
招 标 文 件
项目编号：YCFS-2111-034   
项目名称：亭湖区智慧安防小区整治改造项目
盐城市公安局亭湖分局

江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司

2021年11月01日
总  目  录

招标公告………………………………………1   
投标人须知……………………………………4    

合同条款及格式………………………………17  

项目需求………………………………………24  

评标方法与评标标准…………………………54  

投标文件格式…………………………………59  

第一章  招标公告

项目概况

亭湖区智慧安防小区整治改造项目的潜在投标人可在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 获取招标文件。于2021年11月27 日15点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：YCFS-2111-034
2.项目名称：亭湖区智慧安防小区整治改造项目

3.预算金额：2878万元

4.最高限价：2878万元

5.采购需求：亭湖区智慧安防小区整治改造，具体内容及要求详见招标文件

6.服务期限：60日历天
7.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须是在中国境内注册，具有国家工信部颁发的基础电信业务经营许可证（业务种类必须包含第一类基础电信业务）的运营商，具备上述条件的运营商在盐城市范围内设立的分（支）公司；如不具有国家工信部颁发的基础电信业务经营许可证的，公司营业执照经营范围中必须包含“广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理”的当地网络运行商或其分（支）公司。

如联合体投标，联合体一方须是在中国境内注册，具有国家工信部颁发的基础电信业务经营许可证（业务种类必须包含第一类基础电信业务）的运营商，具备上述条件的运营商在盐城市范围内设立的分（支）公司；如不具有国家工信部颁发的基础电信业务经营许可证的，公司营业执照经营范围中必须包含“广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理”的当地网络运行商或其分（支）公司。
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021年11月27日15点00分前

地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网本公告附件。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。

售价：人民币500元在开标现场现金交纳。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2021年 11 月27 日15点00分（北京时间）
2、提交地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标四室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)。

3、防疫要求：根据疫情防控需要，每个投标人最多安排两名人员参与本项目的投标活动，来自中高风险地区的投标人员不得进入投标现场。参与投标人员需履行登记、测温、查验苏康码、行程码等手续，规范佩戴口罩，方可进入投标现场，请投标人注意投标截止时间，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按盐城市最新要求执行。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市公安局亭湖分局

地    址：盐城市亭湖区青年东路59号

联 系 人：唐警官           

联系电话：18205106061    

2.招标代理机构信息

名    称：江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司

地　　址：盐城市紫金大厦506室
联 系 人：吉胜

联系电话：18912509153  　 

3.项目联系方式

联 系 人：唐警官               

联系电话：18205106061 

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市公安局亭湖分局在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人承担，招标代理费标准按计价格[2002]1980号文货物类收费标准*60%计取。投标人投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，领取中标通知书前中标单位直接支付给招标代理单位。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人和招标代理公司负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向招标代理公司或采购人提出。
9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和代理公司有权依法推迟投标截止日期和开标日期。
9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件要求、资格性审查响应对照表、符合性检查响应对照表、投标函、联合体协议（如有）、开标一览表、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、招标文件要求及投标人认为需要提供的材料、盐城市政府采购事前信用承诺书。

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。
13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

投标报价应是招标文件约定范围内全部工作内容的价格体现，完成本项目所需的服务费、劳务费、协调处理费、招标代理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、不可预见费等一切费用。除中标价外，采购人不再支付其他任何费用。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括（但不限于）完成本项目所需的服务费、劳务费、协调处理费、招标代理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、不可预见费等有可能发生的全部费用。
13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
17、投标有效期

18.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件签署

18.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

18.2 投标文件须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

　　合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

    25.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

    25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

　 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；
 29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家

的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理


31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

36、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。相关事宜可向盐城市政府采购中心咨询，联系电话：86663502。

第三章  合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将纳入本项目招标文件要求、投标文件承诺、双方协调内容。

政府采购合同
项目名称：亭湖区智慧安防小区整治改造项目
项目编号：YCFS-2110-029     

甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据亭湖区智慧安防小区整治改造项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：_________
1.2 型号规格：_________
1.3 数量（单位）：_________
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：__________元（_________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1履约保证金的收取及退还：合同签订前中标人以转账方式或银行保函方式向采购人提交中标价款5%的履约保证金。履约保证金在项目建设完成并通过竣工验收后一周内无息退还。
七、转包或分包
7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期：验收合格之日起3年。
九、交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、服务费支付及结算
10.1 付款方式：所有设备安装调试结束，验收合格并经试运行三个月后付合同价的60%，审计结束后付至审定价的75%，验收合格后的第二年底前付至审定价的95%，余款作为售后服务保证金，质保期满后一次性付清（以上付款均无息）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3乙方应如实报送工程审计结算价,不得乱报和多报,最终审计核减率5%以内的,甲方承担审计费用；如审计核减率≥5%的,则由乙方承担全部审计费用（含5%以内部分）。
10.4结算
10.4.1 本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。
10.4.2  工程结算方式为：中标价＋招标文件和合同约定可以调整的价格。
工程竣工结算价=实际完成合格工程量×中标综合单价+合同与招标文件约定可以调整的价格。无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，承包人的投标报价应为完成招标文件、招标工程量清单、施工图纸（如有）等所有招标资料的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按发包人确认的工程量进行结算。最终以审计确认后的工程竣工结算价为准。
合同中综合单价因发包人的工程量清单误差或非承包人原因的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：
（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中没有相同的但有类似的综合单价，在合理范围内参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）......（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2014版）......（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容苏建价[2016]154号文（以下简称《费用定额》）、2021年第9期《盐城工程造价》、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程量清单价、单价措施项目清单价，并对可下浮部分按中标下浮率同比例下浮，经发包人确认后作为结算依据。  
中标下浮率   %，计算公式如下：
中标下浮率=【1-中标价/预算价】*100%
注：上述公式中的预算价是2878万元。
（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费、人工发生变化，市场因素导致的人工、材料发生变化，均在承包人的风险范围内，不予调整。
（3）因新冠肺炎疫情防控造成的承包人损失以及施工现场疫情防控的费用支出和人工、材料设备、机械价格的波动等费用增加均由承包人承担，结算时不再增加相关费用。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5质量保证期：中标单位针对该项目必须提供3年全免费维保服务。质保期内，投标人所有服务不得收取任何费用，并负责解决所提供的所有硬件产品及其附件、软件系统及其安装介质的任何故障、软件系统的升级、本项目监控的画面路数授权费，所有设备的路数授权需要满足公安省市县三级联网平台要求。

十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，直到符合技术要求，同时乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，上述要求都达到时甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、运维管理

14.1质保期内同一设备一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

14.2设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，采购人有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由中标人承担，并在后续付款项或质保金中扣除。

14.3乙方须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须与各方积极协调，不得影响甲方的正常使用，迁移费用由乙方自行和现场施工单位协商解决，甲方不另行支付相关费用。

14.4项目运维到期前乙方须对已建设备进行全面巡检、排障，经甲方确认后方可领取售后服务保证金。

十五、货物包装、发运及运输
15.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
15.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
15.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
15.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十六、违约责任
16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
16.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十七、不可抗力事件处理
17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十八、诉讼
18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：
第四章 项目需求
一、项目概况

1、项目名称：亭湖区智慧安防小区整治改造项目

2、预算金额（最高限价）：2878万元

3、建设目标：根据亭湖区封闭式、半封闭式、开放式小区以及乡镇地区等不同建设单元的安防现状及需求，因地制宜、合理部署，依照分阶梯进行智能安防建设；统一建设标准、统一数据标准、统一服务标准，将社区价值线索统一汇聚、共享；在实现社区物联数据共享的基础上，融合关联业务数据、互联网数据以及其他社会信息，构建以人、地、物、事、组织等为要素的主题数据库，实现预测预警预防预控，赋能基层警务增效减负；结合国家信息安全等级保护及涉密信息系统分级保护制度要求，做好数据安全工作，保证互联网、视频专网和公安信息网等之间的信息高效、安全的流转。
4、服务期限（工期）：60日历天
5、质保期：3年

6、质量标准：合格标准并符合招标文件要求(满足“智慧安防小区建设标准”达标版验收要求)

二、投标报价、现场踏勘
1、招标人拒绝高于最高限价的投标报价。

2、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于材料费（含损耗、辅材费、专用工具、备品备件）、人工费、制作费、安装费、运输费（含上下货力资费）、保险费、差旅费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金、工程用水用电等一切费用。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对工程范围、工期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

3、各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及招标人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。 

三、项目管理等要求
1、投标人有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的设备及附配件，投标人应在投标时予以补充。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。（投标时提供该项内容承诺书原件，否则按未实质性响应处理）
2、本项目前端采集的数据要通过行业网络跨网进入公安专有网络，中标人须为项目提供具有万兆功能的数据网闸系统，同时配套相应的万兆网络安全设备（设备归属权归采购人所有，所发生的费用由投标人自行考虑在报价中），上述传输通道设备须经公安部认证，并满足本地部署的兼容性，盐城公安的相关安全要求和对接管理要求。中标后提供技术方案，报采购人论证通过，否则采购人有权拒绝签订合同，对造成的一切经济损失由中标人全额承担。（投标时提供该项内容承诺书原件，否则按未实质性响应处理）
3、本项目施工、试运行等一切竣工验收合格前产生的电费包含在投标报价中由中标人承担。竣工验收合格后，运维过程中设备运行产生的电费由采购人自行承担，但电费须由中标人先行代付，再由采购人在合同款支付时支付给中标人，中标人负责用电的运维管理工作。中标人须根据采购人要求在每个点位（小区按照1个总点位计算，如小区外部周边或采购人因特殊原因，需选取路口型点位，一个路口的安装施工为1个点位）电源接入处安装电表、电表箱，计量电费。（投标时提供该项内容承诺书原件，否则按未实质性响应处理）
4、安防系统已经较为成熟的小区的现有安防设备（包括但不限于监控、道闸、门禁等）由中标人负责接入采购人的相关系统，做到应接尽接，并确保数据必须汇总到相关平台，接入过程中，自行按需提供网关设备进行转网，本项目采购人不再另行提供该类设备。（投标时提供该项内容承诺书原件，否则按无未实质性响应处理）
四、项目实施要求

（一）质量、进度等过程性要求：

1、实施过程中标人须在10日内对链路、用电、具体安装位置等内容进行深化设计并将成果报采购人审查通过，对未能按期通过采购人审查的，每次（日）扣款2000元。

2、中标人投标文件中拟派的项目负责人未经采购人同意不得更换，且项目实施期间项目组成员要相对固定，前端、后台、软件、网络等方面的管理成员合计不得少于10人，累计出勤率不少于80%（在建工程项目的项目经理应按要求在项目现场完成进场和出场两次考勤，且日在岗时间不低于8小时的视为当日有效出勤）。如发生未经采购人同意更换项目负责人情形，或项目负责人不符合要求采购人要求更换未更换的，采购人有权对其处以20000元的扣款，如项目负责人当日未出勤的，采购人有权对其处以1000元/日的扣款。

3、中标人于签订合同后3日内须将具体的施工进度安排计划、人员安排情况报送采购人审查通过，施工期间中标人须严格按照采购人审定的时间节点进行施工。小区前端施工、链路施工、接电施工须同步进行。采购人将根据相关采购要求或时间进度计划，在项目实施过程中检查进度完成量化情况，每发现一次进度落后的，采购人对其处以2000元/次的扣款；针对未按照相关国标要求、监理要求、采购人要求进行规范施工或恢复的，每次对其处以500元/次的扣款，采购人有权聘请第三方进行恢复，中标人承担第三方恢复费用，在项目结算时一并清算。

4、对主要系统设备须提供原厂工程师驻场安装调试服务，未同步边建设边驻场服务的，对其处以每日500元的扣款，如厂家原来已有驻场的，不得挪用厂家原有驻场人员。

5、中标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，涉及相关平台的软件著作权由采购人和软件开发商共同拥有，其他软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

6、中标人因施工经验不足或其他原因导致安装效果未达到要求或施工进度未达到要求的，采购人有权提出整改要求。对不愿接受整改或无法按期按要求进行整改到位的，采购人有权选择第三方单位完成整改施工任务，由此所产生的费用由中标人承担。

7、中标人须及时支付应承担或代采购人先行承担的电费，如采购人收到该类型投诉的，采购人有权对中标人其处以2000元/次的扣款。

8、中标人在施工、质保服务期内须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由中标人承担损失。如发生本项目设备点位迁移需求的，中标人须与各方积极协调，不得影响采购人的正常使用，迁移费用由中标人自行和现场施工单位协商解决，采购人不另行支付相关费用。

9、中标人须确保所有室内外设备及传输线路不因环境变化影响应用功能和效果，应采取包括抗雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、太阳辐射，以及电磁兼容、设备工作环境等所需的各种措施，如在使用过程中，如因发生上述天气而影响设备在线率的，采购人有权对中标人其处以2000元/次的扣款。

10、中标人须优化每个施工点的设计、施工，尽量避免飞线、破路等情况的发生，如确实不可避免的，应尽量减少对第三方的影响。中标人的施工工作不得对政府创建工作等（如创文）造成影响。如采购人收到该类型投诉的，采购人有权对中标人其处以5000元/次的扣款。

11、每个改造小区的电源总接入处均科学设置并报采购人同意方可实施，中标人在施工过程中须根据设备用电负荷情况并充分考虑余量，使用满足负荷要求规格的电线、电缆。否则如发生质量、安全责任问题，均由中标人终身承担。

12、项目实施过程中一切地方矛盾由中标人自行解决，采购人仅负责提供协调工作。

13、中标人须为本项目的作业人员配备好必要的安全工器具，并加强相关人员的安全教育。本项目实施过程中发生的一切安全责任问题及由此产生的赔偿费用（包括因施工造成的第三方人员安全责任）由中标人负责。

14、本项目实施过程中涉及临时场地、临时设施、措施项目、临时水电、增设变压器等费用一律含在本次报价中。

15、质保期满后，如无质量、服务问题，采购人可以就点对点网络传输费用进行续签，成交供应商续签费用（单价）不得高于市场价以及本次成交价格，续签服务的具体适宜按需洽谈完成签订协议。

16、为了本项目的一致性和后期的服务，本项目监控类设备建议使用同一品牌。

17、本项目工期较为紧张，但现阶段国际市场芯片存在缺货的客观情况，该情形有可能中标人造成投标设备的型号无法按时供货。对此投标人在投标时因综合考虑该项因素，在投标文件品牌及型号填报时可以加报同等次的备用品牌型号。
18、运维服务：本项目需要考虑视频监控设备的画面在线率（不得低于98%）、取流异常等内容，采购人将以100元/点位考核扣款，以一个月为考核周期，每发现一个设备在故障发生时的7个工作日内未修复完成看到正常画面的，从剩余费用中扣除当月单点的款项。

19、签订合同前中标人须将所投产品的公安部相关检测报告报采购人校对，确保满足采购人招标需求，无法满足的，造成的损失由中标人承担。
20、项目实施过程中，采购人有权要求投标人使用于本项目的设备抽样送检，经检测不符合招标文件要求或投标文件承诺的，采购人有权要求中标人重新更换符合要求的设备，由此产生的所有费用均由中标人承担。
（二）前端施工规范要求

1、立杆基础施工规范

1.1摄像机杆件混凝土基础要求：

①混凝土基础尺寸要求，必须和甲方要求完全一致，不得上宽下窄；在市区等绿化地段开挖时，基础开挖深度加深30CM，混凝土浇筑后上面能够回填土层30CM，确保不破坏绿化，保持整体美观；基础须和主路面保持平行，不得歪斜；

②混凝土标号要求：采用C25及以上商业混凝土；

③混凝土浇筑要求:浇筑后必须用振动棒进行振动,确保混凝土,确保基础美观大方,浇筑完成后应对混凝土进行养护,以防基础表面开裂，杆件吊装完成后，浇筑均匀应对螺栓等涂抹黄油等，以防生锈腐蚀，最后用混凝土进行包封；

④地笼要求:在进行基础混凝土浇筑时，地笼需摆放在基础的正中位置，同时确保地笼不歪不斜，浇筑时不得损坏地笼螺杆上的包封，以免影响杆件安装；

⑤前端设备感应雷（包括过电压）的防护，为保障前端设备的长时间正常工作，应为各种信号安装匹配的浪涌保护器，并做标准的接地。

⑥螺栓要求:大小、长度等必须和杆件、地笼等配套;

⑦过线井要求：大小规格必须符合甲方要求，保持和基础平行，不得歪斜，过线井和杆件基础间的管道至少在过线井下20CM，另外过线井盖上须有“公安监控”字样；

⑧考虑到今后道路扩宽等原因，杆件位置至少离路牙一米以上，以防今后道路扩宽时对杆件移位。

1.2摄像机杆要求：

①杆件尺寸、规格、加强筋结构要求：杆件必须完全按甲方要求，立杆及横臂壁厚的误差范围必须符合国家行业标准；

②杆件内、外壁等整体都必须进行热镀锌防腐，杆件外表必须进行静电喷涂，涂层厚度不低于120um；

③杆件上必须留有进出线所用的预留孔，所有预留孔须进行钝化处理，确保平整光滑，以免在穿线时对线材造成损伤，安装球机的孔径与球形摄像机必须完全匹配；

④杆件必须能够抗风至少八级，在八级风以下的不能影响摄像机成像效果；

⑤杆件材质采用不低于上海宝钢Q235优质钢板，经折弯机一次成型，钢板焊接处必须平整光滑，不得有焊接残渣；

⑥杆件与底板之间必须水平，杆件在吊装时必须使用水平仪进行校准，必要时可以使用垫片进行微调，确保杆件与路面垂直；杆件的横臂也必须与路面垂直，不得倾斜。

1.3摄像机杆、接线井等构件之间必须留有穿线所用的铅丝；

1.4走线地沟的深度不低于60CM，宽度不小于20CM；

1.5空中架线（如果需要）的要求参见线路架设方案确定。国省道上所有管线采取地埋方式，不得采取架空方式架线；

2、基础施工验收

基础施工完成后必须进行质量验收，施工单位必须为每个点位绘制施工图，主要检查以下几个方面：

2.1摄像机杆的尺寸、强度、位置是否满足要求；

2.2预留穿线孔的位置、尺寸是否合适；

2.3各紧固件、附件的机械尺寸是否准确；

2.4架线设施是否到位，接地是否符合要求；

如检查发现问题应及时返工，以免影响整个工程的质量。

3、线路施工规范

连接线路包括闪光灯电源线、摄像机电源线、网线、信号线等，其施工时应严格按下列要求执行：线缆敷设应有利于缩短线路长短，便于施工和维修，减少与其它管线等障碍物的交叉。如交叉应避免干扰，按弱电工程布线标准施工。所有横臂上线缆安装完毕后，必须用螺纹管进行套装，网线、电源线不得裸露在外。

3.1采用地下埋线时应考虑：必须采用金属管或聚乙烯管作为保护管道，在通过交通要道时，应穿钢管保护。电缆的埋设深度不小于0.6m。管道电缆在引出地面时，均应采用钢管保护，钢管伸出地面不小于2.5m。

3.2采用架空布线（如果需要）时应考虑：由于电缆不能承受大的拉力，必须使用钢丝绳把电缆吊起来；最好架设专用线杆，若借用其它线杆时，线圈信号线、网线等弱电信号与电力线（1KV以下）的距离应大于1.5m，同广播线间距离应大于1m，通信线的间距应大于0.6m。

3.3室外线杆之间的距离按40m考虑，杆长一般为6m，杆件埋入深度为不小于1.4m；

3.4用电缆挂钩把电缆挂在钢丝绳上，挂钩间距为0.5m∽0.6m均匀。

3.5同电压等级，不同电流类别的线路，在走线时不能穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。施工时弱电线路的接线和强电电缆接线分别设置，如受条件限制以上。必须合并时，弱电和强电电线应分别布置在井的两侧，两者间距应在30Cm以上的间距。

3.6在布线时必须注意各种导线的总截面积不超过管道内截面积的40％，采用线槽走线时导线总截面积不应大于线槽净截面积的5O％。

3.7各种电缆导线敷设后，应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于2ON。

3.8各种电缆导线在敷设前必须用万能表测量电缆内部已经发生断路，则不能使用。

3.9在线路施工时严格防止电缆受到过大的张力，以免造成内部导线损伤和断裂。

3.10穿线使用的各种管道，必须在穿线前检查管内是否存在铁屑及毛刺。

3.11切断口应挫平，管口应光滑无毛刺，以防损伤导线。导线在穿线管内不得有接头或组结。

3.12导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接，严禁手拧接线。

3.13任何电线的最小弯曲半径不得小于电缆外径的15倍。

3.14在布线时尽量避免信号线和强电流，高压导线近距离敷设容易在两条带电导线之间产生较大的分布电容，该分布电容容易引起对系统的干扰，而产生严重的误拍或系统不稳定。

3.15系统采用单相交流22OV／50Hz电源供电，单套供电容量必须大于50OW。（也可取三相四线（TN－C系统）系统供电，取电仍为220V／50Hz，即取任何一相线和零线。但要注意三相电的不平衡。）

3.16供电质量必须可靠，对太不稳定的供电需在设备供电端安装交流稳压电源，交流电源的标称功率容量不得小于系统所需功率得1.5倍。输入供电电源内不允许混入脉冲干扰刺、高刺谐波（如可控硅电源，变频调速器，逆变器，电弧脉冲等），否则要采用隔离变压器专门供电。

4、闪光、补光灯具安装规范

4.1接灯具电源线通电检验，观察补光灯的启动是否完好，噪声是否正常。如果噪音过大，可能是整流器松动或信号不好，可以将整流器紧固螺栓拧紧或重换整流器。

4.2电源进线喇叭口处必须用普通电工胶带和防水胶带缠紧，防止雨水渗入电缆线进入灯具内部，造成灯具进水。灯具玻璃前盖上的橡胶密封圈在盖紧时必须将密封圈压紧，防止灰尘及雨水进入。

4.3补光灯应相应地调整照明区域，保证成效果。闪光灯必须与抓拍同步，确保能够清晰地获得车内人中图像，另为了防止反光影响成像效果，反光灯应适当偏斜。

5、挂箱安装规范

5.1机柜摆放：机箱须防水、防尘、防止高、低温。机柜必须安装水平，多台机柜时必须并排在同一平面同一基准线上。

5.2机柜内部接线：进出机柜的电源线包括总电源进线，UPS电源线，摄像机电源线，补光灯电源线等，应顺着机柜内左侧线槽走线，并与接线排上的对应接线柱相连。进出机柜的弱电线路（包括线圈信号线，网线等），应顺着机柜内右边线槽走线。线圈信号线、电话线连接到弱电接线排上的对应线柱；网线配RJ45接头直接插在网口上。各种导线必须用扎带捆扎整齐，每根电线或导线都应逐根标示明显的永久性标志，以区分电缆去向，和便于维护人员识别。接线后多余的导线尽量放置到控制相的底部。

6、运营商链路租赁要求

6.1带宽规划：根据本项目的点位定义标准，按每个点位带宽需求来定。本项目采用后台集中存储，运营商需保证各条链路峰值数据量的需求。同时能根据业务带宽使用情况进行优化调整，保证各前端监控点网络顺畅，本项目运营商所采用的路由、猫等网络交换设备需为全新，不得使用老旧设备影响网络。

6.2专线类型：二层链路；支持透传用户自定义的VLAN号。

6.3链路安全：专线链路（含设备和电路）与运营商的其他业务、互联网完全物理隔离，专网专用，确保数据保密、完整、安全，传输稳定。

6.4可用性：整体网络系统可用性不低于99.99%，支持端到端的服务质量（QoS）策略配保障；运营商骨干提供冗余保护（包括链路及设备）；具备广播、未知单播、未知组播抑制功能；前端接入设备工作温度应满足室外温度工作要求（工业级）；排除甲方设备原因外，根据具体的光路距离，光路衰耗满足0.1%的业务丢包率；排除甲方设备原因外，运营商所提供的链路上不能出现CRC校验错误；承载介质剩余使用寿命不低于15年。

6.5链路性能：所有链路,业务吞吐量要求能达到100%；不含甲方设备，运营商负责的端到端链路延时不超过10ms。

6.6抖动指标：每条链路IP数据抖动不超过10ms，为一固定值，不能抖动；接收光功率为符合标准。

6.7链路管理：每月提供链路使用率等甲方业务相关使用量报表。

6.8所有专线统一汇聚至采购人核心机房，免费提供接入侧及核心交换机侧光模块、尾纤、尾缆等辅材及网络资源，采购人只负责提供机柜、电源。

6.9因链路数量较多，需采用合理且安全的组网方式，分局核心侧需采用物理链路双路由，光缆需要分两个方向进入核心机房，核心机房交换机只提供两个万兆汇聚光口，且此汇聚光口光模块由本项目提供。

（三）系统集成及验收要求

1、设备交货、验收地点及要求

投标人在中标后应按合同中规定的到货时间和地点进行所有设备的到货及设备检验/检测工作。具体交货地点由采购人指定。

2、设备到货验收的基本要求

①采购人、供应商在设备到货后共同进行开箱检查；

②依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；

③当出现上述证明文件或相关手续不全、初验时出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利；

④当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决；

⑤设备检验/检测通过，由采购人开具设备到货验收合格单。

⑥合同签订后，设备必须按甲方要求到货，并在2个工作日内完成设备到货验收， 如果验收结果不能满足用户使用需求，整改期限不超过5个工作日。

3、交货验收程序

3.1中标人应在合同规定的交货期内提供所有产品，在用户指定的安装地点进行产品交付。所交付的软、硬件产品应包括全部的完整配件、相关资料以及装箱单等。

3.2开箱检验

①货物开箱后，目测产品应无损伤。

②核对货物清单，检查交付货物的型号、数量以及相关配件。

3）货物外观受损，货物包括附件与合同货物清单或装箱单不符视为检验不合格。

3.3加电测试。对货物进行加电测试，确认产品能工作正常。若通电不能正常工作，视为检验不合格。

3.4特殊产品。对安装有特殊要求的产品，中标人应在产品安装前2天，应以书面形式通知采购人，提出安装场地环境要求，并对安装场地环境要求向最终用户提供技术咨询。

4、设备安装、调测的要求

4.1供应商与原厂商共同负责采购产品的安装、调试与验收，应提供小型机、存储服务器原厂商工程师的现场安装服务。在项目实施前对综合平台进行充分调研，以满足综合平台部署和实施的要求。提供详细的施工方案，并提交采购人认可方可实施。

4.2设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

4.3设备安装、调测的主要目标是使整个系统能够连通并具有可操作性、所有设备能够接通并正常运转、所有软件能够在相应平台上正常运行。前端所有智能相机设备的角度、位置安装应由监控原厂人员提供专业的指导意见，并就每一个点位进行审核签字后提交给甲方。所有监控需要添加到分局平台，结构化监控需要有监控原厂人员前后端配置后，推送到分局视图库中、录入到市局小区平台中，要保证抓拍的人、车质量。

4.4各投标人必须响应下列安装、调测要求：

①配套设备的连接测试，构成相应的硬件平台和网络平台。

②按标书要求对其产品进行配置、安装、调测检查，并做出安装、调测报告。所供设备应在招标文件中所规定的地点和环境下，实现正常运行并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。

③当所供设备在安装、调测中出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，由中标人负责解决。

④如安装、调测中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利。

5、测试和验收

5.1投标人应向采购方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由投标人拟定，经采购人确认后共同实施。

5.2所有产品在安装和正确配置以后，必须经过连续72小时加电测试，此期间，产品应正常运行，同时应满足下列要求。产品发生故障或未满足下列要求，中标人无条件予以更换。

5.3产品经系统软件启动，运行系统能够自检或运行国际通用性能测试软件，测试结果符合合同要求；包括满足集群负载平衡等相关技术和性能指标。

5.4在安装、调试过程中，中标人应对采购人、最终用户技术人员所提出的技术问题给予满意的答复。所有测试通过后，系统进入试运行期。试运行期满且系统运行正常，中标人可向采购人提出验收申请并提交验收报告，由采购人组织有关人员进行验收，验收通过后，在验收报告上签字确认。

6、技术文档要求

6.1中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料。

6.2有关产品正确安装与详细配置（包括安装方法、安装步骤及各种配置参数等）资料要以易理解的方式（包括详细说明及图示）形成中文文档，交与采购人。

6.3中标人对本次采购的软、硬件产品提供正式的操作手册和维护手册。提供中文版技术文档。

6.4交货时，技术文档应与货物一起交付。中标人提交的技术文档的内容必须与所提供的产品相一致，应尽可能详细。所提交的技术文档必须是正式出版和装订的，复印件无效，其费用应包括在该品目的基本报价中。为了培训的目的，采购人有权复制这些资料而不受限制和另付费用。

6.5在产品验收后，中标人应将所有技术文档和安装、调试资料移交给采购人。

包括不限于以下资料：

①对产品各项技术指标的测试报告。

②技术文件：设备制造、安装、调试、验收、运行、使用、测试、诊断、日常维护和维修的技术文件。

③详细的产品质量文件：包括外形尺寸、性能检验、产品合格证明书等文件。

④安装计划：至少包括：运输/交货、安装日期、安装测试等。

⑤网络配置计划：包括配置图和配置清单。

⑥安装指南：中标人应当提供所购软件、硬件设备的安装指南。

⑦调试资料：包括前端的设备一机一档信息、后台设备的一机一档信息。

（四）项目接受延伸审计的要求

本项目须无条件接受延伸审计的要求，将相关单独核算管理项目的财务资料提供给建设单位作为竣工验收资料的必要组成部分。

（五）服务要求

1、质量保证期：中标单位针对该项目必须提供至少从验收合格之日起3年全免费维保服务。

2、质保期内，投标人所有服务不得收取任何费用；负责解决所提供的所有硬件产品及其附件、软件系统及其安装介质的任何故障，以及软件系统的升级。

3、供应商应根据不同情况设定故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。系统运行过程中如果出现技术故障（如硬件故障、软件故障、配置丢失等），按故障响应方案处置。

4、维保服务的质量保障

4.1在质保期间，如故障产品的维保周期超过5个工作日，中标人必须为用户提供相同型号或性能相近的备用产品使用；同一产品出现两次故障，中标人必须更换成新的产品。

4.2中标人在质保期内更换的任何零配件必须是原厂商生产的或经原厂商认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购人提供书面许可，不可使用其他替代配件。

4.3提供质量保证期以后完整的服务维修计划，包括服务内容、响应时间、服务方式、费用核算、质量保障等，并提供无限期免费技术服务；提供的软件要免费升级到最新版本，如果代码升级，则终身免费提供升级，相关费用不计入本次招标报价。

（六）培训要求

1、教员：中标单位的技术人员

2、对象：用户。

3、内容：操作规范设备的调整、使用、设备的一般性维修以及日常维护应注意的事项。

4、地点：盐城

5、备注：培训所需的资料、食宿、交通等费用应包含在总报价中。

五、技术参数要求（注：本项目技术参数不接受任何负偏离，否则按不实质性响应处理）：

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	400万全局结构化摄像机（含补光灯、电源、支架、电源）
	由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法。
支持人体人脸关联；抓拍人体、抓拍人脸、抓拍非机动车、抓拍机动车；内置高效白光全彩阵列灯；支持算法比对机制；
传感器类型: 【通道1】1/1.8＂ progressive scan CMOS；【通道2】1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度:【通道1】彩色：0.0005 Lux，黑白：0.0001Lux ；【通道2】彩色：0.001Lux ，黑白：0.0005Lux 
主码流帧率分辨率:50Hz：25fps（2560×1440）; 60Hz：30fps（2560×1440）
视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG；网络存储:NAS（NFS，SMB/CIFS）
网络接口:RJ45网口；SD卡扩展最大支持256G；
白光照射距离:【全景】暖白补光，车辆/车牌15m
红外照射距离:【细节】混合补光，人体40m，人脸30m
防补光过曝: 支持；加热除雾；防护: IP66

由原厂人员提供点位安装角度及高度信息，并签字确保相机能够抓拍设备；由原厂人员负责此相机的前端，后台配置接入到分局平台中。

	2
	400万双镜头结构化（含补光灯、电源、支架、电源）
	摄像机兼顾细节与全景，一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知

抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别

抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍

抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别

抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别

支持最多120个/帧人脸检测

支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸

支持人脸去误报、快速抓拍人脸焦距：8-32mm；细节焦距：8-56mm；

支持全景相机上下角度调整；细节相机上下、左右角度调整；

像素：400万（全景）+400万（细节），分辨率2688*1520；

最低照度:

彩色: 0.0005Lux @ (F1.4, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

宽动态:120DB

视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

图像增强:背光补偿，强光抑制，透雾,电子防抖,3D降噪

SD卡扩展:内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大支持256 GB

复位:支持

网络:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口

加热器:玻璃加热

存储温湿度: -30℃~60℃；湿度小于95%(无凝结)；

供电方式:AC：24V±20%

防护:IP67

由原厂人员提供点位安装角度及高度信息，并签字确保相机能够抓拍设备；由原厂人员负责此相机的前端，后台配置接入到分局平台中

	3
	400万全彩固定焦距（含电源、支架）
	400万led全彩筒型网络摄像机
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
1个内置麦克风，高清拾音
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
补光灯类型: 默认白光灯
补光距离: 柔光最远可达30 m
防补光过曝: 支持
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
osd需满足采购人一机一档的需求

	4
	400万40倍以上球机（含电源、支架）
	视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米
支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux
支持不低于40倍光学变焦
支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.01°
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间，当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。
可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片，设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms
具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC
支持GB28181协议，支持标准Onvif协议
具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃
具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作
能够满足接入属地公安机关现有平台，并确保相关功能能够使用。

	5
	高空鹰眼（含电源、设备及杆件、支架）
	【1600万180°四代球型鹰眼】
星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。
支持GB35114安全加密
传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS
最低照度:
【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白）
【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR
宽动态: 【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态
焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】6~288 mm
视场角:
水平视场角：56.6~1.8度（广角~望远）
垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远）
对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远）
红外照射距离: 250 m
防补光过曝: 支持
水平范围: 360°
垂直范围: -15°~90°（自动翻转）
水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率:
【全景】50 Hz：25 fps（4096 × 1800）；60 Hz：30 fps（4096 × 1800）
【细节】50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080）
视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG
网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR
网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据
光纤接口: FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离
SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB
报警输入: 7路报警输入
报警输出: 2路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
具有RS485接口

	6
	400万智能抓拍筒机（含电源、支架）
	图像传感器  尺寸≥1/1.8" CMOS

图像像素 400万像素

最低照度 彩色模式≤0.0002lx ,黑白模式≤0.0001lx；

镜头  内置电动变焦镜头，焦距：8mm-32mm或采用2.8mm-12mm；

补光  内置暖光补光灯

视频编码 H.265/H.264/MJPEG

具备画面自动矫正功能

智能分析：人脸侦测 可对经过设定区域的行人进行人脸检测，检测到人脸后可联动抓拍人脸图片、录像并告警，检测准确率≥99%；车牌识别，支持车牌识别功能，可识别的车牌颜色包括：黑、白、黄、蓝、绿，可识别车牌类型包括：单层蓝牌、单层黄牌、新能源车牌、双层黄牌、白色武警、澳门牌、港牌、单层军牌、使馆牌、双层白色武警，在满足图像质量情况下，白天识别准确率≥99%；

外部接口 满足行业标准适配

防护等级 不低于IP67

电源  支持在DC8.4V~DC15.6V范围内正常工作，支持POE供电，可同时采用DC 12V和PoE供电，当一路电源停止后，摄像机仍可正常工作；

工作温度 -30℃~60℃

最远可达30 m.

由原厂人员提供点位安装角度及高度信息，并签字确保相机能够抓拍设备；由原厂人员负责此相机的前端，后台配置接入到分局平台中。

	7
	采集
	设备实现IMSI/MAC多码采集与关联功能，并自动分析逐一对应。
2、能够实现同智能感知前端采集的系统数据对接，实现与其他感知设备关联应用。
3、需要制式频段：移动TD-LTE，联通FDD-LTE，电信FDD-LTE，TD-LTE需要Band38/39/40/41切频，FDD-LTE需要Band3、Band1。
4、需需要三运营商四载波同时工作。
5、覆盖范围不小于1-100米。
6、需要无线回传或有线以太网数据回传。
7、能与采购人现有平台兼容。
8、需要前端设备具备数据缓存功能。
9、接收灵敏度不高于-95dBm。
10、需要通过WAN口进行设备调试、数据回传。
11、防护等级不低于IP65。
WIFI参数：
1、CPU主频650MHz，内存不小于256MB，FLASH 不小于128MB。
2、需要MIMO技术的数据分析。
3、范围：定向不小于200米。
4、需要IEEE 802.11n/g/b等相关国标协议。
5、前端设备需要随机伪MAC的过滤。
6、配套提供一套具有多码关联能力，实现电围与现有wifi进行融合分析；能够实现全息档案功能、记录次数、轨迹、采集的品牌信息等；要有一键智搜功能，进行设备、数据的全文检索；要有落脚点、MAC、AP等数据关联；要有人案关联分析功能，通过平台分析串并终端特征码；要有围栏越界报警功能，同时要具备数据墙、统计分析、系统管理等常态化，具有实战化的功能，并确保该系统与采购人、盐城公安相关平台打通。

软硬件要能跟公安相关系统兼容，需要能够接入上级公安部门各类系统，因建设的迫切性，中标人在中标后安排技术人员对接、调试，进入盐城公安、亭湖公安相关平台，并自带服务器调试，对接时间不得超过5个工作日。

	8
	软件技术驻场全向服务
	1、提供至少4个人的质保期内（3年）的驻场服务，下列4人由经采购人面试通过后以劳务派遣形式常驻招标人处，中标人须为上述人员按国家相关法规办理劳动手续并缴纳相应费用，工作任务服从招标人的安排。中标人应充给予驻场服务人员符合市场行情的待遇，不得出现因待遇较低造成的“人员招聘难、流动大”的问题。
2、前段运维人员（2人）要求：① 计算机，通信等专业毕业，大专及以上学历。②熟悉ORACLE等主流数据库操作，熟悉windows操作系，熟悉linux操作系统。③有安防监控的实施经验。④有大型网络的运维经验。⑤有驾照。

3、软件前端工程师（1人）要求：①本科及以上学历，具有该类2-3年前端开发经验；②有H5、CSS3、javascript开发经验，熟悉 ES6 标准，熟悉 Node.js，对数据结构和算法有一定的了解；③精通一种或多种主流前端技术及框架（Vue/React/Angular），有复杂产品的开发经验优先；④熟练掌握小程序开发、测试和发布，能够高效高质量完成小程序的开发；⑤熟练掌握SASS、LESS等CSS框架；⑥熟练掌握Git等版本管理工具；⑦掌握良好的前端技能，有拿得出手的代码能力；⑧能和设计师谈产品交互设计，和后端开发研讨技术实现方案，制定服务接口，崇尚团队合作；⑨责任心强、工作积极主动、自驱动类型。

4、Java研发工程师（1人）要求：①熟悉主流框架技术 SSM（Spring,springMVC,Mybatis） SSH（Spring,SpringMVC,Hibernate）  SpringBoot Springcloud，阅读过框架源码，至少有1年相关框架的使用；了解部分框架原理并且能很好的描述清楚；②具有该类工作经验 2-3年，本科以上；③具有扎实Java基础（集合框架，多线程，I/O，缓存，消息机制）,具备一定的JVM调优能力；④熟悉Mysql Orcle等常见关系型数据库使用，能进行一定的sql调优；⑤熟悉 NOSQL等非关系型数据库的使用，如Redis，MongoDB;⑥熟练使用IDE，maven,git,SVN等工具进行日常开发和部署；⑦熟悉前端开发技术，熟悉JS，HTML，CSS，熟练使用VUE，BootStrap等前端框架；⑧了解HTTP/TCP/IP/RESTful/XML/JSON等网络通行技术。

	9
	车辆道闸系统
	一套为一进一出
噪音要求:≤65分贝
产品外形尺寸及杆型杆长:根据采购人门口情况定制广告型栅栏
静电等级:满足GB/T17626.2规定的 3级测试标准
介电强度:电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv
带车牌识别控制机
车牌识别控制机参数
额定功率：35W 
通讯方式：TCP/IP 
LED显示屏：可自定义显示内容 
车牌识别率：≥99.7% 
车牌识别图像像素：JPEG（1920×1080） H264（720P、1080P） 
像素不小于 400 万 可清晰识别车辆驾驶员、副驾驶的人像清晰图片
码流分辨率：不小于1080P/30fps，720P/25fps 
调节角度：角度上、下、左、右可调
需开放第三方接口供无偿进行数据对接到智慧安防小区平台。
闸机的样式由采购人确定后方可采购，要按需接入相关数据。

	10
	数据汇聚接入盒
	处理器：CPU 4核ARM Cortex-A55，NPU RKNN算力0.8Tops
内存：4G DDR4
存储器：16GB eMMC
支持图片/视频编解码
通信：支持4G通信
以太网：支持双RJ45以太网口
接口：USB*1，HDMI*1
支持内置PCIE*2
中控台：查看设备接入统计情况、数据接入统计情况、系统性能情况、及运行日志。
设备接入配置：支持接入设备包括：人脸门禁、访客机、单元门禁、人脸相机、结构化相机、车牌相机、周界、巡更。
视频接入配置：支持设备包括：海康、大华、宇视、天地伟业视频监控国标接入
本机国标配置：支持本机国标配置和上层级联平台国标配置。
数据上传配置：支持数据上传第三方平台，可通过http、数据库形式接入。
单位信息配置：支持本机单位信息配置。
用户信息配置：账户密码设置。
本机网络配置：本机网卡IP配置或流量卡IP信息查看。
系统维护配置：查看本机基本情况，支持设备重启、恢复出厂、参数导入导出操作。
数据加密：支持对身份证号码、手机号码脱敏
支持在通知通告模块进行APP公告管理和社区公告管理
支持对系统中抓拍的人员进行智能分析，并弹出预警。
支持防火墙放行端口配置功能。
支持禁ping功能。
支持开启远程桌面，远程桌面端口配置。
上述加粗字体项在签订合同前提供公安部权威检测机构检测报告。
需免费提供数据对接服务，将采集的数据全量汇聚到上级公安要求的系统中，以及本级公安视图库中。支持接入设备数据分析功能，能够自动输出接入设备的每日数据量。

	11
	3.5米监控立杆（统一规格，含横臂、基础）
	横臂长短根据现场施工确定。

	12
	6.5米监控立杆（统一规格，含横臂、基础）
	横臂长短根据现场施工确定。手井规格400*500*600，含开挖、砌井、垃圾外运、安全防护；含砖、水泥、沙、铸铁井盖等材料，需满足实际需要。

	13
	监控立杆设备箱（统一规格）
	箱体材料和工艺：采用Q235B优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm，箱体尺寸：宽度45cm×高度50cm×深度20cm（前端设备较多的路口应配主控箱1只，箱体尺寸：宽度45cm×高度60cm×深度55cm），箱体颜色：按采购人确认，箱体标识：“亭湖公安”字样，顶部造型：尖顶，机箱安装方式：立杆抱箍固定，线缆进线方式：套管下穿，电源配置：单相自动重合闸保护器（10A），三眼万能插座3个，内置托板1块、风扇、防尘网等。

订货前需将样品送至采购人确认，机箱上需喷绘运维二维码，箱内辅材自行根据项目需要，综合考虑纳入。

	14
	8口千兆交换机
	1、名称：8口千兆交换机
2、技术参数：提供8个10/100/1000M自适应端口

	15
	24口三层千兆接入交换机
	交换容量≥250Gbps，包转发率≥78Mbps；
提供千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
自带可远程配置调试的功能

	16
	视频云存储单元
	4U双路机架
处理器 两颗64位24核处理器，2.2GHZ主频
内存 256GB DDR4，最大支持32个DIMM，最高主频2933MHz
系统盘 2 x 960G SSD，RAID1（高可靠性）
视图存储 最大36 x 8/10/16TB SATA
业务功能 实况、录像回放、电视墙显示管理、云镜控制等
编码标准 H.264、H.265、SVAC、MJPEG等格式
网络协议 TCP，UDP，IPv4，HTTP，HTTPS，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP，SMTP
结构化数据存储 2 x 1.8T SAS
AI加速单元 最多4 x T4卡
网络接口 2*GE，2*10GE
管理特性 集成iBMC
数据保护 SafeVideo+，Raid组失效，录像可读可写
增值特性 支持流直存，无需额外流媒体存储转发服务器；支持实时/历史视频、图片等备份模式
视图接入 1024路@2Mbps
实况转发 512路@2Mbps
视频摘要 60路/单机（1080P）
工作温度 5℃～35℃
工作湿度 8%～90%,无冷凝
需与采购人存储环境兼容

	17
	专用硬盘
	16TB视频云平台专用企业级硬盘，SATA 6Gb/s，7.2K rpm，3.5-inch；

硬盘损坏直接更换，不返还。

	18
	流媒体服务器
	规格：2U机架式服务器，含导轨；
2、CPU：≥2颗Intel SILVER-4208 (2.1GHz/8C)处理器；
3、内存：≥32G DDR4内存，最高支持24根DDR4内存扩展；
4、硬盘：≥2*600G 2.5寸SAS硬盘；
5、PCIE：支持≥9个PCIE插槽，支持≥4个双宽GPU或8个单宽GPU；
6、网卡：≥2个千兆网口，2个万兆光口；
7、电源：≥550W热插拔冗余电源；
8、安全：支持与服务器同品牌的基于操作系统内核加固的主机安全软件，具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能；
9、质保：提供原厂质保服务，中标后提供原厂质保函；

10、免费提供不少于5次的服务器上架及指定系统的安装。

	19
	校时服务器
	1、设备名称：NTP网络时间服务器

2、可用性指标MTBF不小于80000小时

3、支持GPS、北斗卫星时间源

4、CPU处理器≥4核心，64位Linux操作系统

5、不少于6路10/100/1000M自适应以太网接口

6、时间同步偏差<=1µs

7、NTP吞吐量≥3.6万次/秒

8、支持Console、WEB网页、SSH、Telnet远程管理、配置和升级

9、支持监控管理、芯跳检测、网卡绑定、多路由配置等功能

10、支持SNTP/NTP/TIME/DAYTIME等时间同步协议的系统和设备同步时间

11、加密协议：MD5&证书

12、支持VFD显示屏实时显示时间、卫星信息、设备运行状态等信息

13、含三年整机质保及固件升级服务

14、中标后需提供测试报告及售后服务承诺函。

15、安装过程中涉及到无线接收器外置安装产生的所有费用自行承担。因此设备涉及到项目所有监控的校时，设备无法使用或使用出现问题后，直接寄备用机更换，待设备维修好 后，更换备机设备，过程中产生的邮费由供货商承担

	20
	光纤收发器
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最小传输距离不少于3kM，非网管型光纤收发器

	21
	8口光纤终端盒
	国产优质

	22
	公安图像专网3年点对点专线
	因每个点位接入存储的监控录像路数较多，要根据现场情况提供带宽较高的网络传输带宽，同时必须满足视频画面流畅不卡顿，为公安专用专线，出现安全问题中标人承担。

所有专线统一汇聚至亭湖公安分局核心机房，免费提供接入侧及核心交换机侧光模块、尾纤、尾缆等辅材，采购人只负责提供机柜、电源。

因链路数量较多，需采用合理且安全的组网方式，分局核心侧需采用万兆物理链路双路由，光缆需要分两个方向进入核心机房，核心机房交换机只提供两个万兆汇聚光口，且此汇聚光口光模块由本项目提供。

	23
	光缆
	24芯，施工埋管需符合相关行业标准，光缆模型根据现场使用需要确定。

	24
	网线
	超五类网线，室外型防水，施工埋管需符合相关行业标准。

	25
	电源线
	视频监控主线，防水型，施工埋管需符合相关行业标准。

	26
	波纹管
	国产优质，施工埋管需符合相关行业标准。

	27
	施工费、安装调试费、辅材、安全文明措施费等一切配套费用
	含除上述实体项目外的整个项目施工费、安装调试费、辅材费、安全文明措施费、临时设施费、增设变压器、破路修复、矛盾协调费等所有配套费用，此项为包干价，投标人自行勘查现场。在接电过程中涉及的所有费用（含挂表、管道、线缆、架杆、路面破坏及恢复等）均由投标人支付和实施，最终满足建设单位和供电部门验收要求；投标人需考虑含摄像机配套支架、配套电源、水晶头、网线、电源线、光纤熔接盒、尾纤、缠绕管、交换机等施工过程中可能用到的所有辅材，费用包含在本清单之中，不在额外增加费用。


六、拟改造小区列表：
	序号
	镇（街道）
	小区名称

	1
	文峰
	万方名城畅心园

	2
	
	万方名城悦心园

	3
	
	万方名城静心园

	4
	
	绿苑小区

	5
	
	华兴嘉园

	6
	
	新港湾花园

	7
	
	锦绣苑南苑

	8
	
	锦绣苑北苑

	9
	
	五洲国际

	10
	
	庆中小区

	11
	
	芝林广场

	12
	
	金色家园

	13
	
	城中雅苑

	14
	
	永基广场

	15
	
	奥景华府

	16
	
	恒祥公寓

	17
	
	马桥巷小区

	18
	
	双元路42号

	19
	
	元亨公寓

	20
	
	板桥小区

	21
	
	金品花园

	22
	
	新城花园

	23
	
	德邻雅筑

	24
	
	市军休所宿舍

	25
	
	工商局宿舍

	26
	
	京都苑

	27
	
	医药公司宿舍

	28
	
	时代雅居

	29
	
	兴诚公寓

	30
	
	荣盛公寓

	31
	
	惠民苑

	32
	
	花园小区

	33
	
	东元新村及周边

	34
	
	利民家园及周边

	35
	
	万方花园

	36
	
	曹家巷居民区

	37
	
	中天阳光雅居

	38
	
	鼎盛时代小区

	39
	毓龙
	毓龙公寓

	40
	
	艺苑小区

	41
	
	明月景庭

	42
	
	供电局24层大楼

	43
	
	农科花园

	44
	
	海棠苑

	45
	
	大圣小区

	46
	
	明悦景庭

	47
	
	沙井头小区

	48
	
	凌桥小区

	49
	
	盛世家苑

	50
	
	都市花园

	51
	
	迎宾新村

	52
	
	锦江冠城

	53
	
	环苑小区

	54
	
	通港新村

	55
	
	东关巷2号小区

	56
	
	物资大院

	57
	
	市检查院宿舍

	58
	
	市京剧团宿舍

	59
	
	亮月小区

	60
	
	河畔之星

	61
	
	悦达西园

	62
	
	丽阳广场

	63
	
	柳岸花城

	64
	
	悦达东园

	65
	先锋
	江动东舍

	66
	
	卫校东家属区

	67
	
	江动宿舍

	68
	
	幸福组团1

	69
	
	逸景倾城

	70
	
	公园新村组团

	71
	
	三医院宿舍

	72
	
	幸福组团2

	73
	
	幸福组团3

	74
	
	幸福花苑

	75
	
	加州蓝湾

	76
	
	先锋大厦

	77
	大洋
	澄达.东景苑

	78
	
	师院家属区

	79
	
	永兴佳园

	80
	
	盐阜嘉园

	81
	
	梅苑新村

	82
	
	水岸观澜

	83
	
	和风雅居

	84
	
	国园壹城

	85
	
	东辰大厦

	86
	
	大星公寓

	87
	
	毓东小区

	88
	
	公路站家属区

	89
	
	商校家属区

	90
	
	粮校家属区

	91
	
	师院西村

	92
	
	盐港家属区

	93
	
	国投家属区

	94
	
	文港雅居

	95
	
	东方花园

	96
	
	新锦苑  

	97
	
	黄金海岸

	98
	
	牡丹花园

	99
	
	阳光花园（三分部）

	100
	
	农民街

	101
	
	亨达公寓

	102
	
	5号组团

	103
	
	文港小区

	104
	新洋
	水岸华庭

	105
	
	新港明珠

	106
	
	四季新城

	107
	
	怡然居

	108
	
	圣英花园

	109
	
	百安居花园

	110
	
	海韵林湾

	111
	
	富贵春花园

	112
	
	丽景苑

	113
	
	星河晨光

	114
	
	苏东翡翠园

	115
	
	苏东翡翠南园

	116
	
	百安居新苑

	117
	
	嘉业上郡

	118
	
	杭嘉城市花园

	119
	
	龙桥新园

	120
	
	北城馨园

	121
	
	城北小区

	122
	东亭湖
	东城尚品

	123
	
	光荣小区

	124
	
	迎宾花苑

	125
	
	东方绿苑

	126
	
	都市一号

	127
	
	加州东郡

	128
	
	华景园

	129
	
	锦康苑

	130
	
	富康苑

	131
	
	阳光水岸

	132
	
	南林小区

	133
	
	朗地英郡

	134
	
	富康北苑

	135
	
	翰府广场

	136
	
	绿地一期

	137
	
	在水一方家园

	138
	
	南映小区

	139
	
	新丰西小区

	140
	
	滨河人家

	141
	
	景山名门

	142
	
	园中园

	143
	
	绿地美居园

	144
	
	新丰东小区

	145
	
	新河湾小区

	146
	
	东苑之星

	147
	
	东润华庭

	148
	
	智博园

	149
	五星
	博奥西苑

	150
	
	圣华名都苑

	151
	
	鸿基花园

	152
	
	紫竹园小区

	153
	
	欧景苑

	154
	
	尚城嘉园

	155
	
	新天地花园

	156
	
	阆院公寓

	157
	
	五星小区

	158
	
	跃进新村

	159
	
	国飞尚城C区

	160
	
	隆盛苑

	161
	
	国飞尚城E区

	162
	
	北港小区

	163
	
	阳光汽配苑

	164
	
	尚城雅居

	165
	
	博奥东苑

	166
	
	绿适居小区

	167
	
	沁雅居小区

	168
	
	华成小区

	169
	
	清华园

	170
	
	博园香郡

	171
	
	盛世豪庭

	172
	
	青年苑

	173
	
	五星公寓

	174
	
	景盛花园

	175
	
	翡丽佳苑

	176
	南洋
	碧湖新苑

	177
	
	公园生活家

	178
	
	百安居

	179
	
	向阳家园

	180
	
	东方嘉苑

	181
	
	东方雅居

	182
	南洋（青墩）
	青城花园

	183
	
	旭日小区

	184
	
	青阳花园

	185
	
	头灶小区

	186
	大洋湾
	桃源盛景

	187
	
	奥林匹克花园

	188
	
	恒隆花园

	189
	新兴
	同心雅苑

	190
	
	百盛花园

	191
	
	幸福小区

	192
	
	香榭新城

	193
	永丰
	永嘉小区

	194
	盐东
	鹤翔花园

	195
	
	东都豪庭

	196
	
	东城名居

	197
	宝瓶湖
	平湖丽墅

	198
	
	馨港雅居

	199
	
	蓝庭苑

	200
	
	绿洲半岛

	201
	便仓
	华达佳苑

	202
	
	牡丹雅苑

	203
	黄尖
	牡丹公寓

	204
	
	梦泽园


备注：因亭湖区正在开展老旧小区升级改造的相关工作，本名单仅为参考实施名单，在实施过程中，采购人将根据实际情况进行点位的调整，调整数量不限，不因调整额外增加费用，按实际测量结算的设备或辅材，根据招标文件相关要求进行结算。

第五章  定标原则与评标标
一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。
环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

二、评标标准

	评分项目
	分值
	评分标准

	投标报价（30分）
	28
	采用有效低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×28分（保留小数点后两位，四舍五入）。

注：为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供下列的《中小企业声明函》。投标人不得恶意报价，经评标委员会评审明显低于成本的报价作无效标处理。

	
	2
	评标委员会根据各投标人分项报价的合理性（如是否存在不平衡报价或低于成本报价等情况）进行综合评审。2分≥优秀＞1.4分；1.4分≥一般＞0.8分；0.8分≥差≥0分。

	产品、企业实力（16分）
	投标产品
	5
	1、为保证系统的服务能力、创新能力，投标人所投的视频采集类前端产品制造商应具备较强的技术研发实力，获得过国家类的奖项，每一项得1分，最高得2分，提供相关证明复印件并加盖投标人公章。

2、为保证系统安全性，保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，所投的视频采集类前端产品制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，一级得2分，二级得1.5分，三级得1分，最高得2分，提供相关证明复印件并加盖投标人公章。

3、为保证投标人或投标人所投产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，提供国家权威部门提供的证明文件复印件并加盖公章的，得1分，不提供不得分。

	
	项目成员
	5
	项目负责人具备PMP证书或信息系统项目管理师证书的得2分，拟派项目组成员（项目负责人除外）中具有信息系统项目管理师证书的得1分、具有注册信息安全专业人员证书的得1分、具有网络工程师证书的得1分，本项最高得5分。（投标时需提供证书复印件并加盖投标人公章及近一个月的在投标单位缴纳社保证明材料，未按要求提供证明材料的人员不得分。）

	
	类似业绩
	6
	投标人提供2018年1月1日以来类似智慧安防项目案例的，每提供一份有效合同业绩得2分，最高得6分。（需提供合同及合同清单复印件加盖投标人公章）。

	深化设计能力（20分）
	20
	投标人根据招标人提供的总体设计方案，结合现场具体情况对下列10个小区（文峰：花园小区，毓龙：物资大院、悦达东园，先锋：逸景倾城，大洋：水岸观澜，新洋：城北小区，东亭湖：新丰东小区，五星：圣华名都苑，南洋：向阳家园，新兴：香榭新城）出具深化设计图纸。评标委员会根据以下评审要点，对投标文件的设计方案从内容的完整性、针对性、可行性、优劣性等方面进行评审计分，重点针对小区门口、小区外延、现有资源利用、内部道路管道、后台存储5个角度。

用A3纸形式打印小区设计图纸，一个小区一张，每少一张扣0.5分，本项满分5分，最多扣5分。小区底图可根据地图信息自行绘制cad图纸，未提供cad图纸的不得分；

对深化设计方案的可扩展性及易升级性进行评价（5分≥优秀＞4分；4分≥一般＞3分；3分≥差≥2分；未提供的不得分）；

3、对深化设计方案的安全性、拓扑图进行评价，本项目涉及外部接入，需考虑跨网转网安全方案，对网关转网的设计进行阐述并提供解决拓扑图（5分≥优秀＞4分；4分≥一般＞3分；3分≥差≥2分；未提供的不得分）；

4、对深化设计方案的呈现内容是否完整、细节处理是否到位、对特定是否具有针对性进行评价，需提供施工大样图（5分≥优秀＞4分；4分≥一般＞3分；3分≥差≥2分；未提供的不得分）

	实施方案（24分）
	总体方案
	6
	根据投标人对项目背景、现状、存在问题及建设需求分析，对项目建设思路、布点原则、资源整合、优化点位、功能实现等内容的全面性、准确性、科学性、可行性及详细程度进行分档打分。方案完整、全面、可行、及时的为优秀，6分≥优秀＞5分；方案基本完整、相对全面的为一般，5分≥一般＞4分；方案模糊、不全面的为差，4分≥差≥3分；未提供的不得分。

	
	施工方案
	6
	评标委员会根据投标人的施工方案对下列内容进行评审：①完整的前端、链路、接电施工方案；②各工种同时施工的协调措施；③工期保证措施；④质量保证措施；⑤安全生产保证措施；⑥验收组织措施；⑦针对高空作业非破坏性施工措施。方案完整、全面、可行、及时的为优秀，6分≥优秀＞5分；方案基本完整、相对全面的为一般，5分≥一般＞4分；方案模糊、不全面的为差，4分≥差≥3分；未提供的不得分。

	
	培训方案
	6
	提供免费培训并列出详细培训计划方案（包括培训人数、培训方式、培训地点、培训教师、培训内容及培训效果）。方案完整、全面、可行、及时的为优秀，6分≥优秀＞5分；方案基本完整、相对全面的为一般，5分≥一般＞4分；方案模糊、不全面的为差，4分≥差≥3分；未提供的不得分。

	
	售后服务方案
	6
	售后服务方案：对售后服务管理体系与维保方案、售后服务计划与服务承诺完善性、可行性、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等）进行打分。方案完整、全面、可行、及时的为优秀，6分≥优秀＞5分；方案基本完整、相对全面的为一般，5分≥一般＞4分；方案模糊、不全面的为差，4分≥差≥3分；未提供的不得分。

	项目负责人答辩（10分）
	10
	由评标委员会就本项目拟定问题，由投标人拟派本项目的项目经理（即项目负责人，限本人）在规定的时间（不超过10分钟）内进行回答。评委随机抽取投标人设计的两个小区，结合小区特点，盐城市住宅小区验收指导文件、国家智能化小区相关行业规范，进行答辩。
1、答辩人能够清晰阐述两个小区智能化整体设计思路，前端设备布点要求，一个小区为2.5分，回答不够清晰、全面的不得分或酌情扣分，本项满分5分。
2、答辩人能够清晰阐述两个小区智能化设计的合理性、可扩展性、安全性、重难点分析、前段设备适用场景、安装要求描述，一个小区为2.5分，回答不够清晰、全面的不得分或酌情扣分，本项满分5分。

	    备注：投标人对提供的材料真实性负责，如有虚假，一经查实，将报送招标主管部门取消中标资格，并按采购法、招投标法及盐城市招投标相关规定进行处罚。


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

（正或副本）
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、联合体协议（如有）

六、开标一览表

七、投标配置与分项报价表

八、技术参数响应及偏离表

九、商务条款响应及偏离表

十、招标文件要求及投标人认为需要提供的材料

十一、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件要求

 1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7 本项目的特定资格要求（按照采购公告的要求提供）

文件8  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（提供复印件并加盖投标人公章）
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

                                      供应商名称（公章）：

                                     日期：     年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

                   声  明

    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                      供应商名称（公章）：

                                      授权代表签字：

                                      日期：     年    月    日

二、资格性审查响应对照表（格式）
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


三、符合性检查响应对照表（格式）
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


四、投标函（格式）
致：盐城市公安局亭湖分局

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人授权代表姓名（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

五、联合体协议（如有）

                   、                 （联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
我们自愿组成联合体，参加                        的投标活动。

牵头人为           （供应商单位全称），牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段得主办、协调工作。

若我们联合中标、成交，                 （供应商单位1全称）实施项目中              （工作内容）部分工作，并承担相应的责任。                （供应商单位2全称）实施项目中                     （工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

   供应商全称（公章）：     

 法定代表人或授权代表（签字）：  

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

六、开标一览表（格式）

	项 目 编 号
	YCFS-2110-029

	项 目 名 称
	亭湖区智慧安防小区整治改造项目

	项目投标报价：

	项目负责人：

	是否提供《企业类型声明函》：  是/否              见（          ）页

	项目实施时间（供期或工期）： 

	质保期：


填写说明：

开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：
                                           日期：       年   月   日
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件：2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：
日  期：
七、投标产品配置及分项报价表

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	全费用综合单价(元)
	合价(元)
	投标品牌型号
	备注

	1
	400万全局结构化摄像机（含补光灯、电源、支架、电源）
	响应招标文件要求
	400
	套
	
	
	
	

	2
	400万双镜头结构化（含补光灯、电源、支架、电源）
	
	100
	套
	
	
	
	

	3
	400万全彩固定焦距（含电源、支架）
	
	3500
	套
	
	
	
	

	4
	400万40倍以上球机（含电源、支架）
	
	30
	套
	
	
	
	

	5
	高空鹰眼带AR（含电源、设备及杆件、支架）
	
	30
	套
	
	
	
	

	6
	400万智能抓拍筒机（含电源、支架）
	
	1000
	套
	
	
	
	

	7
	采集
	
	200
	套
	
	
	
	

	8
	软件技术驻场全向服务
	
	1
	项
	
	
	
	

	9
	车辆道闸系统
	
	20
	套
	
	
	
	

	10
	小区数据汇聚接入盒
	
	166
	套
	
	
	
	

	11
	3.5米监控立杆（统一规格，含横臂、基础）
	
	1500
	根
	
	
	
	

	12
	6.5米监控立杆（统一规格，含横臂、基础）
	
	30
	根
	
	
	
	

	13
	监控立杆设备箱（统一规格）
	
	1200
	套
	
	
	
	

	14
	8口千兆交换机
	
	550
	台
	
	
	
	

	15
	24口三层千兆接入交换机
	
	166
	台
	
	
	
	

	16
	视频云存储单元
	
	8
	套
	
	
	
	

	17
	专用硬盘
	
	4
	PB
	
	
	
	

	18
	流媒体服务器
	
	10
	台
	
	
	
	

	19
	校时服务器
	
	2
	台
	
	
	
	

	20
	光纤收发器
	
	1300
	对
	
	
	
	

	21
	8口光纤终端盒
	
	1660
	只
	
	
	
	

	22
	公安图像专网3年点对点专线
	
	300
	处
	
	
	
	

	23
	光缆
	
	196400
	米
	
	
	
	

	24
	网线
	
	203500
	米
	
	
	
	

	25
	电源线
	
	145100
	米
	
	
	
	

	26
	波纹管
	
	145100
	米
	
	
	
	

	27
	施工费、安装调试费、辅材、安全文明措施费等一切配套费用
	
	1
	项
	
	
	
	

	总价：
	
	


供应商名称（公章）：
                                           日期：       年   月   日

八、技术参数响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：       

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

注：

1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

4、如无超出或偏离项目，此表无需填写。
九、商务条款响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：        

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内 
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

十、招标文件要求及投标人认为需要提供的材料
十一、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 

   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                 法定代表人签名：

                   单位名称（盖章）：

                      年    月    日

