苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320508-HJZX-G2025-0005

采购单位：苏州市姑苏区水务管理中心

项目名称：2025-2027年姑苏区泵闸维修维护服务

项目类别：服务类

华建工程咨询（苏州）有限公司

2025年4月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	18

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	37

第六章 评标办法和评分标准	41

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320508-HJZX-G2025-0005 |
| 2 | 项目名称 | 2025-2027年姑苏区泵闸维修维护服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：华建工程咨询（苏州）有限公司 地址：苏州市吴中区吴中西路87号 联系人：杨振华、诸润 联系电话：0512-65221883 邮箱：hjzbdl@fooxmail.com |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市姑苏区水务管理中心 地址：虎丘路388号 联系人：张杨 联系电话：0512-65565323 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 网上报名截止 时间 | 2025年5月7日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年5月20日9：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年5月20日9：30（北京时间） 苏州市政府采购一体化不见面开标大厅（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》） |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年5月20日9：30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标（未中标）通知书 | 确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。 中标通知书将成为合同的组成部分。 中标通知书：采购代理机构在苏州政府采购交易管理平台向中标单位发放中标通知书，供应商自行登录系统打印。 未中标通知书：采购代理机构在苏州政府采购交易管理平台向未中标单位发放未中标通知书，供应商自行登录系统打印。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 18 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为240万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（240万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则本项目代理服务费按人民币3500元整计收。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 账户名称：华建工程咨询（苏州）有限公司 账户号码：32201988836050072950 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 |

第一章 投标邀请函

华建工程咨询（苏州）有限公司受 苏州市姑苏区水务管理中心 的委托，就其 2025-2027年姑苏区泵闸维修维护服务 项目进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。

1.项目编号：JSZC-320508-HJZX-G2025-0005

2.项目名称：2025-2027年姑苏区泵闸维修维护服务

3.网上报名截止时间：2025年5月7日

4.投标文件提交截止时间：2025年5月20日9：30（北京时间）

5.开标时间：2025年5月20日9：30（北京时间）

6.投标、开标地点：苏州市政府采购一体化不见面开标大厅（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》）

本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

7.采购项目内容：2025-2027年姑苏区泵闸维修维护服务（详见采购文件 第四章）

8.合同履行期限：二年，计划进场时间2025年5月22日（具体进场时间以甲方书面通知为准）

9.投标文件：投标单位需要通过CA证书报名并下载招标文件，并使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子投标文件，在投标文件网上提交截止时间之前完成投标文件的加密上传，投标单位无需提供纸质投标文件。

10.采购项目联系人及联系方式：

（1）采购单位：苏州市姑苏区水务管理中心

地址：虎丘路388号

联系人：张杨

联系电话：0512-65565323

（2）采购代理机构：华建工程咨询（苏州）有限公司

地址：苏州市吴中区吴中西路87号

联系人：杨振华、诸润

联系电话：0512-65221883

请贵单位获取本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

华建工程咨询（苏州）有限公司

2025年4月27日

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用华建工程咨询（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属华建工程咨询（苏州）有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是华建工程咨询（苏州）有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.8乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.9天：日历日。

2.10时间：除特别说明，均指北京时间。

2.11知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.12交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本项目所属行业为其他未列明行业。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动招标采购单位不收取标书工本费。

5.3中标服务费由中标单位在领取中标通知书时付清，收取标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为120万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（240万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则本项目代理服务费按人民币3500元整计收。

供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。

账户名称：华建工程咨询（苏州）有限公司

账户号码：32201988836050072950

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《供应商参加投标确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：杨振华、诸润

联系电话：0512-65221883

现场递交地址:苏州市吴中区吴中西路87号208室。

邮寄收取地址: 苏州市吴中区吴中西路87号208室。

邮箱：hjzbdl@foxmail.com

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1项目服务方案

14.1.6.2投入本项目人员综合配置

14.1.6.3投标单位体系认证证书

14.1.6.4投标单位业绩

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子投标文件，操作方法详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子签章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过苏州市政府采购一体化不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》）

20.3投标(响应)文件开启时，投标(响应)文件使用苏州政府采购交易管理平台的 CA 证书解密，如由于苏州政府采购交易管理平台的 CA 故障导致不能解密投标(响应)文件，则开标失败，全部投标（响应）文件将不被开启，予以退回。由采购人(采购代理机构)另行通知重新开标(开启)时间。

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

21.2招标采购单位推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止招标采购单位成功解密的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。本次开标（开启）不设置供应商签到环节，在政府采购交易管理平台上传投标文件即表示确认参加本次开标（开启）、评标（评审）。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员通过苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：统一登录苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 线上询问内容由采购人或代理机构线上发出，供应商应登陆苏州市政府采购一体化不见面开标大厅系统在规定时间内填写澄清确认资料并加盖电子公章 (此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，原则上应在采购人或代理机构线上发出询问内容 30 分钟内完成确认)。供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

31.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。采购代理机构在苏州政府采购交易管理平台向中标人发放中标通知书，中标人自行登录系统打印。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.3采购代理机构在苏州政府采购交易管理平台向未中标供应商发放未成交通知书，供应商自行登录系统打印。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2中标单位应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

34.6中标人无正当理由不得放弃中标。

34.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他事项

35.代理服务费：

中标服务费由中标单位在领取中标通知书时付清，收取标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为120万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（240万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则本项目代理服务费按人民币3500元整计收。

供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。

账户名称：华建工程咨询（苏州）有限公司

账户号码：32201988836050072950

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：华建工程咨询（苏州）有限公司

我方收到贵单位             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价（一）

（综合单价）

项目编号：_____________

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 综合单价（元/人*月） | 响应总价（人数×综合单价× 个月） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

公开分项报价（二）

（分项报价表）

项目编号：_____________

| 序号 | 条目 | 价格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 劳动保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通讯巡检器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 清洁易耗品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

注：

1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，公开分项报价（一）和公开分项报价（二）中的合计金额都应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2、凡涉及到的费用应按劳动法规定执行。

3、本项目人员的月工资标准不得低于苏州市最低工资标准要求，并按我国《劳动合同法》要求签订劳动合同。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

4、本项目所有人员须按国家规定缴纳员工的社会保险。

5、分项报价条目举例如下：劳保、损耗、人工、办公设备、服装、通讯器材、巡检器材、税金、维护、利润等各项费用等等，条目可自行添加或删除。

6、如投标文件报价未按上述2-5项规定要求的，投标文件无效。

7、若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 华建工程咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

华建工程咨询（苏州）有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

华建工程咨询（苏州）有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件7. 偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.《项目服务人员配置表》至少包含上述人员信息，其余项目人员须在附件《偏离表（技术、商务）》中完全响应招标文件要求，否则为非实质性响应。

2. 服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

3.请将相关人员证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

华建工程咨询（苏州）有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件13.工具及易耗品清单表

工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.数量按年期限计，请各供应商按上述格式自制《清单表》；

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件14. 企业投入本项目主要设备一览表

企业投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

华建工程咨询（苏州）有限公司受 苏州市姑苏区水务管理中心 的委托，就 2025-2027年姑苏区泵闸维修维护服务 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320508-HJZX-G2025-0005

二、项目名称：2025-2027年姑苏区泵闸维修维护服务

三、预算金额：人民币贰佰肆拾万元整（￥：2400000.00元）

四、最高限价：人民币贰佰肆拾万元整（￥：2400000.00元）

五、合同履行期限：二年，计划进场时间2025年5月22日（具体进场时间以甲方书面通知为准）

六、招标内容：

（一）服务范围

主要服务内容是对目前136个区管泵闸的各类水泵、闸门、启闭机设备等的维修养护工作。

附表：

| 序号 | 泵房名称 | 地址 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南园泵房 | 十全街21号底 | 轴流泵 800QGL-160 P=120KW | 2 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆 QLD-2*50KN电动机头、铸铁闸门 | 4 |
|  |  |  | 6M直升门 电动葫芦2*50KN 铸铁闸门 | 1 |
| 2 | 葑门泵房 | 葑门城门口 | 轴流泵 700QZ-160GA P=110KW | 2 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆、电动机头LW、铸铁闸门 | 4 |
|  |  |  | 5M铸铁直升门 卷扬式QP-2*100KN 铸铁闸门 | 1 |
| 3 | 邱家村泵房 | 竹辉路桂花公园内 | 潜水泵 700QZ-160GA P=110KW | 2 |
|  |  |  | 1400QGL-160 P=220kw | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 钢丝卷扬式下卧门 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆 QLW、电动机头、铸铁闸门 | 4 |
| 4 | 相门泵房 | 干将路相门桥西南堍 | 轴流泵 700QZ-160GA P=110KW | 3 |
|  |  |  | 5.1M直升门 QP-2*100KN 、铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆QLW、电动机头、铸铁闸门 | 4 |
| 5 | 学士街泵房 | 学士街干将路口学士街346号 | 潜水泵 700QZ-160GA P=110KW | 2 |
|  |  |  | 6M铸铁直升门 启闭机QP-2*100KN铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 启闭机QLD-84KN、明杆、电动机头 | 6 |
| 6 | 灯草桥泵房 | 冬青路灯草桥西侧 | 潜水泵 700QZ-160 P=55KW | 2 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆 QLD-2*60KN电动机头、铸铁闸门 | 4 |
|  |  |  | 5M横移门 斜齿轮、铸铁闸门 | 1 |
| 7 | 安全村泵房 | 胥江路安全村 | 8.06M直升门 QP-2*100KN 、铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 轴流泵 700ZLB-160、 P=95KW | 2 |
| 8 | 五十六间泵房 | 盘门路五十六间 | 轴流泵 700ZLB-125 P=65KW | 2 |
|  |  |  | 5.35M横移门 铸铁闸门、 钢丝绳传送摆线针轮 | 1 |
| 9 | 蒋家浜泵房 | 干将路相门塘桥东 | 5.7M升卧门 QP-2*100KN 铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 轴流泵 700QZ-160GA P=110KW | 2 |
| 10 | 湄长泵房 | 迎春路湄长河 | 轴流泵 700QZ-160GA P=110KW | 3 |
|  |  |  | 8M升卧门 QP-2*100KN 铸铁闸门 | 1 |
| 11 | 归泾桥泵房 | 枣市街 | 6M升卧门 QP-2*100KN、铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 潜水泵700QZ-160GA P=110KW | 2 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆暗杆、QLD电动机头、铸铁闸门 | 4 |
| 12 | 幸福村泵房 | 西大街11-2 | 轴流泵 700QZ-160GA P=110KW | 2 |
|  |  |  | 6M铸铁直升门 双连杆、QLD-2*100KN、铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆QLD-2*50KN 铸铁闸门 | 4 |
| 13 | 双桥闸 | 劳动路胡家角河南 | 9M下卧门摆线针轮 | 1 |
| 14 | 钱塘河泵房 | 盘门花鸟商行东门盘胥路西 | 潜水泵600QZ-160 P=45KW | 2 |
| 15 | 新养蚕里泵房 | 养蚕里新村19幢北 | 潜污泵 P=11.5KW | 2 |
| 16 | 裕棠桥泵房 | 盘门路裕棠桥南 | 轴流泵 1000ZLB-3 P=130KW | 2 |
|  |  |  | 6M升卧门 QP-2*100KN 、铸铁闸门 | 1 |
| 17 | 张家桥泵房 | 南环路张家桥北侧 | 轴流泵 700ZLB-160 P=80KW | 1 |
|  |  |  | 4M升卧门 QP-2*50KN、 铸铁闸门 | 1 |
| 18 | 徐家浜泵房 | 东环路徐家浜新村口 | 轴流泵 500ZLB-100 P=30KW | 1 |
| 19 | 新胥门外大街泵房 | 干将路干将桥南胥门外大街 |  |  |
| 20 | 解放桥泵房 | 盘门路盘胥路交叉口东 | 潜水泵 600QZ-100G、 P=55KW | 2 |
|  |  |  | 7M横移门 钢丝绳传送摆线针轮 铸铁闸门 | 1 |
| 21 | 渡子闸 | 干将路学士街口 | 铸铁横移门 铸铁闸门 钢丝绳传送摆线针轮 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 启闭机QLD-80KN、 明杆、电动机头 | 1 |
| 22 | 升平闸 | 学士街干将路口 | 6M横移门 铸铁闸门 | 1 |
|  |  | 学士泵房内 |  |  |
| 23 | 养蚕里（竹辉闸） | 竹辉路竹韵桥南 | 横移门 卷扬式对开、钢丝绳传送摆线针轮、铸铁闸门 | 1 |
| 24 | 薛家河闸 | 养蚕里新村薛家河 | 5M 铸铁闸门 QLD-2*80KN铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 防暴铸铁门 QLD-30KN、铸铁闸门 | 1 |
| 25 | 官太尉闸 | 干将路官太尉桥南 | 6M横移门 铸铁闸门 钢丝绳传送摆线针轮 | 1 |
| 26 | 界石浜闸 | 劳动路界石浜 | 6M横移门 铸铁闸门 钢丝绳传送摆线针轮 | 1 |
| 27 | 庙浜闸 | 竹辉路庙浜桥南 | 4M横移门 斜齿轮 | 1 |
| 28 | 高木桥闸 | 胥江路高木桥南 | 6M横移门 斜齿轮、铸铁闸门 | 1 |
| 29 | 徐公桥闸 | 葑门徐公桥东 | 6M横移门 铸铁闸门BLEY18-15摆线针轮 | 1 |
| 30 | 小日辉闸 | 姑胥桥北小日辉桥东 | 5M下卧门 铸铁闸门、摆线针轮 | 1 |
| 31 | 朱公桥闸 | 盘门路朱公桥南 | 6M横移门 钢丝绳传送摆线针轮 铸铁闸门 | 1 |
| 32 | 苑桥闸 | 干将路苑桥北 | 6M横移门 铸铁闸门 钢丝绳传送摆线针轮 | 1 |
| 33 | 砂轮厂闸 | 劳动路砂轮厂 | 4M横移门 铸铁闸门 钢丝绳传送摆线针轮 | 1 |
| 34 | 二郎巷闸 | 十全街21号 | 7M横移门 铸铁闸门BLEY18-15摆线针轮 | 1 |
| 35 | 南门内城河分级闸 | 人民路东盘门内城河 |  |  |
| 36 | 柳家浜泵房 | 桐泾路南路柳家浜60号 |  | 1 |
| 37 | 上沙闸 | 南环西路上沙桥北侧 | 6M横移门 斜齿轮、铸铁闸门 | 1 |
| 38 | 顾家桥闸 | 干将路顾家桥北 | 6M横移门 斜齿轮、铸铁闸门 | 1 |
| 39 | 卧金浜闸 | 福星路莫离轩 | 6M下卧门摆线针轮 | 1 |
| 40 | 马津桥闸 | 观前街1号 | 6M横移门 斜齿轮、 铸铁闸门 | 1 |
| 41 | 新塘桥泵房 | 新塘桥(312国道)边 | 6M横移门 QPY-160KN液压启闭机 | 1 |
|  |  |  | 轴流泵 700ZLB-160 P=55KW | 4 |
| 42 | 山塘泵房 | 山塘街87号 | 轴流泵 P=45KW | 2 |
|  |  |  | 6M横移门摆线针轮减速器、铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 YTC齿轮减速螺杆式启闭机 | 1 |
| 43 | 为钢桥泵房 | 清洁路75号 | 潜水泵 700QZ-160GB P=55KW | 2 |
|  |  |  | 铸铁闸门 QLD双连杆、链条式铸铁闸门 | 4 |
|  |  |  | 5.4M横移门 摆线针轮减速器、铸铁闸门 | 1 |
| 44 | 五泾浜泵房 | 玻纤路五泾浜 | 横移门 摆线针轮减速器 、铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 铸铁门 QLD电动头启闭机 | 2 |
|  |  |  | 潜水泵 P=55KW | 2 |
| 45 | 冶坊浜泵房 | 上塘河广仁桥北 | 轴流泵 600ZLB-160、P=45KW | 2 |
|  |  |  | 4M横移门 摆线针轮减速器 | 1 |
| 46 | 方家浜泵房 | 新庄方家浜 | 轴流泵 600QZ-100G、P=45KW | 2 |
|  |  |  | 5.4M横移门 摆线针轮减速器、铸铁闸门 | 1 |
| 47 | 积善桥泵房 | 爱河桥路 | 铸铁闸门 双连杆明杆 QLD电动机头 | 4 |
|  |  |  | 潜水泵 600ZLB-160 P=130KW | 2 |
|  |  |  | 6M横移门 摆线针轮减速器 、铸铁闸门 | 1 |
| 48 | 三香泵房 | 三香新邨58幢西侧 | 潜水泵 700QZ-125D、P=90KW | 1 |
|  |  |  | 6.4M横移门 摆线针轮减速器、铸铁闸门 | 1 |
| 49 | 黄石桥泵房 | 三香友谊桥南 | 轴流泵 旧式皮带 P=55KW | 1 |
| 50 | 朱家庄泵房 | 来客茂时尚生活中心（桐泾北路218号) | 轴流泵 800ZLB-125 P=75KW | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 QLD螺杆式启闭机 | 2 |
|  |  |  | 横移门 QPPY液压启闭机 | 1 |
| 51 | 白莲桥泵房 | 枫桥路白莲桥南 | 横移门 QPPY液压启闭机铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 潜水泵 P=45KW | 2 |
|  |  |  | QLD-2*50KN、双连杆明杆、 电动机头 | 4 |
| 52 | 彩虹泵房 | 彩虹二村1幢东侧 | （潜）水泵 P=75KW | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 QLD电动头启闭机 | 1 |
| 53 | 梅亭苑湿地一体泵 | 梅亭苑 | WQ/YT-7500,变频水泵 |  |
| 54 | 张家浜湿地一体泵 | 张家浜浜底 | WQ/YT-7500,变频水泵 | 1 |
| 55 | 泥店港泵房 | 金阊新城虎林路泥点港桥东 | 8M升卧门 QP-2*10KW 钢闸门 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆、QLD-2*60KN、铸铁闸门 | 4 |
|  |  |  | 轴流泵 800ZLB-125X P=115KW | 2 |
| 56 | 长泾塘泵房 | 金阊新城虎新路长泾塘口 | 10M升卧门 钢闸门 | 1 |
|  |  |  | 轴流泵 ZLB、P=280KW | 3 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆、QLD-2*60KN 、铸铁闸门 | 6 |
| 57 | 城湾村雨水泵房 | 城湾村 | 东侧泵井离心式提升泵Q=200m3/h、H=10m、N=11 KW，西侧泵井离心式提升泵Q=400m3/h、H=10m、N=18.5 KW | 4 |
| 58 | 茅山堂1#泵房 | 茅山堂环城河口 | 轴流泵 350ZL、P=22KW | 1 |
|  |  |  | 潜水泵 XJ01-22-1 P=22KW | 2 |
| 59 | 茅山堂2#泵房 | 广济医院内 | 潜水泵 P=130KW | 2 |
|  |  |  | 铸铁闸门 QLD螺杆式启闭机 | 1 |
| 60 | 东长善浜泵房 | 上津塘圆外楼饭店后门东侧 | 铸铁闸门 QLD手动启闭机 | 1 |
|  |  |  | 潜水泵 P=37KW | 1 |
| 61 | 铜勺浜泵房 | 上塘河枢纽 | 350ZLB-100 P=22KW | 3 |
| 62 | 相门城墙泵房 | 环城河相门城墙侧 | 水泵1.75m3/s | 2 |
| 63 | 相门城墙南闸 |  | 节制闸6m钢、升卧式 | 1 |
| 64 | 相门城墙北闸 |  | 节制闸6m钢、升卧式 | 1 |
| 65 | 卧金浜换水泵房 | 老卧金浜与仙人大港交汇处 | 水泵0.5m3/S | 1 |
| 66 | 黄石桥橡皮坝 | 黄石桥禾家塘河口 | 10M下卧门摆线针轮减速器 | 1 |
| 67 | 凤凰泾节制闸 | 凤凰泾体育中心内 | 12m下卧式闸门 | 1 |
| 68 | 鸭脚浜节制闸 | 清塘路塔影河桥西 | 10M上卧门 QP-2*120KN、启闭机 | 1 |
| 69 | 鸭脚浜北节制闸 | 清塘路与平河路交叉口东北侧 | 6M下卧门摆线针轮减速器 | 1 |
| 70 | 山塘下闸 | 山塘街119号 | 混凝土闸门 摆线针轮减速器 | 1 |
|  |  |  | 启闭机 YTC齿轮减速螺杆式启闭机 | 1 |
| 71 | 白姆桥闸 | 山塘街白姆桥东侧 | 人字门 摆线针轮钢丝绳启闭机 | 1 |
| 72 | 五泾浜闸 | 桐泾北路玻纤路东 | 下卧门摆线针轮减速器 、铸铁闸门 | 1 |
| 73 | 潼泾闸 | 潼泾桥南首 | 4M横移门 卷扬式钢丝绳、对开铸铁门 | 2 |
| 74 | 莲花闸 | 附二院西侧 | 6M横移门 QPPY液压 | 1 |
| 75 | 顾家桥闸 | 新元新村30幢北 | 横移门 QPPY液压对开 | 2 |
| 76 | 传化闸 | 传化物流港内 | 6m升卧式闸门 | 1 |
| 77 | 平门塘四座立交泵房 | 平泷路泵站 |  |  |
| 78 | 平门塘四座立交泵房 | 莲升路泵站 |  |  |
| 79 | 平门塘四座立交泵房 | 总管塘路泵站 |  |  |
| 80 | 平门塘四座立交泵房 | 平门河泵站 |  |  |
| 81 | 东园泵房 | 东园东环城河口，白塔东路与北仓街路口，东园公园里。 | 8M横移门 斜齿轮 铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 QLD双连杆启闭机 | 4 |
|  |  |  | 潜水泵 P=110KW | 2 |
| 82 | 娄门泵房 | 娄门城脚 | 6M直升门 QP-2*100KN启闭机铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 潜水泵 P=132KW | 2 |
|  |  |  | QLW皮带传动 双连杆 | 1 |
| 83 | 北园泵房 | 北园房管仓库内 | 5.4直升门 QP-2*100K启闭机 铸铁闸门 | 1 |
|  |  |  | 横移门 QPPY液压启闭机 | 1 |
|  |  |  | 轴流泵 700ZLB-100P=155KW | 2 |
|  |  |  | 铸铁闸门 QLW链条传动 双连杆 | 4 |
| 84 | 齐门泵房 | 齐门路城门口 | 铸铁闸门 QLW皮带传动 双连杆电动头潜 | 4 |
|  |  |  | 6M直升门 QPPY液压启闭机 | 1 |
|  |  |  | 水泵 P=110KW | 2 |
| 85 | 尚义桥泵房 | 宝城桥街尚义桥北 | 5M直升门 QP-2*60KN 钢丝绳卷扬式 | 1 |
|  |  |  | 潜水泵 P=110KW | 2 |
| 86 | 阊门泵房 | 西中市阊门吊桥堍 | 铸铁闸门 QLD-50KN明杆 电动启闭机 | 4 |
|  |  |  | 潜水泵 P=75KW | 2 |
|  |  |  | 横移门 摆线针轮减速器 铸铁闸门 | 1 |
| 87 | 石渔桥泵房 | 江宙路西平河路北 | 潜水泵 ZC60-18/120 P=110KW | 2 |
|  |  |  | 铸铁闸门 QLD双连杆启闭机 | 4 |
|  |  |  | 6M直升门 QP-2*100KN启闭机 | 1 |
| 88 | 绿台桥闸 | 绿台桥河 | 12m 升卧式钢闸门 | 1 |
| 89 | 僧塘圩闸 | 僧塘圩港 | 节制闸 | 3 |
| 90 | 西山庙闸 | 山塘河 | 2*16+12 升卧式钢闸门 | 3 |
| 91 | 路南闸 | 齐白桥河 | 6m升卧式钢闸门 | 1 |
| 92 | 三星泵房 | 莫邪路三星河口 | 5M升卧门 钢丝绳卷扬式潜水泵 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 QLD双连杆启闭机 | 4 |
|  |  |  | 700QZ-110 P=110KW | 2 |
| 93 | 永林泵房 | 日规路永林一村19幢西面 | 潜污泵 P=11KW | 1 |
|  |  |  | 潜污泵 P=7.5KW | 2 |
| 94 | 南田村泵房 | 东江路与东江路支路口 | 轴流泵 P=30KW 、 P=45KW | 2 |
|  |  |  | 5M横移门 斜齿轮 铸铁闸门 | 1 |
| 95 | 塘坊湾泵房 | 莫邪路糖坊苑西门南侧 | 潜污泵 P=30KW | 3 |
| 96 | 龙兴桥泵房 | 平四路变电站北侧 | 潜水泵 P=75KW 、P=45KW | 2 |
| 97 | 河西巷南 | 河西巷枉街口 |  |  |
| 98 | 河西巷北 | 河西巷校场路南 | 潜污泵 P=18.5KW | 3 |
| 99 | 平四泵房 | 平四路北人民路西 | 5M升卧门 QP-40KN启闭机 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 QLD双连杆双连杆螺杆式启闭机 | 2 |
|  |  |  | 潜水泵 P=45KW | 1 |
| 100 | 挹秀泵房 | 挹秀新村30幢东侧 | 轴流泵 700ZLB-125 、 P=55KW | 2 |
|  |  |  | 5M横移门 斜齿轮 铸铁闸门 | 1 |
| 101 | 北园闸 | 北园新村内 |  |  |
| 102 | 十字洋河闸 | 平江新城平泉路前塘河桥南 | 12M升卧门 QP-2*120KN | 1 |
|  |  |  | 钢丝绳卷扬式 |  |
| 103 | 东汇路65号 | 东汇路65号马路边 |  |  |
| 104 | 驳船浜泵房 | 娄门下塘驳船湾 | 潜污泵 P=22KW | 3 |
| 105 | 沪宁高速交警支队东侧泵站 | 沪宁高速交警支队东侧 |  |  |
| 106 | 金平闸 | 桃花坞大街（苏州市姑苏区），桃花坞大街89号对面 | 5M直升门 QLD-2*80KN 、双连杆螺杆式 | 1 |
| 107 | 混塘闸 | 桃花坞大街38号小区，（苏州市姑苏区）东混堂弄5-3边上 | 5M直升门 电动葫芦 | 1 |
| 108 | 小普济桥抽水点 | 普济桥边 |  |  |
| 109 | 平齐泵房 | 平门府西公交站台旁 | 铸铁闸门 QLD双连杆双连杆螺杆式启闭机 | 1 |
|  |  |  | 潜水泵 P=22KW | 3 |
| 110 | 王家桥泵房 | 齐门外大街（桥边） | 铸铁闸门 QLD双连杆启闭机 | 4 |
|  |  |  | 潜水泵 ZC60-18/120 DA P=75KW | 2 |
|  |  |  | 8M升卧门 QP-2*100KN启闭机 | 1 |
| 111 | 铁路新村提升泵房 | 铁路新村内 | 150QW210-7-7.5 污水泵 | 2 |
|  |  |  | 200QW210-7-11 污水泵 | 1 |
| 112 | 电镀厂提升泵房 | 娄江新村内 | 100WQ100-3.5-3 污水泵 | 2 |
| 113 | 前塘河闸 | 江宙路与平川路交叉口（平江新城幼儿园南边） |  |  |
| 114 | 河沿街闸 | 河沿街 |  |  |
| 115 | 城湾村（断头浜一体设备） | 城湾村 |  |  |
| 116 | 冠南苑（断头浜一体设备） | 冠南苑 |  |  |
| 117 | 沧浪亭（断头浜一体设备） | 沧浪亭 |  |  |
| 118 | 大云桥（断头浜一体设备） | 大云桥 |  |  |
| 119 | 广济公园小泵房 | 广济公园内 |  |  |
| 120 | 杨家村闸 | 南园泵房西 | 4.9m提升式砼闸门 | 1 |
| 121 | 驳船浜提升泵 | 驳船浜 | 2寸泵 | 4 |
| 122 | 大寨河泵房 | 大寨河西塘河交汇处 | 2台农用泵，单闸 | 2 |
| 123 | 引凤园弄小泵房 | 引凤园弄 |  |  |
| 124 | 谈梗上排涝泵 | 谈埂上 | 水泵150QW210-7-7.5 | 2 |
| 125 | 齐门下塘 | 观前街道齐门下塘 | 2寸泵 | 2 |
| 126 | 王家墙门 | 王家墙门7号边小路 | 2寸泵 | 2 |
| 127 | 虹桥头 | 虹桥头9号 | 8寸P=11KW | 2 |
| 128 | 跨塘闸 |  |  |  |
| 129 | 华阳桥闸 |  |  |  |
| 130 | 普新桥闸 |  |  |  |
| 131 | 麒麟河闸 |  |  |  |
| 132 | 胡厢使河闸 |  |  |  |
| 133 | 柳枝河闸 |  |  |  |
| 134 | 桐馨苑提升泵 |  |  |  |
| 135 | 泥店港泵房 | 金阊新城虎林路泥点港桥东 | 8M升卧门 QP-2*10KW 钢闸门 | 1 |
|  |  |  | 铸铁闸门 双连杆、QLD-2*60KN、铸铁闸门 | 4 |
|  |  |  | 轴流泵 800ZLB-125X P=115KW | 2 |
| 136 | 祥杏桥泵房 | 金阊新城白杨湾货场内 | 8M升卧门 QP-2*80KN 钢闸门 | 1 |
|  |  |  | 轴流泵 JSL12-10、P=80KW | 2 |

（二）服务内容：

承担姑苏区水务管理中心各类水泵、闸门、启闭机、电气设备、备用设备的维修养护工作，包括水泵、电机、传动部分、检修闸门、螺杆、拦污栅、电气、配电柜、变压器、闸门、启闭机、液压设备、金属结构、照明设备等，除房屋大修装修以外其他所有项目的检查、维修、表面除锈加油漆、调试。编写维护管理制度，收集检查维护记录，整理维修养护相关电子台账，提交采购人。工程设备设施参照省级水管单位要求管理、检修制度、巡查表格等上墙，管路按照规定设置颜色区分、流向标示，阀门悬挂指示牌，设备表面油漆按照要求区分，台账记录按照要求记录并整理归档。设备所需的仪器仪表及油质检验，需按照规定按时完成，并提交检验记录给采购人。

承担应包括在服务期内检修维护所须的服务管理内容，需承担包括在服务期内检修维护所须的服务管理内容、辅材、通讯、交通、伙食、住宿、油料、油漆、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、其他费用等各项应有费用。

从机电设备方面组织对泵站运行人员进行相关培训活动：每年组织一次应知应会培训，培训对象为采购人相关人员，着重对机电设备的巡视、故障初步判断等方面进行培训。成交供应商需承担人员培训所产生专家费、场地租赁费、教材费、食宿费等培训相关的一切费用。

1、组织管理方面

（1）按照本项目实际情况及采购人的具体要求，组织配备相应的负责人、维护人员，以满足本项目的安全管理需要；

（2）负责组织本项目管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，水利设施工程运行维护操作人员必须持有相应证书；

（3）遵守采购人规章制度，做好资料的归档和管理工作；

（4）现场管理参照省级水管管理标准。

2、安全管理方面

（1）落实采购人的指令，做到安全养护管理，做好机电设备设施的维护，保障工程安全。

（2）落实各种应急抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位。

（3）配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。

（4）保障人员和车辆在运行维护过程中的安全。

3、维护管理方面

（1）严格执行采购人指令，做好泵闸的设施设备维护维修工作，保证工程的正常运行；

（2）对工程设施进行日常养护维修，确保工程安全完整；

（3）非工作时间电话是否24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间是否1小时到维护地点，平时非工作时间是否2小时到维护地点；

泵类故障排除时间为24小时以内，需更换配件类故障，48小时内递交修复方案以及配合采取应急措施。

（4）合同期间，维修人员必须按相关规定常驻现场，持证人员需提交持证原件供采购人审核，提前告知采购人人员名单、地点、联系方式。

（5）维修时，如有300元以下配件（包括但不限于下表中配件），由成交供应商自行承担；300元以上配件更换，成交供应商需及时书面向采购人报告配件品牌、型号、生产厂家等信息，由采购人采购后，成交供应商负责安装调试。

| 序号 | 材料 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器 | CJ20系列 | 65A含以下 |
| 2 | 热继电器 | FR | 100A含以下 |
| 3 | 空气开关 | 各型号 | 125A含以下 |
| 4 | 断路器 | 各型号 | 125A含以下 |
| 5 | 铆钉 | 各型号 |  |
| 6 | 不锈钢螺丝 | 各型号 |  |
| 7 | LED日光灯管 | 各型号 |  |
| 8 | LED灯泡 | 各型号 |  |
| 9 | 控制柜散热风扇 |  | 小型 |
| 10 | 电焊条 | 各型号 |  |
| 11 | 金属砂轮片 |  |  |
| 12 | 绝缘胶带 |  |  |
| 13 | 自粘性胶带 |  |  |
| 14 | 玻璃胶 |  |  |
| 15 | 云石胶 |  |  |
| 16 | 发泡剂 |  |  |
| 17 | 封堵泥 |  |  |
| 18 | 堵漏王 |  |  |
| 19 | 扎带 | 各型号 |  |
| 20 | 波纹管 |  |  |
| 21 | 铁膨胀管 | 各型号 |  |
| 22 | 塑料膨胀 | 各型号 |  |
| 23 | 相序继电器 |  |  |
| 24 | 中间继电器 | 220V/24V/380V | 小型 |
| 25 | 4分水龙头 |  |  |
| 26 | RT0 | 各型号 | 保险丝 |
| 27 | 电源指示灯 |  |  |
| 28 | 电源转换开关 | 三挡 |  |
| 29 | 电流表 |  |  |
| 30 | 电压表 |  |  |
| 31 | 按钮开关 |  |  |
| 32 | 浮球开关 |  |  |
| 33 | U型夹 |  |  |
| 34 | 行程微动开关 |  | 小型常用 |
| 35 | 开关电源 | 24V |  |
| 36 | 变压器一二次护套 |  |  |
| 37 | 黄油 |  |  |
| 38 | 自动喷漆 |  |  |
| 39 | 除锈剂 |  |  |

（三）服务要求：

1、人员配置要求

合同期内安排项目负责人1名、持证高压电工2名、持证低压电工2名、持证焊接作业员1名，持证高处作业员1名、，所有人员熟悉水泵结构，可熟练拆解水泵；熟悉电气原理，可排除电气故障。以上人员固定，不得随意更换，经甲方核查备案合格后上岗。

基本要求如下：

1）项目负责人1名：具有一定的安全管理，水泵、机电、自动化等相关的专业技术水平，负责技术、人员管理。

2）维护维修人员（不包括项目负责人）不少于6人：熟悉泵闸站运行情况，不仅局限于自身专业，可对水泵、闸门、启闭机、控制柜等设备维修维护。对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力。

3）汛期（5~9月）除以上人员外，增设至少4人参与区管泵站防汛抢险。负责人可随时联系，无特殊原因不可随意更换，必须更换时需经采购人同意，其余维修人员需按照响应要求及时到场。

4）当故障排除所需人员不足时，须立即组织增加检修人员，24小时内到场排障。

5）每日人员考勤，由项目负责人制定每周工作计划，每日上报工作情况。

2、设备配置要求

（1）维修保养工具由供应商自带（包括但不限于：小型空压机、高压清洗机、电锤、高压摇表、全套电工工具、全套保洁工具等，供应商应在响应文件内列明配备的工具清单作为评审依据）。

（2）维修保养期间需要的耗材（包括但不限于：润滑油脂、常用紧固件、清洗用油、电线、扎带、零星修补用油漆涂料）由供应商配备，材料符合水利涵闸泵站技术管理要求。

3、技术管理要求

（1）供应商应参照江苏省相关泵闸站相关管理办法及电力等其它行业有关规范和标准，按照相关操作规程执行。

（2）根据水闸泵站管理办法等规范以及本项目设施、设备的实际情况和采购人有关要求，编制工程设施、设备检查、维护保养、安检的年度、月度计划并报业主审核后实施。

（3）加强对服务范围内工程设施、设备等的检查养护工作，落实定期检查、试运行要求。

（四）运行维护基本要求（不限于以下要求）：

1、水泵机电设备运行维护基本要求

（1）认真执行例保和润滑五定制度，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。

（2）按照江苏省水闸、泵站技术管理中有关规定定期对本项目相关设备进行检修保养及等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。

（3）严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，杜绝人为重大设备事故的发生。

（4）检修时，做好检修记录。

（5）运行、检修等必须有台帐记录。

（6）编制主要设备维修保养计划上报业主。

2、建构筑物及相关设施运行维护基本要求

接地装置（一年一次）做好保养工作；避雷装置和绝缘装置需要定期巡检和测试，并做好记录。

3、电气设备养护要求

（1）严格遵守电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定；

（2）配电箱内整洁，设备完好，刀闸、空气开关、接触器动作可靠；

（3）设备接线牢固，布线整齐；端子接线可靠；

（4）电机运转平稳，外观整洁，无锈蚀现象；

（5）热继电器动作可靠，整定合适，熔丝具配备齐全、合理。

4、螺杆启闭机的养护要求

（1）在使用时，需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。

（2）螺杆在使用中容易产生弯曲现象，这是由于闭门时过分施加了压力的结果，应当及时卸下，将其校直，另外需在螺纹顶端核定升降高度，固定限位螺母和涂以警色标记，以谨慎操作安全运行。

（3）根据使用情况，每年进行一次整机大保养。

5、卷扬启闭机养护要求

（1）每季度检查一次钢丝绳，并视情况重新涂刷油脂。在检查时要注意钢丝绳是否有断丝，钢丝绳卡是否牢固,如需更换钢丝绳，与采购人沟通后及时更换，钢丝绳由采购人提供。

（2）持启闭机外观美观清洁。（油漆品种，各部位色号需按采购人要求）

（3）对启闭机各部位轴瓦间隙变化情况每半年要检查一次，润滑油是否充足，保持润滑良好。

（4）每半年检查一次手摇启闭装置，离合转换齿轮拨动是否灵活可靠,如有故障负责更换。

（5）每半年检查行程开关和开度仪运行情况，对数据偏差超过允许范围的进行调整。

6、液压部分

（1）检查液压系统工作是否正常，是否有压力不稳定现象出现,如有故障负责更换。

（2）每月检查液压电机及油泵工作是否正常，有无杂音或者异常噪音,如有故障负责更换。

（3）查看液压油质油温情况，根据实际需要更换或补充液压油，定期清理油箱油污。

（4）检查系统有无漏油，渗油现象，如有漏油现象需定期更换密封件。

（5）检查液压阀工作是否正常，反应是否灵敏，是否有误动作以及有无卡死现象,如有故障负责更换。

（6）检查截止阀有无卡死，锈死现象，以及防锈处理,如有故障负责更换。

（7）定期对液压管路进行检查，防止异物进入系统及管路,管路如有故障负责更换。

（8）检查液压胶管是否有老化现象，一旦管路接头出现锈死、管路开裂负责进行更换。

（9）检查闸门是否正常升降，有无下滑现象。

（10）定期对阀组及其他部件进行清理及保养,如有故障负责更换。

（11）定期对阀体进行除锈，防锈。

（12）密封件及组合垫的检查与更换,如有故障负责更换。

（13）定期检查压力滤油器及回油滤油器的滤芯是否有堵塞并更换滤芯,如有故障负责更换。

（14）空气滤清器干燥剂的维护与更换。

（15）每月向采购方提供维护及保养记录，并提出所发现的隐患以及隐患的解决参考方案。

（16）整体周期性运行检查维护以及临时发生故障的排除。

（17）定期检查油缸与闸门的连接螺栓情况，若异常，应符合更换。

（18）油缸基座应定期清理、除锈及油漆。若松动，应进行固定。每年负责一次液压油品检测，费用由成交方承担。由正式检测机构出具报告。

7、闸门门叶养护要求

（1）闸门门体无影响安全的变形、锈蚀，无焊缝开裂、螺栓及铆钉松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好，门槽、门坎无损坏。

（2）闸门表面外观整洁，附着的水生物、泥砂、污垢、杂物等应定期清除，闸门的联接紧固件应保持牢固。

（3）运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油，确保运转部位润滑可靠。

（4）钢闸门防腐蚀应符合SL105-95《水工金属结构防腐蚀规范》的规定，可采用涂装涂料和喷涂金属等措施进行维护修补，业主提供防腐材料。

（5）钢闸门使用过程中，对表面涂膜(包括金属涂层表面封闭涂层)定期检查，发现水上部分剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应及时报告采购人。

（6）闸门止水装置密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；止水橡皮出现严重的磨损、变形、自然老化现象或漏水量超过规定值的应更换；止水压板严重锈蚀时应更换；压板螺栓、螺母不齐全时应补全。

8、自动化控制及视频系统维护要求

（1）定期对该设备进行巡视，检查测试和记录，发现情况及时处理，保证设备状态完好。

（2）运行发生故障后，应认真检查控制系统对故障的反应是否正确，详细记录并作出结论。

（3）未经采购人同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。

9、其他要求

（1）每年汛前3-4月，汛后10-11月集中对全部泵闸站开展检查、保养和维护，形成保养维护报告，提出大修或改造建议。

（2）进场后一个月内提出备品备件计划，报采购人审核。

（3）配备兼职的安全员。建立安全台帐；作业人员持证上岗，配备必要的安全用具，包括电工鞋，绝缘靴，安全带，安全帽等。

（4）严格水闸泵站操作的各项制度。

（5）成交供应商着装保持统一着装和整洁，服装费用自理。

（6）服从采购人管理，做好临时指派工作。

（7）配合做好采购人的工程观测工作。

10、资料收集与档案管理要求

（1）设备运行、维护、保养资料应及时整理成册，交付采购人存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付采购人存档。

（2）年底将本年度所有的检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

（3）档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到采购人认可，不得随意带走或散失。

11、成交管理原则

（1）在接到成交通知书至采购人正式委托管理前，成交供应商必须完成以下工作（但不限于以下工作）

1）完成人员、车辆、驻扎点的配置；

2）完成负责人、运行维护人员上岗培训工作；

3）各类工器具、安全用具、耗材等的配备；

4）制定内部管理制度，各类运行、养护、维修的记录、计划表式。

（2）本项目确定成交供应商后，由采购人和成交供应商签订管理合同，成交供应商不得分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的一切经济损失均由成交供应商承担。

（3）在签订委托管理合同的同时，成交供应商应与采购人签订廉政和安全生产责任协议。

（4）成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认可的负责人、运行人员，未经采购人同意，成交供应商不得擅自调换和撤离。对成交供应商中不称职的工作人员，采购人有权要求成交供应商对其进行处理和撤换，成交供应商必须在接到通知15日内执行。

（5）成交供应商应遵守采购文件和项目承包合同中的有关规定和承诺，自觉接受业主的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。发现成交供应商有不符合有关规定或未全面响应有关采购文件、相关合同内容的，由采购人发出整改通知，成交供应商应无条件接受，并做到及时整改。若发现运行维护工作不能满足采购人的管理要求的，采购人可依据采购文件中规定的考核办法对成交供应商进行处罚。

（6）成交供应商应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因成交供应商原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成工程设备设施损坏缺失以及人员伤害，则由成交供应商承担由此引起的一切责任和经济损失。

（7）当发生一般故障时，成交供应商必须组织力量及时修复，如发生事故时，应及时向业主反映，并制定相应处理措施，争取在最短时间内恢复工程正常运行。如发生不配合业主工作，故意拖延故障（事故）修复时间，因此造成影响和损失的，则视情处以1-5%合同款的罚款。

（五）运行维护考核办法：

1、考核标准和依据

（1）现行水利部和江苏省水利工程管理考核办法及其考核标准。

（2）成交供应商和委托单位签署的委托管理合同。

（3）采购文件有关要求及响应文件中有关响应及其承诺。

2、考核内容和评分标准

一、组织管理方面（20分）

（1）是否按照本项目招标要求组织配备相应的负责人、维护人员，以满足本项目的安全管理需要；（4分）

（2）负责组织本项目管理人员的是否要招标要求完成工作，相关水利设施工程运行维护操作人员是否持有相应证书；（4分）

（3）项目组成员是否遵守采购人规章制度，做好资料的归档和管理工作；（2分）

（4）现场管理是否按照省级水管管理标准执行；（2分）

（5）是否按照采购文件要求及时向业主汇报相关工作计划并自觉接受业主日常的监督检查；（1分）

（6）是否主动配合业主做好上级组织的检查和目标管理考核等检查准备工作；（1分）

（7）是否主动配合业主做好本项目采购内容外的其它管理工作；（1分）

（8）驻扎点、人员及车辆配置、到岗情况是否满足有关要求，人员是否未经业主同意随意更换；（2分）

（9）对业主提出更换不合格管理人员的要求是否执行；（1分）

（10）人员着装是否统一、整洁；（1分）

（11）人员中是否有违法乱纪现象；（1分）

二、安全管理方面（20分）

（1）是否落实采购人的指令，做到安全养护管理，妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施，保障工程安全；（5分）

（2）是否落实各种应急抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位；（3分）

（3）是否配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。（3分）

（4）保障人员和车辆在运行维护过程中的安全工作是否落实到位；（3分）

（5）是否坚持依法管理，在工程管理范围内禁止危害工程安全的活动；（3分）

（6）是否在故障或事故发生后积极采取措施，及时恢复工程正常运行；（3分）

三、维护管理方面（60分）

（1）是否严格执行采购人指令，做好泵闸的设施设备维护维修工作，保证工程的正常运行；

是否按计划进行设备巡查、保养工作（5分）；

是否有工程的检修台帐记录；记录是否清晰，准确，及时，档案整编是否规范（5分）；

（2）对工程设施进行日常养护维修，确保工程安全完整；

是否按管理要求对水泵、闸门进行定期检查和试运行（5分）；

闸门运行良好，行走支承零部件无缺陷，钢门体的承载构件无变形，运转部位的加油设施完好、畅通，闸门类故障排除时间为12小时以内，需更换配件类故障，48小时内递交修复方案并配合业主采取应急措施。（5分）；

各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固（5分）；

各种电力线路、电缆线路、照明线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值（5分）；

电机、水泵运行平稳，设备表面整洁，无锈蚀（5分）；

启闭机机体表面应保持清洁，制动装置是否经常维护、适时调整,确保动作灵活、制动可靠（5分）；

钢丝绳是否定期清洗保养，并涂抹防水油脂（5分）。

（3）是否做到非工作时间电话是否24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间是否1小时到维护地点，平时非工作时间是否2小时到维护地点；泵类故障排除时间为24小时以内，需更换配件类故障，48小时内递交修复方案以及配合采取应急措施。（10分）

（4）合同期间，维修人员是否按相关规定常驻现场，持证人员是否提交持证原件供采购人审核，是否提前告知采购人人员名单、地点、联系方式。（5分）

3、罚则：

（1）同一问题重复出现，单次扣除2000元。

（2）接到采购人指令后，未能在2小时内到达现场，单次扣除2000元。

（3）因设备维护不到位造成设备故障、损坏的，承担维修费用，并罚款2000元。

（4）设备区域不整洁，有杂物堆放，单次罚款500元

（5）设备有故障未告知采购人，单次罚款2000元

（6）未能及时排查出设备故障，单次罚款1000元

（7）故障设备未能一次性完成修理，单次罚款2000元

（8）未按照养护计划作业，单次罚款1000元

（9）未完成养护计划，单次罚款2000元

（10）未提交每月维保计划，单次罚款2000元

（11）未上报每日工作情况，单次罚款500元

（12）工作周报上报不及时，单次罚款1000元

（13）不服从采购人指令的，单次扣除30000元，发生两次立刻解除合同。

（14）有重大安全责任事故发生，单次扣款30000元

（15）在闸站内从事违法犯罪活动的，罚款50000元，并立刻解除合同。

（16）出现人员不到岗情况的，如少一人扣款5000元。

4、赋分及付款方式

（1）维修维护部分：由采购人组织有关人员按照考核管理办法对委托管理项目进行考核。月度考核，月度付款，由该月度的次月向成交单位支付款项。

设备更换部分：按照每处更换完成并验收通过支付至该部分合同金额的70%，设备正常运行质保满一年后支付至该部分合同金额的100%。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定。

（2）①得分达到90分，且每一赋分项均响应为合格（即各类考核得分均不低于该类总分的60%），全额支付当月维修维护部份月度款；

②有一个赋分项未响应合格（即各类考核得分低于该类总分的60%），扣当月维修维护部份月度款的2%；

③考核得分小于90分，每低1分则扣当月维修维护部份月度款的1%；

②、③可合并扣款，且扣款不封顶。

（六）其他要求：

1、供应商提供车辆服务，需满足运行养护维修要求，离出厂时间不超过五年，数量不少于一辆，用于日常养护。

2、供应商自行到现场查勘。响应供应商成交后，须根据采购人要求开展维护工作。所用相关维护维修部件,辅材等都必须包含在谈判响应报价中，若在实际维修过程中出现辅材等短缺，则由供应商负责免费补全，供应商应充分考虑相关费用，超出成交金额部分采购人不再另行支付，供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。为了更好地了解安装现场情况,各响应供应商在响应前可到采购人进行现场踏勘，供应商成交后不得以不了解现场情况等理由提出费用增补要求。

- 3、成交供应商须按照本采购文件的要求对该采购项目进行服务工作。

- 4、因成交供应商原因造成项目范围内的设施、设备损坏以及第三方损失的，由成交供应商赔偿并负相应的法律责任。

- 5、成交供应商需为维修人员购买保额不低于每人每年50万元的保险和购买第三者责任险，在报价中单独列出，费用含在维护项目总报价中。如果不购买，成交供应商自行承担一切后果，采购人有权将保险费用从项目中扣除。

6、如发现以下情况，采购人可以单方面解除合同，供应商必须无条件配合在一周时间内退场，采购人不需要承担任何赔偿。

1）成交供应商提供材料有造假情况；

2）成交供应商进场时提供的人员及资质要求不能满足采购文件要求，并在获得采购人书面整改通知的一个月内仍旧未能全部响应；

3）法律法规或考核办法中规定的终止合同的情况；

4）连续两次考核不合格。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

根据             采购编号             号采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的   	的成交事宜，签订本合同书。

一、合同内容

（一）本合同由以下文件组成

1、本合同书；

2、合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

3、磋商采购文件及其附件（如有）；

4、成交通知书；

5、乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

6、乙方成交的磋商响应文件；

7、其他合同技术附件。

上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

（二）合同范围：

对目前136个区管泵闸的各类水泵、闸门、启闭机、电气设备、备用设备等的维修养护工作，除房屋大修装修以外其他所有项目的检查、维修、调试等，并收集检查维护记录，形成相应台账。

承担应包括在服务期内检修维护所须的服务管理内容，需承担包括在服务期内检修维护所须的服务管理内容、辅材、通讯、交通、伙食、住宿、油料、油漆、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、其他费用等各项应有费用。

1、组织管理方面

（1）按照本项目实际情况及采购人的具体要求，组织配备相应的负责人、维护人员，以满足本项目的安全管理需要；

（2）负责组织本项目管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，水利设施工程运行维护操作人员必须持有相应证书；

（3）遵守采购人规章制度，做好资料的归档和管理工作；

（4）现场管理参照省级水管管理标准。

2、安全管理方面

（1）落实采购人的指令，做到安全养护管理，做好机电设备设施的维护，保障工程安全。

（2）落实各种应急抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位。

（3）配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。

（4）保障人员和车辆在运行维护过程中的安全。

3、维护管理方面

（1）严格执行采购人指令，做好泵闸的设施设备维护维修工作，保证工程的正常运行；

（2）对工程设施进行日常养护维修，确保工程安全完整；

（3）非工作时间电话必须24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间2小时到维护地点，平时非工作时间4小时到维护地点。

（4）合同期间，维修人员必须按相关规定常驻现场，持证人员需提交持证原件供采购人审核，提前告知采购人人员名单、地点、联系方式。

（5）维修时，如有配件更换，成交供应商需及时书面向采购人报告配件品牌、型号、生产厂家等信息，由采购人采购后，成交供应商负责安装调试。

（三）合同履行期限：二年，计划进场时间2025年5月22日（具体进场时间以甲方书面通知为准）

二、合同价款及支付方式

1、合同价款：乙方成交价为人民币（大写）          ，（小写）￥           。

2、以上费用包括采购文件中要求的所有工作内容及所需全部费用。

- 合同价款的支付及付款方式：

3.1按照采购文件中的运行维护考核办法进行考核。

3.2甲方向乙方支付合同金额的30%作为项目预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号:一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。本项目实行先做后付的方式，预付款30%作为前六个月的服务款项，如考核有扣款将在第七个月一次性扣除前六个月的款项。具体根据财政实际预算情况支付。甲方付款时，乙方需提供合格的发票等甲方需求的付款凭证资料。

甲方结合日常检查、每月考核情况，及时向乙方反馈，并从签订合同日期起第七个月开始按月付款，每月应付款项=合同金额*70%/18个月-考核扣款。甲方在每月签订合同日期3个工作日内完成考核，并公布考核结果，乙方提供合格发票后 14 日内支付该每月费用。

3.3合同履行期限：二年，计划进场时间2025年5月22日（具体进场时间以甲方书面通知为准）。

3.4付款方式：数字人民币。

乙方数字人民币账户信息如下：

开户行：

账户名：

账  号：

4、甲方除以上服务费用之外不再承担其它任何费用，服务人员的薪金、福利、休假日补贴、高温补贴、医疗费用等均由乙方负责，与甲方无关。

三、服务工作管理、检查考核

甲方根据采购文件中考核标准的对乙方管理服务工作进行考核。

四、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

五、质量要求、验收标准：

1、乙方提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。甲方成立验收小组按招标文件要求、附件考核表进行验收。

2、乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责修缮，发生的费用由乙方负责。

- 六、考核标准和依据

1、现行水利部和江苏省水利工程管理考核办法及其考核标准。

2、成交供应商和委托单位签署的委托管理合同。

3、采购文件有关要求及响应文件中有关响应及其承诺。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。相关违约赔偿由甲乙双方协商确定。

1、如乙方延时履行本合同任何规定，除不可抗力影响因素外，乙方应根据延迟履行天数向甲方支付延迟履行违约金，具体按合同的总价款每日0.04%支付，最高支付违约金不超过合同总价的5％。延期时间超过2周，甲方有权终止合同履行。

2、甲方延期付款时（有正当拒付理由者除外）应向乙方偿付逾期付款违约金，按逾期总额每日0.04%的标准计算；最高支付违约金不超过合同总价的5％。

3、乙方不得以任何形式将运维作业全部或部分转包或分包给任何单位或个人，如有发现，甲方有权要求乙方按照合同约定的总金额10%承担违约金，且有权解除本合同。

4、除了上述1、2、3条款外之外，若乙方未履行本合同任何规定或甲方考核要求或因乙方原因造成泵闸等设施或甲方或其他方损失或造成不良影响或发生事故的，甲方有权按照考核标准予以扣减分值，亦有权要求乙方按照本合同约定的总金额5%承担违约金，若本合同不同条款对同一违约行为有约定不同标准的违约金或扣罚款项的，甲方有权选择较高违约金或扣罚款标准。

八、合同生效及其它

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，生效合同需在苏州市政府采购管理系统中备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

九、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

4、合同履行期内发生以下情况之一，甲方有权解除本合同并要求乙方按照本合同总价款10%承担违约金，并要求乙方赔偿因此导致的一切损失，且取消乙方下一年度投标资格：（1）乙方发生安全生产事故或交通安全事故的；（2）因乙方故意或过失对甲方负面影响或造成超过金额达到 10 万元以上的损失的（3）合同期间累计三次每月考核或连续两次月考不及格（考核得分90分以下即为不及格）。（4）法律法规或本合同（招投标文件规定及考核办法均属于本合同组成部分）规定解约的其他情形。

十、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方(盖章)：                            乙方（盖章）：

法定代表人（签章）	                   法定代表人（签章）

或其                                    或其

委托代理人（签章）	                   委托代理人（签章）

签订日期：年   月   日                 签订日期：      年   月   日

| 2025-2027年姑苏区泵闸维修维护服务月度考评表（ 年） 月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2025-2027年姑苏区泵闸维修维护服务 |  |  |
| 维保公司名称 |  |  |  |
| 内容 | 考评内容 | 扣分 | 说明 |
| 组织管理方面 | 是否按照本项目招标要求组织配备相应的负责人、维护人员，以满足本项目的安全管理需要（4分） | 4 |  |
|  | 负责组织本项目管理人员的是否要招标要求完成工作，相关水利设施工程运行维护操作人员是否持有相应证书（4分） | 4 |  |
|  | 项目组成员是否遵守采购人规章制度，做好资料的归档和管理工作（2分） | 2 |  |
|  | 现场管理是否按照省级水管管理标准执行（2分） | 2 |  |
|  | 是否按照采购文件要求及时向业主汇报相关工作计划并自觉接受业主日常的监督检查 （1分） | 1 |  |
|  | 是否主动配合业主做好上级组织的检查和目标管理考核等检查准备工作（1分） | 1 |  |
|  | 是否主动配合业主做好本项目采购内容外的其它管理工作（1分） | 1 |  |
|  | 驻扎点、人员及车辆配置、到岗情况是否满足有关要求，人员是否未经业主同意随意更换（2分） | 2 |  |
|  | 对业主提出更换不合格管理人员的要求是否执行（1分） | 1 |  |
|  | 人员着装是否统一、整洁（1分） | 1 |  |
|  | 人员中是否有违法乱纪现象（1分） | 1 |  |
| 安全管理 | 是否落实采购人的指令，做到安全养护管理，妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施，保障工程安全；（5分） |  |  |
|  | 是否落实各种应急抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位；（3分） |  |  |
|  | 是否配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。（3分） |  |  |
|  | 保障人员和车辆在运行维护过程中的安全工作是否落实到位；（3分） |  |  |
|  | 是否坚持依法管理，在工程管理范围内禁止危害工程安全的活动；（3分） |  |  |
|  | 是否在故障或事故发生后积极采取措施，及时恢复工程正常运行；（3分） |  |  |
| 维护管理方面 | 是否严格执行采购人指令，做好泵闸的设施设备维护维修工作，保证工程的正常运行；是否按计划进行设备巡查、保养工作（5分） |  |  |
|  | 是否有工程的检修台帐记录；记录是否清晰，准确，及时，档案整编是否规范（5分） |  |  |
|  | 是否按管理要求对水泵、闸门进行定期检查和试运行（5分） |  |  |
|  | 闸门运行良好，行走支承零部件无缺陷，钢门体的承载构件无变形，运转部位的加油设施完好、畅通，闸门类故障排除时间为12小时以内，需更换配件类故障，48小时内递交修复方案并配合业主采取应急措施。（5分） |  |  |
|  | 各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固（5分） |  |  |
|  | 各种电力线路、电缆线路、照明线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值（5分） |  |  |
|  | 电机、水泵运行平稳，设备表面整洁，无锈蚀（5分） |  |  |
|  | 启闭机机体表面应保持清洁，制动装置是否经常维护、适时调整,确保动作灵活、制动可靠（5分） |  |  |
|  | 钢丝绳是否定期清洗保养，并涂抹防水油脂（5分） |  |  |
|  | 是否做到非工作时间电话是否24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间是否1小时到维护地点，平时非工作时间是否2小时到维护地点；泵类故障排除时间为24小时以内，需更换配件类故障，48小时内递交修复方案以及配合采取应急措施。（10分） |  |  |
|  | 合同期间，维修人员是否按相关规定常驻现场，持证人员是否提交持证原件供采购人审核，是否提前告知采购人人员名单、地点、联系方式。（5分） |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |
| 考评得分 |  |  |  |
| ①得分达到90分，且每一赋分项均响应为合格（即各类考核得分均不低于该类总分的60%），全额支付当月维修维护部份月度款； ②有一个赋分项未响应合格（即各类考核得分低于该类总分的60%），扣当月维修维护部份月度款的2%； ③考核得分小于90分，每低1分则扣当月维修维护部份月度款的1%； ②、③可合并扣款，且扣款不封顶。 |  |  |  |
| 考核人： 被考核方： 项目经理: |  |  |  |
| 日期： 日期： 日期： |  |  |  |

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：10分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100

（二）项目施工组织设计（70分）

1、检修维护的规章制度（8分）

制度完善、可行，内部考核办法详细的得8分；制度基本完善、可行性一般，内部考核办法简略的得5分；制度不完善、内部考核办法粗略的得2分；差的或未提供不得分。

2、电气设备检修维护（8分）

计划详细、安排科学合理、可行、优于项目实际情况及需求的得8分；计划安排合理、有可行性、切合项目实际情况及需求的得5分；计划安排欠合理，可行性较差的得2分；差的或未提供不得分。

3、水泵及辅助设备检修维护（8分）

计划详细、安排科学合理、可行、优于项目实际情况及需求的得8分；计划安排合理、有可行性、切合项目实际情况及需求的得5分；计划安排欠合理，可行性较差的得2分；差的或未提供不得分。

4、启闭设备检修维护（8分）

计划详细、安排科学合理、可行、优于项目实际情况及需求的得8分；计划安排合理、有可行性、切合项目实际情况及需求的得5分；计划安排欠合理，可行性较差的得2分；差的或未提供不得分。

5、闸门检修维护（8分）

计划详细、安排科学合理、可行、优于项目实际情况及需求的得8分；计划安排合理、有可行性、切合项目实际情况及需求的得5分；计划安排欠合理，可行性较差的得2分；差的或未提供不得分。

6、特种设备检修维护（8分）

计划详细、安排科学合理、可行、优于项目实际情况及需求的得8分；计划安排合理、有可行性、切合项目实际情况及需求的得5分；计划安排欠合理，可行性较差的得2分；差的或未提供不得分。

7、应急预案（8分）

科学合理、涵盖全面、可实施性强得8分；有应急预案，涵盖基本全面、可实施性一般得5分，可实施性差的得2分；未提供不得分。

8、提供详细的培训计划（8分）

每年培训不少于2次，及时提交培训台账，得8分；提供培训计划，计划安排合理、有可行性、切合项目实际情况及需求的得5分；计划安排欠合理，可行性较差的得2分；未提供不得分。

9、资料档案管理及其他（6分）

资料档案管理（包括凡工程及设备相关养护涉及的技术资料、运行记录、水质巡查记录等）：

（1）根据采购要求提供档案管理，提供原有档案电子化的得3分；可实施性差的得2分；未提供不得分。

（2）提供其他枢纽技术指导、考核方案和培训方案的得3分；可实施性差的得2分，未提供不得分。

（三）人员配备比较(10分)

1、配备持有特种作业操作证（高压电工作业）人员在2人的基础上，每增加一人的得2.5分，最高5分。

2、配备持有特种作业操作证（低压电工作业）人员在2人的基础上，，每增加一人的得2.5分，最高5分。

注：以上人员不重复计分，响应文件中须提供近一期响应单位为该人员缴纳社保的证明资料及对应的证书复印件并加盖响应单位公章，未提供不得分。

（四）响应单位履约能力比较（10分）

响应单位自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起）具有类似项目业绩的，每提供一个得2.5分，最高10分（响应文件中需提供合同扫描件，不提供相关证明不得分）。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。