
采 购 文 件

项目编号：JSZC-321192-CSDL-G2025-0035
项目名称：镇江经开区消防救援综合训练基地训练设备设施采购

江苏初始建设项目管理有限公司

二○二五年十二月三十一日

采购文件目录

3第一部分 采购公告


3一、项目基本情况


3二、申请人的资格要求


4三、获取采购文件


4四、提交投标文件截止时间


6五、公告期限


6六、其他补充事宜


7七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


8第二部分 投标人须知


8前附表


11一、总则


14二、采购文件


15三、投标文件


18四、开标及评标


21五、确定结果


21六、授予合同


25第三部分 合同


27第一节 政府采购合同协议书


33第二节 政府采购合同通用条款


42第三节 政府采购合同专用条款


44第四部分 采购需求


53第五部分 评标办法和标准


62第六部分 投标文件（格式）


63一、资格部分


76二、技术部分


79三、商务部分


85四、其他部分




第一部分 采购公告

	项目概况
镇江经开区消防救援综合训练基地训练设备设施采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云平台 http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login 获取采购文件，并于2026年1月21日09点00分(北京时间)前按要求递交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321192-CSDL-G2025-0035。
项目名称：镇江经开区消防救援综合训练基地训练设备设施采购。
预算金额：780万元。
最高限价：780万元。
采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起120日历天。

本项目是否接受联合体：不接受。

本项目供应商邀请方式：发布公告。

本次采购确定的中标供应商数量：1名
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或提供资格承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函）;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2021】34号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）（所属行业：工业）。

（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取采购文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

（3）时间：自公告发布之日起至2026年1月8日24：00。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

3.采购文件获取费用:免费

四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：

线上递交投标文件截止时间：2026年1月21日9:00（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的响应文件为无效文件，将被拒收。

2.提交投标文件地点：

线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

五、投标文件开启

1.投标文件开启时间：2026年1月21日9:00（北京时间）。

2.投标文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标流程。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁），请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
1.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

3.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：0519-86722803。

4.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

5.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交付过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

6.根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求，本项目无需缴纳投标保证金。

7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

七、如对本次招标有询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：镇江新区消防救援大队

地址：镇江经济技术开发区龙溪路18号

联系人：吴华军
联系方式：13861368506

2.采购代理机构信息

名称：江苏初始建设项目管理有限公司

地址：镇江市润州区远洋香奈河畔一期27栋404室

联系人：王灏
联系方式：18605114862

3.项目联系方式

项目联系人：王灏
电话：18605114862

第二部分 投标人须知

前附表

	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。

投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。

最低投标报价不能作为中标的保证。

中标价即为合同签约价。

如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，本项目为总价合同，报价表上的价格为含税报价，包括人员费用、设备费、工具、储存、运输、包装、上下车费以及所需缴纳的任何规费、利润、税费、加班费、高温费、管理费等在内的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，合同价不随预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生变化而调整和变更。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包

本项目不同意分包。

	3
	开标前答疑会
	不组织

	4
	现场踏勘
	不统一组织

	5
	演示
	无

	6
	样品
	不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。

	8
	项目属性与核心产品
	货物类。

本项目核心产品为：泄漏系统。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：镇江经开区消防救援综合训练基地训练设备设施采购，属于工业行业；

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无。


一、总则

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于镇江经开区消防救援综合训练基地训练设备设施采购。
2.定义

采购文件中下列术语应解释为：

2.1“招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏初始建设项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江新区消防救援大队。

2.4“货物”系指本采购文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即： 镇江经开区消防救援综合训练基地训练设备设施采购 。 
3.采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式☑综合评分法

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3本次采购确定的中标人数量：1名

3.4是否接受进口产品：☑否

3.5是否接受联合体投标：☑否
3.5转包及分包：☑本项目不得转包及分包。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑数字认证证书费用见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/051/051002/carelated.html。

☑采购人需向代理机构缴纳招标代理服务费。

收费标准：参照国家发改价格〔2011〕534号文件下浮40%收取人民币20000元。由采购人支付。
招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏初始建设项目管理有限公司 

收款账号： 932009010130486528 

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市新区支行
☑其他费用：按实际发生收取。

4.2不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.政策功能

5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）>〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房和城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
二、采购文件

6.采购文件组成

6.1采购文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
7.采购文件的澄清和修改

7.1任何要求对采购文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于采购文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布采购文件的，投标人应下载最新发布的采购文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过“苏采云”网站提供的最新投标文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除采购文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的服务（货物）符合采购文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见采购文件第六部分。

11.投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读采购文件，按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12.投标报价

12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2投标人应按采购文件所提供的各报价表格式报价。

12.3投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括人员费用、设备费、工具、储存、运输、包装、上下车费以及所需缴纳的任何规费、利润、税费、加班费、高温费、管理费等在内的所有费用。
12.4最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5中标价即为合同签约价。

12.6如出现报价前后不一致的，将按采购文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13.投标保证金

13.1本项目不收投标保证金。

14.投标有效期

14.1投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16.投标文件的提交

16.1投标文件提交

16.1.1投标人须在采购文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2招标组织方可以通过修改采购文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取采购文件的潜在投标人，并在“苏采云”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17.投标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作软件重新制作并提交。

17.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18.开标

18.1招标组织方将按采购文件规定的时间、地点主持开标。

18.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及采购文件规定的其他内容。

18.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20.评标委员会组成

20.1评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

21.投标人符合性审查

21.1评标委员会将按照采购文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2投标文件澄清

21.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
22.无效投标的情形

22.1无效投标的情形见本采购文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23.投标文件详细评审

23.1评标委员会将按照采购文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.串通投标的情形

24.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25.评标过程的保密

25.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及投标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26.废标的情形

26.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28.中标通知书

28.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1 ☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31.询问

31.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.质疑

32.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站下载中心。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33.投诉

33.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权
34.诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“苏采云”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

35.解释权

35.1除相关法律法规规定外，本采购文件的解释权归江苏初始建设项目管理有限公司所有。

36.适用法律及约束力

36.1投标人一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
36.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分 合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1. 项目信息

（1） 采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         ¨否

    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）

þ是    ¨否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

¨是    ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：

¨是    ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：

¨是    ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  

 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：

         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否

          是否涉及环境标志产品：

         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否
          是否涉及绿色产品： 

     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                ¨强制采购       ¨优先采购    

     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

þ分期付款：合同签订且中标单位开具等额发票的10个工作日内付合同价的30%，安装验收结束后两个月内付合同价的40%，安装验收结束1年后付至合同价的97%，余款质保期结束付清。其中涉及预付款的：合同签订且中标单位开具等额发票的10个工作日内支付合同价的30%。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收

（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                     ¨否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         

                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效

本合同自                             生效。

7. 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送达本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	供应商在中标后，需根据自身提供的平面图，效果图出具由有资质的设计院盖章认证过的结构图，并保证结构安全。项目实施过程中及构筑物使用年限内（不低于50年）的结构责任均由中标供应商承担。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第四部分 采购需求

一、项目清单：

	序号
	项 目 名 称
	数量
	备    注

	1
	装卸平台火灾事故处置训练设施（装卸栈台实训设施）
	1套
	

	2
	化工生产装置火灾事故处置训练设施（化工生产装置实训设施）   
	1套
	

	3
	油罐火灾事故处置训练设施（立式储罐实训设施）
	1套
	

	4
	气体储罐火灾事故处置训练设施（液化烃罐实训设施）
	1套
	

	5
	供给系统（燃料间设施）
	1套
	

	6
	CFBT室内烟火特性训练设施
	1套
	

	7
	集中控制指挥中心
	1套
	

	8
	污水处理系统
	1套
	不含污水池土建本体


二、项目配置要求：

	化工生产装置火灾事故处置训练设施（化工生产装置实训设施）配置要求

	序号
	项目名称
	规格、技术参数
	单位
	数量

	1
	模拟训练设施
	1.汽提塔（1台）尺寸≥Φ1000*15000mm
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板。
2.精馏塔（1台）尺寸≥Φ1200×25000mm　　　 
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板。
3.氯（氧）化塔（1台）尺寸≥Φ1200×22000mm　　　 
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板。
4.尾气吸收塔（1台）尺寸≥Φ1000×12000mm　　　 
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板。
5.卧罐1（3台）：尺寸≥Φ1600x4700mm
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板。
6.卧罐2（3台）：尺寸≥Φ1100x2000mm
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板。
7.立罐（4台）尺寸≥Φ1600×2850mm
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板
8.回流冷却器（1台）尺寸≥Φ800x4000mm
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板
9.换热器（1台）尺寸≥Φ800x4000mm
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板
10.反应釜（3台）尺寸≥Φ1800x4200mm
温度：常温、压力：常压，材质：Q235-B钢板。
11.冷凝器（1台）尺寸≥1200x1200x1500mmmm
12.模拟泵：≥3台
13.塔钢平台三层。
14.模拟管道及各种阀门，阀门种类不低于12种。
	套
	1

	2
	化工装置主体
	1.主框架采用
钢结构形式，二层钢平台长不小于20米，宽不小于10米，三层钢平台长不小于15米，宽不小于10米，层高不小于5米
2.钢结构管廊：长不小于20米、宽不小于2米、高不小于5.5米。管廊上敷设不小于4条不同规格的管道，长度延至管廊底部，距地面1米高。模拟管道输送时管道泄漏引起的火灾。
	套
	1

	3
	油盘火装置
	1.油盘火设施：2套
①油盘：尺寸≥2000*750*200mm
Q235-B钢板、板厚度≥6mm
②雾化喷头：Q3.5
压力≥6Kg/cm2,流量≥36Kg/h,材质；不锈钢，雾化角度≥80度
③阀门、管道等：≥DN25
燃气系统：耐压：≥1.6Mpa。
燃油系统：耐压：≥1.6Mpa。
材质：无缝钢管
	套
	1

	4
	燃烧系统
	结构：不锈钢圆形雾化喷口；
材质：不锈钢， 

压力：≥16kg              
燃烧介质：柴油质
火焰：燃烧面积≥1.5㎡、火焰高度≥4m；
	套
	9

	5
	点火系统
	①高能点火器：电源输入:220V 50HZ，工作电流：＜0.8A；
存储能量:12J;
使用寿命:每次10秒钟,不低于1800次
②火焰探测器：电源输入:220V 50HZ;
响应时间:着火: ＜2秒;   
息火: ＜3秒；
输出负荷:DC 5A;AC 3A;
③点火控制箱：外形:尺寸≥500×400×200mm
材质：不锈钢;
④点火嘴安装盒：外形:尺寸≥110×100×100mm
材质：不锈钢;
⑤防护套高压导线等：P6×10                 
⑥点火器所需气体供应，管道、阀门等。
	套
	9

	6
	▲分配装置
	①油分配器：≥DN150mm   2套
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。
②燃气分配器：≥DN150mm  2套
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。
③水分配器：≥DN150mm   2套
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。
④气体分配器：≥DN150mm    2套
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。
	套
	1

	7
	供给系统
	1.供油系统
从供油分配器引至9处火点的柴油供给，阀门、管道连接等。
2.供水系统
从供水分配器引至液体泄漏、喷淋系统的供水，阀门、管道连接等。
3.燃气系统
从燃气分配器引至9处火点的燃料供给，阀门、管道连接等。
4.供气系统
从供气分配器引至气体泄漏的气体供给，阀门、管道连接等。
	套
	1

	8
	▲泄漏系统
	1.液体泄漏系统：4套
管道，工作压力≥0.8Mpa、材质：20#钢，阀门，压力≥1.6Mpa
设置不少于4种不同形式的泄漏点：法兰面泄漏、管道裂缝泄漏、设备焊缝泄漏、孔洞泄漏。泄漏时可加入染料，模拟不同颜色的有毒液体泄漏。
2.气体泄漏系统：3套
管道，工作压力≥0.8Mpa、材质：20#钢，阀门，压力≥1.6Mpa
设置不少于3种不同形式的泄漏点：模拟设备老化、焊接质量问题、高温、高压等原因造成设备气相泄漏，设置气体泄漏点3处，其中一处设置在管廊上，模拟氢气长输管线泄漏，压力0.9Mpa，配合关阀断料训练。

在模拟设备管道，由于管道老化，出现裂缝，造成管线气体泄漏。泄漏时可加入染料，模拟不同颜色的有毒气体泄漏。
4.啸叫系统：1套
模拟高压气体泄漏所发出的声音
	套
	1

	9
	塔喷淋装置
	各种塔顶部均设喷淋装置，喷淋管道采用DN50镀锌管材、阀门等。
工作压力：≥0.8Mpa，
材质：20#钢
用于设备降温，保护训练设施
	套
	1

	10
	辅助灭火装置
	辅助灭火系统：2套                      
辅助灭火系统（泡沫、水）。训练中可通过消防车对接辅助灭火系统提供水源或泡沫供受训人员使用。
	套
	1

	11
	关阀断料系统
	管廊上设置不同管径的4种管道，在管廊4条模拟管道一端的竖向管道上，距地面1.1米处安装闸阀，模拟在出现泄漏、火灾时，关闭阀门、切断管道内物料，防止火灾蔓延，在阀门上安装传感器，关闭阀门后有信号反馈至控制室，作为判断操作成功与否的依据，对训练人员进行评分。
	套
	1

	12
	▲微缩教学模型
	设置聚合、加氢、氧化、氯化四个工艺的微缩教学模型，用于对工艺的学习了解。
	套
	1

	13
	可移动管道
	设置可移动管道，模拟管道设计不规范，高度过低，消防车无法通过的场景。
	套
	1

	14
	毒气侦检模拟训练系统
	设置毒气侦检模拟训练装置，模拟不同种类的毒气侦检，控制室控制，模拟有害气体环境，利用模拟侦检仪，搜寻源头，检测有毒物质，模拟泄漏轻重危区，实现有毒、有害气体侦检、处置的模拟训练。
	套
	1

	15
	现场控制
	由控制箱、平板电脑、路由器、电器元件、电缆等组成。
方便现场指挥员灵活操作，可对所有火灾灾害点进行开启和关闭操作，可显示故障信息，包含紧急停止系统
	套
	1

	16
	基础配套
	1.各种钢结构框架基础、设备基础、管廊基础。
2.排水系统：集水坑、排水沟、铸铁篦子等。
3.围堰内地面硬化等。
4.围堰：长*宽*高≥31000*19000*150（mm）。
	套
	1

	17
	安装辅材
	1.所有系统的安装用支架、电缆、电线、辅助用材等。                                     

2.设备制作、安装过程的吊装。          
	套
	1

	18
	设施调试
	系统调试：整体系统调试，柴油、液化气等。
	套
	1

	19
	设施运输
	从生产场地运至安装地点。
	套
	1


	装卸平台火灾事故处置训练设施（装卸栈台实训设施）配置参数

	序号
	项目名称
	规格、技术参数
	单位
	数量

	1
	装卸平台装置
	1.装卸平台长不小于10m、宽不小于2m，钢结构形式，平台上设置装卸油鹤管2套、楼梯、护栏。
材质：碳钢，Q235-B
含框架基础
	套
	1

	2
	▲三合一槽车
	1.车架：
规格长不小于10000mm，宽不小于2200mm，高不小于700mm,拖架规格长不小于3000mm，宽不小于2100mm。三角形。车架主梁≥200mm*100mm的工子钢，付梁和拖架≥160mm 槽钢，平面用厚度≥4mm花纹钢板，轮胎直径≥800mm，四只。材质：Q235-B,防腐处理：两遍醇酸防锈漆，两遍醇酸黑色面漆，含其它配套装饰。
2.主罐：
模拟LPG、LNG 罐体直径≥1800mm，长≥5000mm.，一端带封堵，一套，材料≥6mm厚钢板。CNG 罐体直径≥400mm，长≥3800mm,两端带封堵，六套，材料≥4mm厚板，材质：Q235-B。防腐处理：两遍醇酸防锈漆，两遍醇酸白色面漆。含红色标示。
3.LPG(液化石油气）管阀系统：
标准
4.LNG(液化天然气）管阀系统：
箱体规格≥2100mm*1200mm*400mm，材料≥3mm厚钢板，材质：Q235-B，防腐处理：两遍醇酸防锈漆，两遍醇酸白色面漆。含红色标示。管阀标准配套。
5.CNG（压缩天然气）管阀系统：
箱体规格≥2100mm*1200mm*400mm，材料≥3mm厚钢板，材质：Q235-B，防腐处理：两遍醇酸防锈漆，两遍醇酸白色面漆。含红色标示。管阀标准配套
	套
	1

	3
	燃烧系统
	燃烧点设置3处，分别为鹤管起火、装卸油平台流淌火、三合一槽车放空点燃等。
1.鹤管起火
点火燃烧器  1套
雾化喷头：Q3.5
压力≥6Kg/cm2,流量≥36Kg/h,材质；不锈钢，雾化角度≥80度            
燃烧介质：柴油。
输送管道、阀门等
2.装卸油平台流淌火
油盘火设施  1套
尺寸≥2000×750×200mm油盘、雾化喷头、电磁阀、球阀、管道等。
输送管道、阀门等。
▲3.放空点燃
阀门、管道、胶管、卷盘、移动车等。提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告
	套
	1

	4
	点火系统
	1.高能点火器：电源输入:220V 50HZ，工作电流：＜0.8A；
存储能量:12J;
使用寿命:每次10秒钟,不低于1800次
2.火焰探测器：电源输入:220V 50HZ;
响应时间:着火: ＜2秒； 息火: ＜3秒；
输出负荷:DC 5A;AC 3A;
3.点火控制箱：外形:尺寸≥500×400×200mm
材质：不锈钢;
4.点火嘴安装盒：外形:尺寸≥110×100×100mm
材质：不锈钢;
5.防护套高压导线等：P6×10                   
6.点火器所需气体供应，管道、阀门等。
	套
	3

	5
	▲分配装置
	分配装置
1.油分配器；≥DN150mm；  1套
压力1.6Mpa、材质：Q235-B
阀门、管道等。
2.燃气分配器；≥DN150mm；1套
压力1.6Mpa、材质：Q235-B
阀门、管道等。
3.水分配器；≥DN150mm； 1套
压力1.6Mpa、材质：Q235-B
阀门、管道等
4.空气分配器；≥DN150mm； 1套
压力1.6Mpa、材质：Q235-B
阀门、管道等
	套
	1

	6
	供给系统
	1.供油系统
从供油分配器引至火点的阀门、管道连接等。
2.供水系统
从供水分配器引至液体泄漏、喷淋系统的阀门、管道连接等。
3.燃气系统
从燃气分配器引至火点的阀门、管道连接等。
4.供气系统
从供气分配器引至气体泄漏的阀门、管道连接等。
	套
	1

	7
	泄漏系统
	1.液体泄漏装置：6处：
模拟卸油栈桥上卸油鹤管系统上的法兰、阀门等由于垫片老化、腐蚀导致液体泄漏，设置2处泄漏；
三合一槽车，LPG、LNG端，设置阀门、法兰、管线等4处泄漏。
管道，工作压力≥0.8Mpa、材质：20#钢，阀门，压力≥1.6Mpa。      
阀门泄漏、法兰泄漏≥DN50。
2.气体泄漏装置：3处：
三合一槽车CNG端设置安全阀、管线等2处气体泄漏；
LPG、LNG端安全阀1处气体泄漏。
	套
	1

	8
	▲倒罐、输转训练装置
	1.液化石油气泵：N≥1.1kw，P≥1.8Mpa , Q≥2m3/h，带防爆电机（倒液泵）
2.气相连接系统1套，防静电，DN25，液化石油气槽车专用
3.液相连接系统1套，防静电，DN50，液化石油气槽车专用
提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告
	套
	1

	9
	柴油发电机组
	额定电压：220V/380V
额定频率：50Hz
额定功率：≥10kw
功率因素：0.8
	组
	1

	10
	供气系统
	1.空气压缩机；功率:≥3.0kw
2.储气罐：≥0.6m³，工作压力≥0.8Mpa
	套
	1

	11
	供水系统
	1.水泵：功率：≥2.2kw，扬程：≥96m，流量：≥4m³/h，变频控制
2.水箱
	套
	1

	12
	液化气供气系统
	1.调压阀
进口压力范围0.2~0.8MPa, 
出口压力范围80~150KPa,
流量80~120NM3/h。
2.角阀及座、胶管：DN25
液化气专用
3.球阀：铸钢，连接形式，法兰，
介质：液化气，
压力：≥1.6Mpa
4.止回阀：铸钢，连接形式，法兰，
介质：液化气，
压力：≥1.6Mpa 
	套
	1

	13
	关阀断料系统
	设置在装卸油台的模拟管道上，在管道上安装闸阀，模拟在出现泄漏、火灾时，关闭阀门、切断管道内物料，防止火灾蔓延，在阀门上安装传感器，关闭阀门后有信号反馈至控制室，作为判断操作成功与否的依据，对训练人员进行评分。
	套
	1

	14
	现场控制系统
	现场采用无线手持控制装置、方便现场指挥员灵活操作，可对所有燃烧点、泄漏点、喷淋等系统进行开启和关闭操作。
	套
	1

	15
	安装辅材
	1.所有系统的安装用支架、电缆、电线、辅助用材等。                           
2.设备制作、安装过程的吊装。          
	套
	1

	16
	设施调试
	系统调试：整体系统调试，柴油、液化气等。
	套
	1

	17
	设施运输
	从生产场地运至安装地点。
	套
	1


	油罐火灾事故处置训练设施配置参数

	序号
	项目名称
	规格、技术参数
	单位
	数量

	1
	模拟1000m3立式浮顶油罐钢制本体
	浮顶油罐主体约Φ11500*12000mm ，油罐顶部承载着火油盘，内部设置支撑结构，外部设置爬梯，顶部设置走廊、护栏等。浮顶油罐内部结构可用于蓄水池。               
材质：碳钢Q235-B
浮顶油罐油盘：约Φ11500×800mm 。材质：(Q235-B)
隔热槽：约Φ11500×400mm。材质：(Q235-B)                                                                  
 油盘配置供油、供气（燃气）供水、排水管道。                                                                 隔热槽配置供水、排水管道。
	套
	1

	2
	模拟1000m3立式拱顶油罐钢制本体
	拱顶油罐主体约Φ11500*12000mm，拱顶因火势过大导致拱顶裂开。拱顶油罐顶部承载局部着火装置，内部设置支撑结构，外部设置爬梯、护栏等。       
材质：碳钢Q235-B                                         
拱顶内设置燃烧装置，模拟着火罐下风向储罐被引燃。    
燃烧装置设置供油、燃气管道等。
 模拟储罐上各种附件按照真实罐设计，设置呼吸阀、量油孔、氮封装置、喷淋系统、泡沫系统、进出料管、罐区阀门、压力表、安全阀等。相关管道延伸至围堰外，留有快速接口。                                                
	套
	1

	3
	除油、排污系统
	在围堰外设置模拟的水封井、隔油池、管道、阀门等。    
	套
	1

	3
	燃烧系统
	1.沸溢系统：1套
压力：≥1.6Mpa、材质：(Q235-B)
模拟油罐着火，在火灾着到一定程度产生沸溢现象。
2.流淌火系统：1套
压力：≥1.6Mpa、材质：(Q235-B)
模拟油罐着火，在火灾着到一定程度，由于沸溢喷溅，使油罐内油品带火流出罐外，形成流淌火现象。
3.地沟火设施：1套
尺寸≥8000x800x600mm
材质：(Q235-B)、
4.点火燃烧器：1个
结构：不锈钢雾化喷口；
材质：不锈钢，
压力：≥16kg ，燃烧介质：柴油质
火焰：燃烧面积≥1.5m2、火焰高度≥4m；                                  
5.拱顶燃烧装置：1套
	套
	1

	4
	点火系统
	1.高能点火器：电源输入:220V 50HZ，工作电流：＜0.8A；
存储能量:12J;
使用寿命:每次10秒钟,不低于1800次
2.火焰探测器：电源输入:220V 50HZ;
响应时间:着火: ＜2秒;   
息火: ＜3秒；
输出负荷:DC 5A;AC 3A;
3.点火控制箱：外形:尺寸≥500×400×200mm
材质：不锈钢;
4.点火嘴安装盒：外形:尺寸≥110×100×100mm
材质：不锈钢;
5.防护套高压导线等：P6×10          
6.点火器所需气体供应，管道、阀门等       
	套
	5

	5
	▲分配装置
	分配装置
1.油分配器；≥DN150mm    
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。
2.燃气分配器；≥DN150mm  
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。
3.水分配器；≥DN150mm   
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。
	套
	1

	6
	供给系统
	1.供油系统
从供油分配器引至浮顶油罐沸溢火、流淌火；引至拱顶油罐顶部燃烧火点；引至防火堤内地沟火。阀门、管道连接等。
2.供水系统
从供水分配器引至浮顶油罐油盘及隔热槽燃烧供水。阀门、管道连接等。
从供水分配器引至浮顶油罐、拱顶油罐喷淋供水。阀门、管道连接等。
3.燃气系统
从燃气分配器引至浮顶油罐、拱顶油罐、防火堤地沟，提供点火燃料。阀门、管道连接等。
4.排水系统
浮顶油罐油盘内当火点训练完毕或一段时间不使用时，将油盘及隔热槽内的水排净，以免寒冷天气结冰及油盘承载负荷过大。阀门、管道连接等。
	套
	1

	7
	半固定式泡沫灭火系统
	在油罐顶部安装泡沫发生器，泡沫管道延伸至围堰外，并安装快速接头，配套半固定式泡沫灭火装置，在围堰外预留室外消火栓，配合半固定式泡沫灭火装置，实现泡沫灭火。
	套
	1

	8
	喷淋系统
	1000立方浮顶油罐、1000立方拱顶油罐顶部分别安装喷淋装置。喷淋管道采用≥DN50镀锌管材
工作压力：≥0.8Mpa，材质：20#钢，用于设备降温。
	套
	1

	9
	关阀断料装置
	关阀断料设施，在出现泄漏、火灾时，关闭阀门、切断管道内物料，防止火灾蔓延，
	套
	1

	10
	现场控制
	由控制箱、平板电脑、路由器、电器元件、电缆等组成。
方便现场指挥员灵活操作，可对所有火灾灾害点进行开启和关闭操作，可显示故障信息，包含紧急停止系统
	套
	1

	11
	基础配套
	1、1000立方浮顶油罐、1000立方拱顶油罐装置基础。

2、排水系统:排水沟、铸铁篦子等。

3、围堰内地面硬化。

4、围堰：长*宽*高≥35000*20000*1000(mm)。
	套
	1

	12
	安装辅材
	1.所有系统的安装用支架、电缆、电线、辅助用材等。2.设备制作、安装过程的吊装。          
	套
	1

	13
	设施调试
	系统调试：整体系统调试。包括：调试用柴油等。
	套
	1

	14
	设施运输
	从生产场地运至安装地点。
	套
	1


	气体储罐火灾事故处置训练设施配置参数

	序号
	项目名称
	规格、技术参数
	单位
	数量

	1
	模拟设备
	1.球形储罐：约400m³，约Φ9200mm ；材质：(Q235-B)                          
设置罐顶平台、钢梯、护栏等。 
罐体配置各种阀门，模拟真实半冷冻罐外形。                    
2.卧式储罐：约100m³   材质：(Q235-B)                          设置罐顶平台、钢梯、护栏等。
	套
	1

	2
	燃烧系统
	1.油盘火设施   2套
①油盘：≥750*750*200mm Q235-B钢板、板厚度6mm
②雾化喷头：Q3.5，压力≥6Kg/cm2,流量≥36Kg/h,材质；不锈钢，雾化角度≥80度
③阀门、管道等：≥DN25
燃气系统：耐压：≥1.6Mpa。
燃油系统：耐压：≥1.6Mpa。
材质：无缝钢管
2.燃烧器  2套
结构：不锈钢圆形雾化喷口；
材质：不锈钢， 压力：≥16kg              
燃烧介质：柴油质
火焰：燃烧面积≥1.5m2、火焰高度≥4m；
	套
	1

	3
	点火系统
	1.高能点火器：电源输入:220V 50HZ，工作电流：＜0.8A；
存储能量:12J;
使用寿命:每次10秒钟,不低于1800次
2.火焰探测器：电源输入:220V 50HZ;
响应时间:着火: ＜2秒； 息火: ＜3秒；
输出负荷:DC 5A;AC 3A;
3.点火控制箱：外形:尺寸≥500×400×200mm
材质：不锈钢;
4.点火嘴安装盒：外形:尺寸≥110×100×100mm
材质：不锈钢;
5.防护套高压导线等：P6×10             
6.点火器所需气体供应，管道、阀门等。
	套
	4

	4
	▲分配装置
	1.油分配器；≥DN150mm  1套
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。
2.燃气分配器；≥DN150mm 1套
压力1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。
3.水分配器≥DN150mm；  1套 
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。   
4.气体分配器≥DN150mm；  1套 
压力≥1.6Mpa、材质：Q235-B  阀门、管道等。   
	套
	1

	5
	供给系统
	1.供油系统
从供油分配器引至球型储罐、卧式储罐。阀门、管道连接等。
2.供水系统
从供水分配器引至球型、卧式储罐喷淋供水。阀门、管道连接等。
从供水分配器引至球型储罐液体泄漏供水。阀门、管道连接等。
3.燃气系统
从燃气分配器引至球型储罐、卧式储罐，提供点火燃料。阀门、管道连接等。
4.供气系统
从气体分配器引至卧式储罐气体泄漏、啸叫供气。阀门、管道连接等。
	套
	1

	6
	泄漏系统
	1.液体泄漏系统：2套
管道，工作压力≥0.8Mpa、材质：20#钢，阀门，压力≥1.6Mpa
设置2种不同形式的泄漏点。
2.气体泄漏系统：1套
管道，工作压力≥0.8Mpa、材质：20#钢，阀门，压力≥1.6Mpa。
3.啸叫系统（不少于1套）                         
模拟高压气体泄漏所发出的声音
	套
	1

	7
	注水系统
	球罐内设置水箱，围堰外安装快速接头，训练时通过快速接头将水注入水箱内，水箱设置溢流口，球罐外设置液位计，能看到注水情况。
	套
	1

	8
	喷淋系统
	球形储罐沿着球形罐体在罐顶、罐中部各设置一套喷淋。
卧式储罐在罐顶部设置可以覆盖能对整体罐体冷却的喷淋装置。                  
喷淋管道采用≥DN50镀锌管材
工作压力：≥0.8Mpa，
材质：20#钢，用于设备降温
	套
	1

	9
	关阀断料装置
	在气罐区内的模拟管道上，在管道上安装闸阀，模拟在出现泄漏、火灾时，关闭阀门、切断管道内物料，防止火灾蔓延，在阀门上安装传感器，关闭阀门后有信号反馈至控制室，作为判断操作成功与否的依据，对训练人员进行评分。
	套
	1

	10
	现场控制
	由控制箱、平板电脑、路由器、电器元件、电缆等组成。
方便现场指挥员灵活操作，可对所有火灾灾害点进行开启和关闭操作，可显示故障信息，包含紧急停止系统
	套
	1

	11
	基础配套
	1.400立方球罐、100立方卧罐装置基础
2.排水系统：排水沟、铸铁篦子等
3.围堰内地坪硬化等。

4.围堰：长*宽*高≥20000*23000*1000(mm)。
	套
	1

	12
	安装辅材
	1.所有系统的安装用支架、电缆、电线、辅助用材等。                           
2.设备制作、安装过程的吊装。          
	套
	1

	13
	设施调试
	系统调试：整体系统调试，柴油、液化气等。
	套
	1

	14
	设施运输
	从生产场地运至安装地点。
	套
	1


	供给系统配套参数

	序号
	项目名称
	规格、技术参数
	单位
	数量

	1
	燃料供给间
	由不少于2台40尺集装箱经过改造形成，
分为泵房、燃气调压间、配电间。
集装箱基础等。
	套
	1

	2
	▲供水系统
	满足装卸油平台火灾事故处置训练设施、化工装置火灾事故处置训练设施、油罐火灾事故处置训练设施、气体储罐火灾事故处置训练设施等各个装置的用水需要，液体泄漏、喷淋系统及油罐训练设施油盘水隔热、油槽的冷却防护需求。                                             由水泵、储水罐（利用浮顶油罐）、自动控制阀、手动阀、管道及控制装置组成。为所有训练设施的喷淋、泄漏供水。连接至各个训练科目供水分配器。手动阀是为了训练安全可随时人为切断供水。
水泵（不少于3台）：将储水罐内的水吸收并输运至各个训练设施的分配装置，设有管道、阀门、配件等。
储水罐利用1000立方浮顶油罐的分割下半部分作为储水区，根据储水罐的功能增加配置。
	套
	1

	3
	燃气供气系统
	1.满足装卸油平台火灾事故处置训练设施、化工装置火灾事故处置训练设施、油罐火灾事故处置训练设施、气体储罐火灾事故处置训练设施等各个装置的火点、点火器的需求。                                 由液化气瓶和调压系统组成。安装在设备间的燃气调压间内。调压系统设有压力表、安全阀、减压阀、放气阀。供气管道至各个训练科目的分配装置。                                              2.气体报警系统：供给间设置可燃气体报警器，当检测到气体浓度高出设定值时，及时报警。
	套
	1

	4
	燃油供给系统
	满足装卸油平台火灾事故处置训练设施、化工装置火灾事故处置训练设施、油罐火灾事故处置训练设施、气体储罐火灾事故处置训练设施等各个装置的柴油燃烧的需要，各个火点及油罐训练设施油盘沸溢、流淌火的需求。 
由储油罐、油泵、自动控制阀、手动阀、管道及控制装置组成。手动阀是为了训练安全可随时人为切断供油。
油泵（不少于4台）：将储油罐内的油输运至各个训练科目的分配装置，设有管道、阀门、配件等。
	套
	1

	5
	压缩空气系统
	1.满足装卸油平台火灾事故处置训练设施、化工装置火灾事故处置训练设施等、气体储罐火灾事故处置训练设施各个装置的气体泄漏需求。                                 
由空气压缩机、储气罐、管道、阀门等组成。空气压缩机安装在设备间内。气体输送系统设有压力表、安全阀、放气阀。供气管道将压缩气体至储气罐，储气罐在将气体送至各个训练科目气体分配装置。                                              
	套
	1

	6
	动力配电柜
	动力配电柜控制水泵、油泵、空气压缩机等设备的开启。
动力配电柜的设计、装配符合相关国家标准包括：配电柜机柜、电器元件、动力电缆、电线及辅材。
	套
	1

	7
	安装辅材
	1.所有系统的安装用支架、电缆、电线、辅助用材等                           
2.设备制作、安装过程的吊装。          
	套
	1

	8
	设施调试
	系统调试：整体系统调试。包括：调试用柴油、液化气等。
	套
	1

	9
	设施运输
	从生产场地运至安装地点。
	套
	1


	CFBT室内烟火特性训练设施配套参数

	序号
	项目名称
	规格、技术参数
	单位
	数量

	一
	燃木式真烟真火训练设施
	
	

	1
	轰（回）燃训练箱
	依托40尺集装箱进行改造，分为两部分：一部分为轰燃燃烧区（回燃训练区），一部分为轰燃训练区，实现轰（回）燃训练。
开设开门、开窗、做防火处理。箱内燃烧木材、织物等A类燃烧物质，缺氧后，开门产生回燃效果，使参训人员观察火场温度与回燃现象的关系，掌握回燃发生的前兆及处理方法。
在室内的墙壁和顶棚用耐火砖、钢结构和硅酸棉对燃烧室的内壁和顶棚进行防火处理， 
在燃烧室侧壁底部开孔通风，控制火势。
在燃烧室侧壁开窗，通过窗口的开启关闭，可以实现回燃的发生和演示。回火窗采用耐高温金属制成。
在集装箱侧壁开门，用于填装燃料，观察火势，防火门采用耐高温金属制成。
在燃烧室内的墙壁和天花板上设置链条等适当之金属材质的固定装置，以利于木质燃料的固定与摆放。
	套
	1

	二
	燃气式真烟真火训练设施
	
	

	1
	燃烧系统
	1.货架火
货架火燃烧槽、液化气分配管道，点火和燃烧的燃料均为液化气，整个点火系统为全自动设置，可随时点燃并可反复使用，火焰大小可调节。
燃烧槽、阀门、管道等DN20，
2.灶台火及抽油烟机火
设置不锈钢制成的燃烧灶台、吸油烟机燃烧槽，燃烧分配管道，点火和燃烧的燃料均为液化气，整个点火系统为全自动设置，可随时点燃并可反复使用，火焰大小可调节。
燃烧槽、阀门、管道等:DN20，
3.床火
设置不锈钢制成的大床燃烧槽，燃烧分配管道，点火和燃烧的燃料均为液化气，整个点火系统为全自动设置，可随时点燃并可反复使用，火焰大小可调节。
	套
	1

	2
	▲点火系统
	1.室内点火系统：
由烧嘴控制器、燃气烧嘴、点火变压器组成
1.1烧嘴控制器：电压：220V,阀门和点火变压器供电的输出电压为相应工作电压，火焰监测方式：电离式，有“正常”和“故障”两组反馈输出信号，故障后可复位重启。
1.2燃气烧嘴：护套材质，特种合金钢，点火电极：铬铅钴耐热钢，电极绝缘材质：陶瓷， 耐热温度≥1000℃，最大火焰长度：100mm，点火方式:单电极
1.3点火变压器:电压：220V，输出电压≥5KV
2.鼓风机：                          
功率：≥0.2KW。最大风量：≥0.6/0.8m³/min
	套
	3

	3
	供给装置
	1.液化气供气系统：1套
满足点燃气火所需燃料供给，并将燃气压力减压至安全点火状态。                       
2.液化气调压系统：1套
对供气系统供来的气体压力再次调压，降至满足点火器的需求，即二次调压。                                                                 
3.供水系统：1套
满足燃烧床燃烧装置供水及喷淋系统所有着火火点降温、熄灭。                                                         4.储存间：1间（撬装箱）
安置液化气供气系统、供水系统。
	套
	1

	4
	发烟、通风、排烟装置
	1.发烟系统：3套
设置发烟系统，当火点点燃后同时启动发烟系统，迅速将燃烧室充满烟雾，达到真实场景的训练。                                               2.通风系统：3套
多处火点的点燃燃烧，火焰的初期需要新风的送入，迅速燃点所有火点。                                         
3.排烟系统：4套
火点燃烧的过程产生的烟雾，在加上发烟机产生的烟雾，使训练的空间烟雾弥漫，为使训练人员安全需在一定的时间内及时排除这些烟雾，可配置排烟通道迅速将烟雾排净。
	套
	1

	5
	▲安全措施
	1.防火设施
货架火、灶台火及抽油烟机、床火着火周围防火顶棚及防火墙（凯式防火板及硅酸棉防火材料）
2.喷淋系统：1套
水箱、水泵、阀门、管道等组成。满足消火栓及喷淋系统，对整体燃烧室进行冷却降温。
3.可燃气体报警系统：1套
设置可燃气体报警器，当检测到气体浓度高出设定值时，及时报警。
功耗：≤10W  
4.温度探测、显示系统：3套
输入信号:热电阻、热电偶、模拟信号、脉冲信号、远传压力电阻,  精度等级：0.5级;PID控制方式；具有自整定功能；输出信号:标准模拟信号；显示方式:数字显示
5.一键急停系统：
紧急情况下，一键急停，烟火关闭，排烟、照明开启。
6.排水系统：
燃烧室设排水，排除灭火时喷射的液体。
	套
	1

	6
	自动喷水灭火系统（可移动）
	铝型材框架、消防水池、喷淋泵组（一主一备）、稳压设施、控制柜、湿式报警阀组、管路、阀门、末端试水装置、阀门组件等。实现消防供水设施及自动喷水灭火系统连锁起泵、联动起泵、启动反馈、远程启停等功能，立体化实操教学设备。配置万向轮、航空插头插座、工业插头插座等。
	套
	1

	7
	监控、现场控制装置
	1.监控系统：4套
燃烧室内灾害多，救援人员在恶劣环境进行训练，应及时、准确反映人员所处位置，观察现场灾害情况，设置摄像机，通过信号传输至集中控制室大屏幕上，随时观看到现场情况并能得到及时的控制。
2.现场控制系统：
现场采用无线手持控制装置、方便现场指挥员灵活操作，可对所有燃烧点、发烟点、送风机、排烟机等等系统进行开启和关闭操作。
	套
	1

	8
	模拟训练装置
	1.模拟塌陷装置
模拟地板、楼梯塌陷，开展火灾现场探步前进训练，包括压力识别装置，识别脚步探踩动作。机械下陷装置，地板下陷0.1m。如果训练人员先有脚步探踩动作，地板不塌陷，若训练人员直接踩上，地板立即塌陷。
2.门、窗、屋顶破拆
设置防盗门、窗、屋顶破拆装置，破拆位置为可替换件，破拆后可使用备件替换，快速进行下次训练。
3.入户断电：
在住宅门口设入户电表箱，训练时可在消防员到达现场后切断电源，并将切断电源的正确与否发送至集中控制指挥中心，用于训练考评。
4.光伏系统：
设置有光伏板、逆变器、蓄电池等，通过电缆相连接，光伏板发生火灾后，需切断连接。
5.燃气管泄漏：
空压机、储气罐、阀门、管道组成，提供训练气源。
在二层厨房内设置燃气管道泄漏，模拟管道年久失修，造成泄漏，需要关闭总阀（总阀设置在一层室外），进行堵漏。
6.屋顶坠落：
室内设置屋顶坠落物1处，设置于进口处的屋顶，为多块条形栅格状（或其他形式），外观似靠近屋顶的装饰物，一端靠合页固定在防火顶棚或结构梁上，另一端靠可开闭机关固定于防火顶棚，当需要坠落时, 打开可开闭机关，坠落物以合页为轴旋转下垂，下垂最低点在1.9米，即安全又障碍，当不需要坠落时,坠落物以合页为轴旋回至防火棚，关闭可开闭机关。
受训人员进入设定场景，必须按照规范动作（用水枪扫射屋顶）实施灭火救援，否则视为不合格。
7.半固定室内消火栓系统。
	套
	1

	9
	模拟设备设施
	1.设置货架、灶台、抽油烟机、双人床、光伏板，模拟真实实物，还原不同真实场景。
2.箱体外部设置水泵接合器，用消防车进行供水。
▲3.模拟仓库门：
设置门控技术，与货架火火点联动，通过门控技术控制火点，开门正确火点不会点燃（复燃）。
	套
	1

	10
	烟气障碍训练装置
	设置“Z”字型穿越、受限空间网笼（缠绕脱困装置），模拟房屋倒塌形成处狭小的通道，通道内设有障碍网、电线障碍等。
	套
	1

	11
	集装箱及改造
	1.40英尺集装箱≥5台
2.按照训练科目设置对箱体进行改造拆改或合并，分别为地下仓库、住宅区域、厨房、集中控制指挥中心室。部分增加承重内骨架，确保整体结构稳定安全。二层集装箱顶部改造为尖顶形式，二层顶部地面铺设防滑钢板，形成训练平台，平台及尖形屋脊加设护栏。
	套
	1

	三
	安装辅材
	1.所有系统的安装用支架、电缆、电线、辅助用材等。                           
2.设备制作、安装过程的吊装。          
	套
	1

	四
	设施调试
	系统调试：整体系统调试，包括：燃烧实木、液化气、发烟油等。
	套
	1

	五
	设施运输
	从生产场地运至安装地点。
	套
	1


	集中控制指挥中心配套参数

	序号
	项目名称
	规格、技术参数
	单位
	数量

	1
	▲控制系统
	    对装卸平台火灾事故处置训练设施（装卸栈台实训设施）、CFBT室内烟火特性训练设施、化工生产装置火灾事故训练设施（化工生产装置实训设施）、油罐火灾事故处置训练设施（立式储罐实训设施）、气体储罐火灾事故处置训练设施（液化烃罐实训设施）进行控制。
1.工业控制计算机  
采用带有（或优于）Core-i7核心微处理器的嵌入式工业计算机、DDR4内存≥8G、1个VGA接口、1个HDMI接口，支持双独立显示、USB3.0接口≥2个、USB2.0接口≥2个、铝制机箱，并带散热系统、存储容量：≥256固态硬盘。
2.显示器  
显示屏尺寸：22〞响应时间：5ms;分辨率：1920X1080、动态对比度：1000万:1，静态对比度：1000:1                              
3.组态软件
支持多种协议数据采集，支持GPRS、短信、OPC等通讯、内置脚本，支持多种形式的定时、事件触发，为方便扩展应用而提供的自定义函数功能。       
4.可编程序控制
结构特征：模块化结构、运算指令集：浮点运算指令、运算速度：0.6~0.1μs、输入电压额定值：24VDC、输出电压额定值：24VDC、安全等级：符合IEC536、程序容量（步）：14K以上、参数/程序/注释容量（字节）：94K以上、超载特性：可提供 150% 电源超载、空间设计。                                                  
5.控制台
材质：钢制；所有训练设施的全部操作均在操作台上控制。采用组合式控制台，控制台承载工控机、显示器、数字仪表及按钮，美观大方，控制台表面材质：低碳钢、喷塑工艺、木质包边，控制台尺寸根据需要制定，内部安装控制器及电器元件接触器、继电器、电线                                                                      
6.控制室配套：室内装饰等。
	套
	1

	2
	监控系统
	1.显示系统                                  
1.1拼接屏
55吋超窄边液晶拼接屏，不少于4块
分辨率：1920*1080
最佳视角：水平110度，垂直：50度
环境温度：存储~35度~85度，工作温度：0度~50度
屏体厚度：≤25cm+维护厚度70cm
1.2拼接控制软件：
1.3视频分配器：
1.4影视墙：承载液晶拼接屏。                           
2.监控
产品外形 球型  4套
红外照射距离 ≥150米
有效像素 ≥400万
信噪比 大于52dB
焦距 4.8-110mm，23倍光学.               
3.硬盘录像机
HDMI输出1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，
1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz、VGA输出1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，16001200/60Hz，
	套
	1

	3
	可燃气体报警系统
	控制室内设置可燃气体报警系统，当训练设施处可燃气体达到一定浓度，控制室就会报警提示。
	套
	1

	4
	消防控制室
	消防控制室设置立柜式火灾报警控制器。
1.系统组成：标准柜体、电话主机、广播主机、总线制控制盘、多线制控制盘、蓄电池、联网卡等。
2.标准柜体采用冷轧钢板制作，火灾自动报警产品，由阻燃塑料、各类电子元件等组成。
	套
	1

	5
	安装辅材
	1.所有系统的安装用支架、电缆、电线、辅助用材等。                           
2.设备制作、安装过程的吊装。          
	批
	1

	6
	设施调试
	系统调试：整体系统调试。
	批
	1

	7
	设施运输
	从生产场地运至安装地点。
	批
	1


	污水处理系统配置参数

	序号
	项目名称
	规格、技术参数
	单位
	数量

	
	▲污水处理设备
	1.移动式滤网
1㎡过滤面积，钢架加固
油水分离器：钢履带式除油机，2~20L/h排油量
气动隔膜泵：DN50口径，铸铁机壳，氟塑胶隔膜片。
2.潜水排污泵
额定能力：20m³/h流量；7m扬程，0.75Kw
液位开关：浮球式5米线长，带磁力保护式。
3.加药气浮
减速电机GV-22-200-60、立式减速电机，功率：200W，50r/min
搅拌叶轮非标加工，D300叶轮，1米杆长，4套
回流泵CDL5-11
额定能力：5m³/h流量；59m扬程，2.2Kw
溶气罐非标定制1m³容积，含磁力式液位开关，碳钢防腐。
刮渣机非标定制，链条式刮渣机，2米间距，5米行距。
配药箱PE药箱：300L容积，带气搅拌管路，
隔膜加药泵：DN15口径，PP机壳，特氟龙隔膜片。
4.污泥处理
气动隔膜泵：DN50口径，铸铁机壳，氟塑胶隔膜片
液位开关浮球式5米线长，带磁力保护式，搅拌管网。
5.产水保护
池容，碳钢防腐，带溢流结构
液位开关：浮球式5米线长，带磁力保护式3台
增压泵TD40-26G/2、额定能力：20m³/h流量；26m扬程，3Kw
石英砂滤罐非标定制，1米直径；2.2米高度；玻璃钢罐，石英砂滤料多种粒径1m³填充砂量。
6.控制部分
采取程序逻辑控制，根据各个仪器仪表及液位等的反馈信号，处理设备全自动运行，对污水进行较精确的处理。全自动控制，人工仅需要定期清理污泥和定期定量补充药剂等简易工作，设备检修维护也仅需要企业自备的水电技工根据故障指示对故障设备进行更换或检修维护。全自动非标加工
全自动操作，触屏显示，故障自检，人工配药清泥，含电动阀门；水质、流量、压力仪器等。

	套
	1

	8
	安装辅材
	1.所有系统的安装用支架、电缆、电线、辅助用材等。                           
2.设备制作、安装过程的吊装。
3.遮阳棚：≥7*3*3m钢框架棚。          
	套
	1

	9
	设施调试
	系统调试：整体系统调试。包括：石英砂等。
	套
	1

	10
	设施运输
	从生产场地运至安装地点。
	套
	1


三、交付（实施） 的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：自合同签订后120日历天内。

交付地点：镇江经济技术开发区龙溪路18号
四、项目实施要求

1.项目现场管理要求

1.1安全管理要求

中标供应商应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明建设，施工人员的安全由中标供应商负责，由采购人监督执行，如发生安全事故，由中标供应商负全责。现场协调工作由中标供应商负责，采购人配合。供应商项目负责人及技术人员具有高级职称的为好。供应商具有类似项目实施经验为优。
1.2货物保管要求

中标供应商负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。

中标供应商所供货物涉及商品包装和快递包装的，应参考《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）>〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

1.3垃圾清运要求

在安装、调试期间或保修过程中，中标供应商负责及时清理现场垃圾。

1.4结构安全要求

供应商在中标后，需根据自身提供的平面图，效果图出具由有资质的设计院盖章认证过的结构图，并保证结构安全。项目实施过程中及构筑物使用年限内（不低于50年）的结构责任均由中标供应商承担。

2.货物质量与验收要求

2.1货物质量标准

供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。需提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

2.2货物包装要求

货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

2.3货物检验原则

货物的生产、调试、维修、检验、验收原则为：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。所有设备在到达现场时须经采购人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。

2.4货物检验标准

所有设备、附（配）件应符合本方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经采购人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

2.5货物验收内容

采购人及有关部门依据招标文件要求，对全部货物的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。中标供应商必须为使用单位调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。

2.6调货换货要求

如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。

2.7补充货物说明

采购人按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，在合同执行期间若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。

2.8逾期交货处罚

如中标供应商逾期交付货物、验收超过10个工作日的，应以合同货物总额为基数，按每天2‰向采购人支付滞纳金。

3.安装调试、试运行

1.安装：

设备运至采购人指定地点后，所有安装调试、试运行、验收的实施过程应服从采购人的管理。严格按安全标准组织安装，遵守和实施安全文明管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标供应商造成事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

按技术要求进行器材、设备安装；

按系统功能要求进行系统调试；

配合甲供设备的安装和调试、维护；

2.调试、测试：

中标供应商应提交调试和测试计划及方法及记录表格给采购人与监理方。

采购人有权利全部或部分测试设备及系统的性能。

在测试之前，应有一套测试计划，采购人或其代理人保留参加测试的权利。中标供应商应在开始测试之前一周内提出详细测试计划，报采购人与监理审批。

设备测试应在采购人员的监督下进行，此类监督不免除中标供应商应承担的相关责任。

质保期内中标供应商需委派一名有三年以上工作经验的技术人员在采购方负责设备的操作指导和维护保养，工作时间每周不得低于5个工作日。

设备试运行在采购人组织和主导下进行，中标供应商提供所需的使用规程、操作方法、使用经验、注意事项等一切运行和使用过程中所涉及的要素。试运行时间为连续30天，在试运行中碰到的软、硬件故障修复后，有必要延长试运行时间，直至采购人认同。

4.供货及质保期限

1.合同签订后，90天内所有货物到达项目现场。剩余的30天内完成安装调试及验收。

2.质保期限不少于3年（自验收合格之日起），需求中对质保期另有要求的按需求中列明的质保期执行。

3.质保期内每年免费巡检一次（包含但不限于系统巡检、漆面修补、打黄油等）。

4.免费维修维保期内在故障发生时在接到报修电话30分钟内响应，两小时内到现场进行维修。

5.投标报价要求

投标时货物单价为全费用综合单价。报价清单中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。除采购人认可的方案变更引起的调整外，中标供应商不得提出任何增加费用的要求。

6.现场踏勘要求

中标供应商需自行组织现场踏勘，要结合设备安装实际情况勘测现场布线及辅材实际用量。中标供应商无权因现场调查不周而修改有关文件或要求补偿。

五、其他要求

付款方式：合同签订且中标单位开具等额发票的10个工作日内付合同价的30%，安装验收结束后两个月内付合同价的40%，安装验收结束1年后付至合同价的97%，余款质保期结束付清。

其它要求：供应商应按照采购文件要求编制技术方案评价、采购方案、质量目标和质量保障措施、培训方案、售后服务方案、响应时间及质保。成交后按照此方案实施。

第五部分 评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及投标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

资格性和符合性审查表
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人相关信息一览表，或提供资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料，或提供资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函。

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

或提供资格承诺函。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无。

	7.
	本项目的特定资格要求
	无。

	综 合 评 定
	

	说明: 1.合格打“√”， 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。3.采购机构应当结合采购项目实际情况，适当增减调整审查内容。


7.投标人符合性审查

7.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对采购文件的响应程度，以确定是否满足采购文件的实质性要求。

符合性审查表

	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	电子投标文件的签署、盖章（承诺函、报价表、法定代表人身份证明书和法人授权委托书）。未发现属无效响应的其他情形。

	2
	投标文件完整性
	投标文件内容完整性、齐全性。

	3
	投标文件响应程度
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


审查投标文件与采购文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与采购文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应采购文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）如有委托代理人，未提供授权委托书的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（7）投标人存在串通投标情形的；

（8）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（9）不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

8.商务和技术评估
☑8.1本项目采用综合评分法。
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	52
	18
	30


（一）技术评估

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术响应评价
	15.0

	1.1
	技术响应
	所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求；

打“▲”的为重要技术指标，出现负偏离，每一个扣1分。

注：标注“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、设备生产厂家证明原件、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。

为便于评委评审，提供参数证明材料对照表。
	15

	服务方案评价
	37.0

	2.1
	技术方案评价
	根据供应商针对本项目提供的具体技术方案（包括但不限于项目效果图、平面布置图、拓扑图及技术说明等）进行综合评审：

技术方案内容完整包含上述全部要点的得4分，每少一项扣1分；

依据采购需求方案具有可行性的加2分；
结合采购需求供应商提供的技术方案满足本项目现场实际情况的加2分；

未提供的不得分。
	8.0

	2.2
	采购方案
	根据供应商针对本项目提供的具体采购方案（包括但不限于项目采购、运输、交付、验收等内容）进行综合评审：

采购方案内容完整包含上述全部要点的得4分，每少一项扣1分；

供应商提供的方案满足采购需求的重点要求的加1分；

结合采购需求供应商提供的方案满足本项目现场实际实际情况的加2分；

未提供的不得分。
	7.0

	2.3
	质量目标和质量保障措施
	根据投标供应商项目实施的质量目标、质量保证体系和质量保障措施等情况进行评审。

采购方案内容完整包含上述全部要点的得3分，每少一项扣1分；

依据采购需求方案具有可行性的加1分；

结合采购需求供应商提供的方案满足本项目现场实际情况的加2分；

未提供的不得分。
	6.0

	2.4
	培训方案
	根据供应商提供培训师资、培训教材、培训课程、及对消防人员专业技能提升等方面进行综合评审：

提供培训方案（包括但不限于培训师资、培训教材、培训课程、消防人员专业技能提升），内容完整且包含上述要点的得4分；每少一项扣1分；

依据采购需求方案具有可行性的加1分；

结合采购需求供应商提供的方案满足本项目现场实际情况的加2分；

未提供的不得分。
	7.0

	2.5
	售后服务方案
	根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务范围、人员、服务具体内容等）进行综合评审：

采购方案内容完整包含上述全部要点的得3分，每少一项扣1分；

供应商提供的方案满足采购需求的重点要求的加1分；

结合采购需求供应商提供的方案满足本项目现场实际的加2分；

未提供的不得分。
	6.0

	2.6
	响应时间及质保
	1、供应商承诺货物出现问题后1小时内响应、2小时内到达现场得1分；供应商承诺货物出现问题后1小时内响应、4小时内到达现场得0.5分；本项最多1分。
2、供应商承诺在原有免费质保期（一年）基础上，每增加1年免费质保期加1分，最高加2分。

提供承诺函格式自拟，未提供不得分
	3


（二）商务评估

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	投标人综合评价
	18.0

	1.1
	业绩
	2020年1月1日以来（以验收报告时间为准）供应商具有承担本项目建设能力的业绩进行评审。

具有类似化工装置火灾处置模拟训练设施采购项目业绩的，每有一项得2分，此项最多得4分。

具有类似油罐火灾处置模拟训练设施项目业绩的，每有一项得2分，此项最多得4分。

具有类似烟火特性集装箱模拟训练设施项目业绩的，每有一项得2分，此项最多得4分。

注：投标供应商业绩需提供中标（成交）通知书、合同原件扫描件（需体现双方名称及盖章页）、合同清单、验收报告的原件的扫描件及已完成业绩的现场照片附于投标文件中，否则不得分（业绩不可共用）。
	12

	1.2
	项目负责人
	项目负责人具有与本项目相关专业高级技术职称的，得2分；

项目团队中（项目负责人除外）具有与本项目相关专业高级技术职称的，得2分。

此项最高得4分。

注：供应商需提供行政管理部门颁发的职称证书扫描件及相关人员近一个月社保（如退休人员需要提供退休证及招标公告发布之日前近一个月支付给退休人员工资或劳务费的银行转账凭证） 
	4分

	1.3
	节能环保
	供应商所投产品属于财政部、国家发展和改革委公布的最新一期“节能产品政府采购清单”中优先采购的节能产品或财政部、生态环境部、公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”中产品的，须提供有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书、清单所在页面扫描件(网址 http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/) ，每有1种得1分，本项最高得2分。
	2分


（三）价格评估

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	投标报价得分
	30.0

	1.1
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30.0


9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同一品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

R11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分 投标文件（格式）

﻿

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人（公章）：

一、资格部分
（一）投标函
致（招标组织方）：

根据贵方关于（项目名称）（项目编号：    ）的投标邀请，我方已完全理解采购文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定提供服务（货物）的唯一投标报价见开标一览表。

2.我方承诺根据采购文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3.我方已详读全部采购文件，包括采购文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5.我方同意从规定的招标日期起遵循本采购文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何证据或资料。

7.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8.我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.本次投标文件内容与采购文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

11.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                     电话：

投标人（公章）：                           

法定代表人签章：

日期：

（二）独立承担民事责任的能力
（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2024年度财务状况

	1
	营业收入（万元）：
	
	2
	利润总额（万元）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万元）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所需要的专业技术能力（必填）

	


（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（六）法律、行政法规规定的其他条件
（七）落实政府采购政策需满足的资格要求
（八）本项目的特定资格要求
（九）法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明
同志，性别       ，居民身份证号       ，在我单位任职，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章：

年  月  日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本人身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

（十）法定代表人（负责人）授权委托书
本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名）授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于 年 月 日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：
投标人名称（公章）：

日期：
附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人（负责人）”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

（十一）资格承诺函
资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：

1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
二、技术部分
（一）技术方案
（二）技术响应及偏离表
技术响应偏离表
	序号
	标的名称
	响应产品名称及型号
	文件要求参数
	响应参数
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料位置）

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制采购文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，投标人应在本栏目提供产品技术证明文件。

三、商务部分
（一）投标人资质荣誉
（二）经验
（三）诚实守信记录
（四）开标一览表
﻿

开标一览表
单位名称（加盖公章）：

	标题
	内容

	项目名称
	镇江经开区消防救援综合训练基地训练设备设施采购

	项目总报价
	元

	交货期
	日历天


法定代表人签章：

日期：

具体以苏采云系统为准。

(五)清单及明细报价表
	一、货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	装卸平台火灾事故处置训练设施（装卸栈台实训设施）
	
	
	
	

	2
	化工生产装置火灾事故处置训练设施（化工生产装置实训设施）   
	
	
	
	

	3
	油罐火灾事故处置训练设施（立式储罐实训设施）
	
	
	
	

	4
	气体储罐火灾事故处置训练设施（液化烃罐实训设施）
	
	
	
	

	5
	供给系统（燃料间设施）
	
	
	
	

	6
	CFBT室内烟火特性训练设施
	
	
	
	

	7
	集中控制指挥中心
	
	
	
	

	8
	污水处理系统
	
	
	
	

	货物部分小计：元

	二、服务部分（如有）

	序号
	名称
	服务内容
	服务期
	价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	服务部分小计：元

	其他相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用)
	元

	项目总报价
	元


注：1、投标人应当按照采购文件采购需求及相关报价要求填写。
2.本表可由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3.本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。
四、其他部分
（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                                （单位名称）的               （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）
行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）按采购文件要求投标人所能提供的其他文件

（三）告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局


