招　标　文　件

项目名称：仪征市社会面监控十五、十六期工程建设项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0009

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………03

- 投标人须知………………………………07

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………75

- 投标文件格式……………………………78

- 第一章  投标邀请

受[仪征市公安局]的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就[仪征市社会面监控十五、十六期工程建设项目](JSZC-321081-JZCG-G2025-0009)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

仪征市社会面监控十五、十六期工程建设项目按照江苏省公安厅“苏警数智”行动方案、扬州市公安局“智改数转”行动计划、仪征市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案总体部署，以视频智能化前端建设、人像比对系统升级、智能卡口更新改造、后台云存储扩容升级为主要建设内容。

仪征市社会面监控十五、十六期工程建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0009

2.项目名称：仪征市社会面监控十五、十六期工程建设项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 931.0693 |

4.最高限价：

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 919.97 |

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订之日起120日内完成所有的项目建设，并实现与仪征市公安视频图像信息应用平台互通互联。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 |  |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月25日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：仪征市公安局

地 址：仪征市大庆北路89号

联系人：刘晓奇

联系方式：0514-83445099

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心信息

地　址：仪征市西园北路39号

联系人：曹 瑜

联系方式：0514-80290190

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款： 合同签订后，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付乙方合同金额30%的预付款；项目建设完毕，并实现所有数据与仪征市公安视频图像信息应用平台级联互通后，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付乙方合同总价的10%；项目试运行三个月，验收合格，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付余款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是   √否

收取履约保证金形式：           无

收取履约保证金金额：           无

履约担保期限：        无

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

- 一、项目属性:货物类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品：无。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆卡口点位升级改造 | 工业 |

4．核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 环保型卡口抓拍单元 |

二、建设原则

1.先进性与适用性

采用科学的、主流的、符合发展方向的技术设备和理念，系统集成化、模块化程度高。设计合理，架构简洁、功能完备，切合实际，能有效控制和提高工作效率，满足工作的实际需求。系统的技术性能和质量指标达到国内领先水平，同时系统的安装调试、软件操作使用又应简便易行，容易掌握，适合中国国情和本项目的特点。平台集市场上众多先进技术于一身，体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。

2.经济性与实用性

在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。采用经济实用的技术和设备，充分利用现有资源，综合考虑系统的设计、建设、升级和维护。充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

3.可靠性与安全性

系统采用成熟的、稳定的、完善技术设备，系统具有一致性、升级能力，能够保证全天候长期稳定运行。在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全,同时在设备国产化运行后，能同步实现所有的功能。

4.开放性与扩充性

系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。同时，本方案在设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。方案中设备的控制容量上保留一定的余地，以便在系统中改造新的控制点；系统中还保留与其他信息系统连接的接口；也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

三、建设目标

以视频智能化前端、人像比对系统、交警智能电子警察、平台后端扩容及升级为主要建设内容，整合汇聚全市各类视频图像资源，集成多种视频图像智能应用手段，打造一整套智慧型、实战型、服务型视频图像综合管理应用平台，全面提升视频图像智能化建设、应用、管理水平，全力推动视频图像实战应用、安全防护和管理服务工作可持续发展。

四、功能需求

更新车辆卡口点位感知设备建设，计划更新特征抓拍相机63台、车辆卡口相机225台、电警抓拍相机74台、高清球机50台。本次建设主要有前端特征抓拍采集、网络传输和应用平台，实现对前端通行图像信息采集、传输、处理、分析与集中管理、布控、应用等。智能感知前端完成特征图像信息的采集，通过网络传输（通过租用运营商裸纤直通光纤链路组建专网）完成数据、图片、视频流的传输与交换。在视频专网部署动态比对系统:负责对新建或已建的高清摄像机、特征抓拍摄像机、车辆卡口相机的接入，以及对视频监控平台的接入支持；负责实时视频流分析、照片结构化、人像比对计算、路人数据存储和路人检索等功能，同时负责特征识别动态比对报警、布控；视频专网建立布控人员库(100万)，向动态比对系统提供布控特征。

1总体架构

在视频专网部署动态比对系统:负责对新建或已建的普通摄像机、人像卡口摄像机的接入，以及对视频监控平台的接入支持；负责实时视频流分析、人脸照片结构化、人像比对计算、路人数据存储和路人检索等功能，同时负责人脸识别动态比对报警、布控；视频专网建立布控人员库(100万)，向动态比对系统提供布控特征。

2布控流程

本级布控:分局可针对本市特色人员按需布控。

接受市局布控对接:市局从公安内网市级人像比对系统下发布控业务指令及布控人员信息，通过安全交互平台，采用数据摆渡的方式到市级视频专网进行下发布控，布控信息到达区县视频专网人像比对模块，进行实时布控比对，并将布控信息通过市级视频专网回传至市级公安内网人像比对系统，完成布控闭环。

- 项目实施要求

- 仪征全市范围内交通卡口抓拍设备老化，且智能化程度不高。该项目旨在仪征市辖区范围内对交通卡口损坏、老旧设备进行全面更新，按照卡口特点选择不同类型卡口抓拍单元，并对卡口配套非机动车道安装智能感知前端。共新增50台高清球机、63台特征感知点位、225台环保型卡口抓拍单元、74台环保电警抓拍单元以及配套扩容后端云存储设备，满足录像、抓拍图片云端存储及大数据智能分析需要。该项目要实现与仪征市公安视频图像信息应用平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

须为前端相机、云存储扩容硬件至少提供5年的原厂质保。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

包括共新增50台高清球机、63台特征感知点位、225台环保型卡口抓拍单元、74台环保电警抓拍单元以及配套扩容后端云存储设备，实现与仪征市公安视频图像信息应用平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

项目后端设备供货期限为签订合同后1个月内，监理对设备核验合格后进行安装，安装期限为到货后2个月内，必须在规定期限内完成工作任务。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

（一）前端材料设备部分技术要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装（横臂不得仅采用不锈钢扎带固定）、壁挂安装安装等方式。监控立杆设计需要考虑整体杆件的材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。杆件需要具备在后期加装各类设备的扩容功能。

车辆卡口杆件的横臂相对地面高度不得小于6米。

特征抓拍专用立杆的横臂离地面高度需满足相应的特征相机抓拍需求，部分杆件上需要安装球机，球机底部相对于路面高度不得低于6米。 特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部需做防水。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。

控制箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端控制箱 | （宽）400×（高）610×（深）250 | 只 | 1.5MM热镀锌钢板，表面喷塑，固定螺丝热镀锌 |
| 2 | 落地控制箱 | （宽）600×（高）1450×（深）600 | 只 | 1.5MM热镀锌钢板，表面喷塑后采用彩绘处理，保持与周边环境协调 |
| 备注 | 控制箱内安装双P空气开关、防雷插座（3孔5插）、防浪涌保护器，具备交换机机位，12芯终端盒机位，门框采用密封条，箱体固定方式需针对不同直径的金属杆件、水泥杆件做相应的固定方法，满足美观、耐用、走线安全方便等规范要求。不得采用铁丝捆扎或不锈钢喉箍环抱方式 。 落地箱内安装双P空气开关、防雷插座（3孔8插）、防浪涌保护器，具备机架式交换机机位，前端存储机位、12芯终端盒机位，门框采用密封条，箱体固定在砖砌底座上。 |  |  |  |

所有监控杆件和控制箱由中标人承建，按仪征市公安局要求贴上标牌。

（二）后端设备技术参数要求

设备接入服务器、以太网交换机必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备等政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求中标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

绿色数据中心服务器及存储设备技术指标要求：

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

合规性验证方式：查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。

绿色数据中心以太网交换机技术指标要求

|  | 指标 |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
|  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |  |

合规性验证方式：查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。

检索服务工作台、一人一档专用一体机、业务服务工作台必须满足【财库〔2023〕33号】财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的通用服务器政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，CPU、操作系统应符合安全可靠测评要求。

- （1）检索服务工作台采购需求

1、CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥2.3GHz；每CPU核心≥20核

2、主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于512GB

3、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于24个

4、主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

5、PCle插槽接口：符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容

6、主板 PCle插槽数量及规格：a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展

7、内存数量：≥4，内存≥512GB

8、内存规格：≥DDR4

9、内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

10、硬磁盘实配容量：实配机械硬盘：集成SATA硬盘控制器；实配机械硬盘单盘容量≥SATA SSD 2.5寸480G，≥NVMe SSD 2.5寸3.84TB，≥SATA SSD 2.5寸 3.84TB，≥SATA HDD 3.5寸16T

11、硬盘实配数量：整机配置机械硬盘≥2块SATA SSD 2.5寸480G，≥1块NVMe SSD 2.5寸3.84TB，≥6块SATA SSD 2.5寸 3.84TB，≥4块SATA HDD 3.5寸16T

12、硬盘插槽数量及规格：a)配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为87mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于12块

13、网口速率和数量：网口速率和数量：配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE。本次配置双口千兆电口，双口万兆光口（含万兆多模光模块）

14、显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等

15、USB 接口：配备 USB 接口，USB3.0≥3个

16、电源模块数量：≥1+1冗余

17、电源功率：≥800W。电源符合GB/T 9813.3的有关规定

18、外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；

19、尺寸（长×宽×高）：不大于【820mm(长)×480mm(宽)×87.5mm(高)】：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。

20、环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

21、机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定

22、噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试

23、主板外部接口种类：主板外部接口种类：支持 USB、显示、管理等接口、VGA、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口。

24、网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

25、计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

26、密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定

27、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能

28、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能

29、散热方式：支持风冷或液冷等散热方式

30、BMC 固件基础功能：1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

31、BIOS 固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能

32、远程控制：支持远程关机和重新启动功能

33、中文信息处理：符合 GB 18030 的有关规定

34、故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

35、弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

36、白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

37、二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

38、研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

39、物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

40、限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求

41、CPU 主频：≥2.3GHz

42、单 CPU 核数：≥20

43、单 CPU 末级缓存容量：≥30MB

44、内存速率：≥2666MT/s

45、电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定

46、内存兼容性：适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

47、固态存储兼容性：适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

48、网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品

49、功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

50、外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

51、数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

52、中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

53、平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

54、整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

55、风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h

56、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

57、标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

58、服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

59、培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

60、服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确

61、工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

62、驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

63、管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

64、厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

65、提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力

66、抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

67、供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

（2）一人一档专用一体机采购需求

1、CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥2.2GHz；每CPU核心≥26核

2、主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于512GB

3、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于24个

4、主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

5、PCle插槽接口：符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容

6、主板 PCle插槽数量及规格：a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展

7、内存数量：≥4

8、内存规格：≥DDR4

9、内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

10、硬磁盘实配容量：实配机械硬盘：集成SATA硬盘控制器；实配机械硬盘单盘容量≥SATA SSD 2.5寸480G，≥SATA SSD 2.5寸 3.84TB

11、硬盘实配数量：整机配置机械硬盘≥2块SATA SSD 2.5寸480G，≥10块SATA SSD 2.5寸 3.84TB

12、硬盘插槽数量及规格：a)配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为87mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于12块

13、网口速率和数量：网口速率和数量：配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE。本次配置双口千兆电口，双口万兆光口（含万兆多模光模块）

14、显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等

15、USB 接口：配备 USB 接口，USB3.0≥3个

16、电源模块数量：≥1+1冗余

17、电源功率：≥1300W。电源符合GB/T 9813.3的有关规定

18、外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；

19、尺寸（长×宽×高）：不大于【820mm(长)×480mm(宽)×87.5mm(高)】：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。

20、环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

21、机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定

22、噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试

23、主板外部接口种类：主板外部接口种类：支持 USB、显示、管理等接口、VGA、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口。

24、网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

25、计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

26、密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定

27、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能

28、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能

29、散热方式：支持风冷或液冷等散热方式

30、BMC 固件基础功能：1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

31、BIOS 固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能

32、远程控制：支持远程关机和重新启动功能

33、中文信息处理：符合 GB 18030 的有关规定

34、故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

35、弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

36、白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

37、二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

38、研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

39、物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

40、限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求

41、CPU 主频：≥2.2GHz

42、单 CPU 核数：≥26

43、单 CPU 末级缓存容量：≥39MB

44、内存速率：≥2666MT/s

45、电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定

46、内存兼容性：适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

47、固态存储兼容性：适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

48、网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品

49、功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

50、外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

51、数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

52、中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

53、平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

54、整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

55、风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h

56、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

57、标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

58、服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

59、培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

60、服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确

61、工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

62、驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

63、管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

64、厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

65、提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力

66、抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

67、供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

68、扩展卡：本次配置四张算力卡，每张提供8.1TFLOPS的单精浮点计算能力和65TFLOPS的混合精度(FP16，FP32)矩阵计算能力，缓存≥16G

（3）业务服务工作台采购需求

1、CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥2.3GHz；每CPU核心≥20核

2、主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于384GB

3、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于24个

4、主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

5、PCle插槽接口：符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容

6、主板 PCle插槽数量及规格：a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展

7、内存数量：≥4

8、内存规格：≥DDR4

9、内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

10、硬磁盘实配容量：实配机械硬盘：集成SATA硬盘控制器；实配机械硬盘单盘容量≥SATA SSD 2.5寸480G，≥SATA SSD 2.5寸 3.84TB

11、硬盘实配数量：整机配置机械硬盘≥2块SATA SSD 2.5寸480G，≥6块SATA SSD 2.5寸 3.84TB

12、硬盘插槽数量及规格：a)配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为87mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于12块

13、网口速率和数量：网口速率和数量：配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE。本次配置双口千兆电口，双口万兆光口（含万兆多模光模块）

14、显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等

15、USB 接口：配备 USB 接口，USB3.0≥3个

16、电源模块数量：≥1+1冗余

17、电源功率：≥800W。电源符合GB/T 9813.3的有关规定

18、外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；

19、尺寸（长×宽×高）：不大于【820mm(长)×480mm(宽)×87.5mm(高)】：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。

20、环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

21、机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定

22、噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试

23、主板外部接口种类：主板外部接口种类：支持 USB、显示、管理等接口、VGA、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口。

24、网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

25、计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

26、密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定

27、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能

28、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能

29、散热方式：支持风冷或液冷等散热方式

30、BMC 固件基础功能：1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

31、BIOS 固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能

32、远程控制：支持远程关机和重新启动功能

33、中文信息处理：符合 GB 18030 的有关规定

34、故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

35、弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

36、白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

37、二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

38、研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

39、物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

40、限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求

41、CPU 主频：≥2.3GHz

42、单 CPU 核数：≥20

43、单 CPU 末级缓存容量：≥30MB

44、内存速率：≥2666MT/s

45、电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定

46、内存兼容性：适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

47、固态存储兼容性：适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

48、网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品

49、功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

50、外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

51、数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

52、中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

53、平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

54、整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

55、风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h

56、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

57、标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

58、服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

59、培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

60、服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确

61、工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

62、驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

63、管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

64、厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

65、提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力

66、抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

67、供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

（三）系统总体要求

1、要求平台内录像存储容量不少于30天，图片存储不少于1年。要求全部高清摄像机按1080P每秒不低于25帧动态码流存储；后端云存储设备采用N+1备份。任意一台或者多台服务器发生故障，整个系统正常运转，且录像不丢失。任意两台存储设备出现故障，不影响视频流的正常存储，系统能正常运转；中标人的前端设备、管理软件须满足国家GB/T28181-2011、GB 35114标准（A级以上）标准。系统平台与仪征市公安局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2011规定的标准。

2、除本项目的主要设备清单外，中标人应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜、网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、借用其它杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足关于前端材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，投标人报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机安装、调试也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。本项目在交付使用前安全责任由中标人负责，施工过程中造成的人身伤害、财产伤害以及涉及相关法律责任均由中标人承担。投标人必须考虑全部前端设备的取电及施工问题（含协调）， 采购人不另外提供任何费用。在施工中若对道路、绿化、管网、光缆等公共设施破坏的，由中标人负责恢复。

3、中标人所提供的前端相机、后端云存储系统扩容必须无缝接入现有的仪征市公安视频图像信息应用平台。接入平台后，任意7天内平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

4、承诺所有后端设备使用的硬盘在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，不限于交换机、存储后端等设备在合同到期后，采购人有永久使用权。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

5、中标人在安装新设备时，不得损坏原有相机及其配套的必备配件、辅材，保证在施工后相机在线，直至自然损坏。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

6、服务期间，中标人未经采购人同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购人。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

（四）设备采购清单与技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清球机 | 400万25倍高清球机；镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像；支持分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能；支持三种智能资源切换： Smart事件(默认)、全结构化，混合比对 全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪；混合比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；支持自动合成全景图功能，结合球机360°图片抓拍的能力，自动拼接成360°全景图；宽动态：不低于120dB超宽动态；焦距：6~150 mm，25倍光学变倍。 | 台 | 50 |
|  |  | 支持双光补光，暖白光补光距离不低于50m，红外补光距离不低于250m；支持 防补光过曝；水平范围：360°；垂直范围：-20°-90°(自动翻转)；支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR；支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪；支持GB35114A级安全加密；设备内置GPU芯片；防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波。 ★摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）。 ★设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
| 2 | 非机动车道全特征抓拍相机 | 双通道特征抓拍摄像机；通道1分辨率设置为3840×2160@25fps，通道2分辨率设置为2560×1440@25fps，镜头1和镜头2分辨力不小于1400TVL；全景和细节镜头均采用背照式传感器，全景镜头采用1/8”400 万 CMOS，定焦镜头，细节镜头采用1/2”800 万 CMOS，变焦镜头；支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件；全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析；人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能；目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入；道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式；Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测； | 台 | 63 |
|  |  | ★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；同一场景相同图像质量下，开启Smart264功能和不开启Smart264功能相比，码率节约≥80%；在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况； ★灯珠朝向与相机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20 lx时，开启白光灯补光情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。 |  |  |
|  |  | ★具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 细节通道支持检测两眼瞳距不小于20像素的人脸图片；细节通道为电动变焦镜头，最小焦距≤10mm，最大焦距≥50mm；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；内置卫星定位模块，支持GPS/北斗定位模式；支持电压、功耗异常检测报警；支持不少于3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽；支持GB35114A级安全加密。 |  |  |
| 3 | 特征补光灯 | 定制环保型补光灯；满足特征抓拍要求的同时不能对行人及车辆驾驶人员形成刺眼、炫目等安全隐患；定制环保型补光灯；满足特征抓拍要求的同时不能对行人及车辆驾驶人员形成刺眼、炫目等安全隐患。颗数：≥48颗原装进口大功率暖光色温LED灯珠，功 率：≤50W 角度：透镜采用磨砂镜面有效减少光污染及眩目问题； 色温：2800K~5500K（暖光设计）；显色指数>65Ra 供电电源：AC220V（176V～264V)最佳照射距离：16米～28米 开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启。工作环境温度：-40℃~+80℃； ★状态检查：支持通过RS485远程显示补光灯的工作状态包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度、故障状态、实时功率。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★光敏控制功能：支持通过RS485或RJ45接口远程调节光敏阈值，阈值500级可调。支持光敏阈值根据环境光照度自动适应调节。支持自适应亮灯，自适应熄灯。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★ 同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★平台控制功能：支持通过智能设备箱管理平台远程控制补光装置的开启和关闭、亮度调节、光敏阀值调节，并可在线实时检测补光装置状态。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 台 | 63 |
| 4 | 微光卡口抓拍单元 | 传感器分辨率不低于4096×2160，传感器靶面不低于1英寸 最低照度，彩色：不高于0.0002Lux，黑白：不高于0.0001Lux 应满足内置不少于1个 CPU、GPU、NPU—体化芯片具备内置补光灯，柔光补光距离不低于30m应满足H.265/H.264/MJPEG编码格式应满足GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性； ★应满足前排人脸检测和主驾驶员、副驾驶员的性别属性识别功能，能够区分主副驾，驾驶员人脸抠图率不低于99%，副驾驶人脸抠图率不低于99%；可对抠取的人脸图片叠加位置/图片大小、亮度进行调节设置。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 台 | 20 |
|  |  | ★夜晚补光有效光照度不高于20lux，晚间车牌、车身颜色、车内人脸及衣着清晰可见，色彩无偏色，主驾驶人脸抓拍率不低于99%，副驾驶人脸抓拍率不低于99%。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★应满足AI车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹（。提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★设备内置不少于1个镜头模组支架装置，可以移除鬼影。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★设备应满足补光灯简易接口设计，可通过不少于2个RJ45接口控制外置补光灯，支持调节补光灯亮度。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 具有不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、4个通用半双工RS485接口，2个快接RS485接口、1路RS232、1路告警输入/4路光耦开关量输出/1路继电器告警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个USB接口、1个TF卡接口、1个复位按键 供电方式：应满足AC100~240V 防护等级：不低于IP67、IK10 工作温度-40~60℃(关补光） -40~40℃(开补光）" |  |  |
| 5 | 卡口补光灯 | "补光距离不小于16-25m 光源类型：不少于24颗LED、氙气白光 气体爆闪色温不小于5500K-6500K LED色温不小于3500K-4500K（暖光） 回电时间不大于60ms 触发方式应满足氙气爆闪开关量触发、LED 频闪电平量触发、LED爆 闪电平量触发 LED发光方式应满足频闪、爆闪模式 RS485串口功能：支持 RS485 参数调节和软件升级功能 应满足闪光计次功能 防护等级不小于IP65 应满足1202-2022补光灯一级标准" | 台 | 23 |
| 6 | 道路抓拍单元 | 支持采用传感器GS-CMOS不低于1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336；支持采用先进的图像融合技术，夜间不使用白光爆闪灯或外加频闪灯；支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率不低于99%； 晚上捕获率不低于99%； | 台 | 50 |
|  |  | 支持普通卡口/人员卡口模式切换；支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率不低于99%； 晚上捕获率不低于99%；支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；支持设置卡口抓拍高速应用模式；支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率不低于99%；晚上识别准确率不低于99%； ★支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持特写图抓拍配置，支持在抓拍合成图的第一张、第二张或第三张中选择特写抓拍；支持货车右转必停识别功能检测；支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出； 支持对监控场景内出现的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测并叠加目标提示框；支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌；支持车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光； |  |  |
|  |  | 支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片，图片中人脸两眼瞳距应不低于40像素；支持机动车、非机动车及行人检测，支持车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；支持结构化信息上传； ★支持视频结构化功能，支持对机动车、非机动车、人进行抓拍；高像素状态下，抓拍人脸像素不低于150×150；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试；支持485接口自动分配地址功能，在同一个485接口连接不同外部设备的情况下，支持通过485协议给每个外部设备分配不同地址编号，可独立配置各设备参数；支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解；支持在温度-40℃~+65℃，湿度不大于90%环境下正常工作；支持GB 35114-A级；支持供电方式100–240VAC（50Hz），电源返送DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；支持IP66防护等级。 |  |  |
| 7 | 道路补光灯 | 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外爆闪模式；且支持LED频闪及LED爆闪独立工作，工作期间白光气体灯不爆闪； 支持补光距离不低于16m~26m； 支持内置24颗LED及气体放电光源； 支持外壳防护等级IP66； 支持在闪烁频率为50Hz，距离补光装置25m处，在基准轴上、下、左、右各5.5度范围的光照度比中心基准轴的光照度减少90%； 支持统计爆闪次数和触发次数； 支持脉冲模式下，距离补光装置25m处，在基准轴上的光照度应大于2400 lx（符合2805.4 lx）； 支持在闪烁频率为50Hz，点亮时间为1ms； 支持三台以上补光灯的频闪级联功能； 支持具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告； | 台 | 63 |
|  |  | 支持补光装置的绝缘电阻应大于等于10MΩ； 支持频闪方式补光装置的闪烁频率应≤250Hz； 支持频闪方式或脉冲方式补光装置应能与交通技术监控设备同步； 支持最大功耗小于等于48W（补光灯在频闪模式下，亮度等级设置为255），闪光指数GN不低于64m； 支持自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度，可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度（1~20）级可调； 支持色温范围：氙气灯：5500K~6000K；LED灯:3300K~3500K； |  |  |
| 8 | 环保型卡口抓拍单元 | 镜头规格：50mm 光圈类型：手动光圈 触发输入：不低于1个触发/报警输入 触发输出：不低于7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单； 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%； | 台 | 155 |
|  |  | 具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍； 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能；正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30% 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 ★支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
|  |  | ★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
| 9 | 多合一环保补光灯 | 卡口多合一补光灯；符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好； 采用24颗原装高亮度暖光LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高； 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪； 工作电压：220VAC±10%； 光源类型：大功率暖光LED、大尺寸高功率氙气灯管两种光源； 气体灯管采用大尺寸高功率氙气灯管； LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰； 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能； 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 佩带LED光栅，可有效减少光污染； 色温：暖光； 气体闪光次数＞2000万次（间隔2秒1次）； 触发方式 电平量触发； 响应时间 ≤20us； 触发接口 1路频闪触发输入，2路爆闪输入； 设计寿命 ≥50000小时； 防护等级不低于IP65。 | 台 | 246 |
| 10 | 环保电警抓拍单元 | 900w环保型电警抓拍单元；传感器类型采用不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器； 分辨率支持4096 × 2160，帧率25帧； 设备由高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成； 支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720； 视频支持H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高； 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯； 支持机动车辆、非机动车、行人抓拍； 支持车牌、车型、车身颜色、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能； 红绿灯信号检测方式支持IO信号，红绿灯检测器，视频检测； 支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； | 台 | 74 |
|  |  | 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行； 支持闯红灯捕获率，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx，白天闯红灯捕获率≥99%，晚上闯红灯捕获率≥99%； 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 白天准确率≥99%; 晚上准确率≥98%;实测结果:白天100%,晚上99%； ★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
|  |  | 支持不按导向行驶抓拍功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标；支持GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 |  |  |
| 11 | 电警环境补光灯 | 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求 光源类型：16颗原装大功率LED 发光角度10° 覆盖范围：单车道环境补光灯 最佳补光范围16米～25米 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US 补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭； 防护等级IP66 | 台 | 162 |
| 12 | 智能前端存储 | 支持接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传； ★智能前端存储具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G/5G全网通天线接口；配置不低于8T 存储空间； 支持配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能；支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据；支持心跳,密码保护,NTP校时等功能 支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置；支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项；支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能； 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 | 台 | 25 |
|  |  | 支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局；支持记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。 支持接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。 ★支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
|  |  | ★支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持不低于37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持根据通道、时间查询并查看录像预图片，能够备份对应文件到本地硬盘。 支持将前、后抓拍通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。 |  |  |
| 13 | 定制支架 | 直径76毫米壁厚4毫米镀锌钢管定制；长度0.6-2米、含4-8只平台法兰、直径200-400毫米壁厚4毫米抱箍4只、含加长紧固螺栓，不得采用不锈钢喉箍固定 | 套 | 63 |
| 14 | 网络工业交换机 | RJ45口：10/100/1000BaseT(X)自侦测率 USB口：USB console口（B类型连接头），DIP开关：Tubro Ring, Master, Coupler, Reserve，LED指示灯：PWR1, PWR2, FAULT, STATE,10/100/1000M, MSTR/ HEAD, CPLR/TAIL，报警通知：1路继电器输出，电流负载能力1A@24 VDC，数字输入：1路输入，电子隔离，共地， 状态“1”:+13～+30 V， 状态“0”:-30～+3 V | 台 | 141 |
| 15 | 前端汇聚交换机 | 24口千兆电口、4光口万兆 | 台 | 16 |
| 16 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口； 1个1000BaseFX以太网光纤接口； 单模单纤，传输距离可达40公里；支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；存储转发交换方式； 平均无故障时间MTBF≥10万小时；全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C；工业级设计,安装简便、即插即用。 | 对 | 60 |
| 17 | 控制箱 | 定制控制箱、钢板厚度1.5毫米钢板表面热镀锌、喷塑处理，高度610毫米、宽度400毫米、深度250毫米，内部机架式设计、底部按要求预留300平方厘米以上散热孔以及过滤网，顶部配置双套温度自控散热风扇，双锁单开门、不锈钢铰链，可拆卸三层隔板。表面印刷安全警示标志 | 只 | 105 |
| 18 | 箱内配电设施 | 机架式三眼五位防雷PDU、双P防浪涌保护器、双P空开 | 套 | 105 |
| 19 | 电源线 | RVV2*2.5mm2 | 米 | 13000 |
| 20 | 网线 | UTP6超6类室外防水网线。绝缘材质：高密度聚乙烯，原材料为环保料。绝缘外径：1.0±0.005 mm 护套材质：内护套：HDPE料外护套：PVC+PE 护套最小厚度：0.6mm。电气性能：符合YD/T 1019-2001标准规定。导体线径：纯无氧铜 0.57mm。使用寿命：非人为或地质灾害情况下，使用寿命不少于20年 | 米 | 9000 |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.5mm2 | 米 | 20000 |
| 22 | 光缆 | 国标铠甲单模12芯 | 米 | 9000 |
| 23 | 光纤终端盒 | 金属外壳、12芯SC口、配尾缆及法兰 | 只 | 110 |
| 24 | 特征抓拍专用杆件 | 金属主杆高度3.5米、壁厚4毫米、直径102毫米、含加高接口，2.5米处预留直径40毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；顶部四面法兰、面部识别相机专用横臂2组，壁厚3毫米、底盘厚度16毫米、边长300毫米，表面热镀锌、喷塑处理横臂长度低于0.8米长度的情况下，配另一层横臂专门安装补光灯 | 套 | 4 |
| 25 | 特征抓拍杆件基础 | M20国标钢筋*4根，高度0.65米；开挖0.6米*0.6米，深度1米，C30商用混凝土浇筑，包括垃圾清运。 | 个 | 4 |
| 26 | 落地箱 | 600mm*600mm*1450mm壁厚1.5号毫米镀锌钢板定制；顶部散热、防雨、恒温风扇，三层托板、三眼八位机架式防雷插座、防浪涌保护器、空开；砖砌基础高度0.8米，地面地下各一半；基础内外粉刷、箱体表面彩绘 | 套 | 16 |
| 27 | 杆件 | 金属主杆高度6.5米、壁厚8毫米、底部直径300毫米，顶部直径260毫米、2.5米处预留直径50毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；横臂长度6.5米，壁厚6毫米、根部直径240毫米、末梢直径120毫米、按要求预留6只20毫米*40毫米穿线孔、以及120毫米*120毫米平台法兰8只、100毫米*200毫米垂直法兰一个；杆件底盘厚度20毫米、直径500毫米，表面热镀锌、喷塑处理。 | 套 | 2 |
| 28 | 杆件 | 金属主杆高度6.5米、壁厚10毫米、底部直径330毫米，顶部直径280毫米、2.5米处预留直径50毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；横臂长度12米，壁厚8毫米、根部直径280毫米、末梢直径120毫米、按要求预留8只20毫米*40毫米穿线孔、以及120毫米*120毫米平台法兰14只、100毫米*200毫米垂直法兰一个；杆件底盘厚度20毫米、直径600毫米，表面热镀锌、喷塑处理。 | 套 | 4 |
| 29 | 杆件 | 金属主杆高度6.5米、壁厚10毫米、底部直径360毫米，顶部直径320毫米、2.5米处预留直径50毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；横臂长度15米，壁厚8毫米、根部直径300毫米、末梢直径120毫米、按要求预留8只20毫米*40毫米穿线孔、以及120毫米*120毫米平台法兰16只、100毫米*200毫米垂直法兰一个；杆件底盘厚度20毫米、直径700毫米，表面热镀锌、喷塑处理。 | 套 | 2 |
| 30 | 杆件基础 | M27国标钢筋*8根，高度1.5米；开挖1.2米*1.2,米，深度2米，C30商用混凝土浇筑，包括垃圾清运。 | 套 | 17 |
| 31 | 顶管 | 非开挖顶管 双管PE50 | 米 | 250 |
| 32 | 弱电管道 | 普通土地面开挖深度0.7米埋设PE50管道；若是道板铺装路面则需要按照原有式样恢复铺装 | 米 | 700 |
| 33 | 弱电井 | 砖砌600*600通信井；铸铁承重80吨井圈井盖 | 个 | 30 |
| 34 | 接地系统 | 直径16毫米紫铜棒、长度1.5米，从杆件基础底部打入地下、使用16平方毫米铜芯接地线引出连接箱体 | 套 | 45 |
| 35 | 辅助材料 | 接插件、标签牌、警示桩等 | 项 | 1 |
| 36 | 云存储存储一体机扩容 | 服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗，内置48块8TB企业级硬盘。 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 台 | 7 |
|  |  | 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； 支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； 支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏； |  |  |
|  |  | 设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放； 存储节点具有防偶发死机的措施，死机后的自愈恢复时间应≤3min； 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除； 负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘； 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。 |  |  |
|  |  | ★系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
| 37 | 云存储软件授权扩容 | 原云存储系统节点接入授权扩容 | 台 | 5 |
| 38 | 云存储系节点授权扩容 | 原云存储系统缓存加速节点授权扩容 | 台 | 5 |
| 39 | 云存储网关扩容 | 原云存储系统加速网关授权扩容，支持内外网隔离，IP虚拟化，内置安全模块，进行网络和传输隔离； | 套 | 1 |
| 40 | 智能解析节点授权扩容 | 原公安车辆解析系统中智能节点授权扩容，配合智能解析算法与智能分析引擎实现车辆图片二次解析； 算法支持的算法包括人车分析算法，人脸检测算法、人脸分析算法、车辆分析算法和卡口车辆分析算法，并支持对算法进行查询； 算法支持对图片进行人脸、人体、车辆的全分析； 算法支持根据需求进行硬件计算资源预分配，达到任务秒级处理；支持对突发的任务进行计算资源动态分配，算法资源动态管理；支持通过界面展示查看每种算法已使用/预分配的总资源； 算法支持对图片中的正向车辆进行以图搜图建模功能，支持对图片中的背向车辆进行以图搜图建模功能； 算法支持900万像素及以下图片的结构化处理 算法支持图片中的渣土车、危险品车、黄标车等特殊车辆检测识别； 支持对图片中的背向车辆进行检测识别； 支持图片中背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别； 支持对图片中的车辆进行车牌颜色识别； 车牌颜色识别白天（光线正常）准确率不低于99%；夜晚（补光正常）准确率不低于99% | 台 | 2 |
| 41 | 设备接入服务器扩容 | CPU：配置不低于1颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置不低于32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置不低于2块1.2TB 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置不低于SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载不低于2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置不低于1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口；1个VGA口，；可选1个COM口； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 6 |
| 42 | 联网平台视频路数扩容 | 本级监控点所接入的数量，包括视频能力、人脸能力、车辆能力等普通监控接入。 | 路 | 200 |
| 43 | 联网平台卡口车道扩容 | 原仪征市公安视频视频图像信息应用平台车辆接入授权扩容，提供车辆抓拍设备接入管理能力，支持车辆抓拍图片接入，图片查询等基础功能 | 个 | 800 |
| 44 | 视频质量诊断算法部署节点 | 公安视频质量诊断平台算法部署节点授权，支持视频质量诊断算法运行 | 个 | 2 |
| 45 | 光汇聚交换机 | 以太网交换机，24个1000M光口，支持100/1000M SFP光模块，其中包括4个复用的千兆Combo；4个SFP+的10G光口，支持1000M SFP/10G SFP+光模块；1个SNMP接口。 | 台 | 10 |
| 46 | 尾纤 | 单模双芯 15米 | 对 | 10 |
| 47 | 光模块 | 单模万兆 双纤 | 个 | 20 |
| 48 | 尾纤 | 单模双芯 30米 | 对 | 10 |
| 49 | 检索服务工作台 | 标准化工作台能够满足对应软件（现有特征比对平台）并期满3年后产权归仪征市公安局 | 项 | 1 |
| 50 | 一人一档专用一体机 | 提供能够满足对应软件（现有特征比对平台）的人员及硬件支撑并期满3年后一体机产权归仪征市公安局 | 项 | 1 |
| 51 | 业务服务工作台 | 标准化工作台能够满足对应软件（现有特征比对平台）并期满3年后产权归仪征市公安局 | 项 | 1 |
| 52 | 理线器 |  | 个 | 11 |
| 53 | 安装及调试费 |  | 项 | 1 |
| 54 | 维护费 | 第二年和第三年维护 | 项 | 1 |

（五）售后服务方案

1、售后服务内容

投标人向采购人提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；投标人接到报修通知后，维修人员4小时内到达现场，并根据现场情况开展故障排除工作。针对前端设备故障需要返厂维修，能在24小时内提供设备备件。处理线路、软件升级等非前端设备硬件损坏故障，在24小时内恢复运行。

2、售后服务、培训

投标人应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施等。 应根据采购人的要求对设备使用提供技术培训和指导。投标人应培训方案包含：培训计划、培训对象、培训人员等。培训应对针对采购人的管理需要对培训对象分层次进行，各层次不少于2次。

3、平台系统维护

（1）设备维护：

定期巡检：对监控设备进行定期巡检，确保设备正常运行。

故障处理：及时排查和处理出现的故障，确保故障设备尽快恢复正常。

定期更新：根据设备使用情况和需求，定期更新软件和固件，确保系统安全性。

数据备份：定期对监控数据进行备份，以防数据丢失或损坏。

（2）系统更新与补丁管理：

系统补丁升级：因应用系统软件改版或功能扩充等原因进行系统升级。

巡检服务：提供系统运行性能诊断及设备检修保养服务，减少故障发生率及延长使用周期。

（3）安全保障：

系统安全管理：进行系统安全管理、数据管理，根据问题性质决定解决问题的方法并跟踪其执行。

定期诊断测试：对系统进行诊断测试，查看错误信息、性能调优、功能完善等，并提供巡检报告。

（4）数据管理：

历史数据存储：平台应能够长期保存历史监控数据，供运维人员随时查询和分析。

报表生成：支持自动生成各类监控报表，如日报、周报、月报等，帮助运维团队全面了解系统的运行状况。

（5）服务人员配备：

设立售后服务组织架构，组员包含但不限于售后服务经理、售后服务人员等。相关人员应具有专业知识和技能。并结合建设点位的覆盖范围，配置维修小组。明确各类人员的工作职责及范围。保障维修小组能够在规定的时间内完成故障点位的修复。投入售后服务经理1名，投入售后服务人员5人（不含售后服务经理），派驻驻场维护人员1人，专职在仪征市公安局为本项目提供服务。

（六）系统建设实施

1、建设原则

本项目建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的扩建、改造等留有扩充的余地。建设方案应完整、全面，具有科学性、合理性及可操作性。

2、实施要求

(1)与仪征市公安视频图像信息应用平台系统无缝对接​

资源统一管理：建立统一的资源管理数据库，将本项目涉及的所有前端相机、后端服务器等设备信息以及视频图像数据、人员信息、车辆信息等业务数据进行集中管理。制定统一的数据标准与接口规范，确保与仪征市公安视频图像信息应用平台系统的数据格式一致，实现数据的无缝对接与共享。​

应用整合共享：对本项目开发的各类应用功能，如视频监控应用、智能分析应用等，进行整合封装，通过统一的应用接口提供给仪征市公安视频图像信息应用平台系统调用。在平台对接过程中，进行充分的测试与联调，确保应用功能在对接后能够正常运行，实现应用的整合共享。​

(2)总体管理方案​

设备安装调试：制定详细的设备安装调试计划，明确各设备的安装位置、安装步骤与调试方法。安排专业的技术人员进行设备安装，在安装过程中严格按照设备安装手册与相关规范进行操作。设备安装完成后，及时进行调试，确保设备各项功能正常运行。​

外场立杆施工：在立杆施工前，进行详细的现场勘查，确定立杆的位置、高度与基础形式。制定立杆施工方案，包括施工流程、安全保障措施等。选用专业的施工队伍进行立杆施工，在施工过程中确保立杆的垂直度、稳定性符合要求，同时做好立杆的防锈、防腐处理。​

总体联调：在所有设备安装调试完成后，进行系统的总体联调。制定总体联调方案，明确联调的范围、步骤与测试方法。组织相关技术人员进行联调工作，对系统的各项功能进行全面测试，包括视频图像传输、智能分析、平台对接等功能，及时发现并解决联调过程中出现的问题。​

“一机一档” 工作：安排专人负责收集整理本项目所有设备的相关信息，包括设备名称、型号、生产厂家、采购时间、安装位置、设备参数等。按照省厅、市公安局 “一机一档” 建设要求，将设备信息录入到指定的系统中，并确保信息的准确性与完整性。同时，对立杆点位信息、线路走向信息等进行整理录入，建立完善的项目档案。

(3)接口对接方案

国标、SDK 对接：本期项目所有前端相机、后端服务器等设备，按照国标 GB/T28181 标准以及现有平台要求的 SDK 接口规范进行开发对接。对于新开发的接口，组织专业的软件开发团队进行开发，确保接口的稳定性与兼容性。在接口开发完成后，进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等，确保接口能够与仪征市公安视频图像信息应用平台、人脸大数据平台、车辆大数据平台等现有平台实现无缝对接。

远期业务系统集成对接：提前对 PGIS、PKI/PMI、机动车辆信息库、三台合一接处警系统、警务综合管理系统等各业务系统的接口规范与数据格式进行调研分析。制定远期对接方案，明确对接的步骤、时间节点与技术路线。在项目建设过程中，预留相应的接口与数据通道，为后期实现与各业务系统的集成对接做好准备。​

(4)进度管理方案

供货方案：与设备供应商建立良好的合作关系，签订详细的供货合同，明确设备的供货时间、型号、数量等。制定设备采购计划，按照项目建设进度要求合理安排设备采购时间。建立设备到货验收机制，确保设备到货的及时性与质量符合要求。

进度控制方案：制定详细的项目进度计划，对项目进度进行可视化管理。明确项目各个阶段的任务、责任人与时间节点。建立进度跟踪机制，定期对项目进度进行检查与评估，及时发现进度偏差并采取相应的纠正措施。

进度跟踪方案及工作措施：安排专人负责项目进度跟踪工作，每周对项目进度进行检查，收集项目进展情况信息。对项目进度进行分析，判断是否存在进度滞后的风险。如果发现进度滞后，及时组织相关人员进行原因分析，并采取增加人员、调整施工计划等措施加快项目进度，确保项目在规定期限内完成。

(5)安全保障方案

项目现场管理：制定项目现场管理制度，明确中标人工作人员在项目现场的行为规范。进入项目现场的车辆、设备必须按照指定的地点停放，不得随意停放妨碍施工和阻碍交通。项目结束后，中标人负责及时清理现场，恢复现场原状。如有损坏现场设施、地面等情况，必须按照相关标准进行修复。​

安全事故处理：中标人在项目实施期间，必须建立完善的安全保障体系，制定安全事故应急预案。加强对工作人员的安全教育培训，提高安全意识。如果发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，中标人必须立即启动应急预案，进行事故处理，并承担全部责任。同时，及时向相关部门报告事故情况，配合相关部门进行事故调查。

（七）验收标准

江苏省公安厅《关于加强全省社会治安监控系统联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》

江苏省公安厅《社会治安监控系统布建指导意见》

江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）

江苏省公安厅《全省“3.20工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）

江苏省公安厅《全省“3.20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》（苏公厅[2010]550号）

江苏省公安厅《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》

《江苏省公安厅道路监控系统前端设备招标文件》（SJC2010 070266）

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

《机动车测速仪》（GB/T 21255-2019）

《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）

《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2014）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995—2020）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）

《安全防范工程通用规范》(GB 55029-2022  )

《视频安防监控系统工程设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB50395-2007)

《交通电视监视系统工程验收规范》 (GA/T514-2004)

《公安交通指挥系统设计规范 第4部分:制图》（GA/T 515.4-2011）

《公安交通管理设备外场设备施工要求》（GA/T652-2017）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范(附条文说明)》 （GB 50198-2011）

《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94)

《电子政务标准化指南 第3部分:网络建设》（GB/T 30850.3-2014  ）

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

安全设备必须符合“公安部300系列安全标准”的要求

满足所有硬件产品均符合国产化要求

上述规范以外，遵循国家现行规范。

- 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 | 30分 |
| 2 | 技术性能 （30分） | 根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得30分，加“★”的技术指标有一项负偏离的扣1分。 （未根据招标文件要求提供检测报告视为负偏离不得分） | 30分 |
| 3 | 业绩 （6分） | 2022年1月1日至今，投标人承担过类似项目业绩，每有一项得2分，满分6分。 （提供合同，以合同签订时间为准，原件扫描上传） | 6分 |
| 4 | 售后服务 （6分） | 1、投标人承诺处理前端设备故障，到达现场时间在1小时以内得2分、2小时以内得1分。 | 2分 |
|  |  | 2、投标人承诺处理线路、软件升级等非前端设备硬件损坏故障，在12小时内恢复运行的得2分。 | 2分 |
|  |  | 3、投标人承诺在接到采购人通知后，针对前端设备故障需要返厂维修，能在12小时内提供设备备件的得2分。 （提供以上1-3项承诺函，原件扫描上传） | 2分 |
| 5 | 实施方案 （15分） | 1、平台系统维护方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3分 |
|  |  | 2、总体管理方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3分 |
|  |  | 3、接口对接方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3分 |
|  |  | 4、进度管理方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3分 |
|  |  | 5、安全保障方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3分 |
| 6 | 综合能力及人员配备（13分） | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质证书且在有效期以内的得3分；具有颁发电子与智能化工程专业承包二级资质证书且在有效期以内的得1分。 | 3分 |
|  |  | 2、投标人具有信息系统服务交付能力（CCID）等级一级证书且在有效期以内的得2分，具有信息系统服务交付能力（CCID）等级二级证书且在有效期以内的得1分。 | 2分 |
|  |  | 3、投标人具有信息系统建设和服务能力(CS5)证书在有效期以内得2分,具有信息系统建设和服务能力(CS4)证书在有效期以内得1分。 | 2分 |
|  |  | 4、投标人具有信息安全服务资质认证证书(CCRC)且在有效期以内的，一级得2分，二级得1分。 （提供以上1-4项证书，原件扫描上传） | 2分 |
|  |  | 5、投标人提供的项目负责人，具有信息系统项目管理师、网络工程师认证证书且在有效期内，有一个得1分，满分2分。 | 2分 |
|  |  | 6、项目服务团队（不含项目负责人），具有CISP信息安全专家工程师认证证书、IT服务工程师ITSS证书、IT运维工程师证书、网络通信安全管理员证书，有一个得0.5分，满分2分。 （提供以上5-6项证书和投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分） | 2分 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

需要上传的其他材料

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2             投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11      中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

- 中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13        联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。