招　标　文　件

项目名称：新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目（升级改造）

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0446

常州市政府采购中心

2025年10月28日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	34

第五章  评标方法与评标标准	230

第六章  投标文件格式	236

第一章  投标邀请

受常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局的委托，常州市政府采购中心就项目名称：新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目（升级改造） (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0446 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0446

2.项目名称：新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目（升级改造）

3.预算金额：2312万元

4.最高限价：2312万元

5.采购需求（简介）：本项目计划对2016年至2018年即将维保到期的6个技防项目进行升级改造，共1617套视频监控，包含6年光纤租赁、6年运维服务、规范供电改造及2年电能消耗，整合对接全区100家企事业单位自建监控，为2025年即将维保到期的8个技防项目共1993套视频监控采购1年专业维保，并对中心设备进行升级扩容。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：升级改造部分自签订合同起240个日历天内进入预验收阶段，在验收交付之日起进入六年免费质保、运维服务期，免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。2025年即将维保到期的8个技防项目完好率全部达到96%以上且经专项验收后进入专业维保期，期限为1年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

投标人须具有投标人（或其总公司）的基础电信业务经营许可证（业务种类必须包含国内通信设施服务业务）或中广电全省一网授权书（仅允许授权一家公司）。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（机关）

地址：常州市新北区新桥街道崇信路8号

联系人：王女士

联系方式：0519-85112692

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

## 项目合同

项目名称：新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)

采购单位：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

供货单位：

使用单位： 常州市公安局高新区（新北）分局

签订日期： 2025年   月

甲方（采购方）：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

地址：常州市新北区崇信路8号

电话：0519-85112692

乙方（供货方）：

地址：

电话：

丙方（使用方）：常州市公安局高新区（新北）分局

地址：

电话：

根据常州市政府采购中心2025年 月 日进行的    号招标，甲方(常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局)、乙方(      )、丙方（常州市公安局高新区（新北）分局）就乙方中标的新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)合同相关事宜，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，达成一致意见，特制定本合同。

新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)：本项目计划对2016年至2018年即将维保到期的6个技防项目进行升级改造，共1617套视频监控，包含6年光纤租赁、6年运维服务、规范供电改造及2年电能消耗，整合对接全区100家企事业单位自建监控，为2025年即将维保到期的8个技防项目共1993套视频监控采购1年专业维保，并对中心设备进行升级扩容。详见配置清单。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”：本合同所称货物是指乙方基于其双方约定的技术方案及清单，而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的《新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)》及其全部设备及备品备件及标书项目所需的辅配件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必需文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”：系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试、搬迁以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维护维修响应和合同中规定的乙方应承担的其它义务。

“合同价”：根据      招标中标价。

“损失”：本合同所指损失是指本合同一方因不履行本合同义务而导致另一方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1) 本合同书

(2) 本项目招标文件及投标标书

(3) 深化设计方案

(4) 深化设计设备清单

(5) 投标清单（附后）

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

三、合同价格

合同价（大写）：              （小写）￥：         元

四、合同价范围

1、所有“新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)”中建设内容及该项目投标后所有约定的标准、规范及有关技术文件内容交合同付使用前的相关费用。

2、乙方承诺的项目免费维保期内的所有费用（因不可抗力引起的损坏和障碍除外）；

3、如有进口产品，产品的进口关税、清关、商检及中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、保证该设备及系统在免费维保期内正常运行的费用（因不可抗力引起的损坏和障碍除外）；

5、中标服务费、技术方案及清单内确定的相关费用。

6、本次项目合同总价包含所有税费，各项税率按照现行税费规定执行。

五、交付内容

1、符合本合同的技术方案、清单所规定及约定的建设内容。

2、保证项目使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

项目明细清单；

出厂合格证（如有）；

进口件原产地证明文件（如有）；

操作的标识和中文标注（如有）；

使用说明书；

使用维修保养说明书。

3、标的物的所有权自标的物交付时转移，项目通过验收审计结束后一个月内办理交付手续，标的物中除租赁的通讯光缆部分，所有权交付给甲方，丙方拥有标的物的管理及使用权。

4、项目建设所有的施工资料，包括施工图纸、强弱电走线图、通讯传输走线图纸、机房布线图、现场照片、测试报告等，以上资料一式叁份。

六、项目实施地点及相关约定

实施地点：常州市新北区，本项目由乙方独立实施完成，不得转包及分包。

七、项目完成时间

1、项目施工从    年  月   日至   年  月  日止，升级改造部分施工周期  240 日历天。乙方应在规定的施工周期内安装调试完毕交付甲方使用,同时需按照施工周期要求倒排施工推进表及到货计划表，在合同签订之前提交甲方、丙方、监理审核，并作为施工推进监督、考核标准（由甲方、丙方、第三方监理共同认定，不具备施工条件或者甲乙丙三方另有约定除外）。

2、因非乙方原因（包括但不限于甲方、丙方原因、现场不具备施工条件或影响公共卫生的传染性疾病等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续(提请甲方、丙方、第三方监理共同书面确认)后才能适当顺延工期，在此情况下乙方无需承担相应责任。如甲方在收到顺延手续后7个工作日之内未予书面答复，则视为同意乙方的工期顺延请求。

3、本工程项目按有关规定执行全程跟踪审计。

八、履约保证金及付款方式

履约保证金：本项目不限缴纳方式，鼓励乙方开具电子保函作为履约保证金，保函金额为合同总价的5%，担保时间截止到项目竣工验收，需在合同签订后的10个工作日内提供。

退还方式：项目竣工验收通过后10个工作日内退还（无息）。

履约保证金不予退还的情形：供应商严重违约，影响工期质量。（参见本合同“十六条、违约责任-乙方责任”第1条-第4条）

根据苏财购〔2023〕150号规定中标单位在江苏政府采购电子履约保函（保险）平台开具履约保函，按履约要求准时提供有关材料。开具电子保函路径：1、苏采云（江苏政府采购一体化平台）--政策支持--保险保函；2、江苏政府采购网--保险保函；3、PC端登录 https://www.jsdzbh.com 直接开具。咨询电话：4006800040。详见苏财购〔2023〕150号。

付款方式：本项目预付款为合同价（扣除不可预计费）的30%，竣工验收前每月按已完成工程量的40%支付进度款（预付款加进度款最多不超过合同价的40%）；竣工验收结束并经审计后付至审定价的70%；竣工验收满1年付至审定价的80%；剩余审定价的20%分五年支付，每年支付审定价的4%。由乙方提交付款申请，经审核后进入付款流程。（区政府有特殊要求的按区政府相关规定执行。）

合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用，由乙方承担；

每笔款项都在新北区财政局收到乙方开具的相应金额发票之后的10个工作日内支付。开具发票为新北区财政规定的正式增值税发票。

甲方在办理预付款支付流程期间，乙方须按合同要求正常开展项目的建设工作。

1、 乙方开户银行及帐号：

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

纳税人识别号：

地址：

电话：

- 本项目为固定综合单价合同，按实结算。

- 因受制于客观实际情况而暂时无法实施的工作量，经甲方、丙方、第三方监理共同认定的暂缓施工部分在符合施工条件后，乙方依据甲方、丙方双方共同出具的书面施工联络单进行实施，作为单独部分进行项目建设、试运行、验收及审计，该部分工程款按最终结算价以法定审计机构出具的审计报告确认的审计金额为核准依据，并对应调整本项目支付的款项额度。

- 不可预见费的使用需经甲方、丙方认可，并经监理、审计审核后方可列支，并按实结算。

九、检验和验收

1、设备检验在每批设备到达由甲方指定的项目实施地点后，由甲方、丙方会同第三方监理在7个工作日内共同进行检验（具体到货设备以乙方提供的设备检验单为准），逾期不验收的则视为设备检验合格。

2、所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后，由乙方自行检查、测试确认达到招标的规定与要求，完成与市公安局相关平台对接后（车辆、全结构化数据单点测试白天及晚上采样数均不少于100个），向甲方提交初验申请及项目建设测试报告，丙方会同监理审核确认达到要求后，甲方组织专家组会同丙方、第三方监理、审计针对乙方已完成项目开展初验。数据检查测试未达标或未完成相关平台对接，不得通过初验。整体项目初验合格后，进入一个月试运行期，试运行结束后，乙方提交验收申请及相关工程资料、验收资料后30个工作日内，甲方邀请相关专家根据合同规定的内容和验收标准对已完工项目进行竣工验收，竣工验收合格后出具项目验收报告。

3、对经甲方、丙方及第三方监理共同认可的暂时不具备施工条件或暂缓施工的部分不列入验收范围，待具备施工条件后另行组织施工，完工后进行一个月的试运行，试运行结束后，甲方须会同丙方、第三方监理进行竣工验收，竣工验收合格后出具验收报告。

4、已完成项目自竣工验收合格之日起开始进入维保期。

5、对于暂缓施工的及所需增补的工作量，由甲方和乙方共同出具项目增补清单，甲方根据乙方出具的增补清单进行设备采购并安排实施，因特殊原因不施工的部分由甲方办理相关手续做为调整合同金额的依据。

十、项目中所需设备说明

1、产地：见清单。

2、项目中所需设备由乙方运至甲方指定地点，竣工验收交付前存放及保管概由乙方负责。

3、项目中软件系统功能开发均应满足招投标文件要求，并严格按标书要求进行实施。

十一、技术条款

1、乙方所供货物、施工须符合技术方案、清单设计图纸、国家标准及规范和招标文件要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件的品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合国家相关标准和规范（含国家强制性标准）。

2、乙方承诺将严格按照标书中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标要求（含视频编码要求、图像质量要求、时间特性要求、可靠性要求、实时性要求等）给予实施、落实。

十二、质量保证

1、乙方保证本项目所涉设备及其各部件为全新、未曾使用过的优质产品，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、该项目建设过程中，甲方将引入第三方项目监理公司，监理将会同甲方、丙方对项目进行全程监督和管理，乙方在项目建设过程中必须配合监理，同时服从甲方和丙方的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止与乙方的合作，重新选择合作单位，并保留追究乙方责任的权力。

3、乙方必须严格按照招投标文件中的规范要求及经监理、甲方、丙方审核通过的深化设计方案、相关承诺进行建设，未经过甲方、丙方及监理方共同书面确认不得任意变更。

十三、维保期

本项目维保期为 六 年（部分设备质保有明确年限的，按具体明确年限执行），维保期结束后，本项目后续维保单位由丙方通过公开招标确定。

十四、运维保障内容

1、乙、丙双方必须遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》及市公安局感知网建设项目相关运维要求，系统运行设备完好率每月必须达98%以上（购买维保的老项目完好率每月必须达96%以上），维修及时率达100%。

2、乙方在项目建设完成、竣工验收后，需组建一支不少于X人的外场维护抢修队伍，提供运维必须的车辆等专用工具和设备，须经丙方审核通过并提交责任人及联系方式，如有变更，应及时通知丙方。

3、维保期内乙方必须对本项目纳入日常视频监控整体巡检范围，确保系统7*24小时正常运行，确保抢修人员实现全年无间断服务。

4、维护管理内容分为前端设备维护、取电维护、网络传输维护、机房设备、机房环境维护、大屏显示系统六部分，网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、光纤收发器、光模块等网络设备和连接网络设备的传输线路等；机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，大屏显示包括视频解码器、拼接屏、拼控及软件等。

5、在维保期内，如遇特殊原因需迁移前端设备的，迁移的各项费用参照审计审定的价格支付，乙方在合同期内免费提供一次机房设备的搬迁。

6、在维保期内，在一年内连续发生2次以上（含2次）同一设备故障，必须更换故障设备。

7、故障恢复：在维保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向乙方通报，乙方必须派出相应资质的技术人员进行排除。乙方须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为乙方上门保修，及由乙方派员到现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。故障抢修具体要求：

（1）前端设备发生故障报修后，维保人员在2小时内到达现场，并在12小时的期限内修复，12小时内无法修复的，必须更换备品备件确保正常运行。（备品备件数量由乙方根据项目整体运行需求自行配备）。

（2）系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于2个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复。

（3）因光缆断裂、取电线路断裂导致的停电和不可抗力造成的损坏，无法在24小时内排除故障的，必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

（4）故障点位抢修过程中，经现场诊断评估24小时内无法修复的，必须在发现故障后6小时内向丙方和监理递交书面报告，报告内容包括故障基本情况、解决方案。经丙方、监理审核通过后限期抢修，抢修结束经丙方、监理核查确认，丙方、乙方、监理三方签字留档，并作为维保工作的考核依据。

（5）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能，因此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求：

①要做好维护、维修人员的身份审核。

②全程记录相关操作过程，记录必要的软件/设备信息。

③应采用原有系统采购的软件与硬件，硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

④在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

十五、考核办法

1、在维保期内，每月初为维护考核日期，当月初形成上一月的维护考核报表，乙方维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期未确认的，以丙方考核为准。完好率未达标的，每低0.5个百分点扣3000元（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

2、在维保期内，乙方自检或乙方发现的故障，前端设备、杆件必须在12小时内修复，其它故障在24小时内必须修复到位，若无正当理由未在规定时间内及时修复的，扣1000元；超期修复每超过12小时的，再次扣款1000元；经向丙方、监理书面报告，同意延期的除外。

3、在维保期内，因乙方原因出现系统故障影响全市视频监控应用，在24小时内不能恢复的，扣10000元；影响辖市（区）级视频监控应用的，在24个小时内不能恢复的，扣5000元；影响派出所一级视频监控应用的，在24小时内不能恢复的，扣3000元。

4、在维保期内，每季度年对本工程项目范围内各点位前端系统、中心设备进行巡检、维护保养（检测电力供应、除尘等）一次，未进行的扣5000元（以书面巡检报告为准）。

5、在维保期内，遇有其他故障情形，对丙方发给乙方的故障维护单未按要求及时修复的，扣1000元；

6、在维保期内，乙方的驻场运维人员必须为投标文件中运维服务团队配备表中的人员（如需变更调整，须经甲方书面同意），甲方进行考核，未达到投标文件中承诺要求的，扣5000元/人/月。

7、每年实际扣款金额以书面形式由甲方、乙方、丙方三方签字存档，在支付工程款中予以扣除，最后一年扣款金额至维保期满，在最后一笔工程款中扣除。

十六、甲方、乙方、丙方三方责任

甲方、丙方的责任：

1、牵头项目整体推进，负责项目施工管理、变更管控、工程审计（查）及资金申报等工作。

2、甲方有权要求丙方负责项目的需求调研、方案设计、方案论证、施工协调、竣工验收、数据对接、公安内部平台系统接入及建成后6年维保管理考核工作，甲方有权要求乙方落实丙方的合理要求，服从丙方的考核管理。

3、甲方、丙方督促乙方按规范做好安装在相关机房内的设备的安全维护，确保正常情况下的机房设备安全。

4、乙方依据项目管理规定根据实际情况发现部分建设内容或设备需变更且符合相关文件规定的，甲方、丙方应当及时会同监理、审计签订变更单。

5、按需组织并进行工程阶段验收工作，经甲方、丙方、第三方监理共同认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

6、甲方、丙方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理。放置在丙方及各派出所中心机房内的设备和光纤线路等线缆，如遇意外事故出现问题或故障，甲方、丙方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

乙方的责任：

1、乙方保证所提供设备符合投标文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到技术方案及清单要求。

2、乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足招投标文件所规定的参数需求。

3、在前期新北公安监控建设项目中，被甲方、丙方、监理方查实的不符合标书要求及相关规定的所有产品，其中包括杆件、机箱等辅材一律不得再次采购使用。

4、乙方负责系统整体施工，确保在合同约定工期内完工，以及在协议期内（含施工期）约定范围内系统的日常维护工作。乙方必须设置专门维保电话，安排专人进行维保，报障后白天维保人员必须在2小时内到达现场，如维保人员技术不合格或有其它不符合甲方、丙方工作要求的，乙方必须立即更换维保人员。

5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定施工，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在工程建设维护过程，如因乙方原因造成事故，由乙方承担相应损失（在安全事故中引起的纠纷均由乙方负责），并且甲方将按相关规定对乙方进行处罚。

6、乙方应对施工现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行施工。

7、乙方在工程推进过程中如需开挖道路、绿化等作业施工的，所有手续由乙方自行办理，因此产生的费用也由乙方自行承担。

8、乙方应及时支付农民工工资、设备及材料采购等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付工程款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总工程款中结算。

9、乙方派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交丙方，认为培训指导人员不合适可要求更换,培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

10、乙方应遵守省公安厅信息化合作企业管理十项规定，遵守网络及数据保密要求并签订保密协议，及时报备项目参与施工及运维人员，接受甲方、丙方人员背景审查，对不符合要求的人员应及时更换调整。

11、该项目合同期内新北区政府有系统设备的产权，甲方、丙方具有系统的使用权，合同期满后，甲方、丙方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更工程的施工、新增设备、材料费。

十七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

甲方违约责任

1、在本合同生效后，甲方无正当理由要求终止或解除合同的，应向乙方偿付本合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、在本合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力。

3、甲方违反本合同规定，拒绝接收乙方交付的符合要求的项目建设内容，应当向乙方承担由此造成的一切损失。

4、由于甲方原因导致乙方不能按时进场施工，严重影响施工进度，乙方以书面形式向甲方报告，经确认签字备案，可顺延项目工期。

乙方违约责任

1、在本合同生效后，乙方无正当理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2、若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，工期（初验日期为工期截止日期）每延期壹天，甲方应扣除乙方壹万元人民币作为违约金，在后期支付的工程款中予以扣除，最高不超过本合同总价的10％。实际施工进度对照乙方递交的施工推进表及到货计划表，延期超过施工推进表15天或到货超过到货计划表15天，甲方开具工作联系函予以警告，延期超过施工推进表30天或到货超过到货计划表30天，甲方有权无条件解除合同，乙方还需向甲方支付合同总价的10%作为补偿金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

4、乙方在免费维保期内不能满足丙方的各项指标要求以及合同中约定的义务的，根据甲方及丙方整改要求， 限期整改不到位或拒不整改的，甲方自行更换维保单位，乙方承担由此造成的损失和责任。

十八、施工组织及推进

1.乙方应当按照投标文件参加本项目人员一览表为本项目配备项目经理、管理人员、技术人员、现场施工负责人及专业工程施工人员，根据招标要求无特殊原因不予更换人员，因特殊原因，乙方要求更换的需书面提交甲方审核，经甲方、丙方审核同意后方能更换。所有参与本项目施工人员均需在进场前提交人员花名册，甲方、丙方将进行背景审查，如有前科、违法犯罪记录或其他不适合参与公安技防建设项目施工的情况，乙方应当无条件更换。施工期间每周五下午16:30或每周六上午9:00在丙方召开项目推进会，项目经理、管理人员、现场施工负责人无特殊原因必须参加。本项目将强化施工管理，落实管控机制，甲方、丙方及监理将落实项目推进会参会考核及项目施工现场检查，乙方项目人员缺席会议、施工现场检查发现相关管理人员或负责人脱岗、存在不文明施工、被相关单位投诉等情况的，每次扣款500元，由监理通报跟踪审计在工程款中扣除。

2.安全文明施工与环境保护

2.1安全文明施工

2.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）乙方在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。（2）乙方须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由乙方承担。

2.1.4 关于治安保卫的特别约定：在交付使用方验收之前由乙方负全责

关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向当地政府报告。乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

2.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 （2）施工工地围档：按常新住建[2020]188号关于进一步规范工地围挡设置的通知执行，未按文件要求执行的每次处罚1000元/次。不具备封闭施工条件的，在行人、车辆往来频繁以及存在安全隐患的区域应当采用定型化的围挡护栏，并在护栏上采用反光标志，确保夜间行人、车辆安全。围挡护栏应经常清洗，破损的应及时更新。未用定型化围挡的，应在3天内按照标准设置围挡整改到位并处罚1000元/次。围挡未按标准设置反光标志、缺损、脏乱的，应在3天内按照标准设置反光标志、修复、保洁整改到位，并处罚500元/次。（3）施工现场应严格控制堆放易导致扬尘的建筑材料，确需堆放的，应做好覆盖工作。 （4）渣土挖运的承包管理。乙方必须将渣土挖运发包给具有相应资质，经城管部门核准取得建筑垃圾准运证的承包单位。车辆密闭改装、不超载、轮胎无夹泥，出现不服管理、强行外运现象及时报城管及交警部门；对故意遮挡污损号牌、不按规定安装号牌、未挂牌、未按规定喷涂放大号牌、不按指定时间路线行驶、超载、抛洒滴漏的渣土运输车辆及时查处；道路路面上渣土及时清理。①渣土运输车辆不具备承运资格，车辆未密闭改装处罚500元/次，并要求按工期上报时间内改装整改到位。②对超载、轮胎带泥驶出工地的，处罚500元/次，并要求在4小时内整改到位。③路面渣土未及时清理的，处罚500元/次，并要求在4小时（需用工程机械8小时）内整改到位。（5）施工时，现场不能堆放废弃物、土方，乙方必须配合好甲方和交巡警部门组织好交通工作。 （6）乙方有责任做好施工现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因乙方原因造成损坏的，乙方必须负责修复，若造成恶劣影响的，甲方有权对其进行处罚。（7）乙方应围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，应服从甲方、丙方、监理、现场指挥部统一协调。（8）乙方对现场文明施工严格按常政发【2012】40号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常城管监指【2013】1号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常新城建【2012】52号《关于进一步提升建设工地长效管理工作水平的通知》文件补充说明的通知执行。未按规定时间整改到位，由区考评小组检查造成甲方扣分的对乙方处以5000元/次违约金，由市考评小组检查造成甲方扣分的对乙方处以5万元/次违约金。（9）乙方应文明施工，如由于乙方原因在施工过程中造成周围临近车辆、行人等财物损害的，由乙方负责。（10）施工扬尘控制：封闭施工的工地出入口道路须进行硬化处理。可能产生扬尘的土方工程、路面破碎和场地清扫等作业，应采取洒水、喷雾等措施。施工现场应严格控制易导致扬尘的建筑材料堆放，确需堆放的，须进行覆盖。大风天气禁止现场灰土拌和。控制噪音污染。①封闭施工的工地出入口道路没有进行硬化的，处罚1000元/次，并要求在1天内整改到位。②土方工程、路面破碎、场地清扫等作业未采取洒水和喷雾等措施的，处罚500元/次，并要求采取有效防尘措施（如：苫盖、洒水降尘等）在1天内整改到位。③施工现场堆放的易造成扬尘建筑材料未覆盖的，处罚500元/次，并要求清理，覆盖在1天内整改到位。④大风天气在现场进行灰土拌和的，处罚500元/次，并要求在2小时内整改到位。⑤噪音污染，未取得环保部门行政许可的前提下在夜间22：00至凌晨6：00施工的，处罚1000元/次，并要求在3小时内整改到位（噪音污染环保局现场监测处理并出具具体办理意见）。（11）工地场容场貌：工地现场各类建筑材料要放置整齐，建筑垃圾应集中堆放并保证工完、场清、路净。工地现场应尽量避免搭设材料看护棚，确需搭设的，应整齐不影响市容。施工现场应设置生活垃圾桶，并与工地所在地环卫部门签订垃圾清运协议。①建筑材料未集中堆放或放置不整齐，未做到工完、场清、路净，处罚500元/次，并要求在3天内整改到位。②施工现场搭设建筑材料看护棚影响市容的，处罚1000元/次，并要求在1天内整改到位。（12）乙方应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在甲方要求的时间内不清理干净，则由甲方组织人员进行清理，相关费用由乙方承担。乙方应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），如收到甲方通知5天内仍不拆除，由甲方自行组织人员拆除，相关费用全部由乙方承担。另外，在工程施工过程中，乙方为了进行项目的配套工程施工，需要乙方拆除临时设施、施工场地及施工设备，乙方必须执行。为保证工程正常施工，临时交通设施及措施费等相关费用全部由乙方承担。

3.在施工之前，乙方应主动配合并联系相关单位办理相关行政审批手续；乙方在施工过程，造成市政设施、绿化的损坏，应及时向相关部门申请修复。乙方自行承担相关部门审批费用，甲方不再支付任何费用（按规定减免的除外）。

十九、项目变更

1、项目变更及工作量变更、签证及项目管理按照区政府相关文件执行。

2、根据项目技术进步原因，经甲方、乙方、丙方和第三方监理共同书面确认、签字后可以对本项目部分系统进行变更及技术方案的调整，本合同价格作相应调整。

3、因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲方、乙方、丙方和第三方监理共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准经法定审计单位先审定确认价格后再进行实施。

二十、技术培训

甲方、丙方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保丙方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对丙方各单位两名以上人员进行现场培训。

培训时间地点由丙方另行确定。

二十一、 法律适用和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议可由甲、乙、丙三双方友好协商解决。如果协商不成，则甲、乙、丙任何一方均可采取下述争议解决方式。

向[常州市]有管辖权的人民法院起诉。

3、仲裁或诉讼进行过程中，甲、乙、丙三方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

二十二、其他

1、本合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字和加盖公章（或合同章）后生效。

2、本合同签订后甲、乙双方即直接产生权利与义务的关系，本合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。

3、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应按照项目技术方案及清单、乙方承诺的事宜友好协商解决，协商结果以书面形式并甲、乙盖章记录在案，并提交招标机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

4、审计费的承担：工程款审计核减额度在5%（含）以内的，由甲方支付，5%以外的由乙方支付，并按同等额度扣除工程款。

5、遇国家政策（如税费）调整，相关税费按国家政策作相应调整，增减的费用应在项目中作相应变更。

6、乙方施工人员必须满足项目质量、进度和文明施工等方面的要求，收集所有施工人员的身份证原件（复印件留档）、社保或保险交纳证明，报甲方、丙方审核通过备案后方可进场施工，在实施过程中，施工队伍违反规定经警告乙方仍未能有效管理的，甲方有权立即清退，所有违约责任由乙方承担。在前期新北公安监控建设项目中，被甲方、丙方、监理方及其他职能部门查实存在因野蛮施工、不文明施工、施工质量无法达到标书要求等行为被勒令清退的施工人员一律不得使用。

7、本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务，项目招投标文件中内容有偏差的，以本合同约定条款和内容为准，与《常州市公安视频监控系统维护管理办法》有不同之处的，以合同约定条款为准。

8、本合同一式拾份。甲方执叁份，乙方执叁份、丙方执叁份，市政府采购中心壹份，各份具有同等法律效力。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。

9、本合同将保持其有效直至三方已完全履行合同项下的所有义务且三方之间的所有付款和索赔已结清。

甲方（采购方）： 常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

乙方（供货方）：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

丙方（使用方）：常州市公安局高新区（新北）分局

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

第四章  采购需求

- 采购标的

1.项目名称：新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目（升级改造）

2.采购标的：新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目（升级改造）

3.预算金额：2312万元

4.最高限价：2312万元

5.采购需求（简介）：本项目计划对2016年至2018年即将维保到期的6个技防项目进行升级改造，共1617套视频监控，包含6年光纤租赁、6年运维服务、规范供电改造及2年电能消耗，整合对接全区100家企事业单位自建监控，为2025年即将维保到期的8个技防项目共1993套视频监控采购1年专业维保，并对中心设备进行升级扩容。

6.合同履行期限：升级改造部分自签订合同起240个日历天内进入预验收阶段，在验收交付之日起进入六年免费质保、运维服务期，免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。2025年即将维保到期的8个技防项目完好率全部达到96%以上且经专项验收后进入专业维保期，期限为1年。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：是

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11.是否专门面向中小企业预留采购份额：否

12.其他特定资格要求：投标人须具有投标人（或其总公司）的基础电信业务经营许可证（业务种类必须包含国内通信设施服务业务）或中广电全省一网授权书（仅允许授权一家公司）。

13.建设内容

本项目计划对2016年至2018年即将维保到期的6个技防项目进行升级改造，共1617套视频监控，包含6年光纤租赁、6年运维服务、规范供电改造及2年电能消耗，整合对接全区100家企事业单位自建监控，为2025年即将维保到期的8个技防项目共1993套视频监控采购1年专业维保，并对中心设备进行升级扩容。

13.1 2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程及技防入户建设项目升级改造

计划对 2016 年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目进行升级改造，涉及 900W 环保卡口智能抓拍单元 167 台、900W 环保电警智能抓拍单元 162 台、800W 全结构化三目摄像机 88 台、400W 高清三目球型摄像机 71 台、400W 高清违停三目球型摄像机 23 台。计划对技防入户建设项目进行升级改造，涉及 800W 全结构化三目摄像机 130 台。

13.2 2017年新北区道路高清卡口视频监控系统及技防入户建设项目升级改造

计划对 2017 年新北区技防入户建设项目进行升级改造，涉及 800W 全结构化三目摄像机 182 台。道路高清卡口视频监控系统项目大部分设备已经在 2023 年新北区治安防控体系建设项目中进行改造，还有部分球机计划在本项目中进行升级改造，涉及 400W 高清三目球型摄像机 17台。

13.3 2018年新北区技防入户建设项目升级改造

计划对 2018 年新北区技防入户建设项目进行升级改造，涉及 800W 全结构化三目摄像机 182 台。

13.4 2018年新北区道路高清卡口视频监控系统建设工程升级改造

计划对 2018 年新北区道路高清卡口视频监控系统建设工程进行升级改造，涉及 900W 环保卡口智能抓拍单元 96 台、800W 全结构化三目摄像机 33 台、400W 高清三目球型摄像机 36 台。

13.5 2018年新北区高清视频监控建设项目升级改造和维保

计划对 2018 年新北区高清视频监控建设项目中道路摄像机进行升级改造，涉及 900W 环保卡口智能抓拍单元 12 台、800W 全结构化三目摄像机 264 台、400W 高清三目球型 26 台、400W 超低照度枪型摄像机 18台、400W 高空三目球型摄像机 3 台、400W 室内结构化半球 11 台；对室内摄像机进行维保，涉及高清智能抓拍摄像机（小场景）11 台、高清一体化红外抓拍摄像机 86 台。

13.6 2018年新北区智能防控示范区试点建设项目升级改造和维保

计划对 2018 年新北区智能防控示范区试点建设项目中道路摄像机进行升级改造，涉及 900W 环保卡口智能抓拍单元 45 台、800W 全结构化三目摄像机 51 台；对室内摄像机进行维保，涉及高清一体化红外抓拍摄像机 204 台。

13.7 2018年新北区河海街道视频监控系统建设项目维保

计划对 2018 年新北区河海街道视频监控系统建设项目进行维保，涉及高清智能抓拍摄像机（小场景）2 台、高清一体化红外抓拍摄像机 19 台、高清球型网络摄像机 7 台、高清枪型网络摄像机 87 台。

13.8 2019年新北区专项识别系统建设工程维保

计划对 2019 年新北区专项识别系统建设工程进行维保，涉及高清智能抓拍摄像机(大场景)46 台、高清智能抓拍摄像机（小场景）23 台。

13.9 2019年新北区高清卡口视频监控系统建设项目维保

计划对 2019 年新北区高清卡口视频监控系统建设项目进行维保，涉及900W 高清卡口抓拍单元 239 台、900W 高清卡口抓拍单元 19 台、400W结构化抓拍单元 111 台、高清智能抓拍摄像机（200 万）6 台、800W 全景摄像机 6 台、高清违停球机 61 台、200W 高空球型网络摄像机 9 台、高清球型网络摄像机 42 台。

13.10 2019年新北区高清视频监控建设项目维保

计划对 2019 年新北区高清视频监控建设项目进行维保，涉及 900W高清卡口抓拍单元 28 台、400W 结构化抓拍单元 10 台、高清室内智能抓拍摄像机（400 万）63 台、高清室外智能抓拍摄像机（400 万）51 台、高清智能抓拍摄像机（200 万）92 台、高清智能抓拍摄像机(小场景)6 台、高清室内偏心半球 25 台、高清室内半球 30 台、高清智能抓拍摄像机（200 万）1 台、高清球型网络摄像机 7 台。

13.11 2019年新北区技防入户建设项目维保

计划对 2019 年新北区技防入户建设项目进行维保，涉及高清智能抓拍摄像机（900 万） 8 台、高清结构化智能抓拍摄像机（400 万）1 台、高清智能抓拍摄像机（200 万）11 台、高清智能抓拍摄像机（大场景）400 万 15 台、高清智能抓拍摄像机（小场景）200 万 73 台、高清一体化红外抓拍摄像机 65 台、高清枪型网络摄像机 6 台、高清室内偏心半球 24 台、高清室内半球 239 台。

13.12 2019年新北区河海街道丰臣国际及地下商业街智能防控建设项目维保

计划对 2019 年新北区河海街道丰臣国际及地下商业街智能防控建设项目进行维保，涉及高清智能抓拍摄像机（900 万）1 台、高清智能抓拍摄像机（400 万）54 台、高清室内智能抓拍半球（200 万）6 台、高清枪型网络摄像机 13 台、高清球型网络摄像机 2 台、高清室内半球78 台、高清室内偏心半球 18 台。

13.13 社会面监控对接

计划新增 100 处社会面监控接入，保证接入的安全性和可靠性，可全面提升公安机关社会面管控能力，实现视频监控系统的“一点布控+全网响应”，有效弥补公安自建设资源不足等问题，达到充分利用视频资源的目标。

13.14 中心升级扩容系统

拟在新北区派出所共新增 24 台 48 口千兆光接入交换机，用于各个辖区内前端摄像机网络的汇聚接入；在新北区主城区派出所新增 4 台 48 口万兆光汇聚交换机，用于本次 48 口千兆光接入交换机数据上传；在市局云中心机房新增 2 台 48 口万兆光汇聚交换机，用于服务器和存储之间的网络连接；在市局云中心机房新增 9 台接入服务器，其中 5 台用于超融合平台做图片数据接入，4 台用于视频图像信息联网共享平台做视频数据接入；在市局云中心机房新增 5 台转发服务器，用于超融合平台数据转发；在市局云中心机房新增 3 台流媒体服务器用于视频图像信息联网共享平台做视频流媒体转发；在市局云中心机房新增 10 节点视频云存储及 5 节点图片云存储，用于存储前端摄像机采集的视频和图像；在新北分局机房扩容 1 节点图片云存储，用于增加新北分局图片存储时长；在市局云中心机房扩容 1 节点图片云存储，用于存储市局公安网的人像抠图；在新北分局新增 2 台校时服务器，实现派出所自建监控的时间校准需求；在分局指挥中心和 13 个派出所综合指挥室各新增 1 套 UPS 不间断电源，保证分局指挥中心和派出所综合指挥室持续稳定、高可靠地运作；在派出所新增 8 台便携式图像工作站和 5 台塔式图像工作站，满足基层民警使用需求。

13.15 光纤传输链路

本次前端建设的各类系统采用新租用新运营商光纤链路接入至相应派出所机房中心（新租用光缆要求每个点位具备双芯裸光纤），因圩塘和百丈合并，新百丈所辖区新建前端链路都将接入百丈派出所机房。本次新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目（升级改造），（升级改造）中高清智能抓拍及视频监控升级改造系统光纤租赁需新建 540 条传输裸光纤、社会面监控对接需新建100 条传输裸光纤，老项目维保需新建及续租 905 条传输裸光纤，采用租用运营商光纤链路接入至相应派出所机房中心。派出所共需新建 28 条传输裸光纤接入市局云中心。

13.16 分局中心机房设备逐步迁移服务

梳理出分局和14个派出所服务器信息配置表、前端点位通讯情况信息表，更新的IP信息配置表、准入配置信息表、资产备案信息表、高新兴平台接入信息表、服务器资料表及需要修改配置表、机房设备信息表，核查的各类信息表、设备运行情况，整理出搬迁后的整体网络设备清单、网络拓扑架构、交换机配置日志、中心设备网络现状，完成分局中心机房搬迁（含所有用到的线缆辅材）。

13.17 派出所监控机房割接

梳理出圩塘派出所前端监控和机房设备信息配置表、前端点位通讯情况信息表，将现有圩塘派出所的中心设备及线路割接至百丈派出所，割接完成后更新百丈的资产信息表，核查设备运行情况，整理出搬迁后的整体网络设备清单、网络拓扑架构和交换机配置日志；给新北分局提供资产管理、常态化数据监测、设备迁移、网络规划等服务，1名工程师驻场提供一年专业运维；负责派出所提供资产管理、光缆网线整理、常态化数据监测、设备迁移、网络规划、拓扑图绘制、灯光静电地板更换、设备定期除尘、强弱电维护、网络和机房搬迁设计规划方案等服务。适当扩容百丈所网络机房，增加机柜及供电设备（含所有用到的线缆辅材）。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施期限：升级改造部分自签订合同起240个日历天内进入预验收阶段，在验收交付之日起进入六年免费质保、运维服务期，免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。2025年即将维保到期的8个技防项目完好率全部达到96%以上且经专项验收后进入专业维保期，期限为1年。

实施地点：常州市新北区

2. 付款条件（进度和方式）

本项目预付款为合同价（扣除不可预计费）的30%，竣工验收前每月按已完成工程量的40%支付进度款（预付款加进度款最多不超过合同价的40%）；竣工验收结束并经审后付至审定价的70%；竣工验收满1年付至审定价的80%；剩余审定价的20%分五年支付，每年支付审定价的4%。由乙方提交付款申请，经审核后进入付款流程。（区政府有特殊要求的按区政府相关规定执行。）

合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用，由乙方承担；

每笔款项都在新北区财政局收到乙方开具的相应金额发票之后的10个工作日内支付。开具发票为新北区财政规定的正式增值税发票。

甲方在办理预付款支付流程期间，乙方须按合同要求正常开展项目的建设工作。

付款方式及说明：

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 预付款为合同价（扣除不可预计费）的30% | 合同签订15日内 | 30% |  |
| 2 | 2 | 竣工验收前每月按已完成工程量的40%支付进度款（预付款加进度款最多不超过合同价的40%） | 竣工验收前 | 10% |  |
| 3 | 3 | 竣工验收结束并经审计后付至审定价的70% | 竣工验收结束并经审定后 | 30% |  |
| 4 | 4 | 竣工验收满1年付至审定价的80% | 竣工验收满1年 | 10% |  |
| 5 | 5 | 竣工验收满2年付至审定价的84% | 竣工验收满2年 | 4% |  |
| 6 | 6 | 竣工验收满3年付至审定价的88% | 竣工验收满3年 | 4% |  |
| 7 | 7 | 竣工验收满4年付至审定价的92% | 竣工验收满4年 | 4% |  |
| 8 | 8 | 竣工验收满5年付至审定价的96% | 竣工验收满5年 | 4% |  |
| 9 | 9 | 竣工验收满6年付至审定价的100% | 竣工验收满6年 | 4% |  |

履约保证金：本项目不限缴纳方式，鼓励乙方开具电子保函作为履约保证金，保函金额为合同总价的5%，担保时间截止到项目竣工验收，需在合同签订后的10个工作日内提供。

退还方式：项目竣工验收通过后10个工作日内退还（无息）。

履约保证金不予退还的情形：供应商严重违约，影响工期质量。（参见本合同“十六条、违约责任-乙方责任”第1条-第4条）

根据苏财购〔2023〕150号规定中标单位在江苏政府采购电子履约保函（保险）平台开具履约保函，按履约要求准时提供有关材料。开具电子保函路径：1、苏采云（江苏政府采购一体化平台）--政策支持--保险保函；2、江苏政府采购网--保险保函；3、PC端登录 https://www.jsdzbh.com 直接开具。咨询电话：4006800040。详见苏财购〔2023〕150号。

3. 包装和运输

必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

4. 售后服务（质保期）

原厂六年质保（部分设备质保有明确年限的，按具体明确年限执行），含安装辅材及安装调试，并提供本地化售后服务。

5. 保险

按规定缴纳。

6.报价方式

投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

投标人所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认定为无效。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.1.1、高清智能抓拍及视频监控升级改造系统

1.1.1.1、“驾驶机动车违反道路交通信号灯通行”交通违法抓拍功能（电子警察）

系统对于机动车在红灯亮起后进入路口或停车线以内且违反红灯信号相位继续向前行驶的进行记录，认定为“驾驶机动车违反道路交通信号灯通行”；系统可自动判别车辆进入停车线的时间；对于红灯亮前进入停车线后停止前进的车辆不认定为该类违法行为。取证图像应包含3张全景图片和1张机动车特征特片，并合成为1个图片文件；取证图像及信息符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832-2014和《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GAT496-2014等规范要求。

1.1.1.2、“通过路口遇停止信号时，停在停止线或路口以内”交通违法抓拍功能（电子警察）

系统对于机动车在红灯亮起后进入路口或停车线以内但不再继续向前行驶，只在绿灯亮后向前的进行记录，认定为“通过路口遇停止信号时，停在停止线或路口以内”。取证图像应包含3张全景图片和1张机动车特征特片，并合成为1个图片文件；取证图像及信息符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832-2014等规范要求。

1.1.1.3、“机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道”违法抓拍功能（电子警察）

系统自动判别机动车进入路口时各信号相位的状态，对未按导向箭头标志进入路口或停车线以内继续向前行驶但未违反红灯信号相位的进行记录，认定为“机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道”；机动车在路口或停车线以外骑轧白色实线或在白色实线变更行车道，且被骑轧或变更的行车道设置的导向箭头标志不一致的，认定为“机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道”。取证图像应包含3张全景图片和1张机动车特征特片，并合成为1个图片文件；取证图像及信息符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832-2014等规范要求。

1.1.1.4、“变更车道时影响正常行驶的机动车”违法抓拍功能（电子警察）

系统对机动车变更行车道影响后方机动车正常行驶的进行记录，认定为“变更车道时影响正常行驶的机动车”。取证图像应包含3张全景图片和1张机动车特征特片，并合成为1个图片文件；取证图像及信息符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832-2014等规范要求。

1.1.1.5、“机动车逆向行驶”违法抓拍功能（电子警察）

系统对机动车在对方向行车道持续行驶的进行记录，认定为“机动车逆向行驶”。取证图像应包含3张全景图片和1张机动车特征特片，并合成为1个图片文件；取证图像及信息符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832-2014等规范要求。

1.1.1.6、“机动车违反禁止标线指示”违法抓拍功能（电子警察）

系统对机动车骑轧黄色双实线、无导向箭头标志的白色实线变更车道或在行驶过程中临时骑轧对向行车道停止线且未继续逆向行驶的进行记录，认定为“机动车违反禁止标线指示”。取证图像应包含3张全景图片和1张机动车特征特片，并合成为1个图片文件；取证图像及信息符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832-2014等规范要求。

1.1.1.7、“机动车不在机动车道内行驶”违法抓拍功能（电子警察）

系统对机动车持续占用非机动行车道行驶但未违反其他通行规则的进行记录，认定为“机动车不在机动车道内行驶”。取证图像应包含3张全景图片和1张机动车特征特片，并合成为1个图片文件；取证图像及信息符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832-2014等规范要求。

1.1.1.8、“机动车违反规定使用专用车道”违法抓拍功能（电子警察）

系统对机动车持续使用专用车道通行的进行记录，认定为“机动车违反规定使用专用车道”。取证图像应至少包含2张全景图片，并合成为1个图片文件；取证图像及信息符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832-2014等规范要求。

1.1.1.9、“机动车违反禁令标志指示”违法抓拍功能（电子警察）

系统对机动车违反禁令标志继续通行的进行记录，认定为“机动车违反禁令标志指示”，如禁止转向、禁止直行、单行线、黄色标识机动车进入限行区、不符合通行要求的货车或教练车驶入高架道路等。取证图像应至少包含2张全景图片，并合成为1个图片文件；取证图像及信息符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832-2014等规范要求。

1.1.1.10、卡口抓拍功能（电子警察、卡口、违停）

系统对于所有时段通过监测区域的车辆进行记录，可自动判别车辆进入监测区域的时间。对每个卡口记录设备抓拍1幅高清晰图像，采用JPEG图像压缩方式，JPEG图片编码符合ISO/IEC 15444：2000的要求。在任何情况下，高清摄像机能同时清楚地抓拍违法车辆及交通信号灯并能准确地分辨出交通信号灯的颜色。高清图片均能够清晰辨别车辆号牌号码，号牌特写图片从高清图片中截取。白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%，白天车辆号牌识别准确率≧96%，夜间号牌识别准确率≧96%，违法抓拍有效率≥85%。

1.1.1.11、车辆捕获（结构化摄像机）

系统采用视频检测方式对过往车辆进行检测记录，视频检测基于背景重建和背景差来判定并捕获车牌或车灯图像帧，通过跟踪车牌号码、车灯信息和动态图片变化来判定是否有车辆经过，同时检测算法中添加相应的外界干扰过滤器，对外界的干扰源，如树影，雨天，雪天等干扰进行过滤。

视频检测，白天车辆捕获率≥98%，夜间车辆捕获率≥98%。

1.1.1.12、车牌识别（结构化摄像机）

系统应用先进的计算机视觉算法，高性能DSP设备，实现了大量数据的实时处理，结合路口车道等信息，同步支持多车道车牌的同时识别。

车牌号码识别主要包括图像灰度拉伸、牌照定位分割、二值化、字元切割、字元识别等5个模块。

白天车辆号牌识别准确率≥96%，夜间车辆号牌识别准确率≥96%。

1.1.1.13、人员结构化智能抓拍（结构化摄像机）

前端支持对过往人员最佳的智能抓拍，同时输出照片小图和全景图，其中像素≥80*80；在满足光照和人员结构化数据抓拍场景条件下，识别率要求≥92%。

本次采集的人员结构化数据图片为正面、无遮挡情况下，基于分局现有算法进行比对的首位命中率要求≥93%，且首位命中照片中的图片与被布控人员照片相似度应≥92%。

1.1.1.14、人体智能抓拍（结构化摄像机）

前端支持对过往人员最佳人身像的智能抓拍，同时输出人体照片小图和人体全景图。

1.1.1.15、非机动车智能抓拍（结构化摄像机）

前端支持对过往非机动车最佳图像的智能抓拍，同时输出非机动车小图和全景图。

1.1.1.16、违停车辆抓拍功能（违停摄像机）

本系统采用视频检测方式，实现不间断捕获所有停留在禁停区域内、网状线区域、压线变道的机动车辆图像信息。违停自动抓拍系统前端采集设备能够清晰记录机动车违章停车行为过程，所记录的图片能够清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌等基本特征。

1.1.1.17、高清视频输出

监控点摄像机分辨率全部采用分辨率≥2K（2560*1440）、帧率≥25帧/秒的视频流输出，能够获得清晰流畅的图像，采用H.264编码格式，能够满足在4M带宽下，提供更高的图像质量。

1.1.1.18、视频采集

为满足中心实时视频预览和存储录像回放查看的要求，应具备如下功能：

- 能够采集和传输不同分辨率下的昼夜实时视频；

- 支持视频的亮度、对比度、饱和度等参数的动态调节。

1.1.1.19、实时透雾

基于大气透射模型，区分图像不同区域景深与雾浓度进行滤波处理，同时融合图像增强技术与图像复原技术，获得准确、自然的透雾图像。

1.1.1.20、智能编码

1）多码流

- 支持多路独立编码码流，双路实时高清码流；

- 每路码流可分别设置不同分辨率、帧率、编码格式(H.264)；

- 总带宽提升至80M，可满足20路同时在线预览。

2）低延时

- 高效编码算法，所有网络摄像机产品延时均在200ms以内；

- 最短延时模式下，平均延时720p/2M可达140ms，1080p/4M可达160ms。

1.1.1.21、智能控制

1）智能Smart IR

可自动检测画面亮度，通过内部算法自适应调节红外灯亮度以及画面亮度，从而达到抑制近处物体过曝同时保证背景区域亮度的效果。

2）ABF自动背焦调节

部分枪机具有ABF(自动后焦调节)功能，通过摄像机上的ABF按钮或者客户端/IE上的辅助聚焦等按钮可自动或手动实现图像传感器的细微调整，从而达到微调焦距的作用，方便了安装调试。

3）AF自动对焦

- 普通电动镜头受减速齿轮控制，聚集速度慢，且不能实现实时全自动聚焦，只支持一键辅助聚焦；齿轮不具备自锁功能，所以不抗震；

- 电动镜头支持变倍后自动对焦功能（AF），无需手动聚清，且聚焦速度快，同时具有自锁功能，抗震效果好。

1.1.1.22、智能侦测

1）行为侦测

- 支持越界、进入/离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留/拿取等异常事件的自动侦测与报警，变被动监控为主动防控；

- 摄像机侦测到以上行为后可联动报警及录像等功能。

2）人员结构化数据侦测

支持对画面中的人员结构化数据进行自动检测。

3）音频侦测

摄像机音频侦测功能可对声音的强度进行检测，当检测到无音源输入或某一时刻音频强度超过声音强度阈值时，可实现自动预警。同时具备环境噪音过滤功能，可通过软件算法处理的方式缓解背景噪声对音质带来的影响。

4）场景侦测

- 可对场景变更、图像虚焦问题进行自动分析检测，并联动报警；

- 可对各种场景下的参数进行预设，方便客户选择；

- 支持日夜两套参数配置，可实现自动切换。

1.1.1.23、远程维护

系统具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测摄像机单元运行状态功能。

系统具备权限和日志管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限，通过日志记录主要设备、网络状态和应用软件的运行状态。同时系统具有主动校时功能机及远程维护及参数的设置等功能。

1.1.1.24、报警追踪

系统能够在布控人员比中报警后，实现周边视频智能关联、自动弹窗功能，能够通过关联的视频监控快速跟踪其行进路径，甚至落脚点。

该功能支持一机双屏模式、支持报警信息自动弹窗（含人员结构化数据小图、场景大图展示）、支持地图报警居中并闪烁提示、支持追捕库可选、支持视频关联范围可选、支持单页面最大9画面视频关联展示、支持报警信息展示手动切换等功能。

1.1.2、社会面监控对接

1.1.2.1、互联网关支持对主流DVR、NVR设备的接入，支持ONVIF、GB28181、SDK等多种接入方式，支持较高的安全防护等级。

1.1.2.2、支持NAT映射功能。

1.1.2.3、支持不同等级防护机制，支持MAC地址过滤，监控内容检测，深度防御。

1.1.2.4、支持对视频的加密传输。

1.1.2.5、支持社会资源设备管理，支持设备厂商、设备地址的上报。

1.1.2.6、支持时钟同步功能。

1.1.3、中心升级扩容

1.1.3.1、网络接入性能扩容

新增24台48口千兆光接入交换机（安装于各派出所，其中原圩塘点位的网络设备放在百丈所，续租光纤需割接到百丈所机房），主要用于前端设备的千兆光接入。具体统计表如下：

| 序号 | 派出所 | 本次项目需接入端口数量 | 是否满足本次接入需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三井 | 98 | 否 | 需新增3台48口千兆光接入交换机 |
| 2 | 河海 | 129 | 否 | 需新增3台48口千兆光接入交换机 |
| 3 | 龙虎塘 | 51 | 否 | 需新增2台48口千兆光接入交换机 |
| 4 | 新桥 | 47 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 5 | 薛家 | 31 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 6 | 百丈 | 29 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 7 | 魏村 | 8 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 8 | 安家 | 34 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 9 | 小河 | 26 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 10 | 孟河 | 16 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 11 | 西夏墅 | 5 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 12 | 罗溪 | 23 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 13 | 奔牛 | 34 | 否 | 需新增1台48口千兆光接入交换机 |
| 合计 |  |  |  | 本次新增24台48口千兆光接入交换机，冗余6台备用 |

本次项目拟在派出所和市局云中心网络之间链路增加28条万兆光缆，每个派出所将采用4条万兆光缆进行融合后与市局云中心直连，融合后带宽扩展到4万兆。

配置48块40公里10G万兆光模块和24块80公里10G万兆光模块，其中16块40公里10G万兆光模块用于分局核心交换机与市局云中心核心交换机连接，剩余32块40公里10G万兆光模块和24块80公里10G万兆光模块用于派出所核心交换机与市局云中心核心交换机连接。

新增6台48口万兆光汇聚交换机，其中4台装在主城区派出所，扩容后满足本次48口千兆光接入交换机数据上传需求；另外2台48口万兆光汇聚交换机安装于市局云中心，作为接入服务器、流媒体服务器、视频云存储及图片云存储网络的接入及汇聚。

1.1.3.2、存储资源扩容

新增10节点视频云存储，安装于市局云中心，实现对本次系统新增视频数据的落地存储。

新增5节点图片云存储，安装于市局云中心，实现对本次系统新增图片数据的落地存储。

扩容1节点图片云存储，安装于在市局云中心，用于存储公安网的人员结构化数据抠图，需无缝接入现有公安网存储资源池。

1.1.3.3、新增校时服务器

在新北分局新增2台校时服务器，用于派出所自建监控的时间同步功能，并配置集中监控管理软件，对所有来同步时间的网络设备进行监控，如有异常状态通过日志服务器或邮箱发送告警信息。

1.1.3.4、新增UPS不间断电源

在分局指挥中心及13个派出所综合指挥室各新增1套UPS不间断电源，保障供电系统安全可靠，保证指挥室电脑及机房公安网机柜内设备连续、稳定运行。

1.1.3.5、基层民警办公硬件设备提升

在派出所新增8台便携式图像工作站、5台塔式图像工作站以及5台显示屏，用于各派出所指挥调度等日常工作，进一步夯实基层基础建设工作，为强化公安信息化建设水平奠定坚实的基础。

1.1.4、老项目维保

拟对2018年新北区智能防控示范区试点建设项目和2018年新北区高清视频监控建设项目的部分内容续保一年，同时对2018年新北区河海街道视频监控系统建设项目、2019年新北区专项识别系统建设工程、2019年新北区高清卡口视频监控系统建设项目、2019年新北区高清视频监控建设项目、2019年新北区技防入户建设项目、2019年新北区河海街道丰臣国际及地下商业街智能防控建设项目中的内容续保一年，涉及前端设备、配套网络传输及取电消耗等，续保服务含设备、人工、车辆、场地等费用。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

满足相应标准。

2.货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

2.1.1配置清单

2.1.1.1、治安重点区域及复杂场所智能抓拍及视频监控系统

| 高清智能抓拍及视频监控升级改造系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 900W环保卡口智能抓拍单元 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 320 | 台 |
| 2 | 900W环保电警智能抓拍单元 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 162 | 台 |
| 3 | 800W全结构化三目摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 930 | 台 |
| 4 | 400W高清三目球型摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 150 | 台 |
| 5 | 400W高空三目球型摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 3 | 台 |
| 6 | 400W高清违停三目球型摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 23 | 台 |
| 7 | 400W超低照度枪型摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 18 | 台 |
| 8 | 400W室内结构化半球 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 11 | 台 |
| 9 | 一体式环保补光灯 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 510 | 只 |
| 10 | 室外监控补光灯 | 光源：LED；灯珠数量≥30颗；光通量：2100lm；色温：3600-4400K；亮度调节：10%-100% 连续可调；启动阈值：30-70 Lux连续可调；额定功率：30W；供电方式：AC170V～264V，50Hz； RS-485接口：1路；报警输入接口：1路；安装方式：壁装、吊装、面装；工作温度：–30°C to +70°C；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；防护等级：IP66 | 650 | 只 |
| 11 | 主控制器 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 70 | 台 |
| 12 | 辅助控制器 | 16路信号灯交流信号输入接口；1个RS485输出接口；1路100M网口输出；16路交通灯状态指示 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠；输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态 | 40 | 台 |
| 13 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 700 | 台 |
| 14 | 8电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 22 | 台 |
| 15 | 8电4光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 80 | 台 |
| 16 | 室外机箱 | 尺寸410mm*380mm*220mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，机箱型号具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 | 70 | 套 |
| 17 | 其它安装附件 | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 | 891 | 处 |
| 18 | 光纤跳线、熔接等配件 | 光缆终端盒、尾纤等，含熔接 | 216 | 处 |
| 19 | 支架/挑杆（定制） | 壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5～4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件 | 70 | 根 |
| 20 | 机箱电源线及敷设（电警卡口） | RVV3×1.5mm | 320 | 处 |
| 21 | 摄像机电源线及敷设（电警卡口） | RVV3×1.5mm | 482 | 套 |
| 22 | 摄像机电源线及敷设（结构化及普通监控） | RVV3×1mm | 1135 | 处 |
| 23 | 四合一补光灯电源线及敷设（电警兼卡口） | RVV3×1.5mm | 510 | 处 |
| 24 | 补光灯电源线及敷设（结构化） | RVV3×1mm | 650 | 处 |
| 25 | 网线及敷设（电警卡口及四合一补光灯） | 超5类线 | 420 | 处 |
| 26 | 网线及敷设（结构化及普通监控） | 超5类线 | 1135 | 处 |
| 27 | 光缆及敷设（电警兼卡口） | 4芯 | 231 | 处 |
| 28 | 金属波纹管及敷设（电警兼卡口） | 金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍 | 482 | 处 |
| 29 | 金属波纹管及敷设（结构化及监控） | 金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍 | 1124 | 处 |
| 30 | 电能消耗（电警兼卡口） | 高清电警兼卡口系统（含补光灯、前端光交换机、控制器等）设备24小时持续工作、供电不间断，改造前支付。 | 30 | 点位 |
| 31 | 供电改造（电警兼卡口） | 根据市政照明管理处要求规范接电，安装电表等改造。 | 30 | 点位 |
| 32 | 电能消耗（结构化及普通监控） | 高清结构化摄像机（含补光灯、前端光交换机等）设备2年24小时持续工作、供电不间断 | 1135 | 台 |
| 33 | 供电改造（结构化及普通监控） | 包含开挖、管道铺设、1.5平方电线铺设、窨井制作等必要施工及材料；国网开户、安装电表等改造，竣工验收后2年过户。 | 540 | 处 |
| 34 | 电警卡口低电压改造（路灯变电箱重新取电） | 用电机箱到电源转换箱用4平方线，电源转换箱到路灯变电箱取电需6平方线，含接电改造配套设备，包括电源转接箱、电路保护装置、插座等，含开挖、窨井、线缆及敷设费用 | 3 | 处 |
| 35 | 摄像机安装及调试（电警卡口及违停抓拍） | 前端电警及卡口类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 482 | 个 |
| 36 | 摄像机安装及调试（结构化摄像机及高空监控） | 前端结构化类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；结构化抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 967 | 个 |
| 37 | 摄像机安装及调试（普通监控） | 前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 168 | 个 |
| 38 | 补光灯安装及调试 | 前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用 | 1160 | 个 |
| 39 | 主控制器机箱内部设备安装 | 主控制机箱内部主控制器、辅助控制器及通讯设备等安装费用，含线路整理费用 | 102 | 处 |
| 40 | 车道机箱内部安装及接线 | 车道机箱内部安装及接线费用 | 966 | 处 |
| 41 | 报废设备拆除及保管 | 含摄像机、补光灯、交换机等设备的拆除及保管 | 958 | 处 |
| 42 | 杆件和机箱保养 | 含杆件和机箱的除锈和上漆 | 1534 | 处 |
| 43 | 电警卡口杆件后移及安装调试 | 杆件、机箱、线缆、摄像机、补光灯等拆除及移机安装，含辅材及登高车配合，含基础开挖、窨井盖及井盖、浇筑、绿化、道板恢复 | 3 | 处 |
| 44 | 重复点位迁移 | 杆件、机箱、线缆、摄像机、补光灯等拆除及移机安装，含辅材及登高车配合，含基础开挖、窨井盖及井盖、浇筑、绿化、接电、道板恢复 | 152 | 处 |
| 45 | 重复点位摄像机调试 | 按要求调试 | 163 | 处 |

2.1.1.2、社会面监控对接

| 社会面监控对接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 100 | 台 |
| 2 | 安全接入交换机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 17 | 台 |

2.1.1.3、中心升级扩容系统

| 中心升级扩容系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 48口千兆光接入交换机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 24 | 台 |
| 2 | 48口万兆光汇聚交换机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 6 | 台 |
| 3 | 千兆光模块（20KM） | SFP 1.25G/1.0625G/20KM千兆单模双芯光模块，与48口千兆光接入交换机同一品牌 | 1152 | 块 |
| 4 | 10G万兆光模块 | 多模，SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，与48口万兆光汇聚交换机同一品牌 | 432 | 块 |
| 5 | 40G多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，与48口万兆光汇聚交换机同一品牌 | 24 | 块 |
| 6 | 40公里10G万兆光模块 | 单模，SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC)，与48口万兆光汇聚交换机同一品牌 | 48 | 块 |
| 7 | 80公里10G万兆光模块 | 单模，SFP+ 万兆模块(1550nm,80km,LC)，与48口万兆光汇聚交换机同一品牌 | 24 | 块 |
| 8 | 接入服务器（用于图片接入） | 技术参数详见招标文件采购需求 | 5 | 台 |
| 9 | 接入服务器（用于视频接入） | 技术参数详见招标文件采购需求 | 4 | 台 |
| 10 | 转发服务器（用于数据转发） | 技术参数详见招标文件采购需求 | 5 | 台 |
| 11 | 流媒体服务器（用于视频调用） | 技术参数详见招标文件采购需求 | 3 | 台 |
| 12 | 视频云存储（云中心感知网） | 技术参数详见招标文件采购需求 | 10 | 台 |
| 13 | 图片云存储（云中心感知网） | 技术参数详见招标文件采购需求 | 5 | 台 |
| 14 | 图片云存储（云中心公安网存储节点扩容） | 技术参数详见招标文件采购需求 | 1 | 台 |
| 15 | 服务器操作系统安装及调试费用 | 包括接入服务器、转发服务器、流媒体服务器、视频云存储、图片云存储、应用服务器的操作系统安装及调试费用 | 33 | 台 |
| 16 | 视频联网平台接入 | 前端摄像机视频接入费，含软硬件授权和在视频存储服务器上的部署工作 | 2700 | 路 |
| 17 | 结构化智能算法 | 以服务引擎的方式，对图片流进行结构化、特征提取，输出全结构化特征数据，在GPU服务器上实现基于全结构化特征进行比对、全结构化布控的功能，算法须与市局相关平台算法保持一致 | 1300 | 路 |
| 18 | 机房光纤跳线及网线 | 根据现场服务器及交换机需求，采购全部光纤跳线及网线 | 1 | 批 |
| 19 | 分局中心机房设备逐步迁移服务 | 梳理出分局和14个派出所服务器信息配置表、前端点位通讯情况信息表，更新的IP信息配置表、准入配置信息表、资产备案信息表、高新兴平台接入信息表、服务器资料表及需要修改配置表、机房设备信息表，核查的各类信息表、设备运行情况，整理出搬迁后的整体网络设备清单、网络拓扑架构、交换机配置日志、中心设备网络现状，完成分局中心机房搬迁（含所有用到的线缆辅材）。 | 1 | 项 |
| 20 | 派出所监控机房割接 | 梳理出圩塘派出所前端监控和机房设备信息配置表、前端点位通讯情况信息表，将现有圩塘派出所的中心设备及线路割接至百丈派出所，割接完成后更新百丈的资产信息表，核查设备运行情况，整理出搬迁后的整体网络设备清单、网络拓扑架构和交换机配置日志；给新北分局提供资产管理、常态化数据监测、设备迁移、网络规划等服务，1名工程师驻场提供一年专业运维；负责派出所提供资产管理、光缆网线整理、常态化数据监测、设备迁移、网络规划、拓扑图绘制、灯光静电地板更换、设备定期除尘、强弱电维护、网络和机房搬迁设计规划方案等服务。适当扩容百丈所网络机房，增加机柜及供电设备（含所有用到的线缆辅材）。 | 1 | 项 |
| 21 | 校时服务器 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 2 | 台 |
| 22 | UPS不间断电源 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 14 | 套 |
| 23 | 便携式图像工作站 | CPU信息≥24核24线程/理论单核睿频≥5.4GHz/内存配置容量≥32G/ 内存类型DDR5 6400/显卡类型独立显卡/独立显卡显存容量8GB/独立显卡显存类型GDDR7/独立显卡显存位宽≥128bit/固态盘数量1个/固态存储容量1TB/固态存储接口协议PCle4.0/屏幕尺寸16英寸/显示屏分辨率2560*1600/摄像头数量1个/尺寸长364.38mm；宽275.94mm；厚21.9mm/含3年质保 | 8 | 台 |
| 24 | 塔式图像工作站 | CPU信息≥24核32线程/理论单核睿频≥5.8GHz/L3 高速缓存≥36MB/内存配置容量≥32G/ 内存类型DDR5 5600/显卡类型独立显卡/独立显卡显存容量8GB/独立显卡显存类型GDDR7/独立显卡显存位宽≥128bit/固态盘数量1个/固态存储容量1TB/固态存储接口协议PCle4.0/尺寸长395mm；宽205mm；高420mm/含3年质保 | 5 | 台 |
| 25 | 49寸显示屏 | 49英寸 带鱼屏 1800R 90%DCI-P3广色域 144Hz HDR400 旋转升降 32:9 曲面显示器；分辨率3840*1080；双路输出，智慧分屏；VA面板；色数16.7M；对比度：3000:1；亮度：550cd/㎡；1ms响应速度；旋转升降底座；含3年质保 | 5 | 台 |

2.1.1.4、老项目维保

| 老项目维保 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主控制器 | 型号：宝康BK-EP-M06 | 79 | 台 |
| 2 | 900W高清卡口抓拍单元 | 型号：宝康BK-CPD900、BK900、ITC902-RF2D、DH-CP902-RU2D | 256 | 台 |
| 3 | 700W高清卡口抓拍单元 | 型号：宝康BK700 | 19 | 台 |
| 4 | 高清违停球机 | 型号：大华GBS480 | 61 | 台 |
| 5 | 400W结构化抓拍单元 | 型号：大华DH-IPC-HF8449F-VS | 113 | 台 |
| 6 | 高清室内智能抓拍摄像机（400万） | 型号：大华DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED | 114 | 台 |
| 7 | 高清室外智能抓拍摄像机（400万） | 型号：大华DH-IPC-HF8449E-RL | 49 | 台 |
| 8 | 高清结构化智能抓拍摄像机（400万） | 型号：大华DH-IPC-HFW8449E-ZVS-IRA-LED | 17 | 台 |
| 9 | 高清智能抓拍摄像机（大场景） | 型号：海康DS-2CD704XYZ-A/E2-L | 46 | 台 |
| 10 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 型号：大华DH-CP235-RU1D | 20 | 台 |
| 11 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 型号：大华DH-IPC-HF8249E-RL | 127 | 台 |
| 12 | 高清智能抓拍摄像机(小场景) | 型号：大华DH-1PC-HF8249F-FDI | 34 | 台 |
| 13 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 型号：大华DH-IPC-HFW5243K-ZFD-I4 | 443 | 台 |
| 14 | 高清室内智能抓拍半球（200万） | 型号：大华DH-IPC-HDBW8249E-ZRL | 6 | 台 |
| 15 | 800W全景摄像机 | 型号：海康iDS-2VP812-A253-D | 6 | 台 |
| 16 | 200W高空球型网络摄像机 | 型号：大华DH-SD-9A1240VC-HNI | 10 | 台 |
| 17 | 高清球型网络摄像机 | 型号：大华DH-SD-6A9230UA-HNI | 52 | 台 |
| 18 | 高清枪型网络摄像机 | 型号：大华DH-IPC-HF8239F | 106 | 台 |
| 19 | 摄录一体机 | 型号：大华DH-IPC-HFW7235M-W-S-I2 | 100 | 台 |
| 20 | 高清室内半球 | 型号：大华DH-IPC-HDBW5243R | 347 | 台 |
| 21 | 高清室内偏心半球 | 型号：大华DH-IPC-HDBW7233F-M | 67 | 台 |
| 22 | 高亮度LED常亮补光灯 | 型号：宝康CXBG-1-CX-BK | 92 | 只 |
| 23 | 大功率LED灯 | 型号：宝康CXBG-1-PS-BK | 388 | 只 |
| 24 | 白光灯 | 型号：大华DH-ITALF-300AD-GS | 10 | 只 |
| 25 | 智能频闪灯 | 型号：宝康CXBG-2-MC-BK | 369 | 只 |
| 26 | 高亮度LED频闪补光灯 | 型号：大华DH-ITALE-060AA-P | 10 | 只 |
| 27 | 高亮度LED常亮补光灯 | 型号：大华DH-ITALE-060AA-C | 291 | 只 |
| 28 | 楼道泛光灯 | 35W，白光 | 402 | 只 |
| 29 | 楼道微波雷达感应装置 | 室内吸顶安装，探测角度360°，功耗＜0.5W,灯亮时间8秒到12分可调，感应距离1-8米可调，光感强度2~2000lux可调 | 411 | 只 |
| 30 | 2电1光商业级光纤收发器 | 型号：恒信和安MIB12G-2E-1F-ENR | 179 | 只 |
| 31 | 2电1光工业级光纤收发器 | 型号：恒信和安MIB12G-2E-1F-EII | 402 | 只 |
| 32 | 4口百兆上业级交换机 | 型号：恒信和安MIB12G-4E-1F-MIB | 318 | 台 |
| 33 | 5电百兆工业交换机 | 型号：恒信和安MIB12G-5E-EIB | 37 | 只 |
| 34 | 6口百兆上业级交换机 | 型号：恒信和安MIB12G-6E-2F-MIB | 60 | 台 |
| 35 | 4电1光千兆工业级光纤收发器 | 型号：恒信和安MIB12G-4EG-1G-EIB | 79 | 台 |
| 36 | 4电4光工业级交换机 | 型号：恒信和安MIB12G-4E-4F-2GC | 6 | 台 |
| 37 | 8电4光全千兆网管型工业交换机 | 型号：恒信和安MIB12G-8EG-4G-MIB | 80 | 台 |
| 38 | 24口百兆光接入交换机 | 型号：恒信和安MNB28-24S-4G-MIB | 76 | 台 |
| 39 | 24口千兆汇聚交换机 | 型号：恒信和安MNB5700-24F-4G-HI | 1 | 台 |
| 40 | 无线网桥 | 型号：大华DH-PFM885-I | 49 | 对 |
| 41 | 室内楼道机箱 | 壁装，含空开 、浪涌、防雷、插孔和风扇、光缆终端盒 | 256 | 只 |
| 42 | 室外监控机箱 | 尺寸410*380*220，含空开、电源/网络防雷器、自动重合闸、多功能插座、风扇及光缆固定芯 | 124 | 只 |
| 43 | 户外通信机箱 | 19英寸 | 30 | 只 |
| 44 | 汇聚交换机 | 型号：H3CLS-5560X-54F-EI | 6 | 台 |
| 45 | 卡口图片磁盘柜 | 型号：曙光DS800-G35H | 1 | 套 |
| 46 | 图片结构化服务器 | 型号：曙光X780-G30 | 1 | 台 |
| 47 | 人像接入服务器 | 型号：曙光I420-G30 | 4 | 台 |
| 48 | 人像存储服务器 | 型号：曙光S640-G30 | 1 | 台 |
| 49 | 图片结构化服务器 | 型号：曙光X785-G30 | 2 | 台 |
| 50 | 集群视频云存储节点 | 型号：东方网力NP-ICS7136 | 1 | 台 |
| 51 | 48口万兆光交换机 | 型号：H3CS-6800-54QF-H3 | 1 | 台 |
| 52 | 外部资源安全接入网关 | 型号：恒信和安MNB-SR68011 | 1 | 台 |
| 53 | 核心交换机 | 型号：H3CS12508X-AF | 1 | 台 |
| 54 | 分局指挥中心小间距屏维保 | 指挥中心大屏型号：53.5㎡利亚德TWA012，大屏维保一年，7*24小时专职运维工程师电话支持服务，专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务，含维修配件 | 1 | 项 |
| 55 | 分局指挥中心拼接控制器维保 | 指挥中心利亚德定制拼接控制器维保一年，7*24小时专职运维工程师电话支持服务，专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务，含维修配件 | 1 | 项 |
| 56 | 电能消耗 | 所有点位一年供电 | 1 | 项 |
| 57 | 人工及登高车费用 | 一年内外场维修人员清洁摄像机、设备维修及更换服务 | 1 | 项 |

2.1.1.5、光纤租赁

| 光纤租赁 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、高清智能抓拍及视频监控升级改造系统光纤租赁 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯新建，双芯裸光纤，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 540 | 处 |
| 二、社会面监控对接光纤租赁 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯新建，双芯裸光纤，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 100 | 处 |
| 三、老项目维保光纤租赁 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建或续租1年） | 1年通讯租用，双芯裸光纤，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 905 | 处 |
| 四、派出所感知网主干光纤 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 1年通讯租用，双芯裸光纤，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm，派出所每所2条链路至云中心需走不同路由，施工前给出具体方案 | 28 | 处 |

2.1.1.6、其它费用（不可竞争费）清单

| 其它费用（不可竞争费） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 其它费用名称 | 金额（元） |
| 1 | 区管外道板道路绿化等补偿费(总价包干） | 30000 |
| 2 | 不可预计费（设计变更、应急保障、产品测试、运维服务、不可抗力、隐蔽工程等费用） | 150000 |

2.1.2主要设备技术参数

2.1.2.1、900W环保卡口智能抓拍单元

- 无光污染设计：采用先进的图像处理技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯，即可输出高质量全彩图像

- 全结构化设计：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体等全结构化数据

- 车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%

- 号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥96%，夜间车辆号牌识别准确率≥96%

- 前排司乘全结构化数据抓拍率要求≥95%；抓拍准确率≥95%；废片率≤10%；识别率要求≥92%

- ▲传感器类型：≥1.1英寸GS-CMOS

- 图像分辨率：≥4096（H）×2160（V）

- ▲内置GPU芯片，总核心数≥4核，频率≥1.4GHz，算力≥12 TOPS

- 图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。支持主/副驾驶员检测以及抠图功能。

- OSD信息叠加：时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；车牌信息（车牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性信息等.

- 图像防篡改：具备图片防伪功能

- 校时功能：支持NTP校时；北斗校时

- 姿态检测：内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警

- 自动注册：支持

- 镜头接口：C

- 快门方式：单快门;双快门;三快门

- 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）

- 曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义

- 光圈控制：手动光圈;固定光圈;DC自动光圈;P-IRIS自动光圈

- 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG

- 图片编码格式：JPEG

- 宽动态: ≥64 dB

- 日夜转换：支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片

- 强光抑制：支持

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发

- 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输

- 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储

- RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等

- RS-232接口：4个，用于串口调试或连接雷达

- I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入

- 供电方式：AC100VAC240V（50HZ/60HZ）

- 功耗：≤21W

- 工作温度：-40℃~+55℃

- 防护等级：≥IP66

- 防雷：具有网络防雷和防浪涌功能

- 含电源、镜头、安装支架和护罩

- 接入标准：支持GB/T 28181（双国标）、GB 35114 A、GA/T 1400、ONVIF

2.1.2.2、900W环保电警智能抓拍单元

- 无光污染设计：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯，即可输出高质量全彩图像

- 全结构化设计：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体等全结构化数十种全结构化数据

- 一机并用：支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景

- 车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%

- 号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥96%，夜间车辆号牌识别准确率≥96%

- ▲传感器类型：≥1.1英寸GS-CMOS

- 图像分辨率：≥4096（H）×2160（V）

- ▲内置GPU芯片，总核心数≥4核，频率≥1.4GHz，算力≥12 TOPS

- 图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车辆车身颜色、车辆号牌可辨。

- OSD信息叠加：时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；车牌信息（车牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性信息

- 图像防篡改：支持视频和图片具备水印和校验功能

- 校时功能：支持NTP校时；北斗校时

- 姿态检测：内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警

- 自动注册：支持

- 镜头接口：C

- 快门方式：单快门；双快门；三快门

- 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）

- 曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义

- 光圈控制：手动光圈；固定光圈；DC自动光圈；P-IRIS自动光圈

- 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG

- 图片编码格式：JPEG

- 宽动态:≥64dB

- 日夜转换：支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片

- 强光抑制：支持

- 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发

- 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输

- 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储

- RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等

- RS-232接口：4个，用于串口调试或连接雷达

- I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入

- 供电方式：AC100VAC240V（50HZ/60HZ）

- 功耗：≤21W

- 工作温度：-40℃~+55℃

- 防护等级：≥IP66

- 防雷：具有网络防雷和防浪涌功能

- 含电源、镜头、安装支架和护罩

- 接入标准：支持GB/T 28181（双国标）、GB 35114 A、GA/T 1400、ONVIF

2.1.2.3、800W全结构化三目摄像机

- 具有多镜头、双通道一体化设计;具有3个图像传感器和3个镜头

- ▲通道1：≥1/1.2英寸CMOS，通道2：≥1/1.8英寸CMOS*2

- ▲内置≥1个GPU/CPU二合一芯片，总核心数≥4核，频率≥1GHz，算力≥6TOPS

- 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节

- 通道1：分辨率≥3840×2160@25fps;通道2：具有图像拼接功能，拼接后分辨率≥4976×1452@25fps

- 通道1采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：10~50mm;通道2采用定焦镜头，2个镜头焦距均为：≤4mm

- 通道1内置微云台，支持垂直-5°~ 5°范围电动调节；通道2内置微云台，支持水平0°~10°范围、垂直0°~7°范围电动调节

- 宽动态：≥120dB

- 支持混合抓拍模式，支持全结构化进行检测、跟踪及抓拍

- 车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%

- 号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥96%，夜间车辆号牌识别准确率≥96%

- 全结构化抓拍率要求≥98%；全结构化抓拍准确率≥96%；全结构化废片率≤10%；全结构化识别率要求≥92%

- 在混合抓拍模式下，支持分类计数

- 在混合抓拍模式下，支持将全结构化数据、车牌与车辆进行关联

- 支持分类属性提取

- 支持全结构化区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节全结构化区域曝光参数

- 支持本地SD卡存储，最大支持256G

- 自带≥1个RS-485接口

- 防护等级≥IP67

- 含电源、安装支架

- 接入标准：支持GB/T 28181（双国标）、GB 35114 A、GA/T 1400、ONVIF

2.1.2.4、400W高清三目球型摄像机

- 具有多镜头、双通道一体化设计;具有3个图像传感器和3个镜头：支持双路视频输出

- ▲全景≥1/1.8英寸 CMOS 传感器*2，细节≥ 1/1.8英寸 CMOS 传感器

- ▲最大分辨率：全景≥3840*1080；细节≥2560*1440

- 最低照度：≤0.0005Lux(彩色模式); ≤0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)

- 最大补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）

- 镜头焦距：全景：≤4mm；细节范围：4.8-120mm

- 细节支持光学变倍≥25倍，数字变倍≥16倍

- 支持可视域功能;细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°；全景拼接视场角≥190°

- 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪

- 支持透雾功能，支持电子透雾

- 支持音频输入、音频输出、报警输入、报警输出

- 接口类型：RJ45接口

- 防护等级：≥IP66

- 供电方式：DC36V/2.23A±25%

- 含电源及安装支架

- 接入标准：支持GB/T 28181（双国标）、GB 35114 A、GA/T 1400、ONVIF

2.1.2.5、400W高空三目球型摄像机

- 全景摄像机内置≥2个镜头，细节摄像机内置≥1个镜头；可输出全景、细节2路视频图像。全景通道可输出≥2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°

- ▲全景：≥1/1.8英寸CMOS 传感器*2；细节：≥1/1.8英寸CMOS 传感器。

- ▲内置≥1个GPU/CPU二合一芯片，总核心数≥4核，频率≥1GHz，算力≥6TOPS

- 全景分辨率：≥3632×1632；细节分辨率：≥2688×1520

- ▲最低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx。全景采用定焦镜头，两个镜头焦距均≤2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：5.5mm~220mm

- 全景补光灯≥4颗（白光灯）；细节补光灯≥8颗（红外灯），≥2颗（柔光灯）；全景补光距离≥30米（白光），细节补光距离≥200米（红外）。

- ▲细节相机支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍；水平范围：0°～360°、垂直范围： -30°～90°；支持300个预置位，8条巡航路径

- 全景支持AR标签功能，细节支持全结构化属性提取

- 细节相机支持全结构化抓拍、支持全结构化抓片图片设置

- 细节相机支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持分类报警；支持自动跟踪

- 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；支持≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能

- 接入标准：支持GB/T28181（双国标）；ONVIF；CGI；GA/T 1400；SDK；GB35114 A

- 支持DC36V±25%宽电压输入；支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

- 含电源及安装支架

2.1.2.6、400W高清违停三目球型摄像机

- ▲全景≥2个镜头，1/1.8英寸CMOS 传感器*2；细节≥1/1.8英寸CMOS 传感器

- 全景分辨率：≥3632×1632；细节分辨率：≥2688×1520

- 设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置

- ▲细节相机变倍：≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍

- 支持H.265编码、H.264编码

- 全景：彩色：≤0.0005Lux@F1.0，黑白：≤0.0001Lux@F1.0；细节：彩色：≤0.001Lux@F1.6，黑白：≤0.0001Lux@F1.6，0Lux（红外灯开启）

- 全景相机内置30米白光灯补光；细节相机内置白光灯和红外灯，红外照射距离不低于200米

- 全景相机：垂直范围：不低于12°可调

- 细节相机：水平范围：0°～360°、垂直范围： -20°～90°

- 全景支持AR标签

- 支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；支持全景相机联动细节相机进行变倍抓拍车辆细节

- 支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于95%，违停违法检测半径大于等于150米

- 支持300个预置位，8条巡航路径

- 支持1路音频输入和1路音频输出

- 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

- 支持≥IP67防护等级，防雷、防浪涌和防突波保护

- 支持DC36V±25%宽电压输入

- 接入标准：支持GB/T 28181（双国标）、GB 35114 A、GA/T 1400、ONVIF

- 含电源安装支架

2.1.2.7、400W超低照度枪型摄像机

- ▲采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器

- 分辨率≥2688×1520

- 最低照度：彩色:≤0.0002lx；黑白:≤0.0001lx

- 采用定焦镜头，镜头焦距：≤4mm

- 宽动态: ≥120 dB。内置高效暖光补光灯，监控距离≥40米

- 支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中面部、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%

- 支持AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)

- 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;GB/T28181（双国标）；GB35114 A

- 网络接口≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）；

- 供电方式：DC12V/POE

- 防护等级：≥IP67

- 含电源安装支架

2.1.2.8、400W室内结构化半球

- ▲采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器

- 分辨率≥2688×1520

- 最低照度：彩色:≤0.0002lx；黑白:≤0.0001lx

- 采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：2.7mm～13.5mm； 宽动态: ≥120 dB。内置不低于2颗红外灯、1颗暖光灯

- 补光距离≥35m（视频监控距离）；≥6m（人员结构化数据检测距离）

- 内置≥1个GPU/CPU二合一芯片，总核心数≥4核，频率≥1GHz，算力≥6 TOPS

- 支持全结构化抓拍：支持机动车、非机动车、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图及机动车属性、非机动车属性、人体属性、面部属性提取等

- 接入标准支持ONVIF；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114A

- 支持≥2个麦克风；内置≥1个扬声器；Micro SD卡≥512GB；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥2路；网络接口≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）

- 供电方式DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）

- 防护等级≥IP67

- 含电源安装支架

2.1.2.9、一体式环保补光灯

- ▲至少支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪三种模式

- 可见光波长范围：350-780nm；氙气色温范围：5800K±200K；LED色温≥3500K

- 中心光照度：LED≤5lx（20m平均光照度），≤20lx(20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx

- 支持开关量触发方式；光斑覆盖范围1车道；补光距离范围：16m~26m

- 回电时间：＜100ms；闪光持续时间范围在180 μs～500 μs之间

- 支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz

- 灯珠数量≥24颗（LED）；光通量不低于1000lm；支持统计频闪持续时间

- 支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态

- 亮度调节支持氙气：1~16级亮度可调；LED支持1~20级亮度可调

- 供电方式：AC220V±20%，50HZ±2；功耗：≤65J

- 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

2.1.2.10、主控制器

- 网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X

- 图片编码格式：JPEG

- 存储功能：硬盘；FTP；SFTP

- 定位功能：支持北斗；支持GPS

- 图片合成：支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成；支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组；支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式；支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配；支持合成顺序和特写图序号选择

- 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传；支持手动上传

- 硬盘接口：标配≥1个8T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘

- RS-485接口：≥4个

- RS-232接口：≥3个

- USB接口：≥2个，USB 3.0接口

- 网络接口：≥16个100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）；≥2个1000M上行网络接口

- 支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能；

- ▲视频输入：卡口和电警支持不少于12路网络压缩高清视频输入

- 报警输入：≥2路

- 报警输出：≥2路

- 供电方式：DC12V

- 功耗：＜40W

- 工作温度：-30℃~+65℃

- 工作湿度：10%～90%（无凝结）

2.1.2.11、4电1光全千兆工业级网管型交换机

支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X SFP光口，交换容量10G，全线速转发，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，含一个独立千兆光模（20km）。

2.1.2.12、8电1光全千兆工业级网管型交换机

支持8个10/100/1000Base-X自适应电口和1个1000Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量50G，全线速转发，MAC地址4K，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，含一个独立千兆光模（20km）。

2.1.2.13、8电4光全千兆工业级网管型交换机

支持8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，MAC地址8K，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，含四个独立千兆光模（20km）。

2.1.2.14、安全接入交换机

6组1000M Base-X SFP隔离光电复用上行口，1个10/100/1000Base-TX下行电口（上行共享），含6个20km独立千兆光模块，支持地址映射、访问控制、白名单、静态路由、支持Onivf、主流SDK、GB/T28181接入，机架式，AC 220V电源，工作温度0～50℃。原厂六年质保，原厂技术人员提供安装调试，含人工服务、现场勘查、平台对接、接入表格制作等。

2.1.2.15、48口千兆光接入交换机

- ▲性能及硬件要求：交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，48个千兆光口，4个万兆光口，支持专用堆叠口，配置双电源、双风扇冗余

- 二层功能：支持MAC表项≥32K；支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN

- 三层功能：支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；支持IPv4 路由表≥4K；支持IPv6 路由表≥1K；支持VRRP、BFD；支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈

- 支持IP Source Guard等安全特性；支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护

- 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms

- 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法;支持双向端口限速、广播风暴抑制功能,支持堆叠

- 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持Telemetry技术，支持复位按钮

- 原厂六年质保

2.1.2.16、48口万兆光汇聚交换机

- ▲性能及硬件要求：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，48个万兆光口万，8个40G/100G光口，支持双电源，支持风扇模块3+1备份，采用国产CPU芯片

- 二层功能：支持Access、Trunk和Hybrid三种模式；支持QinQ，支持DLDP；支持M-LAG或vPC等类似技术；支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项

- 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route

- 数据中心特性：支持FCoE/PFC/ETS/DCBX,支持Vxlan,支持智能无损网络

- 安全：支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定，支持802.1X认证，支持端口隔离，支持无丢包缓存自动配置，可识别流量模型

- 可靠性：支持硬件BFD；支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，支持ECN、DLB智能无损功能，支持堆叠、M-LAG

- Qos:支持PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, PQ+DRR调度方式；支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类；支持双向端口限速；提供广播风暴抑制功能；支持流量整形

- 管理运维：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持Telemetry技术，支持命令行配置回滚

- 实配：1根3米100G高速电缆

- 原厂六年质保

- 原厂技术人员提供安装调试

2.1.2.17、接入服务器

- ▲2颗国产处理器，每颗CPU核心数≥16，线程≥32，每颗CPU主频≥2.5GHz，L3缓存≥32MB

- 内存：≥DDR4 3200 32G*16，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能

- ▲硬盘：系统盘≥960G 2.5 SATA 6Gb R SSD*2，数据盘≥1.92T 2.5 SATA 6G R SSD*3，最大可支持前置12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持 ≥ 8块

- 硬盘控制器：支持RAID 0/1/10/50等，可配置≥4GB Cache，支持电容掉电保护

- 网口：双口千兆RJ45网卡，且采用国产化芯片，支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能，板载1个千兆管理专用以太网口；双口10G SFP+光纤网卡（含10G SFP+多模光模块*2）

- HBA卡:16Gb 双口HBA卡

- 电源：≥550W热插拔电源模块*2

- 风扇：≥热插拔风扇*4

- 配件：2根150cm 国标电源线和配套光纤跳线

- 质保期六年，硬盘不回收年限六年

- 按照公安要求预装操作系统

- 承诺与现有系统无缝兼容

2.1.2.18、转发服务器

- ▲2颗国产处理器，每颗CPU核心数≥16，线程≥32，每颗CPU主频≥2.5GHz，L3缓存≥32MB

- 内存：≥DDR4 3200 32G*16，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能

- ▲硬盘：系统盘≥960G 2.5 SATA 6Gb R SSD*2，数据盘≥1.92T 2.5 SATA 6G R SSD*3，最大可支持前置12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持 ≥ 8块

- 硬盘控制器：支持RAID 0/1/10/50等，可配置≥4GB Cache，支持电容掉电保护

- 网口：双口千兆RJ45网卡，且采用国产化芯片，支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能，板载1个千兆管理专用以太网口；双口10G SFP+光纤网卡（含10G SFP+多模光模块*2）

- HBA卡:16Gb 双口HBA卡

- 电源：≥550W热插拔电源模块*2

- 风扇：≥热插拔风扇*4

- 配件：2根150cm 国标电源线和配套光纤跳线

- 质保期六年，硬盘不回收年限六年

- 按照公安要求预装操作系统

- 承诺与现有系统无缝兼容

2.1.2.19、流媒体服务器

- ▲2颗国产处理器，每颗CPU核心数≥16，线程≥32，每颗CPU主频≥2.5GHz，L3缓存≥32MB

- ▲内存：≥DDR4 3200 32G*16，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能

- 硬盘：系统盘≥960G 2.5 SATA 6Gb R SSD*2，数据盘≥1.92T 2.5 SATA 6G R SSD*3，最大可支持前置12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持 ≥ 8块

- 硬盘控制器：支持RAID 0/1/10/50等，可配置≥4GB Cache，支持电容掉电保护

- 网口：双口千兆RJ45网卡，且采用国产化芯片，支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能，板载1个千兆管理专用以太网口；双口10G SFP+光纤网卡（含10G SFP+多模光模块*2）

- HBA卡:16Gb 双口HBA卡

- 电源：≥550W热插拔电源模块*2

- 风扇：≥热插拔风扇*4

- 配件：2根150cm 国标电源线和配套光纤跳线

- 质保期六年，硬盘不回收年限六年

- 按照公安要求预装操作系统

- 承诺与现有系统无缝兼容

2.1.2.20、视频云存储

- 系统盘≥2块600G 10K RPM SAS硬盘

- ▲数据盘≥36块 18TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘

- 缓存加速盘≥2块 960GB SSD硬盘

- ▲每节点配置≥2颗国产化处理器，每颗处理器核数≥16核，主频≥2.0GHz

- 每个节点配置内存≥128GB

- 每节点配置4个10GE接口（含4个万兆光模块），1个IPMI管理网口

- 配置≥2个1200W热插拔交流电源模块，支持1+1冗余电源

- 全对称分布式架构部署，单集群内不需要独立的集群管理服务器，集群文件系统支持线性扩展，容量、性能随节点增加而线性增长

- 存储节点采用分布式集群存储架构，支持全局单一文件系统和统一命名空间；不接受IO节点+SAN盘阵或JBOD的存储架构

- 支持对用户、用户组、目录设置配额；配额类型支持统计配额、限制配额；统计配额仅监控存储的使用情况，不限制使用；限制配额监控存储使用情况的同时并限制使用，超出阈值告警

- 支持在线扩容，扩容过程中业务不中断

- 支持异常掉电数据不丢失功能

- 支持EC纠删码数据保护方式，不依赖于硬件RAID保护

- 支持NFS（V3/V4），CIFS（SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0），FTP/FTPs协议

- 支持多种网络类型，包括10GbE、25GbE、Infiniband等

- 支持业务负载均衡，单集群内不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，可在30s之内完成将故障节点上的业务负载分担到其他节点，保证数据也业务连续性

- 支持以节点池为单位设定数据保护策略，不同节点池可以设置不同的N+M配比

- 支持将多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件

- 支持NFS和CIFS统一用户管理

- 支持硬盘故障检测，提前感知硬盘故障风险

- 1TB数据修复时间小于30分钟 或者2TB数据修复时间小于60分钟

- 单节点可支持文件数不小于40亿

- 提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一Web界面管理多套存储集群

- 支持集群以及节点状态监控，支持以图形形式给出集群整系统和各个节点存储容量、负载的统计信息；支持节点的CPU使用率、内存使用率状态监控

- 实时监控存储系统的资源利用、运行状态、性能等，可对历史数据进行分析

- 实时告警，支持SNMP v2/v3、邮件、短信等告警方式

- 原厂6年质保服务，介质保留服务，提供每月上门巡检服务

- 原厂承诺与市局相关平台做全面适配，保证性能及稳定性

2.1.2.21、图片云存储

- 系统盘≥2块600G 10K RPM SAS硬盘

- ▲数据盘≥36块 18TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘

- 缓存加速盘≥2块 1.6TB SSD硬盘

- ▲每节点配置≥2颗国产化处理器，每颗处理器核数≥24核，主频≥2.0GHz

- 每个节点配置内存≥256GB

- 系统支持≥288（252）节点线性扩展

- 单节点满足1500张/秒图片同时读、写、删

- 单节点（单客户端多流）纯读速率可达1.52GB/s，纯写速率可达1.2GB/s，混合读写速率可达1.25GB/s

- 每节点配置4个10GE接口（含4个万兆光模块），1个IPMI管理网口

- 配置≥2个1200W热插拔交流电源模块，支持1+1冗余电源

- 全对称分布式架构部署，单集群内不需要独立的集群管理服务器，集群文件系统支持线性扩展，容量、性能随节点增加而线性增长

- 存储节点采用分布式集群存储架构，支持全局单一文件系统和统一命名空间；不接受IO节点+SAN盘阵或JBOD的存储架构

- 支持对用户、用户组、目录设置配额；配额类型支持统计配额、限制配额；统计配额仅监控存储的使用情况，不限制使用；限制配额监控存储使用情况的同时并限制使用，超出阈值告警

- 支持在线扩容，扩容过程中业务不中断

- 支持异常掉电数据不丢失功能

- 支持EC纠删码数据保护方式，不依赖于硬件RAID保护

- 支持NFS（V3/V4），CIFS（SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0），FTP/FTPs协议

- 支持多种网络类型，包括10GbE、25GbE、Infiniband等

- 支持业务负载均衡，单集群内不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，可在30s之内完成将故障节点上的业务负载分担到其他节点，保证数据也业务连续性

- 支持以节点池为单位设定数据保护策略，不同节点池可以设置不同的N+M配比

- 支持将多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件

- 支持NFS和CIFS统一用户管理

- 支持硬盘故障检测，提前感知硬盘故障风险

- 1TB数据修复时间小于30分钟 或者2TB数据修复时间小于60分钟

- 单节点可支持文件数不小于40亿

- 提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一Web界面管理多套存储集群

- 支持集群以及节点状态监控，支持以图形形式给出集群整系统和各个节点存储容量、负载的统计信息；支持节点的CPU使用率、内存使用率状态监控

- 实时监控存储系统的资源利用、运行状态、性能等，可对历史数据进行分析

- 实时告警，支持SNMP v2/v3、邮件、短信等告警方式

- 原厂6年质保服务，介质保留服务，提供每月上门巡检服务

- 原厂承诺与市局相关平台做全面适配，保证性能及稳定性

2.1.2.22、校时服务器

- 授时准确度 (24小时平均值) ≤5ns

- NTP请求量：≥90000次/秒/单网口

- GNSS参考模式，一级网络时间服务器，内部同步精度≤20ns

- 可用性指标：MTBF≥100000小时

- 输出接口：配置≥1个10/100/1000M自适应以太网口，每个端口具备授时和管理功能

- 面板显示：VFD高亮度液晶屏

- 日志记录功能：≥10万条，支持USB存取，可扩展硬盘存储

- 支持网络协议种类：NTP v1/2/3/4（单播/多播/广播/Autokey）、SNTP；Telnet、SSH、FTP；SNMP v1/2/2C/3、MIB II（RFC1213）；IPV4、IPV6、IPV4/IPV6 Hybrid；支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast

- 卫星接收机：单北斗

- 操作系统：嵌入式Linux操作系统

- 监控客户端：请求间隔、偏差超限，请求超时等

- 监控NTP服务器：NTP服务器信息监视，包括运行时间，同步状态，服务器的网络参数，卫星时间，服务器时间以及和参考源的同步情况

- 可自动识别监视校时客户端，无需逐一手动添加

- 可对所有的客户端IP地址添加备注，方便管理，方便运维

- 授时日志可以按照不同的周期（例如每日每周每年等），生成excel表格进行导出，方便运维检测

- 支持记录所有的授时日志、告警日志，并分别保存，统计客户端的数量、IP地址及各IP的请求记录

- 告警信息可通过syslog，SNMP，email等协议告警，支持根据需要设置告警类型、告警级别等进行选择上报

- GNSS卫星状态展示：卫星个数，搜星过程，锁定状态或保持状态；位置坐标（经度、纬度、高度）

- 网络状态展示：可显示各网口的IP

- 设备状态展示：是否正常对外授时，访问是否超限

- 硬件告警：支持不少于 6个三色指示灯：指示电源、卫星、锁定、授时、告警的信号，以方便运维人员在现场了解设备运行状态

- 软件告警：卫星天线状态工作状态，短路状态或断开状态；卫星个数少于4个；客户端偏差超限，请求超时等

- 一键生成自检信息：包括但不限于收集内核运行日志、系统关键服务日志、使用率信息、NTP服务日志等设备信息，了解系统运行状态，便于进行故障分析

- 闰秒处理：支持灵活选择闰秒处理机制，及时安全处理闰秒事件，使系统安全平稳过度

- 客户端同步软件：支持Win2000、Windows XP、Win2003、Windows7、Windows 2008等系统平台，主要支持SNTP1，2，3，4等协议，能够与局域网上的时间服务器时间同步

- 支持系统托盘、开机自动运行、手动设置同步周期。软件可以显示参考时间、原始时间、接收时间、传输时间、本地时间等信息及服务层次、时延、偏差等

- 管理方式：支持Console模式、Telnet、windows远端SSH，Web、SNMP网管等方式管理，可以轻松实现远程网络登录、管理、配置、维护

- 北斗天线30米,含安装支架

- 原厂六年质保，每月提供1次上门巡检服务

2.1.2.23、UPS不间断电源

- 含10KVA后备电源主机、免维护铅酸蓄电池、电池柜及各类辅材，根据现场情况安装。

- 额定容量不小于10KVA，要求为全智能型纯在线式工频UPS电源，输出端标配隔离变压器。整机采用先进的DSP数字技术处理器芯片，具备功能强大，控制精准、稳定、可靠。

- 输入电压范围（Vac）：220V±25%即（165～275V）；输入频率范围（Hz）：50/60Hz(±10%),自动侦测并适应输入频率制式；输入功率因数：≥0.90。

- 输出功因：≥0.8；输出电压：220VAC±1%，单相二线＋GND；切换时间（ms）：0；输出频率及稳定度：50Hz±0.5%（电池供电）；过载能力：过载125%全载持续10分钟，130%-150%全载持续1分钟转旁路，减少负载后又能自动转逆变；整机效率：≥90%。

- UPS要求具备智能风机风速控制，具备ECO节能模式，具备EPO紧急状态关机功能。

- 具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、过载保护、电池过充、过放电保护、输入电压过低、过高保护、UPS内部过温保护，UPS具有自我诊断、自动测试保护。

- 零转换设计与纯正弦波输出，适用负载领域广，可选配手动维修旁路开关以方便日后UPS的保养与维护。

- 智能型LCD中文显示界面（需提供完整显示界面的图片及尺寸结构图）友善的人机界面，实时监控，操作便捷的液晶显示面板，轻松获取UPS的各种工作状态和运行参数。

- 电池优化性能高，完善的电池管理技术，根据负载容量的大小，自动调整电池放电的终止电压，防止低负载下电池的深度放电，从而延长电池的使用寿命，提高了UPS的使用率。

- 逆变输出电压失真度（Thd）≤3%(线性负载)，非线性负载输出失真度≤5%。

- 冷启动功能，直流（DC）开机，可在市电中断时，用电池组直接启动UPS，充分发挥UPS的紧急备用功能；具有冷启动及无电池状态下启动UPS功能。

- ▲具有RS232通信接口及可选配的SNMP网络适配器、备有SNMP插槽，以实现UPS远程监控功能，免费提供通信协议；风机温控智能保护，UPS能根据机内温度及负载容量的大小，自动调节风机的转速以延长使用寿命，当风机异常时，UPS能自动检测并告警。

- 12V100ah阀控式密封铅酸蓄电池16节，蓄电池充电过程中遇明火，蓄电池内部不引燃及引爆，开路电压最高与最低之差≤30mV；浮充状态24h后，各电池之间的端电压差＜15mV，蓄电池完全充电后，以0.3I10A的电流连续充电160H后，应不变形、不漏液，蓄电池密封反应效率应＞98.5%，蓄电池静止28天后容量保持率应＞96%，蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常，同组蓄电池内阻偏差值应＜2%，完全冲电后的蓄电池以2.45V/CELL的恒压连续充电168H，蓄电池端子处温度T≦28℃，每24H内浮充电流的增长率△I≦35%，同组蓄电池10h率容量的最大值和最小值的差值＜2%，蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～35kPa，闭阀压力应为3kPa～30kPa，恒压24H的再充电性能＞95.5%，30天过度放电结束后，容量恢复率应＞102%，10H率容量0.94C10，外观无破裂、过度膨胀、槽盖应无分离现象，容量：10小时率放电率：以1.0 I 10放电至终止电压10.8V,其放电容量应≥C*1.1；3小时率放电率：以2.5 I 10放电至终止电压10.8V,其放电容量应≥C*0.98；3小时率放电率：以5.5 I 10放电至终止电压10.8V,其放电容量应≥C*0.6。

- ▲蓄电池生产企业获得ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、QC80000、CNAS实验室认证、工信部（原信息产业部）泰尔认证证书，须提供加盖蓄电池制造商公章复印件。

- 主机原厂质保六年，蓄电池质保三年，含运输、搬运、安装及调试。

- 原厂承诺每三个月一次设备维护保养和蓄电池充放电一次，故障响应到达现场不得超过1小时。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.2.1售后服务

2.2.1.1、本项目基础质保期自项目验收合格之日起六年（部分设备质保有明确年限的，按具体明确年限执行）。

2.2.1.2、在质保期内，组织运维服务团队，团队至少有8名外场运维人员及至少1名驻场运维人员（必须为投标文件中运维服务团队配备表中的人员，如需变更调整，须经甲方书面同意），承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护，避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向承建单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，承建单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为承建单位上门保修，及由承建单位派员到现场维修，由此产生的一切费用均由承建单位承担。

（1）一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在12小时的期限内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。

（2）系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于4个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复，特殊情况，最长不得超过48小时。

（3）因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

（4）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能。应此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。

（5）前端摄像机及光交换设备不少于3%数量的备品备件，并放置于专用仓库，由专人保管，每年提供不少于3%点位免费迁移服务。

2.2.1.3、驻场服务要求。项目六年质保期内，投标人须至少派驻采购人认可的运维管理人员1名（必须为投标文件中运维服务团队配备表中的人员，如需变更调整，须经甲方书面同意）进行驻场运维。驻场运维管理人员需有视频监控系统运维管理工作经验，能够熟练使用视频运维系统完成运维保障任务。投标人应承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员日常考核由采购人负责；派驻人员必须服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排、工作地点、着装规范、打卡规定等，遵守用户单位相关管理规范和要求，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市区内的差旅费用由中标单位统一支付；派驻人员调整更换必须经采购人同意。中标单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行安全保密的责任和义务。

2.2.1.4、保密安全要求：中标人须对项目组进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务，并在保密协议中承诺不参与任何信息泄密事件，如涉及信息安全泄密事件，参与人将承担违法相关责任，参与人所属公司也将承担连带法律责任。派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

2.2.1.5、培训要求：在平台系统安装和验收完毕后，在现场进行基础培训，培训内容主要包括系统组网、平台基本原理及特性、平台基础维护方法等。现场培训的目的是让采购人维护人员掌握基本运维操作方法，并能进行一些简单的故障处理。现场培训由投标人根据项目进展进行组织，培训讲师由平台原厂商提供。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

无

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

2.4.1施工要点

2.4.1.1、前端摄像机要求

基于标准的H.264编码的高清网络摄像机。高清网络摄像机可提供2K及以上分辨率视频图像采集。

2.4.1.1.1、前端辅助设备要求

1、防雷

为每个前端摄像机配置防雷设备，高清IP摄像机配置电源、网络二合一防雷器，防雷器安置于机箱内。

2、接地

每个摄像点位需设置安装接地装置，接地电阻≤10Ω。

3、设备机箱

设备机箱内要求可以放置单路光纤收发器、摄像机电源、防雷设备，照明控制设备、电源设备等，并留有一定的电缆接入和维修空间。

设备机箱材料为优质冷轧钢板钢板，厚度不小于1.5mm，表面镀锌并喷塑处理，具有防锈、防尘、防水和防盗的功能。

4、照明

针对不同应用场景，为每个摄像机配置夜间工作所需的辅助照明设备。

2.4.1.1.2摄像机防护罩要求

摄像机防护罩采用抱箍的方式安装与倒L杆横杆的相应位置处，具体位置根据现场的实际情况确定。摄像机护罩具有防盗、防雷、防尘、防雨、防灰等防护功能，是全天侯型的设备。抱箍的材料采用热镀锌材料，热镀锌材料板厚度不小于2mm，表面做喷塑处理，连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用不锈钢材料制作。抱箍的尺寸根据安装位置倒L杆横杆的实际尺寸制作。

2.4.1.1.3电器性能要求

- 恒定照明补光装置可根据环境来自动打开或者关闭。

- 夜间补光效果需达20米以上。

- 发光角度可调。

- 工作寿命大于50000小时。

- 工作环境温度：-20℃～+50℃。

- 工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结。

- 防护等级：IP65。

- 照明设备的安装：与摄像机同杆安装，其余为支架式安装。

- 现场设备供电要求

- 现场设备供电采用220V交流，取电方式为通过电力或路灯部门就近取得。

2.4.1.1.4信号传输要求

传输设备的光收发器采用带有网管功能的配置，能对供电、光、电信号等的工作状态实现实时监控。

2.4.1.2、电源规划设计

考虑到前端摄像机离系统中心距离较长，铺设强电电缆不仅费用较大，而且安全性较差，也不利于以后系统的维护。因此，根据常综治委【2009】9号文件精神按市供电公司要求就近取220V交流电，通过变压器进行稳压和滤波，为摄像机提供24V交流电源。

路口电子警察及路段卡口就近信号机箱取电，供电电压不足的，需对信号机箱取电进行改造，改造后的电费由路灯管理处统一向区政府结算。

对于不规范的取电点位进行整改。

2.4.1.3、地下管道埋设要求

机动车道、非机动车道要求在400mm以下埋放镀锌钢管或采用顶管，人行道板、绿化带要求在路面400mm以下埋设PE管。

2.4.1.3.1、地下管道开挖规格

| 地表情况 | 开挖规格（W*H） | 管材要求 | 回填要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化带及泥土 | 400*400 | Φ75mm的PE管 | 绿化或者泥土 |
| 人行道板 | 500*600 | Φ75mm的PE管 | 同等规格道板 |
| 非机动车道 | 200*400 | Φ50mm镀锌钢管 | 混凝土 |
| 机动车道 | 200*400或顶管 | Φ75mm镀锌钢管或者2*Φ75mm的PE管（顶管） | 下层二灰，地表混凝土或沥青 |

2.4.1.3.2、管道铺设要求

硬质塑料管在套接或插接时，其插入深度宜为管子内径的1.1～1.8倍。在插接面上应涂上胶合剂粘牢密封，采用套接时套管两端应密封。

金属管对接应采用套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。

管材连接时，管口应对齐，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗入。

每段管道的弯头不应超过2个。

管道两端应设置检修手工井。

管道应有不小于0.1%的排水坡度。

2.4.1.4、窨井制作要求

- 窨井应具有良好的密封性能和排水性能。

- 窨井的深度至少大于电缆管深度10cm。

- 窨井的设置原则：

    - 每50米管道至少设置1个窨井；

    - 在管道出现转弯角度大于管材直径的10%时必须设置窨井；

    - 2个窨井之间的管道不得多余2个转弯；

    - 管道两端必须设置窨井。

- 井盖应采用标识明确（标注“新北公安”字样）的钢筋水泥井盖，为保证井盖的牢固性，要求采用中型井盖。

- 窨井的开口大小确定以便于线缆敷设、杆件穿线及系统检测维修为依据。推荐规格500*500*600（L*W*H）。

- 为保障手工井排水性，手工井底部敷设10cm黄沙。

- 手工井制作示意图如下：

500

500

500

500

图 窨井制作示意图

2.4.1.5、线缆敷设施工要求

2.4.1.5.1、原材料要求

- 电缆通道畅通，排水良好。金属部分的防腐层完整。

- 电缆型号、电压、规格应符合设计要求。

- 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

- 在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

- 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

- 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

| 线缆名称 | 线缆规格 | 线缆用途 |
| --- | --- | --- |
| 六芯电源线 | Rvv6×0.5mm | 环保灯控制信号传输线 |
| 四芯电源线 | Rvv4×6mm | 诱导屏控制箱总电源220V取电 |
|  | RVV4×1mm | 信号灯220V电源输出线 |
| 三芯电源线 | Rvv3×2.5mm | 主机箱总电源220V取电 |
|  | RVV3×1.5mm | 车道机箱至主机箱220V取电 |
|  | RVV3×1mm | 摄像机和补光灯电源线 |
| 二芯电源线 | Rvv2×0.5mm | 补光灯控制信号传输线 |
| 二芯屏蔽电源线 | RVVSP2*1mm | 红绿灯信号传输线缆 |
| 室外网线 | 超五类网线 | 数字图像传输线缆 |
| 室内网线 | 六类网线 | 数字图像传输线缆 |

2.4.1.5.2、线缆敷设要求

- 线缆敷设时严格遵照线缆配置表进行放线，线缆的根数、型号、线径、路由必须和线缆配置表一致。

- 敷设线缆时，应注意拖拽的角度及强度，以防线缆保护层损伤。

- 杆件出孔处线缆预留1.5米～2.0米，绑扎在杆件上。

- 手工井内线头预留长度为0.5米～1.0米。

- 机箱内预留长度为1.5米～2.0米。

- 中间井内预留长度不得超过1.0米。

- 220V电源统一采用三芯电源线，低压电源（12V—24V）采用二芯电源线，控制信号采用二芯或四芯屏蔽电源线。

- 所有进入防护罩或控制箱的线缆均应从底部由下自上进入内部，并作回水湾处理，保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体。

- 裸露在外部线缆必须采用橡胶或者金属软管进行保护，禁止暴露在外面。

- 线缆的两端做好标记，应采用标签打印机打印永久标签。

- 对于易折、易碎、易断的线缆或者线缆头（如尾纤）必须采用胶布包扎等特殊保护措施。

2.4.1.5.3、架空线缆敷设

- 原则上道路施工不允许线缆架空敷设

- 架空线缆必须采用钢绳作为引导和保护，避免线缆横向受力过大导致断裂。

- 架空线缆高度不得低于6.0米。

- 线缆与钢绳之间采用挂钩或者滑环连接，每个1米设置1个挂钩。

- 每根线缆两端装设标志牌。

- 若架空线缆横跨行车道，应加装颜色醒目绝缘护套管。

2.4.1.5.4、线缆接线规范

- 有屏蔽要求的电源线缆必须将屏蔽层接到相应的端子排。

- 线缆的表皮剥线长度不易太长，多余部分应放在接线端子下面的走线槽内；

- 线缆接入端子时必须插紧、接牢，禁止虚接，不得将铜丝裸露在端子接线孔外。

- 在窨井等容易进水的地方接线，必须做好防水处理，对于多芯电缆，先进行单芯防水处理，再进行整体防水处理。

- 接线完毕后，剩余线缆必须理顺，整齐盘在机箱（窨井）内，用尼龙扎带进行绑扎，线缆之间不得相互缠绕或者绞接。

- 杆件上走线孔预留在外部的线缆必须捆绑整齐，预留长度一致，要求做到整齐、美观。

线缆敷设完毕后，主要进线孔须采用发泡剂堵塞，防止灰尘侵入。

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

2.5.1项目需求

2.5.1.1、前端点位建设需求

为提升全区治安环境，本次拟对2016-2018年在新北区10个镇（街道）建设的科技建设工程进行升级改造，以此提升全区社会治安防范水平，优化治安环境。具体基础建设需求如下：

1）2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程与技防入户建设项目项目升级改造

2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目升级改造涉及电子警察、卡口、违停点位的升级改造。电子警察点位升级改造要求能够对路口机动车交通违法行为进行自动监管，能够自动识别车辆类型、车身颜色、车牌号码等；卡口点位升级改造要求够对道路上的机动车、非机动车以及行人进行抓拍，对主副驾驶人员、非机动车驾驶人和行人进行人员结构化数据抠图，能够自动检测、识别车辆车身颜色、车牌号码、车辆类型、人像结构化数据等；违停点位的升级改造要求够对重点场所的违停严重路段进行交通违法行为自动监管。2016年新北区技防入户建设项目升级改造涉及小区出入口结构化抓拍点位的升级改造。结构化抓拍点位要求能够对进出小区的机动车、非机动车以及行人进行抓拍，对主副驾驶人员、非机动车驾驶人和行人进行人员结构化数据抠图，识别人员特征和车辆特征。

2）2017年新北区道路高清卡口视频监控系统与技防入户建设项目升级改造

2017年新北区技防入户建设项目升级改造涉及小区出入口结构化抓拍点位的升级改造。结构化抓拍点位要求能够对进出小区的机动车、非机动车以及行人进行抓拍，对主副驾驶人员、非机动车驾驶人和行人进行人员结构化数据抠图，识别人员特征和车辆特征。2017年新北区道路高清卡口视频监控系统项目升级改造涉及路口监控球机的升级改造。球机监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。

3）2018年新北区技防入户建设项目升级改造

2018年新北区技防入户建设项目升级改造涉及小区出入口结构化抓拍点位的升级改造。结构化抓拍点位要求能够对进出小区的机动车、非机动车以及行人进行抓拍，对主副驾驶人员、非机动车驾驶人和行人进行人员结构化数据抠图，识别人员特征和车辆特征。

4）2018年新北区道路高清卡口视频监控系统建设工程升级改造

2018年新北区道路高清卡口视频监控系统建设工程升级改造涉及卡口点位的升级改造。卡口点位升级改造要求够对道路上的机动车、非机动车以及行人进行抓拍，对主副驾驶人员、非机动车驾驶人和行人进行人员结构化数据抠图，能够自动检测、识别车辆车身颜色、车牌号码、车辆类型、人像结构化数据等。

5）2018年新北区高清视频监控建设项目升级改造

2018年新北区高清视频监控建设项目升级改造涉及卡口、结构化抓拍、监控点位的升级改造。卡口点位升级改造要求够对道路上的机动车、非机动车以及行人进行抓拍，对主副驾驶人员、非机动车驾驶人和行人进行人员结构化数据抠图，能够自动检测、识别车辆车身颜色、车牌号码、车辆类型、人像结构化数据等；结构化抓拍点位要求能够对进出小区的机动车、非机动车以及行人进行抓拍，对主副驾驶人员、非机动车驾驶人和行人进行人员结构化数据抠图，识别人员特征和车辆特征；监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。

6）2018年新北区智能防控示范区试点建设项目升级改造

2018年新北区智能防控示范区试点建设项目升级改造涉及环球港出入口卡口、小区出入口结构化抓拍点位的改造。卡口点位升级改造要求够对道路上的机动车、非机动车以及行人进行抓拍，对主副驾驶人员、非机动车驾驶人和行人进行人员结构化数据抠图，能够自动检测、识别车辆车身颜色、车牌号码、车辆类型、人像结构化数据等；结构化抓拍点位要求能够对进出小区的机动车、非机动车以及行人进行抓拍，对主副驾驶人员、非机动车驾驶人和行人进行人员结构化数据抠图，识别人员特征和车辆特征。

2.5.1.2、后台存储升级需求

2.5.1.2.1、视频存储容量计算

存储容量计算方法

系统中心存储所需存储容量如下：

计算公式：录像容量（MB）=前端监控点数×录像天数×24×60×60×录像码率(Mbps)/8

（1）细节摄像机：按每路视频码流为4Mbps计算，一路4Mbps码流的2K及以上高清视频数据储存一个月需1.24T硬盘空间。

| 细节摄像机每路2K及以上的码率为4Mbps |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频码率 | 每天24小时存储容量（G） | 天数 | 路数 | 所需的容量（T） |
| 4Mbps | 42.2 | 30 | 1 | 1.24 |

（2）全景摄像机：按每路视频码流为6Mbps计算，一路6Mbps码流的2K及以上高清视频数据储存一个月需1.85T硬盘空间。

| 全景摄像机每路2K及以上的码率为6Mbps |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频码率 | 每天24小时存储容量（G） | 天数 | 路数 | 所需的容量（T） |
| 6Mbps | 63.3 | 30 | 1 | 1.85 |

本次拟使用视频云存储，单节点36块18T NL SAS 硬盘单元，采用EC分片技术：

单节点可用容量=单盘容量*36*82%（综合利用率）*94%（除去元数据空间预留）*91.5%(除去文件系统预留间)=18*36*0.82*0.94*0.915≈457T。

双万口做绑定的端口绑定的情况下，理论数据通讯能力能达到20000Mb/s，按照写入10000Mb/s的性能计算，可同时写入10000/6=1666路。

本次项目需存储的摄像机共计1617台，其中900W环保卡口智能抓拍单元320台、900W环保电警智能抓拍单元162台、800W全结构化三目摄像机930台、400W高清三目球型摄像机150台、400W高空三目球型摄像机3台、400W高清违停三目球型摄像机23台、400W超低照度枪型摄像机18台及400W室内半球结构化摄像机11台。本次视频存储采用市局云中心集中存储的方式，提升存储空间整体利用率：

| 细节摄像机路数 | 全景摄像机路数 | 所需存储容量（T） | 本次项目所需新增存储设备数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1617 | 1106 | 4049 | 9 |

经对比分析，本次拟新增10台视频云存储节点，剩余1台视频云存储节点供老旧云存储替换及其它项目使用。

2.5.1.2.2、图片存储容量计算

本次升级改造点位的高清卡口系统记录的车辆、行人及非机动车历史轨迹数据日均数量为5000条/车道，电警系统记录的违法车辆数据日均数据量为50条/车道，普通结构化智能抓拍系统记录的车辆、行人及非机轨迹数据日均数据量为2000条/路，违停抓拍系统记录的违停车辆数据日均数据量为100条/车道，本项目建设的各类卡口图片存储6个月（180天），各类违法图片存储2年（730天）。

图片存储容量计算方法

- 900W环保卡口智能抓拍单元/900W环保电警智能抓拍单元计算方法

- 车道卡口（MB）：5000条记录/(天•车道)×车道数×1.08MB/条×存储天数

- 车道违法（MB）：50条记录/(天•车道)×车道数×2.5MB/条×存储天数

- 800W全结构化三目摄像机计算方法

- 路（MB）：2000条记录/(天•路)×摄像机路数×2.68MB/条×存储天数

- 400W高清违停三目球型摄像机计算方法

- 车道违法（MB）：100条记录/(天•车道)×车道数×2MB/条×存储天数

- 存储容量计算

- 900W抓拍单元计算

- 本次项目涉及900W卡口抓拍单元车道数为510车道，900W电警抓拍单元车道数为299，违法抓拍车道数为299车道。

| 900W卡口图片1.08M/条 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每车道卡口记录 | 每天每车道存储容量 | 天数 | 车道数 | 所需的容量（T） |
| 5000条 | 5.28G | 180 | 510 | 约473T |

| 900W电警抓拍图片1.08M/条 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每路抓拍记录（条） | 每天每路存储容量（G） | 天数 | 车道 | 所需的容量（T） |
| 5000 | 5.28 | 180 | 299 | 278 |

| 电警违法图片2.5M/条 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每车道违法记录 | 每天每车道存储容量 | 天数 | 车道数 | 所需的容量（T） |
| 50条 | 125M | 730 | 299 | 约26T |

- 800W全结构化三目摄像机计算

本次项目涉及800W全结构化三目摄像机路数为964路。

| 抓拍图片2.68M/条 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每路抓拍记录 | 每天每路存储容量 | 天数 | 路数 | 所需的容量（T） |
| 2000条 | 5.24G | 180 | 964 | 约888T |

- 400W高清违停三目球型摄像机计算

本次项目涉及400W高清违停三目球型摄像机违法抓拍路数为23路。

| 违停违法图片2M/条 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每车道违法记录 | 每天每车道存储容量 | 天数 | 路数 | 所需的容量（T） |
| 100条 | 200M | 730 | 23 | 约3T |

综上，本次项目前端建设的抓拍系统所采集的图片总计需存储约473T+278T+26T+888T+3T=1668T。

单节点图片云存储，共36块18T NL SAS 硬盘单元，采用EC分片技术：

单节点可用容量=单盘容量*36*82%（综合利用率）*94%（除去元数据空间预留）*91.5%(除去文件系统预留空间)=18*36*0.82*0.94*0.915≈457T。

本次拟新增5节点图片云存储，有效存储空间约达2285T，满足本次项目1668T使用需求，同时预留617T供其它项目使用。

另需在市局公安网扩容1节点图片云存储用于存储本次项目的人员结构化数据抠图。

2.5.1.3、中心接入转发及解析能力需求

（1）超融合平台市局云中心数据接入能力需求

本次项目超融合平台需接入1446路前端智能抓拍类摄像机的结构化数据，需新增5台接入服务器，单台接入服务器可接入300路智能抓拍摄像机（不少于150万条/天，高峰处理不低于200条/秒）。

（2）视频图像信息联网共享平台市局云中心视频数据接入能力需求

本次项目视频图像信息联网共享平台需接入2723路前端摄像机的视频数据，需新增4台接入服务器，单台接入服务器支持不少于800路视频接入能力。

（3）超融合平台市局云中心数据转发能力需求

本次项目超融合平台需转发748路前端车辆数据给交警支队，转发1712路前端车辆数据和人像数据给新北分局，需新增5台转发服务器即可满足2025年新北所有项目使用。

（4）视频图像信息联网共享平台市局云中心视频流媒体转发能力需求

本次项目视频图像信息联网共享平台需满足2723路前端摄像机视频流的管理、视频转码、并发处理、多终端适配等，需新增3台流媒体服务器，单套流媒体服务器支持不少于1000路视频并发能力。

2.5.1.4、社会面监控对接需求

随着新北公安分局的感知网前端智能化抓拍设备覆盖越来越密，覆盖区域内的社会面监控还有很多未接入市局社会面资源整合网，无法实现“一点布控+全网响应”联动的效果。

2.5.1.5、派出所自建监控的对时需求

新北分局现有两台对时服务器已受时22200路摄像机，基本饱和，目前新北分局需接入一批派出所自建监控，急需增加单北斗校时服务器对校时性能进行扩容。

2.5.1.6、分局指挥中心和派出所综合指挥室不间断供电需求

分局指挥中心和派出所综合指挥室作为指挥中枢，有效支撑精密防范、精确管控、精准打击、精细服务，任何一个短暂的供电中断或设备故障，都会导致系统信息传递不畅，甚至引起难以挽回的严重后果，因此在分局指挥中心和派出所综合指挥室建设一个稳定、可靠的供电运行环境尤为重要。

2.5.1.7、基层民警办公需求

近年来，随着公安监控视频的分辨率提高以及派出所业务系统增多，派出所的便携式图像工作站和塔式图像工作站的性能已经无法满足基层民警使用需求，急需提高工作站性能和提高显示器分辨率。

2.5.1.8、即将过保项目续保需求

2018年新北区智能防控示范区试点建设项目和2018年新北区高清视频监控建设项目中部分内容可充分利旧降成本，主要是富都小区及丰臣凯琳花园以单元门为单位，数量多，且安装位置好对摄像机性能要求不高，故本次对富都小区及丰臣凯琳花园智能抓拍摄像机、配套网络传输及取电等进行续保，保证一年正常维护；同时，2018年新北区河海街道视频监控系统建设项目、2019年新北区专项识别系统建设工程、2019年新北区高清卡口视频监控系统建设项目、2019年新北区高清视频监控建设项目、2019年新北区技防入户建设项目、2019年新北区河海街道丰臣国际及地下商业街智能防控建设项目维保也即将到期，需将项目中的前端设备、中心设备、网络传输设备及取电等进行续保，保证项目的一年正常维护。

2.5.1.9、主要应用需求

2.5.1.9.1、基础应用需求

1）实时图像需求分析

总体上，实时图像的需求是要满足各级平台、各授权用户/主控中心利用本系统访问视频源的实时图像信息。

从用户群角度来看，其涉及的用户包括：市局及交警支队建设为一级监控中心、新北分局建设为二级监控中心、各派出所建设为三级监控中心、以及其他相关领导用户等。从技术角度看，借助视频中间件，可实现原视频系统（数字或模拟实时图像）和新建视频系统（全数字视频图像）的混合应用。

从业务分析角度来看，其需要实现整合全部图像资源，对被授权的摄像图像资源进行实时监控，且能够通过控制键盘或统一的客户端软件实现对各个摄像头的PTZ控制变换。

从性能分析角度来看，其需要满足如下要求：对前端图像的资源访问尽量快，从发出控制指令，到看到图像按照要求移动的总体时延不得超过500毫秒。同时实时图像要求要求具备一定的抗毁性能，能够规避网络、指挥中心等损失所致影响。支持不同角色在不同指挥中心中的漫游，灵活地实现图像的传送和管理。

2）历史图像需求分析

总体上借助平台视频中间件，可实现对平台内各视频点的图像存储。历史图像的需求是指要满足各个视频源在一定时期内的图像的保存和回放要求。

从用户群角度来看，其需要满足用户通过监控屏幕调用历史图像的要求。

从存储需求角度来看，必须实现历史图像的全网统一管理，且图像储存要保证数据可靠性。

从操作分析角度来看，每个重点地区的历史数据要具备一定的抗毁性，结合可靠先进的存储技术，能够索引所有的历史数据。能够支持视频文件下载，以及其他文件形式的分发。支持对视频数据的流回放，以及对给定时段的视频文件的调用和获取。

3）高级应用需求分析

高级应用是指即通过建立一系列基于历史图像和实时图像的增值应用，使网内图像使用水平在基本的监控和回放基础上得到进一步的提升，此部分可根据用户需求的增加来进一步实施。

从功能需求角度来看，平台可实现针对于智能视频、移动视频和电子地图应用的功能拓展。

从应用接口角度来看，其需要能通过统一的历史图像和实时图像获取平台相关的信息。允许网内单位通过标准接口获取图像，开发新的增值应用，比如和智能抓拍及视频监控的无缝整合。

警务信息的处理对于一个城市视频监控系统来讲有其特有的必要性。为减少设备的投入和保障系统的统一性，选择能够实现视频传输与报警联动的视频监控系统是必然的需求，报警信息经过网络传输到指挥中心，通过系统平台的联动处理功能，使警务人员能在第一时间内得到事件信息。

4）用户权限需求分析

本系统涉及如下用户：

二级平台用户：在分局区域拥有该平台的较高级用户，拥有较高权限的视频浏览、录像点播权限，同时具备分局权限管理功能；

三级平台用户：在派出所区域拥有本区区域管辖范围内视频资源的访问权限；

特殊用户：持有特殊身份的用户群，高优先级，高访问权限，如领导等。

2.5.1.9.2、联网应用需求

对关于人们生命财产安全的城市级视频监控系统，有其特殊性，要实现派出所、分局、市局数据信息共享，系统支持多级的组网方式，支持派出所、分局、市局三级管理系统，实现全网视频、结构化信息共享。

2.5.1.9.3、管理应用需求

系统要充分体现智能化的后台管理，通过后端的智能化管理，即可实现对全系统的管理与配置；轻松实现视频及抓拍信息的浏览、存储和查询；以及各种资源的有效应用参数配置。

2.5.1.10、性能需求分析

2.5.1.10.1、视频编码

视频编解码支持采用H.264标准。

2.5.1.10.2、图像质量

图像质量将满足系统的远程监视要求，不受外界影响导致图像彩色失真、图像漂移，图像应清晰自然、无动画感，视频监控摄像机图像分辨率至少达到2K（不小于25帧/秒）。

图像质量将保证图像信息的原始完整性，即在色彩还原性、图像轮廓还原性、灰度级、事件后继性等方而均与现场场景保持最大相似性(主观评价)。系统的最终显示图像(主观评价)应达到四级(含四级)以上图像质量等级，对于电磁环境特别恶劣的现场，图像质量不低于三级。

2.5.1.10.3、结构化图片质量

本次项目所抓拍的结构化图片质量须满足以下需求：

- 光照要求：结构化目标正面光照强度100lux及以上，结构化目标左右侧光照强度差不超过一倍，结构化目标背面光照强度不超过正面光照强度的两倍；

- 像素要求：抓拍点距离摄像机18米外，场景宽度10米，人员结构化数据双眼间距40个像素以上，宽度80像素以上；人体宽度200像素以上；车牌宽度120像素以上；车身宽度1200像素以上；非机动车宽度700以上

- 分辨率：不低于2560×1440；

- 信噪比：不低于54dB；

- 清晰度：结构化目标清晰，无阴阳脸，无明显拖尾、抖动等运动模糊；

- 色彩还原性：整体画面色彩和实际环境物体色彩一致，无明显偏色现象；

- 画面亮度：整体画面亮度合适，亮区不过曝、不刺眼、不丢失细节；暗区不过暗、能突出细节、能分辨物体特征；

- 要求同时输出人员结构化数据照片小图和全景图，人体照片小图和人体全景图，车身抠图、车牌抠图、车内司乘人员结构化数据抠图和车辆全景图，非机动车人员结构化数据抠图、非机动车人员结构化数据全景图、非机动车车身抠图和非机动车车身全景图；

- 其中人员结构化数据像素≥80*80；在满足光照和人员结构化数据抓拍场景条件下，经施工单位调试人员结构化数据抓拍率要求≥98%；人员结构化数据抓拍准确率≥96%；人体抓拍率≥98%；人体抓拍准确率≥96%；机动车抓拍率≥98%；机动车内司乘人员结构化数据抓拍率≥85%；机动车抓拍准确率≥96%；机动车车牌抓拍率≥98%；非机动车抓拍率≥98%；非机动车抓拍准确率≥96%。以上要求作为项目初验标准，达到标准才可初验。

2.5.1.10.4、可靠性

- 系统前端硬件设备采用支持固件在线升级的产品。当设备异常时应能自动重新启动或由监控中心控制其重新启动；

- 系统验收后的首次故障时间应不小于90d。

2.5.1.10.5、实时性

- 90%以上实时视频画面调出响应时间≤2秒；

- 前端设备控制延时≤2秒；

- 监控视频显示与实际事件发生时间差≤2秒。

2.5.1.10.6、视频平台特性需求

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）需满足下列要求：

a）前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

b）前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

最大注册用户数≥60000，最大在线用户数≥3000。

2.5.1.10.7、平台处理能力需求

- 单台媒体转发服务器设备可同时转发的视频信号的数量（2K画面）大于200路；

- 平台可同时转发的视频信号的数量（2K画面）大于3000路；

- 平台单通讯接入节点高峰处理性能不低于200条/秒，抓拍数据入库延迟不大于2秒。

2.5.1.10.8、可靠性需求

监控中心关键设备全部采取冗余设计，以保障系统正常运行或快速恢复。采用冷备方式系统恢复时间小于30秒。

系统的设计以结构化、规范化、模块化、集成的方式实现，以提高系统的可靠性、可维修性和可维护性。各级监控中心的后台管理软件的设计将有效保证当管理子系统出现故障时不影响系统中各业务功能子系统、各级子网络的运行；某一子系统、子网络发生故障时，不会影响其他子系统、子网络的运行，即分局系统出现了故障，不影响派出所系统的运行。

系统前端硬件设备采用支持固件在线升级的产品。当设备异常时将自动重新启动或由监控中心控制其重新启动。

系统整体可靠性指标应在子系统、子系统所有各组成设备间进行逐级合理分配，各设备平均无故障时间(MTBF)符合其MTBF分配指标。系统硬件设备的平均无故障时问(MTBF)最低大于20000h。

2.5.1.10.9、实时性需求

- 90%以上实时视频画面调出响应时间≤2秒；

- 视频控制切换响应时间≤2秒；

- 前端设备控制延时≤2秒；

- 监控视频显示与实际事件发生时间差≤2秒；

- 用户登录时间≤2秒；

- 冗余热备用设备(一般指服务器)之间在自动和手动方式下均实现无扰动切换，热备用服务器接替值班服务器的切换时间＜30秒；

- 系统从断电后重启至恢复正常运行的黑启动时间＜15分钟。

2.5.1.10.10、分发标准需求

平台互联和平台内部（含客户端）的视频传输通过流媒体服务器进行复制转发。

2.5.1.10.11、存储标准需求

采用集中存储模式，支持可靠的硬盘存储，通过应用软件来提供大容量、高性能的数据存储和业务访问功能；同时，基于视频存储管理平台可对整个集群各个存储服务器及各个通道的录像进行实时监控，在显示存储资源使用情况的同时，会对集群中的异常情况产生实时报警信息，方便运维人员统一管理，大大降低运维成本。视频数据留存不少于1个月。

2.5.1.10.12、传输网络性能指标

监控中心内部及监控中心间互联的网络性能指标符合YD/T1171-2001．中规定的1级(交互式)或1级以上服务质量等级。具体指标如下：

- 网络时延上限值为400毫秒；

- 时延抖动上限值为50毫秒；

- 丢包率上限值为1x10-3。

2.5.1.11、科学布点需求分析

近年来，通过持续推进感知前端建设，感知密度和智能化程度显著上升，但是，在实战过程中发现点位数量多并不代表空间布局好，传统的人工规划布点方式，完全依赖民警甚至是派出所辅警工作经验、主观感受，无法满足实战要求。前端布建是融合历史建设经验、科学布建规则、公安业务数据和地理信息数据等各类要素共同参与、相互影响的一项复杂工程，结合实战应用需求进行场景化、科学化布建，全面查找常州感知建设漏洞和盲区，着力解决“建在哪”、“建什么”、“怎么建”的问题，切实增强公安机关视频监控建设统筹规划的系统性、布建策略的逻辑性以及布建设计的专业性和设备选型的适配性、合理性。

一是转型升级有需求。综合业务需求变化及视频图像技术智能化发展趋势等因素，传统视频监控建设方法原始落后，与当前部省相关建设要求脱轨，无法达到“从视频图像数据‘采得到’到多维感知数据‘采得全’、‘采得好’”的建设效果。

二是场景化实战有要求。对特定场景下人员、车辆的发现和跟踪，离不开前端智能化的感知资源布建。如何利用基础地理信息数据，科学规划感知点位布建数量、合理选择感知设备类型配置，提升实战场景中人车发现能力，是当前视频图像智能化建设应用过程中亟待解决的重要问题。

三是集约利旧有必要。为贯彻落实“坚持过紧日子”纪律要求，感知点位布建应当避免重复建设，如何充分发挥新建点位采集能力，在已有视频监控资源的基础上,进一步科学织密感知前端网络，也是当前感知前端点位规划建设的一大难题。

2.5.1.12、建设点位需求

2.5.1.12.1、升级改造点位清单

2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目升级改造点位清单

| 辖区 | 序号 | 路口名称 | 经度E | 纬度N | 抓拍 方向 | 900W环保卡口智能抓拍单元 | 900W环保电警智能抓拍单元 | 800W全结构化三目摄像机 | 400W高清三目球型摄像机 | 400W高清违停三目球型摄像机 | 通讯 | 点位设备迁移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三井 | 1 | 龙城大道/天山路 | 119.933330 | 31.820950 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 河海 | 2 | 巢湖路015号路灯杆旁 | 119.968749 | 31.821297 | 南北向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 香山路巢湖路北侧 | 119.963959 | 31.822375 | 南北向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 4 | 惠山路金惠商业街 | 119.972337 | 31.823883 | 南北向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 5 | 燕山路金惠商业街 | 119.973599 | 31.823848 | 南北向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 6 | 河海路衡山路西侧压网格线 | 119.966608 | 31.823390 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 龙虎塘 | 7 | 常澄路/镇中路 | 119.985857 | 31.843331 | 北向南 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 通江路与沪蓉高速交汇处北侧 | 119.981776 | 31.844185 | 北向南 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 9 | 通江北路/千岛湖路 | 119.982175 | 31.847221 | 东向西 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 西向东 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 衡山路与辽河路交汇处南侧 | 119.976741 | 31.857033 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 11 | 天合路/创新大道 | 119.988780 | 31.864990 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 12 | 新四路/科技大道 | 119.988780 | 31.864990 | 北向南 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 13 | 通江路新四路 | 119.979157 | 31.870883 | 北向南 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 新桥 | 14 | 新桥大街与长江北路交汇处东侧 | 119.964774 | 31.860032 | 西向东 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 15 | 新桥大街/龙六路 | 119.975073 | 31.865688 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 16 | 长江北路/辽河路 | 119.960536 | 31.855350 | 北向南 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | 17 | 崇义路/新桥大街 | 119.961940 | M:31.86090 | 东向西 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 18 | 龙六路/红河路 | 119.980309 | 31.864408 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 19 | 华山路龙须路 | 119.965773 | 31.850482 | 北向南 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 长江路科勒路 | 119.955056 | 31.845689 | 北向南 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 南二路客运站进口南侧038路灯杆旁 | 119.951006 | 31.852700 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 22 | 南二路南三路路口东侧030路灯杆旁 | 119.953655 | 31.852096 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 23 | 社会停车场出口南三路南侧080路灯杆旁 | 119.953770 | 31.852976 | 南北向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 24 | 南一路高铁进站口南侧072路灯杆旁 | 119.954981 | 31.853529 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 25 | 南二路南四路路口东侧020路灯杆旁 | 119.995390 | 31.851440 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 26 | 南二路南五路路口南侧009路灯杆旁 | 119.957594 | 31.850801 | 西北向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 27 | 地面停车场东北进口南侧004灯杆旁 | 119.995300 | 31.818380 | 南北向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 28 | 北一路与长江北路交汇处 | 119.959432 | 31.852020 | 西南向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 29 | 地面停车场北出口西侧011路灯杆旁 | 119.957634 | 31.854159 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 30 | 公交停车场出入口东侧029路灯杆旁 | 119.954635 | 31.855317 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 31 | 北一路高铁北站北门进站口 | 119.951373 | 31.856847 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 32 | 乐山路与北一路交汇处乐山路080路灯杆旁 | 119.951587 | 31.859391 | 东南向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 33 | 乐山路高架桥下南侧乐山路076路灯杆旁 | 119.951225 | 31.855115 | 南北向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 34 | 南一路南三路路口（常州客运北站） | 119.949374 | 31.855655 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 35 | 南二路客运站进口南侧对面039路灯杆旁 | 119.951006 | 31.852700 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 36 | 南二路南三路路口东侧对面029路灯杆旁 | 119.953655 | 31.852096 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 37 | 嵩山中路太湖中路南侧 | 119.957013 | 31.819344 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 38 | 嵩山路兴业路北侧 | 119.955481 | 31.815199 | 东西向 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 薛家 | 39 | 薛冶路/庆阳路 | 119.911224 | 31.853203 | 北向南 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 40 | 薛冶路/黄河西路 | 119.912527 | 31.855860 | 北向南 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 41 | 薛冶路/赢平路 | 119.915215 | 31.861555 | 北向南 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 42 | 黄河西路/顺园路 | 119.929596 | 31.849866 | 东向西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 43 | 汉江西路/玉龙北路 | 119.918044 | 31.847163 | 北向南 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 44 | 薛冶路丽园路 | 119.91169 | 31.86601 | 北向南 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 百丈 | 45 | 长江北路/北海路 | 119.942760 | 31.906450 | 北向南 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 46 | 东海路/新业路 | 119.988910 | 31.933760 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 47 | 东海路/永新路 | 119.986610 | 31.934170 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 魏村 | 48 | 308省道/孝都村委 | 119.897370 | 31.976590 | 东向西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 安家 | 49 | 振兴路/永安东路 | 119.906020 | 31.864990 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 小河 | 50 | 龙源路/新孟四路 | 119.839152 | 32.003543 | 北向南 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 51 | 孟河大道/安定路 | 119.842221 | 31.013058 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 富平路/建设路 | 119.843150 | 32.013000 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 53 | 孟河大道腾龙路 | 119.834186 | 32.016868 | 北向南 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 孟河 | 54 | S308省道/政泰路 | 119.850780 | 31.986070 | 北向南 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 55 | S308省道/栖凤山国际人文陵园门口村道 | 119.791810 | 32.031550 | 北向南 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 西夏墅 | 56 | 浦北大街/丽江路 | 119.791455 | 31.957570 | 北向南 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 罗溪 | 57 | S239省道/罗汤路 | 119.809535 | 31.908500 | 北向南 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 58 | S239省道/罗溪西街 | 119.803140 | 31.906780 | 北向南 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 延河西路/通达北路 | 119.827350 | 31.908150 | 北向南 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 奔牛 | 60 | S239省道/塑化一路 | 119.808959 | 31.835050 | 北向南 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 南观路与南观桥交汇处西侧 | 119.832222 | 31.841572 | 东向西 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 62 | 南观路/星月路 | 119.821692 | 31.844367 | 北向南 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 63 | 南观路/中天南路 | 119.815770 | 31.846071 | 北向南 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 杆件需后移 |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 杆件需后移 |
|  | 64 | S239省道/奔里线1 | 119.810480 | 31.852223 | 北向南 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 65 | 中天路与天禧桥交汇处南侧 | 119.818316 | 31.852471 | 北向南 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 金牛路与新建桥交汇处南侧 | 119.826553 | 31.847335 | 北向南 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 兴奔路与龙城大道交汇处南侧 | 119.841756 | 31.875360 | 北向南 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 68 | 天禧路（井冈山路）/龙城大道 | 119.835203 | 31.875119 | 东向西 | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北向南 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 69 | S122/振兴路 | 119.907126 | 31.924343 | 北向南 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |

2016年新北区技防入户建设项目升级改造点位清单

| 辖区 | 点位编号 | 点位名称 | 经度E | 纬度N | 800W全结构化三目摄像机 | 通讯 | 摄像机点位调试（根据现场情况换方向、抓拍场景放大) | 点位设备迁移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三井 | 1 | 世茂香槟湖北门入口_进 | 119.995358 | 31.818426 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 世茂香槟湖北门出口_出 | 119.995315 | 31.817965 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 世茂香槟湖东门6号门_进 | 119.999156 | 31.817718 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4 | 世茂香槟湖东门5号门_进 | 119.999156 | 31.815926 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 5 | 世茂香槟湖东门9号门_进 | 119.996592 | 31.812965 | 1 | 1 |  |  |
|  | 6 | 世茂香槟湖南门3号门出口_出 | 119.994028 | 31.815068 | 1 | 1 |  |  |
|  | 7 | 世茂香槟湖南门3号门入口_进 | 119.994704 | 31.815722 | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 世茂香槟湖南门8号门_进 | 119.995701 | 31.813276 | 1 | 1 |  |  |
|  | 9 | 世茂香槟湖南门4号门_出 | 119.997043 | 31.814081 | 1 | 1 |  |  |
|  | 10 | 世茂香槟湖南门2号门出口_出 | 119.990927 | 31.816248 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 11 | 世茂香槟湖南门2号门入口_进 | 119.991056 | 31.816741 | 1 |  |  |  |
|  | 12 | 世茂香槟湖南门1号门人行道_出 | 119.989425 | 31.815068 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 13 | 世茂香槟湖南门1号门车库_出 | 119.988985 | 31.814939 | 1 |  |  |  |
|  | 14 | 太湖明珠苑南苑南门_出 | 119.959187 | 31.816940 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 15 | 太湖明珠苑西苑东门南_进 | 119.957932 | 31.821564 | 1 | 1 |  |  |
|  | 16 | 太湖明珠苑西苑东门北_进 | 119.958211 | 31.821961 | 1 | 1 |  |  |
|  | 17 | 泰山一村东门入口_进 | 119.954128 | 31.822562 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 18 | 泰山一村东门出口_出 | 119.954515 | 31.822353 | 1 |  |  |  |
|  | 19 | 玉龙湾西门入口_进 | 119.941328 | 31.808035 | 1 | 1 |  |  |
|  | 20 | 玉龙湾西门出口_出 | 119.940679 | 31.808217 | 2 |  |  |  |
|  | 21 | 玉龙湾南门_进 | 119.943950 | 31.807149 | 2 | 1 |  |  |
|  | 22 | 常发豪庭苑南门人行门_进 | 119.976337 | 31.814129 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 23 | 常发豪庭苑南门车库_进 | 119.976546 | 31.814193 | 1 | 1 |  |  |
|  | 24 | 常发豪庭苑北门入口_进 | 119.977474 | 31.815942 | 1 |  | 1 |  |
|  | 25 | 常发豪庭苑北门出口_进 | 119.977474 | 31.815942 | 1 | 1 |  |  |
|  | 26 | 巢丰苑北门_进 | 119.960956 | 31.820722 | 1 | 1 |  |  |
|  | 27 | 前桥小区东北门_出 | 119.942438 | 31.822337 | 2 | 1 |  |  |
|  | 28 | 前桥小区东南门入口_进 | 119.941763 | 31.821038 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 29 | 前桥小区东南门大门出口_出 | 119.941945 | 31.820845 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 30 | 藻江花园南门_进 | 119.975204 | 31.805540 | 2 | 1 |  |  |
|  | 31 | 飞龙新苑西门入口_进 | 119.942523 | 31.809815 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 32 | 飞龙新苑西门人行道入口_进 | 119.942486 | 31.809730 | 1 |  | 1 |  |
|  | 33 | 飞龙新苑西门人行道出口_出 | 119.942244 | 31.810271 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 34 | 飞龙新苑西门出口_出 | 119.942148 | 31.810212 | 2 |  |  |  |
|  | 35 | 飞龙新苑北门入口_进 | 119.943510 | 31.810389 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 36 | 飞龙新苑北门出口_出 | 119.943886 | 31.810566 | 1 |  |  |  |
|  | 37 | 华山苑南门出口_出 | 119.944090 | 31.820851 | 1 | 1 |  |  |
|  | 38 | 华山苑南门入口_进 | 119.944428 | 31.821178 | 2 |  |  |  |
|  | 39 | 华山苑东门_进 | 119.946129 | 31.821087 | 2 | 1 |  |  |
|  | 40 | 福地聚龙苑西门_出 | 119.962180 | 31.817358 | 1 | 1 |  |  |
|  | 41 | 天誉城市花园东门_进 | 119.982871 | 31.813308 | 2 | 1 |  |  |
|  | 42 | 天誉城市花园西门入口_出 | 119.979073 | 31.814242 | 1 | 1 |  |  |
|  | 43 | 天誉城市花园西门出口_出 | 119.979196 | 31.814413 | 1 |  |  |  |
| 河海 | 44 | 星海银园东区南门_进 | 119.972920 | 31.818895 | 2 | 1 |  |  |
|  | 45 | 星海银园西区东门_进 | 119.971059 | 31.820402 | 2 | 1 |  |  |
|  | 46 | 富都新村北村西门_进 | 119.972078 | 31.837740 | 2 | 1 |  |  |
|  | 47 | 富都新村北村1-10幢西门_进 | 119.971702 | 31.836967 | 2 | 1 |  |  |
|  | 48 | 燕兴新村东区西门入口_进 | 119.978505 | 31.834280 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 49 | 燕兴新村东区西门出口_出 | 119.978617 | 31.834221 | 1 |  |  | 1 |
|  | 50 | 燕兴新村西区东门入口_进 | 119.978108 | 31.834323 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 51 | 燕兴新村西区东门出口_出 | 119.978397 | 31.834210 | 1 |  |  | 1 |
|  | 52 | 燕兴新村西区北门_进 | 119.977099 | 31.834843 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 53 | 燕兴新村西区南门_进 | 119.976863 | 31.834033 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 54 | 燕兴新村东区西南门_进 | 119.978488 | 31.833443 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 55 | 燕兴新村东区东南门_进 | 119.981632 | 31.832665 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 56 | 燕兴新村东区东门入口_进 | 119.981600 | 31.834521 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 57 | 燕兴新村东区东门出口_出 | 119.981975 | 31.834382 | 1 |  |  | 1 |
|  | 58 | 惠山苑东区南门_出 | 119.972550 | 31.825906 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 59 | 惠山苑东区北门_进 | 119.972893 | 31.826174 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 60 | 惠山苑西区东门_进 | 119.972561 | 31.826249 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 61 | 兰翔二村西门_进 | 119.976885 | 31.825530 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 62 | 燕阳花园北门入口_进 | 119.976863 | 31.835943 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 63 | 燕阳花园北门出口_出 | 119.976965 | 31.836243 | 1 |  |  |  |
|  | 64 | 天安花园西门入口_进 | 119.978644 | 31.828073 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 65 | 天安花园西门出口_出 | 119.978397 | 31.828234 | 1 |  |  |  |
|  | 66 | 天安花园北门出口_出 | 119.980425 | 31.830058 | 2 | 1 |  |  |
|  | 67 | 天安花园北门入口_进 | 119.980457 | 31.830079 | 1 |  |  |  |
|  | 68 | 天安花园东门入口_进 | 119.980951 | 31.827590 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 69 | 天安花园东门出口_出 | 119.981262 | 31.827547 | 1 |  |  |  |
|  | 70 | 太阳花园北门_进 | 119.969374 | 31.821003 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 71 | 太阳花园南门_进 | 119.968377 | 31.819672 | 2 | 1 |  |  |
|  | 72 | 阳光花园西门出口_出 | 119.980361 | 31.818433 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 73 | 阳光花园西门入口_出 | 119.980361 | 31.818433 | 1 |  | 1 |  |
| 龙虎塘 | 74 | 腾龙苑一期出口_出 | 119.966817 | 31.855389 | 2 | 1 |  |  |
|  | 75 | 腾龙苑一期入口_进 | 119.966865 | 31.855496 | 2 |  |  |  |
|  | 76 | 盘龙西苑南门出口_出 | 119.981080 | 31.851987 | 1 | 1 |  |  |
|  | 77 | 盘龙西苑南门入口_进 | 119.981268 | 31.852341 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 78 | 盘龙西苑东门_进 | 119.982351 | 31.853183 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | 79 | 盘龙苑南区北门_进 | 119.985350 | 31.851391 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 80 | 盘龙苑东区南门_进 | 119.984052 | 31.853864 | 2 | 1 |  |  |
|  | 81 | 盘龙苑东区北门_进 | 119.984116 | 31.857126 | 1 | 1 | 2 |  |
| 新桥 | 82 | 西瑶苑北门车库_进 | 119.963483 | 31.876286 | 1 | 1 |  |  |
|  | 83 | 西瑶苑北门出入口_进 | 119.963280 | 31.876350 | 1 |  | 1 |  |
|  | 84 | 西瑶苑西门出入口_进 | 119.962679 | 31.875320 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 85 | 西瑶苑西门车库_进 | 119.962679 | 31.875320 | 1 |  |  | 1 |
|  | 86 | 锦海新城2期南门出口_出 | 119.963392 | 31.876677 | 1 | 1 |  |  |
|  | 87 | 锦海新城2期南门入口_进 | 119.963623 | 31.877037 | 1 |  | 2 |  |
|  | 88 | 滨江明珠城1期东门出口_出 | 119.971922 | 31.869881 | 1 | 1 |  |  |
|  | 89 | 滨江明珠城1期东门入口_进 | 119.971568 | 31.870170 | 1 |  | 1 |  |
| 薛家 | 90 | 天逸城北区南门东_进 | 119.926029 | 31.847684 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 91 | 天逸城北区南门西车库_出 | 119.925181 | 31.847957 | 1 | 1 |  |  |
|  | 92 | 伊顿小镇南门_进 | 119.924832 | 31.861304 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 百丈 | 93 | 百馨西苑三期南门西出口_出 | 119.956355 | 31.924522 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 94 | 百馨西苑三期南门东入口_进 | 119.956382 | 31.924731 | 1 |  | 1 |  |
|  | 95 | 百馨西苑三期东门_进 | 119.958700 | 31.924855 | 1 | 1 | 1 |  |
| 罗溪 | 96 | 空港五村南门入口_进 | 119.808149 | 31.898506 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 97 | 空港五村南门出口_出 | 119.807811 | 31.898328 | 1 |  | 1 |  |
|  | 98 | 空港五村东门入口_进 | 119.809173 | 31.899310 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 99 | 空港五村东门出口_出 | 119.809624 | 31.899122 | 1 |  | 1 |  |
| 奔牛 | 100 | 五兴苑西门人行道入口_进 | 119.821821 | 31.847406 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 101 | 五兴苑西门车行道出口_出 | 119.821821 | 31.847406 | 1 |  |  | 1 |
|  | 102 | 五兴苑西门人行道出口_出 | 119.821403 | 31.847593 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 103 | 五兴苑西门车行道入口_进 | 119.821403 | 31.847591 | 1 |  | 1 |  |
|  | 104 | 五兴苑南门入口_进 | 119.822030 | 31.845834 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 105 | 五兴苑南门出口_出 | 119.821773 | 31.845496 | 1 |  |  |  |
|  | 106 | 五兴苑四期西门入口_进 | 119.825399 | 31.848269 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 107 | 五兴苑四期西门出口_出 | 119.825501 | 31.848044 | 1 |  | 1 |  |
|  | 108 | 五兴苑四期北门_进 | 119.828500 | 31.847089 | 1 | 1 | 1 |  |

2017年新北区技防入户建设项目升级改造点位清单

| 辖区 | 点位编号 | 点位名称 | 经度E | 纬度N | 800W全结构化三目摄像机 | 通讯 | 摄像机点位调试（根据现场情况换方向、抓拍场景放大) | 点位设备迁移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三井 | 1 | 大名城东南区西门地下车库出口 | 119.941273 | 31.813458 | 1 | 1 |  |  |
|  | 2 | 大名城东南区西门地下车库入口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 大名城东南区西门非机进出口 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 4 | 大名城西南区东门出口 | 119.940736 | 31.813998 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 5 | 大名城西南区东门入口 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 6 | 大名城西南区南门大门 | 119.938212 | 31.813849 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 7 | 大名城西南区南门地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 大名城东南区东门大门 | 119.94297 | 31.811955 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 9 | 大名城东南区东门地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 大名城西南区北门大门进出口 | 119.938969 | 31.816573 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 11 | 大名城西南区北门地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 12 | 大名城西北区南门东非机进出口 | 119.939552 | 31.817222 | 2 | 1 |  |  |
|  | 13 | 大名城西北区南门西地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 14 | 大名城西北区南门西非机进出口 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 15 | 大名城西北区南门东地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 16 | 大名城东北区西门地下车库进出口 | 119.94186 | 31.81634 | 1 | 1 |  |  |
|  | 17 | 大名城东北区西门非机进出口 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 18 | 大名城东北区南门东地下车库进出口 | 119.942334 | 31.815151 | 1 | 1 |  |  |
|  | 19 | 大名城东北区南门非机进出口 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 20 | 大名城东北区南门西门地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 21 | 中海龙城公馆2机动出入口 | 119.955148 | 31.81429 | 1 | 1 |  |  |
|  | 22 | 中海龙城公馆2西门非机出入口 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 23 | 中海龙城公馆2西门地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 24 | 中海龙城公馆1北门地下车库进出口 | 119.95377 | 31.815223 | 1 | 1 |  |  |
|  | 25 | 中海龙城公馆1北门机动车进出口 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 26 | 中海龙城公馆1北门非机出口 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 27 | 中海龙城公馆1北门非机进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 28 | 中海龙城公馆3西大门进出口 | 119.956321 | 31.815958 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 29 | 中海龙城公馆3西门地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 30 | 雅居乐东门地下车库进出口 | 119.95026 | 31.816442 | 1 | 1 |  |  |
|  | 31 | 雅居乐东门进出口 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 32 | 雅居乐南门 | 119.9489 | 31.815503 | 2 | 1 |  |  |
|  | 33 | 金地格林郡北门出口 | 119.92718 | 31.815175 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 34 | 金地格林郡北门入口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 35 | 金地格林郡西门出口 | 119.927121 | 31.815178 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 36 | 金地格林郡西门入口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 37 | 香树湾福园西门出口 | 119.991794 | 31.830302 | 2 | 1 |  |  |
|  | 38 | 香树湾福园西门进口 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 39 | 金桂公寓南门地下车库进出口 | 119.977304 | 31.818266 | 1 | 1 |  |  |
|  | 40 | 金桂公寓南门机动车出入口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 41 | 九龙仓（时代上院）西门出口_出 | 119.995138 | 31.820703 | 1 | 1 |  |  |
|  | 42 | 九龙仓（时代上院）西门入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 43 | 九龙仓（时代上院）东门出口_出 | 119.998302 | 31.821004 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 44 | 九龙仓（时代上院）东门入口_出 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 河海 | 45 | 香树湾馨苑地下车库进出口 | 119.986337 | 31.830227 | 1 | 1 |  |  |
|  | 46 | 香树湾馨苑西门消防门 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 47 | 香树湾馨苑西门中间门 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 48 | 康桥水郡花园车库门通道 | 119.98957 | 31.819563 | 2 | 1 |  |  |
|  | 49 | 康桥水郡花园北门大门 | 119.990538 | 31.819252 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 50 | 康桥水郡花园小门 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 51 | 康郡水郡西大门出入口 | 119.968403 | 31.83692 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | 52 | 康郡水郡西门车库入口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 53 | 康郡水郡西门车库出口 | 119.969035 | 31.837026 | 1 | 1 |  |  |
|  | 54 | 吟枫苑东区西门出口 | 119.974199 | 31.827826 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 55 | 吟枫苑东区西门入口 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 56 | 吟枫苑西区东门出口 | 119.97418 | 31.827815 | 1 | 1 |  |  |
|  | 57 | 吟枫苑西区东门入口 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 58 | 旺角花园消防通道 | 119.969328 | 31.82175 | 2 | 1 |  |  |
|  | 59 | 旺角花园北门出入口 | 119.969585 | 31.822824 | 2 | 1 |  |  |
|  | 60 | 旺角花园南门进出口 | 119.968189 | 31.82134 | 1 | 1 |  |  |
|  | 61 | 旺角花园南门车库出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 62 | 侨光苑东门 | 119.971401 | 31.831873 | 2 | 1 |  |  |
|  | 63 | 侨光苑西门出入口 | 119.970219 | 31.832077 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 64 | 侨光苑西门非机出入口 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 65 | 馨河郦舍东门地下车库进出口 | 119.991344 | 31.830771 | 1 | 1 |  |  |
|  | 66 | 馨河郦舍东大门进出口 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 67 | 东南花园南门出口 | 119.982998 | 31.815915 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 68 | 东南花园南门进口 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 69 | 珠江花园东门 | 119.981105 | 31.824694 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 70 | 珠江花园北门 | 119.980121 | 31.825512 | 1 | 1 |  |  |
|  | 71 | 新荷花园东门进出口 | 119.971847 | 31.82423 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 72 | 新荷花园南门 | 119.971518 | 31.823424 | 2 | 1 |  |  |
|  | 73 | 新荷花园消防通道 | 119.970511 | 31.823508 | 1 | 1 |  |  |
|  | 74 | 新荷花园西门 | 119.970121 | 31.824207 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 75 | 新荷花园北门 | 119.970952 | 31.824851 | 2 | 1 |  |  |
|  | 76 | 绿色家园北门进出口 | 119.985129 | 31.83036 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 77 | 绿色家园南门进出口 | 119.985129 | 31.83036 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 78 | 蓝色港湾北门出入口 | 119.976259 | 31.833666 | 2 | 1 |  | 2 |
|  | 79 | 蓝色港湾南门出口 | 119.977258 | 31.83138 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 80 | 蓝色港湾南门入口 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 81 | 天安商住楼南门 | 119.970264 | 31.828063 | 2 | 1 |  |  |
| 龙虎塘 | 82 | 腾龙苑一期北门进口 | 119.968576 | 31.859372 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 83 | 腾龙苑一期北门出口 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 84 | 祥龙苑南门进出口 | 119.993698 | 31.841902 | 1 | 1 |  |  |
|  | 85 | 祥龙苑南门消防通道 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 86 | 祥龙苑西门进口 | 119.991562 | 31.843058 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 87 | 青年公寓南门进出口 | 119.985566 | 31.88315 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 88 | 青年公寓南人行门 | 119.986028 | 31.883063 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | 89 | 青年公寓南门消防 | 119.988388 | 31.883063 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | 90 | 龙虎塘商城南门 | 119.979058 | 31.849584 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 91 | 龙虎塘商城北门 | 119.979058 | 31.849584 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 92 | 道成广场西出入口 | 119.986964 | 31.849983 | 2 | 1 |  |  |
|  | 93 | 道成广场南出入口 | 119.987319 | 31.84901 | 1 | 1 | 1 |  |
| 新桥 | 94 | 滨江明珠城二期东门机动车道入口 | 119.967305 | 31.871082 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 95 | 滨江明珠城二期东门非机动入口 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 96 | 滨江明珠城二期东门出口20 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 97 | 滨江明珠城二期东门非机地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 98 | 滨江明珠城二期东门地下车库进出口 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 99 | 西阆苑东门大门进出口 | 119.968079 | 31.876016 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 100 | 西阆苑东门地下车库进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 101 | 西阆苑东门小门 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 102 | 西阆苑西大门进出口 | 119.965492 | 31.876851 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 103 | 西阆苑西门地下车库 |  |  | 1 |  |  |  |
| 薛家 | 104 | 聚怡花苑北区北门 | 119.919557 | 31.85791 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 105 | 悠活城北西门出口 | 119.912291 | 31.829306 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 106 | 悠活城北西门入口 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 107 | 悠活城西门 | 119.919793 | 31.829273 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 108 | 悠活城北东门 | 119.921872 | 31.829034 | 1 | 1 |  |  |
|  | 109 | 白马公馆东门出口 | 119.928441 | 31.82586 | 1 | 1 |  |  |
|  | 110 | 天逸城南东门进出口 | 119.926936 | 31.847532 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 111 | 天逸城西门非机进出口 | 119.924891 | 31.849476 | 1 | 1 |  |  |
|  | 112 | 天逸城西门机动车进出口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 113 | 怡枫苑南门 | 119.926839 | 31.852391 | 2 | 1 | 1 |  |
| 百丈 | 114 | 百馨西苑四期东北门出口 | 119.952716 | 31.925908 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 115 | 百馨西苑四期东北门入口 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 116 | 百馨西苑四期东南门出口 | 119.951801 | 31.92244 | 1 | 1 |  |  |
|  | 117 | 百馨西苑四期东南门入口 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 118 | 百馨西苑四期中间门 | 119.952432 | 31.924593 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 119 | 春晓苑东门 | 119.967225 | 31.917871 | 1 | 1 |  |  |
| 魏村 | 120 | 临江花苑向阳路与魏安路出口 | 119.928149 | 31.967452 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 121 | 临江花苑向阳路与魏安路入口 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 122 | 临江花苑魏安路与金牛路出口 | 119.928756 | 31.969409 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 123 | 临江花苑魏安路与金牛路入口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 小河 | 124 | 富民景园2.1期东门出入口 | 119.829232 | 32.015795 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 125 | 东庭苑西门出入口 | 119.831182 | 32.017012 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 126 | 东庭苑东门汽车出入口 | 119.833633 | 32.016277 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 127 | 东庭苑东门人行通道 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 128 | 东庭苑北门人行通道出口 | 119.832664 | 32.01686 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 129 | 东庭苑北门人行通道入口 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 罗溪 | 130 | 空港二村东门 | 119.819464 | 31.899768 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 131 | 空港二村北门（小北门） | 119.816688 | 31.903151 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 132 | 空港二村北门东 | 119.818465 | 31.902595 | 1 | 1 |  |  |
|  | 133 | 王下新村南门 | 119.896369 | 31.879951 | 2 | 1 |  |  |
|  | 134 | 同心苑东门 | 119.858443 | 31.887635 | 1 | 1 | 1 |  |

2017年新北区道路高清卡口视频监控系统项目升级改造点位清单

| 辖区 | 序号 | 路口名称 | 经度E | 纬度N | 400W高清三目球型摄像机 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙虎塘 | 1 | 衡山路沪蓉高速北侧 | 119.970108 | 31.848151 | 1 | 1 |
| 薛家 | 2 | 德胜河吕墅桥东侧 | 119.879 | 31.8431 | 1 | 1 |
| 小河 | 3 | 小扬线东六幼儿园西南侧 | 119.868423 | 32.037739 | 1 | 1 |
| 罗溪 | 4 | 政泰路沪蓉高速北侧1 | 119.827163 | 31.913512 | 2 | 1 |
|  | 5 | 黄河路丹阳交界1 | 119.781716 | 31.907951 | 2 | 1 |
| 奔牛 | 6 | 新北区奔牛五兴小学 | 119.835042 | 31.860802 | 1 | 1 |
|  | 7 | 新北区奔牛镇观音庙 | 119.809467 | 31.859398 | 1 | 1 |
|  | 8 | 新北区奔牛镇基督教活动点 | 119.810251 | 31.856329 | 1 | 1 |
|  | 9 | 新北区奔牛南观幼儿园东门 | 119.817384 | 31.842205 | 1 | 1 |
|  | 10 | 新北区奔牛初级中学西门 | 119.811189 | 31.849516 | 1 | 1 |
|  | 11 | 新北区奔牛初级中学北门 | 119.812996 | 31.850294 | 1 | 1 |
|  | 12 | 江苏省奔牛高级中学南门 | 119.826139 | 31.844045 | 1 | 1 |
|  | 13 | 常州市中天实验中学南门 | 119.815389 | 31.847151 | 1 | 1 |
|  | 14 | 常州市奔牛实验小学北门 | 119.817722 | 31.846631 | 1 | 1 |
|  | 15 | 新北区九里幼儿园 | 119.784452 | 31.873252 | 1 | 1 |

2018年新北区技防入户建设项目升级改造点位清单

| 辖区 | 点位编号 | 点位名称 | 经度E | 纬度N | 800W全结构化三目摄像机 | 通讯 | 摄像机点位调试（根据现场情况换方向、抓拍场景放大) | 点位设备迁移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三井 | 1 | 银河湾第一城西区东南门 | 119.930731 | 31.810346 | 1 | 1 |  |  |
|  | 2 | 银河湾第一城西区东北门 | 119.930922 | 31.811420 | 1 | 1 |  |  |
|  | 3 | 银河湾第一城西区北门出入口 | 119.929925 | 31.813696 | 1 | 1 |  |  |
|  | 4 | 银河湾第一城西区北门车库进出口 | 119.930114 | 31.814041 | 1 | 1 |  |  |
|  | 5 | 银河湾第一城东区大进出口东门非机入口 | 119.934570 | 31.811124 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 6 | 银河湾第一城东区大进出口东门机动车入口 | 119.934570 | 31.811124 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 银河湾第一城东区大进出口东门非机出口 | 119.934520 | 31.811012 | 1 |  |  | 1 |
|  | 8 | 银河湾第一城东区大进出口东门机动车出口 | 119.934520 | 31.811012 | 1 |  |  |  |
|  | 9 | 银河湾第一城东区大进出口北门入口 | 119.933707 | 31.812187 | 2 | 1 |  |  |
|  | 10 | 银河湾第一城东区大进出口北门非机出入口 | 119.933740 | 31.812042 | 2 |  |  |  |
|  | 11 | 怡盛花园南门出口 | 119.954049 | 31.815418 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 12 | 怡盛花园南门非机出口 | 119.954049 | 31.815418 | 1 |  | 1 |  |
|  | 13 | 怡盛花园南门入口 | 119.954036 | 31.815478 | 1 |  | 1 |  |
|  | 14 | 怡盛花园南门非机入口 | 119.954036 | 31.815478 | 1 |  | 1 |  |
|  | 15 | 怡盛花园东门 | 119.955880 | 31.816247 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 16 | 新城御景湾南门入口_出 | 119.957698 | 31.814247 | 1 | 1 |  |  |
|  | 17 | 新城御景湾南门出口_出 | 119.957652 | 31.814323 | 1 |  |  | 1 |
|  | 18 | 新城御景湾北门_出 | 119.958957 | 31.816123 | 1 | 1 |  |  |
|  | 19 | 翡翠锦园北门出口_进 | 119.958875 | 31.813954 | 1 | 1 |  |  |
|  | 20 | 翡翠锦园北门入口_进 | 119.958714 | 31.814010 | 1 |  | 1 |  |
|  | 21 | 翡翠锦园车库出入口 | 119.959699 | 31.814049 | 1 | 1 |  |  |
|  | 22 | 典雅花园北区南门_进 | 119.963067 | 31.814520 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 23 | 典雅花园南区东门 | 119.965612 | 31.812124 | 1 | 1 | 1 |  |
| 河海 | 24 | 金惠雅居西门出入口 | 119.972433 | 31.824569 | 1 | 1 |  |  |
|  | 25 | 长江公寓东北门 | 119.986071 | 31.828903 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 26 | 长江公寓东门 | 119.985600 | 31.828281 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 27 | 新名花园东门出入口 | 119.985667 | 31.827836 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 28 | 新名花园东门非机出入口 | 119.985667 | 31.827836 | 1 |  |  | 1 |
|  | 29 | 新名花园地下车库出入口 | 119.985667 | 31.827836 | 1 | 1 |  |  |
|  | 30 | 阳光花园北门出入口 | 119.982304 | 31.820850 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 31 | 国宾花园北门出口 | 119.989072 | 31.823726 | 1 | 1 |  |  |
|  | 32 | 国宾花园北门入口 | 119.989072 | 31.823726 | 1 | 1 |  |  |
|  | 33 | 国宾花园西门出口 | 119.973688 | 31.836085 | 1 | 1 |  |  |
|  | 34 | 国宾花园西门入口 | 119.973688 | 31.836085 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 35 | 国宾花园南门出口 | 119.990533 | 31.820544 | 1 | 1 |  |  |
|  | 36 | 国宾花园南门入口 | 119.990533 | 31.820544 | 1 | 1 |  |  |
|  | 37 | 建设大厦东门 | 119.969808 | 31.833697 | 2 | 1 |  |  |
|  | 38 | 建设大厦南门 | 119.968684 | 31.833923 | 2 | 1 |  |  |
|  | 39 | 嘉新花苑西门出入口 | 119.967438 | 31.834437 | 1 | 1 |  |  |
|  | 40 | 雅筑公寓西门地下车库出入口 | 119.960345 | 31.823699 | 1 | 1 |  |  |
|  | 41 | 御庭苑东门机动车出入口 | 119.985285 | 31.823827 | 1 | 1 |  |  |
|  | 42 | 御庭苑东门非机出口 | 119.985285 | 31.823827 | 1 |  | 1 |  |
|  | 43 | 御庭苑东门非机入口 | 119.985285 | 31.823827 | 1 |  | 1 |  |
|  | 44 | 御庭苑南门地下车库出入口 | 119.983301 | 31.823236 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 45 | 御庭苑南门非机出入口 | 119.983301 | 31.823236 | 1 |  | 1 |  |
|  | 46 | 长兴好日子南门东非机出入口 | 119.980326 | 31.830388 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 47 | 长兴好日子南门东人行道出入口 | 119.980326 | 31.830388 | 1 |  | 1 |  |
|  | 48 | 长兴好日子南门西地下车库出入口 | 119.979605 | 31.830795 | 1 | 1 |  |  |
|  | 49 | 长兴好日子南门西出入口 | 119.979605 | 31.830795 | 1 |  |  |  |
|  | 50 | 都市雅居西南门 | 119.978719 | 31.831892 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 51 | 都市雅居西北门 | 119.978378 | 31.832939 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 52 | 燕阳特区北门 | 119.975522 | 31.836350 | 1 | 1 |  |  |
|  | 53 | 金田雅居南门 | 119.975113 | 31.834264 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 54 | 锦绣天地东门出入口 | 119.966202 | 31.832752 | 1 | 1 |  |  |
|  | 55 | 锦绣天地东门地下车库出入口 | 119.966202 | 31.832752 | 1 |  |  |  |
|  | 56 | 锦绣天地南门 | 119.965172 | 31.832140 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 57 | 锦绣天地西门出入口 | 119.963753 | 31.833395 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 58 | 锦绣天地西门地下车库出入口 | 119.963753 | 31.833395 | 1 | 1 |  |  |
|  | 59 | 朗诗绿郡北门消防通道出入口 | 119.962991 | 31.827188 | 1 | 1 |  |  |
|  | 60 | 朗诗绿郡北门地下车库出入口 | 119.962991 | 31.827188 | 1 |  |  |  |
|  | 61 | 朗诗绿郡南门入口 | 119.962118 | 31.825945 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 62 | 朗诗绿郡南门非机入口 | 119.962118 | 31.825945 | 1 |  |  | 1 |
|  | 63 | 朗诗绿郡南门出口 | 119.962118 | 31.825945 | 1 |  |  | 1 |
|  | 64 | 朗诗绿郡南门非机出口 | 119.962118 | 31.825945 | 1 |  |  | 1 |
|  | 65 | 广润大厦北门 | 119.973688 | 31.836085 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 66 | 凤凰苑西门出口 | 119.975283 | 31.830550 | 1 | 1 |  |  |
|  | 67 | 凤凰苑西门地下车库入口 | 119.975283 | 31.830550 | 1 |  |  |  |
| 龙虎塘 | 68 | 腾龙南苑西门 | 119.962572 | 31.853001 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 69 | 盘龙苑南区东南门东出入口 | 119.985823 | 31.850488 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 70 | 盘龙苑南区东南门南出入口 | 119.985823 | 31.850488 | 1 |  | 1 |  |
|  | 71 | 藏龙苑二期西门 | 119.982864 | 31.848970 | 1 | 1 |  |  |
|  | 72 | 天合宿舍北门 | 119.983059 | 31.858235 | 1 | 1 |  |  |
|  | 73 | 香树湾名苑北门入口 | 119.989362 | 31.839073 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 74 | 香树湾名苑北门出口 | 119.989485 | 31.839268 | 1 |  | 1 |  |
|  | 75 | 香树湾名苑南门 | 119.990196 | 31.837915 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 76 | 和枫苑南门地下车库出口 | 119.991631 | 31.846210 | 1 | 1 |  |  |
|  | 77 | 和枫苑南门 | 119.991631 | 31.846210 | 2 |  |  |  |
|  | 78 | 和枫苑北门 | 119.991686 | 31.846727 | 2 | 1 |  |  |
|  | 79 | 和枫苑北门车库出入口 | 119.991686 | 31.846727 | 1 | 1 |  |  |
|  | 80 | 和枫苑西门 | 119.991301 | 31.846642 | 1 | 1 |  |  |
|  | 81 | 中海锦珑湾别墅南门 | 119.995143 | 31.830769 | 1 | 1 |  |  |
|  | 82 | 中海锦珑湾别墅西门出口 | 119.995568 | 31.831968 | 1 | 1 |  |  |
|  | 83 | 中海锦珑湾别墅西门入口 | 119.995568 | 31.831968 | 1 | 1 |  |  |
|  | 84 | 中海锦珑湾北门车库出入口 | 119.997612 | 31.835200 | 1 | 1 |  |  |
|  | 85 | 中海锦珑湾北门 | 119.997612 | 31.835200 | 1 |  |  |  |
|  | 86 | 中海锦珑湾西门 | 119.996409 | 31.834145 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 87 | 中海锦珑湾西门非机出入口 | 119.996409 | 31.834145 | 1 |  | 1 |  |
|  | 88 | 中海锦珑湾西门车库出入口 | 119.996064 | 31.834104 | 1 | 1 |  |  |
| 新桥 | 89 | 新景花苑四期西门出口 | 119.971224 | 31.866743 | 1 | 1 |  |  |
|  | 90 | 新景花苑四期西门入口 | 119.971224 | 31.866743 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 91 | 新景花苑四期南门出口 | 119.971471 | 31.864147 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 92 | 新景花苑四期南门入口 | 119.971471 | 31.864147 | 1 |  | 1 |  |
| 薛家 | 93 | 伊顿小镇南门西入口 | 119.924870 | 31.861108 | 1 | 1 |  |  |
|  | 94 | 伊顿小镇南门东出口 | 119.927520 | 31.860272 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 95 | 伊顿小镇南门东入口 | 119.927520 | 31.860272 | 1 |  |  |  |
|  | 96 | 凤凰湖西苑西门出口 | 119.907723 | 31.857004 | 2 | 1 |  |  |
|  | 97 | 凤凰湖西苑西门入口 | 119.907723 | 31.857004 | 2 |  |  |  |
|  | 98 | 凤凰湖西苑南门地下车库出口 | 119.908025 | 31.854425 | 1 | 1 |  |  |
|  | 99 | 凤凰湖西苑南门出入口 | 119.908025 | 31.854425 | 1 |  |  |  |
|  | 100 | 凤凰湖西苑南门地下车库入口 | 119.908025 | 31.854425 | 1 |  |  |  |
|  | 101 | 天逸城北区南门西出口 | 119.926087 | 31.847771 | 1 | 1 |  |  |
|  | 102 | 天逸城北区南门西入口 | 119.926087 | 31.847771 | 1 |  |  |  |
| 百丈 | 103 | 友谊家园西门 | 119.963967 | 31.922141 | 1 | 1 |  |  |
|  | 104 | 友谊家园南门 | 119.964939 | 31.920417 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 105 | 百合花苑南门 | 119.970972 | 31.917459 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 106 | 百合花苑东北门 | 119.971004 | 31.917918 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 107 | 百合花苑西北门 | 119.970130 | 31.917877 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 108 | 百馨苑南区西门入口_进 | 119.958867 | 31.921761 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 109 | 百馨苑南区西门出口_进 | 119.958867 | 31.921761 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 110 | 春江人家东门出口_出 | 119.960832 | 31.931510 | 1 | 1 |  |  |
|  | 111 | 春江人家东门入口_进 | 119.960832 | 31.931510 | 1 | 1 |  |  |
|  | 112 | 春江百汇公寓东北门出入口_进 | 119.961079 | 31.935008 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 113 | 春江百汇公寓东北门地下车库出入口_出 | 119.961079 | 31.935008 | 1 | 1 |  |  |
|  | 114 | 长宏公寓6号楼南门出口_出 | 119.985538 | 31.934314 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 115 | 长宏公寓6号楼南门入口_进 | 119.985662 | 31.934762 | 1 | 1 | 1 |  |
| 魏村 | 116 | 魏村花苑1-14幢南门_进 | 119.923639 | 31.966444 | 1 | 1 |  | 1 |
| 安家 | 117 | 新魏花园西门出口_进 | 119.910133 | 31.911105 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 118 | 安家苑三期东北门_进 | 119.913431 | 31.911810 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 119 | 安家苑三期东南门出入口_进 | 119.911031 | 31.912995 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 120 | 安家苑三期西门机动车出入口_出 | 119.910957 | 31.910627 | 1 | 1 |  |  |
|  | 121 | 安家苑三期西门非机出入口_进 | 119.910957 | 31.910627 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 122 | 振兴路瓜市路西侧_东向西 | 119.904832 | 31.911987 | 2 | 1 |  |  |
|  | 123 | 振兴路杨木桥村东进村口_西向东 | 119.905630 | 31.914783 | 2 | 1 |  |  |
|  | 124 | 永安东路春江路路口_东向西 | 119.907176 | 31.920171 | 2 | 1 |  |  |
|  | 125 | 老魏安路S122路口 | 119.906190 | 31.923703 | 2 | 1 |  |  |
|  | 126 | S122省道德胜河大桥朝西南 | 119.909266 | 31.929053 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 127 | 新西路安家村委北侧_东向西 | 119.894181 | 31.920003 | 2 | 1 |  |  |
|  | 128 | 芳田里S122北进村口 | 119.890120 | 31.924732 | 1 | 1 |  |  |
|  | 129 | 安西线江宜高速东侧 | 119.880661 | 31.924620 | 1 | 1 |  |  |
|  | 130 | 安西钱家桥北侧_南向北 | 119.878466 | 31.920138 | 1 | 1 |  |  |
|  | 131 | 南杨西侧进村口_东向西 | 119.881127 | 31.918620 | 1 | 1 |  |  |
|  | 132 | 新西路进丁家塘村路口_东向西 | 119.893730 | 31.917377 | 2 | 1 |  |  |
|  | 133 | 安家中学东侧希望路 | 119.907397 | 31.920058 | 1 | 1 |  |  |
|  | 134 | 西洋桥北侧 | 119.895091 | 31.914064 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 135 | 高家跳38号南侧 | 119.892760 | 31.911975 |  | 1 |  | 1 |
|  | 136 | 西三村6号西十字路口_朝北 | 119.884137 | 31.907683 |  | 1 |  |  |
|  | 137 | 东蒋村委广场东侧路口_东向西 | 119.905232 | 31.911813 | 1 | 1 |  |  |
|  | 138 | 张家村十字路口北侧_南向北 | 119.892413 | 31.900656 | 1 | 1 |  |  |
|  | 139 | 东蒋村28号东T字路口 | 119.889174 | 31.902297 | 1 | 1 |  |  |
|  | 140 | 安王线北新桥南侧 | 119.899213 | 31.900746 | 1 | 1 |  |  |
|  | 141 | 北新桥东侧_西向东 | 119.900870 | 31.900706 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 142 | 巷上108号西T字路口_西向东 | 119.901451 | 31.901402 | 2 | 1 |  |  |
|  | 143 | 金源机械厂西南角十字路口 | 119.904203 | 31.905650 |  | 1 |  |  |
|  | 144 | 巷上110号南侧_朝北 | 119.900308 | 31.905691 |  | 1 |  |  |
|  | 145 | 太平浴室东侧路口_北向南 | 119.900812 | 31.912187 | 1 | 1 |  |  |
| 小河 | 146 | 景仁苑北门车库出入口 | 119.827425 | 32.009344 | 1 | 1 |  |  |
|  | 147 | 景仁苑北门出入口 | 119.827425 | 32.009344 | 1 |  | 1 |  |
|  | 148 | 景仁苑西门出入口 | 119.825467 | 32.009627 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 149 | 景仁苑西门车库出入口 | 119.825473 | 32.009537 | 1 |  |  |  |
| 西夏墅 | 150 | 刀具产业基地小区东出口 | 119.818029 | 31.959113 | 1 | 1 |  |  |
| 罗溪 | 151 | 兰园小区西门 | 119.859903 | 31.887222 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 152 | 空港六村南门出口 | 119.824817 | 31.886177 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 153 | 空港六村南门入口 | 119.824817 | 31.886177 | 1 |  |  | 1 |
|  | 154 | 空港六村西南门出口 | 119.823504 | 31.887220 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 155 | 空港六村西南门入口 | 119.823504 | 31.887220 | 1 |  |  | 1 |
|  | 156 | 空港六村西北门入口 | 119.824340 | 31.889265 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 157 | 空港六村西北门出口 | 119.824340 | 31.889265 | 1 |  | 1 |  |
|  | 158 | 温馨苑北门 | 119.829256 | 31.911123 | 2 | 1 |  |  |
| 奔牛 | 159 | 迎宾花园南区南门 | 119.818915 | 31.846487 | 1 | 1 |  |  |
|  | 160 | 迎宾花园南区北门出口 | 119.819273 | 31.847827 | 1 | 1 |  |  |
|  | 161 | 迎宾花园南区北门入口 | 119.819163 | 31.847739 | 1 | 1 |  |  |
|  | 162 | 迎宾花园北区南门出口 | 119.819452 | 31.848569 | 1 | 1 |  |  |
|  | 163 | 迎宾花园北区南门入口 | 119.819676 | 31.848851 | 1 |  |  |  |
|  | 164 | 迎宾花园北区西门 | 119.818656 | 31.849729 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 165 | 树人公寓/紫薇苑出口 | 119.810236 | 31.861859 | 1 | 1 |  |  |
|  | 166 | 树人公寓/紫薇苑入口 | 119.810371 | 31.862061 | 1 |  | 1 |  |

2018年新北区道路高清卡口视频监控系统建设工程升级改造点位清单

| 辖区 | 序号 | 路口名称 | 经度E | 纬度N | 监控 方向 | 900W环保卡口智能抓拍单元 | 800W全结构化三目摄像机 | 400W高清三目球型摄像机 | 通讯 | 点位设备迁移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三井 | 1 | 太湖路龙汇路 | 120.002861 | 31.813666 | 北向南 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 120.003361 | 31.813489 | 东向西 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 120.003162 | 31.813131 | 南向北 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 120.002679 | 31.813275 | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 2 | 恐龙园宜山路桥南侧 | 119.993967 | 31.829817 | 北向南 | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 |  |  |  |  |  |
| 河海 | 3 | 华山中路河海西路 | 119.946754 | 31.830618 | 北向南 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.946691 | 31.829915 | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 4 | 燕山路珠江路北侧 | 119.974574 | 31.828542 | 北向南 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.974574 | 31.828542 | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 龙虎塘 | 5 | 黄河东路江阴交界处 | 119.998178 | 31.835315 | 东向西 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.998489 | 31.835095 | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 6 | 通江北路赣江路 | 119.992296 | 31.926017 | 北向南 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.992554 | 31.925255 | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 新桥 | 7 | 乐山路辽河路 | 119.948294 | 31.861281 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 119.948594 | 31.860953 | 东向西 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 119.94855 | 31.860719 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 119.948133 | 31.860461 | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 119.947736 | 31.860975 | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 8 | 新桥大街与新龙二路交汇处东侧 | 119.942693 | 31.8674877 | 东向西 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.942892 | 31.8674877 | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 9 | 春江路云河路 | 119.903901 | 31.881582 | 北向南 | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 东向西 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 | 龙江北路嫩江路 | 119.936525 | 31.880852 | 北向南 | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.937142 | 31.880525 | 东向西 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 119.936562 | 31.879961 | 南向北 | 2 | 1 |  |  |  |
| 百丈 | 11 | 长江北路北海西路 | 119.963028 | 31.902001 | 东向西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 12 | 赣江路与玉龙北路交汇处西侧 | 119.939581 | 31.932351 | 东向西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 119.939715 | 31.932098 | 西向东 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | 13 | 长江北路圩塘汽渡 | 119.983423 | 31.969383 | 北向南 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.983745 | 31.969351 | 南向北 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 14 | 长江路圩塘汽渡收费站 | 119.983481 | 31.969315 | 北向南 | 1 |  |  | 1 |  |
| 安家 | 15 | 狮山路与北海西路交汇处南侧 | 119.918434 | 31.911002 | 北向南 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 119.918654 | 31.911313 | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  | 16 | 淮河路与龙魏路交汇处东侧 | 119.905576 | 31.909586 | 东向西 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 119.905748 | 31.909355 | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 小河 | 17 | 新S238省道扬中交界处 | 119.906852 | 32.003641 | 北向南 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 119.907195 | 32.003651 | 南向北 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 18 | 新S238省道小孝线 | 119.897115 | 31.992616 | 东向西 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 119.896563 | 31.992836 | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
|  | 19 | 银山路与小黄山线交汇处西侧 | 119.837351 | 32.027029 | 东向西 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 孟河 | 20 | G346国道前周巷桥 | 119.813476 | 32.015867 | 东向西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 119.813492 | 32.015395 | 西向东 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 21 | 孟河大道与齐梁大道交汇处西侧 | 119.816741 | 32.025645 | 东向西 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.816831 | 32.025511 | 西向东 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 22 | 孟城西路与孟河大道交汇处北侧 | 119.798989 | 32.034759 | 北向南 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 119.799263 | 32.035301 | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  | 23 | 孟河大道G346国道东侧 | 119.791694 | 32.036776 | 东向西 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
|  | 24 | G346国道丹阳交界处 | 119.784259 | 32.040488 | 东向西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 119.784124 | 32.040204 | 西向东 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 25 | 孟新公路丹阳交界处 | 119.804826 | 32.056759 | 北向南 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  | 26 | 孟城东路马桥交汇处 | 119.805534 | 32.044678 | 北向南 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
| 西夏墅 | 27 | 石巷路S122省道北侧 | 119.781953 | 31.974796 | 北向南 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
| 罗溪 | 28 | 紫金山路与安家交界处 | 119.862071 | 31.911091 | 北向南 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  | 29 | 汉江路江宜高速东侧 | 119.872345 | 31.867366 | 东向西 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
|  | 30 | S239省道陈巷桥南侧 | 119.815185 | 31.928258 | 北向南 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.815771 | 31.928992 | 南向北 | 1 |  | 1 |  |  |
| 奔牛 | 31 | S239省道常吕线 | 119.804631 | 31.864779 | 北向南 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 119.805054 | 31.864258 | 东向西 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 119.804453 | 31.863909 | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 119.804308 | 31.864618 | 西向东 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 32 | 常吕线丹阳交界处 | 119.758909 | 31.891343 | 北向南 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 119.758979 | 31.891086 | 南向北 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 33 | 兴奔路与南观路交汇处南侧 | 119.818801 | 31.843051 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 119.818951 | 31.843244 | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |

2018年新北区高清视频监控建设项目升级改造点位清单

| 辖区 | 点位编号 | 点位名称 | 经度E | 纬度N | 900W环保卡口智能抓拍单元 | 800W全结构化三目摄像机 | 400W高清三目球型摄像机 | 400W超低照度枪型摄像机 | 400W高空三目球型摄像机 | 400W室内结构化半球 | 通讯 | 摄像机点位调试（根据现场情况换方向、抓拍场景放大) | 点位设备迁移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三井 | 1 | 太湖明珠苑西门出口_进 | 119.95869 | 31.820348 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 太湖明珠苑西门入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 太湖明珠苑南门出口_进 | 119.960067 | 31.819421 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 太湖明珠苑南门入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 巢丰苑南门出入口_进 | 119.960619 | 31.819456 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 6 | 巢丰苑北门出入口_进 | 119.961104 | 31.820804 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 7 | 太湖明珠苑西苑东南门出非机入口 | 119.958158 | 31.821429 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 8 | 太湖明珠苑西苑东北门出非机入口 | 119.958231 | 31.821915 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 9 | 星海银园东南门非机出口 | 119.975877 | 31.818616 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 10 | 星海银园东南门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 11 | 府翰苑东区北门非机入口_进 | 119.976107 | 31.818189 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 12 | 府翰苑东区北门非机出口_出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 星海银园南门非机出口_出 | 119.972853 | 31.819031 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 14 | 星海银园南门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 15 | 星海银园西南门非机出口_出 | 119.972088 | 31.81906 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 16 | 星海银园西南门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 星海银园西门出入口_进 | 119.97189 | 31.819373 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 18 | 星海银园西门非机出入口_出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 府翰苑西区北门非机出口_出 | 119.97232 | 31.818917 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 20 | 府翰苑西区北门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 府翰苑西区东北门非机出入口_进 | 119.974837 | 31.817757 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 22 | 府翰苑西区东门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 府翰苑二期西门非机出口 | 119.975128 | 31.817576 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 24 | 府翰苑东区西门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 藻江花园西门非机出口_出 | 119.978115 | 31.808015 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 26 | 藻江花园西门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 27 | 九龙仓（时代上院）西门非机出口_出 | 119.995199 | 31.820719 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 28 | 九龙仓（时代上院）西门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 29 | 九龙仓（时代上院）东门非机出口_出 | 119.99855 | 31.820924 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 30 | 九龙仓（时代上院）东门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 31 | 大名城东北区西门非机出口_出 | 119.941889 | 31.816292 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 32 | 大名城东北区西门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 33 | 大名城西北区南门出入口_进 | 119.939341 | 31.816753 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 34 | 大名城西南区北门非机出口_出 | 119.939569 | 31.816961 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 35 | 大名城西南区北门非机出口_出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 大名城东北区南门非机出口_出 | 119.942549 | 31.815419 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 37 | 大名城东北区南门非机入口_进 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 38 | 大名城东南区东门非机出口_出 | 119.943044 | 31.811936 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 39 | 大名城东南区东门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 大名城东南区西门非机_进 | 119.941464 | 31.813708 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 41 | 大名城西南区东门非机出口_出 | 119.940505 | 31.814256 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 42 | 大名城西南区东门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 43 | 大名城西南区南门非机出口 | 119.938294 | 31.81379 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 44 | 大名城西南区南门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 45 | 金地格林郡北门非机出口 | 119.927012 | 31.814847 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 46 | 金地格林郡北门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 金地格林郡西门非机出口 | 119.925432 | 31.813838 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 48 | 金地格林郡西门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 三井医院住院部南门 | 119.963375 | 31.81727 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 50 | 三井医院住院部东门_进 | 119.963376 | 31.817271 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 三井医院住院部西门_进 | 119.96337 | 31.81727 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 三井医院停车场_进 | 119.962163 | 31.818569 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 三井医院门诊东门_进 | 119.962163 | 31.818569 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 三井医院儿科南侧小门_进 | 119.96216 | 31.818567 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 三井医院机房 | 119.967053 | 31.871052 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 56 | 天山路飞龙路北侧 | 119.93094 | 31.817498 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 57 | 昆仑路飞龙路北侧 | 119.923318 | 31.820357 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 58 | 锦云路晋陵路东侧 | 119.970879 | 31.802213 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 59 | 万达金街13号安全门_进 | 119.964322 | 31.820277 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 60 | 万达金街5区26号旁_进 | 119.964329 | 31.820268 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 万达金街5区39号旁_进 | 119.964338 | 31.820277 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 万达金街5区43号旁_进 | 119.964321 | 31.820273 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 万达金街5区64号旁_进 | 119.964322 | 31.820274 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 万达金街5区69号旁_进 | 119.964324 | 31.820271 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 万达金街消控机房 | 119.963375 | 31.817271 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 66 | 沃尔玛超市出口_出 | 119.964326 | 31.820277 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 沃尔玛超市入口_进 | 119.964326 | 31.820277 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河海 | 68 | 南博湾南门出非机口 | 119.955008 | 31.824956 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 69 | 南博湾南门入非机口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 南博湾东门非机动车入口 | 119.9558 | 31.8256 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 71 | 南博湾东门行人出入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 江南春晓南门出非机口 | 119.957516 | 31.824026 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 73 | 江南春晓南门入非机口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | 江南春晓东门出非机入口 | 119.959128 | 31.824318 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 汇丰一村北门机动车入口 | 119.962974 | 31.822193 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 76 | 汇丰一村北门机动车出口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 77 | 汇丰一村北门非机进出口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | 汇丰一村北小门出非机入口 | 119.963814 | 31.822022 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | 金城花园南门出非机入口 | 119.964874 | 31.822413 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 80 | 金城花园北门出非机入口 | 119.965604 | 31.823864 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 81 | 康桥水郡北门非机出口_出 | 119.990477 | 31.819603 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 康桥水郡北门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 83 | 侨光苑西门出非机口 | 119.970129 | 31.832155 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 84 | 侨光苑西门入非机口 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | 侨光苑东门出非机口 | 119.971513 | 31.831772 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 86 | 侨光苑东门入非机口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | 蓝色港湾南门出非机口 | 119.977129 | 31.831154 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 88 | 蓝色港湾南门入非机口 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 89 | 蓝色港湾北门出非机口 | 119.976311 | 31.833783 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 90 | 蓝色港湾北门入非机口 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 91 | 荣盛馨河郦舍非机出口 | 119.991344 | 31.830771 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 92 | 荣盛馨河郦舍非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | 旺角花园北门出非机口 | 119.969583 | 31.822952 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 94 | 旺角花园北门入非机口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | 旺角花园南门出非机口 | 119.968169 | 31.8217 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 96 | 旺角花园南门入非机口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | 吟枫苑东区西门出非机口 | 119.974199 | 31.827826 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 98 | 吟枫苑东区西门入非机口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 99 | 丰臣3号公寓楼顶西南角 | 119.963796 | 31.821722 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 100 | 万达1号公寓楼顶东北角 | 119.963796 | 31.821722 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 101 | 华润万家超市(常州巢湖店)_进1 | 119.964333 | 31.820221 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 102 | 华润万家超市(常州巢湖店)_进2 | 119.964333 | 31.820221 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | 华润万家超市(常州巢湖店)出口_出 | 119.964333 | 31.820221 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 汇丰农贸菜场东门_进 | 119.959248 | 31.823597 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 105 | 汇丰农贸菜场东北门_进 | 119.959249 | 31.823596 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | 汇丰农贸菜场西南门_进 | 119.959108 | 31.823406 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | 汇丰农贸菜场西北门_进 | 119.959248 | 31.823597 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 河海卫生服务中心门诊东门_进 | 119.985715 | 31.828094 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 109 | 河海卫生服务中心门诊西门_进 | 119.984731 | 31.827892 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 九悦医院门诊南门_进 | 119.969212 | 31.828479 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 111 | 九悦医院西小门入口 | 119.969213 | 31.828479 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 112 | 九悦医院急诊小门_进 | 119.96921 | 31.828478 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | 九悦医院机房 | 119.969212 | 31.828479 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 114 | 恐龙园安检门进出口 | 120.010966 | 31.828835 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 4 |
|  | 115 | 巢湖路通江路西侧_北人行_东向西 | 119.965829 | 31.821649 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | 巢湖路通江路西侧_南人行_西向东 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | 竹山路河海路南侧_东人行_北向南 | 119.965639 | 31.823668 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 118 | 竹山路河海路南侧_西人行_北向南 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 119 | 香山路河海路南侧_东人行_北向南 | 119.964587 | 31.824199 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 香山路河海路南侧_西人行_北向南 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 121 | 嵩山路河海路南侧_东人行_北向南 | 119.959995 | 31.824772 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | 嵩山路河海路南侧_西人行_北向南 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | 巢湖路泰山路东侧_南人行_西向东 | 119.95748 | 31.823632 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | 巢湖路泰山路东侧_北人行_西向东 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 嵩山路太湖路北侧_西人行_南向北 | 119.957956 | 31.820667 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 | 嵩山路太湖路北侧_东人行_南向北 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | 竹山路太湖路北侧_西人行_南向北 | 119.964495 | 31.821104 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | 竹山路太湖路北侧_东非机_南向北 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | 竹山路太湖路北侧_东人行_南向北 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | 丰臣国际巢湖路北侧人行通道 | 119.966146 | 31.821738 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 131 | 万达巢湖路南侧人行通道 | 119.965861 | 31.821617 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 132 | 通江路与巢湖路电动车停放区域 | 119.964334 | 31.820224 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 133 | 新区公园北面广场 | 119.977946 | 31.830405 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 134 | 安莉芳路通江路东侧 | 119.966951 | 31.819619 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 135 | 巢湖路通江路西侧_东向西 | 119.965829 | 31.821649 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 136 | 河海路与竹山路交汇处南侧_东向西 | 119.965639 | 31.823668 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 137 | 河海路与香山路交汇处南侧_东向西 | 119.964587 | 31.824199 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 138 | 嵩山路河海路南侧_北向南 | 119.959995 | 31.824772 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 139 | 巢湖路泰山路东侧_东向西 | 119.95748 | 31.823632 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 140 | 巢湖路泰山路东侧_西向东 | 119.95748 | 31.823632 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 141 | 嵩山路太湖路北侧_南向北 | 119.957956 | 31.820667 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 142 | 竹山路太湖路北侧_南向北 | 119.964495 | 31.821104 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 龙虎塘 | 135 | 青年公寓南大门非机出口 | 119.985709 | 31.883073 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 143 | 青年公寓南大门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 144 | 常澄路辽河路 | 119.987677 | 31.85169 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 新桥 | 145 | 滨江明珠城二期东门非机出口 | 119.967053 | 31.871052 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 146 | 滨江明珠城二期东门非机入口 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 147 | 新立名园北门非机出口 | 119.957164 | 31.862168 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 148 | 新立名园北门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 149 | 高铁北站上行出站楼梯口 | 119.952268 | 31.85511 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |
|  | 150 | 高铁北站上行进站楼梯口 | 119.951164 | 31.855224 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 151 | 高铁北站南售票处进口 | 119.951018 | 31.855324 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 152 | 高铁北站出租车候车通道 | 119.949309 | 31.856109 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 153 | 高铁北站出租车上车区 | 119.949309 | 31.856109 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 | 高铁北站汽车客运站检票口 | 119.948551 | 31.856498 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 | 高铁北站汽车客运站下客区 | 119.94854 | 31.855454 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 | 新桥卫生院门诊西大门_进 | 119.969556 | 31.864887 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 157 | 新桥卫生院门诊西小门_进 | 119.969687 | 31.865095 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 158 | 新桥卫生院急诊西门_进 | 119.969556 | 31.864887 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 | 新桥卫生院东门_进 | 119.969688 | 31.865095 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 新桥卫生院机房 | 119.969556 | 31.864887 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 161 | 四院门诊南门 | 119.95895 | 31.871424 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 162 | 四院保卫科南侧小门_进 | 119.958676 | 31.872328 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163 | 四院物美超市南侧小门_进 | 119.958677 | 31.872327 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 | 四院住院部北门_进 | 119.959952 | 31.87142 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165 | 四院肿瘤中心南门_进 | 119.95886 | 31.872597 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166 | 四院肿瘤中心北门_进 | 119.958862 | 31.872598 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 | 四院门诊电梯厅出口_出 | 119.958955 | 31.871421 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 | 四院核医学小门_进 | 119.958954 | 31.871425 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 | 第四人民医院太平间西门入口 | 119.958956 | 31.871423 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 170 | 四院儿科南门_进 | 119.95895 | 31.871429 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 | 四院急诊东门_进 | 119.958957 | 31.871421 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172 | 四院污物电梯东北角_进 | 119.958958 | 31.871427 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 | 四院中药房东门_进 | 119.958953 | 31.871423 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174 | 四院住院部电梯厅_出 | 119.958951 | 31.871428 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 四院司法鉴定所对面北门_进 | 119.958957 | 31.871429 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 | 四院门诊机房 | 119.958951 | 31.871424 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 177 | 四院住院部机房 | 119.959952 | 31.871421 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 薛家 | 178 | 凤凰湖壹号西门非机出口 | 119.905754 | 31.853515 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 179 | 凤凰湖壹号西门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 180 | 凤凰湖壹号东门非机出口 | 119.909127 | 31.853118 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 181 | 凤凰湖壹号东门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 | 天逸城西门非机出口 | 119.924891 | 31.849476 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 183 | 天逸城西门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 184 | 悠活城北西门非机出口 | 119.921105 | 31.829445 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 185 | 悠活城北西门非机入口 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 186 | 悠活城西门非机出口 | 119.91947 | 31.829713 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 187 | 悠活城西门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 | 白马公馆东门非机出口 | 119.92836 | 31.825247 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 189 | 白马公馆东门非机入口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 190 | 薛家卫生院门诊北门_进 | 119.918467 | 31.859791 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 191 | 薛家卫生院急诊北门_进 | 119.918468 | 31.859792 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 192 | 薛家卫生院住院部北门_进 | 119.918776 | 31.859761 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 193 | 薛家卫生院住院部东门_进 | 119.918776 | 31.859761 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 194 | 薛家卫生院预防保健西门_进 | 119.918039 | 31.85976 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 | 薛家卫生院机房 | 119.918039 | 31.85976 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 196 | 顺园路龙城大道北侧 | 119.918834 | 31.829451 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 百丈 | 197 | 春江医院门诊南门_进 | 119.966965 | 31.932356 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 198 | 春江医院急诊南门_进 | 119.966966 | 31.932356 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 199 | 春江医院皮肤科小门_进 | 119.966965 | 31.93235 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 春江医院中医院小门_进 | 119.966963 | 31.932352 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | 春江人民医院发热门诊旁北门入口 | 119.966889 | 31.93297 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 202 | 春江医院消防通道_进 | 119.966889 | 31.93297 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 | 春江医院住院部南门_进 | 119.96746 | 31.93292 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 | 春江医院住院部东门_进 | 119.96746 | 31.93292 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 | 圩塘卫生院门诊南门_进 | 119.828562 | 31.91777 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 206 | 圩塘卫生院骨科消防通道_进 | 119.828563 | 31.917771 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 207 | 圩塘卫生院急诊东门_进 | 119.828562 | 31.91777 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | 圩塘卫生院机房 | 119.828562 | 31.917771 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 209 | 长江路圩塘汽渡口2 | 119.984589 | 31.97013 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 魏村 | 210 | 魏村卫生院东门_进 | 119.928018 | 31.968934 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 211 | 魏村卫生院 住院南大门入口 | 119.92716 | 31.968778 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 212 | 魏村卫生院急诊北门_进 | 119.927375 | 31.969221 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 | 魏村卫生院门诊西门_进 | 119.92686 | 31.969044 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 214 | 魏村卫生院中药库南门_进 | 119.926861 | 31.969045 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 | 魏村卫生院眼耳鼻喉科东侧小门_进 | 119.926859 | 31.969043 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 | S338省道马庄湾交叉口 | 119.909302 | 31.973674 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 217 | 魏安路季家桥西侧 | 119.916814 | 31.953567 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 218 | G346国道滨新路北侧 | 119.939699 | 31.963775 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 安家 | 219 | 安家卫生院健康体检中心西门_进 | 119.893891 | 31.918419 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 220 | 安家卫生院内科小门_进 | 119.893897 | 31.918419 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 221 | 安家卫生院急诊北门_进 | 119.893897 | 31.918456 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 222 | 安家卫生院中医馆小门_进 | 119.89361 | 31.918366 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 223 | 安家卫生院体检中心东门_进 | 119.893614 | 31.918365 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 | 安家卫生院门诊东门_进 | 119.89377 | 31.918164 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 225 | 安西公路西夏墅东侧 | 119.868839 | 31.928302 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 小河 | 226 | S238省道扬中交界 | 119.896501 | 32.025273 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 227 | 南大街兴镇路南侧 | 119.85426 | 32.01416 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 228 | 孟河卫生院门诊南门_进 | 119.834565 | 32.012991 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 229 | 孟河卫生院急诊南小门_进 | 119.834261 | 32.013578 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 | 孟河卫生院住院楼北门_进 | 119.834261 | 32.013577 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 231 | 孟河卫生院门诊南小门_进 | 119.834693 | 32.012828 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 232 | 孟河卫生院门诊北门_进 | 119.834261 | 32.013578 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 233 | 孟河卫生院机房 | 119.834565 | 32.012991 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 孟河 | 234 | 山江村丹阳交界 | 119.82155 | 32.05338 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 235 | 勤丰八字桥丹阳交界 | 119.839683 | 32.054837 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 236 | 树新村委二甲村丹阳交界 | 119.798576 | 32.057151 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 237 | 树新村委丹阳交界 | 119.787922 | 32.047377 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 238 | 八一村委匡家村丹阳交界 | 119.778341 | 32.025301 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 239 | 白兔大道丹阳交界 | 119.772136 | 32.017144 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 240 | 石巷村委鹏程墩丹阳交界 | 119.776346 | 32.0074 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 西夏墅 | 241 | 西夏墅卫生院门诊南门_进 | 119.830236 | 31.952493 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 242 | 西夏墅卫生院糖尿病专科消防通道_进 | 119.830236 | 31.952493 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 243 | 西夏墅卫生院供氧站小门_进 | 119.830543 | 31.952764 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 | 西夏墅卫生院体检中心小门_进 | 119.830543 | 31.952765 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 245 | 西夏墅卫生院输液大厅消防通道_进 | 119.830544 | 31.952765 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246 | 西夏墅卫生院急诊南门_进 | 119.830544 | 31.952765 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 247 | S122省道丹阳交界处 | 119.78181 | 31.97393 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 罗溪 | 248 | 罗溪卫生院急诊大厅_进 | 119.822742 | 31.899283 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 249 | 罗溪卫生院门诊大厅_进 | 119.822872 | 31.899781 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 罗溪卫生院门诊东门_进 | 119.822872 | 31.899781 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 251 | 罗溪卫生院门诊北小门_进 | 119.822872 | 31.899781 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 252 | 罗溪卫生院体检中心东门_进 | 119.822871 | 31.89978 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 253 | 罗溪卫生院体检中心西门_进 | 119.822871 | 31.89978 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 254 | 罗溪卫生院消控室北门_进 | 119.822742 | 31.899283 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 | 罗溪卫生院机房 | 119.822742 | 31.899283 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 256 | 海航家属院8号公寓西南角朝东 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | 257 | 海航家属院8号公寓西南角朝北 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 258 | 海航家属院9号公寓西南角 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 259 | 海航家属院8号公寓东北角 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 260 | 海航家属院6号公寓高空 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 261 | 海航家属院5号公寓西南角 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 262 | 海航家属院5号公寓西北角 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 263 | 海航家属院5号公寓东北角（朝东） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 264 | 海航家属院5号公寓东北角（朝西） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 265 | 海航家属院5号公寓东北角朝南 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 266 | 海航家属院6号公寓东北角（朝东） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 267 | 海航家属院6号公寓东北角（朝西） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 268 | 海航家属院7号公寓东北角（朝东） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 269 | 海航家属院7号公寓东北角（朝西） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 270 | 海航家属院9号公寓东北角（朝东） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 271 | 海航家属院9号公寓东北角（朝西） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 272 | 海航家属院4号公寓西南角 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 273 | 海航家属院2号公寓东北角（朝北） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 274 | 海航家属院2号公寓东北角（朝南） | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 275 | 海航家属院汇聚机房 | 119.778536 | 31.904552 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 276 | 海航家属院小区东门进出口_进 | 119.778536 | 31.904552 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

2018年新北区智能防控示范区试点建设项目升级改造点位清单

| 辖区 | 点位编号 | 点位名称 | 经度E | 纬度N | 900W环保卡口智能抓拍单元 | 800W全结构化三目摄像机 | 通讯 | 摄像机点位调试（根据现场情况换方向、抓拍场景放大) | 点位设备迁移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河海 | 1 | 峨眉山路汉江路北侧_南向北 | 119.970065 | 31.833777 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 黎河路衡山路东侧_东向西 | 119.968291 | 31.836383 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 3 | 峨眉山路黄河路南侧_北向南 | 119.971939 | 31.83832 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 黄河路/嵩山北路南侧 | 119.966266 | 31.839672 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 5 | 泰山路/黎河路东侧 | 119.962547 | 31.838024 | 2 |  | 1 |  | 1 |
|  | 6 | 衡山路/黎河路西侧 | 119.96779 | 31.836515 | 2 |  | 1 |  | 1 |
|  | 7 | 富都花苑北村西区东门 | 119.971146 | 31.837143 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 8 | 富都花苑北村西区西门 | 119.969068 | 31.838178 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 9 | 菜场西门（富都小区内） | 119.970936 | 31.837832 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 10 | 富都花苑南区（8-11栋）东门 | 119.969842 | 31.834263 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 11 | 嘉新花苑 | 119.967539 | 31.834348 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 12 | 峨眉山路黄河路南侧_北向南 | 119.973498 | 31.838243 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 13 | 富都小区东门（非车辆进出口） | 119.970976 | 31.837698 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 14 | 富都花苑北村西区西门沿街商铺 | 119.969068 | 31.838178 |  | 1 | 1 |  |  |
| 龙虎塘 | 15 | 龙虎东路龙业路_南向北 | 119.988827 | 31.84799 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 16 | 小塘路沪蓉高速桥下_北向南 | 119.991231 | 31.84038 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 17 | 龙香北路龙香东路西侧_西向东 | 119.990707 | 31.838873 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 18 | 中海锦珑湾西门外_北向南 | 119.996118 | 31.834319 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 19 | 九江路通江路_西向东 | 119.97649 | 31.840313 | 2 |  | 1 |  |  |
| 小河 | 20 | 小水线安定路西侧 | 119.857474 | 32.019142 | 2 |  | 1 |  | 1 |
|  | 21 | 环镇北路121号北侧_西向东 | 119.849452 | 32.01978 | 2 |  |  |  |  |
|  | 22 | 健康路安定路北侧_南向北 | 119.853502 | 32.018548 | 2 |  |  |  |  |
|  | 23 | 安定路小水线_东向西 | 119.836263 | 32.021329 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 24 | 健康路小水线_东向西 | 119.852788 | 32.024308 | 2 |  |  |  |  |
|  | 25 | 环镇北路121号北侧_西向东 | 119.849452 | 32.01978 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 26 | 环镇北路326号南侧_南向北 | 119.847886 | 32.031439 | 2 |  |  |  |  |
|  | 27 | 环镇北路221号北侧_东向西 | 119.847853 | 32.031481 | 2 |  |  |  |  |
|  | 28 | 环镇北路213号南侧_西向东 | 119.847802 | 32.031455 | 2 |  |  |  |  |
|  | 29 | 环镇北路197-2号北侧_东向西 | 119.84713 | 32.024105 | 2 |  |  |  |  |
|  | 30 | 环镇北路189号南侧_东向西 | 119.848169 | 32.022753 | 2 |  |  |  |  |
|  | 31 | 环镇北路183号北侧_朝西 | 119.848083 | 32.02166 |  | 2 |  |  |  |
|  | 32 | 环镇北路137号南侧_西向东 | 119.849463 | 32.019781 |  | 2 |  |  |  |
|  | 33 | 安定路6号东侧_朝南 | 119.851257 | 32.018138 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 34 | 东潘村115号西侧_朝南 | 119.85439 | 32.018741 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 35 | 东潘村108号西侧_朝南 | 119.855091 | 32.018984 |  | 2 |  |  |  |
|  | 36 | 东潘村103号东侧_朝南 | 119.856673 | 32.019047 |  | 2 |  |  |  |
|  | 37 | 东潘村301号西侧_朝南 | 119.852916 | 32.020737 |  | 2 |  |  |  |
|  | 38 | 孙家村90号南侧_朝西 | 119.84949 | 32.019776 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 39 | 孙家村142号南侧_朝东 | 119.850623 | 32.020826 |  | 2 |  |  |  |
|  | 40 | 孙家村149号西侧_朝北 | 119.85008 | 32.021284 |  | 2 |  |  |  |
|  | 41 | 孙家村155号西侧_朝西 | 119.851502 | 32.021435 |  | 2 |  |  |  |
|  | 42 | 东潘村286号东侧_朝南 | 119.854855 | 32.021019 |  | 2 |  |  |  |
|  | 43 | 东潘村318号东侧_朝东 | 119.854233 | 32.021935 |  | 2 |  |  |  |
|  | 44 | 汤家村7号南侧 | 119.852314 | 32.023518 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 45 | 汤家村36号南侧_朝西 | 119.850549 | 32.022741 |  | 2 |  |  |  |
|  | 46 | 汤家村53号南侧_朝西 | 119.849601 | 32.023439 |  | 2 |  |  |  |
|  | 47 | 孙家村27号北侧_朝北 | 119.853135 | 32.020227 |  | 2 |  |  |  |
|  | 48 | 西潘村105号_朝东 | 119.848159 | 32.022784 |  | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 49 | 西潘村82号东侧_朝东 | 119.848051 | 32.021657 |  | 2 |  |  |  |
|  | 50 | 孙巷里13号南侧_朝北 | 119.851715 | 32.024228 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 51 | 孙巷里47号南侧_朝西 | 119.85063 | 32.024524 |  | 2 |  |  |  |
|  | 52 | 新苗幼儿园旁 | 119.851661 | 32.019642 |  | 2 | 1 |  |  |

2.5.1.12.2、老维保点位清单

老维保点位将依据实际项目实施内容确定，鉴于部分点位可能存在迁移或搬迁的情况，这些点位亦将纳入本次维保范围内。

2018年新北区河海街道视频监控系统建设项目维保点位清单

| 点位编号 | 点位名称 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富都北村东区1栋甲单元 | 1 | 一共8个落地柜、9条到派出所，180个尾纤施工 |
| 2 | 富都北村东区1栋乙单元 | 1 |  |
| 3 | 富都北村东区1栋丙单元 | 1 |  |
| 4 | 富都北村东区1栋丁单元 | 1 |  |
| 5 | 富都北村东区2栋甲单元 | 1 |  |
| 6 | 富都北村东区2栋乙单元 | 1 |  |
| 7 | 富都北村东区2栋丙单元 | 1 |  |
| 8 | 富都北村东区2栋丁单元 | 1 |  |
| 9 | 富都北村东区3栋甲单元 | 1 |  |
| 10 | 富都北村东区3栋乙单元 | 1 |  |
| 11 | 富都北村东区3栋丙单元 | 1 |  |
| 12 | 富都北村东区3栋丁单元 | 1 |  |
| 13 | 富都北村东区4栋甲单元 | 1 |  |
| 14 | 富都北村东区4栋乙单元 | 1 |  |
| 15 | 富都北村东区4栋丙单元 | 1 |  |
| 16 | 富都北村东区4栋丁单元 | 1 |  |
| 17 | 富都北村东区5栋甲单元 | 1 |  |
| 18 | 富都北村东区5栋乙单元 | 1 |  |
| 19 | 富都北村东区5栋丙单元 | 1 |  |
| 20 | 富都北村东区5栋丁单元 | 1 |  |
| 21 | 富都北村东区6栋甲单元 | 1 |  |
| 22 | 富都北村东区6栋乙单元 | 1 |  |
| 23 | 富都北村东区6栋丙单元 | 1 |  |
| 24 | 富都北村东区6栋丁单元 | 1 |  |
| 25 | 富都北村东区7栋甲单元 | 1 |  |
| 26 | 富都北村东区7栋乙单元 | 1 |  |
| 27 | 富都北村东区7栋丙单元 | 1 |  |
| 28 | 富都北村东区7栋丁单元 | 1 |  |
| 29 | 富都北村东区8栋甲单元 | 1 |  |
| 30 | 富都北村东区8栋乙单元 | 1 |  |
| 31 | 富都北村东区8栋丙单元 | 1 |  |
| 32 | 富都北村东区8栋丁单元 | 1 |  |
| 33 | 富都北村东区9栋甲单元 | 1 |  |
| 34 | 富都北村东区9栋乙单元 | 1 |  |
| 35 | 富都北村东区9栋丙单元 | 1 |  |
| 36 | 富都北村东区9栋丁单元 | 1 |  |
| 37 | 富都北村东区10栋甲单元 | 1 |  |
| 38 | 富都北村东区10栋乙单元 | 1 |  |
| 39 | 富都北村东区10栋丙单元 | 1 |  |
| 40 | 富都北村东区10栋丁单元 | 1 |  |
| 41 | 富都北村东区11栋甲单元 | 1 |  |
| 42 | 富都北村东区11栋乙单元 | 1 |  |
| 43 | 富都北村东区11栋丙单元 | 1 |  |
| 44 | 富都北村东区11栋丁单元 | 1 |  |
| 45 | 富都北村东区12栋甲单元 | 1 |  |
| 46 | 富都北村东区12栋乙单元 | 1 |  |
| 47 | 富都北村东区12栋丙单元 | 1 |  |
| 48 | 富都北村东区13栋甲单元 | 1 |  |
| 49 | 富都北村东区13栋乙单元 | 1 |  |
| 50 | 富都北村东区13栋丙单元 | 1 |  |
| 51 | 富都北村东区13栋丁单元 | 1 |  |
| 52 | 富都北村东区14栋甲单元 | 1 |  |
| 53 | 富都北村东区14栋乙单元 | 1 |  |
| 54 | 富都北村东区14栋丙单元 | 1 |  |
| 55 | 富都北村东区14栋丁单元 | 1 |  |
| 56 | 富都南村东区1栋甲单元 | 1 |  |
| 57 | 富都南村东区1栋乙单元 | 1 |  |
| 58 | 富都南村东区1栋丙单元 | 1 |  |
| 59 | 富都南村东区1栋丁单元 | 1 |  |
| 60 | 富都南村东区2栋甲单元 | 1 |  |
| 61 | 富都南村东区2栋乙单元 | 1 |  |
| 62 | 富都南村东区2栋丙单元 | 1 |  |
| 63 | 富都南村东区2栋丁单元 | 1 |  |
| 64 | 富都南村东区3栋甲单元 | 1 |  |
| 65 | 富都南村东区3栋乙单元 | 1 |  |
| 66 | 富都南村东区3栋丙单元 | 1 |  |
| 67 | 富都南村东区3栋丁单元 | 1 |  |
| 68 | 富都南村东区4栋甲单元 | 1 |  |
| 69 | 富都南村东区4栋乙单元 | 1 |  |
| 70 | 富都南村东区4栋丙单元 | 1 |  |
| 71 | 富都南村东区4栋丁单元 | 1 |  |
| 72 | 富都南村东区5栋甲单元 | 1 |  |
| 73 | 富都南村东区5栋乙单元 | 1 |  |
| 74 | 富都南村东区5栋丙单元 | 1 |  |
| 75 | 富都南村东区6栋甲单元 | 1 |  |
| 76 | 富都南村东区6栋乙单元 | 1 |  |
| 77 | 富都南村东区6栋丙单元 | 1 |  |
| 78 | 富都南村东区7栋甲单元 | 1 |  |
| 79 | 富都南村东区7栋乙单元 | 1 |  |
| 80 | 富都南村东区7栋丙单元 | 1 |  |
| 81 | 富都南村西区8栋甲单元 | 1 |  |
| 82 | 富都南村西区8栋乙单元 | 1 |  |
| 83 | 富都南村西区8栋丙单元 | 1 |  |
| 84 | 富都南村西区9栋甲单元 | 1 |  |
| 85 | 富都南村西区9栋乙单元 | 1 |  |
| 86 | 富都南村西区9栋丙单元 | 1 |  |
| 87 | 富都南村西区10栋甲单元 | 1 |  |
| 88 | 富都南村西区10栋乙单元 | 1 |  |
| 89 | 富都南村西区10栋丙单元 | 1 |  |
| 90 | 富都南村西区11栋甲单元 | 1 |  |
| 91 | 富都南村西区11栋乙单元 | 1 |  |
| 92 | 富都南村西区11栋丙单元 | 1 |  |
| 93 | 祥龙苑1栋甲单元 | 1 | 祥龙社区汇聚机房到龙虎塘派出所1条通讯 |
|  | 祥龙苑1栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 94 | 祥龙苑1栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑1栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 95 | 祥龙苑1栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑1栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 96 | 祥龙苑2栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑2栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 97 | 祥龙苑2栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑2栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 98 | 祥龙苑2栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑2栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 99 | 祥龙苑3栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑3栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 100 | 祥龙苑3栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑3栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 101 | 祥龙苑3栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑3栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 102 | 祥龙苑4栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑4栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 103 | 祥龙苑4栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑4栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 104 | 祥龙苑5栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑5栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 105 | 祥龙苑5栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑5栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 106 | 祥龙苑5栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑5栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 107 | 祥龙苑6栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑6栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 108 | 祥龙苑6栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑6栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 109 | 祥龙苑6栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑6栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 110 | 祥龙苑7栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑7栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 111 | 祥龙苑7栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑7栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 112 | 祥龙苑7栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑7栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 113 | 祥龙苑8栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑8栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 114 | 祥龙苑8栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑8栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 115 | 祥龙苑8栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑8栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 116 | 祥龙苑9栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑9栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 117 | 祥龙苑9栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑9栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 118 | 祥龙苑9栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑9栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 119 | 祥龙苑10栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑10栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 120 | 祥龙苑10栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑10栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 121 | 祥龙苑10栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑10栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 122 | 祥龙苑11栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑11栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 123 | 祥龙苑11栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑11栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 124 | 祥龙苑11栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑11栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 125 | 祥龙苑12栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑12栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 126 | 祥龙苑12栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑12栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 127 | 祥龙苑12栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑12栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 128 | 祥龙苑13栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑13栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 129 | 祥龙苑13栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑13栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 130 | 祥龙苑13栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑13栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 131 | 祥龙苑14栋单元门 | 2 |  |
|  | 祥龙苑14栋单元门负一楼 | 1 |  |
| 132 | 祥龙苑15栋单元门 | 2 |  |
|  | 祥龙苑15栋单元门负一楼 | 1 |  |
| 133 | 祥龙苑16栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑16栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 134 | 祥龙苑16栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑16栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 135 | 祥龙苑17栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑17栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 136 | 祥龙苑17栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑17栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 137 | 祥龙苑17栋丙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑17栋丙单元负一楼 | 1 |  |
| 138 | 祥龙苑18栋单元门 | 1 |  |
|  | 祥龙苑18栋单元门负一楼 | 1 |  |
| 139 | 祥龙苑19栋单元门 | 1 |  |
|  | 祥龙苑19栋单元门负一楼 | 1 |  |
| 140 | 祥龙苑20栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑20栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 141 | 祥龙苑20栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑20栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 142 | 祥龙苑22栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑22栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 143 | 祥龙苑22栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑22栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 144 | 祥龙苑23栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑23栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 145 | 祥龙苑23栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑23栋乙单元负一楼 | 1 |  |
| 146 | 祥龙苑25栋甲单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑25栋甲单元负一楼 | 1 |  |
| 147 | 祥龙苑25栋乙单元 | 1 |  |
|  | 祥龙苑25栋乙单元负一楼 | 1 |  |

2018年新北区高清视频监控建设项目维保点位清单

| 点位编号 | 点位名称 | 高清智能抓拍摄像机（小场景） | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 高清球型网络摄像机 | 高清枪型网络摄像机 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹山路丰臣电动车停车处朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | 竹山路丰臣电动车停车处朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 | 丰臣通江路车站外 |  |  |  | 1 | 1 |
| 4 | 太阳城南街面东朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 5 | 江南春晓巢湖路街面东朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 6 | 江南春晓巢湖路街面西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 7 | 汇丰菜场嵩山路北朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 8 | 汇丰菜场东边雅筑花园东门口北朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | 汇丰一村街南朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 10 | 汇丰一村主干道 |  |  |  | 1 | 1 |
| 11 | 汇丰一村北街面朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 12 | 汇丰一村东主干道 |  |  |  | 1 | 1 |
| 13 | 金惠大厦北侧 |  |  |  | 1 | 1 |
| 14 | 嘉澜名品街东南口 |  |  |  | 1 | 1 |
| 15 | 友邦大厦南朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 16 | 科技园科一路西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 17 | 科一路与科五路南朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 18 | 科四路与科二路朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 19 | 侨光苑南街面 |  |  |  | 1 | 1 |
| 20 | 侨光苑北街面 |  |  |  | 1 | 1 |
| 21 | 汉江路人才市场门口西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 22 | 嵩山路桂江路 |  |  |  | 1 | 1 |
| 23 | 江南春晓主干道西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 24 | 江南春晓2幢朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 25 | 江南春晓11幢朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 26 | 江南春晓11幢朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 27 | 河海大学东门门口朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 28 | 东南花园街面西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 29 | 东南花园街面南朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 30 | 河海新村南主干道 |  |  |  | 1 | 1 |
| 31 | 河海新村 |  |  |  | 1 | 1 |
| 32 | 河海新村9幢南朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 33 | 河海新村14幢东朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 34 | 河海二村东区9幢处朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 35 | 河海二村东区主干道 |  |  |  | 1 | 1 |
| 36 | 河海二村西区主干道 |  |  |  | 1 | 1 |
| 37 | 兰翔一村40栋朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 38 | 兰翔新村7幢朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 39 | 兰翔新村24幢朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 40 | 兰翔新村60幢朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 41 | 蓝港公园南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 42 | 燕兴新村南河边朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 43 | 燕兴新村南河边朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 44 | 燕兴新村东街面北朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 45 | 燕兴新村东街面南朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 46 | 燕兴新村北街面 |  |  |  | 1 | 1 |
| 47 | 东海菜场西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 48 | 东海菜场东 |  |  | 1 |  | 1 |
| 49 | 秀山路丹江路 |  |  |  | 1 | 1 |
| 50 | 绿色家园街面朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 51 | 汉江路绿色家园一条街东朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 52 | 汉江路滚石街面南朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 53 | 宝丰市场北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 54 | 宝丰市场东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 55 | 晋陵路渭河路路口 |  |  |  | 1 | 1 |
| 56 | 星海商城北朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 57 | 滚石后门北朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 58 | 御花园南街面西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 59 | 御花园南街面东朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 60 | 阳光花园北街朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 61 | 阳光花园北街朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 62 | 星海银园街面西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 63 | 星海银园街面东朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 64 | 美林国际北街面西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 65 | 珠江路惠山路北朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 66 | 汉江路长兴好日子西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 67 | 汉江路长兴好日子东朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 68 | 天安花园北街西朝东 |  |  |  | 1 | 1 |
| 69 | 天安花园北街北朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 70 | 珠江路巫山路朝南 |  |  |  | 1 | 1 |
| 71 | 珠江路人才市场 |  |  | 1 |  | 1 |
| 72 | 衡山路河海路向北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 73 | 惠山路与岷江路路口 |  |  |  | 1 | 1 |
| 74 | 王家新村96号朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 75 | 王家新村南面 |  |  |  | 1 | 1 |
| 76 | 凤凰苑北街东朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 77 | 王家新村94号朝北 |  |  |  | 1 | 1 |
| 78 | 怀德名苑北街面 |  |  |  | 1 | 1 |
| 79 | 嘉澜名品街东出口 |  |  |  | 1 | 1 |
| 80 | 王家新村西主干道 |  |  |  | 1 | 1 |
| 81 | 西湖路艳阳街面朝东 |  |  | 1 |  | 1 |
| 82 | 西湖路与庐山路T字路口 |  |  |  | 1 | 1 |
| 83 | 通江路与黄河路车站 |  |  |  | 1 | 1 |
| 84 | 峨眉山路黎河路朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 85 | 珠江路惠山路朝西 |  |  |  | 1 | 1 |
| 86 | 蓝港公园北侧加油站 |  |  | 1 |  | 1 |
| 87 | 蓝港公园南 |  |  | 1 |  | 1 |
| 88 | 翰林智幼儿园 |  |  |  | 1 | 1 |
| 89 | 珠江路泰山路中央公园 |  |  | 1 |  | 1 |
| 90 | 太阳城西面车站口 |  |  |  | 1 | 1 |
| 91 | 太阳城西北角 |  |  |  | 1 | 1 |
| 92 | 曼哈顿桂江路 |  |  | 1 |  | 1 |
| 93 | 江南春晓2幢乙单元楼道口室外 |  | 1 |  |  | 1 |
| 94 | 江南春晓2幢乙单元楼道口室内 |  | 1 |  |  |  |
| 95 | 天安花园6栋甲楼道口 |  | 1 |  |  | 1 |
| 96 | 兰翔新村2栋丙楼道口 |  | 1 |  |  | 1 |
| 97 | 汇丰一村12栋甲楼道口室外 |  | 1 |  |  | 1 |
| 98 | 汇丰一村12栋甲楼道口室内 |  | 1 |  |  |  |
| 99 | 汇丰一村15幢楼道口室外 |  | 1 |  |  | 1 |
| 100 | 汇丰一村15幢楼道口室内 |  | 1 |  |  |  |
| 101 | 天安花园34栋甲楼道口 |  | 1 |  |  | 1 |
| 102 | 兰翔新村3栋丁单元楼道口 |  | 1 |  |  | 1 |
| 103 | 都市雅居6栋乙单元楼道口 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 104 | 国宾花园27栋甲单元楼道口 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 105 | 天安花园53栋楼道口室外 |  | 1 |  |  | 1 |
| 106 | 天安花园53栋楼道口室内 |  | 1 |  |  |  |
| 107 | 旺角花园1栋乙单元楼道口室外 |  | 1 |  |  | 1 |
| 108 | 旺角花园1栋乙单元楼道口室内 |  | 1 |  |  |  |
| 109 | 河海新村3幢丁单元楼道口室外 |  | 1 |  |  | 1 |
| 110 | 河海新村3幢丁单元楼道口室内 |  | 1 |  |  |  |
| 111 | 长兴好日子1幢乙单元门口 |  | 1 |  |  | 1 |
| 112 | 长兴好日子1幢乙单元门内 |  | 1 |  |  |  |
| 113 | 天安花园37栋甲单元 |  | 1 |  |  | 1 |

2018年新北区高清视频监控建设项目维保点位清单

| 点位编号 | 点位名称 | 高清智能抓拍摄像机（小场景） | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富都北村西区15栋甲单元 |  | 1 | 3 |
| 2 | 富都北村西区15栋乙单元 |  | 1 |  |
| 3 | 富都北村西区15栋丙单元 |  | 1 |  |
| 4 | 富都北村西区15栋丁单元 |  | 1 |  |
| 5 | 富都北村西区16栋甲单元 |  | 1 |  |
| 6 | 富都北村西区16栋乙单元 |  | 1 |  |
| 7 | 富都北村西区16栋丙单元 |  | 1 |  |
| 8 | 富都北村西区16栋丁单元 |  | 1 |  |
| 9 | 富都北村西区17栋甲单元 |  | 1 |  |
| 10 | 富都北村西区17栋乙单元 |  | 1 |  |
| 11 | 富都北村西区17栋丙单元 |  | 1 |  |
| 12 | 富都北村西区17栋丁单元 |  | 1 |  |
| 13 | 富都北村西区18栋甲单元 |  | 1 |  |
| 14 | 富都北村西区18栋乙单元 |  | 1 |  |
| 15 | 富都北村西区18栋丙单元 |  | 1 |  |
| 16 | 富都北村西区18栋丁单元 |  | 1 |  |
| 17 | 富都北村西区19栋甲单元 |  | 1 |  |
| 18 | 富都北村西区19栋乙单元 |  | 1 |  |
| 19 | 富都北村西区19栋丙单元 |  | 1 |  |
| 20 | 富都北村西区19栋丁单元 |  | 1 |  |
| 21 | 富都北村西区20栋甲单元 |  | 1 |  |
| 22 | 富都北村西区20栋乙单元 |  | 1 |  |
| 23 | 富都北村西区20栋丙单元 |  | 1 |  |
| 24 | 富都北村西区20栋丁单元 |  | 1 |  |
| 25 | 富都北村西区21栋甲单元 |  | 1 |  |
| 26 | 富都北村西区21栋乙单元 |  | 1 |  |
| 27 | 富都北村西区21栋丙单元 |  | 1 |  |
| 28 | 富都北村西区21栋丁单元 |  | 1 |  |
| 29 | 富都北村西区22栋甲单元 |  | 1 |  |
| 30 | 富都北村西区22栋乙单元 |  | 1 |  |
| 31 | 富都北村西区23栋甲单元 |  | 1 |  |
| 32 | 富都北村西区23栋乙单元 |  | 1 |  |
| 33 | 富都北村西区24栋甲单元 |  | 1 |  |
| 34 | 富都北村西区24栋乙单元 |  | 1 |  |
| 35 | 富都北村西区25栋甲单元 |  | 1 |  |
| 36 | 富都北村西区25栋乙单元 |  | 1 |  |
| 37 | 富都北村西区25栋丙单元 |  | 1 |  |
| 38 | 富都北村西区26栋甲单元 |  | 1 |  |
| 39 | 富都北村西区26栋乙单元 |  | 1 |  |
| 40 | 富都北村西区26栋丙单元 |  | 1 |  |
| 41 | 富都北村西区26栋丁单元 |  | 1 |  |
| 42 | 富都北村西区27栋甲单元 |  | 1 |  |
| 43 | 富都北村西区27栋乙单元 |  | 1 |  |
| 44 | 富都北村西区28栋甲单元 |  | 1 |  |
| 45 | 富都北村西区28栋乙单元 |  | 1 |  |
| 46 | 富都北村西区28栋丙单元 |  | 1 |  |
| 47 | 富都北村西区29栋甲单元 |  | 1 |  |
| 48 | 富都北村西区29栋乙单元 |  | 1 |  |
| 49 | 富都北村西区29栋丙单元 |  | 1 |  |
| 50 | 富都北村西区30栋甲单元 |  | 1 |  |
| 51 | 富都北村西区30栋乙单元 |  | 1 |  |
| 52 | 富都北村西区30栋丙单元 |  | 1 |  |
| 53 | 富都北村西区31栋甲单元 |  | 1 |  |
| 54 | 富都北村西区31栋乙单元 |  | 1 |  |
| 55 | 富都北村西区31栋丙单元 |  | 1 |  |
| 56 | 富都北村西区31栋丁单元 |  | 1 |  |
| 57 | 富都北村西区32栋甲单元 |  | 1 |  |
| 58 | 富都北村西区32栋乙单元 |  | 1 |  |
| 59 | 富都北村西区33栋甲单元 |  | 1 |  |
| 60 | 富都北村西区33栋乙单元 |  | 1 |  |
| 61 | 富都北村西区33栋丙单元 |  | 1 |  |
| 62 | 富都北村西区34栋甲单元 |  | 1 |  |
| 63 | 富都北村西区34栋乙单元 |  | 1 |  |
| 64 | 富都北村西区35栋甲单元 |  | 1 |  |
| 65 | 富都北村西区35栋乙单元 |  | 1 |  |
| 66 | 富都北村西区35栋丙单元 |  | 1 |  |
| 67 | 富都北村西区36栋甲单元 |  | 1 |  |
| 68 | 富都北村西区36栋乙单元 |  | 1 |  |
| 69 | 富都北村西区36栋丙单元 |  | 1 |  |
| 70 | 富都北村西区37栋甲单元 |  | 1 |  |
| 71 | 富都北村西区37栋乙单元 |  | 1 |  |
| 72 | 富都北村西区38栋甲单元 |  | 1 |  |
| 73 | 富都北村西区38栋乙单元 |  | 1 |  |
| 74 | 富都北村西区38栋丙单元 |  | 1 |  |
| 75 | 富都北村西区38栋丁单元 |  | 1 |  |
| 76 | 丰臣凯林花园甲单元1楼单元门出入口 |  | 1 | 1 |
| 77 | 丰臣凯林花园甲单元1楼外部楼梯出入口 |  | 1 |  |
| 78 | 丰臣凯林花园甲单元负2楼客梯出入口 |  | 1 | 1 |
| 79 | 丰臣凯林花园乙单元1楼单元门出入口 |  | 1 | 1 |
| 80 | 丰臣凯林花园乙单元1楼外部楼梯出入口 |  | 1 |  |
| 81 | 丰臣凯林花园乙单元负2楼客梯出入口 |  | 1 | 1 |
| 82 | 丰臣凯林花园丙单元1楼单元门出入口 |  | 1 | 1 |
| 83 | 丰臣凯林花园丙单元1楼外部楼梯出入口 |  | 1 |  |
| 84 | 丰臣凯林花园丙单元负2楼客梯出入口 |  | 1 | 1 |
| 85 | 丰臣国际3号楼公寓1楼1号出入口 |  | 1 | 1 |
| 86 | 丰臣国际3号楼公寓1楼2号出入口 |  | 1 | 1 |
| 87 | 丰臣凯林花园甲单元3楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 88 | 丰臣凯林花园甲单元4楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 89 | 丰臣凯林花园甲单元5楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 90 | 丰臣凯林花园甲单元6楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 91 | 丰臣凯林花园甲单元7楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 92 | 丰臣凯林花园甲单元8楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 93 | 丰臣凯林花园甲单元9楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 94 | 丰臣凯林花园甲单元10楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 95 | 丰臣凯林花园甲单元11楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 96 | 丰臣凯林花园甲单元12楼楼道 | 1 |  | 1 |
| 97 | 丰臣凯林花园甲单元13楼楼道 | 1 |  | 1 |

2019年新北区专项识别系统建设工程维保点位清单

| 点位编号 | 点位名称 | 高清智能抓拍摄像机(大场景) | 高清智能抓拍摄像机（小场景） | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大隆汇(河海店)_出 | 1 |  | 1 |
| 2 | 大隆汇(奔牛店)_出 | 1 |  | 1 |
| 3 | 乐瑞家生活超市(龙虎塘店)_朝东 | 1 |  | 1 |
| 4 | 中诚大药房(盘龙店)_朝北 | 1 |  | 1 |
| 5 | 爱尚亿万家超市_进 |  | 1 | 1 |
| 6 | 安莉芳路南侧人行道朝西 | 1 |  |  |
| 7 | 常仁烟酒商行_出 | 1 |  | 1 |
| 8 | 陈峰酒业_出 | 1 |  | 1 |
| 9 | 大隆汇(孟河店)侧门_出 | 1 |  | 1 |
| 10 | 大隆汇(孟河店)正门_出 | 1 |  |  |
| 11 | 大顺发超市北大门_进 | 1 |  | 1 |
| 12 | 大顺发超市南大门_进 | 1 |  | 1 |
| 13 | 繁荣糖烟酒商行_出 | 1 |  |  |
| 14 | 郭氏烟酒(魏村店)_出 | 1 |  |  |
| 15 | 郭氏烟酒(中天北路店)_出 | 1 |  | 1 |
| 16 | 豪耶烟酒(太湖中路店)_出 | 1 |  |  |
| 17 | 华润万家超市(新桥店)大门_进 | 1 |  | 1 |
| 18 | 惠山路大渡河路朝北 | 1 |  |  |
| 19 | 建洁烟酒_出 | 1 |  | 1 |
| 20 | 杰鑫烟酒(太湖中路店)_出 | 1 |  |  |
| 21 | 姐妹烟酒商行_出 | 1 |  | 1 |
| 22 | 金谷烟酒(汉江路店)_出 | 1 |  |  |
| 23 | 金金烟酒(圩塘店)_出 | 1 |  | 1 |
| 24 | 京华烟酒侧门_出 | 1 |  |  |
| 25 | 京华烟酒正门_出 | 1 |  |  |
| 26 | 君豪烟酒(华山中路店)_出 | 1 |  |  |
| 27 | 乐瑞家生活超市(龙虎塘店)_进 | 1 |  | 1 |
| 28 | 玲珑综合市场北门_进 |  | 1 | 1 |
| 29 | 玲珑综合市场大门_进1 |  | 1 |  |
| 30 | 玲珑综合市场大门_进2 |  | 1 | 1 |
| 31 | 玲珑综合市场东门_进 |  | 1 |  |
| 32 | 孟河农副产品综合市场南门_出 | 1 |  | 1 |
| 33 | 明都超市(孟河店)大门_进 | 1 |  | 1 |
| 34 | 名仁土特产烟酒专卖(太湖东路店)_出 | 1 |  |  |
| 35 | 盘龙综合市场东大门_进1 |  | 1 | 1 |
| 36 | 盘龙综合市场东大门_进2 |  | 1 |  |
| 37 | 盘龙综合市场西门_进1 |  | 1 |  |
| 38 | 盘龙综合市场西门_进2 |  | 1 |  |
| 39 | 盘龙综合市场西门_进3 |  | 1 |  |
| 40 | 盘龙综合市场西门_进4 |  | 1 |  |
| 41 | 盘龙综合市场中诚大药房_进 |  | 1 | 1 |
| 42 | 千樽烟酒_出 | 1 |  |  |
| 43 | 区信访办西门_进 | 1 |  | 1 |
| 44 | 荣辉烟酒侧门_出 | 1 |  | 1 |
| 45 | 荣辉烟酒正门_出 | 1 |  |  |
| 46 | 顺和烟酒_出 | 1 |  | 1 |
| 47 | 顺康烟酒总汇(新北区店)_出 | 1 |  |  |
| 48 | 苏果超市(兴镇路店)大门_进 | 1 |  | 1 |
| 49 | 苏杭时代超市(云河路店)大门_进1 |  | 1 | 1 |
| 50 | 苏杭时代超市(云河路店)大门_进2 |  | 1 |  |
| 51 | 苏杭物美超市(腾龙苑店)_进 |  | 1 | 1 |
| 52 | 特惠烟酒(嵩山中路店)_出 | 1 |  |  |
| 53 | 太湖路惠民路非机动车道 | 1 |  |  |
| 54 | 腾龙综合市场_进 |  | 1 | 1 |
| 55 | 万家惠超市(浏阳河路店)大门_进 |  | 1 | 1 |
| 56 | 万家惠超市(浏阳河路店)小门_进 |  | 1 |  |
| 57 | 五兴苑麒麟烟酒侧门_出 | 1 |  | 1 |
| 58 | 五兴苑麒麟烟酒正门_出 | 1 |  |  |
| 59 | 香山名烟名酒_出 | 1 |  |  |
| 60 | 新润乐家超市_进 |  | 1 | 1 |
| 61 | 信特超市(龙虎塘店)东门_进 |  | 1 | 1 |
| 62 | 信特超市(龙虎塘店)南门_进 |  | 1 |  |
| 63 | 行行行烟酒(新北分店)_出 | 1 |  | 1 |
| 64 | 自在烟酒(罗溪店)_出 | 1 |  |  |
| 65 | 自在烟酒(孟河店)_出 | 1 |  |  |
| 66 | 麒麟烟酒_出 | 1 |  | 1 |
| 67 | 苏常购烟酒超市(九州花园店)_出 | 1 |  | 1 |
| 68 | 百润超市大门_进 |  | 1 | 1 |
| 69 | 百润超市小门_进 |  | 1 |  |

2019年新北区高清卡口视频监控系统建设项目维保点位清单

| 序号 | 路口名称 | 设备规格 | 通讯 | 车道号 | 监控 方向 | 抓拍车道类型 | 900W高清卡口抓拍单元 | 900W高清卡口抓拍单元 | 400W结构化抓拍单元 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 800W全景摄像机 | 高清违停球机 | 200W高空球型网络摄像机 | 高清球型网络摄像机 | 通讯 | 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三井_东经120勤丰桥北侧 | 双向8车道 | 2018卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 小河_S238省道扬中交界 | 双向6车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三井_天目山路龙城大道北侧 | 双向5车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三井_惠国路龙城大道北侧 | 双向8车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 孟河_猛将大道丹阳交界 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 薛家_春江路河海西路南侧 | 双向6车道 | 2018卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 薛家_德胜河吕墅桥东侧 | 双向3车道 | 2017卡口 | 1 | 东向西 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 龙虎塘_辽河路常澄路西侧 | 双向8车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 龙虎塘_常澄路辽河路南侧 | 双向9车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 龙虎塘_祥龙苑南侧道路江阴交界 | 双向4车道 | 2017卡口 | 1 | 东向西 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 行人道板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 行人道板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 孟河_山江村新生桥北侧 | 双向2车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 薛家_顺园路龙城大道北侧 | 双向8车道 | 2018卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 三井_秦岭路龙城大道北侧 | 双向2车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 三井_长江中路南湖路南侧 | 双向10车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 三井_通江中路龙锦路南侧 | 双向10车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 三井_龙锦路三井河桥西侧 | 双向7车道 | 新北一期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 河海_嵩山路龙城大道北侧 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 非机+行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机+行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 三井_兴业路通江中路西侧 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 三井_华山中路龙城大道北侧 | 双向7车道 | 新北一期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 三井_巫山路龙城大道北侧 | 双向5车道 | 新北一期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机+行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机+行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 三井_泰山路龙城大道北侧 | 双向8车道 | 新北一期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 薛家_薛冶路河海西路北侧 | 双向8车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 薛家_凤翔路河海西路北侧 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 薛家_建业路河海西路北侧 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 三井_河海东路维景酒店门口 | 双向10车道 | 2015视频 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 奔牛_通灵路东桥村委后梅村南侧 | 双向4车道 | 2016卡口 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 孟河_孟河白兔墩大道丹阳交界 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 小河_庙边一路丹阳交界 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 小河_小扬线东六幼儿园西南侧 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 圩塘_桃花港路G346国道南侧 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 罗溪_黄河西路丹阳交界 | 双向6车道 | 2017卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 圩塘_赣江路江阴交界 | 双向6车道 | 新北一期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 百丈_S122省道江阴交界 | 双向10车道 | 2015视频 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 龙虎塘_科技大道江阴交界 | 双向5车道 | 新北一期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 奔牛_S239省道G312国道南侧 | 双向6车道 | 2018卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 圩塘_G346国道江阴交界 | 双向10车道 | 2015视频 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 西夏墅_S122省道丹阳交界 | 双向6车道 | 新建 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 奔牛_G312国道奔牛邹区界 | 双向6车道 | 新建 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 奔牛_G312国道奔牛丹阳界 | 双向6车道 | 新建 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 奔牛_运南路富九桥西侧 | 双向4车道 | 新建 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 奔牛_蒋奔线丹阳交界 | 双向2车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 薛家_运河路吕汤路 | 双向6车道 | 2018卡口 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 孟河_富宁路丹阳交界 | 双向5车道 | 2018卡口 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 三井_龙江中路飞龙中路匝道处 | 双向13车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 薛家_龙江高架汉江西路下匝道 | 单向2车道 | 新北二期 | 1 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 三井_龙城高架长江中路下匝道 | 单向2车道 | 新北二期 | 1 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 三井_龙城高架华山中路下匝道 | 单向2车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 魏村_滨新路G346国道北侧 | 双向6车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 奔牛_S239省道塑化一路南侧 | 双向6车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 三井_青丰路北塘河路北侧 | 双向4车道 | 2015视频 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 三井_晋陵北路龙城大道北侧 | 双向12车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 非机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 新桥_华山北路北海西路南侧【抓拍】【19卡口】 | 双向10车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 行人道板 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 南向北 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 行人道板 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 新桥_龙六路坎沟村出入口【抓拍】【19卡口】 | 双向7车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 行人道板 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 行人道板 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 东向西 | 混合车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 薛家_嫩江路春江路东侧【抓拍】【19卡口】 | 双向8车道 | 新建 | 1 | 东向西 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 安家_薛冶路S122省道南侧【抓拍】【19卡口】 | 双向6车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 百丈_S122省道毛河沿桥东侧【抓拍】【19卡口】 | 双向12车道 | 新建 | 1 | 东向西 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 西向东 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 西夏墅_银山路S122省道南侧【抓拍】【19卡口】 | 双向4车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 奔牛_S239省道G312国道北侧【抓拍】【19卡口】 | 双向6车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 新桥_武夷山路新桥大街北侧 | 双向5车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 非机+行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 新桥_云台山路新桥大街北侧 | 双向5车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机+行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 新桥_华山北路新桥大街北侧 | 双向6车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 新桥_龙六路新桥大街北侧 | 双向6车道 | 2016电警 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 龙虎塘_通江中路北海西路南侧 | 双向6车道 | 2016卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 龙虎塘_云河路通江中路东侧 | 双向6车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 薛家_龙江高架最北端匝道处 | 双向11车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 龙虎塘_龙业路沪蓉高速南侧 | 双向8车道 | 2018卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 龙虎塘_通江北路沪蓉高速北侧 | 双向11车道 | 2016卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 龙虎塘_衡山路沪蓉高速北侧 | 双向6车道 | 2017卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机+道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 新桥_长江北路沪蓉高速南侧 | 双向8车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 薛家_玉龙中路沪蓉高速南侧 | 双向10车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机+道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 非机+道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 薛家_薛冶路沪蓉高速北侧 | 双向7车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机+道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 非机+道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 薛家_春江路沪蓉高速涵洞 | 双向2车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 罗溪_政泰路沪蓉高速北侧 | 双向8车道 | 2017卡口 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 罗溪_鸦鹊村沪蓉高速涵洞 | 双向4车道 | 2017卡口 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 小河_黄山路S238省道西侧 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 小河_仇巷路S238省道西侧 | 双向6车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 小河_小河路孟河大道北侧 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 罗溪_罗汤路S239省道东侧 | 双向4车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 罗溪_黄河西路S239省道东侧 | 双向12车道 | 新北一期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 西夏墅_阳澄湖路平顶山路西侧 | 双向6车道 | 新建 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 安家_永新桥东侧 | 双向1车道 | 2016卡口 | 1 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 82 | 安家_永安东路安家老桥 | 双向4车道 | 2016卡口 | 1 | 东向西 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 西向东 | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 薛家_黄河西路春江路西侧 | 双向8车道 | 新建 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 新桥_嫩江路通江北路西侧 | 双向8车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 河海_黄河西路泰山路西侧 | 双向8车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 河海_汉江中路泰山路西侧 | 双向8车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 混合车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 河海_河海中路泰山路西侧 | 双向6车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 混合车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 三井_太湖中路泰山路西侧 | 双向8车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 河海_汉江东路龙业北路西侧 | 双向10车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 河海_珠江路龙业路西侧 | 双向5车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 三井_太湖东路东经120西侧 | 双向8车道 | 新北二期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 龙虎塘_龙须路龙六路东侧 | 双向6车道 | 新建 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 行人道板 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 金茂大厦北门出入口_进 | 混合车道 | 978 | 1 | 小区出入口 | 混合车道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 94 | 创业东路港口大道 | 4向8车道 | 新建 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 浩源大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 96 | 凤凰大酒店（金陵江南-富都盛贸） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 97 | 锦绣天地29幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 98 | 天安花园54幢楼顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 99 | 市公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 100 | 府琛广场2号楼(万达广场) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 101 | 兴业银行常州分行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 102 | 三井大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 103 | 中央花园27幢（常州奥体中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 104 | 九龙仓(中华恐龙园迪诺水镇) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 105 | 典雅商业广场2号楼（市行政中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 106 | 高新区政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 107 | 薛家镇政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 108 | 光大国际西向(滨江化工区) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 109 | 光大国际北向(录安州码头) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 110 | 峨眉山路黎河路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 111 | 峨眉山路黄河路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 112 | 昆仑路绿都万和城五区西门北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 113 | 昆仑路绿都万和城阳湖郡15幢门口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 114 | 昆仑路绿都万和城阳湖郡7幢门口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 辽河路长江路东侧非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 辽河路长江路东侧机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 辽河路华山路西侧非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 辽河路华山路西侧机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 通江路中港石化龙虎塘站北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 120 | 沪蓉高速通江路往南下匝道口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 沪蓉高速常澄路入口处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 122 | 沪蓉高速常澄路出口处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 123 | 嘉顺花园南门对面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 巢湖路嵩山路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 125 | 珠江路通江路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 126 | 兰翔二村临街房32号门口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 127 | 珠江路天安花园南门西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 128 | 珠江路建东路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 129 | 惠山路珠江路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 130 | 岷江路惠山路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 131 | 惠国路太湖路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 132 | 惠安路太湖路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 133 | 巫山路珠江路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 134 | 巫山路河海路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 135 | 巫山路龙城大道北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 136 | 常州市天润幼儿园门口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 137 | 福记逸高门口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 138 | 汉江路秀山路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 139 | 新区公园北门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 140 | 香山路河海路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 141 | 华山路飞龙路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 142 | 华山路龙城大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 143 | 龙江路东侧沪蓉高速入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 龙江路东侧沪蓉高速出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 145 | 千岛湖路通江路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 146 | 千岛湖路衡山路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 147 | 衡山路辽河路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 桂江路嵩山路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 149 | 嵩山路梅江路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 150 | 梅江路衡山路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 巢湖路通江路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 152 | 华山路太湖路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 153 | 天目山路龙城大道北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 154 | 天目山路龙锦路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 | 岷江路科四路T字路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 156 | 黎河路衡山路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | 大渡河路竹山路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 158 | 嵩山路河海路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 159 | 外国语学校北门东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 160 | 外国语学校北门西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 161 | 地铁1号线外国语学校站1号出口东侧1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 162 | 地铁1号线外国语学校站1号出口东侧2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 163 | 天目山路太湖路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 164 | 天目山路龙锦路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 165 | 马鞍山路南湖路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 166 | 昆仑路龙城大道北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 167 | 衡山路黄河路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 168 | 衡山路漓江路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 169 | 衡山路浦江路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 170 | 珠江路巫山路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |

2019年新北区高清视频监控建设项目维保点位清单

| 序号 | 路口名称 | 设备规格 | 车道号 | 监控 方向 | 抓拍车道类型 | 900W高清卡口抓拍单元 | 400W结构化抓拍单元 | 高清室内智能抓拍摄像机（400万） | 高清室外智能抓拍摄像机（400万） | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 高清智能抓拍摄像机(小场景) | 高清室内偏心半球 | 高清室内半球 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 高清球型网络摄像机 | 网桥 | 通讯 | 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江路北海路 | 双向10车道 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 玉龙路创业路北侧 | 双向8车道 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 龙魏路虎丘路东侧 | 双向4车道 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 叶汤公路龙城大道北侧 | 双向6车道 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 井冈山路龙城大道北侧 | 双向8车道 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | S239省道龙城大道北侧 | 双向6车道 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 非机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 魏安路季家桥北侧 | 双向4车道 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 曼哈顿广场乐瑞家超市_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 时代广场1号公寓入口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 时代广场1号公寓入口负一_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 时代广场3号公寓入口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 时代广场3号公寓入口负一_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 富都南村西区东门_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 太湖花园北区南门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | 常发广场写字楼大门_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 常发广场写字楼北面小道_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 常发广场写字楼电梯北口负一_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 常发广场写字楼电梯南口负一_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 常发广场写字楼东侧电梯口负一_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 常发广场写字楼电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 常发广场写字楼东侧电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 常发广场写字楼1号电梯内【19视频】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 常发广场写字楼2号电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 常发广场写字楼3号电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 常发广场写字楼4号电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 常发广场写字楼5号电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 | 传媒中心1号楼客梯大厅口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 28 | 传媒中心1号楼北侧消防电梯口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 传媒中心1号楼南侧消防电梯口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 传媒中心1号楼客梯大厅北口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 传媒中心1号楼客梯大厅南口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 传媒中心1号楼北侧消防电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 传媒中心1号楼南侧消防电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 传媒中心1号楼客梯大厅北口负三_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 传媒中心1号楼客梯大厅南口负三_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 传媒中心1号楼北侧消防楼梯口负三_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 传媒中心1号楼南侧消防楼梯口负三_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 传媒中心1号楼1号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 39 | 传媒中心1号楼1号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 | 传媒中心1号楼2号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 41 | 传媒中心1号楼3号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 42 | 传媒中心1号楼4号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 43 | 传媒中心1号楼5号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 44 | 传媒中心1号楼6号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | 传媒中心1号楼7号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 46 | 传媒中心1号楼8号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 47 | 传媒中心1号楼9号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 48 | 传媒中心1号楼10号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 49 | 传媒中心1号楼11号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 50 | 传媒中心1号楼12号客梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 51 | 传媒中心1号楼楼内电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 52 | 传媒中心1号楼北侧消防电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 53 | 传媒中心1号楼南侧消防电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 54 | 绿都万和城家润多西面出入口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 55 | 绿都万和城家润多东面出入口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 万达1号门2楼扶梯上行口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 57 | 万达2楼室内步行街扶梯上行口_进1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 万达2楼室内步行街扶梯上行口_进2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 万达2楼2001-1旁扶梯上行口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 万达2楼2F-A旁扶梯上行口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 万达2楼2015-A旁扶梯上行口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 飞龙新苑西门_进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 63 | 飞龙新苑西门_出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 飞龙新苑北门_进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 65 | 世茂香槟湖3幢乙单元电梯口 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 66 | 世茂香槟湖3幢乙单元小门 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 怡景名园西门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 68 | 怡景名园西门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 怡景名园东门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 70 | 怡景名园东门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 顺园后八村西区南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 72 | 顺园后八村西区南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 顺园后八村西区南小门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 74 | 顺园后八村东区南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 75 | 顺园后八村东区南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 顺园后八村东区东小门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 天宇广场1号楼北门_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 78 | 天宇广场1号楼西门_进1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 天宇广场1号楼西门_进2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 天宇广场1号楼扶梯1楼_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 天宇广场1号楼东门_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 天宇广场1号楼电梯口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 天宇广场1号楼电梯口负一_进1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 天宇广场1号楼电梯口负一_进2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 天宇广场公寓楼电梯口_进1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 86 | 天宇广场公寓楼电梯口_进2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 天宇广场公寓楼电梯口负一_进1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 天宇广场公寓楼电梯口负一_进2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 天宇广场公寓楼1号电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 90 | 天宇广场公寓楼2号电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 91 | 天宇广场公寓楼3号电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 92 | 天宇广场公寓楼4号电梯内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 93 | 天宇广场公寓楼5楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 94 | 天宇广场公寓楼6楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | 天宇广场公寓楼7楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 天宇广场公寓楼8楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 天宇广场公寓楼9楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | 天宇广场公寓楼10楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | 天宇广场公寓楼11楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | 天宇广场公寓楼12楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | 天宇广场公寓楼13楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | 天宇广场公寓楼14楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | 天宇广场公寓楼15楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | 天宇广场公寓楼16楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 | 天宇广场公寓楼17楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | 天宇广场公寓楼18楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | 天宇广场公寓楼19楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | 天宇广场公寓楼5楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | 天宇广场公寓楼6楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | 天宇广场公寓楼7楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | 天宇广场公寓楼8楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 112 | 天宇广场公寓楼9楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | 天宇广场公寓楼10楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | 天宇广场公寓楼11楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | 天宇广场公寓楼12楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 | 天宇广场公寓楼13楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | 天宇广场公寓楼14楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | 天宇广场公寓楼15楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | 天宇广场公寓楼16楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | 天宇广场公寓楼17楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 121 | 天宇广场公寓楼18楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | 天宇广场公寓楼19楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | 顺园一村北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 124 | 顺园一村北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 顺园一村东门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 126 | 顺园一村东门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 香槟广场3幢东区北门_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 128 | 顺园二村西门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 129 | 顺园二村西门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 顺园二村东门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 131 | 顺园二村东门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 顺园三村北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 133 | 顺园三村北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 顺园三村东门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 135 | 顺园三村东门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 顺园五村北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 137 | 顺园五村北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 顺园六村北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 139 | 顺园六村北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 顺园六村东门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 141 | 顺园六村东门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 顺园六村南门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 143 | 顺园八村北区南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 144 | 顺园八村北区南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 顺园八村南区北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 146 | 顺园八村南区北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 顺园八村南区南门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 148 | 顺园前八村北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 149 | 顺园前八村北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 顺园前八村南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 151 | 顺园前八村南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 顺园中八村北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 153 | 顺园中八村北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 顺园中八村南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 155 | 顺园中八村南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 顺园九村北区南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 157 | 顺园九村北区南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 高邮湖路环球港4号入口 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 159 | 高邮湖路环球港4号出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 160 | 通江路环球港北出入口 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 161 | 衡山路环球港西3出入口 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 162 | 衡山路环球港西1入口 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 163 | 环球港9号门对面出口 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 164 | 环球港9号门对面入口 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 环球港7号门对面入口 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 166 | 龙业路沪蓉高速涵洞北侧_北向南 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 环球港1号门外电梯口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 168 | 环球港1号门外电梯口负一_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 环球港1号门外电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 环球港环球广场电梯口负一_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 171 | 环球港环球广场电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 环球港环球广场扶梯2楼_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 环球港环球广场扶梯1楼_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 环球港环球广场扶梯旁门口负二_进1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 环球港环球广场扶梯旁门口负二_进2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 环球港地中海北大道扶梯2楼_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 环球港地中海南大道扶梯2楼_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 环球港5号门电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 179 | 环球港山姆超市入口_进1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 180 | 环球港山姆超市入口_进2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 环球港太阳大厅扶梯2楼_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 182 | 环球港太阳大厅电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 环球港花园西大道扶梯2楼_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 环球港花园东大道扶梯2楼_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 环球港7号门电梯口负一_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 186 | 环球港花园中庭扶梯2楼_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 187 | 环球港8号门电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 188 | 环球港花园中庭电梯口负二_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 环球港9号门出入口_进 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 190 | 通江路环球港北出入口2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 191 | 环球港地铁2号出入口负一_进1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 环球港地铁2号出入口负一_进2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 环球港地铁2号出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 龙虎塘卫生中心急诊小门_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 195 | 龙虎塘卫生中心南大门_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 龙虎塘卫生中心停车场楼梯口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 龙虎塘卫生中心消防通道小门_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 龙虎塘卫生中心西小门_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 龙虎塘卫生中心发热门诊小门_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 龙虎塘卫生中心中医馆东门_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 龙虎商城南门_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 202 | 龙虎商城北门_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 祥龙苑西门_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 204 | 祥龙苑西门_进2 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 祥龙苑南门_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 206 | 新景花苑一期北门入口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 207 | 新景花苑一期北门入口_进2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 新景花苑一期北门出口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 新景花苑一期北门出口_进2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 新景花苑一期东门入口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 211 | 新景花苑一期东门入口_进2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 新景花苑一期东门出口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 新景花苑一期东门出口_进2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 新景花苑一期南门入口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 新景花苑一期南门入口_进2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 216 | 新景花苑一期南门出口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 新景花苑一期南门出口_进2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 新景花苑二期北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 219 | 新景花苑二期北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 新景花苑二期西门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 221 | 新景花苑二期西门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 新景花苑三期西门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 223 | 新景花苑三期北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 224 | 新景花苑三期北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 新景花苑三期北小门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 226 | 空港一村北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 227 | 空港一村北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 空港一村东门入口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 229 | 空港一村东门入口_进2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 空港一村东门出口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 空港一村东门出口_进2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 空港一村南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 233 | 空港一村南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 空港三村西门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 235 | 空港三村西门出口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 空港三村西门出口_进2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 空港三村东门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 238 | 空港三村东门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 空港三村南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 240 | 空港三村南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 同德苑北门入口_进1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 242 | 同德苑北门入口_进2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 同德苑北门出口_进1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 同德苑北门出口_进2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 同德苑西门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 246 | 同德苑西门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 同德苑东门出入口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 248 | 同德苑东门出入口_进2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 安家苑北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 250 | 安家苑北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 安家苑西门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 252 | 安家苑东门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 253 | 安家苑东门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 安家苑南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 255 | 安家苑南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 百馨南苑北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 257 | 百馨南苑北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 百馨南苑西门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 259 | 百馨南苑西门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 百馨西苑北门入口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 261 | 百馨西苑北门入口_进2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 百馨西苑北门出口_进1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 百馨西苑北门出口_进2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 百馨西苑东门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 265 | 百馨西苑东门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 百馨西苑三期东门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 267 | 百馨西苑三期南门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 268 | 百馨西苑三期南门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 百馨西苑四期东1门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 270 | 百馨西苑四期东1门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 百馨西苑四期东1小门_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 272 | 百馨西苑四期东2小门_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 273 | 百馨西苑四期东2门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 274 | 百馨西苑四期东2门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 东庭苑北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 276 | 东庭苑北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 东庭苑西门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 278 | 东庭苑西门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 东庭苑东门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 280 | 东庭苑东门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 通江花苑北门入口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 282 | 通江花苑北门出口_进 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 通江花苑东门出入口_进 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

2019年新北区技防入户建设项目维保点位清单

| 序号 | 点位名称 | 高清智能抓拍摄像机（900万） | 高清结构化智能抓拍摄像机（400万） | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 高清智能抓拍摄像机（大场景）400万 | 高清智能抓拍摄像机（小场景）200万 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 高清枪型网络摄像机 | 高清室内偏心半球 | 高清室内半球 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中创大厦一楼电梯口-进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 中创大厦负一楼电梯口-进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 万达壹号公寓5楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4 | 万达贰号公寓18楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 5 | 万达贰号公寓18楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 6 | 万达贰号公寓19楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 7 | 万达贰号公寓19楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 8 | 万达贰号公寓20楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | 万达贰号公寓20楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 10 | 万达贰号公寓21楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 11 | 万达贰号公寓21楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 12 | 万达贰号公寓22楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 13 | 万达贰号公寓22楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 14 | 万达壹号公寓5楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 15 | 万达贰号公寓23楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 16 | 万达贰号公寓23楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 17 | 万达贰号公寓24楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 18 | 万达贰号公寓24楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 19 | 万达贰号公寓25楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 20 | 万达贰号公寓25楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 21 | 万达贰号公寓26楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 22 | 万达贰号公寓26楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 23 | 万达贰号公寓27楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 24 | 万达贰号公寓27楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 25 | 万达壹号公寓6楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 26 | 万达贰号公寓28楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 27 | 万达贰号公寓28楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 28 | 万达贰号公寓29楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 29 | 万达贰号公寓29楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 30 | 万达贰号公寓30楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 31 | 万达贰号公寓30楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 32 | 万达贰号公寓31楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 33 | 万达贰号公寓31楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 34 | 万达壹号公寓3号电梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 35 | 万达壹号公寓2号电梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 36 | 万达壹号公寓6楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 37 | 万达壹号公寓1号电梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 38 | 万达A座一楼电梯口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 39 | 万达A座一楼北侧小门_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 40 | 万达A座负二楼客梯通道西口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 41 | 万达A座负二楼客梯通道东口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 42 | 万达A座负二楼货梯口北侧通道_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 43 | 万达壹号公寓7楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 44 | 万达A座7楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 45 | 万达A座8楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 46 | 万达A座9楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 47 | 万达A座10楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 48 | 万达A座11楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 49 | 万达A座12楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 50 | 万达A座13楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 51 | 万达壹号公寓7楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 52 | 万达A座14楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 53 | 万达A座15楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 54 | 万达A座16楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 55 | 万达A座17楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 56 | 万达A座18楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 57 | 万达A座19楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 58 | 万达A座20楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 59 | 万达A座21楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 60 | 万达A座22楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 61 | 万达A座23楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 62 | 万达壹号公寓8楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 63 | 万达A座24楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 64 | 万达A座25楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 65 | 万达A座26楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 66 | 万达A座27楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 67 | 万达A座7楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 68 | 万达A座9楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 69 | 万达A座10楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 70 | 万达A座11楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 71 | 万达A座12楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 72 | 万达壹号公寓8楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 73 | 万达A座13楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 74 | 万达A座14楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 75 | 万达A座15楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 76 | 万达A座16楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 77 | 万达A座17楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 78 | 万达A座18楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 79 | 万达A座19楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 80 | 万达A座20楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 81 | 万达A座21楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 82 | 万达A座22楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 83 | 万达壹号公寓9楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 84 | 万达A座23楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 85 | 万达A座24楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 86 | 万达A座25楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 87 | 万达A座26楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 88 | 万达A座27楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 89 | 万达B座一楼电梯口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 90 | 万达B座一楼北侧小门1_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 91 | 万达B座一楼北侧小门2_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 92 | 万达B座负二楼客梯通道西口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 93 | 万达B座负二楼客梯通道东口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 94 | 万达壹号公寓9楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 95 | 万达B座7楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 96 | 万达B座8楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 97 | 万达B座9楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 98 | 万达B座10楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 99 | 万达壹号公寓一楼电梯口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 100 | 万达壹号公寓10楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 101 | 万达B座11楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 102 | 万达B座12楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 103 | 万达B座13楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 104 | 万达B座14楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 105 | 万达B座15楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 106 | 万达B座16楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 107 | 万达B座17楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 108 | 万达B座18楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 109 | 万达B座19楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 110 | 万达B座20楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 111 | 万达壹号公寓10楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 112 | 万达B座21楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 113 | 万达B座22楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 114 | 万达B座23楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 115 | 万达B座24楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 116 | 万达B座25楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 117 | 万达B座26楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 118 | 万达B座7楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 119 | 万达B座8楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 120 | 万达B座9楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 121 | 万达B座10楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 122 | 万达壹号公寓11楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 123 | 万达B座11楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 124 | 万达B座12楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 125 | 万达B座13楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 126 | 万达B座14楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 127 | 万达B座15楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 128 | 万达B座16楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 129 | 万达B座17楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 130 | 万达B座18楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 131 | 万达B座19楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 132 | 万达B座20楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 133 | 万达壹号公寓11楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 134 | 万达B座21楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 135 | 万达B座22楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 136 | 万达B座23楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 137 | 万达B座24楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 138 | 万达B座25楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 139 | 万达B座26楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 140 | 万达C座一楼电梯口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 141 | 万达C座一楼北侧小门_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 142 | 万达C座负二楼客梯通道西口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 143 | 万达C座负二楼客梯通道东口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 144 | 万达壹号公寓12楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 145 | 万达壹号公寓12楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 146 | 万达壹号公寓13楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 147 | 万达壹号公寓13楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 148 | 万达壹号公寓14楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 149 | 万达壹号公寓14楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 150 | 万达壹号公寓负一楼电梯口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 151 | 万达壹号公寓15楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 152 | 万达壹号公寓15楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 153 | 万达壹号公寓16楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 154 | 万达壹号公寓16楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 155 | 万达壹号公寓17楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 156 | 万达壹号公寓17楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 157 | 万达壹号公寓18楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 158 | 万达壹号公寓18楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 159 | 万达壹号公寓19楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 160 | 万达壹号公寓19楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 161 | 万达壹号公寓负二楼电梯口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 162 | 万达壹号公寓20楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 163 | 万达壹号公寓20楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 164 | 万达壹号公寓21楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 165 | 万达壹号公寓21楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 166 | 万达壹号公寓22楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 167 | 万达壹号公寓22楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 168 | 万达壹号公寓23楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 169 | 万达壹号公寓23楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 170 | 万达壹号公寓24楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 171 | 万达壹号公寓24楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 172 | 万达壹号公寓25楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 173 | 万达壹号公寓25楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 174 | 万达壹号公寓26楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 175 | 万达壹号公寓26楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 176 | 万达壹号公寓27楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 177 | 万达壹号公寓27楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 178 | 万达壹号公寓28楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 179 | 万达壹号公寓28楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 180 | 万达壹号公寓29楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 181 | 万达壹号公寓29楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 182 | 万达壹号公寓3楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 183 | 万达壹号公寓30楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 184 | 万达壹号公寓30楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 185 | 万达壹号公寓31楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 186 | 万达壹号公寓31楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 187 | 万达贰号公寓一楼电梯口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 188 | 万达贰号公寓负一楼电梯口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 189 | 万达贰号公寓负二楼电梯口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 190 | 万达贰号公寓3号电梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 191 | 万达贰号公寓2号电梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 192 | 万达贰号公寓1号电梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 193 | 万达壹号公寓3楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 194 | 万达贰号公寓3楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 195 | 万达贰号公寓3楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 196 | 万达贰号公寓4楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 197 | 万达贰号公寓4楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 198 | 万达贰号公寓5楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 199 | 万达贰号公寓5楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 200 | 万达贰号公寓6楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 201 | 万达贰号公寓6楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 202 | 万达贰号公寓7楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 203 | 万达贰号公寓7楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 204 | 万达壹号公寓4楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 205 | 万达贰号公寓8楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 206 | 万达贰号公寓8楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 207 | 万达贰号公寓9楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 208 | 万达贰号公寓9楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 209 | 万达贰号公寓10楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 210 | 万达贰号公寓10楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 211 | 万达贰号公寓11楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 212 | 万达贰号公寓11楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 213 | 万达贰号公寓12楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 214 | 万达贰号公寓12楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 215 | 万达壹号公寓4楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 216 | 万达贰号公寓13楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 217 | 万达贰号公寓13楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 218 | 万达贰号公寓14楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 219 | 万达贰号公寓14楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 220 | 万达贰号公寓15楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 221 | 万达贰号公寓15楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 222 | 万达贰号公寓16楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 223 | 万达贰号公寓16楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 224 | 万达贰号公寓17楼楼道_朝西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 225 | 万达贰号公寓17楼楼道_朝东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 226 | 万达C座15楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 227 | 万达C座16楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 228 | 万达C座17楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 229 | 万达C座18楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 230 | 万达C座19楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 231 | 万达C座20楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 232 | 万达C座21楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 233 | 万达C座22楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 234 | 万达C座23楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 235 | 万达C座24楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 236 | 万达C座7楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 237 | 万达C座25楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 238 | 万达C座26楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 239 | 万达C座27楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 240 | 万达C座7楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 241 | 万达C座8楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 242 | 万达C座9楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 243 | 万达C座10楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 244 | 万达C座11楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 245 | 万达C座12楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 246 | 万达C座13楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 247 | 万达C座8楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 248 | 万达C座14楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 249 | 万达C座15楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 250 | 万达C座16楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 251 | 万达C座17楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 252 | 万达C座18楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 253 | 万达C座19楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 254 | 万达C座20楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 255 | 万达C座21楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 256 | 万达C座22楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 257 | 万达C座23楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 258 | 万达C座9楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 259 | 万达C座24楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 260 | 万达C座25楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 261 | 万达C座26楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 262 | 万达C座27楼南侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 263 | 万达A座1号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 264 | 万达A座2号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 265 | 万达A座3号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 266 | 万达A座4号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 267 | 万达A座5号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 268 | 万达C座10楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 269 | 万达A座货梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 270 | 万达C座11楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 271 | 万达B座1号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 272 | 万达B座2号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 273 | 万达B座3号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 274 | 万达B座4号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 275 | 万达B座5号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 276 | 万达B座货梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 277 | 万达C座12楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 278 | 万达C座13楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 279 | 万达C座1号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 280 | 万达C座2号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 281 | 万达C座3号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 282 | 万达C座4号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 283 | 万达C座5号客梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 284 | 万达C座货梯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 285 | 万达C座14楼北侧楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 286 | 藏龙苑三期32幢西门出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 287 | 盘龙苑西区南门非机出口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 288 | 盘龙苑西区东门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 289 | 盘龙苑西区东门非机出口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 290 | 盘龙苑西区西门非机出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 291 | 腾龙一期北门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 292 | 腾龙二期北门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 293 | 盘龙苑西区南门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 294 | 坎店桥东侧_西向东_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 295 | 藏龙苑二期西门非机出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 296 | 藏龙苑三期32幢西门_朝东 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 297 | 藏龙苑三期29幢旁_朝南门 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 298 | 藏龙苑三期29幢旁_朝东门 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 299 | 藏龙苑二期东门非机出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 300 | 藏龙苑二期北门非机出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 301 | 九洲花园三期北门机动入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 302 | 九洲花园三期北门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 303 | 九洲花园三期北门机动出口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 304 | 九洲花园三期北门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 305 | 凤凰名城西门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 306 | 九洲花园三期西门东侧_朝西 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 307 | 九洲花园三期东面河边栅栏_朝东 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 308 | 美林湖花园四期北门机动入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 309 | 美林湖花园四期北门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 310 | 美林湖花园四期北门机动出口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 311 | 美林湖花园四期北门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 312 | 美林湖花园一期北门西侧机动出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 313 | 美林湖花园一期北门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 314 | 美林湖花园一期北门东侧机动出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 315 | 美林湖花园一期西门机动出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 316 | 凤凰名城东门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 317 | 美林湖花园一期西门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 318 | 腾龙南苑1栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 319 | 腾龙南苑1栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 320 | 腾龙南苑1栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 321 | 腾龙南苑2栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 322 | 腾龙南苑2栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 323 | 腾龙南苑2栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 324 | 腾龙南苑3栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 325 | 腾龙南苑3栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 326 | 腾龙南苑3栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 327 | 牡丹水岸北门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 328 | 腾龙南苑4栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 329 | 腾龙南苑4栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 330 | 腾龙南苑4栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 331 | 腾龙南苑5栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 332 | 腾龙南苑5栋甲负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 333 | 腾龙南苑5栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 334 | 腾龙南苑5栋乙负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 335 | 腾龙南苑6栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 336 | 腾龙南苑6栋甲负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 337 | 腾龙南苑6栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 338 | 牡丹水岸北门地面机动出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 339 | 腾龙南苑6栋乙负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 340 | 腾龙南苑6栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 341 | 腾龙南苑6栋丙负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 342 | 腾龙南苑6栋丁_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 343 | 腾龙南苑6栋丁负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 344 | 腾龙南苑7栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 345 | 腾龙南苑7栋甲负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 346 | 腾龙南苑7栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 347 | 腾龙南苑7栋乙负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 348 | 腾龙南苑7栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 349 | 牡丹水岸北门地下机动出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 350 | 腾龙南苑7栋丙负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 351 | 腾龙南苑7栋丁_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 352 | 腾龙南苑7栋丁负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 353 | 腾龙南苑8栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 354 | 腾龙南苑8栋甲负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 355 | 腾龙南苑8栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 356 | 腾龙南苑8栋乙负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 357 | 腾龙南苑8栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 358 | 腾龙南苑8栋丙负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 359 | 腾龙南苑8栋丁_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 360 | 牡丹水岸东门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 361 | 腾龙南苑8栋丁负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 362 | 腾龙南苑9栋_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 363 | 腾龙南苑9栋负一_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 364 | 盘龙南苑80栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 365 | 盘龙南苑80栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 366 | 盘龙南苑80栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 367 | 盘龙南苑81栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 368 | 盘龙南苑81栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 369 | 盘龙南苑81栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 370 | 盘龙南苑82栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 371 | 牡丹水岸东门地面机动出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 372 | 盘龙南苑82栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 373 | 盘龙南苑82栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 374 | 盘龙南苑82栋丁_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 375 | 盘龙南苑82栋戊_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 376 | 盘龙南苑83栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 377 | 盘龙南苑83栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 378 | 盘龙南苑83栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 379 | 盘龙南苑83栋丁_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 380 | 盘龙南苑85栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 381 | 盘龙南苑85栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 382 | 牡丹水岸东门地下机动出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 383 | 盘龙南苑85栋丙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 384 | 盘龙南苑85栋丁_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 385 | 盘龙南苑86栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 386 | 盘龙南苑86栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 387 | 盘龙南苑88栋甲_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 388 | 盘龙南苑88栋乙_进 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 389 | 凤凰名城西门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 390 | 南海路江阴交界北侧_南向北_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 391 | 腾龙二期西门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 392 | 腾龙二期西门非机出口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 393 | 腾龙二期南门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 394 | 腾龙二期东门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 395 | 腾龙二期东门非机出口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 396 | 腾龙一期北门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 397 | 腾龙一期西小门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 398 | 浦江桥东侧_西向东_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 399 | 腾龙一期西门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 400 | 腾龙一期西门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 401 | 腾龙一期南门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 402 | 腾龙一期东门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 403 | 腾龙一期东门非机出口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 404 | 腾龙南苑西门非机出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 405 | 腾龙南苑南门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 406 | 腾龙南苑南门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 407 | 腾龙南苑东门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 408 | 凤凰名城北门非机入口_进1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 409 | 浦江桥东侧_北人行_西向东 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 410 | 凤凰名城北门非机入口_进2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 411 | 凤凰名城北门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 412 | 盘龙苑东区北门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 413 | 盘龙苑东区北门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 414 | 盘龙苑南区北门出入口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 415 | 浦江桥东侧_南人行_西向东 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 416 | 盘龙苑南区东门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 417 | 盘龙苑南区东门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 418 | 藏龙苑三期北门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 419 | 藏龙苑一期西门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 420 | 藏龙苑一期西门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 421 | 藏龙苑二期南门出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 422 | 新市民公寓北门出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 423 | 香树湾名苑北门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 424 | 香树湾名苑北门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 425 | 创新大道创新一路东侧_东向西_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 426 | 香树湾名苑西门东侧_朝西 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 427 | 香树湾名苑南门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 428 | 龙栖花园西门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 429 | 龙栖花园西门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 430 | 龙栖花园南门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 431 | 龙栖花园南门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 432 | 龙栖花园南小门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 433 | 龙栖花园东小门非机出入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 434 | 玲珑花园北门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 435 | 玲珑花园北门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 436 | 创新大道创新一路东侧人行_东向西 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 437 | 玲珑花园南门非机入口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 438 | 玲珑花园南门非机出口_进 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 439 | 创新大道江阴交界北侧_南向北_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 440 | 天合路江阴交界北侧_南向北_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 441 | 新四路江阴交界西侧_东向西_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 442 | 信息大道新苑路南侧_东向西_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

2019年新北区河海街道丰臣国际及地下商业街智能防控建设项目维保点位清单

| 序号 | 路口名称 | 高清智能抓拍摄像机（900万） | 高清智能抓拍摄像机（400万） | 高清室内智能抓拍半球（200万） | 高清枪型网络摄像机 | 高清球型网络摄像机 | 高清室内半球 | 高清室内偏心半球 | 网桥（对） | 通讯 | 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰臣凯林甲客梯口负一_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | 丰臣凯林甲客梯口负M_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 丰臣凯林甲客梯内 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 丰臣凯林甲货梯内 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 丰臣凯林乙客梯口负一_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 6 | 丰臣凯林乙客梯口负M_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 丰臣凯林乙客梯内 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 丰臣凯林乙货梯内 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 丰臣凯林丙客梯口负一_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 10 | 丰臣凯林丙客梯口负M_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 丰臣凯林丙客梯内 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 丰臣凯林丙货梯内 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 丰臣3号公寓1号电梯口负二_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 14 | 丰臣3号公寓4楼北楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 丰臣3号公寓4楼南楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 丰臣3号公寓4楼南楼道西侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 丰臣3号公寓4楼北楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 18 | 丰臣3号公寓4楼南楼道东侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 丰臣3号公寓4楼南楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 丰臣3号公寓5楼北楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 丰臣3号公寓5楼南楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 22 | 丰臣3号公寓5楼南楼道西侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 23 | 丰臣3号公寓5楼北楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 24 | 丰臣3号公寓5楼南楼道东侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 丰臣3号公寓5楼南楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 丰臣3号公寓6楼北楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 27 | 丰臣3号公寓6楼南楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 丰臣3号公寓6楼南楼道西侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 丰臣3号公寓6楼北楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 丰臣3号公寓6楼南楼道东侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 丰臣3号公寓6楼南楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 丰臣3号公寓7楼北楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 丰臣3号公寓7楼南楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 丰臣3号公寓7楼南楼道西侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 丰臣3号公寓7楼北楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 丰臣3号公寓7楼南楼道东侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 丰臣3号公寓7楼南楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 丰臣3号公寓8楼北楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 丰臣3号公寓8楼南楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 丰臣3号公寓8楼南楼道西侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 丰臣3号公寓8楼北楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 丰臣3号公寓8楼南楼道东侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 丰臣3号公寓8楼南楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 丰臣3号公寓9楼北楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 丰臣3号公寓9楼南楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 丰臣3号公寓9楼南楼道西侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 丰臣3号公寓9楼北楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 丰臣3号公寓9楼南楼道东侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 丰臣3号公寓9楼南楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 丰臣3号公寓10楼南楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 丰臣3号公寓10楼南楼道西侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 丰臣3号公寓10楼北楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 丰臣3号公寓10楼南楼道东侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 丰臣3号公寓10楼南楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 丰臣3号公寓12楼北楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 丰臣3号公寓12楼南楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 丰臣3号公寓12楼南楼道西侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 丰臣3号公寓12楼北楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 丰臣3号公寓12楼南楼道东侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 丰臣3号公寓12楼南楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 丰臣3号公寓16楼北楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 丰臣3号公寓16楼南楼道西侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 丰臣3号公寓16楼南楼道西侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 丰臣3号公寓16楼北楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 丰臣3号公寓16楼南楼道东侧_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 丰臣3号公寓16楼南楼道东侧_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 丰臣3号公寓2号电梯口负二_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 68 | 丰臣3号公寓1号口两部电梯内_1号电梯 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 丰臣3号公寓1号口两部电梯内_2号电梯 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 70 | 丰臣3号公寓2号口两部电梯内_1号电梯 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 丰臣3号公寓2号口两部电梯内_2号电梯 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 72 | 丰臣西出去口出_朝东南 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 73 | 丰臣南出去口出_朝北 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 丰臣北面进出口_进 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 75 | 丰臣北面进出口_进_朝东 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 丰臣北面进出口_进_朝西 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 丰臣西南面步行街道_朝西南 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 78 | 丰臣西南面步行街道_朝东北 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | 丰臣东南面步行街道_朝东南 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 80 | 丰臣东南面步行街道_朝东北 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | 丰臣西北面步行街道_朝西北 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 82 | 丰臣北面步行街道_朝北 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 丰臣1号商场东面电梯口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 84 | 丰臣1号商场东面电梯口负一_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 丰臣1号商场东面电梯口负二_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 丰臣1号商场南面电梯口负二_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 丰臣1号商场北面货梯西口负二_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 丰臣1号商场北面货梯东口负二_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 丰臣5号商场电梯口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 90 | 丰臣5号商场电梯口负二_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 91 | 丰臣1号商场2楼北面扶梯1_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 92 | 丰臣1号商场2楼北面扶梯2_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 丰臣1号商场2楼南面扶梯_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 丰臣3号商场2楼扶梯_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 通江路太湖路地下街府琛口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 96 | 通江路太湖路地下街BRT口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 通江路太湖路地下街万达口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 通江路太湖路地下街_朝府琛方向 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 万达地下壹号街太阳城口_进 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 100 | 万达地下壹号街太阳城口_进 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 万达地下壹号街沃尔玛口_进 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 万达地下壹号街沃尔玛口_进 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 万达地下壹号街_朝沃尔玛方向 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 万达地下壹号街万达广场口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 105 | 万达地下壹号街_朝丰臣方向 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 万达地下壹号街巢湖路口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 万达地下壹号街丰臣口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 丰臣地下街肯德基口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 109 | 丰臣地下街丰臣凯林M层口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 110 | 丰臣地下街嘉澜名品街口_进 朝左 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 111 | 丰臣地下街嘉澜名品街口_进 朝右 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 嘉澜名品街1号口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 113 | 嘉澜名品街6号口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 嘉澜名品街7号口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 嘉澜名品街8号口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 嘉澜名品街1号口_朝浩源方向 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 嘉澜名品街1号口_朝旺角方向 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 嘉澜名品街2号口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 119 | 嘉澜名品街3号口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 嘉澜名品街4号口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 嘉澜名品街5号口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 嘉澜名品街5号口_朝浩源方向 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 嘉澜名品街5号口_朝旺角方向 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 浩源大厦电梯口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 125 | 浩源大厦电梯口旁小道负二_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 浩源大厦1号电梯_进 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 127 | 浩源大厦2号电梯_进 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 128 | 浩源大厦3号电梯_进 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 129 | 浩源大厦4号电梯_进 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 130 | 苏宁易购电梯厅正门_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 131 | 苏宁易购电梯厅侧门_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 苏宁易购1号电梯内_进 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 133 | 苏宁易购2号电梯内_进 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 134 | 道生广场1号楼甲电梯口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 135 | 道生广场1号楼甲电梯口负一_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 道生广场1号楼乙电梯口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 道生广场1号楼乙电梯口负一_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 道生广场2号楼甲电梯口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 139 | 道生广场2号楼甲电梯口负一_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 道生广场2号楼乙电梯口_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 道生广场2号楼乙电梯口负一_进 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 新桥高铁北站警务站 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 143 | 富都商务公寓楼2楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 144 | 富都商务公寓楼3楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 富都商务公寓楼5楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | 富都商务公寓楼6楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 富都商务公寓楼7楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 富都商务公寓楼8楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | 富都商务公寓楼9楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 富都商务公寓楼10楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 富都商务公寓楼11楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | 富都商务公寓楼12楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 153 | 富都商务公寓楼15楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 154 | 富都商务公寓楼16楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 | 富都商务公寓楼17楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 156 | 富都商务公寓楼18楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | 富都商务公寓楼19楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 158 | 富都商务公寓楼20楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 159 | 富都商务公寓楼21楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 160 | 富都商务公寓楼22楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 161 | 富都商务公寓楼23楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 162 | 富都商务公寓楼25楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 163 | 富都商务公寓楼26楼南楼道_朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 164 | 富都商务公寓消控中心内_朝机柜 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 165 | 富都商务公寓富都物业门口_朝西 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 166 | 富都商务公寓大厅东北角 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 167 | 富都商务公寓大厅电梯口_朝北 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 富都商务公寓电梯口负一 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 富都商务公寓消控中心门口_朝北 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 富都商务公寓北面过道_朝东 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 171 | 富都商务公寓北面过道_朝西 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 172 | 富都商务公寓东面电梯负一 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.1.13、职能对象关系需求分析

本项目涉及职能对象主要有：常州市公安局、常州市公安局新北分局和分局下属派出所。

2.5.1.14、网络安全需求分析

根据公安部关于信息安全规范及管理的要求，本项目信息安全防护体系建设按照等级保护第三级开展，依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）等编制依据，在技术层面，分别对前端接入安全、服务器安全防护等多个方面开展网络安全需求分析。

2.5.1.15、系统集成需求分析

本项目中心平台主要有超融合平台（市局云中心，用于全市图片资源整合和应用）、视频图像信息联网共享平台（市局云中心，用于全市视频资源整合和应用）和常州市公安局大数据智慧交管平台（部署于交警支队，主要用于城市交通管控与交通优化服务）。本次前端建设的各类系统通过租用运营商的光纤网络传输就近接入派出所，派出所直连市局云中心机房，并能够无缝集成接入至相关应用平台。

2.6货物类非单一产品采购项目，明确采购标的中的核心产品（限一个，核心产品必须满足三个及以上品牌参与投标，否则将导致废标）。

核心产品为：接入服务器（用于视频接入）。

3. 验收标准

本项目验收时中标单位须提供硬件到货、安装、调试等过程中形成的一整套完整技术文档资料，具体以国标、行标、采购需求和采购人要求为准。

3.1硬件验收

硬件按国家、行业标准或招标技术要求进行验收，发生矛盾时以所有文件中最高性能指标为准。

1)出厂检验：中标人负责所提供硬件的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

2)到货验收：设备送至采购人规定的安装现场后，采购人和中标人、监理方共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即到货验收。验收合格后三方签字认可。如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，中标人应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。到货时，未经采购人同意，中标人私自开箱（或拆封）的，采购人有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由中标人负责。

3）初验：设备按照实施方案上架、加电、联调、测试完毕并接入平台达到约定效果，经采购人安全管理审核通过后，中标人向采购人提出验收申请，由监理方组织三方共同对硬件实施部分进行初验，初验不通过由中标人负责整改直至初验通过，然后进入试运行阶段。

4）终验：整体项目软硬件均试运行满一个月后，采购人在各方均同意的基础上向主管部门提出申请，由主管部门负责组织项目最终验收。

4. 其他要求

无

5.★本项目实质性要求对照表

| 序号 | 采购需求实质性响应体条款 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求“2.货物技术要求”2.1.1.3、中心升级扩容系统第25条“★49寸显示屏” | 中国节能产品认证证书原件扫描件 |
| 2 | ★知识产权承诺书 | 提供承诺书原件扫描件 |
| 3 | ★六年免费维保承诺书 | 提供承诺书原件扫描件 |
| 4 | ★网络、数据安全承诺 | 提供承诺书原件扫描件 |
| 5 | ★光纤通讯承诺书 | 提供承诺书原件扫描件 |
| 6 | ★设备正常供货承诺书 | 提供承诺书原件扫描件 |
| 7 | ★项目建设及运维承诺书 | 提供承诺书原件扫描件 |

注：以上“★”为实质性要求，未提供视为未响应采购文件实质性要求，做无效标处理。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造) | 工业 |

附件：实质性条款：

#### 5.1、★知识产权承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

知识产权承诺书

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局：

我单位承诺：

1、在本次招标中所投标产品不存在知识产权纠纷；

2、项目过程中自定义开发部分知识产权由常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局拥有；

3、开放软件接口，在维护期内提供软件修改、优化、完善、升级和技术支持。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

#### 5.2、★六年免费维保承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标，不得在投标清单中私自加入维保费用）

六年免费维保承诺书

我司参加“新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)”的投标，就六年免费维保事项承诺如下：

我司为本次项目竣工验收后按公安实战需求提供六年免费维保，满足招标文件需求。若我司中标，未提供六年免费维保或维保质量未达标，我方承担由此对招标人造成的一切损失。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

#### 5.3、★网络、数据安全承诺（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

网络、数据安全承诺书

我方参加“新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)”的投标，在本项目的建设期及运维期内，就网络安全事项承诺如下：

- 遵守省公安厅信息化合作企业十项管理规定文件要求，提供所有项目参与人员信息报备审核。

- 加强对系统设计（投标、施工、维保）人员的安全保密教育，遵守安全保密纪律和工作纪律

3）所有设备的口令设置须符合分局密码复杂性要求，严禁弱口令。

4) 所有设备接入感知网，均须符合新北公安分局的安全准入控制要求，提交设备准入登记信息，经审核批准后方可入网。

5) 各类程序、操作系统、应用软件等须及时更新升级，杜绝安全漏洞。

6)  热点采集设备须采用有线传输方式接入感知网，无线卡槽不允许插卡并关闭无线传输功能，同时数据采用加密方式回传中心，杜绝信息泄露。

7) 我方若有任何违反以上要求的行为，愿承担一切法律责任，并接受招标人给予的经济处罚。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

#### 5.4、★光纤通讯承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

光纤通讯承诺书

我方参加“新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)”的投标，就光纤通讯事项承诺如下：

我方为本次项目新建的光纤通讯点配备独立双芯光缆，满足招标文件需求。若我方中标，招标人有权对新建的光纤通讯进行检测，若检测结果不符合独立双芯要求，我方承担由此对招标人造成的一切损失。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

5.5、★设备正常供货承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

设备正常供货承诺书

我方参加“新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)”的投标，就设备供货事项承诺如下：

我方将充分开展市场调研，确保所投设备能正常供货。我方所投设备如因停产等原因导致无法正常供货，则提供设备生产厂商出具的证明文件（加盖设备生产厂商公章），文件中写明设备停产的时间及原因，并注明更换的设备性能及参数不低于我方所投设备。

我方若有任何违反以上要求的行为，愿承担一切法律责任，并接受招标人给予的经济处罚。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

5.6、★项目建设及运维承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

项目建设及运维承诺书

我方参加“新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目(升级改造)”的投标，就项目建设及运维事项承诺如下：

1、我方承诺中标后提供前端摄像机及光交换设备不少于3%数量的备品备件，并放置于专用仓库，由专人保管，每年提供不少于3%点位免费迁移服务。

2、我方承诺提供前端摄像机、光交换设备、交换机、服务器、云存储产品针对本项目的原厂六年免费质保。

3、我方承诺前端摄像机GB 35114 A认证卡对接江苏省、常州市视频安全认证管理系统。

4、我方根据所投产品性能，对采购方的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致用户单位设备无法正常运行，我方承诺免费提供。除采购方（用户方）明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

5、我方承诺确保所投设备能正常供货，如因所投设备停产等原因导致无法正常供货，我方提供同档次或更高档次设备供项目正常使用，结算单价不高于投标单价。

6、我方承诺其所投的前端立杆设备在使用寿命年限内出现质量问题或由质量问题导致的连带责任由投标人自行承担。

7、我方承诺遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》。按市局要求进行一机一档点位治理，在相关平台三维地图上进行准确标注点位位置及朝向。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 0 | 30 | / | / |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.11）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 30 | 是 | 否 |
| 2.1 | 高清卡口视频监控及电警式卡口系统点位现场勘察与设计 | 针对本次改造的2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目升级改造点位清单，投标人需根据招标文件要求对清单中的5个点位（编号：19、20、39、40、69）进行现场勘察拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。（3分） 施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满5个点位的不得分。 注：投标文件中提供现场勘察资料，施工方案及图纸。格式内容自拟。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.2 | 技防入户系统点位现场勘察与设计 | 针对本次改造的2016年新北区技防入户建设项目升级改造点位清单，投标人需根据招标文件要求对清单中的5个点位（编号：44、45、79、80、93）进行现场勘察拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。（3分） 施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满5个点位的不得分。 注：投标文件中提供现场勘察资料，施工方案及图纸。格式内容自拟。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.3 | 违停抓拍点位现场勘察与设计 | 针对本次改造的2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目升级改造点位清单，投标人需根据招标文件要求对清单中的5个点位（编号：5、29、32、33、37）进行现场勘察拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。（3分） 施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满5个点位的不得分。 注：投标文件中提供现场勘察资料，施工方案及图纸。格式内容自拟。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.4 | 智能防控示范区系统点位现场勘察与设计 | 针对本次改造的2018年新北区智能防控示范区试点建设项目升级改造点位清单，投标人需根据招标文件要求对清单中的5个点位（编号：1、2、3、4、6）进行现场勘察拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。（3分） 施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满5个点位的不得分。 注：投标文件中提供现场勘察资料，施工方案及图纸。格式内容自拟。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.5 | 单位内部结构化点位现场勘察与设计 | 针对本次改造的2018年新北区高清视频监控建设项目升级改造点位清单，投标人需根据招标文件要求对清单中的5个点位（编号：161、166、191、192、198）进行现场勘察拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。（3分） 施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满5个点位的不得分。 注：投标文件中提供现场勘察资料，施工方案及图纸。格式内容自拟。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.6 | 派出所至云中心网络链路扩容现场勘察及设计 | 针对本次增加的各派出所至云中心2条链路，投标人需根据招标文件要求制作设计方案及图纸，要求与现有2条链路不同路由，由评委自行评审投标人设计方案及图纸。（3分） 设计方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；设计方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；设计方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作设计方案及图纸的不得分。 注：投标文件中提供设计方案及图纸。格式内容自拟。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.7 | 分局中心机房搬迁至云中心现场勘察及设计 | 针对本次中心机房搬迁需求，投标人需根据招标文件要求综合考虑各项系统过渡时效，制作搬迁设计方案及图纸，由评委自行评审投标人设计方案及图纸。（3分） 设计方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；设计方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；设计方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作设计方案及图纸的不得分。 注：投标文件中提供设计方案及图纸。格式内容自拟。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.8 | 升级扩容需求 | 针对本次建设的中心升级扩容需求，投标人需根据招标文件要求制定实施方案，由评委自行评审投标人实施方案。（3分） 服务器、存储安装调试合理，明确视频监控接入、图片接入配置，具有最佳的可操作性的得3分；服务器、存储安装调试合理，明确视频监控接入、图片接入配置，具有较高的可操作性的得2分；服务器、存储安装调试不合理，未明确视频监控接入、图片接入配置，可操作性一般的得1分；未制作方案的的不得分。 注：格式内容自拟。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.9 | 选用设备合理化及匹配程度 | 针对选用设备合理化及匹配程度，投标人前端设备选用的900W环保电警智能抓拍单元、900W环保卡口单元、一体式环保补光灯、主控制器、辅助控制器需制定详细的设备联调方案。（2分） 设备联调方案科学详细，选用设备前端对接协议一致的得2分；设备联调方案较为科学详细，选用设备前端对接协议一致的得1分；设备联调方案未描述或选用设备对接协议不一致的不得分。 注：格式内容自拟。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 2.10 | 运维服务方案 | 投标人须编制运维服务方案，包括故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、维保备件的安排、本地化服务能力等进行综合评审。（3分） 方案思路清晰、针对性强，描述明确合理，得3分；方案较为清晰，描述较为合理，得2分；方案描述一般，得1分；方案描述较差，或无描述，不得分。 注：格式内容自拟。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.11 | 备品备件方案 | 备品备件方案，由评委根据投标人提供的方案内容进行综合评审。（1分） 方案科学、全完整的得1分；方案较科学、较完整的得0.5分；方案不符合需求的不得分。 注：格式内容自拟。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 40 | 否 | 是 |
| 3.1 | 投标人项目业绩 | ①投标人2020年8月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过智能化或科技设施项目建设，建设内容包含高清电子警察兼卡口系统、违停抓拍系统、高空视频监控、全结构化摄像机、中心升级扩容，包含其中任意3项每一个合同得1分，本项最高得4分。 ②投标人提供的满足第①项要求的业绩同时具有2024年1月1日（含）以来的项目业绩用户方出具的运维考核情况说明的，有1个得1分，本项最高得4分。 注：第①项投标文件中提供合同及竣工验收报告的原件扫描件；第②项提供运维考核情况说明（格式自拟）的原件扫描件。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.2 | 专业施工队伍 | 基本条件：专业施工队伍应包含1名项目经理、1名技术负责人、不少于10名技术人员及专业工程施工人员。不满足基本条件的本项不得分。 ①队伍人员中2人具备工程师职称、2人具备高级工程师职称、2人具备信息系统项目管理师证书、2人具备电工操作证的，满足以上条件得2分。本项最高得2分。 ②队伍人员中具备高级网络规划设计师的得2分，本项最高得2分。 ③队伍人员中具有系统架构设计师证书的得1分。 注：投标文件中提供专业施工队伍配备表、相关人员证书、投标人为专业施工队伍中的所有人员缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明材料的原件扫描件。同一人可具备多项证书。（同一人的职称证书以最高的认定，不重复计分） | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目经理资格 | 投标人为本项目配备的项目经理具备建造师（专业为机电或通信与广电）能力的：一级建造师得2分，二级建造师得1分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供建造师资格证书（或考试分数证明）的原件扫描件。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.4 | 技术负责人资格 | 投标人为本项目配备的技术负责人具备高级系统分析师的得2分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供相关证书的原件扫描件。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.5 | 维护人员 | 维护人员：投标人在项目运维期间组织运维服务团队，团队在8名外场运维人员及1名驻场运维人员基础上，承诺增加1名驻场运维人员7*8小时服务的，得1分，增加2名驻场运维人员7*8小时服务的，得2分。驻场地点在常州市公安局新北分局。 注：投标文件中提供运维服务团队配备表、相关承诺书及投标人为运维服务团队中的所有人员缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明材料的原件扫描件。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.6 | 登高作业车辆 | 登高作业车辆：投标人为本项目配备登高作业车辆，配备4辆得2分。本项最高得2分。 注：自有车辆的提供行驶证的原件扫描件；租赁车辆的，提供租赁协议及行驶证的原件扫描件。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.7 | 技术参数 | 重要参数：针对招标文件中标记▲的重要参数，投标人提供投标文件中所投产品的技术参数需符合要求，每负偏离一项的扣0.4分； 其他参数：投标人提供投标文件中所投产品的技术参数需符合要求，每负偏离一项的扣0.2分； 本项最高11分。标记▲的重要参数负偏离超过10项，本项目不得分；其他参数负偏离超过20项，本项目不得分。 注：投标文件中提供技术参数偏离表（格式见投标文件“技术要求响应及偏离表”）。 | 0 | 11 | 否 | 是 |
| 3.8 | 一体式环保补光灯、室外监控补光灯 | 一体式环保补光灯、室外监控补光灯均满足国家GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关要求，并能够提供在有效期范围内的检测报告的，得1分。 注：投标文件中提供相应的检测报告的原件扫描件。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.9 | 900W环保卡口单元、900W环保电警智能抓拍单元 | 900W环保卡口单元、900W环保电警智能抓拍单元均满足GA∕T833-2016《机动车号牌图像自动识别技术规范》、GA/T497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 GB/T28181--2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》相关要求，并均能够提供在有效期范围内的检测报告的得1分，本项最高得1分。 注：投标文件中提供相应的检测报告的原件扫描件。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.10 | 400W高清三目球型摄像机、800W全结构化三目摄像机 | 400W高清三目球型摄像机、800W全结构化三目摄像机均满足GB/T28181--2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》相关要求，并能够提供在有效期范围内的检测报告的，得1分。 注：投标文件中提供相应的检测报告的原件扫描件。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.11 | 48口万兆光汇聚交换机 | 为保证数据传输安全性，设备支持全端口256bits MACsec加密，要求提供权威第三方测试机构出具的有CMA认证的测试报告证明的，得1分。 注：投标文件中提供相应的测试报告证明的原件扫描件。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.12 | 视频云存储 | 满足支持跨节点网络 RAID，数据呈离散式分布存储到各个节点上，为保障全局容量的负载均衡，消除单节点容量瓶颈，要求节点间容量偏差<3%，具有公安部认证的测试报告的，得1分。 注：投标文件中提供公安部认证的测试报告的原件扫描件 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.13 | UPS不间断电源 | （1）投标UPS电源系列产品必须通过TLC泰尔认证、CQC节能认证，并提供对应的产品检测报告的，得0.5分。 （2）投标UPS电源系列产品必须通过信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心测试连续通过 8、9 级烈度结构抗地震考核，并提供抗震证书及测试报告的，得0.5分。 注：投标文件中提供相应的检测报告、抗震证书及测试报告的原件扫描件。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.14 | 产品节能及环保 | （1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件的，有1个得1分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书原件扫描件的，有1个得1分，最多得1分。 注：投标文件中提供相应的认证证书的原件扫描件。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模板编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。