招　标　文　件

项目名称：南通市中医院迁建项目智慧卫生

热水系统改造项目

项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0022

采购人：南通市中医院

采购代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

日期：2025年8月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

# 第一章招标公告

项目概况

南通市中医院迁建项目智慧卫生热水系统改造项目（JSZC-320600-TCZJ-G2025-0022）招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载获取招标文件，并于2025年8月28日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0022

项目名称：南通市中医院迁建项目智慧卫生热水系统改造项目

预算金额：90万元

最高限价：90万元，投标人投标报价不得超过最高限价，否则将作无效标处理。

采购需求：南通市中医院孩儿巷院区1号楼、2号楼及手术室智慧卫生热水系统改造，详见采购文件第四章的项目需求，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订后75日历天完成智慧卫生热水系统改造工程。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3、本项目不接受进口产品投标。

4、本项目不接受分包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目属于货物类采购。本项目为专门面向中小微企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

2、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3、监狱企业或残疾人福利性单位，视同中小微企业，并按照采购文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统内免费下载

方式：苏采云系统内免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年8月28日13时30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等：无。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市中医院

单位地址：南通市崇川区孩儿巷北路6号

联系人：蒋先生

联系电话：0513-85126041

2.采购代理机构信息

单位名称：南通通城建设工程项目管理有限公司

单位地址：南通市工农南路156号鑫乾国际广场A2202-2203室

联系人：杨伟

联系方式：18906296209

3.项目联系方式

项目联系人：杨伟

电话：18906296209

4.软件技术支持：0519-86722801

附件:1.采购文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5. 政采贷和履约保证保险告知函

# 第二章投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通通城建设工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由中标人向招标代理机构支付代理服务费，代理服务费按照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件货物招标收费标准的80%计取。投标人自行考虑该项费用及风险并将其综合包含在投标报价内，不得单列。领取中标通知书前，中标人向采购代理机构一次性缴纳代理服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购人将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

8.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 9、招标文件的修改

9.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

9.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

9.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 13、开标一览表和分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

13.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

13.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目采用固定全费用单价报价，报价包括但不限于：1号楼地下室热水机房旧设备的拆除及处置（旧设备残值归中标供应商）、垃圾清运、线路整理铺设、强弱电插座安装及新招标设备(含配套辅材)的材料费、包装费、装车费、运输费、运输过程中的损耗及安装费、利润、税金、服务费（包括调试以及安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、验收配合、售后服务费、质保期内的维护保养费等全部费用。固定全费用单价不因劳务或材料价格涨跌、国家地方政策改变，或其它因素变化而进行调整。供应商投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。项目最终按固定全费用单价乘以实际供货数量进行结算。

- 采购人提供施工临时用电、用水的接入点，本项目施工用水、用电及电梯使用费按照人民币2000元计，由中标供应商承担，费用包含在投标报价中，不单列。该笔费用由中标供应商在进场之前支付给采购人。中标供应商施工过程中若使用采购人其他设施，须征得采购人同意，并承担相应费用。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

14.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

15、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

15.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

15.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购文件规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件签署

18.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.3各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.5投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

27.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取方式确定）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取方式确定）确定一个中标人候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品为：全不锈钢智能卫生级螺旋螺纹缠绕式加热器）

27.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### *28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的；

（7）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（8）投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的；

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；

（10）经查询，供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为供应商的报价出现（苏财购〔2025〕62号）规定的异常低价情形之一的，将通过“不见面交易系统”启动异常低价投标（响应）审查程序，要求其在在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释；投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标（响应）处理；

（12）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）；

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（6）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

联系人：杨伟

联系电话：18906296209

地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾广场A座22楼2202-2203室

30.6以下情形的质疑不予受理

30.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3非书面原件形式的质疑。

30.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物（包含与货物相关的服务）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

35、电子投标文件要求

35.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

35.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

35.3投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

35.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

第三章合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

设备采购合同

甲   方：南通市中医院

乙   方：__________________

订立日期：年月日                     合同编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及2025年XX月XX日江苏政府采购网（项目编号： ）的中标结果、甲方招标文件及乙方投标文件内容，经协商一致，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方销售给甲方货物订立本合同。本合同项目下货物及伴随服务的详细清单见合同附件。下列文件是组成本合同的不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力，甲乙双方共同遵守：

（1）项目编号：招标文件；（2）乙方投标响应文件；（3）中标通知书；（4）双方商定的其他必要文件。

第一条 采购清单

详见附件。

第二条 交货期限

2.1 交货期：日历天完成智慧卫生热水系统改造项目。

2.2 交货地点：南通市中医院孩儿巷院区（崇川区孩儿巷北路6号）1号楼地下室热水机房，具体按甲方指定地点送货。

2.3 暂停生产

甲方认为确有必要暂停生产时，应当以书面形式要求乙方全部或局部暂停生产，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止生产，并妥善保护已完设备直至甲方进一步的指令。因乙方原因造成停产的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停产的，甲方不承担乙方因暂停生产造成的损失，但工期可以相应顺延。

第三条 合同价款

3.1 本合同暂定总价为人民币          元（¥：          元），应为旧设备拆除及处置、新设备运至施工现场指定部位并安装调试运行合格的综合含税价，至少应包括但不限于：1号楼地下室热水机房旧设备的拆除及处置（旧设备残值归乙方）、垃圾清运、线路整理铺设、强弱电插座安装及新招标设备(含配套辅材)的材料费、包装费、装车费、运输费、运输过程中的损耗及安装费、利润、税金、服务费（包括调试以及安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、验收配合、售后服务费、质保期内的维护保养费等全部费用。

3.2 乙方在签订本合同前对本工程的全部图纸、技术要求及说明、质量标准、招标文件、合同条件、本工程的现场条件及周围环境、交通道路、现场管理要求等已详细研究并完全明确，在合同价款中已予以充分考虑。

3.3 本合同价格形式为固定全费用单价，乙方中标的固定全费用单价应为旧设备拆除及处置、新设备运至施工现场指定部位并安装调试运行合格的综合含税单价，至少应包括但不限于：1号楼地下室热水机房旧设备的拆除及处置（旧设备残值归乙方）、垃圾清运、线路整理铺设、强弱电插座安装及新招标设备(含配套辅材)的材料费、包装费、装车费、运输费、运输过程中的损耗及安装费、利润、税金、服务费（包括调试以及安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、验收配合、售后服务费、质保期内的维护保养费等全部费用。该固定全费用单价在合同履行过程中不因劳务或材料价格涨跌、国家地方政策改变，或其它因素变化而进行调整。工程结算时按固定全费用单价乘以实际供货数量结算。

第四条 付款方式

4.1 本合同付款应按下列方式进行：

合同签订后15个工作日内支付合同价的30%作为预付款；设备安装调试完成、经甲方验收合格后一个月内支付至合同价的95%；余合同价的5％待质保期满后无质量问题且双方无合同纠纷，一次性付清。

4.2乙方不得因拖欠材料商货款而影响供货进度或质量，否则乙方除承担违约责任外，并同意甲方直接向材料商支付欠款，且所支付欠款从乙方的货款中扣除。

4.3 乙方同意按合同规定向甲方承担应承担的各项违约金，同意甲方在应付的货款中抵扣，但甲方应以联系单的形式通知乙方。

4.4实际完成供货量小于合同价时，以实际供货量为付款基数。

4.5乙方发生违约情况的，履约保证金按照如下标准进行扣除：

（1）不能按合同约定的竣工日期竣工的，扣除履约保证金的20%。

（2）发生质量事故的，扣除履约保证金的30%，并承担事故全部损失，同时必须在规定期限内整改到位，整改不到位的须承担甲方的经济损失，甲方有权追索后续损失。

（3）发生一次重伤一人次以上或火灾事故的安全生产责任事故的，扣除履约保证金的30%，并承担事故全部损失；

（4）施工单位存在违反廉洁行为的，扣除履约保证金的20%。

第五条 质量标准

5.1 乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“需求清单”技术需求中各项指标参数。

5.2 乙方提供的货物必须是生产商原厂生产的正规渠道的全新正品，完全符合国家技术标准和国家质量检测标准。所有货物必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全。

5.3 所有货物及辅助材料均由乙方负责采购、运输和保管，乙方应对其供货的材料和工程设备负责。

5.4 在生产制作过程中，甲方有权随时对生产现场进行不定期检查，乙方必须无条件予以积极配合。

5.5 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.6 产品应满足现行相关国家及行业的质量标准，并具有国家认可机构检验质量合格报告；相关的技术参数应符合设计图纸、现行国家标准及招标人技术要求，材质、参数规格、环保等要求按技术要求及设计方案中相关规定执行。

5.7 乙方必须保证交货产品各项性能不得低于上述标准，甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检原材料、成品的权利，检验机构为双方认可的检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收甲方有权拒收并解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失。

5.8 乙方在供货过程中提出的合理化建议涉及到对产品要求的更改及对产品的换用，须经甲方书面同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货期限不予顺延。

5.9 本合同履行中甲方要求变更产品质量标准及发生其它实质性变更时，由合同双方协商解决。

5.10 检查与返工

（1）施工中乙方应根据甲方的要求随时提供关于工程的技术资料，如设备与材料出厂合格证、检测报告等文件的复印件，随时接受甲方或监理的检查并为此类检查提供方便。

（2）属乙方按规定应自行检验或送检的费用由乙方承担，检测机构需获得甲方的认可。甲方有权在规范、规定要求的基础上对各类材料、半成品或产品进行额外检验，如检验不合格，费用由乙方承担，该批检验不合格的材料、半成品或产品必须退场且乙方须重新提供合格的材料、半成品或产品；若合格，费用则由甲方承担。

（3）甲方在一切合理时间内均应能进入乙方的材料或设备的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检查或检验。尽管有甲方检查或检验，也不能因此而解除乙方对合同所承担的任何责任。

（4）产品质量不符合设计要求或施工要求，乙方必须返工重做，返工的费用由乙方负担，本合同约定的施工工期不予延长。

（5）如果乙方在甲方指令规定的时间内，不执行甲方的整改指令，则甲方有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成及伴随产生的费用，由乙方承担，甲方将从本合同款中扣除，乙方不得有任何异议。

第六条 双方权利及义务

6.1 甲方

（1）按约定的时间向乙方提供技术要求，并对乙方提供的生产加工工艺、包装、运输方式进行审核。

（2）及时组织交货验收、竣工验收，办理竣工、移交等手续；协调和乙方的工作。

（3）办理结算、支付合同款项。

（4）根据本合同约定的方式向乙方发出增加供货、供货期调整、取消订货等指令。

6.2 乙方

（1）乙方按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织生产。如发现施工质量有问题，应及时进行整改，如对甲方造成影响，须赔偿甲方损失。

（2）乙方应根据现场实地情况(乙方自行考察)进行施工，规格大小尺寸在生产制作前须进行现场核对，如因乙方未核对导致现场不能正常安装导致返工，由乙方自行负责。货到现场需经监理和甲方验收，如发现规格、尺寸、材质等不符合合同要求，一律退场，并作为乙方违约处理，承担相应的违约责任。

（3）乙方在正式供货前须按甲方要求提供实物样品，待样品确认后方可进行供货，若所供货物与样品不一致，则发生的返工等所有后果及责任均由乙方承担。

（4）乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、规范与补充技术规范、图纸或其它资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知甲方，否则对乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。

（5）在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：

A、甲乙双方同时参与乙方提供设备的开箱、清点及验收，无论何时如发现少件或质量不符合要求，由乙方负责免费更换或补回，并承担相关责任和费用。

B、乙方须做好成品保护，如施工过程中，对原有建筑物或构筑物造成破坏，须按照不低于原标准进行修复，费用由乙方自行承担。为了保护本合同工程的半成品及成品免遭损坏，为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施并承担相关费用。

C、乙方提供安装、调试资料、竣工图纸，包括有关图纸及产品、配件合格证等甲方要求的一切资料，有关交工资料的收集和整理由乙方负责，交甲方统一汇总整理。

（6）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其它单位完成，所发生的费用（另加 10%的管理费）从乙方当期工程款中直接扣除，影响工期的责任由乙方负责。

（7）凡乙方未能完成或未能按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方有关损失。

（8）在工程施工过程中以及工程移交后的质保期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给本工程的社会形象造成损失的，每出现一次，由乙方向甲方支付10万元违约金，并由甲方直接从乙方当期工程进度款或保修款中扣除。

（9）乙方应按照招标文件及合同的要求完成承包范围内的各项工作，向甲方提供其它专业工程所应具备的开工条件。

（10）未经甲方书面批准，乙方不得对本合同工程的全部或任何部分进行转包或分包，否则，甲方可终止本合同且由乙方承担一切责任。

第七条 产品包装、运输、交货、验收及结算的方式

7.1 包装

（1）除甲方有特殊要求外，设备的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。

（2）包装应根据设备特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成产品损失的，由乙方承担责任。对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

（3）包装物上必须标注产品名称、规格型号、颜色、数量、产品等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，因标识缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成损失的，乙方负责赔偿，对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

（4）考虑对环境的保护，如甲方提出要求，乙方应负责包装物的回收。

7.2 运输

本合同设备的运输及风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，甲方对此不负任何责任。

7.3 交货

（1）交货方式为乙方送货至甲方指定地点，除不可抗力因素外，乙方必须按合同规定的时间、地点安排交货。乙方不能按时供货，应当于不迟于甲方通知的供货日期前5天，以书面形式向甲方提出延期供货的理由和要求。甲方书面同意后供货工期相应顺延。甲方不同意而乙方未按时交货的，甲方有权解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失；甲方亦可不解除本合同，乙方除应承担全部责任并赔偿相关损失外，还应向甲方支付合同总价的 0.1％/天的违约金。

（2）乙方接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货以及增加供货安装的要求，具体方式为：甲方提前五天发出书面通知，乙方负责人进行书面确认后即可执行。对此甲方不承担违约责任。

7.4 验收

（1）交货验收应在甲方指定地点落地之后进行。

（2）验收由乙方组织甲方等参加，并根据乙方提供交货产品相关的检验检测报告、产品质保书、合格证、安装指导书和技术说明书、其它必要的技术资料等作为验收依据。各方签字后即表示交货验收完成，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。甲、乙双方应派专业技术人员参与产品验收。

（3）若检验检测报告不合格，甲方有权拒收并解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失。

（4）若产品需要通过政府或甲方管理部门专项验收的，乙方应配合相关方组织的验收并保证产品通过验收，相关费用已包含在合同价款中。

（5）本合同中所有产品在安装至竣工前，乙方负责所供产品的安装指导、配合调试及操作培训等，在此期间如产品出现不能达到合同中要求的技术指标、质量要求等情况，乙方必须及时无条件更换，并达到合同中要求的标准，所有费用由乙方负责，并赔偿由此给甲方造成的损失。

7.5 计量方法

（1）甲方接受产品的数量计量，以交货验收合格并移交的数量为准（甲方进行数量变更的情况除外）。

7.6 乙方应及时配合甲方办理资料和移交。属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，乙方未按规定向甲方移交资料，造成甲方的损失由乙方承担。

7.7 在通过工程竣工验收后，乙方应在 30 天内向甲方报送工程所有结算资料。乙方必须保证结算资料的完整性、准确性、真实性，否则造成结算工作滞后及拖延由乙方负责。

7.8若发现乙方对同一货物全费用单价报价不一致的，则以报价较低者作为结算综合单价。

第八条 售后服务及人员培训要求

8.1 此次采购的所有产品质保期为年，从完成移交至使用单位后之日起开始计算。

8.2 货物交付、验收合格使用后，乙方按合同提供质保期内的免费保修服务。乙方需在接到报修电话后应在 12 小时内到医院报修平台领取《工程保修通知单》并组织维修，在赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。

8.3 提供现场技术培训，保证甲方的使用人员正常操作使用。

8.4 保修期满后，乙方须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

第九条 违约处理

9.1 乙方未能在合同约定期限内向交付合格的货物：逾期10天以内的，则乙方需向甲方支付合同价款10%的违约金；逾期超过10天的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

9.2 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方同时应向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

9.3 因乙方不能按期交货，甲方有权购买其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

9.4 如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

（1）工期严重滞后，甲方有权单方面终止合同。

（2）工程质量达不到合同的约定。

（3）乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。

（4）乙方出现偷工减料行为，经甲方多次警告后仍未改正，甲方有权单方面解除合同，材料设备必须无条件退场，一切责任由乙方承担。

（5）乙方将其承包的全部或部分工程分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。

9.5 各项违约金，甲方有权从合同款中扣除，同等金额的违约金甲方也将在乙方合同款中扣除。

9.6 一方违约后，其它方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担违约责任后仍应继续履行合同。

第十条 合同终止及解除

10.1 甲方、乙方协商一致，可以解除本合同。

10.2 因不可抗力致使合同无法履行的，可以解除本合同。

10.3 甲方根据市场需要、工程停建或工程设计修改后，相应的承包工程项目或子项不存在时，甲方可单方面提出解除合同。

10.4 依据本条第 3 款而解除合同时，已经订货的设备、材料由订货方负责退货和解除订货合同。

10.5 乙方具有下列违约情形之一的，甲方可以单方解除本合同：

（1）本合同约定的期限内没有完工，且在甲方催告的合理期限内仍未完工的；

（2）产品质量不合格，且乙方拒绝修复或修复后仍不合格的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本工程转包或分包的；

（4）明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的。

10.6 甲方按本条第 5 款要求解除合同的，应以书面形式向乙方发出解除合同的通知，乙方应在收到通知后7日内进行答复。同意解除合同的，按本条第7款约定进行解除合同的工作。乙方在7日内未答复或不同意解除合同的，应在收到甲方解除合同通知之日起20日内将装备撤出施工场地。否则，甲方有权采取强制清场措施并委托有工程评估资格的估价师对乙方已完工程进行评估，该评估报告对三方均有约束力。

10.7 合同解除后，乙方应妥善做好已进入现场的材料、设备的保护和移交工作，在甲方要求的期限内，完成移交手续并将乙方所属机械设备和人员撤出现场。因乙方未完成移交手续擅自撤场时，应赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方撤出现场后开始办理结算手续。

10.8 除合同约定的质量保修外，甲方、乙方履行合同的全部义务，乙方交付竣工工程，结算款支付完毕，本合同即告终止。

10.9 合同终止后，乙方应当履行保修、协助、保密等义务。

第十一条 其他要求

11.1 施工期间的水、电由乙方自行解决，费用自理。甲方提供施工临时用电、用水的接入点，本项目施工用水、用电及电梯使用费按照人民币2000元计，由乙方承担，费用包含在合同价中，不单列，结算时不调整。该笔费用由乙方在进场之前支付给甲方。乙方施工过程中若使用甲方其他设施，须征得甲方同意，并承担相应费用。

11.2 所有尺寸及数量由乙方现场核实。

11.3 安装前，乙方应及时与甲方确认安装事项，确认后方可安装。

11.4在安装过程中，乙方必须保证施工现场的整洁，做到地面、墙面等均无污染，施工垃圾必须及时清理离场。

11.5 中央智慧卫生水系统正式移交之前，乙方应已完工程的成品保护工作。如出现损坏、丢失等问题，甲方概不负责。

11.6 乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。在施工过程中，乙方如有动火需求，请乙方及时与甲方联系办理动火证。若施工动火引起的经济损失等一切后果及处罚，由乙方承担。

11.7 乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用自理。

11.8所有货物安装完成并完工竣工合格后，应及时配合甲方与医院相关部门协调对接及办理移交手续，移交内容包括但不限于移交清单文件、相关货物编号及照片音像及相关人员会签手续。

11.9 如乙方未如实履行双方签订的合同而导致违约和损害的，或因乙方履行合同引发与第三人发生纠纷，导致甲方也被牵连涉诉（仲裁）的，除每次应向甲方支付合同价款2%的违约金，并承担甲方为实现债权或主张权利而支付的一切费用（包括但不限于差旅费、资产处置费、诉讼费、仲裁费、律师费、评估鉴定费、保全费、误工费等）。甲方可在未付工程款或履约保证金直接扣除。

11.10乙方要同时接收甲方的管理。

第十二条 不可抗力

12.1 由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

12.2 在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。

第十三条 合同的组成

13.1 除合同条款另有说明外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方约定的其它协议

（2）本合同条款

（3）中标通知书

（4）招标文件及其附件

（5）招标过程中的来往函件

（6）投标文件及其附件

（7）标准、规范、法律法规及有关技术文件

13.2 双方签订的有关工程洽商、变更等书面文件均属于本合同的组成部分。

13.3 以上解释顺序相同的文件，若出现矛盾或差异，以最晚签订的书面材料为准。

13.4 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同双方协商解决。

第十四条 争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十五条 联系方式

甲方项目负责人： （联系电话： ） ；

乙方项目负责人： （联系电话： ） 。

第十六条 其它

16.1本合同壹式捌份，具有同等法律效力，甲方持陆份、乙方持贰份，自双方签字盖章之日起生效。

16.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方 ：                                      乙方：

联系地址：                                   联系地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

年 月 日

第四章 项目需求

- 一、技术要求

- 1、需求清单及相关技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、2号楼中、高区 中央智慧卫生热水主站系统 | 3套 | ★（1）每套用水量30t/h， 选择2台卫生级即热式加热器完成（单台完成85%），2台循环泵（兼具内外循环功能，一用一备）。物联网控制。热水机设计承压1.6MPa。投标时提供承诺书，加盖投标单位公章。 ★（2）中央智慧卫生热水主站系统包含：卫生级加热器、内外循环泵、一次侧温控阀及配套阀门、二次水侧管道、阀门，仪表等，一次蒸汽侧管路采用无缝碳钢材质、阀门采用铸钢材质，二次侧管路为不锈钢304材质、阀门材质均要求为不锈钢304材质，所有配件模块一体化供应，热水机自带底座并含可调节支腿。投标时提供主要设备配置清单并标明材质，加盖投标单位公章；供货时提供材料证明文件。 ★（3）加热器主机两台，单台完成85%，选用卫生级螺旋螺纹缠绕式加热器，加热管需机械抛光、电抛光和钝化处理，逆流换热，一次侧进出口与二次侧进出口为100度角连接，壳体、封头、管板等均要求为不锈钢304材质、换热管为不锈钢316L材质，承压1.6MPa。投标时提供主要设备选型参数表及外形尺寸图，并标明材质，加盖投标单位公章；供货时提供材料证明文件。 （4）系统内配卫生级热力平衡器2台，无冷温水滞水区，保证先进罐的水先出，无死水区，加热时无二次污染，避免滋生细菌，容积满足系统用水量要求，具有“无冷温水滞水区”的第三方检测报告。 ★（5）系统内水泵过流件要求为不锈钢304材质， Q=10t/h，H=25.5m，水泵采用满足国家标准二级能效，满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2025节能评价值的要求。必须设计有旁通管道以方便机组调试及后期设备检修。投标时提供水泵选型参数表并附运行曲线图，加盖投标单位公章。 ★（6）机组配置凝结水温控系统，通过调控装置控制二次侧出水温度，保证出水温度恒定。在正常运行时要求冷凝水温度低于40℃。投标时提供加热器选型参数表，并体现凝结水温度，加盖投标单位公章。 （7）热水机系统控制要求：物联网控制，可实现负荷预测与动态优化精准调节热媒流量精确控温，供水温度偏差±0.5℃。热水机的一次侧调节阀实际开度、二次侧供回水压力、温度、用水量、水泵运行状态、故障状态等可实时显示、历史记录并可上传中控系统，也可通过手机对设备监控和操作。带夜间自动杀菌功能、有效杀死军团菌，控制柜防护等级不低于IP54。 （8）系统配置智能阻垢配比机：JKSJ-B 根据用水量自动添加，自带两桶25kg药剂（符合饮用水标准）。 （9）热水机具有带CMA、CNAS的检测报告。 |
| 2 | 1号楼手术室中区 中央智慧卫生热水主站系统 | 1套 | ★（1）每套用水量15t/h， 选择2台卫生级即热式加热器完成（单台85%），2台循环泵（兼具内外循环功能，一用一备）。物联网控制。热水机设计承压1.6MPa。投标时提供承诺书，加盖投标单位公章。 ★（2）中央智慧卫生热水主站系统包含：卫生级加热器、内外循环泵、一次侧温控阀及配套阀门、二次水侧管道、阀门，仪表等，一次蒸汽侧管路采用无缝碳钢材质、阀门采用铸钢材质，二次侧管路为不锈钢304材质、阀门材质均要求为不锈钢304材质，所有配件模块一体化供应，热水机自带底座并含可调节支腿。投标时提供主要设备配置清单并标明材质，加盖投标单位公章；供货时提供材料证明文件。 ★（3）加热器主机两台，单台完成85%，选用卫生级螺旋螺纹缠绕式加热器，加热管需经机械抛光、电抛光和钝化处理，逆流换热，一次侧进出口与二次侧进出口为100度角连接，壳体、封头、管板等均要求为不锈钢304材质、换热管为不锈钢316L材质，承压1.6MPa。投标时提供主要设备选型参数表及外形尺寸图，并标明材质，加盖投标单位公章；供货时提供材料证明文件。 （4）系统内配卫生级热力平衡器2台，无冷温水滞水区，保证先进罐的水先出，无死水区，加热时无二次污染，避免滋生细菌，容积满足系统用水量要求，具有“无冷温水滞水区”的第三方检测报告。 ★（5）系统内水泵过流件要求为不锈钢304材质， Q=5t/h，H=24m，水泵采用满足国家标准二级能效，满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2025节能评价值的要求。必须设计有旁通管道以方便机组调试及后期设备检修。投标时提供水泵选型参数表并附运行曲线图，加盖投标单位公章。 ★（6）机组配置凝结水温控系统，通过调控装置控制二次侧出水温度，保证出水温度恒定。在正常运行时要求冷凝水温度低于40℃。投标时提供加热器选型参数表，并体现凝结水温度，加盖投标单位公章。 （7）热水机系统控制要求：物联网控制，可实现负荷预测与动态优化精准调节热媒流量精确控温，供水温度偏差±0.5℃。热水机的一次侧调节阀实际开度、二次侧供回水压力、温度、用水量、水泵运行状态、故障状态等可实时显示、历史记录并可上传中控系统，也可通过手机对设备监控和操作。带夜间自动杀菌功能、有效杀死军团菌，控制柜防护等级不低于IP54。 （8）系统配置智能阻垢配比机：JKSJ-B 根据用水量自动添加，自带两桶25kg药剂（符合饮用水标准）。 （9）热水机具有带CMA、CNAS的检测报告。 |

- 注：本项目在采购及供货过程中，上表中标★项的技术要求，不接受负偏离响应。

2、特别说明（须在技术要求响应及偏离表逐条响应）：

（1）需由中标专业厂家根据现场实际情况进行相关复核。

（2）压力试验设计要求：根据图纸设计要求。

（3）设备至安装处搬运费，设备基础、原有管道与新设备连接所需增加管道及阀门(包含旁通管及旁通阀)，设备调试，以上费用由中标供应商承担，包含在投标报价中。

（4）阀门、管路：一次蒸汽侧阀门铸钢材质、管路碳钢材质，二次侧水侧管路、阀门选用不锈钢304材质，承压1.6Mpa。

（5）热水机二次侧回水设有超压保护阀门，压力超过设定值，此阀门开启泄压，二次水系统设有超温和低压报警保护功能，在系统水温超过目标温度呈现持续上升的趋势时，系统自动做出报警和停机动作（报警解除自动启动运行）。控制系统可在夜间对热水机和整个热水管路进行循环高温杀菌（杀菌温度75℃，杀局温度、杀菌时段和杀菌时长可调）。

（6）热水机设有旁通管路，旁路可辅助系统管网的循环净化保护加热器，还须具备调整系统压差功能，使用水点水力更加平衡稳定。

（7）热水机组装完毕后必须进行强度和严密性试验，强度试验压力为设计压力的1.25倍，严密性试验压力为工作压力，试验费用含在投标报价中。

（8）保温要求：蒸汽管道采用5厘米岩棉外加铝皮，热水机水侧管道采用B1级3厘米橡塑外加铝皮保温。设备除自带保温外，其他设备保温按上述要求制作。

- （9）中标供应商需保证现场改造时，系统热水有一台设备保障供应，文明施工，做好成品保护，服从医院安排。

- （10）热水机系统每套控制柜的前端电源线由采购方负责，热水机控制柜及其到热水机内各用电点位的布线由中标方负责，以上费用含在投标报价中。

（11）因热源为高温蒸汽、二次侧为生活用卫生热水，板式换热器的胶垫不耐高温、易漏、易结垢、易老化会严重影响生产用水水质，后期维护费用很高，另板换流道狭窄，不易使用在大量开式生产用水工况，所以主机加热器不接受采用各类型板式换热器的投标。

- （12）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，且应以采购人提供的设备需求清单中有关技术相关要求为基准要求。

二、商务要求

1、交货期：75 日历天完成智慧卫生热水系统改造项目。

2、交货地点：南通市中医院孩儿巷院区（南通市崇川区孩儿巷北路6号）1号楼地下室热水机房，具体按采购人指定地点送货。

- 3、付款进度：合同签订后15个工作日内支付合同价的30%作为预付款；设备安装调试完成、经甲方验收合格后一个月内支付至合同价的95%；余合同价的5％待质保期满后无质量问题且双方无合同纠纷，一次性付清。

- 4、包装及运输：全部设备的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因中标供应商包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标供应商承担一切责任。

5、售后服务

5.1、整套设备提供不低于两年的免费质保，质保期自设备安装调试验收合格之日起算，质保期内整机包修。院方按照货物使用说明书，在正常条件下使用，如发生设备故障或配件（除消耗品）损坏，中标供应商需免费维修、更换配件。

5.2、设备保质期内，中标供应商每半年派遣工程师到医院免费巡访一次，对设备进行保养、维护并培训设备操作或维修人员。如设备出现故障，远程无法解决，中标供应商接到院方通知后，派遣工程师在48小时内赶到现场，保证及时维修。

5.3、设备质保期外，中标供应商必须提供售后服务保障，应每年派遣工程师到院方免费巡访一次，对设备保养及维护提供合理化的建议（中标供应商可根据设备的特性制定更为合理的巡访计划）。如设备出现故障，需上门服务，中标供应商应在院方要求的时间内派遣工程师到医院提供维修服务。

5.4备件供应

（1）投标供应商必须提供设备备品备件清单，列明单价、品牌、型号等信息，按照《质保期满后的备品备件明细表》填写；

（2）中标供应商要保证及时供应设备日常运转、维修所需配件和消耗品，并保证质保期结束后以最优惠价格供应。

- 三、其他要求

- 1、项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

- 2、投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 3、中标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 4、投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 5、投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 6、中标供应商必须保证所有产品具备专业机构或部门出具的相关的检验报告(如有)，并随货同行（检验报告一式一份，交采购人）。

- 7、货物交付、验收合格使用后，中标供应商按合同提供质保期内的免费保修服务。中标人需在接到报修电话后应在 12 小时内到医院报修平台领取《工程保修通知单》并组织维修，在赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。

- 8、提供现场技术培训，保证采购单位的使用人员正常操作使用。

- 9、保修期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

四、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、履约保证金

1、本项目的履约保证金为中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商在成交通知书发出之日起30日内凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购单位在终验合格满半年后一次性无息退还履约保证金，采购单位若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

- 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

1、价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40

本项目评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）本项目启动异常低价投标（响应）审查后，供应商根据评审委员会在评标现场规定时间内，提供本项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的或者供应商拒绝说明的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、商务技术分（60分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术要求响应 （20分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《项目需求》技术参数要求的得满分20分；未加注“★”符号的（含特别说明）为一般指标，有一项不满足则扣1分，最低得0分；加注“★”符号的为关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足，且须按要求提供佐证材料，未提供视为负偏离或者不满足，作废标处理。 |
| 投标供应商业绩 （10分） | 自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)，投标供应商承担过类似供货业绩，每有一个得2.5分，最多得10分。 备注：业绩证明材料须同时提供合同、完工证明或竣工验收证明(至少有采购单位或招标人的签字或盖章)，否则该业绩不予认可。业绩证明材料的复印件须加盖投标单位公章。 |
| 项目实施方案 （12分） | 1、项目实施准备措施、进度计划和安装调试方案评价（4分） （1）准备措施详细完整、进度计划可行性强、安装调试流程标准规范的得4分； （2）准备措施较为完整、进度计划可行性一般、安装调试方案基本规范的得2分； （3）准备措施简单笼统、进度计划可行性弱、安装调试方案规范性不足的得1分； （4）未提供不得分。 |
|  | 2、项目质量管理保证措施方案比较（4分） （1）质量标准符合采购需求，明确质量目标，项目整体有完整的质量保证体系，各专业的有机衔接；对可能出现的质量偏差有监控及应对措施方案完善、合理、可行性强的得4分； （2）质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，项目整体有相应的质量保证体系，各专业的衔接较好，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施且方案相对完善、合理、可行性较强的得2分； （3）质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，项目整体有相应的质量保证体系，各专业的衔接欠佳，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施且方案内容相对简单、可行性不强的得1分； （4）未提供不得分。 |
|  | 3、项目验收及相关措施方案比较（4分） 根据各投标人针对本项目提供的验收及相关措施方案比较，包括施工过程中的隐蔽过程验收、阶段性验收、联动试运行、项目整体验收，以及各阶段的相关验收措施及注意点等相应内容综合比较打分： （1）相关验收及措施方案描述详细、完善可行、科学合理、针对性强的得4分； （2）相关验收及措施方案描述较为详细、相对可行、针对性较强的得2分； （3）相关验收及措施方案描述简单、基本可行、针对性不强的得1分；（4）未提供不得分。 |
| 售后服务及质保期比较 （12分） | 1、售后服务计划比较（4分） 根据各投标单位针对本项目售后服务计划的安排（至少包含：技术支持、保修承诺、维护服务），综合比较打分： （1）方案措施详尽，科学合理、保障措施完整且可操作性强的得4分； （2）方案措施较合理、可行、基本完整的得2分； （3）方案措施可行性一般的得1分； （4）未提供不得分。 2、培训方案比较（4分） 根据各投标单位针对本项目所需设备甲方在操作过程中的培训方案的安排比较，综合打分： （1）培训方案全面、合理、切实可行、贴合甲方实际情况的得4分； （2）培训方案较全面、较合理、符合甲方实际情况的得2分； （3）培训方案一般的得1分； （4）未提供不得分。 3、项目维护及应急方案比较（4分） 根据各投标单位针对本项目维护及应急方案进行比较，综合打分： （1）方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题的得4分； （2）方案较详细，维护方式较齐全、应急方案能应对大部分突发情况的得2分； （3）方案简单，有维护及应急方案，但表述不完整的得1分； （4）未提供不得分。 |
| 质保期限 （6分） | 在满足基本质保期限的基础上，每延长一年得3分，最多得6分。提供质保期限的承诺函（格式自拟）并加盖投标单位公章。 |

商务技术标得分取所有商务技术标评委的算术平均值。

3、政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小微型企业采购，供应商不再享受任何价格扣除）

3.1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3.2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第六章投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：南通市中医院迁建项目智慧卫生热水系统改造项目

项 目 编 号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0022

投标人名称 ：（加盖单位公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）；

2.投标分项报价表（格式见附件2）；

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）；

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）。

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）；

2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

3.法人授权书（格式见附件6）；

注：（1）需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具法人授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；

（2）需提供被授权人近三个月内（即2025年5月-2025年7月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。（授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料））

4.投标函（格式见附件7）；

5.中小微企业声明函（格式见附件8）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）或监狱和戒毒企业证明材料（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

三、符合性审查内容

依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查内容

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

四、其他材料

1.质保期满后的备品备件明细表（格式见附件10）；

2．投标人认为需提供的其他材料。

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖单位公章）：

项目名称：南通市中医院迁建项目智慧卫生热水系统改造项目

项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0022

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

投标人全称（加盖单位公章）：

项目名称：南通市中医院迁建项目智慧卫生热水系统改造项目

项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0022

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1、2号楼中、高区中央智慧卫生热水水主站系统 | 3套 |  |  |
| 02 | 1号楼手术室中区中央智慧卫生热水水主站系统 | 1套 |  |  |
| 03 | 项目合计费用（元） |  |  |  |

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对《项目需求》中的技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对《项目需求》中的商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

附件6

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖单位公章）

单位地址：

日期：

（注：法人授权书1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具法人授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；2、需提供被授权人近三个月内（即2025年5月-2025年7月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。（授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料））

附件7

投标函

致：南通市中医院

根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（为采购文件规定的开标之日后90日历天）期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地           址：

邮           编：

电           话：

传           真：

投标人开户行：

账           号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市中医院组织的采购编号为，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市中医院的采购文件编号为     （项目编号）的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖单位公章）：

日  期：

附件10

质保期满后的备品备件明细表

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表仅作为质保期满后的备品备件的价格参考，不参与商务技术及价格评审。

供应商全称（加盖单位公章）：

日期：

附件11

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。