招　标　文　件

项目名称：南通市公安局崇川分局视频会议系统升级更新项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0214

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年12月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………43

第一章  投标邀请

受[南通市公安局崇川分局]的委托，南通市政府采购中心就[南通市公安局崇川分局视频会议系统升级更新项目]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0214])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市公安局崇川分局视频会议系统升级更新项目 的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月25日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0214

2.项目名称：南通市公安局崇川分局视频会议系统升级更新项目

3.预算金额：83.5万元

4.最高限价：83.5万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：3年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年12月25日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　南通市公安局崇川分局

地址：　　南通市崇川区江海大道399号

联系人：    王乐乐

联系方式：　　18862922366

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路150号

联系人：  沈女士

联系方式：  0513-59001963

3.软件技术支持：0519-86722801、那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320600-***）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目无履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2所有设备进场后，经安装调试运行验收合格后15日内付款至合同价的95%；

8.1.3质保期满三年后15日内付清余款。

8.1.4每次支付前，乙方均应出具税务部门认可的相应金额的发票。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

一、采购标的清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、会议室会议设备 |  |  |  |
| 1 | 会议专用线缆 | 配套，长度不小于100米 | 根 | 2 |
| 2 | 会议专用线缆 | 配套，长度不小于20米 | 根 | 1 |
| 3 | 会议专用线缆 | 配套，长度不小于30米 | 根 | 4 |
| 4 | UPS专用电缆 | 从分局1号楼二楼图控中心接至一楼弱电机房；ZR-YJV3*10电缆，含图控中心配套配电箱及空开。 | 套 | 1 |
| 5 | 混音器48V | 详见设备技术要求 | 台 | 6 |
| 6 | 高保真短杆会议话筒 | 详见设备技术要求 | 只 | 32 |
| 7 | 高保真无线会议主机 | 详见设备技术要求 | 套 | 1 |
| 8 | 话筒线 | 配套 | 根 | 32 |
| 9 | 室内布线布管 | 定制 | 米 | 210 |
| 10 | 吸顶音响 | 详见设备技术要求 | 只 | 2 |
| 11 | 会议摄像头三脚架（含连接线） | 配套 | 只 | 2 |
| 12 | 音频处理器 | 详见设备技术要求 | 台 | 1 |
| 13 | 一体化分布式节点 | 详见设备技术要求 | 台 | 9 |
| 14 | 辅材 | 配套定制 | 批 | 1 |
|  | 二、会议终端及其分布式 |  |  |  |
| 1 | 会议终端1 | 详见设备技术要求 | 台 | 2 |
| 2 | 会议终端2 | 详见设备技术要求 | 台 | 1 |
| 3 | 会议MCU | 详见设备技术要求 | 台 | 1 |
| 4 | 会议摄像头 | 详见设备技术要求 | 台 | 1 |
| 5 | 多功能会议一体机 | 详见设备技术要求 | 台 | 1 |
|  | 三、分局机房监控、门禁存储扩容 |  |  |  |
| 1 | 机房监控存储扩容 | 分局弱电机房有监控摄像机（海康）13个，目前存储时间为20天，将存储时间扩容至不少于90天并接入分局现有设备网。 | 项 | 1 |
| 2 | 机房门禁存储记录扩容 | 将分局弱电机房门禁接入分局现有设备网，存储记录不少于1年。 | 项 | 1 |
|  | 四、人员驻场及施工 |  |  |  |
| 1 | 驻场服务（1人） | 用于提供视频会议相关运维保障服务 | 项 | 1 |
| 2 | 项目施工费 |  | 项 | 1 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

1.采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求

结合南通市公安局崇川分局对现有多个会议室、报告厅、大数据赋能中心及指挥中心的实际使用需求，进一步提高实战服务能力，保障会议系统正常运行，结合上级部门提出的“充分备份、确保畅通，发生应急状况时，要高效稳妥处置，确保会议不中断”的要求，对现有会议系统进行升级。

本项目没有提出建议品牌，只提出必要的技术参数。本项目电视电话会议系统升级改造后，能够无缝对接南通市公安局(以下简称“市局”）和南通市公安局崇川分局(以下简称“分局”）的MCU；能够无缝接入市局、分局高清会议系统；能够无缝接入分局现有多媒体分布式交互控制系统。建议投标人投标前自行进行现场勘察（投标单位为详细了解本项目的整体需求进行实地勘察时如有费用产生，由供应商自行承担）。投标人在投标时必须提交承诺函：承诺在中标后签订合同前，向用户方提供其投标品牌原厂针对本项目能够进行无缝对接的承诺函（承诺函格式自拟），未提供的视为无效响应。

本项目为交钥匙工程，报价包含设备费、安装费、培训费、售后服务费、税金等一切必须的费用，如因考虑不周，施工中出现增补，视为赠送。本合同价款为总包价，投标报价包括新设备安装调试、连接线缆辅材等费用，及其包装、运输、运杂保险、装卸、上楼、赶工费、安装调试、售后服务、税金等一切费用。投标人为达到总体项目建设要求可增加设备（清单列出设备不可减少），超出部分费用由供应商自行解决，不予增补。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

所投服务的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在需求文件中有特别要求的，按需求文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1）投标供应商所投产品须无缝兼容现有系统，投标时根据要求提供相关承诺函，中标后签订合同前需提供设备厂商原厂盖章承诺函，发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

2）中标供应商需安排一名驻场工程师提供至少一年半的驻场服务，提供5×8小时专职驻场服务，具备大专及以上学历，在视频会议现场全程参与会前准备、会中保障、会后收尾等技术保障工作。提供7×24小时运维保障响应服务，接到服务申请后，需快速到达现场响应，确保响应率100%。

3）驻场工程师需要熟悉多媒体会议系统、视频会议系统，有一定工作经验，具有专业故障排除能力，熟悉显示系统、信号切换系统、音视频系统等系统级故障排除。具备积极主动的工作态度和良好的自学能力、沟通能力、团队合作精神和服务意识，服从采购方日常管理规定，若招标方不予认可驻场人员技术水平，有权要求更换驻场人员。

4）做好会议保障人员的技术培训指导工作，特别是工作调整后对新会议系统负责人员的培训指导工作，确保相关人员能够快速掌握会议保障相关知识。

5）主要设备技术要求

①混音器48V

1)★8通道自动话筒/线路输入，或者辅助输入；自动门限设置；

2)48V幻象电源可选为通道1-4或者通道5-8提供；

3)每一个通道内置压限器防止个别通道过载现象；每一个通道低切开关可调；

4)超低本地噪声；

5)平衡输入和输出，任意输入输出通道,话筒/线路电平选择开关；任意输入通道输入增益控制；可切换手动模式优先自动模式功能；

6)主输出电平控制带LED显示；

7)可调节电平监听耳机输出；

8)话筒/线路通道输入预控制货加速控制；每一个输入可调衰减到-40dB关闭；

②高保真短杆会议话筒

1)单体：14毫米电容式音头

2)指向性：超心型指向

3)频率响应：60Hz-18kHz

4)灵敏度：-31dB±3dB（0dB=1V/Paat1kHz）

5)输出阻抗：100Ω±30%（at1kHz）；

6)等效噪声级：35dB(A)/20uPa

7)总谐波失真：1%

8)供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音）

9)输出连接器：8米连接线，XLR插头

③高保真无线会议主机

具备四通道真分集自动对频无线系统，搭配4只（2只桌面、2只手持）高保真14MM电容咪芯无线短杆会议话筒。

接收机技术参数

1)射频范围：500-980MHz;系统频率响应：40HZ-18KHz(士3dB)

2)音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰

3)系统信噪比：≥105dB；

4)系统总谐波失真：≤0.5%；

5)接收机电压：DC11-16V；

6)接收机电流：≤350mA；

7)系统频率稳定度：±0.005%；动态范围：≥110dB；频偏：±45KHz

8)噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪

9)自动对频：支持UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能；

10)距离可调：使用距离可人工调节，接收机和发射机都有距离控制键，可根据使用场所调整接收距离；

11)同时使用数量：支持300个信道，根据不同地域环境自动选讯，最多可在同一场合同时使用100套；

12)采用真分集远距离四天线技术，使用距离:300米(无障碍物)

发射器技术参数

1)频道:支持红外线自动对频200~300信道;

2)频带宽度:30MHz;

3)频道间隔:250KHz;

4)频率稳定度:±0.005%

④吸顶音响

1)类型：定阻两分频吸顶喇叭

2)单元：高音不低于25芯丝膜高音*1，6.5寸低音单元*1

3)声音清晰细腻，还原度高

4)额定阻抗：4ohm；定功率不低于60W；峰值功率不低于240W

5）频响范围不低于80Hz-18KHz；灵敏度不低于93dB/M/W；最大声压级不低于111dB

⑤音频处理器

1.★8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关

2.8路平衡式线路输出；

3.USB2.0，录放接口，支持录音和播放；

4.内置自适应回声消除AEC，自适应反馈消除（AFC）；

5.多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式；

6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）；

7.输出每通道：可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器；

8.RJ-45多用途数据传输及调试接口,RS-232第三方双向串行控制接口，GPIO可编程控制接口；

9.支持50组场景预设功能；

⑥一体化分布式节点

★为保证系统兼容性,所投产品必须与崇川分局现有一体化分布式系统无缝对接。投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函。

1.单节点采用编解码一体化设计，支持连接物理端口自动识别为编码模式或解码模式，无需硬件拨码或软件调试；（投标人需提供权威机构检测报告证明）

2.前面板带显示屏,用于显示设备IP地址、设备型号等信息；

3.节点采用无风扇静音设计，采用国产化芯片，自主可控；分辨率不低于1920x1200@60Hz（向下兼容）；

4.单节点支持同时开设不少于64个活动窗口；不低于8K@60Hz分辨率图像解码和输出；（投标人需提供权威机构检测报告证明）

5.作为KVM解码节点时，支持解码的同时接入本地电脑信号，实现一套键鼠同时管理本地电脑和远端电脑，基于安全考虑，本地电脑可设置为仅本地使用和控制；

6.通过座席节点，可以实现USB数据远程传输，如U盘或者USB硬盘的数据拷贝，远程U盾认证接入应用；（投标人需提供权威机构检测报告证明）

7.节点不少于1个耳麦（3.5mm）输入输出接口，支持音频反向输入，不少于1路MIC输入接口（支持48V幻象供电），支持HDMI双声道数字音频输入输出加解嵌、具备LINEINL+R左右双声道声音输入、具备LINEOUTL+R左右双声道声音输出，此四类接口同时具备声学回声消除功能(AEC)、背景噪声抑制功能(ANS)、自动增益控制功能(AGC)；（投标人需提供权威机构检测报告证明）

8.★视频接口：不少于2路HDMI输入，不少于2路HDMI输出；

9.控制接口:≥1路RELAY、≥1路I/O、≥1路IR红外控制、≥1路RS-232、≥1路RS-485、≥2路USB、≥1路Type-c接口（支持视频输出）；

10.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机或不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时；

11.座席管理OSD菜单支持对其他座席进行批量预操作，可通过当前席位OSD对多个席位的显示布局及内容、控制权限进行预操作，调整好的布局和控制权限可一键批量推送，调整过程中不影响各个席位正常使用；

12.支持一席多屏时整屏和子屏的切换和控制，通过一个屏幕对当前席位多屏的布局、场景、信号源填充以及推屏进行操控；

13.节点不少于16方音视频会议功能，支持视频会议中加入会议话筒组成混合会议，支持多画面、混合语音、混合媒体流的编解码及分发功能，支持对参会席位进行静音、闭麦、开关画面、调节音量大小；

14.UI界面支持窗口锁定/解锁功能，支持对编码视频源进行局部放大至全屏显示功能；

15.支持大屏拼接功能：支持LCD液晶屏/LED屏/DLP屏等类型屏拼接显示，高精度同步校准，分布式节点同步误差≤0.01ms；（投标人需提供权威机构检测报告证明）

16.支持开窗画面90°、180°、270°旋转；

17.支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上可独立控制音频开关；支持音频与视频独立传输与控制；

18.支持节点音频（HDMI所含音频及音频接口音频）码流与音频系统码流直接网络通讯，不需要外接音频线；（投标人需提供权威机构检测报告证明）

19.支持设备快速定位功能：通过管理界面搜寻点名功能，对应查找的设备指示灯会不停闪烁提醒，快速定位到该设备；

20.支持POE供电及外部供电互备，电源具有防松脱锁定装置。

⑦会议终端1

1)★所投产品必须能够与分局现有MCU（高清一）无缝对接。投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函。

2)采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。

3)终端采用国产嵌入式操作系统。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

4)终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。

5)支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

6)支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。

7)支持H.239、BFCP双流协议标准。支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

8)支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

9)支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。

10)★支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口。

11)支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。

12)支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）

13)支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。

14)支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。

15)支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。

16)支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。

17)支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。

18)系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。

19)终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。

20)支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。

21)终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。

22)终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。

23)支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》。

24)支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商符合RFC4568规范。

25)提供电信设备入网证的证书复印件或电子扫描件。

⑧会议终端2

★所投产品必须能够与市局现有MCU（华为VP9650）无缝对接。投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函。

1、采用分体式结构，嵌入式操作系统。

2、采用国产自主编解码芯片，终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

3、★支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准。支持H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议；支持G.711A、G.722、G.729A、Opus等音频协议；

4、会议速率：64Kbps-8Mbps，支持IPv4、IPv6协议栈；

5、支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30等高清分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

6、★支持H.239、BFCP双流协议，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以达到4K30fps。

7、支持≥3路HDMI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清输出接口；≥3路音频输入接口、≥3路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）。

8、≥2个10/100/1000M以太网接口

9、支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

10、支持1M会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码，512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码。

11、支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、号码等信息。

12、★支持自动网络断线检测、自环检测、IP地址冲突检测、音视频输入输出检测，色带测试、网络测试等诊断功能。

13、提供终端电信设备入网证证书复印件或电子扫描件。

14、提供3C认证的证书复印件或电子扫描件。

15、配置触控终端，触控屏≥10英寸，支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

⑨会议MCU

1)★本次所投多点控制单元（MCU）须与市局、分局现有视频会议系统（高清一）无缝对接，投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函。

2)采用电信级嵌入式、插卡式结构设计，具备2个主控板插槽，业务插槽数≥10,可以通过增加板卡的方式进行系统扩容。

3)MCU具备高可靠性，支持双电源备份、主控板备份、业务板备份以及整机N+1备份功能，确保设备长时间稳定运行。本次要求配置双电源、双主控板备份。

4)会议速率支持128Kbps－8Mbps，本次配置不低于40路4Mbps终端接入。为保证平台的扩展能力，单台设备需支持平滑扩容到512路4Mbps终端接入。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

5)支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准。

6)支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。

7)支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

8)支持H.239标准双流协议。

9)支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

10)支持并配置25分屏1080p高清多画面，支持发言人跟随、辅流加入多画面。

11)支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议。

12)支持不同速率、不同协议、不同分辨率的终端加入同一会议。

13)在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps或UXGA@60fps。

14)支持内置WEB会议控制系统，无需部署额外的硬件服务器安装会议控制系统，会议操作员只需要通过WEB即可进行系统配置和会议控制等操作。

15)MCU支持内置GK功能，并支持向指定网守的注册。

16)支持主席控制、操作员控制、语音激励等多种会议控制方式，可以根据不同的会议需求选择不同的会议控制方式。

17)支持通过WEB会控系统创建会议模板、会议召集、广播会场、点名发言、会场选看、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等操作。

18)支持三级以上(含三级）主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。

19)支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。

20)在MCU内置的WEB会议控制系统中支持对任意分会场、多画面进行实时图像预览，同时预览路数不少于9路。

21)支持通过会议控制系统（非终端控制系统）对任意远端会场的摄像机远遥控制，包括PTZ控制、预置位调用。

22)具备2个以上10/100/1000M 以太网接口，支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。

23)具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。

⑩会议摄像头

1)★会议摄像机需与视频终端1同一品牌。

2)支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。

3)镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

4)支持不小于12倍光学变焦。

5)支持广角镜头，水平视角不小于72°。

6)视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

7)支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。

8)支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。

9)支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。

10)水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°

11)支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。

12)支持根据安装方向自动翻转图像。

13)支持保存不少于255个预置位。

14)支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。

15)支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

⑪多功能会议一体机

1)★本设备需与分局现有MCU无缝对接，投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函。

2)所投产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线。

3)产品集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架（显示器支架、设备柜、通用接口板）、360°数字麦克风、遥控器，除高清显示器外所有部件均为同一品牌产品。

4)★所投产品集成不少于一台高清显示器，尺寸不小于65寸，支持1080p高清显示；

5)所投设备集成的高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°。

6)所投产品具备滚轮，可移动，方便部署。

7)产品采用结构化设计,易安装、易维护，2人15分钟即可完成安装；在不拆卸主要框架的情况下，可维护设备、更换线缆、观察产品状态。

8)投标人应提供所投产品整机的第三方机构功能类检测报告复印件或电子扫描件，只提供单独的编解码器检测报告视为不满足。

9)支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

10)支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。

11)支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AACLC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

12)支持H.239标准双流协议。

13)支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

14)在保证主流视频1080p60fps前提下，辅流不低于1080p60fps。

15)可在低带宽下实现较好的高清效果，支持1M实现1080p60、512K实现1080p30、384K实现720p30，有效节约网络带宽资源。

16)对外提供统一的通用接口板，接口板至少具备1个电源接口、1个10/100/1000M网口、1个卡侬麦克风输入接口、1个数字麦克风输入接口、1个DVI-I输入接口、1个VGA/YPbPr输入接口、1个VGA/YPbPr输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

17)标配一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径可达6米。

18)产品具备一键开关，开关位置设计合理，可集中控制产品各部件的电源上下电。

19)支持一个遥控器控制所投产品编解码器、摄像机的待机、唤醒、会议操作，操作便捷。

20)系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。

21)主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。

在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中若有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

采购人要严格执行绿色采购需求标准，参照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

会议终端1

2、本项目不接受进口产品投标，供应商使用进口产品投标 ，则投标人该分包作无效投标处理。

3、付款方式：

3.1预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

3.2所有设备进场后，经安装调试运行验收合格后15日内付款至合同价的95%；

3.3质保期满三年后15日内付清余款。

3.4每次支付前，乙方均应出具税务部门认可的相应金额的发票。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

4、履约保证金：本项目无履约保证金。

- 四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1商务部分实质性要求

4.1.1投标人投标时须详细列明各项设备具体品牌、型号及数量，并在价格标的分项报价明细表中列明每类设备的汇总数量及单价，否则视为无效投标。

4.1.2投标人提供5×8小时专职驻场服务，驻场人员具备大专及以上学历，在视频会议现场全程参与会前准备、会中保障、会后收尾等技术保障工作。提供7×24小时运维保障响应服务，接到服务申请后，需快速到达现场响应，确保响应率100%。

4.1.3驻场人员需具备积极主动的工作态度和良好的自学能力、沟通能力、团队合作精神和服务意识，服从采购方日常管理规定，若招标方不予认可驻场人员技术水平，有权要求更换驻场人员。

4.1.4本项目质保期三年，投标时需提供承诺函。

4.2技术部分实质性要求

4.2.1本项目打★号指标为核心技术参数，如有负偏离将作为无效投标文件。

4.2.2混音器48V：8通道自动话筒/线路输入，或者辅助输入；自动门限设置，投标时需提供供应商承诺函。

4.2.3音频处理器：8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，投标时需提供供应商承诺函。

4.2.4一体化分布式节点：★为保证系统兼容性,所投产品必须与崇川分局现有一体化分布式系统无缝对接。投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函；视频接口：不少于2路HDMI输入，不少于2路HDMI输出，投标时需提供供应商承诺函。

4.2.5会议终端1：所投产品必须能够与分局现有MCU（高清一）无缝对接。投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函；支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口，投标时需提供供应商承诺函。

4.2.6会议终端2：所投产品必须能够与市局现有MCU（华为VP9650）无缝对接。投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函；支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准。支持H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议；支持G.711A、G.722、G.729A、Opus等音频协议，投标时需提供供应商承诺函；支持H.239、BFCP双流协议，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以达到4K30fps，投标时需提供供应商承诺函；支持自动网络断线检测、自环检测、IP地址冲突检测、音视频输入输出检测，色带测试、网络测试等诊断功能，投标时需提供供应商承诺函。

4.2.7会议MCU：本次所投多点控制单元（MCU）须与市局、分局现有视频会议系统（高清一）无缝对接，投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函。

4.2.8会议摄像头：会议摄像机需与视频终端1同一品牌。

4.2.9多功能会议一体机：本设备需与分局现有MCU无缝对接，投标时需提供供应商无缝对接承诺函，中标后签订合同前提供原厂承诺函；所投产品集成不少于一台高清显示器，尺寸不小于65寸，支持1080p高清显示，投标时需提供供应商承诺函。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

评标方法与评标标准

- 1、价格分：30分

- 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 2、技术分：27分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸 | 根据提供的现有平面布置图、机柜布置图及改造后的平面布置图、机柜布置图4个方面进行综合打分，每一项图纸详尽且准确的得2分，有缺项的得1分，没有不得分，共8分。 | 8 | 0 | 主观分 |
| 2 | 设计方案 | 根据设计方案的网络拓扑、系统功能、上下级联等3个方面进行综合打分，每一项描述详尽且准确的得3分，有缺项的得1分，没有不得分，共9分。 | 9 | 0 | 主观分 |
| 3 | 运维方案 | 运维方案：针对本项目现状提出3年的运维服务方案，从组织方式、人员组成、日常运维、故障处置、应急预案等5个方面进行综合打分，每一项描述详尽且准确的得2分，有缺项的得1分，没有不得分，共10分。 | 10 | 0 | 主观分 |

- 3、商务分：43分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能 | 技术性能全部满足招标要求的得满分；打★号指标为核心技术参数，如有负偏离将作为无效投标文件；其它指标每条扣1分，扣完为止。《技术规格偏离表》需逐条应答所有技术指标。 | 20 | 0 | 客观分 |
| 2 | 驻场服务1 | 供应商在提供1人一年半专职驻场服务的基础上，额外增加驻场服务半年（提供二年驻场服务）的得5分，额外增加驻场服务一年半（提供三年驻场服务）的得10分。投标时提供承诺函并加盖投标人公章。 | 10 | 0 | 客观分 |
| 3 | 驻场服务2 | 因崇川分局现有视频会议系统品牌为华为和科达，供应商所派驻场工程师具备华为或科达其中一家视频会议厂商出具的原厂视频会议认证工程师证书的得1.5分，同时具备两家视频会议原厂认证工程师证书的得3分，提供证书原件扫描件。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 4 | 驻场服务3 | 供应商所派驻场工程师，具有1年以上视频会议（华为、科达）驻场服务经验的得2分，提供驻场服务证明材料（提供驻场单位负责人联系方式，以便核实），并加盖服务单位公章。响应供应商提供相关人员2023年1月至开标之日前任意一个月的社保证明 | 2 | 0 | 客观分 |
| 5 | 项目负责人 | 供应商提供的项目负责人（驻场服务人员不得兼任）具备网络工程师（人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的证书）、系统集成工程师证书的，每有1个得1分，没有不得分，最高得2分。提供证书原件扫描件并且提供2023年1月至开标之日前任意一个月的社保证明 | 2 | 0 | 客观分 |
| 6 | 项目技术支撑团队1 | 供应商提供的项目技术支撑团队成员(除项目负责人、驻场服务人员)具备所投视频会议厂商出具原厂视频会议认证工程师证书，具有会议终端1厂商的，有1个证书得1分，具有会议终端2厂商的，有1个证书得1分，最高得2分。提供证书原件扫描件并且提供2023年1月至开标之日前任意一个月的社保证明 | 2 | 0 | 客观分 |
| 7 | 项目技术支撑团队2 | 项目团队成员具有网络规划设计师、CISP、CISAW、华为网络工程师、华三网络工程师认证证书的，有1个证书得0.5分，如团队成员中一人具有多个证书的，每人只能按一个证书计算，最高得2分。提供证书原件扫描件并且提供2023年1月至开标之日前任意一个月的社保证明 | 2 | 0 | 客观分 |
| 8 | 节能 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 | 0 | 客观分 |
| 9 | 环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

7.监狱和戒毒企业证明材料

总备注：上述“资格审查内容”中1、2、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；5、6、7条投标人必须满足其中一项且在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

3.监狱和戒毒企业证明材料

附件1  开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 附件2    投标分项报价表（服务）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3  技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4  商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7     投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的（项目编号）号招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8   中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为（项目编号），（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（£中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（£中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选企业规模类型。

附件9     残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为（项目编号）的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。