招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：2025年南京市江宁区创新教育标杆校教学设备建设

项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2025-0008

江苏畅采工程咨询有限公司

2025年6月

总  目  录

第一章  投标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评分标准	18

第四章  项目需求	21

第五章  采购合同格式	59

第六章  投标文件格式	66

# 第一章  招标公告

项目概况：

2025年南京市江宁区创新教育标杆校教学设备建设项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年6月23日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2025-0008

2.项目名称：2025年南京市江宁区创新教育标杆校教学设备建设

3.报价方式：总价

4.采购需求：2025年南京市江宁区创新教育标杆校教学设备建设，详见招标文件

5.预算金额：90万元（人民币）

6.最高限价：90万元（人民币）

7.交货期限：合同签订后，1个月内交货并安装完毕

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

9.本项目标的所属行业：工业

10.本项目不接受进口产品

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告，复印件加盖公章）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年6月4日至2025年6月10日，每天上午9:00至下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏政府采购网。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

4.售价：0.00元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2025年6月23日10:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.采购人不组织集中现场考察或答疑。

2.公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.本项目不接受进口产品。

5.本项目中标后不允许分包、转包

6.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action；jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区电化教育中心

地址：南京市江宁区上元大街319号

联系人：李子青

联系方式：025-52190363

2.采购代理机构信息

名称：江苏畅采工程咨询有限公司

联系人：张工

地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室

联系方式：15365029236

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5、招标文件的澄清修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8、联合投标

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、投标费用

9.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏畅采工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次代理机构收取招标代理费16500元，该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费由成交单位在发放成交通知书前一次性支付，请供应商予以关注。代理机构开具正规普通发票。

10、投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章招标公告中第二条申请人资格要求规定的证明材料；

（4）★ 《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14、投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金

本项目不收取保证金。

16、投标有效期

16.1自开标之日起六十日内投标有效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

17、投标文件的修改和撤回

17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。

17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

18、投标文件盖章

18.1供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。

18.2供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据

20、评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查

20.2.1.1采购人代表和代理机构联合依法对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的（如有）。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；

（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.3投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

本项目采用综合评分法

21、确定中标供应商

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。

21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22、编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23、评标过程的保密

23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

六、质疑处理

25.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

25.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

25.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

25.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

25.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

25.4 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理机构质疑接收联系地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9层907室，联系电话：025-86110899。

采购人质疑接收人：李子青，联系地址：南京市江宁区上元大街319号，联系电话：025-52190363。

25.5 以下情形的质疑不予受理

25.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

25.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

25.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

# 第三章  评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组推荐前三名的供应商为中标候选供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |  |
| 2 | 技术参数 | 所投产品技术参数全部满足招标要求的得满分28分。打▲处为重要技术指标，负偏离每项扣1分；其他技术参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 | 28 |  |
| 3 | 功能演示 | 提供以下产品演示视频，评标委员会根据演示效果打分。 1、投标人提供人工智能教育云平台（序号3）进行以下功能演示：（每个2分） （1）3D建模工具：通过搭建方块可以构建场景、物体，得2分。 （2）3D动画工具：通过软件工具将人物、字幕、声音、特效等，创作3D动画，支持导出视频，得2分。 （3）3D编程工具：演示图形化、NPL、Python等语言界面展示；提供图形化和代码编程切换功能演示，得2分。 2、投标人提供人工智能教育云大模型平台（序号4）进行以下功能演示：（每个2分） （1）学生管理：学生账号生成，学生账号权限授权，得2分。 （2）班级管理：供学校老师和机构进校上课老师做学校上课班级管理，对学生进行分班和开通课程权限等，得2分。 （3）授权管理：针对校内社团、校外教学场景提供付费课包、实验室授权管理功能，支持学校社团老师、机构主管角色管控权限，得2分。 （4）作品管理:建立学生专属作品库，老师可以非常方便查看学生学习以后创作的作品，及时对学生作品进行点评指导，管理学生作品了解学生完成情况，得2分。 以上每样产品演示时间不超过5分钟，符合要求并演示成功的每项得2分，演示不成功或未提供的不得分，最高得14分。演示不成功或未演示的该项不得分。 （演示视频文件，按照规范要求上传到苏采云平台中） | 14 |  |
| 4 | 检测报告 | 1、所投视觉识别无人机（序号10）具有CNAS标识检测报告，提供复印件的，得2分。 2、所投模块化机器人教育套装（序号14）具有CNAS标识检测报告，提供复印件的，得2分。 3、所投智能编程教育竞赛套装（序号23）具有CNAS标识检测报告，提供复印件的，得2分。 4、所投人工智能机器人教育套装（序号25）中机器人具有CNAS标识检测报告，提供复印件的，得2分。 | 8 |  |
| 5 | 产品资质 | - 所投模块化机器人教育套装（序号14）中模块间连接集成供电与机械连接的卡扣式拼接设计，接口间可以实现两种或以上拼接角度的稳定可靠电气连接与机械连接（提供一家专利证书及卡扣连接结构示意图复印件）提供复印件的，得2分， 2、所投机器狗强化学习套装（序号19）具有编程软件《软件著作权登记证书》，提供复印件的，得2分。 3、所投智能机器人标准套装（序号25）具有编程软件《软件著作权登记证书》，提供复印件的，得2分。 4、所投虚拟机器人训练账号（序号29）具有编程软件《软件著作权登记证书》，提供复印件的，得2分。 | 8 |  |
| 6 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案（如培训人员安排、培训内容、培训时间、培训成果等）评分： （1）方案完善，切实可行的，得5分； （2）方案较完善，较切实可行的，得3分； （3）方案基本完善，基本切实可行的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 |  |
| 7 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务内容、响应时间、技术力量等）评分： （1）投标人提供的服务内容全面，响应时间2小时内的，得5分； （2）投标人提供的服务内容较全面，响应时间2-4小时内的，得3分； （3）投标人提供的服务内容一般、响应时间超过4小时内的，得1分。 （4）未提供的不得分。 | 5 |  |
| 8 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力，提供本地化服务承诺书得2分，没有不得分。 | 2 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

二、说明

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到 400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2. 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。

# 第四章  项目需求

一、项目背景：

根据省、市关于人工智能教育实践建设的指导要求，为落实创新人才培养、促进学生全面发展及挖掘人工智能早期人才的目标，需对上元小学等市级创新教育标杆校的硬件设施进行提升补充，重点聚焦机器人、编程等技术在教育教学中的应用研究。在巩固编程、算法学习的基础上，进一步丰富师生信息素养提升与展示的途径。

二、产品清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能沙盘套件 | 1.安装尺寸：340*300*230mm； 2.包装盒尺寸：460*350*270mm； 3.主控开发板x1：Matrix:bit开发板使用的是ESP-32高性能芯片，支持WIFI和蓝牙双模通信，集成了0.96OLED屏、蜂鸣器、光线传感器、模拟麦克风、霍尔传感器、加速度计、陀螺仪传感器、两路按键、RGB灯*3等。运行频率240MHz；模块尺寸42mm*52mm；闪存储存 520K /8MB；工作电压 3.3V~5V；5路模拟输入\模拟输出，支持I2C通信，与内部OLED和加速度传感器共享；集成多个触摸板，用于触摸输入；15路数字输入/数字输出； 4.扩展板x1：供电电压：5V DC；模块尺寸：≥63 x 95(mm)；数字输出电压：0V~5V DC；模拟输出电压：0~3.3V ；含8路舵机接口；4路直流电机接口；1个I2C通信接口；8个IO扩展口；含电池充电接口； 5.土壤湿度传感器x1：模拟输出电压：3~5V；适用电源电压：3~5V；工作电压 3.3V-5V；输出形式 ：数字开关量输出（0 和 1）和模拟量 AO 电压输出； 6.水位传感器x1：检测面积：40 x 60mm；最大测量水位深度：60mm；工作电压：3 - 5 V；工作电流：<= 20mA；工作温度：10 ~ 30°；产品尺寸：62mm x 20mm x 8mm； 7.光照强度x1：环境光传感器 模拟光照强度模块 可见光传感器；工作温度范围：-40到+85°C；功耗：100 mW；光谱带宽范围：440到800nm； 8. BME280温湿度传感器x1：工作电压：3.3V ~ 5V； 输出形式数字输出。温度测量范围:0℃~65℃ ；温度测量误差: ±0.5℃ ，限大1℃ ； ；相对湿度测量范围: 0%~100%RH ；湿度测量误差: ±2%RH ；气压测量范围: 300~1100HPA(百帕斯卡) 气压测量误差: ±1HPA； 9.雨滴模块x1：模拟输出电压：3~5V；适用电源电压：3~5V；工作电压 3.3V-5V；输出形式 ：数字开关量输出（0 和 1）和模拟量电压输出； 10.人体感应模块：工作电压：3～5V ；静态电流：50μA ；工作温度：0℃～＋70℃ ；感应角度：110度 ；感应距离：可达7米 ；外形尺寸：28mm×36mm； 11.防水温度传感器18B20x1：工作电源电压范围：3V~5.5V；测量温度范围：-55℃~+125℃；分辨率：9~12位（可通过寄存器设置）；精度：±0.5℃（-10℃~+85℃范围内）； 输出格式：数字信号（12位二进制）； 12.MP3放音模块（串口）x1：工作电压：3.3V-5V；支持MP3 WAV硬件解码；支持30级音量调节； 13.太阳能模块x1：技术：滴胶；接口：DC USB端口30CM；最大功率：1.65 W；工作电流：300mA；工作电压：4.6~5.5V；短路电流：330mA；产品尺寸：133*76mm； 14.舵机x1：工作电压：通常为3.0-5V；PWM频率：舵机的工作频率通常为50Hz，PWM信号的周期为20ms； 15.风扇x1：工作电压:DC3.5-6.5V；额定电压:5V；额定电流:0.08A；消耗功率:0.4W；转速:7000±15%RPM；最大风量:0.79CFM；最大噪音:21.50Db-A； 16.水泵x1：工作电压：3V~5V；工作电流：0.12A；功率：0.36w； 17全光谱种植LED灯x1：宽度:8毫米；长度:0.5米；功率:0.5米/3瓦；灯珠数量:0.5米/30颗灯珠；发光颜色:太阳光(暖白光),粉红光(红蓝光配比)；输入:5V；安装方式:灯带背面有双面胶,可直接粘贴固定； 18.场效应管x1：工作电压：DC 5V--36V；触发信号源：数字量高低电平（DC3.3V--20V），可以接单片机IO口，直流电源等，可以接PWM信号，信号频率0--20KHZ支持；输出能力：直流DC 5V--36V。工作温度：-20—85℃ ；尺寸：3.4*1.7*1.2cm； 19.木板结构件（3块）：根据木板切割图纸切割，尺寸：300*300mm； 20.亚克力结构件（26块）：包含26块不同结构的亚克力板； 21.橡胶水管x1：长度50cm，内径：7mm； 22.三通喷头x1：3D打印件结构； 23.种植盒x1、种植基质x1、蔬菜种子x1； 24.多种螺丝、螺母等M3螺丝（短）x30；M3螺丝（长）x30；M3螺母x30；M3x10铜柱x4；塑料铆钉x20； 25.双头螺丝刀； 26.导线：双母头20CM杜邦线x10；XH2.54转杜邦线2P 20CMx2；XH2.54转杜邦线3P 20CMx6；XH2.54转杜邦线4P 20CMx3；XH2.54转杜邦线5P 20CMx1；PH2.0转杜邦线5P 20CM(MP3播放模块)x1； 27.5V锂电池：尺寸：70*37*19mm；输出充电电压：5V ； 电流：0 ~ 2A ； 电池充电口默认为DC3513(外径3.5mm*内径1.3mm)母头, 支持2A充电,充电电压请勿超过6V； 电池带电量显示(4个指示灯),每个灯分别代表25% 50% 75%100%电量,充电或放电状态自动亮起,没有负载的情况灯自动熄灭； 电池内置恒压和电量显示芯片,如果接了高于6V的电负极反接会导致芯片损坏； 28.电池魔术贴x1、3M方块双面胶x10； 29.热胶枪、热胶棒（1把胶枪、30根胶棒）x1； 30.彩笔（12色）x1； 31.编程环境：支持图形化3D动画编程工具—； 32.编程语言：MicroPython 环境，使用mpython进行程序编写； 33.应用程序：使用智慧教育客户端通过MQTT进行远程数据同步、展示、控制； | 1 | 套 |
| 2 | 人工智能沙盘套件 | 1.安装尺寸：340*220*350mm； 2.包装盒尺寸：460*350*180mm； 3.主控开发板x1：Matrix:bit开发板使用的是ESP-32高性能芯片，支持WIFI和蓝牙双模通信，集成了0.96OLED屏、蜂鸣器、光线传感器、模拟麦克风、霍尔传感器、加速度计、陀螺仪传感器、两路按键、RGB灯*3等。运行频率240MHz；模块尺寸42mm*52mm；闪存储存 520K /8MB；工作电压 3.3V~5V； 5路模拟输入\模拟输出，支持I2C通信，与内部OLED和加速度传感器共享；集成多个触摸板，用于触摸输入； 4.扩展板x1：供电电压：5V DC；模块尺寸：≥63 x 95(mm)；数字输出电压：0V~5V DC；模拟输出电压：0~3.3V ；含8路舵机接口；4路直流电机接口；1个I2C通信接口；8个IO扩展口；15个防反接IO模块接口；含电池充电接口； 5. BME280温湿度传感器x1：工作电压：3.3V ~ 5V； 输出形式数字输出。温度测量范围:0℃~65℃；温度测量误差: ±0.5℃，限大1℃；相对湿度测量范围: 0%~100%RH ；湿度测量误差: ±2%RH ；气压测量范围: 300~1100HPA(百帕斯卡)气压测量误差: ±1HPA； 6.指纹识别模块：工作电压：3.3V；工作电流：30~60mA；通讯接口：串口,UART 通讯：波特率(9600)，N=1~12。 7.超声波传感器：工作电压：3.3V~5V；工作温度：-10~70℃；规格：45mm*20mm；接口：xh2.54；测量距离：5~180cm； 8.舵机x2：工作电压：通常为3.3-5V；PWM频率：舵机的工作频率通常为50Hz，PWM信号的周期为20ms ； 9.LED单灯：工作电压：3.3V~5V；工作温度：-40~85℃；灯珠尺寸：10mm；PCB尺寸：20*20mm；接口：xh2.54；控制方式：高电平亮，低电平灭，可通过PWM调光； 10.RGB灯环：工作电压：3.3V~5V；工作电流：单颗灯珠约16mA；整体尺寸：直径9cm；芯片：WS2812B(内置于LED）；灯珠数量：24；控制方式：单总线控制；灰度等级：256级；颜色：全彩RGB； 11.风扇x1：工作电压:DC3.5-6.5V；额定电压:5V；启动电压:DC≤3.5V；额定电流:0.08A；消耗功率:0.4W；转速:7000±15%RPM；最大风量:0.79CFM；最大静压:1.95mmH20；最大噪音:21.50Db-A； 12.木板结构件：包含18块不同结构的木板 13.木质小车配件：需组装； 14.车库门连接件； 15.多种螺丝、螺母等：M3螺丝（短）x20；M3螺丝（长）x30；M3螺母x20；M3x10铜柱x4；M2螺丝x10；M2螺母*10；塑料铆钉4070*10； 16.螺丝刀x1； 17.橡皮筋x20； 18.扎带x10； 19.魔术贴x1； 20.导线：XH2.54转杜邦线4P 20CMx2；XH2.54转杜邦线4P 30CMx4；XH2.54转杜邦线3P 30CMx3；1.25转杜邦线8px1； 21.5V锂电池：尺寸：70*37*19mm；输出充电电压：5V ； 电流：0 ~ 2A ； 电池充电口默认为DC3513(外径3.5mm*内径1.3mm)母头, 支持2A充电,充电电压请勿超过6V ； 电池带电量显示(4个指示灯),每个灯分别代表25% 50% 75%100%电量,充电或放电状态自动亮起,没有负载的情况灯自动熄灭 ； 电池内置恒压和电量显示芯片,如果接了高于6V的电负极反接会导致芯片损坏； 22.编程环境：支持图形化3D动画编程工具； 23.编程语言：MicroPython 环境，使用mpython进行程序编写； 24.应用程序：使用智慧教育客户端通过MQTT进行远程数据同步、展示，控制； | 1 | 套 |
| 3 | 人工智能教育云平台 | 一、软件平台基础功能要求： 1、支持数字课程资源的在线交付，用于课程内容存储、展示、更新； 2、平台数字课程资源内容包括教学设计、教案、课件PPT、示例视频、课堂活动安排、课程总结等内容； 3、平台数字课程资源存储在云端，可以分组、独立管理，分组或者独立授权给学生使用； 4、平台可根据教学活动对应的班级、学生、老师等不同角色和应用场景实现权限管理； 5、平台应具备数字创作课程的教学管理能力：课程数据统计、教师管理、学生管理、班级管理、授权管理、作品管理、备课管理、互动课堂、测试练习、教师评价、学情报告、AI教学助手模块； 6、平台能够记录所有授权、开课的学生和老师的登录、上课、作业、点评等事件，并记录时间戳； 7、平台能够对学生和老师的数字化创作成果进行NFT加密，形成可信数字凭证。所有数字化创作成果如作业、项目、代码、比赛成果等可以做到私密、局部公开、完全公开等不同等级分享开源策略； 8、平台可以支持学生、老师招募项目成员，开展项目式教学； 9、平台服务覆盖全校所有学生、教师； 二、3D动画编程工具： 1、3D建模工具：内置超百种方块，包含丰富多样的材质，通过搭建方块可以构建场景、物体。工具内方块具有物理仿真，真实的物理引擎； 2、3D动画工具：提供强大的骨骼系统，能控制角色做出精细的动作。内置动态模型、粒子特效、动态光影等多种动效。提供电影制作功能，通过电影方块中的摄影机、演员、字幕、声音、特效等，创作3D动画。支持导出视频、360度VR视频、左右眼视频、红蓝眼视频； 3、3D编程工具：支持图形化、NPL、Python、C++等语言。提供图形化和代码编程无缝切换功能，通过编写程序，能够控制动画，实现复杂的程序效果，提供MQTT通讯协议，支持高并发、灵活发布及订阅、可靠的信息传递。通过代码、图形化编程实现各类虚拟现实项目，连接客户端与物联网教学硬件的信息通讯和互动； 4、CAD三维设计支持图形化、代码编程，通过编程控制3D模型，制作动画和程序。支持3D打印，连接3D打印生成实物； 5、机器人仿真设计提供结合三维建模设计、骨骼动画、3D打印技术的机器人仿真设计平台。提供用代码控制机器人的运动的功能平台，开展智能机器人仿真实验； 三、软件平台性能要求 排除客户端网络问题，正常情况下，平台提供的所有软件功能，页面响应速度≤1秒； 四、网络信息安全要求 人工智能教育应用SAAS平台有效期限内具备三级或以上国家信息安全等级保护认证； | 6 | 套 |
| 4 | 人工智能教育云大模型平台 | 一、软件平台基础功能要求： 1、支持数字课程资源的在线交付，用于课程内容存储、展示、更新； 2、平台数字课程资源内容包括教学设计、教案、课件PPT、示例视频、课堂活动安排、课程总结等内容； 3、平台数字课程资源存储在云端，可以分组、独立管理，分组或者独立授权给学生使用； 4、平台可根据教学活动对应的班级、学生、老师等不同角色和应用场景实现权限管理； 5、平台应具备数字创作课程的教学管理能力：课程数据统计、教师管理、学生管理、班级管理、授权管理、作品管理、备课管理、互动课堂、测试练习、教师评价、学情报告、AI教学助手模块； 6、平台能够记录所有授权、开课的学生和老师的登录、上课、作业、点评等事件，并记录时间戳； 7、平台能够对学生和老师的数字化创作成果进行NFT加密，形成可信数字凭证。所有数字化创作成果如作业、项目、代码、比赛成果等可以做到私密、局部公开、完全公开等不同等级分享开源策略； 8、平台可以支持学生、老师招募项目成员，开展项目式教学； 9、平台服务覆盖全校所有学生、教师； 二、3D动画编程工具： 1、3D建模工具：内置超百种方块，包含丰富多样的材质，通过搭建方块可以构建场景、物体。工具内方块具有物理仿真，真实的物理引擎； 2、3D动画工具：提供强大的骨骼系统，能控制角色做出精细的动作。内置动态模型、粒子特效、动态光影等多种动效。提供电影制作功能，通过电影方块中的摄影机、演员、字幕、声音、特效等，创作3D动画。支持导出视频、360度VR视频、左右眼视频、红蓝眼视频； 3、3D编程工具：支持图形化、NPL、Python、C++等语言。提供图形化和代码编程无缝切换功能，通过编写程序，能够控制动画，实现复杂的程序效果，提供MQTT通讯协议，支持高并发、灵活发布及订阅、可靠的信息传递。通过代码、图形化编程实现各类虚拟现实项目，连接客户端与物联网教学硬件的信息通讯和互动； 4、CAD三维设计支持图形化、代码编程，通过编程控制3D模型，制作动画和程序。支持3D打印，连接3D打印生成实物； 5、机器人仿真设计提供结合三维建模设计、骨骼动画、3D打印技术的机器人仿真设计平台。提供用代码控制机器人的运动的功能平台，开展智能机器人仿真实验； 三、软件平台性能要求 排除客户端网络问题，正常情况下，平台提供的所有软件功能，页面响应速度≤1秒； 四、网络信息安全要求 人工智能教育应用SAAS平台有效期限内具备三级或以上国家信息安全等级保护认证； 五、管理功能 教师管理：教师权限授权管理，查看教师教学进度； 学生管理：学生账号轻松授权，学生学习进度掌控； 班级管理：供学校老师和机构进校上课老师做学校上课班级管理，对学生进行分班和开通课程权限等，查看班级学生学习动态； 授权管理：针对校内社团、校外教学场景提供付费课包、实验室授权管理功能，支持学校社团老师、机构主管角色管控权限； 作品管理:建立学生专属作品库，老师可以非常方便查看学生学习以后创作的作品，及时对学生作品进行点评指导，管理学生作品了解学生完成情况； 互动课堂:利用发起课堂、考勤、资源实时调用、随堂测验等功能，增强参与感与专注度；教师能直观监控学习进度，针对性地进行个性化指导，实现教与学的高效反馈循环； 课程中心:综合性的在线教育资源库，汇聚了丰富多样的精品课程内容，覆盖不同类型主题，满足不同场景的教学需求；支持搜索，访问结构化课程视频、课件、习题及创作世界等。课程内容包含平台提供的体验课程，高阶课程需另外付费； 3D引擎:基于WPL语言开发的3D创作工具包含了3D建模、3D动画、3D编程、物联网实验室、CAD三维设计机器人仿真设计、4I实验室、智能模组等功能； SmartEdu大模型:可使用预置通用智能体，支持使用AI数字创作平台及自主创建AI智能体、工作流； AI教研:深度融合教学大纲、学科精髓、教学方法与教学目标，为教学研究工作者提供一套高效、智能的Agent工具集及工作流，教学研究工作者可自主选择工作流并运用Agent工具完成主题调研、资料查阅数据查询、智能分析、报告生成、文章润色等工作，简化了传统教研的繁琐流程，更通过数据分析与模式识别，助力教研工作者精准把握教育趋势，探索特色教学方式与内容； AI教学:AI教学助手支持实时互动问答，即问即答，精准解析师生教学疑惑；支持分析学生强弱点，为每位学生量身打造成长路径，让教与学更加高效、有针对性； 实验室:为学校与教育机构打造沉浸式学习环境，通过引擎高度还原的实验操作与互动体验，帮助学生在安全、经济的条件下掌握实验技能，结合主题式和信息技术教材教学资源，助力教师高效融入信息化教学，提升教学质量与学生创新能力。实验室内容包含AI开放世界等体验实验室，其他高级实验室需另外付费。 | 1 | 套 |
| 5 | 中小学人工智能比赛套件(专业版) | 简介：人工智能初级比赛套件是一款专为人工智能比赛而生的套件，含有不少于25种电子模块，可以满足制作人工智能计算机视觉、自然语音处理等相关技术领域的项目。 不少于3种不同特色的主控板，稳定性最强的UNO与体积小巧的microbit、掌控板控制器； 不少于2种通讯模块，蓝牙通讯与无线适配模块，实现无线蓝牙功能； 不少于15种输入设备，含有视觉识别传感器、语音识别传感器、姿态传感器、颜色识别等模块； 不少于8种执行器，含有灯带、显示屏、舵机等； 不少于2种结构，夹持器与移动机器人平台； 适用比赛： 全国中小学电脑制作大赛人工智能项目； 全国青少年人工智能创新挑战赛； 各地区中小学人工智能比赛； 主控：UNO R3主控板,I/O传感器扩展板，micro:bit，掌控板、两用扩展板； 编程软件：Ardublock，mixly，IDE，mind+、PythonIDLE； 通信模块：蓝牙通讯模块、无线下载适配器； 输入设备：人工智能视觉传感器（可学习并区分不同人脸并实时返回坐标，支持二维码识别、apriltag标签识别、KNN物体分类、颜色识别、物体追踪、物体识别功能），语音识别模块（无需提前学习可直接识别语音，无需联网），颜色识别传感器，NFC近场通讯模块， 指纹识别传感器（IIC接口，可录入不少于80枚指纹），数字大按钮模块，红外避障传感器，光线传感器，角度传感器，声音传感器，红外遥控器，红外接收模块，土壤湿度传感器，温湿度传感器，姿态传感器； 输出设备：LED模块，9g离合舵机（运动中堵转能自动复位并继续工作），减速电机，灯带， 语音合成模块（无需联网），显示屏，双路电机驱动模块； 结构件：金属夹持器、金属移动机器人平台； 配件：传感器线若干、数据线若干、杜邦线若干、螺丝刀、电池盒； | 1 | 套 |
| 6 | 信息科技小学基础教学套件 | 【套件介绍】 信息科技小学基础教学套件是一款适用于小学阶段的套件，结合课标中 4~6 年级跨学科主题案例，帮助学生学习数据与编码、算法和控制系统等知识点。 套件配有行空板和十几种丰富的硬件拓展模块，能实现温度探测、NFC识别、二维码识别、语音识别等智能识别，还能实现风扇控制、灯环控制等智能控制。 【套件课程】 课程采用图形化编程，提供有无人自助收银系统、智能微波炉等案例，共计 16 课时，实现趣味课堂效果。 课程提供 4 个课程单元，4 个课程单元的项目均来源于新课标跨学科案例，帮助老师落实跨学科教学。 课程提供 16 个趣味项目，满足老师将开源硬件结合课标和教材知识点，教授数据与编码、算法和控制系统知识。 课程配有丰富的教学资源，每个项目的纸质书籍包括 学生活动手册书 x1、项目实操手册书 x1，电子资源包括 教师教案用书 x1、 4年级教学PPT x1、 5年级教学PPT x1、 6年级教学PPT x1，满足各个年级老师的教学需求。 课程具备以下特点：使用流程图表述算法，学习算法知识；采用图形化编程验证算法，培养算法思维；借用可视化工具，观察数据之间的关系；结合开源硬件工具，理解并设计控制系统。 【套件器材】 主控板：行空板 x1 传感器：USB摄像头 x1、温度传感器 x1、按钮 x1、角度传感器x1、语音识别模块 x1 执行器：风扇 x1、RGB12灯珠灯环 x1、红色LED x1 通信模块：NFC通讯模块 x1、NFC标签纸 x2、NFC标签圆形挂件 x2 其他配件：3P白色硅胶线 x8、4P白色硅胶线 x4、type-c安卓两用USB线 x1 【编程软件】 编程软件：Mind+ 【行空板】 行空板是一款拥有自主知识产权的国产教学用开源硬件，采用单板计算机架构（4核CPU、板载内存和硬盘）能够运行完整Python而不是MicroPython，集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口方便教学。同时，其自带Linux操作系统和python环境，支持多种编程方式（Mind+编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程）可以随时编程，让广大师生只需两步就能开始python教学。另外，还预装了常用的python库，轻松胜任各种编程相关的开发场景，如搭建物联网系统、体验人工智能应用、编写电子游戏、进行科学实验、设计声光互动、开发可穿戴设备等。 技术规格 1.CPU: 国产 4核 1.2GHz 2.内存: 512MB DDR3 3.硬盘: 16GB eMMC 4.内置操作系统：Debian 5.Wi-Fi: 2.4G 6.蓝牙: 4.0 7.板载元件: 实体按键：Home按键，A/B按键 屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏 麦克风传感器 光线传感器 加速度传感器 蜂鸣器 8.接口: USB Type-C *1 USB TYPE-A *1(可外接USB设备，如摄像头等) microSD卡接口 *1 3Pin I/O *4 (其中支持3路PWM 2路ADC) 4Pin I2C *2 金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM） 9.供电: Type-C 5V供电 10.工作电压： 3.3V 11.最大工作电流: 2000mA 【语音识别模块】 无需联网即可实现语音识别功能；内置150条常用命令词条，且具有新增命令词自学习功能，共支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离；板载一个喇叭和外接喇叭的接口，能实时语音反馈识别结果，同时支持I2C和UART两种通讯方式，兼容常规主流触控板。 技术参数： 1.工作电压：3.3~5V 2.工作电流：25 ~ 40 mA 3.通信方式：I2C/UART 4.板载麦克风灵敏度：-28db 5.模块尺寸：49 * 32 mm | 13 | 套 |
| 7 | 无人机维修备件库 | 含：桨叶*12、快拆保护罩*12、空心杯电机*4、电池*2、主轴*6、电机固定座*6、机舱盖*6、碳纤维轴杆*6、中心支架*6、高速充电器*1、手提盒*1。 | 17 | 套 |
| 8 | 无人机赛事地图 | 含：地图（4米*6米）*1，电子防御塔*2，电子水晶基地*2，1.5m杆*10，1m杆*2，50cm圈*8，底座*16，卡扣*18。 | 5 | 套 |
| 9 | 无人机操控训练地图 | 含：地图（2.5米*4米）*1，电子水晶基地*1，投掷桶*5，1.5m杆*5，50cm圈*4，底座*6，卡扣*9。 | 1 | 套 |
| 10 | 视觉识别无人机 | 1、机架：PC+碳纤维材质； ▲2、重量：重量（裸机）≤95g；重量（含保护罩与电池）≤130g；投标时须提供标有CNAS字样的权威检测机构出具的检测报告复印件并且加盖投标人公章，投标人需现场验证检测报告真伪； 3、额定电压、电流：额定电压：5V，额定电流：1A；投标时须提供标有CNAS字样的权威检测机构出具的检测报告复印件并且加盖投标人公章，投标人需现场验证检测报告真伪； 4、轴距：190mm-240mm；投标时须提供标有CNAS字样的权威检测机构出具的检测报告复印件并且加盖投标人公章，投标人需现场验证检测报告真伪； 5、电池：1000mah/3.7v/1So； 6、留空时间：10分钟以上； 7、飞行环境：室内； 8、桨叶保护罩：快拆式保护罩； ▲9、无人机遥控：遥控外壳采用同尺寸橡胶材质外包封装（非3D打印材质封装），并且须与无人机机体为同一品牌，投标时须提供标有CNAS字样的权威检测机构出具的检测报告复印件并且加盖投标人公章，投标人需现场验证检测报告真伪； 10、定位方式：视觉、光流 11、支持地面站修改通道及密码； 12、支持外接设备：红外发射、舵机、电磁铁等； 13、支持Mind+实时模式编程； 14、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； ▲15、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 16、支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 17、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等。 18、高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度。 ▲19、遥控器“三合一”功能，功能一：遥控器可控制任意一架所投无人机飞行操控；功能二：遥控器可直接连接电脑进行图形化编程模块演示；功能三：遥控器可连接模拟飞行软件，控制模拟飞行操控；三个功能缺一不可。 | 5 | 套 |
| 11 | 普及训练机 | 含：无人机主机1架、遥控器1个、无人机电池2块、5号电池3节、USB充电线1根、备用保护罩2个、备用桨叶2片（1正1反）、撬桨器1个、手提箱1个，无人机参数如下： 1、通信频段：2.400MHZ-2.525MHZ； 2、空中速率：250k~2Mbps； 3、发射功率：20dBm； 4、机架：PC+碳纤维材质； 5、重量：<75g（含电池、桨叶、保护罩）； 6、轴距：135mm-140mm； 8、桨叶、电机：65mm双叶桨，空心杯电机； 7、额定电压、电流：额定电压5V，额定电流0.5A； 8、电池：800mah/3.7v/1S/Lipo 9、桨叶保护罩：快拆式保护罩； 10、活动半径：<50米； 11、留空时间：8分钟以上； 12、飞行环境：室内。 | 4 | 套 |
| 12 | 无人机竞赛包 | 含：打靶红外发射模块*1，高速充电器*1，锂电池*4，电压报警器*1，快拆式保护罩*8，65mm双叶桨*8，电机*2。 | 4 | 套 |
| 13 | 模块化机器人教学套装 | 包含但不限于至少有核心供电模块1个、驱动球模块6个、延长杆模块2个、车轮模块4个、机械手模块1个、测距模块1个、基座配件1个、固定配件1个、加固配件6个； 1.软硬件之间可实时同步结构、状态，呈现三维结构模型，支持0代码情况下的编程模式，也可以进行图形化编程、Python代码编程； 2.各结构之间以卡扣的形式进行连接，具有稳定机构，无棱角具有安全性能； 3.支持多终端操作系统软件； 单模块说明： 【核心控制模块】：各模块的指令控制中心，可连接移动设备，接收的控制指令，核心控制模块同时负责为其他模块供电，尺寸55.5*62.9*125.3mm，带有圆形屏幕分辨率640*527，上下两个连接面，带有单声道扬声器。 【运动驱动模块】：驱动模块是机器人的“关节”，用于驱动机器人运动，上下半球可实现高精度伺服运动，尺寸55mm（直径）伺服精度 2°，最大旋转速度216°/s，电机额定功率2.64W，拼接指示灯上下半球各两个。 【连接延长模块】：是机器人的“骨骼”，用于拼接机器人的身体四肢，实现模块间的刚性结构拼接。延长模块带有条形指示灯，RGB 混色，上下各1个拼接口，尺寸37.8*37*120mm，重量57g。 【轮毂模块】：仿车轮外形，用于带轮子机器人构型搭建，最大转速4.5 r/s，直径 83.8mm，重量140g，电机额定功率2.4W，最大转度4.5圈/s，拼接卡扣位置1个，环形指示灯白/红双色。 【底座模块】：作为机械臂类构型的位置固定配件，可将机器人固定在水平面上，尺寸75.1*75.1*45.2mm，重量61g。 【手机/相机支架模块】：作用是将手机、运动相机固定在机器人构型上，2个可调节自由度，万向节底部调节范围 0°~180°，主体左右旋调节范围<-90°~90°>，尺寸39.8*39.8*79.6mm，带有1个拼接接口。 【锁定模块】：用在两模块拼接口中间，加强模块间拼接的稳定性，规格尺寸47*36*15.4mm，重量11g。 【机械抓手模块】：作为机器人的执行模块，用于物体的抓取，尺寸75*57*165mm，重量98g，最大抓取重量250g，最大抓取宽度6cm。 【红外线传感器模块】作为机器人的传感模块，用于检测与前方物体的距离，2个可调节自由度，尺寸40*40*82mm，重量53g，检测范围2~100cm，底部万向节调节范围0°~180°，主体左右旋调节范围-90°~90°。 【课程】课程包含32课时电子版课程、及示例视频课程，程利用不同梯度的课程，以培养学生创新力和逻辑思维能力为核心，将机器人和人工智能所涉及到的理论知识结合模块化机器人、图形化编程通过项目式式的课程、自主发挥的游戏互动环节、综合/开放的阶段任务挑战赛等。 【教师管理平台系统】此系统围绕机器人的使用而建立，方便老师管理所有学生的设备、分享程序、查看学习情况、登录情况、IP等等。 | 1 | 套 |
| 14 | 模块化机器人教育套装 | 单套产品包括但不限于至少含核心模块1个、驱动模块≥9个、延长模块≥5个、轮毂模块≥4个、底座模块≥1个、锁定模块≥4个、红外线传感器模块≥2个、手机/相机转接件≥1个、压力足底模块≥4个、机械抓手模块≥1个、气动吸盘模块≥2个、USB连接线≥1条； 说明书至少1份、课程至少1套、教师管理平台系统分发学习账号至少30个； 1.软硬件之间可实时同步结构、状态，呈现三维结构模型，支持0代码情况下的编程模式，也可以进行图形化编程、Python代码编程； 2.各结构之间以卡扣的形式进行连接，具有稳定机构，无棱角具有安全性能； 3.3.支持多终端操作系统软件； 单模块说明： 【核心控制模块】：各模块的指令控制中心，可连接移动设备，接收的控制指令，核心控制模块同时负责为其他模块供电，尺寸≥55.5*62.9*125.3mm，带有圆形屏幕分辨率≥640*527，上下两个连接面，带有单声道扬声器。 【运动驱动模块】：驱动模块是机器人的“关节”，用于驱动机器人运动，上下半球可实现高精度伺服运动，尺寸≤55mm（直径）伺服精度 2°，最大旋转速度≥216°/s，电机额定功率≤2.64W，拼接指示灯上下半球各两个。 【连接延长模块】：是机器人的“骨骼”，用于拼接机器人的身体四肢，实现模块间的刚性结构拼接。延长模块带有条形指示灯，RGB 混色，上下各1个拼接口，尺寸37.8*37*120mm，重量≤57g。 【轮毂模块】：仿车轮外形，用于带轮子机器人构型搭建，最大转速≤4.5 r/s，直径 ≤83.8mm，重量≤140g，电机额定功率≤2.4W，最大转度≤4.5圈/s，拼接卡扣位置1个，环形指示灯白/红双色。 【底座模块】：作为机械臂类构型的位置固定配件，可将机器人固定在水平面上，尺寸75.1*75.1*45.2mm，重量≤61g。 【手机/相机支架模块】：作用是将手机、运动相机固定在机器人构型上，2个可调节自由度，万向节底部调节范围 0°~180° ，主体左右旋调节范围<-90°~90°>，尺寸39.8*39.8*79.6mm，带有1个拼接接口 【锁定模块】：用在两模块拼接口中间，加强模块间拼接的稳定性，规格尺寸47*36*15.4mm，重量≤11g。 【机械抓手模块】：作为机器人的执行模块，用于物体的抓取，尺寸75*57*165mm，重量≤98g，最大抓取重量≤250g，最大抓取宽度≤6cm。 【红外线传感器模块】作为机器人的传感模块，用于检测与前方物体的距离，2个可调节自由度，尺寸40*40*82mm，重量≤53g，检测范围2-100cm，底部万向节调节范围0°~180°，主体左右旋调节范围-90°~90°。 【课程】课程包含100课时电子版课程、及示例视频课程，程利用不同梯度的课程，以培养学生创新力和逻辑思维能力为核心，将机器人和人工智能所涉及到的理论知识结合模块化机器人、图形化编程通过项目式式的课程、自主发挥的游戏互动环节、综合/开放的阶段任务挑战赛等。 【教育版软件】此系统围绕机器人的使用而建立，支持多系统安装使用。 ▲所投机器人套装具有在有效期内的3C证书及设备的检测报告 ▲所投机器人的基础模块由单个球体构成，具有可活动的半球结构，每个基础模块外观完全相同且内部都带有伺服电机，需要提供结构证明材料 ▲所投机器人套装中模块间连接集成供电与机械连接的卡扣式拼接设计，接口间可以实现两种或以上拼接角度的稳定可靠电气连接与机械连接，投标文件内提供“一种旋转连接装置”专利证书复印件、提供卡扣连接结构示意图复印件 ▲提供所投机器人在软件中可以进行与事物精准同步的三维模型来显示模块拼接方式与伺服姿态，可实现对单个模块的角度，转速的精准控制，提供证明材料 | 2 | 套 |
| 15 | 模块化机器人道具场地 | 1.高中版场地整体为定制尺寸整体尺寸为360x120cm，材质为喷绘图，印刷要求：⽩边宽为20mm，1张； 2.T型场地道具2个，高 20cm、厚 5cm； 3.120×50x5cm的长方形障碍台1个； 4.有2个内外嵌套的物资收纳桶，内桶直径20cm、高20cm，外桶直径40cm、高5cm； 5.开关装置为一个长36cm、宽16.5cm的装置，高16cm，可活动范围为两边各45°； 6.立方的分道具4个，50x50x50mm，颜色为蓝色； 7.圆柱得分道具2个，50x50mm、颜色为橘黄色。 | 1 | 套 |
| 16 | AI+智能交互机器人教育版 | 尺寸≥210mm x172mm x172mm 重量≤ 2.42磅(1100克) 中央处理器 至少CortexA53,最高 1.5G HZ,BPU 最高每秒5 万亿次计算 协处理器 Cortex M4、100 MHz 音频处理器 双核 DSP,360 MHz 无线网络2.4G/5.8G 双频,802.11 a/b/g/n 存储器≥2GB LPDDR4 RAM,8GB eMMC5.0 ROM 显示 ≥2.4"LCD 带有摄像头，摄像头≥720p RGB照相机 RGB摄像头≥720P 带有传感器：3D TOF,触摸传感器,3轴加速计,3轴陀螺仪 麦克风 四麦克风阵列 产品电机：至少外转子无刷直流伺服电机*2(车轮) 有刷直流伺服电机*4(腰部和耳朵) 电池 ≥1350 mAh 11.1V锂离子充电 演讲者 ≥2W扬声器 至少充电 USB-type C接口；充电站充电触点 、支持回充 支持编程课件配套使用 ▲为保证使用安全性所投AI智能交互机器人应提供有效期内的3C证书及检测报告 | 1 | 套 |
| 17 | 教育标准套装 | 一、基本参数 • 积木收纳盒尺寸：≥438mmx323mmx174mm（内含根据颜色分类的分类托盘，简化拼搭流程，便于课堂管理）。 • 积木颗粒数：不少于528块积木颗粒（除常见机械积木颗粒及补充包外，还包括带3个十字轴孔的2*4积木连接器，11*15蓝色中等机械框架，7*11品红色小型机械框架，新款车轮，滚珠和转向轮，可以多方向搭建的“饼干式"积木颗粒，用于管理多条线缆的线夹，11*19黄色机械底座，能够实现全新角度传动的双锥齿轮等特殊件颗粒。 • 智能硬件： 1）含六个I/O端口的智能集线器*1（内置 5x5 LED矩阵灯，可编程定制图案显示，12bit、16KHz单声道扬声器，六轴陀螺仪传感器包括三轴加速器（无漂移和最小延迟）、三轴陀螺仪， 可感应陀螺仪模式、加速器/倾斜模式、手势如轻击、自由下落、晃动。６个LPF2连接端口，端口速率115kb，EF两个端口默认为高速端口。三可交互按钮导航。32M内存，可存储程序、声音。两种连接方式：USB连接、低能耗蓝牙模块无线连接，支持串联模式和下载模式。嵌入式操作系统：Micro Python。100MHz，320KB RAM，1M flash处理。 兼容计算机和平板电脑）。 2）锂离子可充电电池*1（电池容量：2000 mAh，≥500次。可通过微型 USB 线缆在智能集线器内充电，LED指示灯提示充电状态，3小时充满。无需工具，拆卸简易）。 3）中型电机*2（有绝对零度位置/初始点位置；内置集成式转速传感器，具备失速检测功能，分辨率360cpr，传感器输入精度±1度，电机可控精度±3度，更新速率100Hz，实现±180度高精度绝对定位功能。扭矩3.5~28Ncm， 转速：135~185RPM，输出电压：5~9V。线缆长度：25cm）。 4）大型电机*1（专为大功率、高扭矩设计。有绝对零度位置/初始点位置；内置集成式转速传感器，具备失速检测功能，分辨率360cpr，传感器输入精度±1度，电机可控精度±3度，更新速率100Hz，可实现真正的直线控制。扭矩8~25Ncm， 转速：135~175RPM，输出电压：5~9V。线缆长度：25cm）。 5）颜色传感器*1（可感应RGB,HSV以及积木8种颜色，Python编程下可读取具体RGB值。采样率：100HZ。最佳读取距离：16mm。还可测量从黑暗至强太阳光范围内的反射光和环境光强度，数值以0-100%记。 传感器3个LED灯可独立控制，输出4000K色温白光，输出功率控制范围为0-100%，增量为1%。线缆长度：25cm）。 6）距离传感器*1（感应距离：5cm~200cm。感应角度：±35度。传感器采样率：100Hz，带超声波功能。有４个可通过编程独立控制的LED4000K色温白光灯，输出功率0~100%。背部内置８针转接口，可外接第三方传感器、电路板和 DIY 硬件。线缆长度：25cm）。 7）力传感器*1（ 能检测到触碰、轻拍、按压的力并转化为数字信号，能测量力的大小，结果准确可重复。线缆长度：25cm。 ❊ 触摸：激活力0.5~1牛顿±10%，激活区0-2mm，固件临界点1mm±0.5mm，传感器输入采用二进制 (1=激活或0=未激活) ❊ 轻拍：单击、快速拍打、长按，激活力0.5~1牛顿±10%，激活区0-2mm，固件临界点1mm±0.5mm，传感器输入采用二进制 (1=激活或0=未激活) ❊ 按压：激活力2.5~10牛顿，激活区2-8mm，传感器输出分辨率0.1牛顿，传感器输出限制为固定最大输出值10牛顿，传感器输出精度±-0.65牛顿 8）微型USB连接器线缆*1（可将兼容的计算机和平板电脑与智能集线器连接起来，执行数据传输、固件更新等任务，还可作为智能集线器的充电线缆）。 • 应用程序：App 应用程序（面向学生的 App 应用程序，包含所有学习活动及搭建手册），可在同一个应用程序内实现图形化编程以及Python文本编程自如切换，无需额外的SD卡。 除度数、圈数和时间之外，移动编程模块可以使用厘米作为输入单位，精准控制机器人在场地上的移动。兼容不同的平台（安卓、苹果、微软、谷歌等） • 编程语言：图标模块图形化编程、文字模块图形化编程、Python编程 | 2 | 套 |
| 18 | 教育扩展套装 | 一、基本参数 • 积木收纳盒尺寸：438mmx323mmx174mm（内含根据颜色分类的分类托盘，简化拼搭流程 ，便于课堂管理）； • 积木颗粒：共包含449 块乐高®积木颗粒（除常见乐高®机械积木颗粒及补充包外 ，还包括特殊件颗粒。例如4个性格各异的专属小人仔 ，带3个十字轴孔的2*4积木连接器 ，可连接智能硬件与机械类元件的绿色桥销，16*16白色底板 ，小型车轮 ，青蛙、螃蟹、放大镜等装饰类积木配件）； • 智能硬件： 1）含两个I/O端口的智能集线器*1（ 内置扬声器 ，内置六轴陀螺仪传感器 ，包括三轴加速器（无漂移和最小延迟）、三轴陀螺仪 ，2个LPF2连接端口 ，端口速率115kb。32M内存。两种连接方式：USB连接、低能耗蓝牙模块无线连接。嵌入式操作系统：Micro Python。兼容计算机和平板电脑。处理器：100MHz ，320KB RAM ，1M flash。可交互按钮）； 2）锂离子可充电池*1（电池容量 ：630 mAh ，≥500次，可通过微型USB线缆在智能集线器内充电 ，LED指示灯提示充电状态。无需工具 ，拆卸简易； 3）小型电机*2 (有绝对零度位置/初始点位置；内置集成式转速传感器 ，具备失速检测功能 ，分辨率360cpr ，传感器输入精度±1度，电机可控精度±3度，更新速率100Hz，实现±180度高精度绝对定位功能。扭矩1.8~5Ncm，转速：85~110RPM，输出电压：3.3~6V。线缆长度：25cm）； 4）3x3彩色矩阵灯*1（含9个像素灯 ，每个像素灯都可单独编程 ，以10种不同的颜色和10个亮度级别显示。过渡效果有即时、淡入淡出、滑动）； 5） 颜色传感器*1 (可感应RGB,HSV以及乐高积木8种颜色，Python编程下可读取具体RGB值。采样率：100HZ。最佳读取距离：16mm。还可测量从黑暗至强太阳光范围内的反射光和环境光强度，数值以0-100%记。传感器3个LED灯可独立控制，输出4000K色温白光，输出功率控制范围为0-100%，增量为1%。线缆长度：25cm）； 6）微型USB连接器线缆*1（可将兼容的计算机和平板电脑与智能集线器连接起来，执行数据传输、固件更新等任务，还可作为智能集线器的充电线缆）； • 应用程序：LEGO® Education SPIKE™ App 应用程序（面向学生的 App 应用程序，包含所有学习活动及搭建手册），可在同一个应用程序内实现图形化编程以及Python文本编程自如切换，无需额外的SD卡； • 编程语言：图标模块图形化编程、文字模块图形化编程。 二、配套服务 • 课程：教学内容，涉及计算思维、工程设计技能、物理科学、沟通与协作、社会情感发展等多领域多项技能 ，提供入门材料、课程计划、学生学习单、评估工具、融合式学习资料； • 教师培训：提供产品入门、课程教学、教学理念和方法等多模块系统培训资料 ，助力老师顺利开展STEAM教学。 | 2 | 套 |
| 19 | 机器狗强化学习套装 | 一、功能描述 1、可实现AI边缘计算图形化编程，例如骨骼识别，手势识别，人脸检测，语音识别等常用AI程序。 2、可实现物体抓取，全向移动，六维姿态控制，多种运动步态及运动叠加，内置陀螺仪，可保持身体自平衡。 3、产品配套编程云平台，可以通过无线wifi对机器狗进行AI编程。 4、伺服舵机具有关节角度回读功能，可用于机器人示教。 二、配置要求 1、机器狗套件包含12个总线舵机；AI模组；机器狗驱动和钣金件；电源适配器 1个。 2、机器狗零件材质为铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒。 4、定制串口总线伺服舵机，可实现精准动作的控制及表达。 5、配套完整的课程体系，包含教学PPT，教师教案，例程以及编程云平台。 三、技术参数 1、舵机参数 （1）型号：总线串口舵机； （2）输出扭矩：4.5KG•CM； （3）转速（S/60°）：0.1 S/60°； （4）精度：0.01； （5）工作电压范围：4.8V～7.4V； （6）工作温度：-20℃～ +60℃； （7）角度范围：0~360°； （8）重量：20±1g； （9）马达类型：空心杯。 2、AI模组参数： （1）模块：树莓派CM4； （2）屏幕：全彩2.0 TFT屏幕，可显示视频，图片及文字； （3）喇叭：8欧3W； （4）麦克风：双MEMS数字麦克风； （5）按键：4个可编程按键； （6）摄像头：OV5647，200W像素； （7）外接：串口，mini hdmi和usb等。 3、电源系统： （1）充电器输入电压：100-240V AC 50/60Hz； （2）充电器输出电压：8.4V； （3）充电器输出电流：1A，具有过流保护特性，防止过充爆炸； （4）电池：18650标准3500毫安3C放电。 4、整机系统： （1）默认姿态尺寸：25*15*18CM； （2）重量：800g； （3）结构：1.5mm阳极氧化铝合金。 | 3 | 套 |
| 20 | 机器狗竞赛包 | 包含尼龙结构夹子整套（一对尼龙夹、轴承、手臂支架、摄像头支架） 人工智能视觉摄像头： Sentry2视觉传感器采用先进的64位RISC-V神经网络处理器K210开发设计，集成多种先进的离线视觉处理算法，可以满足基本的视觉处理需求。 板载ESP8285-WiFi芯片，可以直接通过Arduino进行编程开发，实现云端图像识别，无线图传，AIoT物联网等应用。ESP8285可以作为K210的协处理器，无需外接主控也可进行AI编程的学习。 舵机参数： （1）型号：总线串口舵机； （2）输出扭矩：4.5KG•CM； （3）转速（S/60°）：0.1 S/60°； （4）精度：0.01； （5）工作电压范围：4.8V～7.4V （6）工作温度：-20℃～ +60℃； （7）角度范围：0~360°； （8）重量：20±1g； （9）马达类型：空心杯； （10）可自定义舵机ID。 | 4 | 套 |
| 21 | 机器狗基础学习套装 | 1、可实现AI边缘计算图形化编程，例如骨骼识别，手势识别，人脸检测，语音识别等常用AI程序。 2、可实现物体抓取，全向移动，六维姿态控制，多种运动步态及运动叠加，内置陀螺仪，可保持身体自平衡。 3、产品配套编程云平台，可以通过无线wifi对机器狗进行AI编程。 ▲4、伺服舵机具有关节角度回读功能，可用于机器人示教。 二、配置要求 1、机器狗套件包含15个总线舵机；AI模组；机器狗驱动和钣金件；电源适配器 1个。 2、机器狗零件材质为铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒。 4、定制串口总线伺服舵机，可实现精准动作的控制及表达。 5、配套完整的课程体系，包含教学PPT，教师教案，例程以及编程云平台。 三、技术参数 1、舵机参数 （1）型号：总线串口舵机； （2）输出扭矩：2.3KG•CM； （3）转速（S/60°）：0.12 S/60°； （4）精度：0.2； （5）工作电压范围：4.8V～7.4V； （6）工作温度：-20℃～ +60℃； （7）角度范围：0~300°； （8）重量：13±1g； （9）马达类型：铁芯； 2、AI模组参数： ▲（1）模块：树莓派CM4； （2）屏幕：全彩2.0 TFT屏幕，可显示视频，图片及文字； （3）喇叭：8欧3W； （4）麦克风：双MEMS数字麦克风； （5）按键：4个可编程按键； （6）摄像头：OV5647，200W像素； （7）外接：串口，mini hdmi和usb等； 3、电源系统： （1）充电器输入电压：100-240V AC 50/60Hz； （2）充电器输出电压：8.4V； （3）充电器输出电流：1A，具有过流保护特性，防止过充爆炸； （4）电池：18650标准2500毫安3C放电； 4、整机系统： （1）尺寸：23*14*16CM； （2）重量：500g； （3）结构：1mm阳极氧化铝合金四、资质证书； ▲产品通过CE和ROHS认证、并获得相关软件著作权证书及专利证书。 | 1 | 套 |
| 22 | 机器狗赛事地图 | 场地尺寸:3.2m*2.4m； 道具：带色纸杯 蓝色3个，绿色1个，红色1个，泡沫eva圆球:直径40mm红色2个，绿色2个，蓝色1个； 白色橡胶垫圈:线径2mm，外径20mm若干； 符合南京市中小学生信息素养提升实践活动规则要求。 | 3 | 套 |
| 23 | 智能编程教育竞赛套装 | 一、主要技术参数： 1、控制器： ▲处理器：32位双核处理器，ESP32芯片,外扩8MB SPI FLASH； ▲接口：OID传感器专用接口≥1个，传感器接口≥2个，马达接口≥2个； 显示：内置LED点阵显示模块； 电源：内置≥800mAh锂电池； 连接：支持蓝牙，支持无线固件升级； 其他：主控器内置电源电压测量模块，蜂鸣器；支持USB-typeC接口； 2、传感器部件 外观：采用ABS一体外壳，支持RJ11接口； 数量：碰触传感器≥1个；彩灯模块≥1个；OID传感器模块≥1个； 电机：电机≥1个，支持左右同轴输出，支持插拔分离； 编程卡：≥57张编程卡，卡片印有程序指令信息，并带有OID识别码； 专用遥控器≥1套，专用小型舵机≥1个； 3、积木结构件 积木件数量≥300个，积木种类≥75种； ▲孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼插搭建； 辅助结构部件≥7类，包括但不限于梁类（含8种直梁和8种异形梁）、齿轮≥9种、连接件≥13种（含轴 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类等）、面板≥2个； 4、包装：1个套装塑料箱和1个分类盒； 5、编程： 可通过OID传感器模块实现实物卡片等方式进行编程； 支持 手机/平板APP 的程序编写、遥控； ▲支持Python语言编程，支持直接运行.py文件； 6、案例：产品搭建案例不少于6种，包括但不限于螃蟹、蜂鸟、恐龙、大脚怪、跳舞小人、音乐盒、海盗船、赛艇等； 7、课程：≥ 16节课，含课程PPT、教案以及搭建图； 8、录播课：≥16节录播课 | 21 | 套 |
| 24 | 超级轨迹人工智能教育套装 | 一、主要技术参数 1、控制器 处理器：采用32位ARM处理器，Cortex-M4芯片；≥8M内存； 接口：≥5路RJ11传感器接口；≥4 路马达接口； 显示屛：≥2.4英寸液晶显示屏；支持触摸屏功能； 电源：内置充电电路，支持锂电池； 其他：内置电源电压测量模块、音量测量模块、支持蓝牙模块； 下载及升级：支持U盘程序下载，支持U盘模式的固件升级； 控制器数量为2个。 2、电子部件： 外观：采用ABS一体外壳，支持RJ11接口； 传感器类型及数量：碰触传感器≥2个；彩灯模块≥2个；光电模块≥4个；高速马达≥4个；循迹模块≥2个；红色马达≥2个；蓝色舵机≥2个；RFID模块-2024A超级轨迹江苏专用版1个；专用AI摄像头1个；结构件补充件包； 3、积木结构件： 积木件数量≥800个，种类≥85种； 孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建； 辅助结构部件≥7类，包括但不限于梁类（含7种直梁和9种异形梁）、传动配件≥11种（含齿轮、蜗轮、齿条、锥形齿、蜗杆、转台、星轮、差速器、大半格齿轮、履带等）；轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类等，其中各种销及连接件≥32种；面板≥2个； 轮胎：热塑性宽轮胎≥4个，支持十字结构连接孔； 4、包装： 2个套装塑料箱和1个分类盒； 5、软件： 支持图形化编程和代码编程方式； 支持 手机/平板APP 的程序编写、遥控； 支持Python语言和C语言； 6、案例：产品搭建案例≥5种，包括但不限于捍卫者机器人、电子宠物狗、智能叉车、送餐机器人、 机械爪等。 7、课程：≥48节课，含课程PPT、教案以及搭建图； 支持IOS和安卓版本课程中心APP，以上课程内置在该APP内。 二、产品资质： ▲产品编程软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 ▲产品具有第三方检测机构出具的检测报告。 产品或配件具相关专利证书。 | 1 | 套 |
| 25 | 人工智能机器人教育套装 | 一、主要技术参数 1、控制器 ▲处理器：采用32位ARM处理器，Cortex-M4芯片；≥8M内存； 接口：≥5路RJ11传感器接口；≥4 路马达接口； ▲显示屛：≥2.4英寸液晶显示屏；支持触摸屏功能； 电源：内置充电电路，支持锂电池； 其他：内置电源电压测量模块、音量测量模块、支持蓝牙模块； 下载及升级：支持U盘程序下载，支持U盘模式的固件升级； 2、电子部件： 外观：采用ABS一体外壳，支持RJ11接口； 传感器类型及数量： 1）碰触传感器 1个； 2）彩灯模块 1 个，含半透明外壳，可全彩颜色显示； 3）光电模块 2 个，发光灯为可见光，可以控制发光灯亮灭，并带有阈值指示灯； 4）大型伺服电机 2 个，内置角度传感器，可以精确到 1 度的控制；测速反馈精度：170 - 190 RPM，运行扭矩 21Ncm，失速转矩 42Ncm； 5）竞赛伺服电机1个，RJ11水晶头接口，额定电压5-7.2V，转速300±10%RPM，工作电流135mA@6V，内置编码盘，速度0-100节可调，器材规格；93*30*33 mm。 6）硅胶轮胎2个，竞赛轮胎组件（6530透明轮胎2个）。 3、积木结构件： 积木件数量≥440个，种类≥85种； ▲孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建； 辅助结构部件≥7类，包括但不限于梁类（含7种直梁和9种异形梁）、传动配件≥11种（含齿轮、蜗轮、齿条、锥形齿、蜗杆、转台、星轮、差速器、大半格齿轮、履带等）；轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类等，其中各种销及连接件≥32种；面板≥2个，150*150结构板≥1个； 轮胎：热塑性宽轮胎≥2个，支持十字结构连接孔； 4、包装： 1个套装塑料箱和1个分类盒。 5、软件： 支持图形化编程和代码编程方式； 支持 手机/平板APP 的程序编写、遥控； ▲支持Python语言和C语言； 6、案例：产品搭建案例≥5种，包括但不限于捍卫者机器人、电子宠物狗、智能叉车、送餐机器人、 机械爪等。 7、课程：≥48节课，含课程PPT、教案以及搭建图； 支持IOS和安卓版本课程中心APP，以上课程内置在该APP内。 二、产品资质： ▲产品编程软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 产品具有第三方检测机构出具的检测报告 产品或配件具相关专利证书 | 10 | 套 |
| 26 | 智能模块扩展包B包 | RFID模块江苏专用版1个；智能循迹模块1个，1、标准RCU通用电话线接口；2、工作电压5V；3、可以切换7种不同的颜色，具有一定抗环境光的功能；4、内置蜂鸣器；5、具备自动设置参考与手动设定参考值功能，可以读取每路传感器的模拟数值和与参考值的判断值；6、具有高速I2C接口，支持固件升级；7、模块最佳高度为板顶离地面14mm,最高不要高于30mm。配套竞赛件一套。竞赛电机1个，标准RCU通用电话线接口；工作电压5V；内置编码盘，精度为1°；具备伺服功能；转速260-280RPM；运行扭矩10Ncm，失速转矩15Ncm。结构件升级B包1套。 | 28 | 套 |
| 27 | 智能模块扩展包A包 | RFID模块江苏专用版1个；伺服舵机（小型）1个，1、工作电压:5V工作角度:0-270°定位精度:≤5°最大速度:≤0.16Sec/60°最大扭矩:≥1.8kgf.cm其它特征:标准1.25mm接线口，带转主控接口连接线；金属齿轮。蓝牙遥控手柄和无线通信模块各1个，输入电压:5V，接口信号电平:3.3V，I2C接口:地址0x50(0xA0写,0xA1读)。结构件升级A包一套。 | 41 | 套 |
| 28 | 队伍训练地图道具套装 | 此训练道具包专为2026年江苏省青少年科技模型大赛比赛规则设计 ，符合竞赛规则要求。 | 11 | 套 |
| 29 | 虚拟机器人训练账号 | 一、产品描述 是一款使用三维虚拟仿真技术开发的，能够模拟实体机器人的各种运动和行为的软件平台，支持机器人搭建、场地设计以及仿真模拟，也支持Scratch编程，非常适合于培养编程思维，特别是适用于青少年的素质教育，它是完全开放的，方便大家更有效的学习，可以学习到功能模块的内核，还可以自己定义自己的功能模块。 二、产品主要特点 1、具有比赛场地编辑功能，可搭建机器人项目活动场地、设立项目活动规则。 2、具有机器人虚拟搭建功能，个性化组装。 3、采用全视觉3D积木搭建仿真场景，用户可自由控制视角的位置、角度，甚至以第一人称方式进行场景漫游；采用先进物理引擎技术，高度接近实际环境下的机器人运动状态，大大简化实际机器人的调试过程，极其逼真； 4、可实现实时运行调试，即依据实际运行情况，调整机器人参数，帮助用户快速实现理想中的效果；自由灵活的机器人搭建与场地搭建； 5、运用物理引擎实现虚拟仿真比赛环境。用户可自由选择机器人及其配件，进行机器人搭建，可自行编辑3D比赛场地，可以编辑出两层以上的场地，真正的体现了三维空间，为场地搭建提供多种触发器，例如得分触发器、开始触发器、暂停触发器等，通过使用这些触发器可以举行多种多样的比赛； 6、支持网络比赛，具有网络赛事平台，自动提交成绩。使用该软件进行竞赛的时候，不再需要由裁判手动记录分数，而是由学生轻松点击一下按钮就提交成绩，并且最后统计出排名，是参加机器人竞赛和机器人教学的优秀平台； 7、可由多个机器人同时进行比赛，同时我们也提供了一些常用的比赛主题，例如：寻迹、擂台、灭火等； 三、为保证产品质量，提供相关证书及检测报告 ▲1、软件著作权登记证书； ▲2、开发企业高新技术企业证书； 四、平台技术说明 1、可以在3D场景下自由搭建机器人，在虚拟环境对机器人进行物理仿真及虚拟竞赛； 2、积木库至少包含以下模块：主控器、梁（21种）、销（14种）、轴（13种）、齿轮（10种）、传感器（6种）、外观件（5种）、轴套（15种）、车轮（3种）、马达（2种）、及其他； 3、机器人可以以积木的方式进行搭建，搭建具有智能配对功能，能自动吸附可搭建积木； 4、机器人搭建具有以下编辑功能：复制、粘贴、多选、删除、冻结、解冻、导入、导出； 5、传感器支持以下种类：超声波传感器、触碰传感器、光电传感器、颜色传感器、彩灯传感器、AI视觉传感器； 6、可自定以仿真地图，设置地图任务点，编写任务功能逻辑，可定制地图元素的三维模型； 7、具有本地练习模式和在线联网比赛模式； 8、可以通过图形化编程以及代码编程两种方式编写机器人程序，支持Python语言； 9、支持虚拟机器人代码移植到实体机器人运行； 10、线上仿真比赛支持摄像头监控功能，支持人脸验证技术，考场裁判系统，比赛成绩实时提交； 11、裁判系统支持实时查阅参赛者考试监控画面，身份认证，实时反馈，作弊处理等功能； 12、具有管理端系统，支持人员管理功能，报名管理功能，审核功能； 13、服务器支持高并发活动处理能力，支持万人级别的线上实时机器人比赛。 | 14 | 套 |
| 30 | 创客教育场景套件 | 包含结构套件古建筑系列套件；包含传感器主控板1、扩展板1、红外传感器1、舵机2、光敏1、灯带1、马达2、超声波1、点阵屏1、语音识别模块1、蜂鸣器模块1；包含装饰材料超轻粘土 12色、超轻粘土白色、PVC薄片 0.3×150mm×200mm、卡纸 A4、200g、彩纸 A4、70克、瓦楞纸 500mm×350mm、草粉、草皮 250×250mm、模型树4厘米、模型树6厘米、建筑模型装饰纸 PVC 130mm×270mm、白色石子小号（约0.7mm）、泡沫块 5mm×200mm×300mm、包装盒、颜料 6色、双面胶、泡棉胶、白乳胶等一批，学生可使用一套材料包完成1-3件创客作品； 支持亲自动手式的探索和学习，可与STEAM教育紧密联系，可搭配其他多种设备参与“五小”“四个1”“南京市中小学创客大赛”比赛等，包含结构套件1、智能路灯系统；2、智能垃圾箱系统；3、智能篮球场系统；包含传感器主控板1、扩展板1、红外传感器1、舵机2、光敏1、灯带1、马达2、超声波1、点阵屏1、语音识别模块1、蜂鸣器模块1；包含装饰材料超轻粘土 12色、超轻粘土 白色、PVC薄片 0.3×150mm×200mm、卡纸 A4、200g、彩纸 A4、70克、瓦楞纸 500mm×350mm、草粉 、草皮 250×250mm、模型树 4厘米、模型树 6厘米、建筑模型装饰纸 PVC 130mm×270mm、白色石子 小号（约0.7mm）、泡沫块 5mm×200mm×300mm、包装盒 、颜料6色、双面胶、泡棉胶、白乳胶等一批，料包可完成1-3件创客方案设计，根据主题场景设计部分内容可做调整。 | 1 | 套 |
| 31 | 月背资源套装 | 一、产品描述 套装包含micro:bit主控板、多功能扩展盒、4路巡线传感器、遥控手柄、数据接收传感器、RFID模块、快速矩积木电机、大扭矩积木舵机、积木搭建包等多元构建，可以实现自主编程的同时，还可以可最大限度自由组合搭建成多形态机器人。 二、 功能与特点： 1.编程方式:支持图形化编程、JavaScript，Python代码编程； 2.电子模块 1)传感器采用水晶头防呆接口，插拔便捷，避免接线错误造成元件损坏； 2)传感器具备超强的结构兼容性，可同时兼容乐高结构与慧鱼结梅用高品质环保油墨喷涂，美观大气； 3.结构件提供超过1000颗，高品质防火ABS材质积木颗粒，可兼容乐高体系； 三、核心构件数量 1×micro:bit主控板； 1×多功能扩展板； 1×四路巡线传感器； 1×RFID模块； 1×遥控手柄； 1×遥控数据接收器； 3×快速积木电机； 2×积木舵机； 1000+积木颗粒； 线材若干 四、核心器材参数 1. 主控类 编程主控：采用Nordic semiconductor nrf52833处理器，内存512kb Flash 128kb RAM，外置芯片NXPKL27Z 32KB RAM，25个引脚4个专用GPIO、引脚PWM、l2C、SPI和扩展接口。主控板尺寸仅有信用卡的一半大小，板载载5X5可编程LED点阵、两颗可编程按键、加速度计、电子罗盘、温度计、蓝牙、蜂鸣器、噪音计等电子模块，支持图形化编程、JavaScript，Python三种编程方式； 2. 扩展板 多功能扩展盒内置锂电池 900mA，电路有过流、短路、防静电保护，壳体的顶面和底面均是矩形，两侧有7路传感器扩展顶部有4路电机扩展接口，以及4路舵机扩展接口，便接口，于多个电子模块或者传感器模块采用多种方式搭建组合，侧面设计有燕尾槽，底部设计有乐高安装孔，可以同时与乐高、惠鱼的结构件兼容，搭建完成更多的功能； 3.电机类 电机与舵机高达2KG扭力输出，具有双内凹十字输出轴，可完美兼容乐高接口，适合大中型项目的搭建； 全面兼容积木结构件； 4. 遥控手柄 PS2手柄采用2.4GHz无线频率；手感舒适，连接迅速，反应快，无延迟；手柄有自动休眠功能,长时间不操作会自动休眠，按下START 就能激活:使用2颗AAA(7号)电池，电池连续使用时间约10小时以上:互不干扰支持多路信号，同时控制；具有电源指示灯及MODE指示灯。无线接收器采用ATMEGA328P主控芯片，IIC通信协议，3.3V工作电压，支持makecode开源编程平台； 5. 传感器类 1）颜色接线体系：每个电子模块都有对应的颜色标签，模块端口颜色、多功能扩展盒端口颜色、积木块颜色三者一一对应； 2）集成接口：传感器电子模块接口为RJ11接口，插拔简单，无需复杂的杜邦线跳接，方便学生课堂使用，避免短路和反接现象发生； 3）电子模块有固定的编程积木库，方便学生学习，降低入门门槛；支持图形化编程、JavaScript，Python三种编程方式；每个模块都有相应的指示灯，方便查看工作状态； 6. 结构类 结构积木的基本组件都由ABS塑料颗粒制成，采用轴、销类零件的拼插来完成， 孔距标准为8mm，兼容性强，可搭建出高精度，高强度的机器人； 7. 工具类：提供必要的专用工具。 | 3 | 套 |
| 32 | 竞赛地图道具套装 | 符合2026年南京市中小学生机器人竞赛活动赛项规则要求。 | 1 | 套 |
| 33 | 3D打印机全自动大尺寸多色高速打印机器 | 主机： 1、成型技术：熔融沉积成型； 2、机身：外形尺寸约（长宽高）386*389*458 mm³，净重约12.95kg，打印尺寸（长×宽×高）不低于256*256*256 mm³，钢材框架，外壳为塑料和玻璃构成； 3、工具头：全金属热端、钢材挤出机齿轮、不锈钢喷嘴、喷嘴最高温度不低于300 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm； 4、热床：机器自带双面纹理PEI打印面板，可选低温打印面板、高温打印面板、工程材料打印面板，热床最高温度不低于100℃； 5、速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（150*150mm单层外壁ABS材料，温度280℃测试）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能； 6、支持耗材类型：可支持打印PLA, PETG, TPU, ASA, PVA, PET，尼龙线材（PA), 聚碳酸酯线材（PC), ABS 材料；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离； 7、冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热； 8、传感器：内置低帧率相机1280 x 720 / 0.5fps机箱监控摄像头并支持延时摄影，支持挤出机断料检测，支持断电续打； 9、电子器件：机器自带2.7英寸192x64屏幕显示屏，支持Wi-Fi、Bluetooth通信，操作界面支持按键、手机端APP、电脑端应用三种形式；以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 10、HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案。 自动供料系统： 1、两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机； 2、配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态； 3、RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量； 4、通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步； 5、4*4级联，最多支持4台AMS一起使用，可以实现16色打印； 6、内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度； 7、自动续料功能，可在AMS上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印。 | 1 | 套 |
| 34 | 3D打印耗材套装 | PLA 耗材1kg ；直径1.75mm 线长：330m；打印温度190-230°c ；重量1000克； | 15 | 套 |
| 35 | 2025-2026全场地比赛道具套装 | 建立完整的2025-2026赛季金属机器人竞赛所需的所有场地道具元素。包括蓝色得分物*44，红色得分物*44，得分物储存器组件*4，长得分框*2，中央得分框*2，停泊区组件（红蓝各*1）等各组件。 | 1 | 套 |
| 36 | 智能云盒 | 1.CPU：双核心、四线程、≥2.2GHZ、三级缓存≥4MB； 2.RAM：≥8G； 3.内置存储：≥128G，可扩充到≥3TB。 4.影音接口：不少于2路HDMI输入接口、2路HDMI输出接口、LineIn*1、 LineOut*1。 5.I/O接口：不少于3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 6.视频输出：最大支持不低于4K高清视频，支持不低于30FPS帧率。 7.扩展：具有一键录制按钮，可一键式录制课程。 8.内置无线AP功能/WiFi支持：智能云盒内置无线AP模块，工作频段：支持2.4G和5G。支持协议：802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。最大工作速率： ≥1300Mbps。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。 | 2 | 台 |
| 37 | 智慧笔盒 | 支持连接：WIFI802.11b/g/n 2.4G、BT：4.2 BR/EDR/BLE 显示屏：≥2.9寸电子墨水屏 分辨率：296*128 接口：Type-C USB 充电：5V 2A 电池：≥1500mAh 存储空间：≥128Mb 续航时间：≥11个小时 待机时间：≥180天 耳机接口：3.5mm耳机（N规，支持MIC） 支持OTA功能 支持离线笔记功能 配网方式：支持点码ID卡，mopen和airkiss微信配网 按键：不少于15 个按键：ABCD E/对 F/错 确认 取消 上下按键 电源键、配网键、录音键和音量键等 产品重量：≤200g | 50 | 台 |
| 38 | 学生平板 | 1.网络制式：WiFi 2.处理器：八核, 2xA75 1.8GHz + 6xA55 1.8GHz 3.屏幕：屏幕10.1英寸及以上, FHD ,TDDI，1920*1200 ,IPS,330nits,100%sRGB 4.摄像头：后置 8MM AF 5.内存/储存：RAM≥4GB、ROM≥64GB； 6.WLAN：802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz&5GHz)，FM / 蓝牙5.0，GPS + Beidou+A-GPS 7.I/O：Type C 2.0 / 3.5mm 音频接口 8.音响：双侧边扬声器 支持Dolby Audio 9.麦克风：双mic 10.电源：5V/2A 11.电池：≥7500mAh | 98 | 台 |
| 39 | 校园电视台系统 | 1.直播类型：支持通过多种方式创建直播间，直播类型包括云盒直播、媒体直播和通知发布，输入直播名称和简介，选择收看方式、开始时间、直播时长等相关信息，即可快速创建直播间。 2.云盒直播：支持用户输入直播名称和简介，选择年级、科目、主讲教师、直播端云盒、收看方式、视频录制、重复直播、开始时间、直播时长等信息，即可完成云盒直播的创建。选择视频录制时，直播文件自动保存到服务器中。 3.媒体直播：支持用户输入直播名称和简介，选择年级、科目、媒体文件（音频或视频）、收看方式、重复直播、开始时间、直播时长、循环播放等信息，即可完成媒体直播的创建。选择音频文件时，可支持上传直播封面图片；选择循环播放时，直播未结束状态下可一直循环播放。 4.通知发布：支持用户输入通知名称和文字内容，选择年级、显示方式（顶部或底部跑马灯滚动显示）、收看方式、重复直播、开始时间、直播时长等信息，即可完成通知的发布。 5.收看方式：支持云盒、直播ID、扫描二维码三种收看方式，选择云盒收看方式，可将其他云盒作为收看端设备；选择直播ID收看方式，其他云盒需手动输入直播ID加入直播；选择扫描二维码收看方式，可通过移动端扫码观看直播。 6.重复直播：支持设定具体时间，可按每天、每周、每月定时直播。 7.直播时间：支持即时直播和定时直播两种直播方式，选择即时直播将立即开始直播，选择定时直播可输入具体时间，时间精确到年、月、日、时、分。 8.直播时长：支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长。 9.直播优先级：支持选择强制直播，其他云盒自动进入该直播间，当多个直播同时进行时，该直播优先级最高。 10.直播管理：支持通过直播类型、状态、年级、科目、关键字等不同筛选方式查询直播详情，还可选择按本月、本周或自定义时间段查询直播详情；支持批量删除直播详情。 11.直播详情：支持在直播进行状态下查看直播ID、直播时长、直播优先级、二维码等信息，支持一键结束直播或锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播；支持查看当前收看设备详情，包括名称、状态、设备类型和加入方式。 12.直播回看：支持在云盒直播模式下开启视频录制，并可在直播已结束状态下进行视频回看；支持手动拖拽播放进度、选择全屏播放和画中画播放。 13.日历查询：支持通过日历查看所有已结束、进行中和未开始的直播间，可选择指定日期查看直播详情或进行视频回看。 14.素材管理：支持新建文件夹和上传文件，文件类型包括图片、视频、音频和文档，创建媒体直播时可直接调用；同时支持上传文件的异地下载。 | 1 | 套 |
| 40 | 手写板 | 1.读取速度：125HZ 2.分辨率LPI：2540 3.坐标范围.：20750*28200 4.电池容量：3200mAh 5.充电时间：4.5小时 6.充电电源：Micro USB 5V 2A 7.功耗：Wifi 180mA 8.连续书写时间：Wifi连续书写18小时 9.待机时间：>=6个月 10.压感级别：1023级 11.书写高度：10mm 12.手写板尺寸：355.2mmX241. 2mmX19. 2mm 13.书写区域：277. 7mm*211.4mm 14.配笔：有源电磁笔 15.物理按键：开机键、ABCD↑↓√×功能按键、取消按键、确认按键 | 4 | 台 |
| 41 | 批改笔 | 书写角度：≥-40至45度 连接方式：BT：5.0 充电接口：磁吸充电5V/300mA 电池容量：≥270mAh 待机时间：≥180天 续航时间：≥8H 存储空间：≥1Gb 压力等级：不低于1024级 传输距离：≥10m 开关机方式：霍尔开关 休眠：点阵笔在不扣合笔帽且蓝牙无连接，不进行任何操作时，可进入休眠状态，指示灯熄灭 点阵码打印： 支持600dpi以上打印或者印刷的点阵码 笔芯规格：D1油性黑色墨水笔芯 | 50 | 套 |
| 42 | 课堂交互系统软件 | 1.可快速进行不少于中英两种语言的切换，满足外语教学的要求。 2.▲ 软件遥控器：互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端。遥控器APP可支持不少于批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄不少于16张照片或录制不少于16段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的不少于16个文件，上传至屏幕分屏显示。（要求提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 3.屏幕工具条：具有不少于截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、白板、互动等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。支持用户自主选择工具条显示或隐藏，支持工具条按钮自定义。 4.支持不少于镜像模式、扩展模式两种切换效果。镜像模式下，双屏显示相同画面。扩展模式下，可选择主屏上任一画面通过手势滑动拖至副屏上，支持将主屏的设备画面发布到副屏展示，最大可支持不少于4组画面发送至副屏进行同屏展示；扩展模式下支持主副屏的PPT联动。 5.▲支持不少于16路投屏终端同步显示：支持不低于4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。（要求提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 6.分组教学：教师可以创建合作组，小组屏可加入到教师指定的合作组里；任何小组屏都可以作为教师端，进行创建和解散合作组。教师可以通过广播功能，把教师端显示内容同步到指定的单个或多个小组屏上。通过切屏功能，可以抓取多个小组屏内容到教师端，进行对比教学。 7.▲一键课程录制：设备支持通过硬件设备上的按键或软件工具栏中的按钮一键开始录课；课程录制支持多画面和外接麦克风声音同步录入，支持不少于720P和1080P格式，录课视频可保存在智能云盒的外接存储设备或本地硬盘中，支持录制存储空间不足时文字的提醒功能；还支持后台添加录课摄像机；录制模式支持不少于常态录播模式和电影模式。常态录播模式，可进行导播设置，支持不少于1屏、2屏（均分屏幕、一大一小、画中画）、3屏画面等布局模式选择。录制格式为标准MP4格式，录制过程中可随时暂停、停止。（要求提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 8.应用程序：支持将第三方应用程序预装到智能云盒，直接在教学主界面即可打开软件运行，通过快捷按钮可完成教学主界面和应用程序主界面的一键切换。 9.双师课堂：支持通过互联网访问同步课堂后台管理平台，支持远程创建教师账号、设置教师管理权限、创建课程、加入课程等。支持不少于20个听课教室加入同步课堂，参与音视频的教学互动；授课过程中，主讲教师、听课教师均可一键开启录制功能。 10.为确保产品的操作便携性、易用性，以上功能参数要求必须为一个产品实现，不得通过多个产品组合拼凑。且系统支持连网自动检查更新，本地升级。 | 2 | 套 |
| 43 | 教师平板 | 1.CPU处理器： ARM架构核心数≥八核； 2.最高主频：单核最高主频≥2.0GHZ； 3.最低主频：单核最低主频≥1.8GHZ； 4.存储容量： RAM≥8GB、ROM≥128GB； 5.存储扩展：支持TF卡扩展，可支持≥1TB卡容量； 6.重量：≤500g； 7.屏幕尺寸：屏幕10.9英寸及以上，支持不少于10点触控； 8.屏幕功能：屏幕具有护眼模式； 9.屏幕分辨率：分辨率≥1920*1200； 10.电池容量：≥7040mAh； 11.前置摄像头：不低于800万像素； 12.后置摄像头：不低于1300万像素； 13.接口：USB Type-C / 3.5mm / Micro SD / OTG； 14.蓝牙：蓝牙5.1及以上； 15.定位能力：支持GPS、北斗、A-GPS； 16.传感器：不少于重力传感器、光线传感器、霍尔传感器、陀螺仪； 17.生物识别：支持人脸识别或指纹识别。 | 2 | 台 |
| 44 | 交互一体机 | 一、屏体及触控技术要求 1.交互一体机显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持不少于50点触控及50点书写划线。 2.交互一体机表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 二、安全及能效要求 1.交互一体机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2.▲满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（需提供该标准产品认证证书）。 3.交互一体机可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 4.前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。 三、教学要求 1.交互一体机面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能），标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 2.交互一体机具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 3.交互一体机按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。 4.▲交互一体机采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 5.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，具有不少于6个发声单元，最大功率≥60W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 6.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞=1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 7.交互一体机内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 8.交互一体机具备电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告) 9.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 10.交互一体机内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个。在Android连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，Windows会同步连接网络。Android下支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 四、应用功能要求 1.在任意信号源下，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。 2.交互一体机左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 3.交互一体机具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 4.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。 6.交互一体机支持压力感应书写，采用无任何电子功能的普通书写笔书写时，能根据压力大小书写出不同粗细的笔迹。 7.交互一体机处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互一体机时，交互一体机可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 8.为方便管理，交互一体机具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。 9.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。 10.交互一体机支持远程升级，及时给用户推送新版应用。 内置电脑 1.采用80pin 通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用第11代及以上平台酷睿I5处理器； 3.内存：≥16G DDR4； 4.硬盘：≥500G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备不少于5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； | 1 | 套 |
| 45 | 充电柜 | 1.支持设备数量：≥60台 2.支持最大尺寸：≥400*250*25mm 3.放置方向：竖立放置 4.柜体结构：前端4层工位，后端USB插入口 5.隔板：工程塑料ABS材质 6.防撞设计：四角具有防撞转角 7.移动型：配置脚轮扶手 8.充电接口：配置2块30口USB充电模块 9.指示显示：每块模板有独立的指示开关 10.充电电压：宽电压设计，4.5V～5.5V 11.过温启停：过温自动关断和重启 12.充电电流：最大限流值≥2.4A，电流过流响应时间≤2us，具有关断自动泄放动能 13.对外供电接口：配置2口普通插座 14.散热：12025轴流风扇，温控设计，超过30℃风扇自动开启 15.安全配置：配备剩余电流保护短路系统 16.工作温度：≥－15℃---65℃ | 2 | 台 |
| 46 | AI纸笔互动课堂软件 | 互动课堂软件：以软件形式直接安装在教学大屏，无需第三方硬件。 1.支持人员信息管理，支持对学校、老师、班级、学生等信息管理，支持批量导入和手动添加班级，支持行政班和课程班，支持对学生进行批量分班操作。 2.支持多种用户角色，支持管理员、校长、班主任、任课老师、学生等角色，针对不同角色提供不同的数据管理服务。 3.提供覆盖全国、多学科、全学段、多版本的结构化题库，支持索引来源题，教材选题，知识点选题，实际应用题，教材版本，支持同步备课选题。 4.提供不少于60万套，覆盖小学多个学科、提供学生版、教师版、答案版下载和打印。 5.支持组卷功能，提供不少于手动组卷和智能组卷两种功能，支持按章节、知识点、试题组卷。 6.支持按照年级学科、组卷编号、组卷名称、时间范围进行查询，支持重置查询条件。 7.支持对组卷的编辑、复制、下载、删除、布置作业、分享。 8.支持教师基于教材、学科、知识点进行课前备课，备课时可引用资源库，备课内容包括不少于导学案和随堂测试两种。 9.教师可上传测试文件或直接引用题库进行备课。 10.教师课前的所有备课资料可保存至个人空间，并自动备份至主机当中，教师在课堂上可直接调用进行授课。 纸笔互动课堂： 11.支持课堂互动功能，老师可在教学客户端内发起不少于客观题、抢答题、纸笔互动。纸币互动中学生收到题目后，书写过程实时同步到教学客户端，老师可以查看全班同学的书写情况。支持老师选择1个或多个学生进行对比查看。 12.支持将备课下载打印的试卷发给学生，通过教学客户端发起随堂测，学生提交后，系统对客观题进行自动批改，主观题保留学生在此题目下的笔迹。批改结果直接呈现在学生卷面上。 13.支持通过AI对随堂测优劣情况进行评价，支持展示知识点掌握程度，支持展示优秀学生和需要帮助的学生。 14.支持老师从本地或云盘选择单词文本文件，发起单词听写，系统自动播放单词读音，支持中文读音和英文读音切换，支持单词的正序和乱序播放。听写完成后，系统自动批改，统计学生的正答率和每个单词的正确率。 15.支持将教学客户端发起的互动和答题结果，记录在教学客户端里面。支持老师查看当堂互动记录和历史互动记录。支持老师点开记录详情，查看答题结果统计。持在教学客户端上查看通过AI教学平台发布过的作业，支持老师查看题目讲评，显示每道题的正确率以及答对和答错学生的列表。 16.支持随时发起全班及小组内随机点名，被点名的学生，系统自动播报学生名字。支持正向计时和倒计时，支持将教学客户端最小化并打开桌面小工具。 17.提供教师教情分析报告。支持按时段统计教师的开课、课堂互动和组卷等数据。支持整体学情报告，支持课堂学情报告。 | 1 | 套 |

三、项目服务要求

1、质保期限：三年

2、核心产品：人工智能教育云大模型平台（产品清单中序号4）

3、售后要求

（1）提供365天×24 小时电话支持服务。

（2）供应商接到报修请求后，12小时内技术人员到达故障现场处置，并及时解决。

（3）质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机，直到原设备修复。

（4）中标供应商提供本项目中设备自签收之日起一年的课程技术服务。

4、验收要求

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性。

（3）投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

（4）供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。

（5）供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。

（6）严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

四、付款条件

合同签订一个月内，乙方将货物全部交付并使用且验收合格后，甲方支付合同总价的90%货款，10%尾款一年内付清。

# 第五章  采购合同格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采 购 人：

承包供应商：

签订日期：

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：规格及相关要求，详见采购文件

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

1、本合同项目货物总价款为（大写）人民币。

2、本合同总价款是包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资以及供应商认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。

4、本合同为固定总价合同，合同执行期间总价款不变。

第三条 合同期限

合同签订之日起至质保期结束。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于代理 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格偏离表；

- 服务承诺；

- 甲乙双方商定的其他文件等；

- 中标通知书；

- 保密协议；

- 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、项目验收不合格或不符合质量要求，投标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4、免费质量保证期限详见采购文件（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交付时间和地点

1、乙方应当在合同签订后1个月内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件及投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场使用或启动监督；

（2）就货物的使用及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。 
第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订一个月内，乙方将货物全部交付并使用且验收合格后，甲方支付合同总价的90%货款，10%尾款一年内付清。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价的30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同附件作为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章  投标文件格式

（投标格式经供参考）

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、投标函

八、法人授权书

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、分项报价表

十四、开标一览表

十五、核心产品品牌一览表

十六、信用承诺函

十七、近三年来至今类似项目业绩(如有）

十八、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

十九、质疑函范本

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、财务状况报告

提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：               。

声明人：（电子公章）

日期：   年  月   日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（电子公章）

日期：   年  月   日

六、特定资格要求的证明文件

七、投标函

致：

根据贵方的（项目编号：    ）[项目名称]       招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：                传真：

开户银行：                 银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

账户：

日期：________年____月____日

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  [项目名称]   （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏畅采工程咨询有限公司组织的采购编号为：      项目名称：    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为       的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

十三、分项报价表

分项报价表

项目名称：                               项目编号：

| 包号 | 品种 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元 ） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于所投产品费用、测试验收费、税金、运输费及保险、其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

十四、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标报价（总价）

小写： （人民币：元）

大写： 元整

日期：       年   月   日

十五、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 型号（规格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

十六、信用承诺函

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年    月    日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注明：上表为样式，自填无效，须替换成带有【二维码】的近期在线打印的信用承诺书。近期是指招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前

十七、项目业绩（如有）

近三年内类似项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖公章）

注：1、供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的，金额和双方签章及生效时间；

2、如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至投标之日的类似项目案例；

3、所有复印件应清晰，并由供应商单位加盖公章；

4、不提供复印件的案例，评分阶段不予以考虑；

5、近三年包括2022年1月1日至投标截止之日。

十八、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

十九、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。