询　价　文　件

项目名称：南通市城市照明管理处路灯主材（世纪大道（长江路~跃龙路）改造提升等）照明工程

项目编号： JSZC-320600-XXDF-X2025-0030

采 购 人： 南通市城市照明管理处

代理机构： 江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目     录

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 合同文本

第四章 采购需求

第五章 响应文件格式

- 第一章 采购邀请

受南通市城市照明管理处的委托，江苏新东方工程管理咨询有限公司就南通市城市照明管理处路灯主材世纪大道（长江路~跃龙路）改造提升等照明工程进行询价采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市城市照明管理处路灯主材世纪大道（长江路~跃龙路）改造提升等照明工程的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年 7月 2日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-XXDF-X2025-0030

2.项目名称：南通市城市照明管理处路灯主材世纪大道（长江路~跃龙路）改造提升等照明工程

3.项目类型：货物

4.预算金额：人民币90万元

5.最高限价：人民币90万元

6.采购需求：详见本询价文件第四章。

7.合同履行期限：合同执行量达到合同总价即为合同履行完毕。

8.采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：

（1）投标人须为灯杆、LED灯具的专业生产厂家

（2）投标人须具有城市及道路照明工程专业和电子与智能化工程专业承包资质。（原件备查）

三、获取采购文件

1.时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在询价文件有效获取期内及时下载获取。

3.售价：免费。

四、响应文件提交

截止时间：2025年 7 月 2日09 点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

2.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。

3.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。

4.有关本次询价的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

7.供应商因自身系统环境、操作熟练程度等原因导致报名、开评标过程出现问题，相应责任由供应商自行承担。

七、本次采购联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市城市照明管理处

地址：南通市教育路34号

联系人：吴先生

联系方式：19952583678

2.江苏新东方工程管理咨询有限公司信息

地　址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧

联系人：张女士

联系方式：15996553483、0513-85679898

项目负责人：吴先生  13372097052

3.软件技术支持：0519-86722801

那工 0513-59001950

- 第二章 供应商须知

一、成交原则：

1.质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低；

2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3.满足公告规定的供货时间要求;

4.成交人不得以任何方式转包或分包。

5.报价最低且报价相同的供应商不止一家时，由评标委员会按照随机抽取的方式确定一名供应商为第一成交候选人。

二、询价采购报价须知

1.自公告发布之日起即可在江苏政府采购网上报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。

2.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、上传询价响应文件电子文档并进行报价。上传的询价响应文件内容包括：

（1）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法人授权书；

（3）询价响应函;

（4）询价报价表及分项报价明细表（须盖单位公章）；

（5）技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

（6）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明；

（7）询价文件中要求提供的投标条件和投标人认为需要提供的其他证明文件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

3.询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低的原则，确定成交供应商。本中心对评审结果进行公告，公告期限为1个工作日。成交供应商应在成交结果公告之日起三个工作日内向采购代理机构项目经办人提交纸质的“询价响应文件”存档（须与上传电子档内容一致）。

4.无效响应条款

4.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

4.2 投标人未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

4.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

4.4投标人不具备询价文件中规定资格要求的。

4.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.6未通过符合性审查的。

4.7不符合询价文件中规定的实质性要求的（详见本询价文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

4.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.10询价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

4.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

4.12 响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

4.13其他法律、法规及本询价文件规定的属无效响应的情形。

5.询价采购活动终止

出现下列情形之一的，询价采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.成交通知书领取：成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在中标(成交)结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标(成交)结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

7.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

三、合同签订

成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

询价文件、成交供应商的响应文件及询价采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

四、验收与付款

1.采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

2.款项由采购单位根据合同约定，按相关支付规定直接支付。

五、询价费用

1.供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目招标代理服务费3500元，由采购人支付。

六、报价注意事项

报价截止时间以江苏政府采购网服务器时间为准；

七、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

9.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

10.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

11.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

八、质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人为陈先生，联系地址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧，联系电话：13167486131，0513-85679898。

采购人质疑接收人及联系方式见询价文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 第三章 合同文本

合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。

南通市政府采购合同

供方：                                        合同编号：  CL/ZC-20XX-XX

需方：  南通市城市照明管理处           采购编号： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

签订地点：  南通市教育路34#                  签订时间：     20XX-XX-XX

- 南通市城市照明管理处通过  询价  方式，确定供方为需方的供货商。

- 采购清单

金额单位：元

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世纪大道（长江路~跃龙路）改造提升照明工程 | 灯杆(含灯架) | T14C(卡槽/世纪大道) | 根 | 5 |  |  |
| 2 |  | 综合杆 | T14JZ10(卡槽/世纪大道) | 根 | 1 |  |  |
| 3 |  | 灯杆(含灯架) | D12(世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 4 |  | 灯杆(含灯架) | D12C(卡槽/世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 5 |  | 综合杆 | D12JL15（电子警察/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 6 |  | 综合杆 | D12XL10(信号灯/卡槽/世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 7 |  | 综合杆 | D12JY6(监控/卡槽/世纪大道) | 根 | 1 |  |  |
| 8 |  | 综合杆 | D12JZ6(监控/卡槽/世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 9 |  | 综合杆 | D12P3L6(交通标志牌/卡槽/世纪大道) | 根 | 1 |  |  |
| 10 |  | 灯杆(含灯架) | S12（世纪大道） | 根 | 4 |  |  |
| 11 |  | 灯杆(含灯架) | S12C(卡槽/世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 12 |  | 综合杆 | S12P3L6（1）（交通标志牌/卡槽/世纪大道） | 根 | 1 |  |  |
| 13 |  | 综合杆 | S12P3L6(2)（交通标志牌/卡槽/世纪大道) | 根 | 1 |  |  |
| 14 |  | 综合杆 | S12XL10（信号灯/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 15 |  | 综合杆 | S12JL10（电子警察/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 16 |  | 综合杆 | S12P2L5（交通标志牌/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 17 |  | 综合杆 | S12JZ6（监控/卡槽/世纪大道） | 根 | 1 |  |  |
| 18 |  | 综合杆 | S12JY6（监控/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 19 |  | LED投光（泛光）灯具 | 280W（3000K/世纪大道） | 套 | 18 |  |  |
| 20 |  | LED灯具 | 320W（暖白/世纪大道） | 套 | 12 |  |  |
| 21 |  | LED灯具 | 280W（暖白/世纪大道） | 套 | 17 |  |  |
| 22 |  | LED灯具 | 60W（暖白/世纪大道） | 套 | 17 |  |  |
| 23 |  | 单灯控制器 | 单路（常规） | 个 | 64 |  |  |
| 24 | 滨江中小学周边路网及配套照明工程 | 灯杆(含灯架) | D10(滨江小学) | 套 | 16 |  |  |
| 25 |  | 灯杆(含灯架) | D12(滨江小学) | 套 | 35 |  |  |
| 26 |  | 灯杆(含灯架) | T12(滨江小学 ) | 套 | 3 |  |  |
| 27 |  | 灯杆(含灯架) | T14(滨江小学 ) | 套 | 3 |  |  |
| 28 |  | LED灯具 | 60W（暖白/滨江小学） | 套 | 16 |  |  |
| 29 |  | LED灯具 | 120W（暖白/滨江小学） | 套 | 35 |  |  |
| 30 |  | LED投光（泛光）灯具 | 160W（3000K/滨江小学） | 套 | 6 |  |  |
| 31 |  | LED投光（泛光）灯具 | 200W（3000K/滨江小学） | 套 | 9 |  |  |
| 32 |  | 单灯控制器 | 单路（常规） | 个 | 66 |  |  |
| 合计 |  | （大写） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.报价表中应含清单明细（灯具壳体、LED可调光电源、模组等）报价单。 2.以上普通杆及综合杆仅指杆件，不含灯具，灯具见列表中单独报价。灯杆门内要有杆型（规格型号）的永久标识。 3.由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 4.灯型、电源，根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货数量为准。 5.根据需方实际需要进行生产安排，合同签订后安排生产数量。 |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

3.1 质量要求：按照询价文件要求。

3.2 技术标准：按照询价文件要求。

3.3 供方对质量负责的条件和期限：灯杆、灯具（光源）、电源、单灯控制器质保期为3年。质保期计算日自验收合格之日开始。质保期内对本项目提供免费维护和免费更换。

四、交（提）货地点、方式：按询价文件要求。

供方接需方的生产通知后 20 日内完成生产。全部交付时应同时交付产品的检测报告、产品合格证。

供方应负责全部的杆件及灯具的安装调试工作。在完成所有杆件及灯具安装后，还应参与本工程路灯所照明系统联机调试运行，确保所有路灯单灯控制及各项功能能够正常运行。

所涉及的所有设备、材料均包括：供货、安装、调试、试运行、验收、售后服务等工作，为总价承包，不得调整。

五、需方验收前，货物损耗、运费、卸货费等由 供 方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：

6.1灯具的包装要求

1.每盏灯独立包装，将灯具的说明书，配件放置在灯具包装箱内；
2.先用PE袋进行包装，再用专用的发泡板（发泡包装模）进行保护，最外层采用AB双瓦楞纸板，面纸200g，里纸170g，A瓦B瓦140g，堆高建议八层；
3.封口胶将灯具的外箱进行封箱，对灯具的外箱进行标识。

七、验收标准、方法及提出异议期限：

7.1验收标准

7.1.1国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

7.1.2本询价文件提出的技术要求。

7.2验收方法

7.2.1在供货后5个工作日内,采购单位将通知供应厂商共同组织验收。对通知而未参加的供应厂商视同接受验收结论。如验收不合格，供应厂商须在2个工作日内对验收结论作出响应，整改完毕后，采购单位重新组织验收。

7.2.2符合询价文件规定的，同时制造商必须是提交响应文件时所明确的生产制造厂商的产品为合格产品，供方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供方自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由供方承担全部责任。

7.3 提出异议期限：2个工作日内。

八、安装调试：

根据询价文件要求。

九、随机必备品、配件、工具数量及供应方法：根据询价文件要求。

十、结算方式及期限：合同签订后，支付合同价的30%作为预付款；货物安装到位并验收合格后付至所供货物金额的50％（应付款项金额超过预付款金额后，需方开始实际支付）。18个月后付清余款。实际支付金额按实际供货量照实结算。

十一、标的物所有权自现场移交时转移。

十二、履约约定：需方因供方严重偏离询价技术标准供货，需方要求全部退货的，供方须付给需方合同总价款5%的违约金。并根据此次供货情况对需方造成的损失进行赔偿。在供货过程中，若未按期供货的每延迟1天将按未按期供货货款的1%予以扣减；若供货出现瑕疵但尚未影响使用，按供货货款的1-5%予以扣减。供方如若发生5次及以上不能按期、按质供货，需方有权单方面停止采购，由此造成的损失由供方自行承担。

十三、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第 1 种方式解决：

1、提交南通仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。

十四、合同经签署后生效。询价文件和询价响应文件是合同的附件，与合同有同等效力。

十五、本合同一式两份。

| 供方 | 需方 |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权人： 单位名称（章）： | 法定代表人或授权人： 单位名称（章）： |

有效期限：根据询价文件要求

- 采购需求

项目属性: 货物类项目。

一一、采购标的清单

| 分包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市城市照明管理处路灯主材（世纪大道（长江路~跃龙路）改造提升等照明工程） | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

必须符合下列文件中的条款，引用文件其最新版本适用于本标准。

- 技术标准规

- GB 7000.1  灯具 第1部分：一般要求与试验；

- GB 7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具；

- GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求；

- GB 17625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)；

- GB 17625.2 电磁兼容限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限值；

- GB 17743  电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法；

- GB/T 18595  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求；

- CJJ 45  城市道路照明设计标准；

- CIE 140  道路照明计算；

- GB/T24827 道路与街路照明灯具性能要求；

- GB/T31832  LED城市道路照明应用技术要求；

- LED灯具谐波电流限值应符合GB17625.1的规定；

- 抗浪涌保护器应符合GB18802.11的规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验；

- T/CMEA 001 《LED道路照明应用技术导则》

- 其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；

- 上海市道路合杆整治技术导则

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 3.1杆件技术要求

- 杆体结构应满足各种计算载荷条件下刚度和强度的要求:详见附件施工图。

- 灯杆样式、颜色、（由业主确定）必须统一、协调，并根据周围环境满足美观要求。

- 灯杆的细节由厂家深化设计，需按照南通市50年一遇基本风压0.45KN/㎡计算分析，并提供深化设计图,结构有限元分析与受力计算书，保证灯杆强度达到要求。

- 杆体设施搭载应采用卡槽形式,预留接口，接口型式标准化。

- 3.2灯具技术要求

3.2.1  LED照明灯具（以下简称“灯具”）应符合安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保和维修方便的要求。

3.2.2  灯具应便于更换和维修光源与控制装置，且更换后应保证原有的性能。

3.2.3 灯具的选择应符合国家有关规范标准的要求。

3.2.4  灯具的结构应符合下列规定：

1）灯具各类接插件、内外部接线和接线端子等在灯具内部应规范布置，避免阳光直射。

2）灯具宜在满足功能要求的前提下兼顾美观，结构与外观颜色等与周围环境相协调。

3）灯具开孔内嵌LED模组，模组安装维护方便。

4）灯具应具有承受外界机械碰撞能力，防冲击性能不低于IK10。

5）灯具上盖含有合页与手拧螺丝，方便维护。上盖开通风孔，保证模组对流散热。

6）灯具与固定构件（灯臂或其他固定件）连接应牢固。灯具应具有防坠落装置。

3.2.5  灯具的外观和材料应符合下列规定：

1）  灯具外壳构造设计应具备自清洁功能。表面应光滑、无损伤、变形或涂层剥落。光学材料应无气泡、明显划痕或裂纹等缺陷。

2）  灯具尺寸应满足附件技术参数的要求（±5%）：

3）  灯具材料应符合下列规定：

与外界接触的部件应满足WF2类防腐要求，防腐层吸附性强，应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能。

4）  灯具塑料件应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能。

3.2.6 灯具的光学性能应符合下列规定：

1) LED发光芯片采用大功率LED发光管，不得采用集成式芯片。

2）灯具光效≥140LM/W，色温3000K±200K，显色指数不应低于70，防护等级IP66。

3）灯具配光应采用等亮度配光设计，实际照射不得有明显暗区。

3.2.7  灯具的电学性能应符合下列规定：

1） 路灯灯具的驱动方式应采用直流开关电源单独供电。

2） 路灯灯具在电压90-264VAC 范围内应正常工作。

3） 灯具在额定工作条件下的实测功率与标称功率的允许偏差为10%。

4） 灯具的谐波电流应符合《电磁兼容限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1中关于照明设备的规定。

5） 灯具的无线电骚扰应符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743的规定。

6） 灯具的浪涌抗扰度应符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595的规定。

7） 电源应集成具有抗浪涌保护功能，抗浪涌电压不应低于10KV。

- 3.3单灯控制系统要求

（一）基本参数要求：

1、电参数

| 参数名称 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 85VAC~305VAC | 按灯具和电源要求 |
| 电流 | 0~4A | 0~4A |

2、静态功耗：≤2W;

3、最大负载： 不小于600W;

4、接收灵敏度＜-108dbm;

5、计量精度：2级;

6、防护等级：常规型不低于IP67;

7、浪涌抗扰度：符合GB/T17626.5标准，承受不低于4KV电压，且在差

模及共模4KV的试验电压下设备没有功能或性能的暂时丧失或降低;

8、电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合GB/T17626.4标准，电源回路承受不低于±4KV，信号回路能够承受±2KV的快速脉冲群干扰。且在4KV以上的试验电压下设备没有功能或性能的暂时丧失或降低;

9、静电放电抗扰度：符合GB/T17626.2标准，终端能够承受空气放电±15KV，接触放电±8KV，且在15KV或8KV的试验状态下设备没有功能或性能的暂时丧失或降低;

10、运行环境：温度-40°C~+85°C；相对湿度≤95%;

11、单个设备上线耗时（设备与平台建立socket的时间-设备注册完成时间）：不超过10秒;

12、单个设备开灯耗时（开灯指令发送的时间-设备反馈开灯指令执行结果的时间）：不超过5秒;

13、单个设备关灯耗时（调光指令发送的时间-设备反馈调光指令执行结果的时间）：不超过5秒;

14、单个设备调光耗时（调光指令发送的时间-设备反馈调光指令执行结果的时间）：不超过5秒;

15、报警响应耗时（现场设备发生故障-设备向平台反馈故障类型及数据）：不超过10秒;报警结果根据实际情况，准确且稳定。

16、单个设备电参数采集耗时（采集指令发送的时间-设备反馈电参数结果的时间）：不超过5秒;电参数采集数值根据现场实际，准确且稳定。

(二)硬件参数要求

1、控制线及接线标识：各出线长度不小于25CM；设备外部应设置清晰且符合电气接线规范的接线标识，列如：命名规则为，设备输入（L、N、PE）、设备输出(L、N、PE)、调光（DIM+、DIM-）；

（1）常规单路：输入使用红、蓝、黄绿线，其中，L为红色，N为蓝色，PE为黄绿线，线材使用ZC-RVV-3*1.0（护套线）。输出使用红、蓝、黄绿线，其中，L为红色，N为蓝色，PE为黄绿线，线材使用ZC - RVV 3*1.0（护套线）。调光使用紫、灰线，其中DIM+为紫色，DIM-为灰色，线材使用ZC-RVV-2*0.5（护套线）。

2、常规单路设备尺寸不应超过以下范围：不包含天线，长不大于156mm ，宽不大于71mm， 高不大于42mm。

3、设备接入方式：

- 设备接入方式：使用APP扫描设备二维码接入；二维码信息包括：设备厂家、生产日期、IMEI号、ICCID号、通讯方式。中间用 ；间隔编入二维码的内容如下，

AAAA;202105;123456789012345;12345678901234567890；4G cat.1

其中定义如下：

AAAA:设备厂家

202105：生产日期

123456789012345：IMEI号

898604A52121C3950996：ICCID号

4G cat.1：通讯方式

（2）设备编号：使用设备的IMEI号作为设备的唯一识别码

4、设备二维码应能快速识别，尺寸尽可能偏大；每台设备提供3张二维码，其中1张应贴在设备正面中间位置，其余2张二维码备用，二维码材质采用防污染、防腐蚀、防刮蹭材料制作。

（三）功能要求：

1、▲设备需采用采购方提供的通讯协议、单灯控制平台和专网通讯卡，遵循采购方的通讯协议、平台和专网环境的运行逻辑。由于通讯协议和平台技术更新的实时性，本次采购的设备应依照正式交货日期前最新版本的通讯协议和平台的逻辑及运行要求；

2、▲为保障单灯控制器数据采集、传输、控制指令下达的安全性和稳定性，要求和平台采用已有的通讯专线进行链路对接，形成一主一备传输链路；设备内同时写入两个IP地址（一个主通讯服务器IP，一个备通讯服务器IP），正常情况下设备与主通讯服务器通讯，待主通讯服务器无法连接时，设备自动切换到与备通讯服务器通讯，若主通讯服务器恢复连接，设备自动切回主通讯服务器通讯。服务器IP地址供货时由采购方提供。

3、具有自动入网，网络自诊断、自恢复功能；

4、具有包含但不限于远程定时和临时开、关灯功能；远程定时和临时调光功能；运行策略包含但不限于临时、定时等开、关灯、调光策略；

5、▲支持远程在线终端升级；

6、具有实时准确信息主动上报和查询上报功能，信息包含：故障信息（包含但不限于功率过小、过流、欠压、过压、漏电（含漏电值）、调光故障、失电状态报警等）、电参数（包含但不限于电压、电流、功率、功率因数、电能等）、运行时间（包含但不限于本次运行时间、累计运行时间）、通信信号质量。

7、手动/自动切换模式；

8、远程强制复位功能；

9、自运行功能：应用本地策略（系统按预先设置的开、关灯策略或调光策略）运行，满足网络异常、无网和控制中心系统失效异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或调光计划，自动开关灯和调光；

10、独立性，单灯控制器保持常闭，保证单灯控制器本身故障的情况下确保不会影响路灯的正常运行；

11、设备具备自动校对时间的功能；

12、各配置参数应具有掉电保护功能；

13、当灯具故障恢复正常时，主动向平台上报解除报警信息；

14、设备数据上报支持基本信息定时上报和故障信息实时上报。

15、运行计划：设备内只存储当天计划，若平台不下发新的计划，那么设备之后的每天一直循环执行。其它要求：①设备需向前读一条运行计划任务，比如6:00下发运行任务：5:10开灯，5:30关灯，6:10开灯，6:30关灯。在6:05，平台下发临时调光50%指令打断了运行任务，在6：15重启了终端或断电重启。此时，终端执行当前时间往前的一条运行指令，即“6:10开灯”；等到6:30时候，执行“6:30关灯”。②设备接收到平台下发的运行计划后立即按照运行计划执行，平台不需另外下发运行计划执行的指令。③临时操作指令在断电重新上电后不在继续执行。此时设备如果有运行计划，则按照运行计划执行；若无运行计划，则正常开灯。

16、设备基本电参数默认每30分钟向平台上报一次，可通过平台配置时间间隔。

17、设备的关灯操作应由设备内的继电器开合来实现，调光0操作则由设备控制驱动电源来实现。

*上述技术要求为通用参数，如与施工图有冲突，以施工图为准。

*本合同承包人应负责全部的杆件及灯具、单灯的安装调试工作。在完成所有杆件及灯具安装后，还应参与本工程路灯所照明系统联机调试运行，确保所有路灯单灯控制及各项功能能够正常运行。

*本次招标内容所涉及的所有设备、材料均包括：供货、安装、调试、试运行、验收、售后服务等工作，为总价承包，中标后不得调整。

四、采购标的的数量、采购项目交付或实施的时间和地点；

1、货物清单

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世纪大道（长江路~跃龙路）改造提升照明工程 | 灯杆(含灯架) | T14C(卡槽/世纪大道) | 根 | 5 |  |  |
| 2 |  | 综合杆 | T14JZ10(卡槽/世纪大道) | 根 | 1 |  |  |
| 3 |  | 灯杆(含灯架) | D12(世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 4 |  | 灯杆(含灯架) | D12C(卡槽/世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 5 |  | 综合杆 | D12JL15（电子警察/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 6 |  | 综合杆 | D12XL10(信号灯/卡槽/世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 7 |  | 综合杆 | D12JY6(监控/卡槽/世纪大道) | 根 | 1 |  |  |
| 8 |  | 综合杆 | D12JZ6(监控/卡槽/世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 9 |  | 综合杆 | D12P3L6(交通标志牌/卡槽/世纪大道) | 根 | 1 |  |  |
| 10 |  | 灯杆(含灯架) | S12（世纪大道） | 根 | 4 |  |  |
| 11 |  | 灯杆(含灯架) | S12C(卡槽/世纪大道) | 根 | 2 |  |  |
| 12 |  | 综合杆 | S12P3L6（1）（交通标志牌/卡槽/世纪大道） | 根 | 1 |  |  |
| 13 |  | 综合杆 | S12P3L6(2)（交通标志牌/卡槽/世纪大道) | 根 | 1 |  |  |
| 14 |  | 综合杆 | S12XL10（信号灯/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 15 |  | 综合杆 | S12JL10（电子警察/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 16 |  | 综合杆 | S12P2L5（交通标志牌/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 17 |  | 综合杆 | S12JZ6（监控/卡槽/世纪大道） | 根 | 1 |  |  |
| 18 |  | 综合杆 | S12JY6（监控/卡槽/世纪大道） | 根 | 2 |  |  |
| 19 |  | LED投光（泛光）灯具 | 280W（3000K/世纪大道） | 套 | 18 |  |  |
| 20 |  | LED灯具 | 320W（暖白/世纪大道） | 套 | 12 |  |  |
| 21 |  | LED灯具 | 280W（暖白/世纪大道） | 套 | 17 |  |  |
| 22 |  | LED灯具 | 60W（暖白/世纪大道） | 套 | 17 |  |  |
| 23 |  | 单灯控制器 | 单路（常规） | 个 | 64 |  |  |
| 24 | 滨江中小学周边路网及配套照明工程 | 灯杆(含灯架) | D10(滨江小学) | 套 | 16 |  |  |
| 25 |  | 灯杆(含灯架) | D12(滨江小学) | 套 | 35 |  |  |
| 26 |  | 灯杆(含灯架) | T12(滨江小学 ) | 套 | 3 |  |  |
| 27 |  | 灯杆(含灯架) | T14(滨江小学 ) | 套 | 3 |  |  |
| 28 |  | LED灯具 | 60W（暖白/滨江小学） | 套 | 16 |  |  |
| 29 |  | LED灯具 | 120W（暖白/滨江小学） | 套 | 35 |  |  |
| 30 |  | LED投光（泛光）灯具 | 160W（3000K/滨江小学） | 套 | 6 |  |  |
| 31 |  | LED投光（泛光）灯具 | 200W（3000K/滨江小学） | 套 | 9 |  |  |
| 32 |  | 单灯控制器 | 单路（常规） | 个 | 66 |  |  |
| 合计 |  | （大写） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.报价表中应含清单明细（灯具壳体、LED可调光电源、模组等）报价单。 2.以上普通杆及综合杆仅指杆件，不含灯具，灯具见列表中单独报价。灯杆门内要有杆型（规格型号）的永久标识。 3.由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 4.灯型、电源，根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货数量为准。 5.根据需方实际需要进行生产安排，合同签订后安排生产数量。 |  |  |  |  |  |  |

2、交货期：供方接需方的生产通知后20日内完成生产。所供货物需与样品保持一致。

3、交货（服务）地点：中标供应商接根据采购单位的要求送达指定的地点，未通知不得送货。供应商承担包装、运输和装卸费用。（因工程施工需要具体材料数量从零星到整车不等，供应商须考虑运送成本）。

全部交付时应同时交付产品的检测报告、产品合格证。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、质保期限

灯杆、灯具（光源）、电源、单灯控制器质保期为3年。供货后在5个工作日内,采购单位将通知供应厂商共同组织验收。对通知而未参加的供应厂商视同接受验收结论。如验收不合格，供应厂商须在2个工作目内对验收结论作出响应，整改完毕后，采购单位重新组织验收。

2、履约约定

采购单位因成交供应商严重偏离询价技术标准供货，采购单位要求全部退货的，成交供应商须付给采购单位合同总价款5%的违约金。并根据此次供货情况对采购单位造成的损失进行赔偿。

在供货过程中，若未按期供货的每延迟1天将按未按期供货货款的1%予以扣减；若供货出现瑕疵但尚未影响使用，按供货货款的1-5%予以扣减。

中标单位如若发生5次及以上不能按期、按质供货采购单位有权单方面停止采购，由此造成的损失由供货单位自行承担。

3、其他

1、投标单位应明确所投的设备品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单和安装说明书、接线图等。

2、投标单位须对询价文件中提出的全部技术规格与要求进行承诺。

3、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，有明确的生产厂商或制造厂商。

4、投标报价一次报定，包括所投设备及其备品、备件、辅材和专用工具费用、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、询价单位安装时技术支持、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

六、采购标的的验收标准；

1、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、本询价文件提出的技术要求。

3、验收要求：符合询价文件规定的，同时制造商必须是投标时所明确的生产制造厂商的产品为合格产品，中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由中标人承担全部责任。

七、采购标的的其他技术、服务等要求。

1、售后服务及其他（含调试、培训、维护等）

在质保期内，若出现产品缺陷问题，必须在24小时内解决。供方应提供需方必要的技术培训。

2、供货包装要求

2.1灯具的包装要求

1）每盏灯独立包装，将灯具的说明书，配件放置在灯具包装箱内；
2）先用PE袋进行包装，再用专用的发泡板（发泡包装模）进行保护，最外层采用AB双瓦楞纸板，面纸200g，里纸170g，A瓦B瓦140g，堆高建议八层；
3）封口胶将灯具的外箱进行封箱，对灯具的外箱进行标识。

2.2杆件打包标准

- 灯杆法兰面用毛毯四周缠绕，法兰四角包裹硬纸板；

- 主杆、及灯臂先用尼龙带整根缠绕，再用幅宽为50cm的气垫膜缠绕灯杆；

- 包装完成的灯杆码放整齐用钢带打包成捆，每捆灯杆6根以上；

4）灯杆配件、瓷插板分类用纸箱独立包装，并对纸箱以及每捆灯杆进行挂牌标识。

2.3装车及固定

1）首先是检查运输工具或容器的完好性；将集车内清理干净、确定工具或容器完好后方可开始装货。发运前确认待发货物的质量完好、外观清洁、管内无异物。

2）在车底部将方形垫木、捆绑器和带塑料保护套的钢丝绳依次排列好。各材料的使用数量及放置位置：按长度方向上每排杆段两个；垫木垫在距离杆子端口约2.0～3.0米处，捆绑器和钢丝绳根据实际情况调整错开到相应的位置（参考下图）。

2.4卸杆

由供应商负责卸货，根据杆体长度预先放置3处枕木，灯杆卸下后放置于枕木上，不能与地面直接接触。

3、商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

八、付款时间和条件

合同签订后，支付合同价的30%作为预付款；货物到位并验收合格后付至所供货物金额的50％（应付款项金额超过预付款金额后，需方开始实际支付）。18个月付清余款。实际支付金额按实际供货量照实结算。

款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

- 样品

- 项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。
    2、请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

（1）120W LED灯具一套
   灯具样品的尺寸须满足下图要求（尺寸范围长宽±5%，厚度±10%），灯具的结构及材质需满足询价技术要求：

注：如出现以下情况，作为无效投标处理

1、经现场测量，样品尺寸，结构及材质不符合要求的。

2、样品提交时间：评标日前一天9：00起至响应文件提交截止时间止，采购代理人负责接收样品。样品递交地点：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧，样品递交联系方式：张女士 15996553483。

十、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

十一、采购需求中必须满足的实质性要求（请单独列出）

11.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

（1）完全响应采购人提出的采购标的需满足的技术部分实质性要求（提供承诺函，格式自拟）。

（2）按照询价文件要求提供样品。

11.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

完全响应采购人提出的采购标的需满足的商务部分实质性要求（提供承诺函，格式自拟）。

11.3报价部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

- 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

特别提醒：如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

一、基本目录

1.询价报价表（格式见附件1）

2.分项报价明细表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）；

2.供应商营业执照副本复印件加盖公章；

3.法人授权书（格式见附件6）；

4.询价响应函（格式见附件7）；

5.本项目专门面向中小微型企业采购，提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8、9）。

6.特定资格要求：

（1）投标人须为灯杆、LED灯具的专业生产厂家。

（2）投标人须具有城市及道路照明工程专业和电子与智能化工程专业承包资质。（原件备查）

三、符合性审查内容

1.报价要求

- 报价总价不超过限价（提供承诺函格式详见附件10）

- 2.商务要求

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照询价文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。(格式见附件11、附件13）

3.技术要求

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照询价文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。(格式见附件11、附件12）

附件1

- 询价报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

附件2

分项报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价文件中另有规定的除外。

2.“分项报价明细表”中“总报价”数额应当与“询价报价表”中“总价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果询价文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果询价文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年__ _月_ __日

附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-_______号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：_________________________

被授权人联系电话：（手机）____________________

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：___________________________________

日期：______       ___________________

法定代表人身份证正反面面复印件

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

附件7

询价响应函

致： 南通市城市照明管理处：

根据贵方的JSZC-__________号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市城市照明管理处组织的采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的____项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件10  报价承诺函

报价承诺函

南通市城市照明管理处：

我单位郑重承诺：

我单位知晓本项目为总价报价，投标报价一次报定，投标报价高于最高限价的作无效标处理。并承诺我单位报价未超过最高限价。我单位报价包括但不限于所投设备及其备品、备件、辅材和专用工具费用、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、询价单位安装时技术支持、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及响应询价文件要求的所有费用。

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果询价文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按询价文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

附件12

承诺函

致：南通市城市照明管理处

我单位承诺，若成交，按南通市城市照明管理处路灯主材世纪大道（长江路~跃龙路）改造提升等照明工程的所有技术要求进行履约，未按要求履约造成的一切后果由我单位承担，

特此承诺！

承诺单位:

日   期:   _年   月   日

附件13

承诺函

致：南通市城市照明管理处

我单位承诺，若成交，按南通市城市照明管理处路灯主材世纪大道（长江路~跃龙路）改造提升等照明工程的所有商务要求进行履约，未按要求履约造成的一切后果由我单位承担，

特此承诺！

承诺单位:

日   期:   _年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。