招　标　文　件

项目名称：数智赋能石油化工产业链虚拟仿真实训基地二期建设（一标段）（基地主体）

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0057

连云港市公共资源交易中心

2024年5月

# 目  录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	5

第三章合同文本	22

第四章采购需求	27

第五章评标方法与评标标准	43

第六章投标文件格式	46

# 第一章  投标邀请

受连云港职业技术学院的委托，连云港市公共资源交易中心就数智赋能石油化工产业链虚拟仿真实训基地二期建设（一标段）（基地主体）（JSZC-320700-JZCG-G2024-0057）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 项目名称招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年5月31日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0057

项目名称：数智赋能石油化工产业链虚拟仿真实训基地二期建设（一标段）（基地主体）

采购方式：公开招标

预算金额：1402.37万元

最高限价：1402.37万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购需求：本项目建设内容含科普体验中心、化工单元实训中心、化工安全作业及事故应急演练实训中心、绿色化学新材料虚拟工厂实训中心、配套教学区、场地改造，其具体建设内容包括相关基础设施建设、配套教学区域、配套辅助设备、仿真数字资源等。建成后将集学生实训、师资培训、职业培训、技能竞赛、技能考核评价、技术研发等多种公共服务功能为一体。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：1年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，1.2、1.3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

5.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

## 三、获取招标文件

时间：2024年5月10日 至 2024年5月16日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：免费提供

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月31日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港职业技术学院

地    址：江苏省连云港市晨光路2号

联系方式：0518-85985566

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼423室

联系方式：王晋  0518-85868275

3.项目联系方式

项目联系人：冯老师

电      话：0518-85985566

## 八、其他

根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（货物）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 合同签订后采购人支付货款30%；货到采购人指定地点，且完成安装调试，并经采购人验收后，采购人支付至合同总价的100%。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3、本项目核心产品为：绿色化学新材料半实物仿真装置。

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

建设省级职业教育示范性虚拟仿真实训基地——数智赋能石油化工产业链虚拟仿真实训基地。本项目建设内容含科普体验中心、化工单元实训中心、化工安全作业及事故应急演练实训中心、绿色化学新材料虚拟工厂实训中心、配套教学区、场地改造，其具体建设内容包括相关基础设施建设、配套教学区域、配套辅助设备、仿真数字资源等。建成后将集学生实训、师资培训、职业培训、技能竞赛、技能考核评价、技术研发等多种公共服务功能为一体。

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED显示屏 | 25 | ㎡ | 工业 |
|  | 电脑 | 111 | 台 | 工业 |
|  | 工作台 | 13 | 套 | 工业 |
|  | 配套讨论桌椅（双人位） | 100 | 套 | 工业 |
|  | 配套桌椅 | 16 | 套 | 工业 |
|  | 65寸显示屏 | 5 | 台 | 工业 |
|  | 触控一体机 | 7 | 套 | 工业 |
|  | 双屏触控一体机 | 3 | 套 | 工业 |
|  | 路由器 | 6 | 台 | 工业 |
|  | 交换机 | 6 | 台 | 工业 |
|  | 机柜 | 6 | 台 | 工业 |
|  | 饮水机 | 6 | 台 | 工业 |
|  | 储物柜 | 16 | 个 | 工业 |
|  | 平板电脑 | 5 | 台 | 工业 |
|  | 平板存放柜（10充电口） | 1 | 套 | 工业 |
|  | 引导机器人 | 1 | 台 | 工业 |
|  | 智慧滑轨屏 | 2 | 套 | 工业 |
|  | 原料展品展示柜 | 4 | 台 | 工业 |
|  | 工作服展示柜 | 4 | 台 | 工业 |
|  | 模型展品（材料类、化工类、医药类） | 63 | 个 | 工业 |
|  | 桌面交互一体机 | 3 | 台 | 工业 |
|  | 仿真体验资源（材料、化工、制药） | 15 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料认知体验耗材 | 8 | 套 | 工业 |
|  | VR行走平台 | 2 | 套 | 工业 |
|  | VR资源 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | cave体验系统 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 配套资源 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 容器爆炸体验系统 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 粉尘爆炸体验系统 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 安全用电体验系统 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 桌面化工积木 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 实体沙盘 | 1 | 套 | 工业 |
|  | MR眼镜 | 4 | 套 | 工业 |
|  | 配套MR软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 流化床干燥单元实训装置 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 过滤操作单元实训装置 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 蒸发操作单元实训装置 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 聚合单元操作实训装置 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 传热操作单元实训装置 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 危化品安全作业及事故应急演练实训设备 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 配套工艺仿真培训软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 危化品安全作业及事故应急演练3D仿真培训系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 绿色化学新材料半实物仿真装置 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 配套椅子 | 12 | 张 | 工业 |
|  | 音箱设备 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 中控智慧工厂数字孪生资源 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 休闲桌椅 | 4 | 套 | 工业 |
|  | 扩声系统 | 2 | 套 | 工业 |
|  | 多媒体教学系统 | 82 | 套 | 工业 |
|  | 多媒体讲台 | 2 | 套 | 工业 |
|  | VR课程思政体验系统 | 5 | 套 | 工业 |
|  | 多功能研讨会议桌（10人） | 1 | 套 | 工业 |
|  | 思政教育虚拟仿真软件V1.0 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 单人沙发 | 8 | 件 | 工业 |
|  | 茶几 | 5 | 件 | 工业 |
|  | 茶柜 | 1 | 件 | 工业 |
|  | 衣帽架 | 2 | 件 | 工业 |
|  | 沙发茶几套装 | 2 | 套 | 工业 |
|  | 会议桌椅（18位） | 1 | 套 | 工业 |
|  | 档案柜 | 12 | 个 | 工业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(传热过程综合实训装置仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(精馏实训装置3D仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(活塞式压缩机性能测定3D仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(换热过程装备与控制工程综合实验3D仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(常减压装置3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(柴油加氢装置（反应工段）3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(柴油加氢装置（分馏工段）3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(催化裂化装置（反再工段）3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(催化裂化装置（分馏吸收稳定工段）3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(环氧乙烷装置3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(丙烯腈3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(芳烃抽提工艺3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(芳烃精馏工艺3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(丙烯酸工艺3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(纯碱工艺3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(硫酸工艺3D生产实习虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(硝基苯生产3D虚拟现实仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(农林废弃物高压液化制备生物质燃油) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(天然气制甲醇工艺仿真系统) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(硝酸工艺蒸发氧化工段仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(猛炸药制备3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(乙酸乙酯生产工艺3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(聚氯乙烯生产工艺3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(高分子虚拟仿真软件-反应釜) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(悬浮法生产可发性聚苯乙烯（EPS）虚拟仿真实验项目) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(乳液聚合-聚醋酸乙烯酯工艺仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(本体聚合-聚乙烯工艺3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(溶液聚合-聚醋酸乙烯酯工艺仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(聚丙烯聚合仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(煤制甲醇3D安全演练仿真培训软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(离心泵单元3D安全演练培训仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(流化床单元3D安全演练仿真培训软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(间歇釜单元3D安全演练仿真培训软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(聚氯乙烯3D安全隐患排查虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 安全虚拟仿真软件V1.0(溶解乙炔三维仿真安全演练培训系统) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 安全虚拟仿真软件V1.0(加氢系统安全事故综合培训虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 安全虚拟仿真软件V1.0(常减压罐区泄露爆炸事故演练虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(精馏塔单元3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(换热器单元3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(加热炉单元3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(离心泵单元3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(吸收解吸单元3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(固定床单元3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(间歇釜单元3D虚拟仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(还原反应工艺仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(卤化反应工艺仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(酯化反应仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(胺化反应仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(羟基化反应工艺仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(重氮化和偶合反应工艺仿真软件) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（药品生产GMP虚拟实训仿真平台） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（药品验证仿真软件（空调净化系统）） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（3D冻干制剂生产线虚拟仿真软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（乙酰水杨酸合成及分析虚拟仿真教学软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（盐酸普鲁卡因原料药合成虚拟仿真软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（基因编辑载体构建虚拟仿真） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（小型成套抗生素生产线3D仿真软件（青霉素）） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（狂犬病疫苗生产制备工艺虚拟仿真软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（阿苯达唑原料药的含量测定——非水溶液滴定法） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（药品检验3D仿真实训软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 大型分析仪器仿真软件V1.0（气相色谱仪安捷伦 GC7890A）） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 大型分析仪器仿真软件V1.0（液相色谱仪安捷伦 LC1200）） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 设备拆装仿真软件V1.0（发酵罐3D拆分软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚合物挤出成型3D虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚合物挤出造粒3D虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（吹塑成型3D虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（压延成型3D虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（发泡成型3D虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（层压材料成型3D虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（模具安装与设计虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（模流分析虚拟仿真软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚酰亚胺薄膜的流涎成型3D虚拟仿真实验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（全降解地膜的制备加工与性能测试） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚合物维卡软化点的测定） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚合物熔融指数的测定） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（转矩流变仪虚拟仿真实验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（木塑复合材料性能测定实验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（鞋类生产工艺虚拟虚拟仿真） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（平板硫化虚拟仿真实验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（湿法纺丝成型虚拟仿真软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（熔体纺丝成型虚拟仿真软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（干法纺丝成型虚拟仿真软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（高聚物合成及纺丝纤维成型） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（玻璃纤维合成虚拟仿真） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（纤维及其制品性能检测软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（短纤维热轧虚拟仿真软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（三维空间中高分子单链虚拟仿真实验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0（化工精馏安全控制1+X证书配套软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 液相色谱仪仿真软件V1.0 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 实验室安全仿真软件V1.0 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（3D大肠菌群计数虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（单增李斯特菌检验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（副溶血性弧菌检验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（金黄色葡萄球菌检验虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（菌落总数测定） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（乳酸菌检验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（沙门氏菌检验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（商业无菌检验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（大肠埃希氏菌检验） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（微生物实验场景） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（沙门氏菌检验（API20E试剂条法）虚拟仿真实验软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（酵母单倍体的分离及融合杂交育种3D生物学虚拟仿真实验室软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 校级网络运行平台V1.0 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 壁挂机 | 8 | 台 | 工业 |
|  | 风管机（5p一拖一） | 3 | 台 | 工业 |
|  | 风管机（10p一拖二） | 6 | 台 | 工业 |
|  | 吊装工业风扇 | 10 | 台 | 工业 |
|  | 监控系统 | 1 | 套 | 工业 |

- 货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED显示屏 | LED屏幕共25平米： 1、像素点间距：≤1.8mm 2、像素密度：≥288906 Dots/m2 3、单元板分辨率：≥14792 Dots 4、整屏平整度：≤0.04mm；模组平整度：≤0.03mm；拼接缝：≤0.03mm 5、白平衡亮度：≥786Cd/m² 6、亮度均匀性：≥99%；色度均匀性：±0.001Cx、Cy内；色温：800-18000K 7、水平视角：≥170°；垂直视角：≥170° 8、对比度：≥10327：1 9、刷新率：≥4200Hz 10、像素失控率：<1/100000；发光点中心偏距：＜0.8% 11、峰值功耗：≤238W/m²；平均功耗：≤93W/m² 12、灰度等级：采用16bit技术 音响1套： 额定/最大功率：30-80W 频率响应：110-13000HZ 输入阻抗：8Ω 灵敏度：92dB 扬声器：6.5＂+1＂可旋转高音 材料:ABS，采用HIFI级电子分频电容，电路设有自恢复保护系统，过载，过压自动保护，低音采用真正台湾原产玻纤编织而成，强度高，承受功率大，受环境影响小，有较宽的频响与较低的失真。 功放：2通道工作模式、蓝牙收音功能、USB/SD卡直读、3路话筒输入、麦克风音量调节、光纤/同轴输入支持无损解码，功率：2*220W | ㎡ | 25 |
|  | 电脑 | 电脑主机100台： I5处理器；16GB内存；≥1T硬盘；6GB独立显卡；usb鼠标键盘；正版Windows操作系统；包含同传还原系统； 电脑主机11台： i5处理器；8GB内存；≥1T硬盘；4GB独立显卡；usb鼠标键盘；正版Windows操作系统；包含同传还原系统； 显示器12台： 21.5寸液晶显示器； 显示器99台： 23.8寸IPS液晶显示器； 所投电脑具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效） | 台 | 111 |
|  | 工作台 | 尺寸:≥1000*600*1000mm，具体根据现场定制，材质E1级环保高密板材质，耐高温 | 套 | 13 |
|  | 配套讨论桌椅（双人位） | 1.折叠桌尺寸：≥1600mm*600mm*750mm，具体根据现场定制，： 台面板 采用优质刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，面粘三聚氰胺胶面，PVC封边，具耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长条形。 前挡板 饰面采用优质刨花板，符合国家E1级板材标准，面粘面粘三聚氰胺胶板，PVC封边，耐磨、防污、牢固耐用。挡板形状是条形(注：挡板长度跟随定制尺寸变化，宽度不变） 台面托架 采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。 侧脚立柱 采用优质高精度冷轧管，表面采用防锈静电喷涂处理，牢固耐用，美观大方，抗变型。 侧脚底脚 采用优质高精度冷轧管，表面采用防锈静电喷涂处理，牢固耐用，美观大方，抗变型。 横梁 采用优质φ50MM圆形冷轧钢管，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化） 书网 采用优质φ14MM圆管 塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。(书网长度跟随定制尺寸变化） 外观设计 采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋钮拆叠装置，脚轮采用φ50MM PVC万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色 2.折叠椅：实心钢架，PU静音轮，铝合金旋转件，折叠收纳，可调节扶手，可前后滑动，选用升级网布，透气性强选用加厚管壁的钢制脚，烤黑漆铝合金，PA尼龙前后滑动扶手，可后仰弹力靠背，1.5mm厚Q335管材 。 | 套 | 100 |
|  | 配套桌椅 | 总尺寸：≥1500*600*750mm，具体看现场定制，侧翼尺寸：≥1400*300mm*1100mm，具体看现场定制。采用E1级环保颗粒板设计，加厚桌面采用，树脂保护膜不易刮花，不易褪色，专业熔封边加厚封边条，配套多功能副柜； 椅子：采用可翻转扶手，人体工学C弧设计椅背柔性弹力腰枕；弹力承重柔韧有型耐久性强高密度海绵坐垫，多维透气涤纶网布360°可旋转 | 套 | 16 |
|  | 65寸显示屏 | 移动推车支架1套； 显示屏5套：显示系统屏幕尺寸：65英寸,屏幕分辨率：4K超高清； 所投显示屏具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效） | 台 | 5 |
|  | 触控一体机 | 尺寸:≥65英寸,显示比例16:94.支持10点同时触控，支持10笔书写,内置书写软件，笔锋书写效果，支持单点、多点书写，支持白板插入图片，加页，手势板檫，放大，缩小及漫游、扫码分享，任意通道任何界面下可进行批注等功能 | 套 | 7 |
|  | 双屏触控一体机 | 双屏一体机： - 采用双屏拼接设计，单台屏幕尺寸：≥65英寸 ，采用LED 液晶A规屏，单台显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度：≥178度；物理分辨率：≥3840×2160；玻璃厚度≤4mm。 - 采用抽拉内置式模块化电脑，处理器：Intel Core i5,8代或以上,内存8G DDR4或以上，256G固态硬盘，具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB3.0接口 。所投电脑具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效） - 整机全通道(安卓、windows以及电视信号)下均可实现十点书写； - 安卓配置：Android 11.0及以上版本，RAM≥2GB,ROM≥8G；前置usb具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及，不大于5.8mm；内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 - 电源按键三合一，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作。 - 整机内置非独立摄像头：拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度，整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人。 - 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 - 整机可通过前置面板物理按键一键开启护眼模式。支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频 - 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 - 支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、屏幕手势、软件菜单。 - 整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 - ▲整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） - 双屏互动系统： - 1.双边工具栏操作：在双屏教学环境下，同时在主屏和扩展屏上都有互动教学软件的侧边栏，老师可以对任意的侧边栏进行操作。 - 2.双线教学：支持在一边的屏幕上打开课件，一边的屏幕上打开黑板，实现课件的板书同步展示，课件放映过程中支持PPT小工具进行辅助课件展示。 - 3.同步放映：支持一边的屏幕使用无线传屏投屏展示老师个人电脑画面，一边的屏幕播放一体机本地的教学素材，方便老师灵活教学使用。 - 4.扩展屏广播：研讨模式广播支持任一屏的画面广播到学生端 - 5.课件上下页联动：支持课件上下页联动放映，一边屏幕放映当前课件页面，另外一边屏幕放映课件上一页面，方便展示更多课件内容。 - 6.课件同步展示：支持双屏同步放映课件，增加课件内容的可视角，让学生看得更加清楚。 - 7.屏幕穿越：支持把文件窗口从一边的屏幕滑动甩到另外一边的屏幕，支持打开多种类型的文件，或者一个文件打开多次进行多视窗教学。 - 8.双屏一体化黑板：支持打开双屏一体化黑板，两块屏幕都变成一体化的黑板，支持书写，书写书别，扫码带走，保存云端，发送给学生。 - 9.一边黑板一边放映课件：支持一边打开黑板，一边放映课件模式，课件支持PPT小工具进行辅助课件展示 | 套 | 3 |
|  | 路由器 | 路由器1台： LAN接口： 1个GE口 LAN/WAN接口： 2个GE口+1个2.5GE WAN 接口： 1个GE口 无线速率：5400Mbps 整机功耗： ≤25W LAN/WAN切换： 支持LAN/WAN切换，最多支持4个WAN口支持多WAN O负载均衡 路由器3台： 1、支持ARM双核CPU，NAT会话数≥8万条； 2、硬件形态：≥2个千兆WAN+8个千兆LAN（3个端口可LAN/WAN切换）； 3、二层功能：支持≥64个VLAN，支持≥100条IPSec/L2TP； 4、支持内置AC功能，对无线AP的统一管理、配置和升级，AP零配置，即插即用； 5、支持HTTP和HTTPS协议URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配； 6、支持端口划分VLAN，MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能； 7、支持包过滤的防火墙功能，可以灵活定义流量控制策略； 8、支持WEB管理页面，支持云管理平台远程管理。 路由器2台： 固定端口：WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口 LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口 无线速率：1350 Mbps | 台 | 6 |
|  | 交换机 | 交换机1台： 48口千兆电+4千兆光纤口，交换容量：256Gbps；包转发率：96Mpps 交换机1台： 16口千兆电+2千兆光口，交换容量36GBPS,转发能力：26.7MPPS 交换机4台： 48口千兆电口+2万兆光纤口；交换容量;136Gbps，转发能力：101.4Mpps | 台 | 6 |
|  | 机柜 | 18u网络机柜,冷轧钢板，优质冷扎钢板制作。紧固耐用，稳固支撑，承重强，全放位散热 | 台 | 6 |
|  | 饮水机 | 额定电压： 220V 额定频率： 50Hz 制热功率： 550W 制冷功率： 70W(仅冰热款支持) 制冷温度： 8~15℃(仅冰热款支持) 制热温度： ≥90°℃ | 台 | 6 |
|  | 储物柜 | 尺寸：≥850*390*1800mm，加厚冷轧钢板，镜面喷塑工艺，铝合金材质把手 | 个 | 16 |
|  | 平板电脑 | CPU：8核心，主频2.6GHz A78*4+2.0GHz A55*4 内存：8+128GB 分辨率 ：2560*1600 屏幕尺寸： 11英寸 后置摄像头像素：1300万像素 前置摄像头像素;500万像素 所投平板电脑具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效） | 台 | 5 |
|  | 平板存放柜（10充电口） | 尺寸：≥350mm*480mm*380mm，集中管理，批量充电，采用加厚冷轧钢板环保喷塑，耐冲击、腐蚀，可塑性高不易变形，过充、电流、电压保护安全5V电压输出。 | 套 | 1 |
|  | 引导机器人 | 基本参数： 整机尺寸 53cm×50cm×132cm 整机净重 43kg 交互屏参数 10.1 英寸，触摸屏，1200×1920 像素分辨率 大屏参数 27 英寸，显示屏，1080×1920 像素分辨率 交互方式 支持人脸识别、语音交互、触屏交互 Mic阵列 6个麦克风阵列，360°音源定位，5 米收音范围 操作系统 基于 Android 9 深度定制的 Robot OS 机器人操作系统 导航系统 激光雷达+ 视觉定位 + 视觉避障+ 里程计 + 惯性制导 硬件平台 高通8 核芯片 +32 位 MicroChip MCU+Intel RealSense 深度视觉传感器 硬件接口 标准 5V/2A USB-A 数据通信接口 ×1 标准DC 12V/3A 供电接口×1 网络 WiFi、4G-LTE 通过宽度 70cm 定位精度 厘米级别 硬件扩展 梯控模块（可选装支持）/后置小托盘（可选装支持） 爬坡能力 5° 续航时间 8-10小时（连续移动），静态待机14小时 充电时间 5小时 电池容量 32ah 语音识别率：正常环境下5米范围内，识别准确率可达97% 远程功能：支持远程操作，远程控制，远程监控，远程OTA升级系统 功能描述： 标准功能：迎宾接待，人脸识别，问答咨询，引领讲解，互动娱乐，广告宣传，自动回充，数据分析。 支持二次开发：实现第三方软件系统或者智能硬件联动，二开需要根据项目需求具体评估。 | 台 | 1 |
|  | 智慧滑轨屏 | 1.显示尺寸：≥ 75寸；分 辨 率 ：≥1920*1080；可视角度： 178°(H) / 178°(V)；响应时间 ：≤6ms；处理器 ：不低于I5；硬盘：不低于128g固态硬盘；内存：不低于4G. 2.滑动轨道：定制静音滑动安装轨道，采用铝合金+轴承钢材质，外观金属烤漆，耐腐蚀性好，经久耐用，防潮防锈，不易变形，主轨同步带模组，右出轴，含聚氨酯钢线皮带，辅轨不出轴，电动轨道+限位，主轨同步带模组，含聚氨酯钢线皮带，扭拧度小于0.1mm 3.软件; 1、缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动。 2、开放的点位设置系统：客户可根据需要自由添加或者删减感应位置20个播放点位，支持背景图实时同步。 3、自动轮巡系统：自动往复运动，不停止；单个位置播放停止模式，单个形成模式自由设置。 4、触屏互动系统：访客按屏上的左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个展示位。 5、控制方法多样：触摸屏控制。 6、通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换。 7、动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小。运动平稳。 8、紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控。 9、位置线性测试系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度 快，数据更新速度小于200ms；位置测量精度±1mm，定位精准。 10、UI界面设计:对UI进行交互设计，使用手势等自然的交互方式与计算机系统进行通讯设计、UI交互系统的交互计算机底层通讯控制开发，涉及人机交互中的手势识别、数据结构、算法、内存、线程、进程、通信等 程序开发定制及配套相关的化工、制药建设资源，展示处理工艺知识点相关内容及工作原理以及作用介绍，并对配以视频讲解；同时软件通过在相关设备添加知识点、嵌入视频等功能，增加了整体操作的交互性和延展性。 | 套 | 2 |
|  | 原料展品展示柜 | 尺寸：≥1200mm*400mm*300mm，，具体根据现场情况定制，柜体高密度板材质 · 聚酯纤维（PET纤维）： 聚酯纤维具有抗皱、抗褪色、耐磨损等特性，常用于制作服装、家居用品和工业材料。 · 聚酰胺纤维（尼龙纤维）： 尼龙纤维具有耐磨性、强度高等特点，广泛用于服装、绳索、袜子等领域。 · 腈纶纤维（氰纤维）： 腈纶纤维具有优异的耐化学性和耐热性能，常用于制作防火服、保温材料等。 · 丙纶纤维： 丙纶纤维具有轻巧、耐磨、抗菌等特性，常用于户外服装、运动服和工业用途。 · 聚氨酯纤维： 聚氨酯纤维具有高弹性和耐磨性，常用于弹性纤维、弹力布料等领域。 · 芳纶纤维： 芳纶纤维具有优异的耐火性和耐化学性，广泛应用于防火服、航空航天材料等。 · 脂肪族聚酰胺纤维（SPA纤维）： SPA纤维具有柔软度高、吸湿性好等特点，适用于内衣、家居纺织品等。 · 蛋白纤维： 蛋白纤维是由天然蛋白质制成的纤维，常用于高级服装和家居用品。 | 台 | 4 |
|  | 工作服展示柜 | 尺寸：≥1000mm*600mm*1800mm，具体根据现场情况定制，柜体高密度板材质，配套展示制药工作服实物，材质聚酯长丝纤维+导电纤维 ，耐高温、防静电、防尘 | 台 | 4 |
|  | 模型展品（材料类、化工类、医药类） | 1.材料类模型展品：酯化反应釜、预缩聚釜、螺杆挤压机、计量泵、纺丝箱体、固相缩聚反应器、湿切片料仓、纺丝组件喷丝板、热牵伸辊、卷绕成型 2.化工类模型展品：板式塔、填料塔、单级离心泵、U型管式换热器、往复式压缩机、截止阀、浮头式换热器、板式（平板带翘片）换热器、流化床、固定床 3.制药类模型展品：制药劳保用品、工作服、石胆、丹砂、雄黄、矾石、磁石、对乙酰氨基酚、乙酰胆碱、普鲁卡因、硝酸甘油酯、606、百浪多息、磺胺醋酰、磺胺噻唑、磺胺嘧啶、青霉素、诺氟沙星、环丙沙星、洛美沙星、氧氟沙星，沙利度胺、高效粉碎机、旋振筛、V型混合机、高效湿法制粒机、沸腾干燥机、双锥回旋干燥机、振动干燥流化床、旋转式多冲压片机、高速铝塑泡罩包装机、真空冷冻干燥机 | 个 | 63 |
|  | 桌面交互一体机 | 一、设计要求 1. 设备一体式设计，屏幕左右，上下可调。 2. ≥4个红外传感器并排放置，≥4个红外光源阵列。 3. 支持3D姿态动态调节，光学追踪系统可准确判断眼镜所在位置，根据视角的不同转换不同视角下的显示内容。 4. 可提供基于Unity3D、OpenGL、UE4、WebGL等常见三维引擎的SDK，支持二次开发。【提供SDK开发包截图证明加盖公章】 5.支持至少基于Unity3D、OpenGL、UE4、WebGL四种常见三维引擎开发的软件，实现空间交互笔操作及观看3D效果。5. 支持3D视差调节，支持AR、XR投屏副屏场景视角不改变。 6. 支持2D/3D显示动态切换。 7. 提供3D跟踪眼镜一副，具备≥5个光学反光标志物。提供3D观看眼镜一副。 ▲8. 跟踪眼镜与观看眼镜接受红外同步信号，红外3D眼镜的透光率大于35%。【具有CMA认证的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖公章】 9. 支持多人协同操作核心功能，在局域网内演示至少2台设备协同操作，并观看场景3D立体效果。 ▲10. 支持两支空间交互笔接入，支持两支空间交互笔同时在一个三维场景使用。 ▲11. 交互笔支持以下性能【提供具有CMA认证的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖公章】 - 1）功能满足： 含一根USB线缆，无电池，不需要充电；具有至少三个逻辑操作按键，一个RGB指示灯及一个力反馈震动马达及一个六自由度惯性测量芯片；具备3个自由度坐标轴移动、3个自由度坐标轴转动。 2）定位至少满足精度： X轴精度：±2mm，Y轴精度：±2mm，Z轴精度：±2mm。 3）解析度至少满足： X轴解析度：≤2mm，Y轴解析度：≤2mm，Z轴解析度：≤2mm。 4）旋转精度至少满足 绕X轴旋转精度：≤1°，绕Y轴旋转精度：≤1° 11.设备性能：CPU≥Intel I5 7400、内存≥8GB、硬盘≥512 GB SSD、缓存 4GB内存或以上独立显卡 ▲12.实际显示物理大小不小于27英寸，有效的物理显示面积不小于590mm×330mm，可视角度不低于170°。 13.自由可选配的插拔式一体电脑和外接主机两种方式设计 ，便于后期硬件升级维护；具有内置扬声器数量≥2个，无外部连接线路。 14.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输、支持蓝牙4.2 15.至少提供USB 2.0 x2、USB 3.0 x4、Mic-In x1、Line-out x1、HDMI x1、DP x1。 16.▲设备内置线上个人及团队培训系统入口，可使用web浏览器在PC或移动终端使用。具有至少中文、英文、西班牙文；提供不少于三组培训目录细节，包括设备安装、设备调试使用、第三方软件开发教程等视频及pdf文档，每个视频不少于3分钟（提供截图）。提供相关软件著作权或相关网站截图并加盖公章。 二、应用管理平台软件 - 支持一键启动应用软件、一键更新、一键下载等操作。 - 采用C/S架构，方便客户维护。 - 可浏览云端服务器软件清单，支持界面数据刷新功能，支持下载进度条可视化。 - 可显示已安装的相关应用软件和后台服务等信息，包括应用名称、应用介绍、版本号等重要信息。 - 支持提示所有已安装的相关软件证书状态，包括已激活、已过期等重要信息，方便用户查询。 三、增强现实投屏系统 1．硬件组成：专属支架、摄像头、配套软件。 2．需具备多种显示模式---增强模式：以固定视角显示场景，有凸出屏幕效果；标准模式：以人眼视角显示场景，平面效果。 3．一键设置屏幕多屏连接模式，包括扩展和复制模式；可将3D VR实验一体机与互动大屏（或投影显示设备）连接达到虚拟现实交互场景； 4．可自由切换VR桌面显示画面及摄像头拍摄画面达到虚拟增强现实，可让学生通过互动大屏（或投影显示设备）裸眼观看到AR场景； 5．传输过程可以是网络传输TCP/UDP、也可以是本地传输；相机与屏幕之间进行空间标定后使用，标定过程提供不少于15个标准二维图像，可对画面截图存档，分辨率跟随互动大屏和投影设备可调分辨率录像；支持自适应分辨率视频录制功能，涵盖640*480-4K或以上高清视频录制； 6．采用USB接口，连接线不短于1.5米； 7．带有自动降噪功能的内置双重立体声麦克风； 8．具备自动校正功能，在光线不足情况下也可以获得清晰影像； 9.即插即用，免驱动使用。 制药设备认知桌面VR软件 1、概述 利用三维虚拟技术建立复杂设备整体与各零件的模型，通过自动演示与手动拆装等模式来介绍设备的结构；通过物料流动特效来展示设备工作原理。 2、功能 （1）设备全角度旋转：设备的装配环境支持360度旋转和实时渲染，用户可随时从不同的角度观察设备的装配情况。 （2）结构展示：该功能可以将设备自动或手动拆解，并用标签标出各个部件的名称，方便学生从宏观学习设备的结构。 （3）工作原理展示：通过特效技术模拟物料工作状态，展示设备运行中物料的走向与特点，更清晰直观的学习设备的原理。 （4）标签显示：支持主要设备的标签显示，方便用户更清楚地了解设备的名称以及各个组件之间的位置关系。 （5）组件拖拽：支持组件在场景中的自由拖拽移动。 （6）多种模式：软件有3种模式，包括自动、手动和原理展示模式，自动模式下，系统自动播放设备的拆装过程，手动模式下，学员可以自己进行拆装，原理展示模式下可以观察设备在正常工作时，物料的流动状态，使用户能够更加直观地了解整个设备的运行方式。 （7）理论知识讲解：软件对设备的结构原利用文字和声音进行介绍，方便学员理解。并且对设备的各个组件的典型结构进行三维、文字和声音介绍，学员可以清楚了解每个组件的内部结构和原理。 （8）UI辅助操作：提供预装配位置的自动吸附和组件智能旋转的功能。当某个组件临近其可装配位置时，自动设置为高亮显示，并自动吸附到对齐位置，以便于学生体验其安装过程。如果方向不正确，自动旋转到其正确位置，便于用户在3D场景中快速的操作。 （9）碰撞约束：组件的装配过程受到碰撞关系的限制，更好的再现真实的装配环境。当后装配的物体被先装配的物体阻挡后，不能到达目标位置。 （10）手动拆装：手动拆装过程必须按照一定的顺序将设备顺序拆解并手动组合设备各个零件，并且界面中有拆装的文字提示，从而加深对设备结构的认识。 聚焦功能：拆分过程，双击某个部件，视角可以聚焦到这个部件上，并且可以以此部件为中心360度旋转观看。 3、软件内容 使用桌面VR设备控制笔进行交互操作。 在应用中点击“设备列表”可以学习设备主要零部件知识点；点击“设备介绍”可以查看设备的基础介绍；点击“设备原理”可以获得设备基本运行原理。 演示功能：可以查看设备拆分后的所有零部件，可以多方位了解设备组成。 拆分功能：拖动设备高亮零部件，一步步根据步骤细致拆分设备，之后再根据提示安装设备零部件。 启动功能：点击启动设备会将部分组件进行半透，能够完整展示物料在设备中的流动状态。 三维展示设备包括：高效粉碎机、旋振筛、V型混合机、高效湿法制粒机、沸腾干燥机、双锥回旋干燥机、振动干燥流化床、旋转式多冲压片机、高速铝塑泡罩包装机、真空冷冻干燥机。 | 台 | 3 |
|  | 仿真体验资源（材料、化工、制药） | - 材料AR仿真资源： 1、概述 利用3D/AR虚拟技术建立复杂设备整体与个零件的模型，通过自动演示与手动拆装等模式来介绍设备的结构；通过物料流动特效来展示设备工作原理。 2、功能 （1）设备全角度旋转：设备的装配环境支持360度旋转和实时渲染，用户可随时从不同的角度观察设备的装配情况。 （2）结构展示：该功能可以将设备自动或手动拆解，并用标签标出各个部件的名称，方便学生从宏观学习设备的结构。 （3）工作原理展示：通过特效技术模拟水流等，展示设备运行中物料的走向与特点，更清晰直观的学习设备的原理。 （4）标签显示：支持主要设备的标签显示，方便用户更清楚地了解设备的名称以及各个组件之间的位置关系。 （5）组件拖拽：支持组件在场景中的自由拖拽移动。 （6）多种模式：软件有3种模式，包括自动、手动和原理展示模式，自动模式下，系统自动播放设备的拆装过程，手动模式下，学员可以自己进行拆装，原理展示模式下可以观察设备在正常工作时，液体的流动状态，使用户能够更加直观地了解整个设备的运行方式。 （7）理论知识讲解：软件对设备的结构原利用文字和声音进行介绍，方便学员理解。并且对设备的各个组件的典型结构进行3D动画、文字和声音介绍，学员可以清楚了解每个组件的内部结构和原理。 （8）UI辅助操作：提供预装配位置的自动吸附和组件智能旋转的功能。当某个组件临近其可装配位置时，自动设置为高亮显示，并自动吸附到对齐位置，以便于学生体验其安装过程。如果方向不正确，自动旋转到其正确位置，便于用户在3D场景中快速的操作。 （9）碰撞约束：组件的装配过程受到碰撞关系的限制，更好的再现真实的装配环境。当后装配的物体被先装配的物体阻挡后，不能到达目标位置。 （10）手动拆装：手动拆装过程必须按照一定的顺序将设备顺序拆解并手动组合设备各个零件，并且界面中有拆装的文字提示，从而加深对设备结构的认识。 （11）聚焦功能：拆分过程，双击某个部件，视角可以聚焦到这个部件上，并且可以以此部件为中心360度旋转观看。 （12）AR功能：从手机进入软件后，扫描指定内容，手机相机会进行三维建模，将设备呈现在三维场景中。在场景中设备只会建立在图片上，相机离开指定内容，三维模型消失。 3、资源列表： 酯化反应釜、预缩聚釜、螺杆挤压机、计量泵、纺丝箱体、填料塔、单级离心泵、U型管式换热器、往复式压缩机、截止阀、 高效湿法制粒机、沸腾干燥机、沸腾干燥机、振动干燥流化床、旋转式多冲压片机、 | 个 | 15 |
|  | 材料认知体验耗材 | 1、规格：单张≥500*600*750mm。具体根据现场情况定制 2、基材：面板采用E1级优质环保实木颗粒板，具有防火、防刮、耐磨等特点；环保无毒；2.四周全自动机器近色一体封边，无脱胶、无露底现象。 3、桌架：采用优质钢架立柱圆管，钢脚底部带耐磨防滑脚垫，结构牢固，美观简洁。该区域展示材料类等相关实训资源 实训项目：制作水凝胶球 实训内容： 1、学生可以学习高分子材料的吸水性能，了解水凝胶的制作原理。 2、学生可以用明胶粉，制作吸水性强的水凝胶球。 3、学生可以观察水凝胶球在水中的膨胀过程，并了解其中的化学反应。 实验物品： 1、明胶粉。 2、水和容器。 3、实验台、容器和搅拌器等实验设备。 高分子材料的吸水性研究： 实训内容： 1、学生可以用不同的高分子材料，如聚丙烯、聚丙烯酸钠等制作小块样品。 2、放置在水中，观察不同材料的吸水程度和膨胀情况。 需要采购的物品： 1、聚丙烯片、聚丙烯酸钠、水桶。 实训项目：制作塑料模型 实训内容： 1、学生可以学习塑料加工工艺，了解高分子材料的可塑性和成型性。 2、学生可以用塑料颗粒制作小型模型，如动物、植物等。 3、学生可以学习热成型、注塑等加工方法，了解塑料制品的生产过程。 实验物品： 1、不同颜色和类型的塑料颗粒。 2、热风枪、模具。 实训项目：制作弹性玩具 实训内容： - 学生可以学习高分子材料的弹性性质，了解弹性材料的制作和应用。 2、学生可以用橡胶、硅胶等材料制作弹性玩具，如弹力球、弹簧人等。 3、学生可以了解不同材料硬度和形状对弹性的影响。 实验物品： 1、橡胶、硅胶。 2、实验台、模具和切割工具。 高分子材料的弹性探究： 实训内容： 1、学生可以制作不同浓度的明胶溶液。 2、用滴管滴在硬板上，制作不同厚度的胶片。 3、测量不同厚度胶片的弯曲程度和弹性变化。 实验物品： 1、明胶粉、滴管、硬板、刻度尺。 高分子材料的塑性变形： 实训内容： 1、学生可以用彩色塑料薄片制作小动物模型。 2、用吹风机加热，观察塑料的塑性变形。 实验物品： 1、彩色塑料薄片、吹风机。 高分子材料的颜色变化： 实训内容： 1、学生可以用热敏变色材料制作小图案。 2、用热水或吹风机加热，观察颜色变化。 实验物品： 1、热敏变色材料、热水、吹风机。 高分子材料的强度测试： 实训内容： 1、学生可以用不同高分子材料制作小块样品。 2、使用简易力测仪测试不同材料的拉伸强度。 实验物品： 1、不同高分子材料如聚酯纤维、尼龙纤维、简易力测仪。 高分子材料的实际应用 实训内容： - 介绍高分子材料在日常生活和工业中的广泛应用。 - 学生可以带来一些日常用品，如塑料瓶、橡胶制品等，通过观察和讨论了解其材料和制作过程。 3、含有高分子纤维的产品，如衣物、家居用品等，通过观察和讨论了解其材料和制作过程。 实验物品： 1、含有高分子纤维的产品样品。 2、不同种类的塑料制品和橡胶制品。 | 套 | 8 |
|  | VR行走平台 | 控制平台：2.5*2.5*2.3m外设金属材质，硬度适宜，不易弯折，外观烤漆处理，搭配LED，整体视觉效果。控制系统：I7\16G\1+256G\GTX1660s 6G,55寸扩展屏，屏幕：双RGB低余辉LCD屏幕；分辨率：单眼分辨率2448 x 2448（双眼分辨率4896 x 2448）；刷新率：90/120 Hz（使用VIVE无线升级套件时仅支持90Hz）；视场角：最大120度；瞳距调节：支持；音频支持/输入："Hi-Res认证头戴式设备（通过USB-C模拟信号）Hi-Res认证耳机（可拆卸）；支持高阻抗耳机（通过USB-C模拟信号）；输入：双集成麦克风"；传感器：G-sensor校正，陀螺仪，距离传感器，IPD传感器，SteamVR定位追踪（2.0）人体工学设计：可调整镜头距离（适配佩戴眼镜用户）、可调整瞳距、可调式耳机、可调式头带；拥有Hi-ResAudio认证的3D立体空间音效创造前所未有的现场感；高清画质、佩戴简单、优化线缆收纳和全新人体工学设计，舒适沉浸在网络世界。 | 套 | 2 |
|  | VR资源 | 配备化工生产相关的仿真资源，利用VR/AR技术搭建高度逼真的沉浸式体验区，参观者可通过VR设备实现在真实工厂里漫游和对各类生产设备进行拆分与组装等多种交互操作，获得更好的交互体验和更深层次的理性认识，弥补书本或平面资料在三维空间展不全面、展不出彩、展不成效的痛点，让参观者从被动的接受者，变为主动体验与参与，并激发参观者更多的想象力和创造力。包含仿真软件：柴油加氢装置（反应工段）虚拟仿真软件VR版、裂解系统3D安全隐患排查虚拟仿真软件、离心泵单元3D安全演练仿真培训软件VR版、常减压罐区泄露爆炸事故演练虚拟仿真软件VR版、以及楼梯摔伤体验、脚手架坍塌体验、高处坠落体验等VR软件。 | 套 | 1 |
|  | cave体验系统 | 一、墙面、地面投影仪： 1.显示技术 3LCDx0.64液晶面板 2.分辨率 1920x1200 3.亮度 6500流明 4.对比度 3500000:1 5.画面均匀度 ≧90% 6.光源寿命 标准模式: 20000小時，节能模式: 25000小時 7.镜头投射比 1.14-1.86 8.整机功率 480W max, 待机功耗≤0.5W 9.喇叭 10W 扬声器 10.无过滤网光学引擎技术，20000小时免维护 11.全密闭光源光机，防止灰尘侵入，避免灰尘造成画面亮度减损和色彩不均 12.全密闭内部循环智能散热系统 13.内置三大独立散热系统，包含电源、液晶面板和光源 14.智能风速调节，控制投影机噪音。 二、投影机短焦镜头 三、纯硬件融合主机 1、 纯硬件FPGA架构，运行处理实时高效，运行稳定，无内置操作系统，避免了X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题，不会感染病毒 ，免维护； 2、9路HDMI输出，支持串口、网口 、USB接口、R/L音频输出接口； 3、1U高度，内置64GSSD存储（2通道以上可扩展）； 4、支持7*24小时运行；12V电源输入，35W功率； 5、支持多屏开窗功能，单屏最多开16个窗口，可跨屏、叠加、漫游； 6、具备网络控制和串口控制两种方式； 7、多种播放模式，应用更便捷，具备循环播放、随即播放、定时播放多种播放模式； 8、支持分屏显示和分屏控制功能，单台设备可控制两组屏幕显示效果，可同时播放2幕8K画面不卡顿，支持异形拼接，拼接屏可任意角度旋转，支持LED拼接，支持LED点对点输出； 9、支持扩展级联，实现接口通道随意扩增； 四、吸顶音响 频率范围（-10 dB） 70 Hz-20 kHz 功率容量 6 W（100小时） 灵敏度 94 dB，1 m，300 Hz~16 KHz，驱动器） 覆盖范围（2 kHz） 120º 五、功放 120W二路/三路话筒、三路线路输入 功率180W，带屏显广播(五分区可以独立调节音量），USB/SD接口实现直接控制读取；有优先（默音）功能，便于强插紧急广播，高低音调节，幅度高达±20dB；备有监听输出，也可扩展另一台功放；六单位LED电平指示；多种保护功能：短路、过载、延时。 六、服务器 CPU:I5-10400F 风扇：四铜管风扇 主板：H510M 内存：8G 3200 硬盘：250G 显卡：550 4G 4个hdmi 机箱：工控4U标准机箱 电源：500W 七、中控主机 适用于任意设备的串口、红外、RS485集中智能统一管理和控制。 八、中控软件：控制设备开关，影片的播控(切换，暂停，声音大小) 九、18u机柜 | 套 | 1 |
|  | 配套资源 | 配套资源内容通过多面的展示、立体声音响和高性能计算机图形系统，为用户提供一种身临其境的三维虚拟环境提供配套的高度真实的化工、材料设施模拟环境，使用户能够在虚拟现实中亲身体验工艺处理过程，可以直观地展示工艺，帮助用户更好地理解化工、材料处理原理和技术。 配备化工生产相关的仿真资源，通过多面的展示、立体声音响和高性能计算机图形系统，为用户提供一种身临其境的三维虚拟环境，参观者可以沉浸在高度逼真的工厂里进行漫游和操作等多种交互形式，直观的展示真实工厂的全貌、各种设备的外观以及整个工艺的流程。包含资源有：常减压装置、乙烯装置、SBS聚合工艺等。 | 套 | 1 |
|  | 容器爆炸体验系统 | 长宽高:450*450*900mm （1）控制方式：微型计算机控制，智能安全管理 （2）安全实验控制器1个：自复位按钮； （3）腔室防爆气流混合器1个：转速：≥1000/min，电机类型：调速直流电机，风扇材质：不锈钢； （4）防爆自动点火装置1个：交流电子高压电; 采集方式：自然扩散； | 套 | 1 |
|  | 粉尘爆炸体验系统 | （1）柜体尺寸： 2000*700*2200mm； （2）柜体：工业柜体； （3）广告展板； （4）粉尘爆炸装置尺寸：756*655*1480mm； （5）控制方式：智能模块控制； （6）点火源：电火花能量发生器点火电压：20KV； （7）喷尘点火：交流电子高压电； （8）手动按键控制喷尘，延时点火； （9）延时点火时间：1～3000ms； （10）电源：220 V±10％AC 50Hz±2H，小于800W； | 套 | 1 |
|  | 安全用电体验系统 | 通过模拟电流触电对人体带来的不适感使体验者意识到触电的危害及后果，增强在临时用电过程中的安全意识。通过综合用电体验，使体验者熟悉各开关、开关箱、各种灯具及各种电线的规格，使用规范，普及施工现场中安全用电知识，强化电工作业技术，增强施工现场触电事故的应急处置能力，防范触电伤亡事故等。 （1）柜体尺寸：2000*700*2200mm； （2）柜体：工业柜体； （3）广告展板； （4）模拟触电体验装置一套； （5）安全展板：接地插座、接地插头， 非接地插座、非接地插头，漏电断路器、钢筋，电缆，一般电线，3P电线，接地棒，波纹管子； （6）DC36V人体安全电压，小于20W； | 套 | 1 |
|  | 桌面化工积木 | 智慧桌面工厂是一款集虚拟仿真技术和桌面沙盘于一体的“半实物”微型仿真工厂产品，包括可自由拼装的微型工厂设备、仿真平台等。它具有直观工艺原理认知、实时互动操作、可自由拆装搭建的特点。通过高精度工艺动态仿真技术，将工厂装置和笔记本电脑联动，以“声”“光”“电”等虚拟现实技术实时展示工艺参数的动态变化。从而在桌面上生动还原出真实工厂的生产过程，让教学更简单，让知识更直观。 一、功能要求 1. 能够练习设备和管路的拆装，培养学生对化工工艺合理性的分析判断能力，强化学生对所学知识的理解和掌握； 2.整体占地面积小，拼装完成后占地大小＜1m²，可放置于实验桌或讲台台面； 3.多元化：包含阀门、管道、泵、塔、罐、换热器等多种典型常见的工艺设备。提供传统实训设备难以完成的高温、高压、易燃、易爆等工艺培训内容； 4.灵活性：智慧桌面工厂提供多种类型的设备，可自由灵活地实现乙醇水的分离、气体分馏等多种化工工艺流程的搭建； 5.细节化：设备模型重现典型化工设备外形细节，主要设备如塔、换热器等选用彩色、透明亚克力制作，内部结构清晰可见，一目了然，可进行课堂教学辅助展示； 6.真实化：阀门开度可调节，手动调节开度值可实时产生联动数据变化；离心泵带有状态指示灯及运行音效；仪表内置工艺数据通讯功能，可传递、显示实时的工艺参数值； 7.智能化：桌面工厂与电脑仿真平台无线互联互通，桌面工厂的操作数据上传仿真平台进行计算，仿真平台DCS端也可实现对桌面工厂阀门仪表的自动控制； 8.通讯系统无线化：桌面工厂中阀门、仪表等采用无线网络通讯技术与配套电脑中的仿真平台进行通讯，通过本地部署服务器与桌面工厂进行数据实时调节，也可以把服务器部署在云端，实现运程调试，速度快、延迟低，不受低地域限制； 9.数据记录功能：复杂工艺操作时间较长，可以切为多个课时，暂停时的数据可以由教师保存该状态到数据库，下一次上课时候，再由教师下发到设备端，设备端的阀门显示开度，过程仪表值将继续上一次课程截止时的状态； 12.标配电脑内预装专用软件，可实现与桌面工厂的状态同步显示，仿真平台动态工艺数据实时运算，学生在桌面工厂中的开停车操作可自动考评与打分。 13.标配电脑内预装专用软件能够与桌面工厂无缝对接。 14.专用软件搭配桌面工厂可做开、停车等培训练习。 15.模拟精馏典型化工单元操作，包含以下4个典型的操作单元： （1）乙醇与水的分离：能与桌面工厂匹配模拟乙醇与水分离的工艺操作，同时各项指标参数能够显示到所配置电脑，能实现电脑端对工艺参数的控制。 （2）HCl与甲烷氯化物分离：能与桌面工厂匹配模拟HCl与甲烷氯化物分离的工艺操作，同时各项指标参数能够显示到所配置电脑，能实现电脑端对工艺参数的控制。 （3）气体分馏-脱乙烷： 能与桌面工厂匹配模拟乙烯生产中乙烷脱除的工艺操作，同时各项指标参数能够显示到所配置电脑，能实现电脑端对工艺参数的控制。 （4）苯乙烯精馏：能与桌面工厂匹配模拟乙苯脱氢制苯乙烯中苯乙烯精馏的工艺操作，同时各项指标参数能够显示到所配置电脑，能实现电脑端对工艺参数的控制。 二、对桌面工厂底板的要求 1.底板带有磁吸效果，上面可灵活、稳固地安置桌面工厂各类型设备模型，具有智能通讯功能； 2.底板尺寸（长×宽×高）：约950×900× 45mm，包含电源接口； 3.电源：220VAC外部供电，标配电源12V适配器接入到底板中，设备工作电压5V。 三、对硬件设备的要求 1. 管道：要求提供直管、90度弯管、套管、三通转接管4种，接口和长度规格一致、模块化，管道内径≤19mm，内穿模型专用供电线缆； 1）提供标准规格专用供电线缆，长度100-1300mm，满足实物装置互联时使用的数量和长度；2）要求各类型管道拼接后符合横平竖直原则； 3）能够灵活拆装组合；4）要求提供多种颜色分类用于表示不同类型的管内物料；5）管道总数根据工艺模型，满足各种可连接工艺需求。 2. 工艺设备：要求提供多种典型化工工艺桌面工厂装置，如塔、罐、换热器、阀门、泵等，实物装置外形美观，能够再现真实工厂装置外形细节，其中精馏塔和换热器采用透明材料，能够清晰看清设备内构。内置工艺数据通讯功能，可传递、显示实时的工艺参数值，如阀门可进行手动阀实物操作、液晶屏参数显示，泵带有开关音效及运行指示灯； 5. 要求提供无线通讯路由器，用于实现桌面工厂与配套笔记本电脑的无线通讯； 6. 要求配置笔记本电脑，电脑配置优于: 15.6英寸高清/独显 2G/ I5四核/8G内存/256G固态； 所投笔记本电脑具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效） 7. 要求配置专用桌凳，桌子：长×宽×高约160×100×75cm；方凳： 支撑脚采用方钢管，管材表面静电喷塑处理，防静电台面，配防滑脚垫。 四、智慧桌面工厂配套MR资源： 基于MR混合现实动态仿真技术，综合运用数值建模、分布式交互仿真、三维建模等技术，通过虚拟现实三维数字化处理和半实物实体相结合，构建一个开放的虚拟仿真环境与作训系统平台。 设备结构及工作原理 通过拆装模式可以让学员体验设备拆分以及安装的操作过程，包括重点设备精馏塔、换热器，通过放大、缩小、抓取等手势，学习各个部件的知识点；通过动画特效的形式动态展示设备的工作原理； 2、安全事故演练模拟 混合现实仿真系统平台对典型的真实现场环境进行仿真模拟，利用MR混合现实人机交互式的操作模式，显示装置事故时的发生发展的过程和状态，将事故场景呈现在用户眼前，发现人员通过MR进行模拟现场应急处置，比如对讲机汇报情况，选择对应的防护用品，拾取灭火器进行灭火以及后续气体检测等处理。 | 套 | 1 |
|  | 实体沙盘 | 化工展区中央放置丁二烯抽提工艺的沙盘模型，搭载MR混合现实技术，将丁二烯生产工艺以三维立体的方式呈现出来，用户通过MR设备感受虚拟与现实相结合的震撼视界效应。 1、沙盘尺寸暂定：4000*2000mm,具体根据现场定制 2、主要技术指标和功能： 装置展示由裂解碳四制备丁二烯的生产工艺，主要由萃取精馏工序、精制工序、溶剂回收工序装置以及附属的溶剂缓冲、化学品添加、残液及废TBC回收、放空及工艺排液系统、蒸汽与凝液系统等系统组成，按照工厂车间的设备尺寸以一定比例真实地缩小设计的，装置贴近工业实际并采用光电、网络和计算机技术将丁二烯生产工艺过程全面真实地模拟展示出来。 装置可以进行参观、认识实习、生产实习，装置安全、无污染。 | 套 | 1 |
|  | MR眼镜 | MR:1.光学: 透明全息透镜（波导）；分辨率 2k 3:2 光引擎；全息密度： >2.5k 辐射点（每个弧度的光点）； 基于眼睛位置：的呈现： 基于眼睛位置的 3D 显示优化， 2.头部追踪： 4 台可见光摄像机 3.眼动追踪： 2 台红外摄像机 4.深度： 1-MP 飞行时间 (ToF) 深度传感器 5.IMU： 加速度计、陀螺仪、磁强计 6.相机： 8MP 静止图像，1080p30 视频 7.麦克风阵列： 5 声道 8.扬声器： 内置空间音响 9.手动追踪： 双手完全铰接模型，直接操作；眼动追踪： 实时追踪；语音 ：设备上的命令和控制，具有互联网连接的自然语言 10.SoC： 高通骁龙 850 计算平台 11.HPU 第 2 代定制全息处理单元 12.内存 4-GB LPDDR4x 系统 DRAM 13.存储 64-GB UFS 2.1 14. Wi-Fi：Wi-Fi 5 (802.11ac 2x2) 15.Windows Holographic 操作系统 16.电池使用时间 有效使用 2-3 小时 17.充电 USB-PD 快速充电 | 套 | 4 |
|  | 配套MR软件 | 1、MR资源展示 利用MR技术对丁二烯工艺正常运行状态进行模拟，直观感受设备内部的物流变化和工艺流程的物流变化，增强用户的认知体验。 （1）通过MR设备动态展示丁二烯工艺流程的物流走向，使用不同颜色区分不同物流介质及变化现象。 （2）通过MR设备动态交互展示装置名称标签； （3）通过视频形式展示丁二烯工艺流程，通过动画语音讲解的形式进行介绍； | 套 | 1 |
|  | 流化床干燥单元实训装置 | 1、主要技术指标和功能： （1）实训装置能够完成16项干燥过程岗位操作技能训练，其中包括干燥岗位操作技能训练、气体输送岗位操作技能训练、加热岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练。 （2）实训装置能够使学员了解热电阻温度计、笛形管流量计、压差计的结构、测量原理和测量方法。 （3）实训装置能够使学员了解干燥器工作原理、性能参数、能够正确使用、维护保养干燥器。 （4）实训装置能够使学员干燥过程所需的其它附属设备如（星型加料器、旋风分离器、布袋过滤器、加热器等）的结构、工作原理及其使用方法 。 （5）实训装置能够实现手动和自动无扰切换操作，并安装安全联锁保护和自动报警装置，保证设备正常运行不出现安全事故。 （6）实训装置具有故障设置功能，通过无线遥控器隐蔽发出6个故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学员发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。 （7）实训装置提供数字通讯信号使控制室的计算机对现场数据进行采集、监控。 （8）实训装置使学员掌握干燥方面的理论知识（干燥基本概念和干燥的基本计算等）完成干燥过程的性能测定。 2、装置主要参数： 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量. 1; 不锈钢设备平台; 长4000×宽2000×高4000mm，带二层操作平台（不锈钢304），不带底层平台; 1. 2; 静电喷涂电器控制柜; 长×宽×高： 600×500×1600mm，静电喷涂; 1. 3; 进料槽; 不锈钢304，Ф200×300mm; 1. 4; 出料布袋; Ф250×280mm; 1. 5; 布袋过滤器; 不锈钢304，500×300×800mm; 1. 6; 流化床干燥器; 不锈钢304，500×400×1000mm; 1. 7; 旋风分离器; 不锈钢304，Ф200×1100mm; 1. 8; 星形加料器; 不锈钢304，Ф100×120mm; 1. 9; 加料电机; CH-200-7.5S; 1. 10; 变频器; S310+-401-H3BCD; 1. 11; 引风机; 9-19-4A（3kW）; 1. 12; 流化床压差; 0-20kPa; 1. 13; 三通阀组; 不锈钢304; 1. 14; 皮托管流量计; 不锈钢304; 1. 15; 流量计压差传感器; 0-20kPa; 1. 16; 干燥器空气出口温度; Pt100; 1. 17; 干燥器内温度; Pt100; 1. 18; 原料出口温度; Pt100; 1. 19; 原料进口温度; Pt100; 1. 20; 空气温度; Pt100; 1. 21; 干燥器空气进口温度; Pt100; 1. 22; 加热器; 12kW; 1. 23; 管道、法兰; 不锈钢304; 1. 24; 蝶阀; 不锈钢φ100; 1. 25; 出料阀; 不锈钢φ100; 1. 26; 调节阀; 200×100; 1. 27; 空气开关带漏电保护; DZ47LE-32；C32；440V; 1. 28; 接触器; CJX2-1801-220V线圈; 3. 29; 继电器; 220V线圈; 1批. 30; 红按钮; 点触式，带灯; 1. 31; 绿按钮; 点触式，带灯; 1. 32; 控制系统; S7200SMART; 1套. 33; 操作台; 单工位操作台（不含座椅）; 1台. 34; 无线遥控功能; 6路数字量; 1. 35; 计算机; 个人商务台式电脑整机（I5-9400 8G 1T WiFi Win10 ）21.5英寸；所投电脑具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）; 1. 3、干燥单元线上培训课程体系 化工单元实训装置相关内容，依托实训基地线上培训平台（PC端和移动端），进行平台数字化课程培训，满足实训基地学员日常理论、题库、仿真、设备等的教学与考核。 过滤单元培训课程体系，按照教学逻辑，具体培训模块包括：实训单元基础理论模块、理论题库练习模块、单元仿真培训模块、课程考核模块4大类。 实训单元基础理论模块：以相关实训单元基础理论、基础设备、相关操作为重点，进行培训课件PPT建设，总张数不少于70页。 理论题库练习模块：理论题库培训模块，采用刷题练习形式，对单元相关工艺原理、生产、安全、操作知识进行强化练习和训练。每个单元的题库均包含单选/多选/判断，各单元题库数量不少于240道。 单元仿真培训模块：对培训单元课程相关仿真软件进行练习，练习模式不限制人员练习次数，方便学员快速掌握相关单元操作培训要点。 课程考核模块：对理论练习情况进行考核，作为课程培训的重要组成部分，针对不用课程工艺，分别建立考核试卷。学员需在规定答题时间内进行考试作答，学员通过课程考试模块，在考试界面可查看相关考试信息，包括：考试次数、考试有效期、考试时长、及格成绩、成绩规则，考试记录等内容。学员作答完毕后可手动交卷或者等待考试结束系统自动收卷。 课程建设标准： 1）所有课程资源，需均为投标公司开发产品，不存在版权相关问题。 2）配套课程资源，学员可通过网络学习平台进行学习，课程设置学时，课程学习完毕后，学员获得学时，系统可自动颁发课程学习证书，计入学员学习档案。 | 套 | 1 |
|  | 过滤操作单元实训装置 | 1、主要技术指标和功能： （1）实训装置能够完成13项液固分离过程岗位操作技能训练，其中包括过滤岗位操作技能训练、板框过滤机操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练 。 （2）实训装置能够使学员了解热电阻温度计、转子流量计、液位计、压力计的结构、测量原理和操作方法。 （3）实训装置能够使学员了解板框过滤机的工作原理、性能参数、能够正确使用、维护保养过滤机。 （4）实训装置能够使学员了解液固分离过程中其他所需的设备如（釜式搅拌器、洗涤装置等）的结构、工作原理及其使用方法 。 （5）实训装置能够实现手动和自动无扰切换操作，并安装安全联锁保护和自动报警装置，保证设备正常运行不出现安全事故。 （6）实训装置具有故障设置功能，通过无线遥控器隐蔽发出6个故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学员发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。 （7）实训装置提供数字通讯信号使控制室的计算机对现场数据进行采集、监控。 （8）实训装置使学员掌握液固分离方面的理论知识（液固分离基本概念和过滤的基本计算等）完成过滤过程的性能测定。 2、装置主要参数： 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量. 1; 不锈钢设备平台; 长4000×宽2000×高4000mm，带二层操作平台（不锈钢304），不带底层平台; 1. 2; 静电喷涂电器控制柜; 长×宽×高： 600×500×1600mm，静电喷涂; 1. 3; 搅拌釜; 不锈钢304，Φ600mm×1000mm; 1. 4; 减速机; XLD3-29-0.75kW; 2. 5; 搅拌电机; 1.5kW; 2. 6; 机械密封; 204B-Φ 30; 1. 7; 洗水罐; 不锈钢304，Φ600mm×800mm; 1. 8; 洗水接收罐; 不锈钢304，Φ400mm×600mm; 1. 9; 滤液罐; 不锈钢304，Φ400mm×600mm; 1. 10; 不锈钢视镜; 不锈钢304，Φ120mm; 1. 11; 过滤机; 不锈钢板框压滤机面积0.5m2; 1. 12; 压缩机; ET-65; 1. 13; 离心泵; WB50/025; 1. 14; 变频器; S310+ -401-H3BCDC（0.75kW）; 1. 15; 压力传感器; 0-0.6Mpa; 1. 16; 压力表; Y-100；0-0.6MPa; 1. 17; 搅拌釜温度; Pt100温度计,; 1. 18; 液位传感器; 0-1000mmH2O; 1. 19; 滤液罐液位; Φ16 400mm法兰液位计，不锈钢304; 1. 20; 液位传感器; 0-1000mmH2O; 1. 21; 洗水接收罐液位; Φ16 400mm法兰液位计，不锈钢304; 1. 22; 液位传感器; 0-1000mmH2O; 1. 23; 洗水接收罐液位; Φ16 400mm法兰液位计，不锈钢304; 1. 24; 管道、法兰; 不锈钢304; 1. 25; 法兰下展阀; 不锈钢304，DN50; 1个. 26; 不锈钢法兰球阀; 不锈钢304，DN15; 1批. 27; 不锈钢法兰球阀; 不锈钢304，DN25; 1批. 28; 空气开关带漏电保护; DZ47LE-32；C32；440V; 1. 29; 接触器; CJX2-1801-220V线圈; 1批. 30; 继电器; 220V线圈; 1批. 31; 红按钮; 点触式，带灯; 1. 32; 绿按钮; 点触式，带灯; 1. 33; 控制系统; S7200SMART; 1套. 34; 无线遥控功能; 6路数字量; 1. 35; 计算机; 个人商务台式电脑整机（I5-9400 8G 1T WiFi Win10 ）21.5英寸；所投电脑具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）; 1. 36; 操作台; 单工位操作台（不含座椅）; 1台. 3、过滤单元线上培训课程体系 化工单元实训装置相关内容，依托实训基地线上培训平台（PC端和移动端），进行平台数字化课程培训，满足实训基地学员日常理论、题库、仿真、设备等的教学与考核。 过滤单元培训课程体系，按照教学逻辑，具体培训模块包括：实训单元基础理论模块、理论题库练习模块、单元仿真培训模块、实操设备操作讲解模块、课程考核模块5大类。 实训单元基础理论模块：以相关实训单元基础理论、基础设备、相关操作为重点，进行培训课件PPT建设，总张数不少于70页。 理论题库练习模块：理论题库培训模块，采用刷题练习形式，对单元相关工艺原理、生产、安全、操作知识进行强化练习和训练。每个单元的题库均包含单选/多选/判断，各单元题库数量不少于240道。 单元仿真培训模块：对培训单元课程相关仿真软件进行练习，练习模式不限制人员练习次数，方便学员快速掌握相关单元操作培训要点。 实操设备操作讲解模块：以培训人员现场培训操作讲解视频为内容，方便学员快速掌握了解现场设备和系统的操作方法和注意事项。 课程考核模块：对理论练习情况进行考核，作为课程培训的重要组成部分，针对不用课程工艺，分别建立考核试卷。学员需在规定答题时间内进行考试作答，学员通过课程考试模块，在考试界面可查看相关考试信息，包括：考试次数、考试有效期、考试时长、及格成绩、成绩规则，考试记录等内容。学员作答完毕后可手动交卷或者等待考试结束系统自动收卷。 课程建设标准： 1）所有课程资源，需均为投标公司开发产品，不存在版权相关问题。 2）配套课程资源，学员可通过网络学习平台进行学习，课程设置学时，课程学习完毕后，学员获得学时，系统可自动颁发课程学习证书，计入学员学习档案。 ▲提供截图展示通过实训基地线上培训平台（PC端和移动端），打开《过滤单元线上培训课程体系》《蒸发单元线上培训课程体系》《传热单元线上培训课程体系》上述课程模块、培训内容和课程建设相关要求内容。 | 套 | 1 |
|  | 蒸发操作单元实训装置 | 1、主要技术指标和功能： （1）实训装置能够完成14项蒸发过程岗位操作技能训练，其中包括外热式双效蒸发器岗位操作技能训练、蒸汽和液体输送岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练； （2）实训装置能够使学员了解流量计、热电阻温度计、液位计、压力计、的结构和测量原理。 （3）实训装置能够使学员了解双效蒸发器工作原理、性能参数、能够正确使用、维护保养蒸发器。 （4）实训装置能够使学员了解其他蒸发过程所需的附属设备如（列管冷凝器、真空泵、蒸汽发生器等）的结构、工作原理及其使用方法； （5）实训装置能够实现手动和自动无扰切换操作，并安装安全联锁保护和自动报警装置，保证设备正常运行不出现安全事故； （6）实训装置具有故障设置功能，通过无线遥控器隐蔽发出故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学员发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。 （7）实训装置提供数字通讯信号使控制室的计算机对现场数据进行采集、监控； （8）实训装置使学员掌握蒸发方面的理论知识（传热基本概念、双效蒸发器的类型及蒸发器安全规程等） 2、装置主要参数： 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量. 1; 不锈钢设备平台; 长4000×宽2000×高4000mm，带二层操作平台（不锈钢304），不带底层平台; 1. 2; 静电喷涂电器控制柜; 长×宽×高： 600×500×1600mm，静电喷涂; 1. 3; 一效加热室; 1.0㎡（不锈钢304）; 1. 4; 一效蒸发器; 35L（不锈钢304）; 1. 5; 二效加热室; 1.0㎡（不锈钢304）; 1. 6; 二效蒸发器; 35L（不锈钢304）; 1. 7; 蒸汽冷凝器; 1.0㎡（不锈钢304）; 1. 8; 原料液储罐; φ400×600 mm，不锈钢304; 1. 9; 产品液储罐; φ280×500 mm，不锈钢304; 1. 10; 真空缓冲罐; φ219×400 mm，不锈钢304; 1. 11; 压力表; Y-100、0-0.4MPa; 1. 12; 压力表; Y-100、0-0.25MPa; 2. 13; 真空表; Y-100、-0.1-0MPa; 1. 14; 蒸汽发生器; LDR24; 1. 15; 不锈钢进料泵; WB50/025; 1. 16; 真空泵; 2BV2061（水环式真空泵）; 1. 17; 溶液入口电导; 电导电极; 1. 18; 溶液中间电导; 电导电极; 1. 19; 溶液出口电导; 电导电极; 1. 20; 真空传感器; 负压压力传感器；-100-0kPa; 1. 21; 温度传感器; Pt100温度计; 8. 22; 压力传感器; 压力传感器；0-0.5MPa; 1. 23; 变频器; S310+ -401-H3BCDC（0.75kW）; 1. 24; 变频器; S310+ -403-H3BCDC（2.2kW）; 1. 25; 原料罐内液位; 玻璃液位计φ16（0-600mmH2o ）带阀; 1. 26; 产出罐内液位; 玻璃液位计φ16（0-600mmH2o ）带阀; 1. 27; 冷凝罐内液位; 玻璃液位计φ16（0-460mmH2o ）带阀; 1. 28; 一效蒸发器进料流量; 玻璃转子流量计VA15(4-40L/h); 1. 29; 二效蒸发器进料流量; 玻璃转子流量计VA15(4-40L/h); 1. 30; 冷却水流量; 玻璃转子流量计LZB-25(40-400L/h); 1. 31; 管道、法兰; 不锈钢304; 1批. 32; 不锈钢针型阀; 不锈钢304，DN15; 1批. 33; 不锈钢法兰球阀; 不锈钢304，DN15; 1批. 34; 不锈钢法兰闸阀; 不锈钢304，DN25; 1批. 35; 疏水器; 不锈钢304，DN25; 1批. 36; 空气开关带漏电保护; DZ47LE-32；C32；440V; 1. 37; 接触器; CJX2-1801-220V线圈; 1批. 38; 继电器; 220V线圈; 1批. 39; 红按钮; 点触式，带灯; 1. 40; 绿按钮; 点触式，带灯; 1. 41; 控制系统; S7200SMART; 1套. 42; 无线遥控功能; 6路数字量; 1. 43; 计算机; 个人商务台式电脑整机（I5-9400 8G 1T WiFi Win10 ）21.5英寸；所投电脑具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）; 1. 44; 操作台; 单工位操作台（不含座椅）; 1台. 3、蒸发单元安全线上培训课程体系 化工单元实训装置相关内容，依托实训基地线上培训平台（PC端和移动端），进行平台数字化课程培训，满足实训基地学员日常理论、题库、仿真、设备等的教学与考核。 按照教学逻辑，具体培训模块包括：实训单元基础理论模块、理论题库练习模块、单元仿真培训模块、实操设备操作讲解模块、课程考核模块5大类。 实训单元基础理论模块：以相关实训单元基础理论、基础设备、相关操作为重点，进行培训课件PPT建设，总张数不少于70页。 理论题库练习模块：理论题库培训模块，采用刷题练习形式，对单元相关工艺原理、生产、安全、操作知识进行强化练习和训练。每个单元的题库均包含单选/多选/判断，各单元题库数量不少于240道。 单元仿真培训模块：对培训单元课程相关仿真软件进行练习，练习模式不限制人员练习次数，方便学员快速掌握相关单元操作培训要点。 实操设备操作讲解模块：以培训人员现场培训实训装置操作讲解视频为内容，方便学员快速掌握了解现场设备和系统的操作方法和注意事项。 课程考核模块：对理论练习情况进行考核，作为课程培训的重要组成部分，针对不用课程工艺，分别建立考核试卷。学员需在规定答题时间内进行考试作答，学员通过课程考试模块，在考试界面可查看相关考试信息，包括：考试次数、考试有效期、考试时长、及格成绩、成绩规则，考试记录等内容。学员作答完毕后可手动交卷或者等待考试结束系统自动收卷。 课程建设标准： 1）所有课程资源，需均为投标公司开发产品，不存在版权相关问题。 2）配套课程资源，学员可通过网络学习平台进行学习，课程设置学时，课程学习完毕后，学员获得学时，系统可自动颁发课程学习证书，计入学员学习档案。 ▲实验室仪器预约系统。学生预约进入实验室后，开始操纵仪器进行实验，教师可登录平台，与学生的实验设备进行连接，通过摄像头观察考核学生操作，现场操作的成绩可同步上传到平台，并线上操作可直接反馈到线下设备。实验室设备与平台数据互通，通过平台可直接对实验室设备的阀门进行操作，在平台可调试实验室设备的温度，压差等数据。（本项在投标文件中提供完整清晰功能截图） | 套 | 1 |
|  | 聚合单元操作实训装置 | 1、主要技术指标和功能： （1）能够完成12项聚合反应过程岗位操作技能训练，其中包括聚合反应岗位操作技能训练、原料输送岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练。 （2）使学员了解热电阻温度计、转子流量计、液位计、压力计的结构和测量原理。 （3）够使学员了解化学反应过程的原理和流程，聚合化学反应器操作及影响因素，反应器的结构等，以及维护保养聚合反应器的知识。 （4）使学员了解聚合反应器所需附属设备的结构、工作原理及其使用方法。 （5）实现手动和自动无扰切换操作，并安装安全联锁保护和自动报警装置，保证设备正常运行不出现安全事故。 （6）具有故障设置功能，通过无线遥控器隐蔽发出故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学员发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。 （7）实训装置提供数字通讯信号使控制室的计算机对现场数据进行采集、监控。 （8）使学员掌握化学反应方面的理论知识（化学反应基本概念、化学反应器的类型和基本操作等）。 2、装置主要参数： 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量. 1; 不锈钢设备平台; 长4000×宽2000×高3600mm，带两层操作平台（SU304）; 1. 2; 静电喷涂电器控制柜; 长×宽×高：600×500×1600mm; 1. 3; 离心泵; WB50/025; 2. 4; 转子流量计; 玻璃转子流量计LZB系列; 7. 5; 原料罐; 不锈钢304，φ400×600mm; 2. 6; 釜式反应器; 不锈钢304，50升、双层; 2. 7; 产品罐; 不锈钢304、φ400×600mm; 2. 8; 热水罐; 不锈钢304、φ500×660mm; 1. 9; 冷凝器; 不锈钢304、φ150×500mm; 1. 10; 减速机; XLD3-29-0.75KW; 2. 11; 搅拌电机; 1.5kW; 2. 12; 电加热器; 不锈钢304、9KW; 1. 13; 电加热器; 不锈钢304、1500W; 1. 14; 原料罐1液位; 玻璃液位计，就地显示; 1. 15; 原料罐2液位; 玻璃液位计，就地显示; 1. 16; 产品罐1液位; 玻璃液位计，就地显示; 1. 17; 产品罐2液位; 玻璃液位计，就地显示; 1. 18; 釜式反应器液位; 磁翻转液位计，仪表远传; 2. 19; 温度计; PT100温度计; 6. 20; 变频器; E310+ -401-H3BCDC（0.75kw）; 2. 21; 管道、法兰; 不锈钢SU304，标准化工部法兰; 1. 22; 不锈钢法兰闸阀; 不锈钢304，DN25，化工部标准; 1批. 23; 不锈钢法兰球阀; 不锈钢304，DN15，化工部标准; 1批. 24; 不锈钢法兰球阀; 不锈钢304，DN25，化工部标准; 1批. 25; 空气开关带漏电保护; DZ47LE-32；C32；440V; 1. 26; 接触器; CJX2-1801-220V线圈; 3. 27; 继电器; 220V线圈; 10. 28; 红按钮; 点触式，带灯; 1. 29; 绿按钮; 点触式，带灯; 1. 30; 电线; 5×2.5黑胶皮线、连接线一批; 1. 31; 无线遥控功能; 6路数字量; 1. 32; PLC控制器; 微处理器、集成电源、输入电路和输出电路结构紧凑，高速处理器芯片，基本指令执行时间可达0.15 μs，以太网通信，集成Micro SD 卡插槽，集成1 个RS485 接口，支持LAD、FBD、STL 语言; 1. 33; 计算机; 个人商务台式电脑整机（I5-9400 8G 1T WiFi Win10 ）21.5英寸；所投电脑具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）; 1. 34; 控制台; 1280*750*1000mm; 1. | 套 | 1 |
|  | 传热操作单元实训装置 | 1、主要技术指标和功能： （1）实训装置能够完成20项化工传热过程岗位操作技能训练，其中包括换热器岗位操作技能训练、气体输送岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作 技能训练。提供生产任务要求、技能考核评分系统。 （2）实训装置能够使学员了解孔板流量计、热电阻温度计、液位计、压差计、变频调速器、电动调节阀的结构、测量原理和操作方法。 （3）实训装置能够使学员了解换热器工作原理、性能参数、能够正确使用、维护保养换热器。 （4）实训装置能够使学员了解其他换热设备如列管换热器、螺旋板换热器、强化管换热器、板式换热器等的结构、工作原理及其使用方法，能够进行串并联操作和换热器切换 。了解旋涡气泵输送气体的原理，学会流量调节方法，了解电器、仪表测量控制原理，学会其使用方法。 （5）实训装置能够实现手动和自动无扰切换操作，并安装安全联锁保护和自动报警装置，保证设备正常运行不出现安全事故 。 （6）实训装置具有故障设置功能，通过无线遥控器隐蔽发出6个故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学员发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。 （7）实训装置提供数字通讯信号使控制室的计算机对现场数据进行采集、监控。 （8）实训装置使学员掌握化工传热方面的理论知识（传热基本概念、换热器类型和传热在生产中的应用等）完成传热过程的性能测定。 2、装置主要参数： 序号; 设备名称; 型号、规格; 单位; 数量. 1; 不锈钢设备平台; 长4000×宽2000×高4000mm，带二层操作平台（不锈钢304），不带底层平台; 台; 1. 2; 静电喷涂电器控制柜; 长×宽×高： 600×500×1600mm，静电喷涂; 台; 1. 3; 蒸汽发生器; LDR12-0.4-Z蒸发量16L/h; 台; 1. 4; 分汽包; Ф159×280mm; 台; 1. 5; 列管式换热器; 不锈钢304，Ф159×1000mm; 台; 1. 6; 螺旋板式换热器; 不锈钢304，换热面积1m2; 台; 1. 7; 套管式换热器; 不锈钢304，换热管长度1500mm; 台; 2. 8; 强化管式换热器; 不锈钢304，换热管长度1500mm; 台; 1. 9; 板式换热器; 不锈钢304，BR0.06，换热面积1m2; 台; 1. 10; 风机; XGB-12，550W; 台; 2. 11; 变频器; S310+ -401-H3BCDC（0.75kW）; 台; 2. 12; 温度传感器; Pt100; 台; 1. 13; 温度传感器; Pt100; 台; 16. 14; 孔板压差1传感器; 0-20 kPa; 台; 1. 15; 分汽包压力传感器; 0-200kPa; 台; 1. 16; 换热器入口压力; 0-20kPa; 台; 1. 17; 孔板流量计II压差; 0-20 kPa; 台; 1. 18; 三通阀组; 不锈钢304; 个; 2. 19; 管道、法兰; 不锈钢304法兰; 批; 1. 20; 不锈钢法兰闸阀; 不锈钢304，DN40; 批; 1. 21; 不锈钢法兰球阀; 不锈钢304，DN15; 批; 1. 22; 不锈钢法兰球阀; 不锈钢304，DN25; 批; 1. 23; 不锈钢法兰球阀; 不锈钢304，DN40; 批; 1. 24; 输水阀; 不锈钢304，DN25; 批; 1. 25; 安全阀; 不锈钢304，DN15; 个; 1. 26; 空气开关带漏电保护; DZ47LE-32；C32；440V; 个; 1. 27; 接触器; CJX2-1801-220V线圈; 批; 1. 28; 继电器; 220V线圈; 批; 1. 29; 红按钮; 点触式，带灯; 个; 1. 30; 绿按钮; 点触式，带灯; 个; 1. 31; 控制系统; S7200SMART; 套; 1. 32; 无线遥控功能; 6路数字量; 个; 1. 33; 计算机; 个人商务台式电脑整机（I5-9400 8G 1T WiFi Win10 ）21.5英寸；所投电脑具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）; 台; 1. 34; 操作台; 单工位操作台（不含座椅）; 台; 1. 3、传热单元安全线上培训课程体系 化工单元实训装置相关内容，依托实训基地线上培训平台（PC端和移动端），进行平台数字化课程培训，满足实训基地学员日常理论、题库、仿真、设备等的教学与考核。 传热单元培训课程体系，按照教学逻辑，具体培训模块包括：实训单元基础理论模块、理论题库练习模块、单元仿真培训模块、课程考核模块4大类。 实训单元基础理论模块：以相关实训单元基础理论、基础设备、相关操作为重点，进行培训课件PPT建设，总张数不少于105页。 理论题库练习模块：理论题库培训模块，采用刷题练习形式，对单元相关工艺原理、生产、安全、操作知识进行强化练习和训练。每个单元的题库均包含单选/多选/判断，各单元题库数量不少于240道。 单元仿真培训模块：对培训单元课程相关仿真软件进行练习，练习模式不限制人员练习次数，方便学员快速掌握相关单元操作培训要点。 课程考核模块：对理论练习情况进行考核，作为课程培训的重要组成部分，针对不用课程工艺，分别建立考核试卷。学员需在规定答题时间内进行考试作答，学员通过课程考试模块，在考试界面可查看相关考试信息，包括：考试次数、考试有效期、考试时长、及格成绩、成绩规则，考试记录等内容。学员作答完毕后可手动交卷或者等待考试结束系统自动收卷。 课程建设标准： 1）所有课程资源，需均为投标公司开发产品，不存在版权相关问题。 2）配套课程资源，学员可通过网络学习平台进行学习，课程设置学时，课程学习完毕后，学员获得学时，系统可自动颁发课程学习证书，计入学员学习档案。 ▲提供配套CsLab软件，包含CsLab数据库，CsLab数据库中包含至少5000多种纯物质的基础物性数据，物性分析工具可以分析这些纯物质在不同温度与压力下的导热系数、粘度、质量密度、偏离熵、摩尔熵、偏离焓、摩尔焓、热容、饱和蒸气压、吉布斯自由能、沸点、表面张力、逸度系数等37种属性。也能够借助PR、RK、SRK、NRTL、UNIFAC、UNIQUAC等状态方程或活度模型对其中任意两种组分完成二元分析。对于两种以上组分组合而成的混合物，可以分析在不同温度与压力下的定压热容、密度、粘度、导热系数、表面张力、焓、熵、吉布斯自由能等25种属性。(需提供软件内部截图并加盖公章。) ▲CsLab软件内置了与实验装置配套的化工设备计算模块，包括精馏塔、离心泵、换热器、压缩机、萃取塔、吸收塔、解析塔等；通过搭建实验装置流程进行装置模拟计算，计算得出在不同体系下的实验数据。(需提供软件内部截图并加盖公章。) | 套 | 1 |
|  | 危化品安全作业及事故应急演练实训设备 | 1.特殊作业及罐区安全实训系统 以化工实际生产装置罐区为背景，按适当比例缩小的方式进行设计（所有设备均使用不锈钢材质，美观大气，且具有优良的耐候性和耐腐蚀性，适应户外环境），营造化学品生产单位特殊作业场景，培训学员在实际生产工况下实施化工特殊作业实操能力与特殊作业规范。 2.本装置包含有一个卧罐，周边设置消防系统、紧急泄放系统，可燃有毒气体报警、压力温度传感器，物位报警静电接地(静电消除系统)、动设备护罩等安全设施，并张贴醒目标识及说明，旨在让学员更多的了解安全方面的配套设施。 3.学员在真实储罐上可以进行储存设备的认知，可进到内部了解工业储罐的结构和工作原理，可以对模拟的生产检修作业进行处理与实施。 4.本套装置可用于化学品生产单位典型化工生产事故应急演练培训和设备检修中涉及的动火作业、高处作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、临时用电作业五种特殊作业培训，作业科目符合化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）中相关要求。 A、罐区安全作业培训&通讯控制系统 （1）系统功能及训练目标 ①了解化工储运中常见卧罐内部结构与工作原理。 ②罐区设置多种法兰连接方式，让学生更好的了解现代化工的基础知识，增加对本专业的兴趣，加深对化工设备的认知。 （2）系统实训内容 ①理论学习：学员理论学习罐区作业安全规范。进入罐区作业前应注意事项，包含危险、有害因素辨识，并制定相关的安全措施；作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 ②作业检查：作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合要求。 - 查看管道、储罐是否置换合格，储罐等受限空间有害气体是否满足标准，氧气含量是否处于安全范围，可燃气体是否处于爆炸范围下线等安全作业标准； - 有害气体、氮气等窒息气体管线是否按照要求加堵盲板； - 临时用电电压以及防爆等级是否符合安全作业规范等； - 卧罐检查：核查罐是否有腐蚀、变形、裂纹，罐体基座是否下沉、开裂、倾斜，地脚螺栓是否松动、锈蚀，接地装置是否完整、符合要求，排污装置是否完好等；必要时进行检修； B、典型化工生产事故应急演练培训 以罐区化工装置为背景，利用自动化技术模拟危化工艺事故场景，培训学员应急处置和救援实操能力。本系统可以换热器热物料出口法兰泄漏、储罐物料泄漏并由此引发的中毒、着火等安全事故。配套设置警戒线、防毒面具、灭火器、消防炮、中毒假人、F扳手、电话机等工具，此类工具安装信号感应，模拟应急处置下各类工具的正确选用。 通过对应急演练训练，提高全体学员安全生产意识及应急救援能力。评估应急准备工作和应急救援能力，及时发现和修改应急预案、执行程序、应急救援行动中的缺陷和不足，明确各部门和人员的应急职责和准备情况，加强应急救援队伍的协调配合能力和熟练度，检验应急培训效果，评估应急演练效果。通过调整演练难度，进一步提高学员应急响应、业务素质和能力。 （1）系统功能及训练目标 ①模拟罐区装置介质泄漏、着火、中毒事故工况下，操作人员协作配合处置的能力，员工可在该装置上进行实际操作，可以培养学员事故处置能力。 ②人员安全防护用品的使用：培养学员在紧急事故下正确选择和使用正压式空气呼吸器、自救器、安全帽、防毒器具、防静电服等个人防护用具的技能； ③消防设施的使用：培养学员在紧急事故下正确选择和使用灭火器、消防栓等消防设施的技能。 ④考察学生全面分析系统、辨别正误和迅速决策等能力，安全操作等各项理论功底的考察。 ⑤多人协作配合演练：本系统可自由配置多种事故的类型、发生场景、发生过程，和需要参演的人员、任务等，可实现在多预案、多角色下应急预案的演练。学员根据不同的预案与角色，执行不同的应急处置任务，培养学员之间协同处置能力。 ⑥本套装置配备安全文化建设内容注在培养学员安全文化、转变安全意识；培养学员主动安全意识，把职工这种被动的安全管理变为主动的自我安全管理，把“要我安全”转变为“我要安全”、“我会安全”，使学员做每一项工作时都能有意识地、主动地进行自我安全管理。 （2）系统实训内容 ①理论学习：学习多种典型的事故的应急处置预案，如中毒事故、泄漏事故、着火事故下的救援预案； ②培训典型应急事故下的紧急处置和应急处理； ③培训个人防护用品的选择和使用； ④培训多人协作配合演练，可实训在多预案、多角色下应急预案的演练。学员根据不同的预案与角色，执行不同的应急处置任务，培养学员之间协同处置能力。 C、特殊作业培训 （1）系统功能及训练目标 ①本装置可视化学习化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871），包含案例分析、隐患排查处理、事故原因剖析等内容。 ②本装置按照化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）中相关要求进行特殊作业票证办理实训，规范学员按照管理进行流程化操作。 ③本装置可以实现多人协作配合演练，设置模拟在真实化工背景下的协同作业，做到既有分工又有合作。 （2）系统实训内容 ①理论学习 学员理论学习化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）。包括设备检修过程中可能涉及的吊装作业、动火作业、高处作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、临时用电作业等，对操作者本人、他人及周围建（构）筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。 ②作业前准备工作 作业前，使学员深入了解进入检修场所作业前应注意事项，包含危险、有害因素辨识，并制定相关的安全措施；作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项，模拟会同工艺交底技术人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布，主要内容如下： 1）参加作业人员进行安全教育，学习有关作业的安全规章制度，事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识； 2）对设备、管线进行隔绝、清洗、置换，并确认满足动火、进入受限空间等作业安全要求；夜间作业的场所设置满足要求的照明装置； 3）作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具进行检查；作业消防通道、行车通道畅通，作业现场涉及的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护与警示设置；通信工具、消防器材、个体防护具完好；脚手架、起重机械、电动工具符合安全要求，超过电压的手持或移动工具应逐个配置漏电保护器与电源开关。 ③票证办理 多人协同模拟办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认；同一作业涉及交叉作业时，应同时办理相应的作业审批手续。 ④作业过程 按照化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）模拟受限空间作业、盲板抽堵作业、临时用电作业完成上述三种作业，同时包含多组交叉的特殊作业。 ⑤作业完成 模拟作业现场，作业完成后恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。 4、装置设备综合清单 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 一; 设备主体. 1; 长7米，宽4米，高4.5米的空间内设计建造，碳钢材质，表面抛光并做喷塑处理。两层设计，带步梯和栏杆。; 套; 1. 2; 卧式罐; Φ1400×2800不锈钢卧式罐，设人孔可进入罐体，罐体内设置事故模拟设备。配液位计、配温度压力传感器及报警，安全阀，呼吸阀，人孔DN500，进出料管线，法兰连接；带直行爬梯，上部装有围栏；安装方式：带马鞍式底座支架，地脚螺栓连接; 台; 1. 3; 卧式离心泵; IS50-32-125，功率2.2KW，流量，12.5m3/h，自主开发仿真离心泵，可实现灯光模拟运行; 台; 2. 4; 换热器; φ250×1400不锈钢U型管换热器; 台; 1. 5; 管路系统; 与设备、工艺，管路系统选用不锈钢材质，耐腐蚀性强，配套安装对应的截止阀、闸阀、调节阀、流量计等；可实现液位-流量的自动控制；高低液位报警，带声光和蜂鸣报警; 批; 1. 二; 仪表与执行器. 序号; 名称; 规格; 套; 1. 1; 温度计; 自主开发仿真温度计，4-20mA信号输入，数字显示，数量与工艺装置匹配; 批; 1. 2; 压力表; 自主开发仿真压力表，4-20mA信号输入，数字显示数值，数量与工艺装置匹配; 批; 1. 3; 液位计; 自主开发仿真液位计，4-20mA信号输入，选型与工艺装置匹配; 批; 1. 4; 流量计; 自主开发仿真流量计，4-20mA信号输入，液晶显示数值，数量与工艺装置匹配; 批; 1. 三; 阀门与紧固件. 1; 开关阀; 自主改造仿真球阀，开关量现场显示和远传，数量与工艺装置匹配; 批; 1. 2; 开度阀; 自主改造仿真截止阀，开度可在0-100范围内无限调节，开度值可现场显示和远传，数量与工艺装置匹配; 批; 1. 3; 紧固件; 与法兰，阀门，框架、支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（Q235，带平弹垫），框架，支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。; 批; 1. 四; 附件. 1; 场景; 作业场景布置，展板等; 批; 1. 2; 消防附件; 消防炮、消防栓，消防喷淋环管，警示牌等; 批; 1. 3; 安全附件; 接地网：将所有储罐、机泵等底部的螺栓用导线连到接地桩上，所有4孔以下法兰用铜导带相互连接; 批; 1. 静电释放器：罐区入口设置，接入接地网; 批; 1. 氮封：自力式氮气调节阀；阻火式呼吸阀；液压式安全阀; 批; 1. 五; 应急演练设施. 1; 事故演练仿真; 烟雾发生器，火光模拟器; 批; 1. 2; 假人; 具有心肺复苏和外伤包扎实训功能的假人; 批; 1. 3; 消防设施; 灭火器、防火毯，移动警戒线、三角警示牌、沙袋; 批; 1. 4; 单人防护用具; 正压呼吸机; 批; 1. 六; 特殊作业设施. 1; 人员身份标识; 作业人员（袖章）; 个; 2. 2; 监护人（袖章）; 个; 1. 3; 作业负责人（袖章）; 个; 1. 4; 分析人（袖章）; 个; 1. 5; 审批人（袖章）; 个; 1. 6; 监护人马甲; 个; 1. 7; 指挥人马甲; 个; 1. 8; 监护人合格证; 个; 1. 9; 电工特种操作证; 个; 2. 10; 登高架设特种作业证; 个; 2. 11; 电焊工特种作业证; 个; 2. 12; 起重机械操作证; 个; 1. 13; 司索工操作证; 个; 1. 14; 动火作业训练工具; 安全帽、工作服、劳保鞋、防爆眼镜、耳塞、防护手套等; 套; 5. 15; 干粉灭火器; 套; 2. 16; 电焊机; 套; 1. 17; 焊条; 套; 1. 18; 防护面罩; 套; 1. 19; 电焊防护手套; 套; 1. 20; 对讲机; 套; 2. 21; 可燃气体检测仪; 套; 1. 22; 警戒线（50米）; 套; 1. 23; 警戒杆; 套; 4. 24; 灭火毯; 套; 1. 25; 动火安全告知牌; 套; 1. 26; 工具柜; 套; 1. 27; 临时用电训练工具; 临时用电安全告知牌; 套; 1. 28; 电工工具; 套; 1. 29; 绝缘手套; 套; 2. 30; 开关箱; 套; 1. 31; 上锁挂签工具; 套; 1. 32; 受限空间训练工具; 受限空间安全告知牌; 套; 1. 33; 耐酸碱防护手套; 套; 2. 34; 防爆扳手工具; 套; 1. 35; 轴流式风机和风管; 套; 1. 36; 防毒面具; 套; 2. 37; 长管呼吸器; 套; 1. 38; 防爆头灯; 套; 1. 39; 安全绳; 米; 10. 40; 单腰安全带; 套; 2. 41; 废料收集桶; 套; 1. 42; 清理工具; 套; 1. 43; “禁止进入”标识牌; 套; 1. 44; 盲板抽堵训练工具; 盲板抽堵安全告知牌; 套; 1. 45; 防烫防护手套; 套; 2. 46; 放喷溅面罩; 套; 2. 47; 测温枪; 套; 1. 48; 盲板; 套; 3. 49; 垫片; 套; 6. 50; 盲板标牌; 套; 3. 51; 高处作业训练工具; 高处安全告知牌; 套; 1. 52; 脚手架; 套; 1. 53; 五点式安全带; 套; 2. 54; 防坠落工具包; 套; 1. 55; 资料; 票证模板、实操指导书、特殊作业规范等理论学习资料; 套; 1. 七; 智能仪表电器控制台及计算机控制操作台. 1; 智能仪表电器控制柜; 钢制喷塑内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器，旋钮式强电开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有开关电源，接触器，自锁开关，塑铜线，橡套线，屏蔽线，铝合金线槽等。单相三线制供电。; 台; 1. 2; 上位计算机; 品牌计算机：INTEL四核处理器，8G内存，500G硬盘，键鼠，21”液晶显示器，WIN操作系统; 套; 1. 八; 智能仪表上位监控软件; 套; 1. 实验室沸腾制粒机： 1、容器直径≥400 mm 2、制粒容器体积≥14.1 L 3、制粒能力： 2-5 kg 4、风机功率：5.5 kw 5、进风温度控制在常温~100℃，控制精度高，可控制在±1℃。 6、进风管道上设有风速仪，可实时显示进风风量，以方便更直观的风量控制。 7、过滤室需采用双室结构，抖袋气缸与排风蝶阀分时工作，由PLC控制交替抖袋清灰，时间、频率可设置调节，抖袋气缸停机断气后8h内可保持在工作位； 8、滤袋需采用撑圈式密封，上端通过弹扣悬挂在抖袋架上，下端包裹在撑圈架上，密封效果良好，保证无漏粉问题；滤袋拆装、清洗方便快捷； 9、设备配置：配置≥21寸工业平板、PLC、知名电气元件； 10.提供批次管理、批次记录和批次报表功能，可追溯已生产料次的详细信息； 11.提供多料次数据组合分析和趋势曲线对比分析功能； 12.软件系统具有电子记录、电子签名功能，提供3级选择：签名/确认/记录； 13.设备带有周期维护计划功能，可通过系统提示提前做好设备维护； 旋转压片机： 1、冲头数量≥17 2、药片最大直径≥20mm 3、最高转台转速≥40r/min 4、最大主压力≥50kn 5、最大预压力≥10kn 6、最大产量≥40800pcs/h 7、主机重量≥ 900Kg 8、噪音<75DB（A） 9、主电机功率：2.2kw 10、主机重量≥900kg 11、配有预压装置，压片时排除充填物料内的空气，增加受压时间 12、传动系统密闭在机器主体下方油箱中，是安全分隔的独立部件，不会互相污染，易散热且耐磨 13、配有转速显示及压力过载停机保护 14、屏幕显示主机速度、压片产能等数据显示。 | 套 | 1 |
|  | 配套工艺仿真培训软件 | 本系统配套八大特殊作业虚拟仿真资源，包括：动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业八项。本部分软件以《化学品生产单位特殊作业安全规范》为基础，结合实际化工生产场景，旨在提供一个三维的、高仿真度、高交互操作性、可提供实时信息反馈与操作指导的虚拟模拟操作平台。 一、软件仿真培训系统规格 1.1规格：多用户协同安装版 1.2系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 1.3能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 1.4具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 1.5配备使用说明书、备件、其它相关资料。 1.6安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 1.7软件可以免费升级。 二、系统功能 2.1 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循实际作业过程的自动控制等基本原理的数学机理模型。 2.2 自由的操作模式：软件中操作人员可自由控制视角，不再固定于第一人称视角，可以更好地对作业现场进行观察，可明确展现各个人员的工作职能。 2.3 工具使用：包括警戒工具、作业票证、防护用具、操作工具等，作业人员可控制并使用现场工具，充分感受作业现场的真实性， 2.4 评分系统：对虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 2.5 教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 2.6 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 2.7 操作计时：系统会对学员的操作进行计时，练习模式下为正计时，方便学生自测，考核模式下在软件场景界面内会进行倒计时，学员需在倒计时的时间内完成操作。 2.8 3D虚拟场景：以工厂实际工艺装置为原型，学员可身临其境的模拟作业过程，作业过程通过一些列动画、特效、交互等形式进行展示。 2.9 JSA工作安全分析：软件设置JSA分析过程，针对不同的作业步骤，进行危险分析、控制措施制定、并可根据实际情况对各步骤进行可行性，严重性，风险性划分。 2.10 知识点系统：主要从事故类型、事故案例、相关保准、作业基本知识、安全基本知识等方面介绍相关内容，内置典型事故案例不少于3起。 2.11操作引导：软件内置操作引导模块，同时通过系统操作帮助，软件操作帮助及录屏、设备高亮等功能，方便学生进行学习。 2.12 软件考核：软件可分练习模式和考核模式，通过仿真客户端或考试系统进行区分启动，考核模式下屏蔽相应操作提示，学员需实现大步骤的自由操作，系统根据操作过程进行自动评分。 2.13 自由的表格填写过程：软件内包括作业申请表，风险分析表，作业许可证等表格填写过程，并对表格填写内容增加了考核，凸显了票证填写的重要性。 2.14思考题题库：操作步骤中嵌入思考题，思考题系统包含思考题题库，每次进入软件可实现随机出题。题库数量不少于100道，同时开放考试题目上传功能，方便有针对性的对学员进行考核。 2.15隐患排查功能：操作过程中嵌入隐患排查，学员需进行作业前隐患点排查，每项排查后系统配有隐患点讲解。 2.16流程随机排列：考核模式下实现作业申请、风险评估、安全措施、书面审查、现场核查、批转作业、安全交底、实施作业、作业完成、作业关闭等是十步骤的随机乱序排列，学员如果不能按照正确步骤操作，相应操作步骤不得分。 2.1.7作业人员选择：软件内置人物选择功能，不同作业步骤之间，学员需要选定相应作业人员进行操作，人物选择错误，练习过程中系统会进行提示，错误人物选择模式下的操作不得分。 三.软件分类 3.1 受限空间作业3D仿真软件 3.2高处施工作业3D仿真软件 3.3动火作业3D仿真软件 3.4吊装作业3D仿真软件 3.5断路作业3D仿真软件 3.6盲板抽堵作业3D仿真软件 3.7临时用电作业3D仿真软件 3.8动土作业3D仿真软件 四、软件介绍 1、受限空间作业3D仿真软件 1.1作业背景 受限空间作业是指进入或探入生产单位的受限空间进行的作业。在化学品生产单位中，受限空间主要包括各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所。本软件模拟某生产厂区污水罐在生产过程中积攒了一定的沉积物，需立即进行清理。 该软件基于动态过程仿真软件运行平台开发，以3D形式模拟现实工厂，可将实际的吊装作业做到真实还原。作业从办理作业许可、风险评估、安全措施、现场核查、作业实施、作业完成等方面，训练学员包含危险隐患排查、作业细节及安全防护、作业考评、许可证申请及作业完成后的整理等工作内容。 1.2受限空间作业仿真操作工艺流程 1）作业申请 2）风险评估 3）安全措施 4）书面审查 5）现场核查 6）批准作业 7）安全交底 8）实施作业 9）作业完成 10）关闭作业 2、高处施工作业3D仿真软件 1.1作业背景 高处作业是指在距离坠落高度基准面2 米以上（含2 米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。本软件模拟某石化单位乙烯裂解检修过程中，发现阀门泄露，需要紧急更换阀门、该阀门位置距离地面12米，属于II级高处作业范围。 该软件基于动态过程仿真软件运行平台开发，以3D形式模拟现实工厂，可将实际的高处作业做到真实还原。作业从办理作业许可、风险评估、安全措施、现场核查、作业实施、作业完成等方面，训练学员包含危险隐患排查、作业细节及安全防护、作业考评、许可证申请及作业完成后的整理等工作内容。 1.2高处作业仿真操作工艺流程 1）作业申请 2）风险评估 3）安全措施 4）书面审查 5）现场核查 6）批准作业 7）安全交底 8）实施作业 9）作业完成 10）关闭作业 3、动火作业3D仿真软件 3.1作业背景 动火作业指直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业，如使用电焊、气焊、气割、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 软件模拟加氢车间在防冻仿凝检查过程中发现某换热器进料U型管线处有一处漏点，需将管线拆移至安全动火点进行动过作业。 作业从动火作业前准备、动火作业批准、动火作业实施、以及动火作业结束四大方面，训练学员包含危险隐患排查、装备选择、作业细节及安全防护、作业考评、许可证申请及作业完成后的处理等工作内容。 3.2动火作业仿真操作工艺流程 1）作业申请 2）风险评估 3）安全措施 4）书面审查 5）现场核查 6）批准作业 7）安全交底 8）实施作业 9）作业完成 10）关闭作业 4、吊装作业3D仿真软件 4.1作业背景 吊装作业指使用桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、汽车吊、升降机等起吊设备将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业，是八大特殊作业中经常使用的作业之一。本软件以模拟厂区生产车间停车大修，分馏工段分馏塔顶油气冷凝冷却器设备老化，需要对其进行报废拆除，将换热器吊离三楼平台为背景，对吊装作业进行系统、全面的仿真训练过程。 该软件基于动态过程仿真软件运行平台开发，以3D形式模拟现实工厂，可将实际的吊装作业做到真实还原。作业从办理作业许可、风险评估、安全措施、现场核查、作业实施、作业完成等方面，训练学员包含危险隐患排查、作业细节及安全防护、作业考评、许可证申请及作业完成后的整理等工作内容。 4.2吊装作业仿真操作工艺流程 1）作业申请 2）风险评估 3）安全措施 4）书面审查 5）现场核查 6）批准作业 7）安全交底 8）实施作业 9）作业完成 10）关闭作业 5、断路作业3D仿真软件 5.1作业背景 断路作业是化工企业生产区域内的交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装调运等各种影响正常交通的作业。 该软件基于动态过程仿真软件运行平台开发，以3D形式模拟现实工厂，可将实际的断路作业做到真实还原。作业从办理作业许可、风险评估、安全措施、现场核查、作业实施、作业完成等方面，训练学员包含危险隐患排查、作业细节及安全防护、作业考评、许可证申请及作业完成后的整理等工作内容。 5.2断路作业仿真操作工艺流程 1）作业申请 2）风险评估 3）安全措施 4）书面审查 5）现场核查 6）批准作业 7）安全交底 8）实施作业 9）作业完成 10）关闭作业 6、盲板抽堵作业3D仿真软件 6.1作业背景 盲板抽堵作业是指在设备抢修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存有物料(气、液、固态)及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。 该软件基于动态过程仿真软件运行平台开发，以3D形式模拟现实工厂，可将实际的盲板抽堵作业做到真实还原。作业从办理作业许可、风险评估、安全措施、现场核查、作业实施、作业完成等方面，训练学员包含危险隐患排查、作业细节及安全防护、作业考评、许可证申请及作业完成后的整理等工作内容。 6.2盲板抽堵作业仿真操作工艺流程 1）作业申请 2）风险评估 3）安全措施 4）书面审查 5）现场核查 6）批准作业 7）安全交底 8）实施作业 9）作业完成 10）关闭作业 7、临时用电作业3D仿真软件 7.1作业背景 临时用电是指在正式运行的电源上所接的非永久性用电，如在电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统中的用电等。模拟某化工厂由于道路与工艺设备改造需要申请临时用电，施工用电设备总功率90KW，该临时用电工程主电源由变压器接出。并空架至所需位置，线路采用系统三相五线制。 作业从作业前采取的安全措施、办理临时用电作业许可证、安全措施现场确认、以及现场作业四大方面，训练学员包含危险隐患排查、装备选择、作业细节及安全防护、作业考评、许可证申请及作业完成后的处理等工作内容。 7.2临时用电作业仿真操作工艺流程 1）作业申请 2）风险评估 3）安全措施 4）书面审查 5）现场核查 6）批准作业 7）安全交底 8）实施作业 9）作业完成 10）关闭作业 8、动土作业3D仿真软件 8.1作业背景 动土作业是指在生产作业场所以及发、变、配电站内，使用人工、推土机、压路机等施工机械进行的挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.3m以上，可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 该软件基于动态过程仿真软件运行平台开发，以3D形式模拟现实工厂，可将实际的动土作业做到真实还原。作业从办理作业许可、风险评估、安全措施、现场核查、作业实施、作业完成等方面，训练学员包含危险隐患排查、作业细节及安全防护、作业考评、许可证申请及作业完成后的整理等工作内容。 8.2动土作业仿真操作工艺流程 1）作业申请 2）风险评估 3）安全措施 4）书面审查 5）现场核查 6）批准作业 7）安全交底 8）实施作业 9）作业完成 10）关闭作业 | 套 | 1 |
|  | 危化品安全作业及事故应急演练3D仿真培训系统 | 本系统《HSE安全及事故应急演练3D仿真培训系统》，作为HSE安全作业及事故应急演练实训的重要组成部分，以煤化工、炼化、精细化工的工艺实际装置为场景，基于DPSP过程仿真软件运行平台开发，利用虚拟现实技术，构建事故现场及场景，以火灾、爆炸、物料泄漏、人员中毒、人员坠落发生后进行应急操作为蓝本，通过3D虚拟技术完成应急操作、事故处理、事故救援、人员防护、人员职责等操作剧情，完成应急安全培训，使学员真正的熟悉化工法律法规及标准规范、化工工艺及设备知识、安全管理及技术、绿色环保技术、职业卫生等知识，全面体验真实的工厂环境和安全要点。 1.数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2.仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3.虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并跟其共用一个实时数据库。该HMI的UI主要包括地图导航、当前任务列表等。 4.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 5.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 6.培训模式：单机单角色，单机多角色。 7.虚拟现实生产实习：通过操作现场设备，结合仿DCS系统来熟练掌握工艺的开停车及日常生产中的各种常见事故处理。 8.全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行精确搜索，并在大地图中标注搜索对象的位置。 9.知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点形象友好的表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 10.设备学习：在虚拟现实场景中展现该工艺相关的主要设备的结构、及工作原理、日常运行注意事项。 11.模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 12.角色切换：在进入场景前可进行角色选择，进入三维场景后可在界面直接切换角色。 13.操作方式：在三维场景内使用W、S、A、D控制人物的前后左右移动，使用鼠标右键可旋转人物视角，点击Ctrl键可激活奔跑模式，点击Q键可激活飞行模式，可鸟瞰厂区等。 14.小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 15.提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 16.搜索功能：可以在输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 17.对讲功能：可在“聊天信息”框中进行多人或多角色的自由沟通交流，也可利用“预制指令方案”进行事故处理相应的指令或信息传达。 18.物品穿戴：可现场拾取手套、呼吸器、灭火器、担架、警戒绳等多种消防安全设备并佩戴，并可对拾取的消防设备进行操作。如使用灭火器，现场拉警戒绳，抬担架救治人员等。 1）HSE仿真培训系统产品规格 编号; 产品名称; 类型; 产品描述. 1; 罐区泄露着火爆炸; 3D; 以常减压工艺实际装置为场景，以反应釜法兰泄漏事故发生后进行应急安全演练操作，通过3D虚拟技术完成安全防护选择、应急处理、紧急停车等应急演练，完成培训. 2; 法兰泄漏; 3D; 以乙酸乙酯工艺实际装置为场景，以反应釜法兰泄漏事故发生后进行应急安全演练操作，通过3D虚拟技术完成安全防护选择、应急处理、紧急停车等应急演练，完成培训。. 3; 硫化氢泄漏; 3D; 以柴油加氢工艺实际装置为场景，以H2S泄漏事故发生后进行应急安全演练操作，通过3D虚拟技术完成安全防护选择、应急处理、紧急停车、人员救护等应急演练，完成培训。. 4; 作业人员，坠落受伤; 3D; 以乙酸乙酯工艺实际装置为场景，以作业人员，坠落受伤事故发生后进行应急安全演练操作，通过3D虚拟技术完成应急处理等应急演练，完成培训. 5; 机泵泄漏; 3D; 以环氧乙烷工艺装置为场景，以机泵漏水事故发生后进行应急安全演练操作，通过3D虚拟技术完成应急处理、紧急停车等应急演练，完成培训。. 6; 管道破裂泄漏应急处理; 3D; 以乙酸乙酯工艺实际装置为场景，以管道破裂泄露事故发生后进行应急安全演练操作，通过3D虚拟技术完成安全防护选择、应急处理、紧急停车等应急演练，完成培训. 7; 液氨泄漏; 3D; 以煤制合成氨工艺实际装置为场景，以罐区液氨泄漏事故发生后进行应急安全演练操作，通过3D虚拟技术完成应急处理、紧急停车等应急演练，完成培训。. 8; 硝化物泄漏; 3D; 以炸药制备装置为场景，以硝化物泄漏事故发生后进行应急安全演练操作，通过3D虚拟技术完成应急处理、紧急停车等应急演练，完成培训。. 9; 氟利昂储槽泄漏; 3D; 以氟利昂（HCFC-142b）储槽泄漏作为场景，通过3D虚拟技术完成完成安全防护选择、应急处理、紧急停车等应急演练，完成培训。. 10; 反应釜泄漏着火; 3D; 以乙酸乙酯工艺实际装置为场景，以反应釜泄漏着火事故发生后进行应急安全演练操作，通过3D虚拟技术完成安全防护选择、应急处理、紧急停车等应急演练，完成培训. 2）产品系统功能介绍 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并跟其共用一个实时数据库。 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 角色切换：在进入场景前可进行角色选择，进入三维场景后可在界面直接切换角色。 工具使用：角色可拾取使用医药箱、警戒绳等，人物可自由控制灭火和消防水炮。 对讲机:角色可场景中选择系统预设语句进行对话，模拟操作人员的对讲机功能，也可以自由输入进行对话。 3）作业内容 以氟利昂储槽泄漏为例： 本虚拟仿真实验选择氟利昂（HCFC-142b）储槽泄漏作为场景，事故应急处置过程主要包含三大内容：指挥与沟通、穿戴防护工具、救人及事故控制等。 氟利昂储槽泄漏作业内容： 卸料完成后，因操作工操作疏忽，没能完全关闭槽车阀门，导致槽车中残余的物料泄漏，附近未能及时反应且没有按规定佩戴防护工具的操作工发生中毒晕倒。现场需要对突发事故作出应急响应和处置。 事故应急处置过程主要包含三大内容：指挥与沟通、穿戴防护工具、救人及事故控制等。 首先由现场操作工汇报事故发生，班长拉响事故警报，并通知全员启动事故应急预案，向厂长汇报发生事故。 一方面，厂长向总经理汇报事故，组织对人员施救，总经理向当地应急管理部汇报事故发生，并请求救援力量。 另一方面，班长指挥现场人员和安全员，建立事故现场警戒区域，操作工穿戴防护设备，检查现场情况，并对现场喷淋，营救人员，尝试切断泄露源。 事故处理完毕后，进行事故调查总结，并以选择题的形式对事故进行反思。 1.指挥与通讯 事故发生后进行的一些列报告内容，处理过程中的指挥指令的下达和事故现场情况的沟通。 1) 现场操作工报告：槽车发生氟利昂泄漏事故 2) 班长接到报告，宣布立即启动应急预案 3) 班长接到操作工汇报后，通过对讲机向厂长汇报情况。 4) 厂长接到班长事故汇报后，通过对讲机向总经理汇报情况。 5) 总经理接到厂长事故汇报后，拨打当地县级应急管理部门电话1235汇报事故 6) 班长要求按照安全应急处置规程进行处置 7) 班长要求操作工A，立即穿戴好防护用品，并携带通讯工具前往确认泄漏情况 8) 班长要求操作工B，穿戴好防护用品，携带担架，对受伤人员进行施救 9) 班长要求安全员立即佩戴好防护用品，对事故现场设置警戒线 10) 操作工A汇报泄漏情况已确认，泄漏原因为槽车与储槽气相平衡管阀门未完全关闭 11) 安全员汇报已设置警戒线 12) 班长要求操作工C，立即使用消防水炮对现场进行采取喷淋措施 13) 班长已呼叫救护车，要求先将受伤人员转移至安全地带 14) 班长汇报已呼叫消防 15) 班长要求操作工A，穿戴好防护设备，尝试关闭气相平衡管阀门 16) 操作工A汇报气相平衡管阀门已关闭 17) 班长要求继续对现场进行喷淋 18) 操作工A汇报现场泄漏已停止，泄漏氟利昂已消散 19) 班长要求停止现场喷淋，检查现场情况 20) 操作工B汇报已将受伤人员送上救护车 21) 班长认为泄漏氟利昂已经充分稀释，消防车可以停止喷淋撤出 22) 总经理要求各岗位人员请到安全点集合 2. 佩戴防护用品 处理事故前应当做好自身的防护，在没有佩戴防护用品的情况下，贸然进入事故现场可能会导致自身的伤亡。 1) 操作工A佩戴防护手套 2) 操作工A穿戴呼吸器 3) 操作工B佩戴防护手套 4) 操作工B穿戴呼吸器 5) 操作工C佩戴防护手套 6) 操作工C穿戴呼吸器 7) 班长佩戴防护手套 8) 班长穿戴呼吸器 9) 安全员佩戴防护手套 10) 安全员穿戴呼吸器 11) 厂长佩戴防护手套 12) 厂长穿戴呼吸器 3. 应急响应—救人 发生事故后，如有人员伤亡，救人是第一要务。 1) 安全员在事故现场拉好警戒绳 2) 操作工B携带担架 3) 厂长携带担架 4) 拨打120，呼叫救护力量，救护车赶到现场 5) 担架抬起中毒人员A 6) 将中毒人员A放置在安全点 7) 将中毒人员A台上救护车 8) 担架抬起中毒人员B 9) 将中毒人员B放置在安全点 10) 将中毒人员B台上救护车 4. 应急响应—现场处置 针对槽车泄漏事故的紧急处置，在保证自身安全的前提下，切断泄漏源，处理事故现场。 1) 班长按警铃，启动警报 2) 安全员拾取警戒绳 3) 现场人员汇报后做完选择题 4) 总经理汇报后做完选择题 5) 安全员携带警戒绳 6) 操作工C操作消防水炮喷淋现场 7) 拨打119，呼叫消防力量救援，消防车赶到现场 8) 现场操作人员完全关闭泄漏的槽车气相出口阀门 9) 现场操作人员为槽车气相出口安装盲板 10) 现场操作人员为槽车液相出口安装盲板 11) 操作工A赶到集合点 12) 操作工B赶到集合点 13) 操作工C赶到集合点 14) 班长赶到集合点 15) 分析工赶到集合点 16) 内操工赶到集合点 17) 安全员赶到集合点 18) 总经理赶到集合点 19) 厂长赶到集合点 5. 调查总结 应急操作完成后，进入事故总结理论考核，以选择题的形式出现。 1) 调查总结1：事故致因模型公认的事故直接原因 2) 调查总结2：事故报告的一般流程 3) 调查总结3：我国安全生产事故的调查 4) 调查总结4：企业安全生产事故调查组组成 5) 调查总结5：安全生产事故调查报告提交时限 6) 调查总结6：烃类储罐泄漏的直接原因 7) 调查总结7：事故调查报告应包括的内容 8) 调查总结8：不符合烃类储罐装卸作业安全要求的内容 | 套 | 1 |
|  | 绿色化学新材料半实物仿真装置 | 本项目项目立足于国家能源发展战略要求，以培养学生岗位核心能力为目标，以丁二烯产业链为主线，建设丁二烯抽提到SBS橡胶聚合全过程智慧仿真工厂教学体系。通过整合企业资源、优化教学内容，形成产学研一体化的实践教学模式，为学生提供真实的工作环境，使其在实际操作中掌握专业知识，提高岗位适应能力。 一、整体钢结构框架平台 1、钢结构框架及平台是实训装置工艺设备的载体，所有设备、管道、阀门、仪表等全部分布在钢结构框架平台上。要求平台包括地基必须能承受所有设备、管路、学员等的重量，保证安全。所有设备框架平台设计、安装标准均必须按照相关的国家标准执行，框架平台各部分的尺寸承重必须依据相关的国家标准设计。 钢结构框架和平台为双层型钢框架，型钢除锈刷漆，喷涂底漆及面漆两遍，标志色为蓝色，整体双层，平台整齐喷涂绿色标志色。框架应设置800mm宽楼梯两座，喷涂黄色标志色，框架下方为工艺管廊，包含各公用工程及工艺管道。 技术参数要求如下： （1）根据现场情况和用户技术图纸的要求进行设计； （2）整体框架（包括主梁支撑、次梁、平台楼板等）要求均采用碳钢材质并做防锈处理； （3）每层平台均设有学员操作走道，平台合适位置设置承重楼梯，并考虑安全因素，预留消防通道； （4）平台及楼梯边缘要求设置安全护栏，护栏采用尺寸为Ф50*3mm的碳钢，高度不低于1.2m，基于安全美观考虑，加大竖栏间距，中间加一条横栏； （5）框架平台的固定以焊接和螺栓固定的形式组成（保证承受设备及所有学生）； （6）要求设备周围设置通行道，并考虑人身安全，平台与墙壁之间应预留1m左右的安全距离； （7）装置区平台周围应采用警示线划线区分，标明区域。 （8）平台楼板及楼梯梯板要求采用菱形花纹板，并做防锈处理，要求花纹板厚度不低于3mm； （9）室内：整个框架平台标注有各种安全标识； 2、仿真工厂楼梯、走道和护栏等设施： 在钢结构框中间及两侧设置钢结构楼梯，方便人员上下平台和参加实训操作。斜度45°；每一层台阶花纹板宽度250mm，长度800mm。设有学员操作走道；设有安全护栏。护栏高度不低于1.2m。 3、场所地坪和框架防锈漆处理： 对钢结构框架、楼梯、走道、护栏等做防锈漆处理。 4、平面布置 本仿真工厂建设布局基于丁二烯抽提及SBS橡胶聚合工艺流程：需结合学校现有场地的实际情况来设计布局施工。装置布置需在长度23400mm，宽度5000mm的区域内。 本项目的三个工段放置在本区域内，设计为三层，2层标高3米，3层标高6米。 丁二烯抽提及SBS橡胶聚合工艺生产工艺实训设备 工艺仿真静设备包括塔，罐，反应器，换热器，过滤器等，标准化设计，机械加工，尺寸原则上按照工业设备按比例缩小，并根据协调美观的原则进行调整。典型设备带有内部结构视窗，内部结构与石化企业实际设备保持一致，带细部件。设备全部为镜面304不锈钢，一次成型，自动焊。所有设备均带铭牌及不干胶位号、结构展板。 技术参数要求如下： （1）主要静设备技术要求 ① 塔设备： 需根据实训场所条件进行设计，考虑适宜的高径比的情况下尽量符合实际装置； 塔器采用非整体焊接的分体结构，塔头、塔节、塔釜等构件用法兰连接； 典型塔设备带有内部结构视窗，内部设计塔盘、降液管等结构，与企业实际设备保持一致，带细部件。 ② 冷换类设备： 冷换设备的外形尺寸与工业设备保持一致，设备尺寸要体现出换热量大小不同的尺寸差异； 冷换设备的外观需体现出换热器形式，换热器选型与工业装置保持一致，尽量涵盖多种类型换热设备，典型冷换设备带有内部结构视窗，内部设计换热管结构，与企业实际设备保持一致，带细部件； 流体进出管口设计要符合工艺要求和实际运行的合理性；液相流体的流动方向必须是下进上出，气相需要冷凝的物料则需上进下出； ③ 其他静设备： 其它静态设备尺寸原则上按照工业设备按比例缩小，并根据协调美观的原则进行调整。设备结构形式与工业设备保持完全一致。 （2）静设备材质选用不锈钢材质，设备壁厚不小于3mm，满足安装和使用要求。 （3）设备制造中所用到的钢材的品种、规格、性能均符合现行国家产品相关标准和设计要求。 （4）设备装配中用到的法兰、管件、阀门等的品种、规格、性能等符合现行国家产品相关标准和设计要求。 （5）设备的连接件螺栓等紧固标准件的品种、规格、性能等符合国家产品相关标准和设计要求。 （6）设备焊接材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品相关标准和设计要求。一次成型，自动焊。 （7）设备所用到的垫片等特殊材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品相关标准和设计要求。 （8）考虑各设备的高（长）和直径的相对大小，关键性设备适度加大直径，以便突出主设备。特别是对于主要设备，应保持高径比在适度的范围内，以使设备外观协调。 （9）所有静态设备均配备标牌注明设备位号、名称、尺寸、重量、容积材质及耐温、耐压等设备信息（按照所参考工业装置标注），便于学员学习。 主要设备包含： 序号; 类别; 设备名称; 尺寸; 材质; 数量; 单位. 1; 萃取 精馏 单元; 第一萃取精馏塔上段; ≥Φ426*6000; SS304; 1; 台. 2; 第一萃取精馏塔下段; ≥Φ426*5000; SS304; 1; 台. 3; 汽提塔; ≥Φ325*4500; SS304; 1; 台. 4; 第二萃取精馏塔; ≥Φ500*2500; SS304; 1; 台. 5; 炔烃闪蒸塔; ≥Φ273*2000; SS304; 1; 台. 6; 抽余液水洗塔; ≥Φ377*3500; SS304; 1; 台. 7; 原料蒸发罐; ≥Φ500*1300; SS304; 1; 台. 8; C101回流罐-卧式; ≥Φ500*1300; SS304; 1; 台. 9; C103回流罐-卧式; ≥Φ426*1300; SS304; 1; 台. 10; C104回流罐-卧式; ≥Φ426*1300; SS304; 1; 台. 11; 抽余液分离罐（球罐）; ≥Φ1000; SS304; 1; 台. 12; C4炔烃收集罐（球罐）; ≥Φ1000; SS304; 1; 台. 13; D101加热器; ≥Φ273*1200; SS304; 1; 台. 14; C101冷凝器; ≥Φ273*1000; SS304; 1; 台. 15; C101B中间再沸器; ≥Φ325*800; SS304; 1; 台. 16; C101B溶剂再沸器; ≥Φ325*800; SS304; 1; 台. 17; 一萃中间再沸器; ≥Φ325*800; SS304; 1; 台. 18; 富溶剂换热器; ≥Φ273*1200; SS304; 1; 台. 19; C102再沸器; ≥Φ159*600; SS304; 1; 台. 20; C103冷凝器; ≥Φ273*1000; SS304; 1; 台. 21; C104冷凝器; ≥Φ273*1000; SS304; 1; 台. 22; C4炔烃冷凝器; ≥Φ159*500; SS304; 1; 台. 23; C101回流泵; 真实泵改造; 组合件; 2; 台. 24; C101中间泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 25; C101釜液泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 26; C102釜液泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 27; C103回流泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 28; C103釜液泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 29; C104回流泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 30; C104釜液泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 31; 炔烃采出泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 32; 抽余液采出泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 33; 丁二烯精制单元; 丁二烯水洗塔; ≥Φ426/300 ×4000; SS304; 1; 台. 34; 脱烃塔; ≥Φ325×5500; SS304; 1; 台. 35; 脱重塔; ≥Φ325×5000; SS304; 1; 台. 36; C202回流罐; ≥Φ500*1000; SS304; 1; 台. 37; C203回流罐; ≥Φ426*1000; SS304; 1; 台. 38; C202冷凝器; ≥Φ273*1000; SS304; 1; 台. 39; C202再沸器; ≥Φ159*600; SS304; 1; 台. 40; C203冷凝器; ≥Φ273*1000; SS304; 1; 台. 41; C203溶剂再沸器; ≥Φ219*600; SS304; 1; 台. 42; C203蒸汽凝液再沸器; ≥Φ273*600; SS304; 1; 台. 43; 蒸汽凝液冷却器; ≥Φ219*1000; SS304; 1; 台. 44; 洗涤水泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 45; C202回流泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 46; C202釜液泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 47; C203回流泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 48; C203釜液泵; 真实泵改造; 组合件; 2; 台. 49; 汽水混合器; ≥Φ159*300; SS304; 1; 台. 50; SBS橡胶聚合工艺; 活化剂罐; ≥Φ426*1300; SS304; 1; 台. 51; 活化剂计量罐; ≥Φ325*1000; SS304; 1; 台. 52; 活化剂配制罐; ≥Φ500*1900; SS304; 1; 台. 53; 活化剂泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 54; 活化剂加料泵; 真实泵改造; 组合件; 2; 台. 55; 引发剂配制罐; ≥Φ426*1800; SS304; 1; 台. 56; 引发剂加料罐; ≥Φ426*1800; SS304; 1; 台. 57; 引发剂配制泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 58; 偶合剂卧罐; ≥Φ426*1300; SS304; 1; 台. 59; 偶合剂计量罐; ≥Φ325*1000; SS304; 1; 台. 60; 偶合剂配制罐; ≥Φ426*1900; SS304; 1; 台. 61; 偶合剂加料罐; ≥Φ426*1300; SS304; 1; 台. 62; 偶合剂加料泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 63; 防老剂配制罐; ≥Φ500*1900; SS304; 1; 台. 64; 防老剂缓冲罐; ≥Φ426*1300; SS304; 1; 台. 65; 防老剂加料泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 66; 丁二烯储罐; ≥Φ500*1800; SS304; 1; 台. 67; 溶剂预热器; ≥Φ273*1000; SS304; 1; 台. 68; 溶剂缓冲罐; ≥Φ426*1200; SS304; 1; 台. 69; 丁二烯加料泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 70; 溶剂加料泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 71; 聚合釜; ≥Φ656*1200; SS304; 1; 台. 72; 撤热水冷却器A; ≥Φ273*1000; SS304; 1; 台. 73; 撤热水冷却器B; ≥Φ273*1000; SS304; 1; 台. 74; 撤热水罐; ≥Φ426*1500; SS304; 1; 台. 75; 出料泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 76; 撤热水泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 77; 浓缩釜; ≥Φ656*1200; SS304; 1; 台. 78; 填充油加料罐; ≥Φ426*1900; SS304; 1; 台. 79; 填充油罐; ≥Φ426*1300; SS304; 1; 台. 80; 出料泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 81; 填充油泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 82; 卸车泵; 真实泵改造; 组合件; 1; 台. 丁二烯抽提以及SBS橡胶聚合半实物工艺及配套仿真软件 采用动态仿真技术模拟化工装置的环境和操作过程，并对操作数据进行分析，得到仿真结果；该软件具备机理模型，以真实数据库作为支撑，为学生提供一个高仿真度、高交互操作、全程参与式、可提供实时信息反馈与操作指导的二维操作平台，使学生通过在本平台上的操作练习，进一步熟悉专业基础知识、了解实际工厂的操作方式、设备操作、培训基本动手能力，为进行实际生产操作奠定良好基础。 （一）工艺流程 1.1 萃取精馏单元 原料裂解碳四从界区外经原料蒸发罐进入第一萃取精馏塔,与塔顶来的乙腈溶剂逆流接触。与丁二烯相比相对挥发度高于1.0的丁烷、丁烯、反丁烯-2等从塔顶馏出，冷凝后的抽余液经由一萃回流泵，一部分作为一萃塔回流，另一部分进入抽余液水洗塔进行水洗以脱除抽余液中的溶剂。第一萃取精馏塔上段塔底含丁二烯和重组分的乙腈溶液由一萃塔中间泵送入第一萃取精馏塔下段的顶部。 第一萃取精馏塔下段釜液，由一萃塔釜液泵送至汽提塔，在该塔中将烃类组分从乙腈溶剂中汽提出来。汽提塔中部炔烃浓度积聚最高，侧线采出送入炔烃闪蒸塔。汽提塔塔釜液由汽提塔釜液泵送出，作为循环溶剂。循环溶剂所携热能依次作为一萃塔溶剂再沸器、一萃中间再沸器、进料加热器、脱重塔溶剂再沸器和脱轻塔再沸器的热源。 汽提塔顶部烃类蒸气进入第二萃取精馏塔底部，与塔顶的乙腈溶剂逆流接触，比丁二烯易溶的乙基乙炔、乙烯基乙炔及部分1,2-丁二烯从塔底脱除。1,3-丁二烯和与其相对挥发度接近的甲基乙炔及其它杂质从塔顶馏出。塔顶蒸气冷凝后送至丁二烯精制单元。塔底含烃溶剂由釜液泵送至汽提塔顶部。 从汽提塔侧线采出的含炔烃的乙腈溶剂进入炔烃闪蒸塔，闪蒸出的大部分烃类物质冷凝后，凝液全部回流入塔,不凝气进入C4炔烃冷凝器，用丙烯冷剂冷凝，凝液与再生溶剂一并进入炔烃水洗塔。炔烃闪蒸塔塔釜液体返回汽提塔。由于乙烯基乙炔不稳定，在炔烃闪蒸塔塔顶加入由第一萃取精馏塔顶来的丁烷、丁烯馏分作为稀释气，用于降低塔顶馏出物中乙烯基乙炔的分压、浓度，使乙烯基乙炔的浓度保持在30%（wt）以下。 1.2 丁二烯精制单元 由第二萃取精馏塔顶部馏出的粗丁二烯进入丁二烯水洗塔底部，与塔顶来的洗涤水逆向接触，洗去其中夹带的溶剂。经洗涤后的粗丁二烯进入脱轻塔。 脱轻塔中脱除粗丁二烯中的甲基乙炔和水，这两种组分从塔顶馏出，因甲基乙炔在一定条件下可引起自分解爆炸，故必须使其浓度限于40%(wt)以下，因此必须损失一部分丁二烯以保持这个限额。塔顶物料冷凝后不凝气排出界区返回乙烯装置。丁二烯和其它重组分从脱轻塔釜经釜液泵打入脱重塔。 在脱重塔，重组分如顺式-2-丁烯、1，2-丁二烯等从塔釜脱除。塔顶馏出纯度大于99.5%的丁二烯蒸汽冷凝后，一部分作为回流，其余送出界区。为防止端基玉米花粒状聚合物生成，在脱重塔冷凝器入口管线上加入TBC阻聚剂。 1.3 SBS橡胶聚合工艺流程 配制活化剂在活化剂配制罐内完成，THF由泵送至活化剂计量罐，经计量加入活化剂配制罐，溶剂经流量计定量加入。配制好的活化剂由活化剂加料泵经流量计计量送入聚合釜。 由铝剂车间来的丁基锂溶液进入引发剂配制罐，然后由引发剂加料泵按工艺配方要求经计量送至引发剂加料罐，打开加料线上的两个电阀将物料加入聚合釜，加料完毕加料罐液位降至“0”后，维持10秒钟关闭加料电阀中上面的一个，开冲洗阀对加料线进行冲洗（冲洗油不进入加料罐），冲洗完毕后依次关闭加料阀和冲洗阀。 配制偶合剂在偶合剂配制罐内完成，溶剂经流量计定量加入。装在卧罐内的合格的无水液态四氯化硅由氮气压入计量罐，经计量加入配制罐。配制完毕后开PV301循环20分钟后取样分析。配制合格的偶合剂溶液由偶合剂加料泵经流量计计量送至偶合剂加料罐，打开加料线上的两个电阀将物料加入聚合釜，加料完毕加料罐液位降至“0”后，维持10秒钟关闭加料电阀中上面的一个，开冲洗阀对加料线进行冲洗（冲洗油不进入加料罐），冲洗完毕后依次关闭加料阀和冲洗阀。 配制防老剂在防老剂配制罐内完成，溶剂经流量计定量加入。固体防老剂由料斗人工按比例加入。罐的夹套通热水，罐温维持在45℃左右。配制好的防老剂进入缓冲罐，然后由防老剂加料泵经计量加入浓缩釜，或经计量加入聚合釜泵头。 溶剂油一路进入溶剂缓冲罐罐，溶剂缓冲罐罐内的溶剂油经溶剂加料泵打出后进入聚合釜中，另一路供聚合釜以及引发剂、偶合剂计量罐加料线、苯乙烯、丁二烯加料管线和聚合釜粘度计冲洗使用。 在聚合开车前，首先要检查开车时所需的原材料是否已准备好，包括公用工程中的氮气、蒸汽、循环水、所用单体、助剂等，具体的准备过程如下：打开公用工程的画面，查看氮气、蒸汽、循环水、撤热水温度、溶剂缓冲罐液位和温度、苯乙烯液位和温度、活化剂液位是否达到规定的要求，否则不能开车。 加料时需先确认设定的溶剂油加料量及流量计清零。开溶剂泵及循环阀，循环5-10s后，关循环，开加料阀，向聚合釜加热溶剂。加到量时，关溶剂进料阀及溶剂加料泵，停止加热溶剂。 当加热溶剂至聚合釜液位在3%以上时加活化剂，确认设定的活化剂加料量及流量计清零。开溶剂流量控制阀及活化剂加料泵，加至规定量后，先关活化剂加料泵, 再关溶剂流量控制阀。 开加料阀，加完后依次关闭，而后进行苯乙烯加料管线的冲洗。冲洗大约1min后，停止冲洗。 加料前先确认引发剂加料量及聚合釜温度在一段引发温度范围内，即可加引发剂（丁基锂）进行一段反应。将提好的引发剂加入聚合釜中，一段聚合反应时间要求为14min左右，聚合温度不超过80℃。 加料过程开丁二烯加料泵及循环阀，循环5-10s后关循环，开丁二烯进料阀，加完后要先关丁二烯进料阀再关泵丁二烯加料泵，而后冲洗丁二烯加料管线。 二段最高温维持5min后加入偶合剂，确认设定的偶合剂加料量，一次性加入，加料顺序为开平衡阀、加料阀。液位降至0%维持10s，关阀门。而后冲洗CA加料线。冲洗约1min后，停止冲洗。 三段反应时间维持在15min左右，聚合温度控制在90-110℃。 出料至浓缩釜。先检查浓缩釜压力应小于0.1MPa。出料时先开聚合釜底阀，再开出料泵。聚合釜液位低于30%时，及时停搅拌。聚合釜液位降至0后，先关釜底阀，再停出料泵。出料过程中应注意釜压，低于0.03MPa及时补压，同时浓缩釜压力、液位防止超高。 出料至浓缩釜后，加入终止剂、防老剂、填充油，不提填充油时，出料泵长期循环。开填充油进料阀，关闭循环阀，提完后，先开循环，再关闭进料阀。退料开填充油回液阀。加填充油，调整好液位，开平衡阀，再开加料阀，加入到浓缩釜中。 填充油由罐区送入本装置填充油罐，由出料泵送入计量罐，经计量准确后，开加料阀和气相平衡阀在液位差作用下进入浓缩釜中。 热水上水管线进入撤热水罐，当罐中水温高于规定指标时，启动撤热水泵，将撤热水罐中撤热水经冷却器降温后回到撤热水罐，进行撤热水降温循环，保证罐中水温控制低于控制指标上限，当进入聚合釜用于控制反应温度时，经聚合釜内冷和夹套对反应系统进行撤热降温。 （二）工艺培训内容 2.1 正常开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 2.2 正常停车：能够训练按正确步骤停车； 2.3 常见事故处理：泵坏、控制阀卡、停电事故等。 2.4 化工模拟实验室 1）可查看纯物质物性方法系数，并可以编辑保存到数据库，包括：理想气体热容、液体热容、液体密度、汽体密度、液体表面张力、汽体粘度、液体粘度等； 2）可查看活度系数模型UNIQUAC、NRTL、Wilson的二元交互参数，并可以编辑保存到数据库； 3）可展示化学物质三维分子结构，并用不同的颜色表示不同分子。 4）热力学方法包含： 状态方程：IDEAL、Peng Robinson(PR)、PR78，Soave Redlich Kwong(SRK)等， 活度系数模型包括：NRTL、UNIFAC、UNIQUAC、Wilson等； 热力学属性包括：纯组分液体蒸发焓、纯物质液相热熔、纯组分饱和蒸汽压、纯组分理想气体热熔、纯组分液体粘度、液体密度、纯组分汽体热传导系数、纯组分液体热传导系数、纯组分汽体粘度、纯组分液体表面张力等。 5）物性分析： 包括三种类型的物性分析： 纯组分分析：计算随温度或压力变化的纯组分物性； 二元分析：生成二元体系相图，如TXY，PXY图。 混合物分析：计算混合物的物性，可以通过修改温度或压力，生成分析曲线。 6）物性估算 通过基团贡献法Joback等估算基础物性数据； 通过UNIFAC,UNIFAC-DMD估算二元交互作用参数。 7）精馏塔设计 具备精馏塔简捷模型设计，估算塔板数、回流比、再沸器与冷凝器热负荷等参数；精馏严格模型可以对每层塔板进行严格计算，并将结果集中展示。塔板水力学模型可以对塔板几何结构进行设计最终给出每层塔板负荷性能图。 8）单元操作包括：精馏塔、换热器、泵、混合、分支、压缩机、反应器等； 9）具备图形化建模，可以搭建工艺流程图；自动寻找撕裂流股，判断最优切割方案，自动生成计算序列。 （三）软件仿真培训系统功能： 1、数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2、仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、总流程图画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3、评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4、多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5、模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6、搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并红框闪烁提示。 四、半实物MR系统 丁二烯工艺以及SBS橡胶聚合工艺半实物MR系统需实现如下内容： 1、设备结构及工作原理MR教学资源 基于丁二烯工艺以及SBS橡胶聚合工艺半实物建设，需要利用MR混合现实动态仿真技术，使用户可以在真实环境中，增强对化工装置的认知和理解。MR教学资源应包括萃取精馏塔、汽提塔和闪蒸塔、离心泵、换热器以及聚合釜设备资源，以便学员能够全面了解和掌握这些装置的结构、原理和操作过程。 （1）将虚拟3D模型与真实世界相叠加，建立化工装置三维立体空间映射； （2）通过手势点按、抓握、移动等操作与虚拟的设备进行交互，对萃取精馏塔、汽提塔和闪蒸塔、离心泵、换热器以及聚合釜等设备的结构、工作原理等知识点进行直观学习，通过各种手势的交互完成对设备的拆分以及组装等体验，使学员可以身临其境，增强认知。 萃取精馏塔设备原理展示模块： 1）萃取精馏塔设备结构展示模块 要求能够满足展示直立式圆筒结构、萃取精馏塔管部件结构、塔内件的整体结构，展示结构的部件数量不少于4个，并且支持以文字、射线标明此部件名称及位置。支持以自然手势交互形式进行放大、缩小、旋转、抓取等交互式的实践认知； 2）萃取精馏塔工作原理展示模块 要求能够展示萃取精馏塔传质状态，动态模拟萃取剂与物料在萃取精馏塔内传质过程； 汽提塔设备原理展示模块： 1）汽提塔设备结构展示模块 要求能够满足展示圆柱形壳体、分级接触传质部件结构、塔板部件的内部结构，展示结构的内件数量不少于4个，并且支持以文字、射线标明此部件名称及位置。支持以自然手势交互形式进行放大、缩小、旋转、抓取等交互式的实践认知； 2）汽提塔工作原理展示模块 要求能够展示汽提塔传质状态，动态模拟气液两相介质在汽提塔内传质过程； 闪蒸塔设备原理展示模块： 1）闪蒸塔设备结构展示模块 要求能够满足展示闪蒸塔圆柱形壳体、气液分离部件结构、塔板部件的内部结构，展示结构的内件数量不少于4个，并且支持以文字、射线标明此部件名称及位置。支持以自然手势交互形式进行放大、缩小、旋转、抓取等交互式的实践认知； 2）闪蒸塔工作原理展示模块 要求能够展示闪蒸塔气液分离状态，动态模拟物料因闪蒸气液两相分离的过程； 离心泵设备原理展示模块： 离心泵设备结构展示模块 要求能够满足展示离心泵结构认知体验，需包含但不限于泵轴部件、轴承部件、轴封部件、叶轮部件、轴封箱部件的内部结构，展示结构的内件数量不少于4个，并且支持以文字、射线标明此部件名称及位置。支持以自然手势交互形式进行放大、缩小、旋转、抓取等交互式的实践认知。 2）离心泵工作原理展示模块 要求能够展示离心泵运行状态，动态模拟离心泵正常启动时，流体流动状态； 换热器设备原理展示模块： 1）管壳式换热器设备结构展示模块 要求能够满足展示管箱结构、换热管部件结构、折流板部件的内部结构，展示结构的内件数量不少于4个，并且支持以文字、射线标明此部件名称及位置。支持以自然手势交互形式进行放大、缩小、旋转、抓取等交互式的实践认知； 2）管壳式换热器工作原理展示模块 要求能够展示换热器换热状态，动态模拟冷物料与热物料在换热器内换热过程； SBS橡胶聚合釜设备原理展示模块： 1）SBS橡胶聚合釜设备结构展示模块 要求能够满足展示传动装置、轴密封装置、搅拌装置、釜体和传热装置，展示结构的数量不少于5个，并且支持以文字、射线标明此部件名称及位置。支持以自然手势交互形式进行放大、缩小、旋转、抓取等交互式的实践认知； 2）SBS橡胶聚合釜工作原理展示模块 要求能够展示SBS橡胶聚合釜反应状态，动态模拟物料进料、搅拌、反应的过程； 2、工艺流程展示MR教学资源 利用MR技术对生产装置正常运行状态进行模拟，直观感受设备内部的物流变化和工艺流程的物流变化，增强用户的认知体验。 （1）通过MR设备动态展示丁二烯工艺流程的物流走向，使用不同颜色区分不同物流介质及变化现象。 （2）通过MR设备动态交互展示装置名称标签； （3）通过视频形式展示丁二烯工艺流程，通过动画语音讲解的形式进行介绍； （4）实时展示装置关键参数变化情况。 3、事故模拟MR教学资源 借助MR混合现实技术，通过特效动画形式模拟设备泄漏、着火、中毒等安全事故效果，让学员体验安全事故发生时的现场情况。 五、工艺管道 1）本套装置中，工艺管道要求均采用不锈钢材质制造，共用工程管道则采用碳钢材质，并按照国家相关标准根据物料的不同涂以相应的识别色油漆，如水管道刷绿色漆、水蒸汽管道刷红色漆、可燃气体管道刷棕色漆等，便于识别。 2）管道型号要求采用符合国家标准的工业管路，要求保持整体的协调性，并标注物料流动方向箭头，尺寸参数：DN32以上管线，管壁厚度为4mm；DN25以下管线，管壁厚度为3mm。 3）主设备和管路之间、阀门与管路之间均采用法兰连接方式，管路的分支或转弯处采用焊接的连接方式。 4）布管设计遵照横平竖直的原则。各管线垂直正交安装，克服斜线的不规则感。适当增加多种化工配管方式，使实训装置具有典型代表意义。 六、阀门 本装置现场阀门含有手动开关阀、手动调节阀、远程调节阀、远程切断阀，具体参数要求如下： 1）现场阀门应采用真实阀门改造，可以与中控室远程通讯，并需用标牌标明位号，便于学员了解阀门在工艺流程中的位置和作用。 2）现场手动开关阀和手动调节阀要求能够输出开度信号到中控室，并有现场状态显示。远程控制阀和远程切断阀要求能接受中控室的调节信号或联锁信号，并执行相应动作。 3）阀门位置要求高度适中，便于操作，阀门分布不应过度拥挤，要留有适当的操作空间。 七、仪表 本装置仪表包括流量显示表、温度显示表、压力显示表、液位显示表。技术参数要求如下： 1）温度、流量仪表要求采用真实的变送器外壳，并通过内装数字显示仪接收中控信号并于现场显示工艺变量的实时数据。 2）液位仪表要求采用柱状设计，接收中控信号并通过灯柱变化显示现场液位计动态变化效果。 3）压力仪表要求采用指针式显示仪表，接收中控信号并通过机械指针转动显示压力变化。 所有仪表均支持24V独立供电。 5）所有仪表均支持Modbus或4-20mA信号。 6）所有仪表均支持显示与检测信号相对应的多种单位（如流量单位应支持m3/h、L/h、t/h、kg/h等）。 八、控制系统 1、OPC通讯系统要求 OPC测控通讯系统是仿真工厂的桥梁部分，通过OPC服务器上的通讯软件，可以实现仿真软件与设备装置测控系统的数据交换通讯，使硬件装置与仿真软件联合为一体。测控系统一方面对操作设备的各类模拟电信号（例如阀门开关、泵的开关）进行实时采集，并传送到OPC服务器中，另一方面将仿真软件的数学仿真模型运算结果转变成模拟电信号，并传送到现场的各种仪表进行模拟与数字多种方式的实时显示。 2、仿真通讯管理模块要求 仿真通讯管理模块，要求可以屏蔽和硬件通讯的I/O点，目的是保障教学组织不受硬件故障的影响。屏蔽的I/O点包括阀门、开关、仪表等数字量信号和模拟量信号。如果利用仿真通讯管理模块屏蔽所有和硬件通讯的I/O点,可以确保DOP生产在线实时回路仿真软件的离线运行。如果屏蔽部分I/O点，未屏蔽的部分仍然能和硬件相通讯，而屏蔽掉的I/O点则在控制软件上进行操作。 3、输入输出模块要求 具备 DI DO控制器接口，DI DO 接口可以通过软件配置互相转换。 控制器具备模拟量输入/输出模块。 输出信号要求支持 PWM输出功能，用于驱动需要定位的机械设备。 4、控制器要求 运算能力：控制器具备 72MHZ以上运行能力。 数据采集方式：控制器要求使用0主站，多子站方式进行数据采集。子站间通过以太网进行连接。 网络能力：控制器供电：除采用常规交流电源供电外，控制器还要求具备POE IEEE802.3af(12.95W)和IEEE802.3at(25.5W)供电标准。可以使用以太网供电。 | 套 | 1 |
|  | 配套椅子 | 弓型电脑椅，PU面，钢制脚，固定扶手 | 张 | 12 |
|  | 音箱设备 | 功率放大器：1.频率响应： 20HZ-20KHZ 2.总谐波失真 ：0.2% 3.输入灵敏度/阻抗话筒：5MV-100MV/600Ω 4.输入灵敏度/阻抗音乐：500MV/47K 5.额定输出电平: 0.775V 6.失真度：<0.2% 7.信噪比 ：≥87DB（A计权） 8.输出功率(8欧)：2*150W 9.最大消耗功率：300W 10.输出阻抗：4-8Ω 11.话筒幻象电源：48V 12工作电压：AC220V±10%/50Hz 音箱：1、额定功率：80W； 2、最大功率：160W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频响：50Hz-20KHz； 5、灵敏度：87dB； 6、最大声压级：108dB； 7、驱动器：1个 6.5 寸长冲程低音驱动器、1 个3寸高音单元； | 套 | 1 |
|  | 中控智慧工厂数字孪生资源 | 智慧工厂平台系统模拟真实的智慧工厂的内容和结构，主要包含四个功能层，即机理层（对应真实系统的感知层）、数据层、平台层和前端应用。 智慧工厂系统在整个学训系统中体现，便于学习管理，突出先进性、技术超前。智慧工厂中的模块主要包括：生产监控系统、安全环境监控系统、事故应急管理系统、作业管理系统、设备管理系统共5个大部分。 生产监控系统主要包括MES生产控制系统、物料管理中心与经济核算中心，以MES为核心生产运行管理体系，涵盖物料、能源、工艺控制等管理模块，实现了从原料进厂到产品出厂全流程管控；实时监测物料能耗和在线分析数据，做到了动态优化操作及生产数据的实时跟踪和班组结算，实现了电子交接班，使班组运行更加规范高效。 1.物料管理中心 （1）基本功能：实时显示生产数据信息，包括产品累计产量、生产时间。 （2）应用场景：通过生产信息透明化，让任何人可及时掌握生产状况。满足对现代化工厂MES应用情况的了解和培训。 （3）拓展需求：和真实一线一致的电子看板子系统。汇总了各方面的生产数据和生产决策需要的典型数据。 2.经济核算中心 （1）基本功能：工艺资源中增加经济指标数据，可以计算出常见水、电、气，以及工艺物料的累计量，满足成本核算的需要。 （2）应用场景：满足建立学生的成本意识。 安全环境监控系统是基于三维场景，对装置内的有毒气体、可燃气体、火灾、烟雾等各类传感器数据实时采集，能够进行异常检测并报警。能与应急管理系统联动。 事故应急管理系统将半实物工厂中的各项基础数据与三维地图结合，为事故应急训练提供可视化管理，帮助指挥者迅速掌握事情全貌，快速做出决策，及时控制事态发展，训练学员处理事故时涉及的技能，进而提高学员事故处理的能力。 作业管理系统模拟了八大作业的预约以及审批流程，能够让学生对八大作业的作业类型、办票流程和作业全过程有一个全面了解和学习。实现学生在移动端申请各类型的作业，教师在电脑端审查通过，全过程学生与教师信息互通，历史作业单实时查询，作业管理中查看整个流程详细记录等，不仅让学生学习八大作业的风险许可等详细内容，还能够让他们沉浸式参与作业管理全过程中，提高学生作业管理能力。 设备管理系统包含设备台账、设备状态分析以及重点设备以及重要参数的监控。 设备台账功能记录了设备的基础信息，包含的内容为：设备编号、设备类别、设备名称、设备规格、设备用途、采购日期、采购价格、设备厂家、出厂日期、出厂编号、到货日期、主要附件、验收人、验收时间、当前状态、投产时间、所在车间、所在工序、设备负责人、最后保养日期、最后维修日期、设备工作年限、年折旧等。 实时状态显示：系统提供三维场景界面用于显示各设备的关键参数的实时值，并实时刷新。三维场景界面显示生产线的布局以及各设备状态。如：绿色-运行正常；红色-设备故障；黄色-设备异常；蓝色-设备保养；灰色-设备停机。 设备状态详细展示：能够显示当前设备状态，如设备关键历史参数分析，设备当前状态，设备状态统计分析，设备维修记录，设备历史产能分析，设备历史效率，设备维护保养记录等。 | 套 | 1 |
|  | 休闲桌椅（一桌四椅） | 一、桌子： 1.桌子尺寸：直径≥800mm。高度≥750mm，桌面采用大理石桌面防磨防刮防水那高温，真空不锈钢工艺，环保无味 二、椅子 1.椅子尺寸：≥560*520*880mm，材质采用实木弯曲木坐板，耐磨耐划，坐垫内高密度海绵填充 | 套 | 4 |
|  | 扩声系统 | 一、教室扩声系统智能音频主机 1、设备采用音频处理器和数字功率放大器一体式设计,高度≥1U，纯嵌入式系统设计（提供DSP嵌入式算法软著和数字功放操作软著、嵌入式数字麦克风软著）。需提供佐证资料并加盖公章。 2、设备接口具有不少于6路音频输入、8路音频输出（其中2路音频输出到功放）。同时为了便于主机扩展输入输出控制，要求主机具有不少于4路GPIO接口，GPIO接口要求能通过主机软件灵活设置输入输出控制和功能定义。 ▲3、主机内置软件至少带6入8出音频矩阵功能，每路输入通道带扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块功能。需提供佐证资料并加盖公章。 4、主机设备支持增配红外遥控器，遥控器可控制全麦静音、学生麦静音、男声模式、女声模式、音量加减等功能。 5、采用宽电压开关电源供电，AC120V-240V宽电压范围工作，为了保证湿度较大地区正常使用，要求内部电路板采用防潮工艺。 6、采用高清HD级数字功放芯片组，解析力更高，发热量低。具有延时保护、短路过流保护、过热保护功能，带散热风扇。 7、主机可内置双模数字无线接收功能，供校方自主选择使用。多功能无线麦克风具有激光笔、无线PPT翻页、无线话筒功能；要求无线话筒使用UHF传输技术。可软件设置无线麦克风优先功能。 8、调试控制接口支持RJ45网络调试和串口通讯功能，搭配软件可支持局域网集中远程管理、查看设备在线情况、版本信息等，可远程管理音量或静音，支持网络远程升级。 9、具有空间去混响算法功能，在有混响的教室扩声清晰洪亮，无金属尾音，回声和混响时间≤1秒，不丢字、不卡字，在混响环境中扩声不会放大混响，且具有抑制和消除混响的功能。 ▲10、要求主机可支持U盘拷贝随堂录制讲课语音及课件音频混音文件，最大支持32GB，最多录音时长＞1000小时。需提供佐证资料并加盖公章。 11、要求主机软件可支持白噪声消除，白噪声降噪能力大于9dB。 12、主机软件至少可支持麦克风60段频谱实时显示分析功能 13、具有环境降噪算法功能，可以去除风扇、空调、翻书、打铃等噪声。 二、吊麦: 1、抗手机、电磁、高频干扰; 2、内部嵌入数字麦克风软件;（提供数字麦克风软著）需提供佐证资料并加盖公章。 3、灵敏度较高，拾音方向性强，搭配音频处理器使用，可大大解决杂散声波回授产生的自激啸叫问题和减轻处理器反馈声波处理的难度; 4、与处理器参数匹配，适用于远距离拾音，话筒处理电路专门针对人声做细微处理，并对远距离拾取的声音作声音补偿; 5、防风海绵置采用电台播音级别环保植绒轻量工艺，具有超高防风性能和声学性能，保证声音穿透性及清晰度。 三、全音域三路音箱 1、室内壁挂式安装，角度可万向调节（可根据实际情况进行方向调整）； 2、采用绿色环保高密版材料，专业结构设计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还原人声及乐曲； 3、具备特殊结构设计，单导向管、音柱型箱体设计，在同等声压下可输出更大动态范围； 4、三喇叭单元，内置1×4.5吋低音单元，1×4.5吋中音单元，1X3吋进口纸盆高音单元，采用HIFI分频器；（提供三喇叭单元证明图） 5、面网：模压钢制平面型面网； 6、表面处理：白色颗粒状树脂喷涂； 7、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测。 | 套 | 2 |
|  | 多媒体教学系统 | 1、全面支持Windows全系列操作系统，包括Windows 7/8/8.1/10/11(x86&x64)，只需双击一次安装程序即可自动完成安装。支持多频道合班教学，无需切换学生频道；可以锁定学生端登陆，需提供佐证资料并加盖公章。 2、屏幕广播教学，采用动态智能截屏及实时高能压缩技术，可根据网络情况调节画质及流畅度效率，使广播效能达到最佳清晰度及流畅性，支持全屏、窗口、指定区域方式屏幕广播，学生演示、监控转播、电子白板。在屏幕广播的模式下，教师端和学生端都支持双显示器广播模式。广播时支持教师端和学生端显示CPU、内存等资源占用。在窗口广播的模式下，学生端可以自主使用快捷键切换接收窗口的属性：全屏显示、窗口显示等。需提供佐证资料并加盖公章。 3、视频教学支持网络影院、视频直播。网络影院断网续连，添加播放列表自动顺序或循环播放，支持数十种主流格式，如flv、rmvb、mp4、mkv、mov、avi、wmv、asf、rm、3gp、mpg、swf、mpeg；wav、mp3、wma、aac、flac、ape等；视频直播教师摄像头画面或者视频展台等外接设备。 4、小组教学，支持对学生分组、设置组长及教学权限。因材施教，最大12组不同主题的话题讨论，话题内容可以使文本、图片、媒体等素材，支持文字、图片、语音讨论方式，老师也可以加入讨论。让组长代替老师教学，老师可以监看各组授课进度。 5、提供常用教学功能，包括强制电子点名、存储与应用不同的班级模型进行班级管理，语音广播、师生对讲、老师训话等语音教学，屏幕笔、浮动工具栏、屏幕录制、派发与回收作业、文件传输等教学工具功能，切换学生端视图显示方式、切换软件界面皮肤风格、同步操作系统时间、教师端操作日志显示等辅助功能。 6、标准考试包含试卷编辑、执行考试、自动评分、答卷分析、成绩分析、问题分析、显示答案、成绩打印、储存试卷多个系统，支持简体中文、英文、日文、越南语等，可以导出模组带回家无需安装直接编辑试卷，题型包括选择题、填空题、问答题、口试题、图片选择题、连线题、选错题、主观题等，支持导入文档、音视频、图片等试题附件。支持word文档试题导入，ABCD卷支持指定不同学生同时进行不同考卷进行考试，添加设置媒体播放时间进行听力考试。支持突发情况临时暂挂考试，情况结束后，恢复考试。需提供佐证资料并加盖公章。 7、多操作系统系统安装，包括Windows全系列及Linux系统，支持Windows立即还原和不同系统分配不同IP，支持Linux备份恢复保护，并可设定开机选单，教师端可以远程切换操作系统。 ▲8、支持独立环境功能，可以基于当前还原点创建无数个互不干扰的系统环境，且不被还原。方便学生在机房保存学习资料、完成作业或进行课程设计、毕业设计等任务。需提供佐证资料并加盖公章。 ▲9、教师端侦测定位网络通讯问题，查找网卡、网线、交换机网口故障。需提供佐证资料并加盖公章。 ▲10、计划任务支持在指定的时间点执行切换指定还原点、开关机等任务，且支持离线任务；针对内网的应用，可无缝对接WSUS实现操作系统补丁包的过滤与更新，保证内网的安全。需提供佐证资料并加盖公章。 11、机房节能管理，设定客户机无操作自动关闭显示器、待机、关机时间，允许客户机开机时间，可以根据预设费率生成能源报告，精确掌握节省的电费，帮助机房省电。需提供佐证资料并加盖公章。 12、支持网络对拷、增量对拷，接收端可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动方式执行同传，内建智能测速排序机制检测问题机，也可以同传限速不影响正常教学活动，在千兆网络环境中数据传输最高可达每分钟10G，不限台数同时进行对拷，支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活，支持Windows、Office软件正版KMS和MAK授权批量激活。 13、支持教师端远程部署网络对拷或增量对拷，无需到每台对拷机操作；如遇对拷机故障或操作难题，支持远程遥控linux下对拷机器。 14、远程管理，支持远程批量修改学生端的保护模式、密码、切换还原点、创建/锁定/删除还原点、锁定设备、资产管理、屏幕监看，支持远程桌面、远程遥控、远程设置、远程命令、远程开关机、远程注销、远程重启、远程登录windows、远程修改admin密码、远程关闭应用程序、上网黑白名单控制、U盘限制、光驱限制、程序限制、远程卸载学生端程序。 15、远程资讯，支持统计学生机上网记录、软硬件资产信息，资产异动判断，远程信息（包括系统、磁盘、进程信息），关闭无关进程，都可以导出报表分析。需提供佐证资料并加盖公章。 16、学生端支持图标隐藏、断线锁屏、进程防杀，支持还原保护，自动还原/定时还原/自动保存/定时保存/自动保留模式，保护分区剩余空间警报，发送消息、举手、密码保护、修改频道及提交文件。 ▲17、为保障系统稳定运行，以上功能必须通过一个软件实现，不允许多个软件拼凑。提供原厂售后服务电话；所投软件产品必须具有自主知识产权，提供相关计算机软件的著作权登记证书。 | 套 | 82 |
|  | 多媒体讲台 | 1、主体采用国标1.2冷轧钢板精制而成 2、尺寸：长宽高（MM），≥1140.820.1000mm 3、隐藏翻转木板试容纳显示器液晶屏，阻尼辅助调节角度； 4、整体造型设计以人为本，整体采用圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方； 采用冷扎钢板制成全封闭焊接机构，保障了多媒体设备的安全，功能强大、持久耐用。配套轮扭脚座椅、高度升降可调，座位 360 旋转。 | 套 | 2 |
|  | VR课程思政体验系统 | CPU 高通XR2 GPU Adreno 650，主频 587MHz 内存6GB ；闪存UFS3.0 256GB WIFI 2X2 MIMO WIFI6 系统：Android 10 屏幕5.5 inch x 1 SFR TFT、分辨率：3664x1920，刷新率：72/90Hz 传感器 ：9轴传感器、P-senor人脸佩戴感应 前置摄像头：鱼眼摄像头，支持头部6DoF定位 手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达；机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减 | 套 | 5 |
|  | 多功能研讨会议桌（10人） | 尺寸≥4.2*1.4*0.75m，板材：E1环保板材 1.全部采用E1环保材质标准，主台面采用四周加厚工艺，四角安全角设计，整体时尚、大气、人性、合理； 2.桌面配置；结合一体走线盒，充分考虑使用的合理与便利性； 3.桌腿采用加厚设计，美观稳重。 4.椅子面料PU皮革柔软舒适，高弹力海绵，整板框架，弓形电镀脚 | 套 | 1 |
|  | 思政教育虚拟仿真软件V1.0 | 一、建党100周年改天换地系列 五四运动与中国共产党成立展馆 国共合作与中共三大展馆 黄埔军校和北伐战争展馆 【黄埔军校VR场景】展厅内包含黄埔军校场景，学生进行操作交互，认识黄埔军人的精神； 大革命失败与八七会议展馆 【八七会议VR场景】展厅内包含八七会议场景 南昌起义与中共建军展馆 中央革命根据地的建立与反围剿斗争的胜利展馆 红军长征与三大红军胜利会师展馆 日本侵华与国共第二次合作展馆 延安整风与中共七大展馆 重庆谈判与国共内战展馆 三大战役与新民主主义革命的胜利展馆 七届二中全会与开国大典展馆 ▲以上内容需提供截图佐证资料并加盖公章。 二、实景体验： 【南昌起义周恩来旅馆场景】展厅内包含南昌起义场景； 【天安门城楼VR场景】 【中共三大VR场景】 【八角楼上的灯光VR场景】 【遵义会议VR场景】 【卢沟桥事变VR场景】 【中共七大VR场景】 【辽沈战役VR场景】 【七届二中全会VR场景】 三、VR交互故事模拟体验： ▲飞夺泸定桥VR体验 红军战士冒着枪林弹雨和火墙密布的铁索，踩着铁链飞夺了泸定桥。通过三维建模技术，复原搭建了当时泸定桥现场的真实原貌，通过动画、特效、配音声效等技术手段，使用沉浸式体验飞夺泸定桥红军战士一起冲锋陷阵、夺桥杀敌。让学员更直观、更具体的了解这段我党我军辉煌的历史事件。 项目内容模块： （1）开篇沉浸式场景体验 （2）了解战争背景 （3）战斗准备（拾取弹药，和连长进行对话领取任务） （4）战斗救援红军战友 （5）夺桥体验（匍匐前进、夺桥枪战、投掷手榴弹） （6）最终胜利（历史事件概述总结）以上内容需提供佐证资料并加盖公章。 | 套 | 1 |
|  | 单人沙发 | 尺寸;≥100*80*90cm。高密度回弹海绵，优质布艺面料，稳固沙发脚 | 件 | 8 |
|  | 茶几 | 尺寸：≥68*48*55cm材质：板木结合 | 件 | 5 |
|  | 茶柜 | 尺寸：≥52-70*34*100cm材质：楠竹，高精密度板 | 件 | 1 |
|  | 衣帽架 | 尺寸：≥43*172cm,采用进口榉木 | 件 | 2 |
|  | 沙发茶几套装 | ≥180*76*90cm单人位尺寸：≥90*76*90cm， 2.木茶几尺寸：120*60*43cm（暂定），铁角：60*60*43cm（暂定），采用加厚西皮，亲肤透气，耐腐耐磨，填充高回弹海绵，加厚实木框架，实木沙发架稳固耐用 | 套 | 2 |
|  | 会议桌椅（18位） | 桌尺寸：≥5000mm*1500mm优选E1级环保材料，坚硬耐磨，带柜储物设计，加厚桌面耐磨损坚实牢固，健康环保烤漆工艺; 椅子面料PU皮革柔软舒适，高弹力海绵，整板框架，弓形电镀脚 | 套 | 1 |
|  | 档案柜 | 尺寸：≥850*390*1800mm，加厚spcc冷轧钢板，镜面喷塑工艺，铝合金材质把手 | 个 | 12 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(传热过程综合实训装置仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 4.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件功能： 1.系统功能 1.1启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 1.2模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）。 1.3软件操作采用FPS（First-person Shooter）操作方式，学生以第一视角进入实训装置进行操作，便于学生快速进入角色。 2.操作界面基本功能 2.1返回主页：用户点击按钮后返回培训项目选择界面，重新选择培训项目。 2.2实训介绍：介绍实训的基本内容及原理，包括实训目的及内容、实训原理、实训装置基本情况、实训方法与步骤、实训注意事项等。 2.3记录数据：记录实训过程中的重要数据。 2.4设备列表：点击可查看装置全部设备，点击设备名称后可自动切换到设备所在位置，方便查找设备部件或操作。 2.5查看评分：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 2.6系统设置：可选择是否显示设备中所有交互点的位置标签，设置环境音效的开关状态。 2.7打印报告：将实训过程中的报告汇总打印。 2.8 退出：点击后退出当前培训软件。 三、实训装置流程简介 本装置采用多种换热器，进行换热实训，可满足学员对传热实训的学习要求。 四、软件主要技术指标和功能： （1）实训装置能够使学生掌握传热过程的基本原理和流程，学会传热过程的操作，了解操作参数对传热的影响，熟悉换热器的结构与布置情况，学会处理传热过程的不正常情况； （2）了解不同种类换热器的构造，以空气和水蒸汽为传热介质，可以测定不同种类换热器的总传热系数，研究用于教学实验、科研中和化工生产中； （3）通过对换热器的实验研究，可以掌握总传热系数K的测定方法，加深对其概念和影响因素的理解； （4）实训装置能够了解孔板流量计、液位计、流量计、压力表、温度计等仪表；掌握化工仪表和自动化在传热过程中的应用； （5）传热实训装置能控制空气以一定流量通过不同的换热器（套管式换热器、蛇形强化管式换热器、列管式换热器、螺旋板式换热器）后温度不低于规定值，应选择适宜的空气流量和操作方式，并采取正确的操作方法，完成实训指标； （6）传热实训装置能够培养学生安全操作、规范、环保、节能的生产意识以及严格遵守操作规程的职业道德。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(精馏实训装置3D仿真软件) | ## 一、软件仿真培训系统功能： 1.知识点讲解，包含实验目的与内容、实验原理、实验装置基本情况、实验方法及步骤、实验注意事项； 2.记录数据及数据处理功能，学员操作仿真软件过程中，能把实验中产生的数据手动记录或自动记录下来并能对数据进行处理，生成对应的图表等。 3.生成报告功能，系统具备生成报告功能，能把实验目的及任务，实验装置，实验原理、实验操作步骤、记录数据、数据处理图表自动生成电子版实验报告，学生在生成的报告上可完成数据结果分析与讨论，最终可提交给老师作为仿真实验报告或者预习报告。 4.能够有仿真练习的功能，学生可自行进行整个实验操作，对整个工艺流程可反复进行演练，如果有错误可弹出错误对话框，引导学生纠正错误。 5.评分系统，软件需要辅助系统评分软件对学生的操作进行记录，能生成并导出或打印成绩单。 6.虚拟现实技术，利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般，可以及时、没有限制地360旋转观察三维空间内的事物，界面友好，互动操作，形式活泼。 7.有良好的系统兼容性，操作系统：Windows 7以上 32位和64位，系统界面清晰，色彩鲜艳协调。 二、主要技术指标和功能： 1、实训装置能够完成4项（精馏实训开车操作、精馏实训停车操作、精馏实训全回流操作、回流比R=3实训操作）精馏过程岗位操作技能训练，其中包括精馏岗位操作技能训练、原料液体输送岗位操作技能训练、再沸器加热岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练 。 2、实训装置能够使学员了解回流比、热电阻温度计、转子流量计、液位计、压力计的结构、测量原理和操作方法。 3、实训装置能够使学员了解精馏塔工作原理、性能参数、能够正确使用、维护保养精馏塔。 4、实训装置能够使学员了解精馏过程其他所需的设备如（冷凝器、真空泵、再沸器、加热器等）的结构、工作原理及其使用方法 。 5、实训装置使学员掌握精馏方面的理论知识（精馏基本概念和精馏的基本计算等）完成精馏过程的性能测定。 ▲具有精馏塔实验装置相关3D仿真软件著作权证书及其对应产品登记证书。需提供证书复印件并加盖公章。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(活塞式压缩机性能测定3D仿真软件) | ## 一、软件仿真培训系统功能： 1.知识点讲解，包含实验目的与内容、实验原理、实验装置基本情况、实验方法及步骤、实验注意事项； 2.记录数据及数据处理功能，学员操作仿真软件过程中，能把实验中产生的数据手动记录或自动记录下来并能对数据进行处理，生成对应的图表等。 3.生成报告功能，系统具备生成报告功能，能把实验目的及任务，实验装置，实验原理、实验操作步骤、记录数据、数据处理图表自动生成电子版实验报告，学生在生成的报告上可完成数据结果分析与讨论，最终可提交给老师作为仿真实验报告或者预习报告。 4.能够有仿真练习的功能，学生可自行进行整个实验操作，对整个工艺流程可反复进行演练，如果有错误可弹出错误对话框，引导学生纠正错误。 5.评分系统，软件需要辅助系统评分软件对学生的操作进行记录，能生成并导出或打印成绩单。 6.虚拟现实技术，利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般，可以及时、没有限制地360旋转观察三维空间内的事物，界面友好，互动操作，形式活泼。 7.有良好的系统兼容性，操作系统：Windows 7以上 32位和64位，系统界面清晰，色彩鲜艳协调。 二、活塞式压缩机性能测定实验内容： 1.活塞式压缩机示功图测定实验，操作步骤不少于11个步骤； 2.活塞式压缩机性能测定实验，操作步骤不少于15个步骤。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(换热过程装备与控制工程综合实验3D仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 4.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件功能： 1.系统功能 1.1 启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 1.2 模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型等操作。 1.3 软件操作采用FPS（First-person Shooter）操作方式，学生以第一视角进入实验室进行操作，便于学生快速进入角色。 1.4 具有环境音效，如水流动、泵工作等设备的声音，给学生带来立体的学习体验。 2.操作界面基本功能 2.1 实验介绍：介绍实验的基本理论知识，包括实验目的及内容、实验原理、实验装置基本情况、实验方法与步骤、实验注意事项，方便老师教学，做到边学边用。 2.2 文件管理：可新建实验文件，用于实验记录数据。 2.3 记录数据：可手动记录实验数据，并对产生的数据进行分析处理，考察学生的理论掌握情况，达到灵活教学的目的。 2.4 查看图表：能够自动根据所记录数据生成曲线，可以将所绘曲线插入到实验报告中。 2.5 设备列表：可自动寻路，点击指定设备名称可自动切换到设备所在位置，方便查找设备部件或操作。 2.6 系统设置：可选择是否显示设备中所有交互点的位置标签，设置环境音效的开关状态。 2.7 打印报告：可选择所要打印的数据文件、选择保存路径、设置文件名并打印实验报告。 2.8 退出：退出实验。 三、技术特点： 1.仿真操作：在计算机上以3D形式对化工实训设备进行模拟操作，可以切换角度看到设备的前后左右360度设备画面。 2.存储、读取快门：在硬盘上存档和读出，为以后使用。 2.1 内置自动快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案。 2.2 自定义快门：学员可随时保存操作进度文件，随时进行操作文件的重演，方便学员灵活分配时间。 3.暂停：暂时中断计算机的模拟计算，但不会丢失数据。 4.改变时标：学员可以自行调节系统的内部仿真时钟，可调节范围在0.1~3倍之间。 5.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 6.人物控制：W（前）S（后）A（左）D（右）、鼠标右键（视角旋转）。 7.拉近镜头：鼠标左键双击设备可以拉近视角，显示设备局部方便进行操作，点击键盘任意键恢复全貌状态。 8.调节阀可以通过点击按钮逐步增、减开度，也可通过拖动滑条快速调节开度，可以直接填写开度值。 9. 有良好的系统兼容性，操作系统：Windows 7以上 32位和64位，系统界面清晰，色彩鲜艳协调。 四、主要技术指标和功能： （1）实训装置包括以下实验项目： 1.换热器换热性能实验 2. 离心泵性能测定实验 3. 流体传热膜系数测定实验 4. 换热器管程和壳程压力降测定实验 5. 离心泵恒压力控制实验 6. 离心泵恒流量控制实验 7. 换热器出口恒温度控制实验 8. 文丘里流量计校核实验 （2）实训装置能够使学员测试换热器的换热能力，了解传热驱动力的概念以及它对传热速率的影响； （3）实训装置能够使学员了解离心泵的构造与特性，掌握离心泵的操作方法，测定并绘制离心泵在恒定转速下的特性曲线； （4）实训装置能够使学员掌握传热膜系数α的测定方法，通过实验掌握确定传热膜系数准数关系式中的系数A和指数m、n的方法，提高对准数关系式的理解； （5）实训装置能够使学员测量换热器管程和壳程的流体压力损失，分析压力损失与流速之间的关系； （6）实训装置能够使学员测定离心泵恒压力控制系统、恒流量控制系统在阶跃干扰作用下，离心泵出口压力的过渡过程，利用最大偏差、余差、衰减比、振荡周期和过渡时间等参数评价离心泵恒压力控制系统、恒流量控制系统的控制质量； （7）实训装置能够使学员掌握比例度P、积分时间I参数在压力控制系统、流量控制系统中的作用和对过渡过程品质指标的影响； （8）实训装置能够使学员测定换热器出口温度在阶跃干扰作用下，换热器出口温度的过渡过程，利用最大偏差、余差、衰减比、振荡周期和过渡时间等参数评价换热器出口温度控制系统的控制质量； （9）实训装置能够使学员掌握主回路和副回路的比例度P、积分时间I参数在温度控制系统中的作用和对过渡过程品质指标的影响； （10）实训装置能够使学员熟悉文丘里流量计的结构、原理及应用，掌握流量计的校核方法之一——标准流量计法，测定文丘里流量计的流量标定曲线及空流系数C和雷诺数Re的关系； | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(常减压装置3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本装置为石油常减压蒸馏装置，包含：原油换热及闪蒸、电脱盐、常压蒸馏、减压蒸馏等工段。 2.工艺卡片 2.1设备列表 提供不少于80项设备列表，包含位号和名称。 2.2控制仪表 提供不少于70项仪表列表，包含位号、额定值和说明。 2.3显示仪表 提供不少于80项仪表列表，包含位号、额定值和说明。 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程。具体内容有：引开工汽油，引原油，正常开车，电脱盐系统投用。 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车。具体内容有：停电脱盐系统，降量降温，常压炉停车，常压塔停工，减压炉停车，减压塔停车，系统退油。 3.4常见事故处理，包括： （1）原油泵P1001坏； （2）高压瓦斯压力急剧下降； （3）减压炉鼓风机自停； （4）原油带水； （5）FV1107阀卡； 三、软件仿真培训系统功能： 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(柴油加氢装置（反应工段）3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.反应工段工艺流程如下： 自分馏部分来的原料油（即已经经过过滤器过滤，且在分馏工段与精制柴油进行了换热的原料油）与自E102来的混氢混合，先经E101壳程与加氢精制反应产物进行换热，混氢油再经反应进料加热炉B101加热至要求温度进入反应器R101；自压缩机C102来的急冷氢经温度控制阀TV101、TV102打入加氢反应器R101的第二、三床层，以控制整个加氢反应过程的温升。在反应器中，原料油和氢气在催化剂的作用下，进行加氢脱硫、脱氮、烯烃饱和等精制反应。 从加氢精制反应器出来的反应产物分别经过E101与混氢原料油换热后，进入热高压分离器V101进行气液分离。热高分气与自C101A、B和C102来的混氢在E102换热，并经空冷A101冷却后进入冷高压分离器V102，在冷高压分离器V102中进行气、油、水三相分离。为防止反应生成的铵盐在低温下结晶堵塞热高分气空冷器管束，在热高分气空冷器前注入脱盐水以洗去铵盐。冷高压分离器V102顶出来的气体先经循环氢脱硫塔T101脱除硫化氢，再至循环氢压缩机C102，重新升压后与经新氢机C101A、B压缩后的新氢混合，返回反应系统，冷高压分离器油相送至冷低压分离器V105进行再次分离。热高分油进入热低压分离器V104进一步闪蒸，热低分气经过E103冷凝后与冷高分油一起进入冷低压分离器，冷低分油与热低分油一起进入下一工段分馏工段。 从冷高压分离器及冷低压分离器底部出来的含硫含铵污水经减压后，送出装置外处理。冷低分气送至连续重整处理。 2.工艺卡片 2.1 设备数量不少于20个。 2.2 显示及控制仪表数量不少于60个。 3.工艺培训内容 3.1 冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2 正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3 正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4 常见事故处理，包括： （1）循环氢压缩机C102停机 （2）原料油中断 （3）新氢中断 （4）停脱盐水 （5）停贫胺液 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 11.工艺视频：场景中可点击查看柴油加氢工艺讲解视频，使学生了解整个的工艺流程及主要工艺参数。需提供软件内部截图并加盖公章。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(柴油加氢装置（分馏工段）3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.分馏工段工艺流程如下： 为了减小脱硫化氢汽提塔T201塔顶冷却负荷，来自柴油加氢反应部分的50℃的冷低分油和250℃的热低分油从不同的汽提塔塔盘进料。塔底通入汽提蒸汽，塔顶油气经汽提塔顶空冷器A201、汽提塔顶后冷器E201冷凝冷却至40℃，进入汽提塔顶回流罐V201进行气、油、水三相分离。闪蒸出的气体排至装置外；含硫含氨污水与反应部分冷高分、冷低分污水一起送出装置；油相经汽提塔顶回流泵升压后全部作为塔顶回流。 脱硫化氢汽提塔底油经反应流出物/分馏塔进料换热器E202、分馏塔进料换热器E203换热后进入产品分馏塔T202，分馏塔采用蒸汽汽提操作，塔顶油气经产品分馏塔顶空冷器A202、产品分馏塔顶后冷器E204冷凝冷却至40℃后进入产品分馏塔塔顶回流罐V202，回流罐压力通过燃料气控制。回流罐液相经产品分馏塔塔顶回流泵升压后，一部分作为产品分馏塔的回流，另一部分作为石脑油产品出装置。分馏塔塔顶回流罐分水包排出的含油污水至装置污水管网。产品分馏塔底油经柴油泵升压后，依次经与反应部分的原料油换热，以及冷却水换热冷却到50℃，作为产品送出装置。 2.工艺卡片 2.1 设备数量不少于15个。 2.2显示及控制仪表数量不少于30个。 3.工艺培训内容 3.1 冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，包括：开工前准备、分馏系统冷油运、分馏系统热油运、分馏进油操作四部分； 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(催化裂化装置（反再工段）3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 软件软件工艺流程主要包括：反再工段（主要包括：沉降器、再生器、风机、余热锅炉等设备）与分馏吸收稳定工段。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于30个，提供详细的设备位号与名称列表。 2.2主要控制与显示仪表不少于40个，提供详细的仪表位号与名称列表。 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4常见工艺事故处理。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(催化裂化装置（分馏吸收稳定工段）3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 软件工艺流程主要包括：催化裂化分馏吸收稳定工段。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于60个，提供详细的设备位号与名称列表。 2.2主要控制与显示仪表不少于150个，提供详细的仪表位号与名称列表。 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4常见工艺事故处理。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(环氧乙烷装置3D虚拟仿真软件) | 一、工艺流程： （一）反应工段 过滤后的乙烯气体经R2150脱硫床，脱除含硫组分后进入过滤器M2150，与空分装置来的氧气经氧气混合站混合。为使氧化反应最佳化并抵制副反应，抵制剂一氯乙烷（EC）用高压氮气作载体，以液相加入到氧气混合站出来下游的循环气中，组成反应器进料系统。 混合气体通过气－气换热器E2111管程，与壳程的反应器出口气体换热而被预热到190~200℃。预热后的进料气体自上而下流过列管式固定床反应器R2110。在反应器内，氧气和乙烯发生催化氧化反应生成环氧乙烷及其他反应副产物，如二氧化碳和水。反应热靠反应器壳程内的沸水移出，沸水靠热虹吸作用进行循环。 反应气体离开反应器出口气体冷却器后，通过气－气换热器E2111壳程，与管程的反应器进料气体换热而被冷却到82~85℃，然后进入E2115管程冷却至70℃，再进入洗涤塔T2115（4层导向浮阀塔盘和两层规整填料），在吸收塔内与经流量控制的贫循环逆流接触，以吸收环氧乙烷并冷凝在反应中生成的水。洗涤塔底部的富EO循环水经液位控制阀，经过E2115壳程后流往汽提与再吸收单元，以汽提和吸收环氧乙烷。塔中部加入再吸收塔T2320顶部来的乙烯气体，混合后进入上部的接触塔。接触塔内有两个填料床（304不锈钢φ50矩鞍环散堆填料）。在此，富CO2循环气与贫CO2的碳酸钾溶液接触，使循环气中的二氧化碳降到1.02mol%。 脱除CO2的贫循环气进入到吸收塔KO罐中，除去夹带的碳酸盐和水后进入循环压缩机C2115，经加压后补充到循环气回路中。另一部分通过控制阀后去D170排放。 （二） 吸收解吸工段 2.1 #200单元 自E2117来的洗涤水通过回路密封流到T2220第一进料闪蒸罐，途经水轮机G220B做功，将一部分压力能转化为机械能驱动泵G220。在第一进料闪蒸汽罐中，溶解在富碳酸盐溶液中的碳氢化合物基本上都闪蒸出来进入气相作为塔顶，并同再吸收塔的塔顶气体一起经回收压缩机送回到接触塔回收利用。当回收压缩机停车时，这股物流将被切换到大气放空。 第一进料闪蒸罐的溶液经减压流入第二进料闪蒸罐，再经液位控制器控制流入再生塔T2220。再生塔在接近于大气压力下操作。再生塔顶部有一特殊设计的构件，可以适应闪蒸进料 ，并使碳酸盐的夹带最少。在再生塔中，富CO2碳酸盐溶液中的CO2用直接蒸汽（直接注入汽提蒸汽）和间接蒸汽（再沸器蒸汽加热）两者提供的热量汽提出来。蒸汽不仅提供汽提出CO2所需的热量（包括CO2汽化潜热和加热显热），而且负责维持碳酸盐系统的水平衡，以保持碳酸盐液位的浓度大约在30%（m/m）（折算为碳酸钾的量）。 含有二氧化碳、水和少量MEG的再生塔塔顶物料进入再生塔预冷凝器E2221，冷凝后进入再生塔预冷凝器分离罐D2221进行汽水分离。含MEG的液位被输送至#300单元，气体进入再生塔冷凝器E2222，冷凝后进入再生塔冷凝器凝液罐D2222。D2222中分离出的水有以下用途：1.再生塔T2220除沫和补充水；2.G2116冲洗水；3.T2115洗涤水；4.废排入中和池。富二氧化碳则直接放空。 再生塔塔底的贫碳酸盐溶液通过G2220将其打到T2115用于吸收反应气体中的碳酸盐类。为避免过量起泡，碳酸盐溶液浓度（含碳酸钾量）必须保持在25%（m/m）以上。正常运行时，定时定量向系统加入消泡剂。严重起泡时，可用消泡剂瓶将大量的消泡剂一次性加入。新鲜的碳酸盐溶液贮存在碳酸盐贮槽F2230中，并用碳酸盐输送泵G2230打入再生塔底部。 2.2 #300单元 来自洗涤塔进出料换热器E2115壳程的富循环水，经水轮机GT2312B做功，将一部分压力能转化为机械能驱动泵G2312，再经循环水换热器E2312被来自汽提塔T2310的热贫循环水加热到101℃后进入汽提塔顶部。汽提所需热量由汽提塔再沸器E2310提供。汽提塔底的贫循环水用G2310打到循环水换热器E2312，被去汽提塔的富循环水冷却到63℃左右，再进入循环水冷却器E2313进一步冷却至35℃，然后由循环水泵G2312输送至T2115顶部。 由于在循环水回路和环氧乙烷精制工序的EO水解，不断形成了少量的乙二醇（MEG），致使循环水中乙二醇的浓度不断累积，为了控制其浓度（不超过5wt%），进G2312前有一路排放至循环水处理成套系统U2550。为防止过量起泡，将少量适当的消泡剂经计量后，连续加到汽提塔。严重起泡时，可用消泡剂瓶将大量的消泡剂一次性加入。 汽提塔顶的蒸汽经空气冷凝器E2311，大部分的水蒸汽和重组分有机物被冷凝下来，然后进入酸洗塔T2311。上部气体经脱盐水洗涤后进入再吸收塔T2320。塔底液通过解吸塔回流泵G2311被打回T2310作为回流。 自T2311来的气体进入再吸收塔T2320，EO蒸汽在再吸收塔中被吸收水吸收。为了促进EO在再吸收塔中的吸收，塔底液体经过E2322被冷却，利用温度三通阀控制到44℃再回流到再吸收塔中。来自精制塔侧线再沸器E412的精制塔釜液作为吸收水，经再吸收塔水冷器E2321冷却到36℃后被送到再吸收塔顶部，通过调整吸收水的加入量来控制再吸收塔底液的EO浓度约为12.62wt%。再吸收塔塔底液通过再吸收塔底泵G2320送到汽提塔T2501。再吸收塔顶气体与来自再生塔T2220的塔顶气体混合后被回收压缩机C2320加压到2.1MPa，然后返回T2115回收利用。 （三） 精制单元 含有12.62wt%环氧乙烷的再吸收塔塔底物料，在精制塔进料/塔底物料换热器E412中与精制塔T410塔底热水换热被预热到90℃后进入精制塔（具有96块浮阀塔板）的第13块塔板上。对进料温度进行测量，并通过精制塔塔底温度控制三通阀进行调节。蒸馏环氧乙烷水溶液所需要的热量由加入精制塔再沸器E410的加热蒸汽及直接加入精制塔的汽提蒸汽提供。精制塔塔底物料主要由水和少量乙二醇组成。塔底液由精制塔塔底泵G410经一系列换热器换热后再打回再吸收塔。它先通过精制塔进料/塔底物料换热器E413，再通过精制塔侧线再沸器E412进一步冷却到65℃。最后，在进入再吸收塔前，再经再吸收塔水冷却器E2321冷却到36℃。 精制塔第20块塔板设为特殊升气式塔盘结构，精制塔第21块塔盘侧线采出一股物料，其中大约含有0.24wt%的醛类（大部分是乙醛），通过流量控制进入脱醛塔T420。精制塔顶气体进入精制塔冷凝器E411.大部分的气体被冷凝下来并收集在精制塔回浪涌 罐D410内，其压力由分程控制器控制。压力低时，打开N2充压阀，压力高时，打开排气阀将不凝气排至T2330。不凝气的排出可确保在精制塔顶部的物流中甲醛浓度控制在一定范围内，从而避免聚合物多聚甲醛的析出。精制塔采用全回流，由精制塔回流泵G411提供。塔顶物料采出由第12层塔板采出，经精制塔塔顶产品冷却器E414冷却后自压至罐区。 二、工艺卡片 （一）设备列表 序号; 设备类型; 数量. 1; 反应器; 2. 2; 过滤器; 2. 3; 换热器; 20. 4; 塔; 7. 5; 机泵; 23. 6; 容器; 17. 7; 蒸汽喷射器; 2. （二）仪表列表 序号; 位号; 描述. 1; 流量仪表; 38. 2; 液位仪表; 27. 3; 压力仪表; 49. 4; 温度仪表; 55. 5; 浓度仪表; 3. （三）阀门列表 序号; 位号; 阀门名称. 1; 开关阀; 138. 2; 可调阀; 32. 3; 控制阀; 62. 4; 联锁阀; 4. （四）培训项目： 序号; 项目名称; 项目描述. 1; 反应工段—正常开车; 基本项目. 2; 反应工段—正常停车; 基本项目. 3; 吸收解吸工段—正常开车; 基本项目. 4; 吸收解吸工段—正常停车; 基本项目. 5; 精制工段—正常开车; 基本项目. 6; 精制工段—正常停车; 基本项目. ▲提供吸收实验课程，包含基础资源包建设：实验教学ppt、实验操作教学录像（不少于25min）、化工原理以及设备相关素材（不少于4个）；题库建设不少于190道；相应的仿真实验：可选择二氧化碳、氨、丙酮吸收三套不同仿真设备进行实验。二氧化碳吸收装置可进行填料塔流体力学性能测定实验，可选择3种（鲍尔环、拉西环、规整填料）填料。二氧化碳、丙酮吸收实验在进塔气相浓度不变的情况下，改变液相流量，进行实验；氨吸收则在固定进塔液相流量情况下，改变气相浓度进行实验。需提供课程截图并加盖公章。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(丙烯腈3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 该软件模拟丙烯腈工艺流程主要包括：合成工段、急冷工段、回收工段、精制工段四部分。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于60个，并提供出详细设备名称及位号。 2.2主要仪表数量不少于60个，并提供详细仪表名称、位号及正常值。 3.工艺培训内容 3.1正常开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4事故处理：训练事故发生后，最短时间内关键处理步骤的操作。包括丙烯腈装置停电、FV1101故障、LV1107故障、LV1206故障全开、LV1306故障等。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 6. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(芳烃抽提工艺3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 原料来自催化重整子装置的抽提原料。 选择Sulfolane工艺：以环丁砜为溶剂，工艺包括6个部分，即抽提塔，抽余油水洗塔，汽提塔，回收塔，水汽提塔，溶剂再生塔。 来自脱戊烷塔底的脱戊烷油经过脱重组分塔底换热器E3101、脱重组分塔进料加热器E3102换热后进入脱重组分塔T3101。塔顶气经过空冷器EC3101后进入脱重组分塔回流罐V3101。V3101干气排入放空管。V3101油分两路，一路由脱重组分塔回流泵P3102升压后，作为回流进入T3101；另一路作为抽提原料进入抽提原料罐。T3101底油分两路，一路由脱重组分塔底泵P3105升压后，经过脱重组分塔底重沸炉F3101加热后返回T3101，另一路经过重汽油组分冷却器E3104冷却后出装置。 抽提原料自抽提原料罐进入抽提塔抽提塔T3102，抽提进料为连续相,贫溶剂为分散相。贫溶剂从塔顶部进入,由于其密度大,靠重力自上而下,通过塔分散成小液滴与连续相均匀地逆向接触。芳烃溶解于溶剂中形成富溶剂从塔底流出,不溶于溶剂非芳烃从塔顶流出。 抽提塔T3102顶部流出的非芳烃经过抽余油冷却器E3106后进入抽余油水洗塔T3105。水洗水作为连续相与分散相（非芳烃）逆向接触。抽余油水洗塔T3105顶部流出的非芳烃由抽余油产品泵P3107升压后分为两路，一路返回至抽余油水洗塔T3105进料线，另一路出装置或进入抽余油加氢工段。抽余油水洗水循环泵P3106从T3105塔底测线抽出一部分洗涤水，打入E3106的壳程入口，通过此循环以提高水洗效果。抽余油水洗塔T3105底部水通过液控压入水汽提塔T3106。 抽提塔T3102底部流出的第一富溶剂经过贫富溶剂油换热器E3105与消泡剂混合后进入汽提塔T3103。塔顶气与来自水汽提塔T3106的含烃水蒸气和来自精馏系统的拔顶混合苯，经过汽提塔顶空冷器EC3102后进入汽提塔顶罐V3102。V3102采用氮封流程。V3102中油由回流芳烃泵P3109升压后进入抽提塔T3102的底部，V3102水包中的水由汽提塔顶罐水泵P3110增压后分为两路，一路返回V3102，另一路去水汽提塔T3106。汽提塔T3103底由汽提塔再沸器E3107供热。汽提塔T3103底部流出的第二富溶剂由汽提塔底泵P3108升压后进入回收塔T3104。 回收塔T3104塔顶气经过回收塔顶抽空冷却器EC3103、回收塔顶后冷器E3108冷却后进入回收塔回流罐V3103。V3103中油分为两路，一路由回收塔回流泵P3112升压后回流进入回收塔T3104，另一路去精馏系统。V3103水包中的水由回收塔回流罐水泵P3113增压后分两路，一路返回至V3103，一路去抽余油水洗塔T3105。回收塔T3104底由回收塔再沸器E3109供热。V3103中的少量干气被吸入真空泵后排放。回收塔T3104底部的贫溶剂由贫溶剂泵P3110升压分为三路，一路进入溶剂再生塔T3107以除去溶剂中因老化而形成的胶质和聚合物等杂质，一路作为一次溶剂经过水汽提塔再沸器E3110和贫富溶剂油换热器E3105进入抽提塔T3102中，另外一路作为二次溶剂经过水汽提塔再沸器E3110后进入气体塔T3103中。 来自抽余油水洗塔T3105底和汽提塔顶罐V3102的水进入水汽提塔T3106，经过水汽提塔再沸E3110加热后产生的塔顶蒸汽去汽提塔顶空冷EC3102。不含烃的蒸汽从水汽提塔T3106底部排入溶剂再生塔T3107底部作为气提蒸汽。水汽提塔T3106底部的含溶剂水由水汽提塔底泵P3114升压后分为两路，一路返回水汽提塔T3106，一路去回收塔T3104。溶剂再生塔T3107顶部的溶剂气体和水蒸汽进入回收塔T3104作为气提蒸汽，溶剂再生塔T3107由溶剂再生塔再沸器E3111供热。溶剂再生塔T3107底部的废溶剂定期排除，装桶处理。 2.工艺培训内容 2.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 2.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 2.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(芳烃精馏工艺3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 从芳烃抽提工段来的混芳进入中间罐区的混合芳烃储罐V3301，经白土塔进料泵P3301升压后，经过换热器E3301、E3302换热后由上而下进入白土塔T3301，在白土塔内除去原料中夹带的微量烯烃及不稳定物，白土塔维持在液相状态下操作。 白土塔出来的混芳在FIC3301流量控制下，送到苯塔T3302，塔顶蒸出物经空冷器EC3301冷凝后进入回流罐V3302，经苯塔回流泵P3303升压后，一部分作为苯塔回流，另一部分拔顶苯送回抽提工段汽提塔顶空冷器。苯产品从苯塔侧线抽出，经苯产品冷却器E3304冷却后，用苯产品泵P3304升压后，经在线分析仪合格苯产品送出界区，不合格产品返回混合芳烃储罐。塔底含甲苯、二甲苯等混合物经苯塔底泵P3302升压后作为甲苯塔进料。苯塔通过塔底再沸器E3303提供热源。 来自苯塔底的物料进入甲苯塔T3303，塔顶甲苯蒸气经空冷器EC3302冷凝后，进入甲苯塔回流罐V3303，经甲苯塔回流泵P3305升压后，一部分作为甲苯塔回流，另一部分经过甲苯产品冷却器E3306冷却后，经在线分析仪合格甲苯产品送出界区，不合格产品返回混合芳烃储罐。塔底物料经甲苯塔底泵P3306升压后作为二甲苯塔进料。甲苯塔通过塔底再沸器E3305提供热源。 来自甲苯塔底的物料进入二甲苯塔T3304，塔顶二甲苯蒸气经空冷器EC3303冷凝后，进入二甲苯塔回流罐V3304，经二甲苯塔回流泵P3307升压后，一部分作为二甲苯塔回流，另一部分经过甲苯产品冷却器E3308冷却后，经在线分析仪合格二甲苯产品送出界区，不合格产品返回混合芳烃储罐。塔底重芳烃组分经二甲苯塔底泵P3308升压后送出装置。二甲苯塔通过塔底再沸器E3307提供热源。 2.工艺培训内容 2.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 2.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 2.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(丙烯酸工艺3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 软件可实现丙烯酸生产工艺工段常见工艺培训项目和操作，该软件模拟的工艺流程是模拟正常工厂丙烯酸生产工段，包括：反应工段、分离工段。 2.工艺卡片 2.1设备数量不少于36个； 2.2控制及显示仪表不少于72个； 3.培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，包括：T1110吸收塔塔釜物料循环、反应器升温、投入丙烯进料、分离部分开车准备、分离部分开车、二聚物热裂解开车； 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4事故处理：FV115阀卡、丙烯进料中断、停电事故、P1110A泵坏。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(纯碱工艺3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 1.1 压缩、碳化制碱工艺流程 石灰工序来的窑气（CO2： 37.6%，温度：40℃，压力：常压）经过窑气总管分成三部分：其中，A、一部分窑气作为清洗气通过气体分水器（V-1101）后，进入清洗气压缩机（C-101），二级压缩至0.4MPa，150℃，经冷却器、气液分离器（V-1102）冷却分离后，温度降至40℃左右，清洗气经外管廊送到碳化清洗塔（T-2101）底部，在清洗塔内，自上而下的氨盐水与自下而上的清洗气接触进行CO2的吸收，最后从清洗塔底部流出碳化氨盐水，经泵送往碳化制碱塔（T-2102）顶部，而清洗塔顶部排出的尾气进入碳化尾气总管；B、大部分窑气作为中段气通过气体分水器（V-1201）后，进入中段气压缩机（C-102），二级压缩至0.4MPa，150℃，经冷却器、气液分离器（V-1202）冷却分离后，温度降至40℃左右，中段气经外管廊送到碳化制碱塔（T-2102）中部，在制碱塔内，自上而下的碳化氨盐水与自下而上的中段气逆向接触制碱，然后液体向下一级去继续吸收下段气中的CO2，气体从顶部排出进入碳化尾气总管；C、一部分窑气与来自煅烧工段经清洗后的炉气作为下段气通过气体分水器（V-1301）后，进入下段气压缩机（C-103），二级压缩至0.4MPa，150℃，经冷却器、气液分离器（V-1302）冷却分离后，温度降至40℃左右，下段气经外管廊送到碳化制碱塔（T-2102）底部，在碳化制碱塔内，经上一级吸收后的氨盐水自上而下与自下而上的下段气继续接触进行CO2的吸收，最后从碳化制碱塔（T-2102）底部流出碱液，经泵送往带滤机F-3101，而制碱塔顶部排出的尾气进入碳化尾气总管； 精盐水吸氨工序送来的合格氨盐水，送到碳化清洗塔（T-2101）的上部，同时在塔底加入清洗气进行逆流吸收。清洗塔有两个作用：一是进行预碳化，二是清洗碳化塔内的结疤物。从清洗碳化塔（T-2101）下部出来的液体称为碳化氨盐水，碳化氨盐水经泵送至碳化制碱塔（T-2102）。在制碱塔（T-2102）内碳化氨盐水与塔中部进入的中段气和塔下部进入的下段气逆流吸收进行化学反应，生成碳酸氢钠悬浮液，从塔底排出经泵送往过滤工段。 清洗塔和制碱塔排放的尾气由塔顶排出，经碳化尾气总管进入碳化洗涤塔（T-6101）下部与精盐水逆向接触，回收其中的NH3和CO2后，尾气放空，液体为淡氨盐水流出经泵送往高真空吸收塔（T-6104）。 1.2 过滤、煅烧工段： 自碳化制碱塔（T-2102）底出来的碳酸氢钠悬浮液经泵送入带滤机F-3101，带滤机皮带向前运行的过程中一方面用洗水洗涤，一方面借来自压缩工序的真空泵气体的抽力使重碱吸附在皮带表面上，至带滤机(F-3101)尾部时变成重碱成品，再通过重碱皮带运往煅烧前混合器，过滤母液去蒸氨工段。 重碱送入煅烧反应器经高温反应后产生的纯碱送去产品包装车间，煅烧过程中产生的炉气送去气固分离器（F-4101），分离出碱尘后，碱尘返回煅烧前混合器与过滤后的重碱一起送入煅烧反应器，分离后的炉气进入冷却器洗涤塔（T-4101）底部，与顶部进入的冷却水逆向接触冷却后，冷却水从塔底排出送去淡液蒸馏塔（T-5103）中部，炉气从塔顶排出送去炉气清洗塔（T-4102）底部与顶部送入的清水逆向接触清洗，经清洗后的炉气送往压缩工段，与部分窑气混合作为下段气，送入气体分水器（V-1301），清洗水从底部排出，送去废液处理。 1. 3 蒸氨工段： 由碳滤工序来的母液进入冷凝器（E-3101）的底部，与游离氨塔（T-5101）出来的蒸氨气体进行逆向换热，滤过母液在冷凝器（E-3101）内被加热，被加热过的母液经分离后自流入游离氨塔（T-5101）上部，经溢流堰均匀分布在整个筛板表面上，与上升蒸汽逆流接触换热，蒸出大部分游离氨和二氧化碳。液体自塔下流出为预热母液，经预热母液泵送至预灰桶（R-5101）顶部，通过设在预灰桶出气管处、加灰螺旋输送机进桶处顶部和搅拌轴上顶部等处的喷嘴喷洒分别进入预灰桶，在预灰桶内与灰乳、石灰粉进行充分反应（反应液即调和液），从而将绝大部分的NH4Cl分解为游离氨，并有部分游离氨从液相中解析出来，经气液分离器（F-5101）分离后，气体与固定铵塔（T-5102）排出的气体混合后送往游离氨塔底部，分解后的调和液进入沉砂器（F-5102）分离出较大砂粒后，砂粒送去三废处理，调和液再进入固定铵蒸馏塔（T-5102）上部，自上而下经笠帽塔板与蒸汽逆流接触换热，几乎将全部氨蒸出，蒸出的氨气与预灰桶（R-5101）后的气液分离器（F-5101）排出的氨气混合后一起进入游离氨蒸馏塔（T-5101）底部，废液自塔底排出，并进入第一闪发器（F-5103）回收蒸汽，闪发后的废液大部分进入第二闪发器（F-5104），进入第二闪发器（F-5104）的废液因负压的增大再次闪发出的二次蒸汽作为淡液蒸馏塔（T-5103）的气源，由淡液塔底部进入，闪发后的废液经废液泵送往中和澄清工序。 从管廊来的0.5MPa(表压)蒸汽通过煅烧闪发器的冷凝水经减温装置减温后，作为工作蒸汽，经蒸汽喷射器汇同一次废液闪发汽一并进入固定氨蒸馏塔底部，被蒸出的氨气汇至预灰桶（R-5101）后的气液分离器（F-5101）出气一并进入游离氨塔（T2102A/B）底部，与同温母液换热后，氨气自塔顶出来，进入冷凝器（E-5101）被滤过母液冷却，冷却后的氨气进入冷却器（E-5102），在冷却器中被循环水再次间接冷却，冷却后的气体与冷凝器中被驱出的氨和CO2气体一起进入低真空吸收塔（T-6105）的顶部。其冷凝液经泵送至淡液蒸馏塔（T-5103）上部。 由煅烧工段送来的炉气冷凝液进入淡清液蒸馏塔（T-5103）中部，被蒸汽加热后蒸出其中的NH3和CO2，所产生的气体经冷却器(E-5103)冷却后送到高真空吸收塔(T-6104)的顶部；蒸出NH3和CO2后的废淡液送去处理。 1.4 精盐水吸氨工艺流程 从真空制盐装置送来精盐水经泵分别送到碳化尾气洗涤塔（T-6101）、高真空吸收尾气洗涤塔（T-6102）、低真空吸收尾气洗涤塔（T-6103）顶部，分别洗涤碳化尾气和高、低真空吸收尾气中的NH3和CO2，底部出来的淡氨盐水进入淡氨盐水总管进入高真空吸收塔（T-6104）的顶部，与从淡清液蒸馏塔（T-5103）蒸出来的经冷却器（E-5103）冷却后送入高真空吸收塔顶部的NH3和CO2并流吸收。吸收后的尾气由真空泵送进高真空吸收尾气洗涤塔（T-6102）的底部，高真空吸收塔底部出来的半氨盐水经泵打至低真空吸收塔（T-6105）的上部分布盘，与冷却器（E-5102）出来的NH3和CO2气体并流吸收，自流入吸收塔底部的氨盐水贮桶段经泵送往碳化工序。 从低真空吸收塔（T-6105）底部出来的尾气进入低真空吸收尾气洗涤塔（T-6103）底部，高、低真空吸收尾气洗涤塔内尾气都用精盐水逆流洗涤；洗涤后气体由塔顶排出。 - 工艺卡片 2.1设备数量不少于100个，并提供设备位号及设备名称列表； 2.2控制及显示仪表不少于100个，并提供仪表位号、名称及正常参数列表。 3.培训内容 3.1CO2及灰乳制备开车/停车：能够训练CO2及灰乳制备工段开停车的正确操作步骤； 3.2蒸氨吸氨开车/停车：能够训练蒸氨吸氨工段开停车的正确操作步骤； 3.3碳酸化开车/停车：能够训练碳酸化工段开停车的正确操作步骤； 3.4重碱过滤开车/停车：能够训练重碱过滤工段开停车的正确操作步骤； 3.5轻灰煅烧开车/停车：能够训练轻灰煅烧工段开停车的正确操作步骤； 3.6重灰煅烧开车/停车：能够训练重灰煅烧工段开停车的正确操作步骤； 3.7凉碱开车/停车：能够训练凉碱工段开停车的正确操作步骤； 3.8四效析盐开车/停车：能够训练四效析盐工段开停车的正确操作步骤。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(硫酸工艺3D生产实习虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 硫酸生产工艺流程主要包括：焚硫转化工段、干吸工段（干燥工段、吸收工段、循环酸工段）、废热锅炉工段（废热锅炉给水排汽工段、废热锅炉排污工段）、风机工段等四大部分。 2.工艺卡片 2.1设备数量不少于40个，并给出详细的设备名称与位号列表。 2.2控制与显示仪表数量不少于100个，并给出详细的仪表名称与位号列表。 3.培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，包括：循环水补水、干吸工段灌酸、干吸酸泵启动、汽轮机开车、废热锅炉充液、预热空气升温、转化器空气升温、精硫槽准备、SO2炉升温、废热锅炉汽包升压、调节至正常、投用联锁等不少于10个步骤； 3.2停车：能够训练按正确步骤停车，包括：切除联锁、停止喷硫磺、通燃气吹净、汽轮机停车、干吸工段停车、停止供水； 3.3常见工艺事故处置不少于7个。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(硝基苯生产3D虚拟现实仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 工艺流程包括硝化反应、废酸回收及硝基苯产品精致工段。 1.1硝化反应 酸性苯与冷却后的废酸经计量进入静态混合器M102A中，混合后进入 1号硝化反应器R101A中作为原料。混酸经泵送到混合器M101A中与来自废酸高位槽底废酸混合，混合后进入 1号硝化反应器M101A。酸性苯与混酸在 1号硝化锅中反应，反应物料溢至 2号 硝化反应器R102、依次进入 3号、4号硝化反应器R103、R104继续反应。4号硝化反应器R104的反应物料进入硝化分离器V104中部，分离后上层酸性硝基苯流向碱洗反应器R106，下层废酸经废酸泵P102A/B送往废酸高位槽V105。 1.2废酸回收 新鲜苯进料与废酸高位槽中的废酸在酸性苯混合器R105中混合，自流至酸性苯分离罐V108中，酸性苯由中部抽出，由酸性苯泵P103A/B输送至硝化 反应器，废酸由底部抽出，由废酸泵P108送到硫酸浓缩塔T101中将废酸分离回收。浓缩酸在 T101 底部得到，分离出的废水由塔顶采出，送至后续污水处理。 1.3硝基苯产品精制 碱洗后的粗品硝基苯再经过两级水洗槽R107、R108后进入澄清罐V111A/B， 澄清后由脱苯塔进料泵P110A/B输送，经脱苯塔预热器E106加热后进入脱苯塔T102，塔顶得到含苯废水，输送至污水处理装置，塔底的脱苯硝基苯进入 缓冲罐V115A/B。由硝基苯粗馏塔进料泵P114A/B输送至硝基苯精馏塔T103， 塔底得到重组分，定期排至焦油罐V119，塔顶得到精制硝基苯，输送至罐区或下游苯胺装置。 ▲提供截图展示硝化工艺安全仿真软件参数设计和生产试车功能，可以对三个段别的工艺参数进行设置，然后依据设计的参数，到3D场景中通过半透明的设备查看物料进料和反应釜内的反应过程，如果参数设计值不符合安全生产规范，则会发生反应液液色变化、燃烧、爆炸等事故，从而导致实验失败。结果弹窗中会有失败的原因说明，实验失败后可以进行重新优化设计方案，直至让设计参数符合规范。 2.工艺卡片 2.1 主要设备数量不少于50个。 2.2 主要仪表列表不少于80个。 3.工艺培训内容 3.1正常开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.3紧急停车：能够训练紧急状态下停车； 3.4常见事故处理，包括： - 控制阀卡 - 切换反应器 - 真空泵坏 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(农林废弃物高压液化制备生物质燃油) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 该仿真软件主要模拟的是农林废弃物（如木屑）在高压反应釜内经硫酸催化反应生成生物质燃油的过程。主要工艺流程为：将来自备料工段的正辛醇、木屑、浓硫酸三种原料分别注入计量罐V101和V102中及计量罐V103中，经计量利用位差输送至反应釜R101中，R101的温度由夹套中的蒸汽、冷却水控制，通入氮气，置换釜内空气，再通入氢气，进行反应。为了获得较高的收率及确保反应过程安全，设有温度控制TIC101，通过控制R101的温度来控制反应速率，装置也设置必要的安全联锁，避免发生重大危险。 2.培训内容 2.1 工艺知识模块 让学生掌握高压液化实验的实验目的、实验原理、工艺流程等内容，加深实验理论掌握。 2.2 设备知识模块 学生可对工艺流程中用到的设备进行学习，主要包括图片、视频等形式进行设备展示，使学生掌握常见的设备结构与工作原理。主要知识点列表：阀门（3D视频数量10个）、间歇釜、换热器、气液分离器、自动化仪表知识（反应釜自动控制、温度仪表、液位测量仪表）、流量测量仪表（含旋涡流量计、转子流量计、电磁流量计）、化工设备知识点（闸阀、截止阀、调节阀、换热器、离心泵、不同搅拌桨、间歇釜类型）等。 2.3 安全知识模块 软件内含有丰富的安全标示、安全作业等内容，主要包括图片、视频等形式使学生掌握生产安全知识、应急处理和急救方法，让学员知道在工厂实习应注意什么。主要知识点列表：安全标示认识、防火防爆知识点、安全教育培训、安全事故案例、紧急救援用品的使用（如：正压式空气呼吸器使用、灭火器的使用、预防火灾的基本措施、心肺复苏操作讲解、自动体外除颤器）等内容。 2.4 思考题模块 针对上述学习的相关理论知识，提供15道思考题供学生作答，验证学生理论知识的掌握情况。 2.5 装置正常操作 训练考察学生按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表的能力，并使学生熟悉装置情况，贯通流程。主要操作步骤有：备料及加料；充压、换气；反应；卸料；清洗。通过上述五个步骤的操作完成整个实验单元的正常操作练习。 2.6 常见安全事故处置 本模块通过模拟企业安全事故处置流程，增强学员发生安全事故后的处置能力。在本模块中，学员可以真实模拟事故发生的现场，并通过交互操作穿戴防护用具、使用消防设施进行事故救援，并通过对讲机等进行事故汇报与沟通。 氢气泄露发生爆炸起火安全事故处置流程：事故发现及汇报；个人防护；灭火操作。 正辛醇储罐泄露事故处置流程：事故发现及汇报；个人防护及隔离；泄露处置。 3.工艺卡片 （1）设备总数5个；（2）现场阀门16个；（3）显示控制仪表数量10个。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 11.对讲机功能：对讲机对话是安全事故处置过程中的重要过程，对讲机功能通过内置事故处置对话语句，进行事故处置时，需选择该语句对应的角色进行发送才符合要求，否则无效。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(天然气制甲醇工艺仿真系统) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 1.1天然气转化： （1）原料气压缩部分 天然气进入原料气分液罐（V101），经原料气压缩机（C101）压缩后与 430℃过热蒸汽换热，预热至385℃进入脱硫部分。换热后的过热蒸汽约 405℃，作为工艺蒸汽。 （2）脱硫部分 进入脱硫部分的原料气，首先进入铁锰脱硫槽（R201），在催化剂的作用下发生氢解反应，使有机硫转化为无机硫、有机氯转化为无机氯，然后进入下部脱氯，再进入氧化锌脱硫反应器（R202、R203），在此氧化锌与硫化氢发生反应，生成硫化锌，与界外来的二氧化碳气体一起进入转化部分。 （3）转化部分 CO2/天然气混合气在进入转化炉B301之前按水碳比 3.25 与工艺蒸汽混合进入转化炉对流段（原料转化预热段）预热至 500℃后由上集合管进入转化炉辐射段。在催化剂的作用下，精制后的原料气与水蒸汽发生复杂的转化反应。整个反应过程表现为强吸热反应，反应所需的热量由设在转化炉顶部的气体燃料烧嘴提供。出转化炉830℃的高温转化气经转化气蒸汽发生器（E301）发生中压蒸气后，温度降至400℃，经过一系列的换热，回收热能，并且将气体中的水分冷凝下来，形成能够甲醇合成的新鲜气，经过压缩机压缩后送往甲醇合成工段。 1.2甲醇合成与精制： （1）甲醇合成 甲醇合成装置仿真系统的设备包括循环气压缩机（C501）、甲醇分离器（V502）、进出料换热器（E501）、甲醇水冷器（E502）、甲醇合成塔（R501）以及汽包（V501）等。 甲醇合成是强放热反应，进入催化剂层的合成原料气需先加热到反应温度（>230℃）才能反应，而低压甲醇合成催化剂（铜基触媒）又易过热失活(>280℃)，就必须将甲醇合成反应热及时移走，本反应系统将原料气加热和反应过程中移热结合，反应器和换热器结合连续移热，同时达到缩小设备体积和减少催化剂层温差的作用。低压合成甲醇的理想合成压力为4.8-5.5Mpa，在本仿真中，假定压力低于3.5Mpa或温度低于210℃时反应即停止。 循环气压缩机提供连续运转的动力，并同时往循环系统中补充H2和混合气（CO+H2），使合成反应能够连续进行。反应放出的大量热通过蒸汽包V501移走，合成塔入口气在进出料换热器E501中被合成塔出口气预热至224.5℃后进入合成塔R501，合成塔出口气由255℃依次经进出料换热器E501、甲醇水冷器E502换热至40℃，与补加的H2混合后进入甲醇分离器V501，分离出的粗甲醇送往精馏系统进行精制，气相的一小部分送往火炬，气相的大部分作为循环气被送往压缩机C501，被压缩的循环气与补加的混合气混合后经E501进入反应器R501。 合成甲醇流程控制的重点是反应器的温度、系统压力以及合成原料气在反应器入口处各组分的含量。反应器的温度主要是通过汽包来调节，如果反应器的温度较高并且升温速度较快，这时应将汽包蒸汽出口开大，增加蒸汽采出量，同时降低汽包压力，使反应器温度降低或温升速度变小；如果反应器的温度较低并且升温速度较慢，这时应将汽包蒸汽出口关小，减少蒸汽采出量，慢慢升高汽包压力，使反应器温度升高或温降速度变小；如果反应器温度仍然偏低或温降速度较大，可通过开启开工蒸汽来调节。系统压力主要靠混和气入口量FIC1501、H2入口量FIC1502、放空量以及甲醇在分离罐中的冷凝量来控制；在原料气进入反应塔前有一安全阀，当系统压力高于5.7MPa时，安全阀会自动打开，当系统压力降回5.7MPa以下时，安全阀自动关闭，从而保证系统压力不至过高。冷态开车时，由于循环气的组成没有达到稳态时的循环气组成，需要慢慢调节才能达到稳态时的循环气的组成。 （2）甲醇精馏 从甲醇合成工段来的粗甲醇进入粗甲醇预热器（E601）与预塔再沸器（E602）和边界来的蒸汽进行换热后进入预塔（T601），经T601分离后，塔顶气相为二甲醚、甲酸甲酯、二氧化碳、甲醇等蒸汽，经冷凝后，不凝气通过火炬排放，冷凝液中补充脱盐水返回T601作为回流液，塔釜为甲醇水溶液，经P602增压后进入T701。 经T701分离后，塔顶气相为甲醇蒸汽，与常压塔（T801）塔釜液换热后部分返回T701回流，部分采出作为精甲醇产品，送中间罐区产品罐，塔釜出料液作为T801塔的进料。 在T801中甲醇与轻重组分以及水得以彻底分离，塔顶气相为含微量不凝气的甲醇蒸汽，经冷凝后，不凝气通过火炬排放，冷凝液部分返回T801回流，部分采出作为精甲醇产品，送中间罐区产品罐，塔下部侧线采出杂醇油去回收。塔釜出料液为含微量甲醇的水，送污水处理厂处理。 2.工艺卡片 2.1 主要设备不少于12个； 2.2 主要控制仪表不少于15个； 3.工艺培训内容 3.1天然气转化冷态开车/甲醇合成精制冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2天然气转化正常停车/甲醇合成精制正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.3常见事故处理，包括： （1）TV1301阀卡 （2）泵P601A故障 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 ▲提供截图展示WebGL三维图形引擎软件。打开此软件，展示内容组件功能创建三维可视化实训程序的搭建，需包含“位置”，“旋转”和“缩放”的基础信息，并包含以下“用户编辑”功能：着色器、脚本文件、动画、光源、材质、贴图、天空盒、网格等。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(硝酸工艺蒸发氧化工段仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 来自界外的液氨，分别进入A/B蒸发器，两台蒸发器通过外界来的冷却水进行加热蒸发，80%的液氨在A台蒸发器中完成，剩余液氨在B台蒸发器中完成，分别用PIC101和PIC102控制两台蒸发器蒸发压力为0.42MPa，其中A台蒸发器的蒸发温度维持在11.5℃，B台蒸发器维持蒸发温度为14℃，运行一段时间后将富集在B蒸发器中的油、水排至辅助蒸发器E102中，用低压蒸汽蒸发，回收气氨，残留物排出界外。产生的气氨经氨过热器加热到100℃后送至氨空混合器中，与来自空压机的0.5MPa，250℃的一次空气混合，靠比例调节系统按照一定比例混合之后，进入氧化炉进行氨的氧化反应。 来自界外的空气进入空压机后增压后，分为一次空气和二次空气，一次空气经流量计送至氨空混合器与气氨混合。 氨—空混合气体在氧化炉内均匀分布在铂网上，经催化氧化成NOx，反应后的气体温度为860℃，热气流经蒸汽过热器和废热锅炉时，部分热量被回收，降至400℃的NOx气体进入高温气气换热器、省煤器、低压反应水冷器开始氧化，生成NO2和少量的稀酸后逐步换热至40℃，进入NOx分离器分离出浓度为36%左右的稀硝酸，经稀硝酸泵送至吸收塔的5~8层塔板。 分离出的氧化氮气体，与来自漂白塔的二次空气相互混合，混合气体经氧化氮压缩机加压至1.9Mpa，温度为190℃后，再经减压阀、尾气预热器、高压反应水冷器冷却至40℃进入吸收塔塔底。由外加来的脱盐水送至吸收塔顶部，自上而下经32层塔板与NOx气体逆流接触，由底部排出浓度为58~60%、温度为42℃的稀硝酸送至漂白塔，在经漂白塔被二次空气漂白后，经成品酸冷却器冷却后送至成品槽罐区，其中二次空气主要是带走溶解在硝酸中亚硝气，完成漂白过程。二次空气经二次空气冷却器冷却后，从下部进入漂白塔，从漂白塔顶部出来后和来下氧化氮分离器分离出来的氧化氮气体混合后，最终进入氧化氮压缩机中被增压。开工阶段，不合格的稀酸送到界外的开工酸槽，后续不断的进行回收利用。 从吸收塔顶部出来的尾气，经尾气分离器、二次空气冷却器、尾气预热器和高温气气换热器后，进入尾气膨胀机中，膨胀做功回收能量后，经排气筒进入大气中。 脱盐水装置来的脱盐水送至除氧器以补充冷凝液不足，经热力除氧会，再经锅炉循环水泵A/B送入汽包，A/B将锅炉水在废热锅炉与汽包之间保持强制循环，产生饱和蒸汽，在经过热段变成过热蒸汽，供界外的动力系统中透平机使用。 2.工艺培训内容 2.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 2.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 2.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 2.4常见事故处理：包括气氨温度低、汽包液位低、过热蒸汽温度低、氧化炉温度低； 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(猛炸药制备3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 TNT生产以甲苯为主要原料，其主要生产过程为硝化—预洗—精制—分离—干燥—冷却—压片—包装等工序。TNT的硝化工段一般利用连续硝化，使用多台硝化机，含硝化物与混酸逆向流动，硝化强度逐渐提高。甲苯经硝化后所得产品为粗制TNT，其中含有杂质（如不对称三硝基甲苯、二硝基甲苯及TNT氧化产物），凝固点较低，需要经过精制除去杂质。采用亚硫酸钠与大部分杂质反应生成可溶于水的硫酸钠盐，通过水洗方法去除。精制TNT再经干燥、制片得到成品。需提供软件内部截图并加盖公章。 2.工艺卡片 2.1设备数量不少于20个； 2.2控制及显示仪表不少于20个； 3.培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，包括：硝化一、二、三段投料、加（配）酸，反应系统升温，建立返酸，反应系统控温等部分； 3.2正常停车：能够训练按正确步骤停车； 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(乙酸乙酯生产工艺3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 乙酸原料罐V102、乙醇原料罐V103中的乙酸和乙醇，分别由泵P102、P103送入反应釜R101内，再加入催化剂，搅拌混合均匀后，加热进行液相酯化反应，生成的气相物料，先经蒸馏柱E103粗分，再进入冷凝器E104冷凝，然后进入冷凝液罐V104回流至反应釜，反应一定时间后，将反应产物粗乙酸乙酯出料到中和釜R102。中和釜R102内加入碱性中和液，将粗乙酸乙酯碱处理至中性后，进入轻相罐V108待精制。 萃取液罐V111中的乙二醇，由泵P107打入筛板精馏塔T101，与原料液混合后起萃取作用。残液中的乙二醇随塔釜残液进入残液罐V112，用泵P108打入填料精馏塔T102，经精馏分离后，乙二醇作为填料精馏塔的残液排至残液罐V115，用泵P107将乙二醇送至筛板精馏塔T101循环使用。 将轻相罐V108内的粗乙酸乙酯用泵P105打入筛板精馏塔T101，与萃取剂混合并进行精馏分离，从筛板精馏塔T101塔顶出来的精乙酸乙酯进入冷凝器E106冷凝后，到冷凝液罐V109，一部分回流至筛板精馏塔，一部分作为成品到产品罐V110；粗酯中的水份、乙醇与萃取剂一起，经塔釜进入筛板精馏塔残液罐V112。 将筛板精馏塔残液罐V112回收液，用泵P108打入填料精馏塔T102，塔顶出来的乙醇或水进入冷凝器E107冷凝后，到冷凝液罐V113，一部分回流至填料精馏塔，一部分到产品罐V114可收集补充原料乙醇或排放；从塔釜出来的残液乙二醇，用泵P107将乙二醇送至筛板精馏塔T101循环使用或排放。 2.工艺卡片 2.1设备数量不少于30个。 2.2控制及显示仪表数量不少于25个。 3.培训内容 3.1正常开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，包括：反应釜操作、中和釜操作、筛板塔萃取精馏操作、填料塔精馏操作等四个部分； 3.2正常停车：能够训练按正确步骤停车，包括：筛板精馏塔停车与填料塔停车两部分； 3.3常见工艺事故处置不少于4个。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(聚氯乙烯生产工艺3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 软件可实现化工装置常见工艺培训项目和操作，该软件模拟的工艺流程是聚氯乙烯聚合与分离工艺。主要包括：PVC聚合工段、PVC汽提工段、VCM间歇处理工段、VCM连续处理工段、废水汽提工段、真空系统、离心过滤工段、VCM回收五部分。 2.工艺卡片 2.1主要数量不少于38个； 2.2控制及显示仪表不少于60个； 3.培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，包括：开车准备、反应器注料、反应器温度控制、PVC汽提工段、浆料的成品处理、废水汽提工段、VCM回收工段七个部分； 3.2正常停车：能够训练按正确步骤停车，包括：PVC汽提工段停车、VCM处理工段停车、废水汽提工段停车、离心过滤工段停车、VCM回收工段停车五个部分； 3.3常见事故处理，包括： （1） 冷却水中断 （2） 泵P204A故障 （3） 停电事故 三、软件仿真培训系统功能： 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 11.认知学习：提供一个软件应用、操作练习的专用独立场景，通过逐步引导提示，完成人物视角、行走控制、角色切换、小地图使用、操作指引、信息沟通、定位、阀门操作、设备启停、仪表查看、液位计查看等所有的软件基本操作，在认知场景中沉浸式学习3D工厂的操作方法，完成软件使用入门。需提供软件内部截图并加盖公章。 ▲12.操作任务指引：在3D场景中，可对操作任务予以分类，实时展示当前操作任务，并以不同的状态标记已完成和未完成的任务，清晰区分任务进行情况，对未完成的操作进行指引，实时掌握操作动态。 13.设备高亮：搜索设备进行跳转后，被搜索设备高亮一定的时间，提供更加精准的定位。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(高分子虚拟仿真软件-反应釜) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.聚合原理介绍 以flash的形式对PET聚酯酯化反应过程的分子链变化以及结合过程进行教学展示。 2.聚合釜设备介绍 需要内部主要结构3D拆装，通过文字介绍来剖析整个设备，并模拟物料在釜内反应流程动画。 3.聚合实验操作 根据提供的操作流程演示正确的操作（包括：聚合釜清洗、气密性检查、聚合实验操作），在聚合实验操作中穿插反应动画。操作过程中，如出现操作失误，出现报警等错误警示。 三、软件功能 1.针对反应釜的学习，模拟其仿真模型，可以有效地加强学生对其结构以及反应原理的认知。 2.知识点系统：3D虚拟仿真高分子软件，并将反应釜整合到3D场景中，通过触发操作将知识点以文字、图片、视频、动画等多种形式展现讲解。 3.智能诊断评价系统。学员每一个训练项目的评分都包括：操作步骤评分和操作质量评分，所有评分项目都给出详细评定结果和依据。 4.人物角色可以由学员进行控制，人物可以在实验室中进行走、跑、启停设备等常规动作。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(悬浮法生产可发性聚苯乙烯（EPS）虚拟仿真实验项目) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 软件可实现悬浮法生产可发性聚苯乙烯（EPS）聚合装置常见工艺培训项目和操作，该软件模拟的工艺流程是低温悬浮聚合一步法工艺。将苯乙烯单体及助剂一起加入反应釜内，以苯乙烯单体为主要原料，以水为悬浮介质和导热介质，在机械搅拌、分散剂和引发剂的作用下，发生按自由基反应历程进行的聚合反应。需提供软件内部截图并加盖公章。 2.工艺卡片 （1）设备数量不少于13个； （2）控制及显示仪表不少于26个； 3.培训内容 （1）冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，包括：备料投料、聚合釜R3001A升温聚合、聚合釜R3001B升温聚合、出料水洗； （2）事故处理：停电事故、脱盐水输送泵P2001A故障事故、聚合釜温度控制阀TV3102卡事故、停仪表风事故； 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 11.设备展示：对聚苯乙烯工艺的重点设备聚合釜、洗涤罐进行半透或剖视运行，逼真展示设备内部物料运动和变化状况。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(乳液聚合-聚醋酸乙烯酯工艺仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 （1）把软水经过软水计量槽计量后放入聚乙烯醇溶解釜。 （2）把规定量的聚乙烯醇由入孔投入聚乙烯醇溶解釜内。 （3）向聚乙烯醇溶解釜的夹套中送入水蒸汽，升温至80摄氏度，搅拌4-6小时，配制成聚乙烯醇溶液。 （4）把醋酸乙烯酯投入单体计量槽内，把邻苯二甲酸二丁酯投入增塑剂计量槽内，并把预先配制的规定量的过硫酸钾溶液和碳酸氢钠溶液分别投 入引发剂计量槽和 PH调节剂计量槽。 （5）把聚乙烯醇溶液由聚乙烯醇溶解釜通过过滤器用隔膜泵输送到聚合釜中，并由入孔加入规定量的OP-10，并开动搅拌使其溶解。 （6）向聚合釜中由单体计量槽加入单体醋酸乙烯酯，并通过引发剂计量槽加入过硫酸钾溶液，在搅拌下乳化30min。 （7）向聚合釜夹套内通水蒸汽，将釜中物料升温至60 摄氏度，聚合反应开始，并通过回流冷凝器和聚合釜夹套通入冷却水进行换热，控制温度，稳定在60摄氏度进行反应，反应时间10hr。 （8）反应完全后，向聚合釜夹套通入冷却水冷却至50摄氏度，再加入PH 调节剂和增塑剂，搅拌均匀。出料，通过过滤器过滤后，进入乳液储罐。 2、培训内容 2.1 正常开车：主要进行工艺的学习，阀门仪表的操作等内容。 2.2 正常停车：学习装置正常的停车过程及其操作 2.3 事故处置：练习应对事故突发状况的能力，学习事故发生后的操作。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(本体聚合-聚乙烯工艺3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 聚乙烯合成分为四个工段分别为：压缩工段、聚合反应工段、分离工段和乙烯循环回收工段 压缩工段：乙烯从外界进入乙烯接收器，经压缩机加压后与调节剂一起在静态混合器V103内，充分混合。 聚合反应工段：压缩工段来的混合气体经过再次加压进入聚合釜内，乙烯在150MP、210℃环境下，受到引发剂和催化剂的相互作用，乙烯发生聚合反应生成聚乙烯。从聚合釜出来的聚乙烯与未反应的乙烯经反应器底部进入冷凝器，冷却。 分离工段：冷却至一定温度后进入高压分离器F303，减压至30MPa；顶部分离出来的大部分未反应的乙烯与低聚物，经低聚物分离器F301，分离出低聚物后，乙烯返回混合器循环使用；由高压分离器底部出来的聚乙烯物料，进入低压分离器F304中减压，并在低压分离器底部加入抗氧剂、抗静电剂后出装置。 乙烯循环回收工段：在低压分离器F304中减压，其中分离出来的残余乙烯进入乙烯接收器V102，经过循环压缩机C102加压后，重新回到反应系统。 2. 工艺卡片 主要设备数量不少于15个。 主要仪表数量不少于20个。 3. 工艺培训内容 （1）生产准备：开车前巡检、流程图的绘制等内容； （1）冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，包括：压缩工段、聚合反应工段、分离工段和乙烯循环回收工段开车； （2）正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； （3）正常停车：能够训练按正确步骤停车； （4）事故处理：催化剂泵P201A坏、聚乙烯出料阀LV203阀卡。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 ▲11.1工艺流程图绘制工具：3D场景中内嵌工艺流程图绘制工具，学员可以自由拖动设备模块进行连线，绘制相应设备、阀门、仪表等。 11.2厂区巡检功能：点击高亮的厂区显示巡检表，在选项的方框上勾选对号（单选并且可以修改），点击确定可以保持勾选内容，如果点击取消或者X号则不会保存勾选内容，所以选项作答完成后自动退出巡检作业。 11.3具有奔跑和飞行模式：通过相应的快捷键，可以快速实现操作人员行走、奔跑与飞行模型的切换，在飞行模式下，学员可以从高处查看整个厂区布局，更有利于加强对工艺流程的理解。以上内容需提供软件截图并加盖公章。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(溶液聚合-聚醋酸乙烯酯工艺仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 在醋酸的存在下，以过氧化苯甲酰为引发剂，醋酸乙烯进行本体聚合。随聚合方法不同可制得无色胶乳或无色透明珠状固体。由醋酸乙烯以自由基引发剂引发，可用乳液、悬浮、本体和溶液聚合法生产。本工艺采用溶液聚合生产聚醋酸乙烯酯。 2.工艺卡片 （1）主要设备数量不少于2个； （2）控制及显示仪表不少于3个； 3.培训内容 （1）正常开车：能够训练按正确开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，包括：加料、聚合、停聚合、出料四个部分；正确控制和调节工况参数； （2）常见事故处理：温度控制阀TV101阀卡。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(聚丙烯聚合仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 1.1 预接触和预聚合 1.1.1预接触 1.1.2催化剂注入丙烯中 1.1.3预聚合 1.2 液相本体聚合 1.2.1聚合条件 1.2.2预聚合反应器进料 1.2.3 R201 的丙烯进料 1.2.4、浆液自R201 至R202的转移 1.2.5、R202 的丙烯进料 1.2.6、R201 和 R202 的氢气进料 1.2.7、反应器的浆液出料 1.2.8、反应器中的浆液浓度 1.2.9 D202 和 E203 1.2.10 泵 P201 和泵 P202 1.2.11、反应器冷却系统 1.2.12、备用排放 1.2.13、紧急装置 2.工艺卡片 2.1 设备数量不少于20个。 2.2 控制及显示仪表数量不少于70个。 3.培训项目： 3.1聚丙烯聚合工段工艺正常开车过程：预接触罐开车、丙烯进料和存储部分开车、本体聚合反应系统开车 3.2聚丙烯聚合工段工艺正常操作过程 3.3聚丙烯聚合工段工艺正常停车过程 3.4聚丙烯聚合工段工艺常见事故处理：停电; 停水; 原料中断;P200停；停氢气；D201搅拌停 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(煤制甲醇3D安全演练仿真培训软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 近年来，化工厂安全事故频发，面对突发事故，如何快速应对，是每个人应该掌握的内容，本项目模拟事故发生现场，通过佩戴VR彷佛置身于现场，真实感与紧迫感让学员快速熟悉事故发生后的操作流程，把生命财产损失降低到最小，提高了安全意识，规范了操作，达到安全生产的目的。 本虚拟仿真实验拟选择煤制甲醇工厂作为实验场景，设置：甲醇工艺V503出口法兰处泄露着火事故应急演练、甲醇工艺泵P503出口泄露事故应急演练、甲醇工艺精馏塔T501塔釜出料阀法兰泄露着火事故应急演练、甲醇工艺甲醇分离器V402液位控制阀泄露着火事故应急演练 事故中包含对讲机通讯、防护装备（呼吸器）、消防水枪使用、灭火器使用、内操DCS停车、外操现场停车、拨打电话向调度中心汇报等功能。 三、软件仿真培训系统功能 1.数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2.仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、总流程图画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3.虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并跟其共用一个实时数据库。 4.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 5.倒计时：应急事故处置有一定的时间限制，具体时间根据事故大小有所不同，软件中配备了倒计时功能，规定时间内需完成事故处置，否则认定为处置失败； 6.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 7.虚拟现实生产实习：通过操作现场设备，结合仿DCS系统完成甲醇分离器V402液位控制阀着火事故应急演练操作。 8.模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 9.角色切换：在进入场景前可进行角色选择，进入三维场景后可在界面直接切换角色，包含：外操、内操、班组长、安全员等。 10.对讲机语音 在场景中选择对应指令后，会播放相应语音，模拟事故现场通讯和交流，同时每条语音配以文字出现在聊天框中。 11.知识点：软件中包含知识点模块，如安全生产、化工防护措施、化工生产防火防爆、入厂须知、急救方式等； 12.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 13.事故背景：安全演练开始进入场景内，会弹出窗口提示事故背景，使学员了解事故发生的原因，事故背景参考现实生产中的真实事故。 14.工具使用：包括灭火器、空气呼吸器、扳手、警戒绳、便携式气体检测仪等，人物可自由使用灭火器、警戒绳、消防水炮等物品，灭火器与消防水炮等喷射方向可任意调整。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(离心泵单元3D安全演练培训仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 来自界区的40℃带压液体经调节阀LV101进入贮槽V101，V101压力由调节器PIC100分程控制在0.5MPa，PV100A、PV100B分别调节进入V101的氮气量。当压力高于0.5 MPa时，调节阀PV100B打开泄压；当压力低于0.5MPa时，调节阀PV100A打开充压。V101液位由调节器LIC101控制进料量维持在50％，罐内液体由泵P201A/B抽出，送至界区外，泵出口流量由流量控制器FIC100控制在20000kg/h。 2.工艺卡片 2.1 主要设备列表 序号; 位号; 名称. 1; V101; 储罐. 2; P201A; 离心泵. 3; P201B; 离心泵备用. 2.2 主要仪表列表 序号; 位号; 名称; 正常值; 单位; 正常工况. 1; LIC101; V101液位控制; 50; %; 投自动. 2; PIC100; V101压力控制; 0.5; MPa; 投自动. 3; FIC100; 泵出口流量控制; 20000; Kg/h; 投自动. 4; PI201; P201A入口处压力; 1.5; MPa. 5; PI202; P201A出口处压力; 0.5; MPa. 6; PI203; P201B入口处压力; 0.5; MPa. 7; PI204; P201B出口处压力; 1.5; MPa. 3.安全演练培训项目 机械密封泄漏着火事故应急预案； 出口法兰泄漏有人中毒事故紧急预案； 泵出口法兰泄露着火事故紧急预案； 出料流量控制阀前法兰泄露着火事故紧急预案 三、软件系统功能构成 1. 数学模型 软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统 仿DCS系统，主要界面包括现场图、DCS图、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面等。 离心泵单元系统DCS界面包含：离心泵单元DCS图。 3. 评分系统 对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 评分系统设置得分项和扣分项，评分系统根据操作者是否按照规范完成应急处置措施评定是否得分；扣分项包括：造成人员伤害。 - 3D虚拟场景 该软件以工厂实际离心泵单元装置为原型，利用虚拟现实技术、3D技术搭建3D场景。 四、软件功能特点 1. 软件分为练习模式和考核模式：在练习模式下，软件显示出详细的应急处置流程，有明显性的箭头指引和高亮性指示，可使参训者快速、高效的掌握软件的操作和使用，满足了参训者培训的需求；在考核模式下，软件屏蔽了操作指引和提示，智能评分系统对操作者的操作进行评定，待考核时间结束时，3D操作终止，评分评定终止满足了评价参训者实操水平的考核需求。 2. 人物角色具有生命值：软件中的人物角色具有生命值，模拟了真实人物应对事故的承受能力。如果人物角色进行不规范的操作，人物生命值就会逐渐下降，当人物血量值降为0时，应急救援任务失败，考核不及格。 3. 自动寻路功能：为了应对操作3D软件困难的问题，该软件设置了自动寻路功能，参训者只需点击界面上某个阀门按钮或设备，人物角色即可自行行走至目标阀门或设备处。 4. 内置录屏功能：软件可录制保存参训者演练过程的记录，并进行管理存档；参训者可观看回放记录，发现在演练过程中的不足；在考试时，如对评分评定存有疑问可追溯考试记录，再次进行评判。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(流化床单元3D安全演练仿真培训软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 流化床反应器工艺操作实训取材于HIMONT工艺本体聚合装置，用于生产高抗冲击共聚物。来自闪蒸罐的具有剩余活性的干均聚物聚丙烯，在压差作用下流到该气相共聚反应器R101，聚合物从顶部流入流化床反应器，落在流化床的床层上。在气体分析仪的控制下，氢气被加到乙烯进料管道中，以改进聚合物的本征粘度，满足加工需要。 流化气体和反应单体通过一个特殊设计的栅板进入反应器R101，整个过程中氢气和丙烯的补充量根据工业色谱仪的分析结果进行调节，丙烯进料量以保证反应器的进料气体满足工艺要求为准。由反应器底部出口管路上的控制阀LV100来维持聚合物的料位。聚合物料位决定了停留时间，也决定了聚合反应的程度。为了避免过度聚合的鳞片状产物堆积在反应器壁上，反应器内配置一转速较慢的刮刀A101，以使反应器壁保持干净。栅板下部夹带的聚合物细末用一台小型旋风分离器X101除去，并送到下游的袋式过滤器中。 共聚物的反应压力约为1.4MPa，70℃（注意）该系统压力位于闪蒸罐压力和袋式过滤器压力之间，从而在整个聚合物管路中形成一定压力梯度，以避免容器间物料的返混并使聚合物向前流动。循环气压缩机C101前的冷却器E103用脱盐水作介质，冷却循环气，导出聚合反应过程产生的热量。 2.工艺卡片 2.1 主要设备列表 序号; 位号; 名称; 序号; 位号; 名称. 1; V100; 储水罐; 6; C101; 压缩机. 2; E101; 夹套水加热器; 7; X101; 旋风分离器. 3; E102; 换热器; 8; R101; 流化床反应器. 4; E103; R101气体冷却器; 9; A101; R101刮刀. 5; P101A/B; 离心泵. 2.2 主要仪表列表 序号; 位号; 正常值; 单位; 正常工况. 1; TI101; 42; ℃. 2; TIC101; 75; ℃; 投自动. 3; TI103; 75; ℃. 4; TI104; 63.2; ℃. 5; TI105; 57; ℃. 6; FI100; 72000; Kg/h. 7; FI101; 29600; Kg/h. 8; FI102; 9600; Kg/h. 9; FI103; 10400; Kg/h. 10; FI104; 20000; Kg/h. 11; LIC100; 55; %; 投自动. 12; FIC100; 4000; Kg/h; 投自动. 13; FIC101; 5670; Kg/h; 投自动. 14; FIC102; 3.5; Kg/h; 投自动. 15; PIC101; 1.3; MPa; 投自动. 16; PIC102; 1.3; MPa; 投自动. 17; AIC100; 61.80; %; 投串级. 18; AIC101; 61.80; %; 投串级. 19; PI101; 1.9; MPa. 20; LI100; 50; %. 21; SI103; 2000; Rpm. 3.安全演练培训项目 进料阀法兰泄漏着火 换热器出口法兰泄漏着火 压缩机出口法兰泄漏着火受伤 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 5. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 6. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 7. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 8. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 9.对讲功能：可在“聊天信息”框中进行多人或多角色的自由沟通交流，也可利用“预制指令方案”进行事故处理相应的指令或信息传达。 10.物品穿戴：可现场拾取手套、呼吸器、灭火器、担架、警戒绳等多种消防安全设备并佩戴，并可对拾取的消防设备进行操作。如使用灭火器，现场拉警戒绳，抬担架救治人员等。 11.人物角色具有生命值：软件中的人物角色具有生命值，模拟了真实人物应对事故的承受能力。如果人物角色进行不规范的操作，人物生命值就会逐渐下降，当人物血量值降为0时，应急救援任务失败，考核不及格。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(间歇釜单元3D安全演练仿真培训软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本单元将来自备料工段的C6H4ClNO2、CS2、Na2Sn三种原料分别注入计量罐V501和V502中及沉淀罐V503中，经计量沉淀后利用位差及离心泵P501输送至反应釜R501中，R501的温度由夹套中的蒸汽、冷却水控制。为了获得较高的收率及确保反应过程安全，设有温度控制TIC501，通过控制R501的温度来控制反应速率和副反应速率。 2.工艺卡片 2.1 主要设备列表 序号; 位号; 名称; 序号; 位号; 名称. 1; R501; 间歇釜; 4; P501; 离心泵. 2; V501; C6H4ClNO2计量罐; 5; M501; 电动机. 3; V502; CS2计量罐. 2.2 主要仪表列表 序号; 位号; 名称; 正常值; 单位. 1; TIC501; 间歇釜釜温; 110~128; ℃. 2; LI501; 计量罐V501液位; 55; %. 3; LI502; 计量罐V502液位; 45; %. 4; LI503; 计量罐V503液位; 45; %. 5; PI501; 间歇釜釜压; < 8; atm. 3.培训项目 泵P501入口法兰泄露有人中毒晕倒 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 5. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 6. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 7. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 8. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 9.对讲功能：可在“聊天信息”框中进行多人或多角色的自由沟通交流，也可利用“预制指令方案”进行事故处理相应的指令或信息传达。 10.物品穿戴：可现场拾取手套、呼吸器、灭火器、担架、警戒绳等多种消防安全设备并佩戴，并可对拾取的消防设备进行操作。如使用灭火器，现场拉警戒绳，抬担架救治人员等。 11.人物角色具有生命值：软件中的人物角色具有生命值，模拟了真实人物应对事故的承受能力。如果人物角色进行不规范的操作，人物生命值就会逐渐下降，当人物血量值降为0时，应急救援任务失败，考核不及格。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(聚氯乙烯3D安全隐患排查虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 本模块设置了数十种工厂常见的隐患点，例如：人员着装不合适、化工品存储不合理、设备防护不到位、消防器材维护管理差、设备阀门泄露等众多隐患。等待学生去发现隐患并讲解正确处理方法，提升了学生的安全知识储备及事故处理技能。 三、技术特点： 1. 工厂场景按照真实工厂建设要求进行仿真，能够实现三维场景中的漫游参观，使用者可以及时、没有限制地观察三维空间内的事物，界面友好，互动操作，形式活泼。 2. 全面地囊括了化工工厂安全隐患的注意事项和相关问题的处置方案。 3. 安全常识的灌输变为隐患排查的模式，增强了学生的参与性，由被动输入变为主动获取，大大提高了教和学的效率。 | 套 | 1 |
|  | 安全虚拟仿真软件V1.0(溶解乙炔三维仿真安全演练培训系统) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 以南通天源气体公司为原型，主要模拟的工段有乙炔气发生工段、净化工段、压缩干燥工段、充装工段以及丙酮补加工段，该软件既可以进行生产操作练习，也可以进行安全演练仿真模拟。电石加入到装有水的发生器内，与水反应生成乙炔气与部分杂质气体；产生的混合气体送入气柜后，进入到净化塔中除去杂质气体，再经压缩机加压后进入分子筛干燥器进行深度除水，除水后送入充装工段充装进钢瓶内。 2.培训项目：发生器下料口着火事故、压缩车间管道着火事故、充装车间着火事故。 三、软件功能 1.模拟溶解乙炔生产厂区的场景，以3D形式展现，并在3D场景汇中进行安全演练培训。工段主要包含发生工段、净化工段、压缩工段、干燥工段、充装工段、丙酮补加工段等。厂区中包含中控办公区、生产区等区域。厂区中随处可见各种安全标语，将安全知识与安全意识成功融合到软件中。 2.智能评分系统：学员每一个训练项目都有相应的评分，所有评分项目都给出详细评定结果和依据。 3.人物角色可以由学员进行控制，人物可以在厂区中漫游，进行走、跑、开关阀门等常规动作，也可以点击工具栏的工具调出演练动画。 4.为了保证达到实习效果，软件操作与真实生产接近，操作步骤完善。 5.语音、文字展示灾情，使学生进入事故发生的心理状态。 6.界面下方设有工具栏，可以选定相应的操作工具（灭火毯、灭火器等）、拨打手机、对讲机报告、拉警戒绳、进行撤离、呼叫消防车或救护车等。 7.模拟事故现场的声音，渲染更加真实的事故环境。 8.学生可以选择角色（操作工A、操作工B等），一人负责多个角色以加强学生对事故演练整体流程的把握。 9.每个角色设有生命值，生命值最初为100，随着事故处理过程中受伤等情况，生命值逐渐减少，生命值减少为0时角色死亡。 | 套 | 1 |
|  | 安全虚拟仿真软件V1.0(加氢系统安全事故综合培训虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本装置模拟的是柴油加氢装置的反应系统与分馏系统。 2.工艺卡片 2.1主要设备15个。 2.2显示及控制仪表34个。 3、工艺培训内容 3.1实验背景及介绍：介绍加氢项目的实验背景等； 3.2安全隐患识别； 3.3泄漏源及扩散模型：能够设置参数，观察泄露源扩散模型的变化； 3.4现场安全隐患排查与评价 3.5FV602阀卡 3.6泵P201A故障 3.7产品分馏塔液位过高 3.8氯化氢泄露事故 3.9思考题 三、软件仿真培训系统功能 1.数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2.仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、总流程图画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 4.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 5.虚拟现实生产实习：通过操作现场设备，结合仿DCS系统来熟练掌握工艺的开停车及日常生产中的各种常见事故处理。 6.角色切换：在进入场景前可进行角色选择，进入三维场景后可在界面直接切换角色，包含：外操作员、内操作员、班长、安全员等。 7.操作方式：在三维场景内使用W、S、A、D控制人物的前后左右移动，使用鼠标右键可旋转人物视角，点击Ctrl键可激活奔跑模式，点击Q键可激活飞行模式，可鸟瞰厂区等。 8.小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 ▲提供截图展示风玫瑰图功能：可以根据一个地区主要气相资料，输入相应的风频参数生成风玫瑰图，风玫瑰图可保存于平面布局功能中，以为厂区布局提供参考。 9.提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10.工具使用：包括灭火器、空气呼吸器、扳手、警戒绳等，人物可自由使用灭火器、警戒绳、消防水炮等物品，灭火器与消防水炮等喷射方向可任意调整。 11.救护车到厂区救人；报警的警报声效果逼真。 12.防护用品：场景中设置了手套、空气呼吸器等防护用品，角色可选择配套所需的防护用品。 13.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 14.对讲机功能：使用对讲机进行预设事故处置话语的发送。 15.思考题模块：通过选择题或判断题的形式对学生的学习情况进行考核。 16.动态泄露源扩散模型，可以根据参数的设定更改场景中特效的播放，学生能够更加生动直观的学习扩散模型的相关知识。 17.箭头指引和高亮提示功能：根据地面箭头指引和物体的高亮提示，可以直观的进行物体的点击和相关知识点的学习。 | 套 | 1 |
|  | 安全虚拟仿真软件V1.0(常减压罐区泄露爆炸事故演练虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本装置为石油常减压蒸馏装置，原油经原油泵抽送到换热器，换热至131℃左右，加入一定量的破乳剂和洗涤水，充分混合后进入一级电脱盐罐。同时，在高压电场的作用下，使油水分离。脱水后的原油从一级电脱盐罐顶部集合管流出，再注入破乳剂和洗涤水，充分混合后进入二级电脱盐罐，同样在高压电场作用下，进一步油水分离。脱水后的原油从二级电脱盐罐顶部集合管流出，再注入破乳剂和洗涤水，充分混合后进入三级电脱盐罐，同样在高压电场作用下，进一步油水分离，达到原油电脱盐的目的。然后再经过换热器加热到200℃左右后，进入闪蒸塔，在闪蒸塔拨出一部分轻组分。拨头油再用泵抽送到换热器继续加热到290℃以上，然后去常压炉升温到370℃进入常压塔。在常压塔拨出重柴油以前组分，高沸点重组分再用泵抽送到减压炉升温到395℃进减压塔，在减压塔拨出润滑油料，塔低重油经泵抽送到换热器冷却后出装置。 2.培训项目 罐区泄露着火爆炸 罐区泄露着火爆炸作业内容如下： 1、指挥与通讯 （1）外操A巡检，发现罐区泄露，引发火情，汇报事故发生 （2）值班班长接到火情预警，宣布立即启动应急预案 （3）班长指令紧急切断原油罐区原油输出阀门 （4）班长指令紧急切断向成品油罐区输入阀门 （5）外操A汇报，1#原油罐发生爆炸，现场火势有所扩大 （5）班长下发通告，请求消防增援冷却其他储罐，防止超温爆炸 （6）外操A汇报，现场风向发生变化 （7）班长指挥调整处于下风向的消防车位置 （8）外操A汇报，现场火势已灭 （9）班长指示停止消防车喷淋，检查现场 2、应急处置 （1）班长通过电话向调度汇报险情 （2）班长按响警铃，拉响警报 （3）切断原油输出阀门OILIN （4）紧急关闭常顶油泵P1004后阀VOP1004A （5）停常顶油泵P1004A （6）关闭常顶油泵P1201前阀VIP1004A （7）班长请求消防出警，处置事故 （8）班长向调度中心汇报事故处理完毕 （9）外操A撤离现场生产现场去往安全点 （10）外操B撤离现场生产现场去往安全点 （11）外操C撤离现场生产现场去往安全点 （12）事故结束，班长关闭警报铃声 三、系统功能： 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括现场图、DCS图、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 具有奔跑和飞行模式：通过相应的快捷键，可以快速实现操作人员行走、奔跑与飞行模型的切换，在飞行模式下，学员可以从高处查看整个厂区布局，更有利于加强对工艺流程的理解。 4. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 5. 教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 6. 倒计时：事故发生后，在场景界面内会进行倒计时，学员需在倒计时的时间内完成安全事故处置操作。 7. 3D虚拟场景：以工厂实际工艺装置为原型，学员可身临其境的模拟安全事故处置过程 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(精馏塔单元3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本单元采用加压精馏，原料液为脱丙烷塔塔釜的混合液（C3、C4、C5、C6、C7），分离后馏出液为高纯度的碳四产品，残液主要是碳五以上组分。67.8℃的原料液在FIC101的控制下由精馏塔塔中进料，塔顶蒸汽经换热器E101几乎全部冷凝为液体进入回流罐V101，回流罐的液体由泵P101A/B抽出，一部分作为回流，另一部分作为塔顶液相采出。塔底釜液一部分在FIC104的调节下作为塔釜采出流出，另一部分经过再沸器E102加热回到精馏塔，再沸器的加热量由TIC101调节蒸汽的进入量来控制。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于5个。 2.2主要仪表数量不少于10个。 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3 正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4 常见事故处理，包括： （1）停电 （2）冷凝水中断 （3）回流量调节阀FV103阀卡 （4）回流泵P101A故障 （5）停蒸汽 （6）热蒸汽压力过高 （7）热蒸汽压力过低 （8）塔釜出料调节阀卡 （9）仪表风停 （10）进料压力突然增大 （11）回流罐液位超高 （12）原料液进料调节阀卡 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(换热器单元3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本单元设计采用管壳式换热器。来自边界的冷物流（92℃）由泵P101A/B送至换热器E101的壳程与流经管程的热物流换热，温度上升至142℃。冷物流流量由流量控制器FIC101控制，正常流量为19200kg/h。来自另一设备的热物流（225℃）经泵P102A/B送至换热器E101与壳程的冷物流进行热交换，热物流出口温度由TIC102控制(177℃)。 2.工艺卡片 2.1 主要设备数量不少于3个。 2.2主要仪表数量不少于13个。 3.工艺培训内容 3.1 冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4常见事故处理，包括： （1）FV101阀卡 （2）P101A泵坏 （3）P102A泵坏 （4）TV102A阀卡 （5）TV102B阀卡 （6）换热器管堵 （7）换热器结垢严重 思考题：软件思考题不少于10题，考察学生的理论知识 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(加热炉单元3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本流程是将常温25℃的原料液加热到208.5℃，是常见化工反应流程的中间环节。 本加热炉B101是油-气混合燃烧管式加热炉，燃气恒压0.4MPa。原料流量由FIC101控制为8000kg/h，先进入加热炉B101对流段，经对流段加热升温后，进入加热炉辐射段，被加热到208.5℃后出料到下一工段。炉膛温度控制在806.65摄氏度，炉膛压力由PIC101控制在-30Pa。经鼓风机C102进入加热炉的空气控制炉膛氧含量浓度6%，长明灯燃气流量由FIC102控制在10kg/h，单开燃气不开燃料油时燃气流量FI101由TIC101控制在2800kg/h（当燃气和燃料油同时燃烧，且油气开关切换到燃料气控制时，燃料气流量FI101由TIC101调节为2200kg/h）。 本单元还包括烟气回收系统，从烟道排出的313.3℃高温烟气经过引风机C101，进入烟气换热器E101，同时，从鼓风机过来的常温空气也经过烟气换热器，吸收高温烟气带来的高温热量。吸收热量后的空气温度变成204.84℃进入加热炉，助燃燃料气，产生热量加热原料液。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于5个； 2.2主要控制及显示仪表数量不少于10个； 3.培训项目 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常运行：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4事故处理，事故数量不少于8个。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(离心泵单元3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 来自界区的40℃带压液体经调节阀LV101进入贮槽V101，V101压力由调节器PIC100分程控制在0.5MPa，PV100A、PV100B分别调节进入V101的氮气量。当压力高于0.5 MPa时，调节阀PV100B打开泄压；当压力低于0.5MPa时，调节阀PV100A打开充压。V101液位由调节器LIC101控制进料量维持在50％，罐内液体由泵P201A/B抽出，送至界区外，泵出口流量由流量控制器FIC100控制在20000kg/h。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于3个。 2.2主要仪表数量不少于7个。 3.工艺培训内容 3.1 冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2 正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3 正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4 常见事故处理，包括： （1）停电 （2）P201A坏 （3）FV100阀卡 （4）P201A入口管线堵 （5）P201A气蚀 （6）P201A气缚 思考题：该工艺部分具有思考题模块，思考题数量不少于20道。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(吸收解吸单元3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本单元以C6油为吸收剂，分离气体混合物中的C4组分。 吸收系统：来自界区外的富气（其中组分为C4占30%，杂质气体占70%）由控制器FIC200控制流量从底部进入吸收塔T100。贫油由C6油贮罐V301经泵P100A/B打入吸收塔T100顶部，贫油流量由FIC101控制（14218.8Kg/h）。吸收剂C6油在吸收塔T100中自上而下与富气逆相接触，富气中的C4组分被溶解在C6油中，塔釜液位与塔釜出料通过控制器LIC100和FIC100串级控制。不溶解的贫气由T100塔顶排出，经吸收塔塔顶冷凝器E201被-4℃ 的盐水冷却至2℃ 进入尾气分离罐V302。吸收塔塔釜液位由LIC100和FIC100通过调节塔釜富油采出量串级控制。来自吸收塔顶部的贫气在尾气分离罐V302中回收冷凝的C4、C6后，不凝气在V302压力控制器PIC100控制下排入放空总管进入大气。吸收塔釜排出的富液进入解吸塔T101解吸，回收C6吸收剂循环利用。 解吸系统：预热后的富油进入解吸塔T101进行解吸分离。塔顶出C4产品（C4组分占31%），经冷凝器E204全部冷凝至80℃ ，凝液送入集液罐V303，经泵P101A/B一部分作回流至解吸塔顶部，流量由FIC104控制（8000Kg/h）；另一部分作为C4产品在液位控制（LIC102）下由泵P101A/B抽出。解吸塔塔釜的C6油(C6占95.24％)出料量由LIC101控制，经贫富油热交换器E203、盐水冷却器E202冷却降温至5℃ 返回V301循环使用。返回油温度由TIC100通过调节冷却盐水量来控制。解吸塔塔釜有再沸器E205，利用蒸汽进行加热，T101塔釜温度由TIC101和 FIC105串级调节蒸汽流量（10000Kg/h）来控制。塔顶压力（0.3MPa）由PIC102调节塔顶冷凝器冷却水流量来控制，另有一塔顶压力保护器PIC101在塔顶凝气压力高时通过调节V303放空量降压。 因为塔顶C4产品中含有部分C6油及其他C6油损失，所以随着生产的进行，要定期观察C6油贮罐V301的液位，补充新鲜C6油。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于12个。 2.2 主要仪表数量不少于25个。 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2 正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3 正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4 常见事故处理，包括： （1）冷却水中断 （2）加热蒸汽中断 （3）停电 （4）P100A泵坏 （5）换热器E205结垢严重 （6）LV101调节阀卡 （7）P101A泵坏 （8）蒸汽压力过低 思考题：该工艺部分具有思考题模块，思考题数量不少于10道。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(固定床单元3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本流程为利用催化加氢脱乙炔的工艺。乙炔是通过等温加氢反应器除掉的，反应器温度由壳侧中冷却介质控制。冷却介质选用液态丁烷，丁烷蒸发带走反应器中的热量。 反应原料分为两股，一股为约-15℃的C2H2混合原料，进料量由流量控制表FIC101控制；另一股为H2与CH4的混合气，温度约10℃，进料量由流量控制表FIC102控制。FIC101与FIC102为比值控制，两股原料以一定比例在管线中混合，之后经原料气/反应气换热器(EH423)预热，再经过原料预热器(EH424)预热至38℃，进入固定床反应器(ER424A/B)进行反应。预热温度是由温度控制表TIC101通过调节预热器EH424加热蒸汽(S3)的量进行调节的。 在44℃、2.52MPa的条件下，原料在ER424A/B中反应生成C2H4。温度过高时会发生副反应，C2H4聚合生成C4H8。反应器中的热量由反应器壳侧循环的加压C4冷剂蒸发带走。C4蒸汽在冷凝器EH429中被冷凝，而闪蒸罐EV429的压力由压力控制器PIC201通过调节C4蒸汽冷凝回流量来控制，以维持C4制冷剂的温度。 2.工艺卡片 2.1 主要设备数量不少于5个。 2.2 主要仪表数量不少于8个。 3.艺培训内容 3.1 冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2 正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3 正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4 常见事故处理，包括： （1）氢气进料阀卡住 （2）预热器EH424阀卡 （3）反应器超温 （4）闪蒸罐压力调节阀卡 （5）EH429冷却水进口阀卡 思考题：该工艺部分具有思考题模块，思考题数量不少于15道。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(间歇釜单元3D虚拟仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 全流程的缩合反应包括备料工序和缩合工序。为突出重点，略去了备料工序，并配有仿DCS图和现场图。缩合工序共有三种原料，多硫化钠（Na2Sn）、邻硝基氯苯（C6H4ClNO2）及二硫化碳（CS2）。 来自备料工段的C6H4ClNO2、CS2、Na2Sn三种原料分别注入计量罐V501和V502中及沉淀罐V503中，经计量沉淀后利用位差及离心泵P501输送至反应釜R501中，R501的温度由夹套中的蒸汽、冷却水控制。为了获得较高的收率及确保反应过程安全，设有温度控制TIC501，通过控制R501的温度来控制反应速率和副反应速率。 本工艺流程中，正反应的活化能比副反应的活化能要高，因而升温更有利于提高正反应速率。由于在90℃的时候，正反应和副反应的速率比较接近，所以要尽量延长反应温度TIC501大于90℃的时间，以获得更多的目的产物。 2.工艺卡片 2.1 主要设备数量不少于6个。 2.2主要仪表数量不少于5个。 3.工艺培训内容 3.1 冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2 正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3 正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4 常见事故处理，包括： （1）超温（压）事故 （2）搅拌器M501停转 （3）蛇管冷却水阀TV501卡 （4）出料管堵塞 思考题：该工艺部分具有思考题模块，思考题数量不少于10道。 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(还原反应工艺仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 本流程为催化加氢脱乙炔的工艺。乙炔是通过等温加氢反应器除掉的，反应器温度由壳 侧中冷却介质控制。冷却介质选用液态丁烷，丁烷蒸发带走反应器中的热量。 反应原料分为两股，一股为约-15℃的 C2H2混合原料，进料量由流量控制表 FIC101 控 制；另一股为 H2 与 CH4 的混合气，温度约 10℃，进料量由流量控制表 FIC102 控制。FIC101 与 FIC102 为比值控制，两股原料以一定比例在管线中混合，之后经原料气/反应气换热器 （EH423）预热，再经过原料预热器（EH424）预热至 38℃，进入反应器（ER424A）进行 反应。预热温度是由温度控制表 TIC101 通过调节预热器 EH424 蒸汽的量进行调节的。 在 44℃、2.52MPa 的条件下，原料在反应器 ER424A 中反应生成 C2H4。温度过高时会 发生副反应，C2H4聚合生成 C4H8。反应器中的热量由反应器壳侧循环的加压丁烷冷剂蒸发 带走。丁烷蒸汽在冷凝器 EH429 中被冷凝，而闪蒸罐 EV429 的压力由压力控制器 PIC201 通过调节丁烷蒸汽冷凝回流量来控制，以维持丁烷制冷剂的温度。 2.工艺卡片 2.1 主要设备数量不少于5个。 2.2主要仪表数量不少于9个。 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.3常见事故处理：氢气中断 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(卤化反应工艺仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 投料之前先按照催化剂升温活化程序对催化剂进行升温、活化。反应前先向反应器中进20%液位二氯乙烷原料，打开釜低循环泵，使反应釜内原料建立内循环，为气相原料提供反应场所。原料氯气和乙烯加压输送到原料混合器混合后进入反应器，气相反应物在内循环的二氯乙烷中接触，在一定的反应压力、反应温度以及催化剂的作用下进行反应。气相反应产物经釜顶蒸出，通过釜顶换热器冷凝到回流缓冲罐中，一部分液体回流回到反应釜中起降温作用，另一部分液体采出到成品，不溶气体由回流管顶放出；液相产物经釜低换热器换热后由釜低循环泵输送回反应釜，建立自身的循环。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于6个。 2.2 主要仪表数量不少于15个。 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.3 常见事故处理：仪表事故； 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(酯化反应仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 原料乙酸和乙醇分别由乙酸进料泵 P101、乙醇进料泵 P102 送入酯化反应釜 R101 内, 再加入催化剂，搅拌混合均匀后，加热进行液相酯化反应。从酯化反应釜出来的气相物料， 先经反应釜蒸馏柱 E101 粗分，再进入反应釜冷凝器 E102 管程与水换热冷凝，然后进入反 应釜冷凝罐 V103。反应过程中，V103 中物料回流回酯化反应釜 R101 中，直到反应结束， 停止回流；然后使反应物料完全冷凝至反应釜冷凝罐 V103 中。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于8个。 2.2主要控制仪表数量不少于11个。 3.工艺培训内容 3.1反应釜操作：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2常见事故处理，包括： （1）反应釜R101温度过高 （2）反应釜压力过大 （3）R101物料温度过高 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(胺化反应仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 投料之前先按照催化剂升温活化程序对催化剂进行升温、活化。原料硝基苯经加料泵加 压、硝基苯预热器 E-201 预热，与经过加压的氢气混合后，进入硝基苯汽化器E-202并汽化，进入流化床反应器 R-201。在流化床反应器内的催化剂作用下，硝基苯和氢气反应生成水和苯胺并放出大量热，反应器外壁有夹套，能及时将反应热移出。反应物在反应器顶部流出， 进入下一工段。 2.工艺卡片 2.1 主要设备数量不少于6个。 2.2 主要仪表数量不少于13个。 3.工艺培训内容 3.1 冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2 正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.3常见事故处理：苯胺中断事故 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(羟基化反应工艺仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 乙烯和锅炉水蒸汽，与循环乙烯一起在热交换器中被从反应器出来的反应产品 预热，并通过换热器过热到 325℃。在 6.9MPa 下，乙烯和水蒸汽自下而上通过固定床反应器，并在磷酸硅藻土催化剂上进行水合反应。 自反应器引出的含有乙醇、乙烯、水、乙醚及夹带磷酸的反应气体，经过换热 器被冷却到 70℃之后，在洗涤塔中用稀氢氧化钠溶液洗涤。塔顶流出的未被洗涤下 来的乙烯通过循环压缩机升压返回反应器继续反应。从洗涤塔塔底流出的混合液体 经闪蒸分离后，闪蒸蒸汽循环去合成。从闪蒸塔底流出的粗乙醇溶液送至精馏工段。 2.工艺卡片 2.1主要设备数量不少于7个。 2.2 主要仪表数量不少于14个。 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2 正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.3 常见事故处理，包括： （1）乙烯原料中断 （2）催化剂失活 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0(重氮化和偶合反应工艺仿真软件) | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 1.工艺流程 在重氮化锅中，按计量加入水和盐酸，开启搅拌器在搅拌下加入苯胺，夹套内通冷却盐水降 温至 0-4℃左右，加入适量亚硝酸钠溶液进行重氮化反应，维持此温度，搅拌至反应结束。 将缩合物加入到偶合釜，开启搅拌器，夹套内通冷冻盐水降温至 0-2℃，加入苯胺的重氮化 盐溶液，同时加入纯碱溶液以加速偶合反应，至偶合反应完全时 pH 为 6.8-7. 偶合釜内反应完毕，向其中加入适量的食盐、尿素进行盐析。 2.工艺卡片 2.1 主要设备数量不少于3个。 2.2 主要仪表数量不少于13个。 3.工艺培训内容 3.1 冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2常见事故处理：碳酸钠中断事故； 三、软件仿真培训系统功能 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 4. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 5. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 6. 搜索功能：在菜单栏搜索框中输入设备、阀门位号，可以快速定位至搜索对象所在的页面，并闪烁提示。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（药品生产GMP虚拟实训仿真平台） | 软件应有6大系统功能——(1)人机交互、(2)场景和工艺、(3)设备模块、(4)3D微课模块、（5）考核评价、(6)知识点模块。 1.人机交互 （1）设备内构透视：设备透视可自由切换。 （2）3D交互知识点：可独立于仿真操作之外任意点击进行学习。包含但不限于：图文类知识点（生产岗位SOP、清洁SOP、设备操作和保养SOP、记录表格、基本操作帮助、知识点拓展）至少350个；3D设备讲解动画至少35个；MG动画至少100个。 （3）人物角色：至少包含操作工、QA、QC。与QA角色互动，进行知识点学习。QA角色须有互动学习和领取任务。 （4）提示功能：至少包括文字步骤提示、光圈步骤提示、箭头指示提示、人物和位置提示、历史操作记录等。 （5）3D场景的音效：在3D场景中有对主要功能间的语音讲解；主要设备运转伴有有音效。 （6）高清红蓝3D：按E键可切换至红蓝3D效果。 2.场景及工艺模块 2.1场景模块:搭建3D仿真车间，车间布局、设备器具、角色着装均应符合GMP标准。 2.2工艺模块 包含固体制剂和小容量注射剂以及辅助工程。 ▲提供制药工程相关专业具有自主知识产权的精品课程资源。（精品课程资源需为专家课程资源，实地高清拍摄专家讲师讲授制药工程课程），视频长度不少于30分钟（提供截图）。内容至少包括：制剂-片剂-湿法制粒、干燥、整粒、制剂-片剂-压片、质量检查（溶出、硬度、脆碎度、崩解）、药理-抗炎实验、药理-镇痛实验。视频若为多个不同风格视频拼接，则视为无效响应。需提供课程截图并加盖公章。 2.1固体制剂 （1）片剂：以阿司匹林肠溶片为例，包含了领料称量、粉碎过筛、湿法混合制粒干燥、整粒、总混、压片、内包装、外包装岗位。生产过程中可对设备安装、调试、生产操作；增加产品过程的生产验证及整套操作过程SOP，注重产品生产过程的中间控制，分岗位考核。 （2）颗粒剂：以复方金银花颗粒为例，包含了领料称量、粉碎过筛、制浆、流化床制粒、整理总混、内包装、外包装岗位。 （3）硬胶囊剂生产线：以阿司匹林胶囊为例，包含了领料称量、粉碎过筛、制软材、挤压制粒、整理总混、全自动硬胶囊填充、包装岗位。 （4）软胶囊剂：以维生素E软胶囊为例，包含了领料称量、软胶囊化胶、软胶囊生产、软胶囊晾丸、包装岗位。对软胶囊生产过程中的技术参数（化胶的比例，胶皮的温度，胶皮的厚度等）容易出现的工艺问题进行了详细讲解。 任务单元应包含但不限于以下内容： 1）人员更衣消毒 仿真任务包括：换鞋、一更、洗手、手烘干、二更缓冲间填写进入记录、换鞋、二更、洗手、手烘干、手消毒。参观整衣间、洗衣间。本任务包含的知识点有固体制剂车间介绍、人员卫生、挡鼠板、灭蝇灯、洁净区进出、门、墙面、压差计、衣橱、洁净服、温湿度计、整衣间、洗衣间。包含（1）人员进出洁净区标准操作规程、洁净区个人卫生指令、洁净区温湿度、压差的管理规程、洁净区紫外灯管理规程以及洁净区卫生管理规程、洁净服清洗消毒管理规程、工作鞋清洗消毒管理规程；（2）二更标准操作的flash；（3）一般控制区和洁净区人员进出流程的知识点介绍。 2）领料称量 仿真岗位包括：领料、称量岗位 仿真任务包括：生产前检查、原辅料领取任务，领取并核对物料，配料称量任务，采用不同的设备对不同量的物料进行称量、电子秤计量有效期确认、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、称量记录填写。包含（1）衡器使用、原辅料管理以及进去洁净区、洁净区清洁的标准操作规程；（2）原辅料脱外包、清场消毒的知识点flash；（3）电子秤和电子天平的知识点介绍。 3）粉碎过筛 仿真岗位包括：粉碎、过筛岗位 仿真任务包括：生产前检查、粉碎操作、过筛操作、原辅料领取并核对物料、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）粉碎岗位、筛分岗位的生产步骤操作规程，设备操作、清洁规程以及生产区域清洁规程；（2）万能粉碎机和旋振筛的3D动画讲解；（3）万能粉碎机和旋振筛的安装flash；（4）增加对“目”的知识点介绍。 4）流化床制粒 仿真岗位包括：流化床制粒岗位 仿真任务包括：生产前检查、流化床制粒操作、原辅料领取并核对物料、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）流化床制粒标准操作规程，设备清洁以及生产区域清洁规程；（2）流化床制粒机的3D动画讲解；（3）增加流化床制粒的注意事项、选型要求、流化床制粒的优势以及实际生产中的问题等知识点。 5）混合湿法制粒干燥 仿真岗位包括：混合制粒岗位、沸腾干燥岗位。 仿真任务包括：生产前检查、湿法混合制粒操作、沸腾干燥操作、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）混合制粒岗位和沸腾干燥岗位标准操作规程；（2）湿法混合制粒机、沸腾干燥机3D设备动画讲解；（3）增加对湿法制粒终点判断的知识点。 6）挤压制粒干燥 仿真岗位包括：制浆岗位、混合岗位、制软材岗位、挤压制粒岗位、烘箱干燥岗位 仿真任务包括：生产前检查、V型混合机操作、槽型混合机操作、摇摆颗粒机操作、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）挤压制粒岗位、混合岗位、干燥岗位的标准操作规程等；（2）V型混合机、槽型混合型、摇摆颗粒机3D设备动画讲解；（3）增加了阿司匹林工艺介绍、筛网目数与粒径等知识点。 7）整粒总混 仿真岗位包括：整粒、总混岗位 仿真任务包括：生产前检查、固定提升整粒转料机操作、对夹式料斗混合机操作、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）整粒岗位和混合岗位的标准操作规程；（2）固定提升整粒转料机、对夹式料斗混合机3D设备动画讲解；（3）增加对整粒机介绍的知识点。 8）中间站 仿真岗位包括：中间站岗位 仿真模块包括：工作前检查、物料的接收和确认、物料的发放、记录填写等。包含（1）中间站岗位操作和清洁的标准规程；（2）增加生产过程中尾料和不良品处理的规程、清洁剂和消毒剂的管理规程、中间站岗位技术标准的知识点。 9）压片 仿真岗位包括：压片岗位 仿真任务包括：生产前检查、压片操作、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）压片岗位生产、清洁以及设备清洁、模具清洁等标准操作规程；（2）高速旋转压片机3D设备动画讲解；（3）模具的安装flash知识点；（4）增加压片机工作过程及原理的知识点。 10）胶囊填充 仿真岗位包括：胶囊填充岗位 仿真任务包括：生产前检查、胶囊填充机操作、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）硬胶囊岗位生产、清洁以及设备清洁的标准操作规程；（2）胶囊填充机3D设备动画知识点；（3）增加胶囊填充原理的知识点。 11）颗粒包装 仿真岗位包括：颗粒包装岗位 仿真任务包括：生产前检查、颗粒包装机操作、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）颗粒包装岗位生产、清洁以及设备清洁的标准操作规程；（2）颗粒包装机3D设备动画知识点；（3）增加颗粒包装机的组成结束和常用参数的知识点。 12）软胶囊生产线 仿真岗位包括：软胶囊制丸岗位、软胶囊化胶岗位、软胶囊检丸岗位、软胶囊晾丸岗位 仿真任务包括：生产前检查、配料化胶操作、胶丸压制操作、定型干燥转笼操作、晾丸操作、检丸操作、设备状态标识更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）各个岗位的生产、清洁以及各设备的操作、清洁、维护的操作规程；（2）软胶囊生产线3D设备动画知识点；（3）增加免溶剂清洗系统设备、明胶、软胶囊检查项目以及晾丸盘的知识点。 13）包衣 仿真岗位包括：包衣岗位、三路清洗岗位 仿真任务包括：生产前检查、包衣机操作、三路清洗操作、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）各岗位的生产、清洗规程以及包衣机、三路清洗设备的操作、清洁、维护保养规程；（2）高效智能有空包衣机组设备、三路清洗设备3D设备动画知识点；（3）增加包衣机种类介绍的知识点。 14）铝塑包装 仿真岗位包括：铝塑包装岗位 仿真任务包括：生产前检查、铝塑包装操作、设备状态表示更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）岗位的生产、清洗规程以及铝塑包装机的操作、清洁、维护保养规程；（2）铝塑包装机的3D设备动画知识点；（3）增加铝塑包装机常见问题解决、泡罩成型、热压封合、影响包装强度的因素等的知识点。 15）中控检测 仿真岗位：QC 仿真模块包括：电子天平、快速水分测定仪、脆碎度仪、溶出度测定仪、硬度测定仪的日常使用、检验记录的填写、仪器的日常维护规范等。包含（1）质量管理岗位职责以及现场质量管理规范；（2）电子天平、快速水分测定仪、脆碎度仪、溶出度测定仪、硬度测定仪动画知识点；（3）增加车间中控人员工作内容的知识点。 16）塑瓶包装 仿真岗位包括：塑瓶包装岗位 仿真任务包括：（1）3D场景、设备自由学习；（2）设备的3D设备动画知识点、设备组装部件介绍；（3）设备运行原理介绍、关键部件运行原理知识点介绍。 17）外包装 仿真岗位包括：外包装岗位 包含（1）岗位的生产、清洗规程以及多功能自动装盒机的操作、清洁、维护保养规程；（2）多功能自动装盒机的3D设备动画知识点；（3）增加多功能自动装盒机的知识点。 2.2小容量注射剂： 以硫酸庆大霉素注射液为例，包含领料称量、浓配稀配、理瓶、洗瓶灭菌、灌封、灭菌检漏、全自动灯检机、包装岗位。主要以整个生产流程中的调试、生产过程的质量控制为主，重点介绍无菌生产过程中的污染风险控制，并将关键岗位及设备进行详细解析。 任务单元包含但不限于： 1）A/B级人员更衣 模拟更换A/B级工作服的全流程和卫生举止特点，包括穿戴连体无菌服、脚套、手套、眼罩和风淋等GMP规范要求。 2）领料称量 仿真岗位包括：领料、称量岗位 仿真任务包括：生产前检查、原辅料领取任务，领取并核对物料，配料称量任务，采用不同的设备对不同量的物料进行称量、电子秤计量有效期确认、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、称量记录填写。包含（1）衡器使用、原料管理以及进去洁净区、洁净区清洁的标准操作规程；（2）原料脱外包、清场消毒的知识点flash；（3）电子秤和电子天平的知识点介绍。 3）浓配稀配 仿真岗位包括：浓配稀配岗位 仿真任务包括：生产前检查，领取物料，浓配罐中进行粗过滤并对物料进行中间控制的任务，粗过滤的物料进入稀配罐进行稀配并通过取样检测结果配比出合格物料的任务，清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、灌封记录填写。包含（1）配液岗位操作、清洁规程等；（2）浓配罐、稀配罐设备3D动画知识点；（3）增加浓配稀配简介的知识点。 4）安瓿清洗灭菌 仿真岗位包括：洗瓶、灭菌岗位 仿真任务包括：生产前检查、安瓿瓶领取任务，清洗前清洗水洁净度确认，安瓿瓶清洗操作及清洗过程中的中间控制，烘箱干燥操作，清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、清洗灭菌记录填写。包含（1）清洗岗位和干燥灭菌岗位的生产、清洗规程以及清洗灭菌设备的操作、清洗、维护规程；（2）清洗设备知识点以及灭菌设备知识点的flash；（3）增加注射剂介绍及清洗质量标准的知识点。 5）安瓿灌封 仿真岗位包括：灌封岗位 仿真任务包括：生产前检查，灌封前对安瓿瓶的完整性、灌装量、封口完好性进行调试确认，安瓿瓶的灌封过程中的中间控制，将灌封合格的安瓿瓶转移至消毒车的操作，清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、灌封记录填写。包含（1）灌封岗位生产、清洗以及质量检查、灌封设备操作、清洗、维护保养规程；（2）灌封设备3D动画知识点；（3）增加洁净区要求、常见问题解决办法、常见参数、灌封岗位培训的知识点。 6）安瓿检漏灭菌 仿真岗位包括：灭菌检漏岗位 仿真任务包括：生产前检查，将待灭菌的安瓿瓶通过消毒车推进灭菌柜并锁紧柜门进行灭菌的操作，完成灭菌后灌入色水检测安瓿瓶本身及封口的完整性，对检漏后的安瓿瓶进行冲洗的操作，清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、灭菌检漏记录填写。包含（1）灭菌检漏岗位、清洗规程以及灭菌检漏设备的操作、清洗、维护保养规程；（2）灭菌检漏设备3D动画知识点；（3）增加注射剂常用检漏方法的知识点。 7）灯检 仿真岗位包括：灯检岗位 仿真任务包括：（1）3D场景、设备自由学习；（2）自动灯检一体机设备参数知识点、设备操作介绍；（3）自动灯检一体机设备运行原理介绍、设备关键部件运行原理知识点。（4）自动灯检一体机仿真3D动画介绍。 2.3辅助工程系统 1）纯化水制备： 3D设备包括原水罐，输液泵，多介质过滤器，活性炭过滤器，阻垢剂加药箱，保安过滤器，中间水罐，五级过滤纯化水设备，PH加药箱，纯化水储罐，紫外灯杀菌器，双板换热器，注射用水储罐等设备及管路。仿真任务包括：工作前检查、纯化水机组操作、设备状态标识更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）纯化水岗位生产、清洁以及多介质过滤器、反渗透、活性炭的操作、清洗、维护保养规程；（2）五效纯化水设备的3D认知讲解动画和纯化水设备运行原理flash讲解；（3）增加工艺用水介绍知识点。 2）空调净化系统： 包含有12个具体工段：具体为空调控制柜，空调新风段，混合段，初效过滤段，表冷段，风机段，臭氧消毒段，电加热段，蒸汽加湿段，中效过滤段，出风段及对应的洁净室通风管路及设备管路、高效过滤段。仿真任务包括：仿真任务包括：工作前检查、空调机组操作、设备状态标识更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）空调岗位操作规程、空调系统清洁、消毒、预防性维护的规程以及净化空调系统、洁净室的运行及管理；（2）空调运行原理3D动画，各个工段空气处理过程讲解flash，空调房间与洁净区各个工段的送风管路连接原理及回风原理展示等；（3）增加空调房间注意事项、洁净室与生物洁净室的差别、HVAC系统介绍的知识点。 3）空压系统： 空压净化系统包含有3个主体设备：具体为空气压缩机，储气罐，空气干燥机及对应的过滤器和设备管路。仿真任务包括：工作前检查、空压机组操作、设备状态标识更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）压缩空气系统生产标准操作规程、空压机清洁、储气罐清洁、干燥机清洁以及压缩机、干燥机的操作、维护保养规程；（2）空压设备运行原理3D动画视频和flash讲解；（3）增加压缩空气系统组成的知识点。 4）注射用水系统： 注射用水设备：包括原水罐，输液泵，多介质过滤器，活性炭过滤器，阻垢剂加药箱，保安过滤器，中间水罐，五级过滤纯化水设备，PH加药箱，纯化水储罐，紫外灯杀菌器，双板换热器，注射用水储罐等设备及管路。仿真任务包括：工作前检查、注射用水机组操作、设备状态标识更改、清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、生产记录填写等。包含（1）注射用水生产规程、多效蒸馏水机清洗规程以及多效蒸馏水机操作、维护保养规程；（2）注射用水设备运行原理3D动画和flash讲解；（3）增加工艺用水的知识点。 3、设备模块 3.1 3D仿真设备及器具应至少100个，其中带内构的3D设备应不少于50个。 3.2设备结构拆装 3D设备拆分至少应包括：高效粉碎机、全自动铝塑泡罩包装机、振动流化床、真空冷冻干燥机、V型混合机、高效湿法制粒机、沸腾干燥机、旋转式多冲压片机、全自动软胶囊压丸机、安瓿瓶洗瓶机、双锥回旋干燥机、旋振筛不少于12个。功能包括设备介绍、设备原理、3D拆分功能。设备上主要零部件均可拖拽拆分，并显示其名称。 4.3D微课学习模块 学生可在3D交互操作中通过听和看来学习生产工艺、操作流程、设备原理。 课程一：主要对软胶囊岗位进行的在线课程讲解，软胶囊制丸等设备的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 课程二：主要对粉碎、过筛岗位进行的在线课程讲解，由万能粉碎 机、旋振筛的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 课程三：主要对制浆、制软材、挤压制粒岗位进行的在线课程讲解，由制浆锅、 V型混合机、摇摆式颗粒机、槽型混合机的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 课程四：主要对湿法混合制粒、沸腾干燥岗位进行的在线课程讲解，由湿法制粒机、沸腾干燥机的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 课程五：主要对整粒、混合岗位进行的在线课程讲解，由固定式提升整粒机、双夹式料斗混合机的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 课程六：主要对压片岗位进行的在线课程讲解，由压片机的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 课程七：主要对硬胶囊岗位进行的在线课程讲解，由硬胶囊填充机等设备的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 课程八：主要对颗粒包装岗位进行的在线课程讲解，由颗粒包装机的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 课程九：主要对洗瓶灭菌岗位进行的在线课程讲解，由安瓿瓶清洗灭菌设备的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 课程十：主要对浓配稀配岗位进行的在线课程讲解，由浓配罐、稀配罐的三维模型，模拟真实生产环境建立的三维立体场景。主要包含不同人物角色的介绍，物料领取的流程介绍以及该岗位的操作流程、设备运行的讲解等。 5.考核评分模块 （1）允许教师在网络环境下，设置相关的文字考题，并从仿真场景、仿真岗位中选择出操作类的考题，组合成一份电脑考卷，供学生检验自己在实训期间的学习效果。教师可以通过分析学生的这份电脑考卷成绩，指导学生更深入地学习实践技能知识，理解药物制剂生产原理和工艺。 （2）具有较严格的教师权限机制 ①运行总览：实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间、IP、项目名称等； ②班级管理：可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表（班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目信息、学生信息（站号、姓名、考号）等； ③项目启动；根据所建班级、试卷和分组策略，一览查看学生机分组、流程名、项目名、培训时间、项目描述、所属题目等，同时一览未启动/启动站情况；成绩管理功能，可成绩保存、成绩统计；成绩统计功能； ④试卷管理：可新建/修改/删除试卷，可一览查看班级列表和试卷列表以及（流程名、项目名、考试时间等；用户可自由控制考试持续时间，考试关闭后，考生将无法提交答卷；教师可设置学生是否可以提前交卷； ⑤快速启动：支持一键启动/关闭学生机软件（可选择项目内容、题目），一览未启动/已启动学生机，同时一键运行、停止、冻结、解冻学生机软件； ⑥支持客户端管理：支持对学生机选择、编辑、学生信息确认、发文件、发消息功能，支持（可延时）重启、关闭学生机，可设置关闭防火墙、关闭屏保、更改电源设置、关闭项目相关软件、重启客户端功能，可选择授权模式（模型可控、评分可见、学生端可以向教师机发消息）。 6.知识点模块 知识点模块，借助文字、图片、flash、三维模型、音频、视频等形式，对药品生产质量管理规范（GMP）等相关知识进行讲解。至少包含3000多个知识点。 6.1知识点模块要求 分为分类篇、实施篇、质量管理篇、自学课堂、实习与文书读写五大类别，满足制药相关专业的教学需求。 6.2知识点模块功能 6.2.1可作为教学资源库，教师任意点击相关知识点，供课堂教学使用。 6.2.2“搜索”功能：本模块的所有知识点，均支持关键词搜索功能，可迅速、全面地查找。 6.2.3“授课”功能：教师备课时可用“授课”功能，课前将需要的知识点选出并保存，课上直接使用。 6.3知识点详解：提供3000个知识点明细证明及印刷版彩页证明。 6.3.1分类篇：内容包括GMP规范基础知识、口服固体制剂、无菌制剂、空气净化系统、制药用水系统、高压气体、质量保证的要素、原料药、公共设备工艺原理、中药制剂等模块内容不少于300项。其中公共设备工艺原理应全部为MG动画，不少于90项，内容包含： ①公共基础：热电偶温度计、弹簧管式压力仪表、釜式反应器、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、活塞式往复泵、柱塞式计量泵、活塞隔膜泵、水环式真空泵、往复式真空泵、旋片式真空泵、滑阀式真空泵、红外线干燥、滚筒干燥器、间歇通道干燥、流化床干燥器、罗茨鼓风机、喷雾干燥器、气流干燥器、双滚筒干燥器、微波干燥器、箱式干燥器、真空耙式干燥器、转筒干燥器、离心通风机、轴流通风机、蒸汽喷射真空泵、气动隔膜泵、套管换热器、列管式换热器、U型管式换热器、浮头式换热器、夹套换热器、单管程换热器、双管程壳式换热器、沉浸蛇管换热器、具有补偿圈的换热器、B型离心泵分解动画、IS型离心泵、离心泵结构、离心泵、阿牛巴流量计、玻板液位计、电磁流量计、角阀、热电阻、电接点式压力仪表。 ②制粒设备：湿法制粒机、冷却造粒机、旋转制粒机、高效旋转颗粒剂、沸腾制粒机、挤压造粒机、摇摆颗粒机、融熔造粒机 ③混合设备：强制搅拌系列混合机、V型混合机、W系列混合机、高速混合机、螺带混合机、二维运动混合机、三维多向混合机、双螺旋锥形混合机、槽型混合机 ④干燥设备:高效沸腾干燥机、带式干燥机、多层带式干燥机、气流干燥机、方形真空干燥机、螺旋振动干燥机、旋转闪蒸干燥机、真空靶式干燥机、振动流化床干燥机、喷雾干燥机、热风循环烘箱、压力喷雾干燥机、隧道式烘干机 ⑤粉筛设备：锤式粉碎机、粗碎机、吸尘式粉碎机组、万能粉碎机、风冷式粉碎机、高效粉碎机、微粉碎机、高效筛粉机 ⑥输送设备：真空上料机等。 ⑦整理设备：快速整粒机。 6.3.2、实施篇：包括质量控制实验室、自检、厂房与设施、机构与人员、设备、生产管理、委托生产和委托检验、文件管理、物料与产品、验证与确认、药品发运与召回等模块，内容不少于320项。 6.3.3、质量管理篇 六西格玛管理：管理概述、原理、六西格玛管理的发展、实施条件、六西格玛管理的步骤 标准化质量管理文件：内容为工厂全套GMP管理体系文件，分为管理标准（GMP）、生产管理、人员与机构、清洁卫生管理等共20个模块。 6.3.4、自学课堂：3D设备原理和MG动画不少于162个，内容包括 （1）固体制剂： 1）固体制剂车间平面图 2）固体制剂工艺流程图 3）人员物料卫生消毒：二更更衣流程动画、洁净区清洗消毒动画 4）领料配料工序：天平秤校验动画、电子秤校验动画、物料脱外包操作动画 5）预处理工序：万能粉碎机设备原理、旋振筛设备原理、粉碎机模具安装、旋振筛安装 6）制粒工序：高效湿法制粒机设备原理、沸腾干燥机设备原理、沸腾制粒机工作原理、HTD200柱式料斗混合机工作原理、NTFZ100型固定提升整粒转料机工作原理、热风循环烘箱工作原理、YK2-160型摇摆式颗粒机工作原理、V型混合机工作原理、槽型混合机工作原理、流化床制粒机工作原理、制浆锅工作原理 7）压片工序：高速旋转压片机设备原理、压片机模具安装、高效有空包衣机工作原理、糖浆泵工作原理、糖浆罐工作原理 8）软胶囊模块：软胶囊生产线工作原理、转笼工作原理、冷水机工作原理、保温桶工作原理 9）颗粒剂模块：全自动颗粒包装机工作原理 10）中控检测仪器：溶出度仪设备讲解、硬度仪设备讲解、水分测定仪讲解、脆碎度仪讲解 11）原料药：振动流化床3D设备拆分、醋化罐3D设备拆分 12）制药设备原理汇总：FL系列沸腾制粒设备原理、三维多向混合机设备原理、GFG系列高效沸腾干燥机设备原理、振动流化床干燥机设备原理、GFSJ系列高效粉碎机设备原理、JZL系列挤压造粒机设备原理、KZL系列快速整粒机设备原理、V型混合机设备原理、ZS系列高效筛粉机设备原理、二维运动混合机设备原理、真空上料机设备原理 13）固体制剂生产流程岗位录像：人员更衣消毒岗位、脱外包领料称量复核岗位、湿法混合制粒干燥岗位、压片中控检测岗位、颗粒包装岗位、制浆包衣岗位、整粒总混岗位、化胶软胶囊压制干燥岗位、粉碎过筛岗位、制浆V混槽混岗位、挤压制粒干燥岗位、流化床制粒岗位、中控漫游 （2）注射剂： 1）注射剂制剂车间平面图 2）注射剂制剂工艺流程图 3）人员物料卫生消毒：CD级二更更衣流程动画、AB级更衣流程动画、洁净区清洗消毒动画 4）领料配料工序：物料脱外包操作动画、天平秤校验动画、电子秤校验动画 5）配液工序：浓配稀配工作原理 6）洗灌封工序：安瓿瓶清洗灭菌设备原理、安瓿瓶灌装封口设备原理、安瓿瓶灌封出瓶操作动画、安瓿干燥灭菌设备原理、安瓿瓶灌装封口中控取样检测 7）灭菌检漏工序：灭菌检漏岗位设备原理、灭菌检漏设备工作原理 8）注射剂生产流程岗位录像：安瓿瓶理瓶清洗灭菌岗位、浓配稀配岗位、灌装封口岗位、灭菌检漏岗位 （3）辅助设备设施： 1）纯化水系统：纯化水制备流程、纯化水设备原理讲解 2）空调净化系统：空气净化系统原理、空调净化系统原理讲解、空气臭氧原理、风管高效过滤器讲解 3）压缩空气系统：空压制备原理、空压设备原理讲解 4）注射用水系统：注射用水制备流程、注射水系统原理讲解 5）各岗位操作流程录像：纯化水制备岗位、空调净化岗位、空压制备岗位、注射用水制备岗位 6.3.5、实习与文书读写 工厂实习要点、工厂工作文书的读写。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（药品验证仿真软件（空调净化系统）） | 软件应模拟现代化制药厂生产验证流程，采用GMP规范化操作方法，以及符合GMP标准的检测仪器设备，学生可通过在三维场景中漫游并操作检测器具、观看三维动画、flash以及图文等资源学习基础理论知识、仪器原理介绍、岗位操作规程等内容。 仿真实训模块功能及内容 一、功能点要求 1任务界面中学员通过点击图标，可以学习各岗位SOP、岗位相关记录表格等内容。同时每个岗位设计不同的“拓展知识”，丰富学习内容。 2练习模式中，界面有详细的操作流程提示，系统能够模拟生产操作中的每个步骤，通过任务的方式进行指引操作，并加以文字或语言说明和解释。练习模式中任务提示可以自由显示和隐藏；考试模式中，任务提示自动隐藏。 3帮助功能，通过点击界面按钮，可以查看软件操作基本方式，并且可以观察本岗位的标准操作流程帮助视频，以帮助初学者快速掌握操作方法。 4地图支持缩放与观看全景地图，当前任务位置与人物角色位置在地图中明显标识，支持全景地图模式下人物快速移动。 5历史操作记录，自动记录用户的所有操作及判断错误的操作步骤。 6任务步骤详细列表，学员可一览当前任务所有步骤，并且对于已完成、正在进行、未进行的步骤进行的区分标示。 7仿真场景中需有闪烁的光圈、物品绿色高亮作为任务提示点，并有相应的任务提示文字。 8 3D仿真场景中，主要仪器设备3D模型设计相应的知识点，通过点击相应的按钮可以查看，例如尘埃粒子检测仪等。 9 每个任务均应含有GMP规范化记录表格的读写以及QA审核。 10动画应有：人物推小车、推梯子动画、人物登梯子动画等。 11其他设计元素：检测岗位为3D场景，完全按照GMP标准化搭建，设计元素应包括：彩钢板墙壁及其圆弧角设计、结净灯、高效送风口、回风口等。 二、内容范围： 药品生产验证须包含7个岗位,具体为：风管漏光检测岗位，气流组织检测岗位，温湿度及静压差检测岗位，风量风速检测岗位，尘埃粒子检测岗位，浮游菌及沉降菌检测岗位，高效过滤器检漏检测岗位。 1仿真岗位：尘埃粒子检测岗位 仿真任务：检测前检查，开机后安装采样头、点击操作界面，记录填写等。本任务包含的知识点应有：尘埃粒子计数器的介绍，尘埃粒子计数器的操作，尘埃粒子计数器检测点检测，岗位SOP1份：悬浮粒子计数器操作规程，5个MG动画，分别是:尘埃粒子计数器的操作面板介绍、尘埃粒子计数器的使用介绍、尘埃粒子检测介绍、尘埃粒子计数器介绍、尘埃粒子记录填写。 2仿真岗位：浮游菌及沉降菌检测岗位； 仿真任务：检测前检查，浮游菌采样仪操作屏的操作，培养皿写检测信息的操作，记录填写等。本任务包含知识点的应有：岗位SOP2份，分别是：沉降菌标准操作规程、浮游菌采样仪标准操作规程；3个MG动画，分别是：筛网擦拭、浮游菌检测、沉降菌检测。 3仿真岗位：风量风速检测岗位； 仿真任务：检测前检查，风量的检测，风速的检测，记录填写等。本任务应包含岗位SOP1份，是：风量风速检测规程，4个MG动画，分别是：风速仪介绍、风量罩介绍、风量罩组成、风速仪操作结果。 4仿真岗位：高效过滤器检漏检测岗位； 仿真任务：检测前检查，拆卸散流罩、倒PAO溶胶、检测高效过滤器、记录填写等。本任务应包含岗位SOP1份，是：高效过滤器检测规程，4个MG动画，分别是：PAO发烟器设备介绍、光度仪设备介绍、高效过滤器设备介绍、高效过滤器检漏，2个特效，分别是：PAO发烟器发烟、倒PAO溶胶。 5仿真岗位：温湿度及静压差检测岗位； 仿真任务：检测前检查，温湿度的检测、静压差的检测、记录填写等等。本任务包含的知识点应有：岗位SOP1份，是静压差、温湿度检测规程，3个MG动画，分别是：检测温湿度设备介绍、检测静压差设备介绍、温湿度检测。 6仿真岗位：风管漏光检测岗位； 仿真任务：检测前检查，风管漏光检测、风管漏风检测、记录填写等。本任务包含的知识点应有岗位SOP1份，是：风管漏光漏风测试规程；4个MG动画,分别是：漏光检测合格标准、漏光检测、漏风检测、检测送风管道布局；1个特效，是：漏光。 7仿真岗位：气流组织检测岗位。 仿真任务：检测前检查，烟雾发生器加水发烟、烟雾流型，记录填写等。本任务包含的知识点应有：岗位SOP1份，是：气流组织检测规程；4个MG动画，分别是：烟雾发生器设备介绍、烟雾发生器安装、垂直检测、水平检测；特效2个，分别是：烟雾垂直流向、烟雾水平流向。 三、实训考核模块功能及内容 1允许教师在网络环境下，设置相关的文字考题，并从仿真场景、仿真岗位中选择出操作类的考题，组合成一份电脑考卷，供学生检验自己在实训期间的学习效果。教师可以通过分析学生的这份电脑考卷成绩，指导学生更深入地学习实践技能知识。 2具有较严格的教师权限机制 3功能包括： 3.1运行总览：实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间、IP、项目名称等； 3.2班级管理：可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表（班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目信息、学生信息（站号、姓名、考号）等； 3.3项目启动；根据所建班级、试卷和分组策略，一览查看学生机分组、流程名、项目名、培训时间、项目描述、所属题目等，同时一览未启动/启动站情况；成绩管理功能，可成绩保存、成绩统计；成绩统计功能； 3.4试卷管理：可新建/修改/删除试卷，可一览查看班级列表和试卷列表以及（流程名、项目名、考试时间等；用户可自由控制考试持续时间，考试关闭后，考生将无法提交答卷；教师可设置学生是否可以提前交卷； 3.5快速启动：支持一键启动/关闭学生机软件（可选择项目内容、题目），一览未启动/已启动学生机，同时一键运行、停止、冻结、解冻学生机软件； 3.6支持客户端管理：支持对学生机选择、编辑、学生信息确认、发文件、发消息功能，支持（可延时）重启、关闭学生机，可设置关闭防火墙、关闭屏保、更改电源设置、关闭项目相关软件、重启客户端功能，可选择授权模式（模型可控、评分可见、学生端可以向教师机发消息）。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（3D冻干制剂生产线虚拟仿真软件） | 软件应有三大主要功能——(1)人机交互模块、(2)场景和工艺模块、(3)考核评分模块 1人机交互模块 通过多种不同的形式增加人机的交流互动，增强软件的操作性。 - 3D场景中交互类知识点：可独立于仿真操作之外任意点击进行学习。此类图文类知识点包括生产岗位操作规程、清洁操作规程、设备操作规程、设备维护保养规程、记录表格、基本操作帮助、知识点拓展。动画类知识点包括至少10个3D设备讲解视频、至少10个MG动画。 - 人物角色多样：包括生产操作人员、QA角色，重点体现整个过程生产操作、复核功能，人物NPC对话。 - 提示类功能：应包括操作文字性步骤提示；光圈步骤提示；地图中的人物和位置提示；历史操作记录回顾；全部任务步骤一览。 2场景及工艺模块 2.1场景模块 搭建3D仿真生产车间，可自由漫游。模拟真实药厂的布置与布局、车间设备和生产线等，在漫游时可学习现代化的布局。 生产设备：3D仿真设备及器具应至少12个，其中带内构的3D设备应不少于5个。所用的生产工艺符合最新GMP要求。 2.2工艺模块 软件模拟冻干制剂生产线，包含一般区人员更衣、C/D人员更衣、A/B人员更衣、上瓶、洗瓶、胶塞清洗灭菌、配液、灌装装箱、冻干、出箱轧盖、灯检、包装等工序。软件中的各个岗位、工序均采用三维为展现主体，三维动画演示、二维动画（Flash）、音频等作为知识点接入。 生产线中涉及的主要设备如下： 序号; 设备名称; 序号; 设备名称. 1; 洗瓶机; 21; 灭蝇灯. 2; 隧道烘箱; 22; 烘干器. 3; 胶塞清洗机; 23; 物料架. 4; 灌装机; 24; 不锈钢物料桶. 5; 自动进出料; 25; 配电箱. 6; 冻干机; 26; 物料架. 7; 轧盖机; 27; 地漏. 8; 铝盖清洗机; 28; 回风系统. 9; 全自动灯检机; 29; 压差表. 10; 贴标机; 30; 温湿度表. 11; 呼吸器; 31; 高效送风口. 12; 消毒液储罐; 32; 消防拴设施. 13; 消毒液配制罐; 33; 管道材料、阀门、附件. 14; 通信装置; 34; 应急安全锤. 15; 报警器; 35; 总风管. 16; 不锈钢桌子; 36; 洁具架. 17; 不锈钢椅子; 37; 清洗池. 18; 压力表; 38; 洗手池. 19; 真空表; 39; 手消毒系统. 20; 换鞋柜; 40; 更衣柜. - 一般区人员更衣消毒 仿真任务包括：一般区换鞋、一般区更衣、洗手、烘干、进入车间内漫游、退出。本任务包含的知识点有冻干车间的整体介绍、人员卫生、挡鼠板、灭蝇灯、门、墙面、衣橱。 - 进入洁净区人员更衣消毒（C级区） 仿真任务包括：换鞋、一更、洗手、烘干、二更、戴手套、手部消毒、缓冲、进入C级区漫游、退出。本任务包含的知识点有洁净区进出、压差表、洁净服、温湿度表。 - 进入洁净区人员更衣消毒（A/B级区） 仿真任务包括：消毒、穿中脚套、戴手套、手部消毒、更衣、戴手套、手部消毒、进入A/B级区漫游、退出。本任务包含的知识点有洁净区进出、洁净服。 - 配料岗位 仿真任务包括：生产前检查，领取物料，浓配罐中进行粗过滤并对物料进行中间控制的任务，粗过滤的物料进入稀配罐进行稀配并通过取样检测结果配比出合格物料的任务，清场记录填写、生产合格证领取、清场合格证填写、灌封记录填写。包含（1）配液岗位操作、清洁规程等；（2）浓配罐、稀配罐设备3D动画知识点；（3）增加浓配稀配简介的知识点。 - 上瓶岗位 仿真任务包括：上瓶 本任务包含：生产前检查，西林瓶的领取，上瓶，记录填写。 - 洗瓶岗位 仿真任务包括：西林瓶清洗灭菌、胶塞清洗灭菌 本任务包含：生产前检查，胶塞的领取，胶塞的核算，胶塞清洗机保压，胶塞的清洗灭菌，西林瓶的清洗灭菌，烘箱升温，烘箱降温，生产指令的领取，记录的填写。 - 灌装岗位 仿真任务包括：胶塞出料、灌装装箱 本任务包含：生产前检查，生产指令的领取，生产指令的核算，生产参数的设置，胶塞出料，胶塞可见异物检测，胶塞无菌检测，灌装物品组装，灌装，装箱，记录的填写。 - 冻干岗位 仿真任务包括：冻干 本任务包含：生产前检查，生产指令的领取，生产参数的设置，冻干机清洗，冻干机灭菌，产品冻干，记录的填写。 - 轧盖岗位 仿真岗位包括：出箱、轧盖 本任务包含：生产前检查，生产指令的领取，生产指令的核算，出箱，铝盖的领取，铝盖的核算，轧盖，记录的填写，（铝盖的清洗）。 - 灯检岗位 仿真岗位包括：灯检 本任务包含：生产前检查，生产指令的领取，灯检，记录的填写。 - 包装岗位 仿真场景包括：装盒、装箱、捆扎 3考核评分模块 3.1允许教师在网络环境下，设置相关的文字考题，并从仿真场景、仿真岗位中选择出操作类的考题，组合成一份电脑考卷，供学生检验自己在实训期间的学习效果。教师可以通过分析学生的这份电脑考卷成绩，指导学生更深入地学习实践技能知识，理解药物制剂生产原理和工艺。 3.2具有较严格的教师权限机制 3.2.1运行总览：实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间、IP、项目名称等； 3.2.2班级管理：可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表（班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目信息、学生信息（站号、姓名、考号）等； 3.2.3项目启动；根据所建班级、试卷和分组策略，一览查看学生机分组、流程名、项目名、培训时间、项目描述、所属题目等，同时一览未启动/启动站情况；成绩管理功能，可成绩保存、成绩统计；成绩统计功能； 3.2.4试卷管理：可新建/修改/删除试卷，可一览查看班级列表和试卷列表以及（流程名、项目名、考试时间等；用户可自由控制考试持续时间，考试关闭后，考生将无法提交答卷；教师可设置学生是否可以提前交卷； 3.2.5快速启动：支持一键启动/关闭学生机软件（可选择项目内容、题目），一览未启动/已启动学生机，同时一键运行、停止、冻结、解冻学生机软件； 3.2.6支持客户端管理：支持对学生机选择、编辑、学生信息确认、发文件、发消息功能，支持（可延时）重启、关闭学生机，可设置关闭防火墙、关闭屏保、更改电源设置、关闭项目相关软件、重启客户端功能，可选择授权模式（模型可控、评分可见、学生端可以向教师机发消息）。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（乙酰水杨酸合成及分析虚拟仿真教学软件） | 软件应有三大主要功能——(1)人机交互模块、(2)场景和工艺模块、(3)考核评分模块。 1人机交互模块 （1）任务界面中学员通过“实验原理”学习相关知识，同时设计不同的“弹窗问题”，丰富学习内容。 （2）练习模式中，界面有详细的操作流程提示，系统能够模拟实验操作中的每个步骤，通过任务的方式进行指引操作，并加以文字或语言说明和解释。练习模式中任务提示可以自由显示和隐藏；考试模式中，任务提示自动隐藏。 （3）帮助功能，通过点击界面按钮，可以查看软件操作基本方式，以帮助初学者快速掌握操作方法。 （4）学员可通过内置评分界面一览当前任务所有步骤，并且对于已完成、未进行的步骤进行的区分标示。 （5）学员在进行熔点测定环节时，可以自由控制热源与被加热物体的距离，以此获得更真实的仿真效果。 （6）仿真场景中有闪烁的光圈、物品高亮作为任务提示点，并有相应的任务提示文字。 （7）考核模式下隐藏所有提示性内容，通过学生自主思考完成操作内容。 （8）3D模型制作逼真，能真实的还原所需仪器及玻璃器具的外形和可见结构。 2场景及工艺模块 2.1场景模块 模拟真实基础化学实验室的布置，完全按照标准要求搭建3D场景。并可在场景内自由走动，了解学习实验室及仪器的布局。 场景中包含（1）3D仿真设备及器具应至少25个；（2）实验相关原理至少包含2个；（3）实验相关选择题至少8个，思考题2个。 涉及的主要设备设施如下： 序号; 设备设施名称; 序号; 设备设施名称. 1; 水杨酸试剂瓶; 15; 恒温振荡水浴锅. 2; 醋酐试剂瓶; 16; 布氏漏斗. 3; 浓硫酸滴瓶; 17; 滤瓶. 4; 三氯化铁滴瓶; 18; 循环水式抽真空泵. 5; 饱和碳酸氢钠试剂瓶; 19; 洗瓶. 6; 盐酸试剂瓶; 20; 玻璃棒. 7; 电子天平; 21; 称量瓶. 8; 药匙; 22; 干燥箱. 9; 1L烧杯; 23; 酒精灯. 10; 250mL锥形瓶; 24; 200℃温度计. 11; 25mL吸量管; 25; 毛细管. 12; 5mL吸量管; 26; 提勒管. 13; 100mL量筒; 27; 称量纸. 14; 150mL烧杯; 28; 圆形滤纸. 2.2工艺模块 乙酰水杨酸的合成过程及熔点测定。软件中应展示水杨酸与醋酐经过比例混合、90℃高温反应、冰水冷却析出、布氏漏斗抽滤、碳酸氢钠除杂等合成操作，以及样品管的制备、熔点检测设备的组装、检测过程中关键因素的展示。至少包含有称量、粗制、精制、检测及保存、样品管制备、熔点测定六大工序。操作中表现各物质反应现象、变量控制、温度变化等过程。 各工序操作内容要求： 称量 涉及药品：水杨酸、醋酐、浓硫酸 a 走到光圈处开始实验，加入定量水杨酸、醋酐、浓硫酸。 b 放入恒温振荡水浴锅中，90℃下充分反应。 粗制 涉及药品：无 a 向反应物中加入少量冷水。 b 向反应物中快速加入大量冷水。冷却析出产物。 c 冰水浴加速析出。 d 打开循环水式抽真空泵，倒入混合物，分离固液相。 e 少量冷水冲洗固体，得到粗产物。 精制 涉及药品：碳酸氢钠、盐酸 a 将粗产物转移到烧杯中。 b 加入定量碳酸氢钠除去高聚物。此时乙酰水杨酸溶解在液体中，高聚物析出。 c 将刚获得的混合物进行抽滤，分离固液相。 d 弃去固相，将液相转移到新的烧杯中。 e 加入定量盐酸溶液，降低乙酰水杨酸溶解度，加速析出。 f 放入冰水浴，加速析出。 g 对混合物进行抽滤，分离固液相 h 少量冷水洗涤，滤纸吸干，得到精制产物。 检测及保存 涉及药品：三氯化铁溶液 a 将精制产物转移到称量瓶内称重 b 用药匙取少量乙酰水杨酸精制产物加入有少量水的烧杯中，剩余产物及称量瓶放入烘箱干燥。 c 往烧杯中加入几滴三氯化铁溶液，观察是否变色检测纯度。 样品管制备 涉及仪器：酒精灯、毛细管、玻璃管等 a 打开酒精灯，点燃火焰。 b 将毛细管一端烧熔至成为封闭玻璃珠。 c 用封闭毛细管开口侧轻磕表面皿加入样品，玻璃管内自由落体压实。 d 组装试验装置。 熔点测定 涉及仪器：提勒管、铁架台等 a 首先粗略测定熔点范围，在此状态下不可调节提勒管位置，只能以最快速率加热。记录初熔及终熔温度。 b 精确测定熔点范围，在此状态下可以自由调节提勒管位置，以不同的速率加热，选择合适的加热位置可以测得最精准的熔程。 c 重复上述精确测定过程。 2.3考核评分模块 可通过网络平台，可真正实现资源共享。师生可随时随地登录网络平台进行课程预习、在线学习、课后巩固，不受时间空间限制。 （1）允许教师在网络环境下，设置相关的文字考题，并从仿真场景、仿真岗位中选择出操作类的考题，组合成一份电脑考卷，供学生检验自己在实训期间的学习效果。教师可以通过分析学生的这份电脑考卷成绩，指导学生更深入地学习实践技能知识，理解化学物质反应原理及流程。 （2）具有较严格的教师权限机制 运行总览：实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间、IP、项目名称等； 班级管理：可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表（班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目信息、学生信息（站号、姓名、考号）等； 项目启动；根据所建班级、试卷和分组策略，一览查看学生机分组、流程名、项目名、培训时间、项目描述、所属题目等，同时一览未启动/启动站情况；成绩管理功能，可成绩保存、成绩统计；成绩统计功能； 试卷管理：可新建/修改/删除试卷，可一览查看班级列表和试卷列表以及（流程名、项目名、考试时间等；用户可自由控制考试持续时间，考试关闭后，考生将无法提交答卷；教师可设置学生是否可以提前交卷； 快速启动：支持一键启动/关闭学生机软件（可选择项目内容、题目），一览未启动/已启动学生机，同时一键运行、停止、冻结、解冻学生机软件； 支持客户端管理：支持对学生机选择、编辑、学生信息确认、发文件、发消息功能，支持（可延时）重启、关闭学生机，可设置关闭防火墙、关闭屏保、更改电源设置、关闭项目相关软件、重启客户端功能，可选择授权模式（模型可控、评分可见、学生端可以向教师机发消息）。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（盐酸普鲁卡因原料药合成虚拟仿真软件） | 1.3D操作界面 3D操作界面模拟盐酸普鲁卡因的工业化生产原料药API生产车间及API生产洁净车间，进行整个生产环境的搭建，软件基于真实的生产环境模拟，通过3D仿真技术实现虚拟教学仿真。同时，场景内设置生产人员、质量员等人物，搪玻璃反应罐、离心机、双锥真空干燥机等有单独的视频，可清晰的观察物料在设备内的状态及设备的运转，设备的构造一目了然。 知识点：应包括视频、图片等介绍盐酸普鲁卡因。 人物角色：应包含操作工、QA，人员着装符合GMP标准。 提示功能：应包含文字步骤提示、光圈步骤提示、箭头指示提示、人物和位置提示、历史操作记录等 1.1设备设施 涉及的主要设备设施如下： 序号; 设备设施名称; 序号; 设备设施名称. 1; 搪玻璃反应罐; 10; 真空压力表. 2; 冷凝器; 11; 管道. 3; 阀门; 12; 物料桶. 4; 平板式离心机; 13; 双锥真空干燥机. 5; 浓缩反应罐; 14; 反应罐数显温度计. 6; 电子秤; 15; 标识牌. 7; 小推车; 16; 物料标识牌. 8; 不锈钢架. 9; 设备标识牌. 1.2操作步骤及内容要求 1.2.1中间体一生产 （1）生产前准备：领取生产记录，核对物料，检查生产设备 （2）生产：物料配比、投料顺序、溶剂的选择、回流共沸反应温度、搅拌、反应时间、能量、传热和传质等。反应完成后，进行离心，滤液转入反应罐进行浓缩除去二甲苯。剩余浓缩物使用稀盐酸溶解，合并固体，除去对硝基苯甲酸，离心，得到含有硝基卡因的滤液。 （3）生产完成：批生产记录书写、设备清洁、状态标识更改 包含：平板式离心机工作原理、搪玻璃反应罐动画 1.2.2中间体二生产 （1）生产前准备：领取生产记录，核对物料，检查生产设备 （2）生产：打开搅拌、投料、升温、控制反应时间、保温、能量传热和传质等。反应完成后，进行离心，滤液转入反应罐进行酸化，调节PH，得到沉淀，转入反应罐调节PH，加入活性炭进行吸附，经过离心，滤液转入反应罐，进行碱化、降温析晶、离心干燥后得到普鲁卡因。 （3）生产完成：批生产记录书写、设备清洁、状态标识更改 包含：双锥真空干燥机、平板式离心机工作原理动画 1.2.3盐酸普鲁卡因的制备 （1）生产前准备：领取生产记录，核对物料，检查生产设备 （2）生产：称量物料、更改生产状态标识、投料、体系溶清、滴加盐酸成盐、热过滤、转入反应罐进行重结晶、重结晶完成后离心、将离心完成的固体进行干燥、干燥完成后中间体暂存、中控检测合格得到盐酸普鲁卡因粗品。 （3）生产完成：批生产记录书写、设备清洁、状态标识更改 包含：重结晶原理，双锥真空干燥机、平板式离心机工作原理FLASH 1.2.4盐酸普鲁卡因的精制（洁净区生产） （1）生产前准备：领取生产记录，核对物料，检查生产设备 （2）生产：盐酸普鲁卡因热溶、热过滤、转入反应罐进行重结晶、重结晶完成后离心、将离心完成的固体进行干燥、粉碎混粉、内包装间取样、包装然后进行外包装。 （3）生产完成：批生产记录书写、设备清洁、状态标识更改 包含：回流反应溶剂蒸汽流向、双锥真空干燥机、平板式离心机工作原理动画。 ▲提供截图展示至少两款PLC编程软件通过软件中间件直接与虚拟仿真软件进行数据通讯，可以通过编程软件控制仿真场景动作并采集仿真场景的信号。 1.3操作提示 操作过程中操作时有操作步骤提示，对学生操作有指导及提示作用。 1.4知识点提示 包含生产过程中关键操作步骤需要注意的知识点、设备运转及使用中的注意事项。对整个生产流程的关键操作步骤进行提示，使学生能掌握更多的知识点。 2.评分界面 软件自带评分系统，无需额外插件即可使用。学员可通过评分界面一览当前任务所有步骤，并且对于已完成、未进行的步骤进行的区分标示。学生在练习模式下可随时点击评分界面查看操作得分情况，对自身操作有较为清晰的评判。考核模式下学生端所有高亮、操作提示和评分都不再显示，学生按照平时练习成果进行操作，教师端可查看学生考核模式下操作得分，对学生掌握程度进行评判。学生评分及操作可形成电子版进行保存。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（基因编辑载体构建虚拟仿真） | （一）软件仿真培训系统规格要求： 1.规格：多用户安装版。 2.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作，并能重新选择初始条件。 4.具有实验背景知识介绍、操作步骤指导、阅读与思考、思考题、自动评分等功能。 5.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （二）培训内容要求： 1.背景知识介绍 1.1实验内容和目的:通过虚拟仿真技术模拟载体构建的基本原理和操作流程。学生通过线上虚拟平台模拟操作基因编辑质粒的构建过程。通过本模块的学习和训练,学生能够熟练掌握sgRNA寡核苷酸插入序列的制备,基因编辑质粒构建流程、连接产物的转化,单菌落挑取和扩增,质粒提取,琼脂糖凝胶电泳检测等分子生物学实验技术。 1.2载体构建:载体构建是分子生物学研究常用的手段之一,其依赖于限制性内切酶、DNA连接酶和其它修饰酶的作用,在对目的基因和载体DNA进行切割和修饰后,将二者连接,经测序验证后导入宿主细胞,实现目的基因在宿主细胞内的正确表达。基因编辑载体构建主要是利用限制性核酸内切酶和DNA连接酶将sgRNA片段和载体如pX330连接起来的过程。根据选择的sgRNA序列以及pX330质粒中Bbs1限制性内切酶酶切位点序列按照一定规则合成互补的两条sgRNA。需要注意的是sgRNA top序列第一个碱基必须为G,如选择的sgRNA序列第一个碱基不为G,需额外添加一个G。 2.阅读与思考：CRISPR/Cas9基因编辑技术载体构建相关技术文献三篇。 3.思考题：载体构建相关选择题、判断题十道。 4.基因编辑载体构建虚拟仿真实验操作。实验操作分为三部分：pX330质粒线性化，sgRNA退火形成双链以及与载体的连接，质粒转化。 通过仿真操作，学生可熟悉巩固移液枪的正确操作方式方法，连续操作时的枪头更换，掌握酶试剂在操作过程中应保存在冰盒中的实验要点，载体构建过程中的孵育温度、孵育时间，干浴恒温孵育器、PCR仪的使用，超净工作台使用前的手部消毒操作，质粒转化后菌体涂平板及恒温培养，单克隆菌落的挑取及培养操作等。仿真实验操作步骤不少于80步。 6.CRISPR/Cas9基因编辑技术分子生物学实验室布局及所需实验仪器、设备，包括：恒温培养箱、恒温摇床、超净工作台、紫外显影仪、数显恒温水浴锅、PCR仪、微型离心机、电泳仪、2.5L移液枪、10L移液枪、20L移液枪、100L移液枪、二氧化碳气瓶、二氧化碳培养箱、生物安全柜、倒置显微镜、离心机、液氮罐、冰箱等。 （三）仿真培训系统功能： 1.主界面有“背景知识”、“进入实验”、“退出”三个功能按钮，功能分别为点击后打开背景知识系统，打开仿真操作系统，退出仿真软件。该界面实现了实验背景知识与仿真实验操作的有机融合，符合正常的学习思路（先预习，后操作）。 2.仿真操作系统 2.1左侧为操作指引界面，负责提示当前要进行的操作内容，点击“收起”按钮，操作指引界面可向左收起； 2.2右侧“返回主界面”按钮，点击可返回“背景知识”、“进入实验”、“退出”功能选择界面； 2.3点击“评分”按钮，打开操作步骤及思考题作答情况评分界面； 2.4右上角配备小地图，可实时显示人物当前所处位置，按‘m’键可实现小地图的显示、隐藏； 3. 软件具备“练习”和“考核”两种模式，考核模式下无具体步骤提示，进入仿真操作系统后不能返回主界面查看背景知识，不能查看评分、阅读与思考文献，学生只能凭借平时的练习及日常理论知识完成仿真实验操作，充分考察学生的理论知识知识及实验操作要点掌握情况。 4. 思考题：点击交卷后自动出现题目解析，且无法再次进行作答。 5. 实训考核模块功能及内容 (1) 允许教师在网络环境下，设置相关的文字考题，并从仿真场景、仿真岗位中选择出操作类的考题，组合成一份电脑考卷，供学生检验自己在实训期间的学习效果。教师可以通过分析学生的这份电脑考卷成绩，指导学生更深入地学习实践技能知识，理解CRISPR/Cas9基因编辑技术原理。 (2) 具有较严格的教师权限机制。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（小型成套抗生素生产线3D仿真软件（青霉素）） | 一．软件仿真培训系统规格要求： 1.规格：多用户安装版。 2.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作，并能重新选择初始条件。 4.具有操作步骤指导、设备3D操作及设备Flash演示功能。 5.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二．培训内容： 1仿真实验场景 仿真场景中至少包括：公用工程设备室、中间实验室、结晶干燥室三个房间。需提供软件内部截图并加盖公章。 2培训工艺 依据实际设备1:1进行模型建立，有后台数学模型的支持，可以直接进行设备上的操作。 工艺流程包括：发酵过程、提炼过程。 发酵过程主要包括一级种子培养、二级种子培养以及发酵过程；提炼精制过程主要包括预处理、一次萃取、一次反萃取、二次萃取、脱色、结晶以及干燥。 ▲3生产设备 ： 3.1 3D仿真场景中须有电加热蒸汽锅炉一套、空气压缩机一台、储气罐一台、20L一级种子罐一台、100L二级种子罐一台、500L发酵罐一台、100L补氨罐一台、100L补糖罐一台、100L配料罐一台、板框压滤机一台、500L预处理罐一台、350L一次萃取罐一台、350L反萃取罐一台、350L二次萃取罐一台、350L脱色罐一台、350L过滤器一台、200L暂存罐一台、200L结晶罐一台、三合一干燥机一台；需提供软件内部截图并加盖公章。 3.2所有设备以3D模型显示，学生可以对模拟设备进行操作练习； 3.3培训项目 ： 3.4能够培训按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，了解工艺； 3.5能够培训正确控制和调节工况参数； 3.6能够培训按正确步骤停车； 3.7常见事故处理。 3D仿真场景中的设备展示具有普通模式及透明模式，透明模式下，可查看设备内部物料情况及设备运行情况。需提供软件内部截图并加盖公章。 三.软件仿真培训系统功能要求： 1.数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2.仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、报警、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 DCS总貌图中包含但不限于以下流程图：公用工程一，公用工程二，一级种子发酵，二级种子发酵，配料过程，补料过程，青霉素发酵过程，发酵液预处理和过滤，一次萃取，一次反萃取，二次萃取，脱色、结晶，抽滤、洗涤、干燥。需提供软件内部截图并加盖公章。 3.虚拟现实：搭建一个高度逼真的虚拟工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并与其共用一个实时数据库。 4.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 评分系统须至少包含：公用工程操作，一级种子罐操作，二级种子罐操作，补料配料罐操作，空气过滤器操作，空消，实消，移种培养，取样、放料，发酵液预处理和过滤，一次萃取，一次反萃取，二次萃取，脱色，结晶、干燥等评分过程。需提供软件内部截图并加盖公章。 5.教师站：可设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 6.模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（狂犬病疫苗生产制备工艺虚拟仿真软件） | # 软件需采用Unity3D等技术，参照真实设备结构、布局和工艺流程等建立3D仿真模拟平台，使学生充分了解狂犬病疫苗厂区、洁净区布局及相关知识，了解主要生产设备结构及疫苗生产流程，包括厂区漫游、车间及设备展示、进入洁净区（更衣）、动物细胞培养、病毒接种与培养、病毒收获与浓缩、病毒纯化、半成品制备、成品制备和退出洁净区（更衣）共10个环节。 软件应有四大主要功能模块——(1)设备工艺模块、(2)动态过程仿真运行模块、(3)人机交互模块、(4)考核评分模块。 1. 设备工艺模块 3D仿真基于真实生产设备的结构、布局和工艺流程，通过3D仿真技术实现虚拟教学仿真。软件所搭建的仿真场景还原了厂区和车间洁净区。 涉及的主要仪器设备包含但不限于以下内容（需提供软件内部截图并加盖公章。）： 1; 液氮罐; 18; 层流罩. 2; 水浴锅; 19; 补液瓶. 3; 移液枪; 20; 不锈钢储罐. 4; 电动助吸器; 21; 试剂瓶. 5; 移液管; 22; 超低温冰箱. 6; 方形培养瓶; 23; 传递窗. 7; 冰箱; 24; 泵. 8; 生产标识牌; 25; 超滤膜包. 9; 生产记录; 26; 控制柜. 10; 转瓶; 27; CIP清洗站. 11; 恒温培养箱; 28; 空气流量计. 12; 转瓶机; 29; 空气过滤器. 13; 倒置显微镜; 30; 培养基配液罐. 14; 培养基储罐; 31; 层析机. 15; 电子天平; 32; 层析柱. 16; 200L生物反应器; 33; 连续流离心机. 17; 微载体接种瓶; 34; 半成品配液罐. 2.动态过程仿真运行模块 软件依托动态过程仿真运行模块（后台dpsp）对实验相关参数进行演算和储存，其数值可在DCS界面和3D场景中同步显示。学员调整单一参数后，后台dpsp经一级、二级运算逻辑实现相关参数的实时自动变化，使整个实验更灵活、更贴近现实生产。软件应实现生物反应器压力、液位、搅拌转速、溶氧值等参数的实时显示，学员在DCS界面或3D场景中通过调节控制柜面板或者相关阀门开度，可实现设备压力、反应器液位等参数的实时控制。 3. 人机交互模块 3.1人机交互：通过多种不同的形式增加人机的交流互动，增强软件的操作性。 3.2练习模式中，界面有详细的操作流程提示，系统能够模拟生产操作中的每个步骤，设置操作指引，并加以文字或视频说明和解释。 3.3地图查看：全景、缩小、放大功能。 3.4内置评分：可通过内置评分界面一览当前任务所有步骤，并且对于已完成、未进行的步骤进行的区分标示。也可以根据评分判断自己在操作过程中有无错误操作。 3.5高亮提示：仿真场景中应有物品高亮作为任务提示点，并有相应的任务提示文字。 3.6角色控制：键盘W、A、S、D分别控制虚拟人物向前、后、左、右进行移动；按住鼠标右键后拖动鼠标可以控制视角向拖动方向转动，转动滚轮可调节视野的远近。 3.7DCS界面：模拟控制柜自动化控制，界面可完成3D场景中设备开关和相关参数控制的所有操作，布局与3D场景一致，用户可通过DCS快速熟悉生产设备布局，进行生产相关参数设定等操作。 3.8知识点学习：知识点图文总结可随时通过界面右下角“知识点”按钮点击查看。厂区漫游、车间及设备展示两个环节中，以语音+文字结合寻路箭头指引的方式，帮助学生了解厂区建设、选址、布局，洁净区布局与主要设备结构等知识点。生产环节展示病毒检测相关知识点。 知识点总数不少于32个，须提供知识点素材截图证明并加盖公章。 3.9设备结构学习 车间及设备展示环节展示狂犬疫苗生产过程中涉及到的主要设备的结构。用户点击列表中设备各部件图标，画面自动聚焦到对应位置，同时设备其他部位透明化，可清晰观察到聚焦部件。拆分模式下点击列表中设备部件可将其拆出，进行详细观察。 3.10仿真操作 3.10.1狂犬病疫苗厂区漫游 厂区漫游以文字+图片+语音的模式，通过寻路箭头指引，引导用户学习厂区选址、布局、绿化及主要建筑功能等知识点不少于13个。知识点语音可重复播放。 操作者可自由切换人物视角和俯瞰视角，对厂区布局进行较为全面的了解。俯瞰视角下，可随时查看厂区布局下人流、物流走向示意MG动画视频。 3.10.2车间及设备展示 车间场景对狂犬疫苗生产车间进行完整的还原，包括一般洁净区，C/D级更衣间，A/B级更衣间，外包间，灯检间，贴标间，冻干间，灌装间，缓冲间，暂存间，细胞库，冷库，洁衣间，配液间，反应器间，超滤间，纯化间，配液间等，共计不少于17个房间。B级洁净区内有病毒区同无病毒区严格分开。车间及设备展示可进一步分为车间漫游和设备展示两部分。车间漫游时用户操纵洁净区工人，在文字与指引箭头的引导下参观疫苗生产区、一般洁净区和一般生产区，学习相关知识点不少于19个。 ▲提供上述知识点的截图证明并加盖公章。 操作者可自由切换人物视角和俯瞰视角，对车间布局进行较为全面的了解。俯瞰视角下，可随时查看车间布局下人流、物流走向示意MG动画视频。 进入设备展示界面，用户可对设备进行部件认知、拆装，部分设备可查看运行状态下物料的变化。设备认知包括生物反应器、碟片离心机、层析柱和半成品配液罐。 3.10.3狂犬病疫苗生产 （1）采用3D仿真结合图文的方式，生动形象。狂犬病疫苗生产流程包含：进入洁净区（更衣）——动物细胞培养——病毒接种与培养——病毒收获与灭活——病毒纯化——半成品制备——成品灌装——退出洁净区（更衣）。 1）进入洁净区（更衣）： 任务内容：更换内拖鞋—走入一更间更换工作服—按七步洗手法清洗手部—烘干手部水分—进入洁净区换鞋间，查看时间—登记表格—更换洁净鞋—查看压差表—再次按七步洗手法清洗手部—烘干手部）——进入二更，更换洁净区工作服—检查穿戴—进入洁净区，手部消毒—参观洗衣间 2）动物细胞培养仿真操作： 任务包括：学生模拟无病毒区车间工作人员，按照生产流程操作，依次进行细胞复苏、细胞接种、恒温箱培养、细胞消化、转瓶扩大培养。操作步骤包括水浴锅预热，放入冻存管解冻，电动助吸器加入培养液，移液枪接种细胞，恒温箱培养，显微镜观察培养瓶细胞，PBS缓冲液洗涤，胰蛋白酶液消化，加入胰蛋白酶抑制剂，细胞转入15L转瓶，向转瓶加入培养基，转瓶培养，显微镜观察转瓶细胞，样品送检QA。动物细胞培养流程对操作步骤进行了较为详细的拆分，帮助学生更深刻的理解动物细胞培养的具体操作环节。 3）病毒接种与培养仿真操作： 任务包括：学生模拟病毒区车间工作人员，按照生产流程依序操作，进行生物反应器空消、培养基加入、生产参数调节、接种管线消毒、微载体接种、动物细胞接种、取样、送检QA、培养72h后更新培养液、病毒接种等操作。操作步骤不少于60步。该环节仿真操每一个阀门的开启、每一个参数的调节，使学生通过仿真，对病毒接种培养的标准操作流程有一定了解。 以取样送检操作为例，具体操作流程如下： a. 点击控制柜屏幕，在DCS界面设定转速为40rpm b. 消毒取样管线。开启取样排污阀V15R101 c. 微开取样蒸汽阀V13R101，利用蒸汽压出管道冷凝水 d. 冷凝水排空后，将取样排污阀V15R101调至微开，等待消毒20min e. 消毒完毕后，关闭取样蒸汽阀V13R101 f. 开启取样阀V14R101，接取样品 g. 取样完毕后关闭取样阀V14R101 h. 关闭取样排污阀V15R101 i. 走出房门，点击QA，将样品送检 4）病毒收获与灭活仿真操作： 任务包括：学生模拟病毒区车间工作人员，按照生产流程依序操作，进行破碎细胞、培养液转入储罐、CIP站清洗生物反应器、超滤浓缩病毒液、病毒液灭活、传入无病毒区等操作。交互操作不少于15步。 5）病毒纯化仿真操作： 任务包括：传递窗传递灭活病毒，启动碟片式离心机过滤病毒液，PBS平衡层析柱，上样层析，层析后对层析柱进行酸洗、碱洗、纯化水冲洗后，充入NaOH溶液进行保护，向层析液储罐中加入人血蛋白，启动搅拌装置将纯化液混合均匀。 6）半成品制备仿真操作： 任务包括：操作CIP站对配液罐进行酸洗、碱洗和纯化水冲洗，打开进料口，加入病毒原液，加入PBS，开启配液罐搅拌将物料混合均匀，关闭搅拌，开启排料阀和排料泵将半成品泵入灌装间，关闭排料阀和排料泵，操作CIP站对配液罐依次进行酸洗、碱洗和纯化水冲洗，清洁罐体。 7）成品灌装仿真操作 模拟冻干疫苗灌装车间，任务包括：领取生产记录，更改设备标识牌，检查上批次生产物品、垃圾无残留，检查房间是否清洁，整理手套箱，检测尘埃粒子、沉降菌和浮游菌，灌装设备开机，安装针头、软管等设备，投放胶塞，检查料液，开启转瓶盘，开启自动进料系统，选择装箱模式，启动灌装，查看运转情况，灌装结束后停机，清洁生产设备、墙、门、地面和手套箱，填写记录并悬挂合格证。 8）退出洁净区（更衣） 任务包括：手部消毒—更衣室内脱下并收纳无菌服—退出至缓冲车间，清洗手部—烘干手部—去换鞋间更换内拖鞋—点击钟表，查看退出的时间—退回一更，点击衣橱，换一般工作服—对手部清洗，烘干—换下内拖鞋，穿工作鞋，退出操作车间—任务完成。 4. 考核评分模块 软件自带内置评分系统，无需额外插件即可使用。学生在练习模式下可随时点击屏幕右侧评分按钮查看操作得分情况，对自身操作有较为清晰的评判。考核模式下学生端所有高亮、操作提示和评分都不再显示，学生按照平时练习成果进行操作，教师端可查看学生考核模式下操作得分，对学生掌握程度进行评判。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（阿苯达唑原料药的含量测定——非水溶液滴定法） | 一.实验目的：以非水溶剂作为滴定介质，不仅能增大有机化合物的溶解度，而且能改变物质的化学性质，使在水中不能进行完全的滴定能够顺利进行，从而扩大了滴定分析的应用范围。非水滴定法具有简便快速、灵敏准确、既特效又具有选择等优点，因此应用较为广泛。通过使用软件可以使得学生掌握基础化学中非水滴定法相关基础知识、基本技能，受到科学研究和科技开发基础训练。 二．实验内容：软件应有三大主要功能——(1)人机交互、(2)场景及实验原理、(3)考核评分。 1人机交互模块 （1）练习模式中，界面有详细的操作流程提示，系统能够模拟实验操作中的每个步骤，通过任务的方式进行指引操作，并加以文字或语言说明和解释。练习模式中任务提示一直存在；考试模式中，任务提示自动隐藏。 （2）界面中在交互过程中的关键位置设计不同的“弹窗问题”，丰富学习内容。 （3）学员在实验进行时通过右上角评分界面得知目前自己当前得分，并且可以在实验结束后通过内置评分界面一览当前任务所有步骤，并且对于正确得分、错误扣分的步骤进行的区分标示。 （5）学员在进行滴定环节时，可以在关键位置选择滴定的速度，加深使用者对本实验的理解，以此获得更真实的仿真效果。 （6）仿真场景中有物品高亮作为任务提示点，并有相应的任务提示文字。 （7）考核模式下隐藏所有提示性内容，通过学生自主思考完成操作内容。 （8）模型及反应现象制作逼真，能真实的还原实验中所需器具及反应现象。 2场景及工艺 2.1场景 模拟真实基础化学实验室的器材布置，完全按照标准要求搭建场景。了解学习本实验所用仪器及仪器布局。 场景中包含（1）器具应至少15个；（2）操作步骤至少15步；（2）实验相关考核点至少5个。 涉及的主要器具及设施如下： 序号; 设备设施名称; 序号; 设备设施名称. 1; 阿苯达唑原料药; 9; 冰醋酸试剂瓶. 2; 药匙; 10; 结晶紫指示剂. 3; 烧杯; 11; 废液缸. 4; 100ml锥形瓶; 12; 铁架台. 5; 高氯酸溶液; 13; 滴定管夹. 6; 25ml量筒; 14; 25ml酸式滴定管. 7; 洗瓶; 15; 称量纸. 8; 分析天平; 16; 滤纸. 2.2工艺 软件应展示样品的制备、滴定管的前准备（检漏、润洗）、滴定实验、空白试验等操作，以及酸式滴定管淌洗、加样、滴定过程中关键因素的展示。至少包含有样品制备、滴定检测两部分。操作中表现各物质反应现象、滴定速度控制、样品颜色变化等过程。 各工序操作内容要求： 待测样品的制备 1)点击分析天平，将分析天平的电源连接进行预热； 2)点击称量纸，将称量纸放置在分析天平上。； 3)点击O/T按钮，进行去皮； 4)点击装有原料药的药瓶，放置在分析天平旁; 5)点击药匙，将药匙放置在药瓶旁边; 6)再次点击药匙，称取约0.2g的阿苯达唑原料药; 7)点击锥形瓶，将锥形瓶放置在分析天平旁; 8)点击称量纸，将称量后的足量的药品转移至锥形瓶内； 9)点击量筒，将量筒转移至操作区域； 10)点击冰醋酸，将冰醋酸放置在操作区域； 11)点击冰醋酸，用量筒量取20ml的冰醋酸； 12)点击量筒，将量筒内的液体转移至锥形瓶内； 滴定管检漏 1)点击烧杯，将烧杯转移至操作界面; 2)点击滴定管，先用纯化水进行检漏; 3)用滤纸检查是否滴定管是否有漏水的情况; 4)点击滴定管的旋塞，将旋塞旋转180°; 5)点击废液缸，将废液缸转移至操作区域; 6)点击滴定管，将滴定管内液体排空; 7)点击烧杯，用纯化水对滴定管进行润洗; 8)点击滴定管，用纯化水进行润洗; 9)点击滴定管旋塞，将液体排出; 10)点击高氯酸，用高氯酸对滴定管进行润洗; 11)点击滴定管，用高氯酸对滴定管进行润洗; 12)点击滴定管旋塞，将液体排出。; 13)点击高氯酸，向滴定管内倒入足量的高氯酸; 14)点击旋塞，将气泡排出; 15)点击高氯酸，进行定容； 16)点击旋塞，进行定容； 滴定实验 1)点击锥形瓶,将锥形瓶放置在面前； 2)点击结晶紫指示剂，将指示剂放置在锥形瓶旁边； 3)点击移液管吸取一滴指示剂加入锥形瓶内； 4)点击锥形瓶，将锥形瓶从操作区域转移至滴定管下方的铁架台上； 5)如何正确使用活塞； 6)滴定开始，请选择合适的速度开始滴定； 7)滴定开始，距离实验终点较远，可选用较快速度进行滴定； 8)锥形瓶内样品在滴入高氯酸后反应速度明显降低，请选择合适的速度继续滴定； 9)滴定进行，高氯酸消融速度变慢后应调整至正常速度进行滴定 10)滴定进行，高氯酸扩散范围变大并且消融速度变慢应调整至较慢速度进行滴定。 11)滴定反应愈加接近终点，此时应将高氯酸滴到锥形瓶壁上，用洗瓶将液滴冲下，连续摇晃30s后颜色不褪去表明滴定结束。； 12)点击滴定管进行读数并输入数据； 13)滴定实验结束后，请选择后续实验操作； 空白实验 1)点击量筒,将量筒放置在面前； 2)点击冰醋酸溶液，放置在量筒附近； 3)点击冰醋酸溶液，量取20ml冰醋酸； 4)点击锥形瓶，将锥形瓶放置在面前； 5)点击量筒,将量筒内冰醋酸倒入锥形瓶内； 6)点击装有结晶紫指示剂的滴定瓶，,将滴定瓶放置在面前； 7)点击滴定瓶上的胶头滴管,吸取一滴指示剂； 8)点击锥形瓶，锥形瓶转移至滴定管下方； 9)请选择正确的操作手势； 10)点击滴定管，开始滴定操作； 11)滴定结束后，点击滴定管读数。 3考核评分 软件自带内置评分系统，无需额外插件即可使用。学生在练习模式下可随时查看屏幕右上角评分界面查看操作得分，对自身操作有较为清晰的评判。考核模式下学生端所有高亮、操作提示和评分都不再显示，学生按照平时练习成果进行操作。有完善的成绩评价模块，对操作者的操作进行客观实时评价，评价成绩可上传。 | 套 | 1 |
|  | 制药类虚拟仿真软件V1.0（药品检验3D仿真实训软件） | 1、培训内容： 1.1 知识培训 1.1.1软件模拟的仪器应为梅特勒ME204型电子分析天平、YD-3型片剂硬度测试仪、CJY-300D型片剂脆碎度测定仪、RC-8D型溶出度测试仪、BJ-2型崩解度测试仪。各仪器均应符合《中华人民共和国药典》标准规定。 1.2.2每台设备上方均应配有仪器知识点，点击可进入仪器知识点学习界面。界面内提供仪器简介、原理展示视频、仪器操作规程、维护保养规程及《中华人民共和国药典》中相关内容等。 1.2仿真操作培训要求 1.2.1阿司匹林的称量 仿真操作包括：分析天平的水平调节、开机自检、预热、校准、阿司匹林称量、关机、天平清洁、记录填写等。 1.2.2对乙酰氨基酚片的重量差异检查 仿真操作包括：分析天平的开机自检、预热、校准、对乙酰氨基酚片的称量、记录、重量差异计算、关机、天平清洁等。 1.2.3对乙酰氨基酚片的硬度测定 仿真操作包括：片剂硬度测试仪的开机、预热、调零、模式选择、对乙酰氨基酚片的硬度测定、记录填写、关机、仪器清洁等。 1.2.4对乙酰氨基酚片的脆碎度测定 仿真操作包括：片剂脆碎度测定仪的开机、预热、参数设定、对乙酰氨基酚片的脆碎度测定、记录填写、关机、仪器清洁等。 1.2.5对乙酰氨基酚片的溶出度测定 仿真操作包括：测定前仪器调节及参数设定、溶出介质加入、升温、投药、溶出、取样、篮桨更换、检测结果记录等. 1.2.6复方丹参片崩解时限检查 仿真操作包括：检测前吊篮安装及调节、参数设定、投药、崩解、崩解效果检查、结果记录等。 1.2.7质量控制实验室漫游 仿真操作：用户可控制仿真人物以第一人称视角参观药企质量控制实验室各功能房间，认知和掌握质量控制实验室的布局、设备配置等。 2、软件技术功能要求： 模型制作：采用Maya建模。 场景构建：采用Unity3d 5.x游戏引擎。 红蓝3D立体游戏功能实现：通过指定功能按钮，一键化实现软件游戏场景的红蓝3D可视化功能，用户可通过红蓝3D眼镜，观看3D立体场景。 角色控制：键盘W、S、A、D可分别控制虚拟人物前进、后退、左移、右移 视角控制：鼠标右键长按摆动鼠标，可以控制角色与视角同时转动；前后滚动鼠标滚轮可推拉镜头。 地图引导：位于画面右上角，点击‘+’、‘-’可以放大、缩小场景地图，按‘M’键可打开、关闭全景地图，角色位置有清晰的标识标注，任务位置有红色叹号引导功能。 场景帮助：自动匹配当前任务内容，包含键盘操作、鼠标操作、任务操作的高清帮助视频。 操作规程与记录：界面左上方有岗位操作规程、清洁操作规程、记录表格知识链接按钮，仪器操作规程在相应仪器知识点内。 任务提示：界面左侧有任务步骤内容提示，相应操作仿真模型有高亮提示，仿真人物应该站立的位置有光圈提示。 历史操作记录:自动记录用户的所有操作及判断错误的操作步骤。 任务步骤详细列表:学员可一览当前任务所有步骤，并且对于已完成、正在进行、未进行的步骤进行的区分标示。 智能评分：软件配有智能评分系统，每步操作都有相应的评分状态、操作描述、得分及失分原因，能对用户的每步操作进行实时评定。 3．实训考核模块功能及内容： 3.1允许教师在网络环境下，设置相关的文字考题，并从仿真场景、仿真岗位中选择出操作类的考题，组合成一份电脑考卷，供学生检验自己在实训期间的学习效果。教师可以通过分析学生的这份电脑考卷成绩，指导学生更深入地学习实践技能知识，理解药品检验操作。 3.2运行总览：实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间、IP、项目名称等； 3.3班级管理：可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表（班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目信息、学生信息（站号、姓名、考号）等； 3.4项目启动；根据所建班级、试卷和分组策略，一览查看学生机分组、流程名、项目名、培训时间、项目描述、所属题目等，同时一览未启动/启动站情况；成绩管理功能，可成绩保存、成绩统计；成绩统计功能； 3.5试卷管理：可新建/修改/删除试卷，可一览查看班级列表和试卷列表以及（流程名、项目名、考试时间等；用户可自由控制考试持续时间，考试关闭后，考生将无法提交答卷；教师可设置学生是否可以提前交卷； 3.6快速启动：支持一键启动/关闭学生机软件（可选择项目内容、题目），一览未启动/已启动学生机，同时一键运行、停止、冻结、解冻学生机软件； 3.7支持客户端管理：支持对学生机选择、编辑、学生信息确认、发文件、发消息功能，支持（可延时）重启、关闭学生机，可设置关闭防火墙、关闭屏保、更改电源设置、关闭项目相关软件、重启客户端功能，可选择授权模式（模型可控、评分可见、学生端可以向教师机发消息）。 | 套 | 1 |
|  | 大型分析仪器仿真软件V1.0（气相色谱仪安捷伦 GC7890A）） | 1. 仿真仪器型号： 安捷伦GC7890A 2. 培训内容 软件主要培训学员学习并掌握仪器开、关机、工作站参数设定、样品检测及测试数据处理等操作。 3. 培训项目 藿香正气水中乙醇含量的测定 维生素E软胶囊含量的测定 4. 仿真系统模块 4.1 基础知识模块 实验原理：以Flash动画形式展示气相色谱仪的工作原理。 实验课件：讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。 4.2 仿真现场操作模块 模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真。 4.2.1 气路系统模块 体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。 4.2.2 气相色谱仪模块 体现气相色谱仪电源开关及色谱仪屏幕显示及仪器面板的操作。 4.2.3 电脑模块 体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。 4.2.4 进样模块 模拟真实的手动进样、自动进样过程。 4.2.5 实验样品配制模块 主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，完成单标、混标配样；完成任意浓度的标样的配制。 4.2.6 仪器配置功能 根据实验项目配置对应的检测器、进样方式和色谱柱的连接方式。 4.3 仿真工作站模块 该模块为工作站的模拟，可实现检测条件设置、数据采集、数据处理及绘制校正、报告打印等功能。工作站具备机理模型，改变参数，谱图随着变化。 条件设置 实现对柱温、进样口温度、检测器温度、进样模式、流量等条件的设置 数据采集 样品信息编辑 方法保存、调用 谱图记录 数据处理 a. 数据谱图调用 b. 自动积分及积分方法设置 c. 校正曲线制作 d. 外标法定量 分析结果 a. 分析报告查看 b. 分析报告保存 提供截图展示气相色谱仿真软件仿真工作站功能模块，内容如下 a)曲线拟合——可设定校正级别、浓度、是否采用该点；曲线拟合方式为常见拟合方法； b)谱峰处理——可自动设定，通过峰高、峰面积、峰宽自动过滤峰；通过积分事件去除溶剂峰； c)谱峰处理——可手动设定，通过手动划基线添加峰、删除峰； d）谱峰叠加——可叠加显示谱图 4.4 学习模式选择 演示模式：可观看整个实验的操作演示视频； 练习模式：可以进行实验操作，且具有实验介绍、实验原理、样品配制、实验帮助、步骤提示、分数功能； 考核模式：具有学员信息（姓名、站号、学号）、考核时间、剩余时间、样品配制功能。 4.5 智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分。 4.6 素材库资源 软件辅以大量的多媒体素材，如结构原理动画、检测器知识点动画等，丰富培训内容，使学员全方位学习仪器分析知识。 4.7 拓展学习内容 该模块对仪器的整体进行了拆分，对气相色谱仪的重要系统如进样口系统、分离系统、检测器系统等进行详细拆分；针对仪器的维护，真实再现了气相色谱仪更换进样隔垫、更换衬管和更换密封垫圈的过程；针对气相色谱仪在使用过程中容易出现的故障，重现了色谱柱污染、色谱柱断裂等问题的处理过程。 | 套 | 1 |
|  | 大型分析仪器仿真软件V1.0（液相色谱仪安捷伦 LC1200）） | 该系统采用虚拟现实技术，仿真的范围包括实验室场景、仪器操作、数据采集、数据分析等内容，真实再现了液相色谱仪实验室环境和实验操作过程；软件以机理模型，真实实验数据作为支撑，仿真结果与真实实验结果非常接近；能够满足日常培训、常规考核以及技能大赛等各种需求。 1. 仿真仪器型号： 安捷伦LC1200 2. 培训内容 本软件主要培训学员学习并掌握仪器开、关机、工作站参数设定、样品检测及测试数据处理，并利用液相色谱仪的拆分软件使学员了解液相色谱的构造，仪器维护及故障处理的方法。 3.培训项目 布洛芬口服液含量的测定 甲硝唑注射液含量测试 4. 仿真系统模块 4.1 基础知识模块 实验原理：通过Flash动画的形式展示液相色谱仪工作原理、六通阀工作原理。紫外检测器工作原理。 实验课件：用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。 4.2 仿真现场操作模块 模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真。 4.2.1 液相色谱仪模块 体现液相色谱仪脱气机、泵、自动进样、柱温箱和检测器等模块的电源开关。 4.2.2 电脑模块 体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。 4.2.3 实验样品配制模块 主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，完成单标、混标配样；完成任意浓度的标样的配制。 4.2.4 进样模块 可学习手动进样或自动进样的进样方式。 手动进样：真实展现手动进样过程，如进样前样品过滤、进样前的洗针操作、手动进样器的使用等。 自动进样：真实展现自动进样过程，如自动进样洗针操作，序列表设置、序列运行等。 4.3仿真工作站模块 模拟工作站操作。实现检测条件设置、数据采集、数据处理、报告打印等功能。 - 检测条件设置 泵设置：排除管路中的气泡、泵流量及运行时间设置 流动相比例：等度洗脱、梯度洗脱 进样器进样方式的选择 柱箱参数设置：柱箱温度、运行时间 VWD检测器设置：检测波长选择、运行时间 - 数据采集 采集方法编辑 样品信息编辑 方法保存调用 谱图记录 - 数据处理 数据谱图调用 积分方法设置 校正曲线制作 外标法定量 - 分析结果 分析报告查看 分析报告保存 4.4 模式选择 演示模式：可观看整个实验的操作演示视频； 练习模式：可以进行实验操作，且具有实验介绍、实验原理、样品配制、实验帮助、步骤提示、分数功能； 考核模式：具有学员信息（姓名、站号、学号）、考核时间、剩余时间、样品配制功能。 4.5智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分。 ▲提供分析仪器相关专业具有自主知识产权的精品课程资源。（精品课程资源需为专家课程资源，实地高清拍摄专家讲师讲授仪器分析课程），视频长度不少于220分钟（提供截图）。 5. 培训系统配件清单 模型运行客户端（1套）、教师站（1套）、智能评分系统（1套）、安装光盘（1套）、仿真操作手册（1套）。 | 套 | 1 |
|  | 设备拆装仿真软件V1.0（发酵罐3D拆分软件） | 1、基本要求 利用3D虚拟技术建立复杂设备整体与各零件的模型，通过自动演示与手动拆装等模式来介绍发酵罐的结构；通过物料流动特效来展示设备工作原理。 2、功能要求 （1）拆装展示：该功能是可以将标记的各个部件进行手动拆解，支持组件在场景中的自由拖拽移动，加深学生对设备构造的认知。 （2）演示功能：该功能是设备各部件的自动分解，对设备构造的细化解析，增加学生兴趣。 （3）进料展示：通过特效技术模拟生产状态，并完全展示出料液在设备内的状态，更清晰直观的学习设备的原理。 （4）理论知识讲解：通过文字和声音的形式，详细并严谨的对发酵罐的介绍、发酵罐结构以及原理的说明。使学生更准确的理解设备。 （5）标签显示：支持设备主要部件的标签显示，方便用户更清楚地了解设备各个组件的名称以及之间的位置关系。 软件内容 发酵罐拆装 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚合物挤出成型3D虚拟仿真实验软件） | （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 两种学习模式 分为演示模式和操作模式，演示模式下可以正确模拟挤出成型每一步的操作，学员只需点击步骤进行每一步操作；操作模式下，给出具体操作步骤，学员点击相应开关或按钮进行操作。 自主学习内容丰富 知识点讲解，包含设备、工作原理、实验操作过程中的注意事项。 智能操作指导 具体的操作流程，系统能够模拟操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 评分系统 系统给出操作提示，操作模式下评分机制采用扣分制，操作错误时扣分。 实现挤出机的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验演示： 演示模式下可以快速学习浏览实验过程，并且可以选择性地学习相应的实验操作。 4.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 5.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 （三）技术特点： 1.实验场景为高度仿真的3D场景，能够实现三维场景中的漫游参观。 2.实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 3.演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 4. 以3D形式模拟工艺所有关键点动态特性，能够体现操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 以实际挤出机为基础，包含冷却装置、造粒装置等辅助设备； 挤出机类型选择 首先进行挤出机类型的选择，挤出机有两种类型：分别为单螺杆挤出机和双螺杆挤出机，在查看挤出机设备介绍以及两种挤出机的优点后，根据自己的需求选择合适的挤出机类型。 材料选择 根据选择的挤出机类型进行材料的选择，从ABS、PA、PP、PE四种材料中选择一种材料进行实验，选择材料后可查看材料相关介绍、材料塑件成型工艺参数。并提供不同原料的工艺参数面板设定。 以挤出成型实验为参照，对聚合物挤出成型全过程进行三维模拟；全面模拟挤出成型实验的实际操作步骤，3D模拟挤出成型过程中外部动作和内部变化，部分可以以动画或视频的形式体现出来； 挤出机3D虚拟仿真实验 3.1.演示模式 采用三维动画方式（非视频）分步骤演示实验的流程，上一步和下一步可以控制播放。其中每一步都能够跟随镜头观察挤出动作及塑化状态变化，步骤列表如下： 选取挤压机类型、选取材料、打开总电源、设定一区到七区温度、设定机头温度、设定溶体温度、设定溶体压力、设定主机电流、启动水泵、转动联轴器、加料、启动油泵、启动主机、启动喂料机、启动真空泵、打开真空泵水阀、打开真空泵水阀、启动吹干机、打开造粒机、调整主机频率、调整喂料机频率、调整切料频率、添加洗料PE、调整喂料频率至零、关闭喂料机、调整主机频率至零、关闭主机、关闭油泵、关闭真空泵阀门、关闭真空泵、关闭真空泵水阀、关闭水泵、关闭吹干机、关闭造粒机、关闭总电源、选取挤压机类型。 3.2.操作模式 自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。 3.3.实时评分 在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，答对了只提示正确，分数不变，只有当答错的时候才有扣分。 3.4.辅助功能 具有设备介绍、工作原理、操作步骤、注意事项等实验相关知识描述，可根据学校特点要求自由定制。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚合物挤出造粒3D虚拟仿真实验软件） | 1、以实际挤出机为基础，包含冷却装置、造粒装置等辅助设备； 2、以挤出造粒实验为参照，对聚合物挤出全过程进行三维模拟； 3、全面模拟挤出造粒实验的实际操作步骤，3D模拟挤出成型过程中外部动作和内部变化，部分可以以动画或视频的形式体现出来； 4、具有多种材料选择选项，并可根据材料不同，设置不同的工艺参数（并具有提示报警功能）； 5、具有设备介绍、工作原理、操作步骤、注意事项等功能，可根据需求定制； 6、以挤出成型实验为参照，对聚合物挤出成型全过程进行三维模拟；全面模拟挤出成型实验的实际操作步骤，3D模拟挤出成型过程中外部动作和内部变化，部分可以以动画或视频的形式体现出来； | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（吹塑成型3D虚拟仿真实验软件） | 软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 美术要求： 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着对应要求服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标触发交互。 演示模式要求 演示模式中，只需点击上一步下一步切换步骤即可，通过演示模式初步了解薄膜吹塑成型的工艺流程。 操作模式要求 操作模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，并有评价考核系统对操作步骤进行评价。 考核模式要求 考核模式下，没有操作指引和高亮提示，设置合理的参数，然后进行实验操作，评价考核系统对操作步骤进行评价。 #### 以3D的形式再现场景，软件3D场景和平面按钮配合操作，其操作方式和真实的实验房间一致。可以实时模拟真实的模拟实验等，并附加“智能操作评价系统”。具体如下： #### 基础知识学习 - 通过概述、设备介绍、工作原理、操作步骤、注意事项、影响因素等方面介绍吹塑成型工艺。 - 以思考题的形式检验所学基础知识。 安全学习 讲解灭火器分类及使用方法、灭火毯使用方法、消防沙的使用以及预防火灾的基本措施。 工艺操作 参数设计：设置薄膜吹成型重要参数。 - 设备操作： - 温度参数设置：设定1-7区以及机头的温度。 - 控制柜操作：开启水泵、油泵、真空泵的操作。 - 原料添加及选择：填写合适的原料参数。 - 设定吹塑参数：设定吹塑参数。 - 卷曲：通过收卷机收卷。 软件中选择题数量不少于45个。 薄膜吹塑成型过程 互动操作步骤不少于30个。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（压延成型3D虚拟仿真实验软件） | （一）3D资源培训系统规格： 1.资源规格：多用户协同安装版。 2.系列资源包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行线上操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 （二）3D教学资源培训系统功能： 实现工艺的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 资源能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.演示模式： 演示模式中针对教师教学设计，实验全过程只需点击“上一步”“下一步”按钮，即可控制设备运行、动画和特效展示，方便教师教学和压延工艺流程，避免复杂操作影响授课进度。实验每步操作都有太配音，详细介绍软件内容和设备。具体内容于练习（操作）模式进行阐述。 该模块没有进行评分的设置。 3.练习（操作）模式： 练习模式主要针对学生自主练习，灵活性较演示模式较大，学生可以在高度3D实验场景中进行场景漫游，并且可以根据提示内容进行相应的实验操作。除真实实验场景外，学生可以自主调节高速混合机的加热温度、开炼机和压延机辊距、辊温、辊速等参数。 实验配置质量检测过程，使用金属探测仪对预压塑料膜进行金属检测、使用测厚仪测试压延机得到的制品厚度知否满足要求、使用张力计测试塑料膜的张力值。 工厂安全在实验中是唯二重要的因素，软件内强调工厂实验的安全性，设置了开炼机安全测试环节，并配置灭火器等安全设备。 练习（操作）模式设置评分环节，方便学生对成型实验自我评估。 该模块配备60道单项选择、多项选择和判断题，实验完成后进行自我测评，全部答题完成后点击交卷，即可得到正确答案和解析。 4.考核模式: 对操作提示和设备高亮等提示信息进行隐藏，实验操作、温度控制、安全性检测等必要实验操作均需学生自我掌控，深度考验学生对实验的掌握程度。考核模式同样配备60道单项选择、多项选择和判断题，实验完成后进行自我测评，全部答题完成后点击交卷，即可得到正确答案和解析。 5.实验细节展示： 软件左侧设置功能区，主要内容如下： 【设备介绍】：介绍压延过程中用到的设备，并配备了说明视频。 【工作原理】：将教材中的工作原理搬运到软件中，填充理论知识。 【注意事项】：该实验场景属于工厂类，应特别注重人身安全。 【影响因素】：压延工艺的影响因素众多，软件将所有影响因素整理，配置思考题。 【设置】：设置软件背景音乐、音量音效。 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（发泡成型3D虚拟仿真实验软件） | （一）3D资源培训系统规格： 1.资源规格：多用户协同安装版。 2.系列资源包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行线上操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 （二）3D教学资源培训系统功能： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 资源能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.操作模式： 在练习模式下，学生可以在高度3D实验场景中进行场景漫游，并且可以根据提示内容进行相应的实验操作。 4.考核模式: 对必要性提示进行隐藏，深度考验学生对实验的掌握程度。 5. 演示模式 演示模式下，可通过上一步下一步对软件自动操作和步骤的演示。 6. 实验 安全教育：学习安全帽、灭火器、灭火毯和消防沙的使用。 生产操作： 启动预发泡机控制柜主机 设置温度、预热、投送压缩空气、设置风压 加入原料 设置喂料重量 设置反应温度和时间、设置蒸汽压力、设置搅拌速度、加热和搅拌。 将反应后的物料输送至流化床，将发泡珠粒输送到熟化仓进行静置熟化。 依次操作预发泡机控制柜上的出料、喂料、搅拌、加热、气泵、蒸汽及主机停止按钮 依次操作流化床控制柜上的出料、加热及主机停止按钮。 注射成型机控制柜：开启设备 设置温度和压力、开启加热 将动静模具闭合 添加发泡珠粒到储料罐 将发泡珠粒射入模具 回吸管道内多余的物料到储料罐 将融合的发泡珠粒进行定型 将动静模具打开、将制品取出。 依次点击注射成型机控制柜上的电热和马达停止按钮。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（层压材料成型3D虚拟仿真实验软件） | （一）3D资源培训系统规格： 1.资源规格：多用户协同安装版。 2.系列资源包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行线上操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该资源的使用及维护方法。 （二）3D教学资源培训系统功能： 实现层压工艺的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 资源能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.操作模式： 在练习模式下，学生可以在高度3D实验场景中进行场景漫游，并且可以根据提示内容进行相应的实验操作。 4.考核模式: 对必要性提示进行隐藏，深度考验学生对实验的掌握程度。 5. 演示模式 演示模式下，可通过上一步下一步对软件自动操作和步骤的演示。 6. 实验 软件包含演示模式、操作模式、考核模式。软件包含设备：层压机、浸胶机、预浸料切割机等。 演示模式：用户可在内查看概述、设备介绍、工作原理、注意事项等内容。 软件流程包含：预浸料生产过程、层压制品生产过程。 用户可在场景中点击“上一步”或“下一步”完成整个实验流程的浏览。 考核模式：用户通过与场景进行交互完成实验，主要包含，厂区安全学习、生产工艺制定、生产流程操作（预浸料生产过程、层压制品生产过程）。 考核模式：软件取消所有引导性指示，如：操作指引、物件高亮等。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（模具安装与设计虚拟仿真实验软件） | 一、内容要求 1. 利用虚拟装配，将注射模具、压缩模具拆装、挤出模具拆装、吹塑模具拆装、发泡塑料成型模具拆装 设备的结构及各个组件的功能、各个组件的位置关系进行可视化的展示。用户使用交互设备模拟真实环境中的注塑模具等设备各组件的拆解和安装操作，在操作过程中系统提供演示、拆分、工作原理展示、结构和理论知识介绍等功能。 2. 利用3D虚拟技术建立注塑模具设备整体与各组件的模型，通过自动演示与手动拆装等模式来介绍设备的结构，通过物料流动特效来展示设备工作原理。 3. 通用模具 4. 工作原理展示：通过动画、特效技术模拟展示设备的运行及设备运行中物料的走向与特点，展示设备工作原理。 5. 理论知识讲解：软件包含对设备的结构原理等的文字和声音讲解。 6. 结构功能：可以单独将设备各组件进行展示，并有文字对主要组件进行介绍，具有主要组件的标签显示，可了解组件的名称以及各个组件之间的位置关系。 7. 模拟注塑模具装配操作：①装吊环；②龙门吊调运；③模具定位；④码模夹固定；⑤设备归位，取下吊环。 二、技术要求 1. 设备全角度旋转：设备的装配环境可进行360度旋转和实时渲染，用户可随时从不同的角度观察设备。 2. 设备操作：该功能可以将设备手动拆解和安装，并用标签标出各个组件的名称，方便学生从宏观学习设备的结构操作。 3. 演示功能：可将设备自动拆解，并用标签标出各个组件的名称。 4. 组件拖拽：组件可在场景中的自由拖拽移动。 三、功能要求 分为练习模式和考核模式。 练习模式下，在高亮和标签的提示下可以将设备手动拆解和安装，并用标签标出各个组件的名称，方便学生从宏观学习设备的结构； 考核模式下，学生凭借自己的知识储备将设备各个组件进行拆解和安装，每一步的拆解和安装都会有相应的评分进行评价。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（模流分析虚拟仿真软件） | 技术特点： 1. 生产操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 2. 练习模式与考核模式相结合，增强了软件的实用性。 3. 以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现有实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 实验内容 1、新建工程 【1.1】新建一个名为：模流分析案例，的工程。 导入模型 【2.1】导入矩形盒子工件，网格类型选择双层面。 网格划分 【3.1】利用软件进行自动网格划分。 浇口位置分析 【4.1】利用软件进行自动浇口位置分析。 【4.2】查看分析结果：流动阻力指示器，浇口匹配性。 一模两件创建 【5.1】将浇口位置设在侧边。 【5.2】复制工件。 浇注系统构建 【6.1】建立节点。 【6.2】建立主流道、分流道及浇口。 冷却系统构建 【7.1】设置冷却系统参数，自动构建冷却系统。 成型窗口分析 【8.1】设置工艺参数。 【8.2】查看分析结果：推荐的模具温度、熔体温度及注射时间。 填充分析 【9.1】设置工艺参数。 【9.2】查看分析结果：填充时间、速度/压力切换时的压力、流动前沿温度、壁上剪切应力。 流动分析 【10.1】设置工艺参数。 【10.2】查看分析结果：顶出时的体积收缩率、冻结层因子。 冷却分析 【11.1】设置工艺参数。 【11.2】查看分析结果：回路冷却液温度、回路管壁温度、达到顶出温度的时间零件。 翘曲分析 【12.1】设置工艺参数。 【12.2】查看分析结果：变形所有效应变形、变形取向效应变形、变形冷却不均变形、变形收缩不均变形。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚酰亚胺薄膜的流涎成型3D虚拟仿真实验） | 软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 美术要求：反应釜、泵缓冲罐、流延炉、亚胺炉、收卷机等设备。 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着工厂服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 操作模式要求 操作模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，并有评价考核系统对操作步骤进行评价。 考核模式要求 考核模式下，没有操作指引和高亮提示，设置合理的参数，然后进行实验操作，评价考核系统对操作步骤进行评价。 通过在线三维场景化模式操作选择材料、调节参数等重要手段，实现对制作方法的把控，在交互式学习中体验和掌握聚酰亚胺薄膜制作的过程和相关知识。学生通过线上软件测试后，线下进行实验室或工厂实际操作，增加学生对反应原理和成型过程的理解，增加实习的安全性，培养学生的创新开拓性能力。并附加“智能操作评价系统”。具体操作内容如下： 1、检查设备：检查反应釜、泵缓冲罐、流延炉、亚胺炉、收卷机等设备。 2、启动和设置：启动流延炉和亚胺炉，设置流延炉各段温度、转轮转速，设置亚胺炉各段温度、张力轮张力，打开亚胺炉两侧阀门，启动缓冲罐真空泵、连接阀门、膜口阀门等，选择生产原料。 3、开始生产：流延炉成膜过程展示，亚胺炉膜流动过程展示，收卷机收卷过程展示。 4、结束生产：生产结束后，按照生产流程和安全生产原则关闭流延炉、亚胺炉等设备。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（全降解地膜的制备加工与性能测试） | 软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （三）美术要求： 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着对应要求服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标触发交互。 地图引导：根据场景方位设计东、西、南、北位置标注，可实时放大缩小场景地图，并设有全图显示功能。 操作模式要求 操作模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，并有评价考核系统对操作步骤进行评价。 考核模式要求 考核模式下，没有操作指引和高亮提示，设置合理的参数，然后进行实验操作，评价考核系统对操作步骤进行评价。 全降解地膜的制备加工 实验目的 1.了解纤维度地膜的生产过程，掌握成型工艺参数的作用及其对制品质量的影响； 2.了解流延机组的基本结构、组成和操作。 实验内容与步骤 玉米秸秆纤维素提取：玉米秸秆外皮清洗、烘干、粉碎、抽滤、化学溶液浸泡、脱色、抽滤、烘干。 纤维素的羧甲基化：碱处理、羧甲基化。 羧基含量的测试：溶液配置、滴定、记录电导率，计算羧基含量。 粘度测试：乌氏粘度计测粘度 地膜配方填写 成型加工方式（流延法）：流延工艺场景搭建，生产环境模拟，生产人物制作，光影效果和外环境。界面设计，交互设计，视觉效果优化。选择变化，细节选择变化，选择变化。 全降解地膜的降解性能测试 实验目的 1.了解纤维度地膜的降解过程； 2.掌握纤维地膜室内及大田降解性能的测试方法。 实验内容与步骤 生物酶降解性能的测定 田间降解实验 全降解纤维素薄膜拉伸性能测试 实验目的 1.测试全降解纤维素薄膜屈服强度σs、抗拉强度、断裂伸长率δ及断面收缩率ψ。 2.绘制全降解纤维素薄膜的拉伸应力-应变曲线。 3.比较全降解纤维素膜与聚乙烯（PE）膜的各力学参量以及应力-应变曲线。 实验内容与步骤 1、检查设备运转情况及速度转换是否正常可靠。 2、根据试样的尺寸选择安装相应的拉伸夹具。 3、启动计算机，并进入软件操作界面。 4、测量试样中间平直部分的长度、宽度和厚度，精确至 0.01mm，每个试样测量三点，取平均值。 5、根据夹具体上旋转方向提示，先用上夹头夹紧试样上端。在计算机上选择横梁移动速度，按遥控盒上的“上升”或“下降”键调整中横梁位置，使下夹头刚好适合夹持试验下端的位置。调整试验力零点，夹紧下夹头。试样一经夹持，计算机就显示有了微小的初载荷，如果需要，可通过遥控盒或鼠标选择低速来进一步调整中横梁的位置，使计算机上力值显示为零。如只是进行粗略试验，则不需调零而直接进行试验。 6、选择合适的自动控制实验程序或手动操作，控制横梁上行，拉断试样。在进行实验的同时记录载荷和位移。 根据夹具体上旋转方向提示旋转手柄，松开并移去试样 8、测量拉断后试样的伸长率、断面收缩率。测伸长率时应在试样平行部分作标线，此标线对测量结果应无影响。 9、将结果打印或存盘。 10、实验完毕后切断电源。切断顺序为：把空气开关达到OFF状态—退出计算机应用软件—关闭计算机—切断计算机电源—切断总电源。 11、处理实验结果，写出实验报告并进行相关问题的讨论。 全降解纤维素薄膜的水蒸气透过率测试 实验目的 测试全降解纤维素薄膜的水蒸气透水率 实验内容与步骤 1. 将一定量纯水加入透湿杯中， 保证水没过整个透湿杯底部； 2. 按要求在杯中夹装试样， 用密封垫圈固定试样，注意垫圈的夹装次序，由上向下为聚四氟乙烯密封圈-上橡胶平垫圈-试样-支撑盘-下橡胶平垫圈； 3. 将透湿杯放入杯托； 4. 关闭舱门，打开气源； 5. 根据仪器操作要求设置仪器运行参数，将称量时间间隔设定为 6 h。 启动仪器进行试验。 6. 结束试验，关闭气源。 全降解纤维素薄膜的透氧率测试 实验目的 测试全降解纤维素薄膜的透氧率 实验内容与步骤 1. 吹扫系统， 确定“系统零点”值； 2. 向上腔引入氧气流，传感器输出值缓慢上升（表示有氧气渗透通过试样进入 B腔）；当透氧量稳定在某一数值，可以判断渗透已经达到平衡，此时的透氧量即为试验结果； 3. 夹装并放置试样； 4. 下腔通氮气流，测试开始时； 5. 记录实验数据； 6.结束试验，关闭气源。 全降解纤维素薄膜的透光率/雾度测定 实验目的 测定塑料薄膜或纸张的雾度与透明度 实验内容与步骤 1．按透光率雾度测定仪的试样要求裁切所测薄膜样品（50 mm×50mm）； 2. 在仪器校准后，装上样品，按测试钮，指示灯转为红光，不久就在显示屏上显示出透光率数值及雾度数值；记录该测试数据。 3. 需要进行复测时，可不拿下样品，重按测试钮可得到多次测数，然后取其算术平均值作测量结果，以提高测量准确度； 4. 更换样品批号时，应先按测试钮测空白，指示灯转红光，然后仪器将显示“P100.0”及“H0.00”结果，指示灯显示绿色。一般每测完一组样品应测空白一次，注意测空白后，应再按测试钮，等到准备灯发绿光、仪器发出呼叫后，再测下一组样品。 全降解纤维素薄膜的接触角测试 实验目的 测试全降解纤维素薄膜的亲、疏水性能。 实验内容与步骤 1．参数的设置： 启动程序→选择测试向导→普通接触角→选择图像来源→新建一个测试报告（如图一所示）→校正测量界面（如图二所示）→类型1（平面样品）→测量方法（悬滴法）→测试环境（标准环境如图三所示）→测试模式（如图四所示）→测试实时窗口控制主界面。 2. 吸取测试液体、完成液滴转移过程： 操作步骤如下： A 从进样器中滴出液滴，体积为2ul左右。 B 从镜头内可以看到球形液滴形成。然后，将针头向下移动。直到接触到样品表面。 C 移动针头向上。 D 重复上述过程进行测试。 E 调整水平线位置。 3. 完成测试液滴转移后，按“测试”，即进入实际测试过程 4. 重复操作。 5. 完成测试。 （四）仿真模型控制和功能 1. 知识点系统。 2. 评分系统：可按操作步骤和过程（多个步骤的集合）进行综合评价。 3. 教师站。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚合物维卡软化点的测定） | （一）软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （二）虚拟仿真实验美术要求： 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着对应要求服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标触发交互。 地图引导：根据场景方位设计东、西、南、北位置标注，可实时放大缩小场景地图，并设有全图显示功能。 （三）虚拟仿真实验内容要求： 操作模式要求 操作模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，并有评价考核系统对操作步骤进行评价。 考核模式要求 考核模式下，没有操作指引和高亮提示，设置合理的参数，然后进行实验操作，评价考核系统对操作步骤进行评价。 实验操作仪器：热变形维卡软化点温度测定仪 实验内容： 1）准备测定三个1cm*1cm*1mm试样。 2）软件工作站界面操作，确定预处理，加载砝码内容。 3）加装试样到试样架，压针确定压到中心位置。 4）相应的砝码加到试样架（以5kg为例） 5）将千分表预压到3mm试样以上，并把螺母锁定 6）将下降按钮按下，试样降到下面，开启搅拌 7）用电脑软件读取对应的谱图数据 8）试样升起，将试样砝码取下放回原处。 （四）仿真模型控制和功能 1. 知识点系统。 2. 评分系统：可按操作步骤和过程（多个步骤的集合）进行综合评价件。 3. 教师站。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（聚合物熔融指数的测定） | （一）软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （二）虚拟仿真实验美术要求： 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着对应要求服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标触发交互。 （三）虚拟仿真实验内容要求： 操作模式要求 操作模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，并有评价考核系统对操作步骤进行评价。 考核模式要求 考核模式下，没有操作指引和高亮提示，设置合理的参数，然后进行实验操作，评价考核系统对操作步骤进行评价。 实验操作仪器：熔体流动速率仪、天平等 实验内容： 1）仪器调试水平 2）确认黑色首轮状态 3）将孔模放入设备，将活塞杆放入料筒中。 4）打开设备电源开关。 5）以PP料为例，设计对应的面板上的参数设置。 6）进入实验主页面板，设定仪器升温至恒温报警。 7）称取一定质量的塑料粒子，准备 8）取出活塞杆，塑料颗粒装入料筒。 9）按下面板加减键，进入恒温倒计时。 10）去掉多余的料段，一定时间后，开始取料段。 11）将取下的料段称取重量。 12）仪器内输入平均料重，算出此种塑料粒子的熔融指数值。 （四）仿真模型控制和功能 1. 知识点系统。 2. 评分系统：可按操作步骤和过程（多个步骤的集合）进行综合评价。 3. 教师站。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（转矩流变仪虚拟仿真实验） | （一）软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 虚拟仿真实验内容要求： 美术要求： 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着对应要求服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标触发交互。 学习模式要求 学习模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，并有评价考核系统对操作步骤进行评价。 考核模式要求 学生完成学习模式相关内容学习后，可选择考核模式，进行虚拟仿真实验设计与操作，以检验学生的学习成果。在这个过程中，没有任何步骤提示，然后进行实验操作，评价考核系统对操作步骤进行评价。 具体如下： Ø 转矩流变仪虚拟仿真实验介绍 l 实验准备 （1） 操作天平，称量药品。 （2） 启动设备，接通电源并安装转子。 （3） 打开测试软件。 l 上机测试 （1） 设置测试参数。 （2） 添加药品，启动测试并保存数据。 l 试验后整理 （1） 清理转矩流变仪。 （2） 取出转子。 （3） 关闭设备，实验结束。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（木塑复合材料性能测定实验） | （一）软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （二）木塑复合材料的制备与性能测定实验 任务设计： 1、木塑复合材料高速混合虚拟仿真模块 实验步骤名称：混合 实验目的：了解整个的制备过程、仪器设备与工艺条件，确定配方，配料备用，用高速混合机将原料进行初混合。 建议课时数：3 实验步骤主要内容： 1.1参观了解聚乙烯木塑复合材料制备的全过程与具体工艺。 1.2了解和学习配方设计。 1.3为下一步实验步骤配好原料。 1.4了解工业上使用高速混合机混合系统装置结构与工作原理。 1.5高速混合机的操作过程。 1.6准备好混合均匀的原料。 提供不少于10步的该部分任务操作步骤和高速混合机启动后设备半透化运行及物料效果操作截图并加盖公章。 2、木塑复合材料挤出造粒虚拟仿真模块 实验步骤名称：塑化造粒 实验目的：用专用同向平行双螺杆挤出机讲混合均匀的原料进行塑化造粒。 建议课时数：6 实验步骤主要内容： 2.1工业生产上使用的平行双螺杆挤出造粒生产装置结构与工作原理。 2.2平行双螺杆挤出机造粒设备进行造粒的全过程操作。 2.3为下一步实验步骤准备塑化良好的粒料。 提供不少于35步的该部分任务操作，包含温控面板、熔体温度、熔体压力等面板操作，联轴器的操作，启停喂料机、吹干机、切料机等操作截图并加盖公章。 3、木塑复合材料挤出成型虚拟仿真模块 实验步骤名称：挤出成型 实验目的：将塑化造粒好的原料加入锥形双螺杆挤出机，挤出成型 建议课时数：6 实验步骤主要内容： 3.1工业生产锥形双螺杆挤出成型生产装置结构与工作原理。 3.2锥型双螺杆挤出机造粒设备进行挤出成型的全过程操作。 3.3制得聚乙烯木塑复合材料，为下一步性能测定实验准备好木塑复合材料。 提供不少于25步的该部分任务操作，包含电热区温控面板操作，联轴器的操作，启停水泵、加料、给料电机、真空泵、牵引切割操作板等操作步骤截图并加盖公章。 4、复合材料万能制样虚拟仿真模块 实验步骤名称：样条制备 实验目的：将制成的木塑复合材料用万能制样机制成样条，供强度测定。 建议课时数：3 实验步骤主要内容： 4.1万能制样机的结构与工作原理。 4.2万能制样机的制备拉伸、弯曲、冲击样条的技术。 4.3为木塑复合材料的强度测定准备样品。 提供不少于30步的该部分任务操作列表，包含试样放置、切割试样、试样长度设置、制作哑铃试样、放置试样对侧、检查设备运转等操作步骤截图并加盖公章。 5、复合材料冲击强度测试虚拟仿真模块 实验步骤名称：冲击强度测试 实验目的：用简支梁冲击仪测定木塑复合材料的冲击强度。 建议课时数：3 实验步骤主要内容： 5.1高分子材料冲击仪的结构组成、工作原理及操作流程。 5.2材料冲击仪测定高分子材料的冲击强度。 5.3硬度计的结构、工作原理、操作流程及输出数据的分析。 6、复合材料拉伸强度测试虚拟仿真模块 实验步骤名称：伸强度测试 实验目的：用电子万能试验机测定木塑复合材料的拉伸强度。 建议课时数：3 实验步骤主要内容： 6.1万能试验机测定高分子复合材料试样的拉伸强度，观察分析应力应变曲线。 6.2实验条件对制得的复合材料拉伸强度的影响。 7、复合材料弯曲强度测试虚拟仿真模块 实验步骤名称：弯曲强度测定 实验目的：用电子万能试验机测定木塑复合材料的弯曲强度。 7.1万能试验机测定高分子复合材料试样的弯曲强度，观察分析应力应变曲线。 7.2实验条件对制得的复合材料弯曲强度的影响。 美术要求：包含电子天平、高速混合机、通向平行双螺杆挤出机造粒设备、锥形双螺杆挤出机成型设备、万能制样机、电子万能试验机、简支梁冲击试验机、塑料破碎机外观模型和构件结构，对应的实验和操作场景。 基本技术要求 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着实验室服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（鞋类生产工艺虚拟虚拟仿真） | 软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 虚拟仿真实验教学项目 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 运动休闲鞋生产认知： 1. 基础知识：介绍工厂的一些基本知识，包括原理、主要工艺流程等，使学员对运动休闲鞋生产生产有整体的认识。 2. 安全知识：包含工厂的安全知识，应急处理和急救方法 工艺流程： 结合现有运动鞋帮面制作工艺、帮底成型工艺等工序进行立体化虚拟仿真，对鞋类产品智能生产设备、生产工艺进行参数设置，模拟分析不同设备和制作工艺参数对成品鞋的影响。 主要工序包括鞋面套楦前处理、鞋面套楦、鞋底喷胶前处理、鞋底喷胶、活化处理、粘合、压底、热定型、冷定型、脱楦、包装。 1. 参观工厂： 以鸟瞰的方式了解运动休闲鞋生产工厂的整体布局，设备分布等，对工厂有一个整体的认识。 2.鞋面生产车间： （1）鞋面材料裁断工序：裁断 （2）帮部件处理工序：片皮、折边、 （3）帮面经编工序：鞋面经编、飞织鞋面整型、飞织鞋面切割 （4）帮面缝制工序：帮面缝制 （5）绷帮工序：绷（拉）帮 3.帮底成型车间： （1）帮底成型工序：鞋底打磨（转速设置）、套楦、鞋底喷胶（喷胶温度控制，轨迹路径设定）、烘干（温度和时长）、压合工艺（压强和时长）。 （2）成品鞋后整饰工序：成型工艺（砂磨） 软件功能 1. 设备原理：在虚拟现实场景中清晰地展现了运动休闲鞋生产工厂中设备的结构、工作原理、应用案例，使学员全面了解设备的工作运行过程。 2. 运动休闲鞋生产工厂中设备能够按正确步骤开车、停车、贯通流程。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（平板硫化虚拟仿真实验） | （一）系统规格： 1. 支持多用户PC端安装发布，电脑单机模式进行实验。 2. 以教师站主机为中心，通过局域网可以连接安装30台学员操作站。 3. 系统提供智能操作指导，描述实验如何开展；智能评价系统可根据设备操作过程中实验操作步骤、数据采集、数据记录、结果分析等对学生的实验过程进行计算，生成并导出或打印成绩单。 4. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5. 提供安装调试、现场培训该软件的使用和维护。 （二）系统功能： 实现实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： 1）学员机可单独启动。 2）教师机远程启动学员机。 2.模式选择： 练习模式：可以进行实验操作，且具有实验介绍、实验原理、注意事项、实验报告、视频演示、步骤提示、分数功能； 考核模式：屏蔽实验步骤提示，软件能够对学生的操作进行分数评定，相应操作步骤的权重可以根据需要进行设定。 教师模式：教师进入教师模式完成实验项目发布、学生学习情况查阅、实验报告批改和实验成绩发布等。 3.技术要求： 1）美术模型要求：包含平板硫化机等。通过3D虚拟建模技术对设备结构进行仿真，所有设备都以三维虚拟数据图形的形式展现在计算机上，虚拟图形与现实世界中的各个事物的相对比例一致，位置、形状、颜色一致，具有真实性、沉浸性、交互性和易实现等特点。 2）基本技术要求： 单场景的模型总面数100万以上 贴图分辨率为1024*1024或以上 软件分辨率为1920*1080或以上 每帧渲染次数≥30次 动作反馈时间≤30ms 3）系统操作要求 学习人员在电脑上就能体验在虚拟场景中漫游，身临其境的查看运行设备，从部分到整体全面了解整个布局结构、设备组成、设备用途、设备连接、系统组成等。 行走模式：按“W”“A”“S”“D”前进、后退、向左、向右（前后左右键也可）；飞行模式：按“E”上升，按“Q”下降；按住鼠标右键移动，进行视角的调整。 4.知识点系统： 包括实验原理，实验内容，基础知识，安全事项，故障处理等，可通过图片，文字，Flash等方式表达，在实验过程中可以随时查看。 5.设备动态模拟展示： 每一步的实验操作对应的设备效果会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发，还原设备操作及运动效果。 6. 实验操作完成后，系统根据操作记录自动生成一份实验报告，学员可以打开实验报告并编辑基本信息，最后提交一份完整的实验报告。 7.智能评分系统 可按操作步骤和过程（多个步骤的集合）进行综合评价，并按照要求指定每个步骤和过程的评价权重和评价条件，并可导出或打印成绩单。 （三）实验内容 （1）混炼胶试样制备：混炼胶首先经开炼机执炼成柔软的厚胶片，然后裁剪成一定的尺寸备用。胶片裁剪的平面尺寸应略小于模腔面积，而胶片的体积要求略大于模腔的容积。 （2）模具预热：模具经清洗干净后，可在模具内腔表面涂上少量脱模剂，然后置于硫化机的平板上，在硫化温度150℃下预热约30min。 （3）加料模压硫化：将已准备好的胶料试样毛坯放入已预热好的模腔内，并立即合模置于压机平板的中心位置。然后开动压机加压，经数次卸压放气后加压至胶料硫化压力1.5～2.0MPa。当压力表指示到所需工作压力时，开始记录硫化时间。本实验要求保压硫化时间为10min，在硫化到达预定时间稍前时，去掉平板间的压力，立即趁热脱模。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（湿法纺丝成型虚拟仿真软件） | 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （二）湿法纺丝工艺虚拟仿真实验 通过湿法纺丝工艺过程的学习，让学生了解纤维湿法纺丝生产工艺的原理和过程，认识到原料溶解、脱泡、纺丝的关键过程参数的控制对最终纤维性能的影响。 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、S、A、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着对应工作装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 地图引导：根据场景方位设计东、西、南、北位置标注，可实时放大缩小场景地图，并设有全图显示功能。 操作模式要求 操作模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，并有评价考核系统对操作步骤进行评价。 考核模式要求 考核模式下，没有操作指引和高亮提示，设置合理的参数，然后进行实验操作，评价考核系统对操作步骤进行评价。 湿法纺丝工艺虚拟仿真实验 1.湿法纺丝工艺设备和配套设施展示： 主要包括：实验室通用配套及安全设施、反应釜、计量泵、鹅颈管、烛型过滤器、拉伸机、水浴池、热辊干燥机、卷绕机等成型加工设备和单纤维强力测试仪、扫描电镜、红外光谱仪、氧指数测定仪等分析仪器设备。 2.实验前培训： （1）通过灭火器、灭火毯、紧急出口、标识牌等，让学生学习实验室通用安全常识。 （2）通过知识点学习系统对相关概述、原理理论、物料知识、工艺知识、设备知识等进行学习。 （3）完成对应步骤后会弹出相应思考题，以测试学生对该工艺的熟悉程度。 3.溶解参数设置： 3.1对所需物料进行溶剂选择：根据实验需求和溶解选择原则等原理，选择适当溶剂。 3.2物料比设定：设定合适的溶质、溶剂质量比，并给出不合适的物料比可能造成的结果。 3.3溶解参数设定：包括溶解温度、溶解时间、搅拌速率的设定，并给出不合适的溶解参数可能造成的结果。 3.4进行开机、加料、搅拌等实验操作。 4.脱泡参数设置：溶解完成的物料通过过滤进入脱泡釜，进行脱泡。需设定脱泡时间、脱泡压力等实验参数。 5.纺丝参数设置：脱泡完成后的物料经输送进入纺丝釜待纺丝，同时设定后续纺丝参数，包括计量泵转速、凝固浴温度、低温预热浴温度、高温热水浴温度、水洗浴温度、多个拉伸机的拉伸倍数、热辊干燥机温度、卷绕机卷绕速率，并依次放下牵伸辊。 6.开始纺丝：设定完成后，开始纺丝。纤维经计量泵计量，经鹅颈管至喷丝头喷出，在凝固浴中形成初生纤维，并通过拉伸机进行多倍拉伸，经过热辊干燥机进行干燥，最终在卷绕机处卷绕成型。并播放卷绕机卷绕效果示意动画。 7.性能检测：纤维完成纺丝后，在性能检测实验室使用单纤维强力测试仪、扫描电镜、红外光谱仪、氧指数测定仪等分析仪器设备对纤维的力学性能、断面形貌、微观结构、阻燃性能等性能进行分析测试，给出对应结果，以指导生产实践。 8、评分：所有操作完成之后，会给出该实验的评分明细，评分细则包括实验操作、思考题等。 （四）仿真模型控制和功能 1. 知识点系统。 2. 评分系统：可按操作步骤和过程（多个步骤的集合）进行综合评价。 3. 教师站。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（熔体纺丝成型虚拟仿真软件） | （一）软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少70台学生操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 美术要求 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：对应相关角色。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 地图引导：根据场景方位设计东、西、南、北位置标注，可实时放大缩小场景地图，并设有全图显示功能。 （三）熔喷纺丝加工全过程虚拟仿真软件 知识点学习 - 工艺流程原理学习； - 非织造布性能介绍； - 新型熔喷材料及其性能介绍； - 操作步骤如下 熔喷纺丝加工全过程流程 #### 安全注意事项学习 #### 预备知识学习； 熔喷非织造工艺的特点； 熔喷工艺对聚合物熔体性能的要求； 新型熔喷材料； 熔喷材料性能； #### 工艺设备学习及设备名称考察； #### 螺杆挤压机设备拆装学习； #### 设置螺杆挤压机分区温度； #### 设置计量泵和管道温度； #### 设置喷头温度； #### 安装喷丝板； #### 开机前参数调整； #### 启动热风机，并设置转速100； #### 启动计量泵； #### 启动螺杆； #### 清理喷丝板； #### 启动成网机网带并移动成网机到喷丝板下方； #### 连接抽风机风管； #### 启动抽风机； #### 启动收卷机 #### 关闭热风加热器； #### 热风机转速、计量泵转速、抽风机转速下调； #### 关闭抽风机； #### 断开抽风机管道连接； #### 移开成网机； #### 把滤后压力转换为手动，下调压力到零； #### 关闭螺杆； #### 延时一分钟，关闭计量泵； #### 关闭螺杆，模头，喷头等加热器； #### 待热风温度下降到100摄氏度左右，关闭热风机； #### 查看原油泄漏位置并学习紧急救援工作原理； #### 原油泄漏处理（通过扩散速度函数、石油泄漏量计算出需要紧急准备吸油索及纤维的量） 软件仿真培训系统功能： 1. 知识点系统。 2.评分系统：可按操作步骤和过程（多个步骤的集合）进行综合评价。需提供软件内部截图并加盖公章。 3.教师站 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（干法纺丝成型虚拟仿真软件） | 技术参数： - 软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （三）干法纺丝成型虚拟仿真实验 美术要求： 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着对应要求服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标触发交互。 地图引导：根据场景方位设计东、西、南、北位置标注，可实时放大缩小场景地图，并设有全图显示功能。 操作模式要求 操作模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，并有评价考核系统对操作步骤进行评价。 考核模式要求 考核模式下，没有操作指引和高亮提示，设置合理的参数，然后进行实验操作，评价考核系统对操作步骤进行评价。 研究创新型实验模块 #### 以3D的形式再现场景，软件3D场景和平面按钮配合操作，其操作方式和真实的车间一致。可以实时模拟真实的模拟车间等，并附加“智能操作评价系统”。仿真软件包含两部分内容，分别是知识点学习及车间设备操作流程；内容如下： - 干法纺丝加工全过程 知识点学习 - 干法纺丝工艺原理学习； - 干法纺丝溶剂选择原理介绍； - 干法腈纶性能特点和用途； - 操作步骤如下 干法纺丝加工全过程流程 #### 安全注意事项学习 #### 预备知识学习； 干法纺丝工艺原理学习； 干法纺丝溶剂选择原理介绍； 干法腈纶性能特点和用途；； #### 工艺设备学习及设备名称考察； #### 设置干法腈纶原料配比； #### 设置工艺条件参数； #### 设置纺丝参数 #### 纺丝液混合搅拌脱泡; #### 纺丝原理展示s； #### 打开牵伸机； #### 打开热干燥； #### 设置水洗牵伸参数； #### 设置干燥温度； #### 打开卷绕机； #### 纺丝完成后，关闭设备； #### 进入车间实验室，查看腈纶纤维检测设备认知知识点； #### ▲对干法纺丝工艺设备溶解釜，脱泡釜，纺丝甬道，牵伸机等设备进行名称考核，输入设备名称，并对结果进行判定，需提供软件内部截图并加盖公章；自行设计原料配比，包括纺丝溶剂选择，原料配比参数等，通过输入合理范围内的自定义参数，并对结果进行判定，考察学生对工艺原理的理解和认知，需提供软件内部截图并加盖公章。 （四）仿真模型控制和功能 1. 知识点系统。 2. 评分系统：可按操作步骤和过程（多个步骤的集合）进行综合评价。 3. 教师站 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（高聚物合成及纺丝纤维成型） | （一）软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装版 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （二）3D纺织化工厂虚拟现实 软件内容包含常规聚酯工业丝、导电聚酯工业丝，阻燃聚酯工业丝等。 学习者通过自动、自主漫游，以及实际装置的P&ID图（管道及仪表流程图）为基准，熟悉工厂生产的主要流程及日常生产指标，进行相关的生产操作。其中主要包括： 1、人物控制：W（前）S（后）A（左）D（右）、鼠标右键（视角旋转）。 2、奔跑：按下Ctrl键，可以切换至奔跑模式；再按下Ctrl键，可切换至走路模式。 3、镜头调整：鼠标滚轮调整视角远近。 4、飞行模式：按下Q键，可以切换至飞行模式，该模式下通过W、S、A、D键调整飞行方向，鼠标右键调整飞行视角。 5、知识点查看：右击设备弹出设备介绍，点击可以查看。 6、阀门操作：单击需要操作的阀门，即可弹出阀门操作界面。 7、NPC+设备列表：可从下拉菜单中选择，选中的物体位置会显示成红色并快快速跳转到相应位置。 8、关键字搜索：可进行阀门和设备的查找，支持位号和中文名称搜索和快速跳转。 基础知识：介绍聚合化工厂的一些基本知识，包括原理组成、主要用途、工艺流程等，使学员对聚合化工厂的工艺生产有整体的认识，为学员之后更深入的学习奠定基础。 安全知识：通过此部分的实习是学员了解一些聚合化工厂的安全知识，应急处理和急救方法，让学员知道在工厂实习应注意些什么，发生危险的时候应如何自救。 设备原理：在虚拟现实场景中清晰地展现了聚合化工厂中一些设备的结构、工作原理、应用案例，使学员对设备的内部结构有一个更主观的认识，全面的了解设备的工作运行过程。 工艺讲解：在虚拟现实场景中讲解工艺全流程、及各个分工段的工艺流程。 参观工厂：以鸟瞰的方式了解合成聚合工厂的整体布局，设备分布等，对工厂有一个整体的认识，同时能能清楚的看到工厂中物料的走向。 巡检：作为工厂的一名技术人员需要对聚合化工厂生产进行巡检，使学员了解巡检的方法、内容，发现异常情况应如何处理。 （三）工艺流程简介： 本工艺以精对苯二甲酸和乙二醇为原料，通过直接酯化、连续缩聚的五釜工艺，生产的聚酯进行切片处理，经固相缩聚的高黏聚酯切片进入螺杆挤出机熔融后通过管道输送进入纺丝箱体，丝束经卷绕成型，检验合格后入库。 酯化工段：PTA和EG按一定的摩尔比混合均匀后送往第一酯化反应釜R101。在第一酯化反应釜中，PTA和EG在酯化所需的温度下进行酯化反应，多余的EG蒸汽和反应副产物水进入工艺塔T101内进行分离，塔底EG回到D102。经过第一酯化后物料通过压差送入第二酯化釜R102，在第二酯化釜中多余的EG蒸汽及反应副产物水进入工艺塔T101内进行分离。聚合工段：本工段主要由三个串接的缩聚反应釜R201、R202、R203组成，预聚物在缩聚所需温度、真空及搅拌作用下进行缩聚，不凝气体被真空系统抽走。终缩聚釜R203生产的聚酯分别经过切粒机、干燥器、振动筛后，被送入储仓罐D201中。 聚酯工段生产的湿切片被送入湿切片料仓D301，在氮气氛围下，分别经过结晶器J301、预热器H301、固相缩聚反应器R301对聚酯进行固相增黏，最后经过冷却器E307冷却后，进入纺丝料仓D302中。 经固相缩聚的高黏聚酯切片经螺杆挤压熔融后通过管道输送进入纺丝箱体，熔体经熔体分配管后通过计量泵连续、准确地供给纺丝组件以用于纺丝，经纺丝组件喷丝板喷出后形成熔体细流，熔体细流离开喷丝板后首先经过缓冷保温区，初生纤维离开保温区后通过侧吹风降温冷却成型，成型的初生纤维经集束、油唇上油后通过导丝棒和喂入辊进入热牵伸辊，牵伸定型后丝束经卷绕成型，检验合格后入库。 培训项目 （1）正常开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； （2）正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； （3）正常停车：能够训练按正确步骤停车； 包括： 开工准备：抽真空、聚酯设备升温等； 浆料配置工段：苯二甲酸投料、催化剂进料等； 酯化工段：压力控制、冷却控制、流量控制、塔釜温度控制； 预聚工段：进料、温度控制等； 终聚切粒工段：熔体泵操作、液位控制、温度控制、切粒机操作、冷却吹风装置控制、振动筛操作； 调正常操作：针对自动化稳态操作方面进行控制操作； 固相聚缩反应工段氮气循环升温：气体催化精制设备操作、反应工段气体除尘设备、气体洗涤精制、氮气压缩机、氮气循环系统、反应工段压缩设备等； 固相缩聚预热工段氮气循环升温：预热工段氮气循环系统、相关自动化控制操作； 固相缩聚结晶工段氮气循环升温：洁净氮气循环系统、洁净工段操作； 固相缩聚冷却工段气相循环升温：冷却工段气体加热器、冷却工段气体除尘器、氮气压缩； 固相缩聚系统进料：针对自动化稳态操作方面进行控制操作； 纺丝拉伸卷绕工段：螺杆加热温度控制、卷绕机操作控制 正常停车部分： 浆料配置工段停车； 酯化工段停车； 预聚工段停车； 终聚切粒工段停车； 固相缩聚系统停止进料； 停止固相缩聚冷却器气相循环； 停止固相缩聚结晶器氮气循环； 停止固相缩聚预热器氮气循环； 停止固相缩聚反应器氮气循环； 停止固相缩聚反应器氮气循环； | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（玻璃纤维合成虚拟仿真） | （一）软件仿真培训系统规格 1. 规格：多用户协同安装PC版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （二）玻璃纤维工厂虚拟现实仿真软件 1、美术要求 玻璃纤维厂区、储罐区、原料配料车间、生产车间、中控室、单元窑、喷火口、鼓泡机、电极辅助加热器、供料道、拉丝位、漏板、烘干机、卷绕机、仓储间等。 （1）基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms （2）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （3）角色要求：穿着工厂服饰佩戴安全帽的人物。 （4）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 （5）地图引导：根据场景方位设计东、西、南、北位置标注，可实时放大缩小场景地图，并设有全图显示功能。 2、操作模式要求 操作模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，并有评价考核系统对操作步骤进行评价。 3、考核模式要求 考核模式下，没有操作指引和高亮提示，设置合理的参数，然后进行实验操作，评价考核系统对操作步骤进行评价。 4、研究创新型实验模块 （1）查看原料知识：石英砂、钠长石、白云石、萤石储料原料知识点。 （2）前往“原料配料间”：漫游进入原料配料车间，安全学习。 （3）开始“原料配料”：石英砂原料罐前，自主选择玻璃纤维类型，并填写右边原料百分比。 （4）进入生产车间：漫游进入生产车间，安全学习。 （5）进入“控制室”：NPC+设备列表下拉菜单中查找中控室，实现位置跳转，进入浏览。 （6）进料操作：走出中控室，设备-进料仓，进行进料操作。 （7）推料：设备-进料斗，进行推料操作。 （8）单元窑学习：工作原理、硅酸盐反应、设置温度与设置压力，可自主学习硅酸盐反应相关知识，自主输入数据。 （9）观察喷火口，单元窑融化池，设备-喷火嘴，查看设备工作状态演示。 （10）查看鼓泡机，查看设备工作状态演示。 （11）观察电极辅助加热器，查看设备工作状态演示；单元窑融化池学习操作。 （12）查看供料道，查看设备学习操作 （14）查看拉丝位：“拉丝浸润剂”、“拉丝温度”进行学习和参数设定。设备运动展示及播放原理视频。 （15）查看漏板。漏板处设备-拉丝位学习操作。 （16）查看烘干机，查看设备学习操作。 （17）查看卷绕机，查看设备学习操作。 （18）查看仓储间：走到仓库，纤维卷查看纤维卷应用。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（纤维及其制品性能检测软件） | （一）万能强力试验机虚拟仿真实验 预习模块是试验模块实验操作前的准备，从实验目的、实验原理、实验步骤、数据处理等方面介绍万能强力试验机力学性能实验，让学生对实验有基本的认识，了解实验的操作流程。 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着对应服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 学习模式要求 学习模式中，会有向导提示学生一步一步按照实验流程向下操作，每一步都有相关的知识点，当鼠标在某项命令停留时，会有详细的文字解释出现，并配有相应的图片，帮助学生掌握每一个参数命令。学生可以借助虚拟仿真实验系统进行自主学习，操作过程中出现错误，系统会有相应的提示，以便学生及时更正。教师也可以通过交流模块引导提问，指导学生查阅相关资料，制定设计实验方案，使学生在虚拟仿真实验中发现问题，解决问题。 1）3D虚拟场景：采集真实实验室内部结构，还原实验室场景及内部设备，以第一视角在三维场景内进行实验操作，人物设有奔跑、行走两种模式。 2）试验标准：实验内设置试验标准模块，采用国标标准，可方便快捷的查看标准，同时，支持试验标准的添加、更换。 3）实验预习：软件内设四种类型纺织力学实验：复合材料拉伸、复合材料弯曲、纱布拉伸、纱线拉伸，可在实验前进入预习模块。每个模块内有实验目的、实验原理、实验方法、参数设计四大部分、可根据需求进行填写。 4）设备操作：根据实际设备操作过程，还原电脑软件和万能强力试验机操作流程，还原拉伸过程中的各种现象，并绘出拉伸曲线；在此过程中，学生可观察到变形、拉伸、断裂等各个阶段，可同时观察试样变形与曲线变化趋势。 5）实验主要流程：开启电脑；打开软件；进入方法设置；选择测试方法；开始实验；将夹具固定在万能试验机上；将试样放到夹具中；将空压机管路与夹具连接；将试样上方夹紧；将试样下降到合适位置；启动万能试验机，测量数据；将断裂的试样拆下；将气泵关闭；将气管从夹具上拆下；将夹具从试验机上拆下；关闭试验机；关闭电脑。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（短纤维热轧虚拟仿真软件） | （一）软件仿真培训系统规格： 1. 规格：多用户协同安装版。 2. 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的至少30台学员操作站。 3. 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 4. 具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5. 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6. 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （二）短纤维热轧成型仿真软件 美术要求 基本技术要求： 单场景的模型总面数大于100万 贴图分辨率为不低于1024*1024 软件分辨率不低于为1920*1080 每帧渲染次数不少于30次 动作反馈时间不大于30ms 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 角色要求：穿着实验室服装的人物。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 专业基础实验模块要求 通过制作实验设备各工作单元(开包输入、开包斜帘、2个左右开包辊、开松输入、开松喂入、开松机、集尘箱、风机、风道、2个喂入辊、大风轮、储棉箱、光电继电器（限位）、2个输出辊、水平喂入帘、4个喂入辊、小锡林、剥取辊。包括辊的方向和刺的方向、上输出帘、下输出帘、热轧辊花辊和光棍、加压气泵、油泵、油泵加热、油的管道)的三维立体图，展示热轧机的三维立体结构单元。 展示整个试验线和各工作单元的工作原理、热轧非织造布的生产过程、纤维和非织造布的形态变化，同时可三维互动式浏览整个实验设备，三维虚拟装置模型按照各实际实验室场景、生产设备、管线、仪表和安全设施等布局现状为基准进行1：1定制开发，三维虚拟装置模型中的所有设备、设施在外形、尺寸、颜色、位置、材质、管线及连接关系、状态变化等方面的表现均与实际装置一致，并能逼真地模拟对应的各实际生产现场的物理环境。 综合设计性实验模块要求 在试验线的操作界面上标明每个按钮的作用，通过反复观看各工作单元三维图和操作界面每个按钮，结合三维交互界面，学生按照正确的操作步骤选择操作部件，实现工作单元的三维图与现实操作的统一，在仿真环境中完成整个实验，学生能够更加直观理解试验线的操作流程。提高学生独立操作试验线的信心，以达到能够独立操作试验线的目的，从而进一步提高动手能力。 对设备的主要部件各工作单元(开包输入、开包斜帘、2个左右开包辊、开松输入、开松喂入、开松机、集尘箱、风机、风道、2个喂入辊、大风轮、储棉箱、光电继电器（限位）、2个输出辊、水平喂入帘、4个喂入辊、小锡林、剥取辊。包括辊的方向和刺的方向、上输出帘、下输出帘、热轧辊花辊和光棍、加压气泵、油泵、油泵加热、油的管道)进行模拟拆装，热轧机的模拟拆装，每一部分又包含若干个部件。该功能以基础部件为模块单元，设置自动拆分、手动拆分、部件三维展示、自动组装和手动组装（指导模式和自主模式）等操作。 自动拆分：设备的全息3D模型，由计算机自动演示拆分过程，演示单个模块以一定次序逐个从设备卸下的过程，并以声音的形式给出相关知识点的讲解。在拆分的过程中，用户可以通过鼠标随意转换视角，以便于多方位观察和学习。 手动拆分：在此模式下由用户通过键盘或鼠标操作完成设备的拆分，并可以通过点击模块的触点触发知识点操作，相关知识点将以文字、声音、动画等形式展现，此模式将有助于用户进一步熟悉设备构成。 部件三维展示：对每一个基本部件，或由若干基本部件组成的某一部分（如回转部）将予以立体的展示，它可以对单个部件展示，也可以由用户将若干个部件组装成某一部分展示，同时用户可以触发知识点操作，相关知识点将以文字、声音、动画等形式展现。 自动组装：散落的各基本部件，计算机按一定次序将其组合，组合速度可调节，视角可随意转换，以便于用户更细致的观察。同时将配以声音和文字指示介绍相关知识点。 手动组装： 此模式下由用户通过鼠标和键盘操作，完成一系列的组装操作，它分为指导模式和自主模式。指导模式由系统提示每一步的步骤，将设备按照一定的次序组合；自主模式则没有指导，由用户自主完成组装，并由系统考核，如果用户出现组装次序错误、遗漏部件等情况将予以扣分，自主模式下用户可以触发知识点介绍，通过了解部件思考组装方式。 研究创新型实验模块 启动 在虚拟仿真实验平台上建立适合不同特性纤维生产的工艺参数大数据系统，学生根据纤维特性设计热轧非织造生产线的工艺参数，利用平台三维设计软件和大数据系统对机构间模仿运动仿真并优化工艺参数，基于设备工作原理和装置的工艺流程，按照严格的数学模型，将实物仿真设备由静止状态通过一些列的操作逐渐过渡到稳态运行状态，初始、过渡和稳定状态的各项参数实时显示，完成一次系统实物仿真的开机操作。以三维仿真画面作为现场，实现系统的各项操作和控制。评分系统也按照操作规范编写，对用户的操作实时评分并反馈结果。 开机初始→过渡状态→稳态运行→停机过程→设备停止之完整过程，基于设备工作原理和装置工艺流程，按照严格的数学模型，根据用户输入和操作的条件对工序各过程实时计算模拟，实时动态显示。 技术参数调节和变化 可交互式的仿真操作，对用户的输入和操作都会做出反馈，并通过参数显示和设备运行动画的变化呈现。模拟实际工厂操作，用户可根据学习需要自行调节参数，这一功能将在开机和停机中体现。 透视运行 设置设备的透明度，以便于观察和了解物料在设备内部的运动状况以及设备的工作原理。 ▲提供截图展示梳棉机的原理部分，包括棉卷架、棉卷、棉卷罗拉、吸尘罩、给棉罗拉、给棉板、除尘刀、小漏底、大漏底、锡林、道夫、上斩刀、上下压辊等不少于15个结构部件运行展示。 （四）软件仿真培训系统功能： 1. 知识点系统。 2. 评分系统：可按操作步骤和过程（多个步骤的集合）进行综合评价。 3. 教师站。 | 套 | 1 |
|  | 材料虚拟仿真软件V1.0（三维空间中高分子单链虚拟仿真实验） | 软件管理模块 包含软件开始，暂停，终止按钮。系统，变量，快门，模型速率。 软件界面模块 包含了高分子单链设计和三维结构展示两个界面。 基本操作方式： 鼠标左键点击--选择操作 鼠标左键按住转动--旋转3D模型 鼠标滚轮--放大缩小模型 软件内容模块： 软件可进行高分子单链参数设计：针对选择拓扑结构、模型，填写重复单元数、重复单元半径、链数目、分支数目等。 ▲提供截图展示高分子链的参数设计功能，可选择不同的参数，后台运算形成对应不同的3D高分子球体模型，球体模型链编号可显示，可进行上一分子和下一分子链的切换。 ▲提供截图展示实验运用马尔科夫链理论、蒙特卡洛方法以及Metropolis-Hastings算法在三维非格子空间模拟线形、星形和环形高分子的链构象，计算均方旋转半径和均方末端距等重要物理量，测定这些参数与链长之间的关系并可视化，可进行高分子单链参数设计：针对选择拓扑结构、模型，填写重复单元数、重复单元半径、链数目、分支数目。 系统后台设计运算功能，针对所输入的参数进行系统处理并生成3D模型，自动进入三维结构展示界面。 软件运算后可显示不同参数设计下的高分子链立体球体模型，并包含DP、r、N、等数据显示。 三维高分子球体链可分屏显示，也可进行全屏显示放大，可旋转3D模型，可放大缩小模型；点击上一分子或者下一分子按钮可进行模型切换；可返回三维结构展示界面。 选择2个单链模型，点击对比按钮，可将2个模型放在同一界面进行对比观察；点击返回按钮可返回三维结构展示界面。 | 套 | 1 |
|  | 化工虚拟仿真软件V1.0（化工精馏安全控制1+X证书配套软件） | 一、软件仿真培训系统规格： 1.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 2.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 3.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 二、软件内容 模块一：受限空间作业 1．工艺流程 1）作业申请 S1点击左侧作业内容下的“作业申请按钮”，开始进行作业申请步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业负责人进行作业 S3点击工具栏中的作业申请表图标，开始进行作业申请表的填写 S4填写完毕后，点击提交按钮，将作业申请表提交 2）风险评估 S1点击左侧作业内容下的“风险评估按钮”，开始进行风险评估步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业负责人进行作业 S3点击工具栏中的风险分析表图标，开始进行风险分析表的填写 S4填写完毕后，点击提交按钮，将作业风险表提交 3）安全措施 S1点击左侧作业内容下的“安全措施按钮”，开始进行安全措施步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至监护人员进行作业 S3点击工具栏中的作业方案图标，查看作业方案的内容 S4查看作业方案内容后，关闭作业方案并完成思考题 S5根据光圈与高亮提示，点击工具栏内警戒工具图标，在作业现场放置警戒工具（警戒牌应放置在警戒线入口处）；检查现场防护用品及作业工具 S6点击高亮的阀门，打开污水槽出口管线开关，排空污水槽内液体并查看液位计，确认污水槽泄液完成，之后关闭出口管线开关 S7点击高亮的阀门，打开氮气阀门，对装置进行气体置换 S8点击所有与受限空间联系的阀门、管线，将连接点加盲板隔离 S9点击并打开人孔，给作业设备进行强制通风 S10点击工具栏中的气体检测仪图标，检测作业设备内气体浓度是否合格 4）书面审查 S1点击左侧作业内容下的“书面审查按钮”，开始进行书面审查步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业负责人进行作业 S3点击工具栏中的作业许可证，开始进行作业许可证的填写 S4填写完毕后，点击提交按钮，将作业许可证提交 5）现场核查 S1点击左侧作业内容下的“现场核查按钮”，开始进行现场核查步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至监护人员进行作业 S3近距离点击并观察高亮点，对现场的隐患点进行排场工作 6）批准作业 S1点击左侧作业内容下的“批准作业按钮”，开始进行批准作业步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至审批人员进行作业 S3审批人员依次到达现场检查点，检查作业现场条件并审批 7）安全交底 S1点击左侧作业内容下的“安全交底按钮”，开始进行安全交底步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业负责人进行作业 S3点击工具栏中的风险告知卡与作业许可证图标，将风险告知卡与作业许可证展示在展示板上 S4点击高亮的作业人员操作证，并将人员操作证展示在展示板上 S5控制审批人员到达光圈指定地点，对现场人员进行安全交底过程 8）实施作业 S1点击左侧作业内容下的“实施作业按钮”，开始进行实施作业步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业人员进行作业 S3点击现场的作业工具，作业人员穿戴好作业工具 S4点击工具栏中的气体检测仪图标，再次进行气体检测 S5点击人孔处的进入光标，作业人员进入受限空间 S6点击工具栏中的铜锹与水桶图标，进行清理工作 S7点击人孔处的离开光标，作业人员离开受限空间 9）作业完成 S1点击左侧作业内容下的“作业完成按钮”，开始进行作业完成步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至监护人员进行作业 S3控制监护人员到达光圈指定地点，检查作业完成情况 S4点击现场高亮物品，对灭火器、警戒工具等进行现场整理，恢复作业现场 10）关闭作业 S1点击左侧作业内容下的“关闭作业按钮”，开始进行关闭作业步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至审批人员进行作业 S3 根据光圈提示，回收作业许可证等，将票证进行归档留存 提供应用认知考核类虚拟仿真软件著作权证书。需提供证书复印件并加盖公章。 2.系统功能 2.1数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循实际作业过程的自动控制等基本原理的数学机理模型。 2.2作业人员选择：软件内置人物选择功能，不同作业步骤之间，学员需要选定相应作业人员进行操作，人物选择错误，练习过程中系统会进行提示，错误人物选择模式下的操作不得分。 2.3工具使用：包括警戒工具、灭火器、防护用品、作业票证等。 2.4评分系统：对虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 2.5教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 2.6模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 2.7操作计时：系统会对学员的操作进行计时，练习模式下为正计时，方便学生自测，考核模式下在软件场景界面内会进行倒计时，学员需在倒计时的时间内完成操作。 2.8 3D虚拟场景：以工厂实际工艺装置为原型，学员可身临其境的模拟受限空间作业过程，作业过程通过一系列动画、特效、交互等形式进行展示。 2.9 自由的表格填写过程：软件内包括作业申请表，风险分析表，作业许可证等表格填写过程，并对表格填写内容增加了考核，凸显了票证填写的重要性。 ▲3.思考题题库：操作步骤中嵌入思考题，思考题系统包含思考题题库，每次进入软件可实现随机出题。题库数量不少于100道，同时开放考试题目上传功能，方便有针对性的对学员进行考核。需提供软件内部截图并加盖公章。 3.1 JSA工作安全分析：针对不同的作业步骤，进行危险分析、控制措施制定、并可根据实际情况对各步骤进行可行性，严重性，风险性划分。需提供软件内部截图并加盖公章。 3.2隐患排查功能：根据受限空间作业相关要求，操作过程中嵌入隐患排查，学员需进行作业前隐患点排查，每项排查后系统配有隐患点讲解。需提供软件内部截图并加盖公章。 3.3流程随机排列：考核模式下实现作业申请、风险评估、安全措施、书面审查、现场核查、批准作业、安全交底、实施作业、作业完成、作业关闭等是十步骤的随机乱序排列，学员如果不能按照正确步骤操作，相应操作步骤不得分。需提供软件内部截图并加盖公章。 3.4软件考核：软件可分练习模式和考核模式，通过仿真客户端或考试系统进行区分启动，考核模式下屏蔽相应操作提示，学员需实现大步骤的自由操作，系统根据操作过程进行自动评分。需提供软件内部截图并加盖公章。 模块二：动火作业 1．工艺流程 1）作业申请 S1点击左侧作业内容下的“作业申请按钮”，开始进行作业申请步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业负责人进行作业 S3点击工具栏中的作业申请表图标，开始进行作业申请表的填写 S4填写完毕后，点击提交按钮，将作业申请表提交 2）风险评估 S1点击左侧作业内容下的“风险评估按钮”，开始进行风险评估步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业负责人进行作业 S3点击工具栏中的风险分析表图标，开始进行风险分析表的填写 S4填写完毕后，点击提交按钮，将作业风险表提交 3）安全措施 S1点击左侧作业内容下的“安全措施按钮”，开始进行安全措施步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至监护人员进行作业 S3点击工具栏中的作业方案图标，查看作业方案的内容 S4查看作业方案内容后，关闭作业方案并完成思考题 S5根据光圈与高亮提示，点击工具栏内警戒工具图标，在作业现场放置警戒工具（警戒牌应放置在警戒线入口处） S6根据现场高亮提示，检查现场防护用品及作业工具 S7点击现场的高亮物体，清除作业现场周围的易燃物品 S8点击现场高亮的防火毯，确认地沟的封盖措施已完成 S9点击现场高亮的电焊机，确认电焊机设备正常 S10根据现场高亮提示，确认乙炔瓶与氧气瓶位置设置是否正常 S11点击现场高亮的乙炔气瓶或氧气瓶，确认乙炔瓶与氧气瓶已直立放置 S12点击现场高亮的物体，确认乙炔瓶与氧气瓶已设置防护措施 S13点击工具栏中的气体分析仪图标，进行气体检测过程 4）书面审查 S1点击左侧作业内容下的“书面审查按钮”，开始进行书面审查步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业负责人进行作业 S3点击工具栏中的作业许可证，开始进行作业许可证的填写 S4填写完毕后，点击提交按钮，将作业许可证提交 5）现场核查 S1点击左侧作业内容下的“现场核查按钮”，开始进行现场核查步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至审批人员进行作业 S3近距离点击并观察高亮点，对现场的隐患点进行排查工作 6）批准作业 S1点击左侧作业内容下的“批准作业按钮”，开始进行批准作业步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至审批人员进行作业 S3审批人员依次到达现场检查点，检查作业现场条件并审批 7）安全交底 S1点击左侧作业内容下的“安全交底按钮”，开始进行安全交底步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业负责人进行作业 S3点击工具栏中的风险告知卡与作业许可证图标，将风险告知卡与作业许可证展示在展示板上 S4点击高亮的作业人员操作证，并将人员操作证展示在展示板上 S5控制作业负责人到达光圈指定地点，对现场人员进行安全交底过程 8）实施作业 S1点击左侧作业内容下的“实施作业按钮”，开始进行实施作业步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至作业人员进行作业 S3点击现场的高亮物体，控制作业人员穿戴好防护工具 S4点击工具栏中的气体检测仪图标，实施作业前再次进行气体检测过程 S5点击现场中的高亮的气割工具，将气割工具与气瓶连接，准备进行气割作业 S6点击高亮的割炬工具，对管道进行气割操作 S7点击高亮的气割装置，将气割装置的管线进行回收整理 S8点击现场中电焊机工具，将电焊机连接，准备进行电焊作业 S9点击高亮的焊钳，对管道进行焊接工作 S10点击高亮的电焊装置，对电焊装置的管线进行回收整理 9）作业完成 S1点击左侧作业内容下的“作业完成按钮”，开始进行作业完成步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至监护人员进行作业 S3点击现场高亮的管线，检查作业完成情况 S4点击现场高亮物品，对警戒工具以及现场作业工具等进行现场整理，恢复作业现场 10）关闭作业 S1点击左侧作业内容下的“关闭作业按钮”，开始进行关闭作业步骤过程 S2点击右侧人员头像，切换至审批人员进行作业 S3点击高亮的展示板，回收作业许可证等，将票证进行归档留存 2.系统功能 2.1数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循实际作业过程的自动控制等基本原理的数学机理模型。 2.2作业人员选择：软件内置人物选择功能，不同作业步骤之间，学员需要选定相应作业人员进行操作，人物选择错误，练习过程中系统会进行提示，错误人物选择模式下的操作不得分。需提供软件内部截图并加盖公章。 2.3工具使用：包括警戒工具、灭火器、防护用品、作业票证等， 2.4评分系统：对虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 2.5教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 2.6模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 2.7操作计时：系统会对学员的操作进行计时，练习模式下为正计时，方便学生自测，考核模式下在软件场景界面内会进行倒计时，学员需在倒计时的时间内完成操作。需提供软件内部截图并加盖公章。 2.8 3D虚拟场景：以工厂实际工艺装置为原型，学员可身临其境的模拟动火作业过程，作业过程通过一系列动画、特效、交互等形式进行展示。 2.9 自由的表格填写过程：软件内包括作业申请表，风险分析表，作业许可证等表格填写过程，并对表格填写内容增加了考核，凸显了票证填写的重要性。需提供软件内部截图并加盖公章。 2.10思考题题库：操作步骤中嵌入思考题，思考题系统包含思考题题库，每次进入软件可实现随机出题。题库数量不少于100道，同时开放考试题目上传功能，方便有针对性的对学员进行考核。 2.11 JSA工作安全分析：针对不同的作业步骤，进行危险分析、控制措施制定、并可根据实际情况对各步骤进行可行性，严重性，风险性划分。 2.12隐患排查功能：根据动火作业相关要求，操作过程中嵌入隐患排查，学员需进行作业前隐患点排查，每项排查后系统配有隐患点讲解。 2.13流程随机排列：考核模式下实现作业申请、风险评估、安全措施、书面审查、现场核查、批转作业、安全交底、实施作业、作业完成、作业关闭等是十步骤的随机乱序排列，学员如果不能按照正确步骤操作，相应操作步骤不得分。 2.14软件考核：软件可分练习模式和考核模式，通过仿真客户端或考试系统进行区分启动，考核模式下屏蔽相应操作提示，学员需实现大步骤的自由操作，系统根据操作过程进行自动评分。 模块三：精馏单元系统 1.工艺流程 本单元采用加压精馏，原料液为脱丙烷塔塔釜的混合液（C3、C4、C5、C6、C7），分离后馏出液为高纯度的碳四产品，残液主要是碳五以上组分。67.8℃的原料液在FIC101的控制下由精馏塔塔中进料，塔顶蒸汽经换热器E101几乎全部冷凝为液体进入回流罐V101，回流罐的液体由泵P101A/B抽出，一部分作为回流，另一部分作为塔顶液相采出。塔底釜液一部分在FIC104的调节下作为塔釜采出流出，另一部分经过再沸器E102加热回到精馏塔，再沸器的加热量由TIC101调节蒸汽的进入量来控制。 2.工艺卡片 2.1 主要设备不少于6个； 2.2 主要控制仪表不少于10个； 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 提供截图展示通过线上培训平台（PC端和移动端），打开化工精馏安全控制课程，整体课程从基础知识到实践操作再到事故预防事故处理等七部分内容，中间加入环保与绿色化工和双师课堂的概念。课程通过讲师讲解视频、教师课件、素材动画、习题讨论等多种呈现方式，通过项目导学、课程预热、主线学习、实践讨论以及总结回顾，一条清晰的引线，丰富学习体验，使抽象的学习可视化，枯燥的学习趣味化。课程资源建设数量匹配课时不少于48课时，其中讲师讲解视频数量不低于50个。 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4常见事故处理，包括： （1）停电 （2）冷凝水中断 （3）回流量调节阀FV103阀卡 （4）回流泵P101A故障 （5）停蒸汽 （6）加热蒸汽压力过低 （7）加热蒸汽压力过高 （8）塔釜出料调节阀FV104阀卡 （9）仪表风停 （10）进料压力突然增大 （11）回流罐液位超高 （12）原料液进料调节阀卡 （13）塔顶出料调节阀FV102阀卡 ▲3.5开车前安全防护：（1）模拟真实现场不同操作角色的防护需求，选择不同的防护用品；（2）安全隐患辨识模块，场景中设置了十七处左右的安全隐患，包含人的不安全行为，物的不安全状态以及消防设施等，每次进入软件会随机出现五处，需要学员进行排查并学习相关知识点；需提供软件内部截图并加盖公章。 ▲3.6开车前安全检查：（1）检查确认泵的运行状态；（2）确认阀门阀位状态；（3）确认现场设备（如盲板、人孔等）处于备用状态；（4）进行系统的仪表检查。需提供软件内部截图并加盖公章。 ▲3.7设备维护：现场对泵、换热器、精馏塔、罐等设备进行设备维护，点击需要维护的点位，弹出相应知识点并进行思考题考核。需提供软件内部截图并加盖公章。 4.软件仿真培训系统功能： 1. 数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2. 仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 3. 虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并共用一个实时数据库，通过人机交互，产生和真实工艺高度一致的结果。 4. 知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点通过图文、动画、视频等形式表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。 5. 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 （1）在评分模型中，设置常规步骤评价系统，设置工艺参数的质量评价系统，占比需要按照教学需求进行设置。 （2）设置操作规范以及安全操作评价，对于严重违规操作直接给予一次性扣分或者连续扣分。 6. 多人协同操作：可实现在局域网内进行多人协同操作，支持将学员编组，每个培训小组成员中选择一个作为主机（或服务器），其它小组成员可以通过IP或局域网发现连接至该主机，实现小组成员公用一个仿真模型。 7. 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 （1）培训项目切换：学员可就培训项目内容进行选择和切换，如冷态开车、正常运行、正常停车、事故处置等进行切换。 （2）暂停解冻模型：在软件运行过程中可以暂停/继续运行仿真系统。 （3）存储读取工况：内置自动保存快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案；手动保存快门：可以手动保存进度，用于解决短时间无法完成一个完整工艺流程培训的问题。快门文件可以长期保存，并能通过重演快门的方式，加载快门文件记录的操作状态和评分状态。 （4）仿真时钟：可以实现0.1-3倍的模型速率的调节。 （5）变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 8. 地图系统：地图支持在三维场景界面收起、打开，为学员提供场景中方向的指引。 （1）全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行关键字搜索，即输入部分关键字，下方会列举含有该关键字的所有设备，点击相应的设备，即可快速瞬移至该设备附近，并由全景地图中的黄色点变为红色点。 （2） 小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 9. 提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 10. 搜索功能：可以在三维界面输入框中输入设备名称或者位号，按Enter键或者点击“定位”按钮，即可跳转到指定设备位置。 模块四：双塔精馏单元系统 1.工艺流程 双塔精馏指的是两塔串联起来进行精馏的过程。核心设备为轻组分脱除塔和产品精制塔。轻组分脱除塔将原料中的轻组分从塔顶蒸出，蒸出的轻组分或作为产品或回收利用，塔釜产品直接送入产品精制塔进一步精制。产品精制塔塔顶得到最终产品，塔釜的重组分物质经过处理排放或回收利用。双塔精馏仿真软件可以帮助理解精馏塔操作原理及轻重组分的概念。 本流程是以丙烯酸甲酯生产流程中的醇拨头塔和酯提纯塔为依据进行仿真。醇拨头塔对应仿真单元里的轻组分脱除塔T150，酯提纯塔对应仿真单元里的产品精制塔T160。醇拨头塔为精馏塔，利用精馏的原理，将主物流中少部分的甲醇从塔顶蒸出，含有甲酯和少部分重组分的物流从塔底排出至T160，并进一步分离。酯提纯塔T160塔顶分离出产品甲酯，塔釜分离出的重组分产品返回至废液罐进行再处理或回收利用。 原料液由轻组分脱除塔中部进料，进料量不可控制。灵敏板温度由调节器TIC140通过调节再沸器加热蒸汽的流量，来控制提馏段灵敏板温度，从而控制醇的分离质量。轻组分脱除塔塔釜液作为产品精制塔的原料直接进入产品精制塔。塔釜的液位和塔釜产品采出量由LIC119和FIC141组成的串级控制器控制。再沸器采用低压蒸汽加热。塔顶的上升蒸汽经塔顶冷凝器（E152）全部冷凝成液体，该冷凝液靠位差流入回流罐（V151）。V151为油水分离罐，油相一部分作为塔顶回流，一部分作为塔顶产品送下一工序，水相直接回收到醇回收塔。操作压力61.33kPa（绝压），控制器PIC128将调节回流罐的气相排放量，来控制塔内压力稳定。冷凝器以冷却水为载热体。回流罐水相液位由液位控制器LIC123调节塔顶产品采出量来维持恒定。回流罐油相液位由液位控制器LIC121调节塔顶产品采出量来维持恒定。另一部分液体由回流泵（P151A、B）送回塔顶做为回流，回流量由流量控制器FIC142控制。 由轻组分脱除塔塔釜来的原料进入产品精制塔中部，进料量由FIC141控制。灵敏板温度由调节器TIC148通过调节再沸器加热蒸汽的流量，来控制提馏段灵敏板温度，从而控制醇的分离质量。产品精制塔塔釜液直接采出回收利用。 塔釜的液位和塔釜产品采出量由LIC125和FIC151组成的串级控制器控制。再沸器采用低压蒸汽加热。塔顶的上升蒸汽经塔顶冷凝器（E162）全部冷凝成液体，该冷凝液靠位差流入回流罐（V161）。塔顶产品，一部分作为回流液返回产品精制塔，回流量由流量控制器FIC150控制。一部分最为最终产品采出。操作压力20.7kPa（绝压），控制器PIC133将调节回流罐的气相排放量，来控制塔内压力稳定。冷凝器以冷却水为载热体。回流罐液位由液位控制器LIC126调节塔顶产品采出量来维持恒定。 2.工艺卡片 2.1 主要设备不少于12个； 2.2 主要控制仪表不少于18个； 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车； 3.4常见事故处理，包括： （1）停电 （2）仪表风停 （3）塔釜出料调节阀阀卡 （4）泵故障 （5）回流罐液位超高 （6）回流控制阀卡 （7）加热蒸汽压力过低 （8）加热蒸汽压力过高 （9）停加热蒸汽 （10）进料压力突然增大 （11）停冷却水 （12）进料压力突然减小 3.5开车前安全防护：（1）模拟真实现场不同操作角色的防护需求，选择不同的防护用品；（2）安全隐患辨识模块，场景中设置了九处左右的安全隐患，包含人的不安全行为，物的不安全状态以及消防设施等，每次进入软件会随机出现五处，需要学员进行排查并学习相关知识点； 3.6开车前安全检查：（1）检查确认泵的运行状态；（2）确认阀门阀位状态；（3）确认现场设备（如盲板、人孔等）处于备用状态；（4）进行系统的仪表检查。 3.7设备维护：现场对泵、换热器、精馏塔、罐等设备进行设备维护，点击需要维护的点位，弹出相应知识点并进行思考题考核。 模块五：精馏塔作业现场应急处置 1.培训项目 1.1回流罐切水阀法兰泄露着火应急处理 1.2机械密封泄露着火应急处理 1.3塔釜出口法兰泄露应急处理 2.系统功能： 2.1数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 2.2仿DCS系统：软件提供多种DCS系统风格选择，模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括现场图、DCS图、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 2.3多种操作模式：单人多角色，满足多种培训需求；其中场景角色包括：班长、内操、外操、安全员等。 2.4具有奔跑和飞行模式：通过相应的快捷键，可以快速实现操作人员行走、奔跑与飞行模型的切换，在飞行模式下，学员可以从高处查看整个厂区布局，更有利于加强对工艺流程的理解。 2.5工具使用：包括灭火器、空气呼吸器、扳手、警戒绳等，人物可自由使用灭火器、警戒绳、消防水炮等物品，灭火器与消防水炮等喷射方向可任意调整。 2.6 防护用品：场景中设置了手套、空气呼吸器等防护用品，角色可选择配套所需的防护用品。 2.7 评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 2.8 对讲机功能：使用对讲机进行预设事故处置话语的发送。 2.9 倒计时：事故发生后，在场景界面内会进行倒计时，学员需在倒计时的时间内完成安全事故处置操作。需提供软件内部截图并加盖公章。 2.10 3D虚拟场景：以工厂实际工艺装置为原型，学员可身临其境的模拟安全事故处置过程。 2.11 内置录制功能：记录考生操作过程并保存，如有疑问可追溯考试记录；在培训时，学员可录制操作过程并保存，通过记录的内容，发现演练过程中的不足，不断积累演练经验。需提供软件内部截图并加盖公章。 ▲2.12自动寻路功能：软件内嵌入自动寻路功能，学员通过点击右上角小地图，放大厂区地图，通过地图及工艺图上设备的点击，人物会自动寻路到相应位置，方便学员操作。需提供软件内部截图并加盖公章。 2.13设备寿命属性：场景中如灭火器、防毒面罩、呼吸器等具有使用寿命的器械，在使用条件下可用时长会逐渐降低，当器具寿命降为0的条件下，项目防护及使用效果消失。需提供软件内部截图并加盖公章。 2.14人物生命值属性：人物具有生命值属性，在缺乏安全保护措施的危险环境下会受到与现实中同样的不同程度的人身伤害。需提供软件内部截图并加盖公章。 2.15软件分为练习模式和考核模式：在练习模式下，软件显示出详细的应急处置操作引导流程，有明显性的箭头指引、高亮性指示，可使参训者快速、高效的掌握软件的操作和使用，满足了参训者培训的需求；在考核模式下，软件屏蔽了操作指引和提示，智能评分系统对操作者的操作进行评定，待考核时间结束时，3D操作终止，评分评定终止满足了评价参训者实操水平的考核需求。需提供软件内部截图并加盖公章。 | 套 | 1 |
|  | 液相色谱仪仿真软件V1.0 | - 系统简介 系统采用虚拟现实技术进行开发，仿真的范围包括实验室安全隐患排查、上机仿真操作等内容。软件具备机理模型，以真实实验数据库作为支撑，仿真操作过程与真实实验室操作过程极其相似，仿真结果与真实系统结果非常接近，能够满足日常培训、常规考核各种需求。 ▲满足全国职业院校技能大赛高职组相关赛项理化分析项目考核模块所需教学、训练、考核使用，投标人须承诺所提供设备符合相关赛项竞赛平台的技术要求，且将为采购人提供持续技术服务。 - 总体技术要求 2.1三维实验室场景实现对液相色谱仪实验室的1：1高度还原。 2.2具有步骤指引功能，引导完成虚拟仿真学习。 2.3具备智能评分系统，对实验操作过程进行评定。 2.4软件采用Unity3D引擎开发而成，系统交互性良好，用户使用鼠标、键盘即可完成实验操作。 2.5软件采用模块式结构设计，将整个仿真流程分为若干个主要模块，用户可以根据需要任意选择任务模块，进行练习，方便教学和针对性练习。 2.6实验过程中所有的设置数据能与仿真系统过程进行交互，符合教学及相关标准规范，不能有知识性错误。 - 培训项目：乳品中三聚氰胺含量的检测 - 主要内容 本软件依据仪器分析实验课程相关教材及相关检测标准进行开发。主要培训学员学习实验室安全管理知识和安全意识，仪器的基本操作流程和基本知识。 5. 仿真系统模块 5.1实验室安全管理模块 通过对实验室常见的安全隐患和不规范操作进行还原，引导学员逐一排查并进行处理，处理后的部分恢复至正常状态，旨在培训学员养成良好的实验室安全习惯。内容涉及: 安全防护用品使用及穿戴:如实验人员身体防护、面部防护和手的防护。 实验仪器设备的管理与维护:如仪器设备的使用规范，精密仪器实验室环境确认等。 检测过程所涉及实验室安全隐患排查：如实验室隐患查找，检测过程异常现象原因排查及解决。 ▲提供截图展示实验室安全巡查，包含以下内容： 在实验室巡查过程中，可以用手机端对实验室隐患情况进行拍照并上传，添加为隐患点，描述隐患状况，对隐患进行分级，并对隐患点进行分类（分类标准依据教育部颁发的《高校教学实验室安全工作检查要点（2022版）》进行），在手机端查看安全督导台账。管理端可导出督导台账、巡查报告和整改通知。 5.2上机仿真操作模块 5.2.1标样配制及过滤 主要用于实现实验所用标样的配制，配样方式灵活，可完成任意浓度的标样的配制。配制完成后需要采用微滤膜过滤标准溶液和待测未知样品。 5.2.2仪器上机操作 此部分为实验预习模块、场景操作模块两个部分。 5.2.2.1实验预习模块 实验课件：讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识等。 实验原理：以视频的形式展示仪器的工作原理。 演示视频：观看整个实验的操作演示视频，内置语音讲解； 5.2.2.2场景操作模块 模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真。 - 流动相处理模块 体现流动相的配制、过滤、脱气等实验操作。 b.液相色谱仪模块 体现仪器的开关机、流动相管路排气、标准品和未知样进样等实验操作。 c.电脑模块 体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。 d.仿真工作站模块 模拟工作站的操作。实现检测条件设置、数据采集、数据处理等功能。 - 检测条件设置 泵设置：排除管路中的气泡、泵流量及运行时间设置 流动相比例：等度洗脱、梯度洗脱 进样器进样方式的选择 柱箱参数设置：柱箱温度、运行时间 VWD检测器设置：检测波长选择、运行时间 - 数据采集 采集方法编辑 样品信息编辑 序列表编辑：设置自动进样瓶位置信息、方法信息、保存名称信息 方法保存调用 运行序列，谱图记录 提供截图展示3D场景中详细展示自动进样器进样动作，包括根据序列设置不同位号抓取样品瓶，进样针吸取和注射、进样针清洗、样品瓶测试后放回，进样动作进行时工作站界面会有同步变化。 - 数据处理 数据谱图调用 定性分析 校正曲线制作 外标法定量 - 分析结果 分析报告查看 分析报告保存 5.4智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分。 须提供网络资源库管理类软件著作权证书，需提供证书复印件并加盖公章。 | 套 | 1 |
|  | 实验室安全仿真软件V1.0 | 培训系统需包括知识点模块、理论考核模块、仿真学习系统三大模块，可提供实时信息反馈与操作指导，安装方便、可以进行多级安全准入培训，可以发放带有时间标识和个人信息的证书，适用于高校开展实验室安全培训与考试工作。 需要拥有至少50个可在线播放动画，2000道理论考试题目,15个实验室安全教育演练相关的虚拟仿真软件，包含：化学实验室安全常识虚拟仿真软件、实验室隐患排查-气瓶安全篇(含26个隐患点)，实验室隐患排查-药品安全篇(含25个隐患点)，化工原理实验室安全虚拟仿真软件(分为三个模块，自身所处环境的确认包含7个评分步骤，实验室安全隐患的排查包含20个评分步骤，实验中紧急情况包含13个评分步骤)，无机及分析化学安全知识虚拟仿真软件（包含两大模块，1、实验准备及环境确认包含8个评分步骤，2、实验过程及事故处理包含28个评分步骤）、有机化学安全知识虚拟仿真软件（包含两大模块，1、实验准备及环境确认包含8个评分步骤，2、实验过程及事故处理包含38个评分步骤）、分析实验室安全虚拟仿真软件（分为分析化学实验室隐患排查模块、酸碱倾洒处理模块、马弗炉使用模块包含20个步骤）化学安全仿真实验室（化学品洒出)、化学实验室安全及应急处理虚拟仿真软件（分为三个模块，环境确认模块包含7个评分步骤，危险源排查模块包含10个评分步骤，应急情况处理模块包含13个评分步骤）、化学安全仿真实验室(水银泄露)、化学安全仿真实验室(停水停电)、化学安全仿真实验室(个人防护安全31个评分步骤)，化学实验风险评估及应急应变实训软件（主要包括实验室整体认知、实验室隐患排查、实验室基本操作以及实验室应急应变四大方向13个场景），消防设计软件，心肺复苏虚拟仿真软件。 平台功能及技术特点： - 知识点模块 依照实验室安全教育工作内容需要，将重要知识点设计成为短小精悍的视频。每一个视频都针对一个特定的问题，有配音有字幕，便于学生接受理解；视频观看具有暂停、回放等多种功能，可以自我控制，有利于学生的自主学习。 视频后面紧跟着的四到五个小问题来检测学生有没有认真观看，可以帮助学生对自己的学习情况作出判断。有二维码，可以嵌入课堂，扫码观看。 内容分为通用安全知识和专业安全知识两大类。通用安全知识又包括消防安全、危险化学品（试剂安全）、用电安全、压力容器安全、化学实验室基本安全操作、人身防护及应急处理、法律法规，规章制度、辐射安全与防护八大类。 （1）公共安全相关。内容包含：电梯被困时的应急处理、地铁失火的应急处理措施、亚硝酸盐中毒时的应急处理措施、地震来临的应急处理措施、突发洪水的应急处置措施、高空坠物的防护措施与应急处理措施、溺水的防范应急方法等内容 (2)实验室安全设施讲解。内容包括：实验室安全介绍、烟感报警器介绍及使用中注意事项讲解、静电释放器介绍及使用中注意事项讲解、紧急器材柜介绍及使用中注意事项讲解、紧急喷淋洗眼器介绍及使用中注意事项讲解、急救药箱介绍、门口信息牌介绍、通风橱使用注意事项介绍、使用玻璃器皿的安全操作、正压式呼吸机的使用讲解、高压蒸汽灭菌锅的使用、生物安全柜的使用、气体检测报警装置、实验室通风系统等； （3）人身防护与应急处理相关。内容包含：心肺复苏讲解、穿戴规则讲解、实验室常见的事故及预防措施、手套的分类及配适性选择、口罩的分类及配适性选择、A级防护服的穿脱、AED的使用、正压式呼吸器的使用、硫化氢中毒时的应急抢救措施化学烧伤的处理、实验室割伤处理、玻璃仪器打碎的处理、酸碱化学品洒出处理、水银洒出处理等内容； （4）试剂安全。内容包括：MSDS内容及查询方式介绍、剧毒物品的管理及使用、危险化学品分类讲解、易制毒试剂管控、化学试剂的使用管理、危化品试剂存放规则、危险化学废液处理原则等内容； （5）用电安全。内容包含：触电的紧急处理、实验室带电设备维护、烘箱冰箱的使用、实验室安全用电规范、配电箱讲解及注意事项、插线板的使用规范等内容； （6）消防安全相关。内容包含：火灾分类、预防火灾的基本措施、消防沙的使用、消防栓的分类及使用、灭火毯的使用方法讲解、灭火器的分类及使用方法讲解、缓降逃生绳的使用、扑救压缩气体或液化气体火灾的基本方法、扑救易燃液体火灾的基本方法、扑救遇湿易燃物品火灾的基本方法、扑救易燃固体及自燃物品火灾的方法、扑救氧化剂和有机过氧化物火灾的基本方法、自动喷水灭火系统、消防疏散图以及消防安全标志和安全色等内容； （7）压力容器安全。内容包含： ① 乙醚蒸馏注意事项（密闭容器）；② 乙炔气瓶的检漏及使用注意事项（高压容器）；③ 气瓶的更换流程。 （8）辐射安全。内容包含：① 辐射防护三原则；② 外照射实验室应注意的基本事项；③ 辐射源的监测； 要求知识点动画有配音，有字幕，每个动画都带有同一个标志性人物进行引导。 - 理论考核模块 包含: 防护安全，试剂安全，仪器安全，制度法规、新生安全、用电安全，消防安全，医学生物安全，救援安全，艺术设计安全，防诈骗安全11大板块，不少于2000道题目。 系统简介： 管理员教师可以在线上传管理理论题库资源，方便教师运用题库设置理论考试开展在线理论教学工作，同时方便学生用户在线练习理论题库，方便灵活的进行理论知识学习。 理论学习模块包含题库管理、理论考试管理、理论考试成绩管理三个模块，具体功能如下： 题库管理： 1、题库分类：支持题库任意多级分类，题库分类的添加、删除、修改，可以按照题库分类对题库进行查询、统计、管理。 2、题目管理：支持单个添加、编辑、预览、删除题目；题目编辑支持设置题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理；支持批量导入导出题库题目，批量导入题目实现题目查重功能，用户自行选择重复题目是否继续导入，规范题库内容。 3、使用权分配：支持将题库使用权分配给各个机构，实现学生在线进行刷题练习。 4、拥有权分配：支持将题库拥有权分配给其他教师、管理员用户，实现多个教师共同维护管理题库资源，实现题库资源共享 理论考试管理： 1、试卷管理：用户可以根据需要创建、编辑、删除理论试卷，理论试卷的创建包含以下功能： A.考试时间限制：不计时、统一交卷、固定答题时间 B.防作弊：考题顺序随机、考题选项随机 C.试卷分数：分数保密、允许学生交卷后查看 D.试卷保存：每隔1分钟保存、实时保存 E.设置阅卷老师 F.设置试卷包含题型以及各类题型的分数 G.试卷策略：指定从哪些题库中抽题组卷，可以根据知识点、题目难度系数进行过滤 H.及格分数：设置试卷的及格分数 2、试卷分配：支持将试卷分配给指定机构，设置有效时间，组织开展在线理论考试。 3、在线阅卷：试卷中包含填空、简答等主观题时，支持设置阅卷教师，学生交卷后，教师可在线批改学生试卷，进行评分。 理论考试成绩管理： 1、成绩查询：支持按照机构、试卷两个维度查询考试成绩列表，支持根据学员信息、时间区间定向查询成绩列表；支持按照学号、分数高低、考试时间等顺序展示成绩列表； 2、成绩信息：成绩信息包括学员信息、开始/结束时间、考试分数、状态等，支持查看学生答题明细；支持撤销学生历史考试记录，实现重考功能。 3、成绩导出：支持批量导出成绩列表，一次课设置导出单个或多个考试成绩单到Excel文件中，方便成绩管理。 4、导出试卷：支持批量导出学生考试试卷到word文件中，方便学校存档管理。 三、仿真学习考核模块 个人防护3D虚拟仿真软件 安全常识3D虚拟仿真软件 化学品洒出3D虚拟仿真软件 水银泄漏3D虚拟仿真软件 生物实验室安全虚拟仿真软件 化工原理实验室安全3D虚拟仿真软件 化学实验室安全及应急处理3D虚拟仿真软件 有机实验室安全知识3D虚拟仿真软件 无机及分析实验室安全知识3D虚拟仿真软件 实验室隐患排查软件-药品室篇 实验室隐患排查软件-气瓶室篇 化学实验风险评估及应急应变实训软件 辐射安全虚拟仿真软件 建筑消防模拟操作软件 心肺复苏虚拟仿真软件 3.1 仿真软件 3.1. 1个人防护安全3D仿真软件 本模块内容主要为进入实验区域后的个人防护措施和行为准则，包括至少33个三维交互操作步骤，包含实验前、实验中、实验后，可以增强实验者的安全防护意识，减少意外的出现。 3.1.2化学品洒出事故3D仿真软件 本模块模拟实验室内甲醛泄漏的场景，包含两个可操控角色，至少12步交互操作步骤，提供正确的处理办法，万一事故发生，操作者可以从容处理，避免慌乱带来的次生灾害。 ▲提供截图展示稳态流程模拟系统，系统可查看≥2000种化学物质的基础物性，基础物性包括：分子量、熔点、沸点、临界温度、临界压力、临界体积、临界压缩因子、偏心因子、偶极矩、25℃标准生成焓、25℃标准生成自由能、溶解参数、OMRGAPrime、折光率、回转半径、Rackett参数。 3.1.3化工原理实验室安全软件 化工原理实验室安全软件模拟的场景为一个大型的化工实验室，内有八台化工原理相关实验设备以及相关辅助设施。实验室安全模块涉及的内容可以总结为对自身所处环境的确认、实验室安全隐患的排查、实验中突发火灾的应对三个模块，包含至少40步交互操作。 化工有着易燃、易爆、易事故，高温、高压、高危险的本性要求从业者必须具备一定的应急事件处理能力，这一模块主要针对实验过程中已发生安全事故的应急处理以及逃生方法练习。此模拟条件下，有警铃火焰浓烟等特效出现，分散操作者注意力，干扰其判断能力，要求操作者要在保障自身生命安全的前提下，迅速做出应对反应。例如：面对电器火灾时迅速切断电源，灭火毯和灭火器的正确使用以及正确的逃生和自我保护等。 3.1. 4 化学实验室安全及应急处理3D虚拟仿真软件 1.确认自身所处的环境 主要进行实验室大环境的熟悉，例如：确认自己在实验楼的位置，确认安全出口、急救药箱、灭火器、灭火毯以及紧急喷淋洗眼器的位置，通过这个模块让学生养成进入陌生区域先熟悉逃生通道及防护用品位置的习惯。 2.实验室安全隐患的排查 实验室物品种类繁多，环境复杂，客观存在着诸多不安定因素，极易引发安全事故，因此要特别注意实验室规则遵守及仪器设备的按规使用，需经常对实验室进行隐患排查，发现不合适现象及时纠正，将危险遏制在萌芽状态，防患于未然。本模块设置了数十种实验室常见的隐患点，例如：人员着装不合适、药品存储不合理、实验室内乱接插排、灭火器移位挪作他用登，提升了学生的安全知识储备及事故处理技能。 3. 紧急事件处理 主要针对实验过程中已发生安全事故的应急处理以及逃生方法练习。此模拟条件下，有警铃火焰浓烟等特效出现，分散操作者注意力，干扰其判断能力，要求操作者要在保障自身生命安全的前提下，迅速做出应对反应，在150秒内逃生成功。例如：面对电器火灾时迅速切断电源，灭火毯和灭火器的正确使用以及正确的逃生和自我保护等。 3.1. 5无机与分析化学实验室安全虚拟仿真软件 软件以经典实验“铁矿石中Fe含量的测定”中涉及到的安全知识构建，首先学生需进行防护安全与环境确认，引入小游戏选择个人穿戴，进行安全设施确认。待防护安全与环境确认处理合格后，方可进入实验室进行实验操作。在实验操作中涉及到的内容有腐蚀品储存、防护与撒出处理、电器事故的发生及处理、玻璃割伤处理、烫伤及处理、紧急喷淋装置及洗眼器的使用、剧毒品的使用管理条例、化学废弃物的分类与集中回收等等。 3.1.6有机化学实验室安全知识虚拟仿真软件 软件以经典有机化学实验“4-苯基-2-丁酮的合成” 中涉及到的安全知识构建。首先学生进行防护安全与环境确定，引入个人穿戴小游戏，并进行安全设施确认。实验操作中涉及到的内容有试剂的存储规则，并演练以钠为代表的活泼金属发生火灾时的紧急处理方法，有机腐蚀品的防护、事故处理与紧急喷淋系统的使用、有机试剂着火处理、以乙醚为代表的易制毒试剂的使用管理条例和乙醚的洒出处理、萃取等带压实验的安全防护及事故处理、减压蒸馏操作的安全防护以及水银温度计破损的处理方法等等。 3.1.7 化学实验风险评估及应急应变实训软件 化学实验风险评估及应急应变实训软件主要包括实验室整体认知、实验室隐患排查、实验室基本操作以及实验室应急应变四大方向。 （一）实验室基本认知模块 学员可通过此模块进行走廊内设施设备认知、更衣室设施设备认知、化学教学实验室设施认知、药品室设施设备认知、表征室设施设备认知的学习，提前熟悉实验室环境，为开展试验做好充分的准备。 ① 走廊内设施设备认知；依次认识灭火器，消防栓，紧急喷淋洗眼器，医药箱，AED，消防疏散示意图等内容。 ② 更衣准备区设施的认知；更衣室门口，学习信息牌传递的内容，口罩的分类及适配性选择，手套的分类及配适性选择，个人防护须知等知识点。 ③ 主场景内设施设备认知；认识灭火毯，利器盒，通风橱，灭火沙，废液回收桶，新风系统，气体灭火系统，配电箱等设施设备，并学习作用原理及使用方法。 ④ 药品室设施设备认知。包括静电消除球，msds, 化学品存储，化学品使用，防爆冰箱介绍。 ⑤表征室及相关设施设备认知。学习气相设备，吸风罩，钢瓶柜，钢瓶的使用，气瓶更换的流程等相关知识。 （二）实验室风险识别模块 实验室风险识别模块包括实验室风险识别、药品室风险识别、休息室风险识别、气瓶室风险识别四个模块，使学员身临其境识别实验室内风险并且排除隐患。 （三）实验室操作模块 实验室操作模块包括化学品识别与分类储存及实验室三废识别与处置。 实验室操作模块考察学生对化学品试剂分类存放以及对化学实验室废弃物处理处置方面的能力，包括废液、废气和废固的分类、收集、贮存、处理、日常管理规范。通过第一视角在实验室操做的方式，帮助学生掌握化学品试剂识别、分类、存放方法；化学品安全标签识别方法；不可共存的化学危险品；常用化学危险品贮存禁忌物；管制药品的安全使用。学习实验室废弃化学品，包括废液、废气和废固的分类、收集、贮存、处理、日常管理规范。 （四）应急应变模块 本模块主要模拟火灾事故和化学品洒出等紧急情况发生，培养学生识别危险，报告危险，处置危险的能力依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导，以增强学生对启动和响应学校实验室专项应急预案的能力，向学生传递实验室应急应变中风险识别，快速获取实验室危险源信息以及处置事故中保持信息沟通的重要性。 ▲提供截图展示：不明液体洒出的处置流程，包括个人防护用品选择和A级防护服的穿脱。提供截展示：实验室火情的处理，包含人员的救护（协助撤离，AED使用，心脏按压原理讲解及按压手法按压深度按压频率等交互过程）以及信息上报及反馈过程。 ▲提供截图展示设备电晕放电、刷状放电、火花放电、弧光放电四种放电形式处理。设备配电系统继电保护，保护整定和定值输入，并进行故障测试。进行说明故障测试组合不少于60种情况，展示出K1、K2、K3保护动作逻辑以及报文情况。 3.1.8生物实验室安全 一、软件内容： 1.软件包括教学，练习，考核三种模式，8大实验场景，34个考核题目，67个考核点。 主实验区场景： 包含个人防护，实验前准备，实验后处理，试剂的分类，三废处理和不合规现象处理的内容。 超净台场景：包含个人防护安全、超净台使用、酒精灯使用及规范操作的讲解内容。 火灾处理场景：包含不同火情的判定、灭火器材的选择，灭火器的检查，不同灭火器的使用等内容。 灭菌锅场景：包含灭菌水配置、灭菌锅使用规范，灭菌瓶炸裂及安全用电内容 液氮取用场景：此场景设置一个考题，特殊防护用品的使用。冰箱场景：包含冰箱的合理使用，试剂的管理规则，实验室停电及电气维修的内容。 3.1.9 辐射安全模块 主要进行放射性场所剂量监测，射线的认知及外照射防护等内容的培训，提高学生对辐射安全的认识。设备仪器360度观察，实验参数可调，根据不同的参数获得不同的实验现象，通过观察实验现象得到一定的结论。后台数据模块对学生操作结果给予分值评定，最后反馈实验成绩单。 ▲提供截图展示辐射安全相关内容，包含①具有符合标准的3D放射源库模型，展示包含借源平台申请、借源、还源规范流程，并正确处理实验室饮食、擅自离开实验现场等不规范过程。②演示使用X/γ剂量仪寻找未知放射源，声音频率提示未知放射源位置。③使用中子剂量仪测试中子源周边，中子源剂量仪正确计数。④使用CH280 NaI（Tl）探测器与定标器测试γ放射源在不同距离、不同时间、不同屏蔽材质和不同屏蔽厚度下的的计数，且计数关系符合实际情况。 3.1.10 建筑消防仿真模拟软件 一、软件内容： 1. 消防设施拆分与联动讲解 （1）根据规范构建建筑模型和消防系统模型，消防系统包括：火灾自动报警控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、电梯迫降系统、非消防用电强切系统、应急疏散照明系统、气体灭火系统、消防疏散广播系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统。 （2）消防系统的拆分。通过鼠标拖拽将建筑中的消防系统一一拆分，拆分后再依次组装。 （3）每套系统以及各个组成部件有文字介绍。 （4）模拟发生火灾事故，讲解消防系统联动。建筑为半透明形式，展现各个组件包括烟感温感、手动火警按钮、声光报警、防排烟系统、应急照明等与主机之间的信号传递和联动状态。 2. 安全隐患排查 软件包含20处安全隐患，找到后弹出文字对隐患进行说明。安全隐患包含但不限于消防设施不规范、易燃物品随意堆放、逃生标识缺失、公共场所吸烟、逃生通道封闭、喷淋系统故障等方面。 3. 消防设施认知与火灾事故处理 （1）控制人物在三维场景中移动，找到消防设施并确认位置，每个消防设施均配备flash讲解，其中包括灭火器、消火栓、消防沙、缓降逃生绳、灭火毯、自动喷水灭火系统、烟感报警系统等设备的介绍，以及扑灭易燃固体火灾、扑灭易燃液体火灾、预防火灾的基本措施讲解等。 （2）模拟两种不同规模火灾，分别为小型火灾和大型火灾。 （3）小火发生，快速切断设备电源，找到灭火器并拿回火灾现场，点击灭火器图标，自动进行喷射灭火。 （4）大火发生，火势和浓烟在房间内蔓延，无法自主灭火，快速找到逃生通道逃生，逃生时可通过键盘按键调节人物姿态，弯腰捂鼻逃生，若直立奔跑，就会被呛到需重新开始逃生。逃生开始后自动启动倒计时，逃生应在计时结束前完成。 3.1.12 心肺复苏虚拟仿真软件 此部分以病患在院外突发心脏骤停，需要进行急救为背景，通过虚拟仿真技术，还原了心肺复苏急救的过程。具体分解动作包括： （1）触及颈动脉搏动。 （2）胸外按压：可进行按压力度考察和按压频率的考核； （3）开放气道 （4）人工呼吸 3.2 系统简介： 用户可在线安装、使用仿真软件；教师通过分析培训项目的使用情况，可有针对性的开展仿真教学活动。可进行人员集中的局域网机房内仿真教学、测验，亦可进行人员分散的网络仿真考试，方便教师实时掌握仿真软件使用情况，进行科学高效的仿真教学及考核。 系统有强大的数据统计分析功能，实现从用户机构、资源建设、教学活动、学习统计四个模块进行全面的数据统计及分析功能；支持设置数据展示区间、根据各模块需求支持设置筛选条件（可按机构、时间、分类、用户、项目等多个维度设置数据查询范围）；支持单一查询及多维度数据综合查询；支持设置按照不同数据升序/降序/默认顺序进行数据展示；实现采用柱状图、折线图、饼状图进行数据图形化展示，提升查看效率；支持展示详细数据列表；支持根据设置的查询条件导出数据列表及柱状图到Excel文件中。须提供对应功能截图证明并加盖公章。 1、用户机构：实现按机构、时间、角色三个维度分别统计分析平台用户/机构数据、在线用户的机构件横向对比、数据走势、角色分布占比等 2、资源建设：包括仿真项目、知识点资源两类资源建设情况统计分析。实现按机构、时间、分类三个维度分别统计分析两类资源建设情况的机构间对比、数据走势、分类对比。 3、教学活动：包括课程建设、仿真考试、理论考试三类教学活动开展情况统计分析。实现按机构、时间、分类、教师、课程（考试）五个维度统计课程及考试开展情况机构间、教师间、分类间、课程（考试）间对此及数据走势分析。 4、学习统计：包括课程建设、仿真项目、知识点资源三类教学资源学习情况统计分析。按机构、时间、用户、课程（资源）等多个维度统计分析学习情况。 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（3D大肠菌群计数虚拟仿真实验软件） | 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 （3）滑动滚轮实现近距离观察。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建/修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 （3）智能评分系统：具有智能操作指导及智能评价系统。学员站可供学员进行仿真操作练习，学员可在练习模式下根据智能操作指导单独练习，在考核模式下操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 1.5在线学习 （1）教师、学生用户可以网络在线学习虚拟仿真软件。可在线下载安装练习虚拟仿真软件及所需文件。 （2）启动练习：网络在线启动虚拟仿真软件进行操作练习；统计软件使用次数、时长、成绩等信息。 （3）相关学习：网络在线学习虚拟仿真软件相关视频，支持下载相关文档等操作，实现全面学习虚拟仿真软件相关知识。 （4）数据统计：统计各培训项目练习分数分布，并以柱状图进行展示。 （5）题库练习：支持上传题目进行题库练习，学生可在线进行题目考核，教师端可查看在线实验成绩和理论试卷成绩。 （二）实验内容 大肠菌群计数虚拟仿真实验软件 软件参照国标《GB4789.3—2016 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数》进行设计制作： 法一：采用MPN计数法进行某火腿中大肠菌群的测定，主要包含以下内容：样品的均质、初发酵试验、复发酵试验、结果报告等。 法二：采用平板计数法计数法进行某火腿中大肠菌群的测定，主要包含以下内容：样品的稀释、平板计数、平板菌落数的选择、证实试验、大肠菌群平板计数的报告 1.实验设备： 培养箱：展现培养箱的双层门结构；用户可以在场景内进行游览； 2.Flash动画资源： 项目包含不少于3个flash动画，动画内容涵盖取样处理，包括剪碎、称量等处理的全过程；包含混匀的动画展示需要带有液体流动特效及注意事项；LST反应培养结果的动画展示。 3.软件界面 需提供3D仿真软件内部界面截图并加盖公章。 4.基本内容： 实验目的：项目进行中可以随时查看，不需要退出场景就可查看；如果查看知识点需要退出场景，则作为本条不符合； 实验原理：项目进行中可以随时查看，不需要退出场景就可查看；如果查看知识点需要退出场景，则作为本条不符合； 实验视频：项目进行中可以随时查看，不需要退出场景就可查看；如果查看知识点需要退出场景，则作为本条不符合； 实验报告：实验报告可以让用户自由编辑，并能提交。 基本功能： 标签提示：在项目操作过程中，可以随时弹出指定物品的标签； 5.交互步骤清单 项目包含取样、梯度稀释样本匀液、接种梯度稀释匀液、观察的全过程。 详细操作步骤应包括： 法一： （1）取待测样品，转移到均质袋中进行处理； （2）分别制备1:100，1：1000样本匀液，混匀； （3）分别接种1：10、1：100、1：1000样本匀液； （4）将LST放入培养箱中进行培养病观察； （5）接种BGLB肉汤，放入培养箱中进行培养； （6）观察实验结果。 法二： （1）取待测样品，转移到均质袋中进行处理； （2）分别制备1:100，1：1000样本匀液，混匀； （3）选择2个-3个适宜稀释度的样品匀液，倾注VRBA平板； （4）计数典型和可疑菌落； （5）接种BGLB肉汤，放入培养箱中进行培养； （6）观察实验结果。 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（单增李斯特菌检验） | 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标右键点击触发交互。 （3）视角拉近：滑动鼠标滚轮，实现近距离观察。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建/修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 2.系统功能 2.1演示模式 学员可以通过演示模式（非演示视频）学习浏览实验的过程，实验过程可反复浏览，随意选择任意步骤，也可以通过滚动条进行不同步骤的选择。 2.2操作模式 自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。 2.3实时评分 在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，能实现实时评分。 2.4实验设备 试剂配制室内需要有纯水仪、样品室内需要有冷藏柜、洗涤灭菌室内需要有高压蒸汽灭菌器、菌种保存室内需要有超低温冷藏箱、基因检测室门口需要有指纹打卡机、细菌培养室内需要有菌落计数器、无菌室内需要有拍击式均质器等物品的3D模型。 2.5区域规划 3D微生物实验室的构建根据标准实验室图纸进行制作，包括基因检测室、洗涤灭菌室、鉴定室、样品室、试剂配制室、细菌培养室、霉菌培养室、食品检验无菌室、化妆品检验无菌室、缓冲区，学生可以在不同的房间进行漫游。不同的房间之间需要有传递窗连接。 3、实验内容 本实验参照《GB 4789.30—2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》，进行某火腿中单增李斯特菌的测定，包括增菌、分离、初筛、鉴定、结果与报告等全过程，其中场景还原了微生物实验室标准场景， （1）增菌：取样品加入到含有增菌液的均质袋中，在拍击式均质器上连续均质培养，并进行增菌培养。 （2）分离：取 二次增菌液划线接种，培养后观察菌落。 （3）初筛：自选择性琼脂平板上挑取菌落，进行接种，同时进行纯化培养，后继续进行鉴定。 （4）鉴定：染色镜检；动力试验；生化鉴定等。 （5）结果与报告：综合以上生化试验和溶血试验结果，报告2样品中检出或未检出单核细胞增生李斯特氏菌。 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（副溶血性弧菌检验） | 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 （3）视角拉近：滑动鼠标滚轮，实现近距离观察。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建/修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。2.系统功能 2.1操作模式 自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。 2.2实时评分 在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，能实现实时评分。 2.3演示模式 学员可以通过演示模式（非演示视频）学习浏览实验的过程，实验过程可反复浏览，随意选择任意步骤，也可以通过滚动条进行不同步骤的选择。 2.4操作模式 自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。 2.5实时评分 在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，能实现实时评分。 2.6实验报告可编辑： 软件中配有实验报告，学员可以打开实验报告并编辑结果，最后提交一份完整的实验报告。 3、实验内容 本实验参照《GB 4789.7—2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》，进行某鱼肉火腿中副溶血性弧菌的测定，包含样品制备、增菌、分离、纯培养、初步鉴定、确定鉴定等全过程。其中场景还原了微生物实验室标准场景，提供不少于28步的交互步骤，分别为 （1）样品制备：取样品加入氯化钠碱性蛋白胨水，制备样品匀液。 （2）增菌：定性检测；定量检测。 （3）分离：显示生长的增菌液TCBS平板划线分离，培养。 （4）纯培养：挑取可疑菌落，划线接种培养。 （5）初步鉴定：氧化酶试验、涂片镜检、三糖铁试验、嗜盐性试验。 （6）确定鉴定：取纯培养物分别接种。 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（金黄色葡萄球菌检验虚拟仿真实验软件） | 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 （3）视角脱离：点击Q键，完成摄像机视角脱离人物，实现近距离观察。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建//修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 2、系统功能 （1）演示模式 可以通过演示模式（非演示视频）反复学习浏览实验的过程，可以通过上一步下一步按钮进行不同步骤学习，也可以通过进度条进行不同步骤的选择。 （2）操作模式 自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。 （3）实时评分 在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，单机版和网页版均能实现实时评分。 （4）易错点提示 该部分为老师在长期的教学中总结出的经验，或者本实验特别重要的步骤，软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点。 （5）辅助功能 具有实验目的、实验原理、材料用品、实验报告、注意事项等实验相关知识描述，实验报告可编辑。 （6）语音提示：在实验中加入了背景音乐和语音提示，提高了实验趣味性和可操作性。 （7）标准实验室场景 区域规划：3D微生物实验室的构建根据标准实验室图纸进行制作，包括基因检测室、洗涤灭菌室、鉴定室、样品室、试剂配制室、细菌培养室、霉菌培养室、食品检验无菌室、化妆品检验无菌室、缓冲区，学生可以在不同的房间进行漫游。 不同的房间之间需要有传递窗连接。 （8）3D标准设备 试剂配制室内需要有纯水仪、样品室内需要有冷藏柜、洗涤灭菌室内需要有高压蒸汽灭菌器、菌种保存室内需要有超低温冷藏箱、基因检测室门口需要有指纹打卡机、细菌培养室内需要有菌落计数器、无菌室内需要有拍击式均质器。 3、实验内容 本实验参照《GB 4789.10—2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》，采用 Baird-Parker平板计数法进行某火腿中金黄色葡萄球菌的测定。 （1）样品的均质：取25g样品到225mL的样本稀释液中等； （2）将样本进行梯度稀释等； （3）样本接种：根据对样品污染状况的估计，选择2 个～3 个适宜稀释度的样品匀液（液体样品可包括原液），每个稀释度分别吸取1 mL 样品匀液以0.3 mL、0.3 mL、0.4 mL 接种量分别入三块Baird-Parker 平板，涂布等。 （4）培养：典型菌落计数和确认：按照菌落计数原则对不同稀释度的样本进行菌落计数等。 （5）血浆凝固酶试验：取适宜浓度的平板，选取5个菌落进行血浆凝固酶试验等操作； （6）结果计算与报告 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（菌落总数测定） | 1.软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 （3）视角脱离：点击Q键，完成摄像机视角脱离人物，实现近距离观察。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建//修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 2、系统功能 （1）演示模式 学员可以通过演示模式（非演示视频）反复学习浏览实验的过程，可以通过上一步下一步按钮进行不同步骤学习，也可以通过进度条进行不同步骤的选择。 （2）操作模式 自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。 （3）实时评分 在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式单机版和网页版均能实现实时评分。 （4）易错点提示 该部分为老师在长期的教学中总结出的经验，或者本实验特别重要的步骤，软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点。 （5）辅助功能 具有实验目的、实验原理、材料用品、实验报告、注意事项等实验相关知识描述，实验报告可编辑。 （6）语音提示：在实验中加入了背景音乐和语音提示，提高了实验趣味性和可操作性。 3、实验内容 本实验参照《GB 4789.2—2016食品安全国家标准食品微生物学检验 菌落总数测定》，进行某液体饮料中菌落总数的测定。 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（乳酸菌检验） | 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制镜头前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建/修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 2.系统功能 2.1 智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分；操作结束可以看到操作总分。软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，单机版和网页版均能实现实时评分。 2.2 实验演示：演示模式下可以快速学习浏览实验过程，并且可以选择性地学习相应的实验操作。 2.3 实验操作:在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容，对场景中的试剂和设备进行相应的实验操作，做到演练结合。 2.4 知识点系统：在软件中包含有实验目的、实验原理、实验器材、注意事项等知识点，学员可以在操作软件的过程汇总，随时打开。 2.5 易错点提示：该部分为老师在长期的教学中总结出的经验，或者本实验特别重要的步骤，软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点。 2.6 实验报告可编辑：软件中配有实验报告，学员可以打开实验报告并编辑结果，最后提交一份完整的实验报告。 2.7 网页版使用：网页版使用与单机版使用一致，均能对学员的操作进行实时评分。 3、实验内容 本实验参照《GB 4789.35—2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验》，对某酸奶中乳酸菌进行分离鉴定并计数。实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，操作实验，能在三维场景内自主漫游，根据现实仪器模型等比例三维建模模拟。包括样品稀释、接种、涂布、培养、观察计数等操作。 （1）样品制备：称取25 g 样品置盛有225 mL 中，制成1:10 的样品匀液； （2）梯度稀释：对样本匀液进行梯度稀释； （3）计数：乳酸菌总数计数（MRS 琼脂平板），双歧杆菌计数（莫匹罗星锂盐Li-Mupirocin改良的MRS 琼脂平板），噬热链球菌计数（MC 琼脂平板）； （4）乳酸杆菌计数及结果表述。 （1）样品稀释 （2）接种 （3）涂布 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（沙门氏菌检验） | 利用动态过程仿真软件运行平台开发，以动态仿真软件为核心基础，以3D虚拟现实技术实现的虚拟软件，同时系统配以文字、图片、flash、视频等相关介绍，进行实验教学培训、授课、考核等实验教学操作。3D虚拟现场站与真实实验室场景布置一致，培训的同时能进一步提高学生对实验流程、实验操作、实验原理的理解能力，巩固所学的理论知识和实验能力。 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 （3）视角脱离：点击Q键，完成摄像机视角脱离人物，实现近距离观察。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建/修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 2、系统功能 （1）演示模式 学员可以通过演示模式（非演示视频）反复学习浏览实验的过程，可以通过上一步下一步按钮进行不同步骤学习，也可以通过进度条进行不同步骤的选择。 （2）操作模式 自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。 （3）实时评分 在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，单机版和网页版均能实现实时评分。 （4）易错点提示 该部分为老师在长期的教学中总结出的经验，或者本实验特别重要的步骤，软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点。 （5）辅助功能 具有实验目的、实验原理、材料用品、实验报告、注意事项等实验相关知识描述，实验报告可编辑。 （6）语音提示：在实验中加入了背景音乐和语音提示，提高了实验趣味性和可操作性。 （7）标准实验室场景 区域规划：3D微生物实验室的构建根据标准实验室图纸进行制作，包括基因检测室、洗涤灭菌室、鉴定室、样品室、试剂配制室、细菌培养室、霉菌培养室、食品检验无菌室、化妆品检验无菌室、缓冲区，学生可以在不同的房间进行漫游。 不同的房间之间需要有传递窗连接。 （8）3D标准设备 试剂配制室内需要有纯水仪、样品室内需要有冷藏柜、洗涤灭菌室内需要有高压蒸汽灭菌器、菌种保存室内需要有超低温冷藏箱、基因检测室门口需要有指纹打卡机、细菌培养室内需要有菌落计数器、无菌室内需要有拍击式均质器。 3、实验内容 本实验参照《GB 4789.4—2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》，进行某鸡肉火腿中沙门氏菌的测定。 （1）前增菌：样本1:10稀释后，均质后进行培养； （2）增菌：取前增菌后的样品混合物，接种TTB和SC，培养增菌； （3）分离：取增菌液接种选择性琼脂平板培养后观察不同选择性琼脂平板上菌落的生长情况。 （4）生化试验：取选择性琼脂平板上的菌落分别做三糖铁试验、赖氨酸脱羧酶试验、靛基质试验、尿素试验和和氰化钾试验。 （5）血清学鉴定：多价菌体抗原（O）鉴定和多价菌体抗原（O）鉴定。 （6）结果与报告：报告25g（ml）样品中检出或未检出沙门氏菌。 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（商业无菌检验） | 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制镜头前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建/修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 2.系统功能 2.1 智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分；操作结束可以看到操作总分。软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 2.2实验演示：演示模式下可以快速学习浏览实验过程，并且可以选择性地学习相应的实验操作。 2.3 实验操作:在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容，对场景中的试剂和设备进行相应的实验操作，做到演练结合。 2.4 知识点系统：在软件中包含有实验目的、实验原理、实验器材、注意事项等知识点，学员可以在操作软件的过程汇总，随时打开。 2.5 实验细节展示：具体的实验细节通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发，反应现象和细节真实还原。 2.6 易错点提示：该部分为老师在长期的教学中总结出的经验，或者本实验特别重要的步骤，软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点。 2.7 实验报告可编辑：软件中配有实验报告，学员可以打开实验报告并编辑结果，最后提交一份完整的实验报告。 2.8 网页版使用：网页版使用与单机版使用一致，均能对学员的操作进行实时评分。 3、实验内容 本实验参照《GB 4789.26—2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》，对某饮料进行商业无菌检验。实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，操作实验，能在三维场景内自主漫游，根据现实仪器模型等比例三维建模模拟。包括样品准备、样品保温、保存、感官检查并记录、pH测定并分析结果、镜检和结果判定等操作。 本软件包含以下内容： （1）样品准备、称重并记录：去除表面标签，观察产品性状等。 （2）样品保温：取1个样品置2 ℃～5 ℃冰箱保存，作为对照，其余样品在36 ℃保温10 d。期间每天检查，如有膨胀或泄漏现象，剔出检查等操作。 （3）样品开启和留样：在超净工作台或百级洁净实验室中按照无菌标准开启。开启后，取出内容物至少30 mL（4）保存2 ℃～5 ℃冰箱中； （4）感官检查并记录； （5）pH测定并分析结果：与同批中冷藏保存对照样品相比，比较是否有显著差异。 （6）涂片染色镜检和结果判定：涂片并用结晶紫染色液进行单染色，干燥后镜检，至少观察5个视野，记录菌体的形态特征以及每个视野的菌数。与同批冷藏保存对照样品相比，判断是否有明显的微生物增殖现象。 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（大肠埃希氏菌检验） | 1.软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： 角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 视角脱离：点击Q键，完成摄像机视角脱离人物，实现近距离观察。 1.4培训系统配件清单 模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建//修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 1.实验流程 本实验参照《GB 4789.6—2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验》，进行某鸡肉火腿中沙门氏菌的测定。 （1）前增菌：样本1:10稀释后，均质后进行培养； （2）增菌：取前增菌后的样品混合物，接种肠道增菌肉汤； （3）分离：取增菌后的样品混合物，接种MAC和EMB琼脂； （4）生化试验：取选择性琼脂平板上的菌落分别做三糖铁试验、靛基质试验、H2S试验、尿素试验和和氰化钾试验。 （5）PCR确认试验。 （6）琼脂糖凝胶电泳。 2.系统功能 （1）演示模式 学员可以通过演示模式（非演示视频）学习浏览实验的过程，实验过程可反复浏览，随意选择任意步骤，也可以通过滚动条进行不同步骤的选择。 （2）操作模式 自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。 （3）实时评分 在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，单机版和网页版均能实现实时评分。 （4）易错点提示 该部分为老师在长期的教学中总结出的经验，或者本实验特别重要的步骤，软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点。 （5）辅助功能 具有实验目的、实验原理、材料用品、实验报告、注意事项等实验相关知识描述，实验报告可编辑。 （6）语音提示：在实验中加入了背景音乐和语音提示，提高了实验趣味性和可操作性。 （7）标准实验室场景 区域规划：3D微生物实验室的构建根据标准实验室图纸进行制作，包括基因检测室、洗涤灭区域规划：3D微生物实验室的构建根据标准实验室图纸进行制作，包括基因检测室、洗涤灭菌室、鉴定室、样品室、试剂配制室、细菌培养室、霉菌培养室、食品检验无菌室、化妆品检验无菌室、缓冲区，学生可以在不同的房间进行漫游。不同的房间之间需要有传递窗连接。 （8）3D标准设备 试剂配制室内需要有纯水仪、样品室内需要有冷藏柜、洗涤灭菌室内需要有高压蒸汽灭菌器、菌种保存室内需要有超低温冷藏箱、基因检测室门口需要有指纹打卡机、细菌培养室内需要有菌落计数器、无菌室内需要有拍击式均质器。 五、微生物实验场景 （1）区域规划：微生物实验室的构建根据学校提供的标准实验室图纸进行制作，仪器与场景与真实实验室一致，包括基因检测室、洗涤灭菌室、鉴定室、样品室、试剂配制室、细菌培养室、霉菌培养室、食品检验无菌室、化妆品检验无菌室、缓冲区等。不同的区域需要有传递窗相连接。 （2）3D标准设备 试剂配制室内需要有纯水仪、样品室内需要有冷藏柜、洗涤灭菌室内需要有高压蒸汽灭菌器、菌种保存室内需要有超低温冷藏箱、基因检测室门口需要有指纹打卡机、细菌培养室内需要有菌落计数器、无菌室内需要有拍击式均质器。 操作方法：按住“W、S、A、D”分别控制视角前后左右移动。其中，走到距离门一定距离时，门会自动打开，视角穿过之后门自动关闭；在相应的实验室中有相应的设备，点击可对设备进行简介，包括文字说明，图片展示，同时可以观看仪器的使用视频动画，进行人机互动。 导航定位：在场景漫游的过程中，有实时导航系统，可以随时进行在实验室场景中的定位； | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（微生物实验场景） | 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 （3）视角脱离：点击Q键，完成摄像机视角脱离人物，实现近距离观察。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建//修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 2.软件内容 场景简介 （1）区域规划：微生物实验室的构建根据学校提供的标准实验室图纸进行制作，仪器与场景与真实实验室一致，包括基因检测室、洗涤灭菌室、鉴定室、样品室、试剂配制室、细菌培养室、霉菌培养室、食品检验无菌室、化妆品检验无菌室、缓冲区等。不同的区域需要有传递窗相连接。 （2）3D标准设备 试剂配制室内需要有纯水仪、样品室内需要有冷藏柜、洗涤灭菌室内需要有高压蒸汽灭菌器、菌种保存室内需要有超低温冷藏箱、基因检测室门口需要有指纹打卡机、细菌培养室内需要有菌落计数器、无菌室内需要有拍击式均质器。 操作方法：按住“W、S、A、D”分别控制视角前后左右移动。其中，走到距离门一定距离时，门会自动打开，视角穿过之后门自动关闭；在相应的实验室中有相应的设备，点击可对设备进行简介，包括文字说明，图片展示，同时可以观看仪器的使用视频动画，进行人机互动。 导航定位：在场景漫游的过程中，有实时导航系统，可以随时进行在实验室场景中的定位。 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（沙门氏菌检验（API20E试剂条法）虚拟仿真实验软件） | 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟人物前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向。 （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标左键点击触发交互。 （3）视角脱离：点击Q键，完成摄像机视角脱离人物，实现近距离观察。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建/修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 2、系统功能 （1）演示模式 学员可以通过演示模式（非演示视频）反复学习浏览实验的过程，可以通过上一步下一步按钮进行不同步骤学习，也可以通过进度条进行不同步骤的选择。 （2）操作模式 自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。 （3）实时评分 在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，单机版和网页版均能实现实时评分。 （4）易错点提示 该部分为老师在长期的教学中总结出的经验，或者本实验特别重要的步骤，软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点。 （5）辅助功能 具有实验目的、实验原理、材料用品、实验报告、注意事项等实验相关知识描述，实验报告可编辑。 （6）语音提示：在实验中加入了背景音乐和语音提示，提高了实验趣味性和可操作性。 （7）标准实验室场景 区域规划：3D微生物实验室的构建根据标准实验室图纸进行制作，包括基因检测室、洗涤灭菌室、鉴定室、样品室、试剂配制室、细菌培养室、霉菌培养室、食品检验无菌室、化妆品检验无菌室、缓冲区，学生可以在不同的房间进行漫游。 不同的房间之间需要有传递窗连接。 （8）3D标准设备 试剂配制室内需要有纯水仪、样品室内需要有冷藏柜、洗涤灭菌室内需要有高压蒸汽灭菌器、菌种保存室内需要有超低温冷藏箱、基因检测室门口需要有指纹打卡机、细菌培养室内需要有菌落计数器、无菌室内需要有拍击式均质器。 3、实验内容 本实验参照《GB 4789.4—2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》，进行某鸡肉火腿中沙门氏菌的测定，是传统生化法的补充实验。 需要提供不少于37步的交互步骤列表，并提供步骤截图，包含但不仅限于如下： （1）前增菌：样本1:10稀释后，均质后进行培养等； （2）增菌：取前增菌后的样品混合物，接种TTB和SC，培养增菌等； （3）分离：取增菌液接种选择性琼脂平板培养后观察不同选择性琼脂平板上菌落的生长情况等. （4）生化试验：取选择性琼脂平板上的菌落分别用API20E试剂条做做三糖铁试验、赖氨酸脱羧酶试验、靛基质试验、尿素试验和和氰化钾试验等。 （5）血清学鉴定：多价菌体抗原（O）鉴定和多价菌体抗原（O）鉴定等。 （6）结果与报告：报告25g（ml）样品中检出或未检出沙门氏菌。 | 套 | 1 |
|  | 微生物检测仿真软件V1.0（酵母单倍体的分离及融合杂交育种3D生物学虚拟仿真实验室软件） | 1、软件仿真培训系统规格： 1.1软件规格：多用户协同安装版。 1.2三维技术参数：通过计算机图形学（实时阴影，光照贴图，凹凸贴图等）和计算几何学（碰撞检测、射线检测、刚体、流体模拟等）等实现现象仿真。 参数要求： （1）单场景的模型总面数大于100万； （2）贴图分辨率为不低于1024*1024； （3）软件分辨率不低于为1920*1080； （4）每帧渲染次数不少于30次； （5）动作反馈时间不大于30ms； 1.3交互操作： （1）角色控制：键盘W、A、S、D控制虚拟镜头前进、后退、左行、右行；鼠标右键长按控制行走方向， （2）视角控制：鼠标右键长按，可以控制角色与视角同时360°旋转移动，鼠标右键点击触发交互。 1.4培训系统配件清单 （1）模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式。 （2）教师站：功能包含运行总览（实时查看学生机考试进度、时间步长、成绩、仿真时间等）、班级管理（可新建/修改/删除班级，同步学生信息，可一览查看班级列表中班级名、流程数、学生数、创建者、创建时间、班级描述等）、项目启动（根据所建班级、试卷和分组策略；成绩管理；）、快速启动（支持一键启动/关闭学生机软件等）、试卷管理（可新建/修改/删除试卷；用户可自由控制考试持续时间等）、支持客户端管理等。 （3）智能评分系统：具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。学员站可供学员进行仿真操作练习，学员可在练习模式下根据智能操作指导单独练习，在考核模式下操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 质量评分 1.5在线学习 （1）教师、学生用户可以网络在线学习虚拟仿真软件。可在线下载安装练习虚拟仿真软件及所需文件。 （2）启动练习：网络在线启动虚拟仿真软件进行操作练习；统计软件使用次数、时长、成绩等信息。 （3）相关学习：网络在线学习虚拟仿真软件相关视频，支持下载相关文档等操作，实现全面学习虚拟仿真软件相关知识。 （4）数据统计：统计各培训项目练习分数分布，并以柱状图进行展示。 （5）题库练习：支持上传题目进行题库练习，学生可在线进行题目考核，教师端可查看在线实验成绩和理论试卷成绩。 2、实验内容 在3D场景下学习酿酒酵母子囊孢子生孢实验、酵母单倍体分离、单倍体生孢验证、单倍体配型验证、单倍体杂交融合实验。酿酒酵母子囊孢子生孢实验：对冻存的酵母进行初步活化和充分活化，然后再经恒温培养完成酵母的生孢实验。 2.1通过点击按钮，可在3D场景实验室内，自动引导用户对实验室内的主要设备的功能和空间布局进行游览和学习，游览的物品不少于七处，游览过程中可以暂停，可切换至图文介绍部分。 2.2在进行酵母点接或者转移操作的时候，可从至少三十个酵母菌落中随机选择，并完成至少十个酵母菌落进行点接和转移操作。 2.3酵母单倍体分离：利用高温处理的方式，杀死样本当中的二倍体，从而分离得到单倍体的菌株。 2.4单倍体生孢验证：利用牙签对筛选得到的单倍体酵母进行点接、培养、转移等操作。 ①在单倍体生孢验证实验中点接菌落过程中，需通过拖动牙签至左侧平板处，左键点击随机挑选任意的目的菌落，其中目标菌落不少于50个。 ②在单倍体生孢验证实验中转移菌落过程中，需通过拖动牙签至左侧平板处，包括A1——A4,B1——B4以及C1——C2十个方格的菌落转移。 3.单倍体配型验证：先将得到的四株待测单倍体酵母转移至锥形瓶活化，然后将它们分别于两种不同的标准菌株进行混合培养，培养后得到菌液进行镜检，观察有无子囊生成。 4.单倍体杂交融合实验：将验证成功的单倍体进行振荡培养、恒温培养、格线平板培养等操作，最后用镜检观察确认是否有生孢现象。 | 套 | 1 |
|  | 校级网络运行平台V1.0 | - 门户网站 1、导航管理：门户网站涉及的栏目包括首页新闻动态、中心简介、师资队伍、精彩视频、项目展示、成果示范、联系我们等模块内容；支持管理员自定义创建导航模块、设置导航顺序，绑定导航内容列表；支持设置首页展示模块内容。 2、文章资讯：网站支持可视化内容在线编辑功能，用户可以实时在线编辑、更新网站内容，满足门户网站时效性原则。网站支持文字、图片、视频等多种格式的编辑、展示，丰富网站信息的表现形式。 3、项目展示：实现学校虚拟仿真资源展示功能，包括国家级、省级、校级虚拟仿真教学一流课程展示；学校申报中项目展示及开放共享功能；展示学校所有虚拟仿真资源列表。 - 支持按照专业展示资源列表，采用卡片形式展示资源图文信息，提升视觉体验 完善的资源检索功能，用户可以根据学院、专业及资源来源等信息快速定位资源列表；可以通过关键字快速搜索资源 - 支持资源排序功能，支持资源按照资源人气、学习热度进行排序展示，方便用户个性化设置资源列表 - 用户机构 1、机构管理：系统支持创建无限级机构节点，机构类型支持学校、学院、专业、系、班级等；管理员可以添加、删除、查询机构，修改机构名称，设置机构所属父机构等。 2、用户管理：包括用户信息的添加、删除、编辑、查询、excel批量导入导出、修改用户角色，根据用户名、姓名、手机号、所属机构等属性进行查询，支持批量修改重置用户密码。 3、部门分配：支持为各个机构设置管理员，实现管理员管理机构内用户、机构信息，实现管理员为机构分配学习资源、课程，组织开展理论/仿真考试功能。 三、菜单管理 系统支持动态添加或删除功能菜单，修改菜单名称、菜单路径等，用户可以隐藏或删除不常用的菜单保证界面简洁、清晰。 四、角色管理 支持自定义创建平台角色，编辑角色基本信息，设置所属机构和管理角色范围，并为角色分配菜单实现角色授权。 五、系统监控 1、SQL监控：通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事物中、错误数、更新行数、读取行数、最大并发等。 2、SQL防火墙：可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看防御次数、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、白名单命中次数、语法错误次数等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表。黑白名单具体信息可以查看到具体执行的SQL，有利于对系统进行安全防护加固。 3、Web应用：通过系统查看系统运行情况包括最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计、浏览器访问统计、搜索引擎统计。 4、URL监控：通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。 5、Session监控：系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问ip地址、请求次数、请求次数、最大并发等。 六、题库管理 1、题库分类：支持题库任意多级分类，题库分类的添加、删除、修改，可以按照题库分类对题库进行查询、统计、管理。 2、题目管理：支持单个添加、编辑、预览、删除题目；题目编辑支持设置题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理；支持批量导入导出题库题目，批量导入题目实现题目查重功能，用户自行选择重复题目是否继续导入，规范题库内容。 3、使用权分配：支持将题库使用权分配给各个机构，实现学生在线进行刷题练习。 4、拥有权分配：支持将题库拥有权分配给其他教师、管理员用户，实现多个教师共同维护管理题库资源，实现题库资源共享。 七、理论考试管理 1、试卷管理：用户可以根据需要创建、编辑、删除理论试卷，理论试卷的创建包含以下功能： A.考试时间限制：不计时、统一交卷、固定答题时间 B.防作弊：考题顺序随机、考题选项随机 C.试卷分数：分数保密、允许学生交卷后查看 D.试卷保存：每隔1分钟保存、实时保存 E.设置阅卷老师 F.设置试卷包含题型以及各类题型的分数 G.试卷策略：指定从哪些题库中抽题组卷，可以根据知识点、题目难度系数进行过滤 H.及格分数：设置试卷的及格分数 2、试卷分配：支持将试卷分配给指定机构，设置有效时间，组织开展在线理论考试。 3、在线阅卷：试卷中包含填空、简答等主观题时，支持设置阅卷教师，学生交卷后，教师可在线批改学生试卷，进行评分。 八、理论考试成绩管理 1、成绩查询：支持按照机构、试卷两个维度查询考试成绩列表，支持根据学员信息、时间区间定向查询成绩列表；支持按照学号、分数高低、考试时间等顺序展示成绩列表； 2、成绩信息：成绩信息包括学员信息、开始/结束时间、考试分数、状态等，支持查看学生答题明细；支持撤销学生历史考试记录，实现重考功能。 3、成绩导出：支持批量导出成绩列表，一次课设置导出单个或多个考试成绩单到Excel文件中，方便成绩管理。 4、导出试卷：支持批量导出学生考试试卷到word文件中，方便学校存档管理。 九、软件管理 - 软件分类：可以根据专业对软件进行分类，便于查找管理 - 软件管理：目前支持APP、WebGl、UnityPlayer、exe 等形式的软件安装包， 软件属性包括：名称、ID、开发商、专业分类、描述、存储路径、操作文档、演示视频、软件示意图等。软件的下载、安装、启动过程一键化处理，使用流程便捷、易用。 软件使用权分配：支持将软件使用权分配给指定机构，设置使用有效期，实现学员在线练习功能。 软件拥有权分配：支持将软件拥有权分配给其他教师、管理员用户，实现多个教师共同维护管理软件资源。 综合查询：支持管理员教师查看管理机构内学员的软件练习记录，包括软件信息、练习时间、时长、状态、分数等信息，支持查看软件练习得分明细；支持根据机构、软件快速筛选记录列表；支持将学习记录批量导入的Excel文件中。 十、第三方软件对接 平台支持对接第三方公司开发的仿真软件 十一、仿真考试管理 1、试卷分类：系统支持创建试卷分类，便于教学管理和试卷维护 2、试卷管理：用户可以创建仿真试卷，编辑试卷名称、分类、是否按顺序答题、是否允许查看分数等功能；实现将多个软件作为多个题目组合成一个试卷，可以设置每个题目的分数权重，考试时长、考试次数、成绩规则等信息。 3、试卷分配：支持将仿真试卷分配给机构，设置考试有效时间，该机构下的用户可在有效期内参加仿真考试。 4、查看成绩：支持按照机构、试卷两个维度查询考试成绩列表，支持根据学员信息向查询成绩列表；支持按照分数高低顺序展示成绩列表；支持批量导出考试成绩到Excel文件中 十二、知识点资源管理 1、资源管理：支持将教学视频、flash、文档等资源上传到平台，进行分类管理、预览、编辑等功能。 2、资源分配：支持将知识点资源使用权分配到机构进行课程引用；支持将资源拥有权分配给教师，实现共同维护管理。 3、在线预览：支持在线预览知识点资源，支持视频、FLASH、pdf、图片等文件预览学习。 十三、课程管理 1、课程概况：设置课程名称、主题图片、课程分类、课程归属机构、课程课时、主讲教师等课程基础信息。 2、课程基本信息：支持使用富文本编辑框编辑课程简介、课程大纲、教学团队介绍等基本信息，支持添加图片、文字信息，图文并茂，丰富展示形式。 3、章节内容：课程内容以章节的形式进行编排，支持无限级目录结构的创建，可以更加形象、具体地展示课程内容结构，帮助用户快速建立完整的知识结构体系；支持设置资源在课程中的名称、折算分数、排序等信息；章节内容支持以下形式： - 知识点：添加一个或多个知识点视频或文档作为该课程章节的学习内容，MP4或pdf文档支持在线浏览查看，其它类型支持下载到本地自行查看浏览 - 理论题库：添加一个题库作为内容，该章节会要求用户刷题练习。 - 理论试卷：添加一个理论试卷作为章节内容，该章节会要求用户对该试卷作答，系统会自动记录每一道题目的答题情况及最终成绩 - 仿真软件：添加一个仿真软件工况作为章节内容，该章节会提示用户启动仿真软件进行操作，系统会记录其操作时间、时长及成绩 - 仿真试卷：添加一个仿真试卷作为章节内容，该章节提示用户先后操作多个仿真软件进行操作，系统记录每个软件的操作成绩及总成绩。 - 实验设备预约：添加一个实验设备作为章节内容，学习该章节时系统会提示用户预约实验设备，系统会记录其预约的时间及时长；常用于过关模式下，前面章节的理论知识点学习通过后，预约实验设备进行线下实验。 ▲提供截图展示实验室预约，包含但不限于以下步骤： ①创建实验室/实验设备 ②创建课程 ③发布课程 ④课程学习-预约 - 课程任务：添加一个课程任务作为章节内容，教师添加课程任务时填写任务内容及描述，学生学习该章节时按照任务描述线下完成，然后将任务结果以电子版的文档形式上传到该课程章节，最后教师下载查看学生上传的文档并线上评分作为学生的任务得分。 - 课程证书：添加一个证书模板作为章节内容，用户查看该章节内容时系统会根据证书模板自动生成一个对应样式的证书，可以在线查看或下载。 实验报告：添加一个实验报告模板作为章节内容，学生学习该章节时根据实验报告模板内容填写自己的实验报告，教师可以在线查看批改学生提交的实验报告并评分。 十四、课程类型 1、过关模式：课程章节内容的学习支持关卡模式，当上一个章节的学习达到设定分数时才可以进行下一章节的学习。 2、综合考核：课程内的章节学生可以自由学习，系统自动记录学生的学习行为、轨迹和得分情况，方便以后查询统计 十五、课程教学管理 1、开课管理：支持根据机构、时间段分批次进行开课，支持创建、编辑、删除开课，开课支持设置开课时间、机构， 实现根据教学需要灵活开展课程教学及管理；支持统计当前课程开课、访问、学习、收藏次数数据。 2、教学管理：支持统一管理每次开课学员学习记录、综合成绩、在线答疑及课程评价情况，实现课程学习轨迹追踪，方便教师掌握课程教学数据。 3、课程答疑：通过websocket 技术，课程内的学员和教师之间可以实时聊天，聊天内容支持文字、图片、文件等，讨论交流课程学习过程中遇到的问题，通过实时互动交流的方式不仅可以帮助学生快速解决问题，还可以激发学生的学习兴趣。 4、课程评价：学生可以对课程进行评分、评价，方便教师更好搜集学生意见，优化课程内容，提高课程质量，更好地实现教学任务。 十六、仿真练习 教师、学生用户可以在线学习虚拟仿真软件。 1、下载安装：可在线下载安装练习虚拟仿真软件所需文件，包括虚拟仿真平台和虚拟仿真软件两部分内容。 2、启动练习：在线启动虚拟仿真软件进行操作练习；统计软件使用次数、时长、成绩等信息。 3、相关学习：在线学习虚拟仿真软件相关视频、下载相关文档等操作，实现全面学习虚拟仿真软件相关知识。 4、学习日志：支持查看个人虚拟仿真软件学习日志，包括软件信息、练习时间、时长、分数、查看得分明细等信息。 十七、仿真考试 1、仿真考试：学生查看机构内虚拟仿真考试列表，参加虚拟仿真考试。 2、仿真考试记录：展示学生已完成考试列表，查看各考试培训项目列表，学生参与考试时间、成绩等具体信息。 十八、题库练习 学生可以在线查看机构内题库集、题目列表，查看题目详情；进行在线题库练习，查看答题进度、正确率信息。 十九、理论考试 1、理论考试：学生用户在考试中心可以查看理论考试列表，查看各考试有效期、考试时间、及格分数、考试次数等基本信息，在线参加考试。 2、考试记录：学生可以查看已参加考试列表，查看各考试基本信息和成绩信息，查看个人答题详情。 二十、课程学习 1、课程信息：查看课程基本信息、介绍信息，根据教师设置查看课程教学大纲、教学目的等内容。 2、课程学习：在线学习课程各个资源，掌握课程知识体系，资源类型包括知识点资源、理论题库、理论考试、仿真项目、仿真试卷、实验报告、实验资源预约、课程任务等。 3、学习记录：根据课程资源列表查看个人学习记录。 4、综合成绩：查看个人成绩报告，根据课程资源列表查看个人各个资源有效成绩，以及课程综合成绩，支持打印个人成绩单。 二十一、数据统计分析 实现从用户机构、资源建设、教学活动、学习统计四个模块进行全面的数据统计及分析功能；支持设置数据展示区间、根据各模块需求支持设置筛选条件（可按机构、时间、分类、用户、项目等多个维度设置数据查询范围）；支持单一查询及多维度数据综合查询；支持设置按照不同数据升序/降序/默认顺序进行数据展示；实现采用柱状图、折线图、饼状图进行数据图形化展示，提升查看效率；支持展示详细数据列表；支持根据设置的查询条件导出数据列表及柱状图到Excel文件中。 1、用户机构：实现按机构、时间、角色三个维度分别统计分析平台用户/机构数据、在线用户的机构件横向对比、数据走势、角色分布占比等 2、资源建设：包括仿真项目、知识点资源两类资源建设情况统计分析。实现按机构、时间、分类三个维度分别统计分析两类资源建设情况的机构间对比、数据走势、分类对比。 3、教学活动：包括课程建设、仿真考试、理论考试三类教学活动开展情况统计分析。实现按机构、时间、分类、教师、课程（考试）五个维度统计课程及考试开展情况机构间、教师间、分类间、课程（考试）间对此及数据走势分析。 4、学习统计：包括课程建设、仿真项目、知识点资源三类教学资源学习情况统计分析。按机构、时间、用户、课程（资源）等多个维度统计分析学习情况。 二十二、数据大屏展示 包括平台动态、资源建设、教学活动三个模块关键数据交互式大屏展示，实现平台建设情况形象化展示，成为对外展示窗口。 1、平台动态：展示平台用户走势图、学院用户分布图、在线用户分布、校内外用户分布图等关键数据，实时掌握用户动态。 2、资源建设：集中展示项目数量走势、学院项目分布、学院学习人数排行/占比、国家级/省级一流课程数据及学院排行、国家级、省级一流课程推广展示等内容。 3、教学活动：集中展示课程/考试数量级学院排行、课程数量走势、各学院课程占比、理论/仿真考试分布、进行中课程/考试等内容。 3.1数据大屏展示：包括平台动态、资源建设、教学活动三个模块关键数据交互式大屏展示，实现平台建设情况形象化展示，成为对外展示窗口。须提供对应功能截图证明并加盖公章。 3.2平台动态：平台用户走势折线图、学院用户分布雷达图、在线用户分布、校内外用户分布图等关键数据，实时掌握用户动态。须提供对应功能截图证明并加盖公章。 3.3资源建设：选择查看平台项目/国家级一流课程/省级一流课程数量及各学院数量柱状图，项目数量走势、各学院软件占比分布图、学院学习人数排行/占比、国家级/省级一流课程数据及各学院数量柱状图，国家级一流课程轮播，省级一流课程列表展示等内容。须提供对应功能截图证明并加公章。 3.4教学活动：选择查看课程/理论考试/仿真考试数量及学院数量柱状图，演示课程数量走势、各学院课程占比、理论/仿真考试分布、进行中课程轮播展示，进行中考试等内容。须提供对应功能截图证明并加盖公章。 | 套 | 1 |
|  | 壁挂机 | 功能： 制冷类型：冷暖 匹数：1匹\变频 能效等级：三级能效 | 台 | 8 |
|  | 风管机（5p一拖一） | 功能： 制冷类型：冷暖 匹数：5匹\变频 能效等级：二级能效 | 台 | 3 |
|  | 风管机（10p一拖二） | 功能： 制冷类型：冷暖 匹数：10匹\变频 能效等级：二级能效 | 台 | 6 |
|  | 吊装工业风扇 | 1.功率：≥220w 2.风速档位：≥5挡 3.直径：≥4m 4.产品风量：≥7000m3\min | 台 | 10 |
|  | 监控系统 | 一、摄像头（40个）: 1.400万高清像素，支持全彩夜视； 2.图像尺寸 ：2560x1440； 3.镜头： 4 mm,水平视场角:88.7°[6mm(55.2°)可选； 4.调整角度： 水平:0°~360°，垂直:0°~75°，旋转:0°~360°；日夜转换方式 白天,夜晚，自动，定时； 5.宽动态范围 ：120dB；图像增强 背光补偿3D数字降噪；图像设置 亮度对比度饱和度旋转等通过客户端或者IE浏览器可调 6.补光距离：30m； 二、poe交换机（2个）： 1.端口数：24口 2.poe供电端口：1-24 3.整机供电功率：30W 4.整机供电功率：370w 三、硬盘录像机（1个）： 1.视频接入路数：64 2.网络输入带宽：320MBPS 四、硬盘8t（7个）： 1.外形规格： 3.5英寸 2.高速缓存： 64MB 3.转速等级： 5640 4.接口 ：SATA6GB/s | 套 | 1 |

- 四、供货、安装调试要求

（一）供货要求

1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。

（二）安装调试要求

1.安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；

2.如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

4.供应商免费提供合同货物的安装服务；

5.供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

- 项目实施要求

1. 设备安装、调试和验收: 中标人应在合同生效后的1个月内向采购人提供详细的设备安装说明并提供技术咨询，合同生效后3个月内将仪器设备送达采购人指定地点，在接到采购人通知一周内进行安装调试，直至通过验收。相关费用由中标人承担。

2.所有安装操作材料质量及项目质量必须严格按照国家规范及江苏省连云港市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行.如果在合同履行过程中有新的国家或行业(部)规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业(部)规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

3.在安装操作时，应根据制造厂商提供的产品安装说明书和招标文件说明的要求施工，现场安装负责人员须通过安装施工培训，安装辅材必须采用优质产品。

4.中标人须在项目实施前把详细的项目实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织操作。在项目实施期间中标人应遵守项目现场及采购人的各项规章制度，所有产品根据采购人要求安装到位。

5.中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.中标人须按照设计要求和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

7.中标人须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收，须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8.在本项目实施过程，根据项目需要，如需对原建筑或设施进行必要破拆的，须负责修复原样，相关费用由中标人承担;如非操作需要对原建筑设施或物品造成破坏，须照价赔偿，并根据情节严重程度，采购人有权通过法律途径追究中标人的相关责任。在项目实施过程中的相关人员、财产的风险和责任均由中标人承担，采购人概不负责。

五、国家或行业相关规范标准

成交供应商所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。成交供应商不按合同约定提交货物所产生的任何费用由成交供应商负责，采购人对由此所引起的变动可以不予确认。

- 项目实施人员配备要求

1.技术负责人具有中级及以上职称证书。

七、设备培训服务要求

1.制定完善的培训方案、提供完整培训使用手册等，对设备管理人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护、一般常见故障的排除措施等。（培训期间的所有费用包含在预算内）。

2.中标人至少配备 2 名技术工程师为采购人 2 名以上仪器操作人员提供上机操作及日常维护培训。

3.中标人须派遣技术人员上门提供 1 天以上的现场技术培训，保证采购人 6-10名工作人员能够独立进行操作和处理。

八、售后服务要求

1.服务响应时间：提供免费上门服务及全天候无间断的远程技术服务，2小时内对问题做出响应。若电话中无法解决，2个工作日内到达现场进行解决使用单位提出的维护、维修要求，若超过 14 工作日无法解决由中标人提供性能不低于故障产品的备用产品。

2.软件配套资料：及时免费提供技术咨询和软件升级服务。免费提供所购软件中文版的操作说明书及相关技术资料。

3.服务承诺：质保期由设备安装调试验收合格后开始计算。质保期内中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用，供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4.技术培训：成交供应商免费提供2名技术人员的现场技术培训,内容须包括软件使用、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等。

- 履约验收要求

1. 检验依据

货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合货物制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及货物出厂标准，以及本项目招标参数要求的技术要求。

2.验收流程

到货检验：货物送抵采购人指定地点后，经成交人申请，采购人按本合同所约定的货物清单进行开箱检验，对货物的品牌、外观、规格、数量、配件进行清点和检验。成交人应提供相应的货物资料：货物清单、检测报告等；

3.关于验收的其他约定

1）在验收过程中，采购人可以根据需要第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料；

2）因验收所产生的一切费用由成交人承担，包括但不限于因聘请第三方专业机构及专家而产生的劳务费、住宿费等；

3）验收结果经双方签字并盖章确认后生效；

4）货物虽经验收合格，但在成交人承诺的售后服务保修期内，采购人发现货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向成交人提出索赔。

- 投标报价要求

1.投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

2.投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

十一、质保期、交货期、交货方式、交货地点

1、质保期：质保期自验收合格之日起计3年，质保期内免费提供系统维护、版本升级等技术支持服务。保修期后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

2、交货期：中标公示后3个月内完成安装调试并交付给采购人使用。

3、交货方式：应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

4、交货地点：采购方指定地点。

十二、付款方式与履约保证金

- (一) 付款方式

付款方式：合同签订后采购人支付货款30%；货到采购人指定地点，且完成安装调试，并经采购人验收后，采购人支付至合同总价的100%。

- （二）履约保证金

本项目无履约保证金

十三、其他

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

（1）价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

评标委员会认为投标人不能证明其报价合理性的，或有可能影响其产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

- 商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （16分） | 业绩 （2分） | 投标人提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起与本项目所投产品同类的业绩。每提供一份得1分，最多得2分。备注：每份业绩须提供相应采购合同复印件并加盖投标单位公章方可得分，未提供业绩不予加分。 | 2 |
|  | 供货安装（调试）培训实施方案 （7分） | 投标人自行制定供货安装（调试）培训方案。 1、供货安装调试及技术培训方案完善，对本项目针对性强的，得7分。 2、供货安装调试及技术培训方案较完善，对本项目针对性较高的，得5分。 3、供货安装调试及技术培训方案一般，对本项目针对性一般的，得3分。 4、供货安装（调试）培训实施方案简单，对本项目无针对性的、或未提供方案的，得0分。 | 7 |
|  | 设计方案（7分） | 投标人自行制定产品设计方案。 1、投标人针对服务内容进行详尽分析、能客观、准确地编制服务的关键点，实施方案内容编制完整、思路清晰无遗漏，对服务有优化及合理建议，方案内容逻辑清晰，有详细的步骤操作界面，交互功能满足要求的，得7分。 2、投标人针对服务内容进行基本分析、实施计划针对性良好，有服务的关键点，实施方案内容编制良好、思路比较清晰，交互功能满足要求地，得5分。 3、投标人针对服务内容进行较简单、实施计划针对性一般，实施方案内容编制一般、思路符合逻辑的，得3分。 4、投标人针对服务内容分析简单，实施方案内容编制不完整或未提供设计方案的得0分。 | 7 |
| 技术部分 （49分） | 技术指标 响应程度 （46分） | 完全满足招标文件技术参数要求得46分 标注▲项产品，若有一项不满足扣1分，扣完为止（如有20项不满足，则该项不得分，技术分为“0”）。 | 46 |
|  | 认证 证书 （3分） | 投标产品供应商具有在有效期内的具有职业健康安全管理体系证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，全部满足得3分，缺失其中任何一项本项不得分，提供扫描件加盖公章上传。 | 3 |
| 其他部分 （5分） | 售后服务 （5分） | 投标人须提供投标产品的售后服务方案，根据方案的服务内容、相应的响应时间、售后服务人员设置、售后网点、国内零配件仓库等进行评审。 - 售后服务方案完整，可行性高的得5分； - 售后服务方案较完整，可行性较高得3分； - 售后方案内容一般，可行性一般得1分； 4、售后方案内容可行性差的或没提供售后方案得0分。 | 5 |

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十七、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。