JSZC-320000-JJJC-G2024-0021号

扬州工业职业技术学院“数字孪生”化工单元操作实训装置采购项目

公开招标文件

采  购  人：扬州工业职业技术学院

采购代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

发 放 日 期：2024年5月13日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	27

第六章 投标文件格式	28

# 第一章 招标公告

受 扬州工业职业技术学院 的委托，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 就其 扬州工业职业技术学院“数字孪生”化工单元操作实训装置采购项目 进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

项目概况

扬州工业职业技术学院“数字孪生”化工单元操作实训装置采购项目的潜在投标单位应在江苏省政府采购网获取采购文件，并于 2024年6月3日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-JJJC-G2024-0021号

2、项目名称：扬州工业职业技术学院“数字孪生”化工单元操作实训装置采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：291万元

5、最高限价：291万元，投标报价不得高于最高限价，否则作废标处理

6、采购需求：详见招标文件第四章项目需求

7、合同履行期限：2024年9月10日前必须交付完成并通过学校组织的验收

8、本项目不接受联合体。

9、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）投标函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件加盖投标人公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖投标人公章（原件备查）

（4）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7）与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的最新年度（2022年或2023年）财务报告 （不满一年无需提供）(复印件加盖投标人公章)

（8）投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）未被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（10）供应商信用承诺书（原件）

注：投标人如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金、税收的，须提供相关证明材料。

2、落实采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

3、本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2024年 5月13日至2024年5月17日

招标文件获取方式：在“江苏省政府采购网”下载

招标文件售价300元，开标时现金缴纳（支付宝及微信转账需加收手续费），售后不退。

四、投标文件提交

截止时间：2024年6月3日9点30分（北京时间）

地点：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司开标室（扬州文汇西路162号联合广场B座301室）

五、投标文件开启

时间：2024年6月3日9点30分（北京时间）

地点：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司开标室（扬州文汇西路162号联合广场B座301室）

六、其它补充事宜

1、本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标处理。

2、根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目免收投标保证金。

3、投标文件一式伍份(一份正本，肆份副本)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。电子版投标文件壹份(一般应为pdf格式，U盘形式（单独密封）、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

4、本招标文件提供及公告期限：自“江苏省政府采购网”发布之日起5个工作日。供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》（开标当日交付确认函原件），并在公告结束时间前将加盖供应商公章的《供应商参加投标确认函》的图片或扫描件发送至电子邮箱进行报名（电子邮箱：1042992356@qq.com，邮件标题请备注公司全称+项目名称，联系电话：13270572163），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次投标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息或更正公告，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有关于本项目的实质性要求内容。

5、供应商可自行勘查（请提前至少2个工作日电话预约），请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。交通工具自配，且参加勘察的人员须是供应商的本单位职工，携带本人身份证原件和供应商授权委托书原件，勘察结束后领取校方人员签字的《勘察确认函》，装订在投标文件内。

勘察地点：扬州工业职业技术学院（扬州市华扬西路199号）

联系人:肖伽励   联系电话：19816002875

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：扬州工业职业技术学院

地址：扬州市华扬西路199号

联系方式：肖伽励   19816002875

2.采购代理机构信息

名    称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

地    址：扬州文汇西路162号联合广场B座308室

联 系 人：高中翠

电    话：13270572163

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

2024年5月13日

- 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-JJJC-G2024-0021号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准64%一次性支付给代理机构代理服务费（最高不超过叁万元）。

（1）代理服务费支付方式：一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（2）中标人如果不按规定交纳中标服务费，视为放弃中标资格，由采购人重新确定中标人或重新组织招标；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。

4.2专家评审费按照扬财购【2020】40号文《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。专家评审费以现金形式支付，专家评审费不在报价中单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）资格性和符合性检查响应对照表

（2）资信证明文件

（3）开标一览表

（4）分项报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资信证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1  投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖公章（复印件无效），在投标截止时间前单独密封递交。

16、投标保证金

本项目无需提交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 如采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：由评委会对投标文件中的资信证明文件进行审查。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被 “信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.3.1提供虚假材料谋取中标的；

29.3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.3.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.3.7不符合法律、法规的规定的。

29.4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.4.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、 签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三章 合同条款及格式

- 政府采购合同（货物）

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

见证方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                                     。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：                 元人民币（¥             元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

无

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期等其他约定

8.1 质保期叁年。（自项目验收合格之日起计）

8.2安全责任

中标方承担项目建设过程及维保中的所有人身和财产安全责任，招标人概不负责。

8.3中标方承包整个项目建设的设计、供货、安装、调试、软件控制、监控设施等，并对所承包的项目的质量、安全、工期、验收等全面负责，最终向招标人提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收达到合格的建设项目。

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交付期：2024年9月10日前必须交付完成并通过学校组织的验收。

9.2 交货方式：现场安装

9.3 交货地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：

10.3.1第一次付款：合同签订后乙方向甲方开具发票，自收到发票之日起15日内支付预付款为合同款的30%；

10.3.2第二次付款：使用满12个月(自验收合格之日起)，经甲方确认无质量问题，乙方向甲方开具发票，自收到发票之日起15日内支付合同价款的30%；

10.3.3第三次付款：使用满24个月(自验收合格之日起),经甲方确认无质量问题，乙方向甲方开具发票，自收到发票之日起15日内支付合同价款的40%。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___72___小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为叁_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在9月10日天前将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在30 工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定： / 。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价 15 %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第 2 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地（扬州）有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：扬州工业职业技术学院               乙方：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

- 第四章 项目需求

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、

环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123 号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

本项目主要标的所属行业为：其他未列明行业。

一、项目具体技术要求

| 编号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传热操作实训装置 | 具体技术参数：▲要求整机采用钢制喷塑框架，不大于3700×2000×3600mm（长×宽×高），带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位}，并内含DCS接入口。 主要包括： 1.▲要求不少于列管换热器、板式换热、套管换热器等换热形式； 2.列管换热器：不锈钢，换热面积不小于1m2,1台； 3.列管换热器：不锈钢，换热面积不小于0.3m2,1台； 4.板式换热器：不锈钢材质，换热面积不小于1m2，1台； 5.套管换热器：不锈钢材质，换热面积不小于0.2m2，1台； 6.▲蒸汽发生器：不锈钢材质，要求功率不小于6KW，要求蒸汽压力稳定且连续供应，蒸汽压力可调，且有安全连锁设置，投标时需提供证明资料，1台； 7.热空气加热器：不锈钢材质，加热功率不小于4.5KW，1台； 8.要求操作风量范围不少于0-60m3/h； 9.要求可自由设置故障，并能根据参数变化分析故障原因； 10.▲要求提供工业组态一套，在线监控一套，仿真软件一套，投标时提供自主研发专利证明。（提供专利证明复印件加盖公章） 11▲过程控制器：要求支持12通道多功能控制器；支持万能模拟量输入；具有运算功能、PID串级控制和程序段控制等功能；具有掉电保护功能；支持RS232、RS485以及以太网通讯功能；仪表精度：不大于0.5%.FS。（提供相关控制器的数据的佐证文件，如对应型号的产品选型手册） 12.仪表部分 温度：双金属温度计，精度：2.5%FS，不少于8台； 铂电阻，精度：B级，不少于10台； 压力：压力变送器，精度：0.5%FS，不少于1台； 弹簧式压力表，精度：2.5%FS，不少于1台； 流量：孔板流量计，精度：1.5%FS，不少于2台，自带差压变送器2台； 差压变送器：精度：1.5%FS，1台； 调压模块：2个； 声光报警系统，1套； 故障点，不少于2个； 过程控制器：2台； 13.控制系统 要求内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 14.▲投标时要求提供装置的流程图、布局配管图，主设备的结构图、装置照片等资料。 | 2 | 台 |
| 2 | 精馏操作实训装置 | 具体技术参数：▲要求整机采用钢制喷塑框架，不大于3700×2000×3700mm（长×宽×高），带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位}，并内含DCS接入口。 主要包括： 1.▲要求可了解筛板精馏的操作过程，且可视，过程可调节；可做常压精馏和真空精馏操作。 2.残液罐：不锈钢，容积不少于40L,1台； 3.产品槽：不锈钢，容积不少于40L,1台； 4.原料槽：不锈钢材质，容积不少于80L,1台； 5.冷凝液槽：要求可视，容积不少于2L，1台； 6.▲精馏塔，要求筛板精馏塔，塔径不少于100mm，1台； 7.再沸器：不锈钢材质，加热功率不小于4.5KW，1台，要求有安全连锁设置； 8.原料预热器：不锈钢材质，加热功率不小于2.5KW，1台，要求有防干烧设置； 9.原料泵和回流泵：增压泵，要求额定流量不小于20L/min，额定扬程不小于6m，共2台； 10.▲要求可设置不少于2项故障，并能根据参数变化分析故障原因并作处理，投标时需详细描述此设计； 11.要求提供工业组态一套，在线监控一套，仿真软件一套，投标时提供自主研发专利证明。 12▲过程控制器：要求支持12通道多功能控制器；支持万能模拟量输入；具有运算功能、PID串级控制和程序段控制等功能；具有掉电保护功能；支持RS232、RS485以及以太网通讯功能；仪表精度：不大于0.5%.FS。（提供相关控制器的数据的佐证文件，如对应型号的产品选型手册） 13.▲要求具备真空精馏操作，投标时需详细描述此设计。 14.仪表部分 温度：双金属温度计，精度：2.5%FS，不少于8台； 铂电阻，精度：B级，不少于8台； 压力：压力变送器，精度：0.5%FS，不少于2台； 弹簧式压力表，精度：2.5%FS，不少于1台； 流量：转子流量计，精度：2.5%FS，不少于4台； 液位：差压变送器：精度：0.5%FS，不少于2台； 就地液位计：就地显示，不少于4台； 调压模块：2个； 声光报警系统，1套； 过程控制器：2台； 15.智能仪表系统 要求内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 16.▲投标时要求提供装置的流程图、布局配管图，主设备的结构图、装置照片等资料。 | 2 | 台 |
| 3 | 吸收解吸操作实训装置 | 具体技术参数：▲要求整机采用钢制喷塑框架，不大于3700×2000×3700mm（长×宽×高），带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位}，并内含DCS接入口。 主要包括： 1.▲要求可研究CO2吸收解吸的操作过程，且可视，过程可调节；可测吸收、解吸效率。 2.富液贮槽：不锈钢，容积不少于120L,1台； 3.贫液贮槽：不锈钢，容积不少于120L,1台； 4.稳压罐：不锈钢材质，容积不少于45L,1台； 5.液封槽：不锈钢材质，容积不少于3L,1台； 6.分离槽：不锈钢材质，容积不少于2L,1台； 7.▲吸收塔，要求主体塔节有机玻璃φ120×1500 mm；上出口段，不锈钢,φ108×250mm；下部入口段，不锈钢φ200×500 mm；不锈钢φ100丝网规整填料，高度不小于1500mm，要求提供设备结构图，1台； 8.解吸塔，要求主体塔节有机玻璃φ120×1500 mm；上出口段，不锈钢,φ108×250mm；下部入口段，不锈钢φ200×500 mm；不锈钢φ10丝网散装填料，高度不小于1500mm，1台； 9.泵：不锈钢离心泵，要求额定流量不小于4.8m3/h，额定扬程不小于11.4m，共2台； 110.要求可设置不少于6项故障，并能根据参数变化分析故障原因并作处理，投标时需详细描述此设计； 11.▲要求提供工业组态一套，在线监控一套，仿真软件一套，投标时提供自主研发专利证明。 12▲过程控制器：要求支持12通道多功能控制器；支持万能模拟量输入；具有运算功能、PID串级控制和程序段控制等功能；具有掉电保护功能；支持RS232、RS485以及以太网通讯功能；仪表精度：不大于0.5%.FS。（提供相关控制器的数据的佐证文件，如对应型号的产品选型手册） 13.仪表部分 温度：铂电阻，精度：B级，不少于4台； 压力：压力变送器，精度：0.5%FS，不少于3台； 弹簧式压力表，精度：2.5%FS，不少于4台； 流量：转子流量计，精度：4%FS，不少于1台； 孔板流量计，精度：1.5%FS，2台； 涡轮流量计，精度：1%FS，2台； 电动调节阀：1台； 变频器：不少于2台； 声光报警系统，1套； 过程控制器：2台； 14.智能仪表系统 要求内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 15.▲投标时要求提供装置的流程图、布局配管图，主设备的结构图、装置照片等资料。 | 2 | 台 |
| 4 | 干燥操作实训装置 | 具体技术参数：▲要求整机采用钢制喷塑框架，不大于3700×2000×3600mm（长×宽×高），带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位}，并内含DCS接入口。 主要包括： 1.▲要求研究卧式流化床的操作过程，且可视，过程可调节；可测床层差压和温度,要求床层分室，可单独调节每个风室的风量。 2.进料器：不锈钢，星型下料器,50g/min，1台； 3.旋风分离器：不锈钢，规格不小于φ180×540mm,1台； 4.布袋过滤器：不锈钢，规格不小于160×160×440mm，内有100目袋滤器,1台； 5.粉尘接收器：不锈钢材质，规格不小于φ140×120mm,2台； 6.空气加热器：不锈钢材质，加热功率不小于4.5kW,1台； 7.▲卧式流化床干燥器：要求不锈钢材质，规格不小于650×250×1080mm，1台； 8.▲要求提供工业组态一套，在线监控一套，仿真软件一套，投标时提供自主研发专利证明。 9.过程控制器：要求支持12通道多功能控制器；支持万能模拟量输入；具有运算功能、PID串级控制和程序段控制等功能；具有掉电保护功能；支持RS232、RS485以及以太网通讯功能；仪表精度：不大于0.5%.FS。（提供相关控制器的数据的佐证文件，如对应型号的产品选型手册）,2台； 10.仪表部分 温度：铂电阻，精度：B级，不少于6台； 压力：压力变送器，精度：0.5%FS，不少于1台； 弹簧式压力表，精度：2.5%FS，不少于2台； 流量：转子流量计，精度：1.5%FS，不少于1台； 涡街流量计，精度：1.5%FS，1台； 调压模块：1台； 变频器：不少于1台； 电动调节阀：1台； 电表：智能电表，1台； 声光报警系统，1套； 11.智能仪表系统 要求内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 12.▲投标时要求提供装置的流程图、布局配管图，主设备的结构图、装置照片等资料。 | 2 | 台 |
| 5 | 流体输送单元实训装置 | 具体技术参数：▲要求整机采用钢制喷塑框架，不大于3700×2000×3600mm（长×宽×高），带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位}，并内含DCS接入口。 主要包括： 1.▲要求研究流体输送的操作过程，要求包含动力输送、真空抽送、压力输送、位差输送等形式，要求可研究离心泵的特性、离心泵的串并联、管道特性等。 2.吸收塔：不锈钢，规格不小于φ273×3200mm，1台； 3.缓冲罐：不锈钢，容积不小于60L,1台； 4.高位槽：不锈钢，容积不小于120L,1台； 5.原料水槽：不锈钢材质，容积不小于300L,1台； 6.真空缓冲罐：不锈钢材质，容积不小于40L,1台； ▲7.离心泵：不锈钢离心泵，要求额定流量不小于2m3/h，额定扬程不小于22m，要求泵的特性曲线发展趋势与教科书一致，投标时需提供实验数据和实验曲线，2台； 8.▲要求可设置不少于3项故障，并能根据参数变化分析故障原因并作处理，投标时需详细描述此设计； 9.▲要求提供工业组态一套，在线监控一套，仿真软件一套，投标时提供自主研发专利证明。 10.▲过程控制器：要求支持12通道多功能控制器；支持万能模拟量输入；具有运算功能、PID串级控制和程序段控制等功能；具有掉电保护功能；支持RS232、RS485以及以太网通讯功能；仪表精度：不大于0.5%.FS。（提供相关控制器的数据的佐证文件，如对应型号的产品选型手册） 11.仪表部分 温度：铂电阻，精度：B级，不少于1台； 压力：压力变送器，精度：0.5%FS，不少于2台； 弹簧式压力表，精度：2.5%FS，不少于5台； 差压变送器，精度：0.5%FS，不少于1台； 流量：转子流量计，精度：1.5%FS，不少于1台； 孔板流量计，精度：1.5%FS，1台； 电磁流量计，精度：0.5%FS，1台； 液位：差压变送器，精度：0.5%FS，不少于2台； 电动调节阀：2台； 声光报警系统，1套； 过程控制器：2台； 12.智能仪表系统 要求内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 13.▲投标时要求提供装置的流程图、布局配管图，主设备的结构图、装置照片等资料。 | 1 | 台 |
|  |  | 具体技术参数：▲要求整机采用钢制喷塑框架，不大于3700×2000×3600mm（长×宽×高），带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位}，并内含DCS接入口。 主要包括： 1.▲要求研究流体输送的操作过程，要求包含动力输送、真空抽送、压力输送、位差输送等形式，要求可研究离心泵的特性、离心泵与旋涡泵对比实验等。 2.吸收塔：不锈钢，规格不小于φ273×3200mm，1台； 3.缓冲罐：不锈钢，容积不小于60L,1台； 4.高位槽：不锈钢，容积不小于120L,1台； 5.原料水槽：不锈钢材质，容积不小于300L,1台； 6.真空缓冲罐：不锈钢材质，容积不小于40L,1台； 7.泵： ▲离心泵：不锈钢离心泵，要求额定流量不小于2m3/h，额定扬程不小于22m，要求泵的特性曲线发展趋势与教科书一致，投标时需提供实验数据和实验曲线，1台； 旋涡泵：不锈钢旋涡泵，要求额定流量不小于2m3/h，额定扬程不小于30m，1台； 8.▲要求可设置不少于3项故障，并能根据参数变化分析故障原因并作处理，投标时需详细描述此设计； 9.▲要求提供工业组态一套，在线监控一套，仿真软件一套，投标时提供自主研发专利证明。 10.▲过程控制器：要求支持12通道多功能控制器；支持万能模拟量输入；具有运算功能、PID串级控制和程序段控制等功能；具有掉电保护功能；支持RS232、RS485以及以太网通讯功能；仪表精度：不大于0.5%.FS。（提供相关控制器的数据的佐证文件，如对应型号的产品选型手册） 11.仪表部分 温度：铂电阻，精度：B级，不少于1台； 压力：压力变送器，精度：0.5%FS，不少于2台； 弹簧式压力表，精度：2.5%FS，不少于5台； 差压变送器，精度：0.5%FS，不少于1台； 流量：转子流量计，精度：1.5%FS，不少于1台； 孔板流量计，精度：1.5%FS，1台； 电磁流量计，精度：0.5%FS，1台； 液位：差压变送器，精度：0.5%FS，不少于2台； 电动调节阀：2台； 声光报警系统，1套； 过程控制器：2台； 12.智能仪表系统 要求内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 13.▲投标时要求提供装置的流程图、布局配管图，主设备的结构图、装置照片等资料。 | 1 | 台 |
| 6 | 过滤操作实训装置 | 具体技术参数：▲要求整机采用钢制喷塑框架，不大于5100×2200×3100mm（长×宽×高），带局部两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位，并内含DCS接入口。 主要包括： 1.▲要求包含真空转鼓过滤机和板框过滤机的操作过程。 2.▲板框过滤机：不锈钢，过滤面积0.9m2； 3.▲真空转鼓过滤机：不锈钢，过滤面积0.5m2； 4.▲原料搅拌罐：不锈钢，要求锥形结构，尺寸不小于φ700×700mm,要求带搅拌桨和搅拌电机,1台； 5.原料罐：不锈钢，尺寸不小于φ530×700mm,1台； 6.溢流罐：不锈钢，尺寸不小于φ200×400mm,1台； 7.真空转鼓滤液罐：不锈钢，尺寸不小于φ530×800mm,1台； 8.清水槽：不锈钢，尺寸不小于φ350×450mm,1台； 9.滤液罐：不锈钢,要求锥形结构，尺寸不小于φ600×700mm，1台； 10.料液泵：不锈钢自吸泵，要求额定流量不小于2m3/h，额定扬程不小于30m，1台； 11.滤液循环泵：不锈钢离心泵，要求额定流量不小于3.6m3/h，额定扬程不小于14.6m，1台； 12.▲要求提供工业组态一套，在线监控一套，仿真软件一套，投标时提供自主研发专利证明。 13.▲过程控制器：要求支持12通道多功能控制器；支持万能模拟量输入；具有运算功能、PID串级控制和程序段控制等功能；具有掉电保护功能；支持RS232、RS485以及以太网通讯功能；仪表精度：不大于0.5%.FS。（提供相关控制器的数据的佐证文件，如对应型号的产品选型手册），1台； 14.仪表部分 温度：铂电阻，精度：B级，1台； 温度变送器：精度：0.5%FS，1台； 压力：压力变送器，精度：0.5%FS，2台； 弹簧式压力表，精度：2.5%FS，不少于3台； 液位：差压变送器，1个； 音叉液位开关，2个； 投入式液位计，1个； 玻璃管液位计，1个； 转速：转速变送器，1台，变频器1台； 声光报警系统，1套； 15.智能仪表系统 要求内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 16.▲投标时要求提供装置的流程图、布局配管图，主设备的结构图、装置照片等资料 | 1 | 台 |
|  |  | 具体技术参数：▲要求整机采用钢制喷塑框架，不大于3650×2000×3100mm（长×宽×高），带局部两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位，并内含DCS接入口。 主要包括： 1.▲要求包含烛式过滤机和板框过滤机的操作过程。 2.▲板框过滤机：不锈钢，过滤面积0.9m2； 3.▲烛式过滤机：不锈钢，过滤面积0.5m2； 4.▲原料搅拌罐：不锈钢，要求锥形结构，尺寸不小于φ700×700mm,要求带搅拌桨和搅拌电机,1台； 5.原料罐：不锈钢，尺寸不小于φ530×700mm,1台； 6.滤液罐：不锈钢,要求锥形结构，尺寸不小于φ600×700mm，1台; 7.清水槽：不锈钢，尺寸不小于φ350×450mm,1台； 8.料液泵：不锈钢自吸泵，要求额定流量不小于2m3/h，额定扬程不小于30m，1台； 9.滤液循环泵：不锈钢离心泵，要求额定流量不小于3.6m3/h，额定扬程不小于14.6m，1台； 10.▲要求提供工业组态一套，在线监控一套，仿真软件一套，投标时提供自主研发专利证明。 11.▲过程控制器：要求支持12通道多功能控制器；支持万能模拟量输入；具有运算功能、PID串级控制和程序段控制等功能；具有掉电保护功能；支持RS232、RS485以及以太网通讯功能；仪表精度：不大于0.5%.FS。（提供相关控制器的数据的佐证文件，如对应型号的产品选型手册），1台； 12.仪表部分 温度：铂电阻，精度：B级，1台； 温度变送器：精度：0.5%FS，1台； 压力：压力变送器，精度：0.5%FS，2台； 弹簧式压力表，精度：2.5%FS，不少于3台； 液位：差压变送器，1个； 音叉液位开关，2个； 投入式液位计，1个； 转速：转速变送器，1台，变频器1台； 声光报警系统，1套； 13.智能仪表系统 要求内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 14.▲投标时要求提供装置的流程图、布局配管图，主设备的结构图、装置照片等资料 | 1 | 台 |
| 7 | 公用工程 | - 装置公用工程 装置公用工程要求置于实训厂房外，要求浇筑水泥地面，保证动设备安装固定需求，地面尺寸不小于8×2m，每台装置需建独立防水台上以避免雨水侵蚀，并搭建防雨雨棚。公用工程设备要求如下： （1）真空泵：要求水环式真空泵；最大气量：0.45m3/min，极限真空度：-0.097MPa，4台； （2）空压机：无油静音空压机2台，并配备空气干燥器； （3）漩涡气泵，最大流量：165m3/h,最大风压：22kPa,电源：380VAC,功率：1.1kW,4台； （4）漩涡气泵，最大流量：35m3/h,最大风压：12kPa,电源：220VAC,功率：0.25kW,4台； （5）漩涡气泵，最大流量：180m3/h,最大风压：22kPa,电源：380VAC,功率：1.1kW,2台； 二、中控室 （1）智慧大屏（可将智能工厂数字孪生系统、安全管控数据可视化系统在屏上进行分区展示。可实现放大缩小、选择性展示等功能。） 1）LCD液晶显示单元12块； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：12ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：不低于500cd/㎡； ▲物理拼缝：不高于0.8 mm； 2）大屏支架 液压壁挂安装； - HDMI线缆，15米高清线12根 4）网络解码器1台：支持分配、解码功能，不少于4路HDMI输入，不少于12路HDMI输出。 （2）网络系统 1）服务器1台：CPU:不低于十核心，内存：不低于32G，硬盘：不低于2×2T，显卡：不低于4G，单电：700W； 2）网络交换机1台：以太网端口:16*10/100/1000Base-T，SFP:4*1000Base-X； 3）无线AP，1套：配置一台AC：9个千兆网口，1WAN+8LAN；6个AP：11AC双频并发，最高无线速率可达1900Mbps，胖瘦一体，FIT/FAT模式软件自适应设置。 4）服务器机柜1台：宽深高600*1000*2055mm，支持服务器安装，钢化玻璃门，采用冷轧钢板材质。 （3）操作台1套 6工位，屏幕采用升降机升降，后屏风采用一体式国际铝合金型材，经氧化处理后再喷塑，主框架为2.0mm优质冷轧钢板，其他装饰件为1.5mm优质冷轧钢板表面处理：钢板部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面经典喷塑；桌板基材为EO级中纤板，厚度为25-36mm，表面贴优质防火板，封边为金属漆。配6张皮质靠椅。 （4）主控机6台 CPU:不低于3.3GHz，4C8T； 内存：不低于16GB DDR4； 硬盘：不低于512GB、SSD； 独立显卡：不低于2G； 显示器：24寸LCD； 系统：win10。 （5）分体空调1台 安装方式：天花机；工作方式：变频；制冷量：不低于12000W;制热量：不低于13000W；能效等级：不低于二级，符合国家规范要求；循环风量：不低于2000m³/h；额定电压/额定频率：380V/50Hz。 ▲（6）环境整治（提供中控室装修效果图，不同角度各一张，不少于三张） 中控室整体面积48平方米，长12米宽4米，层高4.8米，整治内容包括中控室制作6米长3米高的嵌入背景墙、西面36平方米玻璃隔断并配套两扇1.6米宽双开玻璃门，北面和南面12平方米玻璃隔断、东面18平方玻璃门隔断，玻璃隔断面高3米距离顶部部分采用木饰面装饰，48平方米格栅吊顶及铝方通灯、中控室48平方米地胶铺设、文化墙制作。 （7）靠椅36张（三年内损坏包更换） 背框：优质新料白色PP+纤维; 面料：华宇优质透气网布; 座垫：高密度原生纯海绵、可翻起; 链接件：靠背连接件为PP材质 扶手：PP白色固定扶手 架子：1.3mm厚白色喷涂架子，可折叠。 三、环氧地坪 500平方米实训基地安装地面处理、底漆施工、环氧砂浆找平、环氧腻子层施工、面漆层施工、罩光层施工工艺流程制作环氧地坪。 四、防爆灯 500平方米实训基地配置不少于40盏80WLED条形LED防爆灯。 五、油漆 墙面刷白；柱子刷新（中控室柱子需要包），墙顶做工业风喷黑处理。 六、拆除 拆除原 10 m2左右工作间，并进行垃圾处理 | 1 | 套 |
| 8 | 精馏设备改造 | - ▲将我校一套精馏设备升级至全国技能大赛化工总控工赛项比赛装置最新标准，将我校另一套精馏塔维修升级至可正常进行比赛训练； 2、新增塔板效率测量赛点：304不锈钢材质筛板塔，新作精馏段塔，其中精馏段塔，包含7块筛板，塔上有塔顶蒸汽出口DN50、回流口DN20一个、测温口M16*1.5三个、测压口￠14*2mm一个，且在第六塔板和第七塔板的降液管上新增￠10*1mm液体取样口；在第六塔板塔板上新增￠14*2mm气体取样口，第六塔板新增温度计接头；1套 3、新增取样冷却器+冷却水系统：取样冷却器：304不锈钢材质，规格￠76*230mm，采用蛇管冷却，物料走蛇管内，冷却水走壳程，配DN10不锈钢管冷却水上、下水管和上水球阀，用于气体取样的冷却；1套 4、延长装置连续运行时间：调整原料槽尺寸，装置可连续运行2小时，重新制作原料罐，不锈钢，φ630×1300 mm，V=360L，1台 5、增加铂热电阻：增加精馏塔第六块塔板铂热电阻：连接尺寸：M16*1.5,插入深度L=150mm，套管材质：304不锈钢,1个 6、增加温度变送器：增加温度变送器，量程：0-150℃，输入：Pt100三线制，输出：4-20mA，供电：24VDC,1个 7、压力变送器升级： 塔顶蒸汽压力，压力变送器，类别：单晶硅复合型，压力范围：-100-20kPa，输出信号：4-20mA，精度:±0.075%，稳定性：±0.1%/10年，供电电源:24VDC，连接方式:M20×1.5外螺纹；:1个 塔底蒸汽压力：压力变送器，类别：单晶硅复合型，压力范围：-100-35kPa，输出信号：4-20mA，精度:±0.075%，稳定性：±0.1%/10年，供电电源:24VDC，连接方式:M20×1.5外螺纹；:1个 8、差压变送器升级（测液位） 再沸器液位变送：采用差压变送器，类别：单晶硅复合型，压力范围:0～5kPa，输出信号:4～20mA两线制，精度：±0.075%，稳定性：±0.1%/10年，供电电源:24VDC ，引压接头：1/2-14NPT内螺纹椭圆法兰+接头+Ф14×2焊接管；1个 9、原料槽液位变送：采用差压变送器，类别：单晶硅复合型，压力范围:0～10kPa，输出信号:4～20mA两线制，精度：±0.075%，稳定性：±0.1%/10年，供电电源:24VDC ，引压接头：1/2-14NPT内螺纹椭圆法兰+接头+Ф14×2焊接管；1个 10、电磁流量计升级 原料进料流量，电磁流量计，介质：乙醇、水，精度：±2%，介质密度：0.9g/cm3,测量范围：0-25L/min，操作范围：-10-70℃，信号输出：4-20mA，开关状态显示：2×LED，黄色，测量值\编程：字母数字显示，4位数字，显示单位：6×LED，绿色（l/min，m³/h，℃，m³）工作电源：DC24V，接液材质：316不锈钢，连接尺寸: G1/2"外螺纹，1个 塔顶换热器冷却水进水流量：电磁流量计，介质：水，精度：±2%，介质密度：0.9g/cm3,测量范围：0-25L/min，操作范围：-10-70℃，信号输出：4-20mA，开关状态显示：2×LED，黄色，测量值\编程：字母数字显示，4位数字，显示单位：6×LED，绿色（l/min，m³/h，℃，m³）工作电源：DC24V，接液材质：316不锈钢，连接尺寸: G1/2"外螺纹；1个 11、弱电线路：现场进行设备改造（包括设备、仪表的安装、管路的更改、接线、更改后装置的调试、培训等）升级完成所有的技术要求，使装置符合2023年《全国职业院校化工生产技术技能大赛》设备标准；1批 12、DCS组态更新：更新《主流程图界面》、自动停车安全升级，原料罐液位低于1mm；再沸器液位低于50mm；再沸器温度TIC714高于99℃，稳定生产阶段进料流量FI-709超过60L/h,累积时间超过3分钟；1个 13、自动评分系统更新：更新《评分标准设置表》、更新《评分表》，可实现过程工艺指标扣分显示；可实现“TI7125分钟超泡点辅助记录”显示；可实现“进料流量、回流流量稳定生产辅助记录”显示，1个 14、优化放空管路：放空管路优化，延长至框架边，便于放空，保证操作环境的安全，1套 15、新增不合格产品排放功能：新增塔顶产品罐到残液罐的管路和阀门，不合格产品直接排入残液罐内,1套 | 2 | 台 |
| 9 | 智能工厂数字孪生系统 | 通过一张图的方式，展示整个实训基地的全局信息，应包括： 人员信息：在使用实训装置的相关岗位、工位人员信息，包括中控室内操人员信息，现场外操或执行巡检任务的人员信息。 ▲物联网信息：包括该项目涉及的视频监控、AI行为分析、实时数据和用电能耗等物联网设备数据。（提供不少于五张张功能截图） 实训生产数据：物料数据、产品数据、各装置运行工况状态、全局报警和异常信息。 应支持以下功能： 1）工艺流程：整套装置3D可视化应用，既可以在电脑端操作也可以通过手机端操作。可进行旋转、放大、缩小操作，主要用于大屏交互和现实，可与数据可视化平台相关功能融合，可查看装置工艺流程图。 ▲2）内部结构：对装置核心设备支持内部结构查看，包括平面结构和结构动画；（提供不少于三张功能截图） ▲3）实时数据：包括所有实训装置仪表实时数据及历史数据曲线查看、高权限账号可控制装置设备启停和调节、SIS点位复位及联锁状态查看；教师可全过程了解学员实训情况，并且可进行远程指导操作。可快速且便捷的给SIS系统复位，快速恢复实训操作状态。（提供不少于三张功能截图） 在工业数字孪生的技术上，结合培训教学的需求特点，要提供培训所需的数字孪生应用，主要体现在课程课件、教学引导和虚实互动的3D数字孪生功能。 | 1 | 套 |
| 10 | SIS系统 | 装置需设计有联锁保护功能，要求系统含综合辅操台，操作台需集成所有实训装置的联锁系统的投运、切除、联锁状态的指示功能，要求联锁系统的投运、切除、联锁状态的指示可在软件界面进行设置，优先级硬大于软件。联锁设计需遵循安全性、独立性原则的要求，独立于集散控制系统，实时在线监测装置运行的安全性。▲要求每套装置联锁点数不少于1个，精馏装置不少于3个，投标文件中需提供详细的联锁控制方案设计说明并提供详细的软硬件清单。 | 1 | 套 |
| 11 | 安全管控数据可视化系统 | 一、安防监控 （1）广角网络摄像机14台：不低于 400 万 1/3 英寸ProgressiveScan CMOS，180度广角； （2）红外枪机摄像机4台：不低于400万1/3 英寸ProgressiveScan CMOS，4mm； - AI行为监测分析系统 1.可视化功能需求 支持实时查看安全帽佩戴监测、人员倒地、玩手机、人员聚集行为分析监控画面； 支持实时查看报警信息，包括人脸识别人员姓名、学号、违规位置、违规时间、违规抓拍图，报警信息可自动轮播，也可手动翻阅，同时相应实时监控画面报警灯闪烁，所有历史报警信息支持EXCEL导出；能够进行不安全行为类型的不同区域的动态统计和显示。 2.硬件功能需求 （1）不小于17.6TOPS INT8峰值算力 （2）不小于16路视频流实时智能分析 （3）不小于32路25fps 1080P高清视频硬件解码 （4）不小于2路25fps 1080P高清视频硬件编码 （5）不小于12G内存，32GB eMMC存储板载，HDMI、mSATA USB3.0、USB2.0 RS485、RS232等接口支持报警抓拍图预览； （6）支持可视化界面报警弹窗； （7）支持历史报警记录查询。 （8）支持火焰检测、烟雾检测、抽烟检测、打电话检测、人员离岗/睡岗检测、人员摔倒检测、人员静电消除、区域人数统计、区域入侵检测、工服检测、工帽检测、安全帽反光衣检测、出入口客流统计、异常位移、消防通道占用，消防逃生通道堵塞，结构化等算法； 丰富的API接口，支持赋能上层业务应用大平台 ▲二、工艺管理（提供不少于四张功能截图） 支持实训装置选择，可实时查看装置流程图及实时数据； 支持查看装置历史数据曲线； 支持主要参数监控并报警提示； 支持安全联锁状态查看。 ▲三、安全用电（提供不少于四张功能截图） 支持通过装置和时间段进行筛选对比用电量，对比结果会以曲线形式进行分析查看； 支持对实训装置进行漏电、线温、短路安全用电监测报警，报警信息包括装置名称、报警类型、报警数据、报警时间及处理状态信息。 | 1 | 套 |
| 12 | DCS控制系统 | 实训装置需配套相应的真实的工业级DCS控制系统，并能通过该控制系统实现对装置的测量、控制和监控功能。工程师站能对控制系统进行离线功能配置和组态下载，并且在控制系统运行时，也可实时监控网络各节点的运行情况，操作站实时监控、调整有关配置和某些参数设定，使其运行在最佳状态。同时还能实现对实训装置的监控数据趋势浏览和报表分析、报警查询等特殊功能。 ▲投标时须提供所投DCS的正规检验单位出具的合格检测报告复印件，并加盖原厂公章，DCS控制系统须获得CE认证，投标时须提供证书复印件并加盖原厂公章； ▲要求投标文件提供详细的DCS配置清单，包含卡件种类、数量，软件型号、数量等。 | 1 | 套 |

二、商务要求

(1)2024年9月10日前必须交付完成并通过学校组织的验收。

(2)售后服务

售后服务体系：提供7*24小时的电话支持服务、现场支持服务、远程技术服务等形式的售后服务；设备维修售后服务48小时内到达现场。售后工程师需对产品和系统定期进行巡检和定期维护，提供7×24小时紧急维修服务，以确保产品和系统正常运行。

终验合格后，一年内免费为用户提供培训及咨询服务，在交付项目之日起计划开始提供培训，直至用户学会使用为止。

质保期3年。质保期自本项目通过终验之日起开始计算。质保期满后上门维修免收上门服务费，更换配件维修等费用照常收取。

在接到采购人报修后，中标人需在规定时间内响应并到达现场解决故障，若因为中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。

（3）安全责任

中标方承担项目建设过程及维保中的所有人身和财产安全责任，招标人概不负责。

（4）中标方承包整个项目建设的设计、供货、安装、调试、软件控制、监控设施等，并对所承包的项目的质量、安全、工期、验收等全面负责，最终向招标人提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收达到合格的建设项目。

（5）投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保及质保期间等一切费用。

（6）投标人必须按照招标文件要求对产品的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，中标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中明确提供产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数，同时明确生产厂家、型号规格等。

（7）货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（8）安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他产品及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

（9）中标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定现场布局设计及产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。

（10）中标人所提供的产品应符合招标项目的技术要求，如出现技术参数等不符合招标文件及投标文件的质量问题，采购人有权要求中标人免费更换，如供应商未在20日内完成更换且给采购人造成影响的，则采购人有权解除合同并要求赔偿。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，招标小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分。其他投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%（保留两位小数）。 | 30 |
| 2 | 技术要求 响应 | 全部满足或优于项目需求参数要求，得20分。在此基础上，标注“▲”的内容为关键要求，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。说明：未按要求提供配套证明材料视为负偏离，其他以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准（需提供证明材料）。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 | 20 |
| 3 | 设计方案 | 投标人应在现场勘察后并根据招标文件要求进行方案设计，包括但不限于平面布置、环境整治、详细的排风和补风设计等。由评委从全面性、美观度与专业性等视角对设计方案给予评价。方案科学合理、详细具体、可行性强，得8分；方案较科学合理、较详细具体、可行性一般，得5分；科学合理性欠缺、内容简单、可行性低得2分；未提供设计方案，本项不得分。 | 8 |
| 4 | 智能化软件演示 | 投标人提供智能管理系统功能演示，演示时间不超过 10 分钟。评委根据演示效果进行逐项打分，每成功完整演示一项得 1 分，总计4分。 未提供演示视频或视频无法打开的不得分。 1、三维数字孪生实训基地演示 支持通过浏览器形式进行访问数字孪生实训基地，可清晰查看装置布局；支持通过鼠标拖动旋转、放大、缩小模型；支持在三维地图点击相应位置调用实时视频监控画面；支持某套装置详细查看设备及管路布局，可点击设备、仪表进行实时数据查看。 2、安全用电监测可视化演示 该界面支持查看设备能耗监测点，所有数据实时更新。支持查看不同阶段的能耗对比数据，如能源流向、装置电流、年月日能耗统计；支持短路、线温、漏电流报警信息查看。 3、工艺管理可视化演示 该界面支持查看全部实训装置设备监测点，所有数据实时更新。支持选择并查看工艺流程图及实时数据；支持显示监控画面轮播，支持全屏预览画面；支持查看重要点位信息、告警信息及主要参数数据。 4、安全管控系统后台功能演示 1）学习视频：管理实训中心所有的演示视频，支持上传MP4格式或其他通用格式视频，支持拖拽上传、批量上传，批量上传时， 标题默认为文件名称，封面图片默认为通用图片，自动获取视频播放时长、视频格式等信息。 2）学习资料：管理实训中心所有的学习资料，支持上传PDF格式或其他文档格式，支持拖拽上传、批量上，批量上传时，标题默认为文件名称，封面图片默认为通用图片，自动获取文档页数、文档格式等信息。 3）安全帽监测：培养学生穿戴习惯，利用智能化监测手段，进行安全帽监管提醒，可增删改查，可预览实时视频画面等。 4）设备管理-生命周期管理：支持配置实训装置的全部信息，学校组织、设备分类、设备编码、设备名称、设备图片、设备流程图、设备描述、生产厂商、生产日期、排序号，可增删改查。支持对实训装置绑定监控视频、绑定学习视频和学习资料、绑定设备参数、绑定设备点位、绑定实训设备、绑定报修计划、绑定设备备件、绑定能耗设备。 投标人给每一类装置提供配套的动画超过5个以上且教学视频超过3个以上且教案1个以上，得1分，总计6分。 | 10 |
| 5 | 企业实力 | 投标人提供有效的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书,每有一项得1分，满分3分，认证范围与本项目实施内容相关。（提供证书复印件加盖供应商公章） | 3 |
| 6 | 业绩 | 2021年1月1日以来，投标人承担过类似项目业绩的，每有一项得2分，满分6分。（以合同签订日期为准，同时提供合同和【验收证明或完工证明】，复印件加盖供应商公章，未按要求提供不得分） | 6 |
| 7 | 方案及实施计划 | 1、结合本项目特点的针对性措施（5分）： 供应商根据行业经验及结合本项目关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案，细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得5分；基本合理，基本响应需求的得3分；不完全、响应度低、技术可行性低得1分；未提供不得分。 - 人员配置方案（5分）： 方案细致全面、合理、配置合理科学的得5分；基本合理，基本响应需求的得3分；不完全、响应度低、配置差的得1分；未提供不得分。 - 设备供货方案（5分）： 方案重点突出、供货进度描述清晰完整、充分结合实际且针对性强，得5分；方案重点较突出、供货进度描述较清晰完整、针对性一般，得3分；方案重点不突出、供货进度描述不完整、无针对性的得1分；未提供不得分。 - 安装验收方案（5分）： 方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际且针对性强，得5分；方案重点较突出、描述较清晰完整、针对性一般，得3分；方案重点不突出、描述不完整、无针对性的得1分；未提供不得分。 | 20 |
| 8 | 售后 | 1、投标人具备有效的《商品售后服务评价体系》认证证书，五星或以上得1分，四星得0.5分，三星或以下不得分，未提供不得分。（提供证书复印件加盖供应商公章） 2、根据投标人提供的售后保障服务（包含售后服务组织架构、故障处理流程、故障响应时间、到达故障现场时间、故障维护方案等）进行评定：内容完整详细、科学合理性好、实用性强，得2分；内容欠缺、科学合理性和实用性差或未提供相关内容，不得分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

第六章 投标文件格式

投标文件

（正或副本）

项  目  名  称：

项  目  编  号：

投 标 人 名 称：

日         期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）投标函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件加盖投标人公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖投标人公章（原件备查）

（4）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7）与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的最新年度（2022年或2023年）财务报告 （不满一年无需提供）(复印件加盖投标人公章)

（8）投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）未被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（10）供应商信用承诺书（原件）

注：投标人如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金、税收的，须提供相关证明材料。

2、落实采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

3、本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"(列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资信证明文件。资信证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

投 标 函

致：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人_______ (姓名)代表我方________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，将被列入失信名单。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               号                 项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为【其它未列明行业】（中小微企业划型标准网址：http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm）

3、供应商投标（响应）文件中须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

4、中小企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

三、开标一览表

投标人全称：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |
| 合同履行期限 |  |
| 是否中/小/微企业 | □中型企业 □小型企业 □微型企业 |
| 备 注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月    日

注：开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），单独密封，在投标截止时间前与投标文件分别递交。

四、分项报价表

投标人全称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月    日

注：行数不够，可以自行添加备注，漏缺项报价将被视为含在其他报价中。

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

七、其他

（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

《现场勘察函》

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 勘察现场时间 |  |
| 勘察企业名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 勘察现场情况： |  |  |  |
| 采购人签字或盖章： |  |  |  |

供应商参加投标确认函

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

本单位将参加贵公司于  年  月  日开标的采购编号为       的       项目的投标。本单位已在“江苏省政府采购网”成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年   月  日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：

1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件或送至我单位（邮箱：1042992356@qq.com，联系电话：13270572163）。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。