目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	6

一、投标须知前附表	6

二、总  则	7

三、招标文件	7

四、投标文件	8

五、开标及资格审查	13

六、评  标	14

七、定  标	17

第三章 招标内容及要求	21

第四章  评标办法及评分标准	24

第五章 合同主要条款	27

第六章 投标文件及格式	37

（一）开标一览表	37

（二）投标函	38

（三）无重大违法记录声明函	39

（四）供应商登记表	40

（五）法定代表人身份证明书	41

（六）法定代表人授权委托书	42

（七）中小企业声明函（服务）	43

（八）残疾人福利性单位声明函（如有）	44

（九）公共资源交易投标信用承诺书	45

（十）建湖县政府采购事前信用承诺书	46

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	47

（十二）清单报价表	48

（十三）技术要求响应及偏离表	49

（十四）投入本项目人员配置表	50

（十五）售后服务及承诺	51

（十六）本单位正式职工缴纳养老保险承诺函	52

（十七）实施方案	53

第一章 招标公告

项目概况

建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目JSZC-320925-CTGL-G2025-0006招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-08-11 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-CTGL-G2025-0006

项目名称：建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目

预算金额：88.00万元

最高限价（如有）：88.00万元

采购需求：拟对2025年上冈镇污水管网整治工程中四个小区排水管道进行全面疏通清淤和现状进行普查并检测管网运行情况，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求（不限于采购范围）进行适当调整的权利。

合同履行期限：合同签订后，90日历天内完成全面疏通清淤和检测任务，并提交检测报告（含视频、图片 和图纸）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、投标申请人资格要求

（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二） 落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；

2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

3.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

4.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.投标申请人须具有有效的企业安全生产许可证；

3.项目负责人资格要求：

3.1项目负责人资格类别和等级：具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并取得建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书。

3.2其他要求：

3.2.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。

3.2.2投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2025年3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-08-11 09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：建湖县上冈镇人民政府

单位地址：建湖县上冈镇府前路1号

联 系 人：刘女士

联系电话：15161985695

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏辰通项目管理有限公司

单位地址：建湖县秀夫南路1699-9号

联系人：王先生

联系电话：13401754148

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电    话：13401754148

4.监管部门

名称：建湖县财政局

联系电话：0515-86233622

5.软件技术支持：0519-8672280

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 详见招标公告 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 刘女士 | 电 话 | 15161985695 |
| 代理机构联系人 | 王先生 | 电 话 | 13401754148 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，在项目结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 合同签订后，90日历天内完成全面疏通清淤和检测任务，并提交检测报告（含视频、图片 和图纸）。 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份，评审结束后由中标候选人邮寄至建湖县双湖路建设大厦三楼（江苏辰通项目管理有限公司），未中标单位不需要提供。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间：2025年08月11日09:00时 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2025年08月11日09:00时 地点：建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 采购预算 | 本项目采购预算价为88.00万元，高于采购预算价的作无效标论处。 |  |  |
| 最高限价 | 本项目采购最高限价为88.00万元，高于最高限价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县上冈镇人民政府/江苏辰通项目管理有限公司 联系电话： 15161985695 /13401754148 通讯地址：建湖县上冈镇府前路1号/建湖县秀夫南路1699-9号 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |

二、总  则

1．适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人方。

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3．申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年08月05日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8．投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所包括检测人员、清淤、运输、管理、安装、检测、排查、招标代理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对投标人认为未考虑到的费用招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中；

8.3 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：

如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按照苏招协【2022】002号文收费标准收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.2资格条件（1）-（9）必须提供，否则投标无效。

（1）有效的营业执照彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）近三年无重大违法记录声明函原件扫描件；

（6）投标人有效的安全生产许可证；

（7）投标项目负责人有效的安全生产考核合格证（B类）；

（8）投标项目负责人有效的建造师注册证书；

（9）投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2025年3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）

（1）报价：

①投标函；

②开标一览表；

③清单报价表。

（2）商务资信：

①供应商登记表（格式见招标文件第六章）；

②公共资源交易投标信用承诺书（格式见招标文件第六章）；

③建湖县政府采购事前信用承诺书（格式见招标文件第六章）；

④法定代表人身份证明书（格式见招标文件第六章）；

⑤法定代表人授权委托书（格式见招标文件第六章）；

⑥投入本项目人员配置表（格式见招标文件第六章）；

⑦售后服务及承诺（格式见招标文件第六章）；

⑧本单位正式职工缴纳养老保险承诺函（格式见招标文件第六章）。

（3）技术响应：技术要求响应及偏离表（格式见招标文件第六章）。

9.4企业报价折扣证明

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件扫描件。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

16.7异常低价审查

16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21．中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公示中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.4 中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22．质疑和投诉：

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23. 投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

26.其他

26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章 招标内容及要求

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-CTGL-G2025-0006

项目名称：建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目

预算金额：88.00万元

最高限价（如有）：88.00万元

采购需求：拟对2025年上冈镇污水管网整治工程中四个小区排水管道进行全面疏通清淤和现状进行普查并检测管网运行情况，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求（不限于采购范围）进行适当调整的权利。

合同履行期限：合同签订后，90日历天内完成全面疏通清淤和检测任务，并提交检测报告（含视频、图片 和图纸）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

项目属性：服务类项目

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）；

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJ]68-2016）；

《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2016）；

《城市排水防滂设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）；

《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；

《城市测量规范》（CJJ/TS-2011）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014；

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012；

《江苏省城镇污水处理提质增效行动—管网排查技术导则》

其它相关的行业、地方法规、规程、规定及要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格等要求

通过管道 CCTV、内窥以及人工排查等方式，深度排查小区内部的管线以及所有雨污水排出 口，对于住宅小区内部应查明每栋楼雨水、污水管道走向，查明小区内雨污水管道走向及拓扑 关系，特别注重查明雨污水出户管与楼前楼后井的连接关系，立管混接情况。对于城中村居民 住宅，应查明居民楼厨房、卫生间、洗涤等三水的所在位置（坐标、标高含井底标高），化粪 池所在位置及标高，将所调查的基础数据测绘成“一张图 ”。

具体包含下列内容：

（1）管网溯源排查。对排查范围内的排水管网混节点调查、溢流污染、地表水倒灌、管 网连接关系等问题调查，编制成果报告。

（2）测绘。对排查范围内的污水管网特征点测绘，依据溯源成果和测绘数据编制排水管 网溯源成果 CAD 图，图纸需标注所有检查井连接管规格和标高信息。

（3）清淤和检测。通过对污水管网进行疏通、清淤和淤泥外运，对疏通清淤后的管道进 行 CCTV、QV 视频检测，查清管道及检查井结构性缺陷和功能性缺陷，并将成果绘制进溯源成 果 CAD 图。

（4）评估。通过评估，梳理排水管网系统存在的问题，形成问题整改项目清单，为后续 整改工作提供依据。

四、采购标的其他技术、服务等要求

1、人员管理

（1）成交供应商所有现场作业人员均须佩戴安全帽，穿橙红色反光背心，做好相应劳动 保护。

（2）成交供应商在项目现场必须配备专职安全员。特种作业人员，必须按照国家有关规 定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

2、安全及注意事项

（1）成交供应商应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织 施工，做好现场安全管理，如发生安全事故，责任概由成交供应商承担。

（2）成交供应商必须提前通知采购人进行隐蔽工程验收，及时做好隐蔽工程验收记录， 经监理签字许可后，方可进行下道工序。成交供应商须严格遵守有限空间作业的相关安全规定， 并按安全文明施工要求放置标识标牌，达到行业及采购人的要求及标准，施工期间的交通手续  办理、交通指挥等由成交供应商负责，所有费用均包含在综合单价中。供应商在施工过程中需  要人员井下作业的，需报请监理单位同意。

（3）供应商所有机械设备车辆必须具有相关合格证明，保证完好，并按照规定操作人员 需持证上岗。定期对机械设备以及车辆清洗保持整洁，当天施工结束后及时撤离现场，不得占 道。车辆的禁区、禁时通行证由供应商自行办理，费用均包含在综合单价中。

（4）成交供应商应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止 或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。如因 成交供应商原因，造成对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等的破坏或影响，相应的责任及赔偿 概由成交供应商承担。

（5）供应商需按照城市环境卫生管理条例等要求，对污泥进行运输及倾倒，倾倒地点需 符合本市及国家相关要求，如供应商不按条例等要求进行运输或倾倒，由供应商自行承当一切 处罚。

（6）成交供应商按要求保质保量的完成、任务，通过采购人考核并提交合同约定的资料 后，采购人一次性无息退还履约保证金。

（7）项目竣工验收通过后，成交供应商负责对本项目保修，管网清淤及检测质保期一年， 在质保期内由成交供应商承担本项目的质量保修责任。如供应商拒绝消除病害或无法达到修复  标准的，采购人有权通知第三方实施，所发生的费用在进度款内扣除，超出部分由供应商承担。

五、服务保障和承诺要求

1、必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；

2、工作人员的人身安全一概由中标供应商负责，与招标人无关。因中标供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中标供应商自行承担；

3、中标供应商自行承担运输、安装过程中的安全责任。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目 | 其他未列明行业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1、为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3、总得分最高的即为中标候选人。

4、推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实：

本项目专门面向中小微企业采购，不接受非中小型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为其他未列明行业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》 。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）文件规定自行填写。

三、评标细则（总分值为100分）

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （10分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10，结果保留两位小数(有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件)。 |  |
| 2 | 企业 业绩 （8分) | ①投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份得3分，本项最高得6分，须提供合同、验收证明材料原件彩色扫描件，未提供或提供不全的不得分； ②投标人项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的得2分，本项最高得2分，须提供中标通知书、合同、验收证明材料原件彩色扫描件，上述证明中未体现项目负责人姓名的，需提供委托方证明材料原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的管网检测业绩，需是与本项目服务内容相关的业绩，投标人与投标项目负责人类似业绩为同一项目可累计得分。 |  |
| 3 | 人员 配备 （8分) | ①投标技术负责人具有工程测量类中级及以上工程师职称证书得2分，本项最高得2分； ②投标项目组成员（除投标项目负责人、技术负责人外）具有排水管道检测证书有一人得1分，最高得3分； ③投标项目组成员（除投标项目负责人、技术负责人外）具有有毒有害有限空间作业专业技能培训证书或市政排水管道有限空间作业安全培训证书有一人得1分，最高得3分。 备注：须提供证书原件彩色扫描件及投标人为其缴纳的社会保险承诺书复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。上述人员一人多证不重复计分，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供社保证明原件及官方网站查询路径核查。如未提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。 |  |
| 4 | 设备 配备 （5分) | 投标人具有自有吸污车、有毒有害气体检测设备、声纳、“CCTV”视频检测设备、“QV”检测设备有一个得1分，同一设备不重复计分，本项最高得5分。须提供设备购置发票原件彩色扫描件（发票日期不得晚于招标公告发出日期），未提供或未按要求提供不得分。承诺中标后全部配备的得4分，承诺书格式由投标人自制，未提供或未承诺或提供不完整的不得分。 |  |
| 5 | 企业 实力 （5分) | ①投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最高得3分，须提供证书原件彩色扫描件及官方网站查询截图，未提供或未按要求提供不得分，认证证书覆盖范围相关内容，认证须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询网址 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page； ②投标申请人具有有效的省级及以上主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书得2分，最高得2分。须提供证书原件彩色扫描件；如委托第三方机构检测，需提供委托协议原件彩色扫描件及受托单位的资质认定证书原件彩色扫描件，未提供或未按要求提供不得分。 |  |
| 6 | 实施 方案 （64分) | ①项目理解：投标人对现存本区域排水管网掌握情况及现存本区域排水管网所存在的问题和不足进行描述，内容全面性、合理性、可行性、针对性强的得16分；内容全面性、合理性、可行性、针对性较强的得15.5分；内容全面性、合理性、可行性、针对性一般的得15分，未提供的不得分。 ②项目检测技术方案与计划：评委根据项目检测技术方案与计划评定，项目检测技术方案合理性、可行性强的得12分；项目检测技术方案合理性、可行性较强的得11.5分；项目检测技术方案合理性、可行性一般的得11分；未提供不得分。 ③安全文明施工方案：评委根据安全文明施工方案完整性以及全面性评定，进度科学、合理、针对性强、时效性高的得12分；进度科学、合理、针对性强、时效性高较强的得11.5分；进度科学、合理、针对性强、时效性高一般的得11分，未提供的不得分。 ④合理化建议：评委根据投标人提供的本项目质量控制的合理化建议完整性以及全面性评定，内容全面性、合理性、可行性、针对性强的得12分；内容全面性、合理性、可行性、针对性较强的得11.5分；内容全面性、合理性、可行性、针对性一般的得11分，未提供的不得分。 ⑤应急方案：评委根据投标人对所投区域内项目实施过程中有完整且详细的重大、紧急事项的应急方案，内容全面性、合理性、可行性、针对性强的得12分；内容全面性、合理性、可行性、针对性较强的得11.5分；内容全面性、合理性、可行性、针对性一般的得11分，未提供的不得分。 |  |

备注：其中“实施方案”总页码建议不超过300页。上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，如有质疑、投诉，投标人须向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章 合同主要条款

建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目

服

务

合

同

建湖县上冈镇人民政府

二〇二五年七月

合同条款

招标人（全称）：  建湖县上冈镇人民政府  （以下简称甲方）

中标人（全称）：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、项目内容

1、建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目具体要求详见招标文件“第三章招标内容及要求”。

2、招标需求：

2.1排水管网包含雨水管道（包括暗涵、明渠）、合流管道（包括暗涵、明渠）及检查井、截流井、雨水口等全部附属设施。

2.2排水管网检测、评估范围包含截流管道、合流管道，工作内容中包含清淤、疏通工作，以及完成上述工作所需要进行的施工措施。

2.3以查错混接和管网缺陷为目的的管线调查，包含所有排水管网，对于通过管线普查无法发现的错混接点、缺陷点，雨水管道需通过管道封堵、降水进一步排查，以及完成上述工作所需要进行的施工措施。

2.4管网检测内容包括排水管道视频检测，提供管网结构性和功能性等检测报告，本次清淤检测范围内走向分布图及其他相关资料等。

3、技术要求

3.1工作内容

拟对2025年上冈镇污水管网整治工程中四个小区排水管道进行全面疏通清淤和现状进行普查并检测管网运行情况（其中上冈镇富民小区管网长度约为10KM、复兴小区管网长度约为17KM、利华小区管网长度约为16KM和利群小区管网长度约为8KM，合计约50KM；DN300及以上约20KM，DN300以下约30KM），DN300及以上管道采用CCTV 检测，DN300 以下管道则采用小CCTV 检测或QV检测，以及人工排查等方式。在确保设施正常运行情况下，查清现状雨、污水管道内部状况，同时对设施情况清淤、 疏通等进行梳理汇总，对管网和设施平面图进行绘制，出具疏通清淤后管道检测等书面检测报告及电子资料，所调查的基础数据测绘成“一张图 ”并形成评估报告，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求（不限于采购范围）进行适当调整的权利。

3.2服务标准

3.2.1技术要求：通过管道 CCTV、内窥以及人工排查等方式，深度排查小区内部的管线以及所有雨污水排出 口，对于住宅小区内部应查明每栋楼雨水、污水管道走向，查明小区内雨污水管道走向及拓扑关系，特别注重查明雨污水出户管与楼前楼后井的连接关系，立管混接情况。对于城中村居民 住宅，应查明居民楼厨房、卫生间、洗涤等三水的所在位置（坐标、标高含井底标高），化粪 池所在位置及标高，将所调查的基础数据测绘成“一张图 ”。

具体包含下列内容：

（1）管网溯源排查。对排查范围内的排水管网混节点调查、溢流污染、地表水倒灌、管 网连接关系等问题调查，编制成果报告。

（2）测绘。对排查范围内的污水管网特征点测绘，依据溯源成果和测绘数据编制排水管 网溯源成果 CAD 图，图纸需标注所有检查井连接管规格和标高信息。

（3）清淤和检测。通过对污水管网进行疏通、清淤和淤泥外运，对疏通清淤后的管道进 行 CCTV、QV 视频检测，查清管道及检查井结构性缺陷和功能性缺陷，并将成果绘制进溯源成 果 CAD 图。

（4）评估。通过评估，梳理排水管网系统存在的问题，形成问题整改项目清单，为后续 整改工作提供依据。

3.3服务标准

《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）；

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJ]68-2016）；

《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2016）；

《城市排水防滂设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）；

《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；

《城市测量规范》（CJJ/TS-2011）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014；

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012；

《江苏省城镇污水处理提质增效行动—管网排查技术导则》

其它相关的行业、地方法规、规程、规定及要求。

3.4提交成果

（1）实施方案1套纸质；

（2）检查报告1套纸质；

（3）质量检验报告1套纸质；

（4）地下管线探测图表、成果表1套纸质；

（5）排水管线图1套纸质；

（6）排水管道（函）缺陷位置示意图1套纸质；

（7）混接报告1套纸质；

（8）检测评估报告1套纸质；

（9）资料硬盘（含以上资料电子数据、管线属性数据库、管道检测缺陷照片、检测视频）1套移动硬盘。

二、合同标的

1、中标价即为合同价。

2、本合同总金额（小写）：          元，(大写)                     ，合同的报价应包括检测人员、清淤、运输、管理、安装、检测、排查、招标代理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除中标价外，甲方不再支付其他任何费用。

三、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

1、中标通知书；2、供方中标的投标书；3、招标文件；4、供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

四、履约保证金

1、乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥  元），合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向招标人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：

无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效；

3.2时间：验收合格且招标人收到发票后30日内；

3.3条件：

按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

3.4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

3.4.2乙方不履行与招标人订立的合同的；

3.4.3乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

3.4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

3.4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；

3.4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

五、服务期与验收

1、合同履行期限：合同签订后，90日历天内完成全面疏通清淤和检测任务，并提交检测报告（含视频、图片 和图纸）。

2、项目地点：上冈镇富民小区、复兴小区、利华小区和利群小区。

3、甲方或者招标代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

4、本项目中的管道清淤工作需服从采购人要求。

六、结算方式及期限

1、结算方式：实际数量按实结算。

2、付款采用分期拨付方式：

2.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.2本项目按要求完成并提交报告，经甲方及相关单位审核通过后，年底付至合同价的60%，满一年后付至合同价的80%，满二年后依据审计结果付清余款，支付合同款时须提供正式发票。

七、违约责任

1、任何一方违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，每次违约应向对方支付合同总价0.5%的违约金。如违约造成的实际损失超过违约金的，超出部份的损失还应予赔偿。

2、乙方因自身原因未按照合同约定期限完成合同约定的整个项目，每逾期一天，乙方应按合同总价的0.1%向甲方支付违约金，但违约金最高额以不超过合同总价的8%为限。因延期产生的所有费用由乙方承担。

3、因甲方原因需延长工期的，工期顺延。

4、乙方履行本合同达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施进行整改，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

5.本合同其他条款对违约责任另有约定的，从其他约定。

八、双方义务

乙方义务

1、关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：乙方的项目负责人，在合同工期期间必须常驻施工现场，每周工作时间不少于5天，每天不少于8小时，且必须参加每周的例会，特殊情况报甲方批准认可方能离开；

2、乙方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：中标价的百分之一；

3、项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如发现项目负责人未经甲方同意违反项目负责人每月在施工现场的时间规定。每发现一次，承担违约金1000元；如连续5天或3个月内累计10天不在现场，甲方有权追究乙方的违约责任。项目负责人在管理部门检查，工程例会日未在现场按现场管理细则相关条款执行或2000元/次；

4、乙方擅自更换项目负责人的违约责任：本工程常驻现场管理人员必须与投标承诺人员相符，如需变更项目负责人须经甲方书面同意并向甲方交纳10万元/次的违约金；无论任何时间，只要现场有施工活动，管理人员应24小时监管。本工程项目负责人只能担任本工程项目负责人，不得担任其他工程的一切职务，如违反规定视为违约，违约金 100000元，拒不改正的，甲方有权解除合同，由乙方承担由此造成的所有损失；

5、乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：甲方有权终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的30%承担违约金；

6、乙方无正当理由拒绝撤换主要管理人员的违约责任：甲方有权追究乙方的违约责任直至终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的 30%承担违约金；

7、乙方主要管理人员离开施工现场的批准要求：乙方的施工工程技术负责人及安全人员，在合同工期期间必须常驻施工现场，每周工作时间不少于 5 天，每天不少于 8 小时，且必须参加每周的例会，特殊情况报甲方批准认可方能离开；

8、乙方擅自更换主要管理人员的违约责任：本工程常驻现场管理人员必须与投标承诺人员相符，如需变更技术负责人、安全员等重要管理人员须经甲方书面同意并向甲方交纳5万元/次的违约金。无论任何时间，只要现场有施工活动，管理人员应24小时监管。如擅自更换处以5万元/人的罚款，限期整改；若乙方拒绝整改的，甲方有权追究乙方的违约责任直至终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的 30%承担违约金；

9、乙方主要管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如发现工程技术负责人及安全员未经甲方同意违反上述规定。每发现一次，承担违约金1000元；如连续5天或3个月内累计10天不在现场，甲方有权追究乙方的违约责任直至解除合同。项目负责人在管理部门检查，工程例会日未在现场按现场管理细则相关条款执行或1000元/次。每个月须及时将罚款上交委托人，如果不及时上交罚款则将视为同意委托人从相关合同款中扣除；

10、乙方提交的竣工资料的内容：提供符合《排水管道电视和声纳检测评估技术规程DB31/T444-2009》的检测报告3份（含光盘）,并向甲方提供管线测绘报告三份（含光盘）；

11、乙方负责排查检测方案报甲方审核；

12、乙方应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》和地方有关的法规，编制一份  施工安全措施计划，报送监理人审批；

13、乙方负责现场安全文明施工，最大限度减少给居民带来不便，向居民做好为民宣传工作，坚决杜绝安全隐患。必须做到有序施工，施工作业期间确保排放户正常排水；做到文明施工专项费用专款专用。如甲方收到关于乙方在文明施工方面的投诉，甲方有权视事件严重程度对乙方进行1000～5000元/次的处罚；

14、乙方必须按照甲方要求统一着装，工作服、车辆及现场安全文明措施必须按甲方要求的标准落实，若甲方在巡查中发现乙方存在安全隐患、未按甲方要求标准落实的，一经发现甲方有权扣除乙方1000元/次的处罚；

15、乙方须禁止施工作业人员在居民区随地大小便严控污水井废气给污染周边居民；

16、乙方应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。乙方在运输污物的过程中，应采取一切必要的措施，防止污染空气、防止遗洒和污染公共道路；

17、乙方应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。乙方应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任；

18、乙方除负责现场施工人员的安全外还必须为其施工作业面的第三方安全负责；

19、严格按照本合同及双方约定的内容按期、按质、按量履行合同义务，全面履行在本次招投标过程中所作的服务承诺；

20、乙方对所提供的服务均必须严格按国家相关规定和中标的响应文件的有关内容(包括承诺)执行；

21、本合同生效后，除不可抗力外，不得拒绝甲方提出的相应服务要求。但超出乙方中标文件的商品类别以外的不在此列；

22、合同期内项目如因方案调整，甲方有权终止合同，乙方必须无条件服从；

23、乙方应自行协调解决服务期间产生的矛盾，并承担相关费用。

24、不具备本项目中测绘、检测的资质，须经甲方同意后给具有专业资质单位承担服务。

25、项目质量必须达合格工程标准，实际施工过程中，如果达不到合格标准，乙方必须无偿整改达到承诺质量目标，甲方发现一次对乙方按合同价的1.0%进行扣罚合同款。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

甲方义务

甲方如请求乙方提供招响应文件以外的其他服务(即非质量问题)的，费用另行商定，并由甲方承担。

九、安全责任

乙方必须确保此项目安全实施，若发生不安全问题自行负责处理并承担一切责任。

十、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十一、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十二、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年   月   日至     年   月  日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

5、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份、甲方执叁份乙方执叁份。

6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

甲 方：                            乙 方：

地 址：                            地 址：

法定代表人或授权代理人：           法定代表人或授权代理人：

联系电话：                         联系电话：

2025年   月   日                   2025年   月   日

第六章 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-CTGL-G2025-0006

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章：（电子签章）

（二）投标函

招标人：建湖县上冈镇人民政府

1、根据已收到的建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：     （小写）：￥    元的投标报价（含招标代理费等）完成本项目，并按上述要求实施此项目；

2、我方接受招标文件中的支付条件、第三章“招标内容及要求”及技术参数要求；

3、一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，合同签订后， 90日历天内完成全面疏通清淤和检测任务，并提交检测报告（含视频、图片 和图纸）。

4、如果我公司保证派驻响应文件提供的项目组人员及时进场，项目负责人  （姓名）；

5、保证我公司用于本次投标的项目负责人无在建工程，保证代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

6、我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30 天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录；

7、我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任；

8、你方的中标通知书和招标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期：     年  月  日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县上冈镇人民政府

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日  期：     年     月     日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月  日

经营期限：

姓    名：                             联系电话：

系           （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位（公章）：

日  期：  年  月  日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加建湖县城及上冈镇雨污水管网检测项目的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人联系电话（手机号）：

投标单位(公章)：

法定代表人(印章或签字)：

日 期：    年  月  日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）    的     （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

（八）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 建湖县上冈镇人民政府 的建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

（九）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

投标人（盖章）：

年  月  日

（十）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

投标人（盖章）：

年  月  日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日  期：______年    月    日

（十二）清单报价表

建湖县上冈镇人民政府：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。                                                        单位：人民币元

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单 位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 合价 |
| 1 | 管道疏通 （DN300 及 以上管道） | 1、对采购范围内雨污水管道及 附属设施实施进行全面疏通清淤和检 测（DN300 及以上管道采用 CCTV 检测，DN300 以下管道则采用小 CCTV 检 测或 QV 检测，以及人工排查等方式），在确保设施正常运行情况下， 查清现状雨、污水管道内部状况，同 时对设施情况清淤、疏通等进行梳理 汇总，对管网和设施平面图进行绘制）出具疏通清淤后管道检测等书面检测报告及电子资料，所调查的基础数据测绘成“一张图 ”并形成评估报告评估成果等书面及电子资料 2、弃运:清出废弃物外运，需合 理、合法处置，运距自行考虑。 | m | 20000 |  |  |
| 2 | 管道疏通 （DN300 以 下管道） |  | m | 30000 |  |  |
| 合 计 （人民币） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括检测人员、清淤、运输、管理、安装、检测、排查、招标代理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

2、本项目采购预算为88.00万元，高于采购预算的作无效标论处。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期：    年    月    日

（十三）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标(不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求) | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标文件第三章 招标内容及要求“二、技术要求及相关说明”全部内容 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标服务的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数要求，所有技术参数要求必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数要求不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标技术参数要求及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应处理。2、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

投标单位： (全称并加盖公章)

日 期：  年  月  日

（十四）投入本项目人员配置表

| 机构 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 证书类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人项 目部人员 |  |  |  |  |  |

备注：此表格式供投标单位参考，投标人可以自行扩展。

投标单位：   （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：     （签字或盖章）

年   月   日

（十五）售后服务及承诺

| 服务内容 | 1.必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单； 2.工作人员的人身安全一概由中标供应商负责，与招标人无关。因中标供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中标供应商自行承担； 3.中标供应商自行承担运输、安装过程中的安全责任。 |
| --- | --- |
| 投标承诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件“售后服务及承诺”，要求逐条响应，未响应作无效标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：    年  月  日

注：此表不够可复制和放大。

（十六）本单位正式职工缴纳养老保险承诺函

采购人：建湖县上冈镇人民政府

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县上冈镇小区雨污分流管网现状检测服务项目的投标。我单位承诺                   为本单位的正式职工，从投标截止之日当月向前连续1个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期：      年      月      日

（十七）实施方案

（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）