招　标　文　件

项目名称：岸滩剖面定期监测专业设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0481

江苏省政府采购中心

2024年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………8

- 合同文本…………………………………18

- 采购需求…………………………………34

- 评标方法与评标标准……………………108

- 投标文件格式……………………………128

- 第一章  投标邀请

受江苏省自然资源厅的委托，江苏省政府采购中心就岸滩剖面定期监测专业设备采购项目(JSZC-320000-SCZX-G2024-0481)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

岸滩剖面定期监测专业设备采购项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于   2024 年 10 月 22 日  9  点    30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0481

2.项目名称：岸滩剖面定期监测专业设备采购项目

3.预算金额：3850万元

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 280 |
| 2 | 232 |
| 3 | 456 |
| 4 | 506 |
| 5 | 310 |
| 6 | 780 |
| 7 | 180 |
| 8 | 740 |
| 9 | 366 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 生物检测系统1套，限价280万元。 |
| 2 | 是 | 微型波潮仪12台，限价60万元； 波浪浮标4台，限价108万元； 水位波浪雷达2台，限价64万元。 |
| 3 | 是 | 声学悬沙剖面仪4台，限价140万元； OBS温盐深浊度仪12台，限价120万元； 微型海床侵蚀仪 12台，限价96万元； 底边界层悬浮物剖面测量仪4台，限价100万元。 |
| 4 | 是 | 声学点式流速仪（ADV）4台，限价140万元； 声学多普勒海流剖面仪ADCP 6台，限价150万元； 多通道水样采集器8台，限价216万元。 |
| 5 | 是 | 多参数水质仪8台，限价200万元； 水下激光粒度仪2台，限价110万元。 |
| 6 | 是 | 多波束地形系统（一体化轻型）2台，限价200万元； 多波束地形系统（高精度）2台，限价480万元； 单波束系统（单频）4台，限价32万元； 单波束系统（双频）4台，限价68万元。 |
| 7 | 是 | 海上中深层地层剖面系统（多震源）1套，限价180万元。 |
| 8 | 是 | 滩浅海多用途无人艇平台（4米级）1台，限价180 万元； 近浅海多用途无人艇平台（6米级）1台，限价300 万元； 侧扫声呐系统4台，限价120万元； 参量阵浅地层剖面系统2台，限价140万元 |
| 9 | 是 | 无人机激光测量系统2套、无人机光谱测量系统2套，限价340万元； 便携式监测巡查定位、图像记录辅件包6套（每套含RTK1台、微型无人机1台），限价26万元。 |

5.采购需求(简介)：

分包一：生物检测系统1套。

分包二：微型波潮仪12台；波浪浮标4台；水位波浪雷达2台。

分包三：声学悬沙剖面仪4台；OBS温盐深浊度仪12台；微型海床侵蚀仪 12台；底边界层悬浮物剖面测量仪4台。

分包四：声学点式流速仪（ADV）4台；采购声学多普勒海流剖面仪ADCP 6台；采购多通道水样采集器8台。

分包五：多参数水质仪8台；采购水下激光粒度仪2台。

分包六：多波束地形系统（一体化轻型）2台；多波束地形系统（高精度）2台；单波束系统（单频）4台；单波束系统（双频）4台。

分包七：海上中深层地层剖面系统（多震源）1套。

分包八：滩浅海多用途无人艇平台（4米级）1台；近浅海多用途无人艇平台（6米级）1台；采购侧扫声呐系统4台；采购参量阵浅地层剖面系统2台。

分包九：无人机激光测量系统2套；无人机光谱测量系统2套；便携式监测巡查定位、图像记录辅件包6套（每套含RTK1台、微型无人机1台）。

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订后120天内供货并完成安装调试交付采购人使用。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |
| 4 | 否 | / |
| 5 | 否 | / |
| 6 | 否 | / |
| 7 | 否 | / |
| 8 | 否 | / |
| 9 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |
| 3 | 无 |
| 4 | 无 |
| 5 | 无 |
| 6 | 无 |
| 7 | 无 |
| 8 | 无 |
| 9 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024 年 10 月 22 日 9 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省自然资源厅

地 址：南京市水西门大街58号

联系人：   王老师

联系方式：　　025-86599884

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市建邺区汉中门大街145号三楼

联系人：       徐晨义

联系方式：　　025-83668521

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称： 岸滩剖面定期监测专业设备采购项目

合同编号：

甲    方：      江苏省自然资源厅

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  江苏省自然资源厅      （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

（备注：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。招标文件定稿后该备注删除。）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

（备注1：根据江苏省财政厅《关于开展政府采购货物和服务采购项目违规收取质量保证金清理工作的通知》第一条规定，项目收取履约保证金的，采购人应当在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。政府采购货物和服务采购项目不得收取质量保证金，也不得将已收取的履约保证金转为质量保证金。招标文件定稿后该备注删除。）

（备注2：如果项目收取履约保证金，支持和鼓励中标供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。招标文件定稿后该备注删除。）

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章 采购需求

- 一、采购标的清单

1.项目属性:货物类项目

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高通量组织研磨器 | 工业 |
|  | 核酸提取仪 | 工业 |
|  | 台式高速微量离心机 | 工业 |
|  | 荧光定量系统 | 工业 |
|  | 基因扩增仪 | 工业 |
|  | 非接触超声波打断仪 | 工业 |
|  | 高通量生物片段分析仪 | 工业 |
|  | 高通量测序仪 | 工业 |
| 2 | 微型波潮仪 | 工业 |
|  | 波浪浮标 | 工业 |
|  | 水位波浪雷达 | 工业 |
| 3 | 温盐深浊度仪 | 工业 |
|  | 声学悬沙剖面仪 | 工业 |
|  | 微型海床侵蚀仪 | 工业 |
|  | 底边界层悬浮物剖面测量仪 | 工业 |
| 4 | 声学点式流速仪（ADV） | 工业 |
|  | 声学多普勒流速剖面仪 | 工业 |
|  | 声学多普勒流速剖面仪600K | 工业 |
|  | 声学多普勒流速剖面仪1200K | 工业 |
|  | 多通道采水器 | 工业 |
| 5 | 水下激光粒度仪 | 工业 |
|  | 多参数水质仪 | 工业 |
| 6 | 多波束地形系统（一体化轻型） | 工业 |
|  | 多波束地形系统（高精度） | 工业 |
|  | 单波束系统（单频） | 工业 |
|  | 单波束系统（双频） | 工业 |
| 7 | 海上中深层地层剖面系统 | 工业 |
| 8 | 滩浅海多用途无人艇平台（4米级） | 工业 |
|  | 近浅海多用途无人艇平台（6米级） | 工业 |
|  | 侧扫声呐系统 | 工业 |
|  | 参量阵浅地层剖面系统 | 工业 |
| 9 | 无人机激光测量系统 | 工业 |
|  | 无人机光谱测量系统采购 | 工业 |
|  | 微型无人机 | 工业 |
|  | RTK | 工业 |

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 高通量测序仪 |
| 2 | 波浪浮标 |
| 3 | 温盐深浊度仪 |
| 4 | 声学多普勒流速剖面仪 |
| 5 | 多参数水质仪 |
| 6 | 多波束地形系统（高精度） |
| 7 | 无 |
| 8 | 近浅海多用途无人艇平台（6米级） |
| 9 | 无人机激光测量系统 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |
| 4 | 否 |
| 5 | 否 |
| 6 | 否 |
| 7 | 否 |
| 8 | 否 |
| 9 | 否 |

- 二、各分包技术要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

- 分包一：

- 一、招标设备名称及数量：

| 设备名称 | 数量 | 设备组成 |
| --- | --- | --- |
| 生物检测系统 | 1套 | 整套系统包含多个设备（每个设备各1台），具体为：高通量组织研磨器、核酸提取仪、台式高速微量离心机、荧光定量系统、基因扩增仪、非接触超声波打断仪、高通量生物片段分析仪、高通量测序仪系统。 |

- 二、技术要求

1、核酸提取仪

设备功能说明：以磁珠为基础的核酸提取试剂盒的强大功能。从各种样品类型中提取高质量的核酸。

主要考核参数

（1）≤40min提取一次； （2）通量为8T≤通量≤16T

2、高通量组织研磨器

设备功能说明：支持对包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。支持干磨、湿磨和混合研磨及低温均质化处理。封闭式一次性离心管，能够有效地避免样品交叉污染。需具备重复性高、均匀度好、研磨充分等特点。

主要考核参数

（1）转速/频率设定：600≤转速≤2100转/分（20-70HZ） （2）铝合金适配器5ml12孔，2ml48孔；

3、台式高速微量离心机

设备功能说明：台式高速微量离心机主要用于小体积样品的离心分离，能够快速有效地将样品中的固体与液体分离。

主要考核参数

容量：24*1.5/2 ml；最高转速：14800rpm；最大相对离心力：21000 g

4、基因扩增仪

设备功能说明：通过PCR技术，可以对特定的DNA片段进行快速、高效的扩增，使得微量的DNA样本得以大幅增加，从而便于后续的分析和检测。

主要考核参数

（1）Block形式：≤6 x 16孔 0.2ml（可独立运行）； （2）梯度功能：≤6通道独立控温，≤6个独立Peltier，样本板基座，温度探测器，软件控制，精确探测PCR退火温度； （3）温度精度：±0.1°C； （4）非接触超声波打断仪： （5）超声传感器频率：≥400k Hz，无热损伤； （6）声波波长：≤ 3 mm； （7）DNA剪切的片段均匀分布在预定大小内，具备多种优化的Protocols，可剪切出150 bp≤BP≤5000bp的DNA片段； （8）高通量生物片段分析仪 ：检测灵敏度：DNA: 5 pg/µl，RNA: 50 pg/µl；分辨率: 对<500bp的DNA片段，分辨率≤3-5bp，可对gDNA基因组DNA进行质控检测； （9）高通量测序仪测序系统：数据读长：包括≤SE100、≤PE150模式的读长，支持≤SE400,≤PE300读长模式扩展，完成长读长测序应用。数据准确率：以Q30作为原始数据质量评估标准，即错误率≤1/1000, SE100模式,Q30≥90%; PE150bp模式,Q30≥85%。

5、荧光定量系统

设备功能说明：荧光定量采用荧光染料对目标生物分子(DNA/RNA)进行定量。

主要考核参数

（1）DNA检测浓度范围：0.2-200 ng； （2）RNA检测浓度范围：5-1000 ng。

6、高通量生物片段分析仪

设备功能说明：常规PCR检测；低分辨率多重PCR分析；二代测序DNA质控分析；STR/微卫星 (SSR)分析；AFLP/RFLP分析；高分辨率多重 PCR分析；高分辨率基因分型；大片段分析；病毒核酸纯化总 RNA、cRNA、片段化 RNA、micro-RNA质控分析。

主要考核参数

▲（1）通量：满足高通量检测需求，预制胶卡夹自带有不少于12个毛细管进样针，一次可分析不少于96个样本； （2）功能：可进行DNA片段和RNA质控分析，RNA质控分析时提供被ISBER认可的RNA完整性评估指标； （3）使用LED光源，高灵敏度的光电倍增管（PMT）检测； （4）进样形式：采用全自动化上样方式，可自动连续运行分析至少96个样品而无须包括更换卡夹等任何人工干预。采用氮气加压，可内置便携式氮气罐，可外接大容量氮气瓶，无需空气压缩机，保证长时间连续上机； （5）机舱自带蓝色半透明外罩，防止核酸样本受外部光源照射降解； ▲（6）运行时间：需满足12个样品的DNA片段仅一次分析最快3分钟完成； （7）仪器可通过手机或平板电脑实现远程程序设置、过程监控及运行报告打印等功能； （8）上样体积小于0.1μl，上样后原样品不受影响，可直接用于下游应用； （9）检测灵敏度：DNA: 5 pg/µl，RNA: 50 pg/µl； （10）分辨率: 对<500bp的DNA片段，分辨率可≤3-5bp，可对gDNA基因组DNA进行质控检测； （11）多种卡夹可选，包括适用于DNA高分辨率分析、DNA快速筛查分析、大分子量DNA片段分析、RNA质量控制分析等应用； （12）采用预装式卡夹，即插即用，无须手工配制凝胶，仪器自动上样，无须人工点样，每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗； （13）安全性：凝胶内核酸染色剂含量极低，且封闭灌装，运行前、后均对操作人员和实验环境不产生污染。运行后废弃物中有害物质含量低于0.01%，可以直接废弃处理； （14）软件：提供中文软件，打开即用，可自动识别并显示卡夹种类及效期等信息；自动判断仪器状态，并监控舱门开闭、卡夹气压等关键参数，控制仪器正常运行； （15）软件包含了能支持21 CFR Part 11规定的技术要求的功能。安全性特征包括密码保护的登录，以防止未授权的访问和数据操控；配置文件和系统事件的审计追踪记录；写保护原始数据的自动保存和存档等； （16）样品运行结束后，软件将自动处理、分析采集到的数据；结果可以用电泳峰型图或胶图格式对分析结果进行显示； （17）根据给定标准品，自动对被分析样品中所需片段的大小、浓度进行分析，并给出报告，实验结果可以多种形式导出，可导出图像格式文件、excel表格等。

7、非接触超声波打断仪

设备功能说明：可在等温非接触的条件下进行组织破碎、匀浆、细胞裂解、复合物的混合以及匀质化，还可以用于对DNA及染色质进行剪切，把样本剪切成合适的片段大小广泛地应用于基因组学、蛋白组学、细胞生物学和制药工程研究中。

主要考核参数

（1）剪切原理：基于自动声波聚焦原理，利用几何聚焦声波能量，通过的球面固态超声传感器可将声波能量聚焦在样品上。配有操作软件及预置程序，可根据应用范围和样品量来选择波频率和波形来控制聚焦带的尺寸和声波强度。 （2）等温过程：内置整合冷却温控系统，样品处理在等温下进行，无热损伤。 （3）水浴带温度监控装置，能实时显示系统温度。 （4）封闭的非接触体系：样品在密闭的非接触体系中，无需探头，没有交叉污染，不同样本之间无需清洁。 （5）超声传感器频率：≥400k Hz，无热损伤。 （6）声波波长：≤ 3 mm。 ▲（7）DNA剪切的片段均匀分布在预定大小内，具备多种优化的Protocols，可剪切出150 bp-5000bp的DNA片段。 （8）应用范围：组织破碎及均化、代谢物提取、DNA片段化（DNA Shearing）、RNA提取、染色质片段化、蛋白提取等。 （9）样本量：DNA剪切样品体积不低于 130 ul，染色质剪切体积不低于1ml，针对不同剪切，都有相对应的适配器。 （10）样本类型：组织、细胞、DNA、化合物等。 （11）溶液类型：水溶性或有机溶剂均可。 （12）仪器工作中电脑实时显示工作状态，噪音低，无需额外配置隔音箱。

8、高通量测序仪

设备功能说明：测序原理：需采用基于滚环扩增（RCA）的线性扩增方式扩增文库拷贝数，每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少因指数扩增造成的扩增偏向性（amplification bias）与扩增错误积累。

主要考核参数

（1）高通量数据：单次运行最高生成不少于160M reads，最高产出不少于48G 碱基数据，有利于大基因组测序和大样本量测序，支持多个样本同时上机测序。 所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均需在测序芯片加载文库操作之前，测序芯片加载文库后，不进行任何扩增操作，有效减少文库之间的交叉污染。 （2）每轮扩增均以原始文库分子为模板，测序过程中无需PCR环节，减少扩增偏向性与扩增错误积累。 （3）读取：单端读取序列和双端读取序列两种模式，双端读取适用于新发病毒、细菌、真菌等基因组拼接，基因组剪切等复杂研究工作； ▲（4）数据准确率：以Q30作为原始数据质量评估标准，即错误率低于1/1000, SE100模式,Q30≥90%; PE150bp模式,Q30≥85%。 （5）运行时间：12小时内完成300碱基的测序，并产出不少于48G下机数据。 ▲（6）芯片与光学系统：采用规则阵列技术，具有密度大，避免荧光信号交叉影响，光学系统识别的间距≤600纳米。 ▲（7）操作模式：支持单载片模式和双载片模式；每次运行支持灵活滚动上机，支持中途不停机紧急样本上机测序。 ▲（8）仪器维护：测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。 （9）系统控制软件：须提供中文系统，可实现中英文双语控制系统切换。 ▲（10）耗材供应：国内有试剂和耗材生产工厂，可以保证稳定的货期。

- 三、商务要求

- 1.质保期 ：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维护期）。

- 2.交付周期 ：要求本项目自合同正式签署生效起 90 个自然日内完成。

- 3.设备供货、安装、调试要求

- 3.1供货要求：

- 投标人必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 投标人应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 投标人需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 投标人应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 投标人应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

- 投标人应提供详细的、完整的供货方案，确保可以按照交付期完成项目交付。

- 3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 在接到采购人安装通知后，中标供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

（8）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

- 3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由项目方、供应商及相关第三方机构共同参与。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以招标文件技术指标为准。中标供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，中标供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，中标供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合招标文件及供应商投标文件要求。

- 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求。成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、硬件设备等。交付物应符合行业标准和最佳实践。

（7）货物运至采购人指定地点且安装完毕初步验收合格后，双方签署“采购货物验收单”。

- 4.售后服务要求

（1）系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

（2）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

（3）后续技术服务。投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

- 5.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，成交投标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 6.履约能力要求

（1）技术能力要求：投标人提供的产品应符合采购需求，不得以次充好，以及提供虚假资料应标。

（2）投标人应具备承担过于项目类似的项目经验。

（3）投标人为项目配备的项目团队（不低于4人），应由项目经理（1人）及项目团队成员（不低于3人）组成， 项目经理需具备与项目相关的生物类或化学类高级职称及相关服务经验，项目团队成员需具备与项目相关的生物类或化学类中级及以上技能或职称。

（4）投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。

- 7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

- 8.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 9.保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 10.付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人按合同要求向中标人支付至合同总价的100%；

- 分包二：

- 一、招标设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型波潮仪 | 12台 | 波潮仪仪器主机，数据线缆，维护及保养工具，数据采集及后处理软件，仪器箱等 |
| 2 | 波浪浮标（核心产品） | 4台 | 波浪浮标主体系统，锚系系统，设备专用电池包，维修及养护工具，配套软件、数据接收展示系统、仪器箱等 |
| 3 | 水位测波雷达 | 2台 | 主机，安装支架，电源及信号电缆，站点本地机箱（内含电源，显示终端，4G传输模块），控制中心端4G接收模块，数据管理服务器等 |

- 技术要求

2.1微型波潮仪

- 供电：内置电池

- 时钟漂移：不大于±60秒/年

- ▲采样率：不低于16Hz；

- 仪器具备连续、潮位和波浪3种采样工作模式；

- 采样率：不低于16Hz

- ▲深度(压力)测量范围：不低于50m，精度：≤ ±0.05%FS，分辨率：< 0.001%FS；（提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告）

- 深度(压力)稳定性：≤0.05% FS/年

- ▲波高采样数量：不少于30000个（提供软件相关功能截图或白皮书或产品说明书并加盖公章）

- 波高采样周期：1秒—24小时可调

- 存储：不小于60M；

- 可提供的波潮参数至少包括：潮位、有效波高、有效波周期、十分之一波高、十分之一波周期、最大波高、最大波周期、平均波高、平均波周期、波能量。

- 软件：仪器需配有专业软件，可对仪器进行设置及数据下载。可将数据输出为Excel、TXT等数据格式。

2.2波浪浮标

- 浮标组成：浮标壳体、波浪传感器，通讯系统，供电系统，北斗通讯定位单元，数据采集系统，安全报警系统，锚系系统。

- 尺寸：中盘直径 不大于1m；

- 外壳材质：耐腐蚀非金属材质；

- 浮球重量:不大于70Kg；

- 供电：太阳能和锂电池组合供电。

- 采样频率：内置九轴加速度计，采样频率：大于等于50Hz，每次观测不小于30000样本；

- 存储：不小于8GB

- 通讯定位单元：定位误差小于15m；支持北斗等多种通讯方式,支持数据自动补发功能。

- ▲数据压缩率：按每天回传一次进行在线数据压缩，小于按16进制或ASCII码传输数据量的75%，最优压缩率小于按16进制或ASCII码传输数据量的35%，数据可配套解压。（提供软件相关功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章）

- ▲数据安全等级保护：数据接收展示系统需通过信息安全等级保护二级及以上测评。（提供全国安全等级保护测评机构目录内的第三方测评报告）

- 安全报警系统：具备进水报警功能。

- 工作时长：满足一小时采集间隔的工作模式下工作时间≥18个月。

- 监测技术指标

（1）▲波高：测量范围：0-30m、准确度：≤（0.1+5%H）m、分辨率优于0.01m；（提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告）

（2）▲周期：测量范围：0s～25s、精确度优于：±0.5s、分辨率优于：0.01s；（提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告）

（3）波向：波向测量范围：0～359°、测量准确度优于10°、分辨率优于0.1°；

（4）1/3波高：测量范围：0m~30m；测量精度：±（0.1+5%*测量值）；1/10波高：测量范围：0m~30m；测量精度：±（0.1+5%*测量值）；1/3波周期：测量范围：0S~25S；测量精度：±0.5S；1/10波周期：测量范围：0S~25S；测量精度：±0.5S

- 安全系统：进水警报功能、防丢失功能

- 支持生成波向谱。

- 可提供的波潮参数至少包括：1/3有效波高，1/3有效波周期，最大波高，最大波周期，1/10 波高，1/10波周期，平均波高，平均波周期，最大波高，最大波周期，波向、波向谱等。

2.3水位测波雷达

- 波浪数据采集器

- 数据存储方式：标准SD卡，不小于8GB

- ▲采集模式：连续模式、Burst休眠模式、Time模式（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章）

- 通讯：集成4G/5G无线数据传输终端

- 波浪分析参数至少包括：潮位（水位），1/3有效波高，1/3有效波高对应周期，最大波高，最大波周期，1/10 波高，1/10波高对应周期，1/50波高，1/50波高对应周期，平均波高，平均波周期，H4%波高，Hm0波高，Tp 周期，Tz 周期，波数

- 波浪水位传感器

- ▲波高：范围0-22m，分辨率优于：1cm，精确度：＜1cm；（提供所投产品白皮书或使用说明书或具备CMA标识的检测报告）

- ▲波周期：范围：0.5-128s，分辨率优于：0.1s，精确度优于：0.1s。（提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告）

- 雷达传感器

- 距离（气隙）：范围：≥20m，分辨率优于：1mm，精确度：＜5mm；

- 内部采样：50-200Hz

- 环境参数：温度：-30℃~+50℃，湿度：0-100%RH

- 防水等级：≥IP67（IEC/EN 60529）

- 数据传输终端

- 全网通，集成4G/5G无线数据传输终端，可实时传输采集数据；

- 支持实时监测功能，可保证终端长期在线

- 服务器数据管理软件

- 通过TCP/IP服务器模块，接收波浪浮标通过网络发来的现场数据；

- 数据解析入库、数据库的备份、还原操作；

- 实时数据显示，以表格、图形曲线方式显示最新数据，历史数据查询与显示；

- Web服务器模块，可发布网页,可以通过网页浏览器来访问数据。

- 三、商务要求

- 1.质保期 ：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维护期）。

- 2.交付周期 ：要求本项目自合同正式签署生效起 90 个自然日内完成。

- 3.设备供货、安装、调试要求

- 3.1供货要求：

- 投标人必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 投标人应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 投标人需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 投标人应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 投标人应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

- （6）投标人应提供详细的、完整的供货方案，确保可以按照交付期完成项目交付。

- 3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 在接到采购人安装通知后，中标供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

（8）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

- 3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由项目方、供应商及相关第三方机构共同参与。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以招标文件技术指标为准。中标供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，中标供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，中标供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合招标文件及供应商投标文件要求。

- 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求。成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、硬件设备等。交付物应符合行业标准和最佳实践。

（7）货物运至采购人指定地点且安装完毕初步验收合格后，双方签署“采购货物验收单”。

- 4.售后服务要求

（1）系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

（2）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

（3）后续技术服务。投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

- 5.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，成交投标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 6.履约能力要求

（1）技术能力要求：投标人提供的产品应符合采购需求，不得以次充好，以及提供虚假资料应标。

（2）投标人应具备承担过于项目类似的项目经验。

（3）投标人为项目配备的项目团队（不低于4人），应由项目经理（1人）及项目团队成员（不低于3人）组成， 项目经理需具备与项目相关的测绘类或电子类或机械类高级职称及相关服务经验，项目团队成员需具备与项目相关测绘类或电子类或机械类的中级及以上技能或职称。

（4）投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。

- 7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

- 8.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 9.保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 10.付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人按合同要求向中标人支付至合同总价的100%；

- 分包三：

- 一、招标设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温盐深浊度仪（核心产品） | 12 | 仪器主机，数据线缆，维护及保养工具，软件，说明书，仪器箱、安全支架等 |
| 2 | 声学悬沙剖面仪 | 4 | 仪器主机，数据线缆，直读电缆，维护及保养工具，软件，仪器箱等 |
| 3 | 微型海床侵蚀仪 | 12 | 仪器主机，数据线缆，维护及保养工具，软件，仪器箱，安装支架等 |
| 4 | 底边界层悬浮物剖面测量仪 | 4 | 仪器主机，数据线缆，维护及保养工具，软件，仪器箱等 |

- 二、技术要求

2.1温盐深浊度仪

主要技术要求

- 耐压：≥300m；

- 供电：内置电池和外部供电；

- 采样率：≥4Hz；

- 工作模式：自容和直读

- 内存：≥16GB

- 采样模式：连续、剖面、Burst

- 具备磁开关功能

- 浊度传感器：双通道、高低量程，同时满足低浓度和高浓度环境下的测量

量程：0-20000NTU、线性精度：±2%(0-1250NTU)、散射角度：15-150°；

- ▲电导率：量程：0- 90mS/cm、精度：±0.02mS/cm、分辨率：0.001mS/cm；提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

- ▲温度：量程：-5 - +35°C、精度：± 0.02°C、分辨率：0.001°C；提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

- ▲压力：量程：不小于100m、精度：± 0.05 %FS、分辨率：0.001 %FS；提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

- ▲浊度：量程：0-20000NTU、线性精度：±2%、散射角度：15-150°；提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

2.2声学悬沙剖面仪

主要技术要求

- 粒径测量（半径）：20 - 500μm。

- ▲泥沙浓度范围：0.01 g/l 至 20 g/l；提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

- ▲声学换能器频率范围：500KHz - 4MHz 提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

- ▲换能器数量：不少于4个不同频率

- ▲含沙量剖面量程：不低于10m

- 单元层：不小于200；集成温度和压力传感器

- 内存：不小于4G；耐压：不小于100m；工作时长：内置电池不少于10天；

2.3 微型海床侵蚀仪

- 声学频率：不低于450kHz，发射脉冲宽：10us-100us(10us步长)。

- ▲量程：≥50m 提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

- ▲高度分辨率优于：1mm ；提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

- ▲耐压：不低于100m

- ▲采样率优于：100kHz ；

- 温度传感器分辨率：0.1℃ 、精度：0.5℃（－10℃－+50℃）；

- 工作模式：自容；

- 存储：不低于2M

- 输出数据：至少包含时间，距离等数据

- 电池及内存要求：间隔5分钟时，需满足不少于90天连续工作

2.4底边界层悬浮物剖面测量仪

- 传感器：红外激光反射传感器， 具有光学过滤功能，间距不大于：10 mm，测量长度：≥1m。

- ▲浊度测量范围：沙 500－50,000 mg/l (d50=250 µm)、泥 100－5,000 mg/l (d50=20 µm)、50－2000 NTU ( 浊度标准液)。提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

- ▲分辨率优于 5%；精度优于： ±10% ；提供所投产品白皮书或产品说明书或具备CMA标识的检测报告

- 采样间隔：最小间隔不大于 1s；

- 内置压力、温度和倾斜传感器，其中：压力传感器：范围： 0~5,000 hPa（50 m）；分辨率优于：0.5%；精度优于：± 0.3% FS；温度传感器：范围： -10~45 °C；分辨率优于：1°C；精度优于：± 0.5°C；倾斜传感器：倾斜范围： 0~60°；分辨率优于： 1°；精度优于： ± 1°；

- 电源：内置电池

- 内存：不少于8M

- 耐压：不少于40m

- 三、商务要求

- 1.质保期 ：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维护期）。

- 2.交付周期 ：要求本项目自合同正式签署生效起 90 个自然日内完成。

- 3.设备供货、安装、调试要求

- 3.1供货要求：

- 投标人必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 投标人应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 投标人需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 投标人应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 投标人应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

- （6）投标人应提供详细的、完整的供货方案，确保可以按照交付期完成项目交付。

- 3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 在接到采购人安装通知后，中标供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

（8）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

- 3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由项目方、供应商及相关第三方机构共同参与。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以招标文件技术指标为准。中标供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，中标供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，中标供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合招标文件及供应商投标文件要求。

- 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求。成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、硬件设备等。交付物应符合行业标准和最佳实践。

（7）货物运至采购人指定地点且安装完毕初步验收合格后，双方签署“采购货物验收单”。

- 4.售后服务要求

（1）系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

（2）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

（3）后续技术服务。投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

- 5.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，成交投标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 6.履约能力要求

（1）技术能力要求：投标人提供的产品应符合采购需求，不得以次充好，以及提供虚假资料应标。

（2）投标人应具备承担过于项目类似的项目经验。

（3）投标人为项目配备的项目团队（不低于4人），应由项目经理（1人）及项目团队成员（不低于3人）组成， 项目经理需具备与项目相关的海洋类或测绘类或水文类高级职称及相关服务经验，项目团队成员需具备与项目相关的海洋类或测绘类或水文类中级及以上技能或职称。

（4）投标人需为本项目提供科学、合理、完整的技术方案及项目实施方案。

（5）投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。

- 7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

- 8.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 9.保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 10.付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人按合同要求向中标人支付至合同总价的100%；

- 分包四：

- 一、招标设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声学点式流速仪（ADV） | 4台 | 仪器主机，数据线缆，维护及保养工具，软件，仪器箱，安装支架等 |
| 2 | 声学多普勒流速剖面仪（核心产品） | 6台 | 仪器主机，数据线缆，维护及保养工具，软件，仪器箱，安装支架等 |
| 2.1 | 声学多普勒流速剖面仪600K | 3台 |  |
| 2.2 | 声学多普勒流速剖面仪1200K | 3台 |  |
| 3 | 多通道采水器 | 8套 | 采水瓶数量6瓶（单瓶容量5升）、框架、钢缆、压力传感器、定深控制系统、操作软件等 |

- 二、技术要求

2.1 声学点式流速仪（ADV）

- 设备要求：三维流速测量，带垂向流速分量、自带存储器、罗盘和倾斜仪，能上下自动识别等；

- ▲流速测量：范围：0.01-4m/S、精度：测量值优于±0.5%或±1mm/s、输出频率：1-64HZ；（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章）

- ▲内部采样频率：100-250Hz ；（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章）

- 回声强度：声频：不小于6MHz、分辨率优于：0.45dB、强度范围优于：90Db；

- 压力传感器：范围0-100m、准确度优于：量程的0.5%、分辨率优于：量程的0.005%；

- 温度传感器：范围-4℃-40℃、精度优于：0.1℃、分辨率优于：0.01℃；

- 倾斜传感器：最大斜角：30°、精度优于：0.2°、分辨率优于：0.1°；

- ▲罗经：双向罗盘、上下视自动识别、精度优于：2°、分辨率优于：0.1°；（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章）

- 数据记录：标准容量：不小于4GB；

- 供电模式：内置电池包，不小于100wh。

2.2 声学多普勒海流剖面仪ADCP

（一） 声学多普勒流速剖面仪600K

（1）硬件参数：

- 支持自容和直读两种方式；

- 具备底跟踪功能；

- 频率：600KHz；

- ▲波束数量：不少于4波束；

- ▲流速器测速范围：±5m/s(典型)，±20m/s（最大）；流速分辨率：1mm/s；测流精度：0.25%±2mm/s；（提供具备CMA标识的检测报告）

- 流速剖面量程：0.3～90m；

- 单元层数：不低于260层；

- 单元层厚度：0.05-4m；

- ▲底跟踪量程：0.3～120m ；（提供具备CMA标识的检测报告）

- ▲罗经传感器：范围：0～360° 准确度优于： ±0.1°；分辨率优于： 0. 01°；（提供具备CMA标识的检测报告）

- 姿态传感器：范围： ±40°；准确度优于： ±0.15°；分辨率优于： 0.01°；

- 温度传感器：范围： -10°～ 85°C；准确度优于： ±0.1°C；分辨率优于： 0.01°C；

- ▲内存不小于16G；

- 支持锚系布放、坐底测流、走航测量，配套坐底金字塔支架；

- 内置电池输出电压≥14V，电池容量≥10Ah；

- 数据输出频率：最大不低于10Hz；

- 支持搭配无人船走航测流功能；

- ▲支持坐底平台观测和浮标平台观测，材质为耐腐蚀性金属材质，应具备在海上耐腐蚀耐盐雾等性能（具备CMA标识的检测报告）；

- ▲设备具有水下抗压，设备耐压≥150m；（具备CMA标识的检测报告）。

（2）PC 软件参数：

- ▲测流软件：支持电脑端测流软件，同时搭配无人船支持测流软件；（提供软件相关功能截图或白皮书或产品说明书并加盖公章）

- 支持等值图（流速、回波强度、相关系数）、剖面图（流速、流量、回波强度、相关系数、垂直波束）、时间序列图（流量、流速、内置及外部传感器）及航迹流速矢量图显示；

- 支持流速、标准流量、流量详表、GPS、底跟踪、回波强度、相关系数、罗经校准、流量汇总表、状态信息及序列数据表的显示与导出；

- 支持实时显示流量汇总表、支持输出流量测验记载表、流量测验成果表的打印预览及输出；

- 软件支持根据设置的参数计算出总耗电量和数据占用空间，为部署计划提供相关参考和指导。

- 声学多普勒流速剖面仪1200K

（1）硬件参数：

- 支持自容和直读两种方式；

- 具备底跟踪功能；

- 频率：1200KHz；

- 波束数量：不少于4波束；

- ▲流速器测速范围：±5m/s(典型)，±20m/s（最大）；流速分辨率：1mm/s；测流精度：0.25%±2mm/s；（提供具备CMA标识的检测报告）

- 流速剖面量程：0.15～40m；

- 单元层数：不低于260层；

- 单元层厚度：0.02-2m；

- 底跟踪量程：0.15～40m；

- ▲罗经传感器：范围：0~360°； 准确度优于： ±0.1°；分辨率优于： 0. 01°；（提供具备CMA标识的检测报告）

- ▲姿态传感器：范围： ±40°；准确度优于： ±0.15°；分辨率优于： 0.01°；提供具备CMA标识的检测报告

- 温度传感器：范围： -10°~ 85°C；准确度优于： ±0.1°C；分辨率优于： 0.01°C；

- 内存不小于16G；

- 支持锚系布放、坐底测流、走航测量，配套坐底金字塔支架；

- 内置电池输出电压≥14V，电池容量≥10Ah；

- 数据输出频率：最大不低于10Hz；

- 支持搭配无人船走航测流功能；

- ▲支持坐底平台观测和浮标平台观测，材质为耐腐蚀性金属材质，应具备在海上耐腐蚀耐盐雾等性能（提供具备CMA标识的检测报告）；

- ▲设备具有水下抗压，设备耐压≥150m；（提供具备CMA标识的检测报告）。

（2）PC 软件参数：

- ▲测流软件：支持电脑端测流软件，同时搭配无人船支持测流软件；（提供软件相关功能截图或白皮书或产品说明书并加盖公章）

- 支持等值图（流速、回波强度、相关系数）、剖面图（流速、流量、回波强度、相关系数、垂直波束）、时间序列图（流量、流速、内置及外部传感器）及航迹流速矢量图显示；

- 支持流速、标准流量、流量详表、GPS、底跟踪、回波强度、相关系数、罗经校准、流量汇总表、状态信息及序列数据表的显示与导出；

2.3 多通道采水器

- ▲主框架结构：耐腐蚀性不低于316L不锈钢材质，多联(旋转木马)式布局。（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章）

- 释放钩材质：耐腐蚀性不低于钛合金材质

- ▲运行模式：在线模式、自容模式，具有定时、定深采水功能。（提供软件相关功能截图或白皮书或使用说明书并加盖公章）

- 采水瓶：数量不少于6瓶，单个容量不小于5升，采水深度不低于100m。非金属材质，免冲洗结构，由压力传感器控制。

- 采水瓶释放触发方式：可多瓶同步触发

- 释放机构：电磁推拉式结构

- ▲工作时可实时获取到采水器下放时候的姿态变化，可直读姿态传感器姿态数据；（提供软件相关功能截图或白皮书或产品说明书并加盖公章）

- 耐压不小于100m；牵引杆往复行程：≥40mm

- 压力传感器：量程 0-300dbar；精度优于±0.05%FS；分辨率优于0.002%FS；（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章）。

- 供电方式：内置可充电电池组，并配直流适配器；续航时间：内置电池可连续工作≥24小时

- 三、商务要求

- 1.质保期 ：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维护期）。

- 2.交付周期 ：要求本项目自合同正式签署生效起 90 个自然日内完成。

- 3.设备供货、安装、调试要求

3.1供货要求：

- 投标人必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 投标人应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 投标人需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 投标人应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 投标人应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

- （6）投标人应提供详细的、完整的供货方案，确保可以按照交付期完成项目交付。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 在接到采购人安装通知后，中标供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

（8）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由项目方、供应商及相关第三方机构共同参与。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以招标文件技术指标为准。中标供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，中标供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，中标供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合招标文件及供应商投标文件要求。

- 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求。成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、硬件设备等。交付物应符合行业标准和最佳实践。

（7）货物运至采购人指定地点且安装完毕初步验收合格后，双方签署“采购货物验收单”。

- 4.售后服务要求

（1）系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

（2）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

（3）后续技术服务。投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

- 5.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，成交投标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 6.履约能力要求

（1）技术能力要求：投标人提供的产品应符合采购需求，不得以次充好，以及提供虚假资料应标。

（2）投标人应具备承担过于项目类似的项目经验。

（3）投标人为项目配备的项目团队（不低于4人），应由项目经理（1人）及项目团队成员（不低于3人）组成， 项目经理需具备与项目相关的海洋类或测绘类或水文类高级职称及相关服务经验，项目团队成员需具备与项目相关的海洋类或测绘类或水文类中级及以上技能或职称。

（4）投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。

- 7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

- 8.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 9.保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 10.付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人按合同要求向中标人支付至合同总价的100%；

- 分包五：

- 一、招标设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下激光粒度仪 | 2套 | 主机、电源控制系统、电池仓、数据线、测量软件、安装工具等 |
| 2 | 多参数水质仪（核心产品） | 8台 | 主机、多参数传感器、蓝牙通讯单元、防水电缆、防水箱、移动智能终端及软件等 |

- 二、技术要求

- 2.1 水下激光粒度仪

- 测量项目：粒度级配与含沙量实现同时测量；

- ▲泥沙浓度范围 : 0.001g～100g/L ,或单位kg/m3；

- ▲粒度测量范围 : 0.1～2000 um；（提供所投产品白皮书或使用说明书或具备CMA标识的检测报告）

- 测量方法：采用水下侵入式；

- ▲准确性误差 : ≤ 2 %（国标样 D50）、重复性误差 : ≤ 2 %（国标样 D50）；（提供所投产品白皮书或使用说明书或具备CMA标识的检测报告）

- ▲测试区长度（光程）范围 : 0.5-50mm,可自动调整，适用于不同含沙量浓度的水域；

- 激光光源 : 功率≥10mw，波长≥600nm ，偏振激光器；

9. ▲探测器数量:≥ 75个；

10.防水深度 :≥ 500m；

11. 测量散射光角度:不小于0~40°；

12.▲镜头清洁系统 : 有可控定时清洁；（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书证明并加盖公章）

13.▲自动扣除背景技术：有，可扣除背景(本底)，获得纯净的样品散射光信号；（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书证明并加盖公章）

14.▲自平衡水压补偿技术：设备可实现自身水压平衡，实现光程自动调节；（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书证明并加盖公章）

15.测试模式: 连线模式、无线模式、离线模式；

16.储存：不小于16G；

17.辅助测量参数至少包括：温度、水深、电导率、水质5常规；

18.软件功能：具有有测试、设置、控制、数据处理、状态显示、结果打印等功能；软件可得到准确的颗粒级配与含沙量结果及数据统计等；

19. ▲测试结果：累积粒度分布（数据和曲线），区间粒度分布（数据和直方图），中位径（D50），平均径，比表面积等；（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书证明并加盖公章）

20、能自适应高沙、中沙和低沙水域，适合含沙量范围0.001-100 kg/m3 ；传输方式：内置了三种数据传输方式，分别是有线传输方式、无线传输方式和离线传输方式；

21、▲仪器主控板嵌入了操作系统，在离线时可以作为一个独立的系统运行，并按照设置的参数，自动调整光程、自动对中、自动测试并存储测试信号数据；

- 2.2 多参数水质仪

1、功能要求：集成一体式主机（内置压力传感器），传感器槽位不少于6个，可同时测压力（水深）、温度、电导率（盐度）、pH、溶解氧、悬浮物、叶绿素、COD等参数。

2、主机尺寸重量：直径≤100mm,长度≤600mm；重量≤3000g。

3、▲工作模式：带剖面监测采样功能，可自定义水深间隔距离，具有人工采样、自动采样两种方式可供选择。（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书证明并加盖公章）

4、温度：量程：-5℃-﹢50℃，准确度优于：±0.1℃，分辨率优于：0.01℃；

5、▲电导率：量程：0-200，000μs/cm、准确度：读数±0.5%+1μS/cm、分辨率优于：0.01μS/cm；（提供所投产品白皮书或使用说明书或具备CMA标识的检测报告）

6、▲溶解氧：量程：0-20mg/l、准确度优于：±0.2mg/L、分辨率优于：0.01mg/l；（提供所投产品白皮书或使用说明书或具备CMA标识的检测报告）

7、▲PH值：量程：0-14、准确度优于：±0.1、分辨率优于：0.01；

8、压力：量程：0-11bar、精度优于：±0.25%FS、分辨率优于：0.01mbar；

9、▲悬浮物：测量范围：0-1500mg/L，准确度优于：读数±5%（测量范围0-200mg/L时，准确度优于：±2%或者0.5mg/L），分辨率优于：0.1mg/L；（提供所投产品白皮书或使用说明书或具备CMA标识的检测报告）

10、叶绿素：量程：0-400μg/l、分辨率优于：0.01μg/l,R2≥0.999；

11、▲COD：量程：0.1-200mg/l、精度优于：±2%或 0.5mg/L、分辨率优于：0.1mg/L；（提供所投产品白皮书或使用说明书或具备CMA标识的检测报告）

12、外壳材质：主机及传感器材质耐腐蚀性材料，可适用于海水监测。

13、适用水深：0-100m。

14、电缆：长度不小于50米，接头断裂强度≥80kg，电缆断裂强度≥200kg。

15、▲功能指标：带自清洗装置，可定时清洁传感器。（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书证明并加盖公章）

16、仪器限流器内壁有消光纹熏黑处理，可免除内壁反光对光学传感器测量准确度的影响。

17、▲产品具有测量水位功能，可通过手机app进行蓝牙无线通讯，实现手机软件校准，可直接读取和查看实时数据，支持手机远程发送数据；

18、具有采样过程中仪器达到对应的采样深度提醒功能

19、数据传输：蓝牙、USB

20、▲App软件：国产自主研发；具有定位功能，且可按站点记录及管理数据以及可生成相关图表（提供软件功能截图或产品说明书或白皮书证明并加盖公章）

21、利用单电缆开展多主机级联测试，测试传感器最大连接数量和功能协调能力，可同时测量多种参数或不同剖面的水质参数；具有低流量采样功能。

22、▲具有固件升级功能，包括主机、蓝牙盒、传感器的固件升级，具有回复设置功能，主机数据、主机固件版本、传感器校准值、传感器转换系数、蓝牙盒固件、App数据初始设置均可进行恢复设置。

- 三、商务要求

- 1.质保期 ：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维护期）。

- 2.交付周期 ：要求本项目自合同正式签署生效起 90 个自然日内完成。

- 3.设备供货、安装、调试要求

3.1供货要求：

- 投标人必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 投标人应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 投标人需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 投标人应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 投标人应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

- （6）投标人应提供详细的、完整的供货方案，确保可以按照交付期完成项目交付。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 在接到采购人安装通知后，中标供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

（8）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由项目方、供应商及相关第三方机构共同参与。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以招标文件技术指标为准。中标供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，中标供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，中标供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合招标文件及供应商投标文件要求。

- 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求。成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、硬件设备等。交付物应符合行业标准和最佳实践。

（7）货物运至采购人指定地点且安装完毕初步验收合格后，双方签署“采购货物验收单”。

- 4.售后服务要求

（1）系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

（2）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

（3）后续技术服务。投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

- 5.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，成交投标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 6.履约能力要求

（1）技术能力要求：投标人提供的产品应符合采购需求，不得以次充好，以及提供虚假资料应标。

（2）投标人应具备承担过于项目类似的项目经验。

（3）投标人为项目配备的项目团队（不低于4人），应由项目经理（1人）及项目团队成员（不低于3人）组成，项目经理需具备与项目相关的海洋类或测绘类或水文类高级职称及相关服务经验，项目团队成员需具备与项目相关的海洋类或测绘类或水文类中级及以上技能或职称。

（4）投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。

- 7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

- 8.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 9.保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 10.付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人按合同要求向中标人支付至合同总价的100%；

- 分包六：

- 一、招标设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多波束地形系统（一体化轻型） | 2套 | 多波束主机系统、内置姿态系统、表面声速仪、数据采集及后处理软件、配套线缆、安装支架、运输箱等 |
| 2 | 多波束地形系统（高精度）（核心产品） | 2套 | 多波束主机系统、姿态惯性导航系统、表面声速仪、声速剖面仪、数据采集及后处理软件、配套工作站、配套线缆、安装支架、运输箱等 |
| 3 | 单波束系统（单频） | 4套 | 采集与后处理软件、便携拉杆箱、主机、换能器、换能器安装杆、直流电源线、交流电源线、数据线等 |
| 4 | 单波束系统（双频） | 4套 | 采集与后处理软件、便携拉杆箱、主机、换能器、换能器安装杆、直流电源线、交流电源线、数据线等 |

- 二、技术要求

1、多波束地形系统（一体化轻型）	 2套

1）工作频率：200-400 kHz变频

2）▲波束数≥512个 （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

3）▲波束宽度≤ 1°×2°（以发射和接收波束宽度乘积结果小于2为依据）（提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

4）平面阵波束开角≥140°

5）测深量程≥150m

6）内置纵摇&横摇动态精度≤ 0.05°(RMS) （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

7）内置航向精度≤ 0.1°

8）涌浪精度≤5cm 或 5%

9）表面声速仪，范围：1400-1800m/s；分辨率：0.01m/s；精度：0.05m/s

2、多波束地形系统（高精度） 2套

2.1.多波束测深仪主机系统

1）工作频率：200-400 kHz变频

2）波束数≥1024个（真实波束，非虚拟波束）

3）波束宽度≤ 0.5°×1°（以发射和接收波束宽度乘积结果小于0.5为依据）

4）实时横摇稳定（±15°）

5）▲实时纵摇稳定（±10°）（提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

6）▲实时艏摇稳定(±10°) （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

7）平面阵波束开角≥170°	；测深量程≥600m（提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

8）具有三扇区同时发射功能 （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

9）距离分辨率：≤10mm；最短脉宽: ≤15µs

10）扫测方式：双条带 （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

11）测深模式：等距、等角、高密度  （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

12）发射单元与接收单元完全一体化

2.2姿态惯性导航系统

1）纵摇&横摇动态精度≤ 0.01°(RMS)

2）航向精度≤ 0.01°

3）▲涌浪精度≤2cm 或 2% （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

4）姿态传感器水平精度优于： ±(8 mm + 1 ppm 基线长度)

5）姿态传感器垂直精度优于: ±(15 mm + 1 ppm x 基线长度)

6）▲独立IMU（非集成），防水等级不低于IP68。 （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

2.3表面声速仪

1）多波束配套用表面声速仪。声速范围：≥1375-1900m/s ； 精度：≤ ±0.02m/s； 分辨率：≤ 0.001m/s；工作水深：≥100m

2.4声速剖面仪

声速传感器技术指标：

1）声速范围：≥ 1375-1900m/s

2）精度：≤ ±0.02m/s ；分辨率：≤ 0.001m/s

温度传感器技术指标：

1）量程：-5℃到+35℃

2）精度：≤ ±0.01℃；分辨率：≤ 0.001℃

压力传感器技术指标：

1）量程：20Bar

2）精度：≤ ±0.05%范围；分辨率：≤ 0.001%范围

2.5配套整套软件系统

1）支持各种类型传感器，包括GPS接收机，单波束和多波束测深仪等设备。包括单波束和多波束测深仪采集、处理到成图所有的功能。

2）设备工作参数以及GPS数据、姿态数据、声速数据等辅助设备数据存储功能。

3）测量工程管理，支持多种椭球、投影的大地测量参数设置，可自定义椭球即投影参数。

4）交互式测线编辑、边界线编辑、矩形文件编辑功能及文件导入功能。

5）底图支持功能，支持AutoCAD（DXF）等多种格式的背景图载入及显示功能。

6）软件设计模块化，按照模块化流程进行数据采集和后处理。

2.6工作站

1）工作站包含一套外业采集笔记本电脑及一台内业台式电脑。

2）外业采集笔记本电脑配置要求：

处理器：核心数≥14核，处理器基准频率≥2.4GHz；内存容量≥32G；固态硬盘≥2T；屏幕尺寸：15.0-15.9英寸；独立显卡，内存≥8GB。

3）内业台式电脑配置要求：

可进行多波束、侧扫声呐、三维实时图像声呐等点云、图像数据处理；核心数≥24核，处理器基准频率≥3.0GHz；内存≥128GB；高性能独立显卡：内存≥12GB；固态硬盘≥2T,机械硬盘≥8T；27英寸以上4K显示器。

2.7 安装支架

便携式船舷安装杆1套（视实际船只调整）。

3、单波束系统（单频）	   4套

1）工作频率：180～220KHz

2）▲最大采样率不低于：40Hz （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

3）测深范围：0.2~300m

4）▲测深精度优于：±1cm+0.1%×h （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

5）分辨率优于：1cm

6）内置智能切换显示控制模块

7）主机材质：纯金属外壳（非塑料），防电磁干扰

8）▲显示屏尺寸：≥15英寸 （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

9）内置四核工控电脑：固态硬盘≥64GB，内存≥4G，CPU核心数≥四核，频率≥1.92GHz

10）显控软件具备自动量程、自动功率、自动增益、自动门限。

11）显控软件具备声速校准、比对板校准和温盐深校准。

4、单波束系统（双频）	4套

1）工作频率：高频180～220KHz；低频18～24KHz

2）▲测深精度：高频优于1cm±0.1%D @200KHz(D为所测深度)；低频优于6cm±0.1%D @24KHz(D为所测深度) （提供中华人民共和国法定计量检定机构出具的仪器测试证书复印件并加盖公章）

3）测深范围：高频：0.2～300m ；低频：0.3～2000m。

4）内置智能切换显示控制模块

5）内置四核工控电脑：固态硬盘≥64GB，内存≥4G，CPU核心数≥四核，频率≥1.92GHz

6）主机材质：纯金属外壳（非塑料），防电磁干扰

7）显示屏尺寸：≥15英寸

8）显控软件具备自动量程、自动功率、自动增益、自动门限；显控软件具备声速校准、比对板校准和温盐深校准。

- 三、商务要求

- 1.质保期 ：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维护期）。

- 3.设备供货、安装、调试要求

- 2.交付周期 ：要求本项目自合同正式签署生效起 90 个自然日内完成。

3.1供货要求：

- 投标人必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 投标人应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 投标人需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 投标人应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 投标人应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

- （6）投标人应提供详细的、完整的供货方案，确保可以按照交付期完成项目交付。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 在接到采购人安装通知后，中标供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

（8）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由项目方、供应商及相关第三方机构共同参与。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以招标文件技术指标为准。中标供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，中标供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，中标供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合招标文件及供应商投标文件要求。

- 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求。成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、硬件设备等。交付物应符合行业标准和最佳实践。

（7）货物运至采购人指定地点且安装完毕初步验收合格后，双方签署“采购货物验收单”。

- 4.售后服务要求

（1）系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

（2）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

（3）后续技术服务。投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

- 5.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，成交投标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 6.履约能力要求

（1）技术能力要求：投标人提供的产品应符合采购需求，不得以次充好，以及提供虚假资料应标。

（2）投标人应具备承担过于项目类似的项目经验。

（3）投标人为项目配备的项目团队（不低于4人），应由项目经理（1人）及项目团队成员（不低于3人）组成，项目经理需具备与项目相关的海洋类或测绘类高级职称及相关服务经验，项目团队成员需具备与项目相关的海洋类或测绘类中级及以上技能或职称。

（4）投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。

- 7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

- 8.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 9.保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 10.付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人按合同要求向中标人支付至合同总价的100%；

- 分包七：

- 一、招标设备名称（组件）及数量：

| 序号 | 海上中深层地层剖面系统（多震源） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分体式震源箱 | 1 |
| 配件清单 |  |  |
| 2 | 阳极放电电极1 | 1 |
| 3 | 阳极放电电极2 | 1 |
| 4 | 电火花电极拖缆 | 1 |
| 5 | 气泡震源 | 1 |
| 6 | 高分辨率水听器缆 | 1 |
| 7 | 数据采集模块 | 1 |
| 8 | 数据采集软件 | 1 |
| 9 | 中文数据后处理软件 | 1 |
| 10 | 手动绞盘 | 1 |
| 11 | 数据处理移动工作站 | 1 |
| 12 | 发电机 | 1 |
| 13 | 稳压电源UPS | 1 |
| 14 | 标准备件（包括螺丝，开关，高压保护） | 1 |
| 15 | 专用工具（45件工具套装，包括螺丝刀，扳手，美工刀等） | 1 |

- 二、技术要求

（一）分体式震源箱

1、A+B箱组合式设计，A箱用于<＝2000J的小能量独立作业，A+B箱用于>5000J的大能量作业；

2、单箱重量<50kg，总重小于100kg；

3、放电能量可调：100-6000J；

4、充电速率：>=2000J/s；放电电压：3000-4000VDC；

5、兼容阳极放电和负极放电电极；安全保护：开箱保护，温度保护，过载保护，充电保护，放电保护，放电电极离水检测；

6、供电：200-240VAC，50-60HZ；

（二）发射能量

▲1、发射能量：A箱 100-2000J可调，B箱 2500-6000J可调，A+B箱 100-6000J可调；

2、适用水深：0-5000m；

3、地层穿透深度：200-900m，依据地层性质；

4、地层分辨率：0.5-1.0m；

5、输入电压：200-240VAC，50-60HZ；

6、充电速率：2000J/s；

7、单道数字地震仪本体结构紧凑，占地空间小，本体占地面积不超过1㎡，高度不超过0.5m；

8、具有良好的可靠性和稳定性；

9、可以实时、连续的测量、记录；

10、采用电火花作为声源；

11、所有部件都配有保护箱，防水、减震；

▲12、高压部件应配备特别设计的安全防护装置；

（三）阳极放电电极

▲1、现场可更换型100-3000J阳极放电电极：中心频率<800Hz，声源级不小于220dB re 1uPa@1m

▲2、现场可更换型1000-6000J阳极放电电极：不少于100个放电端，中心频率1200Hz，声源级不小于216dB re 1uPa@1m

（四）负极放电电极

1、最大放电能量不小于2000J；

▲2	、75m高压拖缆，多极放电电极，漂浮阀体；

（五）电火花拖缆

1、100m长PVC护套高压高强度拖缆，最大拖曳速度≥10kn；

（六）高分辨率水听器缆（包括水听器缆和水听器拖缆）

▲1、水听器单元不小于16个，水听器单元间距0.2-1m，频宽100-1800Hz，拖缆长≥100m；

▲2、灵敏度优于-200 dB re 1 V/μPa，响应频率1-1800Hz；

3、100m水听器拖缆，最大拖曳速度≥10kn；

4、水听器前置放大器和前置供电盒；

（七）数据采集工作站

▲1、不低于:16 bit 5BNC;

2、输入信号±10V，动态量程优于100dB，最高采样率102.4kHz；

3、2通道±10V 触发信号输出，RS232导航数据输入；

4、以太网数据接口；

（八）数据采集软件

▲1、采集：瀑布图显示、导航窗格、event标记、数字打标；

▲2、后处理：SGY剖面数据导入，增益调节，反射层跟踪，层位输出，三维剖面显示等功能；

（九）中文数据后处理软件

SGY剖面数据导入，增益调节，声学反射层划分，层位输出，CAD出图，全中文界面显示等功能

（十）手动绞盘

规格不大于1m³,重量不大于25kg

（十一）数据采集处理高性能移动工作站、发电机、稳压电源

- 发电机功率≥6000W

- 稳压电源（UPS）≥6000W

- 三、商务要求

- 1.质保期 ：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维护期）。

- 2.交付周期 ：要求本项目自合同正式签署生效起 90 个自然日内完成。

- 3.设备供货、安装、调试要求

3.1供货要求：

- 投标人必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 投标人应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 投标人需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 投标人应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 投标人应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

- （6）投标人应提供详细的、完整的供货方案，确保可以按照交付期完成项目交付。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 在接到采购人安装通知后，中标供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

（8）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由项目方、供应商及相关第三方机构共同参与。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以招标文件技术指标为准。中标供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，中标供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，中标供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合招标文件及供应商投标文件要求。

- 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求。成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、硬件设备等。交付物应符合行业标准和最佳实践。

（7）货物运至采购人指定地点且安装完毕初步验收合格后，双方签署“采购货物验收单”。

- 4.售后服务要求

（1）系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

（2）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

（3）后续技术服务。投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

- 5.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，成交投标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 6.履约能力要求

（1）技术能力要求：投标人提供的产品应符合采购需求，不得以次充好，以及提供虚假资料应标。

（2）投标人应具备承担过于项目类似的项目经验。

（3）投标人为项目配备的项目团队（不低于4人），应由项目经理（1人）及项目团队成员（不低于3人）组成，项目经理需具备与项目相关的海洋类或测绘类或地球物理类高级职称及相关服务经验，项目团队成员需具备与项目相关的海洋类或测绘类或地球物理类中级及以上技能或职称。

（4）投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。

- 7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

- 8.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 9.保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 10.付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人按合同要求向中标人支付至合同总价的100%；

- 分包八：

- 一、招标设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滩浅海多用途无人艇平台（4米级） | 1台 | 是 |
| 2 | 近浅海多用途无人艇平台（6米级） | 1台 | 是 |
| 3 | 侧扫声呐系统 | 4套 |  |
| 4 | 参量阵浅地层剖面系统 | 2套 |  |

- 二、招标设备内容及清单

- 滩浅海多用途无人艇平台（4米级）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船体平台 | 1 | 套 |
| 2 | 动力系统 | 1 | 套 |
| 3 | 主控机箱 | 1 | 套 |
| 4 | 摄像头 | 3 | 套 |
| 5 | GNSS导航 | 1 | 套 |
| 6 | 岸端宽带专网通信设备 | 1 | 套 |
| 7 | 能源系统 | 1 | 套 |
| 8 | 智能遥控器 | 1 | 套 |
| 9 | 显控基站软件 | 1 | 套 |
| 10 | 升降机构 | 1 | 套 |
| 11 | 单波束测深仪 | 1 | 套 |
| 12 | 运维保障工具 | 1 | 套 |

- （二）近浅海多用途无人艇平台（6米级）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船体平台 | 1 | 套 |
| 2 | 动力系统 | 1 | 套 |
| 3 | 主控机箱 | 1 | 套 |
| 4 | 摄像头 | 4 | 套 |
| 5 | GNSS导航 | 1 | 套 |
| 6 | 导航雷达 | 1 | 套 |
| 7 | AIS | 1 | 套 |
| 8 | 岸端宽带专网通信设备 | 1 | 套 |
| 9 | 北斗通信电台 | 1 | 套 |
| 10 | 能源系统 | 1 | 套 |
| 11 | 智能遥控器 | 1 | 套 |
| 12 | 显控基站软件 | 1 | 套 |
| 13 | 升降机构 | 1 | 套 |
| 14 | 单波束测深仪 | 1 | 套 |
| 15 | 运维保障工具 | 1 | 套 |

- （三）侧扫声呐系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖鱼 | 4 | 套 |
| 2 | 甲板单元 | 4 | 套 |
| 3 | 侧扫数据处理软件 | 4 | 套 |
| 4 | 运维配套工具 | 4 | 套 |

- （四）参量阵浅地层剖面系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参量阵水下单元（湿端） | 2 | 套 |
| 2 | 参量阵甲板单元 | 2 | 套 |
| 3 | 参量阵系统软件 | 2 | 套 |
| 4 | 运维配套工具 | 2 | 套 |

- 三、技术要求

- （一）滩浅海多用途无人艇平台（4米级）

1、功能要求

（1）具有遥控器和控制基站两种控制方式，且可以自由选择切换；具有遥控和自主航行两种航行模式，且可以自由选择切换；可以远程控制升降机构下放、回收任务载荷湿端。

（2）具有循线（巡线精度≤±2m@2级海况工作航速下）、伴航（可与母船以指定角度、指定距离伴随母船同步航行）、定点守位（守卫半径距离可设置，最小守卫半径不大于15米）等航行功能，且可以任意切换；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）；

（3）▲可以远程控制任务载荷开关机、调节参数、存储数据（任务载荷支持）；可以将采集的视频和艇端状态数据信息实时或定时传回控制基站端；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）；

（4）运行过程中对自身健康状况（如电池电量、电压、电流，电机转速、温度，舱室温湿度、舱室水浸等）进行自我监控，且可以对异常情况进行预警提示；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）；

（5）▲无人艇支持编队联合作业，实现大范围海域作业；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）；

2、无人艇整体性能要求

（1）船型：双体船型，总长：3.5~4.5 m；

（2）总宽：1.5~2 m；空载重量：≤0.8T；工作航速：4~5 kn（静水）；搭载能力：≥60 kg；续航能力：≥6h（静水、工作航速）；

（3）▲最大航速：≥6 kn（静水）；专网通信距离≥10 km；遥控器遥控距离≥500 m；工作海况：II级以内；生存海况：III级以内；（需提供具备CMA标识的检测报告）

3、各部分技术指标要求

3.1艇体部分

（1）采用双体船型，两个片体位于两侧，中间设计有槽道，具有很好的横摇稳性、拓展性及航行稳定性；船体采用铝合金材质；

（2）▲采用双机推进，为平台提供更好地操纵性和机动性；艇体配备有220V电源充电口，无需拆装电池即可进行充电；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

（3）提供无人艇实物图照片；

3.2动力部分

（1）采用双电动推进器推进，差速转向；电动推进器总功率≥6Kw *2; 可通过遥控器和控制基站来实现推进器的驱动控制；

3.3 控制部分

（1）▲控制硬件包含有主控机箱/主控模块、监控摄像头（不低于200万像素）、GNSS导航设备以及各类第三方标准船用部件组成；主控机箱/主控模块采用可灵活扩展的独立模块化设计理念，可根据实际需求可在加固机箱内快速插入各功能板卡，方便应用维护；结合海洋应用环境，主控机箱/主控模块各紧固件、安装机脚、接插件及接口连接部件需采用不锈钢等防锈、防腐蚀的材料；监控摄像头配有高效红外灯，支持ICR红外滤片式自动切换，满足微光环境下的夜间视频查看。在带宽允许的情况下，支持同时显示前、左、右三个方向视频；GNSS导航设备支持提供位置、航向、航速、横纵摇等信息至主控系统或任务载荷；导航设备实时航行精度≤0.1°（双天线模式，基线长度≥2m），实时姿态精度≤0.1°；导航设备位置精度单点定位≤2m(CEP)，RTK定位≤2cm+1ppm(CEP)，速度精度≤0.02m/s；导航支持北斗B2B-PPP，支持PPS输出，支持20HZ以上的GGA数据输出。（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

（2）▲含无人艇主控控制软件；控制部分支持两种操作方式，分别为遥控操控、自主航行，两种操作方式可在控制端进行切换，遥控操控的优先级最高；控制部分支持根据控制端指令循线航行（事先布置测线，无人艇按照任务测线航行）；可远程控制配套升降机构执行相关动作。（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

3.4 通信部分

（1）支持宽带专网、遥控数传两种通信技术体制；无人艇上部署有宽带专网电台和遥控器数传电台通信设备各一套；宽带专网峰值速率≥10Mbps宽带专网通信距离≥10Km; 遥控数传模块最大数据率≥120kbps遥控数传通信距离≥500m。

3.5 电源部分

（1）电源部分包含锂离子电池组、充电器和主控机箱等，负责为全船动力部分、控制部分和任务载荷部分供电; 系统电源采用至少6组锂电池组，单组锂电池标称电压不低于48V，单组标称容量不低于60Ah; 载荷配电支持220VAC与12VDC、24VDC，且分别支持功率≥400W;

3.6 人机交互部分

（1）人机交互部分包含智能遥控器和显控基站两部分；

（2）遥控器支持在目视距离内遥控无人艇行驶；遥控器屏幕支持显示无人艇信息，如无人艇行驶速度、经纬度、遥控器剩余电量等；遥控器支持与显控基站对无人艇控制权交互转换；遥控器防水防尘等级≥IP64；遥控器电池续航时间不小于8h；

（3）▲为便于工作人员使用，显控基站软件界面支持电子海图和卫星地图混合显示；显控基站软件界面支持显示无人艇的位置、船头朝向、工作状态、GPS坐标、行驶路径（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

3.7 任务载荷部分

（1）为实现任务载荷设备的模块化搭载，无人艇配套有升降机构；无人艇配套升降机构可用于连接声学设备水下端，并在声学设备使用时进行下探、未使用时提升，起到保护设备水下端及减少航行阻力的作用；升降机构驱动形式需采用液压驱动的形式；升降机构安全工作负载≥30 kg；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）；

3.8 单波束测深仪

（1）集成搭载单波束测深仪，工作频率：200kHz；测量范围：0.15-300m；单波束采集软件支持实时外接姿态、涌浪、罗经、声速、导航、水位计等传感器辅助测量；单波束后处理支持模拟水深和数字水深叠加，方便判读假水深；

- （二）近浅海多用途无人艇平台（6米级）

1、功能要求

（1）具有遥控器和控制基站两种控制方式，且可以自由选择切换；具有遥控和自主航行两种航行模式，且可以自由选择切换；

（2）具有循线（巡线精度≤±3m@2级海况工作航速下）、伴航（可与母船以指定角度、指定距离伴随母船同步航行）、定点守位（守卫半径距离可设置，最小守卫半径不大于20米）等航行功能，且可以任意切换；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

（3）可以远程控制升降机构下放、回收任务载荷湿端；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

（4）根据传感器识别，具有自动避碰功能；

（5）可以远程控制任务载荷开关机、调节参数、存储数据（任务载荷支持）（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）；

（6）可以将采集的视频和艇端状态数据信息实时或定时传回控制基站端；

（7）▲无人艇支持编队联合作业，实现大范围海域作业；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

（8）运行过程中对自身健康状况（如油量，舱室温湿度、舱室水浸等）进行自我监控，且可以对异常情况进行预警提示；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

2、无人艇整体性能要求

（1）船型：双体船型，总长：5.5~6.5 m；

（2）总宽：2~3 m；空载重量：≤1.3 t；工作航速：4~6 kn（静水）；搭载能力≥80 kg（甲板机械及任务载荷）；

（3）采用双汽油挂机推进，挂机总功率≥20hp*2；（提供产品动力系统实拍照并加盖公章）

（4）▲最大航速：≥12 kn（静水，空载）；专网通信距离≥10 km；遥控器遥控距离≥500 m；使用海况≥II级；生存海况≥IV级（需提供具备CMA标识的检测报告）

（5）▲配备有自动升降机构,工作行程≥50cm，可安装搭载湿端任务载荷；（提供无人艇搭载升降机构的实拍照并加盖公章）

3、各部分技术指标要求

3.1艇体部分

（1）船体采用铝合金材质；

（2）船体设置有多个舱室，其中船艏设置有防撞舱，防撞舱需为水密空舱，防止船艏碰撞破损后导致电子舱室进水或整船沉没；船体外部设置有调试窗口，调试窗口布置有无人艇的启动开关、电池岸端充电口等调试端口，便于操作人员平时的调试、操作和维护保养；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

（3）采用双机推进，为平台提供更好地操纵性和机动性；连接桥中部设置有通顶月池，可用于布置升降机构等甲板机械，用于收放任务载荷湿端；

（4）提供无人艇实物图照片；

3.2动力部分

（1）采用双汽油挂机推进；挂机总功率≥20hp*2；工作航速：4~6kn(静水)；

3.3 控制部分

（1）控制硬件包含有主控机箱、监控摄像头、GNSS导航设备、导航雷达、AIS设备以及各类第三方标准船用部件组成；

（2）主控机箱采用可灵活扩展的独立模块化设计理念，可根据实际需求可在加固机箱内快速插入各功能板卡，方便应用维护；主控机箱各紧固件、安装机脚、接插件及接口连接部件需采用316不锈钢等防锈、防腐蚀的材料；主控机箱物理接口使用防水型连接器独立引出，连接器采用防差错设计，不同功能信号的连接器无法互相插接，确保设备安全。所有连接器均带有防松动的卡扣或螺纹锁紧装置，确保控制系统安全可靠；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

（3）监控摄像头配有高效红外灯，支持ICR红外滤片式自动切换，满足微光环境下的夜间视频查看；带宽允许的情况下，支持同时观看前、后、左、右四个方向视频；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

（4）GNSS导航设备支持提供位置、航向、航速、横纵摇等信息至主控系统或任务载荷；导航设备位置精度单点定位≤2m(CEP)，RTK定位≤2cm+1ppm(CEP)，速度精度≤0.02m/s；导航支持北斗B2B-PPP，支持PPS输出，支持20HZ以上的GGA数据输出；

（5）▲导航设备实时航行精度0.1°（双天线模式，基线长度≥2m），实时姿态精度：0.1°；（需提供具备CMA标识的检测报告）

（6）配备有导航雷达及AIS设备，具备航行避碰预警功能；（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

（7）含无人艇主控控制软件；

（8）控制部分支持两种操作方式，分别为遥控操控、自主航行，两种操作方式可在控制端进行切换，遥控操控的优先级最高；控制部分支持根据控制端指令循线航行（事先布置测线，无人艇按照任务测线航行）；可远程控制配套升降机构执行相关动作

3.4 通信部分

（1）支持宽带专网、遥控数传、北斗短报文三种通信技术体制；无人艇上部署有宽带专网电台、遥控器数传电台和北斗通信电台等通信设备各一套；

（2）宽带专网工作频率需在1428～1448MHz，峰值速率≥20Mbps；

（3）▲宽带专网通信距离≥10 km; （需提供具备CMA标识的检测报告）

（4）遥控数传工作频率需在902～928MHz，最大数据率≥120kbps; 遥控数传通信距离≥500 m;

（5）▲具备北斗短报文应急通信功能，紧急情况下可回传艇端位置及基本状态信息，并下发应急控制指令；（需提供具备CMA标识的检测报告）

3.5 电源部分

（1）电源部分需包含锂离子电池组、充电器和主控机箱等，负责为控制部分和任务载荷部分供电; 采用锂离子电池组，标称电压不低于48V，总容量不低于180Ah; 具备彩色多功能液晶仪表，可显示各电池组电量信息,电池组充放电电压和电流信息，同时显示各油箱油量信息；220V交流供电功率≥700W；直流供电包括24V、12V两种，且直流供电功率分别≥300W；

3.6 人机交互部分

（1）人机交互部分包含智能遥控器和显控基站两部分；

（2）▲含智能手持遥控器设备和软件；遥控器支持在目视距离内遥控无人艇行驶；遥控器屏幕支持显示无人艇信息，如无人艇行驶速度、经纬度、遥控器剩余电量等；遥控器支持与显控基站对无人艇控制权交互转换；遥控器防水防尘等级≥IP64；遥控器电池续航时间不小于8h；

（3）▲含显控基站控制系统软件；显控基站软件界面支持电子海图和卫星地图混合显示；显控基站软件界面支持显示无人艇的位置、船头朝向、工作状态、GPS坐标、行驶路径。（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）；

3.7 任务载荷部分

（1）为实现任务载荷设备的模块化搭载，无人艇配套有升降机构；无人艇配套升降机构可用于连接声学设备水下端，并在声学设备使用时进行下探、未使用时提升，起到保护设备水下端及减少航行阻力的作用；为防止海水腐蚀，升降机构主体材料需采用不锈钢；升降机构驱动形式需采用液压驱动的形式；

（2）▲升降机构安全工作负载≥50 kg；（需提供具备CMA标识的检测报告）

3.8 单波束测深仪

（1）集成搭载单波束测深仪，工作频率：200kHz；测量范围：0.15-300m；单波束采集软件支持实时外接姿态、涌浪、罗经、声速、导航、水位计等传感器辅助测量；单波束后处理支持模拟水深和数字水深叠加，方便判读假水深；

- （三）侧扫声呐系统

1、工作频率：双频同时工作，低频≤450kHz、高频≥900kHz。

2、最大斜距：低频最大斜距≥150米；高频最大斜距≥70米；

3、垂直波束宽度：垂直波束开角≥50°

4、▲水平波束宽度：低频水平波束角≤0.21°；高频水平波束角≤0.2°。（需提供具备CMA标识的检测报告）

5、▲横向分辨率：低频分辨率≤1.25cm；高频分辨率≤1cm；（需提供具备CMA标识的检测报告）

6、信号形式：CW/Chirp

7、尾翼：具有防卡放挂，可自动脱落功能

8、声呐工作参数自动控制，具有实时图像镶嵌功能和目标自动识别功能（提供软件截图证明）

- （四）参量阵浅地层剖面系统

1、工作频率： 高频≥200kHz

2、差频频率 ：10-40kHz

3、帧率 ：≥10 次/s；脉冲长度： 0.05-1ms；原频张角：≤3.8deg；差频张角： 4-5deg；

4、输出功率 :＞3kw；动态范围 ：＞110dB；距离分辨率 ：＜0.04m。

5、▲原频声源级：＞236dB/uPa@1m；差频声源级：＞194dB/uPa@1m（提供所投产品产品说明书或白皮书或具有CMA标识的检测报告证明，并加盖公章）

6、▲穿透能力优于25m（提供所投产品产品说明书或白皮书或具有CMA标识的检测报告证明，并加盖公章）

7、宽带系统，没有明显的旁瓣，具备高分辨率。（提供所投产品产品说明书或白皮书或具有CMA标识的检测报告证明，并加盖公章）

8、电缆长度 :≥15m；供电要求 :220VAC/24VDC

9、压深度 : ≤300m（提供所投产品产品说明书或白皮书或具有CMA标识的检测报告证明，并加盖公章）

10、软件：配套显控、后处理软件，可实现数据采集、存储、显示、回放、数据处理等功能

- 四、商务要求

- 1.质保期 ：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维护期）。

- 2.交付周期 ：要求本项目自合同正式签署生效起 90 个自然日内完成。

- 3.设备供货、安装、调试要求

3.1供货要求：

- 投标人必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 投标人应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 投标人需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 投标人应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 投标人应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

- （6）投标人应提供详细的、完整的供货方案，确保可以按照交付期完成项目交付。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 在接到采购人安装通知后，中标供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

（8）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由项目方、供应商及相关第三方机构共同参与。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以招标文件技术指标为准。中标供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，中标供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，中标供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合招标文件及供应商投标文件要求。

- 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求。成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、硬件设备等。交付物应符合行业标准和最佳实践。

（7）货物运至采购人指定地点且安装完毕初步验收合格后，双方签署“采购货物验收单”。

- 4.售后服务要求

（1）系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

（2）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

（3）后续技术服务。投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

- 5.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，成交投标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 6.履约能力要求

（1）技术能力要求：投标人提供的产品应符合采购需求，不得以次充好，以及提供虚假资料应标。

（2）投标人应具备承担过于项目类似的项目经验。

（3）投标人为项目配备的项目团队（不低于4人），应由项目经理（1人）及项目团队成员（不低于3人）组成， 项目经理需具备与项目相关的内燃机、自动化、轮机、控制软件设计、机械设计、船体研究设计类专业高级职称及相关服务经验，项目团队成员需具备与项目相关的内燃机、自动化、轮机、控制软件设计、机械设计、船体研究设计类专业中级及以上技能或职称。

（4）投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。

- 7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

- 8.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 9.保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 10.付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人按合同要求向中标人支付至合同总价的100%；

- 分包九：

- 一、招标设备名称及数量

| 序号 | 设备名称 | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机激光测量系统 （核心产品） | 2台无人机激光测量系统配置如下: 1)垂直起降固定翼无人机主机一套，无人机电池2块，无人机电池充电器1套； 2)多旋翼无人机飞行器1套，多旋翼无人机电池2块，多旋翼电池充电器1套； 3)激光雷达2套，激光雷达处理软件2套； 4)倾斜相机1套； 5)三维建模软件1套； 6)固定翼无人机保险1年，固定翼无人机激光雷达载荷险1年，固定翼无人机三者险1年（保额100万）； 7）多旋翼无人机保险1年，旋翼无人机激光雷达载荷险1年，旋翼无人机三者险1年（保额100万）； 8)给采购人提供4人次CAAC执照（对应机型）培训并使采购人取得中国民用航空局颁发的无人机飞行执照； |
| 2 | 无人机光谱测量系统采购 | 1）2台多旋翼无人机，每台含：飞行器1台，电池2块，充电器1套，手持遥控器1个，无人机机身险1年，无人机三者险1年（保额100万）； 2）高光谱成像仪1套，高光谱数据处理软件1套，高光谱成像仪载荷险1年； 3)多光谱成像仪1套，多光谱数据处理软件1套，多光谱载荷险1年； 4)给采购人提供4人次CAAC执照培训（对应机型）并使采购人取得中国民用航空局颁发的无人机飞行执照； |
| 3 | 微型无人机 | - 6台微型无人机，每台含： 飞行器1个，飞行器电池3块，电池充电器1套，RTK模块1个，无人机旗舰险1份，手持遥控器1个； 2）给采购人提供2人次CAAC执照培训（对应机型）并使采购人取得中国民用航空局颁发的无人机飞行执照； |
| 4 | RTK | 1）6台RTK，每台含：GPS主机1个，电池充电器1个，手簿1个，对中杆1根； |

- 二、技术要求

- （一）无人机激光测量系统（2台）

1、固定翼无人机飞行平台技术规格

飞行平台技术规格:

- 采用固定翼与多旋翼结合的复合翼布局形式，纯电动起降；

- 最大任务载荷≥6kg；载重6kg时，航时≥2小时；

- ▲最大平飞速度≥120km/h；左右机翼具有专用夜航灯，提高夜间作业可见性；抗风等级不小于6级（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件）；

（4）▲为确保高空飞行安全，飞行效率，姿态稳定：飞机翼展长≥4m，机身长≥2m；（需提供具备CMA标识的检测报告）；

（5）平飞模式时，迎风侧悬停电机具有螺旋桨锁桨功能，使旋翼螺旋桨保持顺桨平飞，减少气动阻力；起飞降落阶段，平飞动力电机具有螺旋桨锁桨功能，使螺旋桨保持在安全位置（需提供具备CMA标识的检测报告）；

（6）▲载荷≤5kg时，最大航时≥240min；

（7）▲动力系统：纯电动，机舱在飞行时所需电池数量不超过两块，便于运输和快速充电管理，且单块电池失效时，剩下一块电池可以继续工作，使无人机能够安全返航降落。（需提供具备CMA标识的检测报告）；

（8）起飞海拔：≥4000m,工作温度：-20℃~50℃；

（9）▲空速管具有自动加热排水功能，防治高海拔、低温、高湿等复杂环境下空速管结冰（需提供具备CMA标识的检测报告）；

固定翼无人机飞控与导航系统技术规格：

（1）▲飞控与导航系统和飞行平台需具有较高匹配度，且具有自主知识产权，保证能够根据需求进行合法编写定制化需求（需提供具备CMA标识的检测报告）；

（2）温度补偿，全部传感器需在-20℃～50℃范围内都进行温度补偿；传感器具有3轴加速度计，3轴角速度计，磁传感器，动静压传感器；

（3）黑匣子，以50Hz的频率可以存储4小时的详细飞行数据；航路点≥800个；更新频率≥200Hz。

固定翼无人机地面站软件技术规格：

（1）具有航线设计功能；具有后差分解算功能；

（2）地图：支持多种地图进行航线规划，可设置飞行保护高度；

（3）地面站软件具有无人机姿态、速度、位置、供电、伺服、测控与信息传输系统工作状态、机载任务设备状态、报警信息、指令发送、电池电量、回报信息等显示。

2、旋翼无人机飞行平台技术规格

（1）最大飞行时间：≥60分钟，抗风等级：≥6级，最大载重：≥3kg；

（2）飞行器在15m/s的风速中保持悬停，水平偏移：≤1m，垂直：≤0.5m，防护等级:≥IP45；

（3）▲最大水平飞行速度：≥20m/s

（4）遥控器和飞行器影像及测控数据全向传输距离：≥15km（无遮挡无干扰）；

（5）具备目标检测、跟踪和识别功能；集成毫米波雷达和双目视觉避障技术，具备全向避障；

（6）飞行器组网具备一控多、多控一、多控多三种控制模式；

旋翼无人机一体化遥控器技术规格：

（1）遥控器与显示屏一体化设计；最大通讯距离≥15km；

3、激光雷达技术规格

（一）激光扫描仪部分

（1）激光类型：脉冲式；

（2）▲绝对精度：≤5cm；

（3）扫描测程：≥1800m，视场角：≥100°；

（4）最大测量速率：≥200万点/秒

（5）扫描速度：≥400线/秒

（6）▲多目标探测：无限次回波（大于16次）（需提供具备CMA标识的检测报告）

（7）▲主机重量：≤2kg（不含相机）

（二）定姿定位系统部分

(1)支持多卫星系统数据接收；

(2)数据更新率：≥500Hz；后处理位置精度：水平≤0.01m、高程≤0.02m；

4、激光点云综合处理软件技术规格

（1）提供点云的单点、多点、距离、面积、密度和角度量测工具，提供多种点云渲染方式，包括但不限于高程、强度、类别、真彩色、时间、回波序号、回波次数等，支持用户自定义赋色色带，可通过EDL特效进一步增强渲染效果；

（2）可提供TCP/IP协议，支持数据二次开发；

（3）▲同一软件平台内实现移动测量预处理模块，固定站点测量预处理模块，地形图绘制处理模块（提供所投产品功能截图或产品说明书或白皮书证明，并加盖公章）

5、倾斜相机技术规格

- ▲(1)总像素：≥2.2亿； - （2）CMOS数量：≥5个；曝光间隔：≤0.5s；

6、三维建模软件技术规格

（1）软件支持像幅像素不低于一亿像素，支持单镜头、多镜头组采集的影像数据；支持激光扫描仪的点云数据建模；工程总量无限制，且支持多机的并行计算；

（2）三维重建支持多类型 GPU；支持单台机器启动多个引擎进行不同任务的计算；

（3）空三支持量容模式，64GB内存能整体平差处理20万以上照片，且实现集群并行处理；

（4）支持建模点云标注、点云训练和基于训练模型进行点云分类，支持分类地面和非地面点云、建筑物、植被等数据类型；

（5）▲提供至少3种空三模块包括平衡模式、性能模式、增强性能模式和量容模式，且具备独立的平差能力，在执行控制点平差计算时，无需重复匹配连接点，提高处理效率；

（6）▲软件支持三维界面独立于主界面显示，便于影像、控制点的二维窗口和三维窗口联动，提高作业效率；

（7）▲支持WGS84或CGCS2000经纬度坐标系的OSGB和3DTile格式模型的显示、浏览和分析；

（8）支持同一区域多期模型的对比分析，通过卷帘功能能够查看两期模型的差异；支持同一区域不同时期的模型指定范围进行变化检测，将变化的区域标识和统计出来。

- （二）无人机光谱测量系统（2台）

1、无人机飞行平台技术规格

（1）最大飞行时间：≥60分钟、抗风等级：≥6级；最大载重：≥3kg；

（2）飞行器在15m/s的风速中保持悬停，水平偏移：≤1m，垂直：≤0.5m，防护等级:IP45

（3）▲最大水平飞行速度：≥20m/s，

（4）遥控器和飞行器影像及测控数据全向传输距离：≥15km（无遮挡无干扰）；

（5）具备目标检测、跟踪和识别功能；

（6）集成毫米波雷达和双目视觉避障技术，具备全向避障；

（7）飞行器组网具备一控多、多控一、多控多三种控制模式；

（8）遥控器与显示屏一体化设计；

（9）最大通讯距离≥15km

2、高光谱成像仪技术规格

高光谱传感器技术规格：

- 成像方式：外置推扫式成像

- 增稳云台：配备三轴增稳云台。

- 空间通道数：≥1360

- ▲光谱范围：400-1000 nm

- ▲光谱通道数：≥300

- 光谱分辨率：≤2.1nm

- 配备高精度GPS/IMU惯导系统

- 配备独立的高精度GPS/IMU模块，用于激光雷达传感器与高光谱传感器的集成，非无人机自带。

- 俯仰及滚动姿态准确度：≤0.05°

- 航向准确度：≤0.5°

- 位置精度（水平/垂直）：＜0.01/＜0.05m

- 速度测量精度：≤0.03m/s

高光谱图像数据处理软件技术规格：

（1）具有辐射校正功能，可通过高光谱成像仪的辐射定标文件自动完成辐射校正。

（2）具有正射校正功能，可完成无数字高程模型的平地模型正射校正，以及有数字高程模型的数字高程模型校正，可完成逐像素点高光谱图像的数字高程模型匹配。

（3）▲具有基于地物光谱仪的光谱数据做机载高光谱成像反射率自动求算功能，可自动匹配计算每秒反射率，匹配精度优于1毫秒，确保在光强多变天气下的数据准确度。

（4）具有基于地面靶标求算反射率的功能，多航次机载数据、多靶标校准数据可同时处理。

（5）可生成BIP格式高光谱数据及图像立方体，适用于ENVI等绝大多数光谱图像数据分析软件。

3、多光谱成像仪技术规格

组配方式：	≥5个多光谱通道、≥1个RGB通道；靶面大小优于：多光谱: 1/1.8"; RGB: 1/2.3"；有效像素：多光谱: ≥3.2Mpx; RGB: ≥12Mpx；快门类型：多光谱：全局；RGB：全局或卷帘；量化位数：	多光谱: 12bit; RGB: 8bit；视场：≥45°×35°；地面分辨率；多光谱: 优于6cm@h120m; RGB: 优于3cm@h120m；覆盖宽度：≥100 m×70m@h120m

- （三）微型无人机技（6台）

1、微型无人机技术规格

（1）微型图像记录无人机(旋翼型)，巡航时间≥45min；广角:有效像素≥2000万;长焦:有效像素≥1200像素，混合变焦≥56倍；具备RTK定位功能；静态精度:平面精度优于(2.5mm+0.5x10-6xD)mm高程精度优于±(5mm+0.5x10-6xD)mm6)

- （四）RTK（6台）

1、RTK技术规格

（1）主板通道数不低于1400；

（2）▲内置双高清摄像头：像素2MP & 5MP，支持影像测量和实景放样，作业距离2～15m。

（3）RTK设备,精度:动态（RTK）

平面≥:±（8+1×10-6D）mm（D为被测点间距离）

高程≥:±（15+1×10-6D）mm（D为被测点间距离）

- 三、商务要求

- 1.质保期 ：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维护期）。

- 2.交付周期 ：要求本项目自合同正式签署生效起 90 个自然日内完成。

- 3.设备供货、安装、调试要求

3.1供货要求：

- 投标人必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 投标人应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 投标人需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 投标人应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 投标人应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

- （6）投标人应提供详细的、完整的供货方案，确保可以按照交付期完成项目交付。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 在接到采购人安装通知后，中标供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

（8）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由项目方、供应商及相关第三方机构共同参与。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以招标文件技术指标为准。中标供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，中标供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，中标供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合招标文件及供应商投标文件要求。

- 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求。成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、硬件设备等。交付物应符合行业标准和最佳实践。

（7）货物运至采购人指定地点且安装完毕初步验收合格后，双方签署“采购货物验收单”。

- 4.售后服务要求

（1）系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

（2）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

（3）后续技术服务。投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

- 5.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，成交投标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 6.履约能力要求

（1）技术能力要求：投标人提供的产品应符合采购需求，不得以次充好，以及提供虚假资料应标。

（2）投标人应具备承担过于项目类似的项目经验。

（3）投标人为项目配备的项目团队（不低于4人），应由项目经理（1人）及项目团队成员（不低于3人）组成， 项目经理需具备与项目相关的测绘地理信息类或生态环境监测类高级职称及相关服务经验，项目团队成员需具备与项目相关的测绘地理信息类或生态环境监测类中级及以上技能或职称。

（4）投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。

- 7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

- 8.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 9.保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 10.付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人按合同要求向中标人支付至合同总价的100%；

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 4 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 5 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 6 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 7 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 8 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 9 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

本项目同一投标人可同时参与全部或单个分包，但最多只能在一个分包上中标。本项目按照分包1、分包2、分包3、分包4、分包5、分包6、分包7、分包8、分包9顺序依次评审，已被推荐为前一分包中标候选人的投标人，不再参与后续分包的评审。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

- 分包一：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位） | 30 |
| 2 | 业绩 （10分） | 2.1投标人自2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有生物检测类设备供货业绩的，每个业绩得2分，最多得10分。 注：须提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不予认可。 | 10 |
| 3 | 项目团队 （6分） | 3.1项目经理： - 具有生物类或化学类高级职称证书的，得2分； - 具有参与同类项目业绩经验的，得1分； 3.2团队成员： （1）具有生物类或化学类中级及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高得3分； 注：须提供以上人员获得的相关职称证书证明文件、业绩经验证明材料的及投标人为其缴纳的近半年内任意1个月的社保证明，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 技术指标条款 30分 | 4.1技术指标评审基准分为30分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （1）技术参数条款，加“▲”项参数为重要指标（共计8个），每出现一条负偏离的，扣2分，最高16分； （2）其它为一般技术参数（共计40个），每出现一条负偏离的，扣0.35分，最高扣14分。 扣完为止。 注：技术偏离表格中必须逐条详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 投标人对实质性要求及加“▲”项，必须按具体要求（技术条款后括号内内容）提供证明材料。未作明确要求的，需在技术偏离表逐条响应，并说明偏离情况。 凡不按要求提供证明材料的，视为不满足对应条款要求。 | 30 |
| 5 | 实施方案 10分 | 5.1设备供货方案（5分）： 设备供货方案，优于采购需求的，得5分； 设备供货方案，符合采购需求的，得3分； 设备供货方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； 5.2设备安装调试服务方案（5分）： 设备安装调试服务方案，优于采购需求的，得5分； 设备安装调试服务方案，符合采购需求的，得3分； 设备安装调试服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 10 |
|  | 售后服务方案 5分 | 5.3售后服务方案，优于采购需求的，得5分； 售后服务方案，符合采购需求的，得3分； 售后服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 培训方案 5分 | 5.4培训方案，优于采购需求的，得5分； 培训方案，符合采购需求的，得3分； 培训方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 质保期 3分 | 5.5质保期：在满足三年质保的基础上，每额外增加1年质保得1.5分，最高得3分。提供质保服务承诺函并加盖公章。 | 3 |
| 6 | 节能环保（1分） | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

- 分包二：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位） | 30 |
| 2 | 业绩 （10分） | 2.1投标人自2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有所投核心设备供货业绩的，每个业绩得2分，最多得6分。 2.2投标人自2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有所投非核心设备供货业绩的，每个业绩得1分，最多得4分。 注：须提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不予认可。 | 10 |
| 3 | 项目团队 （6分） | 3.1项目经理： - 具有测绘类或电子类或机械类高级职称证书的，得2分； - 具有参与同类项目业绩经验的，得1分； 3.2团队成员： （1）具有测绘类或电子类或机械类中级及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高得3分； 注：须提供以上人员职称证书复印件、项目经验证明文件及投标人为其缴纳的近半年内任意1个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 技术指标条款 30分 | 4.1技术指标评审基准分为30分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （1）技术参数条款，加“▲”项参数为重要指标（共10项），每出现一条负偏离的，扣1.5分，最高扣15分； （2）其它为一般技术参数（共30项），每出现一条负偏离的，扣0.5分，最高扣15分。扣完为止。 注：技术偏离表格中必须逐条详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 投标人对实质性要求及加“▲”项，必须按具体要求（技术条款后括号内内容）提供证明材料。未作明确要求的，需在技术偏离表逐条响应，并说明偏离情况。 凡不按要求提供证明材料的，视为不满足对应条款要求。 | 30 |
| 5 | 实施方案 10分 | 5.1设备供货方案（5分）： 设备供货方案，优于采购需求的，得5分； 设备供货方案，符合采购需求的，得3分； 设备供货方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； 5.2设备安装调试服务方案（5分）： 设备安装调试服务方案，优于采购需求的，得5分； 设备安装调试服务方案，符合采购需求的，得3分； 设备安装调试服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 10 |
|  | 售后服务方案 5分 | 5.3售后服务方案，优于采购需求的，得5分； 售后服务方案，符合采购需求的，得3分； 售后服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 培训方案 5分 | 5.4培训方案，优于采购需求的，得5分； 培训方案，符合采购需求的，得3分； 培训方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 质保期 3分 | 5.5质保期：在满足三年质保的基础上，每额外增加1年质保得1.5分，最高得3分。提供质保服务承诺函并加盖公章。 | 3 |
| 6 | 节能环保（1分） | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

- 分包三：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位） | 30 |
| 2 | 业绩 （10分） | 2.1投标人自2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有所投核心设备供货业绩的，每个业绩得2分，最多得6分。 2.2投标人自2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有所投非核心设备供货业绩的，每个业绩得1分，最多得4分。 注：须提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不予认可。 | 10 |
| 3 | 项目团队 （6分） | 3.1项目经理： - 具有海洋类或测绘类或水文类高级职称证书的，得2分； - 具有参与同类项目业绩经验的，得1分； 3.2团队成员： （1）具有海洋类或测绘类或水文类中级及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高得3分； 注：须提供以上人员职称证书复印件、项目经验证明文件及投标人为其缴纳的近半年内任意1个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 技术指标条款 30分 | 4.1技术指标评审基准分为30分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （1）技术参数条款，加“▲”项参数为重要指标（共14项），每出现一条负偏离的，扣1.5分，最高扣21分； （2）其它为一般技术参数（共18项），每出现一条负偏离的，扣0.5分，最高扣9分；扣完为止。 注：技术偏离表格中必须逐条详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 投标人对实质性要求及加“▲”项，必须按具体要求（技术条款后括号内内容）提供证明材料。未作明确要求的，需在技术偏离表逐条响应，并说明偏离情况。 凡不按要求提供证明材料的，视为不满足对应条款要求。 | 30 |
| 5 | 实施方案 10分 | 5.1设备供货方案（5分）： 设备供货方案，优于采购需求的，得5分； 设备供货方案，符合采购需求的，得3分； 设备供货方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； 5.2设备安装调试服务方案（5分）： 设备安装调试服务方案，优于采购需求的，得5分； 设备安装调试服务方案，符合采购需求的，得3分； 设备安装调试服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 10 |
|  | 售后服务方案 5分 | 5.3售后服务方案，优于采购需求的，得5分； 售后服务方案，符合采购需求的，得3分； 售后服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 培训方案 5分 | 5.4培训方案，优于采购需求的，得5分； 培训方案，符合采购需求的，得3分； 培训方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 质保期 3分 | 5.5质保期：在满足三年质保的基础上，每额外增加1年质保得1.5分，最高得3分。提供质保服务承诺函并加盖公章。 | 3 |
| 6 | 节能环保（1分） | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

- 分包四：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位） | 30 |
| 2 | 业绩 （10分） | 2.1投标人自2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有所投核心设备供货业绩的，每个业绩得2分，最多得6分。 2.2投标人自2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有所投非核心设备供货业绩的，每个业绩得1分，最多得4分。 注：须提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不予认可。 | 10 |
| 3 | 项目团队 （6分） | 3.1项目经理： - 具有海洋类或测绘类或水文类高级职称证书的，得2分； - 具有参与同类项目业绩经验的，得1分； 3.2团队成员： （1）具有海洋类或测绘类或水文类中级及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高得3分； 注：须提供以上人员职称证书复印件、项目经验证明文件及投标人为其缴纳的近半年内任意1个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 技术指标条款 30分 | 4.1技术指标评审基准分为30分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （1）技术参数条款，加“▲”项参数为重要指标（共计20个），每出现一条负偏离的，扣1分，最高扣20分； （2）其它为一般技术参数（共计40个），每出现一条负偏离的，扣0.25分；最高扣10分；扣完为止。 注：技术偏离表格中必须逐条详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 投标人对实质性要求及加“▲”项，必须按具体要求（技术条款后括号内内容）提供证明材料。未作明确要求的，需在技术偏离表逐条响应，并说明偏离情况。 凡不按要求提供证明材料的，视为不满足对应条款要求。 | 30 |
| 5 | 实施方案 10分 | 5.1设备供货方案（5分）： 设备供货方案，优于采购需求的，得5分； 设备供货方案，符合采购需求的，得3分； 设备供货方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； 5.2设备安装调试服务方案（5分）： 设备安装调试服务方案，优于采购需求的，得5分； 设备安装调试服务方案，符合采购需求的，得3分； 设备安装调试服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 10 |
|  | 售后服务方案 5分 | 5.3售后服务方案，优于采购需求的，得5分； 售后服务方案，符合采购需求的，得3分； 售后服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 培训方案 5分 | 5.4培训方案，优于采购需求的，得5分； 培训方案，符合采购需求的，得3分； 培训方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 质保期 3分 | 5.5质保期：在满足三年质保的基础上，每额外增加1年质保得1.5分，最高得3分。提供质保服务承诺函并加盖公章。 | 3 |
| 6 | 节能环保（1分） | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

- 分包五：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位） | 30 |
| 2 | 业绩 （10分） | 2.1投标人自2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有所投核心设备供货业绩的，每个业绩得2分，最多得6分。 2.2投标人自2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有所投非核心设备供货业绩的，每个业绩得1分，最多得4分。 注：须提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不予认可。 | 10 |
| 3 | 项目团队 （6分） | 3.1项目经理： - 具有海洋类或测绘类或水文类高级职称证书的，得2分； - 具有参与同类项目业绩经验的，得1分； 3.2团队成员： （1）具有海洋类或测绘类或水文类中级及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高得3分； 注：须提供以上人员职称证书复印件、项目经验证明文件及投标人为其缴纳的近半年内任意1个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 技术指标条款 30分 | 4.1技术指标评审基准分为30分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （1）技术参数条款，加“▲”项参数为重要指标（共20项），每出现一条负偏离的，扣1分，最高扣20分； （2）其它为一般技术参数（共20项），每出现一条负偏离的，扣0.5分，最高扣10分；扣完为止。 注：技术偏离表格中必须逐条详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 投标人对实质性要求及加“▲”项，必须按具体要求（技术条款后括号内内容）提供证明材料。未作明确要求的，需在技术偏离表逐条响应，并说明偏离情况。 凡不按要求提供证明材料的，视为不满足对应条款要求。 | 30 |
| 5 | 实施方案 10分 | 5.1设备供货方案（5分）： 设备供货方案，优于采购需求的，得5分； 设备供货方案，符合采购需求的，得3分； 设备供货方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； 5.2设备安装调试服务方案（5分）： 设备安装调试服务方案，优于采购需求的，得5分； 设备安装调试服务方案，符合采购需求的，得3分； 设备安装调试服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 10 |
|  | 售后服务方案 5分 | 5.3售后服务方案，优于采购需求的，得5分； 售后服务方案，符合采购需求的，得3分； 售后服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 培训方案 5分 | 5.4培训方案，优于采购需求的，得5分； 培训方案，符合采购需求的，得3分； 培训方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 质保期 3分 | 5.5质保期：在满足三年质保的基础上，每额外增加1年质保得1.5分，最高得3分。提供质保服务承诺函并加盖公章。 | 3 |
| 6 | 节能环保（1分） | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |

- 分包六：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位） | 30 |
| 2 | 业绩 （10分） | 2.1投标人具有自2021年1月1日以来截至本项目开标日前（时间以合同签订时间为准）具有多波束测深系统供货业绩，每个业绩得1分，最多得8分。 2.2投标人具有自2021年1月1日以来截至本项目开标日前（时间以合同签订时间为准）具有单波束测深仪供货业绩，每个业绩得1分，最多得2分。 注：须提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不予认可。 | 10 |
| 3 | 项目团队 （6分） | 3.1项目经理： - 具有海洋类或测绘类高级职称证书的，得2分； - 具有参与同类项目业绩经验的，得1分； 3.2团队成员： （1）具有海洋类或测绘类中级及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高得3分； 注：须提供以上人员职称证书复印件、项目经验证明文件及投标人为其缴纳的近半年内任意1个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 技术指标条款 30分 | 4.1技术指标评审基准分为30分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （1）技术参数条款，加“▲”项参数为重要指标（共10项），每出现一条负偏离的，扣2分；最高扣20分； （2）其它为一般技术参数（共50项），每出现一条负偏离的，扣0.2分，最高扣10分；扣完为止。 注：技术偏离表格中必须逐条详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 投标人对实质性要求及加“▲”项，必须按具体要求（技术条款后括号内内容）提供证明材料。未作明确要求的，需在技术偏离表逐条响应，并说明偏离情况。 凡不按要求提供证明材料的，视为不满足对应条款要求。 | 30 |
| 5 | 实施方案 10分 | 5.1设备供货方案（5分）： 设备供货方案，优于采购需求的，得5分； 设备供货方案，符合采购需求的，得3分； 设备供货方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； 5.2设备安装调试服务方案（5分）： 设备安装调试服务方案，优于采购需求的，得5分； 设备安装调试服务方案，符合采购需求的，得3分； 设备安装调试服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 10 |
|  | 售后服务方案 5分 | 5.3售后服务方案，优于采购需求的，得5分； 售后服务方案，符合采购需求的，得3分； 售后服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 培训方案 5分 | 5.4培训方案，优于采购需求的，得5分； 培训方案，符合采购需求的，得3分； 培训方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 质保期 3分 | 5.5质保期：在满足三年质保的基础上，每额外增加1年质保得1.5分，最高得3分。提供质保服务承诺函并加盖公章。 | 3 |
| 6 | 节能环保（1分） | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

- 分包七：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位） | 30 |
| 2 | 业绩 （10分） | 2.1投标人具有自2021年1月1日以来截至本项目开标日前（时间以合同签订时间为准）具有海上地层剖面系统供货业绩的，每个业绩得1分，最多得10分。 注：须提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不予认可。 | 10 |
| 3 | 项目团队 （6分） | 3.1项目经理： - 具有海洋类或测绘类或地球物理类高级职称证书的，得2分； - 具有参与同类项目业绩经验的，得1分； 3.2团队成员： （1）具有海洋类或测绘类或地球物理类中级及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高得3分； 注：须提供以上人员职称证书复印件、项目经验证明文件及投标人为其缴纳的近半年内任意1个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 技术指标条款 30分 | 4.1技术指标评审基准分为30分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （1）技术参数条款，加“▲”项参数为重要指标（共10项），每出现一条负偏离的，扣2分；最高扣20分； （2）其它为一般技术参数（共25项），每出现一条负偏离的，扣0.4分；最高扣10分；扣完为止。 注：技术偏离表格中必须逐条详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 投标人对实质性要求及加“▲”项，必须按具体要求（技术条款后括号内内容）提供证明材料。未作明确要求的，需在技术偏离表逐条响应，并说明偏离情况。 凡不按要求提供证明材料的，视为不满足对应条款要求。 | 30 |
| 5 | 实施方案 10分 | 5.1设备供货方案（5分）： 设备供货方案，优于采购需求的，得5分； 设备供货方案，符合采购需求的，得3分； 设备供货方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； 5.2设备安装调试服务方案（5分）： 设备安装调试服务方案，优于采购需求的，得5分； 设备安装调试服务方案，符合采购需求的，得3分； 设备安装调试服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 10 |
|  | 售后服务方案 5分 | 5.3售后服务方案，优于采购需求的，得5分； 售后服务方案，符合采购需求的，得3分； 售后服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 培训方案 5分 | 5.4培训方案，优于采购需求的，得5分； 培训方案，符合采购需求的，得3分； 培训方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 质保期 3分 | 5.5质保期：在满足三年质保的基础上，每额外增加1年质保得1.5分，最高得3分。提供质保服务承诺函并加盖公章。 | 3 |
| 6 | 节能环保（1分） | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

- 分包八：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位） | 30 |
| 2 | 业绩 （10分） | 2.1投标人具有自2021年1月1日以来截至本项目开标日前（时间以合同签订时间为准）具有核心产品（同级别，即4米级及以上无人艇）供货业绩，每个业绩得2分，最多得10分。 注：须提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不予认可。 | 10 |
| 3 | 项目团队 （6分） | 3.1项目经理： 具有正高级职称（内燃机、自动化、轮机、控制软件设计、机械设计、船体研究设计类专业）证书的，得2分； 具有参与同类项目业绩经验的，得1分； 3.2团队成员： （1）具有副高级及以上职称（内燃机、自动化、轮机、控制软件设计、机械设计、船体研究设计类专业）证书的，每提供1人得1分，最高得3分； 注：须提供以上人员职称证书复印件、项目经验证明文件及投标人为其缴纳的近半年内任意1个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 技术指标条款 30分 | 4.1技术指标评审基准分为30分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （1）技术参数条款，加“▲”项参数为重要指标（共计20项），每出现一条负偏离的，扣1分，最高扣20分； （2）其它为一般技术参数（共计50项），每出现一条负偏离的，扣0.2分；最高扣10分；扣完为止。 注：技术偏离表格中必须逐条详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 投标人对实质性要求及加“▲”项，必须按具体要求（技术条款后括号内内容）提供证明材料。未作明确要求的，需在技术偏离表逐条响应，并说明偏离情况。 凡不按要求提供证明材料的，视为不满足对应条款要求。 | 30 |
| 5 | 实施方案 10分 | 5.1设备供货方案（5分）： 设备供货方案，优于采购需求的，得5分； 设备供货方案，符合采购需求的，得3分； 设备供货方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； 5.2设备安装调试服务方案（5分）： 设备安装调试服务方案，优于采购需求的，得5分； 设备安装调试服务方案，符合采购需求的，得3分； 设备安装调试服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 10 |
|  | 售后服务方案 5分 | 5.3售后服务方案，优于采购需求的，得5分； 售后服务方案，符合采购需求的，得3分； 售后服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 培训方案 5分 | 5.4培训方案，优于采购需求的，得5分； 培训方案，符合采购需求的，得3分； 培训方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 质保期 3分 | 5.5质保期：在满足整机三年质保的基础上，动力电池、发动机除外的其余部件每额外增加1年质保得1.5分，最高得3分。提供质保服务承诺函并加盖公章。 | 3 |
| 6 | 节能环保（1分） | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

- 分包九：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位） | 30 |
| 2 | 业绩 （10分） | 2.1投标人自2021年1月1日以来截至本项目开标日前（时间以合同签订时间为准）具有核心产品的供货业绩，每个业绩得2分，最多得10分。 注：提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不得分。 | 10 |
| 3 | 项目团队 （6分） | 3.1项目经理： 具有测绘地理信息或生态环境监测专业的高级工程师职称，得2分； 具有与本项目类似的项目业绩的，得1分； 3.2团队成员： 具有测绘地理信息或生态环境监测专业的中级及以上职称的，每提供1人得1分，最高得3分； 注：须提供以上人员职称证书复印件、项目经验证明文件及投标人为其缴纳的近半年内任意1个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 技术指标条款 30分 | 4.1技术指标评审基准分为30分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （1）技术参数条款，加“▲”项参数为重要指标（共计20项），每出现一条负偏离的，扣1分，最高扣20分； （2）其它为一般技术参数（共计50项），每出现一条负偏离的，扣0.2分，最高扣10分；扣完为止。 注：技术偏离表格中必须逐条详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 投标人对实质性要求及加“▲”项，必须按具体要求（技术条款后括号内内容）提供证明材料。未作明确要求的，需在技术偏离表逐条响应，并说明偏离情况。 凡不按要求提供证明材料的，视为不满足对应条款要求。 | 30 |
| 5 | 实施方案 10分 | 5.1设备供货方案（5分）： 设备供货方案，优于采购需求的，得5分； 设备供货方案，符合采购需求的，得3分； 设备供货方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； 5.2设备安装调试服务方案（5分）： 设备安装调试服务方案，优于采购需求的，得5分； 设备安装调试服务方案，符合采购需求的，得3分； 设备安装调试服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 10 |
|  | 售后服务方案 5分 | 5.3售后服务方案，优于采购需求的，得5分； 售后服务方案，符合采购需求的，得3分； 售后服务方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 培训方案 5分 | 5.4培训方案，优于采购需求的，得5分； 培训方案，符合采购需求的，得3分； 培训方案，不符合采购需求或未提供的，得0分； | 5 |
|  | 质保期 3分 | 5.5质保期：在满足三年质保的基础上，每额外增加1年质保得1.5分，最高得3分。提供质保服务承诺函并加盖公章。 | 3 |
| 6 | 节能环保（1分） | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）（备注：如果本项目并非专门面向中小微型企业采购，该条款删除。招标文件定稿后该备注删除。）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）（备注：如果本项目并非专门面向中小微型企业采购，该条款删除。招标文件定稿后该备注删除。）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表（备注：经办人在有总报价有核心产品时选用。招标文件定稿后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为     （本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。……

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。