江 阴 市 政 府 采 购

公  开  招  标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市滨江科技城中学智能AI实验室采购项目

采购项目编号：JSZC-320281-JJJC-G2025-0042

采购单位：江阴市滨江科技城中学

采购代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

二○二五年八月

总　目　录

第一章  投标须知	2

第二章　投标须知	5

第三章　项目要求和有关说明	17

第四章　评标方法和评标标准	18

第五章　合同书（参考格式）	21

第六章　响应文件的组成和格式	25

- 第一章  投标须知

项目编号：JSZC-320281-JJJC-G2025-0042

项目概况：

江阴市滨江科技城中学智能AI实验室采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年9月11日下午2:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、采购需求：本项目为江阴市滨江科技城中学智能AI实验室采购项目。

2、供货安装期：合同签订后 30 天内完成交货及安装调试。

3、本项目最高限价：55.3万元。

4、本项目是否专门面向中小企业：是。

5、本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。（无需提供证明材料）

2、提供格式条款《关于资格的声明函》。

3、提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、响应文件提交：

1、截止时间：2025年9月11日下午2:00（北京时间）

2、地点：苏采云平台

五、开启

2、时间：2025年9月11日下午2:00（北京时间）

3、地点：江阴市青年广场17号楼1607

五、本公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

六、补充事项

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：江阴市滨江科技城中学

统一信用代码：12320281MB1W279179

联 系 人：张先生

联系电话：0510-86602105

联系地址：江阴市要塞路89号

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

统一信用代码：913205097448103802

地　　址：江阴市青年广场17号楼1607

项目联系人：黄晓明

联系电话：0510-86276990

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

2025年8月19日

- 第二章　投标须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、采购文件：

1、采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分反映采购文件的所有要求。

2、采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4、采购文件仅作为本次投标采购使用。

5、供应商一旦参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

三、采购文件的解释：

1、投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请于响应文件截止接收时间前十五天以书面形式提出，并送至江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：3792200837@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、采购文件的补充或修正：

1、采购人或采购代理机构可在提交响应文件截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交响应文件截止时间。

2、如需对采购文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响响应文件的编制，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，供应商应在响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应文件不符合采购文件要求，而造成的损失及风险(包括但不限于未成交)由供应商自行承担。

五、响应文件的要求：

响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*人员配置表；

（5）*商务要求响应及偏离表；

（6）*技术要求响应及偏离表；

（7）*技术部分；

（8）*投标供应商综合信息一览表；

（9）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件2：提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供中小企业声明函。如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（10）*符合条件需要提供的证明文件。

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目投标之日前三个月内。

④响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标小组可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标(响应)文件。

⑦本项目不接受纸质响应文件。

六、响应文件的制作：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标、开标变动响应、提交最后报价等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②投标当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为评审后60天。

4、投标费用自理。

七、无效响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其响应文件无效：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、响应文件未按规定的期限、地点送达的；

6、响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

7、响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应采购文件中的付款方式的。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的响应文件相互混装。

八、采购、评审：

采购、评审工作由采购人及采购代理机构负责组织。

具体采购、评审事务由依法组建的评标委员会负责。

1、组建有关专家组成的评标委员会，参加评标的专家实行回避制度。

2、对投标供应商进行资格审查

开标结束后，由采购人和采购代理机构组建资格审查小组，在公证或监督下依法对投标供应商的资格进行审查。

2.1信用信息查询

采购人及采购代理机构在采购文件接收截止时间的同时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他招标资料一并保存。

2.3依据政府采购相关招投标法律法规和采购文件中对资格、资信证明文件的要求，对通过初步资格性审查的投标供应商进行采购响应文件的资格性审查，以确认投标供应商提供的投标文件的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3、评标工作程序：

3.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

在不改变投标供应商投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标供应商进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标供应商接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并在规定的时间内递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

3.2依据法律法规和采购文件的规定，由评标委员会负责采购响应文件的符合性评审。

3.2.1对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。

3.2.2对采购响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

3.3 比较与评价

采购响应文件符合性检查结束后，按采购文件中规定的评标方法和标准，进行比较与评价。

3.3.1评标委员会对采购文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等内容进行评审；

3.3.2采购响应文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.3.3经评审有效的采购响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会对符合性审查合格的采购响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4、比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

九、确定单标单位：

1、评标委员会根据对投标单位采购响应文件编写内容的完整性、合理性及报价、技术方案、服务承诺、业绩等评审主要因素进行评审，得分排序前三名为中标候选单位。采购人、江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均进行现场录像保存。

4、采购人、江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购投标采购方式管理暂行办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加采购的供应商或在采购活动中本身权益未受到损害或从采购活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购代理机构将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复， 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在投标采购中，有下列情形之一者，将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的投标采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除《政府采购投标采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政部关于政府采购投标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、采购保证金：

本项目免收采购保证金。

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布成交结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交人投标文件的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交人响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司见证。

2、签订合同前，成交方须向采购人提供4份与网上投标（响应）文件一致的纸质打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署并见证前，成交方向采购人缴纳采购合同10%的履约保证金。履约保证金形式为担保或保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交方在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。该采购人收到缴纳的履约保证金后需向成交方出具有效的履约保证金收款凭证。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

3、履约保证金退还：采购人应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购人应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交方未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

5、合同履行期间，成交人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：无。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知》（澄财购〔2025〕1号）组织验收。对项目验收发生的包含但不限于检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，均由成交方承担。

十九、中标服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成。经采购人确认，本项目代理费计算基数采用中标金额，按江阴市政府采购代理机构指导性收费标准计算（详见附件）。招标代理费计取方式采用差额定率累进法（详见下附表）。评标费用按实计取（另行计取税金）。后附

2、本项目中标服务费由中标人支付，招标代理费按各单位中标标的计算，评委费由中标单位平均承担。在领取中标通知书之前，以电汇、转账、现金等形式向代理机构交纳中标服务费。

3、投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

附表：

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

- 第三章　项目要求和有关说明

一、项目概况：

为响应国家教育数字化战略行动，深化科技教育特色建设，江阴市滨江科技城中学拟建设智能实验室（含智能 AI 视觉实验室、人工智能实验室），以满足学生对人工智能技术的实践探索需求，培养创新思维与跨学科应用能力。

当前教育改革聚焦实践教学与跨学科融合，传统教学模式已难以适配 AI 时代人才培养需求。该校长期以 “培育科技素养、提升实践能力” 为核心目标，亟须通过前沿技术平台构建，实现 “理论学习 - 实验操作 - 创新应用” 的闭环教学。同时，互联网时代学生对 AI、数字人、机器人等前沿科技兴趣浓厚，实验室的建设将有效满足学生探索需求，助力学校打造区域科技教育标杆。

二、系统架构

采用 “云 - 边 - 端” 协同架构，构建一体化智能教学环境，实现数据采集、处理、应用的全流程闭环。

| 层级 | 核心组成 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 云端层 | 算力服务与模型应用平台、弹性计算资源 | 提供云计算支持（8 张 48GB 显卡，支持 50 人并发），实现 GPU 集群容器化管理、模型训练与推理；存储课程资源、实验数据，支持远程访问与数据共享。 |
| 边缘层 | AI 算法服务器、数字人工作站、移动便携式录播主机 | 部署本地化算力节点，处理低延迟需求任务（如机械臂实时控制、4K 视频编码）；实现数据预处理、设备联动控制，减轻云端压力。 |
| 终端层 | 各类传感器（单目 / 双目 / 深度摄像头）、机器人套件、智能终端 | 采集多模态数据（图像、声音、运动信息）；提供学生操作界面（如人工智能教育套装、机械手套装），实现人机交互与实验执行。 |
| 网络层 | 24 口千兆交换机、视频互动服务主机 | 保障设备间数据传输速率≥1Gbps；支持 4K 视频低延迟传输（延迟≤200ms），满足多机位直播、远程实验指导需求。 |

## 三、项目采购清单

### （一）智能 AI 视觉实验室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能通识课程实验室硬件配置 | 1. 配置操作平板，性能不低于每张 CPU 8 核 64 位、主频 2.8GHz、内存 8GB、固态存储 128GB； 2. 主控板配置交互设备，含悬浮键盘、扬声器、麦克风、触摸显示屏、鼠标。 | 5 | 套 |
| 2 | 算力服务与模型应用平台线上服务 | （1）提供云计算资源线上服务，支持 50 人同时并发，使用如下配置 1 台 GPU 提供算力支持： 1.CPU：配置≥2 颗 X86 处理器，单颗 CPU 核数≥64，基本主频≥2GHz，L3 缓存≥45MB，TDP≥185W，支持 AVX-512 指令集。 2. 内存：配置≥512GB DDR5 内存 3. 硬盘：配置≥6 块 3.84T NVME SSD 固态盘，支持 Raid0/1/10/5/50/6，4GB 缓存带闪存保护功能，掉电 cache 数据永不丢失 4. 网卡：配置≥2 个千兆电口，2 个万兆光口，1 个专用的管理端口配置 8 张 48GB 显卡，单个显卡配置 48 个虚拟化切分授权。 （2）智算管理平台 1. 支持将 GPU 集群算力进行容器化形成算力资源池。支持设置不同角色用户的算力资源配额和资源申请策略。 2. 支持多种 GPU 分配策略，包括单机单卡、单机多卡、多机多卡等分配策略。 3. 支持 vGPU 虚拟化技术，可将单张物理 GPU 卡按固定显存大小或计算能力比例切分为多张可单独分配的 vGPU 小卡，提升资源的利用率。 4. 支持全局配置单个项目可申请的资源上限，可配置参数包括节点数、CPU 核数、内存（GB）、GPU 卡数量。 5. 支持全局配置计算资源释放策略，可设置的选项包括：是否允许手动释放、是否允许延迟释放。对于延迟释放选项，支持以分钟为单位设置延迟时长。 6. 支持给某个用户或者用户组单独设置单个项目的可申请资源上限，可配置参数包括节点数、CPU 核数、内存（GB）、GPU 卡数量。 7. 支持给某个用户或者用户组单独设置资源释放策略，可设置的选项包括：是否允许手动释放、是否允许延迟释放。对于延迟释放选项，支持以分钟为单位设置延迟时长。 8. 支持全局配置单个用户可申请的资源总和上限，可配置参数包括：CPU 核数、内存（GB）、GPU 卡数量。 9. 支持给某个用户或用户组单独设置可申请的资源总和上限，可配置参数包括：CPU 核数、内存（GB）、GPU 卡数量。 10. 支持用户管理和用户组管理，管理员可对用户和用户组进行增删改查操作，可禁用 / 启用用户账号，可设置用户对平台各功能模块的使用权限。 11. 支持在线查看集群节点信息，包括主机名、IP 地址、操作系统、资源信息、运行状态、标签等信息。支持在线编辑和删除节点信息，支持在线修改节点的标签信息。12. 支持在线添加新节点，只需录入节点的主机名、IP 地址、端口号、root 密码，即可将新节点纳入算力管理系统中。 13. 支持在线进行存储管理，可查看存储节点 IP、存储路径、存储类型以及存储状态。支持在线修改存储系统配置，支持在线添加或者删除存储系统。 14. 提供镜像仓库和镜像仓库管理功能。通过镜像仓库，通过管理和存储平台上的各类镜像，用户可在线配置镜像仓库地址和镜像仓库机器人账号、密码。 15. 提供集群视图，可查看集群中每个节点上已预留的计算资源、已分配的计算资源、正在运行的容器、正在运行的 Pod。 16. 支持对平台中的数据进行周期性备份，以提升数据的安全性。 （3）大模型应用中心 1. 提供应用中心功能，支持用户将 Web 形态大模型应用发布到应用中心。 2. 发布应用时，可设置服务端口。平台自动将服务端口代理到平台域名的子路径下，从而实现为每个应用独立分配域名。 3. 发布应用时，支持设置资源模板、环境变量、控制端口、初始化耗时、请求超时时间等参数。 4. 应用类型支持 Streamlit、Gradio、Static Web、Java Web、NodeJS Web 等 Web 应用类型。 5. 提供丰富的大模型 Web 应用案例，包括大模型对话应用、代码生成应用、大模型语音对话应用、文生图应用、3D 生成应用、数字人应用、文生视频应用、图生视频应用、对话式图像编辑应用、图生音乐应用、声音克隆应用、声音合成应用、图像问答应用、视频问答应用等不少于 30 种常见大模型应用。 6. 所有提供的基于 Gradio 的大模型应用具备负载管理能力，对于超过应用并发服务能力的请求，可自动送入队列排队。所有提供的基于 Gradio 的大模型应用提供 RestAPI 接口，用户可在应用页面上查询 RestAPI 的使用说明及使用样例代码。用户可通过大模型应用域名和 API，远程调用大模型应用接口以构建自己的大模型应用。 （4）配套线上课程资源如下： 1. 支持基于 AI 视觉实验箱的单目摄像头实验，包括手部识别、姿态识别、面部识别、人脸检测、三维物体识别、手指控制、手势识别、行为识别、车牌号码识别、机动车类型识别、人群计数、密度估计、物体追踪、图像分类推理、目标检测推理、图像场景理解、图像语义理解等实验项目。 2. 支持接、双目物体尺寸测量等实验项目。 3. 支持基于 AI 视觉实验箱的深度摄像头实验，包括深度摄像头标定校准、深度摄像头测距、深度摄像头物体尺寸测量、深度摄像头物体检测、深度摄像头目标检测与跟踪、深度摄像头三维重建、深度摄像头三维点云生成、深度摄像头 VSLAM 建图等实验项目。 4. 支持基于 AI 视觉实验箱的鱼眼全景摄像头实验，包括校准与几何畸变矫正、全景图像拼接与投影变换、实时全景视频流处理与分析、360 度全景沉浸视觉拼接和显示技术、多视角融合与 3D 场景重建、360 度全景目标检测与跟踪等实验项目。 5. 支持基于 AI 视觉实验箱的具身智能实验，基于视觉大模型，可实现实时视觉场景理解，可智能控制机械臂抓取特定颜色积木、按颜色分类积木、堆叠积木，可智能控制机械臂将多个积木摆放为圆形、椭圆、杨辉三角、梯形等不同图形，结合智能体技术，可智能控制机械臂实现桌面清理、垃圾分拣、餐饮服务等复杂场景应用案例。 | 3 | 年 |
| 3 | 数字人工作站 | 1.CPU: 不低于24 核 32 线程，基础 3.0GHz，加速 5.8GHz，无核显高性能处理器； 2. 主板：不低于 12-14 代处理器，PCIe 5.0 高速传输，DDR5 超频，多接口强扩展含 WiFi； 3. 显卡：性能不低于主流中高端产品，显存达 16GB 及以上且为 GDDR6X 规格，适配 PCIe 4.0 与 PCIe 5.0 接口； 4. 采集卡：支持 4K@60Hz HDMI 输入，USB3.0 高速传输，延迟≤100ms； 5. 内存：≥32G DDR5 6000 内存； 6. 硬盘：≥1TB M.2 NVMe 固态硬盘（读取速度≥7450MB/s，写入速度≥6500MB/s）； 7. 电源：符合 ATX 3.0 规范，支持 PCIe 5.0 12VHPWR 接口，单路 12V 输出电流≥83A，确保兼容高性能显卡；8. 散热：360 水冷散热器； 9. 机箱：ATX 机箱（带屏幕）； 10. 风扇：12cm 机箱散热器正叶1，12cm 机箱散热器反叶6 11. 显示器：32.5 英寸显示器（分辨率≥2560×1440（2K），刷新率≥144Hz，IPS 面板，支持 HDR10）。 | 1 | 套 |
| 4 | 数字人短视频 AI 知识库 | （1）AI 数字人： 1. 具备针对合法授权的目标人物素材进行处理声音模拟能力，生成相似模拟声音、模拟语调，根据目标人物视频生成模拟视频； 2. 视频模拟合成时间：1 分钟视频合成时长不大于 15 分钟； 3. 合成音频词错误率不高于 5%； 4. 表情驱动精度≥95%； 5. 微表情还原度≥95%（包括眨眼 / 唇动 / 挑眉）； 6. 基于 CelebA 特征库的余弦相似度≥97%，且 100 人主观盲评相似度评分≥97 分； 7. 生成视频唇音同步误差≤40ms； （2）AI 知识库： 1. 知识库支持的预训练模型数量≥5 个； 2. 支持自主创建知识库； 3. 支持应用关联单个 / 多个知识库； 4. 知识库支持语义检索、全文检索、混合检索； 5. 引用上限≥100000； 6. 支持自定义关联度 0-1（小数点保留 2 位）； 7. 支持接入多端口； 8. 检索准确率≥90% | 1 | 套 |
| 5 | 视频非编系统 | 1. 处理器（CPU）：性能不低于 8 核、16 线程、3.8 GHz基础频率、可达 5.3 GHz加速频率； 2. 主板：芯片组支持 PCIe 5.0 和 DDR5 技术； 3. 内存（RAM）：性能不低于 DDR5 5600 32GB（16GB×2）； 4. 显卡（GPU）：性能不低于中端显卡，定位 1080p/1440p 游戏与创意设计场景、基础频率：1320 MHz（公版），Boost 频率1777MHZ（公版）； 5. 存储空间：系统盘不低于 1TB NVMe SSD；数据盘不低于 4TB HDD；电源：性能不低于 500W； 6. 高效视频剪辑：支持从 24×24 到 8K 不同分辨率的媒体文件剪辑，可在同一时间线上实时转换帧速率，让剪辑更高效。拥有快速、灵活的用户界面，提供无限的视频、音频、字幕和图形轨道，方便用户进行复杂的剪辑操作； 7. 丰富格式支持：原生支持多种格式和编码，如 Canon XF-AVC/XF-HEVC（仅导入）等，还支持 Log 和 RAW 文件的最新色彩空间，包括 HLG/PQ、S-Log、Canon Log 等，可直接导入最新相机、无人机、智能手机等拍摄的素材； 8. 多机位编辑：可同时对多达 16 个不同视频源进行多机位编辑，适合处理晚会、会议等多机位拍摄的素材，其多机位剪辑方式如同演播室的导播台，可同时监视所有机位的画面，通过几个按键就能完成初剪； 9. 色彩校正功能：提供用于颜色分级的原色校正（RGB）和 3 路色彩校正（YUV），新增支持 HDR 的视频示波器，帮助用户精准调整视频色彩，实现专业级的调色效果； 10.HDR 编辑支持：具备优越的 4K HDR 工作流，支持相关硬件（仅预览），可进行 HDR/SDR 增益和色调映射，还支持 4K HDR 导出用于广播级和网络发布； 11. 媒体文件管理：捆绑媒体管理软件，可实现强大的元智能搜索功能和 HDR 支持（预览、故事板、导出）。选项卡可帮助用户管理媒体文件，设置入点和出点，添加标记、标签和评论等。 | 1 | 套 |
| 6 | 4K 手持式高清摄像机 | - 传感器类型：Exmor RS CMOS 尺寸：1 英寸（13.2×8.8mm） 像素：最大 2000 万，有效 1420 万 - 镜头光学变焦：12 倍 焦距：实际 f=9.3–111.6mm，等效 35mm f=29.0–348.0mm 最大光圈：F2.8–4.5 滤镜直径：62mm - 拍摄性能 对焦范围：广角 10mm - 无穷远，长焦 1000mm - 无穷远快门：60i 模式 1/8–1/10000（24p 时 1/6–1/10000）；50i 模式 1/6–1/10000 最低照度：1.7lux 白平衡：自动 / 预设（室内 3200K、室外 5600K±7 级）、色温 2300-15000K、一键式 A/B - 显示参数 液晶屏：3.5 英寸，156 万像素 取景器：0.39 英寸 OLED，约 144 万像素 - 录制参数 视频格式：XAVC 长 GOP（4K 100Mbps、高清 4:2:2/10bit 50Mbps）、MPEG-2 HD（50/35Mbps）、AVCHD 音频格式：LC-AAC、PCM 麦克风：内置全指向立体声驻极体电容麦 - 接口性能 数据接口：Micro USB2.0、HDMI 音视频输入：XLR 3 针（母头 ×2，支持线路 / 麦克风 / 48V 供电）输出：SDI（BNC×1，3G/HD/SD）、复合视频（RCA×1）、音频（RCA 单声道 ×1）、耳机（立体声迷你插孔 ×1） 其他：DC 输入、2.5mm 远程控制接口，内置单声道扬声器 - 存储性能 介质：MS/SD 卡 插槽：2 个 - 无线性能 支持 WiFi（IEEE802.11b/g/n，2.4GHz）、NFC - 电池性能 续航：NP-F770 约 260 分钟，NP-F970 约 400 分钟（录制 XAVC 1080/60i 50Mbps，带液晶屏） 功耗：寻像器录制约 6.3W，液晶屏录制约 6.6W | 2 | 台 |
| 7 | 摄像机三脚架 | 1. 材质：铝合金，含云台重量约 2.1kg，承重 6kg，适配多数 4K 手持式摄像机，性价比高； 2. 高度调节：最小高度 40cm，最大高度 152cm，中轴可倒置，实现微距或低角度 4K 拍摄； 3. 脚管设计：4 节脚管，螺旋式锁紧，稳固可靠，能在不同地面环境提供稳定支撑，减少 4K 视频拍摄时的抖动；4. 云台：采用球形云台，带有水平仪，确保拍摄时画面水平，提升 4K 视频的专业性； 5. 其他：脚管可转换为独脚架使用，增加了使用的灵活性，适合多场景 4K 拍摄。 | 2 | 个 |
| 8 | 单反相机 | - 1.图像传感器 类型：全画幅（36×24mm）CMOS，有效像素≥3040 万；技术：全像素双核 CMOS（单像素双光电二极管，支持纵深信息读取）； - 2.影像处理器 型号：DIGIC 6+； - 3.图像分辨率 L：≥3010 万像素（6720×4480）；M：≥1330 万像素（4464×2976）；S1：≥750 万像素（3360×2240）；S2：≥250 万像素（1920×1280）；S3：≥35 万像素（720×480）RAW：≥3010 万像素（6720×4480）；M-RAW：≥1690 万像素（5040×3360）；S-RAW：≥750 万像素（3360×2240） - 4.自动对焦与连拍 AF 系统：≥61 点高密度网状阵列 AF II，≥41 点十字型设计，全点支持 F8； 连拍速度：光学取景器≥7 张 / 秒；实时显示自动对焦追踪≥4.3 张 / 秒 - 5.感光度 常用：ISO 100-32000；扩展：相当于 ISO 50-102400 - 6.快门速度 范围：1/8000 至 30 秒，支持 B 门 - 7.视频拍摄 4K：≥4096×2160 分辨率，≥30/25fps；全高清≥60/50fps 其他：支持≥120/100fps 慢动作、HDR 短片、延时短片 - 8.取景器与显示屏 取景器：智能信息显示光学取景器 II，视野率 100% 显示屏：≥3.2 英寸、162 万像素清晰显示液晶监视器 II，支持触摸操作 - 9.无线功能 支持 Wi-Fi/NFC，可通过智能手机遥控拍摄、传输照片 10. 机身特性材质：镁合金；防护：防水滴防尘。 | 1 | 套 |
| 9 | 稳定器 | - 1.基本规格 类型：三轴防抖专业手持云台（适配单反） 材质：高强度铝合金 + 工程塑料，机身重≤1.8kg - 2.负载与安装 最大承重≥4.5kg，兼容主流全画幅单反（含配件） 快装系统：支持标准快装板，拆装≤10 秒 - 3.防抖与跟随 三轴全向防抖（水平 / 俯仰 / 横滚轴），精度 ±0.02°，动态增稳时抖动≤0.5° 4 种跟随模式（全跟随 / 俯仰跟随 / 锁定 / FPV），响应速度 3 档可调 - 4.续航与供电 续航≥12 小时（2600mAh 电池），Type-C 65W PD 快充≤2 小时支持 USB-C 为相机补电（5V/2A） 5. 操作与兼容 - 0.96英寸 OLED 屏显信息，物理按键 + 10 米蓝牙遥控， 支持主流相机快门、光圈控制 6.拍摄功能 极速跟随（响应≤0.1 秒），支持延时摄影（轨迹规划）、360° 全景、长曝光防抖 角度范围：水平轴 360° 无限位，俯仰轴 - 135°~+45°，横滚轴 ±45° 7. 扩展与环境 1/4 英寸螺口 + 2 个冷靴接口（外接麦克风 / 补光灯）工作温度 - 10℃~40℃，IPX4 级防水溅 8. 其他特性折叠后≤350×150×120mm，支持 OTA 固件升级 | 1 | 套 |
| 10 | 微单高速存储卡 | 1. 容量：≥64GB； 2. 速度：读取速度≥300MB/s，速度等级为 CLASS 10、U3； 3. 其他特性：拥有良好的兼容性和稳定性，可满足日常拍摄及一般视频录制需求。 | 1 | 张 |
| 11 | 无线话筒 | 1.基本特性 类型：一拖二超紧凑无线领夹式麦克风，2.4GHz 数字传输（第四代，128 位加密）； 适用场景：采访、直播、Vlog 等，支持双音源同时录制，抗干扰强，操作便捷，发射器 / 接收器小巧易携带； 2.声学参数 极性 / 指向特征：全向型； 频率范围：50Hz-20kHz； 最大 SPL：100dB SPL（1kHz @ 1m）； 等效噪声比（A 计权）：22dBA；话放增益：20dB； 3.传输与接口 传输范围：≥200 米（视线距离）； 输入输出： 模拟输入：3.5mm TRS（领夹麦输入）； 模拟输出：3.5mm TRS； 数字输出：USB-C（24bit/48kHz 音频接口）； 兼容接口：USB-C，适配相机、移动设备、电脑； 4.电源与续航 电源：内置可充电锂电池，USB 5V/0.3A 充电； 工作时长：≥7 小时； 5.功能特性 板载录音：单发射器可存≥24 小时压缩音频 / 7 小时非压缩音频（支持导出优化）； 安全通道：-20dB 录制第二条音轨防剪辑； 增益控制：三级垫扩展为 10 级，支持精细调整； 最大输入电平（3.5mm）：-20dBV； | 1 | 套 |
| 12 | 录播话筒（含幻象电源） | 1. 感器类型：Φ20 纯金镀膜纯电容极头； 2. 电路特征：JFET 阻抗变换；电子平衡；超低噪声； 3. 指向性：心型； 4. 频响 (-3dB）：20Hz-20KHz； 5. 灵敏度 @ 2500 欧负载，0dB=1V/Pa：-40 dB±2dB； 6. 额定输出阻抗：200Ω； 7. 最小负载阻抗：2500Ω 8. 总谐波失真 (20Hz-20KHz 2500Ω 负载）：0.08%； 9. 共模抑制比（CMRR）：大于 60dB (20Hz-20KHz) 10. 本底噪声 （等效 SPL (A 计权 IEC651)）：≤22dB (IEC651）； 11. 最大声压级：（@20Hz-20KHz,THD 小于 1%, 2500 欧负载）≥132dB； 12. 信噪比：≥72dB (IEC651）； 13. 最大输出电平：（@20Hz-20KHz,THD 1%, 2500 欧负载）3dBV； 14. 输出极性：（前振膜受正向声压时，XLR-3 的 2、3 针间产生的电压）正； 15. 输出连接器：XLR-3 公型； 16. 线缆：双绞屏蔽麦克电缆； 17. 电源供应：幻象 9-52V DC； | 2 | 只 |
| 13 | 移动便携式录播主机 | 1.★主机需采用嵌入式硬件架构设计，Linux 操作系统，系统运行稳定可靠，安全系数高有效的防止网络黑客的攻击； 2. 主机功能采用高度集成设计，集音视频编解码、4K 录制存储、直播、导播、虚拟抠像、视音频互动、有线 / 无线视频传输等多功能于一体； 3. 内置 15.6 寸触控导播屏，一键式操作，可视化预览； 4.▲内置水晶导播键盘，可实现导播控制和摄像机快速管理，包括预置位调用以及云台控制； 5. 内置电池，支持电池、有线电源双供电； 6.★支持 UVC、UAC 音视频数据传输，可直接为音视频交互软件（腾讯会议，微信、QQ 等）提供相应的音视频画面（报价时以 PDF 格式上传第三方权威检测机构出具的检测报告）； 7. 具备 POE 供电功能，连接摄像头时，实现电信号、音视频 IP 流信号以及控制信号共用一条传输线的目的； 8. 视频输入支持不少于 4 路 HD/3G-SDI 自适应输入，支持不少于 2 路 HDMI 自适应输入，不少于 1 路 USB 摄像头输入，最大分辨率支持 4K60，同时向下兼容其他分辨率； 9. 视频输出支持不少于 1 路 HD/3G-SDI 输出，支持不少于 3 路 HDMI 输出接口，不少于 1 路 UVC 输出，最大分辨率支持 4K60，同时向下兼容其他分辨率； 10. 通过有线或无线方式采集摄像机信号，实时获取视频画面； 11. 视频处理支持 H.264，H.265 编码，分辨率支持 4K30Hz, 码率调节范围 32Kbps-16Mbps, 编码分辨率、码率、帧率可调，支持 10 音视频编码，每路支持双流，4 路音视频解码； 12. 支持多种类型 USB 接口，可实现 USB 摄像头、USB 麦克风、鼠标、键盘等外设接入； 13. 音频输入支持不少于 2 路 6.5mm 音频输入，不少于 1 路 3.5mm 音频输入，不少于 1 路 USB 输入； 14. 音频输出支持不少于 1 路 6.5mm 音频输出，不少于 2 路 3.5mm 音频输出； 15. 音频支持 G.711A/G.711U/MP3/AAC/PCM 协议； 16. 支持 7 路视频录制（6 路单画面加 1 路合成）； ▲17. 需提供手动录制、预约录制、定时录制、开机自动录制。支持录制文件循环覆盖存储、分段录制，支持选择某个录制文件下载、删除、批量下载； 18. 主机需支持自带 2T 硬盘存储（支持扩展），支持 8 路码流实时录制存储能力，生成标准的 MP4 视频封装格式； 19. 录制文件既可存储在本地硬盘，也可以上传到云资源管理平台或第三方 FTP 服务器，支持 FTP 手动上传、自动上传、定时上传等录制模式； 20.★应支持文件上传断电保护，支持断电续传。录制过程意外断电导致录制文件异常时，可通过主机管理页面一键修复（报价时以 PDF 格式上传第三方权威检测机构出具的检测报告）； 21. 文件管理支持录制文件按预置日期、任务名称等字段查询，支持对单个视频文件点播、下载、删除等操作以及对多个视频文件批量下载、批量删除等操作； 22.▲支持标准 SIP/H323/RTSP/RTMP 等音视频互动协议，要求内置≥4 点 MCU 功能，无需单独配置 MCU，即可进行远程 4 方互动教学； 23.支持直播流向第三方媒体资源平台推流直播，实现互联网直播，支持互联网二维码一键直播应用； 24.▲支持对接入的摄像机画面进行云台控制，支持摄像机云台上、下、左、右四个方向旋转，支持≥8 个预置位设置及调用，支持归位操作，支持对摄像机的焦距进行调节、推近、拉远。 | 1 | 台 |
| 14 | 录播管理系统 | 1. 录播导播管理系统需内嵌于移动便携式录播主机内，支持本地手动导播、B/S 网络远程导播、C/S 客户端导播和集中导播管理平台模式，客户端支持 IOS、安卓、Windows 以及国产化操作系统； 2. 系统集视频监视、视频切换、音频调整、云台控制、直播 / 录制、暂停等控制，画面布局、切换特效、台标字幕、虚拟抠像、场景预设 / 调用等功能于一体； 3.▲需实时显示录播信息，包括课程名称、教师姓名、录制时长、硬盘容量及剩余硬盘空间、IP 地址等课程信息； 4.★提供不少于 7 路高清视频信号的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换，支持输出视频通道预览放大；（投标时以 PDF 格式上传软件界面截图加盖厂商公章） 5. 可对输入输出音量大小通过推拉杆式调节，开启和关闭音量静音功能； 6. 支持录制、暂停、停止等基本功能操作，录制通道选择，直播推送； 7. 具备单流（电影模式加资源模式）和多流（资源模式）录制功能，支持电影模式和资源模式可同时工作。资源模式录制的每一路视频文件完整封装； 8.▲支持自动、手动、半自动导播模式，支持 PC 图运动检测跟踪（PPT 跟踪）； 9.▲支持 2 路合成画面，12 种合成模式，支持 2/4/6/9 等分割模式，拥有 12 种切换特效、擦除 / 收缩、淡入 / 淡出等，合成分辨率支持 4K，且可设置； 10.▲支持叠加字幕（支持字体、字号、颜色、位置、背景透明度调节）、台标（支持透明度调节、自定义位置）、支持插入片头片尾； 11. 主机支持 B/S、GUI 可视化集控操作界面，具备视频可视化预览及触摸拖拽式切换； 12.★投标时以 PDF 格式上传录播系统软件著作权登记证书扫描件并加盖厂商公章； | 1 | 套 |
| 15 | 虚拟抠像录制系统 | 1. 虚拟抠像录制系统需内嵌于移动便携录播主机中。软件需支持摄像机拍摄的人物抠像 / 不抠像画面与虚拟背景图片、PPT 课件画面实时叠加效果合成输出，满足不同场景下微课视频制作； 2.★抠像模块：主机需支持绿幕、蓝幕抠像功能，抠像强度可调，并且支持输出蒙绿或者蒙蓝视频画面，蒙绿或者蒙蓝浓度可调。同时在选择绿幕抠像时，支持黄色保护功能，可防止黄色的素材被扣掉，黄色保护强度可调；（投标时以 PDF 格式上传产品功能截图加盖厂家公章） 3. 抠像过程中，主机需支持上传虚拟背景图片和相框图片，支持任意调整人像画面和课件画面的大小以及位置； 4.★主机需支持抠像裁边功能，支持从左往右，从右往左，从上往下，从下往上四种裁剪方式，通过此功能可将多余入镜的元素进行裁剪处理；（投标时以 PDF 格式上传产品功能截图加盖厂家公章） 5. 主机需支持提词器功能，可以通过连接 U 盘的方式导入事先准备的讲解台词，导入后台词可保存在主机当中方便后续直接进行调用。同时可进入全屏题词界面，在该界面中需显示抠像合成结果画面，课件画面以及提词窗口，用户可任意选择想要观看的画面进行全屏放大。支持 PPT 跟随提词内容进行自动翻页； 6.▲主机需配备激光翻页笔一只，激光翻页笔可通过主机控制 PPT 翻页，在 PPT 上面进行批注书写 / 擦除工作。同时，激光翻页笔具有随时开始暂停录制进程，人像隐藏 / 显示，进入 / 退出全屏题词界面的功能。在全屏提词界面中，激光翻页笔需能够进行提词内容上下翻行以及对界面中的内容进行全屏 / 退出全屏操作； 7.▲软件支持人物画面、虚拟背景图片、PPT 课件画面在多种应用场景模式下的预设和一键式调用场景模式； 8.★投标时以 PDF 格式上传虚拟抠像录制系统软件著作权登记证书扫描件并加盖厂商公章。 | 1 | 套 |
| 16 | 监视器 | 1. 屏幕参数：尺寸与面板：23.8 英寸 IPS 面板；分辨率与刷新率：4K（3840×2160），60Hz；其他：10bit 色深，178° 水平 / 垂直可视角度，4ms（GtG）响应时间，400 尼特亮度； 2. 色彩表现：静态对比度 1300:1，DCI-P3 色域 95%，sRGB 色域 100%；色准 Delta E＜1，出厂逐台调校，支持 Adaptive-Sync 同步技术； 3. 外观设计：三面 1.5mm 微边框，高屏占比，减少视觉干扰，适配连屏场景； 4. 接口配置：含 USB-C 全功能接口，兼容多设备连接； | 1 | 台 |
| 17 | 监听扬声器 | 1. 频率响应：自由场：58Hz～28kHz (-3dB)，50Hz～30kHz (-6dB)； 2. 最大声压级：@1m≥108dB SPL（对 / PAIR）；@0.5m≥114dB SPL（对 / PAIR）； 3. 扬声器单元：高音：33×26mm 海尔 (AMT)；低音：5.25 吋 (135mm) Curve®PP 编织盆，带短路环和磁屏蔽磁路； 4. 输入与阻抗：连接器：TRS 平衡、XLR 平衡、Stereo Phone 平衡（T = 正，R = 负，S = 地）；输入阻抗：10kΩ 平衡； 5. 分频与调节：分频斜率：2.7kHz，24dB/Oct.；高音调整：3kHz～36kHz（+2/0/-2/-4dB/MUTE）；低音调整：20Hz～600Hz（0/-2/-4/-6dB/MUTE）；20Hz～100Hz 低音提升（0/-2/-4/-6/-8dB）；输入灵敏度：-6～+6dB（出厂设为最大）； 6. 功放性能：额定功率：高音 50W/4Ω，低音 100W/4Ω（高音功率受压缩保护限制）；转换速率：80V/μs； | 2 | 只 |
| 18 | 24 口千兆交换机 | 1. 基本规格：产品类型：千兆以太网交换机；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储 - 转发； 2. 性能参数：背板带宽：≥48Gbps；包转发率：36Mpps；MAC 地址表：16K； 3. 端口配置：端口结构：非模块化；端口数量：≥24 个千兆电口；控制功能：支持端口状态显示、流量统计、双工 / 速率配置、流控配置； 4. 功能支持：VLAN：支持 802.1Q VLAN；安全管理：支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离；可通过 WEB、云平台、手机 APP 管理配置； 5. 环境与防护：工作温度：0℃~50℃，存储温度：-40℃~70℃；工作湿度：10%~90% RH，存储湿度：5%~95% RH；端口防雷共模 6KV，保障设备在恶劣环境下正常运行。 | 1 | 台 |
| 19 | 视频互动服务主机 | 1. 基本架构采用一体化智能终端，摄像头、麦克风高度集成，满足小型会议室快速部署要求；音视频接口要求配置具备≥1 个高清视频输出接口； 2. 配置具备≥1 个 3.5mm 音频输入接口，1 个 HDMI；1 个 3.5mm 音频输出接口，方便与会议室音频系统集成；3. 提供背板清晰照片； 4. 网络接口具备 RJ-45 网络接口； 5. 支持 WiFi 无线接入； 6. 协议标准支持 H.264 HP SVC 视频编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求； 7. 支持宽频高保真语音技术，支持 OPUS、G.711、G.722 音频编解码协议； 8. 处理能力支持 1080P30fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps 分辨率； 9. 支持双流内容分享，支持 1080P 高清双流，并可向下兼容共享 PC 的主要分辨率，如 1440*900、1280*800、1024*768 等； 10. 支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术； 11. 网络适应性支持前向纠错算法，丢包率 30% 的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于 25 帧 / 秒； 12. 在丢包率 50% 的情况下，依然拥有非常好的音频质量，声音清楚连贯；丢包率 80% 时，语义依然可理解；13. 显示要求支持多种分屏模式，支持 9 分屏； 14. 主会场可以对其他会场进行轮询； 15. 麦克风内置集成 2 颗全向阵列麦克风，具备 8 米有效拾音距离能力； 16. 应用功能配置支持企业通讯录，支持分组，能够由平台统一推送至所有终端，自动更新； 17. 会议速率在 64Kbps-8Mbps 范围内动态自适应； 18. 支持电子白板功能，可多方同时标注协作； 19. 自检验支持在每次开机后系统自动对网络、音视频设备进行检测，快速给出检测结果，以保证本地终端的设备可以正常工作； 20. 定制化可以对终端界面进行定制化配置，支持终端主界面 LOGO、屏保、开机 LOGO 等定制； 21.★双流控制可以对双流进行控制，会控管理员可通过会控管理界面对所有正在共享的辅流内容进行实时预览并进行广播； 22. 通讯录终端可自动同步组织通讯录，可通过通讯录一键快速建立呼叫，可查看到通讯录中个人或终端设备的号码、上线、离线、忙线等信息； 23.★答题在会议中发起答题，参会人员可以通过手机客户端扫描二维码答题（报价时以 PDF 格式上传第三方权威检测机构出具的检测报告）； 24.★调查问卷支持问卷调查，入会硬件终端可以显示问卷调查二维码，参会人员可以通过手机视频会议客户端软件扫码参与问卷（报价时以 PDF 格式上传第三方权威检测机构出具的检测报告）。 | 1 | 套 |
| 20 | 背景墙 | 1.7.0 米 * 2.8 米喷绘背景快屏1. 基材：热转印弹力布，克重≥320g/㎡，经纬向拉伸率≥15%，断裂强力≥200N/5cm（经 / 纬向），抗撕裂强度≥30N； 2. 画面工艺：打印：压电式喷印，1440dpi×720dpi 双精度，3Pass 流程；墨水：进口环保水性分散型，色牢度≥4 级，Dmax≥1.8，符合 REACH 标准； 3. 拼接：无缝热合，接缝平整度≤0.1mm，抗拉强度≥150N/5cm； 4. 耐用性：耐候：UV 老化 1000 小时后 ΔE≤3，灰度卡≥4 级；防水：IPX4 级，水洗 50 次无褪色起皱； 5. 适配：兼容桁架快装，边缘 10cm 加强包边（金属扣眼，间距 50cm），张力误差≤5% 不变形； | 20 | 平方 |
| 21 | 演播室舞台 | 演播室舞台（7.0 米 ×2.6 米，台高 15 公分）1. 结构规格：框架采用 40×60mm 方钢焊接，主承重梁间距≤80cm，确保整体刚性；台面铺设 18mm 厚多层实木板，表面贴防火耐磨 PVC 贴面（颜色可选浅灰 / 米白）； 2. 承重性能：均匀承重≥500kg/㎡，单点集中承重≥200kg，满足多人同时站立及设备摆放需求； 3. 细节配置：舞台边缘设 5cm 高防滑挡条，四角做圆角处理（半径≥3cm）；底部配可调节脚垫（高度 ±3cm），适应地面不平并减少晃动； 4. 安装特性：模块化拼接设计，安装拆卸时间≤2 小时，拼接缝间隙≤2mm，保证行走无绊脚感；支持与背景架、灯光架等设备兼容固定； | 18 | 平方 |
| 22 | 顶部环境处理 | 演播室顶部黑色涂料处理（10 米 ×9.6 米）1. 涂料类型及基础性能：采用哑光黑色专业舞台涂料，属于水性丙烯酸体系，固含量≥50%，VOC 含量≤50g/L，符合 GB 18582-2020 环保标准。干燥后涂层光泽度≤5°（60° 角检测），无明显反光点，避免灯光照射产生眩光干扰拍摄； 2. 遮盖力与色彩稳定性：遮盖力≤80g/㎡（湿膜），干膜厚度 30-50μm 时可完全遮盖基层颜色。耐候性优异，经 1000 小时氙灯老化测试后，色差 ΔE≤2；耐光性达到 8 级（ISO 105-B02 标准），长期受舞台灯光照射不褪色、不变黄； 3. 机械性能：附着力达到 0 级（划格法，GB/T 9286-1998），耐冲击性≥50cm（漆膜无裂纹、剥落），铅笔硬度≥H，可承受轻微碰撞或擦拭而不破损； 4. 功能性指标：防火等级达到 B1 级，氧指数≥32%；具备一定防霉性（0 级，GB/T 1741-2007），适合演播室相对封闭的环境。涂层耐温范围 - 20℃~80℃，可抵御灯光长时间照射产生的局部高温； 5. 要求：需与基层（水泥、石膏板、金属等）适配，安装前需进行基层处理（平整度误差≤3mm/m）。采用辊涂或喷涂工艺，需涂刷 2-3 遍，每遍间隔≥4 小时（25℃环境），实干时间≤24 小时。整体安装后表面平整度误差≤2mm/m，无流挂、针孔、气泡等缺陷； 6. 维护特性：表面可耐受中性清洁剂（pH 6-8）擦拭，耐擦洗次数≥500 次（湿擦，无明显掉粉、露底），便于日常清洁维护。 | 96 | 平方 |
| 23 | 窗帘 | 1. 材质规格：采用优质吸音绒布，克重≥800g/㎡，厚度≥5mm，表面为细密短绒结构，具有良好的吸音基础。面料经阻燃处理，防火等级达 B1 级，符合 GB 50222-2017 消防安全标准； 2. 隔音结构：采用双层复合设计，内层为吸音绒布，外层加装专业隔音帘（材质为高密度聚酯纤维，厚度≥3mm），通过双重阻隔提升隔音效果。整体降噪量≥25dB（在 100-3150Hz 频率范围内测试），可有效阻隔外界环境噪音对演播室的干扰； 3. 物理性能：抗拉强度≥300N/5cm（经 / 纬向），耐摩擦次数≥1000 次（马丁代尔法），不易起球、掉毛。色牢度≥4 级（耐光、耐洗），长期使用不易褪色，且具有一定的抗皱性，悬挂后平整度良好； 4. 尺寸与定制：可根据演播室实际窗口尺寸定制，宽度、高度误差≤5mm，确保与窗口贴合紧密。窗帘下垂度≥3cm/m，整体垂坠感好，无明显歪斜； 5. 安装配置：配备静音轨道（材质为铝合金，承重≥50kg/m），轨道长度与窗帘宽度适配，安装时轨道水平误差≤2mm/m。采用静音滑轮，滑动顺畅无噪音，单个滑轮承重≥5kg。安装包含轨道固定、窗帘挂装、调试等全流程服务，安装后确保窗帘开启 / 闭合灵活，无卡顿现象，且整体稳固； 6. 维护特性：可进行干洗处理，洗涤后吸音、隔音性能保持率≥90%，面料尺寸变化率≤2%，不影响使用效果。 | 38 | 平方 |
| 24 | 地面吸音地毯 | 1. 材质规格：采用聚酯纤维与锦纶复合高纤维材质，纤维细度≤15 旦尼尔，单丝直径≤10μm，绒毛高度 8-10mm，整体厚度≥12mm，单位面积重量≥800g/㎡，质地柔软且回弹性优异（压缩回弹率≥85%）； 2. 吸声性能：在 125-4000Hz 频率范围内，平均吸声系数 0.53，其中 250-2000Hz 关键频段吸声系数≥0.5，可有效吸收室内混响噪声，提升语音清晰度； 3. 物理性能：耐磨性：马丁代尔耐磨次数≥10 万次，表面不起球、不掉毛；抗污性：经防污处理，污渍残留率≤5%（咖啡、墨水等常见污渍测试）；色牢度：耐光色牢度≥4 级，耐摩擦色牢度≥4 级，长期使用无明显褪色； 4. 安全特性：通过 GB 18401-2010 B 类纺织品安全认证，甲醛含量≤20mg/kg，pH 值 4.0-8.5；阻燃等级达 B1 级，氧指数≥32%，遇火自熄性良好； 5. 铺装适配：支持满铺，拼接处采用热熔胶无缝处理，接缝平整度≤1mm；底部复合防滑无纺布基层，与地面贴合牢固，静态摩擦系数≥0.6，防止移位； 6. 维护性能：可进行局部清洁（中性洗涤剂擦拭），整体可蒸汽清洁，清洁后吸声性能保持率≥95%，纤维结构无明显损伤。 | 96 | 平方 |
| 25 | 开关及插座 | 采用品牌开关及插座等包含人工、辅料 | 1 | 项 |
| 26 | 定制操作台（含座椅） | 按照现场实际大小，设计设备布置图及定制操作台 | 1 | 套 |
| 27 | 背景用平板柔光灯 | 1. 电压：AC90V-240v,50/60HZ； 2. 功率：120W； 3. 光源：256 颗 5730 灯珠； 4. 通道：4-6CH； 5. 颜色：正白、暖白、双色； 6. 控制方式：声控，自动，DMX512，联机； 7. 插头：手拉手； | 4 | 台 |
| 28 | 顶光用平板柔光灯 | 1. 电压：AC90V-240v,50/60HZ； 2. 功率：120W； 3. 光源：256 颗 5730 灯珠； 4. 通道：4-6CH； 5. 颜色：正白、暖白、双色； 6. 控制方式：声控，自动，DMX512，联机； 7. 插头：手拉手； | 2 | 台 |
| 29 | 侧光用平板柔光灯 | 1. 电压：AC90V-240v,50/60HZ； 2. 功率：120W； 3. 光源：256 颗 5730 灯珠； 4. 通道：4-6CH； 5. 颜色：正白、暖白、双色； 6. 控制方式：声控，自动，DMX512，联机； 7. 插头：手拉手； | 4 | 台 |
| 30 | 面光用平板柔光灯 | 1. 电压：AC90V-240v,50/60HZ； 2. 功率：120W； 3. 光源：256 颗 5730 灯珠； 4. 通道：4-6CH； 5. 颜色：正白、暖白、双色； 6. 控制方式：声控，自动，DMX512，联机； 7. 插头：手拉手； | 3 | 台 |
| 31 | 辅材 | 项目所需要的高清线，电源线，接插件等各种辅助材料 | 1 | 批 |
| 32 | 系统集成 | 系统集成 | 1 | 项 |

### （二）人工智能实验室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能教育平台 | 1. 基础功能要求：包括但不限于具备 AI 体验、AI 原理解释、手写数字识别原理、神经网络原理、AI 模型训练、图像分类、声音分类、姿态分类、文本分类等功能; 2. 数据模型功能要求：支持数据集采集；支持数据集整理；支持在线模型训练；支持 ONNX 模型输出；支持利用训练好的模型进行推理预测实现 AI 应用的实际功能。3.AI 趣味应用功能要求：支持 AI 趣味游戏设计；支持通过 AI 模式增加游戏的智能性和挑战性；支持简笔画预测功能可辅助用户绘画创作；支持涂鸦识别等功能; 4. 行业应用功能要求：支持人脸特征分析；支持手写或拍照的算数等式进行对错判断及作业批改；支持语音转文字识别；支持图像转文字功能等; 5. 生成式人工智能功能要求：支持 deepseek 模型，实现智能问答交互，解答用户问题；支持 AI 绘画并可根据文字描述生成相应图像； 6. 教育功能要求：支持学生端，为学生提供学习界面和功能。支持教师端，具备班级管理和学生账号管理功能; 7. 课程要求：≥8 节 AI 体验通识课；≥36 节 AI 应用课；≥96 节 Python 基础课；≥92 节 AI 硬件应用课 | 1 | 套 |
| 2 | 人工智能教育套装 | 1. 主控器 ★处理器：32 位 ARM 处理器，STM32F407 系列； 存储：内置 16MB 程序存储器； 接口：≥10 以上接口（含马达及传感器），采用 RJ11 标准通讯接口； ★显示屏：液晶显示屏；≥2.4 英寸；支持中文显示 MP3：支持 MP3 播放；≥16MB 音乐存储器； 下载：支持 U 盘程序下载，支持 蓝牙，支持无线程序传输及下载； 充电：支持内置锂电池； 蓝牙：内置蓝牙模块，支持蓝牙程序下载； 其他：支持电源电压测量、支持音量测量模块 2. 电子部件 外观：采用 ABS 一体外壳，支持 RJ11 接口； 传感器类型及数量：光电传感器≥2；碰触传感器≥2；超声测距传感器≥1；彩灯≥1；颜色传感器≥1 个；AI 摄像头≥1 个；专用伺服电机：大型伺服电机≥2 个；中型伺服电机≥1 个 3. 积木结构件： 积木件数量≥500 个；种类≥85 种 ★孔距：支持 10 毫米积木，支持无螺丝拼插搭建； 种类：含传动结构件、连接销、积木面板、梁、轮胎（不少于 2 个，连接孔为十字结构）等；可实现多种传动方式。 - 5.软件： 机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式； 支持移动客户端 APP 的程序编写；且 APP 内可提供 3D 搭建图 ★控制器支持 Python 语言，支持直接运行、py 文件与、bin 文件。 5. 案例：产品搭建案例≥5 种；包括但不限于：双腿步行机器人、蓝牙手机遥控小车、机械手、起重机、寻迹车等。 6. 课程：≥80 节课； 7. 包装：配有一个套装塑料箱和两个分类盒； 打★项报价时以 PDF 格式上传第三方权威检测机构出具的检测报告。 | 10 | 套 |
| 3 | 人工智能竞赛套装 | 1. 控制器 ★处理器：采用 32 位 ARM 处理器，Cortex-M4 芯片；≥8M 内存；接口：≥5 路 RJ11 传感器接口；≥4 路马达接口； ★显示屏：≥2.4 英寸液晶显示屏；支持触摸屏功能； 电源：内置充电电路，支持锂电池； 其他：内置电源电压测量模块、音量测量模块、支持蓝牙模块；下载及升级：支持 U 盘程序下载，支持 U 盘模式的固件升级； 2. 电子部件： 外观：采用 ABS 一体外壳，支持 RJ11 接口； 传感器类型及数量：碰触传感器≥1 个；彩灯模块≥1 个；智能循迹卡≥1 个；高速马达≥3 个，中型电机≥1 个； 3. 积木结构件： 积木件数量≥440 个，种类≥85 种； ★孔距：采用标准 10mm 积木，支持无螺丝拼装搭建； 辅助结构部件≥7 类，包括但不限于梁类（含 7 种直梁和 9 种异形梁）、传动配件≥11 种（含齿轮、蜗轮、齿条、锥形齿、蜗杆、转台、星轮、差速器、大半格齿轮、履带等）；轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类等，其中各种销及连接件≥32 种；面板≥2 个；轮胎：热塑性宽轮胎≥2 个，支持十字结构连接孔； 4. 包装：1 个套装塑料箱和 1 个分类盒。 5. 软件： 支持图形化编程和代码编程方式； 支持手机 / 平板 APP 的程序编写、遥控； ★支持 Python 语言和 C 语言； 6. 案例：产品搭建案例≥5 种，包括但不限于捍卫者机器人、电子宠物狗、智能叉车、送餐机器人、机械爪等。 7. 课程：≥48 节课，含课程 PPT、教案以及搭建图；支持 IOS 和安卓版本课程中心 APP，以上课程内置在该 APP 内。 打★项报价时以 PDF 格式上传第三方权威检测机构出具的检测报告； | 30 | 套 |
| 4 | 人机对话机器人 | - 控制器 处理器：≥8 核处理器，≥16GROM，2GRAM； 液晶屏：≥4 寸 ISP 屏幕，可显示中文； 电源：支持锂电池； 接口：≥8 路及以上 RJ11 传感器接口，≥4 路专用马达接口。 其他：内置蓝牙模块；内置程序存储器；可播放音乐。 - 电子部件 传感器：碰触传感器、彩灯模块、光电模块、超声测距模块、200W AHD 摄像头等； 电机：大型伺服电机 、中型伺服电机； 3. 积木结构件积木件数量≥1000 个；种类≥80 种； 孔距：支持 10 毫米积木，支持无螺丝拼插搭建； 积木种类：含传动结构件、连接销、积木面板、梁、轮胎（不少于 2 个，连接孔为十字结构）等；可实现多种传动方式。 轮胎：两个宽轮胎环保无异味，耐磨性高； 4. 包装：一个套装塑料箱和两个分类盒。 5. 软件：同时支持图形化编程和代码编程方式；内置安卓系统并支持屏幕 python 编程、图形化编程。 6. 课程：配有内容丰富的课程。 7. 人工智能功能支持≥8 种（包括但不限于人体姿态识别、人脸检测、物体识别、物体检测、二维码识别、颜色识别、语音识别、文字识别、手势功能、物体追踪、物联网、AI 大模型等。） 8. 包装：配有一个套装塑料箱和两个分类盒。 9. 编程软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 5 | 魔方机器人套装 | - 控制器 处理器：≥8 核处理器，≥16GROM，2GRAM； 液晶屏：≥4 寸 ISP 屏幕，可显示中文； 电源：支持锂电池； 接口：≥8 路及以上 RJ11 传感器接口，≥4 路专用马达接口。 其他：内置蓝牙模块；内置程序存储器；可播放音乐。 2. 传感器及马达：200W AHD 摄像头≥1 个，大型伺服电机≥3 个 3. 积木结构件： （1）孔距：标准的 10 毫米积木，无螺丝的搭建设计。（2）数量：≥500 个积木件。 （3）种类：≥80 种。 4. 配置带磁魔方三阶 5.65.65.6cm，六面 UV 印刷。 5. 包装：配有一个套装塑料箱 6. 软件：PC 软件：控制器配套编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式，支持 3D 虚拟搭建。控制器软件：解魔方的过程支持 2D 魔方扩展图或者 3D 魔方模型展示。 7. 支持人工智能功能：人体姿态识别、人脸检测、物体识别、物体检测、二维码识别、颜色识别、语音识别、文字识别、手势功能、物体追踪、姿态识别、物联网、AI 大模型等。 8. 案例：套装能搭建完整的解魔方模型，体积不超过 33cm X 31cm X 34cm，可以还原打乱的通用 3 阶魔方。9. 编程软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书 | 1 | 套 |
| 6 | AI 下棋机器人 | 1. 支持象棋、围棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋等多种棋类； 2. 支持通过单一机械臂完成四种棋类对弈； 3. 支持 AI 教学与对弈，支持棋力分级并可匹配不同水平玩家，提供循序渐进的对战体验； 4. 支持实时纠错与引导； 5. 支持离线棋力超越职业九段； 6. 支持 AI 智能陪练，支持好友对战跨平台联机； 7. 支持手机 APP（绑定机器人，能够进行设备管理、棋手管理、对弈记录复盘等）； 8. 联网对战，好友远程 PK 约战（连线方式：机器人 x 机器人、机器人 xAPP）。 | 1 | 套 |
| 7 | 机械手套装 | 1. 功能要求：通过动手搭建、图形化编程可以实现不同任务的学习； 2. 配置要求：该套件包含手指零件（含指节、指尖组件）≥1、舵机（含舵机线）≥5、剪刀≥1、EVA 道具组≥3、遥控器≥1、鱼线≥1、魔术贴≥1、螺丝包≥1、螺丝刀≥1、充电线≥1、主控器（含传感器及拓展口）≥1； 3. 机体材料要求：ABS、PC、硅胶； 4. 主机参数要求：支持锂离子电池 3.6V 3200mAh，输入电压：5V2A；支持 6 路舵机接口，5 路普通传感器接口，1 路高级传感器接口，1 路 USB-typc 接口，2 路电机接口；支持 6 路 RGB 传感器指示灯，1 路电源指示灯；5. 舵机参数要求：舵机扭矩：≥1.2kg/cm，工作电压：5.4V。 | 1 | 套 |
| 8 | 机器狗 | 站立尺寸：约70*30*40cm，带电池重量：约 15Kg，材质信息：铝合金 + 高强度工程塑料，供电电压：33.6v9A，载荷：≈8kg，运动速度：0~3.5m/s，最大攀爬落差高度：约 16cm，最大攀爬斜坡角度：40°，支持足端传感器，支持二次开发，支持充电桩，具有 4G 模组，具有无线矢量定位及控制系统，可实现智能伴随，支持手持式遥控器控制。 | 1 | 套 |
| 9 | 竞赛扩展包 | - 电子件 外观：全部带 ABS 一体外壳 接口：RJ11 接口 类型及数量：中型积木减速电机≥4 个；大型积木数字舵机≥2 个；小型舵机≥2 个；各类竞赛专用传感器≥3 个； - 积木结构件： 积木件≥400 个；孔距：采用标准 10mm 积木，支持无螺丝拼装搭建竞赛专用轮胎组件（7020 轮胎 4 个，6530 麦轮 4 个） 3. 包装：配有 1 个套装塑料箱。 4. 报价时以 PDF 格式上传产品或配件具有国家知识产权局颁发的设计 / 发明专利证书 5. 报价时以 PDF 格式上传支持不少于 4 项教育部白名单竞赛，并提供证明材料 | 20 | 套 |
| 10 | 场地套装 | - 控制器≥1 个： 处理器：≥32 位双核处理器，ESP32 芯片，外扩 8MB SPI FLASH。 接口：满足 1 路 RJ11 OID 传感器专用接口，2 路 RJ11 传感器接口，2 路带驱动马达接口； 支持蓝牙；支持电源电压测量；支持 USB-typeC 接口。 显示模块：内置 5*7 LED 点阵显示模块。 - 电子件≥1 个： IC 读卡模块（积木版）：采用电子件全部带 ABS 一体外壳；支持标准的 RJ11 接口。 - 积木结构件 孔距：采用标准 10mm 积木，支持无螺丝拼装搭建； 数量：≥700 个积木件，种类≥30 种。 4. 产品支持不少于 4 项教育部白名单竞赛，符合 2025 年竞赛要求 | 1 | 套 |

## 备注

1. 上述打 “★” 项为重要指标项，必须完全实质性响应；其他项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与招标文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2. 本项目核心产品为：24 口千兆交换机、机器狗

3. 多家供应商提供的所有核心产品品牌均相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购单位或者采购单位委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审）。其他供应商报价无效。

4. 供应商可对现场进行勘查（不统一组织，投标供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

5. 本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的工程量有可能增加或减少，投标供应商必须根据现场勘察情况形成准确的报价方案，采购单位在工程结束后不再进行审计，也不支付成交价以外的任何费用。

## 四、项目实施的时间和地点

- 1、项目实施地点：采购人指定实施地点。

- 2、项目实施时间：合同签订后 30 天内完成交货及安装调试。

## 五、质量保证及售后服务

- 1、供应商应针对本项目指定本单位专业人员为售后服务经理，专人作为售后联系人，7*8 小时负责协调产品销售以及售后问题；成交后供应商必须在江阴地区有售后服务机构（可进行授权），服务机构必须配备技术人员至少二名（不含售后服务经理），固定服务电话一部，备件若干；

- 2、成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。本项目成交供应商承包及负责报价文件对成交供应商要求的一切事宜及责任，包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关售后服务等；

- 3、成交供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到报价文件和报价文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购单位将有权单方面中止合同的执行，并追究因成交单位所提供的未达到所承诺准确率的产品而产生的所有损失和责任；

- 4、供应商应在质量保证期内，免费故障报修电话为 7*24 小时，故障报修响应时间应在 60 分钟内。故障修复时间应在 12 小时内提供上门服务并修复。“修复” 是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交人后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为 “修复”；

- 5、质量保证：验收合格起免费保修不低于两年；

## 六、付款方式

项目竣工验收合格后支付合同价款的100%。

七、有关说明：

1、本项目共1个包。供应商报价应包含设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

3、根据《政府采购进口产品管理办法》的相关规定，报价的产品不可以为进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），特殊说明项目除外。

4、参加报价的产品必须实质性响应采购需求。

5、供应商有《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十条、第五十四条所列情形的，将被列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

- 第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

评标小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评审标准评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐3家成交候选单位，依法确定排序第一的供应商为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （49分） | 2.1 | 技术性能指标响应情况 | 根据《技术要求响应偏离表》等对投标产品设备的技术指标响应程度打分。所投产品全部满足招标文件要求，无负偏离得20分，其中打“★”项参数为重要指标项，必须完全实质性响应，否则按无效标处理；打“▲”项参数负偏离每项扣2分，扣完为止。 | 20 |
|  | 2.2 | 主要设备选型 | 根据各投标人所投主要产品的①配置性能②技术先进性③品牌市场认可度 方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 9 |
|  | 2.3 | 系统整体 规划方案 | 包括①项目开展背景、②项目的理解和认识、③工作思路、④制定计划服务好本项目⑤整体规划方案并各系统描述。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 5 |
|  | 2.4 | 项目实施方案 | 针对投标供应商制定的实施方案，包括①制作方案、②产品质量、③进度保证等进行综合打分。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.5 | 培训方案 | 投标人针对本项目提供培训方案，包括①培训内容、②培训人员安排、③培训周期 方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.6 | 售后服务 方案 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务内容、②售后服务人员安排、③售后服务响应、④巡检制度、⑤备品备件、⑥质保期满后的服务内容及收费标准。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.7 | 本地化服务能力 | 根据各投标人的本地化服务能力，包括①到现场响应时间②本地化服务的人员设备③中标后的本地化服务承诺。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
| 三、商务部分 （21分） | 3.1 | 综合实力 | ①投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分； ②投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分； ③投标人具有ISO14001环境管理体系认证得1分； ④投标人通过GB/T27922-2011标准要求的售后服务七星级认证的，得1分； ⑤投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证得1分； ⑥投标人具有电子与智能化专业承包贰级及以上资质的，得1分。 （须提供证书扫描件加盖公章） | 6 |
|  | 3.2 | 成功案例 | 2020年以来，投标人具有类似项目成功案例的，有一个得2分，最高得6分。（须提供合同原件的扫描件） | 6 |
|  | 3.3 | 质保期 | 满足招标文件免费保修期两年的基础上，保修期每增加一年得2分，最高得4分，提供承诺书，承诺书格式自拟。 | 4 |
|  | 3.4 | 项目组成人员 | ①根据项目需求配备专业的现场安装调试人员。现场安装调试人员（项目负责人、技术负责人除外）5名及以上的得2分，2-4人的得1分，2人以下不得分。 ②项目要求具有全国青少年科技辅导员专业水平认证证书，有一个得1分，最高得3分。 注：项目供货期间每天进行考核，如未按承诺履行，将作为提供虚假材料谋取中标处理。 （须提供证书扫描件；且项目负责人、技术负责人须提供本单位连续近6个月为其缴纳社保的证明扫描件，项目组其他人员须提供本单位连续近3个月为其缴纳社保的证明扫描件） | 5 |

备注：

- 1、所有提供的材料应清晰。若证明材料因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标供应商自行承担。

- 2、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

- 3、响应文件中必须提供以上相关证明材料扫描件，制作进入标书，并加盖投标供应商的公章，否则不得分。

- 4、供应商将自评分表制作于响应文件中，同时可根据自身情况填好“响应文件对应页码”，以方便评标委员会评审。

- 第五章　合同书（参考格式）

采购人：

成交人：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标单年总金额：（大写）；

（小写）           　　　　　　　    ，

- 质量和包装要求及验收标准：

- 供货安装期：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、谈判响应文件、合同条款及成交通知书，成交单位在谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式陆份，甲方执三份、乙方执二份、江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司执一份。

- 合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，后生效。

采购人：       　　　　     （盖章）成交单位： 　　            　  （盖章）

地址：           　　　　 　        地址：

法定（授权）代表人：           　   法定（授权）代表人：

年月日          年月日

成交人户名：

成交人开户银行：

成交人账号：

年月日

见证单位：（盖章）

见证人：

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、采购内容：

3、供货安装期：

4、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供货物、安装调试及售后服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《江阴市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。市财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的货物并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经招标代理机构见证后生效。

2、合同一式陆份，甲方执三份、乙方执二份、江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章　响应文件的组成和格式

采

购

响

应

文

件

采购编号：

采购内容：

投标供应商：（加盖CA电子公章）

二○二五年  月  日

一、响应函

致江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

我方收到贵公司            （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加                        的投标。

- 1、愿意按照采购文件的一切要求，参与                ，报价详见《项目报价总表》。

- 2、我方同意按采购文件的规定，本响应文件的有效期限为评审后60天。

3、我方愿意提供采购文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标供应商。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意按相关法规和有关文件规定处理。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件、评审办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回响应文件或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行采购文件、响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

固定电话：

传真：

地址：

邮编：

二、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目报价 |  |
| 供货安装期 |  |

注：

①报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

②仅接受一个价格，响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

三、报价明细表

注：

1、各供应商根据项目采购清单自行制表填写。

供应商（公章）：

日期：     年    月    日

四、人员配置表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称、资质 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

注：后附人员证明材料。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件商务规范描述”完全照抄“招标文件商务要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、技术参数要求等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

七、技术部分

根据采购文件评分标准内技术部分自行拟定：

八、投标供应商综合信息一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（元）： |  |  | 2 | 利润总额（元） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（元） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（元）： |  |  |  |
| 三、投标供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（元） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |

本页后附营业执照扫描件

九、资格证明文件

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件2：提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供中小企业声明函。如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 资格证明文件格式

- （投标供应商）法定代表人授权委托书

项目编号：

时    间：

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 被授权人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

关于资格的声明函

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的      ，注册地点为      ， 全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人 (单位负责人) 为      ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力，主要设备有：    。主要专业技术能力有：    。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如需）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

十、符合条件需要提供的证明文件