招　标　文　件

项目名称：智能化海洋灾害预警监测机房升级（配套设备）

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0484

江苏省政府采购中心

2024年9月29日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………7

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………89

- 投标文件格式……………………………93

- 第一章  投标邀请

受江苏省自然资源厅的委托，江苏省政府采购中心就智能化海洋灾害预警监测机房升级（配套设备）(JSZC-320000-SCZX-G2024-0484)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

智能化海洋灾害预警监测机房升级（配套设备）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年10月25日14点    30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0484

2.项目名称：智能化海洋灾害预警监测机房升级（配套设备）

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 483.46 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 483.46 |

5.采购需求(简介)：建设本中心配套设备系统，装配网络安全系统、数据安全系统、密码安全系统、网络系统、备份系统、安全保障服务等。含运维审计堡垒机、日志审计、数据库审计、防火墙，网络入侵防御系统、应用防火墙、安全态势感知平台、终端安全管理系统、数据安全管理平台、数据库运维管控系统、数据库防火墙、安全认证网关、核心交换机，万兆交换机等共计30多套设备。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：要求本项目自合同正式签署生效起80个自然日内完成。项目通过终验后，进入质保期，质保服务3年。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年10月25日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省自然资源厅

地址：南京市水西门大街58号

联系人：王老师

联系方式：025-86599884

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔

联系方式：025-83668535

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

本招标文件中所有斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求，如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 数量单位 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2.1 | 网络安全系统 |  |  |
|  | 2.1.1 | 运维审计堡垒机 | 1套 | 工业 |
|  | 2.1.2 | 日志审计 | 1套 | 工业 |
|  | 2.1.3 | 数据库审计 | 1套 | 工业 |
|  | 2.1.4 | 漏洞扫描 | 1套 | 工业 |
|  | 2.1.5 | 防火墙系统（核心产品） | 3套 | 工业 |
|  | 2.1.6 | 网络入侵防御系统 | 1套 | 工业 |
|  | 2.1.7 | Web应用防火墙 | 1套 | 工业 |
|  | 2.1.8 | 安全态势感知平台 | 1套 | 工业 |
|  | 2.1.9 | 全流量威胁监测探针 | 1套 | 工业 |
|  | 2.1.10 | 终端安全管理系统(EDR) | 1套 | 工业 |
|  | 2.2 | 数据安全系统 |  |  |
|  | 2.2.1 | 数据安全管理平台 | 1套 | 工业 |
|  | 2.2.2 | 数据库运维管控系统 | 1套 | 工业 |
|  | 2.2.3 | 数据库防火墙 | 1套 | 工业 |
|  | 2.3 | 密码安全系统 |  |  |
|  | 2.3.1 | IPSec/SSL 安全网关 | 1套 | 工业 |
|  | 2.3.2 | 安全认证网关 | 1套 | 工业 |
|  | 2.3.3 | 服务器密码机 | 2套 | 工业 |
|  | 2.3.4 | 签名验签服务器 | 1套 | 工业 |
|  | 2.3.5 | 密码安全辅材 | 1套 | 工业 |
|  | 2.4 | 网络系统 |  |  |
|  | 2.4.1 | 核心交换 | 2套 | 工业 |
|  | 2.4.2 | 路由器 | 1套 | 工业 |
|  | 2.4.3 | 楼层交换 | 5套 | 工业 |
|  | 2.4.4 | 万兆交换机 | 4套 | 工业 |
|  | 2.5 | 网络备份系统 |  |  |
|  | 2.5.1 | 备份一体机系统 | 1套 | 工业 |
|  | 2.5.2 | 蓝光光盘离线存储系统 | 1套 | 工业 |

二、技术要求

2.1 网络安全系统

2.1.1	运维审计堡垒机（1套）

| 功能指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 规格：2U，国产芯片和国产系统，内存大小：≥32G，硬盘容量：≥4T SATA，接口：≥6千兆电口+2万兆光口SFP。 |
| 性能参数 | 运维授权数：≥100，最大可扩展资产数：≥150，图形运维最大并发数：≥100，字符运维最大并发数：≥200。 |
| 系统部署 | 物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构。 |
|  | 系统各模块支持以B/S方式管理，采用https加密方式访问。 |
| 支持协议 | 字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET。 |
|  | 图形协议：RDP、VNC。 |
|  | 文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板。 |
|  | 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等。 |
| ▲用户管理 | 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。 |
|  | 支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号。 |
|  | 支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令，口令强度必须符合密码策略要求。 |
|  | 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证（需提供产品功能截图）。 |
| ▲资源管理 | 支持unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源。 |
|  | 支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别（需提供产品功能截图）。 |
| 动作流 | 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入（需提供产品功能截图证明材料）。 |
| 运维方式 | 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯（需提供产品功能截图）。 |
| 支持HA | 需支持 HA，配置信息实时同步，配置过程在 web 界面完成 |
| 访问控制 | 支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等。 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.1.2	日志审计（1套）

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 国产芯片和国产系统，内存大小：≥32G，硬盘容量：≥128G SSD+2T SATA*2，接口：≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 |
| 性能指标 | 主机审计许可证书数量：≥100，可用存储量：≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：≥2500。 |
| ▲日志采集 | 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集；（需提供产品功能截图） |
|  | 内置大量日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到200种； |
|  | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。（需提供产品功能截图） |
| 日志分析 | 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则（需提供产品功能截图）。 |
| ▲可视化 | 支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。（需提供产品功能截图） |
| 系统管理 | 支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险。 |
|  | 支持等保合规检测，用户可自查设备是否满足等保要求。 |
| 知识库 | 支持内置日志接入配置指导、典型日志事件介绍、安全经验等，并支持自定义创建增加知识库内容。 |
| 产品资质 | 产品具有中国网络安全审查技术与认证中心《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，提供证书复印件 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.1.3	数据库审计（1套）

| 指标项 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 产品规格 | 采用国产化CPU和操作系统，标准2U设备，交流冗余电源，千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，万兆光口≥2个，接口扩展槽位≥5个，RJ45口≥1个，机械硬盘≥4T。 数据库实例个数：≥30个，SQL处理性能：≥30000条SQL/s，日志检索性能：≥500000条/秒 |
| 数据资产管理 | 主流数据库至少支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、MariaDB、Cache、Teradata、Impala、Greeplum等国际主流数据库审计；国产化数据库至少支持DM、kingbase、OSCAR、Gbase、Highgo、Guass DB、TDSQL-MySQL、TDSQL-PostgreSQL、GoldenDB，TiDB等国产数据库审计。 |
|  | 支持数据资产识别，能够对数据库结构扫描，包含但不限与：数据库、数据表、表空间、视图等。 |
|  | 支持周期性的监控数据库的运行状态，展现数据库的实时的安全视图。 |
| 部署方式 | 支持旁路镜像部署，Agent引流部署、混合部署。部署模式可通过界面快速选择与切换。 |
|  | Agent支持数据传输加密，可通过界面快速开启或关闭加密传输，保证待审计数据安全传输。（需提供产品功能截图） |
| ▲数据审计能力 | 支持数据库访问行为与返回结果集的双向审计，支持结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小自定义。同时支持全量审计与满足审计规则审计模式换。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持对数据库访问行为建模，维度包含但不限于数据库对象、账号、客户端IP、客户端工具以及操作类型，并利用访问行为模型建立审计基线，对超出基线模型的操作可自动识别和告警。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持在IPV4、IPV6环境中部署，支持所有数据库IPV4、IPV6协议的审计，且支持IPV4、IPV6混合流量审计。 |
|  | 支持对审计结果集敏感内容可进行屏蔽，并对审计详情中的SQL语句能进行客户化翻译。 |
|  | 支持SQL注入检测，内置SQL注入特征库，可根据审计要求自定义SQL注入规则。 |
|  | 支持镜像旁路部署下，对风险IP、风险账号、风险工具、风险时间段、风险语句进行阻断，且支持自定义阻断时长。 |
|  | 支持高级查询，需包括：SQL关键字、结果集关键字查询，提供：与、或、非三种查询依赖条件 |
| 产品资质 | 产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》证书，提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章。 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.1.4	漏洞扫描（1套）

| 基本网络接口 | 产品应采用1U专用机架式硬件设备。海光国产处理器，标配千兆电口≥6个，扩展槽≥2个 |
| --- | --- |
| 任务要求 | 单次任务扫描IP数量不限，不限用户数，无限IP扫描授权 |
| 扫描方式 | 支持直接扫描， |
|  | 支持对多个扫描任务并发执行，支持多任务自动调度；单个任务允许扫描的最大扫描范围不小于一个B类网段。 |
|  | 支持设备内置VPN拨号扫描 可验证 |
|  | 支持SOCKS代理扫描 |
| 主机漏洞数量 | ≥ 50000个 |
| 主机登陆扫描 | 支持Windows、SSH、Kerbeors、明文协议的登陆扫描，登陆到相应的系统中进行 |
| 检测漏洞类型 | 支持Windows/Linux等操作系统漏洞检测、支持IIS/Apache/Nginx等Web服务器漏洞检测、支持MSSQL/MySQL/Oracle/DB2等数据库漏洞检测、支持FTP/EMAIL/DNS/网络设备漏洞检测、支持虚拟化漏洞、常用应用软件漏洞检测 |
| CVE/CNNVD编号显示 | 支持显示CVE/CNNVD漏洞编号 |
| 可利用漏洞提示 | 支持可利用漏洞提示，将才能够获取服务器权限的漏洞专门提示,并支持显示漏洞可利用性,便于管理员立刻锁定资产脆弱点问博(需提供截图证明加盖公章) |
| webshell扫描工具 | 至少提供同品牌windows平台webshell检测工具一套用于搜索网站里面的网页木马，并生成统计报表。（需提供产品功能截图） |
| 流量控制 | 支持网卡限速，防止扫描消耗过多带宽（需提供产品功能截图） |
| Web漏洞数量 | ≥ 7000个（需提供产品功能截图） |
| 协议支持 | 支持WEB 2.0扫描（需提供产品功能截图） |
|  | 支持HTTP/HTTPS协议 |
| 域名反查 | 支持IP地址到域名的反查扫描（需提供产品功能截图） |
| 报表类型 | 支持领导报表: 领导报表查看任务的总体数据情况（需提供产品功能截图）; |
|  | 支持详细报表详细报表查看漏洞类型统计与详细信息、解决方案输出 |
| URL排除 | 支持用户自定义不扫描的目标URL。 |
| 紧急漏洞扫描 | 支持紧急漏洞扫描, 通过近期热门的高危漏洞库，对全网进行安全检查. |
| Web漏洞检测能力 | 支持SQL注入/XSS跨站/命令执行/目录遍历/上传漏洞等检测 |
|  | 支持表单弱密码检测、CMS类型识别 |
| Web登陆扫描 | 必须支持对统一登陆（SSO）环境下WEB站点的登录扫描，统一登陆环境的HTTP或者HTTPS方式的跳转认证等不影响设备的登录扫描功能 |
| 协议类型 | 支持检查3389（RDP远程桌面）弱密码 |
|  | 支持检查FTP/SSH/TELNET/MSSQL/MYSQL/ORACLE/SMB/VNC弱密码 |
| 验证性扫描 | 支持对SQL注入、XSS攻击、文件包含类等漏洞在扫描结果中有验证性，给予管理员漏洞存在性、可利用性以及漏洞利用方式的提醒。 |
| 技术支持服务 | 上述硬件平台、所有软件功能模块提供三年保修和升级服务。 |

2.1.5	防火墙（3套）

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 网络层吞吐量：≥20G，应用层吞吐量：≥9G，并发连接数：≥200万，HTTP新建连接数：≥9万。 |
| 硬件指标 | 国产芯片和国产系统，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD，接口：≥8千兆电口+2万兆光口SFP+。三年质保，三年升级服务。 |
| 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 硬件一虚多 | 产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 |
| 链路状态检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
| 路由能力 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
|  | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。（需提供具备CMA标识的检测报告） |
| ▲入侵防御 | 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  | 产品内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供具备CMA标识的检测报告） |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，可识别主机的异常外联行为。（需提供具备CMA标识的检测报告） |
| 双机切换 | 当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。（需提供具备CMA标识的检测报告） |
| 安全日志设置及查询 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式，支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |
| 用户认证 | 产品支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证。 |
| 产品资质 | 要求所投产品具备IT产品信息安全认证证书，提供有效证书复印件。 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.1.6	网络入侵防御系统（1套）

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 产品规格 | 采用国产化CPU和操作系统，标准2U设备，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，RJ45口≥1个，USB口≥2个，机械硬盘≥4T，固态硬盘≥256G。 网络层吞吐量：≥20G，应用层IPS吞吐量：≥4G |
| ▲入侵防御能力 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为12000种以上（需提供产品功能截图）。 |
|  | 系统应能够有效抵御SQL注入、XSS注入、webshell等多种常见的应用层安全威胁，并可配置SQL注入白名单。 |
|  | 支持不少于1000条访问控制策略，可基于IP地址、端口（单个、多个和范围）、协议、动作（阻断、允许）进行访问策略配置，并可支持是否生成访问控制策略的会话日志生成。 |
|  | 系统需提供至少10种以上内置规则模板，帮助用户快速上线。如DMZ区服务器、内网客户端、Web服务器、Windows服务器、UNIX服务器防护等规则模板，并可根据内置规则模板直接派生模板。 |
|  | 具有防病毒能力，支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS、SMB2、工控（IEC-61850、IEC 60870）等协议（需提供产品功能截图）。 |
|  | 系统应支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略，为IPv6环境提供入侵检测。 |
|  | 系统应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析（需提供产品功能截图）。 |
| DoS/DDoS检测能力 | 系统应提供DoS/DDoS攻击检测能力，支持TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击。 |
| 流量识别与分析 | 系统应能识别主流的应用程序，识别不少于6000个应用。 |
|  | 系统应支持全面的流量分析功能，可察看网络实时流量，包括：流量协议分布、流量IP分布、常见流量TOP10等。 |
| ▲系统管理 | 首页状态分布支持对威胁事件分布、入侵事件-攻击类别分布、入侵事件-攻击类别趋势、TOP入侵事件、TOP入侵事件目的IP、TOP入侵事件源IP、TOP源IP地理分布等威胁事件的下钻分析，点击对应的威胁事件可下钻到对应日志分类查看威胁事件的详细信息。 |
|  | 系统应具备实时的日志归并功能，可以根据用户需要，按照告警事件的源/目的IP、事件类型等信息，对告警日志执行归并，有效抵御告警风暴。 |
|  | 支持设备云端托管服务，将设备上确认威胁告警事件风险上报到云端平台，通过APP即时查看告警，实现APP运维管理（需提供产品功能截图）。 |
| 产品资质 | 产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》，提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章。 |
|  | 产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章。 |
|  | 产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库CNNVD兼容性证书》，提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章。 |

2.1.7	Web应用防火墙（1套）

| 功能指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 国产芯片和国产系统，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥128G SSD，接口：≥8千兆电口+2万兆光口SFP+。 |
| 性能参数 | 网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥3Gbps。并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。 |
| 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 链路状态监测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式 |
| 路由能力 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
|  | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| NAT功能 | 产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式，支持NAT44 、NAT64、NAT66地址转换方式。支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 |
| ▲Web应用防御 | 产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。（需提供具备CMA标识的检测报告） 产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供具备CMA标识的检测报告）。 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（需提供具备CMA标识的检测报告）。 |
| ▲双机切换 | 当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。（需提供产品功能截图） |
| 日志设置 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 |
| 双因素认证 | 产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.1.8	安全态势感知平台（1套）

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 国产处理器2颗，含国产操作系统，内存≥256G，硬盘≥960GB SSD+48TB，接口≥2个千兆电口+2个万兆光口（含万兆多模光模块），冗余电源。 |
| 性能指标 | 日接入日志量（亿条/天）≥2.5，峰值EPS（条/秒）≥12000。 |
| 大屏可视 | 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从全网安全态势感知大屏、分支安全态势、安全事件态势、通报/工单预警态势（需开启工单模块授权才会显示）、全网攻击、资产态势、网络安全指挥调度安全态势、设备运行态势、外联风险态势大屏等,提供不少于16块大屏展示界面。 |
| 资产识别 | 支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、服务与端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作。（需提供具备CMA标识的检测报告） |
| 第三方资产系统对接 | 支持对接北信源、白帽汇、哨兵云、远望科技、城市热点、深澜等第三方资产数据源对接，对接获取第三方资产信息同的用户和资产信息列表。（需提供具备CMA标识的检测报告） |
|  | 支持DNS服务器日志导入，可以接入DNS服务器的日志，安全分析引擎将结合DNS服务器的日志，定位出DNS服务器代理风险外连场景下真实源IP，从而有效地进行风险处置闭环。 |
| 挖矿专项检测 | 支持挖矿专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的挖矿风险，避免数据窃取和监管通报，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，以实现挖矿病毒的全面检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持基于攻击阶段展示挖矿主机数量，便于掌握各阶段挖矿主机分布情况，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、挖矿阶段、威胁等级、受害者IP、攻击次数、威胁情报等信息（提供具备CMA标识检测报告） |
| 弱口令检测 | 弱密码检测规则支持高度自定义，包括规则名称、生效域名、长度规则、字符规则、字典序、web空密码、账号白名单、密码白名单、txt文件格式导入。（需提供产品功能截图） |
| 弱口令识别 | 弱密码识别支持主动扫描，支持加密协议的弱口令登录检测，支持SMB、MySQL、Oracle、RDP、SSH、Redis、MongoDB、ElasticSearch、MSSQL等协议。（需提供产品功能截图） |
| 脆弱性管理 | 支持整体展示服务器脆弱性风险、热点漏洞情况、脆弱性风险详情（漏洞风险、配置风险、弱密码、web明文传输、可用性风险），支持第三方漏扫报告导入和解析，可按资产组分类上传。支持云镜对接，配置映射域名和IP，监控资产为域名资产信息。 |
| 主机行为UEBA分析 | 支持利用EBA技术进行资产的行为分析，对这些对象进行持续的学习和行为画像构建，以基线画像的形式检测异于基线的异常行为作为入口点，结合以降维、聚类、决策树为主的计算处理模型发现异常用户/资产行为。并支持用户对EBA基线进行自定义调整，优化模型。 |
| 联动处置 | 处置中心和重保中心的多个模块的安全事件内置多个处置策略模板，支持与终端安全响应系统联动一键查杀、进程取证。 |
|  | 处置中心和重保中心的多个模块的安全事件内置多个处置策略模板，支持与现有边界防火墙进行联动处置，一键进行IP封堵。 |
| 厂商资质 | 厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书 厂商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）提供有效证书复印件。 |
| 安全服务 | 提供3年基于云平台进行安全托管服务，通过saas方式为客户提供独立账号。服务项包含7*24小时远程安全设备日志监控、交付物-安全事件发现通告（群通知）；安全设备策略优化、交付物-集成于报告中；新漏洞预警、交付物-新漏洞预警通告（群通知）等。 |

2.1.9全流量威胁监测探针（1套）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 国产处理器，国产处理器2颗，含国产操作系统，内存≥96GB内存，硬盘≥240GB SSD+3*4TB，硬件RAID卡，接口≥2个千兆电口+2万兆光口SFP+，冗余电源 |
| 产品性能 | 最大实时分析流量≥1Gbps。需和态势感知平台同一品牌。 |
| 内网资产 | 支持自动识别内网的服务器及其开放的服务与端口，支持以列表形式显示资产IP、提供的服务及其开放的端口、设备类型、操作系统等信息。 |
| 违规访问 | 支持IP，IP组，服务，访问时间等定义违规访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，针对目标IP（组）已开放的服务，白名单策略只允许白名单里的IP（组）在指定的时间内访问，其他时间或其他IP的访问均被视为违规，黑名单策略禁止黑名单里的IP（组）在指定的时间内访问，否则将被视为违规。 |
| WEB智能检测 | 支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。（需提供截图证明）。 |
| 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞、自定义WAF规则、WAF云防护等网站攻击检测。（需提供截图证明） |
| ▲日志传输模式 | 支持5种场景的日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求（（需提供截图证明）。 |
|  | 支持传输安全检测日志，包括网站攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
|  | 支持访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问。 |
|  | 支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SSH、SIP 、ONVIF 、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。 |
| 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、白名单库。 |
| ▲抓包分析 | 支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项，帮助安全工程师高效分析威胁。（需提供截图证明）。 |
| 资质 | 所投产品厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书所投产品厂商具有国家互联网应急中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书提供有效证书复印件 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.1.10终端安全管理系统(EDR)（1套）

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 提供不少于300点终端安全管理软件授权，包含3年软件升级。 满足国产芯片及国产操作系统部署。 |
| 产品形态 | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付。 |
| 管理可视化 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 |
| 资产管理 | 支持系统信息的清点，包括操作系统及其版本、环境变量、内核模块、运行服务、启动项、计划任务、注册表、网络连接、开放共享以及国产化终端替代率。 |
|  | 支持清点系统上的安装包与类库、应用资产的清点，安装包与类库包括系统安装包、Jar包、Python包、Npm包，应用资产包括系统软件、浏览器、office办公等软件以及数据库和中间件。 |
|  | 支持对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 |
| ▲风险评估 | 支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8、字符种类小于3等常见弱密码类型进行分类查看（需提供产品功能截图） |
|  | 支持暴露面梳理功能，可以快速识别环境中暴露在外网的端口及应用，当检测到有来自于外网的IP地址访问时，判定该资产为外网暴露面资产，帮助用户高效梳理资产脆弱面。 |
|  | 支持展示最新公布的热点漏洞信息，并且梳理出其中的高可利用漏洞统一展示在热点漏洞页面，方便运维人员一键对当前已接入的终端进行漏洞检测，同时支持设置热点漏洞定时检测（需提供产品截图证明） |
| 威胁检测 | 具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种（需提供具备CMA标识的检测报告） |
|  | 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。 |
| 终端自保护 | 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵 |
|  | 支持禁止黑客工具启动，包含：xuetr、ProcessHacker、PCHunter、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击（需提供产品截图证明） |
| 终端合规检查 | 支持一键式操作对指定Windows终端/终端组进行通用安全检查基线、等保二级基线、等保三级基线、CIS系统基线、CIS应用基线、以及基于以上基线规则原型的自定义基线的合规性检查，可视化展示终端的基线合规检查结果，并对不合规的检查项提供设置建议。 |

2.2 数据安全系统

2.2.1	数据安全管理平台（1套）

| 指标项 | 详细功能要求 |
| --- | --- |
| 产品规格 | 支持可同时进行不低于5个并发扫描任务，总字段数不超过3万；结构化数据源扫描性能≥30000字段/分钟；支持处理不低于500Mbps流量。 |
| 运营中心 | 支持创建不同岗位的人员角色，包括决策层、管理层、执行层、监督层；支持手动录入或导入组织内部实际的组织结构，与岗位设置相互关联，基于每个人员呈现考核培训与运营指标完成情况映射。 |
|  | 支持工单管理，展示个人待初审复核的分类分级任务、待处置稽核的风险、待办工单列表等，可对工单流程全程监管与处置，并提供已办事项的查询。 |
|  | 支持自定义上传下载数据安全管理制度，以数据安全管理制度知识库的形式对相关的法律法规、监管要求、标准规范等静态弱交互的呈现；支持合规解读，对相关法律法规、政策标准进行合规性分析解读。 |
|  | 支持基于数据安全应急预案管理、应急演练记录、3年内大型安全事件的记录上传下载与查看。 |
|  | 支持用户风险评估自评。内置数据安全成熟度模型，用户可以根据自评的形式判断当前数据安全现状与符合程度。 |
|  | 支持基于日常数据安全工作与合规内容的数据安全指标管理，设定指标责任人、指标周期、指标任务等，验证数据安全工作完成情况；内置3大类17小类指标项，有效支撑数据安全决策与工作监督。（投标时提供功能截图） |
| 治理中心 | 支持相似度算法，检测数据源中的相似表，支持相似表分类分级结果同步。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持文件系统资产的添加，包括支持常用的网络文件系统协议，例如nfs、cifs、smb协议；支持word、excel、ppt、pdf、xml、txt、log格式扫描；支持敏感文件名称、文件类型、文件大小、敏感数据等级、敏感数据项、扫描时间等文件扫描结果展示。 |
|  | 支持创建数据资产的敏感数据发现任务，扫描对象支持选择数据库连接，分级对象支持选择数据库和数据表；支持数据库名称、表名称、敏感数据项、数据量、敏感数据等级、扫描时间等维度结果展示。 |
|  | 支持自定义规则配置功能，包括手动新增和内置模板导入两种方式，自定义规则匹配对象包含字段名称、字段描述、字段内容、库名、表名、表描述等，匹配方法包括关键字精确匹配、关键字模糊匹配、正则；支持对自定义规则的批量操作，包括批量停用、批量启用、批量删除。 |
|  | 支持监控查看当前分类分级任务的基本信息，包括任务开始时间、任务结束时间、当前任务执行进度、历史执行记录信息等。 |
|  | 支持对分类分级的结果进行初审、复核等流程设置，并且可以指定相应的责任人；对于数据分类分级自动打标结果，字段初始状态为“未确认”，支持由业务部门对此结果进行初审，初审过程中可对字段分类分级结果单个与批量调优，初审后状态为“已确认”。 |
|  | 支持通过API接口调用的方式，将分类分级结果数据同步给本次采购的其他安全设备，包括数据库运维管控系统和数据库防火墙。 |
| ▲资产中心 | 支持根据ip地址或ip网段范围，自动探测扫描识别网络中的数据库、文件系统以及应用资产，可扫描发现数据库IP、端口、数量、类型等信息。 |
|  | 支持被动探测（流量解析）的方式，发现API接口详情，包括URL、域名、API 接口数量、敏感API数量、敏感标签项、敏感数据量等，支持其与业务应用自动关联，也可通过手动添加的方式进行关联。 |
|  | 支持对完成数据库授权的数据库进行元数据发现。 |
|  | 支持通过发现的高权限的用户对数据库账号进行发现与打标，包括但不限于：高权：admin、root、sa、dba等；新账户：Xd内新增的用户；提权：Xd内提权的用户。 |
|  | 支持资产关联，形成应用、数据库、文件系统之间的资产关联关系；支持资产认责，将相关资产和组织架构内部人员进行绑定。 |
|  | 支持梳理API接口脆弱性，包括敏感接口未鉴权、鉴权信息在url等，提供全面的风险监测，并进行多维度可视化数据展示及分析；形成API资产清单，包括API接口数、域名数、敏感API数、敏感标签项、敏感数据量等信息。（需提供产品功能截图） |
| ▲研判中心 | 支持对策略列表中的策略信息进行详情查看，基本信息包括策略名称、风险等级、风险类型、风险小类、业务系统、状态等，策略信息包括账号安全风险、监测范围、非工作时间访问等，并且每条策略信息可以进行详情查看、编辑、删除、停用等操作。 |
|  | 支持对数据安全和网络安全风险进行监测与发现，聚合分析，综合研判，并提供数据安全风险查询、分析。（需提供产品功能截图） |
| ▲场景中心 | 支持展示链路追踪列表，并可按照业务系统、业务系统账号、主机IP、目标IP、时间、访问域名、访问接口、访问数据源、数据库账号、操作类型、数据级别、操作等维度展现每条数据访问流转链路情况；支持对链路追踪列表中每条数据链路信息进行详情查看，包括展示业务系统（业务系统、主机IP、目标IP、时间、访问域名、账号）、数据库（数据库连接、数据库账号、操作类型、SQL语句）、链路图谱等内容。支持在链路图谱模块内展示数据流转链路的总览情况，可按照业务系统账号数量、操作主机数量、业务系统数量、访问域名数量、访问接口数量、访问数据源数量、敏感数据类型数量进行展示。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持对出境个人信息数、敏感个人信息数、重要信息数进行数量累计与预警；支持展示跨境数据行为的动态统计，包括跨境数据传输国家统计、跨境数据类型统计、跨境数据等级分布、跨境流量趋势统计、通联资产TOP5、跨境协议分布统计，可通过时间范围筛选。 |
| ▲能力中心 | 支持对本次采购的数据库运维管控系统和数据库防火墙进行统一纳管、分析和可视化展示。统计展示已纳管的安全设备数量、数据接入状态、license到期情况等；支持展示已纳管的安全设备卡片，可查看各设备运行状态、能力开启状态，并可点击进入详情页查看更多信息；设备详情页可查看该安全设备的基本信息与性能概况、数据接入的日志类型与数量趋势等信息；支持从平台一键跳转登录到该设备的管理界面。（需提供产品功能截图） |
| 态势中心 | 支持对平台数据资产接入情况的统计与展示，包括数据资产存储类型、分类分级进展、分类分级占比、敏感数据扫描进展、敏感等级数量占比等情况。支持对平台数据安全风险、管理分析的统计与展示，包括异常行为资产、跨境行为分析、API安全监测、安全风险事件等情况。（需提供产品功能截图） |
| 产品资质 | 具备由中国信通院认证颁发的可信数安-数据分类分级工具性能专项测评证书。；具有软件著作证书；具备国产化适配认证证书。提供证明复印件 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂功能确认和三年服务承诺函 |

2.2.2	数据库运维管控系统（1套）

| 指标项 | 详细功能要求 |
| --- | --- |
| 产品规格 | 支持数据库实例不少于8个；支持国产化环境；设备在线会话数≥38000，运维SQL吞吐量≥4000条/秒，含防假冒套件：≥10套。 |
| 数据库支持 | 支持ORACxLE、SQL SERVER、DB2、MySQL、PostgreSQL、ODPS、informix、达梦、impala、mongdb、oceanbase等主流数据库、国产化数据库、大数据平台、云数据库。 支持：账号托管，支持HA主备模式 |
| 数据发现 | 支持与本次采购的数据安全管理平台分类分级结果联动，依据数据分类分级的结果，针对不同权限的运维人员提供细粒度的安全管控，具有某个权限的用户只能访问特定级别的数据。 |
|  | 支持从表格、表格列、SCHEMA等维度归类敏感数据资产，形成敏感资产集合进行独立管理。 |
| 准入控制 | 支持识别真实应用及SQL管理工具的MD5值，防止假冒应用及假冒SQL管理工具违规访问数据库，设备提供不少于10套防假冒套件。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持身份的多因素认证，至少应支持应用程序名、IP地址、主机名、操作系统账户、数据库用户、数字证书、身份敏感标签、日期、时间、时间域、身份类别、有效时间、应用用户名、终端IP等因素的任意组合，系统根据多维身份管理策略，自动判别登录主体的合法性，如不符合设定的身份管理策略，则登录失败。 |
|  | 支持为敏感数据管理人员身份分发唯一的数字证书，每张数字证书只能载入一个唯一的U盾，以实现在数据库用户密码被泄露的情形下，仍能阻止非法用户登陆目标数据库，解决仅依靠密码认证带来的安全不足问题。 |
| ▲安全登录 | 支持数据库运维工具免密登陆功能，当数据库管理人员通过Toad或SQL DEVELOPER等工具登陆运维数据库时，通过数据库账号与数字证书的绑定，数据库管理员在运维PC工具中无需输入数据库用户名密码即可登陆已授权访问的数据库，避免运维数据库用户和密码泄漏，保障账号安全。 |
|  | 通过账号托管功能，运维人员使用分配运维账号，运维用户与数据库用户及密码进行映射绑定，运维人员在不知道数据库真实密码的情况下，即可完成对数据库的运维和管理，全面保障数据库安全。（需提供产品功能截图） |
| ▲访问控制 | 支持拦截指定对象的ALTER TABLE、ALTER TABLESPACE、DROP DATABASE、DROP TABLE、CREATE TABLE、DROP TABLESPACE、DROP USER、TRUNCATE等高危操作行为，并支持自定义敏感操作语句设置，要求支持数据库权限变更行为管控。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持账户访问频次控制，避免一定时间内的高频次访问，避免数据流失；要求支持修改、删除等操作的行数控制，避免数据大量泄漏；要求支持基于表和schema进行快速授权到某些用户或用户组。 |
|  | 针对敏感数据集合的访问，任何账户（包括DBA\SYSDBA\Schema User\any权限等用户）都需要通过授权才可以访问，对不具备访问权限的操作，明确阻断拒绝， 实现用户权限分离管理。 |
| 数据脱敏 | 支持基于列的业务敏感类型，设置脱敏策略，实现相同的业务敏感类型同时设置脱敏策略。 |
|  | 支持基于数据源进行敏感数据访问脱敏，实现根据不同运维人员返回对应的预授权结果。（需提供产品功能截图） |
| 工单管理 | 采用基于WEB界面的工单管理模式，而非授权码方式，通过工作流的方式对敏感表格和敏感SQL访问授权，形成逐级审批机制，只有当访问申请被工作流中的所有审核者审批通过时，才可在合理权限内访问数据库中的敏感资产，无需访问者进行二次输入，避免授权码泄漏带来的非法访问。（需提供产品功能截图） |
| 操作审计 | 支持SQL命令（包括查询、新增、修改、删除等行为）的细粒度审计和分析，并详细记录管理用户的行为信息，包括规则名称、数据库主机、目标数据库名称、数据库实例名、客户端IP/端口、主机名、数据库用户名、物理地址、应用名称、应用用户、企业用户、命令类型、资产名称、执行时间、响应行为、风险级别等。 |

2.2.3	数据库防火墙（1套）

| 指标项 | 详细功能要求 |
| --- | --- |
| 产品规格 | 支持数据库流量≥100Mbps；支持数据库实例≥32；支持国产化环境，峰值SQL吞吐性能≥10000条/秒。 |
| 数据源发现 | 支持与本次采购的数据安全管理平台分类分级结果联动，依据数据分类分级的结果，针对不同权限的业务身份提供细粒度的安全管控，具有某个权限的用户只能访问特定级别的数据。 |
| 运行模式 | 支持学习、模拟、运行三种运行模式：学习模式支持SQL的自学习，识别安全SQL；模拟模式可以模拟真实操作的管控情况。（需提供产品功能截图） |
| ▲防护策略 | 内置数据库漏洞虚拟补丁不少于1900个，可阻止黑客通过这些漏洞进行攻击。 |
|  | 支持正常SQL特征及SQL注入特征双重防护，防止SQL注入攻击。 |
|  | 支持自动学习业务SQL，捕获SQL语法，生成SQL白名单，通过SQL白名单进行访问控制。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持灵活的风险响应策略，针对不同信任度的身份和风险等级可设置不同的响应行为（通过、告警、阻断行为、阻断连接）。 |
|  | 支持对请求频次访问进行控制，超过频次访问的行为进行阻断或拦截，避免数据大量泄漏。 |
|  | 支持数据库防漏扫，当特定的漏洞扫描器对数据库进行扫描时，实现防御拦截。 |
| 数据脱敏 | 支持业务脱敏。根据业务系统身份与访问的数据库对象以及对应的脱敏规则，对不同授权的用户可返回真实数据、部分遮盖、全部遮盖以及其他脱敏算法得到的结果。 |
|  | 支持根据生成的脱敏SQL与原始SQL对比，确保结果的正确性。（需提供产品功能截图） |
| 操作审计 | 支持SQL命令的细粒度审计和分析，并详细记录管理用户的行为信息，包括该语句执行的时间、机器名、用户名、IP地址、MAC地址、客户端程序名以及SQL语句等信息，对数据库操作进行审计，可对查询，新增，修改，删除等行为进行监控。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持对审计事件过滤功能，可以根据事件提取控制是否隐藏掉审计事件不做展示。 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.3 密码安全系统

2.3.1	IPSec/SSL 安全网关（1套）

| 指标项 | 详细内容要求 |
| --- | --- |
| 功能参数 | - 支持 SSL 加速、SSL 卸载、HTTP 压缩、Web 高速缓存 功能、HTTP 请求和响应改写、HTTP 内容改写、HTTP 反向代理转发和 HTTP 重定向； - IPsec 协议支持，需支持国密 IKEv1.1，IKEv1.2； 国 密 AH 和 ESP 模式; - 支持 IPSec 隧道的建立，监控，管理；支持隧道组，与 NAT 结合及 NAT 穿越等多种复杂应用 - 支持多种基于TCP/UDP 的 B/S 或 C/S 结构的业务系 统集成； - 支持双向证书身份验证; - 设备能够基于用户和组作细粒度的授权，不同的用户 或用户组分配不同的访问权限。能够对 3 层到 7 层的 访问方式进行控制。能够基于证书字段进行授权； - 支持同时启用IPV4和IPV6协议，具备IPv4/IPv6双协议栈工作模式 - 支持双机热备功能 - 支持对用户日常访问业务系统的行为进行集中审计； - ▲支持 L2、L3、L4、L7 层的服务器负载均衡；支持多种负载均衡算法，包含但不限于轮询、最小连接数、加权最少连接、最快响应时间、哈希、URL、SNMP、Hostname、Cookie、Header、SSL 会话 ID 等负载均衡算法（需提供相关功能截图） - 支持命令行页面，无需安装辅助软件即可运行ping、tcpdump、telnet 等排错命令（需提供相关功能截图） - 须同时满足 GM/T 0022-2014《IPSec VPN 技术规范》、 GM/T 0024-2014《SSL VPN 技术规范》和GM/T 0026-2014 《安全认证网关产品规范》 相关要求；（提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章） - 产品制造厂商须具有该产品完全自主知识产权，提供软件著作权证书 产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章） |
| 性能参数 | 1、基于SSL/TLS、IPSec构建安全通道；支持SSL卸载、SSL加壳、负载均衡; 2、支持国密SSL，每秒新建连接数≥3000，最大并发连接数≥156,000，吞吐率≥600Mbps 支持国密IPSec，最大并发隧道数≥860，吞吐率≥600Mbps。 3、规格：国产处理芯片，冗余电源；≥3个千兆电口+1个千兆光口。 4、资质要求：所投产品需具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》。 |

2.3.2	安全认证网关（1套）

| 指标项 | 详细内容要求 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 1、支持 SSL 加速、SSL 卸载、HTTP 压缩、Web 高速缓存 功能、HTTP 请求和响应改写、HTTP 内容改写、HTTP 反向代理转发和 HTTP 重定向； 2、支持 HTTPS、TCPS、FTPS、UDPS 等安全加密协议； 3、支持客户端证书过滤功能，支持基于 issus、subject 等项拒绝连接; 4、页面可查看证书算法、证书有效期起止时间等所有信息； 5、支 持 国 产 密 码 算 法 ： SM2 、 SM3 、 SM4 等；支 持 ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3 密钥套件；支持国际算法：AES、DES、RSA、ECC、SHA256 等； 6、支持 TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3、DTLS1.3 等协议； 7、IPV6 支持，设备需兼容 IPV4 与 IPV6 网络并存，支 持设备和后台服务支持 IPV6 to IPV4 与 IPV4 to IPV6 模式下的地址转换。 8、支持多种认证方法，包括 UKEY 证书、协同签名、动 态口令、生物识别、AD、LDAP 等； 9、支持命令行页面 ， 无需安装辅助软件即可运行 ping、tcpdump、telnet 等排错命令； 10、支持 OAuth、SMAL 、OpenID等三方协议集成； 11、可信接入，支持单包认证；支持蜜罐主动防御； DDOS 防御；（需提供产品功能截图） 12、▲支持 L2、L3、L4、L7 层的服务器负载均衡；支持多种负载均衡算法，包含但不限于轮询、最小连 接数、加权最少连接、最快响应时间、哈希、URL、SNMP、 Hostname、Cookie、Header、SSL 会话 ID 等负载均衡 算法；（需提供产品功能截图） 13、产品须同时满足 GM/T 0022-2014《IPSec VPN 技术规范》、 GM/T 0024-2014《SSL VPN 技术规范》和GM/T 0026-2014 《安全认证网关产品规范》 相关要求；（提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章） 14、具备CMA、CAL等第三方认证机构的产品检测报告，具备中国质量认证中心的《中国国家强制性产品认证证书》（以上提供有效证明复印件并加盖投标人公章） 15、网关需具备同品牌密码卡，且密码卡具备《商用密 码产品认证证书》（需提供证证书明材料） 16、具备全球 IPV6 测试中心的《IPV6 Ready Logo 认证》（提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章） |
| 性能参数 | 1、提供传输加密、身份认证、访问控制等功能，适配PC、移动设备；支持UKEY、移动协同签名等多因子认证方式；支持硬件特征码和基于角色授权访问控制。 2、支持国密SSL卸载，每秒新建连接数≥3000，最大并发连接数≥156,000，吞吐率≥600Mbps；支持SSL加密隧道功能，最大并发用户数≥500； 3、规格：国产处理芯片，冗余电源，≥3个千兆电口+1个千兆光口 4、资质要求：所投产品需具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》。 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.3.3	服务器密码机（2套）

| 指标项 | 详细内容要求 |
| --- | --- |
| 功能参数 | - 密钥生成：支持 SM2 算法的密钥生成； - 密钥存储：默认存储 20 对 SM2 密钥对，支持存储 1024 个对称密钥，可根据用户需求扩展； - 密钥销毁：支持销毁 SM2 密钥对和通信密钥，且销毁后通过任何技术均无法恢复； - 密钥更新：支持对称与非对称密钥更新； - 备份恢复：支持设备内部密钥以密文形式备份至设备外部存储，并采用门限秘密共享机制确保密钥备份安全，备份密钥可恢复到相同型号的其他加密卡设备中； - 对称加解密：支持 SM4 算法加解密，支持 ECB、CBC、OFB 模式； - 非对称加解密：支持 SM2 算法加解密； - 消息鉴别码产生和验证：支持基于 SM4 算法的 MAC 产生及验证； - 随机数产生：采用由国家密码管理局批准使用的双物理噪声源生成随机数，确保密钥安全； - 支持审计日志的记录，查询和导出功能，支持审计日志签名 - 对外可提供高稳定、高性能的服务，支持热备负载功能，支持多机并行，提供容错功能，当有密码机出现故障时不影响业务运算 - 弱算法过滤：支持通过管理界面进行弱密码算法过滤配置，保障密码算法安全合规 - 数据签名/验证：支持 SM2 算法的私钥签名，使用对应的公钥签名验证； - 支持基于SM4算法的FPE保留格式加解密功能支持基于RSA/SM2密码算法的由内部密钥保护到外部密钥保护的数字信封转换功能 - ▲飞腾产品适配证明、麒麟软件认证证书、中标软件认证证书、鲲鹏技术认证书、天翼云产品兼容互认证明、海光CPU生态兼容性认证证书（提供相关证明材料） - 产品内置密码卡须为同品牌，且密码卡须具备《商用密码产品认证证书》，符合 GM/T0018-2012《密码设备应用接口规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》第二级要求。（提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章） - 所投产品具备CMA标识的检测报告（提供有效检测报告复印件证明并加盖投标人公章） - 所投产品通过权威认证机构的漏洞覆盖测试并获得《信息技术产品安全测试证书》，产品具有IPv6 Ready Logo认证证书和IPv6 Ready测试报告（提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章） |
| 性能参数 | 1、符合《服务器密码机技术规范》和《密码设备应用接口规范》，支持国密算法，提供数据加/解密、密钥管理、数据签名与验证、MAC 产生及验证等密码服务 2、硬件规格：国产处理芯片，冗余电源，≥2*100/1000M自适应网口；主要性能参数：SM2密钥对≥18000对/秒 ；SM4加解密≥3000Mbps；SM2签名≥84000次/秒。 3、资质要求：所投产品需具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》。 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.3.4	签名验签服务器（1套）

| 指标项 | 详细内容要求 |
| --- | --- |
| 功能参数 | - 提供基于数字证书的身份认证功能，支持不同CA证书的身份认证。 - 支持pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能。 - 具备数字信封功能，可对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可以解密数据。 - 支持文件数字签名和数字签名验证功能。 - 支持CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证。 - 支持同时配置多条证书链，可验证不同 CA 系统签发的数字证书。 - 可提供证书解析功能， 能够获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息。 - 支持对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书。 - ▲具备完善的身份鉴别机制，支持基于数字证书的身份认证，同时管理员通过管理界面可进行证书管理、应用管理、系统管理以及日志管理等管理操作（提供产品功能截图证明） - 产品制造厂商须具有该产品完全自主知识产权，提供软件著作权证书。 所投产品通过国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心等权威机构的漏洞覆盖测试，并获得《信息技术产品安全测试证书》（以上提供证书证明材料） - 具备全球 IPV6 测试中心的《IPV6 Ready Logo 认证》（提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章） |
| 性能参数 | 1、提供基于数字证书的身份认证服务、数据签名与签名验证服务、加解密服务和数字信封服务；支持SM2等签名算法。 2、硬件规格：国产处理芯片，冗余电源，≥2个100/1000M自适应网口。主要性能参数：SM2签名5万次/秒，验签1.7万次/秒 3、资质要求：所投产品需具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》。 |
| 质保服务 | 中标后提供原厂性能确认和三年质保服务承诺函 |

2.3.5	密码安全辅材

2.3.5.1智能密码钥匙（1项）

指标要求

1、USB Key为标准USB 1.1设备，支持USB2.0接口 2、USBKey容量不小于72K字节 3、USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能 智能密码钥匙根据人员数量配置

2.3.5.2个人数字证书（1项）

指标要求

1.标识个人用户网络身份 2.证书格式标准遵循x．509v3标准 3.支持存放介质：智能USBKey 4.支持自定义证书扩展域管理 5.为保障系统兼容性，所投个人数字证书产品其证书服务提供商需与密码产品提供商为同一品牌，并提供承诺函。 6.所投个人数字证书产品其证书服务提供商需具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》，提供有效证书复印件证明并加盖投标人公章。 7.个人数字证书根据人员数量配置商需具备国家密码管理局所颁发的《电子政务电子认证服务机构》证明材料，并提供复印件。 8.数字证书签发系统需具备等保三级备案证明以及通过等保三级的测评报告（提供测评报告关键页和结论页,备案证明扫描件） 个人数字证书根据人员数量配置

2.3.5.3国密浏览器（1项）

指标要求

与网关设备一起建立国密安全通道，支持SM2、SM3、SM4等商用密码算法，实现登陆入口信息的完整性、真实性和不可否认性保护。 国密浏览器根据人员数量配置

2.3.5.4国密SSL 证书（1项）

指标要求

支持360、奇安信等国密浏览器的SM2算法OV SSL证书。 国密ssl证书≥2张，根据域名数量配

2.4 网络系统

2.4.1	核心交换（2套）

指标要求

1.交换容量≥640Tbps，包转发率≥230000Mpps（以官网最小值为准），主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥8； 2.采用国产芯片，自主可控； 3.采用信元交换架构； 4.支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源插槽个数≥6； 5.▲支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗，提供官方证明材料； 6.为保证设备散热可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥4，提供官方证明材料； 7.支持每槽位转发能力≥4.8Tbps（双向）； 8.支持VxLAN功能，支持 VxLAN 分布式网关，集中式网关，支持 BGP-EVPN； 9.支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 10.支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限； 11.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6动态路由协议；支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping； 12.为保证设备散热效果，符合机房的冷热风道设计，要求主机主体散热采用后出风的风道设计，提供官方证明材料； 13.单台实配：主控处理单元≥2，交换网单元≥2，电源模块≥2，千兆电口≥48，万兆光口≥96， 3米万兆堆叠线≥1，中标后提供三年原厂质保服务承诺函。

2.4.2	路由器（1套）

指标要求

1.设备支持WAN接口：≥14个10GE 光（可切换为GE光），≥10个GE电（可切换为LAN），业务槽位≥6个，与核心交换同品牌； 2.采用国产芯片，自主可控； 3.设备Flash≥2GB； 4.设备高度≤2U，内存≥8GB，支持可插拔冗余电源，提供官方证明材料； 5.支持IPV6静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+;支持IPV4路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP； 6.设备板卡支持热插拔； 7.支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6over4隧道，6to4，ISATAP； 8.支持IPsec算法加密； 9.支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN 10.单台实配：单主控，冗余交流电源，≥14个10GE光，≥10个GE电，三年原厂质保服务。

2.4.3	楼层交换（5套）

指标要求

1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（以官网最小值为准）； 2.支持48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口，专用堆叠口不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）≥ 48Gbps，提供官方证明材料； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3、路由策略、策略路由； 5.支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 6.支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K； 7.支持MAC表项≥32K； 8.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行进行配置和管理； 9.支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法；支持双向端口限速功能； 10.单台实配：交流电源，千兆电口≥48，万兆光口≥4，三年原厂质保服务。

2.4.4	万兆交换机（4套）

指标要求

1.交换容量≥4.8Tbps、包转发率≥2000Mpps；支持≥48个万兆SFP+，≥6个40/100GE QSFP28； 2.支持1+1电源备份，整机电源槽位数≥2，为了保证散热效果，支持≥4个可插拔风扇模块，提供官方证明材料； 3.采用国产芯片（CPU、LSW芯片），自主可控； 4.支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 5.支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON，支持网管系统、支持WEB网管特性； 6.支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒； 7.支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限； 8.支持IPv4路由表项≥256K，支持IPv6路由表项≥80K； 9.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 10.单台实配：模块化电源≥2，可插拔风扇模块≥4，≥48个万兆光口（配置36个多模光模块），≥6个40G光口，3年原厂质保服务。

2.5 网络备份系统

2.5.1	备份一体机系统（1套）

| 指标项 | 详细内容要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 国内知名品牌，CPU：配置≥2颗，单颗CPU核数≥12核 三级缓存≥18M,支持超线程；内存容量：≥64GB缓存；网络接口：≥2*GE接口；≥4*10GE接口； 硬盘配置：≥2块480GB SSD硬盘；≥10块12TB 7200rpm硬盘， |
| 软件授权 | 后端存储容量授权：配置不少于80TB的后端存储容量授权，支持不限客户端数量的操作系统、数据库、应用、文件、虚拟机等业务数据的备份保护，能够对复杂环境平台提供易用的数字资产的保护、管理和归档。 |
| 维保服务 | 中标后提供原厂商针对本项目的3年软件维保，中标后提供原厂商针对本项目的授权函与服务承诺函。 |
| 文件与操作系统保护服务 | 支持Windows和Linux操作系统备份和异机恢复，能够在恢复过程中选择驱动程序。 |
|  | 支持多通道技术，且备份通道数设置范围为1～255，可根据客户端资源情况调整备份通道数量。 |
|  | 支持文件、对象存储、Hadoop HDFS的在线备份和彼此之间的交互恢复，支持对象存储和Hadoop HDFS的备份数据恢复到异构的Linux文件系统。 |
| 平台兼容性 | 备份客户端支持部署在Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX等操作系统，以及基于龙芯、飞腾、海光、兆芯、申威、华为鲲鹏处理器架构下的银河麒麟和统信UOS操作系统等国产操作系统。 |
| ▲管理与运维 | 支持通过图形化向导管理界面按设定好的步骤完成备份管理服务端的账号生成、存储池创建、系统自备份的配置，客户端注册和客户端权限划分等功能的开通，减少服务端部署的初始化复杂度。 |
|  | 支持多节点集群架构，实现灾备业务的冗余，单个节点出现故障，灾备数据不丢，灾备任务不停。 客户端可运行在不同操作系统，如windows、linux、mac os，不同系统间可自动转换中文编码；用户可以在线压缩、解压缩文件，可选择解压到当前路径或解压到文件夹，压缩文件无需解压操作可直接预览。 |
|  | 无需安装浏览器插件，支持100+格式文件在线预览、解压前预览，包括ofd（国产pdf格式）、ps/ai（采用无栅格化处理，图片高保真）、epub电子书格式等。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持容灾切换编排功能，实现多业务和多应用的灾备切换或演练编排，根据实际业务需求定制容灾自动编排故障切换策略。在满足指定的条件后，自动接管原生产系统的所有应用，代替故障主机对外提供服务。也可以根据实际需求，选择手动切换操作，防止因误操作导致故障切换带来的二次故障。（提供软件容灾切换功能截图证明） |
|  | 支持客户端一键下发编排功能，可同时添加多个保护对象；支持客户端信息统一录入功能，可直接将主机信息导入管理平台中，系统自动适配下发客户端程序到前端主机，并进行自动安装部署，无需进行重启或其他操作，可快速完成安装部署工作。（提供系统软件客户端信息导入、导出及一键下发功能截图证明） |
|  | 三节点灾备集群备份速度不低于2000MB/S。 支持LAN备份、LAN-Free备份、Server-Free备份等，每节点备份速率不低于8TB/h。 |
|  | 支持使用Access Key的用户登录模式，有效解决用户应用系统密码定期自动变更和无密码场景下备份作业的按期执行。 |
| ▲数据库保护服务 | 支持国产主流的数据库备份恢复，包括但不限于达梦（DM）、人大金仓（Kingbase）、南大通用（GBase）、神舟通用（ShenTong）、优炫（UXDB）、瀚高（Highgo）、华为高斯（GaussDB A）、虚谷、许继电气SG-RDB-PG等数据库。 |
|  | 提供自定义数据检验功能，业务系统可灵活制定备份数据校验计划，在原生产业务系统正常运行的情况下，选择任意时间点备份数据，进行业务数据验证。整个数据验证过程中，与生产环境完全隔离，不影响原生产业务系统正常运行。（提供系统软件自定义备份数据校验功能截图证明） |
|  | 支持SQL Server AlwaysOn Availability Groups的备份和恢复，自动化实现恢复时可用性组移出移入操作，简化操作流程，避免人为误操作。 支持SQL Server的合成备份和挂载恢复，支持恢复到指定的LSN事务日志序列号。 |
|  | 支持MySQL的物理合成备份、日志备份和挂载恢复，且备份过程不锁表，支持恢复到指定的GTID（Global Transaction Identifier）。 支持MySQL采用持续日志备份方式，连续监控并复制变化的Binlog文件，实现对数据库变化数据达到秒级以内的备份保护。 |
|  | 支持Windows、Linux、AIX等操作系统下Informix无需脚本的流式备份与恢复。采用ON-Bar方式实现对Informix的任意时间点备份和恢复，并支持自动配置ON-Bar的相关配置文件，以及设置自动日志备份。(提供软件功能截图) |
| ▲数据库保护服务 | 支持国产主流的数据库备份恢复，包括但不限于达梦（DM）、人大金仓（Kingbase）、南大通用（GBase）、神舟通用（ShenTong）、优炫（UXDB）、瀚高（Highgo）、华为高斯（GaussDB A）、虚谷、许继电气SG-RDB-PG等数据库。 |
|  | 提供自定义数据检验功能，业务系统可灵活制定备份数据校验计划，在原生产业务系统正常运行的情况下，选择任意时间点备份数据，进行业务数据验证。整个数据验证过程中，与生产环境完全隔离，不影响原生产业务系统正常运行。（提供系统软件自定义备份数据校验功能截图证明） |
|  | 支持SQL Server AlwaysOn Availability Groups的备份和恢复，自动化实现恢复时可用性组移出移入操作，简化操作流程，避免人为误操作。 支持SQL Server的合成备份和挂载恢复，支持恢复到指定的LSN事务日志序列号。 |
|  | 支持MySQL的物理合成备份、日志备份和挂载恢复，且备份过程不锁表，支持恢复到指定的GTID（Global Transaction Identifier）。 支持MySQL采用持续日志备份方式，连续监控并复制变化的Binlog文件，实现对数据库变化数据达到秒级以内的备份保护。 |
|  | 支持Windows、Linux、AIX等操作系统下Informix无需脚本的流式备份与恢复。采用ON-Bar方式实现对Informix的任意时间点备份和恢复，并支持自动配置ON-Bar的相关配置文件，以及设置自动日志备份。(提供软件功能截图) |
| ▲系统安全保护 | 支持AES、Blowfish、SM4等加密算法。加密算法可选择CBC、CFB、ECB、OFB等加密模式，对于AES的密钥长度支持设置128、192、256等。 |
|  | 针对系统的高危操作（如：恢复作业、清理备份集等）前要求输入四位或以上的随机数字验证码，待验证通过后才能执行操作，防止人为误操作危害数据。（需提供产品功能截图） |
|  | 用户登录系统除使用用户名和密码之外，还可以支持由系统触发生成六位或以上的字母加数字的随机认证码发送到对应用户账户的邮箱，从对应的邮件中获取随机认证码，正确输入到备份登录系统后进行二次身份验证，防止恶意破解密码。 |
| 虚拟化与云平台保护服务 | 支持VMware、Hyper-V、XenServer、Xen、KVM、FusionCompute、FusionCloud（Huawei Cloud Stack）、H3C CAS、OpenStack、CNware、RHV、易捷行云EasyStack、腾讯云Tstack、网安凌云、浪潮云等虚拟化平台或云平台的备份恢复e。 |
|  | 支持虚拟化平台的无代理备份，平台类型包括但不限于VMware、FusionCompute、FusionCloud、H3C CAS、CNware。以上虚拟化应用均无需在虚拟机内部安装任何代理软件或插件。 |
| 重复数据删除保护 | 支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，需要提供变长和固定长度的块大小选择。 |
|  | 支持源端重删和目标端重删技术。 |
| 数据库复制 | 支持Oracle的定时复制和实时复制。主库和备库支持主备切换、重做备库、激活备库。 |
| 远程复制保护 | 支持对远程复制进行流量控制，合理控制带宽资源。支持对数据传输和存储进行加密，提升传输过程以及存储的安全性。具备断点续传特性，当远程复制过程中出现中断时，恢复正常后可基于上一次断点处进行续传。 |
| 认证及服务 | 所选产品系统通过国家网络安全审查技术和认证中心网络关键设备和网络安全专用产品安全认证，产品通过中国国家信息安全产品认证,以上提供证书复印件 |

2.5.2	蓝光光盘离线存储系统(1套)

| 指标项 | 详细内容要求 |
| --- | --- |
| 设备配置参数 | 单机在线容量250张光盘，≥33T容量（最大支持不小于125T）。 |
| 机械手 | 采用全球标准的盘托抓取技术，和光盘完全非接触，绝对不损伤光盘。机械手移动定位精度必须达到0.005MM。平均无故障时间250万次，实际使用中最长用户可达到1200万次无故障。 机械手采用左右集约式抓取设计，最大限度提高空间利用率。 |
| 光盘驱动器 | 内置工业级、全钢、16速蓝光盘驱动器2个 /台、同时支持50/100/128G蓝光盘刻录；自带主动式恒温散热系统和光盘感应系统； |
| 管理软件 | 自带XS-OS嵌入式网络设备管理软件，支持1G/10G网络访问速度，每小时最大数据吞吐量应达到1.8T以上； 管理软件必须为全中文国产软件，供应商应拥有自主知识产权，可以长期提供底层技术支持； 支持云平台自动备份管理，可实现数据自动归档和虚拟带库出库数据自动归档刻录； 管理软件必须自带完备的API二次开发接口，并提供详细的开发手册。 可支持分布式云任务管理，进行分布是光盘打包和光盘刻录，充分利用网络中所有设备的硬件资源，同时可以支持数百个光盘并发打包和批量刻录。 支持云平台集中管理，中心可以监控下属网络中所有光盘库的运行状态和任务状况、容量信息等。 可支持本地芯片技术高速数据打包等处理，可达到每小时2T以上的处理速度。 支持大文件跨盘刻录，最大可支持4T单个文件。通过BOFS虚拟化文件系统，对用户完全透明，从网络文件系统上看还是独立的一个文件。 支持光盘多重刻录，一次可以完成多张光盘的复制。 光盘刻录前后都进行数据多重校验，确保数据安全。 通过云平台可支持数据库、DVR等设备的数据自动采集。 平台完全基于Linux系统，杜绝病毒干扰，系统运行性能极高，符合大型机房无windows标准。 平台系统全部采用跨平台J2EE构架开发，具备未来扩展能力和升级能力。 |
| 主机 其他指标 | 要求兼容BD/CD/DVD光盘，最高可读写50/100/128G /300G/500G BD-R和BD-RE蓝光盘； 采用50片标准盘仓，带自动锁扣，防止运输过程的光盘滑落； 标配单面机械手，为提高库内存储密度，机械手必须采用三维取放光盘的高集约模式； 可选配自动双面机械手，用以支持双面光盘； 最大内置12个3-6G/s SAS高速总线接口，最大可扩展到24个； 可实现多库之间的自动光盘通道传输，使所有光盘库的驱动器资源统一利用。 管理端口采用专业1G ISCSI接口； 自带二级传动邮箱系统； 标配≥13寸触摸控制屏和数字控制盘，实现全可视化操作、精准操作； 光盘库支持SAN FC接入，实现8G*4数据通道，使传输效率达到每小时20T； 内置高精度彩色光盘卷标打印机，完成库内光盘表面打印 采用高精度SERVO电机，可靠定位应达千万次以上； 采用双层屏蔽式壳体设计，确保电磁屏蔽可靠性，不受外界电磁干扰； 必须自带空气过滤装置，保持库内空气洁净度； |

2.6 系统集成和数据安全服务（1项）

2.6.1 数据安全服务

| 指标项 | 详细内容要求 |
| --- | --- |
| 分类分级范围 | 本次项目针对开展数据分类分级的调研与分析；依据相关法律法规要求，参照相关国家、地方及行业标准，结合智能化海洋灾害预警监测的实际情况进行数据分类分级策略制定。从建立相关的组织保障、梳理数据资源、确定数据分类分级策略等角度，进行深入调研和分析，以提供完善的、流程化的路径指引，这样才能保证在执行数据分类分级落地工作的时候可以顺利进行，以及为后续长期运营提供保障。 |
| 资产调研与现状分析 | 调研并完善数据资产的颗粒度、数据库类型、业务属性、数据类型，识别出关键资产及关键属性。在数据资产属性、业务属性、数据类型、关键属性等维度完善数据资产清单模型。 |
| 数据分类分级策略制定 | 数据分类分级能力是指根据数据的属性或特征，将其按一定的原则和方法进行区分和归类，并建立起分类体系的过程；并且能够按照数据内容敏感程度与危害性对数据进行定级。 以调研梳理完成的数据资产清单为基础，依据相关要求，结合单位的数据特点及实际业务情况，制定有效的数据分类分级策略。 结合国家、地方及行业相关要求，输出的分类分级策略规范，并与相关业务或行业专家（需甲方客户指派）进行充分讨论，评审通过后才能定稿。 成果交付物：《数据分类分级管理办法》，基于数据安全合规视角，输出重要数据、个人信息以及组织认定的敏感数据识别规范、数据分类分级应用建议等。 |
| 数据分类分级落地执行 | 根据上一步的数据分类分级策略，落实细化到规则后通过暗数据发现与分类分级系统实现对评估范围内的数据结构进行探查，包括： 1、初次扫描发现：进行标准初稿产品化内置并进行数据发现模型迭代优化，通过分类分级工具，自动对于数据进行智能扫描分析，确定数据业务类型及其对应的分类分级； 2、发现结果确认：系统展示发现结果，辅助人工对发现结果进行确认，主要是对未识别出业务类型字段、业务类型识别错误的内容进行人工判断； 3、新增业务类型：新增未内置的业务类型，根据数据的特征（数据内容、字段名称、字段注释）进行发现规则的设计，并绑定分类分级； 4、发现规则优化：对于业务类型识别错误的字段，根据数据特征进行规则内容、规则优先级、规则权重的优化； 5、再次扫描发现：再次启动分类分级工具的自动扫描程序，根据最新规则对数据重新进行智能匹配和分类分级工作；同时，工具支持对两次发现结果进行对比，清晰展现最新发现结果的执行效果。 以上步骤的执行过程中，要与业务或行业专家（需甲方客户指派）充分沟通、共同分析进行数据的确认，输出分类分级报告，完成项目落地。 |

2.6.2 系统集成服务

详细内容要求

网络系统集成服务集成 负责网络系统和安装实施联调，测试试运行及联动检查，配合新业务系统测试验证，管理中心统一管理。

数据安全硬件服务集成 负责数据安全布置实施等硬件平台上架综合布线，协助配套操作系统 数据库等安装，负责原机房业务系统、数据优化。

负责密码系统安全系统集成优化 参照密码保护要求对接智慧平台防护系统安全检查系统优化，升级部分安全产品，定期扫描相关系统，联合等保单位做渗透工作。

配合业务系统适配和迁移工作 负责原机房系统及设备的升级搬迁调试服务，融合到新的系统。 对接智慧平台各机房，提供割接和测试阶段的现场保障服务，每年现场保障配合甲方应急演练工作，确保设备系统的稳定性和统一管理协调，提供系统扫描和安全评估报告。

售后续服务要求 在三年质保期内提供本地化5人的综合服务团队，包含网络工程师、安全工程师、运维工程师、云平台工程师等，保证至少1人驻场服务，对智慧平台定期巡检、测试、及时发现并处理相关问题，提供服务和出具报告文档等，技术水平符合甲方考核。

三、总体服务要求

3.1总体技术方案

投标人应对招标人提供的技术方案进行深化和优化设计，针对本项目的重点难点提出有针对性、切实可行的总体技术方案，技术方案应包含但不限于以下内容：重难点分析、设计思路、技术框架及路线、关键技术选用、具体建设方案和类似相关案例分析。

系统整合集成方案应工作任务界面描述清晰、实施操作性强、风险分析及应对措施针对性强，具体要求如下：

（1）中标单位须负责本次采购的设备、系统安装调试服务；

（2）结合系统的综合性应用的要求，完成适配调优、配合业务系统上线；

（3）中标单位须负责本次采购设备、系统与其它设备、系统的对接工作；

（4）中标单位须提供本次采购设备、系统与原有业务系统及数据应用的迁移工作；

（5）中标单位应对网络系统、等保安全系统、数据安全、安全服务安全加固、密码安全系统等业务有一定的开发和服务经验，确保整合服务顺利进行，上岗前服务团队须通过甲方初步考核认可通过。

3.2 人员配置要求

拟投入本项目的全部人员需建立明确组织架构，并明确项目负责人、技术负责人和项目团队（项目负责人、技术负责人、项目团队不可兼任），其中项目负责人1人，技术负责人1人，项目团队成员不低于5人，指导项目实施及工作开展，解决项目实施过程中的有关问题。

拟派项目负责人应具有；高级工程师职称、高级信息系统项目管理师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书，

拟派技术负责人应具有；高级系统架构设计师、高级系统规划与管理师和注册信息安全工程师

项目团队（不含项目负责人和技术负责人）：

拟派项目团队具网络工程师、系统集成项目管理工程师、网络安全能力认证工程师、注册信息安全专业人员、信息系统项目管理师等；

注：项目团队一人多证只计入1次。提供项目负责人、技术负责人和项目团队的资质证书及近半年内任意一个月的社保缴纳证明扫描件。

3.3 产品验收要求

中标单位采购的产品到货时，由采购方负责按照招标文件的指标要求进行验收。中标单位在验收前需提供产品性能满足招标文件要求的证明材料，包括但不限于第三方检测报告、功能截图、产品合格证书、技术白皮书、3C认证证书、质量证明文件和售后服务文件等。如实测不满足招标文件指标要求，将按照政府采购有关法律法规追究中标单位法律责任。

3.4 运维及售后服务方案

运维及售后方案应内容完整、条理清晰、针对性强且切实可行，具体要求如下：

（1）投标人中标后需提供系统扩充、升级方面的保障和技术支持服务，提供7×24小时的技术支持响应，组织5人服务支持小组包含网络安全技术工程师、存储备份工程师、运维工程师等，质保期三年内派驻至少一名驻场技术人员。在出现问题时及时解决问题；

（2）在三年质保期内，中标人应根据采购人实际应用需要，包含但不限于以下维保服务，包括:设备巡检故障处理、现场服务、施工管理、建立维护台帐、备件服务等，采购方可以要求中标人提供部分易损备品备机现场封存应急服务(如硬盘模块、交换机、光模块、光纤等)；

质保期内甲方不再额外支付相关费用。

3.5培训方案

培训方案应组织科学、安排详细、思路清晰、操作性强。专业培训体系，针对本项目相关人员培训的具体时间和地点将在采购人认为方便合适的时间和地点举行，内容应包括产品的介绍、产品的使用、产品的日常运维，要求如下：

（1）中标人应在投标文件中提交培训计划书、培训内容、详细的课程安排以及培训时间表；

（2）中标人中标后须提供现场培训；

（3）中标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施；

（4）备份系统培训：免费可提供不少于5人（每人培训时长不少3天）的原厂培训，并发放相应培训证书；

（4）网络安全培训：可提供不少于5人（每人培训时长不少3天）的原厂培训，并发放相应培训证书；

（5）数据安全系统软硬件培训：可免费提供不少于3人（每人培训时长不少2天）；

（6）密码安全系统软硬件培训：可免费提供不少于3人（每人培训时长不少2天）。

3.6项目实施方案

项目实施方案应科学合理、完善可行。至少需包含：项目组织管理、项目工作计划、进度保障措施、项目风险评估及控制方案，具体要求如下：

（1）中标人需提供项目实施方案经采购人认可后实施，提供可回退应急预案，确保实施过程中遇到突发情况不影响现有业务正常系统运行；

（2）中标人的实施团队须到采购人备案确认后进入签约实施阶段，中标人的实施团队中途不得随便更换；

（3）根据机房标准和等级保护要求，确保投标设备的标准化安全可靠，如项目中含有非常用和非国家标准化产品如新接入型号，须通过风险测试，其系统及硬件应通过漏洞及渗透测试，减少潜在的隐患发生；

（4）中标人须包含项目实施过程所需要的辅助材料和人力成本，不再另外收费。

3.7应急演练支持要求

每年提供三次以上应急演练，网络安全设备单机故障检验，安全单机故障检验，漏洞更新安全加固，单机故障检验及数据恢复，存储备份恢复，应急断电恢复，提供备用设备及备用部件清单方案。

四、服务保障

（1）投标人应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

(4)投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

五、报价说明

(1)报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

(2)投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

(3)投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 六、保密要求

投标人应在投标文件中提供保密承诺书(格式自拟)，内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料(无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式)进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外,投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、图纸和信息保密，未经采购人许可，不得泄给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

- 七、交付周期与交货地点

要求本项目自合同正式签署生效起80个自然日内完成。

交付地点：中标供应商将设备送至采购人指定地点。

- 八、质保期

投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供不低于3年免费维护服务(自验收报告签字确认日起，开始进入维护期)。

- 九、付款条件

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

（2）中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

（3）中标人完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），中标人提供质量保函/保单（保证/保险金额应为合同总价的10%）采购人向中标人支付至合同总价的100%，服务期三年期满后采购人无息退还。

- 十、履约能力要求

为了保障本次项目顺利实施完成，投标人具有一定的履约能力，要求投标人具有信息安全服务能力、具有信息安全服务工程师等。

投标人提供2020年1月1日以来（以使用方合同签订时间为准）具有类似项目（项目内容含网络安全产品及备份系统等内容）业绩

投标人具有信息安全服务资质CCRC（信息系统安全集成）认证证书;信息安全服务资质CCRC（信息系统安全运维）和（信息安全应急处理）认证证书；有效的售后服务体系完善程度认证证书；具有有效的信息系统业务安全服务资质;

投标人具有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO10015培训管理体系认证、ISO27032网络空间安全管理体系认证等。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评分项目 | 评分因素分值 |  | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、投标价格（30分） | 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分，分值保留小数点后2位。 |
| 2、商务部分（20分） | 2.1综合实力 | 9分 | （1）投标人具有信息安全服务资质CCRC（信息系统安全集成）认证证书得1分，其他不得分； （2）投标人具有信息安全服务资质CCRC（信息系统安全运维）和（信息安全应急处理）认证证书每个得1分，本项最多2分，不提供不得分； （3）投标人具有有效的信息系统业务安全服务资质的得1分，其他不得分（提供有效证书扫描件并加盖投标人公章）； （4）投标人具有有效的售后服务体系完善程度认证证书的得1分，不提供不得分（提供有效证书扫描件并加盖投标人公章）； （5）投标人具有国家认监委认可的认证机构颁发的有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO10015培训管理体系认证、ISO27032网络空间安全管理体系认证的，每提供一个证书得1分，满分4分，不提供不得分。 （提供有效证书扫描件并加盖投标人公章）。 |
|  | 2.2项目业绩 | 5分 | 投标人2020年1月1日以来（以使用方合同签订时间为准）具有类似项目（项目内容含网络安全产品及备份系统等内容）业绩的，每提供1个案例得1分，最多得5分。（提供合同复印件，提供不全的不得分。材料需加盖投标人公章加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不得分）。 |
|  | 2.3人员配置要求 | 6分 | （1）项目负责人（1人）： 具有高级工程师职称、高级信息系统项目管理师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书，每提供一个证书得0.5分，本项最高得1.5分，未提供不得分（提供证书复印件、相应人员近半年来任意1个月在本单位（需与投标人名称相同）缴纳社会保险证明并加盖投标人公章方可得分，不提供不得分）。 （2）技术负责人（1人，不含项目负责人）： 高级系统架构设计师、高级系统规划与管理师和注册信息安全工程师每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分，未提供不得分（提供证书复印件、相应人员近半年来任意1个月在本单位（需与投标人名称相同）缴纳社会保险证明并加盖投标人公章方可得分，不提供不得分）。 （3）项目实施团队（不含项目负责人和技术负责人）： 项目团队具有网络工程师、系统集成项目管理工程师、网络安全能力认证工程师、注册信息安全专业人员、信息系统项目管理师证书书的，有一种得0.6分，最高得3分（单项不重复累计，单人多证仅算一项不累加（提供相关人员证书复印件、相应人员近半年来任意1个月在本单位（需与投标人名称相同）缴纳社会保险证明并加盖投标人公章方可得分，不提供不得分）。 |
| 3、技术部分 （48分） | 3.1技术要求 | 35分 | 根据供应商提供的设备功能、参数响应情况，结合投标人提供的相关检测检验报告和设备厂家出具的其他证明材料等，评委根据技术指标的偏离情况进行评审，完全响应招标文件要求得35分。 打“▲”号项指标为重要参数，每出现一条负偏离的，每条扣0.5分共28条14分； “▲”项外的需提供证明材料41条和证书复印件29条，每出现一条负偏离的扣0.3分。不重复计算21分扣完为止。 在“技术参数响应及偏离表”中按照招标要求提供对应的证明材料，并在偏离表中标明所在页码或位置，否则评委会有权作负偏离处理） |
|  | 3.2总体技术方案 | 4分 | 针对项目特点，制定总体建设方案，系统整合集成方案，包含相应辅材和服务，技术路线可行性强、方法得当。 优于项目需求得4分； 符合项目需求得2分； 不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  | 3.3项目实施方案 | 4分 | 项目实施进度计划合理，影响进度的关键因素分析准确、保证措施合理可行，设备配备、劳动力配备合理可行。 优于项目需求得4分； 符合项目需求得2分； 不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  | 3.4运维及售后服务方案 | 3分 | 从硬件售后维修、定期巡检、维护保养和软件数据处理、集成等方面进行综合评分，承诺的售后时效性需有相关证明材料。 优于项目需求得3分； 符合项目需求得2分； 不符合或未提供不得分。 |
|  | 3.5培训方案 | 2分 | 培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训内容。 优于项目需求得2分； 符合项目需求得1分； 不符合或未提供不得分。 |
| 4、节能环保 （2分） | 4.1节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得1分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。