招 标 文 件

项目名称：扬州市公安局“扬州市群众求助救援联动服务系统”项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0100

扬州市公共资源交易中心

2025年08月

总目录

第一章  投标邀请	Error: Reference source not found

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	38

第五章  评标方法与评标标准	111

第六章  投标文件格式	117

第一章  投标邀请

受[扬州市公安局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市公安局“扬州市群众求助救援联动服务系统”项目]( JSZC-321000-JZCG-G2025-0100)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市公安局“扬州市群众求助救援联动服务系统”项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年09月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0100

2.项目名称：扬州市公安局“扬州市群众求助救援联动服务系统”项目

3.预算金额：

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 478.16 |
| 2 | 265.90 |
| 3 | 203.37 |

4.最高限价：

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 478.16 |
| 2 | 是 | 265.90 |
| 3 | 是 | 186.22 |

5.采购需求(简介)：根据省厅《江苏省公安110接报警系统建设应用规范(试行)》、《江苏公安机关110报警服务台等级评定办法(试行)》、《全省110接处警“擦亮行动”实施方案》有关文件要求，明确规定设区市统一建设接报警系统，建立系统“双活”机制，以数智化为驱动，打造智慧型110，全面推广5G可视化110报警新模式，拓展实战应用场景。

扬州当前在用的接处警系统建于2009年，城区、宝应、仪征、高邮、江都五个独立接警区，单独建设系统，数据分散，版本不一，急需规划建设一套符合当前110工作要求、全面覆盖市域辖区的双活大集中110接处警系统。2024年10月，我局申报将“全市公安机关双活大集中110接处警系统”纳入市政府2025年民生实事项目，市政府列入清单后将项目名称变更为“扬州市群众求助救援联动服务系统”。

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |
| 2 | / |
| 3 | / |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年9月16日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市公安局

地址：扬州市润扬中路98号

联系人：戎启俊

联系方式：0514-87031201

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：陈畅

联系方式：0514-82087120

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

分包一：

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1合同签订，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同金额30%的预付款；项目通过试运行后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同金额的30%；项目验收合格后，甲方自收到发票之日起10个工作日支付余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

分包二、分包三：

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范本

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：     （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：     （供应商）

乙方2（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）            （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：             规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：     品牌：     型号：

关键部件：     品牌：     型号：

关键部件：     品牌：     型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

（7）合同是否分包：是否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   金额：

国别：   品牌：   规格型号：

否

- 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购    优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购   优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购   优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是否不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：合同签订，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同金额30%的预付款；项目通过试运行后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同金额的30%；项目验收合格后，甲方自收到发票之日起10个工作日支付余款。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是☑否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  |  | 开户名称 |  |  |
|  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  | 银行账号 |  |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

一、项目属性:分包一：服务类项目；分包二、三：货物类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：分包二：显示器 分包三：接警坐席终端。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市群众求助救援联动服务系统软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 扬州市群众求助救援联动服务系统配套硬件 | 工业 |
| 3 | 扬州市群众求助救援联动服务系统国产化硬件适配…… | 工业 |

4．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | / |
| 2 | 110排队调度机 |
| 3 | 数据库 |

二、技术要求

以下斜体且有下划线部分为实质性要求。

# 分包一：扬州市群众求助救援联动服务系统（软件）

## 项目概述

软件部分为扬州市群众求助救援联动服务系统软件开发以及人员驻场服务。

## 系统总体设计需求

投标人应当充分理解本项目招标需求，投标时提交的技术方案中必须包含系统总体设计方案，具体要求如下：

### 总体建设目标

本项目采用双活中心的架构模式，实现对系统功能、硬件基础等方面的改造、提升与优化，形成市局、双活点（宝应县公安局机房）两地系统可以共同开展接处警工作的功能模式，系统建设完成后全市采用一体化(“双活”)系统，江都、仪征、高邮等地为“双活”系统的远程座席，本地不再单独建设系统。

### 总体业务需求

（1）信创接处警

接处警系统采用微服务及B/S架构，适配符合采购需求及信创标准的软硬件环境，满足现阶段新型110指挥中心业务发展需求。同时按照《公安机关110接处警警情数据规范》，对110警情数据进行全面精细化规范改造和调整，实现与省厅新一代警综平台对接。并且利用大数据语义分析和智能语音转写技术，重构110接处警软件，提升接处警的智能化手段，提高接处警效率。

（2）大集中模式

按照“全市一个接警区、一个接警台、一个数据后台”的110接处警工作改革目标，采用大集中（市带县）模式，对全市接处警模式进行改造，形成市县一体化的接处警系统。

（3）接处警双活应用

项目建设采用“双活”架构模式，在市局和“灾备点”同时运行110接处警数据中心，实现独立运转又互为备份，为全市五个接警区同时提供接处警系统应用服务。支持异地席位接警，在突发情况下可相互远程增援，确保全市接处警系统始终保持畅通，增强接处警系统的容灾抗灾能力。

（4）5G视频报警

接处警系统融合5G视频报警功能，打造一条音视频报警通道，将5G视频与传统接处警系统融合，在受理台实现5G视频报警接入，实现接警人员和报警人员的视频通话，提升警情处置效率。

（5）智能语音辅助

建设智能语音辅助功能，基于连续语音转写、关键词识别、要素提取等人工智能技术，接入实时电话语音转换成文字，同步显示给坐席，同时基于语义分析技术，对录入的信息进行警情类别、案由等自动匹配，辅助坐席快速录入，提高接警效率。

（6）警情汇聚研判分析系统改造

按照规范化改造后的警情类型类别，对市局指挥中心已建设的警情分析系统进行适应性改造。

（7）与现有系统整合

为满足接处警业务闭环、非警务分流、警务联动处置，全省警情数据汇聚上报等工作要求，本次项目建设需与新警综平台、省12345平台、省厅数据汇聚上报平台等系统进行对接整合，同时为满足接处警系统的各项功能需与省厅12110短信报警及手机报警定位系统、市局情指行一体化平台等第三方系统对接。

### 总体架构设计

在应用层面：此次需要在双活点与市局部署一套相同的接处警系统，双系统并行运行，同时需开发双活应用软件、双活CTI软件、双活数字录音软件等，实现双平台座席之间的接处警业务同步、双活运行。确保在其中一个指挥中心接处警系统发生故障时，另一指挥中心能够接替工作。

在数据层面：在正常情况下，运行监控系统实时监视中心接警座席的数据库连接情况。监控发现故障后，一旦需要从主用数据库切换到备用数据库，可以通过监控模块管理客户端下达切换指令，控制各接警座席切换至备用数据库。各接警座席收到切换指令后，断开主用数据库的连接，自动连接至备用数据库。

在语音层面：扬州市局和宝应分别配置支持双活功能的排队调度机。两地排队调度机交叉组网，实现双向的语音互通。

## 具体技术服务要求

投标人应当充分理解本项目招标需求，投标时提交的技术方案中必须包含每个子系统的设计方案，具体要求如下：

### 双活接处警系统

### 110接处警应用软件

#### 业务需求

建设一套符合新部、省两级接处警数据规范要求的接处警软件，110接处警软件运行在公安网上，主要承担对110电话报警、CK报警等推送的有效警情的集中智能化受理。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录管理 | 上岗登录 | 接警员通过门户菜单进入系统，根据用户的角色，加载对应的页面 | 1 |
|  | 上下岗登记 | 系统后台自动记录接警员上岗、下岗、换岗和强制退出等信息，包括姓名、工号、时间和在岗时长等。 | 1 |
|  | 开班 | 班长台执行此操作后，可以开始受理报警电话 | 1 |
|  | 关班 | 班长台在开班状态下，可执行此操作，以结束接警工作，防止报警电话进入座席 | 1 |
|  | 下岗退出 | 操作员执行此操作，可以退出受理台 | 1 |
| 报警排队 | 排队电话总数实时显示 | 实时显示当前所有排队电话总数 | 1 |
|  | 排队电话列表显示 | 可展开以列表方式显示当前所有的排队电话 | 1 |
|  | 排队电话排队时长显示 | 以计数方式实时显示各排队电话的排队时长 | 1 |
|  | 排队语音提示 | 播放排队中的提示语音或音乐，提示报警人如为重大案事件请不要挂断电话 | 1 |
|  | 排队电话结束 | 排队电话删除：报警电话结束排队并分配到接警座席后，该电话号码自动从排队列表中删除； | 1 |
|  |  | 排队电话转早释：如报警电话在未分配到接警座席前就已经主动挂机，则该电话号码自动从排队列表中删除，并加入到早释电话列表中。 | 1 |
|  | 电话优先级策略 | 重点单位优先策略：接处警系统提供重点单位电话优先策略判断 | 1 |
|  |  | 多次未呼通优先策略：接处警系统提供多次未呼通电话优先策略判断 | 1 |
|  |  | 红名单优先策略：接处警系统提供红名单电话优先策略判断 | 1 |
|  | 排队超时提醒 | 排队时长设置：系统支持设置最长排队时间的功能。 | 1 |
|  |  | 排队超时预警：当队列中的电话超过排队最长时间限度后，界面上进行醒目的提示，提示接警员尽快处理当前警情并受理后续报警电话。 | 1 |
|  | 无声电话列表 | 无声电话加入列表：话务受理时，对方不讲话，可暂时将警情处置为无声的无效警情，该电话会自动进入无声排队列表之中 | 1 |
|  |  | 无声电话回呼确认：接警员在空闲时可对无声电话列表中的电话进行回呼确认。 | 1 |
|  | 早释电话列表 | 包括呼入早释电话和排队早释电话。 | 1 |
|  |  | 呼入早释电话列表：仅在本座席以列表显示 | 1 |
|  |  | 排队早释电话列表：在所有接警台座席以列表显示。 | 1 |
|  | 早释电话回呼 | 早释电话回呼：当接警座席空闲时，可点击早释列表中的早释电话并发起回呼，历史通话可查询。 | 1 |
|  |  | 回呼警单生成：回呼成功后系统自动生成接警单。 | 1 |
|  |  | 早释电话提醒：当早释电话进入早释列表超过用户设定的最长时限后，系统自动开启早释提醒。 | 1 |
|  |  | 早释电话删除：1、某个接警员成功回呼了该早释电话；2、该报警电话又发起报警并被某个接警台接听成功。（正常状态下，早释电话列表应保持为空的状态） | 1 |
|  | 非话务报警总数实时显示 | 实时显示当前所有非话务报警的总数 | 1 |
|  | 非话务报警列表显示 | 以列表方式显示本坐席涉及的所有非话务报警。列表排序按照时间顺序，默认时间最早的报警排在最优先的位置 | 1 |
|  | 等级优先排序 | 在非话务报警列表中，根据等级进行优先排序，更高等级的报警排在优先的位置 | 1 |
|  | 非话务报警类别显示 | 在非话务报警列表中，通过不同图标或文字表示该非话务报警的类别 | 1 |
|  | 非话务报警接收确认 | 接警员点击非话务报警列表中某个非话务报警，则该非话务报警自动接收到该接警台，并且在列表中删除已接收的非话务报警 | 1 |
| 报警接入 | 报警电话分配模式 | 特定号码分配模式：可根据实际情况，选择受理指定类型的报警电话，例如，可指定某受理台只接听某个报警号码（如122等）的报警电话 | 1 |
|  |  | 全量号码分配模式：可以设定受理台接听所有报警电话。 | 1 |
|  | 报警电话自动分流 | 报警电话呼入后根据被叫号码后插码匹配辖区信息表自动判别报警号码所在辖区，并将报警电话自动分流至辖区对应的接警坐席 | 1 |
|  | 电话报警接入 | 接警台可受理110以及其他报警号码的电话呼入 | 1 |
|  | 语音播报 | 接警席受理后，自动向报警人语音播报受理的坐席号 | 1 |
|  | 无效警一键处置 | 支持对无声、骚扰、咨询、测试等报警电话进行一键处置 | 1 |
|  | 有效报警一键结案 | 警员在接警过程中就将案件处置完毕，无需出警又需要当有效警保存时可以点击一键结案 | 1 |
|  | 报警电话提示 | 在接警界面用醒目的方式提示当前有报警电话呼入 | 1 |
|  | 报警电话基本信息提示 | 显示当前报警电话的电话号码、报警呼入时间、被叫号码等信息 | 1 |
|  | 报警电话位置信息显示 | 定位坐标获取：系统根据当前报警电话，通过省厅手机报警定位系统获取该电话当前的坐标定位信息 | 1 |
|  |  | 定位地图撒点：获取定位信息后，将坐标推送至地图台撒点定位展示。 | 1 |
|  | 重复报警提示 | 重复报警电话比对判断：系统根据一定时间段内该电话的呼入次数判断该电话是否为重复报警电话。 | 1 |
|  |  | 重复报警电话提示：若判断为重复报警电话，则提示该电话为重复报警电话。 | 1 |
|  | 骚扰信息提示 | 骚扰电话比对：系统将报警电话与骚扰电话名单库中电话进行比对，判断是否曾被加入骚扰电话名单。 | 1 |
|  |  | 骚扰信息提示：若比对为骚扰名单库中电话，则提示该报警电话曾经被加入骚扰电话名单。 | 1 |
|  | 红名单信息提示 | 红名单信息比对：系统将报警电话与红名单库中的数据进行比对，判断是否为红名单电话。 | 1 |
|  |  | 红名单信息提示：若比对该电话为红名单电话，则提示该报警电话为重要人员或重点单位报警电话，包括红名单标签信息、红名单人员姓名信息、红名单人员职位信息、红名单人员问候语信息、红名单人员联系方式信息等相关提示信息。 | 1 |
|  | 电话振铃计时 | 电话振铃：系统将报警电话分配到空闲开班的坐席，坐席对应的电话振铃提示有新的报警电话接入 振铃计时：电话振铃后系统开始计时，在系统界面显示当前报警电话振铃计时信息 | 1 |
|  | 电话振铃超时警告 | 电话振铃时长设置：设置最长振铃时长，一旦电话振铃超过设定时长，则在界面上显示振铃超时警告 | 1 |
|  |  | 振铃超时违规记录：自动记录振铃超时违规，并将违规信息发送到班长台进行记录。 | 1 |
|  | 报警电话摘机接听 | 报警电话摘机接听：接警员摘机后与报警人建立通话，实现与报警人语音交流。 | 1 |
|  |  | 摘机后自动弹单：接警员摘机接听后在系统界面自动生成接警单。 | 1 |
|  | 手工生成接警单 | 手动创建警单：当指挥中心接到其他途径（未接入到接处警系统）的报警，可通过手工方式在接警台上生成空白接警单 | 1 |
|  |  | 后续警情处置：可对警情进行后续处置，填写警情内容、管辖单位、警情案由、警情地址等信息 | 1 |
|  | 短信报警接入 | 短信报警信息显示：接入短信报警，显示报警电话号码、报警时间、报警内容 | 1 |
|  |  | 短信编辑及回复：接警员可以通过接警单界面短信聊天窗口，与报警人实时交流，更加详细地了解现场事件情况 | 1 |
|  |  | 短信报警接警单生成：短信报警受理后自动生成接警单，并自动将短信报警的相关内容自动填写到接警单对应字段 | 1 |
|  | 技防报警接入 | 技防报警信息显示：显示技防报警信息，包括技防报警设备类型、报警时间、地址及位置信息等 | 1 |
|  |  | 技防报警定位：根据报警信息中附带的地址信息，在地图上定位报警位置 | 1 |
|  |  | 技防报警接警单生成：技防报警受理后自动生成接警单，并自动将技防报警的相关内容自动填写到接警单对应字段 | 1 |
|  | 交互分配 | 对于短信等类似需要来回信息交互的报警，一旦完成首次报警分配后，后续的报警信息都应该指定分配到原先的业务受理坐席 | 1 |
| 接警模块 | 报警受理 | 电话接通显示:当接警员接通报警电话时，界面上显示该报警电话已接通的状态 | 1 |
|  |  | 接警单生成：支持报警电话接听，接听开始后自动生成新警单。 | 1 |
|  |  | 通话时长计时：从报警电话摘机开始计时，在界面上实时显示通话时长 | 1 |
|  |  | 通话超时阈值设定：设定通话超时阈值，通话时长超过预设阈值，则界面明显提示 | 1 |
|  |  | 通话超时违规记录：对记录通话超时违规情况进行记录 | 1 |
|  |  | 通话超时推送：系统将超时告警信息发送到班长座席。 | 1 |
|  |  | 录音号自动关联：报警电话摘机后，录音系统将当前报警电话的录音号发送到接警台，并自动显示在当前接警单的录音号字段中 | 1 |
|  |  | 录音听取：通过录音播放功能可听取当前录音号的录音 | 1 |
|  | 警单基本信息展示 | 支持电话接警生成的警单自动填写基本信息，在接起报警电话并生成接警单时自动填写，包含报警人姓名、性别、地址、报警单编号、报警时间、报警电话、报警方式、报警类型、重点单位(或者重点人员) | 1 |
|  | 警单模板自动生成 | 警单模板生成：系统根据警情定性或者接警案由，系统自动提示弹出相应的警单表单模板，针对不同案由类型提供相关模板； | 1 |
|  |  | 要素自动拼接：根据接警指引填写相关接警要素，相关要素填写完成后可自动拼接成接警内容。 | 1 |
|  | 警情标签管理 | 针对接入警情实时打标签，提供灵活的标签选择功能，可选择自定义维护，便于帮助处警台快速获取和检索同标签警情 | 1 |
|  | 接警智能辅助 | 接警提示：根据不同的案由提供简要的接警提示信息 | 1 |
|  |  | 推荐案由：根据报警内容中的关键字自动推荐案由 | 1 |
|  |  | 推荐标签：根据报警内容中的关键字自动推荐警情标签，并且显示推荐理由 | 1 |
|  |  | 推荐警情级别：根据报警内容中的关键字自动推荐警情级别，并且显示推荐理由 | 1 |
|  |  | 接警询问要点提示：根据不同的案由与警情级别提供简要的接警提示信息，提示接警员该类警情相关的询问要点 | 1 |
|  |  | 报警人背景信息显示：（1）报警人背景信息查询：系统根据报警电话获取到报警人的证件信息，并进一步获取报警人的身份背景信息；（2）报警人背景信息展示：系统将报警人信息显示到接警台。包括报警人标签、姓名、身份证号、现住址等信息。 | 1 |
|  |  | 历史不良记录提示：系统会自动显示该报警人曾经被加入黑名单以及被记录为骚扰电话 | 1 |
|  |  | 历史报警记录提示：系统会自动显示该报警人的历史报警情况，并提供历史报警记录列表。包括报警时间、报警地点、报警内容、报警次数等 | 1 |
|  |  | 辅助电话：支持填写多个报警人手机信息 | 1 |
|  |  | 辅助地址：支持填写多个报警地址 | 1 |
|  |  | 红名单维护：红名单是针对重要用户，提高其话务分配的优先级，当话务繁忙时，优先分配座席进行接入受理，维护信息包括人员姓名、职位、联系方式、问候语等信息。 | 1 |
|  |  | 预案匹配：支持在接警过程中根据警情级别和案由自动匹配预案 | 1 |
|  |  | 重点单位信息显示：（1）重点单位维护：系统提供重点单位信息维护功能，维护重点单位基本信息；（2）重点单位匹配：系统根据案发地址与重点单位进行陪陪，判断是否为重点单位；（3）重点单位信息展示：一旦匹配为重点单位，则显示该重点单位详细信息，包括重点单位名称、地址、联系人、联系方式等信息。 | 1 |
|  |  | 大模型辅助支撑：与市局大模型服务平台对接，基于大模型能力，实现对接处警业务的智能化辅助应用。 | 1 |
|  |  | 重复报警展示：系统会显示最近一段时间内该报警人已接入警情，并给出相似性提示，辅助接警员识别重复报警，由接警员判断是否对这两起警情进行合并 | 1 |
|  | 接警处置 | 隐私保护：支持隐私保护功能，开启隐私保护后下发警情自动隐藏报警人信息 | 1 |
|  |  | 未保存警情暂存及切换显示：（1）未保存警情暂存：接警员在填写警情时如遇紧急事情，可将当前未保存警情进行暂存。（2）暂存警单继续处置：暂存后的警情显示在未保存警情列表中，并且可随时切换出来继续填写及处置。 | 1 |
|  |  | 重复报警合并：将当前报警与选中的历史警情合并，当前报警电话的呼叫记录作为重复报警记录合并到历史警情记录中 | 1 |
|  |  | 警情补充：对于重复报警电话，报警人提供了有价值的补充信息，接警员可通过警情补充功能将补充信息录入到原有警情中 | 1 |
|  |  | 接警信息存档：（1）接警信息存档校验：将接警单中填写的内容存入数据库。存档过程中会校验必填项是否已经填写完全。（2）未填写完成警单存档终止提示：对于未通过数据校验的接警单，系统会对接警员进行提示并中止保存。 | 1 |
|  |  | 请求接管：（1）请求接管：对于接警员无法处理的警情，通过请求接管功能向班长台发起请求；（2）话务转接：班长接收请求接管后，系统将接警话务转移至班长坐席；（3）班长席信息同步展示：长座席接收当前已经填写的警情信息，包括报警电话、报警内容、报警地址、案由等信息。（4）接警台警情关闭：请求接管被接收后，接警台当前警情关闭，可继续受理下一起报警 | 1 |
|  |  | 添加黑名单：（1）黑名单添加：可将当前报警电话加入到黑名单；（2）黑名单时限设置：加入黑名单的时限为系统默认配置时限；（3）黑名单审核配置：加入黑名单功能可配置为需要班长审批和无需班长审批两种模式。 | 1 |
|  |  | 线索类报警：（1）线索类报警勾选：当报警类型为线索类的时候，可在接警界面勾选“线索”复选框并进行保存。（2）报警人信息隐藏：其他无权限的警员登录系统后，无法查看该警情的报警人相关信息，其中报警人电话、报警地址、报警人姓名、报警人身份证号码隐藏显示。 | 1 |
|  |  | 警情取消：对于辅助接警手工创建的接警单，可以通过警情取消功能取消该起接警单。接警单取消后，该警单已经填写的所有信息都不会保存 | 1 |
|  |  | 座席自动置忙：接警席可设置为自动置忙功能，当再填写受理单时，自动发送置忙功能，避免电话接入 | 1 |
|  |  | 解除自动置忙：接警席设置了自动置忙功能后，当警情受理结束，且不存在未处理警情时，系统自动解除置忙，接受电话分配 | 1 |
|  |  | 虚实警转换：对于处置为无效的警情，系统支持转为有效警进行处置 | 1 |
|  | 重大敏感警情处置 | 重点关注信息智能识别：对接警单填写的内容进行智能识别，一旦发现有一些指挥中心关注的重要信息（可事先维护关键字），系统即发出相关警示提醒接警员。 | 1 |
|  |  | 重大敏感警情推送前人工核实：在重大敏感警情，根据类别、关键字智能提示推送值班长的同时，每一起警情设置提示，是否报告指挥长，由接警员人工选择。 | 1 |
|  |  | 重大事件转协同处置：接警员接警时如果接到紧急或者重大警情时，可以一键转调度协调处警；此时电话和填写的警情信息会同步发送到调度席，调度席可三方通话方式接入话务，同时可以同步看到接警员录入的警情信息，信息仍由接警员录入 | 1 |
|  |  | 一键多方通话：根据报警人精准位置信息，自动显示辖区分局、所队值班室电话号码，设置一键多方通话功能 | 1 |
| 处警模块 | 处警指令编写 | 手工填写：提供手工输入方式录入详细处警指令 | 1 |
|  |  | 常用短语：提供常用短语方式，以便处警员快速输入处警指令 | 1 |
|  |  | 无需反馈：处警员选择无需反馈选项后，该处警指令即设置为无需反馈指令 | 1 |
|  |  | 处置规范推送：根据警情类型自动推荐相关的法律法规，并将法律法规信息下派给出警单位或一线警员。 | 1 |
|  |  | 携带装备推送：根据警情类型自动推荐相关的携带装备，并将携带装备信息下派给处置单位，提供携带装备的添加、删除、修改等维护功能 | 1 |
|  |  | 法律法规推送：根据警情类型自动推荐相关的法律法规，并将法律法规信息下派给处置单位，提供法律法规的添加、删除功能 | 1 |
|  |  | 涉警人车背景标签推送：将涉警相关的人员、车辆的背景信息以及相关的标签信息下派到处置单位 | 1 |
|  |  | 退单处置：接处警人员接收到退单申请后对其进行审核，可选择继续向原单位派单或改派其他单位 | 1 |
|  | 出动力量选择 | 出动力量手工选择：手工方式从处警力量列表中将需要出动的单位、警力加入到待处警列表中 | 1 |
|  |  | 出动力量智能选择：根据警情相关信息，按照辖区警力或最近警力进行计算，自动计算需要出动的实际警力资源，并将相关警力加入到待处警列表中 | 1 |
|  |  | 出动力量图上选择：在地图上直接选择相关警力并派警，系统将把该警力自动加入到待处警列表中 | 1 |
|  | 增援/再处警 | 再处警：同一个接警单可以在不同时间段进行多次处警。 | 1 |
|  |  | 增援：在一个重大案件发生时，调度员可以根据现场反馈的情况，向正在处置的事件增派新处警对象。 | 1 |
|  | 处警跟踪 | 指令接收超时提醒：处警指令下达后，如一段时间内下级单位为接收或未签收，在处警座席会自动提示处警员对警情进行关注 | 1 |
|  |  | 处警催促：可通过处警催促功能对出警单位或警员下达提醒信息，提示对当前警情进行尽快处置 | 1 |
|  |  | 警情升级：（1）警情升级申请：处警员可根据实际情况对警情进行升级，升级警情需向班长台申请；（2）升级警情查看：班长席可查看处警人员申请升级的警情，包括报警时间、报警地点、警情标签、警情类型、警情级别、警情内容等信息；（3）警情升级审批：班长对警情进行审批，审批通过后该警情级别会提升。 | 1 |
|  |  | 重报关联：由于一个案件发生后可能有多个报警人同时报警，不同的接警员接听报警电话后分别对案件进行了处置并形成了多张接警单，处警员判断当前正在处理的几起案件为同一案件后，可将这几起案件合并，相关信息将同时合并 | 1 |
|  |  | 获取处警民警信息：通过与警综平台对接（警综提供相关处警数据），获取派出所反馈的处警民警信息和联系方式，方便民警跟踪警情处置情况 | 1 |
|  | 消息即时通信 | 创建群组聊天：提供群组创建功能，可以一键自动将该警情相关的分局、派出所加入到群组中进行即时消息收发，对任一群成员所发消息，群成员全员可见，且均可回复 | 1 |
|  |  | 查看群成员信息：群成员可以查看本群中其他成员的基本信息（姓名、联系方式、所属单位），可以将该群成员的信息推送给其他群组或者好友。可以给该群成员发信息、下达任务等操作 | 1 |
|  |  | 群成员管理：本群成员可以邀请新成员进入本群，群主还可以删除本群现有成员 | 1 |
|  |  | 显示跟警情关联的会话：显示警情相关信息，可从即时通讯工具界面进入警情相关会话，也可以从警情界面直接进入警情相关会话 | 1 |
|  |  | 接警员与班长即时沟通：接警席、班长席之间可以进行点对点或广播模式的文字实时消息的收发，以便值班长借助此功能发送即时消息，沟通了解警情 | 1 |
|  |  | 发送文本消息：在单聊、群聊任一会话窗口，均可以发送文本信息，文本类型不受限制：在编辑框中编辑文本信息，点击“enter”(或者“ctrl+enter”)即可发送文本信息 | 1 |
|  |  | 接收文本消息：在单聊、群聊任一会话窗口，均可以接收群成员或者好友的文本信息 | 1 |
|  |  | 截取屏幕图片并编辑发送：点击“截图”可截取屏幕图片发送出去，可选择“截图并隐藏窗口”则可隐藏窗口再进行截图，对于截取的图片可进行二次编辑后再发送出去 | 1 |
|  |  | 上传附件消息（文件、视频）：打开更多菜单，选择响应文件类型，选择附件后点击确定，完成发送 | 1 |
|  |  | 接收附件消息（文件、视频）：在单聊、群聊任一会话窗口，均可以接收群成员发自的图片、、视频、文件等信息 | 1 |
|  |  | 会话列表：显示当前用户参与的所有群聊和单聊会话，按最新消息的收发时间倒序排列。列表中展示每条回话的群名称、最新会话记录和时间等信息 | 1 |
|  |  | 已读、未读状态显示：对于单聊：消息接收者阅读消息后，消息发送者可以看到该消息已读，否则显示未读；对于群聊：消息发送者可以看到所发送的消息已读/未读状态：所有人看完显示为已读，否则为未读 | 1 |
| 地图功能模块 | 地图基础功能 | 地图操作：地图放大、缩小、漫游、全图显示 | 1 |
|  |  | 地图计算：可在地图上测距、测面积、和计算最短路径 | 1 |
|  |  | 定位周边查询：根据定位点查询周边一定范围内的指定类型资源。用户可通过地址定位实现周边资源查询，也可以通过地图手工标点方式实现周边资源查询 | 1 |
|  |  | 通用框选查询：框选一定范围后，显示该范围内的各类资源查询结果。框选可以是线形、圆形、矩形、多边形框选 | 1 |
|  |  | 关键字模糊查询：可通过输入关键字的形式查询匹配的各类资源，查询结果以列表显示并在地图上撒点展示 | 1 |
|  |  | 图层开关：各专用图层开关，警力、单位、摄像头等 | 1 |
|  |  | 底图切换：可切换影像图和矢量图 | 1 |
|  |  | 清除：对地图中的动态元素（如查询定位图标、测量结果等）进行清理。刷新地图，即可清除在地图上所有绘制的内容，如查询定位图标、测量结果、报警定位、路径规划结果等 | 1 |
|  | 接警辅助 | 手机基站定位：对接省厅手机报警定位平台获得手机基站位置，根据手机基站坐标位置进行定位，定位信息回传至接警单，并在地图上进行定位撒点。 | 1 |
|  |  | 报警手机精准定位应用：对接市局精准定位平台获取报警人手机精准位置信息，回传至接警单，并在地图上进行定位撒点。 | 1 |
|  |  | 地址库查询定位：通过录入的地址地名数据进行定位，可对接标准地址库 | 1 |
|  |  | 技防设备定位：根据技防设备定位信息在地图上定位 | 1 |
|  |  | 反向定位：（1）地图台手动打点：在地图上手动标点进行定位，获取定位坐标；（2）定位坐标反写：由地图台反向受理台推送警情位置坐标信息。 | 1 |
|  |  | 定位结果列表：（1）定位结果列表展示：根据条件查询符合要求的结果集，如结果集大于1条，则在地图上列表显示结果集；（2）定位结果返回：选择其中某一条后，返回定位结果；如结果集等于1条，则直接返回定位结果。 | 1 |
|  |  | 辖区自动匹配：（1）辖区匹配：地图台在处理相应的定位后，自动匹配对应的辖区信息；（2）辖区推送：系统将匹配的辖区信息自动推送给受理台。 | 1 |
|  |  | 周边警情显示：显示定位周边警情 | 1 |
|  |  | 警情定位圈：警情定位后，自动形成定位圈，定位圈设定为可半径可在图上拖动进行修改，拖动时显示半径数据，拖动后刷新定位圈内警情列表 | 1 |
|  |  | 周边警力上图显示：以图标方式显示周边警力的实时位置，点击图标显示警力的名称所属单位信息 | 1 |
|  |  | 警力选择：支持通过单选、多选、图上框选的形式选择出警警力，警力选择后，加入到待出警列表中 | 1 |
| 警情列表模块 | 警情列表展示 | 以列表方式显示当前警情（未结案），列表中应显示报警时间、联系电话、案发地址、警情案由、警情级别、出警单位、接警员、状态等信息。 | 1 |
|  | 警情列表筛选过滤显示 | 通过设置某些字段的筛选过滤条件对当前警情列表进行过滤显示，包括警情状态、案由、地址、报警时间、接警员、警情等级、报警方式、联系电话、出警单位等条件筛选。 | 1 |
|  | 关注警情置顶显示 | （1）班长席关注警情设置：可对某些警情设置为关注，关注警情应置顶显示。班长台可设置关注警情，该警情在所有接处警座席置顶显示。（2）接警员关注警情设置：接处警员可设置关注警情，该警情仅在本座席置顶显示。（3）关注警情取消：班长和接警员可取消关注警情，取消后，置顶取消。 | 1 |
|  | 标注警情提醒 | 可对某些警情进行标注，在被标注警情后面增加“注”标识 | 1 |
|  | 警情处置功能 | 在警情列表中提供警情处置功能按钮，包括变更警情状态、增援处警、警情升级等。 | 1 |
|  | 当前警情地图撒点显示 | 用不同图标在地图上显示不同类型的警情 | 1 |
|  | 警情状态实时更新 | 当有其他接警员受理新的警情之后，警情列表数据自动加载，无需手动刷新。当有其他操作员或下级单位对警情进行了操作，影响到了警情的状态信息，当前警情列表中的案件状态信息会实时的更新，方便用户及时看到案件的状态变化。 | 1 |
|  | 电话回呼 | 在列表中，操作员可对报警人进行电话回呼操作，询问具体情况以及是否解决问题等等。 | 1 |
|  | 警情快速过滤 | 系统提供了快速过滤警情的功能，让用户一键查询出诸如未派警等警情数据。 | 1 |
|  | 重大（关注）警情列表 | 自动加入重大警情列表：系统根据案件级别，自动加载重大案件列表，一旦新产生的警情满足预设条件，该警情自动加入到重大警情列表中，当出现重大警情时通知班长席。对于接警员认为需要关注的警情，可以手动设置纳入重大（关注）警情列表，也可随时取消关注。 | 1 |
|  | 历史警情列表 | 支持对历史警情按字段组合条件查询功能，查询结果以列表方式显示。 | 1 |
| 警情详情模块 | 警情信息 | 受理信息：展示警情的受理记录信息，一个警情可关联多个受理记录。展示报警人信息、报警电话信息、报警地址及坐标信息、警情级别信息、管辖单位信息、来话类别信息、警情标签信息、报警内容信息等 | 1 |
|  |  | 警情补充信息：展示报警补充的警情信息，一个警情可关联多个补充记录 | 1 |
|  |  | 重报关联信息：展示警情的重复报警关联信息，一个警情可关联多个重报记录 | 1 |
|  |  | 处警信息：一个警情可关联多个处警单。包括处警单位、处警状态、处警时间信息等 | 1 |
|  |  | 指令信息：展示指令单详情，一个处警单可关联多个处警指令 | 1 |
|  |  | 反馈信息：展示反馈单详情，一个警情可关联多个反馈单。包括反馈内容、反馈时间信息等。 | 1 |
|  |  | 敏感警情标注：可以在警情详情上对案件进行敏感警情标注，被标注的警情在列表上会有图标显示 | 1 |
|  |  | 批注：可以在警情详情上对警情进行批注，并且在列表上作标识显示 | 1 |
|  |  | 群组交互信息：展示警情关联的群组交互信息详情 | 1 |
|  |  | 录音听取：在受理信息中可直接听取报警录音 | 1 |
|  |  | 报警人信息飞传：可将报警人信息发送到警情群组中 | 1 |
|  |  | 警情飞传：将警情信息发送到警情群组中 | 1 |
|  | 时间轴信息展示 | 时间轴顺序展示：通过时间轴方式对警情从接警、处警、反馈的处置全过程记录展示。 | 1 |
|  |  | 信息筛选展示：对时间轴信息进行分类筛选显示 | 1 |
|  |  | 信息搜索：提供搜索功能，在时间轴中对关键信息进行搜索匹配 | 1 |
|  |  | 打印：将记录信息按照时间轴打印出来 | 1 |
| 班长监控 | 座席监控 | 排队电话总数实时显示：显示所有组的当前排队电话总数 | 1 |
|  |  | 座席工作状态监控：列表或图标方式显示所有座席的当前状态 | 1 |
|  |  | 座席详情：接警班长可查看当前座席详情，在座席详情界面内，可显示座席通话数量和违规数量等信息 | 1 |
|  |  | 座席当前通话监听：对正在通话的座席发起语音监听功能，可听取当前通话内容 | 1 |
|  |  | 座席当前通话插话：对正在通话的座席发起语音插话功能，可加入到当前通话进程并形成多方通话 | 1 |
|  |  | 座席强制释放：接警班长如果发现有座席状态异常，可对其进行强制释放，强制释放后，座席不会再收到报警 | 1 |
|  |  | 主动接管：班长通过各种监控手段获取到接警台当前的接警受理信息，如有必要可以发起主动接管功能，将接警员正在受理的报警电话和接警单接管到班长台进行受理 | 1 |
|  | 警情监控 | 警情列表显示：以列表方式显示所有警情列表 | 1 |
|  |  | 警情详情展示：通过警情列表可打开并显示警情详情 | 1 |
|  |  | 数据统计：班长可实时监控当前在线的座席数量、各时段接警数、人均接警数信息 | 1 |
|  | 违规操作监控 | 空摘机超时：接警席将电话挂起超过设定阈值后即触发告警，同时通知班长坐席该告警信息，并将违规信息记录入库 | 1 |
|  |  | 置忙超时：接警席置忙状态计时超过设定阈值后即发出告警，同时通知班长座席该告警信息，并将违规信息记录入库 | 1 |
|  |  | 休眠超时：接警席休眠状态计时超过设定阈值后，通知班长座席该告警信息，并将违规信息记录入库 | 1 |
|  |  | 振铃超时：接警席电话振铃计时超过设定阈值后即发出告警，同时通知班长座席该告警信息，并将违规信息记录入库 | 1 |
|  |  | 通话超时：接警席受理报警电话通话时长超过设定阈值后即发出告警，同时通知班长座席该告警信息，并将违规信息记录入库。 | 1 |
|  |  | 超时未接收：（1）超时未接收提醒：警情处置后，该警情状态长时间（超出预设阈值）处于未接收状态，系统会对处警席进行提示，请处警员通过其他手段再通知下级出警单位。同时超时未接收告警会通知到班长座席。（2）超时未接收警单展示：展示超时未接收警单的事件单编号、报警时间、报警内容、事发地址、案由等信息 | 1 |
|  |  | 超时未反馈：（1）超时未反馈提醒：警情处置后，该警情状态长时间（超出预设阈值）处于未反馈状态，系统会对处警席进行提示，请处警员联系出警单位确认未反馈原因。同时超时未反馈告警会通知到班长座席。（2）超时未反馈警单展示：展示超时未反馈警单的事件单编号、报警时间、报警内容、事发地址、案由等信息 | 1 |
|  | 班长审批 | 重大警情升级审核：（1）升级警情详情展示：班长席可查看带审核的升级警情详情包括：警情类别、警情级别、报警地址、警情内容、申请原因等信息（2）重大升级审核通过：警情升级时，需要报班长审批，审批通过则警情成功升级；（3）重大升级审核不通过：审批不通过则退回申请人，警情级别保持原样。 | 1 |
|  |  | 骚扰电话添加审核：（1）骚扰电话添加详情：接警员添加骚扰电话名单时，需要报批班长，班长可查看添加审核号码、截止日期、申请原因等信息。（2）骚扰电话添加审核通过：班长审核通过后，该电话加入骚扰电话名单。（3）骚扰电话添加审核不通过：班长审批不通过，则该电话不会加入骚扰电话名单。 | 1 |
|  |  | 接警座席休眠审核：接警员提出休眠后，说明原因，需要班长审批（可配置），班长同意后可将该接警台设置为暂离状态，班长不同意则保持为原状态。 | 1 |
|  |  | 请求接管确认：（1）接管请求提示：对于接警台发起的请求接管，班长台会给出提示信息，班长可选择同意接管或拒绝接管。（2）请求接管拒绝：拒绝接管则还是由原接警台继续完成该报警电话受理。（3）请求接管确认：班长同意接管后则将该报警电话和接警员已经填写的警单内容统一接管到班长台进行后续受理 | 1 |
| 其他功能 | 辅助功能 | 话机状态展示：受理台上可展示当前座席的话务状态，以便接警员及时了解当前受理台的工作状态，状态包括空闲、通话、振铃 | 1 |
|  |  | 休眠：当操作员需要暂离，如茶歇，可以向班长座席发起“休眠”申请，审核通过后，系统会自动锁定界面，并不要再分配话务，解除休眠需要登陆密码 | 1 |
|  |  | 置忙/置闲：（1）置忙：接警员当前有其他待处理业务，比如处理未保存警单，可使用置忙功能，该接警座席在忙状态下不会接收新的报警。（2）置闲：接警员处理完成后，可进行置闲操作，该座席即可受理新的报警 | 1 |
|  |  | 强制退出：当系统发生异常不能正常关班时，可以通过强制退出功能关闭应用程序，强制退出时将忽略所有出错（包括话机状态、未完成工作等），直接退出系统 | 1 |
|  |  | 状态展示：受理台与话务代理、消息服务等出现连接异常时，会提示用户有异常信息，让用户进行错误检查 | 1 |
|  |  | 软电话功能：可以在界面上对话机进行摘机，挂机等操作 | 1 |
|  | 通知功能 | 通知发送：发送通知功能主要用于指挥中心座席同处警台/所队之间 | 1 |
|  |  | 通知编辑：下发的通知包括通知标题、内容以及上传的附件信息 | 1 |
|  |  | 签收通知：通知发送成功时，被通知单位隶属的所有登录用户都可以收到该通知，其中受理台收到的通知窗口，处警台使用的平台同样可以收到通知。 | 1 |
|  |  | 通知查看：接收单位可查看通知信息，包括通知标题、通知内容、并可下载附件。 | 1 |
|  |  | 通知筛选：可对通知进行筛选，可通过通知标题或内容进行快速筛选 | 1 |
|  | 公告功能 | 公告发布：公告发布/显示功能主要用在指挥中心受理台，公告发布人(接警班长)可以根据实际情况发布公告，完善公告的发布时间、标题和内容，并设定公告失效时间（超过失效时间，公告不再显示）。 | 1 |
|  |  | 公告查看：受理台可查看发布时间、标题和内容 | 1 |
|  |  | 公告筛选：可通过公告标题、公告内容、公告发布时间等条件进行快速筛选。 | 1 |
|  |  | 公告删除：公告发布人可以对未失效的公告进行删除。 | 1 |
|  | 维护管理 | 违规操作阈值设置：管理员可对各类违规操作的阈值进行设定。对于各类违规操作的阈值，应支持针对不同情况下的多种阈值。例如白天到场时间和夜间到场时间阈值可以是不同的。 | 1 |
|  |  | 警情标签/分色标签维护设置：系统提供警情标签的维护功能，用户可自行添加相关警情标签。增加，删除，修改标签/分色标签信息。 | 1 |
|  |  | 警力通讯录：系统提供警力通讯录的维护和展示功能。 | 1 |
|  |  | 通讯录数据导入：支持Excel文件中导入通讯录数据。 | 1 |
|  |  | 骚扰电话名单管理：系统提供骚扰电话名单的展示，并可对骚扰电话名单的信息进行修改，可将骚扰电话限定时长进行加长或缩短，也可将骚扰电话从列表中删除。所有修改操作都将记录备案。 | 1 |
|  | 交接班 | 交接班信息展示：展示并查询所存的交接班信息 | 1 |
|  |  | 交接班信息维护：可以将交接班的事宜维护存储 | 1 |
|  | 基础支撑平台 | 统一门户认证服务 | 1 |
|  |  | 统一消息服务 | 1 |
|  |  | 基础数据服务 | 1 |
|  |  | 文件服务 | 1 |
|  |  | GIS 平台服务 | 1 |
|  |  | 空间位置服务 | 1 |

### 综合调度台软件

#### 业务需求

调度台与排队调度机联通，接处警人员可以通过操作调度客户端软件，通过拨号或通讯录实现快速化的语音调度。接警员可以通过电脑鼠标操作调度客户端软件，以实现快速化的语音、短信等手段的调度。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音调度 | 单呼 | 语音呼出以一个呼叫号码。在单呼时支持追加呼叫，呼叫变为群呼模式 | 1 |
|  | 群呼 | 语音呼出多个呼叫号码呼出。在群呼时支持追加呼叫，呼叫保持群呼模式。 | 1 |
|  | 三方通话 | 保持原有通话，语音呼叫一个第三方号码的呼叫呼出，系统自动识别本地与外地号码并添加相应的前缀出局码 | 1 |
|  | 呼叫操作 | 主要有两种方式：数字键盘拨号、通讯录名片点选呼叫 | 1 |
|  | 释放呼叫连接 | 指调度台释放呼叫中的某一个呼叫连接 | 1 |
|  | 释放呼叫 | 释放呼叫中包含的所有连接 | 1 |
|  | 电话呼入 | 出警人或者其他联动单位需要呼叫指挥中心的座席时，指挥中心可以接听出警人的电话 | 1 |
|  | 通话状态显示 | 发起语音呼叫后，在操作区显示当前通话相关信息、通话状态以及可操作的功能按钮。在通话过程中提供语音禁音以及取消禁音、语音挂断功能 | 1 |
|  | 语音挂断 | 在通话过程中可通过挂断功能，实现对当前通话对象语音通话的挂断 | 1 |
|  | 轮询模式调度 | 对同一联系人的多个呼叫号码，顺次轮流语音呼出一次，直至呼通其中的一个正式进入通话或全部呼不通为止 | 1 |
|  | 接警呼入 | 如果调度台登录110组，调度台可以接听报警人的来电，处理警情 | 1 |
|  | 呼入提醒 | 呼叫呼入时，系统会显示呼叫应答窗口，鲜明显示呼入号码和呼入名称 | 1 |
|  | 呼叫应答 | 指调度台应答呼叫，接听或释放来电 | 1 |
|  | 呼叫转接 | 指调度台设置转接目标、方式等属性后将当前呼叫转接出去 | 1 |
| 短信调度 | 短信发送 | 指调度台向一个或一群手机发送一条短信 | 1 |
|  | 发送状态 | 短信发送后显示短信发送对象、发送内容以及是否成功等信息 | 1 |
|  | 短信接收 | 指终端向本系统发送的一条短信，被广播到调度台接收。 | 1 |
|  | 短信重发 | 对于发送失败短信，调度台可以进行重发 | 1 |
|  | 短信签名 | 可以设置短信签名，设置完成发送短信时，将自动将签名添加至短信末端 | 1 |
|  | 常用短语 | 可以选择常用短语，选择常用短语时将自动将选择的短语添加进短信发送框内 | 1 |
| 调度历史 | 语音调度历史检索 | 根据起止时间、台号、对方号码、对方名称、呼叫方向、非事件调度、录音号等组合条件查询符合条件的语音调度历史记录，历史记录可以播放回听通话录音 | 1 |
|  | 短信调度历史检索 | 起止时间、台号、对方号码、短信内容、非事件调度等组合条件查询符合条件的短信调度历史记录。 | 1 |
|  | 联系人呼叫历史 | 快速查询与某个联系人相关的历史呼叫记录 | 1 |
| 备忘录 | 添加备忘录 | 输入电话号码，备忘内容，记录备忘信息 | 1 |
|  | 删除备忘录 | 对备忘录进行删除处理 | 1 |
|  | 备忘录浏览 | 浏览查看备忘信息，备忘内容和号码 | 1 |
| 通讯录 | 通讯录索引显示 | 设计为树状通讯录，支持多级目录。包括机构、群组、座席、最近联系人等多级通讯录节点 | 1 |
|  | 通讯录名片显示 | 调度的通讯录以名片的方式展现在通讯录键区，显示内容包括姓名、职务、单位、联系号码 | 1 |
|  | 通讯录搜索历史 | 搜索成功后记录历史搜索条件，历史条件可以选择后重新搜索。 | 1 |
|  | 通讯录存储 | 通讯录的存储，调度台支持两种方式：本地存储、数据库存储。本地存储的通讯录可以保障在断网时仍能显示呼叫所需的通讯录。 | 1 |
|  | 通讯录同步 | 调度台登录后，自动将最新的通讯录同步到本地，保证本地存储最新的通讯录。 | 1 |
|  | 个性化通讯录 | 根据不同单位的系统管理配置的群组通讯录，可以实现不同单位的用户有不同的通讯录索引（群组通讯录更具不同单位用户变化）。 | 1 |
|  | 通讯录搜索 | 提供搜索功能，可按照电话号码或联系对象名称(中文或音头)等进行搜索 | 1 |
|  | 分权分域 | 根据登录账号匹配对应单位的通讯录索引 | 1 |
|  | 最近联系人 | 最近被发起呼叫的人员，会在最近联系人中显示 | 1 |
|  | 我的联系人 | 可维护个人的自定义联系人 | 1 |
| 数据维护 | 常用短语维护 | 增加、删除、修改常用短语。支持常用短语分组 | 1 |
|  | 座席维护 | 维护调度座席的台号、IP、所属单位、ACD组和联系方式等信息 | 1 |
|  | 单位管理 | 增加，删除，修改单位信息 | 1 |
|  | 短信签名维护 | 增加，删除，修改短信签名。短信签名用于短信发送时，在短信末尾自动签名信息 | 1 |
|  | 值班信息 | 增加，删除，修改值班信息 | 1 |
|  | 背景色切换 | 切换皮肤，系统显示不一样的背景色 | 1 |
| 事件调度 | 事件调度列表 | 显示当天相关的事件列表 | 1 |
|  | 事件调度操作 | 具备事件添加、修改、删除等操作，通过点击事件单卡片，选择对应的事件，并在调度台上进行点击通讯录卡片后进行呼叫后，即可将当前的调度呼叫与选中的事件单进行关联操作 | 1 |
|  | 事件调度历史查询 | 选中事件单后，点击调度历史标签页，即可查看当前事件相关绑定的调度呼叫历史记录信息 | 1 |
| 语音会议 | 语音会议准备 | 在发起语音会议之前需要先建立会议室，并且将需要参加会议的成员加入到会议室中。 在通讯录中点击联系人卡片或通过拨号盘向会议室窗口中加入待呼叫成员，发起会议需要加入两个以上成员 | 1 |
|  | 语音会议发起 | 在会议室界面通过语音呼叫按钮可发起语音会议。在会议室界面可显示所有参与会议的成员当前通话状态。每个参会成员标签后面都提供了相关的功能操作按钮 | 1 |
|  | 语音呼叫转语音会议 | 在已存在一路呼叫并且该路呼叫处于激活状态下，点击操作区的其他联系对象卡片，发起呼叫后形成会议 | 1 |
|  | 语音会议禁言 | 在会议进行阶段，调度台用户可对参与会议成员进行禁言和取消禁言操作。被禁言的成员无法发言但可听取会议的语音通话 | 1 |
|  | 语音会议结束 | 会议室提供语音挂断功能，调度台用户可通过语音挂断功能结束整个语音会议 | 1 |
|  | 语音会议添加删除成员 | 支持在语音会议呼叫时，调度添加/删除成员，向会话中添加或者删除成员 | 1 |

### 查询统计分析软件

#### 业务需求

实现对接处警系统中警情数据查询统计分析，了解全市接处警的工作质态和全市的治安状态，为警务工作提供依据。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息查询 | 操作记录查询 | 可以通过开始时间、截至时间、座席类型、接警员工号、操作类型查询操作记录 | 1 |
|  | 公告查询 | 可以通过开始时间、截至时间、失效开始时间、失效截至时间、发布人工号、发布人姓名、发布单位条件进行查询 | 1 |
|  | 通知查询 | 可以通过发布时间、发布单位、发布人、发布人工号条件查询 | 1 |
|  | 违规操作查询 | 可以通过时间、违规类型、工号查询违规操作 | 1 |
|  | 呼入查询 | 可以通过多种条件组合条件、时间、被叫号码、事件单编号、接警台号、接警员工号、行政区划、来话类型、报警内容、主叫号码、呼入类型、振铃时长查询。 | 1 |
|  | 排队早释查询 | 可以通过多种条件组合时间、接警区、主叫号码查询。 | 1 |
|  | 振铃早释查询 | 可以通过多种条件时间、接警区、振铃时长、主叫号码条件查询。 | 1 |
|  | 处警查询 | 可以通过时间、报警人、处警时长、处警单编号、处警人、处警措施关键字、报警任容、处警状态、事件单编号、处警单位条件查询。 | 1 |
|  | 反馈查询 | 通过多个条件时间、事件单编号、反馈状态、反馈单位、反馈类型条件查询。 | 1 |
|  | 接警查询 | 可以通过多种条件组合时间、案由、事发地址、报警方式、事件单编号、所属分局、处理结果、管辖单位、事件状态、关键字、报警号码、接警单位、来话类别、报警人、案由来源、警种、反馈内容等条件进行查询。 | 1 |
|  | 上下岗查询 | 通过多种条件登录时间、退出时间、座席号、座席类型、登录工号条件查询。 | 1 |
|  | 查询结果导出 | 可以将查询结果的列表导出成excel，把结果的详情导出成word格式，以便用户存档 | 1 |
|  | 电话库查询 | 根据电话号码、用户姓名、用户地址等条件查询。 | 1 |
|  | 重点单位查询 | 支持单位名称、单位地址、单位负责人等查询条件。 | 1 |
|  | 录音查询 | 迟滞呼入时间、接警台号、主叫号码、被叫号码、录音号等条件查询录音。 | 1 |
|  | 受理查询 | 支持接警开始时间、接警单位（支持多选）、报警方式（支持多选）、警情分类（根据功能权限控制是否显示）、案由（支持多选）、报警人（支持模糊匹配）、联系电话（支持模糊匹配）、事发地址（支持模糊匹配）、警种（支持多选）、所属分局（支持多选）、管辖单位（支持多选）、报警内容（支持多关键字匹配）、行政区划（支持多选）、事件单编号、报警关键字（事发地址、报警内容等字段）、来话类别（处理类型，支持多选）、接警员工号、接警员姓名（支持模糊匹配）、班组等查询条件。 | 1 |
|  | 无效警查询 | 可以通过多种条件组合时间、联系电话、警情类型、所属分局、辖区单位条件查询。 | 1 |
|  | 警情修改查询 | 支持改单时间、改单人工号、事件单编号、班组等查询条件。 | 1 |
|  | 超时指令查询 | 支持报警时间、接警单位（支持多选）、所属分局（支持多选）、管辖单位（支持多选）、案由（支持多选）、案由来源（按接警、按反馈）、警种（支持多选）、签收时长（大于、小于、等于、大于等于、小于等于）、到场时长（大于、小于、等于、大于等于、小于等于）、反馈时长（大于、小于、等于、大于等于、小于等于）等查询条件。 | 1 |
| 话务类统计 | 话务受理综合统计 | 对电话呼入记录和排队记录进行的分类统计，对早释、排队、接通等呼入记录，支持通过多种条件组合查询统计。 | 1 |
|  | 话务受理峰值统计 | 呼入记录中各个时间段的呼入记录数，以图表方式显示每天的呼入峰值出现在什么时段等 | 1 |
| 警情类统计 | 各类警情数量统计 | 基于接警或反馈纪录的一个综合统计。用于统计各类案件性质的警情的发生数量 | 1 |
|  | 各辖区各类警情数量统计 | 针对有效警情的警情类别、警情类型联动统计、同时以表格的形式展示当前各辖区单位的警情类别、警情类型、警情细类分析情况 | 1 |
|  | 报警处理结果统计 | 按警情类别、时间段对事件的处理结果进行统计 | 1 |
|  | 警情的处理/反馈量统计 | 统计警情被处理、被反馈的情况，以便防止警情漏处、漏反的情况。 | 1 |
|  | 派警签收统计 | 统计条件：报警时间、案由（支持多选）、所属分局（支持多选）、管辖单位（支持多选）、统计方式（按分局、按单位）等，可按分局、管辖单位、接警员进行统计 | 1 |
|  | 到达现场时长统计 | 统计条件：报警时间、案由（支持多选）、所属分局（支持多选）、管辖单位（支持多选）、统计方式（按分局、按单位）等，可按分局、管辖单位进行统计到场时长 | 1 |
|  | 处置反馈时长统计 | 统计条件：报警时间、案由（支持多选）、所属分局（支持多选）、管辖单位（支持多选）、统计方式（按分局、按单位）等，可按分局、管辖单位进行统计反馈时长 | 1 |
|  | 未反馈警情统计 | 统计条件：报警时间、案由（支持多选）、所属分局（支持多选）、管辖单位（支持多选）、统计方式（按分局、按单位）、未反馈时长（大于、小于、等于、大于等于、小于等于 反馈时长）等。 | 1 |
|  | 接警督察统计 | 根据时间段及接警单位统计振铃超时、接警超时、通话超时及平均振铃时长、平均通话时长、平均接警时长 | 1 |
|  | 出警督察统计 | 根据时间段及接警单位统计签收超时、到场超时、反馈超时、平均签收时长，平均出警时长，平均到场时长，平均反馈时长等数据 | 1 |
| 管理类统计 | 接警员工作量统计 | 基于多种记录呼入/接警/处警/反馈/上下岗等的综合统计，用于统计接警员的接警量、处警量、反馈量等。以便对接警员进行考核、管理。 | 1 |
|  | 单位出警量、反馈量统计 | 基于处警、反馈纪录的一个综合统计，用于统计出警单位的出警量、反馈量等，以便于对出警单位进行考核管理 | 1 |
|  | 各单位接处警反馈情况统计 | 分时间段对出警单位的接警及反馈情况进行统计。 | 1 |
|  | 各单位接警反馈情况统计月报表 | 分月对出警单位的接警及反馈情况进行统计。 | 1 |
| 接警室显示屏实时数据展示 | 接警室显示屏实时数据展示 | 针对接警室监控显示屏（液晶显示屏，非高分可视），开发接警席位状态、当前警情实时统计数据，掌握座席工作质态。 | 1 |
| 历史派警地址库 | 历史派警地址库 | 建设历史派警地址库：提取接警员手动录入的地址、辖区派出所及经纬度坐标（如有），自动录入到历史派警地址库 | 1 |
|  |  | 地址库查询：当接到新的报警时，针对省厅报警定位平台未返回地址情况，接警员可通过全字段匹配的方式搜索历史派警库，匹配历史地址信息。 | 1 |

### 双活应用软件

#### 业务需求

扬州市局中心和宝应中心系统双套并行运行，且分别为独立的110接处警模块，为减少对接处警业务的影响，实现技术对业务操作的透明化，需要对应110接处警功能做适应性改造。服务层实现要求为，双中心应用负载均衡，设计应满足公安网的服务规范安全要求，避免网络攻击导致大面积的应用瘫痪，应满足7*24小时无故障运转，单应用服务满足不少于50个座席客户端并发连接和访问要求，能支持负载均衡或多机热用的运行模式。在任一单中心的应用服务器发生故障时，能自动切换连接到另一个中心的应用服务器。双中心调度管理灵活实现各类调度最优化策略。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双中心实时警情管理 | 双中心实时警情管理 | 接警数据的消息同步 | 1 |
|  |  | 补充接处警数据的消息同步 | 1 |
|  |  | 接处警跟踪数据的消息同步 | 1 |
|  |  | 处警数据的消息同步 | 1 |
|  |  | 反馈数据的消息同步 | 1 |
|  |  | 接警台违规业务的消息同步 | 1 |
|  |  | 骚扰电话消息同步 | 1 |
|  |  | 12110短信报警消息同步 | 1 |
|  |  | 手机定位消息同步 | 1 |
|  |  | 故障恢复期间的定位消息同步 | 1 |
|  |  | 座席状态消息同步 | 1 |
|  |  | 通信消息同步 | 1 |
|  |  | CTI消息同步 | 1 |
|  |  | 故障恢复期间的CTI通信消息同步 | 1 |
| 双中心座席管理 | 双中心座席管理 | 班长台监控管理双活中心座席的上下岗状态、空闲状态、接警状态、离岗状态等 | 1 |
|  |  | 班长台可以对座席的疑难警情进行监听、强插、会议、接管等操作，接管包括警情通话及警情数据 | 1 |
|  |  | 双活中心座席之间发起接管请求，发起请求端的座席服务器将座席台号发送到另一中心的座席服务器，指定目标座席（一般为班长席）后发出接管请求 | 1 |
|  |  | 双活中心座席之间确认接管警情，目标座席接收到请求后，发起确认信息到另一中心的座席服务器，座席服务器接收确认后关闭原座席接警任务 | 1 |
|  |  | 双活中心座席数据消息接管，座席服务器将报警人信息、警情信息、辖区信息、定位信息等数据同步到目标座席 | 1 |
|  |  | 双活中心座席报警语音接管，CTI通信平台发起同步消息，将报警语音同步接管到目标座席，接管后与报警人之间通话不中断 | 1 |
| 双中心座席切换 | 双中心座席切换 | 双中心故障切换提示：当发生CTI通信服务器或排队调度机发生故障时，对座席终端进行故障切换提示，提示座席登录另一中心的接处警系统，座席换切登录后，使用另一中心的接警系统资源。 | 1 |
|  |  | 双中心故障切换：当发生排队调度机、座席服务器故障时，座席能够切换登陆到另一中心。 | 1 |
| 双中心排队管理 | 双中心排队管理 | 双活中心报警电话排队溢出管理 | 1 |
|  |  | 支持跨排队机的座席间调度呼叫 | 1 |
|  |  | 支持跨排队机的座席间请求接管 | 1 |
|  |  | 支持跨排队机的座席间的报警电话转移 | 1 |
|  |  | 支持班长台跨排队机的监听、强插双中心座席 | 1 |
|  |  | 双活中心报警电话故障转接 | 1 |
|  |  | 支持CTI故障时报警呼叫迂回另一中心 | 1 |
|  |  | 配合“一键切换”软件实现交换机报警迂回模式切换 | 1 |
| 离线处警模式 | 离线处警模式 | 当数据库断开连接时，数据暂存于接处警终端 | 1 |
|  |  | 当数据库断开连接时，数据暂存于CTI服务器 | 1 |
|  |  | 当数据库切换完成后，将所有暂存数据同步到数据库中 | 1 |
| 处警分配集中管理 | 处警分配集中管理 | 双中心分配发布：以服务的方式将两个中心发布的警情进行分配发布，避免重复分配 | 1 |
|  |  | 双中心处警超时处理：处警超时后，该接警单在当前接警单列表中的状态图标会显示发送失败，可以再次处警，双中心都能收到关联处警信息 | 1 |
| 处警反馈业务管理 | 处警反馈业务管理 | 满足双活中心处警分配服务的反馈任务，包括结果、再处警等关联信息的流转和处理 | 1 |
| 双中心退单管理 | 双中心退单管理 | 双中心退单数据同步 | 1 |

### 双活CTI软件

#### 业务需求

开发双活CTI软件，实现市局中心和双活点中心CTI运行处于相互热备状态。在任意一方故障情况下，都能独立承担全市话务和非话务报警的分配，数据传输应支持多策略、多渠道路由。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统基础功能 | 报警电话分配 | 统一排队分配 | 1 |
|  |  | 按辖区分配 | 1 |
|  |  | 按业务分配 | 1 |
|  |  | 抢答模式 | 1 |
|  |  | 超时转接（久叫不应） | 1 |
|  |  | 自动三方 | 1 |
|  |  | 局向分配（按辖区分配） | 1 |
|  |  | 黑名单处置 | 1 |
|  |  | 语音播报 | 1 |
|  | 电话排队 | 排队语音提示 | 1 |
|  |  | 普通排队 | 1 |
|  |  | VIP优先 | 1 |
|  |  | 黑名单电话标记多次降低优先级的功能 | 1 |
|  | 非话务报警分配 | 与话务统一分配 | 1 |
|  |  | 广播分配 | 1 |
|  |  | 按类型分配 | 1 |
|  |  | 交互分配 | 1 |
|  |  | 指定ACD分配 | 1 |
| 双活应用功能 | 话务分配功能 | 允许不同平台间的座席间请求接管功能，使得不同平台的座席间之间能够互相请求接管 | 1 |
|  |  | 实现班长台可以监控双中心的座席状态，查看座席当前登录的是市局指挥中心还是双活中心的通信平台 | 1 |
|  |  | 实现班长台可以监听、强插双中心的座席 | 1 |
|  |  | 实现班长台可以对不同的平台发起会议功能 | 1 |
|  |  | 骚扰电话消息同步，实现将骚扰电话的数据发送给不同的CTI服务 | 1 |
|  | 双中心座席切换 | 实现允许座席自由选择需要登录的CTI平台，可以按照接警要求人工选择需要登录的CTI平台；也可以满足在某一个CTI平台、交换机需要停用或发生故障期间，自由选择需要登录的CTI平台。 | 1 |
|  | 报警电话转移 | 利用两台交换机之间的数字中继专线，进行呼叫转移操作，同时将原始主叫号码、原始被叫号码、原始报警类型、发起转移操作的座席台号等相关信息同步发送到对端接收座席，便于两端同步接警信息。 | 1 |

### 双活数字录音软件

#### 业务需求

开发双活数字录音软件，将通话媒体复制两份，通过网络同时分发到两台录音服务器，双机同时存储，访问一台即可查询到全部完整录音；每台服务器单独接收通话录音，互不干扰，保证一台故障不会影响到另一台。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音记录 | 语音记录 | 原始录音全量保存 | 1 |
|  |  | 采用WAV 编码格式，支持mp3格式 | 1 |
|  |  | 存储信息包括录音号、主叫号码、被叫号码、座席号、日期开始/结束时间、通话时长、呼叫方向、录音文件名、文件路径等 | 1 |
|  |  | 录音文件与相应警单关联，可即时回放 | 1 |
| 录音号传送 | 录音号传送 | 每个录音产生一个录音号，并可与相应的接警座席关联 | 1 |
|  |  | 录音记录归档 | 1 |
|  |  | 利用接警台的多媒体有源音响，对选定的录音在接警台本地实现放音。 | 1 |
| 录音文件的存储 | 录音文件的存储 | 提供录音备份功能，可将录音文件通过FTP的方式，将录音文件上传到远程FTP服务器上，确保录音文件的安全存储 | 1 |
|  |  | FTP服务器上备份了原始录音，录音服务器上的原始录音磁盘采用先进先出的以新充旧机制，当磁盘空间不足时，系统自动用新的录音文件覆盖最旧的录音文件，如此循环使用 | 1 |
| 文件查询 | 文件查询 | 可以根据录音时间、接（处）警台台号、主叫号码中的一个或多个条件自由组合来查询录音文件，查询到以后双击后可直接通过多媒体音箱放音。 | 1 |
|  |  | 可按台号、主叫号码、时间段进行查询，并可以打印输出查询结果 | 1 |
| 双中心录音自动复制 | 双中心录音自动复制 | 对平台进行功能改进，将通话媒体复制两份，通过网络同时分发到两台录音服务器，双机同时存储，访问一台即可查询到全部完整录音；每台服务器单独接收通话录音，互不干扰，保证一台故障不会影响到另一台 | 1 |

### 双活运行监控管理系统

#### 业务需求

系统建设完成后，双活中心并行工作，一部分座席登录市局中心，一部分座席登录宝应中心，需建设系统运行监控模块将双活中心的系统日常运行进行监控和管理。需实现本项目所有接处警应用系统的运行状态的管理。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双活中心工作运行状态监控模块 | 运行状态监控模块 | 以图形、拓扑等数字化方式展示双中心工作运行状态，包括所有接警座席开班情况、当前工作状态、实时话务量统计等。 | 1 |
| 业务软件状态监控 | 业务软件状态监控 | 座席服务监控：接警座席连接状态，包括在线、离线、登录等连接状态 | 1 |
|  |  | 服务器监测：服务器内存、磁盘空间，以及运行状态 | 1 |
|  |  | CTI通信平台监测：连接状态（在线、离线），通信服务运行状态；CTI服务运行状态；CTI Link运行状态 | 1 |
|  |  | 排队交换机监控：对两个中心的排队调度机各组件的运行状态进行监测并采集监测数据 | 1 |
| 故障告警 | 故障告警 | 自定义告警的条件和级别：能够定义组合条件的告警 | 1 |
|  |  | 防误报机制：提供防误报机制（缓冲机制），只有在故障时间超过限值后，才对其作为故障处理 | 1 |
|  |  | 提供故障告警的编辑界面 | 1 |
|  |  | 声音告警：接收告警后，值班台触发声音告警 | 1 |
|  |  | 短信告警：发生告警后，系统自动向管理员发送短信 | 1 |
|  |  | 告警策略：自定义告警策略 | 1 |
|  |  | 告警查询：可以通过时间、设备、测点、状态等筛选条件查询告警通知 | 1 |
|  |  | 异常处理：在发现设备异常的时候，可能会让正在告警的设备暂停告警，填写维修记录或处理过程 | 1 |
| 监测配置管理 | 设备管理 | 分组管理：主要实现分组的新增、编辑和删除功能，以及同级分组的上移、下移功能、分组选择父节点功能，完成对设备和组在同级节点和不同节点下的位置管理。 | 1 |
|  |  | 设备管理：主要实现新增、编辑和删除设备功能，其中可以新增的设备包括服务器、数据库、通信平台、调度机。 | 1 |
|  |  | 测点管理：主要用于更改设备需要监控的测点，支持新增、修改和删除操作。 | 1 |
|  |  | 阈值管理：用于设置预警和故障的阈值，支持添加、删除操作；支持“并且”和“或者”的逻辑关系； | 1 |
|  | 告警管理 | 告警联系人：维护告警联系人的相关信息 | 1 |
|  |  | 告警策略：自定义设置具体的告警策略用于系统的告警。 | 1 |
|  |  | 告警设置：设置设备在发生异常的时候，选择哪种告警策略来判断是否发送告警，以及选择哪种告警方式发送告警信息。 | 1 |
| 可视化展示 | 设备群组拓扑图展示 | 以拓扑图方式显示设备群组的运行状况以及各自之间的逻辑关联链路。一旦有设备故障，则在设备上标注故障告警标识，一旦有链路上的故障，则会在链路上标注告警标识 | 1 |
|  | 拓扑图编辑 | 用户可对设备群组的拓扑图进行编辑调整 | 1 |
|  | 实时运行参数监控 | 以图表或数值方式显示设备群组运行状况。 用户可手工选择需要监控的设备群组或某个指定设备。 用户可手工选择需要监控的具体参数 用户可以手工选择需要查看某个时间段的运行情况 | 1 |
|  | 设备群组告警历史清单 | 以列表方式显示设备群组的历史告警信息，一旦有新的告警，会自动显示在列表的最顶端。可统计设备运行异常情况 | 1 |

### 5G视频报警平台

### 视频通话模块

#### 业务需求

视频控制模块负责与运营商和语音排队调度机之间的信令、媒体对接，实现音视频媒体流拆分及合并。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5G视话接入 | 通信信令支持 | 支持SIP协议信令，支持RTP/RTCP协议 | 1 |
|  | 系统注册/注销 | 支持向多家运营商同时进行5G通信网络注册认证，建立通信链路 | 1 |
|  |  | 支持接收5G的注册消息，实现双向认证 | 1 |
|  |  | 支持主动向运营商注销，关闭通信链路 | 1 |
|  |  | 支持通信链路保活机制，确保链路的可用性 | 1 |
|  | 通信链路状态管理 | 管理与运营商的通信链路状态，支持通信链路状态变更通知 | 1 |
|  |  | 支持通信链路异常状态的自动恢复机制； | 1 |
|  | 视话呼入 | 接收运营商的视话呼叫信令，协商双方通话音视频媒体能力，分配相应的媒体资源，建立媒体通道 | 1 |
|  | 视话呼出 | 向运营商发起视话呼叫信令，伴随呼出提供被叫号码和主叫号码，协商双方通话音视频媒体能力，分配相应的媒体资源，建立媒体通道 | 1 |
|  | 媒体流收发 | 通话过程中，支持向运营商同时接收和发送媒体数据 | 1 |
|  | 呼叫保活 | 与运营商对已接通的呼叫进行周期性有效性确认，对已失效的呼叫进行拆除操作 | 1 |
|  | 呼叫拆除 | 通话结束时，立即关闭媒体通道，释放相应的媒体资源 | 1 |
|  | 早期媒体 | 在呼叫接通之前，支持为主叫方分配单向媒体资源，为其提供预定义的音视频内容 | 1 |
|  | 视频关键帧更新指令 | 周期性向运营商发送视频关键帧更新指令，请求手机端的视频关键帧，确保通话画面的有效性 | 1 |
|  | 媒体格式转换 | 支持多种音视频数据格式，包括G.711、AMR、H.264、H.265;支持同类型媒体格式间的相互转换 | 1 |
|  | 视频分辨率选择 | 与终端进行通信能力协商，选择1080P、720P、480¦P、360P多种视频分辨率 | 1 |
|  | 音视频切换 | 支持通话中支持语音和视频通话模式的切换 | 1 |
|  | 呼入分离 | 将呼入的语音部分路由到语音中继服务，将视频部分通过GB28181视频边界路由到后置网关；以语音为主控制状态，视频部分伴随语音进行呼叫和释放 | 1 |
|  | 呼出合并 | 根据语音数字中继的语音呼叫合并从GB28181视频边界路由过来的视频，将语音和视频合并为一个面向运营商的视话呼出 | 1 |
|  | 语音数据交换 | 支持与语音中继服务双向交换语音数据 | 1 |
| 视频流传输控制 | 视频流传输控制 | 支持GB28181协议 | 1 |
|  |  | 支持视频实时单向传输请求控制 | 1 |
|  |  | 支持视频流实时接收及转发 | 1 |
|  |  | 支持音频流的同步单向传输 | 1 |
| 音视频分流与合并 | 音视频分流与合并 | 通信信令控制分流 | 1 |
|  |  | 音视频媒体流拆分及合并 | 1 |
| 语音中继服务 | 通信接口 | 支持E1数字中继通信接口 | 1 |
|  | 语音链路状态管理 | 管理维护E1数字中继接口的实时状态，包括建链、断链、占用、空闲等 | 1 |
|  | 通信信令 | 支持SS7、PRI、SIP通信信令，支持信令间格式转换 | 1 |
|  | 音频媒体 | 支持RTP/RTCP协议；支持G711A、G711U、G.729、PCM多种格式的语音数据阐述；支持语音格式间转换；支持DTMF信号的检测和生成 | 1 |
|  | 语音通话管理 | 支持通话主被叫号码识别；支持语音通话的建立、维护和终止 | 1 |
|  | 语音数据交换 | 支持与5G超清视话接入模块建立语音会话，进行双向音频数据交换 | 1 |
| 媒体处理服务 | 音视频流收发 | 支持一对一收发音视频流功能 | 1 |
|  |  | 支持一对多收发音视频流功能 | 1 |
|  |  | 对乱序音视频流排序 | 1 |
|  |  | 转发音视频时保证每路音视频包序号连续性 | 1 |
|  | 混音 | 支持混合组成员增删功能 | 1 |
|  |  | 支持通话过程中，混合组成员增删功能 | 1 |
|  |  | 支持多人通话时多路音频流混合转发功能 | 1 |
|  |  | 支持混合和点对点交换相互切换功能 | 1 |
|  |  | 所有音频数据进行自动增益调整，自动调整各个音频通道的音量 | 1 |
|  | 音视频文件播放 | 单个音视频文件播放；支持播放静止图片文件 | 1 |
|  | DTMF支持 | DTMF通话检测，DTMF转发；支持RFC2833协议 | 1 |
| WebRTC服务 | WebRTC服务 | 支持WebRTC协议 | 1 |
|  |  | 支持RTP/RTCP传输协议 | 1 |
|  |  | 支持G.711 A律/μ律、OPUS音频格式 | 1 |
|  |  | 支持H264视频格式 | 1 |
|  |  | 支持单个浏览器多路音视频 | 1 |
|  |  | 支持主流浏览器 | 1 |
|  |  | 支持手机、平板等智能设备 | 1 |

### 视频报警模块

#### 业务需求

音视频数据接入公安内网后接警员完成接警流程，支持视频呼叫排队、语音报警转视频报警、报警人视频预览、三方通话等功能。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频报警呼入 | 视频报警呼入 | 群众通过5G拨打视频报警电话，运营商将呼叫转到视频报警系统，视频报警系统将呼叫排入队列的同时接通呼叫。 | 1 |
| 视频呼叫接通 | 视频呼叫接通 | 视话接警组件的接警时，从队列中取出呼叫，建立视频报警会话，接通与视话接警组件的视频通道，实现与视话组件的视频流传输 | 1 |
| 视频呼叫挂断 | 视频呼叫挂断 | 视话接警组件挂断呼叫或报警人挂断时，释放视频通道，关闭视频报警会话 | 1 |
| 视频呼叫排队 | 视频呼叫排队 | 将报警呼入放入排队队列中，向呼叫播放等候提示视频画面，为呼叫预留视频通道资源 | 1 |
| 视频报警信息 | 视频报警信息 | 展示视频通话报警人电话、通话时长等视频报警信息 | 1 |
| 排队早释 | 排队早释 | 报警呼叫早释时，从从队列中取出呼叫，释放预留的视频通道资源 | 1 |
| 排队提示音和提示视频画面 | 排队提示音和提示视频画面 | 向报警人播放排队提示音和排队提示视频画面。排队提示视频画面可定制为法教宣传、避险宣教视频，指导报警人规避风险，降低损失。 | 1 |
| 报警人视频预览 | 报警人视频预览 | 视频调度终端上显示排队的视频呼叫，显示报警人号码、所在地域、是否具备视频能力等信息，同时可以预览报警人的视频画面，有助于接警员提前了解报警内容，判断事件紧急程度 | 1 |
| 语音报警转视频报警 | 语音报警转视频报警 | 应急事件发生时，群众首先拨打语音报警电话，接警员接通后，可与报警人语音交流。为更准确的了解现场情况，在取得报警人许可后，可打开视频通话，转到视频沟通模式。 | 1 |
| 视频呼出 | 视频呼出 | 接警员可发起5G视频呼叫，被叫方可选择接通视频，双方进入视频通话。 | 1 |
| 三方视频通话 | 三方视频通话 | 在接警的同时，接警员呼叫第三方处置人员的VoLTE视频，形成三方音视频通话，报警人能够和第三方人员直接视频交流，沟通无障碍。 | 1 |
|  |  | 报警人可以拍摄现场情况（车辆事故等）、标志性地标（宾馆大厦、路标等），处置人员熟悉辖区情况，能够准确研判事发地点和现场情况，准确部署救援方案，及时赶赴事发地点，开展应急处置工作。 | 1 |

### 录制与存储服务模块

#### 业务需求

对所有呼叫、音视频调度进行录音录像并提供相应查询功能的系统。可按录音录像时间、电话号码等查询方式进行录音录像查找，并可进行录音录像重放等操作。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通话录音录像 | 通话录音录像 | 通过录音录像系统对接处警的通话过程进行实时的全自动录音录像，每一通话都会产生一个录音录像号。录音录像采用按日期循环覆盖方式进行存储，自动删除过期录制文件。支持多路实时自动录音录像 | 1 |
| 录音录像存储 | 录音录像存储 | 支持通话过程中的媒体流以IP方式发送至录制端口进行录制，并将媒体流以文件方式存储至磁盘 | 1 |
| 录音记录 | 录音记录 | 录制记录包括主叫号、被叫号、录制日期、录制、长度等录制信息； | 1 |
| 录音录像信息查询 | 录音录像信息查询 | 可以根据录音录像号、主被叫号码、呼叫时间等信息查询录音录像 | 1 |
| 录音录像回放 | 录音录像回放 | 录音录像系统可以通过多种条件组合查询录音录像信息并回放。支持录制文件的在线播放和暂停/恢复、定位、快进等控制功能 | 1 |
| 录音录像状态监视 | 录音录像状态监视 | 通过录音录像系统可以查看电话用户是否正在录音录像及呼叫有关信息 | 1 |

### 网管服务模块

#### 业务需求

提供完整的WEB网管系统，通过浏览器登录网管系统，可在图形界面下非常直观地维护和配置。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登陆管理 | 登陆管理 | 支持web端谷歌浏览器界面登陆，提供账号密码形式身份验证，支持权限控制 | 1 |
| 运行信息 | 运行信息 | 登录后即进入管理系统首页，支持查看系统呼叫统计、坐席状态及各模块运行状态 | 1 |
| 业务配置 | 业务配置 | 提供业务配置界面，在此界面可以根据业务需求配置个性化参数，从而实现相关业务功能 | 1 |
| 在线自检 | 在线自检 | 提供模块自检界面，在此界面可以根据自检需求点击指定模块人工自检或设置自检时间实现自动自检 | 1 |
| 坐席状态实时监控 | 坐席状态实时监控 | 支持坐席状态监控，提供坐席状态界面展示，在此界面可以监控当前坐席运行状态，实时观察坐席当前可用状态及分配情况 | 1 |

### 受理台客户端软件

#### 业务需求

实现5G视频报警界面操作、图像显示等业务功能，如发起视频通话、视频显示、查看录像等功能

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础功能 | 展示座席信息及状态 | 台号、电话号码、登录状态 | 1 |
|  | 组件参数配置 | 界面上有“配置按钮”，点击后，弹出组件参数配置界面 | 1 |
|  | 视频接警列表 | 展示视频接警时间、主被叫号码、接警时长、对应警单号和录像链接 | 1 |
|  | 视频接警录像播放 | 在视频接警列表中选择录像，进行在线播放 | 1 |
| 视频报警通话展示 | 语音通话信息 | 显示主叫号码、被叫号码、接通时间、通话时长、接警单编号 | 1 |
|  | 切换视频 | 语音报警电话切换视频报警时，界面支持“视频切换”按钮。点击按键，进入“视频通话状态” | 1 |
|  | 报警人视频画面展示 | 报警人视频画面实时展示 | 1 |
|  | 呼入提示 | 报警分配到座席时，系统由空闲进入呼入状态；如果该呼叫是视话报警，则显示视频呼入标识，提示接警员该呼叫是视话报警 | 1 |
|  | 视频画面展示和控制 | 当视频通道接通时，自动展示报警人画面；支持画面展示风格调整：画中画、上下两分屏、画面全屏/恢复 | 1 |
|  | 接警员画面及背景设置 | 支持将接警员画面及背景设置成预定义的画面 | 1 |
|  | 视频通话能力提示 | 语音报警呼叫从运营商VoNR线路接入，系统显示视频通话能力标识（由运营商提供标识位），便于接警员判断报警人手机是否具备视频通话能力，进一步发起语音转视频报警 | 1 |
|  | 三方通话展示 | 在多方通过过程中，接警界面展示三方的通话状态和视频实时画面 | 1 |
|  | 视频抓图 | 视频画面展示的同时，可实时抓取图片，保存在本地电脑上，可上报接处警业务系统进行视频资料的管理和维护 | 1 |

### 接处警外围系统对接改造

### 警情汇聚研判分析系统改造

#### 业务需求

按照规范化改造后的警情类型类别，对市局指挥中心已建设的警情分析系统进行适应性改造。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按照新案由适应性改造 | 警情数据实时监测系统 | 按照新案由进行适应性改造，系统内部代码调整为新省厅标准。包括当日警情总览、警情分类展示、警情分时走势、四色预警、公安黄历、突发重点警情监控、高发警情态势等功能按照新案由进行适应性改造。 | 1 |
|  | 警情数据应用分析系统 | 按照新案由进行适应性改造，系统内部代码调整为新省厅标准。包括警情全文智能检索、警情信息综合查询、警情信息精准推送、报警位置动态显示、警力警情配比分析、多维报表动态生成、警情通报自动生成、警情标准化管理等功能按照新案由进行适应性改造 | 1 |
|  | 警情数据质量监测系统 | 按照新案由进行适应性改造，系统内部代码调整为新省厅标准。包括数据质量考核自定义、数据考核异常数据动态监控、数据考核结果日报表、警单填写规范监测、异常警情监测、重复报警监测、接处警单质量监测等功能按照新案由进行适应性改造 | 1 |
|  | 可视化数据分析模型系统 | 按照新案由进行适应性改造，系统内部代码调整为新省厅标准。包括可视化建模工具、模型管理、模型发布、预警信息推送接口等功能按照新案由进行适应性改造 | 1 |
| 5个接警区历史数据清洗 | 新旧字典项清洗改造 | 按照新的省厅接处警数据规范，将市局历史警情的三级案由进行数据清洗、治理、转换，改造为新的四级案由体系 | 1 |
|  |  | 按照新的省厅接处警数据规范，将仪征历史警情的三级案由进行数据清洗、治理、转换，改造为新的四级案由体系 | 1 |
|  |  | 按照新的省厅接处警数据规范，将宝应历史警情的三级案由进行数据清洗、治理、转换，改造为新的四级案由体系 | 1 |
|  |  | 按照新的省厅接处警数据规范，将江都历史警情的三级案由进行数据清洗、治理、转换，改造为新的四级案由体系 | 1 |
|  |  | 按照新的省厅接处警数据规范，将高邮历史警情的三级案由进行数据清洗、治理、转换，改造为新的四级案由体系 | 1 |
|  | 新旧代码表清洗改造 | 将市局接警区历史警情接警类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将市局接警区历史警情接警来源清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将市局接警区历史警情来话类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将仪征接警区历史警情接警类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将仪征接警区历史警情接警来源代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将仪征接警区历史警情来话类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将宝应接警区历史警情接警类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将宝应接警区历史警情接警来源代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将宝应接警区历史警情来话类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将江都接警区历史警情接警类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将江都接警区历史警情接警来源代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将江都接警区历史警情来话类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将高邮接警区历史警情接警类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将高邮接警区历史警情接警来源代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |
|  |  | 将高邮接警区历史警情来话类型代码表清洗、治理、转换为新省厅标准 | 1 |

### 接处警对接新警综改造

#### 业务需求

开发接处警系统与新警综平台对接接口，实现日常接处警警情数据的流转。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口定制开发 | 与新警综平台API接口开发 | 接口开发：定制开发与新警综的接口，包括警情发送、状态更新、处警反馈等接口，接口采用主备接口机制，当主用接口调用失败（如5次失败），即调用备用接口。 | 1 |
|  |  | 接口调用失败短信告警：维护运维厂商人员和指挥中心管理人员，当主用接口调用失败，发送告警信息给系统厂商运维人员，并调用备用接口；当主备接口调用均失败，发送告警信息至情指中心110相关管理人员。 | 1 |
|  |  | 接口调用日志：实时保存接口调用日志信息，便于跟踪查询接口状态 | 1 |
|  | 与新警综之间的单位校验 | 单位校验：开发与大平台的行政单位数据检验程序，保持接处警的处警单位与大平台实时同步，保持一致。 | 1 |
|  |  | 警单发送失败提示：针对单位校验异常而导致的警单发送失败的情况，增加失败状态提示，提示接警员核查并补充新警综的单位信息。 | 1 |
|  | 案由字典项建设 | 新旧代码表变更：按照省厅新规范，将接警信息的接警类型（110、122、自接警、其他警情类型）、接警来源（电话报警、亲临报警、工作中发现、物联报警、短信报警、网络报警、系统预警、异地转警、公安内部移交等）、来话类型（报警、紧急求助、投诉、警务咨询、非警务警情、工作联系、投案自首、重复警情等）代码表更新，与新警综平台保持一致。 | 1 |
|  |  | 案由字典项调整：按照省厅新规划的接警及反馈案由表调整字典项。 | 1 |

### 与省12345对接

#### 业务需求

开发接处警系统与省12345平台对接接口，实现非警务警情数据的流转。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110非警务分流 | 非警务类警单转派 | 双方数据采用统一的编码标准，在公安网端，对110接处警系统警情表单进行改造，与12345系统统一对应的属性及编码信息，将110非警务警情推送至12345平台 | 1 |
|  | 转派状态提示 | 110接处警系统接到非警情类报警（如咨询），在通过接处警系统界面将录入的警情单转派至12345中心系统时，根据转派的网络封装数据发送协议回显信息提示发送成功与否 | 1 |
|  | 退单处置 | 12345政务网端接处警席对110接处警系统转派的警情单进行稽核，如不属于12345便民中心处置的警情可实现退单，退单流程将警情单由12345系统流转至110接处警系统，退单备注信息中注明退单原因，110接处警系统依据退单备注信息进行警情判断，并将警情单的下一步处置流程进行触发 | 1 |
|  | 接收反馈 | 12345平台对110转派的警情进行接收处置，处置反馈信息通过边界推送至公安网侧服务器，实现非警务警情的转警、接收、反馈闭环数据交互功能 | 1 |
| 12345警务协作受理 | 工单签收功能 | 12345系统受理到的需要出警民警马上要出现场处理的警情（紧急类警情），则通过边界平台转警到110系统，110接处警系统可对12345系统转派的工单进行签收，形成常规的警情进行派警处置 | 1 |
|  | 工单退单功能 | 110接处警系统对12345转派的工单进行稽核，如不属于公安处置的事件可实现退单功能，退单备注信息中注明退单原因 | 1 |
|  | 工单反馈功能 | 110接处警系统对12345系统转派的工单处置后，将反馈信息推送至12345系统，实现工单的反馈功能 | 1 |
| 查询统计 | 转警警情查询 | 可根据业务需求，查询接收和推送到12345平台警情，可通过时间、单位等查询条件进行查询。 | 1 |
|  | 转警警情统计 | 可按照业务需求，查询时间段内、各单位推送和接收的12345警情数量 | 1 |

### 与公安其他业务系统对接

### 外围系统对接开发

#### 业务需求

开发与第三方系统的接口对接，满足接处警系统的各项功能。

#### 建设内容

| 模块 | 名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三方系统对接 | 与舆情及情报系统预警事件对接 | 对接舆情及情报系统，产生的预警信息推送110处警平台，作为非话务报警接入，统一分配给属地派出所处置；与情报系统接口，通过报警人手机号码查询报警人背景信息，并自动显示相关情报信息，供110派警处置。 | 1 |
|  | 与省厅12110短信报警及手机报警定位系统对接 | 与省厅12110短信及手机报警定位系统进行对接，实现短信报警数据的流转；接收来自于接处警座席提交的手机定位信息查询请求，向手机定位系统发起查询请求，并将查询结果（手机当前所处的坐标信息）返回接处警座席。 | 1 |
|  | 与PGIS地图服务平台对接 | 对接PGIS地图服务平台对接，为接警台提供地图定位服务，实现地图台联动定位功能。 | 1 |
|  | 与市局短信平台对接 | 接处警系统通过与市局短信系统的接口，实现对短信发送调度通知。 | 1 |
|  | 与市局情指行一体化平台对接 | 开发与市局情指行一体化实战平台接口，实现警情详情、报警定位及处置状态等信息实时推送至一体化实战平台 | 1 |
|  | 与119消防接处警系统对接 | 与119消防接处警系统对接，实现119与110接处警系统的警单相互推送、相互签收。（由消防提供安全边界） | 1 |
|  | 与市综治平台对接 | 与综治平台对接，实现110与综治平台警单流转。 | 1 |
|  | 与散油宝系统对接 | 通过与散油宝系统对接，获取系统散装油信息数据，实现散装油报警数据的推送。 | 1 |
|  | 与标准地址库对接 | 通过与标准地址库平台对接，获取标准地址信息，接处警系统可直接调用平台接口进行地址定位。 | 1 |
|  | 与省厅数据汇聚上报对接 | 与省公安厅警情汇聚平台对接，开发警情汇聚消息队列上传模块，实现扬州110警单的实时上传。 | 1 |
|  | 与CK报警系统对接 | 通过与CK报警系统单向对接联动，实现CK报警信息的统一接入和融合，提升事件处置效率。 | 1 |
|  | 与120救助平台对接 | 与120救助平台对接，实现120与110接处警系统的警单相互推送、相互签收。 | 1 |
|  | 与微信报警平台对接 | 针对市局微信报警平台（以部署在公安网），为微信报警平台提供标准接口，当微信报警值守端确认为真实警情后，可按照标准警单格式将报警信息一键推送至110接处警系统。 | 1 |
|  | 县级外部系统对接 | 县级接处警系统与本地技防CK、综治平台、可视化指挥等系统数据对接。 | 1 |
|  | 预留统一认证平台对接接口 | 预留与一认证平台对接接口，实现系统的统一认证和日志管理。 | 1 |

### 智能语音辅助软件

### 智能语音辅助软件

#### 业务需求

基于连续语音转写、关键词识别、要素提取等技术，能接入实时电话语音并将其转换成文字，同步显示给座席，可自动提取警情重要元素，辅助座席快速录入，提高接警效率。

#### 建设内容

| 序号 | 类型 | 名称 | 规格、技术参数 |  |  | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品软件 | 智能语音辅助能力平台 | ASR智能语音识别服务 | 识别语言 | 支持普通话识别，支持中文夹杂简单英文的识别。 | 1 | 套 |
| 2 |  |  |  | 实时语音识别 | 支持流式传输音频流实时识别。 |  |  |
| 3 |  |  |  | 智能标点预测 | 支持对转写文本提供智能断句和标点符号的预测。 |  |  |
| 4 |  |  |  | 话者分离 | 支持对话音频中实现精准话者分离。 |  |  |
| 5 |  |  |  | 智能纠错 | 支持实时识别音频流时，根据上下文语境自动纠正错误。 |  |  |
|  |  |  |  | 中英文翻译 | 支持中英文互转，翻译结果通过语音输出 |  |  |
| 6 |  |  | 智能语音转译实时服务 | 普通话语言模型训练 | 基于语音、语言学、信号处理技术、数据挖掘技术、统计学等领域知识，使用业界领先的RNN技术进行声学建模，并基于海量且话题广泛的文本数据进行超大规模语言模型训练，生成语言模型。可通过关键词语料由开发厂家提供普通话训练语言模型。 | 1 | 套 |
| 7 |  |  |  | 语音数据解码 | 针对输入的语音数据，在进行端点检测、降噪后，提取声学，在训练好的声学模型和语言模型资源基础上，使用解码器进行解码，得到最适合的结果。 |  |  |
| 8 |  |  | NLP警情要素提取服务 | 重要元素提取 | 具备警情重要元素识别能力，能够提取关键词、地址、车牌号码等要素。支持自定义关键词及关键词的增加修改删除。 | 1 | 套 |
| 9 |  |  |  | 警情地址提取 | 具有基于自然语言处理技术，通过词法分析、词向量表示、文章分类、文本纠错、DNN语言模型，将110警情中涉及警情发生地的地址信息进行提取。 |  |  |
| 10 |  |  | 地址库 | 地址库 | 根据提取到的警情地址信息实时检索选择匹配度最高的地址，辅助接警员锁定警情地址。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  |  | 可以按照标准化地址格式补全地址信息。 |  |  |

## 项目实施管理及培训要求

中标人在完成平台开发的基础上还应承担项目管理工作，正确理解扬州市群众求助救援联动服务系统建设方案中规定的建设内容，准确把握各应用系统之间的相互关系。按照项目建设需求开展扬州市群众求助救援联动服务系统的设计工作，细化规划和设计方案，负责编写完整的扬州市群众求助救援联动服务系统的整体建设方案；理解并分析本项目的工作重难点及应对措施；负责编制符合国家法律、法规、标准规范要求，且满足业务需求的项目方案，拟定本项目总体实施计划工作；负责协调项目推进过程中管理与技术问题，确保项目按照安全、进度、质量和预算要求进行实施；协助采购人进行软件系统的调试测试工作；协助采购人对软件系统的验收工作；协助采购人对软件系统集中运维进行管理。

### 实施组织人员要求

（1）投标人应根据本项目特点配置以下相关人员，至少包括：项目经理（1人）、技术人员（4人）。以上人员在中标后应根据采购人要求派驻现场进行项目实施。

| 序号 | 项目组人员 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备信息系统项目管理师证书 |
| 2 | 技术人员 | 4 | 具备软件设计师证书、软件评测师证书、系统分析师证书、注册信息安全专业人员证书 |

（2）在本项目的执行过程中，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。在项目实施期间，项目负责人要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，整个项目团队的人员要稳定，积极配合采购人完成与其他项目的应用对接，提供相关工作内容的技术支持。

（3）在项目实施过程中，中标人要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目负责人必须参加项目推进会，每周向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。项目实施期间，中标人项目负责人不得更换，如因特殊原因确实要变更的必须经采购人同意；在项目软件开发前，中标人需在充分调研分析需求基础上设计科学、可行的项目建设方案。

（4）按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

### 实施进度要求

本项目要求中标人在合同签订之日4个月内完成系统开发、部署、调试，调试完成后进行不少于3个月的试运行，试运行后由采购人组织验收。

### 质量管理要求

（1）执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（2）系统调试期间，中标人要对系统运行情况进行监测，并向采购人提供所有软件架构、开发、安装、性能调整、维护的所有文档。系统运行期间，当系统出现故障时，工程师要迅速进行诊断，解决软件问题。

（3）在系统开发、调试、运行使用过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

（4）坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购方合法权益。

### 系统验收要求

系统在达到了全部规定要求，中标人在提交全部相关文档、报告、源代码等交付物的前提下，可以向采购人提出系统验收的申请。采购人按照验收标准组织验收。验收内容和标准包括：

（1）系统业务功能验收

验收依据包括，《需求规格说明书》（以双方签字为准）、双方签订的合同、建设过程中双方签订的工作备忘记录。确认系统实现的业务功能完备、正确、满足用户的需求。

（2）系统性能验收

以供需双方确认的《非功能需求规格说明书》所定义的性能要求为依据。

确认系统的性能满足《非功能需求规格说明书》的要求。

（3）软件过程文档验收标准

文档内容验收标准：文档内容全面、真实、丰富，能清楚阐述实施内容；

文档格式验收标准：文档格式与项目实施要求文档规范相符，文档具有详细的修改记录，版权、作者、时间等信息，包括完整的页眉、页脚等信息；

文档一致性验收：需求文档、设计文档、源程序与目标代码及其他可交付物保持一致。

### 系统培训要求

（1）中标人根据采购人需求安排相应的技术培训，培训相关费用由中标人承担。

（2）技术培训中，中标人须免费提供软件系统的现场技术培训，包括相关系统使用、基础运维等。使采购人的相关技术人员能掌握各子系统的使用、维护和管理，达到能独立进行故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行。

## 无缝割接要求

110系统的稳定性关系着全市人民的生命财产安全，需确保24小时不间断运行，投标人投标时需提供新老系统无缝割接方案，投标人需详细描述割接组织架构及职责、分析割接存在的风险、确定突发事件处置措施、制定割接准备计划表、异常倒回预案等内容，保证接警工作不中断。

## 售后服务要求

1、运维期限：自终验合格之日起提供三年软件系统运维服务。

2、服务期内：提供 7*24 小时的全天候售后服务专线支持，服务响应时间不超过30 分钟，质保期内提供 4 小时内现场响应服务，如无法在 24 小时内修复的，应提供临时替代方案予以替换，确保系统正常运行。

3、人员驻场：提供1人3年驻场维护服务，驻场服务时间从项目验收合格之日起计算。需具备计算机、软件工程或相关专业本科及以上学历，2年以上软件开发经验或IT服务经验；具备一定的数据库操作能力、软件开发能力、软件应用系统的运维能力。具备沟通协调能力、服务意识及突发事件响应能力，需提供7×24小时响应服务。

## 其他要求

1、投标人须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由投标人自行负责，采购人不承担任何责任。

2、投标人必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，每天及双休日因工作而产生的加班费用，由中标人向服务人员支付，含在投标总报价中。

3、采购人有权检查监督中标人服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标人在5个工作日内更换，直至人选合格为止。

4、采购人为中标人提供必要服务场所，承担中标人在服务期间发生的正常水、电费用，不提供住宿、工作餐。

5、中标人应经常对员工进行岗位职责和安全教育，岗位重要内容的保密，加强岗位责任考核。

6、所有岗位的管理服务人员，如遇采购人有特殊情况和任务，必须服从安排。

# 分包二：扬州市群众求助救援联动服务系统（配套硬件）

## 项目概述

配套硬件主要针对“扬州市群众求助救援联动服务系统”配套的110排队调度机、复用设备、5G视频网关等进行采购。

## 主要硬件部署说明

（1）110排队调度机（3台）

其中2台部署在市局大数据中心机房，1台部署在宝应公安机房。双活模式需要将双中心3台调度机级联，实现异地双中心之间调度机集群架构，两中心排队机通过语音专线实现话务流转、话务溢出、状态同步等功能。

（2）5G视频报警网关（2台）

分为前置网关和后置网关，部署在市局大数据中心机房，前置网关接入运营商sip专线，将视频信号进行音视频分离，将视频信号转换为GB28181码流经视频安全边界进入公安网，语音信号通过EI语音线路接入到110排队调度机。后置机部署在公安网，接收进入到公安网的视频码流，并将视频分配对应接警坐席。（3）复用设备（8对共计16台设备）

分为中心端和远程端在市局大数据中心机房和宝应公安机房各部署4台中心端设备，市局接警中心、高邮接警中心、仪征接警中心、江都接警中心各部署2台远程端设备，中心端设备通与远程端设备一一对应，双中心分别与各远程接警区间部署一条2M语音专线，专线两端各接一对复用设备。实现双中心机房到各接警中心语音信号的传输。

（4）线路租赁

为实现双中心与独立接警区的语音和数据传输要求，需租赁运营商mstp线路，包括语音专线2条、语音中继6条、E1语音线路8条，IMS网sip线路2条，共计18条链路，主要用途：

语音专线2条（每条≥10M）：用于双中心排队机之间语音信号传输；

语音中继6条：用于接入全市语音报警，其中4条由运营商两个汇接局到市局大数据中心机房2台排队调度机上；另外2条由运营商两个汇接局到宝应机房1台排队调度机上；

E1语音线缆（2M）8条：用于双中心机房到独立接警区复用设备上，其中4条由市局大数据中心机房到市局、江都、仪征、高邮接警中心机房；另外4条由宝应机房到市局、江都、仪征、高邮接警中心机房；

IMS网sip专线2条（每条≥50M）：用于接入视频报警，由运营商两个汇接局到市局大数据中心机房。

线路租赁期限：2年

（5）其他设备

包括接警所需的显示器、接警话机、耳麦以及机柜、交换机等网络设备。

## 具体技术服务要求

（1）本次采购所涉及交换机必须满足【财库〔2023〕7号】财政部、生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的以太网交换机政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

绿色数据中心政府采购需求：

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 |  | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 |  | ≤8.1 Bels |  |

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（2）电源线缆ZR-RVV-3*2.5必须满足【财库〔2023〕7号】财政部、生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的电缆政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

表7  电缆技术要求

|  | 指标 | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品燃烧产生烟气 | 烟气最小透光率不得小于 60% | 测试方法按照GB/T 17651.2要求执行 |

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）采购需求

项目需求中斜体下划线描述部分的技术参数不接受负偏离。加“▲”号项为重要参数，采购人原则上不接受负偏离，每有1项不满足扣3分。其他技术参数，供投标人参考。采购人有权要求中标人提供“▲”号项参数相关证明材料原件(或公证件)进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任。

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市局大数据机房110排队调度机 | ▲1、完备的软交换功能，集语音数据、业务数据、管理数据等为一体，提供通信资源管理、坐席管理、集群管理、系统管理维护、监视和配置等业务功能；（提供官网截图或产品彩页） ▲2、具备终端注册、呼叫控制、呼叫选路、会话资源管理、媒体控制、语音会议管理等功能；（提供官网截图或产品彩页） 3、至少提供4路数字中继接入端口，提供全面标准的信令，支持ISDN-PRI信令、中国 1 号信令、IVR Line Side E1、Q.SIG 信令，可以定义接口协议，符合 CCITT 标准 G.703 非平衡的 75 欧姆/平衡的 120 欧姆；（提供投标人承诺函扫描上传） 4、支持IMS链路接入，可通过SIP协议的中继接入PSTN，具备来电显示功能,可以配置环路中继、数字中继、无线集群等接入； ▲5、具备音视频调度功能，支持提供语音、视频呼叫、免打扰、强插、强拆、一号通、一机多号、黑白名单限呼、呼出限制、群呼组等功能；（提供官网截图或产品彩页） 6、支持 G.711 A 律/μ律、G723.1、G729 等音频格式，支持 H264 等视频格式，支持语音会议功能，具有冗余性和高可靠性； 7、排队平台软件及业务许可，配置不少于200个坐席许可；（提供投标人承诺函扫描上传） 8、提供至少64路模拟话机接入服务，支持 SIP 协议，支持语音编解码：G.711、G.729A/B、G.723.1（提供投标人承诺函扫描上传） | 3 | 台 | 2台部署在市局大数据机房，1台部署在宝应机房 |
| 2 | 5G视频报警前置网关 | 1、不少于2路千兆以太网口（提供投标人承诺函扫描上传） 2、不少于2路E1数字中继接口（提供投标人承诺函扫描上传） 3、不少于8路HDMI输出接口（提供投标人承诺函扫描上传） 4、与运营商之间的信令、媒体对接，将多种媒体格式转换为统一媒体格式，与主控服务模块、排队调度媒体处理服务模块完成会话建立，实现手机与其他模块终端的音/视频互通； ▲5、支持SIP协议与运营商对接，支持VoLTE视频呼叫；（提供官网截图或产品彩页） 6、语音数字中继服务：支持SS7信令、PRI协议；支持G711A、G711U、G.729、PCM多种语音格式转换； 7、HDMI视频背靠背传输服务:支持H.264、VP8、VP9视频数据的编解码；支持网络视频流收发； 8、支持webrtc协议处理、webrtc媒体处理、信令加密、媒体流加密； | 1 | 台 |  |
| 3 | 5G视频报警后置网关 | 1、不少于2路千兆以太网口（提供投标人承诺函扫描上传） 2、不少于2路E1数字中继接口（提供投标人承诺函扫描上传） 3、不少于8路HDMI输入接口（提供投标人承诺函扫描上传） 4、与运营商之间的信令、媒体对接，将多种媒体格式转换为统一媒体格式，与主控服务模块、排队调度媒体处理服务模块完成会话建立，实现手机与其他模块终端的音/视频互通； 5、HDMI视频背靠背传输服务:支持H.264、VP8、VP9视频数据的编解码；支持网络视频流收发； 6、支持webrtc协议处理、webrtc媒体处理、信令加密、媒体流加密。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 复用设备 | ▲综合业务交叉复用设备，上行接口为2路75欧姆非平衡E1;提供3个下行接口卡扩展槽，标准配置1个音频中继接口卡:提供10路FXO/FXS语音口,1个下行数据以太网接口卡:提供2路10Base-T以太网口。（提供官网截图或产品彩页） | 8 | 对 |  |
| 5 | 机柜 | 42U网络机柜，前门玻璃、后门钣金门，双侧门； | 7 | 个 |  |
| 6 | 交换机A | 24口千兆交换机，4个万兆光口及配套光模块，可堆叠 1、整机交换容量≥688Gbps，转发性能≥108Mpps，高度1U，双交流电源（提供投标人承诺函扫描上传） 2、实配24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个1/10GE SFP+口，虚拟化使用许可（包含智能弹性架构、N:1虚拟化设备管理、 1:N业务备份） 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。（提供投标人承诺函扫描上传） 4、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据。 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms（提供投标人承诺函扫描上传） 6、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL 7、支持IRF2智能弹性架构；支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠；支持分布式设备管理，分布式链路聚合 8、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094（提供投标人承诺函扫描上传） 9、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)（提供投标人承诺函扫描上传） | 15 | 台 |  |
| 7 | 交换机B | 48口千兆交换机，6个万兆光口及配套光模块 1、整机交换容量≥688Gbps，转发性能≥174Mpps，高度1U，双交流电源（提供投标人承诺函扫描上传） 2、实配48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个1/10GE SFP+口，虚拟化使用许可（包含智能弹性架构、N:1虚拟化设备管理、 1:N业务备份） 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。（提供投标人承诺函扫描上传） 4、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据。 5、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 6、支持BFD FOR VRRP功能；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms（提供投标人承诺函扫描上传） 7、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL 8、支持IRF2智能弹性架构；支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠；支持分布式设备管理，分布式链路聚合 9、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094（提供投标人承诺函扫描上传） 10、包含技术规范书中所要求的功能软件SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)（提供投标人承诺函扫描上传） | 2 | 台 |  |
| 8 | 显示器 | 1、显示屏占比：≥80%（提供投标人承诺函扫描上传） 2、屏幕分辨率：≥3840*1080；（提供投标人承诺函扫描上传） 3、显示屏像素密度：≥85像素/英寸（提供投标人承诺函扫描上传） 4、显示屏可视角度：水平≥170°（提供投标人承诺函扫描上传） 5、屏幕尺寸：≥49英寸带鱼屏提（提供投标人承诺函扫描上传） 6、显示屏屏幕比例：32:9（提供投标人承诺函扫描上传） 7、显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系提供投标人承诺函扫描上传） 8、显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度）（提供投标人承诺函扫描上传） 9、显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB（提供投标人承诺函扫描上传） 10、显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%（提供投标人承诺函扫描上传） 11、显示器性能：显示屏刷新率：≥144HZ；显示屏位深≥8位；显示屏色域≥99% sRGB；显示屏色准：ΔE≤4；显示屏响应时间：≤8ms；显示屏亮度≥320尼特；显示屏亮度一致性：≥70%；显示屏对比度：≥500：1；其他参数应符合SJ/T 11292的相关规定。（提供投标人承诺函扫描上传） 12、显示器应与显卡外接显示接口匹配（提供投标人承诺函扫描上传） 13、显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等（提供投标人承诺函扫描上传） 14、显示器参数调节：提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节（提供投标人承诺函扫描上传） 15、点距0.312mm； ▲16、内置电源（提供官网截图或产品彩页） ▲17、内置音箱（提供官网截图或产品彩页） | 52 | 台 |  |
| 9 | IP接警话机 | 支持不少于2个SIP账号，2个线路键，双百兆网口，支持POE，支持RJ9耳机接口（提供投标人承诺函扫描上传） | 52 | 台 |  |
| 10 | 耳麦 | RJ9接口，单指向麦克风类型 | 156 | 个 |  |
| 11 | 配套综合布线 | 六类网络线CAT6 | 10000 | 米 |  |
| 12 |  | 穿线管JDG25 | 300 | 米 |  |
| 13 |  | 三口网络面板（含3个六类模块） | 52 | 套 |  |
| 14 |  | 电源线缆ZR-RVV-3*2.5 | 300 | 米 |  |
| 15 |  | 电源插座 | 20 | 套 |  |
| 16 |  | 钢制开关盒 | 72 | 只 |  |
| 17 |  | 辅材、工具等 | 1 | 批 |  |
| 18 | 线路租赁服务 | 为实现双中心与独立接警区的语音和数据传输要求，需租赁运营商mstp线路，包括语音专线2条、语音中继6条、E1语音线路8条，IMS网sip线路2条，共计18条链路，主要用途： 1.语音专线2条（每条≥10M）：用于双中心排队机之间语音信号传输（提供投标人承诺函扫描上传） 2.语音中继6条：用于接入全市语音报警，其中4条由运营商两个汇接局到市局大数据中心机房2台排队调度机上；另外2条由运营商两个汇接局到宝应机房1台排队调度机上 3.E1语音线缆（2M）8条：用于双中心机房到独立接警区复用设备上，其中4条由市局大数据中心机房到市局、江都、仪征、高邮接警中心机房；另外4条由宝应机房到市局、江都、仪征、高邮接警中心机房 4.IMS网sip专线2条（每条≥50M）：用于接入视频报警，由运营商两个汇接局到市局大数据中心机房（提供投标人承诺函扫描上传） | 2 | 年 |  |

## 调度机双活组网要求

110排队调度机为系统的核心设备，其稳定性要求很高，本项目采购三台具备双活功能的排队调度机，其中2台部署在市局大数据中心机房，1台部署在宝应公安机房。双活模式需要将双中心3台调度机级联，实现异地双中心之间调度机集群架构，两中心排队机通过语音专线实现话务流转、话务溢出、状态同步等功能。

投标人在投标技术文件中需提供合理的调度机双活组网方案，包括双中心组网架构图、容灾备份设计、风险分析、异常处理流程设计及日常监控管理等，保证系统运行不中断。

## 项目实施管理要求

### 项目组织管理要求

（1）投标人应根据本项目特点配置以下相关人员，至少包括：项目经理（1人）、技术人员（3人）。以上人员在中标后应根据采购人要求派驻现场进行项目实施。

| 序号 | 项目组人员 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备信息系统项目管理师证书 |
| 2 | 技术人员 | 3 | 具备注册信息安全专业人员证书、系统集成项目管理师证书、网络工程师证书 |

（2）投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目培训、项目施工、项目验收、技术支持方案以及投标人人力资源供给方案。

（3）投标人应书面明确实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

（4）投标人一旦中标必须提供投标项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与投标文件一致，并经采购人审核、批准。

（5）中标人必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要项目负责人必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审查，因此而造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标人承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标人应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标人必须无条件接受采购人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位，所导致的影响项目质量、进度的违约责任。

（6）中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

（7）中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录。

（8）在项目建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。

### 计划进度管理要求

（1）建设工期：自合同签订之日4个月内完成硬件部署、调试，调试完成后进行不少于3个月的试运行，试运行后由采购人组织验收。

（2）采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、验收和维保等各项工作，投标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

（3）投标人一旦中标必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

（4）中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

（5）中标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标人承担。

### 项目质量管理要求

（1）投标人应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

（2）投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

（3）中标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

（4）中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

（5）中标人应仔细调研采购人的需求和现场实际情况，制定切实可行完整的优化建设实施方案，保证所建系统结构完整、运行流畅。

（6）采购人可对项目进行优化调整，优化的内容包括项目内采购的所有软硬件系统，中标人必须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。任何项目变更指令必须以书面形式作出，任何变更指令均须采购人确认。

### 项目系统测试验收

（1）中标人完成所有硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，设备现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，货到现场初验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。

（2）中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。

（3）试运行为期3个月，3个月内新采购的产品设备未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

（4）试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。

（5）中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

（6）验收的标准：

用户服务要求：以中标人响应了采购人的所有要求为合格。

响应水平情况：以中标人的服务响应水平达到了承诺的水平为合格。

可用性水平情况：中标人应保障本项目范围内的产品设备及软件平台，在服务期间不可用的时间小于24小时为合格。

记录报告（包括设备维修、维护、检测等）：中标人提供的服务都应有详细的记录报告，从项目开工到试运行期间的月、季度以及对重要事件均应有分析总结报告为合格。

资料完整性：中标人对于项目过程备有详细记录并且保证资料完整方为合格。

## 项目培训要求

投标人需向采购方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和操作培训。针对不同的培训对象，投标人在响应文件中应提出全面、详细的培训计划。投标人应按采购人约定合理地安排培训时间。目标是通过系统培训，系统管理人员能够具备独立管理投标人所提供的系统软件和日常的维护处理能力，各级业务人员能够熟练使用系统软件。

投标人应提供培训方案，包括并不限于以下方面：

（1）投标人需针对本系统软件及采用的相关技术等提出全面培训计划和培训方案并征得采购人同意后实施，培训服务工作需满足采购文件要求。

（2）投标人需针对不同类别的对象分别制定培训计划，并分别培训。

（3）投标人应保证提供有经验的教员，使采购方相关人员在培训后能够独立地对系统进行管理、维护。

## 售后服务要求

1、售后期限：自终验合格之日起提供三年售后服务。

2、服务期内：提供 7*24 小时的全天候售后服务专线支持，服务响应时间不超过30 分钟，质保期内提供 4 小时内现场响应服务，如无法在 24 小时内修复的，应提供临时替代方案予以替换，确保系统正常运行。

3、在整个售后服务过程中，中标人必须严格遵守相关的法律法规及行业标准，对采购人的数据和信息进行充分的保护，中标人不得未经授权擅自使用、复制或泄露任何从采购人获得的信息，除非是为了履行合同义务所必需的行为。

## 其他要求

1、投标人须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由投标人自行负责，采购人不承担任何责任。

2、投标人必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，每天及双休日因工作而产生的加班费用，由中标人向服务人员支付，含在投标总报价中。

3、采购人有权检查监督中标人服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标人在5个工作日内更换，直至人选合格为止。

4、采购人为中标人提供必要服务场所，承担中标人在服务期间发生的正常水、电费用，不提供住宿、工作餐。

5、中标人应经常对员工进行岗位职责和安全教育，岗位重要内容的保密，加强岗位责任考核。

6、所有岗位的管理服务人员，如遇采购人有特殊情况和任务，必须服从安排。

# 分包三：扬州市群众求助救援联动服务系统（国产化硬件适配）

## 项目概述

国产化硬件适配主要针对“扬州市群众求助救援联动服务系统”配套服务器、电脑主机、操作系统以及数据库等进行采购。

## 具体技术服务要求

1、本次采购所涉服务器必须满足【财库〔2023〕7号】财政部、生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

绿色数据中心政府采购需求：

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

- 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

3、服务器需满足财库【2023】33号《财政部 工业和信息化部关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023年版）>的通知》相关要求。采购文件中列明的服务器的技术参数以采购文件为准，其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕33号】要求（须提供承诺，扫描上传）。

4、操作系统需满足财库【2023】34号《财政部 工业和信息化部关于印发<操作系统政府采购需求标准（2023年版）>的通知》相关要求。采购文件中列明的操作系统的技术参数以采购文件为准，其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕34号】要求（须提供承诺，扫描上传）。

5、数据库需满足财库【2023】35号《财政部 工业和信息化部关于印发<数据库政府采购需求标准（2023年版）>的通知》相关要求。采购文件中列明的数据库的技术参数以采购文件为准，其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕35号】要求（须提供承诺，扫描上传）。

6、坐席终端需满足财库【2023】29号《财政部 工业和信息化部关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》相关要求。采购文件中列明的台式计算机的技术参数以采购文件为准，其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕29号】要求（须提供承诺，扫描上传）。

7、项目需求中斜体下划线描述部分的技术参数不接受负偏离。加“▲”号项为重要参数，采购人原则上不接受负偏离，每有1项不满足扣3分。其他技术参数，供投标人参考。采购人有权要求中标人提供“▲”号项参数相关证明材料原件(或公证件)进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任。

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 采购数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器、操作系统及数据库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器类型A | CPU：数量≥2，每块CPU：主频≥2.6Ghz，核心数≥24个；（须提供承诺函，扫描上传） 主板：非板载内存的可扩展插槽数量不少于4个，至少支持SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的1种；符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容（须提供承诺函，扫描上传） 板载不少于双口千兆RJ45网卡 内存：≥DDR4内存，数量≥4，每个内存≥16G；（须提供承诺函，扫描上传） 硬盘：数量≥2 每块硬盘≥480G；SAS硬盘；（须提供承诺函，扫描上传） 电源：双电源，≥550W；（须提供承诺函，扫描上传） 1.长期工作环境温度支持5-40度（须提供承诺函，扫描上传） 2.支持4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余（须提供承诺函，扫描上传） 3.服务器BMC芯片为国产化芯片（须提供承诺函，扫描上传） 4.服务器具备管理系统功能（须提供承诺函，扫描上传） ▲5.集中管理软件与所投服务器为同一品牌；（提供软件著作权证书，扫描上传） 6.内置国密算法加速引擎，支持SM2/SM3/SM4加密，支持TPM 2.0可信模块，硬件级防篡改 | 8 | 台 | 市局大数据机房4台（接处警基础支撑服务器2台，查询统计服务器1台，门户支撑服务器1台），宝应机房4台（接处警基础支撑服务器2台，查询统计服务器1台，门户支撑服务器1台） |
| 2 | 服务器类型B | CPU：数量≥2，每块CPU：主频≥2.6Ghz，核心数≥24个；（须提供承诺函，扫描上传） 主板：非板载内存的可扩展插槽数量不少于4个，至少支持SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的1种；符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容（须提供承诺函，扫描上传） 板载不少于双口千兆RJ45网卡 内存：DDR4内存，数量≥4，每个内存≥32G；（须提供承诺函，扫描上传） 硬盘：数量≥2 每块硬盘≥480G；SAS硬盘；（须提供承诺函，扫描上传） 电源：双电源，≥550W；（须提供承诺函，扫描上传） 1.长期工作环境温度支持5-40度（须提供承诺函，扫描上传） 2.支持4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余（须提供承诺函，扫描上传） 3.服务器BMC芯片为国产化芯片（须提供承诺函，扫描上传） 4.服务器具备管理系统功能（须提供承诺函，扫描上传） ▲5.集中管理软件与所投服务器为同一品牌；（提供软件著作权证书，扫描上传） 6.内置国密算法加速引擎，支持SM2/SM3/SM4加密，支持TPM 2.0可信模块，硬件级防篡改 | 8 | 台 | 市局大数据机房4台（接处警应用服务器3台，地图应用服务器1台），宝应机房4台（接处警应用服务器3台，地图应用服务器1台） |
| 3 | 服务器类型C | CPU：数量≥2，每块CPU：主频≥2.6Ghz，核心数≥24个；（须提供承诺函，扫描上传） 主板：非板载内存的可扩展插槽数量不少于4个，至少支持SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的1种；符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容（须提供承诺函，扫描上传） 板载不少于双口千兆RJ45网卡 内存：DDR4内存，数量≥4，每个内存≥16G；（须提供承诺函，扫描上传） 硬盘：数量≥4，2块≥480G SAS硬盘；2块≥16TB SATA硬盘（须提供承诺函，扫描上传） 电源：双电源，≥550W；（须提供承诺函，扫描上传） 1.长期工作环境温度支持5-40度（须提供承诺函，扫描上传） 2.支持4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余（须提供承诺函，扫描上传） 3.服务器BMC芯片为国产化芯片（须提供承诺函，扫描上传） 4.服务器具备管理系统功能（须提供承诺函，扫描上传） ▲5.集中管理软件与所投服务器为同一品牌；（提供软件著作权证书，扫描上传） 6.内置国密算法加速引擎，支持SM2/SM3/SM4加密，支持TPM 2.0可信模块，硬件级防篡改 | 4 | 台 | 市局大数据机房2台（CTI及录音服务器2台），宝应机房2台（CTI及录音服务器2台） |
| 4 | 服务器类型D | CPU：数量≥2，每块CPU：主频≥2.6Ghz，核心数≥24个；（须提供承诺函，扫描上传） 主板：非板载内存的可扩展插槽数量不少于4个，至少支持SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的1种；符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容（须提供承诺函，扫描上传） 板载不少于双口千兆RJ45网卡 内存：DDR4内存，数量≥4，每个内存≥32G；（须提供承诺函，扫描上传） 硬盘：数量≥4，2块≥480G SAS硬盘；2块≥3.84TB SSD硬盘（须提供承诺函，扫描上传） 电源：双电源，≥550W；（须提供承诺函，扫描上传） 1.长期工作环境温度支持5-40度（须提供承诺函，扫描上传） 2.支持4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余（须提供承诺函，扫描上传） 3.服务器BMC芯片为国产化芯片（须提供承诺函，扫描上传） 4.服务器具备管理系统功能（须提供承诺函，扫描上传） ▲5.集中管理软件与所投服务器为同一品牌；（提供软件著作权证书，扫描上传） 6.内置国密算法加速引擎，支持SM2/SM3/SM4加密，支持TPM 2.0可信模块，硬件级防篡改 | 3 | 台 | 市局大数据机房2台（数据库服务器2台），宝应机房1台（数据库服务器1台） |

| 5 | 服务器类型E | CPU：数量≥2，每块CPU：主频≥2.0Ghz，C86架构，支持avx2，核心数≥32个；（须提供承诺函，扫描上传） 主板：非板载内存的可扩展插槽数量不少于4个，至少支持SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的1种；符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容（须提供承诺函，扫描上传） 板载不少于双口千兆RJ45网卡 内存：≥DDR4内存，数量≥4，每个内存≥64G（须提供承诺函，扫描上传） 硬盘：数量≥2，每块硬盘≥1.2T SAS硬盘；（须提供承诺函，扫描上传） 双电源；≥550W（须提供承诺函，扫描上传） 1.长期工作环境温度支持5-40度（须提供承诺函，扫描上传） 2.支持4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余（须提供承诺函，扫描上传） 3.服务器BMC芯片为国产化芯片（须提供承诺函，扫描上传） 4.服务器具备管理系统功能（须提供承诺函，扫描上传） ▲5.集中管理软件与所投服务器为同一品牌；（提供软件著作权证书，扫描上传） 6.内置国密算法加速引擎，支持SM2/SM3/SM4加密，支持TPM 2.0可信模块，硬件级防篡改 | 2 | 台 | 市局大数据机房2台（语音转写ASR服务器1台，语音文字识别NLP服务器1台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 服务器类型F | CPU：数量≥2，每块CPU：主频≥2.6Ghz，核心数≥24个；（须提供承诺函，扫描上传） 主板：非板载内存的可扩展插槽数量不少于4个，至少支持SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的1种；符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容（须提供承诺函，扫描上传） 板载不少于双口千兆RJ45网卡 内存：DDR4内存，数量≥4，每个内存≥32G；（须提供承诺函，扫描上传） 硬盘：数量≥4，2块≥480G SAS硬盘；2块≥16TB SATA硬盘（须提供承诺函，扫描上传） 电源：双电源，≥550W；（须提供承诺函，扫描上传） 1.长期工作环境温度支持5-40度（须提供承诺函，扫描上传） 2.支持4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余（须提供承诺函，扫描上传） 3.服务器BMC芯片为国产化芯片（须提供承诺函，扫描上传） 4.服务器具备管理系统功能（须提供承诺函，扫描上传） ▲5.集中管理软件与所投服务器为同一品牌；（提供软件著作权证书，扫描上传） 6.内置国密算法加速引擎，支持SM2/SM3/SM4加密，支持TPM 2.0可信模块，硬件级防篡改 | 1 | 台 | 市局大数据机房1台（录制服务器1台） |
| 7 | 服务器操作系统 | 1.支持国产处理器架构，如鲲鹏、飞腾海光、龙芯等。（须提供承诺函，扫描上传） 2.支持物理机裸金属部署、虚拟机（KVM/Xen）、容器化部署（Docker/Kata Containers）等多种部署模式（须提供承诺函，扫描上传） 3.内置强制访问控制（MAC），支持三权分立（系统管理员、安全管理员、审计员），支持CVE漏洞实时监测与修复，提供官方安全补丁更新服务（须提供承诺函，扫描上传） 4.支持集群容灾（双机热备、故障自动切换），提供存储多路径（MPIO）、网络链路聚合（Bonding）功能（须提供承诺函，扫描上传） | 26 | 套 | 市局大数据机房15套，宝应机房11套 |
| 8 | 数据库 | 满足通过3节点分布式配置 满足本地故障切换和同城容灾的高可用要求（须提供承诺函，扫描上传） 1.支持分布式架构，具备水平扩展能力（须提供承诺函，扫描上传） 2.兼容多模型：关系型（SQL）、文档型（NoSQL）等 ▲3.支持≥10万并发连接，连接池动态管理（提供产品彩页或官网截图） ▲4.支持国密算法（SM2/SM3/SM4）加密传输与存储（提供产品彩页或官网截图） | 3 | 套 | 市局大数据机房2套，宝应机房1套 |
| 二、110坐席席位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接警坐席终端 | 不低于8核8线程处理器≥32G内存≥512G固态≥2T硬盘/独显，显存≥6G， 含国产化操作系统（须提供承诺函，扫描上传） | 52 | 台 | 市级20台，县级32台 |

## 集成要求

### 项目实施要求

#### 项目组织管理要求

（1）投标人应根据本项目特点配置以下相关人员，至少包括：项目负责人（1人）、技术人员（5人）。以上人员在中标后应根据采购人要求派驻现场进行项目实施。

| 序号 | 项目组人员 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具有信息系统项目管理师、ITSS IT服务项目经理证书 |
| 2 | 技术人员 | 5 | 分别具有网络工程师、IT服务工程师、数据库系统工程师、信创集成项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员（CISP-CISE）证书 |

（2）投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目培训、项目施工、项目验收、技术支持方案。

（3）投标人应书面明确实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

（4）投标人一旦中标必须提供投标项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与投标文件一致，并经采购人审核、批准。

（5）中标人必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要项目负责人必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审查，因此而造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标人承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标人应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标人必须无条件接受采购人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位，所导致的影响项目质量、进度的违约责任。

（6）中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

（7）中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录。

（8）在项目建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。

#### 项目质量管理要求

（1）投标人应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

（2）投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

（3）中标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

（4）中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

（5）中标人应结合采购人数据中心内现有各系统的运行特点，在满足技术要求的前提下，仔细调研采购人的需求和现场实际情况，制定切实可行完整的优化建设实施方案，保证所建系统结构完整、运行流畅。

（6）采购人可对项目进行优化调整，优化的内容包括项目内采购的所有软硬件系统，中标人必须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。任何项目变更指令必须以书面形式作出，任何变更指令均须采购人确认。

#### 项目进度管理要求

（1）建设工期：自合同签订之日4个月内完成硬件到货、部署、调试，调试完成后进行不少于3个月的试运行，试运行后由采购人组织验收。

（2）采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、验收和维保等各项工作，投标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

（3）投标人一旦中标必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

（4）中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

（5）中标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标人承担。

#### 项目系统测试验收

（1）中标人完成所有硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，设备现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，货到现场初验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。

（2）中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。

（3）试运行为期3个月，3个月内新采购的产品设备未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

（4）试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。

（5）中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

（6）验收的标准：

用户服务要求：以中标人响应了采购人的所有要求为合格。

响应水平情况：以中标人的服务响应水平达到了承诺的水平为合格。

可用性水平情况：中标人应保障本项目范围内的产品设备及软件平台，在服务期间不可用的时间小于24小时为合格。

记录报告（包括设备维修、维护、检测等）：中标人提供的服务都应有详细的记录报告，从项目开工到试运行期间的月、季度以及对重要事件均应有分析总结报告为合格。

资料完整性：中标人对于项目过程备有详细记录并且保证资料完整方为合格。

### 系统部署要求

（1）投标人须充分理解项目需求，理解每台设备的用途及相关细节。

| 服务器类型 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 接处警基础支撑服务器 | 4台 | 核心业务逻辑处理、接口服务 |
| 查询统计服务器 | 2台 | 数据查询、报表生成 |
| 门户支撑服务器 | 2台 | 统一访问入口、单点登录 |
| 接处警应用服务器 | 6台 | 业务应用模块 |
| 地图应用服务器 | 2台 | GIS服务、位置分析 |
| CTI及录音服务器 | 4台 | 电话通信、录音存储与检索 |
| 数据库服务器 | 3台 | 数据存储 |
| 语音转写ASR服务器 | 1台 | 语音识别转文字服务 |
| 语音文字识别NLP服务器 | 1台 |  |
| 录制服务器 | 1台 | 视频/音频录制与存储 |

（2）投标人须充分理解项目需求，明确总体网络拓扑，提前进行环境准备，分阶段进行系统部署、系统测试、性能优化等。

### 数据迁移要求

投标人须充分理解项目需求，并配合软件实施方进行数据迁移，提供详细业务数据迁移方案。

（1）迁移目标：实现源系统到目标环境的全量数据同步，迁移后数据一致性校验通过。

（2）迁移前准备：对源系统进行分析明确数据库类型、存储方式，进行数据量统计，并针对以上情况进行存储配置。

（3）网络配置：准备迁移专用VLAN，并进行带宽分配、文件同步、设置防火墙规则。

（4）实施步骤：对结构化数据（数据库表、日志、索引）、非结构化数据（图片、音视频）、半结构化数据（JSON、XML、API）数据分别制定明确的实施步骤，确保高效性、完整性。

（5）迁移时间：迁移时间选择在业务低峰时段（如凌晨 0 - 6 点），提前预估迁移数据量与时间窗口，制定详细迁移计划，迁移过程实时监控数据传输速率、完整性校验结果。

（6）应急预案：在人员保障方面，明确紧急联系人和决策链条。在数据保障方面，确定数据库回滚和文件回滚的具体流程并提前进行演练。

（7）迁移后优化：针对迁移后数据进行系统优化，包括但不限于索引重建、SQL优化、存储性能监控等。

### 售后服务要求

（1）售后期限：自终验合格之日起提供三年售后服务。

（2）服务期内：提供 7*24 小时的全天候售后服务专线支持，服务响应时间不超过30 分钟，质保期内提供 4 小时内现场响应服务，如无法在 24 小时内修复的，应提供临时替代方案予以替换，确保系统正常运行。

（3）投标人投标时需提供售后服务方案，包括但不限于：售后服务承诺、售后服务体系等内容。

（4）投标人投标时需提供运行维护方案，包括但不限于：运行维护方案、技术支持方案等内容。

## 其他要求

1、投标人须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由投标人自行负责，采购人不承担任何责任。

2、投标人必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，每天及双休日因工作而产生的加班费用，由中标人向服务人员支付，含在投标总报价中。

3、采购人有权检查监督中标人服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标人在5个工作日内更换，直至人选合格为止。

4、采购人为中标人提供必要服务场所，承担中标人在服务期间发生的正常水、电费用，不提供住宿、工作餐。

5、中标人应经常对员工进行岗位职责和安全教育，岗位重要内容的保密，加强岗位责任考核。

6、所有岗位的管理服务人员，如遇采购人有特殊情况和任务，必须服从安排。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

分包一：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分。 其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术响应 （49分） | 1、总体设计（3分） 提供符合招标要求的系统总体设计，包括建设目标、业务需求、架构设计等， 方案优于采购需求的得3分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 2、子系统设计（35分） （1）110接处警应用软件设计（4分）：提供符合招标要求的110接处警应用软件设计，方案优于采购需求的得4分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （2）综合调度台软件设计（3分）：提供符合招标要求的综合调度台软件设计，方案优于采购需求的得3分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （3）查询统计分析软件设计（3分）：提供符合招标要求的查询统计分析软件设计，方案优于采购需求的得3分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （4）双活应用软件设计（3分）：提供符合招标要求的双活应用软件设计，方案优于采购需求的得3分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （5）双活CTI软件设计（3分）：提供符合招标要求的双活CTI软件设计，方案优于采购需求的得3分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （6）双活数字录音软件设计（3分）：提供符合招标要求的双活数字录音软件设计，方案优于采购需求的得3分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （7）双活运行监控管理系统设计（3分）：提供符合招标要求的双活运行监控管理系统设计，方案优于采购需求的得3分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （8）5G视频报警应用设计（3分）：提供符合招标要求的5G视频报警应用设计方案优于采购需求的得3分；方案符合采购需求的得2分；方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （9）智能语音辅助软件设计（3分）：提供符合招标要求的智能语音辅助软件设计，方案优于采购需求的得3分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （10）警情汇聚研判分析系统改造设计（3分）：提供符合招标要求的警情汇聚研判分析系统改造设计，方案优于采购需求的得3分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 （11）与现有系统之间整合设计（4分）：投标人需提供符合招标要求的与现有系统之间整合设计，提供与新警综平台、省12345平台、省厅数据汇聚上报平台、公安其他业务系统对接四方面内容，每方面内容符合招标文件要求得1分，满分4分。 |
|  | 3、项目实施管理及培训方案（3分） 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的项目管理和实施方案，包括组织人员、实施进度、质量管理、系统验收、系统培训等 方案优于采购需求的得3分； 方案符合采购需求的得2分； 方案不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 4、无缝割接方案（5分） 投标人应确保新老接处警系统无缝割接，保证接警工作不中断，提供完整的接处警无缝割接方案，详细描述割接组织架构及职责、割接风险分析、突发事件处置措施、割接准备计划表、异常倒回预案五方面内容，保证接警工作不中断，每方面内容符合招标文件要求得1分，满分5分。 |
|  | 5、售后服务（3分） 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的售后服务方案，包括售后服务能力、售后服务响应时间、售后服务人员安排等 方案优于采购需求的得3分； 方案符合采购需求的得2分； 方案不符合采购需求或未提供的不得分。 |
| 研发能力认证 （10分） | 投标人具有国家版权局登记的相关软件（功能和性能类似于智能接处警、非话务接入、电话用户资料传送、5G视频报警、12345报警接入等）的著作权证书的，每提供一类证书得2分，满分10分。需提供以上证书扫描件，不按要求提供的不得分。 |
| 人员配置 （10分） | 1、项目负责人（2分） 具有信息系统项目管理师的得2分。提供人员证书扫描件及投标人近三个月内任意一个月为上述人员缴纳的社保证明，不提供人员证书及社保的不得分。 |
|  | 2、项目成员（8分） 除项目负责人外，项目组成员具有软件设计师、软件评测师、系统分析师、注册信息安全专业人员证书，每提供一个得2分，满分8分，同一人只能计一项证书且同一类证书不重复得分。提供人员证书扫描件及投标人近三个月内任意一个月为上述人员缴纳的社保证明，不提供人员证书及社保的不得分。 |
| 投标人综合情况 （11分） | 1、投标人具有有效期内的ISO27001信息安全体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，满分2分。提供以上证书扫描件，不按要求提供的不得分。 |
|  | 2、投标人具有有效期内国产化信息系统集成和服务能力等级LS4的得3分，LS3的得2分，LS2的得1分。提供以上证书扫描件，不按要求提供的不得分。 |
|  | 3、投标人具有信息安全服务资质认证（软件安全开发服务）一级证书的得3分，二级的得2分，三级的得1分。提供以上证书扫描件，不按要求提供的不得分。 |
|  | 4、投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（业务领域：运行维护）评估等级一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分。提供以上证书扫描件，不按要求提供的不得分。 |
| 业绩 （10分） | 投标人自2022年1月1日以来的类似项目业绩，每提供一个得2分，满分10分。提供以上业绩合同扫描件，不按要求提供的不得分。 |

# 分包二：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 技术响应 （41分） | 1、调度机双活组网设计（5分） 投标人提供符合招标要求的调度机双活组网设计方案，包括双中心组网架构图、容灾备份设计、风险分析、异常处理流程设计、日常监控管理等五方面内容，保证系统运行不中断，每方面内容符合招标文件要求得1分，满分5分。 |
|  | 2、项目实施管理方案（5分） 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的项目实施管理方案，包括项目组织管理、计划进度管理、项目质量管理、系统测试验收等 方案优于采购需求的得5分；方案符合采购需求的得3分；方案不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 3、培训方案（5分） 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的培训方案，包括培训计划、培训方案、培训对象、授课人员等 方案优于采购需求的得5分；方案符合采购需求的得3分；方案不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 4、售后服务（5分） 投标人应根据项目采购需求提供有针对性的售后服务方案，包括售后服务能力、售后服务响应时间、售后服务人员安排等 方案优于采购需求的得5分；方案符合采购需求的得3分；方案不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 5、所投产品技术响应情况（21分） 本项技术参数指标评审基准分21分，标注“▲”的指标负偏离，每项扣 3 分，扣完为止。根据采购需求中的技术要求提供相关证明材料，未提供不得分。 |
| 人员配置 （9分） | 1、项目负责人（3分） 具有信息系统项目管理师得3分。提供人员证书扫描件及投标人近三个月内任意一个月为上述人员缴纳的社保证明，不提供人员证书及社保的不得分。 |
|  | 2、项目成员（6分） 除项目负责人外，项目组成员具有网络工程师、ITSS IT服务项目经理、注册信息安全专业人员每提供一个得2分，满分6分。同一人只能计一项证书且同一类证书不重复得分。提供人员证书扫描件及投标人近三个月内任意一个月为上述人员缴纳的社保证明，不提供人员证书及社保的不得分。 |
| 投标人综合情况 （8分） | 1、投标人具有有效期内的ISO27001信息安全体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，满分2分，投标文件中提供证书扫描件，未提供不得分。 |
|  | 2、投标人具有有效期内国产化信息系统集成和服务能力等级LS4的得3分，LS3的得2分，LS2的得1分。提供以上证书扫描件，不按要求提供的不得分。 |
|  | 3、投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（业务领域：运行维护）评估等级一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分。提供以上证书扫描件，不按要求提供的不得分。 |
| 业绩（12分） | 投标人自2022年1月1日以来的类似项目业绩，每提供一个得3分，满分12分。投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。 |

# 分包三：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 价格（30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 技术响应（35分） | - 项目实施方案（5分） 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的项目实施方案，包括项目组织管理、项目质量管理、计划进度管理、系统测试验收等，方案优于采购需求的得5分，方案符合采购需求的得3分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 2、系统部署方案（5分） 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的系统部署方案，提供网络拓扑、环境准备、系统部署、系统测试、性能优化五方面内容，每方面内容符合招标文件要求得1分，满分5分。 |
|  | 3、数据迁移方案（5分） 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的业务数据迁移方案，方案优于采购需求的得5分，方案符合采购需求的得3分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | - 售后服务（4分） 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的售后服务方案，方案优于采购需求的得4分，方案符合采购需求的得2分，方案不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 5、所投产品技术响应情况（16分） 本项技术参数指标评审基准分16分；标注“▲”的指标负偏离，每项扣 2 分，扣完为止。根据采购需求中的技术要求提供相关证明材料，未提供不得分。 |
| 人员配置（16分） | 1、项目负责人（6分） 具有信息系统项目管理师、ITSS IT服务项目经理，每提供一个得3分，满分6分。提供人员证书扫描件及投标人近三个月内任意一个月为上述人员缴纳的社保证明，不提供人员证书及社保的不得分。 |
|  | 2、技术人员（10分） 除项目负责人外，项目组成员具有网络工程师、IT服务工程师、数据库系统工程师、信创集成项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员（CISP-CISE），每提供一个得2分，满分10分. 同一人只能计一项证书且同一类证书不重复得分。提供人员证书扫描件及投标人近三个月内任意一个月为上述人员缴纳的社保证明，不提供人员证书及社保的不得分。 |
| 投标人综合情况 （7分） | 1、投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO38505数据治理安全管理体系、ISO27040数据储存安全管理体系认证，每提供一个得1分，满分4分。投标文件中提供证书扫描件，未提供不得分。 |
|  | 2、投标人具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书（LS）四级得3分，三级及以下得1分。投标文件中提供证书扫描件，未提供不得分。 |
| 业绩 （12） | 投标人自2022年1月1日以来的类似项目业绩，每提供一个得3分，满分12分。投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

分包一：

投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

分包二、分包三：

投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3           技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5       法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6            投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11    中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14      实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。