招标文件

项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工               编队所需消防车辆和器材

项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087

采 购 人：江苏邳州经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

二〇二五年七月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏中瑞建设项目管理有限公司对邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材

项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1. 本项目采用网上注册登记方式。

2. 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年8月25日北京时间9：30

2.开标时间：2025年8月25日北京时间9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名称：江苏邳州经济开发区管理委员会

2.地址：邳州市福州路76号

3.联系方法：0516-86920027

4.采购项目联系人：戴猛           电话：0516-86920027

六、采购代理机构

1.名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2.地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

3.联系方法：0516-83906677        邮编：221000

4.采购项目联系人：朱甜甜、张莹   电话：0516-83906677

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期： 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标人不需缴纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 本项目不允许转包、分包。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。本项目中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出，询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：江苏邳州经济开发区管理委员会 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额人民币661.00万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：详见采购需求。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小企业采购的项目； 3、本项目的特定资格要求：无。 说明： 1、本项目不接受联合体参与投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准） 一、基本目录 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 2、《法定代表人授权书》及《法定代表人身份证明书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）： 1、具有独立承担民事责任的能力：投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《授权委托书及法定代表人身份证明书》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、技术部分 1、技术参数（所投产品的技术规格（技术性能））。要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、《项目实施方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、《应急预案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 4、《售后服务方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 5、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 五、商务部分 1、《管理体系认证》要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、《投标人业绩》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、采购清单中要求的其他证明文件及材料扫描件，投标人应提供的其他证明文件及材料扫描件。 六、价格折扣文件格式 投标人《中小企业声明函》（如有，填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还：投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求：投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超661.00万元（人民币）（采购项目预算金额）。本项目不接受超过采购预算的报价。报价包括全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | 投标人不需缴纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年8月25日北京时间9：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年8月25日北京时间9：30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 3、特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年8月25日北京时间9：30 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案优劣顺序排列。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：朱甜甜、张莹 联系电话：0516-83906677 地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； ②投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ③评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 4、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分采购包）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息

- 收款人：江苏中瑞建设项目管理有限公司

- 开户银行：中国建设银行徐州永安支行

银行账号：32001718336052501620

- 评标标准

|  | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术部分（63分） | 技术参数 （24分） | 投标人完全响应招标文件技术参数、功能、质量等要求的得24分。招标文件技术参数中标注“★”为核心响应指标，必须满足，否则投标无效；标注“▲”为重要响应指标，每有一项不满足的扣3分；一般响应指标，每有一项不满足的扣2分；本项最低得0分。 注：投标人须提交所投车辆检验报告、试验报告、产品技术规格书或部件检验报告等相关材料扫描件佐证重要响应指标。 |
|  | 项目实施方案（10分） | 投标人根据本项目的采购需求，提供完整的项目实施方案：包括但不限于采购、生产、质检、运输、验收等。针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的措施方案、质量控制、服务团队及人员安排等，根据承诺内容进行评审： 1、整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，内容要素详尽无缺项的，得10分； 2、整体方案思路较为清晰，针对性较强，描述较为明确合理的得7分； 3、方案针对性一般，内容有部分缺项的，得4分； 4、方案针对性较差，内容有缺项的，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 应急预案（6分） | 投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供应急预案，方案至少应包括但不限于以下内容:①管理架构及职责②突发事件处理流程③突发事件处理措施④善后及保障措施等。 1、提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷的，得6分； 2、方案较全面，内容存在缺陷的，得3分； 3、方案内容存在不符合项目需求，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 （23分） | 消防车辆在3年免费质保期基础上，每增加3年免费质保加2分，最高不超过4分（须投标人提供售后服务承诺函，格式自拟并加盖电子签章方为有效） |
|  |  | - 投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少应包括不限于以下内容：①服务承诺及条款②服务响应方案③备件（易耗品）供应方案④服务人员配备⑤质保外服务措施等方案。 1、整体方案思路清晰，架构完善，科学合理，针对性强，描述明确合理，内容要素详尽无缺项的，得10分； 2、整体方案思路较为清晰，架构较完善，比较全面、科学的，针对性较强，描述较为明确合理的得7分； 3、方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容有部分缺项的，得4分； 4、方案针对性较差，内容有缺项的，得1分； - 未提供不得分。 |
|  |  | 投标人提供产品操作及使用技术培训方案，培训方案科学、合理、内容全面、易于掌握。 1、整体方案思路清晰，架构完善，科学合理，针对性强，描述明确合理，内容要素详尽无缺项的，得9分； 2、整体方案思路较为清晰，架构较完善，比较全面、科学的，针对性较强，描述较为明确合理的得6分； 3、方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容有部分缺项的，得3分； 4、方案针对性较差，内容有缺项的，得1分； 未提供不得分。 |
| 商务部分（7分） | 管理体系认证（3分） | 投标人有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书彩色扫描件，每有一项得1分，最高3分。 |
|  | 投标人业绩 （4分） | 投标人自2021年1月1日以来承担过消防车采购项目业绩，每提供一份得2分，最高得4分。 注：业绩证明材料须提供合同原件扫描件及中标通知书原件扫描件，未提供不得分。 |

注：本项目采用综合评分法，评标结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    调试

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“调试”是指有关合同标的、备件和材料的调试工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在调试完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 调试

8.1 合同标的的调试限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为           。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.3买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是     。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥大写：   人民币。

3.2本合同为固定总价合同，项目实施过程中除采购人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。

3.3 本合同价格为包括但不限于产品价、税费、包装费、运杂费、保险费、调试费、买方操作及维护人员培训费、技术服务费等其它一切有可能产生或增加的费用。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：     元）。

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

4.1合同价款的百分之四十(40%)，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后15日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

4.2 合同总价的百分之六十(60%)，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并调试完毕并验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后7日内支付给卖方。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

付款方式二：不提交预付款保函的

4.1合同价款的百分之三十(30%)，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

4.2 合同总价的百分之七十 (70%)即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并调试完毕并验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后7日内支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、

2、

4.4  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.5  买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.01）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，  日内将合同标的全部交付并调试完毕投入使用。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前  10 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的千分之一 (1‰)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5 快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 调试

8.1卖方应于合同生效日后，  日内将合同标的调试完毕并投入使用。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并调试完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后15 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过  天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

14.2买卖双方均应按约定内容严格履行合同，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方立即改正，拒不改正的，由违约方承担守约方因此而支付的包括但不限于诉讼费，律师费，咨询费，鉴定费，取证费等相关费用。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对        （项目名称）（项目编号：         ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式  份，具有同等法律效力，买方  份，卖方  份，江苏海外集团国际工程咨询有限公司一份存档，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

- 第六章  采购需求

- 项目背景

1、为提高灭火救援作战能力，结合化工园区重点作战对象，需购买18-25米举高喷射消防车1辆、大功率泡沫消防车1辆及器材装备若干，以增加化工园区基础消防救援能力，提升整体安全水平。

2、本项目采购的是非进口产品。

3、本项目核心产品为：18-25米举高喷射消防车及大功率泡沫消防车。

二、采购预算

本项目不接受投标报价超过采购预算限价661万元的报价（其中18-25米举高喷射消防车及大功率泡沫消防车，共计不超过350万元，器材装备不超过311万元）。

投标报价包括产品、运费、安装、调试、检验、验收、维修、保险、上牌、培训、售后服务、税金、投标人的利润等全部费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

1、项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材

2、供货地点：邳州市经济开发区，采购人指定地点。

3、供货期限：自合同签订之日起90日内交货并调试完毕。

4、质量标准：符国家“合格”标准。产品质量、性能指标、维修保养及售后服务等必须达到招标文件相关技术要求以及国家现行规范和规定标准。

四、采购清单及技术参数、配置要求

（一）18-25米举高喷射消防车及大功率泡沫消防车各一辆。

| 序号 | 名称 | 数量 | 性能参数和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18-25米举高喷射消防车 | 1辆 | ★1、车辆底盘宜采用全功率或夹心式取力器； 2、消防泵宜为双级或多级闭式叶轮离心泵(单级闭式叶轮离心泵如能满足性能也可采用)，额定工作压力1.0MPa，流量不应小于150L/s，两侧各配150mm出水口一个；泡沫罐载液量不应小于9000Kg，水罐载水量不应小于9000Kg，配150mm注水口一个； 3、臂架消防炮额定流量不应小于80L/s，具备水和泡沫两用功能，有线、无线遥控和水喷淋自保系统； 4、车载泡沫比例混合器应采用全自动负压式泡沫比例混合器，泡沫混合比1%～10%任意调整。臂架消防炮应选配低、中倍数泡沫发泡筒；设外吸泡沫接口；压力出水口（进/出）配备85mm公口和母口各2个（配备两个80mm公口转80mm公口和两个80mm母口转80mm母口转换接口）； 5、车辆配备360全景影像（具有360度无死角监控，录音录像功能，倒车影像，胎压监测等功能），倒车雷达，车载电台，北斗定位终端。驾驶室需为双排四开门驾驶室，乘员人数2+4人，驾驶室内安装警报器及扩音装置。车辆需附带排气管防火罩。 |
| 2 | 大功率泡沫消防车 | 1辆 | - ★1、车辆底盘宜采用全功率或夹心式取力器； - ★2、消防泵宜为双级或多级闭式叶轮离心泵(单级闭式叶轮离心泵如能满足性能也可采用)，额定工作压力1.0MPa，流量不应小于150L/s，两侧各配150mm出水口一个；泡沫罐载液量不应小于9000Kg，水罐载水量不应小于9000Kg，配150mm注水口一个；车载遥控消防炮宜为车顶炮，具备水和泡沫两用功能，额定流量不应小于80L/s，具备有线和无线遥控功能；车载泡沫比例混合器应采用全自动负压式泡沫比例混合器，泡沫混合液流量应满足车载遥控炮或同时出4支PQ16泡沫管枪需求，泡沫混合比1%～10%任意调整；车辆底盘具备水、泡沫喷淋系统；设外吸泡沫接口； - 3、车辆配备360全景影像（具有360度无死角监控，录音录像功能，倒车影像，胎压监测等功能），倒车雷达，车载电台，北斗定位终端。驾驶室需为双排四开门驾驶室，乘员人数2+4人，驾驶室内安装警报器及扩音装置。车辆需附带排气管防火罩。 |
| 备注：车辆出厂后、单位验收前上牌完毕，需购买首年保险。 |  |  |  |

- 随车消防器材（至少包含以下内容）

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 133个 | 1、结构组成：全盔，由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护眼罩、防护面屏、披肩组成。 2、符合XF44-2015《消防头盔》标准。 3、全防护帽壳需具备优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘或其他类型的危害的能力。 4、头围可调范围广，可调节范围达到52-65cm。 5、帽壳应由耐高温热塑性材料制成，表面涂有水基涂层，可提供头部和侧翼冲击保护。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫，带超模压芳纶增强材料。 ▲6、冲击吸收性能：高温预处理后≤3300N，辐射热预处理后≤3300N，低温预处理后≤3400N，浸水预处理后≤3400N。（交付时提供第三方检测检验机构出具的检测检验报告扫描件并加盖投标单位公章） 7、抗冲击加速度性能：帽顶部≤130gn，帽前部≤310gn,帽侧部≤320gn,帽后部≤310gn。 8、下颏带采用带插扣的3点可调式，同时下颏带角度可调节，无论是否佩戴空呼面罩，都能提供最佳佩戴角度 9、配有可拆卸铝箔防火披肩，防水性能好，且耐高温火焰。 10、阻燃性能：下颏带续燃时间≤1s，不应有融熔、滴落现象；披肩续燃时间≤1s，不应有融熔、滴落现象；面罩续燃时间≤0s，不应有融熔、滴落现象。 11、经XF44-2015中电绝缘试验后，帽壳电绝缘性能电流泄露≤1.5mA。 12、经过XF44-2015中侧向刚性试验后，帽壳最大变形量≤22mm，卸载后变形≤2.5mm。 13、头盔整体重量≤1.8KG。 14、所配面屏应采用高性能耐冲击材料，经XF44-2015要求的抗冲试验后应不破碎或有明显冲击斑痕。面屏应带有金色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过64%。 15、含有内置防护眼罩，其采用透明聚碳酸酯镜片，具有双轴联动调节功能，与面罩贴合度高，不影响近视眼镜的人员佩戴。 16、 投标产品标示、包装满足XF44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，包括：执行标准XF44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料并加贴有消防产品自愿性认证标志。 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 130套 | 1、符合XF10-2014标准要求，整体防护性能TPP(CAL/CM2)≥32，重量≤3.2kg。 （1）外层：采用间位芳纶和对位芳纶及防静电丝混纺面料，克重：（210±10）g/m2，颜色为潘通色号 19-4013 TCX 的藏蓝色。阻燃性能：经过 25 次洗涤后，损毁长度≤20mm，续燃时间 0s，无融熔、滴落现象；热稳定性能：经（260±5）ºC 热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化；缩水率：经过 5 次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2%；表面抗湿性能：经过5次洗涤后，沾水层级≥3 级；色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光照色牢度均≥4级。 （2） 防水透气层：采用空气型隔热滴塑芳纶无纺布阻燃 PTFE 膜，面料耐静水压≥50kPa，透湿率≥5000g/m2/24h。拒油≥3 级，克重（190±9）g/ m2。断裂强力：经向≥1100N，纬向≥1100N。 （3） 舒适层：采用 50%芳纶，50%阻燃粘胶混纺面料。克重（120±6）g/m2，+阻燃性能：续燃时间 0s，损毁长度≤35mm，无熔融、滴落现象；热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面无明显变化；缩水率：沿经向尺寸变化率≤1%，纬向≤2%；断裂强力：经向≥400N，纬向≥350N。 2、辅料要求： （1）反光标志带：5cm 宽黄银黄色反光带。 （2）缝纫线：阻燃性能，经过 25 次洗涤后，续燃时间≤2s；热稳定性能性能：经（260±5）ºC 热稳定性能试验后，无熔化、烧焦现象；且颜色与各层材料及反光带相匹配。 （3）五金件：无斑点、结节或尖利的边缘；经（260±5）ºC 热稳定性能试验后，能保持其原有的功能。 门襟拉链采用不小于8号的树脂拉链，拉动顺滑，颜色与外层材料相匹配。 （4）粘扣带：阻燃，粘扣牢固，颜色与外层材料相匹配。 3、服装款式设计要求： （1)上下分体式结构，整体协调，穿着舒适。 （2)肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 （3)左臂上端外侧增加10cm*5cm魔术贴并覆盖布。上衣门襟魔术贴为贯通式。 （4)上衣左胸设置电台口袋，且不应与空气呼吸器背带相干涉；设置内插袋，下摆设置外贴袋；舒适层下摆增加 5cm 高度的对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布制作的防水层。 （5)上衣和裤子之间的重叠部分应不小于 200 mm。 （6)上衣的衣领高度应不小于 100 mm，并有搭接或扣牢配件。 （7)裤子裆部采用一体式设计，配 H 型背带，脚口处采用圆弧形设计，脚口使用对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布做防水处理。 （8)所有外口袋均设置漏水孔。 （9)防护服标识均采用最新标识。 符合XF10-2014《消防员灭火防护服》行业标准要求，交付时须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 |
| 3 | 消防手套 | 220套 | 1、结构组成：阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成。 2、主要应用场景：用于消防员手部防护 ▲3、阻燃性能-外层：手套掌心面：经向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm；纬向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm，不应有熔融、滴落现象；（交付时须提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数） ▲4、阻燃性能-手套手背面：经向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm；纬向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm，不应有熔融、滴落现象；（交付时须提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数） ▲5、阻燃性能-隔热层：手套本体：经向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm，不应有熔融、滴落现象。（交付时须提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数） ▲6、整体热防护性能：≥30.0cal/cm2（交付时须提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数） 7、标识：应符合 GA7-2004《消防手套》标准中9.1的要求。 8、手背部增加设计符合人体力学功能的伸缩风琴褶结构。 |
| 4 | 消防员灭火防护靴 | 160双 | 1、结构组成：靴头、靴面、外底、内底衬垫。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 3、产品应符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 4、胶面耐油性能应介于-2%~8%之间。 5、围条耐油性能应介于-2%~8%之间。 6、外底耐油性能应介于-2%~8%之间。 7、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。 8、防砸性能（静压力）依国标测试后应≥17mm。 9、防砸性能（冲击）依国标测试后应≥19mm。 ▲10、抗刺穿性能应≥2500N。（交付时提供第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现该条内容扫描件并加盖投标单位公章） 11、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿。 12、击穿电压≥5000V。 13、泄漏电流≤0.8mA。 14、隔热性能≤9℃。 15、抗辐射热渗透性能≤8℃。 16、依国标测试后不应出现渗水现象。 17、39码质量≤2kg（具体尺码及数量根据采购人要求提供） 18、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计； 19、面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 20、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成。 21、靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成。 22、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计。 |
| 5 | 正压式空气呼吸器 | 31套 | 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 3、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 ▲4、交付时提供国家级权威检验机构出具的检验报告。 5、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合XF124-2013标准。 6、外观要求：由 6.8 升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 7、性能要求： 7.1 材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现融现象，续燃时间≤5s。 7.2 整机气密性能：压力指示值在 1 min 内的下降≤0MPa。 7.3 抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在 1 min 内的下降≤0MPa。非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 8、佩戴质量≤12kg 9、动态呼吸器阻力，在气瓶压力 30MPa~2MPa，呼气量 40×2.5 L/min 时，吸气阻力≤240 Pa，呼气阻力≤600Pa；在气瓶压力 2MPa~1MPa，呼气量 25×2 L/min 时，吸气阻力≤160 Pa，呼气阻力≤510Pa。 10、耐高温试验后，呼气阻力≤600Pa；耐低温试验后，呼气阻力≤550Pa。耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤2MPa；耐辐射热性能试验后，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤50Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤265Pa 。 11、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa，连续声响时间至少 90dB(A)的声强持续>15 秒。 报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min 。 12、全面罩总视野保留率≥ 79%，双目视野保留率≥65%， 镜面透光率≥95%， 吸入空气中二氧化碳含量≤0.90% 。 13、减压器输出压力在 0.5 MPa ~0.7 MPa。安全阀关闭压力大于 1.1 MPa 。 14、压力表精度高且带有夜光 显示功能，显示精度不低于1.6 级，其漏气量≤10L/min 。 15、显示模块防护等级≥IP68，发射模块防护等级≥IP68，防护等级均在防爆证书上有体现。 16、气瓶水容积： 6.8L，全缠 绕式碳纤复合材料：内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力 30MPa，水压试验压力50MPa，瓶口螺纹： M18X1.5，符合 GB28053-2011 《呼吸器用复合气瓶》规定标准。气瓶重量≤6Kg，爆破压 力达工作压力的 3.4 倍以上，耐 疲劳试验达 10000 次以上，气瓶有安全保护膜片，气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃保护袋。 17、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 18、全面罩视野开阔，采用网状 头带，镜面防雾、防划、抗冲击， 无视觉扭曲，面罩具有视窗除 结雾功能，通过 950℃火焰燃烧测试。 19、压力平视装置包含低压震动报警功能。 |
| 6 | 正压式空气呼吸器 | 10 | 球形大视野面罩，凯夫拉阻燃头网，德式供气阀，欧式小减压器，流量大于500升/分钟。背板阻燃材质，肩带配有反光标识，在气瓶压力30兆帕时整机重量不大于9公斤，气瓶容积6.8L，净重2.65千克±10%（不含瓶阀）。气瓶使用温度零下40度到60度。 |
| 7 | 备用气瓶 | 100个 | - 气瓶总成由碳纤维气瓶和气瓶阀组成。其中碳纤维气瓶从里至外由铝合金内胆、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料和环氧树脂组成。 2、交付时提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 3、交付时出具的检测检验报告应包含检测标准依据:GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》 - 4、容积:6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料、气瓶开关需在右侧、气瓶需有压力显示及瓶体不少于30%带夜光显示。 - 5、瓶口螺纹:m18x1.5。 6、技术指标 6.1 标准气瓶重量:≤4.5Kg; 6.2 爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上; 6.3 耐疲芳试验达 10000 次以上，气瓶有安全保护膜片; 6.4 气瓶带有橡胶保护套的压力表; 6.5 气瓶配有阻燃保护袋。 |
| 8 | 消防员灭火防护头套 | 130套 | 1、整体要求 ★1.1符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，交付时需提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 2、材料及结构 2.1面料为消防头套针织面料，克重（225±18）g/m2。 2.2本产品为双层结构。 2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 2.4颜色为米白色。 3、技术要求 3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.4%； 3.4抗起球性能：4级； 3.5甲醛含量：无； 3.6PH值：4.0-7.5 3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； ▲3.8整体性能：接缝强力:≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤200g. |
| 9 | 防火防冻服 | 2套 | 1、服装款式结构：采用模块化连体组合式结构，由连体式头罩、 服装本体、模块化连体手套、模块化连体靴组成，内置正压式空气呼吸器。连体手套、连体靴可拆可快速更换。 2、▲整体保温性能：液氮喷射15s，10min后防护服内表面温度无明显变化，温度变化量不超过5℃； 3、阻燃性能：续燃时间0s，阴燃时间0s，无熔融、滴落现象。 4、轰燃防护性能：标准燃烧假人4s燃烧，不发生2级烧伤。 5、▲总体重量≤10kg。 6、交付时提供第三方检验检测报告 |
| 10 | 消防阻燃毛衣 | 10件 | 1、整体要求 ★1.1符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》，交付时需提供消防研究所的检验报告复印件。 2、材料、款式 2.1采用芳纶、绵羊毛、锦纶异性纤维、腈纶等材料混纺，采用双缝制。 2.2为长袖款，鸡心领设计。 2.3肩肘部需用芳纶材料补强。 3、技术性能 3.1保暖性能：克罗值≥0.6clo。 3.2氧指数：主体材料（横向和纵向）≥36%，加强材料（横向和纵向）≥28%。 3.3阻燃性能：续燃时间为0S。 3.4甲醛含量：≤75mg/kg。 3.5PH值：4.0-8.5。 3.6耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度≥4级。 3.7起毛起球性能：≥3级。 3.8顶破强度：≥900KPa。 3.9水洗尺寸变化率：≤6%。 3.10静电性能：≤0.2μC。 |
| 11 | 正压式消防氧气呼吸器 | 4套 | 符合《正压式消防氧气呼吸器》GA632-2006的标准。交付时提供由应急管理部消防产品合格评定中心颁发的消防产品认证证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的检验合格报告。 1、由全封闭式面罩、呼吸软管、高压氧气瓶、减压装置、CO₂吸收器、呼吸气囊、再生冷却器及电子监控装置组成。具有重量轻、耐高温（通过1000℃高温火焰吞没测试）、阻燃、防腐、防水、气密性好、内部冷却、使用时间长（在呼吸量为30升/分时，使用时间≥4小时）等性能，定量供氧量≥1.6升/分钟，自动补给供氧量≥120升/分钟。手动补给供氧量≥120升/分钟。排气阀开启压≤力490-520pa；自动补给阀开启压力≥140-170pa； 2、具有开机自检功能，确保气路安全无泄露。 3、外壳为特殊环氧树脂阻燃材料。背板外壳上有彩色荧光标志，方便黑暗环境中辨别和寻找。外壳的开启无需工具，手动操作即可。 4、面罩标准配置除雾雨刷器。标准配置有颈带，面罩为双层密封边，密封边框完全贴合整个脸部，没有压迫感，面镜有抗划涂层。 5、CO₂吸收罐内配有滤尘网，防止灰尘进入呼吸回路。吸收剂形状为表面积半球形颗粒设计，吸收能力≥120L CO2/kg，吸收效率高，与主机同品牌。 6、冷却系统使用再生冷却装置，无需冷冻，无限次使用。20℃下放置5小时即可重新投入使用作用。 7、报警装置采用电子驱动，确保不对外排出氧气。电子监控装置集成有气压表、温度传感器、跌倒报警器和主动呼救器，报警装置应数字显示余压，并根据瞬时肺活量计算出剩余使用时间。 8、碳纤维高压氧气瓶，容量≤2.2L，整机总质量≤16kg。 |
| 12 | 消防过滤式综合防毒面具 | 30套 | 1、结构组成：由全面罩组成； 2、交付时提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 3、交付时提供检测检验报告应包含检测标准依据：GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》 4、高低温适应性：经预处理后的面罩无明显变形，螺纹链接部分应能与过滤件很好地连接。 5、面罩一般要求： 5.1 面罩边缘应平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷。 5.2 面罩应与面部紧密贴合，无明显压痛感，面罩的固定系统应能根据佩戴者的需要调节。 5.3 面罩上可更换部件应易于更换。 5.4 面罩观察眼窗应视物真实，有防止镜片结雾的措施。 5.5 面罩材料应无毒、无刺激性、对健康无害，能够经受制造商推荐的清洗或消毒处理。 5.6 面罩上的金属材料表面应进行防腐蚀处理。 ▲6、面罩的阻燃性能：续燃时间为0s。 7、面罩的呼气阀： 7.1 呼气阀应有保护其不受损害的呼气阀盖，呼气阀应具有良好的动作性。 7.2 测试结果应符合:当呼气阀减压至-1180Pa时，全面罩呼气阀于45s内未处理时负压值下降≤272Pa，预处理后负压值下降≤290Pa。 8、面罩泄漏率（%）：≤0.05。 9、面罩死腔/% ≤1。 10、视野：总视野/%:≥75，双目视野/%:≥60，下方视野/°:≥40 11、面罩的吸气阻力和呼气阀阻力：吸气阻力: ≤20，呼气阀阻力:≤40 12、面罩观察眼窗：镜片的透光率(透光比)在未处理时≥89%，在预处理后≥89.5%。 13、面罩与过滤件结合强度：全面罩与过滤件接头的结合力≥250N，且没有明显的破坏。 14、面罩头带强度：头带经受150N的拉力持续时间10s，未发生破断。 15、面罩标识：本标准号、面罩类型、型号及号型、制造商名称、厂址、生产日期、产品使用说明书、安全标志标识。 16、过滤件外观平滑,无毛刺,无影响致密性的缺陷 17、直接连接全面罩的过滤件总质量≤180g。 |
| 13 | 滤毒罐 | 60个 | - 滤毒罐过滤件的通气阻力：过滤件类型:多功能过滤件；过滤件级别:≥2级；≤120Pa，测试条件:(30±0.6)L/min；≤560 Pa,测试条件:(95±4)L/min；环境温度:16℃~32℃，相对湿度:30%~66%； 2、其他类型≤0.12mg。 3、滤毒罐过滤件的致密性：罐型：1min无气泡逸出无偏离。 4、滤毒罐过滤件强度：1min无气泡逸出。 5、滤毒罐过滤件的标色： 6、标色色条环绕过滤件一周,色条宽度大于3mm； 7、 多功能过滤件标识每种防护类型规定的相应标色,相邻两色条间无间隔。 8、滤毒罐过滤件防护时间：过滤件类型:多功能过滤件；过滤件级别:≥2级；A型≥90min；B型≥23min；E型≥23min；K型≥25min；环境温度:17℃~30℃;相对湿度:50%土3%； 9、滤毒罐标识：本标准号、过滤件标记或型号、防护气体种类、制造商名称、厂址、生产日期、有效期、产品使用说明书、永久性安全标志标识。 ▲10、滤毒罐可以防护： 11、 A型有机气体或蒸气：苯、甲醛、丙酮、醇类、苯胺类、二氯化碳、四氯化碳、三氯甲烷、溴甲烷、氯甲烷、硝基烷、氯化苦等； 12、 B型无机气体或蒸汽：防氢氰酸、氯化氰、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢、毒烟、毒雾等； 13、 E型酸性气体或蒸气：二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、光气、磷和含氯的有机农药等； 14、 K型氨及氨的有机衍生物。 ▲15、滤毒罐贮存寿命：面具滤毒罐在规定条件下，贮存期不低于5年。 - 注：滤毒罐尺寸须匹配防毒面具，A型20个、B型及E型各5个、K型30个。 |
| 14 | 水力自摆移动炮 | 6门 | 符合GB19156-2019《消防炮》及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。可以手动控制与自摆转换快速切换，需配有流量自动调节炮头，当流量压力较小时，仍能保持一定的喷射距离。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理 。配备发泡筒。 1、额定工作压力：≥0.8MPa，最大压力：≥1.0MPa； 2、流量(L/S)：30L/S-35L/S，射程(m)：≥65，单干线80mm进水口； 3、通过手动切换直流和喷雾功能操作力矩：≤15N·m，最大喷雾角(°)0~120，水平自摆角(°)：-20~20，自摆频率（次/min）:45X(1±20%),俯仰角(°)：+20～+70，水平回转角(°)：≥20； 4、交付时提供具有CNAS/CMA资质认证国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 |
| 15 | 攻坚炮 | 1门 | 1、符合GB19156-2019《消防炮》标准要求。 2、有流量可调、又有喷雾、直流功能。可折叠、便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理。配备发泡筒。 3、额定工作压力：≥0.8Mpa； 4、流量75L/S-80L/S,射程≥60m；三干线或四干线80mm进水口； 5、喷雾角(°)0~120,俯仰角(°)：+15～+75,水平回转角：≥20°，水平自摆角(°)：-20~20； 6、交付时提供具有CNAS/CMA资质认证国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 |
| 16 | 手持式中倍数泡沫发生器 | 4套 | 手持式中倍数泡沫发生器 1、材质为不锈钢；适用于中倍泡沫远距离集中喷射，可燃液体溢流事故时形成隔离泡沫层、接口为快速65公口。两道网格（平面和锥形），根据需要释放密度泡沫和膨胀泡沫。 2、额定压力≥0.6Mpa； ▲3、额定流量≥5L/s（交付时提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或”CNAS”标识的检验（检测）报告扫描件）； 4、发泡倍数≥48； ▲5、射程范围≥15m。 |
| 17 | 高倍数泡沫发生器 | 2套 | 1、符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准。 2、主要应用场景：高倍数泡沫发生器在短时间内发生大量泡沫输送到火灾区域，迅速控制和扑灭火灾。 3、发泡倍数和析液时间：发泡倍数：＞200，50% 析液时间：≥ 5.5min 4、混合液压力范围(Mpa)：≥0.3Mpa、≤0.8Mpa 5、 混合液流量(L/s) ：≥ 8L/s 6、发泡量(m3/min)：≥ 35m3/min、≤70m3/min 7、流量系数(K)：≥90K 8、混合比(%)：≥ 3% 9、重量(kg) ：≤24kg 10、流量不小于8L/S,水驱叶轮，叶轮防爆，叶片不少于6个：交付时提供国家消防产品质量监督检验中心出具的检验检测报告 |
| 18 | 屏障水枪 | 8把 | 总体性能符合GB8181-2005《消防水枪》标准 水幕屏障发生器采用铝合金一体锻造，表面经过阳极氧化防腐处理。可形成180度的扇形水幕，水幕喷射均匀，水花连续。可用于阻挡火势蔓延和热辐射，保护消防人员和设备的安全。 水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材，采用车床和加工中心精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理； 接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口锻造雌管接口（滑块材质：HPb58－3A，电镀镍）； 1、在喷射压力为0.5-0.8MPa时流量：10-20L/s；喷射高度：≥10M；喷射宽度：≥25M 2、重量≤1.5kg |
| 19 | 泡沫输转泵 | 2台 | 泡沫输转泵，自带发动机和泵体。 启动方式：手拉或电启动 流 量：＞200L/min 排出压力：0.33Mpa 吸入高度：4-6米 容积效率：＞85% 功 率：6.5Hp 质 量：≤36kg 输转管长度：≥15m 发动机型式：四冲程单缸风冷 口 径：DN65(内扣式) |
| 20 | 150mm水带 | 5条 | 该型号消防水带严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。交付时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告及消防产品认证证书。 水带口径为150mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小。 水带接口能与本编队车辆匹配。 水带标注生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 注：每条长度为20米（接口须自带自锁装置）。 |
| 21 | 消火栓扳手 | 16个 | 新型地上消火栓扳手，包括连接在一起的套筒和把手，套筒与卡头相适配，套筒内设有磁体。通过磁力扳手吸附芯轴，使卡头和主正块连接在一起，且能在扳手的作用下一起转动以开启消火栓。 |
| 22 | 直流水枪 | 16把 | 1、水枪接口、阀体、手柄、枪嘴、枪管：全部采用高强度铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300 小时，阀体与手柄采用整体式锻造成型，增强抗压防爆能力。 2、 配置 65 卡式接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式 T 型通孔球阀，阀体通水孔径≥33mm，单手柄式结构，手柄采用软体包胶，枪管壁厚≤2.0mm，总重量≤0.58kg，耐压强度≥6.0MPa； 3、采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 |
| 23 | 多功能水枪 | 4把 | 产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准。 1、水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材，采用车床和加工中心精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理； 接口：65mm进水口，进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口 2、手柄：选用杜邦尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生； 3、雾轮：为锻造不锈钢材质，抗氧化、在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生； 4、橡胶保护头：选用优质橡胶（硅胶）一体挤压成型，耐高温低温不变性不掉色，有效保护水枪出水口。 技术特性： ▲流量范围可调节：2.5L/s≤流量≤8L/s。射程：≥33m；额定喷射压力：≥0.60MPa；喷雾角≥120°；操作力矩≤7.2 N·m 技术响应： 交付时提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的消防产品检验报告和认证证书。 |
| 24 |  | 4把 | 产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准。 1、水枪枪体：选用铝合金型材 6061，采用车床和加工中心精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理； 接口：40mm进水口，进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口 2、手柄：选用杜邦尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生； 3、雾轮：为锻造不锈钢材质，抗氧化、在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生； 4、橡胶保护头：选用优质橡胶（硅胶）一体挤压成型，耐高温低温不变性不掉色，有效保护水枪出水口。 技术特性： ▲流量范围可调节：2.5L/s≤流量≤4L/s。射程：≥25m；额定喷射压力：≥0.60MPa；喷雾角≥120°；操作力矩≤4.9 N·m 技术响应： 交付时提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的消防产品检验报告和3C证书。 |
| 25 | 分水器（二分水） | 10个 | - 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 2、主要材料为铝镁合金,由本体,锻压接口等组成，本体表面经过喷塑处理，接口经过阳极氧化 3、杆式手柄球阀开关，并且在“开”“关”有限位功能。有防止误关功能。 进水口公称通径：80mm卡式雄接口，出水口公称通径：65mm×2卡式雌接口。公称压力：≥2.5MPa。 - 4、交付时提供检验报告。 |
| 26 |  | 6个 | - 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 2、主要材料为铝镁合金,由本体,锻压接口等组成，本体表面经过喷塑处理，接口经过阳极氧化 3、杆式手柄球阀开关，并且在“开”“关”有限位功能。有防止误关功能。 4、进水口公称通径：65mm卡式雄接口，出水口公称通径：40mm×2卡式雌接口。公称压力：≥2.5MPa。 - 5、交付时提供检验报告。 |
| 27 | 分水器（三分水） | 16个 | - 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 2、主要材料为铝镁合金,由本体,锻压接口等组成，本体表面经过喷塑处理，接口经过阳极氧化 3、杆式手柄球阀开关，并且在“开”“关”有限位功能。有防止误关功能。 - 进水口公称通径：80mm卡式雄接口，出水口公称通径：65mm×3卡式雌接口，公称压力：≥2.5MPa。 - 5、交付时提供检验报告。 |
| 28 | 集水器（二分） | 6个 | 1、集水器由铝合金制成的，由两个进水口和一组止回阀瓣、阀体及一个出水口组成。 2、两个进水口可用来连接两条水带，单侧水带断水时，止回阀自动封闭该入口，保证另一路正常供水 3、工作压力：≥1.6MPa 4、进水口通径为：80mm，出水口通径为150mm。 |
| 29 | 集水器（三分） | 10个 | 1、集水器由铝合金制成的，由两个进水口和一组止回阀瓣、阀体及一个出水口组成。 2、两个进水口可用来连接两条水带，单侧水带断水时，止回阀自动封闭该入口，保证另一路正常供水 3、工作压力：≥1.6MPa 4、进水口通径为：80mm，出水口通径为150mm。 |
| 30 | 截流器 | 18个 | 1、接口、阀体、手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，阀芯采用国标HPb59-1黄铜材质，高强度挤压成型，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。 2、配置65卡式接口，通水孔径≥55mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥55mm，门字型手柄结构，重量≤1.5kg，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 3、密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 技术参数： 接口型式 ：卡式 阀门型式 ：球阀式 规 格 ：DN65 公称压力(MPa)：4.0 强度压力(MPa)：6.0 阀门通孔直径：≥55mm 适用介质：水、水和泡沫混合液 ▲产品重量：≤1.5 kg |
| 31 | 水带转换接口 | 18个 | - 符合国标 GB12514《消防接口》标准。 2、交付时提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。 3、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa； - 4、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕； 5、型号：65内扣转65公口卡式2个，65内扣转80公口卡式2个，80内扣转65公口卡式2个，80内扣转80公口卡式2个，65公口卡式转80母口卡式2个，65母口卡式转80公口卡式2个，65公口卡式转65公口卡式2个，65公口卡式转80公口卡式2个，65母口卡式转65母口卡式1个，65母口卡式转80母口卡式1个。 6、材质：铝镁合金；表面防腐处理工艺，金色阳极氧化。 |
| 32 | 水带包布 | 18个 | 1、材质：高强度涤纶丝、铸铁夹钳；尺寸：≥470mm*380mm*80mm 2、由帆布带和金属夹钳等零件组成。 3、产品材质：高强度涤纶长丝。 |
| 33 | 水带护桥 | 18个 | 1、材质要求，高强度橡胶材料。 2、主要参数：≥长80cm、宽58cm、高8cm，水带空隙可供Ф65-Ф100水带使用。 |
| 34 | 水带挂钩 | 18个 | 1、材质：高强涤纶丝，铸铁； 2、由帆布带、金属钩、半环组成。 |
| 35 | 有毒有害气体探测仪 | 4个 | 1、扩散功能，可外接吸气泵；具有校准与归零功能；全功能自动测试：确认传感器、电路和电池完整性；具备听觉/视觉/振动警报。传感器：催化燃烧、电化学传感器；可检测4种以上有毒有害和可燃气体。 2、气体种类：可燃气；氧气；一氧化碳；硫化氢； 3、气体量程：LEL：0-100%LEL；O2：0-30%VOL；CO：0-1000PPM；H2S：0-500ppm； 4、气体精度：≤3%FS；响应时间：≤20秒（T90）； 5、背景灯：超亮显示灯，LCD显示 6、检测方式：扩散 7、警报方式：听觉、视觉和振动三种方式； 8、报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置； 9、防爆等级：Exia II CT4；防护等级：≥IP66； 10、单电池使用时间：≥12小时； 11、工作湿度：5%-95%；工作温度：-20℃-50℃； 12、配置防水、防尘和防摔防护箱； 13、交付时提供Exia II CT4防爆合格证复印件。 |
| 36 | VOC挥发性有机气体探测仪 | 2个 | 1、采用第三代光离子化检测器(PID) ，检测范围达到0.1~15000ppm 2、传感器类型：PID 传感器 3、电池为可充电锂电池，电池可更换碱性电池适配器 4、工作时间不低于16 小时工作时间（采用碱性电池适配器时为 12 小时） 5、报警；95dB@30cm 蜂鸣器， 红色 LED高报。 |
| 37 | 单一气体检测仪 | 2套 | 1、可测有毒气体 2、湿度0% - 95% 相对湿度（无凝结） 3、防护等级≥IP65 4、报警类型可视、振动、声音 (95 dB)；低、高、TWA、STEL、不合规 5、自检启动时传感器的完好性、电路板、电池的状况以及声/光警报， 6、电池（不间断） 7、标准电池寿命12 个月（1 系列 O2 6 个月） 8、X 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Ga 9、g I M1 Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C |

| 38 | 水质分析仪 | 1个 | 屏幕可以显示多种参数:酸碱度pH,电导度,总固体溶解TDS,盐度,溶氧度DO和温度(依测棒类别而有不同)单独使用测棒,屏幕则显示该参数数值;三种测棒同时接上,则可同时显示所有参数 IP67防水功能，温度单位℃/℉可自行切换 溶氧测量中有手动海拔高度补偿和盐度补偿功能 测量溶氧值时可以手动设定海拔高度,并具有盐度补偿功能 电导测量具有自动辨识量程的功能，有自动温度补偿功能(ATC)，可进行多点校正，有记忆功能且具有查看记录功能。三款测棒(pH电极,Cond.电极,DO电极)都附有防碰撞罩,且方便更换。 PH范围：2.00-12.00、分辨率：0.01（PH测量准确度：±0.1） TDS测量范围：0~199.9*f,0~1999*f ppm,0~19.99*f,0~150.0*fpp 盐度范围：0~10.00ppt;0~42.0ppt D.O范围：0.0-199.9% 温度范围：-5-60.0℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 电子酸碱测试仪 | 1个 | ★1、同时显示PH或mV 和温度,带背光显示 2、自动温度补偿 3、RS232 接口 4、三点手动校准,确保精度 5、记忆最大最小值 6、20分钟不操作自动关机 7、量程范围：PH：0.00~14.00 8、温度:-5~+80℃ 9、mV:-499~+499mv 10、分辩率：0.01PH/0.1℃, 0.1℉ /0.1mV 11、准确度：±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV 12、显 示：4位数，同时显示PH或mv和温度值 13、操作环境：0-80%RH,0-50℃ 14、尺寸≤175x185x30mm 15、重量≤300克 16、供电电源：9V电池或外接9V电源 |
| 40 | 电子气象仪 | 1个 | 1、组成结构：探测设备、供电仓。可以检测事故现场风向、风速、温度、湿度、气压等气候现象。 2、交付时提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 3、可180 °折叠；LCD双显示；20分钟自动关机及风寒指数；多单位显示；最大/最小/平均值锁定功能。 4、温度测量:量程：≥-15～50℃；准确度：±1℃；解析度：0.1℃/0.1℉；反应时间≤1 秒。 5、湿度测量:量程范围：≥0%～100% RH；准确度：± 3%；解析度：0.1%；反应时间≤15秒；操作环境：≥-40℃～85℃。 6、大气压力测量:量程范围：≥400～1100 hPa (11.8～32.5 inHg，准确度：± 3hPa，解析度：1hPa。 7、反应时间≤15秒；操作环境：≥-20℃～65℃。 8、露点测量：量程：0～50；准确度：±2℃。 9、海拔高度测量：量程：≥-600～7000 米。 |
| 41 | 手持消防用红外热成像仪 | 1个 | 1、主要用于火场探测或火源的检测，具备在火场中显示火场实时温度的功能并在显示屏中显示温度影像。 2、产品除红外热像仪主机外，需配备不少于2块电池，包含充电器、电池座充、USB数据线、防水防震携行箱。 3、测温范围：不低于1000℃；测温精度：≤±2℃；（交付时提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数） 4、显示屏：≥3.5英寸阳光可视显示屏； 5、激光指示功能：内置激光定位器，可在屏幕上显示方向，激光指针可指示危险区域； 6、最高、低温指针搜寻功能：具有全屏自动指针搜寻最高温及最低温功能，可同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热点追踪； 7、红外探测器分辨率：≥384*288；（交付时提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数） 8、热灵敏度：≤30mK； 9、波长范围：8-14μm； 10、采样帧速率：≥50帧/s； 11、高温环境工作时长：-20℃至85℃时，可持续工作；120℃时，≥10min；260℃时，≥5min；（交付时提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数） 12、图像模式：火场、人员搜救、失踪人员、火情模式等多种调色板； 13、防护等级：≥IP67，2米跌落至硬质地面不影响使用；（交付时提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数） 14、工作温度：-40℃~+60℃；储存温度：-40℃~+70℃； 15、满足振动试验：频率范围5Hz～200Hz～5Hz； 16、通过抗电强度、绝缘电阻、温升的检验 |
| 42 | 激光测距仪 | 1个 | 1、功能：水平距离/直线距离 、测距震动提醒、垂直距离/单点测高、当前环境温度检测（测温）、两点测高、空间任意两点测量、面积体积测量、速度测量、高尔夫旗杆模式、三点测高 2、 详细参数： 3. 测距量程：≥1500M 4. 电池电源： CR2-3V锂电池 5. 测量单位： 米(m)、码(Yd)、度（°） 6. 测距误差： ≤±0.2m（200m内）（±0.3（200m外） 7. 倾角范围： ≤-90°~90° 8. 测角精度： ≥±0.1° 9. 蓝牙： 支持（根据需求选择开启或关闭蓝牙功能） 10. 激光波长：905 nm 11. 视力安全： FDA（CFR 21） 12. 激光波长： 905nm 13. 视场角度：≥8° 14. 放大倍率 ：≥8X 15. 物镜孔径：≥28mm 16. 发射镜孔径：≥ 20mm 17. 出瞳直径：≥ 3.6mm 18. 出瞳距离： ≥ 18mm 19. 屈 光 度：≥ ±5D 20. 数据存储：≥120组 21. 对焦方式：目镜调焦 22. 显示：内置LCD+外置OLED（2寸）触摸彩屏 23. 千米视野： ≥131/1000yd 24. 仪器尺寸：≤109*72*40mm 25. 仪器重量： ≤220g（包含电池）（不含电池约210g） 26. 操作温度： ≤ -20℃ ~+60℃ 27. 储藏温度： ≤ -40℃~+80℃ 28. 测速范围： 0-300km/h 29. 测速精度： ≤ ±5km/h 30. 三脚架螺丝孔： 有 31. APP数据传输+APP操控测量： 有 32. 自动关机：有 交付时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验(检测)报告或校准证书需满足（JJF 1704-2018望远镜式测距校准规范） |
| 43 | 便携危险化学品检测片 | 4套 | 1、主要应用场景：通过检测片的颜色变化探测有毒化学气体或蒸汽。检测片种类包括：强酸、强碱、氯、硫化氢、碘、光气、磷化氢、二氧化硫、氨水、六氟磷等。 ▲2、测试片的寿命（室温2-25℃）：2年，磷化氢为6个月。 3、使用时间：24h(打开包装后，无论是否使用，24h后失效。) 4、使用温度：-30～50℃； 5、相对湿度：20%～100% 6、最长浸泡时间：盐水1小时、纯水1小时 7、佩戴于手腕、脚腕、上臂等，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽。使用时打开包装，把检测片插入腕带槽中，文字一侧朝上。经常查看测试片的一半是否变色。 无需液体样品，减少了烟雾和颗粒的干扰。测试片一半发生变色，说明危险物质存在。 8、测试片不少于50片和一个腕带、一 个塑料箱 |
| 44 | 望远镜 | 1个 | 交付时提供第三方机构出具的检测报告 参数： 1.倍率：≥10X， 2.物镜直径：≥ 42mm， 3.镜体材料：塑钢， 4.千米视野：≥113m， 5.最近对焦：≥4m， 6.出瞳直径：≥4.2mm， 7.出瞳距离：≥18.5mm， 9.透过率：≥84%， 10.棱镜系统：相位膜+高反介质， 11.透镜镀膜：增透防水膜， 12.防水等级：1.5m/30分钟， 13.内充保护气体：氮气， 14.重量(g)：≤743， 15.尺寸(cm)：≤15X13X5.5 |
| 45 | 红外双光无人机 | 1台 | - 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1250 g 2、最大起飞重量：≤1450 g 3、折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm 4、对角线轴距：≤443 mm 5、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km 6、最长飞行时间：≥49 分钟 7、最大可抗风速：≥12m/s 8、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 9、GNSS：支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 10、工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C 11、GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m 12、RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m 13、最大上升速度：≥10 m/s 14、最大下降速度：≥8 m/s 15、最大水平飞行速度：≥18m/s 16、最大飞行海拔高度：≥6000 米 17、图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力 19、低电量自动返航：具备低电量自动返航功能 20、信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能 - 21、RTK：RTK不可拆卸 22、RTK 固定解时水平精度：1 cm + 1 ppm；垂直精度：1.5 cm + 1 ppm 23、相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 24、广角相机CMOS：1/1.3英寸 25、广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万 26、中长焦相机CMOS：具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸 27、中长焦相机像素：像素数不低于4800万 28、长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸 29、长焦相机像素：像素数不低于4800万 30、可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍 31、红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024 32、红外传感器帧率：30Hz 33、红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温 34、红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦 35、变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦 36、稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 37、可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制 38、激光测距模块：最远正入射量程1800m 39、激光测距模块：最远正入射量程1800m - 气体侦检模块：可拓展检测1-10种气体（如甲烷、CO、H2S、VOCs等） 41、天线：8天线，采用2发4收天线方案 42、工作频段：支持2.4G、5.8G图传 43、一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计 44、显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 45、显示器亮度：显示器亮度≥1400尼特 46、遥控器重量：重量小于1.2kg 47、接口：支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A 48、遥控器外置电池：遥控器支持选配37Wh外置电池 49、遥控器防护等级：支持IP54防护等级 50、喊话器与喊话器：支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器 51、喊话器重量：喊话器重量 ≤95g 52、探照灯重量：探照灯重量 ≤103g 53、探照灯工作方式：支持常亮、爆闪 54、喊话器最大响度：≥114dB@1m 55、喊话器有效广播距离：≥300m 56、广播方式：支持实时喊话、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音 套装内包含：无人机主机*1、电池*2、遥控器*1、桌面充电器*1、SD卡*1、安全箱*1、安全箱单肩带*1、探照灯*1、喊话器*1； - 57、交付时赠送无人机机身原厂1年保险及1年100万的第三者责任险。 |
| 46 | 内封式堵漏袋 | 1套 | 1、Q/12QT 4055-2012《内封式堵漏袋》标准要求。 2、技术参数： 2.1直径分别为：10/20、20/40、30/60、50/100。防腐橡胶制成，工作压力≥0.15MPa。 2.2配置：RDK10/20、20/40、30/60、50/100内封式堵漏袋各1个、10米1.5巴软管4根、脚泵2个。 3、交付时提供国家消防装备检测报告 |
| 47 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组(用于大型罐体堵漏) | 1套 | 1.总体性能 （1）针对易燃易爆、有毒有害、强酸强碱等危险化学品突发泄漏进行迅速处置。 （2）处置部位：直管、弯头、法兰、异型法兰、错口法兰、罐体、设备根部、阀门、阀门填料函等泄漏部位的孔洞、裂缝、沙眼等。 （3）封堵性能应满足：① 封堵设备直径：φ8mm-φ2000mm；② 适用介质温度：≤580℃；③ 适用介质压力：≤20MPa；④ 封堵时间：≤10min。 交付时提供第三方检测报告。 2.设备技术要求 ▲（1）满足一类以下危险化学品泄漏环境使用条件。防爆性应符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级要求。交付时提供CMA检测报告及防爆合格证。 （2）双动力配置，满足不同工况的各类封堵要求。动力源压力等级不小于70兆帕，符合GB/T 17906-2021标准要求。。 （3）承载能力覆盖0-13000KG。 （4）高压油管：注胶压力接口与手动油泵接口匹配，压力等级符合GB/T 17906-2021标准要求，L≥4米，D≤φ10mm。 （5）高压注胶枪：注胶孔尺寸不小于注胶的直径，能加装国标GB/T 26556-2011中规定的注胶尺寸。交付时需提供第三方检测报告。 （6）注射导管：规格不小于200毫米，防爆性符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级要求。需提供第三方检测报告和防爆性能CMA检测报告及防爆合格证。 （7）柔性防爆索具带：①采用高分子复合材料隔离金属，防爆性符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级要求。交付时需提供CMA检测报告及防爆合格证。② 抗拉载荷不小于60千牛。需提供CMA检测报告。 （8）密封材料：① 热失重率：不大于25%（500摄氏度条件下），符合GB/T 26556-2011标准。② 耐介质性：需满足耐40%硫酸实验：溶胀度范围在-0.15～-0.09之间、溶重度范围在-0.05～0之间;耐20%氢氧化钠实验：溶胀度范围在0～1.1之间，溶重度范围在0～0.9之间。需提供CMA检测报告。 （9）封堵模块箱：内设6个封堵模块，包括管道封堵模块（含直管、弯头）、法兰封堵模块、根部封堵模块、阀门封堵模块、罐体封堵模块、端面封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径、端面等泄漏部位。（需提供泄漏部位封堵照片） （10）包装需满足工程ABS，防水等级：IP67，抗压等级：IK08。 |
| 48 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组(用于小型罐体堵漏) | 1套 | - 总体性能 （1）针对易燃易爆、有毒有害、强酸强碱等危险化学品突发泄漏进行迅速处置。 （2）处置部位：直管、弯头、法兰、异型法兰、错口法兰、罐体、设备根部、阀门、阀门填料函等泄漏部位的孔洞、裂缝、沙眼等。 （3）封堵性能应满足：① 封堵设备直径：φ8mm-φ2000mm；② 适用介质温度：≤580℃；③ 适用介质压力：≤20MPa；④ 封堵时间：≤10min。 2.设备技术要求 ▲（1）需满足一类以下危险化学品泄漏环境使用条件。防爆性应符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级要求，交付时需提供CMA检测报告及防爆合格证。 （2）双动力配置，满足不同工况的各类封堵要求。动力源压力等级不小于70兆帕，符合GB/T 17906-2021标准要求。 （3）承载能力覆盖0-13000KG。 （4）高压油管：注胶压力接口与手动油泵接口匹配，压力等级符合GB/T 17906-2021标准要求，L≥4米，D≤φ10mm。 （5）高压注胶枪：注胶孔尺寸不小于注胶的直径，能加装国标GB/T 26556-2011中规定的注胶尺寸。 - （6）注射导管：规格不小于200毫米，防爆性符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级要求。交付时需提供第三方检测报告和防爆性能CMA检测报告及防爆合格证。 （7）柔性防爆索具带：①采用高分子复合材料隔离金属，防爆性符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级要求。需提供CMA标志的检测报告。② 抗拉载荷不小于60千牛。需可提供CMA标志的检测报告。 （8）密封材料：① 热失重率：不大于25%（500摄氏度条件下），符合GB/T 26556-2011标准。② 耐介质性：需满足耐40%硫酸实验：溶胀度范围在-0.15～-0.09之间、溶重度范围在-0.05～0之间;耐20%氢氧化钠实验：溶胀度范围在0～1.1之间，溶重度范围在0～0.9之间。 （9）封堵模块箱：内设5个封堵模块和密封材料，包括管道封堵模块（含直管、弯头）、法兰封堵模块、根部封堵模块、阀门封堵模块、罐体封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径等泄漏部位。 （10）包装需满足工程ABS，防水等级：IP67，抗压等级：IK08。 |
| 49 | 单兵快速洗消套装 | 1套 | 具备呼吸保护功能，用于紧急情况下人员装备器材等快速洗消和泡沫灭火。 交付时提供国家权威机构出具的检测报告。 |
| 50 | 强酸、碱清洗剂 | 30KG | 可用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害，消除或减轻酸的腐蚀性和化学品的有毒性，并同时阻止化学品及其酸性衍生物在皮肤组织中的渗透，有效期两年。 |
| 51 | 消毒粉 | 30KG | 用于皮肤服装装备的局部消毒，吸附各种液态化学品。 |
| 52 | 去氟灵、敌腐灵 | 2瓶 | 1、可用于氢氟酸喷溅于眼睛和身体小面积皮肤的清洗 2、针对氢氟酸及其酸性衍生物喷溅后对眼睛或皮肤的紧急清洗产品 ,可用于消除或減轻酸的腐蚀性和氟的有毒性 , 并同时阻止氢氟酸及其酸 性衍生物在皮肤组织中的滲透。 |
| 53 | 防爆电台 | 20台 | - 频率范围：350-400MHz；信道容量：≥1024；区域信道数≥256； 2、频率稳定度：≤±0.5ppm； 3、尺寸（标配电池不含天线）：≤135*55*37mm； 4、重量：带标配电池和天线 - 5、电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：打开定位≥25h；关闭定位≥29h； 6、输出功率：＜3.5W； 7、对讲机有大屏显示，分辨率320*240，26万色，显示屏文字显示≥10行 8、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-124dBm（或≤0.14μV）（BER5%）； 9、对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》 ▲10、对讲机应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib ⅡB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T130℃ Db（可燃性粉尘））； 11、对讲机应具有良好的可靠性及耐用性，须符合GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能; 12、对讲机须内置定位模块，支持单北斗 13、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68 14、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、数字常规和数字集群3种工作模式，同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机; 15、对讲机终端支持设置仅静止、仅倾斜、倾斜或静止触发方式以及倒放倾斜角度时触发报警； 16、对讲机须内置蓝牙模块，附带蓝牙耳机或手咪等配件，带蓝牙协议。 17、在集群模式下，对讲机须至少支持系统广播授时、终端时钟授时、定位授时三种授时方式； 18、对讲机须支持导水功能，流入到麦克风和喇叭里的水可以快速流出，保证对讲机音质清晰、声音响亮。（交付时提供第三方检测检验机构出具的检测检验报告）； 19、对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于25dB。（交付时提供第三方检测检验机构出具的检测检验报告）； 20、对讲机通过信道（联系人）切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换，并且终端会根据当前信号强度自动切换工作模式。 21、集群模式下，对讲机会根据当前信号强度自动调节发射功率，信号较强时降低发射功率，信号较弱时增大发射功率； 22、对讲机通话过程中对语音数据进行加密，加密密钥长度可达256bit，密钥最多30串，随机使用； 23、对讲机支持集群优先组语音业务，在普通组通话中，如果有更高优先级呼叫，能自动切换到高优先级组参与通话； 24、在直通模式下，对讲机在近距离通话，彼此不会产生信号干扰。 25、对讲机可组成临时动态组，最多保存32个动态组（2个动态组群）。； 26、投标人承诺所投终端配备加密卡，符合公安数字集群系统接入要求，并负责具体接入工作，后续为应急 370M 提供升级服务，出具承诺函并加盖公章，未承诺作无效标处理。 |
| 54 | 防爆电台备用电池 | 18块 | 与防爆电台型号匹配。不受外界气候和温度影响，性能稳定可靠。 |
| 55 | 电台快速充电箱 | 2套 | 1、便携式对讲机充电源箱。主要应用场景:用于防爆电台户外临时应急充电。 2、标准规范 （1）为保障设备兼容性，所投电台快速充电箱需满足防爆电台充电使用。 （2）产品尺寸：重量≤25Kg、同时支持≥8台防爆电台进行快速充电。 （3）电池容量约1000Wh；电池电压：9V~12.6V工作温度：放电0度（-20度，-40度可选） 到 65 度，充电 0-55 度。 （4）AC输出电压≥220V、频率：50±0.5Hz、功率≥300W。 （5）支持多种接口方式，支持直流充电、USB输出、太阳能充电接口、交流充电、AC 220V输出等。 （6）LCD 液晶屏显示屏，可实时查看输出/输入功率、电池电量百分比信息。 （7）支持智能充电保护，如:充电极片短路、充电过程限压限流、温度检测等多级安全保护功能。 （8）电源箱应便于安放、运输、携带、存储;具有抗冲击、耐高低温、缓冲减震、防尘防水特点。 |
| 56 | 语音自组网中继 | 1套 | 1、级联要求：级联4跳之后延时≤0.5s； 2、操作便捷、支持一键式开机、随地架设、预设频率； ★3、兼容性：支持标准PDT对讲机接入； 4、频率范围：350-400MHz； 5、组网要求：支持有线、无线联网以及有、无线混合组网； 6、具备有PTT按键、麦克、喇叭；为方便部署，基站须有声音提示及信号强度显示；内置公网4G/5G模块； 7、发射功率：10W/25W/45W,功率可调； 8、防护等级：≥IP68； 9、定位：支持单北斗定位功能； 10、支持低电量告警提示，电池支持快捷更换； 11、接口：内置IP网口≥1个，内置防水光纤接口≥2个； 12、重量：≤4.5kg； 13、工作时间：≥8小时； 14、需支持1路语音对讲功能； 15、需支持1路无线专网中继通信功能，任意一台设备均可作为中继节点为其他设备提供中继服务，并支持开机自动组网； 16、需支持内置公网4G/5G模块，交付时须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告； 17、需支持两台不同频点的设备在无线信号上无法实现互通，可通过有线连接，实现互通； ▲18、部署基站的便利性：可通过声音或屏幕实时指示相邻自组网基站的信号强度，交付时须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告； 19、需支持当一台设备收到另外两台设备转发的呼叫时，可根据两个信号的场强选择较好的进行转发； 20、设备需支持至少两种电池电量显示方式； 21、显示屏≥2.0英寸； 22、设备需支持面板PTT呼叫，交付时须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告； 23、Type-C接口：支持Type-C读写频。交付时须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告； 24、所投产品须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，提供证书复印件并加盖投标单位公章 |
| 57 | 便携式指挥箱 | 1套 | - 针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示等功能，同时可查询车辆信息功能介绍。 - 2.整套设备需包括：笔记本电脑、红外测温仪、多功能风速仪、GPS模块、消防专用加密存储器、立体声音箱、无线路由器、鼠标、车载充电器、移动电源、笔记本电脑适配器、便携箱体、防水袋。 3.软件系统包含：火灾类型预案、对象预案、抢险救援规程、化学灾害事故处置决策系统、火灾扑救处置措施、抢险救援勤务规程、灭火救援预案系统、消防水源信息系统、灭火救援现场记录上报系统等。 4.红外测温仪：温度范围-32～980℃；多功能风速仪：温度：0℃～50℃、相对湿度：10﹪～95﹪RH、风速：0.4～30.0 m/s、照度：0～2200 Lux。 5.功能如下： 5.1.指挥箱内配备的便携式仪器设备能实现测风速、风温、风量、测温度、扩音等功能。 5.2.基于消防水源和灭火救援预案能进行现场作战部署实时图形标绘，并能实时上传到移动消防通信指挥中心，为调度指挥决策提供第一手数据资料。 5.3.具有灭火救援预案、化学危险品等信息查询的关联应用。 5.4.具有红匣子数据保护平台，对系统中的数据做到最有效的保护。 5.5.无线路由上网功能，通过配置当地所使用的无线上网卡，满足在户外的上网需求。 5.6.具有软件远程维护和升级功能。 5.7.消防专用语音导航以及消防地理信息系统链接的各种基本功能。 5.8.便携式操作台，使用方便、易携带。 5.9.具有水源、重点单位等消防图层信息的定位功能。 5.10.指挥员能通过笔记本电脑一键快速进入四项基本功能，即：火灾扑救、抢险救援、信息查询、车辆信息。 5.11.具有灭火救援指挥要点及各类火灾扑救处置、抢险救援勤务规程、化学危险品、特殊装备使用说明等查询结果的语音提示功能 。 6.交付时提供国家消防电子产品质检中心出具的型式试验检测报告，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告 |
| 58 | 骨传导耳机 | 50个 | - 采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取话音，佩戴舒适稳固，不影响头盔及呼吸面罩等防护装备的佩戴； 2.麦克风为骨传导，开放双耳，能保持对周围环境警觉； 3.具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在高噪声环境下可辨识通话； 4.PTT按钮单元集成度高：具有肩咪功能、近距离扩音功能、数字声控功能、辅助照明功能； 5.肩咪功能：不佩戴面罩时可方便切换为肩咪使用；使用双麦克风数字降噪技术，能显著消除环境噪音； 6.近距离扩音功能：适用于使用呼吸面罩时，与人距离面对面直接交流，音量大小可拨档键调节，确保声音宏亮清晰，无呼吸气流声； 7.数字声控功能：可以选择手动和数字声控两种模式激活对讲机，选择声控模式时，只识别人类声带发出的声音、无需按压PTT按钮，直接讲话即可以激活对讲机，完全解放双手； 8.辅助照明功能：具有高亮LED照明灯，可在黑暗环境下提供辅助照明； 9.具有电量提示功能：开机时可发出“滴”的声音，用来提示电量状况，同时设备顶部有电量指示灯，方便查看； 10. PTT按钮单元具备360度旋转式背夹，内部卡口处有防滑、防刮伤橡胶垫；背夹设有D型挂环，方便固定，避免使用时脱落； 11. PTT按钮单元与对讲机连接线缆采用 TYPE-C 接口连接； 12.耳机与PTT按钮单元采用7.1mm专用音频防水连接器，支持快速盲插，支持危险情况线缆受力自动脱落； 13.对讲机连接线缆具有防拉拽设计，适配不同品牌、型号的对讲机，用户可自行更换适配不同品牌型号对讲机的连接线； 14.充电方式：采用磁吸式专用接口，设有充电指示灯； ▲15.防爆等级：Ex ia IIC T3 Ga（本质安全型，在 0 区可用）；防护等级：IP67；交付时需提供由国家防爆产品质量检验检测中心出具的防爆合格证。 - 备注：与防爆电台相匹配 |
| 59 | 综合定位平板终端 | 1套 | （一）综合定位单兵终端（10台） 1.定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据； 2.方向定位：可通过数值引导，准确辨别人员所在方向；具有抗强磁干扰的指南针功能，依靠指南针功能辨别自身的行动方向； 3.高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量与被救人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据； 4.配置可手写和存储记录消防员姓名、血型等信息的身份铭牌； ▲5.防护性能：≥IP68，防爆等级：≥Ex ia IIC T3 Ga； 6.符合 GB27900-2011《消防员呼救器》标准，连续强报警时间≥10小时，交付时提供消防产品认证证书和国家消防装备质量检验检测中心出具的型式试验报告。 （二）生命体征监测装置 （10个） 1.心率：实时采集并在屏幕上显示人员心率； 2.身份标识：通过手机APP或无线蓝牙与综合定位单兵终端进行人员身份绑定，单兵终端可以无线连接并上传人员身份以及心率等重要体征数据； 3.生命体征数据支持通过蓝牙传输至综合定位单兵终端； ▲4.防护等级：≥IP68；防爆等级：≥Ex ib IIC T4 Gb； 5.电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥5 天； 6.显示：真彩显示屏，信息显示丰富。 （三）综合定位信标（5台） 1.定位引导：可以快速设定安全出口、着火点、水源地等区域中文名称，并依次布置在对应的重要位置。综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差，快速找到定位信标所在位置，测距精度≤1m； ▲2.防护性能：≥IP68，防爆等级：≥Ex ia IIC T3 Ga； 3.电池：设备连续运行时间≥6小时。 （四）内攻登记装置 （1台） 1.快速登记内攻人员的身份、时间、空呼压力； 2.实时显示内攻人员工作时间、空呼剩余气量及余气使用时间； 3.撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令；可执行单个队员撤离或全体撤离指令，同时能通过灯光颜色知悉需撤离队员是否应答； 4.任务结束出场时，每位队员取回属于自己的身份铭牌，系统自动完成出场登记，实现内攻登记的入场和出场闭环监控管理； 5.具备写字板功能，可通过白板笔手写记录事件内容，双重备份； 6.电池：在不间断的登记及监控内攻人员的使用状态下，连续运行时间≥8小时； 7.显示：高亮自发光显示屏，阳光直射下清晰可见； ▲8.防爆等级：≥Ex ib IIB T3 Gb。 （五）综合定位平板终端 （1台） 1.简易三维快速建模：三维模型包括楼层数目、层高，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度； 2.人员位置：可以在三维模型中实时显示人员所在楼层，可以在地图页面实时显示室外人员位置； 3.数据显示：可以显示空呼压力、生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息； 4.定向撤离：可以对某个建筑物中的内攻人员定向发送撤离命令，并统计每个人的应答情况； 5.定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差； 6.显示：屏幕≥10寸；分辨率≥1920*1080。 |
| 60 | 六米拉梯 | 5架 | 符合XF137-2007《消防梯》标准要求，已通过国家消防质量监督检验中心检测并取得自愿性认证。 1.工作高度：6±0.2m。 2.最小梯宽：300±3mm。 3.梯蹬间距：280±2mm。 4.整梯质量：≤25.5kg。 5.梯节扭转角：≤11°。 6.水平弯曲残余变形比值：≤0.13％。 7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.10％。 8.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.4mm。 9.侧板摇摆残余变形比值≤0.12％。 10.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 11.拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形。 |
| 61 | 挂钩梯 | 3架 | 采用高强度铝合金材料做侧板、梯蹬为竹木材质、6mm厚钢板激光切割一体成型的钢钩，符合XF137-2007《消防梯》标准要求。交付时提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。 1.工作高度：4±0.1m。 2.最小梯宽：250±2mm。 3.梯蹬间距：340±2mm。 4.整梯质量：≤8.5kg。 5.梯节扭转角：≤11°。 6.水平弯曲残余变形比值：≤0.10％。 7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.12％。 8.侧板摇摆残余变形比值：≤0.09％。 |
| 62 | 挂钩梯 | 2架 | 采用高强度铝合金材料、8mm厚铝合金板激光切割一体成型的收折钩制成，符合XF137-2007《消防梯》标准要求。交付时提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。 1.工作高度：4±0.1m。 2.最小梯宽：250±2mm。 3.梯蹬间距：340±2mm。 4.整梯质量：≤8.5kg。 5.梯节扭转角：≤11°。 6.水平弯曲残余变形比值：≤0.11％。 7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.16％。 8.侧板摇摆残余变形比值：≤0.11％。 |
| 63 | 十五米金属拉梯 | 1架 | 采用航空铝材，经时效氧化处理后，强度高、韧性好，精心设计结构使用灵活方，符合XF137-2007《消防梯》标准要求，已通过国家消防质量监督检验中心检测并取得自愿性认证。 1.梯子由上、中、下三节组成，拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 2.工作高度：15±0.3m。 3.最小梯宽：350±4mm。 4.梯蹬间距：340±2mm。 5.整梯质量：≤58kg。 6.梯节扭转角：≤9°。 7.水平弯曲残余变形比值：≤0.15％。 8.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.09％。 9.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.0mm。 10.侧板摇摆残余变形比值：≤0.05％。 |
| 64 | 高喷车三联炮 | 1门 | 1、符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》； 2、工作压力0.4-0.8Mpa； 3、流量≥1700L/min； 4、发泡倍数≥160； 5、50%析液时间≥5min； 6、壳体、发泡网、喷嘴等应采用耐腐蚀材料或作响应的防腐处理。 7、在最大工作压力1.1倍的压力下连续喷射10min，产生器应无松动、损坏。 8、将泡沫灭火系统部件从1m高处自由跌落至平整的水泥面上，应无损伤。 |
| 65 | 高喷车挡板三联炮 | 1门 | 1、符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》； 2、工作压力0.4-0.8Mpa； 3、流量≥1700L/min； 4、发泡倍数≥160； 5、50%析液时间≥5min； 6、壳体、发泡网、喷嘴等应采用耐腐蚀材料或作响应的防腐处理。 7、在最大工作压力1.1倍的压力下连续喷射10min，产生器应无松动、损坏。 8、将泡沫灭火系统部件从1m高处自由跌落至平整的水泥面上，应无损伤； 9、含挡板。 |

- （三）装箱单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |
| 2 | 操作/维修手册 | 册 | 1 |  |
| 3 | 零部件图册 | 册 | 1 |  |
| 4 | 消防炮使用说明书 | 份 | 1 | 采购件自带 |
| 5 | 消防泵使用说明书 | 份 | 1 | 采购件自带 |
| 6 | 底盘所规定的文件 | 份 | 1 | 按原包装 |

五、项目实施要求

1、中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责供货、安装、调试、培训。

3、交车时需提供车辆上牌手续及车辆使用说明书。

4、中标人应缴纳车辆购置税的费用，并协助采购人办理车辆上牌手续。

5、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：

有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

6、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

7、验收

（1）采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（2）货物送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同货物清单依合同标准进行货物验收。货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

(3)验收时需提交的书面文件

①采购标的的所有检测报告及证明文件复印件并加盖公章。

②所有标的合格证明文件；

③保修卡或保修手册；

④车辆上牌手续、使用说明手册（中文）及首年保险资料；

⑤设备配置详单。

六、售后服务及质保要求

1、中标人须提供至少3年免费质保服务。在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知1小时响应，24小时内必须上门或者出具详细的解决方案。质保期后，供应商提供终生技术服务，保证零配件的供给。

2、所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

3、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4、采购人有权对供应商所供货物送检，如果不符合采购文件要求，供应商须承担相关费用和责任。

5、技术培训要求

（1）费用:按照采购人要求，提供不少于2次免费技术培训。

（2）内容：操作、维护保养、简单的故障诊断与排除。

（3）效果：能够独立操作；能够独立日常维护与保养；能够进行简单的故障诊断与排除。

6、从产品验收合格交付使用之日起，任何由制造、设计原因引起的损坏，应由中标人负责进行终身免费维修。

7、备品备件要求：中标人应具有零备件仓库，并保证零配件的终身供应，且需按产品出厂规定提供随机备品备件、随机易损件、特殊专用工具附件等。

七、其他要求

1、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

2、其它要求见招标文件《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1、投标函

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

3、开标一览表

4、分项价格表

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、偏离表

8、投标人相似业绩一览表

9、中小企业声明函

10、残疾人福利性单位声明函

11、预付款保函支付条款

1、投标函

致： 江苏中瑞建设项目管理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087]招标文件，        （姓名）代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为90天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

7、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：    岁               民族：     族

职务：

身份证号：

联系方式（手机号）：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材）项目（项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证原件扫描件附后）

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：          联系方式（手机号）：

系我司的法定代表人。为签署（项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材，项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （签字或电子签章）

日期：     年    月    日

（法定代表人身份证原件扫描件附后）

3、开标一览表

项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材

项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087

货币单位：人民币

| 项目名称 | 项目内容 | 总额（小写） |
| --- | --- | --- |
| 邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材 | 18-25米举高喷射消防车1辆 |  |
|  | 大功率泡沫消防车1辆 |  |
|  | 器材装备若干 |  |
| 总额（大写）： |  |  |

投标人：       （电子签章）

日期：  年  月  日

4、分项价格表

项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材

项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明

项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材

项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材，项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087）所必需的设备和专业技术能力。

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：     （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材）项目（项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

7、偏离表

项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材

项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

8、投标人相似业绩一览表

项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材

项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087

| 序号 | 合同签订时间 | 合同主要标的 | 合同金额（元） | 买方（甲方）名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2、投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料原件扫描件。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

9、中小企业声明函

项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材

项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：本采购项目所属行业为“工业”。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

附件：

10、残疾人福利性单位声明函

项目名称：邳州经济开发区泰山路特勤消防站采购轻型化工编队所需消防车辆和器材

项目编号：JSZC-320382325-JSZR-G2025-0087

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

11、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020）52号）要求。