苏

州

市

政

府

采

购

招

标

文

件

项目编号：JSZC-320508-CYLY-G2025-0035

采购单位：苏州市市政设施管理处

项目名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路）

项目类别：服务类

苏州铖溢林建设工程管理有限公司

2025年

目    录

前附表

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同及主要条款

第六章  评标办法和评分标准

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320508-CYLY-G2025-0035 |
| 2 | 项目名称 | 2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路） |
| 3 | 获取招标文件 | 供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标（响应）文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 |
| 4 | 更正（补充）公告及附件的获取 | 项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对投标单位起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。 |
| 5 | 电子投标（响应）准备 | 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标（采购）文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标（响应）文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 |

第一章  招标公告

项目概况 2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路）的招标项目的潜在投标人在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年12月18日13：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-CYLY-G2025-0035号

项目名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路）

本项目采购预算：

预算金额：人民币壹亿壹仟贰佰万元整（￥11,2000000.00）

最高限价：人民币壹亿壹仟壹佰玖拾玖万玖仟捌佰陆拾伍元捌角壹分（￥111999865.81）

其中第一标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路1标）

预算金额：叁仟伍佰肆拾万元整（￥35400000.00）

最高限价：叁仟伍佰叁拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元玖角整（￥35399933.90）

其中第二标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路2标）

预算金额：叁仟柒佰贰拾万元整（￥37200000.00）

最高限价：叁仟柒佰壹拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元零贰分（￥37199988.02）

其中第三标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路3标）

预算金额：叁仟玖佰肆拾万元整（￥39400000.00）

最高限价：叁仟玖佰叁拾玖万玖仟玖佰肆拾叁元捌角玖分（￥39399943.89），报价不得超过此最高限价，超过为无效标。

注：本项目单价报价与总价报价均不可超采购清单中的单价最高限价和合价最高限价，超过为无效标。

二、采购需求的简要说明：

1、2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路）包括服务期限内对服务对象进行日常巡视，针对不同损坏程度、病害情况进行相适应的零星维护或者专项维护及应急抢险等维护管理工作内容。

第一标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路1标）

项目实施范围包括：苏锦街道及平江街道环古城河以外区域等范围道路（不含干将东路），包括北环东路、江宇路、总官堂路、广济北路、日规路等道路，车行道面积约169.12万平方米，人行道面积约41.45万平方米。其中养护等级I等的道路总长约51547米，设施量为车行道约1376017.14平方米，人行道约330796.13平方米，平侧石约451877.06米；养护等级II等的道路总长约18946米，设施量为车行道约315230.06平方米，人行道约83664.17平方米，平侧石约111959.25米

第二标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路2标）

项目实施范围包括：白洋湾街道、虎丘街道环古城河以外区域等范围道路，其中北环西路东至广济路口（含路口），包括西园路、虎丘路、虎池路、藕前路、虎泉路等道路，车行道面积约160.87万平方米，人行道面积约37.47万平方米。其中养护等级I等的道路总长约47777米，设施量为车行道约1347645.66平方米，人行道约306775.71平方米，平侧石约436896.45米；养护等级II等的道路总长约13120米，设施量为车行道约261046.97平方米，人行道约62171平方米，平侧石约67904米。

第三标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路3标）

项目实施范围包括：吴门桥街道、双塔街道、沧浪街道、金阊街道环古城河以外区域等范围道路（含干将东路及沿线路口），包括南环西路、盘胥路、烽火路、干将西路、劳动路等道路，车行道面积约193.72万平方米，人行道面积约54.12万平方米。其中养护等级I等的道路总长约57301米，设施量为车行道约1494037.05平方米，人行道约410536.56平方米，平侧石约482341.35米；养护等级II等的道路总长约32668米，设施量为车行道约433901.26平方米，人行道约128770.88平方米，平侧石约140405.83米。

2、合同履行期限：

2.1服务周期：2026年1月1日起至2027年12月31日止。（具体起始时间按采购方通知为准）

2.2服务地点：苏州市市政设施管理处指定地点。

3、验收标准：采购方根据国家和行业标准及采购文件要求进行质量验收。

4、本次采购共分为三个标段，投标人可选择其中一个标段参与投标亦可三个标段全部参与，但每家供应商最多只能中标一个标段。标段评审顺序按数字自然排列顺序,进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中中标的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商不得少于3家，否则该标段采购失败。

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。所属行业为：其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：

3.1本项目投标供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质。

4、其他要求：

4.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之次日起五个工作日。

2、地点：苏采云。

3、方式：苏采云。

4、售价：0.00元

六、提交（上传）投标文件：

截止时间：2025年12月18日13点30分（北京时间）

地点：苏采云

七、公告期限。

自本公告发布之日起五个工作日。

八、其他补充事宜。

1、本次招标的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布；

2、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3、不同供应商投标文件的制作机器码一致，均视为无效响应。

4、苏州市政府采购管理监督电话：0512--68728409。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息：

名    称：苏州市市政设施管理处

地    址：苏州市姑苏区友新路965号南区2号楼

联系方式 ：0512-65222759     联系人：焦方晶

2、采购代理机构信息：

名    称：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

地    址：苏州市东太湖路66号2号楼207室

联系方式：18913597056   联系人：刘艳  黄艳 陈有利 金华来 吴鑫斌

3、项目联系方式：

项目联系人：刘艳 陈有利

电话：18913597056

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州铖溢林建设工程管理有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是苏州铖溢林建设工程管理有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.8乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.9天：日历日。

2.10时间：除特别说明，均指北京时间。

2.11知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：详见招标公告。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）未按本招标文件规定的方式获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8、招标文件的询问与澄清(修改)

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标供应商自行负责。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

10.6联系单位：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

10.7收件人：吴鑫斌

10.8联系电话：18251126552

10.9通讯地址：苏州市东太湖路66号2号楼207室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13.知识产权

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成（部分格式见第三章。）

14.1报价部分：

14.1.1开标一览表（注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写开标一览表报价时均填写所投对应标段的预算金额即可。）；

14.1.2报价承诺书；

14.2资格性审查文件：

14.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

14.2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.2.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料：税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

14.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.2.6法律、行政法规规定的其他条件。

14.2.7本项目的特定资格要求：同招标公告要求。

14.2.8未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供承诺书或网站查询截图）；

14.2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书）

14.2.10《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（否则为无效标。）；

14.3符合性审查文件：

14.3.1投标函；

14.3.1投标单位情况表；

14.3.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.3.3法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.3.5采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

14.4综合评审文件：

14.4.1服务要求偏离表；

14.4.2商务需求偏离表；

14.4.3针对本项目的各项实施、维护实施方案及相关制度；

14.4.4投入本项目人员配备一览表；

14.4.5拟投入本项目车辆（设备）表；

14.4.6工具及易耗品清单表；

14.4.7相关业绩一览表；

14.4.8对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

14.4.9评分标准中所涉及到的其他材料、证明；

14.4.10对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

14.4.11价格折扣文件（如有）

注：

（1）投标文件由“14.1～14.4”款规定的内容共同组成，投标人必须提交上述“14.1”、“14.2”“14.3”款规定的资料，否则，投标文件将被视为未实质性响应招标要求。

（2）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1制作电子投标（响应）文件时请将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

15.2投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应包括完成所有采购内容以及本项目所需的全部服务。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的优惠比例不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交（上传）

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的各标段投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

23.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

23.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

23.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

23.6资格审查

23.6.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.7根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.7.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.7.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.7.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.7.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：

(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

(1)被列入失信被执行人名单；

(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。

23.7.5评审小组应当对投标文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定中标的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4关于落实苏财购〔2025〕62号文件的要求

根据苏财购〔2025〕62号文件要求，关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知，对异常低价响应进行审查：

26.4.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

A、响应报价低于采购项目预算 50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

B、响应报价低于采购项目最高限价45% 的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

C、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖（签）章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的各标段供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1评标办法采用综合评分法。

30.2最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

31.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。

32.合同授予标准

招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

预算金额100万以下费率按预算金额的1.5%，预算金额100万-500万费率按预算金额的1.1%，预算金额500万-1000万费率按预算金额的0.8%，预算金额1000万-5000万费率按预算金额的0.5%。（最低不低于4000元）。领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。

本项目代理服务费为：

第一标段：人民币（¥108046.00元）

第二标段：人民币（¥112347.62元）

第三标段：人民币（¥117606.38元）

收款信息：苏州铖溢林建设工程管理有限公司高新区分公司

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司长桥支行

银行账号： 10539501040041789

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州铖溢林建设工程管理有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，我公司认为本项目的招标坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后    日。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

5、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

8、如果我们中标，我们愿意在领取中标通知书时按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 手机号码：

投标人：（单位盖章）

单位法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日
格式2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的      （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织实施的编号为                号的招标活动。代理人在开标、评标、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

单位法定代表人：（签字或盖章）

被授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式3、开标一览表：按苏采云系统中统一格式填报

格式4、投标报价明细表

标段号：1

标段名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路1标）

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 最高限价单价/元 | 投标报价单价/元 | 投标报价合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视（标段1） | 1、工作量计算规则：以“月”为单位，费用自行测算， 按报价结合考核结算 2、维护内容：专用巡视车辆（含驾驶人员）对区域范围内市政道路及设施进行日常巡视；专职道路管理人员或养护技术人员对道路（含人行道）及附属设施进行巡视 3、巡视频率根据招标文件要求，响应发包人考核 4、巡视内容：路面外观变化、结构变化、道路维护作业情况及附属设施等状况，路名牌清洁，做相应记录; | 月 | 24 | 47069.47 |  |  |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 10 | 90.69 |  |  |
| 2 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 1500 | 217.65 |  |  |
| 3 | C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC30混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 222.22 |  |  |
| 4 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 162.86 |  |  |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 181.95 |  |  |
| 6 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |  |  |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |  |  |
| 8 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C(或SUP-20)，石灰岩 | m2 | 100 | 148.29 |  |  |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，剂量为沥青混合料0.3%（质量比） | m2 | 100 | 8.76 |  |  |
| 10 | 车行道粘层喷洒 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 20000 | 5.01 |  |  |
| 11 | 封层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：拆除原沥青封层，拆除废料拆除弃置；重新铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 20 | 12.47 |  |  |
| 12 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 20000 | 124.14 |  |  |
| 13 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 200000 | 13.54 |  |  |
| 14 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 100 | 148.27 |  |  |
| 15 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100 | 16.57 |  |  |
| 16 | 车行道细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 100000 | 12.03 |  |  |
| 17 | 车行道细粒式沥青砼增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 0.41 |  |  |
| 18 | 车行道细粒式沥青砼增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 6.44 |  |  |
| 19 | 车行道冷补沥青修复 | 1、工作量计算规则：按体积以“立方米”计 2、维护方式:坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 3、面层材质：冷补沥青混合料 | m3 | 10 | 4262.59 |  |  |
| 20 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除废料外运弃置，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复路面，大空隙沥青砼灌注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 20 | 355.87 |  |  |
| 21 | 车行道彩色陶瓷颗粒防滑路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 10 | 161.39 |  |  |
| 22 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护方式:安装边缘钢筋、角隅加固钢筋、钢筋网。 | t | 1 | 7603.23 |  |  |
| 23 | 车行道C20快凝混凝土砼坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：路面坑洞 3、修补材料：C20快凝混凝土 4、维护方式：凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 8 | 1834.24 |  |  |
| 24 | 车行道C20碳纤维速凝混凝土坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：混凝土坑洞 3、修补材料：C20碳纤维速凝混凝土 4、维护方式：翻挖、切边、整平、铺筑、振实、抹平、养护、切缝、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 1 | 1577.39 |  |  |
| 25 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 35000 | 4.35 |  |  |
| 26 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 200 | 23.76 |  |  |
| 27 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 10 | 21.84 |  |  |
| 28 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 50 | 29.58 |  |  |
| 29 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 20 | 16.14 |  |  |
| 30 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 10 | 11.61 |  |  |
| 31 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 50 | 130.63 |  |  |
| 32 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 89.51 |  |  |
| 33 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 112.13 |  |  |
| 34 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 40000 | 67.7 |  |  |
| 35 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 25000 | 88.41 |  |  |
| 36 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 200 | 167.17 |  |  |
| 37 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷透水砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 150 | 200.48 |  |  |
| 38 | 人行道路面砖修复-库存料 | 1、部位: 砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用库存料路面砖铺设，含出库、运输 3、材料、材质：库存材料 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 107.57 |  |  |
| 39 | 人行道广场砖面层修复 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并外运弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 广场砖，使用原广场砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 120.24 |  |  |
| 40 | 人行道广场砖面层修复材料费 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道广场砖面层修复”，旧料外运弃置；使用新购广场砖 3、材料、材质：100*100mm广场砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 67.24 |  |  |
| 41 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 | 107.58 |  |  |
| 42 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 2600 | 199.43 |  |  |
| 43 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 50 | 293.7 |  |  |
| 44 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm金山石石板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 1036.7 |  |  |
| 45 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 243.04 |  |  |
| 46 | 人行道青砖修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 62.24 |  |  |
| 47 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：4cm厚方形青砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2 | 386.71 |  |  |
| 48 | 人行道青砖侧铺修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 73.01 |  |  |
| 49 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖侧铺修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：新购青砖21.5*10.5*4cm 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 389.66 |  |  |
| 50 | 植草砖块料面层修复 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有植草砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,使用原植草砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 48.37 |  |  |
| 51 | 植草砖块料面层修复材料费 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“植草砖块料面层修复”，旧料外运弃置；铺设新购植草砖 3、材料、材质：新购植草砖80mm厚植草砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 107.79 |  |  |
| 52 | 卵石面层修复 | 1、部位:卵石园路破损，松动、卵石脱离、破旧等部位 2、工作内容：拆除原有卵石及粘结层路面，拆除废料清理并运输弃置；重新铺设卵石园路 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 178.93 |  |  |
| 53 | 仿石陶瓷砖防滑处理 | 1、部位:仿石陶瓷砖人行道 2、工作内容：清理地面，专用药水涂抹，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 60.52 |  |  |
| 54 | 花岗岩道板防滑处理 | 1、部位:花岗岩道板人行道 2、工作内容：火烧处理花岗岩石板面，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 100 | 20.18 |  |  |
| 55 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 41.14 |  |  |
| 56 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 600 | 59.25 |  |  |
| 57 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 44.24 |  |  |
| 58 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 26.69 |  |  |
| 59 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 150 | 42.84 |  |  |
| 60 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 36.99 |  |  |
| 61 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3500 | 47.81 |  |  |
| 62 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1750 | 159.09 |  |  |
| 63 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 292.28 |  |  |
| 64 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 30.62 |  |  |
| 65 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 159.06 |  |  |
| 66 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 292.27 |  |  |
| 67 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 40.48 |  |  |
| 68 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 37.51 |  |  |
| 69 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 2000 | 36.58 |  |  |
| 70 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 78.81 |  |  |
| 71 | 安装石球：新购直径50cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径50cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 537.94 |  |  |
| 72 | 安装石球：新购直径60cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径60cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 35 | 941.39 |  |  |
| 73 | 移位石球车挡 | 1、工作内容：花岗岩石球车挡，移位，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 40.34 |  |  |
| 74 | 车阻石 | 1、工作内容：购置花岗岩车阻石，φ10cm钢管焊接钢板预埋件安装 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩车阻石，D=30cm，高60cm，样式按现场或采购人要求，尺寸不一致，按体积折算 | 根 | 60 | 447.5 |  |  |
| 75 | 花岗岩车档修复 | 1、工作内容：花岗岩车档拆除、安装、扶正、连接固定费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩 | 根 | 2 | 26.9 |  |  |
| 76 | U型桩修复 | 1、工作内容：包括隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 根 | 5 | 40.34 |  |  |
| 77 | 透水混凝土 | 1、工作内容：拆除原透水砼，拆除料外运弃置，重新浇筑透水砼 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 3、材料品种：15cm透水砼基础 | m2 | 20 | 195 |  |  |
| 78 | 拆除刚性路面路基材料 | 1、结构形式:刚性路面路基材料，（钢筋砼或砼）综合考虑 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 354.51 |  |  |
| 79 | 拆除半刚性路面路基材料 | 1、结构形式:半刚性路面路基材料 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 319.09 |  |  |
| 80 | 树池盖板（箅子） | 1、材质、规格：130*130*3cm厚球墨铸铁树池篦子 2、工作内容：拆除、弃置元树池篦子，更换新树池篦子 3、工作量计算规则：按套计 | 套 | 5 | 874.15 |  |  |
| 81 | 检查井升降 | 1、材料品种：砖砌检查井，雨水污水综合考虑，防沉降井盖座850*190（高度190mm)，详见设计，D400级，雨水井盖、污水井盖文字、图案按设计要求 2、工作内容：拆除旧窨井、雨水井框盖及升砌砖墙、抹内墙、消除废料,含运弃；安放井框盖，井盖座为更换新防沉降井盖座 3、平均升（降）高度：投标人自行考虑 | 座 | 150 | 1723.79 |  |  |
| 82 | 人工挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：人工挖土、抛土、修正底边、边坡 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 10 | 163.96 |  |  |
| 83 | 机械挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：挖掘机挖土、装车、清理余土、人工配合修整路槽，清理等，含土方运输弃置 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 50 | 135.33 |  |  |
| 84 | 绿化围栏 | 1、结构形式:内弯型墨绿色镀锌管烤漆镀锌管，表面烤漆绿化围栏，高1.0米，尺寸不一致按此折算处理 2、工作内容：包括基础、围栏安装等所有费用，挖土费不单独计 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 280.51 |  |  |
| 85 | 绿化围栏修复 | 1、结构形式:现场围挡 2、工作内容：2.5米以下，现场绿化围栏固定、连接、扶正等 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 17.25 |  |  |
| 86 | 隔离桩 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：开挖基坑，埋置隔离桩，基础固定 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 20 | 95.46 |  |  |
| 87 | 隔离桩修复 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 10 | 32.33 |  |  |
| 88 | 回填方 | 1、结构形式:回填土方 2、工作内容：坑槽回填，回填采用素土回填，包括土源 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 20 | 49.29 |  |  |
| 89 | 路名牌新建或整体更换 | 1、结构形式:立杆式双面路名牌，含表面贴膜，立杆安装等全套路名牌 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件，70*50*3mm方钢管，除锈镀锌处理、厚8mm底板，配套底座等整套路名牌 3、工作内容：含挖土坑，立杆基础、安装路名牌、清理现场等 4、工作量计量规则：按套”计算 | 套 | 50 | 1770.61 |  |  |
| 90 | 路名牌更换(更换牌板） | 1、结构形式:双面路名牌，单面厚度2mm、1250*350 mm 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件等 3、工作内容：拆除原损坏路名牌，更换新路名牌 4、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 5 | 1546.86 |  |  |
| 91 | 路名牌贴膜 | 1、结构形式:双面路名牌，更新表面膜，底膜采用反光膜（超强级）、字膜采用方光膜（超强级） 2、工作内容：清除路名牌表面旧贴膜，重新贴面 3、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 5 | 174.83 |  |  |
| 92 | 路名牌除锈、油漆、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，油漆、加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 40 | 94.44 |  |  |
| 93 | 路名牌除锈、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 5 | 78.75 |  |  |
| 94 | 路名牌更换立杆 | 1、结构形式:现状路名牌，单根70*50*3mm方钢管立杆，表面防锈烤漆，立柱高2米 2、工作内容：更换路名牌立杆 3、工作量计量规则：按个以“根”计算 | 块 | 2 | 266.57 |  |  |
| 95 | 热熔标线 | 1、材料品种：热熔标线 2、线型：实线 | m2 | 6000 | 60.52 |  |  |
| 96 | 常温标线 | 1、材料品种：常温标线 2、线型：实线 | m2 | 1000 | 24.21 |  |  |
| 97 | 清除标线 | 1、清除方法：综合考虑 | m2 | 100 | 80.69 |  |  |
| 98 | 防滑条 | 1、规格、材质：防滑铜条 3×40×1mm 2、工作内容：拆除原台阶金属防滑条，更换新防滑条 3、工作量计算规则：按米计 | m | 5 | 479.34 |  |  |
| 99 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 389.77 |  |  |
| 100 | 支架式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：160*140cm标志牌，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计，尺寸不一按面积折算 | 块 | 5 | 403.45 |  |  |
| 101 | 计日工 | 按工日计，每个工日8个小时，不足8个小时折算工日 | 工日 | 80 | 172.14 |  |  |
| 102 | 栏杆（更新） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：拆除原破损栏凳，清理现场，废料弃置，材料残值归服务人 4、工作量计算规则：按花岗岩体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 6495.92 |  |  |
| 103 | 栏杆（维修） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：破损栏凳维修，松动脱落部位粘结加固 4、工作量计算规则：按栏凳长度以“米”计 | m | 5 | 256.66 |  |  |
| 104 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 2000 | 67.24 |  |  |
| 2 | 车行道水泥稳定碎石摊铺 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、水泥稳定碎石厚：20cm水泥稳定碎石 2、维护内容：拆除20cm原水泥稳定碎石基层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺水泥稳定碎石，水泥剂量4%，覆盖养生 | m2 | 2500 | 134.3 |  |  |
| 3 | C20混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC20砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C20水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2500 | 163.14 |  |  |
| 4 | C30混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC30砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C30水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2000 | 166.94 |  |  |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C30砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 117.91 |  |  |
| 6 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C50砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 133.92 |  |  |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |  |  |
| 8 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |  |  |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 10000 | 84.56 |  |  |
| 10 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 10000 | 6.51 |  |  |
| 11 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 2000 | 77.18 |  |  |
| 12 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 1000 | 9.91 |  |  |
| 13 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 100000 | 88.69 |  |  |
| 14 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100000 | 11.35 |  |  |
| 15 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 100000 | 9.5 |  |  |
| 16 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 0.33 |  |  |
| 17 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 5.09 |  |  |
| 18 | 车行道封层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 30000 | 10.01 |  |  |
| 19 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分,拆除废料外运弃置；重新修复路面，大空隙沥青砼关注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 2000 | 266.93 |  |  |
| 20 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 500 | 3.47 |  |  |
| 21 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 50 | 21.39 |  |  |
| 22 | 车行道粘层喷洒 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清扫路基，运油、加热、洒布机（人工手泵）喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石 3、面层材质：0.8kg/m2乳化沥青 | m2 | 100000 | 4.16 |  |  |
| 23 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 500 | 18.3 |  |  |
| 24 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 200 | 25.57 |  |  |
| 25 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 200 | 15.56 |  |  |
| 26 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 50 | 8.12 |  |  |
| 27 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护内容：钢筋除锈， 安装角隅加固钢筋、钢筋网 3、面层材质：HRB400钢筋 | t | 10 | 6446.74 |  |  |
| 28 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 2000 | 135.03 |  |  |
| 29 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 88.45 |  |  |
| 30 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 101.54 |  |  |
| 31 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 | 40.95 |  |  |
| 32 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 71.57 |  |  |
| 33 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 700 | 129.73 |  |  |
| 34 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 200 | 160.12 |  |  |
| 35 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 72.66 |  |  |
| 36 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 2500 | 150.7 |  |  |
| 37 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 60 | 230.78 |  |  |
| 38 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 190.66 |  |  |
| 39 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 34.62 |  |  |
| 40 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 80 | 62.16 |  |  |
| 41 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 38.82 |  |  |
| 42 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 21.52 |  |  |
| 43 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 80 | 52.11 |  |  |
| 44 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 32.23 |  |  |
| 45 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3000 | 40.81 |  |  |
| 46 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 135.84 |  |  |
| 47 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆弧形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |  |  |
| 48 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 25.2 |  |  |
| 49 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 138.2 |  |  |
| 50 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |  |  |
| 51 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 1000 | 22.9 |  |  |
| 52 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 66.25 |  |  |
| 53 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 30.02 |  |  |
| 54 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 32.32 |  |  |
| 55 | 雨水口新砌 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：350*550球墨铸铁雨水井蓖座 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：MU10水泥砂浆砖砌MU10砖 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆抹面 | 座 | 10 | 1398.5 |  |  |
| 56 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 100 | 4500 |  |  |
| 57 | 固定围挡 | 1、工作量计算规则：按长以“米”计 2、维护内容：安装高标准围挡、维护、维修围挡、拆除围挡，含喷淋、公益广告、宣传布告、绿挂等 3、材质：围挡规格满足苏州市区相关规定及采购人要求 | m | 1500 | 325.38 |  |  |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 24 | 20000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0 |

标段号：2

标段名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路2标）

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 最高限价单价/元 | 投标报价单价/元 | 投标报价合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视（标段2） | 1、工作量计算规则：以“月”为单位，费用自行测算， 按报价结合考核结算 2、维护内容：专用巡视车辆（含驾驶人员）对区域范围内市政道路及设施进行日常巡视；专职道路管理人员或养护技术人员对道路（含人行道）及附属设施进行巡视 3、巡视频率根据招标文件要求，响应发包人考核 4、巡视内容：路面外观变化、结构变化、道路维护作业情况及附属设施等状况，路名牌清洁，做相应记录; | 月 | 24 | 34965.9 |  |  |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 4000 | 90.69 |  |  |
| 2 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 1500 | 217.65 |  |  |
| 3 | C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC30混凝土，养生、清理现场 | m2 | 7000 | 222.22 |  |  |
| 4 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 162.86 |  |  |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 181.95 |  |  |
| 6 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |  |  |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |  |  |
| 8 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C(或SUP-20)，石灰岩 | m2 | 15000 | 148.29 |  |  |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，剂量为沥青混合料0.3%（质量比） | m2 | 15000 | 8.76 |  |  |
| 10 | 车行道粘层喷洒 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 20000 | 5.01 |  |  |
| 11 | 封层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：拆除原沥青封层，拆除废料拆除弃置；重新铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 20 | 12.47 |  |  |
| 12 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 33000 | 124.14 |  |  |
| 13 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 66000 | 13.54 |  |  |
| 14 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 100 | 148.27 |  |  |
| 15 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100 | 16.57 |  |  |
| 16 | 车行道细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 33000 | 12.03 |  |  |
| 17 | 车行道细粒式沥青砼增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 33000 | 0.41 |  |  |
| 18 | 车行道细粒式沥青砼增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 33000 | 6.44 |  |  |
| 19 | 车行道冷补沥青修复 | 1、工作量计算规则：按体积以“立方米”计 2、维护方式:坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 3、面层材质：冷补沥青混合料 | m3 | 10 | 4262.59 |  |  |
| 20 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除废料外运弃置，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复路面，大空隙沥青砼灌注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 20 | 355.87 |  |  |
| 21 | 车行道彩色陶瓷颗粒防滑路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 10 | 161.39 |  |  |
| 22 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护方式:安装边缘钢筋、角隅加固钢筋、钢筋网。 | t | 2 | 7603.23 |  |  |
| 23 | 车行道C20快凝混凝土砼坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：路面坑洞 3、修补材料：C20快凝混凝土 4、维护方式：凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 8 | 1834.24 |  |  |
| 24 | 车行道C20碳纤维速凝混凝土坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：混凝土坑洞 3、修补材料：C20碳纤维速凝混凝土 4、维护方式：翻挖、切边、整平、铺筑、振实、抹平、养护、切缝、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 1 | 1577.39 |  |  |
| 25 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 40000 | 4.35 |  |  |
| 26 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 200 | 23.76 |  |  |
| 27 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 10 | 21.84 |  |  |
| 28 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 50 | 29.58 |  |  |
| 29 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 15 | 16.14 |  |  |
| 30 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 15 | 11.61 |  |  |
| 31 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 30 | 130.63 |  |  |
| 32 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 300 | 89.51 |  |  |
| 33 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 200 | 112.13 |  |  |
| 34 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50000 | 67.7 |  |  |
| 35 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 25000 | 88.41 |  |  |
| 36 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 167.17 |  |  |
| 37 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷透水砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 200.48 |  |  |
| 38 | 人行道路面砖修复-库存料 | 1、部位: 砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用库存料路面砖铺设，含出库、运输 3、材料、材质：库存材料 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 107.57 |  |  |
| 39 | 人行道广场砖面层修复 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并外运弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 广场砖，使用原广场砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 120.24 |  |  |
| 40 | 人行道广场砖面层修复材料费 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道广场砖面层修复”，旧料外运弃置；使用新购广场砖 3、材料、材质：100*100mm广场砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 67.24 |  |  |
| 41 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 | 107.58 |  |  |
| 42 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 2300 | 199.43 |  |  |
| 43 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 50 | 293.7 |  |  |
| 44 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm金山石石板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 1036.7 |  |  |
| 45 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 243.04 |  |  |
| 46 | 人行道青砖修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 62.24 |  |  |
| 47 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：4cm厚方形青砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2 | 386.71 |  |  |
| 48 | 人行道青砖侧铺修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 73.01 |  |  |
| 49 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖侧铺修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：新购青砖21.5*10.5*4cm 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 389.66 |  |  |
| 50 | 植草砖块料面层修复 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有植草砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,使用原植草砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 48.37 |  |  |
| 51 | 植草砖块料面层修复材料费 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“植草砖块料面层修复”，旧料外运弃置；铺设新购植草砖 3、材料、材质：新购植草砖80mm厚植草砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 107.79 |  |  |
| 52 | 卵石面层修复 | 1、部位:卵石园路破损，松动、卵石脱离、破旧等部位 2、工作内容：拆除原有卵石及粘结层路面，拆除废料清理并运输弃置；重新铺设卵石园路 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 178.93 |  |  |
| 53 | 仿石陶瓷砖防滑处理 | 1、部位:仿石陶瓷砖人行道 2、工作内容：清理地面，专用药水涂抹，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 60.52 |  |  |
| 54 | 花岗岩道板防滑处理 | 1、部位:花岗岩道板人行道 2、工作内容：火烧处理花岗岩石板面，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 100 | 20.18 |  |  |
| 55 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 41.14 |  |  |
| 56 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 600 | 59.25 |  |  |
| 57 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 44.24 |  |  |
| 58 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 26.69 |  |  |
| 59 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 700 | 42.84 |  |  |
| 60 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 36.99 |  |  |
| 61 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3000 | 47.81 |  |  |
| 62 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1100 | 159.09 |  |  |
| 63 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 292.28 |  |  |
| 64 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 30.62 |  |  |
| 65 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 159.06 |  |  |
| 66 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 292.27 |  |  |
| 67 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 40.48 |  |  |
| 68 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 37.51 |  |  |
| 69 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 2500 | 36.58 |  |  |
| 70 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 78.81 |  |  |
| 71 | 安装石球：新购直径50cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径50cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 537.94 |  |  |
| 72 | 安装石球：新购直径60cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径60cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 20 | 941.39 |  |  |
| 73 | 移位石球车挡 | 1、工作内容：花岗岩石球车挡，移位，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 40.34 |  |  |
| 74 | 车阻石 | 1、工作内容：购置花岗岩车阻石，φ10cm钢管焊接钢板预埋件安装 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩车阻石，D=30cm，高60cm，样式按现场或采购人要求，尺寸不一致，按体积折算 | 根 | 200 | 447.5 |  |  |
| 75 | 花岗岩车档修复 | 1、工作内容：花岗岩车档拆除、安装、扶正、连接固定费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩 | 根 | 50 | 26.9 |  |  |
| 76 | U型桩修复 | 1、工作内容：包括隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 根 | 5 | 40.34 |  |  |
| 77 | 透水混凝土 | 1、工作内容：拆除原透水砼，拆除料外运弃置，重新浇筑透水砼 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 3、材料品种：15cm透水砼基础 | m2 | 20 | 195 |  |  |
| 78 | 拆除刚性路面路基材料 | 1、结构形式:刚性路面路基材料，（钢筋砼或砼）综合考虑 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 354.51 |  |  |
| 79 | 拆除半刚性路面路基材料 | 1、结构形式:半刚性路面路基材料 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 319.09 |  |  |
| 80 | 树池盖板（箅子） | 1、材质、规格：130*130*3cm厚球墨铸铁树池篦子 2、工作内容：拆除、弃置元树池篦子，更换新树池篦子 3、工作量计算规则：按套计 | 套 | 5 | 874.15 |  |  |
| 81 | 检查井升降 | 1、材料品种：砖砌检查井，雨水污水综合考虑，防沉降井盖座850*190（高度190mm)，详见设计，D400级，雨水井盖、污水井盖文字、图案按设计要求 2、工作内容：拆除旧窨井、雨水井框盖及升砌砖墙、抹内墙、消除废料,含运弃；安放井框盖，井盖座为更换新防沉降井盖座 3、平均升（降）高度：投标人自行考虑 | 座 | 50 | 1723.79 |  |  |
| 82 | 人工挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：人工挖土、抛土、修正底边、边坡 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 20 | 163.96 |  |  |
| 83 | 机械挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：挖掘机挖土、装车、清理余土、人工配合修整路槽，清理等，含土方运输弃置 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 200 | 135.33 |  |  |
| 84 | 绿化围栏 | 1、结构形式:内弯型墨绿色镀锌管烤漆镀锌管，表面烤漆绿化围栏，高1.0米，尺寸不一致按此折算处理 2、工作内容：包括基础、围栏安装等所有费用，挖土费不单独计 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 280.51 |  |  |
| 85 | 绿化围栏修复 | 1、结构形式:现场围挡 2、工作内容：2.5米以下，现场绿化围栏固定、连接、扶正等 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 17.25 |  |  |
| 86 | 隔离桩 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：开挖基坑，埋置隔离桩，基础固定 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 20 | 95.46 |  |  |
| 87 | 隔离桩修复 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 10 | 32.33 |  |  |
| 88 | 回填方 | 1、结构形式:回填土方 2、工作内容：坑槽回填，回填采用素土回填，包括土源 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 20 | 49.29 |  |  |
| 89 | 路名牌新建或整体更换 | 1、结构形式:立杆式双面路名牌，含表面贴膜，立杆安装等全套路名牌 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件，70*50*3mm方钢管，除锈镀锌处理、厚8mm底板，配套底座等整套路名牌 3、工作内容：含挖土坑，立杆基础、安装路名牌、清理现场等 4、工作量计量规则：按套”计算 | 套 | 50 | 1770.61 |  |  |
| 90 | 路名牌更换(更换牌板） | 1、结构形式:双面路名牌，单面厚度2mm、1250*350 mm 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件等 3、工作内容：拆除原损坏路名牌，更换新路名牌 4、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 5 | 1546.86 |  |  |
| 91 | 路名牌贴膜 | 1、结构形式:双面路名牌，更新表面膜，底膜采用反光膜（超强级）、字膜采用方光膜（超强级） 2、工作内容：清除路名牌表面旧贴膜，重新贴面 3、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 25 | 174.83 |  |  |
| 92 | 路名牌除锈、油漆、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，油漆、加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 40 | 94.44 |  |  |
| 93 | 路名牌除锈、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 12 | 78.75 |  |  |
| 94 | 路名牌更换立杆 | 1、结构形式:现状路名牌，单根70*50*3mm方钢管立杆，表面防锈烤漆，立柱高2米 2、工作内容：更换路名牌立杆 3、工作量计量规则：按个以“根”计算 | 块 | 10 | 266.57 |  |  |
| 95 | 热熔标线 | 1、材料品种：热熔标线 2、线型：实线 | m2 | 150 | 60.52 |  |  |
| 96 | 常温标线 | 1、材料品种：常温标线 2、线型：实线 | m2 | 1000 | 24.21 |  |  |
| 97 | 清除标线 | 1、清除方法：综合考虑 | m2 | 100 | 80.69 |  |  |
| 98 | 防滑条 | 1、规格、材质：防滑铜条 3×40×1mm 2、工作内容：拆除原台阶金属防滑条，更换新防滑条 3、工作量计算规则：按米计 | m | 5 | 479.34 |  |  |
| 99 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 389.77 |  |  |
| 100 | 支架式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：160*140cm标志牌，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计，尺寸不一按面积折算 | 块 | 5 | 403.45 |  |  |
| 101 | 计日工 | 按工日计，每个工日8个小时，不足8个小时折算工日 | 工日 | 50 | 172.14 |  |  |
| 102 | 栏杆（更新） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：拆除原破损栏凳，清理现场，废料弃置，材料残值归服务人 4、工作量计算规则：按花岗岩体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 6495.92 |  |  |
| 103 | 栏杆（维修） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：破损栏凳维修，松动脱落部位粘结加固 4、工作量计算规则：按栏凳长度以“米”计 | m | 5 | 256.66 |  |  |
| 104 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 2000 | 67.24 |  |  |
| 2 | 车行道水泥稳定碎石摊铺 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、水泥稳定碎石厚：20cm水泥稳定碎石 2、维护内容：拆除20cm原水泥稳定碎石基层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺水泥稳定碎石，水泥剂量4%，覆盖养生 | m2 | 2000 | 134.3 |  |  |
| 3 | C20混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC20砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C20水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2000 | 163.14 |  |  |
| 4 | C30混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC30砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C30水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2000 | 166.94 |  |  |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C30砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 117.91 |  |  |
| 6 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C50砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 133.92 |  |  |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |  |  |
| 8 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |  |  |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 10000 | 84.56 |  |  |
| 10 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 10000 | 6.51 |  |  |
| 11 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 2000 | 77.18 |  |  |
| 12 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 500 | 9.91 |  |  |
| 13 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 1E+05 | 88.69 |  |  |
| 14 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 40000 | 11.35 |  |  |
| 15 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 1E+05 | 9.5 |  |  |
| 16 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 1E+05 | 0.33 |  |  |
| 17 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 1E+05 | 5.09 |  |  |
| 18 | 车行道封层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 20000 | 10.01 |  |  |
| 19 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分,拆除废料外运弃置；重新修复路面，大空隙沥青砼关注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 2000 | 266.93 |  |  |
| 20 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 500 | 3.47 |  |  |
| 21 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 10 | 21.39 |  |  |
| 22 | 车行道粘层喷洒 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清扫路基，运油、加热、洒布机（人工手泵）喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石 3、面层材质：0.8kg/m2乳化沥青 | m2 | 1E+05 | 4.16 |  |  |
| 23 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 500 | 18.3 |  |  |
| 24 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 200 | 25.57 |  |  |
| 25 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 200 | 15.56 |  |  |
| 26 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 20 | 8.12 |  |  |
| 27 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护内容：钢筋除锈， 安装角隅加固钢筋、钢筋网 3、面层材质：HRB400钢筋 | t | 10 | 6446.74 |  |  |
| 28 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 2000 | 135.03 |  |  |
| 29 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 88.45 |  |  |
| 30 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 101.54 |  |  |
| 31 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 6000 | 40.95 |  |  |
| 32 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 71.57 |  |  |
| 33 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 129.73 |  |  |
| 34 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 160.12 |  |  |
| 35 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 72.66 |  |  |
| 36 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 1750 | 150.7 |  |  |
| 37 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 50 | 230.78 |  |  |
| 38 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 190.66 |  |  |
| 39 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 34.62 |  |  |
| 40 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 80 | 62.16 |  |  |
| 41 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 38.82 |  |  |
| 42 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 21.52 |  |  |
| 43 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 80 | 52.11 |  |  |
| 44 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 32.23 |  |  |
| 45 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3000 | 40.81 |  |  |
| 46 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 135.84 |  |  |
| 47 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆弧形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |  |  |
| 48 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 25.2 |  |  |
| 49 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 138.2 |  |  |
| 50 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |  |  |
| 51 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 1000 | 22.9 |  |  |
| 52 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 66.25 |  |  |
| 53 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 30.02 |  |  |
| 54 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 32.32 |  |  |
| 55 | 雨水口新砌 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：350*550球墨铸铁雨水井蓖座 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：MU10水泥砂浆砖砌MU10砖 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆抹面 | 座 | 10 | 1398.5 |  |  |
| 56 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 100 | 4500 |  |  |
| 57 | 固定围挡 | 1、工作量计算规则：按长以“米”计 2、维护内容：安装高标准围挡、维护、维修围挡、拆除围挡，含喷淋、公益广告、宣传布告、绿挂等 3、材质：围挡规格满足苏州市区相关规定及采购人要求 | m | 1500 | 325.38 |  |  |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 24 | 20000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

标段号：3

标段名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路3标）

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 最高限价单价/元 | 投标报价单价/元 | 投标报价合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视（标段3） | 1、工作量计算规则：以“月”为单位，费用自行测算， 按报价结合考核结算 2、维护内容：专用巡视车辆（含驾驶人员）对区域范围内市政道路及设施进行日常巡视；专职道路管理人员或养护技术人员对道路（含人行道）及附属设施进行巡视 3、巡视频率根据招标文件要求，响应发包人考核 4、巡视内容：路面外观变化、结构变化、道路维护作业情况及附属设施等状况，路名牌清洁，做相应记录; | 月 | 24 | 60517.89 |  |  |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 50 | 90.69 |  |  |
| 2 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 50 | 217.65 |  |  |
| 3 | C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC30混凝土，养生、清理现场 | m2 | 100 | 222.22 |  |  |
| 4 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 162.86 |  |  |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 181.95 |  |  |
| 6 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |  |  |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |  |  |
| 8 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C(或SUP-20)，石灰岩 | m2 | 500 | 148.29 |  |  |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，剂量为沥青混合料0.3%（质量比） | m2 | 500 | 8.76 |  |  |
| 10 | 车行道粘层喷洒 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 5000 | 5.01 |  |  |
| 11 | 封层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：拆除原沥青封层，拆除废料拆除弃置；重新铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 20 | 12.47 |  |  |
| 12 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 15000 | 124.14 |  |  |
| 13 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 90000 | 13.54 |  |  |
| 14 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 500 | 148.27 |  |  |
| 15 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100 | 16.57 |  |  |
| 16 | 车行道细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 15000 | 12.03 |  |  |
| 17 | 车行道细粒式沥青砼增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 15000 | 0.41 |  |  |
| 18 | 车行道细粒式沥青砼增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 15000 | 6.44 |  |  |
| 19 | 车行道冷补沥青修复 | 1、工作量计算规则：按体积以“立方米”计 2、维护方式:坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 3、面层材质：冷补沥青混合料 | m3 | 20 | 4262.59 |  |  |
| 20 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除废料外运弃置，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复路面，大空隙沥青砼灌注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 20 | 355.87 |  |  |
| 21 | 车行道彩色陶瓷颗粒防滑路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 10 | 161.39 |  |  |
| 22 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护方式:安装边缘钢筋、角隅加固钢筋、钢筋网。 | t | 1 | 7603.23 |  |  |
| 23 | 车行道C20快凝混凝土砼坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：路面坑洞 3、修补材料：C20快凝混凝土 4、维护方式：凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 2 | 1834.24 |  |  |
| 24 | 车行道C20碳纤维速凝混凝土坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：混凝土坑洞 3、修补材料：C20碳纤维速凝混凝土 4、维护方式：翻挖、切边、整平、铺筑、振实、抹平、养护、切缝、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 1 | 1577.39 |  |  |
| 25 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 50000 | 4.35 |  |  |
| 26 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 500 | 23.76 |  |  |
| 27 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 10 | 21.84 |  |  |
| 28 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 50 | 29.58 |  |  |
| 29 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 20 | 16.14 |  |  |
| 30 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 10 | 11.61 |  |  |
| 31 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 50 | 130.63 |  |  |
| 32 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2000 | 89.51 |  |  |
| 33 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 1000 | 112.13 |  |  |
| 34 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20000 | 67.7 |  |  |
| 35 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 8000 | 88.41 |  |  |
| 36 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 167.17 |  |  |
| 37 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷透水砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2500 | 200.48 |  |  |
| 38 | 人行道路面砖修复-库存料 | 1、部位: 砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用库存料路面砖铺设，含出库、运输 3、材料、材质：库存材料 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 107.57 |  |  |
| 39 | 人行道广场砖面层修复 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并外运弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 广场砖，使用原广场砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 120.24 |  |  |
| 40 | 人行道广场砖面层修复材料费 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道广场砖面层修复”，旧料外运弃置；使用新购广场砖 3、材料、材质：100*100mm广场砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 67.24 |  |  |
| 41 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 30000 | 107.58 |  |  |
| 42 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20000 | 199.43 |  |  |
| 43 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 1000 | 293.7 |  |  |
| 44 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm金山石石板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 1036.7 |  |  |
| 45 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 243.04 |  |  |
| 46 | 人行道青砖修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 62.24 |  |  |
| 47 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：4cm厚方形青砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2 | 386.71 |  |  |
| 48 | 人行道青砖侧铺修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 73.01 |  |  |
| 49 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖侧铺修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：新购青砖21.5*10.5*4cm 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 389.66 |  |  |
| 50 | 植草砖块料面层修复 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有植草砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,使用原植草砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 48.37 |  |  |
| 51 | 植草砖块料面层修复材料费 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“植草砖块料面层修复”，旧料外运弃置；铺设新购植草砖 3、材料、材质：新购植草砖80mm厚植草砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 107.79 |  |  |
| 52 | 卵石面层修复 | 1、部位:卵石园路破损，松动、卵石脱离、破旧等部位 2、工作内容：拆除原有卵石及粘结层路面，拆除废料清理并运输弃置；重新铺设卵石园路 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 178.93 |  |  |
| 53 | 仿石陶瓷砖防滑处理 | 1、部位:仿石陶瓷砖人行道 2、工作内容：清理地面，专用药水涂抹，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 60.52 |  |  |
| 54 | 花岗岩道板防滑处理 | 1、部位:花岗岩道板人行道 2、工作内容：火烧处理花岗岩石板面，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 100 | 20.18 |  |  |
| 55 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 41.14 |  |  |
| 56 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 59.25 |  |  |
| 57 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 44.24 |  |  |
| 58 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 26.69 |  |  |
| 59 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 42.84 |  |  |
| 60 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 36.99 |  |  |
| 61 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 47.81 |  |  |
| 62 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 159.09 |  |  |
| 63 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 292.28 |  |  |
| 64 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 600 | 30.62 |  |  |
| 65 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 150 | 159.06 |  |  |
| 66 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 292.27 |  |  |
| 67 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 40.48 |  |  |
| 68 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 37.51 |  |  |
| 69 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 500 | 36.58 |  |  |
| 70 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 78.81 |  |  |
| 71 | 安装石球：新购直径50cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径50cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 537.94 |  |  |
| 72 | 安装石球：新购直径60cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径60cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 941.39 |  |  |
| 73 | 移位石球车挡 | 1、工作内容：花岗岩石球车挡，移位，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 40.34 |  |  |
| 74 | 车阻石 | 1、工作内容：购置花岗岩车阻石，φ10cm钢管焊接钢板预埋件安装 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩车阻石，D=30cm，高60cm，样式按现场或采购人要求，尺寸不一致，按体积折算 | 根 | 20 | 447.5 |  |  |
| 75 | 花岗岩车档修复 | 1、工作内容：花岗岩车档拆除、安装、扶正、连接固定费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩 | 根 | 150 | 26.9 |  |  |
| 76 | U型桩修复 | 1、工作内容：包括隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 根 | 5 | 40.34 |  |  |
| 77 | 透水混凝土 | 1、工作内容：拆除原透水砼，拆除料外运弃置，重新浇筑透水砼 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 3、材料品种：15cm透水砼基础 | m2 | 20 | 195 |  |  |
| 78 | 拆除刚性路面路基材料 | 1、结构形式:刚性路面路基材料，（钢筋砼或砼）综合考虑 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 354.51 |  |  |
| 79 | 拆除半刚性路面路基材料 | 1、结构形式:半刚性路面路基材料 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 319.09 |  |  |
| 80 | 树池盖板（箅子） | 1、材质、规格：130*130*3cm厚球墨铸铁树池篦子 2、工作内容：拆除、弃置元树池篦子，更换新树池篦子 3、工作量计算规则：按套计 | 套 | 5 | 874.15 |  |  |
| 81 | 检查井升降 | 1、材料品种：砖砌检查井，雨水污水综合考虑，防沉降井盖座850*190（高度190mm)，详见设计，D400级，雨水井盖、污水井盖文字、图案按设计要求 2、工作内容：拆除旧窨井、雨水井框盖及升砌砖墙、抹内墙、消除废料,含运弃；安放井框盖，井盖座为更换新防沉降井盖座 3、平均升（降）高度：投标人自行考虑 | 座 | 5 | 1723.79 |  |  |
| 82 | 人工挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：人工挖土、抛土、修正底边、边坡 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 5 | 163.96 |  |  |
| 83 | 机械挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：挖掘机挖土、装车、清理余土、人工配合修整路槽，清理等，含土方运输弃置 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 5 | 135.33 |  |  |
| 84 | 绿化围栏 | 1、结构形式:内弯型墨绿色镀锌管烤漆镀锌管，表面烤漆绿化围栏，高1.0米，尺寸不一致按此折算处理 2、工作内容：包括基础、围栏安装等所有费用，挖土费不单独计 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 280.51 |  |  |
| 85 | 绿化围栏修复 | 1、结构形式:现场围挡 2、工作内容：2.5米以下，现场绿化围栏固定、连接、扶正等 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 30 | 17.25 |  |  |
| 86 | 隔离桩 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：开挖基坑，埋置隔离桩，基础固定 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 10 | 95.46 |  |  |
| 87 | 隔离桩修复 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 10 | 32.33 |  |  |
| 88 | 回填方 | 1、结构形式:回填土方 2、工作内容：坑槽回填，回填采用素土回填，包括土源 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 20 | 49.29 |  |  |
| 89 | 路名牌新建或整体更换 | 1、结构形式:立杆式双面路名牌，含表面贴膜，立杆安装等全套路名牌 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件，70*50*3mm方钢管，除锈镀锌处理、厚8mm底板，配套底座等整套路名牌 3、工作内容：含挖土坑，立杆基础、安装路名牌、清理现场等 4、工作量计量规则：按套”计算 | 套 | 30 | 1770.61 |  |  |
| 90 | 路名牌更换(更换牌板） | 1、结构形式:双面路名牌，单面厚度2mm、1250*350 mm 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件等 3、工作内容：拆除原损坏路名牌，更换新路名牌 4、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 5 | 1546.86 |  |  |
| 91 | 路名牌贴膜 | 1、结构形式:双面路名牌，更新表面膜，底膜采用反光膜（超强级）、字膜采用方光膜（超强级） 2、工作内容：清除路名牌表面旧贴膜，重新贴面 3、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 25 | 174.83 |  |  |
| 92 | 路名牌除锈、油漆、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，油漆、加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 300 | 94.44 |  |  |
| 93 | 路名牌除锈、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 5 | 78.75 |  |  |
| 94 | 路名牌更换立杆 | 1、结构形式:现状路名牌，单根70*50*3mm方钢管立杆，表面防锈烤漆，立柱高2米 2、工作内容：更换路名牌立杆 3、工作量计量规则：按个以“根”计算 | 块 | 2 | 266.57 |  |  |
| 95 | 热熔标线 | 1、材料品种：热熔标线 2、线型：实线 | m2 | 1000 | 60.52 |  |  |
| 96 | 常温标线 | 1、材料品种：常温标线 2、线型：实线 | m2 | 1000 | 24.21 |  |  |
| 97 | 清除标线 | 1、清除方法：综合考虑 | m2 | 100 | 80.69 |  |  |
| 98 | 防滑条 | 1、规格、材质：防滑铜条 3×40×1mm 2、工作内容：拆除原台阶金属防滑条，更换新防滑条 3、工作量计算规则：按米计 | m | 5 | 479.34 |  |  |
| 99 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 389.77 |  |  |
| 100 | 支架式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：160*140cm标志牌，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计，尺寸不一按面积折算 | 块 | 5 | 403.45 |  |  |
| 101 | 计日工 | 按工日计，每个工日8个小时，不足8个小时折算工日 | 工日 | 50 | 172.14 |  |  |
| 102 | 栏杆（更新） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：拆除原破损栏凳，清理现场，废料弃置，材料残值归服务人 4、工作量计算规则：按花岗岩体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 6495.92 |  |  |
| 103 | 栏杆（维修） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：破损栏凳维修，松动脱落部位粘结加固 4、工作量计算规则：按栏凳长度以“米”计 | m | 5 | 256.66 |  |  |
| 104 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 1500 | 67.24 |  |  |
| 2 | 车行道水泥稳定碎石摊铺 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、水泥稳定碎石厚：20cm水泥稳定碎石 2、维护内容：拆除20cm原水泥稳定碎石基层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺水泥稳定碎石，水泥剂量4%，覆盖养生 | m2 | 1500 | 134.3 |  |  |
| 3 | C20混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC20砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C20水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 1500 | 163.14 |  |  |
| 4 | C30混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC30砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C30水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2000 | 166.94 |  |  |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C30砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 117.91 |  |  |
| 6 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C50砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 133.92 |  |  |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |  |  |
| 8 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |  |  |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 15000 | 84.56 |  |  |
| 10 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 15000 | 6.51 |  |  |
| 11 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 1000 | 77.18 |  |  |
| 12 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 500 | 9.91 |  |  |
| 13 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 1E+05 | 88.69 |  |  |
| 14 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 20000 | 11.35 |  |  |
| 15 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 1E+05 | 9.5 |  |  |
| 16 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 1E+05 | 0.33 |  |  |
| 17 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 1E+05 | 5.09 |  |  |
| 18 | 车行道封层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 30000 | 10.01 |  |  |
| 19 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分,拆除废料外运弃置；重新修复路面，大空隙沥青砼关注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 1750 | 266.93 |  |  |
| 20 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 400 | 3.47 |  |  |
| 21 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 10 | 21.39 |  |  |
| 22 | 车行道粘层喷洒 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清扫路基，运油、加热、洒布机（人工手泵）喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石 3、面层材质：0.8kg/m2乳化沥青 | m2 | 1E+05 | 4.16 |  |  |
| 23 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 500 | 18.3 |  |  |
| 24 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 200 | 25.57 |  |  |
| 25 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 250 | 15.56 |  |  |
| 26 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 40 | 8.12 |  |  |
| 27 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护内容：钢筋除锈， 安装角隅加固钢筋、钢筋网 3、面层材质：HRB400钢筋 | t | 10 | 6446.74 |  |  |
| 28 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 2000 | 135.03 |  |  |
| 29 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 1000 | 88.45 |  |  |
| 30 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 101.54 |  |  |
| 31 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 | 40.95 |  |  |
| 32 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2000 | 71.57 |  |  |
| 33 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 129.73 |  |  |
| 34 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 160.12 |  |  |
| 35 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10000 | 72.66 |  |  |
| 36 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 5000 | 150.7 |  |  |
| 37 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 50 | 230.78 |  |  |
| 38 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 190.66 |  |  |
| 39 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 34.62 |  |  |
| 40 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 62.16 |  |  |
| 41 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 38.82 |  |  |
| 42 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 21.52 |  |  |
| 43 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 52.11 |  |  |
| 44 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 32.23 |  |  |
| 45 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3000 | 40.81 |  |  |
| 46 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 135.84 |  |  |
| 47 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆弧形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |  |  |
| 48 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 25.2 |  |  |
| 49 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 138.2 |  |  |
| 50 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 40 | 253.5 |  |  |
| 51 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 1000 | 22.9 |  |  |
| 52 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 66.25 |  |  |
| 53 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 30.02 |  |  |
| 54 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 32.32 |  |  |
| 55 | 雨水口新砌 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：350*550球墨铸铁雨水井蓖座 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：MU10水泥砂浆砖砌MU10砖 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆抹面 | 座 | 10 | 1398.5 |  |  |
| 56 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 100 | 4500 |  |  |
| 57 | 固定围挡 | 1、工作量计算规则：按长以“米”计 2、维护内容：安装高标准围挡、维护、维修围挡、拆除围挡，含喷淋、公益广告、宣传布告、绿挂等 3、材质：围挡规格满足苏州市区相关规定及采购人要求 | m | 1500 | 325.38 |  |  |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 24 | 20000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

注：

1、投标人的各项单价报价不得超过对应项的最高单价限价，若有一项超过的则视为无效投标。

2、零星维护和大面积维修的单价界定：如单次维护总面积（或总长度）大于等于200平方米（米），则此次维护的所有工作内容均按大面积清单中的单价进行计算（如大面积清单中没有的项目按零星维护单价进行计算）。

3、除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、养老保险、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，且不受政策因素影响。

4、单价、合价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

5、投标人对表中各项均需填写，投标人未填写单价或合价的项目，视作该项费用已包含在其他有价款的费用中或投标合价内将不予另行支付。

6、投标报价分项表中“第二部分 零星维护”第104项“设施维护手续办理费用”为不可竞争费用；各投标单位投标报价时，不可竞争费用不得让利或随意调整，否则视为无效报价。

格式5、拟投入本项目人员配备一览表：

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式6：拟投入本项目车辆（设备）表

拟投入本项目车辆（设备）表

采购编号：

| 序 号 | 车辆类型 | 国家批准 型号 | 机动车所有人 | 车牌号 | 发动机号/ 车架号 | 登记证书 登记日期 | 是否有过户记录 | 交强险保单单号 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮卡巡视车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 小型运输车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 小型压路机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 多功能养护车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 摊铺机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 铣刨机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

注：

- 请按以上格式自制表格填写后投标。

- 投标文件中必须提供上述车辆的车辆行驶证复印件（若为租赁，必须同时提供租赁合同复印件），对应的车辆行驶证复印件（若为租赁，必须同时提供租赁合同复印件）。

格式7：工具及易耗品清单表

工具及易耗品清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式8：相关业绩一览表

相关业绩一览表

采购编号：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 养护面积 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式9、维护实施方案

提示：

1、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

格式10：工作管理标准、考核方案

管理标准、考核方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的管理标准、考核方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式11、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

(2)、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

3）中小企业声明函。

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加     单位名称  的项目名称 的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

1、标的名称 为_属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于：中型企业、小型企业、微型企业）；

2、标的名称 为_属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于：中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（单位盖章）

日期：     年    月   日

注:

1、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

3、本项目所属行业：其他未列明行业。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4)残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第四章 招标书

受苏州市市政设施管理处的委托，苏州铖溢林建设工程管理有限公司对其所需采购的2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路）在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告中投标资格条件的各供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320508-CYLY-G2025-0035号

二、项目名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路）

预算金额：人民币壹亿壹仟贰佰万元整（￥11,2000000.00）

最高限价：人民币壹亿壹仟壹佰玖拾玖万玖仟捌佰陆拾伍元捌角壹分（￥111999865.81）

其中第一标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路1标）

预算金额：叁仟伍佰肆拾万元整（￥35400000.00）

最高限价：叁仟伍佰叁拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元玖角整（￥35399933.90）

其中第二标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路2标）

预算金额：叁仟柒佰贰拾万元整（￥37200000.00）

最高限价：叁仟柒佰壹拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元零贰分（￥37199988.02）

其中第三标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路3标）

预算金额：叁仟玖佰肆拾万元整（￥39400000.00）

最高限价：叁仟玖佰叁拾玖万玖仟玖佰肆拾叁元捌角玖分（￥39399943.89），报价不得超过此最高限价，超过为无效标。

注：本项目单价报价与总价报价均不可超采购清单中的单价最高限价和合价最高限价，超过为无效标。

服务期限：2026年1月1日至2027年12月31日。（具体起始时间按采购方通知为准）

三、采购内容及要求：

1、2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路）包括服务期限内对服务对象进行日常巡视，针对不同损坏程度、病害情况进行相适应的零星维护或者专项维护及应急抢险等维护管理工作内容。

第一标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路1标）

项目实施范围包括：苏锦街道及平江街道环古城河以外区域等范围道路（不含干将东路），包括北环东路、江宇路、总官堂路、广济北路、日规路等道路，车行道面积约169.12万平方米，人行道面积约41.45万平方米。其中养护等级I等的道路总长约51547米，设施量为车行道约1376017.14平方米，人行道约330796.13平方米，平侧石约451877.06米；养护等级II等的道路总长约18946米，设施量为车行道约315230.06平方米，人行道约83664.17平方米，平侧石约111959.25米。

清单内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 最高限价单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视（标段1） | 1、工作量计算规则：以“月”为单位，费用自行测算， 按报价结合考核结算 2、维护内容：专用巡视车辆（含驾驶人员）对区域范围内市政道路及设施进行日常巡视；专职道路管理人员或养护技术人员对道路（含人行道）及附属设施进行巡视 3、巡视频率根据招标文件要求，响应发包人考核 4、巡视内容：路面外观变化、结构变化、道路维护作业情况及附属设施等状况，路名牌清洁，做相应记录; | 月 | 24 | 47069.47 |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 10 | 90.69 |
| 2 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 1500 | 217.65 |
| 3 | C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC30混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 222.22 |
| 4 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 162.86 |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 181.95 |
| 6 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |
| 8 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C(或SUP-20)，石灰岩 | m2 | 100 | 148.29 |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，剂量为沥青混合料0.3%（质量比） | m2 | 100 | 8.76 |
| 10 | 车行道粘层喷洒 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 20000 | 5.01 |
| 11 | 封层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：拆除原沥青封层，拆除废料拆除弃置；重新铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 20 | 12.47 |
| 12 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 20000 | 124.14 |
| 13 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 200000 | 13.54 |
| 14 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 100 | 148.27 |
| 15 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100 | 16.57 |
| 16 | 车行道细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 100000 | 12.03 |
| 17 | 车行道细粒式沥青砼增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 0.41 |
| 18 | 车行道细粒式沥青砼增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 6.44 |
| 19 | 车行道冷补沥青修复 | 1、工作量计算规则：按体积以“立方米”计 2、维护方式:坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 3、面层材质：冷补沥青混合料 | m3 | 10 | 4262.59 |
| 20 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除废料外运弃置，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复路面，大空隙沥青砼灌注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 20 | 355.87 |
| 21 | 车行道彩色陶瓷颗粒防滑路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 10 | 161.39 |
| 22 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护方式:安装边缘钢筋、角隅加固钢筋、钢筋网。 | t | 1 | 7603.23 |
| 23 | 车行道C20快凝混凝土砼坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：路面坑洞 3、修补材料：C20快凝混凝土 4、维护方式：凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 8 | 1834.24 |
| 24 | 车行道C20碳纤维速凝混凝土坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：混凝土坑洞 3、修补材料：C20碳纤维速凝混凝土 4、维护方式：翻挖、切边、整平、铺筑、振实、抹平、养护、切缝、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 1 | 1577.39 |
| 25 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 35000 | 4.35 |
| 26 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 200 | 23.76 |
| 27 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 10 | 21.84 |
| 28 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 50 | 29.58 |
| 29 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 20 | 16.14 |
| 30 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 10 | 11.61 |
| 31 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 50 | 130.63 |
| 32 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 89.51 |
| 33 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 112.13 |
| 34 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 40000 | 67.7 |
| 35 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 25000 | 88.41 |
| 36 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 200 | 167.17 |
| 37 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷透水砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 150 | 200.48 |
| 38 | 人行道路面砖修复-库存料 | 1、部位: 砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用库存料路面砖铺设，含出库、运输 3、材料、材质：库存材料 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 107.57 |
| 39 | 人行道广场砖面层修复 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并外运弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 广场砖，使用原广场砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 120.24 |
| 40 | 人行道广场砖面层修复材料费 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道广场砖面层修复”，旧料外运弃置；使用新购广场砖 3、材料、材质：100*100mm广场砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 67.24 |
| 41 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 | 107.58 |
| 42 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 2600 | 199.43 |
| 43 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 50 | 293.7 |
| 44 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm金山石石板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 1036.7 |
| 45 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 243.04 |
| 46 | 人行道青砖修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 62.24 |
| 47 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：4cm厚方形青砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2 | 386.71 |
| 48 | 人行道青砖侧铺修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 73.01 |
| 49 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖侧铺修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：新购青砖21.5*10.5*4cm 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 389.66 |
| 50 | 植草砖块料面层修复 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有植草砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,使用原植草砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 48.37 |
| 51 | 植草砖块料面层修复材料费 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“植草砖块料面层修复”，旧料外运弃置；铺设新购植草砖 3、材料、材质：新购植草砖80mm厚植草砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 107.79 |
| 52 | 卵石面层修复 | 1、部位:卵石园路破损，松动、卵石脱离、破旧等部位 2、工作内容：拆除原有卵石及粘结层路面，拆除废料清理并运输弃置；重新铺设卵石园路 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 178.93 |
| 53 | 仿石陶瓷砖防滑处理 | 1、部位:仿石陶瓷砖人行道 2、工作内容：清理地面，专用药水涂抹，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 60.52 |
| 54 | 花岗岩道板防滑处理 | 1、部位:花岗岩道板人行道 2、工作内容：火烧处理花岗岩石板面，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 100 | 20.18 |
| 55 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 41.14 |
| 56 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 600 | 59.25 |
| 57 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 44.24 |
| 58 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 26.69 |
| 59 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 150 | 42.84 |
| 60 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 36.99 |
| 61 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3500 | 47.81 |
| 62 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1750 | 159.09 |
| 63 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 292.28 |
| 64 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 30.62 |
| 65 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 159.06 |
| 66 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 292.27 |
| 67 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 40.48 |
| 68 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 37.51 |
| 69 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 2000 | 36.58 |
| 70 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 78.81 |
| 71 | 安装石球：新购直径50cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径50cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 537.94 |
| 72 | 安装石球：新购直径60cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径60cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 35 | 941.39 |
| 73 | 移位石球车挡 | 1、工作内容：花岗岩石球车挡，移位，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 40.34 |
| 74 | 车阻石 | 1、工作内容：购置花岗岩车阻石，φ10cm钢管焊接钢板预埋件安装 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩车阻石，D=30cm，高60cm，样式按现场或采购人要求，尺寸不一致，按体积折算 | 根 | 60 | 447.5 |
| 75 | 花岗岩车档修复 | 1、工作内容：花岗岩车档拆除、安装、扶正、连接固定费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩 | 根 | 2 | 26.9 |
| 76 | U型桩修复 | 1、工作内容：包括隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 根 | 5 | 40.34 |
| 77 | 透水混凝土 | 1、工作内容：拆除原透水砼，拆除料外运弃置，重新浇筑透水砼 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 3、材料品种：15cm透水砼基础 | m2 | 20 | 195 |
| 78 | 拆除刚性路面路基材料 | 1、结构形式:刚性路面路基材料，（钢筋砼或砼）综合考虑 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 354.51 |
| 79 | 拆除半刚性路面路基材料 | 1、结构形式:半刚性路面路基材料 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 319.09 |
| 80 | 树池盖板（箅子） | 1、材质、规格：130*130*3cm厚球墨铸铁树池篦子 2、工作内容：拆除、弃置元树池篦子，更换新树池篦子 3、工作量计算规则：按套计 | 套 | 5 | 874.15 |
| 81 | 检查井升降 | 1、材料品种：砖砌检查井，雨水污水综合考虑，防沉降井盖座850*190（高度190mm)，详见设计，D400级，雨水井盖、污水井盖文字、图案按设计要求 2、工作内容：拆除旧窨井、雨水井框盖及升砌砖墙、抹内墙、消除废料,含运弃；安放井框盖，井盖座为更换新防沉降井盖座 3、平均升（降）高度：投标人自行考虑 | 座 | 150 | 1723.79 |
| 82 | 人工挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：人工挖土、抛土、修正底边、边坡 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 10 | 163.96 |
| 83 | 机械挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：挖掘机挖土、装车、清理余土、人工配合修整路槽，清理等，含土方运输弃置 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 50 | 135.33 |
| 84 | 绿化围栏 | 1、结构形式:内弯型墨绿色镀锌管烤漆镀锌管，表面烤漆绿化围栏，高1.0米，尺寸不一致按此折算处理 2、工作内容：包括基础、围栏安装等所有费用，挖土费不单独计 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 280.51 |
| 85 | 绿化围栏修复 | 1、结构形式:现场围挡 2、工作内容：2.5米以下，现场绿化围栏固定、连接、扶正等 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 17.25 |
| 86 | 隔离桩 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：开挖基坑，埋置隔离桩，基础固定 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 20 | 95.46 |
| 87 | 隔离桩修复 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 10 | 32.33 |
| 88 | 回填方 | 1、结构形式:回填土方 2、工作内容：坑槽回填，回填采用素土回填，包括土源 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 20 | 49.29 |
| 89 | 路名牌新建或整体更换 | 1、结构形式:立杆式双面路名牌，含表面贴膜，立杆安装等全套路名牌 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件，70*50*3mm方钢管，除锈镀锌处理、厚8mm底板，配套底座等整套路名牌 3、工作内容：含挖土坑，立杆基础、安装路名牌、清理现场等 4、工作量计量规则：按套”计算 | 套 | 50 | 1770.61 |
| 90 | 路名牌更换(更换牌板） | 1、结构形式:双面路名牌，单面厚度2mm、1250*350 mm 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件等 3、工作内容：拆除原损坏路名牌，更换新路名牌 4、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 5 | 1546.86 |
| 91 | 路名牌贴膜 | 1、结构形式:双面路名牌，更新表面膜，底膜采用反光膜（超强级）、字膜采用方光膜（超强级） 2、工作内容：清除路名牌表面旧贴膜，重新贴面 3、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 5 | 174.83 |
| 92 | 路名牌除锈、油漆、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，油漆、加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 40 | 94.44 |
| 93 | 路名牌除锈、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 5 | 78.75 |
| 94 | 路名牌更换立杆 | 1、结构形式:现状路名牌，单根70*50*3mm方钢管立杆，表面防锈烤漆，立柱高2米 2、工作内容：更换路名牌立杆 3、工作量计量规则：按个以“根”计算 | 块 | 2 | 266.57 |
| 95 | 热熔标线 | 1、材料品种：热熔标线 2、线型：实线 | m2 | 6000 | 60.52 |
| 96 | 常温标线 | 1、材料品种：常温标线 2、线型：实线 | m2 | 1000 | 24.21 |
| 97 | 清除标线 | 1、清除方法：综合考虑 | m2 | 100 | 80.69 |
| 98 | 防滑条 | 1、规格、材质：防滑铜条 3×40×1mm 2、工作内容：拆除原台阶金属防滑条，更换新防滑条 3、工作量计算规则：按米计 | m | 5 | 479.34 |
| 99 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，报价包括使用、维护 、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 389.77 |
| 100 | 支架式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：160*140cm标志牌，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计，尺寸不一按面积折算 | 块 | 5 | 403.45 |
| 101 | 计日工 | 按工日计，每个工日8个小时，不足8个小时折算工日 | 工日 | 80 | 172.14 |
| 102 | 栏杆（更新） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：拆除原破损栏凳，清理现场，废料弃置，材料残值归服务人 4、工作量计算规则：按花岗岩体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 6495.92 |
| 103 | 栏杆（维修） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：破损栏凳维修，松动脱落部位粘结加固 4、工作量计算规则：按栏凳长度以“米”计 | m | 5 | 256.66 |
| 104 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 2000 | 67.24 |
| 2 | 车行道水泥稳定碎石摊铺 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、水泥稳定碎石厚：20cm水泥稳定碎石 2、维护内容：拆除20cm原水泥稳定碎石基层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺水泥稳定碎石，水泥剂量4%，覆盖养生 | m2 | 2500 | 134.3 |
| 3 | C20混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC20砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C20水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2500 | 163.14 |
| 4 | C30混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC30砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C30水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2000 | 166.94 |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C30砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 117.91 |
| 6 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C50砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 133.92 |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |
| 8 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 10000 | 84.56 |
| 10 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 10000 | 6.51 |
| 11 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 2000 | 77.18 |
| 12 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 1000 | 9.91 |
| 13 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 100000 | 88.69 |
| 14 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100000 | 11.35 |
| 15 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 100000 | 9.5 |
| 16 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 0.33 |
| 17 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 5.09 |
| 18 | 车行道封层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 30000 | 10.01 |
| 19 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分,拆除废料外运弃置；重新修复路面，大空隙沥青砼关注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 2000 | 266.93 |
| 20 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 500 | 3.47 |
| 21 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 50 | 21.39 |
| 22 | 车行道粘层喷洒 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清扫路基，运油、加热、洒布机（人工手泵）喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石 3、面层材质：0.8kg/m2乳化沥青 | m2 | 100000 | 4.16 |
| 23 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 500 | 18.3 |
| 24 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 200 | 25.57 |
| 25 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 200 | 15.56 |
| 26 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 50 | 8.12 |
| 27 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护内容：钢筋除锈， 安装角隅加固钢筋、钢筋网 3、面层材质：HRB400钢筋 | t | 10 | 6446.74 |
| 28 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 2000 | 135.03 |
| 29 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 88.45 |
| 30 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 101.54 |
| 31 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 | 40.95 |
| 32 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 71.57 |
| 33 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 700 | 129.73 |
| 34 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 200 | 160.12 |
| 35 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 72.66 |
| 36 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 2500 | 150.7 |
| 37 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 60 | 230.78 |
| 38 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 190.66 |
| 39 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 34.62 |
| 40 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 80 | 62.16 |
| 41 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 38.82 |
| 42 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 21.52 |
| 43 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 80 | 52.11 |
| 44 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 32.23 |
| 45 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3000 | 40.81 |
| 46 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 135.84 |
| 47 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆弧形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |
| 48 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 25.2 |
| 49 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 138.2 |
| 50 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |
| 51 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 1000 | 22.9 |
| 52 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 66.25 |
| 53 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 30.02 |
| 54 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 32.32 |
| 55 | 雨水口新砌 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：350*550球墨铸铁雨水井蓖座 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：MU10水泥砂浆砖砌MU10砖 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆抹面 | 座 | 10 | 1398.5 |
| 56 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 100 | 4500 |
| 57 | 固定围挡 | 1、工作量计算规则：按长以“米”计 2、维护内容：安装高标准围挡、维护、维修围挡、拆除围挡，含喷淋、公益广告、宣传布告、绿挂等 3、材质：围挡规格满足苏州市区相关规定及采购人要求 | m | 1500 | 325.38 |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 24 | 20000 |
| 合计 |  |  |  |  | 35399933.90 |

注：包含人行道、车行道、平侧石、路名牌及其他道路附属设施；

第二标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路2标）

项目实施范围包括：白洋湾街道、虎丘街道环古城河以外区域等范围道路，其中北环西路东至广济路口（含路口），包括西园路、虎丘路、虎池路、藕前路、虎泉路等道路，车行道面积约160.87万平方米，人行道面积约37.47万平方米。其中养护等级I等的道路总长约47777米，设施量为车行道约1347645.66平方米，人行道约306775.71平方米，平侧石约436896.45米；养护等级II等的道路总长约13120米，设施量为车行道约261046.97平方米，人行道约62171平方米，平侧石约67904米。

清单内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 最高限价单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视（标段2） | 1、工作量计算规则：以“月”为单位，费用自行测算， 按报价结合考核结算 2、维护内容：专用巡视车辆（含驾驶人员）对区域范围内市政道路及设施进行日常巡视；专职道路管理人员或养护技术人员对道路（含人行道）及附属设施进行巡视 3、巡视频率根据招标文件要求，响应发包人考核 4、巡视内容：路面外观变化、结构变化、道路维护作业情况及附属设施等状况，路名牌清洁，做相应记录; | 月 | 24 | 34965.89 |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 4000 | 90.69 |
| 2 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 1500 | 217.65 |
| 3 | C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC30混凝土，养生、清理现场 | m2 | 7000 | 222.22 |
| 4 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 162.86 |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 181.95 |
| 6 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |
| 8 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C(或SUP-20)，石灰岩 | m2 | 15000 | 148.29 |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，剂量为沥青混合料0.3%（质量比） | m2 | 15000 | 8.76 |
| 10 | 车行道粘层喷洒 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 20000 | 5.01 |
| 11 | 封层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：拆除原沥青封层，拆除废料拆除弃置；重新铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 20 | 12.47 |
| 12 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 33000 | 124.14 |
| 13 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 66000 | 13.54 |
| 14 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 100 | 148.27 |
| 15 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100 | 16.57 |
| 16 | 车行道细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 33000 | 12.03 |
| 17 | 车行道细粒式沥青砼增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 33000 | 0.41 |
| 18 | 车行道细粒式沥青砼增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 33000 | 6.44 |
| 19 | 车行道冷补沥青修复 | 1、工作量计算规则：按体积以“立方米”计 2、维护方式:坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 3、面层材质：冷补沥青混合料 | m3 | 10 | 4262.59 |
| 20 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除废料外运弃置，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复路面，大空隙沥青砼灌注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 20 | 355.87 |
| 21 | 车行道彩色陶瓷颗粒防滑路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 10 | 161.39 |
| 22 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护方式:安装边缘钢筋、角隅加固钢筋、钢筋网。 | t | 2 | 7603.23 |
| 23 | 车行道C20快凝混凝土砼坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：路面坑洞 3、修补材料：C20快凝混凝土 4、维护方式：凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 8 | 1834.24 |
| 24 | 车行道C20碳纤维速凝混凝土坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：混凝土坑洞 3、修补材料：C20碳纤维速凝混凝土 4、维护方式：翻挖、切边、整平、铺筑、振实、抹平、养护、切缝、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 1 | 1577.39 |
| 25 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 40000 | 4.35 |
| 26 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 200 | 23.76 |
| 27 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 10 | 21.84 |
| 28 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 50 | 29.58 |
| 29 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 15 | 16.14 |
| 30 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 15 | 11.61 |
| 31 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 30 | 130.63 |
| 32 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 300 | 89.51 |
| 33 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 200 | 112.13 |
| 34 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50000 | 67.7 |
| 35 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 25000 | 88.41 |
| 36 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 167.17 |
| 37 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷透水砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 200.48 |
| 38 | 人行道路面砖修复-库存料 | 1、部位: 砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用库存料路面砖铺设，含出库、运输 3、材料、材质：库存材料 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 107.57 |
| 39 | 人行道广场砖面层修复 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并外运弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 广场砖，使用原广场砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 120.24 |
| 40 | 人行道广场砖面层修复材料费 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道广场砖面层修复”，旧料外运弃置；使用新购广场砖 3、材料、材质：100*100mm广场砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 67.24 |
| 41 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 | 107.58 |
| 42 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 2300 | 199.43 |
| 43 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 50 | 293.7 |
| 44 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm金山石石板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 1036.7 |
| 45 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 243.04 |
| 46 | 人行道青砖修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 62.24 |
| 47 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：4cm厚方形青砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2 | 386.71 |
| 48 | 人行道青砖侧铺修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 73.01 |
| 49 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖侧铺修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：新购青砖21.5*10.5*4cm 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 389.66 |
| 50 | 植草砖块料面层修复 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有植草砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,使用原植草砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 48.37 |
| 51 | 植草砖块料面层修复材料费 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“植草砖块料面层修复”，旧料外运弃置；铺设新购植草砖 3、材料、材质：新购植草砖80mm厚植草砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 107.79 |
| 52 | 卵石面层修复 | 1、部位:卵石园路破损，松动、卵石脱离、破旧等部位 2、工作内容：拆除原有卵石及粘结层路面，拆除废料清理并运输弃置；重新铺设卵石园路 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 178.93 |
| 53 | 仿石陶瓷砖防滑处理 | 1、部位:仿石陶瓷砖人行道 2、工作内容：清理地面，专用药水涂抹，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 60.52 |
| 54 | 花岗岩道板防滑处理 | 1、部位:花岗岩道板人行道 2、工作内容：火烧处理花岗岩石板面，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 100 | 20.18 |
| 55 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 41.14 |
| 56 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 600 | 59.25 |
| 57 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 44.24 |
| 58 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 26.69 |
| 59 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 700 | 42.84 |
| 60 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 36.99 |
| 61 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3000 | 47.81 |
| 62 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1100 | 159.09 |
| 63 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 292.28 |
| 64 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 30.62 |
| 65 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 159.06 |
| 66 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 292.27 |
| 67 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 40.48 |
| 68 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 37.51 |
| 69 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 2500 | 36.58 |
| 70 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 78.81 |
| 71 | 安装石球：新购直径50cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径50cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 537.94 |
| 72 | 安装石球：新购直径60cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径60cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 20 | 941.39 |
| 73 | 移位石球车挡 | 1、工作内容：花岗岩石球车挡，移位，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 40.34 |
| 74 | 车阻石 | 1、工作内容：购置花岗岩车阻石，φ10cm钢管焊接钢板预埋件安装 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩车阻石，D=30cm，高60cm，样式按现场或采购人要求，尺寸不一致，按体积折算 | 根 | 200 | 447.5 |
| 75 | 花岗岩车档修复 | 1、工作内容：花岗岩车档拆除、安装、扶正、连接固定费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩 | 根 | 50 | 26.9 |
| 76 | U型桩修复 | 1、工作内容：包括隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 根 | 5 | 40.34 |
| 77 | 透水混凝土 | 1、工作内容：拆除原透水砼，拆除料外运弃置，重新浇筑透水砼 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 3、材料品种：15cm透水砼基础 | m2 | 20 | 195 |
| 78 | 拆除刚性路面路基材料 | 1、结构形式:刚性路面路基材料，（钢筋砼或砼）综合考虑 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 354.51 |
| 79 | 拆除半刚性路面路基材料 | 1、结构形式:半刚性路面路基材料 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 319.09 |
| 80 | 树池盖板（箅子） | 1、材质、规格：130*130*3cm厚球墨铸铁树池篦子 2、工作内容：拆除、弃置元树池篦子，更换新树池篦子 3、工作量计算规则：按套计 | 套 | 5 | 874.15 |
| 81 | 检查井升降 | 1、材料品种：砖砌检查井，雨水污水综合考虑，防沉降井盖座850*190（高度190mm)，详见设计，D400级，雨水井盖、污水井盖文字、图案按设计要求 2、工作内容：拆除旧窨井、雨水井框盖及升砌砖墙、抹内墙、消除废料,含运弃；安放井框盖，井盖座为更换新防沉降井盖座 3、平均升（降）高度：投标人自行考虑 | 座 | 50 | 1723.79 |
| 82 | 人工挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：人工挖土、抛土、修正底边、边坡 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 20 | 163.96 |
| 83 | 机械挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：挖掘机挖土、装车、清理余土、人工配合修整路槽，清理等，含土方运输弃置 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 200 | 135.33 |
| 84 | 绿化围栏 | 1、结构形式:内弯型墨绿色镀锌管烤漆镀锌管，表面烤漆绿化围栏，高1.0米，尺寸不一致按此折算处理 2、工作内容：包括基础、围栏安装等所有费用，挖土费不单独计 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 280.51 |
| 85 | 绿化围栏修复 | 1、结构形式:现场围挡 2、工作内容：2.5米以下，现场绿化围栏固定、连接、扶正等 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 17.25 |
| 86 | 隔离桩 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：开挖基坑，埋置隔离桩，基础固定 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 20 | 95.46 |
| 87 | 隔离桩修复 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 10 | 32.33 |
| 88 | 回填方 | 1、结构形式:回填土方 2、工作内容：坑槽回填，回填采用素土回填，包括土源 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 20 | 49.29 |
| 89 | 路名牌新建或整体更换 | 1、结构形式:立杆式双面路名牌，含表面贴膜，立杆安装等全套路名牌 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件，70*50*3mm方钢管，除锈镀锌处理、厚8mm底板，配套底座等整套路名牌 3、工作内容：含挖土坑，立杆基础、安装路名牌、清理现场等 4、工作量计量规则：按套”计算 | 套 | 50 | 1770.61 |
| 90 | 路名牌更换(更换牌板） | 1、结构形式:双面路名牌，单面厚度2mm、1250*350 mm 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件等 3、工作内容：拆除原损坏路名牌，更换新路名牌 4、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 5 | 1546.86 |
| 91 | 路名牌贴膜 | 1、结构形式:双面路名牌，更新表面膜，底膜采用反光膜（超强级）、字膜采用方光膜（超强级） 2、工作内容：清除路名牌表面旧贴膜，重新贴面 3、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 25 | 174.83 |
| 92 | 路名牌除锈、油漆、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，油漆、加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 40 | 94.44 |
| 93 | 路名牌除锈、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 12 | 78.75 |
| 94 | 路名牌更换立杆 | 1、结构形式:现状路名牌，单根70*50*3mm方钢管立杆，表面防锈烤漆，立柱高2米 2、工作内容：更换路名牌立杆 3、工作量计量规则：按个以“根”计算 | 块 | 10 | 266.57 |
| 95 | 热熔标线 | 1、材料品种：热熔标线 2、线型：实线 | m2 | 150 | 60.52 |
| 96 | 常温标线 | 1、材料品种：常温标线 2、线型：实线 | m2 | 1000 | 24.21 |
| 97 | 清除标线 | 1、清除方法：综合考虑 | m2 | 100 | 80.69 |
| 98 | 防滑条 | 1、规格、材质：防滑铜条 3×40×1mm 2、工作内容：拆除原台阶金属防滑条，更换新防滑条 3、工作量计算规则：按米计 | m | 5 | 479.34 |
| 99 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 389.77 |
| 100 | 支架式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：160*140cm标志牌，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计，尺寸不一按面积折算 | 块 | 5 | 403.45 |
| 101 | 计日工 | 按工日计，每个工日8个小时，不足8个小时折算工日 | 工日 | 50 | 172.14 |
| 102 | 栏杆（更新） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：拆除原破损栏凳，清理现场，废料弃置，材料残值归服务人 4、工作量计算规则：按花岗岩体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 6495.92 |
| 103 | 栏杆（维修） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：破损栏凳维修，松动脱落部位粘结加固 4、工作量计算规则：按栏凳长度以“米”计 | m | 5 | 256.66 |
| 104 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 2000 | 67.24 |
| 2 | 车行道水泥稳定碎石摊铺 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、水泥稳定碎石厚：20cm水泥稳定碎石 2、维护内容：拆除20cm原水泥稳定碎石基层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺水泥稳定碎石，水泥剂量4%，覆盖养生 | m2 | 2000 | 134.3 |
| 3 | C20混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC20砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C20水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2000 | 163.14 |
| 4 | C30混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC30砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C30水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2000 | 166.94 |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C30砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 117.91 |
| 6 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C50砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 133.92 |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |
| 8 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 10000 | 84.56 |
| 10 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 10000 | 6.51 |
| 11 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 2000 | 77.18 |
| 12 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 500 | 9.91 |
| 13 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 100000 | 88.69 |
| 14 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 40000 | 11.35 |
| 15 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 100000 | 9.5 |
| 16 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 0.33 |
| 17 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 100000 | 5.09 |
| 18 | 车行道封层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 20000 | 10.01 |
| 19 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分,拆除废料外运弃置；重新修复路面，大空隙沥青砼关注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 2000 | 266.93 |
| 20 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 500 | 3.47 |
| 21 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 10 | 21.39 |
| 22 | 车行道粘层喷洒 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清扫路基，运油、加热、洒布机（人工手泵）喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石 3、面层材质：0.8kg/m2乳化沥青 | m2 | 100000 | 4.16 |
| 23 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 500 | 18.3 |
| 24 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 200 | 25.57 |
| 25 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 200 | 15.56 |
| 26 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 20 | 8.12 |
| 27 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护内容：钢筋除锈， 安装角隅加固钢筋、钢筋网 3、面层材质：HRB400钢筋 | t | 10 | 6446.74 |
| 28 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 2000 | 135.03 |
| 29 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 88.45 |
| 30 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 101.54 |
| 31 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 6000 | 40.95 |
| 32 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 71.57 |
| 33 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 129.73 |
| 34 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 160.12 |
| 35 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 72.66 |
| 36 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 1750 | 150.7 |
| 37 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 50 | 230.78 |
| 38 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 190.66 |
| 39 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 34.62 |
| 40 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 80 | 62.16 |
| 41 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 38.82 |
| 42 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 21.52 |
| 43 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 80 | 52.11 |
| 44 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 32.23 |
| 45 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3000 | 40.81 |
| 46 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 135.84 |
| 47 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆弧形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |
| 48 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 25.2 |
| 49 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 138.2 |
| 50 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |
| 51 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 1000 | 22.9 |
| 52 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 66.25 |
| 53 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 30.02 |
| 54 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 32.32 |
| 55 | 雨水口新砌 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：350*550球墨铸铁雨水井蓖座 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：MU10水泥砂浆砖砌MU10砖 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆抹面 | 座 | 10 | 1398.5 |
| 56 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 100 | 4500 |
| 57 | 固定围挡 | 1、工作量计算规则：按长以“米”计 2、维护内容：安装高标准围挡、维护、维修围挡、拆除围挡，含喷淋、公益广告、宣传布告、绿挂等 3、材质：围挡规格满足苏州市区相关规定及采购人要求 | m | 1500 | 325.38 |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 24 | 20000 |
| 合计 |  |  |  |  | 37199988.02 |

注：包含人行道、车行道、平侧石、路名牌及其他道路附属设施；苏州市市政设施管理处维护范围内道路的挖掘修复工作均由第二标段实施。

第三标段：2026-2027年度市政设施维护服务项目（道路3标）

项目实施范围包括：吴门桥街道、双塔街道、沧浪街道、金阊街道环古城河以外区域等范围道路（含干将东路及沿线路口），包括南环西路、盘胥路、烽火路、干将西路、劳动路等道路，车行道面积约193.72万平方米，人行道面积约54.12万平方米。其中养护等级I等的道路总长约57301米，设施量为车行道约1494037.05平方米，人行道约410536.56平方米，平侧石约482341.35米；养护等级II等的道路总长约32668米，设施量为车行道约433901.26平方米，人行道约128770.88平方米，平侧石约140405.83米。

清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 最高限价单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视（标段3） | 1、工作量计算规则：以“月”为单位，费用自行测算， 按报价结合考核结算 2、维护内容：专用巡视车辆（含驾驶人员）对区域范围内市政道路及设施进行日常巡视；专职道路管理人员或养护技术人员对道路（含人行道）及附属设施进行巡视 3、巡视频率根据招标文件要求，响应发包人考核 4、巡视内容：路面外观变化、结构变化、道路维护作业情况及附属设施等状况，路名牌清洁，做相应记录; | 月 | 24 | 60517.89 |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 50 | 90.69 |
| 2 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 50 | 217.65 |
| 3 | C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；浇筑20cmC30混凝土，养生、清理现场 | m2 | 100 | 222.22 |
| 4 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 162.86 |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 181.95 |
| 6 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 143.83 |
| 8 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C(或SUP-20)，石灰岩 | m2 | 500 | 148.29 |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，剂量为沥青混合料0.3%（质量比） | m2 | 500 | 8.76 |
| 10 | 车行道粘层喷洒 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 5000 | 5.01 |
| 11 | 封层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：拆除原沥青封层，拆除废料拆除弃置；重新铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 20 | 12.47 |
| 12 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 15000 | 124.14 |
| 13 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 90000 | 13.54 |
| 14 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 500 | 148.27 |
| 15 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100 | 16.57 |
| 16 | 车行道细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 15000 | 12.03 |
| 17 | 车行道细粒式沥青砼增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 15000 | 0.41 |
| 18 | 车行道细粒式沥青砼增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 15000 | 6.44 |
| 19 | 车行道冷补沥青修复 | 1、工作量计算规则：按体积以“立方米”计 2、维护方式:坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 3、面层材质：冷补沥青混合料 | m3 | 20 | 4262.59 |
| 20 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除废料外运弃置，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复路面，大空隙沥青砼灌注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 20 | 355.87 |
| 21 | 车行道彩色陶瓷颗粒防滑路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 10 | 161.39 |
| 22 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护方式:安装边缘钢筋、角隅加固钢筋、钢筋网。 | t | 1 | 7603.23 |
| 23 | 车行道C20快凝混凝土砼坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：路面坑洞 3、修补材料：C20快凝混凝土 4、维护方式：凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 2 | 1834.24 |
| 24 | 车行道C20碳纤维速凝混凝土坑洞修补 | 1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：混凝土坑洞 3、修补材料：C20碳纤维速凝混凝土 4、维护方式：翻挖、切边、整平、铺筑、振实、抹平、养护、切缝、清理现场，拆除废料外运弃置 | m3 | 1 | 1577.39 |
| 25 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 50000 | 4.35 |
| 26 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 500 | 23.76 |
| 27 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 10 | 21.84 |
| 28 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 50 | 29.58 |
| 29 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 20 | 16.14 |
| 30 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 10 | 11.61 |
| 31 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 50 | 130.63 |
| 32 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2000 | 89.51 |
| 33 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 1000 | 112.13 |
| 34 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20000 | 67.7 |
| 35 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 8000 | 88.41 |
| 36 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 167.17 |
| 37 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷透水砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2500 | 200.48 |
| 38 | 人行道路面砖修复-库存料 | 1、部位: 砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用库存料路面砖铺设，含出库、运输 3、材料、材质：库存材料 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 107.57 |
| 39 | 人行道广场砖面层修复 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并外运弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 广场砖，使用原广场砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 120.24 |
| 40 | 人行道广场砖面层修复材料费 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道广场砖面层修复”，旧料外运弃置；使用新购广场砖 3、材料、材质：100*100mm广场砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 67.24 |
| 41 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 30000 | 107.58 |
| 42 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20000 | 199.43 |
| 43 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 1000 | 293.7 |
| 44 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm金山石石板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 1036.7 |
| 45 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 243.04 |
| 46 | 人行道青砖修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 62.24 |
| 47 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：4cm厚方形青砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2 | 386.71 |
| 48 | 人行道青砖侧铺修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 73.01 |
| 49 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖侧铺修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：新购青砖21.5*10.5*4cm 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 389.66 |
| 50 | 植草砖块料面层修复 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有植草砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,使用原植草砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 48.37 |
| 51 | 植草砖块料面层修复材料费 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“植草砖块料面层修复”，旧料外运弃置；铺设新购植草砖 3、材料、材质：新购植草砖80mm厚植草砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 107.79 |
| 52 | 卵石面层修复 | 1、部位:卵石园路破损，松动、卵石脱离、破旧等部位 2、工作内容：拆除原有卵石及粘结层路面，拆除废料清理并运输弃置；重新铺设卵石园路 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 178.93 |
| 53 | 仿石陶瓷砖防滑处理 | 1、部位:仿石陶瓷砖人行道 2、工作内容：清理地面，专用药水涂抹，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 5 | 60.52 |
| 54 | 花岗岩道板防滑处理 | 1、部位:花岗岩道板人行道 2、工作内容：火烧处理花岗岩石板面，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 100 | 20.18 |
| 55 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 41.14 |
| 56 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 59.25 |
| 57 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 44.24 |
| 58 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 26.69 |
| 59 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 42.84 |
| 60 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 36.99 |
| 61 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 47.81 |
| 62 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 159.09 |
| 63 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 292.28 |
| 64 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 600 | 30.62 |
| 65 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 150 | 159.06 |
| 66 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 292.27 |
| 67 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 40.48 |
| 68 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 37.51 |
| 69 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 500 | 36.58 |
| 70 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 78.81 |
| 71 | 安装石球：新购直径50cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径50cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 537.94 |
| 72 | 安装石球：新购直径60cm花岗岩石球 | 1、工作内容：拆除、移除原损坏石球，旧料外运弃置；安砌花岗岩石球（直径60cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 941.39 |
| 73 | 移位石球车挡 | 1、工作内容：花岗岩石球车挡，移位，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 40.34 |
| 74 | 车阻石 | 1、工作内容：购置花岗岩车阻石，φ10cm钢管焊接钢板预埋件安装 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩车阻石，D=30cm，高60cm，样式按现场或采购人要求，尺寸不一致，按体积折算 | 根 | 20 | 447.5 |
| 75 | 花岗岩车档修复 | 1、工作内容：花岗岩车档拆除、安装、扶正、连接固定费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩 | 根 | 150 | 26.9 |
| 76 | U型桩修复 | 1、工作内容：包括隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 根 | 5 | 40.34 |
| 77 | 透水混凝土 | 1、工作内容：拆除原透水砼，拆除料外运弃置，重新浇筑透水砼 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 3、材料品种：15cm透水砼基础 | m2 | 20 | 195 |
| 78 | 拆除刚性路面路基材料 | 1、结构形式:刚性路面路基材料，（钢筋砼或砼）综合考虑 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 354.51 |
| 79 | 拆除半刚性路面路基材料 | 1、结构形式:半刚性路面路基材料 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算 | m3 | 5 | 319.09 |
| 80 | 树池盖板（箅子） | 1、材质、规格：130*130*3cm厚球墨铸铁树池篦子 2、工作内容：拆除、弃置元树池篦子，更换新树池篦子 3、工作量计算规则：按套计 | 套 | 5 | 874.15 |
| 81 | 检查井升降 | 1、材料品种：砖砌检查井，雨水污水综合考虑，防沉降井盖座850*190（高度190mm)，详见设计，D400级，雨水井盖、污水井盖文字、图案按设计要求 2、工作内容：拆除旧窨井、雨水井框盖及升砌砖墙、抹内墙、消除废料,含运弃；安放井框盖，井盖座为更换新防沉降井盖座 3、平均升（降）高度：投标人自行考虑 | 座 | 5 | 1723.79 |
| 82 | 人工挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：人工挖土、抛土、修正底边、边坡 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 5 | 163.96 |
| 83 | 机械挖土（含外运） | 1、结构形式:土方类型综合考虑 2、工作内容：挖掘机挖土、装车、清理余土、人工配合修整路槽，清理等，含土方运输弃置 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 5 | 135.33 |
| 84 | 绿化围栏 | 1、结构形式:内弯型墨绿色镀锌管烤漆镀锌管，表面烤漆绿化围栏，高1.0米，尺寸不一致按此折算处理 2、工作内容：包括基础、围栏安装等所有费用，挖土费不单独计 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 50 | 280.51 |
| 85 | 绿化围栏修复 | 1、结构形式:现场围挡 2、工作内容：2.5米以下，现场绿化围栏固定、连接、扶正等 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算 | m | 30 | 17.25 |
| 86 | 隔离桩 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：开挖基坑，埋置隔离桩，基础固定 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 10 | 95.46 |
| 87 | 隔离桩修复 | 1、结构形式:镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，φ140，地面高500mm, 2、工作内容：隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算 | 根 | 10 | 32.33 |
| 88 | 回填方 | 1、结构形式:回填土方 2、工作内容：坑槽回填，回填采用素土回填，包括土源 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算 | m3 | 20 | 49.29 |
| 89 | 路名牌新建或整体更换 | 1、结构形式:立杆式双面路名牌，含表面贴膜，立杆安装等全套路名牌 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件，70*50*3mm方钢管，除锈镀锌处理、厚8mm底板，配套底座等整套路名牌 3、工作内容：含挖土坑，立杆基础、安装路名牌、清理现场等 4、工作量计量规则：按套”计算 | 套 | 30 | 1770.61 |
| 90 | 路名牌更换(更换牌板） | 1、结构形式:双面路名牌，单面厚度2mm、1250*350 mm 2、规格、尺寸：126cm*36cm铝板（1.5mm厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材7cm*3cm,壁厚1.2mm，ABS塑料链接弯头，定做塑料件等 3、工作内容：拆除原损坏路名牌，更换新路名牌 4、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 5 | 1546.86 |
| 91 | 路名牌贴膜 | 1、结构形式:双面路名牌，更新表面膜，底膜采用反光膜（超强级）、字膜采用方光膜（超强级） 2、工作内容：清除路名牌表面旧贴膜，重新贴面 3、工作量计量规则：按个数以“块”计算 | 块 | 25 | 174.83 |
| 92 | 路名牌除锈、油漆、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，油漆、加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 300 | 94.44 |
| 93 | 路名牌除锈、加固 | 1、结构形式:现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算 | 块 | 5 | 78.75 |
| 94 | 路名牌更换立杆 | 1、结构形式:现状路名牌，单根70*50*3mm方钢管立杆，表面防锈烤漆，立柱高2米 2、工作内容：更换路名牌立杆 3、工作量计量规则：按个以“根”计算 | 块 | 2 | 266.57 |
| 95 | 热熔标线 | 1、材料品种：热熔标线 2、线型：实线 | m2 | 1000 | 60.52 |
| 96 | 常温标线 | 1、材料品种：常温标线 2、线型：实线 | m2 | 1000 | 24.21 |
| 97 | 清除标线 | 1、清除方法：综合考虑 | m2 | 100 | 80.69 |
| 98 | 防滑条 | 1、规格、材质：防滑铜条 3×40×1mm 2、工作内容：拆除原台阶金属防滑条，更换新防滑条 3、工作量计算规则：按米计 | m | 5 | 479.34 |
| 99 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 389.77 |
| 100 | 支架式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：160*140cm标志牌，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计，尺寸不一按面积折算 | 块 | 5 | 403.45 |
| 101 | 计日工 | 按工日计，每个工日8个小时，不足8个小时折算工日 | 工日 | 50 | 172.14 |
| 102 | 栏杆（更新） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：拆除原破损栏凳，清理现场，废料弃置，材料残值归服务人 4、工作量计算规则：按花岗岩体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 6495.92 |
| 103 | 栏杆（维修） | 1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：破损栏凳维修，松动脱落部位粘结加固 4、工作量计算规则：按栏凳长度以“米”计 | m | 5 | 256.66 |
| 104 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除原碎石垫层，废料外运弃置；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压 | m2 | 1500 | 67.24 |
| 2 | 车行道水泥稳定碎石摊铺 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、水泥稳定碎石厚：20cm水泥稳定碎石 2、维护内容：拆除20cm原水泥稳定碎石基层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺水泥稳定碎石，水泥剂量4%，覆盖养生 | m2 | 1500 | 134.3 |
| 3 | C20混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC20砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C20水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 1500 | 163.14 |
| 4 | C30混凝土基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC30砼基层 3、维护内容：拆除20cm原混凝土面层，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；浇筑C30水泥混凝土，覆盖养生 | m2 | 2000 | 166.94 |
| 5 | 车行道干硬性碾压式C30砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C30砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 117.91 |
| 6 | 车行道干硬性碾压式C50砼基层修复 | 1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm干硬性碾压式C50砼 3、维护内容：拆除厚度15cm，废料外运弃置；拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场 | m2 | 10 | 133.92 |
| 7 | 车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |
| 8 | 车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩 | m2 | 10 | 82.64 |
| 9 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 15000 | 84.56 |
| 10 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 15000 | 6.51 |
| 11 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 1000 | 77.18 |
| 12 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 500 | 9.91 |
| 13 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 140000 | 88.69 |
| 14 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 20000 | 11.35 |
| 15 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 140000 | 9.5 |
| 16 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 140000 | 0.33 |
| 17 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 140000 | 5.09 |
| 18 | 车行道封层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 30000 | 10.01 |
| 19 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分,拆除废料外运弃置；重新修复路面，大空隙沥青砼关注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 1750 | 266.93 |
| 20 | 车行道路面沥青灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 400 | 3.47 |
| 21 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 10 | 21.39 |
| 22 | 车行道粘层喷洒 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清扫路基，运油、加热、洒布机（人工手泵）喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石 3、面层材质：0.8kg/m2乳化沥青 | m2 | 140000 | 4.16 |
| 23 | 铺设土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 500 | 18.3 |
| 24 | 铺设抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 200 | 25.57 |
| 25 | 铺设防渗土工布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布 | m2 | 250 | 15.56 |
| 26 | 铺设碳纤维布 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布 | m2 | 40 | 8.12 |
| 27 | 混凝土路面钢筋网片 | 1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护内容：钢筋除锈， 安装角隅加固钢筋、钢筋网 3、面层材质：HRB400钢筋 | t | 10 | 6446.74 |
| 28 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算，孔间距不一致按每平方米孔数折算 2、维护方式：注浆孔间距1.5m，加固有效深度50cm，松软路基注浆加固，注浆压力值控制在0.5~1.0MPa，压力超过1.0MPa，停止注浆。注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 2000 | 135.03 |
| 29 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 1000 | 88.45 |
| 30 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，采用新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 101.54 |
| 31 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 | 40.95 |
| 32 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2000 | 71.57 |
| 33 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 129.73 |
| 34 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道路面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm仿石陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 160.12 |
| 35 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10000 | 72.66 |
| 36 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 5000 | 150.7 |
| 37 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 50 | 230.78 |
| 38 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 190.66 |
| 39 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 34.62 |
| 40 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 62.16 |
| 41 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 38.82 |
| 42 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 21.52 |
| 43 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 52.11 |
| 44 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 32.23 |
| 45 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 3000 | 40.81 |
| 46 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2000 | 135.84 |
| 47 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆弧形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 253.5 |
| 48 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1500 | 25.2 |
| 49 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1000 | 138.2 |
| 50 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 40 | 253.5 |
| 51 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 1000 | 22.9 |
| 52 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 66.25 |
| 53 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 30.02 |
| 54 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料，含出库、运输 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 32.32 |
| 55 | 雨水口新砌 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：350*550球墨铸铁雨水井蓖座 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：MU10水泥砂浆砖砌MU10砖 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆抹面 | 座 | 10 | 1398.5 |
| 56 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 100 | 4500 |
| 57 | 固定围挡 | 1、工作量计算规则：按长以“米”计 2、维护内容：安装高标准围挡、维护、维修围挡、拆除围挡，含喷淋、公益广告、宣传布告、绿挂等 3、材质：围挡规格满足苏州市区相关规定及采购人要求 | m | 1500 | 325.38 |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 24 | 20000 |
| 合计 |  |  |  |  | 39399943.89 |

注：包含人行道、车行道、平侧石、路名牌及其他道路附属设施。

（二）相关说明：

道路标段与桥梁标段维护范围划分：车行道以伸缩缝（不含伸缩缝）为界，人行道以桥栏杆起止点为界，如有在桥梁范围内人行道上的路名牌也由桥梁所在道路的管养中标单位负责维护。

零星、专项维护单价界定：如单次维护总面积（或总长度）大于等于200平方米（米）；则此次维护的所有工作内容均按专项维护清单中的单价进行计算（如专项维护中没有的项目按零星维护单价进行计算）。

（三）执行标准：

住建部《城镇道路养护技术规范》CJJ 36－2016；

住建部《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008；

住建部《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；

《苏州市区人行道建设标准及规定汇编》（2008 年12 月）；

《苏州市市政设施管理条例》（2016年）以及国家、住建部有关专业的现行标准、规范、规程。

（四） 市政设施日常巡视内容及要求：

（1）巡视内容

1.1路面外观的完好情况。路面主要损坏类型按下表分类。

| 部位 |  | 主要损坏类型 |
| --- | --- | --- |
| 车行道 | 沥青路面 | 线裂、网裂、龟裂； 拥包、车辙、沉陷、翻浆； 剥落、坑槽、啃边； 路框差、卿浆、泛油 |
|  | 水泥 混凝土路面 | 线裂、板角断裂、边角裂缝 、交叉裂缝和破碎板； 接缝料损坏、边角剥诏 ； 坑洞、表面纹裂、层状剥落； 错台、拱胀、刚浆、路框差、沉陷 |
| 人行道 |  | 裂缝、松动或变形、残缺 |

1.2路基的完好情况。主要包括：路基、路肩、边坡、挡士墙等。路基的主要损坏类型包括：翻浆、沉陷、空洞、塌陷、滑移等。

1.3附属设施的完好情况。主要包括：路名牌、挡车石等。

1.4检查在城市道路管理范围内是否存在以下情况：

①堆放易燃易爆、有毒、放射性、刺激性气味、易于飞扬物品或者废弃物；

②封堵或者占用广场和市政留用空地建造永久性建（构）筑物；

③损毁或者擅自移动窨井盖、边井盖、平侧石、地下管线的地面标志物等设施

④直接在城市道路上搅拌水泥砂浆、混凝土及其他拌合物；

⑤在路面埋设地锚，进行焊接、切割、破损金属和抛卸重物、焚烧物品等；

⑥擅自在人行道、广场、街头空地上开设车行坡道或者开辟进出通道；

⑦擅自在人行道、广场、街头空地上停放、冲洗机动车，随意停放非机动车；

⑧通行履带车、铁轮车，擅自通行其他对道路有直接损害的车辆；

⑨擅自设置广告设施；

⑩未经行政主管部门审批的临时占用；

⑪其他侵占、损害、污染城市道路的行为。

1.5道路积水及其他不正常损坏现象。

1.6日常巡查中发现下列情况之一时，巡查人员应立即设置警示防护标志并上报，在现场监视直至应急处置人员到场；相关部门应立即启动应急预案。

①道路出现异常沉陷、空洞；

②路面出现大于 100mm 的错台；

③井盖、雨水口篦子丢失；

④路面出现严重积水、结冰等严重影响道路正常使用的现象。

（2）巡视要求

巡视分为I等养护，一日一巡，II等养护，二日一巡。I等养护的城镇道路包括：快速路、主干路、广场、商业繁华街道、重要生产区道路、外事活动路线、游览路线等道路；II等养护的城镇道路：除I等养护以外的所有道路；具体划分以采购人要求为准。

2.1巡视范围：

2.1.1道路路面及附属设施外观完好情况。包括：快车道、慢车道、人行道、侧平石、路名牌等。

2.1.2有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶施工，乱开道口等行为。

2.2巡查方式

巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道的巡查工作以步行巡查为主。

2.3巡查周期

2.3.1根据城市道路的养护等级，确定巡查周期。Ⅰ等养护的城市道路原则上每天巡查一次，Ⅱ等养护的城市道路原则上每两天巡查一次。

2.3.2遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。

2.4巡查要求

2.4.1维护单位维护的每条道路都要明确专职人员进行巡查，巡查人员要具备一定的道路维护管理经验及处理突发事件的能力。

2.4.2配备必要的设备和车辆，巡查车辆应有明显标识，装备黄色警示灯。

2.4.3巡查过程中要端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全。

2.4.4巡查人员要对路面坑洼破损、道板缺失破损、擅自挖掘、占用道路等做好记录，填写《市政设施巡查记录表》并归档保存。巡查结束后要尽快整理汇总巡查发现的问题，填写《市政设施巡查问题日报表》，经维护单位负责人审核后上报采购单位。

2.4.5巡查中发现道路严重下陷、空洞等紧急情况，应立即上报并在现场做好警示工作。

2.4.6日常巡检情况需配合采购人及时录入相关系统。

2.4.7日常巡检工作需服从采购人的管理，配合采购人做好各类临时安排的巡检工作。

（五）市政设施日常维护作业内容及要求：

基本要求：维护作业严格遵循住建部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的要求,同时符合国家现行有关标准的规定。

（1）沥青路面

1.1一般规定

1.1.1沥青路面的养护维修宜采用专用机械及相应的快速维修方法施工。

1.1.2沥青路面养护维修材料及使用应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定，不得采用水泥混凝土进行修补。

1.1.3沥青路面的养护质量应符合沥青路面养护工程质量验收标准的规定。

1.1.4沥青路面铣刨、挖除的旧料应再生利用。刨除的废旧沥青混合料应进行专门回收利用，再生沥青混合料的运输、作业和质量控制等技术要求应符合现行行业标准《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》CJJ 43的规定。

1.2预防性养护

1.2.1 沥青路面在建成使用后应适时进行预防性养护。预防性养护措施应满足路面技术状况、交通量、道路等级等技术要求，材料应满足环境保护的要求。

1.2.2沥青路面预防性养护时机的选择应符合沥青路面养护对策规定，或可在路面使用性能指标值加速衰减前进行。

1.2.3病害预处治应符合下列规定:

1采取预防性养护措施前，应对原沥青路面各种病害进行预处治；宜优先选择机械化设备作业；

2病害预处治技术应包括裂缝处治、坑槽修补和路面局部铣刨等。

1.3病害维修

1.3.1裂缝的维修应符合下列规定:

1）缝宽在10mm 及以内的，应采用专用灌缝(封缝)材料

或热沥青灌缝，缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝；

2）缝宽在10mm以上时，应按作业内容第1.3.7条要求进行修补。

1.3.2拥包的维修应符合下列规定:

1）当拥包峰谷高差不大于15mm时，可采用机械铣刨平整；

2）当拥包峰谷高差大于15mm且面积大于2m时，应采用铣刨机将拥包全部除去，并应低于路表面30mm及以上，清扫干净后应按作业内容第1.3.7条第2款进行维修；

3）基础变形形成的拥包，应更换已变形的基层，再重铺面层；

4）拥包的维修也可采用热再生方法，具体应按作业内容第1.3.7条第4款进行维修

1.3.3车辙的维修应符合下列规定:

当车辙在15mm以上时，可采用铣刨机清除；

2）当联结层损坏时，应将损坏部位全部挖除，重新修补；

3）因基层局部下沉而造成的车辙，应先修补基层。

1.3.4沉陷的维修应符合下列规定:

1）当土基和基层已经密实稳定后，可只修补面层；

2）当土基或基层被破坏时，应先处理土基，再修补基层，重铺面层；

3）当桥涵台背填土沉降时，应先处理台背填土后再修补面层。当正常沉降时，可直接加铺面层。

1.3.5翻浆的维修应先进行路基处治后再恢复面层。

1.3.6剥落的维修应符合下列规定:

1）已成松散状态的面层，应将松散部分全部挖除，重铺面层，或应按0.8 kg/m2~1.0kg/m’的用量喷洒沥青，撒布石屑或粗砂进行处治；

2）沥青面层因不贫油出现的轻微麻面，可在高温季节撒布适当的沥青嵌缝料处治；

3）大面积麻面应喷洒沥青，并应撒布适当粒径的嵌缝料处治，或重设面层；

4）封层的脱皮，应清除已脱落和松动的部分，再重新做上封层；

5）沥青面层层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷粘层油，并应重铺沥青层。

1.3.7坑槽的维修应符合下列规定:

1）坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层

2）修补的坑槽应为顺路方向切割成矩形，坑槽四壁不得松动，加热坑槽四壁，涂刷粘层油，铺筑混合料，压实成型，去缝，开放交通。槽深大于50mm时应分层摊铺压实。

3）在应急情况下，可采用沥青冷补材料处治。

4）当采用就地热再生修补方法时，应先沿加热边线退回100mm，翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，整平压实。

1.3.8啃边的维修应将破损的沥青面层挖除，在接茬处涂刷粘结沥青，再恢复面层。

1.3.9路框差的维修应符合下列规定:

1）当井座基础底板强度不足或井顶砖块碎裂散失造成路框差时，宜更换安装改良型卸载大盖板；

2）当井座周边路面下陷造成路框差时，应修补周边路面。

1.3.10唧浆的维修应符合下列规定:

1）可采用注浆固化的方法对病害内部进行处理，或进行局部翻建改造处理；

2）应对原路面中央分隔带、路肩、路基边坡、边沟及相应排水设施进行排查，消除积水隐患。

1.3.11泛油的维修应符合下列规定:

1）轻微泛油的路段，可撒 3mm~5mm粒径的石屑或粗砂处治；

2）较重泛油的路段，可先撒 5mm~10mm粒径的石屑采用压路机碾压。待稳定后，再撒 3mm~5mm粒径的石屑或粗砂处治；

3）泛油路段，也可将面层铣刨清除后，重铺面层。

1.3.12当路面抗滑性能不满足沥青路面抗滑能力评价标准要求时，应重新恢复磨耗层。

1.3.13因基层原因导致沥青面层破损，应对基层采取有效措施处治，达到质量标准后再修筑面层。基层养护维修宜采用与原道路结构相同的基层材料，应符合现行行业标准《城镇道路工程放工与质量验收规范》CIJ 1 中相应类型基层施工技术要求。

1.4 路面补强

1.4.1道路路面补强应符合下列规定:

1）对原有沥青路面应作全面的技术调查，并应包括下列内容:

①路面破损及病害的程度；

②路面的设计、作业养护技术资料；

③年平均日交通量；

④交通量增长率；

⑤旧路回弹弯沉测试值；

⑥钻芯取样。

2）补强设计应与道路两边构筑物的连接以及道路排水相互协调。

3）补强结构层与原路面结构的联结应牢固。

1.4.2路面补强材料应根据道路的技术状况和养护等级选用。

（2）水泥混凝土路面

2.1一般规定

2.1.1I、I等养护的道路宜采用专用机械及相应的快速维修方法作业。

2.1.2 水泥混凝土路面养护维修材料，应满足强度、耐久性和稳定性要求，主要材料应进行检验。

2.1.3水泥混凝土路面的养护质量应符合水泥混凝土道路养护质量验收标准的规定。

2.1.4水泥混凝土路面进行大修或改扩建工程时，应根据实际情况选择适宜的再生技术。

2.1.5水泥混凝土路面应及时清除泥土、石块、砂砾等杂物，严禁在路面上拌合砂浆或混凝土等作业。

2.1.6对水泥混凝土路面有化学制剂或油污污染的，应及时清除。

2.2接缝养护

2.2.1 水泥混凝土路面接缝内的杂物应及时清除并灌缝。

2.2.2接缝的养护应符合下列规定:

1）填缝料的更换周期应为2年-3年；宜选在春秋两季，或在当地年气温居中且较干燥的季节进行；

2）清缝、灌缝宜使用专用机具，更换后的填缝料应与面板粘结牢固；

3）填缝料凸出板面时应及时处理，城镇快速路、主干路不得凸出板面，次干路和支路超过3mm时应铲平；

4）填缝料外溢流淌到面板应清除；

5）填缝料局部脱落、缺损时应进行灌缝填补，脱落、缺损长度大于1/3缝长应及时进行整条接缝的更换；

6）填缝料的质量应符合现行行业标准《水泥混凝土路面销缝密封材料》JT/T 589的规定。

2.3病害维修

2.3.1 水泥混凝土路面裂缝维修应符合下列规定:

1）对路面板出现小于2mm宽的轻微裂缝，可采用直接灌浆法处治，灌浆材料应满足现行行业标准《混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件》JG/T 333有关规定；

2）对裂缝宽大于或等于2mm且小于15mm贯穿板厚的中等裂缝，可采取扩缝补块的方法处治，扩缝补块的最小宽度不应小于100mm；

3）对大于或等于15mm的严重裂缝，可采用挖补法全深度补块；当采用挖补法全深度补块时，基层强度应符合设计要求；

4）扩缝补块、挖补法全深度补块时应进行植筋，植筋深度应满足设计要求，无设计时植筋深度不应小于板厚的2/3。

2.3.2板边和板角修补应符合下列规定:

1）当水泥混凝土路面板边轻度剥落时，快速路和主干路的养护不得采用沥青混合料修补；

2）板角断裂应按破裂面确定切割范围；宜采用早强补偿收缩混凝土，并应按原路面设置纵缝、横向缩缝、胀缝；

3）凿除破损部分时，应保留原有钢筋，没有钢筋时应植入钢筋，新旧板面间应涂刷界面剂；

4）与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青，如为胀缝，应设置胀缝板:

5）当混凝土养生达到设计强度后，方可通行车辆。

2.3.3接缝的维修应符合下列规定:

1）填缝料的损坏维修应符合接缝养护的规定；

2）对接缝处因传力杆设置不当所引起的损坏，应将原传力杆纠正到正确位置；

3）在胀缝修理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将胀缝板压入缝内；对胀缝板接头及胀缝板与传力杆之间的间隙，应采用沥青或其他胀缝料抹平，上部采用嵌缝条的胀缝板应及时嵌入嵌缝条；

4）在低温季节或缝内潮湿时应将接缝烘干；

5）当纵向接缝张开宽度在10mm及以下时，宜采用加热式填缝料；

6）当纵向接缝张开宽度在10mm以上时，宜采用聚氨酯类填缝料常温作业；

7）当接缝出现碎裂时，应先扩缝补块，再做接缝处理。

2.3.4坑洞的补修应符合下列规定:

1）深度小于30mm且数量较多的浅坑，或成片的坑洞可采用适宜材料修补；

2）深度大于或等于30mm的坑槽，应先做局部凿除，再补修面层；

3）植筋作业应满足设计要求。

2.3.5错台的维修应符合下列规定:

1）当工等养护的道路错台高差大于5mm，II等和皿等养护的道路错台高差大于10mm时，应及时处治；

2）高差大于20mm的错台，应采用适当材料修补，且接顺的坡度不得大于1%。

2.4翻修及路面改善

2.4.1水泥混凝土路面整块面板翻修应符合下列规定:

1）旧板凿除时，不得造成相邻板块破损或错位，应保留原有拉杆或传力杆；

2）基层损坏或强度不足时，应采取补强措施，强度不应低于原结构强度，基层补强层顶面标高应与原基层顶面标高相同；

3）在混凝土路面板接缝处的基层上，宜涂刷一道宽200mm沥青；

4）应根据通车时间要求选用路面的修补材料，并应进行配合比设计；

5）水泥混凝土路面整块面板翻修应按新建水泥混凝土路面要求作业，并应满足现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1有关规定。

2.4.2部分路段的翻修应符合下列规定:

1）应根据路段的检测评价报告确定翻修的等级和标准；

2）路段的翻修应有维修设计文件；

3）翻修时，新旧水泥混凝土板交接处应设传力杆，并应对损坏的拉杆进行修复；

4）部分路段的翻修应按新建水泥混凝土路面要求作业，并应满足现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1有关规定。

2.4.3表面功能修复应符合下列规定:

1）水泥混凝土路面出现较大面积的磨光、起皮、剥落、露骨等病害，应及时安排大、中修工程进行维修；

2）城镇次干路、支路可采用表面处理；

3）当抗滑性能不足时，宜采用刻槽机对路面板重新刻槽，槽深宜为 3mm~ 5mm，槽宽宜为3mm~ 5mm，缝距宜为10mm~20mm。

2.4.4水泥混凝土路面改善应因地制宜，可加铺水泥或沥青混凝土面层。

（3）其他路面

3.1 块石铺砌路面

3.1.1块石铺砌路面的养护应符合下列规定:

1）路面应平整、无松动；

2）填缝料缺失时应及时补缝，补缝应饱满密实；

3）春季和雨季应增加巡检次数，排水系统应通畅。

3.1.2块石铺砌路面翻建时应按原设计结构进行恢复，且应满足交通荷载要求。

3.1.3更换广场、步行街的块石路面采用花岗石、大理石时，不宜抛光、机刨。

3.1.4块石铺砌路面的维修应符合下列规定:

1）当发现路面边缘损坏、低洼沉陷、路面隆起、坑洞、错台时应及时维修；

2）当基层强度不足而造成路面损坏，应清除软弱基层，换填新的基层材料夯实加固，达到设计强度后再恢复面层；

3）更新的块石材质，规格应与原路面一致；

4）作业时整平层砂浆应饱满，严禁在块石下垫碎砖、石屑找平；

5）铺砌后的块石应夯平实，并应采用小于5mm砂砾填缝。

3.1.5当块石路面粗糙条纹深度小于2mm时，应凿毛处理，并应满足抗滑要求。

3.1.6块石路面养护质量应符合本规范第12.4.2条的规定。

3.2水泥混凝土预制砌块路面

3.2.1砌块路面的小修应包括下列内容:

1）局部砌块的松动、缺损、错台；

2）局部沉陷、压碎，检查井四周烂边；

3）砌块路面上的局部掘路修复工作。

3.2.2局部更换的砌块，其颜色、图案、材质、规格宜与原路面一致，路面砖强度和最小厚度应符合规定。

3.2.3砌块路面养护维修的外观质量应符合下列规定:

1）铺砌应平整、稳定，灌缝应饱满，不得有翘动现象；

2）面层与其他构筑物应接顺，不得有积水现象；

3）路面应满足抗滑要求。

（4）人行道

4.1一般规定

4.1.1人行道养护应包括基层、面层、无障碍设施、缘石、树池、台阶等的养护。

4.1.2对人行道及其附属设施应经常巡查，并应符合巡视周期规定。

4.1.3停放机动车的人行道和有机动车出入的人行道口，均宜按机动车道标准结构铺设。

4.1.4人行道及其附属设施应处于完好状态，人行道的养护应符合下列规定:

1）表面应平整，无障碍物，无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差应符合要求；

2）缘石和台阶应稳定牢固，不得缺失；

3）树池框不得拱起或残缺；

4）人行道上检查井不得凸起或沉陷，检查井盖不得缺失；

5）路名牌和指示牌等公用设施应设置在人行步道的设施带范围内；

6）无障碍坡道及盲道设置应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763和《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642的规定。

4.2基层

4.2.1人行道面层砌块铺装时，应设置满足强度要求的基层。

4.2.2当人行道下沉和拱胀凸起时，应对基层进行维修。

4.2.3当采用其他材料维修基层时，其强度不应低于原基层材料。

4.2.4基层维修不应采用薄层贴补。

4.2.5冬期进行基层维护不宜采用石灰稳定类和水泥稳定类材料，否则应采取防冻措施。

4.2.6人行道基层维修质量验收应符合规范要求。

4.3面层

4.3.1面层养护应包括下列内容:

1）砌块填缝料散失的补充；

2）路面砖松动、破损、错台、凸起或凹陷的维修；

3）沉陷、隆起或错台、破损的维修；

4）检查井沉陷和凸起的维修。

4.3.2振捣成型、挤压成型的面层砌块和加工的石材可用作人行道面层的铺装。

4.3.3发现面层砌块松动应及时补充填缝料，充填稳固，若垫层不平，应重新铺砌。

4.3.4面层砌块缝隙应填灌饱满，砌块排列应整齐，面层应稳固平整，排水应通畅。

4.3.5垫层材料可采用干砂、石屑、石灰砂浆、水泥砂浆等。

4.3.6面层养护应符合下列规定:

1）面层砌块应具有防滑性能，其材质标准应符合规定；

2）当面层砌块发生错台、凸出、沉陷时，应将其取出，整理垫层，重新铺装面层，填缝；修理的部位应与周围的面层砌块砖相接平顺；

3）对基层强度不足产生的沉陷或破碎损坏，应先加固基层再铺砌面层砌块；

4）砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖；

5）检查井周围或与构筑物接壤的砌块宜切块补齐，不宜切块补齐的部分应及时填补平整；

6）盲道砌块缺失或损坏应及时修补；提示盲道的块型和位置应安装正确；

7）人行道在养护维修中应满足排水要求。

4.3.7人行道养护质量验收标准应符合规范要求。

4.4缘石

4.4.1缘石应保持清洁，冬季应及时清除含有盐类、除雪剂的融雪。

4.4.2混凝土缘石应保持稳固、直顺。发生挤压、拱胀变形应调整并及时勾缝、

4.4.3更换的缘石规格、材质应与原路缘石一致。

4.4.4花岗石、大理石类缘石的维修养护，其缝宽不得小于3mm，最大缝宽不得超过10mm。

4.4.5缘石养护质量验收标准应符合规范要求。

（5）路基

5.1一般规定

5.1.1城镇道路路基养护应包括路基结构及其防护设施养护路基防护设施应包括路肩、边坡、挡土墙等。

5.1.2路基养护应符合下列规定:

1）应加强日常巡查，发现病害及时处治；

2）路肩应无坑槽、沉陷、积水、堆积物，边缘应直顺平整；

3）边坡应结构完好、坚实、稳定，坡度应符合设计规定；

4）挡土墙等防护设施应完好。

5.1.3当道路周边有暗挖、深基坑开挖等作业时，应对路基稳定性产生影响的路段加强评估和监测。

5.1.4对盐渍土、湿陷性黄土、软土、多年冻土等特殊土质路基产生的病害处治，应制定专项方案。

5.2路基

5.2.1对易发生路基病害的路段应加强预防性养护工作。雨季前，应检查整修路肩、边沟，补修路面碎裂和坑槽。

5.2.2病害路段应查明原因，对病害的范围、一般发生时间、气候变化、病害表面特征、路面结构、平时的养护情况等进行详细调查分析，做出记录，并应确定其治理方案。

5.2.3路基产生翻浆、沉陷、空洞、塌陷、滑移等病害，应对路基病害治理后再进行面层结构的恢复。

5.2.4路基翻浆、沉陷应根据交通状况、含水情况、道路变形破坏程度，使用砂砾或水稳性能良好的材料，采取换土回填、挤密、化学加固等相应技术手段对病害进行处治。

5.2.5对路基空洞及塌陷应及时进行处治，可采用开挖回填、灌砂砾、压力注浆等方法进行处治。

5.2.6路基产生滑移，应查明原因采取有针对性的加固措施。

5.3路肩

5.3.1路肩应保持完好、平整、坚实、顺适。

5.3.2路肩出现变形、坑槽、边缘积土，应及时处理。

5.3.3土路肩横坡应满足排水要求。

5.4边坡

5.4.1边坡的坡面养护应保持设计的坡度，表面应平顺、坚实。

5.4.2边坡养护应符合下列规定:

1）边坡出现冲沟、缺口、沉陷及塌落时应进行整修；

2）路堑边坡出现冲沟、裂缝时，应及时填塞捣实；如出现潜流涌水，可隔断水源，或采取其他措施将水引向路基以外。

5.4.3边坡防护与加固应符合下列规定:

1）边坡防护应根据路基土质条件选用不同治理方法，可分为植被防护和坡面治理两类，亦可组合使用；

2）对植物易生长的边坡，可采用种草、铺草皮及植树等植被防护措施；

3）对陡边坡和风化严重的岩石边坡可采用抹面、喷浆、勾缝、灌浆或石砌边坡等坡面处理方法；

5.5挡土墙

5.5.1挡土墙应定期检查，发现异常现象应查明原因及时采取结措施。

5.5.2墙体及坡面出现裂缝或断裂，应先进行稳定处理，再进行补缝。

5.5.3挡土墙出现风化剥落时，应将风化表层凿除，重做保护层。当风化剥落严重或影响挡土墙强度时，应将风化部分拆除重建。

5.5.4应定期疏通挡土墙泄水孔，保持畅通。挡土墙出现严重渗水，应增设泄水孔或墙后排水设施。

5.5.5挡土墙发生倾斜、滑动及下沉时，应先卸载，再选择锚固法、套墙加固法或增建支撑墙等加固措施。

5.5.6严重损坏的挡土墙，损坏部分应拆除重建。新旧挡墙之间应设置沉降缝，新旧挡墙宜衔接。

（6）道路附属设施

6.1路名牌

6.1.1 道路的起点、终点和主要道路的交叉口处应设置路名牌。

6.1.2路名牌应设置在路口曲线起点上。牌底距地面高度应大于2m，立杆埋设距路缘石宜为0.3m，垂直于地面，深度不应小于0.5m。

6.1.3路名牌和指示牌等设施，不得安设在盲道和无障碍坡道上，不得妨碍行人正常通行。

6.1.4路名牌和指示牌应保持整齐、清洁。

6.1.5路名牌和指示牌出现松动或倾斜等现象时，应及时进行修复，对严重破损的路名牌应及时更换。

（7）掘路、修复

7.1 一般规定

7.1.1掘路前应查明地下管线状况，挖槽时不得损坏原有的地下管线。

7.1.2掘路修复结构强度不应低于原设计结构强度。

7.1.3掘路的槽底最小宽度宜为所埋设施的外侧宽度加两侧夯实机具的工作宽度。

7.1.4掘路修复应符合下列规定:

1）掘路修复所采用的基层、面层结构不应低于原结构强度；

2）紧急抢修的掘路，当一次修复达不到规定压实度时，应进行再次修复；

3）掘路修复应快速、坚实和平整，现场应清洁。

7.1.5掘路修复的技术资料应归入该条道路的技术档案。

7.1.6掘路后恢复的各种检查井应采取防沉降措施，井盖宜采取防盗及防响动措施。

7.1.7掘路修复的检查与验收要求，基层应符合规范规定，面层应符合沥青路面、水泥混凝土路面、人行道的养护质量标准。

7.2回填

7.2.1严禁使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土或含生活垃圾的土对掘路沟槽进行回填。

7.2.2沟槽回填材料的强度(CBR)值应符合设计要求，材料最大粒径不应大于37.5mm。沟槽回填材料强度(CBR)最小值:路床顶面以下深度在 0~30cm的，不应小于8%；路床顶面以下深度大于30cm的，不应小于5%。

7.2.3沟槽回填压实应在土壤含水量接近最佳含水量值时进行，分层回填的虚铺厚度应视压实机具的功能确定，人工夯实虚铺厚度应小于200mm。

7.2.4沟槽分段填土交接处应做成阶梯形，阶梯宽度应大于层厚的两倍。

7.2.5沟槽不得带水回填，回填应密实，且回填路基顶面回弹模量值:快速路和主干路不应小于30MPa；次干路和支路不应小于20MPa。

7.2.6槽底至设施顶部以上500mm 范围内回填时，应从两侧对称进行，同时还土的高度差不得大于一层。

7.2.7沟槽回填土的压实度除满足相关规范外，还应按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的相关规定执行。

7.2.8回填土时对沟槽内原有的管线设施应采取保护措施。

7.2.9掘路回填遇有特殊情况时应采取下列措施:

1）当掘路土回填不能保证质量时，宜采用砂、天然级配砂砾或水泥混凝土等快速形成稳定的材料回填；

2）沟槽发生塌方时，宜加大沟槽断面后，再回填；

3）槽内设施顶部以上回填厚度小于设计规定时，应对所埋设施进行加固保护。

7.2.10直埋线缆沟槽回填时，其线缆上方应有保护层。回填材料可采用粗砂或混凝土等回填灌注。

7.3基层修复

7.3.1掘路的基层修复应在开挖断面两侧各加宽300mm~500mm。

7.3.2掘路修复采用的材料应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的相关规定。

7.4路面修复

7.4.1沥青混凝土面层修复应符合下列规定:

1）面层修复前，应对掘路时影响的破损路面进行清除，修复宽度每侧应大于基层200mm及以上；

2）修复沥青混凝土面层前，应对半刚性基层或刚性基层采取防反射裂缝措施及防水措施；

3）接茬黏层油应涂刷在切割立面，溅洒在路表面的黏层油应清除干净；

4）接茬宜采用直茬热接方法，应平顺、密实；

5）宜采用振动压路机或振动夯实机具，分层碾压。

7.4.2应急抢修或冬期修补掘路面层，宜采用混凝土预制砌块，或冷拌沥青混凝土修补平整，在气温适宜后再进行二次修复。

7.4.3当水泥混凝土路面掘路宽度超过1/3板宽时，应按整板恢复；当不足1/3板宽时应进行加固处理。

7.4.4砌块类面层的修复，应将掘路作业期间被扰动的砌块全部拆除重新铺砌。

7.5人行道修复

7.5.1修复挖掘的人行道基础应符合下列规定:

1）沟槽回填的最小宽度应满足夯实机械的最小工作宽度，且不得小于600mm；应分层回填夯实，分层的厚度应小于夯实机械的最大振动夯实厚度；

2）当不能满足回填最小宽度时，可采用灌注混凝土等方法回填；

3）沟槽回填应高于原路床，夯实后再整平至原路床标高，恢复面层；

4）人行道基础维修质量标准应符合规范的规定。

（六）作业要求：

1、按照住建部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）,维护单位必须制定养护质量保证体系，严格质量操作流程；

2、按月制定维护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。维护单位针对实际情况、维护要求和维护作业特点，定期上报维护实施计划。所有维护作业一律采取先申请后实施，以采购单位批准为准；

3、维护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明作业，注意安全，一切伤亡事故由维护单位负全责；

4、维护人员、作业机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由维护单位负责修复及承担一切费用；

5、维修养护过程中，维护单位负责及时清理垃圾；

6、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由维护单位负责恢复或赔偿；

7、维护单位须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡；

8、维护工作实施过程中，维护单位不得将作业材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规；

9、维护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复；

10、 维护中使用的原材料、成品、半成品等必须质量合格，经检测发现不合格的工作内容不予计量；

11、维护项目维修完成后，应适时进行跟踪观察和监测，了解处置效果。

（七）市政设施应急管理作业内容及要求：

（1）基本要求

为全面提高处理各类突发事件的应对能力，确保市政设施的安全运行，保证在发生意外突发事件时，管养单位能及时、有效地处理各类突发事件，最大限度地减少国家、人民财产损失和人员伤亡，保障交通安全畅通，尽快恢复社会秩序，中标单位应当制定切实有效的应急预案，同时应当做到：

1、实行24小时待命，保持各类通讯渠道的畅通；

2、根据采购人作出的应急预案决定，立即赴现场开展抢险工作；

3、及时向采购人报告处理突发事件进展情况，特大事故、事件每30分钟上报一次；

4、根据突发事件的种类和特点建立监测网络，对突发事件的进展进行跟踪监测和现场查勘；

5、如有紧急情况，应及时向采购人汇报，以便及时制定应急措施；

6、各车辆必须做好日常保养，保证水、电、油充足，确保正常运行；

7、各类抢险抗灾所需的车辆，包括多功能养护车、自卸车、装载车、挖掘车、推土机等24小时待命，以应对各类突发事件；

8、各类建筑材料、消防灭火器材、防滑防冻材料、融雪剂、排水设施、交通护栏、夜间照明设备、卡车、洋镐、铁楸、清扫用具等物资准备到位，以备应急抢险使用；

9、加强应急演练，进一步熟悉《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设部城市桥梁重大事故应急预案》、《江苏省突发公共事件总体应急预案》、《江苏省住房建设厅城市桥梁重大事故应急预案（修订）》、《江苏省突发事件应急预案管理办法》、《苏州市城市桥梁突发事件应急预案》、《生产经营单位安全事故应急预案编制导则》等法律法规及有关规定。

（2）应急响应具体情况和抢险救援措施

1、道路路面塌陷；检测发现路面路基形成空洞等重大隐患；路面出现严重的开裂、沉陷；煤气管爆裂、自来水管或消防栓漏水引起的路面破坏等情况，启动Ⅱ级响应预警。

应急响应措施：①立即设置安全警示标志，做好现场的封闭和围护；②摸清路基路面地下管线情况，查明道路损坏原因；③确定抢险维修方案；④尽快组织路基路面修复工作。

2、沥青路面拥包或坑潭严重（相对路面大于±10cm）；路铭牌、侧缘石倾倒严重等情况，启动Ⅲ级响应预警。

应急响应措施：①立即出动应急队伍，设置安全警示标志，做好现场的围护；②按照日常养护维修方法，立即组织维修工作。

灾害气候的应急按照《防汛防台应急预案》、《雨雪灾害性天气应急预案》等采购人制定的相关应急制度进行处置。

（八）人员及车辆配备要求：

人员配置表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 市政、道桥、土木类等相关专业，具有市政公用工程二级（含）建造师证书，安全员B证 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具备市政、道桥、土木类等相关专业高级（含）以上职称 |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 具备安全员B证 |
| 4 | 现场管理人员 | 5 | 具备市政、道桥、土木类等专业初级（含）以上职称，其中一名具有安全员C证及以上的安全员 |
|  | 小计 | 8 |  |

（1）投标人承担所有作业服务人员及管理人员的安全责任及费用(包括但不限于社会保障保险和意外险)。

（2）投标人应为作业服务人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（3）服务期内采购人根据工作需要召开会议，中标人的法定代表人或项目负责人必须准时参加。

注：提供上述人员在投标单位最新一期的社保缴纳证明，否则视为未实质性响应。所有作业服务人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向采购人提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则招标人可提前1个月向中标单位提出更换要求，中标单位必须及时响应更换服务人员。

车辆配置表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮卡巡视车 | 2 |  |
| 2 | 小型运输车辆 | 4 | 5吨以下 |
| 3 | 小型压路机 | 2 | 1吨以上 |
| 4 | 多功能养护车 | 1 |  |
| 5 | 摊铺机 | 1 |  |
| 6 | 铣刨机 | 1 |  |

注：

（1）投标文件中必须提供上述车辆的车辆行驶证复印件（若为租赁，必须同时提供租赁合同复印件），对应的车辆行驶证复印件（若为租赁，必须同时提供租赁合同复印件），否则视为未实质性响应。

（2）中标人所配备的车辆应具备维护范围内所有道路的相关通行资格，须在投标文件中提供承诺函，承诺在中标后向采购人提供车辆通行证件。

（3）其相关的油料、保养费用、维修费用、保险费用等一切费用由中标单位负责，并且在设备使用期间中标单位需提供人员配合作业。采购单位有权在采购单位范围内调配车辆的使用，中标单位需（含操作人员）配合。

（4）投标单位所提供的车辆设备必须符合现行环保要求，车辆检验合格方可上路作业；因国家及地方相关法律、法规及标准调整而不符合上路要求的车辆，中标人须无条件更换。

（5）中标人所配备的车辆设备务必保证机械完好率达100%,如因保养、维修等原因不能进行当日管养，可最迟于次日，调以同等使用性能的机械进场作业，影响管养工作的，按《考核表》处理，若车辆设备经维修后仍无法满足管养要求的，中标人应及时进行更换。

（6）中标人如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。

（7）车辆外观要求标识统一，中标后，需按采购方要求进行车辆涂装，相关费用包含于投标报价内。

（九）项目流程安排

（1）维护服务流程：

巡检发现（或接到采购方任务通知）→维护单位响应→维护单位尽快赶到现场察看并拍照、记录→维护单位提交维护方案→得到采购方确认维护（或修理）任务联系单进行相关作业→ 采购方进行复查及签证确认→整理资料建立、建全服务台账。

维护单位提供服务项目管理人员名单，人员应相对固定，做到在故障突发时随叫随到。

（2）具体维护要求内容

维护目标：市政道路及其配套附属市政设施的巡查、维护、修复以及其它市政零星、应急事项。目的是为了市政基础设施的完好及使用安全。

维护单位必须落实维护各个环节，做好市政设施检、维护、保养和运行管理工作，保证各市政设施良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全（各种巡检记录、维护日志、现场影像等有关资料）。

（3）维护单位按照维护内容、要求和考核细则，设专人负责系统运行维护工作，并接受采购方的检查和考核。

附件1：

道路维护项目考核表

项目名称：

被考核单位：

考核日期：      年  月  日

| 序号 | 考核内容及要求 |  | 应得分 | 实得分 | 扣分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员、材料、机械管理 |  | 10 |  |  |  |
| 1.1 | 按合同及招标文件要求配备项目负责人及项目组人员，特种作业人员持有效证件上岗 |  | 4 |  | 未按要求配备项目负责人及项目组人员或擅自更换人员的，一次扣2分；特种作业人员未持有效证件上岗的，一次扣2分 |  |
| 1.2 | 进场材料符合国家或行业标准、规范规定 |  | 4 |  | 进场材料不符合国家或行业标准、规范规定，一次扣1分 |  |
| 1.3 | 按合同及招标文件要求配置机械设备 |  | 2 |  | 未按合同及招标文件要求配置机械设备，扣2分 |  |
| 二 | 维护作业管理 |  | 30 |  |  |  |
| 2.1 | 按要求编制周维护计划、月度维护计划；及时上报周维护报表、月度维护报表 |  | 4 |  | 未按要求编制和及时上报周维护计划、月度维护计划，一次扣2分，未及时上报维护报表，一次扣2分 |  |
| 2.2 | 根据维护任务单、批准的周维护计划、月度维护计划组织安排维护任务，并按招标文件要求及规范进行自检自查，且有检查记录 |  | 5 |  | 未根据维护任务单、批准的周维护计划、月度维护计划组织安排维护任务，扣3分；未按招标文件要求及规范进行自检自查，且未有检查记录，扣2分 |  |
| 2.3 | 日常维护修复及时率符合招标文件要求 |  | 5 |  | 日常维护修复及时率不符合招标文件要求，一次扣1分 |  |
| 2.4 | 维护过程中，作业人员按要求统一着装 |  | 2 |  | 作业人员未按要求统一着装，一次扣0.5分 |  |
| 2.5 | 维护作业应该采取降尘措施，避免造成环境污染；作业现场材料堆放整齐有序；作业完成后做到工完场清 |  | 4 |  | 维护作业未采取降尘措施，造成环境污染，一次扣1分；作业现场材料乱堆、乱放污染环境；未做到工完场清，一次扣1分 |  |
| 2.6 | 新闻媒体曝光或社会投诉事件及时回复 |  | 10 |  | 新闻媒体曝光或社会投诉事件回复不及时，一次扣2分，造成严重影响一次扣5分 |  |
| 三 | 维护质量管理 |  | 20 |  |  |  |
| 3.1 | 维护质量满足招标文件要求，维护合格率100%； |  | 10 |  | 零星维护质量不符合规范或招标文件要求，一次扣1分；专项维护一次性交验合格率未达到100%，一次扣2分。 |  |
| 3.2 | 工序检测合格率100% |  | 3 |  | 工序检测不符合规范或招标文件要求。一次扣1分。 |  |
| 3.3 | 日常台账记录及维护项目资料整理归档 |  | 3 |  | 台账记录有缺失、维护项目资料整理归档不及时、不完整，一次扣0.5分。 |  |
| 3.4 | 市政设施完好率 |  | 4 |  | 市政设施完好率在合同期内达到良好以上等级及达到优秀以上等级每下降超过1%扣1分。 |  |
| 四 | 安全文明管理 |  | 25 |  |  |  |
| 4.1 | 建立健全市政道路桥梁维护安全管理组织机构，明确职责分工。制定完善的市政道路桥梁维护安全管理制度、操作规程。 |  | 2 |  | 建立组织架构，明确职责分工。各岗位缺失或不明确一个扣1分。或者执行岗位职责明显不到位一次扣1分。建立组织架构及各类制度，缺少一个扣1分。 |  |
| 4.2 | 定期开展市政道路桥梁维护安全教育培训 |  | 3 |  | 根据各标段特点每季度开展安全教育培训，缺少一次扣1分。各专项维护项目开工前组织专项技术交底，缺少一次扣2分。 |  |
| 4.3 | 按照规范要求对市政道路桥梁进行日常维护（含市政设施维护项目现场安全、文明、环保等措施是否到位以及渣土处置是否合规） |  | 6 |  | 现场安全、文明、环保、渣土运输等措施不到位1次扣2分。 |  |
| 4.4 | 建立健全市政道路桥梁安全检查及隐患排查治理机制。定期开展市政道路桥梁安全隐患排查，建立隐患台账。制定整改方案，落实整改措施 |  | 4 |  | 每年开展道路桥梁隐患排查不少于6次，未定期开展市政道路桥梁安全隐患排查或者隐患台账缺失一次扣1分；隐患整改不到位一次扣2分。 |  |
| 4.5 | 制定完善各类市政道路桥梁突发事件应急预案 |  | 2 |  | 未建立预案或预案明显不合理、不全面扣1分。 |  |
| 4.6 | 做好应急人员、物资和设备的管理，根据实际情况开展应急处置，定期组织开展市政道路桥梁突发事件应急演练。配合各级管理部门处置各类应急工作。 |  | 4 |  | 按要求配备并管理好应急人员、物资和设备。管理不到位一次扣1分。每年根据应急预案开展不少于一次应急演练。未组织应急演练扣2分。按照各级管理部门要求开展应急处置，配合不到位、处置不积极一次扣2分。 |  |
| 4.7 | 认真执行省、市、区各级安全主管部门下发的相关文件。 |  | 2 |  | 未执行各级安全主管部门相关文件精神或执行不到位扣1分。 |  |
| 4.8 | 管养范围内因市政设施损坏应及时维修而避免造成安全事故；维护作业过程中应当做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，不损坏其他设施。 |  | 2 |  | 管养范围内因市政设施损坏未及时维修而造成安全事故，一次扣2分；维护作业过程中因未做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，导致其他设施损坏，一次扣0.5分，未及时恢复造成不良影响的，一次扣2分。 |  |
| 五 | 巡视检查管理 |  | 15 |  |  |  |
| 5.1 | 按照合同要求配置巡视人员，且定人定岗 |  | 2 |  | 未按照合同要求配置巡视人员且未定人定岗，扣2分 |  |
| 5.2 | 按要求建立巡视检查及台账管理制度；按要求进行巡视岗前培训 |  | 2 |  | 未建立巡视检查及台账管理制度；扣2分；未进行巡视岗前培训，无法提供培训记录，扣1分 |  |
| 5.3 | 巡视人员按要求进行巡视；按要求填写巡视记录，做到真实、准确、完整； 协助甲方做好相关道路管养系统的信息填报及更新 |  | 5 |  | 巡视人员未按要求进行巡视，一次扣0.5分；未按要求填写巡视记录或巡视记录填写不真实、准确、完整，一次扣0.5分；未协助甲方做好道路管养系统的信息填报及更新的，扣2分，更新不及时一次扣1分 |  |
| 5.4 | 巡视人员发现市政设施严重破损或破损设施存在安全隐患、违章占用及挖掘等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响道路安全稳定运行的情况，及时上报 |  | 4 |  | 巡视人员发现市政设施严重破损存在安全隐患、违章占用及挖掘等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响道路安全稳定运行的情况，未及时上报，一次扣2分 |  |
| 5.5 | 巡视人员按规定统一着装；按要求配置巡视车辆且带警示标志 |  | 2 |  | 巡视人员未按规定统一着装，发现一次扣0.5分；未按按要求配置巡视车辆且带警示标志，扣2分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人/考核单位： |  |  |  |  |  |  |
| 被考核人/被考核单位： |  |  |  |  |  |  |

（十）其他要求：

（1）中标人需严格按照采购人制定的《维护管理制度》开展日常工作。

（2）中标人需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。

（3）本项目中设施维护部分，除因人为因素、不可抗力等原因造成损坏，否则同一部位同一工作内容服务期内不重复计量。

（4）若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：

①将服务项目全部转包他人；

②累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；或出现其它重大违规违约情形的。

（5）因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位赔偿损失。

四、综合说明：

1、各供应商提供的服务能够至少达到招标文件要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人需在投标文件中明确服务内容和服务方案。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

4、其他要求：

4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。

4.2供应商需严格按采购文件的约定完成工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差、质量不合格的，供应商需及时更正至采购人确认并验收合格。

4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购方。

5、投标单位应自行现场踏勘以充分了解市政维护区域位置、情况、桥梁、排水、沿线安全设施、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解市政维护区域现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；投标单位踏勘现场，充分考虑现场实际情况及项目概况要求中提及的各项费用。中标后，中标单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

6、下列各项费用应包含在投标报价中：

(1)完成本服务项目所需的一切费用；

(2)本项目巡视费用按月包干，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑投入人员、车辆、设备等产生的费用，巡视人员需配备的终端（安卓系统智能手机）费用；

(3)本项目应急管理费用按月包干，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑应急人员（含联络人员、作业人员、值班人员等）、24小时待命车辆及设备（含机驾人员）等产生的费用，应当考虑应急演练费用；

(4)预算编制工作量按暂估数量计入，结算时根据现场发生实际数量调整；

(5)本项目所有余方弃置运输必须满足政府相关文件要求，运距包干，弃土点堆置场地自行落实。

(6)道路维护作业拆除废料全部由中标供应商按要求外运弃置，需包含垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州市的规定。

(7)维护所需混凝土采用商品砼。

(8)本项目所产生的一切水电费用，由中标单位自行承担；

(9)作业范围内障碍物的清除、外运费用；

(10)运输线路上的道路维护、保洁费用；

(11)建筑物、构筑物、地下及地上管道和杆线、古树名木等场内外原有设施的排险加固费用；

(12)为保证安全作业及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等作业措施；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由中标单位承担；

(13)根据苏州市有关规定办理相关申请、审批、保证、批准手续所需的费用；

(14)因维护作业造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，维护单位进行复原产生的费用；

(15)通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的其他一切工作内容所需的费用；

(16)清单标注库存料的应当考虑材料从采购人仓库运输至维护作业现场的运输费用；

(17)交通执勤费是在专项维护过程中，按交警部门要求配置一定数量的安保人员，并配合交警进行交通秩序管理的费用，零星维护及交警部门未要求配备交通秩序管理人员的专项维护不计此费用，但中标单位仍需做好现场交通引导工作并在对应的清单内考虑相关费用；

(18)投标单位须考虑夜间及节假日维护作业措施费用；

(19)中标单位须为本项目维护设施缴纳公众责任保险，费用须包含在投标报价中；

(20)因审计核减率高于7%产生的超额审计费用；

(21)维护中使用的原材料、成品、半成品等，若经第三方检测机构检测结果不合格，检测费用由中标单位承担；

(22)其他完成本项目全部服务内容所产生的费用；

7、服务地点：采购人指定地点。

8、验收：

8.1验收依据

‌法规标准‌：

住建部《城镇道路养护技术规范》CJJ 36－2016；

住建部《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008；

住建部《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；

《苏州市区人行道建设标准及规定汇编》（2008 年12 月）；

《苏州市市政设施管理条例》（2016年）以及国家、住建部有关专业的现行标准、规范、规程。

8.2验收组织架构

8.2.1招标单位随机安排工作人员监督关键工序。重点环节可留存影像资料，以便后期责任追根溯源。

8.2.2采购单位派负责人或邀请行业内专家组成验收专家小组进行验收。

8.2.3中标单位提供完整自检资料、服务期间工作证明材料，配合检测与验收‌。

8.2.4采购单位根据项目实际情况，可委托第三方检测机构对维护情况进行阶段性检测并出具报告。

待项目到验收环节，确定验收小组，可包含采购方代表（负责合同条款核对）、专家或其他技术人员（技术服务标准检测）、监管单位（政府监管部门或其他部门）、第三方检测机构（争议项仲裁），具体验收团队组成人员按项目实际情况为准。

8.3现场验收重点

8.3.1人员签到：在采购方指定地点集合，进行人员签到，核对验收小组人员信息

8.3.2‌合同执行情况检查‌：核查项目是否按合同要求完成。

8.3.3‌资料审查‌：检查服务期间的工作档案记录、服务总结报告、采购单位的考核表、中标单位提供的完整自检资料、服务期间工作证明材料、重点环节可留存影像资料（若有）。

8.3.4现场‌服务内容检查‌：对服务现场进行检查，包括结构安全、路面质量等，并对所有缺陷作详细记录，具体现场检查重点如下:

检查服务范围内道路路面平整度、抗滑性能，是否存在裂缝、坑槽等病害修复质量缺陷。

8.3.5‌服务量核查‌：核对采购人委托的第三方审计机构出具的审核材料与实际服务情况是否属实。

8.3.6验收结论‌：对合同是否全面执行、服务质量是否合格做出结论，并现场签订结果意见情况。

8.4违约情况

8.4.1乙方不能按期完成维护，或未达到甲方要求从而影响设施正常使用的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

8.4.2合同期间，若乙方不能提供维护服务的，或维护服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

8.4.3乙方出现违约违规情况的，甲方有权单方解除本合同,且不承担违约和赔偿责任。造成甲方损失的，乙方应负赔偿责任。赔偿款甲方有权从乙方应得的价款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。

8.5验收时间：甲方根据实际情况在合理时间内进行验收。

8.6工作量确认：

8.6.1维护费工作量由采购人委托第三方审计的方式进行结算，如有在清单范围外的工作内容，则由采购人委托第三方对单价、工作量一并进行审计。

8.6.2管养费用由中标单位按月度进行汇总，并形成《结算书》，《结算书》按每3个月向采购人上报，由采购人委托第三方审计并出具结算审核报告，审核报告上的每月的审定金额即为当月维护服务费用，除固定费用外不再另行支付任何费用。

8.7验收报告：

采购人在每季度付款前对中标单位的服务人员和车辆设备以及完成的工作量进行验收。付款时中标方需向采购方递交由供需双方签章的《政府采购履约验收书》。

9、中标单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标单位承担所有相关责任。

五、参照苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件的规定；

六、参照《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

七、参照《转发省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕42号）的通知规定执行。

八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网最后发布的内容为准。

第五章  合同及主要条款

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号              号政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标项目的       服务事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1、乙方负责的甲方的苏州市姑苏区环古城河范围外道路（主次干道）及其附属设施的巡视、养护维修、应急处置等。

标段划分以环古城河、西塘河、上塘河为界

第一标段：苏锦街道及平江街道环古城河以外区域等范围道路（不含干将东路），其中车行道面积约169.12万平方米，人行道面积约41.45万平方米。

第二标段：白洋湾街道、虎丘街道环古城河以外区域等范围道路，其中北环西路东至广济路口（含路口），其中车行道面积约160.87万平方米，人行道面积约37.47万平方米。

第三标段：吴门桥街道、双塔街道、沧浪街道、金阊街道环古城河以外区域等范围道路（含干将东路及沿线路口），其中车行道面积约193.72万平方米，人行道面积约54.12万平方米。

2、服务期限：    年    月    日至    年  月  日。（具体合同履行时间以甲方通知进场为准）

二、合同价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币 大写    小写：（￥    ），包括苏州市姑苏区环古城河范围外道路（主次干道）及其附属设施的巡视、养护维修、应急处置等。区域划分以环古城河、西塘河、上塘河为界，包括（第一标段：苏锦街道及平江街道环古城河以外区域等范围道路（不含干将东路），其中车行道面积约169.12万平方米，人行道面积约41.45万平方米；

第二标段：白洋湾街道、虎丘街道环古城河以外区域等范围道路，其中北环西路东至广济路口（含路口），其中车行道面积约160.87万平方米，人行道面积约37.47万平方米；

第三标段：吴门桥街道、双塔街道、沧浪街道、金阊街道环古城河以外区域等范围道路（含干将东路及沿线路口），其中车行道面积约193.72万平方米，人行道面积约54.12万平方米）的道路维护服务所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、废料处置费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，并在服务期限内不受政策因素影响。

2、甲方向乙方支付合同金额的30%作为项目预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号文件第一条的相关规定执行。

3、结算方式：每一季度支付一次，管养费用包含巡视费，维护费，应急管理费。

3.1巡视费、应急管理费按月固定总价，维护费采取固定单价（见附件），工作量由甲方委托第三方审计的方式进行结算，如有在清单范围外的工作内容，则由甲方委托第三方对单价、工作量一并进行审计。

3.2管养费用由乙方按月度进行汇总，并形成《结算书》，《结算书》按每3个月（即1个季度）向甲方上报，由甲方委托第三方审计并出具结算审核报告，审核报告上的每月的审定金额即为当月维护服务费用，除固定费用外不再另行支付任何费用。

3.3管养费用支付金额与考核成绩挂钩：当月考核总得分达到90分（含90分）为达标；则全额支付当月管养服务费用，达不到以上规定达标分数的，每降1分，则扣减当月管养费用1个百分点，以此类推。

3.4如当月管养费用审计核减率超过7%，则超过7%部分按核减管养费用4%计算的审核费用由乙方承担，乙方需凭审核费用支付凭证向甲方申请管养费用。

3.5如当月存在检测结果不合格的，相应检测费用在月度管养费用中扣除。

3.6甲方应当在履约验收合格并完成评审后，由乙方发起付款申请后90天内完成付款。

4、累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；未经甲方同意，出现其他重大违规现象的，甲方可立即终止合同。

5、支付方式：支付至数字人民币账户

付款时，乙方需向甲方提供如下内容：

A、有效的发票；

B、由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》；

C、结算审核报告；

D、考核表。

三、双方权利与义务

1、甲方权利与义务：

1.1甲方应按本合同约定按时付给乙方管养费用，不得无故拖欠应付款项，但是，因乙方未按本合同约定提供管养服务，甲方有权拒付当期服务费用，并有权要求乙方按照本合同的规定承担相应的违约责任，此期间乙方应严格履约、不能怠工；

1.2甲方应向乙方提供开展维护工作的便利条件，以便乙方能顺利地进行维护保养。有权监督并检查乙方所做工作，共同做好道路日常运行和维护工作。乙方巡视维保记录交双方确认后有效；

1.3甲方有权对乙方服务进行监督，并对操守不良、违规操作、违反甲方管理规定或工作不称职的乙方工作人员给予警告，并有权要求乙方撤换；

1.4甲方应积极采纳乙方在维护管理方面的合理化建议。

2、乙方权利与义务：

2.1乙方在从事市政维护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方维护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的维护服务导致的安全事故引发的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2.2乙方应当指定专人作为乙方联系人予以协调工作，加强与甲方沟通，交流情况，互通信息。

2.3乙方所有作业服务人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向甲方提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则乙方在收到甲方提出的更换要求后，必须在1个月内更换服务人员。

2.4乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故由乙方自行负责，对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

2.5合同期间乙方配置的作业人员仍属乙方职工，作业人员的工资、社保及人身意外伤害保险等费用由乙方自理；甲方与乙方配置的作业人员不存在隶属关系，如乙方作业人员发生工伤或意外事故，由乙方负责处理、赔付。如乙方未能及时支付作业人员工资导致的一切后果由乙方承担，与甲方无关。

2.6乙方在从事市政维护服务工作中应当严格遵守国家、地方人民政府、行政主管部门制定的环保规定，落实扬尘、废气、废水、噪声等污染源控制，因乙方未落实环保要求引起的一切后果都由乙方承担。

2.7甲方管理项目内的任一设施设备均属项目甲方，在本合同有效期内及之后所有的时间内，乙方及乙方人员应对在服务过程中知悉的甲方项目的任何信息，不得以任何方式使用或许可第三方使用。

2.8乙方应当在合同签订之日前内完成公众责任险投保工作，保障范围应当覆盖乙方所有管养设施，保障时间应当覆盖合同履约时间，如因乙方未投保而造成的损失赔偿，由乙方承担相应的赔偿责任。

2.9乙方所配备的车辆设备应具备管养范围内所有道路的通行资格。

2.10乙方应当定期出具管养服务工作报告，管养服务报告应当包含此次管养期间的巡视、维修、应急管理等工作内容，并对所管养设施存在的问题进行汇报，同时要求有负责人签名。

2.11乙方应建立项目内应急预案，并在合同期内按甲方要求组织应急演练，做好相关记录。

2.12本合同因解除或履行期届满的，乙方应在合同终止之日起十日内，将相关管养资料等交还给甲方，并与新的服务单位办理好交接手续，如实告知相关情况。

四、违约

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应视为甲方违约，应弥补对乙方造成的合理损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能按期完成维护，或未达到甲方要求从而影响设施正常使用的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）合同期间，若乙方不能提供维护服务的，或维护服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（3）乙方出现违约违规情况的，甲方有权单方解除本合同,且不承担违约和赔偿责任。造成甲方损失的，乙方应负赔偿责任。赔偿款甲方有权从乙方应得的价款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。

乙方同意，甲方有权直接在应付合同价款中直接扣除上述乙方应承担的违约金。

4、因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

五、争议解决

甲乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，则提交甲方所在地人民法院诉讼。

六、如有未尽事宜，双方可另行商定并签订补充协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

七、本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），即生效，合同须上网公示。

八、附则

1、合同份数

本合同一式五份，甲执二份、乙方执二份、招标代理机构一份。

2、本合同由以下文件组成

2.1本合同书；

2.2合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

2.3招标文件；

2.4中标通知书；

2.5乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.6乙方中标的投标文件；

2.7其他合同技术附件。

上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

附件1：

道路维护项目考核表

项目名称：

被考核单位：

考核日期：      年  月  日

| 序号 | 考核内容及要求 |  | 应得分 | 实得分 | 扣分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员、材料、机械管理 |  | 10 |  |  |  |
| 1.1 | 按合同及招标文件要求配备项目负责人及项目组人员，特种作业人员持有效证件上岗 |  | 4 |  | 未按要求配备项目负责人及项目组人员或擅自更换人员的，一次扣2分；特种作业人员未持有效证件上岗的，一次扣2分 |  |
| 1.2 | 进场材料符合国家或行业标准、规范规定 |  | 4 |  | 进场材料不符合国家或行业标准、规范规定，一次扣1分 |  |
| 1.3 | 按合同及招标文件要求配置机械设备 |  | 2 |  | 未按合同及招标文件要求配置机械设备，扣2分 |  |
| 二 | 维护作业管理 |  | 30 |  |  |  |
| 2.1 | 按要求编制周维护计划、月度维护计划；及时上报周维护报表、月度维护报表 |  | 4 |  | 未按要求编制和及时上报周维护计划、月度维护计划，一次扣2分，未及时上报维护报表，一次扣2分 |  |
| 2.2 | 根据维护任务单、批准的周维护计划、月度维护计划组织安排维护任务，并按招标文件要求及规范进行自检自查，且有检查记录 |  | 5 |  | 未根据维护任务单、批准的周维护计划、月度维护计划组织安排维护任务，扣3分；未按招标文件要求及规范进行自检自查，且未有检查记录，扣2分 |  |
| 2.3 | 日常维护修复及时率符合招标文件要求 |  | 5 |  | 日常维护修复及时率不符合招标文件要求，一次扣1分 |  |
| 2.4 | 维护过程中，作业人员按要求统一着装 |  | 2 |  | 作业人员未按要求统一着装，一次扣0.5分 |  |
| 2.5 | 维护作业应该采取降尘措施，避免造成环境污染；作业现场材料堆放整齐有序；作业完成后做到工完场清 |  | 4 |  | 维护作业未采取降尘措施，造成环境污染，一次扣1分；作业现场材料乱堆、乱放污染环境；未做到工完场清，一次扣1分 |  |
| 2.6 | 新闻媒体曝光或社会投诉事件及时回复 |  | 10 |  | 新闻媒体曝光或社会投诉事件回复不及时，一次扣2分，造成严重影响一次扣5分 |  |
| 三 | 维护质量管理 |  | 20 |  |  |  |
| 3.1 | 维护质量满足招标文件要求，维护合格率100%； |  | 10 |  | 零星维护质量不符合规范或招标文件要求，一次扣1分；专项维护一次性交验合格率未达到100%，一次扣2分。 |  |
| 3.2 | 工序检测合格率100% |  | 3 |  | 工序检测不符合规范或招标文件要求。一次扣1分。 |  |
| 3.3 | 日常台账记录及维护项目资料整理归档 |  | 3 |  | 台账记录有缺失、维护项目资料整理归档不及时、不完整，一次扣0.5分。 |  |
| 3.4 | 市政设施完好率 |  | 4 |  | 市政设施完好率在合同期内达到良好以上等级及达到优秀以上等级每下降超过1%扣1分。 |  |
| 四 | 安全文明管理 |  | 25 |  |  |  |
| 4.1 | 建立健全市政道路桥梁维护安全管理组织机构，明确职责分工。制定完善的市政道路桥梁维护安全管理制度、操作规程。 |  | 2 |  | 建立组织架构，明确职责分工。各岗位缺失或不明确一个扣1分。或者执行岗位职责明显不到位一次扣1分。建立组织架构及各类制度，缺少一个扣1分。 |  |
| 4.2 | 定期开展市政道路桥梁维护安全教育培训 |  | 3 |  | 根据各标段特点每季度开展安全教育培训，缺少一次扣1分。各专项维护项目开工前组织专项技术交底，缺少一次扣2分。 |  |
| 4.3 | 按照规范要求对市政道路桥梁进行日常维护（含市政设施维护项目现场安全、文明、环保等措施是否到位以及渣土处置是否合规） |  | 6 |  | 现场安全、文明、环保、渣土运输等措施不到位1次扣2分。 |  |
| 4.4 | 建立健全市政道路桥梁安全检查及隐患排查治理机制。定期开展市政道路桥梁安全隐患排查，建立隐患台账。制定整改方案，落实整改措施 |  | 4 |  | 每年开展道路桥梁隐患排查不少于6次，未定期开展市政道路桥梁安全隐患排查或者隐患台账缺失一次扣1分；隐患整改不到位一次扣2分。 |  |
| 4.5 | 制定完善各类市政道路桥梁突发事件应急预案 |  | 2 |  | 未建立预案或预案明显不合理、不全面扣1分。 |  |
| 4.6 | 做好应急人员、物资和设备的管理，根据实际情况开展应急处置，定期组织开展市政道路桥梁突发事件应急演练。配合各级管理部门处置各类应急工作。 |  | 4 |  | 按要求配备并管理好应急人员、物资和设备。管理不到位一次扣1分。每年根据应急预案开展不少于一次应急演练。未组织应急演练扣2分。按照各级管理部门要求开展应急处置，配合不到位、处置不积极一次扣2分。 |  |
| 4.7 | 认真执行省、市、区各级安全主管部门下发的相关文件。 |  | 2 |  | 未执行各级安全主管部门相关文件精神或执行不到位扣1分。 |  |
| 4.8 | 管养范围内因市政设施损坏应及时维修而避免造成安全事故；维护作业过程中应当做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，不损坏其他设施。 |  | 2 |  | 管养范围内因市政设施损坏未及时维修而造成安全事故，一次扣2分；维护作业过程中因未做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，导致其他设施损坏，一次扣0.5分，未及时恢复造成不良影响的，一次扣2分。 |  |
| 五 | 巡视检查管理 |  | 15 |  |  |  |
| 5.1 | 按照合同要求配置巡视人员，且定人定岗 |  | 2 |  | 未按照合同要求配置巡视人员且未定人定岗，扣2分 |  |
| 5.2 | 按要求建立巡视检查及台账管理制度；按要求进行巡视岗前培训 |  | 2 |  | 未建立巡视检查及台账管理制度；扣2分；未进行巡视岗前培训，无法提供培训记录，扣1分 |  |
| 5.3 | 巡视人员按要求进行巡视；按要求填写巡视记录，做到真实、准确、完整； 协助甲方做好相关道路管养系统的信息填报及更新 |  | 5 |  | 巡视人员未按要求进行巡视，一次扣0.5分；未按要求填写巡视记录或巡视记录填写不真实、准确、完整，一次扣0.5分；未协助甲方做好道路管养系统的信息填报及更新的，扣2分，更新不及时一次扣1分 |  |
| 5.4 | 巡视人员发现市政设施严重破损或破损设施存在安全隐患、违章占用及挖掘等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响道路安全稳定运行的情况，及时上报 |  | 4 |  | 巡视人员发现市政设施严重破损存在安全隐患、违章占用及挖掘等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响道路安全稳定运行的情况，未及时上报，一次扣2分 |  |
| 5.5 | 巡视人员按规定统一着装；按要求配置巡视车辆且带警示标志 |  | 2 |  | 巡视人员未按规定统一着装，发现一次扣0.5分；未按按要求配置巡视车辆且带警示标志，扣2分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人/考核单位： |  |  |  |  |  |  |
| 被考核人/被考核单位： |  |  |  |  |  |  |

第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1、本次评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标单位，如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标单位。

4、本项目共有3标段。本次开标顺序为一、二、三标段依次开标。

本项目投标单位只可中其中一个标段，若已中某一标段，则不进入另一标段评审。评审顺序按标段顺序评审。

二、评分标准：

(一)价格分：最高为15分。

第一步：投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为15%）。

（二）技术分85分。

1、对本项目的理解和技术建议（包含对招标项目的理解，针对本项目特点提出维护方面的建议；对维护工作的实施方案；为提高本项目的质量和技术水平提出的相关建议）。（11分）

项目认识清晰、需求与目标明确，技术建议合理的，得11分；

项目认识符合基本认知、基本了解项目需求与目标的得7分；

方案认识有欠缺、对项目需求目标理解不全面的，得3分；

未提供的不得分。

2、针对本项目提供的市政道路维护服务工作流程和标准（包括项目实施流程、工作实施路线、维护服务内容和工作准则制定等）。(11分）

整体流程内容全面、科学合理、可行针对性强的，得11分；

整体流程基本涵盖，基本符合项目实际需求的，得7分；

整体流程有确实且与项目实施内容有偏差的，得3分；

未提供的不得分。

3、针对本项目的维护作业区域划分安排方案（包括针对维护作业区域划分安排、对应区域配备的维护工作人员和作业设备的配置安排等情况）。（11分）

针对本项目片区管理分工，人员配备的科学性、合理性、数量和响应时间方案内容完整的，得11分；

针对本项目片区管理分工，人员配备的科学性、合理性、数量和响应时间方案内容合理性和可实施性一般的，得7分；

针对本项目片区管理分工，人员配备的科学性、合理性、数量和响应时间方案内容欠缺不合理的，得3分；

未提供的不得分。

4、针对本项目服务内容的紧急抢险、临时突发各类可能出现的情况分析（包括对项目实施过程中可能产生的突发情况和紧急事态的处理方案和应急预案等）。（10分）

分析全面具体详实、合理性和完整性高的，得10分；

分析简单、合理性一般的，得6分；

分析不透彻、合理性较差的，得2分；

未提供的不得分。

5、针对本项目服务期间与其他相关单位、部门的综合协调处理方案（包括实施维护作业期间与服务范围内的各个街道、物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案）。（10分）

方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的，得10分；

方案内容、针对性及项目实施可行性一般的，得6分；

方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的，得2分；

未提供的不得分。

6、针对本项目的安全文明作业计划安排措施方案（根据维护服务特点，服务过程中的文明作业措施方案（包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作等）。（10分）

方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的，得10分；

方案内容、针对性及项目实施可行性一般的，得6分；

方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的，得2分；

未提供的不得分。

7、服务响应时间。（8分）

承诺响应时间最及时、反馈准确的，得8分；

承诺响应时间比较及时合理的，得5分；

承诺响应时间较长、反馈含糊的，得2分；

无承诺的不得分；

8、供应商体系认证（6分）：

提供具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、ISO职业健康安全体系认证证书扫描件，有一项的，得2分，最高得6分。（上述认证证书必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图，否则对应评分项不得分。）

9、类似业绩（8分）

2022年10月01日以来（以合同签订日期为准）供应商承担过类似维护项目，有1个的，得2分，最高得8分。(提供类似业绩的完整合同及与合同对应的任意一期或几期发票复印件，否则不得分)

三、政府采购政策：

1、中、小企业：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

1.1本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。如供应商属于小微企业，对其报价给予 20％ 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10 号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

3、监狱企业：

根据苏财购【2019】10 号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

4、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件递交截止时间。

（2）查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

（全文完）