招　标　文　件

12月更正稿

# 项目名称：南京信息工程大学教学云平台项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0550

# 江苏省政府采购中心

2025年12月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本…………………………………18

- 采购需求…………………………………35

- 评标方法与评标标准……………………65

- 投标文件格式……………………………71

# 第一章  投标邀请

受南京信息工程大学的委托，江苏省政府采购中心就南京信息工程大学教学云平台项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0550)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京信息工程大学教学云平台项目  招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2026  年 1 月 21 日 9 点 30  分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0550

2.项目名称：南京信息工程大学教学云平台项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 950 |
| 2 | 128 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 950 |
| 2 | 是 | 128 |

5.采购需求(简介)：

- 分包1：

- 为教学云平台采购一批具有一定先进性、可靠性与实用性的设备及系统，包含服务器、交换机、云桌面终端、云桌面智慧管理教学管理平台等，更好地改善学校实验教学条件。项目预算950万元人民币。（详细内容见本招标文件第四章）

- 分包2：

- 本项目为建设具有人工智能特色的符合人工智能相关学科、专业特点和需求的实验教学云平台和实践平台，改善人工智能相关专业教学条件。主要由教学云平台软件和相关硬件两个部分组成。软件部分主要有：云平台管理软件；硬件部分主要有：胖终端（用于硬件类实验室）、瘦终端（用于软件类实验室）、服务器（含GPU等）和交换机组成。该实验室拟建设在临江楼共3间实验室内，项目预算128万元人民币。（详细内容见本招标文件第四章）

### 6.合同履行期限：合同签订后20日历天内供货。

## 二、申请人的资格要求

### （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

#### 1.2 2024或2025的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

#### 1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |

### （二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026 年 1 月 21 日 9 点 30 分（北京时间）。

### 2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、本次招标联系方式

### 1.采购人信息

名 称：　南京信息工程大学

地 址：　南京市宁六路219号

联系人： 刘老师

联系方式：　025-58235290

### 2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：唐雪菲  郑荔

联系方式：025-83668562、83668535

## 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

### 3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

#### 6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的修改

#### 7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11、投标分项报价表

#### 11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

#### 13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

#### 20.1 投标文件的撤回

##### 20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

#### 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

### 26、无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

##### 26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

##### 26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

#### 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

#### 27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

#### 28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

## 财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：南京信息工程大学教学云平台项目

合同编号：

甲    方：南京信息工程大学

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：南京信息工程大学          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：南京信息工程大学教学云平台项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

#### （3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

##### ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

##### ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

#### （7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

#### （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

#### （10）是否涉及节能产品：

þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

þ是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      þ不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

#### （3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  本合同生效且招标人收到中标人出具的等额、合法有效的全额增值税专用发票后十五个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的35%；全部设备到货、安装调试完毕，通过招标人验收合格并正常投入使用后，中标人向招标人提供全额增值税专用发票，招标人在收到发票15个工作日内向中标人支付至合同金额的100%。（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： 合同签订后，甲方支付合同总额的35%做为预付款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 南京信息工程大学

#### （3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式： 履约保函

收取履约保证金金额： 合同金额的10%

履约担保期限：       合同生效之日起至项目最终验收合格之日止

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

#### （3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：  乙方交付的货物及系统性能须与招标文件及投标承诺相符，否则甲方不予验收，并没收其履约保证金

#### （7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

##### （7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

#### 3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

#### 5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

#### 7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8. 质量标准和保证

#### 8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

#### 8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

#### （6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

#### 15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

#### 15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

#### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

#### 16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

#### 16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

#### 16.3合同的终止

##### （1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

#### 20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 最终合同文本内容以甲方审计部门审核通过的为准 |

# 第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采 购 包 | 序 号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | VOI胖终端(学生机) | 工业 |
|  | 2 | VOI胖终端(教师机) | 工业 |
|  | 3 | GPU终端(学生机) | 工业 |
|  | 4 | GPU终端(教师机) | 工业 |
|  | 5 | VDI瘦终端(学生机) | 工业 |
|  | 6 | 48口万兆核心交换机 | 工业 |
|  | 7 | 48口千兆接入交换机 | 工业 |
|  | 8 | 24口千兆接入交换机 | 工业 |
|  | 9 | 管理服务器 | 工业 |
|  | 10 | 资源服务器 | 工业 |
|  | 11 | NCRE考试管理服务器 | 工业 |
|  | 12 | 教学云平台软件（核心产品） | 工业 |
| 2 | 1 | 云终端教师机 | 工业 |
|  | 2 | 教师工作站 | 工业 |
|  | 3 | 桌面云终端 | 工业 |
|  | 4 | 桌面云终端 | 工业 |
|  | 5 | 高性能服务器（核心产品） | 工业 |
|  | 6 | 接入交换机 | 工业 |
|  | 7 | 教学管理软件 | 工业 |

二、技术要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

  - 采购清单

- 本项目为交钥匙工程，计划购置云桌面教学一体机5套，云桌面教学网络交换机1套，云桌面智慧管理教学管理平台5套，购置后由校方根据使用需求进行套数组合，具体采购清单如表格所示。

| 采 购 包 | 序 号 | 类别名称 | 类别数量( 套 ) | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 云桌面教学一体机 | 1 | VOI胖终端(学生机) | 台 | 612 |
|  | 2 |  | 1 | VOI胖终端(教师机) | 台 | 19 |
|  | 3 |  | 1 | GPU终端(学生机) | 台 | 120 |
|  | 4 |  | 1 | GPU终端(教师机) | 台 | 1 |
|  | 5 |  | 1 | VDI瘦终端(学生机) | 台 | 742 |
|  | 6 | 云桌面教学网络交换机 | 1 | 48口万兆核心交换机 | 台 | 2 |
|  | 7 |  |  | 48口千兆接入交换机 | 台 | 29 |
|  | 8 |  |  | 24口千兆接入交换机 | 台 | 15 |
|  | 9 | 云桌面智慧管理教学管理平台 | 1 | 管理服务器 | 台 | 2 |
|  | 10 |  | 1 | 资源服务器 | 台 | 19 |
|  | 11 |  | 1 | NCRE考试管理服务器 | 台 | 30 |
|  | 12 |  | 1 | 教学云平台软件（核心产品） | 点 | 1494 |
| 2 | 1 | 云桌面智慧管理教学管理平台 | 1 | 云终端教师机 | 台 | 2 |
|  | 2 |  |  | 教师工作站 | 台 | 1 |
|  | 3 |  |  | 桌面云终端 | 台 | 35 |
|  | 4 |  |  | 桌面云终端 | 台 | 85 |
|  | 5 |  |  | 高性能服务器（核心产品） | 台 | 3 |
|  | 6 |  |  | 接入交换机 | 台 | 4 |
|  | 7 |  |  | 教学管理软件 | 套 | 1 |

- 以上为依照本次项目建设要求设置的项目采购清单，投标时不得低于上述清单内容，如投标人认为完成本次招标功能所有要求需要增加数量或必要的主、辅材可在投标时在现有清单基础上添加扩展，费用包含在投标总价中，否则视为以上清单完全满足供应商对本次招标响应要求，如实施过程中因缺少关键主、辅材或接插件及关键因素导致无法完成项目要求及目标的也由中标单位出资解决。（如因满足国家强制标准规范要求而增加的费用也包含在本次投标范围内，请投标人充分考虑报价）。

  - 具体技术要求

采购包1部分：

- 投标人应详细阅读招标文件需求和系统功能要求，投标人须充分考虑到本项目实施环境的多样性和特殊性，对项目实施过程中可能用到的相关线材、系统对接及辅材均包含在相应设备的报价中，中标后均不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。

- 清单中所有设备均不接受OEM产品（贴牌）。

- 拟对学校主校区揽江楼、长望楼、临江楼共计20间实验室建设为云平台管理实验室，其中揽江楼16间，长望楼3间，临江楼1间。

楼宇、房间号及座位数如下表：

| 揽江楼16个房间 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 房间号 | 座位数量 |
| 1 | S101 | 66 |
| 2 | S102 | 45 |
| 3 | S103 | 51 |
| 4 | S104 | 149 |
| 5 | C101 | 61 |
| 6 | C102 | 59 |
| 7 | C103 | 63 |
| 8 | C104 | 61 |
| 9 | C105 | 60 |
| 10 | N101 | 44 |
| 11 | N102 | 141 |
| 12 | N105 | 104 |
| 13 | N107 | 60 |
| 14 | N108 | 60 |
| 15 | N109 | 56 |
| 16 | N110 | 56 |
| 长望楼3个房间 |  |  |
| 1 | 长望楼404 | 90 |
| 2 | 长望楼405 | 81 |
| 3 | 长望楼503 | 95 |
| 临江楼1个房间 |  |  |
| 1 | B105-106 | 72 |

本项目拟采用VDI+VOI混合云架构方案。建设13间VDI架构实验室，7间VOI架构实验室；另外，为了满足地理科学学院、遥感与测绘工程学院等相关学院专业课程（包括但不限于激光雷达原理与应用、GIS测绘工程应用、三维GIS图形开发与建模、数字化测图实习Ⅲ、数字地形测量学、地理大数据与人工智能、GIS软件操作综合实习、GIS可视化开发语言、GIS软件开发综合实习、GIS软件工程、WebGIS原理与开发、WebGIS开发实习等）对高性能计算设备的使用需求，将一间VOI架构实验室升级为GPU实验室。

- 标注斜体且有下划线部分的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注有“▲”号的条款为重要技术条款。

| 序号 | 设备名称 | 性能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瘦终端（学生机） | - 架构：x86架构云终端； - 本地配置CPU核心数≥4核，≥4线程，基本频率≥2.0GHz，睿频2.9GHz，内存≥4GB DDR4，硬盘≥128GB SSD，≥4×USB3.0，≥2×USB2.0，机箱≤1L； - ≥2高清接口（不限于HDMI或者DP），≥1组音频输入/输出口，集成10/100/1000M以太网卡，集成显卡，集成声卡，防水键盘，抗菌鼠标； - 显示器≥21.5寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率不低于1920×1080，非外置电源； - 通过服务器下发云桌面资源之后，单个VDI桌面可获得不低于2.9GHz, CPU核心数≥4核，内存≥16GB，硬盘≥160GB的使用性能。 | 742 | 台 |
| 2 | 胖终端（学生机+教师机） | - CPU核心数≥14核，总线程数≥20，基本频率≥1.7GHz，缓存≥24MB，二级高速缓存≥11.5MB，主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，内存≥16GB DDR5 4800，硬盘≥512GB SSD（PCIE4×4）； - ▲前置端口：≥1个USB 3.2 Gen 2,≥1个USB 3.0 Type-C接口），≥1个音频输入/输出接口，后置端口：≥3个USB 3.0，≥1个DP接口，≥1个HDMI接口（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 集成10/100/1000M以太网卡，集成显卡，集成声卡，原厂防水键盘，抗菌鼠标； - 显示器≥21.5寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920×1080，同品牌显示器，非子品牌，非外置电源； - 机箱尺寸≤1.2L，电源≤130W； - 所投终端具有USB数据接口输出电压、电流检测合格证书； - 所投终端具有防火阻燃检测证书； - 所投终端具有辐射强扰和电源端强扰，提供检测证书。 6-8条须提供证书复印件加盖公章 | 631 | 台 |
| 3 | GPU终端（学生机+教师机） | - CPU核心数≥20核，总线程数≥28，基本频率≥2.1GHz，缓存≥33MB，二级高速缓存≥28MB，主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，内存≥16GB DDR5 4800，硬盘≥512GB SSD （PCIE4×4）； - ▲独立GPU 显卡核心数量≥3840，加速频率≥2.5GHz，基础频率≥2.28GHz，显存≥8GB GDDR7，显存位宽≥128位，集成10/100/1000M以太网卡，集成声卡，提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章； - ▲前置端口：≥2个USB 3.2 Gen 2,≥1个USB 3.0 Type-C接口），≥1个音频输入/输出接口，后置端口：≥2个USB 3.0，≥1个DP接口,≥1个HDMI接口（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 原厂防水键盘/抗菌鼠标； - ▲显示器≥23.8寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率不低于1920×1080，同品牌显示器，非子品牌，非外置电源（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 机箱尺寸≥13L，360W≤电源≤1000W； - 所投终端具有USB数据接口输出电压、电流检测合格证书； - 所投终端具有防火阻燃检测证书； - 所投终端具有辐射强扰和电源端强扰，提供检测证书。 7-9条须提供证书复印件加盖公章 | 121 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | - 1．交换容量≥86.4Tbps，包转发率≥ 11610Mpps（以官网最小值为准或产品彩页），配置双引擎、冗余电源、冗余独立风扇框，≥4个100G光口，≥50个万兆光口，配置万兆多模光模块≥42个，≥1根100G堆叠线缆； - 2．主控引擎与业务板卡完全物理分离，全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； - 3．设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控； - 4．支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； - 5．支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 | 2 | 台 |
| 5 | 48口交换机 | - 交换容量≥670Gbps，转发性能≥200Mpps（以官网最小值为准或产品彩页），固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个，（配置万兆单模光模块≥4个）； - 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3. 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像； 4. 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 5. 具备交换机进网许可证，提供工业部官网查询截图及链接。 | 29 | 台 |
| 6 | 24口交换机 | 1. 交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps（以官网最小值为准或产品彩页），固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个（配置万兆单模光模块≥4个）； 2. 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3. 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像； 4. 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 5. 具备交换机进网许可证，提供工业部官网查询截图及链接。 | 15 | 台 |
| 7 | 管理服务器 | - 1.≥2U机架式服务器，含导轨，≥2颗核心数16C，功率195W，主频 2.8GHz可扩展处理器，内存≥32个DIMM插槽，≥8根32GB DDR5 5600MHz RDIMM，硬盘：≥3×7.68TB SSD，≥3×16TB SATA 7.2K； 2．▲支持不少于45个2.5英寸驱动器或20个3.5 英寸，支持不少于24个NVMe驱动器，支持不少于24个E3.S驱动器，提供官方彩页/白皮书证明（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 3．配置≥4GB缓存阵列卡，LSI/Broadcom原厂芯片；≥2颗热插拔冗余铂金电源，单电源功率≥1300W； - 4．支持 SATA RAID或 NVMe RAID（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 5．配置≥1张四口千兆电网卡，≥1张双口万兆光网卡（含SFP+）； - 6．▲可支持不少于16个PCIe标准插槽和2个OCP 3.0插槽（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） 7．▲主板集成BMC 芯片，提供独立于服务器操作系统外的嵌入式操作系统集成解决方案，提供服务器系统管理、控制、监控和警报等功能。支持两个BIOS flash 及两个BMC flash 以保障关键业务的高可用性（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） | 2 | 台 |
| 8 | 资源服务器 | 1.≥2U机架式服务器，含导轨，≥2颗核心数24C，功率250W，主频 2.9GHz可扩展处理器，内存≥32个DIMM插槽，≥12根64GB DDR5 5600MHz RDIMM，硬盘：≥2块3.84TB SSD，≥2块8TB SATA 7.2K； 2．▲支持不少于45个2.5英寸驱动器或20个3.5 英寸，支持不少于24个NVMe驱动器，支持不少于24个E3.S驱动器（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 3．≥4GB缓存阵列卡，LSI/Broadcom原厂芯片；≥2颗热插拔冗余铂金电源，单电源功率≥1300W； - 4．可支持 SATA RAID或 NVMe RAID（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 5．≥1张四口千兆电网卡/≥1张双口万兆光网卡（含SFP+）； - 6．▲可支持不少于16个PCIe标准插槽和2个OCP 3.0插槽；（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） 7．▲主板集成BMC 芯片，提供独立于服务器操作系统外的嵌入式操作系统集成解决方案，提供服务器系统管理、控制、监控和警报等功能。支持两个BIOS flash 及两个BMC flash 以保障关键业务的高可用性（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） | 19 | 台 |
| 9 | NCRE考试管理服务器 | - CPU核心数≥20核，总线程数≥28，基本频率≥2.1GHz，缓存≥33MB，二级高速缓存≥28MB，主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，内存≥32GB DDR5 4800，硬盘≥2TB SSD （PCIE4×4）； - ▲前置端口：≥2个USB 3.2 Gen 2,≥1个USB 3.0 Type-C接口），≥1个音频输入/输出接口，后置端口：≥2个USB 3.0，2个USB 2.0，≥1个HDMI接口，≥1个VGA或DP接口（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 集成10/100/1000M以太网卡，集成显卡，集成声卡；防水键盘，抗菌鼠标； - 显示器≥23.8寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率不低于1920×1080，同品牌显示器，非子品牌，非外置电源； - 机箱尺寸≥13L，260W≤电源≤550W； - 所投终端具有USB数据接口输出电压、电流检测合格证书； - 所投终端具有防火阻燃检测证书； - 所投终端具有辐射强扰和电源端强扰，提供检测证书。 5-7条须提供证书复印件加盖公章 | 30 | 台 |
| 10 | 教学云平台软件（含云桌面、多媒体教学系统、 实验室管理服务系统、定制开发等） | 云桌面管理平台功能 - 为确保云平台的统一管理，投标人须承诺提供云桌面、电子教室等教学管理软件，能纳管我校公共机房当前系统（噢易教育桌面云，版本号 5.3.0；噢易多媒体网络教室软件，版本号V9.0；噢易计算机实验室智慧服务系统（LISS），版本号5.2.6），并实现跨楼栋、跨区域引用教学镜像，若无法纳管须提供覆盖现有设备（352套）的授权，由中标方完成现有设备的纳管，且不增加甲方的成本（须提供书面承诺函并加盖投标人公章，现有系统原厂商提供免费API接口，由投标方实施对接和开发）。 - 为保证本次学校教学云平台建设先进性，云桌面管理软件支持 VDI、TCI/VOI桌面云技术架构，在一个管理平台即可完成 VDI和TCI/VOI的桌面管理，能够充分利用服务器资源。不可以使用多套软件或产品叠加实现。且本次采购，须提供742点融合版VDI授权以及752点位融合版VOI\TCI软件授权。且融合模板可同步分发给VDI\VOI\TCI桌面。无需单独创建模板。（须提供书面承诺函并加盖投标人公章） 3.支持以教室为单位构建定时消息通知策略，消息通知可面向Windows系统及麒麟、统信等国产系统，策略开启后会定时将消息通知给对应教室所有桌面。 4.系统支持集中存储、分布式存储、本地存储及其他存储类型，并可通过桌面云控制台直观查看并管理存储池； - 5.有独立网盘客户端，学生虚拟桌面默认统一安装，学生可在个人电脑等终端上进行安装。与云桌面管理平台共用同一套账户，只需在平台开放权限，无需重复注册及用户导入。 - 6.桌面云支持部署运行多种考试环境，如全国计算机等级考试、会计专业技术资格考试、大学英语四六级口语考试、来华留学生学业水平测试、期中期末上机考试等，在考试场景下，终端若出现断网、断电等故障可保证考生所使用的桌面考试数据不丢失，学生更换终端即可恢复正常考试，保证考试正常开展。 - 7.支持管理员通过管理平台快速创建并批量部署多套不同教学操作系统环境，可根据课程安排灵活远程激活不同教室的桌面云环境，师生在对应实验室终端上只能看到并选择被激活的桌面云，当管理员远程取消对应教室桌面云的激活后相关桌面云随即隐藏对师生不可见。支持教师同时使用多个系统备课及学生多个系统同时使用的实验需求，在一台终端上通过一个账号密码，同时登录多个不同操作系统桌面环境，桌面可窗口化显示，可并排运行桌面，可拖动缩放桌面。支持批量部署裸虚拟机环境，学生可手动安装操作系统，满足学生课程中装机实验需要。 8.▲当系统进行桌面下发时，不影响Windows操作系统使用，客户端操作系统右下角显示当前下发任务和下发进度，下发任务无法通过强制手段予以关闭，下发任务支持断点续传，下发流程结束后，重启终端系统，即可启用更新后的系统。（提供功能截图并加盖投标人公章） 9.支持对终端的USB存储、打印机、扫描仪等外接设备等进行管控，管理员可以自定义外设禁用和启用策略。 10.支持对用户虚拟机的使用情况进行统计，可统计用户登录信息、在线用户数、用户使用时间等。 - 11.可根据使用场景差异划分多个资源池，不同资源池独立管理并执行独立的策略，可为资源池自由添加计算节点，可对计算节点执行唤醒、重启和关机的设备状态操作，可设置计算节点的桌面镜像/数据的存储挂载方式，可查看计算节点的详细硬件信息并设定可同时创建最大桌面数，可查看计算节点当前的各项系统服务状态并一键重启异常服务。 12.▲系统支持管理平台全局告警项，告警内容涵盖对核心服务异常、计算节点离线、节点镜像网络断开、分布式卷组磁盘离线、主备控数据同步告警和桌面高可用等的实时监控，对阈值告警信息可推送给多个不同的管理员邮箱。（提供功能截图并加盖投标人公章） - 13.▲在集群均衡策略页面，支持集群跨资源池负载均衡策略，提升整个集群的资源利用率。当某个资源池CPU或内存使用量超过所设阈值，该资源池中桌面自动负载到其他资源池的计算节点中；可设定应用策略的计算节点范围；支持一键开启、关闭负载均衡策略；可再次修改策略。（提供功能截图并加盖投标人公章） - 14.▲支持实验室信息编辑修改，选择不同桌面架构；可设定实验室IP网段，新注册终端会自动绑定IP地址；可设定不同实验室开机消息通知并在终端开机桌面选择界面展示。（提供功能截图并加盖投标人公章） 15.系统支持资源回收技术，可根据策略设置，对虚拟机进行断开连接、注销和关机等操作。 16.提供系统检测功能，包括网络状况、服务运行状况、存储状况以及硬件基本故障检测、支持检测日志导出、支持完备的日志审计功能，支持日志显示与告警等； 17.支持课程镜像制作并上传至管理平台进行统一管理，管理员可以下发镜像模板以供下载布置教学环境。 18.在激活实验室管理服务系统且与云平台后台绑定后，可在平台导航栏上嵌入实验室管理服务系统的跳转按钮，管理员点击即可免身份认证一键跳转至实验室管理服务系统。 多媒体教学系统功能 - 支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘。支持在屏幕广播状态下，教师可自定义选择多个学生开启多人语音连麦。可按照开麦、闭麦、正在讲话三种状态来清晰显示所有语音连麦学生的麦克风状态。教师可对语音连麦学生进行批量管理，如开启/解除全体静音，也可批量设置学生机全体接入及全体断开；退出屏幕广播后，教师及学生也可进行语音互动及关闭语音连麦。 - ▲支持精细化、场景化的教学互动，支持区域广播方式，教师端可选取电脑桌面部分区域广播给学生机。（提供功能截图并加盖投标人公章） - 支持影音广播，也能够实现全体学生的影音广播。支持遥控监看，教师可选定个别学生或所有学生进行屏幕监控，控制时可锁定学生机或不锁定学生机。 - ▲支持在开启屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，确保教学过程的连续性与学生终端无缝接入，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学。（提供功能截图并加盖投标人公章） - 5.▲支持教师对学生进行黑屏肃静操作，支持两种及以上的解锁方式。（提供功能截图并加盖投标人公章） 实验室管理服务系统 - 支持对接学校统一身份认证，同步师生账号数据，满足师生上机登录认证需求，支持数据回流。 - 系统可设置实验室电脑终端的登录方式，包括免登录的完全开放模式和输入账号密码的登录模式等。登录模式可以选择全校全体师生和部分院系师生，要求学生根据ID登录桌面。 - 可对指定机房的终端设定定时关机策略，定时策略可设置执行日期范围以及具体的执行时间点，执行时间点可以设定到每周的具体时间，精确到分钟；可设定多个执行时间点。执行关机策略时会在桌面内提前5分钟进行提醒，当提醒后才会执行操作。与课表进行接入管理，依据课表定时开机，并下发关联的课程镜像。 - 支持对每间实验室、每台电脑终端自定义标签，管理员可以按标签的类别来搜索实验室、终端电脑。标签可设置为使用场景、使用班级、单双号等类别。 - 可统计按CPU类型、内存容量、硬盘容量搜索指定类型的终端电脑，分布的具体实验室房间。可统计学生自主安装软件名称、安装次数以及安装的版本信息等，为管理员下次统一部署提供决策支撑。 - 支持管理员、教师快速定位终端位置，查看学生就座情况、维护机器，支持对机房创建拓扑视图，将实验室云终端位置映射到线上，满足多种摆放状态布局，支持通过IP顺序快速编排。（定制开发） - 支持微信、QQ等软件扫码报修，系统可为每个终端生成报修二维码，报修用户需选择故障类型，填写故障描述，故障类型管理员可自定义。除报修外的管理员端功能，对接集成到我校企业微信，管理员免登录即可查看报修情况或处置报修状态，管理员修改报修状态：待确认、维修中、已修复、无需处理。为提高报修处理效率，同一类型资产若已存在“待确认”或“维修中”的报修记录，扫码后直接显示已报修或维修中的状态，不提供报修界面，避免重复报修。（定制开发） - 支持对接学校统一收费平台，满足自费上机计费需求，管理员开启计费功能后，实验室可在开放时段内计费登录使用。学生通过统一身份认证登录，可通过支付宝扫码付款结算费用。学生登录后预约所需的实验室、预约日期、预约时间段及预约类型（课程、免费、自费等）。预约成功后学生可查看个人预约单，当预约计划有变时，可随时取消个人待开始的预约。自费上机类型在结束下机后自动生成支付账单。（定制开发） - ▲登录模式下，支持桌面超过设定时间未操作键鼠，自动下机并返回登录界面，设定的时间管理员可自定义。在登录界面停留超过设定时间，终端自动关机，设定的时间管理员可自定义。免登录模式下，支持课外桌面超过设定时间未操作键鼠，终端自动关机，自动下机前会在桌面上弹消息提醒上机用户，设定的时间管理员可自定义。（提供功能截图并加盖投标人公章） 云平台软件产品必须是云平台厂商自主研发产品，不允许借用第三方软件整合，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖公章。 为保障原厂服务可持续性，要求厂商须具备良好的信用，不得为失信被执行人。提供信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询截图并加盖公章。 以上需求内容摘自《教学云平台软件技术需求》，用于评标，教学云平台软件部分的详细功能和技术需求详见《附件A教学云平台软件技术需求》。 | 1494 | 点 |
| - 11 | - 安装、调试集成服务 | - 含软硬件设备的安装及调试、含连接线、接头等；含与学校现有平台的对接集成等。 | - 1 | - 项 |

分包2部分：

- 拟对学校主校区临江楼3间实验室建设云平台管理实验室，其中B517-518胖终端35台，B515-516瘦终端65台，B513-514瘦终端20台，服务器放置在临江楼机房，需万兆光纤连接至各实验室；

- 标注斜体且有下划线部分或加*号的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注有“▲”号的条款为重要技术条款。

| 序号 | 设备名称 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云终端教师机 | 1.处理器：配置≥1颗x86架构CPU，核数≥4核，频率≥3.7GHz CPU；内存：配置≥8GB DDR4内存；硬盘：配置≥512GB SSD硬盘；软件：包含云桌面管理软件授权 2.端口：数据接口≥4×USB3.0接口，2×USB2.0接口；视频接口≥1×HDMI接口；网络接口≥1×1000M网口，支持WiFi； 3、显示器：显示器≥23.8寸； ▲4、功能：软硬件一体化设备，内置终端操作系统和软件，提供终端操作系统软件著作权证书复印件，需加盖投标人印章； |
| 2 | 教师工作站 | 1、处理器：配置≥2颗x86架构至强处理器，单颗处理器主频≥2.6GHz，单颗处理器≥60核心，≥120线程；内存：配置≥48GB DDR5 5600内存；硬盘：配置≥2TB M.2 NVME PCI4.0 SSD硬盘；软件：包含云桌面管理软件授权 2、显示器：显示器≥27寸，分辨率≥2K，刷新率≥100hz 3、电源：电源≥1650W； |
| 3 | 桌面云终端 | 1、处理器：配置≥1颗x86架构 CPU，核数≥4核，频率≥3.3Hz CPU；内存：配置≥8GB DDR4内存；硬盘：配置≥512GB SSD硬盘；软件：包含云桌面管理软件授权； 2、端口：数据接口：数据接口≥4×USB3.0接口，4×USB2.0接口；视频接口：视频接口≥1×HDMI接口，≥1×DP或VGA接口；网络接口：网络接口≥1×1000M网口 3、显示器：显示器≥23.8寸，比例为16:9，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz，接口≥1×HDMI接口，≥1×DP或VGA接口，包含HDMI线×1； ▲4、功能：软硬件一体化设备，内置终端操作系统和软件，提供终端操作系统软件著作权证书复印件，需加盖投标人印章； |
| 4 | 桌面云终端 | 1、处理器：配置≥1颗x86架构CPU，核数≥4核，主频≥2.0GHz CPU；内存：配置≥4GB DDR4内存；硬盘：配置≥32GB EMMC闪存；软件：包含云桌面管理软件授权； 2、端口：数据接口：数据接口≥2×USB3.0接口；视频接口：视频接口≥1×HDMI接口，≥1×DP或VGA接口；网络接口：网络接口≥1×1000M网口 3、显示器：显示器≥23.8寸，比例为16:9，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz，接口≥1×HDMI接口，≥1×DP接口，≥1×VGA接口，包含HDMI线×1； ▲4、功能：软硬件一体化设备，内置终端操作系统和软件，提供终端操作系统软件著作权证书复印件，需加盖投标人印章； |
| 5 | 高性能服务器 | 1、规格：2U机架式软硬件一体机，含安装导轨；处理器：配置≥2颗处理器，处理器支持VT-x、VT-d虚拟化技术；支持VT-x EPT；支持TXT，可信执行技术；支持超线程技术；支持SSE4.2、AVX、AVX2、AVX-512等指令集；主频≥3.6GHz，核数≥16核，缓存≥45MB;内存：配置≥16×32GB DDR5 5600内存；硬盘：配置≥2×480GB SSD，配置≥4×3.84TB SSD；配置阵列卡（支持RAID0，1，5等）GPU：配置≥3块AMPERE架构显卡，单块显存≥64GB DDR6，核心数≥2560，单精度性能≥9.5TFLOPS 2、硬盘扩展性：最大支持≥41个硬盘槽位（提供带官网链接的截图或原厂彩页等证明材料）； 3、GPU扩展性：支持≥4块双宽或14块单宽GPU卡；（提供带官网链接的截图或原厂彩页等证明材料）； 4、网络接口：配置≥4个千兆网络接口，≥4个万兆光接口（含万兆光模块）； 5、电源：配置冗余2000W电源及风扇 6、GPU虚拟化：3台服务器共计包含85点位NVIDIA vWS EDU 显卡虚拟化永久授权； 7、带外升级：通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障（提供具有CMA认证的测试报告复印件或提供产品功能截图）； 8、温度监控：服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。（提供具有CMA认证的测试报告复印件或提供产品功能截图）； 9、运维诊断：将BIOS启动过程中的所有POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（故障位置和类型）（提供具有CMA认证的测试报告复印件或提供产品功能截图）； ▲10、管理功能：支持vGPU虚拟机热迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的vGPU虚拟机从一台服务器迁移到另一台服务器（提供产品功能截图证明）,内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。（提供第三方测试机构出具的测试报告或提供产品功能截图）； ▲11、大模型支持:具备大模型知识库RAG系统，支持将行业知识存储在模型之外，为大模型提供长期记忆，增强推理生成结果的准确性（提供产品功能截图，加盖投标人公章）； |
| 6 | 接入交换机 | 1、性能要求：交换容量≥672Gbps，包转发率≥200Mpps，支持≥48个10/100/1000BASE-T电口,支持≥4个1G/10G SFP+端口配置要求： - 配置要求：满配万兆光模块； 3、虚拟化技术：支持IRF2，可通过千兆和万兆接口实现虚拟化功能，将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备（提供产品彩页或官网截图证明）支持设备的弹性扩展，可根据使用需求新增或减少设备，实现热插拔贰不影响其他设备的正常运行； 4、安全功能：支持EAD（终端准入控制）功能，支持扩展后台系统，实现将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，支持通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控功能。（提供产品彩页或官网截图证明） ▲5、安全可靠：采用无风扇静音设计，降低设备的功耗以及故障点。提供含链接的官网截图。 - SDN：支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准，支持Meters； |
| 7 | 教学管理软件 | 终端管理:采用云计算虚拟化技术，同时支持VDI、VOI、IDV不同模式的虚拟云桌面，满足学校不同专业教学对桌面功能或终端性能的要求。 模板管理:对所有机房内设备进行调试调优，并制作相应课程模板，通过课程分类，进行标准化模板设计、分类存储及动态优化提升课程效率，尤其需要针对人工智能类课程进行GPU不同使用的专业模板制作。提供多个操作系统（课程模板）的选择界面，支持主流的Windows（如win7、win10、win11）、windows server（如winserver 2012、2016）、Linux（如Ubuntu、CentOS、linuxmint）等操作系统。 镜像管理:支持镜像冷热数据备份。可实现教师端和学生端教学镜像区分，独立设置镜像和还原策略，详见指标参数8、9、15。 以下软件各项功能要求提供产品功能截图。 1、融合管理：管理员可以根据业务的需求灵活地对计算、存储和I/O弹性配置，采用云计算虚拟化技术，同时支持VDI、VOI、IDV不同模式的虚拟云桌面，满足学校不同专业教学对桌面功能或终端性能的要求。虚拟云桌面CPU、内存、硬盘资源可动态调配； 2、统一管理：支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成数据中心（虚拟化、分布式存储）、桌面池、桌面镜像、虚拟教室、课程模板、云盘、应用商城、驱动程序、和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询； 3、虚拟硬件：允许灵活定义虚拟机硬件配置，即CPU、GPU、内存、硬盘空间等，实现资源按需分配，不同的课程可自定义不同的虚拟硬件性能； ▲4、系统健康：支持云管理平台展示整体系统健康度，健康度应为数字得分形式，由主机、虚拟机状态、CPU利用率、内存利用率、存储利用率、存储集群IOPS、IO吞吐量等计算得出，并显示健康度的最近检测时间。管理员可以通过单击系统健康度图标进入系统健康页面，查看相关统计（高利用率的各项统计功能）； ▲5、一键巡检：支持基于平台B/S架构的一键巡检功能，帮助管理员快速了解整个平台的运行状态、性能以及可能存在的隐患。巡检需至少支持快速巡检，深度巡检，自定义巡检三种模式，包括系统检测、云桌面检测、计算资源检测等检测。对于检测异常的指标项，系统会提供有效的修复建议，管理员也可以手动忽略部分修复建议，以便后续不在进行提示。支持导出和打印巡检报告； ▲6、应用加速：为保障教学业务的流畅使用，支持针对云桌面应用进行使用优先级设置，对高优先级应用进行加速保障，从而提升师生使用体验。支持针对CPU峰值保护，核心数限制，进程优先级，进程IO优先级等关键参数进行设置； ▲7、录屏监控审计：不依赖第三方组件，云桌面支持支持录屏监控及审计功能，通过云桌面管理平台开启或关闭录屏策略，并可在管理平台查看所有生成的录屏监控日志记录，包括用户登录名，桌面名称，云桌面IP，云桌面MAC，录像开始时间，录像文件名，存储位置等信息。管理员可在平台上直接播放录屏文件； ▲8、镜像功能：为了使服务器存储利用更加均衡，提升云管理平台运维体验，支持将镜像模板批量迁移云桌面环境中的其他集群或主机。迁移过程可查看镜像在的原始路径和目标路径，并可显示目标路径的可用存储空间，以帮助管理员决策是否应当迁移到此存储；为实现教师端和学生端使用差异化的软件，支持教师端和学生端教学镜像区分，可独立设置镜像和还原策略；也可以实现教师端跟随学生策略，和学生共用一套镜像和还原策略； 9、镜像备份：支持镜像冷热数据备份方案。可将平台中的虚拟机镜像备份到本地或者远端服务器，备份时可以设置备份位置，备份类型，CBT备份，支持按照每月、每周、每天固定时间自动备份，至少支持增量备份和差异备份两种备份模式； 10、屏幕广播：教师机屏幕可实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。同时支持开启语音广播，不允许因学生发言而中断老师讲课； 11、随堂测试：支持教师端一键发起随堂测试，测试类型包括全班答题，学生抢答，随机答题三种模式，题型支持包括选择题、判断题、问答题，支持针对选择题、判断题的自动判分，分组情况下自动记入小组分数； ▲12、合班上课：老师可以一键指定某一云桌面模板，面向多个教室进行统一上课。上课后，多个教室的学生被教师端集中管理，统一连接指定的虚拟桌面，老师可以通过教学软件查看各个教室学生的桌面情况。并实现跨教室的屏幕广播，远程协助等功能。下课后，教室里的终端又恢复受控于各个教室所属的教师端； 13、收发文件：支持收发作业，可针对单个或多个学生收发作业，学生端通过UI界面主动提交作业发送到教师端，教师端可展示发送进度条。支持断点续传功能，保证作业文件的可靠传输； 14、电子举手：为增强师生之间的交流，支持学生举手功能，学生可以在上课过程中举手，教师可以在教师端看到学生发起的举手，并可直接通过远程协助直接控制学生的桌面进行上课指导。老师可对学生举手功能进行开启或关闭； 15、二级镜像编辑：为方便运维人员制作、管理胖终端客户机镜像，支持管理员在平台上创建和编辑母镜像的子镜像，也可支持在学生机上直接创建和编辑子镜像，为保障镜像的快速下发，子镜像需支持增量传输，根据教学需求，管理员可随时将任一子镜像与母镜像合并，生成新的母镜像，新的母镜像支持继续派生新的子镜像； 16、教学盲水印：为保障教师教学信息安全，在不依赖第三方组件情况下，可支持桌面盲水印（用户无感知）功能，管理员可以灵活设置水印参数（显示虚拟机计算机名，ip地址，mac地址，登录账户，水印密度，水印倾斜角度，水印颜色等）。可以对泄密图片反向解析，通过加密算法显示截图的指纹信息（包括但是不限于泄密虚拟桌面的用户名、ip地址、mac地址等信息）； 17、TLS加密：学生端连接桌面支持TLS加密。 18、一键中英文切换：支持在管理平台上，通过一键开关，实现系统的中英文切换，切换过程中系统不退出登录； 19、远程命令：支持教师端批量远程命令，可对全体学生的桌面进行远程控制，如同时全体打开IE浏览器、打开画板、关闭某程序等，且支持用户新增自定义远程命令； ▲20、对接：云桌面系统通过对接学校统一身份认证系统，实现师生使用校内统一的账号密码登录和使用系统。系统不得保留自有的原账号密码登录功能，以避免弱密码等安全问题。 系统数据对接需求表. 序号; 共享数据; 字段; 备注. 1; 组织机构代码; 机构代码/机构名称/层级关系/简称/是否有效/排序等字段. 2; 学生基本信息; 学号/姓名/专业/年级/班级/所属机构. 3; 教师基础信息; 工号/姓名/所属机构. |
| - 8 | - 安装、调试集成服务 | - 包含服务器机房到项目建设地点配套工程，包含安装、调试集成服务，含软硬件设备的安装及调试、含连接线、接头等；含与学校现有平台的对接集成等。 |

#### 三、商务要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

分包1部分：

## 3.1 服务和维保需求

根据对南京信息工程大学相关业务运作的规律来有计划地制定服务保障体系。关于售后服务的描述具体包括如下几方面：

### 1.运行保障机构

对于南京信息工程大学教学云平台项目的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况。

### 2.服务请求方式

包括服务热线电话、联系人、联系单位信息、信函、传真、电子邮件、服务网站等服务请求方式，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。

### 3.缺陷管理

针对本次系统中存在的BUG、缺陷，不论在保期内、外，均应持续提供修正与消缺服务。

### 4.应急故障处理

系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，要求10分钟响应，4小时解决问题，同时提交说明文档，包括问题描述和解决方案。

### 5.质保期及运行支持

（1）质保要求：

所有产品提供原厂五年质保，签订合同时须提供VOI胖终端、VDI瘦终端、GPU终端、交换机、服务器、教学云平台等生产厂家针对本项目五年免费质保证明材料加盖原厂公章；项目提供五年整体免费运维；要求提供≥1名工程师、≥5年驻场服务（时间等同于教务处上课安排），包括放假后及开学前、日常教学、重要教学活动及考试等设备与系统的检查、维护。软件五年内免费升级。超出免费维保期后的维保费用上限每年不高于项目经费的6%，具体事宜可由双方另行签订协议商定。

（2）驻场人员及相关资质：

中标供应商需提供专业工程师驻场服务，须提供投标人为驻场服务维保人员缴纳近三个月内任意一个月的社保证明材料，驻场工程师须为计算机相关专业毕业拥有2年以上云桌面相关项目工作经验，具备所投云桌面软件厂商软件实施运维技术认证证书，能够根据学校用户提供的使用要求完成云平台建设的网络连接、系统管理员口令设定、域用户创建、机器名设定、TCP/IP地址设定、外围设备等安装任务。熟练操作服务器虚拟化，桌面虚拟化应用安装，深度掌握Linux、windows、CentOS等操作系统。

质保及运行支持中驻场服务工程师所需费用由供应商自行承担。驻场服务工程师的安全责任由供应商自行承担。

驻场服务期满后要求2小时内响应，4小时内到达现场。

供应商需在每年全国性和省级考试及使用方认为重要的场景提供不低于2人的现场保障；每年至少两次整体检修服务（每学期开学第一周）。

### 6.需求升级

对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求升级、性能要求提升导致的系统程序变更或者部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。

### 7.系统培训

系统安装调试完成后，供应商至少提供一周的驻场培训服务，协助使用方快速掌握平台使用方法。云平台生产厂家需提供培训服务及必要的支撑技术培训服务，有详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训形式等。并免费提供系统管理维护手册。培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。

### 8.文档服务

对于各类沟通交流、培训总结及包括数据库运行环境变更在内的各类服务工作，需有相应文档提供给学校，包括各种相关技术资料、培训资料、测试报告等。

### 9.项目成果

在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段产生的全面规范的成果和文档资料须交付给南京信息工程大学，并提供明确的交付清单。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：

#### 1）可运行的系统及系统安装与配置方案。

2）源代码：方便学校对系统进行维护和改进，双方共同开发的源代码，其知识产权共享。原则上要求中标公司提供所有应用系统、辅助工具、相关组件等非双方共同开发的源代码，包括底层源代码，如果出于知识产权保护的需要，不能提供相关的源代码，则需中标公司承诺程序不留“后门”和不留“逻辑陷阱”等。

3）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、系统部署方案、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统概要设计说明、系统详细设计说明、数据字典、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等，其中系统部署方案、系统维护说明书和系统详细设计说明书需完整且易读。

#### 4）应急预案：考虑全面、易执行。

5）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

6）关于第三方系统对接，包含教务系统对接、一卡通系统对接、公共信息服务平台对接（含公共信息门户）等无缝对接，投标方需提供完整技术方案，投标方对接自身开发费用均包含在投标总价内。

## 3.2交货时间及交货地点

1.交货时间：合同签订后20个日历日内；

2.交货地点：采购人指定地点。

3.交货方式：送货上门并安装调试并验收合格，运费、装卸费等相关费用含在投标报价内。

## 3.3付款方式

### 1.履约保证金：

（1）为保证本合同顺利履行，中标人应于中标公示期满且无异议之日起5个工作日内，向招标人提交金额相当于中标金额10%的银行保函作为履约保证金。

（2）履约保证金的有效期自本合同生效之日起至项目最终验收合格之日止。招标人在项目最终验收合格之日起5个工作日内无息退还履约保证金。

（3）如中标人未能按本合同约定提供符合要求的产品或服务，或项目验收不合格，招标人有权根据中标人违约情况部分或全部扣除履约保证金，但不影响招标人追究中标人其他违约责任的权利。

### 2.付款方式：

- 支付货币与资金来源

本项目项下所有款项均以人民币进行支付，采购资金由招标人承担。

- 预付款

本合同生效且招标人收到中标人出具的等额、合法有效的全额增值税专用发票后十五个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的35%作为预付款。

- 进度款与尾款

全部设备到货、安装调试完毕，投入正常使用，并经招标人最终验收合格、签署书面验收文件后，视为项目交付完成。招标人应在交付完成后的十五个工作日内，向中标人支付至合同总价的100%。

- 发票提供与付款条件

中标人按本合同约定提供合法有效的增值税专用发票，是招标人履行相应付款义务的前提。如中标人未及时或未按规定提供发票，招标人有权顺延相应款项的支付时间，且不承担任何违约责任。

分包2部分：

## 3.1 服务和维保需求

## 根据对南京信息工程大学相关业务运作的规律来有计划地制定服务保障体系。关于售后服务的描述具体包括如下几方面：

## 1.运行保障机构

## 对于南京信息工程大学教学云平台项目的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况。

## 2.服务请求方式

## 包括服务热线电话、联系人、联系单位信息、信函、传真、电子邮件、服务网站等服务请求方式，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。

## 3.缺陷管理

## 针对本次系统中存在的BUG、缺陷，不论在保期内、外，均应持续提供修正与消缺服务。

## 4.应急故障处理

## 系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，要求10分钟响应，4小时解决问题，同时提交说明文档，包括问题描述和解决方案。

## 5.质保期及运行支持

## （1）质保要求：

## 所有产品提供原厂五年质保，签订合同时须提供桌面云终端、交换机、服务器、教学云平台生产厂家针对本项目五年免费质保证明材料加盖原厂公章；项目提供五年整体免费运维；要求提供≥1名工程师、≥1年驻场服务（时间等同于教务处上课安排），包括放假后及开学前、日常教学、重要教学活动及考试等设备与系统的检查、维护。软件五年内免费升级。超出免费维保期后的维保费用上限每年不高于项目经费的6%，具体事宜可由双方另行签订协议商定。

## （2）驻场人员及相关资质：

## 中标供应商需提供专业工程师驻场服务，驻场工程师须为计算机相关专业毕业拥有2年以上云桌面相关项目工作经验，具备所投云桌面软件厂商软件实施运维技术认证证书，能够根据学校用户提供的使用要求完成云平台建设的网络连接、系统管理员口令设定、域用户创建、机器名设定、TCP/IP地址设定、外围设备等安装任务。熟练操作服务器虚拟化，桌面虚拟化应用安装，深度掌握Linux、windows、CentOS等操作系统。

## 质保及运行支持中驻场服务工程师所需费用由供应商自行承担。驻场服务工程师的安全责任由供应商自行承担。

## ①　驻场服务期满后要求2小时内响应，4小时内到达现场。

## ②　供应商需在每年全国性和省级考试及使用方认为重要的场景提供不低于2人的现场保障；每年至少两次整体检修服务（每学期开学第一周）。

## 6.需求升级

## 对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求升级、性能要求提升导致的系统程序变更或者部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。

## 7.系统培训

## 系统安装调试完成后，供应商至少提供一周的驻场培训服务，协助使用方快速掌握平台使用方法。云平台生产厂家需提供培训服务及必要的支撑技术培训服务，有详细的培训计划，并免费提供系统管理维护手册。

## 8.文档服务

## 对于各类沟通交流、培训总结及包括数据库运行环境变更在内的各类服务工作，需有相应文档提供给学校，包括各种相关技术资料、培训资料、测试报告等。

## 3.2交货时间及交货地点

1.交货时间：合同签订后20个日历日内；

2.交货地点：采购人指定地点。

3.交货方式：送货上门并安装调试并验收合格，运费、装卸费等相关费用含在投标报价内。

## 3.3付款方式

### 1.履约保证金：

（1）为保证本合同顺利履行，中标人应于中标公示期满且无异议之日起5个工作日内，向招标人提交金额相当于中标金额10%的银行保函作为履约保证金。

（2）履约保证金的有效期自本合同生效之日起至项目最终验收合格之日止。招标人在项目最终验收合格之日起5个工作日内无息退还履约保证金。

（3）如中标人未能按本合同约定提供符合要求的产品或服务，或项目验收不合格，招标人有权根据中标人违约情况部分或全部扣除履约保证金，但不影响招标人追究中标人其他违约责任的权利。

### 2.付款方式：

- 支付货币与资金来源

本项目项下所有款项均以人民币进行支付，采购资金由招标人承担。

- 预付款

本合同生效且招标人收到中标人出具的等额、合法有效的全额增值税专用发票后十五个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的35%作为预付款。

- 进度款与尾款

全部设备到货、安装调试完毕，投入正常使用，并经招标人最终验收合格、签署书面验收文件后，视为项目交付完成。招标人应在交付完成后的十五个工作日内，向中标人支付至合同总价的100%。

- 发票提供与付款条件

中标人按本合同约定提供合法有效的增值税专用发票，是招标人履行相应付款义务的前提。如中标人未及时或未按规定提供发票，招标人有权顺延相应款项的支付时间，且不承担任何违约责任。

##### 四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 教学云平台软件 |
| 2 | 高性能服务器 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

5. 演示要求

分包1部分：

第二种演示方式 上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。要求原产品录制视频演示，PPT、图片或demo样品等其他演示不得分。

### 2.演示内容如下：

（1）为满足用户现场复杂使用环境便捷管理使用，云桌面管理软件支持 VDI、TCI/VOI桌面云技术架构，在一个融合平台即可完成 VDI和TCI/VOI的桌面管理，教学镜像须为统一融合模板，无需根据VDI\VOI\TCI不同云桌面架构单独制作镜像分别管理。当管理员进行模板的软件加装过程中出现错误或异常冲突，可通过重置模板的操作将模板状态恢复至保存模板的最后一个时间节点。

（2）为提高实验教学质量，系统可统计分析学生使用情况，包括但不限于学生前排就座率、到课率和按时到课率、桌面使用活跃度和广播教学时长占比。并可导出实验教学课堂分析报告，为教务部门评估课程教学质量提供充分的数据支撑和决策依据。

（3）为保障电脑日常实验稳定性，降低设备可能出现的故障风险，系统可统计每间实验室终端设备电脑数量、实验室占有率、上机人次、终端利用率以及智能监测捕获风险项，包括CPU高负载预警、内存高负载预警、磁盘IO高负载预警、系统盘空间不足预警、CPU高温预警、独立显卡高温预警、异常断电/蓝屏死机预警 、终端网卡链接低速预警。

（4）为方便多个管理员共同管理云桌面镜像模板，降低单一管理员的管理难度和减少管理的模版数量。管理用户可将所属权限下的模板共享给其他普通管理员，被共享的管理员只拥有对模板的编辑和管理权，但无对模板进行删除、转让及共享的权限。

（5）可根据使用场景差异划分多个资源池，不同资源池独立管理并执行独立的策略，可为资源池自由添加计算节点，可对计算节点执行唤醒、重启和关机的设备状态操作，可设置计算节点的桌面镜像/数据的存储挂载方式，可查看计算节点的详细硬件信息并设定可同时创建最大桌面数，可查看计算节点当前的各项系统服务状态并一键重启异常服务。

#### 分包2无演示要求

- 6分包1 方案要求

- 6.1项目实施方案

投标人提供针对本项目制定科学合理可信项目实施方案，项目实施方案需包含供货计划、项目人员组成、时间进度安排、文明施工措施、项目安全措施、质量措施等，需内容详实，措施得当，阶段划分合理。

（1）成立项目组

首先成立专业的项目组。项目组负责项目的具体项目实施、测试、验收等工作，并对实施进度与质量负责。按照项目实施的标准流程在招标方要求的时间内完成交付。

（2）制定详细的项目建设计划

项目启动后，需要立即组织项目相关的所有人员熟悉本项目相关的所有细节，熟悉项目的具体内容，制定详细的实施计划与进度表。项目计划文档至少包含如下内容：

- 项目实施人员名单，确定联络人，项目组人员的具体分工与职责；

- 实施过程需要的工具与设备；

- 具体的施工计划与详细的进度表；

- 具体的施工方案文档编写与汇总；

- 施工过程中意外情况的处理；

- 培训的时间、内容、规模等；

- 明确具体的安全策略、测试方法、验收标准、完工文档等。

（3）工程勘察

提前与招标方确认好施工时间，在正式施工前提前进行勘察，勘察后编写《勘察纪要》，确定设备的安装和集成详细部署方案。

（4）发货与进场施工

按照招标方要求的时间发货，安装施工人员负责设备上架，完成设备互联调试工作，编写实施文档等工作。

（5）项目实施质量管理

为了保证项目实施质量，需要制定质量管理计划、质量控制标准、质量保证措施、沟通管理计划、变更管理计划等。

（6）项目风险管理

在工程实施过程中，需要进行风险管理。风险管理内容至少包含风险识别、风险预警、风险量化、风险对策实施控制等。

（7）应急措施

针对项目实施过程中的突发情况，需要提前准备应急措施，应对如何在施工时受到意外事件影响而进行恢复。

（8）服务质量控制方案

在实施期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。需要制定成熟可行的方案以保证招标方在整个项目实施过程中任意阶段（比如安装阶段、验收阶段、日常维护阶段）对服务质量不满意的情况下，能够得到及时的响应与改善。

- 6.2售后服务与保障方案

- 投标人需提供质保期内的售后服务体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如服务范围、应急处理方案、响应时间、备品备件等）等方案。

- 须明确投标人负责本项目的维修保养，应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。

- 设备如有损坏（人为因素除外），以不低于当时的标准更换。

- 维修设备需要提供备用机。

- 针对本次系统中存在的BUG、缺陷，不论在质保期内外，投标方均应持续提供修正与消缺服务。

- 在质保期满后，出现设备故障时，中标方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

- 现场勘探及设备安装。

- 本项目为交钥匙工程，乙方报价应含设备安装所涉及线材、施工费、设备安装调试、利旧线路及设备接入调试等所有费用。

- 投标人在项目实施过程中造成采购人原有设施损坏的，投标人应负责原样恢复，费用由投标人自行承担。造成采购人损失的，投标人应承担全部赔偿责任。

- 6.3项目培训方案

- 培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。

- 有详细的培训计划。应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需要提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。

- 应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训方式等。

- 对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。

- 免费提供系统管理维护手册。

- 供应商进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

- 7.投标人履约能力要求

- 7.1项目人员要求

- 投标人拟派现场的项目经理需具有高级工程师职称（计算机或通信或电子信息工程类）和信息系统项目管理师证书；

- 投标人拟派现场的技术负责人需具有电子信息工程专业高级及以上职称证书，具有智能化系统工程师（高级）证书；

- 投标人拟派现场的项目实施人员具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全专业人员认证（CISP）和中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）。

- 投标人需提供上述人员的名单、证书复印件及提供社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料。

上述所有证明材料均需加盖投标人公章。

- 7.2投标人业绩要求

投标人需具有2022年1月1日以来与本项目类似建设内容的云平台建设案例。提供案例合同、验收报告或发票复印件，合同能反映相关信息，时间以合同签订时间为准。

上述所有证明材料均需加盖投标人公章

- 8.质保要求

- 所有产品提供原厂五年质保，签订合同时须提供VOI胖终端、VDI瘦终端、GPU终端、交换机、服务器、教学云平台等生产厂家针对本项目五年免费质保证明材料加盖原厂公章；项目提供五年整体免费运维；要求提供≥1名工程师、≥5年驻场服务（时间等同于教务处上课安排），包括放假后及开学前、日常教学、重要教学活动及考试等设备与系统的检查、维护。软件五年内免费升级。超出免费维保期后的维保费用上限每年不高于项目经费的6%，具体事宜可由双方另行签订协议商定。

- 在满足本项目原厂五年质保要求的基础上，可增加质保年限，最多不超过3年。

- 9.驻场服务要求

## （1）驻场人员及相关资质

## 中标供应商需提供专业工程师驻场服务，驻场工程师须为计算机相关专业毕业拥有2年以上云桌面相关项目工作经验，具备所投云桌面软件厂商软件实施运维技术认证证书，能够根据学校用户提供的使用要求完成云平台建设的网络连接、系统管理员口令设定、域用户创建、机器名设定、TCP/IP地址设定、外围设备等安装任务。熟练操作服务器虚拟化，桌面虚拟化应用安装，深度掌握Linux、windows、CentOS等操作系统。

## （2）质保及运行支持中驻场服务工程师所需费用由供应商自行承担。驻场服务工程师的安全责任由供应商自行承担。

## （3）驻场服务期满后要求2小时内响应，4小时内到达现场。

## （4）供应商需在每年全国性和省级考试及使用方认为重要的场景提供不低于2人的现场保障；每年至少两次整体检修服务（每学期开学第一周）。

## 以上证书须提供证书复印件及社保机构出具的近半年内投标人为连续其缴纳的社保缴费证明材料，证明材料均需加盖投标人公章。

- 10.节能环保要求

（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件。

- 分包2

- 6.方案要求

#### 6.1项目实施方案

项目实施方案需包含供货计划、项目人员组成、时间进度安排、文明施工措施、项目安全措施、质量措施等，需内容详实，措施得当，阶段划分合理。

- 成立项目组

首先成立专业的项目组。项目组负责项目的具体项目实施、测试、验收等工作，并对实施进度与质量负责。按照项目实施的标准流程在招标方要求的时间内完成交付。

- 制定详细的项目建设计划

项目启动后，需要立即组织项目相关的所有人员熟悉本项目相关的所有细节，熟悉项目的具体内容，制定详细的实施计划与进度表。项目计划文档至少包含如下内容：

- 项目实施人员名单，确定联络人，项目组人员的具体分工与职责；

- 实施过程需要的工具与设备；

- 具体的施工计划与详细的进度表；

- 具体的施工方案文档编写与汇总；

- 施工过程中意外情况的处理；

- 培训的时间、内容、规模等；

- 明确具体的安全策略、测试方法、验收标准、完工文档等。

- 工程勘察

提前与招标方确认好施工时间，在正式施工前提前进行勘察，勘察后编写《勘察纪要》，确定设备的安装和集成详细部署方案。

- 发货与进场施工

按照招标方要求的时间发货，安装施工人员负责设备上架，完成设备互联调试工作，编写实施文档等工作。

- 项目实施质量管理

为了保证项目实施质量，需要制定质量管理计划、质量控制标准、质量保证措施、沟通管理计划、变更管理计划等。

- 项目风险管理

在工程实施过程中，需要进行风险管理。风险管理内容至少包含风险识别、风险预警、风险量化、风险对策实施控制等。

- 应急措施

针对项目实施过程中的突发情况，需要提前准备应急措施，应对如何在施工时受到意外事件影响而进行恢复。

- 服务质量控制方案

在实施期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。需要制定成熟可行的方案以保证招标方在整个项目实施过程中任意阶段（比如安装阶段、验收阶段、日常维护阶段）对服务质量不满意的情况下，能够得到及时的响应与改善。

### 6.2售后服务方案

- 须明确投标人负责本项目的维修保养，应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。

- 设备如有损坏（人为因素除外），以不低于当时的标准更换。

- 维修设备需要提供备用机。

- 针对本次系统中存在的BUG、缺陷，不论在质保期内外，投标方均应持续提供修正与消缺服务。

- 在质保期满后，出现设备故障时，中标方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

- 现场勘探及设备安装。

- 本项目为交钥匙工程，乙方报价应含设备安装所涉及线材、施工费、设备安装调试、利旧线路及设备接入调试等所有费用。

### 6.3项目培训方案

- 中标供应商应对采购人技术人员和维护人员进行全面的培训。

- 采购人经过培训后，应能熟练掌握使用设备的方法，独立完成软硬件的维护工作，掌握网络运行情况并能及时排除大部分的设备故障。

- 质保期内中标供应商应对采购人技术人员和维护人员至少一年进行一次全面的培训。

- 7.4节能环保要求

（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件。

## 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

### 政府采购政策功能落实

### 1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

### 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

#### 分包1部分：评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术响应 |  | 除演示部分外，第四章采购需求中“2.2具体技术要求分包1部分”全部满足的得满分39分；在此基础上，标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.3分，扣完为止。 标注“▲”的参数需要提供相应的佐证材料，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。若投标人未提供所投设备的技术支持资料，评标委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。 （佐证材料以第四章采购需求里相应参数要求为准。） | 39 |
| 3 | 供应商履约能力 | 3.1项目人员要求 | - 投标人拟派现场的项目经理具有高级工程师职称（计算机或通信或电子信息工程类），得1分；具有信息系统项目管理师，得1分。本项最高2分（仅限一人，不得与项目团队其他人员重复）。 - 投标人拟派现场的技术负责人：具有电子信息工程专业高级及以上职称证书，得1分；具有智能化系统工程师（高级）证书，得1分。本项最高2分（仅限一人，不得与项目团队其他人员重复）。 - 投标人拟派现场的项目实施人员2人：具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全专业人员认证（CISP）得1分；具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）得1分，本项最高2分。（须两人，1人两证只计1分，不得与项目团队其他人员重复） 提供上述人员名单、证书复印件及提供社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料，否则无效，上述所有证明材料均需加盖投标人公章。 | 6 |
|  |  | 3.2业绩 | 提供投标人自2022年1月1日起与本项目类似建设内容的云平台建设案例，每提供一个得1分，满分3分。（提供案例合同、验收报告或发票复印件加盖公章，合同能反映相关信息，时间以合同签订时间为准。) | 3 |
| 4 | 现场演示 |  | 现场演示： 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。注：以下各演示条款每一条全部符合要求得1分，部分符合不得分。满分5分。未演示不得分。要求原产品录制视频演示，PPT、图片或demo样品等其他演示方式不得分。 具体要求详见分包1演示要求。 | 5 |
| 5 | 质保要求 |  | 在满足本项目原厂五年质保要求的基础上，每增加1年得1分，最高分3分；不提供不得分。（提供承诺书，格式自拟。） | 3 |
| 6 | 项目实施方案 |  | 根据投标人提供针对本项目制定科学合理可信项目实施方案，包含供货计划、项目人员组成、时间进度安排、文明施工措施、项目安全措施、质量措施等进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 | 5 |
| 7 | 售后服务与保障方案 |  | - 提供质保期内的售后服务体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如服务范围、应急处理、响应时间、备品备件等），优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2，不符合项目需求或未提供的得0分。 | 3 |
| 8 | 项目培训方案 |  | - 培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 | 3 |
| 9 | 驻场服务 |  | - 驻场服务工程师具备所投云桌面软件厂商软件实施运维技术认证证书，得1分。 - （≥1人，不得与项目团队其他人员重复）。证书须提供证书复印件及社保机构出具的近半年内投标人为连续其缴纳的社保缴费证明材料否则无效，上述证明材料均需加盖投标人公章。 | 1 |
| 10 | 节能环保 |  | - 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |

##### 分包2部分：评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |  | 30 |
| 2 | 技术部分 | 2.1技术响应 | 由评标委员会根据投标人的投标文件中《技术要求响应及偏离表》等有关资料打分，完全满足招标文件技术参数要求的得44分。 标注“▲”指标为重要指标，每一条不满足或负偏离的扣2分，未标注“▲”指标的条款，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 投标人应在《技术要求响应及偏离表》中逐一响应，并按照技术参数要求提供支持资料（若有），若投标人未按照要求提供所投设备的技术支持资料，评标委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。 | 44 |
|  |  | 2.2项目实施方案 | 根据投标人及提供针对本项目制定科学合理可信项目实施方案，包含供货计划、项目人员组成、时间进度安排、文明施工措施、项目安全措施、质量措施等进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2.3售后服务方案 | 根据投标人及提供针对本项目制定科学合理可行的售后服务方案，提供质保期内的售后服务体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如服务范围、应急处理方案、响应时间、备品备件等）进行综合评分：优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2，不符合项目或未提供的得0分。 | 3 |
|  |  | 2.4质保 | 投标人在满足本项目五年质保要求的基础上，每增加1年得1分，最高分3分；不提供不得分。（提供承诺书，格式自拟。） | 3 |
|  |  | 2.5项目培训方案 | 根据供应商提供整体项目的培训方案等是否科学、合理，进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2.6业绩案例 | 投标人提供2020年1月1日至今与本项目类似的云平台项目案例，每提供一个案例得1分，最多得3分。（提供加盖投标人公章的合同复印件为准，时间以签订合同时间为准） | 3 |
|  |  | 2.7实施人员 | 项目实施人员（2人）具有中国信息安全测评中心认证的信息安全专业人员认证（CISP）得2.5分；具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）得2.5分，最多得5分，不提供不得分。（须两人，1人两证只计2.5分）（提供证书复印件加盖公章，同时提供社保机构出具的近三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料，不提供不得分） | 5 |
| 3 |  | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

### 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

### 一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

### 二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

### 三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

### 四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2-1 投标分项报价表（采购包号：1）

| 序号 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 |  | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 （元） | 分项 总价 （元） | 备注 |
| 2 | VOI胖终端(学生机) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VOI胖终端(教师机) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | GPU终端(学生机) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GPU终端(教师机) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VDI瘦终端(学生机) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 48口万兆核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 48口千兆接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 24口千兆接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 资源服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | NCRE考试管理服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 教学云平台软件（核心产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 安装、调试集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-2 投标分项报价表（采购包号：2）

| 序号 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 |  | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 （元） | 分项 总价 （元） | 备注 |
| 2 | 云终端教师机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 教师工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 桌面云终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 桌面云终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高性能服务器（核心产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 教学管理软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装、调试集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

#### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

#### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

### 附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

#### 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

#### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。