招　标　文　件

项目名称：黄桥殡仪馆火化机尾气净化处理系统项目

项目编号：JSZC-321283-RTZX-G2025-0027

泰兴市黄桥殡仪馆

江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

二○二五年八月

第一章招标公告

项目概况 黄桥殡仪馆火化机尾气净化处理系统招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2025-8-26 9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-RTZX-G2025-0027

项目名称：黄桥殡仪馆火化机尾气净化处理系统项目

预算金额：589.9万元

最高限价（如有）：589.9万元。投标总价不得超过最高限价，否则作无效标处理。

采购方式：公开招标

采购需求：主要增设火化机尾气净化处理系统(活性炭吸附技术)5套、拣灰台吸尘系统1套、自动气力输灰系统1套采购、安装及售后服务等，具体详见技术标准和要求。

合同履行期限：合同签订并具备进场条件后90日内完成供货安装及调试，并通过验收。质保期：2年；运维期：5年（含2年质保期）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025-8-6－2025-8-12，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-8-26  9:00 （北京时间）

地点：苏采云。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3. 注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

招标人：泰兴市黄桥殡仪馆

地 址：黄桥镇姜八公路西侧三里段桥

联系方式：0523-87216137

2.采购代理机构信息

名 称：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

地　址：泰兴市科政路39号

联系方式：0523-87723388

4.项目联系方式

项目联系人：泰兴市黄桥殡仪馆 刘正明

电　话：0523-87216137

项目联系人：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司  成洁

电　话：0523-87723388

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称及 项目编号 |  | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 钢结构厂房施工完毕，设备进场后支付除运维费以外合同价的35%；设备安装调试验收合格后10日内支付除运维费以外合同价的15%；工程竣工验收合格一年后的对应日支付除运维费以外合同价的30%，除运维费以外的余款在竣工验收合格两年后的对应日付清。运维费分五年等额在每年年底支付。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第四章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 要求投标人具备的特定资格要求 |  | 见招标公告 |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年8月13日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（如有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 投标函、投标人基本资格条件承诺函中须加盖投标人法人章并经法定代表人签字或签章。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 投标人参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 5 人及以上单数。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | （1）履约保证金形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 （2）金额：合同价的5% （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前。 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 核心产品 | 本项目核心产品为：火化机尾气净化处理系统（活性炭吸附技术）。 |  |
| 9.6 | 标的所属行业 | 工业。 |  |
| 9.7 | 补充条款 |  |  |
| 10.1 | 本项目招标代理服务费按照苏招协[2022]002号文件规定的70%计算，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，招标人不另外支付。 |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价应包括：本次招标范围内所需全部货物、随货物提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、设计费、运维服务费、系统集成费、人工费、保险费、安装费、调试费、配合费、检测费、验收费、质保期内的售后服务费及投标人认为需要的其他费用等。本项目预备费为1.8万元，由采购人控制使用，投标报价时应按要求填报，不得做任何调整，否则投标文件作无效标处理。

3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。

3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1投标人可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表。

3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的上传

投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

|  | 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 资格审查 |  | 基本资格条件的承诺 |  | 根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章） |  |
|  |  |  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  | 见招标公告 |  |
|  | 1.2项评审内容由招标人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | 符 合 性 评 审 |  | 投标文件的签署 |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |  |
|  |  |  |  | 报价 |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |  |
|  |  |  |  | 合同履行期限 |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 偏离 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |  |
|  | 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 评分因素 |  | 评审标准 |  |  |
| 1 |  |  | 价格 （30分） |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他招标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 备注：对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。 各供应商应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照苏财购[2025]62号文件规定执行。 若投标报价出现苏财购[2025]62号文件第二条（一）第1条投标报价低于采购项目预算 50% 的，即投标报价<采购项目预算×50% 和第2条投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%情形的，供应商必须在投标文件中提供书面说明及必要的证明材料（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料）。如果投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应对其作为无效投标处理。 |  |  |
| 2 |  |  | 技术响应 （16分） |  | 根据投标人所投技术参数符合采购文件技术要求的实际响应情况进行综合评议，带“▲”符号的为重要技术参数，每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：有要求提供相关证明材料的需按要求提供，否则该项技术参数相应的扣分。 |  |  |
| 3 |  |  | 体系认证（3分） |  | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全认证证书的有一个得1分，最多得3 分。 注：投标文件中均须同时提供证书原件扫描件和“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图，未提供或提供不全的不得分。 |  |  |
| 4 |  |  | 业绩（2分） |  | 提供投标人2022年1月1日以来核心产品火化机尾气净化处理系统（活性炭吸附技术）的供货业绩，每提供一个业绩得0.5分，最多得2分。 注：须提供完整的合同原件扫描件作为得分依据，否则不得分。 |  |  |
| 5 |  |  | 环保要求（5分） |  | （1）具有CMA章的第三方检测机构出具的火化机尾气二噁英检测报告，报告中二噁英类毒性当量质量浓度平均值： ①二噁英类毒性当量质量浓度平均值≤0.05ng/m3,得3分； ②0.05＜二噁英类毒性当量质量浓度平均值≤0.1ng/m3,得2分； ③0.1＜二噁英类毒性当量质量浓度平均值≤0.5ng/m3,得1分； ④二噁英类毒性当量质量浓度平均值＞0.5ng/m3，得0分。 注：投标文件中须提供相应检测报告原件扫描件，否则不得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）具有CMA章的第三方检测机构出具火化机尾气污染物废气排放检测报告，报告中检测项目包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）、一氧化碳、氯化氢、汞等共6项）各平均值均低于国家标准GB13801-2015所要求排放限值： ①污染物各平均值均低于国家标准GB13801-2015所要求排放限值50%的得2分； ②污染物各平均值均低于国家标准GB13801-2015所要求排放限值75%的得1分； 注：投标文件中须提供相应检测报告原件扫描件，否则不得分。 |  |  |
| 6 |  |  | 产品方案设计图（10分） |  | 提供设备及净化处理系统车间的方案设计图（包含但不限于平面布置图、效果图等），投标人可自行踏勘现场或根据招标人提供的航拍图自行设计，根据设计的合理性、科学性，由评委横向比较打分。 （1）方案细致完善、考虑得当，且能够根据现场合理利用空间得10分； （2）方案完善、合理，与项目实际有一定的契合度且可行的得7分； （3）方案合理且具备一定可行性的得3分； （4）其他情况不得分。 |  |  |
| 7 |  |  | 供货方案及保障措施（2分） |  | （1）方案细致完善、规范合理、与项目实际紧密契合且可行性强的得2分； （2）方案完善、合理、与项目实际有一定的契合度且可行的得 1分； （3）其他情况不得分。 |  |  |
| 8 |  |  | 拟投入本项目的 人员计划（8分） |  | 人员配置、岗位分工、职责划分等： （1）人员配置安排合理，有明确和全面的岗位分工和职责划分，服务人员执业资格证书齐全、全部有参加过类似项目经验的得8分； （2）有明确和全面的岗位分工和职责划分，服务人员执业资格证书齐全、有人员参与过类似项目经验的得6分； （3）人员配置较合理，岗位分工和职责划分较清晰，服务人员执业证书齐全的得4分； （4）人员配置满足基本的岗位分工和职责划分，服务人员执业证书齐全的得2分； （5）没有岗位分工和职责划分的，得0分； |  |  |
| 9 |  |  | 安装方案（3分） |  | （1）安装调试验收方案：科学、可靠、可行的得2分，可靠、可行的得1分，一般的得0.5分，缺项不得分。 （2）质量保障措施：科学、可靠、可行的得2分，可靠、可行的得1分，一般的得0.5分，缺项不得分。 （3）进度计划及保障措施：科学、可靠、可行的得1分，可靠、可行的得0.5分，一般的得0.2分，缺项不得分。 |  |  |
| 10 |  |  | 运维方案（15分） |  | （1）维保方案（5分） 方案细致完善、规范合理、与项目实际紧密契合且可行性强的得5分； 方案完善、合理、与项目实际有一定的契合度且可行的得3分； 方案能满足项目要求的得 1分； 其他情况不得分。 （2）固废处理方案（4分） ①提供固废处理资质单位的有效营业执照和资质证书原件扫描件得2分。 ②有资质的固废处理单位须出具固废处理方案，符合国家环保要求的基础上，方案优秀得2分，一般得1分，不符合环保要求的不得分。提供加盖有资质单位的公章处理方案原件扫描件，否则不得分。 （3）危废处理方案（6分） ①提供危废处理资质单位的有效营业执照和资质证书原件扫描件得2分。 ②有资质的危废处理单位须出具危废处理方案，符合国家环保要求的基础上，方案优秀得4分，良好得3分，一般得2分，不符合环保要求的不得分。提供加盖有资质单位的公章处理方案原件扫描件，否则不得分。 |  |  |
| 11 |  |  | 产品应急方案 （3分） |  | 根据所投产品的供风应急方案、排烟应急处理系统方案、其他应急处理方案的科学合理性以及相关的证明材料进行综合评议： （1）产品的供风应急方案、排烟应急处理系统方案、其他应急处理方案的科学合理性优秀以及相关的证明材料完整的得3分； （2）产品的供风应急方案、排烟应急处理系统方案、其他应急处理方案的科学合理性一般以及相关的证明材料缺失的得2分； （3）产品的供风应急方案、排烟应急处理系统方案、其他应急处理方案的科学合理性差以及无相关的证明材料的得1分。 （4）不提供不得分。 |  |  |
| 12 |  |  | 培训方案（3分） |  | 培训方案科学完善、规范合理、可行性强的得3分； 方案完善、合理、可行的得 2 分； 方案基本满足项目需求的得 1 分； 未提供的不得分。 |  |  |

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。招标人有权对第一中标候选人提交的所有资料（含原件）的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

第四章 采购需求

一、采购清单

1、汇总清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火化机尾气净化处理系统（活性炭吸附技术） | 5套 |  |
| 2 | 自动气力输灰系统 | 1套 |  |
| 3 | 拣灰台吸尘系统 | 1套 |  |
| 4 | 维护维保 | 5年 | 含原有质保2年 |
| 5 | 新建 尾气净化处理系统车间 | 1套 | 含原场地建筑物拆除及根据设施需要场地平整、通电、通水 |
| 6 | 预备费 | 1 | 1.8万元，金额不得做任何调整，否则投标文件作无效标处理。 |

2、分项清单（1-4）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量（m2/套/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火化机尾气净化处理系统 |  |  |
| 1.1 | 高效降温系统 | 5 |  |
| 1.2 | 初除尘器（火星捕集装置） | 5 |  |
| 1.3 | 脉冲布袋除尘器 | 5 |  |
| 1.4 | 二噁英处理装置 （活性炭吸附技术） | 5 |  |
| 1.5 | 排烟系统 | 5 |  |
| 1.6 | 供气系统 | 5 |  |
| 1.7 | 管道阀门 | 5 |  |
| 1.8 | 附属配置 | 5 |  |
| 1.9 | 电气控制系统 | 5 |  |
| 2 | 拣灰台吸尘系统 |  |  |
| 2.1 | 吸尘主体 | 1 |  |
| 2.2 | 吸尘软管 | 1 |  |
| 2.3 | 吸尘直管 | 1 |  |
| 2.4 | 吸尘器外装饰 | 1 |  |
| 2.5 | 组合式除尘器 | 1 |  |
| 2.6 | 排烟系统 | 1 |  |
| 2.7 | 电气控制系统 | 1 |  |
| 3 | 自动气力输灰系统 |  |  |
| 3.1 | 主动力源 | 1 |  |
| 3.2 | 输灰管道 | 5 |  |
| 3.3 | 闸板阀 | 5 |  |
| 3.4 | 旋转供料器 | 5 |  |
| 3.5 | 加速室 | 5 |  |
| 3.6 | 一体式储灰仓 | 1 |  |
| 3.7 | 电气控制系统 | 5 |  |
| 4 | 维护维保 |  |  |
| 4.1 | 设备维护维保 | 5 | 5年 |
| 4.2 | 活性炭更换 | 5 | 每套 kg， 元/kg，5年更换 次 |
| 4.3 | 滤袋更换 | 5 | 每套 个， 元/个，5年更换 次 |
| 4.4 | 滤袋笼骨更换 | 5 | 每套 个， 元/个，5年更换 次 |
| 4.5 | 脉冲电磁阀更换 | 5 | 每套 个， 元/个，5年更换 次 |
| 4.6 | 热电偶更换 | 5 | 每套 个， 元/个，5年更换 次 |

3、分项清单（5）

| 5、新建尾气净化处理系统车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 0101 土石方工程 |  |  | 1 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、±300mm以内场地平整 | m2 | 189.2 |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1.5m以内 | m3 | 155.52 |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1.5m以内 | m3 | 108.17 |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1、按图纸设计要求：压实系数0.97 | m3 | 180.94 |
|  |  | 0104 砌筑工程 |  |  | 1 |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU20混凝土水泥砖 2、基础类型：条基 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 11.64 |
|  |  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 1 |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、垫层 | m3 | 13.04 |
| 7 | 010501001002 | 砼包柱脚 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.42 |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、条基 | m3 | 11.64 |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、独立基础 | m3 | 51.36 |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、矩形柱 | m3 | 1.8 |
| 11 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、地圈梁 | m3 | 3.49 |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-6mm 2、高度：3.6m以内 | t | 0.149 |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-8mm 2、高度：3.6m以内 | t | 0.383 |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-10mm 2、高度：3.6m以内 | t | 0.616 |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-12mm 2、高度：3.6m以内 | t | 2.008 |
| 16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-18mm 2、高度：3.6m以内 | t | 0.209 |
|  |  | 0106 金属结构工程 |  |  | 1 |
| 17 | 010516001001 | 螺栓 | 1、M24锚栓 2、Q355-B材质 3、含螺母 | t | 0.174 |
| 18 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、柱类型：实腹钢柱H450*250*6*8 2、钢材品种、规格：Q345 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间2.5小时 | t | 3.733 |
| 19 | 010604001001 | 钢梁 | 1、梁类型：H350*200*6*8 2、钢材品种、规格：Q345 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 2.835 |
| 20 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢材品种、规格：钢支撑 2、构件类型：Q235B 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 0.189 |
| 21 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢材品种、规格：钢拉条 2、构件类型：Q235B 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 0.132 |
| 22 | 010606005002 | 钢墙架 | 1、钢墙架 2、钢材品种、规格：Q235B 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 3.092 |
| 23 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1、0.5mm厚单层彩钢板 | m2 | 478.2 |
| 24 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、构件名称：零星构件 2、钢材品种、规格：Q235B 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 0.051 |
| 25 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1、钢材品种、规格：304不锈钢板1.2mm厚，展开宽度1100mm 2、漏斗、天沟形式：详见设计图 | t | 0.628 |
| 26 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢材品种、规格：按照图集15J401-P125-D3 2、钢梯形式：直型钢爬梯 3、油漆要求：防锈漆二遍，面漆二遍 | t | 0.1 |
|  |  | 0108 门窗工程 |  |  | 1 |
| 27 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1、成品平开钢板门 2、洞口尺寸：4.2*5.5 3、含五金，铁件等配件 | m2 | 23.1 |
| 28 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、塑钢推拉窗 2、塑料门窗型材的选用参见苏J30-2008,推拉门窗均为90系列 4、玻璃品种、厚度：玻璃为无色透明中空安全玻璃 | m2 | 44.1 |
|  |  | 0109 屋面及防水工程 |  |  | 1 |
| 29 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、0.5mm厚304不锈钢钢板 2、50mm厚玻璃棉 | m2 | 220.5 |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  | 1 |
| 30 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、水泥砂浆加浆抹光 4、150厚C30混凝土垫层(内配φC10@200双向钢筋网) 5、100厚碎石夯实 6、素土夯实,夯实系数≥0.94 | m2 | 189.2 |
|  |  | 030404 照明工程 |  |  | 1 |
| 31 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：三层照明总箱 2、型号：3AL 3、接线端子材质、规格：无端子接线、压铜接线端子 4、备注：设备具体参数、品牌及技术要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 32 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控暗开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 8 |
| 33 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相5孔插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 16 |
| 34 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：单相空调3孔插座 2、规格：220V 20A 3、安装方式：明装 | 个 | 8 |
| 35 | 030411001025 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 | m | 120 |
| 36 | 030411001033 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：明配 | m | 25 |
| 37 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、安装形式：暗装 | 个 | 32 |
| 38 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：吸顶灯 2、规格：18W 3、安装形式：吸顶式 | 套 | 8 |
| 39 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5x6mm2 4、材质：铜芯电缆 5、敷设方式、部位：管/线槽穿线 6、电压等级（kV）：1KV以内 | m | 28 |
| 40 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯线 | m | 290 |
| 41 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4.0mm2 5、材质：铜芯线 | m | 130 |
|  |  | 防雷接地 |  |  | 1 |
| 42 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位接地箱 | 台 | 1 |
| 43 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：分等电位接地箱 | 台 | 4 |
| 44 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 | m | 120 |

二、技术性能要求

#### 1、火化机尾气净化处理系统（活性炭吸附技术）

|  | 处理工艺流程 | 高效降温系统→脱酸脱脂装置→旋风除尘器→脉冲布袋除尘器→活性炭吸附装置→排烟系统。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理效果 | 达到国家标准GB13081-2015《火葬场大气污染物排放标准》各项排放限值要求。 |  |
|  | 尾气处理能力 | 1000-3500m3/h，短时最大6500m3/h。 |  |
|  | 工作环境温度 | 工作环境温度：-25—+50℃； |  |
|  | 总功率 | 设备总用电功率≤30KW。 |  |
|  | 使用寿命 | 正常使用10年。 |  |
|  | 高效降温系统 | （1）降温效率：能在2秒内将烟气温度从800℃左右降至200℃左右。 ▲（2）烟气接触部分材质：国标304不锈钢板，厚度3mm。（投标文件中需提供投标单位或制造商为委托方的第三方检测机构出具的厚度3mm的304不锈钢板检测报告原件扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台的检测报告上报查询截图） |  |
|  | 旋风除尘器 | （1）除尘效率：能去除大颗粒粉尘，去除率90%以上。 （2）卸灰：采用卸灰阀方式，并配置可活动式小型储灰桶。 （3）烟气接触部分材质：国标304不锈钢板，厚度3mm。 （投标文件中需提供投标单位或制造商为委托方的第三方检测机构出具的不锈钢化学成分、力学性能检测报告原件扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台的检测报告上报查询截图） |  |
|  | 脱酸脱脂装置 | （1）采用微型绞龙输送方式，低位安装。 （2）烟气接触部分材质：国标304不锈钢板，厚度3mm。 （3）可调节输送速度。 （需提供不锈钢中性盐雾试验对比照片） |  |
|  | 脉冲布袋除尘器 | （1）除尘效率：能有效去除细微颗粒粉尘，去除率99%。 （2）滤袋尺寸：φ120mm*2000mm（±1%）。 （3）▲滤袋龙骨：滤袋采用纯PTFE覆膜材质，龙骨采用碳钢材质，表面有机硅喷涂处理。（滤袋质保3年，投标文件中提供质保3年承诺书） （4）过滤风速：不大于0.8m/min； （5）滤袋清灰方式：气动式脉冲喷吹； （6）烟气接触部分材质：国标304不锈钢板，厚度3mm； （7）卸灰：采用卸灰阀卸灰方式。 （8）烟气接触部分材质：国标304不锈钢板，厚度3mm。 （需提供不锈钢焊接工艺质量评价试板检测报告原件扫描件及照片） |  |
|  | 活性炭吸附装置 | （1）采用专用的活性炭进行二噁英类的吸附处理。 （2）活性炭一次性填充使用4个月或200具（以先到为准）。 （3）二噁英类有毒物质吸附率99%。 （4）烟气接触部分材质：国标304不锈钢板，厚度3mm。 |  |
|  | 排烟系统 | （1）引风机采用18.5KW变频式控制，安装有减震块，与管道连接采用软式连接。 （2）烟囱采用国标304厚度2mm的不锈钢板卷制，高度不低于12米。 （3）保留原直排应急烟囱； （4）配置304不锈φ460mm切换阀2个，耐温不低于500℃ （5）安装引风机可切换的应急处理装置 |  |
|  | 供气系统 | （1）配置2台22KW螺杆式压缩机(供5套尾气使用)。 （2）附属配备：配备1.25KW冷冻式干燥机1台及高精密过滤器3个。 （3）储气罐：2个，碳钢材质，容积1m3。 （4）供气方式：采用节能环保空压站方式进行供气。 |  |
|  | 管道阀门 | （1）蝶阀采用气动驱动型式，耐温：150℃以上。 （2）▲管道材质采用国标304不锈钢板，厚度2mm。（投标文件中需提供投标单位或制造商为委托方的第三方检测机构出具的厚度2mm的304不锈钢板检测报告原件扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台的检测报告上报查询截图） （3）管道布局：排列平整、横平竖直。 （4）管道连接：采用304不锈钢法兰和软连接方式。 |  |
|  | 附属配置要求 | （1）尾气净化处理系统配置相应的检修平台，平台通道采用格栅板，即防尘又采光。 （2）平台踏步采用标准防滑花纹钢板焊接，并配有标准高度的安全防护栏。 （3）尾气净化处理系统 （4）▲保温：设备主体及连接管道采用厚度不低于0.5mm铝板、不低于60mm的岩棉保温处理。（投标文件中需提供投标单位或制造商为委托方的第三方检测机构出具的岩棉检测报告原件扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台的检测报告上报查询截图） |  |
|  | 电气自动化 控制系统 | （1）能与原火化机系统兼容，在火化机控制屏一键式启动。 （2）上位机在火化机操作屏上全彩动画模拟显示系统等各部分工作时的运行状态，具有自动控制、半自动控制、手动控制程式，有故障报警功能，故障部位显示，并具有自动锁屏功能，以防非工作人员操作。 （3）各种电磁阀、传感器、限位开关等零部件均选用西门子、施耐德、欧姆龙等同档次品牌。 （4）烟囱排放口配备高清摄像头,分辨率1080P或以上，网络接口RJ45，配置22英寸监控屏，能实时观察烟囱口排放情况。 |  |

#### 2、自动气力输灰系统

| 序号 | 项目 | 货物内容及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理工艺流程 | 脉冲布袋除尘器灰斗→卸灰装置→加速室→输灰管道→储灰仓。 |  |
|  | 处理效果 | 满足5套布袋除尘器出灰点的统一使用。 |  |
|  | 尾气处理能力 | 500-3000m3/h。 |  |
|  | 工作环境温度 | 工作环境温度：-25—+50℃。 |  |
|  | 总功率 | 设备总用电功率≤20KW。 |  |
|  | 使用寿命 | 正常使用10年。 |  |
|  | 主动力源 | 主动力源要求采用罗茨风机，流量3m3/分钟。主动力源出口配压力变送器。 |  |
|  | 输灰管道 | 主输灰管道采用DN80优质钢管。大弯头采用5-7倍主输灰管道半径弯头。 |  |
|  | 闸板阀 | （1）采用手动启闭方式，密封性能良好。 （2）主阀板材质采用304不锈钢。 |  |
|  | 旋转供料器 | 采用电机传动，结构紧凑，造型美观，运转平稳，噪音低。 |  |
|  | 加速室 | 利用进气口处罗茨风机的压力，在文丘里加速室与旋转供料器接触面形成一定的负压，引射进旋转供料器下的飞灰，并在文丘里管中与进口的气体混合后通过主输灰管道输出至统一的储灰仓。 连接方式采用法兰连接，密封性能良好，无泄露现象。 |  |
|  | 一体式储灰仓 | （1）灰仓容积≥1m³，灰仓主材质采用304不锈钢。 （2）灰仓配置小型脉冲布袋除尘器，滤袋采用PTFE覆膜材质，过滤面积≥12m2。 （3）灰仓配置专用卸灰阀1个及仓壁振打器1个。 （4）为节省安装空间，可与拣灰台吸尘器小型除尘器组合式一体化设计。 |  |
|  | 控制系统 | 下位机采用 PLC模块控制，上位机采用1个10英寸人机界面触摸控制 |  |
|  | 检修平台 | （1）平台通道采用花纹钢板； （2）并配有1.5寸标准高度的安全防护栏 |  |
|  | 排放系统 | （1）配置304不锈钢3KW引风机1台。 （2）烟囱采用国标304厚度2mm的不锈钢板卷制，高度不低于12米。 |  |

#### 3、拣灰台吸尘系统

| 序号 | 项目 | 货物内容及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理要求 | 单套拣灰台吸尘系统可供2套拣灰台使用。 |  |
|  | 处理能力 | 能处分离大颗粒粉尘及部分小件金属。 |  |
|  | 工作环境温度 | 工作环境温度：-25—+50℃。 |  |
|  | 总功率 | 设备总用电功率≤5KW。 |  |
|  | 使用寿命 | 正常使用10年。 |  |
|  | 吸尘主体 | （1）主架体采用优质角钢拼接，焊接牢固。 （2）吸尘系统外装饰采用优质304不锈钢拉丝板一体折弯成型，暗扣式安装。 （3）旋风除尘装置采用切向进入，利用旋风除尘原理，将飞灰和残渣吸进除尘系统，将飞灰和进行分离后进行环保处理。 |  |
|  | 吸尘管道 | （1）前端吸尘管道采用优质304不锈钢材质。 （2）后端连接管道采用耐超高温软管，瞬时耐温可达300℃。 |  |
|  | 小型除尘器 | （1）布袋降尘器的组成：箱体、支架、龙骨、滤袋、导流板、收尘室、脉冲控制仪器等组成。 （2）外形主体材料：使用国标304不锈钢材料制作，厚度≥2mm。除尘滤袋采用PTFE覆膜滤袋，瞬时最高承受温度可达到260℃，过滤面积≥12m2，滤袋质保2年以上。 （3）尾气通过滤袋的速度：约 0.8m/min。 （4）除尘效率不低于99.9%。 （5）设置防高温烧滤袋应急旁通阀。 （6）为节省空间，可与自动气力输灰系统储灰仓组合式一体化设计。 |  |
|  | 连接管道阀门 | （1）蝶阀采用气动驱动型式，耐温：150℃以上。 （2）管道材质采用国标304不锈钢板，厚度2mm。 （3）管道布局：排列平整、横平竖直。 （4）管道连接：采用304不锈钢法兰和软连接。 |  |
|  | 控制系统 | （1）骨灰吸尘系统的启闭采用按钮式开关，并配有明显的指示灯及标示。 （2）控制系统涉及的开关、零部件均选用知名品牌（参考品牌：西门子、正泰、欧姆龙等同档次品牌） |  |
|  | 排烟系统 | （1）引风机采用不锈钢7.5KW控制，安装有减震块，与管道连接采用软式连接。 （2）烟囱采用国标304厚度2mm的不锈钢板卷制，高度不低于12米。 |  |

### 4、维护维保

| 序号 | 项目 | 内容及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备维护维保 | （1）需委派专业人员到现场对设备进行保养，主要清理火化机炉膛、烟道、除尘器积灰（不含飞灰处理）、机械传动件加油等； (2)需保障设备无故障运行； (3)维保期内所有机械设备、电气元件，如有损坏，及时更换； |  |
|  | 活性炭更换 | （1）更换频次：243块/套，总计5套， 根据火化量测算； （2）采用蜂窝式活性炭，碘值不低于800mg/g； （3）包含更换后的活性炭处理。（招标文件中需提供活性炭处理厂家名称、资质） |  |
|  | 滤袋更换 | （1）更换频次：要求5年内根据滤袋使用情况更换2次； （2）更换数量：120个/套×5套； （3）材质：纯 PTFE覆膜 （4）尺寸：φ120mm*2000mm(±2%)； （5）单位面积质量：≥800g/m2； （6）厚度：≥0.9mm； （7）断裂强力：径向、纬向≥800N； （8）断裂伸长率：≤10%； （9）透气度：1.2–4m3/m2•min； （10）最高工作温度：≥240℃； （11）包含更换后的固废处理（需提供固废处理的单位名称及资质） |  |
|  | 滤袋笼骨更换 | （1）材质：优质碳钢，表面有机硅喷涂处理； （2）尺寸：φ115mm*1950mm(±2%)； （3）支撑环间距：150mm–200mm； （4）焊点要求：所有的焊点应焊接牢固，不应有脱焊、虚焊和漏焊； （5）表面质量：滤袋龙骨与滤袋接触的表面应平滑光洁，不应有焊疤、凹凸不平和毛刺；支撑环制作时焊点上不应有毛刺，在环的外表面及两侧面可接触到滤袋的表面应处理光滑； （6）滤袋框架垂直度：公差应不大于龙骨长度的 2‰； （7）更换频次：2次/5年； （8）包含更换后的固废处理（需提供固废处理单位名称及资质） |  |
|  | 脉冲电磁阀更换 | - 规格：DN25/24V （2）更换频次：2次/5年，每套12个×5套； |  |
|  | 热电偶更换 | （1）规格：W2DK-236 φ12×280×304； （2）更换频次：根据使用情况，在影响使用情况下必须及时更换； |  |

五年维保结束前必须对尾气处理设备进行一次大修。设备运营后产生的固废和危废，中标人不具备相应资质的，可以分包给相应资质的处理单位，中标通知书发出后5个工作日内，中标人必须提供与分包单位的合同原件供招标人核实，分包单位必须与投标文件一致，不得更换，否则招标人有权取消其中标资格，中标人须承担一切责任和后果。

### 5、新建尾气净化处理系统车间

(1)基本要求：

烟气净化设备配套使用的钢结构车间技术要求：

本次工程量为：本项目为新建火化机烟气净化处理系统设备用钢结构房，采用轻钢结构式，长21.5米，宽8.8米，总占地面积约为190平方；

(2)技术要求：

①钢板墙板：满铺加棉彩钢瓦隔墙板Q235B，钢结构板房内须有足够的通风采光，通风采用机械通风且达到工作人员操作适宜温度。

②夹棉彩钢瓦隔墙主框采用160*160及80*80镀锌方管；

③门方管夹棉彩钢瓦安装上下轨道可左右移动，窗方管夹棉彩钢瓦每片可以独立活动打开；

④烟气净化处理间室内地面标高C30的150mm厚混凝土；钢结构基础为50公分的砖墙；

⑤必须提供满足需求的堆放固废仓库

⑥设计规格按以下规范及国家相关标准执行

《建筑抗震设计规范》              (GB50011-2010)

《钢结构设计规范》                (GB50017-2003)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》      (GB50018-2002)

《建筑钢结构焊接技术规程》        (JGJ81-2002,J218-2002)

《钢结构高强度螺栓连接的设计,施工及验收规程》    (JGJ82-91)

屋面恒载：            0.20kN/m

屋面活载：            0.30kN/m

基本雪压：            0.35kN/m

基本风压：            0.65kN/m

结构重要性系数：      1.0

⑦原有小型油库位置不变，如需变化工程量包含在此项目中，其他未尽事项但与此次采购设备相关联的按有关规范规程执行。

（3）其他重要说明：

中标人须根据投标时产品的方案设计图深化设计尾气净化处理系统车间的方案，并提供满足招标人要求的详细的方案图、施工图等。中标人不具备施工资质的，可以分包，必须在施工前提供符合本项目最低施工资质要求单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等证书原件供招标人审查，审查通过后方可进场。投标文件中须提供上述要求的承诺函（加盖投标人公章的原件扫描件），否则投标文件作无效标处理。

三、商务要求

1、本项目合同价应是招标文件所确定的全部工作内容的价格体现，从设备生产制作到安装调试，直至交付使用所需发生的所有费用。货物以目的地交货的价格包括但不限于：设备的价格、材料的价格、质保期内保证系统正常运行及维护所必须的随机设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、港口报关、商检及各类港杂费、装卸费、运输保险费、资料费、设计费、二次搬运费、上下力、安装费、监检费、调试费及调试临时电费、调试费、技术指导、保管费、配合费、操作维护人员培训费、技术文件费（如有）、交付之前的保管费、成品保护费、售后服务费、5年的运维费（含2年质保期的运维）、税金及投标人认为必须的其他一切费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在签约合同价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。本项目为交钥匙工程，即签约合同价包含验收合格及交付使用所含盖的一切工作内容。

2、本项目采购预算中包含1.8万元工程预备费，作为不可竞争费用，投标时不可修改变动。

3、投标人应对清单中的每一个项目进行报价（包括全费用单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

2、工期：合同签订并具备进场条件后90日内完成供货安装及调试，并通过验收。质保期：2年；运维期：5年（含2年质保期）。

3、付款方式：钢结构厂房施工完毕，设备进场后支付除运维费以外合同价的35%；设备安装调试验收合格后10日内支付除运维费以外合同价的15%；工程竣工验收合格一年后的对应日支付除运维费以外合同价的30%，除运维费以外的余款在竣工验收合格两年后的对应日付清。运维费分五年等额在每年年底支付。

4、新建尾气净化处理系统车间及工程建设部分的款项支付必须经结算审核，最终结算价低于投标文件中相应报价的，以结算审核价为准，若超过投标文件中相应报价的，以投标报价为准。

4、质保期：验收合格后2年（自验收合格之日起计算）。

5、售后服务的便捷性和响应：按照维保协议执行。

四、其他相关要求
    1、确保殡仪馆周边无黑烟、烟气中无漂浮物；
    2、设备运行过程中不能产生污水、烟尘；
    3、设备运行时噪音小于60分贝；
    4、产品布袋的数量满足火化需求；
    5、总功率控制在25千瓦内。

备注：投标单位应如实填写技术要求响应表，一旦发现中标后提供的实物与投标文件承诺的不相符合，招标人有权取消其中标资格，要求其赔偿损失，列入不良行为名单予以公示。

第五章 投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.5采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式附后。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

开标一览表

投标人名称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 标的名称 | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：（元）（人民币） |

日期：______年____月____日

3.3投标函

投标函

致：(招标人名称)：

根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标价格为（大写）：         。如我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2、合同履行期限：合同签订并具备进场条件后90日内完成供货安装及调试，并通过验收。质保期：2年；运维期：5年（含2年质保期）。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受招标人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4投标报价明细表及分析说明

投标报价明细表及分析说明（含税）

单位（元）

1、汇总价

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 合价 | 技术性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火化机尾气净化处理系统（活性炭吸附技术） | 5套 |  |  |  |
| 2 | 自动气力输灰系统 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 拣灰台吸尘系统 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 维护维保 | 5年 |  |  | 含原有质保2年 |
| 5 | 新建尾气净化处理系统车间 | 1套 |  |  | 含原场地建筑物拆除及根据设施需要场地平整、通电、通水 |
| 6 | 预备费 | 1 |  |  | 1.8万元，金额不得做任何调整，否则投标文件作无效标处理。 |
| 7 | 总价合计 |  |  |  |  |

备注：技术性能要求填写须按照招标文件第四章要求详细列明投标技术性能要求，否则视为负偏离。

2、分项报价（1-4）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量（m2/套/年） | 品牌 | 价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 火化机尾气净化处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高效降温系统 | 5 |  |  |  |  |
| 1.2 | 初除尘器（火星捕集装置） | 5 |  |  |  |  |
| 1.3 | 脉冲布袋除尘器 | 5 |  |  |  |  |
| 1.4 | 二噁英处理装置 （活性炭吸附技术） | 5 |  |  |  |  |
| 1.5 | 排烟系统 | 5 |  |  |  |  |
| 1.6 | 供气系统 | 5 |  |  |  |  |
| 1.7 | 管道阀门 | 5 |  |  |  |  |
| 1.8 | 附属配置 | 5 |  |  |  |  |
| 1.9 | 电气控制系统 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 拣灰台吸尘系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 吸尘主体 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 吸尘软管 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 吸尘直管 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 吸尘器外装饰 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 组合式除尘器 | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | 排烟系统 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | 电气控制系统 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 自动气力输灰系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主动力源 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 输灰管道 | 5 |  |  |  |  |
| 3.3 | 闸板阀 | 5 |  |  |  |  |
| 3.4 | 旋转供料器 | 5 |  |  |  |  |
| 3.5 | 加速室 | 5 |  |  |  |  |
| 3.6 | 一体式储灰仓 | 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | 电气控制系统 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 维护维保 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 设备维护维保 | 5 |  |  |  | 5年 |
| 4.2 | 活性炭更换 | 5 |  |  |  | 每套 kg， 元/kg，5年更换 次 |
| 4.3 | 滤袋更换 | 5 |  |  |  | 每套 个， 元/个，5年更换 次 |
| 4.4 | 滤袋笼骨更换 | 5 |  |  |  | 每套 个， 元/个，5年更换 次 |
| 4.5 | 脉冲电磁阀更换 | 5 |  |  |  | 每套 个， 元/个，5年更换 次 |
| 4.6 | 热电偶更换 | 5 |  |  |  | 每套 个， 元/个，5年更换 次 |

3、分项报价（5）新建尾气净化处理系统车间

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
|  |  | 0101 土石方工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、±300mm以内场地平整 | m2 | 189.2 |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1.5m以内 | m3 | 155.52 |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1.5m以内 | m3 | 108.17 |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1、按图纸设计要求：压实系数0.97 | m3 | 180.94 |  |  |
|  |  | 0104 砌筑工程 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU20混凝土水泥砖 2、基础类型：条基 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 11.64 |  |  |
|  |  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、垫层 | m3 | 13.04 |  |  |
| 7 | 010501001002 | 砼包柱脚 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.42 |  |  |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、条基 | m3 | 11.64 |  |  |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、独立基础 | m3 | 51.36 |  |  |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、矩形柱 | m3 | 1.8 |  |  |
| 11 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、地圈梁 | m3 | 3.49 |  |  |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-6mm 2、高度：3.6m以内 | t | 0.149 |  |  |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-8mm 2、高度：3.6m以内 | t | 0.383 |  |  |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-10mm 2、高度：3.6m以内 | t | 0.616 |  |  |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-12mm 2、高度：3.6m以内 | t | 2.008 |  |  |
| 16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：：HRB400-18mm 2、高度：3.6m以内 | t | 0.209 |  |  |
|  |  | 0106 金属结构工程 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 010516001001 | 螺栓 | 1、M24锚栓 2、Q355-B材质 3、含螺母 | t | 0.174 |  |  |
| 18 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、柱类型：实腹钢柱H450*250*6*8 2、钢材品种、规格：Q345 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间2.5小时 | t | 3.733 |  |  |
| 19 | 010604001001 | 钢梁 | 1、梁类型：H350*200*6*8 2、钢材品种、规格：Q345 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 2.835 |  |  |
| 20 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢材品种、规格：钢支撑 2、构件类型：Q235B 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 0.189 |  |  |
| 21 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢材品种、规格：钢拉条 2、构件类型：Q235B 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 0.132 |  |  |
| 22 | 010606005002 | 钢墙架 | 1、钢墙架 2、钢材品种、规格：Q235B 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 3.092 |  |  |
| 23 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1、0.5mm厚单层彩钢板 | m2 | 478.2 |  |  |
| 24 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、构件名称：零星构件 2、钢材品种、规格：Q235B 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5、防锈漆一遍、环氧富锌底漆（30-50uM）、环氧富锌防腐面漆 4、防火要求：表面刷SF型防火涂料，耐火时间1.5小时 | t | 0.051 |  |  |
| 25 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1、钢材品种、规格：304不锈钢板1.2mm厚，展开宽度1100mm 2、漏斗、天沟形式：详见设计图 | t | 0.628 |  |  |
| 26 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢材品种、规格：按照图集15J401-P125-D3 2、钢梯形式：直型钢爬梯 3、油漆要求：防锈漆二遍，面漆二遍 | t | 0.1 |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 |  |  | 1 |  |  |
| 27 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1、成品平开钢板门 2、洞口尺寸：4.2*5.5 3、含五金，铁件等配件 | m2 | 23.1 |  |  |
| 28 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、塑钢推拉窗 2、塑料门窗型材的选用参见苏J30-2008,推拉门窗均为90系列 4、玻璃品种、厚度：玻璃为无色透明中空安全玻璃 | m2 | 44.1 |  |  |
|  |  | 0109 屋面及防水工程 |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、0.5mm厚304不锈钢钢板 2、50mm厚玻璃棉 | m2 | 220.5 |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  | 1 |  |  |
| 30 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、水泥砂浆加浆抹光 4、150厚C30混凝土垫层(内配φC10@200双向钢筋网) 5、100厚碎石夯实 6、素土夯实,夯实系数≥0.94 | m2 | 189.2 |  |  |
|  |  | 030404 照明工程 |  |  | 1 |  |  |
| 31 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：三层照明总箱 2、型号：3AL 3、接线端子材质、规格：无端子接线、压铜接线端子 4、备注：设备具体参数、品牌及技术要求详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控暗开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 8 |  |  |
| 33 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相5孔插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 16 |  |  |
| 34 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：单相空调3孔插座 2、规格：220V 20A 3、安装方式：明装 | 个 | 8 |  |  |
| 35 | 030411001025 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 | m | 120 |  |  |
| 36 | 030411001033 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：明配 | m | 25 |  |  |
| 37 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、安装形式：暗装 | 个 | 32 |  |  |
| 38 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：吸顶灯 2、规格：18W 3、安装形式：吸顶式 | 套 | 8 |  |  |
| 39 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5x6mm2 4、材质：铜芯电缆 5、敷设方式、部位：管/线槽穿线 6、电压等级（kV）：1KV以内 | m | 28 |  |  |
| 40 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯线 | m | 290 |  |  |
| 41 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4.0mm2 5、材质：铜芯线 | m | 130 |  |  |
|  |  | 防雷接地 |  |  | 1 |  |  |
| 42 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位接地箱 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：分等电位接地箱 | 台 | 4 |  |  |
| 44 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 | m | 120 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价单价为全费用综合单价，包含但不限于设备的价格、材料的价格、质保期内保证系统正常运行及维护所必须的随机设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、港口报关、商检及各类港杂费、装卸费、运输保险费、资料费、设计费、二次搬运费、上下力、安装费、监检费、调试费及调试临时电费、调试费、技术指导、保管费、配合费、操作维护人员培训费、技术文件费（如有）、交付之前的保管费、成品保护费、售后服务费、5年的运维费（含2年质保期的运维）、税金及投标人认为必须的其他一切费用等。

2、本项目预备费为1.8万元，由采购人控制使用，投标报价时应按要求填报，不得做任何调整，否则投标文件作无效标处理。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.5投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函

投标人基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的扫描件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）；

3.本项目的特定资格要求提供的证明材料（具体见招标公告要求）。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.6采购需求响应表

响应表

| 序号 | 招标技术参数 |  | 投标技术参数 |  | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |