招　标　文　件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：曲霞镇全程社会化服务项目烘干、仓储及配套设备采购

项目编号：JSZC-321283-SWGC-G2025-0067

采 购 人名称：泰兴市曲霞镇人民政府

采购代理机构：江苏苏维工程管理有限公司

二〇二五年四月

招标公告

项目概况 曲霞镇全程社会化服务项目烘干、仓储及配套设备采购JSZC-321283-SWGC-G2025-0067 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取招标文件，并于2025-5-20 9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-SWGC-G2025-0067；

项目名称：曲霞镇全程社会化服务项目烘干、仓储及配套设备采购；

预算金额：2450000.00元（含土建配套）；

最高限价：2205000.00元（含土建配套）；

采购需求：包括不限于①日烘干300吨的烘干设备，包括潮粮仓1套、循环连续式顺混流烘干一体设备（含旋风除尘器、燃气炉）4套、刮板机1套、输送机1套；②2000吨粮仓（钢板仓）；③购置地磅、清选筛、卸粮坑各1台（具体详见技术标准和要求）；

合同履行期限：合同签订后，10天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。

本项目不接受联合体投标；

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年4月29日至2025年5月8日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网-苏采云

方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的招标文件及有关资料。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-5-20 9:00 （北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

2.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：泰兴市曲霞镇人民政府

地址：泰兴市曲霞镇

联系方式：18752619972

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：泰兴市龙河路南侧、枕淮路东侧众安港商业广场3号楼7层

联系方式：15152973920

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市曲霞镇人民政府 卢宁

电　话：18752619972

项目联系人：江苏苏维工程管理有限公司  吴女士

电　话：15152973920

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：泰兴市曲霞镇人民政府 地址：泰兴市曲霞镇 联系人：卢宁 联系电话：18752619972 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏苏维工程管理有限公司 地址：泰兴市龙河路南侧、枕淮路东侧众安港商业广场3号楼7层 联系人：吴女士 联系电话：15152973920 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：曲霞镇全程社会化服务项目烘干、仓储及配套设备采购 项目编号：JSZC-321283-SWGC-G2025-0067 |
| 1.2.1 | 付款方式 | 设备安装调试到位并验收合格后按照市级资金到账进度支付。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 详见第五章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 合同签订后，10天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。 |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年5月9日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.2.3 | 投标报价的其他要求 | 预算金额：2450000.00元（含土建配套） 最高限价：2205000.00元（含土建配套）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 | 投标函、供应商基本资格条件承诺书中须加盖供应商单位公章并经单位负责人签字或签章。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会人数： 5 人。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函等法律法规允许的非现金形式 （2）金额：合同价的5% （3）缴纳时间：在确定中标投标人之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：合同履约结束验收合格后退还。 |
| 8.2. | 签订合同的时间要求 | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 9、需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 9.2 | 费用 | 本次项目招标代理费由中标人支付,投标单位在投标报价时应将该费用综合考虑在投标报价中，代理费参照计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文规定的60%收取。该费用由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理单位。 |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 依据苏财购[2022]45号文，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标单位若为小微企业，须在编制投标文件时，须填写《中小企业声明函》，投标单位对《中小企业声明函》内容真实性负责。（格式见附件） |
| 9.4 | 投标报价 | 投标人投标报价时应综合考虑各类风险因素，项目实施时不因产品升级等因素做任何价格调整。本项目投标报价为全费用综合报价，包含招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的设计、制造、供货、包装、人工、专利技术、劳保、机械、运输、仓储、保险、安装调试管理、劳务、使用培训、设施、设备、工具、耗材、辅助材料、备品备件、运送工具及耗材、利润、风险、售后及质保期服务、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）资格审查及评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

招标人对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.2.3本项目投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录不见面开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。（投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。）

（5）投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的不开标。

（6）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

6.2.1评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

6.2.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2.3 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.2.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.2.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的要求向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人未按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

9.政府采购政策功能落实

9.1 参加报价的中小企业，应当按照苏财购[2022]45号文的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）,格式见附件。

9.2 参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.3 参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

9.4 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件。评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品，必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 资格审查及评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件初审 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 资格性检查 |  | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备有效的营业执照，且名称与投标人名称一致。 |
|  |  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。供应商须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对供应商提供的截图信息进行核实； 供应商是其他组织的：可提供其基本开户银行出具的资信证明。 |
|  |  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1、提供参加政府采购活动前一段时间（投标截止前近三个月任意一个月）的缴纳税收的凭据（税收完税证明或电子缴款凭证)，证明其依法缴纳税收； 2、提供参加政府采购活动前一段时间（投标截止前当月或上月）内的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）,证明其依法缴纳社会保障资金。 3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  |  | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 参加本项目准备活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
|  |  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的特定条件 | 本项目不接收联合体投标。 |
|  |  |  | 信用查询 | 1、查询渠道：包括但不限于：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2、未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件 |
| 1.1.2 | 符合性检查 |  | 投标文件的签署 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.4项 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 报价 | 有且只有一个有效报价；未超过最高限价； |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 偏离 | 按照第五章采购需求执行 |

2.2详细评审：采取综合评分法进行详细评审，并采取打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分：

| 评分因素 |  | 评分内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评审（30分） |  |  |  |
| 价格部分（30分） |  | 采取低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其余投标人的投标价格分计算方法为：评标基准价/投标报价×30分。 价格扣除： 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 二、商务评审（20分） |  |  |  |
| 企业业绩 （14分） | 投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的（内容包含粮食烘干、粮食清选、粮食输送和除尘等，以上内容缺一不可，否则不得分），每有一个得7分，本项最高得14分。 注：上述销售业绩不包含生产厂商与经销商或代理商的供货业绩。业绩证明须提供对应的合同复印件并加盖投标单位公章，合同应能清晰地反映合同签订时间、销售内容等相关信息。不符合上述规定的业绩在评审时不予计分。 |  |  |
| 体系认证证书 （6分） | （1）投标企业提供质量管理体系认证证书的得2分； （2）投标企业提供环境管理体系认证证书的得2分； （3）投标企业提供职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 注：投标文件中应附证书扫描件，认证范围涵盖本次招标项目，且在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询且查询状态为有效。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page上可查询并处于有效状态，否则不得分。 |  |  |
| 三、技术评审（50分）（磋商小组横向比较各投标文件赋予分值） |  |  |  |
| 技术参数响应性 （10分） |  |  | 满足招标文件要求的全部技术指标的，得10分，每出现一项不满足的扣1分，超过三项（含三项）则本项为0分。 注：投标人在填写技术偏离表时，对应招标文件技术要求逐项真实填写，其真实性由投标人自行承担。 |
| 项目供货方案 （10分） |  |  | 投标人提供详细的项目供货方案，包含设备供货、安装、现场管理、调试、试运行、应急措施和安全保障、验收等方案、人员配备等，满分10分。 方案科学、合理、先进、可操作性强得10分； 方案较合理、具有可操作性得6分； 方案欠缺、可操作性一般得2分； 未提供方案不得分。 |
| 质量保证措施方案（10分） |  |  | 投标人提供详细的质量管控方案，满分10分。 方案制定合理且最有利于项目实施的得10分； 方案制定较合理且较有利于项目实施的得6分； 方案一般的得2分； 未提供方案的不得分。 |
| 工期保障措施方案（10分） |  |  | 投标人提供详细的工期保障措施，满分10分。 措施满足本项目要求且进度计划详尽、合理，有提供准时完工的保障措施得10分； 措施满足本项目要求且进度计划编制一般，完工保障措施一般得6分； 措施满足本项目要求且进度计划、准时完工的保障措施编制较差得2分； 未提供措施的不得分。 |
| 培训计划方案 （5分） |  |  | 供应商应针对本项目制订培训计划（包括但不限于培训内容、培训时间、培训方式、培训人员等），评标委员会根据响应供应商在响应文件中提供的培训方案的详细程度、合理性进行评分： 培训计划完善、安排合理，针对性强，预期培训目标清晰性得5分； 培训计划较完善、安排较合理，针对性较强，预期培训目标较清晰性得3分； 培训计划基本完善、安排基本合理，针对性一般，预期培训目标基本清晰性得1分； 培训计划、安排简单，无针对性，预期培训目标不清晰性得0分； 未提供不得分。 |
| 售后服务保障措施 （5分） |  |  | 根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分（含项目整体质保及售后服务方案、售后人员配备、免费质保期、响应时间、售后服务承诺等内容）进行评分： 售后服务方案思路清晰，工作方法及措施操作性强，组织协调强得5分； 售后服务方案思路较清晰，工作方法及措施操作性较强，组织协调较强得3分； 售后服务方案思路基本清晰，工作方法及措施操作性基本可行，组织协调一般得1分； 售后服务方案思路简单，工作方法及措施操作性一般，组织协调差得0分；未提供不得分。 |

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。招标人将对第一中标候选人提交的所有资料进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值计算错误；

（2）评标委员会成员对客观评审因素结论不一致；

3.7 投标报价相同

投标报价相同时，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予  10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予  10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予  10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体 享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.5法律、法规规定的其他投标无效情形。

- 第四章 合同条款及格式

项目名称：曲霞镇全程社会化服务项目烘干、仓储及配套设备采购

采

购

合

同

甲 方：

乙 方：

年  月  日

合同协议书

甲方：

乙方：

签订时间：     年     月     日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）                 项目的采购结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同标的物

1.1项目采购清单：

具体详见附件。

1.2供货及安装周期 ：

合同签订后，10天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。

1.3 交货、安装地点：

乙方按照甲方的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用，同时承担因此发生的一切费用及安装、调试完毕前的一切风险。

二、合同价格与支付

2.1 合同总价款为人民币：（大写）       （￥：    元）。

合同价款包括但不限于：全部材料的制作加工、包料、包劳务、包机械设备、包设计、包安装、包运输、包人工、包税费，包项目涉及的材料等常规检验费用、包项目制作及安装期间保险、包装卸、包质量、包工期、包安全、包现场监督、包保修、包资料移交（归档）、包通过验收及整理验收资料等。合同总价及各分项单价均已包括完成本项目的成本、企业利润、税金、技术指导费、技术措施费、交通费、风险费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入合同价中。

2.2付款方式：设备安装调试到位并验收合格后按照市级资金到账进度支付。

2.2.1根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.2.2支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并办理支付手续，甲方在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

三、履约保证金

3.1履约保证金金额为人民币            元，方式       。

3.2乙方全部履行合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金（无息）；

3.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

3.3.1签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担合同总金额30%的违约责任。

3.3.2乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失（含直接损失及间接损失），不足的部分乙方另外补齐。

四、技术资料

4.1乙方应按规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

八、质量要求

8.1产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

8.2产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

8.3产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

8.4乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

8.6乙方自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

8.7所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌货物。

九、售后服务

9.1本项目所有项目产品质保期不得少于三年；承诺终身免费每年巡检两次；承诺免费维修维保期内在故障发生时接到报修电话30分钟内响应，两小时内到现场进行维修。上述费用含在合同价中，质保期从通过项目验收之日起计。

9.2在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

9.4项目整体及产品、材料出现故障时，乙方应积极响应，尽快查明故障原因，承诺免费维修维保期内在故障发生时接到报修电话30分钟内响应，两小时内到现场进行维修，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，甲方采取一切措施所产生的费用和风险由乙方承担，甲方有权直接从质保金中优先扣除，不足部分乙方应在费用产生的3日内偿还甲方。

9.5保修期满后，乙方须提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。

9.6乙方负责设备的采购、安装、调试、验收，达到甲方的使用功能、设计标准，并且负责培训甲方人员上岗。在设备运行第一个月，乙方必须派遣相关人员到甲方处进行现场指导，完善设备操作手册、维修手册等相关事宜，同时提供相关的备品备件。

9.7设备安装、调试后，必须对甲方相关人员培训，方可进行验收，最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换，并且赔偿由此给甲方造成的损失。安装调试工作完成后，乙方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知甲方。

9.8乙方应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

十、验收、交付

10.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3乙方在完成安装任务后，甲方将视情况可能对主要部件进行原厂检测，如检测不合格，乙方承担所有责任。

10.4甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十一、货物包装、发运及运输

11.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方指定地点48小时前通知甲方。

11.4货物在交付甲方前所发生的风险均由乙方负责。

11.5货物在规定的交付期限内由中标人送达招标人指定的地点视为交付，中标人同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。违约方应当承担守约方为合理维权支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、车旅费、误工费等。

12.1 甲方违约责任

12.1.1在合同生效后，甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付合同总价款的1‰作为违约金。

12.1.2乙方进场施工，甲方须保障施工现场的供电、供水。

12.2 乙方违约责任

12.2.1 如乙方不能如期完成项目，每延期一天，应向甲方偿付合同总价款 1 ‰的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。如延期超过15个日历日，甲方有权单方面解除合同，同时要求乙方承担合同总标的额30%的违约责任。

12.2.2如乙方项目达不到甲方验收标准的，甲方有权解除合同并扣除履约保证。

12.2.3因天气因素、甲方供电供水出现异常因素导致乙方工期延期，乙方不承担违约责任。

十三、不可抗力

13.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十四、合同的解除和转让

14.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

14.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

14.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

14.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

14.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14.3 合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则

17.1 合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

17.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方：  （盖章）                         乙方：   （盖章）

法定代表人                               法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：             或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日                                年  月  日

第五章 采购需求

一、设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘干设备 |  |  |  |  |
| 一 | 烘干设备 |  |  |  |
| 1 | 100T烘干主塔 | 1、日处理≥100吨，降水幅度13～15%。 2、塔体外型≥4.69m×2.54m×16.5m。 3、含≥3节储粮，≥7节烘干，≥3节缓苏，≥2节冷却，共≥15节。 4、角状盒优质镀锌板材，合理折弯角度，采用冲压工艺，减小风阻，让热风更顺畅穿透粮层，封闭双层除尘，风机助力排潮。 5、塔体采用优质镀锌板材，通塔装配式结构，减少焊接点，减少板材应力，塔体稳定更高，更安全。 6、排粮变频调速 7、功率：≥1.5kw | 4 | 套 |
| 2 | 高位风机 | 风量21611-40070m³/h 风压3789-2778Pa 转速1980r/min 国标节能电机，高稳定性，离心风机，拥有较好的风压动力，可稳定穿透粮层 功率：≥37kw | 4 | 台 |
| 3 | 低位风机 | 风量7376-14734m³/h 风压1389-981Pa 转速1450r/min 国标节能电机，高稳定性，离心风机，拥有较好的风压动力，可稳定穿透粮层 功率：≥5.5kw | 4 | 台 |
| 4 | 热风管道 | 1、管道送风。 2、外部保温层≥35mm（保温棉）。 3、外敷≥0.3mm彩钢保温板。 热风温度45℃-160℃。 | 4 | 套 |
| 5 | 冷风管道 | 冷风温度-30℃-30℃ | 4 | 套 |
| 6 | 风机（排潮助力风机） | 风量4267-8048m³/h 风压1893-1373Pa 转速2620r/min 国标节能电机，高稳定性，离心风机，拥有较好的风压动力 功率：≥22kw | 8 | 台 |
| 7 | 旋风除尘器 | 出尘管直径900mm,电机功率4.0KW,高2.1m,除尘房为尺寸3m*5m*3.5m的简易房 |  |  |
| 二 | 附属设备 |  |  |  |
| 1 | 塔前提升机 | - 机头有防爆口，机筒采用80g制作。 2、机座防跑偏结构。机筒设有观察孔，方便观察设备运行情况。 3、高强度尼龙皮带，覆胶头轮防滑防破碎，品牌轴承。 4、PVC畚斗材质。 5、功率：≥5.5kw | 4 | 套 |
| 2 | 燃气炉 | 1、燃烧室为双层结构。 2、内胆采用不锈钢钢材。 3、外壳体采用碳钢板。 4、外部采用高密保温层，外敷纳米技术板，高耐候性。 6、燃气型燃烧机 7、功率：≥2.95kw | 4 | 套 |
| 三 | 电器部分 |  |  |  |
| 1 | 电器控制系统 | 1、彩色模拟流程显示，PLC控制模块。 2、可远程输出信号监控烘干系统。 3、带多处温度监测及多项报警功能，主要电器控制元件使用国内一线品牌。 4、配有电机电流监测，电源电压表，数字温度表，排料频率表等仪表，并配有满料联锁，断电保护，超温控制等安全防护功能. 5、储粮端配监控。 | 4 | 套 |
| 2 | 电线电缆 | 国标电缆 | 4 | 件 |
| 3 | 测温传感器 | 正泰电器，实时监测设备运行温度，确定设备安全稳定运行 | 12 | 件 |
| 4 | 料位器 | 阻旋式，给出控制系统设备内部高低料位信号，实时掌握设备内部运行情况 | 8 | 件 |
| 5 | 水分仪 | 电子数显，给出当前粮层湿度参考，实时掌握塔内粮食状况 | 8 | 件 |
| 四 | 辅助部分 |  |  |  |
| 1 | 安装材料 | 包含非标连接接口，含氧气、乙炔、焊条、油漆等辅材 | 4 | 宗 |
| 300T潮粮仓 |  |  |  |  |
| 一．立筒仓部分 |  |  |  |  |
| 1 | 钢板仓 | 仓型：≥Ø7.3m*7 m，直径≥7335mm，檐高≥7.84m，7层，仓顶倾角25°，仓顶入粮口≥Ø300mm，仓壁板：压型波纹板，热镀锌防腐,镀锌量275g/m²(双面）立柱：“几”字型断面，沿圆周均布16根，600mm双层仓壁门，安装于最下层仓壁板上，门外侧有安全操作平台，仓顶骨架用16根C型钢檩条装配而成仓顶盖板由1mm热镀锌板压型，装配每仓配垂直内爬梯一组 ,仓顶有1.2m高的护栏，配有2个自然通风帽，一个观察孔。 钢锥底：全钢锥斗倾角45°，出料口直径300mm，钢板材质，锰板高强度螺栓装配式结构形式上沿与预埋件焊接外面涂灰色防锈底漆 钢架：≥Ø7.3m，高度≥4.5m，出料口距地面≥1.2m | 1 | 套 |
| 2 | 料位器 | 采用机械阻旋式高位测满料位器，筒仓内装满物料时，报警提示，功率：≥0.003kw | 1 | 个 |
| 3 | 仓顶引风机 | 每仓1台轴流引风机，缓解空汽结露，消除仓内冷凝水，功率：≥0.55kw | 1 | 台 |
| 4 | 测温电缆 | 简易测温装置，每仓配套1支测温电缆，测温电缆为钢丝铠装电缆，手持式测温仪，人工巡检方式 | 1 | 套 |
| 5 | 通风系统 | 钢锥斗内辐射状均布通风圆管，下部与外面的环形供风管相连，抗压环形风道通风效果更均匀，每仓配1台风机，功率：≥5.5kw | 1 | 套 |
| 二．输送设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 斗式提升机 | 高≥18米，头轮覆胶，防止皮带机打滑，皮带采高强度EP带，高强塑料畚头，配备止逆装置，装有皮带张紧装置，轴承采用优质轴承，减速机采用硬齿面减速机。带有垂直爬梯及检修平台(喷涂防锈银粉漆），功率：≥4kw | 1 | 台 |
| 2 | 流管 | 碳钢材质制作，管内添加耐磨衬 | 1 | 套 |
| 3 | 进仓缓冲器 | 厚度≥2.5mm板制作，仓顶进粮，用热钢板制作，防止粮食破碎 | 1 | 套 |
| 4 | 仓下手动闸门 | 框架，开启灵活用于出仓，仓底调整流量，能够有效节约高度空间 | 1 | 台 |
| 2000吨粮仓（钢板仓）配置 |  |  |  |  |
| 一．立筒仓部分 |  |  |  |  |
| 1 | 1000T钢板仓 | 仓储量≥1000吨 仓型：≥Ø10m*15.68m，直径≥10084mm，檐高≥15680mm，14层 仓顶倾角25°，顶高2.3m，仓顶入粮口Ø300mm 仓壁板：压型波纹板，热镀锌防腐，镀锌量275g/m²(双面) 立柱：双S型断面，沿圆周均布33根 Ø600mm双层仓壁门，安装于最下层仓壁板上，外侧有平台 仓顶骨架用22根C型钢檩条装配而成 仓顶盖板由1mm热镀锌板压型，装配 仓顶有1.2m高的护栏，配有2个自然通风帽，一个观察孔 每仓配垂直内爬梯一组 钢锥底：钢锥斗，倾角40°，出料口直径≥300mm， 材质锰钢钢板，高强度螺栓装配式结构形式，外面涂灰色防锈底漆，灰色面漆。 钢架：钢架总高≥5米，高强度螺栓装配式连接加焊接形式 | 2 | 套 |
| 2 | 料位器 | 采用机械阻旋式高位测满料位器，筒仓内装满物料时，报警提示，功率：≥0.003kw | 2 | 套 |
| 3 | 测温电缆 | 简易测温装置，每仓配套4支测温电缆，测温电缆为钢丝铠装电缆，手持式测温仪，人工巡检方式 | 2 | 套 |
| 4 | 仓顶引风机 | 每仓2台轴流引风机，缓解空汽结露，消除仓内冷凝水，功率：≥1.1kw | 4 | 台 |
| 5 | 通风系统 | 钢锥斗内辐射状均布通风圆管，下部与外面的环形供风管相连，抗压环形风道通风效果更均匀，每仓配2台风机，功率：≥11kw | 2 | 套 |
| 二．输送设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 进仓提升机 | 总高≥28米，头轮覆胶，机筒采用1.5MM冷板咬边成型，钢度好，机头机座采用3-5MM板，底部设有检修门，观察孔，配件采用知名品牌皮带畚斗，皮带材质：PVC/高强度EP（气温低于-20℃地区使用）畚斗材质：高密度聚乙烯/高抗压冲尼龙，设置皮带张紧装置，轴承采用优质轴承(喷涂银粉防锈），功率：≥7.5kw | 1 | 套 |
| 2 | 井字架 | 角钢采用镀锌。主要材料立柱采用国标63#角钢，横撑及斜拉撑采用特制50#角钢。间隔2米一层平台及旋转体。顶层装配有检修平台，为碳钢材质制作，8.8级镀锌螺栓连接。装配式高度≥29米 | 1 | 座 |
| 3 | 流管及悬梯 | 碳钢材质制作，管内添加耐磨衬。配备悬梯方便检修流管及人员上下 | 2 | 套 |
| 4 | 进仓缓冲器 | 厚度≥3mm板制作，仓顶进粮，用钢板制作，防止粮食破碎 | 2 | 套 |
| 5 | 仓下手动闸门 | 框架，开启灵活用于出仓，仓底调整流量，能够有效节约高度空间 | 2 | 台 |
| 三．辅助部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电控柜 | 控制柜控制提升机、通风、引风和料位，含电缆电线，镀锌线槽，甲方负责主电源接入控制柜 | 2 | 宗 |
| 2 | 安装材料 | 包含非标连接接口，含氧气、乙炔、焊条、油漆等辅材 | 2 | 宗 |
| 配套设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 卸粮坑 | 含下粮格栅（不上车设计） | 1 | 套 |
| 2 | 清选筛 | 产量≥40T/小时，功率：≥9kw | 1 | 台 |
| 3 | 筛前提升机 | 1、产量≥30T/小时，提升机机筒为咬口压边工艺，采用优质镀锌板制作，设有观察孔，方便观察设备运行情况。 2、机头机尾采用3-6mm厚板材，头轮附胶，机头出料口带操作口及防爆口，尾轮采用组装轮辐式结构，防破碎设计。 3、机座防跑偏结构。 4、高强度品牌尼龙皮带畚斗，动力为品牌电机减速机。 5、配有防堵装置。 6、含维修平台 7、功率：≥5.5kw | 1 | 台 |
| 4 | 刮板机 | 底部及侧壁装配高分子耐磨材料，功率：≥11kw | 30 | 米 |
| 5 | 输送带 | 聚脂人字纹环形输送胶带覆胶层厚度:上3mm下1.5mm 输送带速度: ≤3.5/s，功率：≥11kw | 35 | 米 |
| 6 | 地磅 | 高强钢材质，3m*16m定额100吨，4节，U型梁6道，数字传感器10套，数字仪表1台，外接大屏幕1台，仪表内置打印机1台，不锈钢中控器，外接蓄电池1块 | 1 | 台 |
| 配套土建 |  |  |  |  |
| 1 | 土建配套 | 根据采购方设备采购要求，供应商自行踏勘现场并按照设计方案报价 | 1 | 项 |

二、验收要求：

（1）货物到达采购人指定地点后，采购人组成清点小组，按照本项目采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行清点，对货物的数量、型号、总装配套之部件及附件进行清点、直观品质检查；货物为原厂商未启封全新包装，所有随设备的附件必须齐全。所有货物到货、完成调试之后，由采购人组织验收小组进行验收。

（2）货物验收标准：以招标文件约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合招标文件中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求、最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收。

（3）需要安装、调试的设备，应当在安装、调试完毕后的 3 个工作日内，会同采购人共同对货物数量、质量、外观、配套附件等进行验收。调试、安装不符合质量或技术标准的，中标供应商应立即采取补救措施。

（4）如因质量问题发生争议，由双方共同委托项目所在地质量技术监督部门进行质量鉴定；如果该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合的，鉴定费由中标人承担。

三、质保期及维修维保承诺：免费质保期不得少于一年；投标人承诺终身免费每年巡检两次；承诺免费维修维保期内在故障发生时接到报修电话30分钟内响应，两小时内到现场进行维修（自行编制承诺书加盖投标人盖章编入投标文件，否则按废标处理）。

第六章 投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函应加盖投标人单位公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

2.2.3投标函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺书；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，并对照第三章评标办法中的响应性评审因素，结合自身的实际情况，如实填写投标货物的详细供货范围清单参数及响应偏离情况。

2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3.投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3投标函

投 标 函

致：            (招标人名称)：

根据   （项目名称）           招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、应提交和交付的货物和服务投标总价(含土建配套费)为：          (人民币大写)。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第二章“投标人须知”第1.4条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与招标人和招标代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

投标人名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：       年      月     日

3.3.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

投标人：       （加盖CA电子公章）

法定代表人签字或签章：

日 期：      年     月     日

3.3.2授权委托书

授权委托书

委托人（投标人）：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在  （招标项目名称）              招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取招标文件、与招标人（招标代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。招标人（招标代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自     年    月   日起，至     年    月   日止。

（须附法定代表人身份证、受委托人身份证复印件及投标人为受委托人缴纳的社会保险证明材料）

委托人：                （加盖CA电子公章）

法定代表人：            （签字或签章）

受委托人：              （签字）

年     月     日

3.4中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

友情提醒:投标人若为产品经销商，须填写生产厂家的中小企业声明函及相关信息，否则将不予享受关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定中针对小型和微型企业的产品价格优惠政策。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位 ，且本单位参加泰兴市曲霞镇人民政府单位的采购文件编号为                                   _的曲霞镇全程社会化服务项目烘干、仓储及配套设备采购（分包号：/）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为

残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

3.5投标报价构成表及分析说明

投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 功率 |  | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单机 | 合计 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价 ”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价 ” 数额应当与“开标一览表 ”中“投标总报价 ”数额一致。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

3.6供应商资格条件证明文件

资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）营业执照；

（2）供应商应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。供应商须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对供应商提供的截图信息进行核实；

（3）缴税证明及缴纳社保证明；

（4）按照招标文件第二章1.4.2项要求提供的证明材料；

（5）参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明；

（6）投标人认为需要提供的其他资格及资信证明文件。

3.6.1供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.6.2参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（格式）

（招标人名称）   ：

我公司参加     （招标项目名称）                  的采购项目，在此郑重声明：

我公司近三年经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签章或签字）：

日期：

3.7采购需求响应表

响应表

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 备注说明（品 牌、型号、生 产厂家等） | 是否 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人须逐条响应“第五章 采购需求 ”中全部内容，如投标人未逐条响应或只注明“符 合 ”、“满足 ”等类似具体内容的表述，将视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：      年      月     日

3.8根据评标办法应列入投标文件的其他材料