高邮市菱塘回族乡水产品深加工项目配套项目建设工程

编标统一口径

- 总说明

高邮市菱塘回族乡水产品深加工项目配套项目建设工程，建设地点位于菱塘回族乡，施工范围包括洁净车间装修、空调、通风、传达室、室外道路、管网、围墙、污水处理等。

- 编制依据

- 业主提供的设计图纸。

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）及《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。

- 材差除注明外均按《扬州工程造价管理》2025年第4期，现场施工时如规格调增、调减过大，可经监理及甲方批准按变更处理。

- 人工单价按苏建函价（2024）348号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》计取。

- 苏建函价（2019）178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》。

- 扬尘污染防治增加费按[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》计算。

- 省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号。

- 各专业安全文明施工措施费按省级标化一星级取费标准。

- 总价措施项目费取费标准按文件规定中间值计取。

- 本项目赶工措施费和按质论价费用不考虑。

- 各专业安全文明施工措施费按省级标化一星级取费标准。

- 编制说明

- 洁净车间、腌制房、速冻房装饰按设计图纸结合业主提供方案计算，

- 东段围墙采用2m高金属围栏90m，西段围墙砌筑2.5m高带金属格栅的透视围墙30m，

- 混凝土路面破损部位修复后，铺5cm厚沥青混凝土，

- 室外管网中波纹管用中砂回填至管顶上部30cm，其它部位均用素土回填，

- 施工材料由业主确认后方可进场使用，

- 拆除业主指定位置围墙、金属围栏，拆除西附属房的小瓦和墙面涂料，建筑垃圾全部外运，

- 暂列金额：洁净车间预留金100000元，

- 传达室水电安装专业工程暂估价按80元/m2计算。

- 消防连接室外管网镀锌钢管、DN100预留50m；

- 油烟净化风管系统需厂家深化设计，预留专业工程暂估价10000元；

- 净化空调系统需厂家深化设计，预留专业工程暂估价80000元；

- 污水处理设备及管道需厂家深化设计，日处理20t,预留专业工程暂估价300000元。