招 标 文 件

项目编号：JSZC-320903-JSQG-G2025-0003

项目名称：2025年盐都区农村地区智慧安防村居及

护校安园“织网”工程设备采购项目

采购单位：盐城市公安局盐都分局

代理机构：江苏乾高项目管理咨询有限公司

2025年8月

总  目  录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   合同文本

第四章   采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

2025年盐都区农村地区智慧安防村居及护校安园“织网”工程设备采购项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年9月17日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-JSQG-G2025-0003

2.项目名称：2025年盐都区农村地区智慧安防村居及护校安园“织网”工程设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1080.00万元

5.最高限价：1077.14425万元

6.采购需求：2025年盐都区农村地区智慧安防村居及护校安园“织网”工程设备采购项目，主要包含前端设备、后端存储等相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体要求详见采购需求，采购人保留对采购规模及清单进行调整的权利。

7.合同履行期限（工期）：合同签订后90日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

8.服务要求：合格，并满足采购人要求。

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式；

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月17日9时（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.监督电话：纪委 苏警官18862016007

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：盐城市公安局盐都分局

地  址：盐城市盐都区新都路630号

联 系 人： 熊警官

联系方式：15050667997

2.采购代理机构信息

名 称：江苏乾高项目管理咨询有限公司

地 址：盐城市盐都区鹿鸣路988号金航财富大厦9楼901室

联系人：陈工

联系电话：18662062283

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电　　 话：18662062283

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目的服务费由中标人承担，招标代理费按苏招协[2022]002号文取费标准的70%计取，造价咨询服务费按苏建价协[2022]7号文取费标准的70%计取。投标人在投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，由中标供应商在领取中标通知书前直接将以上服务费向招标代理公司一次性以现金或转账方式付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、实施方案、售后方案、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施方案。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.5残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.5.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.5.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.5.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.5.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.5.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.5.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.6本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

依据供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：2025年盐都区农村地区智慧安防村居及护校安园“织网”工程设备采购项目

项目编号：JSZC-320903-JSQG-G2025-0003

甲方：（买方）盐城市公安局盐都分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2025年盐都区农村地区智慧安防村居及护校安园“织网”工程设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、货物内容

1.1产品/服务内容：2025年盐都区农村地区智慧安防村居及护校安园“织网”工程设备采购项目，主要包含前端设备、后端存储等相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体要求详见招标文件第四章采购需求，采购人保留对采购规模及清单进行调整的权利。

1.2服务期限：

1.3补充条款：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：         （￥      元）人民币。

2.2上述金额是乙方对本次采购项目各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成本次采购文件所确定的采购内容，包括（但不限于）：设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。若出现侵权及赔偿责任等纠纷，均由乙方自行承担，与甲方无涉，由此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担包括间接损失在内的全部赔偿责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（合同金额的5%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）减半收取履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格后15日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、质保期

8.1 质保期  5 年。（自交货验收合格之日起计）

- 九、工期、交付方式及交付地点

9.1 工期：合同签订后90日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付甲方使用。

9.2 交付方式：送货到甲方指定地点并安装调试。

9.3 交付地点：按甲方指定地点。

- 十、服务费支付及结算

10.1 付款方式：签订采购合同后，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；供货并安装、调试、验收合格后支付至合同价的50%；第二年支付至审计价的80%；第三年支付至审计价的90%；验收合格满五年后按审定价结清。（以上付款均无银行利息，一律通过银行结转）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3本项目决算审计核减报审价格5%（含）的，甲方承担审计费用；项目决算审计核减报审价格5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费，由施工单位承担；项目审计核减超过报审价格10%（不含）的，所有审计服务费由施工单位承担。

- 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5免费保修期内因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

12.6乙方在供货前须提供技术参数中要求的检测报告原件（或未经修改的彩色照片影印件）技术资料等供甲方核验，若乙方在供货前不能提供下列资料或提供不全的，甲方有权根据设计及功能需求，指定生产厂家直接供货，设备费用按生产厂家供货价直接从乙方合同价款中扣除，并对乙方处以该项设备生产厂家供货价款的2倍金额的罚金。

- 十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的可不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收

13.5.1验收标准要求：生产厂家的产品（参数）说明书、产品合格证书、质保书、检测合格报告及技术资料等；中华人民共和国国家标准；其他国家或地方最新规范标准；当地技术监督管理部门要求的规范；采购文件及合同的约定；投标文件的承诺。上述规范标准如在执行时发生矛盾的，按较高标准执行。

13.5.2项目验收流程：全部货物送达约定的安装地点安装并调试完成后，所有前端点位在线率和合格率达98%，后台录像存储有效率达100%，软件应用全部符合招标需求，完成盐渎、潘黄辖区内所有前端点位的治理工作（剩余点位治理在验收合格后6个月内完成）。

13.5.3项目检测要求：甲方可聘请专业检测机构参与验收，并按照本合同13.5.1条中相关标准要求出具质量检测报告，检测费用由甲方承担，对货物质量、安装工艺等方面检测发现的问题，乙方应当自收到检测结果后15日内整改完毕提请复检，复检结果仍存在问题的，自第二次复检开始每复检一次扣除合同总价5%的费用。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3如因乙方自身施工组织问题造成工期逾期的，每逾期一天，从合同款中扣除2000元，逾期时间如超过七天，每逾期一天，从合同款中扣除5000元，逾期6个月（含6个月）以上，甲方有权解除合同，一切损失由乙方承担。（工期逾期处罚款项在审计时直接扣除）

15.4 乙方所交的产品或服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5本项目设备在实施过程中如发现存在私自变更设备品牌、参数的，立即解除合同，已完工程量不予结算。

15.6因乙方投标时虚报设备技术参数、功能，导致甲方在实际运用中发现所供产品设备不符合本次招标要求，实际技术参数与招标文件的技术参数不一致、产生负偏离的,甲方退回所有设备，乙方必须无条件更换符合或优于招标文件技术参数要求的产品保证相关点位正常运行，甲方在乙方费用中扣除本设备投标总价的五倍费用。

15.7甲方检查发现乙方施工过程中光缆、电源线未按甲方规定要求布放的，甲方不予验收。

十六、项目负责人及项目组成员考勤要求

16.1乙方投标文件中拟派的项目负责人未经甲方同意不得更换，且项目实施期间项目组成员要相对固定，累计出勤率不少于80%（在建工程项目的项目负责人应按要求在项目现场完成进场和出场两次考勤，且日在岗时间不低于8小时的视为当日有效出勤）。如发生未经甲方同意更换项目负责人情形，或项目负责人不符合要求甲方要求更换未更换的视为未履约，甲方有权按20000元扣除费用，如项目负责人当日未出勤的，甲方有权按1000元/日扣除费用。

- 售后服务与技术支持

17.1乙方需为甲方现场免费培训技术人员，提供终身技术服务咨询。

17.2乙方派驻的人员需每天对建设项目前端及后台运行情况进行巡查并形成材料交由甲方，派驻人员工作时间参照使用单位民辅警管理，同步考勤考核。如有图像中断、图像效果不达标、数据存储问题等现象，立刻安排驻场售后人员维修。如甲方发现问题，需30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限。甲方有重要活动，乙方必须按照甲方通知的时间派出原厂技术人员在现场进行全天候服务保障。质保期满后实行终身维修服务，甲方只承担维修的成本费。

17.3在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），乙方应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务。若乙方未按照约定提供售后服务，乙方需补偿甲方因此产生的费用。

17.4在质量保证期内，备品、备件从乙方补充，使用当地的备品、备件始终保持在规定的范围；

17.5在质量保证期内，乙方保证定期对设备进行回访维护，以保证全部货物达到设计寿命；

17.6乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有响应服务、排除故障的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担；

17.7在设备合理的使用期限内，乙方因任何原因而提供替换设备组件或升级设备组件进行的替换或升级，被替换或升级的设备功能性不得低于或少于原设备所应具备的功能性。

17.8乙方的免费服务包括对维修器件供应、软件升级更新、软件修改等，维护服务不收取任何费用。

十八、设备安装及培训

18.1设备安装

拟投入本项目的现场施工安装人员应具备相应资质、取得相关证书。本次施工安装的一切费用及安全责任均由乙方承担。

18.2设备安装进度报告

在合同签署后五天内，乙方必须将设备安装进度计划书送交甲方批准。乙方每隔一周，向甲方递交详细的设备安装进度实施报告，以满足甲方有效地审议工作进度。如安装进度延续或有可能延误，应分析原因提出改进意见和措施，以达到原计划进度要求。

18.3安全防护

在设备验收前的整个施工期间，乙方必须制定并实施必要的措施，保证工作现场施工安全。对不符合安全规程及本合同的安全隐患事故，甲方有权向乙方提出干涉。乙方应根据国家颁布的各种安全规程，结合自己的实际，制订适合本工程的安全防护规程。在工程开工前，乙方应对有关人员进行安全作业教育，并在施工中及时解决安全作业中存在的问题。如发生安全事件，乙方应积极处置、赔偿，未积极处置配置的，甲方有权直接向相关人员和单位支付合理费用，并从项目合同款中折抵。

18.4设备安装监督、检查、验收

乙方应选派有经验的工程技术人员对施工现场的各施工环节和完工工程质量进行监督检查。乙方的监督人员应及时向甲方报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。经甲方检查认为质量不合格时，乙方应按甲方要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用由乙方自负。完成后，乙方应整理全部质检资料、试验资料、竣工图纸，作为整个工程竣工验收的一部分，报甲方验收。

十九、运维管理

19.1质保期内同一设备（本次采购的新设备）一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

19.2设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续支付款项中扣除。

19.3乙方须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如因市政建设、应用场景变化等原因发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须立即按照甲方指定位置在30天内完成迁移，所有费用由乙方承担，逾期或未按要求调整的，甲方按照每个点位5000元扣除乙方费用。拒不完成的，甲方有权自行安排人员实施，所产生的费用由乙方全额承担。

19.4因乙方原因造成前端设备掉线（不可预测的自然灾害或未告知的市政施工造成中断及甲方造成的原因除外，但需在发生故障当日报备），甲方每日对前端在线率进行考核，月平均在线率不得低于98%，如低于98%（精确至0.1%），扣除月运维费用*3*（98%-月平均在线率），本项目约定每月运维费用考核基数为每月10万元。

19.5乙方未按本合同第十七条第1款规定派驻人员的（迟到、早退、缺勤等），每有1次，扣除月运维费用200元。乙方未在本合同第十七条第2款规定时间内反馈、解决问题的，每有1次（前端设备按照通道计算次数），扣除月运维费用200元。

19.6服务的实施交付过程中，甲方可安排监理、跟踪审计开展相关管理工作，确保服务货物及安装达到相关标准要求。未能依法依规及时提供相关管理工作材料的，自文件传到乙方之日起，超期反馈的，每超出1日历天，扣除合同金额1000元。

19.7在项目实施过程中，乙方应加强数据网络安全培训管理工作，严禁发生一机两用、两网互通、数据泄露等网络安全事故，每发生一起，被甲方发现但未造成后果的，扣除合同金额1万元；被市局、部厅发现但未造成后果的，分别扣除合同金额2万元、5万元；造成严重后果的（包括但不限于泄露终端数量≥2台、泄露数据超过100条、影响时长超过4小时等）每次扣除合同金额10万元。涉及违法犯罪的，甲方有权直接解除合同并依法追究其法律责任。

二十、本合同违约事项的认定及处罚决定，经甲方项目管理办公室研究确认后执行。

二十一、不可抗力事件处理

21.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

21.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

21.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十二、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸过程中的安全问题。如因产品质量不合格、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

二十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市盐都区。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。

二十四、合同生效及其它

24.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

24.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，也可另行签订补充协议，效力与本合同一致。

24.3项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决。

24.4施工实施过程中一切安全责任问题由乙方自行负责。

24.5本项目实施过程中造成其他设备设施的损坏，乙方承担对其恢复原状、改造及处理其他善后事项。

24.6本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：                            签订日期：

- 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2025年盐都区农村地区智慧安防村居及护校安园“织网”工程设备采购项目

2、预算金额：1080.00万元

3、最高限价：1077.14425万元

3、合同履行期限（工期）：合同签订后90日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

4、质保期：5年。

5、质量标准：符合国家合格标准，并通过采购人验收。

6、本项目为非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品为  双目结构化相机  。

7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年盐都区农村地区智慧安防村居及护校安园“织网”工程设备采购项目 | 工业 |

- 二、投标报价、现场踏勘等

1、采购人拒绝高于最高限价的投标报价。

2、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

3、因本项目报价须联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及采购人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况，特别是本项目中运维内容，原为四家网络运营商中标后实施，前端设备和存储使用年代较长，运维难度较大，在项目实施时需深入对接网络运营商。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

4、工程量清单项目特征中如有未描述或者描述不清的，但根据实际情况、施工规范及通用做法须实施的工作内容，均由投标人综合考虑在投标报价中；投标人可以优化设计，优化设计的费用由投标人综合考虑在报价中，投标人优化设计时须征得采购人同意，除设计变更外，中标综合单价不再调整。

三、招标清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端建设 |  |  |  |  |
| 1 | 枪球联动相机 | ★1、设备内置2个GPU芯片，全景、细节像素均采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器，最大分辨率均不小于：2560×1440@25fps，细节通道支持不小于25倍光学变倍，最大焦距不小于180mm；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、最低照度均不大于：彩色：0.0002Lux、黑白：0.0001Lux； 3、全景摄像机具有4个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块，设备支持混合补光，可单独开启红外灯和白光灯，补光灯表面为微四边形陈列，采用多层透镜结构； 4、全景摄像机支持水平：0°~360°，连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°，旋转过程中无水平翻转； 5、设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置，10mm到50mm变焦过程中镜头光圈保持不变； 6、支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，可对逆行、载人、未戴头盔进行检测； 7、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效； 8、支持多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用； 9、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 10、支持DC36V±25%宽电压输入； 11、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 12、支持GB/T35114A级加密。 | 台 | 8 |
| 2 | 三目结构化相机 | ★1、设备内置1颗GPU芯片，内置不少于两个全景通道和一个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520，全景通道1、2及细节通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道支持不小于26倍光学变倍，最大焦距不小于120mm；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、全景通道1、2支持不小于5倍光学变倍，最大焦距不小于50mm，均支持水平:0°-190°，垂直:-5°-30°调节，细节通道支持水平:0°-360°，垂直:-10°-90°调节； 3、三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动； 4、全景通道1、2均内置不少于四颗混合补光灯，细节通道内置不少于六颗混合补光灯； 5、三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx； 6、支持开启白光灯三通道均可抓拍30m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别200m处的人体； 7、设备三通道均支持全结构化、smart事件、违章取证和车辆检测、交通事件检测和交通数据采集等模式，可任意选择并保存生效； 8、设备三通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示； 9、支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟踪； 10、设备支持对抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测等，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片； 11、设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率、亮度，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报警； 12、全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰； 13、设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口； 14、设备具有示例功能，智能配置界面支持对每一步操作配置示例，示例中包括检测区域、检测线标识，最小瞳距要求和规则区域的注释； 15、支持GB35114A级安全加密； 16、防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 61 |
| 3 | 双目结构化相机 | ★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，自带两个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，像素均不低于2560×1440@25fps，内置不少于6颗补光灯；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；开启红外补光灯可识别距设备不小于100m处的人体轮廓； 3、聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式，当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时，选择混合聚焦，应保证画面整体清晰；切换为人脸模式聚焦时，应根据画面场景自动调整聚焦策略，应优先保证抓拍人脸清晰度； 4、设备内置两个麦克风，内置一个扬声器，支持语音对讲； 5、通道1和通道2具备单独控制功能，均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转； 6、设备双通道均支持视频结构化功能，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别，镜头焦距均不小于50mm； ★7、双通道均支持在环境光着地低于50lx的条件下，可对速度不大于40Km/h的机动车、速度不大于25Km/h的非机动车、速度不大于5Km/h的行人经过画面的目标进行分类曝光，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 9、设备需支持35114A级加密； 10、支持不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 261 |
| 4 | 单目结构化相机 | ★1、设备内置GPU芯片，采用不小于1/1.8"英寸传感器，像素不低于2688×1520@25fps；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、支持电动/手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，且支持一键聚焦功能，焦距不小于32mm； 3、设备内置两个麦克风，内置一个扬声器，支持语音对讲； 4、可支持不低于512G的内存卡； 5、内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 6、最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx； 7、支持全结构化、人脸抓拍、道路监控、智能事件、人数统计等多种智能模式，可按需切换； 8、全机构化模式下支持同时抓拍人体、人脸、非机动车及机动车； ★9、可对检测区域内不低于160个目标进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示，支持对两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检验；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 10、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型； 11、可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 12、当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和白光闪烁报警；报警声音模式可设置为警戒音、提示音或自定义语音，不少于三种类型； 13、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%； 14、设备支持电压、功耗异常检测报警，支持记录设备的实时功耗信息，可生产日报表或周报表并以柱状图展示； 15、设备需支持35114A级加密； 16、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 17、支持DC12V或POE供电； 18、支持IP67防尘防水，IK10防护等级。 | 台 | 151 |
| 5 | 4G人脸抓拍机 | 1、支持2560x1440@25fps，分辨力不小于1500TVL； 2、内置GPU芯片，支持不少于4个算法库； 3、支持智能资源模式切换：周界检测、人脸抓拍、道路监控，烟雾检测。可以同时实现垃圾检测与周界检测同时独立运行；可以实现垃圾检测与人脸抓拍同时独立运行； 4、摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 5、支持烟雾检测功能，可检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在预览界面实时指示烟雾位置，并可触发报警、上传中心、联动报警输出； 6、可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号；支持离线算法或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启； 7、补光距离：2.7~13.5mm：红外普通监控50m，人脸抓拍/识别7m；白光普通监控30m，人脸抓拍/识别5m； 8、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 9、红外波长范围：850nm； 10、最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.001lx，最大亮度鉴别等级不小于11级； 11、通信类型：4G； 12、制式：LTEFDD、LTETDD、WCDMA、TD-SCDMA、GSM/GPRS/EDGE； 13、频段：LTEFDD：B1/3/5/8LTETDD：B34/38/39/40/41WCDMA：B1/B8TD-SCDMA：B34/B39GSM/GPRS/EDGE：900/1800MHz； 14、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 15、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 16、支持电源电压DC12V±20%的范围内正常工作； 17、支持内置2个麦克风，1个扬声器，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS-485接口，一个DC12V电压输出接口。 18、支持防水防尘等级不小于IP67。 19、每台含一张256GB存储卡，读写速度：读95MB/s，写30MB/s，系统文件格式：FAT32 含本项设备安装，总次数不低于50次： 1.含设备施工所需人工、相机支架、电缆线、管材，以及线材的填埋、恢复、打孔等，其中相机支架需根据现场安装情况自由选择 2.含拆除费用，该设备非一次性安装，根据需要，会临时安装和拆除（接到通知24小时内安装完成） 3.质保期安装，设备未安装不影响验收 4.设备所需流量卡由招标人自行办理。 | 台 | 20 |
| 6 | 180°低空全景 | ★1、由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，摄像头均为400万像素1/1.8英寸CMOS靶面尺寸（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 3、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景摄像机水平视场角不小于185° 4、全景通道可电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90° 5、全景摄像机不少于4颗补光灯，细节摄像机不少于4颗红外灯和2颗白光灯； 6、支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 7、细节通道支持视频结构化抓拍，可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片； 8、内置喇叭，可随设备的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放 9、支持IP67防护等级 10、支持GB35114 A级加密 | 台 | 3 |
| 7 | 270°高空全景 | 1、全景通道：最高分辨率不小于9040 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于2688×1520； ★2、全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 3、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片； 4、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 5、设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰； 6、细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx； 7、设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口； 8、内置不少于3个GPU芯片； 9、可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央； 10、在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s； 11、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览；设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正； 12、开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓； 13、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口； 14、防护等级不低于IP67； 15、含安装支架，根据现场环境进行选择适配； | 台 | 15 |
| 8 | 抱杆箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥380(宽)*500(高)*200(深)mm，箱体侧面预留二维码卡槽，箱体颜色需经采购方确认； 2、工作环境：监控箱工作温度范围-45℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP55； 3、设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%，温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min，共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈； 4、集中供电功能：内置1个32A空开，不少于3个五口国标插座，防雷保护模块：220V电源防雷;最大通流容量：40kA，标称通流容量：20kA，电压保护水平：≤1.7kV； 5、光纤传输通讯单元为千兆自适应快速以太网光纤收发器，拥有1个千兆光口，根据实际需求配置工业级交换机（含配套光模块）型号和接口数量，且不少于4个10/100/1000Base-TX自适应以太网RJ45接口连接网络摄像机。 | 台 | 382 |
| 9 | 1光4电千兆工业级交换机 | 1、光纤传输通讯单元为千兆自适应快速以太网光纤收发器，拥有1个千兆光口（含配套光模块），不少于4个10/100/1000Base-TX自适应以太网RJ45接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠。 2、流控方式：全双工采用IEEE802.3X，半双工采用Backpressure标准。 3、提供状态指示灯，外置电源（输出12V～50HZ1A）。 4、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护。 5、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。 6、超低功耗小于2.5W(Input:DC12V)。 | 台 | 16 |
| 10 | L型4.5米杆*2米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 57 |
| 11 | L型6.5米杆*3米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 138 |
| 12 | L型6.5米杆*4米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 44 |
| 13 | L型6.5米杆*5米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 20 |
| 14 | L型6.5米杆*6米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 10 |
| 15 | L型10米杆*2米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 3 |
| 16 | 相机支架及安装 | 用于相机壁装、吊装，支架直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-1.5米）及球机的U型支架安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 根 | 27 |
| 17 | 电源线 | 不低于国标，纯铜，RVVP-3*2.5mm²，用于电表至设备箱之间供电 | 米 | 28540 |
| 18 | 电源线 | 不低于国标，纯铜，RVVP-3*1.0mm²，用于设备箱至监控设备之间供电 | 米 | 6525 |
| 19 | 超六类网线 | 不低于国标，室外使用（所有点位） | 米 | 6525 |
| 20 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等。需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）等，具备有很好的机械性能和温度特性。 | 米 | 11000 |
| 21 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含接电、通讯线路的管道、放线，以及绿化开挖恢复（含绿化协调费、青苗费等）、道板砖开挖恢复（含φ50PE管材）、沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）等； 取电和光纤使用同一管道，只计一次； 设备箱前由运营商负责的光纤施工管道不计入本项； 电表前由供电公司负责的主电缆施工管道不计入本项； 本项为综合报价，完成后按管道长度实际计算。 | 米 | 15000 |
| 22 | 顶管 | 双管直径￠PE50，按实计算； 取电和光纤使用同一顶管，只计一次； 设备箱前由运营商负责的光纤施工顶管不计入本项； 电表前由供电公司负责的主电缆施工顶管不计入本项。 | 米 | 8200 |
| 23 | 手井 | 50cm*50cm*50cm，井盖上印有“公安专用”标志，井盖及井体边框材质为球墨铸铁，井盖厚度≥5mm。窖井底部应设有渗水孔。井口应与地面持平。不得影响行人、非机动车正常通行。不得在临河、临沟处设井。按GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求实施。 | 座 | 600 |
| 24 | 设备接电 | 自取电点至点位机箱及设备之间取电链路施工费，包含线材（除RVVP-3*2.5mm²、RVVP-3*1.0mm²外的其他配套线材、管材）、管道沟通、开挖恢复、线缆敷设等所有费用； 含供电开户费，如利旧原有杆件的点位需重新申请供电开户； 含前端设备调试期、质保期内的所有电费，本项系综合报价。 | 处 | 261 |
| 25 | 光纤租赁 | 租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，链路接入前端点位设备箱内（接入前的施工费用由运行商负责），五年质保期内保证前端所有设备数据安全回传，不得有卡顿、跳帧、延时等，含光纤、千兆双网口光纤收发器等所需硬件设备以及链路施工费用。 | 条 | 311 |
| 26 | 原有杆件移位 | 包含原有杆件及设备迁移施工前需测量原有杆件底盘，保证设备正常使用，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患，并移至招标人指定位置含更换原有杆件法兰紧固件、安装、调试、路面恢复、接入。 | 处 | 40 |
| 27 | 原有杆件、设备拆除 | 包含本项目中所有弃用的杆件（含杆件上设备）的拆除、运输，拆除后要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患，杆件移交至招标人指定位置（与上一项清单不重复计算），其中相机、机箱、补光灯等完好设备按照招标人指定位置安装。 | 项 | 1 |
| 二、配套后台 |  |  |  |  |
| 1 | 维护终端 | 不低于以下性能参数： 处理器不低于24核，主频不低于5.8GHz，显卡不低于RTX5060（16G），内存不低于64GDDR5，硬盘不低于2TBSSD。 | 台 | 1 |
| 2 | 移动维护终端 | 不低于以下性能参数： 处理器不低于24核，主频不低于5.8GHz，内存32GDDR5，硬盘1T，显卡配置不低于RTX5060，显示器不低于16寸。 | 台 | 1 |
| 3 | 64路智能高清录像机（含8块6T监控盘） | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘，内置8块6T监控盘； 3、可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)； 5、可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 6、可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 7、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8、支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 9、支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份； 10、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； | 台 | 1 |
| 4 | 48盘位云存储服务器 | 1、服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置不少于三块960GBSSD固态硬盘，内置≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据光口，≥1个千兆管理口配置，≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇，支持热插拔1+1AC220V； 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； 3、具有不低于48块硬盘热插拔插槽，内置不低于48块16T企业级硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4、系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h； 5、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型； 6、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； 7、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； 8、系统同时提供多副本、ErasureCode数据保护机制，其中ErasureCode安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； 8、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；9、支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储； 10、设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放； 11、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除； 12、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；13、支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等； 14、负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘； 15、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 16、支持底层数据块ErasureCode技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断； 17、系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096KB图片加速提取。 18、投标人所投视频云存储服务器设备需与盐都区公安原云存储管理系统及公安视频图像应用平台无缝对接，对接过程中产生的额外费用由投标人自行承担，投标人出具加盖投标人公章的承诺函。 | 台 | 3 |
| 5 | 云存储扩容(存储容量管理：2304T) | 1、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储； 2、支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能助手 | 支持统一应用入口，集成用户管理、权限管理、视频调阅、图文搜索等视图能力相关模块，具备个性化警务助手的交互能力。 1、支持智能理解用户输入的文字内容，智能分析并拆解任务后，返回用户答案简述； 2、支持手动创建智能体，包括填写名称、功能介绍、设置开场白；可以上传合适的图片作为智能体的形象。支持创建提示词与回复逻辑，设置Agent应用场景分类，添加插件、指令技能，整合关联知识库； 3、支持按需配置，完成插件库，插件的配置关系到智能体扩展更丰富的功能并执行特定的任务：（1）平台预置了主要的、关键的智能应用插件；（2）也可以自定义插件：通过API集成，实现工作流与图像流设计，生成基础插件，或组合复杂插件使用； 4、支持通过自然语言交互实现警务数据的查询、分析与可视化展示。支持直接输入业务问题，通过NLP解析语义，自动匹配工作表字段，返回关联数据结果，无需编写复杂查询条件； 5、支持构建专业知识库：预置警务通识类知识库，支持自主上传知识文档； 6、支持智能体的管理、基础配置、异常回复配置、知识库配置等，智能体需具备调试界面，支持展示智能体配置完成后的预览界面，并支持直接提问查看调试效果，支持查看调试详细节点信息。 | 套 | 1 |
| 7 | 视频调阅 | 基于视觉大模型算法智能识别画面中的内容，对画面内容进行分析形成目标标签，对画面内的文字进行辨识形成文字标签，结合地理信息数据中的POI标签构建标签体系，替代人工标注视频画面，实现视频点位的灵活检索、高效查询，提高视频调阅效率； 1、支持本文搜索点位、图片搜索点位、设备展示、编组展示、地名展示、搜索记录等能力，支持对接本地语言大模型进行短语推理分词检索，支持输入短语进行本地大模型拆词检索； 2、支持检索命中场景标签，事件标签、质量标签，OCR标签，OVD标签、场所标签、基础标签、名称，并能将检索结果按照缩略图信息展示，一键播放； 3、支持输入关键字进行搜索，支持展示编组记录，支持展示地名记录，支持展示设备记录，支持展示设备对应的缩略图，支持展示不少于十条不同的历史关键字搜索记录； 4、支持通过智能场景文字识别、万物检测、图文检索等算法，对画面内的文字、目标、进行检测，也可以结合地图POI数据形成场所信息，以此构建点位标签，为用户查找点位提供数据基础； 5、支持视频关联能力及操作，包含设备云台控制、抓拍、电子放大、紧急录像等功能； 6、支持地图关联能力及操作，包含地图点位信息展示、通过地图工作进行空间查询、在地图上进行点位操作和其他关联操作。 | 套 | 1 |
| 8 | 以文搜图 | 提供基于大模型技术的智能化检索应用，通过自然语言描述目标对象的特征，系统自动将自然语言描述转化为高维向量表达，并与动态抓拍库的图片高维向量比对，实现通过自然语言描述检索图片； 1、支持加载页面时根据登录用户查询对应的热门搜索关键词，并在首页进行展示； 2、支持展示搜索技巧说明文案，并支持后台动态配置搜索技巧说明文案，存储在后台配置文件，现场手动修改； 3、支持以文搜图页面输入框中输入文本时会实时模糊匹配文本历史搜索记录，并在下拉框中提示展示； 4、支持页面搜索结果查询展示，可进行时间正序排序、时间倒序排序、匹配度倒序排序功能，默认匹配度倒序排序，并支持搜索结果批量导出功能； 5、支持展示搜索抓拍结果，包括抓拍小图、抓拍时间、抓拍地点、相似度，点击图文的搜索结果，详情显示抓拍原图、视频回放、地理位置等内容； 6、支持开启训练模式，可选取正负样本；支持提交微调训练任务，将原文本和正负样本发送给多模态模型微调组件。 | 套 | 1 |
| 9 | 以图搜图 | 提供基于大模型技术的智能图片检索应用，通过系统自动或手动框选等方式识别图片目标对象的特征，如人员、车辆（机动车、非机动车）、万物（行李箱、雨伞、门牌等）等，系统自动将目标图片对象转化为高维向量表达，并与动态抓拍库的图片高维向量比对，实现通过图片检索图片。 1、支持上传图片、时间段、最小相似度、前端点位等搜索条件； 2、支持本地上传或拖拽上传图片，也可通过打开本地资源管理器选择图片上传，也可直接将本地图片拖拽至全页面上传； 3、支持通过卡片模式或详情模式的方式展示抓拍结果，卡片模式支持卡片平铺的方式展示，详情模式支持展示抓拍比对、视频回放、地理位置等信息； 4、支持导出选中的抓拍结果数据，展示相应导出字段，输出excel表格及图片； 5、支持在抓拍结果图片上点击新开查询，将抓拍结果添加到新开条件面板中；支持在抓拍卡片结果上点击加入线索库，把该条数据添加至线索库中；并支持回放该抓拍点位上的视频； 6、支持展示上传图片和抓拍图片的对比以及相似度，上传原图和抓拍图都支持切换目标，并可在地图上显示该抓拍数据的抓拍点位名称，抓拍时间，经纬度。 | 套 | 1 |
| 10 | 视频智能解析 | 基于大模型技术的智能化解析搜索应用，通过对离线视频文件或在线录像中的人脸、人体、机动车和非机动车目标进行大模型解析，并可通过输入自然语言描述来搜索目标。 1、支持对视频素材的管理，视频素材支持选择点位在线录像、历史录像或本地离线视频，支持创建文件夹管理视频素材，支持选择文件夹/点位和视频批量查看解析结果； 2、支持查看视频素材详情，展示视频素材对应解析任务的相关信息，包括视频名称、开始时间、结束时间、解析类型状态。支持对离线视频进行经纬度标注。支持查看视频详细信息及当前解析进度，支持开始、查看、删除等操作； 3、支持解析任务创建，对视频素材进行自动化分析处理，提取视频画面中出现的目标信息，用于后续图文搜索； 4、支持视频模式查看结果，选择某一视频播放，右侧会展示解析的结果，播放器下方展示解析数据的折线图，折线图上选择某一时间点显示该时间解析的数量，右侧结果联动切到该时间点的抓拍图； 5、支持选择视频、目录一个或多个查看解析结果，支持图文搜索，支持结果数据的导出，导出格式支持excel和csv； 6、支持相关系统配置，配置项包括结构化加速比、是否开启解析区域配置、解析结果是否纳入抓拍库、是否优先使用人脸视频识别算法、抓拍数据保存天数、目录最大层级、是否级联下级平台、下级平台云存储设备编号以及抓拍卡片自定义操作项。 | 套 | 1 |
| 11 | 以文布控 | 基于大模型技术的智能化布控应用，通过自然语言描述布控任务的正向提示语和反向提示语，结合布控时间、布控地点、布控原因、关注级别、推送范围等条件，实现基于自然语言描述的目标对象布控，系统自动将符合正向提示语且不符合反向提示语的目标对象进行预警。 1、支持输入模型名称、正向提示词、反向提示词进行模型的创建，支持输入多个正向提示词和反向提示词；支持上传封面图片；支持对模型的效果进行一键测评，可通过本地上传图片校验，或与最近抓拍进行校验； 2、支持按模型名称进行模型检索，可按时间或推荐度进行模型排序；支持展示模型的封面、模型名称、布控任务数和上报事件数；支持对模型进行编辑和删除； 3、支持按目录选点、地图选点、标签选点、重点地点选点等方式选择布控范围；支持布控任务名称、布控有效期、有效时段、预警归属推送、预警推送人员、关注级别、处置类型的设置； 4、支持实时展示报警，并在地图上闪烁；支持通过预览回放进行预警的研判，并展示预警的详情，支持大图缩放；支持报警处理，进行预警是否误报，是否撤控操作，并填写处理描述； 5、支持根据布控任务、关键字，时间范围、预警等级，处理状态等条件对历史预警进行查询，支持报警信息的排序和导出； 6、支持查看待完成的布控任务，可编辑后继续提交，支持按任务名称、布控类型、名单库、修改时间对草稿进行查询；支持查看已提交，待审核的布控任务，查看审核的当前处理人；支持查看我提交的已通过审核的布控任务，支持展示每条布控任务的预警的总量，并跳转到历史预警展示详情。支持布控任务的编辑撤控和续控；支持查看已撤控的任务，展示每条布控撤控任务的处理原因、撤控人和预警总量，支持撤控任务的查看、重新布控和删除； 7、支持按任务名称、布控类型、名单库、布控状态、布控原因、修改时间查询全部已布控的任务；支持展示每条布控任务的布控类型、关注级别、创建人、预警总数等，支持布控任务的查看、修改、撤控和续控。 | 套 | 1 |
| 12 | 模型微调 | 基于大模型技术的模型优化应用，通过利用搜索结果中少量正确与错误结果对大模型开展二次调优，达到强化大模型在特定场景下识别能力的效果。支持对搜索结果进行在线快速标定和微调，提升后续搜索效果。 1、支持对发布的微调模型进行统一管理，包括模型查询、模型展示、模型测评、模型上架/下架、模型复制、模型导出、模型删除等功能。支持有审批角色权限的用户访问模型广场； 2、支持高效处理和维护模型微调所需的数据集，包括数据集创建、数据导入、数据集查询、数据集导出等功能； 3、支持面向以文搜图、以文布控等应用效果优化的模型微调服务，包括任务管理、数据标注、模型测评、模型重训、模型发布、模型导出等功能。 | 套 | 1 |
| 13 | 警务数据分析工具 | 1、支持接入多种警务数据源，支持市面上常见JDBC类型数据源的接入，如MySQL、Oracle、Impala、GP、PG等数据源类型，并支持Kafka、ActiveMQ、RabbitMQ等实时数据源接入； 2、系统可上传xls、xlsx、csv格式的excel文件、可将多行表头合并为一行表头、可对上传的excel文件设置物理表名、字段名、可将需要上传的图片通过压缩包的形式上传至平台并进行列表展示、并可将excel文件里的身份证字段转换为humanId；支持数据清洗功能，可对时间、数值、身份证号、姓名等重要数据字段进行自动优化。 3、支持智能自然语言查询，支持直接输入业务问题，通过NLP解析语义，自动匹配工作表字段，返回关联数据结果，无需编写复杂查询条件； 4、支持多维可视化展示，支持按表格、条形图、柱状图、折线图、面积折线图、堆叠面积图、饼图、漏斗图、雷达图等多种图表展示数据结果； 5、支持SQL语句透明化，支持在返回数据结果时同步显示生成SQL，支持查看完整查询逻辑和计算方式，方便技术人员校验数据准确性，确保分析结果的可信度； 6、支持智能聚合计算，支持对数值型字段进行聚合计算（求和/平均/计数/去重计数/最大/最小），并支持基于计算结果上二次动态筛选，动态生成统计表格或可视化图表，直观展示指标分布与统计特征； 7、支持智能问题推荐，支持基于选定数据表自动生成典型分析问题并推荐，用户选择问题后即时获取结果，大幅降低分析门槛。 8、接入视频联网平台、视图库、人像聚档置信等业务平台，以及市人口库、违法人员库、在逃人员、警情案件等常用警务数据。 | 套 | 1 |
| 14 | 图文检索算法 | 1、支持基于多模态大模型技术，对人体、机动车、非机动车的抓拍图片内容进行理解，并通过对图片进行多层次抽象，将其转化为一个固定维度的特征向量，这个向量蕴含了图片的高级语义特征，能够表征图片的内容、风格、情感色彩等复杂信息； 2、支持接收用户输入的自然语言描述，通过大模型理解文本的含义，并支持将自然语言描述与抓拍图片映射到同一维度向量空间，从而实现基于人、车、物、事、地的开放式文搜图、图搜图以及目标预警； 3、支持不低于每小时150W张动态抓拍图片的向量化处理。 | 套 | 1 |
| 15 | 点位标签算法 | 1、支持通过大模型能力对图像中的通识性物体进行检测，如天空、水面、树木、垃圾桶、路灯杆、电线杆、建筑物、标识标牌等，支持不低于6000类的检测类别； 2、支持基于抓拍的图片，检测识别图片中出现的单位门牌、广告牌、路牌等文字信息，从而提供基于点位内容信息的智能点位搜索能力； 3、支持对不低于45000路视频点位打标签，每月至少更新一次。 | 套 | 1 |
| 16 | 视频解析算法 | 1、提供不少于20路的离线视频文件解析能力，支持检测抓拍离线视频文件中人脸、人体、非机动车、机动车的对象小图及场景大图，可提取对象特征信息、关联关系，并可对解析对象进行关联检索； 2、在白天光照正常、夜间补光正常的情况下，可抓取视频内车辆目标（分辨率≥120*120像素），且白天目标检出率≥99%，夜间目标检出率≥99%白天目标检出率=正确识别车辆目标数/应识别车辆目标数*100%夜间目标检出率=正确识别车辆目标数/应识别车辆目标数*100%； 3、白天正常光照条件下，对视频画面中检测人体（像素值≥227*594）是否戴帽子准确率≥99%检测准确率=正确检测人体戴帽数/实际检测人体戴帽数； 4、支持对非机动车进行多种类型的属性识别，包括：车辆类型、车牌号码、车身颜色、移动方向、三轮车类型、二轮车是否带蓬、车辆朝向、电动车车辆类型、电动车靠背类型、电动车前载物类型、电动车后载物类型、电动车挡风布、雨披等。 | 套 | 1 |
| 17 | 解析服务器 | CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz； 内存：配置不低于256GDDR4，32根内存插槽； 硬盘：配置不低于1块240GSSD硬盘，支持不低于12个3.5寸/2.5寸硬盘； GPU卡：配置不低于8张GPU加速卡，单卡INT8算力不低于130TOPS； 网口：配置不低于2个千兆网口，2个万兆网口，1个RJ45管理口； PCIE扩展槽：支持不低于11个PCIe3.0扩展插槽； 其他端口：配置不低于2个VGA接口，5个USB3.0接口； 电源：配置不低于1600W1+1电源； 其他要求：用于为图文检索、点位标签、视频解析算法提供算力服务，需满足动态抓拍数据的实时解析要求（不低于每小时150W），投标方根据所投算法进行资源合理分配，招标人不再另外提供，如算力不足，由投标人自行补充 | 台 | 3 |
| 18 | 平台应用服务器 | CPU：配置2颗处理器，单颗处理器核数≥10核、主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块480G SSD 硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 2 |
| 19 | 比对服务器 | CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz； 内存：配置不低于256GDDR4，32根内存插槽； 硬盘：配置不低于SSD480G×2（8盘位，RAID1）+1.92TSSD×6（无RAID） 热插拔：支持热插拔功能 RAID：配置不低于1个RAID_4G，含超级电容 网口：配置不低于2个万兆光口、2个千兆电口、1个RJ45管理口； PCIE扩展槽：支持不低于10个PCIE扩展插槽； 其他端口：配置不低于4个USB3.0接口、1个VGA接口 电源：配置不低于800W1+1电源 其他要求：用于支撑大模型图文数据比对，支持存储不少于15天的向量数据 | 台 | 1 |
| 20 | 计算服务器 | CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5GHz； 内存：配置不低于128GDDR4，16根内存插槽； 硬盘：配置不低于480GSSD×2（8盘位，RAID1）+SSD960G×6（RAID1）； 阵列卡：配置不低于1张LSI4GRAID卡（带电池）； 网口：配置不低于2个千兆电口、2个万兆光口 电源：配置不低于800W1+1电源 其他要求：用于支撑警务数据接入、存储、分析服务 | 台 | 1 |
| 21 | 图片存储 | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8G内存，≥4个千兆网口、≥1个千兆管理网口、48块硬盘热插拔插槽，内置48块12T企业级磁盘；支持风扇热插拔并可冗余温控调速； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T，支持SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动； 2、可自动识别并显示接入的硬盘容量和状态，可显示硬盘组的容量，可在IE浏览器中查看硬盘的SMART信息，查看的硬盘指示灯应闪烁，对RAID阵列中S.M.A.R.T信息有异常的硬盘可自动进行数据拷贝及替换，支持在线获取磁盘日志，在线分析磁盘故障； 3、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除； 4、云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力; 5、云存储系统支持集群部署，集群内节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障，业务负载分担到其他节点的时间不超过15秒；全部存储节点的元数据信息丢失以及部分硬盘损坏的情况下，支持从剩余硬盘恢复元数据信息，数据可正常读取; 6、支持磁盘故障后，具有数据自愈功能，可设置立即重构自动恢复数据。EC纠删码为降级状态，可以正常读取视频。图片、智能流、文件业务的数据；在数据恢复过程中，业务不中断； 7、云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式（如Raid5，Raid6，Vraid，Sraid，SafeVideo等）进行数据保护；云存储系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上； 8、支持智能读取，数据冗余N+M模式下，当损坏的数据块超过M时，存留的视频数据仍可进行回放。当故障硬盘上线后，损坏数据可自动恢复完整，最大程度保障视频数据可用性；在冗余比损坏（多盘或者多机损坏，导致纠删码保护策略失效）的情况下，录像可用数据的查询仍可精确到毫秒级； 9、管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行； 10、支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及统一命名：支持一套云存储系统中在线扩展部分域的存储容量空间；支持在线弹性伸缩云存储的总容量空间或部分容量空间，不影响业务正常读写；支持一套云存储系统创建多个域，每个域有自己的存储容量空间；支持自由控云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响； 11、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 | 台 | 1 |
| 22 | 视频安全网关 | 1、硬件架构：国产处理器； 2、网络端口：不少于2个网口； 3、安全加固等级：GB35114C级； 4、视频数据加密：对采集的视频、音频数据进行加密操作并传输； 5、视频协议转换：支持GB/T28181/RTSP/Onvif协议接入，支持GB/T28181、GB35114协议双路输出； 6、视频码流上传：支持H.264/H.265格式视频流转换为SVAC2格式视频流及视频流的签名、加密上传； 7、用户身份认证：设备支持基于数字证书的用户认证； 8、并发处理能力：支持不少于2路400万像素监控摄像头的并发接入及处理； 9、通用安全：支持IP/端口的前端设备安全绑定，提供网络层、协议层的安全过滤及控制； 10、远程管理：支持中心端的全量/增量远程升级，支持与中心端密钥及平台安全部件的无缝对接能力； 11、扩展能力：支持可定制化前端安全运维功能。 12、视频加密性能：支持全码流加密，在符合GB/T28181-2016中5.5网络传输质量要求前提下，视频加密/解密增加的延时不超过400ms； | 套 | 20 |
| 三、点位治理应用及服务 |  |  |  |  |
| 1 | 资源管理模块 | 1、提供多样化字段，便于完善杆件信息，包括杆件规格、安装时间、供电方式等； 2、基于GB/T28181的区域（场所）标准，对辖区内的各场所进行分类、分级整理，确保覆盖所有场所类型，并能够把各重点场所和部位归入到相关场所类型中，做到治理覆盖无死角； 3、支持对场所进行编码，编码格式基于GB/T28181进行设定，支持通过编码自动化区分场所层级； 4、支持将场所下的摄像头按照各场所业务特征进行纳入和规整；支持对接公安现有视频联网平台，获取所有需要治理的通道及摄像头信息，并能够从后台将所有点位归入到已经建立好的场所目录树中，形成治理资源池； 5、对需要治理的点位，能够查询到平台中的摄像头/通道信息，并与点位进行绑定，支持查询、信息更新、解绑等操作； 6、支持项目管理，支持项目新建、编辑、删除等项目数字化管理，提供项目名称、中标单位、中标时间、项目资产、承建单位、运维单位、维保时长、项目概况等20余种字段的项目规范化信息填报，并支持导入项目各阶段附件及文档，支持项目与杆件信息进行绑定； | 项 | 1 |
| 2 | 数据治理模块 | 1、支持录入并记录治理人员，方便日后进行追溯审计； 2、提供在现场对点位及关联摄像头的经纬度信息进行采集和填报的服务，要求经纬度信息符合市局和公安部最新考核要求（数据保留小数点后6位）；支持按照公安部考核要求，自动对经纬度上报数据进行格式化规范；校准后的经纬度信息支持在平台上进行上图查看，如平台上查看到点位经纬度有明显偏移，可以要求相关人员进行整改； 3、支持84坐标系、火星坐标系等标准坐标系转换； 4、支持杆件绑定摄像头、码类采集设备、设备箱、智能箱等各类智能及非智能资产，管理员能够解绑或新增绑定资产； 5、支持在平台上将点位经纬度信息同步到所关联的摄像头，并可同步经纬度数据到一机一档或资产库，实现经纬度考核达标； 6、对于点位所在现场的杆件，能够进行多维度的数据治理。包括明确杆件类型（立杆、借杆、支架），并将杆件数据传递到后台，形成一杆一档数据资源池； 7、支持接收和存储点位现场的相关数据，包括现场全景图、摄像头朝向图、手机定位软件经纬度截图； 8、支持现场人员对治理情况进行反馈，包括提交巡查时间、巡查时发现的现场问题、并上传现场问题图片，如杆件倾斜、摄像头安装位置错误、电线裸露、设备箱损坏等，后台可以接收现场治理问题的反馈，并形成问题列表，方便管理员进行及时处置； 9、对接感知网运维系统，获取问题点位清单，形成工单通过移动端小程序派发给对应运维人员及时维修，支持运维人员反馈维修情况。 | 项 | 1 |
| 3 | 统计分析 | 1、支持将所有治理工作进行统计分析，并基于场所进行治理进度展示，方便管理员了解各场所的治理汇总情况; 2、提供可视化的GIS地图对治理效果进行展示，可以基于点位所在的杆件，在GIS地图上进行治理标识; 3、支持点位治理分析功能，对现有点位过于密集、重复建设等问题进行提醒； 4、支持点位规划功能，可将监控盲区推荐建设点位进行标记； | 项 | 1 |
| 4 | 二维码管理模块 | 1、实现二维码随机生成绑定，支持现场生成二维码进行绑定； 2、提供二维码生命周期管理功能，能够设定二维码生成规则； 3、支持字符、数字等多种二维码内容组合方式，对遗失或损坏的二维码能够进行后端远程回收，保障二维码正常使用； 4、具备杆件、设备箱、点位基础信息查询功能，通过扫描二维码查看杆件、设备箱、点位的基础信息，支持文字信息、图片信息，包括资产名称、运营商、维护人员等数据； 5、二维码信息及资产档案能够持续更新，相关数据保存5年以上； 6、具备后台修改功能，可对前端二维码显示信息进行修改； 7、提供权限管理功能，要求对人员授予资产管理权限，相关人员通过扫描资产二维码标签，只能查看和修改权限内资产信息； | 项 | 1 |
| 5 | 运维工单小程序 | 1、支持外场治理人员通过扫描权限二维码使用点位治理小程序，未授权者无法登录小程序； 2、支持利用点位治理小程序进行外场点位治理； 3、支持在小程序端记录治理工作完成状态及成果统计； 4、支持点位治理数据通过小程序同步到后台治理服务器； 5、支持小程序与治理平台PC端实时数据同步。 | 项 | 1 |
| 6 | 点位治理应用软件基础 | 1、支持实体服务器和华为、浪潮等国产虚拟化服务器进行安装部署； 2、支持国产cpu和国产操作系统； ★3、支持访问控制安全，设定允许访问系统后台的IP地址，支持双因素认证；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 4、支持互联网、感知网双网同步平台，支持FTP、数据库摆渡、请求服务等安全边界交互模式； 5、支持与感知网视频运维平台进行无缝对接，最终治理数据同步至感知网运维平台进行数据归档及成果展示； 6、软件部署服务器、边界和网络环境由招标人提供。 | 项 | 1 |
| 7 | 点位治理服务 | - 1、前端采集人员负责采集基础信息、点位规划、张贴标牌、拍照、登记后台数据； 2、后台配置人员负责登记每日勘察人员返回的数据图片及整理表格、复核定位地址偏差性，负责审核已填报上图数据及点位数据； 3、投标人自行安排前端采集人员和后台配置人员的数量，但需满足每月采集前端点位不少于1200个（按照杆件数量计算）； 4、采集要求：点位经纬度准确率偏差不超过3米，录入前端点位图片时需满足在后端平台清晰地看清楚杆件类型规格以及设备型号、数量； 5、采集范围：盐都区境内所有公安前端点位，包括但不限于杆件、设备箱、摄像机（视频、结构化、人脸、电警、卡口等）、码类采集设备、补光灯、测速、流量检测、诱导屏等设备，含智慧小区和社会单位自建接入公安的相机； 6、点位标牌，每个点位标牌安装及相关要求： 1.现场有设备箱的点位，使用亚格力板材质标牌，尺寸10CM*6CM、厚度不低于3.0MM，采用背胶粘贴在设备箱上； 2.现场有立杆、无设备箱的点位，工程级棱镜反光膜，UV 打印，尺寸10CM*6CM，粘贴在杆件上； 3.现场借杆、无设备箱的点位，使用亚格力板材质标牌，尺寸10CM*6CM、厚度不低于3.0MM，使用钢丝环吊装在相机支架上。 - 4.点位计算方式：常规认定为1根杆件为一个点位；1根杆件多个设备箱的（多项目建设使用同一杆件），按设备箱计算（如非盐都项目或非公安项目，不纳入计算）。 含标牌安装使用辅材，特殊情况下按照招标人要求进行调整； 标牌内容：定制，含二维码、单位、联系方式等。 7、本报价包含人员交通、食宿、意外保险（实施时前端采集人员需提供保单）、调试、材料等所有费用。 | 处 | 8000 |

点位布置

| 智慧村居点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 辖区 | 所属村委会 | 点位名称 |
| 1 | 大纵湖派出所 | 永新村 | 新庄公路与义永线交叉口南 |
| 2 | 大纵湖派出所 |  | 永生公路与新庄公路交叉口 |
| 3 | 大纵湖派出所 | 大范村 | 高家墩三岔口 |
| 4 | 大纵湖派出所 |  | 大范二组209号门前 |
| 5 | 大纵湖派出所 |  | 大范一组90号门前 |
| 6 | 大纵湖派出所 |  | 大范一组125号门前 |
| 7 | 大纵湖派出所 |  | 大范村科莱特机械厂门前 |
| 8 | 大纵湖派出所 |  | 大范三组桥北 |
| 9 | 大纵湖派出所 |  | 大范村勇涛桥东 |
| 10 | 大纵湖派出所 | 红星村 | 红星村新春桥北 |
| 11 | 大纵湖派出所 |  | 红星公路与盐金路交叉口 |
| 12 | 大纵湖派出所 |  | 场头桥南 |
| 13 | 大纵湖派出所 | 骏马村 | 马厂桥西 |
| 14 | 大纵湖派出所 |  | 张兴公路与S231交叉口 |
| 15 | 大纵湖派出所 |  | 骏马村五组62号门前 |
| 16 | 大纵湖派出所 |  | 骏马村五组51号门前 |
| 17 | 大纵湖派出所 |  | 骏马村四号桥南 |
| 18 | 大纵湖派出所 |  | 学义线学红科技厂北侧桥口 |
| 19 | 大纵湖派出所 |  | 马厂三岔口 |
| 20 | 大纵湖派出所 | 三庄村 | 义丰路与经二路交叉口 |
| 21 | 大纵湖派出所 |  | 经二路与人民路交叉口 |
| 22 | 大纵湖派出所 |  | 人民东路东侧丁字路口 |
| 23 | 大纵湖派出所 |  | 三庄一组162号门前 |
| 24 | 大纵湖派出所 |  | 三庄污水处理设备厂门口丁字路口 |
| 25 | 大纵湖派出所 |  | 三庄村部门口 |
| 26 | 大纵湖派出所 |  | 三庄老加工厂门口 |
| 27 | 大纵湖派出所 | 于任村 | 于朋桥东 |
| 28 | 大纵湖派出所 |  | 于任村中心路与S231交叉口西 |
| 29 | 大纵湖派出所 |  | 于任村中心路与S231交叉口东 |
| 30 | 大纵湖派出所 | 双官村 | 双官五组186号门前 |
| 31 | 大纵湖派出所 |  | 双官村村部门口 |
| 32 | 大纵湖派出所 |  | 丰收河桥南 |
| 33 | 大纵湖派出所 | 花陇村 | 花村桥南 |
| 34 | 大纵湖派出所 |  | 花陇村四组南出口 |
| 35 | 大纵湖派出所 |  | S231花陇五组庄前河 |
| 36 | 大纵湖派出所 |  | 花陇村义三线 |
| 37 | 大纵湖派出所 | 三官村 | 三场桥 |
| 38 | 大纵湖派出所 |  | S125与水产路交叉口南 |
| 39 | 大纵湖派出所 |  | 三官村部北 |
| 40 | 大纵湖派出所 |  | 三官村北京农庄西出口 |
| 41 | 大纵湖派出所 |  | 三官村新安置点西出口 |
| 42 | 大纵湖派出所 | 兴盛村 | 姚镜线何吉北桥南 |
| 43 | 大纵湖派出所 |  | 福祥大桥东 |
| 44 | 大纵湖派出所 |  | 兴盛村一组29号门前 |
| 45 | 大纵湖派出所 |  | 兴盛村三组2号门前 |
| 46 | 大纵湖派出所 |  | 兴盛村卫生室南侧路口 |
| 47 | 大纵湖派出所 |  | 陈王桥南三岔口 |
| 48 | 大纵湖派出所 | 补盲 | 义丰工业园区中心路口 |
| 49 | 大纵湖派出所 |  | 大纵湖新农贸市场西侧路口 |
| 50 | 大纵湖派出所 |  | 大纵湖国际大酒店东侧路口 |
| 51 | 大纵湖派出所 |  | 盛丰桥北 |
| 52 | 大纵湖派出所 |  | 盛丰机械厂门前 |
| 53 | 大纵湖派出所 |  | 华杰化纤机械厂门前 |
| 54 | 大纵湖派出所 |  | 大纵湖水务站门前 |
| 55 | 大纵湖派出所 |  | 朝阳河桥南 |
| 56 | 大纵湖派出所 |  | 义丰初中北门 |
| 57 | 秦南派出所 | 秦兴村 | 水府大桥 |
| 58 | 秦南派出所 |  | 秦秦线与友华路交叉口 |
| 59 | 秦南派出所 | 红沥村 | S232与秦三线交叉口 |
| 60 | 秦南派出所 |  | 尖胡大桥西 |
| 61 | 秦南派出所 |  | 红沥村四组西干河桥 |
| 62 | 秦南派出所 | 三河村 | 三河村十字路口 |
| 63 | 秦南派出所 |  | 三河村村部门口 |
| 64 | 秦南派出所 | 关陈村 | 关陈村跨越路与盐金路交叉口 |
| 65 | 秦南派出所 |  | 关陈新一组与老八组交叉口 |
| 66 | 秦南派出所 |  | 泽夫南路与秦创路交叉口东 |
| 67 | 秦南派出所 |  | 泽夫南路与盐金路交叉口 |
| 68 | 秦南派出所 |  | 泽夫南路与秦新路交叉口东 |
| 69 | 秦南派出所 | 孙伙村 | 孙伙村葛英商店 |
| 70 | 秦南派出所 |  | 孙伙四组江长桥 |
| 71 | 秦南派出所 | 合兴村 | 合兴村村部门口 |
| 72 | 秦南派出所 |  | 盐金路北蒋惠盈桥北 |
| 73 | 秦南派出所 | 福泉村 | 北陇线与北福线交叉口 |
| 74 | 秦南派出所 |  | 还村西桥东 |
| 75 | 秦南派出所 | 陇尖村 | 青年路与陇尖线交叉口 |
| 76 | 秦南派出所 |  | 陇尖村四组130号门后高速涵洞十字路口 |
| 77 | 秦南派出所 |  | 陇尖四组东丁字路口 |
| 78 | 秦南派出所 | 泾口村 | 泾口村村部门口 |
| 79 | 秦南派出所 |  | 泾口村村部东侧十字路口 |
| 80 | 秦南派出所 |  | 宦立国高效农区 |
| 81 | 秦南派出所 | 千秋村 | 千秋村福星闸桥 |
| 82 | 秦南派出所 |  | 千秋村机耕路17号十字路口 |
| 83 | 秦南派出所 |  | 张家舍十字路口 |
| 84 | 秦南派出所 |  | 千秋村仇杰二桥东 |
| 85 | 秦南派出所 |  | 千秋村村部门口 |
| 86 | 秦南派出所 |  | 千秋和谐桥 |
| 87 | 秦南派出所 | 宝奎村 | 宝奎村19号泵站 |
| 88 | 秦南派出所 |  | 宝奎村五组30号门前 |
| 89 | 秦南派出所 |  | 宝奎收花站 |
| 90 | 秦南派出所 | 富康村 | 富康五组125号门前十字路口 |
| 91 | 秦南派出所 |  | 富康七组向阳桥南 |
| 92 | 秦南派出所 |  | 富康村部与S232交叉口 |
| 93 | 秦南派出所 | 东方红村 | 东方红村东安置点（南） |
| 94 | 秦南派出所 |  | 东方红村七组107号门前 |
| 95 | 秦南派出所 |  | 东方红村西安置点西侧路口 |
| 96 | 秦南派出所 |  | 东方红村西安置点北侧路口 |
| 97 | 秦南派出所 |  | 东方红村东安置点北侧路口 |
| 98 | 秦南派出所 | 美满村 | 美满村华阜服饰厂北 |
| 99 | 秦南派出所 |  | 美满村村部 |
| 100 | 秦南派出所 |  | 美满村石河桥西 |
| 101 | 秦南派出所 |  | 美满村商侍桥东 |
| 102 | 秦南派出所 | 灯塔村 | 灯塔村村部门口十字路口 |
| 103 | 秦南派出所 |  | 三里河大桥北 |
| 104 | 秦南派出所 |  | 园垛桥东 |
| 105 | 秦南派出所 |  | 学富桥东 |
| 106 | 秦南派出所 |  | 灯塔村殷花庄西头 |
| 107 | 秦南派出所 |  | 灯塔村北严二号桥 |
| 108 | 秦南派出所 |  | 北严一号桥西 |
| 109 | 秦南派出所 | 秦北村 | 秦北安置点门前 |
| 110 | 秦南派出所 |  | 秦北村村部门口 |
| 111 | 秦南派出所 | 亭湖村 | 秦南西大桥北侧Y型路口 |
| 112 | 秦南派出所 |  | 亭湖区盐金路与红星村交界处 |
| 113 | 秦南派出所 |  | 亭湖村二组17号门前东侧丁字路口 |
| 114 | 秦南派出所 |  | 秦达面粉厂门口南侧 |
| 115 | 秦南派出所 | 南环村 | 南环村一组32号后闸口 |
| 116 | 秦南派出所 |  | 新民桥西 |
| 117 | 秦南派出所 |  | 航兴桥口 |
| 118 | 秦南派出所 | 凤翔村 | 秦南污水处理厂西侧路口 |
| 119 | 秦南派出所 |  | 聂家桥北 |
| 120 | 秦南派出所 |  | 湛沟桥西 |
| 121 | 秦南派出所 |  | 丛范公路富康桥南 |
| 122 | 秦南派出所 |  | 凤翔村卫生院南侧路口 |
| 123 | 秦南派出所 |  | 福兴北桥北 |
| 124 | 秦南派出所 |  | 凤翔村村部西侧十字路口南 |
| 125 | 秦南派出所 |  | 张燕桥北 |
| 126 | 秦南派出所 | 贺家驿村 | 贺家驿村三组与232省道交叉口 |
| 127 | 秦南派出所 |  | 贺家驿村2组东丁字路口 |
| 128 | 秦南派出所 |  | 贺家驿村4组十字路口 |
| 129 | 秦南派出所 |  | 贺家驿村7组南头丁字路口 |
| 130 | 秦南派出所 |  | 贺家驿村四组1号桥南 |
| 131 | 秦南派出所 |  | 贺家驿村一组东侧丁字路口 |
| 132 | 秦南派出所 |  | 贺家驿三组与S232交叉口 |
| 133 | 秦南派出所 | 补盲 | 秦南桥北（补盲） |
| 134 | 秦南派出所 |  | 泽夫路与光明路交叉口西 |
| 135 | 秦南派出所 |  | 教师公寓北门 |
| 136 | 秦南派出所 |  | 秦南老供销社码头 |
| 137 | 秦南派出所 |  | 为民路与梭圩路交叉口 |
| 138 | 尚庄派出所 | 花村 | 新葛大线与大尚线交叉口 |
| 139 | 尚庄派出所 |  | 大尚线花村东出口 |
| 140 | 尚庄派出所 |  | 东南公路花村东出口 |
| 141 | 尚庄派出所 |  | 大尚线花村刘峰路口 |
| 142 | 尚庄派出所 | 东塘村 | 东塘村一组68号西侧丁字路口 |
| 143 | 尚庄派出所 |  | 东塘村村部北十字路口 |
| 144 | 尚庄派出所 |  | 东塘村杨师庄入口 |
| 145 | 尚庄派出所 |  | 东塘村村部门口 |
| 146 | 尚庄派出所 |  | 东塘村新葛大路八一河一组桥南十字路口 |
| 147 | 尚庄派出所 |  | 东塘八组村长青桥南 |
| 148 | 尚庄派出所 | 吉爱村 | 吉爱村四组22号门前 |
| 149 | 尚庄派出所 |  | 吉爱村四组秦南南环村交界处 |
| 150 | 尚庄派出所 | 庆福村 | 斗沙线庆福村公交回车场 |
| 151 | 尚庄派出所 |  | 斗沙线与庆福大道丁字路口 |
| 152 | 尚庄派出所 |  | 朱沥沟大桥下三岔路口 |
| 153 | 尚庄派出所 |  | 庆福小区安置点北十字路口 |
| 154 | 尚庄派出所 | 民胜村 | 民胜村二组北口桥南 |
| 155 | 尚庄派出所 |  | 民胜村村部北十字路口 |
| 156 | 尚庄派出所 |  | 斗沙线与尚民线丁字路口 |
| 157 | 尚庄派出所 | 姚伙村 | 增产路与纬八路丁字路口 |
| 158 | 尚庄派出所 |  | 姚伙四组北侧丁字路口 |
| 159 | 尚庄派出所 |  | 姚伙村三组福康桥北 |
| 160 | 尚庄派出所 |  | 姚伙村二组生产桥北 |
| 161 | 尚庄派出所 | 南吉村 | S125尚庄服务区 |
| 162 | 尚庄派出所 |  | 丁村东桥 |
| 163 | 尚庄派出所 |  | 尚南路与增产路丁字路口 |
| 164 | 尚庄派出所 |  | 南吉一组机耕桥西 |
| 165 | 尚庄派出所 | 荣昌村 | 荣昌公交车站北 |
| 166 | 尚庄派出所 |  | 荣昌村向阳桥东 |
| 167 | 尚庄派出所 |  | 界民北路南堤河桥南 |
| 168 | 尚庄派出所 | 古殿村 | 尚界河线古殿堡村东出口 |
| 169 | 尚庄派出所 |  | 古殿村念祖桥北 |
| 170 | 尚庄派出所 |  | 古殿村北出口与尚古线交叉口 |
| 171 | 尚庄派出所 | 界河村 | 界河村北出口 |
| 172 | 尚庄派出所 |  | 界河村与顾马大桥交界处 |
| 173 | 尚庄派出所 | 联胜村 | 联胜村一组51号门前 |
| 174 | 尚庄派出所 |  | 联胜村村部西侧 |
| 175 | 尚庄派出所 |  | 联胜村四组116号北丁字路口 |
| 176 | 尚庄派出所 |  | 尚古线与尚联线十字路口 |
| 177 | 尚庄派出所 |  | 尚联线堤河桥南 |
| 178 | 尚庄派出所 |  | 联胜利六组84号北 |
| 179 | 尚庄派出所 | 万和村 | 万和村建友农场西侧十字路口 |
| 180 | 尚庄派出所 |  | 万和村部东侧丁字路口 |
| 181 | 尚庄派出所 |  | S232与尚古线交叉口 |
| 182 | 尚庄派出所 | 北堡村 | 北堡大桥西 |
| 183 | 尚庄派出所 |  | 北堡村村部东侧桥西 |
| 184 | 尚庄派出所 |  | 大尚线与北堡通村路丁字路口 |
| 185 | 尚庄派出所 |  | 孙村大桥西 |
| 186 | 尚庄派出所 | 塘桥村 | 塘桥村四组中心路与S232交叉口 |
| 187 | 尚庄派出所 |  | 原乔村二组生产桥南 |
| 188 | 尚庄派出所 |  | 乔村大桥东 |
| 189 | 尚庄派出所 |  | 塘桥村休闲广场便民桥南 |
| 190 | 尚庄派出所 |  | 健康路农行门口 |
| 191 | 尚庄派出所 | 补盲 | 尚庄垃圾中转站北 |
| 192 | 尚庄派出所 |  | 候村七组七号北 |
| 193 | 尚庄派出所 |  | 上潘前进二组59号门前 |
| 194 | 尚庄派出所 |  | 宝友巷任元桥北 |
| 195 | 尚庄派出所 |  | 旭东老村部桥南 |
| 196 | 尚庄派出所 |  | 葛上线与镇南路交叉口 |
| 197 | 尚庄派出所 |  | 人民公园 |

| 学校点位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 学校名称 | 点位名称 |
| 1 | 盐城市龙冈中学 | 龙冈中学南门南侧路口 |
|  |  | 龙冈中学东门 |
|  |  | 龙冈中学东门北侧路口 |
|  |  | 龙冈中学南门西侧路口 |
| 2 | 大纵湖镇幼儿园 | 大纵湖镇幼儿园 |
| 3 | 盐城市盐都区龙冈凤凰小学 | 龙冈凤凰小学东门南侧路口 |
|  |  | 龙冈凤凰小学东门北侧路口 |
|  |  | 龙冈凤凰小学南门西侧路口 |
| 4 | 盐城龙冈初级中学 | 龙冈初级中学西门西侧路口 |
|  |  | 龙冈初级中学北门西侧路口 |
| 5 | 盐城市大冈中学 | 大冈中学南门东侧路口 |
|  |  | 大冈中学南门西侧路口 |
|  |  | 大冈中学（东门） |
|  |  | 大冈中学东门北侧路口 |
| 6 | 盐城市郭猛实验学校 | 郭猛实验学校北门西侧路口 |
|  |  | 郭猛实验学校北门东侧路口 |
|  |  | 郭猛实验学校南门东侧路口 |
| 7 | 盐城市时杨中学 | 时杨中学南门西侧路口 |
|  |  | 时杨中学北门西侧路口 |
|  |  | 时杨中学北门东侧路口 |
|  |  | 时杨中学南门东路口 |
| 8 | 盐城市盐都区实验初中 | 盐城市盐都区实验初中（东门） |
| 9 | 南京师范大学盐城实验学校 | 南京师范大学盐城实验学校（南门） |
|  |  | 南京师范大学盐城实验学校（南门）东侧路口 |
|  |  | 南京师范大学盐城实验学校（东门）北侧路口 |
|  |  | 南京师范大学盐城实验学校（北门）西侧路口 |
| 10 | 盐城市郭猛实验初级中学 | 郭猛实验学校北门西侧路口 |
|  |  | 郭猛实验学校北门东侧路口 |
|  |  | 郭猛实验学校南门东侧路口 |
| 11 | 盐城市大冈初级中学 | 盐城市大冈初级中学（东门） |
|  |  | 大冈初级中学东门东侧路口 |
|  |  | 大冈初级中学东门北侧路口 |
| 12 | 大冈卧龙小学 | 大冈卧龙小学西门 |
|  |  | 大冈卧龙小学西门西侧路口 |
|  |  | 大冈卧龙小学东门南侧路口 |
| 13 | 盐城市大冈小学 | 大冈小学南门东侧路口 |
|  |  | 大冈小学南门西侧路口 |
| 14 | 盐城市义丰小学 | 义丰小学南侧路口 |
|  |  | 义丰小学北侧路口 |
|  |  | 义丰小学（北门） |
| 15 | 盐城市张庄小学 | 张庄小学南门东侧路口 |
|  |  | 张庄小学南门西侧路口 |
| 16 | 盐城市尚庄小学 | 尚庄小学东门北侧路口 |
| 17 | 盐城市盐都区龙冈小学 | 龙冈小学西门西侧路口 |
| 18 | 盐城市盐都区楼王小学 | 楼王小学南侧路口 |
|  |  | 楼王小学东门北路口 |
| 19 | 盐城市盐都幼儿园 | 盐都区幼儿园南门东侧路口 |
| 20 | 盐城市龙冈凤凰幼儿园 | 盐城市龙冈凤凰幼儿园 |
|  |  | 龙冈凤凰幼儿园南门东侧路口 |
|  |  | 龙冈凤凰幼儿园南门西侧路口 |
| 21 | 盐城市尚庄初级中学 | 尚庄初级中学北门东侧路口 |
|  |  | 尚庄初级中学北门西侧桥口 |
| 22 | 盐城市大纵湖小学 | 盐城市大纵湖小学 |
|  |  | 大纵湖小学西门南侧路口 |
|  |  | 大纵湖小学西门北路口 |
| 23 | 盐城市义丰初级中学 | 义丰初中南门东路口 |
|  |  | 义丰初中南门西路口 |
|  |  | 义丰中学北门西路口 |
|  |  | 义丰中学北门东出口 |
|  |  | 义丰初中北门 |
| 24 | 盐城市郭猛新城幼儿园 | 盐城市郭猛新城幼儿园（南门） |
|  |  | 盐城市郭猛新城幼儿园南门西侧路口 |
| 25 | 盐城市北蒋实验学校 | 北蒋实验学校南门东侧路口 |
|  |  | 北蒋实验学校南门西侧桥口 |
| 26 | 盐城市秦南小学 | 秦南小学东门北侧路口 |
|  |  | 秦南小学东门北侧路口路东 |
|  |  | 秦南小学东门南侧路 |
| 27 | 盐城市楼王初级中学 | 楼王中学南门西侧路口 |
|  |  | 楼王中学南门东侧路口 |
|  |  | 楼王中学北门东侧路口 |
| 28 | 盐城市盐都区钱庄幼儿园 | 盐城市盐都区钱庄幼儿园 |
|  |  | 盐城市盐都区钱庄幼儿园东门南侧路口 |
|  |  | 盐城市盐都区钱庄幼儿园北侧路口 |
| 29 | 盐城市大冈卧龙幼儿园 | 大冈卧龙幼儿园北门 |
|  |  | 大冈卧龙幼儿园北门西侧路口 |
|  |  | 卧龙幼儿园北门东侧路口 |
| 30 | 盐都区盐渎路幼儿园、天澜湾幼儿园 | 天澜湾、盐渎幼儿园南侧路口 |
|  |  | 天澜湾、盐渎幼儿园北侧路口 |
| 31 | 盐都区壹加壹幼儿园 | 壹加壹幼儿园西侧路口北 |
|  |  | 壹加壹幼儿园西侧路口南 |
| 32 | 盐都区西环路伟才幼儿园 | 伟才幼儿园西侧路口 |
| 33 | 恒大特蕾新幼儿园 | 恒大特蕾新幼儿园（北门） |
|  |  | 恒大特蕾新幼儿园（东门） |
| 34 | 盐城市大纵湖初级中学 | 盐城市大纵湖初级中学（南门） |
|  |  | 大纵湖初中南门南侧路口 |
| 35 | 盐城市北龙港小学 | 北龙港小学南门东侧路口 |
|  |  | 北龙港小学南门西侧路口 |
| 36 | 盐城市肇基小学 | 盐城市肇基小学西门北侧路口 |
|  |  | 盐城市肇基小学西门南侧路口 |
| 37 | 盐城市中兴实验学校 | 中兴实验初中南门东侧路口 |
|  |  | 中兴实验初中南门西侧路口 |

| 运维点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属区域 | 名称 | 通道名称 |
| 1 | 葛武派出所 | 郝氏故居 | 盐都葛武郝氏故居东向西(结构化) |
| 2 |  |  | 盐都葛武郝氏故居东向西(枪) |
| 3 |  | 郝氏宗祠 | 盐都葛武郝氏宗祠东侧路南向北(枪球)1 |
| 4 |  |  | 盐都葛武郝氏宗祠东侧路南向北(枪球)2 |
| 5 |  | 葛武明强教堂 | 盐都台创园葛武明强教堂南门(结构化) |
| 6 |  |  | 盐都台创园葛武明强教堂南门(枪) |
| 7 | 郭猛派出所 | 郭猛实验中学 | 盐都郭猛实验中学北大门南向北(结构化) |
| 8 |  |  | 盐都郭猛实验中学北大门南向北(枪) |
| 9 |  |  | 盐都郭猛实验中学南大门东南向北(人枪) |
| 10 |  |  | 盐都郭猛实验中学南大门西南向北(人枪) |
| 11 |  | 郭猛新城幼儿园 | 盐都郭猛新城幼儿园大门东北向南(人枪) |
| 12 |  |  | 盐都郭猛新城幼儿园大门口北向南(结构化) |
| 13 |  |  | 盐都郭猛新城幼儿园大门口北向南(枪) |
| 14 |  |  | 盐都郭猛新城幼儿园大门西南向北(人枪) |
| 15 | 龙冈派出所 | 龙冈基督教堂 | 盐都龙冈基督教堂入口(结构化) |
| 16 |  |  | 盐都龙冈基督教堂入口(枪) |
| 17 |  | 龙冈三胡故里 | 盐都龙冈三胡故里东入口东向西(枪球)1 |
| 18 |  |  | 盐都龙冈三胡故里东入口东向西(枪球)2 |
| 19 |  |  | 盐都龙冈三胡故里东入口南朝北(枪) |
| 20 |  |  | 盐都龙冈三胡故里东入口南朝北(人枪) |
| 21 |  |  | 盐都龙冈三胡故里东入口西向东(结构化) |
| 22 |  |  | 盐都龙冈三胡故里东入口西向东(枪) |
| 23 |  |  | 盐都龙冈三胡故里东入口西向东(微卡) |
| 24 |  |  | 盐都龙冈三胡故里西入口南向北(枪球)1 |
| 25 |  |  | 盐都龙冈三胡故里西入口南向北(枪球)2 |
| 26 |  |  | 盐都龙冈三胡故里西入口南向北(微卡) |
| 27 |  | 龙冈盐龙湖水库 | 盐都龙冈盐龙湖水库东门(结构化) |
| 28 |  |  | 盐都龙冈盐龙湖水库东门(枪) |
| 29 |  | 盐龙湖水厂 | 盐都盐龙湖水厂东门口(枪) |
| 30 |  |  | 盐都盐龙湖水厂东门口(人球) |
| 31 |  | 粤海水务盐龙湖增压泵站 | 盐都粤海水务盐龙湖增压泵站(结构化) |
| 32 |  |  | 盐都粤海水务盐龙湖增压泵站(枪) |
| 33 | 楼王派出所 | 盐都二院 | 盐都二院大门口南向北(结构化) |
| 34 |  |  | 盐都二院门口南向北(枪) |
| 35 |  |  | 盐都二院门口南向北(人枪) |
| 36 |  |  | 盐都二院南向北(枪) |
| 37 |  |  | 盐都二院外东南(枪) |
| 38 |  |  | 盐都二院外东南(人球) |
| 39 | 潘黄派出所 | 大通盐城输气站宝丰线 | 盐都江苏大通盐城输气站宝丰线(结构化) |
| 40 |  | 潘黄广电公司 | 盐都潘黄广电公司南门北向南(枪球)1 |
| 41 |  |  | 盐都潘黄广电公司南门北向南(枪球)2 |
| 42 |  |  | 盐都潘黄广电公司南门北向南(微卡) |
| 43 |  |  | 盐都潘黄广电公司南门东北向南(枪) |
| 44 |  |  | 盐都潘黄广电公司南门东北向南(人枪) |
| 45 |  |  | 盐都潘黄广电公司南门西北向南(枪) |
| 46 |  |  | 盐都潘黄广电公司南门西北向南(人枪) |
| 47 |  | 潘黄悦达加油站 | 盐都潘黄悦达加油站北侧北向南(枪球)1 |
| 48 |  |  | 盐都潘黄悦达加油站北侧北向南(枪球)2 |
| 49 |  |  | 盐都潘黄悦达加油站入口西向东(微卡) |
| 50 |  |  | 盐都潘黄悦达加油站收银台后朝外(人枪) |
| 51 |  | 盐都万达广场 | 盐都万达广场西门车库出口北向南(枪) |
| 52 |  |  | 盐都万达广场西门车库出口北向南(微卡) |
| 53 | 秦南派出所 | 秦南泽夫中学 | 盐都秦南泽夫中学门口北杆西向东(枪) |
| 54 |  |  | 盐都秦南泽夫中学门口北杆西向东(枪球)1 |
| 55 |  |  | 盐都秦南泽夫中学门口北杆西向东(枪球)2 |
| 56 |  |  | 盐都秦南泽夫中学门口北杆西向东(人枪) |
| 57 |  |  | 盐都秦南泽夫中学门口北杆西向东(微卡) |
| 58 |  |  | 盐都秦南泽夫中学南杆东向西(枪) |
| 59 |  |  | 盐都秦南泽夫中学南杆东向西(人枪) |
| 60 |  | 中西医结合医院 | 盐都中西医结合医院门口(枪) |
| 61 |  |  | 盐都中西医结合医院门口(人球) |
| 62 |  |  | 盐都中西医结合医院西门东向西(结构化) |
| 63 |  |  | 盐都中西医结合医院西门东向西(枪) |
| 64 |  |  | 盐都中西医结合医院西门东向西(人枪) |
| 65 |  |  | 盐都中西医结合医院西门东向西1(枪) |
| 66 | 学富派出所 | 学富富邦建材 | 盐都学富富邦建材门口东向西(结构化) |
| 67 |  |  | 盐都学富富邦建材门口东向西(枪) |
| 68 | 盐渎派出所 | 盐都公共交通有限公司 | 盐都公共交通有限公司东门东向西(结构化) |
| 69 |  |  | 盐都公共交通有限公司东门东向西(枪) |
| 70 |  |  | 盐都公共交通有限公司东门东向西(枪球)1 |
| 71 |  |  | 盐都公共交通有限公司东门东向西(枪球)2 |
| 72 |  | 南三院 | 盐都南三院东门向内（枪球）1 |
| 73 |  |  | 盐都南三院东门向内（枪球）2 |
| 74 |  |  | 盐都南三院东门向外（枪球）1 |
| 75 |  |  | 盐都南三院东门向外（枪球）2 |
| 76 |  |  | 盐都南三院南门向内1（枪球）1 |
| 77 |  |  | 盐都南三院南门向内1（枪球）2 |
| 78 |  |  | 盐都南三院南门向内3（枪球）1 |
| 79 |  |  | 盐都南三院南门向内3（枪球）2 |
| 80 |  |  | 盐都南三院南门向外2（枪球）1 |
| 81 |  |  | 盐都南三院南门向外2（枪球）2 |
| 82 |  | 社会福利院 | 盐都区社会福利院大门口(人枪) |
| 83 |  | 吾悦广场 | 盐都吾悦广场1号门右侧北向南(人枪) |
| 84 |  |  | 盐都吾悦广场1号门左侧北向南(人枪) |
| 85 |  |  | 盐都吾悦广场2号门左侧北向南(人枪) |
| 86 |  |  | 盐都吾悦广场3号门右侧西向东(人枪) |
| 87 |  |  | 盐都吾悦广场3号门左侧西向东(人枪) |
| 88 |  |  | 盐都吾悦广场悦家生活超市入口东向西(人枪) |
| 89 |  | 西环路与蓝海路交界加油站 | 盐都西环路与蓝海路交界加油站(人枪) |
| 90 | 盐龙派出所 | 东山精密 | 盐都东山精密北门东南向北(枪) |
| 91 |  |  | 盐都东山精密北门东南向北(人枪) |
| 92 |  |  | 盐都东山精密北门南向北(标卡)卡 |
| 93 |  |  | 盐都东山精密北门南向北(枪球)1 |
| 94 |  |  | 盐都东山精密北门南向北(枪球)2 |
| 95 |  |  | 盐都东山精密北门西南向北(枪) |
| 96 |  |  | 盐都东山精密北门西南向北(人枪) |
| 97 |  | 高新区幼儿园 | 盐都高新区幼儿园东园大门(枪球)1 |
| 98 |  |  | 盐都高新区幼儿园东园大门(枪球)2 |
| 99 |  |  | 盐都高新区幼儿园西园大门(枪球)1 |
| 100 |  |  | 盐都高新区幼儿园西园大门(枪球)2 |
| 101 |  | 苏水水务 | 盐都苏水水务大门口(球) |
| 102 |  |  | 盐都苏水水务大门口东向西(结构化) |
| 103 |  |  | 盐都苏水水务大门口东向西(枪) |
| 104 |  |  | 盐都苏水水务大门口东向西(枪)1 |
| 105 |  |  | 盐都苏水水务门口东向西(枪) |
| 106 |  |  | 盐都苏水水务门口东向西(人枪) |

- 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 技术参数 | 20 | - 全部满足招标文件要求的得20分。 - ★为重要技术参数，采购需求中标★的技术参数，每负偏离1条扣1分，本项最高扣9分。 - 非标★参数不满足要求的，负偏离1-3条扣1分，负偏离4-6条扣2分，负偏离7-9条扣3分，负偏离10-12条扣4分，负偏离13条及以上扣11分。 - 注：采购需求中要求提供相关证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的或提供的材料不符合要求的作负偏离处理；未要求提供相关证明材料的，以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。 |
| 类似业绩 | 10 | 2022年7月1日以来（以合同签订日期为准）以来完成过与本项目类似业绩的，每有1个得2分，本项最高得10分。 - 注：1、投标时须同时提供中标(成交)通知书、合同、竣工验收合格证明复印件并加盖投标供应商公章，提供不全或未提供的不得分。 - 2、类似业绩指涉及社会面视频监控的业绩，且为直接承包项目，转包、分包项目不计。 |
| 综合实力 | 5 | - 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，本项最高得5分。 - 注：认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询，网址http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。投标时须提供网站截屏并加盖投标人公章及证书原件扫描件并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目组人员配备 | 5 | - 1、投标人拟派项目负责人：具有人社部门颁发的高级工程师职称证书(电子信息工程类或信息技术类或计算机与软件类)、系统规划与管理师（软考高级）的，每有一项证书的得1分，本项最高得2分。 - 2、投标人拟派项目组成员（除项目负责人外）资格： - 具有网络工程师证书（软考中级）、软件设计工程师证书（软考中级）、信息安全工程师（软考中级）、系统集成项目管理工程师（软考中级），具备以上任意一项证书的得1分，本项最高得3分。同一种证书只计一次分，须提供相关人员证书原件扫描件并加盖投标人公章为准。 - 注：投标时须提供人员组成表（格式自拟）及人员证书原件扫描件，同时需提供投标截止当月（不含）向前6个月内任意1个月在本单位缴纳养老保险（投标人通过补缴使得项目实施人员的参保符合要求的不予认可）。社保证明须注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，投标人也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径（事业单位也可提供人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明原件扫描件；如是返聘人员，只需提供退休证明及与本单位签订的返聘合同扫描件，无需提供人社资料），否则不予计分。 |
| 项目实施方案 | 26 | 根据项目工期要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容： 1、施工人员安排（5分） 人员安排合理、分工明确、切实可行的得5分；人员安排基本合理、分工较强、基本可行的得4分；人员安排、分工及可行性有欠缺的得3分，未提供本项内容的不得分。 2、施工进度安排（5分） 进度计划内容完整、具体、合理、切实可行的得5分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得4分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得3分，未提供本项内容的不得分。 3、施工安全保证措施（6分） 安全保证措施内容完整、具体、合理、切实可行的得6分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得5分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得4分，未提供本项内容的不得分。 4、施工质量保证措施（6分） 质量保证措施内容完整、具体、合理、切实可行的得6分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得5分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得4分，未提供本项内容的不得分。 5、售后服务（4分） 根据投标人承诺质量负责承诺、其他服务及满足招标人在项目实施期间内因需求变化和其他特殊原因提出的额外要求的承诺情况评分；售后服务全面的得4分；售后服务措施一般、较全面的得3分；售后服务措施差、不全面的得2分，未提供本项内容的不得分。 |
| 服务承诺 | 4 | 投标人承诺验收合格后提供1名专业人员驻场服务（相关费用包含在投标报价中，不另行计取），对本项目设备进行维护，且该人员具有1年以上运维工作经历（提供证明材料或工作经历承诺书），承诺提供5年驻场服务的得4分，承诺提供4年驻场服务的得3分，承诺提供3年驻场服务的得2分，承诺提供2年驻场服务的得1分，承诺提供1年驻场服务或不承诺的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、实施方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（招标人名称）        ：

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：     （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

投标函

致：

根据贵方的                       号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

九、小微企业声明函

小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）采购编号为JSZC-                ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 设备品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端建设 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪球联动相机 | ★1、设备内置2个GPU芯片，全景、细节像素均采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器，最大分辨率均不小于：2560×1440@25fps，细节通道支持不小于25倍光学变倍，最大焦距不小于180mm；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、最低照度均不大于：彩色：0.0002Lux、黑白：0.0001Lux； 3、全景摄像机具有4个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块，设备支持混合补光，可单独开启红外灯和白光灯，补光灯表面为微四边形陈列，采用多层透镜结构； 4、全景摄像机支持水平：0°~360°，连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°，旋转过程中无水平翻转； 5、设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置，10mm到50mm变焦过程中镜头光圈保持不变； 6、支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，可对逆行、载人、未戴头盔进行检测； 7、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效； 8、支持多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用； 9、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 10、支持DC36V±25%宽电压输入； 11、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 12、支持GB/T35114A级加密。 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 三目结构化相机 | ★1、设备内置1颗GPU芯片，内置不少于两个全景通道和一个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520，全景通道1、2及细节通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道支持不小于26倍光学变倍，最大焦距不小于120mm；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、全景通道1、2支持不小于5倍光学变倍，最大焦距不小于50mm，均支持水平:0°-190°，垂直:-5°-30°调节，细节通道支持水平:0°-360°，垂直:-10°-90°调节； 3、三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动； 4、全景通道1、2均内置不少于四颗混合补光灯，细节通道内置不少于六颗混合补光灯； 5、三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx； 6、支持开启白光灯三通道均可抓拍30m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别200m处的人体； 7、设备三通道均支持全结构化、smart事件、违章取证和车辆检测、交通事件检测和交通数据采集等模式，可任意选择并保存生效； 8、设备三通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示； 9、支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟踪； 10、设备支持对抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测等，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片； 11、设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率、亮度，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报警； 12、全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰； 13、设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口； 14、设备具有示例功能，智能配置界面支持对每一步操作配置示例，示例中包括检测区域、检测线标识，最小瞳距要求和规则区域的注释； 15、支持GB35114A级安全加密； 16、防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 61 |  |  |  |  |
| 3 | 双目结构化相机 | ★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，自带两个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，像素均不低于2560×1440@25fps，内置不少于6颗补光灯；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；开启红外补光灯可识别距设备不小于100m处的人体轮廓； 3、聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式，当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时，选择混合聚焦，应保证画面整体清晰；切换为人脸模式聚焦时，应根据画面场景自动调整聚焦策略，应优先保证抓拍人脸清晰度； 4、设备内置两个麦克风，内置一个扬声器，支持语音对讲； 5、通道1和通道2具备单独控制功能，均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转； 6、设备双通道均支持视频结构化功能，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别，镜头焦距均不小于50mm； ★7、双通道均支持在环境光着地低于50lx的条件下，可对速度不大于40Km/h的机动车、速度不大于25Km/h的非机动车、速度不大于5Km/h的行人经过画面的目标进行分类曝光，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 9、设备需支持35114A级加密； 10、支持不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 261 |  |  |  |  |
| 4 | 单目结构化相机 | ★1、设备内置GPU芯片，采用不小于1/1.8"英寸传感器，像素不低于2688×1520@25fps；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、支持电动/手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，且支持一键聚焦功能，焦距不小于32mm； 3、设备内置两个麦克风，内置一个扬声器，支持语音对讲； 4、可支持不低于512G的内存卡； 5、内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 6、最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx； 7、支持全结构化、人脸抓拍、道路监控、智能事件、人数统计等多种智能模式，可按需切换； 8、全机构化模式下支持同时抓拍人体、人脸、非机动车及机动车； ★9、可对检测区域内不低于160个目标进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示，支持对两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检验；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 10、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型； 11、可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 12、当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和白光闪烁报警；报警声音模式可设置为警戒音、提示音或自定义语音，不少于三种类型； 13、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%； 14、设备支持电压、功耗异常检测报警，支持记录设备的实时功耗信息，可生产日报表或周报表并以柱状图展示； 15、设备需支持35114A级加密； 16、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 17、支持DC12V或POE供电； 18、支持IP67防尘防水，IK10防护等级。 | 台 | 151 |  |  |  |  |
| 5 | 4G人脸抓拍机 | 1、支持2560x1440@25fps，分辨力不小于1500TVL； 2、内置GPU芯片，支持不少于4个算法库； 3、支持智能资源模式切换：周界检测、人脸抓拍、道路监控，烟雾检测。可以同时实现垃圾检测与周界检测同时独立运行；可以实现垃圾检测与人脸抓拍同时独立运行； 4、摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 5、支持烟雾检测功能，可检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在预览界面实时指示烟雾位置，并可触发报警、上传中心、联动报警输出； 6、可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号；支持离线算法或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启； 7、补光距离：2.7~13.5mm：红外普通监控50m，人脸抓拍/识别7m；白光普通监控30m，人脸抓拍/识别5m； 8、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 9、红外波长范围：850nm； 10、最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.001lx，最大亮度鉴别等级不小于11级； 11、通信类型：4G； 12、制式：LTEFDD、LTETDD、WCDMA、TD-SCDMA、GSM/GPRS/EDGE； 13、频段：LTEFDD：B1/3/5/8LTETDD：B34/38/39/40/41WCDMA：B1/B8TD-SCDMA：B34/B39GSM/GPRS/EDGE：900/1800MHz； 14、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 15、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 16、支持电源电压DC12V±20%的范围内正常工作； 17、支持内置2个麦克风，1个扬声器，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS-485接口，一个DC12V电压输出接口。 18、支持防水防尘等级不小于IP67。 19、每台含一张256GB存储卡，读写速度：读95MB/s，写30MB/s，系统文件格式：FAT32 含本项设备安装，总次数不低于50次： 1.含设备施工所需人工、相机支架、电缆线、管材，以及线材的填埋、恢复、打孔等，其中相机支架需根据现场安装情况自由选择 2.含拆除费用，该设备非一次性安装，根据需要，会临时安装和拆除（接到通知24小时内安装完成） 3.质保期安装，设备未安装不影响验收 4.设备所需流量卡由招标人自行办理。 | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 180°低空全景 | ★1、由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，摄像头均为400万像素1/1.8英寸CMOS靶面尺寸（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 2、细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 3、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景摄像机水平视场角不小于185° 4、全景通道可电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90° 5、全景摄像机不少于4颗补光灯，细节摄像机不少于4颗红外灯和2颗白光灯； 6、支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 7、细节通道支持视频结构化抓拍，可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片； 8、内置喇叭，可随设备的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放 9、支持IP67防护等级 10、支持GB35114 A级加密 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 270°高空全景 | 1、全景通道：最高分辨率不小于9040 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于2688×1520； ★2、全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 3、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片； 4、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 5、设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰； 6、细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx； 7、设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口； 8、内置不少于3个GPU芯片； 9、可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央； 10、在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s； 11、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览；设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正； 12、开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓； 13、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口； 14、防护等级不低于IP67； 15、含安装支架，根据现场环境进行选择适配； | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 抱杆箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥380(宽)*500(高)*200(深)mm，箱体侧面预留二维码卡槽，箱体颜色需经采购方确认； 2、工作环境：监控箱工作温度范围-45℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP55； 3、设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%，温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min，共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈； 4、集中供电功能：内置1个32A空开，不少于3个五口国标插座，防雷保护模块：220V电源防雷;最大通流容量：40kA，标称通流容量：20kA，电压保护水平：≤1.7kV； 5、光纤传输通讯单元为千兆自适应快速以太网光纤收发器，拥有1个千兆光口，根据实际需求配置工业级交换机（含配套光模块）型号和接口数量，且不少于4个10/100/1000Base-TX自适应以太网RJ45接口连接网络摄像机。 | 台 | 382 |  |  |  |  |
| 9 | 1光4电千兆工业级交换机 | 1、光纤传输通讯单元为千兆自适应快速以太网光纤收发器，拥有1个千兆光口（含配套光模块），不少于4个10/100/1000Base-TX自适应以太网RJ45接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠。 2、流控方式：全双工采用IEEE802.3X，半双工采用Backpressure标准。 3、提供状态指示灯，外置电源（输出12V～50HZ1A）。 4、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护。 5、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。 6、超低功耗小于2.5W(Input:DC12V)。 | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 10 | L型4.5米杆*2米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 57 |  |  |  |  |
| 11 | L型6.5米杆*3米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 138 |  |  |  |  |
| 12 | L型6.5米杆*4米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 44 |  |  |  |  |
| 13 | L型6.5米杆*5米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | L型6.5米杆*6米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | L型10米杆*2米横杆及安装 | 详见“杆件大样图”含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 相机支架及安装 | 用于相机壁装、吊装，支架直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-1.5米）及球机的U型支架安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 根 | 27 |  |  |  |  |
| 17 | 电源线 | 不低于国标，纯铜，RVVP-3*2.5mm²，用于电表至设备箱之间供电 | 米 | 28540 |  |  |  |  |
| 18 | 电源线 | 不低于国标，纯铜，RVVP-3*1.0mm²，用于设备箱至监控设备之间供电 | 米 | 6525 |  |  |  |  |
| 19 | 超六类网线 | 不低于国标，室外使用（所有点位） | 米 | 6525 |  |  |  |  |
| 20 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等。需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）等，具备有很好的机械性能和温度特性。 | 米 | 11000 |  |  |  |  |
| 21 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含接电、通讯线路的管道、放线，以及绿化开挖恢复（含绿化协调费、青苗费等）、道板砖开挖恢复（含φ50PE管材）、沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）等； 取电和光纤使用同一管道，只计一次； 设备箱前由运营商负责的光纤施工管道不计入本项； 电表前由供电公司负责的主电缆施工管道不计入本项； 本项为综合报价，完成后按管道长度实际计算。 | 米 | 15000 |  |  |  |  |
| 22 | 顶管 | 双管直径￠PE50，按实计算； 取电和光纤使用同一顶管，只计一次； 设备箱前由运营商负责的光纤施工顶管不计入本项； 电表前由供电公司负责的主电缆施工顶管不计入本项。 | 米 | 8200 |  |  |  |  |
| 23 | 手井 | 50cm*50cm*50cm，井盖上印有“公安专用”标志，井盖及井体边框材质为球墨铸铁，井盖厚度≥5mm。窖井底部应设有渗水孔。井口应与地面持平。不得影响行人、非机动车正常通行。不得在临河、临沟处设井。按GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求实施。 | 座 | 600 |  |  |  |  |
| 24 | 设备接电 | 自取电点至点位机箱及设备之间取电链路施工费，包含线材（除RVVP-3*2.5mm²、RVVP-3*1.0mm²外的其他配套线材、管材）、管道沟通、开挖恢复、线缆敷设等所有费用； 含供电开户费，如利旧原有杆件的点位需重新申请供电开户； 含前端设备调试期、质保期内的所有电费，本项系综合报价。 | 处 | 261 |  |  |  |  |
| 25 | 光纤租赁 | 租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，链路接入前端点位设备箱内（接入前的施工费用由运行商负责），五年质保期内保证前端所有设备数据安全回传，不得有卡顿、跳帧、延时等，含光纤、千兆双网口光纤收发器等所需硬件设备以及链路施工费用。 | 条 | 311 |  |  |  |  |
| 26 | 原有杆件移位 | 包含原有杆件及设备迁移施工前需测量原有杆件底盘，保证设备正常使用，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患，并移至招标人指定位置含更换原有杆件法兰紧固件、安装、调试、路面恢复、接入。 | 处 | 40 |  |  |  |  |
| 27 | 原有杆件、设备拆除 | 包含本项目中所有弃用的杆件（含杆件上设备）的拆除、运输，拆除后要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患，杆件移交至招标人指定位置（与上一项清单不重复计算），其中相机、机箱、补光灯等完好设备按照招标人指定位置安装。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二、配套后台 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维护终端 | 不低于以下性能参数： 处理器不低于24核，主频不低于5.8GHz，显卡不低于RTX5060（16G），内存不低于64GDDR5，硬盘不低于2TBSSD。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 移动维护终端 | 不低于以下性能参数： 处理器不低于24核，主频不低于5.8GHz，内存32GDDR5，硬盘1T，显卡配置不低于RTX5060，显示器不低于16寸。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 64路智能高清录像机（含8块6T监控盘） | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘，内置8块6T监控盘； 3、可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)； 5、可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 6、可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 7、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8、支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 9、支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份； 10、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 48盘位云存储服务器 | 1、服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置不少于三块960GBSSD固态硬盘，内置≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据光口，≥1个千兆管理口配置，≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇，支持热插拔1+1AC220V； 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； 3、具有不低于48块硬盘热插拔插槽，内置不低于48块16T企业级硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4、系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h； 5、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型； 6、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； 7、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； 8、系统同时提供多副本、ErasureCode数据保护机制，其中ErasureCode安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； 8、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；9、支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储； 10、设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放； 11、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除； 12、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；13、支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等； 14、负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘； 15、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 16、支持底层数据块ErasureCode技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断； 17、系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096KB图片加速提取。 18、投标人所投视频云存储服务器设备需与盐都区公安原云存储管理系统及公安视频图像应用平台无缝对接，对接过程中产生的额外费用由投标人自行承担，投标人出具加盖投标人公章的承诺函。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 云存储扩容(存储容量管理：2304T) | 1、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储； 2、支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 智能助手 | 支持统一应用入口，集成用户管理、权限管理、视频调阅、图文搜索等视图能力相关模块，具备个性化警务助手的交互能力。 1、支持智能理解用户输入的文字内容，智能分析并拆解任务后，返回用户答案简述； 2、支持手动创建智能体，包括填写名称、功能介绍、设置开场白；可以上传合适的图片作为智能体的形象。支持创建提示词与回复逻辑，设置Agent应用场景分类，添加插件、指令技能，整合关联知识库； 3、支持按需配置，完成插件库，插件的配置关系到智能体扩展更丰富的功能并执行特定的任务：（1）平台预置了主要的、关键的智能应用插件；（2）也可以自定义插件：通过API集成，实现工作流与图像流设计，生成基础插件，或组合复杂插件使用； 4、支持通过自然语言交互实现警务数据的查询、分析与可视化展示。支持直接输入业务问题，通过NLP解析语义，自动匹配工作表字段，返回关联数据结果，无需编写复杂查询条件； 5、支持构建专业知识库：预置警务通识类知识库，支持自主上传知识文档； 6、支持智能体的管理、基础配置、异常回复配置、知识库配置等，智能体需具备调试界面，支持展示智能体配置完成后的预览界面，并支持直接提问查看调试效果，支持查看调试详细节点信息。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 视频调阅 | 基于视觉大模型算法智能识别画面中的内容，对画面内容进行分析形成目标标签，对画面内的文字进行辨识形成文字标签，结合地理信息数据中的POI标签构建标签体系，替代人工标注视频画面，实现视频点位的灵活检索、高效查询，提高视频调阅效率； 1、支持本文搜索点位、图片搜索点位、设备展示、编组展示、地名展示、搜索记录等能力，支持对接本地语言大模型进行短语推理分词检索，支持输入短语进行本地大模型拆词检索； 2、支持检索命中场景标签，事件标签、质量标签，OCR标签，OVD标签、场所标签、基础标签、名称，并能将检索结果按照缩略图信息展示，一键播放； 3、支持输入关键字进行搜索，支持展示编组记录，支持展示地名记录，支持展示设备记录，支持展示设备对应的缩略图，支持展示不少于十条不同的历史关键字搜索记录； 4、支持通过智能场景文字识别、万物检测、图文检索等算法，对画面内的文字、目标、进行检测，也可以结合地图POI数据形成场所信息，以此构建点位标签，为用户查找点位提供数据基础； 5、支持视频关联能力及操作，包含设备云台控制、抓拍、电子放大、紧急录像等功能； 6、支持地图关联能力及操作，包含地图点位信息展示、通过地图工作进行空间查询、在地图上进行点位操作和其他关联操作。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 以文搜图 | 提供基于大模型技术的智能化检索应用，通过自然语言描述目标对象的特征，系统自动将自然语言描述转化为高维向量表达，并与动态抓拍库的图片高维向量比对，实现通过自然语言描述检索图片； 1、支持加载页面时根据登录用户查询对应的热门搜索关键词，并在首页进行展示； 2、支持展示搜索技巧说明文案，并支持后台动态配置搜索技巧说明文案，存储在后台配置文件，现场手动修改； 3、支持以文搜图页面输入框中输入文本时会实时模糊匹配文本历史搜索记录，并在下拉框中提示展示； 4、支持页面搜索结果查询展示，可进行时间正序排序、时间倒序排序、匹配度倒序排序功能，默认匹配度倒序排序，并支持搜索结果批量导出功能； 5、支持展示搜索抓拍结果，包括抓拍小图、抓拍时间、抓拍地点、相似度，点击图文的搜索结果，详情显示抓拍原图、视频回放、地理位置等内容； 6、支持开启训练模式，可选取正负样本；支持提交微调训练任务，将原文本和正负样本发送给多模态模型微调组件。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 以图搜图 | 提供基于大模型技术的智能图片检索应用，通过系统自动或手动框选等方式识别图片目标对象的特征，如人员、车辆（机动车、非机动车）、万物（行李箱、雨伞、门牌等）等，系统自动将目标图片对象转化为高维向量表达，并与动态抓拍库的图片高维向量比对，实现通过图片检索图片。 1、支持上传图片、时间段、最小相似度、前端点位等搜索条件； 2、支持本地上传或拖拽上传图片，也可通过打开本地资源管理器选择图片上传，也可直接将本地图片拖拽至全页面上传； 3、支持通过卡片模式或详情模式的方式展示抓拍结果，卡片模式支持卡片平铺的方式展示，详情模式支持展示抓拍比对、视频回放、地理位置等信息； 4、支持导出选中的抓拍结果数据，展示相应导出字段，输出excel表格及图片； 5、支持在抓拍结果图片上点击新开查询，将抓拍结果添加到新开条件面板中；支持在抓拍卡片结果上点击加入线索库，把该条数据添加至线索库中；并支持回放该抓拍点位上的视频； 6、支持展示上传图片和抓拍图片的对比以及相似度，上传原图和抓拍图都支持切换目标，并可在地图上显示该抓拍数据的抓拍点位名称，抓拍时间，经纬度。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 视频智能解析 | 基于大模型技术的智能化解析搜索应用，通过对离线视频文件或在线录像中的人脸、人体、机动车和非机动车目标进行大模型解析，并可通过输入自然语言描述来搜索目标。 1、支持对视频素材的管理，视频素材支持选择点位在线录像、历史录像或本地离线视频，支持创建文件夹管理视频素材，支持选择文件夹/点位和视频批量查看解析结果； 2、支持查看视频素材详情，展示视频素材对应解析任务的相关信息，包括视频名称、开始时间、结束时间、解析类型状态。支持对离线视频进行经纬度标注。支持查看视频详细信息及当前解析进度，支持开始、查看、删除等操作； 3、支持解析任务创建，对视频素材进行自动化分析处理，提取视频画面中出现的目标信息，用于后续图文搜索； 4、支持视频模式查看结果，选择某一视频播放，右侧会展示解析的结果，播放器下方展示解析数据的折线图，折线图上选择某一时间点显示该时间解析的数量，右侧结果联动切到该时间点的抓拍图； 5、支持选择视频、目录一个或多个查看解析结果，支持图文搜索，支持结果数据的导出，导出格式支持excel和csv； 6、支持相关系统配置，配置项包括结构化加速比、是否开启解析区域配置、解析结果是否纳入抓拍库、是否优先使用人脸视频识别算法、抓拍数据保存天数、目录最大层级、是否级联下级平台、下级平台云存储设备编号以及抓拍卡片自定义操作项。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 以文布控 | 基于大模型技术的智能化布控应用，通过自然语言描述布控任务的正向提示语和反向提示语，结合布控时间、布控地点、布控原因、关注级别、推送范围等条件，实现基于自然语言描述的目标对象布控，系统自动将符合正向提示语且不符合反向提示语的目标对象进行预警。 1、支持输入模型名称、正向提示词、反向提示词进行模型的创建，支持输入多个正向提示词和反向提示词；支持上传封面图片；支持对模型的效果进行一键测评，可通过本地上传图片校验，或与最近抓拍进行校验； 2、支持按模型名称进行模型检索，可按时间或推荐度进行模型排序；支持展示模型的封面、模型名称、布控任务数和上报事件数；支持对模型进行编辑和删除； 3、支持按目录选点、地图选点、标签选点、重点地点选点等方式选择布控范围；支持布控任务名称、布控有效期、有效时段、预警归属推送、预警推送人员、关注级别、处置类型的设置； 4、支持实时展示报警，并在地图上闪烁；支持通过预览回放进行预警的研判，并展示预警的详情，支持大图缩放；支持报警处理，进行预警是否误报，是否撤控操作，并填写处理描述； 5、支持根据布控任务、关键字，时间范围、预警等级，处理状态等条件对历史预警进行查询，支持报警信息的排序和导出； 6、支持查看待完成的布控任务，可编辑后继续提交，支持按任务名称、布控类型、名单库、修改时间对草稿进行查询；支持查看已提交，待审核的布控任务，查看审核的当前处理人；支持查看我提交的已通过审核的布控任务，支持展示每条布控任务的预警的总量，并跳转到历史预警展示详情。支持布控任务的编辑撤控和续控；支持查看已撤控的任务，展示每条布控撤控任务的处理原因、撤控人和预警总量，支持撤控任务的查看、重新布控和删除； 7、支持按任务名称、布控类型、名单库、布控状态、布控原因、修改时间查询全部已布控的任务；支持展示每条布控任务的布控类型、关注级别、创建人、预警总数等，支持布控任务的查看、修改、撤控和续控。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 模型微调 | 基于大模型技术的模型优化应用，通过利用搜索结果中少量正确与错误结果对大模型开展二次调优，达到强化大模型在特定场景下识别能力的效果。支持对搜索结果进行在线快速标定和微调，提升后续搜索效果。 1、支持对发布的微调模型进行统一管理，包括模型查询、模型展示、模型测评、模型上架/下架、模型复制、模型导出、模型删除等功能。支持有审批角色权限的用户访问模型广场； 2、支持高效处理和维护模型微调所需的数据集，包括数据集创建、数据导入、数据集查询、数据集导出等功能； 3、支持面向以文搜图、以文布控等应用效果优化的模型微调服务，包括任务管理、数据标注、模型测评、模型重训、模型发布、模型导出等功能。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 警务数据分析工具 | 1、支持接入多种警务数据源，支持市面上常见JDBC类型数据源的接入，如MySQL、Oracle、Impala、GP、PG等数据源类型，并支持Kafka、ActiveMQ、RabbitMQ等实时数据源接入； 2、系统可上传xls、xlsx、csv格式的excel文件、可将多行表头合并为一行表头、可对上传的excel文件设置物理表名、字段名、可将需要上传的图片通过压缩包的形式上传至平台并进行列表展示、并可将excel文件里的身份证字段转换为humanId；支持数据清洗功能，可对时间、数值、身份证号、姓名等重要数据字段进行自动优化。 3、支持智能自然语言查询，支持直接输入业务问题，通过NLP解析语义，自动匹配工作表字段，返回关联数据结果，无需编写复杂查询条件； 4、支持多维可视化展示，支持按表格、条形图、柱状图、折线图、面积折线图、堆叠面积图、饼图、漏斗图、雷达图等多种图表展示数据结果； 5、支持SQL语句透明化，支持在返回数据结果时同步显示生成SQL，支持查看完整查询逻辑和计算方式，方便技术人员校验数据准确性，确保分析结果的可信度； 6、支持智能聚合计算，支持对数值型字段进行聚合计算（求和/平均/计数/去重计数/最大/最小），并支持基于计算结果上二次动态筛选，动态生成统计表格或可视化图表，直观展示指标分布与统计特征； 7、支持智能问题推荐，支持基于选定数据表自动生成典型分析问题并推荐，用户选择问题后即时获取结果，大幅降低分析门槛。 8、接入视频联网平台、视图库、人像聚档置信等业务平台，以及市人口库、违法人员库、在逃人员、警情案件等常用警务数据。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 图文检索算法 | 1、支持基于多模态大模型技术，对人体、机动车、非机动车的抓拍图片内容进行理解，并通过对图片进行多层次抽象，将其转化为一个固定维度的特征向量，这个向量蕴含了图片的高级语义特征，能够表征图片的内容、风格、情感色彩等复杂信息； 2、支持接收用户输入的自然语言描述，通过大模型理解文本的含义，并支持将自然语言描述与抓拍图片映射到同一维度向量空间，从而实现基于人、车、物、事、地的开放式文搜图、图搜图以及目标预警； 3、支持不低于每小时150W张动态抓拍图片的向量化处理。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 点位标签算法 | 1、支持通过大模型能力对图像中的通识性物体进行检测，如天空、水面、树木、垃圾桶、路灯杆、电线杆、建筑物、标识标牌等，支持不低于6000类的检测类别； 2、支持基于抓拍的图片，检测识别图片中出现的单位门牌、广告牌、路牌等文字信息，从而提供基于点位内容信息的智能点位搜索能力； 3、支持对不低于45000路视频点位打标签，每月至少更新一次。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 视频解析算法 | 1、提供不少于20路的离线视频文件解析能力，支持检测抓拍离线视频文件中人脸、人体、非机动车、机动车的对象小图及场景大图，可提取对象特征信息、关联关系，并可对解析对象进行关联检索； 2、在白天光照正常、夜间补光正常的情况下，可抓取视频内车辆目标（分辨率≥120*120像素），且白天目标检出率≥99%，夜间目标检出率≥99%白天目标检出率=正确识别车辆目标数/应识别车辆目标数*100%夜间目标检出率=正确识别车辆目标数/应识别车辆目标数*100%； 3、白天正常光照条件下，对视频画面中检测人体（像素值≥227*594）是否戴帽子准确率≥99%检测准确率=正确检测人体戴帽数/实际检测人体戴帽数； 4、支持对非机动车进行多种类型的属性识别，包括：车辆类型、车牌号码、车身颜色、移动方向、三轮车类型、二轮车是否带蓬、车辆朝向、电动车车辆类型、电动车靠背类型、电动车前载物类型、电动车后载物类型、电动车挡风布、雨披等。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 解析服务器 | CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz； 内存：配置不低于256GDDR4，32根内存插槽； 硬盘：配置不低于1块240GSSD硬盘，支持不低于12个3.5寸/2.5寸硬盘； GPU卡：配置不低于8张GPU加速卡，单卡INT8算力不低于130TOPS； 网口：配置不低于2个千兆网口，2个万兆网口，1个RJ45管理口； PCIE扩展槽：支持不低于11个PCIe3.0扩展插槽； 其他端口：配置不低于2个VGA接口，5个USB3.0接口； 电源：配置不低于1600W1+1电源； 其他要求：用于为图文检索、点位标签、视频解析算法提供算力服务，需满足动态抓拍数据的实时解析要求（不低于每小时150W），投标方根据所投算法进行资源合理分配，招标人不再另外提供，如算力不足，由投标人自行补充 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 18 | 平台应用服务器 | CPU：配置2颗处理器，单颗处理器核数≥10核、主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块480G SSD 硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 比对服务器 | CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz； 内存：配置不低于256GDDR4，32根内存插槽； 硬盘：配置不低于SSD480G×2（8盘位，RAID1）+1.92TSSD×6（无RAID） 热插拔：支持热插拔功能 RAID：配置不低于1个RAID_4G，含超级电容 网口：配置不低于2个万兆光口、2个千兆电口、1个RJ45管理口； PCIE扩展槽：支持不低于10个PCIE扩展插槽； 其他端口：配置不低于4个USB3.0接口、1个VGA接口 电源：配置不低于800W1+1电源 其他要求：用于支撑大模型图文数据比对，支持存储不少于15天的向量数据 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 计算服务器 | CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5GHz； 内存：配置不低于128GDDR4，16根内存插槽； 硬盘：配置不低于480GSSD×2（8盘位，RAID1）+SSD960G×6（RAID1）； 阵列卡：配置不低于1张LSI4GRAID卡（带电池）； 网口：配置不低于2个千兆电口、2个万兆光口 电源：配置不低于800W1+1电源 其他要求：用于支撑警务数据接入、存储、分析服务 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 图片存储 | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8G内存，≥4个千兆网口、≥1个千兆管理网口、48块硬盘热插拔插槽，内置48块12T企业级磁盘；支持风扇热插拔并可冗余温控调速； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T，支持SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动； 2、可自动识别并显示接入的硬盘容量和状态，可显示硬盘组的容量，可在IE浏览器中查看硬盘的SMART信息，查看的硬盘指示灯应闪烁，对RAID阵列中S.M.A.R.T信息有异常的硬盘可自动进行数据拷贝及替换，支持在线获取磁盘日志，在线分析磁盘故障； 3、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除； 4、云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力; 5、云存储系统支持集群部署，集群内节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障，业务负载分担到其他节点的时间不超过15秒；全部存储节点的元数据信息丢失以及部分硬盘损坏的情况下，支持从剩余硬盘恢复元数据信息，数据可正常读取; 6、支持磁盘故障后，具有数据自愈功能，可设置立即重构自动恢复数据。EC纠删码为降级状态，可以正常读取视频。图片、智能流、文件业务的数据；在数据恢复过程中，业务不中断； 7、云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式（如Raid5，Raid6，Vraid，Sraid，SafeVideo等）进行数据保护；云存储系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上； 8、支持智能读取，数据冗余N+M模式下，当损坏的数据块超过M时，存留的视频数据仍可进行回放。当故障硬盘上线后，损坏数据可自动恢复完整，最大程度保障视频数据可用性；在冗余比损坏（多盘或者多机损坏，导致纠删码保护策略失效）的情况下，录像可用数据的查询仍可精确到毫秒级； 9、管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行； 10、支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及统一命名：支持一套云存储系统中在线扩展部分域的存储容量空间；支持在线弹性伸缩云存储的总容量空间或部分容量空间，不影响业务正常读写；支持一套云存储系统创建多个域，每个域有自己的存储容量空间；支持自由控云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响； 11、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 视频安全网关 | 1、硬件架构：国产处理器； 2、网络端口：不少于2个网口； 3、安全加固等级：GB35114C级； 4、视频数据加密：对采集的视频、音频数据进行加密操作并传输； 5、视频协议转换：支持GB/T28181/RTSP/Onvif协议接入，支持GB/T28181、GB35114协议双路输出； 6、视频码流上传：支持H.264/H.265格式视频流转换为SVAC2格式视频流及视频流的签名、加密上传； 7、用户身份认证：设备支持基于数字证书的用户认证； 8、并发处理能力：支持不少于2路400万像素监控摄像头的并发接入及处理； 9、通用安全：支持IP/端口的前端设备安全绑定，提供网络层、协议层的安全过滤及控制； 10、远程管理：支持中心端的全量/增量远程升级，支持与中心端密钥及平台安全部件的无缝对接能力； 11、扩展能力：支持可定制化前端安全运维功能。 12、视频加密性能：支持全码流加密，在符合GB/T28181-2016中5.5网络传输质量要求前提下，视频加密/解密增加的延时不超过400ms； | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 三、点位治理应用及服务 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源管理模块 | 1、提供多样化字段，便于完善杆件信息，包括杆件规格、安装时间、供电方式等； 2、基于GB/T28181的区域（场所）标准，对辖区内的各场所进行分类、分级整理，确保覆盖所有场所类型，并能够把各重点场所和部位归入到相关场所类型中，做到治理覆盖无死角； 3、支持对场所进行编码，编码格式基于GB/T28181进行设定，支持通过编码自动化区分场所层级； 4、支持将场所下的摄像头按照各场所业务特征进行纳入和规整；支持对接公安现有视频联网平台，获取所有需要治理的通道及摄像头信息，并能够从后台将所有点位归入到已经建立好的场所目录树中，形成治理资源池； 5、对需要治理的点位，能够查询到平台中的摄像头/通道信息，并与点位进行绑定，支持查询、信息更新、解绑等操作； 6、支持项目管理，支持项目新建、编辑、删除等项目数字化管理，提供项目名称、中标单位、中标时间、项目资产、承建单位、运维单位、维保时长、项目概况等20余种字段的项目规范化信息填报，并支持导入项目各阶段附件及文档，支持项目与杆件信息进行绑定； | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 数据治理模块 | 1、支持录入并记录治理人员，方便日后进行追溯审计； 2、提供在现场对点位及关联摄像头的经纬度信息进行采集和填报的服务，要求经纬度信息符合市局和公安部最新考核要求（数据保留小数点后6位）；支持按照公安部考核要求，自动对经纬度上报数据进行格式化规范；校准后的经纬度信息支持在平台上进行上图查看，如平台上查看到点位经纬度有明显偏移，可以要求相关人员进行整改； 3、支持84坐标系、火星坐标系等标准坐标系转换； 4、支持杆件绑定摄像头、码类采集设备、设备箱、智能箱等各类智能及非智能资产，管理员能够解绑或新增绑定资产； 5、支持在平台上将点位经纬度信息同步到所关联的摄像头，并可同步经纬度数据到一机一档或资产库，实现经纬度考核达标； 6、对于点位所在现场的杆件，能够进行多维度的数据治理。包括明确杆件类型（立杆、借杆、支架），并将杆件数据传递到后台，形成一杆一档数据资源池； 7、支持接收和存储点位现场的相关数据，包括现场全景图、摄像头朝向图、手机定位软件经纬度截图； 8、支持现场人员对治理情况进行反馈，包括提交巡查时间、巡查时发现的现场问题、并上传现场问题图片，如杆件倾斜、摄像头安装位置错误、电线裸露、设备箱损坏等，后台可以接收现场治理问题的反馈，并形成问题列表，方便管理员进行及时处置； 9、对接感知网运维系统，获取问题点位清单，形成工单通过移动端小程序派发给对应运维人员及时维修，支持运维人员反馈维修情况。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 统计分析 | 1、支持将所有治理工作进行统计分析，并基于场所进行治理进度展示，方便管理员了解各场所的治理汇总情况; 2、提供可视化的GIS地图对治理效果进行展示，可以基于点位所在的杆件，在GIS地图上进行治理标识; 3、支持点位治理分析功能，对现有点位过于密集、重复建设等问题进行提醒； 4、支持点位规划功能，可将监控盲区推荐建设点位进行标记； | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 二维码管理模块 | 1、实现二维码随机生成绑定，支持现场生成二维码进行绑定； 2、提供二维码生命周期管理功能，能够设定二维码生成规则； 3、支持字符、数字等多种二维码内容组合方式，对遗失或损坏的二维码能够进行后端远程回收，保障二维码正常使用； 4、具备杆件、设备箱、点位基础信息查询功能，通过扫描二维码查看杆件、设备箱、点位的基础信息，支持文字信息、图片信息，包括资产名称、运营商、维护人员等数据； 5、二维码信息及资产档案能够持续更新，相关数据保存5年以上； 6、具备后台修改功能，可对前端二维码显示信息进行修改； 7、提供权限管理功能，要求对人员授予资产管理权限，相关人员通过扫描资产二维码标签，只能查看和修改权限内资产信息； | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 运维工单小程序 | 1、支持外场治理人员通过扫描权限二维码使用点位治理小程序，未授权者无法登录小程序； 2、支持利用点位治理小程序进行外场点位治理； 3、支持在小程序端记录治理工作完成状态及成果统计； 4、支持点位治理数据通过小程序同步到后台治理服务器； 5、支持小程序与治理平台PC端实时数据同步。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 点位治理应用软件基础 | 1、支持实体服务器和华为、浪潮等国产虚拟化服务器进行安装部署； 2、支持国产cpu和国产操作系统； ★3、支持访问控制安全，设定允许访问系统后台的IP地址，支持双因素认证；（提供第三方有效检测报告加盖投标人公章） 4、支持互联网、感知网双网同步平台，支持FTP、数据库摆渡、请求服务等安全边界交互模式； 5、支持与感知网视频运维平台进行无缝对接，最终治理数据同步至感知网运维平台进行数据归档及成果展示； 6、软件部署服务器、边界和网络环境由招标人提供。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 点位治理服务 | - 1、前端采集人员负责采集基础信息、点位规划、张贴标牌、拍照、登记后台数据； 2、后台配置人员负责登记每日勘察人员返回的数据图片及整理表格、复核定位地址偏差性，负责审核已填报上图数据及点位数据； 3、投标人自行安排前端采集人员和后台配置人员的数量，但需满足每月采集前端点位不少于1200个（按照杆件数量计算）； 4、采集要求：点位经纬度准确率偏差不超过3米，录入前端点位图片时需满足在后端平台清晰地看清楚杆件类型规格以及设备型号、数量； 5、采集范围：盐都区境内所有公安前端点位，包括但不限于杆件、设备箱、摄像机（视频、结构化、人脸、电警、卡口等）、码类采集设备、补光灯、测速、流量检测、诱导屏等设备，含智慧小区和社会单位自建接入公安的相机； 6、点位标牌，每个点位标牌安装及相关要求： 1.现场有设备箱的点位，使用亚格力板材质标牌，尺寸10CM*6CM、厚度不低于3.0MM，采用背胶粘贴在设备箱上； 2.现场有立杆、无设备箱的点位，工程级棱镜反光膜，UV 打印，尺寸10CM*6CM，粘贴在杆件上； 3.现场借杆、无设备箱的点位，使用亚格力板材质标牌，尺寸10CM*6CM、厚度不低于3.0MM，使用钢丝环吊装在相机支架上。 4.点位计算方式：常规认定为1根杆件为一个点位；1根杆件多个设备箱的（多项目建设使用同一杆件），按设备箱计算（如非盐都项目或非公安项目，不纳入计算）。 含标牌安装使用辅材，特殊情况下按照招标人要求进行调整； 标牌内容：定制，含二维码、单位、联系方式等。 7、本报价包含人员交通、食宿、意外保险（实施时前端采集人员需提供保单）、调试、材料等所有费用。 | 处 | 8000 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目采用“全费用综合单价”报价。投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。投标报价是指按招标人提供的技术要求及标准，进行服务而涵盖的所有费用。包括但不限于: 设备的采购、安装、调试及软件的咨询服务、设计、开发、优化、相关设备费用【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。投标人在投标报价时需自行勘查现场，根据招标人提供的相关资料要求，并根据市场行情、自身公司实力、服务水平等因素进行投标报价。投标人应充分考虑服务期间国家政策性调整风险系数及招标人对服务期、服务质量等的要求，并计入投标报价，在中标后结算时中标时的价格不予调整。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 清单中要求提供检测报告的，检测报告中的设备型号应当等同或者包含本项目所投设备型号。

- 投标方：（加盖CA电子签章）

- 日期： 年  月  日

十二、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、实施方案

实施方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名（签字或盖章）：

单位名称（加盖CA电子签章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。