2025年-2027年崇川区桥梁检测服务项目

公开采购文件

（资格后审）

项目编号：JSZC-320613-JSJB-G2025-0011

采 购 单 位：南通市崇川区城市工程建设管理中心

代 理 机 构：江苏建博工程管理咨询有限公司

日       期：二〇二五年六月

- 目      录

第一章  采购公告

第二章  投标供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  响应文件组成

尊敬的投标供应商：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称响应文件）之前，仔细阅读本采购文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

- 第一章  采购公告

项目概况 - 2025年-2027年崇川区桥梁检测服务项目的潜在投标供应商应在江苏政府采购网→采购公告栏内获取采购文件，并于2025年7月3日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目名称：2025年-2027年崇川区桥梁检测服务项目

2.项目实施的地点：崇川区

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（招标控制价）：本项目采用下浮率报价，最低下浮率限价为5.00%，投标下浮率须大于5.00%，否则作废标处理。

本项目采用下浮率报价，苏采云报价系统中显示的优惠率即为下浮率。

5.工程规模：计划总投资约120万元/年，最终结算以实际检测的工程量为准。

6.采购内容：对南通市崇川区城建中心在管范围内所有桥梁进行常规定期检测、结构定期检测及技术服务工作，按模板要求建立城市桥梁资料卡，实现一桥一卡，详见项目需求。

7.服务期限：自2025年9月15日至2027年9月30日（具体开工时间以采购人书面通知为准）或检测费用满240万元止；

8.质量要求：检测内容及检测深度达到要求，并提供真实准确的盖章版检测评定报告（报告含评估结论及加固维修等改造建议）及盖章版的报告PDF扫描件，江苏省桥梁平台的信息更新维护等工作。

9.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，本项目为专门面向中小企业采购项目。供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料 。

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目投标供应商的资格要求：①具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或具有交通运输部颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书或公路工程桥梁隧道工程专项检测资质证书；

②投标供应商必须同时具备省级及以上质量技术监督局颁发的《CMA计量认证》证书；

3.2本项目拟派项目负责人的资格要求：桥梁或桥梁隧道工程专业试验检测工程师。

3.3拟派项目负责人为投标企业正式人员，不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。项目负责人为投标企业单位正式员工证明材料，提供①企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书②投标人所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的连续近3个月（2025年3月至2025年5月）任意一个月的养老保险缴费证明；

3.4.投标单位未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营（活动）异常名录、严重失信主体名单。

未尽之处具体详见第七章 响应文件组成 “资格审查标准汇总表”。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现投标供应商递交的投标文件资料有弄虚作假行为，该投标供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

- 三、获取采购文件

1.获取时间：自本采购公告发布之日起。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

2.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间及开标时间：2025年7月3日14时00分，逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

- 2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加采购活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.投标供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市崇川区城市工程建设管理中心

联 系 人：石工

联系电话：0513-89106010

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建博工程管理咨询有限公司

地    址：南通市崇川区同济科技园B7四楼

项目联系人：刘丽敏

电    话：18251304156

第二章  投标供应商须知

- 一、说明

1.本采购文件仅适用于江苏建博工程管理咨询有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2.公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.采购文件的解释权属于采购人。

4.投标供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在采购文件发布后5日内以书面形式提出询问，未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同投标供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对采购文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.投标供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

- 二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.采购文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在江苏政府采购网发布的信息为准。

3.代理机构对采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成采购文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

7.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

- 三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件的构成

- 2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、技术标、价格标文件。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.响应有效期

- 3.1响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后四十五（45）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.响应有效期的延长

- 4.1在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向投标供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5.电子响应文件其他要求

- 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格审查文件（如资质证书、资格证书）、技术标资料（如业绩资料，方案要求等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 四、响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

- 1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

- 说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

- 2.响应文件截止日期

- 2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

- 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的密封（加密）要求：

- 3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

- 3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

- 说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

- 4.响应文件的拒收

- 4.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、开标与评审

1.开标仪式

1.1采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织开标开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 采购活动的文件解密工作由采购人或采购代理机构组织。

1.3投标供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 2.评标委员会

- 2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

- 2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有响应文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交响应文件的投标供应商。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.评审过程的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标供应商都作澄清要求。

4.2需要投标供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4评委会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中投标响应报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以投标响应报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标响应报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。

- 5.6评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

- 5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

- 5.8使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评委会联

- 6.无效投标条款和废标条款

（一）出现下列情形之一的，作无效响应处理。

1.响应文件未按采购文件要求加盖电子签章的；

2.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

3.不具备采购文件规定的资格要求的；

4.不响应付款方式的；

5.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

7.报价低于或等于采购文件中规定的预算金额（招标控制价）的；

8.未通过符合性检查的；

9.投标报价不符合采购文件要求的；

10.不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

11.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营（活动）异常名录、严重失信主体名单；或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

12.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

13.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

14.投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因系统故障原因造成开标无法继续进行的。

6.响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.如出现在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足3家情况，按政府采购相关规定执行。

8.响应文件线上格式要求

8.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

8.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150MB！

8.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

六、定标

1.确定中标单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃采购项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在获取成交通知书前须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件（含光盘2份）给采购代理机构。

七、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

- 第三章  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目内容

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），对南通市崇川区城建中心在管范围内所有桥梁进行常规定期检测、结构定期检测及技术服务工作，按模板要求建立城市桥梁资料卡，实现一桥一卡。本次项目计划按两年实施完成。

质量要求：检测内容及检测深度达到要求，并提供真实准确的盖章版检测评定报告（报告含评估结论及加固维修等改造建议）及盖章版的报告PDF扫描件，江苏省桥梁平台的信息更新维护等工作。

二、检测目的

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的规定对崇川区城建中心在管范围内所有桥梁按固定周期对城市桥梁的结构安全进行检测。

三、检测内容及要求

1、常规定期检测

检测要求：

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的规定，根据甲方的派单工作进行检测。

检测内容：

（1）对照城市桥梁资料卡和设施量年报表现场校核城市桥梁的基本数据，并应符合本标准附录B和附录C的要求。

（2）记录病害状况，实地判断损坏原因，确认维修范围和维修方案。

（3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

（4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

常规定期检测应包括下列范围：

（1）桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。

（2）上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。

（3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

（4）常规定期检测的情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档，并及时纳入江苏省城市桥梁管理系统数据库。

（5）对栏杆、承台、挡墙等部位出现的变形或其他异常情况，需定期观测，且提供观测台账及观测过程中的工作照片（至少一月一次）。

2、结构定期检测

检测要求：

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的规定，结构定期检查Ⅰ类养护的城市桥梁宜为3年~5年，关键部位可设仪器监控测试；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁宜为6年~10年。

检测内容：

（1）查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议；

（2）根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测；

（3）通过材料取样试验确认材料特性、退化程度和退化性质；

（4）对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算；

（5）分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响；

（6）对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的可能退化情况；如构件在下一次检测前可能失效，需立即报告桥梁养护管理部门；

（7）检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位；

（8）必要时对桥梁进行荷载试验和分析评估。城市桥梁的荷载试验评估按有关标准进行；

（9）通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。

所有现场记录资料以及结构定期检测报告应以电子文档和书面形式在现场调查完成后及时提供给管理部门并及时纳入江苏省城市桥梁管理系统数据库。

结构定期检测报告应包括下列内容：

（1）城市桥梁进行结构定期检测的原因；

（2）结构定期检测的方法和评价结论；

（3）采用相关技术标准或数据分析，确定桥梁承载能力、抗倾覆能力及耐久性能；

（4）结构使用限制，其中包括荷载、速度、机动车通行或车道数限制；

（5）养护维修加固措施；

（6）进一步检测、试验、结构分析评估及建议。

其中桥梁材料状态参数检测具体内容：包括混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋锈蚀检测、沉降观测及桥面线形测量。

a、混凝土强度检测：在主要构件或主要受力部位布置测区，采用回弹法、超声回弹综合法、取芯法等进行检测。

回弹法：检测混凝土强度的一般方法，有无损、简单、高效等优势。适用条件为龄期不超过1000天的混凝土，对遭受冻害、化学侵蚀、火灾、结构表面温度低于-4℃或高于60℃、被测构件厚度小于100mm的不适用；

超声回弹法：此方法在回弹法基础上结合了超声波无损技术，较回弹法精确度高。适用条件为龄期不超过2000天的混凝土。

钻芯取样法：本方法为有损检测，现场取芯后进行混凝土抗压强度试验，其结果精度最高。一般在火损构件、撞损构件及以上两种方法无法确定结构强度时适用。

b、钢筋保护层厚度检测：利用钢筋位置探测仪，探测钢筋分布位置和混凝土的保护层厚度测量，对缺失资料的桥梁还应包括钢筋直径的估测。

c、混凝土碳化深度检测：混凝土碳化状况采用酚酞试剂喷涂在混凝土新鲜断面处，观察指示剂反应情况，以确定混凝土碳化深度。一般与回弹法同时测试。

d：钢筋锈蚀检测：混凝土中钢筋锈蚀状况的检测主要应用半电池电位法。半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。通过测定钢筋混凝土做为一个电极与在混凝土表面的铜／硫酸铜参考电极之间的电位差，评定钢筋的锈蚀状态。混凝土中钢筋锈蚀不仅影响结构耐久性，而且影响结构的安全性。钢筋锈蚀电位直接反映了混凝土中钢筋锈蚀的活动性。通常，电位差越大混凝土中钢筋发生锈蚀的可能性越大。

e：通过在桥墩台处布设沉降观测点及桥附近设立监测基准点形成监测基准网，对桥梁的沉降进行观测，同时按照一年一次的频率，在二年的服务周期内，通过对沉降数据进行对比分析，可以对该桥的沉降趋势进行分析。

d：本中心管养的桥梁，基本为一跨的小桥，按照4分点方式，对桥梁桥面相对高程进行测量，通过桥面线形的数据，结合检测的结果，综合分析桥面线形有无异常，桥梁是否存在下挠等情况。

3、技术服务

（1）完成常规定期检测、结构定期检测后，将检测成果录入《江苏省城市桥梁信息管理系统》，并负责系统日常维护工作；

（2）协助业主完成日常养护工作、上级下达的桥梁养护相关任务工作以及桥梁运营过程中突发事件的检测工作、桥梁维修验收工作；

（3）定期为业主相关技术人员以交流、讲座、授课等形式进行培训，提高业主一线养护人员的技术能力；

（4）在检测完成后针对结构状况指数（BSI）为C、D、E的桥梁，应在出具书面报告的同一时间为业主提供相应的维修加固方案；

（5）根据业主要求，对未命名的桥梁进行桥名牌的设置（桥名牌的材质为厚度1.5毫米，10*20厘米长方形的304不锈钢，采用贴字的方式对桥进行临时命名）。

（6）协助业主对新建桥梁工程验收、接管工作。

（7）在桥梁检测过程中，须将桥梁外侧悬挂的各种管线进行分类统计（并附照片）。

四、出具桥梁结构定期检测报告

本项目的桥梁检测应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中检测的相关要求和招标文件要求达到的指标和标准，出具桥梁检测报告，内容包括但不限于：

1、城市桥梁进行检测的原因；

2、检测的方法和评价结论；

3、缺陷和病害的数码照片及说明，缺陷描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺陷的位置、类型、性质、范围、数量和程度、产生的原因和可能的退化、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位等；

4、桥梁全貌俯视图（远近各一张）、桥梁两端正面照、桥梁两侧立面照、结构照（含桥面板、台帽、承台等）各两张】等；

5、桥梁构件无损检测的方法和详细结果，需指明数量及测试部位，并根据相应规范要求评定；

6、结构使用限制，其中包括荷载、速度、机动车通行或车道数限制；

7、桥梁技术状况评估结果，养护维修加固措施；

8、进一步检测、试验、结构分析评估及建议；

9、专家评审意见。

五、技术要求

应采用国内目前先进的专业检测设备、先进的软件程序，按照国家的技术标准和规范对本项目进行检测与试验，提交所有现场记录资料以及检测报告的电子文档和书面文档。

六、服务期

自2025年9月15日至2027年9月30日（具体开工时间以采购人书面通知为准）或检测费用满240万元止；

七、桥梁检测报告的提交

7.1桥梁资料卡的提交：按模板要求建立城市桥梁资料卡，实现一桥一卡。

7.2每次检测完成后提供经采购单位审查后的桥梁定期、结构检测报告文本3套,盖章版本的电子文件1套(PDF扫描件)。

7.3每年度检测完成后中标单位应将检测出的病害和报告及时输入江苏省城市桥梁信息管理系统，并编制每座桥的桥梁档案。

以上费用已含在报价中，招标人不另外支付。

八、安全措施及责任

由于本项目需要检测的桥梁均为在役桥梁，为使桥梁检测工作顺利、安全进行，由中标人负责办理道路交通、航道等管制方面的相关手续。在现场工作时，中标人应遵守政府有关安全法律法规，制定严格的检测方案，在进行检测时应严格按设计要求和规范规定进行，并且保证桥梁的安全和检测人员的安全。在作业现场，中标人应采取必要的安全措施，并应保障招标人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由中标人承担。

九、踏勘现场

招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘，各投标人自行踏勘。在踏勘现场过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，招标人概不负责。

十、双方责任

1、招标人责任

（1）协调中标人同有关单位的关系；

（2）签订合同后向中标人提供与本项目有关的图纸、文件（无资料的桥梁除外）；

（3）为中标人的现场工作提供必须的协调条件和信息资料；

（4）按合同约定支付费用。

2、中标人责任

（1）按照国家有关规范、规程和技术条例的规定进行现场检测及试验；

（2）负责具体桥梁检测时的交通疏导及安全。中标人应制定严格的检测方案，在进行荷载试验时应严格按设计要求和规范规定进行加载，并且保证桥梁的安全和检测人员的安全。

十一、桥梁检测进度考核要求

2025年中标单位签订合同后，在桥梁派单检测期间每15天按任务单中桥梁总数量与桥梁检测时间的百分比占比进行考核，第18天出具桥梁盖章后的正式检测报告，若每少出具一座正式桥梁检测报告扣200元,以此类推。

例:任务派单后，甲方明确的工作计划为 60 天检测 160 座桥梁，第 15 天需完成至少 40 座桥梁检测并在第 18 天出具盖章后的正式检测报告（纸质及盖章版的PDF），如实际只完成 38 座，另两座桥梁分别于第19 天、第 21 天完成报告，扣款 200 元/座*2 座=400 元，以此类推。

十二、其他

1、本项目禁止转包与分包。

2、本项目采用 固定下浮率 报价方式【报价保留2位数小数（如：19.00%），否则按四舍五入法修正后参与评审（如：投标人报价为19.567%，评审时修正价为19.57%）】。工程量的风险由采购人承担，价格风险由中标人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算时，工程量按采购人实际委托且中标人实际完成的合格工程量确定，综合单价按采购人给定的综合单价*（1-中标下浮率）确定。

3、投标报价应包含投标供应商完成本项目全部费用，包含投标人完成本项目全部费用，主要包括：检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档【一桥一档、桥梁全貌俯视图（远近各一张）、桥梁两端正面照、桥梁两侧立面照、结构照（含桥面板、台帽、承台等）各两张】等、综合管线状况、桥下空间及占用情况统计明细、桥梁维修后的复检等费用；检测辅助设施（船只、支架、桥梁检测车、登高车等）费用和后期服务费用、规费、税金及完成“项目需求”中所有内容等所涉及到的全部费用。本项目实施期间，河道断流、道路交通、航道等管制所涉及的相关措施、手续及临时交通标志牌等所有费用分摊在投标报价中，及招标文件所确定的检测范围和所需的全部费用。

4、其他未尽事宜在书面答疑中明确。

附件一：桥梁资料卡模式

城市桥梁资料卡

桥梁名称：

所在路名：                                            桥梁卡号：

跨越道路及河流

| 一 般 资料 | 养护单位 |  | 上部结构 | 主梁型式 | T梁 | 下 部 结 构 | 桥墩 | 型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  | 主梁尺寸 (宽×高×长) |  |  |  | 标高 |  |
|  | 设计单位 |  |  | 主梁数量 | 8 |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 |  |  | 横梁型式 |  |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 |  |  | 支座型式／数量 |  |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建造年月 | 1996年 |  | 桥面结构 | 混凝土铺装 |  |  | 基桩尺寸/根数 |  |
|  | 结构类型 | 简支梁桥 |  | 伸缩缝型式 |  |  | 桥台 | 型式 | 重力式 |
|  | 设计荷载 | 城B |  | 伸缩缝数量 |  |  |  | 标高 |  |
|  | 抗震烈度 | 7度 |  | 桥面设计标高 |  |  |  | 基底标高 |  |
|  | 正斜交角 | 90° |  | 梁底设计标高 |  |  |  | 台帽尺寸 |  |
|  | 桥梁跨数 | 1 |  | 主桥纵坡 |  |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 跨径组合 | 1-15m |  | 主桥横坡 |  |  |  | 基桩尺寸/根数 |  |
|  | 桥面面积 | 193m2 |  | 引桥纵坡 |  |  |  | 挡土板厚度 |  |
|  | 桥梁总长 | 15.8 |  | 拱桥矢跨比 |  |  |  | 翼墙型式 |  |
|  | 桥梁总宽 | 12.2 |  | 总造价 |  |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 车行道净宽 | 11.2 | 附属工程 | 栏杆总长 | 15m | 附挂管线 | 给水管 |  |  |
|  | 人行道净宽 | 0 |  | 栏杆结构 | 钢筋混凝土 |  | 燃气管 |  |  |
|  | 道路等级 | 城市支路 |  | 端柱尺寸 |  |  | 电力缆 |  |  |
|  | 设计河床标高 |  |  | 护岸类型 | 挡土墙 |  | 通讯电缆 |  |  |
|  | 最高水位 |  |  | 引坡挡墙类型 |  |  |  |  |  |

审定：             复核：              制表：           建卡日期：

- 第四章  评审方法和程序

- 一、开标方式

不见面远程开标模式：开标当天各投标供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

- 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标供应商资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标供应商的响应文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的响应文件技术部分、价格部分进行评估，综合比较与评价。待技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标供应商的技术部分和价格部分的合计分值，为该投标供应商的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按下浮率由高到低顺序排列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标供应商为中标候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标供应商资格进行审查。

投标供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）评标委员会对符合资格投标供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）技术标评审：（满分70分）

| 序号 | 评标 分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质资信 | 1.供应商具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、企业知识产权管理体系认证、中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS证书的，每提供一个证书得1分，最高得7分。 2.供应商具有有效期内的高新技术企业证书的，得1分。 - 3.供应商每具有一个桥梁结构检测或监测类软件著作权登记证书的得1分，最高得2分。 注：提供上述证书扫描件或复印件并加盖公章。 | 10分 |
| 2 | 项目负责人资历 | 拟派的项目负责人具有路桥相关或交通相关专业的中级职称的得1分； 拟派的项目负责人具有路桥相关或交通相关专业的高级及以上职称的得3分； 注：须提供证书复印件并加盖公章。 | 3分 |
| 3 | 其他检测人员配备 | 1.投入的主要人员（除项目负责人外）具有路桥相关或交通相关专业高级及以上工程师职称的且同时具有国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道专业），每提供1人得2分，本项最多得4分。 2.投入的主要人员（除项目负责人外）具有路桥相关或交通相关专业中级及以上职称的且同时具有国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道专业）和高处作业证的，每提供1人得1分，本项最多得3分。 3. 投入的主要人员（除项目负责人外）具有施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书(C 证)的或注册安全工程师，每提供2人得基本分2分，每增加1人加1分，本项最多得3分，提供1人或者不提供不得分。 注：以上人员不得重复，响应文件中须提供拟派检测人员一览表，证书复印件并加盖公章。 | 10分 |
| 4 | 检测设备配置 | 根据供应商拟投入的检测设备配置情况进行评审。 - 1.企业自有桥梁检测车的每提供一辆得2分，本项最多得4分； - 2.企业自有登高车的得2分，本项最多得2分； - 3.企业自有隧道检测车(用于下穿通道检测）的得2分，本项最高得2分。 - 4.企业自有测量无人船遥控船（用于水下检测）的得2分，本项最多得2分。 - 5.企业自有无人机的得1分，本项最多得1分； 注：以上设备需提供企业购置发票复印件及行驶证复印件并加盖公章，未提供以上证明材料的不得分。 | 11分 |
| 5 | 单位业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商具有下列业绩的： 1.承接完成市政（或城市）桥梁结构定期检测项目业绩的，每1个得2分，最高得6分。 注：（1）业绩须为已完成业绩； （2）响应文件中须提供合同复印件并加盖公章。 | 6分 |
| 6 | 总体 思路 | 供应商方案总体思路是否清晰且基本符合项目实际情况,技术方案符合招标文件提出的工作目标、要求，符合《城市桥梁养护技术标准》《城市桥梁检测与评定技术规范》《公路桥梁荷载试验规程》《建筑变形测量规范》和《国家一、二等水准测量规范》等规范和标准，本项最高6分，由评标小组综合评分。 | 6分 |
| 7 | 资料 调查 | 供应商技术方案中的原始资料调查与收集方法、内容、具体工程实例等情况，本项最高6分，由评标小组综合评分。 | 6分 |
| 8 | 检测 方案 | 供应商提供的检测方法及技术方案是否具体明确、详细可行、满足招标文件的要求，检测成果的数字化处理方法是否符合要求，本项最高6分，由评标小组综合评分。 | 6分 |
| 9 | 重难点分析 | 供应商针对检测的桥梁（以天生港镇街道泽生街中兴桥检测为例）类型、结合桥梁实际情况，提出本项目检测的重点、要点、难点的阐述分析及理解是否合理等方面（包括但不限于水下检测、超过3米的高净空检测等），本项最高6分，由评标小组综合评分。 | 6分 |
| 10 | 质量保证措施 | 供应商的质量保证体系健全得力，程序严格，质量保证制度、措施现实可行、可靠；重点、难点的技术实施先进可靠。根据质量保证措施是否合理、具体检查内容与数量描述是否完整、反馈机制的描述是否健全等，本项最高6分，由评标小组综合评分。 | 6分 |

注：以上所要求的各类证书、发票、报告等相关资料必须在有效期内，且获取时间必须在首次招标公告发布日期之前。任何提供虚假发票、伪造材料等弄虚作假行为，一经查实，将依据政府采购法等相关规定，取消投标资格并予以禁标处罚；情节严重的，依法追究法律责任。

各投标供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留两位小数。

（四）价格标评审：（满分30分）

满足采购文件要求且投标报价下浮率最高的为评标基准价，其价格标得分为满分30分；其他投标供应商的价格标得分按下列公式计算（本项目采用固定下浮率报价，投标固定下浮率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。）：

价格标得分=（（1-评标基准价）/（1-投标下浮率））×30%×100。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 成交供应商的确定

采用综合评分法的，评委会汇总各评委评分后，评审后得分（技术标得分+价格标得分）由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三中标候选人，得分相同的，按下浮率由高到低顺序排列，得分且投标报价相同的，采购人现场抽签决定中标候选人排名顺序。

第一中标候选人原则上为中标供应商，中标价为其投标报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。

（六）政府采购政策功能落实：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- （七）、中标通知

1.中标供应商确定后，采购人将中标结果在江苏政府采购网上公示1个工作日。

2.公示期满，如无异议的，采购人向中标供应商发出《中标通知书》。

3.《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标供应商依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收或考核，并出具验收或考核报告，验收或考核合格后根据本合同支付条款支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过降低服务标准及要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。

附：合同主要条款

合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：       年     月     日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民典法》及   年   月   日采购项目的采购结果、招标文件、中标通知书及中标供应商的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、工程概况：

1.1 工程项目的名称：

1.2 工程项目的地点：南通市崇川区

1.3 签定合同日期：自成交通知书发出之日起 30 个工作日内按时签约。

1.4服务时间：自2025年9月15日至2027年9月30日（具体开工时间以采购人书面通知为准）或检测费用满240万元止；

二、工程项目的检测内容：

1、常规定期检测

检测要求：

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的规定，根据甲方的派单工作进行检测。

检测内容：

（1）对照城市桥梁资料卡和设施量年报表现场校核城市桥梁的基本数据，并应符合本标准附录B和附录C的要求。

（2）记录病害状况，实地判断损坏原因，确认维修范围和方案。

（3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

（4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

常规定期检测应包括下列范围：

（1）桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。

（2）上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。

（3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

（4）常规定期检测的情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档，并及时纳入江苏省城市桥梁管理系统数据库。

（5）对栏杆、承台、挡墙等部位出现的变形或其他异常情况，需定期观测，且提供观测台账及观测过程中的工作照片（至少一月一次）。

2、结构定期检测

检测要求：

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的规定，结构定期检查Ⅰ类养护的城市桥梁宜为3年~5年，关键部位可设仪器监控测试；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁宜为6年~10年。

检测内容：

（1）查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议；

（2）根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测；

（3）通过材料取样试验确认材料特性、退化程度和退化性质；

（4）对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算；

（5）分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响；

（6）对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的可能退化情况；如构件在下一次检测前可能失效，需立即报告桥梁养护管理部门；

（7）检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位；

（8）必要时对桥梁进行荷载试验和分析评估。城市桥梁的荷载试验评估按有关标准进行；

（9）通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。

所有现场记录资料以及结构定期检测报告应以电子文档和书面形式在现场调查完成后及时提供给管理部门并并及时纳入江苏省城市桥梁管理系统数据库。

结构定期检测报告应包括下列内容：

（1）城市桥梁进行结构定期检测的原因；

（2）结构定期检测的方法和评价结论；

（3）采用相关技术标准或数据分析，确定桥梁承载能力、抗倾覆能力及耐久性能；

（4）结构使用限制，其中包括荷载、速度、机动车通行或车道数限制；

（5）养护维修加固措施；

（6）进一步检测、试验、结构分析评估及建议。

其中桥梁材料状态参数检测具体内容：包括混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋锈蚀检测、沉降观测及桥面线形测量。

a、混凝土强度检测：在主要构件或主要受力部位布置测区，采用回弹法、超声回弹综合法、取芯法等进行检测。

回弹法：检测混凝土强度的一般方法，有无损、简单、高效等优势。适用条件为龄期不超过1000天的混凝土，对遭受冻害、化学侵蚀、火灾、结构表面温度低于-4℃或高于60℃、被测构件厚度小于100mm的不适用；

超声回弹法：此方法在回弹法基础上结合了超声波无损技术，较回弹法精确度高。适用条件为龄期不超过2000天的混凝土。

钻芯取样法：本方法为有损检测，现场取芯后进行混凝土抗压强度试验，其结果精度最高。一般在火损构件、撞损构件及以上两种方法无法确定结构强度时适用。

b、钢筋保护层厚度检测：利用钢筋位置探测仪，探测钢筋分布位置和混凝土的保护层厚度测量，对缺失资料的桥梁还应包括钢筋直径的估测。

c、混凝土碳化深度检测：混凝土碳化状况采用酚酞试剂喷涂在混凝土新鲜断面处，观察指示剂反应情况，以确定混凝土碳化深度。一般与回弹法同时测试。

d：钢筋锈蚀检测：混凝土中钢筋锈蚀状况的检测主要应用半电池电位法。半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。通过测定钢筋/混凝土做为一个电极与在混凝土表面的铜／硫酸铜参考电极之间的电位差，评定钢筋的锈蚀状态。混凝土中钢筋锈蚀不仅影响结构耐久性，而且影响结构的安全性。钢筋锈蚀电位直接反映了混凝土中钢筋锈蚀的活动性。通常，电位差越大混凝土中钢筋发生锈蚀的可能性越大。

e：通过在桥墩台处布设沉降观测点及桥附近设立监测基准点形成监测基准网，对桥梁的沉降进行观测，同时按照一年一次的频率，在两年的服务周期内，通过对沉降数据进行对比分析，可以对该桥的沉降趋势进行分析。

d:本中心管养的桥梁，基本为一跨的小桥，按照4分点方式，对桥梁桥面相对高程进行测量，通过桥面线形的数据，结合检测的结果，综合分析桥面线形有无异常，桥梁是否存在下挠等情况。

3、技术服务

（1）完成常规定期检测、结构定期检测后，将检测成果录入《江苏省城市桥梁信息管理系统》，并负责系统日常维护工作；

（2）协助业主完成日常养护工作、上级下达的桥梁养护相关任务工作以及桥梁运营过程中突发事件的检测工作、桥梁维修验收工作；

（3）定期为业主相关技术人员以交流、讲座、授课等形式进行培训，提高业主一线养护人员的技术能力；

（4）在检测完成后针对结构状况指数（BSI）为C、D、E的桥梁，应为业主提供相应的维修加固方案；

（5）根据业主要求，对未命名的桥梁进行桥名牌的设置（桥名牌的材质为厚度1.5毫米，10*20厘米长方形的304不锈钢，采用贴字的方式对桥进行临时命名）。

（6）协助业主对新建桥梁工程验收、接管工作。

（7）在桥梁检测过程中，须将桥梁外侧悬挂的各种管线进行分类统计（并附照片）。

三、技术要求：

本次桥梁检测应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及其他国家及行业相关规范、规定执行。

四、出具桥梁结构检测报告

本项目的桥梁检测应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中检测的相关要求和招标文件要求达到的指标和标准，出具桥梁检测报告，内容包括但不限于：

1、城市桥梁进行检测的原因；

2、检测的方法和评价结论；

3、缺陷和病害的数码照片及说明，缺陷描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺陷的位置、类型、性质、范围、数量和程度、产生的原因和可能的退化、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位等；

4、桥梁全貌俯视图（远近各一张）、桥梁两端正面照、桥梁两侧立面照、结构照（含桥面板、台帽、承台等）各两张】等；

5、桥梁构件无损检测的方法和详细结果，需指明数量及测试部位，并根据相应规范要求评定；

6、结构使用限制，其中包括荷载、速度、机动车通行或车道数限制；

7、桥梁技术状况评估结果，养护维修加固措施；

8、进一步检测、试验、结构分析评估及建议；

9、专家评审意见。

- 五、服务费用

1.签约合同价暂估为人民币（大写）                    (¥            元)；

中标下浮率为：

2.合同价格形式：全费用综合单价合同（招标提供的全费用综合单价*（1-中标下浮率））。

3.合同价包含投标供应商完成本项目全部费用，包含投标人完成本项目全部费用，主要包括：检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档【一桥一档、桥梁全貌俯视图（远近各一张）、桥梁两端正面照、桥梁两侧立面照、结构照（含桥面板、台帽、承台等）各两张】等、综合管线状况、桥下空间及占用情况统计明细、桥梁维修后的复检等费用；检测辅助设施（船只、支架、桥梁检测车、登高车等）费用和后期服务费用、规费、税金及完成“项目需求”中所有内容等所涉及到的全部费用。本项目实施期间，河道断流、道路交通、航道等管制所涉及的相关措施、手续及临时交通标志牌等所有费用分摊在投标报价中，及招标文件所确定的检测范围和所需的全部费用。

- 六、桥梁结构检测报告的提交

8.1桥梁资料卡的提交：按模板要求建立城市桥梁资料卡，实现一桥一卡。

8.2每次检测完成后提供经采购单位审查后的桥梁定期、结构检测报告文本3套,盖章版本的电子文件1套(PDF扫描件)。

8.3每年度检测完成后中标单位应将检测出的病害和报告及时输入江苏省城市桥梁信息管理系统，并编制每座桥的桥梁档案。

以上费用已含在合同价中，乙方不另外支付。

七、安全措施及责任

由于本项目需要检测的桥梁均为在役桥梁，为使桥梁检测工作顺利、安全进行，由中标人负责办理道路交通、航道等管制方面的相关手续。在现场工作时，中标人应遵守政府有关安全法律法规，制定严格的检测方案，在进行检测时应严格按设计要求和规范规定进行，并且保证桥梁的安全和检测人员的安全。在作业现场，中标人应采取必要的安全措施，并应保障招标人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由中标人承担。

八、踏勘现场

招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘，各投标人自行踏勘。在踏勘现场过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，招标人概不负责。

- 九、双方责任

1、甲方责任

（1）协调乙方同有关单位的关系；

（2）签订合同后向乙方提供与本项目有关的图纸、文件；

（3）为乙方的现场工作提供必须的协调条件和信息资料；

（4）按合同约定支付费用。

2、乙方责任

（1）按照国家有关规范、规程和技术条例的规定进行现场检测及提交相关检测报告；

（2）负责具体桥梁检测时的交通疏导及安全。乙方应制定严格的检测方案，在进行桥梁检测时应严格按设计要求和规范规定进行检测，并且保证桥梁的安全和检测人员的安全。

- 十、人员考核

（1）承包人未提交项目组成员劳动合同，以及没有为项目组成员缴纳社会保险证明的违约责任： 除须补交资料及补齐手续外，另须向采购人支付2000元违约金。

（2）项目负责人未经批准，擅自离开现场的违约责任：项目负责人保证每次任务期间有70%以上出勤时间，每少出勤1天处以500元的违约金。

（3）承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目负责人，支付5000元的违约金/次。

（4）承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：投标书中承诺的项目负责人因不可抗力因素或经采购人同意后，可以更换一次，不收取违约金；采购人和监理方考核不合格的项目负责人，供应商必须在一周内无条件更换，同时处以5000元/次的违约金；若无正当理由拒绝更换，处以1万元/次的违约金。

（5） 承包人无正当理由拒绝撤换主要管理人员的违约责任：项目组成员经发包人同意后，可以更换一次，不收取违约金；经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付3000/人·次的违约金；若无正当理由拒绝更换或擅自更换的，须支付5000元/人·次的违约金；

（6）承包人人员资格的特别规定：中标单位操作无人机检测时，需拟派具备无人机飞手证的人员进行操作，并在上岗之前由监理工程师进行审查。

（7）承包人主要人员离开现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。

十一、结算及付款方式

1、本项目采用一桥一价，单桥费用=检测项目数量*固定综合单价*（1-中标下浮率），检测项目数量按实结算。新增桥梁服务费用按同类型或桥面积最接近的桥梁服务检测价格进行结算。

2、监理审核后检测费用每满50万元（最后一次按实际检测费用进行结算）进行一次结算。

（1）甲方根据监理初审结果支付已完工程监理初审金额的60%。

（2）一审完成后付至已完工程一审金额的90%。

（3）桥梁检测成果经专家评审通过且出具了检测中针对结构状况指数（BSI）为C、D、E的桥梁，提供相应的维修加固方案并完成合同内工作内容要求后按最终审计金额付清余款。

- （4）乙方应开具崇川区税务主管部门认可的增值税发票。

十二、验收要求

在接到承包人以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

十三、履约保证金

14.1本项目成交后的履约保证金为240万*（1-中标下浮率）*10% ，即         元。

14.2乙方在按要求保质保量的完成该项目合同，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同的履约保证金。

十四、争议的解决方法

在合同履行过程中如发生争议，采取协商解决办法解决。协商不成，向本项目所在地的仲裁委员会进行仲裁。

十四、桥梁检测进度考核要求

2023年中标单位签订合同后，在桥梁派单检测期间每15天按任务单中桥梁总数量与桥梁检测时间的百分比占比进行考核，第18天出具桥梁盖章后的正式检测报告，若每少出具一座正式桥梁检测报告扣200元,以此类推。

十五、其他

本合同在乙方根据招标文件要求缴纳履约保证金且甲乙双方签字盖章后生案。

本合同一式陆份，采购单位、供应商各叁份，经双方签字盖章后生效。

本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

委托方单位名称:                      受托方单位名称:

(盖章)                                 (盖章)

法定代表人或授权代理人:                 法定代表人或授权代理人:

单位地址:                               单位地址:

邮政编码:                               邮政编码:

电话:                                   电话:

开户银行:                               开户银行:

银行帐号:                               银行帐号:

年   月  日                             年   月   日

- 附件1：

建设工程廉政责任书

发包人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式陆份，发包人承包人各执叁份，具有同等效力。

发包人：(公章)     承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

(盖章或签字)          (盖章或签字)

- 附件2：

施工安全生产协议书

发包人（简称甲方）：南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人（简称乙方）：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制。依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。经甲乙双方协商，一致同意签订本施工现场安全生产协议。本协议为工程合同补充条款，与工程合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
   一、乙方管理目标
   1、负责施工期间的现场安全工作，相关安全文明措施费用由施工单位先行垫付。

2、杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。

3、重伤事故频率控制为零。

4、施工现场内的安全隐患整改率达到100%。

5、施工现场内不发生火灾事故、治安事件，防范措施达到100%。

6、保证作业人员佩戴防护用品。

7、职工消防、安全生产培训率达到100%，特种操作工须持有效上岗证上岗达到100%。

8、重大危险源控制率达到100%。

二、安全生产要求

1、乙方应坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业,在组织施工生产时必须落实安全技术措施，防止事故发生。对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，切实做好入场前的三级安全教育，建立三级安全教育卡。负责班前班后安全教育和工种变换的安全教育，不得录用无身份证的人员和未满十六岁未成人。

2、乙方应成立施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责分工抓好落实。

3、乙方必须虚心接受甲方的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期的安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施，否则造成的罚款等损失均由乙方承担。
    4、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，不得存在危及本公司及其他施工方人员的人身安全和健康，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由乙方负责。 
    5、施工现场和施工人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证施工人员有安全可靠、卫生的工作环境。对不符合安全规定、违章操作的，甲方或监理单位有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从乙方单位工程款中扣除。

6、凡重要的劳动防护用品，购买必须符合国家标准。乙方应给现场施工人员提供必须的和有效的安全用品，由于乙方防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均有乙方自行负责。

7、发生事故应立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过” 原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

8、乙方因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的交通、人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担。因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

三、处  罚

乙方应认真接受甲方和监理单位对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对施工单位处于500-50000元以下的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚,处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议； 如因乙方管理责任或操作人员违反操作规范、规程发生人员伤亡事故或建设工地发生火灾事故，对施工单位处2-30万元以下罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议。

四、其  他

1、本协议一式陆份，双方各执叁份。

2、本协议经双方签订后生效。

3、本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。

甲方盖章：                         乙方盖章：

代表盖章或签字：                   代表盖章或签字：

年  月  日                         年  月  日

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份必须符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照采购公告第八项要求向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复投标供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑投标供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七章  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术标、价格标三部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分。响应文件中各类证书，发票，报告等相关资料必须在有效期内，且获取时间必须在本招标文件发布日期之前。

- 资格审查文件

资格审查标准汇总表

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性 条件判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，投标供应商须提供有效的营业执照的复印件或扫描件，并须加盖投标供应商公章。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件或扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件或扫描件，格式详见附件。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函，格式详见附件。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 投标供应商具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或具有交通运输部颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书或公路工程桥梁隧道工程专项检测资质证书。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 投标供应商必须同时具备省级及以上质量技术监督局颁发的《CMA计量认证》证书。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 项目拟派项目负责人具有桥梁或桥梁隧道工程专业试验检测工程师。 | 是（√）否（×） |
| 7 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员，不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。项目负责人为投标企业单位正式员工证明材料，提供①企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书②投标人所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的连续近3个月（2025年3月至2025年5月）任意一个月的养老保险缴费证明。 | 是（√）否（×） |
| 8 | 《中型、小型企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料，格式详见附件。 | 是（√）否（×） |
| 9 | 投标单位未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营（活动）异常名录、严重失信主体名单，提供承诺函（格式详见附件）。 | 是（√）否（×） |
| 10 | 诚信承诺书（格式详见附件）。 | 是（√）否（×） |

二、技术标

1、投标响应函（格式详见附件）；

2、投标人一般情况表（格式详见附件）；

3、根据评定方法及评定细则中的得分要点进行编制，并提供相应的材料。

- 三、价格标

1、投标响应报价总表（格式附后）；

附件：

1.法定代表人身份证明

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的           项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

投标供应商（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                   年   月    日

法定代表人身份证复印件

（附于此处）

2.授权委托书

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

投标供应商（公章）              法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                    年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（附于此处）

3、投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、中小型企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

5、未被“信用中国”列入失信记录承诺函

本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营（活动）异常名录、严重失信主体名单。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：

日 期：

- 6、投标供应商一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 本项目所在地常设机构地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司服务资质等级及证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 服务经营范围： 1. ； 2.………………………； |  |  |
| 10 | 投标供应商从事投标项目服务的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

注：本表不是格式化表格，投标供应商可根据需要，自行添加删除。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

年  月  日

7、诚信承诺书

致：                           （招标人全称）

（投标人全称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

一、我单位参与本项目投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

二、我单位不参与任何串标围标等违法活动。

三、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

四、如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场检测。

五、如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人及时到位，且全面负责工作。

六、如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要机械、仪器、设备及时进场。

七、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受招标人和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

- 8、投标响应函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

依据贵单位                        （项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价充分考虑施工期间各类建材的市场风险，全面了解项目需求和有关说明，充分理解服务内容、工作标准以及服务现场的基本条件，合同价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档【一桥一档、桥梁全貌俯视图（远近各一张）、桥梁两端正面照、桥梁两侧立面照、结构照（含桥面板、台帽、承台等）各两张】等、综合管线状况、桥下空间及占用情况统计明细、桥梁维修后的复检等费用；检测辅助设施（船只、支架、桥梁检测车、登高车等）费用和后期服务费用、规费、税金及完成“项目需求”中所有内容等所涉及到的全部费用。本项目实施期间，河道断流、道路交通、航道等管制所涉及的相关措施、手续及临时交通标志牌等所有费用分摊在投标报价中，及招标文件所确定的检测范围和所需的全部费用。

2.我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦我方成交,我方承诺将根据项目服务要求与贵方签订项目服务协议书。

7.一旦我方成交, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。

8.一旦我方成交,我方将根据采购文件的要求和响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

9、拟派检测人员一览表

| 职务 | 姓名 | 资格证书 | 职称 | 主要资历 从业经验 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：              （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

10、类似工程经验

投标人名称：

| 工 程 名 称 | 建设单位 | 项目负责人 | 合同签订日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：              （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

11、拟投入检测设备（仪器）一览表

投标人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 自有（租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：              （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

12、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：标段：

投标优惠率

小写： （%）

日期：     年   月   日

注：

（1）本项目采用下浮率报价，最低下浮率限价为5.00%，投标下浮率须大于5.00%，否则作废标处理。

（2）项目采用下浮率报价，苏采云报价系统中显示的优惠率即为下浮率。