- 公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJJC-G2025-0026、校内编号：20250021

- 项目名称：信创校园网认证计费系统升级

采 购 人：南京城市职业学院

类    型：货物类

- 采购代理机构：南京江城工程项目管理有公司

二○二五年四月

目    录

第一章 投标邀请书（招标公告）	5

一、 项目基本情况	6

二、 投标供应商的资格要求：	6

三、 获取招标文件	7

四、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、 公告期限	7

六、 其他补充事宜	7

七、 联系方式	9

八、 采购公告发布信息	9

第二章  投标供应商须知	10

一、 总 则	11

二、 招标文件构成	13

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交	16

五、 开标、评标与定标	16

六、 签订合同	20

七、 质疑和投诉	20

第三章 评标标准	23

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	29

第五章 合同主要条款及格式	35

第六章  投标文件格式	40

附件一、投标申请及声明格式	44

附件二、法定代表人授权委托书格式	45

附件三、开标一览表格式	46

附件四、分项报价表格式	48

附件五、技术条款偏离表格式	49

附件六、商务条款偏离表格式	50

附件七、拟参与本项目服务人员一览表	51

附件八、投标供应商类似业绩情况表	52

附件九、项目实施方案	53

附件十、供应商资格承诺函	54

附件十一、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	57

附件十二、中小企业声明函格式	57

附件十三、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件	58

附件十四、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书	59

- 投标邀请书（招标公告）

项目概况

信创校园网认证计费系统升级采购项目的潜在投标供应商应在江苏省政府采购交易系统（苏采云）获取采购文件，并于2025年5月7日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320100-NJJC-G2025-0026、校内编号：20250021

- 项目名称：信创校园网认证计费系统升级

- 预算金额：125万元

- 最高限价：125万元，超过最高限价的投标文件按无效标处理。

- 采购需求：拟采购1台BRAS认证路由器，以替换溧水校区宿舍区现有的BRAS设备。以及2套认证计费系统，旁挂于核心交换机，分别与新街口校区及溧水校区的BRAS对接Portal和Radius协议，实现两校区有线无线一体化认证。具体详见招标文件第四章。

- 合同履行期限：合同签订后90天内完成交货及服务事项。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不接受进口产品投标。

- 投标供应商的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2023年度（或2024年度）经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 1.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

- 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目的特定资格要求：无

- 拒绝下列供应商参加本次采购活动：

- 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 获取招标文件

时间：公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云）

方式：网上下载

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年5月7日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云）网上开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

- 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

- “CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

- 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

- 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

- 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

- 供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中，未按要求提供信用记录表的，投标文件将按无效标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- 符合国家相关规定的财务状况报告；

- 依法缴纳税收的证明材料；

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交招标人或采购代理机构核验。经核验无误后，由招标人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

- 供应商被列入严重失信主体名单；

- 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 集中考察现场或答疑：招标人不统一组织现场踏勘，各供应商可在获取采购文件后递交投标文件截止时间前自行踏勘现场。请各供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

- 相同品牌产品投标要求：

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。本次采购项目核心产品：认证计费系统。

- 联系方式

- 招标人信息

名 称：南京城市职业学院

地址：江苏省南京市溧水区高山路1号

联系人：陈老师  周老师（技术咨询）

电话：025-85395355  025-85395081（技术咨询）

- 采购代理机构信息

名 称：南京江城工程项目管理有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼

联系方式：高婷 025-58835827-8016

- 采购公告发布信息

本次采购公告在“江苏政府采购网”“南京城市职业学院官网”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京城市职业学院官网”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。

第二章  投标供应商须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：南京城市职业学院 地址：江苏省南京市溧水区高山路1号 联系人：陈老师 周老师（技术咨询） 电话：025-85395355 025-85395081（技术咨询） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：南京江城工程项目管理有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼 联系人：高婷 联系方式：025-58835827-8016 |
| 3 | 项目名称 | 信创校园网认证计费系统升级 |
| 4 | 项目概况 | 拟采购1台BRAS认证路由器，以替换溧水校区宿舍区现有的BRAS设备。以及2套认证计费系统，旁挂于核心交换机，分别与新街口校区及溧水校区的BRAS对接Portal和Radius协议，实现两校区有线无线一体化认证。具体详见招标文件第四章。 |
| 5 | 项目预算 | 125万元 |
| 6 | 最高限价 | R有 □无 125万元，超过最高限价的投标文件按无效标处理。 |
| 7 | 项目是否分包 及分包预算 | □是 |
|  |  | ☑否 |
| 8 | 资金来源 | ☑财政资金 □自有资金 □其他 |
| 9 | 项目实施地点 | 江苏省南京市 |
| 10 | 采购方式 | 公开招标 |
| 11 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 12 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取保证金 |
| 14 | 投标供应商企业信用信息 | (1)查询人：招标人或招标代理机构； (2)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)； (3)查询时间：资格审查时； (4)查询记录留存方式：由招标代理机构负责将投标供应商各网站信用记录截图保存； (5)查询结果处理：对具有违法失信记录的投标供应商作无效投标处理。 |
| 15 | 核心产品 | 认证计费系统 |
| 16 | 相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理； （3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。 |
| 17 | 项目所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。 |

- 总 则

- 适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 定义

- “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

- “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 政策功能

- 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

- 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

- 进口产品政策

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

- 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 招标文件构成

- 招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

- 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

- 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 招标文件的澄清或者修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言、计量单位、货币和编制

- 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

- 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

- 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不适用）

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

- ★投标函（投标申请及声明） ；

- ★法人授权书

- ★投标人资格资信证明文件：

- 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

- ★开标一览表及附表 ；

- ★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

- 《商务条款偏离表》；

- 第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

- 技术说明或服务方案；

- 服务承诺；

- 投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 投标文件的价格内容

- 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

- 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

- 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

- 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

- 投标有效期

- 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标代理服务费：代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服收费标准的50%收取，以中标价为基数，不足4000元按4000元计取，此费用已含在投标报价中，结算时不予另计。以上费用由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付招标服务费。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 投标文件的解密

- 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

- 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 投标文件的修改

- 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 诚实信用

- 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

- 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 开标、评标与定标

- 开标

- 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

- 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序

- 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

- 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

- 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

- 有下列情形之一的予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因苏采云系统故障造成开标不成功的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

- 澄清有关问题。

- 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 评标方法和标准

23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

- 确定中标人

- 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 按以下第（2）种方式确定中标人：

- 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

- 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

- 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 中标通知书

- 中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 评标过程的保密性

- 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 签订合同

26、签订合同

- 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

- 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 质疑和投诉

- 质疑

- 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

- 事实依据（具体条款）；

- 必要的法律依据（具体条款）；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。

- 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

- 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 投诉

- 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

- 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

- 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

- 采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准

采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2.1 | 投标产品技术符合性（37分） | 投标产品技术参数全部满足招标文件第四章设备技术参数要求的得满分34分。 - （1）加“★”号的技术条款为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效标处理； - （2）加“▲”号的技术条款为重要技术指标，全部满足的得10分，每一项负偏离扣2分，扣完为止； - （3）其他技术条款为一般技术指标，全部满足的得27分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：（1）投标供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。（2）加“★”“▲”技术参数采购需求中有要求的，均应按照要求提供支撑资料，无特别要求的，均需提供加盖投标供应商公章的证明材料（包括但不限于明确说明该技术内容的官网截图、公开发行的产品彩页、白皮书或第三方检测机构的检测报告等），否则视为负偏离；其他技术参数未在技术条款偏离表中响应的，视为负偏离。（3）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 37 |
| 3 | 技术服务方案（4） | 根据投标供应商提供的整体技术解决方案，针对本项目的需求理解情况、与现有网络架构和认证计费体系的匹配性、整体系统的开放性等方面进行评分。方案科学合理、完整、切实可行，完全满足采购需求的得4分，方案较完整、较科学合理，基本满足采购需求的得2分，方案一般，科学合理及可行性欠缺的得1分，其他或未提供的不得分。 | 4 |
| 4.1 | 项目实施及售后服务 （7分） | 根据投标供应商提供的项目实施方案，针对实施进度计划安排、质量管理方案、安装调试等进行评分。方案科学合理、组织有序，完全满足采购需求的得3分；方案较科学合理、组织比较有序，基本满足采购需求的得2分；方案考虑欠缺的得1分；未提供不得分。 | 3 |
| 4.2 |  | 根据投标供应商提供的售后服务方案、服务体系、服务内容、响应时间等打分。售后服务方案详细，具有实际可操作性，完全满足采购需求的得4分；售后服务方案较详细，可操作性较强，基本满足采购需求的得2分；售后服务方案欠缺，针对性弱的得1分；未提供不得分。 | 4 |
| 5 | 产品业绩 （6分） | 自2022年1月1日以来(含，以合同签订时间为准)以来，投标人具有本项目所投产品业绩的(至少包含核心产品)，每提供1个得2分，满分6分。（提供合同复印件加盖投标供应商公章。） | 6 |
| 6.1 | 履约 能力 （9分） | 投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书，每提供1个得1分，满分1分。（提供有效的证书复印件加盖投标供应商公章） | 1 |
| 6.2 |  | 投标供应商具有有效期内的CCRC信息安全服务资质证书 (安全集成)、CCRC信息安全服务资质证书 (安全运维)、CCRC信息安全服务资质证书(风险评估)，一级每个得1分，二级及以下每个得0.5分，满分3分；未提供不得分。（提供有效的证书复印件加盖投标供应商公章） | 3 |
| 6.3 |  | 投标供应商所投核心产品能同时与移动、电信和联通等公司省平台完成对接的得2分。（提供加盖公章的承诺书原件或能完成对接的证明材料） | 2 |
| 6.4 |  | 投标供应商所投BRAS认证路由器成熟可靠，提供设备入网时间满五年的工信部入网许可查询截图（含链接），且设备名称为宽带网络接入服务器(BNAS)得3分，否则不得分。 | 3 |
| 7.1 | 人员配备（7分） | 投标供应商为本项目指定的项目负责人具有信息系统项目管理师证书的得1分；项目负责人具有高级及以上电子信息工程专业职称证书的得1分，具有中级电子信息工程专业职称证书的得0.5分；本项满分2分。（提供以上证书复印件并加盖投标供应商公章；专业以职称证书上为准。） | 2 |
| 7.2 |  | 投标供应商为本项目指定的技术负责人（项目负责人除外）具有信息系统项目管理师证书和注册信息安全专业人员（CISP）认证证书的，每提供1个证书得1分，满分2分。（提供以上证书复印件并加盖投标供应商公章） | 2 |
| 7.3 |  | 投标供应商为本项目指定的技术工程师(项目负责人、技术负责人除外)具有网络规划设计师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）、信息安全保障人员证书（CISAW），每提供1种证书得1分，最高得3分，1 人多证不重复得分。（提供证书复印件并加盖投标供应商公章） | 3 |
| 7.4 |  | 投标时提供上述有效的证书复印件同时提供近三个月内[2025年1月-2025年3月]任意一个月投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证，须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章等证明文件，未提供不得分。 |  |

说明：

- 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 小微型企业价格扣除

- 如供应商拟为本项目对提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予 10%的扣除价格，用 扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

- 残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

- 监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含 新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格 将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

- 项目概况 ：背景介绍、建设标准、建设目标。

我校溧水校区宿舍区MX960 路由器（1台）、Sunrise3000认证计费系统（1套）等购置于2017年，时间较长且原厂支持服务已停止，计划对设备和系统进行升级替换，以保障我校智慧校园基础网络环境的稳定、可靠、高效。

本次计划采购1台BRAS认证路由器，以替换溧水校区宿舍区现有的BRAS设备。以及2套认证计费系统，旁挂于核心交换机，分别与新街口校区及溧水校区的BRAS对接Portal和Radius协议，实现两校区有线无线一体化认证。在溧水校区实现与多家运营商对接，学生可以按需自主选择校园网及运营商服务。

- 产品清单、产品功能、产品性能、产品配置要求。

- 产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证计费系统 | 2 | 套 | 工业 | 核心产品 |
| 2 | BRAS认证路由器 | 1 | 台 | 工业 |  |

- 功能要求

| 序号 | 产品名称 | 产品功能、性能及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认证计费系统 | - ★要求采用专用网关+后台软件方式，专用网关要求支持串接部署模式或者旁路部署模式；要求系统前后端之间互为备份，当后台所有服务器断电或宕机时前端网关可以实现独立认证，不影响用户的正常认证及上网；支持主流的B/S和C/S(非命令行)管理架构方式；专用网关要求具有RADIUS CLIENT、RADIUS SERVER、RADIUS CACHE等功能；开标结果公示后拟中标单位需在三个工作日内提供样机供招标人进行测试，测试完全通过是签订合同的必要条件；（投标时提供加盖供应商公章的承诺书原件扫描件上传至投标文件中） - 支持WEB、PPPoE、802.1x、PPTP、IPoE专用客户端等行业认证方式；支持IPv4+IPv6双栈一体化认证；支持FaceID、Windows Hello人脸识别和指纹登录认证； - 支持灵活计费策略，基于时长和流量实时控制，并可按用量采用分段折扣优惠。月结时网关无需中断扎账，保持网络畅通； - 支持与第三方数据库对接，接口状态图形化实时监控，实时显示系统任务类型、数量，并支持不同时间范围选择，支持详细接口日志查询及输出，包括同步日志、任务日志、操作日志等； - 支持Radius中继功能，以满足招标人与多运营商合营场景； - 要求支持PC客户端、IOS/Android客户端可选择运营商出口功能； - ▲要求提供一套线上入网选号平台，通过导入运营商号码资源，实现学生自主选择任意一家运营商号码，形成一套完整的入网、认证、计费一体化平台，投标文件中须提供案例证明（提供案例用户出具的使用证明扫描件上传至投标文件中）； - 支持基于Web的有线、无线网络无感知认证，支持基于区域、终端类型、用户分组、终端数量的无感知认证，支持对每个用户分组是否开启无感知进行设置及配置不同的无感知策略； - 支持以动态图表方式显示无感知认证用户历史变化趋势图、按设备类型统计的无感知认证次数曲线图、各策略分组无感知账户数的历史变化趋势图； - ★要求提供IOS、Android的移动终端客户端供用户选用，并可在IOS、Android应用市场随时下载；要求提供的客户端需通过教育移动互联网应用程序备案管理，投标时提供加盖供应商公章的承诺书原件扫描件上传至投标文件中； - 要求直接在应用商店下载的APP客户端支持通过扫描PC端登录二维码，用户通过在PC或APP授权后，免登录上网； - 要求提供的客户端支持检测手机Wi-Fi网络的信息，包括且不限于IP、DNS、所属学校等，以及显示此网络是否为本校网络认证网络，防止钓鱼攻击，确保上网安全； - 支持基于IPv4、IPv6、VLAN，SSID、区域、时间段、AC IP、AP MAC匹配认证页面的重定向功能，支持上述字段灵活的“或”“与”关系组合，在“与”关系下可以拖动修改条件匹配优先顺序； - 支持Portal页面编辑时所有元素通过鼠标拖动拉伸方式“傻瓜化”编辑；页面图片数量、大小、布局框架任意设定；页面需经审核后才可发布； - 支持eduroam、短信认证、二维码认证、微信小程序等访客接入方式；支持被访人扫描访客终端上的二维码，授权访客上网，访客的临时上网账号关联被访人账号，用于事后对访客溯源； - ▲所投产品需通过信息技术产品安全测试，投标时提供《信息技术产品安全测试证书》扫描件上传至投标文件中； - ▲配置要求：单套系统配置用户账户数量≥50000、并发在线数量≥20000；配置无感知、portal及运营商对接相关组件或授权；单台网关设备配置≥4个千兆光口；提供五年5*9*NBD(备件先行）原厂质保及技术支持服务，提供原厂工程师现场实施及技术支持服务；投标时提供加盖供应商公章的承诺书原件扫描件上传至投标文件中。 |
|  | BRAS认证路由器 | - ★交换容量≥150Tbps，包转发率≥35000Mpps，独立交换网板槽位数≥4，投标时提供原厂商官网截图（含链接）上传至投标文件中； - 支持IEEE802.1Q、802.1ad； - 支持IEEE802.1d、802.1w、802.1s； - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； - 支持IPv4向IPv6的过渡技术； - 支持MPLS TE，支持MPLS/BGP VPN，符合RFC2547bis协议； - 支持Segment Routing、EVPN； - 支持SR MPLS、SR PoIicy、SR TI-LFA； - 支持L3VPN over SRV6； - Web认证支持二层、三层组网下IPv4、IPv6一次认证双栈放行功能； - 支持IPoE+Web认证和802.1x在同一接口下的共存，实现用户认证随选功能； - 支持IPv6的PPPoE、IPoE、L2TP、Web、802.1x认证的热备； - 支持目的地址计费功能； - 支持BRAS跨VLAN、跨接口、跨单板、跨机框的漫游功能； - ▲支持HTTPS页面跳转功能，投标时提供原厂商官网截图（含链接）或产品功能截图上传至投标文件中； - 支持内置或外置单独DHCP server； - ▲配置要求：配置主控引擎≥2，电源模块≥2，交换网板≥4；配置BRAS业务板卡（子母卡形态）≥2,10G光接口≥15（要求分布在≥3张万兆接口子卡上），万兆多模光模块≥2个，万兆单模10km光模块≥13个；配置对不同目的地址的业务进行区分计费和限速功能授权；配置≥32K用户接入授权；提供五年5*9*NBD(备件先行）原厂质保及技术支持服务，提供原厂工程师现场实施及技术支持服务；投标时提供加盖供应商公章的承诺书原件扫描件上传至投标文件中。 |

- 实施要求：总体需求、项目实施要求、项目管理要求、人员要求、项目分包与转包要求、知识产权及保密、系统建设成果要求、系统验收要求、现场演示要求。

- 项目实施要求

- 成交供应商须负责软硬件安装调试、试运行，经最终验收合格后，交付招标人使用。

- 成交供应商的投标报价须包含软硬件所需调试安装费、人员费以及软硬件安装中所需的费用。

- 项目管理要求

- 成交供应商负责对招标人的相关人员进行产品的免费培训，保证软硬件运行正常。

- 供应商须保证提供所投项目自验收合格之日起至少为期  伍 年的免费维护（含软件升级），在免费维护期内供应商必须提供电话服务及远程支持，免费上门维护。

- 人员要求

供应商指定专人提供售后与实施服务。

- 项目分包与转包要求

本项目不允许分包与转包。

- 知识产权及保密

供应商应保证采购方在使用、接受服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由供应商负全部责任。

- 系统建设成果要求

成交供应商提供不少于采购清单包括的内容，并提供相应的产品手册，满足正常使用要求。

- 系统验收要求

合同签定后成交供应商将标的90天内免费送达校内指定地点安装调试完毕，成交供应商向招标人提交验收申请，招标人接到验收申请7个工作日内应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

（八）现场演示要求

- 招标人有权在成交结果发布三个工作日内对成交供应商进行产品技术参数验证，实地进行完整产品功能演示，不满足者或逾期未按要求到校演示则一律进行废标和纳入政府采购黑名单处理。

- 服务要求：质量保证、权利保证、售后服务人员、服务响应时间、培训、违约及赔偿。

- 质量保证

1、针对本项目采购产品清单中的所有产品及项目，依照国家相关规定提供三包服务，提供的产品保修按厂家规定标准及投标时的承诺执行。

2、投标产品需技术成熟、性能稳定，与现有的网络架构和其他设备兼容性强，能保障网络长期稳定运行。

- 权利保证

供应商应保证采购方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。

- 售后服务人员

本项目应提供不少于3人的售后服务人员团队。

- 服务响应时间

- 在免费维护期内货物运行发生故障时供应商在接到招标人故障电话通知后2小时内电话响应，优先远程排除故障，如无法排除需72小时内到达用户现场进行货物故障的维修。

- 免费维护期内若成交产品由于自身设计、制造方面的原因出现故障或缺陷，要求供应商提供及时响应，免费维护期供应商应提供解决方案，以确保不影响招标人的正常使用，招标人的工作可正常进行。供应商须提供7×24小时电话服务。在免费维护期内，系统应用软件质保和维修等相关的费用由供应商负责。

- 免费维护期结束后，供应商仍应提供与保修期内相同质量的售后服务，其质保和维修的相关费用由招标人自行承担。

- 培训要求

成交供应商负责对招标人的相关人员进行产品的免费培训，保证软件运行正常，并制定相应的培训计划。

- 违约及赔偿

- 甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

- 甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

- 如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

- 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

- 乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

- 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

- 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

- 乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 其他：付款条件、交货时间和地点、现场考察和答疑、供应商特定条件、评标方法和标准。

- 付款条件

项目交付完成且经招标人验收通过后支付全款。

- 交货时间和地点

- 乙方应当在合同签订后90天内完成交货及服务事项。

- 交货地点：南京城市职业学院（招标人指定地点）

- 现场考察和答疑

本项目不安排现场考察和答疑。

备注：本章加★号要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

第五章 合同主要条款及格式

注：以下为合同的模板文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

- 南京城市职业学院（南京开放大学）
招标采购合同

合同编号：

项目名称：信创校园网认证计费系统升级

资金预算号：

甲方：（招标人）南京城市职业学院（南京开放大学）

乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲、乙双方根据由南京江城工程项目管理有限公司组织的 信创校园网认证计费系统升级 项目政府采购招标结果，签署本合同。

- 合同内容及组成文件

乙方根据甲方招标要求提供货物或服务，详细内容详见乙方投标投标文件。下列文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：（1）投标（响应）文件和报价表；（2）投标（服务）承诺；（3）中标（成交）通知书；（4）交付一览表；（5）甲乙双方商定的其它文件。

- 合同金额及交付要求

- 本合同金额为：(大写：人民币__________________)(小写：￥_________)。

- 乙方交付的货物或提供的服务应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量或规格要求。乙方提供的货物或服务不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的一切损失，由乙方承担。

- 履约时间：合同签订后90天内完成交货及服务事项。

- 交付方式：双方协商；

- 交付地点：南京城市职业学院（招标人指定地点）

- 其他说明：无。

- 技术资料

- 乙方应按规定交付的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）或服务的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

- 知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或服务以及其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）或服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

- 本项目【无】履约保证金（合同金额的5%）。乙方按合同约定缴纳履约保证金，在合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

- 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后15个工作日内。

- 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

- 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

- 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

- 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

- 合同转包或分包

- 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

- 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 合同款项支付

- 合同款项的支付方式及进度安排：项目交付完成且经招标人验收通过后支付全款

- 在履行合同期间如成本上涨或降低，甲方对价格一律不作调整。

- 其他补充说明：无。

- 税费

9.1本合同执行中相关的相关税费均由乙方负担。

- 质量保修范围和保修期及售后服务

- 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及完整的服务内容。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

- 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 货物质保期为自交货验收合格之日起 5 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。

- 履约验收

- 乙方向甲方提交验收申请，甲方接到验收申请7个工作日内应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

- 甲方根据法律法规及学校有关制度组织履约验收工作，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在招标人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

- 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

- 因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

- 验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

- 货物的包装、发运及运输

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

- 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内。

- 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

- 甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

- 甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

- 如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

- 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

- 乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

- 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

- 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

- 乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

- 解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

- 本合同经双方加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

- 本合同正本一式 贰 份，具有同等法律效力，甲方壹份、乙方壹份。

以下无正文。

| 甲方：南京城市职业学院（南京开放大学）（公章） 地址：南京市游府西街46号 法定代表人或授权代表： 联系电话： 开户银行：交行洪武路分理处 账号：320006668018010066344 税号：12320100425802658X | 乙方：（公章） 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

签订日期：2025年   月  日

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

- 投标供应商名称：               （盖电子公章）

日      期 ：

资格性和符合性检查响应对照表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 投标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标供应商名称（盖电子公章）：

日 期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京城市职业学院

根据贵方             （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标供应商     （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

- 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

- 按招标要求，我们的投标总报价为（大写）          元人民币。

- 本项目交付时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

- 我们的报价产品中     （有或无）进口产品。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称：                 （盖电子公章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京城市职业学院、南京江城工程项目管理有公司

本授权书声明：注册于             （投标供应商住址）的            （投标供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标供应商名称（公章）：

日     期：        年    月    日

附：法定代表人、投标供应商授权代表的身份证明文件的复印件:

说明：

- 法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。

- 授权委托人须为投标单位员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。

授权委托人社保缴纳证明材料复印件：

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价（单位：元） | 大写： 小写： |
| 核心产品品牌 |  |
| 交付使用时间 | 满足招标文件要求 |
| 投标货物中有无进口产品 | 有 无 |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |

说明：

- 《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

- “投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 本项目仅接受一个价格，不填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价(元) | 制造商 | 是否为小微产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 总价=单价★数量，数量由供应商自行计算并填列。

- 供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

- 投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价，投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

投标供应商名称:                                           （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 本项目招标文件中“第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”的相关需求，供应商必须在投标文件《技术条款偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术条款偏离表》中“投标实际参数”，必须是供应商所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中参数；“技术条款偏离表”应逐条响应，不得有缺项漏项。

- 供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明及证明材料（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，招标人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |
|  |  | 实施要求 |  |  |  |
|  |  | 质保期 |  |  |  |
|  |  | 服务响应时间 |  |  |  |
|  |  | 培训要求 |  |  |  |
|  |  | 付款条件 |  |  |  |
|  |  | 交货时间和地点 |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业 资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。

- 2、如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称：                                    （盖电子公章）

日        期：       年    月    日

附件八、投标供应商类似业绩情况表

投标供应商业绩情况表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请投标供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。

投标供应商名称:                                                （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件九、项目实施方案

（各投标供应商根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

- 附件十、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

南京城市职业学院：

我公司                             （投标供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向招标人提供下列材料核验：（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

- 参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告，或者参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的会计报表，或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

- 参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单），依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

投标供应商名称：（加盖公章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

格式1、具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）

格式2、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京城市职业学院：

我单位                                       （投标供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

格式3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京城市职业学院：

我单位                             （投标供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

- 其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）

- 附件十一、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字并加盖公章后作为投标文件的组成部分。

- 附件十二、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 认证计费系统，属于工业； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- BRAS认证路由器，属于工业； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子公章）：

日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：各行业划型标准为：

- 农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

- 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- 批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

- 零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

- 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件十三、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

- 附件十四、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书

- 节能产品认证证书

- （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

- （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）