招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-ZJHY-G2024-0006

项目名称：2025年度长江镇扬河段监测分析项目

采购人：镇江市长江河道管理处(镇江市重点水利工程建设管理中心)

委托代理机构：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司

二○二四年十一月

招标文件目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

一、总  则	6

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、开标及评标	12

五、确定结果	15

六、授予合同	15

七、询问、质疑、投诉	16

八、诚实信用和解释权	18

第三部分  合 同	20

第四部分  采购需求	20

第五部分  评标办法和标准	32

第六部分  投标文件（格式）	40

一、资格部分	41

二、技术部分	47

三、商务部分	48

四、其他部分	51

第一部分  投标邀请

项目概况

2025年度长江镇扬河段监测分析项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台 http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2024-12-13 9:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-ZJHY-G2024-0006

项目名称：2025年度长江镇扬河段监测分析项目

预算金额：190.65万元

最高限价：经镇江市水利局批准的2025年度监测分析费的100%

采购需求：详细内容及要求见采购需求。

合同履行期限：2025年1月1日至2026年1月5日。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或资格承诺函）；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料或资格承诺函）；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（（1）投标函，或提供资格承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。）；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业。本项目属于服务类项目，为其他未列明行业。

中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有国家测绘管理行政机关颁发的测绘乙级及以上资质（含海洋测绘专业）；拟任项目负责人具备工程师（工程测量或测量测绘专业）及以上技术职称。

三、获取招标文件

时间：公告之时起至 2024-11-29 17:00（北京时间）。

地点：江苏政府采购网“苏采云”电子交易平台获取招标文件。

方式 ：在线获取。“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024-12-13 9:30（截止时间）

地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过江苏政府采购网“苏采云”电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.本项目无需缴纳投标保证金。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：镇江市长江河道管理处(镇江市重点水利工程建设管理中心)

地    址：镇江市梦溪路40号

联系方式：0511-84447050　　 联系人：李先生

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司

地 址：镇江市梦溪路40号微夷大厦1315室

联系方式：0511-84447166    　邮箱：hyzbdl@sina.com

3.项目联系方式

项目联系人：倪先生

电　话：　0511-84447166

镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司

2024年11月22日

第二部分  投标人须知

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于2025年度长江镇扬河段监测分析项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市长江河道管理处(镇江市重点水利工程建设管理中心)。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司。

2.4 “服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即指2025年度长江镇扬河段监测分析项目，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

3.4 是否接受进口产品：否

3.5本项目不得转包及非法分包。

4．投标费用

4.1投标人应自行承担所有参加投标的相关费用。

1、中标人需向代理机构缴纳30000元服务费。

收费标准：总价包干

招标代理费用收款信息：

收款单位：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司

收款账号：540471179077

开户银行：中国银行东门支行

2、成交供应商应缴纳2000元公证费用。

4.2不论招标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云”系统提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的服务符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以优惠率报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。投标人应综合考虑提供本项目服务所发生的一切费用，包括但不限于：人员经费、设备及软件使用费、测量车辆及船舶相关费用、规费、利润、税金等。

12.2 投标人应按招标文件所提供的报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1 本项目不收取履约保证金。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址：详见采购公告。

32.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33．投诉

33.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“江苏政府采购网”和“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同格式

合 同 书（格式）

委托人：

受托人：

根据镇江市水利局的相关通知，受托人对镇江市2025年度长江镇扬河段部分重点工段进行监测分析及世业洲、和畅洲汊道水文测验，镇扬、扬中河段监测分析成果汇编研判，现就相关事宜签订本合同。

- 项目内容

1、2025年度主要对世业洲头及左右缘等6个重点岸段及世业洲左汊进口段等6个其他岸段进行水下监测分析，监测分析长度107.0公里、测绘面积53.6平方公里，测绘比例1：2000，水文测验断面7条（具体详见附件二《2025年度长江镇扬河段监测分析计划表》）。并结合历史测图、已建工程情况进行分析，对重点工段的河床冲淤变化、已建工程运行状况、岸坡稳定、河势变化等进行详实分析，提出相关意见和建议，按规定时间及时编制并提交监测分析成果，包括相应报告、三维DTM图、冲淤变化三维彩图、现场照片等。

2、2025年度长江镇扬河段重点岸段汛前、汛中、汛后监测分析，汇编镇扬、扬中河段各工段监测分析成果，对各段风险等级进行分析研判，并组织专家审查，形成专报。

- 技术要求

1、平面控制采用1954年北京坐标系；高程基准采用1985国家高程基准（与历史测图采用的高程系一致）。

2、为与历史测图资料相一致，水下地形水深测量须采用多波束测深设备（局部近岸水深较浅区域可采用单波束测深设备），作业和成果按照规范执行。

3、执行技术规范：

| 序 号 | 标 准 名 称 | 标 准 代 号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《水利水电工程测量规范》 | SL197-2013 |  |
| 2 | 《国家三、四等水准测量规范》 | GB 12898-2009 |  |
| 3 | 《1：500 1：1000 1：2000地形图图式》 | GB/T20257.1-2017 |  |
| 4 | 《全球定位系统（GPS）测量规范》 | GB/T18134-2009 |  |
| 5 | 《多波束测深系统测量技术要求》 | JT/T 790-2010 |  |
| 6 | 《测绘技术设计规定》 | CH/T1004-2005 |  |
| 7 | 《测绘技术总结编写规定》 | CH/T1001-2005 |  |
| 8 | 《测绘作业人员安全规范》 | CH1016-2008 |  |

- 监测时间

根据市水利局下达的年度监测计划进行。2025年1月1日至2026年1月5日，汛前监测分析成果一般应在4月底前提交监测分析报告；汛中监测分析成果一般应在9月15日前提交监测分析报告；汛后监测分析成果应在12月1日前提交监测分析报告，遇特殊情况可经委托人同意后适当延长工期。

- 监测经费

本次监测分析费采用固定费率的方式，合同价为：经镇江市水利局批准的2025年度监测分析决算经费×中标费率 %。此合同价包含为提供本项目服务所发生的一切费用，包括但不限于：人员经费、设备及软件使用费、测量车辆及船舶相关费用、规费、利润、税金等。

- 双方责任及义务

1、委托人派员指引受托人到达测量区域，负责协调外围事项，保证受托人的测绘队伍顺利进入现场工作。

2、委托人负责提供受托人与测量相关的技术资料，以供受托人进行技术分析。

3、受托人自收到委托人施测书面通知后，于一周内组织测绘队伍进场作业。

4、受托人应当按委托人技术要求、合同工期确保测绘任务完成。所有测图经委托人验收若需要补测，则受托人应尽快完成，并不得增加额外费用。

5、受托人提供的监测数据有偏差（或遗漏），对委托人造成损失的，由受托人承担其后果。

- 任务完成时间

| 序号 | 项 目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量外业 | 委托人通知后三十日内 |
| 2 | 测量成果提交 | 委托人通知后四十日内 |

- 验收及知识产权约定

1、 委托人应自接到成果之日起十日内完成验收。

2、监测分析成果知识产权属委托人所有。

- 合同款项支付方式

合同签订生效后10日内，预付合同价的30%，过程中按实际监测分析完成情况及上级主管部门资金拨付情况进行支付。最终在受托人完成年度水下地形测量任务、并提交正式监测分析成果，经委托人验收合格且该年度监测分析经费经上级主管部门批准下达到账后，结清全部价款。乙方需提供增值税普通发票。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

第九条   交付成果（见下表）

| 序 号 | 成 果 名 称 | 规 格 | 数 量 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下地形图及平面套比图 （1：2000） 断面套比图（横比为1：1000、纵比1：500） | 白底彩图 | 8份 | 按合同约定时间 |
| 2 | 水文观测及固定断面测图 | 白底彩图 | 8份 | 按合同约定时间 |
| 3 | 监测分析报告 | A3规格装订 | 8份 | 按合同约定时间 |
| 4 | 镇扬、扬中河段监测分析汇编研判成果 | A4规格装订 | 8份 | 按合同约定时间 |
| 5 | 以上资料的电子文档及所监测工段河床水下彩色三维图（测图均需提供原始测量数据及CAD格式套比图） | 光盘 | 4份 | 1～4项完成后 五日内 |

第十条 违约责任

1、委托人未给受托人提供必要的工作条件或相关工程资料而造成停、窝工时，委托人应付给受托人停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

2、本合同生效后，如受托人擅自中途停止或解除合同，受托人应向委托人支付违约金（为未完成工作内容相应费用的20%）。

3、受托人未能按合同规定的日期提交监测成果时（交接成果时间由双方签字确认），应向委托人偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的总价款的千分之一计算。

4、对于委托人提供的历史测次图纸和技术资料均属于委托人的测绘成果，受托人有义务保密不得自行使用及向第三方转让，否则，委托人有权对因此造成的损失追究责任。

第十一条 其它约定

1、争议处理： 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或共同提请镇江市水行政主管部门调解，若调解不成，双方同意就本合同产生的纠纷向镇江市仲裁委员会申请仲裁。

2、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

3、合同执行过程中的未尽事宜，双方本着实事求是的原则友好协商解决。

协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条  附则

1、本合同由双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和合同价款结清后，本合同终止。

2、本合同一式肆份，委托人执贰份，受托人执贰份。

委托方（盖章）                           受托方 （盖章）

法定代表人                               法定代表人

（或委托代理人）                          （或委托代理人）

合同订立时间：       年    月    日

第四部分  采购需求

一、项目概况

本项目位于镇江市境内，主要工作内容为对长江镇扬河段部分重点工段进行监测分析，及世业洲、和畅洲汊道水文测验，镇扬、扬中河段监测分析成果汇编研判，并组织专家审查。

2025年度主要对世业洲头及左右缘等6个重点岸段及世业洲左汊进口段等6个其他岸段进行水下监测分析，监测分析长度107.0公里、测绘面积53.6平方公里，测绘比例1：2000，水文测验断面7条（具体详见附件二《2025年度长江镇扬河段监测分析计划表》）。并结合历史测图、已建工程情况进行分析，对重点工段的河床冲淤变化、已建工程运行状况、岸坡稳定、河势变化等进行详实分析，提出相关意见和建议，按规定时间及时编制并提交监测分析成果，包括相应报告、三维DTM图、冲淤变化三维彩图、现场照片等。

2025年度长江镇扬河段重点岸段汛前、汛中、汛后监测分析，汇编镇扬、扬中河段各工段监测分析成果，对各段风险等级进行分析研判，并组织专家审查，形成专报。

二、采购项目预算

本项目预算金额为人民币190.65万元。

项目所属行业：其他未列明行业。

三、采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2025年度长江镇扬河段监测分析 | C19040000 测绘服务 | 项 | 1 | 是 | 否 | 否 |

四、技术要求

1监测技术要求

本次监测分析主要流程如下：控制测量、地形测量（水下地形测量、陆上地形测量、同步水位观测）、内业制图、资料整编及分析报告编写。

基于监测分析工作的延续性和可靠性要求，水下地形测量除浅水区以外须采用多波束扫测系统，水文测验需采用ADCP走航式水文测验。

1.1地形图监测要求

重点工段地形测量，分陆上和水下两部分，陆上部分应从水边测至主江堤，水边至主江堤距离较远时，应测出水边后50m范围内滩面地形（实测坎边位置、坎高，有无护坎等）及主江堤位置；水下地形应从坎边测至深泓位置，且监测宽度不小于附件二中要求的测量宽度；陆上地形与水下地形宜同时测量。

1.2水下地形测量

执行SL257-2017《水道观测规范》、JT/T 790-2010 《多波束测深系统测量技术要求》。多波束水深扫测原则是覆盖全测区，确保测线扫宽及边缘波束的重复精度，多波束扫测水深要求尽量达到水深5m水域，近岸浅水部分可使用单波束测深系统进行自动化数据采集。

测区内高程控制引据点需进行严格考证，测区水位观测根据测区情况宜采用人工观测水位或采用水位仪记录，采用无验潮方式进行水下地形测量时，需验证RTK高程的精度指标，以上观测须满足规范要求。

本监测项目因分析需要及考虑重点工段河床复杂性和长年监测工作的延续性要求，生成的平面图格网点距一般为24m*16m（断面图需采用DTM数据绘制），复杂水域需根据多波束扫测记录的DTM点加密格网点，并与横断面地形特征吻合，从而真实反映河床的地貌特征，为监测分析提供可靠的测图成果。

1.3近岸陆上地形测量

本次监测主要为长江重点工段分析提供基础用图，需反映近岸岸线地形及主江堤位置，用于判别因水下地形变化对防洪安全的影响程度，测区范围内的水工建筑物、石尖等均需详细实测，重要地物点的点位中误差严格按规范要求执行。对测区内水利设施、管线、堤闸等重要地物，应准确标示其位置。

1.4横断面测量与绘制

需根据横断面位置（横断面间距一般为100m，必要时应加密测量），绘制横断面套比图。由于测区水下部分采用多波束系统扫测，可以直接使用扫测DTM数据（DTM格网点测点间距设定<2.0m）制作横断面图，近岸部分横断面测点间距应<5m，并详实反映近岸陡坎的变化情况。

结合历史监测成果套绘横断面套比图，通过横断面套比图直观地分析监测河段河床变化。

1.5水文测验要求

本次监测内容包括了二个汊道的水文测验，分别是和畅洲汊道（4条水文断面）及世业洲汊道水文测验（3条水文断面）。水文测验时段分别要求如下：世业洲汊道水文测验时间为大通流量达26000m3/s，和畅洲汊道水文测验时间为大通流量达45000m3/s。

水文测验规范要求执行《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）、《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）。由于测区位于长江航道，水文测验采用ADCP走航式流速流向观测；水文测验观测时段应为高平潮后3～4小时，汊道水文测验成果主要提供汊道分流比、断面流量、垂线流速流向等主要技术指标，并按规范要求提供成果，水文观测断面及垂线位置详见附件。

2分析技术要求

2.1分析需用资料要求

中标单位应将本年度汛前、汛中、汛后测绘数据与历年测图进行套比，形成平面、断面套比图、水下地形DTM图及冲淤变化图。并依据测图进行分析研判，形成监测分析报告。

2.2分析技术要求

中标单位应依据平面和断面冲淤变化情况，结合已建护岸工程实施情况，判别已建护岸工程运行是否良好、重点工段内是否存在明显问题以及对发现的问题提出建议措施等。

对镇扬、扬中河段各工段监测分析成果汇编，对各段风险等级进行分析研判，并形成专报。

3设备配置要求

监测设备配置最低要求见下表：

主要仪器设备及主要技术指标

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要技术指标 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多波束测深系统 | 测深分辨率6mm | 1套 | 水下地形测量 |
| 2 | GPS接收机 | 动态水平精度：10mm+1ppm | 3台 | 平面定位 |
| 3 | 全站仪 | 5”级 | 1台 | 地形测量 |
| 4 | 单波束测深仪 | ±(1cm+0.1%×D) | 1台 | 水深测量 |
| 5 | 水准仪 | ±3.0mm/km | 1台 | 水准测量 |
| 6 | ADCP | 水流速度±0.3% ±0.3cm/s 罗经准确度±0.5゜ | 2台 | 水文测验 |

五、工期

工期安排计划实施工期为：2025年1月1日至2026年1月5日，汛前监测分析成果一般应在4月底前提交监测分析报告；汛中监测分析成果一般应在9月15日前提交监测分析报告；汛后监测分析成果应在12月1日前提交监测分析报告，遇特殊情况可经委托人同意后适当延长工期。

- 六、成果

根据项目要求及监测分析工作的延续性要求，其监测项目需提供以下成果：项目技术设计书、项目监测成果、项目技术总结。

1成果内容

1.1重点工段监测分析成果

水下地形图、水下地形平面套比图、横断面套比图、监测分析报告以及重点工段水下地形彩色三维图、相邻两个测次冲淤变化三维彩图。委托人根据2025年长江水情实际情况对部分重点工段要求提供水下地形实景三维影像及分析报告。

1.2水文测验成果

水文测验整编成果需提供以下资料：固定断面横断面图、水文断面基本特征数据（断面流量、流速、流向；垂线平面流速、流向等）、汊道分流比。

1.3镇扬、扬中河段监测成果汇编成果

镇扬、扬中河段各工段监测分析成果汇编，对各段风险等级进行分析研判，并组织专家审查，形成专报。

2成果格式

2.1水下地形测量成果格式

水下地形整饰按照GB/T 20257.1-2017 《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1∶500、1:1000、1:2000地形图图式》整编，平面控制采用1954年北京坐标系统，高斯正形投影，平面控制不得低于GPS E极点或一级图根点精度，中央子午线为120°E。高程控制采用1985国家高程基准，高程控制不低于Ⅳ等水准精度。等高距为1m。

图幅为矩形分幅，可根据需要确定长宽；各基本要素需单独分层，测点需有三维属性。提供CAD格式电子文件。

2.2横断面测量成果格式

横断面图模板由委托方提供，横断面图绘图比例 横比1：1000、纵比1：500。

2.3水文测验成果格式

水文测验成果格式见附件一。

- 附件一   世业洲及和畅洲汊道水文测验成果（格式）

| 长江镇扬河段***汊道分流比观测成果目录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 成 果 内 容 | 备注 |
| 1 | 长江***汊道分流比观测断面位置成果表 | 水文断面位置固定不变 |
| 2 | 长江***汊道分流比观测断面基本成果表 | 水文断面成果资料（含断面面积、河道宽、断面流量、断面流速流向等） |
| 3 | 长江***汊道分流比水文观测垂线流速流向分布成果表 | 断面垂线位置、垂线平均流速流向等 |
| 4 | 长江***汊道分流比观测水位观测成果表 | 水文观测时段潮位观测成果 |
| 5 | 长江镇扬河段***汊道分流比观测断面示意图 |  |
| 6 | 长江镇扬河段***汊道水文观测断面图 | 水文测验断面图及垂线流速分布图 |
| 7 | 长江镇扬河段***汊道水文观测成果说明 | 水文测验技术小结 |

| 长江镇扬河段世业洲汊道分流比水文观测断面位置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文观测断面位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断面号 | 江左(起点) |  |  | 江右(终点) |  |  | 断面概略位置 |  |  |
| 世主 | 3568295 | 426223 |  | 3566500 | 425640 |  | 大道河口上2km |  |  |
| 世右 | 3566200 | 429974 |  | 3564780 | 428837 |  | 大道河口下1.7km |  |  |
| 世左 | 3568590 | 429659 |  | 3567820 | 429678 |  | 十二圩河口下1.4km |  |  |
| 垂线号 | 世主垂线位置及起点距 |  |  | 世右垂线位置及起点距 |  |  | 世左垂线位置及起点距 |  |  |
| V1# | 3568187 | 426188 | 113 | 3566090 | 429886 | 140 | 3568472 | 429662 | 118 |
| V2# | 3568069 | 426149 | 238 | 3565921 | 429750 | 358 | 3568329 | 429665 | 261 |
| V3# | 3567919 | 426100 | 396 | 3565756 | 429619 | 568 | 3568179 | 429669 | 411 |
| V4# | 3567716 | 426034 | 610 | 3565578 | 429476 | 797 | 3568028 | 429673 | 562 |
| V5# | 3567504 | 425966 | 831 | 3565382 | 429319 | 1048 | 3567949 | 429675 | 642 |
| V6# | 3567328 | 425909 | 1017 | 3565203 | 429176 | 1277 | 3567898 | 429676 | 693 |
| V7# | 3567121 | 425842 | 1234 | 3565046 | 429050 | 1478 |  |  |  |
| V8# | 3566925 | 425778 | 1440 | 3564886 | 428922 | 1683 |  |  |  |
| V9# | 3566726 | 425713 | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| V10# | 3566579 | 425666 | 1804 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1954年北京坐标系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1985国家高程基准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 长江镇扬河段和畅洲汊道分流比水文观测断面位置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文观测断面位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断面号 | 江左(起点) |  |  | 江右(终点) |  |  | 断面概略位置 |  |  |  |  |  |
| 和主 | 3568965 | 456836 |  | 3567910 | 455980 |  | 串沟窝塘下0.5km |  |  |  |  |  |
| 和左 | 3568650 | 460050 |  | 3566750 | 460050 |  | 和左潜坝下1.8km |  |  |  |  |  |
| 和右 | 3564070 | 459620 |  | 3562490 | 459250 |  | 谏壁京杭运河口上 |  |  |  |  |  |
| 大港 | 3564813 | 465711 |  | 3563463 | 466499 |  | 大港港池上 |  |  |  |  |  |
| 垂线号 | 和主垂线位置及起点距 |  |  | 和左垂线位置及起点距 |  |  | 和右垂线位置及起点距 |  |  | 大港垂线位置及起点距 |  |  |
| V1# | 3568772 | 456680 | 248 | 3568490 | 460050 | 160 | 3563421 | 459468 | 667 | 3564605 | 465832 | 241 |
| V2# | 3568688 | 456612 | 356 | 3568340 | 460050 | 310 | 3563247 | 459427 | 845 | 3564475 | 465908 | 391 |
| V3# | 3568611 | 456549 | 456 | 3568200 | 460050 | 450 | 3563140 | 459402 | 955 | 3564346 | 465984 | 541 |
| V4# | 3568533 | 456486 | 556 | 3568050 | 460050 | 600 | 3563048 | 459381 | 1050 | 3564216 | 466059 | 691 |
| V5# | 3568456 | 456423 | 655 | 3567900 | 460050 | 750 | 3562976 | 459364 | 1124 | 3564087 | 466135 | 841 |
| V6# | 3568378 | 456360 | 756 | 3567760 | 460050 | 890 | 3562908 | 459348 | 1193 | 3563957 | 466211 | 991 |
| V7# | 3568300 | 456297 | 856 | 3567620 | 460050 | 1030 | 3562836 | 459331 | 1267 | 3563870 | 466262 | 1091 |
| V8# | 3568223 | 456234 | 955 | 3567480 | 460050 | 1170 | 3562735 | 459307 | 1371 | 3563784 | 466312 | 1191 |
| V9# | 3568144 | 456170 | 1057 | 3567340 | 460050 | 1310 |  |  |  | 3563698 | 466362 | 1291 |
| V10# | 3568069 | 456109 | 1154 | 3567200 | 460050 | 1450 |  |  |  | 3563611 | 466413 | 1391 |
|  |  |  |  | 3567140 | 460050 | 1510 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1954年北京坐标系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1985国家高程基准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件二  2025年度长江镇扬河段监测分析计划表

| 序号 | 工段名称 | 断面号 | 长度 （km） | 宽度 (km） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世业洲头及左右缘 | CS-ZSYR0～CS-ZSYR26 | 2.60 | 0.3 | 汛前、汛后 |
|  |  | ZSY-L0-100#～40# | 4.00 | 0.3 |  |
| 2 | 世业洲左缘洲尾段 | ZSY-L91#～136# | 4.50 | 0.3 | 汛前、汛后 |
| 3 | 龙门口段 | CSX-53～龙58 | 11.00 | 0.5 | 汛前、汛后 |
| 4 | 沙头河口工段 | CS沙1～沙36 | 3.60 | 0.6 | 汛前、汛后 |
| 5 | 和畅洲头及左缘 | CS右5～右25 | 2.00 | 0.4 | 汛前、汛中、汛后 |
|  |  | CS右5～北55 | 6.00 | 0.65 |  |
| 6 | 孟家港 | CS孟25～高9 | 4.70 | 0.55 | 汛前、汛中、汛后 |
| 7 | 世业洲左汊进口段 | CS-LA断面向上游750m、向下游500m | 1.25 | 0.8 | 汛后 |
| 8 | 世业洲西南角 | CS-ZSYR26～CS-ZSYR46 | 2.00 | 0.3 | 汛前 |
| 9 | 世业洲左汊中段 | CS-ZSY40～CS-ZSY91 | 5.10 | 0.3 | 汛前 |
| 10 | 龙门口下段 | 龙58～龙78 | 2.00 | 0.5 | 汛前、汛后 |
| 11 | 和畅洲左汊潜坝工程 | 坝轴线向上450m,向下游850m | 1.30 | 1.69 | 汛后 |
| 12 | 和畅洲东北角 | 北55～北74 | 1.9 | 0.65 | 汛前、汛后 |
| 13 | 1～12项滩面及坎边 |  | 54.5 |  |  |
| 14 | 和畅洲汊道水文测验 |  |  | 大江流量在4.5万m3/s左右时施测，4条水文测验断面 |  |
| 15 | 世业洲汊道水文测验 |  |  | 大江流量在2.6万m3/s左右时施测，3条水文测验断面 |  |
| 16 | 镇扬、扬中河段监测分析成果汇编研判 |  |  |  |  |

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务状况报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表，或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料，或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标承诺函，或提供资格承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 供应商具有国家测绘管理行政机关颁发的测绘乙级及以上资质（含海洋测绘专业）；拟任项目负责人具备工程师（工程测量或测量测绘专业）及以上技术职称。 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或服务周期的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）；

（5）未通过符合性审查的；

（6）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

（8）投标人被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约，且不能提供相关材料证明其报价合理性的；

（10）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（11）投标人存在串通投标情形的。

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55.00 | 35.00 | 10.00 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务水平 |  |  | 55分 |
| 1.1 | 项目的理解和认识 | 评委根据供应商对本项目总体的理解与认识进行评分： 项目的理解与认识准确、透彻，了解全面、重点突出、针对性强的，得10分； 项目的理解与认识比较准确，了解较全面，针对性较好的，得7分； 项目的理解与认识一般，了解不全面，针对性一般的，得4分； 方案未提供不得分。 | 10分 |
| 1.2 | 河道监测分析能力 | 评委根据供应商对河道监测的技术手段、成果分析能力进行评审： 监测技术手段先进，精度高于采购需求，有较强的水下地形监测成果的分析能力（可提供分析报告等佐证材料），得15分； 监测技术手段较先进，精度满足采购需求，有一定的水下地形监测成果的分析能力（可提供分析报告等佐证材料），得10分； 监测技术手段一般，精度满足采购需求，水下地形监测成果的分析能力一般（可提供分析报告等佐证材料），得5分； 方案未提供不得分。 | 15分 |
| 1.3 | 进度控制 | 评委根据供应商对进度安排进行评审： 进度安排科学合理，有完善的周期保障措施的得7分； 进度安排较合理，周期保障措施较好的得5分； 进度安排一般、周期保障措施不够全面的得3分； 方案未提供不得分。 | 7分 |
| 1.4 | 质量保障 | 评委根据供应商对质量保障制度进行评审： 质量保障制度非常健全、有完善的保障措施的得10分； 质量保障制度合理、保障措施较好的得7分； 质量保障制度一般、保障措施不够全面的得4分； 方案未提供不得分。 | 10分 |
| 1.5 | 安全管理 | 评委根据供应商对安全管理制度进行评审： 安全管理制度非常健全、有完善的保障措施的得8分； 安全管理制度合理、保障措施较好的得6分； 安全管理制度一般、保障措施不够全面的得4分； 方案未提供不得分。 | 8分 |
| 1.6 | 服务承诺 | 评委根据供应商对服务内容承诺进行评分： 服务质量保障措施针对性强、服务承诺全面、周到的得5分； 服务内容合理、承诺较好的得的得3分； 服务内容一般、承诺一般的得1分； 方案未提供不得分。 | 5分 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合实力评价 |  |  | 35分 |
| 2.1 | 供应商业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过长江水下地形监测项目，每提供一项得5分，本项最高得15分。 注：提供合同或协议书。 | 15分 |
| 2.2 | 供应商实力 | 供应商自行拥有影像实景三维地理信息管理软件及数据处理能力得5分。 注：提供软件购买发票及相关业绩合同，未提供不得分。 供应商自行拥有多波束测深仪和水文测验（ADCP）两个设备得10分；如两个设备中有任一设备为租用得6分；如两个设备均为租用得3分，未提供不得分。 注：自购需提供设备购买发票，租用需提供设备租用协议及出租方设备购买发票。 供应商自行拥有与长江水下地形监测相匹配的船舶设备得5分，如为租用得3分，未提供不得分。 注：自有提供有效的船舶登记证书，租用提供租用协议和有效的船舶登记证书。 | 20分 |

（三）

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／最终报价)×10。 | 10分 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

注：如本招标文件中的投标文件格式与“苏采云”系统内投标文件格式不一致时，以本招标文件为准，可将相关材料上传至其他材料中。

﻿

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：

日  期：

- 一、资格部分

- (一)投标函

﻿

致 (采购代理)：

根据贵方关于  （项目名称）（项目编号）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

- （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- (六)法律、行政法规规定的其他条件

- (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

- (八)本项目的特定资格要求

- (九)资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）投标人（全称并盖章）：___________

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________

日期：___________

说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- (十)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- (九)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：缴纳一个月的社保证明）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- 二、技术部分

- (一)技术方案

- 三、商务部分

- (一)投标人资质荣誉

- (二)经验

- (三)项目负责人能力

| 姓名 |  | 近/年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

- (四)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员具有相关证书，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- (五)开标一览表

﻿

# 开标一览表（优惠率）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 投标服务名称 | 优惠率（%） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | % |

年 月  日

- 四、其他部分

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(二)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局