招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

- 项目名称：稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及

- 冷藏设施建设项目

项目编号：JSZC-321203-JSCG-G2025-0008

招标人：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

招标代理单位：江苏省设备采购国际招标中心

二〇二五年三月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  政府采购合同（参考）	14

第四章  项目内容及基本要求	22

第五章  评审办法	40

第六章  投标文件格式	45

- 招标公告

项目概况

稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于 2025年4月15日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-JSCG-G2025-0008

项目名称：稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币937万元

最高限价：人民币937万元，超过最高限价作废标处理。

采购需求：稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目（具体内容见招标文件第四章）。

合同履行期限：合同签订后，20天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。

本项目不接受联合体，不允许挂靠、转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于制造业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，投标文件中提供《中小企业声明函》，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的投标人，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

注：1.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日；

2.地点：江苏政府采购“苏采云”系统，网上注册登记成功后可在系统内免费下载；

3.方式：登录“苏采云”系统自行下载。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间：2025年4月15日9时00分（北京时间）；

地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅。

开标时间、地点同投标文件截止时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省设备采购国际招标中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 七、联系方式

1.采购人

名称：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

地址：江苏省泰州市高港区农业园区润园北路

联系电话：0523-89558062

2.采购代理机构

名 称：江苏省设备采购国际招标中心

地　址：南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼

联 系 人：王女士、孙女士

电    话：0523-86866676

邮    箱：jssbcgzx_tz@163.com

3.项目联系方式

联系人：王女士、孙女士

电　话：0523-86866676

- 第二章  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目 项目编号：JSZC-321203-JSCG-G2025-0008 |
| 2 | 采购代理单位：江苏省设备采购国际招标中心 采购代理单位地址：南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼 |
| 3 | 招标文件发放：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，免费下载本项目招标文件。 |
| 4 | 本项目采购预算：人民币937万元； 最高限价：人民币937万元，超过最高限价作废标处理。 |
| 5 | 投标文件的制作要求： 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。未进行线上投标文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交投标文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头，提前检查并保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 |
| 6 | 投标文件递交时间：详见招标公告； 投标文件截止时间：详见招标公告； 投标文件递交地点：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日后90日历天。 |
| 8 | 开标时间：详见招标公告 开标地址：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅 |
| 9 | 投标保证金：无。 |
| 10 | 履约保证金金额：中标总金额的10%； 递交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交； 递交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函（保险注册页面 https://jsdzbh.com/register）等非现金形式提交； 退还时间：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 |
| 11 | 签订合同地点：招标人指定地点 合同签订主体：江苏江福农业发展有限公司 监督主体：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室 |
| 12 | 项目交付地点：招标人指定地点。 项目交付期限：合同签订后，20天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。 项目交付方式：由招标人和中标人约定，按照合同约定执行。 合同形式：固定总价合同 |
| 13 | 付款方式：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；货物全部进场后，支付合同总价的90%；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；质保期满后，付清尾款。 |
| 14 | 中标单位在领取成交通知书前，向江苏省设备采购国际招标中心一次性支付招标代理服务费及预算编制费，招标代理费按计价格〔2002〕1980号文件收费标准的45%收取；预算编制费按苏价服〔2014〕383号文件收费标准的45%收取。同时提供纸质版响应文件四份（纸质投标文件必须保证与评标时的电子标书完全一致），送至代理现场或邮寄至江苏省设备采购国际招标中心（地址：泰州市数据大厦B座1703室，联系人：孙女士，电话：0523-86866676）。 |

一   总则

一、招标项目

稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目。

二、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生的一切费用。无论招投标结果如何，招标人及其代理机构对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

### 1.招标文件的澄清

1.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在法定时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在7个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

1.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2. 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标人提出异议截止时间

潜在投标人对招标文件有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

四、投标人的义务

1.投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量要求和履约期限，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。

3.投标人应在投标截止时间前按招标文件规定方式提交投标文件。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。

二   投标文件

- 五、投标文件份数和签署

1.完整的电子投标文件应包括商务部分、技术部分和资格证明文件。

- 2.投标人投标文件中提供的资格审查资料必须为原件彩色扫描件，关键信息齐全、清晰可辨（钢印除外）。

六、投标文件编制要求

1.投标文件电子投标文件应当按照系统提供的格式编写，纸质投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

2.投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

七、投标文件的制作应当符合以下要求：

1.投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

3.投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

4.投标文件主要由以下部分构成：

4.1资格条件证明文件：

（1）★具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商近三个月中任意一个月份（不含响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）★投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）★投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供信用中国查询报告）

4.2报价符合性审查：

- ★投标函；

- ★开标一览表。

4.3商务部分符合性审查：

（1）★投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外，如为联合体投标，牵头单位提供）；

（2）★投标人法定代表人身份证复印件；

（3）★投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）★商务条款响应及偏离表；

（5）评分标准商务部分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单。

4.4技术部分符合性审查：

- ★采购需求响应及偏离表；

- 技术部分评审评分项：根据评分细则需要提交的材料；

## （3）中小微企业声明函。

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件。

上述加★项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（扫描件须加盖投标人电子签章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

三  投标文件递交

八、投标文件递交

1.投标文件的递交

投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并递交电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1投标人递交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间，代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 九、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

十、投标文件的修改和撤回

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

四  投标报价

十一、投标报价方式

1.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标函中报价完全一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。

2.本项目报价为一次报价，投标人以投标文件中的报价作为最终报价，最终报价作为评审价。

3.投标报价：是根据招标文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及的一切费用。报价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

五  开标、评标、定标

十二、评审、定标方法

本项目采用综合评分法。

十三、开标评标会

- 1.招标人或招标代理将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。

- 2.按照第十条规定，同意撤回的投标将不予开封。

3.供应商可通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。

（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 十四、评标过程的保密

1.开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的审查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。

2.在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人或评标委员会施加任何影响，都可能导致被取消评标资格。

- 十五、对投标文件的审核

1.招标人将根据项目特点组建评标委员会，由五人组成，并独立开展评标工作。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2. 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标投标人是否具备投标资格。

3.评标委员会将会审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件的要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指不满足招标文件实质性要求，影响招标文件规定的范围、质量和性能；或限制了招标人的权利或投标人的义务的内容，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委决定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝；投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

5.未按本文件实质性要求形成投标文件，投标文件内容不全或实质性条款字迹模糊、难以辨认的，评标委员会对其投标文件作无效投标文件处理。

6.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

7.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

8.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

9.评标委员会审阅投标文件，有权决定投标人是否具有投标资格。

十六、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1.投标函未加盖投标人公章；

2.授权委托书无投标人公章、法定代表人的印章（或签名）；

4.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5.投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；

6.投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；

7.投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的。

十七、评标、定标

1.评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

2.相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

十八、投标文件的澄清

1.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人或招标代理有权要求投标人对投标书中含义不明确的内容进行澄清。

2.投标人有责任按照招标人或招标代理通知的时间、地点，进行答疑和澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人应确保通讯畅通，接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会规定的时间和格式做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

十九、评标中作为废标处理的情况：

1.在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

2.在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

3.投标人价格均超过了采购预算，采购单位无法承担和支付的，其投标将作废标处理。

4.投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

二十、中标通知

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人应在接到中标通知后的三十日内与招标人签订采购合同。

中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。

代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十一、授予合同，合同条款

中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈并签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

二十二、质疑和投诉

1.参加投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

2.质疑必须以参加投标人的法定代表人或授权代表以投标文件中所确定的送达方式提交，未按上述要求提交的质疑函，招标人有权不予受理。

3.未参加投标的投标人或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的投标人所提出的质疑也不予受理。

4.招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该投标人进行相应的行政处罚。

二十三、特别提醒

- 供应商对其投标所提供材料的真实性负责。供应商使用虚假材料投标的，招标人、评委会应当拒绝或否决其投标。已被确定为中标人，但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效。合同已签订但尚未履行的，招标人可以单方面撤销合同。合同撤销或中标结果无效的，由招标人从其他合格的供应商中选择排名紧跟其后的供应商为中标人，或者重新组织政府采购活动。政府采购合同已履行的，给招标人造成损失的，由供应商承担赔偿责任。此外，行政监督部门对供应商弄虚作假行为，依法作出相应处理。

- 政府采购合同（参考）

（参考文本）

合同条款表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称： 卖方名称：与买方签订合同协议书的当事人 |
| 2 | 履约保证金金额：合同签订前汇入合同总价10%的履约保证金至招标人指定账户 币种：人民币 履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函等非现金形式提交； 履约保证金有效期：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 |
| 3 | 合同履行期限：合同签订后，20天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。 |
| 4 | 卖方应提供的服务：免费咨询、免费培训等卖方提供的所有服务已包括在投标报价中。 |
| 5 | 要求的备品备件有：所有产品安装所需人工、辅材等包含在产品报价中。 |
| 6 | 质保期：详见技术要求（自交货验收合格之日起计算）。 |
| 7 | 付款方式：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；货物全部进场后，支付合同总价的90%；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；质保期满后，付清尾款。 |
| 8 | 合同价格和分项价格：固定不变。 |
| 9 | 中标人不得私自将本项目转包给第三方，否则将作违约处理；招标人有权撤销合同并拒付货款，且中标人还要承担给招标人造成的损失。 |
| 10 | 仲裁所在地：泰州 |

# 合同条款及格式

项目编号：

项目名称：

甲方（实施主体）：

乙方：

丙方（监督主体）：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                       项目的招标结果，签署本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品标识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为        （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购              （项目编号）标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）采购需求响应表；

（5）乙方承诺；

（6）服务承诺；

（7）成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权行为，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3. 质量保证期为自验收合格后     年。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后       天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物。由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但因不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修8个工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1.乙方在签订本合同前按照事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金；履约保证金金额为     元（小写：         ）。

2.履约保证金的有效期为该项目验收合格时止（无息退还）。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；质保期满后，付清尾款。

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，经监督部门发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加甲方组织的政府采购活动的处理。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货。乙方应退回全部货款，并按第3款处理。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11.其他违约责任约定：

第十二条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙丙叁方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（实施主体）：                              乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

税务登记证号：                                 税务登记证号：

签订时间：年月日                               签订时间：年月日

丙方（监督主体）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

税务登记证号：

签订时间：年月日

- 项目内容及基本要求

- 一、项目总体概况

- 1.项目验收标准：鉴于本项目属于货物设备采购安装类项目，为严格控制项目总价成本，高效推进项目实施，本项目应按“交钥匙”的竣工交付标准验收。供货方必须按照国家及省市安全生产及其相关规范要求，编制所有设备货物的安装图纸、安装说明、使用说明、维修方案，以及这些货物设备的现场勘察、采购、安装、调试、检验、验收、使用培训、售后服务，确保所有生产设施及其设备的质量安全、配套完整、运行顺利，确保本项目所有设备能有序、高效、平稳地正常开展生产、加工、展示、观摩、学习等工作。

- 2.项目工期要求：合同签订后，20天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。

- 二、项目采购内容

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬坡上肉输送机 | 1台 | 1.外形尺寸（mm）：3000*1000*1000； 2.架体：45mm*75mm*1.5mm不锈钢304方管焊接； 3.输送带：宽度800mm的304不锈钢链板带； 4.动力：0.75KW电机搭配NMRV减速机，电压380V； 5.轴承：采用不锈钢调心轴承； 6.斜坡输送：可调节输送角度； 7.产能＞1吨/小时。 |
| 2 | 燃气收毛型预煮线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：4200*1400*2150； 2.锅体：厚度3.0mm 不锈钢板304材质，锅体中间加膨胀槽。夹板为厚度4.0mm 304不锈钢板材质； 3.架体：100号槽钢(304不锈钢)； 4.外包装：厚度1.2mm 304不锈钢板； 5.输送网带：1000mm宽304不锈钢穿杆带，上带1000mm宽304网链带； 6.加热管道采用耐火砖，耐火材料制作； 7.动力：主电机为1.5KW电机配NMRV双级减速机.提升为2台0.55KW电机配NMRV双级减速机，380V； 8.轴承选用不锈钢调心轴承。自动温控、变频调速； 9.加热方式：锅底部加热（20万大卡天燃气燃烧机）； 10.与管道燃气接合，10年免保更换； 11.温度＞95℃，恒温； 12.产能＞1吨/小时。 |
| 3 | 燎毛输送自动线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：2000*1000*1000； 2.架体：45mm*75mm*1.5mm不锈钢304方管焊接； 3.输送带：宽度800mm不锈钢304网珊带； 4 降温水槽：厚度2毫米不锈钢304板钣金焊接制作。 5.传动功率：0.55KW电机配NMRV减速机； 6.电压380V； 7.管道燃气喷枪（含人工培训），与管道燃气接口，10年免保更换； 8.产能＞1吨/小时。 |
| 4 | 卤煮自动线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：6200*1400*2150； 2.锅体：厚度3.0 mm不锈钢板304材质，锅体中间加膨胀槽。 夹板为厚度4.0mm 不锈钢板304材质； 3.架体：100 槽钢(304不锈钢）； 4.外包装：厚度1.2mm不锈钢304板； 5.网带：1000mm宽不锈钢304穿杆带，上带1000mm宽304网链带； 6.加热管道采用耐火砖，耐火材料制作； 7.动力：主电机为1.5KW电机配双级NMRV减速机，提升为2台0.55KW电机NMRV双级减速机，380V； 8.轴承选用不锈钢调心轴承。自动温控、变频调速； 9.加热方式：锅底部加热（20万大卡天燃气燃烧机）； 10.温度＞95℃，与管道燃气接口，10年免保更换； 11.产能＞1吨/小时。 |
| 5 | 自动上色线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：3200*1400*2150； 2.锅体：厚度3.0mm 不锈钢板304材质。 夹板为厚度4.0mm 不锈钢板304材质； 3.架体：100 槽钢(304不锈钢）； 4.外包装：厚度1.2mm不锈钢板304； 5.网带：1000mm宽不锈钢穿杆带，两组拨料辊； 6.加热管道采用耐火砖，耐火材料制作； 7.动力：主电机为0.75KW电机配双级NMRV减速机.提升为2台0.55KW电机配NMRV双级减速机,380V； 8.轴承选用不锈钢调心轴承。自动温控、变频调速； 9.加热方式：锅底部加热（10万大卡天燃气燃烧机）； 10.恒温，温度＞95℃，色泽平衡、均匀、无异差； 11.与管道燃气接口，含5年免保； 12.产能＞1吨/小时。 |
| 6 | 全自动智能进出料油炸线 | 1套 | - 1.外形尺寸（mm）：5500*1400*2150； 2.锅体：厚度3.0mm 不锈钢板304材质，锅体中间加膨胀槽。 夹板为厚度4.0mm 不锈钢304板材质； 3.架体：100 槽钢(304不锈钢）； 4.外包装：厚度1.2mm不锈钢304板； - 5.网带：1000mm宽镀特氟龙不锈钢链板带，上带1000mm宽网链带。网带不沾肉、不掉肉，废渣率小于2‰； 6.加热管道采用耐火砖，耐火材料制作； 7.动力：主电机为1.5KW电机配双级NMRV减速机，提升为2台0.55KW电机配NMRV双级减速机,380V； 8.轴承选用不锈钢调心轴承。自动温控、变频调速； 9.自动刮渣出渣系统； 10.加热方式：锅底部加热（10-15吨之内用20万大卡天燃气燃烧机，若油炸需要达到20吨产量免费更换30万大卡燃烧机）； 11.与管道燃气接口； 12.生产中全线温差控制在±5℃； 13.油锅升温至220℃，必须控制在20分钟内； 14.产能＞1吨/小时。 |
| 7 | 恒温过水机 | 1台 | 1.外形尺寸（mm）：3200*1400*2150； 2.锅体：厚度3.0mm 不锈钢板304材质。 夹板为厚度4.0mm 不锈钢304板材质； 3.架体：100 槽钢(304不锈钢)； 4.外包装：厚度1.2mm不锈钢304板； 5.网带：1000mm宽不锈钢穿杆带，两组拨辊； 6.加热管道采用耐火砖，耐火材料制作； 7.动力：主电机为0.75KW电机配双级NMRV减速机，提升为2台0.55KW电机配NMRV双级减速机,380V； 8.轴承选用不锈钢调心轴承。自动温控、变频调速； 9.加热方式：锅底部加热（10万大卡天燃气燃烧机）； 10.与管道燃气接口； 11.产能＞1吨/小时。 |
| 8 | 冷水锅（选配） | 1台 | 1.外形尺寸（mm）：3200*1400*2150； 2.锅体：厚度3.0mm 不锈钢板304材质； 3.夹板为厚度4.0 mm不锈钢板304材质； 4.架体：45mm*75mm*1.5mm 不锈钢304方管； 包装门体：厚度1.2mm 不锈钢304板； 5.网带：上层双套不锈钢拨滚，下层宽度1000mm ，304穿杆带； 6.动力：主电机为中国大速0.75KW电机配NMRV双级减速。提升为2台0.55KW配NMRV双级减速机,380V； 7.水循环温控、变频调速； 8.轴承：不锈钢调心轴承； 9.电压：380v 10.产能＞1吨/小时。 |
| 9 | 储油箱（带加热式) | 1个 | 1.外形尺寸（mm）：1200*1200*2000； 2.2毫米厚304不锈钢板，45mm*75mm*1.5不锈钢304方管； 3.2.2KW电机配齿轮泵,380V； 4.配备油位限位，油位观察口； 5.与管道燃气接口。 特别备注: 油箱上需要装2支电热管，另外带两支备用。 |
| 10 | 油炸灭火系统 | 1套 | 内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂 |
| 11 | 切片机 | 2台 | 1.外形尺寸（mm）：1480*600*1020； 2.电机功率:1.5KW； 3.材质:304不锈钢； 4.电压:3800V； 5.送料宽度:140mm； 6.加工尺寸:1-15mm； 7.机器转速:142r/min； 8.出料宽度:150mm； 9.切后输送带1500-2000mm长； 10.产能＞500kg/小时； 11.切刀10年免费打磨。 |
| 12 | 原料清洗线 | 1套 | - 架体50mm*50mm*1.5mm，不锈钢304方管，箱体厚度2.0mm 304不锈钢板，夹板厚度3.0mm 304不锈钢板，护罩门子厚度1.0mm不锈钢304板 激光切割钣金焊接； 2、设备外形尺寸（mm）：6000×1400×2200； 3、输送链板带：宽度1000mm不锈钢304链板带，可调速度运行的快慢，输送功率1.5 KW； 4、总功率：总功率6.7KW，旋涡泵功率3.0KW，传动1.5KW,循环水泵1.1KW,380V； 5.高压喷淋：带喷淋水管道和喷头，槽体内水通过循环泵可循环，喷淋管，带水泵，喷头为交叉； - 6.二次喷淋：外接干净自来水进行冲洗； 7.入料口加一根喷淋管带四个喷头； 8.整机采用2台双级减速NMRV 0.55KW电机。 |
| 13 | 自动切菜机 | 1台 | 1.设备外形尺寸（mm）：1320*650*1260 2.配用动力：2.25KW； 3.额定电压：220V； 4.生产效率：＞2T/H； 5.切刀永久免费打磨； 6.切刀备一份。 |
| 14 | 热油炒锅 | 4台 | 1.设备外形尺寸（mm）：1750*1630*2300 2.动力：15KW,380v 3.锅体304不锈钢，搅拌装置采用的行星搅拌装置，搅拌均匀，不粘锅，刮边刮底无残留； 4.自动出料系统，锅体可倾斜任何角度； 5.正常水压冲洗，2分钟可清洗干净； 6.与管道燃气接口。 |
| 15 | 热油压力锅 | 2台 | 1.设备外形尺寸（mm）：1250*1000*1850 2.动力：36KW,380V 3.加热方式：蒸汽加热； 4.控温方式：自动控温； 5.开盖方式：一键开启； 6.夹层使用压力：0.25Mpa； 7.压缩空气压力：0.55Mpa； 8.加热部分PLC控制，可设置加热 时间，加热温度； 9.与蒸气发生器接口； 10.10年内压力不足，免费更换； 11.压力表按要求定期检测更换。 |
| 16 | 中型鲜肉切片机 | 2台 | 1.机身尺寸（mm）：600*500*750； 2.动力：电机功率3KW，380V； 3.产能：500-600KG/H； 4.刀距：4MM(可定制)； 5.外配一组5MM的刀俎； 6.刀片10年免费打磨； 7.产能＞1吨/小时。 |
| 17 | 扣肉装碗输送带 | 2套 | 1.外形尺寸（mm）：10000*800*1000； 2.夹板：2毫米304不锈钢板钣金加工； 3.架体：50mm*50mm*1.5mm 304不锈钢方管； 4.输送带：宽度600mm链板带304材质； 5.传动功率：1.5KW电机配NMRV减速机二套，电压380V。 |
| 18 | 200-300g扣肉封碗机流水线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：4500*1080*1800； 2.包装速度：10-15碗/分钟； 3.调速方式：变频调速； 4.整机功率：15KW； 5.使用电源：380V/50HZ（三相四线）； 6.使用气压：0.5-0.7Mpa； 7.耗气量：0.8m3/min； 8.无重叠、无卡顿； 9.密封不漏气，不变形，切边整齐、无毛边； 10.独立移动真空； 11.碗口残留自动清洗； 12.80℃温水，360°无残留清洗。 |
| 19 | 扣肉包装输送带 | 1套 | 1.材质：304不锈钢； 2.长度15米，网带宽度：400mm； 3.高度可调节； 4.调速方式：变频调速； 5.传动功率：1.5KW电机配NMRV减速机二套，电压220V。 |
| 20 | 蒸箱（含蒸车和蒸盘） | 6台 | - 1.外型尺寸（mm）：2100*1050*2050； 2.聚氨酯 80mm 厚保温整体发泡； 3.不锈钢专用门锁门较及斜压板； 4.不锈钢传动式自动升降防滑斜坡； 5.不锈钢控制箱控制系统及电线线管； 6.不锈钢独立离心抽气系统； 7.蒸柜排气管125mm*125mm； 8.2分钟内温度可达105℃； - 9.动力：整机功率12KW，380V。 |
| 23 | 不锈钢浸泡池 | 4个 | - 尺寸（mm）：3000*1200*950； 2、底部垫高10cm，在1.2米方向加横向加槽钢，中间底部加一道支撑； 3、排水口开在侧面，沿底部向上，开在3米方向，排水口要求加活动式过滤网； 4、底部需要加滤网； - 5.材质：304不锈钢。 |
| 24 | 洗菜池 | 2个 | 1.尺寸（mm）：2000*15001*950； 2.底部垫高10cm，在1.5米方向加横向支撑； 3.排水口开在侧面，沿底部向上，开在1.5米方向，排水口要求加活动式过滤网； 4.从池最上口往下5cm处四周开直径3mm的圆孔，圆孔间隔10cm； 5.材质：304不锈钢。 |
| 25 | 原料解冻池 | 10个 | 1、尺寸（mm）：4000*2000*850； 2、底部垫高10cm，在4米方向加横向支撑； 3、整个池中间位置加横向支撑； 4、排水口开在侧面，沿底部向上，开在2米方向，排水口要求加活动式过滤网，加水阀； 5.材质:304不锈钢。 |
| 26 | 蒸汽发生器 | 2台 | 1.蒸气量≥1.5吨； 2.额定压力：1.0MPa； 3.水容积＞29L； 4.材质：复合锅炉钢+316L不锈钢； 5.5秒出汽； 6.温度必须达到200℃以上； 7.有防干烧系统，点火保护，过热保护，温度控制，水位显示等功能。 |
| 27 | 封箱机 | 2台 | 1.自动封箱； 2.适合各种纸箱规格； 3.自动感应喷码； 4.输送速度：大于25米/分钟； 5.适用各种型号胶带。 |
| 28 | 码垛机（整套） | 1套 | 1.可360°任意旋转； 2.精确定位； 3.无需编程，手动触摸屏； 4.码垛速度：12-14箱/分钟。 |
| 29 | 八宝饭封碗机流水线（带自动称量） | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：4500*1080*1800； 2.包装速度：10-15碗/分钟； 3.调速方式：变频调速； 4.整机功率：15KW； 5.使用电源：380V/50HZ（三相四线）； 6.使用气压：0.5-0.7Mpa； 7.耗气量：0.8m3/min； 8.无重叠、无卡顿； 9.密封不漏气，不变形，切边整齐、无毛边； 10.独立移动真空； 11.碗口残留自动清洗； 12.80℃温水，360°无残留清洗。 |
| 30 | 八宝饭包装输送带 | 1套 | 1.304不锈钢； 2.尺寸（mm）：7500mm*600mm； 3.高度可调节； 4.调速方式：变频调速。 |
| 31 | 八宝饭洗碗流水线 | 1套 | 1.尺寸（mm）：4500*1200*1800； 2.产能：6000份/时。 |
| 32 | 不锈钢工作台 | 30个 | 1.尺寸（mm）：2000*1000*800； 2.304不锈钢。 |
| 33 | 不锈钢工作台 | 2个 | 1.尺寸（mm）：2000*1400*850； 2.工作台上口一圈5cm围挡。 |
| 34 | 不锈钢工作台 | 40个 | 1.304不锈钢； 2.尺寸（mm）600*400*800。 |
| 35 | 整套电气系统 | 1套 | 控制柜 1.数量1台，不锈钢落地柜，厚度1.2mm，防护等级IP55； 2.总功率20KW，380V； 3.低压电气、变频器、PLC采用国内一线品牌，触摸屏用7寸触摸屏幕； 4.带远程调试功能； 5.所有输送带均采用变频调速控制； 6.所有变频器在触摸屏调速； 7.所有温度在触摸屏上设置，有超低温报警，电机故障报警； 8.包含到配电房的电缆、电线。 |
| 36 | 污水处理设备 | 1套 | 1.尺寸（mm）8000*2500*3000； 2.工作能力：处理污水25吨/小时； 3.Q345碳钢板材； 4.塑料管使用PPR材质； 5.箱内环氧防腐，箱外做防锈底漆、面漆各一遍； 6.达标排放。 |
| 冷库部分 |  |  |  |
| 37 | 速冻库1#（-35℃） | 289m³ | 1.速冻库要求20分钟内达到-35℃，使产品快速冻透； 2.所有冷库均采用热氟化霜； 3.冷库系统均可远程控制； 4.冷库均需达到温度要求； 5.冷库安装需接至指定的配电房位置； 6.冷库保温材料均需到底防火等级要求，库板要求双面不锈钢； 7.所有管道链接均采用铜管与不锈钢无缝钢管； 8.管阀件需采用满足国标要求的相关品牌； 9.所使用的冷库板、无缝钢管，须在成交后签订合同前，提供相应的样品供采购人确认，确认无误后供应商方可实施； 10.冷库内含有特种设备的均需登记报审后交付； 11.若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变； 12.含冷库到配电房位置电缆。 |
| 38 | 速冻库2# （-35℃） | 292m³ |  |
| 39 | 速冻库3# （-35℃） | 242m³ |  |
| 40 | 速冻库4# （-35℃） | 296m³ |  |
| 41 | 恒温库（0-4℃） | 199m³ |  |
| 42 | 成品库（-18℃） | 931m³ |  |
| 43 | 冷库电气系统 | 1套 |  |
| 44 | 电动叉车 | 2台 | 3吨以上 |
| 45 | 货梯 | 1个 | 长2.3m*宽2.7m，可承载5吨货物，升降高度6米，有自动保护装置。 |
| 46 | 食品周转框 | 60个 | 304不锈钢 |
| 47 | 不锈钢料车 | 40个 | 1.304不锈钢； 2.料身为整体的，不可为焊接，自身空车不低于40kg； 3.可装200kg肉馅。 |
| 48 | 不锈钢小推车 | 8个 | 304不锈钢 |
| 49 | 辅助生产工器具 | 1项 | 包含刀具、菜板、盆、钩子等生产用具及清扫工具 |
| 50 | 防水电子秤 | 40台 | 防水，3KG,精确0.5g |
| 51 | 防水电子秤 | 5台 | 防水,150kg,精确1g |
| 52 | 不锈钢地磅 | 1台 | 3吨以上 |

冷库明细：

在厂房内二层上建设冷库6座：恒温库一座199m³、成品库一座931m³、 速冻库1#：289m³、速冻库2#：292m³、速冻库3#：242m³、速冻库4#：296m³。及相关的配套设备设施。所有冷库焊接必须达标，不得出现泄漏现象，如出现泄漏，所有需要的补充冷冻油、制冷剂，厂家需终身承包，不得再收取任何费用。

| （一）恒温库设计要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.冷库范围：外形拼装尺寸（m）约9.5*5.4*3.9，1间，常温进库，若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。 |  |  |  |  |  |
| - 2.冷库温度 ：0-4℃ |  |  |  |  |  |
| 制冷系统部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 技术说明 |
| 1 | 活塞机组 | 套 | 1 | 15P | 机组配置：智能控制系统，多段式降温、系统可变自动加、减载机；油分离器、储液瓶、低压气态分离器、经济器、油加热、油温虹吸冷、高低压油表、高低压力控制器、机组架台等 另带远程手机互联系统、可联实时曲线、报表数据打印功能。 |
| 2 | 冷风机（热氟化霜） | 台 | 2 |  | 采用高效率铜管、自动分配器翅片盘管式蒸发器,单台订制1.5KWX2轴流风机；风量大、射程远、降温效果好 |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | 台 | 1 |  | 供活塞机组散热使用 |
| 4 | 膨胀阀 | 套 | 1 |  | 采用原装外平衡膨胀阀（全自动调节） |
| 5 | 电磁阀 | 套 | 1 |  | 系统制冷剂开停装置 |
| 6 | 过滤器/视液镜/截止阀 | 套 | 1 |  | 系统辅件 |
| 7 | 高压部份/供液管道 | 套 | 1 |  | 铜管 |
| 8 | 高、低压部份/主连接制冷管道 | 套 | 1 |  | 无缝不锈钢钢管 |
| 9 | 管道保温 | 套 | 1 |  | 所有管道采用加厚保温棉保温，外包铝皮 |
| 10 | 顶、底、墙部份聚氨酯不锈钢保温板 | ㎡ | 221 |  | 使用A2级板，150mm厚双面不锈钢聚氨酯冷库板，不锈钢厚度0.4mm 容重：46kg/m³(±2kg)，阻燃 |
| 11 | 聚氨酯彩钢平移门 | 扇 | 1 |  | 聚氨酯中型平移门、门封条、逃生装置、门板厚度为15公分，门框带自动加热装置。(内尺寸：1800*2200mm) |
| 12 | 密封胶 | 瓶 | 100 |  | 处理库板之间缝隙，低温密封型 |
| 13 | 750g发泡填缝剂 | 瓶 | 20 |  | 单体料、自动喷料、库体接缝处保温 |
| 14 | 风幕机 | 台 | 1 |  | 定做380V离心式大功率风幕机；开冷库门时使用，用于隔绝库内冷空气外泄 |
| 15 | 机组微电脑控制箱 （末端电控箱） | 套 | 1 |  | 微电脑采用原装数字微电脑控制、自动控温、自动延时、电流保护、故障报警、故障诊断、热氟化霜、全自动控制等，并且可远程控制 |
| 16 | 制冷剂（冷媒） | 瓶 | 50 |  | 采用原装高纯度低温环保制冷剂 |
| 17 | 冷冻油 | 瓶 | 6 |  | 与制冷剂配套的冷冻油 |
| 18 | 热氟化霜组件 | 套 | 1 |  | 与机组微电脑控制箱连接 |
| 19 | 照明灯 | 套 | 6 |  | LED防爆、防冻灯 |
| （二）速冻库1/2/3设计要求 |  |  |  |  |  |
| 1.冷库范围：外形拼装尺寸（m）9.3*8*3.9/1间，9.3*8.5*3.9 /1间，9.3*6.7*3.9/1间 |  |  |  |  |  |
| 2.冷库温度 ：30℃至-35℃，可分多阶段降温，速冻库要求20分钟内达到-35℃，使产品快速冻透。若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。常温货物入库后2小时左右出库，进货量20吨/次 |  |  |  |  |  |
| 制冷系统部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 技术说明 |
| 1 | 螺杆式机组 | 套 | 1 | 三并联机组 | 三间速冻库采用一套三并联机组（90P+90P+70P），一机多控。 机组配置：智能控制系统，多段式降温、系统可变自动加、减载机；油分离器、储液瓶、低压气态分离器、经济器、油加热、油温虹吸冷、高低压油表、高低压力控制器、机组架台等 另带远程手机互联系统、可联实时曲线、报表数据打印功能。 |
| 2 | 低温速冻冷风机 （热氟化霜） | 台 | 6 |  | 采用高效率铜管、自动分配器翅片盘管式蒸发器,制冷量：39.8KW,单台订制1.5KWX4轴流风机；风量大、射程远、降温效果好 |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | 台 | 1 |  | 供螺杆机组散热使用 |
| 4 | 膨胀阀 | 套 | 3 |  | 采用原装外平衡膨胀阀（全自动调节） |
| 5 | 电磁阀 | 套 | 3 |  | 系统制冷剂开停装置 |
| 6 | 过滤器/视液镜/截止阀 | 套 | 1 |  | 系统辅件 |
| 7 | 高压部分/供液管道 | 套 | 3 |  | 铜管 |
| 8 | 高、低压部分/主连接制冷管道 | 套 | 3 |  | 无缝不锈钢钢管 |
| 9 | 管道保温 | 套 | 3 |  | 所有管道采用加厚保温棉保温，外包铝皮 |
| 10 | 顶、底、墙部分聚氨酯彩钢保温板 | ㎡ | 747 |  | 使用A2级板，150mm厚双面不锈钢聚氨酯冷库板，304不锈钢厚度0.4mm 容重：46kg/m³(±2kg)，阻燃 |
| 11 | 聚氨酯彩钢平移门 | 扇 | 5 |  | 聚氨酯中型平移门、门封条、逃生装置、门板厚度为15公分，门框带自动加热装置。(内尺寸：1600*2200mm) |
| 12 | 密封胶 | 瓶 | 150 |  | 处理库板之间缝隙，低温密封型 |
| 13 | 750g发泡填缝剂 | 瓶 | 50 |  | 单体料、自动喷料、库体接缝处保温 |
| 14 | 风幕机 | 台 | 2 |  | 订做380V离心式大功率风幕机；开冷库门时使用，用于隔绝库内冷空气外泄 |
| 15 | 机组微电脑控制箱 （末端电控箱） | 套 | 3 |  | 微电脑采用原装数字微电脑控制、自动控温、自动延时、电流保护、故障报警、故障诊断、热氟化霜、全自动控制等，并且可远程控制 |
| 16 | 制冷剂（冷媒） | 瓶 | 200 |  | 采用原装高纯度低温环保制冷剂 |
| 17 | 螺杆机专用冷冻油 | 桶 | 16 |  | 加注油分离器内，润滑螺杆机内部组件，且需与使用的制冷剂配套 |
| 18 | 热氟化霜组件 | 套 | 3 |  | 与机组微电脑控制箱连接,3个库单独化霜 |
| 19 | 照明灯 | 套 | 20 |  | LED防爆、防冻灯 |
| （三）速冻库4设计要求 |  |  |  |  |  |
| 1.冷库范围：外形拼装尺寸（m）9.3*8.2*3.9，1间。 |  |  |  |  |  |
| 2.冷库温度 ：30℃至-35℃，可分多阶段降温，速冻库要求20分钟内达到-35℃，使产品快速冻透。若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。常温货物入库后2小时左右出库，进货量10吨 /次。 |  |  |  |  |  |
| 制冷系统部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 技术说明 |
| 1 | 低温螺杆式机组 | 套 | 1 | 70P | 机组配置：智能控制系统，多段式降温、系统可变自动加、减载机；油分离器、储液瓶、低压气态分离器、经济器、油加热、油温虹吸冷、高低压油表、高低压力控制器、机组架台等 另带远程手机互联系统、可联实时曲线、报表数据打印功能。 |
| 2 | 低温速冻冷风机 （热氟化霜） | 台 | 2 |  | 采用高效率铜管、自动分配器翅片盘管式蒸发器,制冷量：39.8KW,单台订制1.5KWX4轴流风机；风量大、射程远、降温效果好 |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | 台 | 1 |  | 350KW,供螺杆机组散热使用 |
| 4 | 膨胀阀 | 套 | 1 |  | 采用原装外平衡膨胀阀（全自动调节） |
| 5 | 电磁阀 | 套 | 1 |  | 系统制冷剂开停装置 |
| 6 | 过滤器/视液镜/截止阀 | 套 | 1 |  | 系统辅件 |
| 7 | 高压部分/供液管道 | 套 | 1 |  | 铜管 |
| 8 | 高、低压部分/主连接制冷管道 | 套 | 1 |  | 无缝不锈钢钢管 |
| 9 | 管道保温 | 套 | 1 |  | 所有管道采用加厚保温棉保温，外包铝皮 |
| 10 | 顶、底、墙部分聚氨酯不锈钢保温板 | ㎡ | 279 |  | 使用A2级板，150mm厚双面不锈钢聚氨酯冷库板，304不锈钢厚度0.4mm 容重：46kg/m³(±2kg)，阻燃 |
| 11 | 聚氨酯彩钢平移门 | 扇 | 2 |  | 聚氨酯中型平移门、门封条、逃生装置、门板厚度为15公分，门框带自动加热装置。(内尺寸：1600*2200mm) |
| 12 | 密封胶 | 瓶 | 100 |  | 处理库板之间缝隙，低温密封型 |
| 13 | 750g发泡填缝剂 | 瓶 | 20 |  | 单体料、自动喷料、库体接缝处保温 |
| 14 | 风幕机 | 台 | 2 |  | 订做380V离心式大功率风幕机；开冷库门时使用，用于隔绝库内冷空气外泄 |
| 15 | 机组微电脑控制箱 （末端电控箱） | 套 | 1 |  | 微电脑采用原装数字微电脑控制、自动控温、自动延时、电流保护、故障报警、故障诊断、热氟化霜、全自动控制等，并且可远程控制 |
| 16 | 制冷剂（冷媒） | 瓶 | 50 |  | 采用原装高纯度低温环保制冷剂 |
| 17 | 螺杆机专用冷冻油 | 桶 | 6 |  | 加注油分离器内，润滑螺杆机内部组件，与制冷剂配套 |
| 18 | 热氟化霜组件 | 套 | 1 |  | 与机组微电脑控制箱连接 |
| 19 | 照明灯 | 套 | 6 |  | LED防爆、防冻灯 |
| （四）成品库设计要求 |  |  |  |  |  |
| 1.冷库范围：外形拼装尺寸（m）约22.7*9.4*3.9，1间，若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。 |  |  |  |  |  |
| 2.冷库温度：﹣15℃至﹣25℃ |  |  |  |  |  |
| 制冷系统部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 技术说明 |
| 1 | 低温螺杆式单机组 | 套 | 1 |  | 机组配置：功率：37.5KW，智能控制系统，多段式降温、系统可变自动加、减载机；油分离器、储液瓶、低压气态分离器、经济器、油加热、油温虹吸冷、高低压油表、高低压力控制器、机组架台等 另带远程手机互联系统、可联实时曲线、报表数据打印功能。 |
| 2 | 冷风机 （热氟化霜） | 台 | 2 |  | 采用高效率铜管、自动分配器翅片盘管式蒸发器,制冷量：39.8KW,单台订制1.5KWX4轴流风机；风量大、射程远、降温效果好 |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | 台 | 1 |  | 供螺杆机组散热使用 |
| 4 | 膨胀阀 | 套 | 1 |  | 采用原装外平衡膨胀阀（全自动调节） |
| 5 | 电磁阀 | 套 | 1 |  | 系统制冷剂开停装置 |
| 6 | 过滤器/视液镜/截止阀 | 套 | 1 |  | 系统辅件 |
| 7 | 高压部分/供液管道 | 套 | 1 |  | 铜管 |
| 8 | 高、低压部分/主连接制冷管道 | 套 | 1 |  | 无缝不锈钢钢管 |
| 9 | 管道保温 | 套 | 1 |  | 所有管道采用加厚保温棉保温，外包铝皮 |
| 10 | 顶、底、墙部分聚氨酯彩钢保温板 | ㎡ | 676 |  | 1使用A2级板，150mm厚双面不锈钢聚氨酯冷库板，304不锈钢厚度0.4mm 容重：46kg/m³(±2kg)，阻燃 |
| 11 | 聚氨酯彩钢平移门 | 扇 | 2 |  | 聚氨酯中型平移门、门封条、逃生装置、门板厚度为15公分，门框带自动加热装置。(内尺寸：1800*2200mm) |
| 12 | 密封胶 | 瓶 | 200 |  | 处理库板之间缝隙，低温密封型 |
| 13 | 750g发泡填缝剂 | 瓶 | 20 |  | 单体料、自动喷料、库体接缝处保温 |
| 14 | 风幕机 | 台 | 2 |  | 订做380V离心式大功率风幕机；开冷库门时使用，用于隔绝库内冷空气外泄 |
| 15 | 机组微电脑控制箱 （末端电控箱） | 套 | 1 |  | 微电脑采用原装数字微电脑控制、自动控温、自动延时、电流保护、故障报警、故障诊断、热氟化霜、全自动控制等，并且可远程控制 |
| 16 | 制冷剂（冷媒） | 瓶 | 100 |  | 采用原装高纯度低温环保制冷剂 |
| 17 | 螺杆机专用冷冻油 | 桶 | 8 |  | 加注油分离器内，润滑螺杆机内部组件，与冷冻剂配套 |
| 18 | 热氟化霜组件 | 套 | 1 |  | 与机组微电脑控制箱连接 |
| 19 | 照明灯 | 套 | 10 |  | LED防爆、防冻灯 |

- 核心产品：扣肉封碗机流水线、八宝饭封碗机流水线（带自动称量）、卤煮自动线

- 三、项目实施要求

- 1.项目现场管理要求

- 1.1安全管理要求

- 供货方应遵守现场的一切规章制度，按照招标人要求文明建设，施工人员的安全由供货方负责，招标人监督执行，如发生安全事故，由供货方负全责。现场协调工作由供货方负责，招标人配合。

- 1.2货物保管要求

- 供货方负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。

- 供货方所供货物涉及商品包装和快递包装的，应参考《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

- 1.3垃圾清运要求

- 在安装、调试期间或保修过程中，供货方负责及时清理现场垃圾。

- 2.货物质量与验收要求

- 2.1货物质量标准

- 供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。需提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

- 2.2货物包装要求

- 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

- 2.3货物检验原则

- 货物的生产、调试、维修、检验、验收原则为：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。所有设备在到达现场时须经招标人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。

- 2.4货物检验标准

- 所有设备、附（配）件应符合本方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经招标人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿。

- 2.5货物验收内容

- 招标人及有关部门依招标文件要求，对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。供货方必须为使用单位调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。

- 2.6调货换货要求

- 如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供货方应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由供货方承担。

- 2.7补充货物说明

- 招标人按中标价格和数量向供货方采购本项目货物后，在合同执行期若需增加采购相同品牌型号的货物，供货方必须按相同的配置和不高于中标价格销售给招标人。

- 2.8逾期交货处罚

- 如供货方逾期交付货物、验收超过10个工作日的，应以合同货物总额为基数，按每天2‰向招标人支付滞纳金。

- 3.安装调试、试运行

- 1.安装：

- 设备运至采购人指定地点后，所有安装调试、试运行、验收的实施过程应服从采购人的管理。严格按安全标准组织安装，遵守和实施安全文明管理制度,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

- 按技术要求进行器材、设备安装；

- 按系统功能要求进行系统调试；

- 配合甲供设备的安装和调试、维护；

- 2.调试、测试：

- 成交供应商应提交调试和测试计划及方法及记录表格给采购人与监理方。

- 采购人有权利全部或部分测试设备及系统的性能。

- 在测试之前，应有一套测试计划，采购人或其代理人保留参加测试的权利。成交供应商应在开始测试之前一周内提出详细测试计划，报采购人与监理审批。

- 设备测试应在采购人员的监督下进行，此类监督不免除成交供应商应承担的相关责任。

- 质保期内成交供应商需委派一名有三年以上工作经验的技术人员在采购方负责设备的操作指导和维护保养，工作时间每周不得低于5个工作日。

- 设备试运行在采购人组织和主导下进行，成交供应商提供所需的使用规程、操作方法、使用经验、注意事项等一切运行和使用过程中所涉及的要素。试运行时间为连续30天，在试运行中碰到的软、硬件故障修复后，有必要地延长试运行时间，直至采购人认同。

4.供货及质保期限

1.合同签订后，20天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。

2.质保期限不少于3年（自验收合格之日起），需求中对质保期另有要求的按需求中列明的质保期执行。

3.终身免费每年巡检一次。

4.免费维修维保期内在故障发生时在接到报修电话30分钟内响应，两小时内到现场进行维修。

- 5.投标报价要求

- 投标时货物单价为全费用综合单价。报价清单中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。除招标人认可的方案变更引起的调整外，供货方不得提出任何增加费用的要求。

- 6.现场踏勘要求

- 供货方需自行组织现场踏勘，要结合设备安装实际情况勘测现场布线及辅材实际用量。供货方无权因现场调查不周而修改有关文件或要求补偿。

- 第五章   评 审 办 法

为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制定本标准及办法。

1.评标办法制定依据

政府采购法律法规、制度。

2.评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

3.评标机构

评标委员会由5人（含5人）以上单数的评委组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。

4.评标程序

（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由招标人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。

（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（1）要求盖章签字无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与本次投标报名时不一致且未提供有效证明的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件明确规定可以废标的其他情形。

①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；

③投标文件中含有虚假材料；

④其他不满足法律法规、招标文件规定或评标委员会讨论通过确定为废标的情形。

投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作废标处理。

在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

（三）评标委员会以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（四） 投标文件算术错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（五）报价评审及细微偏差量化；

（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；

（七）根据实际需要，对有关投标人进行核实和考察；

（八）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；

（九）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；

（十）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。

（十一）中标人的确定

本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

评标委员会根据综合评分高低进行排序确定中标候选单位。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。招标人确定排名第一的中标候选单位为本项目中标人。

评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 报价 30分 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。结果保留两位小数。 注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的供应商，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。 |
| 2 | 综合实力 | 投标人业绩 （10分） | 投标单位提供2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似业绩，每提供1份类似业绩的得2分，本项最多得10分。 注：上述业绩不包含生产厂商与经销商或代理商的供货业绩。业绩证明须同时提供对应的合同及对应合同发票（至少一张）扫描件并加盖投标单位电子公章，合同扫描件应能清晰地反映合同签订时间相关信息。不符合上述规定的业绩在评审时不予计分。业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 3 |  | 质保及保修期 （6分） | 1.投标人承诺所投产品在3年质保期基础上每延长6个月得1分，本项最高得4分。 2.承诺质保期内非质保范围内产生的相关费用（除材料费）免费的得2分。 - 注：上述内容应在投标文件中提供相关承诺函并加盖投标单位电子公章，不提供不得分。 |
| 4 | 技术文件 | 技术指标参数10分 | 投标单位投标文件完全满足招标文件“技术参数要求”或正偏离的得10分；投标文件与招标文件“技术参数要求”有负偏离的，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：投标单位须在技术条款偏离表中逐条进行应答，并说明偏离情况。 |
|  |  | 技术方案10分 | 根据投标人提供的针对本项目实际需求给出合理的技术方案（包含对项目的整体理解、项目维保服务需求分析、维保服务的重点难点分析及应对措施等）综合评分。 1.方案内容要素齐全、科学合理、操作性强、贴近用户需求，得10分； 2.方案内容要素较齐全、较科学合理、操作性较强，得6分； 3.方案内容要素有缺漏、科学性一般、操作性一般，得3分； 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  |  | 供货、调试等方案10分 | 根据投标人提供的针对本项目实际需求给出合理的供货、调试等方案（包含设备供货、调试、试运行等）综合评分。 1.方案内容要素齐全、科学合理、操作性强、贴近用户需求，得10分； 2.方案内容要素较齐全、较科学合理、操作性较强，得6分； 3.方案内容要素有缺漏、科学性一般、操作性一般，得3分； 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  |  | 培训方案 8分 | 根据投标人提供的针对本项目实际需求给出的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案综合评分。 1.技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得8分。 2.技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得5分。 3.技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得2分。 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  |  | 售后方案 8分 | 根据投标人提供的针对本项目实际需求给出的售后服务方案（含售后响应时限、企业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围）、售后维护方案（含设备易损件的方案说明）、技术支持响应等）综合评分。 - 1.内容详细、完整、思路清晰、针对性强得8分； - 2.内容比较详细、思路比较清晰、针对性不强得5分； - 3.内容缺失、不完整、没有针对性得2分； 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  |  | 污水处理方案8分 | 根据投标人提供的针对本项目提供评估污水处理设施的运行情况，包括设备完好率、处理效率、排放水质达标情况等，综合评分。 - 1.内容详细、完整、思路清晰、针对性强得8分； - 2.内容比较详细、思路比较清晰、针对性不强得5分； - 3.内容缺失、不完整、没有针对性得2分； 4.未提供此项方案的，得0分。 |
| 合计 | 100分‌ |  |  |

注：（1）针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应按要求提供相关资料并作出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件，投标文件中相关证明材料须编好目录及页码；

（2）投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序；

（3）投标文件中如出现前后不一致时,评标委员会有权要求投标单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分；

（4）投标单位必须保证全部投标资料的真实性，招标人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理；

（5）投标单位的最终得分取评标委员会各成员所评定分值的平均值（小数点后保留两位）。

- 第六章    投标文件格式

稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目

投 标 文 件

项目编号：JSZC-321203-JSCG-G2025-0008

投标人名称：                    （加盖电子签章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

日   期： 年 月 日

附件1：

投 标 函

（招标人名称）：

根据贵方为              （项目名称及编号）项目招标采购服务的投标邀请，签字人              （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人              （投标人名称、地址）提交投标文件正本一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物及配套服务总报价为人民币      万元；

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 本投标文件有效期为自开标之日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。

4. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给招标人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。

5. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

6. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标小组的意见接受或拒绝任何投标的权利，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9. 如果我方中标，我们将在接到招标人的中标通知书后按工期要求的时间内完成本项目的所有工作。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

10. 如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件要求提交履约保证金。

11. 如果我方中标，我们将在招标文件第二章“投标人须知”规定的金额向有关单位支付招标代理费。

12. 与本次投标有关的一切往来信函请寄至：

地址：

电话：

电子邮件：

投标人名称（加盖电子签章）：

日  期：

附件2：

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                      分包号（如有）：

| 投标项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目 |  |

投标人名称（加盖电子签章）：

日期：    年  月  日

报价分析表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 金额大写 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |

注：“投标总报价”金额与报价函、开标一览表须保持一致。

投标人名称（加盖电子签章） ：

日期：     年   月    日

附件3：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称（加盖电子签章） ：

日期：   年   月   日

附法定代表人身份证正反面复印件

附件4：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人          (姓名)系                 (单位全称)的法定代表人，现代表本单位（公司）授权我单位（公司）        (部门、职务或职称、姓名)作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      (招标单位名称)的          (项目名称)投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

特此声明。

投标人名称（加盖电子签章） ：

法定代表人签字：

授权委托人(签字) ：

日期：   年   月   日

附授权委托人身份证正反面复印件

附件5：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

## 投标人资格声明书

致：                  （招标人名称）

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件6：

技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 超出、 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子签章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

1.按照第四章项目内容及基本要求详细填列此表；

2.行数不够，可自行添加。

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

投标人名称（加盖电子签章）：

日期：    年  月   日

附件7：

中小企业声明函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于企业     （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于企业     （中型企业、小型企业、微型企业）。。

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子签章）：

日　　　期：

备注：1.小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为工业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

附件8：

项目技术方案

技术方案内容见评标办法，但不仅限于这些内容，投标人可根据其对项目的理解自行增加，格式自拟。

## 附件9：

其他资料

投标人认为有必要提供的声明或其他证明材料，附上的材料请在此列出清单；如无后附文件，请说明。