盐城市中医院制剂生产检测设备采购项目

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2025-0336

代理机构编号：1009-2541HOLLY60D

招  标  文  件

| 采购人： | 盐城市中医院 |
| --- | --- |
| 购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2025年10月 |

目   录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	8

第三部分  评标方法和标准	26

第四部分  采购需求	31

第五部分  合同格式及条款	74

第六部分  投标文件格式	78

- 第一部分  招标公告

项目概况 盐城市中医院制剂生产检测设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年11月4日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2025-0336

项目名称：盐城市中医院制剂生产检测设备采购项目

预算金额：578万元

最高限价（如有）：（本项目共一个标段）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 | 最高限价 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能提取罐 | 1套 | 578万元 | 578万元 | 否 |
| 2 | 卫生药液泵 | 1台 |  |  | 否 |
| 3 | 可倾式反应锅（500L） | 1台 |  |  | 否 |
| 4 | 可倾式反应锅（200L） | 2台 |  |  | 否 |
| 5 | 浓缩液贮罐 | 1台 |  |  | 否 |
| 6 | 冷却塔 | 1套 |  |  | 否 |
| 7 | 压缩空气缓冲储罐 | 1台 |  |  | 否 |
| 8 | 提取罐操作平台 | 1个 |  |  | 否 |
| 9 | 超声波洗瓶机 | 1台 |  |  | 否 |
| 10 | 灌装压塞轧盖一体机 | 1台 |  |  | 否 |
| 11 | 多功能流化制粒机 | 1台 |  |  | 否 |
| 12 | 桌上型定量灌装机 | 1台 |  |  | 否 |
| 13 | 半自动旋转轧盖机 | 1台 |  |  | 否 |
| 14 | 双出料压片机 | 1台 |  |  | 否 |
| 15 | 摇摆颗粒机 | 1台 |  |  | 否 |
| 16 | 槽型混合机 | 1台 |  |  | 否 |
| 17 | 振动式筛分机 | 1台 |  |  | 否 |
| 18 | 三维混合机 | 1台 |  |  | 否 |
| 19 | 热风循环烘箱 | 4台 |  |  | 否 |
| 20 | 三边封茶剂包装机 | 1台 |  |  | 否 |
| 21 | 三边封颗粒包装机 | 1台 |  |  | 否 |
| 22 | 包衣机 | 2台 |  |  | 否 |
| 23 | 选丸机 | 1台 |  |  | 否 |
| 24 | 脉动真空灭菌柜 | 2台 |  |  | 否 |
| 25 | 水浴式灭菌柜 | 1台 |  |  | 否 |
| 26 | 纯化水制备系统1.5Ｔ | 1套 |  |  | 否 |
| 27 | 粉碎机组 | 1台 |  |  | 否 |
| 28 | 卧式粗碎机 | 1台 |  |  | 否 |
| 29 | 塑料瓶包装联动线（丸剂、片剂等） | 1套 |  |  | 否 |
| 29.1 | 理瓶机 | 1台 |  |  | 否 |
| 29.2 | 称重灌装机 | 1台 |  |  | 否 |
| 29.3 | 连续式电子数粒装瓶机 | 1台 |  |  | 否 |
| 29.4 | 全自动旋盖机 | 1台 |  |  | 否 |
| 29.5 | 电磁感应铝箔封口机 | 1台 |  |  | 否 |
| 29.6 | 侧面贴标机 | 1台 |  |  | 否 |
| 29.7 | 热转印打码机 | 1台 |  |  | 否 |
| 29.8 | 分页机 | 1台 |  |  | 否 |
| 29.9 | 小字符喷码机 | 1台 |  |  | 否 |
| 30 | 空压机组 | 1台 |  |  | 否 |
| 31 | 电子天平100g | 5台 |  |  | 否 |
| 32 | 电子天平1000g | 5台 |  |  | 否 |
| 33 | 电子台称100公斤 | 5台 |  |  | 否 |
| 34 | 摇摆式高速粉碎机 | 1台 |  |  | 否 |
| 35 | 水冷式双级高效卧式粉碎机 | 1台 |  |  | 否 |
| 36 | 质检设备 | 1批 |  |  | 否 |
| 36.1 | 暗箱三用紫外分析仪 | 1套 |  |  | 否 |
| 36.2 | 崩解时限测试仪 | 2套 |  |  | 否 |
| 36.3 | 台式离心机 | 1套 |  |  | 否 |
| 36.4 | 防干烧恒温水浴锅 | 1套 |  |  | 否 |
| 36.5 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2套 |  |  | 否 |
| 36.6 | 匀浆仪 | 1套 |  |  | 否 |
| 36.7 | 恒温恒湿培养箱（250L） | 1套 |  |  | 否 |
| 36.8 | 隔水式恒温培养箱 | 1套 |  |  | 否 |
| 36.9 | 水分快速测定仪 | 2套 |  |  | 否 |
| 36.10 | 菌种冰箱 | 1套 |  |  | 否 |
| 36.11 | 微生物检验双人超净工作台 | 1套 |  |  | 否 |
| 36.12 | 超声波清洗机 | 1套 |  |  | 否 |
| 36.13 | 韦氏比重秤 | 2套 |  |  | 否 |
| 36.14 | 电子秤（MAX：1000g） | 2套 |  |  | 否 |
| 36.15 | 移液枪（MAX：200微升） | 1套 |  |  | 否 |
| 36.16 | 移液枪（MAX：1mL） | 1套 |  |  | 否 |
| 36.17 | 移液枪（MAX：10mL） | 1套 |  |  | 否 |
| 36.18 | 电热套（1000mL） | 1套 |  |  | 否 |
| 36.19 | 电热套（500mL） | 1套 |  |  | 否 |
| 36.20 | 万分位电子分析天平 | 1套 |  |  | 否 |
| 36.21 | pH计 | 2套 |  |  | 否 |

采购需求:详见采购文件

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。

6）法律、行政法规规定的其他条件。

7)拒绝被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，投标人根据采购文件要求提供《中小企业声明函》。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 压力容器类特种设备：须提供投标产品的《中华人民共和国特种设备生产许可证》。（压力容器类特种设备包含：多功能提取罐、可倾式反应锅、压缩空气缓冲储罐、脉动真空灭菌柜、水浴式灭菌柜）

- 三、获取招标文件

- 1.采购文件获取截止时间：自公告发布之日起5个工作日

- 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

- 3.方式：本项目采用网上注册登记方式

- 4.文件售价：免费。

- 四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点

- 1.线上提交投标文件截止时间：2025年11月4日09:30（北京时间）

- 2.线上开标时间：2025年11月4日09:30（北京时间）

- 3.线上开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 其他补充事宜

- 1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 2、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

- 2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

- 2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

- 2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

- 2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 3、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

- 4、投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

- 5、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

- 6、因投标人的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。

- 7、本次招标不收取投标保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名称：盐城市中医院

- 采购人地址：盐城市人民北路53号

- 项目联系人：王老师

- 联系方式：0515-88166336

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

- 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

- 联系方式：025-52278761

- 传  真： 025-52278761

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：徐老师（项目负责人）   刘女士（商务）

- 电话： 15189217050

- 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照《江苏省政府采购协会关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》(苏政采协[2024]20号)规定收取代理服务费，应在领取成交通知书前缴纳。 最低收费金额:5000元 50万元以内（含50万）：费率为1.6% 50-400万元(含400万元)：费率为1.5% 400-1000万元(含1000万元)：费率为1.1% 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 预付款制度 | 本项目落实预付款制度，合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款。 |
| 9 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |
| 10 | 勘察现场 | 请各潜在供应商授权代表携带授权委托书及本人身份证，现场勘察： 1、勘察现场时间：2025年10月20日10:00-11:00，过期不候。 2、联系人：制剂中心主任 沈烨 15189301293。 3、勘察地址：盐城市中医院 请各潜在投标人在规定时间内进行现场勘查，未进行现场勘查的各潜在投标人，将作为放弃现场勘察，过期将不再另行安排。 说明：如投标人选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由投标人自行承担；因投标人自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。 |

- 一、总 则

- 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

- 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

- 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

- 6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7拒绝被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.1.9压力容器类特种设备：须提供投标产品的《中华人民共和国特种设备生产许可证》。（压力容器类特种设备包含：多功能提取罐、可倾式反应锅、压缩空气缓冲储罐、脉动真空灭菌柜、水浴式灭菌柜）

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.5.2质保期（提供的承诺函（格式自拟））

11.5.3项目实施方案

11.5.4人员配备方案

11.5.5售后服务方案

11.5.6项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案

11.5.7应急保障方案

11.5.8项目培训方案

11.6商务文件

11.6.1承担的业绩一览表，提供合同相关资料；

11.6.2其他商务文件。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1本项目中标服务费参照《江苏省政府采购协会关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》(苏政采协[2024]20号)规定收取代理服务费，应在领取成交通知书前缴纳。

最低收费金额:5000元

50万元以内（含50万）：费率为1.6%

50-400万元(含400万元)：费率为1.5%

400-1000万元(含1000万元)：费率为1.1%

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 四、投标文件的提交

- 17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

29.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

29.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

29.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

29.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

29.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

29.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

29.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

29.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

29.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

29.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

29.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

29.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

29.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

29.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

29.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

29.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

29.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

29.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

29.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第三章《评标方法和标准》。

29.4政府采购节能产品、环境标志产品

29.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

29.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

29.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

29.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

29.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

29.8 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.9低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.11脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.12未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。

- 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、预付款制度

36.1本项目落实预付款制度，合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款。

37、付款

37.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 第三部分  评标方法和标准

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 报价格式、填写符合要求 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

- 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评分标准：

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正小微企业、节能产品和环保产品扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 技术响应（42分） | 根据各投标人所投产品对招标文件第四章第二条“技术参数要求”的响应情况进行评分，标注“▲”为重要性能指标，不符合要求或者未按文件要求提供证明材料视作负偏离，有一项负偏离扣1分，满分42分扣完为止。 - 注：1、“技术参数要求”中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准，技术参数中每一小条的要求为一项；2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 | 42分 |
| 履约能力（3分） | 投标人（或代理商、厂商） 提供自2022年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来类似项目的业绩合同复印件（即核心产品中任一产品的类似业绩，提供的业绩产品合同须是用于制剂生产的，其它用途不算），并加盖投标人公章，有1项得1分，本项最高得3分。（投标时须提供合同复印件加盖公章，同一采购单位业绩的不重复计分。合同须体现货物名称、品牌型号及合同签订时间（2022年1月1日起，含），如合同未体现，须提供采购单位出具的证明文件扫描件）。如未按要求提供，不得分。 | 3分 |
| 免费质量保修期（3分） | 在项目需求最低质量保修期3年基础上，每增加1年免费质量保修期的加0.5分，本项最高得3分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包含人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用等）全部由投标人承担。（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）。 | 3分 |
| 人员配备（6分） | 投标人根据本项目第四部分中“六、人员配备”要求，配备丰富的管理及专业实施人员团队，至少包括管理人员投入、技术人员投入、安装调试人员投入，管理及专业实施人员配备优于本项目需求的得6分，管理及专业实施人员配备满足本项目需求的得4分，管理及专业实施人员配备不满足或不提供不得分。（投标人提供的人员配备团队能全部响应要求，提出更为全面、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的，可视为优于；人员配备团队能响应要求的可视为符合；人员配备团队对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。） | 6分 |
| 项目实施方案（8分） | 投标人根据本项目第四部分中“7.1.项目实施方案”要求，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：①进度保障措施；②供货方案；③运输方案；④设备验收方案等方面内容。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 8分 |
| 售后服务方案（8分） | 投标人根据本项目第四部分中“7.2.售后服务方案”要求，提供科学合理的售后服务方案，至少包含：①售后服务体系；②退换货与更换服务；③回访巡检方案；④售后保障承诺等方面内容。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 8分 |

说明：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.强化政府采购异常低价审查

采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价 < 采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 < 采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 第四部分 采购需求

- 一、总体要求：

为了保证药品的质量和安全，所有制药设备的设计制造、安装调试、维修维护均需满足药品生产质量管理规范（GMP）要求，符合国家标准、行业标准以及相关的产品技术要求。中标后，中标单位应无条件配合甲方对制药设备开展3Q验证（安装认证、运行认证、性能认证），投标文件中须提供承诺书，承诺书格式自拟，未提供视为无效投标。

（一）设备性能要求：

1、设备的性能参数设计应基于工艺需求，尽可能的量化，通常包括设备的产能储存能力及与工艺相关的关键工艺参数，必要时还需对相关参数的控制精度进行说明。

2、制药设备机械传动结构应尽可能简单，应根据设备实际运用来设计，并尽可能采用模块化设计，确保易拆卸、可清洗和可灭菌性。

3、设备结构设计需便于操作，例如:操作人员活动距离最短，活动空间适当，不易发生操作错误，合理的人机工程设计避免人员疲劳发生的差错，操作界面尽可能采用熟悉的语言避免误操作，对于关键参数的操作有提示及再次确认步骤，影响工艺参数的重要报警宜有系统提示和声光报警。

4、设备结构需考虑方便维修，例如:采用可靠性设计，有足够的维修空间拆装零部件，易损零件应便于拆装，有逻辑关系的传动系统零位有明确标记，尽可能采用故障报警系统显示重要故障信息，所有电线及接线端子具有可靠连接和标号，配电箱有上锁挂牌的功能。

5、工艺接触面应光洁，接触药品的表面需圆弧过渡、平整、光洁、无死角便于清洗，不接触药品的部位表面也应平整、光洁、便于清洁。

6、设备尽可能选择密闭工艺过程结构设计，以避免暴露产生污染及交叉污染。需要更换的模具和需清洗的部件，易拆、易装、耐磨损并且定位准确，零件上和安装部位宜有清晰可见的零件号和定位标记，以保证零件安装正确，避免错位和混淆。

（二）技术资料要求：

纸质版和电子版各一份，内容包括但不限于以下方面：设计资料，操作手册，维护手册（包括维修卡），安装手册，竣工图纸，技术图纸，主要部件清单，报警及连锁清单，备件手册或备件清单，外购件技术资料，记录和控制卡（装箱单，产品合格证，软件备份，计量仪表鉴定证明，关键部件材质证明，关键部件的粗糙度检测报告，工艺管道的焊接、检测的相关记录和资质，试验记录，试车记录，售后服务联系地址，控制系统软件清单、版本号和备份软件）。

（三）维护维修要求：

关键的部件清单及备货、易损部件便于更换、各部位易于接近且有维修空间、故障自动检测系统、IOT系统、控制系统恢复启动备份盘远程维护可能性。

（四）仪器仪表要求：测量仪表具有溯源性、测量范围、测量仪表的分辨率、测量仪表的精度等级、测量仪表采用标准计量单位、仪器仪表的数量、仪器仪表的冗余配置点满足设备操作和安全的需要。

二、技术参数要求：

核心产品：脉动真空灭菌柜、水浴式灭菌柜、塑料瓶包装联动线（丸剂、片剂等）。

1多功能提取罐	（1套）

设备用途：主要用于中药中有效成分的提取与分离。设备至少包含主体罐（带搅拌）、除沫器、冷凝器、冷却器、油水分离器、过滤器、气缸控制柜、5T/h防爆卫生级离心泵组成，为I类压力容器。
1、提取罐有效容积≥1.5m³，夹套蒸汽加热，夹套换热面积4.0±0.1㎡。
2、内筒设计压力0.09MPa，使用压力0.08MPa，夹套内设计压力0.3MPa，使用压力0.25MPa；内筒设计温度118℃，使用温度116℃；夹套内设计温度143℃，使用温度139℃；温度波动误差应不超过设定温度±2℃；
3、提取回流装置：冷凝器面积换热面积5.0±0.1㎡ ； 冷却器换热面积1.0±0.1㎡；
▲4、主体罐材质S30408不锈钢，内胆壁厚≥8mm；夹套材质S30408不锈钢，壁厚≥6mm；
5、保温材质:聚氨脂发泡保温层，厚度≥50mm；外包厚度≥2.5mm S30408不锈钢板全封闭；,外表面温度应不高于40℃。
6、冷凝器、冷却器材质S30408，壁厚≥2.5mm；
7、油水分离器采用硼玻璃 + S30408 不锈钢。
8、出液装置的底盖上带不低于80 目的过滤网，网下为不锈钢支撑板，并设有DN32 的出液口；下端与提取罐出液口连接部分采用不锈钢硬管连接，出液管活接部分采用聚四氟 O 形圈填料密封。
9、主体罐带搅拌，配防爆卧式电机≥3kw，转速40r/min，机械密封。
10、设备配DN800出渣门、DN400投料口、360°旋转式清洗器、视镜、防爆视镜灯、压力表、温度计、安全阀、疏水器。
11、由于场地高度限制（4.65米），外形尺寸需严格限制在：3200*1500*4500mm 以内
▲12、提取罐中与药物直接接触的内表面应光滑、平整、所有转角应圆滑过渡,表面粗糙度Ra值应≤0.4 μm，易于清洗消毒，符合GMP要求；提取罐的外表面应简洁、平整,易清洁，外表面亚光处理，表面粗糙度Ra≤0.8 μm，确保无卫生死角，符合GMP要求；
13、管道的设计和安装应无死角,盲管；连接管道应排列整齐,外链管道的接口处应有流向的标识；管路系统应畅通,连接部位应密封可靠、无渗漏,排放口应能排净。
▲14、安全设置：出料门的锁紧机构应具由安全联锁装置；提取罐应有符合GB150.1-2011附录B中超压泄放装置规定的安全泄爆装置及报警装置
▲15、自控需求：温度控制、蒸汽控制、加液量控制、CIP 控制、排污控制、双联过滤器堵塞控制等；

2卫生药液泵（1台）

1、防爆电机：电机：380V，50HZ。低噪音、低振动，转速≥2900rpm，电机的标准设计防护等级为IP55，绝缘等级为F级；
2、流量≥5T/h；
3、与药品直接接触的所有部件采用S31603不锈钢材质，电机罩、支架、支腿为等其它部件采用S30408不锈钢材质

3可倾式反应锅（500L）（1台）

1、设备有效容积≥500L，立式结构，敞口式，蒸汽加热。
2、夹套：夹套直径1000±100mm；夹套内设计压力：0.3MPa，工作压力：0.25MPa；设计温度：143℃，工作温度：139℃；
3、锅体：半球形，直径900±100mm；
4、材质：锅体、夹套均使用不低于S30408不锈钢材质，厚度≥4mm
5、配压力表、疏水器，下配出液口DN40；
▲6、设备与药物直接接触的内表面应光滑、平整、所有转角应圆滑过渡,表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，易于清洗消毒，符合GMP要求；提取罐的外表面应简洁、平整,易清洁，外表面亚光处理，表面粗糙度Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求；
▲7、所有焊缝磨平后抛光处理，内表面粗糙度Ra值应≤0.8um，外表面粗糙度Ra值应≤1.6um，通过机械抛光或酸洗钝化处理实现；焊缝不得有气孔、夹渣等缺陷，并通过内窥镜抽检。

4可倾式反应锅（200L）（2台）

1、设备有效容积≥200L，立式结构，敞口式，蒸汽加热。
2、夹套：夹套直径900±100mm；夹套内设计压力：0.3MPa，工作压力：0.25MPa；设计温度：143℃，工作温度：139℃；
3、锅体：半球形，直径800±100mm；
4、材质：锅体、夹套均采用不低于S30408不锈钢材质，厚度≥4mm
5、配压力表、疏水器，下配出液口DN40；
▲6、设备与药物直接接触的内表面应光滑、平整、所有转角应圆滑过渡,表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，易于清洗消毒，符合GMP要求；提取罐的外表面应简洁、平整,易清洁，外表面亚光处理，表面粗糙度Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求；
▲7、所有焊缝磨平后抛光处理，内表面粗糙度Ra值应≤0.8um，外表面粗糙度Ra值应≤1.6um，通过机械抛光或酸洗钝化处理实现；焊缝不得有气孔、夹渣等缺陷，并通过内窥镜抽检。

5浓缩液贮罐（1台）

1、有效容积≥1000L，设备尺寸1000±50mm
2、结构：由上下椭圆形封头、筒体、支脚组成的立式常压容器。
3、材质及厚度：主体材料采用不低于S30408不锈钢材质，厚度≥4mm
4、工作压力：常压。
5、附件配置：进料口、出料口、360 °万向旋转清洗器、呼吸器、手孔、液位计及各功能接管等。
▲6、设备与药物直接接触的内表面应光滑、平整、所有转角应圆滑过渡,表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，易于清洗消毒，符合GMP要求；提取罐的外表面应简洁、平整,易清洁，外表面亚光处理，表面粗糙度Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求；
▲7、所有焊缝磨平后抛光处理，内表面粗糙度Ra值应≤0.8um，外表面粗糙度Ra值应≤1.6um，通过机械抛光或酸洗钝化处理实现；焊缝不得有气孔、夹渣等缺陷，并通过内窥镜抽检。

6冷却塔（1套）

1.冷却循环水量：≥50m³/h
2.风扇形式：轴流式
3.风机转速： ≥500rpm
4.风机风量： ≥50000m³/h
5.电机功率： ≥2.2 kW
6.冷却塔循环水进出口口径：DN150
7.塔体材质：玻璃钢
8.配套循环泵：功率≥11kw，流量≥50m³/h，扬程≥24m

7压缩空气缓冲储罐（1台）

1、设备是由上下椭圆封头、筒体、支脚组成的立式I类压力容器，储罐直径700±10mm，全容积350±10L；
▲2、设备材质及壁厚：主体材料采用不低于S30408不锈钢材质，厚度≥4mm
3、主要设计参数：设计压力0.8MPa，工作压力0.7MPa,设计温度60℃；
4、配压力表
5、设备内外抛光精细，内外表面表面粗糙度Ra≤0.8μm；所有焊缝磨平后抛光处理，表面粗糙度Ra值应≤1.6um，通过机械抛光或酸洗钝化处理实现；焊缝不得有气孔、夹渣等缺陷，并通过内窥镜抽检。

8提取罐操作平台（1个）

1.提取罐操作平台包括冷凝器支架，以满足设备安装、操作要求为准。
2.操作平台，面积需满足设备安装、人员操作空间要求；
3.主材为 H 型钢、工字钢、槽钢、角钢，材质为碳钢；
4.平台面板和踏步铺设不锈钢花纹板，材质为S30408不锈钢材质，厚度≥3mm；
5.钢平台非墙体位置安装不锈钢栏杆，材质为S30408不锈钢材质，厚度≥1.5mm；
6.非不锈钢材料平面外表至少刷两道油漆，底漆+面漆。

9超声波洗瓶机	（1台）

1、生产能力：1200－1800瓶／小时
2、设备用途：适用于250-500ml西林瓶清洗，气源为净化压缩空气，瓶内冲洗用水为纯化水，外壁和超声波初洗用水为循环用水。
3、回用水流量≤0.5m³/h　压力：0.2～0.3MPa
4、纯化水耗量≤0.5m³/h　压力：0.2～0.3MPa
5、净化压缩空气耗量≤36m³/h　压力：0.3～0.4MPa
▲6、超声波发生器应采用固定频率，超声波z最大功率≥2.5kw，输出功率可调节；
7、清洗后口服液瓶的内、外表面应无可见污点和残留水珠，清洗合格率应≥99%，破损率应≤0.3%。
8、设备总能耗≤4Kw，负载运行噪声应≤80dB(A)。
▲9、出瓶应设置自动计数装置，计数准确率100%
10、与水气接触部件均采用不低于S31603不锈钢材质，其他部位采用不低于SUS304不锈钢材质；清洗机腔体内表面应光洁、平整、无清洗盲区,所有转角圆滑过渡,表面粗糙度Ra值应≤0.6 um；
11、控制系统采用PLC控制 + 彩色触摸屏集成控制系统，全中文人机操作界面。
12、电    源：380V　50Hz　三相四线制
13、外形尺寸：2000（±50）mm×1300（±50）mm×1200（±50）mm

10灌装压塞轧盖一体机	（1台）

设备用途：一台机器完成口服溶液的灌装、上塞（丁基橡胶塞）、上盖和轧盖封口。
1、生产能力≥30 瓶/分（250ml西林瓶）
2、灌装头数：四头；
3、灌装方式：灌装为采用不低于S30408不锈钢柱塞泵伺服驱动，计量分二级调整；灌装头采用防滴漏设计，密封性能良好，保证无滴液现象；
4、装量精度：±1%
5、上塞头数：单头，上塞率：≥99%
6、上塞方式：全塞
7、上盖头数：单头，上盖率：≥99%
8、轧盖头数：单头，轧盖率：≥99.5%
9、设备功率≥2Kw
▲10、设备具有理塞、理盖功能，无需人工干预；具有变频调速，无瓶不灌、无盖报警功能；
▲11、控制系统采用PLC控制 + 彩色触摸屏集成控制系统，全中文人机操作界面。
12、电源：380V　50Hz　三相四线制
13、外形尺寸：3000（±50）mm×1500（±50）mm×1600（±50）mm

11多功能流化制粒机（1台）

设备用途：用于制剂生产的喷雾干燥-制粒、流化包衣干燥的颗粒制备设备；
1、原料容器容积≥360L，直径 1000±50mm
2、生产能力≥制粒100kg/批
3、加热器压强 0.4～0.6Mpa
4、加热功率≥ 11 kw
5、压缩空气压强 0.4～0.6Mpa，耗量 2m³/min
6、风机功率≥ 11 kw
7、工作温度 常温～140℃自动调节
8、物料温度 自动显示、自动控制
9、产品水份 干燥后物料含水在≦0.5～0.1%
10、合格品率：制粒≥96%以上，干燥≥99%
11、工作噪音≤75分贝
12、控制系统采用PLC控制 + 彩色触摸屏集成控制系统，全中文人机操作界面。
▲13、设备采用不低于S30408不锈钢材质。与药物直接接触的内表面应光滑、平整、所有转角应圆滑过渡,表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，易于清洗消毒，符合GMP要求；外表面应简洁、平整,易清洁，外表面亚光处理，表面粗糙度Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求；
14、外形尺寸 L×W×H 2500（±50）mm×900（±50）mm×2100（±50）mm

12桌上型定量灌装机（1台）

1、灌装头数 1
2、灌装容量 100-500ml
3、生产能力 ≥30 瓶/分

4、灌装精度 ≤0.5%
5、电源 50HZ  3N-380V  ±10%
6、功耗 3KW
7、配用气源压力 0.5-0.8MPa
8、工作压力 0.6-0.7MPa

13半自动旋转轧盖机（1台）

1、适用瓶子高度：60-380mm 
2、使用瓶子直径：50-150mm
3、电机功率：≥0.35kw 
4、使用瓶盖高度：10-35mm
5、生产效率：≥1000瓶/时
6、外形尺寸：600（±100）mm×200（±100）mm×1000（±100）mm

14双出料压片机（1台）

1、冲模数≥30
▲2、两次压缩成型，预压力连续可调，最大预压力≥30 KN，最大主压力≥160 KN
3、采用测量压片力方式控制片重，其压片力应实时显示,压片力标称误差应≤2%，配备传感器压力保护装置，当压力超压时能自动保护停机
4、设备有运行状态下的片重、片厚自动调节功能。片重差异限度要求：片重≤0.15g，平均片重≤±2%，单片片重差异≤±6%；片重0.15-0.3g，平均片重≤±1%，单片片重差异≤±5%；片重≥0.3g，平均片重≤±1%，单片片重差异≤±3%
▲5、设备具有自动废片剔除功能，漏剔率、误剔率均应≤0.1%
6、最大压片直径≥20mm，最大压片片厚≥ 10mm
7、药物的充填深度和压片厚度在规定范围内应连续可调并显示，最大充填深度≥25mm
8、转台表面耐磨、硬化处理，转台转速在规定范围内应连续可调并显示,最高转台转速 20r/min，当转台转速调至标示的最高值时,其转速允差应≤lr/min。
9、配备强迫加料装置，强迫加料器的转速在规定范围内应连续可调并显示,当主驱动轴转速调至标示的最高值时，其转速允差应≤1r/min。
10、最大产量≥ 70000 片/小时，物料损耗率应≤1%
11、控制系统：采用PLC控制 + 彩色触摸屏集成控制系统，全中文人机操作界面。
12、配备自动润滑系统，自动润滑上下轨道和冲头
13、压片机的压片区域应有全密闭透明隔离罩壳,罩壳内应有吸粉口以及连接粉尘捕集装置的管道接口。
▲14、与药品接触的部件，都应由S31603不锈钢或更好的材料制作，应耐腐蚀，与药品不发生化学反应，不吸附药品，或不产生微粒、不释放有害物质，或其表面涂覆耐腐蚀、耐热、耐磨等涂层的材料。所有与药品接触的部位均应镜面抛光，表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，设备外表面采用亚光处理，表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，所有的焊接口进行抛光处理，表面粗糙度Ra值应≤1.6μm
15、外形尺寸：1000（±50）mm×1000（±50）mm×2200（±50）mm

15摇摆颗粒机	（1台）

1、滚筒直径 150±10mm
2、摇摆角度 360°
3、滚筒最高转速≥ 50 r/min，转速可调节
4、生产能力 300-700kg/h
5、筛网易装拆，松紧可调节
6、机械传动系统全部封闭在机体内，并带有自动润滑系统
7、电机功率 ≥2.2kw
8、外形尺寸(mm) 1000（±100）mm×700（±100）mm×1300（±100）mm

16槽型混合机	（1台）

1、设备容积： ≥200L
2、投料量≥140kg/次
3、混合时间6~15min
4、搅拌转速： ≥24 r/min
5、搅拌电机功率： ≥4kw
6、搅拌桨材质: 不低于S30408不锈钢
7、卸料电机功率： ≥0.55kw
8、外形尺寸 mm 1500（±100）mm×1200（±100）mm×600（±100）mm

17振动式筛分机（1台）

1、生产能力≥50-500kg/h
2、过筛目数 2-200目
3、振动频率≥1500次/min
4、功率≥0.2kw
5、外形尺寸（长X宽X高） 600（±100）mm×600（±100）mm×800（±100）mm

18三维混合机	（1台）

1、混全桶筒容积≥200L
2、最大装料容积≥160L
3、最大装料重量≥100kg
4、主轴转速 0-15r/min
5、电机功率 ≥2.2kw
6、筒体各处为圆弧过渡，经过精密抛光处理。物料接触部分采用不低于S30408不锈钢材质并经精密抛光处理，符合GMP标准。
7、外型尺寸(L*W*H) 1700（±100）mm×1500 （±100）mm×1800（±100）mm

19热风循环烘箱（4台）

1、加热热源：蒸汽，适用蒸汽压力：0.05-0.8mpa，耗用蒸汽 ≤20 kg/h
2、每次干燥量≥100公斤/次
3、风量≥3000立方米/小时
4、具备温度和湿度自动监测等功能；具有超温保护功能，有效防止冲温；具有故障报警功能。
▲5、烘箱温度应能在60℃—140℃范围内自主设定,设定温度与实际温度的误差应≤1℃,并具有超温报警功能。
6、烘箱空载热分布应均匀,各测点温度与腔室平均温度允差≤2℃。（提供烘箱设备空载温度均匀性验证数据文件）
7、烘箱内部应采用全骨架支撑结构设计，主框架应采用≥60mm方钢焊接，次梁应采用≥60mm角钢或槽钢焊接，密封条应为耐高温食用级硅橡胶。烘箱内腔应方便清洗,无死角,清洗水应能排尽。
8、烘箱内外壁及对流壁及二层顶板应采用S30408不锈钢，厚度≥1.2㎜，设备内底板采用S30408不锈钢，厚度≥1.5㎜。内表面糙度Ra≤0.6μm，箱体外表面粗糙度Ra≤0.8μm。
9、烘箱应采用全保温设计结构，保温层采用耐高温硅酸铝，保温层厚度≥80mm，负荷运行外表面的平均温度应不高于 40℃。
10、双门双车，烘车数量≥2台，配套烘盘≥48个。烘车、烘盘均采用S30408不锈钢材质，表面粗糙度Ra≤0.8μm，烘盘厚度≥0.8mm。烘车应无焊接缺陷,棱边无毛刺,移动灵活无卡阻。烘盘平整,无毛刺。
11、烘箱底板轨道应采用数控注模压制M型结构，底板应加固且与立板之间采用R弧设计, 风道应运行顺畅、无死角方便清洗。
12、烘箱风机应采用轴流风机，运转平稳。负荷运行时烘箱整机噪声应≤ 75dB(A)。
13、外形尺寸mm  2300（±100）mm×1200（±100）mm×300（±100）mm。
▲14、控制系统：采用PLC控制 + 彩色触摸屏+温控仪控制，全中文人机操作界面，可通过触摸屏操作设备烘干程序的压力、温度、时间等参数设定，可通过显示屏观察控制整个机组的运转情况。
15、遵循国家现行《药品生产质量管理规范》即“GMP”的要求，中标后需提供“GMP”设备验证有关的资料。

20三边封茶剂包装机（1台）

1、计量方式 量杯计量
2、生产效率 30-50包/分钟（具体视物料重量而定）
3、包装重量 1-15g（具体视物料特性而定）
4、包装误差 ±0.2g（具体视物料特性而定）
5、控制系统 PLC控制器+彩色触摸屏
6、制袋尺寸：内袋宽度 40mm-100mm，内袋长度 50mm-100mm；外袋宽度 50mm-120mm，外袋长度 60mm-120mm
7、封口方式 三边封
8、封口纹路 条纹、网纹
9、适用包装材质 PP、PE、PVC、PS、EVA、PET、PVDC+PVC、OPP+复合CPP等
10、高精度伺服送膜系统，定位准确，封切位置自动纠偏，自动化程度高。
11、封口恒温控制系统，温度控制准确，允许误差±5℃
▲12、自动完成送料、计量、制袋、充填、封口、打印日期等包装过程，并自动完成成品计数。
13、设备材质 不锈钢(碳钢)机架
14、设备电源 220v/50Hz/3kw 
15、耗气量 ≤0.1m³/min（0.6Mpa）
16、机器尺寸（L.W.H） 1300（±100）mm×800（±100）mm×1800（±100）mm

21三边封颗粒包装机（1台）

1、计量方法 称重
2、计量范围 5-100g
3、包装速度 40-60包/分钟(根据物料比重及包装计量决定最终速度)
4、制袋形式：三边封
5、制袋尺寸：长30-155mm；宽30-120mm；

22包衣机（2台）

1、糖衣锅直径1000±5mm
2、锅体转速5-50r/min，可调
3、风机功率≥0.25kw
4、电加热功率≥0.75kw
5、电机功率≥1.1kw
6、生产能力≥100Kg/次
▲7、材质：与药品接触的部件，应采用S31603不锈钢或更好的材料制作；与药品接触部位内表面应镜面抛光，表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，设备外表面采用亚光处理，表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，所有的焊接口进行抛光处理，表面粗糙度Ra值应≤1.6μm

23选丸机（1台）

1、产量80-150kg/h
2、筛选规格：1-13mm各种直径的蜜丸、水蜜丸、浓缩丸、水丸及糊丸等
3、筛筒直径≥450mm、筛筒长度≥1500mm
4、电机功率≥0.75kw
5、外形尺寸mm  2000（±100）mm×600（±100）mm×1300（±100）mm
▲6、材质：与药品接触的部件，应采用S31603不锈钢或更好的材料制作；与药品接触部位内表面应镜面抛光，表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，设备外表面采用亚光处理，表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，所有的焊接口进行抛光处理，表面粗糙度Ra值应≤1.6μm

24脉动真空灭菌柜	（2台）

设备用途：适用于中药饮片、及耐热耐湿物品的灭菌处理。
1、设备有效容积：≥1500L；现场安装条件限制，设备外形尺寸：长2300（±50）mm*宽1500（±50）mm*高2000（±50）mm；I类压力容器，设备设计、生产需符合《固定式压力容器安全技术监察规程》
▲2、灭菌温度：100-138℃可设，温度均匀性±1℃；灭菌压力：0.25-0.35MPa可调
3、设计使用年限≥15年（提供产品质量证明书）
4、密封门卧式、矩形结构、双扉式机动开门
5、缸体和门按照《GB-150钢制压力容器》标准设计、制造。缸体和夹套具有超压泄放安全阀。
▲6、灭菌室部分焊缝100%探伤
▲7、灭菌器主体材质：内室、夹套均为不低于S31603不锈钢材质、内室钢板厚度≥8mm；主体保温：岩棉，厚度≥50mm;
8、门以及密封圈；门板SUS304及以上不锈钢，门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥4个，密封胶圈材料为高抗斯圆形硅橡胶，压缩气密封。
9、要求灭菌结束后，后门不按开门键不抽真空，不开门。严格保证设备的密封性；
▲10：主控制系统：采用PLC控制 + 彩色触摸屏（≥10英寸）集成控制系统（不得使用MCU（单片机/微控制器单元）代替），全中文人机操作界面。灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以打印报表和趋势触摸屏自带USB接口。并留有计算机监控接口，可实现远程监控，支持信息化管理系统的接口，数据可以上传；
11、系统安全访问由操作者、检查员、系统管理员三个级别组成。每个级别访问人数可根据实际需要进行调整。操作者：提供操作员访问所有设备常规操作的路径。检查员：除操作者可以进入的区域外，还可以进行关键操作参数设置。系统管理员：除操作者和检查员可以进入的区域外，还可以设置系统参数。
12、安全保护：超压保护，内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护；门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。
13、内、外车配置：消毒内车1辆、搬运车2辆、托盘6只，均采用不低于SUS304不锈钢材质
14、遵循国家现行《药品生产质量管理规范》即“GMP”的要求，中标后需提供“GMP”有关的设备验证资料；设备验收时提供Ⅰ类压力产品合格证、设备竣工图、设备材料材质证明书、配件合格证书、压力容器质量证明书、安全阀校验报告、压力表检定证书、温度计校准证书。

25水浴式灭菌柜（1台）

设备用途：用于玻璃瓶盛装的液体药品灭菌。
1、设备有效容积：≥2400L；现场安装条件限制，设备外形尺寸：长2600（±50）mm*宽1800（±50）mm*高2100（±50）mm；I类压力容器，设备设计、生产需符合《固定式压力容器安全技术监察规程》
▲2、灭菌温度：100-127℃可调，温度均匀性±1℃；设计压力≥0.17mpa？，工作压力0.25mpa
3、设计使用年限≥15年（提供产品质量证明书）
4、灭菌周期≤70分钟
5、双门通道型、机动门、带有压力安全联锁装置、双门互锁以保证前后门密封。
6、门密封圈：高抗撕优质硅胶条。
▲7、内室及门板均为不低于S30408不锈钢，内室筒体不锈钢板厚度≥8mm,门板≥12mm。
▲8、主控制系统：采用PLC控制 + 彩色触摸屏（≥10英寸）集成控制系统（不得使用MCU（单片机/微控制器单元）代替），全中文人机操作界面。灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以打印报表和趋势触摸屏自带USB接口。并留有计算机监控接口，可实现远程监控，支持信息化管理系统的接口，数据可以上传；
9、系统安全访问由操作者、检查员、系统管理员三个级别组成。每个级别访问人数可根据实际需要进行调整。操作者：提供操作员访问所有设备常规操作的路径。检查员：除操作者可以进入的区域外，还可以进行关键操作参数设置。系统管理员：除操作者和检查员可以进入的区域外，还可以设置系统参数。
10、具有自动故障诊断系统，可对操作过程中出现的蒸汽压力低、水压力低、循环泵故障等异常情况报警，同时主机联动保护并停机，同时具有复位和消除功能。
11、验证装置：设有验证孔、超压泄放安全阀及其他能满足验证要求的设施。
12、换热器：采用不低于S30408不锈钢材质换热器
13、灭菌车要求：配置4辆内车、6辆搬运车均不低于S30408不锈钢材质
14、遵循国家现行《药品生产质量管理规范》即“GMP”的要求，中标后需提供“GMP”有关的设备验证资料

26纯化水制备系统1.5Ｔ（1套）

设备用途：制备制药用纯化水，整机热消毒工艺，预处理、制备系统、储存及分配系统均具备巴氏消毒功能。

系统配置：原水储罐1台、原水泵1台、换热器1台、多介质过滤器1台、活性炭过滤器1台、软化器2台，保安过滤器1台、一级高压泵1台、一级RO、二级高压泵1台、二级RO、调节PH装置1套、纯化水储罐1台，分配系统，必要的加药装置、清洗系统和控制系统。

制水及分配流程：纯化水系统的制备流程：饮用水→原水储罐→原水泵→板式换热器→多介质过滤器→双软化器--活性炭过滤器→加药装置→保安过滤器→一级高压泵→一级RO→二级高压泵→二级RO→纯化水储罐→纯水泵→各用水点→双管板换热器→（流量、温度、压力、电导率、不合格排放）→回纯水储罐。

1、产水量≥1.5T/H，出水水质符合现行《中国药典》要求，电导率≤5μs(25℃)

▲2、系统对原水的利用率≥70%。

3.预处理系统主要应包括；原水储罐、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器、盐箱、保安过滤器等装置；

3.1原水储罐

（1）原水储罐容积：≥1000L；

（2）进水应有逐渐增加进水量的设计，防止短时间大量水流冲击罐壁；

（3）进水采用气动或电动慢开、慢关阀，要求慢开慢关，20S左右完成开关动作，具备自动补水功能；

（4）工作压力：常压；配有呼吸过滤器，带液位自动控制功能，保护泵不至空转而损坏；附件配置：进液口、出液口、360°万向旋转清洗器、空气呼吸器、人孔、液位计及各功能接管等；设备内外处理：

（5）材质及厚度：主体材料S30408不锈钢/厚度为≥4mm；储罐内表面镜面抛光表面粗糙度Ra：≤0.6μm，外表面亚光处理表面粗糙度Ra：≤0.8μm（提供抛光证明文件）；确保无卫生死角，符合GMP要求；

（6）配置静压液位计。原水储罐设置四个液位控制点（H-高液位、M-中液位、L-低液位、LL-巴氏消毒液位）分别与进水自动阀和原水泵联动控制。原水箱液位高于M时原水泵启动；低于L时原水泵停止；液位高于H时进水自动阀关闭，停止补水；低于M时原水进水自动阀打开，自动补水；当巴氏消毒时液位稳定控制在LL液位。

3.2原水泵

（1）流量：≥4m³/h，功率：≥0.75KW/380V，扬程：≥32m

（2）材质；S30408不锈钢，内表面粗糙度Ra<0.6μm；管路采用卫生级304不锈钢；

（3）配置必要的蝶阀、止回阀、压力表，出水配置流量计，本地显示；泵后配置变频器；

（4）采用变频恒压控制模式，保证预处理运行压力稳定并与原水罐液位联动。

3.3多介质过滤器

（1）材质：罐体采用S30408不锈钢，直径600mm,壁厚≥3mm，内壁防腐采用衬胶或环氧喷涂处理，内衬材料应符合药用要求，不对水质产生污染。罐体外表面镜面抛光后亚光处理。可耐受80~85℃热水消毒90分钟。

（2）过滤介质采用不同粒径砾石、石英砂、无烟煤等介质，预留冲洗空间不小于滤料体积的30%

（3）配备自动多路阀；进、出水配置隔膜压力表和产水取样口；

（4）多介质过滤器罐体能够承受≥0.6MPa的压力，罐体压力显示；具备巴氏消毒功能，消毒温度和消毒时间可进行设置、显示及记录。

（5）采用全自动控制，根据设定的累计运行时间，通过气动阀进行产水和反洗、正洗的切换控制；同时可实现手动自动功能的切换。

3.4活性炭过滤器

（1）材质：罐体采用S30408不锈钢，直径600mm,壁厚为3mm，内壁防腐采用衬胶或环氧喷涂处理，内衬材料应符合药用要求，不对水质产生污染。罐体外表面镜面抛光后亚光处理。可耐受80~85℃热水消毒90分钟。

（2）过滤介质采用包括砾石和果壳型活性炭。活性炭碘值不小于900，规格为8-16目，吸附强度≥93%。预留冲洗空间不小于滤料体积的30%。

(3) 过滤器下方配置出料口；进、出水配置隔膜压力表和产水取样口；配置排气阀，防止出现负压；过滤器配备自动多路阀，自动实现过滤器的运行、反洗、正洗工位的切换；

(4) 活性炭过滤器罐体能够承受0.6MPa的压力，罐体压力显示；具备巴氏消毒功能，消毒温度和消毒时间可进行设置、显示及记录。

（5）过滤器上、下布水装置应保证运行和正、反冲洗时填料不透过，布水均匀，无泄漏、无死角。

(6) 采用全自动控制，根据设定的累计运行时间，通过气动阀进行产水和反洗、正洗的切换控制；同时可实现手动自动功能的切换。

3.5软化器

（1）过滤器罐体能够承受0.6MPa的压力，罐体压力显示；具备巴氏消毒功能，消毒温度和消毒时间可进行设置、显示及记录。

（2）材质：罐体采用S30408不锈钢，直径600mm,壁厚≥3mm，内壁防腐采用衬胶或环氧喷涂处理，内衬材料应符合药用要求，不对水质产生污染。罐体外表面镜面抛光后亚光处理。可耐受80~85℃热水消毒90分钟。

（3）过滤介质采用耐高温树脂。

（4）过滤器下方配置出料口；进、出水配置隔膜压力表和产水取样口；配置排气阀，防止出现负压；

（5）采用全自动控制，根据设定的累计运行时间，通过气动阀进行产水和反洗、正洗的切换控制；

3.6盐箱：容积：≥60L；材质：PE整体；计量泵：流量：≥0.57m3/h，扬程：≥15m；

3.7保安过滤器：

（1）罐体材质S30408不锈钢，内表面Ra≤0.6μm，外表面抛光处理至Ra≤0.8µm；罐体尺寸≥200×750mm；

（2）滤芯规格：≥60×500mm；过滤精度：≥5μm，耐巴氏消毒；

（3）罐体要有压力显示；过滤器上方设置排气阀；保安过滤器前后均设置防震压力表

4.反渗主机配置；1套；

4.1高压泵：

（1）一级高压泵：流量：≥4.0m³/h；扬程：≥145m；功率：≥2.2KW/380V；材质：S30408不锈钢；

（2）二级高压泵：流量：≥2.0m³/h；扬程：≥132m；功率：≥1.5KW/380V；材质：S30408不锈钢；

（3）高压泵采用变频控制，流量根据运行情况自动调整。

4.2反渗透装置：

（1）反渗透单元水利用率≥75%，系统脱盐率≥99.5%。

（2）支撑机架采用304不锈钢材料制造，承载能力应满足设备满负荷运行时的一切外力影响；

（3）一级浓水根据用户原水水质情况，可部分回收以提高整体回收利用率；浓水排放管路设置空气隔断装置，防止空气倒灌形成二次污染；

（4）二级反渗透的浓水回流到保安过滤器前端；

（5）一级RO膜系统开关机或连续运行2小时应具备自动低压冲洗功能，从而可以更好的保护和延长RO膜的使用寿命；

（6）反渗透单元配有自动加药装置去除可溶性的二氧化碳，可根据pH值自动调节加药量，通过隔膜式计量泵与pH仪表自动控制药品（氢氧化钠）加注量；

（7）反渗透单元配置化学清洗装置包括清洗水箱、清洗水泵及清洗精密过滤器等；

（8）一级高压泵采用304不锈钢材质。立式多级离心泵的流量及扬程根据系统要求的总产水量设计；水泵电机采用变频控制，流量能够根据工艺运行自动调整；

（9）二级高压泵电机采用变频控制，流量能够根据工艺运行自动调，304不锈钢材质；

（10）反渗透膜壳一级采用304不锈钢材质，二级采用304不锈钢材质供应商提供材质证明文件。内表面Ra≤0.6μm，且有抛光证明文件，外表面亚光处理。配置必要的卫生级隔膜压力表用于显示反渗透膜前、膜后及段间工作压力；

（11）反渗透膜采用4英寸耐高温热消毒膜，反渗透膜的最高操作压力4.1MPa，一级RO不少于9支、二级RO膜数量不少于6支，单支设计流量：≥0.25m³/h（25℃）。

（12）每支膜壳配置取样阀，可进行水质检测，判断膜元件运行情况，阀门安装满足验证要求。取样阀直径不小于DN10，易于清洁。取样点留有足够的取样空间，便于取样；

（13）一级、二级浓水和一级、二级RO产水配置金属浮子流量计，耐受100℃高温以及10bar高压，连接方式为卡箍连接。

（14）一级进水、一级产水、二级产水等关键位置配备电导率仪，用于电导率实时监测与报警。设置是否开启温度补偿模块，精度0.01μs/cm。电导率仪电极为卡箍连接方式。

（15）二级进水pH检测仪，用于pH实时监测与报警，量程0-14，精度0.01，电极连接方式为卡箍连接方式。

（16）配置必要的温度传感器，精度0.1℃，传感器的安装为卡箍连接方式。

4.3 PH调节装置

（1）加药箱：容积：≥40L；材质：PE整体；计量泵：流量：≥0.57m3/h，扬程：≥15m；

4.4清洗装置：

（1）清洗水箱：容积≥500L；清洗泵：流量：≥1.0m3/h，扬程：≥35m；

4.5纯化水罐

（1）容积：≥2000L；

（2）材质及厚度：凡接触纯化水部分材质均为为S31603不锈钢，≥5mm；其它金属部分材质均为为304不锈钢；设备内表面镜面抛光Ra≤0.6μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求；

（3）工作压力：常压；配有呼吸过滤器，带液位自动控制功能，保护泵不至空转而损坏；附件配置：进液口、出液口、360°万向旋转清洗器、空气呼吸器、人孔、液位计及各功能接管等；

(4)立式双层保温结构，保温材料采用聚氨酯发泡或岩棉;

(5)配360°自动旋转清洗球,材质：S31603不锈钢，提供储罐完整性清洗证明文件（核黄素检测）

（6）配置静压式液位传感器，精度0.001 m，卡箍连接方式。纯化水储罐高液位时，系统应具备变频调速小流量内循环模式，以防止微生物滋生。内循环管路系统运行过程需考虑节约用水的设计；

（7）相关参数应具有数据、曲线两种记录形式，硬盘可存储大量数据、曲线，并可根据批号随时查询。

（8）具有故障监测和水、电、气各种指标失常的报警功能。

4.6纯化水分配系统

（1）纯化水输送泵：流量：≥7.0m³/h，扬程：≥30m；材质：S31603不锈钢；

（2）分配系统巴氏消毒：材质：S31603不锈钢；双管板换热器换热面积：≥1㎡，PID 自动温控阀，Y 型过滤器，温度变送器等；

（3）配套制剂室纯化水管道系统，管道材质；S30408不锈钢，焊接方式采用自动焊接。

5.管路：

▲（1）材质：接触原水、中间水、浓水的管道采用不低于S30408不锈钢洁净管道，符合GMP要求的管道管件，采用自动轨迹焊。接触纯化水的管道（RO之后）采用不低于S31603不锈钢洁净管道，表面粗糙度Ra≤0.6µm，符合GMP要求。焊接采用自动轨迹焊。

▲（2）阀门：所有与纯化水接触的阀门必须采用PTFE或EPDM隔膜阀，安装角度应利于排净存水，满足卫生型要求。每个工艺组件的进水/出水口均有卫生级取样口，RO每支膜管都配取样阀。系统配有自循环管路，在纯水贮罐满水时，自动切换至循环管路运行，保证没有死水存在，切换阀门采用气动隔膜阀。

▲（3）制备系统及纯化水分配系统所有水平管路均应有坡度，坡度要求至少1%，确保能排干管路中的余水，指明最低点位置，以利排空。

6.控制系统

（1）系统采用PLC+触摸屏的控制方式；配备独立操作的控制柜，控制柜材质为S30408不锈钢；

（2）控制模块有自动运行模式和手动运行模式两种操作方式。控制模块箱上应有紧急停机按钮，可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，分配系统应能够立即停机，当复位该键时，设备应进入待机状态。

（3）系统至少需要三级权限等级：操作员、工程师/维修人员、系统管理员；每个等级拥有相应的可设置安全权限，用于修改参数及使用屏幕数据；各个等级的权限要求仅由系统管理员设置；每个用户必须使用独立的用户名和密码进行登录；

（4）预留相关操作及检测系统的端口。

27粉碎机组	（1台）

1.设备用途：将中药材（或类似的物料）加工成所需要的粒度。
2.控制系统：采用PLC控制 + 彩色触摸屏（≥10英寸）集成控制系统，全中文人机操作界面。可通过触摸屏上操作设备的自动进料频率、粉碎细度调节、物料温度监测、除尘控制、出料控制等。可通过仪表或显示屏观察控制整个机组的运转情况。
▲3.自动完成喂料、粉碎、输送、分离、风冷、除尘等全部生产过程，减少中间环节造成的物料损耗及人工。
4、具有温度超温、电流超负荷双重保护措施，使机组能平稳安全的完成生产。
5、具有脉冲反吹滤袋式除尘净化装置，适合连续生产工况，粉尘不易堵塞滤袋，过滤面积≥25㎡，除尘效率≥99.8%。
▲6、安全防护功能：粉碎机外露的转动部件应有安全防护装置；危险部位应设置清晰、醒目、耐久的警告标识；粉碎腔门不关闭,电机应不能启动。
▲7、设备异常或者断电时，设备的控制系统要求进入安全的连锁状态，重新通电时需要人为操作设备进行解锁。
8、主要技术参数：
粉碎主电机功率≥20kw
分级电机功率 ≥4kw
加料电机功率≥1.5KW
排料电机功率 ≥0.75KW
引风机电机功率 ≥18kw，最大处理风量≥5000m³/h、全压≥ 9000 Pa
最大生产能力不低于400Kg/h （取常用中药材类物料细度200目工况下测算，细度要求越低，产能越高，反之则产能降低）
制粉细度：80-320目（可任意调节）
9、因空间限制，设备尺寸需严格在：6700mm×2000mm×3200mm 以内

28卧式粗碎机	（1台）

1、生产能力  50～300kg/h
2、主电机功率 ≥4kw
3、主轴转速 ≥950r/min
4、进料粒度≤50mm
5、粉碎细度 5-20mm
6、除尘功率≥1.5kw

29塑料瓶包装联动线（丸剂、片剂等）	（1套）

塑料瓶包装联动线（丸剂、片剂等）1套，包装联动线由理瓶机、（称重灌装机、电子数粒装瓶机并联，其它设备共用）、全自动旋盖机、电磁感应铝箔封口机、圆瓶侧面贴标机，以及所有设备连线所需的传送带、系统连接管路及控制部件等组成。
▲1、产量要求：以60克/瓶或30-60粒/瓶计算，联动线产能要求≥40瓶/分钟。
2、联动线上的所有设备通过光电传感器实现联动使用，信号通讯应稳定可靠，具有相应的联动控制功能，并能在操控面板上实现。联动线上的所有设备也可单独使用。
3、联动线全自动运行，上、下道工序智能联控，运行应协调、速度匹配，无需人工干预；
4、联动线的联线接口应平滑衔接,传递平稳。
5、联动线运行中当下位机出现故障报警时,上位机应自动停机。
6、联动线运行中按下任意急停按钮,联动线应停机并报警。
▲7、与药品直接接触的所有部件选用S31603不锈钢材质，与包材接触部件选用S30408不锈钢材质，工艺接触面通常应光洁，接触药品的表面需圆弧过渡、平整、光洁、无死角便于清洗，不接触药品的部位表面也应平整、光洁、便于清洁。设备外壳选用304不锈钢材质制作，应光洁、平整，抛光面色泽一致，易清洗或消毒，无锐角、划伤、毛剌。设备不能有锋利的边缘，以防止伤害操作人员。
8、所有焊缝必须抛光处理，光滑平整，所有角焊缝、外部对接焊缝及接管端部应打磨圆滑，内部焊缝应打磨平齐，焊缝不得有夹渣和裂缝。
9、设备主辅机需经常拆装部件间的连接应采用快接方式，便于生产操作和维修。
10、成品质量，成品合格率应≥ 98%（以标示的生产能力连续运行30min,在联动线末端机成品出口处随机抽取1000瓶,按单机标准检查装量、旋盖、封口的质量,统计合格率）。
11、供应商应根据需求方厂房空间大小进行合理设计。

29.1理瓶机	（1台）

1、适用范围：可适用于各种材质的容量介于15-750ml的圆形瓶、方瓶、扁方瓶的自动理瓶、送瓶，满足产线瓶子供应。
2、理瓶、送瓶速度≥100瓶/分钟；
3、能自动将仓中的药瓶规范理顺，具备倒瓶、反立瓶自动剔除功能，不需要人工干预，确保不能有倒瓶、反立瓶送入下一工序。
4、具有自动供瓶和停机功能，保证因挤压等原因造成变形的瓶子不进入轨道中。
5、无卡瓶现象，物料不足时自动报警、堵瓶、无瓶时自动报警停止；
6、设备运行功率≤0.15KW，瓶子在理瓶过程中不能破坏瓶子外观和产生塑料屑。
7、全自动运行，与上、下道工序智能联控，无需专人操作，节约人工；
8、设备主要材质：S30408不锈钢
9、压缩空气≥0.6 Mpa
10、定制尺寸：900（±50）mm*900（±50）mm*950（±50）mm

29.2称重灌装机（1台）

适用范围：对一定大小的固体颗粒剂、丸剂等进行称重装瓶;
1、产能：以60g/瓶丸剂计，最大产能≥40瓶/分钟，灌装机瓶装量、装瓶速度在规定范围内应连续可调并显示。
2、电源及功率：220V/50HZ电源，能耗≤1.0kw
▲3、设备主要材质：与药品直接接触部分采用S31603不锈钢材质，接触面应光洁、平整、无清洗盲区,转角圆滑过渡,接触面粗糙度 Ra≤0.4μm，非接触面粗糙度 Ra≤0.8um；其他主体部分采用S30408不锈钢材质。
4、控制系统：采用PLC（可编程逻辑控制器）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）或 MCU（单片机/微控制器单元）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）控制系统；全中文操作界面，可通过触摸屏对各种运行参数根据需要进行设置，可存储≥10组设置参数，以便调用；可通过显示屏观察控制整个机组的运转情况。
5、智能化程度高，具有无瓶不灌装功能，故障自检功能。系统检测到无瓶、故障，自动发出声光报警。
6、模块化称重系统，稳定性好，称重精度误差≥98%。
7、振动均匀下料、出料均匀平稳，不损伤药品。
8、压缩空气≥ 0.6 Mpa
9、尺寸：1300（±50）mm*1400（±50）mm*1500（±50）mm

29.3连续式电子数粒装瓶机（1台）

1、适用范围：00~5#胶囊、软胶囊、Φ5.5-22素片、异形片、糖衣片，Φ3-20丸剂
2、产能：以30-60粒/瓶计，最大产能≥45 瓶/分钟，装瓶机瓶装量、装瓶速度在规定范围内应连续可调并显示。
3、电源及功率：220V/50HZ电源，能耗≤1.0kw
4、振动均匀下料、出料均匀平稳，不损伤药品；
5、具有无瓶不灌装、碎粒自动剔除功能，故障自检等多项检测报警控制功能。
6、控制系统：采用PLC（可编程逻辑控制器）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）或 MCU（单片机/微控制器单元）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）控制系统；全中文操作界面，可通过触摸屏对各种运行参数根据需要进行设置，可存储≥100组设置参数，以便调用；可通过显示屏观察控制整个机组的运转情况。
7、配备除尘装置，抗高粉尘光电传感技术, 即使粉尘较大的药品，也可以确保数粒精度。
8、当供瓶不足或排瓶堵塞时具有报警功能，并处于暂停状态不进行数粒。
▲9、设备主要材质：与药品直接接触部分采用S31603不锈钢材质，接触面应光洁、平整、无清洗盲区,转角圆滑过渡,接触面粗糙度 Ra≤0.4μm，非接触面粗糙度 Ra≤0.8um；其他主体部分采用S30408不锈钢材质。
10、装瓶机运转应平稳,无卡阻和异常声响，装瓶机空载运行噪声应≤ 75dB(A)。
11、数粒机计数精度100%，数粒精度99.8%以上，并对装量不合格的瓶进行自动剔除；
12、定制尺寸：1400（±50）mm*1400（±50）mm*1600（±50）mm

29.4全自动旋盖机	（1台）

1、适用范围：适合普通盖,带防护圈盖，防儿童盖等 直径15-100mm的各种规格的盖型；适合圆形、扁圆、方形、扁方塑料瓶，瓶身直径不大于100mm，高度40-180mm的各种瓶型；
2、能够对药用高密度聚乙烯瓶进行自动旋盖，更换规格时无需进行旋头更换。
3、最大产能≥120 瓶/分钟；
4、电源：220V/50HZ ，能耗≤ 1KW
5、具有无瓶、无盖不工作，歪盖、反盖、无铝箔检测剔除，故障自检等多项检查报警控制功能，确保连续性和准确性；
6、具有光电控制装置，当电子数粒装瓶机停止及无盖时自动停止送盖。
7、控制系统：采用PLC（可编程逻辑控制器）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）或 MCU（单片机/微控制器单元）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）控制系统；全中文操作界面，可通过触摸屏对各种运行参数根据需要进行设置，可存储≥100组设置参数，以便调用；可通过显示屏观察、控制整个机组的运转情况。
8、全自动运行，与上、下道工序智能联控，无需专人操作，节约人工；
9、设备主要材质：S30408不锈钢
10、定制尺寸：1800（±50）mm*900（±50）mm*1800mm（±50）mm

29.5电磁感应铝箔封口机（1台）

1、适用范围：适用瓶型：15-1000ml 圆瓶，方瓶，扁方瓶等，瓶口直径介于15-65mm的各种瓶型；
2、最大产能≥120 瓶/分钟；
3、电源：220V/50HZ ，能耗≤ 2.5KW
4、采用非接触电磁感应式封口，封口加热位置可上下调节，并确保在50～120 瓶/分钟的情况下，在控制温度下进行电磁感应密封，热封严密。
5、适应性强，封口功率可根据铝箔大小自动调整，无需人工调节；
6、采用风冷冷却，能保证电磁封口机连续长时间运行；
7、铝箔自动检测装置，瓶盖内无铝箔时自动报警剔除；
8、控制系统：采用PLC（可编程逻辑控制器）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）或 MCU（单片机/微控制器单元）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）控制系统；全中文操作界面，可通过触摸屏对各种运行参数根据需要进行设置，可存储≥100组设置参数，以便调用；可通过显示屏观察、控制整个机组的运转情况。
9、全自动运行，与上、下道工序智能联控，无需专人操作，节约人工；
10、设备主要材质：S30408不锈钢
11、定制尺寸：1600（±50）mm*600（±50）mm*1400 （±50）mm

29.6侧面贴标机（1台）

1、适用范围：适用于各种瓶身直径不大于100mm，高度40-180mm的圆形塑料瓶的侧面贴标；
2、最大产能≥120 瓶/分钟；
3、电源：220V/50HZ ，能耗≤ 0.5KW
4、采用光电控制驱动贴标，标贴位置可任意调节。标签电眼感光度可调，适应各种不同透光度的标签；无瓶不送标、无标签报警。
5、运行噪声≤75dB。
6、全自动运行，与上、下道工序智能联控，无需专人操作，节约人工；
7、贴标后的瓶子配置热转印打码功能，可打印日期等信息。
8、设备主要材质：S30408不锈钢
9、控制系统：采用PLC（可编程逻辑控制器）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）或 MCU（单片机/微控制器单元）+ 彩色触摸屏（≥10英寸）控制系统；全中文操作界面，可通过触摸屏对各种运行参数根据需要进行设置，可存储≥100组设置参数，以便调用；可通过显示屏观察、控制整个机组的运转情况。
10、定制尺寸：1800（±50）mm×750（±50）mm×1400（±50） mm

29.7热转印打码机	（1台）

1、打印头：32mm，200dpi（8点/毫米）
2、打印区域：间歇模式：最大32mm×47mm（1.26英寸×1.85英寸）
3、打印速度：间歇：50-300mm/s（2.0-11.8英寸/s）

29.8分页机	（1台）

1、适用宽度：100-300mm
2、适用长度：60-260mm
3、适用厚度：0.08～5mm（可根据需求非标定制）
4、点数速度：800PCS/min
5、电源规格：220V,50/60HZ,500W
6、电源规格：220V,50/60HZ,500W
7、机器尺寸：(L)600（±50） mm×(W)500（±50） mm×(H)550（±50） mm

29.9小字符喷码机	（1台）

1、可喷印1-5行，喷印速度可达914fpm（278mpm）每英寸10个字符，单行喷印
2、标称字符高度：从2mm到10mm，具体高度取决于字体
3、喷印距离：最佳距离12mm；范围5mm-15mm

30空压机组	（1台）

1、永磁变频压缩机
2、功率≥37KW
3、工作压力范围0.7～0.9MPa
4、流量≥6.0m³/min
5、排气接口DN40
6、外形尺寸：1300（±50） mm×350（±50） mm×1300（±50） mm
7、配1m³储气罐1台、冷干机1台、精密过滤器3支

31电子天平100g（5台）

1.最大称量 100g
2.实际分度值（d） 0.01g
3.鉴定分度值（e） 0.1g
4.重复性误差 =<1d （实验室环境）
5.示值误差 =<1d（实验室环境）
6.稳定时间 <2s （实验室环境）
7.去皮范围 满量程
8.秤盘直径125mm
9.电源规格 200V/50HZ  5w
10.使用环境 温度：5～35℃，湿度：30%RH ～ 80%RH
11.外形尺寸 200（±50） mm×350（±50） mm ×60（±10） mm

32电子天平1000g	（5台）

1.最大称量 1000g
2.实际分度值（d） 0.01g
3.鉴定分度值（e） 0.1g
4.重复性误差 =<1d （实验室环境）
5.示值误差 =<1d（实验室环境）
6.稳定时间 <2s （实验室环境）
7.去皮范围 满量程
8.秤盘直径 125mm
9.电源规格 200V/50HZ  5w
10.使用环境 温度：5～35℃，湿度：30%RH ～ 80%RH
11.外形尺寸 200（±50） mm×350（±50） mm ×60（±10） mm

33电子台称100公斤（5台）

1.最大称量 100kg
2.实际分度值（d） 1g
3.鉴定分度值（e） 10g
4.重复性误差 =<2d （实验室环境）
5.示值误差 =<2d（实验室环境）
6.稳定时间 <3s （实验室环境）
7.去皮范围 满量程
8.秤盘直径 450✕600mm
9.电源规格 200V/50HZ
10.校准方式：外校
11.使用环境 温度：5～35℃，湿度：30%RH ～ 80%RH电子秤100公斤
12.外形尺寸 450（±50） mm×700（±50） mm×900（±50） mm

34摇摆式高速粉碎机（1台）

1.容量:50-500克 
2.电压:220V
3.功率:1400瓦 
4.转速:25000转/分钟
5.目数:30-200目
6.粉碎仓材质:马氏体不锈钢(带磁性)
7.工作时间:30分钟(1-3分钟粉碎一次)
8.尺寸 200（±50） mm×200（±50） mm×350（±50） mm

35水冷式双级高效卧式粉碎机	（1台）

1.电压:220V
2.功率:3300W
3.细度:60-180目
4.转速:2840转/分钟
5.细粉产量:1-30公斤/小时
6.粗粉产量:1-60公斤/小时
7.尺寸 600（±50） mm×300（±50） mm×700（±50） mm

36质检设备

36.1暗箱三用紫外分析仪	（1套）

1.波长：254nm  6W 、365nm 6w
2.滤色片:150*50(mm)
3.最大照射面积：250×250(mm) (可使用面积)
4.电源:220V  50HZ
5.外形尺寸:300（±50）mm×300（±50）mm×300（±50）mm

36.2崩解时限测试仪	（2套）

1、崩解吊篮：≧3 组（6 管），各路单独运行，可以分别控制，自动定时停机。
2、采用循环水流匀热系统，确保水浴温度均匀；温度预置范围（20～45）℃，温控精度　±0.5℃；加热器功率≥500W
3、可自动控制温度、时间及往返频率三个参数；具有自动检测、自动诊断、自动报警功能。
4、定时范围（1～900）分，定时精度±0.5min；可任意预置时间参数；分时显示预置值和实时值。
5、筛网至杯底最小间距（25±2）mm，筛网孔径：标配2.0mm，可选配0.42mm、0.71mm、1.0mm
6、电源:220V  50HZ

36.3台式离心机（1套）

1.最高转速≥16000r/min，转速精度≤30r/min；
2.最大相对离心力≥21000xg，离心力、转速可调，具备一键设置转换转速及离心力功能。
3.最大容量：6×50 ml；噪音≤65dB；
4.定时范围：1min～99min
5.加/减速曲线：9档加速、10档减速；
6. 微机控制，数码显示，
7. 无刷直流电机驱动，无碳粉污染；
8. 电源:220V  50HZ
9. 外形尺寸 350（±50）mm×350（±50）mm×300（±50）mm，净重≤25kg；
10.配置要求：12*5ml角转子（最高转速≥13000r/min，最大相对离心力≥11000xg）；

36.4防干烧恒温水浴锅	（1套）

1.孔数：≥6孔；
2.输出功率：1500W（±10%）；
3.有效容积L：22（±10%）；
4.内胆尺寸mm：≥450×300×130；
5.孔位直径mm：≤120；
6.显示方式；LED液晶显示
7.控温范围：RT-100℃；
8.控温精度：±1℃；温度均匀性 ≤1℃；
9.温度显示精度：0.1℃；
10.降温方式；自动降温；
11.载物板承重：≥10kg；
12.产品尺寸（L×W×H）：500（±50）mm×300（±50）mm×250（±50）mm

36.5电热恒温鼓风干燥箱（2套）

1.温度范围：50℃—200℃
2.温度波动度：±1°C
3.温度均匀度：≤最高工作温度±2.5%
4.箱内循环方式：强制对流
5.报警类型：超温报警、计时报警、温度探头损坏报警
6.温度控制器：LED数码管显示P.I.D.控制器
7.内部容积：≥180L
8.搁板：2
9.功率≥2500W
10.电源：220V 50Hz
11.产品尺寸（W×D×H）：850（±50）mm×750（±50）mm×750（±50）mm

36.6匀浆仪	（1套）

1、材质：整机及刀片均采用不低于S30408不锈钢材质
2、不小于3.5寸彩色液晶显示屏，信息显示直观，人机操作方便
3、搅拌刀和杯体一体化设计，密封可靠
4、电机功率≥400W，转速：1000-20000 r/min可调
5、具备自定义一键启动程序功能；具有温度保护功能，有效提升仪器的安全性能
6、定时：1-300 s
7、匀浆杯容量：至少包含300 mL、 500 mL
8、电源：AC 220V / 50HZ
9、产品尺寸：250（±50）mm× 200（±50）mm× 200（±50）mm

36.7恒温恒湿培养箱（250L）	（1套）

1. 温度范围：0℃—65℃；温度均匀度：±2℃；温度波动度：±1℃
2. 湿度范围：50%~90%RH；湿度波动度：±5—8%RH；温湿度显示精度：0.1℃，1%RH
3. 温湿度控制精度：±0.1℃，±1%RH
4.加湿方式：外置超声波加湿器
5.箱内循环方式：微风搅拌方式
6.温湿度控制器：LED数码管，P.I.D温度控制器，不少于30段可编程
7.内部容积≥250L；内部尺寸：500（±50）mm× 500（±50）mm× 1000（±50）mm
8.搁板：3
9.功率≥810W
10.电源：220V 50Hz
13.产品尺寸 ：650（±50）mm×650（±50）mm×1600（±50）mm

36.8隔水式恒温培养箱	（1套）

1、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能。可带定时功能，时间最大设定值为9999分钟。
2、内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度
3、不锈钢内胆，四角半圆弧型。
4、带有超温报警系统。
5、水套式加热方式
6、可选配RS485接口，用于连接打印机或计算机,方便记录温度参数的变化情况。
7、具有短信监控报警系统。使用人员若不在现场，设备发生故障时，系统及时采集故障信号，通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上。
8、性能测试在空载条件下，环境温度20%
9、控温范围RT+5-65℃
10、功率≤1750W
11、温度波动度：±0.5℃
12、因使用空间有限，工作室要求尺寸≤600mm×600mm×750mm
13、控温精度 ：0.1℃
14、容积：≥270L

36.9水分快速测定仪（2套）

1.最高温度：不低于 160℃
2.最小样品称量：≤0.5g；最大样品称量：≥50g
3.水分含量可读性：0.01%，可读性：≤1 mg 
4.温度调节：1℃（增量）
5.升温模式  标准 快速
6.关机模式  全自动 定时
7.重复性（s）：（2g样品）±0.15% ；（10g样品）±0.05% 
8.显示功能：动态图形指导，进程指示，实时检测
9.接口  RS232C接口 (可连接计算机和打印机等）
10.显示器  LCD背光显示屏 
11.样品盘：≥  90 mm
12.加热技术:卤素灯，采用卤素加热干燥

36.10菌种冰箱	（1套）

1.有效容积≥200L，内箱尺寸： 450（±50）mm×400（±50）mm×1000（±50）mm
2.能耗≤150W
3.温度设定范围 2℃— 8℃，温度波动性≤1℃，温度均匀性≤2℃
4.湿度控制范围 35—75 %RH
5.制冷方式 风冷无霜
6.电源 220 V 50Hz
7.控制系统 双微电脑控制；温度显示器 液晶中文显示
8.报警功能 温度超限报警、传感器故障报警，报警方式 声光报警
9.温度记录系统 具备温度记录功能，可查询不少于15天温度历史数据
10.直立式/单门结构，产品尺寸： 550（±50）mm×550（±50）mm×1600（±50）mm

36.11微生物检验双人超净工作台（1套）

1.电源 AC220V 50Hz；整机功率≥350W；插座功率≥250W
2.洁净等级：100级@≥0.5μm
3.菌落数： ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）
4.荧光灯规格及数量 900mm/12W/1根；照明强度≥300LX
5.紫外灯规格及数量 900mm/30W/1根；紫外线波长 254nm
6.平均风速：0.3～0.6m/s，垂直送风
7.振动半峰值 ≤5μm(X.Y.Z方向)
8.噪音：≤ 65dB（A）
9.工位：双人单面；工作区域尺寸（L×W×H）：1100（±50）mm×500（±50）mm×550（±50）mm
10.产品尺寸（L×W×H）：1300（±50）mm×550（±50）mm×155550（±50）mm

36.12超声波清洗机（1套）

1.带加热装置，加热功率≥600W，温控范围：常温—80℃
2.可设置超声工作时间1—30分钟，也可长时间工作
3.设备内外壳体均采用不低于S30408不锈钢材质
4.配不锈钢网架，网架采用不锈钢网筛氩焊成型
5.仪器带有不锈钢降音盖、排水软管
6.超声清洗功率≥400 W，超声频率:40 KHz
7.清洗槽容量≥15升，内槽尺寸: 300（±50）mm×300（±50）mm×150（±50）mm
8.产品尺寸：350（±50）mm×350（±50）mm×350（±50）mm

36.13韦氏比重秤（2套）

1.密度测量范围:0-2000
2.准确性≤0.001
3.测锤体积 5cm³±5%
4.双感量螺母 ，能够锁定感量参数
5.铂金材质吊丝,耐腐蚀，耐酸、碱液体

36.14电子秤（MAX：1000g）（2套）

1.最大称量 1000g
2.实际分度值（d） 0.1g
3.鉴定分度值（e） 0.1g
4.重复性误差 =<1d （实验室环境）
5.示值误差 =<1d（实验室环境）
6.稳定时间 <2s （实验室环境）
7.去皮范围 满量程
8.秤盘直径 125mm
9.适配器输入电源规格 220V 50Hz
10.使用环境 温度：5～35℃，湿度：30%RH ～ 80%RH
11.外形尺寸 200（±50）mm× 300（±50）mm× 60（±5）mm

36.15移液枪（MAX：200微升）（1套）

1、最大量程：200μl
2、灭菌条件：无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌
3、技术要求：全量程段 4 位数字显示
4、操作方式：可完全实现单手操作，具有易校准功能。
5、标识方式：具有颜色标识的量程锁，避免移液时误操作
6、保养标准：无需工具即可拆卸下半支，进行维护与清洁

36.16移液枪（MAX：1mL）	（1套）

1、最大量程：1000μl
2、灭菌条件：无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌
3、技术要求：全量程段 4 位数字显示
4、操作方式：可完全实现单手操作，具有易校准功能。
5、标识方式：具有颜色标识的量程锁，避免移液时误操作
6、保养标准：无需工具即可拆卸下半支，进行维护与清洁

36.17移液枪（MAX：10mL）（1套）

1、最大量程：10mL
2、灭菌条件：无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌
3、技术要求：全量程段 4 位数字显示
4、操作方式：可完全实现单手操作，具有易校准功能。
5、标识方式：具有颜色标识的量程锁，避免移液时误操作
6、保养标准：无需工具即可拆卸下半支，进行维护与清洁

36.18电热套（1000mL）（1套）

1.标配温度传感器，温度实时显示；温控范围：环境温度-380℃
2.冷轧钢外壳，静电喷塑处理，抗腐蚀、耐老化；半球型内热式加热器，无明火；采用耐高温无碱玻璃纤维材料，不损伤玻璃器皿
3.最大可放置烧瓶1000ml
4.电源：220V 50Hz；功率≥300W
5.产品尺寸（φ×H) 250（±50）mm×200（±50）mm

36.19电热套（500mL）	（1套）

1.标配温度传感器，温度实时显示；温控范围：环境温度-380℃
2.冷轧钢外壳，静电喷塑处理，抗腐蚀、耐老化；半球型内热式加热器，无明火；采用耐高温无碱玻璃纤维材料，不损伤玻璃器皿
3.最大可放置烧瓶500ml
4.电源：220V 50Hz；功率≥250W
5.产品尺寸（φ×H) 250（±50）mm×200（±50）mm

36.20万分位电子分析天平	（1套）

1、称重能力：≥220g；
2、可读性：≤0.1 mg；
3、重复性：≤0.1 mg；
4、线性误差：≤±0.2mg；
5、校准方式：标配砝码，外部校准；
6、稳定时间≤3s；
7、防风罩：防静电玻璃风罩，自由拆卸；
8、显示屏≥4英寸彩色触摸屏，屏幕亮度设置，自动亮度休眠时间选择，触摸屏校准
9、标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯；
10、系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示；
11、称量模式：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定；
12、称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响；
13、压铸金属基座，不锈钢秤盘，称盘尺寸：直径≥90mm

36.21 pH计	（2套）

1、显示：≥5英寸液晶显示屏，按键操作；
2、至少支持平衡测量模式和连续测量模式，具有读数稳定提醒功能，自动识别3种以上国标缓冲溶液(国家计量检定规程)；支持自定义pH缓冲溶液；
3、支持自动1-3点校准支持手动/自动温度补偿方式； 
4、支持温度、自定义 pH 缓冲溶液设置；支持 pH 电极性能诊断；
5、支持数据储存（不少于50 套)、删除和查阅；
6、具有断电保护功能，支持自动关机和恢复出厂设置；IP54 防护等级；
7、仪器级别：0.01 级； 
8、测量范围：pH：（0.00～14.00）pH，mV：（-1999～1999）mV，温度：（0.0～99.9）℃；
9、分辨率：pH：0.01pH，mV：1mV，温度：0.1℃；
10、基本误差：pH：±0.01pH，mV：±0.1％FS，温度：±0.3℃；
11、温度补偿：自动/手动（0.0～99.9）℃；
12、标准电极：复合电极；
13、标准电极配套测试范围：（0.00-14.00）pH。

特别说明：技术参数中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不得负偏离，须按清单逐条制作技术参数响应偏离表，否则视作未实质性响应采购文件要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。（特别说明如某项中包含多条技术参数或要求，则该项所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）。

三、商务要求

下列条款中甲方为标的物的使用单位，乙方为本项目的中标供应商

1、交货期：必须在合同签订后60日内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。

2、交货方式：送货到招标单位指定地点并安装调试。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、付款方式：合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款，设备经安装调试验收合格一个月后支付合同金额的60%，余款合同金额的10%在设备验收合格后十二个月付清。

5、售后服务：

5.1设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

5.2设备整机原厂免费保修≥3年，保修期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外乙方对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、人工费，免收上门费。

6、包装和运输：

6.1乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

6.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

6.3乙方负责安排运输，并承担相关费用。

四、履约能力

为了确保项目的顺利实施，投标人需具备丰富的所投产品设备承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人（或代理商、厂商）提供自2022年1月1日（含）以来具有类似项目业绩的优先。

五、免费质量保修期

投标人在满足项目需求最低质量保修期3年基础上，增加免费质量保修期的优先。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包含人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）应全部由投标人承担。

六、人员配备

为了确保项目的顺利实施，在项目实施过程中，投标人应高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。投标人为本项目配备丰富的管理人员、技术人员、安装调试人员等服务团队，至少包含：管理人员2名，负责本项目的整体协调、进度控制及质量管理；技术人员4名，负责技术支持、临床培训及系统操作指导；安装调试人员5名，负责本项目设备的安装、管线施工及设备精准调试。

七、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案：

- 7.1.项目实施方案

- 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的项目实施方案至少包含以下内容：

- ①进度保障措施：

- 投标单位需制定详细的项目实施时间表，进度计划分解到各阶段时间点，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过60日，从合同签订之日起计算。

- ②供货方案：

在发货前 3 天，通知采购人，明确该设备品牌、型号、数量、预计到货时间、运输车辆信息（车牌号、司机联系方式）。同时提供交付核对清单（格式自拟），包含设备名称、规格型号、参考图片、数量等，与招标文件采购需求一致，协助采购人提前协调场地（如卸货区、临时仓储区、安装区）及接货人员。

- ③运输方案：

需结合设备特性（如轻重、尺寸等）与交付地点，制定安全、高效的运输计划。优先选择直达公路运输（如合作具备防潮、防震、防锈和防野蛮装卸能力的物流公司），避免中转导致延误或损坏，以确保货物安全、无损地抵达交货地点。

- ④设备验收：

协助采购人核对“设备品牌、型号、规格、质量、数量、外观”，对不符项立即记录并提出整改方案，同时免费提供全套资料，含纸质版和电子版各一份，内容应包括以下方面：设计资料，操作手册，维护手册（包括维修卡），安装手册，竣工图纸，技术图纸，主要部件清单，报警及连锁清单，备件手册或备件清单，外购件技术资料，记录和控制卡（装箱单，产品合格证，软件备份，计量仪表鉴定证明，关键部件材质证明，关键部件的粗糙度检测报告，工艺管道的焊接、检测的相关记录和资质，试验记录，试车记录，售后服务联系地址，控制系统软件清单、版本号和备份软件）等。

- 7.2.售后服务方案

- 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务方案至少包含以下内容：

- ①售后服务体系：

- 需明确售后服务的组织架构、人员配置及服务渠道，在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务，确保采购人能快速对接、高效解决问题。

- ②退换货与更换服务

- 针对“设备验收不合格”，根据产品质量问题的严重程度，需明确退换货/更换的条件、流程及时效，并承诺赔偿因此造成的损失。

- ③回访巡检方案：

- 需在设备安装验收后3日内至少进行1次电话回访，之后需每季度至少电话回访1次，了解设备使用情况并记录；每半年至少上门定期维护1次，对设备进行全面巡检，包括设备运行状态检查、性能参数校准、安全隐患排查等，重点关注设备核心部件损耗情况。

- ④售后保障承诺：

- 需明确质保期服务、正品保障、损失赔偿等承诺，严格遵循招标文件“不低于3年免费质保”等条款，保修期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括所有配置。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市中医院制剂生产检测设备采购项目 | 工业 |

- 第五部分  合同格式及条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 购  销  合  同

签订地点：      盐    城           　　合同编号：

购货单位：盐城市中医院                  （以下简称甲方）（盖章）

供货单位：                                    （以下简称乙方）（盖章）

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本同：

- 第一条 商品的名称、种类、规格、数量及价款

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额：￥ 元 （大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：本合同金额包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所要的所有费用。合同期限内，合同价款不因任何因素予以调整。

备注：详见配置清单

- 第二条 交货方式

1、交货时间：自甲方通知之日起      天内。

2、乙方负责将设备安全运至甲方指定地点，经甲方验收交付之前设备的毁损、灭失风险及运输费用由乙方承担。乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，由此产生的费用由乙方承担。

- 第三条 售后质量保证、安全和服务承诺

1、乙方保证所售出货物符合国家规定的质量、包装等要求。

2、除另有约定外，合同范围的商品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

3、产品的保修期（以验收合格日算起）       年，保修期内免费维修。保修期满后，维修只收取维修配件的成本费。

4、售后服务响应时间：   24小时

5、其 他  承 诺：      /

- 第四条 验收与安装

需要安装的设备，由乙方负责设备的安装和调试工作。设备正常运行后由乙方会同甲方的采购、设备及使用部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的设备由甲方组织验收。

- 第五条 货款的结算

- 1、付款方式：

- 第六条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应及时通知乙方，不需安装的产品在30日内，必须安装临床使用后才能发现内在质量缺陷的产品，从临床使用之日起6个月内向乙方提出书面异议。政府主管部门另有规定的从其规定。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 第七条 违约责任

1、乙方不能按照甲方要求的质量提供本合同规定的产品以及应履行的合同其它义务，甲方在发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，终止部分不予支付货款。同时，乙方应向甲方按总货款的 20%  支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

3、乙方逾期交货或只交付部分货物的，乙方应按合同总额每日千分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，乙方不得以任何理由推迟出场。已交货物如甲方决定保留，按照乙方投标文件明细报价表注明价格执行。同时乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料等，交货日期得以顺延。

5、乙方自行承担供货期内的设备质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付款项时扣除。

- 第八条 履约保证金

1、是否需要缴纳履约保证金： 否

2、如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：

2.1乙方交纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。待设备安装验收合格后，无息退还履约保证金。

2.2乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式提交履约保证金。

2.3如乙方具有AA评级及以上信用等级（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

2.4履约保证金的退还：

2.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 第九条 其他

1、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

2、本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可申请向甲方所在地人民法院提出诉讼。违约方需承担守约方支出的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全担保费等在内的一切费用。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。

4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

附件：

购货单位：盐城市中医院（盖章）       供货单位：                （盖章）

法定代表人：                    　 法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

地     址：                          地     址：

电     话：                           电     话：

开户银行：                            开户银行：

统一信用代码：                        统一信用代码：

帐    号：                            帐     号：

日    期：                            日     期：

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年    月    日

- 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、所投产品技术资料或样本等

十四、主要部件、辅材明细表

十五、服务方案

十六、项目业绩一览表

十七、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质（按资格要求提供）

- 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字或签章）

法人授权代表：              （签字或签章）

年      月      日

- 九、开标一览表（总价）

- 投标人全称(CA公章):供应商名称

项目名称:盐城市中医院制剂生产检测设备采购项目

项目编号:SZC-320900-JSHY-G2025-0336

分包号: 分包号

| 投标货物名称 | 总价(小写) |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌: |  |

日期：      年     月     日

- 十、明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号 | 制造商/产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- （二）投标商务偏离表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、投标人商务要求如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

- 十四、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十五、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

- 十六、投标人项目业绩一览表

项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。