招 标 文 件

项目名称：响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务等项目

项目编号：JSZC-320921-JZCG-G2025-0013

采购单位：响水县教育局

2025年12月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同文本……………………………………18

采购需求……………………………………23

评标方法与评标标准………………………44

投标文件格式………………………………47

# 第一章 招标公告

项目概况

响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务等项目招招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年01月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-JZCG-G2025-0013；

2.项目名称：响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务等项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：9266882.00元；

5.最高限价：9266882.00元；

6.采购需求：本项目为响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务项目，其中采购设备包含：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 响水县 实验初级中学 | 响水县 向阳中学 | 响水县 珠江路实验学校 | 县级管理中心 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式学生实验考评终端 | 台 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
| 2 | 显微镜 | 台 | 58 | 30 | 90 |  | 178 |
| 3 | 电子目镜 | 台 | 58 | 30 | 90 |  | 178 |
| 4 | 多功能实验讲台 | 张 | 6 | 2 |  |  | 8 |
| 5 | 智慧实验升降桌 | 张 |  | 1 | 9 |  | 10 |
| 6 | 接入交换机 | 台 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 7 | 汇聚交换（校级） | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 8 | 汇聚交换（县级） | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | 校级数据中心 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 10 | 县级数据中心 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 11 | 实验教学课堂管理软件 | 套 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 12 | 实验考试学生端软件 | 套 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
| 13 | 实验操作考场管理软件 | 套 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 14 | AI智能赋分系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 15 | 考点管理软件 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 16 | 视频与流媒体管理平台软件（校级） | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 17 | 实验教学管理平台 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 18 | 考场考试技术服务 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 19 | 数据管理中心软件 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 20 | 实验统考管理平台软件 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 21 | 抽签软件 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 22 | 视频与流媒体管理平台软件（县级） | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 23 | 实验教学资源库 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 24 | 实验操作考试专网建设 | 项 |  |  |  | 1 | 1 |
| 25 | 设备集成及考试保障服务等 | 项 |  |  |  | 1 | 1 |
| 26 | 智能视频存储 | 套 | 12 | 6 | 18 |  | 36 |
| 27 | 硬盘 | 套 | 48 | 24 | 72 |  | 144 |
| 28 | 桌垫 | 套 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
| 29 | 移动教考管理终端 | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
| 30 | 固定教考管理终端 | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
| 31 | 固态移动硬盘 | 个 | 6 | 3 | 9 | 3 | 21 |
| 32 | 服务器机柜（含PDU插座） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | 高拍仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | 标签机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | 管理中心强弱电线材及安装 | 间 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 36 | 玻璃隔断 | 间 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | 实验室文化布置 | 间 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 38 | 管理中心文化布置 | 间 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 39 | 教育局管理中心其他 | 间 |  |  |  |  | 1 |
| 40 | 珠江路实验室布线改造及实验器材等 | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 41 | 向阳中学原化学吊装实验室电路改造 | 项 |  |  |  |  | 1 |

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中项目需求的相应规定为准。

7.本项目不组织现场实地勘察，有意向的投标单位可自行组织实地踏勘。

8.合同履行期限：中标后与采购方签订合同，合同签订后60个工作日内供货到采购人指定地点并安装调试到位，经采购人验收合格。

9.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年01月21日 09点00分（北京时间）

2.地点：：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

3.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.6 CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件(北京)有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】或“苏采云”系统登录界面中的“新 CA 办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务 CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务 CA证书全省通用。领取CA和办理电子签章(请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话:15051556883，办理邮箱:yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》( 以下简称《操作手册》)、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》 在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

3.7 参与采购活动：供应商插入 CA 证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》 提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》 质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交;未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利,但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.8 电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交(具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art 2407 4057499.html.在系统操作过程中如有疑问，请联系:0519-86722805、0519-86722807或登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.评审结束后，中标人需提供纸质投标文件一正四副用于归档，未中标单位不需要提供。

6.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

7.对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑 请与采购人联系，由采购人负责答复。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：响水县教育局

地址：响水县黄海路98号

联系人：胡雪

联系方式：0515-86880337

2.采购代理机构信息

名 称：响水县公共资源交易中心（响水县政府采购中心）

地 址：响水县灌江东路1号

联系人：周先生

联系方式：0515-86782009

3.项目联系方式

项目联系人：周先生

电　话：0515-86782009

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，响水县公共资源交易中心（响水县政府采购中心）（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

特别说明：中标人与采购人签订合同前，须向采购人委托的第三方咨询公司支付咨询服务费用，本次咨询服务费用按照苏招协（2022）002号文件规定标准计取，由中标人承担，不单独列项，由供应商在报价时综合考虑。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7技术参数中除“▲”标识外的其他参数负偏离的。

27.1.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为：1.采购人信息：响水县教育局，地址：响水县黄海路98号，联系人：胡雪，联系方式：0515-86880337；2.采购代理机构信息：响水县公共资源交易中心（响水县政府采购中心），地 址：响水县灌江东路1号，联系人：周先生 联系方式：0515-86782009。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

本项目履约保证金金额：合同金额的5%。

银行账户信息如下：

账户名：响水县财政局

账  号：404601040001924

开户行：中国农业银行响水县支行

应注明（项目名称、项目编号）履约保证金。

采用保函形式提交履约保证金的，保函应满足但不限于以下要求：

1.中标人名称、项目名称（如有分包，则应当按包件分别出具保函并写明包件号）；

2.保函需明确受益人为“响水县教育局 ”；

3.保函的最高担保金额不低于本项目要求提交的履约保证金的金额；

4.保函担保的有效期应不短于本项目的履约期限；

5.在收到采购人加盖公章的书面索赔通知后 10 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至保函担保的最高担保金额。

履约保证金退还：履约保证金在项目验收合格正常运行三个月后，采用非保函形式缴纳的履约保证金在 15 个工作日内返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。递交和退还保函原件时乙方须到甲方现场提供以下证明材 料：①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。采购人逾期退还履约保证金的承担相应法律责任。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及（项目名称）的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

具体见附件。

（5）政府采购组织形式：集中采购

（6）政府采购方式：公开招标

（7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是   ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是   ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是 ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是   ¨否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是   否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：¨否

（10）是否涉及节能产品：¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购   ¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

- 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

 ¨是     ¨否   ¨不涉及

2、合同金额

（1）合同金额小写：        大写：

（2）付款方式：①报价中含清单所列及安装、运输、送货等与本项目相关的一切费用，本项目单项报价含税。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。

②本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%，在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可就预付款比例作相应调整。

③ 支付时间：

（1）所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后甲方向乙方支付至合同总价的30%款项；

（2）验收合格满一年后，甲方向乙方支付至审计价的60%款项；

（3）验收合格满二年后，甲方向乙方支付至审计价的90%款项，余款次年付清。

3、合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 确需收取履约保证金的：

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额：合同金额的5%。

银行账户信息如下：

账户名：响水县财政局

账  号：404601040001924

开户行：中国农业银行响水县支行

应注明（项目名称、项目编号）履约保证金。

采用保函形式提交履约保证金的，保函应满足但不限于以下要求：

1.中标人名称、项目名称（如有分包，则应当按包件分别出具保函并写明包件号）；

2.保函需明确受益人为“响水县教育局 ”；

3.保函的最高担保金额不低于本项目要求提交的履约保证金的金额；

4.保函担保的有效期应不短于本项目的履约期限；

5.在收到采购人加盖公章的书面索赔通知后 10 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至保函担保的最高担保金额。

履约保证金退还：履约保证金在项目验收合格正常运行三个月后，采用非保函形式缴纳的履约保证金在 15 个工作日内返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。递交和退还保函原件时乙方须到甲方现场提供以下证明材 料：①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。采购人逾期退还履约保证金的承担相应法律责任。

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

4、合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

- 履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

7、合同生效

本合同自  年  月  日生效。

8.合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 |  |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |
|  | 税费 |  |
|  | 伴随服务 |  |
|  | 索赔 |  |
|  | 合同生效及其它 |  |

# 第四章  采购需求

## 一、建设概述及内容

### 1.1 项目概况

响水县初中理化生实验操作考试标准化考场建设项目是响水县为贯彻落实《教育部关于加强和改进中小学实验教学的实施意见》（基教〔2019〕16号）、《省教育厅关于加强和改进中小学实验教学的实施意见》（苏教基〔2022〕1号）所列“2023年前将实验操作纳入初中学业水平考试，考试成绩纳入高中阶段学校招生录取依据”任务的重要举措，是适应国家中考改革要求，稳妥有序推进中考改革，满足新时期对人才培养和选拔需求的基础性落地项目。

响水县初中理化生实验操作考试标准化考场建设项目计划在县城三所公办初中学校配建实验操作考试标准化考场，用于学校实验教学及全县初中学业水平理化生实验操作考试。其中物理、化学、生物三个学科实验初中各配2间标准化实验考场、向阳中学各配1间标准化实验考场，珠江路实验学校各配3间标准化实验考场共18间；校级实验操作考试管理中心3间；县级实验操作考试管理中心1间。县级管理中心部署于响水县教育局指定内，校级管理中心部署于各学校实验楼内。

### 1.2建设内容

#### 1.2.1实验操作考试专网建设

各学校标准化实验考场与校级管理中心、校级管理中心与县级管理中心之间均须通过专线互联，光纤互备，互联带宽≥10G，网络延时≤1ms,分配独立的IP地址空间，县级管理中心设备必须通过专线与教育城域网互联互通，后期能与市级相关考试平台实现数据对接，需要对接时，中标方免费组织厂家与市级相关考试平台在一个月内完成对接，甲方不额外支付对接费用。项目实施后，将解决中考实验教学操作考试实施各环节组织问题，实现对中考实验教学考试过程中的前期考试安排、考题设定，中期考试录像、远程巡考，AI智能赋分、人工二次在线评阅、数据归档的全方位考试记录，确保考试过程和结果公平、公正、高效顺利实施。

#### 1.2.2实验操作建设内容

本项目为响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务项目，其中采购设备包含：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 响水县 实验初级中学 | 响水县 向阳中学 | 响水县 珠江路实验学校 | 县级管理中心 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式学生实验考评终端 | 台 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
| 2 | 显微镜 | 台 | 58 | 30 | 90 |  | 178 |
| 3 | 电子目镜 | 台 | 58 | 30 | 90 |  | 178 |
| 4 | 多功能实验讲台 | 张 | 6 | 2 |  |  | 8 |
| 5 | 智慧实验升降桌 | 张 |  | 1 | 9 |  | 10 |
| 6 | 接入交换机 | 台 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 7 | 汇聚交换（校级） | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 8 | 汇聚交换（县级） | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | 校级数据中心 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 10 | 县级数据中心 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 11 | 实验教学课堂管理软件 | 套 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 12 | 实验考试学生端软件 | 套 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
| 13 | 实验操作考场管理软件 | 套 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 14 | AI智能赋分系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 15 | 考点管理软件 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 16 | 视频与流媒体管理平台软件（校级） | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 17 | 实验教学管理平台 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 18 | 考场考试技术服务 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 19 | 数据管理中心软件 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 20 | 实验统考管理平台软件 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 21 | 抽签软件 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 22 | 视频与流媒体管理平台软件（县级） | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 23 | 实验教学资源库 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 24 | 实验操作考试专网建设 | 项 |  |  |  | 1 | 1 |
| 25 | 设备集成及考试保障服务等 | 项 |  |  |  | 1 | 1 |
| 26 | 智能视频存储 | 套 | 12 | 6 | 18 |  | 36 |
| 27 | 硬盘 | 套 | 48 | 24 | 72 |  | 144 |
| 28 | 桌垫 | 套 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
| 29 | 移动工作站 | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
| 30 | 塔式工作站 | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
| 31 | 固态移动硬盘 | 个 | 6 | 3 | 9 | 3 | 21 |
| 32 | 服务器机柜（含PDU插座） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | 高拍仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | 标签机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | 管理中心强弱电线材及安装 | 间 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 36 | 玻璃隔断 | 间 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | 实验室文化布置 | 间 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 38 | 管理中心文化布置 | 间 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 39 | 珠江路实验室布线改造及实验器材等 | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 40 | 向阳中学原化学吊装实验室电路改造 | 项 |  |  |  |  | 1 |

## 二、采购标的清单

核心产品：便携式学生实验考评终端。

| 响水县初中理化生实验操作标准化考场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 便携式学生实验考评终端 | 一、理化生实验采集终端 1、理化生实验采集终端为实验室教考场景设计的多功能一体化终端，集学生实验信息显示、视频采集与交互功能于一体。设备支持学生登录系统进行实验学习活动，同时具备与其他信息化设备的扩展接入能力，满足多样化教学需求。 2、理化生实验采集终端由教考终端、视频采集终端、交互教学主板等主要零部件构成，支持展开和折叠操作。 3.为保障设备散热性能，设备需配置金属材质控制盒，方便快速散热，以确保设备稳定运行； 4.尺寸： 静默状态（所有部件全部折叠）尺寸：≤400*200*450mm； 工作状态（所有部件全部展开）尺寸：≤800*350*720mm。 教考终端由可收纳摄像机、可调节教学互动屏、交互教学主板、底座构成，需采用一体化设计，支持多种外部设备的接入，线材无外漏； 二、可调节教学互动屏 1.屏幕尺寸≥ 15.6 英寸； 2.屏幕分辨率≥1920×1080（1080P）； 3.支持多点触摸，不低于10点触摸； 4.为满足不同学生最佳的考试视觉效果，支持屏幕旋转； 5.为保证教学质量和设备耐用性，触摸屏需具有较高透明度和表面硬度； 6.学习操作流畅安全 三、可收纳摄像机 1.数量：可伸缩折叠摄像机数量不少于2个，提供不少于侧视、俯视视角画面，需保证一路用于全局画面才，一路用于侧面操作细节采集，且整个实验过程中无需再次调节摄像头； 2.清晰度：≥ 2560×1440像素； ▲3.视频：拍摄视频的最高分辨率应支持≥1440P（400万像素），帧率≥30FPS；视频压缩编码标准可设置为H.264、H.265、MJPEG；单个5分钟时长的视频文件≤150MB。提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 4.不需要考试的时候，侧面、全局摄像头及支杆可以折叠，方便收纳。 5.侧视摄像头支持5档角度调节，即高档位、高中档位、中档位、中低档位、低档位，满足不同实验的考试和教学需求。 ▲5. 终端应具备内置人脸摄像头，其分辨率应不低于1080P（200万像素）；提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 ▲6. 终端应具备人证核验功能，支持将现场采集的活体人脸图像与人员证件照片或人脸特征信息进行1:1人脸识别，并给出人证一致性核验结果；提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 四、交互教学主板 1.采用国产主控芯片方案，配置不低于4核心64位，最高主频不低于2.0GHz，集成不低于0.8TOPS算力； 2.内存：不低于4GB； 3.内置存储：≥128GB； ▲4. 终端应具备有线或无线通信接口，支持采用1000M网口有线方式和WiFi6无线方式联网，其中支持802.11b/g/n/AC/AX协议、2.4GHz和5GHz双频段。提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 ▲5.接口配置：终端应采用不少于3个USB 2.0扩展接口，并支持通过USB接口接入电子目镜或数码显微镜显示图像。提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 6.可实现教师与学生之间的信息交流与互动。具备良好的兼容性，能够接入多种外部设备。 五、底座 ▲1.底座具备固定功能；可用于标准实验桌，其中底座占用空间应在15cm×30cm范围内。提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 6.可实现教师与学生之间的信息交流与互动。具备良好的兼容性，能够接入多种外部设备。 六、维保便捷 1.为保障日常维护便捷性，且学生日常操作不易碰到，应在终端背部设置快拆检修盖板，支持免工具拆卸； 2.电源接口、网线接口采用隐藏式设计，不外露，避免被学生轻易拔插； 3.终端底部左右两侧设置插线孔，网线和电源线和从任一插线孔引出，有效应对各种安装环境； | 499 | 台 |
| 2 | 显微镜 | 1、放大倍数：50X-1600X。 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制, 齿条、滑座传动部件为黄铜材料。 3、目镜：H5X、H10X、H16X惠更斯目镜。 4、物镜：10X、40X、100X,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 6、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 7、聚光镜：NA1.25聚光镜，带可变光栏。 8、照明:50mm直径反光镜，一面平面，一面凹面, 金属反光镜支架。 9、平台为铝合金铸造，环保喷漆。面积110mm×110mm，载物台上安装X-Y轴移动尺。 10、环保便携手提塑料箱包装。 | 178 | 台 |
| 3 | 电子目镜 | 与显微镜配套使用 1、像素：≥200万。 2、最大分辨率：≥1920*1080。 3、数据线、光盘、电子目镜。 4、自动白平衡、自动曝光。 | 178 | 台 |
| 4 | 多功能实验讲台 | 一、用途和参数 1.外形尺寸 工作状态（全部件升起）：≤2400×850×1750mm 待机状态（全部件降下）：≤2400×850×1050mm 2. 一体化操作台面 材质选用：优质理化板 规格参数：长度≥ 2350mm、宽度 ≥700mm、厚度≥12.5mm 有效操作区域（板面面积）：≥16650mm² 结构特点：采用整体成型工艺，无拼接缝隙设计 3.主体构成：包含分区储物单元、隐藏式键盘托及接线管理区（含置物架） 储物配置：≥5 个独立分区，总容积≥0.4m³， 4.储物柜力学性能：满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中规定的检验要求，检测结果为符合。 5.集控进线通道：≥90×40mm，规格接口≥2 组，具备网络线、电源线、控制线等多类型线缆双向接入 6.接线空间：≥290×90mm，标准模块≥1 组，可容纳 ≥450×550×550mm设备安装，含专用置物架 7.升降模块：设备应至少具备可升降摄像机、电源、交互演示实验屏，以上设备采用运动零部件可根据使用需要实现独立或组合升降，减少对教师视线的遮挡和设备损坏的可能性，配置≥3 组电动升降摄像机，升降状态可控，收纳后无外露部件 8.机箱防护：通过电动或随支臂升降实现开合，升降后自动遮盖支臂与升降口空隙，防止杂物液体侵入。遮盖后净空隙≤5mm（不含防尘毛条），四周覆防尘毛条后≤1mm 9.三路高清摄像：正视 / 侧视摄像头≥400 万像素 10.交互演示实验屏显示规格：≥15.6寸，分辨率≥1920×1080，交互功能：具备≥10 点多点触控 11.内置示教互动主板：采用国产化的主控芯片，配置不低于4核心64位，最高主频不低于2.0GHz 内存：不低于4GB 内置存储：≥128GB，eMMC 集成高性能网络交换芯片，具备千兆带宽 网络性能：集成千兆网络交换芯片 12.接口模块： 电源接口：220V 五孔插座≥2 组 网络接口：≥2 个 音视频接口：HDMI≥1 个 信号传输：具备双向信号切换，可实现教师设备与显示终端间的灵活连接 配置清单：220V 五孔插座≥1 个、交流插座组 ×1、直流插座组 ×1、USB 接口 ×2 监测功能：具备电压 / 电流 / 交直流状态实时显 主控面板：550×260mm（±10mm）阻燃绝缘板，PC 贴膜工艺，配备 32A 漏电保护总开关及新国标 220V 插座 交流输出：0-24V (30V) 连续可调，分辨率 1V，具备数字键盘直选，输出电流 1-3A 可调，具备短路过载保护及数显报警功能 直流稳压：0-24V (30V) 连续可调，额定电流 2A，调压分辨率 0.1V，具备轻触按键操作及数字直选，具备完善的保护机制 13.电源保护：总输入端配置独立空气开关 | 8 | 张 |
| 5 | 智慧实验升降桌 | 一、智能升降实验桌 1.智能升降学生终端具备实验操作过程多视角视频采集、交互教学、满足理科实验教考智能化需求； 2.智能升降学生终端由实验桌面、机箱、可升降摄像机、可升降教学互动屏、可升降防窥挡板、交互教学主板等主要零部件构成； 3.尺寸： 待机状态（所有升降零部件全降）尺寸：≤1250*750*850mm； 工作状态（所有升降零部件全升）尺寸：≤1250*750*1550mm； 二、实验桌面 1.台面厚度：≥12.7mm，采用耐腐蚀实芯理化板，防静电处理； 2.尺寸：≥1200*600mm； 三、可升降交互教学屏 1.屏幕尺寸≥ 15.6 英寸； 2.屏幕分辨率≥1920×1080（1080P）； 3.具备多点触摸，不低于10点触摸； 4.具备电动升降，升起后显示全部屏幕内容，降下后不凸出机箱。 四、摄像机 数量≥3个，提供正、侧、俯视角画面； 清晰度≥1440P（400万像素）；帧率≥30FPS； 视频压缩编码标准可设置为H.264、H.265、MJPEG 五、可升降模组 升降定位：通过控制软件、开关或光电传感器控制摄像机、教学互动屏及防窥挡板独立/组合升降（收纳/使用位），降下后完全收纳于机箱（无凸起/线材外露）； 防护挡板：升降后自动遮盖支臂与升降口空隙，净空隙≤5mm（不含防尘毛条），覆毛条后≤1mm。 摄像机支臂：静音电动升降，降下完全收入机箱，升起自动旋转展开（一次指令到位，无需手动操作）。 位置要求： 俯视：垂直高度≥650mm，投影点距桌面中心点水平/垂直位置均≤50mm。 电机性能：具备防堵转保护和复位功能，运行噪音≤50dB。 六、可升降防窥挡板 1.一体式升降防窥挡板，材质满足≥5mm PMMA或更优材质，具有磨砂半透明效果； 2.尺寸：≥1100mm*350mm，可升起部分（高于升降模组顶面）不低于总面积的60%； 七、交互教学主板 主板采用国产CPU，配置不低于4核心64位，最高主频不低于2.0GHz，内存不低于4GB，存储不小于128GB；具备不低于千兆带宽网络交换芯片，整机多个网络摄像机仅需一根网线输出，无需在学生端另配交换机或多网线输出。 八、学生电源 1.具备不少于 1 路 220V国标5孔插座； 2.具备可调直流、交流电源，具备显示当前电压、电流数值、交直流状态； 3.USB 接口数量≥2 个，具备外接鼠标、键盘。 九、维保便捷 1.机柜内部提供升降物理按钮，便于故障调试； 2.具备运输过程中传感器错位固定功能，可在产品运输过程中使定位传感器与定位拨片之间的位置错开，以防止传感器因运输原因产生碰撞损坏。 | 10 | 张 |
| 6 | 48口接入交换机 | 1、性能：交换容量≥300Gbps，包转发率≥80Mpps 2、端口类型：≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+。 3、二层功能：支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K；支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 4、安全：支持防止DOS、ARP 攻击功能、ICMP防攻击。 5、配置本项目需要的单模万兆模块。 | 18 | 台 |
| 7 | 汇聚交换（校级） | 1、交换容量≥1Tbps，包转发率≥150Mpps。 2、≥24口万兆SFP+。 3、支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN。 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 5、配置双电源 6、配置本项目需要的单模万兆光模块。 | 3 | 台 |
| 8 | 汇聚交换（县级） | 1、交换容量≥1.5 Tbps，包转发率≥300 Mpps。 2、24 个万兆SFP+端口。 3、支持4K个VLAN，支持GuestVLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 4、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 5、配置双电源模块 6、配置本项目需要的单模千兆和万兆光模块。 | 1 | 台 |
| 9 | 校级数据中心 | 一、应用支持边缘设备 1.CPU：配置自主可控≥2*CPU，单颗CPU核心数量≥32核心，主频≥2.6GHz； 2.内存：配置≥32G，最大容量为2048GB； 3.硬盘：配置≥2块 480GSATA-SSD 硬盘，≥4块4T的SATA硬盘； 4.Raid卡：配置≥1块独立raid卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50等； 5.网卡：配置≥2*GE，≥1*10G光纤模块； 6.电源：电源不小于900W 二、算力支持边缘设备 1.CPU：配置自主可控≥2*CPU，单颗CPU核心数量≥32核心，主频≥2.6GHz； 2.内存：配置≥256G，最大容量支持4TB 3.硬盘：配置≥2块 480GSATA-SSD 硬盘，≥4块4T的SATA硬盘； 4.Raid卡：配置≥1块独立raid卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50等； 5.网卡：配置≥4*GE，≥1*10G光纤模块； 6.GPU：配置≥6块国产GPU卡，支持≥24GB显存容量；单卡整机精度≥100 TOPS,半精度≥50 TFLOPS； 7.电源：电源不小于2000W | 3 | 套 |
| 10 | 县级数据中心 | 一、应用支持边缘设备 1.CPU：配置自主可控≥2*CPU，单颗CPU核心数量≥32核心，主频≥2.6GHz； 2.内存：配置≥64G，最大容量为2048GB； 3.硬盘：配置≥2块 480GSATA-SSD 硬盘，≥4块4T的SATA硬盘； 4.Raid卡：配置≥1块独立raid卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50等； 5.网卡：配置≥2*GE，≥1*10G光纤模块；； 6.电源：电源不小于900W 二、算力支持边缘设备 1.CPU：配置自主可控≥2*CPU，单颗CPU核心数量≥32核心，主频≥2.6GHz； 2.内存：配置≥256G，最大容量支持4TB 3.硬盘：配置≥2块 480GSATA-SSD 硬盘，≥4块4T的SATA硬盘； 4.Raid卡：配置≥1块独立raid卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50等； 5.网卡：配置≥4*GE，≥1*10G光纤模块； 6.GPU：配置≥4块国产GPU卡，支持≥24GB显存容量；单卡整机精度≥100 TOPS,半精度≥50 TFLOPS； 7.电源：电源不小于900W | 1 | 套 |
| 11 | 实验教学课堂管理软件 | - 交互与管理功能： 1、支持教师课前备课、课堂互动、多屏互动、互评。 2、学习资源：（1）支持学生从实验资源中查看实验内容、器材清单、评分标准等信息；（2）支持学生查看老师在教学过程中下发的教学课件等。（3）支持学生查看老师在教学过程中下发的教学视频等。 3、支持学生自评，众评其他学生的实验操作视频。 4、支持学生分步骤进行实验练习，系统支持通过AI对学生的实验操作进行实时评价，强化学生对实验的理解；支持学生模拟真实实验考试场景。 5.系统模式切换：需满足老师切换上课模式和考试模式。 ▲6. 具备实验课堂总结功能：支持对学生实验练习和老师评分结果进行统计；支持统计各学生实验练习的成绩和耗时分布；支持统计全班学生实验练习的平均成绩、平均耗时；支持统计全班学生实验练习的正确率和错误率；支持统计全班学生实验练习的得分分布情况；提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 | 18 | 套 |
| 12 | 实验考试学生端软件 | - 终端预览：支持校级管理员在考前对每台设备的摄像头、电子目镜进行远程拍照检查，确保每台设备的摄像头没有问题；支持触屏操作，考生需核对考生信息无误，才可开始考试，考生信息核对：考生核对考生姓名、准考证号等信息无误后才可进入下一步。考试过程中显示剩余时间、试卷、答题卡、摄像头状态、网络状态等信息，考试时间到了系统自动结束考试。 2、注意事项：考生在进入考试前，可通过终端屏幕查看本场考试的注意事项。 3、器材清单：考生在进入考试前，可对桌面上的器材进行检查，确认没有缺损时可进入下一步。 4、题型：支持填空、画图、生物抓拍题。 ▲5. 终端软件应支持考试中同屏显示考试科目、完整考题、完整电子答题卡以及倒计时、结束考试按钮等内容，并支持考生无需翻页或跳转即可查看所列全部内容。提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 6、支持对接显微镜，实时预览显微镜的画面，并截图保存。 7、二次确认：考生提交答卷时，为防止考生误操作误提交，系统进行二次确认，确认无误后可提交答卷。 ▲8. 终端软件应支持生成实验视频和答题卡数据。实验视频和答题卡数据生成后，支持存储至本地终端，并上传到管理平台。支持在终端查看视频文件的MD5码，并支持与管理平台的MD5码对照并校验MD5值是否一致，用以校验终端和管理平台视频文件的一致性。提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 ▲9. 终端软件应支持通过管理平台远程控制学生终端重启；在网络通畅条件下，发出重启后，终端软件应支持终端在1秒内响应，并重置终端状态。提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 | 499 | 套 |
| 13 | 实验操作考场管理软件 | - 设备管理系统：查看学生端当前版本并上传软件更新包，实现远程自动更新；支持设备巡检，巡检项包括所有摄像头、电子目镜等，通过自检显示每台设备的状态，异常设备的具体异常问题，帮助用户快速定位异常问题；支持在使用过程中设备异常情况实时反馈。 2、抽签管理系统：支持线上一键抽签，系统对该场次的考生进行随机抽签，并立即显示抽签结果，抽签结果包含姓名、考生编号、座位号等信息；每个场次只允许抽签一次，对已抽签的场次，支持查看抽签结果。 3、考试管理系统：支持考场老师上报异常，包括缺考、设备异常等；支持考点老师处理异常，处理方式包括安排补考、更换设备等； 4、视频监考：支持查看考点下每个考场的终端录制的实时画面；支持单独切换视角；。 5、支持终端设备自检并实时监控各考位的设备状态和考生状态，支持同屏呈现该考场所有考位状态，不同状态用不同颜色标识； ▲6. 支持查看该考务的座位表信息，座位表包含开始时间、结束时间、考场教室、学科、座位号、座位试卷等信息；支持导出座位表到电子表格，表格包含考点名称、开始时间、结束时间、考场教室、学科、座位号、座位试卷等信息，辅助实验员老师准备相应实验器材；提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 ▲7. 具备监考现场换机功能，支持在监考界面对指定考位更换备机；当前考位在换机后，系统软件应支持在备机上换机后恢复正常考试状态。从监考老师操作换机开始到提交备机信息的整个操作过程应不大于5秒。提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 | 18 | 套 |
| 14 | AI智能赋分系统 | 1、支持在AI试卷的试卷考评点信息中查询该试卷每一个考评点对应的评判规则，包括但不限于规则类型、规则名称、具体描述、关联动作操作、关联答题卡题目等。 2、支持管理员在考务管理中对AI试卷开启AI阅卷，不开启则为纯人工阅卷。 3、支持后台自启动，在收到终端录制的实验视频后，自动运行AI评分算法模型进行推理，不用等到考务结束再开始。 4、具备AI错因解析功能，可根据实验试卷的评分标准，通过对实验视频和答题卡的分析，对扣分的考评点给出扣分理由。 5、具备AI评分呈现功能，支持查看实验考试AI评分结果，可以同步显示2路视频回放和答题卡图片，视频支持倍速播放、单路全屏，答题卡支持放大和还原，支持展示各评分点的考查要点、评分细则、AI检测实验情况、AI评分成绩及总分，扣分点有显著红色标识。 6、具备AI评分人工复核功能，可以同时显示AI评分成绩和复核成绩，支持对AI评分结果进行复核修正，总分实时更新，并支持下一份、标记试卷、一键满分、提交成绩等快捷操作。 7、支持查看AI评卷进度和人工复核进度，并显示具体已阅和总共的试卷数量。 8、支持在后台配置相应的AI算力资源，一个学校支持配置1台或多台AI算力服务器。 9、支持根据AI评分任务自动分配AI算力资源，并对AI评分任务进行有效调度。 10、支持实时监控AI算力资源的运行状态、占用状态和负载状态等。 | 3 | 套 |
| 15 | 考点管理软件 | 需满足管理员在系统查看实验室管理、学生管理、教师管理、视频监考、异常管理等功能的需求，具体需求信息如下： 1、实验室管理 （1）新增实验室：需满足管理员在新增实验室时输入实验室名称、设置所属学科、座位布局需求； （2）编辑设备信息：需满足管理员编辑设备座位号、设备终端版本号、系统名称的需求； （3）考试配置：需满足管理员为实验室关联考场； （4）删除实验室：需满足管理员删除实验室的需求； （5）设备自检：需满足管理员对实验室设备的状态、网络、摄像头等进行远程巡检，查看当前实验室的异常设备数量以及异常详情的需求； （6）设备操控：需满足管理员操控实验室设备完成清空存储、带宽侧视、一键关机、一键拍照、批量闪烁状态灯的需求； （7）关联设备：可根据每台设备唯一的序列号，为每个座位，绑定和切换绑定设备； 2、学生管理 （1）新增学生信息：需满足管理员通过输入学生姓名、学号、年级、班级、证件号、入学年份、性别、照片等新增学生信息的需求； （2）编辑学生信息：需满足管理员编辑学生姓名、年级、班级、证件号、入学年份、性别、照片等； （3）查询学生信息：需满足管理员通过学生姓名、学号查询学生信息的需求； （4）批量导入学生：需满足管理员批量导入学生信息的需求； （5）删除学生信息：需满足管理员删除学生信息的需求； （6）学年更新：需满足管理员进行学年更新的需求，无需逐一修改学生信息； 3、考试管理 （1）查看考试信息：需满足管理员查看考试的基本信息、考试流程、考试试卷的需求； （2）导出考试信息：需满足管理员导出编排数据的需求； （3）打印准考证：需满足管理员打印考生准考证的需求； （4）打印座位表：需满足管理员打印考生座位表的需求； 4、视频监考 （1）查看终端设备监控：需满足管理员查看终端设备监控画面，需满足切换监控视角的需求； （2）查看异常报警信息：需满足管理员查看异常设备的报警信息，包括设备位置、异常描述等，需满足更新异常信息的处理状态的需求； 5、异常管理 （1）查看异常信息：需满足管理员查看考场上报的异常信息的需求； （2）处理异常信息：需满足管理员处理异常信息，处理方式包括参加补考、更换设备、不做安排的需求； ▲6、具备远程配置功能：支持远程批量控制学生终端设备重启，1秒内完成28台终端重启指令的下发，所有终端在1秒内响应，以便快捷重置终端状态；提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 | 3 | 套 |
| 16 | 视频与流媒体管理平台软件（学校） | - 支持通过视频校验、多级存储、快捷更换设备等功能及时处理考试技术性异常，减少阅卷后大规模重考事故。 2、及时发现不可批阅视频，及时发现考位视频采集错误状态。 3、支持试卷数据匿名显示，支持人脸模糊处理，真正实现考生匿名化，确保阅卷的公平。、 | 3 | 套 |
| 17 | 实验教学管理平台 | 1、支持管理员管理本校的学生、老师、和教室等，完成新增、编辑、删除等操作。 2、支持管理员批量导入学生信息，对学生信息进行编辑等操作。 3、支持管理员批量导入教师信息，对教师信息进行编辑等操作。 4、支持管理员管理老师的任教学科、任教班级。 5、支持管理员创建并管理学校的实验室，配置实验室的相关设备等。 6、支持管理员看到设备的信息和连接状态。 | 3 | 套 |
| 18 | 考场考试技术服务 | 数据中心与考点设备远程技术保障 1、实时服务器运行状态。 2、服务器资源与网络设备运行状态管理。 3、故障实时定位与处理。 4、服务器健康状况智能检测与分析。 5、服务器与应用远程维护。 | 1 | 套 |
| 19 | 数据管理中心软件 | 1、考试分析：可查看历史每次考试任务的统计分析数据，包括应考数量、实考数量、收卷数量、单科平均成绩、总分平均成绩；能够查看每个学校的以上统计分析数据。 2、考情指挥：展示本次考试的基础数据，统计各考点上报的各种类型的异常统计，包括考点学校、考试科目、考场、异常场次、视频异常检出数量、已安排补考数量、未处理数量、人工确认可阅卷数量等。 3、教学督导：支持从县一级看各校实验开展情况，支持通过图形化工具查看数据，支持通过学校、年度、学科、年级、班级、老师、学期等不同维度筛选查看实验课开展情况；包括各学科总上课节数、各学科实验总练习时长、各学科实验练习平均成绩、各年级实验上课总节数等。 4、大数据平台：实现数据采集、数据存储、计算查询等功能。 | 1 | 套 |
| 20 | 实验统考管理平台软件 | - 基础信息管理：角色管理、区域管理、学校管理、实验室设备管理、用户账号管理。 2、考务管理系统：上级考务创建、考务基础信息配置、考试学科配置、考生配置、。 3、试题管理系统：对理化生实验操作考试考题信息统一管理，考题信息包括考题名称、学科、学段、录制时长、考查要点、考评点内容、分值、答题卡、器材清单、总分、评分细则等。 4、阅卷管理系统：阅卷任务，考试统计，任务管理。 (1)阅卷任务：可查看当前分配的阅卷任务，对试卷进行评阅； (2)考试统计：支持按年度、考务等维度统计考试数据； （3）阅卷任务：支持设置批阅规则，可选额单轮、两轮、三轮等不同的阅卷方式；支持隐藏学生信息；支持新建或选择批阅着；支持查看所有试卷；支持随机分配试卷给不同老师并启动阅卷。 ▲具备在线批阅或评分功能，支持查看分配给自己的阅卷任务清单，按考务、学科和试卷排列；试卷列表应包含试卷ID、阅卷状态、标记状态、得分等信息，不展示考生身份及考试发生的时间地点相关信息；支持俯视和侧视两路视频同屏同步播放，两路视频图像播放全程保持相互时延应小于100毫秒；支持根据批阅规则和评分结果，自动决策是否进入下一轮阅卷环节或者完成阅卷。提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 ▲5. 具备三轮阅卷功能：支持采用一份答卷分配2名阅卷老师、2名仲裁老师和仲裁组长。阅卷老师相互之间不知道对方的评分结果，首先2名阅卷老师分别给出评分，如果两个评分偏差不大于设定的阈值，则系统软件应支持取两个评分的平均值作为最终得分，并结束此答卷阅卷；如果两个评分偏差大于设定的值，系统应支持将此答卷派发给另外2名仲裁老师重新评阅（第二轮），如果第二轮评分偏差在设定阀值内，则系统软件应以第二轮评分均值作为最终得分；如果两轮阅卷均不符合要求时，系统软件应支持提交该答卷给仲裁组长，由仲裁员决定最终得分；提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任）。 | 1 | 套 |
| 21 | 抽签软件 | 1、支持通过抽签决定座位。 2、支持抽签方式：系统在线一键抽签。 3、具备抽签场次列表管理功能，支持展示指定考务各个场次的列表，列表信息包含学科、考场教室、场次号、场次日期、开始时间、结束时间等。 4、支持预览、打印抽签结果。 5、支持根据学科、考场、考试状态进行搜索抽签场次 6、具备线上考试抽签功能，支持线上一键抽签，系统对该场次的考生进行随机抽签，并立即显示抽签结果，抽签结果包含姓名、考生编号、座位号等信息； 7、每个场次只允许抽签一次，对已抽签的场次，支持查看抽签结果。 8、支持查看该考务的场次信息，场次信息包含考试学科、考试教室、场次日期、场次号、开始时间、结束时间、考生姓名、身份证号、座位号等 9、支持导出场次信息到电子表格，表格包含学科、考场教室、场次号、开始时间、结束时间、考生姓名、身份证号、座位号、班级、试卷等信息。 | 3 | 套 |
| 22 | 视频与流媒体管理平台软件（县级） | - 可进行视频回放、视频快进等功能。 2、支持播放H264格式视频。 3、支持校级平台自动上传实验操作考试视频到县级系统平台，支持断点续传。 4、提供开发能力，视频录像查询与下载。 | 1 | 套 |
| 23 | 实验教学资源库 | - 教学实验题库：需满足管理员查看系统内置的教学实验题库，支持添加或导入实验题； 2、教学方案： (1)新建教学方案：需满足老师选择创建教学实验，上传课件图片、演示视频、添加课堂小测题目、添加实践练习等需求。 (2)文件下发：需满足老师可以将图片、视频下发给学生的需求； (3)小测题目创建：需满足老师创建多个课堂小测题目的需求； (5)教学方案导出：需满足老师可以导出教学方案的需求。 | 1 | 套 |
| 24 | 实验操作考试专网建设 | 1、每间实验室至学校管理中心的链路必须采用两根12芯单模光缆铺设（其中1根光纤备用），互联带宽≥10G，含：穿线管、两端熔纤单元箱、尾纤及必要的光模块等所有辅材及穿线、打孔、修复、熔纤等所有人工费用。 2、学校管理中心必须通过专线接入县级管理中心，互联带宽≥10G，网络延时≤1ms,分配独立的IP地址空间。验收合格后十年内专线带宽费用由中标单位承担。 3、县级机房设备必须通过专线接入现有教育城域网，互联带宽≥1G，后期并能与市级相关考试平台实现数据对接，验收合格后十年内专线带宽费用由中标单位承担。 | 1 | 项 |
| 25 | 设备集成及考试保障服务等 | 1、初中理化生实验操作标准化考场建设的所有设备信息化考试系统集成。 2、质保期内的考试期间网络及日常网络保障服务、满足教育行政部门考试（含模拟考试）实施技术保障要求的技术服务。 | 1 | 项 |
| 26 | 智能视频存储 | 1、支持≥64路摄像机存储和转发，最大存储带宽≥320Mbps； 2、支持≥32路视频流下载，能力≥160Mbps； 3、支持≥2路HDMI接口（支持HDMI转VGA）；支持≥3个USB接口；支持1路音频输入输出接口；4路开关量输入及2路开关量输出； 4、支持≥2个千兆网口； 5、支持磁盘数量：≥8个； 6、网络协议：TCP （可靠传输）等； 7、外部接口 (1)网络接口：≥2*10/100/1000M以太网口，支持负载均衡模式及多址模式配置； (2)USB接口：≥3*USB接口； (3)音频输入：≥1路； (4)音频输出：≥1路； | 36 | 台 |
| 27 | 硬盘 | 1、3.5 HDD, ≥8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s。 2、MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时。 3、年写入负载：≥360TB。 | 144 | 块 |
| 28 | 桌垫 | 1、产品硬度：60°±5； 2、产品密度：0~1.4； 3、产品特性：防静电，保护垫； 4、产品用途：电子维修/工厂桌垫/流水线条垫。 5、桌垫图案按照考试要求设计并印制。 | 499 | 套 |
| 29 | 移动教考管理终端 | 1、CPU：主频: ≥2.1GHz；核心数量:≥12；。 2、内存：≥32GB DDR5内存。 3、显卡：≥4G独立显卡。 4、硬盘：≥1TB固态硬盘。 6、网卡：集成10/100/1000以太网卡，wifi。 8、接口：≥4个接口（含USB、HDMI）。 9、屏幕：15.6寸 | 1 | 台 |
| 30 | 固定教考管理终端 | 1、CPU：主频≥2.1 GHz；核心数量≥12；。 2、内存：不低于32GB DDR5 4800 nECC内存，通道≥4个DIMM插槽。 3、显卡：4G独立显卡。 4、声卡：集成声卡。 5、硬盘：固态硬盘+2TB SATA。 6、网卡：集成10/100/1000以太网卡。 7、键盘，鼠标：USB防水抗菌键盘、抗菌鼠标各1套。 8、接口：≥6个接口（含USB、HDMI）。 9、屏幕：≥27寸。 10、≥300W电源。 | 1 | 台 |
| 31 | 固态数据存储 | 1、容量：≥4T。 2、读取速度:≥1050MB/s。 3、写入速度:≥1000MB/s。 4、无需任何设置，连接电脑随插随用，快速传输存储重要数据并可同时兼容PC系统。 | 21 | 个 |
| 32 | 服务器机柜（含PDU插座） | 42U标准服务器机柜，冷轧板，钢化玻璃门，配备高级弹力锁。 | 4 | 个 |
| 33 | 高拍仪 | 1、拍摄范围：A3、A4。 2、拍摄像素：≥1000万像素。 3、对焦方式：自动对焦。 4、祯率：30Fps、15Fps。 5、图片格式：JPG、TIF、PNG等。 6、录像格式：AVI等。 7、感光元件：大面积1/2.3高清CMOS传感器。 8、接口类型：USB2.0。 | 4 | 台 |
| 34 | 标签机 | 1、整体采用ABS材质。 2、打印分辨率：≥200dpi。 3、包含标签纸≥10卷。 | 4 | 台 |
| 35 | 管理中心强弱电线材及安装 | 1、由楼层配电间至管理中心使用国标3×10平方铜芯线; 2、室内配电盘至空调、交换机机柜、使用国标 3×6 平方铜芯线; 3、辅材:含配电盘、漏保、空开、线槽、线管、六类网线、六类水晶头等所有辅材及开槽、穿线、补墙等人工费用; 4、所有线类必须两头打标。 | 5 | 间 |
| 36 | 玻璃隔断 | 不锈钢框架，8mm 以上钢化玻璃隔断(含门、门把手、密码锁具等所有辅材及人工费用)，每间约 16 平方米。 | 4 | 间 |
| 37 | 实验室文化布置 | 1、文化内容参照:从实验课程介绍、实验过程描述、实验成果展示、实验室管理制度等方面，定制墙面装饰;材质:可选用软木板、亚克力材料等。实验室制度展板及具体内容和式样设计效果经由使用方确认后施工，总面积不少于 20 平方米。 2、室内文化布置后产生的玷污墙面采用环保型乳胶漆找补出新。 | 18 | 间 |
| 38 | 管理中心文化布置 | 1、文化内容参照:网络拓扑图、网络中心管理制度等方面，材质:可选用软木板、亚克力材料等。实验室制度展板及具体内容和式样设计效果经由使用方确认后施工，总面积不少于10平方米。 2、室内文化布置后产生的玷污墙面采用环保型乳胶漆找补出新。 | 5 | 间 |
| 39 | 教育局管理中心其他 | 地胶铺设，面积：50平方米左右。 一、水磨石地面清理，后铺设地胶。 二、产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1、邵氏硬度（邵A）50-90。 2、拉伸强度≥2MPa。 3、拉断伸长率≥100%。 4、球反弹≥90%。 5、阻燃性Ⅰ级。 6、氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出。 7、挥发物≤50g/m2。 8、燃烧性能达到难燃B1级。 9、快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10、冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11、符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出。 12、耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级。 13、耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级。 三、遮光窗帘,面积：40平方米左右。 四、更换门锁2把。 五、原有监控线路调整，并加装两个配套摄像头。 | 1 | 间 |
| 响水县珠江路实验学校实验室布线改造及实验器材等 |  |  |  |  |
| L102化学实验室（水电上吊装） |  |  |  |  |
| 40 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 41 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 42 | 地胶 | 一、水磨石地面清理，后铺设地胶。 二、产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1、邵氏硬度（邵A）50-90。 2、拉伸强度≥2MPa。 3、拉断伸长率≥100%。 4、球反弹≥90%。 5、阻燃性Ⅰ级。 6、氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出。 7、挥发物≤50g/m2。 8、燃烧性能达到难燃B1级。 9、快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10、冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11、符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出。 12、耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级。 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级。 | 100 | ㎡ |
| 43 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 44 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 45 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 46 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 1 | 间 |
| L104物理实验室（上吊装电学） |  |  |  |  |
| 47 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 48 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 49 | 地胶 | 一、水磨石地面清理，后铺设地胶。 二、产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1、邵氏硬度（邵A）50-90 2、拉伸强度≥2MPa 3、拉断伸长率≥100% 4、球反弹≥90% 5、阻燃性Ⅰ级 6、氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7、挥发物≤50g/m2 8、燃烧性能达到难燃B1级 9、快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10、冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11、符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12、耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13、耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | 100 | ㎡ |
| 50 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 51 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 52 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 1 | 间 |
| L204生物实验室（生物综合） |  |  |  |  |
| 53 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 54 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 55 | 地胶 | 一、水磨石地面清理，后铺设地胶。 二、产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1、邵氏硬度（邵A）50-90 2、拉伸强度≥2MPa 3、拉断伸长率≥100% 4、球反弹≥90% 5、阻燃性Ⅰ级 6、氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7、挥发物≤50g/m2 8、燃烧性能达到难燃B1级 9、快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10、冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11、符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12、耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13、耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | 100 | ㎡ |
| 56 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 57 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 58 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。拆除生物灯。 | 1 | 间 |
| L206生物实验室（生物解剖） |  |  |  |  |
| 59 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 60 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 61 | 地胶 | 一、水磨石地面清理，后铺设地胶。 二、产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1、邵氏硬度（邵A）50-90 2、拉伸强度≥2MPa 3、拉断伸长率≥100% 4、球反弹≥90% 5、阻燃性Ⅰ级 6、氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7、挥发物≤50g/m2 8、燃烧性能达到难燃B1级 9、快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10、冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11、符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12、耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13、耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | 100 | ㎡ |
| 62 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 63 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 64 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 1 | 间 |
| L302化学实验室（下排风，静电地板地面升高） |  |  |  |  |
| 65 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 66 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷静电地板下穿管线，静电地板开洞（32mm），28个点位。 | 1 | 间 |
| 67 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 68 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 1 | 间 |
| L304化学实验室（下排风，静电地板地面升高） |  |  |  |  |
| 69 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 70 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷静电地板下穿管线，静电地板开洞（32mm），28个点位。 | 1 | 间 |
| 71 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 72 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 1 | 间 |
| L402生物实验室（解剖） |  |  |  |  |
| 73 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 74 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 75 | 地胶 | 一、水磨石地面清理，后铺设地胶。 二、产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1、邵氏硬度（邵A）50-90 2、拉伸强度≥2MPa 3、拉断伸长率≥100% 4、球反弹≥90% 5、阻燃性Ⅰ级 6、氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7、挥发物≤50g/m2 8、燃烧性能达到难燃B1级 9、快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10、冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11、符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12、耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13、耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | 100 | ㎡ |
| 76 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 77 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 78 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 1 | 间 |
| L404物理实验室（力学） |  |  |  |  |
| 79 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 80 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 81 | 地胶 | 一、水磨石地面清理，后铺设地胶。 二、产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1、邵氏硬度（邵A）50-90 2、拉伸强度≥2MPa 3、拉断伸长率≥100% 4、球反弹≥90% 5、阻燃性Ⅰ级 6、氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7、挥发物≤50g/m2 8、燃烧性能达到难燃B1级 9、快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10、冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11、符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12、耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13、耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | 100 | ㎡ |
| 82 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 83 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 1 | 间 |
| L406物理实验室（力学） |  |  |  |  |
| 84 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 85 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 86 | 地胶 | 一、水磨石地面清理，后铺设地胶。 二、产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1、邵氏硬度（邵A）50-90 2、拉伸强度≥2MPa 3、拉断伸长率≥100% 4、球反弹≥90% 5、阻燃性Ⅰ级 6、氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7、挥发物≤50g/m2 8、燃烧性能达到难燃B1级 9、快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10、冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11、符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12、耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13、耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | 100 | ㎡ |
| 87 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 88 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 1 | 间 |
| 珠江路实验学校危化品室 |  |  |  |  |
| 89 | 药品柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±50mm） 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 8、PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 9、可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 2 | 个 |
| 90 | 易燃品储存柜/易制爆储存柜 | 1、尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm（±50mm）；门类型：双开门 易燃品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 易燃品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度不低于4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设高度不小于160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 柜中部有不少于3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽（PP层板（非柜体所用板材）。 柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径160mm），内置一个交流风机，无静电火花。 2、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 3、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 4、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 5、锁具：配备不低于符合GB 17565-2022《防盗安全门通用技术条件》标准的3级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 6、环保性能：提供整柜甲醛释放量：≤0.05mg/m³；挥发性有机物释放量：苯：≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³ 、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³，可迁移有害元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均不超过限值的检测；整柜至少通过5项化学试剂测试。1、硫酸（98%）；2、盐酸（37%）；3、硝酸（65%）；4、氢氧化钠（40%）；5、甲醛（37%）。 7、配备接地装置实现完全接地。 8、装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 2 | 个 |
| 珠江路实验学校物理仪器配置清单 |  |  |  |  |
| 91 | 初中物理3D实验室软件 | 1、软件要求提供的资源数量不少于500个，要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2、软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3、软件要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含声和光、电和磁、电磁能、能量，能量的转换、能量守恒、电磁能、内能、物质的形态和变化、物质的属性、多种多样的运动形式、机械运动和力、能源与可持续发展等实验内容与实验场景。 4、以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 1 | 套 |
| 92 | 护目镜 | 防机械冲击 | 13 | 个 |
| 93 | 简易急救箱 | 箱体坚固，具备快开设计（不含药品、药品另配） | 1 | 个 |
| 94 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 2 | 辆 |
| 95 | 提盒 | 木制，配有提手，420mm×280mm×380mm | 2 | 个 |
| 96 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 2 | 个 |
| 97 | 整理箱 | PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳 | 2 | 个 |
| 98 | 镊子 | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 2 | 个 |
| 99 | 水准器 | 气泡水准器 | 1 | 个 |
| 100 | 工具箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 | 1 | 箱 |
| 101 | 寒暑表 | 量程-50℃～50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长200mm～300mm，温度计外径5mm～8mm，感温泡长8mm～15mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 1 | 台 |
| 102 | 电子体温计 | 量程35.0℃～41.0℃，分辨力0.1℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 1 | 支 |
| 103 | 红液温度计 | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 30 | 支 |
| 104 | 水银温度计 | 量程0℃～200℃，分度值2℃，有保护套 | 2 | 支 |
| 105 | 数字温度计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180mm×90mm | 2 | 支 |
| 106 | 数字温度计 | 量程-10℃～110℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30mm×40mm | 13 | 支 |
| 107 | 双金属片温度计 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150mm；量程－10℃～50℃，误差≤±3℃ | 1 | 个 |
| 108 | 红外温度计 | 分辨力0.1℃ | 2 | 个 |
| 109 | 湿度计 | 指针式 | 2 | 个 |
| 110 | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 5 | 个 |
| 111 | 电子打火枪 | 电加热丝 | 25 | 个 |
| 112 | 教学用远红外加热器 | 可用于试管加热，炉芯内径50mm～60mm，炉芯内高度80mm～90mm，炉体内芯应采用陶瓷加热材料，炉体外壳应采用耐温材料，能正常连续工作1h | 2 | 台 |
| 113 | 烧杯用电加热器 | 0W～250W，可调；密封式 | 4 | 台 |
| 114 | 烧瓶用电加热器 | 0W～250W，可调；密封式 | 4 | 台 |
| 115 | 打气筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 2 | 个 |
| 116 | 脚踏打气筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 2 | 个 |
| 117 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa | 2 | 个 |
| 118 | 酒精 | 工业 | 600 | mL |
| 119 | 晶体熔化与凝固实验器 | 包括透明容器、2个试管、2个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置。 | 25 | 套 |
| 120 | 制作简易温度计实验材料 | 小玻璃瓶、胶塞、细玻璃管、5mL红色食用色素等 | 2 | 套 |
| 121 | 物质弹性实验材料 | 包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等，材料选取应有代表性，包括易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变材料等 | 2 | 套 |
| 122 | 物质磁性实验材料 | 多种形状的人造磁体、铜块、铁块、铝块、木块、镍片、回形针若干 | 2 | 套 |
| 123 | 磁悬浮原理实验器 | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等 | 2 | 套 |
| 124 | 物质导电性实验材料 | 包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使LED发光 | 2 | 套 |
| 125 | 电缆结构与材料套材 | 包括裸电线、漆包线、电线电缆、电力电缆、通信电缆等实物，通过截面能观察导体、绝缘体及电缆结构 | 2 | 套 |
| 126 | 人体发电趣味演示仪 | 铝电极和铜电极，带检流计 | 2 | 套 |
| 127 | 物质导热性实验材料 | 包括铜、铁、铝，陶瓷、木材等 | 2 | 套 |
| 128 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等5种导热棒的材料，每种材料1根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 2 | 个 |
| 129 | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 | 2 | 个 |
| 130 | 架盘天平 | 200g，0.2g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子。 | 2 | 台 |
| 131 | 架盘天平 | （一）适用范围、规格：1.中学实验教学称量用。2.规格：500g、0.5g,所配砝码为6级（M2级）。（二）技术要求：1.外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2.双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3.最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4.最小分度值0.5克。5.最大称量时感量为0.5克。6.配6级砝码及镊子一套。7.天平应符合GB4168第2章的有关要求级JJG156第1章。8.砝码应符合GB4167第2章的有关要求。 | 2 | 台 |
| 132 | 物理天平 | 量程0g〜500g，分度值0.02g，配5级（M1级）砝码，钢制镊子 | 2 | 台 |
| 133 | 案秤 | 量程0kg〜10kg，分度值10g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 1 | 台 |
| 134 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm；每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g） | 25 | 套 |
| 135 | 量筒 | 500mL，5mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 13 | 个 |
| 136 | 量筒 | 250mL，2mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 25 | 个 |
| 137 | 量杯 | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级 | 1 | 个 |
| 138 | 密度计 | ＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 1 | 支 |
| 139 | 密度计 | ＜1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 2 | 支 |
| 140 | 光学显微镜 | 640×，带光源 | 2 | 台 |
| 141 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距50mm | 25 | 个 |
| 142 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 1 | 个 |
| 143 | 分子间作用力模型 | 模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长13cm，Φ2cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力 | 2 | 个 |
| 144 | 内聚力演示器 | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×45mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 1 | 个 |
| 145 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 5 | 盒 |
| 146 | 数显游标卡尺 | 量程0mm～150mm，分辨力0.01mm | 2 | 把 |
| 147 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 2 | 只 |
| 148 | 数显外径千分尺 | 量程0mm～25mm，分辨力0.001mm | 2 | 只 |
| 149 | 激光测距仪 | 量程1mm～50m，分辨力1mm | 2 | 台 |
| 150 | 滚轮式测距仪 | 量程0m～9999.9m，分辨力0.1m；由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 2 | 台 |
| 151 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等 | 2 | 块 |
| 152 | 沙漏 | 玻璃制，5min误差≤±10% | 1 | 个 |
| 153 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径300mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含2时至22时；每隔15°均匀分布1长线，7.5°分布1短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 1 | 个 |
| 154 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 25 | 套 |
| 155 | 弹弓 | 形变现象显著 | 2 | 把 |
| 156 | 改变物体运动状态实验装置 | 小铁球、条形磁铁、小球释放装置 | 2 | 套 |
| 157 | 物体受力与运动演示器 | 含直流电机、绕线盘、电源开关等；直流电机额定电压3V，空载电流小于50mA，悬挂200g重物匀速上升时工作电流小于150mA；电源开关应能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外应有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长800mm±50mm | 2 | 套 |
| 158 | 金属钩码 | 50g±0.5g，每盒10个，可叠放 | 30 | 套 |
| 159 | 双锥体上滚演示器 | 含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调 | 2 | 套 |
| 160 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 2 | 套 |
| 161 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承2种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15mm）组成，外圈外径≥120mm，内圈内径≥55mm，能看清滚动轴承内部结构 | 2 | 套 |
| 162 | 伽利略理想斜面演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100mm，高度≥200mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200mm，内侧宽度为9mm，平行度公差≤0.2mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调 | 2 | 套 |
| 163 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 1 | 套 |
| 164 | 伽利略温度计 | 不少于10球，14℃～32℃ | 2 | 支 |
| 165 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm | 2 | 套 |
| 166 | 压力作用效果演示器 | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 2 | 套 |
| 167 | 透明盛液筒 | 高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％ | 30 | 个 |
| 168 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖。 | 1 | 台 |
| 169 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水；大小活塞直径比≥2.5，压簧全压缩时压力≥1200N，用手抽动小活塞产生的压力能切断直径2mm纯铜丝 | 1 | 个 |
| 170 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm | 2 | 套 |
| 171 | 大气压系列实验材料 | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验 | 2 | 套 |
| 172 | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100mm，进水口外径10mm，出水口外径8mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600mm | 2 | 个 |
| 173 | 抽水机模型 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通 | 2 | 个 |
| 174 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成 | 2 | 套 |
| 175 | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件4部分组成 | 2 | 套 |
| 176 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体/液体两用式 | 2 | 套 |
| 177 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 1 | 组 |
| 178 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 15 | 套 |
| 179 | 演示滑轮组 | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 2 | 组 |
| 180 | 滑轮组 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 15 | 组 |
| 181 | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm，轮缘厚8mm | 13 | 组 |
| 182 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120mm，小轮Φ60mm；支架为2mm钢板冲压，主轴直径6mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4N·m | 2 | 个 |
| 183 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×93mm×53mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 25 | 套 |
| 184 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸150mm×93mm×53mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 25 | 套 |
| 185 | 旋片真空泵 | 单级；抽气速率：1L/S；电源：220V，50Hz；极限真空：10Pa；电机功率：120W；加油量：250ml； | 2 | 台 |
| 186 | 纸盆扬声器 | 动圈式，直径≥200mm，8Ω | 2 | 台 |
| 187 | 声级计 | 130dB，0.1dB；手持式，数显 | 1 | 台 |
| 188 | 初中声学实验箱 | 可完成声音的产生、声音的传播、声音的特性、噪声的测量等实验 | 1 | 套 |
| 189 | 平行光源 | 至少2条平行光，非激光光源 | 2 | 个 |
| 190 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为注塑材质，白道面与黄道面的夹角放大到15°；用于光的直线传播情境化教学 | 2 | 个 |
| 191 | 透明水槽 | 250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 2 | 个 |
| 192 | 透明水槽 | Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 2 | 个 |
| 193 | 凸透镜 | 焦距75mm，误差±2mm | 25 | 面 |
| 194 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 2 | 套 |
| 195 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 2 | 套 |
| 196 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10%50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300×230×95mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300×150×45mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm；荧光片尺寸为70×50×3mm,采用透明无色有机玻板制作。产品另配有晒图纸等实验所需耗材。 | 2 | 套 |
| 197 | 红外线热效应演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸约220×105×160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸约130×65×85mm。红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm。 | 2 | 套 |
| 198 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 3 | 套 |
| 199 | 初中光学实验箱 | 可完成光的直线传播、反射定律、平面镜成像、光的折射、光的色散、色光的混合、透镜的焦点与焦距、凸透镜成像规律、望远镜与显微镜等实验 | 13 | 套 |
| 200 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 2 | 台 |
| 201 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 15 | 对 |
| 202 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 10 | 个 |
| 203 | 钕铁硼磁钢 | 0.38T | 2 | 个 |
| 204 | 翼形磁针 | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 5 | 组 |
| 205 | 菱形小磁针 | 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 25 | 组 |
| 206 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 2 | 套 |
| 207 | 铁粉 | 试剂;50g瓶装 | 2 | 瓶 |
| 208 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈2组、柱形铁芯1个、蹄形铁芯1个、衔铁2个组成，附连接导线3根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为500mA时，产生的吸力应能提起质量≥200g的物体 | 25 | 个 |
| 209 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 2 | 台 |
| 210 | 磁场对电流作用实验器 | 包括Φ2mm铜棒1根、接线柱、导轨、U形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2A | 25 | 套 |
| 211 | 电机原理演示器 | 卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为24V；在额定工作电压下连续工作1h，温升应不高于55℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ | 2 | 个 |
| 212 | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸应不小于300mm×230mm×100mm，额定工作电压8V；用作直流电动机时，起动电压应≤6V，电流应≤0.35A，在额定电压下工作1h温升应不高于55℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ | 2 | 个 |
| 213 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压1.5V～8V，工作电流0.5A～1A；启动性能：永磁≤3V，励磁并励≤3V，励磁串励≤6V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 | 20 | 套 |
| 214 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 25 | 套 |
| 215 | 电磁感应线圈 | 外形尺寸:80*80*15mm，铜丝直径0.4mm重约40克;由单匝线圈及4匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上带24cm长导线和接线装置。 | 2 | 套 |
| 216 | 手摇交直流发电机 | 2包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/mi空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V；接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 2 | 台 |
| 217 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm，横截面≥2.55mm，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 2 | 台 |
| 218 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于5个摆球。摆球直径20mm，穿线孔两端直径相同，线长1500mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 2 | 个 |
| 219 | 动能实验演示器 | 包括2组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于3组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小 | 2 | 台 |
| 220 | 重力势能实验演示器 | 由直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于3组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小 | 2 | 台 |
| 221 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ60mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 2 | 个 |
| 222 | 爆燃器 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积40mL～50mL，壁厚2mm±0.1mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10N≤脱开力≤30N | 2 | 套 |
| 223 | 蒸汽机模型 | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料，尺寸≥380mm×140mm×220mm。气室进气口直径应为大端外径31mm±1mm，小端外径30mm±1mm，长度36mm±2mm。配套小型气源，气压为5.8kPa±0.3kPa | 2 | 套 |
| 224 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300mm | 2 | 个 |
| 225 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm | 2 | 个 |
| 226 | 灵敏电流计 | 300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω | 15 | 只 |
| 227 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 70 | 个 |
| 228 | 干电池 | R20，无汞 | 100 | 个 |
| 229 | 电珠(小灯泡) | 1.5V、0.3A | 100 | 个 |
| 230 | 电珠(小灯泡) | 2.5V、0.3A | 100 | 个 |
| 231 | 电珠(小灯泡) | 3.8V、0.3A | 100 | 个 |
| 232 | 电珠(小灯泡) | 6V、0.15A | 100 | 个 |
| 233 | 单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 80 | 个 |
| 234 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 25 | 个 |
| 235 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 3 | 个 |
| 236 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 30 | 个 |
| 237 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 13 | 个 |
| 238 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围0Ω～9999.9Ω，残余电阻及其允差值25mΩ±10mΩ，功率1W | 2 | 个 |
| 239 | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围0～9999Ω，残余电阻及其允差值20mΩ±10mΩ，功率1W | 25 | 个 |
| 240 | 接线夹导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 150 | 套 |
| 241 | 接线叉导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 150 | 套 |
| 242 | 组合接头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 150 | 套 |
| 243 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒不少于3个，底座不少于3个，电阻圈不少于3个 | 2 | 套 |
| 珠江路实验学校化学仪器配置清单 |  |  |  |  |
| 244 | 初中化学3D实验室软件 | 1、软件要求提供的资源数量不少于450个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2、软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于80个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3、软件要求学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括化学实验、化学计算、身边的化学物质、化学与社会发展、化学基本概念与原理等实验内容与实验场景 4、软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 | 1 | 套 |
| 245 | 架盘天平 | （一）适用范围、规格： 1.中学化学实验学生称量用。 2.规格：100g、0.1g,所配砝码为6级（M2级）。 （二）技术要求： 1.外形尺寸：210mm×84mm×135mm。 2.托盘直径84mm。 3.双托盘、单杠等臂式，横梁上有刻度标尺，标尺上有游码。 4.最大称量100g，刻度尺最大称量5g。 5.最小分度值0.1g。 6.最大称量时感量0.1g。 | 10 | 台 |
| 246 | 架盘天平 | 一、适用范围、规格： 1、中学实验教学称量用。 2、规格：500g、0.5g,所配砝码为6级（M2级）。 二、技术要求： 1、外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。 2、双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 3、最大称量500克，刻度尺最大称量10克。 4、最小分度值0.5克。 5、最大称量时感量为0.5克。 6、配6级砝码及镊子一套。 | 1 | 台 |
| 247 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5 | 25 | 支 |
| 248 | 水银温度计 | ℃0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 1 | 支 |
| 249 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 1 | 台 |
| 250 | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 25 | 个 |
| 251 | 量筒 | 25mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 25 | 个 |
| 252 | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 25 | 个 |
| 253 | 量筒 | 100ml透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 2 | 个 |
| 254 | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 2 | 个 |
| 255 | 试管 | Φ12mm×70mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 120 | 支 |
| 256 | 试管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 240 | 支 |
| 257 | 试管 | Φ18mm×180mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 75 | 支 |
| 258 | 试管 | Φ20mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 75 | 支 |
| 259 | 试管 | Φ32mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 10 | 支 |
| 260 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 10 | 支 |
| 261 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 10 | 支 |
| 262 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 10 | 支 |
| 263 | 烧杯 | 10mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 50 | 个 |
| 264 | 烧杯 | 1000mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 3 | 个 |
| 265 | 烧瓶 | 250mL，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 12 | 个 |
| 266 | 细口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 3 | 个 |
| 267 | 细口瓶 | 1000mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 2 | 个 |
| 268 | 分液漏斗 | 50mL，锥型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 5 | 个 |
| 269 | 坩埚 | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 2 | 个 |
| 270 | 三通连接管 | T形Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 2 | 个 |
| 271 | 三通连接管 | Y形Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 2 | 个 |
| 272 | 干燥管 | 145mm，单球硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 4 | 支 |
| 273 | 干燥管 | Φ15mm×150mm，U型硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 2 | 支 |
| 274 | 试管刷 | Φ18mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 25 | 个 |
| 275 | 试管刷 | Φ32mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 5 | 个 |
| 276 | 蒸发皿 | 100mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 25 | 个 |
| 277 | 蒸发皿 | 120mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 3 | 个 |
| 278 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm | 23 | 个 |
| 279 | pH广泛试纸 | 1～14 | 25 | 本 |
| 280 | 定性滤纸 | 快速，15cm，100张 | 1 | 盒 |
| 281 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 1 | 套 |
| 282 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 25 | 套 |
| 283 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 1 | 盒 |
| 284 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥190mm×130mm×25mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 1 | 盒 |
| 珠江路实验学校生物仪器配置清单 |  |  |  |  |
| 285 | 初中生物3D实验室软件 | 1、软件要求提供的资源数量不少于500个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2、软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于60个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3、软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 | 1 | 套 |
| 286 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 1 | 件 |
| 287 | 实验服 | 可分为大中小号 | 40 | 件 |
| 288 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 1 | 辆 |
| 289 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，420mm×280mm×380mm | 2 | 个 |
| 290 | 架盘天平 | 200g，0.2g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子。 | 2 | 台 |
| 291 | 电子天平 | 采用高精度应变式传感器，LCD背光显示，交直流两用，单位转换、计数、全量程去皮等功能，性能可靠、稳定。最大称量:400g最小分度值:0.1g校准方式:外校去皮范围:0-400g称盘尺寸:中120mm天平外形尺寸:218*150*50mm交流使用随机交直流适配器，直流使用4节1.5V5号干电池。 | 1 | 台 |
| 292 | 电子天平 | 采用高精度应变式传感器，LCD背光显示，交直流两用，单位转换、计数、全量程去皮等功能，性能可靠、稳定。最大称量:1000g最小分度值:0.1g校准方式:外校去皮范围:0-1000g称盘尺寸:中120mm天平外形尺寸:218*150*50mm交流使用随机交直流适配器，直流使用4节1.5V5号干电池。 | 1 | 台 |
| 293 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 10 | 个 |
| 294 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差 ＜1.5℃ | 30 | 支 |
| 295 | 干湿球温度计 | -25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度 0%～100% | 25 | 个 |
| 296 | 手术刀柄 | 3号刀柄，长12.5cm，不锈钢材质，刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松。 | 2 | 把 |
| 297 | 手术刀片 | 刀身长50mm，刃长约29mm,不锈钢材质，刀片应平整，刃口应锋利，5片/包。 | 2 | 包 |
| 298 | 双面刀片 | 刀片尺寸40mmx25mm，6片/包。 | 5 | 包 |
| 299 | 量筒 | 500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高350±10mm,筒身壁厚>1.2mm，最小分度值5ml，容量误差±2.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力。 | 2 | 个 |
| 300 | 容量瓶 | 透明钠钙玻璃制，单标线，标称容量500ml，其耐水等级≦3级，玻璃仪器总体要求：无内应力， | 2 | 个 |
| 301 | 滴瓶 | 30mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个 |
| 302 | 滴瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个 |
| 303 | 茶色滴瓶 | 30mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个 |
| 304 | 茶色滴瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个 |
| 305 | 漏斗 | 采用透明钠钙玻璃制造，斗外径60±2mm，斗茎外径7-8mm，壁厚1-1.5mm，斗径长60±5mm，滤碗壁厚1-2.5mm,滤碗锥度与相应滤纸锥度相符，符合QB/T2560-2002《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 30 | 个 |
| 306 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 30 | 个 |
| 307 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 100 | 支 |
| 308 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | 1 | kg |
| 309 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 25 | 个 |
| 310 | ABO 血型鉴定实验盒 | 包含4种模拟血液样品（A型、B型、AB型、O型），2种模拟抗体（抗A和抗B），反应卡，塑料签，吸水纸 | 9 | 盒 |
| 311 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | g |
| 312 | 生物显微镜（智能数码显微镜） | 1、观察头：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm 2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm。目镜放大率准确度≤±0.43%，双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。 3、摄像系统：内置数码一体化2000万像素无线数码芯片，支持5GWi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽，摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm 4、物镜：平场消色差物镜4倍，成像清晰圆直径≥18.5mm,；10倍，成像清晰圆直径≥18.4mm，10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40倍（弹簧）成像清晰圆直径≥18.5mm。100倍（弹簧、油）成像清晰圆直径≥18.3mm，物镜放大率准确度≤±0.5% 5、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.002mm 6、移动平台：复合式机械移动载物台140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围76mm（X）×50（Y）mm，读数0.1mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.012，不重复性≤0.002.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.004mm. 7、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，粗调行程≥25mm微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.003mm 8、电源：宽电压超高亮度3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象 9、重要技术性能： (1)4倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、10倍物镜成像清晰圆直径≥18.4mm、40倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、100倍物镜成像清晰圆直径≥18.3mm。 (2)10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm, (3)显微镜目镜放大率准确度≤0.42%。 (4)显微镜物镜放大准确率≤±0.5% (5)微调机构空回≤0.003mm (6)转换器稳定性≤0.002mm (7)双目系统左右视场像面中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。 (8)摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm (9)载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.01mm、不重复性≤0.02mm. (10)用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm 10、智能终端：≥10英寸平板，6GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，后置摄像系统≥500万像素，支持各种移动终端设备。 11、终端可兼容任何操作系统电脑或平板电脑、平板既可放在/固定显微镜上、又可放在显微镜旁观察，纯无线/wifi输出，输出帧率25FPS以上，无卡顿拖尾现象。 | 1 | 台 |
| 313 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 2 | 件 |
| 314 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 1 | 套 |
| 315 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 2 | 件 |
| 316 | 人体呼吸运动模型 | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程 | 1 | 件 |
| 317 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 2 | 件 |
| 318 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 1 | 件 |
| 319 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件 |
| 320 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件 |
| 321 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 2 | 件 |
| 322 | 尿的形成动态模型 | 应清晰显示1个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程 | 1 | 件 |
| 323 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 1 | 件 |
| 324 | 兔外形标本 | 成体自然大，约20x20cm。 | 1 | 件 |
| 325 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制c或包埋 | 1 | 瓶/块 |
| 326 | 蚯蚓横切 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 5 | 片 |
| 327 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 1 | 件 |
| 328 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 1 | 件 |
| 329 | 酸奶机 | 全自动，304不锈钢或食品级塑料内胆 | 1 | 台 |
| 330 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置 | 1 | 个 |
| 331 | 培训 | 提供珠江路实验学校所有物、化、生实验室设备的使用和维护（免费）培训，一年一次，合计三次； | 1 | 项 |
| 向阳中学原化学吊装实验室电路改造 |  |  |  |  |
| 332 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 7、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 8、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 9、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 1 | 间 |
| 333 | 考评系统网络布线 | 1、从机房引两路光纤（8芯）进教室讲台处（用一备一），出地面1.5米；（机房距离教室约30米，沿桥架铺设） 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、水磨石地面开槽，不PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 4、加装HDMI线（5米）从讲台下至墙上大屏，讲台处加装1转2分配器。 5、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。(所有辅材的数量、长度投标人可自愿进行实地勘察) | 1 | 间 |
| 334 | 地胶 | 一、水磨石地面清理，后铺设地胶。 二、产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1、邵氏硬度（邵A）50-90 2、拉伸强度≥2MPa 3、拉断伸长率≥100% 4、球反弹≥90% 5、阻燃性Ⅰ级 6、氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7、挥发物≤50g/m2 8、燃烧性能达到难燃B1级 9、快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10、冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11、符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12、耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13、耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | 87 | ㎡ |
| 335 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 1 | 间 |
| 336 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 1 | 间 |

本项目对应的中小企业划分行业

| 中小企业划分行业 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的名称 | 划分行业 |
| 1 | 便携式学生实验考评终端 | 工业 |
| 2 | 显微镜 | 工业 |
| 3 | 电子目镜 | 工业 |
| 4 | 多功能实验讲台 | 工业 |
| 5 | 智慧实验升降桌 | 工业 |
| 6 | 48口接入交换机 | 工业 |
| 7 | 汇聚交换（校级） | 工业 |
| 8 | 汇聚交换（县级） | 工业 |
| 9 | 校级数据中心 | 工业 |
| 10 | 县级数据中心 | 工业 |
| 11 | 实验教学课堂管理软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 12 | 实验考试学生端软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 13 | 实验操作考场管理软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 14 | AI智能赋分系统 | 软件与信息技术服务业 |
| 15 | 考点管理软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 16 | 视频与流媒体管理平台软件（学校） | 软件与信息技术服务业 |
| 17 | 实验教学管理平台 | 软件与信息技术服务业 |
| 18 | 考场考试技术服务 | 软件与信息技术服务业 |
| 19 | 数据管理中心软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 20 | 实验统考管理平台软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 21 | 抽签软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 22 | 视频与流媒体管理平台软件（县级） | 软件与信息技术服务业 |
| 23 | 实验教学资源库 | 软件与信息技术服务业 |
| 24 | 实验操作考试专网建设 | 软件与信息技术服务业 |
| 25 | 设备集成及考试保障服务等 | 软件与信息技术服务业 |
| 26 | 智能视频存储 | 工业 |
| 27 | 硬盘 | 工业 |
| 28 | 桌垫 | 工业 |
| 29 | 移动教考管理终端 | 工业 |
| 30 | 固定教考管理终端 | 工业 |
| 31 | 固态数据存储 | 工业 |
| 32 | 服务器机柜（含PDU插座） | 工业 |
| 33 | 高拍仪 | 工业 |
| 34 | 标签机 | 工业 |
| 35 | 管理中心强弱电线材及安装 | 弱电行业 |
| 36 | 玻璃隔断 | 建筑装饰业 |
| 37 | 实验室文化布置 | 工业 |
| 38 | 管理中心文化布置 | 工业 |
| 39 | 教育局管理中心其他 | 工业 |
| 40 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 41 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 42 | 地胶 | 建筑装饰业 |
| 43 | 多功能柱 | 工业 |
| 44 | 实验室专用洗眼器 | 工业 |
| 45 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 46 | 实验桌拆装 | 服务业 |
| 47 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 48 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 49 | 地胶 | 建筑装饰业 |
| 50 | 多功能柱 | 工业 |
| 51 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 52 | 实验桌拆装 | 服务业 |
| 53 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 54 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 55 | 地胶 | 建筑装饰业 |
| 56 | 实验室专用洗眼器 | 工业 |
| 57 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 58 | 实验桌拆装 | 服务业 |
| 59 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 60 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 61 | 地胶 | 建筑装饰业 |
| 62 | 实验室专用洗眼器 | 工业 |
| 63 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 64 | 实验桌拆装 | 服务业 |
| 65 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 66 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 67 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 68 | 实验桌拆装 | 服务业 |
| 69 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 70 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 71 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 72 | 实验桌拆装 | 服务业 |
| 73 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 74 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 75 | 地胶 | 建筑装饰业 |
| 76 | 实验室专用洗眼器 | 工业 |
| 77 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 78 | 实验桌拆装 | 服务业 |
| 79 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 80 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 81 | 地胶 | 建筑装饰业 |
| 82 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 83 | 实验桌拆装 | 服务业 |
| 84 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 85 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 86 | 地胶 | 建筑装饰业 |
| 87 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 88 | 实验桌拆装 | 服务业 |
| 89 | 药品柜 | 工业 |
| 90 | 易燃品储存柜/易制爆储存柜 | 工业 |
| 91 | 初中物理3D实验室软件 | 工业 |
| 92 | 护目镜 | 工业 |
| 93 | 简易急救箱 | 工业 |
| 94 | 仪器车 | 工业 |
| 95 | 提盒 | 工业 |
| 96 | 实验用品提篮 | 工业 |
| 97 | 整理箱 | 工业 |
| 98 | 镊子 | 工业 |
| 99 | 水准器 | 工业 |
| 100 | 工具箱 | 工业 |
| 101 | 寒暑表 | 工业 |
| 102 | 电子体温计 | 工业 |
| 103 | 红液温度计 | 工业 |
| 104 | 水银温度计 | 工业 |
| 105 | 数字温度计 | 工业 |
| 106 | 数字温度计 | 工业 |
| 107 | 双金属片温度计 | 工业 |
| 108 | 红外温度计 | 工业 |
| 109 | 湿度计 | 工业 |
| 110 | 漏斗 | 工业 |
| 111 | 电子打火枪 | 工业 |
| 112 | 教学用远红外加热器 | 工业 |
| 113 | 烧杯用电加热器 | 工业 |
| 114 | 烧瓶用电加热器 | 工业 |
| 115 | 打气筒 | 工业 |
| 116 | 脚踏打气筒 | 工业 |
| 117 | 两用气筒 | 工业 |
| 118 | 酒精 | 工业 |
| 119 | 晶体熔化与凝固实验器 | 工业 |
| 120 | 制作简易温度计实验材料 | 工业 |
| 121 | 物质弹性实验材料 | 工业 |
| 122 | 物质磁性实验材料 | 工业 |
| 123 | 磁悬浮原理实验器 | 工业 |
| 124 | 物质导电性实验材料 | 工业 |
| 125 | 电缆结构与材料套材 | 工业 |
| 126 | 人体发电趣味演示仪 | 工业 |
| 127 | 物质导热性实验材料 | 工业 |
| 128 | 热传导演示器 | 工业 |
| 129 | 双金属片 | 工业 |
| 130 | 架盘天平 | 工业 |
| 131 | 架盘天平 | 工业 |
| 132 | 物理天平 | 工业 |
| 133 | 案秤 | 工业 |
| 134 | 圆柱体组 | 工业 |
| 135 | 量筒 | 工业 |
| 136 | 量筒 | 工业 |
| 137 | 量杯 | 工业 |
| 138 | 密度计 | 工业 |
| 139 | 密度计 | 工业 |
| 140 | 光学显微镜 | 工业 |
| 141 | 放大镜 | 工业 |
| 142 | 望远镜 | 工业 |
| 143 | 分子间作用力模型 | 工业 |
| 144 | 内聚力演示器 | 工业 |
| 145 | 布纤维卷尺 | 工业 |
| 146 | 数显游标卡尺 | 工业 |
| 147 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 工业 |
| 148 | 数显外径千分尺 | 工业 |
| 149 | 激光测距仪 | 工业 |
| 150 | 滚轮式测距仪 | 工业 |
| 151 | 机械秒表 | 工业 |
| 152 | 沙漏 | 工业 |
| 153 | 日晷 | 工业 |
| 154 | 斜面小车 | 工业 |
| 155 | 弹弓 | 工业 |
| 156 | 改变物体运动状态实验装置 | 工业 |
| 157 | 物体受力与运动演示器 | 工业 |
| 158 | 金属钩码 | 工业 |
| 159 | 双锥体上滚演示器 | 工业 |
| 160 | 摩擦力实验器 | 工业 |
| 161 | 轴承模型 | 工业 |
| 162 | 伽利略理想斜面演示器 | 工业 |
| 163 | 物体浮沉条件演示器 | 工业 |
| 164 | 伽利略温度计 | 工业 |
| 165 | 压力和压强演示器 | 工业 |
| 166 | 压力作用效果演示器 | 工业 |
| 167 | 透明盛液筒 | 工业 |
| 168 | 液体对器壁压强演示器 | 工业 |
| 169 | 液压机模型 | 工业 |
| 170 | 马德堡半球 | 工业 |
| 171 | 大气压系列实验材料 | 工业 |
| 172 | 离心水泵模型 | 工业 |
| 173 | 抽水机模型 | 工业 |
| 174 | 流体压强与流速关系演示器 | 工业 |
| 175 | 流体压强与流速关系演示器 | 工业 |
| 176 | 流体压强与流速关系演示器 | 工业 |
| 177 | 飞机升力原理演示器 | 工业 |
| 178 | 杠杆 | 工业 |
| 179 | 演示滑轮组 | 工业 |
| 180 | 滑轮组 | 工业 |
| 181 | 支杆定滑轮组 | 工业 |
| 182 | 轮轴模型 | 工业 |
| 183 | 音叉 | 工业 |
| 184 | 音叉 | 工业 |
| 185 | 旋片真空泵 | 工业 |
| 186 | 纸盆扬声器 | 工业 |
| 187 | 声级计 | 工业 |
| 188 | 初中声学实验箱 | 工业 |
| 189 | 平行光源 | 工业 |
| 190 | 三球仪 | 工业 |
| 191 | 透明水槽 | 工业 |
| 192 | 透明水槽 | 工业 |
| 193 | 凸透镜 | 工业 |
| 194 | 眼球仪 | 工业 |
| 195 | 白光的色散与合成演示器 | 工业 |
| 196 | 紫外线作用演示器 | 工业 |
| 197 | 红外线热效应演示器 | 工业 |
| 198 | 光具盘 | 工业 |
| 199 | 初中光学实验箱 | 工业 |
| 200 | 感应起电机 | 工业 |
| 201 | 条形磁铁 | 工业 |
| 202 | 蹄形磁铁 | 工业 |
| 203 | 钕铁硼磁钢 | 工业 |
| 204 | 翼形磁针 | 工业 |
| 205 | 菱形小磁针 | 工业 |
| 206 | 磁感线演示器 | 工业 |
| 207 | 铁粉 | 工业 |
| 208 | 电磁铁实验器 | 工业 |
| 209 | 充磁器 | 工业 |
| 210 | 磁场对电流作用实验器 | 工业 |
| 211 | 电机原理演示器 | 工业 |
| 212 | 电机原理演示器 | 工业 |
| 213 | 小型电动机实验器 | 工业 |
| 214 | 方形线圈 | 工业 |
| 215 | 电磁感应线圈 | 工业 |
| 216 | 手摇交直流发电机 | 工业 |
| 217 | 光导纤维应用演示器 | 工业 |
| 218 | 单摆 | 工业 |
| 219 | 动能实验演示器 | 工业 |
| 220 | 重力势能实验演示器 | 工业 |
| 221 | 空气压缩引火仪 | 工业 |
| 222 | 爆燃器 | 工业 |
| 223 | 蒸汽机模型 | 工业 |
| 224 | 汽油机模型 | 工业 |
| 225 | 柴油机模型 | 工业 |
| 226 | 灵敏电流计 | 工业 |
| 227 | 电池盒 | 工业 |
| 228 | 干电池 | 工业 |
| 229 | 电珠(小灯泡) | 工业 |
| 230 | 电珠(小灯泡) | 工业 |
| 231 | 电珠(小灯泡) | 工业 |
| 232 | 电珠(小灯泡) | 工业 |
| 233 | 单刀开关 | 工业 |
| 234 | 单刀双掷开关 | 工业 |
| 235 | 滑动变阻器 | 工业 |
| 236 | 滑动变阻器 | 工业 |
| 237 | 滑动变阻器 | 工业 |
| 238 | 教学电阻箱 | 工业 |
| 239 | 学生电阻箱 | 工业 |
| 240 | 接线夹导线 | 工业 |
| 241 | 接线叉导线 | 工业 |
| 242 | 组合接头导线 | 工业 |
| 243 | 焦耳定律演示器 | 工业 |
| 244 | 初中化学3D实验室软件 | 工业 |
| 245 | 架盘天平 | 工业 |
| 246 | 架盘天平 | 工业 |
| 247 | 红液温度计 | 工业 |
| 248 | 水银温度计 | 工业 |
| 249 | 酸度计 | 工业 |
| 250 | 量筒 | 工业 |
| 251 | 量筒 | 工业 |
| 252 | 量筒 | 工业 |
| 253 | 量筒 | 工业 |
| 254 | 量筒 | 工业 |
| 255 | 试管 | 工业 |
| 256 | 试管 | 工业 |
| 257 | 试管 | 工业 |
| 258 | 试管 | 工业 |
| 259 | 试管 | 工业 |
| 260 | 口部具支试管 | 工业 |
| 261 | 硬质玻璃管 | 工业 |
| 262 | 硬质玻璃管 | 工业 |
| 263 | 烧杯 | 工业 |
| 264 | 烧杯 | 工业 |
| 265 | 烧瓶 | 工业 |
| 266 | 细口瓶 | 工业 |
| 267 | 细口瓶 | 工业 |
| 268 | 分液漏斗 | 工业 |
| 269 | 坩埚 | 工业 |
| 270 | 三通连接管 | 工业 |
| 271 | 三通连接管 | 工业 |
| 272 | 干燥管 | 工业 |
| 273 | 干燥管 | 工业 |
| 274 | 试管刷 | 工业 |
| 275 | 试管刷 | 工业 |
| 276 | 蒸发皿 | 工业 |
| 277 | 蒸发皿 | 工业 |
| 278 | 升降台 | 工业 |
| 279 | pH广泛试纸 | 工业 |
| 280 | 定性滤纸 | 工业 |
| 281 | 分子结构模型 | 工业 |
| 282 | 分子结构模型 | 工业 |
| 283 | 合成有机高分子材料标本 | 工业 |
| 284 | 新型无机非金属材料标本 | 工业 |
| 285 | 初中生物3D实验室软件 | 工业 |
| 286 | 灭火毯 | 工业 |
| 287 | 实验服 | 工业 |
| 288 | 仪器车 | 工业 |
| 289 | 实验用品提篮 | 工业 |
| 290 | 架盘天平 | 工业 |
| 291 | 电子天平 | 工业 |
| 292 | 电子天平 | 工业 |
| 293 | 电子秒表 | 工业 |
| 294 | 红液温度计 | 工业 |
| 295 | 干湿球温度计 | 工业 |
| 296 | 手术刀柄 | 工业 |
| 297 | 手术刀片 | 工业 |
| 298 | 双面刀片 | 工业 |
| 299 | 量筒 | 工业 |
| 300 | 容量瓶 | 工业 |
| 301 | 滴瓶 | 工业 |
| 302 | 滴瓶 | 工业 |
| 303 | 茶色滴瓶 | 工业 |
| 304 | 茶色滴瓶 | 工业 |
| 305 | 漏斗 | 工业 |
| 306 | 三通连接管 | 工业 |
| 307 | 滴管 | 工业 |
| 308 | 玻璃棒 | 工业 |
| 309 | 标记笔 | 工业 |
| 310 | ABO 血型鉴定实验盒 | 工业 |
| 311 | 氯化钠 | 工业 |
| 312 | 生物显微镜（智能数码显微镜） | 工业 |
| 313 | 根纵剖模型 | 工业 |
| 314 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 工业 |
| 315 | 肺泡模型 | 工业 |
| 316 | 人体呼吸运动模型 | 工业 |
| 317 | 膈肌运动模拟器 | 工业 |
| 318 | 心脏解剖模型 | 工业 |
| 319 | 男性泌尿生殖系统模型 | 工业 |
| 320 | 女性泌尿生殖系统模型 | 工业 |
| 321 | 肾单位、肾小体模型 | 工业 |
| 322 | 尿的形成动态模型 | 工业 |
| 323 | 人体骨骼模型 | 工业 |
| 324 | 兔外形标本 | 工业 |
| 325 | 蛔虫标本 | 工业 |
| 326 | 蚯蚓横切 | 工业 |
| 327 | 蚯蚓解剖模型 | 工业 |
| 328 | 细菌模型 | 工业 |
| 329 | 酸奶机 | 工业 |
| 330 | 果酒果醋发酵装置 | 工业 |
| 331 | 培训 | 服务业 |
| 332 | 室内外电路改造 | 电工行业 |
| 333 | 考评系统网络布线 | 弱电行业 |
| 334 | 地胶 | 工业 |
| 335 | 台面开孔 | 建筑装饰业 |
| 336 | 实验桌拆装 | 服务业 |

## 三、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体为响水县教育局和三所学校，付款单位为：三所学校。 |
| 2 | 核心产品、进口产品相关说明 | 本项目核心产品为：便携式学生实验考评终端 本项目不接受进口产品投标 |
| 3 | 技术验证 | 因项目建设特殊性，项目建成须响水县域内有光纤资源的基础电信业务经营许可证的运营商或增值电信业务经营许可证的运营商或其分公司提供考点网络光缆建设、带宽租赁等服务，其中含考试期间网络及日常网络保障服务，投标人需自行与响水县域内的基础电信通讯运营企业进行前期的沟通与对接，以保证项目建设实施后的正常运转，与响水县域内的通讯运营企业之间产生的一切费用由项目中标人承担。 |
| 4 | 建设（技术设计）要求 | 1、项目需求分析：针对本项目建设目标、建设需求，结合各校情况给出具体分析，并梳理建设过程中的重点、难点内容基础设施建设方案（网络架构）针对两级平台的部署方式、网络资源、拓扑图、算力部署架构进行技术设计和阐述； 2、平台建设方案（软件及平台技术架构）：针对主要技术产品（教师展示台、学生终端、软件、算法）给到具体的终端部署架构方案，含校级平台的部署、NVR、视频数据流转、算力部署、网络架构（校级）、上下行网络资源分析等； 3、主要产品选型与技术原理说明：针对主要产品（教师展示台、学生终端、基础设施）等，给到详实的产品选型与技术原理说明文档，包括其主要功能、结构、零部件构成、优势、应用场景等； 4、应用场景说明、算法定制化方案：软件产品的应用场景（涵盖主要功能）、算法定制化的具体举措、方案（含数据采集、训练方案） 5、软件产品安全与行为规范方案：软件产品的防攻击安全措施及收集信息的行为规范标准和具体措施； 6、软件产品功能清单：主要软件（实验教学软件、实验考试软件）的具体功能清单。 |
| 5 | 教研师训及售后（服务运营）要求 | 1、投标人应明确承诺：提供自验收合格之日起5年内满足教育行政部门考试实施技术保障要求的技术服务，承诺每年考试期间（含模拟考）人员配备达到以下最低要求：（1）每次考试前（含模拟考）设备巡检人员，3 人不少于2天；（2）考试期间（含模拟考）技术保障人员7人（其中3人网络保障、4人软件平台保障），支撑时间累计不少于14天。为保障实验操作考试以及实验操作常态化的使用，投标人提供线上轻量级的线上保障方式及服务。随时可以联系到厂家技术服务人员。厂家技术服务人员会根据现场图片、语言文字表述对问题情况进行初步排查，提供线上指导意见或者提供后续的线下维修服务。针对实验考试模拟考试和正式考试期间，投标人提供全流程、全周期的考试期间保障服务。在组织实验考试（含模拟考）开始前至少2天，技术人员抵达各考点巡检各考点设备现状，包括考试软件、学生软件、考场前端设备、存储设备、抽签设备等，并对相关人员进行培训。确保设备能够顺利完成考试全流程，通过系统优化和调整优化设备、软件、存储的性能。同时技术人员能够配合考务人员进行实验考试考场的考前验收工作，确保考试前设备正常稳定。实验考试阶段在每一个考点安排专业的技术保障人员，驻点解决当场突发的各种问题，配合监考人员工作直至考试结束。在线上，投标人也足额配备线上技术支持人员，支持当场技术问题解决和线上问题解答。在考试视频上传期间，专业视频传输的技术人员全程参与各考点视频上传中心过程，保障上传过程稳定。阅卷期间，为每个阅卷点配备专业人员保持阅卷过程顺利进行。阅卷过程涉及到大批量的考试视频的分发，在视频中心投标人也须安排技术人员全程跟踪保障。建设完善的备品备件供应链，24小时响应备品备件更换需求，保障实验考试配套硬件设备的稳定性。质保期内，硬件因质量缺陷发生故障，无条件更换。 2、所有配套软件系统及资源库（含技术参数中未列明的满足项目需求必备的软件及操作系统等）永久授权使用，并在质保期内享免费维护、免费升级服务。 3、软件平台运行数据归采购人所有，并可以根据采购人需求导出，供应商未经采购人许可不得获取、不得用于其它任何目的； 4、软件平台数据的安全和备份管理，除招标文件规定要求之外，后续供应商须安排技术人员指导采购方相关人员学习并实操； 5、采购人如有第三方平台接入需求，本次项目所涉及的软件数据接口应免费开放（如涉及供应商商业机密不能直接开放，供应商应提供数据中间件，并免费配合）。 6、本项目免费质保不低于5年，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 7、超过保修期的机器设备，发生故障时，中标人负责终生维修，在不高于出厂价的基础上可收取部件成本费。 具体要求： （1）培训内容：应明确培训针对的对象、具体知识与技能要点。 （2）培训课程：涵盖课程设置、教学方式、课时安排。 （3）考核标准：兼顾客观性、可衡量性及可操作性。 （4）考核方式：应能实现最终考核目标，对考核对象的实际操作、能力素质等进行评估。 （5）培训人员：具备丰富的设备维护、类似项目培训实操经验。 （6）考试和阅卷现场服务保障：应确保考试及阅卷环节安全、有序、公平开展，针对现场组织、流程管理、资源调配、应急处理等制定的系统性保障措施与操作规范。 （7）质保期内及质保期外的服务方式及措施：应明确质保期内外的责任边界、服务范围及响应机制，以保障采购人权益。 （8）响应时间：提供7*12小时技术支持服务，投标人接到采购方报修通知在2小时以内响应，6小时以内到达，24小时以内修复；如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。中标人在收到通知后七个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 （9）应急措施：应能实际并快速的解决因供应商设备故障等原因造成的应急事件的处理。 （10）质保期外优惠条件：详细列明质保期外因供应商设备损坏或采购人设备更新等的优惠条件。 |
| 6 | 实施组织要求 | 1、招标清单中的设备数量和工程量，供应商在报价时不得增减，供应商必须满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行，未在招标文件中明示的设备及附配件，供应商应在供货时须免费补充。本项目报价已包含所有辅材费用、所有框架结构及地面开挖和恢复。投标所报总价含清单所列及运输、安装、调试、保洁、培训、第三方检测、免费上门维护及保养等与本项目相关的一切费用 2、本项目验收前供应商承担所有货物的保管责任。供应商安装、调试、培训完成，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担交付时间违约责任。 具体要求： （1）备货运输：根据项目供货地点，提供经济可靠的备货运输方案。 （2）安装调试：符合招标文件技术要求及国家行业相关标准。 （3）试运行测试方案：在实际运行环境下的硬件设备测试、系统功能测试、环境适配测试、应急流程测试、考务人员实操测试等方面提供具体方案说明。 （4）验收：符合国家相应的验收标准。 （5）工期进度计划：提供备货、安装、调试、验收、试运行等的进度计划表。 （6）进度保障：保证项目在工期内完成的合理保障措施。 （7）团队人员配备：应明确项目团队人员构成，包括项目经理、技术负责人等关键岗位的专业资质、工作经验及同类项目业绩。 （8）备品备件：提供设备质保期内外所需的备品备件清单，明确备件名称、规格、数量及单价。 （9）安全保障：项目实施阶段根据人员保障、设备与设施安全、网络与数据安全、施工与调试安全、应急处置安全、安全管理与监督等方面提供具体说明。 （10）合理化建议：本项目实施过程中的合理化建议。 |
| 7 | 履行能力要求 | （1）供应商或制造商具有2022年1月1日以来具有类似项目建设业绩。该“类似项目业绩”的细化、量化指标是：主要产品应当包括视频采集终端、AI评分系统、管理系统； 须提供类似项目的政府采购项目合同，以合同签订时间为准。 （2）供应商拟投入的建设项目团队具有信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书。 |
| 8 | 质量保障及售后技术服务要求 | 具体要求： （1）质量保证体系：涵盖从设备采购、安装调试到验收交付的全流程质量管控。 （2）质量管理组织机构：明确人员职责与工作流程，确保从采购至最终验收的质量可控。 （3）质量管理制度：涵盖质量目标、过程控制等内容。 （4）质量保证措施：确保本项目达到既定质量标准与要求所制定并实施的保证措施。 （5）投诉处理办法：针对本项目特点及采购需求制定投诉后的应对办法。 |
| 9 | 工期与交货地点 | 1、合同签订后60个工作日内，供应商负责供货到采购人指定地点并安装调试到位。 2、供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。 |
| 10 | 供货要求 | 1、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。验收或使用过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 2、供货时必须随产品提供出厂材料，包括产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。 3、本项目所涉网线、插座、音视频线材等，如无特别说明，则不得低于以下标准： 网线，六类4对8芯无氧铜双绞线，线规为23AWG； 接线板（插座）均需符合GB2009.3-2015标准； HDMI信号线，4K/60HZ，镀金接口，屏蔽为高密镀锡铜编织； 音频线必须符合国标要求； VGA线，全铜芯线材，符合3+4国标； 电源线，根据负载选择合理线径，材质为纯铜、国标。 |
| 11 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商须完成文档整理，对整个项目实施的档案资料进行整理、装订成册为竣工文档（一式两份），包含合格证、说明书、培训材料等，以及各厂家的技术支持和维修电话清单。 2、申请验收前供应商应配合学校完成清点工作；逐项核对合同清单、验收表、验收清单。 3、供应商所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 12 | 付款条件 | 付款方式：1、报价中含清单所列及安装、运输、送货等与本项目相关的一切费用，本项目单项报价含税。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 2、本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%，在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可就预付款比例作相应调整。 3、 尾款支付时间： （1）所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后甲方向乙方支付至合同总价的30%款项； （2）验收合格满一年后，甲方向乙方支付至审计价的60%款项； （3）验收合格满二年后，甲方向乙方支付至审计价的90%款项，余款次年付清。 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （50分） | 采用低价优先法计算价格得分，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×50分。分值保留小数点后2位。 |
| 二 | 技术得分 （30分） | 评标委员会根据投标文件中技术部分的应答对投标产品性能进行评审，包括但不限于技术证明材料、产品性能描述、技术偏离表等。 1.供应商所投产品技术参数完全响应招标文件要求的，无负偏离的，得30分。 2.带“▲”标识的为重要技术参数指标（共30分），每有一项不满足扣2分。 3.除“▲”标识外的其他技术参数指标不可负偏离，负偏离作无效标处理。 |
| 三 | 教研师训及售后（服务运营）方案 （5分） | 投标人根据采购文件第四章“采购需求”的“商务要求”中“教研师训及售后（服务运营）要求”的“设备巡检人员”、“技术保障人员”提供有针对性的、可操作性的、科学合理的方案，评委根据投标人提供的针对本项目方案进行综合评分。方案优于本项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合要求或未提供的不得分。 |
| 四 | 实施组织方案 （5分） | 投标人根据采购文件第四章“采购需求”的“商务要求”中“实施组织要求”的“试运行测试方案”、“安全保障”提供有针对性的、可操作性的、科学合理的方案，评委根据投标人提供的针对本项目方案进行综合评分。满足项目需求的得5分；上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得3分。 |
| 五 | 质保期 （4分） | 在招标文件要求质保期（5年）的基础上，每增加一年得2分，最高得4分。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确质保年限，否则不得分） |
| 六 | 履约能力（4分） | （1）供应商或制造商具有2022年1月1日以来具有类似项目建设业绩。该“类似项目业绩”的细化、量化指标是： ①主要产品应当包括视频采集终端、AI评分系统、管理系统； 须提供类似项目的政府采购项目合同，以合同签订时间为准，每个得1分，最高2分，证明材料不提供或提供不全、项目要求不符的的不得分（证明材料可提供复印件）。 （2）供应商拟投入的建设项目团队具有信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书，每提供1份证书得1分，最高得2分。 注：①同一类型证书、同一人证书不重复计分；②投标时需提供供应商近半年以来任意一个月为项目团队人员缴纳社保的证明材料，否则不计分。 |
| 七 | 节能 (1分) | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的,供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
| 八 | 环保 (1分) | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

本项目评分总分值为100分。

强制采购节能产品信息

| 序号 | 招标文件产品名称 | 投标产品名称 | 投标产品规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式学生实验考评终端 |  |  | （投标人应确保所填品牌型号与认证证书上内容一致，如有不一致，请在本处说 明具体原因） |

注：

1.依照“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”( 财库(2019)9号)的规定，结合“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”(财库(2019)19号)发布的“节能产品政府采购品目清单”，如投标产品(开标一览表)涉及清单中政府强制采购产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或认证结果信息发布平台的认证截图证明。

2.清单中政府强制采购产品清单如下：台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷(空调)设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴。

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应偏离表

十四、商务要求响应偏离表

十五、开标一览表

十六、教研师训及售后（服务运营）方案、实施组织方案、产品安全承诺函等

十七、响水县政府采购事前信用承诺书

十八、承诺函

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

备注一如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

联系人：

寄送地址：

联系电话：

八、投标函

致：响水县教育局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向招标方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

日期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加响水县教育局组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、教研师训及售后（服务运营）方案、实施组织方案、质保期承诺函、产品安全承诺函等

教研师训及售后（服务运营）方案、实施组织方案、质保期承诺函、产品安全承诺函（投标人根据采购文件要求编制。根式自拟）

十七、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

投标文件格式增加

十八、承诺函

致            :

我公司名称（商号）为：            ，统一信用代码：

，现参与XXX项目，项目编号：            ，现就重要技术参数响应情况及中标后提供资料情况承诺如下：

- 我公司已经完整、清楚理解招标文件关于重要技术参数“投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。中标通知书发出之日起15日内须提供具有CMA标识的检测报告，不提供视为无故放弃中标资格，如给采购人造成了损失，采购人将依法追究相关责任。”的相关要求，且确认我公司投标文件技术偏离表中关于重要技术参数的响应情况与我公司拟投标产品的真实技术规格完全对应，不存在笔误和其他需要澄清的差异，是我公司意思表示真实的民事法律行为。

- 我公司承诺如果我公司中标，将按招标文件要求对所有非负偏离投标响应的重要技术参数对应产品在中标通知书发出之日起15日内向采购人提供招标文件规定的佐证资料。

- 我公司已知悉投标文件作为招标文件（要约邀请）的内容编制，如存在虚假材料（投标响应虚假或不能按时提供佐证资料），将会致投标文件要约内容不满足招标文件（要约邀请），影响政府采购项目中标结果，属于以虚假材料谋求中标的行为，依照《政府采购法》第七十七条第一款规定，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。

- 我公司承诺，如因虚假响应、不能按时提供佐证资料等虚假材料谋求中标的行为，除放弃中标资格外，如给采购人造成了损失，还需对采购人进行赔偿。

承诺人：（公司名称，加盖公章）

签字：（法人或委托人签字或盖签名章）

2025年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。