招 标 文 件

项目名称：智慧公安-“亮剑一号”道路交通安全提升工程建设项目-亮剑一号工程

项目编号： JSZC-320904-JZCG-G2025-0023

盐城市公安局大丰分局

2025年8月

总  目  录

招标公告…………………………………………03

投标人须知………………………………………06

合同条款…………………………………………20

采购需求…………………………………………25

评标方法与评标标准……………………………90

投标文件格式……………………………………95

第一章 招标公告

项目概况

智慧公安-“亮剑一号”道路交通安全提升工程建设项目-亮剑一号工程  JSZC-320904-JZCG-G2025-0023 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件 ，并于 2025 年 9 月12日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2025-0023

2.项目名称：智慧公安-“亮剑一号”道路交通安全提升工程建设项目-亮剑一号工程

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1359.44万元

5.最高限价：1359.44万元

6.采购需求：包含对全区108个灯控路口信号灯设施进行管网、线路维修等；30个路口非标信号灯更换；在25个灯控路口新建电警卡口前端设备；扩容346路人脸人体算法授权；扩容1200路车辆全属性解析算法授权，还包括但不限于提供各项资料等伴随服务,具体详见本项目招标文件采购需求。

7.合同履行期限：合同签订后100日历天全部完成并经采购人验收合格。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：网上注册登记成功后苏采云系统内免费下载

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月12日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

3.评审结束后，中标人需提供纸质投标文件一正四副用于归档，未中标单位不需要提供。

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

5.潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

6.“CA 数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。盐城地区政务CA办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

7.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市公安局大丰分局

地    址：盐城市大丰市区健康西路21号

联 系 人：沈鸣熙

联系电话：18862030899

2.采购代理机构（如有）

单位名称：盐城市大丰区公共资源交易中心

单位地址：盐城市大丰区飞达东路100号（丰华国际大厦5楼）

联 系 人：盐城市大丰区公共资源交易中心

联系电话：0515-83927232

3.项目联系方式：

项目联系人：盐城市大丰区公共资源交易中心

电话：0515-83927232

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购，采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标文件至少应提交（包含并不限于）以下投标材料：(请各单位根据实际情况进行调整)

10.1.1 资信证明文件

10.1.2 资格性审查响应对照表

10.1.3 符合性检查响应对照表

10.1.4 投标函

10.1.5 开标一览表（详见投标文件格式，用于唱标）

10.1.6 投标报价分项表（详见招标文件格式）

10.1.7 技术部分

10.1.8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

10.1.9 盐城市大丰区政府采购供应商承诺书

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、报价表

12.1  采购人将拒绝高于最高限价的投标报价。

12.2  招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括投标文件所承诺的工期期限内并达到投标人所承诺的质量标准为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容所需费用的全部价格体现。（包括但不限于软件费用、硬件设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、服务器等设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、软件升级费用、光纤网络建设及使用费用、售后服务费、培训费、管理费、前期咨询费(参照苏招协【2022】002号文件收取)、验收服务费、与原有平台对接及融合费、利润及税金、总承包服务费等全部费用），招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人须充分考虑各种影响报价的因素包括但不限于充分了解采购人现有平台及网络架构的与本项目融合对接费用，进行合理化报价。

12.3 投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.4 如出现不合理的报价，经评标委员会评审其报价明显高于其市场价或低于其企业成本的，均可作废标处理。

12.5 投标报价的单位为人民币(元)。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

12.6 对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

12.7 开标时，当投标文件中开标一览表内容与分项明细报价表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

12.8 投标人在报价时，价格包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市大丰区公共资源交易中心业务受理处。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

- 政府采购合同协议书

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如系AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），可免交履约保证金。

6.2 履约保证金的收取方式：银行转帐或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 五 年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款，项目验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至审核价款的60%，验收合格满二年后付至审核价款的70%，验收合格满三年后付至审核价款的80%，验收合格满四年后付至审核价款的90%，验收合格满五年后付至审核价款的100%。

注：付款均不含利息。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十一.税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用在乙方合同价款中扣除，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。

12.4 本项目实施过程中禁止采用“飞线”施工。每发现一处，处以1万元的违约处罚，直接从当期应付合同款项中扣除，同时乙方还须整改到位。如甲方多次通知整改仍拒不整改的，甲方有权终止合同并追究乙方因此造成的损失。

12.5 在质保期内，乙方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达  %及以上，未达到，每低1个百分点，扣除合同价款的万分之一，扣款每月进行累计。

12.6在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目。

采购标的所属行业：工业。

- 本次采购项目核心产品为：900W电警抓拍单元、900W环保卡口抓拍单元、信号机。

- 一、概述

- 1  项目名称

智慧公安-“亮剑一号”道路交通安全提升工程建设项目-亮剑一号工程

- 2  项目建设单位

盐城市公安局大丰分局

- 3  设计方案和投资概算编制单位

中通服咨询设计研究院有限公司

- 4  设计方案及投资概算编制依据

- 4.1  设计编制依据

依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计，具体如下：

《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》

《中华人民共和国道路交通安全法》2011年5月1日

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）

《中华人民共和国公路法》2016年11月7日

《道路危险货物运输管理规定》交通运输部令2016年第36号

《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令2016年第55号

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

《公安交通集成指挥平台结构和功能》(GA/T1146)

《公安交通集成指挥平台通讯协议》(GA/T1049)

《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T445)

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T651)

《安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2011)

《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)

《道路交通信息监测记录设备设置规范》(GA/T1047)

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497)

《道路通行状态信息发布规范》(GA/T994)

《公安车载应急通信系统技术规范》(GA/T528)

《道路交通违法管理信息代码》(GA408)

《公安交通管理信息系统安全防范体系建设规范》

《公安信息通信网边界接入平台安全规范》

《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》

《全国公安交通管理信息系统安全备份建设指导意见》

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T27524-2010)

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-2005）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB501168-92）

《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-2011）

《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2002）

《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2002）

《安全防范工作工作技术》GB50348-2004

《智能运输系统通用术语》（GB/T20839-2007）

《智能运输系统数据字典要求》（GB/T20606-2006）

《智能运输系统体系结构服务》（GB/T20607-2006）

《机动车测速仪》（GB/T 21255-2007 ）

《机动车区间测速技术规范》（GA/T 959-2011）

《道路交通信息采集信息分类与编码》（GB/T20133-2006）

《道路交通信息采集事件信息集》（GB/T20134-2006）

《软件包质量要求和测试》（GB/T－17511）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）

《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）

《城市警用地理信息系统分类与代码》（GA/T491）

《城市警用地理信息系统图形符号》（GA/T492）

《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2009）

《安全防范系统验收规范》GA308-2001

《安全防范系统通用图形符号》GA\T74-2000

《安全防范工程程序与要求》 GA\T74-1994

《安全防范工程费用预算编制办法》 GA\T70-2004

《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T669-2006

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006

《城市交通信号控制系统术语》（GA/T509-2004）

《公安交通指挥系统设计规范》（GA/T515-2011）

《警用电子地图坐标系与比例尺》（GA/T629-2006）

《城市警用地理信息空间数据质量》（GA/T628-2006）

《城市警用地理信息数据采集与更新规范》（GA/T627-2006）

《信息安全管理实用规则》（ISO/IEC17799）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2007)

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502—2004）

《信息标准-计算机信息系统安全等》(GA216.1—1999)

《城市交通信号控制系统术语》（GA/T 509-2004）

《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GAT 1400.1-2017）

《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GAT 1400.2-2017）

《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GAT 1400.3-2017）

《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GAT 1400.4-2017）

《公安视频图像分析系统第1部分通用技术要求》（GAT1399.1-2017）

《公安视频图像分析系统第2部分视频图像内容分析及描述技术要求》（GAT 1399.2-2017）

限于篇幅，此处列举部分依据，除上述规范以外，遵循国家现行的规范和标准要求。

- 4.2  设计编制依据

（1）江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建设工程费用定额（2014年）》（苏建价【2014】299号）

（2）住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标【2016】4号）

（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）

（4）江苏省住房和城乡建设厅《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2019】142号）

（5）财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）

（6）财政部《基本建设项目建设成本规定》（财建【2016年】504号）

（7）建设单位下发的关于本工程的概算编制的意见。

- 5  项目建设目标、规模、内容、工程合理使用年限

- 5.1  建设目标

以科技为手段，打造安全、畅通的道路通行环境。

优化信号灯系统，对过保的108个灯控路口信号灯系统线路整改，其中包含对30个路口非标信号灯进行摸排更换，保证信号灯系统稳定工作，确保路口交通安全。

新建大丰工业园区25个电子警察路口，采用“AI+深度学习”的理念和技术，提升对目标的捕获率、检出率，规范路口行车安全。

本着“科技向善，安全出行”的愿景，为公众出行提供更智能、更有效、更人文的新一代道路安全系统。以科技为手段，打造安全、畅通道路通行环境。

- 5.2  建设规模、内容

对全区108个灯控路口信号灯设施进行管网、线路维修等；30个路口非标信号灯更换；在25个灯控路口新建电警卡口前端设备；扩容346路人脸人体算法授权；扩容1200路车辆全属性解析算法授权。

- 5.3  工程满足期和工程合理使用年限

工程合理使用年限为5年。

- 二、需求分析

交通安全提升，本次系列项目可有效完善交通事故高发、易发路口的交安设施（信号灯系统），减少交通事故的发生量及控制重大交通发生，有效提升全区的交通安全性。

提升安全感和满意度，本次系列项目可有效完善全区交通交叉路口信号灯系统，保证全区信号灯系统正常稳定运行。同时，民警能够更快速地响应群众的求助和报警，及时解决群众遇到的问题，从而提高群众对公安工作的满意度。

- 三、项目总体设计方案

- 1  设计思路

为深入治理农村道路交通安全隐患，提升农村地区道路安全本质水平，市政府已将农村道路交通安全提升工程纳入2025年区“为民办实事”项目。为确保高质量、高效率完成项目建设任务，精准治理农村地区道路交通突出隐患，持续压降道路交通事故，保障人民群众生命财产安全。

- 2  设计原则

- （一）共同参与原则。在区委区政府的统一领导、统一部署下，由区委政法委牵头，成立区安防建设领导小组。领导小组办公室（以下简称安防办）设在大丰公安局，具体负责安防建设工作，各部门、各大块按职能分工，积极推进相关的建设任务、数据汇聚等工作。

（二）同步建设原则。各部门要各司其职，在建设各类项目时同步考虑配套建设AI设警应用前端、后台、应用；各部门对管辖内配套设施的安防建设必须遵循同步设计、同步建设、同步验收、同步使用；要同步考虑数据的汇聚整合和可持续运维。

（三）汇聚共享原则。实现数据上云，统一汇聚管理共享应用，将政府部门数据资源、监控资源价值最大化。按国家和省市有关规定，在满足安全性、实用性要求的情况下，经过相关部门的安全审批手续后，政府各职能部门可根据本部门、本系统业务需求，共享数据资源、图像资源。

（四）遵守标准原则。系统建设必须遵守国家有关标准与规范，自下而上，先内后外，坚持先进，兼容传统，实现系统互联、信息整合、资源共享，并具有良好的兼容性和可扩展性。建设项目中，涉及安防大数据的业务应当采用统一标准的音视频流媒体格式、网络接入方式，实现完全兼容汇聚。

（五）系统安全原则。加强警务应用系统安全防范体系建设，设备必须满足安全性和可靠性要求，设备选型不能选试验产品、非标产品、国外产品，要优先选用符合标准先进可靠的国产主流产品，以保证系统安全稳定可靠运行，系统的信息安全等级要求不低于公安部信息系统安全等级防护三级标准要求。

（六）保障投资原则。在保障原有系统正常使用的前提下进行扩容、改建、升级或新建，充分利用原有系统，保护已有投资；区镇两级财政要足额保障，确保每年的AI警务应用研发、建设及维护资金落实到位；非政府投资建设安防设施的建设、管理和运行维护费用，按照“谁使用、谁负责”的原则，由责任主体或所有者承担；各部门应拓宽渠道、开源节流，引导鼓励社会资金投入AI警务应用建设项目。

- 3 “亮剑一号”道路交通安全提升工程

- 3.1  系统概述

为加强路交通安全管理工作，最大限度消除交通安全隐患，压降道路交通事故，交通以营造“智慧、平安、畅通、文明”的道路交通环境为总目标，运用科技手段，全面推进道路交通安全提升项建设，创新国省道现代管理机制，转变传统交管模式，建立一个科学高效、覆盖广泛、防控严密、服务便捷的智能交通安全系统，满足交通管理部门对国省道交通进行管理、控制、组织、规划和公众信息服务的需求。

- 3.2  系统功能

为进一步提高盐城大丰区交通安全设施系统建设，落实切实有效的交通安全秩序。 本项目旨在以整治现有红绿灯、更换非标红绿灯、新建红绿灯为基础，对全区智能信号系统进行整治，满足交通管理部门对机动车道交通进行管理、控制、组织、规划的需求。

为深入贯彻落实全国公安机关社会治安防控体系标准化城市和示范城市创建活动的要求,推动大丰区辖区内的智能信号系统整治，形成全局管控，形成一个绿色、高效的交通系统。同时运用科技手段,创新城市道路现代管理机制,转变传统交管模式,建立一个科学高效、覆盖广泛、防控严密、服务便捷的智能交通安全系统,满足交通管理部门对城市道路交通进行管理、控制、组织、规划和公众信息服务的需求。

- 3.3  亮剑一号点位部署

亮剑一号前端

|  | 路口名称 | 方向 | 信号机 | 满屏灯 | 箭头灯 | 倒计时 | 人行灯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 343交盛丰路口 | 东 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 新村路交西康路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | 健康路交西康路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 | 343交228 | 东 |  | 1 |  | 1 | 4 |  |
|  |  | 南 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 |  | 1 | 4 |  |
|  |  | 北 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |
| 5 | 南翔路交人民路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 | 健康路交双拥路 | 东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 健康路交东宁路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 8 | 343交西康路 | 东 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 9 | 南翔路交祥丰路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 南翔路交西康路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 11 | 益民路交人民路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | 健康路交康平路 | 东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 飞达路交常新路 | 东 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 大华路与花园南路交界处 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 15 | 大华路交五一路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 16 | 351交226（老） | 东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 幸福路交五一路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 18 | 幸福路交康平路 | 东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 张謇路交西康路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 20 | 裕华街 | 东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 上川路交纬一路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 22 | 228国Y171线南北双向 | 东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 228方强农场路口 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 24 | 南翔路交申丰路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 25 | 南翔路交锦丰路 | 东 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 西 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 1 |  |
| 26 | 南翔路交金丰路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 27 | 南翔路交常丰路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 28 | 新村路交金海路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 29 | 新村路交常新路 | 东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 益民路交金丰路 | 东 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 健康路交常新路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 32 | 大华路交东宁路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 33 | 飞达路交鹿鸣路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 34 | 飞达路交东宁路 | 东 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 35 | 351交南草线 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 36 | 343交东宁路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 37 | 343交陈李线 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 38 | 幸福路交西康路 | 东 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 39 | 幸福路交万丰路 | 东 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 40 | 幸福路交东宁路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 41 | 育红路交金丰路 | 东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 三龙镇丰富小街十字路口 | 东 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 43 | 金海路交幸福路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 44 | 金丰路交飞达路 | 东 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 花园北路与新北路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 46 | 健康路与阜南路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 47 | 丰华路与幸福路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 48 | 丰华路交东方路 | 东 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  | 2 |  |
| 49 | 春柳路与飞达路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 50 | 228交331 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 51 | 226省道与鸿腾路 | 东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 204刘庄中心路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 53 | 新村路与花园路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 54 | 飞达路与勤政北路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 60 | 新北路与高丰路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 61 | 常州路与常青路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 62 | 陈李线（226）与大桥民建路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 67 | 新村路与东宁路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 68 | 新村（东方路）与春柳路 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 69 | 新村（东方路）与勤政路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 70 | 新村（东方路）与鹿鸣路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 71 | 新村路与五一路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 72 | 新村路与高丰路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 73 | 新村路与万丰路 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |
| 74 | 新村路与裕丰路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 75 | 新村路与福成路（东方路交丰中线） |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 76 | 飞达路与丰华路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 77 | 飞达路与五一路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 78 | 飞达路与万丰路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 79 | 幸福路与东沿河路 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 80 | 幸福路与春柳路 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 81 | 幸福路与高丰路 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 82 | 幸福路与裕丰路 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 83 | 幸福路与福成路（丰中线） |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 84 | 健康东路与春柳路 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 85 | 益民路与康平路 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 86 | 益民路与西康路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 87 | 新北路与五一路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 88 | 新北路与万丰路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 89 | 新北路与福成路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 90 | 福成路与飞达路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 91 | 常新南路与南环路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 92 | 228国道与盐洛高速(G1516) |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 93 | 226省道与南二环（展望） |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 94 | 226省道与南环路 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 95 | 通港大道（343）与宁波港路 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 96 | 通港大道与海堤路 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 98 | 上海港路与泰晤士港路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 100 | 日月湖大道与青岛港路 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 101 | 龙城大道与（瑞阳路）红刚线 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 102 | 龙城大道（大西线）与东塘路 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 103 | 新时代大道与纬二路 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 104 | 永为路交众合路 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 106 | 南港大道与大别山路 | 东 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 南 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 北 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 107 | 东方路与大中路 |  |  |  |  |  |  | 电警、信号灯控制箱迁移 |
| 108 | 西康路黄海路 |  |  |  |  | 4 |  |  |

园区监控建设点位

| 园区等路口电警卡口前端建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路口名称 | 经度（GCJ-202） | 维度（GCJ-202） | 方向 | 900万电警相机 | 500万电警相机 | 900万环保卡口相机 | 500万环保卡口相机 | 400W双镜头球机 | 前端处理终端 | 备注 |
| 1 | 常州路与常青路 | 120.3887512 | 33.17006268 | 东 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 常州路与友谊路 | 120.3904384 | 33.16623102 | 东 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 常州路与团结路 | 120.3915864 | 33.16379065 | 东 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 常州路与张謇路 | 120.39359 | 33.16067884 | 东 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 常州路与南环路 | 120.3887512 | 33.17006268 | 东 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  | 1 |  | 1 |  |  | 换12MM镜头 |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 海丰路与江都路 | 120.6009026 | 33.21999101 | 东 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 凤阳路与海丰路 | 120.6011275 | 33.21652413 | 东 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 通汇路与海丰路 | 120.6018993 | 33.21153913 | 东 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 9 | 明珠路与汇通路 | 120.5957543 | 33.21119864 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 崇文路与常熟路 | 120.7038991 | 33.22104925 | 东 |  |  |  |  |  |  | 三个方向杆件移位至电警位置 |
|  |  |  |  | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 11 | 鹿鸣路与常熟路 | 120.7044361 | 33.21561629 | 东 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | 鹿鸣路与昆山路 | 120.7097669 | 33.21595692 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | 鹿鸣路与张家港路 | 120.7151829 | 33.21623412 | 东 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | 崇文路与张家港路 | 120.7147859 | 33.22171226 | 东 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | 崇文路与昆山路 | 120.7092945 | 33.22133612 | 东 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 16 | 新北路与广丰路 | 120.5138161 | 33.21561999 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 17 | 新村路与广丰路 | 120.514091 | 33.21258775 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 18 | 飞达路与阜南路 | 120.4805613 | 33.20819565 | 东 |  |  |  |  | 1 |  | 东向电警位安装 |
| 19 | 飞达路与丰华路 | 120.4974871 | 33.20943772 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 球机移位至新杆件 |
|  |  |  |  | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | 健康路与丰华路 | 120.4982985 | 33.20109689 | 东 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 21 | G204与草堰农贸市场 | 120.3034292 | 32.95060377 | 东 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | G228与S331 | 120.5287314 | 33.44791459 | 南 |  |  | 1 |  |  | 1 | 南红绿灯杆件移位至绿岛上 |
|  |  |  |  | 北 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 23 | G204与S351 | 120.3033847 | 32.97130443 | 东 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 南北卡口装到对向红绿灯杆件上 |
|  |  |  |  | 南 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 24 | 新S226与351省道 | 120.5261993 | 33.00779977 | 东 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 南北卡口装到对向红绿灯杆件上 |
|  |  |  |  | 西 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 25 | 老S226与351省道 | 120.5874181 | 33.02940831 | 东 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 南北卡口装到对向红绿灯杆件上 |
|  |  |  |  | 西 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |

- 3.4  项目软硬件配置清单

- 3.4.1 亮剑一号前端

| 路口信号灯前端维修升级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 核心参数、实施要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 主要设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 信号机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 20 |  |
| 2 | 满屏灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 224 |  |
| 3 | 箭头灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 109 |  |
| 4 | 倒计时 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 121 |  |
| 5 | 人行灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 330 |  |
| 6 | 电警、信号灯机箱 | 电警、信号灯控制箱迁移至甲方指定位置 | 项 | 1 |  |
| 7 | 信号机主板 | 信号机主板可完成信号机所有控制功能，可实现外部信息处理、控制方案生成与实施功能，并实现倒计时实时通讯、无线遥控通讯与响应、授时、USB外设识别与读写、设备故障信息分析与处理、与中心平台联网等功能。 | 块 | 80 |  |
| 二 | 主要材料部分 |  |  |  |  |
| 8 | 人行信号灯杆件 | 立杆直径140-4mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，热镀锌后喷塑处理。固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格600*600-800mm深。 | 套 | 60 |  |
| 9 | 7米挑臂7M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径220-280-5mm厚，横臂八角直径90-180-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。基坑规格1600*1600-1800mm深。 | 套 | 16 |  |
| 10 | 7米挑臂8M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径240-300-6mm厚，横臂八角直径100-230-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。基坑规格1600*1600-1800mm深。 | 套 | 14 |  |
| 11 | 7米挑臂12M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径300-360-8mm厚，横臂八角直径100-280-5mm厚，基础法兰直径600-20mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰直径600-6mm厚，预埋件螺栓对角中心距500mm-8支M30圆钢长1.5米。基坑规格1800*1800-2000mm深。 | 套 | 2 |  |
| 12 | 接地棒及组件含安装测量 | 杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω | 套 | 92 |  |
| 13 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV16*1.0 | 米 | 17715 |  |
| 14 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-6*1.0 | 米 | 6835 |  |
| 15 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-4*1.0 | 米 | 13920 |  |
| 16 | 485线 | 国标，纯铜，RVVP-2*1.0mm² | 米 | 21185 |  |
| 17 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*10 | 米 | 6895 |  |
| 18 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*6 | 米 | 4546 |  |
| 19 | 接线端子 | 国标，室外， | 米 | 605 |  |
| 三 | 基建部分 |  |  |  |  |
| 20 | 落地箱（柜）基座 | 落地箱及信号机基座，按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 基 | 20 |  |
| 21 | 砖砌手井（含手井圈、盖） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 679 |  |
| 22 | 过路顶管2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 14735 |  |
| 23 | 切路 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 1826 |  |
| 24 | 管道沟通2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 9954 |  |
| 25 | 绿化恢复及道路恢复 | 恢复现有道路、绿化及青苗费用 | 项 | 1 |  |
| 26 | 架空沟通 | 热镀锌钢绞线7*2.0φ6mm（含配件，架空） | 米 | 395 |  |
| 27 | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 66550 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 28 | 光纤租赁 | 租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，5年租赁费用。 | 条 | 48 |  |
| 29 | 供电开户、安装接入施工 | 根据现场情况自行踏勘确认所有建设点位，需供电开户的数量，含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，电源缆线不低于10平方 | 项 | 13 |  |
| 30 | 红绿灯移位 | 含拆除费用并移至甲方指定位置含地笼、混凝土、安装、调试、路面恢复、接入费用 | 项 | 4 |  |
| 五 | 调试费 | 该项目所有采购的设备安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 六 | 安全文明施工费 | 用于本项目安全施工、文明施工的总体费用 | 项 | 1 |  |

| 园区等路口电警卡口前端建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 核心参数、实施要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 主要设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电警相机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 61 |  |
| 2 | 500万电警相机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 33 |  |
| 3 | 900万环保卡口相机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 76 |  |
| 4 | 500万环保卡口相机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 48 |  |
| 5 | 400W球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 32 |  |
| 7 | 光纤收发器（对） | 千兆，提供不低于1个1000M自适应电接口和1个FX光接口 | 对 | 79 |  |
| 8 | 交换机（8口） | 详见“主要设备技术参数要求” | 只 | 99 |  |
| 9 | LED环保补光灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 155 |  |
| 10 | 四合一环保补光灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 200 |  |
| 11 | 前端处理终端 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 7 |  |
| 12 | 抱杆机箱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 只 | 62 |  |
| 13 | 信号机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 6 |  |
| 14 | 落地机柜 | 详见“主要设备技术参数要求” | 只 | 16 |  |
| 二 | 主要材料部分 |  |  |  |  |
| 15 | 7米挑臂7M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径220-280-5mm厚，横臂八角直径90-180-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.285米。基坑规格1400*1400-1600mm深。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致； | 套 | 5 |  |
| 16 | 7米挑臂8M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径240-300-6mm厚，横臂八角直径100-230-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。基坑规格1400*1400-1600mm深。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致； | 套 | 8 |  |
| 17 | 7米挑臂10M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径270-330-6mm厚，横臂八角直径100-240-5mm厚，基础法兰直径550-20mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。基坑规格1600*1600-1800mm深。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致； | 套 | 5 |  |
| 18 | 7米挑臂12M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径300-360-8mm厚，横臂八角直径100-280-5mm厚，基础法兰直径600-20mm厚。热镀锌后喷塑，固定法兰直径600-6mm厚，预埋件螺栓对角中心距500mm-8支M30圆钢长1.5米。基坑规格1600*1600-1800mm深。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致； | 套 | 8 |  |
| 19 | 7米挑臂14M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径300-370-8mm厚，横臂八角分两节，小头一节直径100-200-5mm厚，大头一节直径200-300-6mm厚，基础法兰直径600-20mm厚，热镀锌后喷塑。做对接，固定法兰直径600-6mm厚，预埋件螺栓对角中心距550mm-8支M30圆钢长1.8米。基坑规格1800*1800-2000mm深。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致； | 套 | 3 |  |
| 20 | U型球机支架 | U型支架，臂厚不小于2mm，热镀锌喷塑。安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 个 | 32 |  |
| 21 | 接地棒及组件含安装测量 | 杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω | 套 | 74 |  |
| 22 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV3×1.0mm² | 米 | 3750 |  |
| 23 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*10.0mm² | 米 | 665 |  |
| 24 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*6.0mm² | 米 | 2471 |  |
| 25 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*2.5mm² | 米 | 5448 |  |
| 26 | 信号线 | 补光灯、爆闪灯信号线 | 米 | 1000 |  |
| 27 | 六类网线 | 国标，室外， | 米 | 3750 |  |
| 28 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 5448 |  |
| 三 | 基建部分 |  |  |  |  |
| 29 | 落地箱（柜）基座 | 落地箱及信号机基座，按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 基 | 22 |  |
| 30 | 砖砌手井（含手井圈、盖） | 规格尺寸:500mm*500mm*500mm。 盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。 井盖上印有“公安专用”标志。 | 套 | 200 |  |
| 31 | 过路顶管Φ75 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 3244 |  |
| 32 | 切路 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 155 |  |
| 33 | 管道沟通2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 4076 |  |
| 34 | 绿化恢复及道路恢复 | 恢复现有道路、绿化及青苗费用 | 项 | 1 |  |
| 35 | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 22532 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 36 | 光纤租赁 | 租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，5年租赁费用。 | 条 | 24 |  |
| 37 | 供电开户、安装接入施工 | 根据现场情况自行踏勘确认所有建设点位，需供电开户的数量，含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，电源缆线不低于10平方 | 项 | 3 |  |
| 38 | 老相机移位 |  | 项 | 3 |  |
| 39 | 原杆件移位 | 含拆除费用并移至甲方指定位置含地笼、混凝土、安装、调试、路面恢复、接入费用 | 项 | 23 |  |
| 40 | 标线施画 | 包含本项目中涉及的所有路口的标线、停止线的施划、除新等所有费用 | 项 | 1 |  |
| 五 | 监控整治 |  |  |  |  |
| 41 | 光纤收发器 | 千兆，提供不低于1个1000M自适应电接口和1个FX光接口 | 对 | 138 |  |
| 42 | 工业级交换机千M | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 138 |  |
| 43 | 抱杆箱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 只 | 138 |  |
| 44 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV3×1.0mm² | 米 | 6210 |  |
| 45 | 信号线 | 补光灯、爆闪灯信号线 | 米 | 1000 |  |
| 46 | 六类网线 | 国标，室外， | 米 | 6210 |  |
| 47 | 光纤租赁 | 租赁包含人民路、北兴路、黄海路、春柳路以上四条路的综合杆的所有设备运营商光纤链路，不低于千兆带宽，5年租赁费用。 | 项 | 1 |  |
| 48 | 点位整改 |  | 项 | 138 |  |
| 49 | 800mm*600mm的标识牌 | 铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm，内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。 | 套 | 162 |  |
| 50 | 800mm圆标识牌 | 铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm，内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。 | 套 | 156 |  |
| 51 | 700mm三角牌 | 铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm，内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。 | 套 | 142 | 其中40个含支撑架 |
| 52 | 导流标600mm*1200mm（含支架） | 铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm，内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。 | 套 | 40 |  |
| 53 | 数据收集设备1 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 54 | 数据收集设备2 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 六 | 工程应急处置工作量 | 最终数量根据工程实际使用工作量结算 |  |  |  |
| 55 | 信号灯电源线 | 国标，纯铜，RVV3×1.0mm² | 米 | 800 |  |
| 56 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*6.0mm² | 米 | 800 |  |
| 57 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*2.5mm² | 米 | 800 |  |
| 58 | 信号线 | 补光灯、爆闪灯信号线 | 米 | 800 |  |
| 59 | 六类网线 | 国标，室外， | 米 | 800 |  |
| 60 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 800 |  |
| 61 | 管道沟通2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 800 |  |
| 七 | 调试费 | 以上一至六项的设备安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 八 | 安全文明施工费 | 用于本项目安全施工、文明施工的总体费用 | 项 | 1 |  |

| 人脸授权、车辆全属性解析算法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 核心参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 车辆全属性解析算法 |  | 详见“主要设备技术参数要求” | 1200 | 路 |
| 2 | 人脸授权 | 人脸解析 | 详见“主要设备技术参数要求” | 346 | 路 |
| 3 |  | 人脸聚档 | 详见“主要设备技术参数要求” |  |  |
| 4 |  | 人体解析 | 详见“主要设备技术参数要求” |  |  |
| 5 |  | 24交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 3 | 台 |

- 3.5  设备参数

- 3.5.1信号机

★能够无缝接入大丰区交警大队现有信号控制系统平台。（投标人提供对接平台承诺函，格式自拟）

▲交通信号控制机需符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）国家强制标准的相应要求，且耐温等级为A级。（投标人提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）

▲信号机与上位机间的通讯协议符合《GB/T20999-2017交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》标准要求，符合度达到100%。（投标人提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）

信号机采用嵌入式架构设计，为集中协调式联网信号机，模块化程度高，可积木式扩展；操作系统采用嵌入式 Linux系统，稳定可靠；采用工业级触摸屏显示界面，可实现全图形化操作；

信号机组成要求

信号机需主要由外箱机柜、4U控制插箱（含工业级触摸屏操作面板）、接线端子、手动面板、配电开关、黄闪控制器等组成。整机全模块化（插件单元）设计，使系统的硬件配置可大可小，而且机器的维修被简化为功能模块的现场快速代换。

机柜箱体材质为钢板。内机箱需采用铝合金材料，表面防锈蚀氧化拉丝处理，外机柜采用高强度钢板，表面喷塑处理，完全适合全天候的户外运行。全封闭增强型机箱设计，有防雨、防潮、防尘、防震能力。机柜内部采用机架式安装方式，机柜箱门具有存放A4版面资料的存储盒，机柜与箱门接合处具有导水槽。机柜采用前后双开门，柜门采用内嵌式结构，具有防撬功能。

信号机主要功能要求

- 多种控制功能

要求信号机具备多种控制功能，包括：多时段控制功能、单点自适应功能、全感应和半感应控制功能、手动控制、行人过街触发功能、公交车辆优先控制功能、车载特勤控制功能、绿波协调控制功能、线协调控制功能、区域协调控制功能等。

要求信号控制实行平滑过渡策略，可半程显示倒计时器、可设置无跳变，可以保证系统通讯通、断、工作方式切换时，交叉口信号平滑过渡，保证倒计时显示器准确显示（每秒一次）而不跳相位。

- 交通流信息采集功能

可以与开关量、RS232串行通讯方式作为输出的车辆检测器接口，完成交通流信息采集功能；

可自定义采集间隔，数据可以在本地保存，及向上传入中心数据库。

系统控制参数的设定、修改和查询

系统数据包括：时基调度表、时段表、方案表、阶段表、相位表、通道表、公共参数等等。可对各种系统参数进行设定、修改和查询。并同时完成操作正确性检查和数据正确性检查。

- 人机对话功能

可通过前面板的工业级触摸屏或笔记本电脑（或手机、平板电脑等）设置和查询方案，提供全中文操作人机界面，实现信号机的参数设定与查询，提供全中文操作人机界面，实现信号机的参数设定与查询。

- 完善的故障检测功能

具有绿冲突故障检测，信号灯组所有红灯熄灭故障检测，信号灯工作电压、工信电流检测，通讯故障检测等功能。

- 系统故障保护功能

在设定的故障条件下，或系统严重故障（如电源故障，控制主机故障，绿冲突等）时，或信号机维护保养时，信号机自动启动配套的硬件黄闪控制器以实现黄闪功能，确保路口通行安全。

对因网络设备、网卡故障、网络环路的原因容易造成网络瘫痪，从而导致信号机运行不能正常运行，影响路口交通安全时。要求信号机具备在网络瘫痪的情况下正常运行，不黄闪的功能。

- 过电压保护

灯具驱动输出具备过载、短路、电压电流快速上升保护功能。在供电电压超过AC280V时，系统自动断电保护。

- 数据本地存储

信号机本地储存1个月以上的交通数据，具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下永久保存。

8.	方案自动生成功能

信号机具备方案自动生成功能，可在基础方案配置的基础上，根据路口检测器信息计算自动生成多时段顶周期方案，并依据流量自动规划时段，生成时段方案、周期、绿信比时间。

9.	手动指定相位放行功能

通过手动控制面板选择相应的相位编号，转换至手动指定相位。

10.  支持宽压启动

信号机供电电压小于150V时，且工作一个小时后，信号机各项功能均正常。

主要技术指标

产品设计

硬件采用嵌入式架构设计，模块化程度高，可积木式扩展；

操作系统采用嵌入式 Linux系统，稳定可靠；

采用工业级触摸屏，全图形化操作；

机械性能

外壳防护等级：IP54

使用电源

电压：单相 AC220V±20% 50Hz±2Hz

无负载功耗：20W

输入输出接口

信号灯输出：48路，可扩展至96路，可控硅输出,单路驱动能力AC220V/5A；

车辆检测输入：标准配置可连接24个车辆检测器，可扩展至48个，支持线圈、视频、微波、地磁等车辆检测器，干触点或OC晶体管输出；

通讯接口：标准EIA电平RS232接口：3个，波特率：1200bps—115200 bps；RS485电平信号接口：1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足GA/T508-2004；可支持8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯时和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时。

网络接口：1个，10M/100M自适应；

GPS接口：1个，可接收GPS授时（选配件）；

- 3.5.2满屏灯

1、产品概述

每套信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用蝴蝶扣式连接方式，方便徒手开启和关闭。

2、产品特性

.灯芯尺寸：392mm，三联体

.外壳材料：ABS&PC合金塑料

.透明玻璃面罩：高透光率，阻燃，防紫外线

.单灯发光强度：红灯≥697cd

黄灯≥613cd

绿灯≥701cd

.LED光强：红色≥6000mcd

黄色≥6000mcd

绿色≥10000mcd

.LED波长：红623±2nm；黄592±2nm；绿502±2nm

.单灯功率：红、黄、绿均≤14W

.以250g±0.5g的钢球从40cm的有效高度自由跌落，落点位于处于工作状态的信号灯面罩的中央。试验后，试样面罩不得碎裂，封接处不得有开裂等缺陷。

夜间降光功能：以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，当电压有效值不大于150V时，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于150cd且不大于250cd，亮度应不小于1500cd/m2且不大于2500cd/m2。

3、性能指标

1)工作电压：AC220V±20%

2）工作频率：50Hz±2Hz

3）功率因数：≥0.91

4）启动瞬间电流：≤1.2A

5）启动响应时间：＜10ms

6）关闭响应时间：＜85ms

7）绝缘电阻：≥500MΩ

8)介电强度：耐压1440VAC

9)泄露电流：≤0.059mA

10)接地电阻：≤0.1Ω

11)电源类型：恒压电源

12)LED电路形式：恒流驱动，单颗LED最大电流＜18mA

13)工作温度：-40℃～+80℃

14)湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95％±2％

15）外壳防护等级：IP55

16）整灯寿命：超过10年

17）抗振动、抗风压：＞145km/h

18).执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》

- 3.5.3箭头灯

1、产品概述

每套信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用蝴蝶扣式连接方式，方便徒手开启和关闭。

2、产品特性

.灯芯尺寸：392mm，三联体

.外壳材料：ABS&PC合金塑料

.透明玻璃面罩：高透光率，阻燃，防紫外线

.LED数量：红色LED:88颗；黄色LED:88颗；绿色LED：88颗

.单灯亮度：红灯≥13115cd/㎡

黄灯≥10709cd/㎡

绿灯≥13450cd/㎡

.LED光强：红色≥6000mcd

黄色≥6000mcd

绿色≥10000mcd

.LED波长：红623±2nm；黄592±2nm；绿502±2nm

.单灯功率：红、黄、绿均≤11W

.以250g±0.5g的钢球从40cm的有效高度自由跌落，落点位于处于工作状态的信号灯面罩的中央。试验后，试样面罩不得碎裂，封接处不得有开裂等缺陷。

夜间降光功能：以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，在100V-150V电压有效值范围内，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于1500cd/㎡且不大于2500cd/㎡

3、性能指标

1).工作电压：AC220V±20%

2).工作频率：50Hz±2Hz

3).功率因数：≥0.91

4).启动瞬间电流：≤1.1A

5).启动响应时间：＜20ms

6).关闭响应时间：＜75ms

7).绝缘电阻：≥500MΩ

8).介电强度：耐压1440VAC

9）.泄露电流：≤0.057mA

10）.接地电阻：≤0.1Ω

11).电源类型：恒压电源

12).LED电路形式：恒流驱动，单颗LED最大电流＜18mA

13).工作温度：-40℃～+80℃

14).湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95％±2％

15).外壳防护等级：IP55

16).整灯寿命：超过10年

17).抗振动、抗风压：＞145km/h

18).执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》

- 3.5.4倒计时

倒计时显示器是按照行业标准GA/T 508-2014 道路交通信号倒计时显示器的要求，应用自主研发、具有完全知识产权的发光组件技术，结合倒计时显示器的外壳实际使用要求实施开发并取得成功的新款道路交通信号倒计时显示器产品。该倒计时显示器外壳采用ABS&PC合金塑料材料制作，内、外表面光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形和毛刺等缺陷，转动部件活动灵活，紧固部件紧固。
    显示单元与倒计时器箱体连接紧密，无松动。显示单元由防水底壳、PC透光罩、橡皮圈、LED发光面板、控制板、开关电源、密封条等组成，单元密封性好，密封表面平整。
    较传统笔画段式倒计时显示器，单元式倒计时显示器密封性好，防水效果好，结构简单，笔画段和控制板之间连接点少，故障点少，便于维护。

二、性能指标

输入电压 : 176～264VAC

电源频率 : 48～52Hz

发光亮度：红色≥10172cd/㎡，黄色≥8270cd/㎡，绿色≥11447cd/㎡

色度：符合GA/T 508-2014 道路交通信号倒计时显示器

光源寿命：≥10万小时

可视角度：≥30度

可视距离：≥ 400m

外壳防护等级：IP55

耐温：-40℃～+80℃

湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95%±2％

绝缘电阻：≥500MΩ

抗振动：符合GA/T 508-2015 道路交通信号倒计时显示器

支持半程触发、学习式和通讯三种工作方式，可自主切换，其中通讯式倒计时器的通讯协议同时支持GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》和GA/T508-2004《道路交通信号倒计时显示器》的附录A。

- 3.5.5人行灯

1、产品概述

每套信号灯由静态红色人、静态绿色人两个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用蝴蝶扣式连接方式，方便徒手开启和关闭。产品通过公安部交通安全产品质量监督检验中心检测，符合中华人民共和国GB 14887-2011标准，供货时出具有效期内的检测报告。

2、产品特性

1）.灯芯尺寸：300mm，两联体

2）.外壳材料：铝镁合金/ABS合金塑料

3）.透明玻璃面罩：高透光率，阻燃，防紫外线

4）.单灯发光强度：红灯≥280cd                  
                      绿灯≥314cd

5）.LED光强：红色≥6000mcd
                  绿色≥10000mcd

6）.LED波长：红623±2nm；绿502±2nm

7）.单灯功率：红、绿均≤9W

8）.以250g±0.5g的钢球从40cm的有效高度自由跌落，落点位于处于工作状态的信号灯面罩的中央。试验后，试样面罩不得碎裂，封接处不得有开裂等缺陷。

3、性能指标

1）.工作电压：AC220V±20%

2）.工作频率：50Hz±2Hz

3）.功率因数：≥0.9

4）.启动瞬间电流：≤1.2A

5）.启动响应时间：＜5ms

6）.关闭响应时间：＜75ms

7）.绝缘电阻：≥500MΩ

8）.介电强度：耐压1440VAC

9）.泄露电流：≤0.05mA

10）.接地电阻：≤0.1Ω

11）.电源类型：恒压电源

12）.LED电路形式：恒流驱动，单颗LED最大电流＜18mA

13）.工作温度：-40℃～+80℃

14）.湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95％±2％

15）.外壳防护等级：IP55

16）.整灯寿命：超过10年

17）.抗振动、抗风压：＞145km/h

18）.执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》

- 3.5.6砖砌手井（含手井圈、盖）

规格尺寸:500mm*500mm*500mm。

盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。

井盖上印有“公安专用”标志。

- 3.5.7 900万电警相机

包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。

图像传感器不小于1英寸。

★最大图像尺寸≥4096×2160像素。（提供具有CMA标识的国家权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）

字符叠加时最大可支持4096×2800。

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。

支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。

支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%。

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。

支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%。

支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。

支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。

支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。

支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。

支持车标识别功能，数据库中包含410种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%。

支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。

具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项，可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。

支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别,支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。

支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。

支持35114 A级加密；

防护等级不低于IP66。

工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。

900万电警相机采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。

- 3.5.8 500万电警相机

包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。

★图像传感器不小于2/3英寸。（提供具有CMA标识的国家权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）

★最大图像尺寸≥2448×2048像素。（提供具有CMA标识的国家权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。

支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。

支持车辆闯红灯捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助照明光照度不高于30lx的条件下进行测试，白天车辆闯红灯行为捕获率≥99%；晚上车辆闯红灯行为捕获率≥99%。

支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。

支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。

支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。

支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。

支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。防护等级不低于IP66。

支持35114 A级加密；

工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。

500万电警相机采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。

- 3.5.9 900万环保卡口相机

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。

图像传感器不小于1英寸，镜头焦距不小于50mm。

抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移

★最大图像尺寸≥4096×2160像素。（提供具有CMA标识的国家权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）

字符叠加时最大可支持4096×2800。

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。

支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。

▲支持抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、识别等检测功能。（提供具有CMA标识的国家权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）

支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。

支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能（含新能源），在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%。

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。

支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。

支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。

支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 110 个运动人体目标，且抓拍不小于80个运动人脸目标。

支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。

支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。

具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。

支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。

支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。

支持35114 A级加密；

外壳防护等级应不低于IP66。

工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz。

900万环保卡口相机采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。

- 3.5.10 500万环保卡口相机

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。

★最大图像尺寸≥2448×2048像素。（提供具有CMA标识的国家权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）

抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。

支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。

开启混合抓拍模式后，支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。

设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。

支持对行人和非机动车的人脸进行检测与抠图，高像素状态下，抓拍人脸像素点约为150*150；可对人脸抠图的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99%。

支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。

具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。

支持35114 A级加密；

防护等级不低于IP66。

工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。

500万环保卡口相机采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。

- 3.5.11 400W球机

设备靶面尺寸为1/1.8英寸，设备内置不少于8颗补光灯，主码流不低于2688x1520；

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；

设备支持不少于23倍光学变倍及16倍数字变倍；

夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备500m处的人体轮廓；

支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°；

支持1024个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径，支持预置位视频冻结功能；

设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警；

设备在专用聚焦模式具备前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦功能；

可支持不低于512G的内存卡；

防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

- 3.5.12交换机（8口）

至少具备8个千兆电口, 支持12~55V DC供电；

抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40, 具备IP40防护等级认证报告；

采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头；

背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务；

运行温度：-40度到75度；

- 3.5.13LED环保补光灯

LED灯珠：16颗原装进口大功率暖光LED灯珠

光照角度：15/25/40度常规，40度常规

覆盖范围：单车道

最的佳补光距离：16米～28米

触发方式:同时支持电平量触发、开关量触发

视频补光同步：支持

抓拍补光同步：支持

参数配置：支持，支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式

频闪亮度调节：支持亮度可调，档位由相机随意调整

环境亮度：相机控制

防护等级：IP66；

必须与大丰现有电警相机适配，满足电警抓拍要求

▲防眩目功能：支持一键开启/关闭防眩目功能。（投标时须提供国家权威机构出具的检测报告原件扫描件证明并加盖投标单位公章）

▲相机控制功能：支持通过相机IO口调节补光灯亮度等级。（投标时须提供国家权威机构出具的检测报告原件扫描件证明并加盖投标单位公章）

★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求，（投标时须提供国家权威机构出具的检测报告原件扫描件证明并加盖投标单位公章）

- 3.5.14四合一环保补光灯

光源：进口石英灯管+24颗进口原装CREE大功率LED灯珠双光源；

闪光指数：GN 73（ISO 100 1M）；

闪光次数：≥2000万次；

色温：3500-6500K（夜晚红外补光）；

照射距离：标配18-32m；

日夜功能：支持环境亮度检测，根据亮度切换光源（白天爆闪补光，夜晚红外+LED补光）；

触发输入：1路频闪触发输出，1路爆闪触发输入，1路转页触发输入；

供电电源：AC180V-250V(50Hz）

工作环境温度：-40℃~+80℃；

工作环境湿度：10%Rh～95%Rh;

▲光敏控制功能：支持通过RS485或RJ45接口远程调节光敏阈值，阈值多级可调。支持光敏阈值根据环境光照度自动适应调节。支持自适应亮灯，自适应熄灯。（投标时提供符合GAT1202-2022标准的国家权威机构检测报告原件扫描件加盖投标人公章）

▲同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步。（投标时提供符合GAT1202-2022标准的国家权威机构检测报告原件扫描件加盖投标人公章）

★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，（投标时须提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标单位公章）；

- 3.5.15前端处理终端

支持12路IPC接入，支持新国标电警。

支持区间测速功能。

设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别与G1、G2处于同一网段)。

可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。

对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。

设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
设备具有不少于2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口。

最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。

支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，设备至少内置1块4T硬盘。

可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。

可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。

支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。

可通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数。

工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%。

为保证卡口抓拍系统运行稳定性，所投终端服务器设备需与卡口抓拍单元相匹配，满足实际应用效果。

- 3.5.16抱杆机箱

体规格尺寸：高530*宽400*深250MM，板材厚度≥1.2MM；柜体采用防晒、隔热顶盖；采取导流槽、胶垫等密封措施，防止雨雪、水和萤虫进入柜体内部。外壳密封性能符合 GB/T 4208 的规定，柜门采用静音轴承合叶铰链。柜体电源接线端子与机柜之间的绝缘电阻在正常状态下不小于 100MΩ，在 20℃相对湿度 5%RH～95%RH 状态下不小于 2MΩ。门需要做加强筋固定，保证箱体的防撬、防盗，机箱内部设计强弱电分离线槽，确保线路安全。

电子式自动重合闸保护器；额定电流；10-16A可选；漏流动作电流；30mA；漏电不动作电流；15mA漏流动作时间：≤0.1s合闸前具有检测功能。具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重控制功能。

外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。

箱体具备交流 220V 电源防雷和网络接口防雷两种防雷功能，标配 1 路交流电源防雷器交流电源防雷：Uc:385VAC 、In:20kA、Imax:40kA、Up: ≤1.7KV；内置1个32A空开，不少于5个五口国标插座，一个温控风扇。

- 3.5.17落地机柜

箱体采用热镀锌板材质，板材厚度≥1.5mm，箱体 尺寸：高度（≥1200mm)、宽度（≥650mm)、深度（≥550mm）, 底座不低于100mm高度，两侧开百叶窗通风口配防虫网保护，箱体喷防腐蚀防锈漆，内部标准19英寸机架式设计，前后双开门方式，箱门设计天地锁防撬功能；

电子式自动重合闸保护器；额定电流32A；漏流动作电流；30mA；漏电不动作电流；15mA漏流动作时间：≤0.1s合闸前具有检测功能。具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重控制功能。

外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。

箱体具备交流 220V 电源防雷和网络接口防雷两种防雷功能，标配 1 路交流电源防雷器交流电源防雷：Uc:385VAC 、In:20kA、Imax:40kA、Up: ≤1.7KV；

配装1个63A空开、4个32A空开、2个温控风扇、不少于10个5口国标插座、1个电源引入防雷模块，可根据实际情况增加配置，满足使用需求；箱体侧面需要配置一个直流指示灯，电源异常时能清晰辨别市电故障。

- 3.5.18数据收集设备1

| 名称 | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 机器特性 | ADF（自动送纸器）双面+手动送纸 |
| ADF容量 | # 300张（A4：80g/㎡） |
| 面板操作 | # 机身两侧配备LCD液晶面板 |
| 扫描速度 | 黑白/灰阶/彩色：200 和 300 dpi 时最高可达每分钟 105页/210个影像； |
| 扫描技术 | 彩色CCD x2（前x1，后x1） 彩色：24位、灰度：8位、黑白：1位 |
| 光学分辨率 | 600dpi |
| 照明 | 白色LED灯组x4（前x2，后x2） |
| 输出分辨率 | 50－600dpi（以1dpi为单位进行调整） 1200dpi（驱动） |
| 背景着色 | 白/黑（可选）； |
| 最大文档尺寸 | 304.8 x431.8mm（12英寸 x 17英寸） |
| 长文档模式长度 | 长达5588mm |
| 最小文档尺寸 | 520.8x69mm |
| 纸重量（厚度） 纸张 塑料卡片 | 20to413g/㎡（5.3to110lb）；A8:128to209g/㎡（34to56lb）； 1.4mm或更小 |
| 纸张路径 | 直走纸通道 |
| 重张检测 | 超声波传感器 |
| 纸张图片处理技术 | 无需预先分拣，自动分辨原稿图像类型（彩色/黑白）扫描生成对应的彩色/黑白数据，有助于减少所生成图片文件的容量。 |
| 内部影像处理 | 4096级（12位） |
| 输出格式 | 在国产系统下支持PDF，BMP，JPG，TIF,OFD，双层OFD，可检索PDF，支持FDF、OFD插页扫描 |
| 连接 | USB 3.1 Gen/USB 3.0/USB 2.0 |
| 软件支持 | 扫描仪TWAIN Driver,ISIS Driver驱动程序,提供软件开发包，支持生成OFD格式并实现全文检索，加密：提供安全扫描仪功能控件接口，可以完成扫描图像自动加密。加密信息可以由用户自由定义。扫描的同时，将预定的签名信息用隐藏的方式嵌入到图像中，可对图像的出处、真伪、删改、在流转使用中是否被非法篡改进行鉴别，确保图像信息安全可控；ocr支持需要支持跨平台操作系统，WINDOWS及国产操作系统及相应的国产CPU ；可以与应用软件配合输出双层OFD，便于检索及编辑，提供相应的软件接口及开发包 ；识别速度不高于1.5秒（A4纸张500字） ，ocr引擎不超过30M 。 |
| 影像处理功能 | 智能影像扫描功能:完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、 去底色、滤色功能、阅读页面自动旋转、去白页、可识别一 维及二维条形码、去除装订孔、加边框、边缘修复、去除噪点等功能。扫描背景 可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像流输出 |
| 电力需求 | # 100-240 伏（国际），±10% |
| 耗电量 | 工作模式：64W或更小 休眠模式：1.7W或更小 关闭：低于0.35W |
| 操作环境 | # 温度：5－35℃ 相对湿度：20%－80% |
| 支持的操作系统支持的操作系统 | 支持国产操作系统 |
| 尺寸 | 重量：11公斤 236 x432x214mm |
| 提供扫描控件 | SDK开发包实现客户系统连接二次开发, 可以根据采购单位现有业务系统开发情况，提供硬件系统接口的二次开发技术支持，能保证采购单位业务系统能直接调用硬件设备。 |
| 其它要求 | - 投标产品品牌为国产品牌 2、原厂承诺免费不少于三年内免费对接适配国产系统 |

- 3.5.19数据收集设备2

国产优质

液晶显示:标配2行中/英文显示屏

内存容量(标准):128MB

打印引擎:黑白激光

分辨率:600x600 dpi

扫描参数

扫描分辨率(插值):最高达19,200x19,200dpi

扫描分辨率(光学):最佳1,200x1,200 dpi(平板扫描器)

扫描到:扫描到电子邮件，图像，0CR，文件

- 3.5.20车辆全属性解析算法

1、支持对抓拍到的车辆图片进行结构化信息提取、车辆建模等二次分析；支持对车辆类型、车辆颜色、车牌号码等车辆属性进行识别；

2、支持对车辆图片进行特征搜车，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片；

★3、车辆图片处理速度不低于1.8万张/min，人体图片处理速度不低于3.0万张/min，活动目标处理速度不低于2.4万张/min；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

4、支持图片中车辆内挂件、临时车牌、车辆天窗站人、副驾驶怀抱婴幼儿、渣土车是否盖板、是否有行李架、前排纸巾盒、车身是否喷字、车辆标贴、背向车辆等进行检测识别；

5、支持轿车、越野车、商务车、小型货车、大型货车、轻客、小型客车、大型客车、二轮车、三轮车、微面、皮卡、挂车、混凝土搅拌车、罐车、随车吊、消防车、渣土车、押运车、工程抢修车、救援车、栏板卡车、危化品车等不少于23种车辆类别的识别；

6、支持实时对车辆号牌进行识别；支持对车辆型号进行识别，识别结果包括品牌、型号、年款信息；支持主、副驾驶未系安全带、打电话、抽烟等行为的识别；

★7、白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下，车头方向支持不少于6000种车辆子品牌及年款的识别，车尾方向支持不少于4400种车辆子品牌及年款的识别；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

8、支持黑、白、蓝、黄、绿、新能源黄绿6种车牌颜色的识别，车牌颜色识别白天（光线正常）准确率不低于99%；夜晚（补光正常）准确率不低于99%；

9、支持对图片中副驾驶未系安全带检测识别，光线正常，副驾驶未系安全带检测准确率不低于99%；

10、支持识别车辆结构（包含车架、大灯、尾灯、引擎盖等）；

11、支持卡口(车头)、电警(车尾)两种分析模式。

- 3.5.21人脸授权

人脸解析：

1、图片流人脸解析，对图片进行人脸识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给时空库及布控库。支持布控特征库创建，如在逃人员布控库等

2、支持属性识别类别包括性别（男、女）、帽子款式（无帽子、雷锋帽、其他帽子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、胡型（无胡子、一字胡、山羊胡）、年龄段（老年人、成年人、儿童）、头盔（有、无）、口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）、刘海（有、无）、耳机款式（无耳机、头戴式耳机、其他耳机）等。

3、支持对30×30像素～10000×10000像素的人脸图片检测解析。

4、人脸可检测抓拍角度：支持抓拍的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚俯仰角范围：-60˚~+60˚倾斜角范围：-60˚~+60˚。

5、人脸可比对识别角度：支持识别的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚ 俯仰角范围：-45˚~+45˚ 倾斜角范围：-60˚~+60˚。

★6、支持对水平转动角度不超过-75°~+75°、俯仰角不超过-45°~+45°、倾斜角不超过-60°~+60°的体图片进行人脸性别识别。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）

7、人脸戴口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）分析准确率≥99%。

8、支持人脸戴墨镜检出率≥99%，识别准确率≥99%。

9、人脸戴眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）分析准确率≥99%。

10、支持识别微笑、眉毛遮挡、戴黑框眼镜、戴墨镜、闭眼状态的人脸图片，识别率≥99.9%，公式：识别率=正检/图片总数量×100%。

11、千万级人脸图片入库成功率>99.99%。

12、80亿人脸抓拍库规模下，上传人脸图片进行以图搜图轨迹检索，平均响应时间<1s。

13、支持单GPU卡人脸图片解析（提取人脸特征、属性）速度不低于340张/秒。

14、亿级人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%;前五位命中率不低于99.5%;前十位命中率不低于99.9%。

15、在 100万动态布控库容下，单GPU卡人脸特征布控比对并发处理能力>2500 次/秒。

人脸聚档：

1、建设人脸图片归档，支持将人脸时空库中达到一定相似度的特征（可理解为同一人的特征）建立关联，形成一个未实名的人档数据，未实名的人档数据再可通过后面的档案置信服务形成实名人档

2、支持对当前人脸时空特征库所有特征进行聚类分析，将达到相似度阈值的人像数据标注为一个人档，全量聚类根据分析结果形成多个人档数据

3、支持对新增的特征进行聚类，首先与已形成的人档数据比较，达到相似度阀值则归档到已有的人档，否则进入未归档特征，定时再启动聚类分析，形成新的人档。初次聚类为全量聚类分析，后续都采用增量聚类分析

★4、系统在1亿实名档案下，人脸图片实名聚类归档准确率≥99.9%，误聚率≤0.1%，召回率≥99.9%，漏聚率≤0.1%。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）

5、支持对水平转动角不超过±60°的侧脸图片进行聚类归档；支持对俯仰角不超过±45°的人脸图片进行聚类归档;支持对倾斜角不超过±60°的人脸图片进行聚类归档；支持对光照强度大于10Lux的人脸图片进行聚类归档；支持对戴口罩、戴鸭舌帽、戴墨镜的人脸图片进行聚类归档；支持对同一人的青年人脸图片、中年人脸图片、老年人脸图片进行聚类归档。

6、系统实名身份库不少于1亿特征数据情况下，可实现新增人脸抓拍照片实时聚类归档功能。

7、系统能够汇聚其他系统的抓拍与档案数据，统计级联汇聚的抓拍、档案与视频源数量，并支持对汇聚的抓拍进行检索、区域碰撞，以及支持对汇聚的档案进行检索分析、查看档案来源的功能。

人体解析：

1、建设人体解析，支持接收通过消息队列推送过来的人体图片信息，或接收业务层发送过来的单张图片信息，对图片进行人体识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给检索引擎和视图汇聚治理服务。

2、人体属性识别包括性别（男、女）、发型（长发、短发、秃头）、发色（黑、白、黄）、附属物（伞、手套、包）有无、伞颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、绿、紫）、口罩颜色（黑、白、灰、蓝）、帽子款式（无帽子、渔夫帽、无檐帽、鸭舌帽、安全帽、头盔）、帽子颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、包款式（无包、单肩包、手提包、双肩包）、包颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝）、上衣款式（西装、T恤、衬衫、连衣裙、长袖非外套）、上衣长度（长袖、短袖）、上衣颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装长度（长裤、短裤、裙子）、鞋子款式（皮鞋、凉鞋、休闲鞋）、鞋颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、上衣纹理（纯色、条纹、图案、格子）、下装纹理（纯色、条纹、图案、格子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、年龄（老年人、成年人、儿童）、人体角度（正面、背面、侧面）、工作服款式（普通衣服、商务制服、工人服、厨师服、医护服、消防服、美团外卖服、饿了么外卖服）、人员状态（胸前抱物、玩手机、打电话）、是否抽烟、是否穿反光衣、是否戴口罩等。

3、支持对最小图片尺寸>25x 60像素的人体进行检测，人体检出率>99%，人体识别准确率>99%。

4、支持在人体被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人体检出率≥95%。

5、行人属性，支持帽子款式（无帽子，渔夫帽，无檐帽，鸭舌帽，安全帽，头盔）分析准确率≥95%。

6、行人属性，支持行人携带箱包款式（单肩包、双肩包、手提包、腰包、手拉箱）分析准确率≥90%。

7、行人属性，支持行人属性发型分析准确率≥95%。

8、行人属性，支持行人上衣款式（西装、T恤、衬衫、长袖上身外套、长袖长款大衣、连衣裙、长袖非外套）分析准确率≥95% 。

9、行人属性，支持行人是否携带物品分析准确率≥95%。

10、行人属性，支持行人是否戴口罩分析准确率≥99%。

11、在亿级规模人体抓拍数据中进行以图搜图轨迹检索，检索平均响应时间小于 0.5s。

★12、人体图片解析入库（特征提取、特征入库）的速度≥3000张/秒。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）

13、40亿人体抓拍库规模下，上传人体图片进行以图搜图轨迹检索，结果返回平均响应时间不超过3秒。

- 3.5.22 24交换机

≥24个1G/10G SFP+光接口，≥2个40G/100G QSFP+光接口。

交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps。

转发性能≥1260Mpps。

支持模块化双电源。

支持模块化双风扇。

工作温度：-5 ℃～45 ℃

工作湿度：5%～95%（非凝结）

含24个光模块

- 3.6  外场设备通信、供电方案

3.6.1 外场设备通信接入方案

（1）设备与以太网交换机间距离超过80m，需要增加网络连接器或采用光缆传输。

（2）采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。

（3）本工程前端设备与控制中心网络接入采用原有网络或租赁运营商光缆方式接入控制中心。

（4）本工程前端设备的接口标准需与交警支队现有平台接口标准保持一致，无缝接入。

（5）保证数据安全稳定传输（包含所有传输设备）。

3.6.2 外场设备远程通信光缆

本工程通信网络租用运营商光纤链路的方式，保证数据安全稳定传输。

3.6.3 外场设备供电方案

本工程前端设备用电采用就近取电原则，由民用变电箱引出（需向供电部门申请），或与附近工厂、商铺、居民协商借用，安装计量表按期付费，其中取电位置下桩头至本项目前端设备的电缆配线由本工程实施。

本工程中，交通监控设备的用电负荷为三级负荷。

- 3.7  基础配套工程

3.7.1 管道工程设计

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

（1）、沥青路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）沥青路面开挖宽度为200mm，沟槽总深度为 400mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。

7）C25 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

（2）、水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100 mm。

4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

5）水泥混凝土路面开挖宽度200mm，沟槽总深度为400mm。

6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至原路面位置。

（3）、人行道路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。

4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于200mm，沟槽总深度为 400mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

(4)、绿化带管道开挖及恢复：

1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

3)绿化带管道开挖宽度为200mm，沟槽总深度为500mm。

4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

3.7.2 线缆敷设工程设计

供电线缆敷设：

一般要求

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。

检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。

卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。

在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。

经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

电缆导管敷设：

管口切割以后，内边缘必须锉平。

导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。

在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。

镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备：

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。

根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。

电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。

电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。

电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

管内穿线:

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。

不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。

同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。

同一交流回路的导线穿于同一钢管内。

导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

接头连接和终端连接:

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。

低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。

电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

通信线缆敷设:

（1）光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

（2）光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

（3）备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

（4）在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

（5）接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

（6）接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

（7）每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。

（8）设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

光缆接续及测试:

（1）通信光缆接续工艺流程

1）在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。

2）中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。

（2）操作要求

1）清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；

2）切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；

3）光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；

4）将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；

5）用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；

6）监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；

7）接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；

8）光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；

9）接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

3.7.4 杆件设计

独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。

立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：

底座：采用不低于A3型的钢板。

立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。

立杆施工时，需同步完成接地的安装。

立杆要求抗风等级达到12级。

基础地笼要求：

（1）M18、M20、M22、M24、M26、M28、M30螺纹钢。钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。

（2）钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

（3）地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。

（4）地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m 。

（5）钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2016》进行。

（6）基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

3.7.5 箱体设计

（1）机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。

（2）抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。

（3）地面安装的落地箱柜基础应高出地面(200mm)，以免积水。

（4）进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面(100mm)。

（5）配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致。

3.7.6 杆件防雷接地

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。

所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

- 四、项目组织机构和人员

- 1  领导和管理机构

本项目成立专门项目领导小组，加强项目建设的统筹协调、指导督导，推动解决项目建设工作中的存在的重大问题。

- 2  项目实施机构

本项目实施机构主要由业主单位的各相关部门、承建单位和监理单位共同组成。项目实施机构职责：具体负责本项目的实施过程中的协调、安装、调试、试运行、验收等工作，保证项目按时高质量地交付使用。

- 3  人员培训需求和计划

为保证项目建设质量，更好地满足系统应用的需要，特制定以下培训方案：

（1）培训计划

系统管理员培训：掌握系统日常维护各种技术，熟练掌握对网络管理和维护、硬件管理和维护、应用系统的管理和维护以及安全管理等。

技术人员培训：通过各种的培训方式，使项目系统技术人员掌握视频系统、网络系统等技术，具备一定的维护能力，在系统实施过程中能够参与项目管理和系统搭建，在系统维护过程中能够自行维护。

系统操作员培训：能够熟练使用系统各类前台操作模块、快速调用相关业务处理模块并规范输入各种信息。

（2）培训主要内容

培训主要内容有：前端点位勘察、系统应用、软硬件的运行与维护、网络和安全管理等。

（3）培训主要方式

室内培训：对专业运维人员分批集中进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

现场培训：对指定人员独立进行设备的安装、操作、测试、运营、维护等等进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

- 五 环保、消防、职业安全卫生和节能措施

- 1  环境保护

工程严格遵循“三同时制度”，将环境保护工作纳入建设计划，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本期项目设计对设备选型、工艺技术、总体布置、环境保护方面做了周密的考虑，对生产过程中产生的废水、噪声和固体废弃污染物设计了相应的治理和控制措施，使其符合国家排放标准，尽可能将生产对环境带来的影响控制在最小限度之内。

- 1.1  光污染控制

（1）尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。

（2）电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

- 1.2  废水、废气污染控制

本项目为信息系统工程，项目建设将依托现有基础设施，不涉及新增的土建项目，系统建成运行后不会产生工业废水、废气等污染物。

项目用水环节主要是系统维护人员生活污水。生活污水由现有污水收集管网收集后，进入市政污水处理管网。

- 1.3  噪声控制

1、信息化建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。

2、在城市范围内的机房，向周围生活环境排放噪声的，应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。

3、根据《通信工程建设环境保护技术暂行规定》规定：必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用，拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

- 1.4  电磁辐射

本期工程产生电磁辐射主要为网络设备、服务器和计算机等设备，带来的电磁辐射。本期使用设备电磁辐射能够满足GB 8702-2014《电磁环境控制限值》的相关要求，不产生电磁辐射危害。

- 1.5  固体废弃物回收和处置

1、工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染，施工单位应及时清运施工工程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。

2、严禁向江河、湖波、运河、渠道、水库及最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。

3、废旧电池、废矿物油、含汞废日光灯等毒性大、不宜用通用方式进行管理和处置的特殊危险废物，应与生活垃圾分类收集、妥善贮存、安全处置。

- 2  绿色节能

深入贯彻生态文明思想，以技术创新、管理创新“双轮驱动”企业绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和。通过加强能源节约和生态环境保护，提高网络能效水平，降低成本，实现高质量发展。强化技术创新的引领作用，推广成熟的节能技术和产品，持续提高入网设备的能效水平。

本期设计认真贯彻执行国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、法规、规范和标准等，遵守国家对能源利用所采取的开发与节约并重的方针，做到“技术上可行、经济上合理”，优先选用国家推荐使用的节能、节材产品，严禁选用国家公布的淘汰型设备；大力推广行之有效的“四新”节能技术。

- 2.1  设备选择及选型要求

设备选择应遵循节能、节材、节地、环保的原则。主设备选型时应符合以下绿色节能要求：

1、在满足技术和服务指标的前提下，宜优先选用高度集成化、低功耗、高能效比、具有智能节电功能的设备。

2、在满足设备正常运行、维护要求的基础上，优先选用自然散热产品，减少风扇的使用。

3、在满足运输安全的前提下，优先选择包装材料轻、绿色环保包装材料，避免过度包装。

4、在保证网络安全的前提下，适时引入新技术，优化网络设计，简化网络结构，提高网络利用率，避免设备闲置。

- 3  职业安全卫生

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障从业人员在劳动过程中的安全与健康。本次设计的内容为项目信息化机房的劳动安全卫生设计，对建设运营过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施，认真贯彻执行国家有关职业安全职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运营的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目的安全运营和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。

- 3.1  职业安全卫生主要影响因素

本项目主要涉及信息化机房施工作业和信息化系统运营，涉及主要的职业卫生安全因素如下：

1、机房环境布置、洁净度、新风量等不符合要求产生对人员、设备相关危害；

2、工程施工安全，包括用电安全、高处作业安全、交通安全、器材搬运安全等；

3、信息化设备产生的电磁波辐射，对人员和环境的影响；

4、工程施工产生噪声影响、设备运行过程产生的噪声影响；

5、系统运行过程静电干扰产生的危害。

- 3.2  噪声控制

1、设备运行所产生的噪声应符合相关产品标准的规定；高噪声设备宜配备隔声设施；

2、所有设备停机时，机房内的噪声应小于60 dB（A）；

3、所有对外的噪声应满足GB 3096的规定值要求。

- 3.3  电辐射

本期新建或扩容设备符合国家质量标准，设备运行产生的辐射符合国家行业标准要求，对人体和环境不产生危害影响。

- 3.4  安全生产

3.4.1工程安全管理组织

通信建设施工企业在施工生产中，以下几方面必须符合国家法律、法规相关规定：

施工企业资质及安全生产许可证情况；

施工单位安全生产管理机构设置情况；

施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件；

施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的职责；

施工人员的权利和义务。

工程安全管理组织

建设单位要根据相关法律、法规规定，设置安全生产管理机构或者配备专职（或兼职）安全生产管理人员。

新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。

工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费。

单位在施工前应对施工作业现场的作业环境进行勘查，并制定相应的安全生产和文明施工的防范措施，加强施工现场安全管理和检查。

施工单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业，禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。

施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。

建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。

施工单位的主要负责人、工程项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事施工生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当经通信行业主管部门考核合格后方可任职。施工单位应保证所有参加工程项目的人员必须经过培训，并考核合格。其生产安全教育培训情况应记入个人工作档案。经安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

企业主要负责人、工程项目负责人和专职安全员应对建设工程项目的安全施工负责。当发生安全事故时，应及时、如实地报告。

工程项目施工必须实行安全技术逐级交底制度，纵向延伸到全体作业人员。

施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。从事特殊工种的作业人员在上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得《特种作业人员操作证》后方可上岗。

发生任何事故，必须及时逐级上报。报告的内容应包括事故发生的单位、时间、地点、简要事故经过、伤亡人数、财产损失情况和已采取的应急措施等。报告人应适时作出书面记录。

项目负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

设备安装前须检查：机房荷载、消防、抗震、接地的证明。

当施工作业可能对毗邻设备、管线等造成损害时，监理工程师应要求承包单位采取防护措施。

监理工程师应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志，暂停施工时应做好现场防护，对施工时产生的噪音、粉尘、废物、振动及照明等对人和环境可能造成危害和污染时，要采取环境保护措施。

在运行中的通信设备机架内或设备旁进行安装作业时，监理工程师应督促承包单位提前制定好带电作业的安全防护措施，在安装施工过程中，监理人员、维护人员必须旁站监督，防止安全事故的发生。

工程项目施工必须实行安全技术交底制度，接受交底的人员必须覆盖全体作业人员。

施工人员必须遵守交通法规，保证工程车辆行车安全、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆必须注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，严禁酒后驾驶、无证驾驶。严禁车辆客货混装或超员、超载。

发生安全生产事故，必须及时按规定上报。项目负责人接到事故报告后，必须立即启动相应的事故应急预案，迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，防止事故继续扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

3.4.2施工现场安全

在城镇交人员密集处施工时必须设置有关部门规定的警示标志，必要时派专人警戒看守。

施工现场的安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移，作业完毕应及时撤除、清理干净。

施工人员应阻止非工作人员进人施工作业区，接近或触碰正在施工运行中的各种机具与设施。

在城镇和居民区内施工有噪音扰民时，应采取防止或减轻噪音扰民的措施，并在相关部门规定时间内施工。需要在夜间或在禁止时间内施工的，应报请有关单位和部门批准。

从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。

从事高处作业的人员应定期进行健康检查，如发现身体不适合高处作业时，不得从事这一工作。

高处作业时，所用工具、材料应放置稳妥，不得扔抛工具或材料。

施工现场有两个以上施工单位施工时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。

3.4.3施工驻地安全

临时搭建的员工办公室等设施必须安全、牢固、符合消防安全规定，严禁使用易燃材料搭建临时设施。临时设施严禁靠近电力设施，与高压架空电线的水平距离必须符合相关规定。

施工驻地应按规定配备消防设施，设置安全通道。

3.4.4施工现场用电安全要求

电工作业应由二人以上配合进行，并由持证人员操作，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。在带电的设备、头柜、分支柜中操作时，不得佩戴金属饰物，并采取有效措施防止螺丝钉、垫片、金属屑等金属材料掉落。

操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件，施工人员需在施工授权范围内操作，不得超出范围进行操作。

在低压作业中，人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。

施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。

检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，必须切断电源。在总配线箱或者分配线箱一侧悬挂“检修设备请勿合闸”警示标牌，必要时设专人看管。

用电设备的总功率不得超过供电负荷。

设备加电测试

1、设备在加电前应进行检查以下内容:设备内不得有金属碎屑，电源正负极不得接反和短路，设备保护地线应引接良好，各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。

2、设备加电时，操作人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具，并应由2人互相配合，沿电流方向逐级加电，逐级测量并留存测试记录。

3、插拔板卡、模块时应配戴接地良好的防静电手环。

4、插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

3.4.5施工交通安全

施工人员应遵守交通法规，保证工程车辆、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆应注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，不得酒后驾驶、无证驾驶。车辆不得客货混装或超员。

车辆行驶时，乘坐人员应注意沿途的电线、树枝及其他障碍物，不得将肢体露于车厢外。车辆停稳后方可上下车。

若需租用车辆，应与车主签订租车协议，明确双方安全责任和义务。

3.4.6器材搬运要求

1、一般规定

（1）搬运通信设备、线缆等器材时，使用的杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车（盘）、跳板等搬运工具应有足够的强度。不得使用有破损、腐蚀、腐朽现象的搬运工具。

（2）人工挑、抬、扛工作应采取适当的人身安全措施。

2、大型设备搬运

（1）装卸大型设备宜采用吊车或叉车。搬运设备时应注意包装箱上的标志，不得倒置。

（2）人工搬运时，应有专人指挥，多人合作，步调一致；每人负重男工不得超过40kg，女工不得超过20kg；不得让患有不适于搬运工作疾病者参与搬运工作。

（3）人工搬运设备上下楼梯时，应按照身高、体力妥善安排位置，负重均匀；急拐弯处要慢行，前后的人应相互照应。

（4）使用电梯搬运设备上下楼时，宜使用货梯，电梯的大小和承重应满足搬运要求。

（5）手搬、肩扛没有包装的设备时，应搬、扛设备的牢固部位，不得抓碰布线、盒盖、零部件等不牢固、不能承重的部位。在搬运过程中不得直接将机柜在地面上拖拉、推动。

3.4.7室内设备安装

1、设备开箱时应注意包装箱上的标志，不得倒置。开箱时应使用专用工具，不得猛力敲打包装箱。开箱后应及时清理箱板、铁皮、泡沫等杂物。雨雪、潮湿天气不得在室外开箱。

2、在机房内搬移设备时，不得损坏地板和其他设备。

3、在已有运行设备的机房内作业时，应划定施工作业区域，作业人员不得随意触碰已有运行设备，不得随意触碰消防设施。

4、严禁擅自关断运行设备的电源开关。使用机房原有电源插座时应核实电源容量。

5、铁架、槽道、机架、人字梯上不得放置工具和器材。不得脚踩铁架、机架、电缆走道、端子板等设备。

6、在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，避免工具、螺丝等金属物品落入机柜内。

7、机架安装时，应用膨胀螺栓对地加固。在需要抗震加固的地区，应按设计要求，对机架采取抗震加固措施，机架防雷接地需严格按照机房及设计要求。在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。

8、交直流供电设备安装

（1）设备的防雷和保护接地线应安装牢固，接地电阻值应符合要求。

（2）设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落入机内的杂物。

（3）交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。

（4）供电前，需要检查设备内线缆、元器件等连接是否正确、牢固，确认正确后方可供电；交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。

（5）电源熔断器及空气开关容量应符合设计要求，插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

（6）设备供电时，操作人员应穿绝缘鞋，带绝缘手套，并应有两人互相配合，采取逐级加电的方法进行。如发现异常，应立即切断电源开关，检查原因。

3.4.8电缆布放安全要求

1、布放线缆时应做好标识，其中电源线端头应作绝缘处理。

2、电源线的布放：

（1）在地槽内布放电源线时，必须注意防潮。

（2）布放电源线时，无论是明敷或暗敷，必须是整条线料，中间严禁有接头。

（3）截面在10mm2以上的电源线终端必须加装线鼻子，尺寸应与导线线径相吻合，线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固；如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后，温度不得超过65℃。

（4）电源线穿越墙洞或楼层时，应预留“S”弯。洞口两端应按要求用阻燃材料的盖板堵封洞口。施工尚未结束时，应用临时阻燃材料堵封洞口。

（5）交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须符合工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。

（6）设备电源的正负极性严禁接反。

（7）电源线、信号线必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处。

（8）直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为兰色。

3.4.9铁件加工和安装

1、加工铁件应在指定的区域操作。不得在已安装设备的机房内切割铁件。

2、锯、锉铁件时，加工的铁件应在台虎钳或电锯平台上夹紧。在台虎钳上夹持固定槽钢、角钢、钢管时，应用木块在钳口处垫实、夹牢，不得松动，锯、锉点距钳口的距离不应过远，防止铁件振动损害机具。

3、锯铁件时，锯条或砂轮与铁件的夹角要小，不宜超过10°，锯条松紧适度。锯槽钢、角钢时，不宜从顶角开始，宜从边角开始。当铁件快要锯断时，要降低手锯或电锯的速度，并有人扶住铁件的另一端，防止卡锯或铁件余料飞出。

4、对铁件钻孔时，应用力均匀，铁件应夹紧，固定牢靠，不得左右摆动；如发生卡住钻头现象，应立即停机处理。

5、管件攻丝、套丝时，管件在台虎钳上应固定牢固。如两人操作时，动作应协调。攻、套丝时，应注意加注机油，及时清理铁屑，防止飞溅。

6、铁件作弯时，应在台虎钳或作弯工具上夹紧。用锤敲击时，应防止振伤手臂。管件需加热作弯时，喷灯烘烤管件间距适当，操作人员不得面对管口。

7、铁件去锈和喷刷漆时，作业人员应戴口罩、手套。喷刷后的余漆、废液应集中回收，统一处理，不得随意丢放。

8、铁件安装工作中，不得抛掷铁件及工具。传递较长的铁件时，应注意周围人员、设备的安全。手扶铁件固定时，应固定牢靠后才能松手。

9、走线架、吊挂、通风管道等应安装接地线，与机房接地排连接可靠。

3.4.10高处作业时安全施工要求

高处作业是一项危险性较大的作业项目，容易发生人员、物体坠落等事故。高处作业的安全防护要求如下:

高处作业人员应当持证上岗。安全员必须严格按照安全控制措施和操作规程进行现场监督、检查。

作业人员应佩戴安全帽、安全带，穿工作服、工作鞋，并认真检查各种劳保用具是否安全可靠。高处作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高处作业时不得上岗。高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒。

高处作业应划定安全禁区，设置警示牌。操作人员应统一指挥。高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋，防止失于散落伤人。作业过程中禁止无关人员进入安全禁区。当地气温高于人体体温、遇有5级以上（含5级）大风以及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业。

高处作业须确保踩踏物牢靠。作业人员应身体健康，并做好自我安全防护工作。操作过程中应防止坠落物伤害他人。

3.4.11梯子、高登使用要求

选用的梯子应能满足承重要求，长度应适当，方便操作。

带电作业或在运行的设备附近作业时，应选择绝缘梯子。

使用梯子前应检查梯子是否完好。梯子配件应齐全，各部位连接应牢固，梯梁与踏板无歪斜、折断、松驰、破裂、腐朽、扭曲、变形等缺陷；

折叠梯、伸缩梯应活动自如；伸缩梯的绳索应无破损和断股现象；金属梯踏板应做防滑处理，梯脚应装防滑绝缘橡胶垫。

移动超过5米长的梯子，应用2个人抬，且不要在移动的梯子上摆放任何工具或东西。

有架空线缆或其它障碍物的地方，不得举梯移动。

梯子应安置平稳可靠。放置基础及所搭靠的支撑物要稳固，并能承受梯上最大负荷；地面应平整、无杂物、不湿滑。

梯子放置的斜度要适当，梯子上端的接触点与下端支撑点间水平距离宜等于接触点和支撑点间距离的1/4至1/3。

上下梯子时，应面向梯子，保持三点接触原则，且不得手持器物，不得携带笨重工具和材料。

在梯子上工作应应穿橡胶底或其它类型的防滑鞋，不得两人或两个以上的人在同一梯子上工作（包括上下），不得斜着身子远探工作，不得一脚踏梯、另一脚踩在其它物件上，不得用腿、脚移动梯子，不得坐在梯子上操作。使用直梯时应站在距离梯顶不少于1米的梯蹬上。

使用高凳前应检查高凳是否牢固平稳，凳脚、踏板材质应结实。上、下高凳时不得携带笨重材料和工具，一个人不得脚踩两只高凳作业。

高凳上放置工具和器材时，人离开时应随手取下。搬移高凳时，应先检查、清理高凳上的工具和器材。

3.4.12人员密集场所施工要求

在人员密集场所施工时，需在施工地点设置围挡，并设置专门人员在现场维持秩序，疏导人流。群众围观时应及时劝其离去。不得与群众发生冲突。

施工现场噪声白天应控制在60dB以下，夜间应控制在45dB以下。

施工结束后，应车去围挡，并清扫现场，不得遗留施工垃圾、废料。

3.4.13电动工具使用安全

作业前需检查

外壳、手柄不出现裂缝、破损；

电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确、牢固可靠；

各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

机具启动后

应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压。

钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋。电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用。严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得撒手不管，不得戴手套。

- 4  消防

- 4.1  一般要求

在项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《建筑设计防火规划》。本期消防采取以下措施：

1、严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）。

2、建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口、火灾自动报警系统等，建筑物内部装修选用不燃性和难燃性材料。

3、机房内宜设置火灾自动报警系统和气体灭火系统。

4、建筑的机房内均应配置手提式灭火器或移动式灭火器。

5、机房及楼道应配置手提式或移动式灭火器、防毒面具。消防通道有疏散指示，通道内不得堆放杂物和易燃物品，不得封堵消防疏散通道，以利发生火灾时安全疏散人员。

6、建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。

- 4.2  防火封堵要求

1、光缆穿越楼板、墙体的孔洞敷设后，必须采用防火封堵材料将孔洞封堵严密。

2、电缆井、管道井应在楼板处用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体作为防火分隔，通过楼板的孔洞，电缆与楼板的孔隙应用非燃烧材料密封，通向其他房间的地槽、墙上的孔洞，已装电缆者。其与墙体的孔隙亦宜采用非燃烧材料封隔，凡近期不使用者均宜用非燃烧材料封闭。

3、防火封堵应当综合考虑贯穿物、贯穿孔口类型、建筑缝隙的类型以及机房环境等因素，选择适当的防火封堵组件；防火封堵组件的耐火极限不应当低于被贯穿物的耐火极限；防火封堵材料应当符合国家和行业标准要求；应用于重点区域的防火封堵，应当具有良好的耐久和烟密性能。

- 4.3  施工现场防火要求

1、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，并确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

2、施工现场应配备必要的消防器材。消防器材设置地点应合理，便于取用，使用方法应明示。

3、施工现场配备的消防器材应完好无损且在有效期内。

4、人员首次进人施工现场，应首先了解消防设施、器材的设置点，不得随意挪动。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。

5、不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。机房施工、扩容、维修等设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品，要随用随清随运，不得堆放在机房内和走廊通道上。

6、电气设备着火时，应首先切断电源，必须使用干粉灭火器，严禁使用水和泡沫灭火器。

7、在封闭和特殊要求的施工场所严禁吸烟。

8、机房内施工不得使用明火。需要使用明火时应经相关单位部门批准，落实安全防火措施，并在指定的地点、时间内作业。每天施工结束后必须认真清理现场，消除火种。

注：1、本项目中标后中标人自接到采购人通知后2日内到采购人指定地点对以上平台对接进行现场演示，如无法完成平台对接或无法保证数据传输的完整性和稳定性则甲方有权拒签合同。投标人所投材料视为虚假响应，甲方有权另行选择合格的中标人。

2、投标人投标前应充分了解招标的实际需求，投标前可到公安后端对各类现有平台进行勘察测试，充分理解设计意图，保证接入各类数据可以对接各类平台的使用功能和深度应用。

3、投标人需协调对接各类平台和推送各类数据，所产生的任何费用均由投标人自行承担（包括对接所需的所有软硬件）。

5、本项目所有传输设备接口均需达到千兆或以上等级如交换机、光纤收发器等，光纤传输带宽均须达到千兆或以上并且保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等。

6、以上内容中标后应在指定工期内完成，如若完不成则视为虚假响应，甲方有权终止合同并追究相应法律责任。

7、包含质保期内本项目建设的所有点位设备数据安全稳定回传至后端应用平台（保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等，数据传输服务由中标单位自行查勘现场、建设或采购，业主单位不负责另外协调或支付费用，且不得影响原有在用设备的传输质量。如某点位因本次建设影响已在用设备，本次中标单位需负责同点位已在用所有设备的数据传输服务及维保服务直至本次项目的质保期满）。

8、本项目所有采购设备及服务中标后甲方有权核实投标产品或服务是否符合招标要求，如发现有虚假响应现象，甲方有权拒签合同。核实所产生的费用由投标人考虑至报价中，甲方不再另行支付。

9、在质保期内，中标方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达95%及以上（如投标人承诺高于95%，以投标人承诺为准）。

第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评标委员会抽签确定排列顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。（按四舍五入取至小数点后两位） 注意：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术参数 （35分） | 35分 | - 评委依据招标文件要求对投标人投标设备主要技术性能、配置、技术参数、功能描述及投标设备规格、技术配置参数，设备配置进行评审。 - 加★项参数有一项不满足招标技术参数扣1.8分，完全满足招标技术参数要求得23.4分。 - 加▲项参数有一项不满足招标技术参数扣0.8分，完全满足招标技术参数要求得5.6分。 - 其它参数（不包含★▲）负偏离（1-5）项得4.8分，负偏离（6-10）项得3.6分，负偏离（11-15）项2.4分，负偏离（16-20）项得1.2分，负偏离21项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得6分。 技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险。 |
| 实施方案 （12分） | 12分 | 根据投标人技术实施方案的科学、技术可行、思路清晰、目标明确、措施到位、针对性强、安装、培训、调试等方面进行评审打分。 （1）根据投标人提供的供货、实施进度、安装、调试、验收的方案和措施的科学有效程度进行评审。方案和措施不少于5条的得1分；方案和措施3-4条的得0.7分；内容完整、方案和措施1-2条的得0.3分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 （2）根据安装、调试及培训方案；方案和措施不少于5条的得1分；方案和措施3-4条的得0.7分；内容完整、方案和措施1-2条的得0.3分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 （3）质量保证措施及安全文明施工措施；方案和措施不少于5条的得1分；方案和措施3-4条的得0.7分；内容完整、方案和措施1-2条的得0.3分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 （4）根据招标文件要求，投标人自行组织人员现场勘察，在招标文件清单中自行选择点位，针对电子警察违法抓拍、新建红绿灯各提供一张完整深化设计图纸（要求至少包含经纬度采集、现场照片、设备清单、布点位置、杆件选型、设备安装位置、供电、联网等详细内容），每提供一种完整深化设计图纸得2分，满分4分。 （5）投标时需提供功能演示视频（5分） 为确保本次采购的电子警察相机抓拍、卡口相机抓拍等设备满足对（牵引货车、半挂货车等车长超过9.6米以上的货车）车头车牌和车尾车牌不一致、闯红灯等违法行为抓拍形成完整记录，投标人需在大丰（G204-S351）点位，搭建测试环境，投标时提供模拟的半挂大货车闯红灯违法抓拍完整系统功能的视频演示（视频包含至少1张抓拍闯红灯违法行为的“六合一”合成图片并且能在大丰公安视频图像综合应用平台查询该违法图片），满足上述要求的得5分，不满足不得分。 注：投标人按评标办法要求的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
| 综合能力 （4分） | 4分 | 1、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供1个得2分，未提供不得分，本项最高得4分，提供的证书必须在有效期范围内，且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。 |
| 履约能力 （9分） | 9分 | 1、拟投入本项目项目负责人：具有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、网络工程师证书的，每提供一项得2分，最高得6分。 2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有网络规划设计师证书、系统集成项目管理工程师、低压电工证书的，每提供一个人员证书，得1分，本项最高得3分；同一人员、同专业证书不重复计分。 注：投标时以上人员需提供人员证书原件扫描件及投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，未按要求提供证明材料的不得分。 |
| 售后服务 （5分） | 5分 | 对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容： 1、具体可行的售后服务体系（1分） 服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、售后服务响应时间、备品备件方案6个方面全部进行合理叙述承诺的得1分；3-5个方面进行合理叙述承诺的得0.5分；1-2个方面进行合理叙述承诺的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 2、出现问题应急方案（1分） 应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得0.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 3、售后技术服务人员配备（3分） 投标人承诺在该项目质保期间至少提供1名专业驻场运维人员，以及1支4人以上的外场维修团队，全权配合招标方负责项目采购设备的日常故障巡检和维护，并承诺日常监控在线率不低于98%，提供上述承诺的得3分，不承诺或部分承诺的不得分。投标时需提供承诺函加盖投标单位公章。 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 类似业绩（3分） | 3分 | 投标人提供2022年1月1日以来类项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1个得1.5分，最高得3分，未提供的不得分。业绩材料须提供项目合同彩色扫描件上传至投标文件。 |
| 节能环保（2分） | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

注：投标人不得提供虚假材料，投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市大丰区政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰区公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市大丰区公共资源交易中心组织的 （单位名称）  采购编号为   ******   ，   （项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目 采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市大丰区公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 核心产品（900W电警抓拍单元）品牌 |  |
| 核心产品（900W环保卡口抓拍单元）品牌 |  |
| 核心产品（信号机）品牌 |  |
| 项目投标报价：（大写） 元，小写： 元 |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 合同履行期限： |  |
| 项目负责人： |  |

填写说明：

1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2.开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市大丰区政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（或者负责人）签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人（或者负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |