连云港市政府采购

招标文件

标段名称：连云港市东港中学（新城校区）三网合一及安装服务

项目编号：JSZC-320703-JSSZ-G2025-0013

采   购   人：连云港市东港中学

采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

2025年03月

- 目     录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  政府采购合同格式	20

第四章  投标文件格式	26

第五章  合同专用条款表	42

第六章  项目需求	43

第七章  评标办法	87

- 第一章  投标邀请

项目概况 连云港市东港中学（新城校区）三网合一及安装服务（项目编号：JSZC-320703-JSSZ-G2025-0013）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年04月09日14点30分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

- 一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320703-JSSZ-G2025-0013

标段名称：连云港市东港中学（新城校区）三网合一及安装服务

预算金额：人民币319.88万元。

最高限价：人民币319.88万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港市东港中学（新城校区）三网合一及安装服务；具体内容详见第六章项目需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订后60日内完成供货、安装调试，上线试运行，初步验收合格。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

地点：采购人指定地点。

质量：合格，符合国家有关规定。

核心产品：网络核心项中“ 核心交换机  ”。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供有效营业执照扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（承诺文件见采购文件格式，后附证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺文件见采购文件格式）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

（1）时间：自本公告发布之日起5个工作日；

（2）方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(投标人)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、电子投标文件递交截止时间与地点：

时间：2025年04月09日14时30分（北京时间）

地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

2、开启时间与地点：

时间：2025年04月09日14时30分（北京时间）

- 地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，招标人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网网站。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市东港中学

地    址：连云港市连云区金沙江路16号

联系方式：0518--86082983

2、招标代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

地址：江苏省连云港市海州区朝阳东路32-6号阳光大厦B座

联系人：胡工

电话：0518-81599189

3.项目联系方式

项目联系人：陈老师

电      话：0518--86082983

- 八、电子招投标说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

如果投标人参与2023年9月18日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

2025年03月14 日

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章 投标邀请。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章 投标邀请。

3. 资金来源

3.1 投标邀请中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章 项目需求所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章 投标邀请中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 询问与质疑

7.1 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者江苏苏咨工程咨询有限责任公司（以下简称采购代理机构）应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

7.2 质疑的提出

7.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.2.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.2.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.2.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章 投标邀请。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.2.5 质疑函应当使用范本（详见政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）招标文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.3 质疑函的受理和答复

7.3.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.3.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.3.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.3.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.4 质疑处理

7.4.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.4.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.4.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.4.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.4.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.4.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.5 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

- 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物（标的）、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以在政府采购交易平台上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在政府采购交易平台上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的款项为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第六章 项目需求中的某个分标货物（标的）内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物（标的）内容分别作完整唯一报价。

13.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

16.1 本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件制作工具

见招标公告。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时须提交《授权委托书》，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按第四章 投标文件格式给定格式及要求填写。

（4）政府采购政策：《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见七、政策功能。

（5）资格审查材料

投标单位基本信息、财务报告、税收证明、社保证明承诺书；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式及要求填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章 投标邀请 二、申请人的资格要求。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，财务状况报告、税收证明、社保证明可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，请按第四章 投标文件格式给定格式及要求填写。投标文件提供《承诺函》的无需重复提供对应的证明材料。

（6）授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明：若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》，请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按第四章 投标文件格式给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

18.3 技术文件（以下文件必须提交，否则投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：请按第四章 投标文件格式给定格式及要求，并根据投标人投标的标的与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

（3）项目需求响应：格式自定。

18.4 评审因素所需材料

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料

如有，请按招标文件要求提供。

18.6 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件或使用电子签章），本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

- 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 招标项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

- 五、开标与评标

22. 开标

22.1 采购代理机构将在第一章 投标邀请规定的时间和地点（或方式）进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。

线下交易的，投标人须在招标文件规定的截止时间前到达开标会场，按现场工作人员要求准备CA数字证书。超过截止时间的代理机构有权拒绝，视为投标人放弃投标和放弃对开标全过程提出疑义的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，投标人须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，投标人将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为投标人放弃投标和放弃对开标全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。

22.2 开标程序

按苏采云系统开标程序进行。

22.3 采购代理机构将做开标记录，包括投标人名称、投标报价等。

22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.5 信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询并打印投标人的信用记录，与其他采购文件一并存档。

（3）信用信息的使用规则：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，对所有组成联合体的成员进行信用信息查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本招标项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法违规行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或投标人的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离或保留的认定须经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（从评标系统发起）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过连云港市公共资源电子交易系统作出，使用CA数字证书签章后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

（4）核心产品品牌相同情况处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.4 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均应当保密。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（6）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

28.2 评标办法

详见第七章 评标办法。

28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件（一正三副），封面、骑缝须加盖公章；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

33. 履约验收

33.1 采购人组织对供应商履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

33.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

- 七、政策功能

34. 支持中小企业发展

1. 对于小型、微型残疾人福利性单位、监狱企业企业的报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。

2. 价格给予扣除标准：

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号（以下简称《办法》)规定，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。根据工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》)，该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号、《中小企业化型标准》工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号的规定。对投标人全部为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供材料：

投标人为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》原件；【见格式】

投标人为残疾人福利性单位的，符合财库[2017]141号规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件；【见格式】

投标人为监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。【根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。】

35. 支持绿色发展

本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 八、其他事项

36. 采购代理服务费

36.1 招标代理费按苏招协【2022】002收费标准服务标准42%收取。

注：上述费用中标人领取中标通知书时须缴纳，供应商将此费用等综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

37. 解释权

37.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

38. 有关事宜

38.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章 投标邀请。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：

见证方：

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期           年（自项目验收合格之日起计算）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式：                          。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：

- 第四章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

- 格式1、响应函

响应函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

- 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 合同履行期限（交货期） |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、报价明细表

报价明细表

标段名称：【标段名称】                      标段编号：【标段编号】

单位：元

| 项号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方 供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写错误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式6、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写错误，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：【采购单位】

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应产品规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、项目需求响应

项目需求响应

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 第五章  合同专用条款表

本表是对第三章 政府采购合同格式的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 6 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 7 | ★质保期：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 8 | ★1.合同履行期限（交货期）：合同签订60日内完成供货、安装调试，上线试运行、初步验收合格。 2.交货方式：现场验收。 3.交货地点：采购人指定。 |
| 9.1 | ★付款方式：合同签订安装调试上线试运行，经验收合格后支付合同总金额70%，验收合格满一年后支付合同总金额的20%(以验收合格日期为依据)，验收合格满两年后付清余款(无息)。 |
| 10.3 | 测试要求：依据技术要求中的条款进行验收测试。 |
| 13 | 违约责任：具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：本表中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

- 第六章  项目需求

- 说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业　。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

3、本项目核心产品为：网络核心项中“ 核心交换机  ”。

4、采购需求：连云港市东港中学（新城校区）三网合一及安装服务；具体内容详见第六章项目需求。

- 一、货物（标的）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础线路 | 1 | 项 |
| 2 | 网络核心改造 | 1 | 项 |
| 3 | 校园监控系统 | 1 | 项 |
| 4 | 校园广播 | 1 | 项 |
| 5 | 多功能室 | 1 | 项 |
| 6 | 小剧场 | 1 | 项 |
| 7 | 电子围栏 | 1 | 项 |

- 三、技术要求

3.1技术指标

- （一）基础线路

序号

名称

主要规格参数

数量

单位

备注

1

壁挂式机柜

优质冷轧钢350*370*450

99

个

每个教室一个

2

6U机柜

优质冷轧钢650*370*450

8

个

内置分光器、交换机、光纤等

3

插排

24孔

107

个

每个机柜一个

4

网线

6类国标

120

箱

5

电源线

RVV2*2.5

3100

米

6

光纤

4芯室外皮线单模

2000

米

含熔纤费用

7

尾纤

单模，SC/PC型光接口尾纤

50

条

8

ODF架

12口odf光纤配线架

8

个

9

光缆

8芯室外皮线单模

800

米

从机房到辅楼、门卫、室外操场等

10

线槽板

5公分

1000

米

11

管材

PVC φ25

1100

米

12

防静电地板

600*600*35

32

平方

13

桥架

100*50*1.0，含托架、连接线等相关配件辅材、喷塑，吊装

1500

米

14

面板+模块

单口面板 六类模块

102

套

15

终端接入调试

终端接入调试

1

项

- （二）网络核心

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机（核心产品） | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2、千兆光口≥24个，千兆Combo口≥8个，万兆SFP接口+≥4个； ▲3、支持MAC地址≥32K，IPv4 FIB表项≥4K，IPv6 FIB表项≥1K，（提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章）； ▲4、为保障设备资产安全性，CPU需为国产自研，（提供具有CNAS或CMA或CAL认证的权威第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 7、单台设备配置：3年投标人维保 | 1 | 台 |  |
| 2 | ONU | 1、上行支持1*GPON端口，下行GE电接口≥4，提供官网截图及链接并加盖投标人公章； 2、支持OLT发起的流氓ONT检测和隔离； ▲3、为了网络安全、自主、高效、节能，ONU业务处理芯片均为国产化自研芯片，(提供证明材料，并加盖投标人公章)； 4、支持Type B单归属和双归属； 5、支持二层IPV6透传； 6、工作环境温度-10℃～+55℃；工作环境湿度5%RH～95%RH； 7、为保证设备兼容性ONU与OLT需同一品牌。 | 99 | 台 |  |
| 3 | OLT | 1、支持并配置GPON端口≥8个，上行万兆光口≥4个； 2、系统转发容量不低于110Gbit/s，MAC地址数≥32K，IPv4路由表≥8K，IPv6路由表≥4K； 3、支持IPv4与IPv6双栈转发， IPv6 二层和三层转发, DHCPv6 中继； ▲4、为了网络安全、自主、高效、节能，OLT主要业务处理芯片均为国产化自研芯片，(提供证明材料，并加盖投标人公章)； 5. 整机MAC地址数不低于32768，ARP表不低于16384，、接入ONT数不低于1024，IPV6路由表不低于4096，IPV4路由表不低于8192 ▲6、支持Portal认证，(提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章)； 7、支持三层特性静态路由, RIP/RIPng, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP 中继, VRF。支持二层特性VLAN+MAC 转发, SVLAN+CVLAN 转发, PPPoE+, DHCP option82。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 分光器 | 1.盒式光分路器； 2.分光比为2分8，均分； 3.尾纤型号为SC/UPC。 | 11 | 台 |  |
| 5 | 室内无线AP | 1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式。 2、支持4条空间流,单频最大接入速率1.2Gbps,整机最大接入速率1.775Gbps。 3、1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电。 4、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 | 96 | 个 |  |
| 6 | 室内AP电源 | 单口POE供电 | 96 | 个 |  |
| 7 | 室外无线AP | 1、室外型无线接入点。 2、支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条。 3、支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口。 4、整机最大无线接入速率≥2.975Gbps。 5、防护等级至少达到IP68。 6、设备支持内置全向天线。 7、支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗≤12.95w。 | 8 | 个 |  |
| 8 | 室外AP电源 | 单口POE供电 | 8 | 个 |  |
| 9 | 高密AP | 1、支持802.11ax标准；采用三射频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡； 2、整机空间流≥6条，整机最大接入速率≥5.375Gbps。 3、至少支持1个1G以太网接口、1个5G SFP光口。 4、为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）等数据加密方式。 5、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 | 8 | 个 |  |
| 10 | 面板AP | 1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥2.975Gbps。 2、至少支持1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联。 3、▲整机功耗小于10W，(提供官网截图和链接证明并加盖投标人公章) 4、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 5、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 | 20 | 台 |  |
| 11 | 无线AC管理器 | 1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个。 2、支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；内存≥2GB。 3、支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，为防止虚假应标。 4、支持VPN内流量流量控制。 5、所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品维保期内免费升级,另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级。 6、要求所投产品IM聊天可支持基于聊天内容关键字的策略控制，通过插件可以实现QQ聊天内容的审计。 7、支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息。 8、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供≥400个免费SSL VPN接入授权。 9、AP最大可管理数≥1000个，要求提供官网截图和链接证明。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 防火墙 | 标准1U机型,标配双电源， ≥2*MGMT,≥18*GE,≥8*Combo,≥4*Bypass GE,≥2*SFP+≥15个并发SSLVPN用户授权。 整机吞吐量≥8G,最大并发连接数≥250W,新建连接数≥5W 软件授权： 防火墙引擎 维保：服务包-硬件产品，包含产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务 应用识别特征库升级授权 防病毒库功能升级授权 IPS特征库升级授权 URL特征库升级授权 软硬件、特征库及服务等全部免费质保升级五年（质保按验收合格后起算） | 1 | 台 |  |
| 11 | 网络存储服务器 | 1、采用基于嵌入式Linux的存储专用操作系统。 操作系统存储在固态DOM缓存中，采用冗余双操作系统，为保证存储资料的安全性，不接受Windows内核操作系统 2、国产ZhaoXin KX-U6580 八核心 2.5 GHz 处理器 3、2U机架 ≥16GB DDR4 ECC UDIMM 4、支持热插拔硬盘，支持SSD和各种硬盘混插；单个存储设备硬盘12 个 3.5 英寸 SATA 6Gb/s、3Gb/s 最大可扩展至140块硬盘 5、配置 8 个18TB 7200 企业级存储专用磁盘，2个M2 1TB SSD固态硬盘 6、支持iSCSI和NAS统一存储模式。 内建iSCSI技术，方便虚拟磁盘的部署和配置 支持 SMB/CIFS、NFS 及 AFP 等协议，可在 Windows、Mac 及 Linux/UNIX 等不同操作系统间进行文件分享，并集中存储与管理各种数据、系统纪录，甚至是 CD/DVD 的 ISO 映像文件，且经由层层防毒侦测机制保护。 7、任意数量网口可绑定，可实现多种链路聚合的组合。 标配2x 2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) 标配2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 标配2 x USB 3.2 Gen 1 标配2 x HDMI™ 2.0 (可高达 3840 x 2160 @ 60Hz) 8、支持VMware Ready®认证；支持Citrix Ready认证；支持VAAI 加速及存储管理插件支持Microsoft Hyper-V Compatibility 支持 Intel® 虚拟化技术 (VT-x)，支持多种操作系统、快速建立虚拟机、虚拟机汇入导出、系统快照等功能，及透过网页操作桌面操作系统及应用，让数据可视化。 9、支持ZFS文件系统,支持近乎无限的快照 (Snapshot)、实时快照同步 ( Real-time SnapSync)、区块层级数据重复删除和实时数据压缩等进阶功能,提供文件共享及ISCSI LUN 的保护 自我修复错误区块，维持数据完整性；同时支持 WORM (Write Once, Read Many) 一次写入多次读取。 在线数据重复删除、压缩与压实，让大文件变小文件，节省空间占用并提升传输效率， 配置远程复制软件，数据远程复制功能支持同步、异步等传输模式，并可在多种模式间做动态的模式切换，支持实时异地备份(RTRR)和支持实时异地同步（Rsync）功能； 配置文件搜索软件，支持全文检索，可根据文件名，作者，文件内容进行搜索。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 无线AP电源 | POE电源 | 57 | 个 |  |
| 13 | AP授权 | 对应控制权限 | 1 | 项 |  |
| 14 | UPS主机10KVA | 功率容量 20KVA/16KW单机系统 工作模式 纯在线“0”转换UPS， 面板显示及功能 中文液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息 通讯界面 主机自带：干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面\电池温度补偿接口 输入要求 输入电压范围（300vac～478Vac.旁路及ECO模式可设置 输入功因≥0.99，双市电输入 UPS输入频率范围（40HZ～70）±0.5HZ,能与任意发电机兼容 | 1 | 套 |  |
| 15 | 电池 | 电池容量: 65AH;有效容量：开始时：100%，使用1-2年：90%,使用4年后：50%-80%。 维护周期：终身免维护，寿命期内无需加酸加水。 深度放电保护 ：具备 电池状态检测 ：具备 电池放电实时监测及显示：具备 充电时间：8小时之内充到电池容量的90% 电池保护：具备 | 16 | 节 |  |
| 16 | 电池柜 | （内配16平方线），含基础散力架 | 1 | 个 |  |
| 17 | 标准网络机柜 | 1、名称:网络机柜优质冷轧钢600*800*2000mm 2、规格:机柜主体可同时安装脚轮和支撑脚，最大静载达300Kg，移动承载150Kg，8位10APDU插排1个、固定板1快，风扇部件1组等 | 6 | 台 | 1台门卫，5台机房 |
| 18 | 国产千兆 交换机 | 1、交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52个； 3、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计； 4、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，(提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖投标人公章) 5、支持IPV4/IPV6静态路由； 6、支持基础网络安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行。 | 2 | 台 |  |
| 19 | 国产千兆 交换机 | 1、交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥2个；整机最大可用千兆口≥52个； 3、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计； 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5、支持IPV4/IPV6静态路由； 6、支持基础网络安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行。 | 4 | 台 |  |
| 20 | 机架式PDU | 5孔PDU | 2 | 套 |  |
| 21 | 服务器 | 1、机型：2U机架式服务器 2、CPU：CPU_HYGON_5380（2.5GHz，16C）*1 3、内存：32G DDR4 *2 3、机械盘：4T 7.2K SATA*2 4、RAID卡：高性能RAID卡（2G缓存）*1； 5、网卡：千兆网口*2；万兆网口（含多模模块）*2 6、导轨：标准导轨 7、电源：800W电源模块CRF*2 8、服务：原厂三年质保 | 1 | 台 |  |

- 校园监控

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络半球摄 像机 | 采用高性能CMOS传感器； 像素≥400万； 最大分辨率≥2560×1440； 最大补光距离≥30m（红外）； 补光灯≥1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 内置≥1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 170 | 个 |  |
| 2 | 半球壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 170 | 个 |  |
| 3 | 红外网络枪型摄像机 | 采用高性能CMOS传感器； 像素≥400万； 最大分辨率≥2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； 补光灯≥2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 内置≥1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 80 | 个 |  |
| 4 | 高清网络球型摄 像机 | 全景和细节镜头采用高性能CMOS传感器； 全景像素≥400万；细节像素≥400万； 全景最大分辨率≥2560×1440；细节最大分辨率≥2560×1440； 最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥150m（红外）； 补光灯类型检验:全景摄像机内置4颗白光灯,细节摄像机内置6颗补光灯,分别是4颗红外灯和2颗白光灯 光学变倍：细节大于等于32倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 网络接口≥1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 音频≥1进1出 支持语音对讲： 报警≥2进1出 | 6 | 个 |  |
| 5 | 球机壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重7.0kg；壁装； | 10 | 个 |  |
| 6 | 红外枪型油污网络摄像机 | 具具备≥400万像素CMOS图像传感器 内置GPU芯片 分辨率≥2880×1620 镜头焦距3.6mm/6mm可选 前盖采用卡扣式设计，前脸玻璃具备防油污特性、支持快速拆装清洗 具备≥1路10/100M以太网接口 支持星光照度彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 内置≥2颗高效红外灯，2颗暖光灯，支持夜视补光距离80米 支持水平中心分辨力不低于1500TVL 支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测功能 ▲可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；样机可对老鼠持续报警；（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持不少于报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持≥512G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电 支持IP67防护等级 | 8 | 个 |  |
| 7 | 人脸检测网络枪型摄像机 | 内置GPU芯片，采用深度学习算法，有效提升检测准确率 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 采用高性能CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出≥400万（2688 × 1520）@25fps图像 样机角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，最大支持≥512G Micro SD卡，内置≥1个麦克和扬声器 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA 支持IP67防护等级 | 60 | 个 |  |
| 8 | 人脸检测网络球型摄像机 | 传感器类型：全景细节相机采用高性能CMOS传感器； 像素：全景≥400万；细节≥400万；双400万人脸检测； 最大分辨率：全景≥2560×1440；细节≥2560×1440； 最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥150m（红外）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：全景≥4mm；细节：4.8mm～115mm； 光学变倍：细节≥24倍； 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）； 透雾功能：电子透雾； 网络接口≥1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 音频接口≥1进1出； 报警接口≥2进1出； 语音对讲：支持； | 2 | 个 |  |
| 9 | 枪机壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 148 | 套 |  |
| 10 | POE电口 | 二层非管理4口PoE交换机； 交换容量：52Gbps，包转发率：41.664Mpps； 4*RJ45 10M/100M/1000M(PoE) Port25-26：2*RJ45 10M/100M/1000M（上行） Port27-28：Port3-24≤30W，总功率≤360W，Port1-2≤ 90W； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆接入设计，大缓存，满足大码流高清接入需求；智能PoE，支持功耗管理策略，保障重点电口供电，智能检测功耗变化防宕机；支持宽功率供电，适应恶劣环境下IPC功耗波动；红口支持IEEE820.3af/at标准，同时满足60W Hi-PoE与90W IEEE802.3 bt标准；网口支持八芯供电，增强前后端的兼容性，减小线缆损耗，提升带载能力。 | 22 | 台 |  |
| 11 | POE电口 | 二层非管理8POE电口交换机； 交换容量：52Gbps，包转发率：41.664Mpps； 8*RJ45 10M/100M/1000M(PoE) Port25-26：2*RJ45 10M/100M/1000M（上行） Port27-28：Port3-24≤30W，总功率≤360W，Port1-2≤ 90W； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆接入设计，大缓存，满足大码流高清接入需求；智能PoE，支持功耗管理策略，保障重点电口供电，智能检测功耗变化防宕机；支持宽功率供电，适应恶劣环境下IPC功耗波动；红口支持IEEE820.3af/at标准，同时满足60W Hi-PoE与90W IEEE802.3 bt标准；网口支持八芯供电，增强前后端的兼容性，减小线缆损耗，提升带载能力。 | 7 | 台 |  |
| 12 | POE 电口 | 二层非管理16PoE电口交换机； 交换容量：52Gbps，包转发率：41.664Mpps； 16*RJ45 10M/100M/1000M(PoE) Port25-26：2*RJ45 10M/100M/1000M（上行） Port27-28：Port3-24≤30W，总功率≤360W，Port1-2≤ 90W； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆接入设计，大缓存，满足大码流高清接入需求；智能PoE，支持功耗管理策略，保障重点电口供电，智能检测功耗变化防宕机；支持宽功率供电，适应恶劣环境下IPC功耗波动；红口支持IEEE820.3af/at标准，同时满足60W Hi-PoE与90W IEEE802.3 bt标准；网口支持八芯供电，增强前后端的兼容性，减小线缆损耗，提升带载能力。 | 20 | 台 |  |
| （二）监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络视频存储服务器 | 采用64位高性能多核处理器；国产操作系统； 高速缓存≥8GB，可扩展至64GB； 视频直存（私有协议）：最大支持≥450路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； ▲可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 硬盘接口≥48个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持25TB； 支持热插拔；支持CMR，SMR； | 2 | 台 |  |
| 2 | 企业级 硬盘 | 单硬盘容量：16TB；硬盘接口：SATA；硬盘转速：7200RPM；硬盘缓存：256MB | 80 | 块 |  |
| 3 | 综合监控管理平台 | 集成基础管理、视频、门禁、停车场，访客，人机非目标抓拍等系统，平台开放兼容，可按需扩展业务模块满足不同场景需求。系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放 一、软件参数 1、性能规格，单台性能不弱于视频监控600路、门禁100路、停车5进5出、访客机2台，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持≥1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏； 5、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 6、访客管理 （1）访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上限； （2）访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象； 7、目标抓拍 （1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加； （2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录； 8、停车管理 （1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； （2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数； 9、移动端 （1）移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等； （2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件； 二、硬件参数 1、处理器不弱于intel i3-1115G4 CPU； 2、硬盘≥1块128G SSD固态硬盘、1块4T 机械硬盘； 3、内存≥32G内存（2根16GB DDR4 SODIMM 内存条）； 4、接口不少于前置2个USB2.0接口、后置2个USB3.0接口1个RS-232接口（后置，用于调试及透传串口数据）、1个VGA接口、2个HDMI接口； | 1 | 台 |  |
| 4 | 硬盘录 像机 | 采用工业级微控制器；嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 精准检索（摘要）性能：最大支持≥32路，每路1个事件/秒； 周界后智能性能（路数）≥4路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)≥2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持≥16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 接入路数≥32路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 报警输入≥4进2出 硬盘接口≥2个SATA，单盘最大20T； RS-485接口≥1个； 网络接口≥1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 4 | 台 |  |
| 4 | 监视器 | 亮度≥380cd/m²；55英寸； 供电方式：AC100～240V，50/60Hz； 工作温度：0℃～+40℃ | 4 | 块 |  |
| 5 | 视频分析服务器 | 1、2U机箱，单电源，8盘位，最大可满配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 2、不少于1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 3、不少于4个10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、内置 4 个算力为 22 TOPS（INT8）的 GPU 芯片，GPU 采用 64 位 8 核 A55 处理器，最高频率不低于 1.7GHz 5、支持≥64路H.264/H.265混合接入，网络带宽384Mbps接入；384Mbps存储；384Mbps转发 6、支持≥20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 7、支持≥64路200万或64路400万分辨率人脸识别；或最大支持64路200万或64路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，100个人脸名单库 8、支持≥64路200万或64路400万分辨率视频结构化后智能分析 9、支持≥64路200万或64路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则 10、支持≥64路200万或64路400万前智能车牌比对，支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 11、支持≥1路视频质量诊断，可配置多通道轮巡检测，支持配合平台下发视频质量诊断任务进行前端视频质量巡检； 12、在算法能力范围内，支持单通道多智能； 13、支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索； 14、支持人脸库以图搜图；人脸以图搜图；人体以图搜图；1:1人脸比对，支持大华平台对接多台设备并发检索； 15、支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断； 16、▲支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 6 | 企业级 硬盘 | 单盘容量≥8TB； 缓存≥256MB； 转速≥7200RPM； 硬盘接口：SATA | 4 | 块 |  |
| 7 | 人脸图像识别智能分析系统 | 1、智能分析终端主机具备≥2路RJ45千兆网口，其中一路支持POE供电、视频、电源一体传输，≥2路USB3.0，≥2路LINEin输入，≥1路TF卡槽，≥1路电源接口等。 2、智能行为分析系统内嵌终端主机主机中；≥四核心深度学习加速算力，支持多路视频智能分析。 3、视频编解码：支持H.265和H.264；音频编解码：支持AAC。 4、分辨率支持≥4K（3840*2160） @30FPS ▲5、音频技术：内置智能自动增益控制（AGC）、AI智能降噪（ANS）、语音降噪（ANR）、语音回声消除（AEC）(需提供权威机构出具的带有CMA或 CNAS或CAL标识的检测报告复印件，加盖投标人公章)。 6、支持远程OTA，支持应用程序、AI模型远程升级和更新； 7、协议支持RTP/RTSP/RTMP/HTTP/TCP/UDP等； 8、支持基于课堂教学的人脸表情、语言、行为动作分析能力模型； 9、系统支持教学过程AI分析，支持对教学过程的老师和学生视频进行AI分析，提供行人检测/人脸检测/人脸关键点检测/师生行为等检测分类算法和多目标。 10、内置AI视觉分析跟踪算法，支持神经网络检测，获得教师讲授、教师提问、书写板书、走下讲台、多媒体操作、学生听讲、学生应答、学生举手、学生伏案、学生互动等不同状态。 11、内嵌NLP自然语言分析模块，支持课堂语音实录（区分老师和学生发言）、高频词分析、教学知识点分析等。 12、课堂行为分析，实现学生课堂行为分析汇总展示，结合学生课堂中举手、听讲、站立、趴桌子等各种行为人次，计算课堂的学生参与度和关注度。 13、可根据关键词对视频资源进行精准筛选分析，并实时提示筛选分析进度。根据视频分析结果行为数据智能测算出学生专注度、参与度等多维度信息，直观地体现学生堂表现。 14、支持对常用口头禅进行分析，识别口头禅的内容和次数，并在分析平台上进行汇总展示。 15、自动进行S-T教学行为分析，识别学生行为所在的比率、师生互动所占的比率，自动判别练习型、讲授型、混合型课堂类型，并在分析平台上进行汇总展示。 16、支持兼容对接，与配套AI分析管理平台无缝衔接，实现视频数据分析汇总，可将数据通过平台进行分析结果数据展示及报告下载。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 人脸图像识别智能分析系统摄像头 | 1.图像传感器：1/2.8英寸CMOS, 846万像素，水平：水平82°，垂直51°，信噪比：＞50dB，快门速度：1/60 ～ 1/10,000秒，接口：1×USB 2.0 Type-A，网络接口：RJ45 10/100M，支持 POE， 支持高清视频H.265/H.264编码输出；视频编码：H.265/H.264，音频接口：1 路 LINE IN，支持AAC，网络协议：HTTP，TCP，UDP，RTSP，RTMP，ONVIF；支持四码；4路码流：主码流、子码流、第三码流、第四码流 | 12 | 台 |  |
| 9 | 麦克风 | 1.麦克风阵列：采用麦克风阵列设计，麦克风MEMS数量：4个。 2. 采用语音增强技术，让人声频段自动增强。 3. 自动增益：具有自动增益控制功能，可以通过拨码开关控制增益级别。 4. 噪声抑制：具有低、中、高3档强度降噪控制功能，而且根据教室使用环境进行声学建模，在不影响人声语谱图情况下具有风扇、空调等稳态噪声抑制功能； 5.去混响：具备3挡预设的去混响模式，可针对不同的混响教室达到最优的拾音效果。 6.自适应滤波：根据人声采集自适应滤波算法，频响侧重集中在 100~8000Hz , 8000~15000Hz 自适应调整。 7. 失真度：为满足语音识别的需求，麦克风要求具备高保真特性，声音失真度应＜0.5%。 8.具备级联开关。采用算法级联模式，非混音。有效提高语言清晰度。 9.设计保护电路，具有共地隔离，雷击保护，电源极性错接保护功能。 10.设备支持9-15V宽压供电 11. 信噪比≥65dB 12. 采样位数：16位采样。 13. 采样率：32KHz 14. 频率响应：50-8kHz。 15.产品带安装支架，可吸顶安装或壁挂安装。 | 6 | 个 |  |
| （三）宿舍门禁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 采用2.5D曲面屏 采用≥7英寸电容触摸液晶屏，屏幕显示分辨≥1024x600 屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ，结构后壳防破坏能力应满足IK07； 采用 ≥200万双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持≥2万个用户(≥50个管理员)、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥5万张IC卡、≥30万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 ▲应支持蓝牙功能，应能通过手机连接设备蓝牙模块实现身份鉴权并开锁。 能在距离设备10m处实现蓝牙开门功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 人脸识别速度≤0.2秒，可实现无感通行 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别、安全帽检测 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 支持人脸美颜功能 支持语音识别，开启后可唤醒并语音控制设备 支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） 接口不少于：1个RS-485接口；1个RS-232接口；1路输入/输出韦根接口；1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；报警接口≥2进1出； 支持不少于1路开门按钮；1路门状态检测；1路门锁控制 | 3 | 台 |  |
| 2 | 人脸识别一体机电源 | 输入：AC100~240V； 输出：DC12V2A； 颜色：黑色 | 3 | 个 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 500X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 3 | 个 |  |
| 4 | 磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90°； 产品尺寸：28.5mm×47mm×250mm（高×宽×长）； 毛重：0.22kg | 3 | 个 |  |
| 5 | 电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 3 | 个 |  |
| 6 | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg | 3 | 个 |  |
| （四）访客 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双屏台式智能访客机 | 10寸安卓人证访客终端外观精美、高端整洁； 采用安卓操作系统，安全稳定； 主屏采用10.1英寸触摸显示屏，副屏采用10.1英寸非触摸显示屏，分辨率为1280×800； 集成采用200万高清双目摄像头，摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； 补光功能检查： ▲能根据环境光线亮度情况自动进行白光补光；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 支持身份证识读模块，可读取身份证内容并进行人证比对； 支持图片、视频广告播放，提供增值服务； 设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能； 支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并通过外接打印机打印访客凭条，满足各类访客业务需求； 设备接口丰富，支持USB、网口等接口； | 2 | 台 |  |
| 2 | 人证终端 | 采用高性能嵌入式处理器；嵌入式Linux操作系统； 显示屏≥4.3英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 光照补偿：自动白光补光;自动红外补光； 语音提示：支持； 人证比对：支持； 读卡类型：IC卡;身份证;CPU卡； Wi-Fi：支持； 刷卡响应时间：&lt;1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别准确率≥99.8%； 人脸识别准确率≥99.8%； 人脸识别速度≤0.2s； 身份证容量≥2000个； 人脸容量≥4000； 存储记录数量≥200000条； USB接口≥1个USB2.0接口； 网络接口≥1个10Mbps/100Mbps以太网口； 电源：标配；供电方式：DC 12V 1.5A； | 1 | 台 |  |
| （五）校门升降柱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压升降柱控制器（一拖六） | 遥控频率≥433.92MHz 控制方式 手控盒操作、遥控器遥控 运行时间 1s～10s可调 通道数 单通道 控制数量 最多支持接入≥6根升降柱 手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降 无线遥控控制 可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降 应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降 保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能 最大负载功率≥8800W | 1 | 台 |  |
| 2 | 液压升降柱 | 柱体材料不差于 304不锈钢 地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈 运行时间 ≤3 s 警示装置 环绕式LED警示灯+5CM反光带 驱动方式 一体式电动液压驱动系统 升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降 升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮 应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降 | 6 | 根 |  |

- 校园广播

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （一）主机房设备 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ▲投标的产品需具有CMA或 CNAS或CAL全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图并加盖投标人公章） | 1 | 套 |  |
| 2 | 系统 软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构VN.H12489Z，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 10.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 12.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 13.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。 14.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 15.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 16.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 17.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 18.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 19.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。（提供功能界面截图佐证） ▲20.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） ▲出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，（提供公安机关出具的备案证明复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 寻呼 讲话 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 用于 监听 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 消防分区联动 | 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 11、产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 6 | 电源 管理 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |  |
| （二）分控设备(可根据实际情况增加分控) |  |  |  |  |  |
| 1 | 分控管理服务器 | E5800/2GB DDR3/500GB/独立显卡ATI Radeon HD 5450/20英寸/DVD-ROM | 1 | 套 |  |
| 2 | 分控 软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12.支持方块视图或列表视图进行切换显示，方块视图每页显示终端数量提供3x5、3x6、4x6、4x7、5x8、5x9、5x10、5x11的排列布局显示。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 远程分控移动端操作软件 | 1、移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 2、支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 3、移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 远程 寻呼 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 7 | 台 |  |
| （三）前端功放 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字 功放 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 数字 功放 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 数字 功放 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字 功放 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络转换终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 1 | 台 |  |
| （四）教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 64 | 台 |  |
| （五）操场本地扩声 |  |  |  |  |  |
| 1 | 处理 音源 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线 话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 对数指向性天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 1 | 对 |  |
| （六）前端音箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．频率响应：130Hz-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP5X | 73 | 只 |  |
| 2 | 室外防水音柱 | 1．额定功率：20W 2．灵敏度≥91dB±3dB 3．频率响应：130Hz-18KHz 4．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 | 4 | 只 |  |
| 3 | 室外防水音柱 | 1．额定功率：30W 2．灵敏度≥89dB 3．频率响应：130Hz-18KHz 4．喇叭单元：4"×3,2.5"×1 | 14 | 只 |  |
| 4 | 室外防水音柱 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 8 | 只 |  |
| （七）辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线材及辅助材料 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 50 | 条 |  |
| - （五）多功能室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单元 模组 | 像素间距：≤1.875mm； 像素密度：≥284444 点/m2； 可视角度：水平≥140°，垂直≥140° 整屏平整度≤0.1mm/m² 内部 360°全方位散热设计，散热无死角； 支持亮度控制 驱动方式为恒流驱动 画面清晰完整，色彩角度完美显示 支持 7*24 小时无间断工作 ▲投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件复印件并加盖投标人公章） 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。 | 33 | 平方 |  |
| 2 | 全彩 电源 | 12伏，8口 | 117 | 个 |  |
| 3 | 连接 线材 | 长排线，2.5电源线 | 117 | 条 |  |
| 4 | 视频处理器 | 集视频处理、视频控制功能于一体的二合一视频控制器。单设备最大带载390万像素点，最大宽度可达10240像素，最高8192像素，满足现场超宽、超高显示屏控制。 可接收多类视频信号，具备高清图像处理能力，支持输出画面缩放、OSD、低延迟、逐点亮色度校正等功能，可提供优异的图像显示。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 控制接收卡 | 接收卡16口 | 90 | 张 |  |
| 6 | 控制系统软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡； 具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割； 具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样； | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能配电柜 | 高低压智能配电柜 | 1 | 个 |  |
| 8 | 钢结构/包边 | 2.5mm方管现场制作，不锈钢包边 | 35 | 平方 |  |
| 9 | 安装调试 |  |  |  |  |
| 10 | 报告厅座椅 | 1、背包内背海绵采用高密度冷发泡PU定型棉海绵尺寸为：720*500*130mm（±10），背外板采用优质多层板经过模具热压成型，尺寸为：770*525*16mm(±2),背包表面通过扪布处理，使背包美观、耐磨、抗污。 2、座包内座海绵采用高密度冷发泡PU定型棉海绵尺寸为：500*465*150mm（±10），座框架框架采用1.5mm热轧板通过冲压焊接等工艺制作，结实、可靠、耐用座框架尺寸430*420*55mm（±2）座框架上装钉座内板，尺寸430*420*5mm(±2)。座外板采用优质多层板经过模具热压成型尺寸为460*430*16mm(±2)。座包表面通过扪布处理，使座包美观、耐磨、抗污。座包的回位机构为气杆慢回位机构，该机构具有回位力度轻柔、回位速度平缓、回位没有噪音的特点，回位结构稳定耐用。 3、写字板为活动写字板采用高密度制成,写字板尺寸为265*235*16mm（±2）。写字板表面贴三胺板、周边塑料封边，写字板上带塑料笔槽。通过写字板铝条和脚架连接，写字板使用灵活，耐用。写字板可以收藏在扶手内。扶手面为优质橡木制作尺寸为415*80*25mm，外涂聚酯漆。 4、脚架（按照礼堂椅脚架设计图制作）上脚架：采用1.8mm优质冷轧板经过冲压折弯、焊接、喷涂等工艺制作。基本尺寸为411*355*80mm,写字板平时收藏在脚架内使用时打开扶手面翻出写字板使用。上脚架左、右带侧板侧板材质为3mm中纤板表面贴棉扪布处理。下脚架：材质为铝合金，下脚架脚架尺寸为220*285*130*50mm。 5、下脚架前端有两个地脚孔，后端有1个地脚孔。左右地脚孔间的中心距离为90mm，前后孔位之间的中心距离为165mm，每个脚架共有三个地脚孔。下脚架上带上下两个三角形凹槽，上凹槽尺寸：218*239*169mm,下凹槽尺寸：285*142*189mm，一个下脚带4个凹槽左右镜像对称。凹槽交接出带一条逐步向内加大的3mm加强筋，增加脚架的承重力和独特时尚感。 6、地面固定：地脚螺丝采用钢制内六角螺丝使座椅与地面固定。地脚螺丝需要对应地面结构灵活更换。 7、基本尺寸：椅高：1000±10mm,坐高450±10mm，背到座700±10mm，背到写字板860±10mm，写字板高610±10mm，座深440±10mm，中心距580±5mm,建议排距为900mm | 108 | 个 |  |
| 11 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥8台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥8个显示屏、≥8个编码旋钮、≥8个频率扫描实体按键、≥8个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥2个LINE-OUT接口、≥8个XLR-OUT接口、≥8个BNC接口、≥1个DC口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥8个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 9.设备电池孔位≥4个。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 2 | 套 |  |
| 16 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |  |
| 17 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备图佐证） 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 ▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证并加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 18 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.H12489Z。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 ▲4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证并加盖投标人公章） 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 2 | 台 |  |
| 21 | 专业音箱 | ▲为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。（提供第三方机构出具的证明材料复印件并加盖投标人公章） | 2 | 只 |  |
| 22 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 1 | 台 |  |
| 23 | 专业 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 24 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 2 | 台 |  |
| 25 | 支架 | 音箱支架 | 6 | 只 |  |

（六）小剧场

| 1 | 单元模组 | 像素间距：≤1.875mm； 像素密度：≥284444 点/m2； 可视角度：水平≥140°，垂直≥140° 整屏平整度≤0.1mm/m² 内部 360°全方位散热设计，散热无死角； 支持亮度控制 驱动方式为恒流驱动 画面清晰完整，色彩角度完美显示 支持 7*24 小时无间断工作 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。 | 33 | 平方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全彩电源 | 12伏，8口 | 117 | 个 |  |
| 3 | 连接线材 | 长排线，2.5电源线 | 117 | 条 |  |
| 4 | 视频处理器 | 集视频处理、视频控制功能于一体的二合一视频控制器。单设备最大带载390万像素点，最大宽度可达10240像素，最高8192像素，满足现场超宽、超高显示屏控制。 可接收多类视频信号，具备高清图像处理能力，支持输出画面缩放、OSD、低延迟、逐点亮色度校正等功能，可提供优异的图像显示。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 控制接收卡 | 接收卡16口 | 90 | 张 |  |
| 6 | 智能配电柜 | 高低压智能配电柜 | 1 | 个 |  |
| 7 | 钢结构/包边 | 2.5mm方管现场制作，不锈钢包边 | 35 | 平方 |  |
| 8 | 安装调试 |  |  |  |  |
| 9 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3.接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备图佐证并加盖投标人公章） 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥4个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 无线话筒 | - 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只领夹腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 - 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 2 | 套 |  |
| 11 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |  |
| 13 | 话筒 | 1.专业演讲合唱麦克风采用独特的电路设计，输出阻抗（欧姆）：平衡 ≥75Ω。 2.心型指向、双电容式， 3.供电电压：幻象≥48V 4.可调节高度：≥0.1米~1.65米 | 4 | 台 |  |
| 14 | 智能混音器 | - 产品接口：具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。 2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能；具有自动增益功能。具有数字矩阵功能。 - 3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。 6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证并加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 15 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.H12489Z。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 2 | 台 |  |
| 19 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 20 | 支架 | 音箱支架 | 4 | 只 |  |
| 21 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 2 | 台 |  |
| 22 | 固定染色灯 | 1.采用54×3W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 | 5 | 台 |  |
| 23 | 影视灯 | 1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 2.具有调光功能 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。 6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 4 | 台 |  |
| 24 | 摇头灯 | 1.采用OSRAM 251W光源，具有8000K色温 2.具备2.5°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有频闪、雾化功能。 3.色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 4.固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。 5.具有十六面旋转棱镜+6排镜，棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。 6.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 7.具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 8.支持XY轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，XY轴自动补偿。 9.配备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。 10.具有DMX控制通道数量为13/15通道。 | 2 | 台 |  |
| 25 | 影视灯 | 1.采用COB白光200W LED 3200K光源。 2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。 3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。 4.具有散热功能，采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，通过DMX数据线升级。 6.支持DMX控制通道数量为2通道。 | 6 | 台 |  |
| 26 | 控台 | 1.具备1024个DMX512 通道数 2.具备96台电脑灯的配接数量 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景 8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形 9.具备10个可同时运行图形数量 10.具备全局、重演、灯具主控推杆 11.支持立即黑场 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光 13.支持FAT32格式U盘读取 | 1 | 台 |  |
| 27 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 1 | 台 |  |
| 29 | 镀锌管 | φ20 | 9 | 米 |  |
| 30 | 镀锌管 | φ32 | 9 | 米 |  |
| 31 | 配件 | 产品参数： 1.规格：28mm厚；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm。 | 12 | 个 |  |
| 32 | 配件 | 产品参数： 1.规格：30mm厚；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm。 | 20 | 个 |  |
| 33 | 配件 | 产品参数： 1.规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。 | 26 | 条 |  |
| 34 | 电源线 | 电源线RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米/卷 | 200 | 米 |  |
| 35 | 信号线 | RVPE 2x0.5mm | 100 | 米 |  |
| 36 | 动力电缆线 | 强弱电材料动力电缆YJV- 0.6/1kV-4*50+1*25 | 100 | 米 |  |
| 37 | 地插 | 欧姆头电源接口模块、卡侬头模块 | 4 | 个 |  |

（七）电子围栏

| 1 | 张力控制器 | 显示：3.5英寸显示屏 防区类型：单、双防区自适应 线制类别：4~6线自适应 外形尺寸：239 mm×160 mm×58.3mm 主供电电源：DC24V或AC24V 备用电源：DC12V蓄电池 使用环境：温度：－40℃～+80℃ 相对湿度≤95% 报警延时：≤2s 功率：最大功率15W 通讯接口：100M网口 报警输出接口：每防区1路，常开、常闭、公共 电源输出接口：1路DC12V 800mA输出 防拆输入：1路 | 11 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电源 | DC24V 1A | 11 | 个 |  |
| 3 | 光纤终端箱 | 配套 | 11 | 个 |  |
| 4 | 四线双防测控杆 | 警戒张力值：100～450N 材质：铝合金 尺寸：76*38*798mm 防水等级：IP66 | 11 | 根 |  |
| 5 | 万向底座(承立杆) | 材质：铝压铸 多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 | 22 | 个 |  |
| 6 | 外六角螺丝 | 304不锈钢，M6*25外六角螺丝 | 1 | 套 |  |
| 7 | 四线受力杆 | 铝合金材质，40mm*40mm* 800mm。 | 12 | 根 |  |
| 8 | 受力杆固定件 | 304不锈钢，M6*35 每个防区的每根线配置1个。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 万向底座(承立杆) | 材质：铝压铸 多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 | 24 | 个 |  |
| 10 | 外六角螺丝 | 304不锈钢，M6*25外六角螺丝 | 1 | 套 |  |
| 11 | 四线受力杆 | 铝合金材质，40mm*40mm* 800mm。 | 8 | 根 |  |
| 12 | 张力万向滑轮 | 铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。 | 32 | 个 |  |
| 13 | 万向底座(承立杆) | 材质：铝压铸 多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 | 16 | 个 |  |
| 14 | 外六角螺丝 | 304不锈钢，M6*25外六角螺丝 | 1 | 套 |  |
| 15 | 四线中间支撑杆 | 铝合金材质，工字型12*20*800mm | 194 | 根 |  |
| 16 | 支撑杆固定件 | ABS材质，黑色，40*20*20mm | 776 | 个 |  |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | 304不锈钢，M4*10平头螺丝 | 1 | 套 |  |
| 18 | 万向底座 | 材质：铝合金 多角度调节，长方形 | 194 | 个 |  |
| 19 | 束线器 | 铝合金材质，用于警固张力线 | 1 | 套 |  |
| 20 | 张力弹簧（新） | 304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区的末端。 | 88 | 个 |  |
| 21 | 张力紧线器 | 铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮 | 88 | 个 |  |
| 22 | 张力线（400米/盘） | 直径1.2mm,材质304不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀 | 3600 | 米 |  |
| 23 | 张力警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm。 | 90 | 块 |  |
| 24 | 尼龙扎带 | 120*3mm（尼龙） | 1 | 套 |  |
| 25 | 警灯（室外） | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者 | 22 | 个 |  |
| 26 | 双防区警灯支架（通用） | 用于安装两个室外警灯 | 11 | 个 |  |
| 27 | 智能控制终端 | 显示屏：4.3英尺TFT彩屏； 供电电源：DC9~18V； 最大功率：3W； 外壳：ABS工程塑料； 通讯接口：2路RS485、1路网口、1路usb口 报警输出：1组报警无源开关量输出 防护等级：IP20 使用环境：温度-10℃～+55℃ 相对湿度：≤95% 尺寸：230mmx140mmx40mm | 1 | 台 |  |
| 28 | 警灯（室内调节音量） | DC12V 3W，室内安装，报警音量旋钮调节 尺寸：122*72*43mm | 1 | 个 |  |
| 29 | 报警综合管理软件 | 报警设备：支持报警主机、智能控制终端、振动光纤、电磁感知设备接入，支持防区名批量修改 电子地图：支持图片、矢量、GIS格式 支持报警记录、操作日志存储 支持在线升级、自动备份 提供modbus TCP、API接口 | 1 | 套 |  |
| 30 | 电子地图（LED模拟板已安装电子地图联动模块） | 灯带 内置电子地图联动模块 标准定制尺寸1㎡ | 1 | 块 |  |
| 31 | 高清监控摄像机 | 1.具有300万像素CMOS传感器，最大分辨率可达2048x1536; 2.水平分辨率不小于1400TVL; 3.图像几何失真不高于5%; 4.网络延时≤180ms; 5.支持不少于四种的图像曝光模式; 6.支持光敏电阻和视频两种日夜检测模式; 7.支持HTTP、TCP/IP、UDP、DDNS、DNS、DHCP、FTP、SNMP、SIP、Ipv4、RTP、RTSP、PPPoE、GB/T 28181、ONVIF等协议通信 8.支持H.265视频压缩标准 9.支持主码流同时输出20路2048x1536图像 10.支持配置SIP参数，可通过SIP协议联动语音对讲，报警呼叫; 11.支持“透雾”工作模式; 12.宽动态范围不小于120dB; 13.支持异常报警。如IP冲突报警，SD卡状态异常报警。 14.支持包括周界入侵、绊线入侵、徘徊滞留、逆行、物体丢失/遗留、人员聚集、停车检测、客流统计、音频异常在内的智能分析功能; 15.支持包括清晰度异常、亮度过低、亮度过高、人为干扰、场景变换、偏色在内的视频诊断功能 16.符合IP67防护等级 | 22 | 个 |  |
| 32 | LED灯（含安装支架） | 夜间现场LED探照灯，防区报警时刻探照灯打开，对入侵现场进行照明，避免因现场光线不足而导致监控抓拍画面不清晰。 | 22 | 个 |  |
| 33 | 监控立杆 | 不锈钢立杆（按工程实际需要定制） | 11 | 支 |  |
| 34 | 录像机 | 支持接入网络视频≥16路； 支持H.265编码格式的码流接入； SATA接口数量≥4个，支持6TB的硬盘接入； 至少支持1个RJ45（10M/100M/1000M自适应以太网口），1个RS485接口，1个USB接口，1个eSATA接口； 支持16路报警输入和4路报警输出； 具有1个HDMI接口，1个VGA接口， 支持将查询出来的录像资料进行切片，并将录像切片的头帧画面作为索引显示在界面上，点击切片后的任意一个分段画面，可对该分段录像再进行切片，并可对切片后的单段录像进行回放；支持录像标签功能，可对任一录像文件添加自定义标签； 支持与组网内所有的NVR和解码器等设备进行统一操作控制，用同一个鼠标实现各设备之间的跨屏漫游操控；支持报警预录功能，当设备探测到视频入侵报警或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动，设备应能预录报警触发前5s的视音频； 支持智能取流冗余功能，从前端摄像机取流的方式可设为“直连设备取流”、“流媒体服务器取流”、“自动冗余，设备优先”、“自动冗余，流媒体优先”4种方式；支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的IPC，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 支持接入符合ONVIF、RTSP等标准的业界主流厂商IP摄像机 ； 支持预览图像和回放图像的电子放大； 支持周界入侵、拌线入侵、徘徊滞留、逆行、物体遗留以及物品看护等前端摄像机智能侦测事件接入与联动； | 2 | 套 |  |
| 35 | 监控硬盘 | 6T 5400转 | 4 | 块 |  |
| 36 | 平台接入软件 | 本次报警联动摄像机须接入现有监控平台，内容包括：摄像机的名称、位置、IP地址等生成表格，以便后期维护、查阅。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 接入交换机 | 性能：交换容量≥125Gbps，包转发速率≥20Mpps， 千兆电口≥4个，千兆光口≥2个； | 11 | 台 |  |
| 38 | 汇聚交换机 | 性能：≥40Mpps，每台配置8个千兆电口， 2个上联SFP接口； | 1 | 台 |  |
| 39 | 光缆复合线 | 8芯单模光纤+2*1.5平方电源线 | 1200 | 米 |  |
| 40 | 尾纤 | 配套 | 44 | 条 |  |
| 41 | 光纤跳线 | 配套 | 22 | 条 |  |
| 42 | 光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 11 | 个 |  |
| 43 | PE管 | 直径32 | 1200 | 米 |  |
| 44 | 辅材 | 膨胀螺丝、胶布、6类网线 等等 | 1 | 批 |  |
| 45 | 施工费 | 含设备安装、调试、布线 | 1 | 项 |  |

注：“▲”项参数响应情况按要求提供证明材，非“▲”项参数响应情况须在技术偏离表中作出是否偏离，按实填写。

3.2 其他要求

3.2.1实施要求：

（1）完工期：合同签订后60日内完成建设并上线试运行；

（2）安装和调试：中标供应商负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作；

（3）实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工；

（4）★核心网络产品和监控设备需与教育局网络、监控管理平台无缝兼容，投标人须提供对接承诺书（格式自拟，盖章有效）；

（5）施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负；

（6）项目整体质保期：软件3年免费运维、硬件设备3年原厂质保，自项目验收合格之日起计算。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用；

（7）软件系统无使用期限。

3.2.2 人员要求：

本项目至少需要配备以下人员：

1.项目经理1名：

负责与采购方沟通合同实施时的相关事宜，包括提供商品质量参数是否与采购要求一致，设备安装调试是否符合要求，培训、验收相关工作准备、售后服务联络等。

2.施工人员1名及以上：

主要负责设备安装和调试，确保在交货期内完成合同要求。

3.培训人员1名及以上：

具有相关专业技能，能按合同要求完成相关培训课程，保证教学效果。

3.2.3验收要求：

（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。

（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（8）具备以下条件，方可通过验收：

① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。

② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。

③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。

④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。

四、商务要求

★4.1最高限价：人民币319.88万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

★4.2合同履行期限（交货期）：合同签订后60日内完成供货、安装调试，上线试运行，初步验收合格。

★4.3质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

4.4履约保证金：本项目不收取履约保证金。

4.5质量与售后服务

（1）成交供应商应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购单位提供未经使用的全新合格产品。成交供应商应保证其提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（2）成交供应商提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。

贬值处理：由买卖双方合议定价。

退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）提供三年售后响应服务，做到全年7*24小时的全天候售后响应服务

（4）远程技术支持服务

服务提供方设立技术支持/售后服务热线电话/传真。可通过拨打服务热线电话进行故障保修或技术咨询。同时，提供7*24小时的售后服务。

（5）系统升级和改造

提供免费软件升级，不收取额外费用，每半个月对平台设备进行巡检至少1次，并形成详细巡检报告及图片，特殊时节根据需要进行巡检。

（6）其他维护管理服务

提供全部的维护管理服务，包括但不限于热线服务、现场服务、本地紧急技术支持、故障预测服务、软硬件服务、在线监测、更新的软件发送、新版本软件的发送、下载测试等服务。

（7）在免费质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（8）制定完善的培训方案、提供完整培训使用手册等，对设备使用人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。

五、辅材、配件

投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。配套产品使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

六、国家或行业相关规范标准

应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议由中标人承担全部责任。

七、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、代费费、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

- 第七章  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务技术分（60分）

| 序号 | 打分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （40分） | 技术要求响应（30分） 投标人产品技术参数全部满足项目需求中要求的得满分34分；打★号指标为实质性指标项，如有负偏离将作为无效投标；▲号项为重点项，如有负偏离,每个扣2分；非“▲”号项如有负偏离的，每有一项扣减1分；本项扣完为止。 注：证明材料按项目需求中要求提供证明材料，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 30 |
|  | 进度计划和各阶段进度的保证措施 （5分） 供货计划及各阶段保证措施科学、合理、完善可行，有针对性、根据实际需求保证供货时间和质量，得5分； 供货计划及各阶段保证措施较合理可行，能保证供货的时间和质量，得3分； 供货计划及各阶段保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量，得1分； - 本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。 | 5 |
|  | 质量控制措施及合理化建议 （5分） 控制措施及合理化建议切实可行，完善全面、科学合理，可行性、可操作性强，得5分； 控制措施及合理化建议具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强，得3分； 控制措施及合理化建议可行性一般，方案合理性一般，可行性一般，得1分； - 本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。 | 5 |
| 商务 响应 （20分） | 售后服务方案 （3分） 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于解决质量或操作问题的形式、维修时间、地点、人员、服务方案周密性等内容： 内容详尽完善，服务方案周密合理，切合售后服务需求，人员安排合理，可实施性强的得3分； 内容较详细全面，服务方案较周密合理，比较切合售后服务需求，人员安排较合理，可实施性较强的得2分； 方案内容简单粗糙，服务方案一般，基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 响应时间 （2分） 投标人承诺1小时响应，4小时到达现场处理的,得1分； 投标人承诺半小时响应，2小时到达现场处理的,得2分； 注：证明材料由投标人自行承诺（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 5 |
|  | 培训方案（3分） 投标人针对本项目提供技术培训方案，包括但不限于培训方案的方式、内容、人数及培训后的效果等内容： 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容详细，培训方式丰富多样的得3分； 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容较为详细，培训方式较丰富多样的得2分； 培训内容与项目需求中的培训项不对应，有缺项，方案内容简单，培训方式单一的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 | 3 |
|  | 质保期 （2分） 投标人在满足招标文件质保期限要求（3年）的基础上，每增加1年得2分，本项最高得2分（质保期4年得满分）。 注：证明材料由投标人自行承诺质保期限（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 2 |
|  | 制造商综合实力（10分） - 所投光接入设备产品制造商具备TL9000-HSV（硬件、软件、服务三合一）证书的，得2分； - 注：证明材料提供全国认证认可信息公共服务平台官网链接、截图、证书扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 所投光接入设备产品制造商应具有通过GB/T 27922-2011标准、GB/T 16868-2009标准的售后服务完善程度认证证书，七星级，得2分，五星级得1分，其余不得分； - 注：证明材料提供证书扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及查询截图并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投监控产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书的，得1分； - 注：证明材料提供证书扫描件加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 4、为确保产品的竞争力和先进性，所投监控产品制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投监控产品制造商被评为国家级工业设计中心得2分，省级工业设计中心得1分； 注：证明材料提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明复印件并加盖投标人公章；未提供或未按要求提供此项不得分。 - 6、为响应国家对企业在绿色制造、生态设计、供应链管理、绿色回收、节能低碳、资源综合利用等方面的政策要求，所投监控产品制造商为推动行业绿色发展先进单位，提供相关证明材料并加盖投标人公章证明的，得1分。 注：证明材料提供证书扫描件，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 广播产品制造商具有符合GB/T27922-2011标准的售后服务五星级服务认证证书的，得2分； - 注：证明材料提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 10 |