招 标 文 件

项目编号：YCCG-2402-LMQLJC

项目名称：盐城市2024年普通国省道路面养护工程、桥梁养护工程施工检测服务项目

盐城市公路事业发展中心

盐城市招标代理有限公司

2024年3月

- 总  目  录

- 招标公告……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同条款及格式……………………………20

- 项目需求……………………………………35

- 评标方法与评标标准………………………41

- 投标文件格式………………………………44

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市2024年普通国省道路面养护工程、桥梁养护工程施工检测服务项目的潜在投标人应在盐城市招标代理有限公司获取招标文件，并于2024年4月15日15时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目名称：盐城市2024年普通国省道路面养护工程、桥梁养护工程施工检测服务项目

2.项目编号：YCCG-2402-LMQLJC

3.招标范围：盐城市2024年普通国省道养护工程分为路面养护工程和桥梁养护工程。路面养护工程包括路面修复养护和路面预防性养护，其中路面修复养护分别为S326响水段30.772km（车道里程，下同）、G204响水段2.156km、G228滨海段7.2km、G204滨海段2.496km、S327滨海段48.4km、S328阜宁段35.74km、S329阜宁段16.9km、G343阜宁段2km、G343建湖段11.56km、S233建湖段28.8km、S125盐都段19.68km、G228大丰段25.61km、S226大丰段19.6km、G343大丰段3km、S229 东台段9.374km、S226 东台段52km、G228射阳段14km；路面预防性养护分别为G343亭湖段28.332km、S349亭湖段42.134km、S327滨海段12.4km、G343建湖段36.28km、G343 大丰段9.76km、S226 大丰段16km、S226射阳段25.1km、G228东台段16km。桥梁养护工程包括桥梁预防性养护、桥梁维修改造养护和桥梁健康监测，其中预防性养护为S327响坎河大桥等40座桥梁；维修改造养护为G204夹堆河桥等83座桥梁；健康监测为通榆河大桥等36座桥梁。

4.预算金额(最高限价)：180万元。

5.招标内容：为以上养护路段的路基、路面、桥涵、交安等工程的中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测等；同时承担必要的测量工作现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查并配合招标人做好工程质量管理工作。具体详见第四章项目需求。

6.合同履行期限：从本项目签订合同至竣工验收结束为止，具体日期服从采购人服务期要求。

7.质量要求：符合国家相关标准和规定；安全目标：无安全责任事故。

8.服务成果：现场检测结束后一周内，提交各合同段的最终检测报告一式3份、各合同段初步质量评分表2份,以上报告、表格电子版2份。

9.本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。（具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文件。供应商投标时须提供《中小型企业声明函》，否则按无效处理。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级和要求：具有交通主管部门颁发的试验检测公路工程综合乙级及以上资质证书，且同时具有省级及以上计量行政主管部门颁发的有效的计量认证证书（检验检测机构资质认定证书 CMA 或资质认定计量认证证书 CMA）的独立法人。

（2）项目负责人资格和要求：为供应商正式在册人员（不含退休人员，由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章），具有省级或省级以上交通行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》（试验类别为桥梁或公路）或《公路水运工程试验检测师证书》（试验类别为道路工程或桥梁隧道工程），同时具有工程师及以上技术职称（专业为公路、桥涵（隧）或相关专业）。

（3）技术负责人资格和要求：为供应商正式在册人员（不含退休人员，由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章），具有省级或省级以上交通行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》（须同时具有公路工程专业公路、桥梁类别），同时具有工程师及以上技术职称（专业为公路、桥涵（隧）或相关专业）。

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# 三、获取招标文件

时间：2024年3月22日至2024年3月29日18时（北京时间）。

地点：江苏政府采购网、盐城市政府采购网或招标代理公司。

方式：符合资格要求的供应商可自行下载采购文件，采购文件见江苏政府采购网或盐城市政府采购网公告附件或现场获取。

获取时间及地点：凡自愿参加本项目的供应商应携带单位介绍信或授权委托书、个人居民身份证到指定地点获取招标文件（盐城市青年路钱江财富广场西区A座3A楼行政服务部；联系人：张工；联系号码：0515-89803566），逾期获取的不予接收。（注：未参加本采购项目获取招标文件的任何单位或个人没有本项目的参与权以及相关知情权）

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年4月15日15时00分（北京时间）

地点：盐城市招标代理有限公司3A楼会议室（盐城市青年中路钱江财富广场西区A座3A楼）。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网或盐城市政府采购网”发布的信息补充公告、更正通知等。

六、投标保证金

# 根据江苏省财政厅及盐财购〔2020〕11号文件关于取消政府采购投标保证金的规定。本采购项目投标人无需在投标截止时间之前交纳（提交）投标保证金。

# 七、其他补充事宜

投标文件份数：投标文件正本1份，副本4份。

# 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：盐城市公路事业发展中心

地    址：盐城市青年中路8号

联 系 人：范先生

联系电话：0515-88111102

## 2.采购代理机构信息

名    称：盐城市招标代理有限公司

地　　址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座4楼

联 系 人：丁先生、滕先生

联系电话：13770083366、18082164456

## 3.项目联系方式

项目联系人：范先生

电　　 话：0515-88111102

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购代理机构或采购人提出。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

详见项目需求。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（如有）中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、项目编号及包号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购代理机构组织，采购人工作人员及监管人员、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，采购代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

#### 27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

#### 29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

### 六、定标

#### 30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购代理机构将在“盐城市政府采购网、江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

#### 32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人和采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、合同签订相关事项

#### 33、签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金金额为中标价的10%，履约保证金形式为支票、本票、汇票、转账、电汇（以上均须从供应商基本账户汇出），银行保函或保险保函等非现金形式）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。根据《省交通运输厅关于进一步支持公路水运建设领域中小企业发展的实施意见》苏交建〔2023〕1号文，对于信用评价等级为红名单或连续两年为AA级的中小企业，可以免缴履约保证金。

36、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

- 其他

# 第三章  合同条款及格式

甲、乙双方根据盐城市2024年普通国省道路面养护工程、桥梁养护工程施工检测服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、定义与解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。

1、委托方：盐城市公路事业发展中心。

2、受托方：是指其投标书已为委托方所接受，并与委托方签订了合同书并承担本项目质量检测的机构。

3、项目负责人：是指由受托方书面委任的负责本项目质量检测工作的组织管理者。

4、天：指日历日。年、月、日按公历计算。

5、时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

二、项目服务内容：

招标范围：盐城市2024年普通国省道养护工程分为路面养护工程和桥梁养护工程，其中路面养护工程包括路面修复养护17条国省道和路面预防性养护8条国省道；桥梁养护工程包括桥梁预防养护40座、桥梁维修改造养护83座、桥梁健康监测养护36座。具体养护检测内容详见附件明细表。

服务内容：为以上养护路段的路基、路面、桥涵、交安等工程的中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测等；同时承担必要的测量工作现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查并配合招标人做好工程质量管理工作。

检测服务工期：从本项目签订合同至竣工验收结束为止，受托方在收到委托人的检测指令后，10日内提交质量检测工作方案，方案经过委托人组织审查通过后，应于10日内组织开展质量检测工作。检测机构须严格按照工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。检测机构在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告委托人和业主。现场检测结束后一周内，提交合同段的最终检测报告、工作报告及合同段初步质量评分表。

- 技术要求

1.受托方应认真做好检测前期工作，受托方应编制详细的工作方案，确定检测内容、检测操作规程、评定标准、安全保障措施和检测工期安排，经评审后才可实施。

2.在接到委托方中标通知书后，受托方必须在10日内进场，并做好开展检测工作的一切准备工作。

3.检测机构须严格按照经评审的工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。检测机构在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告质量监督机构。

4.检测过程及检测工作质量应符合现行实施的部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]第65号）、江苏省交通运输厅有关技术规范及江苏省交通运输厅工程质量监督局下发的相关规定；

5.检测报告中至少应包括以下内容：

检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。

检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；

检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等。

6.工作报告中至少应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。

7.现场检测结束后一周内，提交各合同段的最终检测报告一式3份及各合同段初步质量评分表2份，以上报告、表格电子版2份。

四、双方责任

（一）委托方的责任：

1.按合同的约定负责承担并支付受托方的相关费用；

2.安排专人为受托方的检测工作进行协调、联系，为受托方提供良好的工作环境；

3.负责本项目的管理、对检测服务进行评价、审批检测费用；

4.对检测过程、结果进行监督、对受托方履约情况进行考核；

5.负责提供项目基本情况资料等；指定专人负责与受托方的工作联系，协调各方面工作，帮助受托方的工作队伍进入现场工作；

6.在合同规定的时间内，就受托方书面提交并要求答复的重大问题，作出书面决定；

7.有权对受托方派出的机构与人员组织提出要求，对不称职的、严重失职的人员有权要求受托方更换；

- 受托方的责任：

1.受托方负责按照本招标文件、投标文件和委托方的要求开展检测服务。

2.委托方根据工程需要，有权要求受托方对工作量清单中检测项目、频率、内容和方法进行增加或调整；受托方在合同执行过程中应无条件服从委托方对检测计划的调整，以及对工程管理、确保工程质量等提出的有关要求。

3.受托方在收到委托方的检测指令后，10日内提交质量检测工作方案，方案经过委托方组织审查通过后，按照委托方的要求组织开展现场工作。按时完成检测任务，并提交各合同段的最终检测报告、工作报告及各合同段初步质量评分；工程项目质量检测报告的格式和要求应符合通过计量认证的质量管理手册的有关规定。

4.受托方在合同执行过程中投入的人员和检测设备必须与投标文件所列一致，未经委托方批准不得更换，确保检测内容和频率，保证检测数据科学、公正、真实。受托方要及时掌握检测工作进展情况，受托方不得以其他借口减少或降低检测次数、频率、内容或是提高检测费用；否则该批次检测工作委托方不予验收、不予支付，直至最终终止合同，一切后果和责任由受托方承担。

5.在合同期内，未经委托方同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员资质报委托方批准，经委托方批准后，受托方必须按照“五、违约责任”支付委托方违约金。

6.若委托方提出人员更换要求，受托方应在接到通知的7天内选派资格和经验为委托方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由受托方承担。

7.受托方应对全部的现场检测作业和方法的适用性、可靠性和安全性负责；对其所有人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。如委托方提出要求，受托方应能及时提供真实的原始数据和中间数据；

8.受托方使用的检测仪器、设备等应符合现行规范、现场检测及合同的要求；如委托方认为检测现场的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则受托方必须及时更换或增加仪器设备和办公用品直至委托方满意为止。

9.受托方应自行承担检测工作的一切有关费用，包括整个检测期间的设备调动、维修及食宿、交通、差旅费等费用中；

10.受托方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量地完成委托的各项工作内容，并对交工验收检测的数据、结果负法律责任；

11.受托方应为其完成本合同的人员和设备进行保险，费用由受托方承担。若受托方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，受托方应承担全部责任，并保障委托方免于承担由此造成的一切损害和损失。受托方应确保安全生产，应承担由此造成的一切损害和损失。

12.受托方应自觉做到安全生产和文明施工，妥善处理好与其他工程的关系，不得损坏或污染已完成的其它工程设施，若有损坏或污染应负责清洁、赔偿或修复；

13.在合同有效期间或合同条款规定的期限内，未经委托方的书面同意，受托方不得泄露委托方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。受托方在检测服务期间及合格的检测数据交付后3年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得委托方的书面同意；

14.受托方如需查阅本工程的有关设计文件、技术资料等，应征得委托方同意；

15.受托方可以按照合同约定获得委托方等相关单位必要的帮助与配合。

五、违约责任

1.委托方的违约：合同生效后，因委托方原因，委托方提出终止合同，委托方将给予受托方2万～4万元违约罚款。

2.受托方的违约

（1）如果受托方将任务转包或者分包，除整改外委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金。

（2）受托方未按委托方规定的时间进场开展工作，或未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据委托方的指令进行变更，或受托方因自身原因未按期向委托方提交检测成果，给委托方造成损失等，如发生上述任何行为，委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金。

（3）合同生效后，如受托方提出终止合同，应给予委托方5万～10万元违约罚款。

（4）未经委托方批准而擅自更换检测人员不能达到现场检测要求，经委托方批评仍不能及时更正；投入本项目的检测仪器设备不全，不能按委托方要求及时增加或调整至满足委托方要求的，委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金。

（5）检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。检测单位发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向委托方报告，委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金。检测单位未发现应该发现的质量问题的，导致鉴定结论与事实不符，受托方应承担相应的责任；同时，委托方将在履约考核中予以考虑。

（6）未经委托方许可，本项目更换项目负责人时，受托方必须支付委托方2万元人员违约金。

（7）违反本合同有关廉洁条款的规定，委托方将给予受托方2万～4万元违约罚款。

（8）上述（1）～（7）款累计违约金限额为20万元。若发生上述（1）～（7）情况中任一款委托方有权收回已委托的全部或部分工作，受托方无条件接受。

3.责任的期限

受托方与委托方双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

六、安全措施

1.受托方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律法规的规定，建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作， 确保作业人员和车辆、设备的安全。受托方在检测过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，委托方概不承担任何责任和费用。

2.针对本项目在检测期间需保持过往车辆顺利通行，不能中断交通，受托方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对检测场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。受托方上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯。受托方应按照有关规定向路政、交警部门办理行政许可及交纳相关费用。受托方应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由受托方承担。

3.在现场工作时，受托方应遵守政府有关部门及有关单位安全保卫制度， 并对其人员的安全负责，受托方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托方或任何第双方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，受托方应采取必要的安全措施，并应保障委托方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

七、保险

1、本项目的工程一切险、第三方责任险、受托方装备险和受托方职工的（人身）事故险均由受托方投保，保险费由受托方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，受托方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由受托方自行负责，委托方不予赔偿。

八、合同费用与支付

1.实际结算检测费用：合同总价=受托方的投标报价（中标价格）。

2.付款方式：双方签订合同后，委托人支付合同总价的30%预付款；受托方在完成现场检测并提交中期成果，完成交工验收后支付合同价款的95%；在提交最终成果并完成竣工验收后，付清全部尾款。以上付款均不计息。

注:在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

3.本合同检测费用采用“固定总价”合同的方式。检测费用包括检测试验费用、人员费用、检测设备、检测设备维护、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。

4.在合同实施过程中，检测工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因检测服务期的延长原因调整各项单价及总价。

5.服务过程中，委托方有权根据实际需要对合同范围内的任一工程检测细目的数量增加或减少，或者取消、增加某细目，委托方有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求，而无需征得受托方的同意。工程数量发生变化的检测细目单价不予调整，以实际检测的工程数量予以支付，但结算超出部分时，试验检测服务总费用不予调整。新增检测项目（原检测项目清单中没有的）参照受托方所报单价同等水平由委托方核定单价。

九、合同的调价

1、在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检测费用变化，相关风险由受托方承担，合同价款不作调整。

十、转包与分包

1、本项目不得转包与分包。

十一、不可抗力

1、除非合同另有约定，不可抗力系指委托方和受托方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：

(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在受托方雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

(4)离子辐射或放射性污染；

(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

(6)自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

2、遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

3、因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

十二、索赔

1、当一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2、委托方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由委托方承担责任的其他情况，造成受托方的经济损失，受托方可按下列程序以书面形式向委托方索赔：

(1)索赔事件发生后28日内，发出索赔意向通知；

(2)委托方在收到受托方送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复，或要求受托方进一步补充索赔理由和证据；

(3)委托方在收到受托方送交的索赔报告和有关资料后28内给予答复或未对受托方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(4)当该索赔事件持续进行时，受托方应当阶段性向委托方发出索赔意向，在索赔事件终了后28日内，向委托方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔的程序与(2)、(3)规定相同。

3、受托方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和(或)对委托方造成的其它经济损失，委托方可按本合同上述第2款确定的时限和方式向受托方提出索赔。

十三、合同生效、变更、中止、解除和终止

1、本合同由委托方、受托方双方签订，并且合同经双方签字盖章后生效。

2、双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

3、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

4、委托方如果要求受托方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在14日前通知受托方，受托方应当立即安排停止执行检测工作。

5、如受托方发生违约行为，受托方除偿付委托方违约金和损失赔偿费外，委托方有权解除本合同。合同解除后，委托方不承担责任。

6、双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

7、一方根据上述第5、6款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第16款“2、争议的解决”关于争议的约定处理。

8、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

十四、事故报告

1、如果现场发生重大安全事故，受托方必须在2小时内将事故详细情况书面速报委托方。如果现场发生一般安全，受托方必须在3天内将事故详细情况书面报告委托方。如果现场发生重大交通事故，受托方应立即报告委托方，此外，受托方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。

十五、廉洁条款

1、委托方和受托方人员应当自觉遵守国家、江苏省关于交通工程廉政建设的有关规定。

- 十六、其它

- 1.法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本检测合同条款进行补充或修改，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在受托方和委托方之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为江苏仲裁委员会。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担。

3.利益的冲突

除合同另有规定外，受托方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬。

4.本合同中的暂定金是委托方和委托方为本项目工程量的增加或留作不可预见费，由委托方和委托方决定是否全部或部分使用，或者根本不予使用。

5.履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳中标价的10%的履约保证金, 由中标人自主选择银行保函或现金、支票等形式，采用银行保函时，出具保函的银行级别为支行及以上。履约保证金于合同履行后通过项目验收后无息退还。

6.版权

对受托方拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，委托方有权在合同项目中使用或复制。但未经受托方同意，委托方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

受托方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。受托方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得委托方的书面同意。

第二节  合同附件格式

附件一： 合同协议书

A 合同协议书格式（投标时不须填写）

本协议书由 	(以下简称：委托方)，中标的检测单位 	(以下简称：受托方)，共同订立。

兹就以下事项达成协议：

(一)协议书中的词句和用语与“合同条款”中所规定的定义相同。

(二)下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.本合同协议书、安全生产合同及廉政合同；

2.中标通知书；

3.合同条款；

4.招标文件（含补遗书）；

5.投标文件；

6.双方签订的补充或修正文件。

(三)支付条款：

双方签订合同后，委托人支付合同总价的30%预付款；受托方在完成现场检测并提交中期成果，完成交工验收后支付合同价款的95%；在提交最终成果并完成竣工验收后，付清全部尾款。以上付款均不计息。

注:在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

(四)受托方基于委托方的上述承诺，在此向委托方保证按照合同条款的规定履行检测任务。

(五)本项目的合同总价为人民币 (大写)     元整(￥            元)。

项目负责人：                     ， 证书编号：                     。

(六)本协议经双方签字盖章后，自 	年 	月 	日生效，在按照合同条款的规定，结清检测服务费用后自然失效。

(七)本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

委托方：  （单位全称）（盖章）     	受托方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人	法定代表人

或	或

其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：   （职务）

（姓名）  （签字） 	（姓名）（签字）

年    月    日	   年    月    日

附件二： 廉政合同

- B、廉政合同格式

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》等有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、健康、有序地进行，盐城市公路事业发展中心(以下称委托方)，与承担项目名称（合同段名称）合同内容的承包单位(以下称受托方)特订立如下“合同”。

一、委托方、受托方约定

1.委托方、受托方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强交通基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2.委托方、受托方应认真执行项目名称（合同段名称）合同文件，自觉按合同办事。

3.除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，委托方、受托方的业务活动应坚持公开、公正透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4.委托方、受托方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5.委托方、受托方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6.委托方受托方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、委托方在廉政建设方面的责任

1.委托方工作人员不得以任何形式向受托方索要和收受回扣。

2.委托方工作人员不得接受受托方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托方报销任何应由个人支付的费用。

3.委托方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4.委托方工作人员不得要求或者接受受托方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.委托方工作人员不得向受托方介绍家属、亲友从事与委托方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6.委托方工作人员不得以任何理由向受托方强行推荐分包单位，不得强行要求受托方购买合同规定外的材料和设备。

7.委托方工作人员不得在家里或宿舍接待受托方有关工程事项的询访。

三、受托方在廉政建设方面的责任

1.受托方不得以任何理由向委托方工作人员行贿或馈赠礼品。

2.受托方不得以任何名义为委托方工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3.受托方不得以任何理由邀请委托方工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。

4.受托方不得为委托方和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5.受托方人员不得到委托方人员家里或宿舍里询访有关工程建设事项。

6.受托方不得向被检测单位卡、拿、要或接受其它好处。

四、违约责任

1.委托方有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，除按委托方单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，另外罚款10000元至50000 元；给受托方单位造成损失的，应予以赔偿。

2.受托方有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按受托方单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同总价的 3 %至 5 %(最高不超过合同总价的5%)的违约罚款，并上报行政主管部门，按照《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》的标准及相应处罚规定给予承包人信用等级降低或一至三年内不得进入本省交通建设市场的处罚。

五、本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为其双方签署之日起至该合同工程交工验收后止。

八、本“合同”作为项目名称（合同段名称）合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

九、本“合同”一式六份，委托方、受托方各执三份。

委托方：  （单位全称）（盖章）     	受托方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人	法定代表人

或	或

其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：   （职务）

（姓名）  （签字）	（姓名）（签字）

年    月    日	   年    月    日

附件三： 安全生产合同

- C、安全生产合同格式

为在                    项目检测合同的实施过程中创造安全、高效的检测工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目盐城市公路事业发展中心(以下简称：委托方)为一方，与检测单位    （全称）      （以下简称“受托方”）特此签订安全生产合同：

一、委托方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．委托方根据受托方提供的检测工作方案，对所需的路政管理车辆给予必要的协助和配合。

3．委托方应对受托方检测现场安全检测情况进行抽查，监督受托方及时处理发现的各项安全隐患。

二、受托方职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路安全条例》等国家及地方有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行合同中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强检测人员的安全生产意识，配备专职及兼职安全检查人员，检测技术人员、管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到检测人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场配备专职及兼职安全检查人员，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。专职及兼职安全检查人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．受托方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．受托方参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。受托方项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．检测工作中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。

10．受托方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因受托方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目服务期满后失效。

委托方：  （单位全称）（盖章）     	受托方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人	法定代表人

或	或

其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：    （职务）

（姓名）  （签字）	（姓名）（签字）

年    月    日	 年    月    日

# 第四章 项目需求

一、项目概述

1.项目编号：YCCG-2402-LMQLJC

2.项目名称：盐城市2024年普通国省道路面养护工程、桥梁养护工程施工检测服务项目

3.预算金额（最高限价）：180万元；投标报价超过限价的为无效报价。

4.采购范围：盐城市2024年普通国省道养护工程分为路面养护工程和桥梁养护工程。路面养护工程包括路面修复养护和路面预防性养护，其中路面修复养护分别为S326响水段30.772km（车道里程，下同）、G204响水段2.156km、G228滨海段7.2km、G204滨海段2.496km、S327滨海段48.4km、S328阜宁段35.74km、S329阜宁段16.9km、G343阜宁段2km、G343建湖段11.56km、S233建湖段28.8km、S125盐都段19.68km、G228 大丰段25.61km、S226大丰段19.6km、G343大丰段3km、S229 东台段9.374km、S226 东台段52km、G228射阳段14km；路面预防性养护分别为G343亭湖段28.332km、S349亭湖段42.134km、S327滨海段12.4km、G343建湖段36.28km、G343 大丰段9.76km、S226 大丰段16km、S226射阳段25.1km、G228东台段16km。桥梁养护工程包括桥梁预防性养护、桥梁维修改造养护和桥梁健康监测，其中预防性养护为S327响坎河大桥等40座桥梁；维修改造养护为G204夹堆河桥等83座桥梁；健康监测为通榆河大桥等36座桥梁。

5.采购内容：为以上养护路段的路基、路面、桥涵、交安等工程的中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测等；同时承担必要的测量工作现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查并配合招标人做好工程质量管理工作。具体详见技术要求。

6.合同履行期限：从本项目签订合同至竣工验收结束为止，具体日期服从采购人服务期要求。

7.质量要求：符合国家相关标准和规定；安全目标：无安全责任事故。

8.服务成果：现场检测结束后一周内，提交各合同段的最终检测报告一式3份、各合同段初步质量评分表2份,以上报告、表格电子版2份。

二、项目检测频率

本项目主要检测项目、频率应符合“本章技术标准和要求”中的相关要求。发包人有权要求中标人根据工程质量实际需要，开展相关检测项目，中标人须无条件服从，相应费用视为已包含在投标报价中，若中标人未在发包人要求的时限内开展相应的检测任务，则发包人有权自己进行或委托第三方开展相应工作，一切风险与费用由中标人承担，该项费用在工程价款中扣除。

| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 检测频率 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程 | 沥青面层 | 厚度、压实度（面层） | 每次至少6点 | 点 |  |
|  |  | 渗水系数 | 每次至少6点 | 点 |  |
|  |  | 路面弯沉 | 每评定单元检测不少于40点 | 点 |  |
|  |  | 平整度 | 连续检测 | 公里/车道 |  |
|  |  | 摩擦系数（横向力检测车） | 检测摩擦系数、构造深度 | 公里/车道 |  |
|  |  | 构造深度（激光构造深度仪） | 检测摩擦系数、构造深度 | 公里/车道 |  |
|  |  | 宽度、横坡 | 每公里抽查不少于1处，每处2个断面 | 点 |  |
|  |  | 外观检查 | 全线逐车道检测 | 公里/车道 |  |
|  | 路面基层 | 基层压实度（灌砂法） | 每次至少6点 | 点 |  |
|  |  | 厚度及成型（一层） | 每次至少6点 | 点 |  |
|  |  | 平整度 | 每200米测2处×10尺 | 点 |  |
|  |  | 宽度、横坡 | 每处1-2个断面 | 点 |  |
|  |  | 外观检查 | 全线检查 | 公里/车道 |  |
| 桥隧工程 | 桥梁下部结构 | 钢筋间距 | 根据施工进展 | 点 |  |
|  |  | 混凝土平整度、错台 | 根据施工进展 | 点 |  |
|  |  | 墩台砼强度 | 每构件测区总数不少于10个 | 构件 |  |
|  |  | 主要结构尺寸 | 每个墩台测不少于2点 | 点 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 每构件下部结构抽查20点，上部结构抽查30点 | 点 |  |
|  |  | 墩台垂直度 | 每个墩台测两个方向 | 点 |  |
|  | 桥梁上部结构 | 钢筋间距 | 根据施工进展 | 点 |  |
|  |  | 混凝土平整度、错台 | 根据施工进展 | 点 |  |
|  |  | 砼强度 | 每构件测区总数不少于10个 | 构件 |  |
|  |  | 主要结构尺寸 | 包括底板宽度、腹板高度、顶底板厚度等 | 点 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 每构件下部结构抽查20点，上部结构抽查30点 | 点 |  |
|  | 桥面系 | 宽度、横坡 | 每100m检测不少于3个断面，每断面1点 | 点 |  |
|  | 桥梁外观 | 全线检查 | 单幅延米 |  |  |
|  | 标志 | 标志立柱竖直度 | 对全线不少于总数的10％标志进行抽查，每柱检测两个方向 | 处 |  |
|  |  | 标志板净空 | 对全线不少于总数的10％标志进行抽查，对不利点进行检测 | 点 |  |
|  |  | 标志板厚度 | 对全线不少于总数的10％标志进行抽查每块测不少于2点 | 点 |  |
|  |  | 标志面反光膜等级及逆射光系数 | 对全线不少于总数的10％标志进行抽查每块测不少于2点 | 点 |  |
|  | 标线 | 标线反光标线逆反射系数 | 标线每公里抽查不少于1处每处测不少于5点 | 点 |  |
|  |  | 标线厚度 | 标线每公里抽查不少于1处每处测不少于5点 | 点 |  |
|  | 防护栏 | 砼护栏断面尺寸 | 每公里抽查不少于1处每处测不少于5点 | 点 |  |
|  |  | 砼护栏强度 | 每构件测区总数不少于10个 | 构件 |  |
|  | 交通安全设施外观 | 全线检查 | 半幅/公里 |  |  |
| 原材料 | 集料 | 碎石压碎值试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料针片状颗粒含量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料筛分试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料含泥量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 细集料含泥量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 细集料筛分试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 水泥 | 水泥标准稠度用水量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 水泥凝结时间 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 水泥安定性 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 水泥胶砂强度 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 水泥比表面积试验 | 至少抽检2组 | 样 |  |
|  | 钢筋 | 钢筋抗拉、冷弯（D≤25） | 至少抽检3组 | 组 |  |
|  |  | 钢筋抗拉、冷弯（D=28） | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 钢筋抗拉、冷弯(D≥32mm) | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 焊接件抗拉、冷弯（D≤25） | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 焊接件抗拉、冷弯（D=28） | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 焊接件抗拉、冷弯（D≥32mm） | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 钢筋网片 | 相关指标 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 土工格栅 | 相关指标 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 外加剂 | 常规检测 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 盆式支座 | 常规检测 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 橡胶支座 | 常规检测 | 至少抽检2组 | 组 | 4个指标 |
|  | 路面集料 | 碎石压碎值试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料针片状颗粒含量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料筛分试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料含泥量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料密度 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 细集料含泥量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 细集料筛分试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 矿粉 | 矿粉三项指标 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 沥青 | 沥青针入度试验 | 至少抽检2组 | 项 |  |
|  |  | 沥青延度试验 | 至少抽检2组 | 项 |  |
|  |  | 沥青软化点试验 | 至少抽检2组 | 项 |  |
|  | 沥青混合料 | 油石比 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 级配 | 至少抽检2组 | 组 |  |
| 内业资料检查费 |  |  |  | 标 |  |
| 质量管理行为检查 |  |  |  | 标 |  |
| 施工工艺检查 |  |  |  | 次 |  |
| 报告编制及服务费 |  |  |  | 次 |  |
| 人员差旅费 |  |  |  | 天×人 |  |
| 车辆使用费 |  |  |  | 天×辆 |  |

三、主要人员配置要求

主要人员和服务期要求如下表：

| 主要人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 资格要求 | 数量 | 计划服务期 |
| 项目负责人 | 详见招标公告 | 1 | 响应招标人 要求 |
| 技术负责人 | 详见招标公告 | 1 |  |
| 试验检测工程师 | 具有省级及以上交通运输行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》，覆盖公路、材料、桥梁、交通安全设施等全部专业试验检测项目。 | ≥3 |  |
| 安全管理人员 | 具有人社部与应急管理部核发的《注册安全工程师证书》或具有交通运输主管部门颁发的安全生产管理人员C类及以上证书。 | 1 |  |
| 检测员 | 持有公路工程试验检测员证书，覆盖公路、材料、桥梁等全部专业试验检测项目。 | ≥3 |  |

1．招标人不接受企业的法人代表担任本项目的项目负责人、技术负责人和其他主要人员。

2．投标人在投标文件中只需填报项目负责人，上表技术负责人、试验检测工程师等主要人员由招标人和中标人在合同谈判阶段确定。如中标人在中标通知书发出之日起10日内不能提供满足上述要求的相关人员，或提供虚假材料的，视为不具备履行合同的能力，招标人有权取消其中标资格，可以没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.上述人员数量为最低数量要求。根据工程建设需求，除项目负责人、技术负责人外，其他主要人员的数量可根据工程进度和实际情况需要作适当调整。除上述人员外，中标人应根据承担的工作内容及工程建设需要，自行投入其余人员。当人员不满足工程要求时，发包人有权要求中标人增加或调换人员，增加或调换人员而涉及的费用视为已包含在投标人投标报价中。

四、技术标准和要求

（一）当使用于质量检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：

1.《公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]第65号）；

2.现行的交通运输部的行业标准或规范；

3.中华人民共和国国家标准；

4.相关行业的标准或规范。

（二）技术要求

1.受托方应认真做好检测前期工作，受托方应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，经评审后才可实施；委托方有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求。

2.在接到委托方要求现场检测的通知后，受托方必须在2日内进场，并做好开展检测工作的一切准备工作。

3.现场检测结束后一周内，提交各合同段的最终检测报告一式3份、各合同段初步质量评分表2份,以上报告、表格电子版2份。

4.检测报告中至少应包括以下内容：

检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。

检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；

检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等。

5.工作报告中至少应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。

五、检测费用报价及其他事项

1.本项目为“固定总价”合同。

2.检测服务费用的支付期限：双方签订合同后，委托人支付合同总价的30%预付款；受托方在完成现场检测并提交中期成果，完成交工验收后支付合同价款的95%；在提交最终成果并完成竣工验收后，付清全部尾款。以上付款均不计息。

3.本合同检测费包括检测试验费用、人员费用、检测设备、检测设备维护、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。

4.在合同实施过程中，检测工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因检测服务期的延长原因调整各项单价及总价。

5.履约保证金的金额：10%签约合同价；

6.履约保证金的形式：支票、本票、汇票、转账、电汇（以上均须从供应商基本账户汇出），银行保函或保险保函等非现金形式，银行保函或保险保函。

采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有银行或商业银行的支行及以上。

7.履约保证金缴纳的开户银行及账号如下，缴纳时需备注“盐城市公路事业发展中心，盐城市2024年普通国省道路面养护工程、桥梁养护工程施工检测服务项目履约保证金”，并将缴纳证明给予盐城市公路事业发展中心：

名称：盐城市财政局

账号：7000120101061661

开户行：江苏银行盐城分行营业部

注：本次采购标的的所属行业为其他未列明行业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知的划分标准填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式自拟）。

2、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 本项目采用低价优先法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（保留两位小数）。 |
| 技术服务方案（40分） |  |  |
| 检测工作的程序与方法 | 10分 | 检测工作的程序应详细且符合工作实际，检测的内容、方法、检测频率、检测手段、检测资料真实精确能直观反映真实情况，分析报告、最终报告有针对性和可靠性，等几个方面进行评审，以0.1分为一个记分单位。 提出的检测工作程序与方法细致全面合理、完全响应需求、可行性强，得8.1-10分；提出的检测工作程序与方法较细致全面合理、对本项目有针对性、可行性较强，得6.1-8分；提出的检测工作程序与方法较通用、非针对本项目、基本响应需求，得4.1-6分；提出的检测工作程序与方法响应程度和可行性较低，得3.1-4分；提出的检测工作程序与方法不响应或不可行或未提供不得分。 |
| 拟投入本项目的人员计划 | 5分 | 根据供应商拟为本项目设置的服务组织机构和管理网络、工作计划、人员的组成及职能分工、各级人员的职责和权限、责任及奖惩措施等，以0.1分为一个记分单位。 ①主要管理人员和其他检测人员专业能力强、人员投入充足、经验丰富，组织架构合理、人员职责清晰、分工明确得3.1-5分； ②主要管理人员和其他检测人员专业能力一般、人员投入基本充足、经验不够丰富，组织架构基本合理、人员职责不清晰、分工不明确得1.1-3分；未提供的不得分。 |
| 检测工作服务的目标及保证措施 | 10分 | 根据以下几点进行评审：1、检测工作服务的目标；2、保证检测精度的技术措施；3、检测进度计划及保证检测进度的措施；4、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施；5、配合、协调工作的要求等其它事项，以0.1分为一个记分单位。 - 针对上述措施内容详细完整、表述准确、逻辑清晰的得8.1-10分； - 针对上述措施内容表述有不准确、不清晰的得6.1-8分； - 针对上述措施内容表述模糊、难以理解的得4.1-6分；提供不满足招标文件基本要求的或未提供的不得分。 |
| 本项目的重点和难点分析及对策措施 | 10分 | 根据供应商对工程概况及沿线情况是否掌握、检测工作重点难点的分析是否准确、采取的相应措施是否有效等方面进行评分，以0.1分为一个记分单位。 能够准确、全面地描述的得8.1-10分；能够较准确、较全面地描述的得6.1-8分；描述不准确、不全面的得4.1-6分；未提供不得分。 |
| 合理化建议 | 5分 | 根据供应商对本招标项目的合理化建议是否切实可行进行评分，以0.1分为一个记分单位。 方案完整、合理、先进的得3.1-5分；方案能指导项目建设，但理解有偏差，不影响项目实施，得1.1-3分；方案有明显缺漏项，不能有效指导项目建设，需改动较大的，得0.1-1分；不提供不得分。 |
| 业绩（30分） |  |  |
| 项目负责人 | 15分 | 项目负责人自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），担任过一项国省道建设工程质量检测项目或国省道养护大中修工程质量检测项目的项目负责人（技术负责人），得基本分9分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分（提供合同复印件加盖供应商公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）。 |
| 供应商业绩 | 15分 | - 供应商自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），独立并完成过一项国省道建设工程质量检测项目或国省道养护大中修工程质量检测项目，得基本分9分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分（提供合同复印件加盖供应商公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）。 |
| - 供应商综合实力(20分） |  |  |
| 人员配备 | 20分 | - （1）拟投入本项目的现场检测工程师（持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师或公路水运工程试验检测师）的每有一人，得3分，本项最高得9分，未提供不得分。 - （2）投入本项目的现场检测员(不含项目负责人和技术负责人)成员中，持有交通运输部颁发的试验检测员或助理试验检测师及以上证书(试验类别专业为：公路、材料、桥梁、交安设施专业或道路工程、桥隧工程、交通工程)的每有一人，得3分，本项最高得6分，未提供不得分。 - （3）拟投入的现场人员(不含项目负责人和技术负责人)中，具有注册安全工程师证书的，得5分，本项最高得5分，未提供不得分。 - 注：以上提供有效期内的证书扫描件，并提供近6个月由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章。 |

说明：1、投标人对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。

2、所有认证、证明等均以有效的并加盖公章的复印件为计分依据，招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、拟投本项目人员配备表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、项目实施方案

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

招标文件评分标准中用于计分的材料及其他材料。（招标文件要求提供原件的可单独密封包装，并随响应文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件只提供复印件的，原件自带备查）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                 项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城市公路事业中心

根据贵方的           项目招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | YCCG-2402-LMQLJC |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市2024年普通国省道路面养护工程、桥梁养护工程施工检测服务项目 |
| 投标报价：（大写） ，小写： 。 |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 合同履行期限：从本项目签订合同至竣工验收结束为止，具体日期服从采购人服务期要求。 |  |
| 项目负责人： 。 |  |

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与投标分项明细报价表（如有）中不符时时，以开标一览表为准。

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

附1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、拟投本项目人员配备表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目组人员 | 姓名 | 专业 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 现场检测工程师 |  |  |  |
| 现场检测员 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：此表投标人可以根据项目拟投入人员需求特点，自行增减行、列数。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 服务依据要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、项目实施方案

（根据评分标准自行编制）

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年    月    日