招标文件

项目名称：盐城市应急管理局特种作业实操考试设备购置升级项目

项目编号：JSZC-320900-JSCS-G2026-0001

采购单位：盐城市应急管理局

2026年01月

总 目 录

第一章、招标公告………………………………1

第二章、投标人须知……………………………4

第三章、合同格式及条款………………………16

第四章、采购需求………………………………23

第五章、评标方法与评标标准…………………95

第六章、投标文件格式…………………………99

第一章 招标公告

受盐城市应急管理局委托，江苏创盛项目管理有限公司就盐城市应急管理局特种作业实操考试设备购置升级项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况

盐城市应急管理局特种作业实操考试设备购置升级项目JSZC-320900-JSCS-G2026-0001招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载(投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目)，并于2026年02月05日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSCS-G2026-0001

2.项目名称：盐城市应急管理局特种作业实操考试设备购置升级项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：198万元

5.最高限价：198万元。

6.采购需求（简介）：盐城市应急管理局特种作业实操考试设备购置升级项目(包括主要包括低压电工作业、高压电工作业、熔化焊接与热切割作业、登高架设作业以及高处作业、智能辅助评分硬件系统、双通道闸机及公共科目（灭火器的选择和使用、心肺复苏、创伤包扎）等设备。具体数量及参数详见招标文件第四章“项目采购需求”)

7.合同履行期限：合同生效之日起30日历天内供货、安装、调试及验收完毕，并交付使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.22024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购（中小企业需提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年02月05日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市应急管理局

地址：盐城市盐马路246号

联系人：袁展

联系方式：0515-86661933

2.采购代理机构信息

名称：江苏创盛项目管理有限公司

地址：盐城市盐都区新都西路29#紫金大厦13F

联系人：周畅

联系方式：18914640777

3.项目联系方式

项目联系人：周畅

电　话：18914640777

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费，代理服务费参照苏招协（2022）002文件指导意见的收费标准收取代理服务费3000元，由中标人承担，供应商在报价时包含在响应报价中报价，中标后由中标人直接向采购代理机构交纳。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在报价中，中标后采购人不再另行支付）。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人和采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以以更正公告的形式对招标文件进行修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购人和采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在原公告媒体上（中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网）发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人和采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人和采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人和采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人和采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人和采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人和采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人和采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人和采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人和采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人、采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人和采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人或采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市应急管理局，联系部门：盐城市应急管理局/江苏创盛项目管理有限公司

联系电话：0515-86661933/0515-88209920

通讯地址：亭湖区开放大道南路103号/盐城市新都西路29#紫金大厦13楼

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人、采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2产品政策

33.2.1进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2.2本国产品

- 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

- 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用中国（江苏盐城）”可查实），免收履约保证金。

34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

第三章 合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

盐城市应急管理局特种作业实操考试设备购置升级项目采购合同

采购人（以下简称“甲方”）：盐城市应急管理局

供应商（以下简称“乙方”）：

盐城市应急管理局特种作业实操考试设备购置升级项目经公开招标采购，乙方为中标人。甲、乙方现就该项目采购签订本合同（以下简称“合同”）：

1.本合同组成文件

- 本合同约定条款；

- 甲方招标文件；

- （3）乙方提交的投标文件；

（4）中标（成交）通知书；

（5）甲方和乙方商定的其他必要文件。

上述文件如存在不一致，以上述文件顺序作为履行依据。

- 2.项目货物采购内容和范围：主要为低压电工作业、高压电工作业、熔化焊接与热切割作业、登高架设作业以及高处作业、智能辅助评分硬件系统、双通道闸机及公共科目（灭火器的选择和使用、心肺复苏、创伤包扎）等设备。具体设备名称、数量及参数以招标文件第四章“项目采购需求”的所有内容为准

3.供货地点：合同签订后甲方书面通知乙方指定交货地点。

- 4.乙方供货、验收时间：乙方在本合同签订之日起30日历天内供货、安装、调试及验收完毕，并交付使用。

- 5.乙方供货验收质量依据：通过国家相关产品质量认证、国家权威检测报告作为验收合格依据，另本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准的要求，如没有国家强制性标准的则按行业标准执行。

项目验收由甲方组织，验收小组由5名成员构成，具体组成方式为：邀请4名专家，同时甲方另行委派1名甲方代表共同参与。验收小组将依据采购合同、招投标文件等及国家相关标准规范进行验收，甲方依据验收小组意见并出具书面验收报告。验收不符合要求的，乙方应在甲方发出整改书面通知的5日内整改到位；整改后仍不符合验收要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方向甲方按合同总价20%的承担违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失，乙方按甲方实际损失赔偿。

6.合同金额

本合同项目价款总金额（大写）为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价表（详见附件）。

7.货款支付

预付款：合同金额的30%，合同签订并收到发票后10个工作日内支付。（乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，可不适用预付款规定。）

甲方本合同项目价款分期支付，合同项下所有设备配送至甲方指定地点甲方核对（按招标文件第四章“项目采购需求”中设备数量、设备说明书、设备合格证等）无误，项目所有设备安装成功、完成整改（如有）、调试完毕、运行正常、验收合格后，甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付至合同金额的97%。

在3年质保期满后，甲方收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方一次性付清余款（无息）。

8.履约保证金

8.1乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。

备注：履约保证金金额为合同金额的5%，采购人应当对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

8.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

8.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

8.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

8.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

8.4履约保证金的退还：

8.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

8.4.2时间：验收合格后30日内。

8.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

8.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

8.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

9.售后服务及响应

（1）质保要求：所供设备必须按招标文件要求符合国家标准。

（2）质保期：整体免费质保3年（自验收合格之日起）。

（3）售后服务要求：

三年（自验收合格之日起）内免费提供售后服务。维修人员7*24小时维保服务，设备、系统出现故障时，供应商维保人员须在24小时内到达现场维修、解决故障。

10.违约责任

乙方未在约定的30日内完成交货并经验收合格，按逾期交货处理，乙方按总价款每日万分之五的标准支付违约金；逾期超过十天的，甲方有权单方面解除合同，同时要求乙方承担违约责任，给付甲方合同总价20%的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失，乙方按甲方实际损失赔偿。

因乙方原因，造成甲方和（或）乙方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方承担。安装过程中任何安全问题均由乙方承担（乙方安装设备安全承诺书作为本合同附件），如因安全问题导致赔偿，由乙方承担全部责任，如导致甲方或甲方人员人身或财产损失的，甲方或甲方人员有权向乙方索赔。

11.因本合同的解释或履行发生的争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.合同生效及其它

本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章后生效。如需对合同有关内容进行调整，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。本合同一式捌份，以中文书写，甲方伍份、乙方叁份。

甲方：                       乙方：

单位盖章：                   单位盖章：

代表签字：                   代表签字：

签订日期：                   签订日期：

二、合同通用条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中列明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指采购单位。

（6）“乙方”系指提供货物和服务的投标人。

2.技术规格

2.1乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，乙方应负全部责任，且甲方有权拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，运输费用由乙方承担。

- 6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）增值税发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3合同签订生效后且供货安装调试并验收合格后，根据中标人提供的增值税发票结算。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同文件中所约定的所有服务承诺。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，且该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应当正常稳定运行，满足产品各项设计功能要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证范围内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式向乙方提出索赔。

8.4乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

9.检验、质量要求及验收标准：

9.1所有用品的供货严格按照招标文件用品清单和技术要求进行，保证所供用品的品牌、型号、尺寸与招标文件中的清单及技术要求相一致，并符合国家、地方、行业相关的标准规范。

9.2投标人所供用品均应满足招标文件技术要求，采购人未明确的用品材料均应达到国家或行业标准。采购人未指定品牌的用品须经采购人考察认可，方可供货。

9.3在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.4甲方将在乙方交货后组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时验收，如果货物的质量规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

9.5所供用品数量以货到现场实收数量为准，如有缺失、破损，供货方无条件免费补货且不得影响招标方正常使用。

9.6甲方有权就乙方提供的货物等进行随机抽检，如发现潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权拒绝付款并解除合同，所供货物不予退还，由此产生的一切责任和经济损失均由乙方承担。

9.7甲方依据合同约定进行检测验收后，并不证明该产品最终合格，且不因此免除乙方在本合同项下的数量和质量保证义务或其他义务。

10.索赔

10.1甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用和由此给甲方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后10天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.乙方迟交货、安装

11.1乙方应按照“合同格式及条款”中规定的交货期交货、安装，并交付甲方验收使用。如果乙方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，且乙方按总价款每日万分之五的标准支付违约金；逾期超过十天的，甲方有权单方面解除合同，同时要求乙方承担违约责任，给付甲方合同总价20%的违约金。

11.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对乙方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1具体详见本章合同格式及条款“16.合同纠纷处理”

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

15.履约保证金，合同金额的5%。

16.合同纠纷处理

16.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

17.违约终止合同

17.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在甲方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产终止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1本项目招标文件、乙方提交的响应文件、本次采购的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章后的3个工作日内，向甲方足额缴纳履约保证金。乙方按期缴纳履约保证金后，本合同正式生效。

20.3本合同一式捌份，以中文书写，甲方伍份、乙方叁份。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目不接受进口产品。

一、项目基础信息

（一）、项目名称：盐城市应急管理局特种作业实操考试设备购置升级项目

（二）、最高限价：198万元

（三）、合同履行期限：合同生效之日起30日历天内供货、安装、调试及验收完毕，并交付使用。

（四）、供货地点：招标人指定地点，免费安装调试完成后供招标人使用；

（五）、质量：合格；通过国家相关产品质量认证、国家权威检测报告。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）标准的要求。

（六）、质保期：3年；（自验收合格之日起）内免费提供售后服务。维修人员7*24小时维保服务，设备、系统出现故障时，供应商维保人员须在2小时内到达现场维修、解决故障。

（七）、企业业绩：为了确保项目的顺利实施，投标人需具备丰富的项目承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人提供自2023年1月1日以来承担过特种作业实操考试类似采购项目业绩的优先。

（八）、实施要求

1、产品安全设计评价至少包括：

1.1低压电工、高压电工作业电气安全设计方案至少包括：

1.1.1考试操作台安全设计，包括防触电、漏电保护、电气隔离、机械安全防护等。

1.1.2高低压开关柜安全设计，包括联锁保护机制、绝缘防护配置、应急安全保障等。

1.2熔化焊接与热切割作业考场安全设计方案至少包括：

1.2.1集中排风排烟系统安全设计，包括有毒有害气体监测与报警、多工位联动抽风、风管防堵塞设计等。

1.2.2高处焊接防坠设计，包括个人人身防护、高处防坠落措施等。

1.2.3防火防爆设计，包括气瓶存放安全设计、基础电源与设备接地安全设计等。

1.3高处作业、登高作业考场安全设计方案至少包括；

1.3.1登杆登塔考位安全设计，针对考场中的登杆登塔考位，为确保电杆、铁塔稳固性与考生攀爬安全采取的设计等。

1.3.2平台防坠落安全设计，包括结构稳固设计、防坠落措施设计、分类隔离设计等。

2、产品结构设计评价内容至少包括：

2.1材料工艺设计，包括设备的环保性、防腐蚀性能、电气安全性能等。

2.2结构和模块设计，包括结构稳定性、布局合理性、模块配备与国家安全生产考试机构建设标准要求的符合度等。

2.3可维护性及用户体验便捷程度，包括故障维修和日常养护成本、产品耐用性、操作便捷性等。

3、技术培训要求：

3.1培训内容和目标：

3.1.1包括设备基础原理；

3.1.2设备操作和日常维护等，包括但不限于掌握原理，操作熟练，基础维护能力。

3.2培训的地点和时间安排：

3.2.1培训地点：在设备实际安装地点；

3.2.2培训时间：每台设备需提供不少于2人次培训；培训内容不少于10课时的理论培训和不少于20课时的培训工程师旁站指导的实践操作。

3.3培训的方法要点：

3.3.1理论教学通过实际案例可视化辅导；

3.3.2实操教学通过示范-模仿的方式辅导。

3.4培训的师资和人次：有丰富经验的培训工程师对设备使用人员进行培训，培训老师的数量不少于二人，每个设备确保至少一人。

3.5培训的管理和协调：在培训前优先对接使用人员了解需求并在现场培训中进行有重点的解答，响应用户需求。

3.6设备安装现场培训：内容包括设备使用操作、注意事项以及常规故障的。

- 进度计划控制要求

- 4.1产品交货方案，包括货物生产、物流运输、货物交接以及应急方案等。

- 4.2安装调试计划，进度安排必须在合同签订后30个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，包括安装进度安排、调试进度安排和验收交付进度安排等。

- 4.3技术服务团队安排，包括硬件安装调试人员、软件开发运维人员、其他配套服务人员等，从事需要持证上岗工作的人员需提供相应证件。

- 4.4安装管理方案，包括工作程序、管理和沟通体系、进度保障措施、安全保证措施等。

- 5、质量管理体系及保障措施至少包括：

5.1完整的质量保证体系至少包含：

5.1.1质量目标；

5.1.2组织构架与职责；

5.1.3奖惩措施等；

5.2.实现质量目标的控制措施至少包含：

5.2.1组织保障措施；

5.2.2技术保障措施；

5.2.3经济保障措施；

5.2.4合同管理保障措施等；

5.3.质量控制的保证措施至少包含：

5.3.1施工方案保证措施；

5.3.2验收保证措施；

5.3.3材料设备质量保证措施等。

6、售后服务要求至少包括：

6.1保修时间响应，质保期内，由于产品本身在设计制造上的缺陷或质量问题而造成的故障，供货方负责免费维修；

6.2日常维护和保养，负责提供技术支持，保证设备的正常操作，并协助用户进行保养维护；

6.3零配件和维修备品备件的供应保障，储备不低于总量5%的常用配件；

6.4服务人员专业素养，设备制造商的专门维修人员；

6.5客户反馈处理机制等；

6.6应急预案：设立7×24小时应急服务专线（需在投标文件中提供具体联系方式）；如因重大设备维修导致设备48小时内无法恢复正常使用的，需在72小时内提供同规格的备用机；提供现场指导等技术支持的应急服务；现场紧急服务响应，保证在收到用户方通知后的24小时内做出响应。

（九）、付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订并收到发票后10个工作日内支付。

进度款：所有设备配送至甲方指定地点甲方核对无误，所有设备安装成功、调试完毕、运行正常、经验收合格且所有整改事项（如有）完成后，甲方收到发票后向乙方支付至合同金额的97%；在3年售后服务期满后，收到中标人发票后，甲方向乙方一次性付清余款（无息）。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

2、数字人民币作为支付方式之一。

二、升级、采购货物清单：

|  | 大类 |  | 考位 | 更新设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考试设备更新 | 低压电工 | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 4 | 套 | 新购 |
|  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 电气设备安装实操考核设备 | 10 | 套 | 利用现有低压电工考试设备改造升级 |
|  |  |  | K32 | 低压开关柜实操考核设备 | 2 | 套 | 新购 |
|  |  |  | K33 | 临时用电系统实操考核设备 | 3 | 套 | 新购 |
|  |  | 科目四作业现场应急处置 | K4 | 触电事故现场应急处置实操考核设备 | 3 | 套 | 新购 |
|  | 高压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备 | 4 | 套 | 新购 |
|  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 1 | 套 | 新购 |
|  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 10/0.4kV变配电系统（成套开关柜）实操考核设备 | 1 | 套 | 利用现有设备改造升级并新增部分设备 |
|  |  |  | K32 | 10/0.4kV变配电系统（架空线路）实操考核设备 | 1 | 套 | 新购 |
|  | 高处作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高处作业安全用具实操考核设备 | 1 | 项 | 改造选择区3套，穿戴区8处，考评台1套并新增部分设施设备 |
|  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高处作业零部件判废实操考核设备 | 1 | 套 | 新购 |
|  |  |  | K22 | 高处作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 1 | 套 | 新购 |
|  |  | 科目三安全操作技术（高处安装、维护、拆除） | K31 | 移动平台实操考核设备 | 2 | 套 | 数量2套指：新购1套移动式操作平台（门式架）设备和1套移动操作架设备，以及配套设备设施。 |
|  |  |  | K32 | 吊篮实操考核设备 | 2 | 套 | 数量2套指：新购1套吊篮设备、升级1套现有吊篮设备 |
|  |  |  | K33 | 吊具实操考核设备 | 2 | 套 | 数量2套指：新购1套吊具设备、升级现有吊具设备1套 |
|  |  |  | K34 | 登杆登塔考核设备 | 2 | 套 | 数量2套指：改造升级1套电杆设备和新购1套登塔设备，以及配套设备设施。 |
|  |  | 科目三安全操作技术（登高架设） | K31 | 双排落地钢管脚手架实操考核设备 | 1 | 套 | 新购 |
|  |  |  | K32 | 双排钢管跨越架实操考核设备 | 1 | 套 | 新购 |
|  | 熔化焊接与热切割作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 熔化焊接与热切割作业安全用具考位实操考核设备 | 1 | 项 | 改造选择区3套，穿戴区8处，考评台1套并新增部分设备 |
|  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 4 | 套 | 新购 |
|  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 焊条电弧焊高处实操考核设备 | 2 | 工位 | 利用现有实物考位进行升级并新增部分设施设备 |
|  |  |  | K34 | 气焊（气割高处）实操考核设备 | 2 | 工位 | 利用现有实物考位进行升级 |
|  |  |  | 焊工考试配套 | 集中排风排烟集尘除尘环保设备 | 1 | 项 | 根据现场考位布置情况进行局部改动 |
|  |  |  | 焊工考试配套 | 电源布线 | 1 | 批 | 根据现场考位布置情况进行局部改动 |
| 考试设备更新 | 智能辅助评分硬件系统 |  |  | 智能辅助评分系统硬件设备 | 2 | 套 | 新购 |
|  | 灭火器选择和使用 |  | K4 | 灭火器选择和使用考试设备 | 3 | 套 | 升级并增加部分设施设备 |
|  | 创伤包扎 |  | K4 | 创伤包扎考试设备 | 1 | 套 | 新购 |
|  | 双通道闸机 |  | / | 双通道闸机 | 2 | 套 | 新购 |

三、技术参数要求：

（一）安全生产实操考试考场建设总体要求

本次采购项目涉及特种作业实操考试设备，所购设备应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知应急〔2025〕41号文件、应急管理部关于印发《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》等6个培训大纲规定的技术参数；所有考试设备、AI智能考核评分系统均需与应急管理部、江苏省应急管理厅安全生产考试系统对接。成交结果公告发布后的7日内，成交供应商须将符合技术参数要求的设备样品（成交后由采购方指定的部分设备）送至采购方现场进行功能验证。若供应商无法提供设备样品，或所提供设备样品不符合技术参数要求，均将被视为虚假应标行为，采购方将依法追究成交供应商的相关法律责任。

- 安全生产实操考试设备技术参数要求（该参数所列数量仅为一套设备所需的设备数量，最终供货数量以采购货物清单为准）

- 下列参数中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人需完全响应，不接受负偏离。

1、低压电工作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套/单工位数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目二 | K21 | 作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 设备功能要求： ▲考题需搭载低压电工作业现场安全隐患排除考核，内置考试题库，题库涵盖低压电工作业的三维场景（场景含隐患点）。支持考生根据场景内容，通过观察、指认辨识隐患点并选择正确答案；场景需支持至少3个及以上视角切换功能，具体包含临时用电风险隐患三维场景、电工登杆作业风险隐患三维场景、低压开关柜巡视作业风险隐患三维场景，支持考试倒计时功能。（投标文件须提供上述三维场景的佐证材料，每个场景均需包含至少3个视角操作过程对应的界面截图） |
|  |  |  | 电力安全工器具 |  | 1 | 套 | 1.低压验电笔，测量范围：500V及以下；符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》（GB4793.1）的有关要求。 2.绝缘手套，符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T17622）的有关要求。 3.绝缘鞋符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 4.安全帽，符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。 5.防护眼镜，符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB14866）的有关要求。 6.工具袋含电工通用工具1套：一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀。 |
| 科目三 | K31 | 电气设备安装实操考核设备（升级达到参数要求） | 电路图 |  | 1 | 套 | - 考核用电路图。 - 材质：KT板。 3.电路图包含： （1）低压配电箱安装接线电路图。 （2）单相电能表带照明设备的接线电路图。 （3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）电路图。 （4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线电路图。 （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线电路图。 |
|  |  |  | 单相电能表 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.电流规格：5(20)A。 3.电压：220V。 4.频率：50Hz。 |
|  |  |  | 三相四线电能表 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.三相四线普通互感器1.5～6A，电压：220/380V。 3.产品等级：≥2.0级 4.产品颜色：PC透明。 5.符合现行标准《电测量设备》（GB/T17215）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电流表 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.绝缘强度：50Hz/2kV持续1min。阻尼时间：＜4S。准确等级：±2.5%。 3.过载倍率：100%。 4.安装方式：垂直于水平安装。 5.阻燃型外壳，以及印刷刻度盘和透明玻璃盖，视域开阔。 6.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》（GB/T7676）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电涌保护器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.最大放电电流：20kA。极数：≥2P。 3.阻燃外壳，导轨式安装。 4.符合现行标准《低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB/T18802.11）的有关要求。 |
|  |  |  | 熔断器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.导轨式安装，带指示灯（显示熔断体断开与接通）。 3.额定电流：≥32A。壳架额定电流：≥100A。分断能力：≥100kV。额定电压：≥500V。适配底座级数：1P、2P、3P。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 断路器（带漏电保护器） |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.脱扣类型：C型。电流：≥32A。剩余动作电流：≤30mA。剩余电流保护类型：电磁式。 3.接线方式：上进下出。安装方式导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 断路器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.额定电流：≥16A。级数：≥2P。壳架额定电流：≥10A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.级数：≥2P。额度电流：≥25A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 交流接触器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.AC36V，适用：电压：0-660V。 3.主触头：三常开，辅助触头：两常开两常闭。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 热继电器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.电流等级：≥32A。额定绝缘电压：≥690V。AC-15380V额定电流：≥0.47A。有断相保护、手动与自动复位、温度补偿、测试按钮。 3.导线截面积主回路：单芯或绞合线1.0-6.0mm2。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电流互感器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.1匝，准确级：≥0.5级。额度电压：0-0.66KV。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 按钮开关 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.无灯，一开一闭。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 万能转换开关 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.带防水盒。额定电流：≥20A。额定电压：500V。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 三档旋钮开关 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.额定电压：250-440VAC/DC。触点类型：一开一闭。类型：按钮。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 五孔插座 |  |  |  | 1.插孔电流：≥10A。 2.产品尺寸：≥86*86mm。 3.插座类型：普通墙插。 4.安装孔距：≥60mm。 5.灯路控制：非开关。 6.材质：PC。 |
|  |  |  | 双控开关 |  |  |  | 1.插孔电流：非插座。 2.产品尺寸：≥86*86mm。 3.插座类型：非插座。 4.安装孔距：≥60mm。 5.灯路控制：两路，开关方式：单开开关。 6.材质：PC。 |
|  |  |  | 单控开关 |  |  |  | 1.插孔电流：非插座。 2.产品尺寸：≥86*86mm。 3.插座类型：非插座。 4.安装孔距：≥60mm。 5.灯路控制：单路，开关方式：单开开关。 6.材质：PC。 |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  |  |  | 1.电压：380V。功率：≥180W不带端子。 2.转速：≥1400转/分钟。 |
|  |  |  | 灯具 |  |  |  | 1.电压：≥220V。功率：0-6W。 2.尺寸长：≥30cm。 3.灯管插脚：T5方形。 |
|  |  |  | 配电箱 |  |  |  | 单排，含导轨，≥24位。 |
|  |  |  | 电气设备固定背板 |  |  |  | 1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≥700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。 2.材质：应采用金属材质制作，材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。 |
|  |  |  | 导线 |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：BV1.5mm²国标红色；BV1mm²国标蓝色；BV2.5mm²国标蓝色；BV4mm²国标蓝色；BV6mm²国标蓝色；BV10mm²国标蓝色；BV16mm²国标蓝色；BV0.75mm²单芯硬线红色；BV0.75mm²单芯硬线黄色；BV0.75mm²单芯硬线蓝色；BV0.75mm²单芯硬线黄绿；BV0.75mm²单芯硬线黑色；BV0.75mm²单芯硬线绿色各50m。 |
|  |  |  | 接线端子 |  |  |  | 1.螺丝工艺：表面镀锌。 2.产品规格：10A20A60A。 3.材质：加厚黄铜。 |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  | 1.长度：≥230mm。 2.压接范围：0.5～6mm。 3.包含：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |
|  |  |  | 导线连接器 |  |  |  | 1.额定电流：≥10A。 2.额定电压：380V。 3.剥线长度：≥10mm。 4.接线范围：0.2～4mm。 |
|  |  |  | 搪锡设备及焊锡丝 |  |  |  | 搪锡设备： 1.额定功率：300W。 2.直径：≥10cm。 3.材质：镀钛。 焊锡丝： 1.直径：1mm。 2.1盒/10卷，900g。 |
|  |  |  | 连接管 |  |  |  | 1.1-16平方。 2.材质：铜。 3.长度：≥56mm，外径：≥9mm，内径：≥7mm。 |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  |  | 1.材质：PVC。 2.长度：10m，厚度：0.17mm。 3.拉伸强度：≥2.2kN/m，伸长率：≥170%。 4.≥180°剥离力：≥180N/m。 5.电气强度：≥5.5kV。 |
|  |  |  | 接线工具 |  |  |  | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。 |
|  |  |  | 电气设备安装实操装置 |  |  |  | 一、设备基本要求 1.设备基本要求尺寸应≤1350×540×1670mm（±50mm）。 2.主体材质应采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺。 3.电气规格应满足：输入电压为三相五线制380V±10%，输出电压应含380V、36V、220V，设备功耗应≥1200W。 二、功能要求： 1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。 2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。 3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 4.支持时间管理：考试信息显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。 5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。 - 7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。 8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。 - 9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。 - ▲10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明） |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | - 1.材质：钢，承重：约100～500kg。 - 2.轻型≥120*40*200（±50mm），四层白色主架。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：≥20*30cm。 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV。 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m。 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 |
|  | K32 | 低压开关柜实操考核设备 | 进线柜 |  | 1 | 套 | 一、额定参数 1.额定工作电压。 主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V～380V。 2.额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。 3.额定频率：50Hz。 4.额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S）。 二、框架结构 1.装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成，框架和外壳应有足够的强度和刚度。 2.装置外壳的防护等级≥IP30。 3.装置的外形尺寸为：≥2200mm*600mm*800mm。 4.内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 三、产品配置 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；导电母线；母线夹。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构。 （三）电容柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；风扇；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；导电母线；母线夹；绝缘导线。 |
|  |  |  | 出线柜 |  | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 补偿柜 |  | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 接线模拟图板 |  | 1 | 面 | 低压接线模拟图板要求： - 1.接线模拟图板需含：电源指示灯1个，报警蜂鸣器1个，进线柜模拟开关1个，进线电源指示灯1个，母线带电指示灯1个，带电指示灯8个，刀开关指示灯1个，模拟低压开关旋钮8个，一次接线图1幅。 2.功能要求：模拟操作低压开关柜之间关系动作，反映出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警，以提示操作有误。 |
|  |  |  | 接地干线 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：≥4*40mm。 2.颜色：黄绿色。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：≥20*30cm。 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV。 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m。 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 |
|  | K33 | 临时用电系统实操考核设备 | 临时用电系统施工图 |  | 1 | 张 | 符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。 |
|  |  |  | 供电系统 |  | 1 | 套 | 临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为220/380V三相四线制低压电力系统，符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46），且满足三级配电、TN-S系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​ 1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”原则，分级管控电能。​ 2.TN-S系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE线），中性点接地，PE线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。 3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流＞30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。 |
|  |  |  | 总配电箱（整套）： 配电箱*1 电压表*1 电流表*3 三相四线电能表*1 转换开关*1 电流互感器*3 隔离开关*1 总断路器*1 分断路器*2 |  | 1 | 套 | 总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置4-8路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成短路、漏电、过载三重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3组电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为75～150mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.1S区间。 1.与电路图匹配。 2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》（GB/T17215）相应部分的要求。 3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840）相应部分的要求。 5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。 6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 分配电箱（整套）： 配电箱*1 总断路器*1 分断路器*2 |  | 1 | 套 | 分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。 1.与电路图匹配。 2.含动力回路、照明回路。 3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 动力开关箱（整套）： 开关箱*1 断路器*1 |  | 1 | 套 | 动力开关箱配备透明塑壳断路器作为主控开关，搭配漏电断路器，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护，漏电保护器剩余动作电流：≤30mA，动作时间＜0.1S。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 照明开关箱（整套）： 开关箱*1 断路器*1 |  | 1 | 套 | 照明开关箱配备透明塑壳断路器作为主控开关，搭配漏电断路器，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护，漏电保护器剩余动作电流：≤30mA，动作时间＜0.1S。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 导线 |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：BV1.5mm²国标红色；BV1mm²国标蓝色；BV2.5mm²国标蓝色；BV4mm²国标蓝色；BV6mm²国标蓝色；BV10mm²国标蓝色；BV16mm²国标蓝色；BV0.75mm²单芯硬线红色；BV0.75mm²单芯硬线黄色；BV0.75mm²单芯硬线蓝色；BV0.75mm²单芯硬线黄绿；BV0.75mm²单芯硬线黑色；BV0.75mm²单芯硬线绿色各50m。 |
|  |  |  | 接线端子 |  | 1 | 套 | 1.螺丝工艺：表面镀锌。 2.产品规格：10A20A60A。 3.材质：加厚黄铜。 |
|  |  |  | 电缆 |  | 1 | 套 | 材质：纯铜，与电路图匹配。 |
|  |  |  | 接地装置及临时接地连接点 |  | 1 | 套 | 按照现场实际情况而定，符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46）的有关要求。 |
|  |  |  | 电动机 |  | 1 | 台 | 1.适用电压：380V。 2.带启动装置。 3.安装结构型式：卧式。 4.工作原理：异步电动机。 |
|  |  |  | 照明灯具 |  | 1 | 套 | 1.尺寸（宽*高）：≥22*35mm. 2.适用电压：220V。 3.功率：≥6W。 4.颜色：中性光。 |
|  |  |  | 接线工具 |  | 1 | 套 | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：≥20*30cm。 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 干扰项 | 总配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  |  | 分配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配。 |
|  |  |  |  | 动力开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  |  | 照明开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 卷 | 1.适用电压：≥10kV。 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m。 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 |
| 科目四 | K4 | 触电事故现场应急处置实操考核设备 | 触电事故现场应急处置装置 |  | 1 | 套 | 1.心肺复苏模拟操作系统，1套。 ⑴工作电源：AC220V50Hz。 ⑵高级自动电脑心肺复苏模拟人：模拟人+语音显示控制盒，模拟人上肢关节可自由活动。模拟标准气道开放显示。人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示。 2.触电与急救场景搭设： 配电箱1个，明装全塑2-3回路。 空气开关2P1个，电压：230/440V。 圆木棒2根，干棒1根，湿木棒1根，直径≥15mm，长≥120cm。 不锈钢圆管1根，直径≥22mm，长≥120cm。 挑杆架1台，落地。 漏电保护器1个，低压电线2根，高压架空电缆1根，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）2套、改造电话机1台、绝缘夹钳2个，高压拉闸杆2根等组成。 通过低压电线杂乱缠绕于配电箱及地面、高压架空电缆模拟悬空漏电状态，搭配设备违规接线、安全用具随意摆放等场景布置，营造高低压触电现场环境。 |

2、高压电工作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备（需要同时具备低压电工安全工器具与电工仪器仪表实操考核功能） | 下列所有供考生选择的用具需配备感应标签，考试设备需具备读取用具感应标签并对选择结果自动评分和评分结果推送的功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压验电器 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：10kV；测量电压范围：0.1~10kV。 2.接触式，声光报警。 3.杆长≥1m，多节伸缩，长度：缩态≥170mm，伸态：≥900mm。 4.环氧树脂材质，锥形嵌套杆身；橡胶材质手柄；防滑凹槽设计。 5.符合现行标准《电容型验电器》（DL/T740）的有关要求。 |
|  |  |  | 高压放电棒 |  | 1 | 个 | 1.适用电压：≥10kV；带接地线夹。 2.操作杆：超耐压环氧树脂杆。 3.导线装置：导线连接地夹。 4.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。 |
|  |  |  | 高压验电信号发生器 |  | 1 | 个 | 1.适用验电器电压等级：0.4-10kV（可切换电压）。 2.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》（GB/T12114）的有关要求。 |
|  |  |  | 携带型高压短路接地线 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV；接地棒长度：≥1m。 2.材质：环氧树脂+紫铜+PVC，紫铜横截面≥25mm2。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。 |
|  |  |  | 带防雨罩绝缘操作杆 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV。 2.材质：环氧树脂，带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。 |
|  |  |  | 不带防雨罩绝缘操作杆 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV。 2.材质：玻璃钢，不带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘夹钳 |  | 1 | 把 | 1.适用电压：≥10kV；自锁式。 2.材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。 |
|  |  |  | 低压验电器 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：≥0.4kV；伸缩型。 2.材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《电容型验电器》（DL/T740）的有关要求。 |
|  |  |  | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围：500V及以下。 2.外壳耐压500v，工作电流小于0.5mA，绝缘电阻大于20MΩ。 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥0.4kV；接地棒长度：≥0.5m。 2.棒材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。 |
|  |  |  | 传递绳 |  | 1 | 根 | 1.直径：≥3cm。麻绳。 2.材质：黄麻。 |
|  |  |  | 绝缘凳 |  | 1 | 个 | 1.尺寸（长*宽*高）：≥30*50*40cm。 2.材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T17620）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘梯 |  | 1 | 个 | 1.尺寸：高度≥1.2m（3层高度），每层踏面尺寸：≥90*40cm。 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T17620）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 卷 | 1.适用电压：≥10kV。 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m。 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 1 | 副 | 1.适用电压：≥12kV，直板。 2.材质：橡胶。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T17622）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘靴 |  | 1 | 双 | 1.适用电压：≥10kV。 2.材质：防水橡胶。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 1 | 双 | 1.材质：橡胶底+帆布鞋帮。 2.符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。 2.材质：ABS+PE+针织布。 3.符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。 |
|  |  |  | 防护眼镜 |  | 1 | 副 | 1.颜色：透明色。 2.材质：PC聚碳酸酯。 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB14866）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳 |  | 1 | 根 | 1.尺寸：≥15m/条。 2.直径：≥16mm。 3.材质：丙纶。 4.符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB24543）的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 |  | 1 | 套 | 1.围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1 | 套 | 1.橘色单钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.缓冲双大钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 套 | 1.脚扣皮厚度：≥20mm，橡胶垫厚度：≥10mm。 2.适用杆高：6～8m电线杆，开口直径：15～25cm。 3.材质：锰钢无缝钢管。 4.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T1642）或《坠落防护登杆脚扣》（AQ6109）的有关要求。 |
|  |  |  | 登高板 |  | 1 | 套 | 1.板长≥600㎜，板宽≥80㎜，板厚≥23㎜。 2.尼龙绳索直径≥16mm，长度≥1800mm，承重300kg以上。 |
|  |  |  | 电杆 |  | 1 | 根 | - 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 尺寸参数：高度按照现场实际情况而定，常规高度≥6m，底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm。​ - 2.外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≥总面积的5%，且单处长度≥100mm，深度≥5mm；杆身弯曲度≥杆长的1/1000。​ - 3.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须符合GB/T4623表4－表7规定。 4.电杆结构与安装工艺完整还原实际高处作业场景，满足低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 1.中号。 2.材质：帆布。 |
|  |  |  | 电工通用工具 |  | 1 | 套 | 1.工具箱尺寸：≤415*290*82mm 2.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、刀片、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝刀、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。 |
|  |  |  | 数字式万用表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：20mV/2V/20V/200V/1000V，±(0.5%+1)。 2.交流电压：2V/20V/200V/750V，±(0.8%+3)。 3.直流电流：20μA/2Ma/20mA/200mA/20A，±(0.8+1)。 4.交流电流：2mA/200mA/20A，±(0.8+1)。 5.电阻：200/2K/20K/2M/20M/200M，±(0.8%+1)。 6.电容：2nF/200nF/100μF，±(4%+3)。 7.频率：2KHz/20KHz。 8.温度：-40℃～1000℃。 |
|  |  |  | 指针式万用表 |  | 1 | 个 | 直流电流量程：0-10A。 直流电压量程：0-2500V。 交流电压量程：0-2500V。 直流电阻量程：1-100kΩ。 |
|  |  |  | 数字式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：400mV/4V/40V/400V/600V，±(0.8%+1）。 2.交流电压：4mV/4V/400V/600V，±(1%+5)。 3.直流电流：40A/400A，±(2%+5)。 4.交流电流：40A/400A，±(2%+12)。 5.电阻：400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW，±(1%+2)。 6.频率：10Hz～1MHz，±(0.1%+3)。 7.占空比：0.1%～99.9%。 |
|  |  |  | 指针式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.钳口最大开口：40mm。 2.直流电压：75V，±4%。 3.交流电压：150/300/750V，±4%。 4.交流电流：6/15/60/150/300A，±4%。 5.电阻：2k/200kΩ，±4%。 6.温度：-20～150℃/0～300oF，±5%。 |
|  |  |  | 500V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压500V。 2.测量范围0-500MΩ。 3.准确度≥10级，允差±10%。 |
|  |  |  | 1000V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压1000V。 2.测量范围0-500MΩ。 3.准确度10级，允差±10%。 |
|  |  |  | 2500V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压2500V。 2.测量范围0-500MΩ。 3.准确度≥10级，允差±10%。 |
|  |  |  | 数字式绝缘电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.液晶显示，显示最大读数为1999。 2.自动量程，极化指数，吸收比测量。 3.背光功能便于在阴暗光线下工作。 4.红色警示灯（高压输出时警灯开启）。 5.低电池警告。 - 6.超限指示。 |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.测量范围0.1～100Ω，精度：3级±3%，绝缘电阻≤20MΩ。 2.使用温湿度：温度-20℃～40℃；湿度≤80%。 3.检验温湿度：温度23℃±5℃；湿度≤75%。 4.摇把转速：每分钟≥150转。 5.倾斜影响：任何一方向倾斜5°，指示值的改变不超过准确度的50%。 6.外磁场影响：对外界磁场强度为≥0.1KA/m时，仪表指示值的改变不超过准确度的100%。 7.绝缘电阻：在常温常湿下，不小于30MΩ。 |
|  |  |  | 直流单臂电桥 |  | 1 | 个 | 1.总有效量程：1Ω～11Ω。测量盘：（0-10）X(1+10+100+1000)Ω，残余电阻：≤0.02Ω。 2.量程倍率：X0.001、X0.01、X0.1、X1、X10、X100、X1000。 3.温度范围：5~35℃。 |
|  |  |  | C型漏电保护器 |  | 1 | 个 | 1.脱扣器特性：C; 2.剩余电流保护类型：电磁式; 3.剩余动作电流：≥30mA;动作类型：A/C; 4.分断能力：≥6kA; 5.壳架额定电流：≥100A; 6.额定电流：10-63A。 |
|  |  |  | D型漏电保护器 |  | 1 | 个 | 1.脱扣器特性：D; 2.剩余电流保护类型：电磁式; 3.剩余动作电流：≥30mA;动作类型：A/C; 4.分断能力：≥6kA; 5.壳架额定电流：≥100A; 6.额定电流：10-63A。 |
|  |  |  | 直流电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.测试电流：1.2AMAX。 2.电阻量程：0.1mΩ~20kΩ，最小分辨率：0.1mΩ。 3.线阻校验：需要。 4.电源：7.4V锂电池。 |
|  |  |  | 电阻箱 |  | 1 | 台 | 1.准确度等级：≥1级。 2.阻值可调范围：0~9999.90最小步进值为0.1Ω。 3.使用温度：0~40℃。 4.零位电阻：Ro<0.035Ω。 5.参考功率：≥0.5W；额定功率：1W。 |
|  |  |  | 干扰项 | 高压验电器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 高压放电棒 | 1 | 个 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 高压验电信号发生器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 携带型高压短路接地线 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 带防雨罩，无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 不带防雨罩，无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘夹钳 | 1 | 把 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 低压验电器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 低压验电笔 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 安全帽 | 1 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全带 | 1 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 脚扣 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 登高板 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘手套 | 1 | 副 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 绝缘靴 | 1 | 双 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 | 1 | 双 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 万用表 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 钳形电流表 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 兆欧表 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 直流单臂电桥 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 直流电阻测试仪 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 1 | 个 | 1.存放柜尺寸≤1100*600*200mm（±50mm）；所有暴露的接缝处和进出线处必须有密封设施，密封设施应达到与外壳相同的防护等级；外壳或隔板包括门的闭锁器件、可抽出部件等应具有足够的机械强度，能承受正常使用时的应力。 2.安全工器具柜使用的绝缘材料应是阻燃的，遭受非正常发热或遇火后，不应失效或危及安全。 - 3.柜体的金属构件上必须有明显的接地点符号。主接地点与设备任何金属部件之间的电阻不超过0.1Ω。 |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 |  | 1 | 台 | - 一、设备要求 - ①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应380VAC±10%，部分输出应设24V安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准。 - 二、设备功能要求 - 1.应符合《通用用电设备配电设计规范》（GB50055）、《低压配电设计规范》（GB50054）现行标准要求。 2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）、《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》（应急〔2025〕59）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景。 - 3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等。 - 4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。 - 5.应具备仪器仪表选择识别功能，支持电子标签读取模式；考生选取仪器仪表后，应通过识别仪器仪表的身份标签，校验考生所选仪器仪表的正确性。 |
|  |  |  | 仪器仪表摆放架 |  | 1 | 个 | 一、设备要求 1.架体尺寸应≤1320×640×1040mm（±50mm）。 2.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准。 3.摆放架应配置成品物料盒用于仪器仪表陈列，物料盒内部有效尺寸应≥300mm×450mm×170mm；物料盒应具备防倾倒结构设计。 |
|  |  |  | 电气安全标志考核装置 |  | 1 | 套 | 一、设备要求 1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。 2.电源参数：功率30～90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容110～220V、50/60Hz。 3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。 - 功能要求 1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现“实物操作+场景化考核”。 - ▲2.标志牌灯箱模块：按GB/T29481标准布置四类标志。（禁止≥9个、指令≥8个、警告≥9个、提示≥6个）（投标文件标志需提供标志配置数量及类型图，以此验证设备功能区设计符合GB/T29481标准，且功能完备，能够满足电气安全标志考核的多样化需求） |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 1 | 个 | 1.结构：双重锁止结构。 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩。 3.尺寸：安全绳长度不超过电杆高度，承重：≥300kg。 4.材质：合金钢。 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  | 1 | 卷 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：外皮加厚防水PVC刀刮布，内部高密度海绵。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV。 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m。 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 |
| 科目二 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.①多媒体考试题库，提供开关柜停（送）电作业三维场景、或实景的作业现场图片和视频，电工登杆作业风险隐患三维场景供考生进行观察、指认及隐患点辨识等。支持与柱上变压器停（送）电作业实操装置进行硬件联动，支持考试倒计时。 |
|  |  |  | 电力安全工器具 |  | 1 | 套 | 1.高压验电器，额定电压：10kV；伸缩型；应符合现行标准《电容型验电器》（DL/T740）的有关要求。 2.绝缘手套，符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T17622）的有关要求。 3.绝缘鞋符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 4.安全帽，符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。 5.防护眼镜，符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB14866）的有关要求。 6.工具袋含电工通用工具1套：一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀等。 |
| 科目三 | K31 | 10/0.4kV变配电系统（成套开关柜）实操考核设备（升级后达到参数要求） | 高压开关柜（整套）： 进线柜*1 计量柜*1 PT柜*1 出线柜*1 操作开关柜的附属配件及工器具*1 |  | 1 | 套 | 一、设备要求 （一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≥500W。 （二）开关柜要求： 1．采用标准尺寸的KYN28型中置式10kV高压开关柜。 2．外壳材质为冷轧板喷塑，标准尺寸（宽×深×高）：≥1500mm×800mm×2300mm，尺寸偏差须严格满足国标要求。柜体采用并柜安装方式，边柜均配置整面封板。 3．柜体采用抗腐蚀、抗氧化、高强度优质板材，采用无焊点螺栓连接全组装结构，封闭后防护等级达到IP4X。 4．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能。 二、主要配置参数及详细功能要求 高压开关柜应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T11022）的有关要求。 （整套）需为KYN28型中置式10kV高压开关柜，包含进线柜（KYN28A-12型）1面、计量柜（KYN28-12型）1面、PT柜（KYN28-12型）1面、出线柜（KYN28-12型）1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。 （一）进线柜（KYN28A-12型） 1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。 （1）断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。 （2）手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷。 （3）为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s。 （4）断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。 2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。 3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。 4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。 5．进线柜须具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。 6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。 （二）计量柜（KYN28-12型） 互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。 计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。 （三）PT柜（KYN28-12型） 1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台（其中三相五柱PT一台），额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。 2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。 3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。 4．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个。 （四）出线柜（KYN28-12型） 1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。 2．接地开关：配备1台接地开关。 3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。 4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）。 5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。 6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。 7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。 （五）操作开关柜的附属配件及工器具包括：绝缘手套2双，绝缘鞋2双，安全帽2顶。 |
|  |  |  | 干式电力变压器 |  | 1 | 台 | 10/0.4kV干式电力变压器符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T10228）的有关要求 一.设备要求 （一）电气规格要求 额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。 额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。 电源相数：三相；频率：50Hz。 短路阻抗：5.5%±0.2%。 连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。 （二）结构与材料参数 带外壳及温控器，不通电。 绝缘等级：F级绝缘。 绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜。 外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。 （三）冷却与运行参数要求 冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。 过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。 运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB。 二.功能要求 10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考核需求。 |
|  |  |  | 低压开关柜（整套）： 出线柜*1 进线柜*1 补偿柜*1 |  | 1 | 套 | 一、额定参数 1.额定工作电压 主电路：400V；辅助电路：交流：220V～380V。 2.额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。 3.额定频率：50Hz。 4.额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S）。 二、框架结构 1.装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度。 2.装置外壳的防护等级≥IP30。 3.装置的外形尺寸为：≥2200mm*600mm*800mm。 4.内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 三、产品配置 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；导电母线；母线夹。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构。 （三）电容柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；风扇；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；导电母线；母线夹；绝缘导线。 |
|  |  |  | 接线模拟图板 |  | 1 | 套 | 含高压接线模拟图板1面和低压接线模拟图板1面。 一、高压接线模拟图板要求： 1.接线模拟图板需含：电源指示1个，报警指示灯1个，带电指示灯5个，地刀指示灯1个，模拟主高压开关旋钮6个，一次接线图1幅。 2.功能要求： 模拟操作高压开关柜之间关系动作，反映出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声。 二、低压接线模拟图板要求： ▲1.接线模拟图板需含：电源指示灯1个，报警蜂鸣器1个，进线柜模拟开关1个，进线电源指示灯1个，母线带电指示灯1个，带电指示灯8个，刀开关指示灯1个，模拟低压开关旋钮8个，一次接线图1幅。（招标文件需提供实物设备照片2张，验证设备的真实性） 2.功能要求： 模拟操作低压开关柜之间关系动作，反映出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警，以提示操作有误。 |
|  |  |  | 电力电缆 |  | 1 | 套 | - 高压柜进变压器用尺寸≥3*35m²，材质：纯铜。 变压器出线到低压柜用尺寸≥4*25m²+1*16m²，材质：纯铜。 |
|  |  |  | 接地干线 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：≥4*40mm。 - 2.颜色：黄绿色。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | - 1.配备禁止标志（禁止合闸有人工作）、警告标志（止步高压危险）、指令标志（必须接地）、提示标志（在此工作）等四类电气安全标志挂牌。 2.符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV。 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m。 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 |
|  | K32 | 10/0.4kV变配电系统（架空线路）实操考核设备 | 隔离开关 |  | 3 | 个 | 1.额定电压：400V~。 2.接线方式：上进下出。 |
|  |  |  | 10kV架空绝缘电缆及验电接地环 |  | 3 | 根 | 1.架空长度≥2.5m，送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。 2.验电接地环电压等级：10kV。 |
|  |  |  | 跌落式熔断器 |  | 3 | 个 | 1.适用电压：≥10KV；材质：陶瓷。 2.离地高度≥2.5m。 3.符合现行标准《高压交流熔断器》（GB/T15166）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 验电接地环 |  | 3 | 个 | 1.验电接地环电压等级：10kV。 2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。 |
|  |  |  | 避雷器 |  | 3 | 个 | 1.电压等级：10kV。 2.材质：氧化锌。 |
|  |  |  | 油浸式电力变压器 |  | 1 | 台 | 1.初级电压：10kV，次级电压：0.4kV；高压分接范围：±5%；抗阻电压：≥4%。 2.需含高压端子、低压端子、油箱、波纹散热片、油位计。 3.符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T6451）的有关要求。 |
|  |  |  | 低压配电柜 |  | 1 | 套 | 1.形式：户内落地。 2.箱体材质：冷轧板喷塑。 3.箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表，导线（10平方）。 |
|  |  |  | 接地扁铁 |  | 1 | 个 | 1.规格≥4*40mm。 2.材质：钢。 |
|  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线及验电接地环 |  | 4 | 根 | 1.架空长度≥2.5m，送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环。 2.验电接地环电压等级：≥0.4kV。 |
|  |  |  | 配套设备设施 |  | 1 | 套 | 导线（10平方）、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：≥55英寸触控显示终端，分辨率：≥1920×1080；触摸寿命：单点触摸≥5000万次；处理器≥四核心，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，内容涵盖天气情况（温度、雨、雪、雾、风向、风速）等，以画面结合文字的形式呈现。 ▲3.支持考生对作业场地天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择符合作业要求的天气信息。（投标文件中须提供至少3张界面截图作为功能佐证材料，截图需体现作业场地环境、天气、温度、风向、风力等信息，且应包含不同状况下可供考生选择的界面环境信息展示） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止标志（禁止合闸有人工作/禁止攀登高压危险）、警告标志（止步高压危险/已接地）、指令标志（必须接地/必须戴防护眼镜）、提示标志（在此工作）等四类电气安全标志。 2.符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV。 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m。 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 |

3、高处作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 高处作业安全用具实操考核设备 （升级后达到技术参数要求） | 改造选择区3套、穿带区8处、改造考评台1套 |  | 1 | 套 | 利用现有安全用具考位进行升级，用具配备需符合以下参数要求。所有供考生选择的用具需配备感应标签；考评台需具备读取用具感应标签并对选择结果自动评分和评分结果推送的功能。 |
|  |  |  | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.材质：ABS/PE。 2.颜色：黄色1顶。 3.符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：围杆作业式，圆钩围杆带+加厚护腰带+≥2米绳。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：区域限制全身五点式。 2.材质：聚酯纤维+合金钢；尺寸：安全绳≥2米。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶（聚酯纤维）+锻打钢。 2.织带采用AA级涤纶（聚酯纤维）材质，精织加锁边工艺，宽度≥40MM，厚度≥2.0MM，主带的织带断裂强力应≥22KN，用于辅带的织带应≥12KN，耐磨，抗拉。 3.大钩尺寸：≥115*220mm；开口≥55mm。大钩可直接挂在不超过5.5CM的管件上。 4.织带同材质安全绳，直径14MM，拉力2500KG不松散，拉力大、耐磨性强。 5.符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1 | 双 | 1.材质：帆布橡胶。 2.功能：高帮、系带、防滑。 3.分类：≥10KV绝缘鞋。 4.符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 副 | 1.类型：适用6～8米电线杆，杆径≤300mm。 2.尺寸：最大使用直径300mm，JK-T-300。 3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T1642）或《坠落防护登杆脚扣》（AQ6109）的有关要求。 |
|  |  |  | 工作服 |  | 1 | 套 | 1.橘色套装（纯棉）≥175/XL。 2.类型：全棉、长袖、紧口。 |
|  |  |  | 反光背心 |  | 1 | 套 | 1.材质：纱网/针织。 2.反光：高度化纤反光条。 3.颜色：蓝色。 |
|  |  |  | 手套 |  | 1 | 双 | 1.材质：尼龙。 2.功能：耐磨、不易打滑。 |
|  |  |  | 干扰项 | 安全帽 | 2 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全带 | 2 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 2 | 双 | 非标的、损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg。 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  |  |  | 衣架 |  | 1 | 套 | 1.材质：镀锌钢管。 2.加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒。 3.尺寸（长*高）：现场定制，满足摆放要求；加粗钢管。 |
| 科目二 | K21 | 高处作业零部件判废实操考核设备 | 移动平台各类零部件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号。 2.包括（门架式）脚轮制动失效、门架变形、（钢管扣件式）扣件裂纹、爬梯缺档问题。 |
|  |  |  | 吊篮各类零部件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号；包括钢丝绳绳芯挤出、钢丝绳断丝断股、摆臂式安全锁检验过期。 2.包括配重块风化碎裂、爬升电机导线破损裸露、爬升电机缺失手动滑降手柄问题。 |
|  |  |  | 单人吊具各类零部件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号。 2.包括柔性导轨断裂、自锁器锁扣损坏、下降器销轴螺纹磨损严重、下降器存在焊接痕迹、工作绳存在打结接长、座板有横断裂纹。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg。 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  | K22 | 高处作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.多媒体考试题库，提供三维场景或实景的作业现场图片和视频，让考生进行观察、指认，辨识隐患点，支持考试倒计时。 2.支持高处作业现场风险隐患排除实物实操装置进行硬件联动，支持考试倒计时。 |
| 科目三 | K31 | 移动平台实操考核设备 | 移动式操作平台（门式架） |  | 1 | 套 | 1.组成：活动门型架2个、斜拉杆4个、斜拉销子9个、接头4个、护栏1组、挡脚板A1需2个、挡脚板A2需2个、脚手板2个、万向带刹车脚轮≥5寸4个、爬梯1个。 2.材质：钢。 3.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T13）的有关要求。 4.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 移动操作架 |  | 1 | 套 | 1.组成：立杆4根，长度≥3.8米；纵向水平杆10根，长度≥2.2米；横向水平杆10根，长度≥1.4米；剪刀撑4根，长度≥3米；斜撑1根，长度≥2.6米；脚手板2块，长*宽≥1800*500mm；挡脚板2块≥1.8米，2块≥1米；万向轮4只≥5寸，爬梯1个高度≥2000mm；直角扣件40只，旋转扣件4只。 2.材质：钢。 3.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T15831）的有关要求。 |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 ▲3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、搭设过程、拆除过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） |
|  |  |  | 搭设平台所需的配套工器具 |  | 2 | 套 | 动套筒扳手≥2把，扭力扳手（电显）≥2把，卷尺≥3米2把，水平尺2把≥600mm，安全标志1套。 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 2 | 个 | 中号，材质：帆布。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现。 ▲3.支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择符合作业要求的天气信息。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需体现作业场地环境、天气、温度、风向、风力等信息，且应包含不同状况下可供考生选择的界面环境信息展示） |
|  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.水平生命线系统支持安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持≥2人（100kg/人）使用。 3.符合EN795:2012及GB38454-2019标准要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 禁止、警告、指令、提示四类标示牌 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：≥20*30cm。 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  | K32 | 吊篮实操考核设备（新购、升级后达到技术参数要求） | 高处作业吊篮（整套，含悬挂装置） |  | 1 | 套 | 1.吊篮参数要求： （1）结构层数：单层。 （2）驱动方式：电动。 （3）特性：爬升式。 （4）额定载重量：不小于500kg。 （5）吊点平台：双吊点。 （6）材质：镀锌。 （7）尺寸：篮筐≥1.5米。 2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》（GB/T19155）的有关要求。 3.吊篮应装设安全钢丝绳。 4.吊篮的防坠落装置（安全锁）应在标定期限内使用。 5.吊篮两端应装设限位器、限位开关（限行、断电），保证吊篮起升至最高点时， 其底部净空高度不小于2m。 6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T11699）的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 滚刷、塑料水桶。 |
|  |  |  | 作业平台 |  | 1 | 套 | 悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，固定式墙壁高度不小于4m，悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现。 ▲3.支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择符合作业要求的天气信息。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需体现作业场地环境、天气、温度、风向、风力等信息，且应包含不同状况下可供考生选择的界面环境信息展示） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.高≥1.2m长≥4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸（长*宽）：≥20*30cm。 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg。 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  |  |  | 安全绳 |  | 2 | 根 | 1.材质：高强度锦纶绳。 2.≥16毫米三层编织≥10米送双钩+手套。 3.颜色：灰色，工艺：经纬编织。 4.符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB24543）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳自锁器 |  | 2 | 个 | 1.材质：铝合金，尺寸：16～20mm。 2.与安全绳匹配。 3.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》（GB/T24537）的有关要求 |
|  |  |  | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围≤500V/AC。 2.氖泡测电笔≥145mm。 3.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用。 4.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》（GB4793.1）的有关要求。 |
|  | K33 | 吊具实操考核设备（新购、升级后达到技术参数要求） | 座板式单人吊具（整套） |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：≥22mm。副绳直径：≥18mm。 2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB23525）、《坠落防护装备通用技术规范》（GB42297）的有关要求。 3.挂点装置符合现行标准《坠落防护挂点装置》（GB30862）的有关要求。 4.工作绳、安全绳符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB24543）的有关要求。 5.下降器符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB23525）的有关要求。 6.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》（GB/T23469）的有关要求。 7.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》（GB/T24537）的有关要求。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 滚刷、塑料水桶。 |
|  |  |  | 作业平台 |  | 1 | 套 | 悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，固定式墙壁高度不小于2m，悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现。 ▲3.支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择符合作业要求的天气信息。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需体现作业场地环境、天气、温度、风向、风力等信息，且应包含不同状况下可供考生选择的界面环境信息展示） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：≥20*30cm。 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg。 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  |  |  | 体重秤 |  | 1 | 个 | 1.秤面板材质：钢板。 2.秤体重指示：表盘指针指示。 3.驱动类型：机械。 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  | 2 | 张 | 1.厚度≥30cm，外皮加厚防水PVC刀刮布/蓝色。 2.材质：高密度海绵。 |
|  | K34 | 登杆登塔考核设备 （新购、升级后达到技术参数要求） | 电杆 |  | 1 | 根 | - 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 尺寸参数：高度按照现场实际情况而定，常规高度≥6m，底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm。​ - 2.外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≥总面积的5%，且单处长度≥100mm，深度≥5mm；杆身弯曲度≥杆长的1/1000。​ - 3.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须符合GB/T4623表4－表7规定。 4.电杆结构与安装工艺完整还原实际高处作业场景，满足低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。 |
|  |  |  | 抱箍 |  | 1 | 副 | 与电杆匹配。 |
|  |  |  | 铁塔 |  | 1 | 套 | 铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694）的有关要求。 一、铁塔材质规格​ 1.主材：主塔身采用≥L70*L70mm，两侧采用≥L50*L50mm热镀锌角钢，材质为Q235B，钢材屈服强度≥235MPa，抗拉强度≥370MPa。​ 2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥85μm，局部厚度≥70μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求。 二、结构设计要求​ 整体结构：按1:1比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，包含垂直攀爬区域与水平作业平台；平台尺寸≥1.32m×1.32m，承载能力≥300kg/㎡，四周设高度≥1.5m防护栏杆。 安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合GB2894《安全标志及其使用导则》要求。​ 三、安装工艺标准​ 铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸偏差控制在：长度±2mm，端面对轴线垂直度≤b/150（b为角钢宽度）。​ 螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求，拧紧后螺杆外露长度为2-3扣；焊接部位焊缝高度≥4mm，无咬边、气孔等缺陷。​ - 铁塔垂直度偏差≤H/1500（H为塔高），基础预埋件位置偏差≤5mm。 ▲四、铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。（投标文件需提供铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求且封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证标识的检验报告） |
|  |  |  | 传递绳 |  | 1 | 根 | 1.材质：尼龙。 2.尺寸：长≥10m；直径≥10mm。 3.功能：耐磨，强度高。 |
|  |  |  | 安装杆（塔）上设备设施所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1.扳手：材质：铬钒合金钢；制式：公制；棘轮8件套B（8-24）。 2.卷尺：材质：ABS；范围：≥7.5m；自动锁黑黄-7.5m。 3.铁锤：材质：木/铁；重量：≥500g。 4.手持电动套筒扳手：类型：无线；功能：可调速度、正反转；一电一充。 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布。 2.尺寸：≥35*27*12cm。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 个 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现。 ▲3.支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择符合作业要求的天气信息。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需体现作业场地环境、天气、温度、风向、风力等信息，且应包含不同状况下可供考生选择的界面环境信息展示） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 6 | 个 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：≥20*30cm 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg。 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 2 | 套 | 1.结构：双重锁止结构。 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩。 3.尺寸：安全绳长度不超过电杆高度，承重：≥300kg。 4.材质：合金钢 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  | 4 | 张 | 1.厚度≥30cm，外皮加厚防水PVC刀刮布/蓝色。 2.材质：高密度海绵。 |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 ▲3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、登杆登塔作业过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明。） |

4、登高作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目三 | K31 | 双排落地钢管脚手架实操考核设备 | 扣件式钢管脚手架 | 1 | 套 | - 脚手架参数：二步三跨+操作层，步距≥1.2m，纵距≥1.4m，横距≥1.2m；护栏栏杆：上杆高≥1.2m，下杆≥0.6m。 - 2.脚手板：采用≥1.0*1.0m，竹笆。 3.钢管：直径≥48.3mm，配套相应铸钢扣件。 4.踢脚板：高度≥180mm，长度≥2m，数量≥4条。 5.满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件。 6.符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）对构配件的质量要求，扣件还符合现行《钢管脚手架扣件》（GB/T15831）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全立网 | 3 | 条 | 1.材质：聚酯/聚乙烯。 2.功能：阻燃（阻燃≥2200目，尺寸≥1.2*6m），不易破损。 3.符合现行标准《安全网》（GB5725）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全平网 | 1 | 条 | 1.材质：纯涤纶。 2.尺寸：≥1.5*6m（≥50mm方形网孔）高强。 3.符合现行标准《安全网》（GB5725）的有关要求。 |
|  |  |  | 搭设脚手架所需的配套工器具 | 1 | 套 | 1.扭力扳手：数显。 2.卷尺：材质：ABS；范围：≥7.5M。 3.铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔。 4.铁锤：材质：木/铁；重量：≥500g。 5.水平尺：条式水平尺≥1000mm1个；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架，可见度：20～30米1个。 6.角度仪：高精度（双臂，材质：不锈钢，厚度：≥1.2mm，尺寸：≥90*150mm。 7.手持电动套筒扳手：类型：无线；功能：可调速度、正反转。 |
|  |  |  | 工具袋 | 1 | 套 | 1.材质：帆布。 2.尺寸：≥35*27*12cm。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，内容涵盖天气情况（温度、雨、雪、雾、风向、风速）、场地情况等，以画面结合文字的形式呈现。 3.考试时，支持考生对作业场地环境进行选择。系统包含场地不同环境信息的画面，考试时随机弹出一张场地画面，清晰展示场地是否平整、坚实及排水是否顺畅等情况，考生可更换画面并选择正确的场地环境。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：≥20*30cm。 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg。 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  |  |  | 水平生命线装置 | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持≥2人（100kg/人）使用。 3.符合EN795:2012及GB38454-2019标准要求。 |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） | 2 | 个 | 1.结构：双重锁止结构。 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩。 3.尺寸：安全绳长度不超过电杆高度，承重：≥300kg。 4.材质：合金钢。 |
|  |  |  | 辅助评分系统 | 1 | 套 | 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。 ▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、搭设过程、拆除过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） |
|  | K32 | 双排钢管跨越架实操考核设备 | 扣件式钢管跨越架 | 1 | 套 | 1.三步三跨，步距1.2m，纵距1.2m，横距1.4m。 2.脚手板：采用挂式脚手板。 3.钢管：直径48.3mm,配套相应铸钢扣件。 |
|  |  |  | 搭设跨越架所需的配套工器具 | 1 | 套 | 1.扭力扳手：数显。 2.卷尺：材质：ABS；范围：≥7.5m。 3.铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔。 4.铁锤：材质：木/铁；重量：≥500g。 5.手锯：钢锯，材质高碳钢。 6.水平尺：条式水平尺≥1000mm1个；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架，可见度：20～30米1个。 7.角度仪：高精度（双臂，材质：不锈钢，厚度：≥1.2mm，尺寸：≥90*150mm。 8.手持电动套筒扳手：类型：无线；功能：可调速度、正反转。 |
|  |  |  | 工具袋 | 1 | 套 | 帆布，中号。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现。 3.支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择符合作业要求的天气信息。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 套 | 1.高≥1.2m长≥4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：≥20*30cm。 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg。 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  |  |  | 水平生命线装置 | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持≥2人（100kg/人）使用。 3.符合EN795:2012及GB38454-2019标准要求。 |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） | 2 | 个 | 1.结构：双重锁止结构。 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩。 3.尺寸：安全绳长度不超过电杆高度，承重：≥300kg。 4.材质：合金钢。 |
|  |  |  | 辅助评分系统 | 1 | 套 | - 应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 ▲3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） - ▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、搭设过程、拆除过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） |

5、熔化焊接与热切割作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 熔化焊接与热切割作业安全用具考位实操考核设备（升级后达到技术参数要求） | 改造选择区3套、穿戴区8处、考评台1套 |  |  |  |  | 利用现有安全用具考位进行升级，用具配备需符合以下参数要求。所有供考生选择的用具需配备感应标签；考评台需具备读取用具感应标签并对选择结果自动评分和评分结果推送的功能。 |
|  |  |  | 安全帽 |  |  | 1 | 顶 | 1.材质：玻璃钢ABSPE针织布。 2.执行标准：GB2811-2019。 3.产品功能：抗冲击、防砸。 |
|  |  |  | 手持式面罩 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：耐高温PP。 2.颜色：黑色。 3.镜片≥105*50mm(4.13x1.9")。 4.视窗≥108*51mm(4.25x2")。 5.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。 |
|  |  |  | 头戴式面罩 |  |  | 1 | 个 | 1.规格参数： （1）光学参数：1/1/1/2。 （2）镜框尺寸：≥133*114*10mm。 （3）视窗尺寸：≥100*80mm。 2.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽与面罩组合式面罩 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：PC。 2.功能：防摔、耐高温、防飞溅。 3.避光等级：6~13级。 4.产品尺寸：≥1310*225mm。 5.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。 |
|  |  |  | 焊接护目镜 |  |  | 1 | 副 | 1.材质：PC聚碳酸酯镜片。 2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。 |
|  |  |  | 滤光片 |  |  | 1 | 套 | 1.电焊黑镜片7号尺寸：≥108*50*2.4mm（盒装20片）。 电焊黑镜片8号尺寸：≥108*50*2.4mm（盒装20片）。 电焊黑镜片9号尺寸：≥108*50*2.4mm（盒装20片）。 2.玻璃镜片防强光、防飞溅、防紫外线。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。 |
|  |  |  | 防冲击护目镜 |  |  | 1 | 副 | 1.多功能护目镜1621标准款。 2.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB14866）的有关要求。 |
|  |  |  | 防尘口罩 |  |  | 1 | 个 | 1.功能：防尘、防异味。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 |
|  |  |  | 防毒面具 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：硅胶。 2.过滤件连接方式：直接式。 3.功能：防毒、防尘。 4.面罩类型：双滤棉。 5.过滤件类型：KN型号。 6.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 |
|  |  |  | 耳套 |  |  | 1 | 副 | 1.环箍材质：钢。 2.类型：头戴式。 3.功能：隔音降噪。 4.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 |
|  |  |  | 耳塞 |  |  | 1 | 副 | 1.材质：液态硅胶。 2.功能：隔音降噪。 3.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 |
|  |  |  | 手套 |  |  | 1 | 副 | 1.材质：头层牛皮。 2.特点：超强耐磨、耐高温。 3.符合现行标准《焊工防护手套》（AQ6103）的有关要求。 |
|  |  |  | 防护服 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：棉质。 2.功能：阻燃、吸湿透气、耐磨。 3.符合现行标准《防护服装焊接服》（GB8965.2）的有关要求。 |
|  |  |  | 披肩 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：头等牛皮，耐火材质。 2.特性：防冲击，防飞溅，耐高温等。 |
|  |  |  | 头蓬 |  |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥280*宽≥220mm。 2.材质：牛皮。 3.自动变光防强光隔热焊工防护焊帽头戴式面罩。 |
|  |  |  | 套袖 |  |  | 1 | 套 | 加厚防火线牛皮套袖一双装。 |
|  |  |  | 围裙 |  |  | 1 | 个 | 1.加厚绿色粗帆布。 2.围裙尺寸：长≥100cm，宽≥70cm。 3.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 |
|  |  |  | 护腿 |  |  | 1 | 副 | 1.材质：牛皮。 2.尺寸：≥450mm，牛皮护脚魔术贴均为加宽，宽度为5cm～10cm之间。 3.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 |
|  |  |  | 脚盖 |  |  | 1 | 副 | 1.加厚牛二层芯皮制作，长≥330m，耐磨，隔热，防烫伤，防电焊辐射，防火花飞溅。 2.加宽魔术贴可随意调节大小，鞋底加宽加厚松紧带加强固定力度。 |
|  |  |  | 安全鞋 |  |  | 1 | 双 | 1.规格参数 - （1）鞋跟形状：无跟平底。 - （2）鞋头款式：圆头，内里材质：织物。 - （3）鞋底材质：PU（聚氨酯）。 - （4）制鞋工艺：注压鞋。 - （5）鞋帮高度：低帮。 - （6）闭合方式：系带。 - （7）耐火材质。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶（聚酯纤维）+锻打钢。 2.织带采用AA级涤纶（聚酯纤维）材质，精织加锁边工艺，宽度≥4.2CM，厚度≥2.0MM，拉力26KN，耐磨，抗拉。 3.大钩尺寸：≥115*220mm；开口≥55mm。大钩可直接挂在不超过5.5CM的管件上。 4.织带同材质安全绳，直径14MM，拉力2500KG不松散， 拉力大、耐磨性强。 5.符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。 |
|  |  |  | 干扰项 |  | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  |  | 面罩 | 3 | 个 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。 |
|  |  |  |  |  | 平光眼镜 | 1 | 副 | 损坏的平光眼镜。 |
|  |  |  |  |  | 白玻璃片 | 1 | 副 | 大小与滤光片一致。 |
|  |  |  |  |  | 手套 | 2 | 副 | 帆布、棉纱。 |
|  |  |  |  |  | 工作服 | 2 | 套 | 长袖棉质、长袖化纤。 |
|  |  |  |  |  | 帽子 | 1 | 顶 | 化纤。 |
|  |  |  |  |  | 鞋 | 1 | 双 | 布面胶鞋。 |
|  |  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg。 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  |  |  | 衣架 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：镀锌钢管。 2.加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒。 3.尺寸（长*宽）：≥1500*1500mm；加粗钢管。 |
| 科目二 | K21 | 熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 作业现场安全隐患排除场景 |  |  | 1 | 套 | 1.设备功能要求： ①多媒体考试题库，提供平地焊接、高处焊接三维场景或实景的作业现场图片和视频。 ②支持与平地焊接作业隐患排除实物实操装置、高处焊接作业隐患排除实物实操装置进行联动操作，支持考试倒计时。 |
|  |  |  | 平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置 |  |  | 1 | 套 | 1.实物实操装置由以下组件组成： 序号; 组件名称; 数量; 单位. 1．; 外壳破损的焊条电弧焊机且未接地保护; 1; 套. 2．; 焊钳. 3．; 外皮破损的焊机二次线. 4．; 一次线过长且盘绕在焊机上. 5.; 操作台; 1; 个. 6.; 压力不足的干粉灭火器; 1; 个. 7.; 压力不足的二氧化碳灭火器; 1; 个. 8.; 灭火器放置箱; 1; 个. 9．; 纸箱; 1; 个. |
|  |  |  | 平地气焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置 |  |  | 1 | 套 | 1.实物实操装置由以下组件组成： 序号; 组件名称; 数量; 单位. 1．; 有问题的氧气气瓶及附件; 1; 套. 2．; 有问题的乙炔气瓶及附件; 1; 套. 3．; 损坏的氧气减压器; 1; 个. 4．; 损坏的乙炔减压器; 1; 个. 5．; 破损的焊炬; 1; 个. 6．; 丙酮空桶; 1; 个. 7．; 压力不足的干粉灭火器; 1; 个. 8．; 压力不足的二氧化碳灭火器; 1; 个. 9.; 灭火器放置箱; 1; 个. |
|  |  |  | 高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置 |  |  | 1 | 套 | 高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造高处气割作业现场。 - 实物实操装置由以下组件组成： 序号; 组件名称; 数量; 单位. 1．; 假人模特穿戴工作服、安全帽、安全鞋、安全带，处于门式架高处作业状态; 1; 套. 2．; 压力不足的干粉灭火器; 1; 套. 3．; 压力不足的二氧化碳灭火器; 1; 套. 4．; 无防倾倒装置，无防震胶圈，检验有效期内外，无回火器氧气气瓶和乙炔气瓶及附件，氧气瓶与乙炔瓶距离小于5米，气瓶距离气割点小于10米。; 1; 套. 5．; 与割炬连接处未使用专用卡箍固定的且老化破裂的颜色错误的胶管; 1; 套. 6．; 实物仿真汽油桶; 1; 个. 7．; 实物仿真油漆桶; 1; 个. 8．; 移动式操作平台（门式架），状态脚轮未锁定、防护栏杆缺失; 1; 个. |
| 科目三 | K31 | 焊条电弧焊高处实操考核设备（升级后达到技术参数要求） | 焊条电弧焊机 |  |  | 1 | 台 | 1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V±15%。 （2）额定输入功率：≥14kW。 （3）频率：50/60Hz。 （4）功率因数：≥0.93。 （5）空载电压：≥68V。 （6）电流调节范围：40～480A。 2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》（GB/T15579.1)《电弧焊机通用技术条件》（GB/T8118）的有关要求。 3.电焊钳及配套电缆线与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 符合现行标准《弧焊设备第11部分：电焊钳》（GB/T15579.11）的有关要求。 4.焊接夹钳及配套电缆线与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。焊接夹钳及配套电缆线符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》（GB/T15579.13）的有关要求。 |
|  |  |  | 电焊钳及配套电缆线 |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 焊条 |  |  | 1 | 套 | ≥10㎏，φ3.2，J422焊条，低碳钢焊条。 |
|  |  |  | 焊条保温桶 |  |  | 1 | 个 | 容量：≥5kg。 |
|  |  |  | 焊条头回收桶 |  |  | 1 | 个 | 材质：铁。 |
|  |  |  | 焊接板材 |  |  | 1 | 套 | ≥10块，厚度≥5mm、长度≥150mm、宽度≥50mm。 |
|  |  |  | 工作台 |  |  | 1 | 个 | 两边带挡板≥300mm高，加一台≥6寸台虎钳。 |
|  |  |  | 焊架 |  |  | 1 | 个 | 材质：Q235钢。 |
|  |  |  | 常用工器具 |  |  | 1 | 套 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、扁口铁钳、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 1 | 个 | 材质：帆布。 |
|  |  |  | 移动式操作平台（门式架） |  |  | 1 | 个 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T13）的有关要求。 3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 焊渣接火斗 |  |  | 1 | 个 | 材质：钢材。 |
|  |  |  | 焊接防火布 |  |  | 1 | 个 | 防火阻燃、防水、耐酸碱。 |
|  |  |  | 干粉灭火器 |  |  | 1 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。 |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 1 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 1 | 个 | 1.高≥1.2m长≥4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 干扰项 |  | 实物仿真汽油桶 | 1 | 个 | 实物仿真。 |
|  |  |  |  |  | 实物仿真油漆桶 | 1 | 个 | 实物仿真。 |
|  |  |  |  |  | 木板或木棍 | 1 | 个 | 材质：木材。 |
|  |  |  |  |  | 纸板或纸团 | 1 | 个 | 材质：纸。 |
|  |  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 | 1 | 个 | 实物仿真。 |
|  |  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 | 1 | 个 | 实物仿真。 |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） |  |  | 1 | 个 | 1.结构：双重锁止结构。 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩。 3.尺寸：安全绳长度不超过电杆高度，承重：≥300kg。 4.材质：合金钢。 |
|  | K34 | 气焊（气割高处）实操考核设备（升级后达到技术参数要求） | 氧气瓶及相关附件 |  |  | 1 | 套 | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 乙炔瓶及相关附件 |  |  | 1 | 套 | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：钢。 2.≥40L单瓶蓝色加大口径≥27CM |
|  |  |  | 氧气减压器 |  |  | 1 | 套 | 符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T7899）的有关要求。 |
|  |  |  | 乙炔减压器 |  |  | 1 | 套 | 符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T7899）的有关要求。 |
|  |  |  | 氧气回火防止器 |  |  | 1 | 个 | 符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T7437）的有关要求。 |
|  |  |  | 乙炔回火防止器 |  |  | 1 | 个 | 符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T7437）的有关要求 |
|  |  |  | 氧气胶管 |  |  | 1 | 根 | 1.长度不小于10m。 2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550）的有关要求。 |
|  |  |  | 乙炔胶管 |  |  | 1 | 根 | 1.长度不小于10m。 2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》XGB/T2550）的有关要求。 |
|  |  |  | 焊炬 |  |  | 1 | 个 | 1.H01-6. 2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T7947）的有关要求。 |
|  |  |  | 割炬 |  |  | 1 | 个 | 1.G01-30. 2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T7947）的有关要求。 |
|  |  |  | 点火器 |  |  | 1 | 个 | 材质：塑料外壳。 类型：可充气。 |
|  |  |  | 焊丝 |  |  | 1 | 套 | Φ2.0~3.0mm,H08A。 |
|  |  |  | 焊丝头回收桶 |  |  | 1 | 个 | 材质：Q235钢。 |
|  |  |  | 气焊板材 |  |  | 1 | 套 | 1.规格：厚度2～6mm、长度≥150mm、宽度≥50mm。 2.牌号：Q235。 |
|  |  |  | 气割板材 |  |  | 1 | 套 | 1.规格：厚度4～12mm、长度≥150mm、宽度≥100mm。 2.牌号：Q235。 |
|  |  |  | 工作台 |  |  | 1 | 个 | 两边带挡板≥300mm高，加一台≥6寸台虎钳。 |
|  |  |  | 焊架 |  |  | 1 | 个 | 材质：Q235钢。 |
|  |  |  | 接火斗 |  |  | 1 | 个 | 材质：钢材。 |
|  |  |  | 肥皂水（气体检漏） |  |  | 1 | 套 | 容量：≥500ml清洁去污。 |
|  |  |  | 常用工器具 |  |  | 1 | 套 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |
|  |  |  | 移动式操作平台（门式架） |  |  | 1 | 套 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T13）的有关要求。 3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 焊渣接火斗 |  |  | 1 | 个 | 材质：钢材。 |
|  |  |  | 焊接防火布 |  |  | 1 | 套 | 防火阻燃、防水、耐酸碱。 |
|  |  |  | 干粉灭火器 |  |  | 1 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。 |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 1 | 个 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。 |
|  |  |  | 干扰项 | 实物仿真汽油桶 |  | 1 | 个 | 材质：铁。 |
|  |  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 1 | 个 | 材质：马口铁。耐腐蚀。 |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  | 1 | 个 | 材质：木材。 |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1 | 个 | 材质：纸。 |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  | 1 | 个 | 实物仿真。 |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  | 1 | 个 | 实物仿真。 |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） |  |  | 1 | 个 | 1.结构：双重锁止结构。 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩。 3.尺寸：安全绳长度不超过电杆高度，承重：≥300kg。 4.材质：合金钢。 |
|  | K3配套 | 焊工考试配套 | 集中排风排烟集成除尘环保设备 |  |  | 1 | 项 | - 多工位一键开启抽风排烟系统。 2.含大功率风机，风管。 - 3.需依据现场情况定制提供。 符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T43917）相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电源布线 |  |  | 1 | 套 | 1.根据现场建设，含配电箱（含配件）+电源走线+防火线槽。 |

6、公共科目及其他

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能辅助评分硬件系统 |  | / | 高清变焦摄像头 | ≥30 | 个 | 清晰度：≥4MP；呈像颜色：彩色；支持人脸抓拍、语音对讲、全彩20米、IK10防护；含支架，现场安装调试。设备参数及数量不得低于应急管理部公布的《特种作业安全技术实际操作人工智能（AI）考评系统建设实施指南（2025版）》要求。 |
|  |  |  | AI服务器 | 2 | 台 | 双路高性能服务器级处理器，单颗物理核心数≥32核，支持多线程计算，内存（RAM）：总容量≥512G，至少配置3块16TB企业级硬盘；总算力≥560TFLOPS；支持视频类模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于160路1080p分辨率视频流，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型。 |
|  |  |  | 物联网模块 | 1 | 批 | 设备参数及数量不得低于应急管理部公布的《特种作业安全技术实际操作人工智能（AI）考评系统建设实施指南（2025版）》要求。 |
| 灭火器选择和使用 |  | K4 | 水基、泡沫、干粉、二氧化碳清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲； | 1 | 套 | 1.满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求。 2.定制，实物仿真灭火器应包括丰提式推车式，具有按压动作识别功能。 |
|  |  |  | 仿真灭火智能化考核系统及配套硬件设备； |  |  | 定制，能够随机展示A、B、C、D、E等五类火灾场景并播放相应场景音频描述，能 够按照灭火标准步骤对考生进行智能化考核。 |
|  |  |  | 安全帽 |  |  | 应符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。 |
|  |  |  | 手套 |  |  | / |
|  |  |  | 工作服 |  |  | 全面、长袖、紧口 |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  |  | 根据实际需求配备 |
| 创伤包扎 |  | K4 | 创伤模拟人 | 1 | 套 | 全身式 |
|  |  |  | 急救箱及常用包扎材料，常用包扎材料包括但不限于：止面 带、纱布或敷料、夹板、细带、三角巾等 |  |  | / |
|  |  |  | 担架 |  |  | 应符合现行标准《病人搬运设备第1部分：救护车担架》（YY/T1638.1）的有 关要求。 |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  |  | 根据实际需求配备 |
| 双通道闸机 |  | / | 双通道闸机，不含人脸对比 | 1 | 套 | 每套闸机具备两个通道，可根据需要设置进口和出口 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

评标办法：综合评分法，具体评分标准如下：

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 技术 响应 | 技术参数响应 | 25.00 | 依据投标文件中技术规格说明对招标文件《采购需求》“技术参数”满足程度。满足招标文件要求的得25分，重要响应指标满足的，每一项得1分，本项最高得25分，最低得0分。说明：“▲”标记的为重要响应指标，技术规格中要求提供相关佐证材料，此为必要内容。若未提供或所提供材料不符合要求，均视为不满足。 |
| 企业经营业绩、实力 | 企业业绩 | 6.00 | 供应商自2023年1月1日以来，承接过特种作业实操考试设备类似采购项目业绩的。每提供一个得2分，本项最多得6分，没有不得分。 注：须提供合同原件电子扫描件、验收报告原件电子扫描件加盖电子公章，二者缺一不可，合同主要内容、标的等需清晰可见，如未提供或提供不清晰均不得分。 |
| 项目实施方案（29分） | 供应商按照下列要求提供方案，评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。 |  |  |
|  | 产品安全设计评价 | 9.00 | 供应商根据本项目第四章中“产品安全设计评价”要求提供： - 低压电工、高压电工作业电气安全设计方案至少包括：1.考试操作台安全设计，包括防触电、漏电保护、电气隔离、机械安全防护等。2.高低压开关柜安全设计，包括联锁保护机制、绝缘防护配置、应急安全保障等。 - 对以上方面内容进行综合评定： （1）优于项目需求的得3分； （2）满足项目需求的得2分； （3）不满足或无此项内容的本项不得分。 - b.熔化焊接与热切割作业考场安全设计方案至少包含以下内容：1.集中排风排烟系统安全设计，包括有毒有害气体监测与报警、多工位联动抽风、风管防堵塞设计等。2.高处焊接防坠设计，包括个人人身防护、高处防坠落措施等。3.防火防爆设计，包括气瓶存放安全设计、基础电源与设备接地安全设计等。 - 对以上方面内容进行综合评定： （1）优于项目需求的得3分； （2）满足项目需求的得2分； （3）不满足或无此项内容的本项不得分。 c.高处作业、登高作业考场安全设计方案至少包含以下内容： - 1.登杆登塔考位安全设计，针对考场中的登杆登塔考位，为确保电杆、铁塔稳固性与考生攀爬安全采取的设计等。2.平台防坠落安全设计，包括结构稳固设计、防坠落措施设计、分类隔离设计等。 - 对以上方面内容进行综合评定： （1）优于项目需求的得3分； （2）满足项目需求的得2分； （3）不满足或无此项内容的本项不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于;方案能响应要求的可视为满足;方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  | 产品结构设计评价 | 5.00 | 供应商根据本项目第四章中“产品结构设计评价”要求提供：至少包括1.材料工艺设计，包括设备的环保性、防腐蚀性能、电气安全性能等。2.结构和模块设计，包括结构稳定性、布局合理性、模块配备与国家安全生产考试机构建设标准要求的符合度等。3.可维护性及用户体验便捷程度，包括故障维修和日常养护成本、产品耐用性、操作便捷性等。 对以上方面内容进行综合评定： （1）优于项目需求的得5分； （2）满足项目需求的得3分； （3）不满足或无此项内容的本项不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于;方案能响应要求的可视为满足;方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  | 培训方案 | 5.00 | 供应商根据本项目第四章中“培训方案”要求提供：至少包括1.培训内容和目标：2.培训的地点和时间安排：3.培训的方法要点：4.培训的师资和人次：有丰富经验的培训工程师对设备使用人员进行培训，培训老师的数量不少于二人，每个设备确保至少一人。5.培训的管理和协调：在培训前优先对接使用人员了解需求并在现场培训中进行有重点的解答，响应用户需求。6.设备安装现场培训：内容包括设备使用操作、注意事项以及常规故障的。 对以上方面内容进行综合评定： （1）优于项目需求的得5分； （2）满足项目需求的得3分； （3）不满足或无此项内容的本项不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于;方案能响应要求的可视为满足;方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  | 进度计划控制方案 | 5.00 | 供应商根据本项目第四章中“进度计划控制方案”要求提供：至少包括：1.产品交货方案，包括货物生产、物流运输、货物交接以及应急方案等。2.安装调试计划，进度安排必须在合同签订后30个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，包括安装进度安排、调试进度安排和验收交付进度安排等。3.技术服务团队安排，包括硬件安装调试人员、软件开发运维人员、其他配套服务人员等，从事需要持证上岗工作的人员需提供相应证件。4.安装管理方案，包括工作程序、管理和沟通体系、进度保障措施、安全保证措施等。 对以上方面内容进行综合评定： （1）优于项目需求的得5分； （2）满足项目需求的得3分； （3）不满足或无此项内容的本项不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于;方案能响应要求的可视为满足;方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  | 质量管理体系及保证措施 | 5.00 | 供应商根据本项目第四章中“质量管理体系及保证措施”要求提供：至少包括：1.完整的质量保证体系。2.质量目标措施。3.质量控制的保证措施。 对以上方面内容进行综合评定： （1）优于项目需求的得5分； （2）满足项目需求的得3分； （3）不满足或无此项内容的本项不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于;方案能响应要求的可视为满足;方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
| 其他 | 售后服务 | 10.00 | 供应商根据本项目第四章中“售后服务方案”要求提供至少包含：1.保修时间响应；2.日常维护和保养；3.零配件和维修备品备件的供应保障；4.服务人员专业素养；5.客户反馈处理机制；6.应急预案机制等。 对以上方面内容进行综合评定： （1）优于项目需求的得10分； （2）满足项目需求的得5分； （3）不满足或无此项内容的本项不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于;方案能响应要求的可视为满足;方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度或2025年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度或2025年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有：  。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号        。

……

八、投标函

致：盐城市应急管理局

根据贵方的JSZC-***           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日         期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市应急管理局组织的（单位名称)，采购编号为的（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线画出的地方无需填写。

十二、投标分项报价表

|  | 大类 |  | 考位 | 更新设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 是否 国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低压电工作业 | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 4 | 套 |  |  |  |
|  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 电气设备安装实操考核设备 | 10 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | K32 | 低压开关柜实操考核设备 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | K33 | 临时用电系统实操考核设备 | 3 | 套 |  |  |  |
|  |  | 科目四作业现场应急处置 | K4 | 触电事故现场应急处置实操考核设备 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 高压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备 | 4 | 套 |  |  |  |
|  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 10/0.4kV变配电系统（成套开关柜）实操考核设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | K32 | 10/0.4kV变配电系统（架空线路）实操考核设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 高处作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高处作业安全用具实操考核设备 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高处作业零部件判废实操考核设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | K22 | 高处作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 科目三安全操作技术（高处安装、拆除） | K31 | 移动平台实操考核设备 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | K32 | 吊篮实操考核设备 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | K33 | 吊具实操考核设备 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | K34 | 登杆登塔考核设备 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 科目三安全操作技术（登高架设） | K31 | 双排落地钢管脚手架实操考核设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | K32 | 双排钢管跨越架实操考核设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 熔化焊接与热切割作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 熔化焊接与热切割作业安全用具考位实操考核设备 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 4 | 套 |  |  |  |
|  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 焊条电弧焊高处实操考核设备 | 2 | 工位 |  |  |  |
|  |  |  | K34 | 气焊（气割高处）实操考核设备 | 2 | 工位 |  |  |  |
|  |  | 焊工考试配套 | / | 集中排风排烟集尘除尘环保设备 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | / | 电源布线 | 1 | 批 |  |  |  |
| 考试设备更新 | 智能辅助评分硬件系统 |  |  | 智能辅助评分系统硬件设备 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 灭火器选择和使用 |  | K4 | 灭火器选择和使用考试设备 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 创伤包扎 |  | K4 | 创伤包扎考试设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 双通道闸机 |  | / | 双通道闸机 | 2 | 套 |  |  |  |
| 投标报价总计：￥（小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。（此比例必须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否国产（具体参见招标文件第二章“投标人须知”第33.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期： 年 月 日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：  公章：  日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。