招　标　文　件

项目名称：江苏省海州高级中学数字化实验室项目

项目编号：JSZC-320700-ZJTY-G2025-0001

采   购   人：江苏省海州高级中学

采购代理机构：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

2025年11月

- 目     录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 政府采购合同格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标办法	50

第六章 投标文件格式	54

- 第一章  投标邀请

项目概况 江苏省海州高级中学数字化实验室项目（项目编号：JSZC-320700-ZJTY-G2025-0001）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年1月15日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-ZJTY-G2025-0001

项目名称：江苏省海州高级中学数字化实验室项目

预算金额：人民币90万元。

最高限价：人民币90万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：江苏省海州高级中学数字化实验室项目,具体内容详见第四章项目需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，上线试运行，合格后组织验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

地点：采购人指定地点。

质量：合格，符合国家有关规定。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

注：（根据连财购〔2023〕4号文件精神，（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（见投标文件格式，按要求提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

- 三、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之日起5个工作日；

2、地点：江苏政府采购网

3、方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4、售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年1月15日9:00:00（北京时间）

2、开标时间：提交投标文件截止时间

3、开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省海州高级中学

地    址：江苏省连云港市海州区青圃路1号

联系人：刘老师

电话：18061382850

2、采购代理机构：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路55号银泰泰达国际大厦A座6楼

联系人：王工

联系方式：17312343223

3.项目联系方式

联系人：刘老师

电话：18061382850

- 投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和泰宇建筑工程技术咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理费10000元中标人领取中标通知书时须缴纳，供应商将此费用等综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

- 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

- 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

- 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

- 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

- 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

- 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

- 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

- 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

- 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期           年（自项目验收合格之日起计算）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式：                          。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第四章  项目需求

- 说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业 　。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、采购需求：江苏省海州高级中学数字化实验室项目；具体内容详见第四章项目需求。

4、本项目核心产品为：学生用液晶数码平板生物显微镜

一、货物（标的）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学实验室 |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 1 | 张 |
|  | 实验演示多目仪 | 1 | 台 |
|  | 实验演示多目仪应用软件 | 1 | 套 |
|  | 教师总控电源 | 1 | 台 |
|  | 教师椅 | 1 | 把 |
|  | 实验桌 | 28 | 张 |
|  | 水槽柜 | 14 | 个 |
|  | 三联水龙头(大号） | 14 | 个 |
|  | 排水系统 | 14 | 套 |
|  | 实验凳 | 56 | 条 |
|  | 全智能系统控制箱 | 1 | 台 |
|  | 智能控制屏 | 1 | 套 |
|  | app吊装控制系统 | 1 | 项 |
|  | 温湿度探测系统 | 1 | 项 |
|  | 吊装主体框架 | 14 | 套 |
|  | 主体保护罩 | 14 | 套 |
|  | 智能摇臂升降系统 | 14 | 个 |
|  | 集成功能模块 | 14 | 套 |
|  | 电源供应模块 | 28 | 组 |
|  |  | 28 | 组 |
|  |  | 28 | 组 |
|  | 保险模块 | 28 | 组 |
|  | 急停装置 | 14 | 组 |
|  | 供电线路 | 1 | 项 |
|  | 智能照明 | 28 | 套 |
|  | 自动给排水系统 | 14 | 套 |
|  | 给排水接口 | 14 | 套 |
|  | 给水管路 | 1 | 项 |
|  | 排水管路 | 1 | 项 |
|  | 吊装端头 | 4 | 个 |
|  | 安装支架 | 1 | 室 |
|  | 学生端分组控制系统 | 1 | 项 |
|  | 系统调试 | 1 | 套 |
|  | 系统安装辅件 | 1 | 项 |
|  | 万向吸风罩 | 29 | 个 |
|  | 室内通风系统 | 1 | 项 |
|  | 室外通风系统 | 1 | 项 |
|  | 风机 | 1 | 套 |
|  | 消音器 | 1 | 套 |
|  | 风机软连接 | 1 | 套 |
|  | 风机控制线 | 1 | 项 |
| 生物实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 高中生物 VR虚拟仿真实验室软件 （VR一体机网络版） | 2 | 套 |
| 3 | VR学习空间系统 | 1 | 间 |
| 4 | VR一体机 | 2 | 台 |
| 5 | 双频千兆无线路由器 | 1 | 台 |
| 6 | 实验演示多目仪 | 1 | 台 |
| 7 | 实验演示多目仪应用软件 | 1 | 套 |
| 8 | 教师总控电源 | 1 | 台 |
| 9 | 教师椅 | 1 | 把 |
| 10 | 实验桌 | 28 | 张 |
| 11 | 水槽柜 | 14 | 个 |
| 12 | 上水装置 | 15 | 套 |
| 13 | 下水装置 | 14 | 套 |
| 14 | 三联水嘴 | 14 | 套 |
| 15 | 实验凳 | 56 | 条 |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 17 | 教师端数码显微镜 | 1 | 台 |
| 18 | 学生用液晶数码平板生物显微镜 | 14 | 台 |
| 19 | 网络版数码互动软件 | 1 | 套 |
| 20 | 网络交换机及系统集成 | 1 | 台 |
| 21 | 教师电源主控 | 1 | 台 |
| 22 | 顶部多模块电源供应装置 | 14 | 个 |
| 23 | 模块储藏装置 | 14 | 个 |
| 24 | 低压电源模块 | 28 | 个 |
| 25 | 高压电源模块 | 28 | 个 |
| 26 | 灯光照明系统 | 14 | 组 |
| 27 | 智能升降机构 | 14 | 套 |
| 28 | 综合布线 | 1 | 项 |
| 29 | 安装支架 | 14 | 套 |
| 30 | 安装辅件 | 1 | 间 |
| 31 | 系统调试 | 1 | 项 |
| 32 | 酿造 | 1 | 项 |
| 化学数字化探究传感器 |  |  |  |
| 1 | 无线气体压力传感器 | 2 | 只 |
| 2 | 无线温度传感器 | 2 | 只 |
| 3 | 无线电导率传感器 | 2 | 只 |
| 4 | 无线pH传感器 | 2 | 只 |
| 5 | 无线滴数传感器 | 2 | 只 |
| 6 | 无线二氧化碳传感器 | 1 | 只 |
| 7 | 无线氧气传感器 | 1 | 只 |
| 8 | 无线电压-电流传感器 | 1 | 只 |
| 9 | 无线化学传感器 | 1 | 只 |
| 10 | 无线色度传感 | 2 | 只 |
| 11 | 磁力搅拌器 | 1 | 套 |
| 12 | 无线数据采集系统 | 1 | 套 |
| 13 | 数字化磁学 | 1 | 套 |
| 14 | 配套玻璃仪器 | 1 | 套 |
| 生物数字化探究传感器 |  |  |  |
| 教师端配置 |  |  |  |
| 1 | 数据采集线 | 1 | 根 |
| 2 | 软件包 | 1 | 套 |
| 3 | 图形数据采集分析仪 | 1 | 套 |
| 4 | 光照度传感器 | 1 | 只 |
| 5 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 6 | 氧气传感器 | 1 | 只 |
| 7 | 二氧化碳传感器 | 1 | 只 |
| 8 | 色度传感器 | 1 | 只 |
| 9 | 酒精气体传感器 | 1 | 只 |
| 10 | 环境气体传感器 | 1 | 只 |
| 11 | 铝合金箱及附件 | 1 | 套 |
| 12 | 转接套件 | 1 | 套 |
| 13 | 密封塞套件 | 1 | 套 |
| 14 | 万能实验支架 | 1 | 套 |
| 15 | 光合/呼吸作用实验器 | 1 | 套 |
| 16 | 酶的特性实验器 | 1 | 套 |
| 学生端配置 |  |  |  |
| 1 | 图形数据采集分析仪 | 14 | 套 |
| 2 | 光照度传感器 | 14 | 只 |
| 3 | 温度传感器 | 14 | 只 |
| 4 | 氧气传感器 | 14 | 只 |
| 5 | 二氧化碳传感器 | 14 | 只 |
| 6 | 酒精气体传感器 | 14 | 只 |
| 7 | 铝合金箱及附件 | 14 | 套 |
| 8 | 转接套件 | 14 | 套 |
| 9 | 密封塞套件 | 14 | 套 |
| 10 | 万能实验支架 | 14 | 套 |
| 11 | 光合/呼吸作用实验器 | 14 | 套 |
| 12 | 酶的特性实验器 | 14 | 套 |
| 13 | 生化专用实验案例 | 30 | 本 |

二、技术要求

2.1 技术指标

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学实验室 |  |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 规格：≥2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体≥13mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张 |
|  | 实验演示多目仪 | 1.▲具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统；（提供产品功能检测报告复印件）。 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。（提供产品功能截图、产品功能检测报告复印件）。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.▲主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位；（提供产品功能检测报告复印件）。 6.▲侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深；（提供产品功能截图、产品功能检测报告复印件）。 7.侧拍辅助摄像头像素≥500W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.▲微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；（提供产品功能截图、产品功能检测报告复印件）。 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg。 | 1 | 台 |
|  | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 1 | 套 |
|  | 教师总控电源 | 尺寸：≥420*220mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，数码显示，轻触按钮开关。。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.系统分为4组高压输出，教师可独立控制每组的电压输出，每组电压输出独立指示：输出关闭时亮绿灯，输出开启时亮红灯； 3.数码显示：可实时显示4组电压值， 4.学生用插座交流220V分四路输出，并有短路过载保护 5.支持密码开机，确保安全用电，方便管理9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 1 | 台 |
|  | 教师椅 | 规格：≥500*460*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 把 |
|  | 实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ▲1.台面表面耐污染性能要求：为保证台面耐污染、易清洁的要求，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐污染性能不低于5级。投标时，提供第三方机构检测出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲3.实验桌依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能满足：①垂直加载稳定性试验：1)不应倾翻。②水平静载荷试验：1)零、部件应无断裂或豁裂2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形4)五金连接件应无松动5)零部件无明显位移变化，检测结果均符合要求。③ 实验台书包斗通过塑料件理化性能检测，包含冲击强度检测，耐老化检测（室内用≥360h）。投标时，提供第三方机构检测出具的检测报告复印件或扫描件，且报告中须反应以上3项技术指标。 4.前横梁：采用47x32mm（±2mm）壁厚≥1.6mm的优质铝型材拉伸成型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.后横梁及后挡板：采用32x95mm（±2mm）壁厚≥1.6mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续r弧形，顶端高出台面≥25mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 6.立柱：采用112x52mm（±2mm）壁厚≥1.8mm的优质铝材，横截面前R圆角，内有4根加强筋，中心拥有一个螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 7.支撑脚：实验台顶脚铝压铸一次成型，尺寸545*72*100mm（±2mm），一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接；实验台地脚：510*64*91mm（±2mm），采用铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为“工”字型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 8.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的工程塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮（此功能选配）。 9.书包斗（长×宽×高）：≥480*290*175mm，采用ABS改性塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强。 | 28 | 张 |
|  | 水槽柜 | 1.规格（长×宽×高）：≥495mm*590mm*800mm（±2mm），整体柜体选用瓷白改性ABS工程塑料材质制作，水槽选用瓷白改性PP工程塑料材质制作。 2.化验水槽内尺寸规格（长×宽×高）：≥390mm×330mm×260mm（±2mm），壁厚最低不小于2mm，由瓷白PP改性工程塑料一体化注塑成型。水槽与储存柜体上部分注塑一次性成型。水槽四周有≥10mm高挡水沿，槽内设有溢水口，槽面设有三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计。 3.下水系统：采用PP材质专用连接管。 4.水槽柜前后门：采用瓷白ABS材料，规格：≥525mm*485mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，简单直接寿命更长，带专用锁具。 5.柜体前后左右有加强筋，结构稳定，柜体下方有4个地脚，方便柜体用膨胀螺丝固定地面（也可加装有制动装置的胶轮，方便根据课程灵活的摆放桌椅，改变上课模式）。 为保证产品质量，水槽柜参照GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》等检测标准，各项性能需满足或优于如下要求： （1）塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍； （2）喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； （3）塑料件耐冷热循环应无裂缝、鼓泡、变色、起皱； （4）水槽柜通过邻苯二甲酸酯检测：邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，以上6项检测结果均为未检出； （5）水槽柜通过重金属含量检测：铅≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、汞≤5mg/kg； （6）水槽柜通过跌落试验： a）所有部件或连接件不断裂损坏； b）通过手触压证实，用于紧固的部件不松动； c）所有零部件不因磨损或变形，使其使用使用功能削弱； d）五金连接件不松动； e）活动部件的活动灵活。 ▲以上（1）-（6）项，投标时，提供第三方机构检测出具的检测报告复印件或扫描件。 | 14 | 个 |
|  | 三联水龙头(大号） | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 个 |
|  | 排水系统 | 排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 | 14 | 套 |
|  | 实验凳 | 规格：≥Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不少于5cm。 | 56 | 条 |
|  | 全智能系统控制箱 | 1.整体尺寸（长×宽×高）：≥850*400*220(±5mm)；箱体为≥1.2mmSPCC冷轧钢板制作而成，表面光滑不易变形，强度高，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，防腐性高。 2.控制箱体内分二段式结构设计，上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统。 3.2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组。 4.控制箱带一启动按钮开关和一急停开关。 | 1 | 台 |
|  | 智能控制屏 | 规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 1 | 套 |
|  | app吊装控制系统 | 小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制。 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 1 | 项 |
|  | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 | 1 | 项 |
|  | 吊装主体框架 | 规格（长×宽×高）：≥1340*550*170mm 承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。动力底座采用厚度≥15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 14 | 套 |
|  | 主体保护罩 | 规格（长×宽×高）：≥1680*620*246mm 整体外腔体采用新型SMC复合材料制作，禁止使用塑料材质（因塑料材质易氧化变黄，极大影响美观），经高温模压工艺成型。具有电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工业采取模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 | 14 | 套 |
|  | 智能摇臂升降系统 | 规格（长×宽×高）：≥900*220*80mm 动力选用了超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径≥65MM，优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 14 | 个 |
|  | 集成功能模块 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 14 | 套 |
|  | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 28 | 组 |
|  |  | 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2.0寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 28 | 组 |
|  |  | 采用485网络模块接口，即插即用。 | 28 | 组 |
|  | 保险模块 | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 | 28 | 组 |
|  | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 14 | 组 |
|  | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 |
|  | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 28 | 套 |
|  | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 14 | 套 |
|  | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 14 | 套 |
|  | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
|  | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
|  | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。 | 4 | 个 |
|  | 安装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 室 |
|  | 学生端分组控制系统 | 定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 | 1 | 项 |
|  | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 1 | 套 |
|  | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
|  | 万向吸风罩 | 1.功能：万向伸缩吸风罩分三段组成，集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可进行一节节活塞型拉出，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 2.伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。规格：第一段外管不小于φ75mm；第二段外管不小于φ68mm；圆管壁厚≥1.5mm，第三段采用定向风管软管采用硬质工程ABS材料，规格：直径不小于φ59mm，壁厚≥3.5mm，管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣， 使用温度-10度至100度，随意弯曲定向，三节伸开最大范围不小于1300mm；收缩最小不大于570mm；伸缩顺畅。 3.关节：与吊装主体连接处关节采用高强度工程BAS模具注塑成型，使摇臂实现90°旋转。 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 4.风罩固定柄：高强度工程注塑成型，两段设计有双卡口，使用完毕把双卡口扣与伸缩管第一节管卡扣紧，摇臂一起收藏到整体吊装内。 5.伞形吸风罩采用非晶硅胶，无毒环保、耐化学性好、不易老化，外径规格：≥φ150mm，高≥75mm。 | 29 | 个 |
|  | 室内通风系统 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径≥200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |
|  | 室外通风系统 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径≥315mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |
|  | 风机 | 1.离心风机≥ 5.5KW，转速 ≥1400r/min，流量 6677-11200m³/h，全压≥980-650Pa。 2.噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。 3.配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动。 4.配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套 |
|  | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套 |
|  | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套 |
|  | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1 | 项 |
| 生物实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：≥2400*700*850mm 台面:采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。 桌身：整体采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ▲1.台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，台面耐污染性能不低于5级。 ▲2.台面物理性能：通过第三方检测机构检测，断裂模数平均值不低于51MPa；压缩强度不低于280MPa。破坏强度不低于13000N。。 ▲3.重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。。 投标时，提供第三方机构检测出具的检测报告复印件或扫描件，且报告中须反应台面以上 1～3项技术指标。 ▲4.教室演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能：水平静载荷试验、垂直静载荷试验(主桌面)、垂直耐久性试验要求：1)零、部件应无断裂或豁裂 2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 4)五金连接件应无松动 ▲5.教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能：水平冲击稳定性试验:质量≥50kg，高度≥40mm 试验后产品无倾翻;垂直加载稳定性试验:力≥1000N，试验后产品无 倾翻 投标时，提供第三方机构检测出具的检测报告复印件或扫描件，且报告中须反应台面以上 4、5项技术指标。 | 1 | 张 |
| 2 | 高中生物 VR虚拟仿真实验室软件 （VR一体机网络版） | - 1.系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在有线局域网环境中，教师可通过教师端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键开机、关机，实验课程一键开启、关闭等操作。 - 2.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 - 3.系统支持6DoF体验，不是简单的3DoF。除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景。 - 4.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作。 - 5.系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 - 6.系统支持对实验装置进行认知，进入实验可以看到对应装置上给予名称提示，实验过程中也可以关闭。 - 7.系统包含评分功能，支持查看成绩。 - 8.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 - 9.系统具有中华人民共和国国家版权局发布的相关VR教学系统计算机软件著作权证明。 - 10.课程资源围绕国家标准课程知识点开发，满足不少于50节课堂教学，满足高中生物同步课程。 - 11.提供探究性实验资源数量不少于45个，课程资源至少包括以下内容：探究土壤微生物对淀粉的分解作用、探究土壤微生物对落叶的分解作用、有丝分裂、探究纺锤体的作用、模拟细胞的有丝分裂过程、培养微生物、划线法接种酵母菌、调查种群密度、标记重捕法调查动物种群密度、减数分裂、减数分裂的基本过程、模拟减数分裂中一对同源染色体的行为、模拟减数分裂中两对同源染色体的行为、模拟同源染色体的交换、概括减数分裂的过程、模拟DNA分子结构、尝试构建核苷酸的结构、DNA的平面结构、DNA双螺旋结构、模拟PCR的过程、模拟以DNA分子的片段为模板的PCR过程、模拟重组DNA、构建重组质粒、构建基因表达载体、模拟DNA复制、DNA分子的复制过程、遗传信息的传递与表达、模拟真核细胞的三维结构模型、构建植物细胞模型、构建动物细胞模型、真核细胞的三维结构、模拟RNA转录过程、模拟DNA上的基因转录、认识人体器官、认识人的骨骼结构、认识人体肌肉分布、认识人的大脑结构、人体血管漫游VR实验系统、认识脑的结构VR实验、眼球的结构、什么是细菌、什么是真菌、什么是病毒、绿叶在光下制造有机物、探究鸟适于飞行的特点。 - 12.课程资源包含细胞类、遗传类、环境类以及课外扩展的实验，满足高中生物教学需求。 - 13.细胞类课程资源包含模拟真核细胞的三维结构、模型构建植物细胞模型、构建动物细胞模型、有丝分裂等课程资源，将现实生活中难以观察的细胞变化呈现在眼前。 - 14.遗传类课程资源包含减数分裂、模拟DNA分子结构、模拟DNA复制、模拟RNA转录过程等课程资源，通过自主探究，动手操作感受遗传的过程。 - 15.环境类课程资源包含探究土壤微生物对淀粉的分解作用、探究土壤微生物对落叶的分解作用、调查种群密度等课程资源，支持通过多次操作得出实验结论。 - 16.提供与中学生物VR课程资源相匹配的教学应用参考书，需要具备国家认可的正式出版印刷书号，内容包含教学背景分析、教学设计、学案设计以及教学反思等。 - 17.应提供课程资源相应的教学设计、教学课件、教学讲解视频； | 2 | 套 |
| 3 | VR学习空间系统 | 1、采用教育专用纯净版操作系统，免除游戏、影视等非学习资源对学生的干扰。 2、支持对已有 VR 资源进行资源集成、统一管理，内部支持使用手柄进行选择、切换课程资源。 3、兼容本项目中的所有VR资源，并能够动态添加新的VR资源。 4、课程资源以“学科-教材-章节-课程资源”的形式直观展现。支持检查资源是否有新版本更新。 5、支持自由学习模式， 自主学习模式下，支持自由选择课程资源，进行自主探究学习。 6、接受并执行控制端的各种命令，同时向控制端反馈设备状态，如佩戴状态，电量等。 7、支持新手引导功能，方便用户学习设备操作； | 1 | 间 |
| 4 | VR一体机 | 1、屏幕：分辨率≥3664×1920，刷新率≥90Hz。 2、处理器≥8核64位，主频≥1.8GHz；GPU主频≥500MHz。 3、视场角≥90°FOV。 4、采用平衡佩戴设计，采用电池后置，可替换泡棉，支持瞳距调节。 5、运行内存≥6GB；存储空间≥128GB。 6、无线：需支持2.4G/5G双频WIFI连接。 7、电池容量≥5000mAh，支持QC3.0快速充电。 8、支持头部6Dof定位，双6DoF体感手柄支持光学定位、振动马达。 9、内置双立体声扬声器，双Mic降噪。 10、前置摄像头：鱼眼摄像头≥4，需支持头部6DoF定位。 11、传感器：9轴传感器。 | 2 | 台 |
| 5 | 双频千兆无线路由器 | 支持路由/AP(有线中继)/桥接(无线中继)3种模式灵活切，2.4GHz和5GHz均支持4X4 MIMO Wi-Fi规格，既能增强设备上网信号，又能和前端路由器建立更高的无线回传带宽。 支持IPv6:支持IPv6 无线速率:≥3000M WAN接入口:千兆网口 LAN输出口:千兆网口 管理方式:APP管理，WEB页面 无线协议: Wi-Fi6 双宽带接入:支持双宽带接入 是否支持Mesh: 支持Mesh 总带机量: ≥50终端 适用频段：2.4GHz+5GHz | 1 | 台 |
| 6 | 实验演示多目仪 | - 具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统； - 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深； 7.侧拍辅助摄像头像素≥500W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg。 | 1 | 台 |
| 7 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 1 | 套 |
| 8 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用≥7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师根据任务要求按需设设定。 4.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 5.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 6.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7.大电流短时输出。8秒自动关断。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 1 | 台 |
| 9 | 教师椅 | 规格：≥500*460*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 把 |
| 10 | 实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 1.前横梁：采用47x32mm（±2mm）壁厚≥1.6mm的优质铝型材拉伸成型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 2.后横梁及后挡板：采用32x95mm（±2mm）壁厚≥1.6mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续r弧形，顶端高出台面≥25mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 3.立柱：采用112x52mm（±2mm）壁厚≥1.8mm的优质铝材，横截面前R圆角，内有4根加强筋，中心拥有一个螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 4.支撑脚：实验台顶脚铝压铸一次成型，尺寸545*72*100mm（±2mm），一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接；实验台地脚：510*64*91mm（±2mm），采用铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为“工”字型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的工程塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮（此功能选配）。 6.书包斗（长×宽×高）：≥480*290*175mm，采用ABS改性塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强。 | 28 | 张 |
| 11 | 水槽柜 | 1.规格（长×宽×高）：≥495mm*590mm*800mm（±2mm），整体柜体选用瓷白改性ABS工程塑料材质制作，水槽选用瓷白改性PP工程塑料材质制作。 2.化验水槽内尺寸规格（长×宽×高）：≥390mm×330mm×260mm（±2mm），壁厚最低不小于2mm，由瓷白PP改性工程塑料一体化注塑成型。水槽与储存柜体上部分注塑一次性成型。水槽四周有≥10mm高挡水沿，槽内设有溢水口，槽面设有三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计。 3.下水系统：采用PP材质专用连接管。 4.水槽柜前后门：采用瓷白ABS材料，规格：≥525mm*485mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，简单直接寿命更长，带专用锁具。 5.柜体前后左右有加强筋，结构稳定，柜体下方有4个地脚，方便柜体用膨胀螺丝固定地面（也可加装有制动装置的胶轮，方便根据课程灵活的摆放桌椅，改变上课模式）。 | 14 | 个 |
| 12 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 15 | 套 |
| 13 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 14 | 套 |
| 14 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 套 |
| 15 | 实验凳 | 规格：≥Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不少于5cm。 | 56 | 条 |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 17 | 教师端数码显微镜 | 1.放大倍数：40X-1000X。 2.光学系统：无限远色差校正光学系统。 3.目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 4.观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度，眼点高度调节范围375-428mm。 5.物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。 6.聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7.载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX50mm，精度≤0.1mm。 8.调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9.物镜： 无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 10.照明系统：宽电压输入；大功率高亮度3W LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围不小于3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。 11.超强续航功能；机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电。 12.机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线、充电装置、工具、镜油等物品，以免丢失同时保持桌面整洁。 13.数码成像系统：≥630万像素。传感器尺寸：≥1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出； ▲重要技术指标14～26条，投标时，需提供第三方机构检测出具的检测报告复印件或扫描件 14.4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5㎜、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜40X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜； 15.齐焦：10→4倍不超过±0.010㎜、10→20倍不超过±0.007㎜、10→40倍不超过±0.005㎜、40→100倍不超过±0.006㎜； 16.转换器稳定性≤0.003㎜； 17.载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010㎜、不重复性≤0.002㎜； 18.用机械使标本再5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.004㎜； 19.微调机构空回≤0.003㎜； 20.显微镜物镜放大率准确度不超过±0.65%； 21.倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm)≤0.10㎜； 22.零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm)≤0.06㎜； 23.续航功能：双向充电功能，支持充电宝向显微镜供电，支持显微镜向手机或平板供电； 24.色温调节范围3000K-7000K； 25.智能照明管理系统：配备液晶显示屏、指示当前倍率、色温及亮度，带ECO节能功能和电源指示灯； 26.摄影摄像视场清晰范围不小于90%； 27.产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求 | 1 | 台 |
| 18 | 学生用液晶数码平板生物显微镜 | 1.整机金属结构； 2.目镜：大视野平场目镜PL10X； 3.物镜：平场消色差物镜4X;10X;40 100XS/1.25(油）； 4.观察头：30度倾斜，，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度； 5.转换器：内定位四孔物镜转换器,朝镜臂内安装，镜臂镂空设计减少机身重量，镂空部位构成左右扶手，单手可搬运； 6.载物台：复合式机械移动载物台不小于140×130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能； 7.聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25，防拆卸设计，保证聚光镜处于正确的出厂设置。聚光镜带可变孔径光阑，并装有滤色片托架，以适应生物学不同标本的背光照明，提高成像对比度； 8.调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触； 9.照明系统：高性能单颗大功率 LED光源，使用寿命达10000小时以上；带独立电源开关和调光开关，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全； 10.4X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；10X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；40X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；100X物镜成像清晰圆直径≥18㎜； 11.齐焦：10→4倍≤0.005㎜；10→40倍≤0.006㎜；40→100倍≤0.004㎜； 12.转换器稳定性≤0.003㎜； 13.载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010mm,不重复性≤0.003mm; 14.用机械使标本再5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.003mm； 15.微调机构空回≤0.003mm; 16.倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.10mm 17.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤5.6%； 18.零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm)≤0.05mm； 19.摄影，摄像视场清晰范围≥90%； 20.数码观察头内置1600万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽； 21.智能终端：, ≥8英寸平板，4GB+64GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统； ▲22.具有教育装备部门出具的教育适应性鉴定证书，提供复印件或扫描件； 23.产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求。 | 14 | 台 |
| 19 | 网络版数码互动软件 | 1、基于5G Wi-Fi全无线架构，稳定性好、传输效率高；教师监看学生动态图像超低延迟，支持远程全分辨率拍照，支持微观观察、宏观观察。可支持≥60个学生端同时在线。 2、安装方便，学生端使用手机或平板电脑扫描二维码即可自行安装App软件。 3、多平台支持，教师端支持windows操作系统，同时教师端支持接入平板进行移动式的互动教学。学生端同时支持Android/IOS/Windows系统。通过手机/平板/电脑各种终端即可实现实验教学。 4、旁观模式：多个终端可作为旁观者同时连接任意一台学生显微镜，与该学生同步获得镜下动态图像，并可进行拍照、测量等，可支持不少于5个旁观者。 5、多用户管理功能，可以分别为不同老师建立独立账户，提供数据管理功能。 6、广播推送功能：教师端可以将自己的计算机屏幕内容广播至所有学生端，进行同屏讲解。可以强制广播（教师端可通过网络给学生端发送强制广播，学生程序进入局域往后，必须进入广播接收状态，无法手动退出）也可以选择广播（教师端可通过网络给学生端发送选择广播协议，学生可以根据自己实际需要，选择或拒绝广播），除此之外，也可以选择黑屏肃静(方便教师端进行肃静)。 ▲7、监看功能：教师端可以在1080P分辨率下实时对学生端图形进行监看，图像延迟≤0.2秒，实时反馈镜下图像，图像清晰流畅。可选择1X2、2X2、3X3、4X4。也可自定义设置行和列，比如3*4、4*8、5*8等画面进行监看，确保在一个屏幕上监看所有学生画面（提供真实软件截图）。也可选择某个学生的显微镜下图像进行一间放大监看。 8、嵌入式数字切片功能：数字切片教学系统嵌入在互动交下系统中，无需单独启动数字切片教学系统软件，即可实现数字切片系统教学；同时，也提供免费的基于互联网访问的教学切片库，切片种类多，个数多，满足日常教学使用。 9、实验记录功能：教师可以随堂分步骤布置实验，学生可以分步骤提交实验图片和文字，老师可以对单个学生实验进行查看、驳回、评分，也可对多个学生实验进行查看、驳回、评分，学生可以实时查看成绩，也可以将本次实验的所有同学的成绩一键导出。 10、文件分发功能：教师端随时分发教学资料、作业。支持文件断点续传，防止文件丢失。 11、即时通讯功能：学生与教师之间可以互发消息，消息内容可以图片、文字、标注。 12、课堂练习（考试系统）功能：集成课堂练习系统。老师下发试卷，学生实时答题，自动阅卷（客观题），自动统计学生的成绩。 13、多语教学功能：可以中英文等语言一键切换，多语教学。 14、支持课件系统。教师端通过使用课件系统，开展更加直观的教学活动。 ▲15、状态显示：教师端可可实时显示学生连接状态（连接数/总数）、微观连接状态（连接数/总数）、宏观连接状态（连接数/总数）、疑问学生状态、未读消息数（提供真实软件截图）。 ▲16、提供第三方检测机构所出具的相关互动软件检测报告复印件或扫描件； | 1 | 套 |
| 20 | 网络交换机及系统集成 | 1、高性能无线路由AP：8路空间流、2个5g信道、最大带宽2.334Gbps、以太网接口2xGE、供电方式 PoE+/本地 2、路由控制器：端口5xGE+1xUSB，本地供电 12v DC(按需配置) | 1 | 台 |
| 21 | 教师电源主控 | 尺寸：≥420*220mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，数码显示，轻触按钮开关。。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.系统分为4组高压输出，教师可独立控制每组的电压输出，每组电压输出独立指示：输出关闭时亮绿灯，输出开启时亮红灯； 3.数码显示：可实时显示4组电压值， 4.学生用插座交流220V分四路输出，并有短路过载保护 5.支持密码开机，确保安全用电，方便管理9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 1 | 台 |
| 22 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 14 | 个 |
| 23 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具设计一体成型，四周带LED氛围灯。 | 14 | 个 |
| 24 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用大于4寸液晶显示电源学生交直流电压 。 3、学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 5、一个吊舱有2个网络接口，方便随时能上网。 | 28 | 个 |
| 25 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 28 | 个 |
| 26 | 灯光照明系统 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 14 | 组 |
| 27 | 智能升降机构 | 采用自动升降牵引装置，牵引轮、牵引绳、壳体，牵引轮转动设置在壳体上，通过挤压轮，挤压轮为可转动设置，牵引轮和挤压轮的边缘分别设置一圈连接槽，牵引绳连接在牵引轮和挤压轮的连接槽中，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力。其牵引绳连接在牵引轮和挤压轮之间，牵引绳被牵引轮和挤压轮夹紧，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力，牵引轮转动时，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间之间的摩擦力，来驱动牵引绳移动，牵引轮正转、反转，来带动牵引绳伸缩移动，牵引电源升降移动。 | 14 | 套 |
| 28 | 综合布线 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 1 | 项 |
| 29 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 14 | 套 |
| 30 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 1 | 间 |
| 31 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 1 | 项 |
| 32 | 酿造 | 一、实验室主要应用项目 1、酿酒技术（醪糟、花雕酒、白酒、葡萄酒等） 2、酿造食醋技术 3、酿造酱油技术 4、泡菜制作技术 5、酸奶制作技术 6、腐乳制作技术 二、食品安全检测 1、食品中所含亚硝酸盐、甲醇、黄曲霉素等有毒有害物质检测。 三、实验室配置 1、具有独立的、清洁的实验空间，确保实验成果安全性。 2、加热蒸溜设备304材质 3、工作台，台面为304材质4、发酵桶200L，2个 5、发酵缸120L，2个 6、304方盘60*40*10，4个 7、304密封桶60L，2 个 8、传统大簸箕2个 9、发酵瓶5斤容量，20个约 10、配套物品 |  |  |
| 化学数字化探究传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 无线气体压力传感器 | 1.传感器为多合一设计，可同时测量气体压强值、气体温度值和环境温度值，压强量程：0 - 700 kPa，分辨力：0.17 kPa；温度值量程：-25℃～150℃，分辨力：0.01℃； 2.具有miniUSB数字接口，最大USB采样率2万/秒； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备无线结组连接，并支持通过数据线直接与计算机通信； 4.传感器具有≥160×128 点阵1.8英寸彩色液晶显示； 5.传感器具有数据储存功能，自动关机功能，开机自动调零功能； 6.内置≥500mAH锂电，可连续待机3个月。传感器充电方式为无线充电； | 2 | 只 |
| 2 | 无线温度传感器 | 1.传感器可测量温度值，量程：-25℃～150℃，分辨力：0.01℃。探头为金属杆探头； 2.传感器机身大小≥30mm×68mm×22mm；具有miniUSB数字接口，最大USB采样率不低于2万/秒； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，自动关机功能，开机自动调零功能。 | 2 | 只 |
| 3 | 无线电导率传感器 | 1．电导率传感器可测量液体电导率值。可配3种量程探头：0～200μS/cm、0～2000μS/cm、0～20000μS/cm（软件中自选），精度0.1%； 2．传感器具有USB数字接口；具有自动温度修正功能。 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，无数据采集自动关机功能，开机自动归零功能 | 2 | 只 |
| 4 | 无线pH传感器 | 1．PH传感器可测量液体ph值。量程：0～14pH，分辨力：0.01pH； 2．传感器具有USB数字接口；具有自动温度修正功能。 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； | 2 | 只 |
| 5 | 无线滴数传感器 | 1、滴定传感器可以测量、记录滴定实验的液滴数和滴定的液体体积。 2．传感器具有USB数字接口； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，无数据采集自动关机功能，开机自动归零功能。 | 2 | 只 |
| 6 | 无线二氧化碳传感器 | 1．CO2传感器可以测量CO2含量。CO2探头量程0～5000ppm，分辨力1ppm； 2．传感器具有USB数字接口；具有温度修正功能； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，无数据采集自动关机功能，开机自动归零功能 | 1 | 只 |
| 7 | 无线氧气传感器 | 1．O2传感器可以测量O2含量。量程0～25%VOL，分辨力0.1% VOL； 2．传感器具有USB数字接口；具有温度修正功能； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，无数据采集自动关机功能，开机自动归零功能。 | 1 | 只 |
| 8 | 无线电压-电流传感器 | ▲1.电流、电压、微电流传感器多合一设计，同时测量电压、电流、电功率。（投标时，提供第三方机构检测出具的检测报告复印件或扫描件） - 电压量程+/-30V，分辨率0.001V；电流量程+/-3A，分辨率0.0001A； - 带有电压和电流过负荷保护系统； - 无需外接采集器，具有≥160×128 点阵1.8英寸彩色液晶显示。 - 传感器具有数据储存功能，无数据采集自动关机功能，开机自动归零功能。 - 内置≥500mAH锂电，可连续待机3个月。传感器充电方式为无线充电； | 1 | 只 |
| 9 | 无线化学传感器 | ▲1.化学传感器为多合一设计，可同时测量ph值（或ORP）、电导率、溶解氧、温度等量。（投标时，提供第三方机构检测出具的检测报告复印件或扫描件） 2.PH值量程0～14pH，分辨率0.01pH；ORP量程+/-0.5V，分辨率0.0005V；电导率量程0～104μS/cm，分辨率0.1%；溶解氧量程0～20mg/l，分辨率0.01 mg/l；温度量程-25℃～150℃，分辨率0.05℃。 3.无需外接采集器，具有≥160×128 点阵1.8英寸彩色液晶显示。 4.内置≥500mAH锂电，可连续待机3个月。传感器充电方式为无线充电。 | 1 | 只 |
| 10 | 无线色度传感 | 1.有红, 橙, 绿, 蓝四种光测量透光率和吸光比、浊度，能自动校正。透光率量程0～100%，分辨力0.1%；浊度量程0～200NTU，分辨力+/-0.25NTU； 2.USB数字接口；最大 USB 采样率 2 万/秒； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备无线结组连接，并支持通过数据线直接与计算机通信； 4.传感器具有≥160×128 点阵1.8英寸彩色液晶显示，能脱离计算机采集、处理、显示数据； 5.传感器具有数据储存功能，自动关机功能，开机自动调零功能； 6.内置≥500mAH锂电，可连续待机3个月。传感器充电方式为无线充电。 | 2 | 只 |
| 11 | 磁力搅拌器 | 1.使用温度：室温-300摄氏度，显示分辨率：≤0.1℃，温控精度：≤1℃，转速控制分辨率：≤10rpm； 2.转速：200-1500rpm，加热功率300w，电压100-230V； 3.盘面尺寸：约140mm，外尺寸：约250*150*95mm。 | 1 | 套 |
| 12 | 无线数据采集系统 | 同时采集多合一传感器多通道数据；同时采集多个传感器多通道数据按需调整联机和脱机采样率，并设置采样条件。多种数据显示方式，支持图表，数字表，仪表盘，茎形图，数据表格。系统自动为新建实验创建采集，分析，报告文件夹。数据的保存，支持导出txt和Excel格式，并且支持自定义.tad（Txt Analysis Data）格式数据导出、支持实验视频录制、多屏幕尺寸适配、支持中英文双语，并可以在软件设置中切换、有中文简体界面版、英文界面版，永久免费升级。 | 1 | 套 |
| 13 | 数字化磁学 | 1、内部配有四套数字化实验仪器，仪器壳体材料为亚克力和工程塑料，传感器内置。 2、仪器名称及功能分别是： 1）电磁感应实验器，尺寸180x130x85mm±5%。自带数字微电流显示表头和磁铁，可快速移动线圈的磁铁，探究磁生电的条件和现象。仪器配有无线数字电流传感器和计算机相关软件，可将实验过程中的电流变化图像显示在计算机上； 2）隔空输电实验器，尺寸180x130x70mm±5%。自带数字电流显示表头和线圈； 3）强力电磁铁实验器，尺寸180x130x70mm±5%。自带数字电压显示表头和电磁铁； 4）电流与磁场的关系实验器，尺寸180x130x80mm±5%。自带数字电压显示表头和电磁铁及指南针，仪器配有无线数字电压传感器、无线数字磁场传感器和计算机相关软件。 | 1 | 套 |
| 14 | 配套玻璃仪器 | 一、实验箱规格描述 1、外形采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原； 2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜； 3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由玻璃烧杯(250ml NO.8203高棚硅)*2、研钵(瓷质直径80mm)*1、具支试管(Φ18*180mm)*1、试管塞(16-22mm)*1、玻璃集气瓶(125ml)*4、竹棒(φ4mm，长20cm)*5、长蜡烛*2、不锈钢尖嘴小镊子(不锈钢黑色)*1、玻璃试管(15×150mm NO.8301高硼硅)*3、玻璃胶头滴管(8×100mm优质胶头NO.8409高硼硅)*3、细口瓶(60ml-磨砂)*1、玻璃刻度量筒(25ml)*1、试管夹*1、药匙(不锈钢)*3、长直角玻璃导管(Φ8mm50*150mm90度)*1、直角玻璃导管(90°φ7mm 直角)*1、单孔硅胶塞(硅胶 绿色)*1、硅胶管(内8外10)*1、玻璃试管(φ30×200mm)*1、试管刷*1、吸管(彩色塑料吸管，Φ5 *210 mm)*5、透明玻璃板(60×80×2mm)*1等组成。 三、功能和应用 可模拟演示实验：1.水的沸腾；2.胆矾的研碎；3.石灰石与稀盐酸反应；4.闻气体时的正确操作；5.对蜡烛及其燃烧的探究；6.对人体吸入的空气和呼出气体的探究；7.固体药品的取用；8.液体药品的取用；9.学会正确使用酒精灯；10.使用酒精灯加热固体、液体；11.胆矾的水溶性；12.硫酸铜溶液中加入氢氧化钠溶液的现象；13.连接仪器装置并检查装置气密性；14.洗涤玻璃仪器等。 | 1 | 套 |
| 生物数字化探究传感器 |  |  |  |  |
| 教师端配置 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集线 | 用于无线发射模块或显示模块进行充电，接口为TYPEC接口。 | 1 | 根 |
| 2 | 软件包 | 同时采集多合一传感器多通道数据；同时采集多个传感器多通道数据按需调整联机和脱机采样率，并设置采样条件。多种数据显示方式，支持图表，数字表，仪表盘，茎形图，数据表格。系统自动为新建实验创建采集，分析，报告文件夹。数据的保存，支持导出txt和Excel格式，并且支持自定义.tad（Txt Analysis Data）格式数据导出、支持实验视频录制、多屏幕尺寸适配、支持中英文双语，并可以在软件设置中切换、有中文简体界面版、英文界面版，永久免费升级。 | 1 | 套 |
| 3 | 图形数据采集分析仪 | ≥10.1英寸，分辨率不少于1920x1200 十点式电容式触摸屏，IPS屏幕，支持多国语言；四核心处理器，主频1.44GHz；4GB存储内存，64GB存储容量；锂电池，≥7500毫安，续航时间6小时左右；内置智能重力感应，环境光线感应 ； Windows 10 操作系统；内置WiFi功能，支持802.11b/g/n无线协议， 支持外接3G扩展，内置蓝牙，内置扬声器 、麦克风，支持播放≥1080P视频，双摄像头（前置：200万像素，后置：200万像素），支持录制≥720P视频；接口：两个数据接口：1×Micro-USB2.0，1×Micro-USB3.0，一个音频耳机/麦克风二合一接口，一个视频 mini HDMI接口，有存储卡接口、键盘底座接口；内置传感器数据分析软件。 | 1 | 套 |
| 4 | 光照度传感器 | 1.传感器为多功能光强测量数字仪表，可测量环境光强和光 斑点的光强；环境光强：可见光量程：0～131000Lux ，分辨率：2HZ； 2.传感器机身大小≥30mm×68mm×22mm；具有数字 USB 接口， 最大采样率 2 万/秒； 3.支持独立使用，无需使用采集器，直接与计算机连接；能 脱离计算机进行采集、显示、记录数据； 4.传感器内嵌 BLE 蓝牙。扫描机身二维码，可与计算机平板电脑、iPad、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接;并 支持通过数据线直接与计算机高速通信； 5.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态 | 1 | 只 |
| 5 | 温度传感器 | 1.传感器可测量温度值，量程：-25℃～150℃，分辨力：0.01℃。探头为金属杆探头； 2.传感器机身大小≥30mm×68mm×22mm；具有miniUSB数字接口，最大USB采样率不低于2万/秒； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，自动关机功能，开机自动调零功能 | 1 | 只 |
| 6 | 氧气传感器 | 1．O2传感器可以测量O2含量。量程0～25%VOL，分辨力0.1% VOL； 2．传感器具有USB数字接口；具有温度修正功能； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，无数据采集自动关机功能，开机自动归零功能。 | 1 | 只 |
| 7 | 二氧化碳传感器 | 1．CO2传感器可以测量CO2含量。CO2探头量程0～5000ppm，分辨力1ppm； 2．传感器具有USB数字接口；具有温度修正功能； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，无数据采集自动关机功能，开机自动归零功能 | 1 | 只 |
| 8 | 色度传感器 | 1.有红, 橙, 绿, 蓝四种光测量透光率和吸光比、浊度，能自动校正。透光率量程0～100%，分辨力0.1%；浊度量程0～200NTU，分辨力+/-0.25NTU； 2.USB数字接口；最大 USB 采样率 2 万/秒； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备无线结组连接，并支持通过数据线直接与计算机通信； 4.传感器具有≥160×128 点阵1.8英寸彩色液晶显示，能脱离计算机采集、处理、显示数据； 5.传感器具有数据储存功能，自动关机功能，开机自动调零功能； 6.内置≥500mAH锂电，可连续待机3个月。传感器充电方式为无线充电。 | 1 | 只 |
| 9 | 酒精气体传感器 | 1.可以测量乙醇含量，量程 0%～3%，分辨率 0.01%。 2.传感器机身大小 30mm×68mm×22mm；具有数字 USB 接口，最大采样率 2 万/秒； 3.支持独立使用，无需使用采集器，直接与计算机连接；能脱离计算机进行采集、显示、记录数据； 4.传感器内嵌 BLE 蓝牙。扫描机身二维码，可与计算机平板电脑、iPad、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接;并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 5.传感器内置可充电锂电池，有 LCD 显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 6.传感器具有数据储存，自动关机，开机自动调零功能 | 1 | 只 |
| 10 | 环境气体传感器 | ▲1.传感器为多合一设计，一体化组合探头可同时测量 CO2、 O2、SO2、温度、湿度等量，CO2 量程为 0～5000ppm，分辨率 1ppm；O2 量程 0～25%VOL，分辨率 0.1% VOL；SO2 量程 0～20ppm，分辨率 0.1 ppm；温度量程-25℃～150℃、分辨率0.5℃；湿度量程 0～100%RH，分辨率 3%RH。（投标时，提供第三方机构检测出具的检测报告复印件或扫描件） 2.具有数字 USB 数字接口，最大 USB 采样率 2 万/秒； 3.传感器可以不通过采集器与计算机独立连接使用；能脱离计算机进行采集、显示、记录数据； 4.传感器内嵌 BLE 蓝牙。扫描机身二维码，可与计算机平板电脑、iPad、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接;并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 5.传感器具有≥160×128 点阵1.8英寸彩色液晶显示；传感器具有数据储存功能，自动关机功能，开机自动调零功能； 6.内置 ≥500mAH 锂电，可连续待机 3 个月。传感器充电方式 | 1 | 只 |
| 11 | 铝合金箱及附件 | 高强度铝合金FL型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，TYPE-C传感器数据线4根，快速使用手册等。 | 1 | 套 |
| 12 | 转接套件 | 配置M5的螺丝2个，可以完成对于设备的十字转接。 | 1 | 套 |
| 13 | 密封塞套件 | 由多个圆台型硅胶塞配套组成，可以根据实验将氧气传感器探头、二氧化碳传感器探头、温度传感器探头、溶解氧传感器探头、气压传感器导气管依据具体要求或单独或组合的密封在250mL广口瓶或者250mL锥形瓶的瓶口。 | 1 | 套 |
| 14 | 万能实验支架 | 固定底座，硬质耐腐蚀塑料支架，可折叠，任意角度自由拉伸，配合pH、电导率等电极实验，方便快捷，同时支持多种电极同时测量。 | 1 | 套 |
| 15 | 光合/呼吸作用实验器 | 实验器由圆筒上主体(上盖带两个孔)、带内槽下盖(可液封密闭)、靠近下半部区域放置一个孔，规格不同的硅胶塞组成，与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 1 | 套 |
| 16 | 酶的特性实验器 | 由2只Y型试管、2只Φ6mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径6mm软管、2只安全阀组成；配合相对压强传感器使用进行催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验。 | 1 | 套 |
| 学生端配置 |  |  |  |  |
| 1 | 图形数据采集分析仪 | ≥10.1英寸，分辨率不少于1920x1200 十点式电容式触摸屏，IPS屏幕，支持多国语言；四核心处理器，主频1.44GHz；4GB存储内存，64GB存储容量；锂电池，≥7500毫安，续航时间6小时左右；内置智能重力感应，环境光线感应 ； Windows 10 操作系统；内置WiFi功能，支持802.11b/g/n无线协议， 支持外接3G扩展，内置蓝牙，内置扬声器 、麦克风，支持播放≥1080P视频，双摄像头（前置：200万像素，后置：200万像素），支持录制≥720P视频；接口：两个数据接口：1×Micro-USB2.0，1×Micro-USB3.0，一个音频耳机/麦克风二合一接口，一个视频 mini HDMI接口，有存储卡接口、键盘底座接口；内置传感器数据分析软件。 | 14 | 套 |
| 2 | 光照度传感器 | 1.传感器为多功能光强测量数字仪表，可测量环境光强和光 斑点的光强；环境光强：可见光量程：0～131000Lux ，分辨率：2HZ； 2.传感器机身大小≥30mm×68mm×22mm；具有数字 USB 接口， 最大采样率 2 万/秒； 3.支持独立使用，无需使用采集器，直接与计算机连接；能 脱离计算机进行采集、显示、记录数据； 4.传感器内嵌 BLE 蓝牙。扫描机身二维码，可与计算机平板电脑、iPad、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接;并 支持通过数据线直接与计算机高速通信； 5.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态 | 14 | 只 |
| 3 | 温度传感器 | 1.传感器可测量温度值，量程：-25℃～150℃，分辨力：0.01℃。探头为金属杆探头； 2.传感器机身大小≥30mm×68mm×22mm；具有miniUSB数字接口，最大USB采样率不低于2万/秒； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，自动关机功能，开机自动调零功能 | 14 | 只 |
| 4 | 氧气传感器 | 1．O2传感器可以测量O2含量。量程0～25%VOL，分辨力0.1% VOL； 2．传感器具有USB数字接口；具有温度修正功能； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，无数据采集自动关机功能，开机自动归零功能。 | 14 | 只 |
| 5 | 二氧化碳传感器 | 1．CO2传感器可以测量CO2含量。CO2探头量程0～5000ppm，分辨力1ppm； 2．传感器具有USB数字接口；具有温度修正功能； 3.传感器内嵌BLE蓝牙。扫描机身二维码，可直接与计算机平板电脑、IPAD、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接，并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 4.传感器内置可充电锂电池，有LCD显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 5.传感器具有数据储存功能，无数据采集自动关机功能，开机自动归零功能 | 14 | 只 |
| 6 | 酒精气体传感器 | 1.可以测量乙醇含量，量程 0%～3%，分辨率 0.01%。 2.传感器机身大小 30mm×68mm×22mm；具有数字 USB 接口，最大采样率 2 万/秒； 3.支持独立使用，无需使用采集器，直接与计算机连接；能脱离计算机进行采集、显示、记录数据； 4.传感器内嵌 BLE 蓝牙。扫描机身二维码，可与计算机平板电脑、iPad、手机等自带蓝牙的移动设备结组无线连接;并支持通过数据线直接与计算机高速通信； 5.传感器内置可充电锂电池，有 LCD 显示，能脱离计算机采集、显示数据、蓝牙工作状态、电池状态； 6.传感器具有数据储存，自动关机，开机自动调零功能 | 14 | 只 |
| 7 | 铝合金箱及附件 | 高强度铝合金FL型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，TYPE-C传感器数据线4根，快速使用手册等。 | 14 | 套 |
| 8 | 转接套件 | 配置M5的螺丝2个，可以完成对于设备的十字转接。 | 14 | 套 |
| 9 | 密封塞套件 | 由多个圆台型硅胶塞配套组成，可以根据实验将氧气传感器探头、二氧化碳传感器探头、温度传感器探头、溶解氧传感器探头、气压传感器导气管依据具体要求或单独或组合的密封在250mL广口瓶或者250mL锥形瓶的瓶口。 | 14 | 套 |
| 10 | 万能实验支架 | 固定底座，硬质耐腐蚀塑料支架，可折叠，任意角度自由拉伸，配合pH、电导率等电极实验，方便快捷，同时支持多种电极同时测量。 | 14 | 套 |
| 11 | 光合/呼吸作用实验器 | 实验器由圆筒上主体(上盖带两个孔)、带内槽下盖(可液封密闭)、靠近下半部区域放置一个孔，规格不同的硅胶塞组成，与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 14 | 套 |
| 12 | 酶的特性实验器 | 由2只Y型试管、2只Φ6mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径6mm软管、2只安全阀组成；配合相对压强传感器使用进行催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验。 | 14 | 套 |
| 13 | 生化专用实验案例 | 高中生化实验案例，正规印刷手册，有详细数字化实验案例指导。 | 30 | 本 |

注：“▲”项参数响应情况按要求提供证明材，非“▲”项参数响应情况：（1）技术指标如须提供证明材料的按要求提供证明材料；（2）技术指标如无需提供证明材料，在技术偏离表中作出是否偏离，按实填写。

2.2 其他要求

2.2.1实施要求：

（1）工期：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，上线试运行，合格后组织验收；

（2）安装和调试：中标人负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作；

（3）实施进度要求：中标人进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。中标人保证项目实施的技术力量必须按时完工；

（4）施工安全要求：中标人在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由中标人自负；

（5）实施完整性：中标人要综合考虑采购项目功能完整性，如遇到项目（设备）缺失、遗漏，请自行增补完善并考虑在报价中，中标后采购人不在增加此部分费用；

（6）项目整体质保期：软件3年免费运维、硬件设备3年原厂质保，自项目验收合格之日起计算。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用；

（7）软件系统无使用期限。

2.2.2 人员要求：

本项目至少需要配备以下人员：

1.项目经理1名：

负责与采购方沟通合同实施时的相关事宜，包括提供商品质量参数是否与采购要求一致，设备安装调试是否符合要求，培训、验收相关工作准备、售后服务联络等。

2.施工人员1名及以上：

主要负责设备安装和调试，确保在交货期内完成合同要求。

3.培训人员1名及以上：

具有相关专业技能，能按合同要求完成相关培训课程，保证教学效果。

2.2.3验收要求：

（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。

（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（8）具备以下条件，方可通过验收：

① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。

② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。

③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。

④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。

2.2.4维护要求：

（1）远程技术支持服务

服务提供方设立技术支持/售后服务热线电话/传真。可通过拨打服务热线电话进行故障保修或技术咨询。同时，提供7*24小时的售后服务。

（2）系统升级和改造

提供免费软件升级，不收取额外费用，每月对平台设备进行巡检至少1次，并形成详细巡检报告及图片，特殊时节根据需要进行巡检。

（3）其他维护管理服务

提供全部的维护管理服务，包括但不限于热线服务、现场服务、本地紧急技术支持、故障预测服务、软硬件服务、在线监测、更新的软件发送、新版本软件的发送、下载测试等服务。

三、商务要求

3.1合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，上线试运行，初步验收合格。

3.2付款方式：本项目无预付款，合同签订后，供应商按规定期限供货，不得逾期，安装调试，达到预期效果。供应商交货完毕申请验收，采购人组织验收，经验收合格后，供应商开具发票，并交付产品说明书等相关资料，采购人按合同约定一次性支付合同总款的100%。

3.3质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3.4履约保证金：本项目不收取履约保证金。

3.5质量与售后服务

（1）成交供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购单位提供未经使用的全新合格产品。成交供应商应保证其提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（2）成交供应商提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。

贬值处理：由买卖双方合议定价。

退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）提供三年售后响应服务，做到全年7*24小时的全天候售后响应服务

（4）远程技术支持服务

服务提供方设立技术支持/售后服务热线电话/传真。可通过拨打服务热线电话进行故障保修或技术咨询。同时，提供7*24小时的售后服务。

（5）系统升级和改造

提供免费软件升级，不收取额外费用，每半个月对平台设备进行巡检至少1次，并形成详细巡检报告及图片，特殊时节根据需要进行巡检。

（6）其他维护管理服务

提供全部的维护管理服务，包括但不限于热线服务、现场服务、本地紧急技术支持、故障预测服务、软硬件服务、在线监测、更新的软件发送、新版本软件的发送、下载测试等服务。

（7）在免费质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（8）制定完善的培训方案、提供完整培训使用手册等，对设备使用人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。

四、辅材、配件

投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。配套产品使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

五、国家或行业相关规范标准

应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议由中标人承担全部责任。

六、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、代费费、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

- 第五章  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务技术分（70分）

| 序号 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （42分） | 技术要求响应（36分） 投标人产品技术参数全部满足项目需求中要求的得满分36分；▲号项为重点项，如有负偏离,每个扣1.5分；非“▲”号项如有负偏离的，每有一项扣减1分；本项扣完为止。 注：证明材料按项目需求中要求提供证明材料，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 36 |
|  | 企业实力（3分） 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(证书在有效期内)，需提供证书复印件及国家认可监督管理委员会官网截图的，每有1项得1分，最多得3分。 | 3 |
|  | 业绩（3分） 投标人提供自2022年1月1日以来类似项目业绩，每项得1分。本项最多的3分。（评审依据：供应商须提供合同复印件及验收报告并加盖公章，不提供或提供不全不得分）。 | 3 |
| 商务 部分 （28分） | 实施方案（7分） 投标人根据项目需求提供项目实施方案,包含但不限于（实施方案及难点分析、项目实施计划、进度安排及保障措施、供货安装及调试方案、人力配备情况、安全文明施工措施）等相关内容： 1、针对以上内容，实施方案内容详细具体，措施科学合理，可操作性强的，得 7分； 2、实施方案满足采购要求及内容，有具体实施技术方案，有详细说明及具体的措施和流程，措施较科学合理，可操作性较强的，得 4分； 3、实施方案内容基本可行，未完全包含以上内容，科学性、合理性一般，可操作性一般的，得1分。 提供的方案与本项目不匹配，不合理的不得分。 | 7 |
|  | 专项设计方案（7分） 投标人针对现场情况、采购需求中相关要求，提供的整体初步方案设计，提供项目的布局图、点位图纸（包含但不限于设备布局摆放及强电、弱电、水位等）以及匹配效果图，并阐述：项目定位、设计原则、实现思路、主要产品描述、平面布局及整体项目的实用性、科学性、艺术性及创新性等。根据所提供本项目设计方案图纸的齐全程度、完整性、科学性、合理性进行综合评分。 1、优的7分； 2、良的4分； 3、一般的1分。 提供的方案与本项目不匹配，不合理的不得分。 | 7 |
|  | 质量保证措施（7分） 投标人根据项目需求提供有针对性的产品质量性能及保证措施方案(包括但不限于对产品的质量性能、原材料的控制、生产过程中控制措施及检测与检验方案等)相关内容： 1、产品技术性能完全符合或优于采购需求，质量保证方案周密详细，质量控制和检测措施严密有效，科学合理，针对性强的，得7分； 2、产品技术性能符合采购需求，质量保证方案比较适合本项目，保证措施具有可行性、针对性较强的，得4分； 3、产品技术性能基本符合采购需求，质量保证方案有待提升，基本适合本项目采购需求，可行性、针对性有待改善的，得1分； 提供的方案与本项目不匹配，不合理的不得分。 | 7 |
|  | 售后服务及培训方案（7分） 根据投标人提供的售后服务培训方案(包括但不限于售后故障响应时间、故障解决方案、售后服务承诺内容、培训师资力量、培训计划及内容等)进行综合比较： 1、故障解决措施全面科学、响应时间迅速的，培训师资力量雄厚，内容丰富且条理清晰，科学合理，可操作性强的，得7 分； 2、故障解决措施比较全面科学、响应时间比较迅速的，培训师资力量一般，内容较丰富，条理较清晰，可操作性较强的，得 4分； 3、有故障解决措施，方案一般，响应时间一般，培训师资力量一般，内容简单，形式单一，可操作性一般的，得 1 分； 提供的方案与本项目不匹配，不合理的不得分。 | 7 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议（如需）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（项目名称）（项目编号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

二十、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。