如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：2024年度区域性基层农技推广服务项目--“四情”综合智能监测体系采购

项目编号：JSZC-320682-NTGC-C2025-0017

采购人名称：如皋市农业农村局

采购代理机构名称：江苏皋诚工程项目管理有限公司

2025年6月

第1章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目名称：2024年度区域性基层农技推广服务项目--“四情”综合智能监测体系采购

2.项目编号：JSZC-320682-NTGC-C2025-0017

3.预算金额：130万元

4.最高限价：130万元

5.采购需求：本项目为2024年度区域性基层农技推广服务项目--“四情“综合智能监测体系采购，详见第3章。

6.合同履行期限：成交供应商须在2025年11月20日前将产品全部按名单送至各镇实施主体并安装调试完成，成交供应商不得以路途远、批量小为由拒绝送货安装服务，具体供货安装调试时间以采购人通知为准。

7.本项目是否接受进口产品：否

8.本项目是否接受联合体：否

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否

10.项目类型：货物

11.项目所属行业：工业

二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：具有有效的营业执照。

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2025年6月26日至2025年7月7日9点00分。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2025年7月7日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年7月7日9点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市农业农村局

地    址： 如皋市行政中心B7、B8

项目经办人姓名：阚建鸾

项目经办人联系方式：15851370618

2. 采购代理机构信息

名    称：江苏皋诚工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市碧霞路水绘园商业广场5号商铺8室

项目经办人姓名：印秋艳

项目经办人联系方式：0513-87711157  13921688502

附件:

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

第2章 磋商须知

1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；

5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1采购代理服务费收取标准：本项目采购代理服务费以成交价为基数，采购代理服务费收取标准：本项目采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元(含)以下部分，费率1.6%；50万元~400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~1000万元（含）部分，费率1.1%；1000万元~5000万元（含）部分，费率为0.8%）分段计算后汇总，不足伍仟元按伍仟元计取,由成交供应商承担,响应供应商在报价中需考虑此费用。

11.2采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3采购代理机构账户信息：

1）缴纳户名：江苏皋诚工程项目管理有限公司

2）开户行：中国工商银行如皋北大街分理处

3）账号：1111273009100237090

第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

本项目为如皋市2024年度区域性基层农技推广服务项目——区域服务中心“四情”综合智能监测体系采购。

二、采购内容

本项目为如皋市2024年度区域性基层农技推广服务项目——区域服务中心“四情”综合智能监测体系采购。按照项目实施方案要求，计划采购苗情、病虫情、墒情、灾情等“四情”监测2套（包括高空鹰眼视频监控、遥感无人机、害虫智能性诱监测设备、智能虫情测报灯、小虫体智能虫情测报等、重大病害自动监测预警设备、农田综合墒情气象监测站、智慧农作服务云平台等）等。

三、技术要求

（一）苗情监测

1、高空鹰眼视频监控

1.1全景智能跟踪摄像机（2套）

（1）采用全景细节一体化设计，全景采用不低于8个镜头拼接成360度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头；
  （2）采用8个不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器；
  （3）支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法；
  （4）5G功能检验：可设置在5G/4G/3G蜂窝网络间自动/手动切换；
  （5）设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项
  （6）全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类；细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测
  （7）全景：2.8mm@F1.0；细节：5.3mm～134mm
  （8）支持自动拼接功能,可将任意连续的2~8个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示
  （9）智能分析抗干扰功能检验：当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警；
  （10）内置水平仪,当检测到水平仪内水珠位于水平仪中心位置处时,安装不倾斜；
  （11）标签防漂移功能检验：具备AR标签防漂移功能，设备转动和调焦时，AR标签与标记物体保持相对静止；
  （12）自身重量应<7.5kg；
  （13）支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡，支持双MIC；内置双扬声器；
  （14）设备供电需太阳能+蓄电池供电或市电供电；
  （15）支持IP67防护等级。
  （16）立杆15米，含安装和地基。

2、视频监控

2.1红外高清球机（2套）

（1）400万像球机，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP

（2）支持定时任务，一键守望，一键巡航功能

（3）支持定时抓图与事件抓图功能

（4）支持3D数字降噪，支持真宽动态

（5）支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

（6）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

（7）支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR

（8）内置加热玻璃，有效除雾

（9）采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m

（10）支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测

2.2支架（2套）

球机监控专用支架、电源线：RVV 2*1.0、网线:超5类、等线材辅材。

2.3监控箱（2套）

监控箱，不锈钢镀锌材质，尺寸：500*700*200mm/1.2mm。

2.4立杆（2根）

5米镀锌钢管，通径114mm，壁厚2.5mm，含预埋件（地笼）、横臂≥40cm和必要的安装配件。

2.5流量卡、存储卡（2套）

视频存储卡≥256G，视频流量卡：30G/月/3年。

2.6太阳能供电（2套）

太阳板：≥100W、锂电池：≥12V/100Ah、（集成）太阳能控制器。

2.7基础地基（2项）

立杆地基：45cm*45cm*50cm,含（水泥C25、砂石）。

3、多光谱遥感植物表型分析无人机

3.1无人机及机场（1套）

3.1.1提供无人机飞控平台软件1套，功能包括：

（1）资源管理：可管理无人机、机库基本信息（支持多无人机、机库配置和管理）、配置站点信息，绑定站点的无人机和机库，无人机状态实时查看、机库状态实时查看。

（2）飞行策略管理：通过在GIS地图上选点规划飞行路线；配置航线上无人机飞行速度、高度、偏航角、云台角度；航点参数配置：可以分别设置每个航点的速度、高度等参数，绑定无人机在航点上做出悬停、转向、拍照、录像等动作；支持KML导入：可以导入通过DJI PILOT APP创建的KML文件；

（3）飞行任务管理：管理定时任务，可为飞行策略定制单次/每天/每周/每月四种方式的时间计划；管理手动飞行任务；同时提供快速任务管理，仅需在地图上选点创建的快速飞行任务，航线航点参数均使用默认值；任务调度：系统后台根据配置的时间计划自动调飞无人机。

（4）飞行历史记录管理：查看无人机过去执行的任务情况：任务时间、飞行时长、飞行里程、站点日志等信息；在GIS地图上动态展示历史飞行轨迹；查看无人机执行任务中拍摄的照片和录制的无人机视频。

（5）操控页面：查看无人机第一视角和机库监控的实时直播视频；查看无人机实时的飞行参数、GIS地图上的飞行轨迹；可随时暂停执行中的任务进行手动操作，通过画面上的虚拟摇杆和动作按钮对飞机进行控制，包括水平移动、上升下降、旋转、指点飞行；暂停后可恢复飞行任务；可以切换镜头、调整镜头焦距、云台角度；可以遥控无人机强制返航；可以远程控制机库作业；多站点间切换；无人机和机库的动作日志查看、警报提醒。

（6）多光谱适配：多光谱数据回传；多光谱镜头切换控制。

3.1.2无人机及机场参数如下：

（7）飞行器：最大水平飞行速度：21米/秒、最大抗风速度：12米/秒；飞行时间（无风环境）：不低于40分钟；续航里程：不低于30 公里；

（8）可见光相机：4/3CMOS，有效像素2000万、镜头视角：84°、镜头等效焦距：24毫米、照片格式：JPEG/DNG（RAW）；

（9）多光谱相机：1/2.8英寸CMOS，有效像素500万、镜头视角：73.91° (61.2°x 48.10°)、镜头等效焦距：25 mm、相机波段：绿(G)：560nm± 16nm;红(R)：650nm± 16nm;红边(RE)：730nm± 16nm;近红外(NIR)：860nm± 26nm;照片格式：TIFF、Gain范围：1x-32x。

（10）含配套的全自动无人值守机场1台、含部署安装及操作指导，机场参数如下：

输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz；

输入功率：最大 1000 瓦；

工作环境温度：-25°C 至 45°C；

环境温度低于 -20℃ 时，机场处于待机状态，飞行器无法执行飞行任务。

防护等级：IP55；

可收纳无人机数量：1 台；

（11）无忧旗舰版保险（3年）：详细条款：在服务期内，正常使用过程中，由于意外导致的设备损坏，在保障范围内可以通过额度扣减的形式享受免费维修或置换服务。

（二）病虫情监测

1.害虫性诱智能测报设备（2套）

（1）设备应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、二化螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、玉米螟、草地贪夜蛾、粘虫、棉铃虫等主要害虫。可查看时间段、单日、每小时、每月诱虫量，能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图和占比图（提供客户端功能应用截图）。

（2）设备具有手机APP，可通过APP查看实时数据、历史数据。

（3）害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，结构为反向三漏斗飞蛾类诱捕器。 增加反向三漏斗蛾子防逃逸结构，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形。

（4）自动计数功能：害虫经过红外感应器时，蜂鸣器响一声，并自动计数+1，间隔时间＜1S。

（5）网关和终端配置：一个网关最多可以配置8个终端。

（6）设备供电：采用太阳能板供电，单晶硅材质；功率：≥50W，可在-40°C-80°C气温下工作。蓄电池为锂电池，规格：≥12V,40Ah。连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。

（7）设备立杆材质为喷塑铝管，整体高度不低于300CM，配防电机箱，材质 304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。

（8）设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台-“昆虫性诱智能测报系统的云端数据库平台及江苏省智慧农事服务中心平台”。

2、智能虫情测报灯（2套）

（1）符合国家标准，能自动拍照、上传害虫图片，可自动清理死虫体，支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享，同时能够实现自动分析相关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，方便使用人员进行数据的横向比较和纵向分析。同时，测报人员可以根据数据比较要求，自有在图片平台上切换虫体大小对比标尺网格，实现精准校准虫体大小；

（2）整体结构采用304不锈钢材质或不锈钢喷塑，撞击屏互成的度夹角不低于120°，捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别，设备配备防雨百叶和防雨棚，保证在雨天也能正常工作；

（3）虫体处理：远红外虫体处理，仓温度85±5℃，虫体处理致死率不低于95%，虫体完整率≥98%，同时设备自带传送带散虫平铺结构，传送带准确的将虫体运输带拍照区域内，保证虫体不堆叠，能确保会让每一个虫子特征都可以被拍的清楚，为自动识别和人工矫正打好基础，分散率100%，无堆叠，测报灯可以引诱并识别常规大田害虫不限于草地贪夜蛾、草地螟、玉米螟、蝼蛄、金龟子、大螟、二化螟、白背飞虱、褐飞虱等，识别率≥85%；

（4）可实现自动雨控及排水，能将雨水、虫分离；具防雷击功能；

（5）虫情图像拍照要求：内置高清工业摄像机，且摄像头像素不低于2000W，可通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照时间间隔，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间；

（6）控制功能：可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备，诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线、无线网络切换功能、流量限流、GPS/北斗定位等功能；

（7）中控系统：采用四核或以上微型电脑中控，灯管开关、转仓、工作模式、拍照间隔、联网信息、远程启动/重启、设备位置报警、电量提醒、流量提醒等设备的运行状态可以通过中控远程监控，可进行人工分析虫情数量及类型，可以按照时间段进行统计虫情数量及趋势分析等；

（8）其他：交流电220V电源或太阳能供电，诱虫光源功率不高于20W；诱虫灯管，主波长维持在360nm左右，灯管启动时间不超过5秒，绝缘电阻不低于2.5MΩ，设备自带不小于7寸触摸显示屏；

（9）设备工作环境：可在-40到70℃，湿度0-95％的环境中正常工作；

（10）采集数据实现自动远程传输，并可按要求接入国家级、省级、市级、县级和当地相关农作物有害生物监控信息系统。

（11）实时监测是否堵虫，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管，并通过软件平台推送堵虫告警。带自动清虫功能，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管,执行自动清虫,通过程序控制自动运行，清理堵虫故障，减少人工上门清理频率，降低设备故障率，检测到无堵虫时恢复正常工作模式并后台推送堵虫恢复告警。

3、小虫体智能虫情测报灯（1套）

（1）专用于诱杀和测报稻飞虱，具备远红外虫体处理功能，百叶过滤非靶标大虫子，避免出现由于体积较大的虫子掩盖稻飞虱，导致摄像头无法采集到造成测报不准的问题。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫；

（2）内置不低于1900W高清工业摄像机，针对飞虱类害虫进行自动识别计数，通过AI自动识别包含褐飞虱、白背飞虱等。识别准确率≥85%。

（3）可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照，工业彩色手触摸屏显示与操作，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可。

（4）通过摄像头实时采集翻板上的虫子情况，拍完照后实时翻转，避免虫体堆积和重复计数，虫体完整率≥95%。可通过网页端和手机端查看拍摄照片，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置。

（5）可实现在电脑端和手机端（安卓系统）远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等。设备也可以远程手动控制诱虫灯开启、诱虫灯条开启、翻板旋转、风扇开启、相机拍照等功能；

（6）图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。

（7）内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。

（8）光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作；

（9）虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部；

（10）电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ；

（11）工作环境温度：0～70℃，工作环境湿度：≤95%。

4、重大病害自动监测预警系统（赤霉病+稻瘟病）（1套）

（1）作物病害自动监测预警模型

系统包括子囊壳形成与温湿度关系模型、侵染概率模型、菌量模型、潜育速率模型、显症率模型、重复侵染概率模型、病穗率模型、发病程度模型等子模型，构成小麦-玉米轮作和小麦-水稻轮作的赤霉病、稻瘟病监测预警模型。

（2）作物病害自动监测预警系统软件部分

（2.1）数据采集云存储：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示；

（2.2）预测结果与国家标准对应，在小麦赤霉病、稻瘟病防治关键期前15天开始预报发病情况，超过防治指标自动报警，可在电脑PC端、手机微信小程序查看；

（2.3）开放式系统平台，自动接入国家平台，可接入其他省、市、县区级平台。

（3）作物病害自动监测预警系统硬件部分

（3.1）主机规格：高1.8m ，重量80kg；电池容量：12V 20A（采用高原专用电池6-CNJ-20，输出功率受环境温度影响较小）；太阳能板：40W；功耗：10mA；工作时间：在连续阴雨天环境中可持续工作30天；工作温度范围：-20℃~80℃；

（3.2）整机为SUS 304不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀，防护等级IP67，抗冲击等级IK08；

（3.3）温度及降雨量采集传感器采用光电感应技术；风速风向传感器采用超声波采集技术；

（3.4）仪器具有远程调试、无人值守、无缝监控等功能。

（三）墒情气象监测

1、土壤墒情气象自动监测站（2套）

（1）构成：仪器设备主要包括管式土壤墒情自动监测仪、气象传感器、 主采集器、供电单元和外围设备等

（2）监测指标：监测指标包括但不限于土壤含水量(体积含水量，不少于4 层，Ocm～20cm 、20cm～40cm 、40cm～60cm 、60cm～100cm, 敏感原件的中心点安装位置需分别对应10cm、30cm、50cm 、80cm) 、 土壤温度(层次要求同土壤含水量)、降雨量、空气 温度、空气相对湿度、总辐射、风向、风速、大气压、土壤EC (电导率)等。设备能够通过对传感器监测数据的二次计算输出ETo(参考作物蒸发蒸腾量)，加装图象传感器，监测作物长势长相。

（3）技术参数及性能要求：

土壤含水量：0～60%VWC，≤0.1%，±2.5%VWC（室内）

±5%VWC（室外）；

土壤温度：-20℃～80℃，≤0.1℃，±0.5℃；

空气温度：-40℃～50℃，≤0.1℃，±0.2℃；

空气相对湿度：5%～100%，≤1%，±3%（≤80%）、±5%（＞80%）；

总辐射：0W/㎡～1400W/㎡，≤5W/㎡，±5%(日累计)；

风向：0°～360°，≤3°，±5°；

风速：0m/s～60m/s，≤0.1m/s，±(0.5+0.03V)m/s；

降雨量：0mm/min～4mm/min，≤0.1mm，翻斗式雨量传感器：±0.4mm(降雨量小于10mm)±4%（降雨量大于10mm)冲击势能式雨量传感器：±5%（日累计）；

大气压：450hPa～1100hPa，≤0.1hPa，±0.５hPa；

图像传感器像素：≥200Ｗ。

注:VWC一土壤体积含水量;V-风速测量值;表中技术参数为最低要求，不得低于此标准。

（4）传感器采用低功耗设计，且内置一次性电池供电，可工作5年以上；系统支持4G/RJ45网络与服务器通讯，网络支持联通移动的2/3/4G，电信4G；数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器，可切换，无影响。

（5）设备可自动获取安装点的海拔数据及GPS坐标信息，可知道设备及数据采集点具体的地理位置，防盗防位移；

（6）设备自带摄像头，200W像素，可视场角90°，支持定时拍照功能，可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况，亦可在平台上设置拍照间隔和时间；

（7）系统供电系统为太阳能+充电电池结合模式，内置一次磷酸铁锂15Ah电池，拆卸更换方便，可独立工作15天以上。

（8）防护等级：IP65

（9）系统采用抗震级设计，可支持抵抗11级台风等级,长效续航：内置大容量锂电池，可独立工作15天以上。外接太阳能电池板，可实现连续工作。

（四）设备操作平台

1、设备操作平台（1项）

（1）城北基地：

城北基地现已有一处四情监测区域及配套的仪器操作平台，本次拟在现有的仪器操作平台上，安装一台新的智能虫情测报设备，一台新的土壤墒情气象自动监测站（根据具体情况进行调整）。

同时，须按现有的水泥基础深度和木栈道规格，提供至少深400mm的水泥基础，并建设配套的木栈道。预计水泥立柱和新增木栈道的占地面积为1300mm*1300mm，具体可根据实际安装位置积进行微调。

（2）白蒲基地：

1、于白蒲展示基地选取一处，新建设备操作平台。选取的地块为：长44米，宽17米，面积约为750m²。并在地块的四个角落，依次安装2台害虫性诱智能测报设备、小虫体智能虫情测报灯、智能虫情测报灯、重大病害自动监测预警系统（赤霉病+稻瘟病）这五台设备，并在地块中央安装土壤墒情气象自动监测站。设备操作平台为这五台设备均提供水泥基础（根据具体情况进行调整）。

2、仪器操作平台四周新建围栏不少于122米，围栏采用塑钢栅栏，栏间距15cm左右，护栏高度≥1.2米，含附件基础桩浇筑。围栏含4套1米宽人行门，以及1套3米宽的机耕门，均为镀锌结构的塑钢，人行门位于与水泥地相连区域，机耕门位于与另一地块相连的田埂处。

（五）智慧农作服务云平台

1、数字农田（1套）

依据GIS地理信息系统技术手段，结合地图展示方式呈现展示基地农田田块，可按照基地功能区划分出农田地块、沟、渠、道路、机耕路、水系和闸门等，以及入田口、仓库、农机库、办公区等等。所有田块均可以赋码，形成一地一码追溯体系。

2、智慧物联（1套）

实现对基地农业物联数据动态监管，构建基地内部农业生产智能监测网络。智能物联信息包括：包括苗情、气象灾情、病虫情、墒情等的数据，提供对各类物联网监测设备和采集设备的位置展示，实时显示采集数据，对设备数量、状态的统计和数据预警。

3、监测诊断（1套）

结合无人机巡田，实现对作物的图像的监测及对田间作物生长的实时监控和诊断管理。

根据多光谱无人机巡田拍摄的画面，进行出苗识别和生育期识别，可自动分析采集图片中的幼苗，自动检测和统计农田中作物的出苗数据，并自动分析水稻所处生育期，包含；返青期、拔节期、分蘖期、抽穗扬花期、灌浆期等生育期的智能识别。

实时监测作物生长动态，如LAI（叶面积指数）、LNC（叶层氮含量）、NDVI（归一化植被指数）等关键生长指标。制定极具针对性的监测诊断方案，明确在各个生育期应采用的适宜监测手段，实现全程精细化监测和分析，分析内容包含：播栽分析、长势监测、穗数分析、产量预测和诊断评估。

4、价格统计（1套）

通过系统运营人员手动录入的方式，录入区域粮食价格、农资价格、土地流转价格数据，对稻麦的价格数据进行统计，汇总和分析，分析展示粮食、农资、土地流转价格趋势。

5、农技指导（1套）

以品种手册为系统技术核心，为用户提供不同作物的农技指导，并将农技指导的图文、视频、专家等信息统一呈现。
    农事建议：在每个生育期内，系统提供相应的病害建议、虫害建议、施肥建议和除草建议，为生产管理人员提供生产当中的农事指导，实现生产的降本增效。
    对平台入驻的专家介绍进行滚动式的播送，附以专家照片、姓名及专家专业领域的简介，对接专家平台后台数据，获取专家咨询量、回复率、采纳率等数据，展示平台功能的使用率和实用率，点击专家可查看该专家的详细介绍。(可结合农业综合服务中心（农技）5大块内容展示相关内容）

6、数据共享（1套）

本项目需预留并提供数据接口，为其他农业平台及后续服务提供数据共享服务。

7、数据可视化（1套）

（1）支持以一张图形式进行基地数据监测与远程指挥决策，包含可视化界面设计、产品架构规划等服务，界面以数字农田、物联监测、长势监测、价格监测等方面设计；包括数字农田一张图、智慧物联一张图、长势监测一张图、价格一张图。

（2）数字农田一张图：基于GIS地图建设基地地块分布图，支持基地地块划分以及地块信息展开查看。对种植基地信息进行展示，包含基地的位置、品种、占地面积、负责人、联系方式以及基地基本情况介绍等信息。对基地的地块信息进行基地绑定、面积查询、种植数据，支持设备点位标注、一田一码的信息赋码。

（3）智慧物联一张图：1.接入基地已建和新建的监控设备数据，并进行布点分布；可实时查看农田监控，及时掌握基地的生长和作业情况；2.接入基地的病虫情监测、土壤墒情、户外气象站等设备，可对监测覆盖范围内的病虫情的发生情况、土壤温度、水分情况、降雨量、气温、光照等进行一张图展示、统计和分析。

（4）长势监测一张图：基于数字农田作物分布图，结合遥感无人机巡田对作物长势的监测和分析，实时监测作物生长动态，如LAI（叶面积指数）、NDVI（归一化植被指数）、LNA（叶片氮累积量）等关键生长指标。

（5）价格一张图：通过图形化的方式展示价格监测的结果，以便于直观地分析和理解价格变动趋势。

8、数农云小助手（1套）

通过手机端实现对农情监测的墒情、病虫情、苗情、气象的数据数据实时监测，农产品价格监测，以及处方服务和作业设备的控制，实现随时随地查收视频监控画面，实现对数据的安全值设定，智能预警。

9、数据存储（1套）

采用云服务部署和云存储，存储服务3年，存储要求：CPU8核、内存16GB、存储500GB，10M宽带，3年。

- （六）配套服务

1、“四情”设备需对接江苏省农业物联网管理和“苏农云”平台，质保期内每年4-10月每月日常巡检不低于1次等。

2、）结合展示基地作物提供作物长势监测服务，水稻3次/年（6-8月）、小麦3次/年（2-4月），包括苗情、叶面积指数（LAI）、叶片氮含量、地上部生物量及各自的诊断评估结果。

3、结合展示基地作物实现对作物苗情期进行监测，并进行等级划分（一类苗、二类苗、三类苗），可提供出苗率及分级数据。水稻3次/年（ 6月30号、7月20号、8月10号），小麦3次/年（12月20号、2月20号、3月10号）。

4、针对以往已建成且正常使用的设备数据接入智慧农作云平台统一数据管理，重点将城北基地已建农业物联网设备的数据对接至城北基地的数据库中。

（七）本项目核心产品：害虫性诱智能测报设备

（八）本项目技术要求中所有技术参数均为基本技术参数要求，不得负偏离，否则视为无效响应。

（九）如技术参数表中参数设定为固定值，均指该参数的最低要求，响应供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

（十）响应供应商提供所投产品无不良生产、销售、施用记录承诺函（格式自拟）。

四、质量标准

（一）响应供应商不能简单照搬采购文件提供的需求，必须按采购文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交后成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

（二）成交供应商须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格并提供详细的技术参数及性能说明书。

（三）成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

（四）成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（五）成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（六）成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（七）成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

（八）成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（九）响应供应商须提供质量保证，成交产品的技术标准按国家标准执行，在质量保证期内该产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

（十）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（十一）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

五、交货期限和地点

交货期限：成交供应商须在2025年11月20日前将产品全部按名单送至各镇实施主体并安装调试完成，成交供应商不得以路途远、批量小为由拒绝送货安装服务，具体供货安装调试时间以采购人通知为准。

- 地点：采购人指定地点

六、验收方案

以采购人现场验收为准。

（一）验收标准：成交供应商应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

（二）全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

七、质量保证期限

- 自交货并验收合格之日起计叁年。

八、售后服务

（一）货物交付并经采购人验收合格之日起计，在规定的质量保证期内，成交供应商应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，成交供应商应免费负责更换有缺陷的产品。对由于直接责任造成的损失采购人保留索赔的权利。

（二）质保期内硬件设备免费上门保修、更换零配件（非人为损坏的且不包括耗材），提供7*24小时技术支持服务；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知后在48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

九、付款方式

- 成交供应商将设备送至指定安装地点，在卸货前要拍一张车辆载货的照片（附经纬度信息），卸货后拍照（附经纬度信息），安装过程进行视频拍摄，安装结束后需基地实施主体、区域分中心主任同时在收货单上签字。照片、视频、一份签字的收货单作为数量验收的凭据，缺一不可。设备安装结束平台正常运作后，由乙方提出履约验收申请，待履约验收通过后，成交供应商凭发票和履约验收意见到市农业技术推广中心办理全部补助款支付手续，待项目通过市农业农村局组织专家验收后通过财政专用帐户支付补贴款。

- 十、其他要求

（一）本项目报价方式：本项目采用总价报价。报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。

（二）响应供应商应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而响应供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商任何其他增项费用。

（三）响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若成交后在核查过程中出现负偏离，则视为无效响应，相应后果及损失由成交供应商承担。

（四）本项目产品类别较多，响应供应商应对其所投产品的品牌、型号等信息认真核实，确保满足采购需求，履约验收时将核对实际供货产品铭牌标识。响应产品与实际供货产品不一致的，将无法通过验收，由此导致的包括终止合同等一切后果将由响应供应商承担。

第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 :

乙方 :

甲方的     项目委托江苏皋诚工程项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：由甲方按有关规定直接向乙方办理付款，验收合格交付使用后支付全部合同货款；

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方磋商响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价   ％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的  ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。

第5章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

- 评分表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值 磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。 |
| 2 | 技术 要求 | 20 | - 1.全景智能跟踪摄像机（6分） - 满足基本参数的基础上增加： - （1）定位功能检验：具备GPS/BDS定位功能，支持北斗三号，得2分， - （2）智能风控除雾功能检验：具有智能风控除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物，得2分 - （3）撞击报警功能检验：支持撞击报警，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示，得2分 - 注：以上须提供公安部出具的带CMA或CNAS标识的检验报告原件扫描件，加盖制造厂商公章，不提供不得分。 |
|  |  |  | 2.害虫性诱智能测报设备(12分） - 满足基本参数的基础上增加： - （1）设备可查看预测未来2个月诱虫量，预测次代幼虫发生动态，包括卵期、低龄幼虫期等，得2分。 - （2）网关数据接收功能：1小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器，得2分。 - （3）双计数系统：上下集虫器各带一个三层4对红外计数装置，自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。自动计数准确度不低于95%，得2分。 - （4）终端储存发送功能：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12月。定时定向发送监测数据，同时具有自检、纠错功能，得2分。 - 注：以上（1）-（4）须提供带CMA或CNAS认证机构出具的检验/检测报告原件扫描件，加盖制造厂商公章，不提供不得分。 - （5）设备具有设备定位及导航功能，诱芯到期提醒等功能，得2分。 注：提供具有CMA或CNAS认证机构出具的检验/检测报告原件扫描件和客户端功能应用截图，检验/检测报告加盖制造厂商公章，不提供或提供不全不得分。 （6）所投产品制造商具有省级以上农业部门出具的推广证明或试验示范报告，提供推广证明或试验示范报告复印件加盖供应商公章，提供得2分，不提供不得分。 |
|  |  |  | - 监测诊断(2分） - 满足基本参数的基础上增加： 提供叶绿素含量的模型原理说明，提供展示相关数据的软件截图，加盖制造厂商公章,提供得2分，不提供不得分。 |
| 3 | 技术 方案 | 10 | 根据供应商提供的针对本项目实际需求给出合理的技术方案，包括： 1.项目概况 2.需求分析 3.技术路线 - 4.建设目标 - 5.建设思路 - 6.建设内容 - 7.对作物（水稻、小麦）生长模型的理解 8.农技指导服务 9.作物监测关键指标 10.农技服务流程 上述10个方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最多得10分) 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 4 | 实施 方案 | 9 | 根据供应商提供的针对本项目的安装调试计划方案，包括： 1.实施计划表 2.项目里程碑 3.供货计划 4.设备安装计划 5.软硬件调试计划 6.质量保障措施 上述6个方面内容中每缺少一项内容扣1.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最多得9分) 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际，操作难度大；或方案内容生搬硬造，与实际操作不符，存在偏差；或方案内容过于简略。 |
| 5 | 培训 方案 | 6 | 根据供应商提供的针对本项目的日常使用培训方案，包括： 1.培训内容 2.培训人员配备 - 3.培训计划 - 4.培训方式 上述4个方面内容中每缺少一项内容扣1.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最多得6分) 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际，人员分工混乱；或方案内容生搬硬造，培训计划不明确，存在偏差；或方案内容过于简略。 |
| 6 | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商提供的针对本项目的售后服务及维保培训方案，包括： 1.售后服务 2.维保团队建设 3.售后响应时间 - 4.售后服务周期 - 5.质保期后的服务 上述5个方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最多得5分) 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不描述不全面，响应时间不清晰；或方案内容生搬硬造，无实质性对质保期后的服务描述；或方案内容过于简略。 |
| 7 | 履约 能力 | 8 | - 1.供应商具有有效期内的质量管理体系（ISO9001）认证、环境管理体系（ISO14001）认证、职业健康安全管理体系（ISO45001）认证证书，每有一个得1分，本项最高得3分。 须提供相应认证证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询结果截图，未提供或提供不全不得分。 2.供应商具有增值电信业务经营许可证书得2分，提供复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 3.供应商具有数据安全服务能力评定资格证书(数据安全建设)得2分，提供复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 4.供应商具有高新技术企业证书得1分，提供复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 8 | 人员 团队 | 7 | - 1.供应商拟派项目负责人具有高级信息系统项目管理师、机电工程二级及以上注册建造师资格，每满足一项得2分, 本项最多得4分。 - 2.供应商拟派项目组成员（不含项目负责人）应具有软件设计师（中级及以上）、系统集成项目管理工程师（中级及以上）、软件工程师（中级及以上），每提供1个得1分，同一人仅认同一次，不重复计分，本项最多得3分。 - 注：以上相关人员需提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明，否则不得分。 |
| 9 | 企业 业绩 | 5 | 供应商2022年1月1日以来具有智慧农业类似建设案例，提供一个得1分，本项最多得5分；（须同时提供中标（成交）通知书、合同、验收报告，不提供或提供不全不得分。） |

第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

- （六）项目实施所必须的许可资质证明材料

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：项目编号:采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

（九）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：

根据贵方的（项目编号：）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

- 其他资格证明材料

- 响应供应商提供所投产品无不良生产、销售、施用记录承诺函（格式自拟）。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

二、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 要求 | 20 | - 1.全景智能跟踪摄像机（6分） - 满足基本参数的基础上增加： - （1）定位功能检验：具备GPS/BDS定位功能，支持北斗三号，得2分， - （2）智能风控除雾功能检验：具有智能风控除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物，得2分 - （3）撞击报警功能检验：支持撞击报警，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示，得2分 - 注：以上须提供公安部出具的带CMA或CNAS标识的检验报告原件扫描件，加盖制造厂商公章，不提供不得分。 |  |  |
|  |  |  | 2.害虫性诱智能测报设备(12分） - 满足基本参数的基础上增加： - （1）设备可查看预测未来2个月诱虫量，预测次代幼虫发生动态，包括卵期、低龄幼虫期等，得2分。 - （2）网关数据接收功能：1小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器，得2分。 - （3）双计数系统：上下集虫器各带一个三层4对红外计数装置，自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。自动计数准确度不低于95%，得2分。 - （4）终端储存发送功能：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12月。定时定向发送监测数据，同时具有自检、纠错功能，得2分。 - 注：以上（1）-（4）须提供带CMA或CNAS认证机构出具的检验/检测报告原件扫描件，加盖制造厂商公章，不提供不得分。 - （5）设备具有设备定位及导航功能，诱芯到期提醒等功能，得2分。 注：提供具有CMA或CNAS认证机构出具的检验/检测报告原件扫描件和客户端功能应用截图，检验/检测报告加盖制造厂商公章，不提供或提供不全不得分。 （6）所投产品制造商具有省级以上农业部门出具的推广证明或试验示范报告，提供推广证明或试验示范报告复印件加盖供应商公章，提供得2分，不提供不得分。 |  |  |
|  |  |  | - 监测诊断(2分） - 满足基本参数的基础上增加： 提供叶绿素含量的模型原理说明，提供展示相关数据的软件截图，加盖制造厂商公章,提供得2分，不提供不得分。 |  |  |
| 2 | 技术 方案 | 10 | 根据供应商提供的针对本项目实际需求给出合理的技术方案，包括： 1.项目概况 2.需求分析 3.技术路线 - 4.建设目标 - 5.建设思路 - 6.建设内容 - 7.对作物（水稻、小麦）生长模型的理解 8.农技指导服务 9.作物监测关键指标 10.农技服务流程 上述10个方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最多得10分) 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |
| 3 | 实施 方案 | 9 | 根据供应商提供的针对本项目的安装调试计划方案，包括： 1.实施计划表 2.项目里程碑 3.供货计划 4.设备安装计划 5.软硬件调试计划 6.质量保障措施 上述6个方面内容中每缺少一项内容扣1.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最多得9分) 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际，操作难度大；或方案内容生搬硬造，与实际操作不符，存在偏差；或方案内容过于简略。 |  |  |
| 4 | 培训 方案 | 6 | 根据供应商提供的针对本项目的日常使用培训方案，包括： 1.培训内容 2.培训人员配备 - 3.培训计划 - 4.培训方式 上述4个方面内容中每缺少一项内容扣1.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最多得6分) 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际，人员分工混乱；或方案内容生搬硬造，培训计划不明确，存在偏差；或方案内容过于简略。 |  |  |
| 5 | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商提供的针对本项目的售后服务及维保培训方案，包括： 1.售后服务 2.维保团队建设 3.售后响应时间 - 4.售后服务周期 - 5.质保期后的服务 上述5个方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最多得5分) 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不描述不全面，响应时间不清晰；或方案内容生搬硬造，无实质性对质保期后的服务描述；或方案内容过于简略。 |  |  |
| 6 | 履约 能力 | 8 | - 1.供应商具有有效期内的质量管理体系（ISO9001）认证、环境管理体系（ISO14001）认证、职业健康安全管理体系（ISO45001）认证证书，每有一个得1分，本项最高得3分。 须提供相应认证证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询结果截图，未提供或提供不全不得分。 2.供应商具有增值电信业务经营许可证书得2分，提供复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 3.供应商具有数据安全服务能力评定资格证书(数据安全建设)得2分，提供复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 4.供应商具有高新技术企业证书得1分，提供复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 |  |  |
| 7 | 人员 团队 | 7 | - 1.供应商拟派项目负责人具有高级信息系统项目管理师、机电工程二级及以上注册建造师资格，每满足一项得2分, 本项最多得4分。 - 2.供应商拟派项目组成员（不含项目负责人）应具有软件设计师（中级及以上）、系统集成项目管理工程师（中级及以上）、软件工程师（中级及以上），每提供1个得1分，同一人仅认同一次，不重复计分，本项最多得3分。 - 注：以上相关人员需提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明，否则不得分。 |  |  |
| 8 | 企业 业绩 | 5 | 供应商2022年1月1日以来具有智慧农业类似建设案例，提供一个得1分，本项最多得5分；（须同时提供中标（成交）通知书、合同、验收报告，不提供或提供不全不得分。） |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（二）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表（1）

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 模块 | 设备 | 技术参数 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 高空鹰眼视频监控 | 全景智能 跟踪摄像机 | 1.采用全景细节一体化设计，全景采用不低于8个镜头拼接成360度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头； 2.采用8个不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器； 3.支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法； 4.5G功能检验：可设置在5G/4G/3G蜂窝网络间自动/手动切换； 5.设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项 6.全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类；细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测 7.全景：2.8mm@F1.0；细节：5.3mm～134mm 8.支持自动拼接功能,可将任意连续的2~8个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示 9.智能分析抗干扰功能检验：当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警； 10.内置水平仪,当检测到水平仪内水珠位于水平仪中心位置处时,安装不倾斜； 11.标签防漂移功能检验：具备AR标签防漂移功能，设备转动和调焦时，AR标签与标记物体保持相对静止； 12.自身重量应<7.5kg； 13.支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡，支持双MIC；内置双扬声器； 14.设备供电需太阳能+蓄电池供电或市电供电； 15.支持IP67防护等级。 16.立杆15米，含安装和地基。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 视频 监控 | 红外 高清球机 | 400万像球机，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持定时抓图与事件抓图功能 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 内置加热玻璃，有效除雾 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 最大支持512 GB MicroSD卡存储，支持H.265编码。 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 支架 | 球机监控专用支架、电源线：RVV 2*1.0、网线:超5类、等线材辅材。 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 监控箱 | 监控箱，不锈钢镀锌材质，尺寸：500*700*200mm/1.2mm。 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 立杆 | 5米镀锌钢管，通径114mm，壁厚2.5mm，含预埋件（地笼）、横臂≥40cm和必要的安装配件。 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 流量卡、 存储卡 | 256G视频存储卡、视频流量卡，30G/月/3年。 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 太阳能供电 | 太阳板：≥100W、锂电池：≥12V/100Ah、（集成）太阳能控制器。 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 基础基地 | 立杆地基：45cm*45cm*50cm,含（水泥C25、砂石）。 |  |  |  |  |
| 1.9 | 多光谱遥感植物表型分析无人机 | 无人机及机场 | 提供无人机飞控平台软件1套，功能包括： 1、资源管理：可管理无人机、机库基本信息（支持多无人机、机库配置和管理）、配置站点信息，绑定站点的无人机和机库，无人机状态实时查看、机库状态实时查看。 2、飞行策略管理：通过在GIS地图上选点规划飞行路线；配置航线上无人机飞行速度、高度、偏航角、云台角度；航点参数配置：可以分别设置每个航点的速度、高度等参数，绑定无人机在航点上做出悬停、转向、拍照、录像等动作；支持KML导入：可以导入通过DJI PILOT APP创建的KML文件； 3、飞行任务管理：管理定时任务，可为飞行策略定制单次/每天/每周/每月四种方式的时间计划；管理手动飞行任务；同时提供快速任务管理，仅需在地图上选点创建的快速飞行任务，航线航点参数均使用默认值；任务调度：系统后台根据配置的时间计划自动调飞无人机。 4、飞行历史记录管理：查看无人机过去执行的任务情况：任务时间、飞行时长、飞行里程、站点日志等信息；在GIS地图上动态展示历史飞行轨迹；查看无人机执行任务中拍摄的照片和录制的无人机视频。 5、操控页面：查看无人机第一视角和机库监控的实时直播视频；查看无人机实时的飞行参数、GIS地图上的飞行轨迹；可随时暂停执行中的任务进行手动操作，通过画面上的虚拟摇杆和动作按钮对飞机进行控制，包括水平移动、上升下降、旋转、指点飞行；暂停后可恢复飞行任务；可以切换镜头、调整镜头焦距、云台角度；可以遥控无人机强制返航；可以远程控制机库作业；多站点间切换；无人机和机库的动作日志查看、警报提醒。 6、多光谱适配：多光谱数据回传；多光谱镜头切换控制。 无人机及机场参数如下： 7、飞行器：最大水平飞行速度：21米/秒、最大抗风速度：12米/秒；飞行时间（无风环境）：不低于40分钟；续航里程：不低于30 公里； 8、可见光相机：4/3 CMOS，有效像素 2000 万、镜头视角：84°、镜头等效焦距：24 毫米、照片格式：JPEG/DNG（RAW）； 9、多光谱相机：1/2.8 英寸 CMOS，有效像素500万、镜头视角：73.91° (61.2° x 48.10°)、镜头等效焦距：25 mm、相机波段：绿(G)：560nm± 16nm;红(R)：650nm± 16nm;红边(RE)：730nm± 16nm;近红外(NIR)：860nm± 26nm;照片格式：TIFF、Gain范围：1x-32x。 10、含配套的全自动无人值守机场1台、含部署安装及操作指导，机场参数如下： 输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz； 输入功率：最大 1000 瓦； 工作环境温度：-25°C 至 45°C； 环境温度低于 -20℃ 时，机场处于待机状态，飞行器无法执行飞行任务。 防护等级：IP55； 可收纳无人机数量：1 台； 11、无忧旗舰版保险（3年）：详细条款：在服务期内，正常使用过程中，由于意外导致的设备损坏，在保障范围内可以通过额度扣减的形式享受免费维修或置换服务。 |  |  |  |  |
| 2.1 | 害虫性诱 智能测报设备 |  | 1.设备应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、二化螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、玉米螟、草地贪夜蛾、粘虫、棉铃虫等主要害虫。可查看时间段、单日、每小时、每月诱虫量，能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图和占比图（提供客户端功能应用截图）。 2.设备具有手机APP，可通过APP查看实时数据、历史数据。 3.害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，结构为反向三漏斗飞蛾类诱捕器。 增加反向三漏斗蛾子防逃逸结构，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形。 4.自动计数功能：害虫经过红外感应器时，蜂鸣器响一声，并自动计数+1，间隔时间＜1S。 5.网关和终端配置：一个网关最多可以配置8个终端。 6.设备供电：采用太阳能板供电，单晶硅材质；功率：≥50W，可在-40°C-80°C气温下工作。蓄电池为锂电池，规格：≥12V,40Ah。连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。 7.设备立杆材质为喷塑铝管，整体高度不低于300CM，配防电机箱，材质 304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。 8.设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台-“昆虫性诱智能测报系统的云端数据库平台及江苏省智慧农事服务中心平台”。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 智能虫情测报灯 |  | 1、符合国家标准，能自动拍照、上传害虫图片，可自动清理死虫体，支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享，同时能够实现自动分析相关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，方便使用人员进行数据的横向比较和纵向分析。同时，测报人员可以根据数据比较要求，自有在图片平台上切换虫体大小对比标尺网格，实现精准校准虫体大小； 2、整体结构采用304不锈钢材质或不锈钢喷塑，撞击屏互成的度夹角不低于120°，捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别，设备配备防雨百叶和防雨棚，保证在雨天也能正常工作； 3、虫体处理：远红外虫体处理，仓温度85±5℃，虫体处理致死率不低于95%，虫体完整率≥98%，同时设备自带传送带散虫平铺结构，传送带准确的将虫体运输带拍照区域内，保证虫体不堆叠，能确保会让每一个虫子特征都可以被拍的清楚，为自动识别和人工矫正打好基础，分散率100%，无堆叠，测报灯可以引诱并识别常规大田害虫不限于草地贪夜蛾、草地螟、玉米螟、蝼蛄、金龟子、大螟、二化螟、白背飞虱、褐飞虱等，识别率≥85%； 4、可实现自动雨控及排水，能将雨水、虫分离；具防雷击功能； 5、虫情图像拍照要求：内置高清工业摄像机，且摄像头像素不低于2000W，可通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照时间间隔，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间； 6、控制功能：可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备，诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线、无线网络切换功能、流量限流、GPS/北斗定位等功能； 7、中控系统：采用四核或以上微型电脑中控，灯管开关、转仓、工作模式、拍照间隔、联网信息、远程启动/重启、设备位置报警、电量提醒、流量提醒等设备的运行状态可以通过中控远程监控，可进行人工分析虫情数量及类型，可以按照时间段进行统计虫情数量及趋势分析等； 8、其他：交流电220V电源或太阳能供电，诱虫光源功率不高于20W；诱虫灯管，主波长维持在360nm左右，灯管启动时间不超过5秒，绝缘电阻不低于2.5MΩ，设备自带不小于7寸触摸显示屏； 9、设备工作环境：可在-40到70℃，湿度0-95％的环境中正常工作； 10、采集数据实现自动远程传输，并可按要求接入国家级、省级、市级、县级和当地相关农作物有害生物监控信息系统。 11、实时监测是否堵虫，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管，并通过软件平台推送堵虫告警。带自动清虫功能，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管,执行自动清虫,通过程序控制自动运行，清理堵虫故障，减少人工上门清理频率，降低设备故障率，检测到无堵虫时恢复正常工作模式并后台推送堵虫恢复告警。 |  |  |  |  |
| 2.3 | 小虫体智能 虫情测报灯 |  | 1、专用于诱杀和测报稻飞虱，具备远红外虫体处理功能，百叶过滤非靶标大虫子，避免出现由于体积较大的虫子掩盖稻飞虱，导致摄像头无法采集到造成测报不准的问题。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫； 2、内置不低于1900W高清工业摄像机，针对飞虱类害虫进行自动识别计数，通过AI自动识别包含褐飞虱、白背飞虱等。识别准确率≥85%。 3、可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照，工业彩色手触摸屏显示与操作，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可。 4、通过摄像头实时采集翻板上的虫子情况，拍完照后实时翻转，避免虫体堆积和重复计数，虫体完整率≥95%。可通过网页端和手机端查看拍摄照片，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置。 5、可实现在电脑端和手机端（安卓系统）远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等。设备也可以远程手动控制诱虫灯开启、诱虫灯条开启、翻板旋转、风扇开启、相机拍照等功能； 6、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。 7、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。 8、光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作； 9、虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部； 10、电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ； 11、工作环境温度：0～70℃，工作环境湿度：≤95%。 |  |  |  |  |
| 2.4 | 重大病害 自动监测预警系统 （赤霉病+稻瘟病） |  | 1、作物病害自动监测预警模型 1.1系统包括子囊壳形成与温湿度关系模型、侵染概率模型、菌量模型、潜育速率模型、显症率模型、重复侵染概率模型、病穗率模型、发病程度模型等子模型，构成小麦-玉米轮作和小麦-水稻轮作的赤霉病、稻瘟病监测预警模型。 2、作物病害自动监测预警系统软件部分 2.1 数据采集云存储：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示； 2.2 预测结果与国家标准对应，在小麦赤霉病、稻瘟病防治关键期前15天开始预报发病情况，超过防治指标自动报警，可在电脑PC端、手机微信小程序查看； 2.3 开放式系统平台，自动接入国家平台，可接入其他省、市、县区级平台。 3、作物病害自动监测预警系统硬件部分 3.1 主机规格：高1.8 m ，重量80 kg；电池容量：12 V 20 A（采用高原专用电池6-CNJ-20，输出功率受环境温度影响较小）；太阳能板：40W；功耗：10 mA；工作时间：在连续阴雨天环境中可持续工作30天；工作温度范围：-20℃~80℃； 3.2 整机为SUS 304不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀，防护等级IP67，抗冲击等级IK08； 3.3 温度及降雨量采集传感器采用光电感应技术；风速风向传感器采用超声波采集技术； 3.4 仪器具有远程调试、无人值守、无缝监控等功能。 |  |  |  |  |
| 3.1 | 土壤墒情气象自动监测站 |  | 1.构成：仪器设备主要包括管式土壤墒情自动监测仪、气象传感器、 主采集器、供电单元和外围设备等 2.监测指标：监测指标包括但不限于土壤含水量(体积含水量，不少于4 层，Ocm～20cm 、20cm～40cm 、40cm～60cm 、60cm～100cm, 敏感原件的中心点安装位置需分别对应10cm、30cm、50cm 、80cm) 、 土壤温度(层次要求同土壤含水量)、降雨量、空气 温度、空气相对湿度、总辐射、风向、风速、大气压、土壤EC (电导率)等。设备能够通过对传感器监测数据的二次计算输出ETo(参考作物蒸发蒸腾量)，加装图象传感器，监测作物长势长相。 3.技术参数及性能要求： 土壤含水量：0～60%VWC，≤0.1%，±2.5%VWC（室内） ±5%VWC（室外）； 土壤温度：-20℃～80℃，≤0.1℃，±0.5℃； 空气温度：-40℃～50℃，≤0.1℃，±0.2℃； 空气相对湿度：5%～100%，≤1%，±3%（≤80%）、±5%（＞80%）； 总辐射：0W/㎡～1400W/㎡，≤5W/㎡，±5%(日累计)； 风向：0°～360°，≤3°，±5°； 风速：0m/s～60m/s，≤0.1m/s，±(0.5+0.03V)m/s； 降雨量：0mm/min～4mm/min，≤0.1mm，翻斗式雨量传感器：±0.4mm(降雨量小于10mm)±4%（降雨量大于10mm)冲击势能式雨量传感器：±5%（日累计）； 大气压：450hPa～1100hPa，≤0.1hPa，±0.５hPa； 图像传感器像素：≥200Ｗ。 注:VWC一土壤体积含水量;V-风速测量值;表中技术参数为最低要求，不得低于此标准。 - 4.传感器采用低功耗设计，且内置一次性电池供电，可工作5年以上；系统支持4G/RJ45网络与服务器通讯，网络支持联通移动的2/3/4G，电信4G；数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器，可切换，无影响。 - 5.设备可自动获取安装点的海拔数据及GPS坐标信息，可知道设备及数据采集点具体的地理位置，防盗防位移； - 6.设备自带摄像头，200W像素，可视场角90°，支持定时拍照功能，可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况，亦可在平台上设置拍照间隔和时间； - 7.系统供电系统为太阳能+充电电池结合模式，内置一次磷酸铁锂15Ah电池，拆卸更换方便，可独立工作15天以上。 - 8.防护等级：IP65 - 9.系统采用抗震级设计，可支持抵抗11级台风等级,长效续航：内置大容量锂电池，可独立工作15天以上。外接太阳能电池板，可实现连续工作。 |  |  |  |  |
| 4.1 | 设备操作平台 |  | 城北基地： 城北基地现已有一处四情监测区域及配套的仪器操作平台，本次拟在现有的仪器操作平台上，安装一台新的智能虫情测报设备，一台新的土壤墒情气象自动监测站（根据具体情况进行调整）。 同时，须按现有的水泥基础深度和木栈道规格，提供至少深400mm的水泥基础，并建设配套的木栈道。预计水泥立柱和新增木栈道的占地面积为1300mm*1300mm，具体可根据实际安装位置积进行微调。 白蒲基地： 1、于白蒲展示基地选取一处，新建设备操作平台。选取的地块为：长44米，宽17米，面积约为750m²。并在地块的四个角落，依次安装2台害虫性诱智能测报设备、小虫体智能虫情测报灯、智能虫情测报灯、重大病害自动监测预警系统（赤霉病+稻瘟病）这五台设备，并在地块中央安装土壤墒情气象自动监测站。设备操作平台为这五台设备均提供水泥基础（根据具体情况进行调整）。 2、仪器操作平台四周新建围栏不少于122米，围栏采用塑钢栅栏，栏间距15cm左右，护栏高度≥1.2米，含附件基础桩浇筑。围栏含4套1米宽人行门，以及1套3米宽的机耕门，均为镀锌结构的塑钢，人行门位于与水泥地相连区域，机耕门位于与另一地块相连的田埂处。 |  |  |  |  |
| 5.1 | 数字农田 |  | 依据GIS地理信息系统技术手段，结合地图展示方式呈现展示基地农田田块，可按照基地功能区划分出农田地块、沟、渠、道路、机耕路、水系和闸门等，以及入田口、仓库、农机库、办公区等等。所有田块均可以赋码，形成一地一码追溯体系。 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧物联 |  | 实现对基地农业物联数据动态监管，构建基地内部农业生产智能监测网络。智能物联信息包括：包括苗情、气象灾情、病虫情、墒情等的数据，提供对各类物联网监测设备和采集设备的位置展示，实时显示采集数据，对设备数量、状态的统计和数据预警。 |  |  |  |  |
| 5.3 | 监测诊断 |  | 结合无人机巡田，实现对作物的图像的监测及对田间作物生长的实时监控和诊断管理。 根据多光谱无人机巡田拍摄的画面，进行出苗识别和生育期识别，可自动分析采集图片中的幼苗，自动检测和统计农田中作物的出苗数据，并自动分析水稻所处生育期，包含；返青期、拔节期、分蘖期、抽穗扬花期、灌浆期等生育期的智能识别。 实时监测作物生长动态，如LAI（叶面积指数）、LNC（叶层氮含量）、NDVI（归一化植被指数）等关键生长指标。制定极具针对性的监测诊断方案，明确在各个生育期应采用的适宜监测手段，实现全程精细化监测和分析，分析内容包含：播栽分析、长势监测、穗数分析、产量预测和诊断评估。 |  |  |  |  |
| 5.4 | 价格统计 |  | 通过系统运营人员手动录入的方式，录入区域粮食价格、农资价格、土地流转价格数据，对稻麦的价格数据进行统计，汇总和分析，分析展示粮食、农资、土地流转价格趋势。 |  |  |  |  |
| 5.5 | 农技指导 |  | 以品种手册为系统技术核心，为用户提供不同作物的农技指导，并将农技指导的图文、视频、专家等信息统一呈现。 农事建议：在每个生育期内，系统提供相应的病害建议、虫害建议、施肥建议和除草建议，为生产管理人员提供生产当中的农事指导，实现生产的降本增效。 对平台入驻的专家介绍进行滚动式的播送，附以专家照片、姓名及专家专业领域的简介，对接专家平台后台数据，获取专家咨询量、回复率、采纳率等数据，展示平台功能的使用率和实用率，点击专家可查看该专家的详细介绍。(可结合农业综合服务中心（农技）5大块内容展示相关内容） |  |  |  |  |
| 5.6 | 数据共享 |  | 本项目需预留并提供数据接口，为其他农业平台及后续服务提供数据共享服务。 |  |  |  |  |
| 5.7 | 数据可视化 |  | 支持以一张图形式进行基地数据监测与远程指挥决策，包含可视化界面设计、产品架构规划等服务，界面以数字农田、物联监测、长势监测、价格监测等方面设计；包括数字农田一张图、智慧物联一张图、长势监测一张图、价格一张图。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数字农田一张图：基于GIS地图建设基地地块分布图，支持基地地块划分以及地块信息展开查看。对种植基地信息进行展示，包含基地的位置、品种、占地面积、负责人、联系方式以及基地基本情况介绍等信息。对基地的地块信息进行基地绑定、面积查询、种植数据，支持设备点位标注、一田一码的信息赋码。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 智慧物联一张图：1.接入基地已建和新建的监控设备数据，并进行布点分布；可实时查看农田监控，及时掌握基地的生长和作业情况；2.接入基地的病虫情监测、土壤墒情、户外气象站等设备，可对监测覆盖范围内的病虫情的发生情况、土壤温度、水分情况、降雨量、气温、光照等进行一张图展示、统计和分析。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 长势监测一张图：基于数字农田作物分布图，结合遥感无人机巡田对作物长势的监测和分析，实时监测作物生长动态，如LAI（叶面积指数）、NDVI（归一化植被指数）、LNA（叶片氮累积量）等关键生长指标。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 价格一张图：通过图形化的方式展示价格监测的结果，以便于直观地分析和理解价格变动趋势。 |  |  |  |  |
| 5.8 | 数农云小助手 |  | 通过手机端实现对农情监测的墒情、病虫情、苗情、气象的数据数据实时监测，农产品价格监测，以及处方服务和作业设备的控制，实现随时随地查收视频监控画面，实现对数据的安全值设定，智能预警。 |  |  |  |  |
| 5.9 | 数据存储 |  | 采用云服务部署和云存储，存储服务3年，存储要求：CPU8核、内存16GB、存储500GB，10M宽带，3年 |  |  |  |  |
| 6.1 | 配套服务 |  | “四情”设备需对接江苏省农业物联网管理和“苏农云”平台，质保期内每年4-10月每月日常巡检不低于1次等。 |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | 结合展示基地作物提供作物长势监测服务，水稻3次/年（6-8月）、小麦3次/年（2-4月），包括苗情、叶面积指数（LAI）、叶片氮含量、地上部生物量及各自的诊断评估结果。 |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  | 结合展示基地作物实现对作物苗情期进行监测，并进行等级划分（一类苗、二类苗、三类苗），可提供出苗率及分级数据。水稻3次/年（ 6月30号、7月20号、8月10号），小麦3次/年（12月20号、2月20号、3月10号）。 |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  | 针对以往已建成且正常使用的设备数据接入智慧农作云平台统一数据管理，重点将城北基地已建农业物联网设备的数据对接至城北基地的数据库中。 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：供应商应当在上表的“供应商响应具体情况”一栏中，明确响应产品的品牌、型号，否则作为无效响应处理。

技术部分正负偏离表（2）

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量标准 | （一）响应供应商不能简单照搬采购文件提供的需求，必须按采购文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交后成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。 |  |  |  |
|  |  | （二）成交供应商须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格并提供详细的技术参数及性能说明书。 |  |  |  |
|  |  | （三）成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。 |  |  |  |
|  |  | （四）成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。 |  |  |  |
|  |  | （五）成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |  |  |  |
|  |  | （六）成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。 |  |  |  |
|  |  | （七）成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。 |  |  |  |
|  |  | （八）成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。 |  |  |  |
|  |  | （九）响应供应商须提供质量保证，成交产品的技术标准按国家标准执行，在质量保证期内该产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。 |  |  |  |
|  |  | （十）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。 |  |  |  |
|  |  | （十一）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 成交供应商须在2025年11月20日前将产品全部按名单送至各镇实施主体并安装调试完成，成交供应商不得以路途远、批量小为由拒绝送货安装服务，具体供货安装调试时间以采购人通知为准。 |  |  |  |
| 2 | 地点 | 采购人指定地点 |  |  |  |
| 3 | 验收方案 | 以采购人现场验收为准。 （一）验收标准：成交供应商应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。 （二）全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。 |  |  |  |
| 4 | 质量保证期限 | 自交货并验收合格之日起计叁年。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | （一）货物交付并经采购人验收合格之日起计，在规定的质量保证期内，成交供应商应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，成交供应商应免费负责更换有缺陷的产品。对由于直接责任造成的损失采购人保留索赔的权利。 （二）质保期内硬件设备免费上门保修、更换零配件（非人为损坏的且不包括耗材），提供 7*24 小时技术支持服务；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知后在 48 小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 | 成交供应商将设备送至指定安装地点，在卸货前要拍一张车辆载货的照片（附经纬度信息），卸货后拍照（附经纬度信息），安装过程进行视频拍摄，安装结束后需基地实施主体、区域分中心主任同时在收货单上签字。照片、视频、一份签字的收货单作为数量验收的凭据，缺一不可。设备安装结束平台正常运作后，由乙方提出履约验收申请，待履约验收通过后，成交供应商凭发票和履约验收意见到市农业技术推广中心办理全部补助款支付手续，待项目通过市农业农村局组织专家验收后通过财政专用帐户支付补贴款。 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（四）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |
| 竞争性磋商响应报价（元） |  |  | 小写： |
|  |  |  | 大写： |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

| 序号 | 模块 | 设备 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 制造商 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗情监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高空鹰眼视频监控 | 全景智能 跟踪摄像机 | 1.采用全景细节一体化设计，全景采用不低于8个镜头拼接成360度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头； 2.采用8个不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器； 3.支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法； 4.5G功能检验：可设置在5G/4G/3G蜂窝网络间自动/手动切换； 5.设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项 6.全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类；细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测 7.全景：2.8mm@F1.0；细节：5.3mm～134mm 8.支持自动拼接功能,可将任意连续的2~8个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示 9.智能分析抗干扰功能检验：当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警； 10.内置水平仪,当检测到水平仪内水珠位于水平仪中心位置处时,安装不倾斜； 11.标签防漂移功能检验：具备AR标签防漂移功能，设备转动和调焦时，AR标签与标记物体保持相对静止； 12.自身重量应<7.5kg； 13.支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡，支持双MIC；内置双扬声器； 14.设备供电需太阳能+蓄电池供电或市电供电； 15.支持IP67防护等级。 16.立杆15米，含安装和地基。 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 视频 监控 | 红外 高清球机 | 400万像球机，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持定时抓图与事件抓图功能 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 内置加热玻璃，有效除雾 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 最大支持512 GB MicroSD卡存储，支持H.265编码。 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 支架 | 球机监控专用支架、电源线：RVV 2*1.0、网线:超5类、等线材辅材。 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 监控箱 | 监控箱，不锈钢镀锌材质，尺寸：500*700*200mm/1.2mm。 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 立杆 | 5米镀锌钢管，通径114mm，壁厚2.5mm，含预埋件（地笼）、横臂≥40cm和必要的安装配件。 | 根 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 流量卡、存储卡 | 视频存储卡≥256G，视频流量卡：30G/月/3年。 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 太阳能供电 | 太阳板：≥100W、锂电池：≥12V/100Ah、（集成）太阳能控制器。 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 基础基地 | 立杆地基：45cm*45cm*50cm,含（水泥C25、砂石）。 | 项 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 多光谱遥感植物表型分析无人机 | 无人机及机场 | 提供无人机飞控平台软件1套，功能包括： 1、资源管理：可管理无人机、机库基本信息（支持多无人机、机库配置和管理）、配置站点信息，绑定站点的无人机和机库，无人机状态实时查看、机库状态实时查看。 2、飞行策略管理：通过在GIS地图上选点规划飞行路线；配置航线上无人机飞行速度、高度、偏航角、云台角度；航点参数配置：可以分别设置每个航点的速度、高度等参数，绑定无人机在航点上做出悬停、转向、拍照、录像等动作；支持KML导入：可以导入通过DJI PILOT APP创建的KML文件； 3、飞行任务管理：管理定时任务，可为飞行策略定制单次/每天/每周/每月四种方式的时间计划；管理手动飞行任务；同时提供快速任务管理，仅需在地图上选点创建的快速飞行任务，航线航点参数均使用默认值；任务调度：系统后台根据配置的时间计划自动调飞无人机。 4、飞行历史记录管理：查看无人机过去执行的任务情况：任务时间、飞行时长、飞行里程、站点日志等信息；在GIS地图上动态展示历史飞行轨迹；查看无人机执行任务中拍摄的照片和录制的无人机视频。 5、操控页面：查看无人机第一视角和机库监控的实时直播视频；查看无人机实时的飞行参数、GIS地图上的飞行轨迹；可随时暂停执行中的任务进行手动操作，通过画面上的虚拟摇杆和动作按钮对飞机进行控制，包括水平移动、上升下降、旋转、指点飞行；暂停后可恢复飞行任务；可以切换镜头、调整镜头焦距、云台角度；可以遥控无人机强制返航；可以远程控制机库作业；多站点间切换；无人机和机库的动作日志查看、警报提醒。 6、多光谱适配：多光谱数据回传；多光谱镜头切换控制。 无人机及机场参数如下： 7、飞行器：最大水平飞行速度：21米/秒、最大抗风速度：12米/秒；飞行时间（无风环境）：不低于40分钟；续航里程：不低于30 公里； 8、可见光相机：4/3 CMOS，有效像素 2000 万、镜头视角：84°、镜头等效焦距：24 毫米、照片格式：JPEG/DNG（RAW）； 9、多光谱相机：1/2.8 英寸 CMOS，有效像素500万、镜头视角：73.91° (61.2° x 48.10°)、镜头等效焦距：25 mm、相机波段：绿(G)：560nm± 16nm;红(R)：650nm± 16nm;红边(RE)：730nm± 16nm;近红外(NIR)：860nm± 26nm;照片格式：TIFF、Gain范围：1x-32x。 10、含配套的全自动无人值守机场1台、含部署安装及操作指导，机场参数如下： 输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz； 输入功率：最大 1000 瓦； 工作环境温度：-25°C 至 45°C； 环境温度低于 -20℃ 时，机场处于待机状态，飞行器无法执行飞行任务。 防护等级：IP55； 可收纳无人机数量：1 台； 11、无忧旗舰版保险（3年）：详细条款：在服务期内，正常使用过程中，由于意外导致的设备损坏，在保障范围内可以通过额度扣减的形式享受免费维修或置换服务。 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 病虫情监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 害虫性诱 智能测报设备 |  | 1.设备应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、二化螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、玉米螟、草地贪夜蛾、粘虫、棉铃虫等主要害虫。可查看时间段、单日、每小时、每月诱虫量，能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图和占比图（提供客户端功能应用截图）。 2.设备具有手机APP，可通过APP查看实时数据、历史数据。 3.害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，结构为反向三漏斗飞蛾类诱捕器。 增加反向三漏斗蛾子防逃逸结构，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形。 4.自动计数功能：害虫经过红外感应器时，蜂鸣器响一声，并自动计数+1，间隔时间＜1S。 5.网关和终端配置：一个网关最多可以配置8个终端。 6.设备供电：采用太阳能板供电，单晶硅材质；功率：≥50W，可在-40°C-80°C气温下工作。蓄电池为锂电池，规格：≥12V,40Ah。连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。 7.设备立杆材质为喷塑铝管，整体高度不低于300CM，配防电机箱，材质 304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。 8.设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台-“昆虫性诱智能测报系统的云端数据库平台及江苏省智慧农事服务中心平台”。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 智能虫情测报灯 |  | 1、符合国家标准，能自动拍照、上传害虫图片，可自动清理死虫体，支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享，同时能够实现自动分析相关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，方便使用人员进行数据的横向比较和纵向分析。同时，测报人员可以根据数据比较要求，自有在图片平台上切换虫体大小对比标尺网格，实现精准校准虫体大小； 2、整体结构采用304不锈钢材质或不锈钢喷塑，撞击屏互成的度夹角不低于120°，捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别，设备配备防雨百叶和防雨棚，保证在雨天也能正常工作； 3、虫体处理：远红外虫体处理，仓温度85±5℃，虫体处理致死率不低于95%，虫体完整率≥98%，同时设备自带传送带散虫平铺结构，传送带准确的将虫体运输带拍照区域内，保证虫体不堆叠，能确保会让每一个虫子特征都可以被拍的清楚，为自动识别和人工矫正打好基础，分散率100%，无堆叠，测报灯可以引诱并识别常规大田害虫不限于草地贪夜蛾、草地螟、玉米螟、蝼蛄、金龟子、大螟、二化螟、白背飞虱、褐飞虱等，识别率≥85%； 4、可实现自动雨控及排水，能将雨水、虫分离；具防雷击功能； 5、虫情图像拍照要求：内置高清工业摄像机，且摄像头像素不低于2000W，可通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照时间间隔，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间； 6、控制功能：可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备，诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线、无线网络切换功能、流量限流、GPS/北斗定位等功能； 7、中控系统：采用四核或以上微型电脑中控，灯管开关、转仓、工作模式、拍照间隔、联网信息、远程启动/重启、设备位置报警、电量提醒、流量提醒等设备的运行状态可以通过中控远程监控，可进行人工分析虫情数量及类型，可以按照时间段进行统计虫情数量及趋势分析等； 8、其他：交流电220V电源或太阳能供电，诱虫光源功率不高于20W；诱虫灯管，主波长维持在360nm左右，灯管启动时间不超过5秒，绝缘电阻不低于2.5MΩ，设备自带不小于7寸触摸显示屏； 9、设备工作环境：可在-40到70℃，湿度0-95％的环境中正常工作； 10、采集数据实现自动远程传输，并可按要求接入国家级、省级、市级、县级和当地相关农作物有害生物监控信息系统。 11、实时监测是否堵虫，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管，并通过软件平台推送堵虫告警。带自动清虫功能，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管,执行自动清虫,通过程序控制自动运行，清理堵虫故障，减少人工上门清理频率，降低设备故障率，检测到无堵虫时恢复正常工作模式并后台推送堵虫恢复告警。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 小虫体智能 虫情测报灯 |  | 1、专用于诱杀和测报稻飞虱，具备远红外虫体处理功能，百叶过滤非靶标大虫子，避免出现由于体积较大的虫子掩盖稻飞虱，导致摄像头无法采集到造成测报不准的问题。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫； 2、内置不低于1900W高清工业摄像机，针对飞虱类害虫进行自动识别计数，通过AI自动识别包含褐飞虱、白背飞虱等。识别准确率≥85%。 3、可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照，工业彩色手触摸屏显示与操作，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可。 4、通过摄像头实时采集翻板上的虫子情况，拍完照后实时翻转，避免虫体堆积和重复计数，虫体完整率≥95%。可通过网页端和手机端查看拍摄照片，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置。 5、可实现在电脑端和手机端（安卓系统）远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等。设备也可以远程手动控制诱虫灯开启、诱虫灯条开启、翻板旋转、风扇开启、相机拍照等功能； 6、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。 7、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。 8、光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作； 9、虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部； 10、电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ； 11、工作环境温度：0～70℃，工作环境湿度：≤95%。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 重大病害 自动监测预警系统 （赤霉病+稻瘟病） |  | 1、作物病害自动监测预警模型 1.1系统包括子囊壳形成与温湿度关系模型、侵染概率模型、菌量模型、潜育速率模型、显症率模型、重复侵染概率模型、病穗率模型、发病程度模型等子模型，构成小麦-玉米轮作和小麦-水稻轮作的赤霉病、稻瘟病监测预警模型。 2、作物病害自动监测预警系统软件部分 2.1 数据采集云存储：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示； 2.2 预测结果与国家标准对应，在小麦赤霉病、稻瘟病防治关键期前15天开始预报发病情况，超过防治指标自动报警，可在电脑PC端、手机微信小程序查看； 2.3 开放式系统平台，自动接入国家平台，可接入其他省、市、县区级平台。 3、作物病害自动监测预警系统硬件部分 3.1 主机规格：高1.8 m ，重量80 kg；电池容量：12 V 20 A（采用高原专用电池6-CNJ-20，输出功率受环境温度影响较小）；太阳能板：40W；功耗：10 mA；工作时间：在连续阴雨天环境中可持续工作30天；工作温度范围：-20℃~80℃； 3.2 整机为SUS 304不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀，防护等级IP67，抗冲击等级IK08； 3.3 温度及降雨量采集传感器采用光电感应技术；风速风向传感器采用超声波采集技术； 3.4 仪器具有远程调试、无人值守、无缝监控等功能。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墒情气象监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 土壤墒情气象自动监测站 |  | 1.构成：仪器设备主要包括管式土壤墒情自动监测仪、气象传感器、 主采集器、供电单元和外围设备等 2.监测指标：监测指标包括但不限于土壤含水量(体积含水量，不少于4 层，Ocm～20cm 、20cm～40cm 、40cm～60cm 、60cm～100cm, 敏感原件的中心点安装位置需分别对应10cm、30cm、50cm 、80cm) 、 土壤温度(层次要求同土壤含水量)、降雨量、空气 温度、空气相对湿度、总辐射、风向、风速、大气压、土壤EC (电导率)等。设备能够通过对传感器监测数据的二次计算输出ETo(参考作物蒸发蒸腾量)，加装图象传感器，监测作物长势长相。 3.技术参数及性能要求： 土壤含水量：0～60%VWC，≤0.1%，±2.5%VWC（室内） ±5%VWC（室外）； 土壤温度：-20℃～80℃，≤0.1℃，±0.5℃； 空气温度：-40℃～50℃，≤0.1℃，±0.2℃； 空气相对湿度：5%～100%，≤1%，±3%（≤80%）、±5%（＞80%）； 总辐射：0W/㎡～1400W/㎡，≤5W/㎡，±5%(日累计)； 风向：0°～360°，≤3°，±5°； 风速：0m/s～60m/s，≤0.1m/s，±(0.5+0.03V)m/s； 降雨量：0mm/min～4mm/min，≤0.1mm，翻斗式雨量传感器：±0.4mm(降雨量小于10mm)±4%（降雨量大于10mm)冲击势能式雨量传感器：±5%（日累计）； 大气压：450hPa～1100hPa，≤0.1hPa，±0.５hPa； 图像传感器像素：≥200Ｗ。 注:VWC一土壤体积含水量;V-风速测量值;表中技术参数为最低要求，不得低于此标准。 - 4.传感器采用低功耗设计，且内置一次性电池供电，可工作5年以上；系统支持4G/RJ45网络与服务器通讯，网络支持联通移动的2/3/4G，电信4G；数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器，可切换，无影响。 - 5.设备可自动获取安装点的海拔数据及GPS坐标信息，可知道设备及数据采集点具体的地理位置，防盗防位移； - 6.设备自带摄像头，200W像素，可视场角90°，支持定时拍照功能，可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况，亦可在平台上设置拍照间隔和时间； - 7.系统供电系统为太阳能+充电电池结合模式，内置一次磷酸铁锂15Ah电池，拆卸更换方便，可独立工作15天以上。 - 8.防护等级：IP65 - 9.系统采用抗震级设计，可支持抵抗11级台风等级,长效续航：内置大容量锂电池，可独立工作15天以上。外接太阳能电池板，可实现连续工作。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备操作平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 设备操作平台 |  | 城北基地： 城北基地现已有一处四情监测区域及配套的仪器操作平台，本次拟在现有的仪器操作平台上，安装一台新的智能虫情测报设备，一台新的土壤墒情气象自动监测站（根据具体情况进行调整）。 同时，须按现有的水泥基础深度和木栈道规格，提供至少深400mm的水泥基础，并建设配套的木栈道。预计水泥立柱和新增木栈道的占地面积为1300mm*1300mm，具体可根据实际安装位置积进行微调。 白蒲基地： 1、于白蒲展示基地选取一处，新建设备操作平台。选取的地块为：长44米，宽17米，面积约为750m²。并在地块的四个角落，依次安装2台害虫性诱智能测报设备、小虫体智能虫情测报灯、智能虫情测报灯、重大病害自动监测预警系统（赤霉病+稻瘟病）这五台设备，并在地块中央安装土壤墒情气象自动监测站。设备操作平台为这五台设备均提供水泥基础（根据具体情况进行调整）。 2、仪器操作平台四周新建围栏不少于122米，围栏采用塑钢栅栏，栏间距15cm左右，护栏高度≥1.2米，含附件基础桩浇筑。围栏含4套1米宽人行门，以及1套3米宽的机耕门，均为镀锌结构的塑钢，人行门位于与水泥地相连区域，机耕门位于与另一地块相连的田埂处。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智慧农作服务云平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 数字农田 |  | 依据GIS地理信息系统技术手段，结合地图展示方式呈现展示基地农田田块，可按照基地功能区划分出农田地块、沟、渠、道路、机耕路、水系和闸门等，以及入田口、仓库、农机库、办公区等等。所有田块均可以赋码，形成一地一码追溯体系。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧物联 |  | 实现对基地农业物联数据动态监管，构建基地内部农业生产智能监测网络。智能物联信息包括：包括苗情、气象灾情、病虫情、墒情等的数据，提供对各类物联网监测设备和采集设备的位置展示，实时显示采集数据，对设备数量、状态的统计和数据预警。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 监测诊断 |  | 结合无人机巡田，实现对作物的图像的监测及对田间作物生长的实时监控和诊断管理。 根据多光谱无人机巡田拍摄的画面，进行出苗识别和生育期识别，可自动分析采集图片中的幼苗，自动检测和统计农田中作物的出苗数据，并自动分析水稻所处生育期，包含；返青期、拔节期、分蘖期、抽穗扬花期、灌浆期等生育期的智能识别。 实时监测作物生长动态，如LAI（叶面积指数）、LNC（叶层氮含量）、NDVI（归一化植被指数）等关键生长指标。制定极具针对性的监测诊断方案，明确在各个生育期应采用的适宜监测手段，实现全程精细化监测和分析，分析内容包含：播栽分析、长势监测、穗数分析、产量预测和诊断评估。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 价格统计 |  | 通过系统运营人员手动录入的方式，录入区域粮食价格、农资价格、土地流转价格数据，对稻麦的价格数据进行统计，汇总和分析，分析展示粮食、农资、土地流转价格趋势。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 农技指导 |  | 以品种手册为系统技术核心，为用户提供不同作物的农技指导，并将农技指导的图文、视频、专家等信息统一呈现。 农事建议：在每个生育期内，系统提供相应的病害建议、虫害建议、施肥建议和除草建议，为生产管理人员提供生产当中的农事指导，实现生产的降本增效。 对平台入驻的专家介绍进行滚动式的播送，附以专家照片、姓名及专家专业领域的简介，对接专家平台后台数据，获取专家咨询量、回复率、采纳率等数据，展示平台功能的使用率和实用率，点击专家可查看该专家的详细介绍。(可结合农业综合服务中心（农技）5大块内容展示相关内容） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 数据共享 |  | 本项目需预留并提供数据接口，为其他农业平台及后续服务提供数据共享服务。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 数据可视化 |  | 支持以一张图形式进行基地数据监测与远程指挥决策，包含可视化界面设计、产品架构规划等服务，界面以数字农田、物联监测、长势监测、价格监测等方面设计；包括数字农田一张图、智慧物联一张图、长势监测一张图、价格一张图。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数字农田一张图：基于GIS地图建设基地地块分布图，支持基地地块划分以及地块信息展开查看。对种植基地信息进行展示，包含基地的位置、品种、占地面积、负责人、联系方式以及基地基本情况介绍等信息。对基地的地块信息进行基地绑定、面积查询、种植数据，支持设备点位标注、一田一码的信息赋码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智慧物联一张图：1.接入基地已建和新建的监控设备数据，并进行布点分布；可实时查看农田监控，及时掌握基地的生长和作业情况；2.接入基地的病虫情监测、土壤墒情、户外气象站等设备，可对监测覆盖范围内的病虫情的发生情况、土壤温度、水分情况、降雨量、气温、光照等进行一张图展示、统计和分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长势监测一张图：基于数字农田作物分布图，结合遥感无人机巡田对作物长势的监测和分析，实时监测作物生长动态，如LAI（叶面积指数）、NDVI（归一化植被指数）、LNA（叶片氮累积量）等关键生长指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 价格一张图：通过图形化的方式展示价格监测的结果，以便于直观地分析和理解价格变动趋势。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 数农云小助手 |  | 通过手机端实现对农情监测的墒情、病虫情、苗情、气象的数据数据实时监测，农产品价格监测，以及处方服务和作业设备的控制，实现随时随地查收视频监控画面，实现对数据的安全值设定，智能预警。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 数据存储 |  | 采用云服务部署和云存储，存储服务3年，存储要求：CPU8核、内存16GB、存储500GB，10M宽带，3年 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.全景智能跟踪摄像机，属于工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.红外高清球机，属于工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.多光谱遥感植物表型分析无人机，属于工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.害虫性诱智能测报设备，属于工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.智能虫情测报灯，属于工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.小虫体智能虫情测报灯，属于工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函（如不属于可自行删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。