招 标 文 件

项目名称：雨花校区智能化校园设备

项目编号：JSZC-320100-NJZZ-G2025-0051

（非专门面向中小企业）

采购人：南京市中华中学

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

2025年07月

第一章投标邀请

受南京市中华中学（采购单位）委托，南京众智工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就雨花校区智能化校园设备（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJZZ-G2025-0051

2.项目名称：雨花校区智能化校园设备

3.预算金额：220万元

4.最高限价：本项目最高限价220万元。

5.采购需求（简介）：本项目为雨花校区智能化校园设备采购，包含智能门禁、多媒体教学设备等。（详见招标文件）

6.合同履行期限：合同签订并收到采购人通知后35天内完成交付并投入运行。

7.本项目(是/否)接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖供应商公章）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年08月12日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.本项目不接受进口产品投标。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》(宁财购通[2021]5号)的规定，申请人的资格要求涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的供应商信用承诺函(详见“第六章投标文件格式及附件”),不再需要提供上述涉及的证明材料。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

7.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

8.报价响应人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效响应文件处理。

9.招标代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

10.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布的信息更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市中华中学

地址：南京市雨花台区育德路28号

联系人：李老师

联系电话：52681027

2.采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：钱工 025-52896520-16

第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者报价低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低、有可能影响产品质量或服务质量或不能诚信履约的，将启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明、证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。(对采购文件质疑的,通过网上下载方式获取采购文件的供应商，应当提供依法获取采购文件的截图或者其他资料，否则质疑将不予受理。)

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

十、其他

43.代理服务费

43.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率80%计算，不足2800元的，按2800元收取。开具增值税普通发票。

43.2 中标供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取中标通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款账号：10366000000495882

43.3 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京众智工程咨询有限公司组织的____________________项目公开招标采购结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

3.3 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

3.4 乙方向甲方提供营业执照复印件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：       地  址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：         联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标/采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目概况

1.项目背景

本项目为雨花校区智能化校园设备。

2.项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业：工业；

（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（3）招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

（4）如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供对应有效的节能产品认证证书。

二、产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学录播主机 | 23 | 台 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、常态录播 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧教学录播主机 | 1.主机嵌入式设计，高度集成化包括独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、等参数设置功能； ▲2.主机须满足摄录一体化要求内置摄像头采用1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素要求超过1000万；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） 3.要求设备支持≥1路高清视频输入HDMI in，≥1路数字视频输入D-Video in，≥1路高清视频输出HDMI out，≥1路线性音频输入Line in，≥1路线性音频输出Line out，≥2路数字音频D-MIC； 4.要求设备支持≥1路USB，≥1路以太网口，网口支持100/1000Mbps自适应，并支持IPv4、IPv6双协议栈； 5.数字视频接口支持连接一路高清摄像机，直接传输高清视频数据； ▲6.视频采集支持网线“一线通”技术，摄像机的供电、控制、视频传输均可通过一根双绞线完成；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） ▲7.音频采集支持网线“一线通”技术，麦克风的供电、控制、视频传输均可通过一根双绞线完成；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） 8.支持H.264编码协议，AAC音频编码协议，RTMP、RTSP视频传输协议，H.323、SIP、BFCP、WebRTC视频通信协议，视频封装格式MP4、TS； 9.不高于DC 24V的安全电压供电，满负荷功耗不高于24W； 10.主机支持壁挂式安装； 11.主机支持数字视频传输技术，视频采集和传输到主机无需编解码处理，保证声画同步与录制视频质量； 12.要求设备支持自定义工作模式，通电后自动开机工作或待机休眠等状态； 13.支持不同语言的系统版本，满足中英双语使用需要； 14.要求系统支持后台权限设置，满足管理员用户和普通用户两种角色的使用需要； 15.支持工作时间自定义，自主设置设备休眠与唤醒的时间，时间精确到秒； 16.内置智能音频处理算法包括AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ智能均衡等； 17.要求系统支持存储智能清理功能，系统在存储接近满载的情况时，将自动清理系统内录制日期最老的录像文件； 18.要求系统支持对外接的高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，快速调整拍摄画面质量； 19.要求系统在自定义布局、多信号录制直播的情况下所有信号画面保持绝对同步无延迟的拍摄效果满足最佳的使用体验； 20.要求系统在接入高清摄像机时可同时对两个摄像机画面以及HDMI信号进行多流同步录制与直播； | 23 | 台 |
| 2 | 终端管理软件 | 1.录播系统可支持通过浏览器登录软件进行管理，至少包括系统基本设置、录像文件管理、设备安装信息； 2.支持导播后台观看涵盖内置与外接摄像机以及HDMI信号等所有预览画面； 3.支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异； 4.支持在后台设置直播音频比特率、录制音频比特率以及音频采样率； 5.支持外接U盘并在录制完成后录像文件自动同步到U盘中存储，且支持ftp或其他网络传输技术对接外部存储设备实现分布式录制以及自动化集中式存储； 6.支持双码流同步录制； 7.支持设置按时间对视频录制进行分段处理，提供≥3种分段方式； 8.支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标，支持对录像文件进行回放和下载； 9.支持自定义推流分辨率和码率，码率64Kbps~4096Kbps范围可设；； 10.支持对接云服务商CDN加速平台； 11.支持通过直接呼叫短号快速发起互动会议； 12.支持关联互动通讯录并创建分组； 13.支持显示最近呼叫过的终端； 14.支持基于“SVC”可伸缩视频编码技术的网络自适应功能，保证互动画质； ▲15.具有微课或优课制作相关国家认可的出版社发行的正版教材。（提供教材封面、教材出版的相关证明文件（查询链接、截图等） | 23 | 套 |
| 3 | 高清摄像机 | 1.CMOS传感器，1/2.5英寸，有效像素不小于800万； 2.支持预置位个数≥255个； 3.综合变焦倍数不小于20倍； 4.支持3840x2160, 1920x1080, 1280x720等分辨率大小； 5.要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.0°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.0°/s； 6.最低照度0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7.支持水平、垂直翻转； 8.支持背光补偿； 9.支持2D＆3D数字降噪； 10.支持≥1路D-Video数字视频接口，≥1路网络接口，100/1000Mbps自适应； 11.支持通过RJ45口的网线一线通，实现基于一根双绞线完成摄像机供电、控制和视频信号同步传输； 12.支持视频H.264、H.265编码协议； 13.支持G.711A、AAC、OPUS等音频编码协议； ▲14.内置AI智能跟踪算法，通过单个摄像机即可完成人脸与肢体的AI识别并完成全程自动跟拍；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） ▲15.要求摄像机与录播主机为同一品牌。（提供承诺书加盖供应商公章） | 23 | 台 |
| 4 | 摄像机管理软件 | 1.支持通用浏览器直接访问摄像机管理软件； 2.支持抗频闪、并支持设置摄像机光圈、快门、动态识别范围设置； 3.支持设置拍摄画面的亮度、对比度、饱和度； 4.支持自动、手动的曝光模式设置； 5.支持设置手动或自动白平衡，并可选择红色与蓝色的增益设置； 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.支持摄像机的PTZ控制、包括云台的上下左右、调用预置位、自适应焦距调节等； 8.支持面向不同的拍摄对象可选择五分、七分或全身的拍摄模式； 9.支持内置AI人脸特征识别技术； ▲10.支持内置AI肢体识别技术，在识别面部特征基础上结合肢体分析实现交叉识别，确保拍摄多人场景时不跟丢、不误跟，持续锁定跟拍对象；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） 11.支持设置跟踪检测区域。 | 23 | 套 |
| 5 | 拾音麦克风 | 1.指向性：超心型； 2.频率响应：40Hz—16kHz； 3.灵敏度≥-7dB±1dB； 4.最大声压级≥110dB； 5.信噪比≥62dB； 6.动态范围≥78.5dB； 7.使用电源：麦克风一线通供电； 8.输出接口：RJ45，数字音频接口。 | 46 | 支 |
| 6 | 录制面板 | 1.安装方式：镶嵌式安装在讲台； 2.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机； 3.信号指示灯：要求具备信号指示灯； 4.支持一键式系统电源开关控制； 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号。 | 23 | 个 |
| 7 | 交换机 | 支持poe供电，千兆5口。 | 23 | 台 |
| 8 | 常态录播存储硬盘 | 服务器专用，容量8T。 | 10 | 块 |
| 9 | 布线配件及安装调试 | 满足系统布线需求，含支架、电源、音视频线材及安装调试。 | 23 | 套 |
| 二、教学多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频展台 | 1.像素：800万； 2.最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒； 3.拍摄镜头机械折臂270度翻转式（非软管式）：90度可拍摄文稿。180度可拍摄课堂活动，可录制微课； 4.磁吸式航空铝合金底座，底座和机身分离； 5.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI； 6.光源：自然光、LED灯补光。 | 17 | 个 |
| 2 | 扩声音箱 | 1.多个发声单元，频响范围：60Hz-20KHz； 2.多种设备接口：同轴、光纤、hdmi-Arc、3.5mm音频线； 3.支持壁挂及蓝牙传输。 | 9 | 个 |
| 3 | 无线传屏系统 | 1.嵌入式硬件架构， 1GHz双核低功耗处理器，支持4路1080P解码，内置LINUX操作系统； 2.支持智能手机无线投屏； 3.硬件规格： 1xHDMI接口，1x网络接口，1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口； 4.视频输入分辨率：可达4K/3840x2160； 5.视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200； 6.帧数：可达30帧/每秒； 7.视频输出：通过HDMI输出，输出的分辨率可以不同； 8.显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示； 9.显示比例：可显示4：3，16：9，16：10； 10.支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏； 11.同时显示源端数量：1路； 12.音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出； 13.无线传输协议：需支持IEEE 802.11ac/802.11n,WIFI有9个信道可选； 14.无线传输速率：867Mbps； 15.无线传输距离： 不低于15米 (一键联主机和一键联按键之间无遮挡)； 16.无线传输频段：支持2.4 GHz或5 GHz； 17.无线加密协议：支持WPA2-PSK； 18.传输延时：平均延时小于100mS； 19.支持开机,待机画面客制化、支持WEB管理介面、支持修改频段及信道、支持修改视频输出分辨率、支持修改WiFi名称及密码； 20.可选择的信道数量：9(5G)/11(2.4G)； 21.支持组播功能，多屏同显，即多个显示端显示同样的投屏画面，多屏同显最多可支持到254屏同显(理论值,设备需要同在有线局域网环境下)； ▲22.温升测试，机械强度、故障试验检测结果为合格。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） | 9 | 个 |
| 4 | 辅助教学显示终端 | - 43英寸，UHD AH-IPS 宽视角面板屏幕； 2.对比度：1200:1，3840x2160像素，显示比例：16：9，响应时间：5ms，内置扬声器； 3. hdmix2、dpx2输入，支持MultiView多视窗技术，四路同屏显示。支持FastCharge USB3.0集线器； 4.尺寸小于980（长）x580（宽）x65（厚度）mm，支持壁挂。 | 11 | 套 |
| 5 | 无线键鼠 | 1.全键盘设计、防泼贱、即插即用无线连接； 2. 2.4GHz技术。 | 17 | 套 |
| 6 | 组合书写白板 | 规格：外径约5200*1300mm，配合互动智能平板推拉组合。上下滑轨采用开放式双滑轮双导轨，推拉结构与交互式一体机物理尺寸有效对接。 | 9 | 块 |
| 7 | 定制多媒体教师讲台 | 1.钢木结构：约1400x600x850mm； 2.台面：环保漆或浅木纹实木多层板饰面， 3.台身：环保饰面刨花板； 4.柜门需采用条型铝合金隐藏式拉手，在台身右侧提供隐藏式侧拉抽屉，台面斜放教师液晶显示终端（配置一个hdmi、二个usb3.0接口），后置通锁的检修门，柜体内需要预留光线收发器、交换机、电脑主机、数字展台、电源插座隐藏等设备位置。台下底脚裙条需采用金属成型结构，防水耐用； | 9 | 个 |
| 8 | 教室专用地台 | 1.尺寸：约长5600（或6000）x宽900x高140mm； 2.木工板框架，表面2.0mm耐磨地胶，不锈钢收边（不锈钢厚度2.0mm）。 | 9 | 个 |
| 9 | 布线配件及安装调试 | 1.所有教室的Hdmi短线检修与更换，增加总开关； 含插排、二个USB3.0延长线、高清HDMI线、专业USB-HUB、电源线、音频线； 2.含所有设备运输、上楼； 3.含相关所有强、弱电线缆布线、安装。 | 9 | 套 |
| 10 | 补光灯套装 | 1.补光灯：光照度：198000Lux，金属壳体，COB封装灯珠，LED液晶屏，3500-6800K色温调节，支持FX灯光秀。含深口柔光箱、110cm（银白）人像反光板，专用金属支架； 2.补光棒：共4只，三色补光棒，内置锂电，含收纳袋、遥控器； 3.其他设备：云台快拆板x2个；镜头遮光罩x2个。 | 1 | 套 |
| 11 | 教师显示终端 | - 21.5英寸屏幕 分辨率支持1920*1080； 2.3H硬化涂层防眩光，支持HDMI接口。 | 9 | 个 |
| 12 | 终端存储器 | 芯片颗粒：DDR4 ，频率3200MHz，容量：16G。 | 10 | 条 |
| 13 | 一拖二无线领夹 | 1.数字音频处理技术的音效NFC同步功能可用于安全通道设置双调谐器分集，提供稳定的信号接收能力自动增益模式下的音量控制功能； 2. +15 dB 增益音量增强模式，用于非麦克风音频线路输入； 3.提供通道内存，用于两台发射器操作时快速切换接收器频率发送到接收器的发射器频率，用于将多个接收器匹配到一个发射器适用于监控的监耳机输出； 4.将接收器用作耳式监视器的监视器模式可调静音功能； 5.兼容 WL-800/UWP/UWP-D系列； 6.接收器输出电平控制； 7.高可见度 OLED 显示屏，适用室内外环境； 8.电源 USB 接口。 | 1 | 套 |
| 14 | 融媒体智能播控机 | 1.标准≥2U 19'机架式机箱； 2.输入电压：110V-240V； 3.要求ARM架构，非X86设备； 4.CPU:≥四核64位Cortex-A76处理器，主频最高2.4GHz； 5.内存：≥8GB LPDDR4； 6.存储：64ROM+2T媒体盘； 7.LAN：双千兆以太网卡（1000Mbps)； 8.显示输出接口：HDMI 2.0； 9.操作系统：基于ARM 架构的嵌入式ubuntu 20.04 minimal； 10.工作温度：-10~60度； 11.存储温度：-20~70度； 12.存储湿度：10%~80%； ▲13.输出HDMI接口稳态电压达到24Vrms，电流条件满足ES1级；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） ▲14.USB接口稳态电压达到5Vrms，电流条件满足ES1级；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） ▲15.L/N到HDMI接口电流条件达到0.227mApk，电流条件达到ES1级；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） ▲16.L/N到USB接口电流条件达到0.225mApk，电流条件达到ES1级。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） | 1 | 台 |
| 15 | 融媒体智能播控系统 | 1.能在所有Gecko、Webkit、Blink内核的现代浏览器上运行； 2.提供Windows客户端、Android客户端和线下视频转码工具，并在登录页面提供下载通道； 3.通过WEB更改网络配置、重启或关闭服务器； 4.多用户管理要求：具备基本的增改查删除用户功能，可自定义角色名称、配置权限、启停用户。至少具有一个初始的超级管理员，超级管理员拥有所有操作权权； 5.终端（客户端）管理基本功能要求：具备基本的设备列表、自动分页处理、修改、查询、删除功能，可在授权范围内自动接受终端注册； 6.终端（客户端）统计和标识功能要求：有在离线状态中文说明并以颜色区分，可自动统计总的终端数量及在离线终端数量，能自动获取终端所属操作系统类别及IP地址； 7.终端（客户端）排序与检索功能要求：可依据终端名称、IP地址、进行手动排序；可依据终端ID、名称、关键字、在离线状态进行检索终端； 8.支持终端（客户端）软件界面锁：可统一设置终端软件界面锁，设置界面锁后，客户端用户需验证密码后方可以对客户端软件进行操作； 9.终端分组管理功能的基本要求：具备基本的分组列表、自动分页处理、自定义创建、修改和删除设备分组、可自定义添加终端到任意分组的功能。有默认的全局分组，囊括所有设备； 10.终端管理的其他功能要求：可远程唤醒、重启或关闭一个、一组及多组终端； 11.终端实时消息通知发布通知功能要求：可指定一个、一组及多组终端发送实时消息通知，当终端正在播放节目的终端必须是字幕叠加方式呈现的节目内容上，非在播放节目的终端，以弹窗方式呈现； 12.频道管理基本功能：具备频道列表、自动分页处理、查询、编辑、删除、选择终端分组等基本功能，可自定义频道（不可有数量限制）； 13.频道节目输入源：支持各种主流流媒体协议、主流媒体文件、主流媒体文件组成的播单等源。 | 1 | 套 |
| 16 | 终端自动同步播放器软件 | 1.支持开机自动启动、自动连接服务； 2.支持自定义终端ID、名称、标签进行注册，通过web管理端远程变更名称且实时生效，离线终端联网可后自动生效； 3.支持统一界面锁功能，启用后再次进入界面需输入密码，防止因篡改配置造成无法服务及在播放过程中用户退出播放窗口； 4.支持H.264、H.265、AAC解码，支持硬解，硬解无法播放时，自动回滚至软解，支持4K超高清播放，集成主被动式同步平衡播放器； 5.集成UPlayer及VLC内核播放器，默认VLC内核，允许自定义选择； 6.支持RSAP、SRT、RTSP协议传输，默认SRT传输，允许自定义配置选择主要传输协议； 7.支持实时节目名称、发布时间、分辨率、帧率、码率、OSD侦测； 8.默认自适应全屏播放，终端显示器不足于支持4K时，自动缩放至显示器支持的分辨率； 9.支持自动识别主/被动直播策略，主动模式下，接收端点击提示信息即可收看直播内容；被动模式下，自动打开并接收播放直播内容； 10.支持动态消息接收，观看状态下，叠加到视频中；待机状态下，弹窗提示； 11.支持在离线识别； 12.支持通过多媒体内容播控机管理端统一更新终端程序，播控机管理端执行升级策略后，终端在线时自动执行升级任务； 13.提供web端应用跳转入口。 | 1 | 套 |
| 17 | 三脚架套装 | 1.脚管材质：锻造航空铝材质，无极水平阻尼系统，液压云台，万向/马蹄脚垫设计； 2.承重不低于6.8Kg，球碗直径：60mm，全展高度：不低于1560mm，最低高度不超过750mm，最大管径18mm，最小管径14mm； 3.快装板刻度标识、防偏转弹性挡销，夜光水平仪，三节伸缩脚架，稳定三角形底座。 | 1 | 套 |
| 18 | 白板书写膜 | 1.涂刷书写白板表面固化成膜利于书写，表面并可轻松擦拭。具有防潮，耐污、耐撞击等效能，可有效保护书写板面； 2.兼容大多数水写笔； 3.根据实际面积调整尺寸。 | 40 | 块 |
| 三、直播设备 |  |  |  |  |
| 1 | 影像采集设备 | 紧凑型终端，配备20.1MP APS-C Exmor R CMOS传感器，支持4K 60p 10-bit 4:2:2视频。具备双基础ISO（800/2500），支持S-Log3伽马曲线，动态范围高达14+档。具备双卡槽，支持CFexpress Type A和SD卡，搭载5轴内置防抖，高清视频输出接口，兼容E卡口镜头。 | 2 | 台 |
| 2 | 采集终端适配镜头 | 无反机设计，大光圈定焦30mm F1.4 ，APS-C画幅，采用多层镀膜技术。支持高速自动对焦，兼容E卡口和L卡口。 | 2 | 个 |
| 3 | 采集终端散热风扇 | 静音，支持多设备散热。 | 2 | 个 |
| 4 | 高清视频采集卡 | 支持4K UHD@30Hz或1080p@60Hz视频采集，提供高质量HDMI输入输出。 | 3 | 个 |
| 5 | 线材 | 高清HDMI线10米，支持4K@60Hz，传输稳定，兼容各类设备。 | 2 | 根 |
| 6 | 采编推流系统 | 1.用于直播、教学录制、视频会议捕捉等场景，提供音频混音器，色彩校正、色度键控等多种滤镜以及VST插件支持。用户可自定义界面布局，通过模块化设计调整功能模块位置满足视频采编推流制作； 2.支持硬件加速（NVENC/NVENC H.264/H.265、AMD AMF、Intel QSV），软件编码（x264）提供高画质选项，低延迟高效编码，支持多音频轨道录制，独立调节每个音源音量，内置降噪和增益滤镜。支持来源叠加、透明度调整、动态遮罩等。 3.在线教学时可同时展示 PPT、摄像头画面和实时标注，直播游戏时能叠加弹幕、计时器等互动元素； 4.配备16GB内存、1TB SSD、独立GPU、Thunderbolt 4接口，不低于2.5K分辨率（2560x1440）240Hz高刷新率屏幕，支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3。 | 2 | 台 |
| 7 | 外置调音采编声卡 | 调音台式声卡，内置3通道，含DSP效果器，支持USB音频接口。 | 2 | 台 |
| 四、网络会议音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议麦克风音箱 | 1.12 单元全向 MEMS 麦阵，360°全方位拾音； 2.5米有效拾音半径，支持单台覆盖10 人左右的会议场景，支持8米拾音半径； 3.全双工通话； 4.高保真音质，2个8W扬声器；最多5台有线级联； 5.级联方式：2台手拉手级联，2台以上poe交换机星型级联； 6.一键语音转写，会议助手； 7.支持蓝牙连接，蓝牙Dongle，USB免驱直连； 8.支持LED环形指示灯； 9.兼容主流云视讯软件； 10.尺寸：约250mm*119mm*39mm； 11.供电方式：PoE 802.3 at 或 DC 12/2A； 12.接口：1个USB 2.0 Type-C；1个USB 2.0 Type-A，1个Kensington锁孔； 13.支持AI转写，支持基于语义理解实现智能标点和分段，支持说话人角色分离； 14.支持记录多端同步，一端发起会议记录，登录同一账号，多端可查看/编辑/分享记录内容，支持下载导出会议音频和word文稿。 | 12 | 只 |
| 2 | POE 交换机 | 4个千兆POE交换机 | 5 | 台 |
| 3 | 布线配件及安装调试 | 六类千兆网线，配套辅材，设备安装集成调试、布线整理等 | 5 | 套 |
| 五、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联管理平台 | 1.支持容器化管理和部署，支持大量设备稳定接入； 2.角色管理：根据操作员岗位分配不同功能权限并对角色进行功能权限的修改、启用和停用； 3.用户管理：根据操作员岗位分配不同功能权限并对角色进行功能权限的修改、启用和停用； 4.应用管理：添加、修改、删除应用，可以自动生成应用秘钥； 5.产品管理：添加、修改、删除产品；可以授权产品应用权限范围；可以设置产品连接类型包括直连设备、网关子设备； 6.设备管理：添加、修改、删除设备；支持设备自动上线； 7.授权管理：设置应用与设备授权关系； 8.在线调试：在线调试设备，支持以可视化界面进行调试，可以协助管理员完成产品调试； 9.固件管理：进行远程固件管理，可以通过产品或者固件名称查询已经上传固件； 10.固件升级：通过固件名、产品名、设备固件升级状态查询固件下发与升级记录;可以对升级中、待升级和升级失败的设备进行手工确认升级完成。 | 1 | 套 |
| 2 | 消息服务平台 | 1.消息渠道管理：须支持消息渠道的管理，支持动态配置消息渠道相关参数，以便应用能够使用该消息渠道发送消息；需支持微信公众号、邮件、钉钉、短信、系统消息等通用消息渠道，并支持对接学校消息中心渠道； 2.消息模板管理：须支持预设消息模板，并可进行消息预览，支持根据应用系统的需要配置不同的消息模板，以便于各应用能使用不同的模板发送消息； 3.消息统计：须支持根据应用查看各渠道当天消息发送数量、按应用查看某时间段内该应用各渠道消息发送总数趋势变化、按节点查看各渠道某段时间内消息发送数量和占比； 4.消息内容明细：须支持查看发送消息详细内容记录、支持一键导出消息明细文档； 5.消息发送：须支持异步发送消息，支持通过用户ID、人员编号、手机号、邮箱、钉钉号、公众号等发送消息，支持通过接口获取消息发送状态； 6.消息重试：须支持当消息发送失败时，会根据消息重试策略，重新发送消息，保障消息送达率； 7.消息时效性：须支持当消息实际发送时间超过消息的有效时间后，消息将不再发送。 | 套 | 1 |
| 3 | 密钥管理系统 | 1.可支付交易、身份认证、报文通信和数据存储等提供密钥管理与服务功能，校园卡系统中所有涉及到资金、卡片、数据、通信等关键和敏感信息的加密、解密、验证、计算等都必须使用密钥系统来进行保障； 2.符合国标，学校自行控制和保管，不受建设厂家的任何限制，学校可自行购买卡片，并对其进行初始化、加密和解密等操作。无密钥授权的情况下，任何人不能获取校园卡系统的重要数据； 3.为平台智能卡密钥产生、分散、传输提供相应功能； ▲4.系统密钥完整交付采购人，采购人根据实际情况自行选择卡片厂商。（提供承诺书并加盖公章） | 套 | 1 |
| 4 | 身份核验平台（身份核验中心） | 1.微服务架构，支持容器化管理和部署； 2.支持对算法对接服务和相似度排名的参数进行设置，统一由管理员维护； 3.算法管理: 对多个人脸算法厂家进行管理，支持按算法设置不同的配置参数；支持生成多种算法的人脸特征码； 4.人脸算法参数信息的管理功能。包括是否启用算法、算法相似度、是否支持在线比对等参数。至少已对接商汤、旷视、云丛、依图四家人脸算法厂家中的两家； 5.师生及其家属自助采集的人脸照，需在管理员审核通过后，方可使用该人脸功能； 6.介质管理：展示全校师生的基本信息及其所有使用中的介质，可以打开用户详情展示用户的详细信息及每个介质的详细信息，包括用户人脸照、家属人脸照、虚拟卡。支持人脸照统一管理，对所有师生及其家属的人脸照进行采集、删除等管理；人脸照片支持批量采集和用户H5自助采集； 7.虚拟卡管理：管理各用户所属身份的虚拟卡配置参数，可以设置是否启用虚拟卡、是否需要审批； 8.支持虚拟卡管理，对学校所有师生的虚拟卡进行管理，包括自主二维码、第三方系统（微信、支付宝）等； 9.支持实体卡统一管理，支持实体卡模板管理； 10.管理各用户所属身份的人脸照配置参数，设置是否允许自助采集，设置自助采集是否需要人工审核和比对证件照，设置是否需要人脸相似度检测； 11.人脸照片采集,检测照片大小、像素、人脸占比、模糊度等，以及相似度人脸检测； 12.不合格人脸库稽核，汇总展示当前系统内对应算法下的不合格人脸库，稽核维度包括：人脸不全、多个人脸、相似人脸照、人脸模糊、亮度不符、人脸照检测失败、提取特征码失败等； 13.人脸照采集协议管理，支持协议文本自定义修改；用户在自助采集人脸照时，支持人脸照采集协议提示和确认； 14.支持人证核验，支持自有证件库和公安人脸库核验； 15.API管理：可以提供统一的对外接口能力用以提供给其他应用系统进行调； 16.能力开放：支持1:1在线核验、1:N在线比对、1:N离线比对、人脸照下发能力、特征码下发能力； 17.人脸/特征码下发，支持单张或批量人脸特征码下发； 18.可以提供SDK,为终端设备或其他应用系统提供人脸离线比对服务，在终端的人脸照底库或人脸特征码底库，匹配出相应用户，返回用户信息； 19.可将大批量操作数据的操作记录下来，进行进度跟踪，查看进度结果。 | 套 | 1 |
| 5 | 移动端 | 1.支持中英双语版本； 2.支持微信、支付宝等多渠道充值功能； 3.支持虚拟校园卡功能 4.支持在线缴费功能； 5.支持充值流水、消费流水等账单查询功能； 6.支持通知公告、拾卡信息、挂失解挂、余额查询功能； 7.支持密码修改、账户有效期查询功能； 8.支持证件照片查询及上传功能； 9.支持人脸采集功能； | 套 | 1 |
| 6 | 请销假平台 | 1.学生请假申请：支持家长通过移动端发起请假申请，支持班主任通过移动端替学生发起请假申请； 2.学生请假审批：支持班主任通过移动端进行请假审批，系统自动生成假条，该电子假条自动下发到校门传达和各个宿舍，作为学生请假离校、返校的电子假条； 3.请销假记录：支持查看每条请假记录的请假人、年级、班级、请假类型、包括开始时间、结束时间、出入校门假或出入宿舍假、发起者、请假单状态等信息，支持查询每条请假记录的审批单据详情，可按照时间过滤、可按照人员姓名过滤，支持请假类型、审批状态、请假单状态； 4.请销假统计：支持查看每条请假记录的请假人、年级、班级、请假类型、开始时间、结束时间、执行状态、当前在校状态等信息，支持查询每条请假时间段内的离校时间和返校时间以及假内已归或者未归状态，可按照时间过滤、执行状态过滤、人员在校状态过滤，可按照人员姓名过滤； 5.信息定向推送：支持请假多级审批信息推送至班牌终端及家长和班主任移动端，确保相关人员及时查询审批结果。 | 套 | 1 |
| 7 | 门禁管理平台 | 1.支持通过以太网门禁机设备，用户可使用智能卡或指纹进行身份识别，完成进出门的权限认证； 2.支持门禁设备管理、包括管辖部门范围、账户进出门权限管理等功能； 3.支持多种权限模式，包括名单模式、组织机构模式、用户身份模式等； 4.支持假日管理、包括时段分组、事件预警配置、账户区域设置； 5.支持门禁控制器管理、操作员设备范围管理； 6.支持提供权限模版、进门权限设置、权限查询； 7.支持提供设备监控、事件监控、进出门报表、事件查询、报警查询。 | 套 | 1 |
| 8 | 通道管理平台 | 1.支持快速识别人员的身份信息，包括刷卡、二维码和人脸识别功能，确保只有授权人员能够通过通道； 2.须支持设备在识别有效卡或二维码或人脸时，通道机自动伸缩蝴蝶扇或其他通道类型，允许人员通过；识别无效卡或人脸信息不通过时，通道机无反应；识别非法卡时，发出报警提示音，保障通道的安全性； 3.支持脱网运行，即使网络或电脑发生故障，系统仍能正常工作，不影响人员进出。系统能自动提示并自锁，收集数据后才能重新使用，确保数据的安全性； 4.支持黑白名单设置，规定允许进出的人员，禁止非法人员进入，提升安全管理水平。管理员可以设置通道机的工作参数，包括有效工作时间等，根据实际需求灵活调整系统的运行规则； 5.支持记录并统计各进出站点、各时段人员的进出门情况，管理员可以随时查看和分析数据，方便进行管理和决策。 | 套 | 1 |
| 9 | 人脸识别门禁一体机 | 1.CPU：1.8G双核+1.5G A53四核+GPU； 2.内存：2G DDR4标准； 3.FLASH：8G EMMC标准； 4.显示方式：8英寸宽温IPS屏显示； 5.键盘类型：电容式触摸按键； 6.通讯接口：TCP/IP、WIFI、TCP/IP、RS-485、韦根、RS232； 7.升级方式：TCP/IP，串口； 8.显示范围：分辨率800*1280； 9.支持卡类型：支持13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC 14443A/B标准的M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS； 10.扫码头：分辨率640*480，最小解析度7mil，识读距离QR:1~10CM 11.读卡距离：≤5CM； 12.支持PSAM卡加密：标准配置1个PSAM卡槽； 13.人脸识别：支持本地存储10万人脸库，支持活体算法； 14.电源电压：DC9~15V(5%)； 15.人脸摄像头：200万像素，双目高清宽动态摄像头，支持红外和RGB输出，红外输出850单通分辨率1280*960，RGB输出650IR 分辨率1920*1080； 16.功耗：≤ 25W； 17.防水等级：IPx6； 18.断电数据保护：10年； 19.产品尺寸：约296*140*24mm； 20.工作环境：温度：-10℃～55℃，湿度：15%RH～95%RH； 21.支持真人语音提示； 22.支持干节点信号输出； 23.人脸识别角度：75°安装高度摄像头距离地面1.5m，适用人群1.2m~1.9m（识别距离0.5m）。 24.支持双目深度活体检测,有效防御照片、电子屏、视频等非活体攻击； 25.识别通过率：选定误识别率为≤0.3%时为测试阈值，识别通过率应≥98%； 26.要求支持遮挡功能，设备戴口罩识别的错误接受率FAR小于5%情况下，错误拒绝率FRR应小于2%，在戴墨镜、戴帽子、蓄须等遮挡情况下依然保持精准识别； 27.采用无补光灯设计。 | 42 | 台 |
| 10 | 门禁一体机电源 | 12V/30A开关电源 | 114 | 个 |
| 11 | 二维码+离线身份证模块 | 1.符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准； 2.工作频率：13.56MHz（fc）； 3.接口：USB TYPE C接口； 4.阅读距离：0-3.5cm； 5.阅读时间：<0.8s； 6.适用于WIN98/2000/XP/WIN7/NT平台； 7.可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB等； 8.电源：DC5V/0.8A(±5%)。具有电源自动保护设计； 9.平均无故障工作时间（MTBF）：大于5000小时； 10.使用环境： 1）工作温度：0℃～50℃； 2）相对湿度：20%～90%RH； 3）大气压力：60KPa～110 Kpa。 | 18 | 个 |
| 12 | 闸机-支架 | 闸机人脸支架 | 42 | 个 |
| 13 | 人脸识别门禁机 | 1.CPU：ARM Cortex A7 双核 1.2G ，NPU@ 0.6 TOPs； 2.内存：256MB； 3.FLASH：4G EMMC标准； 4.显示方式：5英寸宽温屏显示； 5.显示范围：分辨率720*1280； 6.键盘类型：电容式触摸； 7.通讯接口：TCP/IP、WIFI、RS-485、韦根、RS232； 8.升级方式：TCP/IP； 9.支持卡类型：M1卡、CPU卡； 10.二维码： 1）分辨率640*480； 2）最小解析度7mil； 3）识读距离5~15CM； 11.工作环境：温度：-10℃～55℃，湿度：15%RH～95%RH； 12.读卡距离：≤3CM； 13.人脸识别：支持本地存储5000人脸库； 14.声音提示：语音提示； 15.人脸识别：支持活体算法； 16.双目宽动态摄像头： 1）红外输出850单通，分辨率1920*1080； 2）RGB输出650IR，分辨率1920*1080； 17.电源电压：DC9~15V(5%)； 18.功耗：≤ 15W； 19.断电数据保护时间：10年； 20.尺寸：约167*87*24mm； 21.外壳：铝合金CNC； 22.人脸识别角度：75°安装高度摄像头距离地面1.5m，适用人群1.2m~1.9m（识别距离0.5m）。 | 70 | 台 |
| 14 | 出门按钮 | 定制 | 70 | 个 |
| 15 | 无线开门套件 | 1.支持无线开门； 2.额定电压：9-24V； 3.功率：≤80W。 | 108 | 个 |
| 16 | 布线配件及安装调试 | 包括但不限于校园门、宿舍、办公楼范围内综合布线、系统集成、电源线、网线、网络模块、5口交换机、多功能网络寻线仪、16A大功率PDU及安装调试等 | 1 | 项 |
| 六、广播设备配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频采集器 | 1.音频输入接口输入的音频编码为采样率48K音频流，通过IP广播系统将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放；播放方式: （1）手动播放； （2）在广播软件上编辑任务，定时采集指定的音源，放给指定的区域； （3）在广播软件上手动播音，采集音源，播放给指定的区域； 2.带音乐播放模块，支持USB接口播放、SD卡接口播放、支持蓝牙连接播放、内置FM收音模块。支持MP3\WAV\WMA格式的音乐播放。5个工业金属控制按键，支持播放\暂停、上一曲\下一曲、循环、音源模式切换等功能操作； 3.面板： （1）12个可定义的快捷键； （2）双液晶显示屏，支持红外遥控功能（遥控器选配）； （3）5段LED信号输出幅度实时指示灯，动态显示信号输出强度； 4.四组立体声线路输入，每一路的音量单独可调；两组扩展线路输出； 5. 6路受控电源接口，1-4路分别与四组立体声线路输入对应；5-6路为任务扩展电源接口，可外接其他扩展设备； 6. 2路φ6.35话筒接口。每路均带48V幻像电源开关，每路的高低音调节、音量调节单独可控；其中话筒2带默音调节功能；话筒1输入在话筒插入或话筒上电时直接激活IP网络广播系统； 7.支持远程固件升级； 8. 2组信号输出，连接有源监听音箱和外扩功放； 9.输入灵敏度 ：线路 -10dB； 话筒 -35dB； 10.输出灵敏度： 0dB±1dB； 11.输入阻抗： ＞10KΩ； 12.频率响应： 20Hz~20KHz（﹢1dB~﹣3dB）； 13.总谐波失真： ≤0.5%； 14.音调： 100Hz ±10dB； 10KHz ±10dB； 15.电源电压范围：220V±10% 50Hz； 16.消耗功率：30W（除外控电源外）； 17.网络接口： 标准RJ45； 18.信噪比：>70dB； 19.采样率：8K～48KHz； 20.音频格式：MP3； 21.传输速率：10/100Mbps； 22.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 | 1 | 台 |
| 2 | 多功能网络音箱 | 1.木制箱体； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号； 3.本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出； 4.预留蓝牙或2 . 4 G天线接口，可选配蓝牙接收模块或2 . 4 G接收模块； 5.可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，可以独立执行定时任务； 6.网络接入口：RJ45×1； 7.传输速率 ：10/100Mbps； 8.灵敏度：≥9 0 d B ±3 d B； 9.内置数字功放：≥2*15W/8Ω； 10单元规格：4.5吋宽频音扬声单元×1；2.75吋高音扬声单元×1； ▲11.具有音频应急保障功能，通过应急音频保障接口，自我判断切换，实现对网络信号的保障。与100V定压保障一起组成网络信号的双重保障。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） | 53 | 台 |
| 3 | 定压保障模块 | 网络广播选配配件 | 6 | 台 |
| 4 | 多功能网络副音箱 | 1.木质箱体，环保油漆，4.5寸低音加2.75寸高音； 2.频率响应：110Hz-17KHz(±15％)； 3.额定功率：15W； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：90dB±3dB； 6.单元规格:4.5寸宽频扬声器X1；2.75寸高音扬声器X1； | 53 | 台 |
| 5 | 室外终端解码器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址； 2.本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能； 3. 24V信号和短路信号报警输入接口； 4.一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出； ▲5.具有优先级切换功能，可自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出；（提供网络优先/混音的切换功能实物照片加盖投标供应商公章） 6.USB接口； 7.支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源； 8.短路输出； 9.选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，可自动执行任务； 10.信噪比：＞80dB； 11.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 12.网络输入接口：RJ45×1 ； 13.音频输出口：RCA×2 ； 14.本地音频输入口：RCA×2 ； 15.外接功放输出电源插座：（10A）×1 ； 16.本地扩声话筒输入口：TRS×1 ； 17.报警输入接口：短路、24V； 18.短路输出接口：1个； ▲19.通过安全测试一抗电强度测试，对电源L-输入口之间、电源-L输出口之间进行测试：符合1500V AC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标供应商公章） | 4 | 台 |
| 6 | 室外音柱 | 1.外壳材质：铝合金材料； 2.额定功率：≥30W； 3.输入电压：100V； 4.灵敏度：≥89dB； 5.频率响应：110Hz-18KHz； 6.喇叭单元：LF:4"×3；HF:3"×1 。 | 51 | 条 |
| 7 | 广播分控终端 | 1.预装广播分控软件； 2. 1路3.5音频输出接口； 3. 1路3.5音频输入接口； 4.支持HDMI或VGA输出。 | 1 | 台 |
| 8 | 功率放大器 | 1.一路音源输入； 2.设置开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达95度断输出保护在内的多种保护电路； 3.输出功率：1850W ； 4.输出电压：100V（可调节）； 5.频率响应：100Hz-18KHz； 6.总谐波失真：200Hz-16KHz≤1%；1KHz≤0.2%； 7.信噪比：话筒≥80dB（A计权）；线路≥85dB（A计权）； | 3 | 台 |
| 9 | 有源音箱 | - 4英寸陶瓷纸盆低音扬声器，高音部分使用3/4英寸PV膜球顶扬声器； 2.低音增益调节功能，可应不同的听音需求而进行调节； 3.双路立体声输入，可同时接驳两个音源，其中A输入口设有动态高音提升功能。 | 4 | 套 |
| 10 | DVD播放机 | 1.支持光盘：DVD/SVCD/VCD/CD/CD-R/-RW DVD-R/-R DL/-RW(Video Mode.VR Mode W/CPRM)DVD+R/+R DL/+RW(Video Mode)； 2.双波长激光头； 3.双制式（PAL/NTSC）； 4.支持文件：DivX®；JPEG照片浏览器；MPEG4 ACC;MP3;WMA;图片+音乐合成系统； 5.接口：USB;色差视频输出；S-Video输出；视频输出；音频输出；同轴数码输出；光纤数码输出。 | 2 | 台 |
| 11 | 广播干线 | 1.额定电压300/500V； 2.载流量18A（70℃环境持续负载）； 3.外径范围9.0–12.0 mm ； 4.弯曲半径≥4×电缆外径（静态敷设）； 5.工作温度-15℃ ~ +70℃ 常温环境下运行。 | 3100 | 米 |
| 12 | 广播支线 | 1.额定电压300/500V； 2.载流量12A（70℃环境持续负载）； 3.外径范围6.8–9.0 mm ； 4.弯曲半径≥4×电缆外径（静态敷设）； 5.工作温度-15℃ ~ +70℃ 常温环境下运行。 | 2200 | 米 |
| 13 | PVC线管 | 高强度阻燃PVC。 | 1 | 批 |
| 14 | 桥架 | 钢制一体成型，防火喷塑。 | 15 | 米 |
| 15 | 布线配件及安装调试 | 含支架、螺栓、音频转换端子等配件及安装调试。 | 1 | 项 |
| 七、电动自行车充电桩设备配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 网关模块 | 1.工作电压：AC 165~250V 50Hz； 2.通信方式：4G GPRS； 3.外观尺寸：约205*115*61mm； 4.工作环境：-20℃~70℃； 5.控制20台充电设备，通讯距离无遮挡100米。 | 1 | 台 |
| 2 | 双口智能充电端口设备 | 1.工作电压：AC 165~250V 50Hz； 2.功率容量：Pmax=2200W； 3.通信方式：4G GPRS； 4.外观尺寸：约205*115*61mm； 5.工作环境：-20℃~70℃； 6.单口支持1500瓦功率输出、八档计费、充满自停、实时收费、过载过流保护、语音提示。 | 10 | 台 |
| 3 | 充电桩电箱 | 220V工作电压输入，220V输出 | 1 | 套 |
| 4 | 布线配件及安装调试 | 1.电源线:BV4mm²、BV2.5mm²； 2.管材：暗敷； 3.辅材包括：PVC管、弯头、三通、软管、防水胶、钻头开孔器、明盒等； 4.满足现场布线，安装，调试。 | 10 | 套 |
| 八、重点区域新增监控 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1.具有400万像素CMOS传感器。最大分辨率2560x1440。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 2.最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。红外补光距离30米。 3.支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有HighProfile编码能力。信噪比不小于55dB。需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 5.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 6.可开启或关闭智能后检索功能。需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 7.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。不低于IP67防尘防水等级。 9.需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 20 | 台 |
| 2 | POE交换机 | - 5口千兆POE电口； 2.整机最大功率：≤35W； 3.单口输出功率：最大30W； 4.浪涌防护；网口2kV； 5.交换容量：1.2Gbps； 6.包转发率:0.89MppS。 | 2 | 台 |
| 3 | 监控立杆 | 组合型立杆，放生锈腐蚀处理，镀锌钢管。 | 2 | 根 |
| 4 | 网线 | 1.颜色：蓝色导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC11801、EN50173和GB50311-2007六类规范； 4.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，有PVC、LSOH材质，符合CM等级阻燃要求； 5.特性阻抗:(f：1-250MHz)100±15Ω最大直流电阻不平衡：≤2.5%直流电阻：最大9.38Ω/100m工作电容：5.6nF/100米额定电压：最大72VDC不平衡电容：＜330pF/100米延迟偏差:(max)45ns/100m额定传输速率(NVP):69% | 30 | 箱 |
| 5 | 光缆 | 1.机械性能短期拉力：800N； 2.长期拉力：600N 抗拉强度（金属加强芯支撑）； 3.侧压强度：短期1000N/100mm； 4.长期300N/100mm 抗压能力； 5.环境适应性； 6.工作温度：-40℃ ~ +70℃严寒/高温环境稳定运行； 7.弯曲半径：静态≥10×缆径； 8.动态≥20×缆径 敷设灵活性要求； 9.防护等级防水：阻水油膏填充 防潮、防纵向渗水； 10.护套：耐UV、抗化学腐蚀 户外长期耐用； | 710 | 米 |
| 6 | 布线配件及安装调试 | 光缆配件、不锈钢防水箱、监控布线及安装调试等 | 1 | 项 |
| 九、监控存储扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备 | 1.4U机架式网络存储设备，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； 2.处理器：1颗64位多核处理器； 3.系统内存：8GB； 4.系统盘：1×256G SSD； 5.存储接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，总容量达480TB； 6.网络接口：3个千兆数据网口，1个千兆管理口； 7.其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置）； 8.整机电源：550W，1+1冗余电源； 9.视频性能：最大接入路数450（网络输入带宽900Mbps）； 10.回放性能：最大支持回放路数45路； 11.支持视频流直存； 12.支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 13.支持VRAID2.0数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理； 14.支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入； 15.支持定时录像、手动录像等多种录像方式； 16.支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖； 17支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏。 | 1 | 台 |
| 十、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 高清HDMI线套装 | 1.含4KHDMI光纤线10米（3根）、25米（3根）、35米（3根）； 2.理线器、理线扎带各一袋； 3.手持话筒四角防滑动圈20个。 | 1 | 套 |
| 2 | 电脑包套装 | 1.手提款，14英寸； 2.鼠标垫10个/套。 | 10 | 套 |
| 3 | 设备拓展坞 | 扩展坞9合1款【4K60Hz+千兆】，其中：Type C接口5个；USB3.0接口0.15米，10个、 | 15 | 个 |
| 4 | 夹式USB拓展坞 | 可夹在交互智能平板上，3个usb3.0接口，1个type-c口。 | 5 | 个 |
| 5 | 定制演讲台 | 1.面材：胡桃木皮（木纹近似、无疤结)，同色实木皮封边； 2.内外双层的基材采用实木多层板； 3.油漆：PE底漆，哑光聚醋面漆，三底三面涂装工艺； 4.演讲台总高度不低于1170mm，可选配移动脚踏地台。 | 4 | 个 |
| 6 | 教师教学电脑配件 | 1.音箱：一体式设计、4个发声单元（40mm），金属网面，滚轮式音量调节，USB供电。尺寸：不大于400（长）x55（宽）x55（高）mm； 2.无线网卡：USB-wifi网卡，支持wifi6，外置天线。 | 100 | 套 |
| 7 | 无线领夹收声麦 | 1.包括2个发射器、1个接收器、1个充电盒、1个收纳包，2个手机连接头（Type-C、Lightning）、相机连接线、防风毛套； 2.发射器：尺寸不大于48（长）x22（宽）x30（高）mm，重量不大于28克； 3.接收器：尺寸不大于55（长）x29（宽）x25（高）mm，重量不大于28克； 4.无线模式：GFSK1Mbps和2Mbps，电池容量：360毫安； 5.麦克风：全指向麦克风，最大声压级：120dB SPL，最大传输距离：250米（FCC）。 | 4 | 套 |
| 8 | 物联网远程控制开关-A型 | 1.内置流量卡自带4G网络，支持物联网远程APP控制，电流保护、多人共享、电压显示、上电状态、倒计时模式，电量统计； 2.电流：63A，电压：380V。 | 10 | 个 |
| 9 | 物联网远程控制开关-B型 | 1.内置流量卡自带4G网络，支持物联网远程APP控制，电流保护、多人共享、欠压过压温度保护，定时功能，电量统计，带计量、报停功能； 2.电流：63A，电压：220V。 | 40 | 个 |

注：

1.对加“▲”项必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），且在投标文件评分索引表中逐项列明对应条目。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

2.产品清单中凡涉及《关于印发南京市中小学教学设备配置标准的通知》（宁教财[2023]9号）文件所提及的教学设备、资产配置的，投标人所报单价不得超过前述文件规定的单价上限（投标供应商应提供承诺函）。

三、商务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、其他服务费用以及供应商认为需要的其他费用等。供应商在报价时应对项目进行可行性分析，如发现漏项需及时提出，否则视作已考虑在报价中的赠送项目。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，投标人应在投标时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。

（2）投标人应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

（3）签订合同后15日内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照投标文件与招标文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

（4）投标人应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由投标人承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由投标人承担。

四、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。投标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），投标人必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

2.质保要求：投标人应为本项目提供不少于三年的整体质保，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期，投标时需提供承诺函。

3.售后服务要求：

（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

（2）中标人应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法等。

（3）投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。

（4）质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。质保期内，如遇产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对使用单位进行升级服务。

4.验收标准与要求

（1）项目实施完成，投标人应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

五、付款条件

1.签订合同前中标人须提交本项目合同总额5%履约保证金（非现金形式），验收合格后无息退回。

2.合同签订后，采购人支付合同总价30%作为预付款。

3.本项目中标人完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，采购人接收并全系统正常运行一周后，验收合格并完成相关流程手续后，采购人向中标人一次性付清余款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标人发票后15日内，将资金支付到合同约定的中标人账户。

第五章评标办法与评标标准

一、评标办法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、评定标准

1.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

三、小微企业价格扣除

1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

四、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

五、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

六、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

七、上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

八、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） 注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分；其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 1.提供所投摄像机管理软件产品具有CMA或CANS标识的检测报告扫描件并加盖公章，检测项至少包含：支持设置解除锁定跟拍对象时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达解除时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； 2.提供所投摄像机管理软件产品具有CMA或CANS标识的检测报告扫描件并加盖公章，检测项至少包含：支持内置AI算法的PTZ控制辅助，在AI跟踪模式下摄像机可实现水平、垂直、焦距、聚焦的实时协同调节，且不会因为云台的移动调节导致画面虚焦； 3.提供所投多功能网络音箱产品具有CMA或CANS标识的检测报告扫描件并加盖公章，检测项至少包含：支持巡检模块，预留巡检接口，可以实现终端远程故障诊断；支持信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统得平稳运行； 4.提供所投室外终端解码器产品具有CMA或CANS标识的检测报告扫描件并加盖公章，检测项至少包含：带优先级切换功能，可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出。 以上检测报告或证明材料必须包含检测内容要求的数据，缺项或检测不合格均不得分，每提供一项得2分，最多得8分。 备注：所提供检测报告或证明材料“检测内容”与评标标准给定内容不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，相关证明材料需在全国认证认可信息公共服务平台查询为有效状态，提供查询截图，否则不予认可。功能参数应采用箭头、标红或下划线等进行明显标注，方便评委查看。 | 8 | 客观分 |
| 2.3 | 软件著作权 | 1.所投产品多功能网络音箱具有“功放模块管理软件”相关的《计算机软件著作权登记证书》的，得0.5分；（提供证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分） 2.所投产品多功能网络音箱具有“音频保障系统软件”相关的《计算机软件著作权登记证书》的，得0.5分；（提供证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分） 3.所投产品终端管理软件具有“流媒体管理软件”相关的《计算机软件著作权登记证书》的，得0.5分；（提供证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分） 4.所投产品终端管理软件具有“流媒体导播软件”相关的《计算机软件著作权登记证书》的，得0.5分；（提供证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分） 5.所投产品终端管理软件具有“流媒体直播软件”相关的《计算机软件著作权登记证书》的，得0.5分；（提供证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分） 6.所投产品终端管理软件具有“流媒体点播软件”相关的《计算机软件著作权登记证书》的，得0.5分。（提供证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分） | 3 | 客观分 |
| 2.4 | 技术方案 | 评委根据供应商对项目的整体概述及需求分析把握，提供的供货方案的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、扩展性、科学性、可行性及针对性进行评分： 1.思路非常清晰、定位非常准确、理解非常透彻，科学性、可行性及针对性强的，得5分； 2.思路较清晰、定位比较准确、理解比较透彻，科学性、可行性及针对性较强的，得3分； 3.思路不够清晰、定位不够准确、理解不够透彻，科学性、可行性及针对性一般的，得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 |  | 评委根据供应商依据项目提供的安装方法、工艺顺序、措施方案进行评分： 1.方案理解清晰透彻、分析针对性强、科学、操作性强的，得5分； 2.方案理解较清晰透彻、分析具有针对性、操作性的，得3分； 3.方案理解一般、分析基本符合要求的的，得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 |  | 评委根据供应商提供的项目质量保证措施方案进行评分： 1.方案理解清晰透彻、分析针对性强、科学、操作性强的，得5分； 2.方案理解较清晰透彻、分析具有针对性、操作性的，得3分； 3.方案理解一般、分析基本符合要求的的，得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.7 |  | 评委根据投标人提供的组织实施方案，包括数字音频采集器、多功能网络音箱、室外终端解码器与学校现有广播系统对接方案；物联管理平台、门禁管理平台与学校现有门锁管理系统软件对接方案；终端管理软件与学校现有教学平台对接、供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等综合评分： 1.供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力强，应急措施全面得当的，得5分； 2.供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力较强，应急措施较为全面的，得3分； 3.供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.8 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）进行评分： 1.服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的，得5分； 2.服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的，得3分； 3.服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应一般，技术人员专业性一般的，得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.9 | 产品功能演示 | 智慧教学录播主机： 1.演示录播系统支持全自动智能切换模式，教师图像跟踪画面可支持五分像、七分像、全身像等多种模式； 2.当老师走出讲台范围后，云台摄像机会自动回归默认状态，等待老师重新走上讲台后继续跟踪老师； 3.在不添加任何跟踪辅助设备的情况下，只通过云台摄像机实现AI自动跟踪，多人出现在讲台上时，会自动识别并锁定老师持续跟踪。 人脸识别门禁一体机： 1.消息服务平台-消息模板管理：支持预设消息模板，进行消息预览，根据应用系统的需要配置不同的消息模板；身份认证中心-登录方式：集成包括用户名密码登录、短信验证码登录、微信、钉钉等第三方账户登录的多种登录方式；支持PC端和移动端单点登录；身份认证中心-多因子认证：支持两种及以上登录方式自由组合的多因子认证。 以上每成功演示一项得2分，最多得8分。（备注：未上传视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。） | 8 | 客观分 |
| 3.履约能力 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商自2022年01月01日（以验收证明材料时间为准）以来，承担过类似智能化设备（包含多媒体系统、扩声系统）项目业绩，一个得1分，最多得2分。（提供合同（包含设备清单）、发票（至少一张）、验收证明材料扫描件并加盖公章，以上材料缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、商务要求响应及偏离表

九、技术要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、代理服务费承诺书

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京众智工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京众智工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标（成交）供应商签订合同时应按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标（成交）供应商未按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标（成交），采购人将取消其中标（成交）资格。

3.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）采购编号为         项目（分包号：           ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

日期：

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加       （单位名称）采购编号为        项目（分包号：   ）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十三、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （单位名称）采购编号为         项目（分包号：   ）的采购活动，并指定         （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，             （供应商名称）实施项目中        （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；           （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，           （企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日 期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。