无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

采购项目名称：江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目

采 购 单 位 ：江苏省锡山高级中学实验学校

代 理 机 构 ：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司

二〇二五年七月

目录

一、投标邀请	3

二、投标供应商须知	9

三、采购需求	33

四、合同书（格式条款）	43

五、 附件	58

# 一、投标邀请

无锡梁溪建设咨询事务所有限公司受江苏省锡山高级中学实验学校的委托，对江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目 2.项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032 3.采购方式：公开招标 4.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。 5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。 |
| 2 | 采购项目概况、说明： 1.本项目为江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购，主要包括21台直饮机（2嘴）和78台直饮机（4嘴）。供应商负责所有货物及其配套设施的供货、运输、安装、验收、售后、质保及后续服务等全套内容。具体内容及要求详见采购文件“三、采购需求”。 2.交货期：合同签订后，15日历天内完成供货、安装、调试并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。 3.质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关标准（标准不一致的，以严格的标准为准）、规范和要求，且满足采购需求。质量违约金：合同价款的3%。 |
| 3 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章] （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）] （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明] （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明] （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目全部货物制造商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标或担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） 4.本项目不接受进口产品投标。 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：2025年7月30日至2025年8月6日。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 5.请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 |
| 5 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 6 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起 90 天 |
| 8 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2025年8月22日14:15（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2025年8月22日14:15 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” |
| 9 | 评审有关信息： 评审时间：2025年8月22日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室 |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2025年8月22日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室 |
| 11 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 14 | 评标方法：综合评分法。 |
| 15 | 中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。 |
| 16 | 预算金额： 1.本项目采购预算为110万元。 2.本项目 设定 最高限价，最高限价为103.86万元。 |
| 17 | 采购项目需要落实的政府采购政策情况： 1.支持中小企业发展：关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例 本项目专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。 2.支持节能环保 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。 3.支持绿色发展 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |
| 18 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 19 | 履约保证金要求： 1.中标供应商应在合同签订前，按招标文件的约定向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标金额的10%）。中标供应商在收到中标通知书后，须在7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 2.履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。 3.如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。 4.履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。 5.履约过程中中标供应商在交货期、质量标准、人员工资支付、将成交项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。 |
| 20 | 本项目监督管理部门：无锡市惠山区财政局 |
| 21 | 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系： 采 购 人：江苏省锡山高级中学实验学校 统一社会信用代码：12320206466368288H‌ 联系人：郑科 联系电话：0510-83591533 联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区惠绿路100号 采购代理机构：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司 统一社会信用代码：91320205767386199M 联系人：周雪峰、程鸿晴、庄维维、颜颖 联系电话：0510-88203985 邮箱：WXLXZBB@163.com 联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号楼15楼1515室 |
| 22 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 3.投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任： （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； （4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标； （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）提供虚假证明材料谋取中标的； （7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的； （8）未按照招标文件确定的事项签订合同； （9）将采购合同转包； （10）擅自变更、中止或者终止采购合同； （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 4.本次采购属于货物类政府采购，采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受到《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章以及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |

# 二、投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三）招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面（或电子邮件）形式提出，应在投标截止时间15日前送至代理机构。

    - 采购人将在投标截止时间15日前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面（或电子邮件）形式答疑。

- 3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面（或电子）形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏省锡山高级中学实验学校、无锡梁溪建设咨询事务所有限公司

地址：江苏省无锡市惠山经济开发区惠绿路100号、无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号楼15楼1515室

邮编：214000、214000

联系人：郑科、程鸿晴

电话：0510-83591533、0510-88203985

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

- （六） 投标文件的组成：

第一部分：资格文件、商务文件、报价文件

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）；

    - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

    - 本项目全部货物制造商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第⑥、⑦、⑧项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 偏离表（格式见附件）

- 企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标

1.供货方案

2	.安装及调试方案

3	.培训方案

4	.备品备件方案

5	.售后服务方案

- （七）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件包括资格文件、商务文件、报价文件、技术文件。

7.投标费用自理。

- （八）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表人在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

- （九） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

- 技术文件未按招标文件要求编制；

- 同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查、报价符合性审查的；

- 投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址或IP地址（IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）一致的，或不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （十） 开标、评标：

- 1.开标工作程序

- 1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

- 1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

- 1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- 1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

- 1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- 2.投标供应商资格审查

- 2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

- 2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人和授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

- 2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

- 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 2.5资格审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）。 |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）。 |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料。 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料。 |
| 9 | 政府采购投标及履约承诺函 | 格式见附件 |
| 10 | 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。 |
| 11 | 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。 |
| 12 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件） 注：重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 13 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小微企业采购） | 本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“工业”。本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，本项目全部货物制造商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。货物制造商须满足下述①-③任一条款的规定，投标供应商提供相应材料：①须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（货物）》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②如为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③如为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标供应商应提供《中小企业声明函（货物）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，声明函中“标的名称”为“工业”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标供应商所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。 |
| 14 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件） |
| 15 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 16 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |
| 17 | 投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容。 |

2.6资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准。 |
| 3 | 开标一览表附录 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 4 | 明细报价表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 5 | 偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 6 | 投标供应商拟投入本项目人员一览表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 7 | 投标供应商基本情况表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 8 | 满足采购文件“三、采购需求” | 如有，按招标文件要求提供相关证明材料。 |
| 9 | “★”号条款 | “★”号条款满足招标文件要求。 |
| 10 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、交货期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，作为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

- 5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值

（一）价格分             35分

（二）商务资信分         25分

（三）技术分             40分

5.3各项评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（35分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 35分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| （二）商务资信分（25分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 4分 | 投标供应商近三年（自本项目公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）起至今承担过同类业务的，每个得2分，最高得4分（投标文件中提供合同、验收合格证明资料的原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求的均不得分）。 |
| 2 | 体系认证 | 3分 | 投标供应商或产品生产厂家具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分（投标文件中提供以下资料：①以上证书原件扫描件加盖公章或签电子公章；②认证机构的官方网站或中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证该认证为有效状态信息的网页截图并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求的均不得分）。 |
| 3 | 安全保险 | 2分 | 1.提供投标供应商或所投产品生产厂家为所投产品购买的（有效期内的）产品责任保险（1分）： （1）总保额≥1500万的，得1分， （2）500万≤总保额＜1500万的，得0.5分； （3）总保额＜500万或未提供的，不得分。 2.提供投标供应商或所投产品生产厂家为所投产品购买的（有效期内的）公众责任险（1分）： （1）总保额≥500万的，得1分； （2）200万≤总保额＜500万的，得0.5分； （3）总保额＜200万或未提供的，不得分。 投标文件中提供有效期内的产品责任险和公众责任险合同（或保险单）的原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求的均不得分。 |
| 4 | 售后保障 | 1分 | 在满足采购需求中要求的质保期（一年）的基础上，投标供应商每延长一年质保期的得0.5分，最高得1分（投标文件中提供承诺书加盖公章或签电子公章，格式自拟，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 5 | 技术保障 | 10分 | 1.直饮机（2嘴）： - 产品额定总净水量：5000＜产品额定总净水量＜6000L的得0.5分，产品额定总净水量≥6000L的得1分（投标文件中提供中国水效标识网查询截图加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）； - 所投产品用于过滤的水泵运行噪音≤45dB，得1分（投标文件中提供“具有检验检测资质”的第三方检测机构出具的有效期内检验检测报告，检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效，不提供或不符合要求均不得分。）； - 0.095kW•h/L＜单位水量能耗值＜0.1kW•h/L的得0.5分，单位水量能耗值≤0.095kW•h/L的得1分（投标文件中提供“具有检验检测资质”的第三方检测机构出具的有效期内检验检测报告，检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效，不提供或不符合要求均不得分。）。 2.直饮机（4嘴）： - 产品额定总净水量：8000L＜产品额定总净水量＜10000L的得0.5分，产品额定总净水量≥10000L的得1分（投标文件中提供中国水效标识网查询截图加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）； - 所投产品用于过滤的水泵运行噪音≤45dB，得1分（投标文件中提供“具有检验检测资质”的第三方检测机构出具的有效期内检验检测报告，检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效，不提供或不符合要求均不得分。）； - 0.085kW•h/L＜单位水量能耗值＜0.1kW•h/L的得0.5分，单位水量能耗值≤0.085kW•h/L的得1分（投标文件中提供“具有检验检测资质”的第三方检测机构出具的有效期内检验检测报告，检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效，不提供或不符合要求均不得分。）。 3.产品主要零部件（在满足采购需求的基础上）： （1）PE水管：2mg/d㎡≤总迁移量＜10mg/d㎡，2mg/kg≤高锰酸钾消耗量＜10mg/kg，得0.5分；总迁移量≤1mg/d㎡，高锰酸钾消耗量≤1mg/kg，得1分； （2）滤瓶：2mg/d㎡≤总迁移量＜10mg/d㎡，2mg/kg≤高锰酸钾消耗量＜10mg/kg，得0.5分；总迁移量≤1mg/d㎡，高锰酸钾消耗量≤1mg/kg，得1分； （3）水箱：2mg/d㎡≤总迁移量＜10mg/d㎡，2mg/kg≤高锰酸钾消耗量＜10mg/kg，得0.5分；总迁移量≤1mg/d㎡，高锰酸钾消耗量≤1mg/kg，得1分； （4）水泵壳：2mg/d㎡≤总迁移量＜10mg/d㎡，2mg/kg≤高锰酸钾消耗量＜10mg/kg，得0.5分；总迁移量≤1mg/d㎡，高锰酸钾消耗量≤1mg/kg，得1分。 以上指标，投标文件中提供“具有检验检测资质”的第三方检测机构出具的有效期内检验检测报告原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效，不提供或不符合要求均不得分。 |
| 6 | 卫生安全保障 | 2分 | 产品所使用的反渗透滤芯针对四环素、罗红霉素、诺氟沙星去除率≥99.9%的，得1分；反渗透滤芯针对总大肠杆菌群、大肠杆菌噬菌体去除率≥99.9%的，得1分。本项最高得2分（投标文件中提供“具有检验检测资质”的第三方检测机构出具的有效期内检验检测报告原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 7 | 加分因素 | 3分 | 1）支持节能环保： 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 2）支持绿色发展： 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分（投标时须提供相应使用地VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| （三）技术分（40分） |  |  |  |
| 1 | 供货方案 | 8分 | 需包括： ①项目实施整体部署、进度计划及保障措施 ②产品材质工艺详细说明 ③包装防护与运输管理、供货质量保障措施 投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得8分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得6分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该项得4分；有阐述内容，2个或3个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。 |
| 2 | 安装及调试方案 | 8分 | 需包括： ①产品到货确认与现场安装调试方案 ②检测检验的详细组织方案和计划 ③技术力量和人力资源安排、质量控制措施及应急预案 投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得8分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得6分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该项得4分；有阐述内容，2个或3个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。 |
| 3 | 培训方案 | 8分 | 需包括： ①培训目标确定、培训需求调查、培训内容设计 ②培训计划制定、培训资源配置、培训方式选择 ③培训执行、培训过程管理、培训后续跟进 投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得8分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得6分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该项得4分；有阐述内容，2个或3个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。 |
| 4 | 备品备件方案 | 8分 | 需包括： ①备品备件需求分析 ②备品备件采购与供应 ③备品备件清单、备品备件库存管理 投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得8分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得6分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该项得4分；有阐述内容，2个或3个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 8分 | 需包括： ①质保期内售后服务承诺、质保期外服务承诺、退换货政策 ②售后服务团队、客户回访与客户满意度调查、投诉处理机制 ③专业技术支持、维修方案、日常维护服务、紧急维护方案 投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得8分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得6分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该项得4分；有阐述内容，2个或3个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。 |

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”。取所有评委打分的平均值。

评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十一） 定标：

- 采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商，联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告，公告期限为1个工作日。采购人对未中标原因不作解释。

- （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

- 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一、投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十五）中标通知书

1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （十六）签订、履行合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）或货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- （十七）招标代理费

- 1.本项目代理服务费由采购人支付。

- 2.招标代理服务费以中标金额为基数依据，按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：100万元以下为1.5%，100万元-500万元为1.1%，并按此基础的80%计取。

- （十八）未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

- （十九）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件十六。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在 “江苏省政府采购（苏采云）平台”凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

成交、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# 三、采购需求

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。

2.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。

3.支持节能环保

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

4.支持绿色发展

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。

- 二、本项目采购标的概况、服务期、质量标准及其他要求

1.项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

2.项目名称：江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目

3.项目概况：本项目为江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购，主要包括21台直饮机（2嘴）和78台直饮机（4嘴）。供应商负责所有货物及其配套设施的供货、运输、安装、验收、售后、质保及后续服务等全套内容。

4.★交货期：合同签订后，15日历天内完成供货、安装、调试并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

5.★质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关标准（标准不一致的，以严格的标准为准）、规范和要求，且满足采购需求。质量违约金：合同价款的3%。

6.★质保期：自项目验收之日起提供一年的质保期（具体质保期年限以投标供应商投标文件响应的质保期年限为准）。6个月内出现任何产品质量问题免费换新，不接受维修。因产品自身质量原因导致产品损坏的质保期年限内由中标供应商免费进行维修更换，采购人不再另外支付费用。本项目1年内因产品问题的免费进行置换；质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退，定期进行维护保养，该项费用包含在投标报价中；任何时候，中标供应商应承担因货物质量问题所应负的全部责任。

7.本项目核心产品：直饮机（2嘴）、直饮机（4嘴）。

8.★付款方式：

合同签订后，采购人预付暂定合同价款的30%；货物全部到达现场安装、调试完毕，且经采购人最终验收合格后，采购人支付至实际应付合同价款（实际应付合同价款＝直饮机（2嘴）的中标单价×实际供货数量+直饮机（4嘴）的中标单价×实际供货数量）的95%；质保期结束，经采购人确认产品无质量问题后，一次性支付余款。

以上价款均不计利息，每次付款前，中标供应商均须提供符合采购人财务要求的税金发票（如遇法定节假日顺延）。

9.项目实施地点：无锡市惠山区锡山高级中学实验学校新城分校。

- 三、本项目采购标的要求

1.采购清单及技术要求：

（1）采购清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮机（2嘴） | 详见技术参数要求 | 台 | 21 |
| 2 | 直饮机（4嘴） | 详见技术参数要求 | 台 | 78 |

（2）技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直饮机 （2嘴） | 1.适用水源：市政自来水； |
|  |  | 2.出水嘴数量：2个； |
|  |  | 3.取水键需采用触摸按键； |
|  |  | 4.额定电压：220V50Hz，额定功率≤3100W； |
|  |  | 5.制热水能力：≥30L/h（≥90℃）； |
|  |  | ★6.整机具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致，产品类别为水质处理器；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | 7.整机出水水质：符合CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》 |
|  |  | 8.产品须在中国水效标识网备案，根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准，满足国家一级水效标准； |
|  |  | ★9.产品热罐容积：≥25L；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | ★10.产品净水流量：≥1L/min；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | 11.产品额定总净水量：≥5000L； |
|  |  | ★12.滤芯过滤：核心过滤工艺为反渗透过滤，各级滤芯（包括但不限于聚丙烯滤芯、反渗透滤芯、活性炭滤芯）卫生批件申请单位与实际生产企业一致；（提供各级滤芯涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | 13.设备保温性能好，加热至制水停止，其4h后温度下降应不大于16℃，设备能耗低，单位水量能耗值应不大于0.1kW•h/L； |
|  |  | 14.产品具备全管路杀菌功能； |
|  |  | 15.产品用于过滤的水泵运行噪音≤55dB； |
|  |  | 16.所投产品须具备漏水保护功能； |
|  |  | 17.所投产品面板具备滤芯状态提示功能。 |
|  |  | 18.投标产品各零部件符合下列要求： ①投标产品PE水管符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ②投标产品滤瓶符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ③投标产品水箱符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ④投标产品水泵壳符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准。 |
| 2 | 直饮机 （4嘴） | 1.适用水源：市政自来水； |
|  |  | 2.出水嘴数量：4个； |
|  |  | 3.取水键采用触摸按键； |
|  |  | 4.额定电压：220V/50Hz，额定功率≤3100W； |
|  |  | 5.制热水能力：≥30L/h（≥90℃）； |
|  |  | ★6.整机具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致，产品类别为水质处理器；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | 7.整机出水水质：符合CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》 |
|  |  | 8.产品须在中国水效标识网备案，根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准，满足国家一级水效标准； |
|  |  | ★9.产品净水流量：≥2L/min；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | ★10.产品额定总净水量≥8000L；（提供中国水效标识网查询截图加盖供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | 11.产品热罐容积：≥30L； |
|  |  | ★12.滤芯过滤：核心过滤工艺为反渗透过滤，各级滤芯（包括但不限于聚丙烯滤芯、反渗透滤芯、活性炭滤芯）卫生批件申请单位与实际生产企业一致；（提供各级滤芯涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | 13.设备能耗低，单位水量能耗值不大于0.1kW·h/L；设备保温性能好，加热至制水停止4h后温度下降不大于10℃； |
|  |  | 14.产品须具备全管路杀菌功能； |
|  |  | 15.产品用于过滤的水泵运行噪音≤55dB； |
|  |  | 16.产品须具备漏水保护功能； |
|  |  | 17.产品面板具备滤芯状态提示功能。 |
|  |  | 18.投标产品各零部件符合下列要求： ①投标产品PE水管符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ②投标产品滤瓶符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ③投标产品水箱符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ④投标产品水泵壳符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准。 |
| 特别提醒： - 投标供应商所投产品必须满足清单中技术参数要求，本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《明细报价表》中列明所投产品的品牌、型号。但替代品须实质上相当于或优于采购文件技术性能参数要求，且项目实施前须经采购人备案同意。如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中作出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担。 - 供应商中标后实际供货产品的外形尺寸须符合现场的安装要求，因外形尺寸不符合现场安装要求而产生的相关损失由供应商自行承担。 - 投标文件中提供所有所投产品省级（含）以上卫生部门颁发的整机反渗透《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》原件扫描件加盖公章或签电子公章；投标文件中提供所有所投产品中国质量认证中心颁发的整机CCC认证或者CQC认证证书原件扫描件加盖公章或签电子公章；整机涉水产品卫生许可批件（清晰可见）、CCC或CQC认证、投标产品型号三者必须一致。否则按符合性不通过处理，为无效投标。 - 采购人有权对其有效性及真实性进行事后核查，如发现弄虚作假，将按相关规定提交给采购监管部门处理。 |  |  |

2.货物（材料）要求

（1）投标供应商提供的货物必须是货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用，符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。

（2）投标供应商应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），产品在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

（3）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本项目采购需求中提出的要求。在供货期内，采购人有权对中标供应商进行抽检，抽检内容包括产品质量、服务质量等执行情况，并对抽检不合格内容发出整改意见书。对通过整改仍不能达到供货要求的，将视情节予以暂停直至取消其供货服务资格。

（4）技术资料：中标供应商须提供产品的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。

3.安装及调试

中标供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

（1）中标供应商负责货物的安装、调试。

（2）安装及调试所需专用工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（3）安装完成后，验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

4.验收要求

（1）项目履约验收的组织机构

采购人负责组织验收小组，负责整个验收工作。中标供应商应组建由有关专业技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展工作。验收小组提出的验收测试要求及质量保证要求，中标供应商应积极响应，并会同采购人共同制定合适的验收和质量保证方案。

（2）验收标准

1）验收标准应当符合采购文件、投标文件、采购合同的约定，未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

2）采购人及验收小组根据国家有关规定、招标文件、投标文件、履约验收方案以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付款项的依据。

3）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

4）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

5）验收时供应商必须在现场，采购人验收完毕后签署验收报告。

6）货物验收标准：按照行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和中标供应商投标报价文件的承诺，并不低于国家相关标准。

7）采购人有权邀请专业第三方协助验收。如果双方对验收结果有异议，可将产品委托无锡市质量技术监督局进行检测，检测产品厚度、成分及其他重要指标，形成验收报告，所产生的检测及验收费用由中标供应商承担。经验收，如发现送货不合格，采购人有权扣除履约保证金（按质量违约处理），并有权解除合同。

5.售后服务要求

（1）免费质保（服务）期：自项目验收之日起提供一年的质保期（具体质保期年限以投标供应商投标文件响应的质保期年限为准），中标供应商须按国家“三包服务政策”和厂家条例提供整机保修、主件保修、耗材及易损件保修。质保期内原厂免费上门质保。保修期内产品质量问题在二次维修后仍不能正常运行的，能保证予以调换或提供同品牌、同型号的新产品（服务）。

（2）投标供应商需在投标文件中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

（3）故障响应时间：在货物保修期内，一旦发生质量问题，中标供应商接到电话后1小时服务响应，2小时内到达现场，并于24小时内解决问题。如果未能解决故障，中标供应商须提供同类可用产品或解决方案供采购人替代使用，直到故障排除，如需更换货物或送修，必须在2个工作日内解决。如果中标供应商在接到通知后12小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。在质保期内发生问题，所有服务应免费。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后全生命周期内的维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后全生命周期内的维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。

（4）水质检测：

1）在质保期内①每学期初进行一次水质检测；②学期内每月对每个学校饮水机检测。质保期内检测费由中标供应商支付。运行期间检测不合格的，整改后可以复检一次，复检时取样比例加倍，复检费用由中标供应商支付，复检期间的学生饮用水由中标供应商免费提供，直到复检合格。

2）采购人将不定期进行抽查水质情况，水质检测合格的，费用由采购人承担。水质检测不合格的，整改后可以复检一次，复检时取样比例加倍，复检费用由中标供应商支付，复检期间的学生饮用水由中标供应商免费提供，直到复检合格。

3）在保修期内，中标供应商提供免费服务，保修期将满时，中标供应商须对响应产品进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向采购人提供整个书面报告。

（5）质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标供应商承担。

（6）中标供应商在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

6.培训要求

中标供应商需派经验丰富的专业技术人员提供技术培训，对采购人主要技术人员提供使用及维护培训；培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障、掌握应急处理。保证所有使用人员能熟练掌握货物各种功能的技术操作。

7.知识产权

- 中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 四、其他说明

- 中标供应商成交后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：

- （1）放弃成交项目；

- （2）无正当理由不与采购人签订合同；

- （3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

- 五、报价要求

本项目报价包括但不限于所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、定期检测、验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、现场施工配合费等各项应有费用。本项目为交钥匙项目，中标供应商的投标报价包含了采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格以及服务期内的维护费等所有费用。

六、综合说明及其他要求

1.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9.中标供应商应对供货过程中安全、质量全面负责，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标供应商承担一切经济法律责任。

10中标供应商提供的相关货物及服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明。如遇采购文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

11.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

12.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同价款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

15.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以无锡梁溪建设咨询事务所有限公司书面通知为准。

- 四、合同书（格式条款）

甲方（采购人）：江苏省锡山高级中学实验学校

乙方（中标方）：

- 项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

- 项目名称：江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目

- 采购内容：本项目为江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购，主要包括21台直饮机（2嘴）和78台直饮机（4嘴）。乙方负责所有货物及其配套设施的供货、运输、安装、验收、售后、质保及后续服务等全套内容。

- 合同价格形式及合同价款：

1.合同价格形式：固定单价，单价详见合同附件《明细报价表》。

2.合同价款：大写：              ；小写：¥        元。

合同价款包括但不限于所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、定期检测、验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、现场施工配合费等各项应有费用。本项目为交钥匙项目，乙方的投标报价包含了甲方现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格以及服务期内的维护费等所有费用。

- 交货期：合同签订后，15日历天内完成供货、安装、调试并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

- 质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关标准（标准不一致的，以严格的标准为准）、规范和要求，且满足采购需求。质量违约金：合同价款的3%。

- 质保期：自项目验收之日起提供一年的质保期（具体质保期年限以乙方投标文件响应的质保期年限为准）。6个月内出现任何产品质量问题免费换新，不接受维修。因产品自身质量原因导致产品损坏的质保期年限内由乙方免费进行维修更换，甲方不再另外支付费用。本项目1年内因产品问题的免费进行置换；质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退，定期进行维护保养，该项费用包含在投标报价中；任何时候，乙方应承担因货物质量问题所应负的全部责任。

- 项目实施地点：按甲方指定地点。

- 采购标的具体内容及要求

1.采购清单：

（1）采购清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮机（2嘴） | 详见技术参数要求 | 台 | 21 |
| 2 | 直饮机（4嘴） | 详见技术参数要求 | 台 | 78 |

（2）技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直饮机 （2嘴） | 1.适用水源：市政自来水； |
|  |  | 2.出水嘴数量：2个； |
|  |  | 3.取水键需采用触摸按键； |
|  |  | 4.额定电压：220V50Hz，额定功率≤3100W； |
|  |  | 5.制热水能力：≥30L/h（≥90℃）； |
|  |  | ★6.整机具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致，产品类别为水质处理器；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件） |
|  |  | 7.整机出水水质：符合CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》 |
|  |  | 8.产品须在中国水效标识网备案，根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准，满足国家一级水效标准； |
|  |  | ★9.产品热罐容积：≥25L；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | ★10.产品净水流量：≥1L/min；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件）； |
|  |  | 11.产品额定总净水量：≥5000L； |
|  |  | ★12.滤芯过滤：核心过滤工艺为反渗透过滤，各级滤芯（包括但不限于聚丙烯滤芯、反渗透滤芯、活性炭滤芯）卫生批件申请单位与实际生产企业一致；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件） |
|  |  | 13.设备保温性能好，加热至制水停止，其4h后温度下降应不大于16℃，设备能耗低，单位水量能耗值应不大于0.1kW•h/L； |
|  |  | 14.产品具备全管路杀菌功能； |
|  |  | 15.产品过滤用水泵运行噪音≤55dB； |
|  |  | 16.所投产品须具备漏水保护功能； |
|  |  | 17.所投产品面板具备滤芯状态提示功能。 |
|  |  | 18.投标产品各零部件符合下列要求： ①投标产品PE水管符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ②投标产品滤瓶符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ③投标产品水箱符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ④投标产品水泵壳符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准。 |
| 2 | 直饮机 （4嘴） | 1.适用水源：市政自来水； |
|  |  | 2.出水嘴数量：4个； |
|  |  | 3.取水键采用触摸按键； |
|  |  | 4.额定电压：220V/50Hz，额定功率≤3100W； |
|  |  | 5.制热水能力：≥30L/h（≥90℃）； |
|  |  | ★6.整机具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致，产品类别为水质处理器；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件） |
|  |  | 7.整机出水水质：符合CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》 |
|  |  | 8.产品须在中国水效标识网备案，根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准，满足国家一级水效标准； |
|  |  | ★9.产品净水流量：≥2L/min；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件） |
|  |  | ★10.产品额定总净水量≥8000L；（提供中国水效标识网查询截图加盖供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件） |
|  |  | 11.产品热罐容积：≥30L； |
|  |  | ★12.滤芯过滤：核心过滤工艺为反渗透过滤，各级滤芯（包括但不限于聚丙烯滤芯、反渗透滤芯、活性炭滤芯）卫生批件申请单位与实际生产企业一致；（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章，不提供或不符合要求的，视为无效投标文件） |
|  |  | 13.设备能耗低，单位水量能耗值不大于0.1kW·h/L；设备保温性能好，加热至制水停止4h后温度下降不大于10℃； |
|  |  | 14.产品须具备全管路杀菌功能； |
|  |  | 15.产品过滤用水泵运行噪音≤55dB； |
|  |  | 16.产品须具备漏水保护功能； |
|  |  | 17.产品面板具备滤芯状态提示功能。 |
|  |  | 18.投标产品各零部件符合下列要求： ①投标产品PE水管符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ②投标产品滤瓶符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ③投标产品水箱符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准； ④投标产品水泵壳符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准。 |
| 特别提醒： - 乙方所投产品必须满足清单中技术参数要求，本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，乙方在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《明细报价表》中列明所投产品的品牌、型号。但替代品须实质上相当于或优于采购文件技术性能参数要求，且项目实施前须经甲方备案同意。如有偏离，乙方应在投标文件的有关表格中作出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由乙方自行承担。 - 乙方实际供货产品的外形尺寸须符合现场的安装要求，因外形尺寸不符合现场安装要求而产生的相关损失由乙方自行承担。 - 投标文件中提供所有所投产品省级（含）以上卫生部门颁发的整机反渗透《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》原件扫描件加盖公章或签电子公章；投标文件中提供所有所投产品中国质量认证中心颁发的整机CCC认证或者CQC认证证书原件扫描件加盖公章或签电子公章；整机涉水产品卫生许可批件（清晰可见）、CCC或CQC认证、投标产品型号三者必须一致。否则按符合性不通过处理，为无效投标。 - 甲方有权对其有效性及真实性进行事后核查，如发现弄虚作假，将按相关规定提交给采购监管部门处理。 |  |  |

2.货物（材料）要求

（1）乙方提供的货物必须是货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用，符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。

（2）乙方应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），产品在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

（3）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本项目采购需求中提出的要求。在供货期内，甲方有权对乙方进行抽检，抽检内容包括产品质量、服务质量等执行情况，并对抽检不合格内容发出整改意见书。对通过整改仍不能达到供货要求的，将视情节予以暂停直至取消其供货服务资格。

（4）技术资料：乙方须提供产品的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。

3.安装及调试

乙方应派经甲方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

（1）乙方负责货物的安装、调试。

（2）安装及调试所需专用工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（3）安装完成后，验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

4.验收要求

（1）项目履约验收的组织机构

甲方负责组织验收小组，负责整个验收工作。乙方应组建由有关专业技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展工作。验收小组提出的验收测试要求及质量保证要求，乙方应积极响应，并会同甲方共同制定合适的验收和质量保证方案。

（2）验收标准

1）验收标准应当符合采购文件、投标文件、采购合同的约定，未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

2）甲方及验收小组根据国家有关规定、招标文件、投标文件、履约验收方案以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付款项的依据。

3）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

4）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为乙方原因造成的，由乙方承担检测费用；否则，由甲方承担。

5）验收时乙方必须在现场，甲方验收完毕后签署验收报告。

6）货物验收标准：按照行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标报价文件的承诺，并不低于国家相关标准。

7）甲方有权邀请专业第三方协助验收。如果双方对验收结果有异议，可将产品委托无锡市质量技术监督局进行检测，检测产品厚度、成分及其他重要指标，形成验收报告，所产生的检测及验收费用由乙方承担。经验收，如发现送货不合格，甲方有权扣除履约保证金（按质量违约处理），并有权解除合同。

5.售后服务要求

（1）免费质保（服务）期：自项目验收之日起提供一年的质保期（具体质保期年限以乙方投标文件响应的质保期年限为准），乙方须按国家“三包服务政策”和厂家条例提供整机保修、主件保修、耗材及易损件保修。质保期内原厂免费上门质保。保修期内产品质量问题在二次维修后仍不能正常运行的，能保证予以调换或提供同品牌、同型号的新产品（服务）。

（2）乙方需在投标文件中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

（3）故障响应时间：在货物保修期内，一旦发生质量问题，乙方接到电话后1小时服务响应，2小时内到达现场，并于24小时内解决问题。如果未能解决故障，乙方须提供同类可用产品或解决方案供甲方替代使用，直到故障排除，如需更换货物或送修，必须在2个工作日内解决。如果乙方在接到通知后12小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。在质保期内发生问题，所有服务应免费。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，乙方须提供“质保期满后全生命周期内的维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后全生命周期内的维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。

（4）水质检测：

1）在质保期内①每学期初进行一次水质检测；②学期内每月对每个学校饮水机检测。质保期内检测费由乙方支付。运行期间检测不合格的，整改后可以复检一次，复检时取样比例加倍，复检费用由乙方支付，复检期间的学生饮用水由乙方免费提供，直到复检合格。

2）甲方将不定期进行抽查水质情况，水质检测合格的，费用由甲方承担。水质检测不合格的，整改后可以复检一次，复检时取样比例加倍，复检费用由乙方支付，复检期间的学生饮用水由乙方免费提供，直到复检合格。

3）在保修期内，乙方提供免费服务，保修期将满时，乙方须对响应产品进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向甲方提供整个书面报告。

（5）质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由乙方承担。

（6）乙方在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

6.培训要求

乙方需派经验丰富的专业技术人员提供技术培训，对甲方主要技术人员提供使用及维护培训；培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障、掌握应急处理。保证所有使用人员能熟练掌握货物各种功能的技术操作。

7.知识产权

- 乙方保证甲方在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 合同价款支付步骤和办法、乙方账户信息

- 合同价款支付步骤和办法

合同签订后，甲方预付暂定合同价款的30%；货物全部到达现场安装、调试完毕，且经甲方最终验收合格后，甲方支付至实际应付合同价款（实际应付合同价款＝直饮机（2嘴）的中标单价×实际供货数量+直饮机（4嘴）的中标单价×实际供货数量）的95%；质保期结束，经甲方确认产品无质量问题后，一次性支付余款。

以上价款均不计利息，每次付款前，乙方均须提供符合甲方财务要求的税金发票（如遇法定节假日顺延）。

2.乙方账户信息：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

- 履约保证金要求

1.为保障合同的有效执行、防范不确定性和风险因素，乙方须提交合同履约保证金，以考察、督促供方完全履行合同，保证服务期及服务质量符合相应条款。乙方应在合同签订后七日内，按照招标文件的约定向甲方提供相应的履约保证金（履约保证金金额为合同价的10%）。

2.如果乙方未能履行合同规定的任何义务或发生违约行为被扣款的，甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金或损失以取得补偿，保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任；当履约保证金因违约扣减，履约保证金不足合同价的10%时，乙方应在一个月内补足。乙方未按时补足的，甲方有权直接于当期与乙方结算款项中直接扣除未补足部分金额。

3.验收合格且无任何质量问题后，甲方在一个月内一次性无息返回履约保证金。

- 成品保护责任

1.乙方应负责本项目竣工验收前所有半成品、成品的保护和存储工作，乙方需根据本项目特点制定具体的成品保护和存储方案，防止任何形式的损害发生，由此产生的费用均由乙方承担。

2.成品保护包括但不限于防水、防尘、防潮、防撞击、防变形、防盗、防恶意破坏等措施。

3.乙方还需保证作业场地内的卫生保洁、‌安全保卫工作，‌包括执行国家和当地政府关于安全、‌保卫、‌环保、‌治安、‌防火、‌防盗、‌防汛、‌防台风和文明施工的各项要求，‌费用由乙方承担。‌

4.若因乙方未能妥善保护导致成品损坏或其他损失，乙方应负责修复或赔偿相应的损失。

- 安全责任

- 乙方应对履约过程中安全、质量全面负责，如因乙方原因造成安全事故，乙方承担一切经济法律责任。

- 在合同期内由于乙方安装不当或产品质量问题引起的用电或其他安全责任事故由乙方负全责，与甲方无关。除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

- 廉洁条款

乙方在对外合作过程中始终倡导“阳光诚信、廉洁自律”的合作宗旨，坚决反对任何徇私舞弊、行贿受贿等违法违规行为，为确保双方/各方业务合作正常开展，针对廉洁问题，特别约定如下 ：

1.禁止乙方通过对被服务单位“吃拿卡要”等行为影响正常工作的推进。

2.禁止被服务单位通过任何方式向乙方的员工及其特定关系人（包括但不限于与乙方员工存在亲属、朋友、同学、同乡、师生、前同事等关系。乙方员工及特定关系人以下统称 “乙方人员” ）输送利益，包括但不限于以下方式 ：1）赠予礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；2）无偿（或折价）提供使用通信工具、交通工具、家具家电、办公用品等物品；3）背离市场价格向乙方人员买卖商业承兑汇票等有价票证；4）报销应由乙方单位或乙方人员支付的费用；5）邀请参加宴请、娱乐、旅游、棋牌等娱乐活动；6）购买或使用乙方人员指定的商品或服务；7）其他存在利益输送的情形。

3.禁止乙方向被服务单位索取或接受被服务单位任何形式的贿赂。

- 违约责任

1.合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权终止合同；乙方违约对甲方造成损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

3.在签订本合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，乙方违约对甲方造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

4.乙方不能交付标的物（逾期超过十五天视为不能交付标的物），或交付标的物不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

5.乙方逾期交付标的物的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天2000元支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此招致的损失费用。

6.本项目中如涉及整机涉水产品卫生许可批件、CCC或CQC认证、投标产品型号的，应严格执行国家相关法律法规的要求，乙方应保证所提供的产品均满足要求。若因产品未获得市场准入或证书不符合要求而导致的一切法律责任和经济损失，均由乙方承担。

7.因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

8.若发生死亡安全事故，除按照国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按照国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10.乙方员工或乙方雇用的其他人员在工作过程中遭受人身损害、财产损失，或乙方及其上述人员造成第三人人身损害或财产损失的，均由乙方自行承担相应的法律责任，甲方因此承担赔偿责任的，有权向乙方进行追偿。上述追偿金及其他因乙方违约而应支付的违约金、赔偿金等，甲方有权要求乙方全部承担。

11.违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应当赔偿守约方所有的实际损失。

12.本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、检测费、鉴定费等。

- 合同修改

- 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

- 转让和分包

采购合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 解决争议的方式

合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案

合同一式六份，甲方三份，乙方执三份，具有同等法律效力。

- 合同生效：

1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2.合同订立地点：江苏省锡山高级中学实验学校。

3.合同在执行过程中若出现未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 合同附件：《廉洁协议书》《政府采购验收通知单》《政府采购项目履约验收书》《采购需求》《开标一览表》《明细报价表》。

以下无正文。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人/授权代表人（签字或盖章）： | 法定代表人/授权代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日期：2025年【 】月【 】日 | 日期：2025年【 】月【 】日 |

合同附件1：

廉洁协议书

项目名称：

项目地址：

委 托 人：

受 托 人：

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。

第一条  委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与受托人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，由委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应当予以赔偿。

（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（盖章或签字）：

受托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（盖章或签字）：

日期：   年  月  日

合同附件2：

政府采购验收通知单

供应商：

| 采购单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 采购单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |

合同附件3：

政府采购项目履约验收书 （货物类）

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 |  | 运行状况及安装调试 | 质量证明 文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

# 五、 附件

投

标

文

件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏省锡山高级中学实验学校：

我方收到贵方项目编号JSZC-320206-LXZB-G2025-0032招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏省锡山高级中学实验学校在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：资格文件、商务文件、报价文件

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）；

    - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2025年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

    - 本项目全部货物制造商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第⑥、⑦、⑧项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 偏离表（格式见附件）

- 企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标

1.供货方案

2.安装及调试方案

3.培训方案

4.备品备件方案

5.售后服务方案

- 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户银行：                          开户账号：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

江苏省锡山高级中学实验学校：

我公司（单位）参加本次项目（江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

江苏省锡山高级中学实验学校：

系中华人民共和国的合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：              性别：              电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：          性别：          年龄：          职务：

系                 的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目（项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

13.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

14.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

15.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

16.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

17.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

18.我单位承诺不非法转包、分包。

19.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

20.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传    真：__________________

代表姓名：_______________，职    务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目 | 元 |
| 总价（大写）： |  |

日期：   年   月   日

开标一览表附录

投标供应商名称（盖章）             采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

| 内容 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目 |
| 核心产品品牌 | 我单位所投核心产品的品牌为： 。 |
| 项目负责人及证号、联系电话 | 姓名： 证号： 联系电话： |
| 交货期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 免费质保期 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.投标供应商在报价前应实地踏勘，充分了解现场内外的现状及相关资料，综合考虑进投标报价中。一旦成交，采购人不另行支付因工作量增加而产生的任何费用。

3.投标报价本项目报价包括但不限于所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、定期检测、验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、现场施工配合费等各项应有费用。本项目为交钥匙项目，中标供应商的投标报价包含了采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格以及服务期内的维护费等所有费用。

- （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

| 序号 | 产品、服务名称 | 品牌型号、技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮机（2嘴） |  | 21 | 台 |  |  |  |
| 2 | 直饮机（4嘴） |  | 78 | 台 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

质保期满后全生命周期内的维修用备品备件、易损件报价表

投标供应商名称（盖章） ：                     项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-00

| 序号 | 备品备件/易损件名称 | 型号及规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 （如外购请注明产地、制造商） | 供应期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）上述备品备件、易损件的名称和内容由投标供应商根据其供货清单进行填写，并承诺供应期满足全生命周期要求。

（2）备品备件、易损件报价需根据市场行情，否则采购人有权根据市场实际进行调整。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- （七）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

投标供应商拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| - **人员 |  |  |  |
| - **人员 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

项目负责人简历表

项目名称：江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员身份证及证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- （八）偏离表

商务条款偏离表

项目名称：江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

| 序号 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

3.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

技术要求条款偏离表

项目名称：江苏省锡山高级中学实验学校新城分校直饮机采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2025-0032

| 序号 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

- （九）企业业绩一览表

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

- （十）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。

主要专业技术能力有：                   。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

- （十二）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司        （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 直饮机（2嘴），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.直饮机（4嘴），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （十三）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

- （十四）节能环保产品清单及证明材料（如有）

节能环保产品清单及证明材料

（没有则无需填写此表）

项目编号：                   项目名称：                   投标供应商（公章）：

1）节能产品

| 序号 | 标的名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明资料附后。

2）环保产品

| 序号 | 标的名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明资料附后。

- （十五）（投标供应商）投标单位情况表（格式）

投标单位情况表

单位名称：（公章）

| 投标供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 联系方式 （手机号） | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

（十六）政府采购履约担保函（格式）

编号：

政府采购履约担保函

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于    年    月    日签订编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

（十七）技术方案

目录

1.供货方案

2.安装及调试方案

3.培训方案

4.备品备件方案

5.售后服务方案