泗洪县公安局350兆数字集群通信系统维保项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2025-0015

原公告的采购项目名称：泗洪县公安局350兆数字集群通信系统维保项目，首次公告日期：2025年12月05日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：第四章 采购需求、第五章 评标方法与评标标准

更正前

更正事项1：第四章 采购需求-二、服务清单及技术规格

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、新建基站（界集镇太平基站） |  |  |  |  |  |
| 9 | ●2载波基站 | #1、固定基站通过IP/E1链路与PDT交换中心进行联网，为移动终端用户提供无线信号覆盖。 由收发信机单元（基地台）、基站控制器、信道控制器、传输链路接口、接收多路耦合器、发射合路器、电源、链路设备、机柜和电缆等组成。固定基站完全无人值守，参数设置及监控管理可在交换中心远程进行；基站控制单元配有IP传输网络接口，内置网络交换机，可方便地配置成链状、环状、树状、星状网络结构。数字信道机最大发射功率50W，满足24小时持续工作的要求；各基站的信道机共用发射天线和接收天线。天馈系统设备包括发射合路器、接收分路器、天线和馈线。应提供知名品牌的低损耗、高增益天馈设备，确保提供尽可能大的无线信号覆盖范围； #2、基站功能：a)基站控制器备份；b)控制信道热备；c)基站具备单基站集群工作模式；d)具备本地维护和远程升级能力；e)双路由备份；f)基站具备干扰检测和自我保护能力；g)增强基站接收终端无线信号能力；h)基站双电源供电。 #3、性能指标要求：集群基站负责无线终端的接入管理，与PDT交换中心联网。 ▲4、发射机频率范围：360.8-366.2MHz ▲5、最大输出功率： ≤50W ▲6、4FSK调制频偏误差：≤10.0% ▲7、占用带宽：≤8.5kHz ▲8、邻道功率比：≤-60dB(±12.5kHz ▲9、发射机杂散发射: 天线端口：≤-36dBm(9kHz～1GHz)；≤-30dBm(1GHz～12.75GHz) 机箱端口：≤-36dBm(30MHz～1GHz)；≤-30dBm(1GHz～12.75GHz)0 ▲10、接收频率范围：350.8 MHz ~356.2 MHz ▲11、静态灵敏度：正常条件(误码率为5%)：≤-118dBm，极限条件(误码率为5%)：≤-112dBm ▲12、高电平信号输入状态下接收机的误码率：≤1×10-4 ▲13、互调响应抗扰性：≥70dB ▲14、阻塞：≥84dB ▲15、杂散响应抗扰性：≥70dB ▲16、共信道抑制：≥-12dB ▲17、邻道选择性：≥60dB ▲18、接收机杂散发射： 天线端口： 9kHz~1GHz ≤-57dBm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm 机箱端口：30MHz~1GHz≤-57dBm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm ▲19、工作温度：-10℃～+45℃ ▲20、储存温度：-25℃～+55℃ ▲21、所提供的产品需提供权威部门的单北斗检测报告。 以上参数第4-20项须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，参数第21项须提供第三方权威检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 套 | 1 | 界集镇太平基站 |

更正事项2：第五章评标方法与评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 36.00 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的服务清单及技术规格表中所列内容进行评分，所投技术规格完全满足或优于招标文件技术规格要求的得36分。 1、采购清单中技术要求前标有“▲”部分，为重要技术参数（共18条，合计27分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣1.5分，扣完为止。 2、采购清单中技术要求前标有“#”部分为一般技术参数（共 20条，合计9分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣0.45分,扣完为止。 注： ①以上参数，投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为未响应或无效响应； ②标注“▲”号标记的技术参数均须按要求提供证明材料； ③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为未响应或无效响应。 |

更正后

更正事项1：第四章 采购需求-二、服务清单及技术规格

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、新建基站（界集镇太平基站） |  |  |  |  |  |
| 9 | ●2载波基站 | #1、固定基站通过IP/E1链路与PDT交换中心进行联网，为移动终端用户提供无线信号覆盖。 由收发信机单元（基地台）、基站控制器、信道控制器、传输链路接口、接收多路耦合器、发射合路器、电源、链路设备、机柜和电缆等组成。固定基站完全无人值守，参数设置及监控管理可在交换中心远程进行；基站控制单元配有IP传输网络接口，内置网络交换机，可方便地配置成链状、环状、树状、星状网络结构。数字信道机最大发射功率50W，满足24小时持续工作的要求；各基站的信道机共用发射天线和接收天线。天馈系统设备包括发射合路器、接收分路器、天线和馈线。应提供知名品牌的低损耗、高增益天馈设备，确保提供尽可能大的无线信号覆盖范围； #2、基站功能：a)基站控制器备份；b)控制信道热备；c)基站具备单基站集群工作模式；d)具备本地维护和远程升级能力；e)双路由备份；f)基站具备干扰检测和自我保护能力；g)增强基站接收终端无线信号能力；h)基站双电源供电。 #3、性能指标要求：集群基站负责无线终端的接入管理，与PDT交换中心联网。 ▲4、发射机频率范围：360.8-366.2MHz ▲5、最大输出功率： ≤50W ▲6、4FSK调制频偏误差：≤10.0% ▲7、占用带宽：≤8.5kHz ▲8、邻道功率比：≤-60dB(±12.5kHz） ▲9、发射机杂散发射: 天线端口：≤-36dBm(9kHz～1GHz)；≤-30dBm(1GHz～12.75GHz) 机箱端口：≤-36dBm(30MHz～1GHz)；≤-30dBm(1GHz～12.75GHz) ▲10、接收频率范围：350.8 MHz ~356.2 MHz ▲11、静态灵敏度：正常条件(误码率为5%)：≤-118dBm，极限条件(误码率为5%)：≤-112dBm ▲12、高电平信号输入状态下接收机的误码率：≤1×10-4 ▲13、互调响应抗扰性：≥70dB ▲14、阻塞：≥84dB ▲15、杂散响应抗扰性：≥70dB ▲16、共信道抑制：≥-12dB ▲17、邻道选择性：≥60dB ▲18、接收机杂散发射： 天线端口： 9kHz~1GHz ≤-57dBm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm 机箱端口：30MHz~1GHz≤-57dBm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm ▲19、工作温度：-10℃～+45℃ ▲20、储存温度：-25℃～+55℃ 注：以上参数第4-20项须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 套 | 1 | 界集镇太平基站 |

更正事项2：第四章 采购需求-四、项目实施需求-7、组织机构和人员配置需求-增加：

- （4）人员配置需求

| 序号 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 项目负责人 | 1 |
| 3 | 机房负责联络人 | 1 |
| 4 | 运维组员 | 5 |
| 合计 |  | 8 |

更正事项3：第四章 采购需求-增加：

六、基站对接要求

★承诺2载波基站与宿迁市公安局现有的350M数字集群系统完成对接，保障功能完整。（提供承诺书，格式自拟）

七、附件：考核办法

考核办法（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 7×24小时支撑服务，指定负责人，配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。故障响应要求15分钟，故障现场要求2小时内到达故障现场。 | 响应不及时，每次扣0.5分。 |
| 2 | 故障处理及时性 | 1.常态运维的硬件类故障6小时处理结束。 2.常态运维的软件类故障12小时处理结束。 3.上级部门考核、通报的故障，1小时到达现场，6小时修复。 4.不得发生影响公安警情和案、事件处理的故障。 | 1.常态运维的故障处理超时，每次扣2分。 2.上级通报、考核故障，未按要求及时修复，每次扣3分. 3.因设备故障导致案、事件调度指挥重大失误的，每次扣5分。 |
| 3 | 其他事项 | 按采购方要求做好设备故障处理的管控。 按采购方要求做好其他事项的服务保障工作。 | 工作响应不及时，每次扣1分，未按要求做好服务工作或配合不到位，每次扣2分。 |
| 考核说明： 1、由考核小组会同相关部门联合进行考核，每半年考核1次，采取明查和暗查相结合方式。考核内容详见考核细则。 2、计分方式为以平均分为付款考核得分，平均分=每半年考核分数总分/考核次数。 3、考核结果经确认后，考核人员将考核情况汇总上报分管领导和主要负责人，并以书面形式通报给乙方，考核结果作为费用结算的依据。 （1）考核成绩在95分以上（不含95分）全额支付费用； （2）考核成绩在95—85分（含95分）之间的，支付费用标准的95%； （3）考核成绩在85—75分（含85分）之间的，支付费用标准的90%； （4）考核成绩在75—65分（含75分）之间的，支付费用标准的80%； （5）考核成绩在65分及以下的视为考核不合格，不支付费用。 注：服务商在服务期限内停止服务或连续两次考核结果均低于65分的，解除与该服务商的合同。服务商在服务期限内中断服务的，扣除中断期间的所有费用。 |  |  |  |

更正事项4：第五章评标方法与评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 技术参数响应 | 36.00 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的服务清单及技术规格表中所列内容进行评分，所投技术规格完全满足或优于招标文件技术规格要求的得36分。 1、采购清单中技术要求前标有“▲”部分，为重要技术参数（共17条，合计25.5分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣1.5分，扣完为止。 2、采购清单中技术要求前标有“#”部分为一般技术参数（共 20条，合计10.5分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣0.53分,扣完为止。 注：①以上参数，投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为未响应或无效响应； ②标注“▲”号标记的技术参数均须按要求提供证明材料； ③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为未响应或无效响应。 |

更正日期：2025年12月23日

三、其他补充事项

其他内容不变，各投标人及时登录系统下载更正文件，如因投标人未及时下载更正文件产生的一切后果由投标人自行承担。

财政部门监督电话：0527-88359233

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泗洪县公安局

地址：泗洪县淮河东路6号

联系人： 李保国

联系方式：15951098735

2.采购代理机构信息

名 称：江苏襄盛工程咨询有限公司

地　址：泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室

联系人：张工

联系方式：19825846139