招　标　文　件

项目名称：宝应县公安局执法办案管理中心智能化项目

项目编号：JSZC-321023-HCZX-G2025-0066

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2025年7月4日

目录

第一章招标公告..............................................................................................................................3

第二章投标人须知..........................................................................................................................7

第三章合同条款及格式................................................................................................................19

第四章项目需求............................................................................................................................25

第五章评标方法及评标标准........................................................................................................52

第六章投标文件格式....................................................................................................................56

宝应县公安局执法办案管理中心智能化项目(JSZC-321023-HCZX-G2025-0066)

公开招标公告

受宝应县公安局的委托，江苏汇诚投资咨询管理有限公司就宝应县公安局执法办案管理中心智能化项目(JSZC-321023-HCZX-G2025-0066)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

宝应县公安局执法办案管理中心智能化项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”自行下载招标文件，并于2025年7月28日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-HCZX-G2025-0066

2.项目名称：宝应县公安局执法办案管理中心智能化项目

3.预算金额：454.44万元；

4.本项目设定最高限价454.44万元；投标报价超过最高限价的投标无效。

5.采购需求：详见招标文件第四章项目需求。

6.合同履行期限：合同签订后90天内施工安装调试到位。

7.本项目是否接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的仪器设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：若供应商为大型企业，必须将响应总报价的40%(含)以上分包给中小企业。须提供《分包意向协议》(格式自拟，协议中须注明分包金额)和分包意向企业的《中小企业声明函》。若供应商为中小微企业，须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，不享受价格优惠政策。

3.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

（5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年7月28日14点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。

5.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宝应县公安局

地址：宝应县叶挺路292号

联系人：王晓东

联系方式：13852542888

2.采购代理机构信息

名 称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地址：宝应县安宜东路588号

联系方式：0514-88227725

3.项目联系方式

采购单位本项目联系人：王晓东       联系电话：13852542888

招标代理机构联系人：崔平利        联系电话：18921918366

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照国家计委印发的（计价格〔2011〕534号文）货物类的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

4.4在服务期间，如遇政策改变，规定必须增加的内容，中标方需增加相应服务内容，服务费用不变。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其被授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

#### 10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务（或产品）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务（或产品）与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务或仪器设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投仪器设备、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务（或货物）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及多次需求，所有费用都包含在内）。投标报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 项目的总体安排与资源配置、对本项目总体思路的理解描述、项目重难点分析及应对措施、本项目的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施、项目的服务承诺。

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金

16.1本项目免收投标人投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.3投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

18.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标。

22.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.4投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。

24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

若接受联合体投标的项目，两个及两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员必须同时满足本项目要求的资格条件。

26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定中标人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.6未通过符合性检查的；

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.11其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

27.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；

27.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律法规的规定的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
  29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 31、签订合同

31.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

政府采购合同（货物）

项目名称：

编号：JSZC-321023-HCZX-G2025-0066

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                  。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括乙方所提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；            （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；             （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；              （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；          （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

双方签订合同后5日内，乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。

6.1合同履行结束后，甲方应及时退还缴纳的履约保证金。

6.2履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。

6.3履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。

6.4履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。

6.5履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

6.6履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。不收取该段删除）

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期3年。（自交货验收合格之日起计）

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订后90天内供货安装调试到位

9.2 交付方式：乙方负责运输至甲方指定地点_

9.3 交付地点：采购人指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3付款方式：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款；乙方按约定完成供货及安装试运行合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清余款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后90天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在 3 工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：    /

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方准备接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，仪器设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方除履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%的赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宝应仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其他

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏汇诚投资咨询管理有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。

甲方：　　　　　　　　	                 乙方：

地址：			                         地址：

法定代表人：                            法定代表人：

联系电话：                              联系电话：

日期：年月日                            日期：年月日

见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

项目经办人：

日期：年月日

第四章  项目需求

项目属性:货物类项目。

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

核心产品：公安专用审讯主机、视频结构化算法主机、人体结构化摄像机、执法办案区智能管理软件。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝应县公安局执法办案管理中心智能化项目 | 工业 |

# 宝应县公安局执法办案管理中心智能化工程项目采购要求

一、项目概述：

为切实规范执法办案场所的设置、使用和管理，提升公安机关整体执法办案水平，近年来公安部相继发布了《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》《公安信息化建设“十四五”规划》《关于推进公安装备建设“十四五”规划法制条线重点建设项目的通知》《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》等一系列指导文件与要求，强调要进一步规范和加强执法办案管理中心建设，实现执法办案安全规范、办案资源融合运用、监督管理智能精准、运行机制高效顺畅、服务保障健全有力、管理队伍专业过硬，切实将其打造为实战实用实效、民警好用易用愿用的执法办案基地，推动执法办案管理中心使用管理水平显著提升。为进一步实现办案场所规范化运作，满足公安部执法办案“四个一律”要求，全面提高办案区域的规范管理水平，充分实现规范化、标准化、流程化的执法办案，确保办案的可靠和高效，宝应县公安局在充分分析自身现状的基础上，借鉴全国各地先进的建设经验，结合实际情况开展执法办案管理中心采购项目。

以执法全流程为建设主线，以“侦查支撑、智能监督、精细管理、减负增效”的思路，建设集接报案中心、办案中心、案件管理中心、涉案财物管理中心、档案管理中心及合成作战中心等功能区于一体的“一站式”执法办案管理中心。建设高度集成化、协同化的智慧法制一体化管理系统，强化对办案活动的监督管理和服务保障。其中在办案中心围绕“程序引导、流程强制、智能辅助、安全人性”等关键因素，对执法办案过程进行标准化管理。采用视频轨迹定位系统，通过人像视频技术等方式实现入区登记开始到最终出区的全流程人员定位、轨迹跟踪、视频联动，确保执法办案过程等全流程、无死角、实时的监督管理。同时辅以“警务APP”功能模块，解决民警外出办案或移动办公中无法在电脑端操作的不便问题，提升办案效率。

二、建设功能区概述：

2.1接报案中心

通过接报案中心建设，实现对接报案过程中执法接报案民警、执法接报案过程、执法接报案场所全流程、无死角、实时的智能管理，要配置全景摄像机、拾音器，进行24小时监控和录像存储。

2.2执法办案中心

2.2.1执法流程规范化管理

通过执法办案中心建设，实现规范化运作，符合公安部执法办案“四个一律”要求，全面提高办案区域的规范管理水平，充分实现规范化、标准化、流程化的执法办案，确保办案的可靠和高效。

1）入区出区严管控

所有出入办案区的人员进行电子台账登记，嫌疑人入区通过采集人像进行入区登记；入区同时进行无感结构化建模，办案民警或工作人员在入区登记时采集人脸。所有人员从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位，平台要能对每日出入人员进行统计分析，辅助决策和汇报。

2）全流程无感知人员定位

要采用纯视频方式实现人员定位、轨迹跟踪、视频联动。

3）执法办案流程标准化管理

从入区登记，人身安全检查，财物暂存，信息采集，候问、询/讯问管理，物品返还，最后出区登记，通过公安执法办案区智能管理系统要能形成完整的办案流程，实现从信息、安全、物证资料到案件资料的全流程化管理。当环节存在遗漏时会及时进行报警提醒，形成规范化的流程管控。

4）建立完整的监督

执法办案管理系统要具备智能巡查和监督功能，要能实时监督违规行为并下发整改通知。当发现攀高，无人看管、单人审讯、审讯超时等违规行为时，系统要能自动报警反馈，通知法制民警和值班民警，法制民警可对这些警情下发整改通知，及时提醒相关办案民警，并且可对相关记录数据进行统计分析导出，方便形成日志报表，辅助进行分析决策。要能对办案数据的统计分析功能，如办案场所信息分析、涉案财物信息分析、案卷信息分析以及智能监督信息分析，实现对办案数据的宏观把控，方便数据汇总以及分析研判，为办案决策提供有力的数据支撑。

5）嫌疑人活动全程跟踪

根据办案区情况预先规划好相应定位区域并关联高清人体结构化摄像机，当嫌疑人入区登记采集人体结构化数据并且建模成功后，从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位。在办案过程中，民警通过平台系统要能直接调取、回放历史录像。

2.2.2智能审讯设备辅助办案

1）支持远程参审指挥

系统要能实现指挥人员对办案人员的办案过程实时指挥，指挥人员可以查看办案室的音视频、电子笔录、案件信息等，并可以通过语音、文字、视频、远程桌面的方式对办案过程实时监控、指挥。

2）支持远程提讯

针对要去看守所提讯嫌疑人的问题，平台要能实现提讯人员在本地、犯罪嫌疑人在远程时进行提讯，并进行同步刻录，避免路途上的奔波，提高办案效率。

3）支持协同办案

多个审讯室审讯同一案件的多名犯罪嫌疑人时，审讯室之间要能进行协同办案，可实现互相浏览视频、互相查看电子笔录及通信交流，快速侦破案件。

2.3案件管理中心

出入柜管理要求，要实现对纸质卷宗的集中管理，有效防止“抽屉卷”“遗留卷”等现象的发生。

统计分析要求，对案卷相关的数据进行分析，例如案卷柜的使用状态、案卷出入统计、各卷宗所在环节统计、强制措施统计等，方便民警的统计分析工作。

流转记录留痕，流转信息页面记录案卷的流转记录和操作人。案卷出柜、入柜的过程支持联动智能案管柜内置的针孔摄像机进行抓拍，真正实现对案卷流转的全面监控。

案件监督管理，对于超期未处理的案件，要支持检测预警，系统自动下发催办，并支持以发短信的方式催办办案人员进行处理，办案民警领导和法制人员也可以手动下发催办。

2.4涉案财物管理中心

流程化管理要求，对涉案财物的查封、扣押、冻结，被查封、扣押、冻结财物的移交、入库和物品的调用、归还以及物品的移交处理等整个过程进行全程管理和监督，实现对涉案财物的规范管理、顺畅移送和及时处置。

流转记录要求，能够查看物品登记、借出、入库、归还、出库等流转轨迹，实现物品的全流程轨迹记录。

财物监督管理，能够展示当前系统的所有盘点信息，以及所盘点物品的状态、数量，通过手持盘库设备对贴有电子标签的涉案物品进行盘库，支持问题预警。

2.5档案管理中心、合成作战中心

满足甲方业务开展需要，详见设备清单。

三、建设内容概述

整个执法办案管理中心由执法办案中心（入区登记、人身安全检查、随身物品暂存、医疗救助、信息采集、尿检、候问、候问管理、讯（询）问、特殊讯问、辨认、心理疏导、卫生间等）、接报案中心、涉案财物中心、案管中心、合成作战中心、中心机房等组成。

（1）主要内容：执法办案区智能管理软件、案卷管理、涉案物品管理、移动警务APP等（数字化平台对接、数据软件对接、智慧法制一体化平台对接、应用管理一体机等）执法办案区设备（人体结构化摄像机、人体建模摄像机、视频结构化算法主机、自助管理设备、人证核验设备、一体化智能审讯桌、笔录签字板、门禁系统、一案一打包等）涉案财物中心设备（全景摄像机、RFID 电子标签、RFID工业条码输出设备终端、标签识别设备、涉案财物管理柜等）、案卷管理中心设备（图像输出设备、案卷管理柜等）、实战轮训、研判指挥室（音响系统及视频系统）、 巡查室及培训中心设备（业务终端、管理软件）、配套设备（输出展示设备、业务终端、机柜、路线、音箱、功放等）、综合布线（网线、交换机、光 模块、配线架等）。

（2）采购内容：货物的安装、调试、集成、培训、维护、质保以及产品的售后服务。

（3）该项目在建设过程中如遇上级部门对软件系统出台新规定，本项目需同步执行。

中标后7日内，按照采购人要求，对相关对接的系统，做现场演示。成交结果公示后7个工作日内，投标人所投产品（①人体建模摄像机、一案一打包②视频结构化算法主机③公安专用审讯主机）进行与采购人现有宝应县公安局执法办案区管理平台对接测试，若逾期测试不通过，将视为提供虚假材料谋取成交。测试产生的费用由投标人自行承担。

投标人所投产品必须能够与宝应县公安局执法相关系统平台无缝对接，且不另外增加任何对接及开发费用。对接内容主要包括：

| 1 | 执法办案区智能管理软件 | 管理系统平台升级及配套应用 | 1、本次项目所建系统是作为宝应县局执法办案管理中心，现用执法办案区管理系统平台升级配套应用，故所建各系统功能均需无缝接入宝应县局执法办案管理中心系统平台。 2、需对宝应县局目前部署的公安执法办案区管理软件进行系统升级开发，以便原办案中心系统平台能同时支持人员手环定位、视频轨迹追踪及派出所简易登记等多种不同定位模式的混合接入方案，在不影响县局办案中心系统功能应用的前提下，对后续其他单位新建二级子平台所采取的各类型人员定位模式均可灵活、无缝接入，且下级子系统间互不影响正常使用。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人体结构化摄像机 | 需无缝接入本项目中公安执法办案区智能管理软件系统，采用人脸+体态”的纯视频定位技术，综合应用多种AI智能识别和深度学习算法，配合前端结构化采集设备，实现对执法办案区内嫌疑人活动轨迹的无感、实时、准确定位。嫌疑人入区时采集人脸及其他结构化数据，以此作为嫌疑人身份标识，人体结构化摄像机无死角覆盖，可无感、实时地采集嫌疑人结构化信息，采集到的信息精准匹配识别嫌疑人身份，实现目标人物的实时定位、视频接力和全流程轨迹跟踪。 |
|  |  | 人体建模摄像机 |  |
|  |  | 视频结构化算法主机 |  |
|  |  | 公安专用审讯主机 |  |
|  |  | 一案一打包 |  |
|  |  | 笔录签字板 | 需无缝接入省厅警综平台电子笔录软件系统。 |
| 2 | 接报案中心 | 摄像机、拾音器 | 需无缝接入智慧法制一体化平台系统，一张网管理。 |
| 3 | 案卷管理 | 智能案卷柜 | 无缝接入县局所有单位案管室硬件设备实现远程、可视、实时、动态一体化监督管理。 |
| 4 | 涉案物品管理 | RFID 电子标签 | 无缝接入县局所有单位物证室硬件设备实现远程、可视、实时、动态一体化监督管理。 |

四、售后服务和人员培训

（一）售后服务

1、项目建成后主要由中标人负责管理和维护，项目终验后，中标人需提供整体系统三年保修服务，费用包含在投标总价中。三年以后终身提供服务，只收取材料成本费。

2、维护机制：本项目要求中标人自项目验收之日起，提供至少3年现场维护，中标人必须派专业维护技术人员常驻宝应，提供系统运行维护并伴随保修。系统各软、硬件设备因设计或质量问题出现故障或是损坏，均由中标人负责维修和更换；提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

3、能确保2小时内到场，配合解决运行中的各种问题。投标人应提供售后服务承诺书，且承诺内容满足上述要求，否则视为无效投标。

（二）人员培训

1、培训要求：

（1）对采购人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

（2）培训教员对所提供的系统和产品应具有三年以上的操作和维修经验。培训教员的简历连同培训计划一并提交采购人，采购人认为培训教员不合格可要求更换。

（3）在系统完工测试之前为采购人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

2、培训事项中标人根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

（1）培训需求应对一般操作人员的培训、项目技术人员的培训及管理人员的培训分别进行阐述。运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效地组织、开展业务应用能力。高级项目技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

（2）培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等

- 设备清单

| 序号 | 设备 名称 | 规格/技术参数 | 数量 | 单位 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、接报案中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双屏图像输出设备（前台） | 尺寸：不低于21.45英寸 材质：塑壳 分辨率：不低于1920 × 1080 刷新率：不低于60Hz 视角：不低于178°/ 178° 标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间，画面无拖尾 HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能，接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计，宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位，满足不同场景使用需求 | 2 | 台 |  |
| 2 | 双屏图像输出设备（谈话室） | 尺寸：不低于21.45英寸 材质：塑壳 分辨率：不低于1920 × 1080 刷新率：不低于60Hz 视角：不低于178°/ 178° 标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间，画面无拖尾 HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能，接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计，宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位，满足不同场景使用需求 | 2 | 台 |  |
| 3 | 输出展示设备 | 工作准备时间6.1秒；连续输出速度30页/分钟；首页输出时间3.4秒；多页输出速度33页/分钟。1.类型：A4黑白激光。 2.设备接口：USB、RJ45。 3.功能：支持自动双面输出、支持网络输出、支持PC端输出状态监视。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 图像输出设备 | 55寸显示器（利旧现有办案中心） | 1 | 台 | 利旧现有办案中心 |
| 5 | 温湿度一体机 | 温湿度一体机（利旧现有办案中心） | 2 | 台 | 利旧现有办案中心 |
| 6 | 手动报警按钮 | 点对点支持报警信号传至执法办案中心值班室提示。 | 3 | 个 |  |
| 7 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9～15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 3 | 个 |  |
| 二、执法办案中心 |  |  |  |  |  |
| （一）登记大厅（入区登记+待登记区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 人证核验设备 | 1、基于Android平台，支持身份证读取和拍摄人脸照片； 2、具备智能语音提示功能指导验证过程，保证人证一致比对的准确性； 3、配置高清摄像头，智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，有利于人脸识别，通过程序自动化采集人脸照片； 4、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，可自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸及指纹特征信息。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 图像输出设备 | 系统Android，WIFI频段2.4G&5G，CPU架构双核A55+双核A75，背光方式直下式/DLED运行内存/RAM4GB，存储内存128GB屏幕尺寸100英寸，响应时间6ms，屏幕比例16:9，色域值115%亮度800-1100尼特屏幕分辨率超高清4K色域标准BT.709 | 2 | 套 |  |
| 3 | 输出展示设备 | 工作准备时间6.1秒；连续输出速度30页/分钟；首页输出时间3.4秒；多页输出速度33页/分钟。1.类型：A4黑白激光。 2.设备接口：USB、RJ45。 3.功能：支持自动双面输出、支持网络输出、支持PC端输出状态监视。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 解码一体机 | 支持1路HDMI+1路VGA同源输出； 支持语音对讲;画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25； 解码能力2路8MP/ 2路6MP/ 3路5MP/ 4路4MP/ 5路3MP/8路1080P/ 16路720P； 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制; 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置; 支持报警联动切换; 支持单画面添加36路通道轮巡切换解码; 支持录像文件解码输出上墙; 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端; 支持透明通道传输;支持解码H.264/265编码格式; 支持解码H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别; 支持ONVIF标准协议接入前端设备; 支持RTP/RTSP协议进行设备预览; 支持平台以SDK方式集成设备; 支持GB28181协议接入平台; 支持WEB方式或平台访问、配置和管理; 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数; 支持远程获取系统运行状态、系统日志; 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 功率≤8W | 2 | 台 |  |
| 5 | 自助管理设备 | 办案中心自助终端放于办案中心入口处，方便办案民警便捷实现涉案人员身份证识别、人像比对、为民警提供自助打印办案中心使用登记表、嫌疑人身份确认民警卡的录入和充电、侯问看押、出区注销功能，方便办案民警自助办案，提升办案效率。 2、轻薄化设计，无尖锐棱角，设计样式美观、有科技感 3、信息发布屏支持发布图片、宣传视频等 4、支持通过用户名、指纹、人脸识别登录客户端 5、支持入区登记、出区登记、候问看押、候问带出、打印文书等五大功能 6、最大功率826W 7、★支持嫌疑人临时离区和最终离区登记功能，并能选择裁决结果、出区去向。裁决结果的选项包括刑拘、逮捕、取保候审、监居、移交、结束传唤、治拘、罚款、警告、强制隔离戒毒、社区戒毒、排除、在逃羁押、直保、教育、不予处罚、分流体检结束、取保传讯完毕、其他（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、▲支持对出入区嫌疑人相似度进行比对（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、▲支持嫌疑人出入办案区的简易流程申请和审批功能（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 1 | 台 |  |
| 6 | 全光盘自动刻录机 | 全光盘自动刻录机（利旧现有办案中心） | 1 | 台 | 利旧现有办案中心 |
| 7 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9～15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 加密录像指纹签章一体机 | 支持电子签名捺印，支持签字过程中的同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯 终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照等 高度集成，集成视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块 终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全 当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 设备支持纯网络数据传输 | 2 | 台 |  |
| （二）三合一功能区（人身检查+随身物品+信息采集） |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持金属探测器 | 1、探测器灵敏度主要取决于被检测物体的大小，形状和成分； 2、操作无方向性，使用简单、方便、无需调整； 3、9V电池降至7V左右，探测距离不变； 4、用电省，可连续工作40小时以上； 5、电池用完时，有自动连续的告警声； 6、探测面积大，重量轻，适合长时间使用； 7、有高、低两种灵敏度选择； 8、标配充电器和充电电池； 9、有声光、振动切换开关。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 手动报警按钮 | 点对点支持报警信号传至执法办案中心值班室提示。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 加密录像指纹签章一体机 | 支持电子签名捺印，支持签字过程中的同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯 终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照等 高度集成，集成视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块 终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全 当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 设备支持纯网络数据传输 | 2 | 台 |  |
| 4 | 输出展示设备 | 1、工作准备时间6.1秒；连续输出速度30页/分钟；首页输出时间3.4秒；多页输出速度33页/分钟。1.类型：A4黑白激光。 2、设备接口：USB、RJ45。 3、功能：支持自动双面输出、支持网络输出、支持PC端输出状态监视。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9～15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 随身物品抓拍 | 1、1/2.8英寸不低于500万像素CMOS 2、不低于33倍光学变焦,16倍数字变倍 3、4颗高效能红外灯,红外补光距离30m 4、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265 5、支持三码流同时输出,主码流最大支持3072x1728@30fps 6、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 7、支持Onvif、GB/T28181、RTSP 8、智能分析支持证人保护、攀高、单人询问、睡岗、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能 9、支持图像畸变矫正,等级可调 10、支持音频降噪、音频异常侦测功能 11、水平360°连续旋转,垂直转动角度-30°～90° 12、手动水平控制速度:0.1～300°/s 13、支持镜像翻转 14、支持内置无源MIC 15、支持1个10M/100M网口 16、支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏 17、支持3路报警输入、2路报警输出 18、支持1路音频输入、1路音频输出 19、本地存储最大支持512GTF卡,支持断网续传 20、工作温度-10℃～55℃ 21、支持POE+/DC12V两种供电方式 22、峰值功率18W | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能双面随身物品柜 | 该产品是由嵌入式工业级安卓终端管理系统、显示系统和精美箱体所组成，性能稳定、外观高端大气，柜子具备管理终端，支持刷卡、人脸识别登录客户端，可以通过管理终端查看柜子状态、存放信息及控制开柜等功能。 柜子采用柜体墨蓝色，箱门象牙白的配色方案整体干净整洁、美观大方 双面柜主柜由柜体不小于15.6寸电容触摸屏、安卓主机、摄像头、IC读卡器、指纹仪、电控锁和主控电器八大部分组合而成。 主柜每面包含不小于12个箱门，正反面箱门相同 柜体尺寸不小于（mm）：W1000*D450*H1900 箱门尺寸不小于（mm）：大箱门不小于*2：W460*D450*H514；中箱门不小于*3：W460*D450*H250； 小箱门不小于*7：W460*D450*H150； 一个主柜最多可以级联15个从柜 功率：主机待机功率35W，每增加一个副机功率增加10W，开箱瞬时功率75W。 双面柜从柜由柜体、电控锁和主控电器三大部分组合而成 从柜每面包含不小于16个箱门，正反面箱门相同。 从柜体尺寸不小于（mm）：W1000*D450*H1900 箱门尺寸不小于（mm）：大箱门不小于*2：W460*D450*H514；中箱门不小于*4：W460*D450*H250 小箱门不小于*10：W460*D450*H150 功率：每增加一个副机功率增加10W，开箱瞬时功率75W | 1 | 套 |  |
| 8 | 人体伤痕抓拍 | 1、1/2.8英寸不低于500万像素CMOS 2、不低于33倍光学变焦,16倍数字变倍 3、4颗高效能红外灯,红外补光距离30m 4、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265 5、支持三码流同时输出,主码流最大支持3072x1728@30fps 6、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 7、支持Onvif、GB/T28181、RTSP 8、智能分析支持证人保护、攀高、单人询问、睡岗、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能 9、支持图像畸变矫正,等级可调 10、支持音频降噪、音频异常侦测功能 11、水平360°连续旋转,垂直转动角度-30°～90° 12、手动水平控制速度:0.1～300°/s 13、支持镜像翻转 14、支持内置无源MIC 15、支持1个10M/100M网口 16、支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏 17、支持3路报警输入、2路报警输出 18、支持1路音频输入、1路音频输出 19、本地存储最大支持512GTF卡,支持断网续传 20、工作温度-10℃～55℃ 21、支持POE+/DC12V两种供电方式 22、峰值功率18W | 3 | 台 |  |
| 9 | 标准采集一体机 | 1、包括木面板钢板结构控制台1个、可调节相机杆1根（包括水平云台一套）、电子防潮设备1套、220V电源防雷器1个、防浪涌电源插座1个，主要技术指标： 1、控制台外部尺寸：不大于L1900mm×W1000mm×H1000mm（高度为桌面高度）； 2、台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.4mm，表面防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。柜体框架全部采用Q235冷轧钢板折弯冲压制作，面板中间放置显示器； 3、人像采集相机杆采用铝合金材质，可通过电动控制自由升降，标准伸缩长度为距地面最低高度1490mm,最大高度1990mm，自动行程500mm。 4、控制台上可以集成显示器，可上、下、左、右进行转动,同时需要在采集指、掌纹时看清楚屏幕。 5、电子防潮设备:除湿容积不小于15L;全年除湿稳定，不受环境温差影响，停电可持续吸湿；无异味、无潮污染，免更换，且吸湿的同时也能净化柜内空气； 6、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面应集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L300mm*W300mm,最小刻度为1mm； 7、内部安装电源防雷器1个及稳压防浪涌电源插座1个，为内部多个设备供电；220V电源防雷器雷电通流能力不小于10KA，响应速度不低于20ns，需内置过热断路装置、失效检测指示、35mm导轨安装标准模块化设计；防浪涌插座采用五位以上多功能插孔；电流：每相最大线路电流 10A浪涌保护及滤波峰值电流通用模式: 11 kAmp；电压：额定输入电压：220V 8、所预留的内部位置必须满足能够安装电脑、打印机、显示器、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA 采集专用耗材抽屉( 柜)、电子防潮设备等设备的空间，且使用方便；显示器、指掌纹采集仪、二代证阅读器须采用嵌入式安装； 9、控制台台面及柜体各处边缘不得有棱角，全部需要做圆弧处理，防止碰撞自残； 10、钢板厚度不低于1.4mm、表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度在60μm～80μm之间，机柜涂层的耐冲击指标≥50kg.cm（正冲通过），附着力：符合GB/T9286-98规定的二级或二级以上标准； 11、人像采集设备万向调节器采用金属材质，可调节上、下、左、右方向； 12、整个控制台能够分解为多个部件，便于拆装运输； | 1 | 台 | 采购1台，预留3台线路 |
| （三）医疗、五项体检相关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏柜 | 不低于400L 单门阴凉/冷藏双模式，药品阴凉柜专属 | 1 | 台 |  |
| 2 | 输出展示设备 | 1、工作准备时间6.1秒；连续输出速度30页/分钟；首页输出时间3.4秒；多页输出速度33页/分钟。1.类型：A4黑白激光。 2、设备接口：USB、RJ45。 3、功能：支持自动双面输出、支持网络输出、支持PC端输出状态监视。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 点对点支持报警信号传至执法办案中心值班室提示。 | 3 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9～15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 3 | 个 |  |
| 5 | 窗口对讲机（操作间） | 全自动免提双向语音对讲，内外音量可单独调节或关闭，具有内外工作动态指示灯。 功率放大：采用更大功率乙类高效放大器电路,结合高品质强磁王扬声器，实现强劲的音量。 箱体结构：一体化铝网分机，永不生锈，偏心圆形分机，增大内腔体，提升30%分机音量。 主机设有录音3.5mm立体插孔，实时输出内外通话声音与监控直接匹配使用无须转换。 主机规格：（长×宽×高）115×70×138mm 产品材质：铸铝工艺 +烤漆 输出功率：主机2W 100Hz—15KHz 话筒：-42db±2db 20Hz~16KHz 副机规格：（长×宽×高）124×100×75mm 铝合金材质外观工艺：拉丝+阳极氧化， 输出功率：分机5W 100Hz—15KHz 话筒：-42db±2db 20Hz~16KHz 信号处理电路：ClearSpeech数字语音降噪处理 毛重：1.1kg 工作电压：DC12V 工作电流：静态80mA, 最大350mA 产品通过公安部安全防范报警系统产品检测 | 1 | 套 |  |
| （四）候问室（10间单+2间多人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 图像输出设备 | 不低于尺寸：55寸 材质：塑壳 分辨率：不低于3840×2160 刷新率：不低于60Hz 视角：不低于178°/ 178° 标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间，画面无拖尾 HDMI+DP双接口，丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能，接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计，宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配壁挂支架，兼容底座安装，满足不同场景使用需求 | 1 | 台 |  |
| 2 | 全景温湿度一体机 | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口 ； 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 ； 6、★支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、摄像机分辨率不低于2592×1944 ； 9、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放 ； 10、▲摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 11、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 12、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps 13、支持POE、DC12V供电 14、▲支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 15、▲支持音频异常检测报警提示，支持高音报警；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 1 | 台 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 点对点支持报警信号传至执法办案中心值班室提示。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9～15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 小型管教机器摄像机 | - 应用于办案区内，外观不大于5寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架 2、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 3、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 4、接口要求不低于：2个RJ45千兆网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽 ； 5、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 6、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps ； - 7、▲动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） - 8、动点最低照度不高于0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式） ； 9、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 10、支持视频码率调整，调整范围不小于32Kbps～16Mbps ； 11、支持PAL和NTSC两种制式的切换 12、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能 13、支持电子快门，快门速度1/1s至1/100000s可设 14、支持通过GB/T28181、Onvif等协议接入平台 15、支持DC12V和POE供电 - 16、▲支持通过对接温湿度传感器并将温湿度信息叠加到视频画面（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 1 | 台 |  |
| （五）讯（询）问室（8间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 审讯桌（家具定制） | 审讯一体桌是一款多功能审讯设备，可集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，解决了审讯室因外设备较多造成的线路杂乱问题，减少安全隐患，支持播报执法对象权利义务告知，本地示证投屏、快速打印等功能，方便办案人快速办案，简化办案人员问讯繁杂操作，提升办案效率。 支持两位办案人员同时开展工作，可集成国内主流品牌审讯终端、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等与开展讯（询）问工作相关的所有辅助设备设施，满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。审讯台主要材质为钢制+抗倍特板材质，曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿采用弹性缓冲圆角防撞处理；桌面民警输入端配置23.8寸万向LCD托臂式显示终端及有线键鼠， IPS全视角高清液晶屏，分辨率1920×1080；外立面嵌入式安装43寸笔录显示及示证终端：D-LED屏幕比例16:9，最佳分辨率1920×1080，可视角度178 度（水平）/178 度（垂直），对比度1000:1；支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能； 设备舱内置设备自然散热及线缆线束管理系统，专业线束线缆管理及防浪涌电源，以确保所有接入设备的正常运转 | 8 | 张 |  |
| 2 | 嫌疑人座椅 | 受讯椅由座椅框架、腿部约束舱、玻璃纤维防割腕带三部分组成，主要材质为钢制+PU软包材质，软硬适中，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；后置解锁踏板轻踩即打开，并标配应急解锁功能，紧急情况下可一键快速解锁及复位；腿部约束舱在嫌疑人落座后无延时弹力触发锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；双手采用玻璃纤维防割腕带进行约束控制，且增加模压缓冲防撞装置，无需在胸腹部采取任何约束措施，也能对其上肢自动形成安全缓冲区，360度保证其始终都在一个安全可控的约束区域内，可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间脱逃或产生过激行为伤及自身或他人； 受讯椅产品符合公安机关执法办案场所规范化建设标准；操作简单快捷，无需多人协作进行约束控制，保障了被讯（询）问人的人身安全，也充分彰显了我国法律的威严；有效避免了嫌疑对象在接受讯（询）问期间因为使用同类装置而可能存在的夹伤、磕伤等安全隐患，大大提升了办案人员的工作效率。 | 8 | 张 |  |
| 3 | 输出展示设备 | 1、工作准备时间6.1秒；连续输出速度30页/分钟；首页输出时间3.4秒；多页输出速度33页/分钟。1.类型：A4黑白激光。 2、设备接口：USB、RJ45。 3、功能：支持自动双面输出、支持网络输出、支持PC端输出状态监视。 | 8 | 台 |  |
| 4 | 公安专用审讯主机 | 1、全数字化嵌入式架构 2、支持6块前置硬盘插槽，打开前面板，可方便更换硬盘 3、光驱模块化设计，不用拆机箱即可更换光驱 4、支持8路H.264/H.265网络视频接入，支持8画面合成 5、最大解码性能6*4K或者5*4K+3*1080P 6、支持4画面画中画叠加，叠加方式多样，小画面大小可手动调节 7、合成画面支持音频波形图显示 8、支持4K合成画面独立编码 9、支持1路本地示证、1路远程示证 10、标配7英寸电容触摸屏，最大支持1080P显示，可实时预览视频，硬盘录像回放及光盘录像回放 11、7寸屏支持自动息屏和密码锁定功能，锁定后需输入用户密码方能进入预览界面 12、触摸屏可实时显示刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间 13、主机web支持无操作自动退出登录，退出登录时间可设 14、UI和IE界面支持叠加用户名数字水印 15、内置IE支持国产化客户端，支持麒麟/统信/longgnix 1.0操作系统、兆芯/龙芯/飞腾主芯片、可信/龙芯/统信浏览器的客户端 16、支持录像下载和刻录文件为标准MP4格式 17、支持案件下载、刻录和事后上传录像是单一文件 18、支持无声权限设置，可对无声权限的人员传输屏蔽音频的视频 19、支持硬盘报警、网络报警UI弹窗 20、UI支持显示硬盘剩余录像时间 21、支持raid0、1、5、10 22、标配视频诊断算法，支持8个通道同时分析 23、支持随意配置刻录通道 24、标配电源开关、录像、刻录、回放、消警等5个感应式触摸按键 25、支持视频画面叠加生命体征、温湿度、案卷片头等信息 26、支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝 27、支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制 28、支持同期刻录、循环刻录2种刻录模式，具有一键刻录功能，可设单张光盘刻录时长 29、IE支持选择时间段事后归档刻录，支持大容量数据连续备份 30、支持光盘刻录完毕自动校验，保证录像内容的完整性和准确性 31、UI支持双光盘回放 31、刻录光盘自带光盘播放器，可在任意电脑上自动播放 33、支持静音检测，灵敏度可调 34、具有案件信息管理功能，审讯前可录入相关信息，进行统一管理。事后可根据案件信息查询录像及光盘补刻，支持案件删除，案件加锁功能 35、支持视频云台控制、报警联动 36、具有盘组管理功能 37、支持GB/T28181、H.323、 RTSP、RTMP、ONVIF等协议 38、支持推门录功能 39、支持哈希校验 40、支持生命体征监测接入 41、支持时钟校正功能 42、温控风扇，静音设计 | 8 | 台 |  |
| 5 | 笔录签字板 | 1、大尺寸 10.1寸屏幕，高分辨率（1280*800），24位真彩色。终端能更好展示业务，提升客户体验。机身仅18mm厚度，演绎极致轻薄。 2、高集成度 小设备，大集成。终端集成了视频（录/播，摄像头多模组可选）、身份证识别（多模块可选）、指纹识别（多模块可选）、音频（录/播）、笔迹书写、IC卡读写等诸多功能模块。终端集成设计完美实现功能与空间的结合，节约设备空间及设备成本，释放业务窗口柜台空间，窗口更加整洁有序。 3、电子签名捺印 具备指纹识别、二代证识别、录像、电子签名及捺印等多项功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务。 4、同步录音录像 实现电子签章、电子指纹按捺过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性。 5、多应用服务 终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、身份识别、指纹识别、人像拍照、人证比对、录音录像、卡片服务、服务评价、多媒体广告等多种成熟应用，并能快速提供软件定制服务。 6、远程管理平台 终端支持远程终端管理，可以接入设备管理平台，自动更新升级包、视频图片以及配置设备参数等。终端在接入设备管理平台时，还可以自动上报设备运行状态，终端运行故障，会主动报送故障给平台，平台可以根据故障情况及时下发维修任务，安排维护人员进行维修。远程设备管理使得管理更高效快捷，并能大幅度减少终端维护工作量。 7、数据安全 终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 | 8 | 台 |  |
| 6 | 温湿度一体机 | 专为公安审讯室设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 最大功率5W 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 不低于12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 | 8 | 台 |  |
| 7 | 智能电子门牌 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示不低于5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 5、功率：20~30W； 6、尺寸：不小于长53cm，宽23cm，高 3.5cm 7、背面孔间距不小于30cm | 8 | 台 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 点对点支持报警信号传至执法办案中心值班室提示。 | 8 | 个 |  |
| 9 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9～15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 8 | 个 |  |
| （六）特殊讯（询）问室&未成年&重大案件&询问室&远程询问（8间）、辨认室、律师会见、监护人 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化审讯桌 | 1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、公安审讯主机、显示单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、扬声器、交换机、报警按钮、中控面板为一体 2、审讯终端配置不低于4核处理器，8G内存，1TB机械硬盘，128GB固态硬盘 3、显示单元：≥21英寸，支持HDMI接口，分辨率≥1920*1080 4、示证单元：≥32英寸，分辨率≥1920*1080 5、内置公安审讯主机，实现同步录音录像 6、按键式中控面板支持一键开关机，示证展台、视频、笔录、外接示证一键切换 7、审讯台桌面应采用木质材料 8、特写摄像机：≥200万像素，2.8～12mm电动变焦，支持变倍聚焦 9、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于7度 10、桌面提供接口不少于：音频3.5mm输入输出各一个、2个USB充电接口、2个USB接口、2个AC 220V插口、1个网口、1个HDMI接口 11、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警 12、▲支持切换四种示证方式，通过示证屏进行显示；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 13、★支持配合平台软件，具有朗读权利义务告知书，笔录录入、笔录校对、笔录打印、协同办案、语音交流、文字交互等功能 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 3 | 张 |  |
| 2 | 输出展示设备 | 1、工作准备时间6.1秒；连续输出速度30页/分钟；首页输出时间3.4秒；多页输出速度33页/分钟。1.类型：A4黑白激光。 2、设备接口：USB、RJ45。 3、功能：支持自动双面输出、支持网络输出、支持PC端输出状态监视。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 审讯桌（家具定制） | 审讯一体桌是一款多功能审讯设备，可集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，解决了审讯室因外设备较多造成的线路杂乱问题，减少安全隐患，支持播报执法对象权利义务告知，本地示证投屏、快速打印等功能，方便办案人快速办案，简化办案人员问讯繁杂操作，提升办案效率。 支持两位办案人员同时开展工作，可集成国内主流品牌审讯终端、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等与开展讯（询）问工作相关的所有辅助设备设施，满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。审讯台主要材质为钢制+抗倍特板材质，曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿采用弹性缓冲圆角防撞处理；桌面民警输入端配置23.8寸万向LCD托臂式显示终端及有线键鼠， IPS全视角高清液晶屏，分辨率1920×1080；外立面嵌入式安装43寸笔录显示及示证终端：D-LED屏幕比例16:9，最佳分辨率1920×1080，可视角度178 度（水平）/178 度（垂直），对比度1000:1；支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能； 设备舱内置设备自然散热及线缆线束管理系统，专业线束线缆管理及防浪涌电源，以确保所有接入设备的正常运转。 | 5 | 张 |  |
| 4 | 图像输出设备 | 尺寸：不低于55寸 材质：塑壳 分辨率：不低于3840×2160 刷新率：不低于60Hz 视角：不低于178°/ 178° 标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间，画面无拖尾 HDMI+DP双接口，丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能，接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计，宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配壁挂支架，兼容底座安装，满足不同场景使用需求 | 2 | 台 |  |
| 5 | 嫌疑人座椅 | 受讯椅由座椅框架、腿部约束舱、玻璃纤维防割腕带三部分组成，主要材质为钢制+PU软包材质，软硬适中，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；后置解锁踏板轻踩即打开，并标配应急解锁功能，紧急情况下可一键快速解锁及复位；腿部约束舱在嫌疑人落座后无延时弹力触发锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；双手采用玻璃纤维防割腕带进行约束控制，且增加模压缓冲防撞装置，无需在胸腹部采取任何约束措施，也能对其上肢自动形成安全缓冲区，360度保证其始终都在一个安全可控的约束区域内，可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间脱逃或产生过激行为伤及自身或他人； 受讯椅产品符合公安机关执法办案场所规范化建设标准；操作简单快捷，无需多人协作进行约束控制，保障了被讯（询）问人的人身安全，也充分彰显了我国法律的威严；有效避免了嫌疑对象在接受讯（询）问期间因为使用同类装置而可能存在的夹伤、磕伤等安全隐患，大大提升了办案人员的工作效率。 | 8 | 张 |  |
| 6 | 图像输出设备（大要案使用） | 尺寸：不低于75寸 材质：塑壳 分辨率：不低于3840×2160 刷新率：不低于60Hz 视角：不低于178°/ 178° 标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间，画面无拖尾 HDMI+DP双接口，丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能，接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计，宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配壁挂支架，兼容底座安装，满足不同场景使用需求 | 1 | 台 |  |
| 7 | 公安专用审讯主机（核心产品） | 1、★支持不拆机箱更换光驱，支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、★单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 7、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 8、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 9、支持视频、音频丢失报警功能 10、支持自动对光盘进行封盘 11、▲讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 12、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 13、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 14、▲支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作，支持音频混音。可显示声音波形；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 15、访问主机需支持BS和CS两种方式 16、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 17、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能； 18、▲支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 19、支持上传证据资料 20、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 21、★支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在国产化CPU、国产化操作系统的客户端电脑上均能正常回放。同时支持光盘一键回放；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 22、★支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。支持不少于8个数字和示证通道同步分析；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 23、主机应标配1块不小于4T的硬盘 33、支持静音检测，灵敏度可调 34、具有案件信息管理功能，审讯前可录入相关信息，进行统一管理。事后可根据案件信息查询录像及光盘补刻，支持案件删除，案件加锁功能 35、支持视频云台控制、报警联动 36、具有盘组管理功能 37、支持GB/T28181、H.323、 RTSP、RTMP、ONVIF等协议 38、支持推门录功能 39、支持哈希校验 40、支持生命体征监测接入 41、支持时钟校正功能 42、温控风扇，静音设计 43、▲支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 8 | 台 |  |
| 8 | 笔录签字板 | 1、大尺寸 10.1寸屏幕，高分辨率（1280*800），24位真彩色。终端能更好展示业务，提升客户体验。机身仅18mm厚度，演绎极致轻薄。 2、高集成度 小设备，大集成。终端集成了视频（录/播，摄像头多模组可选）、身份证识别（多模块可选）、指纹识别（多模块可选）、音频（录/播）、笔迹书写、IC卡读写等诸多功能模块。终端集成设计完美实现功能与空间的结合，节约设备空间及设备成本，释放业务窗口柜台空间，窗口更加整洁有序。 3、电子签名捺印 具备指纹识别、二代证识别、录像、电子签名及捺印等多项功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务。 4、同步录音录像 实现电子签章、电子指纹按捺过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性。 5、多应用服务 终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、身份识别、指纹识别、人像拍照、人证比对、录音录像、卡片服务、服务评价、多媒体广告等多种成熟应用，并能快速提供软件定制服务。 6、远程管理平台 终端支持远程终端管理，可以接入设备管理平台，自动更新升级包、视频图片以及配置设备参数等。终端在接入设备管理平台时，还可以自动上报设备运行状态，终端运行故障，会主动报送故障给平台，平台可以根据故障情况及时下发维修任务，安排维护人员进行维修。远程设备管理使得管理更高效快捷，并能大幅度减少终端维护工作量。 7、数据安全 终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 | 8 | 台 |  |
| 9 | 温湿度一体机 | 专为公安审讯室设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 最大功率5W 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 不低于12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 | 8 | 台 |  |
| 10 | 智能电子门牌 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示不少于5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 5、功率：20~30W； 6、尺寸：不小于长53cm，宽23cm，高 3.5cm； 7、背面孔间距不小于30cm | 8 | 台 |  |
| 11 | 手动报警按钮 | 点对点支持报警信号传至执法办案中心值班室提示。 | 8 | 个 |  |
| 12 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9～15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 8 | 个 |  |
| 13 | 窗口对讲机 | 全自动免提双向语音对讲，内外音量可单独调节或关闭，具有内外工作动态指示灯。 功率放大：采用更大功率乙类高效放大器电路,结合高品质强磁王扬声器，实现强劲的音量。 箱体结构：一体化铝网分机，永不生锈，偏心圆形分机，增大内腔体，提升30%分机音量。 主机设有录音3.5mm立体插孔，实时输出内外通话声音与监控直接匹配使用无须转换。 主机规格：（长×宽×高）115×70×138mm 产品材质：铸铝工艺 +烤漆 输出功率：主机2W 100Hz—15KHz 话筒：-42db±2db 20Hz~16KHz 副机规格：（长×宽×高）124×100×75mm 铝合金材质外观工艺：拉丝+阳极氧化， 输出功率：分机5W 100Hz—15KHz 话筒：-42db±2db 20Hz~16KHz 信号处理电路：ClearSpeech数字语音降噪处理 毛重：1.1kg 工作电压：DC12V 工作电流：静态80mA, 最大350mA 产品通过公安部安全防范报警系统产品检测 | 4 | 套 |  |
| （七）认罪认罚、速裁法庭、一站式 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动报警按钮 | 点对点支持报警信号传至执法办案中心值班室提示。 | 3 | 个 | 速裁法庭只布监控，专业设备法院提供 |
| 2 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9～15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 3 | 个 |  |
| （八）监控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图像输出设备 | 不低于55寸，双边拼缝不大于0.88mm; 接口要求不低于：VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1; 可视角度（水平/垂直）178/178；平均无故障时间（MTBF）不低于60000小时； 净重≤28kg，毛重≤33kg，功率250W | 4 | 台 |  |
| 2 | 底座式前维护支架 | 55寸壁挂式前维护支架。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 图像输出设备底座 | 55寸拼接屏底座，高度定制 | 2 | 套 |  |
| 4 | 高清线缆 | 15米HDMI视频线。 | 6 | 套 |  |
| 5 | 解码一体机 | 1、支持不低于4K高分辨率输入输出 2、支持不低于2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 3、解码能力不低于8路1200W@30fps，16路800W@30fps，20路600W@30fps，24路500W@30fps，32路400W@30fps，40路300W@30fps，64路1080P@30fps 4、高清视频输入支持HDMI 5、支持H.264/265等编码格式 6、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 7、支持不少于16个系统预案及快速调取 8、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 9、整机解码通道路数96路 10、支持解码性能自由划分 11、支持不低于6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 12、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 13、任何一路信号都可以实现无级缩放功能 14、交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 15、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 16、支持报警联动切换 17、支持单画面添加64路通道轮巡解码 18、支持录像文件解码输出上墙 19、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 20、支持透明通道 21、高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 22、支持ONVIF标准协议接入前端设备 23、支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 24、支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 25、支持平台以SDK方式集成设备 26、支持GB28181协议接入平台 27、支持WEB方式或平台访问、配置和管理 | 1 | 套 |  |
| （九）安全防范 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高保真拾音器 | 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 最大功率0.5W | 52 | 台 |  |
| 2 | 全景摄像机 | 1、不低于1/2.英寸200万像素CMOS传感器 2、2.8mm定焦镜头 3、支持不少于1颗红外灯，1颗白光灯，红外补光不低于30米，白光补光距离不低于10米 4、支持主副码流、主码流默认分辨率不低于25fps@1920x1080，默认码率不低于2Mbps 5、支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 6、支持HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、QoS、IPv4、SSH、Unicast、RTSP网络协议 7、支持音频异常侦测智能分析 8、支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP冲突、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 9、支持声音警示、录像、抓拍 10、支持不少于：1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大不低于512GB 11、电源供电：DC12V±25% 12、防护等级不低于：浪涌4000V、静电6000V、IP66 13、工作温度-35℃-65℃(不开补光灯)，工作湿度0%～90%(无凝结) | 65 | 台 |  |
| 3 | 指挥电话机 | 指挥专用电话机 | 23 | 台 |  |
| （十）嫌疑人定位轨迹 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员轨迹定位管理模块 | 1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 3、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频； 5、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等； 6、支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联； 7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 地图定位跟踪 | 1、企业级高性能平台服务器，不低于1U/4盘位，前置硬盘 2、标配不低于Hygon 3250 8核16线程处理器，主频不低于2.8GHz 3、标配不低于16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，不少于4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至256GB 4、标配openEuler 22.03操作系统 5、标配不少于4个千兆以太网口（RJ45） 6、标配不少于1个VGA视频接口 7、标配不少于1块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位） 8、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 9、标配不少于1个RS-232接口 10、标配不少于2个PCIE 3.0插槽 11、标配不少于2个前置USB2.0接口，标配不少于2个后置USB3.0接口 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频结构化算法主机（核心产品） | 1、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于100路 2、支持不少于1个VGA接口、4个USB接口 3、★支持人体结构化数据分析和人脸识别分析；支持通过人脸与人员信息关联（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、▲支持对实时视频、图片和录像进行人脸比对分析；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、▲支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识；支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其他人员位置； | 1 | 台 |  |
| 4 | 人体结构化摄像机（核心产品） | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、★支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、▲支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ；支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、★支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 11、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 12、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 13、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 14、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 15、支持POE、DC12V供电 | 86 | 台 |  |
| 5 | 人体建模摄像机 | 1、 不低于500万像素CMOS传感器 2、 2.8～12mm高清电动变焦，支持一键聚焦 3、 支持三码流同时输出 4、 支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、 人脸抓拍率不低于97% 6、 红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能 7、 接口要求不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、 防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷 10、 支持POE、DC12V供电 | 3 | 台 |  |
| （十一）实战轮训、研判指挥室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 解码云主机 | 1、支持不低于4K高分辨率输入输出 2、支持不低于2路本地高清视频输入+9路视频解码输出 3、高清视频输入支持HDMI 4、解码性能不低于12路1200W@30fps，24路800W@30fps，30路600W@30fps，36路500W@30fps，48路400W@30fps，60路300W@30fps，96路1080P@30fps 5、支持H.264/265等编码格式 6、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 7、支持不低于16个系统预案及快速调取 8、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 9、整机解码通道路数不低于144路 10、支持解码性能自由划分 11、支持9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 12、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 13、任何一路信号都可以实现无级缩放功能 14、交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 15、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 16、支持报警联动切换 17、支持单画面添加64路通道轮巡解码 18、支持录像文件解码输出上墙 19、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 20、支持透明通道 21、高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 22、支持ONVIF标准协议接入前端设备 23、支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 24、支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 25、支持平台以SDK方式集成设备 26、支持GB28181协议接入平台 27、支持WEB方式或平台访问、配置和管理 28、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 29、支持远程获取系统运行状态、系统日志 30、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 31、整机包含复位按键不低于1个 | 1 | 台 |  |
| 2 | 图像输出设备 | 不低于55寸，双边拼缝不大于0.88mm; 接口要求不低于：VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1; 可视角度（水平/垂直）178/178；平均无故障时间（MTBF）不低于60000小时； 净重≤28kg，毛重≤33kg，功率250W | 9 | 台 |  |
| 3 | 底座式前维护支架 | 55寸壁挂式前维护支架。 | 9 | 套 |  |
| 4 | 图像输出设备底座 | 55寸拼接屏底座，高度定制 | 3 | 套 |  |
| 5 | 高清线缆 | 15米HDMI视频线。 | 12 | 套 |  |
| 6 | 视频会议 | 采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷。 32.2会议速率支持64Kbps－8Mbps。 32.3支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 32.4支持H.261、H.263、MPEG4、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 32.5支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 32.6支持H.239、BFCP双流协议标准。 32.7内置高清PTZ摄像机，支持5倍光学变焦，支持不小于72.5°水平广角视野。 32.8采用H.265编解码协议时，支持1080p30、720p60、720p30高清图像格式。 32.9支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时512Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。 32.10采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p30fps前提下，辅视频也可以支持到1080p30fps。 32.11除内置摄像机外，还需独立提供不少于2路高清视频输入、3路高清视频输出接口、1路10/100M/1000M以太网接口。 32.12支持不少于2进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。 32.13支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 32.14终端具备USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端U盘本地录像等功能。 32.15支持有线和无线两种双流输入连接方式，可通过线缆连接接入或者通过WIFI无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源，图像可达1080p高清。 32.16支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 32.17支持智能语音控制，支持通过语音助手加入会议，支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看）。 32.18支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端。 32.19支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 32.20支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过首字母模糊搜索联系人、云端会议室。 32.21支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。 32.22支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 32.23系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 32.24终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡。 32.25支持防火墙和NAT穿越。 32.26支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 32.27具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但 | 1 | 套 |  |
| 7 | 输出展示设备（彩色版） | 1、工作准备时间11秒；连续输出速度18页/分钟；首页输出时间3.7秒；多页输出速度18页/分钟。1.类型：A4彩色激光。 2、设备接口：USB、RJ45。 3、功能：支持自动双面输出、支持网络输出、支持PC端输出状态监视。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 投影 | 投影光源 LED3D播放 安装方式桌上正投；吊装正投；吊装背投；桌上背投；360度投影；720度投影CCC强制性认证建议尺寸范围3-5M连接控制蓝牙连接支持蓝牙网络接口百兆网口无线同屏 支持无线音频输出内置音箱音频输入内置音箱焦距类型长焦/超短焦环境规格电池续航时间1小时 整机功耗 160W 噪音(dB) 35 产品尺寸不小于长300mm；宽220mm；高150mm 遥控器控制方式 红外遥控；语音控制 音效规格 扬声器功率 10W 1米内噪音 24dB 系统配置 智能系统 Android 9.0 智能避障 支持智能避障 防射眼 支持防射眼 幕布自适应 支持幕布自适应 显示参数 梯形校正 水平校正 CVIA亮度 4000lm 屏显亮度 4000nit ANSI亮度 4000lm ISO亮度 4000lm 最大兼容分辨率 4096*2160dpi 显示比例 16:9；16:10；4:3 投射比 1：3：1 对比度 30000：1 对焦方式 自动 镜头材质 全玻璃 | 1 | 套 |  |
| 9 | 会议扩声 | 天花喇叭 1、采用6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元； 2、自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3、精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4、简易快捷的安装方式。 技术参数 1、额定功率：100W 2、阻抗：8Ω 3、灵敏度(1W/1M)：92dB 4、频率响应(-10dB)：60Hz-20HHz 专业功放 1、1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效地抑制电源谐波。 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其他用电设备。 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6、输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 调音台 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 4、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 6、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 7、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 8、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 9、支持7段图示均衡推子调节。 | 2 | 套 | 实战轮训、研判指挥室 |
| （十二）案管中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图像输出设备 | 不低于55寸，双边拼缝不大于0.88mm; 接口要求不低于：VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1; 可视角度（水平/垂直）178/178；平均无故障时间（MTBF）不低于60000小时； 净重≤28kg，毛重≤33kg，功率250W | 9 | 台 |  |
| 2 | 底座式前维护支架 | 55寸壁挂式前维护支架。 | 9 | 套 |  |
| 3 | 图像输出设备底座 | 55寸拼接屏底座，高度定制 | 3 | 套 |  |
| 4 | 输出展示一体机 | 功能‌：集复印、打印、扫描于一体，支持双面打印和扫描。 ‌性能‌：黑白彩色，搭载10.1英寸智能操作面板，支持自定义界面和用户认证功能。 ‌安全特性‌：具备用户认证、水印嵌入、强制打印信息等功能，确保文印安全可控‌平均一分钟打印30页；符合GB/T 17540-2017《台式 激光打印机通用规范》、 GB/T 28166-2011《馈纸式 扫描仪通用规范》、GB/T 18788-2008《平板式扫描仪通用规范》和基础通用产品打印机、扫描仪测试规范的要求 | 1 | 台 |  |
| 5 | 扫描仪 | 扫描幅面：A4 扫描速度(200dpi,页/分钟) ：灰度/黑白/彩色/单面：45ppm，双面：90ipm 扫描模式：自动色彩、彩色、灰阶、黑白 图像传感器：CCD×2 光学分辨率/最大输出分辨率：600dpi/1200dpi 出纸堆叠器：双姿态出纸堆叠器，带压纸板，混扫时出纸不乱序、不乱飞 ADF进纸容量：可以连续扫描≥120张/70g/m²的纸张 硬卡：≥10张 最大/最小文档尺寸：最小：50×50mm，最大：244x3000mm 纸张厚度：27～480g/m²的纸张（可以扫描超薄的文档） 长纸扫描： 3米 卡片连扫功能：支持多种卡片混合扫描(可连续扫描身份证10张) 文件格式：单页和多页TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索PDF 取消：扫描仪面板具有“取消”扫描功能按钮，在批量扫描中当发生卡纸或者扫描文档错误时可以通过此按钮取消此次扫描作业。 重张检测（超声波检测）：具备超声波重张检测（检测到重张时，自动暂停） 身份证、银行卡扫描：支持 扫描光源：高品质LED光源 按键启动预置扫描模板：9个一键启动预置模板 图像处理：黑白影像智能阈值、一维码、二维码自动识别、图像拆分、合并、多流输出、自动文字方向、滤除空白页、裁切和纠偏、自动添加水印、自定义滤除颜色、插入分隔页、补边和填充装订孔、指定位置自动抠图、图像压缩 (Group 4, JPEG) 扩展连接：支持同品牌A3/A4平板扫描仪连接使用 PHLoad技术：具备纸张姿态保持加载稳定技术 软件功能：提供SmartScan扫描控制台软件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 高清线缆 | 15米HDMI视频线。 | 15 | 套 |  |
| 7 | 解码云主机 | 纯FPGA架构硬拼控 支持4K高分辨率输入输出 支持2路本地高清视频输入+9路视频解码输出 解码性能12路1200W@30fps，24路800W@30fps，30路600W@30fps，36路500W@30fps，48路400W@30fps，60路300W@30fps，96路1080P@30fps 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数144路 支持解码性能自由划分 支持9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 整机包含复位按键1个 | 1 | 套 |  |
| 8 | 智能案卷柜（副柜） | 箱格数量：不少于10格/组。 控制系统：柜门采用电控锁，支持TCP/IP通信。可通过网络控制远程开门，与客户端联动可实时记录箱子开关日志。 柜体颜色：门板警白色，箱体灰色。 材质：1.2优质冷轧板，柜体表层静电喷塑、防锈处理 | 2 | 套 | 主柜利旧现有案管中心 |
| （十三）涉案财物中心、档案管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子标签设备 | 1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。 | 1 | 台 |  |
| 2 | RFID电子标签 | 1、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高； 2、防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）； 3、广泛应用于出版社、图书馆、数据库房、机密档案等管理领域。 | 1 | 卷 |  |
| 3 | 柔性抗金属标签 | 1、对贵重设备以及电子产品管理； 2、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高； 3、防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）； 4、标签材质柔软，可贴于弧面。 | 1 | 卷 |  |
| 4 | 标签识别设备 | 1、全面支持符合EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000～6C/ ISO18000-6B标准的电子标签； 2、采用Impinj超高频阅读器芯片及TI ARM嵌入式处理芯片实现高速读取和数据快速运算； 3、工作频率860-868MHZ，902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)； 4、支持RS232、RS485和TCP/IP网络通讯等多种方式； 5、支持1、2、4个外接TNC天线接口； 6、输出功率达30dbm可调，支持主动方式、命令方式、触发方式等多种工作模式； 7、读卡蜂鸣和LED状态指示； 8、支持通过通讯接口进行固件的在线升级； 9、读写器提供多组I/O输入输出接口，便于产品应用集成； 10、工业结构高可靠设计，满足苛刻工作环境要求。 11、射频输出20-30dBm； 12、50欧负载； 13、串口速率9600～115200bps，RJ45为10Mbps； 14、8dbi天线配置，典型读取距离3～25米；配有220V交流输入，＋12V/3A直流输出的电源变换器。 15、最大功率30W | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 1、天线增益9dBi； 2、工作频率902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)； 3、具有N母头或用户指定。 4、频率范围902-928MHZ； 5、驻波比≤1.3； 6、带宽26MHZ。 | 2 | 根 |  |
| 6 |  | 1、长度5米； 2、TNC母转N公； 3、直径:4.95mm； 4、弯曲半径:25mm； 5、衰减:0.365dB/m(900MHz)。 | 2 | 根 |  |
| 7 | RFID工业条码输出设备终端 | 1、内核强劲 一步到位 2、配备四核1.8GHZ MPU，支持2D、3D图形硬件加速GPU，为您提供出色的计算能力和图形处理能力 3、海量存储 便捷高效 4、拥有超大内存2G+8G，可轻松存储海量数据，并将打印数据保存在本机数据库或Excel中与此同时，还能保存用户打印模板，开机选择即可轻松打印，不再依赖电脑，尽享智能打印! 5、直观交互式标签样式设计 6、OXScript是一款基于Python脚本语言的OX平台打印机应用开发工具，它为自定义、交互式用户界面的构建提供强大工具，用户可根据打印需求自由发挥，通过一个脚本即可进行标签设计实时可视化的预览标签样式，为未来标签自动化设计及打印树立标准 7、功能设置 尽在掌控 8、4.5寸彩色触屏，提供直观便捷的操作界面。支持中文变量直接输入，搭载OXScript APP轻松实现个性化功能定制 | 1 | 台 |  |
| 8 | 盘库设备终端 | 1、CPU采用Cortex A17四核 1.8GHZ 处理器，内存容量ROM：EMMC5.0 32GB、EMMC5.0 64GB RAM： LPDDR3 2GB、LPDDR3 4GB； 2、显示屏5寸IPS 1280* 720P，180°视角； 3、支持蓝牙4.0、WiFi，3G/4G等多种通讯方式； 4、支持一维条码激光或二维条码扫描识读； 5、UHF远距离5～6米距离读取； 6、支持1300万像素摄像头自动对焦。 7、最大功率30W | 1 | 台 |  |
| 9 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9～15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| 10 | RFID标签桌面发卡器 | 1、全面支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000～6C（EPC G2）标准； 2、工作频率902-928MHZ或865-868MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)； 3、具有仿真键盘功能、电脑USB接口取电、蓝色射频指示灯及蜂鸣器操作； 4、体积小、读取速率快等优点，可以对标签进行授权、挂失、编程等操作，可广泛应用于各种RFID系统中 5、最大功率12W | 1 | 台 |  |
| 11 | 验钞设备 | 1、计数显示屏：有； 2、点钞速度：≥900张/分钟。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 财物存储架 | 1、规格定制。1、尺寸：≥ 2000mm×600mmx2000mm； 2、材质为冷轧钢板，表面喷塑：要求脱脂、磷化处理，双面静电喷涂； 3、满足普通钢质结构架体的一般要求。 | 10 | 组 |  |
| 13 | 智能保管柜 | 1、涉案物品管理柜主柜由柜体、非接触智能卡阅读器、电控锁和电气控制箱四大部分组合而成； 2、柜体采用宝钢/武钢、δ≥0.8mm的优质冷轧钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑； 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 4、支持管理密码，通过识别管理卡获取柜机管理权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时； 5、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等； 6、▲支持断电保护和远程升级；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、▲支持触控终端开箱、软件平台远程开箱、机械钥匙应急开箱等方式；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、支持管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等； 9、主柜包含不少于24个箱门；柜子整体尺寸不小于(mm)：宽*深*高=1420*450*1880mm； | 1 | 套 |  |
| 14 | 保险柜 | 1、门板/箱体钢板厚度：5/1.8mm； 2、保险：电子密码 钥匙双保险开门； 3、报警：振动及三次错码报警； 4、显示屏：液晶显示； 5、是否有日期时间显示功能：有。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 冷藏、冷冻柜 | 1、一键降温到-40度.实时显示柜内温度。 2、高温报警，冷柜故障随时知。功能: 冷藏冷冻 3、容量: 301L(含)-400L(含) 4、制冷方式: 直冷 放置方式: 卧式 5、冷冻能力: 40kg/24h 能效等级: 一级 6、耗电量: 0.70Kwh/24h(含)-0.99Kwh/24h(含) 7、开门方式: 顶开式 尺寸: 1110x745x915mm | 1 | 台 |  |
| 16 | 防爆柜 | 1、双门，115加仑/860*150*1650 2、2块可调节镀锌层板，双层结构， 3、具有测试报告及防爆合格证 | 1 | 台 |  |
| 17 | 防腐柜 | 用于存放特殊涉案财物。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 储物箱 | 不低于38L，带锁收纳箱，专业用于公安涉案物品收纳箱 | 50 | 个 |  |
| 19 | 标签识读设备 | 1、数据类型：2D； 2、识读方式：CMOS； 3、通讯方式：USB。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 温湿度一体机 | 专为公安审讯室设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 最大功率5W 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 | 1 | 台 |  |
| 21 | 物品抓拍摄像机 | 1、1/2.8英寸不低于500万像素CMOS 2、不低于33倍光学变焦,16倍数字变倍 3、4颗高效能红外灯,红外补光距离30m 4、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265 5、支持三码流同时输出,主码流最大支持3072x1728@30fps 6、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 7、支持Onvif、GB/T28181、RTSP 8、智能分析支持证人保护、攀高、单人询问、睡岗、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能 9、支持图像畸变矫正,等级可调 10、支持音频降噪、音频异常侦测功能 11、水平360°连续旋转,垂直转动角度-30°～90° 12、手动水平控制速度:0.1～300°/s 13、支持镜像翻转 14、支持内置无源MIC 15、支持1个10M/100M网口 16、支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏 17、支持3路报警输入、2路报警输出 18、支持1路音频输入、1路音频输出 19、本地存储最大支持512GTF卡,支持断网续传 20、工作温度-10℃～55℃ 21、支持POE+/DC12V两种供电方式 22、峰值功率18W | 1 | 台 |  |
| 22 | 图像输出设备 | 尺寸：55寸 材质：塑壳 分辨率：3840×2160 刷新率：60Hz 视角：178°/ 178° 标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间，画面无拖尾 HDMI+DP双接口，丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能，接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计，宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配壁挂支架，兼容底座安装，满足不同场景使用需求 | 1 | 台 |  |
| 23 | 加密录像指纹签章一体机 | 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程防篡改，保障数据传输安全。 | 1 | 台 |  |
| 24 | 电子秤 | 1、显示：LCD背光显示 2、材质：不锈钢方秤盘 3、性能：精度高，反应速度快；全自动故障检测，自动校准；多种称重单位转换：克、克拉、盎司、磅、托拉、格令；超重报警功能过载、冲击保护功能。 | 1 | 台 |  |
| 25 | 档案管理（手动） | 密集柜手动。档案存放，密集架按房间大小设计，每节不低于长900mm宽600mm高2500mm | 20 | 平方 |  |
| 三、中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 执法办案区智能管理软件（核心产品） | 在现有办案区管理平台基础上深化软件内容： 1、首页功能支持展示办案区数据(预约未入区、在区人数、临时出区、审讯中、看押中、安检/信采/存物、今日裁决出区)人数，支持列表查看数据详情；支持展示24小时动态、我的应用、我的申请等功能 2、首页功能支持展示系统通知(序号、报警类型、报警地点、报警时间),支持对系统中的报警进行实时展示；支持轮播在区涉案人员的信息，显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态；支持根据相关权限需求展示关联的案件相关信息，并可视化展示办案室、候问室的使用状态 3、流程管控功能支持对嫌疑人带入办案区按照入区登记、人身安全检查信息登记、随身物品登记保管、信息采集、候问、讯(询)问、随身物品返还、离区管理的流程顺序完成办案活动。支持嫌疑人通过人证核验进行控制入出区，支持通过人员信息实时查看所在流程节点及功能区域信息和监控录像 4、支持嫌疑人临时出区并绑定随同出区民警，重新入区时可以查询和复用临时出区的信息，支持人脸识别联动人员信息回显并进行出区登记；支持提交出区申请，根据审批结果判定是否能够出区。 5、★支持同案标记，同一案件不同嫌疑人的主管、协管民警互相能够看到对方的案件信息，同时支持协同办案 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、涉案人员在区时长支持延长至24 小时或 48 小时；可检索延长操作记录或撤销最近一次的延长操作记录 7、支持民警和非嫌疑人批量入区登记，可填写入区原因、人员类型、国籍、案件性质、案由等信息，并可关联预约、嫌疑人；也可实现批量出区，并可按出区原因筛选出区录 8、未成年嫌疑人登记时，支持选择是否需要监护人，支持监护人员一同入区 9、入区检查功能支持人脸快速登记人身安全检查、吸毒检测、信息采集信息，进行安全检查的民警强制与嫌疑人同性别，医疗人员可配置是否强制同性别 ； 10、支持对嫌疑人的病情进行登记，可以在人形图对应的位置标记伤病情况且进行检查抓拍，支持嫌疑人对安全检查文书进行确定和签字捺印，平台保存其签字录像 11、物品暂存与物品返还功能支持人脸识别快速绑定人员进行财物暂存业务；支持接入智能和非智能 物品柜；支持财物暂存登记功能，并远程开柜存入 12、嫌疑人无随身财物时，支持以无财物暂存模式继续进行信息记录，未做财物暂存操作时平台可进行报警 13、▲候问管理功能支持对嫌疑人分配候问室，分配支持男女分离、同案分离、传染病、残疾人、未成年人分离等规则。可视化展示各候问室状态和当前在押人数及人员详细信息，并支持人员信息的修改 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 14、支持标记显示当前候问室男女、未成年人、特殊疾病人人数。给男/女、未成年人分配办案室时，系统会有相应提示 15、★饮食休息管理支持涉案人员饮食和休息管理功能，支持休息的时间、饮食、上厕所和吃药等信息记录，并可进行相关信息的搜索；人员饮食休息登记表支持签字捺印和下载；支持批量添加人员饮食休息信息 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 16、酒精检测信息功能支持涉案人员以呼气式和抽血化验两种方法进行酒精检测的信息录入，录入信息包括录入时间、地点、区域、酒精浓度和照片，照片支持使用前端设备抓拍和或上传检测图片，支持检索检测的历史记录 ； 17、审讯管理功能支持自动或手动录入案件及审讯基本信息，支持预设办案笔录，笔录支持蒙文、维文，嫌疑人信息可自动关联并更新到笔录表头，支持选择辨认笔录 ； 18、支持联动办案室强电控制器 控制 LED 电子门牌打开和关闭，开始办案后自动开始同步录音录像；提供常用问答模板辅助民警讯问问答，可以查看相关法律法规。前端设备支持进行体征检测并展示报警信息，支持询/讯问室超时办案报警提醒 19、★支持协同办案，同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息。在办案现场同级或上级机构领导可以打开即时指挥的会话界面进行查看预览和指挥，可通过即时通信功能进行文件及文件夹的传输 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 20、支持在副屏展示告知书，可全文朗读、 光标朗读、选择朗读告知书，并可打印告知书。支持资料管理，包括证据信息、证据文件 ； 21、▲支持对其他场所的办案室房间进行远程提讯，支持嫌疑人在权利义务告知书签字、捺印，权利 义务告知书、签字视频、笔录、审讯视频可一起刻录光盘 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 22、支持联动审讯椅或其他检测设备，监测嫌疑人心率、体温、血压、呼吸等生命体征 23、★支持远程提讯、远程辨认、远程会见、远程收案、远程会商、远程指挥等远程办案方式 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 24、支持远程讯问进行预约、审批、预约取消；支持电子文书网上推送与流转；支持远程电子笔录、远程权利义务告知书、远程电子示证、画中画实时录像、远程照片辨认、远程音视频对话、远程指挥等功能；支持指挥人员实时观看讯问视频和笔录，也支持同时查看多路视频 25、即时通讯功能支持场所下民警使用即时通讯功能进行单独沟通、建群沟通，支持发送文字、语音、附件、音频、视频、共享模板等进行沟通 26、支持查看案件的涉案财物，展示物品信息和操作记录，支持图形化和列表两种方式展示物品操作节点名称、操作时间等 27、支持查看案件的案卷文书，展示案卷信息和操作记录，支持图形化和列表两种方式展示案卷操作节点名称、操作人、操作时间、查看回执和抓拍等 28、支持对违规行为保存抓拍照片和录像视频进行下发督导 29、▲支持回放人员在区视频，回放视频时地图上有对应轨迹画线；支持接收人员报警信号，可在电子地图上显示报警位置并弹出实时视频 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 30、★支持自动调用关联的摄像头对定位人员进行视频跟踪；视频中支持人员顶气泡，顶气泡显示信息可通过平台配置，可根据人员角色,在线轨迹录像中顶气泡能固定在嫌疑人或当前画面中的人顶部，可随人员移动，可开关顶气泡，可配置并显示角色类型 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 31、▲支持自动下发民警全部门禁权限和分别手动下发门禁权限，支持自动下发民警入区场所内所有门禁权限，支持民警入区时手动下发登记大厅权限；支持民警使用门禁卡和人脸识别两种方式开门；支持门禁卡加密 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 32、支持对系统用户分配、取消分配、重新分配巡更卡并保存分配记录，可导入导出，支持巡更按照岗位排班或安排人值班，可以查看巡更计划、处理异常巡更点、保留巡更记录并可查看详情 33、▲会见管理功能支持本地会见和远程会见功能 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 34合成作战功能支持设置全国治安管理信息系统、全国人口信息管理系统、本市常住人口管理系统、核查通身份背景核查、人像对比系统等信息平台的跳转入口 ； | 1 | 套 | 原有平台升级 |
| 2 | 案卷管理模块 | 在现有案卷管理中心平台基础上深化软件内容： 案件卷宗管理系统是一套全新的卷宗管理平台，包括案卷登记、案卷流转、案卷借阅归还等，除此还包括案卷柜自助存取、权限分配、日志记录等功能，能够将办案时的所需案卷从立案就开始保存，中途可以完成在办转已结等一系列案卷必备操作。该系统具有一套独立的审批流程，方便不同角色权限的用户进行审批跟踪。 | 1 | 套 | 升级 |
| 3 | 涉案物品管理模块 | 在现有涉案财物中心平台基础上深化软件内容： 1、支持对物品进行录入、编辑、查看，自动分配条码，可添加相关附件，支持涉案物品信息批量导入 支持涉案物品查询，可按照编号、名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件查询； 2、支持涉案物品抓拍，将抓拍的图片保存到涉案物品信息； 3、支持涉案物品入库、出库、借阅、归还、移送主要流程，流转信息系统自动记录； 4、支持物品借出、归还等超时报警 支持通过RFID电子标签管理，将写好的电子标签贴到涉案物品上，实现一物一码； 5、支持批量盘库功能，基于RFID无线射频技术，可以通过手持机远程批量盘库； 6、支持当有非法出库的涉案物品时，平台自动弹出门口监控画面以及涉案物品信息，并且可以联动声光报警； 7、支持远程控制涉案物品柜开柜，支持根据民警实际使用需求分配涉案物品保管柜； 8、支持按照涉案物品柜箱门数选择不同的排列方式； 9、支持对涉案物品柜进行添加、修改和删除操作； 10、支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现； 11、支持登录到执法办案区，支持执法办案区数据对接； 12、支持视频预览监控功能，可以预览、回放、视频基础功能； 13、支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式； 14、支持用户操作日志管理，支持设置系统名称； 15、支持角色分配和用户管理； 16、▲支持案件合并，支持根据条件对案件进行查询并可进行导入导出操作，案件下可查看案件信息、民警信息、有关案件的人员信息、案件的证据材料支撑、案件相关人员的审讯记录和在区记录以及案件下涉案的财物和物品文书流转记录，审讯记录和人员在区记录支持在线查看、下载，支持本地光驱刻录、审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、全自动刻录；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 17、▲支持物品入库，支持展示物品箱是否被占用，支持民警对入库的物品回执单进行签字捺印，物品入库时的视频和民警签字录像在物品流转记录或案件管理中可以查看；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 18、▲支持首页和大屏自定义模块，以柱状图、环状图等形式展示涉案财物处理情况统计、最新动态、特殊物品统计、物品移送统计、物品出入统计、智能柜使用情况统计、物品状态、预警提示统计、案件性质统计、案件办理趋势统计和物品总数统计等，待办任务支持跳转到任务办理的界面；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 1 | 套 | 升级 |
| 4 | 数字化平台对接 | 数据音视频对接给公安部平台，满足甲方业务开展需要 | 1 | 套 | 新场所数据对接 |
| 5 | 数据软件对接 | 数据音视频对接给省厅平台，满足甲方业务开展需要 | 1 | 套 | 新场所数据对接 |
| 6 | 移动警务APP | 警务APP：支持查看办案场所入区、在区、看押、出区人数。 支持查看审讯室、候问使用情况。 支持预约登记及审核，可上传入区证明（传唤证、逮捕证等）的照片。 支持通过人脸识别或身份证号码方式进行身份核验。 支持入出区申请及审批，待办审批信息提醒。 支持入出区流程环节提醒、开始及结束审讯消息提醒。 支持办案区违规报警提醒。 支持办案区视频预览。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智慧法制一体化平台对接 | 办案区电子台账 2、办案区音视频 3、办案区审讯视频 4、办案区出入中心数据 ，满足甲方业务开展需要 | 1 | 套 | 对接升级 |
| 8 | 场所监控平台接入 | 所有派出所的音视频重新接入办案中心新平台 | 1 | 套 | 对接升级 |
| 9 | 应用管理一体机 | 1、企业级高性能平台服务器，不低于2U/8盘位，前置硬盘 2、标配不少于2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz 3、标配不低于64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，共不少于8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB 4、标配openEuler 22.03操作系统 5、标配不少于4个千兆以太网口（RJ45） 6、标配不少于1个独立BMC控制接口（RJ45） 7、标配不少于1个VGA视频接口 8、标配不少于1块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位） 9、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 10、标配不少于4个PCIE 3.0插槽 11、标配2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口 | 4 | 台 |  |
| 10 | 3D地图可视化（定制） | 3D地图建模根据办案区现场实际房间布局定制。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 专用流媒体管理一体机 | 标配1个内置电源，AC200V~AC240V，50Hz 电源额定：250W；整机峰值：158W；整机平均：142W 整机尺寸：43.5mm(高)×433mm(宽)×671.2mm(深) 流媒体功能和网关功能可同时使用，也可单独使用，单独使用和同时使用的具体性能见彩页内容 openEuler（欧拉）操作系统，全WEB方式配置管理界面。 流媒体功能： 支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备，兼容天地伟业交通一体机，实现交通和监控视频流的统一管理。 支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 支持报警联动和报警转发。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 网关一体机 | 标配1个内置电源，AC200V~AC240V，50Hz 电源额定：250W；整机峰值：158W；整机平均：142W 整机尺寸：43.5mm(高)×433mm(宽)×671.2mm(深) 流媒体功能和网关功能可同时使用，也可单独使用 openEuler（欧拉）操作系统，全WEB方式配置管理界面。 网关功能： 支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。 可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。 支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出 | 1 | 台 |  |
| 13 | 电子证据 | 1、企业级高性能集中存储服务器，不低于4U/24盘位，前置24盘 2、存储性能：接入带宽800Mbps，同时转发带宽400Mbps（直存） 3、标配英特尔奔腾G5400，2核4线程处理器，主频3.7GHz 4、不低于8GB（1*8GB）DDR4 3200MHz，共4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至64GB 5、标配openEuler 22.03操作系统（Linux操作系统） 6、标配4个千兆以太网口（RJ45） 7、标配2个HDMI接口，选配1个VGA接口（标准品不可用，可定制） 8、标配1块64GB固态硬盘（SSD）作为系统盘（不占用硬盘槽位） 9、支持2.5寸或3.5寸SATA协议企业级机械硬盘（HDD），支持2.5寸固态硬盘（SSD），支持硬盘热插拔 10、标配1个RS-485接口，1个RS-232接口，8路报警输入，4路报警输出 11、标配2个前置USB2.0接口，标配2个后置USB3.0接口 12、支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60模式（软RAID），支持动态热备盘 13、基于全中文WEB GUI界面，RAID管理界面、中间件管理界面 14、标配1+1冗余电源，AC100V～AC240V，50Hz 15、电源额定：550W，整机峰值：479W，整机平均：232W 16、整机尺寸：173.8mm(高)×446.6mm(宽)×542mm(深) | 1 | 台 |  |
| 14 | 证据介质 | 1、不低于6T企业级硬盘 2、支持温度传感器； 3、不低于256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF不低于：2,000,000小时； 5、转速不低于：7200rpm； 6、接口访问速度不低于：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 7、最高可持续传输率不低于：250MB/秒； | 10 | 块 |  |
| 15 | 一案一打包 | 1、不低于6U/48盘位集中存储； 2、存储性能：接入带宽不低于512Mbps，同时转发带宽不低于512Mbps（直存）; 3、出厂自带欧拉操作系统； 4、不低于4核4线程处理器，标配内存不低于8GB； 5、最大支持不少于48块3.5寸硬盘； 6、支持通过onvif、海康私有协议、大华私有协议接入前端设备； 7、使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 8、不少于4个RJ45千兆网口； 9、采用1200W，1+1冗余电源 | 2 | 台 |  |
| 16 | 录入介质 | 1、不低于16T企业级硬盘 2、支持温度传感器； 3、不低于256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF不低于：2,500,000小时； 5、转速不低于：7200rpm； 6、接口访问速度不低于：6.0、 3.0 Gb/秒； 7、最高可持续传输率不低于：270MB/秒； | 95 | 块 |  |
| 17 | AI 行为分析主机 | 1、 支持同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析； 2、 支持国产64位多核处理器，内存不低于32G，不低于128G SSD系统盘； 3、 不少于1个VGA接口、2个以太网接口、4个USB接口； 4、 ▲支持配置2个不同网段的IP地址，支持将2个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口发生故障时，另一个网口仍能正常工作 ；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、 支持最低2个智能卡，单卡最低提供64TOPS INT8算力； 6、 能够对设置好的场景变化准确判断并发出报警信息，兼容主流厂家的网络视频信号； 7、 支持同时进行32路实时行为分析，每路视频分析最多可设置8种算法； 8、 支持同时进行32路视频流实时诊断分析，支持设置不同的诊断场景，支持50000个视频诊断轮巡点位设置； 9、 ▲可支持分析检测算法：支持不少于倾斜人数统计、垂直人数统计、周界检测、单绊线、双绊线、物品滞留、物品盗移、单人讯问、无人看管、人员限高、值岗检测、人数异常、睡岗检测、人员摔倒、剧烈运动、智能审讯、打电话/吸烟检测、玩手机检测、询问超时、警服检测、警服便服混穿等； （提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、 可支持智能诊断算法：场景变换、黑白图像、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失； 11、 ▲人脸检索功能：支持特征检索，按时间段、性别、年龄、是否戴口罩、表情、是否张嘴、是否睁眼、是否有胡须、是否带眼镜对抓拍图片分条件查询；支持以图搜索目标库，可以选择一至五张图片，选择相似度阈值进行搜索，系统会与目标库中图片比较，找到库中对应图片； （提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 12、 ▲支持人脸图片1对1比对，1对1比对响应时间不超过1秒，支持按时间、通道等条件查询比对结果； （提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 13、 支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板图像格式支持8MP、6MP、4MP、3MP、1080P、720P不同画质清晰度的分析； 14、 支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备，支持私有SDK、ONVIF、GB/T28181、RTSP等协议设备； 15、 当分析检测出异常情况后，可将报警信息上传管理平台，实现各种预案联动响应； 16、▲可调整智能分析规则的灵敏度；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 1 | 套 |  |
| 18 | 北斗校时系统 | 1、以GPS、北斗、GLONASS和QZSS定时信号建立时间参考 2、提供6路NTP网络授时接口 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及天线状态、电源状态、GNSS状态、NTP授时状态、告警状态等信息 4、支持windows、linux、unix、sun solaris、ibm aix等操作系统时间同步 5、支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议 | 1 | 套 |  |
| 四、门禁系统（国密） |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器、Wiegand读卡器 支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等 带消防联动继电器接口 工作电压：DC 12V | 20 | 台 |  |
| 2 | 人脸识别 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假； 通信方式：有线网络。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 64 | 个 |  |
| 4 | 门禁电源(带蓄电池） | 门禁电源，带蓄电池，配合四门门禁控制器使用 | 20 | 套 |  |
| 5 | 门禁 | 通讯方式：韦根26/34/36/44可选；RS485通讯 加密算法：支持SM1国密算法 读卡距离：5厘米内，读卡响应时间为≤0.3s 读卡频率：13.56MHz | 52 | 台 |  |
| 6 | L型支架 | 1、尺寸：500*48*30mm 2、用途：用于安装双门磁力锁锁体 | 64 | 个 |  |
| 7 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 18 | 个 |  |
| 8 | 国密门禁卡 | 通讯协议：ISO14443-A&ISO7816 MCU指令兼容8051支持106Kbps数据传输速率 支持Triple-DES安全算法 支持国密SM1安全算法 程序存储器32K*8bit ROM 数据存储器8K*8bit EEP ROM 256*8bit iRAM 384*8bit Xram 低压检测复位 高低频检测复位 EEPROM满足10万次擦写指标 EEPROM满足10年数据保存指标 | 50 | 张 | 防复制 |
| 五、外围监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒一体机 | 1、不低于1/2.7英寸500万像素CMOS传感器 2、6mm定焦镜头，F1.6定光圈 3、支持不少于4颗红外灯，红外补光不低于80米， 4、支持主副码流、主码流默认分辨率不低于20fps@2880x1620，默认码率4Mbps 5、支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 6、支持HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP网络协议 7、支持绊线、周界智能分析 8、支持移动报警、遮挡报警、IP冲突、网线断（日志）异常报警 9、支持邮件报警、上传中心 10、支持不少于1个内置mic、1个RJ45,10M/100M自适应 11、防护等级：IP67 | 12 | 台 |  |
| 2 | 星光红外跟踪球 | 1、不低于1/2.7英寸500万CMOS传感器 2、不低于4.8mm～110mm一体机镜头，不低于23X光学变倍，不低于16X数字变倍 3、不少于7颗红外灯，红外补光不低于100米， 4、支持主副三码流、主码流默认分辨率不低于25fps @2880×1620，默认码率不低于4Mbps 5、支持水平预置位速度不低于80°/s，垂直预置位速度不低于80°/s 6、支持onvif Profile S/T/G/M、SDK、注册中心（主动模式）、GB/T28181-2022、GAT1400-2017、CGI、MIL STONE、RTMP 7、支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP v1/v2/v3、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、SSL、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 8、支持智能监控、人脸抓拍 9、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 10、支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 11、支持邮件报警、声音警示、录像、抓拍、上传中心、PTZ 12、支持不少于：1个内置mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（开关量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口,最大512GB1个风扇 13、防护等级：IP66 | 1 | 台 |  |
| 3 | 出入高清全景摄像机 | 1、不低于1/2.7英寸500万CMOS传感器 2、不低于2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 3、支持不少于4颗白光灯，白光补光距离不低于30米 4、支持主副三码流、主码流默认分辨率不低于25fps@2592x1944，默认码率不低于4Mbps 5、支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP 6、支持HTTP、HTTPS、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 7、支持智能监控 8、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、人数统计（垂直/画线/区域/队列）、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 9、支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 10、支持白光警戒，声音警戒 11、支持声音警示、白光警示、录像、抓拍、上传中心 12、支持不少于：1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 13、电源供电：DC12V±25%,最大功率13W、PoE:IEEE 802.3at,最大功率14W、支持反向供电,0.6W 14、防护等级：IP67 | 4 | 台 |  |
| 4 | 电梯专用半球 | 1、不低于1/2.8英寸200万CMOS传感器 2、2.8mm定焦镜头，F1.6定光圈 3、支持不少于：1颗红外灯，1颗白光灯，红外补光30米，白光补光距离不低于10米 4、最低照度Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 5、支持主副三码流、主码流默认分辨率不低于25fps@1920x1080，默认码率不低于2Mbps 6、支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持) 7、支持HTTP、HTTPS、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 8、支持智能监控、人脸抓拍 9、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、智能 10、分析联动自定义语音不低于2个、智能分析联动系统语音不低于7个智能分析 11、支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 12、支持白光警戒，声音警戒 13、支持声音警示、白光警示、录像、抓拍、上传中心 14、支持不少于：1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 15、电源供电：DC12V±25%,最大功率6.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7.5W、支持反向供电,0.6W 16、防护等级：IP66 | 1 | 台 |  |
| 5 | 专用证据存储服务 | 1、支持不少于40路网络摄像机接入 2、支持IPC分辨率16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 3、接入带宽不低于640Mbps，转发带宽不低于320Mbps 4、支持不少于2路HDMI，不少于2路VGA（其中VGA2为预留）；HDMI1和VGA1同源输出； 5、支持HDMI输出不低于4K画面 6、支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40画面分割 7、支持16MP(30fps)×3, 12MP(30fps)×4, 8MP(30fps)×6, 6MP(30fps)×8, 5MP(30fps)×9, 4MP(30fps)×12, 3MP(30fps)×16, 1080P(30fps)×24, 720P(30fps)×40, 4CIF(30fps)×40同时预览 8、支持16MP(30fps)×3, 12MP(30fps)×4, 8MP(30fps)×6, 6MP(30fps)×8, 5MP(30fps)×9, 4MP(30fps)×12, 3MP(30fps)×16, 1080P(30fps)×16, 720P(30fps)×16, 4CIF(30fps)×16同步回放 9、支持S+265、H.265、S+264、H.264视频编码 10、支持不少于16个盘位，兼容最高24TB硬盘 11、支持JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10（RAID模式下仅支持AI监控盘和企业盘） 12、支持通过ONVIF(Profile S/T)、RTSP协议接入第三方摄像机 13、支持GB/T28181（2016和2022版本）、GA/T1400、ONVIF(Profile S/T/G)、RTSP、CGI、SDK协议对接平台 14、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图、视频诊断、音频诊断、值岗检测、人群聚集、违章停车、车位看守、客流量统计、联动跟踪、高空抛物、环境测温、人脸检测、智能报警、智能场景、人脸识别的前端智能算法管理 | 1 | 台 |  |
| 6 | 录入介质 | 1、8T监控级硬盘； 2、接口不低于：SATA 6Gb/s； 3、转速不低于5400rpm； 4、不低于256MB缓存； 5、最大持续传输速率不低于180MB/s； 6、平均故障间隔时间不低于1,000,000小时； | 16 | 块 |  |
| 7 | 前端监控立杆 | 高3米、含地笼基础 | 6 | 个 |  |
| 8 | 三合一防雷模块 | 网络/信号/电源三合一防雷模块 | 5 | 套 |  |
| 9 | 车辆道闸 | - 电源适应性 输入电压AC 220V±20% ，50/60Hz； 2、额定功率 100W； 3、最大功率 120W； 4、遥控距离 空旷地带≤30米； 5、遥控频率 433MHZ，学习码； 6、箱体材质 冷钆钢板； 7、闸杆材质 铝型材； 8、工作环境温度 -25度至+75度； 9、工作环境湿度 90%RH以下(无结露)； 10、防护等级 IP54。 11、采用24V低压驱动; 采用直流无刷电机、霍尔数字限位、齿轮减速;具有短路、过载、过流、过压保护；最佳拍摄范围：3～6米；触发方式： 视频识别（虚拟地感） | 1 | 套 |  |

| 序号 | 名称 | 规格/技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络信息面板（单口） | 86型网络信息面板，单口 | 35 | 个 |
| 2 | 网络信息面板（双口） | 86型网络信息面板，双口 | 105 | 个 |
| 3 | 网络地插 | 网络插座，滑盖式 | 48 | 个 |
| 4 | 多媒体桌插 | 含网口,HDMI,音频口等 | 3 | 个 |
| 5 | 网络模块 | 非屏蔽六类RJ45模块 | 340 | 个 |
| 6 | 网线（网络模块、AP) | 非屏蔽六类4对双绞线电缆 | 22800 | 米 |
| 6 | 网线（监控、门禁、温湿度一体机、电子门牌、大屏、图像输出设备) | 非屏蔽六类4对双绞线电缆 | 14500 | 米 |
| 7 | 语音配线架 | 110型 | 2 | 套 |
| 8 | 语音跳线 | RJ45-110跳线，3米 | 91 | 根 |
| 9 | 网络配线架 | 非屏蔽24位RJ45配线架 | 32 | 套 |
| 10 | 理线架 | 1U | 45 | 只 |
| 11 | 网络跳线 | 非屏蔽六类RJ45跳线，2米 | 1000 | 根 |
| 12 | 光纤配线架 | 24芯光纤配线架，含耦合器 | 6 | 套 |
| 13 | 光纤尾纤 | SC单模，1米 | 144 | 根 |
| 14 | 光纤熔接 | 机熔 | 144 | 芯 |
| 15 | 光纤跳线 | 单模，SC-SC/SC-LC | 144 | 芯 |
| 16 | 光纤 | 单模，24芯 | 800 | 米 |
| 17 | HDMI高清线 | 2米 | 3 | 根 |
| 18 | HDMI高清线 | 15米 | 3 | 根 |
| 19 | 电源线(拾音器、门禁、开门按钮、磁力锁、室外监控杆） | Rvv2*1.0 | 8200 | 米 |
| 20 | 户外管道 | PE增强管，Φ32 | 300 | 米 |
| B.计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； 2、为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热； 3、为了提高设备供电的可靠性，支持交流和直流电源，支持电源1+1主备； 4、CPU和LSW要求国产化； 5、支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）＞ 40Gbps； 6、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+； 7、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥3K； 8、支持Telemetry技术，可实时采集设备数据； | 1 | 台 |
| 2 | 24口千兆接入交换机-公安网 | 1、24个千兆电口，4个千兆SFP； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、采用无风扇设计，静音又节能；内置AC电源； | 5 | 台 |
| 3 | 48口千兆接入交换机-公安网 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； 2.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000； 4.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5.支持静态路由； | 5 | 台 |
| 4 | 24口千兆接入交换机-视频网 | 1、24个千兆电口，4个千兆SFP； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、采用无风扇设计，静音又节能；内置AC电源； | 1 | 台 |
| 5 | 24口POE千兆接入交换机-（监控、门禁） | 1、24个千兆电口（支持POE+供电），4个千兆SFP； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、内置AC电源，POE：400W； 4、支持IPv4/IPv6静态路由； | 1 | 台 |
| 6 | 48口POE千兆接入交换机-（监控、门禁） | 1、48个千兆电口（支持POE+供电），4个千兆SFP； 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； 3、内置AC电源，POE≥400W； 4、支持IPv4/IPv6静态路由； | 4 | 台 |
| 7 | 24口千兆接入交换机-互联网 | 1、24个千兆电口，4个千兆SFP； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、采用无风扇设计，静音又节能；内置AC电源； | 1 | 台 |
| 8 | 24口POE千兆接入交换机-互联网 | 1、24个千兆电口（支持POE+供电），4个千兆SFP； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、内置AC电源，POE：400W； 4、支持IPv4/IPv6静态路由； | 1 | 台 |
| 9 | 无线AP | 1、设备采用内置智能天线，支持2.4G和5G双频，均支持802.11ax标准，整机支持4条空间流，整机速率大于2.9Gbps； 2、接口：≥1个10/100/1000 Base-T以太网端口； 3、内置智能天线； | 11 | 台 |
| 10 | 无线控制器 | 1、单台AC最大管理AP数量128个； 2、单台AC最大接入用户数量2K； | 1 | 台 |
| 11 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 40 | 块 |
| 12 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 块 |
| 13 | 无线网卡 | 2.4GHz | 15 | 个 |
| C.机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 600*600*2000mm | 3 | 台 |
| 2 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm | 3 | 台 |
| 3 | 壁装机柜 | 550*450*500 | 1 | 台 |
| 4 | 机柜PDU | 8位、16A | 13 | 个 |
| 5 | UPS主机（40kW） | 40KVA | 1 | 台 |
| 6 | 蓄电池 | 12V100AH | 64 | 节 |
| 7 | 电池箱 | 可容纳32节12V100AH蓄电池 | 2 | 台 |
| 8 | 电缆 | YJV4*16+1*10（含电缆头） | 100 | 米 |
| 9 | 机房配电柜 | 含电器配件 | 1 | 套 |
| 10 | 机房空调 | 7.5kW 柜式 精密 | 2 | 套 |
| 11 | 温度报警器 | 温度报警 | 1 | 套 |
| 12 | 防雷接地 | 防雷器、接地铜网等电位连接等 | 1 | 套 |

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

| 评审内容 |  | 评分标准 | 标准 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 | 30 |
| 商务部分（15分） | 投标人评价(4分） | 1、投标人具备有效期内的数据安全服务能力评定资格证书(数据安全建设) 得1分，不提供不得分。 2、投标人具备有效期内的CSMM软件能力成熟度证书得1分，不提供不得分。 3.投标人具备有效期内的电子与智能化工程专业承包证书二级以上得1分，不提供不得分。 4、投标人具备有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级以上得1分，不提供不得分。 （以上证书在投标文件中提供相关证明材料原件扫描件，不提供不得分。 | 11 |
|  | 所投产品厂家实力（3分） | 所投核心产品生产厂商具有CMMI5软件能力成熟度模型集成的得2分,具有CMMI3软件能力成熟度模型集成及以上的得1分,否则不得分。(须提供有效复印件) 所投核心产品生产厂商具有国家信息安全漏洞库(CNNVD)二级及以上技术支撑单位证书的得1分，否则不得分。（须提供有效复印件和官网查询截图） |  |
|  | 业绩（4分） | 2022年1月1日以来至投标截止日期止，投标人实施类似项目的业绩，每项得1分，满分4分。（投标文件中提供中标通知书及合同原件扫描件并加盖投标人单位公章） |  |
|  | 人员评价（4分） | - 投标人针对本项目拟投入的项目负责人具备信息系统项目管理师中级以上、IT服务工程师（ITSS）证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）证书、售后服务管理师中级以上证书，每缺少一项证书扣1分，最高得2分，最低得0分。 2、项目组成员具有中级以上网络技术工程师认证证书、IT运维工程师（中级以上）认证证书，通信、电子智能化工程施工员认证证书、智能建筑弱电系统（中级以上）项目管理师认证证书，每缺少一项证书扣1分，最高得2分，最低得0分。同一人员具有不同证书的不重复计算。 须提供项目组人员有效期内技术证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明，方为有效。 | 4 |
| 技术部分（55分) | 所投产品性能及技术指标（30分） | 根据投标书中描述对产品功能和技术参数等内容进行评审，技术参数全部满足招标文件第四章项目需求清单列表中的参数要求，得满分30分；加★项属于重要参数每出现1项不响应或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。加▲项属于一般参数，有一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。 (技术参数中要求提供检测报告的，投标人应提供检测报告复印件并加盖投标人公章予以佐证，且需用显著标识进行标注，否则此项不得分) | 30 |
|  | 项目整体技术方案（10分） | 投标人根据招标文件第四章“项目需求”提供 整体项目技术方案，方案切合项目实际，能够准确把握招标人信息化现状，能够充分理解本项目的建设要求等。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得5分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的得3分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人根据招标文件第四章“项目需求”提供整体项目技术设计的专业性进行评价:技术设计需包括：①总体架构、②逻辑架构、③数据架构、④数据流向、⑤网络架构、⑥部署架构、⑦安全架构、⑧总体技术路线。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得5分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的得3分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 | 5 |
|  | 接入方案（6分） | 投标人根据招标文件第四章“项目需求”提供的项目实 施要求，编制总体概述，有详细的施工计划、安全保障措施、质量保障措施、进度保证措施和环境保证措施等以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得3分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的得2分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的得1分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的项目验收方案、项目团队分工进行评 分:项目验收方案、项目团队职责关键节点清晰、内容充实、设计合理，方案说明清晰、准确、完整。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得3分；以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的得2分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的得1分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 | 3 |
|  | 培训方案（4分） | 根据招标文件第四章“项目需求”的要求，对采购人的 技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，编制项目培训方案。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得4分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的得2分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的得1分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 | 4 |
|  | 售后服务方案（5分） | 根据投标人对售后服务网点、售后服务方案、维保队伍的配备、计划安排等编写详细的售后服务方案。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得5分；以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的得3分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的得1分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的仪器设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、主要标的信息

十六、分包意向协议（格式自拟）

资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）； |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的仪器设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺函； |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 若供应商为大型企业，必须将响应总报价的40%（含）以上分包给中小企业。须提供《分包意向协议》（格式自拟，协议中须注明分包金额）和分包意向企业的《中小企业声明函》。若供应商为中小微企业，须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，不享受价格优惠政策。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
|  | / |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 磋商响应函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的仪器设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的仪器设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要仪器设备和主要专业技术能力：

主要仪器设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立采购人诚信守法形象，对我单位_____________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动；

三、按照“谁采购、谁负责”的原则，全面履行应尽的责任和义务；

四、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、严格按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）答复供应商质疑，积极配合财政部门处理投诉和举报；

六、严格遵守信用信息公示相关规定；

七、严格遵守并执行政府采购优化营商环境相关规定。

八、如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

九、本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：

根据贵方的        招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为   ，（项目名称）         的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业（不得修改） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

十五、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |