苏州市姑苏区政府采购

服务类公开招标项目

采购编号：  JSZC-320508-SZRQ-G2025-0031

项目名称： 2026-2027年度市政设施维护服务项目（高架）

采 购 人：  苏州市市政设施管理处

采购代理机构：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司

采购类别：  服务类

投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购编号：JSZC-320508-SZRQ-G2025-0031 |
| 2 | 采购内容：2026-2027年度市政设施维护服务项目（高架） |
| 3 | 项目预算金额：叁仟万元整（￥30000000.00） 最高限价：贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾陆元陆角捌分（￥29999956.68）； 报价不得超过此最高限价，超过为无效标 |
| 4 | 采购人：苏州市市政设施管理处 地 址：苏州市姑苏区友新路965号南区2号楼 联系人：焦方晶 联系电话：（0512）65222759 |
| 5 | 采购代理机构：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼 业务联系人：潘凌、卞玥霏 联系电话：（0512）67276332 |
| 6 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起 45 日历日 |
| 7 | 网上报名截止时间：2025年12月3日 |
| 8 | 截止时间：2025年12月22日9：30整（北京时间） 投标时间：2025年12月22日9：30整（北京时间） 开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 9 | 中标服务费：根据苏财购告【2017】23号文件的收取方式，即“按照采购预算100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，1000万元~5000万元以0.5%，差额定率累进法计算”的基础上，结合本项目前期采购代理项目成交结果，本项目代理服务费按人民币￥119000.00计收。 领取中标通知书时供应商向招标代理机构一次性付清。 账户名：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司 账 号：1102020209000937813 开户行：中国工商银行苏州道前支行 |
| 12 | 评标方法：综合评分法 |

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  招标公告

项目概况

2026-2027年度市政设施维护服务项目（高架）招标项目的潜在投标人应在苏采云系统中自行免费下载采购文件，并于2025年12月22日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-SZRQ-G2025-0031

项目名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（高架）

采购预算：叁仟万元整（￥30000000.00）

最高限价：贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾陆元陆角捌分（￥29999956.68）；

报价不得超过此最高限价，超过为无效标

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：2026年1月1日至2027年12月31日。（具体起始时间按采购方通知为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标单位具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

（一）报名截止时间：2025年12月3日（北京时间）

（二）地点：苏采云系统中自行下载

（三）方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。（根据有关安排，政府采购CA办理窗口将于2025年12月1日起，从平泷路251号苏州城市生活广场正式搬迁至苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆）

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2025年12月22日9:30（北京时间）

2、开标时间：2025年12月22日9:30（北京时间）

3、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本公告同时在中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。苏州市姑苏区财政局监督电话：（0512）68728409。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市市政设施管理处

地址：苏州市姑苏区友新路965号南区2号楼

联系人：焦方晶

电话：（0512）65222759

2.采购代理机构信息

名称：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼

联系方式：（0512）67276332

3.项目联系方式

项目联系人：潘凌、卞玥霏

电话：（0512）67276332

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于  苏州睿乔招投标咨询服务有限公司  组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于 苏州睿乔招投标咨询服务有限公司            。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务（交货）地点：合同中明确约定的服务（交货）的项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。

3.3供应商应当具备的特殊条件：

3.3.1投标单位具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清和修改

# 8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

# 8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。

# 9、勘察现场（本项目不涉及此条）

# 9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

# 9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

# 9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

# 9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10、质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商《投标供应商确认函》

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：卞玥霏

联系电话：（0512）67276332

通讯地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成（部分文件格式参见第三章）

13.1封面：

13.2开标一览表(统一格式,用于唱标)；

13.3公开分项报价

13.4资格审查文件（资格审查文件中不可出现价格内容）

13.4.1关于资格文件的声明函；

13.4.2投标单位情况表；

13.4.3投标单位《营业执照》扫描件；

13.4.4投标单位法定代表人身份证扫描件；

13.4.5投标单位代理人身份证扫描件及授权委托书（若有）；

13.4.6具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.4.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

13.4.8具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

13.4.9参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.4.10响应单位证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力；

13.4.11投标单位具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质

13.4.12《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.4.13未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

13.5符合性审查文件（符合性审查文件中不可出现价格内容）

13.5.1投标函；

13.5.2偏离表（服务、商务）；

13.5.3投标（响应）服务承诺书；设备、工具及易耗品清单表；

13.5.4项目组成员一览表；

13.5.5其他有关符合性证明的文件（若有）；

13.6综合评审文件：

13.6.1评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。

注：（1）以上13.4.1-13.4.13为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.5.1-13.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（5）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

# （6）如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

14、投标文件编制要求

# 14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.3 投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》 中的全部内容的报价包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、废料处置费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，并在服务期限内不受政策因素影响。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《公开分项报价》中的全部内容计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则各标段应分别计算填写单价和总价。本项目不分标段。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的签署

投标文件每一页均应加盖供应商电子签章.

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自投标截止时间之日起__45__天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18、投标文件的递交

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19、投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间投标单位少于三家的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

21.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

22.2.3查询证据留存方式：采购人或者采购代理机构工作人员应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.5本项目通过上述资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3对投标文件进行比较和评价；

23.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评委会成员应当履行下列义务：

23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）在系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

25.2实质性响应的投标应该是与采购文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.7启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

28.1本次评标采用综合评分法

在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

八、发出中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

九、中标单位的确认

30.1经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

十、告知招标结果

31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

31.2 在发放中标通知书的同时，未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十一、签订合同

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十二、其他事项

33.1中标服务费

具体计算方式和支付金额按投标须知前附表要求为准。

账户名：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司

账  号：1102020209000937813

开户行：中国工商银行苏州道前支行

33.2监督

33.2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

33.3未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托

授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州睿乔招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及法人和代理人的身份证，否则响应无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。

2、投标函

投标函

：

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供以上项目的所有内容，我们的投标价格包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、废料处置费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，并在服务期限内不受政策因素影响。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务,保证按期、按质履行合同，完成招标文件要求的全部工作。

3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限为自提交投标文件截止日起

天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们承诺人员上岗按国家规定执行。

7、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约。

9、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件规定的标准向招标代理机构支付中标服务费；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：        邮箱：

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

3、开标一览表：按投标系统内统一格式

4、公开分项报价

## 公开分项报价

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 工作量 | 单价报价（元） | 合价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视 | 1、巡视里程约101公里 2、工作量计算规则：以月为单位，费用充分考虑，包干使用 3、巡视周期按招标文件要求，满足招标人考核要求 4、需配合采购人进行相关系统的录入工作 5、其他说明：设施量如有增减，该价格不调整 | 月 | 24 |  |  |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩缝混凝土维修 | 1.工作内容:拆除损坏部位混凝土，浇筑C40钢纤维砼等, 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 5 |  |  |
| 2 | 钢扶手拆除 | 1、工作内容:拆除现状扶手、底座,清理现场，拆除料外运弃置 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 30 |  |  |
| 3 | 桥梁GQF-C-120型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 20 |  |  |
| 4 | 桥梁GQF-C-160型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 10 |  |  |
| 5 | 桥梁GQF-C-240型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 |  |  |
| 6 | 梳齿板固定 | 1、工作内容：拆除原伸缩缝松散、损坏混凝土，调整伸缩缝构件、钢筋加固、重新浇筑混凝土 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 10 |  |  |
| 7 | 梳齿板更换安装 | 1.工作内容:混凝土维修，安装梳齿板，种植锚栓，立模布设钢筋网，安装钢板，混凝土过渡带维修，橡胶止水带的更换，环氧砂浆浇筑。 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 |  |  |
| 8 | 防撞墙维护（内墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 500 |  |  |
| 9 | 防撞墙维护（内墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 1000 |  |  |
| 10 | 防撞墙维护（外墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 100 |  |  |
| 11 | 防撞墙维护（外墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 500 |  |  |
| 12 | 落水管更换 | 1、维护方式：落水管安装，含管箍，弯头、三通等管件等，不含登高费 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 400 |  |  |
| 13 | 落水管维修 | 1、维护方式：原材料能继续使用，仅重新固定PVC排水管及弯头，漏斗等，不含登高费 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 1000 |  |  |
| 14 | 泄水井疏通 | 1、维护方式：进水口清理，不含登高费 2、工作量计算规则：按数量以“座”计 | 座 | 40000 |  |  |
| 15 | 管道卡箍 | 1、维护方式：拆除原损坏卡箍，更换新管代卡箍，不含登高费（仅单独更换卡箍） 2、卡箍规格、材质：不锈钢卡箍，管径DN110 3、工作量计算规则：按数量以”只“计 | 只 | 150 |  |  |
| 16 | 管道三通 | 1、维护方式：拆除原损坏管件，更换新管道三通，不含登高费（仅单独更换管件） 2、卡箍规格、材质：管径DN110三通 3、工作量计算规则：按数量以”只“计 | 只 | 8 |  |  |
| 17 | 调换进水口盖板 | 1、工作内容：调换进水口盖板 2、工作量计算规则：按数量以”只“计 | 只 | 500 |  |  |
| 18 | 伸缩缝挡板(内挡板） | 1、材质：304不锈钢,1100*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、工作内容：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、工作量计算规则：按数量以”块“计 | 块 | 1000 |  |  |
| 19 | 伸缩缝挡板(外挡板） | 1、材质：304不锈钢,1500*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、工作内容：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、工作量计算规则：按数量以”块“计 | 块 | 800 |  |  |
| 20 | 盆式支座防腐 | 1、工艺：支座除锈，底漆一遍，氟碳面漆两遍 2、相关说明：登高费另计 3、工作量计算规则：按数量以”个“计 | 个 | 90 |  |  |
| 21 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝，登高费另计 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 20 |  |  |
| 22 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等，不含登高费 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 10 |  |  |
| 23 | 声屏障亚克力板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破旧亚克力板，更换安装库存10mm厚亚克力板，含拆除、运输、拆除料外运弃置，采用库存料，含出库，运输 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 |  |  |
| 24 | 声屏障吸音板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破吸音板，更换库存吸音板，含拆除、运输、拆除料外运弃置；采用库存料，含出库、运输 2、吸音板：面板铝板1.2mm，背板镀锌板1.2mm 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 |  |  |
| 25 | 声屏障下罩板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，含拆除、运输、拆除料外运弃置，采用库存料，含出库，运输 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以“米”计算 | m | 150 |  |  |
| 26 | 声屏障钢立柱更换（库存料） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装钢立柱，含拆除、运输、拆除料外运弃置，采用库存料，含出库、运输 2、立柱规格：H=3000mm立柱，库存料 2、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 15 |  |  |
| 27 | 声屏障钢立柱更换（库存料） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装钢立柱，含拆除、运输、拆除料外运弃置，采用库存料，含出库、运输 2、立柱规格：H=3500mm立柱，库存料 2、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 50 |  |  |
| 28 | 声屏障吸音板更换 | 1、工作内容:拆除破吸音板，更换吸音板，含拆除、运输弃置拆除料 2、声屏障材质：吸音板：面板采用优质铝合金穿孔板，厚度1.2mm，开孔率≥25％，开孔样式与高架现有款式保持一致或由采购人确定。背板及龙骨均采用优质镀锌钢板，板厚1.2mm, 龙骨1.5mm，内部采用离心法生产的48 kg/m3玻璃棉板外裹无碱憎水布。表面氟碳喷涂防腐处理（氟碳喷涂为烘烤型），穿孔面板双面喷涂，背板单面喷涂 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 |  |  |
| 29 | 声屏障亚克力透明屏更换 | 1、工作内容:拆除亚克力透明屏，更换亚克力透明屏，含拆除、运输弃置拆除料 2、声屏障材质：透明隔声屏体为厚度10mm亚克力板、外包厚铝合金边框 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 250 |  |  |
| 30 | 声屏障钢立柱更换 | 1、工作内容:拆除钢立柱，更换钢立柱，含拆除、运输弃置拆除料 2、立柱：采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3000mm,Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 3、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 70 |  |  |
| 31 | 声屏障钢立柱更换 | 1、工作内容:拆除钢立柱，更换钢立柱，含拆除、运输弃置拆除料 2、立柱：采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3500mm,Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 3、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 30 |  |  |
| 32 | 声屏障钢立柱底座更换 | 1、工作内容:拆除钢立柱底座，拆除物外运弃置，重新安装立柱底座，含植筋、底座底板、锚筋、锚栓等铁件 2、2、材料、规格：植筋M22螺杆制作地脚螺栓，20mm厚底板、8mm厚限位钢板，铁件表面氟碳喷涂； 3、工作量计算规则：按数量以“套”计 | 套 | 80 |  |  |
| 33 | 声屏障下罩板修复 | 1、工作内容:拆除或调整罩板，安装固定下罩板 2、工作量计算规则：按长度以米计算 | m | 20000 |  |  |
| 34 | 声屏障（下罩板）更换 | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，含拆除、运输、拆除料外运弃置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以"米"计算 | m | 2000 |  |  |
| 35 | 声屏障配件固定 | 1、工作内容:调整固定立柱及声屏障屏体，防止松动 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 |  |  |
| 36 | 声屏障吸音板修复 | 1、工作内容:调整吸音板，防止松动 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 |  |  |
| 37 | 波形护栏立柱更换 | 1、工作内容：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，更换新钢管立柱（114钢管） 2、工作量计算规则：按数量以“根”计，钢管高综合考虑 | 根 | 50 |  |  |
| 38 | 波形护栏端头更换 | 1、工作内容：（三波）波形板端头板补缺或拆除损坏端头，更换新端头 2、工作量计算规则：按更换数量以“个”计 | 个 | 50 |  |  |
| 39 | 波形护栏更换 | 1、工作内容:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、拆除料外运弃置 2、工作量计算规则：按长度以“米”计算 | m | 1500 |  |  |
| 40 | 波形护栏整形、调直 | 1、工作内容:调整现状波形护栏，纠偏，调直，整形 2、工作量计算规则：按长度以“米”计算 | m | 5000 |  |  |
| 41 | 波形护栏油漆 | 1、工作内容:清扫、磨砂纸、除锈擦洗，油漆 2、材质：水性陶瓷油漆2层，波形护栏涂装 2.工作量计算规则:按涂装护栏长度以米计量 | m | 5000 |  |  |
| 42 | 真石漆 | 1、材料品种: 真石漆 2、工艺：基层修理、刷界面剂、刮批防水柔性腻子二遍、外墙底漆一遍、真石漆二遍、釉面清漆一遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 |  |  |
| 43 | 环氧富锌漆涂料（两层） | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：环氧富锌漆两遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 20 |  |  |
| 44 | 环氧富锌漆涂料（一层） | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：环氧富锌漆一遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 20 |  |  |
| 45 | 聚氨酯涂料 | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：聚氨酯一底两面 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 20 |  |  |
| 46 | 石材墙面修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，重新贴石材墙面 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 400 |  |  |
| 47 | 石材贴面修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面，重新贴石材墙面 2、材质：新购4cm花岗岩石板 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 100 |  |  |
| 48 | 石材贴面干挂修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 |  |  |
| 49 | 石材贴面干挂修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：新购4cm花岗岩石板 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 |  |  |
| 50 | 防抛网更换 | 1、工作内容:拆除原有破损网片，整体更换网片，孔径<50mm，高度3.5m 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 |  |  |
| 51 | 防抛网新增 | 1、工作内容:固定铁件安装，整体安装防抛网，孔径<50mm，高度3.5m，配套立柱，与现场保持一致 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 |  |  |
| 52 | 伸缩缝日常养护清理 | 1、工作内容：桥梁原有伸缩缝日常养护清理，清理满足养护要求，废料弃置 2、工作量计算规则：按长度以“米”计算 | m | 2000 |  |  |
| 53 | 防撞墙清理维护 | 1、工作内容：使用水枪、汤布、笤帚等工具，清洗防撞墙 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 30000 |  |  |
| 54 | 防眩板 | 1、工作内容:拆除原损坏防眩板及支架，安装防眩板及支架 2、规格、型号：290*50*2mm镀锌防眩板，折弯成型；200*150*4mm底板钢板，钻四孔；膨胀螺栓安装，迎车面贴Ⅳ反光膜；150*1950*2mm，20mm折边；折边处焊接膨胀螺栓安装。 2.工作量计算规则:按数量以“套”计 | 套 | 20 |  |  |
| 55 | 零星人工 | 1、工作内容：零星人工 2、工作量计算规则：按工日计 | 工日 | 2000 |  |  |
| 56 | 防撞车 | 1、工作内容：防撞车配合维修作业 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 1000 |  |  |
| 57 | 冷补沥青 | 1、部位：机动车道或慢车道面层较小坑洞 2、工作量计算规则：按体积以“立方米”计 3、工作内容：坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 | m3 | 5 |  |  |
| 58 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 1000 |  |  |
| 59 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 2000 |  |  |
| 60 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 100 |  |  |
| 61 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 200 |  |  |
| 62 | 车行道细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 1000 |  |  |
| 63 | 车行道细粒式沥青砼增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 1000 |  |  |
| 64 | 车行道细粒式沥青砼增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 1000 |  |  |
| 65 | 沥青路面整修粘层油 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 1000 |  |  |
| 66 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度12m以内 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 300 |  |  |
| 67 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度12-22m 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 50 |  |  |
| 68 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度22-40m 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 5 |  |  |
| 69 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 60000 |  |  |
| 2 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 500 |  |  |
| 3 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 500 |  |  |
| 4 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 150 |  |  |
| 5 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100 |  |  |
| 6 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 60000 |  |  |
| 7 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 30000 |  |  |
| 8 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 60000 |  |  |
| 9 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 60000 |  |  |
| 10 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 60000 |  |  |
| 11 | 彩色陶瓷颗粒防滑路面 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 500 |  |  |
| 12 | 防撞墙维护（内墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 4000 |  |  |
| 13 | 防撞墙维护（内墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 22500 |  |  |
| 14 | 防撞墙维护（外墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 200 |  |  |
| 15 | 防撞墙维护（外墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 2000 |  |  |
| 16 | 声屏障油漆 | 1、工作内容:人工动力工具除锈，底漆一面，氟碳面漆两遍 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 500 |  |  |
| 17 | 钢管扶手油漆 | 1、清除原油漆 2、重新进行氟碳涂装，喷涂满足招标技术要求文件 3、管道开口处，封口半球钢计入此项 4、计量方式：按长度计量（含立柱），材质综合考虑 | m | 20000 |  |  |
| 18 | 钢扶手拆除 | 1、工作内容:拆除现状扶手、底座,拆除料外运弃置 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 100 |  |  |
| 19 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝，登高费另计 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 100 |  |  |
| 20 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等，不含登高费 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 100 |  |  |
| 21 | 声屏障吸音板更换 | 1、工作内容：拆除原声屏障吸音板，拆除料外运弃置，安装新声屏障吸音板； 2、声屏障材质：吸音板：面板采用优质铝合金穿孔板，厚度1.2mm，开孔率≥25％，开孔样式与高架现有款式保持一致或由采购人确定。背板及龙骨均采用优质镀锌钢板，板厚1.2mm, 龙骨1.5mm，内部采用离心法生产的48 kg/m3玻璃棉板外裹无碱憎水布。表面氟碳喷涂防腐处理（氟碳喷涂为烘烤型），穿孔面板双面喷涂，背板单面喷涂； 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2000 |  |  |
| 22 | 声屏障亚克力透明屏更换 | 1、工作内容：拆除原声屏障亚克力板，拆除料外运弃置，安装新声屏障亚克力板； 2、声屏障材质：透明隔声屏体为厚度10mm亚克力板、外包厚铝合金边框 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 4000 |  |  |
| 23 | 声屏障钢立柱更换 | 1、工作内容：拆除原声屏障钢立柱，拆除料外运弃置，安装钢立柱； 2、立柱：采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3000mm，Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 2、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 500 |  |  |
| 24 | 声屏障钢立柱更换 | 1、工作内容：拆除原声屏障钢立柱，拆除料外运弃置，安装钢立柱； 2、立柱：采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3500mm，Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 2、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 80 |  |  |
| 25 | 声屏障下罩板更换 | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，拆除料外运弃置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以"米"计算 | m | 2000 |  |  |
| 26 | 安装声屏障吸音板 | 1、工作内容:安装声屏障吸音板 2、声屏障材质：吸音板：面板采用优质铝合金穿孔板，厚度1.2mm，开孔率≥25％，开孔样式与高架现有款式保持一致或由采购人确定。背板及龙骨均采用优质镀锌钢板，板厚1.2mm, 龙骨1.5mm，内部采用离心法生产的48 kg/m3玻璃棉板外裹无碱憎水布。表面氟碳喷涂防腐处理（氟碳喷涂为烘烤型），穿孔面板双面喷涂，背板单面喷涂 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 400 |  |  |
| 27 | 安装声屏障亚克力透明屏 | 1、工作内容:安装声屏障亚克力透明屏 2、声屏障材质：透明隔声屏体为厚度10mm亚克力板、外包厚铝合金边框 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 800 |  |  |
| 28 | 安装声屏障钢立柱 | 1、工作内容:制作、安装连接铁件，安装钢立柱 2、材料、规格：植筋M22螺杆制作地脚螺栓，20mm厚底板、8mm厚限位钢板；立柱采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3000mm,Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 3、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 70 |  |  |
| 29 | 安装声屏障钢立柱 | 1、工作内容:制作、安装连接铁件，安装钢立柱 2、材料、规格：植筋M22螺杆制作地脚螺栓，20mm厚底板、8mm厚限位钢板；立柱采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3500mm,Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 3、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 15 |  |  |
| 30 | 安装声屏障（下罩板） | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，含拆除、运输、拆除料外运弃置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以"米"计算 | m | 400 |  |  |
| 31 | 波形护栏立柱更换 | 1、工作内容：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，拆除料外运弃置，更换新钢管立柱（114钢管） 2、工作量计算规则：按更换根数计算，钢管高综合考虑 | 根 | 100 |  |  |
| 32 | 隔离护栏 | 1、工作内容:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、拆除料外运弃置 2、工作量计算规则：按更换长度，以米计算 | m | 50 |  |  |
| 33 | 橡胶止水带更换 | 1.工作内容:拆除原有伸缩缝胶条，拆除料外运弃置，更换新伸缩缝密封胶条 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 4300 |  |  |
| 34 | 标线 | 1.工作内容:增设交通标线，热熔实线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 1500 |  |  |
| 35 | 标线 | 1.工作内容:增设交通标线，常温实线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 1000 |  |  |
| 36 | 标线 | 1.工作内容:增设震荡线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 50 |  |  |
| 37 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 20 |  |  |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 24 |  |  |
| 合计总价报价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位的各项单价报价不得超过对应项的最高单价限价，超过为无效标。

2、投标报价分项表中“第二部分 零星维护”第69项“设施维护手续办理费用”为不可竞争费用；各投标单位投标报价时，不可竞争费用不得让利或随意调整，否则视为无效报价。

3、零星维护和专项维护的单价界定：如单次维护总面积（或总长度）大于等于200平方米（米），则此次维护的所有工作内容均按专项维护清单中的单价进行计算（如专项维护清单中没有的项目按零星维护单价进行计算）。

4、除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、废料处置费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，并在服务期限内不受政策因素影响。

5、单价、合价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

6、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

## 5、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

6、设备、工具及易耗品清单表

设备、工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

7、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须提供的证明材料详见第六章评分标准。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

8、偏离表（服务、商务）

偏离表（服务、商务）

采购编号：

| 序号 | 规格 | 采购文件技术要求 | 供应商所投内容指标 | 备注说明（负偏离、符合、正偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并声明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

9、服务承诺书

服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 |  |  |
| 2 | 到达现场 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |
| 4 | …… |  |  |

注：1、上述1、2、3条请明确时间；

2、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司：

我单位              (供应商名称)在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   号的采购活动进行商务谈判。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 经营面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

12、中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

13、投标（响应）保证承诺书（参考格式）

投标（响应）保证承诺书

致：     （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4、中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

日期：          年  月  日

# 15、关于投标（响应）报价合理性的澄清说明（若项目涉及）

关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标（采购）文件第二章“投标人须知”第25.6条要求，在评标过程中当出现投标（响应）报价低于采购项目预算50%或者投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标（响应）人出具书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标（响应）人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

第四章 招标书

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司受苏州市市政设施管理处的委托，就2026-2027年度市政设施维护服务项目（高架）进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标编号：JSZC-320508-SZRQ-G2025-0031

二、招标项目：2026-2027年度市政设施维护服务项目（高架）

采购预算：叁仟万元整（￥30000000.00）

最高限价：贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾陆元陆角捌分（￥29999956.68）；报价不得超过此最高限价，超过为无效标。

服务期限：2026年1月1日至2027年12月31日。（具体起始时间按采购方通知为准）

三、招标项目内容：

（一）项目概况

2026-2027年度市政设施维护服务项目（高架）位于苏州市姑苏区。服务内容包括苏州市市政设施管理处管养的南环高架、西环高架、友新高架、新庄立交、东南环立交、金门路跨线桥、广济北路跨线桥等，总长度约103千米，总面积约144万平方米。工作内容包括服务期限内对服务对象进行日常巡视，针对不同损坏程度、病害情况进行相适应的零星维护或者专项维护及应急抢险等维护管理相关工作。

清单内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 工作量 | 单价最高限价 | 合价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视 | 1、巡视里程约101公里 2、工作量计算规则：以月为单位，费用充分考虑，包干使用 3、巡视周期按招标文件要求，满足招标人考核要求 4、需配合采购人进行相关系统的录入工作 5、其他说明：设施量如有增减，该价格不调整 | 月 | 24 | 34599.13 | 830379.12 |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩缝混凝土维修 | 1.工作内容:拆除损坏部位混凝土，浇筑C40钢纤维砼等, 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 5 | 2555.4 | 12777 |
| 2 | 钢扶手拆除 | 1、工作内容:拆除现状扶手、底座,清理现场，拆除料外运弃置 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 30 | 8.1 | 243 |
| 3 | 桥梁GQF-C-120型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 20 | 1730.2 | 34604 |
| 4 | 桥梁GQF-C-160型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 10 | 2002.78 | 20027.8 |
| 5 | 桥梁GQF-C-240型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 | 4796.75 | 23983.75 |
| 6 | 梳齿板固定 | 1、工作内容：拆除原伸缩缝松散、损坏混凝土，调整伸缩缝构件、钢筋加固、重新浇筑混凝土 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 10 | 1416.89 | 14168.9 |
| 7 | 梳齿板更换安装 | 1.工作内容:混凝土维修，安装梳齿板，种植锚栓，立模布设钢筋网，安装钢板，混凝土过渡带维修，橡胶止水带的更换，环氧砂浆浇筑。 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 | 5171.01 | 25855.05 |
| 8 | 防撞墙维护（内墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 500 | 223.43 | 111715 |
| 9 | 防撞墙维护（内墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 1000 | 136.01 | 136010 |
| 10 | 防撞墙维护（外墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 100 | 241.36 | 24136 |
| 11 | 防撞墙维护（外墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 500 | 140.73 | 70365 |
| 12 | 落水管更换 | 1、维护方式：落水管安装，含管箍，弯头、三通等管件等，不含登高费 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 400 | 94.47 | 37788 |
| 13 | 落水管维修 | 1、维护方式：原材料能继续使用，仅重新固定PVC排水管及弯头，漏斗等，不含登高费 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 1000 | 57.97 | 57970 |
| 14 | 泄水井疏通 | 1、维护方式：进水口清理，不含登高费 2、工作量计算规则：按数量以“座”计 | 座 | 40000 | 7.53 | 301200 |
| 15 | 管道卡箍 | 1、维护方式：拆除原损坏卡箍，更换新管代卡箍，不含登高费（仅单独更换卡箍） 2、卡箍规格、材质：不锈钢卡箍，管径DN110 3、工作量计算规则：按数量以”只“计 | 只 | 150 | 13.49 | 2023.5 |
| 16 | 管道三通 | 1、维护方式：拆除原损坏管件，更换新管道三通，不含登高费（仅单独更换管件） 2、卡箍规格、材质：管径DN110三通 3、工作量计算规则：按数量以”只“计 | 只 | 8 | 56.12 | 448.96 |
| 17 | 调换进水口盖板 | 1、工作内容：调换进水口盖板 2、工作量计算规则：按数量以”只“计 | 只 | 500 | 362.13 | 181065 |
| 18 | 伸缩缝挡板(内挡板） | 1、材质：304不锈钢,1100*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、工作内容：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、工作量计算规则：按数量以”块“计 | 块 | 1000 | 282.27 | 282270 |
| 19 | 伸缩缝挡板(外挡板） | 1、材质：304不锈钢,1500*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、工作内容：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、工作量计算规则：按数量以”块“计 | 块 | 800 | 384.72 | 307776 |
| 20 | 盆式支座防腐 | 1、工艺：支座除锈，底漆一遍，氟碳面漆两遍 2、相关说明：登高费另计 3、工作量计算规则：按数量以”个“计 | 个 | 90 | 58.41 | 5256.9 |
| 21 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝，登高费另计 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 20 | 59.14 | 1182.8 |
| 22 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等，不含登高费 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 10 | 194.77 | 1947.7 |
| 23 | 声屏障亚克力板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破旧亚克力板，更换安装库存10mm厚亚克力板，含拆除、运输、拆除料外运弃置，采用库存料，含出库，运输 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 104.93 | 2098.6 |
| 24 | 声屏障吸音板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破吸音板，更换库存吸音板，含拆除、运输、拆除料外运弃置；采用库存料，含出库、运输 2、吸音板：面板铝板1.2mm，背板镀锌板1.2mm 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 104.93 | 5246.5 |
| 25 | 声屏障下罩板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，含拆除、运输、拆除料外运弃置，采用库存料，含出库，运输 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以“米”计算 | m | 150 | 32.02 | 4803 |
| 26 | 声屏障钢立柱更换（库存料） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装钢立柱，含拆除、运输、拆除料外运弃置，采用库存料，含出库、运输 2、立柱规格：H=3000mm立柱，库存料 2、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 15 | 667.35 | 10010.25 |
| 27 | 声屏障钢立柱更换（库存料） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装钢立柱，含拆除、运输、拆除料外运弃置，采用库存料，含出库、运输 2、立柱规格：H=3500mm立柱，库存料 2、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 50 | 775.71 | 38785.5 |
| 28 | 声屏障吸音板更换 | 1、工作内容:拆除破吸音板，更换吸音板，含拆除、运输弃置拆除料 2、声屏障材质：吸音板：面板采用优质铝合金穿孔板，厚度1.2mm，开孔率≥25％，开孔样式与高架现有款式保持一致或由采购人确定。背板及龙骨均采用优质镀锌钢板，板厚1.2mm, 龙骨1.5mm，内部采用离心法生产的48 kg/m3玻璃棉板外裹无碱憎水布。表面氟碳喷涂防腐处理（氟碳喷涂为烘烤型），穿孔面板双面喷涂，背板单面喷涂 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 752.23 | 376115 |
| 29 | 声屏障亚克力透明屏更换 | 1、工作内容:拆除亚克力透明屏，更换亚克力透明屏，含拆除、运输弃置拆除料 2、声屏障材质：透明隔声屏体为厚度10mm亚克力板、外包厚铝合金边框 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 250 | 945.54 | 236385 |
| 30 | 声屏障钢立柱更换 | 1、工作内容:拆除钢立柱，更换钢立柱，含拆除、运输弃置拆除料 2、立柱：采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3000mm,Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 3、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 70 | 2252.29 | 157660.3 |
| 31 | 声屏障钢立柱更换 | 1、工作内容:拆除钢立柱，更换钢立柱，含拆除、运输弃置拆除料 2、立柱：采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3500mm,Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 3、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 30 | 2604.21 | 78126.3 |
| 32 | 声屏障钢立柱底座更换 | 1、工作内容:拆除钢立柱底座，拆除物外运弃置，重新安装立柱底座，含植筋、底座底板、锚筋、锚栓等铁件 2、2、材料、规格：植筋M22螺杆制作地脚螺栓，20mm厚底板、8mm厚限位钢板，铁件表面氟碳喷涂； 3、工作量计算规则：按数量以“套”计 | 套 | 80 | 567.23 | 45378.4 |
| 33 | 声屏障下罩板修复 | 1、工作内容:拆除或调整罩板，安装固定下罩板 2、工作量计算规则：按长度以米计算 | m | 20000 | 20.98 | 419600 |
| 34 | 声屏障（下罩板）更换 | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，含拆除、运输、拆除料外运弃置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以"米"计算 | m | 2000 | 233.99 | 467980 |
| 35 | 声屏障配件固定 | 1、工作内容:调整固定立柱及声屏障屏体，防止松动 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 39.86 | 119580 |
| 36 | 声屏障吸音板修复 | 1、工作内容:调整吸音板，防止松动 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5000 | 59.8 | 299000 |
| 37 | 波形护栏立柱更换 | 1、工作内容：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，更换新钢管立柱（114钢管） 2、工作量计算规则：按数量以“根”计，钢管高综合考虑 | 根 | 50 | 161.59 | 8079.5 |
| 38 | 波形护栏端头更换 | 1、工作内容：（三波）波形板端头板补缺或拆除损坏端头，更换新端头 2、工作量计算规则：按更换数量以“个”计 | 个 | 50 | 114.7 | 5735 |
| 39 | 波形护栏更换 | 1、工作内容:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、拆除料外运弃置 2、工作量计算规则：按长度以“米”计算 | m | 1500 | 248.69 | 373035 |
| 40 | 波形护栏整形、调直 | 1、工作内容:调整现状波形护栏，纠偏，调直，整形 2、工作量计算规则：按长度以“米”计算 | m | 5000 | 26.99 | 134950 |
| 41 | 波形护栏油漆 | 1、工作内容:清扫、磨砂纸、除锈擦洗，油漆 2、材质：水性陶瓷油漆2层，波形护栏涂装 2.工作量计算规则:按涂装护栏长度以米计量 | m | 5000 | 182.17 | 910850 |
| 42 | 真石漆 | 1、材料品种: 真石漆 2、工艺：基层修理、刷界面剂、刮批防水柔性腻子二遍、外墙底漆一遍、真石漆二遍、釉面清漆一遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 142.52 | 7126 |
| 43 | 环氧富锌漆涂料（两层） | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：环氧富锌漆两遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 40.04 | 800.8 |
| 44 | 环氧富锌漆涂料（一层） | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：环氧富锌漆一遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 30.49 | 609.8 |
| 45 | 聚氨酯涂料 | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：聚氨酯一底两面 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 75.06 | 1501.2 |
| 46 | 石材墙面修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，重新贴石材墙面 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 400 | 79.47 | 31788 |
| 47 | 石材贴面修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面，重新贴石材墙面 2、材质：新购4cm花岗岩石板 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 246.34 | 24634 |
| 48 | 石材贴面干挂修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 155.41 | 7770.5 |
| 49 | 石材贴面干挂修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：新购4cm花岗岩石板 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 323.94 | 16197 |
| 50 | 防抛网更换 | 1、工作内容:拆除原有破损网片，整体更换网片，孔径<50mm，高度3.5m 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 101.21 | 5060.5 |
| 51 | 防抛网新增 | 1、工作内容:固定铁件安装，整体安装防抛网，孔径<50mm，高度3.5m，配套立柱，与现场保持一致 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 607.24 | 303620 |
| 52 | 伸缩缝日常养护清理 | 1、工作内容：桥梁原有伸缩缝日常养护清理，清理满足养护要求，废料弃置 2、工作量计算规则：按长度以“米”计算 | m | 2000 | 6.79 | 13580 |
| 53 | 防撞墙清理维护 | 1、工作内容：使用水枪、汤布、笤帚等工具，清洗防撞墙 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 30000 | 8.19 | 245700 |
| 54 | 防眩板 | 1、工作内容:拆除原损坏防眩板及支架，安装防眩板及支架 2、规格、型号：290*50*2mm镀锌防眩板，折弯成型；200*150*4mm底板钢板，钻四孔；膨胀螺栓安装，迎车面贴Ⅳ反光膜；150*1950*2mm，20mm折边；折边处焊接膨胀螺栓安装。 2.工作量计算规则:按数量以“套”计 | 套 | 20 | 303.62 | 6072.4 |
| 55 | 零星人工 | 1、工作内容：零星人工 2、工作量计算规则：按工日计 | 工日 | 2000 | 184.87 | 369740 |
| 56 | 防撞车 | 1、工作内容：防撞车配合维修作业 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 1000 | 1349.42 | 1349420 |
| 57 | 冷补沥青 | 1、部位：机动车道或慢车道面层较小坑洞 2、工作量计算规则：按体积以“立方米”计 3、工作内容：坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 | m3 | 5 | 4277.09 | 21385.45 |
| 58 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 1000 | 124.57 | 124570 |
| 59 | 车行道细粒式沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 2000 | 13.59 | 27180 |
| 60 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 100 | 148.77 | 14877 |
| 61 | 车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 200 | 16.62 | 3324 |
| 62 | 车行道细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 1000 | 12.08 | 12080 |
| 63 | 车行道细粒式沥青砼增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 1000 | 0.41 | 410 |
| 64 | 车行道细粒式沥青砼增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 1000 | 6.46 | 6460 |
| 65 | 沥青路面整修粘层油 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 1000 | 5.04 | 5040 |
| 66 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度12m以内 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 300 | 944.59 | 283377 |
| 67 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度12-22m 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 50 | 1349.42 | 67471 |
| 68 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度22-40m 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 5 | 2048.97 | 10244.85 |
| 69 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 60000 | 4.16 | 249600 |
| 2 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 500 | 84.67 | 42335 |
| 3 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 500 | 6.52 | 3260 |
| 4 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 150 | 77.26 | 11589 |
| 5 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 100 | 9.91 | 991 |
| 6 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 60000 | 88.79 | 5327400 |
| 7 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 30000 | 11.36 | 340800 |
| 8 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 60000 | 9.52 | 571200 |
| 9 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 60000 | 0.33 | 19800 |
| 10 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 60000 | 5.1 | 306000 |
| 11 | 彩色陶瓷颗粒防滑路面 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 500 | 139.6 | 69800 |
| 12 | 防撞墙维护（内墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 4000 | 215.42 | 861680 |
| 13 | 防撞墙维护（内墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 22500 | 122.89 | 2765025 |
| 14 | 防撞墙维护（外墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 200 | 235.51 | 47102 |
| 15 | 防撞墙维护（外墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 2000 | 128.18 | 256360 |
| 16 | 声屏障油漆 | 1、工作内容:人工动力工具除锈，底漆一面，氟碳面漆两遍 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 500 | 127.97 | 63985 |
| 17 | 钢管扶手油漆 | 1、清除原油漆 2、重新进行氟碳涂装，喷涂满足招标技术要求文件 3、管道开口处，封口半球钢计入此项 4、计量方式：按长度计量（含立柱），材质综合考虑 | m | 20000 | 46.19 | 923800 |
| 18 | 钢扶手拆除 | 1、工作内容:拆除现状扶手、底座,拆除料外运弃置 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 100 | 7.38 | 738 |
| 19 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝，登高费另计 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 100 | 60.93 | 6093 |
| 20 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等，不含登高费 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 100 | 205.29 | 20529 |
| 21 | 声屏障吸音板更换 | 1、工作内容：拆除原声屏障吸音板，拆除料外运弃置，安装新声屏障吸音板； 2、声屏障材质：吸音板：面板采用优质铝合金穿孔板，厚度1.2mm，开孔率≥25％，开孔样式与高架现有款式保持一致或由采购人确定。背板及龙骨均采用优质镀锌钢板，板厚1.2mm, 龙骨1.5mm，内部采用离心法生产的48 kg/m3玻璃棉板外裹无碱憎水布。表面氟碳喷涂防腐处理（氟碳喷涂为烘烤型），穿孔面板双面喷涂，背板单面喷涂； 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2000 | 665.16 | 1330320 |
| 22 | 声屏障亚克力透明屏更换 | 1、工作内容：拆除原声屏障亚克力板，拆除料外运弃置，安装新声屏障亚克力板； 2、声屏障材质：透明隔声屏体为厚度10mm亚克力板、外包厚铝合金边框 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 4000 | 831.8 | 3327200 |
| 23 | 声屏障钢立柱更换 | 1、工作内容：拆除原声屏障钢立柱，拆除料外运弃置，安装钢立柱； 2、立柱：采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3000mm，Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 2、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 500 | 2247.12 | 1123560 |
| 24 | 声屏障钢立柱更换 | 1、工作内容：拆除原声屏障钢立柱，拆除料外运弃置，安装钢立柱； 2、立柱：采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3500mm，Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 2、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 80 | 2598.22 | 207857.6 |
| 25 | 声屏障下罩板更换 | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，拆除料外运弃置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以"米"计算 | m | 2000 | 166.11 | 332220 |
| 26 | 安装声屏障吸音板 | 1、工作内容:安装声屏障吸音板 2、声屏障材质：吸音板：面板采用优质铝合金穿孔板，厚度1.2mm，开孔率≥25％，开孔样式与高架现有款式保持一致或由采购人确定。背板及龙骨均采用优质镀锌钢板，板厚1.2mm, 龙骨1.5mm，内部采用离心法生产的48 kg/m3玻璃棉板外裹无碱憎水布。表面氟碳喷涂防腐处理（氟碳喷涂为烘烤型），穿孔面板双面喷涂，背板单面喷涂 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 400 | 635.19 | 254076 |
| 27 | 安装声屏障亚克力透明屏 | 1、工作内容:安装声屏障亚克力透明屏 2、声屏障材质：透明隔声屏体为厚度10mm亚克力板、外包厚铝合金边框 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 800 | 836.73 | 669384 |
| 28 | 安装声屏障钢立柱 | 1、工作内容:制作、安装连接铁件，安装钢立柱 2、材料、规格：植筋M22螺杆制作地脚螺栓，20mm厚底板、8mm厚限位钢板；立柱采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3000mm,Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 3、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 70 | 2301 | 161070 |
| 29 | 安装声屏障钢立柱 | 1、工作内容:制作、安装连接铁件，安装钢立柱 2、材料、规格：植筋M22螺杆制作地脚螺栓，20mm厚底板、8mm厚限位钢板；立柱采用规格为150*150*7*10mm H型钢，立柱高3500mm,Q235B钢立柱；桥梁伸缩缝处两端则采用相邻两侧钢立柱翼板加宽，通过预埋件与基础（防撞墙）连接，钢立柱整体构件防锈保护须采用热镀锌及氟炭喷涂处理（氟碳喷涂为烘烤型） 3、工作量计算规则：按数量以“根”计 | 根 | 15 | 2530.35 | 37955.25 |
| 30 | 安装声屏障（下罩板） | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，含拆除、运输、拆除料外运弃置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以"米"计算 | m | 400 | 166.11 | 66444 |
| 31 | 波形护栏立柱更换 | 1、工作内容：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，拆除料外运弃置，更换新钢管立柱（114钢管） 2、工作量计算规则：按更换根数计算，钢管高综合考虑 | 根 | 100 | 155.49 | 15549 |
| 32 | 隔离护栏 | 1、工作内容:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、拆除料外运弃置 2、工作量计算规则：按更换长度，以米计算 | m | 50 | 216.94 | 10847 |
| 33 | 橡胶止水带更换 | 1.工作内容:拆除原有伸缩缝胶条，拆除料外运弃置，更换新伸缩缝密封胶条 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 4300 | 120.29 | 517247 |
| 34 | 标线 | 1.工作内容:增设交通标线，热熔实线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 1500 | 48.85 | 73275 |
| 35 | 标线 | 1.工作内容:增设交通标线，常温实线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 1000 | 23.27 | 23270 |
| 36 | 标线 | 1.工作内容:增设震荡线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 50 | 98.87 | 4943.5 |
| 37 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 20 | 4500 | 90000 |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 24 | 30000 | 720000 |
| 最高限价合计 |  |  |  |  |  | 29999956.68 |

注：1、与道路标段界定：高架出入口及跨线桥以挡墙位置为界，高架主线段全部包含在标段内（含地面段快速路及跨河桥梁、不含隧道）。

2、与隧道标段界定：以隧道出入口处高挡墙起始点为界，具体位置由采购人确定。

3、零星、专项维护单价界定：如单次维护总面积（或总长度）大于等于200平方米（米）；则此次维护的所有工作内容均按专项维护清单中的单价进行计算（如专项维护清单中没有的项目按零星维护单价进行计算）。

（二）本项目维护作业所依据的法律法规：

1、住建部《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；

2、住建部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008；

3、《苏州市市政设施管理条例》（2016年）；

以及国家及各级人民政府、行政主管部门有关专业的现行标准、规范、规程。

（三）市政设施日常巡视内容及要求

本项目所维护的城市高架（快速路）及跨线桥梁属Ⅰ等养护的城市桥梁，中标单位应按照住建部《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）进行维护，并对维护的城市桥梁应进行每日巡检。

1、巡视内容：

（1）检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容如下表：

各组成结构的检查要点

| 组成结构 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水孔堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形缝、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调治构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |

（2）检查在城市桥梁安全保护区域内是否存在以下情况：

①在桥面上停车（交通管制等特殊情况除外）、试刹车。

②利用桥涵设施进行牵拉、吊装，在桥涵范围内燃放烟花爆竹和明火作业。

③擅自设置广告、声屏障等设施。

④破坏、增设、变更或者移动桥涵的附属设施。

⑤设摊经营、违章搭建建（构）筑物。

⑥在桥涵引道、边坡挖坑取土，倾倒垃圾等废弃物。

⑦未采取安全保护措施，从事河道疏浚、河道挖掘、建筑打桩、地下管道顶进、爆破等作业。

⑧未经行政主管部门审批的临时占用。

⑨其他损害、侵占、盗窃桥涵设施的行为。

（3）城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

（4）其他较明显的损坏及不正常现象。

2、巡视要求

（1）巡视范围：结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况。

（2）日常巡检应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的技术人员负责。

（3）日常巡检应填写城市桥梁日常巡检报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的维护措施。

（4）日常巡检检查记录应定期整理归档，并提出评价意见。当巡检过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向采购人报告，并应采取相应维护措施。

（5）日常巡检情况需配合采购人及时录入相关系统。

（6）日常巡检工作需服从采购人的管理，配合采购人做好各类临时安排的巡检工作。

（四）市政设施日常维护作业内容及要求：

一）作业内容

（1）上部结构维护：

1、桥面部分：

①桥面坑洼、下沉的填补翻修，沥青铺设；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③桥面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料；

④桥面日常小修保养；

2、桥梁伸缩缝：

①桥面伸缩缝的清理与更换伸缩缝胶条；

②桥面伸缩缝破损的进行更换伸缩缝、伸缩缝钢纤维混凝土重新浇筑；

3、钢结构梁：

①对各部分连接节点及杆件铆钉、消栓、焊缝进行检查、维护。承载能力或刚度低于限值等结构不良的钢结构，应维修或加固。

②外光清洁，冬季应及时清楚冰雪。桥面积水应查明原因，及时处置。

③钢结构应每年保养一次。

④结构定期检测时，应对现场拼接焊缝等关键部位焊缝进行无损探伤检查。

⑤钢箱梁应定期检查内部空间积水情况，当有积水时应查清原因，并及时维修。

4、钢-混凝土组合梁

①梁桥面板不得有纵向劈裂裂缝。每季度检查一次。

②桥面横向裂缝每季度检查一次。在连续组合梁支座及其附近的桥面板，不应有裂缝和渗漏水，应加强对其结合部位的保养维修。

③组合梁结合面不得有相对滑移和开裂。钢梁与混凝土桥面板之间的剪力连接件应完好无损，不得有纵向滑移及掀起。压型钢板组合桥面板支撑处及板肋不得变形，板肋与连接件附近的混凝土不得有疲劳裂缝。

（2）下部结构维护：

1、支座：

①支座各部分应完整、清洁、有效，支座垫板应平整、紧密、锚固牢固。支座周边应干燥、洁净，无积水、油污。

②支座应每半年检查、清扫一次，应每年维护一次。

③支座维护前应检查支座状况，并应与前一次检查维护结果进行比较，并留存记录。

④固定支座应检查锚栓的坚固性，支承垫板应平整紧密。

⑤支座外露金属构件不得锈蚀，应定期清洁、除锈、刷防锈漆，但铰轴、辊轴、不锈钢滑动面处不得涂刷油漆。局部除锈刷漆颜色宜和原色一致，整体除锈刷漆颜色宜和梁体颜色一致。

⑥滑移的支座应及时复位，损坏或状态达不到设计使用要求的支座应及时更换。

⑦支座周边积水应检查积水原因，及时处理，必要时可做散水坡。

2、墩台：

①墩台表面应清洁，并应及时清除青苔、杂草、荆棘和污秽。

②当圬工砌体表面部分严重风化和损坏时，应清除损坏部分后用原结构物相同材料补砌，应结合牢固，色泽和质地宜与原砌体一致。

③当圬工砌体表面灰缝脱落时，应清除缝内污垢杂物后重新勾缝。

④当混凝土表面发生侵蚀剥落和蜂窝麻面等病害时，应及时将周围凿毛洗净后进行表面防护。

⑤当立交桥墩靠近机动车道时，应在桥墩四周设置防撞设施。

⑥对易受流冰、漂浮物和船只撞击影响的跨河桥墩，应在桥墩上游设置破冰体或防撞措施。河床上的漂浮物和沉积物，当对桥梁安全构成威胁时，应及时清理。

3、基础:

①桥梁基础和地基应完整、稳定。

②跨河桥梁墩台基础附近的河床应稳定。

③当在桥梁桩基或浅埋基础的影响范围内埋设地下管线、各种窨井、地下构筑物时，应经计算采取加固措施后，再作业。

④当桥梁基础出现冲刷过深或局部掏空时，应及时抛填块石、片石、钢丝石笼等进行维护。必要时应在基础四周加设防护设施，或灌注水下混凝土。

⑤当严寒地区的桩基出现浅桩冻拔或深桩环状冻裂状况时，应在冰冻开始前进行保温防护。

⑥当墩台变位所产生的附加内力影响到桥梁的正常使用和安全时，或桥梁墩台基础自身结构出现大的缺损使承载力不够时，必须进行加固处理。

（3）附属设施维护：

1、声屏障：

①综合技术指标须达到国家相关行业产品标准、规定。

声学性能良好，高效吸声降噪，吸声材料的吸声性能按GBJ47-1983《混响室法吸声系数测量规范》测定，在125HZ，250HZ，500HZ，1000HZ，2000HZ，及4000HZ等频率下，吸声系数应分别不低于0.25，0.40，0.80，0.85,0.95;声屏障隔声量按GBJ75-1984《建筑隔声测量规范》测定,应不低于30dB。

②吸声材料防火性能按GBJ624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》测定应为A级。

③吸声材料应耐冻融；耐冻融性能按149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》中3.2.4耐冻融实验方式进行，循环30次后试件应无剥落、开裂、起层等现象。

④吸声材料应耐腐蚀、耐老化；能在露天环境裸露使用；耐高低温、抗酸碱侵蚀；吸声材料耐候性能按JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》中附录C的实验方法测定，实验后，试件表面应无裂纹、粉化、剥落等现象。

⑤吸声材料是影响降噪效果的主要因素，所以，很好的选择材料是至关重要的。综合考虑各种因素，要达到好的吸声降噪效果，同时又要有很好的物理性能及力学强度、耐候性，还要价格合理，所以本项目选择离心玻璃棉板，密度为48kg/m3,这种离心玻璃棉具有容重轻，憎水性优良，吸声系数高，属于不燃物等优点。

声屏障承接的主要载荷是按1200N/㎡设计,对于声屏障需校核钢立柱的强度、地脚螺栓的强度。

立柱强度：立柱在风压下承受剪切和弯矩，本项目选用的立柱，对立柱进行受力分析后发现立柱的底端是危险截面，承受较大的剪应力和弯矩，经校核本设计选用的立柱能满足强度要求。

地脚螺栓采用M22不锈钢螺栓，耐候环氧胶树脂粘合剂或耐温湿高强度植筋胶。单个螺栓最终抗拔力应在现场先做试验确定，其值不得小于100KN。

声屏障连接系统要求 ：金属吸音板与下罩板连接处须布置加固条，再进行锚固连接。单元屏体之间、声屏障屏体与钢立柱的连接应紧密、可靠。连接处应贴热缩弹性体材料，以保证隔声性能良好。

2、防撞护栏（挡墙）

①防撞护栏（挡墙）的清洗；

②防撞护栏（挡墙）缺损、裂缝、剥落的修补；

③防撞护栏（挡墙）露筋，凿除露筋部分混凝土保护层，使锈蚀钢筋全部外露，对钢筋表面进行除锈，涂刷防锈漆，采用极细砂浆修补凿除的保护层，挂抹平顺；

3、排水设施附属物:

①桥梁落水管通疏通，对桥面堵塞的泄水孔进行疏通，保证桥面雨水顺利排

②桥梁落水管管件丢失、管道破损，按要求对管件、管道进行安装、更换加固，做到管件、管道与现状相配套、吻合，安装平稳。

4、附属设施：对桥梁服务设施、波形护栏等相应配套附属设施的损坏、受污进行必要的修理、更换与清洁工作。

5、临时交办的其他附属设施相关工作。

二）作业要求：

1、按照住建部《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）,维护单位必须制定维护质量保证体系，严格质量操作流程；

2、按月制定维护计划，并依据设施日常巡视情况适时调整。维护单位针对实际情况、维护要求和维护作业特点，定期上报维护实施计划。所有维护作业一律采取先申请后实施，以采购单位批准为准；

3、对有关维护项目，维护承包单位须上报维护组织方案，严格按照维护作业技术要求完成工作；

4、涉及破除、修复路面等维护项目，按苏州市有关规定办理相关手续。

5、维护作业现场做好安全警示和作业围挡，遵守维护作业规范与相关管理要求，做到文明作业；

6、若因承包单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款；

7、维护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。

8、维护工作安全要求：

8.1维护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明作业，注意安全，一切伤亡事故由维护单位负全责；

8.2因维护作业导致的其他设施损坏，应由维护单位负责修复及承担一切费用；

8.3维护期间过程中，维护单位负责及时清理垃圾。

8.4服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由维护单位负责恢复或赔偿。

8.5维护单位须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

8.6项目实施过程中，维护单位不得将作业材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

9、维护中使用的原材料、成品、半成品等必须质量合格，经检测发现不合格的工作内容不予计量。

10、维护项目维修完成后，应适时进行跟踪观察和监测，了解处置效果。

注：如遇突发事件，须有配套维修机具设备及工作人员在30分钟内到场应急处理，并服从招标单位现场指挥。

（五）市政设施应急管理作业内容及要求：

（1）基本要求

为全面提高处理各类突发事件的应对能力，确保市政设施的安全运行，保证在发生意外突发事件时，管养单位能及时、有效地处理各类突发事件，最大限度地减少国家、人民财产损失和人员伤亡，保障交通安全畅通，尽快恢复社会秩序，中标单位应当制定切实有效的应急预案，同时应当做到：

1、实行24小时待命，保持各类通讯渠道的畅通；

2、根据采购人作出的应急预案决定，立即赴现场开展抢险工作；

3、及时向采购人报告处理突发事件进展情况，特大事故、事件每30分钟上报一次；

4、根据突发事件的种类和特点建立监测网络，对突发事件的进展进行跟踪监测和现场查勘；

5、如有紧急情况，应及时向采购人汇报，以便及时制定应急措施；

6、各车辆必须做好日常保养，保证水、电、油充足，确保正常运行；

7、各类抢险抗灾所需的车辆，包括自卸车、装载车、挖掘车、推土机等24小时待命，以应对各类突发事件；

8、各类建筑材料、消防灭火器材、防滑防冻材料、融雪剂、排水设施、交通护栏、夜间照明设备、卡车、洋镐、铁楸、清扫用具等物资准备到位，以备应急抢险使用；

9、加强应急演练，进一步熟悉《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设部城市桥梁重大事故应急预案》、《江苏省突发公共事件总体应急预案》、《江苏省住房建设厅城市桥梁重大事故应急预案（修订）》、《江苏省突发事件应急预案管理办法》、《苏州市城市桥梁突发事件应急预案》、《生产经营单位安全事故应急预案编制导则》等法律法规及有关规定。

（2）应急响应具体情况和抢险救援措施

1、桥梁因船只、车辆撞击或超载车过桥导致桥梁的上部或下部结构的损坏、裂缝、位移等情况；桥梁运营、巡查发现桥梁结构出现较大裂缝、严重位移等情况；桥台驳岸出现较大开裂、位移、坍塌等情况；检测发现桥梁承载力不满足设计或使用要求等，启动Ⅱ级响应预警。

应急响应措施：①立即设置安全警示标志，做好现场的封闭和围护；②摸清过桥管线和设施情况，查明桥梁损坏原因和影响范围；③研究确定抢险维修方案；④尽快组织桥梁的修复工作。

2、因外力作用使得桥梁护栏缺失、限高限行设施损坏；高架桥落水管掉落、声屏障倾倒等情况，启动Ⅲ级响应预警。

应急响应措施：①立即出动应急队伍，设置安全警示标志，做好现场的围护；②按照日常维护方法，立即组织维修工作。

灾害气候的应急按照《防汛防台应急预案》、《雨雪灾害性天气应急预案》等采购人制定的相关应急制度进行处置。

（六）服务人员、车辆配备要求：

1、服务人员要求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 市政、道桥、土木类等相关专业，具有市政公用工程二级（含）建造师证书和安全员B证 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具备市政、道桥、土木类等相关专业高级（含）以上职称 |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 具备安全员B证 |
| 4 | 现场管理人员 | 3 | 具备市政、道桥、土木类等专业初级（含）以上职称，其中一名具有安全员C证及以上的安全员。 |

（1）投标人承担所有作业服务人员及管理人员的安全责任及费用。

（2）投标人应为作业服务人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（3）服务期内采购人根据工作需要召开会议，中标人的法定代表人或项目负责人必须准时参加。

注：提供上述人员在投标单位的劳动合同等相关证明材料，否则视为未实质性响应。所有作业服务人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向采购人提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则招标人可提前1个月向中标单位提出更换要求，中标单位必须及时响应更换服务人员。

2、作业车辆配备要求：

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮卡巡视车 | 2 | 采用符合采购人要求的市政维护专业车辆。 |
| 2 | 小型运输车辆（5吨以下） | 3 |  |
| 3 | 防撞车 | 2 |  |
| 4 | 高空作业车（高空作业可达到20m） | 2 |  |
| 5 | 疏通车 | 1 |  |

注：

1、其相关的油料、保养费用、维修费用、保险费用等一切费用由中标单位负责，并且在设备使用期间中标单位需提供人员配合作业。采购单位有权在采购单位范围内调配车辆的使用，中标单位需（含操作人员）配合。

2、投标人如为本项目配备了相关现自有或租赁车辆设备的、设备为现自有的，须在表后附上车辆行驶证（包括行驶证上车辆彩色照片）、机动车登记证书、车辆购买发票扫描件。设备为租赁的，须在表后附上服务有效期内的租赁合同复印件。

3、设备为承诺自有或租赁车辆的，须在表后附上承诺函原件扫描件。若中标，中标单位须在合同签订当天向采购人提供自有或租赁的车辆资料。

4、投标人所配备的车辆设备应具备管养范围内所有高架、跨线桥梁的通行资格。须在投标文件中提供承诺函，承诺在中标后向采购人提供车辆通行证件。

5、投标单位所提供的车辆设备必须符合现行环保要求，车辆检验合格方可上路作业；因国家及地方相关法律、法规及标准调整而不符合上路要求的车辆，中标人须无条件更换。

6、中标人所配备的车辆设备务必保证机械完好率达100%,如因保养、维修等原因不能进行当日管养，可最迟于次日，调以同等使用性能的机械进场作业，影响管养工作的，按《考核表》处理，若车辆设备经维修后仍无法满足管养要求的，承包人应及时进行更换。

7、中标人如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。

8、车辆外观要求标识统一，中标后，需按采购方要求进行车辆涂装，相关费用包含于投标报价内。

（七）其他要求：

1、中标人需严格按照采购人制定的《维护管理制度》开展日常工作。

2、中标人需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。

3、因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位赔偿损失。

（八）综合说明：

1、各供应商提供的服务能够至少达到招标文件要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人需在投标文件中明确服务内容和服务方案。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

4、其他要求：

4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。

4.2供应商需严格按采购文件的约定完成工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差、质量不合格的，供应商需及时更正至采购人确认并验收合格。

4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任。

4.5本项目中设施维护部分，除因人为因素、不可抗力等原因造成损坏，否则同一部位同一工作内容服务期内不重复计量。

4.6若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：

①将服务项目全部转包他人；

②累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；或出现其它重大违规违约情形的。

5、投标单位应自行现场踏勘以充分了解维护区域位置、情况、桥梁、排水、沿线安全设施、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解维护区域现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；投标单位踏勘现场，充分考虑现场实际情况及项目概况要求中提及的各项费用。中标后，中标单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

6、下列各项费用应包含在投标报价中：

(1)完成本服务项目所需的一切费用；

(2)本项目巡视费用按月包干，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑投入人员、车辆、设备等产生的费用，巡视人员需配备的终端（安卓系统智能手机）费用；

(3)本项目应急管理费用按月包干，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑应急人员（含联络人员、作业人员、值班人员等）、24小时待命车辆及设备（含机驾人员）等产生的费用，应当考虑应急演练费用；

(4)预算编制工作量按暂估数量计入，结算时根据现场发生实际数量调整；

(5)本项目所有余方弃置运输必须满足政府相关文件要求，运距包干，弃土点堆置场地自行落实。

(6) 高架维护作业拆除废料全部由中标供应商按要求外运弃置，需包含垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州市的规定。

(7)维护所需混凝土采用商品砼。

(8)本项目所产生的一切水电费用，由中标单位自行承担；

(9)作业范围内障碍物的清除、外运费用；

(10)运输线路上的道路维护、保洁费用；

(11)建筑物、构筑物、地下及地上管道和杆线、古树名木等场内外原有设施的排险加固费用；

(12)为保证安全作业及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等措施工作；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由中标单位承担；

(13)根据苏州市有关规定办理相关申请、审批、保证、批准手续所需的费用；

(14)因维护作业造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，维护单位进行复原产生的费用。

(15)通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的其他一切工作内容所需的费用。

(16)清单标注库存料的应当考虑材料从采购人仓库运输至维护作业现场的运输费用。

(17)交通执勤费是在专项维护过程中，按交警部门要求配置一定数量的安保人员，并配合交警进行交通秩序管理的费用，零星维护及交警部门未要求配备交通秩序管理人员的专项维护不计此费用，但中标单位仍需做好现场交通引导工作并在对应的清单内考虑相关费用。

(18)投标单位须考虑夜间及节假日维护作业措施费用。

(19)中标单位须为本项目维护设施缴纳公众责任保险，费用须包含在投标报价中。

(20)因审计核减率高于7%产生的超额审计费用。

(21)维护维修中使用的原材料、成品、半成品等，若经第三方检测机构检测结果不合格，检测费用由中标单位承担。

(22)其他完成本项目全部服务内容所产生的费用。

7、服务地点：采购人指定地点。

8、履约验收方案：

（1）验收依据

‌法规标准‌：

住建部《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；

住建部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008；

《苏州市市政设施管理条例》（2016年）；

以及国家及各级人民政府、行政主管部门有关专业的现行标准、规范、规程。

（2）验收组织架构

①招标单位随机安排工作人员监督关键工序。重点环节可留存影像资料，以便后期责任追根溯源。

②采购单位派负责人或邀请行业内专家组成验收专家小组进行验收。

③中标单位提供完整自检资料、服务期间工作证明材料，配合检测与验收‌。

④采购单位根据项目实际情况，可委托第三方检测机构对维护情况进行阶段性检测并出具报告。

待项目到验收环节，确定验收小组，可包含采购方代表（负责合同条款核对）、专家或其他技术人员（技术服务标准检测）、监管单位（政府监管部门或其他部门）、第三方检测机构（争议项仲裁），具体验收团队组成人员按项目实际情况为准。

（3）现场验收重点

1、人员签到：在采购方指定地点集合，进行人员签到，核对验收小组人员信息

2、‌合同执行情况检查‌：核查项目是否按合同要求完成。

3、‌资料审查‌：检查服务期间的工作档案记录、服务总结报告、采购单位的考核表、中标单位提供的完整自检资料、服务期间工作证明材料、重点环节可留存影像资料（若有）。

4、现场‌服务内容检查‌：对服务现场进行检查，包括结构安全、路面质量、排水系统、防护栏和声屏障等，并对所有缺陷作详细记录，具体现场检查重点如下:

①结构安全：

检查服务范围内高架上部结构、下部结构状态，是否存在异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等情况

②路面质量：检查服务范围内高架路面平整度、抗滑性能，是否存在裂缝、坑槽等病害修复质量

③排水系统：检查服务范围内高架涉及到的排水设施畅通情况，是否存在泄水孔堵塞；排水设施缺损等情况。

④防护栏和声屏障等设施：检查其是否存在锈蚀、缺损、变形缝、松动、污秽、露筋、断裂、松动等情况

5、‌服务量核查‌：核对采购人委托的第三方审计机构出具的审核材料与实际服务情况是否属实

6、‌验收结论‌：对合同是否全面执行、服务质量是否合格做出结论，并签订结果意见情况。

（4）违约情况

①乙方不能按期完成维护，或未达到甲方要求从而影响设施正常使用的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

②合同期间，若乙方不能提供维护服务的，或维护服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

③乙方出现违约违规情况的，甲方有权单方解除本合同,且不承担违约和赔偿责任。造成甲方损失的，乙方应负赔偿责任。赔偿款甲方有权从乙方应得的价款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。

（5）验收时间：甲方根据实际情况在合理时间内进行验收。

（6）服务工作量确认：

①维护费工作量由采购人委托第三方审计的方式进行结算，如有在清单范围外的工作内容，则由采购人委托第三方对单价、工作量一并进行审计。

②管养费用由中标单位按月度进行汇总，并形成《结算书》，《结算书》按每3个月向采购人上报，由采购人委托第三方审计并出具结算审核报告，审核报告上的每月的审定金额即为当月维护服务费用，除固定费用外不再另行支付任何费用。

（7）验收报告：

采购人在每季度付款前对中标单位的服务人员和车辆设备以及完成的工作量进行验收。付款时中标方需向采购方递交由供需双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》。

四、其他要求

1、投标采购文件提出的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标供应商提供的所有服务或产品（包括制造、安装、调试以及节能环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应在满足标准时效性的前提下按最高标准的条款执行。

2、投标供应商应对所要采购的全部内容（包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、养护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、废料处置费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，并在服务期限内不受政策因素影响。）进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。每一项货物的报价均不得超过该项的最高限价单价。

3、采购项目地点：采购方指定地点。

4、采购项目合同履行期限：2026年1月1日至2027年12月31日。（具体起始时间按采购方通知为准）。

五、综合说明

1、所有投标产品均需符合国家最新标准及行业要求。

2、上述数量为估算数量，最终以实际使用数量为准。采购方按实际使用量支付价款，但不得违反相关法律法规。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

5、验收标准：根据标书要求及有关规定由采购方验收通过。

6、投标响应文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。投标供应商提供的技术资料必须真实、准确，如提供的参数虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

7、投标采购文件提出的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标供应商提供的所有产品（包括设计、制造以及节能环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

六、政府采购政策：

1、绿色采购：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供该产品有效期之内的节能产品认证证书，未提供的视为未实质性响应。上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

2、中小微企业

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在货物类政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务类政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供则不享受相关政策。

七、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

1.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

1.2评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款信用记录（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

1.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布的文件为准。

第五章  合同文本

甲  方：

地  址：

联系人：

联系电话：

乙  方：

地  址：

联系人：

联系电话：

根据苏州睿乔招投标咨询服务有限公司采购编号              号政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标项目的2026-2027年度市政设施维护服务项目（高架）事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1.乙方负责2026-2027年度市政设施维护服务项目（高架）的全部工作。

2.服务期限：2026年1月1日至2027年12月31日。（具体起始时间按采购方通知为准）

二、合同价格与支付

1.合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币          元整（￥       ），包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、废料处置费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，并在服务期限内不受政策因素影响。

2.付款步骤：每季度支付1次，管养费用包含巡视费，维护费，应急管理费。

（1）巡视费、应急管理费按月固定单价，维护费采取固定单价（见附件），工作量由甲方委托第三方审计的方式进行结算，如有在清单范围外的工作内容，则由甲方委托第三方对单价、工作量一并进行审计。

（2）管养费用由中标单位按月度进行汇总，并形成《结算书》，《结算书》按每3个月向采购人上报，由采购人委托第三方审计并出具结算审核报告，审核报告上的每月的审定金额即为当月维护服务费用，除固定费用外不再另行支付任何费用。

（3）管养费用支付金额与考核成绩挂钩，当月考核总得分达到90分（含90分）为达标；则全额支付当月管养服务费用，达不到以上规定达标分数的，每降1分，则扣减当月管养费用1个百分点，以此类推。

（4）如当月管养费用审计核减率超过7%，则超过7%部分按核减管养费用4%计算的审核费用由乙方承担，乙方需凭审核费用支付凭证向甲方申请管养费用。

（5）如当月存在检测结果不合格的，相应检测费用在月度管养费用中扣除。

（6）甲方应当在履约验收合格并完成评审后，由乙方发起付款申请后90天内完成付款。

注：该项目支付预付款为30%。在签订合同时，若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用支付预付款30%规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号文件第一条的相关规定执行。

3.累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；或出现其它重大违规违约情形的，甲方可立即终止合同。

4.合同款结算时，乙方需提供：

A、有效的发票；

B、由供需双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》；

C、结算审核报告；

D、考核表。

5.支付方式：数字人民币支付。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方应按本合同按时付给乙方服务费用，不得无故拖欠应付款项，但是，因乙方未按本合同约定提供巡视维护服务，甲方有权拒付当期服务费用，并有权要求乙方按照本合同的规定承担相应的违约责任，此期间乙方应严格履约、不能怠工；

(2)甲方应向乙方提供开展维护工作的便利条件，以便乙方能顺利地进行维护保养。有权监督并检查乙方所做工作，共同做好高架日常运行和维护工作。乙方巡视维保记录交双方确认后有效；

(3)甲方有权对乙方服务进行监督，并对操守不良、违规操作、违反甲方管理规定或工作不称职的乙方工作人员给予警告，并有权要求乙方撤换；

(4)甲方应积极采纳乙方在维护管理方面的合理化建议。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方在从事市政维护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方维护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的维护服务导致的安全事故引发的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

（2）乙方应当指定专人作为乙方联系人予以协调工作，加强与甲方沟通，交流情况，互通信息。

（3）乙方所有作业服务人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向甲方提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则乙方在收到甲方提出的更换要求后，必须在1个月内更换服务人员。

（4）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故由乙方自行负责，对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

（5）合同期间乙方配置的作业人员仍属乙方职工，作业人员的工资、社保及人身意外伤害保险等费用由乙方自理；甲方与乙方配置的作业人员不存在隶属关系，如乙方作业人员发生工伤或意外事故，由乙方负责处理、赔付。如乙方未能及时支付作业人员工资导致的一切后果由乙方承担，与甲方无关。

（6）乙方在从事市政维护服务工作中应当严格遵守国家、地方人民政府、行政主管部门制定的环保规定，落实扬尘、废气、废水、噪声等污染源控制，因乙方未落实环保要求引起的一切后果都由乙方承担。

（7）甲方管理项目内的任一设施设备均属项目甲方，在本合同有效期内及之后所有的时间内，乙方及乙方人员应对在服务过程中知悉的甲方项目的任何信息，不得以任何方式使用或许可第三方使用。

（8）乙方应当在合同签订之日前内完成公众责任险投保工作，保障范围应当覆盖乙方所有管养设施，保障时间应当覆盖合同履约时间，如因乙方未投保而造成的损失赔偿，由乙方承担相应的赔偿责任。

（9）乙方所配备的车辆设备应具备管养范围内所有高架的通行资格。

（10）乙方应当定期出具管养服务工作报告，管养服务报告应当包含此次管养期间的巡视、维修、应急管理等工作内容，并对所管养设施存在的问题进行汇报，同时要求有负责人签名。

（11）乙方应建立项目内应急预案，并在合同期内按甲方要求组织应急演练，做好相关记录。

（12）本合同因解除或履行期届满的，乙方应在合同终止之日起十日内，将相关管养资料等交还给甲方，并与新的服务单位办理好交接手续，如实告知相关情况。

四、违约

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应视为甲方违约，应弥补对乙方造成的合理损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能按期完成维护，或未达到甲方要求从而影响设施正常使用的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）合同期间，若乙方不能提供维护服务的，或维护服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（3）乙方出现违约违规情况的，甲方有权单方解除本合同,且不承担违约和赔偿责任。造成甲方损失的，乙方应负赔偿责任。赔偿款甲方有权从乙方应得的价款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。

乙方同意，甲方有权直接在应付合同价款中直接扣除上述乙方应承担的违约金。

4.因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

五、争议解决

甲乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，则提交甲方所在地人民法院诉讼。

六、如有未尽事宜，双方可另行商定并签订补充协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

七、本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），即生效。

八、附则

1.合同份数

本合同一式五份，甲执二份、乙方执二份、招标代理机构一份。

2.本合同由以下文件组成

（1）本合同书；

（2）合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

（3）采购文件；

（4）中标通知书；

（5）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（6）乙方中标的采购文件；

（7）其他合同技术附件。

上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

3.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

合同签定地：苏州市市政施设管理处

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

代表签名：                                     代表签名：

日期：                                         日期：

合同附件：

高架维护项目考核表

项目名称：

被考核单位：

考核日期：      年  月  日

| 序号 | 考核内容及要求 |  | 应得分 | 实得分 | 扣分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员、材料、机械管理 |  | 10 |  |  |  |
| 1.1 | 按合同及招标文件要求配备项目负责人及项目组人员，特种作业人员持有效证件上岗 |  | 4 |  | 未按要求配备项目负责人及项目组人员或擅自更换人员的，一次扣2分；特种作业人员未持有效证件上岗的，一次扣2分 |  |
| 1.2 | 进场材料符合国家或行业标准、规范规定 |  | 4 |  | 进场材料不符合国家或行业标准、规范规定，一次扣1分 |  |
| 1.3 | 按合同及招标文件要求配置机械设备 |  | 2 |  | 未按合同及招标文件要求配置机械设备，扣2分 |  |
| 二 | 维护作业管理 |  | 30 |  |  |  |
| 2.1 | 按要求编制周维护计划、月度维护计划；及时上报周维护报表、月度维护报表 |  | 4 |  | 未按要求编制和及时上报周维护计划、月度维护计划，一次扣2分，未及时上报维护报表，一次扣2分 |  |
| 2.2 | 根据维护任务单、批准的周维护计划、月度维护计划组织安排维护任务，并按招标文件要求及规范进行自检自查，且有检查记录 |  | 5 |  | 未根据维护任务单、批准的周维护计划、月度维护计划组织安排维护任务，扣3分；未按招标文件要求及规范进行自检自查，且未有检查记录，扣2分 |  |
| 2.3 | 日常维护修复及时率符合招标文件要求 |  | 5 |  | 日常维护修复及时率不符合招标文件要求，一次扣1分 |  |
| 2.4 | 维护过程中，作业人员按要求统一着装 |  | 2 |  | 作业人员未按要求统一着装，一次扣0.5分 |  |
| 2.5 | 维护作业应该采取降尘措施，避免造成环境污染；作业现场材料堆放整齐有序；作业完成后做到工完场清 |  | 4 |  | 维护作业未采取降尘措施，造成环境污染，一次扣1分；作业现场材料乱堆、乱放污染环境；未做到工完场清，一次扣1分 |  |
| 2.6 | 新闻媒体曝光或社会投诉事件及时回复 |  | 10 |  | 新闻媒体曝光或社会投诉事件回复不及时，一次扣2分，造成严重影响一次扣5分 |  |
| 三 | 维护质量管理 |  | 20 |  |  |  |
| 3.1 | 维护质量满足招标文件要求，维护合格率100%； |  | 10 |  | 零星维护质量不符合规范或招标文件要求，一次扣1分；专项维护一次性交验合格率未达到100%，一次扣2分。 |  |
| 3.2 | 工序检测合格率100% |  | 3 |  | 工序检测不符合规范或招标文件要求。一次扣1分。 |  |
| 3.3 | 日常台账记录及维护项目资料整理归档 |  | 3 |  | 台账记录有缺失、维护项目资料整理归档不及时、不完整，一次扣0.5分。 |  |
| 3.4 | 市政设施完好率 |  | 4 |  | 市政设施完好率在合同期内达到良好以上等级及达到优秀以上等级每下降超过1%扣1分。 |  |
| 四 | 安全文明管理 |  | 25 |  |  |  |
| 4.1 | 建立健全市政道路桥梁维护安全管理组织机构，明确职责分工。制定完善的市政道路桥梁维护安全管理制度、操作规程。 |  | 2 |  | 建立组织架构，明确职责分工。各岗位缺失或不明确一个扣1分。或者执行岗位职责明显不到位一次扣1分。建立组织架构及各类制度，缺少一个扣1分。 |  |
| 4.2 | 定期开展市政道路桥梁维护安全教育培训 |  | 3 |  | 根据各标段特点每季度开展安全教育培训，缺少一次扣1分。各专项维护项目开工前组织专项技术交底，缺少一次扣2分。 |  |
| 4.3 | 按照规范要求对市政道路桥梁进行日常维护（含市政设施维护项目现场安全、文明、环保等措施是否到位以及渣土处置是否合规） |  | 6 |  | 现场安全、文明、环保、渣土运输等措施不到位1次扣2分。 |  |
| 4.4 | 建立健全市政道路桥梁安全检查及隐患排查治理机制。定期开展市政道路桥梁安全隐患排查，建立隐患台账。制定整改方案，落实整改措施 |  | 4 |  | 每年开展道路桥梁隐患排查不少于6次，未定期开展市政道路桥梁安全隐患排查或者隐患台账缺失一次扣1分；隐患整改不到位一次扣2分。 |  |
| 4.5 | 制定完善各类市政道路桥梁突发事件应急预案 |  | 2 |  | 未建立预案或预案明显不合理、不全面扣1分。 |  |
| 4.6 | 做好应急人员、物资和设备的管理，根据实际情况开展应急处置，定期组织开展市政道路桥梁突发事件应急演练。配合各级管理部门处置各类应急工作。 |  | 4 |  | 按要求配备并管理好应急人员、物资和设备。管理不到位一次扣1分。每年根据应急预案开展不少于一次应急演练。未组织应急演练扣2分。按照各级管理部门要求开展应急处置，配合不到位、处置不积极一次扣2分。 |  |
| 4.7 | 认真执行省、市、区各级安全主管部门下发的相关文件。 |  | 2 |  | 未执行各级安全主管部门相关文件精神或执行不到位扣1分。 |  |
| 4.8 | 管养范围内因市政设施损坏应及时维修而避免造成安全事故；维护作业过程中应当做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，不损坏其他设施。 |  | 2 |  | 管养范围内因市政设施损坏未及时维修而造成安全事故，一次扣2分；维护作业过程中因未做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，导致其他设施损坏，一次扣0.5分，未及时恢复造成不良影响的，一次扣2分。 |  |
| 五 | 巡视检查管理 |  | 15 |  |  |  |
| 5.1 | 按照合同要求配置巡视人员，且定人定岗 |  | 2 |  | 未按照合同要求配置巡视人员且未定人定岗，扣2分 |  |
| 5.2 | 按要求建立巡视检查及台账管理制度；按要求进行巡视岗前培训 |  | 2 |  | 未建立巡视检查及台账管理制度；扣2分；未进行巡视岗前培训，无法提供培训记录，扣1分 |  |
| 5.3 | 巡视人员按要求进行巡视；按要求填写巡视记录，做到真实、准确、完整； 协助甲方做好相关桥梁管养系统的信息填报及更新 |  | 5 |  | 巡视人员未按要求进行巡视，一次扣0.5分；未按要求填写巡视记录或巡视记录填写不真实、准确、完整，一次扣0.5分；未协助甲方做好桥梁管养系统的信息填报及更新的，扣2分，更新不及时一次扣1分 |  |
| 5.4 | 巡视人员发现市政设施严重破损或破损设施存在安全隐患，以及在城市桥梁安全保护区域内的爆破、深基坑开挖打桩、违规占用、爆破、施工作业、河道疏浚等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响桥梁安全稳定运行的情况，及时上报 |  | 4 |  | 巡视人员发现市政设施严重破损存在安全隐患，以及在城市桥梁安全保护区域内的爆破、深基坑开挖打桩、违规占用、爆破、施工作业、河道疏浚等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响桥梁安全稳定运行的情况，未及时上报，一次扣2分 |  |
| 5.5 | 巡视人员按规定统一着装；按要求配置巡视车辆且带警示标志 |  | 2 |  | 巡视人员未按规定统一着装，发现一次扣0.5分；未按按要求配置巡视车辆且带警示标志，扣2分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人/考核单位： |  |  |  |  |  |  |
| 被考核人/被考核单位： |  |  |  |  |  |  |

注：1、累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；或出现其它重大违规违约情形的，甲方可立即终止合同。

2、管养费用支付金额与考核成绩挂钩，当月考核总得分达到90分（含90分）为达标；则全额支付当月管养服务费用，达不到以上规定达标分数的，每降1分，则扣减当月管养费用1个百分点，以此类推。

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，评委人数在7人的，直接算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选人。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予相应比例的扣除，其中货物和服务项目为20%，工程项目为5%，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供则不享受相关政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准

（一）价格分：(15分)

第一步：报价低于或等于最高限价的，为有效报价。超最高限价的报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效报价中满足招标文件要求，且价格最低的报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15%×100。

（二）技术部分（70分）

1、对项目整体理解和总体管养运行维护思路比较：对项目周边自然条件、高架桥梁现状基本情况，总体思路表述等方面进行评分。理解彻底且思路清晰、条理明确、全面合理、考虑周全的得8分；有一定的理解、思路明确、具有合理性的得5分；不理解思路不清晰的得2分；不提供不得分；最高8分。

2、投标单位内部管理组织结构：管理组织结构清晰，安排科学有序，组织结构合理，分工责任明确的得8分；管理组织结构完整，有一定的计划安排，组织协调性得得5分；具有管理组织结构，部分计划安排合理有序的得2分；不提供不得分；最高8分。

3、维护期间与其他单位、部门的综合协调方案：维护期间与其他单位、部门的综合协调方案非常合理清晰得:8分，维护期间与其他单位、部门的综合协调方案比较合理清晰得5分；维护期间与其他单位、部门的综合协调方案有涉及但不全面得2分；不提供不得分；最高8分。

4、高架管养日常巡视及运营方案作业措施方案：方案科学合理，可行性高，针对性强，切合实际得8分；方案科学合理性一般、针对性较弱、可行性一般的得5分；方案科学合理性差、不切合实际的得2分；不提供不得分；最高8分。

5、主要维护方法及常见桥梁病害的维修（须针对高架维护作业来描写）：维护办法及标准、措施满足全部采购需求且实用性强，针对常见桥梁病害有具体完善解决办法得8分；部分维护办法及措施满足要求，针对常见道路病害有部分解决办法得5分；部分维护办法及措施满足要求，针对常见桥梁病害解决办法较少得2分；不提供不得分；最高8分。

6、维护文明方案比较：评审委员会根据项目服务过程中文明控制专项方案的科学性、可实施性评审。控制方案最完整全面、科学合理、可操作性最强的得8分；安全、文明等控制专项方案比较完整、比较合理、可操作性较强的得5分；综安全、文明等控制专项方案简单、不详细、合理性、可操作性一般的得2分；不提供不得分；最高8分。

7、应急预案：措施科学合理，应急响应时间迅速，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得8分；措施比较合理、应急响应时间较快，操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得5分；应急响应时间最慢，措施简单，操作性一般的得2分；不提供不得分；最高8分。

8、特殊季节或天气防范措施：特殊季节或天气防范措施科学合理、有全面得应对措施，操作性强的得7分；特殊季节或天气防范措施合理，部分措施到位且针对性强的得4分，特殊季节或天气防范措施规范，有可操作的应对措施的得1分；不提供不得分；最高7分。

9、高架维护过程中的交通安全管理重点分析及处理方案：方案科学合理、完整全面、切实可行、操作性强、条理清晰的得7分；方案科学合理、切实可行的得4分；方案简单、不详细、合理性、可操作性一般的得1分；不提供不得分；最高7分

（三）企业综合实力（15分）

1、类似管养项目业绩：9分

2021年1月1日起至今（以合同签订之日起）投标单位具有类似项目业绩的，每提供一个得3分，最高得9分。

注：投标文件中需提供有效合同扫描件及该项目任意金额的发票扫描件。未提供以上有效资料或提供不完整的，该项不得分。

2、体系认证证书：6分

投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每有一个得2分，本项最高6分。

注：投标文件中提供相应证书扫描件，还需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，上述要求提供的证明材料未提供或提供不完整的，该项都不得分。

【注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。】

（全文完）