南通职业大学新能源汽车动力电池开发与测试系统采购项目

政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0041

南通职业大学

2025年7月

目 录

第一部分  投标邀请.......................................................01

第二部分  投标须知.......................................................06

第三部分  项目需求.......................................................20

第四部分  开标和评标...................................................83

第五部分  质疑与投诉...................................................88

第六部分  投标文件组成...............................................92

- 第一部分  投标邀请

受[南通职业大学]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通职业大学新能源汽车动力电池开发与测试系统采购项目](项目编号:JSZC-320600-ZRJS-G2025-0041 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(南通职业大学新能源汽车动力电池开发与测试系统）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年8月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0041。

2.项目名称：南通职业大学新能源汽车动力电池开发与测试系统采购项目。

3.预算金额：210万元。

4.最高限价：210万元，投标报价高于最高限价的作无效响应处理。

5.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

6.交货期：自合同签订之日起60天内完成供货。

- 7.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

注：在开标现场，将由招标人或招标代理通过“天眼查或企查查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年8月14日09点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：投标人根据商务技术分提供展示样片，制作成演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：南通职业大学

地址：南通市崇川区青年中路89号

联系人：瞿老师

联系方式：15051259795

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

项目负责人：肖俊菁  0513-55887688    18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

- 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标人支付，投标人综合考虑在报价内（不单列）。

招标代理收费费率标准：

| 中标金额 | 招标代理收费费率（超额累进） |
| --- | --- |
| 20万元（不含）以下 | 固定3000元 |
| 20万元（含）-50万元（不含） | 1.5% |
| 50万元（含）-100万元（不含） | 1.4% |
| 100万元（含）以上 | 1.1% |

代理费定标后由中标人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

2.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.3招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1投标文件的撤回

5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

5.1.2招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2异常低价审查

5.2.1.根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2.2.启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

5.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

5.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

5.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.9使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.10非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

7.无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

7.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

- 7.1.9 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

7.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

- 7.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.1.15本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

7.1.16不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

7.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标人

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

2.中标通知书

2.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供2套加盖公章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

七、授予合同

- 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，培训，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目属性：货物类项目。

- 二、采购清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 数量 | 单位 | 是否主要标的 | 是否核心产品 | 是否强制节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空干燥箱 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 电子分析天平 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 小型行星真空搅拌机 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 浆料过滤装置 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 旋转式粘度计 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 自动涂膜烘干机 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 电动立式对辊机 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 极片冲片机 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 单工位手套箱 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 注液器 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 电池封口机 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 电池拆卸机 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 单体充放电一体机 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 电池组均衡维护仪 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 气密性检漏测试仪 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 电池内阻测试仪 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 电池检测系统 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 电池常规参数检测设备 | 工业 | 2 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 绝缘防护及工具组套 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | BMS控制器开发平台 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | BMS HiL仿真测试系统 | 工业 | 1 | 个 | 是 | 是 | 否 |

三、项目需求及技术参数

| 序号 | 项目 名称 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单体电芯开发与测试系统 （锂电池） | 真空干燥箱 | 长方体工作室使有效空间达到最大，观察工作室内物品一目了然，采用整体成型的耐高温硅橡胶密封圈能确保箱内高真空度，内胆采用不锈钢，箱体表面采用高温静电喷涂确保产品经久耐用。 技术参数： - （1）支持自动调整的PID精密控制；过辐射保护和防盗系统；温度测量精度：≤0.1℃；控温范围：室温+10～250℃(常用建议200℃以下)均匀性：5℃（温度差在中央和腔体边缘之间）；温度多级控制，温度梯度控制； 倾斜升温，保压，空气冷却，都可设置； - （2）腔体内部为易清洗的304不锈钢；有两个可移动的堆积架； - （3）电压：单相标准AC220V 50/60Hz； - （4）功率：<1500W，电流最大不超过10A； - （5）真空度：<133Pa。 | 1 |
| 2 |  | 电子分析天平 | 采用蓝色背光超大液晶显示，支持多点校正，四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰内置RS232标准接口，可连接打印机、计算机等设备，单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换。 技术参数： - （1）称量范围：0～220g； - （2）可读性：0.1mg； - （3）秤盘尺寸：≥80mm； - （4）工作空间高度：≥240mm； - （5）电源：220V/50Hz。 | 1 |
| 3 |  | 小型行星真空搅拌机 | 真空环境，有效消除搅拌过程产生的气泡，本机自带真空系统;设备优先选配双轴行星搅拌桨、可选单轴叶片式搅拌桨，根据搅拌罐大小配置不同的搅拌轴形式和组合，使物料上下及四周翻腾，使浆料混合快速均匀设计正反转搅拌功能，可实现较高粘度浆料的高速度搅拌，搅拌均匀性好，搅拌电机采用步进电机PLC频率调速，可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速及扭矩，可进行多段速操作，可设定每段的搅拌转速和时间；可进行多段速操作，可设定每段的搅拌转速和时间；托架设计，方便操作，确保真空搅拌过程中的安全；外形尺寸小，可节约空间；外观精致，采用立体几何设计，简洁美观。 ▲技术参数： - （1）电源电压：220V/50Hz，额定功率：≥200W，搅拌转速：最高转速600转/分； - （2）多段功能：三段速可设定；内置真空泵，真空度：0~-0.08Mpa，保持2小时无明显压降标配双轴螺杆式搅拌桨，其它根据罐体设计； - （3）配件容积：250ml～500ml真空搅拌罐可选； - （4）搅拌时间：0～600min 可设定； - （5）整机尺寸约：≥330mm×320mm×570mm(长×宽×高)。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足以上技术参数的产品说明书或官网截图及实物照片。 | 1 |
| 4 |  | 浆料过滤装置 | 过滤精度高，可达124微米，配备过滤正负极两种颗粒过滤网。全SUS304不锈钢设计，防腐性能好，干净清洗方便。配置较大过滤面积的过滤网使得压损很低，设备经久耐用，体积小，操作方便。外形美观，维护简便，成型等优点。 - （1）电源适配器：AC220V/50Hz； - （2）绝对真空度：≥65Kpa，气泵流量：≥3L/Min； - （3）配过滤网：过滤网80，100，150目，选配过滤网：1000目以下，容值：≥500ml。 | 1 |
| 5 |  | 旋转式粘度计 | - （1）测量范围：1～100000mPa*s（cP），旋转速度：6、12、30、60(转/分)； - （2）转子数量：随机配置 1，2，3，4号4种转子； - （3）测量精度：±1.0%，重现性：0.5%； - （4）电源：电源适配器(输入220V 50±1Hz，输出15V 1.2A)。 | 1 |
| 6 |  | 自动涂膜烘干机 | - ▲（1）涂布方式：平板式涂覆，标配TM100制膜器，涂膜宽度≥100mm，可选刮棒等其他计量器(手动刮涂)涂布行程250mm左右，行程在触摸屏内无级设置调节，涂覆驱动:电机驱动，涂覆速度在触摸屏内无级设置调节； - （2）涂膜速度：0～120mm/s(如磷酸铁锂浆料)； - （3）真空板：带真空铝平板,≥365mm×200mm×32mm(长×宽×高)； - （4）刮刀厚度可调范围：0.05～6mm 可调精度；精度：±3um； - （5）加热烘干系统：室温～200℃，数显温度控制器：精度±1℃； - （6）含无油真空泵1台，内置； - （7）电源：220V/50Hz。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足以上技术参数的产品说明书或官网截图及实物照片。 | 1 |
| 7 |  | 电动立式对辊机 | 轧辊硬度高，并且表面镀硬铬处理，硬度可达HRC62并防锈，采用斜块调整压片间隙，自锁性好，调节精度高。辊轧精度高，辊子圆柱度≤±2um。立式设计，方便片带材料的入料轧制，采用齿轮啮合转动，实现对辊压制。压片厚度、速度可调节，外形精致美观。电动轧制，形成自动化,可正反转操作。体积小，操作简便，使用灵活快捷。 技术参数： - （1）辊子直径：≥Φ96mm，辊子圆柱度：≤±2um，辊子硬度：HRC62 ，辊子光洁度：0.4以上； （2）轧制厚度：0～2mm，间隙可调节；压片宽度：0～150mm；辊子压力：max4吨；轧制精度：±2.5um；轧辊放置：竖直放置；压片厚度，速度可调节； （3）操作方式：电动； （4）电压及频率：AC220V/50Hz，功率：120W，进料速度：0～40mm/s。 | 1 |
| 8 |  | 极片冲片机 | 上冲模采用高精度滑轨导向，冲切精度高，无毛边、毛刺、压痕，可冲切厚0.005mm～0.5mm各种电池材料。体积小，操作方便，使用灵活快捷，可在直径200mm以上的手套箱过渡仓中自由穿过。外形精致美观简洁，清洁维护简便具有体积小巧等优点。机身采用铝合金耐腐蚀材料制作，永不生锈。 （1）冲切尺寸：选配Φ3mm～Φ24mm，冲切压力：≥300kg，压轴行程：≥25mm，冲片精度：≤0.01mm，可冲材料：0.005～0.5mm厚电池材料片； （2）可在直径200mm以上的手套箱过渡仓中自由穿过； （3）机身采用铝合金，防锈美观；配工具M5钣手1个； （4）接料盒：防静电，ABS材料，余料排出。 | 1 |
| 9 |  | 单工位手套箱 | - 整机技术参数： - 箱 体：≥1200mm（长）×770mm（宽）×900mm（高），材质为SUS304，厚度≥3mm； ▲前 窗：倾斜设计的操作面，≥8mm厚可拆卸安全钢化玻璃视窗； 手 套 口：直径≥220mm硬铝合金实心棒材加工而成，经耐腐蚀阳极氧化处理； 手 套：优质手套，手套口径8英寸，厚度≥0.4mm； 压 力：使用压力区间为±10mbar； 压力开关：高精度微压压力传感器； 照 明：使用LED光源，节能环保； 置 物 架：箱体设置2层置物架； 支 架：高≥950mm，安装有万向脚轮及不锈钢水平支撑座； 接 口：箱体设置多个KF40接口，以便于接入气体、液体、信号等； 电 源：AC220V 50Hz多孔灌胶插线板； ▲过 滤 器：箱体进出口处采用符合HEPA标准的过滤精度≤0.3微米高效过滤器； 泄 漏 率：＜0.001vol%/h，符合ISO10648-2国际标准； ▲自动清洗：箱体带自动清洗功能，快速置换箱体内气氛。 （一）过 渡 舱 尺 寸：大过渡舱≥Φ390mm×600mm，材质为≥3mm厚SUS304不锈钢，活塞门； 小过渡舱≥Φ150mm×330mm，材质为≥3mm厚SUS304，杠杆锁压紧门； 位 置：箱体右侧有大小过渡舱各1个； 托 盘：大过渡舱内设可滑动SUS304不锈钢托盘，小过渡舱内设半圆形SUS304不锈钢托盘； 操 作：大过渡舱手动开闭，具有自动抽气补气功能，通过触摸屏控制；小过渡舱手动开闭，三通球阀手动操作抽气补气； 真 空 度：≤－0.1MPa，带显示，配置耐震真空压力表。 （二）循环净化再生系统 （1）循环风机（做减振处理） 安装：安装在密闭的经压力测试的不锈钢容器内。 降噪：装有风机的不锈钢容器下部有减振装置，降低风机噪音。 水冷：装有水冷回路，可接水路降低风机运行时产生的热量。 （2）单净化柱 净化材料：填装≥5KG分子筛、≥5KG铜触媒； 净化能力：水≥2KG,氧气≥60升； 净化效果：水氧含量＜1ppm； 氧分析仪、传感器（电化学）、独立显示、PLC显示； 范 围：0～10、100、1000ppm，微量氧专用电化学电池； 精 度：0～10ppm ±3%FS（0.3ppm）、0～100ppm ±2%FS（2ppm）、0～1000ppm ±1%FS（10ppm）； 环 境：－10℃～50℃； 氧分析仪采用工业气体氧气分析仪，氧传感器：抗污染能力超强，寿命长； 独立显示屏上0～25%全量程显示氧含量。 （三）有机溶剂吸附系统 填装水洗真空烘烤优质活性炭≥8kg，吸附粉尘及有机溶剂，饱和后可更换新材料，不会影响箱体内高纯气氛。 （四）物联网系统 箱体具备物联网智能系统，解析多种数据协议，采集多种类型的传感器数据，比如：水值、氧值、压力、抽气/补气次数等，根据阈值及状态参数的实时变化进行智能分析和预警； 工作气体：纯度为99.999%的N2（氮气）或Ar（氩气）。 （五）再生系统 再 生：净化材料吸附饱和后，用混合气再生，恢复净化材料净化能力； 混 合 气：H2 5%、N2 95% ；H2 5%、Ar 95%。 （六）控制显示系统 控制方式：PLC、优质7”触摸屏、循环再生控制、密码保护、中英界面； 压力控制：触摸屏设置，系统自动控制箱体压力（工作压力-10mbar～+10mbar）； 脚 踏 阀：微调箱体压力、方便操作； 安 全 阀：箱体压力超过12mbar时自动开启安全阀泄压，保护设备、手套、材料； 自动清洗：在触摸屏点击箱体自动清洗功能并设定时间，系统将开始清洗箱体； 水氧报警：箱体内水氧含量超出设定值时报警。 （七）真空泵 RV12真空泵，流量≥12m³/h、极限真空≤2×10-3mbar，真空泵有自动启停功能； 水分析仪：陶瓷湿度变送器、PLC显示； 范围：-100℃～+20℃露点温度； 精度：±2℃露点温度； 环境：-40℃～+60℃。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书或官网截图及实物照片。 | 1 |
| 10 |  | 注液器 | 可调式指托使客户根据自己的需要进行调节，长时间使用不再疲劳。 5种移液模式，应用范围更广： 1.标准模式(PIP Mode)：标准移液模式； 2.样品混合模式(PIPmi×Mode)：用于样品的混匀； 3.反向移液模式(RevPIP Mode)：用于吸取高粘度、高蒸汽压或发泡性液体； 4.电泳上样模式(GEL Mode)：专为凝胶电泳上样使用，速度平稳缓慢可以防止因为排液速度过快使样品溢出加样孔，适宜吸取粘稠类液体。(1000ul、5000ul规格没有该功能)； 5.分液模式(DISP Mode)：适用于多次液体分配。 根据需要，可充放电；电池寿命长，一次充电可使用≥4000次。 配合不同的接头适配器可使移液器适用不同品牌的吸头。 移液杆可拆卸，下半支可高温灭菌(121℃、20min)，维护方便。 校准简便，无需工具。 容量范围：0～200uL。 精度：≤0.2uL。 电池可充电，电池寿命长，一次充电可使用 4000次。 工作温度：15～40℃。 | 1 |
| 11 |  | 电池封口机 | （1）摇杆操作力度小于5kg； （2）正常纽扣电池封装压力的压力表读数在80～100kg/cm2左右，如在特殊情况需要更大的压力(最大压力200kg/cm2约8吨压力)要向厂家咨询后才能调节；模具采用高精度定位环限位，控制电池封装高度，以免万一封装压力过大不稳定，而导致电池封口损坏。具有防止电池封口短路功能； （3）结构件材质：高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈。 | 1 |
| 12 |  | 电池拆卸机 | - 手摇杆操作力度小于6kg，正常纽扣电池拆卸压力的压力表读数在 80～100kg/cm2左右，出厂前设定在80～100kg/cm2左右,如在特殊情况需要更大的压力(最大压力200kg/cm2约8吨压力)； - 结构件材质：高强度的铬钢及合金铝,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈。 | 1 |
| 13 |  | 单体充放电一体机 | - ▲1、用于单体锂电池快速充放电管理，支持三元、铁锂等电池均衡，覆盖类型广高精度电压采集模块，具有多重保护功能。 - 2、最大放电电流、最大充电电流均≥30A，轻松搞定电压平衡。采集精度达±5mV，精度高，速度快。区分液晶屏显示区，按键操作区界面操作简洁，一目了然。支持容量测试，精准判断电池容量大小，区分好坏。 ▲3、技术参数： - (1)电压输入范围：DC1V～5V,电压采集精度：±5mV； - (2)最大放电电流：30A,最大充电电流：30A； - (3)供电：AC100V～240V 50Hz/60Hz； (4)工作温度：-10℃～40℃工作环境相对湿度：20%～70%。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书及实物照片。 | 1 |
| 14 |  | 电池组均衡维护仪 | - ▲1、具有自主知识产权的软件算法，CPU采用ARM Cortex-M3系列处理器。锂电池均衡仪最大支持20A电流充电均衡和放电均衡，充放电效率更快，采用先进软件算法，均衡精度高，支持三元、铁锂等多种电池类型，具备欠压、过压、过流、短路、反接保等多重保护功能，锂电池内阻测试功能，体积轻巧，便于携带。 - 2、设备根据电池的实际状态自适应选择均衡模式。多重保护功能，高精度电压采集模块,高清触摸液晶显示屏。 - ▲3、技术参数 （1）支持2～24串电池组； （2）支持三元、铁锂等多种电池类型，支持内阻测试； （3）单串电压采集范围 0～5V（5V满量程）； （4）电压采集精度：±1mV； （5）最大放电均衡电流：≥20A； （6）最大充电均衡电流：≥15A； （7）供电：AC220V 50Hz； （8）内阻测量精度：≤0.5%。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书及实物照片。 | 1 |
| 15 |  | 气密性检漏测试仪 | - 1、高精度数字AT02气密仪采用7.0英寸高清触摸屏，清晰细腻地显示测试过程中各项指标、进度与各阶段时间。 - 2、内置大容量锂电池，无需外接电源也可正常使用。采用高灵敏度精密数字压力感应，搭配高精度压力传感器，大幅提升测试精度与稳定性，可适用于严苛要求产品。内置气泵，无需外接气源，彻底摆脱外接气源的距离束缚。 - ▲3、技术参数 - （1）显示屏：7.0英寸触摸屏； （2）电源输入：AC220V 50Hz； （3）输入功率：≤30W； （4）气源：内置充气泵,气压测试范围：0～30kPa,分辨率：1Pa，测试接口：6mm PU气管； - （5）电池类型：内置锂电池。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书及实物照片。 | 1 |
| 16 |  | 电池内阻测试仪 | （1）4.3寸LCD彩色液晶大屏显示，电池内阻R和电压V同时显示，最小分辨率0.1uΩ、10uV，精度高，稳定性好，最快测试速度100次/秒，测试线接触检查功能，内置比较器功能，10档分选； - （2）Handler分选接口实现自动化设备联机功能标配RS232通讯接口,支持SCPI及Modbus(RTU)；两种通讯模式，测试条件自动保存，仪器内部50组，U盘500组设置文件；无需安装软件可直接上传测试结果到电脑。 | 1 |
| 17 |  | 电池检测系统 | - （1）电压量程电压：±5V； - （2）电流范围量程一：1uA～0.1mA（±0.02% of FS）；量程二：0.1mA～1mA（±0.02% of FS）；量程三：1mA～10mA（±0.02% of FS）；量程四10mA～100mA（±0.02% of FS）； - （3）电压精度测试精度：±0.02%FS；稳定度：±0.02%FS； - （4）电流精度测试精度：±0.02%FS；稳定度：±0.02%FS； - （5）显示位数6位有效数字（电压:×.×××××；电流：×.×××××）；指示灯双色LED指示，三种状态颜色；CPUARM系列，32位，单核；DA/AD16bit/16bit；仪表放大器双AD620仪表放大器；数据采样频率3条数据/秒（有效数据）； - （6）通道数：≥8通道/台，可独立编程，互不干扰；屏显信息3寸LCD（箱号、电压量程、电流量程、通信状态、通道号等）亮度可调节；输入阻抗≥10GΩ（静置状态下漏电流<0.1nA，停电状态下电池与设备完全断开）； - （7）平面化设计，适应现在流行操作习惯；测试方案特性方案脚本独立(可任意拷贝、创建、修改、删除等)、循环控制,数据分析,数据库集中管理,实时曲线、曲线比较等；模式编辑特性根据运行模式智能判断逻辑关系，提示错误操作，并自动填入主参数及截止条件参数，也可手动修改；模式操作特性启动、停止、续接启动、强制跳转、参数重置、变更通道等；运行模式静置、恒流充放电、恒压充放电、恒阻放电、恒功率充放电、倍率充放电、恒压限流、恒流限压等模式；DCIR测试支持定点进行DCIR的计算；截止条件终止电压、电流、容量、时间、负斜率等；数据展现方式坐标曲线（X、Y坐标可自定义）、图形、数据列表（过程、明细分层）；数据采样方式时间变化△t：50ms～3600S；电压变化△U：1mV～50V；电流变化△I：10uA～5000mA；数据导出可导成EXCEL、TXT、图形（可指定工步或指定循环导出）；数据另存支持单个或多个数据另存，多个数据另存自动新建文件夹，文件名自动加入启动时间及箱号和通道号，便于数据管理。含检测系统所需的所有硬件。 | 1 |
| 18 |  | 电池常规参数检测设备 | 1.手持式绝缘电阻测试仪是一款集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的手持式绝缘电阻测试仪。具有直流电压、交流电压、电阻、通断测试等功能。 本仪表具有极性指示，过量程指示，数据保持，手动量程和自动量程模式选择等功能。集成4个测试电压等级，100V/250V/500V/1000V人性设计，表笔远控线让一人即可操作4000字读数显示屏，带模拟条显示、自动释放电压功能,提高用户操作安全性； 2.交直流钳形表是一款6000计数的真有效值数字钳形表。可测量交直流电压、交直流电流、电阻、通断、极管、电容、频率、温度和占空比。并具有非接触式交流电压探测，相对值测量，数据保持，背光显示，电池低电压指示，自动关机和照明等功能。产品符合EN 61010国际安全规范。真有效值交直流钳表。最大值、最小值记录功能，便于测量数据对比。非接触测电功能，便于快速检测带电导线； 3.示波表是一款集双通道,25MHz数字存储示波器和6000计数的真有效值数字万用表功能为一体的适合现场测试、维护、检修使用的多功能手持式工具仪表。测试范围广，可从10mV/div至500V/div。自动跟踪测量，无需手动换档，即触即测量。BNC插座内凹设计，防止跌落时碰伤端子。配置侧边提带，便于使用者手持掌握； 4.数字万用表具有高性能、低功耗、自动量程功能交流/直流电压、交流/直流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、背光功能坚固、安全、可靠、全量程过载保护配9V 6F22电池1个。 | 2 |
| 19 |  | 绝缘防护及工具组套 | 1.绝缘工具组套 如果遵守各种规定的安全注意事项，VDE工具可在电压高达1000V(AC)和1500V(DC) 的带电部件上作业。 （1）组合/套件中的件数：32件。 ▲（2）工具清单（含系统箱） 序号; 名称; 规格; 数量. 1; VDE 一字螺丝刀; 电工绝缘一字改锥0.6mm*3.5mm; 1. 2; VDE 一字螺丝刀; 电工一字改锥1.0mm*5.5mm; 1. 3; VDE 十字螺丝刀; 电工绝缘十字改锥PH1×80; 1. 4; VDE 十字螺丝刀; 电工绝缘十字改锥PH2×100; 1. 5; VDE 多功能钳; 高级电工虎钳-VDE-L180mm; 1. 6; VDE 尖嘴钳; 双色柄VDE绝缘尖嘴钳-L200mm; 1. 7; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-8mm×164mm; 1. 8; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-10mm×174mm; 1. 9; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-12mm×184mm; 1. 10; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-13mm×205mm; 1. 11; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-14mm×205mm; 1. 12; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-17mm×221mm; 1. 13; VDE 3/8 英寸延长杆; 绝缘加长杆3/8-VDE-167mm; 1. 14; VDE 3/8 英寸棘轮; 绝缘棘轮扳手3/8-VDE-200mm; 1. 15; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制长版; 绝缘加长外六方套筒3/8-VDE-8mm; 1. 16; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制长版; 绝缘加长外六方套筒3/8-VDE-10mm; 1. 17; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-8mm; 1. 18; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-10mm; 1. 19; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-12mm; 1. 20; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-13mm; 1. 21; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-14mm; 1. 22; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-17mm; 1. 23; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制长版; 绝缘加长外六方套筒3/8-VDE-12mm; 1. 24; VDE 套筒扳手3/8 英寸内六角; 3/8内六角套头-VDE-4mm; 1. 25; Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪; 电压相序试电笔-LED-1000V-IP65; 1. 26; 绝缘帽 3.5KV; 绝缘盖帽-80mm-3.5KV; 3. 27; 安全护目镜; 单镜片防护眼镜(透明）; 1. 28; 电压绝缘手套; 绝缘防护手套-1000V-10号; 1. 29; 电气绝缘胶带; 电工绝缘胶带-红色-15mm×10M; 2. 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书及实物照片。 2.368件工具组套（含6抽工具车） 产品尺寸≥1007mm×679mm×458mm 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 12.5mm系列6角套筒; 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm; 各1. 2; 12.5mm系列6角长套筒; 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm; 各1. 3; 12.5mm系列12角套筒; 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm; 各1. 4; 12.5mm系列12角长套筒; 10,12,13,14mm; 各1. 5; 1/2系列六角风动套筒; 17,19,21,23mm; 各1. 6; 12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手; 10寸; 1. 7; 12.5mm系列L形扳手; 10寸; 1. 8; 12.5mm系列滑行杆; 10寸; 1. 9; 12.5mm系列万向接头; 12.5mm; 1. 10; 12.5mm系列转接头; 1/2方孔×3/8方头; 1. 11; 12.5mm系列三用接头; 1/2方孔×3/8方头; 1. 12; 12.5mm系列转向接杆; 5,10寸; 2. 13; 12.5mm系列旋具头接头; 5/16; 1. 14; 全抛光两用扳手; 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32mm; 各1. 15; 全抛光双开口扳手; 6×7,8×10,10×12,12×14,13×15,13×16,14×17,16×18,17×19,19×21,22×24,24×27,30×32mm; 各1. 16; 德式轴用直口卡簧钳; 7寸; 1. 17; 德式轴用曲口卡簧钳; 7寸; 1. 18; 德式穴用直口卡簧钳; 7寸; 1. 19; 德式穴用曲口卡簧钳; 7寸; 1. 20; 尖嘴钳; 6寸; 1. 21; 斜嘴钳; 6寸; 1. 22; 钢丝钳; 8寸; 1. 23; 鲤鱼钳; 8寸; 1. 24; 圆口带刃大力钳; 10寸; 1. 25; A系列一字穿心螺丝批; 6×150mm; 1. 26; A系列十字穿心螺丝批; #2×150mm; 1. 27; A系列一字形螺丝批; 3.2×75,5×100,6×38,6×100mm; 各1. 28; A系列十字形螺丝批; #0×75,#1×75,#2×38,#2×100mm; 各1. 29; 凯锐系列钢卷尺; 5M×19mm; 1. 30; 8mm系列70mm长六角旋具头; 4,5,6,7,8,10,12mm; 各1. 31; 8mm系列70mm长12角旋具头; M5,M6,M8,M10,M12; 各1. 32; 8mm系列70mm长花形旋具头; T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55; 各1. 33; 8mm系列30mm长六角旋具头; 4,5,6,7,8,10,12mm; 各1. 34; 8mm系列30mm长12角旋具头; M5,M6,M8,M10,M12; 各1. 35; 8mm系列30mm长中孔花形旋具头; TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50; 各1. 36; 10mm系列旋具头接头; 5/16; 1. 37; 10mm系列6角套筒; 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm; 各1. 38; 10mm系列6角长套筒; 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm; 各1. 39; 10mm系列6角花形套筒; E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20; 各1. 40; 10mm系列花形旋具套筒; T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50; 各1. 41; 10mm系列六角旋具套筒; 3,4,5,6,7,8,10mm; 各1. 42; 10mm系列十字形旋具套筒; #1,#2,#3; 各1. 43; 10mm系列一字形旋具套筒; 5.5,6.5mm; 各1. 44; 6.3mm系列6角套筒; 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm; 各1. 45; 6.3mm系列6角长套筒; 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm; 各1. 46; 6.3mm系列六角旋具套筒; 3,4,5,6,7,8mm; 各1. 47; 6.3mm系列十字形旋具套筒; #1,#2,#3; 各1. 48; 6.3mm系列米字形旋具套筒; #1,#2,#3; 各1. 49; 6.3mm系列一字形旋具套筒; 4,5.5,6.5mm; 各1. 50; 6.3mm系列花形旋具套筒; T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40; 各1. 51; 10mm系列专业快速脱落棘轮扳手; 8寸; 1. 52; 10mm系列转向接杆; 3寸,6寸,10寸; 各1. 53; 10mm系列滑行杆; 8寸; 1. 54; 10mm系列万向接头; 10mm; 1. 55; 10mm系列转接头; 3/8方孔×1/4方头; 1. 56; 10mm系列转接头; 3/8方孔×1/2方头; 1. 57; 10mm系列火花塞套筒; 16,21mm; 各1. 58; 10mm系列12角薄壁火花塞套筒; 14mm; 1. 59; 10mm系列三用接头; 3/8方孔×1/2方头; 1. 60; 6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手; 5寸; 1. 61; 6.3mm系列转向接杆; 2寸,4寸; 各1. 62; 6.3mm系列滑行杆; 4"; 1. 63; 6.3mm系列旋柄; 6.3mm; 1. 64; 6.3mm系列万向接头; 6.3mm; 1. 65; 6.3mm系列转接头; 1/4方孔×3/8方头; 1. 66; 6.3mm系列可弯式接头; 6寸; 1. 67; M16油底壳放油旋具套筒（带孔）; M16; 1. 68; H17油底壳旋具套筒; H17; 1. 69; T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒; T52; 1. 70; 全抛光双梅花扳手; 10×12,12×14,13×15,13×16,14×17,16×18,17×19,19×21,19×22,22×24,24×27mm; 各1. 71; T系列一字形穿心螺丝批; 8×150,8×200mm; 各1. 72; T系列十字形穿心螺丝批; #3×150,#3×200mm; 各1. 73; 全抛光烟斗扳手; 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17mm; 各1. 74; 活动扳手; 10寸; 1. 75; 柔性磁性捡拾器; 400mm×1KG; 1. 76; 撬卡起子; 1. 77; 内饰件拆卸工具; 5PC; 1. 78; 特长球头内六角扳手组套; 9件套; 1. 79; 加长中孔花形扳手组套; 9件套; 1. 80; 样冲; 5件套; 1. 81; 细牙断丝取出器组套; 5件套; 1. 82; 汽车测电笔; 6V/12V/24V; 1. 83; 吹尘枪; 100mm; 1. 84; 塑柄推钮美工刀; 13节9×80mm; 1. 85; 玻璃纤维柄圆头锤; 1.5磅; 1. 86; 软性防震橡皮锤; 55mm; 1. 87; 14件套塞尺; 0.05-1.00mm; 1. 88; 两用滤清器扳手; 63-102mm; 1. - 3.工作台8个 - （1）尺寸：≥1500mm×750mm×800mm（长×宽×高）； - （2）钢架厚度≥1.2mm，柜体厚度≥18mm，三聚氰胺饰面创花板E1级，PP一字拉手； - （3）台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚≥25.4mm 耐酸碱耐腐蚀； - （4）配件电源盒，铰链、滑轨，开合十万次寿命； - （5）配实带轮验凳10个。 4.防护器具存放柜 产品材质优质冷轧钢板；产品尺寸≥2000mm×800mm×450mm（高×长×宽）。 5.绝缘钩 长度：操作杆标准长度：≥1.5m，绝缘杆为玻璃钢材质，外径：≥32mm，承重力：≥80kg。 6.绝缘手套 绝缘手套是用天然橡胶制成,用绝缘橡胶或乳胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五指手套,主要用于电工作业,是电力运行维护和检修试验中常用的安全工器具和重要的绝缘防护装备。优质乳胶材质,安全环保,防护耐磨1级电绝缘,可适用于三相交流电压17000V以下五指掌型，灵活舒适,提高效率韧性光滑内里,弹性柔软,脱戴方便执行标准：IEC60903:2014GB/T17622-2008。 7.防冲击眼镜 防雾特有的防雾涂层可以防止镜片起雾，符合 GB14866-2006带有侧翼保护和眉棱保护，镜脚末端可加套绳或挂绳,使用时更为方便安全，四位调节卡锁设计,轻松调节镜腿长度，尼龙镜架,佩戴舒适。 8.丁腈手套(掌浸) 白色尼龙编织手套，在手掌和手指处加有灰色丁腈涂层用于多油环境,舒适与透气性俱佳弹性编织手腕灵活性好可洗涤。 - 9.电芯存放柜 - 外部尺寸：≥高1650mm×宽865mm×长1090mm，内部尺寸：≥高1500mm×宽780mm×长1007mm。 10.手提式水基灭火器 数量2个、6L、类型为水基灭火器。 11.防火毯 1500mm×1500mm（长×宽）。 12.应急箱 碘伏棉棒 30支、酒精棉球 1瓶、酒精湿巾 2片、创可贴 30片、弹性绷带 6卷、酒精棉片 10片、脱脂棉球 1袋纱布块6片双氧水1瓶三角绷带 1包、碘伏棉球1瓶、医用胶带 2卷、自粘敷贴 6片、止血带1个、烧烫伤膏 1个、医用夹板 1个、瞬冷冰袋 1袋、伤口愈合剂 1瓶、呼吸膜2个、手电筒1个、急救毯2块医用手套 1副、急救手册 1本、安全别针 10枚、PE袋4个、敷料镊子 1把、配置清单 1张、圆头剪刀 1把、外箱1个。 | 1 |
| 20 | 动力电池测试系统 | BMS控制器开发平台 | 主要功能： 1) 通过配置主控BMS模块和电芯管理模块两种控制器，实现BMS和电芯管理模块总线测试功能； 2) 通过滑动变阻器模拟电芯电压和温度，实现BMS电压和温度采集功能测试； 3) 通过电压传感器采集电池包总电压； 4) 实现BMS对主接触器硬线驱动功能； 5) 把采集到的单体电池电压、温度、电池包总电压、总电流和 SOC 通过 CAN 总线发送到显示屏上； 6) 实现电池的热管理功能； 7) 实现电芯故障信息模拟与显示； 8) 基于Matlab/Simulink 的软件进行策略开发； 9) 配置独立的电芯控制模块； 10) 配置≥12个单体电池电压模拟电位器，单路电压采集精度≤0.1V，10路总电压采集精度≤1V； 11) 配置≥2个电池包温度模拟电位器，温度采集精度≤1℃； 12) 配置≥2路热管理控制继电器； 13) 配置≥10路LED灯，指示BMS控制器输出状态； 14) 台架面板有相应的电路图，并且传感器、控制器及执行器的针脚有相应的引出插口，以便进行测试。 参数要求： ▲（1）开发实训台架用于集成放置BMS开发实训台的所有设备，桌面式设计，使用方便。专业工业设计、满足人机工程学、高端实用，外形参考尺寸：约2000mm（长）×600mm（宽）×1700mm（高）（台面高度约为800mm）。 （2）该控制器可兼容12V及24V两种供电环境，可用于新能源乘用车、商用车电控系统，作为整车控制器或混合动力控制器。该控制器对新能源汽车动力链的各个环节进行管理、协调和监控，以提高整车能量利用效率，确保安全性和可靠性。 （3）该整车控制器采集司机驾驶信号，通过CAN总线获得电机和电池系统的相关信息，进行分析和运算，通过CAN总线给出电机控制和电池管理指令，实现整车驱动控制、能量优化控制和制动回馈控制。具备完善的故障诊断和处理功能。 （4）主控制器硬件：单片机150MHz主频4M FLASH 192K RAM；3路CAN 终端电阻120Ω；28路模拟输入，12路电阻型，14路电压型，1路T15，1路T50；19路开关输入，9路低有效10路有效；8路频率输入，1路VR，7路Hall；低边输出9路，2路5A，1路3A，3路2.2A，3路1.1A；高边输出2路；PWM输出14路，4路5A，1路3A，9路2.2A；电压输出13路，12路5V，1路12V；H桥2路；板内信号1路；喷油信号6路；防护等级：IP67；支持CCP/×CP协议；从板控制需具备配置独立的电芯控制模块，配置≥12个单体电池电压模拟电位器，单路电压采集精度≤0.1V，10路总电压采集精度≤1V，配置至少2个电池包温度模拟电位器，温度采集精度≤1℃，配置至少2路热管理控制继电器，配置至少10路LED 灯，指示BMS控制器输出状态。 （5）主要用于运行系统主机软件、收发实训台信号，技术参数：4核3.0GHz CPU，≥8G内存，≥6G独显；带DVD光驱、USB接口、HDMI/VGA接口、因特网接口；硬盘类型: 120G固态硬盘+1T机械硬盘。 ▲（6）主要用于台架控制模型编译，代码生成与下载，数据标定等功能；包含：软件编译器，一键集成应用软件和底层软件；提供专业的标定刷写测量工具；CAN转USB接口卡；只需要一键式操作，剩余工作完全由后台完成。主要包括代码自动生成和代码自动编译链接。代码自动生成基于MATLAB产品MATLAB Coder/Simulink Coder/Embedded Coder，通过模型的配置项，生成出符合目标硬件的产品级代码。代码自动编译链接通过配置编译器的编译、链接选项，调用脚本化命令，生成工程用执行文件（elf文件）、刷写工具用文件。控制器与标定测量工具交互用A2L文件同时被生成。 ▲（7）与底层驱动包的输入/输出接口通过Simulink模块库的形式，对应到硬件的通道号可通过下拉列表的形式进行选择，任务调度模块也通过Simulink模块库的形式提供，对应的任务调度周期通过下拉列表的形式选择。控制策略部分完全由用户进行自主开发，开发软件为MATLAB/Simulink/Stateflow，基于模型开发的优点得到充分地继承。集成环境有工具提供，用户只需要一键式操作，剩余工作完全由后台完成。主要包括代码自动生成和代码自动编译链接。代码自动生成基于MATLAB产品MATLAB Coder/Simulink Coder/Embedded Coder，通过模型的配置项，生成出符合目标硬件的产品级代码。代码自动编译链接通过配置编译器的编译、链接选项，调用脚本化命令，生成刷写工具用程序文件（hex文件）。控制器与标定测量工具交互用A2L文件同时被生成。模块库：包括Analog Channel、CAN Communication、Configuration、Diagnostic、Digital Channel、EEPROM、EnginePosition Management&Injection、Frequency Channel、Power Managent、TaskScheduling这些子模块库和CodeGeneration and Integration模块。 （8）控制策略： 控制策略设计，BMS控制策略需满足以下测试需求： 1）BMS正常控制功能测试（系统上下电测试、SOX估算功能测试、系统故障测试等）； 2）模拟手动驾驶、自定义循环工况驾驶测试； 3）BMS故障诊断和应对功能测试； 4）BMS与其他ECU的通讯和交互功能测试； 5）控制策略开发验证； ▲a) 系统上下电策略： 系统上下电策略主要分为三部分，低压上电控制、行车高压上电/快充高压上电/慢充高压上电控制、下电控制。高压上电控制是根据钥匙开关信号、快充枪信号、慢充枪信号、故障状态信号等来判断系统是否满足发送上高压指令，条件满足则上高压。在上高压过程中根据继电器状态控制高压回路电压输出，模拟整车预充与高压上电完成后状态。通过不同的方式执行高压上电，在高压上电完成后会点亮不同的指示灯，如Ready灯、快充灯、慢充灯。在满足高压下电条件后（如钥匙OFF、拔出充电灯、多枪插入、故障过高等）执行高压下电流程，断开高压回路继电器，停止输出高压回路电压，完成下电操作。 ▲b) SOX控制策略： SOX控制策略包括SOC估算（电池剩余电量）、SOH估算（电池健康状态估算）、SOP估算（电池充放电功率估算）、SOE估算（电池剩余能量估算）四大模块： SOC估算：根据单体电压、单体温度以及充放电电流等信息，通过电池OCV曲线表进行静态估算，通过安时积分法/卡尔曼滤波法等算法进行动态剩余电量估算调整。 SOH估算：根据单体电压、单体温度以及充放电电流等信息，通过计算整车完整充放电次数进行电池健康状态计算。 SOP估算：根据单体电压、单体温度以及充放电电流等信息，结合电池充放电效率表，通过水池法等方式进行电池充放电功率计算。 SOE估算：根据单体电压、单体温度以及充放电电流等信息，计算电池剩余能量值。 ▲c) 故障诊断策略：根据从各个硬件传感器发送的信号及从板/高压采集板采集到的信号如高压互锁信号、碰撞信号、单体电压信号、单体温度信号等经过BMS将各种故障信号进行处理。最终将故障分为系统一级故障、系统二级故障、系统三级故障，然后将处理后的故障信号发送出去实现对电池包的进一步控制，并通过故障状态灯将故障表现出来。主要提供台架软件开发测试环境，包含开发软件、底层控制模块、通讯模块、DEMO控制算法等。主要参数：控制策略开发平台包平台是在MATLAB/Simulink基础上开发的，符合当前控制策略MBD的开发习惯，可方便地进行策略开发与验证；同时，验证后的策略可无缝地用于产品。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的技术说明书及实物照片。 （9）数字化在线科研资源平台： ★1）需提供数字化在线科研资源平台，该平台需与BMS电控开发台架硬件实验室配套，平台需支撑科研人员培训，高端人才培养。 ★2）该平台无需配备服务器，支持至少多个账号同时在线学习，PC端使用支持科研人员随时使用。 3）课题目录及清单包括以下内容： ★课题模块; 课题章节; 课题序号; 课题标题. 专题一：BMS云共享实验室; 课题梳理. 1.1 引言; 1.1.1; 行业背景. 1.1.2; 使用准备. 1.1.3; 使用对象. 1.2 走进云共享实验室; 1.2.1; 实验室预览. 1.2.2; 实验室组成及功能. 1.2.3; 实验室使用方法. 1.3 熟悉实验室; 1.3.1; 开发平台. 1.3.2; 硬件系统. 1.3.3; 软件系统. 1.4 体验云共享实验室; BMS策略模型介绍、编译、刷写和标定实操. 专题二：电控开发基础; 课题梳理. 2.1课题目标; 认识BMS电控开发的本质，夯实纯电动汽车BMS电控开发基础知识. 2.2纯电动汽车结构与原理; 2.2.1; 纯电动汽车基本构成. 2.2.2; 纯电动汽车电控原理. 2.2.3; 纯电动汽车电控单元. 2.3整车CAN总线网络; 2.3.1; CAN总线简介. 2.3.2; CAN通讯机制. 2.3.3; CAN数据格式. 2.3.4; CAN网络协议. 2.3.5; 整车CAN网络拓扑. 2.4 BMS软件架构; 2.4.1; 软件架构的产生. 2.4.2; AUTOSAR简介. 2.4.3; BMS应用层软件模块. 2.5 BMS电控开发流程; 2.5.1; 基于模型的V型开发流程. 2.5.2; 基于模型的设计优势. 2.6功能安全标准简析; 2.6.1; 功能安全标准简介. 2.6.2; 功能安全需求示例. 专题三：Matlab/Simulink软件操作; 课题梳理. 3.1 初识MATLAB/Simulink; 3.1.1; 软件简介. 3.1.2; 基本操作界面. 3.1.3; Simulink启动. 3.1.4; 文件格式. 3.1.5; Simulink快捷键. 3.2 Simulink建模基础; 3.2.1; Simulink模块. 3.2.2; 模型的仿真. 3.2.3; 自动代码生成. 3.3 Stateflow建模基础; 3.3.1; Stateflow简介. 3.3.2; 状态图的创建. 3.3.3; 流程图的创建. 专题四：BMS信号处理; 课题梳理. 4.1 课题目标; 信号处理策略模型. 4.2 功能概述; 4.2.1; 硬线信号. 4.2.2; CAN线信号. 4.3 开发流程; 基于V流程做信号处理的策略设计. 4.4 策略设计; 4.4.1; 数字量信号处理. 4.4.2; 模拟量信号处理. 4.5 信号处理模型开发; 4.5.1; 解读软件功能规范. 4.5.2; 搭建Simulink软件模型. 4.6 仿真测试; 4.6.1; 搭建测试环境. 4.6.2; 编写测试用例. 4.6.3; 分析仿真结果. 4.7 信号处理功能测试; 4.7.1; 模型优化、代码编译、软件刷写. 4.7.2; 编写软件功能测试用例. 4.7.3; 功能测试验证及标定. 项目案例上机考核. 专题五：系统上下电管理; 课题梳理. 5.1 课题目标; 系统上下电管理策略模型. 5.2 功能概述; 5.2.1; 上下电定义. 5.2.2; 安全上下电. 5.2.3; 上下电分类. 5.3 开发流程; 基于V流程做系统上下电管理的策略设计. 5.4 策略设计; 5.4.1; 上电功能策略设计. 5.4.2; 下电功能策略设计. 5.5 系统上下电管理模型开发; 5.5.1; 解读软件功能规范. 5.5.2; 搭建Simulink软件模型. 5.6 仿真测试; 5.6.1; 搭建测试环境. 5.6.2; 编写测试用例. 5.6.3; 分析仿真结果. 5.7 系统上下电管理功能测试; 5.7.1; 模型优化、代码编译、软件刷写. 5.7.2; 编写软件功能测试用例. 5.7.3; 功能测试验证及标定. 项目案例上机考核. 专题六：SOC估算; 课题梳理. 6.1 课题目标; 可将剩余电量估算转化成下图所示的简易的控制模型. 6.2 功能概述; 6.2.1; 剩余电量估算原理. 6.2.2; 需求信号. 6.3 开发流程; 基于V流程做剩余电量估算的策略设计. 6.4 策略设计; 6.4.1; 静态SOC估算. 6.4.2; 基于安时积分法进行动态SOC估算. 6.5 SOC估算模型开发; 6.5.1; 解读软件功能规范. 6.5.2; 搭建Simulink软件模型. 6.6 仿真测试; 6.6.1; 搭建测试环境. 6.6.2; 编写测试用例. 6.6.3; 分析仿真结果. 6.7 SOC估算功能测试; 6.7.1; 模型优化、代码编译、软件刷写. 6.7.2; 编写软件功能测试用例. 6.7.3; 功能测试验证及标定. 项目案例上机考核. | 1 |
| 21 |  | BMS HiL仿真测试系统 | 主要功能： （一）总体技术要求 BMS HiL系统测试功能应包含以下几项： （1）可进行自动化测试、并生成测试报告，重复性强； （2）提供≥48路电池单体模拟功能； （3）系统能够模拟≥12路电池单体NTC温度传感器阻值信号； （4）系统至少提供1路高压信号模拟； （5）应支持低压信号故障注入； （6）应支持电池单体故障注入； （7）能够模拟电流传感器信号及温度等传感器信号； （8）系统应能够模拟、仿真绝缘电阻； （9）系统需采集并模拟BMS所需的各种电气信号，包括CAN总线信号； （10）需提供整车模型以及高精度的电池模型，为BMS控制器提供仿真运行环境，可模拟车辆电池的复杂工况； （11）仿真模型应具有开放性，支持订货方通过对模型参数的修改来达到对相应零部件性能的准确模拟； （12）可模拟各种类型的电气故障：通过软/硬件实现整车各类电气故障，模拟各类复杂故障模式，主要包括对地短路、对电源短路、开路等。 （二）参数要求 （1）HIL 测试机柜 机柜高度约2m； 使用环境：实验室，温度：0～40℃，相对湿度：≤90%； 持续电力供应：220±20V 50Hz或380±20V 50Hz； 附件：带有滚轮。 （2）处理器板卡 至少四核，每核主频不小于2.8GHz； 不少于4GB DDR4以及不少于8GB Flash； 包含六个以上角度处理单元； 处理器板卡与IO板卡间的通信速率≥1.25Gbit/s，保证IO更新的实时性； 基于实时操作系统； 上位机通信采用Ethernet千兆以太网； 预留1路Ethernet千兆以太网硬件接口，配合相关软件可以实现TCP/UDP通信。 （3）多功能IO板卡 多功能IO板卡的技术需求如下： 1）模拟输入通道： 通道数量：至少11路 分辨率：至少16bit 采集电压范围：0～60V 过压保护范围：-60 V ～ +60 V 采样率：至少85kS/s 电流范围：0～6A 2）模拟输出通道： 通道数量：至少12路 分辨率：至少14bit 输出电压范围： 0～10V 过压保护范围：-60V ～ +60V 更新频率：至少380kS/s 电流范围：±5mA 特殊传感器：至少4路支持霍尔电流型传感器仿真，电流范围±30mA 3）数字输入通道： 通道数量：至少12路 功能：兼容数字开关信号，以及PWM信号，支持SENT协议 采集电压范围：0～60V 过压保护范围：-60 V ～ +60 V 门限电压设置范围：0...+23.8V 电流范围：0～6A PWM信号频率：150kHz - 数字输出通道： - 通道数量：至少14路 功能：兼容数字开关信号，以及PWM信号，支持SENT协议 高端参考电压：+5V～ +60V 过压保护范围：-60V ～ +60V 电流范围：0～80mA PWM信号频率：150kHz 配置：支持高边、低边、推免 5）电阻输出通道： 通道数量：至少6路 工作电压：-4～18V 过压保护范围：-60V ～ +60V 电流范围：±80mA 电阻输出范围：17Ω ～ 1MΩ，误差：±2%或者±3Ω 6）AC模拟输出：3路，输出电压范围：-20V～20V，分辨率：14 bits，用于磁电式传感器仿真 7）柔性输入：至少10路，16bit分辨率，兼容模拟或数字采集 （4）多通道数字IO板卡 通道数量：至少96路 可以配置低边、高边、推挽输出方式 配置：数字IO、PWM模式 采集电压范围：0～ 60V 外部供电电压：5V～60V 输出电流范围：0～150mA PWM频率：最大150kHz （5）总线通信板卡 CAN总线通道：至少4路 支持CAN/CANFD和J1939 支持收发器的过压和欠压保护 并联终端电阻，有过电流保护 LIN总线通道：至少4路 支持LIN 2.0/2.1/2.2协议 ▲（6）单体仿真板卡 通道数量：不少于48路 连接方式：首尾串联，模拟真实高压电池包的行为 电压仿真范围：0V～6V 电压仿真精度：±0.5mV 通信方式：Ethernet 更新时间：<1ms 电流均衡：每个通道都可以实时做电流均衡，均衡电流范围0～1A 故障注入FIU：支持每个通道的开路故障、短路（电压为0V）。 （7）单体温度仿真板卡 通道数量：至少12路 电压输出范围：0～10V 分辨率：16 bit Gain误差：±0.03% (typ.) Offset误差：±1mV (typ.) 高压隔离模块：每个通道采用高压隔离，隔离电压不小于1000V。 （8）高压程控电源 电源数目：2组 电压范围：0～1000V 电流范围：0～0.32A 高压拓扑结构：至少可以仿真8组高压测量点，包括Pack端电压、负载Link端电压、DC充电电压等，支持继电器粘连测试。 （9）电流传感器 1）电流传感器信号： 电压范围：-5V～5V 通道数量：不少于2路 误差：不大于3mV 分辨率：不低于16位 2）Shunt电流传感器信号： 电压范围：-100mV～100mV，-250mV～250mV 通道数量：100mV～100mV及-250mV～250mV 至少各1路 误差：不大于0.05mV 分辨率：不低于16位 （10）绝缘电阻仿真板卡 通道数量：不少于2路，可以同时对电池包的高压正、高压负对车身地进行绝缘电阻仿真 绝缘电阻大小：5k～5MΩ 精度：≤±0.5kΩ 响应时间：≤1ms （11）低压故障注入板卡 通道数量：不少于50通道 故障注入的电流能力：不低于8A 故障注入类型：包括开路、与电源/地/其他引脚的短路功能 实施方式：可以通过手动测试软件或者自动化测试软件实现 （12）低压程控电源 电压：0～40V连续可调 电流：最大输出电流不小于38A 功率：≥1.5kW HIL系统实时采集并显示各电源的电压和电流 带有手动开关、工作指示灯和保险 具有过流、过压、自动温控保护功能 （13）测试软件要求： HiL系统测试管理软件包括：试验管理软件和自动化测试软件，实现试验管理、故障注入、测试用例编辑及自动化测试等功能。 1）试验管理软件： 试验管理软件具有以下功能： 实现对系统、硬件、仿真模型进行统一管理和配置功能； 实现仿真模型与硬件资源的映射、保存及修改功能，可以在线实时监控和修改仿真模型中的参数； 记录实时数据，可以以图形方式显示，采集数据带有时间轴，采集周期可以设置≤1ms； 界面控件支持实时激励和自动测试功能类型，可以给系统输入实时激励信号（包括常值输入、斜坡输入、脉冲输入、工况数据输入及时序关系设置等），可按预定的顺序执行一系列自动化测试逻辑，模拟各种不同驾驶员操作、试验环境和驾驶工况，同时记录运行过程中的信号值； 支持导入*.dbc、*.xml等多种格式的数据文件，并实现报文发送和接收配置； 能够基于dbc等文件自动生成测试界面，其中发送报文可以修改包括周期、信号值、触发等，显示信号名、周期、ID、数据长度等；接收报文可以显示接收时间、周期、ID、信号名称、信号值等； 实现故障注入管理功能，可实现对指定管脚的故障注入功能：包括对电源短路、对地短路、开路、管脚信号之间短路等故障； 可以以拖拽的方式选取需要配置的通道，通过软件自动实现所有类型故障的注入和取消； 软件操作便捷，界面可视化； 数据共享网络：用户可增加反射内存网络，实现系统互联； 人机交互界面操作方便，可以查看各类曲线和修改模型参数。 2）自动化测试软件： 自动化测试软件具有以下功能： 用户可使用任何编程语言编写的测试代码模块开发测试序列； 测试序列可以指定执行流、生成测试报告、进行数据库记录； 与试验管理软件无缝连接可自动打开试验管理软件进行模型的下载； 支持采用拖拽的方式搭建测试序列，并支持脚本语言方式编写复杂逻辑； 能够自动生成基于XML 的 HTML格式的测试报告，并可以重复生成格式的测试报告，测试报告的格式可根据需求进行自定制； 支持测试用例离线开发及调试，各种设备都可以分别配置离线和在线执行状态。支持测试用例的静态编译及语法检查，在测试序列执行之前提示语法有错误的序列模块； 提供基本库，主要包括图形化的逻辑语句，实现如If Else、For、Break等控制流程。 （14）模型： ▲电池模型应基于电池单体搭建，电池模型充分反映电池单体及总成工作特性。 ▲模型要基于Matlab/Simulink建模； 模型要包括简单功能性模型和详细的物理动态模型； 电池模型能够模拟SOC、温度、充放电电流变化引起的电池电压变化； 电池模型能够模拟电池串联及并联状态； 电池模型能够模拟任意电池单体电压、电池总成电压、总成输出电流； 电池温度模型能够模拟由于电池单体个体差异或者周围冷却介质温度差异引起的单体温度差异及变化； 电池模型能够响应BMS给出的风扇控制信号，模拟风扇工作特性； 能够模拟电池外接充电，回收充电； 电池模型能够模拟电池SOC过高及过低的故障； 电池模型能够模拟电池电流过高的故障； 电池模型能够模拟母排电压过高的故障。 （15）工程服务： 一整套HIL系统的建立和运行，除了基本的硬件、软件和模型外，还需要工程服务，主要包括：激励测试、开环测试、闭环测试。其中开闭环调试，针对使用方提供的一款BMS控制器。 激励测试：激励测试是指在不连接各控制器的情况下，对HIL系统的各个IO通道进行测试，主要包括：产生各控制器所需的输入信号，并在控制器连接器端进行测量，确认能够产生控制器所需输入信号；用信号发生器模拟各控制器的输出信号，并用HIL测试环境进行测量和显示，确认能够准确接收到各控制的输出信号。 开环测试：开环测试是指在连接控制器的状态下，产生各控制器所需的输入传感器信号，用户通过诊断或标定工具对输出信号进行确认。 闭环测试：闭环测试是指测试回路中加入被控对象实时模型，并且连接真实的ECU控制器，可进行典型工况的实时连续仿真，主要完成以下工作：确认电控单元与HIL测试设备的无故障运行（闭环）；确认常用测试工况的执行正确，结果与实验结果具有可比性；根据功能规范，提供典型测试用例进行手动执行，确认测试通过。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的技术说明书及实物照片。 （16）数字化在线科研资源平台： ★1）需提供数字化在线科研资源平台，该平台需与BMS HiL仿真测试系统配套，平台需支撑科研人员培训，高端人才培养。 ★2）该平台无需配备服务器支持至少多个账号同时在线学习，PC端使用支持科研人员随时使用。 3）课题目录及清单包括以下内容： ★课题专题模块; 课题章节; 课题序号; 课题标题. 专题一：BMS HiL测试基础; 课题梳理. 1.1 课题信息; 1.1.1; 课题简介. 1.1.2; 课题目标. 1.1.3; 课题内容. 1.1.4; 课题特色. 1.2 电动汽车结构与原理; 1.2.1; 纯电动汽车基本构成. 1.2.2; 电源系统. 1.2.3; 电驱系统. 1.2.4; 辅助系统. 1.3 整车CAN总线网络; 1.3.1; CAN总线简介. 1.3.2; CAN通讯机制. 1.3.3; CAN数据格式. 1.3.4; CAN网络协议. 1.3.5; 整车CAN网络拓扑. 1.4BMS功能介绍; 1.4.1; 认识BMS. 1.4.2; BMS硬件资源分析. 1.4.3; BMS控制功能. 1.5BMS功能介绍; 1.5.1; 基于模型的V型开发流程. 1.5.2; 基于模型的设计优势. 1.6 认识HIL测试; 1.6.1; HIL测试定义. 1.6.2; HIL测试功能. 1.6.3; HIL测试意义. 1.6.4; 主流HIL测试平台. 1.6.5; HIL的发展趋势. 专题二：BMS HIL测试硬件平台; 课题梳理. 2.1 课题信息; 2.1.1; 课题简介. 2.1.2; 课题目标. 2.1.3; 课题内容. 2.1.4; 课题特色. 2.2 HIL硬件平台概述; 2.2.1; 基于NI的HIL测试系统. 2.2.2; HIL测试系统组成. 2.3 核心部件——P×I硬件; 2.3.1; PXI机箱. 2.3.2; PXI控制器. 2.3.3; I/O及通讯板卡. 2.3.4; 故障注入板卡. 2.4 其它辅助设备; 2.4.1; 信号调理模块. 2.4.2; BOB分线箱. 2.4.3; 线束及连接器. 2.4.4; 低压可编程电源. 2.4.5; 电源管理单元. 2.5 HIL测试设备实物介绍; 实验室设备实物讲解. 重难点答疑. 专题三：HIL测试软件平台; 课题梳理. 3.1 课题信息; 3.1.1; 课题简介. 3.1.2; 课题目标. 3.1.3; 课题内容. 3.1.4; 课题特色. 3.2 HIL软件平台概述; 3.2.1; 自动化测试系统. 3.2.2; 基于NI的HIL测试软件. 3.2.3; HIL测试软件架构. 3.3 VeriStand试验管理软件; 3.3.1; 初识NI VeriStand. 3.3.2; VeriStand项目. 3.3.3; 创建HIL测试项目. 3.4 TestStand自动化测试软件; 3.4.1; 认识TestStand. 3.4.2; TestStand常用术语. 3.4.3; TestStand组件. 3.4.4; 熟悉序列编辑器. 3.4.5; TestStand步骤类型. 3.5 软件操作演示; 配合实验指导书演示. 专题四：HIL测试流程及方法; 课题梳理. 4.1 课题信息; 4.1.1; 课题简介. 4.1.2; 课题目标. 4.1.3; 课题内容. 4.1.4; 课题特色. 4.2 测试准备; 4.2.1; 制定测试计划. 4.2.2; 收集分析被测件输入信息. 4.2.3; 收集分析HIL测试设备信息. 4.3 搭建测试环境; 4.3.1; 接口匹配. 4.3.2; 线束设计与制作. 4.3.3; 搭建仿真模型. 4.3.4; 搭建测试工程. 4.4 设计测试用例; 4.4.1; 测试用例简介. 4.4.2; 测试用例设计方法. 4.5 测试执行; 4.5.1; 冒烟测试. 4.5.2; 开环测试. 4.5.3; 闭环测试. 4.5.4; 缺陷管理. 4.5.5; 回归测试. 4.5.6; 测试报告. 4.6 测试总结; 报告概览、结果分析. 专题五：动力电池及BMS概述; 课题梳理. 5.1 动力电池系统结构与原理; 5.1.1; 电池的组成. 5.1.2; 电池的分类. 5.1.3; 锂电池特点. 5.1.4; 电池包结构. 5.2 动力电池主要性能参数; 5.2.1; 锂离子电池主要性能. 5.2.2; 电池的外特性. 5.2.3; 电池系统的特性. 5.3 BMS的主要功能; 5.3.1; 电池状态监测与分析. 5.3.2; 安全保护、能量管理与信息管理. 5.4 BMS的一般架构; 5.4.1; 主从一体式. 5.4.2; 主从分布式. 5.4.3; 软件架构. 5.5 SOC估算原理及方法; 5.5.1; SOC估算的基本思路. 5.5.2; SOC估算的一般方法. 5.5.3; 基于修正的安时积分法. 专题六：揭秘BMS HIL仿真模型; 6.1 课题信息; 6.1.1; 课题简介. 6.1.2; 课题目标. 6.1.3; 课题内容. 6.1.4; 课题特色. 6.2 驾驶员模型; 6.2.1; 钥匙状态. 6.2.2; 挡位切换. 6.2.3; 充电检测. 6.2.4; 自动循环工况控制. 6.3 整车动力学模型; 6.3.1; 行驶阻力. 6.3.2; 驱动力计算. 6.3.3; 制动力计算. 6.3.4; 车速计算. 6.3.5; 电机转速计算. 6.4 电池模型; 6.4.1; 关键参数. 6.4.2; 电池单体模型. 6.5 电机模型; 6.5.1; 驱动功能. 6.5.2; 预充电与主动放电. 6.6 BMS控制器模型; 模型展示. 6.7 I/O接口模型; 6.7.1; BMS总线和硬线信号输入. 6.7.2; 总线报文输出. 6.7.3; BMS硬线信号输出. 6.7.4; 车辆运行状态输出. 6.8 HIL模型系统配置; 6.8.1; 软件模型工具. 6.8.2; 在VeriStand中配置模型. 专题七：项目案例 BMS上下电HIL测试; 课题梳理. BMS上下电HIL测试; 7.1.1; 测试准备. 7.1.2; 设计测试用例. 7.1.3; 执行测试. 7.1.4; 测试总结. 专题八 : 项目案例 SOC估算HIL测试; 课题梳理. 项目案例 SOC估算HIL测试; 8.1.1; 测试准备. 8.1.2; 设计测试用例. 8.1.3; 执行测试. 8.1.4; 测试总结. 专题九 : 项目案例 SOP估算HIL测试; 课题梳理. 项目案例 SOP估算HIL测试; 9.1.1; 测试准备. 9.1.2; 设计测试用例. 9.1.3; 执行测试. 9.1.4; 测试总结. 专题十 : 项目案例 热管理HIL测试; 课题梳理. 项目案例 热管理HIL测试; 10.1.1; 测试准备. 10.1.2; 设计测试用例. 10.1.3; 执行测试. 10.1.4; 测试总结. | 1 |

四、合同主要条款

1.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）质量要求、技术标准、中标人对质量负责的条件和期限：所提供货品为原厂原包装，货物自验收合格日起质保期 1年。

2.验收要求

由招标人组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由中标人负责。

3.项目交货期需求

（1）签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 30 日内按时签约。

（2）交货期（服务时间）： 自合同签订之日起 60 天内。

（3）交货（服务）地点： 南通职业大学校内  。

4.付款：

（1）申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。

（2）付款方式： 合同签订后支付合同金额的30%，安装调试完成后付至合同价款的80%；验收合格运行一个月后付清剩余全部合同价款。

5.违约责任：

（1）中标人不能按期供货，中标人付给招标人违约金（违约金的计算：合同总额的0.5 %/天）。招标人原因或不可抗力的因素影响除外。

（2）中标人低于合同配置、技术标准供货，中标人负有下列第1种 责任：

中标人恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时中标人付给招标人合同总价款10%的违约金。

招标人退货，同时，中标人付给招标人合同总价款10%的违约金。

（3）中标人不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，中标人返还向招标人收取的服务费，并付给招标人合同总价款10%的违约金。

（4）招标人除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接收货物的，付给中标人合同总价款10%的违约金。

（5）中标人需按合同总价款的10 %支付给招标人履约保证金，货物（服务）验收合格满一年后，招标人不计利息全额返还中标人。

五、采购需求中必须满足的实质性要求

投标报价不超过最高限价，应包括招标文件所确定的采购货物、安装及服务范围内所有费用，投标人应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用，投标时出具承诺函（格式自拟）。

六、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，招标人在本项目质保期满并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

- 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

七、合同文本

- 南通职业大学采购合同

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | 南通职业大学 | 签订地点： | 南通职业大学 |
| 乙方： |  | 签订时间： |  |

一、南通职业大学通过 公开招标 方式，确定乙方为甲方的供货商。

- 二、本项目采购的主要任务是 新能源汽车动力电池开发与测试系统采购和相关服务。

- （一）本项目采购合同金额为     ，清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 三、合同主要条款

- 1.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：所提供货品为原厂原包装，货物自验收合格日起质保期1年。

（2）其他要求：                                                   。

- 2.验收要求

（1）由甲方组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由乙方负责。

（2）本合同的质量保证期(质保期)为【壹】年(自验收完成且合格之日起计算)，在保证期内，乙方修复甲方发现的产品缺陷。发现乙方提供的开发成果质量缺陷的,乙方应当在甲方指定的时间内自负费用负责返工或者采取补救措施，并赔偿因质量瑕疵给甲方造成的其他损害，但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。乙方因返工或补救期而致甲方无法正常使用者，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失,包括但不限于甲方采用替代措施的费用,失去之正常应得收益等。

（3）前款所称“质量缺陷”，是指乙方提供的开发成果不能满足甲方在本合同中约定或者明示给乙方的标准、用途、功能要求以及性能等。

（4）质保期满后，如甲方需要，乙方仍应以合理的价格向甲方提供技术支持及升级服务。

- 3.项目交货期需求

（1）签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 30 日内按时签约。

（2）交货期（服务时间）： 签订合同后60天内完成供货安装及调试。

- （3）交货（服务）地点：南通职业大学。

- 4.付款：

（1）申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。

（2）付款方式：

1）合同签订后支付合同金额的30%，安装调试完成后付至合同价款的80%；验收合格运行一个月后付清剩余全部合同价款。

2）乙方应当自甲方每次付款前先开具金额一致的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

（3）其他要求：                                                 。

- 四、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目合同金额的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目质保期满并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

- 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 五、违约责任：

五、违约责任

（1）乙方不能按期供货，乙方付给甲方违约金（违约金的计算：合同总额的0.5 %/天）。甲方原因或不可抗力的因素影响除外。

（2）乙方低于合同配置、技术标准供货，乙方负有下列第1种责任：

乙方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时乙方付给甲方合同总价款10%的违约金。

甲方退货，同时，乙方付给甲方合同总价款10%的违约金。

（3）乙方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，乙方返还向甲方收取的服务费，并付给甲方合同总价款10%的违约金。

（4）甲方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接收货物的，付给乙方合同总价款10%的违约金。

（5）乙方需按合同总价款的10 %支付给甲方履约保证金，货物（服务）验收合格满一年后，甲方不计利息全额返还乙方。

六、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

- 提交南通仲裁委员会仲裁。2、依法向南通市人民法院起诉。

七、招标文件和投标文件为合同的有限组成部分，与合同有同等效力。

八、本合同一式五份。乙方一份、甲方四份。每份合同共  4  页，残缺者无效。

- 九、乙方汇款信息：

乙方开户行名称：

账          号：

开   户     行：

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 | 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 |

第四部分  开标和评标

- 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

- 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

- （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

- （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- （三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客 观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 指标 | 投标人所投产品的功能和技术参数完全满足招标文件中功能及技术要求的得满分25分。 1.带“▲”的技术参数为重要参数，需提供《技术部分正负偏离表》和项目需求中要求的佐证材料，有负偏离或未提佐证材料的每项扣0.5分，10分扣完为止； 2.未进行任何标注的技术参数需提供《技术部分正负偏离表》，有负偏离的每项扣0.1分，15分扣完为止。 注：产品演示部分不参与本项评分。 | 25 | 0 | 客观分 |
| 2 | 企业 实力 | 1.为体现投标人在同行业领域的研发能力及版权保证，投标人具有汽车BMS系统科研认定项目的，提供汽车BMS系统科研认定项目审计报告及认定证书，得3分，提供不全不得分； 2.投标人具有汽车BMS系统电压修正、SOC计算、电能计算、温度监控、内阻监控、故障自检、均衡等相关软件著作权证书的，每提供1项得1分，最高得7分； 注：提供证书复印件应清晰可见并加盖投标人公章，否则不得分。 | 10 | 0 | 客观分 |
| 3 | 产品 演示 | 投标人对所投重点产品进行视频验证演示（视频按招标公告要求上传至苏彩云系统，演示时间不得超过15分钟，超过15分钟的以前15分钟内容为评审依据），演示内容如下： 标注“★”的4个技术参数及16个课题专题模块为演示内容； 演示内容完全满足所有标注“★”的技术参数及课题专题模块（根据课题章节、课题标题逐条演示）得满分20分；每有一条技术参数或课题专题模块不满足扣1分，20分扣完为止。 不演示不得分。 注：如因演示内容混乱，评标现场无法打开视频等原因造成无法判断评审的，责任由投标人自负。 | 20 | 0 | 客观分 |
| 4 | 项目实施方案 | 对项目实施方案的总体技术方案设计思路清晰、合理、可行，进度计划有具体时间安排及计划表等方面进行综合评分： 1.技术方案设计思路清晰，针对教学需求提供定制化方案，关键技术参数响应全面且附可行性分析；进度计划采用甘特图划分设计、各节点标注具体工作日（供货期确认），配套进度保障及应急方案得5分； 2.技术方案提及基本技术路线但细节不足，非关键参数存在瑕疵，安装调试流程未结合实验室环境；缺少关键节点控制措施得3.5分； 3.技术方案照搬招标文件未结合教学需求，关键技术参数缺漏，无安装调试流程或与需求冲突；进度计划无具体时间安排，得1.5分； 4.未提供本项不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 5 | 培训 方案 | 投标人针对本项目的师资培训计划、培训场次、培训内容、培训方式等编制实施方案，投标人还须明确列出培训计划的具体明细，如培训老师（培训老师是否是厂家技术培训等）、培训地点、受训人数等。 1.培训方案包含完整的师资培训计划，内容涵盖设备操作（如手套箱/充放电设备）、BMS开发平台使用、BMS HIL系统仿真调试等核心模块；培训方式结合理论授课与实操考核，承诺受训教师大于5人；提供培训手册及1年免费复训支持。得5分； 2.内容覆盖设备操作但缺 BMS/HIL 系统核心技术；培训方式以理论为主，受训人数≤5人，培训地点未细化至具体实验室。得3.5分； 3.培训方案仅简单罗列 “提供培训”，无内容及师资安排，未明确受训人数或地点，较难证明满足项目教学需求。得1.5分； 4.未提供本项不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 6 | 业绩 | 投标人或生产企业提供自2023年1月以来（以合同签订日期为准）以来关于新能源汽车动力电池相关业绩证明材料。 投标时提供合同（包括但不限于合同首页、双方签字盖章页以及能体现所投标设备的描述）和相应的结算发票（不少于合同金额的50%）扫描件。每提供一份有效业绩得1分，最高3分（未提供或提供不全的均不得分）。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 7 | 服务响应承诺 | 投标人满足2小时内抵达项目现场提供服务，得2分；超过2小时不得分。须提供相关承诺及证明材料并加盖投标人公章。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 注：为保证提供产品真实有效中标人在中标后3日内携带所有佐证材料原件（包含但不限于检测报告、认证证书、功能截图、业绩证明等）提交招标人确认；在线平台进行现场操作确认；不能提供、有意拖延或与投标文件不符则视为非实质性响应，招标人将不授予合同，投标人将承担一切后果与责任。 |  |  |  |  |  |

- （四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）政府采购政策功能落实（略）

- （六）中标人的确定

- 评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

- 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

- 招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

- （七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- （八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第五部分  质疑与投诉

一、质疑事项

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

#### 2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对招标文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由招标人或招标代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.以下情形的质疑不予受理

6.1内容不符合上述规定的质疑。

6.2 超出采购法定期限的质疑。

6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

二、质疑的提出

1.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

2.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

三、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

②质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第六部分  投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（苏彩云系统固定格式）；

2.投标人情况一览表（格式见附件1）；

3.投标分项报价表（格式见附件2）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件3）；

5.技术部分正负偏离表（格式见附件4）；

6.投标人信用承诺书（格式见附件5）。

- 二、资格审查证明材料

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件6）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件7）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件8）；

4.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

5.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

5.1中小企业声明函（格式见附件9）；

5.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

5.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

注：上述“资格审查内容”中1-5条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

按招标文件第三部分 项目需求“五、采购需求中必须满足的实质性要求”要求提供。

- 四、商务技术标

1.投标方案、业绩、演示等；

2.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

3.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

- 附件1

- 投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

- 附件2

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 投标 单价（元） | 投标 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空干燥箱 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 电子分析天平 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 小型行星真空搅拌机 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 浆料过滤装置 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 旋转式粘度计 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 自动涂膜烘干机 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 电动立式对辊机 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 极片冲片机 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 单工位手套箱 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 注液器 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 电池封口机 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 电池拆卸机 |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 单体充放电一体机 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 电池组均衡维护仪 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 气密性检漏测试仪 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 电池内阻测试仪 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 电池检测系统 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 电池常规参数检测设备 |  |  | 2 |  |  |
| 19 | 绝缘防护及工具组套 |  |  | 1 |  |  |
| 20 | BMS控制器开发平台 |  |  | 1 |  |  |
| 21 | BMS HiL仿真测试系统 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖ca签章）

法定代表人或授权委托人（签字或加盖ca签章）：

日期：

附件3

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

技术部分正负偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长方体工作室使有效空间达到最大，观察工作室内物品一目了然，采用整体成型的耐高温硅橡胶密封圈能确保箱内高真空度，内胆采用不锈钢，箱体表面采用高温静电喷涂确保产品经久耐用。 技术参数： - （1）支持自动调整的PID精密控制；过辐射保护和防盗系统；温度测量精度：≤0.1℃；控温范围：室温+10～250℃(常用建议200℃以下)均匀性：5℃（温度差在中央和腔体边缘之间）；温度多级控制，温度梯度控制； 倾斜升温，保压，空气冷却，都可设置； - （2）腔体内部为易清洗的304不锈钢；有两个可移动的堆积架； - （3）电压：单相标准AC220V 50/60Hz； - （4）功率：<1500W，电流最大不超过10A； - （5）真空度：<133Pa。 |  |  |
| 2 | 采用蓝色背光超大液晶显示，支持多点校正，四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰内置RS232标准接口，可连接打印机、计算机等设备，单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换。 技术参数： - （1）称量范围：0～220g； - （2）可读性：0.1mg； - （3）秤盘尺寸：≥80mm； - （4）工作空间高度：≥240mm； - （5）电源：220V/50Hz。 |  |  |
| 3 | 真空环境，有效消除搅拌过程产生的气泡，本机自带真空系统;设备优先选配双轴行星搅拌桨、可选单轴叶片式搅拌桨，根据搅拌罐大小配置不同的搅拌轴形式和组合，使物料上下及四周翻腾，使浆料混合快速均匀设计正反转搅拌功能，可实现较高粘度浆料的高速度搅拌，搅拌均匀性好，搅拌电机采用步进电机PLC频率调速，可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速及扭矩，可进行多段速操作，可设定每段的搅拌转速和时间；可进行多段速操作，可设定每段的搅拌转速和时间；托架设计，方便操作，确保真空搅拌过程中的安全；外形尺寸小，可节约空间；外观精致，采用立体几何设计，简洁美观。 ▲技术参数： - （1）电源电压：220V/50Hz，额定功率：≥200W，搅拌转速：最高转速600转/分； - （2）多段功能：三段速可设定；内置真空泵，真空度：0~-0.08Mpa，保持2小时无明显压降标配双轴螺杆式搅拌桨，其它根据罐体设计； - （3）配件容积：250ml～500ml真空搅拌罐可选； - （4）搅拌时间：0～600min 可设定； - （5）整机尺寸约：≥330mm×320mm×570mm(长×宽×高)。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足以上技术参数的产品说明书或官网截图及实物照片。 |  |  |
| 4 | 过滤精度高，可达124微米，配备过滤正负极两种颗粒过滤网。全SUS304不锈钢设计，防腐性能好，干净清洗方便。配置较大过滤面积的过滤网使得压损很低，设备经久耐用，体积小，操作方便。外形美观，维护简便，成型等优点。 - （1）电源适配器：AC220V/50Hz； - （2）绝对真空度：≥65Kpa，气泵流量：≥3L/Min； - （3）配过滤网：过滤网80，100，150目，选配过滤网：1000目以下，容值：≥500ml。 |  |  |
| 5 | - （1）测量范围：1～100000mPa*s（cP），旋转速度：6、12、30、60(转/分)； - （2）转子数量：随机配置 1，2，3，4号4种转子； - （3）测量精度：±1.0%，重现性：0.5%； - （4）电源：电源适配器(输入220V 50±1Hz，输出15V 1.2A)。 |  |  |
| 6 | - ▲（1）涂布方式：平板式涂覆，标配TM100制膜器，涂膜宽度≥100mm，可选刮棒等其他计量器(手动刮涂)涂布行程250mm左右，行程在触摸屏内无级设置调节，涂覆驱动:电机驱动，涂覆速度在触摸屏内无级设置调节； - （2）涂膜速度：0～120mm/s(如磷酸铁锂浆料)； - （3）真空板：带真空铝平板,≥365mm×200mm×32mm(长×宽×高)； - （4）刮刀厚度可调范围：0.05～6mm 可调精度；精度：±3um； - （5）加热烘干系统：室温～200℃，数显温度控制器：精度±1℃； - （6）含无油真空泵1台，内置； - （7）电源：220V/50Hz。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足以上技术参数的产品说明书或官网截图及实物照片。 |  |  |
| 7 | 轧辊硬度高，并且表面镀硬铬处理，硬度可达HRC62并防锈，采用斜块调整压片间隙，自锁性好，调节精度高。辊轧精度高，辊子圆柱度≤±2um。立式设计，方便片带材料的入料轧制，采用齿轮啮合转动，实现对辊压制。压片厚度、速度可调节，外形精致美观。电动轧制，形成自动化,可正反转操作。体积小，操作简便，使用灵活快捷。 技术参数： - （1）辊子直径：≥Φ96mm，辊子圆柱度：≤±2um，辊子硬度：HRC62 ，辊子光洁度：0.4以上； （2）轧制厚度：0～2mm，间隙可调节；压片宽度：0～150mm；辊子压力：max4吨；轧制精度：±2.5um；轧辊放置：竖直放置；压片厚度，速度可调节； （3）操作方式：电动； （4）电压及频率：AC220V/50Hz，功率：120W，进料速度：0～40mm/s。 |  |  |
| 8 | 上冲模采用高精度滑轨导向，冲切精度高，无毛边、毛刺、压痕，可冲切厚0.005mm～0.5mm各种电池材料。体积小，操作方便，使用灵活快捷，可在直径200mm以上的手套箱过渡仓中自由穿过。外形精致美观简洁，清洁维护简便具有体积小巧等优点。机身采用铝合金耐腐蚀材料制作，永不生锈。 （1）冲切尺寸：选配Φ3mm～Φ24mm，冲切压力：≥300kg，压轴行程：≥25mm，冲片精度：≤0.01mm，可冲材料：0.005～0.5mm厚电池材料片； （2）可在直径200mm以上的手套箱过渡仓中自由穿过； （3）机身采用铝合金，防锈美观；配工具M5钣手1个； （4）接料盒：防静电，ABS材料，余料排出。 |  |  |
| 9 | - 整机技术参数： - 箱 体：≥1200mm（长）×770mm（宽）×900mm（高），材质为SUS304，厚度≥3mm； ▲前 窗：倾斜设计的操作面，≥8mm厚可拆卸安全钢化玻璃视窗； 手 套 口：直径≥220mm硬铝合金实心棒材加工而成，经耐腐蚀阳极氧化处理； 手 套：优质手套，手套口径8英寸，厚度≥0.4mm； 压 力：使用压力区间为±10mbar； 压力开关：高精度微压压力传感器； 照 明：使用LED光源，节能环保； 置 物 架：箱体设置2层置物架； 支 架：高≥950mm，安装有万向脚轮及不锈钢水平支撑座； 接 口：箱体设置多个KF40接口，以便于接入气体、液体、信号等； 电 源：AC220V 50Hz多孔灌胶插线板； ▲过 滤 器：箱体进出口处采用符合HEPA标准的过滤精度≤0.3微米高效过滤器； 泄 漏 率：＜0.001vol%/h，符合ISO10648-2国际标准； ▲自动清洗：箱体带自动清洗功能，快速置换箱体内气氛。 （一）过 渡 舱 尺 寸：大过渡舱≥Φ390mm×600mm，材质为≥3mm厚SUS304不锈钢，活塞门； 小过渡舱≥Φ150mm×330mm，材质为≥3mm厚SUS304，杠杆锁压紧门； 位 置：箱体右侧有大小过渡舱各1个； 托 盘：大过渡舱内设可滑动SUS304不锈钢托盘，小过渡舱内设半圆形SUS304不锈钢托盘； 操 作：大过渡舱手动开闭，具有自动抽气补气功能，通过触摸屏控制；小过渡舱手动开闭，三通球阀手动操作抽气补气； 真 空 度：≤－0.1MPa，带显示，配置耐震真空压力表。 （二）循环净化再生系统 （1）循环风机（做减振处理） 安装：安装在密闭的经压力测试的不锈钢容器内。 降噪：装有风机的不锈钢容器下部有减振装置，降低风机噪音。 水冷：装有水冷回路，可接水路降低风机运行时产生的热量。 （2）单净化柱 净化材料：填装≥5KG分子筛、≥5KG铜触媒； 净化能力：水≥2KG,氧气≥60升； 净化效果：水氧含量＜1ppm； 氧分析仪、传感器（电化学）、独立显示、PLC显示； 范 围：0～10、100、1000ppm，微量氧专用电化学电池； 精 度：0～10ppm ±3%FS（0.3ppm）、0～100ppm ±2%FS（2ppm）、0～1000ppm ±1%FS（10ppm）； 环 境：－10℃～50℃； 氧分析仪采用工业气体氧气分析仪，氧传感器：抗污染能力超强，寿命长； 独立显示屏上0～25%全量程显示氧含量。 （三）有机溶剂吸附系统 填装水洗真空烘烤优质活性炭≥8kg，吸附粉尘及有机溶剂，饱和后可更换新材料，不会影响箱体内高纯气氛。 （四）物联网系统 箱体具备物联网智能系统，解析多种数据协议，采集多种类型的传感器数据，比如：水值、氧值、压力、抽气/补气次数等，根据阈值及状态参数的实时变化进行智能分析和预警； 工作气体：纯度为99.999%的N2（氮气）或Ar（氩气）。 （五）再生系统 再 生：净化材料吸附饱和后，用混合气再生，恢复净化材料净化能力； 混 合 气：H2 5%、N2 95% ；H2 5%、Ar 95%。 （六）控制显示系统 控制方式：PLC、优质7”触摸屏、循环再生控制、密码保护、中英界面； 压力控制：触摸屏设置，系统自动控制箱体压力（工作压力-10mbar～+10mbar）； 脚 踏 阀：微调箱体压力、方便操作； 安 全 阀：箱体压力超过12mbar时自动开启安全阀泄压，保护设备、手套、材料； 自动清洗：在触摸屏点击箱体自动清洗功能并设定时间，系统将开始清洗箱体； 水氧报警：箱体内水氧含量超出设定值时报警。 （七）真空泵 RV12真空泵，流量≥12m³/h、极限真空≤2×10-3mbar，真空泵有自动启停功能； 水分析仪：陶瓷湿度变送器、PLC显示； 范围：-100℃～+20℃露点温度； 精度：±2℃露点温度； 环境：-40℃～+60℃。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书或官网截图及实物照片。 |  |  |
| 10 | 可调式指托使客户根据自己的需要进行调节，长时间使用不再疲劳。 5种移液模式，应用范围更广： 1.标准模式(PIP Mode)：标准移液模式； 2.样品混合模式(PIPmi×Mode)：用于样品的混匀； 3.反向移液模式(RevPIP Mode)：用于吸取高粘度、高蒸汽压或发泡性液体； 4.电泳上样模式(GEL Mode)：专为凝胶电泳上样使用，速度平稳缓慢可以防止因为排液速度过快使样品溢出加样孔，适宜吸取粘稠类液体。(1000ul、5000ul规格没有该功能)； 5.分液模式(DISP Mode)：适用于多次液体分配。 根据需要，可充放电；电池寿命长，一次充电可使用≥4000次。 配合不同的接头适配器可使移液器适用不同品牌的吸头。 移液杆可拆卸，下半支可高温灭菌(121℃、20min)，维护方便。 校准简便，无需工具。 容量范围：0～200uL。 精度：≤0.2uL。 电池可充电，电池寿命长，一次充电可使用 4000次。 工作温度：15～40℃。 |  |  |
| 11 | （1）摇杆操作力度小于5kg； （2）正常纽扣电池封装压力的压力表读数在80～100kg/cm2左右，如在特殊情况需要更大的压力(最大压力200kg/cm2约8吨压力)要向厂家咨询后才能调节；模具采用高精度定位环限位，控制电池封装高度，以免万一封装压力过大不稳定，而导致电池封口损坏。具有防止电池封口短路功能； （3）结构件材质：高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈。 |  |  |
| 12 | - 手摇杆操作力度小于6kg，正常纽扣电池拆卸压力的压力表读数在 80～100kg/cm2左右，出厂前设定在80～100kg/cm2左右,如在特殊情况需要更大的压力(最大压力200kg/cm2约8吨压力)； - 结构件材质：高强度的铬钢及合金铝,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈。 |  |  |
| 13 | - ▲1、用于单体锂电池快速充放电管理，支持三元、铁锂等电池均衡，覆盖类型广高精度电压采集模块，具有多重保护功能。 - 2、最大放电电流、最大充电电流均≥30A，轻松搞定电压平衡。采集精度达±5mV，精度高，速度快。区分液晶屏显示区，按键操作区界面操作简洁，一目了然。支持容量测试，精准判断电池容量大小，区分好坏。 ▲3、技术参数： - (1)电压输入范围：DC1V～5V,电压采集精度：±5mV； - (2)最大放电电流：30A,最大充电电流：30A； - (3)供电：AC100V～240V 50Hz/60Hz； (4)工作温度：-10℃～40℃工作环境相对湿度：20%～70%。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书及实物照片。 |  |  |
| 14 | - ▲1、具有自主知识产权的软件算法，CPU采用ARM Cortex-M3系列处理器。锂电池均衡仪最大支持20A电流充电均衡和放电均衡，充放电效率更快，采用先进软件算法，均衡精度高，支持三元、铁锂等多种电池类型，具备欠压、过压、过流、短路、反接保等多重保护功能，锂电池内阻测试功能，体积轻巧，便于携带。 - 2、设备根据电池的实际状态自适应选择均衡模式。多重保护功能，高精度电压采集模块,高清触摸液晶显示屏。 - ▲3、技术参数 （1）支持2～24串电池组； （2）支持三元、铁锂等多种电池类型，支持内阻测试； （3）单串电压采集范围 0～5V（5V满量程）； （4）电压采集精度：±1mV； （5）最大放电均衡电流：≥20A； （6）最大充电均衡电流：≥15A； （7）供电：AC220V 50Hz； （8）内阻测量精度：≤0.5%。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书及实物照片。 |  |  |
| 15 | - 1、高精度数字AT02气密仪采用7.0英寸高清触摸屏，清晰细腻地显示测试过程中各项指标、进度与各阶段时间。 - 2、内置大容量锂电池，无需外接电源也可正常使用。采用高灵敏度精密数字压力感应，搭配高精度压力传感器，大幅提升测试精度与稳定性，可适用于严苛要求产品。内置气泵，无需外接气源，彻底摆脱外接气源的距离束缚。 - ▲3、技术参数 - （1）显示屏：7.0英寸触摸屏； （2）电源输入：AC220V 50Hz； （3）输入功率：≤30W； （4）气源：内置充气泵,气压测试范围：0～30kPa,分辨率：1Pa，测试接口：6mm PU气管； - （5）电池类型：内置锂电池。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书及实物照片。 | 1 |  |
| 16 | （1）4.3寸LCD彩色液晶大屏显示，电池内阻R和电压V同时显示，最小分辨率0.1uΩ、10uV，精度高，稳定性好，最快测试速度100次/秒，测试线接触检查功能，内置比较器功能，10档分选； - （2）Handler分选接口实现自动化设备联机功能标配RS232通讯接口,支持SCPI及Modbus(RTU)；两种通讯模式，测试条件自动保存，仪器内部50组，U盘500组设置文件；无需安装软件可直接上传测试结果到电脑。 |  |  |
| 17 | - （1）电压量程电压：±5V； - （2）电流范围量程一：1uA～0.1mA（±0.02% of FS）；量程二：0.1mA～1mA（±0.02% of FS）；量程三：1mA～10mA（±0.02% of FS）；量程四10mA～100mA（±0.02% of FS）； - （3）电压精度测试精度：±0.02%FS；稳定度：±0.02%FS； - （4）电流精度测试精度：±0.02%FS；稳定度：±0.02%FS； - （5）显示位数6位有效数字（电压:×.×××××；电流：×.×××××）；指示灯双色LED指示，三种状态颜色；CPUARM系列，32位，单核；DA/AD16bit/16bit；仪表放大器双AD620仪表放大器；数据采样频率3条数据/秒（有效数据）； - （6）通道数：≥8通道/台，可独立编程，互不干扰；屏显信息3寸LCD（箱号、电压量程、电流量程、通信状态、通道号等）亮度可调节；输入阻抗≥10GΩ（静置状态下漏电流<0.1nA，停电状态下电池与设备完全断开）； - （7）平面化设计，适应现在流行操作习惯；测试方案特性方案脚本独立(可任意拷贝、创建、修改、删除等)、循环控制,数据分析,数据库集中管理,实时曲线、曲线比较等；模式编辑特性根据运行模式智能判断逻辑关系，提示错误操作，并自动填入主参数及截止条件参数，也可手动修改；模式操作特性启动、停止、续接启动、强制跳转、参数重置、变更通道等；运行模式静置、恒流充放电、恒压充放电、恒阻放电、恒功率充放电、倍率充放电、恒压限流、恒流限压等模式；DCIR测试支持定点进行DCIR的计算；截止条件终止电压、电流、容量、时间、负斜率等；数据展现方式坐标曲线（X、Y坐标可自定义）、图形、数据列表（过程、明细分层）；数据采样方式时间变化△t：50ms～3600S；电压变化△U：1mV～50V；电流变化△I：10uA～5000mA；数据导出可导成EXCEL、TXT、图形（可指定工步或指定循环导出）；数据另存支持单个或多个数据另存，多个数据另存自动新建文件夹，文件名自动加入启动时间及箱号和通道号，便于数据管理。含检测系统所需的所有硬件。 |  |  |
| 18 | 1.手持式绝缘电阻测试仪是一款集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的手持式绝缘电阻测试仪。具有直流电压、交流电压、电阻、通断测试等功能。 本仪表具有极性指示，过量程指示，数据保持，手动量程和自动量程模式选择等功能。集成4个测试电压等级，100V/250V/500V/1000V人性设计，表笔远控线让一人即可操作4000字读数显示屏，带模拟条显示、自动释放电压功能,提高用户操作安全性； 2.交直流钳形表是一款6000计数的真有效值数字钳形表。可测量交直流电压、交直流电流、电阻、通断、极管、电容、频率、温度和占空比。并具有非接触式交流电压探测，相对值测量，数据保持，背光显示，电池低电压指示，自动关机和照明等功能。产品符合EN 61010国际安全规范。真有效值交直流钳表。最大值、最小值记录功能，便于测量数据对比。非接触测电功能，便于快速检测带电导线； 3.示波表是一款集双通道,25MHz数字存储示波器和6000计数的真有效值数字万用表功能为一体的适合现场测试、维护、检修使用的多功能手持式工具仪表。测试范围广，可从10mV/div至500V/div。自动跟踪测量，无需手动换档，即触即测量。BNC插座内凹设计，防止跌落时碰伤端子。配置侧边提带，便于使用者手持掌握； 4.数字万用表具有高性能、低功耗、自动量程功能交流/直流电压、交流/直流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、背光功能坚固、安全、可靠、全量程过载保护配9V 6F22电池1个。 |  |  |
| 19 | 1.绝缘工具组套 如果遵守各种规定的安全注意事项，VDE工具可在电压高达1000V(AC)和1500V(DC) 的带电部件上作业。 （1）组合/套件中的件数：32件。 ▲（2）工具清单（含系统箱） 序号; 名称; 规格; 数量. 1; VDE 一字螺丝刀; 电工绝缘一字改锥0.6mm*3.5mm; 1. 2; VDE 一字螺丝刀; 电工一字改锥1.0mm*5.5mm; 1. 3; VDE 十字螺丝刀; 电工绝缘十字改锥PH1×80; 1. 4; VDE 十字螺丝刀; 电工绝缘十字改锥PH2×100; 1. 5; VDE 多功能钳; 高级电工虎钳-VDE-L180mm; 1. 6; VDE 尖嘴钳; 双色柄VDE绝缘尖嘴钳-L200mm; 1. 7; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-8mm×164mm; 1. 8; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-10mm×174mm; 1. 9; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-12mm×184mm; 1. 10; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-13mm×205mm; 1. 11; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-14mm×205mm; 1. 12; VDE 套筒扳手; 绝缘弯头梅花扳手-VDE-17mm×221mm; 1. 13; VDE 3/8 英寸延长杆; 绝缘加长杆3/8-VDE-167mm; 1. 14; VDE 3/8 英寸棘轮; 绝缘棘轮扳手3/8-VDE-200mm; 1. 15; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制长版; 绝缘加长外六方套筒3/8-VDE-8mm; 1. 16; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制长版; 绝缘加长外六方套筒3/8-VDE-10mm; 1. 17; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-8mm; 1. 18; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-10mm; 1. 19; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-12mm; 1. 20; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-13mm; 1. 21; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-14mm; 1. 22; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制短版; 绝缘外六方套筒3/8-VDE-17mm; 1. 23; VDE 3/8 英寸六角套筒扳手公制长版; 绝缘加长外六方套筒3/8-VDE-12mm; 1. 24; VDE 套筒扳手3/8 英寸内六角; 3/8内六角套头-VDE-4mm; 1. 25; Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪; 电压相序试电笔-LED-1000V-IP65; 1. 26; 绝缘帽 3.5KV; 绝缘盖帽-80mm-3.5KV; 3. 27; 安全护目镜; 单镜片防护眼镜(透明）; 1. 28; 电压绝缘手套; 绝缘防护手套-1000V-10号; 1. 29; 电气绝缘胶带; 电工绝缘胶带-红色-15mm×10M; 2. 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的产品说明书及实物照片。 2.368件工具组套（含6抽工具车） 产品尺寸≥1007mm×679mm×458mm 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 12.5mm系列6角套筒; 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm; 各1. 2; 12.5mm系列6角长套筒; 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm; 各1. 3; 12.5mm系列12角套筒; 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm; 各1. 4; 12.5mm系列12角长套筒; 10,12,13,14mm; 各1. 5; 1/2系列六角风动套筒; 17,19,21,23mm; 各1. 6; 12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手; 10寸; 1. 7; 12.5mm系列L形扳手; 10寸; 1. 8; 12.5mm系列滑行杆; 10寸; 1. 9; 12.5mm系列万向接头; 12.5mm; 1. 10; 12.5mm系列转接头; 1/2方孔×3/8方头; 1. 11; 12.5mm系列三用接头; 1/2方孔×3/8方头; 1. 12; 12.5mm系列转向接杆; 5,10寸; 2. 13; 12.5mm系列旋具头接头; 5/16; 1. 14; 全抛光两用扳手; 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32mm; 各1. 15; 全抛光双开口扳手; 6×7,8×10,10×12,12×14,13×15,13×16,14×17,16×18,17×19,19×21,22×24,24×27,30×32mm; 各1. 16; 德式轴用直口卡簧钳; 7寸; 1. 17; 德式轴用曲口卡簧钳; 7寸; 1. 18; 德式穴用直口卡簧钳; 7寸; 1. 19; 德式穴用曲口卡簧钳; 7寸; 1. 20; 尖嘴钳; 6寸; 1. 21; 斜嘴钳; 6寸; 1. 22; 钢丝钳; 8寸; 1. 23; 鲤鱼钳; 8寸; 1. 24; 圆口带刃大力钳; 10寸; 1. 25; A系列一字穿心螺丝批; 6×150mm; 1. 26; A系列十字穿心螺丝批; #2×150mm; 1. 27; A系列一字形螺丝批; 3.2×75,5×100,6×38,6×100mm; 各1. 28; A系列十字形螺丝批; #0×75,#1×75,#2×38,#2×100mm; 各1. 29; 凯锐系列钢卷尺; 5M×19mm; 1. 30; 8mm系列70mm长六角旋具头; 4,5,6,7,8,10,12mm; 各1. 31; 8mm系列70mm长12角旋具头; M5,M6,M8,M10,M12; 各1. 32; 8mm系列70mm长花形旋具头; T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55; 各1. 33; 8mm系列30mm长六角旋具头; 4,5,6,7,8,10,12mm; 各1. 34; 8mm系列30mm长12角旋具头; M5,M6,M8,M10,M12; 各1. 35; 8mm系列30mm长中孔花形旋具头; TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50; 各1. 36; 10mm系列旋具头接头; 5/16; 1. 37; 10mm系列6角套筒; 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm; 各1. 38; 10mm系列6角长套筒; 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm; 各1. 39; 10mm系列6角花形套筒; E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20; 各1. 40; 10mm系列花形旋具套筒; T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50; 各1. 41; 10mm系列六角旋具套筒; 3,4,5,6,7,8,10mm; 各1. 42; 10mm系列十字形旋具套筒; #1,#2,#3; 各1. 43; 10mm系列一字形旋具套筒; 5.5,6.5mm; 各1. 44; 6.3mm系列6角套筒; 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm; 各1. 45; 6.3mm系列6角长套筒; 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm; 各1. 46; 6.3mm系列六角旋具套筒; 3,4,5,6,7,8mm; 各1. 47; 6.3mm系列十字形旋具套筒; #1,#2,#3; 各1. 48; 6.3mm系列米字形旋具套筒; #1,#2,#3; 各1. 49; 6.3mm系列一字形旋具套筒; 4,5.5,6.5mm; 各1. 50; 6.3mm系列花形旋具套筒; T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40; 各1. 51; 10mm系列专业快速脱落棘轮扳手; 8寸; 1. 52; 10mm系列转向接杆; 3寸,6寸,10寸; 各1. 53; 10mm系列滑行杆; 8寸; 1. 54; 10mm系列万向接头; 10mm; 1. 55; 10mm系列转接头; 3/8方孔×1/4方头; 1. 56; 10mm系列转接头; 3/8方孔×1/2方头; 1. 57; 10mm系列火花塞套筒; 16,21mm; 各1. 58; 10mm系列12角薄壁火花塞套筒; 14mm; 1. 59; 10mm系列三用接头; 3/8方孔×1/2方头; 1. 60; 6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手; 5寸; 1. 61; 6.3mm系列转向接杆; 2寸,4寸; 各1. 62; 6.3mm系列滑行杆; 4"; 1. 63; 6.3mm系列旋柄; 6.3mm; 1. 64; 6.3mm系列万向接头; 6.3mm; 1. 65; 6.3mm系列转接头; 1/4方孔×3/8方头; 1. 66; 6.3mm系列可弯式接头; 6寸; 1. 67; M16油底壳放油旋具套筒（带孔）; M16; 1. 68; H17油底壳旋具套筒; H17; 1. 69; T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒; T52; 1. 70; 全抛光双梅花扳手; 10×12,12×14,13×15,13×16,14×17,16×18,17×19,19×21,19×22,22×24,24×27mm; 各1. 71; T系列一字形穿心螺丝批; 8×150,8×200mm; 各1. 72; T系列十字形穿心螺丝批; #3×150,#3×200mm; 各1. 73; 全抛光烟斗扳手; 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17mm; 各1. 74; 活动扳手; 10寸; 1. 75; 柔性磁性捡拾器; 400mm×1KG; 1. 76; 撬卡起子; 1. 77; 内饰件拆卸工具; 5PC; 1. 78; 特长球头内六角扳手组套; 9件套; 1. 79; 加长中孔花形扳手组套; 9件套; 1. 80; 样冲; 5件套; 1. 81; 细牙断丝取出器组套; 5件套; 1. 82; 汽车测电笔; 6V/12V/24V; 1. 83; 吹尘枪; 100mm; 1. 84; 塑柄推钮美工刀; 13节9×80mm; 1. 85; 玻璃纤维柄圆头锤; 1.5磅; 1. 86; 软性防震橡皮锤; 55mm; 1. 87; 14件套塞尺; 0.05-1.00mm; 1. 88; 两用滤清器扳手; 63-102mm; 1. - 3.工作台8个 - （1）尺寸：≥1500mm×750mm×800mm（长×宽×高）； - （2）钢架厚度≥1.2mm，柜体厚度≥18mm，三聚氰胺饰面创花板E1级，PP一字拉手； - （3）台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚≥25.4mm 耐酸碱耐腐蚀； - （4）配件电源盒，铰链、滑轨，开合十万次寿命； - （5）配实带轮验凳10个。 4.防护器具存放柜 产品材质优质冷轧钢板；产品尺寸≥2000mm×800mm×450mm（高×长×宽）。 5.绝缘钩 长度：操作杆标准长度：≥1.5m，绝缘杆为玻璃钢材质，外径：≥32mm，承重力：≥80kg。 6.绝缘手套 绝缘手套是用天然橡胶制成,用绝缘橡胶或乳胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五指手套,主要用于电工作业,是电力运行维护和检修试验中常用的安全工器具和重要的绝缘防护装备。优质乳胶材质,安全环保,防护耐磨1级电绝缘,可适用于三相交流电压17000V以下五指掌型，灵活舒适,提高效率韧性光滑内里,弹性柔软,脱戴方便执行标准：IEC60903:2014GB/T17622-2008。 7.防冲击眼镜 防雾特有的防雾涂层可以防止镜片起雾，符合 GB14866-2006带有侧翼保护和眉棱保护，镜脚末端可加套绳或挂绳,使用时更为方便安全，四位调节卡锁设计,轻松调节镜腿长度，尼龙镜架,佩戴舒适。 8.丁腈手套(掌浸) 白色尼龙编织手套，在手掌和手指处加有灰色丁腈涂层用于多油环境,舒适与透气性俱佳弹性编织手腕灵活性好可洗涤。 - 9.电芯存放柜 - 外部尺寸：≥高1650mm×宽865mm×长1090mm，内部尺寸：≥高1500mm×宽780mm×长1007mm。 10.手提式水基灭火器 数量2个、6L、类型为水基灭火器。 11.防火毯 1500mm×1500mm（长×宽）。 12.应急箱 碘伏棉棒 30支、酒精棉球 1瓶、酒精湿巾 2片、创可贴 30片、弹性绷带 6卷、酒精棉片 10片、脱脂棉球 1袋纱布块6片双氧水1瓶三角绷带 1包、碘伏棉球1瓶、医用胶带 2卷、自粘敷贴 6片、止血带1个、烧烫伤膏 1个、医用夹板 1个、瞬冷冰袋 1袋、伤口愈合剂 1瓶、呼吸膜2个、手电筒1个、急救毯2块医用手套 1副、急救手册 1本、安全别针 10枚、PE袋4个、敷料镊子 1把、配置清单 1张、圆头剪刀 1把、外箱1个。 |  |  |
| 20 | 主要功能： 1) 通过配置主控BMS模块和电芯管理模块两种控制器，实现BMS和电芯管理模块总线测试功能； 2) 通过滑动变阻器模拟电芯电压和温度，实现BMS电压和温度采集功能测试； 3) 通过电压传感器采集电池包总电压； 4) 实现BMS对主接触器硬线驱动功能； 5) 把采集到的单体电池电压、温度、电池包总电压、总电流和 SOC 通过 CAN 总线发送到显示屏上； 6) 实现电池的热管理功能； 7) 实现电芯故障信息模拟与显示； 8) 基于Matlab/Simulink 的软件进行策略开发； 9) 配置独立的电芯控制模块； 10) 配置≥12个单体电池电压模拟电位器，单路电压采集精度≤0.1V，10路总电压采集精度≤1V； 11) 配置≥2个电池包温度模拟电位器，温度采集精度≤1℃； 12) 配置≥2路热管理控制继电器； 13) 配置≥10路LED灯，指示BMS控制器输出状态； 14) 台架面板有相应的电路图，并且传感器、控制器及执行器的针脚有相应的引出插口，以便进行测试。 参数要求： ▲（1）开发实训台架用于集成放置BMS开发实训台的所有设备，桌面式设计，使用方便。专业工业设计、满足人机工程学、高端实用，外形参考尺寸：约2000mm（长）×600mm（宽）×1700mm（高）（台面高度约为800mm）。 （2）该控制器可兼容12V及24V两种供电环境，可用于新能源乘用车、商用车电控系统，作为整车控制器或混合动力控制器。该控制器对新能源汽车动力链的各个环节进行管理、协调和监控，以提高整车能量利用效率，确保安全性和可靠性。 （3）该整车控制器采集司机驾驶信号，通过CAN总线获得电机和电池系统的相关信息，进行分析和运算，通过CAN总线给出电机控制和电池管理指令，实现整车驱动控制、能量优化控制和制动回馈控制。具备完善的故障诊断和处理功能。 （4）主控制器硬件：单片机150MHz主频4M FLASH 192K RAM；3路CAN 终端电阻120Ω；28路模拟输入，12路电阻型，14路电压型，1路T15，1路T50；19路开关输入，9路低有效10路有效；8路频率输入，1路VR，7路Hall；低边输出9路，2路5A，1路3A，3路2.2A，3路1.1A；高边输出2路；PWM输出14路，4路5A，1路3A，9路2.2A；电压输出13路，12路5V，1路12V；H桥2路；板内信号1路；喷油信号6路；防护等级：IP67；支持CCP/×CP协议；从板控制需具备配置独立的电芯控制模块，配置≥12个单体电池电压模拟电位器，单路电压采集精度≤0.1V，10路总电压采集精度≤1V，配置至少2个电池包温度模拟电位器，温度采集精度≤1℃，配置至少2路热管理控制继电器，配置至少10路LED 灯，指示BMS控制器输出状态。 （5）主要用于运行系统主机软件、收发实训台信号，技术参数：4核3.0GHz CPU，≥8G内存，≥6G独显；带DVD光驱、USB接口、HDMI/VGA接口、因特网接口；硬盘类型: 120G固态硬盘+1T机械硬盘。 ▲（6）主要用于台架控制模型编译，代码生成与下载，数据标定等功能；包含：软件编译器，一键集成应用软件和底层软件；提供专业的标定刷写测量工具；CAN转USB接口卡；只需要一键式操作，剩余工作完全由后台完成。主要包括代码自动生成和代码自动编译链接。代码自动生成基于MATLAB产品MATLAB Coder/Simulink Coder/Embedded Coder，通过模型的配置项，生成出符合目标硬件的产品级代码。代码自动编译链接通过配置编译器的编译、链接选项，调用脚本化命令，生成工程用执行文件（elf文件）、刷写工具用文件。控制器与标定测量工具交互用A2L文件同时被生成。 ▲（7）与底层驱动包的输入/输出接口通过Simulink模块库的形式，对应到硬件的通道号可通过下拉列表的形式进行选择，任务调度模块也通过Simulink模块库的形式提供，对应的任务调度周期通过下拉列表的形式选择。控制策略部分完全由用户进行自主开发，开发软件为MATLAB/Simulink/Stateflow，基于模型开发的优点得到充分地继承。集成环境有工具提供，用户只需要一键式操作，剩余工作完全由后台完成。主要包括代码自动生成和代码自动编译链接。代码自动生成基于MATLAB产品MATLAB Coder/Simulink Coder/Embedded Coder，通过模型的配置项，生成出符合目标硬件的产品级代码。代码自动编译链接通过配置编译器的编译、链接选项，调用脚本化命令，生成刷写工具用程序文件（hex文件）。控制器与标定测量工具交互用A2L文件同时被生成。模块库：包括Analog Channel、CAN Communication、Configuration、Diagnostic、Digital Channel、EEPROM、EnginePosition Management&Injection、Frequency Channel、Power Managent、TaskScheduling这些子模块库和CodeGeneration and Integration模块。 （8）控制策略： 控制策略设计，BMS控制策略需满足以下测试需求： 1）BMS正常控制功能测试（系统上下电测试、SOX估算功能测试、系统故障测试等）； 2）模拟手动驾驶、自定义循环工况驾驶测试； 3）BMS故障诊断和应对功能测试； 4）BMS与其他ECU的通讯和交互功能测试； 5）控制策略开发验证； ▲a) 系统上下电策略： 系统上下电策略主要分为三部分，低压上电控制、行车高压上电/快充高压上电/慢充高压上电控制、下电控制。高压上电控制是根据钥匙开关信号、快充枪信号、慢充枪信号、故障状态信号等来判断系统是否满足发送上高压指令，条件满足则上高压。在上高压过程中根据继电器状态控制高压回路电压输出，模拟整车预充与高压上电完成后状态。通过不同的方式执行高压上电，在高压上电完成后会点亮不同的指示灯，如Ready灯、快充灯、慢充灯。在满足高压下电条件后（如钥匙OFF、拔出充电灯、多枪插入、故障过高等）执行高压下电流程，断开高压回路继电器，停止输出高压回路电压，完成下电操作。 ▲b) SOX控制策略： SOX控制策略包括SOC估算（电池剩余电量）、SOH估算（电池健康状态估算）、SOP估算（电池充放电功率估算）、SOE估算（电池剩余能量估算）四大模块： SOC估算：根据单体电压、单体温度以及充放电电流等信息，通过电池OCV曲线表进行静态估算，通过安时积分法/卡尔曼滤波法等算法进行动态剩余电量估算调整。 SOH估算：根据单体电压、单体温度以及充放电电流等信息，通过计算整车完整充放电次数进行电池健康状态计算。 SOP估算：根据单体电压、单体温度以及充放电电流等信息，结合电池充放电效率表，通过水池法等方式进行电池充放电功率计算。 SOE估算：根据单体电压、单体温度以及充放电电流等信息，计算电池剩余能量值。 ▲c) 故障诊断策略：根据从各个硬件传感器发送的信号及从板/高压采集板采集到的信号如高压互锁信号、碰撞信号、单体电压信号、单体温度信号等经过BMS将各种故障信号进行处理。最终将故障分为系统一级故障、系统二级故障、系统三级故障，然后将处理后的故障信号发送出去实现对电池包的进一步控制，并通过故障状态灯将故障表现出来。主要提供台架软件开发测试环境，包含开发软件、底层控制模块、通讯模块、DEMO控制算法等。主要参数：控制策略开发平台包平台是在MATLAB/Simulink基础上开发的，符合当前控制策略MBD的开发习惯，可方便地进行策略开发与验证；同时，验证后的策略可无缝地用于产品。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的技术说明书及实物照片。 （9）数字化在线科研资源平台： ★1）需提供数字化在线科研资源平台，该平台需与BMS电控开发台架硬件实验室配套，平台需支撑科研人员培训，高端人才培养。 ★2）该平台无需配备服务器，支持至少多个账号同时在线学习，PC端使用支持科研人员随时使用。 3）课题目录及清单包括以下内容： ★课题模块; 课题章节; 课题序号; 课题标题. 专题一：BMS云共享实验室; 课题梳理. 1.1 引言; 1.1.1; 行业背景. 1.1.2; 使用准备. 1.1.3; 使用对象. 1.2 走进云共享实验室; 1.2.1; 实验室预览. 1.2.2; 实验室组成及功能. 1.2.3; 实验室使用方法. 1.3 熟悉实验室; 1.3.1; 开发平台. 1.3.2; 硬件系统. 1.3.3; 软件系统. 1.4 体验云共享实验室; BMS策略模型介绍、编译、刷写和标定实操. 专题二：电控开发基础; 课题梳理. 2.1课题目标; 认识BMS电控开发的本质，夯实纯电动汽车BMS电控开发基础知识. 2.2纯电动汽车结构与原理; 2.2.1; 纯电动汽车基本构成. 2.2.2; 纯电动汽车电控原理. 2.2.3; 纯电动汽车电控单元. 2.3整车CAN总线网络; 2.3.1; CAN总线简介. 2.3.2; CAN通讯机制. 2.3.3; CAN数据格式. 2.3.4; CAN网络协议. 2.3.5; 整车CAN网络拓扑. 2.4 BMS软件架构; 2.4.1; 软件架构的产生. 2.4.2; AUTOSAR简介. 2.4.3; BMS应用层软件模块. 2.5 BMS电控开发流程; 2.5.1; 基于模型的V型开发流程. 2.5.2; 基于模型的设计优势. 2.6功能安全标准简析; 2.6.1; 功能安全标准简介. 2.6.2; 功能安全需求示例. 专题三：Matlab/Simulink软件操作; 课题梳理. 3.1 初识MATLAB/Simulink; 3.1.1; 软件简介. 3.1.2; 基本操作界面. 3.1.3; Simulink启动. 3.1.4; 文件格式. 3.1.5; Simulink快捷键. 3.2 Simulink建模基础; 3.2.1; Simulink模块. 3.2.2; 模型的仿真. 3.2.3; 自动代码生成. 3.3 Stateflow建模基础; 3.3.1; Stateflow简介. 3.3.2; 状态图的创建. 3.3.3; 流程图的创建. 专题四：BMS信号处理; 课题梳理. 4.1 课题目标; 信号处理策略模型. 4.2 功能概述; 4.2.1; 硬线信号. 4.2.2; CAN线信号. 4.3 开发流程; 基于V流程做信号处理的策略设计. 4.4 策略设计; 4.4.1; 数字量信号处理. 4.4.2; 模拟量信号处理. 4.5 信号处理模型开发; 4.5.1; 解读软件功能规范. 4.5.2; 搭建Simulink软件模型. 4.6 仿真测试; 4.6.1; 搭建测试环境. 4.6.2; 编写测试用例. 4.6.3; 分析仿真结果. 4.7 信号处理功能测试; 4.7.1; 模型优化、代码编译、软件刷写. 4.7.2; 编写软件功能测试用例. 4.7.3; 功能测试验证及标定. 项目案例上机考核. 专题五：系统上下电管理; 课题梳理. 5.1 课题目标; 系统上下电管理策略模型. 5.2 功能概述; 5.2.1; 上下电定义. 5.2.2; 安全上下电. 5.2.3; 上下电分类. 5.3 开发流程; 基于V流程做系统上下电管理的策略设计. 5.4 策略设计; 5.4.1; 上电功能策略设计. 5.4.2; 下电功能策略设计. 5.5 系统上下电管理模型开发; 5.5.1; 解读软件功能规范. 5.5.2; 搭建Simulink软件模型. 5.6 仿真测试; 5.6.1; 搭建测试环境. 5.6.2; 编写测试用例. 5.6.3; 分析仿真结果. 5.7 系统上下电管理功能测试; 5.7.1; 模型优化、代码编译、软件刷写. 5.7.2; 编写软件功能测试用例. 5.7.3; 功能测试验证及标定. 项目案例上机考核. 专题六：SOC估算; 课题梳理. 6.1 课题目标; 可将剩余电量估算转化成下图所示的简易的控制模型. 6.2 功能概述; 6.2.1; 剩余电量估算原理. 6.2.2; 需求信号. 6.3 开发流程; 基于V流程做剩余电量估算的策略设计. 6.4 策略设计; 6.4.1; 静态SOC估算. 6.4.2; 基于安时积分法进行动态SOC估算. 6.5 SOC估算模型开发; 6.5.1; 解读软件功能规范. 6.5.2; 搭建Simulink软件模型. 6.6 仿真测试; 6.6.1; 搭建测试环境. 6.6.2; 编写测试用例. 6.6.3; 分析仿真结果. 6.7 SOC估算功能测试; 6.7.1; 模型优化、代码编译、软件刷写. 6.7.2; 编写软件功能测试用例. 6.7.3; 功能测试验证及标定. 项目案例上机考核. |  |  |
| 21 | 主要功能： （一）总体技术要求 BMS HiL系统测试功能应包含以下几项： （1）可进行自动化测试、并生成测试报告，重复性强； （2）提供≥48路电池单体模拟功能； （3）系统能够模拟≥12路电池单体NTC温度传感器阻值信号； （4）系统至少提供1路高压信号模拟； （5）应支持低压信号故障注入； （6）应支持电池单体故障注入； （7）能够模拟电流传感器信号及温度等传感器信号； （8）系统应能够模拟、仿真绝缘电阻； （9）系统需采集并模拟BMS所需的各种电气信号，包括CAN总线信号； （10）需提供整车模型以及高精度的电池模型，为BMS控制器提供仿真运行环境，可模拟车辆电池的复杂工况； （11）仿真模型应具有开放性，支持订货方通过对模型参数的修改来达到对相应零部件性能的准确模拟； （12）可模拟各种类型的电气故障：通过软/硬件实现整车各类电气故障，模拟各类复杂故障模式，主要包括对地短路、对电源短路、开路等。 （二）参数要求 （1）HIL 测试机柜 机柜高度约2m； 使用环境：实验室，温度：0～40℃，相对湿度：≤90%； 持续电力供应：220±20V 50Hz或380±20V 50Hz； 附件：带有滚轮。 （2）处理器板卡 至少四核，每核主频不小于2.8GHz； 不少于4GB DDR4以及不少于8GB Flash； 包含六个以上角度处理单元； 处理器板卡与IO板卡间的通信速率≥1.25Gbit/s，保证IO更新的实时性； 基于实时操作系统； 上位机通信采用Ethernet千兆以太网； 预留1路Ethernet千兆以太网硬件接口，配合相关软件可以实现TCP/UDP通信。 （3）多功能IO板卡 多功能IO板卡的技术需求如下： 1）模拟输入通道： 通道数量：至少11路 分辨率：至少16bit 采集电压范围：0～60V 过压保护范围：-60 V ～ +60 V 采样率：至少85kS/s 电流范围：0～6A 2）模拟输出通道： 通道数量：至少12路 分辨率：至少14bit 输出电压范围： 0～10V 过压保护范围：-60V ～ +60V 更新频率：至少380kS/s 电流范围：±5mA 特殊传感器：至少4路支持霍尔电流型传感器仿真，电流范围±30mA 3）数字输入通道： 通道数量：至少12路 功能：兼容数字开关信号，以及PWM信号，支持SENT协议 采集电压范围：0～60V 过压保护范围：-60 V ～ +60 V 门限电压设置范围：0...+23.8V 电流范围：0～6A PWM信号频率：150kHz - 数字输出通道： - 通道数量：至少14路 功能：兼容数字开关信号，以及PWM信号，支持SENT协议 高端参考电压：+5V～ +60V 过压保护范围：-60V ～ +60V 电流范围：0～80mA PWM信号频率：150kHz 配置：支持高边、低边、推免 5）电阻输出通道： 通道数量：至少6路 工作电压：-4～18V 过压保护范围：-60V ～ +60V 电流范围：±80mA 电阻输出范围：17Ω ～ 1MΩ，误差：±2%或者±3Ω 6）AC模拟输出：3路，输出电压范围：-20V～20V，分辨率：14 bits，用于磁电式传感器仿真 7）柔性输入：至少10路，16bit分辨率，兼容模拟或数字采集 （4）多通道数字IO板卡 通道数量：至少96路 可以配置低边、高边、推挽输出方式 配置：数字IO、PWM模式 采集电压范围：0～ 60V 外部供电电压：5V～60V 输出电流范围：0～150mA PWM频率：最大150kHz （5）总线通信板卡 CAN总线通道：至少4路 支持CAN/CANFD和J1939 支持收发器的过压和欠压保护 并联终端电阻，有过电流保护 LIN总线通道：至少4路 支持LIN 2.0/2.1/2.2协议 ▲（6）单体仿真板卡 通道数量：不少于48路 连接方式：首尾串联，模拟真实高压电池包的行为 电压仿真范围：0V～6V 电压仿真精度：±0.5mV 通信方式：Ethernet 更新时间：<1ms 电流均衡：每个通道都可以实时做电流均衡，均衡电流范围0～1A 故障注入FIU：支持每个通道的开路故障、短路（电压为0V）。 （7）单体温度仿真板卡 通道数量：至少12路 电压输出范围：0～10V 分辨率：16 bit Gain误差：±0.03% (typ.) Offset误差：±1mV (typ.) 高压隔离模块：每个通道采用高压隔离，隔离电压不小于1000V。 （8）高压程控电源 电源数目：2组 电压范围：0～1000V 电流范围：0～0.32A 高压拓扑结构：至少可以仿真8组高压测量点，包括Pack端电压、负载Link端电压、DC充电电压等，支持继电器粘连测试。 （9）电流传感器 1）电流传感器信号： 电压范围：-5V～5V 通道数量：不少于2路 误差：不大于3mV 分辨率：不低于16位 2）Shunt电流传感器信号： 电压范围：-100mV～100mV，-250mV～250mV 通道数量：100mV～100mV及-250mV～250mV 至少各1路 误差：不大于0.05mV 分辨率：不低于16位 （10）绝缘电阻仿真板卡 通道数量：不少于2路，可以同时对电池包的高压正、高压负对车身地进行绝缘电阻仿真 绝缘电阻大小：5k～5MΩ 精度：≤±0.5kΩ 响应时间：≤1ms （11）低压故障注入板卡 通道数量：不少于50通道 故障注入的电流能力：不低于8A 故障注入类型：包括开路、与电源/地/其他引脚的短路功能 实施方式：可以通过手动测试软件或者自动化测试软件实现 （12）低压程控电源 电压：0～40V连续可调 电流：最大输出电流不小于38A 功率：≥1.5kW HIL系统实时采集并显示各电源的电压和电流 带有手动开关、工作指示灯和保险 具有过流、过压、自动温控保护功能 （13）测试软件要求： HiL系统测试管理软件包括：试验管理软件和自动化测试软件，实现试验管理、故障注入、测试用例编辑及自动化测试等功能。 1）试验管理软件： 试验管理软件具有以下功能： 实现对系统、硬件、仿真模型进行统一管理和配置功能； 实现仿真模型与硬件资源的映射、保存及修改功能，可以在线实时监控和修改仿真模型中的参数； 记录实时数据，可以以图形方式显示，采集数据带有时间轴，采集周期可以设置≤1ms； 界面控件支持实时激励和自动测试功能类型，可以给系统输入实时激励信号（包括常值输入、斜坡输入、脉冲输入、工况数据输入及时序关系设置等），可按预定的顺序执行一系列自动化测试逻辑，模拟各种不同驾驶员操作、试验环境和驾驶工况，同时记录运行过程中的信号值； 支持导入*.dbc、*.xml等多种格式的数据文件，并实现报文发送和接收配置； 能够基于dbc等文件自动生成测试界面，其中发送报文可以修改包括周期、信号值、触发等，显示信号名、周期、ID、数据长度等；接收报文可以显示接收时间、周期、ID、信号名称、信号值等； 实现故障注入管理功能，可实现对指定管脚的故障注入功能：包括对电源短路、对地短路、开路、管脚信号之间短路等故障； 可以以拖拽的方式选取需要配置的通道，通过软件自动实现所有类型故障的注入和取消； 软件操作便捷，界面可视化； 数据共享网络：用户可增加反射内存网络，实现系统互联； 人机交互界面操作方便，可以查看各类曲线和修改模型参数。 2）自动化测试软件： 自动化测试软件具有以下功能： 用户可使用任何编程语言编写的测试代码模块开发测试序列； 测试序列可以指定执行流、生成测试报告、进行数据库记录； 与试验管理软件无缝连接可自动打开试验管理软件进行模型的下载； 支持采用拖拽的方式搭建测试序列，并支持脚本语言方式编写复杂逻辑； 能够自动生成基于XML 的 HTML格式的测试报告，并可以重复生成格式的测试报告，测试报告的格式可根据需求进行自定制； 支持测试用例离线开发及调试，各种设备都可以分别配置离线和在线执行状态。支持测试用例的静态编译及语法检查，在测试序列执行之前提示语法有错误的序列模块； 提供基本库，主要包括图形化的逻辑语句，实现如If Else、For、Break等控制流程。 （14）模型： ▲电池模型应基于电池单体搭建，电池模型充分反映电池单体及总成工作特性。 ▲模型要基于Matlab/Simulink建模； 模型要包括简单功能性模型和详细的物理动态模型； 电池模型能够模拟SOC、温度、充放电电流变化引起的电池电压变化； 电池模型能够模拟电池串联及并联状态； 电池模型能够模拟任意电池单体电压、电池总成电压、总成输出电流； 电池温度模型能够模拟由于电池单体个体差异或者周围冷却介质温度差异引起的单体温度差异及变化； 电池模型能够响应BMS给出的风扇控制信号，模拟风扇工作特性； 能够模拟电池外接充电，回收充电； 电池模型能够模拟电池SOC过高及过低的故障； 电池模型能够模拟电池电流过高的故障； 电池模型能够模拟母排电压过高的故障。 （15）工程服务： 一整套HIL系统的建立和运行，除了基本的硬件、软件和模型外，还需要工程服务，主要包括：激励测试、开环测试、闭环测试。其中开闭环调试，针对使用方提供的一款BMS控制器。 激励测试：激励测试是指在不连接各控制器的情况下，对HIL系统的各个IO通道进行测试，主要包括：产生各控制器所需的输入信号，并在控制器连接器端进行测量，确认能够产生控制器所需输入信号；用信号发生器模拟各控制器的输出信号，并用HIL测试环境进行测量和显示，确认能够准确接收到各控制的输出信号。 开环测试：开环测试是指在连接控制器的状态下，产生各控制器所需的输入传感器信号，用户通过诊断或标定工具对输出信号进行确认。 闭环测试：闭环测试是指测试回路中加入被控对象实时模型，并且连接真实的ECU控制器，可进行典型工况的实时连续仿真，主要完成以下工作：确认电控单元与HIL测试设备的无故障运行（闭环）；确认常用测试工况的执行正确，结果与实验结果具有可比性；根据功能规范，提供典型测试用例进行手动执行，确认测试通过。 重要参数佐证材料（带▲的为重要参数）：提供满足技术参数的技术说明书及实物照片。 （16）数字化在线科研资源平台： ★1）需提供数字化在线科研资源平台，该平台需与BMS HiL仿真测试系统配套，平台需支撑科研人员培训，高端人才培养。 ★2）该平台无需配备服务器支持至少多个账号同时在线学习，PC端使用支持科研人员随时使用。 3）课题目录及清单包括以下内容： ★课题专题模块; 课题章节; 课题序号; 课题标题. 专题一：BMS HiL测试基础; 课题梳理. 1.1 课题信息; 1.1.1; 课题简介. 1.1.2; 课题目标. 1.1.3; 课题内容. 1.1.4; 课题特色. 1.2 电动汽车结构与原理; 1.2.1; 纯电动汽车基本构成. 1.2.2; 电源系统. 1.2.3; 电驱系统. 1.2.4; 辅助系统. 1.3 整车CAN总线网络; 1.3.1; CAN总线简介. 1.3.2; CAN通讯机制. 1.3.3; CAN数据格式. 1.3.4; CAN网络协议. 1.3.5; 整车CAN网络拓扑. 1.4BMS功能介绍; 1.4.1; 认识BMS. 1.4.2; BMS硬件资源分析. 1.4.3; BMS控制功能. 1.5BMS功能介绍; 1.5.1; 基于模型的V型开发流程. 1.5.2; 基于模型的设计优势. 1.6 认识HIL测试; 1.6.1; HIL测试定义. 1.6.2; HIL测试功能. 1.6.3; HIL测试意义. 1.6.4; 主流HIL测试平台. 1.6.5; HIL的发展趋势. 专题二：BMS HIL测试硬件平台; 课题梳理. 2.1 课题信息; 2.1.1; 课题简介. 2.1.2; 课题目标. 2.1.3; 课题内容. 2.1.4; 课题特色. 2.2 HIL硬件平台概述; 2.2.1; 基于NI的HIL测试系统. 2.2.2; HIL测试系统组成. 2.3 核心部件——P×I硬件; 2.3.1; PXI机箱. 2.3.2; PXI控制器. 2.3.3; I/O及通讯板卡. 2.3.4; 故障注入板卡. 2.4 其它辅助设备; 2.4.1; 信号调理模块. 2.4.2; BOB分线箱. 2.4.3; 线束及连接器. 2.4.4; 低压可编程电源. 2.4.5; 电源管理单元. 2.5 HIL测试设备实物介绍; 实验室设备实物讲解. 重难点答疑. 专题三：HIL测试软件平台; 课题梳理. 3.1 课题信息; 3.1.1; 课题简介. 3.1.2; 课题目标. 3.1.3; 课题内容. 3.1.4; 课题特色. 3.2 HIL软件平台概述; 3.2.1; 自动化测试系统. 3.2.2; 基于NI的HIL测试软件. 3.2.3; HIL测试软件架构. 3.3 VeriStand试验管理软件; 3.3.1; 初识NI VeriStand. 3.3.2; VeriStand项目. 3.3.3; 创建HIL测试项目. 3.4 TestStand自动化测试软件; 3.4.1; 认识TestStand. 3.4.2; TestStand常用术语. 3.4.3; TestStand组件. 3.4.4; 熟悉序列编辑器. 3.4.5; TestStand步骤类型. 3.5 软件操作演示; 配合实验指导书演示. 专题四：HIL测试流程及方法; 课题梳理. 4.1 课题信息; 4.1.1; 课题简介. 4.1.2; 课题目标. 4.1.3; 课题内容. 4.1.4; 课题特色. 4.2 测试准备; 4.2.1; 制定测试计划. 4.2.2; 收集分析被测件输入信息. 4.2.3; 收集分析HIL测试设备信息. 4.3 搭建测试环境; 4.3.1; 接口匹配. 4.3.2; 线束设计与制作. 4.3.3; 搭建仿真模型. 4.3.4; 搭建测试工程. 4.4 设计测试用例; 4.4.1; 测试用例简介. 4.4.2; 测试用例设计方法. 4.5 测试执行; 4.5.1; 冒烟测试. 4.5.2; 开环测试. 4.5.3; 闭环测试. 4.5.4; 缺陷管理. 4.5.5; 回归测试. 4.5.6; 测试报告. 4.6 测试总结; 报告概览、结果分析. 专题五：动力电池及BMS概述; 课题梳理. 5.1 动力电池系统结构与原理; 5.1.1; 电池的组成. 5.1.2; 电池的分类. 5.1.3; 锂电池特点. 5.1.4; 电池包结构. 5.2 动力电池主要性能参数; 5.2.1; 锂离子电池主要性能. 5.2.2; 电池的外特性. 5.2.3; 电池系统的特性. 5.3 BMS的主要功能; 5.3.1; 电池状态监测与分析. 5.3.2; 安全保护、能量管理与信息管理. 5.4 BMS的一般架构; 5.4.1; 主从一体式. 5.4.2; 主从分布式. 5.4.3; 软件架构. 5.5 SOC估算原理及方法; 5.5.1; SOC估算的基本思路. 5.5.2; SOC估算的一般方法. 5.5.3; 基于修正的安时积分法. 专题六：揭秘BMS HIL仿真模型; 6.1 课题信息; 6.1.1; 课题简介. 6.1.2; 课题目标. 6.1.3; 课题内容. 6.1.4; 课题特色. 6.2 驾驶员模型; 6.2.1; 钥匙状态. 6.2.2; 挡位切换. 6.2.3; 充电检测. 6.2.4; 自动循环工况控制. 6.3 整车动力学模型; 6.3.1; 行驶阻力. 6.3.2; 驱动力计算. 6.3.3; 制动力计算. 6.3.4; 车速计算. 6.3.5; 电机转速计算. 6.4 电池模型; 6.4.1; 关键参数. 6.4.2; 电池单体模型. 6.5 电机模型; 6.5.1; 驱动功能. 6.5.2; 预充电与主动放电. 6.6 BMS控制器模型; 模型展示. 6.7 I/O接口模型; 6.7.1; BMS总线和硬线信号输入. 6.7.2; 总线报文输出. 6.7.3; BMS硬线信号输出. 6.7.4; 车辆运行状态输出. 6.8 HIL模型系统配置; 6.8.1; 软件模型工具. 6.8.2; 在VeriStand中配置模型. 专题七：项目案例 BMS上下电HIL测试; 课题梳理. BMS上下电HIL测试; 7.1.1; 测试准备. 7.1.2; 设计测试用例. 7.1.3; 执行测试. 7.1.4; 测试总结. 专题八 : 项目案例 SOC估算HIL测试; 课题梳理. 项目案例 SOC估算HIL测试; 8.1.1; 测试准备. 8.1.2; 设计测试用例. 8.1.3; 执行测试. 8.1.4; 测试总结. 专题九 : 项目案例 SOP估算HIL测试; 课题梳理. 项目案例 SOP估算HIL测试; 9.1.1; 测试准备. 9.1.2; 设计测试用例. 9.1.3; 执行测试. 9.1.4; 测试总结. 专题十 : 项目案例 热管理HIL测试; 课题梳理. 项目案例 热管理HIL测试; 10.1.1; 测试准备. 10.1.2; 设计测试用例. 10.1.3; 执行测试. 10.1.4; 测试总结. |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

- 投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称（加盖ca签章）：

法定代表人（签字或加盖ca签章）：

时间：  年  月   日

附件6

- 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖ca签章）：

日期：  年  月 日

附件7

- 法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件8

- 法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章或电子签章）：-----

××××年××月××日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件9

- 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称 ） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（加盖ca签章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖ca签章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

附件12

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

江苏中润工程建设咨询有限公司

政府采购供应商友情提醒

- 供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

- 一、如何参与政府采购项目？

- 答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

- 方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- 采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

- （2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 二、如何正确填写《中小企业声明函》？

- 答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

- 三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

- 答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

- 四、报价时有哪些注意事项？

- 答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

- 此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

- 各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

- 对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

- 答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

- 六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

- 答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

- 供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。