南京江北新区应急管理局

机房、线路、铁塔运维服务

竞争性磋商文件

项目编号：JG203225S62160/

JSZC-320192-JCEC-C2025-0428

南京江北新区管理委员会应急管理局

江苏省设备成套股份有限公司

2025年09月04日

- 目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 竞争性磋商须知	7

第三章 评标标准	17

第四章 采购需求	21

第五章 合同主要条款及格式	22

第六章 附件	54

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京江北新区应急管理局机房、线路、铁塔运维服务 的潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年09月15日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JG203225S62160/JSZC-320192-JCEC-C2025-0428

1.2项目名称：南京江北新区应急管理局机房、线路、铁塔运维服务

1.3预算金额：人民币140.00万元

1.4最高限价：人民币140.00万元

1.5采购需求：本项目通过购买第三方服务（主要包括人员驻场、购买硬件设备原厂延保、网络安全评估测试、6座高空瞭望铁塔日常维护、约300公里光缆日常维护、6个机房日常维护、高空瞭望设备日常维护等），实现应急管理局现有软、硬件的稳定运行，确保重大危险源系统数据稳定传输至南京市应急管理局。具体内容详见磋商文件第四章 采购需求。

1.6合同履行期限：自合同签订起一年。合同期满后，采购人有权根据履约情况决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同一年一签，续签不超过两次。

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目不接受联合体投标。

1.9本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年02月以来任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其2024年度经审计的财务报告，或2025年02月以来银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年02月以来任意一月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明： 无。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

3.1 获取时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日至 2025年09月12日17：30（北京时间）

3.2 地点：江苏政府采购网。

3.3 获取方式：网上下载。

- 四、响应文件提交

4.1 截止时间： 2025 年09月15日14点30分（北京时间）

4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、开启

5.1 时间：2025 年09月15日14点30分（北京时间）

5.2 地点：苏采云系统

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布公告。

7.2 供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.3政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京江北新区管理委员会应急管理局

地址：南京市江北新区凤滁路48号

联系方式：蔡先生 025-58390682

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

联系方式：于泓淼 025-86631836

邮箱：434497503@qq.com

8.3项目联系方式

项目联系人：于泓淼

电　话：025-86631836

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评审标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《技术要求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，供应商综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。即为履行本项目合同项下所有义务的全部费用以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金：本项目无需磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的签署、密封和递交

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按施工组织设计优劣顺序排列。评审委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的相关费用。由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购成交服务费：本次采购，成交人按固定金额人民币壹万元计取。本项费用无需在投标报价表中单列。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 | 15 |
| 2、技术 |  |  |  |
| 2.1 | 实施组织方案 | 磋商小组根据供应商提供的实施组织方案详细程度评分。（实施组织方 案包括但不限于：维修服务人员安排、备品备件方案、故障处理方案、施工组织方案等。） 1、人员配备分工明确，工作程序详细、备品备件计划完整、故障响应承诺及时，框架安排合理，得13分； 2、人员配备分工明确基本合理，工作程序阐述清楚，备品备件计划及故障响应承诺比较符合要求，得10分； 3、人员配备分工不太明确，工作的程序阐述不太清楚，框架安排不够合理，备品备件计划及故障响应不太合理，得7分； 4、人员配备分工混乱，工作程序不清楚，框架安排不合理，备品备件计划及故障响应不合理或未提供的，得4分； 5、未提供方案或其他不得分。 | 13 |
| 2.2 | 运行维护方案 | 磋商小组根据供应商提供的运行维护方案详细程度评分。（运行维护方 案包括但不限于：服务内容响应程度、运维管理流程体系、运维服务管理规划、运维服务质量管理等。） 1.工作范围全面，方案可行性高，具体工作目标和内容明确的，得12分； 2.工作范围基本覆盖，具体工作目标和内容基本明确，方案可行性一般的，得9分； 3.工作范围未完全覆盖，具体工作目标和内容不太明确，方案可行性不高的，得6分； 4.工作范围未覆盖，具体工作目标和内容不明确，方案可行性差或未提供的，得3分； 5.未提供方案或其他不得分。 | 12 |
| 2.3 | 项目负责人 | 供应商需提供 1 名具有资质的项目经理： 1、具有信息系统项目管理师证书的，得 3 分； 2、具有高级及以上工程师职称的，得 3 分； 3、具有IT服务项目经理证书的，得 3 分； 4、具有网络安全能力认证（网络安全技术I级）的，得 3 分； 每提供一个得 3分，上述 4项共 12 分。 （提供相关证书扫描件，以及供应商为其缴纳的2025 年02月以来任意一个月的社保证明，以上全部资料加盖供应商公章。） | 12 |
| 2.4 | 驻场人员 | 供应商需提供不少于1人的人员驻场服务： 1、驻场工程师具有 HCIE/H3CSE 或更高级别证书得 2 分； 2、具有 Oracle数据库认证OCP证书得 2 分； 3、具有 CISP 或 CISSP 证书得 2 分。共 6 分。 （提供相关证书扫描件，以及供应商为其缴纳的2025 年02月以来任意一个月的社保证明，以上全部资料加盖供应商公章。） | 6 |
| 2.5 | 运维团队 | 项目实施团队（项目负责人与驻场人员除外）： 1、具有一级注册建造师（通信与广电工程专业）证书的，每有1个得2分，最高得4分； 2、具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）同时具有注册信息安全专业人员CISP证书的得2分，缺项不得分，最高得2分； 3、具有 CISAW信息安全保障人员证书（风险管理）同时具有系统规划与管理师证书的得2分，缺项不得分，最高得2分； 4、具有设备安装施工员证得2分，最高得2分； 5、具有安全员C证的，每个得1分，最高得2分； 6、具有VMWARE VCP，每个得2分，最高得2分； 7、具有RedHat RHCE证书，每个得2分，最高得2分； 8、具有HCSA或CCNA或H3CSE或HCIP 证书，每个得2分，最高得2分。 （以上证书一人多证算一证，提供相关证书扫描件，以及供应商为其缴纳的2025 年02月以来任意一个月的社保证明，以上全部资料加盖供应商公章。） | 18 |
| 3、业绩 |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供自2021年9月1日（含）以来承担的类似运维服务项目案例，每提供1个案例得2分，最高得12分。 （需提供案例合同扫描件加盖公章，合同应反映相关信息，时间以合同签定日期为准） | 12 |
| 3.2 | 满意度评价 | 供应商提供 2021年9月1日以来承担的类似信息化服务类项目的满意度评价证明。满意度为优秀(优或满意)的，每提供一份满意度证明得1分，最高得2分。其他不得分。 (提供所服务单位出具的评价材料并加盖业主单位公章，同一服务单位多个满意度证明算一个) | 2 |
| 4、履约能力 |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 信息系统业务安全服务资质一级CCIA，信息安全服务资质认证CCRC 信息系统安全运维（一级）每提供1个得3分，最高得6分。 （提供有效期内证书扫描件加盖公章） | 6 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商具有具有ITSS信息技术服务咨询设计证书得2分；具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书一级证书得2分；最高得4分。 （提供有效期内证书扫描件加盖公章） | 4 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况：

（一）项目背景

南京江北新区应急管理局中心机房和汇聚点机房主要承担江北新区应急管理局各项业务系统的运行、新材料科技园内企业数据采集等任务，为了保障中心各项业务的稳定运行，需要一支专业运维团队对中心软、硬件等设备设施进行日常管理和维护。同时，南京江北新区应急管理局构建了覆盖园区的视频监控体系，对新材料科技园重点道路、管廊、重大危险源企业进行监控和接入。项目已建成高空瞭望 6个，引接新材料科技园内重大危险源企业视频监控 57 家 1238 个摄像头（陆续增加中）。光、电缆路由全长约 300 公里，其中利用通信（电信、移动、联通）管道约202.428 公里，桥架约 70 公里，电缆地埋线约 28 公里。汇聚点机房 6 座，机房附属设备若干，高空瞭望铁塔 6 座（3 座 40 米，3 座 60 米），高空瞭望监控设备 6 套。南京市江北新区新材料科技园地势开阔，地处雷击多发地带，外场设备较多，包含了传输设备、交换机、光纤收发器、企业接入设备、高空瞭望系统设备、监控设备，大部分设备分布在室外，安装环境比较复杂，为了保障系统正常运行，需对外场设备进行定期维护和及时故障处理。

（二）项目建设遵循标准

《计算机信息系统安全等级保护划分准则》（GB 17859-1999）

《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GBT20269-2006）

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GBT 20271-2006）

《信息安全技术操作系统安全技术要求》（GBT 20272-2006）

《信息安全技术网络和终端设备隔高部件安全技术要求》（GBT 20279-2006）

《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GBT 20282-2006）

《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GBT20984-2007）

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2008）

《信息安全技术信息系统安全保护等级保护定级指南》（GBT 22240-2008）

《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》（GBT 25058-2010）

《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GBT 5070-2010）

《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GBT_20273-2006）

《信息安全技术+信息安全事件分类分级指南》（GBZ 20986-2007）

《通信管道工程施工及验收技术规范》（YD5103-2003）

《本地网通信线路工程验收规范》 （YD5051-97）

《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定》 （YDJ44-89）

《通信管道工程施工及验收技术规范》（YD5103-2003）

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器、虚拟化平台运维 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技 术服务业 |  |
| 2 | 网络安全运维 | 1 | 项 |  | 软件和信息技 术服务业 |  |
| 3 | 网络运维 | 1 | 项 |  | 软件和信息技 术服务业 |  |
| 4 | 机房运维 | 1 | 项 |  | 软件和信息技 术服务业 |  |
| 5 | 硬件设备运维 | 1 | 项 |  | 软件和信息技 术服务业 |  |
| 6 | 备品备件 | 1 | 批 |  | 软件和信息技 术服务业 |  |
| 7 | 线路运维 | 1 | 项 |  | 信息传输业 |  |
| 8 | 铁塔运维 | 1 | 项 |  | 建筑业 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

此项所有要求供应商须完全响应并提供《采购需求条款偏离表》，格式见第六章，未提供或提供内容不全的将作无效投标处理。

- 1、功能、性能、配置要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器、虚拟化平台运维 | （一）技术要求 1、供应商在维护期间负责对服务范围内所包含的服务器存储设备、超融合设备、虚拟化服务器平台操作系统、VMware 虚拟化系统等进行日常维护和管理，并采取有效机制，及时解决上述系统的各类故障。 2、每季度提供定期预防性维护服务。预防性维护服务包括现场巡检、调整优化，以保证能够及时发现问题并予以解决，预防性维护及检测的时间应在不影响采购人设备使用的情况下与采购人协商共同确定。 3、按照采购人的要求分析存储以及系统的架构，提供完整的存储系统架构配置梳理，提供主机端与存储相关的配置信息梳理，能够使采购人直观的掌握存储与主机和应用系统之间的关系；根据梳理结果，对于配置不合理的地方提供合理的优化建议，需要实时更新合同范围内所有设备的配置数据变化，按季度提交更新后的基础梳理数据。 4、提供包括产品升级在内的产品服务，根据产品厂家的升级信息，按照采购人的要求，提供产品升级服务（含微码升级）。提供各类操作系统和软件安装配置保障服务，及时通知采购人影响系统安全运行的软件漏洞和修补方法，在测试通过后，经过采购人允许，才能在设备上实施。 5、提供定期健康检查工作，定期对服务器与存储系统进行深入的健康检查，输出巡检报告。如有需要，提出改进方案。 6、对原厂商提供维护的设备或软件，协助采购人联系厂商进行维护服务。 （二）虚拟化服务器平台维护要求 1、提供包括但不限于 Windows、Linux、VMware、SqlServer、MySql 等各类系统的日常运维服务,做好系统安装调试、系统维护和检查、收集系统信息、对常规系统软件进行安装调试工作。 2、提供日常安全病毒防护与清除，及时响应病毒处理及漏洞分析。 3、检查系统性能运行指标（CPU、内存、硬盘等），分析系统运行状况，发现系统瓶颈，提供解决方案。 4、消除系统运行故障和设备故障等工作，保障系统正常运行。 5、对服务器系统、服务器配置进行管理，有针对性的进行补丁安装及安全加固。 6、每个月至少备份一次重要应用系统的数据文件。 7、提供物理服务器至虚拟化平台的数据迁移工作。针对业务系统切换、大范围系统升级（包括数据迁移）等重要业务活动，按照采购人要求制定详细工作计划，提供专项工作支持与保障（含非工作日），并在执行过程中进行详细跟踪记录。 8、重新梳理、规划系统架构，通过更新架构，实现集中软件分发、补丁升级等功能，根据采购人需求，选择性的规划并实施 GPO 策略，初步实现文件系统的分级访问。 交付成果：《系统架构优化方案》、《系统架构实施方案》 （三）虚拟化服务器平台配置管理要求 1、按照维护清单信息，建立配置管理文档。 交付成果：《配置文档管理方案》 2、对配置实时进行更新，定期进行汇总，确保配置管理文档的正确性和完整性。 3、当配置发生改动时，及时进行变更记录，并更新配置管理文档。 |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 2 | 网络安全运维 | （一）信息系统安全风险评估 1、网络资产梳理与分析网络层梳理：根据实际情况绘制网络安全架构图，涉及网络不同功能区域（包括服务器区、办公区等）、互联网连接情况、与外部单位连接情况、行业内部网络连接情况、以及网络设备、安全设备的网络（IP）地址、设备名称、设备编号、设备型号等信息。需借助专业设备（互联访问监控工具）帮助采购人理清网络中的设备资产相互之间的逻辑访问关系，为后期安全建设提供准确的数据支撑。系统层梳理：主要包括承载应用系统硬件设备的类别、名称、编号、品牌、型号、用途、购置时间、维保情况、物理位置、网络（IP）地址、重要程度、责任部门、责任人等信息点。系统软件的类别、名称、软件厂商、版本号、更新时间、涉及的应用系统和设备等信息点。应用层梳理：主要包括应用系统定级备案情况、应用系统业务主管部门和运维机构、部署位置、业务类型、业务应用情况、业务信息（数据）情况、产品使用情况（服务器及系统软件使用情况、数字证书技术使用情况）等信息点、应用系统（含子系统）名称、业务描述（主要功能）、开发商、应用模式（客户端或浏览器）、用户数量、用户分布范围、主要用户角色、业务应用高峰期、运维机构、运维人员、运维账户等信息点。管理梳理：主要包括安全方针、安全组织、人员安全、接入控制、安全运维管理、安全应急管理、业务连续性、符合性等方面，检查现有信息安全管理制度是否健全，内容是否完善。安全运营服务提供商需借助安全工具对采购人资产进行全面发现和深度识别，并在后续服务过程中触发资产变更等相关服务流程，确保资产信息的准确性和全面性。 2、网络风险评估与分析网络层风险分析 包括分别从网络协议、网络架构、网络防护策略三个方面分析当前网络中存在的风险和问题。系统层风险分析包括根据信息的分类和重要程度，分别从计算机终端管理、信息加密管理、系统用户管理、系统权限管理、客户信息保护管理等方面分析存在的问题。根据运行环境分析系统“五防”：防攻击、防篡改、防病毒、防瘫痪、防窃密能力方面存在的问题。应用层风险分析包括以应用系统安全运行为主线，分别从监控的全面性、系统性、准确性、及时性等方面分析存在的问题。管理层风险分析包括从信息系统运行维护的制度建设、流程控制、操作规范、痕迹管理等四个方面分析存在的问题。 3、形成风险评估报告及整改方案 形成信息系统风险评估报告：根据重点环节问题分析的结果，全面诊断信息系统在安全防护能力方面存在的主要问题，主要原因和影响程度。综合研判信息系统面临的安全风险，确定解决问题的紧迫性和重要性。形成三全检查评估报告：根据行业三全工作要求，进行网络资产的梳理和风险分析，形成三全检查评估报告，报告应明确符合行业三全工作要求的达标率。整改建议方案：从技术和管理两个方面针对全面诊断过程中查找出的所有问题逐项制订整改方案，梳理安全基线与当前现状的差距，明确具体整改措施、协助落实具体单位（或人员）、确定整改期限和可行的实施方法。根据安全评估报告中所涉及的核心服务器及网络设备存在的安全问题及策略提出整改方案。 4、交付成果转移与培训 基于采购人业务系统建设背景、现状和目标要求，对已投入使用的业务系统，开展全面的风险评估，梳理诊断和形成整改加固建议，以帮助进一步明确网络安全管理目标、技术防护目标和具体措施等，结合行业相关安全要求完善安全规章制度。 （二）日常安全运维服务 1、安全策略梳理和调整 安全运营服务提供商应每月对安全设备的防护策略进行梳理；根据业务系统需求及事件针对性进行策略的及时调整，确保安全系统策略准确、严谨。交付成果：安全策略变更申请、安全策略加固服务报告、安全策略变更记录单等（加盖服务提供单位公章）。 2、安全基线 基线核查应包含但不限于以下内容：网络设备：OS 安全、帐号和口令管理、认证和授权策略、网络与服务、访问控制策略、通讯协议、路由协议、日志审核策略、加密管理、设备其他安全配置等；操作系统：系统漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制、通讯协议、日志审核功能、剩余信息保护、其他安全配置等；数据库：漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、访问控制、通讯协议、日志审核功能、其他安全配置等；中间件：漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、通讯协议、日志审核功能、其他安全配置等。 安全运营服务提供商应每季度提供至少 1次安全基线检查服务，协助采购人整改基线不达标项，完成之后需要对检查不达标项进行复查，使信息系统符合既定安全基线，降低由系统配置问题带来的安全隐患，对官方发布的高危漏洞进行自动检测识别功能，如：支持 windows 系统永恒之蓝漏洞（MS17-010）的检测。 交付成果：《安全基线检查方案》、《安全基线检查报告》、《安全基线复查报告》等（加盖服务提供单位公章）。 3、安全漏洞扫描 漏洞扫描工具支持对象应包含但不限于：网络设备：路由器、交换机、防火墙等；操作系统：windows、linux 等；数据库：Oracle、MS SQL、MySql 等；中间件：Apache、Tomcat、weblogic 等。 安全运营服务提供商应每月提供至少 1次漏洞扫描服务，针对漏洞扫描发现的漏洞在 12 小时内完成修复。漏洞修复范围包括但不限于虚拟化平台、操作系统、中间件、数据库、容器、应用开发框架等。漏洞扫描工具应具备对高可利用漏洞的管理，对扫描出或已修复的漏洞，具备复测功能。供应商提供的漏洞扫描工具应具备对高可利用漏洞的管理。安全运营服务提供商提供的漏洞扫描工具应具备对扫描出或已修复的漏洞，具备一键复测功能。 交付成果：《漏洞扫描分析报告》、《安全加固方案》、《安全加固进度列表》等（加盖服务提供单位公章）。 4、应急响应、应急演练及节日信息安全保障 安全运营服务提供商在服务周期内应至少提供 1 次综合应急演练。通过提前制定应急演练预案，并协助江北新区应急管理局开展预案演练，提高应对安全事件的处置能力，预防和减少安全事件造成的危害和损失。供应商须协助采购人通过应急演练最大限度地在安全事件发生前暴露预案和流程的缺陷，反馈应急资源的保障情况，改善各部门、机构、人员之间的协调性，增强应对突发安全事件的信心和意识，提高队伍人员的熟练程度和技术水平，进一步明确各自岗位职责，提高各级预案之间的协调性，提高应急反应能力。 安全运营服务提供商应结合江北新区应急管理局网络安全要求制定对应的应急演练预案，演练预案包含但不限于以下内容： 有害程序事件：内网传播型病毒应急演练、勒索病毒应急演练、挖矿病毒应急演练等 网络攻击事件：漏洞攻击应急演练、后门攻击应急演练等信息破坏事件：网站篡改应急演练、信息泄露应急演练等设备设施故障事件：网络设备故障应急演练、服务器故障应急演练等 安全运营服务提供商须根据采购人年度演练计划，制定演练方案，并提交至用户方进行评审；安全运营服务提供商根据评审后的演练方案组织相关人员开展应急演练，并对应急演练过程进行记录，形成配套演练材料。 交付成果：《应急响应记录单》、《应急演练方案》、《应急演练报告》等（加盖服务提供单位公章）。 支撑材料：演练解说词、现场照片等。 重大活动或节假日期间，供应商须提前进行安全检查，确保不发生有影响的网络安全事件。 5、事件分析响应与处置 安全运营服务提供商应结合大数据分析、人工智能、云端专家提供安全事件发现服务，依托于安全防护组件、检测响应组件和安全平台，实时监测网络安全状态，对攻击事件及时进行分析与预警。攻击事件包含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件。安全运营服务提供商需针对每一类威胁，进行深度分析验证，分析判断是否存在其他可疑主机，将深度关联分析的结果及时告知采购人。 安全运营服务提供商须基于主动响应和被动响应流程，对页面篡改、通报、断网、webshell、黑链等各类严重安全事件进行紧急响应和处置的解决方案；聚合发现安全事件，针对分析得到安全事件，通过工具和方法对恶意文件、代码进行根除，帮助采购人快速恢复业务，消除或减轻影响。通过事件检测分析，提供抑制手段，降低入侵影响，协助快速恢复业务，同时还原攻击路径，分析入侵事件原因，结合现有安全防御体系，协助采购人进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵。 发现或接到网络安全告警事件后，安全运营服务提供商须在 4 小时内完成分析研判，如为真实攻击应锁定问题资产并确定影响范围。网络安全重保期间或者发生重大及以上网络安全事件后，需要在 2 小时内完成上述工作。完成安全入侵分析后，应迅速开展应急封堵，切断并溯源攻击路径，全面消除事件影响。 服务交付物：交付《事件分析与处置报告》（加盖服务提供单位公章） 6、MSS 在线运维服务 安全运营服务提供商需提供 7X24 小时的MSS 在线运维服务。结合大数据分析、人工智能、云端专家提供安全事件发现服务：依托于安全防护组件、检测响应组件和安全平台，将海量安全数据脱敏，包括漏洞信息、共享威胁情报、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据，经由大数据处理平台结合人工智能和云端安全专家使用多种数据分析算法模型进行数据归因关联分析，实时监测网络安全状态，发现各类安全事件，并自动生成工单。 实时监测网络安全状态，对攻击事件自动化生成工单，及时进行分析与预警。攻击事件包含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件。 通过全网大数据分析，发现有境外黑客或高级黑客正在攻击，立即采取行动封锁黑客行为基于主动响应和被动响应流程，对页面篡改、通报、断网、webshell、黑链等各类严重安全事件进行紧急响应和处置的解决方案潜伏威胁分析：安全运营服务提供商需分析内网主机的非法外联威胁行为，判断是否存在潜伏威胁，并给出解决建议。包括但不限于：对外攻击、APT C&C 通道、隐藏外联通道等外联威胁行为。 优先级排序：安全运营服务提供商需提供客观的修复优先级指导，不能以脆弱性危害等级作为唯一的修复优先级排序依据。排序依据包含但不限于资产重要性、漏洞等级以及威胁情报（漏洞被利用的可能性）三个维度。 脆弱性验证：提供脆弱性验证服务，针对发现的脆弱性问题进行验证，验证脆弱性在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。针对已经验证的脆弱性，自动生成工单，安全专家跟进修复状态，各个处理进度透明，方便采购人清晰了解当前脆弱性的处置状态，将脆弱性处理工作可视化。 脆弱性复测：需提供脆弱性复测措施，及时检验脆弱性真实修复情况。安全运营服务提供商要支持采购人可按需针对指定脆弱性问题，指定资产等小范围进行，降低脆弱性复测时的潜在影响范围 加固建议指导：结合现有安全防御体系，指导用户进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵。 支持安全告警管理：根据大数据分析平台生成的威胁告警，展示出当前采购人所有的威胁告警信息。平台应支持专家根据威胁告警信息，确认告警是否为有效，并将分析结果记录到对应的告警信息展示里。 支持安全事件管理：如果判断为有效威胁，专家将该威胁转化为威胁事件，威胁事件将转给更高级的专家处理。平台应支持威胁事件将多个同类威胁告警聚合到一起，方便专家批量处理，提高处置效率。平台应通过大数据平台的搜索引擎，支持快速搜索和搜索语句搜索所有安全日志数据。快速搜索能够通过搜索页面上预先配置好的按钮，实现只需点击不同的搜索条件，即可直接获取到搜索结果。查询语句搜索需要在搜索框内输入查询语句，实现更灵活的自定义搜索，满足高级搜索和复杂搜索场景。支持面向客户的安全态势展示，展示出当前客户遭受的威胁事件信息以及脆弱性信息统计，并支持服务专家按照资产类别、威胁类型进行定制化筛选查看，能直观感受到客户当前的风险态势情况。 为了保障风险评估整体交付过程中的标准化，遵循风险评估规范的流程，本次服务检测工具和服务平台之间需有联动措施，提高服务效率。检测工具检测出来的结果可同步到服务平台，服务平台统一分析与展示。 （三）安全培训 提供网络安全标准和法律法规、体系等相关知识培训（1 次/年），并提供安全攻防理论及实践操作培训（1 人次/年）。包括但不限于： 1、网站访问(安全了解日常访问网站时的注意事项，知道如何安全使用浏览器)； 2、电子邮件安全(了解在使用电子邮件过程中，如何保障其安全以及防范钓鱼邮件方法)； 3、通信安全(了解网络连接、短信通讯等相关的安全注意事项，提高通讯时的防诈骗意识)； 4、移动设备安全(了解在使用手机、U盘等移动设备过程中的注意事项)； 5、物理环境安全(了解工作环境安全和计算机的安全保密意识，提高日常工作中的安全意识)； 6、IT 人员信息安全(帮助 IT 人员了解由于信息泄露、安全意识不足导致网站被攻击的风险，如撞库、勒索、挖矿等，增强员工安全意识，养成良好安全习惯)； 7、密码安全(帮助更好认知密码安全的重要性，养成良好的密码安全意识和习惯)； 8、安全事件案例与视频(通过分析安全事件案例，帮助建立良好的信息安全意识习惯，实战视频使员工对每个主题涉及的信息安全知识与预防措施有感性和理性的认知，从而细化员工的信息安全知识安全攻防培训； 9、提供安全攻防理论及实践操作培训 服务交付物:《信息安全培训教材》、《信息安全培训记录》。 |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 3 | 网络运维 | （一）技术要求 1、供应商须结合招标人实际业务需求，重新规划整体网络架构、VLAN、路由协议、IP 地址等，优化整体网络性能。 2、供应商在维护期间应定期对整体网络安全性、性能进行评估，包括但不限于： 协议、流量、策略等，以保证能够及时发现问题并予以解决。 （二）网络服务要求 1、供应商须在提供服务后的第一个月内，根据采购人实际需求完成对采购人网络现状的梳理评估，运维团队须通过网络架构的可用性、灵活性、容量性能、安全性等多方面进行综合评估，对现有网络流量进行详细分析。根据评估结果重新规划设计网络架构，建立流量模型，制定链路带宽策略和安全访问策略，完成调整实施。 服务交付物：《网络架构评估方案》、《网络架构优化方案》、《网络架构实施方案》 2、供应商在服务期间应依据设备和系统变更的要求进行网络方案编写和审核、设备配置核查、设备配置更新、设备配置保存、设备升级、网络监管、资料整理等工作。 服务交付物：《网络变更技术方案书》、《设备配置脚本》、《设备升级指导书》、《设备信息变更表，如 IP 地址变更表》 3、供应商应协助采购人制定《网络变更质量管控机制》，网络变更质量管控机制主要是针对网络变更操作的规范性、网络变更网络故障的应急措施、回退措施、网络变更问题支持流程。 4、供应商在服务期间应依据设备和系统变更的要求进行网络方案编写和审核、设备配置核查、设备配置更新、设备配置保存、设备升级、网络监管、资料整理等工作。 服务交付物：《网络变更技术方案书》、《设备配置脚本》、《设备升级指导书》、《设备信息变更表，如 IP 地址变更表》 5、供应商应协助采购人制定《网络变更质量管控机制》，网络变更质量管控机制主要是针对网络变更操作的规范性、网络变更网络故障的应急措施、回退措施、网络变更问题支持流程等。每次变更之前编写重大变更方案和回退方案提交相关流程审批，网络变更失败输出网络变更失败问题分析，网络变更成功后需要输出配置信息、资产信息更新表。 网络变更经常面临设备硬件损坏、光模块损坏、线路异常等问题，为了保证网络变更的顺利实施，减少因为硬件故障出现的问题，网络变更前，供应商应准备相应的备件资源，包括网络设备、安全设备、光模块、光纤、网线等。 交付成果：《网络变更质量管控机制》 |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 4 | 机房运维 | （一）机房供配电系统 供应商应每个月至少 1 次对中心机房及5个汇聚点机房内配电系统进行巡检，包括配电箱和配线缆及配电末端，检查有无线路破损、配电功率是否平衡有无超限、线缆的温度及时发现隐患、配电柜内空开的灵敏度、防雷模块的是否正常、接地是否良好保证供配电系统的运行。 交付成果：《机房供配电系统巡检维护报告》 （二） UPS 电源 供应商应每个月至少 1 次对海关大楼1楼及5个汇聚点机房内的UPS 电源进行巡检，内容包括: 1、现场观察 UPS 的操作控制显示屏，确认位于该显示屏上的表示 UPS 运行状态的模拟流程指示灯的指示都处于正常状态，所有的电源运行参数值都是处于正常值范围之内，在显示屏上没有出现任何故障和报警信息。 2、检查是否有明显过热的痕迹 噪音是否有可疑的变化， UPS 的逆变器输出变压器是否有响声。 3、检查 UPS 机柜上空气过滤网没有任何的堵塞物。 4、发现 UPS 的输出电压异常升高时，应着重检查 UPS 逆变器的输出滤波电容是否完好。 5、在 UPS 的模拟流程运行显示屏上，执行下述的检测任务并把相关数据记录下来。 测量和记录：蓄电池组的浮充电压值。 测量和记录：蓄电池的充电电流。测量和记录：UPS 的三相输出电压。 测量和记录：UPS 的三相输出线电流。 6、年检 A.供应商每年须对 UPS 进行一次彻底的清扫去垢，检查 UPS 电源的内部部件是否完好。 B.仔细地检查 UPS 中的各功率驱动元件和印刷电路板，应特别观察下述部件：电解电容器：检查是否有漏液，“冒顶”和膨胀等现象发生。 C.变压器线圈及连接器件和扼流圈：检查是否有过热色变和分层脱落等现象，并确认所有的电力电缆坚固连接端都被牢固的连接着。 D.电缆和接线端子：检查电缆的外皮是否有龟裂、掉渣、擦伤和破损。检查所有位于印刷电路板上的接插件是否接触牢固可靠。 E.检查所有的电源保险丝的完好程度及是否安装牢固。 F.印刷电路板：检查电路板的洁净度及电路完整性。如果发现有任何的变质或性能恶化的迹象，就应更换该电路板或作必要的维修。G.用真空吸尘器清扫 UPS 机内的各部件或用能提供低压空气气流的吹风机来清除任何外来的残渣和灰尘。 H.重新接通 UPS的市电输入电源。 7、蓄电池 每半年测量、记录下电池组中各单元电池的端电压数据，并完全充放电一次。 交付成果：《UPS 月度巡检维护报告》、《UPS 年度巡检维护报告》、《蓄电池巡检维护报告》 （三）精密空调 供应商应每季度至少对中心机房及5个汇聚点机房内的精密空调进行 1 次常规巡检和保养，包括： 1、基本维护任务 A.清洗空气过滤器，检查并清洁冷凝盘管。 B.冲洗室外机。（采用专业高压水枪） C.检查水冷式冷凝器是否脏污，检查并清洗排水管路。 D.检查传动皮带。E.检查加湿系统。 F.对整个机组进行一般性检查。 G.目视检查压力容器的外观状况。 H.更换空气过滤网。 I.检查冷媒管路焊接处是否开裂。 J.检测运行的电气和压力参数是否在正常值内。 2、进排水系统 A.清除上水和排水电磁阀的水垢并检查操作系统的合理性。 B.清除从上水电磁阀到加湿槽间的水垢，并检查是否有漏水现象。 C.检查从加湿槽到排气管间的软管是否变形。（若软管变形将直接影响蒸汽和冷凝水的正常排出） D.检查加湿系统传感器的状态，必要时及时校准。 3、空气过滤器的清洗 空气过滤器的清洗是日常维护工作的一项重要内容。如果空气过滤器过脏，将降低空气的流量及过滤器的过滤能力。对于制冷机组，风量的降低会引起低压保护故障，甚至引起压缩机损坏。通过定期清洗空气过滤器可以避免此类故障的发生。空气过滤器清洗的间隔时间取决于房间灰尘的多少，不作特别规定。 4、加湿系统的日常维护 对加湿系统部件进行定期检查。加湿部件损坏时，供应商应及时进行更换。 5、压缩机日常维护 A.全面检修压缩机，包括压缩机高低压阀片、活塞环、密封垫片。 B.检查油位 状况，判断是否有漏油现象，加注或更换润滑油。 C.测量压缩机电机绕组对地的绝缘电组，检查绕组过温保护情况；检测压缩机电流。 D.紧固接线螺丝。 E.校正压缩机高低压传感器的工作参数。 F.检查压缩机运转声和机身温度（运转中）是否正常，测量吸排气压力等。 6、整个制冷系统日常维护 A.检查系统是否有泄漏。 B.测量制冷管路压力，更换破损的保温套，加注或排放部分制冷剂。 C.测量电磁阀的灵敏度及线圈。 D.调节膨胀阀、散流器的开启度。 E.更换干燥过滤器及有故障的液镜。 7、空调电气日常维护 A.清洗所有电路板和电气连结点，重新紧固电气接线，更换老化线路。 B.观察所有电器元件外观和动作情况，并清洁触点。 C.校验运行状态显示。 D.检查风机及压缩机的继电器开关。 E.校验电脑板控制信号，紧固板上插接口，对有问题的控制板进行维修。 F.检修电气部分，包括熔丝（或空气开关）、接触器、过流保护等。 供应商应提交所有维护报告及测试记录给采购人，汇报所有异常情况，提出相关整改建议及解决方案 交付成果：《机房精密空调维护测试报告》 （四）消防系统 供应商应每季度至少对中心机房的消防系统进行 1 次常规巡检和保养，包括： 1、检查报警控制器功能是否正常，以及其控制、显示、运行、联动功能； 2、检查灭火系统阀门启闭状态；检查灭火系统压力表数值是否正常； 3、每半年模拟联动测试，观察消防监控中心的消防控制设备信号反馈情况； 4、检查主电源、备用电源供电、充电是否正常； 5、检查灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方；贮气压力是否符合要求，喷射软管有无老化破损或喷嘴堵塞，以及灭火器箱上锁锁闭的现象； 6、检查消防报警线路、消防联动线路和消防联动电源线路、管路有无出现问题（包括短路、断路）； 7、每年一次模拟消防联动试验； 8、按消防规定完成灭火气体的补充。 交付成果：《中心机房消防系统巡检维护报告》、《中心机房消防系统年度联动测试报告》 （五）新风系统 供应商应每季度至少对中心机房的新风系统进行 1 次常规巡检和保养，包括做好风管内壁的清洁、室外风口的清洁、新风机内部热交换机芯的清洁、风机的保养、风管的漏风量检测、电器部分的保养等。 交付成果：《中心机房新风系统巡检维护报告》 （六）机柜系统 供应商应每半年至少对中心机房的机柜冷通道系统进行 1 次常规巡检和保养，包括实测机柜内 IT 设备摆放空间、承重是否有问题，整体机柜是否变形；检查冷通道玻璃门开关是否正常，显示屏显示是否正常；对机柜内部部件进行损坏修复和除尘清洁，及时汇报机柜内存在的问题并提供改善建议。 交付成果：《中心机房机柜冷通道巡检维护报告》 （七）视频、动环系统及门禁系统 供应商应每季度至少对中心机房的视频、动环系统及门禁进行 1 次常规巡检和保养，包括： 1、对设备进行除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对信号探头等部件要彻底吹风除尘，同时防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，从而确保机器正常运行。 2、检测每个门禁和摄像头的功能性良好。 3、检查动换监控系统主机及软件，确保所有功能良好，正常运行。 4、巡检时，对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修（如视频头等）。 5、例行测试每个报警信息的有效性、准时性。 6、检查温、湿度传感器工作是否正常。 交付成果：《机房日常巡检维护报告》 （八）机房装修 定期检查机房内照明、插座、门锁、配电箱等物品，对损坏物品进行更换修复。 交付成果：《机房日常巡检维护报告》 （九）会议系统 每月对会议系统主机、功放、音箱、线路、麦克风、插座、投影、视频会议终端进行巡检，对损坏物品进行修复。 交付成果：《机房日常巡检维护报告》 |
| 5 | 硬件设备运维 | （一）设备清单 详见附件。 （二）延保要求 1、清单中在本项目运维服务周期内已到期或会到期的安全设备须购买自合同签订之日起，不少于一年的设备原厂商保修服务，其中安全设备须提供不少于一年的规则库、病毒库的升级。 2、原厂保修服务购买须在合同签订后 1个月之内完成。供应商提供承诺函（格式自拟），承诺内容：中标后合同签订一个月之内完成原厂保修服务购买，在本项目第二次付款之前提供购买证明材料，包括但不限于采购合同、原厂商出具的证明材料等。 3、除安全设备外，其余硬件设备（包括但不限于存储磁盘、UPS 电池组等），供应商在服务期内提供保修服务，费用包含在本次报价中。如果设备故障在处理 4 小时后仍无法排除，供应商应在接下来的 4 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。 4、设备有故障，需要更换损坏的零配件时，需经采购人审批同意后方可进行更换。 5、在不需要更换配件的情况下，供应商对故障设备必须在故障之日起，三个工作日内完成设备检测，十个工作日内完成维修。 6、在需要更换配件的情况下，供应商对故障设备必须在十五个工作日内完成设备的检测和维修。 7、供应商所更换配件必须为原装或原厂配件，并保证与现有系统兼容，不得采用二手配件或拆机件。更换后的配件或设备，自更换之日起，供应商须提供一年质保服务。 8、对于网络系统、安全系统等重要系统故障维护或升级时，除了驻场人员外，供应商需安排攻关团队，制定详细的实施方案和应急预案，经采购人审批同意后方可实施。 9.供应商每季度须对现有 6 台高空瞭望设备进行一次维护，包括对护罩上的灰尘进行擦拭、根据雨刮器的情况进行清洁、保养或更换。 成果交付：《高空瞭望设备维护报告》 |
| 6 | 备品备件 | 供应商应结合采购人提供的设备清单，认真进行评估，提供所需使用的各类跳线、尾纤、光模块等易耗品放置在采购人现场，根据设备使用情况，每种类型易耗品不得低于 10 个。 供应商应结合采购人现有业务需求，提供一套备用的一体化超高清视频会议终端及一套高清无线投屏器（提供的备用设备不低于现有设备配置），保证相关业务的可持续运行。 |
| 7 | 线路运维 | 1、线路维护主要包括杆路设施、光缆、线杆及附件、管道、通道、人孔、手孔、引上管、标石、标志牌、宣传牌、防雷设施等。供应商在服务期间应保证线路安全畅通传输，线路设施性能符合维护指标要求，并及时、准确、迅速的排查处理故障。 2、供应商应开展每月不少于 2 次的车巡工作，徒步巡视每月不少于 1 次，暴风雨后或有外力影响可能造成线路障碍隐患时，应立即巡检，巡检时主要包括如下内容： （1）检查线路附近有无动土或施工等可能危及光缆线路安全的异常情况，检查直埋线路路由上有无严重坑洼或裸露光缆的情况及护坡等防护措施有无损坏情况。当发现施工处与局内光缆路由平行、接近或交越时，要及时在光缆路由上插有“应急管理”标志的红旗，进行宣传护线，发现问题及时上报并且进行 24 小时看护。 （2）检查标石、标志牌和宣传牌有无丢失、损坏或倾斜等情况。 3、清除光缆路由上堆放的易燃易爆物品和腐蚀性物质。 4、对受冲刷、挖掘地段的路由培土加固及沟坎护坡的修理。 5、对标石、宣传牌进行一次刷漆描字，并结合徒步巡检对其进行扶正培固、除草。 6、人（手）孔、水线房的清洁，光缆托架、光缆标志及地线的检查和修理。 7、架空光缆杆路的检修加固，吊线、挂钩的检修更换。 8、供应商应切实做好季节性维护工作，在雷雨、台风季节到来之前,对易遭受暴雨、洪水冲刷的地段进行认真的检查,关键部位和薄弱环节应重点检查；对各种防护设施进行认真的检修；在严寒、冰凌期间，加强架空线路的巡回，发现问题及时采取措施，及时解决。 9.供应商须每个季度对采购人主干光纤环路、至所有化工企业的分支光缆进行纤芯光损耗测试，根据测试结果进行维护。 成果交付：《光纤线路月度巡检报告》、《光纤线路光损耗测试报告》 |
| 8 | 铁塔运维 | 1、服务供应商负责在日常维护工作中，按照采购人的要求每半年对新材料科技园内 6 座铁塔及附属设施进行一次全面巡检维护，全年完成巡视检查两次。铁塔现场巡检维护的主要内容包括：对基础检测、垂直度检测、螺栓补缺紧固、构件检查、防锈处理、防雷接地检查、铁塔塔基以上的金属构件（含螺栓、悬浮地脚等）进行巡检及防腐处理。并将安全隐患及时反馈上报。 交付成果：《铁塔半年度巡检报告》（加盖服务供应商公章） 2、在特殊天气、灾害前后应进行应急巡检，每经六级以上地震或八级以上大风或重裹冰天气后，应对塔身轴线、基础及所有节点作全面观测检查和维护，当铁塔裹冰厚度大于 30mm 时，应采取适当的除冰措施。 交付成果：《铁塔应急巡检报告》（加盖服务供应商公章） 3、服务供应商要保证日常巡检的各项测试记录数据真实有效，并及时向采购人报告。 4、服务供应商对其负责维护范围内所属铁塔每月进行一次常规巡检，对其的位置、精确的经纬度、铁塔高度与类型、高空瞭望设备状态、以及全景数码照片、铁塔防雷接地情况、铁塔螺栓固定情况、铁塔构件生锈情况等数据的汇总整理，并在每月之后及时上报采购人，并保证数据资料与实际设备情况准确无误。 交付成果：《铁塔月度巡检报告》（加盖服务供应商公章） 5、对于铁塔等室外设施，服务供应商应保证“禁止攀登”等警示标识的完好，安装要求符合国家相关规定。 6、基础检测： ①进行塔脚水平测量，检测基础相对沉降度，并对比历史记录数据，对铁塔可使用性进行评测，制定整改措施，检查铁塔基础接地是否良好。 ②检查塔脚地脚螺栓、螺母规格是否符合、是否缺损，对有问题的进行补缺更换，检查塔脚地脚螺栓防腐防盗措施是否有效，并对防腐防盗问题进行整改处理。 7、垂直度检测：测量铁塔的垂直度是否符合标准要求，并与历史记录数据进行比较，如有不符，分析原因并制定整改措施。 8、螺栓补缺紧固： 检查全塔螺栓有无缺损、锈蚀、松动，补全缺失螺栓，更换锈蚀损坏螺栓，对全塔螺丝全面紧固。 9、构件检查： ①检查塔身构件，焊缝有无开裂、镀锌或涂覆层是否损坏、构件有无明显变形，发现不合格构件进行更换，局部生锈的构件进行除锈补漆。 ②对塔段连接处、桅杆、避雷针等铁塔关键部位进行重点维护、紧固，对存在问题及时进行处理。 10、防锈处理： 根据铁塔构件的生锈情况，必须进行除锈补漆。 11、防雷接地检查： 测量接地电阻，检查防雷接地扁铁是否生锈、连接是否牢固，对生锈扁铁进行除锈补漆或更换处理，连接不牢固的加以焊接或紧固。 |

- 2、其他技术、服务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铁塔服务要求 | （一）铁塔质量要求 ①服务供应商负责按照铁塔维护质量要求，完成周期的维护巡检工作，完成维护巡检记录的填写。 ②服务供应商应定期对铁塔等金属结构进行紧固性检查，对铁塔螺丝进行紧固，保证螺栓及构件不发生松动、坠落伤人事件。在大风等恶劣天气发生后，立即进行巡检、紧固。在紧固时，螺栓丝扣外露不少于 3—4 扣，紧固后要刷上油漆封口。 紧固性检查主要包括以下内容： a.保证铁塔、平台等结构的紧固。对于已封堵的铁塔地脚进行已封堵螺栓及外露螺栓的防腐保护，对于未封堵的铁塔地脚所有塔基螺栓进行防腐保护。 b.铁塔爬梯与走线架连接紧固。禁止攀登铁塔警示牌的安装紧固。服务供应商自备一定数量的铁塔“禁止攀登”警示牌，铁塔巡检时根据情况进行安装。 ③新材料科技园内所有铁塔每年必须有计划地实施紧固一次。如果出现 10 个以上的螺丝发生松动，应重新对铁塔进行整体紧固，并按照要求进行反馈。 ④服务供应商定期对于铁塔的垂直度、弯曲度进行测量。铁塔的垂直度不大于1/1500，弯曲度不大于 1/1500。铁塔塔角四个基础平面误差不超过正负 2 毫米，如有误差应及时调整。铁塔基础周围地面保持高于自然地面 20 厘米。并定期清除铁塔周围的杂草、乱石、杂物等。 ⑤服务供应商定期做好铁塔地线的检测、天馈线防雷接地排检查，铁塔接地（40×4 镀锌扁钢）与塔身连接牢靠并做防腐处理，铁塔接地电阻值应小于 5 欧姆。 ⑥做好铁塔的金属防腐处理，完成支架与网架的定期防腐与除锈、刷防锈漆、银粉漆、加固拉线保护等工作，不能出现锈蚀情况。 （二）备品备件要求（维护备用材料）： （1）服务供应商应在维保期限内，自备维护中所需的辅助维护材料（与金属结构维护有关的镀锌螺栓、角铁和构件，以及土建材料等）。 （2）对于被盗的铁塔角钢等材料，由供应商负责提供并更换。 （3）铁塔采用的支架、卡子、走线架等金属器材在维护过程中如需更换，均应采用采购人指定标准材质的热镀锌器材，技术标准均应符合国家的标准、部颁标准以及采购人在代维工作中的各项要求，并按照相应的技术规范进行设备安装。 （三）故障处理要求 （1）故障定义、分类故障级别分为重大故障、严重故障和一般故障三类。 ①重大故障 发生以下任意一种情况即为重大故障： 1.铁塔倒塌； 2.铁塔严重倾斜随时有倒塌危险； 3.铁塔地基严重滑坡、塌陷； 4.铁塔部件、附属设备及工具坠落（包括但不限于脚铁、螺栓等）； 5.发生人身重大伤亡事件。 ②严重故障 发生以下任意一种情况即为严重故障： 1.铁塔地脚螺栓、主要构件缺失、损坏，影响铁塔整体安全； 2.铁塔轻度倾斜但短期内不影响安全； 3.避雷设施损坏无法正常使用； 4.楼顶塔相关建筑物构件开裂、变形； 5.全塔大面积锈蚀； 6.发生人身轻微伤害事件； 7.其它影响铁塔整体安全的故障。 ③一般故障 （1）除重大故障和严重故障外的其他故障为一般故障。 （2）服务供应商在巡检、维护过程中，如发现重大故障、严重故障，应立即上报采购人相关管理人员。 （3）服务供应商应具备７×24 小时维护抢修能力，保证抢修和障碍处理的时效性，确保障碍处理时限。在得到采购人的故障抢修通知后，供应商立即安排人员进行障碍处理。 （4）服务供应商在得到采购人的故障通知后，要在 2 小时以内派人到故障现场，在 5 小时内排除故障，不得延误。障碍处理完成后，3 个工作日内向采购人提交故障处理报告。 （5）故障统计分析要求 ①铁塔发生故障，应做好详细记录，并定期对故障现象和处理情况进行汇总统计。 ②铁塔故障记录内容应包括故障地点、故障部件、故障现象、故障起始时间、故障修复时间、故障历时、故障原因分析及解决情况、故障处理情况及责任分析、故障处理人等。 （四）其他要求 供应商需提供承诺函（格式自拟），承诺提供铁塔服务供应商应具备钢结构专业承包三级或以上资质。 |
| 2 | 光缆维护要求 | （一）光缆维护标准 1、直埋光缆 （1）地面障碍物：光缆路由上无挖掘、无冲刷、无光缆裸露、无腐蚀性物质、无影响光缆安全的施工、无栽树、无建筑物。 （2）直埋线路的埋深应符合以下规定的要求。最浅不得小于要求埋深的 2/3，否则应使线路下落，或采取必要的保护措施。 a.普通土、硬土(埋深≥1.2m) b.沙砾土、半石质、风化石(埋深≥1.0m) c.全石质、流沙(埋深≥0.8m) d.公路边沟(石质边沟设计深度以下 0.4m;其他土质边沟设计深度以下 0.8m) e.穿越铁路（距路基面）、公路（距路面基底）(埋深≥1.2m) f.沟渠、水塘(埋深≥1.2m) （3）直埋线路的标石应位置准确、埋设正直、齐全完整、编写正确、字迹清楚，并符合下列规定： （3.1）标石的尺寸长宽为 140*140 毫米，高度为 100 毫米，供应商可根据实际情况可以适当加高。 （3.2）颜色为红顶、白底、黑字。 （3.3）标石尽量埋在不易变迁的位置上。直线标石埋在直埋线路的正上方,面向传输方向，当线路沿公路敷设且其间距较近时，可面向公路；接头处的标石埋在直线线路上，面向接头；转角处的标石埋在线路转角的交点上，面向内角；预留标石埋设在预留处的直线线路上，面向预留；地下障碍物标石面向始端。 （3.4）标石的一般埋深为 60 厘米，出土部分为 40±5 厘米，标石的周围应夯实。 （3.5）在线路的直线距离大于 100 米、寻找线路困难处、特殊地段及处理后的障碍点、增加的线路设备点（如防雷地线等）、与后设的地下管线、建筑物的交越点、介入或更换短光缆等处应增设标石并绘入维护图。 （4）光缆穿过桥梁，应敷设在预制的管孔或槽道内；采取在桥侧架挂方式时，应在光缆上加套管保护。 2、管道及管道光缆 2.1 管道 管道维护应符合以下规定要求： （2.11）管孔：无损坏、无阻塞、无淤泥、无杂物。 （2.12）出土管：出土管管卡牢固、管口有封堵。 （2.13）子管：超出管孔，颜色区分明显，闲置子管有管堵。 （2.14）管道路由：应平坦，无下陷。 2.2 人（手）孔井 （2.21）井口：井口石齐全牢固 （2.22）井内：井内编号齐全、清晰、准确，无淤泥、无杂物、无积水。 （2.23）井盖：井盖齐全，无破损。 （2.24）井壁：平整、贴实、无断裂、无渗水 （2.25）铁件：井内托架、托板、拉力环、积水罐、穿钉齐全，无锈蚀、无缺损。 （2.26）占压：不得有任何建筑物、物品占压人（手）孔井 2.3 管道光缆 （2.31）人孔内光缆走线排列整齐，加软管保护，绑扎牢固。 （2.32）人孔内光缆标志齐全、清晰。标志牌的材料要耐腐蚀，长久。 （2.33）接头盒和预留光缆盘放整齐，安全、牢固、稳定。 （2.34）人孔内光缆外护套无腐蚀，无损坏，无污垢。 2.4 机房内光缆 （2.41）进线室内、走线架上的光缆应有明显的标志，布线合理整齐，并标明 A、B 端，以便与其它线路相区别。 （二）线路设施故障处理 1. 当光纤线路发生障碍时，供应商应在1 个小时内赶赴现场，并在 6 小时以内排除障碍，测试合格，恢复传输。光缆抢修应遵循 “先抢通，后修复”的原则，不分白天黑夜、不分天气好坏、不分维护界限，用最快的方法临时抢通高比特率的传输系统，然后再尽快修复。线路障碍未排除前，查障不得中止。 2.线路光损耗不得超过平均每公里 0.25dB（1550nm ）, 超过时视为线路障碍，应迅速查障修复。 3.因城市建设、道路拓宽、水利工程等原因，线路需要迁移、改造时，供应商应组织技术人员现场勘察，制定出改造方案、作业计划，报采购人批准，方可组织施工。工程竣工经验收合格，方可投入使用。改造工程时应不中断线路传输，确需中断传输时，经采购人批准并做好各项准备工作后方可组织施工。 交付成果：《光纤线路故障处置报告》 （三）技术资料管理 1.供应商须根据采购人提供的线路图纸等相关材料，结合现场摸排，在第一个付款周期内形成完整的光缆线路维护材料并提交给采购人，包括但不限于：光缆线路路由示意图（路由走向、光缆芯数、光缆厂商、光缆的长度等）、光缆横断面图（标注已使用的光纤编号及在用情况等）。 2.当故障抢修结束后，如出现路由改变，供应商应在 5 个工作日内，及时对图纸等技术资料进行更新。 |
| 3 | 实施要求 | - 总体要求 1、每周对网络设备、安全设备、服务器等清单内的所有硬件设备进行检查工作，检查内容包括设备的 CPU、内存、单板、电源、风扇、日志信息、系统时钟、版本一致性、功能协议、安全配置等。 服务 交付物：《设备周巡检报告》、《设备优化整改报告》 2、每半年针对日常运维工作内容、日常运维工作的问题、日常运维工作的经验进行总结，尤其是一些经验教训或者典型案例，形成经验反馈材料，整理编制案例集，以便其他运维人员相互学习，同时也提升自身的运维服务能力。服务期满后总结全年工作，提供年度总结报告。 交付成果：《日常巡检维护半年工作总结》、《日常巡检维护年度工作总结》 3、配合采购人相关业务系统开发单位，保障采购人业务系统的正常运行。 4、供应商须根据采购人工作需要，在不超过合同总额的 3%内，对采购人交付的采购任务进行采购，不得以任何理由和借口进行推脱。 5、完成采购人交办的其他任务。 （二）项目实施要求 供应商应严格按照招标文件要求提供所需服务，过程文档及其他阶段性工作需经采购人、监理认可后形成项目履行材料存档。 （三）项目管理要求 1、项目经理应及时关注驻场人员工作状况，督促驻场人员按照招标文件要求，严格按照时间节点落实相关工作； 2、项目经理每两周组织一次项目例会，向采购人、监理单位汇报工作情况。 （四）人员要求 1、在项目期间供应商需组建相应的维护团队，提供不少于 1 名驻场服务工程师，5×8 小时驻场技术支持服务，节假日保证不少于一次上门巡检服务，并按需提供值班服务。 2、供应商不得随意变更驻场人员，若因客观原因需要更换的，应提前 1 个月向采购人、监理单位共同提出人员变更申请，经双方审核同意后，方可进行人员变更。变更后的人员须满足招标文件中对于驻场人员的相关资质、社保要求。 3、非驻场时间内，供应商须保持 7*24 小时电话响应服务，在接到采购人报修电话后，随时提供电话技术支持。远程不能解决的故障，供应商及时进行有效的现场技术服务，重大故障须在采购人电话报修后40 分钟内抵达采购人现场，其他故障在 1小时内抵达采购人现场。对于当天解决不了的故障，供应商应提供临时应急方案。 （五）知识产权及保密 供应商应对服务过程中所涉及的相关材料（包括但不限于：图纸、设备密码、设备配置、铁塔设计、线路设计等）履行保密义务，未经采购人书面允许，不得向第三方提供与本项目相关的任何信息和资料。 （六）系统验收要求 1、供应商应严格落实招标文件的各项要求，及时向采购人、监理单位、提交各项材料； 2、合同履行结束后，供应商需提供合同履行过程中所有证明材料，经采购人、监理单位双方共同对项目履行情况进行审查后，组织专家验收会，对项目进行验收。 |
| 4 | 服务要求 | （一）违约与赔偿 供应商应严格按照文件要求，落实日常运维工作，在到达交付成果要求时限的 3 天内交付相关材料。每出现一次未落实招标文件要求的情况，将扣除合同总价款的1%，并须在一周内按照文件要求完成整改，未在规定时间内完成整改的，采购人有权立即终止合同，并保留进一步追究成交供应商责任的权利。 一个付款周期内出现 3 次或以上（含 3 次）未落实文件要求情况，将扣除当前付款周期内所有应付款项，整个服务期间，如出现 6 次（含 6次）未落实文件要求情况，从第 6 次出现时起，扣除剩余未支付的全服款项，采购人有权立即终止合同，并保留进一步追究成交供应商责任的权利。 （二）网络安全服务要求 为了落实应急管理部、江苏省应急管理厅《关于印发省应急管理信息化 2022 年任务书的通知》中关于建设应急管理信息化网络安全运维体系的精神，供应商需提供承诺函（格式自拟），承诺本次提供的网络安全服务应满足以下要求： 1.网络安全服务应采用 7*24 小时云端实时监测和线下人工处置服务相结合方式。（设备日志等数据支持通过互联网和电子政务外网进行采集） 2.提供网络安全服务的服务商应具备网络安全应急服务支撑单位（甲级）或（乙级）证书。 |

- ★（二）商务要求

- 此项所有要求供应商须完全响应并提供《商务条款偏离表》，格式见第六章，未提供或提供内容不全的将作无效投标处理。

- 1、付款条件

- （1）合同签订后 1 个月内，支付至不超过合同总额 40%的款项；

- （2）合同履行满 6 个月，经监理单位、采购人共同对合同履行情况审核通过后，支付至不超过合同总额 70%的款项；

- （3）合同履行完成，经监理单位、采购人共同对合同履行情况审核通过后，一次性支付经审核后的剩余款项；

- （4）以上款项均为无息支付。

- 2、交货时间和地点

- 服务地点：南京市江北新区天圣路 156 号海关大楼

- 服务周期：2025 年 9 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日

- 3.合同续签

- 合同期满后，采购人有权根据履约情况决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同一年一签，续签不超过两次。

- 附件1：设备清单

| 需购买原厂保修服务设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备厂家 | 设备型号 | 设备数量 | 维保到期时间 |
| 天融信 | NG-81242防火墙 | 2 | 2026-1-7 |
|  |  |  | 2026-1-7 |
| 深信服 | AF-2000防火墙 | 2 | 2025-12-16 |
|  |  |  | 2025-12-16 |
|  | AC-1000 | 1 | 2025-10-8 |
|  |  | 1 | 2025-10-8 |
| 聚銘 | JUMING-BDSEC-100AH | 1 | 2025-8-21 |
|  | JUMING-iNFA-PRO-1000 | 2 | 2025-8-21 |
|  |  |  | 2025-12-17 |
| 华为防火墙 | USG6555e防火墙 | 2 | 2026-1-25 |
|  |  |  | 2026-1-25 |
|  | USG6300E防火墙 | 10 | 2025-9-15 |
|  |  |  | 2025-9-15 |
|  |  |  | 2025-9-15 |
|  |  |  | 2025-9-23 |
|  |  |  | 2025-9-15 |
|  |  |  | 2025-9-14 |
|  |  |  | 2025-9-15 |
|  |  |  | 2025-9-15 |
|  |  |  | 2025-9-10 |
|  |  |  | 2025-9-15 |
| 第三方保修服务设备 |  |  |  |
| 设备厂家 | 设备型号 | 设备数量 | 维保到期时间 |
| 天融信 | TDSM-DBGW-21020数据库安全网关 | 1 | 2025-9-13 |
|  | TSAG-71314运维安全审计系统 | 1 | 2025-9-13 |
|  | NG-42216应用安全网关 | 1 | 2025-9-13 |
|  | VSP-AV-CON终端威胁防御系统 | 1 | 2025-9-13 |
|  | TSC-61116-WVS脆弱性扫描系统 | 1 | 2025-9-13 |
|  | TI-62324外网入侵防御系统 | 1 | 2025-9-13 |
| 深信服 | TSS | 3 | 2025-9-13 |
|  | EDR |  | 2025-9-13 |
| H3C路由器 | SR8808 | 1 | 2025-9-13 |
|  | SR6608 | 5 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
| 华为路由器 | S7706 | 2 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
| 华为交换机 | S5731 | 1 | 2025-9-13 |
|  | S5735 | 10 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  | OceanStror SNS2224 | 2 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
| H3C交换机 | S5120 | 4 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  | S5500 | 1 | 2025-9-13 |
|  | S6520 | 2 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
| H3C无线 | WX3010H | 1 | 2025-9-13 |
|  | WA2620i-AGN | 11 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  | S5110-28P-PWR | 1 | 2025-9-13 |
| 超融合HPE | SimpliVity380 | 3 | 2025-9-13 |
| 华为服务器 | 5885H V5 | 2 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  | 2288H V5 | 8 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
| 鼎甲备份一体机 | DK2110 | 1 | 2025-9-13 |
| 紫光西数存储 | ASA6300 | 2 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
| 郎视语音 | yeaatar S300 | 1 | 2025-9-13 |
| 华为精密空调 | NetCol8000 | 2 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
| 英威腾UPS | UPS-RM090 | 1 | 2025-9-13 |
| 南消气体灭火 | 七氟丙烷灭火系统 | 2 | 2025-9-13 |
| 动环系统 | 动环、环境检测系统（含软件、监控、传感器等） | 1 | 2025-9-13 |
| 华为视频会议 | TE30 | 1 | 2025-9-13 |
| 声功场会议系统 | PA-454主扩音箱 | 2 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  | PA-453辅助音箱 | 6 | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  |  |  | 2025-9-13 |
|  | NCV-5260六通道音频处理功放 | 1 | 2025-9-13 |
|  | DCX-5000M无线手持话筒 | 1 | 2025-9-13 |
|  | DCX-5100C无线会议主机 | 1 | 2025-9-13 |
|  | DCX-5100D发言单元 | 24 | 2025-9-13 |
|  | JS230时序器 | 1 | 2025-9-13 |
| APPORRONICS会议系统 | AL-LU320投影仪（含吊架、幕布） | 1 | 2025-9-13 |
| 华为视频会议系统 | SC0/SMC | 1 | 2025-12-24 |
|  | SC1 | 1 | 2025-12-24 |
|  | SC2 | 1 | 2025-12-24 |
|  | VP98 | 1 | 2025-12-24 |
| 中销机房IPS | NTA-100-B620 | 1 | 2025-12-24 |
| 华能机房IPS | NTA-100-B620 | 1 | 2025-12-24 |
| 热点机房IPS | NTA-100-B620 | 1 | 2025-12-24 |
| 藤野机房IPS | NTA-100-B620 | 1 | 2025-12-24 |
| 长丰河机房IPS | NTA-100-B620 | 1 | 2025-12-24 |
| 大华视频平台 | 网络视频存储服务器DH-EVS7048D-R | 7 | 2025-9-13 |
|  | 流媒体服务器DH-IVS-V-SW-1000 | 1 | 2025-9-13 |
|  | 运维管理服务器DH-MTS-B8001S2-1U | 2 | 2025-9-13 |
|  | 视频质量分析诊断服务器DH-DB-ORC8000/5Y | 2 | 2025-9-13 |
|  | 智慧园区综合管理平台DH-DSS-H8900S2-B | 2 | 2025-9-13 |
|  | 视频监控平台接入网关DH-AGS-B8101S2-B | 2 | 2025-9-13 |
|  | 视频监控设备接入网关服务器DH-AGS-B8100S2-B | 2 | 2025-9-13 |
|  | 智能运维管理系统DH-NMS-B8100S2-1U/3000 | 1 | 2025-9-13 |
|  | 视频综合平台DH-M70-4U-E | 1 | 2025-9-13 |
| 高空瞭望 | 1000mm激光一体化云台DH-PTZ912A0-LRK-N-Y | 2 | 2025-9-13 |
|  | 775mm激光一体化云台DH-PTZ91275-LRH-N-Y | 1 | 2025-9-13 |
|  | DS-2DY9237W-A | 1 | 2025-9-13 |
|  | DH-SD-6A9430UA-HNI-H | 2 | 2025-9-13 |
| 汇聚点机房精密空调 | NetCol8000 | 5 | 2025-9-13 |
| 汇聚点机房UPS | UPS2000-A-3KTTL | 5 | 2025-9-13 |
| 汇聚点机房消防系统 | 悬挂式七氟丙烷 | 5 | 2025-9-13 |
| 光收发器 | OL100CL-04B | 38 | 2025-9-13 |
|  | FSX-GSE0101F-SC-1310 | 42 | 2025-9-13 |
|  | TL-FC311A-20 | 18 | 2025-9-13 |

# 第五章 合同主要条款及格式

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省设备成套股份有限公司组织的______________ 项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后 1 个月内，支付至不超过合同总额 40%的款项。

8.1.2 合同履行满 6 个月，经监理单位、甲方共同对合同履行情况审核通过后，支付至不超过合同总额 70%的款项。

8.1.3 合同履行完成，经监理单位、甲方共同对合同履行情况审核通过后，一次性支付经审核后的剩余款项。

8.1.4以上款项均为无息支付。

8.1.5满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

（以下为签字页）

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第六章 附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（加盖电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）             （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、投标报价：见附件三报价表。

3、我们的报价产品中      （有或无）进口产品（服务）。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名、职务）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

联合体协议书（如采用联合体形式）

_______（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加_______（项目名称）投标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为      （所有成员单位名称）联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，一旦成交以联合体名义签订履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_________________（须明确约定各方拟承担权利、义务，具体工作分工、责任）。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：_________________（加盖电子公章）

成员一名称：_________________（加盖电子公章）

_______年_______月_______日

注：格式仅作参考。（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 4%的价格扣除，联合体协议中未约定的，不享受价格扣除）

附件三、报价表

报  价  表

项目名称：                                         项目编号：

| 磋商保证金 | 无 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 合同履行期限 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 磋商标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否”） |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。

如“否”，联合体成员中有一方为小微企业的，须注明小微企业的合同份额是否占到联合体协议合同总金额 30%以上（以联合体协议约定为准）。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

附件四、分项报价表（如有）

分项报价表

（格式自拟）

说明：

1、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

2、供应商符合“第二章 竞争性磋商须知3.1条”所述情形的，须在《分项报价》中注明。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、供应商应对第四章 采购需求中四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求★（二）商务要求逐条响应。

附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、供应商应对第四章 采购需求中四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求★（一）技术要求逐条响应。

附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按磋商文件要求及评标标准的要求，提供人员证书等，附后。

2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

3、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件八、供应商类似业绩情况表（及证明材料）

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 服务内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按磋商文件要求及评标标准的要求，提供业绩证明材料等，附后。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工     程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小   型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日 期：

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

请按第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求，逐条填写

附件十二、服务方案（根据文件要求自行编制）

附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

附件十四、供应商提供的其他资料

- 服务承诺

- ...