政府采购

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：金湖县入江水道智能堤防安全监测项目

项目编号：JSZC-320831-ZHGC-C2025-0041

采 购 人：金湖县河湖管理所

代理机构：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

目  录

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  评标标准

第四章  合同格式及条款

第五章  项目采购需求及具体要求

第六章  响应文件格式

第一章 采购邀请

项目概况 金湖县入江水道智能堤防安全监测项目 (项目编号:JSZC-320831-ZHGC-C2025-0041)采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网或淮安市政府采购网获取采购文件，并于2025-10- 09:00（北京时间）前提交响应文件。

1、项目基本情况

项目编号：JSZC-320831-ZHGC-C2025-0041

项目名称：金湖县入江水道智能堤防安全监测项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：200.000000万元

最高限价（如有）：191.1万元，投标报价不得超过最高限价金额，否则作废标处理。

采购需求：金湖县入江水道智能堤防安全监测项目，范围为淮河入江水道右堤金湖段（西偏泓闸至北新沟闸），约10km。建设内容主要包括水位监测、光纤监测、渗流监测、AR视频监控等，通过软件实现多源监测数据显示、预报预警等。详见第五章项目采购需求及具体要求。

供货期限：合同签订后90个日历天内完成供货及安装调试工作。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

2、供应商的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（提供以下材料之一）

1）企业声明函（详见示范格式四）；

2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的原件扫描上传）。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目不接受联合体供应商参加磋商。

4.拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：（格式见示范格式三）

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺书印章齐全）

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； （提供书面承诺书印章齐全）

3、“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”的书面承诺；（提供书面承诺书印章齐全）

5.报价供应商提供下列之一（提供相关材料）

1、供应商法定代表人参加磋商的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；（原件扫描件上传）

2、供应商授权委托人参加磋商的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。（原件扫描件上传）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（2）本项目通过以下第（  ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

方式：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-09- 29  09：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

时间：2025-09-29  09：00（北京时间）

地点：金湖县金湖不见面开标大厅二室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用不见面电子竞争性磋商投标。请磋商供应商严格按照磋商文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由磋商供应商自负。

2、本项目无需磋商保证金。

3、本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4、采购代理（下称代理人）：采购人委托江苏泽豪工程咨询管理有限公司负责代理本次磋商的相关事宜。

5、采购代理费：按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协(2022)002号)的60%计取，工程量清单、招标工程最高投标限价(招标控制价)或工程标底的编制费用含在代理费用中，不再额外收费。中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性缴纳采购代理费，此费用包含在投标报价中，不单独列支。

6、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业

7、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

8、领取CA和办理电子签章请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

9、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人（代理机构）在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位名称：金湖县河湖管理所单位

地址：金湖县

联系方式：陈工

电话：0517-80328038

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

单位地址：金湖县黎城南路75-102室

联系方式：高英飞

电话：13236249845

3、项目联系方式

项目联系人：高英飞

电话：13236249845

第二章 供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

- 一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，金湖县政府采购中心（以下简称采购中心）、采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理（下称代理机构）：采购人委托江苏泽豪工程咨询管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3采购代理机构服务费：按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协(2022)002号)的60%计取，工程量清单、招标工程最高投标限价(招标控制价)或工程标底的编制费用含在代理费用中，不再额外收费。中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性缴纳采购代理费，此费用包含在投标报价中，不单独列支。

- 二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对投标截止时间五日前收到的任何澄清要求予以答复。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人（采购代理）无法通知的，其责任由供应商自行承担。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人（代理机构）可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易中心官网、淮安市政府采购网及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

7.4为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

- 三、响应文件的编制

8.响应文件的构成

8.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

8.2供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.3如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件为准。

9.磋商报价

9.1本次项目投标报价应是竞争性磋商文件所确定完成本项目全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必需的服务费、劳务、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（组成详见采购需求），如有疑问应在本文件规定时间内提出，供应商被确定为成交候选人后，合同价格不作调整（合同另有约定及不可抗力除外）。

9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人（代理机构）不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离

10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

12.证明供应商资格的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

12.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期为从磋商之日起计算的60天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.响应文件的签署

15.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

- 四、响应文件的递交

16.响应文件的递交及接收截止时间

16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

16.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

16.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.4采购人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.响应文件被拒绝接收的情形

17.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前。具体操作方法见《操作手册》。

18.2供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

18.3供应商不得在投标截止时间以后修改响应文件。

- 五、磋商与评审

19.磋商组织

19.1采购人（代理机构）将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由采购人（代理机构）组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

19.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.4.供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.5磋商工作由采购人（代理机构）负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

19.5.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

19.5.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

19.5.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

20.磋商程序

20.1响应文件的资格审查

20.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

20.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

20.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

20.2响应文件的符合性审查

20.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

20.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.4接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人（代理机构）和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

20.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

20.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

20.8供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

20.9响应文件的澄清

20.9.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

20.9.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.9.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

21.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

21.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

21.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

21.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

21.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

21.5供应商的最后报价超过了采购预算。

21.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.7其他法律法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

21.8经查实提供虚假材料谋取成交的；

21.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

21.10未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。（磋商文件第五章 项目采购需求及具体要求中标“★”项为实质性条款，必须全部满足，否则作无效投标处理）

21.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（本项目不涉及）

22.出现下列情形之一的，磋商终止：

22.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

22.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

22.6因重大变故，采购任务取消的。

22.7在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家供应商进行磋商。

23.推荐成交候选供应商

23.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

23.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

23.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人（代理机构）修改磋商文件后重新组织采购活动。

24.磋商过程保密

24.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

24.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

24.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

- 六、确定成交及签订合同

25.确定成交供应商

25.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名成交候选供应商。

25.2成交结果将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网进行公告。

25.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

25.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人（代理机构）将取消其成交候选人资格。

26.成交通知书

26.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人（代理机构）将通知成交供应商。

26.2成交供应商在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。成交供应商在领取成交通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。

请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

26.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具有法律效力。

27.签订合同

27.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

27.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同，将按规定进行处理。

28.货物和服务的减少

28.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.履约保证金

30.1本项目中标后需缴纳合同金额的1%作为履约保证金。

30.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

30.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

30.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

30.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

30.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

30.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目合同工程验收合格后无息退还给乙方。

- 30.方案部分（如果本项目涉及的话）

30.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

☑不采用      □采用

30.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案部分文字要求宋体四号字（图表文字为宋体，字号不限制），文字部分不得有加黑、斜体、下划线；不得设置页眉页脚；不得出现可识别供应商身份的字符和徽标（包括人员姓名、企业名称、供应商独享的企业标准或编号），相关人员姓名以职务或职称代替。方案部分上传地址在响应文件制作工具（淮安市公共资源版）的“技术方案（暗标）”节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统方案部分暗标功能运行无故障。

30.3方案部分采用暗标方式的，供应商需按30.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，供应商未按30.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

- 七、质疑处理

31.质疑处理

31.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5质疑函必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（代理机构）有权不予受理。

31.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。并以书面或在网站公告形式通知质疑人和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人和采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

31.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人和采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.投诉

32.1质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级监管部门投诉。

- 八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小型和微型企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目（采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目（采购产品）中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

37. 履约资金扶持政策

37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

37.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章 评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审。评标结果按照评审得分由高到低顺序排列，推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照实施方案评审得分高低顺序推荐。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准：

| 评分项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算 (小数点保留两位)：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30 分。 |
| 业绩 | 6分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过水利工程安全监测设施项目的，有一项得2分，本项最高得6分。 注：项目业绩需提供中标（或成交）通知书、合同、验收证明并加盖公章扫描上传，未提供不得分 |
| 商务部分 | 2分 | 应具有质量管理体系认证、职业安全健康管理体系认证、环境管理体系认证及信息安全管理体系认证证书，每有1个得0.5分，最高得2分，没有不得分。（提供证书原件的扫描件，不提供不得分） |
| 人员配备 | 6分 | 1.拟投入该项目的项目负责人具有水利工程高级职称及以上且同时具有注册土木工程师（岩土）或注册测绘师证书的得3分；具有水利工程中级职称且同时具有注册土木工程师（岩土）或注册测绘师证书的得1分。满分3分。 2.拟投入该项目的技术负责人具有水利工程高级职称及以上且同时具有注册土木工程师（岩土）或注册测绘师证书的得3分；具有水利工程中级职称且同时具有注册土木工程师（岩土）或注册测绘师证书的得1分。满分3分。 注：需提供相关证书原件扫描件及投标人近六个月内（至少一个月）为其人员缴纳的社保证明材料，未提供不得分。 |
| 实施方案 | 50分 | 1.针对本项目的理解：供应商针对本项目有深入的了解，对采购单位行业管理现状理解充分，并对业务有全面、深入的研究和认识，基于此对项目需求的分析比较。能够透彻、全面、系统的分析项目得10分；有缺陷酌情扣分；未提供的不得分。 2.项目实施方案：供应商针对本项目实施方案及计划的合理性、可行性、规划安排的可操作性比较。方案完善可行得20分，有缺陷，适当扣分，未提供不得分。 3.项目实施的重点、难点分析和解决方案：对本项目重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强的得10分。有缺陷酌情扣分；未提供的不得分。 4.针对本项目的实施进度、质量保证措施情况: 针对项目实际提出科学、可行、具体的进度、质量计划安排及保证措施。计划安排能满足项目任务要求且科学、合理、可行性高的得10分；有缺陷酌情扣分；未提供的不得分。 |
| 售后服务 | 6分 | - 供应商在原有3年免费维保基础上，每承诺增加一年免费维保的得1.5分（格式自拟），本项最高得3分，不承诺不得分。 - 供应商根据采购文件要求提供售后服务方案、培训方案，包括但不限于维修响应时间、技术支持、培训时间、培训内容、培训对象等等。售后服务方案、培训方案完整性、合理性、针对强的得3分；有缺陷酌情扣分；未提供的不得分。 |

注：

1、以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖单位公章或者电子签章上传，用投标文件制作工具制作并生成上传电子化交易平台，纸质文件不作为审查对象。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将按相关规定对其进行严肃处理。

- 第四章 合同格式及条款

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同签订，供货安装调试完成并经验收合格后，付至合同价的100%。 |
| 2 | 供货时间：合同签订后90个日历天内完成供货及安装调试工作。 |
| 3 | 收货地点：按采购人要求 |

合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指金湖县河湖管理所

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

4.3 所有包装物，买方不负责退还并且不承担任何费用。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）增值税普通发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表；

（5）双方确认的验收合格证书。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺无偿提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不另行支付其他任何费用。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货并收到卖方提供的相应验收资料及验收通知后三个工作日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购中心，但货物的质量的规格与合同规定不符买方可以拒收。在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。卖方应负责对设备的安装调试确保合格，买方出具的调试合格确认书是支付货款的条件之一。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后二十天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方缴纳的履约保证金中扣回索赔金额并报监管部门备案，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方延迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方有权单方解除本合同。

买方责任：买方在工程验收合格后应按条款中的付款约定及时支付卖方工程款，买方如无正当理由延迟付款，买方应参照本条中相应地因延期付款的赔偿费给卖方。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在收到领取中标通知书通知后十日内向招标人提交金额为中标合同价 1 %的履约保证金。

15.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由供应商自主选择，采购人应按淮财发【2021】204 号通知规定接受供应商提交的保证保险。

15.3履约保证金在项目验收合格后无息退还。

15.4如成交供应商未能按招标文件的要求以及未履行响应文件中的承诺提供服务，采购人有权扣除其履约保证金。

16.争端解决

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始三十天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后三十天内仍得不到解决，则依法诉讼裁决。

16.2本合同如发生争议，且双方无法达成共识，则任一方均有权向买方所在地人民法院提请裁决。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后二十天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产终止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20、项目验收

20.1 甲方依法组织履约验收工作。

20.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

20.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

20.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

20.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

20.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

21.合同生效及其他

21.1本项目招标文件、投标方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行

过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

21.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向采购人交纳履约保证金后生效。

21.3本合同一式五份，以中文书写，买方、卖方各执二份，备案一份。

21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

21.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

项目采购合同

金湖县河湖管理所（以下简称“买方”）

（以下简称“卖方”）

同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）

1、合同文件：下列关于金湖县政府采购的招、投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）卖方提交的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“招标文件中采购配置及总体要求”。

4、合同金额

本合同的总金额人民币（大写）：      ，分项价格详见卖方提交的投标报价表。

5、付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款及前附表中有明确规定。

6、交货时间和地点

本合同交货时间和地点在“合同条款前附表”中有明确规定。

7、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理。同时采购监督管理部门有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

8、合同生效及其他

本合同经买方、卖方双方授权代表签字盖章，并经承接项目代理的政府采购代理机构进行鉴证后生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，买方、卖方各执二份，备案一份。

买  方：            　　　　　　 卖    方：

单位盖章：              　　　　　单位盖章：

代表签字：              　　　　　代表签字：

签订日期：   年  月  日

- 项目采购需求及具体要求

一、项目概况

- 根据水利部运行管理司关于编制“十五五”重要堤防安全监测实施方案的通知，要求到2030年实现3级及以上重要堤防的险工险段及穿（跨）堤建筑物视频监控全覆盖，并部署水位、变形、渗流等自动化监测设施，推动北斗高精度变形监测与智能巡检技术应用。与此同时，江苏省积极响应国家水利发展战略，明确提出加快水利信息化建设、推动监测系统智能化升级和构建全方位水利安全保障体系的目标，并部署于2025年前完成包括金湖县入江水道选择堤段在内的安全监测试点工作。

- 作为区域防洪排涝的核心水利设施，金湖县入江水道堤防的安全管理水平直接关系全省水利安全格局，因此亟需顺应国家与省级政策导向，加快推进安全监测设施完善及智能化监测系统建设。根据《水利水电工程安全监测设计规范》、《水利工程观测规程》、《水利水电工程施工测量规范》、《堤防工程安全监测技术规程》等要求，结合堤防实际地形地貌与环境条件，需从水利专业性视角出发，对淮河入江水道堤防示范段开展深入调研及勘测，科学布设监测点位，确保后期所获数据的全面性、真实性与准确性，切实提升堤防安全管理水平和风险应对能力。

- 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 安全监测增设项目 | 设备名称 | 技术描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 堤防险工段 |  |  |  |
| 1 | K42.68-42.78段 | （1）分布式光纤 | 浸润线测管 | 共4孔，传感器直径59mm，长度4m/节，空间分辨率3.36cm |
| 2 |  |  | UWFBG变形光缆（钻孔） | 坝体内使用，共4孔，0.5米一个栅点，光缆直径5.5mm，长度可定制 |
| 3 |  |  | UWFBG变形光缆（水平槽） | 浅层形变用，1米一个栅点，光缆直径5.5mm，长度可定制 |
| 4 |  |  | AH-UWFBG温度光缆 | 1米一个栅点，光缆直径为5mm，从外到内分别是定点锚具，护套，空心波纹钢管，石英光纤（包括涂敷层），光缆具有良好的机械性能和抗拉抗压性能 |
| 5 |  |  | 通讯光缆 | 用于将传感器与传感光缆接入解调设备 |
| 6 |  |  | 户外机柜 | 防水防尘，IP54以上，防晒抗老化，抗腐蚀，防雷设计 |
| 7 |  |  | UWFBG解调仪 | 1）通道数：8 2）波长范围：1528～1568nm 3）波长分辨率：1pm 4）重复性：≤±5pm 5）最高空间分辨：0.5m 6）单通道测试距离：＞1km 7）最高解调频率：1Hz@1CH 8）单通道最大测试点数：1000个 9）光学接口类型：FC/APC 10）通信接口：RJ45以太网口、RS232 11）工作温度：-5~+45℃ 12）功耗：≤14W 13）系统功能：具备设备调试、实时监测、数据查询、加热测试功能 |
| 8 |  |  | 功率发生器 | 1）通道数：8 2）输入电源：AC220V/50HZ 3）输出电压：0~150VDC可调 4）输出电流：0~20A可调 5）输出通道：8路，各通道电压电流可单独设定，独立工作 6）负载稳定度：≤5‰ 7）开机预热时长：≤5s 8）显示分辨率：电压0.1V，电流0.1A 9）通讯接口：USB/RS232/100M以太网 10）工作温度：-10~45°C相对湿度＜90% 11）存储温度：-10~45°C相对湿度＜80% |
| 9 |  |  | UWFBG监测系统 | 数据展示与管理，接入已建水利工程信息化管理平台 |
| 10 |  |  | 隔离栅栏 | 分布式光纤区域（260米） |
| 11 |  |  | 辅材 | 扎带、跳线、熔接耗材、线路保护材、夹具、电缆等 |
| 12 |  |  | 安装费 | 安装、集成等施工费 |
| 13 |  |  | 数据分析 | 分析内容包括监测原始数据标准化处理；含水率、温度、渗流流速、变形量计算；堤防稳定性整体分析；数据制图与报告撰写。每6个月处理一次数据，共处理6次。 |
| 14 |  | （2）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 |
| 15 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ |
| 16 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 17 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，外壳防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 |
| 18 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm |
| 19 |  |  | 线路部署 | 通信线路,配套pe管，400米 |
| 20 |  | （3）视频监控 | 球机 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 21 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 |
| 22 |  |  | 市电接入 | 含配电箱、电表采购安装及线缆*300m，开挖布设埋管、绿化恢复等 |
| 23 |  |  | 数据专线 | 专线20M，3年 |
| 24 |  |  | 3年电费 | 3年电费 |
| 25 |  | （4）GNSS位移监测系统 | GNSS基准站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC |
| 26 |  |  | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC |
| 27 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 |
| 28 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 |
| 29 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 30 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 31 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 |
| 32 |  |  | 线缆与布设 | 含电源线、信号线、配套穿线管及实施。 |
| 1 | K44.18段 | （1）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 |
| 2 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ |
| 3 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 4 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，外壳防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 |
| 5 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm |
| 6 |  |  | 线路部署 | 通信线路，配套pe管，200米 |
| 7 |  | （2）视频监控 | 球机 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型：红外，白光补光 补光灯距离：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 8 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用6.0m长 ，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 |
| 9 |  |  | 市电接入 | 含配电箱、电表采购安装及线缆*300m，开挖布设埋管、绿化恢复等 |
| 10 |  |  | 数据专线 | 专线20M，3年 |
| 11 |  |  | 3年电费 | 3年电费 |
| 12 |  | （3）GNSS位移监测系统 | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC |
| 13 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 |
| 14 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 |
| 15 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 16 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 17 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 |
| 18 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 二 | 堤防穿堤建筑物 |  |  |  |
| 1 | 柏涧洞 | （1）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 |
| 2 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ |
| 3 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 4 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，外壳防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 |
| 5 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm |
| 6 |  |  | 线路部署 | 通信线路,配套pe管，200米 |
| 7 |  | （2）GNSS位移监测系统 | GNSS基准站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC |
| 8 |  |  | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC |
| 9 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 |
| 10 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 |
| 11 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 12 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 13 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 |
| 14 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 15 |  | （3）AI视频监控 | 球机（洞口） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 16 |  |  | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 17 |  |  | Ai智能一体机 | 四核 工业级处理器；8GB DDR； 默认支持16TOPS@INT8超高算力，支持≥6路1080P@30fps H264/H265视频硬编码； 2*网口，10M/100M/1000M自适应； 支持WiFi，蓝牙，以太网通讯； RS485*1；RS232*1；以太网口*2；USB*2、HDMI*1、音频输入接口*1、音频输出接口*1； 支持Docker部署； IP40，防潮、防静电、防浪涌； 工作温度-40~ +70°C； 具备算法配置、告警等功能。 |
| 18 |  |  | AI智能算法 | （1）人员入侵识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%；（2）船只闯入识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%；（3）漂浮物识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%。 |
| 19 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 |
| 20 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 21 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线 |
| 22 |  |  | 数据专线 | 专线20M，3年 |
| 23 |  | （4）枪机监控 | 枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 最大分辨率：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 宽动态：数字宽动态 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 |
| 24 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 25 |  |  | 网络交换机 | 4口千兆POE交换机 |
| 26 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 1 | 金沟闸 | （1）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 |
| 2 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ |
| 3 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 4 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，外壳防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 |
| 5 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm |
| 6 |  |  | 线路部署 | 通信线路，配套pe管，200米 |
| 7 |  | （2）GNSS位移监测系统 | GNSS基准站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC |
| 8 |  |  | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC |
| 9 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 |
| 10 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 |
| 11 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 12 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 13 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 |
| 14 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 15 |  | （3）AR视频监控 | 鹰眼摄像机 | 800万180°中低空球型AR鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景无盲区拼接画面 细节摄像机：全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节采用大光圈长焦光学变焦镜头，最大光圈F1.0，最大焦距可达135 mm，可输出高清彩色画面，全结构化智能效果更佳。 4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4272 × 1880 @30 fps；视场角：水平180°，垂直110°；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白） 细节摄像机：1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520 @30 fps；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白），0 Lux with IR；10倍光学变倍，16倍数字变倍；水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） |
| 16 |  |  | AR融合模块 | 利用AR引擎模块，将实时采集的水位、流量、闸门开度、堤防位移等水文、工情数据，以虚拟标签的形式精准叠加到全景视频画面相应位置。​ |
| 17 |  |  | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 18 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 |
| 19 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 20 |  |  | 高空作业 | 吊机等高空作业 |
| 21 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 22 |  |  | 数据专线 | 专线20M，3年 |
| 23 |  | （4）枪机监控 | 枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 最大分辨率：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 宽动态：数字宽动态 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 |
| 24 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 25 |  |  | 网络交换机 | 4口千兆POE交换机 |
| 26 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 1 | 六丘洞 | （1）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 |
| 2 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ |
| 3 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 4 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，外壳防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 |
| 5 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm |
| 6 |  |  | 线路部署 | 通信线路,配套pe管，200米 |
| 7 |  | （2）GNSS位移监测系统 | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC |
| 8 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 |
| 9 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质 Q235 热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 |
| 10 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 11 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 12 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 |
| 13 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 14 |  | （3）AR视频监控 | 鹰眼摄像机 | 800万180°中低空球型AR鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景无盲区拼接画面 细节摄像机：全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节采用大光圈长焦光学变焦镜头，最大光圈F1.0，最大焦距可达135 mm，可输出高清彩色画面，全结构化智能效果更佳。 4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4272 × 1880 @30 fps；视场角：水平180°，垂直110°；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白） 细节摄像机：1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520 @30 fps；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白），0 Lux with IR；10倍光学变倍，16倍数字变倍；水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） |
| 15 |  |  | AR融合模块 | 利用 AR 引擎模块，将实时采集的水位、流量、闸门开度、堤防位移等水文、工情数据，以虚拟标签的形式精准叠加到全景视频画面相应位置。​ |
| 16 |  |  | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 17 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用 6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 |
| 18 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 19 |  |  | 高空作业 | 吊机等高空作业 |
| 20 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 21 |  | （4）枪机监控 | 枪机 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 22 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 23 |  |  | 网络交换机 | 4口千兆POE交换机 |
| 24 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 25 |  | （5）雷达水位自动观测系统 | 雷达水位计 | 测量范围：0~30米 过程连接：螺纹、法兰 过程温度：-40～130℃( 标准型 ) 过程压力：-0.1～4.0MPa 精度：±3mm 防护等级：IP67 频率范围：26GHz 电源：两线制（DC24V）/四线制（DC24V/AC220V ） 信号输出：4~20mA/HART( 两线/四线 ) / RS485Mod bus |
| 26 |  |  | RTU | 一体化设计：集传统遥测终端机功能与传输功能于一体，实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。 工业级设计：宽温设计，耐高低温，耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场。采用完备的系统保护机制和防 掉线机制，保证终端永远在线。 接口丰富、标准易用：提供 1 个翻斗式雨量计接口、1 个脉冲计数接口、2 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口、4路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）、2 路开关量输入接口、2 路开关量输 出接口。 大容量数据存储空间：提供32MB 的内部 Flash 数据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据。 多种通信方式：4G /LoRa/NB-IoT为主传输通道、短信为备份传输通道。 低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗。 本地配置方式：支持蓝牙、串口配置等方式。 远程管理功能：支持远程参数配置（同时支持平台配置方式和短信配置方式）、远程程序升级。 |
| 27 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆高4米，采用优质 Q235 热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，保证立杆具备良好的防腐蚀性能，适应户外潮湿、多水环境，延长使用寿命，满足入江水道堤防长期监测需求；防雷。 |
| 28 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 29 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 30 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 1 | 等高沟站 | （1）视频监控 | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 2 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 |
| 3 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 4 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 5 |  |  | 数据专线 | 专线20M，3年 |
| 1 | 北新沟闸 | （1）AI视频监控 | 球机 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 2 |  |  | Ai智能一体机 | 四核 工业级处理器；8GB DDR； 默认支持16TOPS@INT8超高算力，支持≥6路1080P@30fps H264/H265视频硬编码； 2*网口，10M/100M/1000M自适应； 支持WiFi，蓝牙，以太网通讯； RS485*1；RS232*1；以太网口*2；USB*2、HDMI*1、音频输入接口*1、音频输出接口*1； 支持Docker部署； IP40，防潮、防静电、防浪涌； 工作温度-40~ +70°C； 具备算法配置、告警等功能。 |
| 3 |  |  | AI智能算法 | （1）人员入侵识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%；（2）船只闯入识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%；（3）漂浮物识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%。 |
| 4 |  |  | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 |
| 5 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 |
| 6 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 7 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 8 |  |  | 视频存储 | 32路标准NVR，配8块4T机械硬盘 |
| 9 |  | （2）枪机监控 | 枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 最大分辨率：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 宽动态：数字宽动态 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 |
| 10 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 11 |  |  | 网络交换机 | 4口千兆POE交换机 |
| 12 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 13 |  | （3）雷达水位自动观测系统 | 雷达水位计 | 测量范围：0~30米 过程连接：螺纹、法兰 过程温度：-40～130℃( 标准型 ) 过程压力：-0.1～4.0MPa 精度：±3mm 防护等级：IP67 频率范围：26GHz 电源：两线制（DC24V）/四线制（DC24V/AC220V ） 信号输出：4~20mA/HART( 两线/四线 ) / RS485Mod bus |
| 14 |  |  | RTU | 一体化设计：集传统遥测终端机功能与传输功能于一体，实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。 工业级设计：宽温设计，耐高低温，耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场。采用完备的系统保护机制和防 掉线机制，保证终端永远在线。 接口丰富、标准易用：提供 1 个翻斗式雨量计接口、1 个脉冲计数接口、2 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口、4路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）、2 路开关量输入接口、2 路开关量输 出接口。 大容量数据存储空间：提供32MB 的内部 Flash 数据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据。 多种通信方式：4G /LoRa/NB-IoT为主传输通道、短信为备份传输通道。 低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗。 本地配置方式：支持蓝牙、串口配置等方式。 远程管理功能：支持远程参数配置（同时支持平台配置方式和短信配置方式）、远程程序升级。 |
| 15 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆高4米，采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于85μm，保证立杆具备良好的防腐蚀性能，适应户外潮湿、多水环境，延长使用寿命，满足入江水道堤防长期监测需求；防雷。 |
| 16 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 |
| 17 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） |
| 18 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 |
| 三 | 钻孔施工 | 测压管、光纤孔钻孔 |  |  |
| 1 | 钻孔施工 | 渗流监测断面测压管钻孔、光纤钻孔 | 钻孔费 | 0-10mⅠ类地层（共计32个孔，8条断面，其中2条为光纤孔，仅为土钻孔、回填） |
| 2 |  |  | 测压管材料费及加工制作费 | 含导管：Ø63mmPP-R 管，4m/根；进水管+沉淀管：Ø60mm不锈钢管，2.5m/套；管口保护装置；花管包扎；管材加工；管三通接头、直接接头、堵头、不锈钢密目网及其他零星材料 |
| 3 |  |  | 测压管安装费 | 包括测压管安装，反滤料、混合料、黏土球回填，水泥砂浆封孔，管口保护装置安装等；滤料 (黄沙)；止水 (黏土球)；洗井；灵敏度试验；观测静止水位及上下游河水位；管口、地面高程测量等； |
| 4 |  |  | 施工机械进出场费 | 钻孔机进出场等 |
| 5 |  |  | 临时设施费 | 现场施工措施等 |
| 6 |  |  | 吊车租赁费 | 吊车租赁 |
| 四 | 系统平台 | 智能堤防安全监测平台 |  | 在现有的水利工程信息管理平台基础上拓展开发堤防安全监测数据展示、统计与分析，及险情告警功能，实现统一门户管理，统一权限、统一数据库。 |
| 五 | 运维服务 | 3年运维 | 3年运维 | 软硬件运维 |

- 备注：1、投标人可自行勘查现场，费用及安全等一切责任由投标人自行承担。

- 2、中标供应商应在合同履行过程中应加强绿色低碳管理，公共部位的水、电应节约使用，不得有长明灯、长流水等浪费现象及违章使用未经许可的电器，对项目实施范围内外垃圾要及时清运，创建环境优美干净整洁的项目现场。对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商：

年    月    日

响应文件主要目录

一、磋商函

二、开标一览表

三、磋商报价明细表

四、人员配备表

五、服务承诺

六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

七、评审时供应商需提供的证明文件

八、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

九、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

十、示范格式

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。电子投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分只需加盖电子签章。

一、磋商函

致：（采购人）

关于	         采购项目（项目编号：        ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定的各项要求，我方愿以（大写：人民币）元（RMB¥    元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需货物及配套服务。

2、我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件。

3、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4、我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方同意按照磋商文件中第14条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、如果我们成交，为执行合同，我们将按照供应商须知第29条要求提交履约保证金。

9、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称（公章）：

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人（委托受托人）签字或签章：

职务：

日期：  年 月  日

- 二、磋商报价表（按第五章逐条填写）

| 序号 | 项目名称 | 安全监测增设项目 | 设备名称 | 技术描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 堤防险工段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K42.68~42.78段 | （1）分布式光纤 | 浸润线测管 | 共4孔，传感器直径59 mm，长度4m/节，空间分辨率3.36 cm | m | 50 |  |  |
| 2 |  |  | UWFBG变形光缆（钻孔） | 坝体内使用，共4孔，0.5米一个栅点，光缆直径5.5mm，长度可定制 | m | 38 |  |  |
| 3 |  |  | UWFBG变形光缆（水平槽） | 浅层形变用，1米一个栅点，光缆直径5.5mm，长度可定制 | m | 60 |  |  |
| 4 |  |  | AH-UWFBG温度光缆 | 1米一个栅点，光缆直径为5mm，从外到内分别是定点锚具，护套，空心波纹钢管，和石英光纤（包括涂敷层），光缆具有良好的机械性能和抗拉抗压性能 | m | 60 |  |  |
| 5 |  |  | 通讯光缆 | 用于将传感器与传感光缆接入解调设备 | m | 1200 |  |  |
| 6 |  |  | 户外机柜 | 防水防尘，IP54以上，防晒抗老化，抗腐蚀，防雷设计 | 个 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | UWFBG解调仪 | 1）通道数：8 2）波长范围：1528～1568nm 3）波长分辨率：1pm 4）重复性：≤±5pm 5）最高空间分辨：0.5m 6）单通道测试距离：＞1km 7）最高解调频率：1Hz@1CH 8）单通道最大测试点数：1000个 9）光学接口类型：FC/APC 10）通信接口：RJ45以太网口、RS232 11）工作温度：-5~+45℃ 12）功耗：≤14W 13）系统功能：具备设备调试、实时监测、数据查询、加热测试功能 | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 功率发生器 | 1）通道数：8 2）输入电源：AC220V/50HZ 3）输出电压：0~150VDC可调 4）输出电流：0~20A可调 5）输出通道：8路，各通道电压电流可单独设定，独立工作 6）负载稳定度：≤5‰ 7）开机预热时长：≤5s 8）显示分辨率：电压0.1V，电流0.1A 9）通讯接口：USB/RS232/100M以太网 10）工作温度：-10~45°C相对湿度＜90% 11）存储温度：-10~45°C相对湿度＜80% | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | UWFBG监测系统 | 数据展示与管理，接入已建水利工程信息化管理平台 | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 隔离栅栏 | 分布式光纤区域（260米） | 项 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 辅材 | 扎带、跳线、熔接耗材、线路保护材、夹具、电缆等 | 项 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 安装费 | 安装调试、集成等施工费 | 项 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 数据分析 | 分析内容包括监测原始数据标准化处理；含水率、温度、渗流流速、变形量计算；堤防稳定性整体分析；数据制图与报告撰写。每6个月处理一次数据，共处理6次。 | 项 | 1 |  |  |
| 14 |  | （2）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 | 台 | 8 |  |  |
| 15 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 | 台 | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 线路部署 | 通信线路，配套pe管，400米 | 项 | 1 |  |  |
| 20 |  | （3）视频监控 | 球机 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 2 |  |  |
| 21 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 | 台 | 2 |  |  |
| 22 |  |  | 市电接入 | 含配电箱、电表采购安装、及线缆*300m，开挖布设埋管、绿化恢复等 | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  |  | 数据专线 | 专线20M，3年 | 项 | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 3年电费 | 3年电费 | 项 | 1 |  |  |
| 25 |  | （4）GNSS位移监测系统 | GNSS基准站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC | 台 | 1 |  |  |
| 26 |  |  | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC | 台 | 2 |  |  |
| 27 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 | 项 | 1 |  |  |
| 28 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 | 台 | 3 |  |  |
| 29 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 套 | 3 |  |  |
| 30 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 3 |  |  |
| 31 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 | 项 | 1 |  |  |
| 32 |  |  | 线缆与布设 | 含电源线、信号线、配套穿线管及实施 | 套 | 3 |  |  |
| 1 | K44.18段 | （1）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 | 台 | 4 |  |  |
| 2 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 线路部署 | 通信线路,配套pe管，200米 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | （2）视频监控 | 球机 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 市电接入 | 含配电箱、电表采购安装、及线缆*300m，开挖布设埋管、绿化恢复等 | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 数据专线 | 专线20M，3年 | 项 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 3年电费 | 3年电费 | 项 | 1 |  |  |
| 12 |  | （3）GNSS位移监测系统 | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC | 台 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 | 项 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 | 台 | 2 |  |  |
| 15 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 套 | 2 |  |  |
| 16 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 2 |  |  |
| 17 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 | 项 | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 套 | 2 |  |  |
| 二 | 堤防穿堤建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柏涧洞 | （1）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 | 台 | 4 |  |  |
| 2 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 线路部署 | 通信线路，配套pe管，200米 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | （2）GNSS位移监测系统 | GNSS基准站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC | 台 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 | 台 | 2 |  |  |
| 11 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 套 | 2 |  |  |
| 12 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 2 |  |  |
| 13 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 | 项 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 套 | 2 |  |  |
| 15 |  | （3）AI视频监控 | 球机（洞口） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | Ai智能一体机 | 四核 工业级处理器；8GB DDR； 默认支持16TOPS@INT8超高算力，支持≥6路1080P@30fps H264/H265视频硬编码； 2*网口，10M/100M/1000M自适应； 支持WiFi，蓝牙，以太网通讯； RS485*1；RS232*1；以太网口*2；USB*2、HDMI*1、音频输入接口*1、音频输出接口*1； 支持Docker部署； IP40，防潮、防静电、防浪涌； 工作温度-40~ +70°C； 具备算法配置、告警等功能。 | 台 | 1 |  |  |
| 18 |  |  | AI智能算法 | （1）人员入侵识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%；（2）船只闯入识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%；（3）漂浮物识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%。 | 项 | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 | 台 | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 台 | 2 |  |  |
| 21 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线 | 项 | 1 |  |  |
| 22 |  |  | 数据专线 | 专线20M，3年 | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  | （4）枪机监控 | 枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 最大分辨率：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 宽动态：数字宽动态 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 台 | 1 |  |  |
| 25 |  |  | 网络交换机 | 4口千兆POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 26 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 金沟闸 | （1）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 | 台 | 4 |  |  |
| 2 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 线路部署 | 通信线路，配套pe管，200米 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | （2）GNSS位移监测系统 | GNSS基准站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC | 台 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质 Q235 热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 | 台 | 2 |  |  |
| 11 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 套 | 2 |  |  |
| 12 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 2 |  |  |
| 13 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 | 项 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 套 | 2 |  |  |
| 15 |  | （3）AR视频监控 | 鹰眼摄像机 | 800万180°中低空球型AR鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景无盲区拼接画面 细节摄像机：全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节采用大光圈长焦光学变焦镜头，最大光圈F1.0，最大焦距可达135 mm，可输出高清彩色画面，全结构化智能效果更佳。 4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4272 × 1880 @30 fps；视场角：水平180°，垂直110°；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白） 细节摄像机：1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520 @30 fps；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白），0 Lux with IR；10倍光学变倍，16倍数字变倍；水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | AR融合模块 | 利用 AR 引擎模块，将实时采集的水位、流量、闸门开度、堤防位移等水文、工情数据，以虚拟标签的形式精准叠加到全景视频画面相应位置。​ | 项 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用 6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 台 | 2 |  |  |
| 20 |  |  | 高空作业 | 吊机等高空作业 | 项 | 1 |  |  |
| 21 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 项 | 2 |  |  |
| 22 |  |  | 数据专线 | 专线20M，3年 | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  | （4）枪机监控 | 枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 最大分辨率：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 宽动态：数字宽动态 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 台 | 1 |  |  |
| 25 |  |  | 网络交换机 | 4口千兆POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 26 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 六丘洞 | （1）渗流监测 | 渗压计 | 1) 测量范围：0.35MPa； 2) 分辨力：0.025%F.S； 3) 拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 4) 测温范围：-40℃～+80℃； 5) 灵敏度：±0.1℃； 6) 测温精度：±0.5℃； 7) 智能识别：≥1600米； 8) 智能诊断：≥1600米； 9) 过范围限：测量上限1.5倍； 10) 径长比20、24mm/113、126mm； 11) 316L不锈钢结构； 12) 50μm不锈钢滤水石 13) 耐水压：测量范围1.5倍。 | 台 | 4 |  |  |
| 2 |  |  | MCU采集终端 | 通道数量：8通道 数据存储容量：每通道2000条数据 终端形式：采集/传输/供电 通讯接口 测量类型：振弦、485传感器、数字 量传感器通讯方式：RS485、RS485、4G全网通、LORA（通信距离1Km） 频率量程：400Hz~6000Hz 温度量程：-20℃~80℃ 输入电压：4~28VDC 频率精度：≤0.1Hz 温度精度：≤0.2℃ 时钟精度：≤5ppm 测量时间：≤8S 工作温度：-30℃~+70℃ | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 电源防雷器 | 标称工作电压：24V，防护等级：IP20，温度范围：-40~+80℃，端口形式：2端口，安装方式：导轨安装 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 防水设备箱 | 不锈钢材质，400*220*500mm | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 线路部署 | 通信线路，配套pe管，200米 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | （2）GNSS位移监测系统 | GNSS监测站 | 伪距精度：10cm (1σ) 载波相位精度：1mm (1σ) 标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4) 静态精度H: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm，V: ±(5+0.5×10-6×D)mm，D为基线长度(单位：km) RTK精度H: ±(8+1×10-6×D)mm；V: ±(15+1×10-6×D)mm；D为基线长度(单位：km) RTK初始化时间：< 10s（基线长小于10km） 初始化置信度：> 99.9% 倾角范围：±90°（三轴） 倾角精度：0.1° 倾角采样：0s~24H 加速度范围：±1.5g/±3g/±6g（三种模式） 加速度精度：±1mg 加速度采样：0s~24H 测量&定位：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 解算模式：支持前端解算引擎完成高精度位移解算，同时支持后端解算 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率 安全加密：支持TF卡数据安全加密 内存：8G 供电电压：9V~36VDC | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | GNSS解析模块 | GNSS设备数据采集与解析 | 项 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆主体：采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，立杆高1.2米，DN200，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，防雷。 | 台 | 2 |  |  |
| 10 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 套 | 2 |  |  |
| 11 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 2 |  |  |
| 12 |  |  | 隔离栅栏 | 根据现场定制 | 项 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 套 | 2 |  |  |
| 14 |  | （3）AR视频监控 | 鹰眼摄像机 | 800万180°中低空球型AR鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景无盲区拼接画面 细节摄像机：全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节采用大光圈长焦光学变焦镜头，最大光圈F1.0，最大焦距可达135 mm，可输出高清彩色画面，全结构化智能效果更佳。 4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4272 × 1880 @30 fps；视场角：水平180°，垂直110°；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白） 细节摄像机：1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520 @30 fps；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白），0 Lux with IR；10倍光学变倍，16倍数字变倍；水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） | 台 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | AR融合模块 | 利用AR引擎模块，将实时采集的水位、流量、闸门开度、堤防位移等水文、工情数据，以虚拟标签的形式精准叠加到全景视频画面相应位置。​ | 项 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用 6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 | 台 | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 台 | 2 |  |  |
| 19 |  |  | 高空作业 | 吊机等高空作业 | 项 | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 项 | 2 |  |  |
| 21 |  | （4）枪机监控 | 枪机 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 1 |  |  |
| 22 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 台 | 1 |  |  |
| 23 |  |  | 网络交换机 | 4口千兆POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 项 | 1 |  |  |
| 25 |  | （5）雷达水位自动观测系统 | 雷达水位计 | 测量范围：0~30米 过程连接：螺纹、法兰 过程温度：-40～130℃( 标准型 ) 过程压力：-0.1～4.0MPa 精度：±3mm 防护等级：IP67 频率范围：26GHz 电源：两线制（DC24V）/四线制（DC24V/AC220V ） 信号输出：4~20mA/HART( 两线/四线 ) / RS485Mod bus | 台 | 1 |  |  |
| 26 |  |  | RTU | 一体化设计：集传统遥测终端机功能与传输功能于一体，实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。 工业级设计：宽温设计，耐高低温，耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场。采用完备的系统保护机制和防 掉线机制，保证终端永远在线。 接口丰富、标准易用：提供 1 个翻斗式雨量计接口、1 个脉冲计数接口、2 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口、4路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）、2 路开关量输入接口、2 路开关量输 出接口。 大容量数据存储空间：提供32MB 的内部 Flash 数据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据。 多种通信方式：4G /LoRa/NB-IoT为主传输通道、短信为备份传输通道。 低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗。 本地配置方式：支持蓝牙、串口配置等方式。 远程管理功能：支持远程参数配置（同时支持平台配置方式和短信配置方式）、远程程序升级。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆高4米，采用优质 Q235 热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，保证立杆具备良好的防腐蚀性能，适应户外潮湿、多水环境，延长使用寿命，满足入江水道堤防长期监测需求；防雷。 | 台 | 1 |  |  |
| 28 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 套 | 1 |  |  |
| 29 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 1 |  |  |
| 30 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 套 | 1 |  |  |
| 1 | 等高沟站 | （1）视频监控 | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用 6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 数据专线 | 20M，3年 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 北新沟闸 | （1）AI视频监控 | 球机 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型 ：红外，白光补光 补光灯距离 ：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | Ai智能一体机 | 四核 工业级处理器；8GB DDR； 默认支持16TOPS@INT8超高算力，支持≥6路1080P@30fps H264/H265视频硬编码； 2*网口，10M/100M/1000M自适应； 支持WiFi，蓝牙，以太网通讯； RS485*1；RS232*1；以太网口*2；USB*2、HDMI*1、音频输入接口*1、音频输出接口*1； 支持Docker部署； IP40，防潮、防静电、防浪涌； 工作温度-40~ +70°C； 具备算法配置、告警等功能。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | AI智能算法 | （1）人员入侵识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%；（2）船只闯入识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%；（3）漂浮物识别算法授权及优化：算法识别准确率达到90%。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 球机（堤顶） | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 日夜切换模式 自动ICR彩转黑，电子彩转黑，光学变倍 23倍，聚焦模式 自动,半自动,手动 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 补光灯类型：红外，白光补光 补光灯距离：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 采用 6.0m长，Q235优质热镀锌钢管，壁厚3.5MM，含法兰盘，含地下基础（长）800mm×（宽）800mm×（深）800mm，含钢筋地笼 4*M12*600，浇筑基础，混凝土：≥C25，含避雷针。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 台 | 2 |  |  |
| 7 |  |  | 线缆与布设 | 电源线、信号线及线管，安装 | 项 | 2 |  |  |
| 8 |  |  | 视频存储 | 32路标准NVR，配套8块4T机械硬盘 | 项 | 1 |  |  |
| 9 |  | （2）枪机监控 | 枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 最大分辨率：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 宽动态：数字宽动态 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 | 台 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 台 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 网络交换机 | 4口千兆POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 线缆与布设 | 含电源线、信号线、配套穿线管及实施 | 项 | 1 |  |  |
| 13 |  | （3）雷达水位自动观测系统 | 雷达水位计 | 测量范围：0~30米 过程连接：螺纹、法兰 过程温度：-40～130℃( 标准型 ) 过程压力：-0.1～4.0MPa 精度：±3mm 防护等级：IP67 频率范围：26GHz 电源：两线制（DC24V）/四线制（DC24V/AC220V ） 信号输出：4~20mA/HART( 两线/四线 ) / RS485Mod bus | 台 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | RTU | 一体化设计：集传统遥测终端机功能与传输功能于一体，实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。 工业级设计：宽温设计，耐高低温，耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场。采用完备的系统保护机制和防 掉线机制，保证终端永远在线。 接口丰富、标准易用：提供 1 个翻斗式雨量计接口、1 个脉冲计数接口、2 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口、4路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）、2 路开关量输入接口、2 路开关量输 出接口。 大容量数据存储空间：提供32MB 的内部 Flash 数据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据。 多种通信方式：4G /LoRa/NB-IoT为主传输通道、短信为备份传输通道。 低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗。 本地配置方式：支持蓝牙、串口配置等方式。 远程管理功能：支持远程参数配置（同时支持平台配置方式和短信配置方式）、远程程序升级。 | 台 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 配套立杆及基础浇筑 | 立杆高4米，采用优质Q235热镀锌钢管，热镀锌层平均厚度不小于 85μm，保证立杆具备良好的防腐蚀性能，适应户外潮湿、多水环境，延长使用寿命，满足入江水道堤防长期监测需求；防雷。 | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 智能设备箱 | 不锈钢设备箱，400*220*500mm，含空开，24V直流电源模块、信号防雷、电源防雷等 | 套 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 无线流量费 | 满足数据监测传输需求（3年） | 项 | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 线缆与布设 | 含电源线、信号线、配套穿线管及实施 | 套 | 1 |  |  |
| 三 | 钻孔施工 | 测压管、光纤孔钻孔 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钻孔施工 | 渗流监测断面测压管钻孔、光纤钻孔 | 钻孔费 | 0-10mⅠ类地层（共计32个孔，8条断面，其中2条为光纤孔，仅为土钻孔、回填） | m | 240 |  |  |
| 2 |  |  | 测压管材料费及加工制作费 | 含导管：Ø63mmPP-R 管，4m/根；进水管+沉淀管：Ø60mm不锈钢管，2.5m/套；管口保护装置；花管包扎；管材加工；管三通接头、直接接头、堵头、不锈钢密目网及其他零星材料 | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 测压管安装费 | 包括测压管安装，反滤料、混合料、黏土球回填，水泥砂浆封孔，管口保护装置安装等；滤料 (黄沙)；止水 (黏土球)；洗井；灵敏度试验；观测静止水位及上下游河水位；管口、地面高程测量等； | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 施工机械进出场费 | 钻孔机进出场等 | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 临时设施费 | 现场施工措施等 | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 吊车租赁费 | 吊车租赁 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 系统平台 | 智能堤防安全监测平台 |  | 在现有水利工程信息化管理平台基础上拓展研发堤防安全监测数据展示、统计与分析，及险情告警功能，实现统一门户管理，统一权限，统一数据库。 | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 运维服务 | 3年运维 | 3年运维 | 软硬件运维 | 年 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| 磋商总报价 大写： 小写（¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（必须盖公章）：

供应商法人（签字或盖章）：

供应商报价人（签字或盖章）：

联系电话（必须填写）：

日期：     年    月  日

注：1、所有价格系人民币表示。

2、投标人的报价应包括人员、保险、税金、售后服务、安装、专家评审费等所有费用，采购人不再支付任何其他费用。

3、报价必须机打，手工填写按无效标处理

4、此表不够可复制放大

三、技术规格响应偏离表（根据项目采购需求及具体要求逐条响应）

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商：   （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）磋商供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中项目需求中要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

- 四、服务承诺（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

五、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；（提供书面承诺书印章齐全，格式见示范格式六）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：（提供以下材料之一）

1）企业声明函（详见示范格式四）；

2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的原件扫描上传）。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（3）本项目不接受联合体供应商参加磋商。（不是联合体即可。）

（4）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：（格式见示范格式三）

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺书印章齐全）

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； （提供书面承诺书印章齐全）

3、“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”的书面承诺； （提供书面承诺书印章齐全）

采购人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（5）报价供应商提供下列之一（提供相关材料）

1、供应商法定代表人参加磋商的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；（原件扫描件上传）

2、供应商授权委托人参加磋商的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。（原件扫描件上传）

注：

1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏彩云平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。

2.供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

- 六、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

供应商参加投标时，按照招标文件相关要求提供材料。

- 七、评审时供应商需提供的证明文件

请供应商仔细阅读磋商文件中评标办法及评分细则。

- 八、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

格式由供应商自定，加盖供应商公章。

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年月日

附：身份证正反彩色扫描件

示范格式二

授权委托书

致：

本授权书宣告：

委托方：                        地址：

法定代表人：

受托人：                       姓名性别：             出生日期：   年月日

所在单位：                      职务：

身 份 证：                     联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加组织的 项目名称（项目编号：）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （加盖公章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

附：身份证正反彩色扫描件

- 示范格式三

承诺书

我方参加本次采购活动，我方承诺不存在下列情形：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

时间：

示范格式四

中小企业声明函（货物类）

致 采购人     :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:（电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：年月日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 示范格式六

承诺书

致：（采购人名称）

我公司参加贵方组织实施的（项目编号：     ）            采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人:     （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年月日