昆山市政府采购

招标文件

招 标 人：昆山市张浦镇人民政府

项目名称：2025年张浦镇住宅小区雨污水管网日常排查养护服务项目

项目编号：JSZC-320583-KSPZ-G2025-0023号

昆山品正建设顾问有限公司

二〇二五年八月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：采购需求

第五章：合同文本

第六章：评标方法、评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

2025年张浦镇住宅小区雨污水管网日常排查养护服务项目JSZC-320583-KSPZ-G2025-0023招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年09月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-KSPZ-G2025-0023号

2、项目名称：2025年张浦镇住宅小区雨污水管网日常排查养护服务项目

3、预算金额：996.904596万元（采购包1：214.746068万元；采购包2：258.928652万元；采购包3：263.920470万元 ；采购包4：259.309406万元）

4、最高限价：917.152228万元（采购包1：197.566383万元；采购包2：238.214360万元；采购包3：242.806832万元；采购包4：238.564654万元）

5、采购需求：详见招标文件。

| 采购包 | 采购包名称 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 大市南港片区 | 214.746068万元 | 197.566383万元 |
| 采购包2 | 商鞅路以东 | 258.928652万元 | 238.214360万元 |
| 采购包3 | 银河路-商鞅路 | 263.920470万元 | 242.806832万元 |
| 采购包4 | 江浦路-银河路 | 259.309406万元 | 238.564654万元 |

注：①开评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4进行。

②投标人必须对四个采购包全部投报，否则作无效投标。投标人最多只能在一个采购包中标，已中标的投标人不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他标段评审，每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包招标失败。

③投标人的报价不得超过每个采购包的最高限价，否则为无效投标。

6、合同履行期限：合同签订之日起一年或完成项目合同金额为止。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

（三）本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；

3、方式：“苏采云”系统下载；

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年09月09日09:30（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

6、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

7、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、招标人信息

- 单位名称：昆山市张浦镇人民政府

- 单位地址：昆山市张浦镇

- 联系人：管科

- 联系电话：0512-57293427

- 2、采购代理机构信息

- 单位名称：昆山品正建设顾问有限公司

- 单位地址：昆山市登云路388号7号楼

- 联系人：闵晓艳、范晨阳

- 联系电话：0512-55191895

- 项目联系方式

- 项目联系人：闵晓艳、范晨阳

- 电话：0512-55191895

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于昆山品正建设顾问有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于昆山品正建设顾问有限公司。

2、词语释义

2.1招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、招标文件的澄清和修改

1、招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，且根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清和修改

2.1招标人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

2.5投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

三、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

1、投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2、招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

3、勘察现场（如有需要）

3.1投标人可根据自身投标需要对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

3.2招标人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

3.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（三）投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1、投标人对本项目的报价应包括服务所需的各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2、投标人应按《公开分项报价》中的采购项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人（或经营者等）或被授权人签署。

3、投标人应对本项目采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应投标文件。如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择对投标其中部分或者全部采购包进行投标，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

（五）投标文件的组成

1、基本目录

1.1投标文件封面；（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、投标人名称、采购包号）

1.2开标一览表；（格式见第三章，必须提供，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.3资格证明文件（必须提供以下材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.3.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）

1.3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（以下三项至少提供一项）

1.3.2.1中小企业声明函；（格式见第三章）

1.3.2.2残疾人福利性单位声明函；（格式见第三章）

1.3.2.3监狱企业证明文件；（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关政策：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号））

1.3.3本项目的特定资格要求：

1.3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图；

1.3.3.2其他有关资格证明的文件；（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

以上“1.3”为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。

1.4符合性审查（必须提供以下1.4.1-1.4.4对应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.4.1公开分项报价；（格式见第三章）

1.4.2投标承诺函；（格式见第三章）

1.4.3投标人情况表；（格式见第三章）

1.4.4偏离表；（格式见第三章）

1.4.5授权委托书、双方身份证、投标人为被授权人近期缴纳社保的证明；（如有授权，必须提供，格式见第三章）

1.4.6其他有关符合性证明的文件；（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.5技术及其他部分

1.5.1评审所需的相关证明材料；（技术方案、人员配置、业绩等）

1.5.2拟投入项目组人员一览表；（格式见第三章）

1.5.3拟投入设施设备一览表；（格式见第三章）

2、要求

2.1投标人必须提交“1.1-1.4”款规定的资料，并按格式要求签章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.2投标人所提交资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

2.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

2.5如项目分为多个采购包的，投标文件分包制作，并在封面上注明所投标采购包号。

- 在招标文件允许的情况下，投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

四、投标文件的制作、提交、撤回和修改

1、投标文件的制作、提交

1.1本项目采用电子招投标形式，投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、在投标截止时间前提交电子投标文件。

1.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

1.3 投标人提交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

1.4投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件提交不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

1.5招标人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2、投标文件的撤回和修改

2.1 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

2.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

五、质疑

1、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑（接收信息详见第一章招标代理机构联系事项）。投标人应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml）。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

招标人、招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人。

2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明资料：

2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑采购内容、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章；同时应附上营业执照、相关人员身份证明、《投标供应商确认函》等。未按要求递交资料的不予受理。

2.8投标人委托被授权人进行质疑，应当提交投标人签署的授权委托书及近期社保证明，其授权书应当载明被授权人的姓名或者名称、授权事项、具体权限、期限和相关事项；如委托被授权人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师执业资格证书。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）签字或者盖章，并加盖公章。未按要求递交资料的不予受理。

3、投标人不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明资料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1、招标代理机构按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据招标人授权由招标代理机构主持。

2、投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3、开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

（二）资格审查、符合性审查

1、采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2、符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

（三）评标委员会或评标小组、评标内容的保密

1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2、公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（四）对投标人及投标文件的审核

1、公开招标采购项目开标结束后，招标人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2、评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3、未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标人或采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

4.1查询时间：进入评审环节前。

4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5、评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、异常低价响应审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

7.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

7.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

7.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8、启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

9、与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

11、下列投标文件为无效投标：

11.1与招标文件有重大偏离；

11.2投标人的报价是选择性的；

11.3投标报价超过采购包的最高限价；

11.4 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

11.5不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

11.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

11.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

11.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

11.9评标委员会认定的其他为无效投标的事项。

（五）投标的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标人的澄清、说明或者补正采用线上方式: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

（六）投标文件的评价和比较

1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

3、招标代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。

七、废标

1、在采购过程中，每个采购包出现下列情况之一的，该采购包应予废标：

1.1通过资格审查且无不良信用记录的投标人不足三家的；

1.2对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.4投标人的报价均超过了最高限价；

1.5因重大变故，采购任务取消的；

1.6评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

1.7因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

2、废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1、中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查、符合性审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果；

1.2评标委员会根据评审后得分推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托直接确定中标人。

1.3招标代理机构在评标结束后两个工作日内在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标人如有质疑，应于中标公告公示期结束之日起七个工作日内按相关法规规定要求向招标代理机构提出。

2、中标通知书

2.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、合同的签订

3.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

3.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

3.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、履约保证金

4.1中标人应按根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需交纳）,在签订合同时交纳履约保证金。

九、其他事项

1、中标服务费：中标人根据每个采购包预算金额按差额定率累进法计算并支付中标服务费：100万元以下部分收取1. 5%；100万元（含）-500万元部分收取1.1%；500万元（含）-1000万元部分收取0.8%；1000万元（含）～5000万元部分收取0.5%，5000万元（含）以上部分收取0.25%，不足叁仟元按叁仟元整收取）。该费用应在领取中标通知书前付清。中标人如果未按规定交纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。中标服务费缴纳账户：（昆山品正建设顾问有限公司  帐  号：3225 0198 6483 0000 1098 开户行：中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行）。

2、监督和公证：政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、项目未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规等规定执行。

4、中标后中标人须向招标代理机构提供书面投标文件，用于项目归档使用。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 一 | Error: Reference source not found |
| 二 | Error: Reference source not found |
| 三 | Error: Reference source not found |
| 四 | Error: Reference source not found |
| 五 | 投标人情况表 |
| 六 | 六、偏离表 |
| 七 | 一、开标一览表 |
| 八 | 拟投入项目组人员一览表 |
| 九 | 拟投入设施设备一览表 |
| 十 |  |
| 十一 | 残疾人福利性单位声明函 |

一、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）： 供应商名称

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：   年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

二、资格条件承诺函

资格条件承诺函

昆山市张浦镇人民政府、昆山品正建设顾问有限公司：

我方自愿参加________（项目名称、项目编号）的投标，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 公开分项报价

公开分项报价（采购包1：大市南港片区）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂估 数量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 雨水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 21000 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 雨水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1500 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 雨水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 16400 |  |  |
| 4 | 塑料管 | 雨水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1510 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 污水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 19000 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 污水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1500 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 污水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 13500 |  |  |
| 8 | 塑料管 | 污水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1506 |  |  |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井并运至装车点,满足招标文件质量要求(边井规格综合考虑) | 座 | 1803 |  |  |
| 10 | 砌筑井 | 雨水井:机械清疏雨水检查井 国产吸污车,满足招标文件质量要求 | 座 | 230 |  |  |
| 11 | 砌筑井 | 雨水井:人工清疏雨水检查井,满足招标文件质量要求 | 座 | 3600 |  |  |
| 12 | 砌筑井 | 雨水井:人工清疏雨水检查井,潜水员下井清淤,满足招标文件质量要求 | 座 | 53 |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 污水井:机械清疏污水检查井 国产吸污车,满足招标文件质量要求 | 座 | 100 |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 污水井:人工清疏污水检查井,满足招标文件质量要求 | 座 | 4900 |  |  |
| 15 | 砌筑井 | 污水井:人工清疏污水检查井,潜水员下井清淤,满足招标文件质量要求 | 座 | 32 |  |  |
| 16 | 清挖化粪池 | 清挖1m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 17 | 清挖化粪池 | 清挖6m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 18 | 清挖化粪池 | 清挖9m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 19 | 清挖化粪池 | 清挖12m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 20 | 清挖隔油池 | 清挖隔油池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 148 |  |  |
| 21 | 余方弃置 | 小型2.5吨污泥车运污泥 6～10km(运至指定处理点无公害处理) | m3 | 800 |  |  |
| 22 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,500*500 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,500*500 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,500*500 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 25 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,600*600 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 26 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,600*600 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 27 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,600*600 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 28 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,Φ600 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 29 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,Φ600 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 30 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,Φ600 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 31 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,Φ700 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 32 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,Φ700 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 33 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,Φ700 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 34 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ315 | 座 | 20 |  |  |
| 35 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ450 | 座 | 20 |  |  |
| 36 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ630 | 座 | 20 |  |  |
| 37 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖,一件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 38 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖,二件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 39 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖,一件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 40 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖,二件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 41 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN300以内 | 处 | 5 |  |  |
| 42 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN300-DN600 | 处 | 5 |  |  |
| 43 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN600以外 | 处 | 5 |  |  |
| 44 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN300以内 | 处 | 5 |  |  |
| 45 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN300-DN600 | 处 | 5 |  |  |
| 46 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN600以外 | 处 | 5 |  |  |
| 47 | 砌筑井 | 防坠网,满足招标文件质量要求 | 只 | 400 |  |  |
| 48 | 管网检测 | 管道检测 适用范围 QV检测 Φ300mm以内(含Φ300) | m | 1000 |  |  |
| 49 | 排水、降水 | 工程车 | 台班 | 238 |  |  |
| 50 | 排水、降水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 258 |  |  |
| 51 | 排水、降水 | 点工 | 工日 | 350 |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

- 2、以上数量为暂估量，最终结算按实际完成数量结算。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

公开分项报价（采购包2：商鞅路以东）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂估 数量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 雨水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 43000 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 雨水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1600 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 雨水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 31000 |  |  |
| 4 | 塑料管 | 雨水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1714 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 污水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 46000 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 污水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1765 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 污水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 38500 |  |  |
| 8 | 塑料管 | 污水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1600 |  |  |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井并运至装车点,满足招标文件质量要求(边井规格综合考虑) | 座 | 2378 |  |  |
| 10 | 砌筑井 | 雨水井:机械清疏雨水检查井 国产吸污车,满足招标文件质量要求 | 座 | 191 |  |  |
| 11 | 砌筑井 | 雨水井:人工清疏雨水检查井,满足招标文件质量要求 | 座 | 5000 |  |  |
| 12 | 砌筑井 | 雨水井:人工清疏雨水检查井,潜水员下井清淤,满足招标文件质量要求 | 座 | 30 |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 污水井:机械清疏污水检查井 国产吸污车,满足招标文件质量要求 | 座 | 221 |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 污水井:人工清疏污水检查井,满足招标文件质量要求 | 座 | 4300 |  |  |
| 15 | 砌筑井 | 污水井:人工清疏污水检查井,潜水员下井清淤,满足招标文件质量要求 | 座 | 20 |  |  |
| 16 | 清挖化粪池 | 清挖1m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 17 | 清挖化粪池 | 清挖6m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 18 | 清挖化粪池 | 清挖9m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 19 | 清挖化粪池 | 清挖12m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 20 | 清挖隔油池 | 清挖隔油池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 66 |  |  |
| 21 | 余方弃置 | 小型2.5吨污泥车运污泥 6～10km(运至指定处理点无公害处理) | m3 | 700 |  |  |
| 22 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,500*500 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,500*500 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,500*500 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 25 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,600*600 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 26 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,600*600 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 27 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,600*600 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 28 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,Φ600 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 29 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,Φ600 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 30 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,Φ600 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 31 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,Φ700 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 32 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,Φ700 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 33 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,Φ700 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 34 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ315 | 座 | 20 |  |  |
| 35 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ450 | 座 | 20 |  |  |
| 36 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ630 | 座 | 20 |  |  |
| 37 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖,一件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 38 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖,二件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 39 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖,一件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 40 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖,二件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 41 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN300以内 | 处 | 5 |  |  |
| 42 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN300-DN600 | 处 | 5 |  |  |
| 43 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN600以外 | 处 | 5 |  |  |
| 44 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN300以内 | 处 | 5 |  |  |
| 45 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN300-DN600 | 处 | 5 |  |  |
| 46 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN600以外 | 处 | 5 |  |  |
| 47 | 砌筑井 | 防坠网,满足招标文件质量要求 | 只 | 400 |  |  |
| 48 | 管网检测 | 管道检测 适用范围 QV检测 Φ300mm以内(含Φ300) | m | 1400 |  |  |
| 49 | 排水、降水 | 工程车 | 台班 | 238 |  |  |
| 50 | 排水、降水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 258 |  |  |
| 51 | 排水、降水 | 点工 | 工日 | 330 |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

- 2、以上数量为暂估量，最终结算按实际完成数量结算。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

公开分项报价（采购包3 ：银河路-商鞅路）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂估 数量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 雨水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 37000 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 雨水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 820 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 雨水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 27000 |  |  |
| 4 | 塑料管 | 雨水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 652 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 污水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 31000 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 污水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1296 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 污水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 24000 |  |  |
| 8 | 塑料管 | 污水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1240 |  |  |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井并运至装车点,满足招标文件质量要求(边井规格综合考虑) | 座 | 2958 |  |  |
| 10 | 砌筑井 | 雨水井:机械清疏雨水检查井 国产吸污车,满足招标文件质量要求 | 座 | 88 |  |  |
| 11 | 砌筑井 | 雨水井:人工清疏雨水检查井,满足招标文件质量要求 | 座 | 4200 |  |  |
| 12 | 砌筑井 | 雨水井:人工清疏雨水检查井,潜水员下井清淤,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 污水井:机械清疏污水检查井 国产吸污车,满足招标文件质量要求 | 座 | 822 |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 污水井:人工清疏污水检查井,满足招标文件质量要求 | 座 | 6200 |  |  |
| 15 | 砌筑井 | 污水井:人工清疏污水检查井,潜水员下井清淤,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 16 | 清挖化粪池 | 清挖1m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 17 | 清挖化粪池 | 清挖6m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 18 | 清挖化粪池 | 清挖9m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 19 | 清挖化粪池 | 清挖12m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 20 | 清挖隔油池 | 清挖隔油池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 76 |  |  |
| 21 | 余方弃置 | 小型2.5吨污泥车运污泥 6～10km(运至指定处理点无公害处理) | m3 | 1000 |  |  |
| 22 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,500*500 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,500*500 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,500*500 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 25 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,600*600 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 26 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,600*600 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 27 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,600*600 A15级 | 座 | 20 |  |  |
| 28 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,Φ600 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 29 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,Φ600 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 30 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,Φ600 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 31 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,Φ700 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 32 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,Φ700 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 33 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,Φ700 B125级 | 座 | 20 |  |  |
| 34 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ315 | 座 | 20 |  |  |
| 35 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ450 | 座 | 20 |  |  |
| 36 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ630 | 座 | 20 |  |  |
| 37 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖,一件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 38 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖,二件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 39 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖,一件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 40 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖,二件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 20 |  |  |
| 41 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN300以内 | 处 | 10 |  |  |
| 42 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN300-DN600 | 处 | 10 |  |  |
| 43 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN600以外 | 处 | 10 |  |  |
| 44 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN300以内 | 处 | 10 |  |  |
| 45 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN300-DN600 | 处 | 10 |  |  |
| 46 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN600以外 | 处 | 5 |  |  |
| 47 | 砌筑井 | 防坠网,满足招标文件质量要求 | 只 | 400 |  |  |
| 48 | 管网检测 | 管道检测 适用范围 QV检测 Φ300mm以内(含Φ300) | m | 3000 |  |  |
| 49 | 排水、降水 | 工程车 | 台班 | 238 |  |  |
| 50 | 排水、降水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 258 |  |  |
| 51 | 排水、降水 | 点工 | 工日 | 330 |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

- 2、以上数量为暂估量，最终结算按实际完成数量结算。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

公开分项报价（采购包4 ：江浦路-银河路）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂估 数量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 雨水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 46000 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 雨水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1111 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 雨水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 28000 |  |  |
| 4 | 塑料管 | 雨水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 1100 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 污水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 32000 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 污水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300以内(不含Φ300),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 680 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 污水管:机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 26000 |  |  |
| 8 | 塑料管 | 污水管:人工疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内(含Φ300、Φ600),人工清泥运到装车地点,满足招标文件质量要求 | m | 648 |  |  |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井并运至装车点,满足招标文件质量要求(边井规格综合考虑) | 座 | 2616 |  |  |
| 10 | 砌筑井 | 雨水井:机械清疏雨水检查井 国产吸污车,满足招标文件质量要求 | 座 | 230 |  |  |
| 11 | 砌筑井 | 雨水井:人工清疏雨水检查井,满足招标文件质量要求 | 座 | 5000 |  |  |
| 12 | 砌筑井 | 雨水井:人工清疏雨水检查井,潜水员下井清淤,满足招标文件质量要求 | 座 | 34 |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 污水井:机械清疏污水检查井 国产吸污车,满足招标文件质量要求 | 座 | 506 |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 污水井:人工清疏污水检查井,满足招标文件质量要求 | 座 | 4400 |  |  |
| 15 | 砌筑井 | 污水井:人工清疏污水检查井,潜水员下井清淤,满足招标文件质量要求 | 座 | 30 |  |  |
| 16 | 清挖化粪池 | 清挖1m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 17 | 清挖化粪池 | 清挖6m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 18 | 清挖化粪池 | 清挖9m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 19 | 清挖化粪池 | 清挖12m³化粪池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 50 |  |  |
| 20 | 清挖隔油池 | 清挖隔油池人工清理,污泥外运,满足招标文件质量要求 | 座 | 59 |  |  |
| 21 | 余方弃置 | 小型2.5吨污泥车运污泥 6～10km(运至指定处理点无公害处理) | m3 | 1200 |  |  |
| 22 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,500*500 A15级 | 座 | 30 |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,500*500 A15级 | 座 | 30 |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,500*500 A15级 | 座 | 30 |  |  |
| 25 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,600*600 A15级 | 座 | 30 |  |  |
| 26 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,600*600 A15级 | 座 | 30 |  |  |
| 27 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,600*600 A15级 | 座 | 30 |  |  |
| 28 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,Φ600 B125级 | 座 | 30 |  |  |
| 29 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,Φ600 B125级 | 座 | 30 |  |  |
| 30 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,Φ600 B125级 | 座 | 30 |  |  |
| 31 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,一件套,Φ700 B125级 | 座 | 30 |  |  |
| 32 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,二件套,Φ700 B125级 | 座 | 30 |  |  |
| 33 | 砌筑井 | 更换钢纤维井盖座,三件套,Φ700 B125级 | 座 | 30 |  |  |
| 34 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ315 | 座 | 30 |  |  |
| 35 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ450 | 座 | 30 |  |  |
| 36 | 砌筑井 | 更换复合井盖φ630 | 座 | 30 |  |  |
| 37 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖,一件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 25 |  |  |
| 38 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖,二件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 25 |  |  |
| 39 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖,一件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 25 |  |  |
| 40 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖,二件套,规格尺寸综合考虑 | 座 | 25 |  |  |
| 41 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN300以内 | 处 | 10 |  |  |
| 42 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN300-DN600 | 处 | 10 |  |  |
| 43 | 砌体出水口 | 专业潜水员封堵或拆除 DN600以外 | 处 | 5 |  |  |
| 44 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN300以内 | 处 | 10 |  |  |
| 45 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN300-DN600 | 处 | 10 |  |  |
| 46 | 砌体出水口 | 专业潜水员砖砌永久封堵 DN600以外 | 处 | 5 |  |  |
| 47 | 砌筑井 | 防坠网,满足招标文件质量要求 | 只 | 400 |  |  |
| 48 | 管网检测 | 管道检测 适用范围 QV检测 Φ300mm以内(含Φ300) | m | 1200 |  |  |
| 49 | 排水、降水 | 工程车 | 台班 | 238 |  |  |
| 50 | 排水、降水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 258 |  |  |
| 51 | 排水、降水 | 点工 | 工日 | 330 |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

- 2、以上数量为暂估量，最终结算按实际完成数量结算。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

四、投标承诺函

投标承诺函

昆山市张浦镇人民政府、昆山品正建设顾问有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）的投标，并作出如下承诺：

1、我方已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2、我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3、我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受任何处理结果；

4、我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容；

5、我方同意按招标人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6、我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7、我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为招标人要求我方履行违约赔偿义务的依据；

8、我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9、我方同意按招标文件规定支付中标服务费，否则我方愿意承担所有法律责任；

10、投标文件有效期：自开标日起90天。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

五、投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（或经营者等） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |  |
| 企业规模 | 大型£ 中型£ 小型£ 微型£ 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填写 |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

六、偏离表

偏离表

| 序号 |  | 招标文件的商务技术条款 | 投标文件的商务技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：投标人的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

七、授权委托书

授权委托书

昆山市张浦镇人民政府、昆山品正建设顾问有限公司：

本授权委托书声明：我           （姓名）         （身份证号）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的         （姓名）         （身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山品正建设顾问有限公司组织实施的编号         的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权，特此委托。

（如投标人为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

八、拟投入项目组人员一览表

拟投入项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

九、拟投入设施设备一览表

拟投入设施设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、本次采购项目所属行业为 其他未列明行业 。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 十一、残疾人福利性单位声明函（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

第四章   采购需求

- 一、项目名称：2025年张浦镇住宅小区雨污水管网日常排查养护服务项目

- 二、服务期限：合同签订之日起一年或完成项目合同金额为止。

- 三、项目内容及要求

- 1、项目概况：2025年张浦镇住宅小区雨污水管网日常排查养护服务项目，包含管道养护疏通、检查井及雨水口疏通清掏等。中标人负责服务区域内的排水（雨、污水）管道的主管、支管、盖板沟、井盖、雨水口及雨水箅等市政设施的巡查、养护工作。

- 2、项目目标：服务期内确保养护服务区域范围内排水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、雨水口无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响等。特殊情况按招标人要求进行养护服务。

- 3、项目清单

- （1）采购包1   大市南港片区

- （2）采购包2   商鞅路以东

- （3）采购包3   银河路-商鞅路

- （4）采购包4   江浦路-银河路

- 4、养护工作要求

- （1）现场所有养护及维修等工作，须按照招标人指定的管理软件（启呈APP）操作要求进行真实填写上传，严禁故意虚报、错报；

- （2）现场养护工人的作业质量、文明施工、作业数量上报等工作，须接受招标人指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题中标人须及时修改或调整；

- （3）现场养护及维修的数量结算以后台管理软件（启呈APP）的统计结果为主要依据；

- （4）中标人须落实养护各个环节，做好管道的养护、保养和运行管理工作，保证各管道性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。具体要求如下：

- 4.1 排水管道设施巡查要求

- 4.1.1 排水管道应定期巡视，巡视内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的施工等情况；

- 4.1.2 中标人应加强服务区域范围内市政设施的巡查，每个养护区域必须固定4-6名巡查人员，主要路段维护管线（主要路段由招标人确定）要求每天落实不低于一次的巡检工作，坚持“固定”原则，固定车辆、固定人员（含装备）、固定时间、固定路线，并详细地填写巡检记录单，巡检记录单格式由中标人拟定，招标人核实；恶劣天气、特殊情况、重点路段或根据招标人要求应及时增加巡查频率或旁站，确保管网设施正常运行和安全。

- 4.1.3 检查井日常巡视检查的内容应符合表1的规定。

表1  检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 链条、锁具 |
|  | 井盖丢失 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖破损 | 井壁泥垢 |
|  | 井框破损 | 井壁裂缝 |
|  | 盖、框间隙 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框高差 | 抹面脱落 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 管口孔洞 |
| 内容 | 外部巡视 | 内部检查 |
|  | 跳动和声响 | 流槽破损 |
|  | 周边路面破损 | 井底积泥 |
|  | 井盖标识错误 | 水流不畅 |
|  | 其它 | 浮渣 |

4.1.4 雨水口巡视检查的内容应符合下列表2的规定

表2  雨水口巡视检查的内容

| 部位 | 外部检查 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 雨水箅丢失 | 铰或链条损坏 |
|  | 雨水箅破损 | 裂缝或渗漏 |
|  | 雨水口框破损 | 抹面剥落 |
|  | 盖、框间隙 | 积泥或杂物 |
|  | 盖、框高差 | 水流受阻 |
|  | 孔眼堵塞 | 私接连管 |
|  | 雨水口框突出 | 井体倾斜 |
|  | 异臭 | 连管异常 |
|  | 其它 | 蚊蝇 |

中标人在巡检过程中应及时更换已损坏的设施，材料（井盖板）由招标人提供，人工及其他费用不另行计算。

4.2 排水管道设施的养护要求

4.2.1 管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物；

4.2.2 φ400及以下排水管网系统一年两次进行清理养护；φ400以上每年进行一次清理养护，具体按招标人要求；

4.2.3 区域内市政排水设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应符合表3的规定；

表3  管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

4.2.4 在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表4的规定；

表4  井盖与井框间的允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高差 | 井框与路面高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | ＋5，－10 | ＋15，－15 |
| 雨水口 | ＜8 | 0，－10 | 0，－15 |

4.2.5 井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识。中标人发现与管道的属性不一致应认真核对后上报招标人，确认后予以调换；

4.2.6 当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复；

4.2.7 雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准；

4.2.8 系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查管理和养护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、养护计划、养护工作报表、管道技术状况评定表。

4.3 排水管道设施维护的配合工作

4.3.1 区域内“数字城管”、“民生110”等派遣案卷的处置工作。第一时间对派遣案卷进行现场勘查并及时上报，配合招标人工作，根据招标人处理意见及时做好案卷的办理工作；

4.3.2 区域内台风、暴雨期间防汛等突发事件的应急处理，以及招标人交办的其他临时性任务，应按招标人要求认真及时完成；

4.3.3 对存在安全隐患的，第一时间做好安全措施，及时上报招标人审核后予以修复；对区域内市政管理范围内的违规行为及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门联系并及时上报招标人。

4.4 排水管道设施维护必须建立相关的养护技术资料：

4.4.1 妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页；

4.4.2 建立企业定期养护记录表及养护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。

4.4.3 各种记录在当月工作完成后要及时整理、上报。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

4.4.4 各种养护报表、值班记录，要妥善保存。中标人提供服务项目组组成人员名单、常规服务、养护档案、服务建议等；

4.4.5 中标人投入的养护人员应相对固定，认真填写养护日志，并做到养护人员在故障突发时随叫随到；

4.4.6 养护过程中需统计辖区内管道的直径和相应长度并将材料移交于招标人。

5、养护工作流程要求

（1）计划编制

根据中标区域范围内的养护设施量和养护要求，中标人需制定年养护计划和月养护计划，在规定时间内上报招标人审批，核准后方可实施。年养护计划上报时间：根据招标人要求上报。次月养护计划上报时间：定期每月25日前。

（2）养护流程

中标人根据批准的计划进行养护，每月定期上报运行维护记录等资料（纸质+电子档），由招标人进行核查。

（3）管道一般养护流程:

日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知招标人现场管理人员对现场进行拍照、记录→得到招标人许可下进行相关作业→招标人进行复查及签证确认

（4）管道巡查流程

日常巡查发现（或接到通知）→井盖和雨水箅缺损应立即通知招标人，并在缺损部位及时安放护栏和警示标志，1.5小时内领取材料后进行加盖或更换→做好记录按时上报招标人。

（5）数字化城管、民生110处理流程

接到通知→10分钟内响应→30分钟内到达现场勘查并将具体情况电话告知招标人现场管理人员→对现场进行拍照、记录→招标人到达现场或得到许可下进行相关作业，1.5小时内修复或处理完毕→配合招标人及时做好案卷的办理工作→上报作业工作量签证单（并附打印照片）→经招标人复查及签证确认。

6、养护工作安全要求

（1）中标人须加强排查养护队伍的管理工作，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责；

（2）中标人排查养护人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；

（3）养护服务过程中，应做好安全交通标识牌，中标人负责及时清理垃圾，保证作业场地清洁不影响市民出行，做到工完场清；

（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏由中标人负责恢复或赔偿。

7、养护队伍要求

（1）响应时间

中标人应在10分钟内响应，半小时内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），轻微情节的修理应立即排除；一般情节的故障修理须2小时内排除；重大情节的故障修理须12小时内排除；特殊情节的故障修理，查明情况后按流程实施。

| 序号 | 故障情况 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情节 | 10分钟 | 30分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情节 | 10分钟 | 30分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情节 | 10分钟 | 30分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情节 | 10分钟 | 30分钟 | 按流程实施 |

注：轻微情节：正确的操作可预防发生故障。

一般情节：管道通水不畅。

重大情节：管道堵塞不能正常工作。

特殊情节：管道损坏等突发事件

（2）联系方式

中标人按照养护内容、要求和考核细则，设专职项目负责人系统运行养护服务工作，并接受招标人的检查和考核。中标人必须向招标人提供维修人员的联系方式，负责内容及使用的维修车辆等有关资料。

| 联系表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： |  |  |  |  |
| 保修电话： |  |  |  |  |
| 具体联系方式 |  |  |  |  |
| 职责内容 | 姓名 | 固定电话 | 手机 | 职称 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 管道疏通检修养护 |  |  |  |  |
| 检查井清理检修养护 |  |  |  |  |

四、其他

1、投标总报价应包括服务所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2、投标人应根据服务内容制定相应的服务方案。投标人必须响应本章节及合同文本的全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

3、本项目服务过程中所有安全责任由中标人承担。

4、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网上发布的公告为准。

第五章  合同文本

招 标 人（甲方）：

服务单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）和服务单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同内容：

1、乙方负责2025年张浦镇住宅小区雨污水管网日常排查养护服务项目（采购包   ），包括服务区域内的排水（雨、污水）管道的主管、支管、盖板沟、井盖、雨水口及雨水箅等市政设施的巡查、养护工作。

2、服务时间：合同签订之日起一年或完成项目合同金额为止。如因上级部门或相关政策要求，甲方须提前终止合同的，乙方须无条件服从，甲方不承担任何赔偿责任，最终按服务期内实际完成数量结算。

3、招标项目清单中的数量为暂估量，本项目最终按实际完成数量结算。现场所有养护及维修等工作，须按照甲方指定的管理软件（启呈APP）操作要求进行真实填写上传，最终数量结算以后台管理软件（启呈APP）的统计结果为主要依据。

注：具体详见招标文件及乙方投标文件。

二、合同金额及付款

1、合同金额：人民币（大写）          元整，（小写）        元。包括服务所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款方式双方自愿约定：项目竣工验收合格后付至合同价的60%，余款待审计结束后三年内付清。余款不计任何利息。质保金为合同金额的5%，在全部项目保修期满后一年内返还，质保期内如有返修，发生费用应在质量保修金内扣除。甲方将每季度对乙方进行考核，具体考核方式见附表《养护考核标准和评分细则》。综合考评细则进行结算，考评细则为本合同不可分割的一部分。

付款前乙方开具正式发票，甲方通过转账方式支付。因乙方开票迟延导致甲方付款逾期的，责任由乙方自行承担。

3、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请单位更正，发生的费用在服务费中扣除。

三、双方的权利义务

1、甲方的权利义务

（1）甲方有要求并监督乙方提供满意服务的权利；

（2）甲方有对乙方工作进行监督管理，检查考核的权利；

（3）甲方有权对项目服务人员身份及简历进行复核，乙方及项目服务人员应予配合；

（4）对乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿；

（5）甲方有按时支付服务费用的义务；

（6）甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务；

（7）甲方应指定专人作为联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、乙方的权利义务

（1）乙方应文明上岗，履行符合甲方要求的排查养护服务；

（2）乙方负责管理所有乙方的项目服务人员；

（3）指定项目负责人与甲方进行沟通，并根据甲方要求随时调整服务标准，对项目服务人员进行统一管理；

（4）如甲方认为项目服务人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整；

（5）乙方应经常对项目服务人员进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方或第三方造成一定损失的，由乙方自负。甲方不承担任何费用和责任。

（6）乙方在项目服务工作中应当做到安全文明工作，为项目服务人员提供必要的劳动保护条件，同时为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（保险种类由乙方自行选择），乙方所聘人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任；

（7）乙方必须按照国家及昆山市的有关规定为项目服务人员支付工资、国假等加班费，并为其缴纳社会保险，乙方不得安排工作人员超时限加班；

（8）乙方在承包的管理范围内，如因管理工作未达到要求被有关部门进行处罚的，由乙方承担由此造成的损失。

四、不可抗力

1、因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

五、违约责任

1、服务过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2、乙方须将投标文件中承诺的拟投入本项目的专业车辆、设备配置到本项目中，并保证根据项目实际需要添加必须的其他车辆、设备。如合同履行过程中，发现因乙方自身原因造成专业车辆、设备投入不足影响项目工期进度的，甲方有权按每缺一台/次处以人民币1万元的违约金，并要求立即补齐。

3、合同生效后，乙方无故拒绝提供服务或未按合同规定的要求提供服务，每延迟一天须向甲方支付相当于合同总价百分之五的违约金，逾期超过15天或经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款30%作为违约金。

4、乙方未按合同规定完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失的，甲方不给予补偿和赔偿；造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿。

5、乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包或转包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

6、乙方未经甲方书面同意，不得将其在履行本合同过程中获知的甲方信息泄露给任何第三方，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币伍仟元整，给甲方造成损失高于违约金的，以实际损失为准。

7、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。

六、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、除本合同另有约定外，在合同有效期内一方不得擅自变更或终止合同，如未经双方书面同意，擅自变更或终止合同的一方须承担违约责任。

3、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）乙方擅自将合同的全部或任一项内容转包或分包他人；

（4）对于连续两次季度考核末位、媒体连续两次曝光、养护不力造成严重社会影响等情况，对乙方进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；对于连续三次季度考核为末位的企业，甲方可解除养护合同；

（5）因乙方管理不善，导致甲、乙方或任何第三方出现生命财产安全重大事故或重大治安事件（如有人员伤亡医药费在5万元以上或有财产损失5万元以上的），甲方有权终止合同。乙方对甲方遭受的经济损失负有赔偿责任。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

七、其它约定事项

1、本合同由以下部分组成，各部分能够互相解释，互为补充与说明。如合同文件各部分条款之间不一致，应按下列文件的顺序作优先解释。下列各项合同文件包括合同双方就合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准：

① 本合同签订后双方新签订的补充协议；

② 本合同；

③ 本合同附件；

④ 中标通知书；

⑤ 乙方的投标文件；

⑥ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑦ 招标文件及其附件；

2、保密义务：在本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。

八、合同的生效及其他

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、本合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份、招标代理机构壹份。

3、本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。

4、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，通过诉讼方式解决。诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。

5、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

九、附件

附件一：《安全生产合同》

附件二：《养护服务考核标准》

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

- 签约日期：                             签约日期：

附件一

安全生产合同

（招标单位与服务单位）

招标单位：                                （以下简称“甲方”）

服务单位：                                （以下简称“乙方”）

为在2025年张浦镇住宅小区雨污水管网日常排查养护服务项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7、对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9、所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10、施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

13、建立健全食品卫生安全管理制度。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。

甲方：                                    乙方：

法定代表人（或授权代理人）：               法定代表人（或授权代理人）：

地    址：                                地    址：

电    话：                                电    话：

日    期：                                日    期：

附件二：雨污水管网日常养护服务考核标准和评分细则

1、检查与考核

（1）养护经费的核拨与考核结果挂钩（每季度进行考核）：

①考核分优秀（90-100分）：按100%比例拨付；

②考核分良好（80-89分）：按95%比例拨付；

③考核分一般（70-79分）：按90%比例拨付；

④考核分差（70分以下）：按85%比例拨付。

（2）对于连续两次季度考核末位、媒体连续两次曝光、养护不力造成严重社会影响等情况，对企业进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；对于连续三次季度考核为末位的企业，可解除养护合同。

（3）发生以下情况的，判定本季度考核不合格。

①在养护工期内发生重大伤亡安全事故，造成恶劣影响的。

②在养护工期内发生质量事故，造成经济损失达到10万元及以上，造成恶劣影响的。

③在养护工期内发现施工单位所使用材料抽检不合格（以次充好），造成恶劣影响的。

④计划报表、台账资料等连续2次未上报或累计3次未上报。

⑤管道疏通、冲洗、检查井清淤及养护维修等施工同一事件连续三次不满足验收要求。

⑥连续五次发现不满足安全作业要求的。

⑦连续三次对应急处置不配合的。

⑧由于养护单位原因发生的重大有责事件，经新闻媒体曝光，造成恶劣影响的。

（4）甲方可根据项目实际情况进行调整，乙方应无条件服从。

2、考核标准

| 序号 | 考核指标 | 具体内容 |  |  | 基本分 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度管理及计划报表、台账资料上报 20分 | 每季度第三个月25日前上报本季度完成养护设施量统计汇总表（包括管道和检查井设施的巡视、清疏及日常养护等），年度养护计划按甲方要求时间上报 |  |  | 5分 | - 未按时上报 - 数据不全、不规范及不准确 - 次月初例会前不上报 | - -2分 - -2分 - -5分 |
|  |  | 每月25日前上报下月养护计划和本月完成清疏记录表及养护台账等资料（含管道疏通台帐、井室清掏台帐、巡查台帐、临时封堵排水管道台帐等） |  |  | 5分 | - 未按时上报 - 不全、不规范及不准确 - 次月初例会前不上报 | - -2分 - -3分 - -5分 |
|  |  | 根据养护作业具体内容制定齐全的规章制度及设置合理的组织机构 |  |  | 5分 | - 不全、不规范及不合理 - 未制定 | - -2分 - -5分 |
|  |  | 按照甲方要求及养护计划配置齐全及落实相应的养护作业人员、车辆设备、工具及有毒气体检测仪器等 |  |  | 5分 | - 与要求或上报的计划中配置不相符 - 作业人员的相关证件不齐 - 养护车辆设备工具及仪器不齐 | - -2分 - -2分 - -3分 |
| 2 | 养护工作 质量要求 30分 | 管道及检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合规定要求 |  |  | 8分 | - 出现雨、污水冒溢现象（突发事件除外），每次 - 积泥超出规定范围，每处 | - -3分 - -2分 |
|  |  | 检查井井盖及井内爬梯完好情况 |  |  | 8分 | - 在车辆经过时，井盖出现跳动和声响，每处 - 井盖缺失，每只 - 井盖破损、每只 - 爬梯破损，每只 | - -1分 - -1分 - -1分 - -1分 |
|  |  | 坚持“固定”原则，定期巡查，主要路段维护管线（主要路段由甲方确定）要求每天落实不低于一次的巡检工作 |  |  | 10分 | - 每个养护区域固定4-6人的巡查人员及固定车辆设备等，每缺少一项 - 主要路段维护管线要求每天落实不低于一次的巡检工作，低于要求每发现一次 - 巡查发现损坏排水设施及乱排放的行为能及时制止并向甲方汇报，每发现一次 - 当天巡查计划路段中对已有堵塞管道未进行备案并未及时疏通，经发现，每次 | - -2分 - -2分 - -2分 - -3分 |
|  |  | 文明作业，保持周边环境整洁，污泥运输与处置妥当 |  |  | 4分 | - 被发现作业结束，影响周边环境整洁，每处 - 污泥运输过程中，污泥落地，沿途洒落，每处 - 污泥处置未倾倒指定地点，对环境造成污染，每处 | - -1分 - -1分 - -2分 |
| 3 | 安全 作业 要求 25分 | 地面作业 |  | 井盖开启后，须立即加盖安全网盖或设置安全护栏。白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯 | 3分 | - 被发现采取的安全措施不规范，每处 - 被发现未采取安全措施，每处 | - -1分 - -2分 |
|  |  |  |  | 作业现场严禁明火 | 2分 | - 发现明火，每处 | - -1分 |
|  |  |  |  | 在交通繁忙作业时，应指派专人维护现场秩序 | 2分 | - 未指派专人，每处 - 擅离职守，懈怠工作，每处 | - -1分 - -1分 |
|  |  |  |  | 作业人员从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。 | 2分 | - 被发现未采取相应防护安全措施，每次 | - -1分 |
|  |  |  |  | 在地面上掏挖井内污泥或维修检查时，应戴口罩，必要时还应采取防毒措施。 | 2分 | - 被发现未采取相应防护安全措施，每次 | - -1分 |
|  |  | 井下作业 |  | 下井作业前，应履行报批程序，同意后由有资质的专业人员才能下井作业 | 3分 | - 被发现未报批直接下井作业，每次 - 被发现未报批直接下井作业，且由非专业人员进行，每次 | - -1分 - -3分 |
|  |  |  |  | 专业作业人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。 | 2分 | - 被发现未采取保护安全措施，每次 | - -1分 |
|  |  |  |  | 专业人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络，监护人员不得擅离职守。 | 2分 | - 被发现未配备监护人员，每次 - 被发现监护人员擅离职守，每次 | - -1分 - -1分 |
|  |  | 安全教育及培训 |  | 每天的上岗前安全教育，每月应至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台账记录。 | 3分 | - 台账内容不全不规范，每次 - 发现无台账，每次 | - -1分 - -2分 |
|  |  |  |  | 新工人的安全培训工作 | 4分 | - 台账内容不全不规范，每次 - 发现无台账，每次 | - -1分 - -2分 |
|  |  | 保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康，提高排水管道养护的技术水平，预防作业安全事故发生。 |  |  |  | - 一旦发生生产安全责任事故，考核不合格，并由服务商承担责任并赔偿损失。 | - 不合格 |
| 4 | 应急预案 措施临时 配合 25分 | 应急预案 | 建立各类应急预案，健全专项应急值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患 |  | 6分 | - 未建立应急预案，每次 - 无应急保障措施或物资储备，每次 - 发生有责事件，每次 | - -3分 - -2分 - -5分 |
|  |  | 应急处置 | 在接到因外力不可抗拒的原因引起排水不畅的污水冒溢或井盖缺失（破损）事件，应在1个半小时以内到达现场进行处理 |  | 5分 | - 未及时赶到，每次 - 未到场完成处理，每次 | - -2分 - -3分 |
|  |  | 临时任务 | 接受临时性工作任务时，如协助甲方办理管网竣工验收及移交手续等，按质按时完成的 |  | 6分 | - 未完成，每次 | - -2分 |
|  |  | 处理投诉 | 根据甲方意见及时落实、处理投诉事件 |  | 8分 | - 因办理不力，被新闻媒体、民生110、数字城管等相关媒体曝光或被再次投诉不满意的，每次 | - -4分 |
| 合 计 |  |  |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |

- 考核人员：                                               被考核对象代表：

第六章  评标方法、评分标准

一、评标办法

1、本次采购评标方法为综合评分法，即是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、综合评分的主要因素与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术及其他部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的技术及其他部分得分；报价得分通过计算直接取得，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术及其他部分评分均相同的，招标人自行确定中标人。

4、评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4进行。投标人最多只能在一个采购包中标，已中标的投标人不再计入其他采购包的投标人数量且不参与其他采购包评审，每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包招标失败。

二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标供应商认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

- （五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格部分（10分）

1、投标报价低于或等于每个采购包最高限价的，为有效投标报价。超采购包最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如某投标人的投标报价中有清单漏项等构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 10% * 100。

- 技术及其他部分（90分）

采购包1、2、3、4

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （90分） | 对项目的了解 | 投标人对本项目的了解： ①项目实际情况分析，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②重难点分析，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ③重难点解决应对措施，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 6 |
|  | 综合服务方案 | 综合服务方案： ①日常排查养护计划方案，符合本采购包实际情况且详细完善得4分； ②缺陷修复及混接点改造方案，符合本采购包实际情况且详细完善得4分； ③垃圾收集运输方案，符合本采购包实际情况且详细完善得4分； ④安全文明作业方案，符合本采购包实际情况且详细完善得4分； ⑤内业资料整理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得4分。 | 20 |
|  | 安全管理方案 | 安全管理方案： ①人员安全管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分； ②设备仪器等安全管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。 | 6 |
|  | 人员配置及 培训方案 | 人员配置及培训方案： ①人员配置及岗位安排配置方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分； ②人员培训方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。 | 6 |
|  | 物资设备等配置及管理方案 | 物资设备等配置及管理方案： ①物资设备等配置方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分； ②物资设备等使用管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分； ③设施设备日常维护保养方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。 | 9 |
|  | 协调、交接方案 | 协调、交接方案： ①服务期间与其他单位、部门的综合协调方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②项目进退场交接方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 4 |
|  | 特殊情况 应急预案 | 特殊情况应急方案： ①恶劣天气应急预案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②意外中毒应急预案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ③其他可能发生紧急情况的应对措施，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 6 |
|  | 服务承诺 | 服务承诺： ①服务质量承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ②设施设备等财产安全承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ③各类安全事故善后处理承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ④依法规范用工承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分。 | 4 |
|  | 合理化建议 | 在满足招标文件要求的基础上，根据招标人需求提出合理化建议，或能合理展现投标人的专业管理特色和经验的，每提供一条有针对性的建议得1.5分，本项最高得3分。 | 3 |
|  | 项目组人员 | 投标人拟投入的项目组人员： ①具有政府相关部门颁发的中级及以上专业技术职称，每有1人得2分，本项最高得2分； ②具有安全员证书或安全管理人员岗位工作证明，每有1人得2分，本项最高得2分。 注：提供有效证书、投标人为其缴纳的近期社保证明扫描件。 | 4 |
|  | 设备仪器 | 拟投入的设备仪器： ①载货专项作业车（管道疏通车或吸污车或清洗车），每有1辆得2分，本项最高得2分； ②巡检机动车，每有1辆得2分，本项最高得2分； ③自卸货车，每有1辆得2分，本项最高得2分； ④QV检测仪器，每有1台得2分，本项最高得2分； ⑤GPS或GNSS，每有1台得2分，本项最高得2分； ⑥CCTV管道检测仪器，每有1台得2分，本项最高得2分； ⑦污泥泵或泥浆泵，每有1台得2分，本项最高得2分； ⑧排污泵或潜污泵，每有1台得2分，本项最高得2分； ⑨5KW及以上发电机，每有1台得2分，本项最高得2分。 注：①②③提供产权证、行驶证扫描件；④⑤⑥⑦⑧⑨提供购置发票扫描件；以上设备仪器中如为租赁的还须提供租赁合同扫描件。 | 18 |
|  | 类似业绩 | 投标人2022年8月至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目，如雨污水管网养护或雨污水管网排查或雨污水管网施工项目等，每提供1个得2分，最高得4分。 注：提供有效合同扫描件。 | 4 |

备注：

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 为确保项目质量，投标人技术及其他部分分值低于75%（67.5分）的作无效投标处理。

3、项目涉及评审的资料均需以电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

4、投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定评委有权不给分。

5、招标人有权对中标人提供相关证明材料的原件进行核查，中标人须无条件配合。