编号：JSZC-321000-ZZZX-G2025-0017

江苏省扬州中学“自治自动”化学创新发展中心项目公开招标文件

江苏中兆工程咨询有限公司

2025年09月29日

目录

第一章江苏省扬州中学“自治自动”化学创新发展中心项目采购公告	3

第二章投标人须知	6

第三章合同条款及格式	17

第四章项目需求	21

第五章评标方法及评标标准	63

第六章投标文件格式	73

# 第一章江苏省扬州中学“自治自动”化学创新发展中心项目采购公告

受江苏省扬州中学的委托，江苏中兆工程咨询有限公司就江苏省扬州中学“自治自动”化学创新发展中心项目（JSZC-321000-ZZZX-G2025-0017）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省扬州中学“自治自动”化学创新发展中心项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月21日上午9：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-ZZZX-G2025-0017

2.项目名称：江苏省扬州中学“自治自动”化学创新发展中心项目

3.预算金额：99.4万元。

4.本项目设置最高限价，最高限价93.32万元，报价超过最高限价的为无效投标。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：30天供货完成并完成调试。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目接受不进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.3上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.5参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）

1.7供应商信用承诺函

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

- 3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月21日上午9：30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省扬州中学

地址：江苏省扬州市广陵区淮海路20号

联系人：葛老师

联系方式：15050728617

2.采购代理机构信息

名称：江苏中兆工程咨询有限公司

地　址：扬州市邗江区蜀冈怡庭小区南门百家购超市4楼

联系人：徐媛媛

联系方式：18012148529

江苏中兆工程咨询有限公司

2025年9月29日

# 第二章投标人须知

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-ZZZX-G2025-0017项目。

2、投标人

2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）货物类标准的6.8折一次性支付给代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：交通银行扬州广陵支行

开户名称：江苏中兆工程咨询有限公司扬州分公司

开户帐号：395067200011000459304

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划；

13.4详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8以下情形的质疑不予受理

28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
33.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：江苏省扬州中学“自治自动”化学创新发展中心项目

项目编号：JSZC-321000-ZZZX-G2025-0017

甲方：（买方）江苏省扬州中学

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏中兆工程咨询有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1货物及服务名称：

1.2型号规格：

1.3数量（单位）

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：30天供货完成并完成调试

9.2交付方式：甲方指定方式

9.3交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

项目经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的70%。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏中兆工程咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方。

| 甲方：江苏省扬州中学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

见证单位：

日期：

# 第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

- 项目概况

1.项目名称：江苏省扬州中学“自治自动”化学创新发展中心项目

2.预算金额：93.32万元。

3.本项目设置最高限价，最高限价同预算价，报价超过最高限价的为无效投标。

4.采购需求：见招标文件第四章。

5.合同履行期限：30天供货完成并完成调试。

- 二、采购清单

- 1.1竞赛教室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学书写板 | 1.结构：主要由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面。 2.尺寸：长度≥4350mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。 4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。 5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。 7.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象，并提供证明文件。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》 8.边框：采用高强度银白色铝合金型材，横框规格≥45×100mmmm，立框规格≥35mm×135mm。立框应隐藏于固定板后部，以使闭合后整体性效果更美观，并从根本上解决滑动板撞击立框造成夹手及影响产品寿命的情形。横立框不可采用拼接方式以确保强度。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，并提供检测报告。 9.置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧应有封堵，避免物品掉落。其下侧面向学生侧应有避免物品从前端滚落的凸起。 10.滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下各4组。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，并提供检测报告。 11.拉手：拉手位置应可由用户在水平方向调整，确保舒适。 | 1 | 套 |
| 2 | 展台 | 高清实物展台，配套一体机使用 1.摄像头像素≥800万 2.摄像头支持自动对焦，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 4.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 5.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 6.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 7.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 8.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 1 | 套 |
| 3 | 双人组合桌 | 1、规格：≥1400*700*750mm(±10mm)。 2、材质：台面采用≥25mm优质饰面刨花板，前挡板采用≥16mm优质饰面刨花板，基材经过防虫防潮防腐处理，截面采用优质PVC封边条热熔封边。 3、钢架：采用一级冷轧钢管，表面全处理后高温静电喷涂。 4、工艺要求：钢制件表面采用环氧树脂静电喷涂。 | 24 | 张 |
| 4 | 移动讲台 | 1、规格：≥720*580*710mm。 2、材质：台面为吸塑MDF板。立柱/围板:塑料/金属,喷粉，象牙白桌脚:金属，喷粉，象牙白轮子:2.0'万向轮,2轮可锁定 | 1 | 张 |
| 5 | 椅子 | 1、规格：常规 2、椅身:进口全新PP料，厚度≥8mm，三部分组成（椅座、背壳、椅背）。 3、椅座宽≥455mm,座深≥425mm，厚度≥8MM。顶腰高度≥190mm,顶腰和包覆性明显，提高整椅的舒适度。 4、优质钢架前脚架≥22mm*1.5mm厚，后脚架≥20*35扁管，壁厚≥1.5mm；喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特质PP扶手面，扶手宽≥620.特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强。 | 50 | 张 |
| 6 | 办公桌 | 规格：1600*800*750mm 2、材质：台面采用优质E1级25mm三聚氰胺饰面刨花板，桌体采用优质E1级18mm三聚氰胺饰面刨花板，其截面采用优质PVC封边条机械高温热溶胶封边。五金件采用优质ABS板式家具专用连接件和拆装式三合一连接。桌底脚加5mm厚塑料防潮脚垫。 3、结构：L型，桌面预留键盘及显示器位置，桌面下设置主机箱位置，设置抽屉及单面储物柜，桌体预留走线位置。 4、五金配件：采用优质环保五金配件。滑道：采用优质钢制三折静音滑道。铰链：采用优质缓冲铰链，关门噪音小。拉手：优质合金一字型拉手。 5、工艺要求：板材采用全自动数控机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。整体外形美观、结构牢固，经久耐用。 6、颜色根据客户要求。 | 1 | 套 |
| 7 | 办公椅 | 1、规格：≥656*580*1200mm 2、人体工学设计，按照人体背部曲线S型线条设计承托腰椎保护腰部； 3、优质全新PP加玻纤固定扶手； 4、高回弹一体成型定型棉搭配≥12mm环保胶合木板； 5、20MM喷黑磨砂弓形架承受力≥110kg。 | 1 | 个 |
| 8 | 全塑环保 储物柜 | 1、单柜规格：≥315-320-420（不含底座） 2、材质：全塑环保储物柜全部为ABS/改性HIPS及全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 3、工艺：采用针阀式热流道模具恒温、气辅注塑成型，全程自动化生产；采用注塑一次成型。 4、安装方式：积木式模块化安装，简单快捷，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，凹凸多向定位连接，产品不变形、不扭曲，牢固耐用，达到可重复拆装使用。 5柜门拉手椭圆形防撬设计，在门反手位置采用多个90°角台阶形成阻挡板与门的正面形成阶梯状的防撬设计，门把手设有两个固定卡扣和一个弹力卡扣,在上机械锁或其他锁具时加强防盗功能。 6、柜门拉手安装时正面的台阶需压在门板外表面上,两个固定卡扣和一个弹力卡扣需卡在门板背面固定板的对应卡槽内. 7、防柜门脱落设计：柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接，门板的右上角设有一个可伸缩弹力门轴（规格：Ø8*26mm），按压后可卡入上下板门轴洞，此设计在门板拆卸时需从上到下依次从门轴洞按压插销后才可拆卸门，避免学生碰撞门板脱落砸伤或学生自行从柜内拆装柜门发生意外等风险。 8、铰链防脱落设计：门板铰链采用单个一体绞链（规格：27.5*27*20mm）单个零件组成.绞链上设有五个U形格栅,与门板固定轴连接处设有8个卡扣点,与柜体侧板连接处设两个长9mm宽7.5mm的卡扣，通过10个卡点设计大幅减少门板发生碰撞时脱落风险; 9、门板快速换装设计：出厂时铰链已安装在门板上，安装时只需朝柜体一侧转动铰链与柜体铰链卡槽进行扣紧就可完成安装，拆卸时无需把正门和副门分开后拆卸铰链，避免正副门拆卸时卡扣断裂影响开关门及正副门松动脱落砸伤风险。拆卸时需按压自动门轴后门板抬高柜门才可拆卸下来，避免外力推拉时门板脱漏砸伤学生。 10、门板采用一体成型及大角度开合设计：出厂时门板为一体式，安装和拆卸时无需再拼装正副门，保证门板长期使用后的牢固性，门板表面采用平面设计，门板表面硬度等级达到3H以上，可有效防止日常使用刮擦，色彩自然绚丽，易清理，开合角采用120°角，开门时不占用太多通道空间。 | 20 | 门 |
| 9 | 录播主机 | 1、要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性需求； 3、▲支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于2路HDMI输入接口；不小于3路HDMI接口视频输出；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） 4、为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集，最高支持4K分辨率接入，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换； 5、▲主机内含6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） 6、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子输出、1路双莲花LINE OUT可选； 7、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 8、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 9、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 10、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实现清晰管理设备操控； 11、控制接口不小6路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，其中一路带供电，可直接对接控制面板、无需额外给控制面板提供电源； 12、▲系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） 13、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； | 1 | 台 |
| 10 | 录播主机管理软件 | 1、录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，支持网络导播与本地导播两种导播方式；要求网络导播客户端软件支持windows以及国产操作系统、如UOS等； 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 4、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 5、系统支持异常课件修复和课件列表修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 6、系统支持输入音视频信号状态显示，如分辨率等；支持音频输入接口自由选择； 7、支持主机HDMI输出设定，支持分辨率、频率设置，支持HDMI输出音频开关； 8、支持教室属性设置，如常规录播教室、互动教室；并可对互动协议进行自由选择，支持H.323\SIP等标准协议，同时支持厂家私有协议互动； 9、录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面，并支持对主辅流合成布局进行设置；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； 10、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果。 11、支持与小组研讨协作教学系统联动，支持一键选择小组演示，此时录制画面为小组特写+小组演示PPT内容的两分屏图像，实现更精细化的研讨型教学课程录制效果； 12、支持web端发起互动教学，包括呼叫、挂断等，可实时显示互动教学连接状态，方便管理； 13、▲支持不少于6路流媒体图像设置，每一路均支持RTSP、RTMP、HTTP等协议自由选择，并可自由选择流媒体具体内容，如电影模式，老师特写/全景，学生特写/全景，电脑信号等；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） 14、支持IPv4、IPv6协议、支持DHCP或手动设置IP地址，支持将设备映射到公网、设置公网IP；支持网络状态检测、如上下行速度、网络抖动、丢包率等； 15、提供管理员和访客两种用户管理，支持对用户进行密码修改设定，不同的用户是相同的后台操作应用； 16、▲支持中控对接，可选串口中控和网络中控；支持标准协议，无缝对接物联网集控平台，将设备信息、状态以及基本的控制操作对接到物联网集控平台，如录制控制、直播开关等；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） | 1 | 套 |
| 11 | 音频处理器 | 1、可通过USB进行远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置； 2、集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 3、不少于6路差分输入，支持48V幻象供电开启关闭； 4、不少于3路Line-IN输入 5、不少于3路Line-OUT输出 6、6路平衡输入可做不少于16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 7、抗混响功能，课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰； 8、破音保护功能：防止学生齐声朗读时，输出破音，影响听感和舒适度； 9、两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字； 10、智能混音功能，保证音质清晰干净； 11、根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高； 12、语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号； 13、回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； | 1 | 套 |
| 12 | 拾音话筒 | 1、频率响应 100Hz～18KHz 2、灵敏度 -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 3.、向特性 超心型 ≤135° 4、输出阻抗 200Ω±30% 5、输出幅度 Max 300mV 6、最大承受声压 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%） 7、动态范围 76dB（A） 8、信噪比 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz) 9、幻象供电 直流48V | 6 | 套 |
| 13 | 云台摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB； 9、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°； 10、支持扩展预置位数量≥255； 11、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路3G-SDI； 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 14、USB 接口≥1 路； 15、1路RS232输入接口、1路RS232输出接口，1路RS485接口 16、工作输入电压DC 12V； 17、工作温度 -10 ~ 40° C； 18、功耗≤12W。 | 4 | 台 |
| 14 | 高清摄像机系统软件 | 1、要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行； 2、要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置； 3、支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置； 4、支持预置位设置，可设置预置位0-254； 5、要求支持50Hz（PAL）、60Hz（NTSC）和拨码优先三种制式； 6、为满足不同场景拍摄效果，支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能； 7、 要求提供摄像机系统软件著作权证书。 | 4 | 套 |
| 15 | 控制面板 | 1、面板尺寸≥4.3寸； 2、分辨率≥480*272； 3、背光类别：LED； 4、背光亮度：≥300nit，支持64级亮度可调 5、支持RS485和RS232两种控制接口； 6、支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作。 | 1 | 台 |
| 16 | 机柜 | 规格：≥600*600*1200mm | 1 | 台 |
| 17 | 时许电源控制器 | 1.采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质 2.8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 3.整机容量63A ，配置德力西双极63A空开 4.共提供8+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能； 5.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232及RS485串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； | 1 | 台 |
| 18 | 交换机 | 端口数量：16口 网管类型：非网管 上行端口速率：千兆 下行端口速率：千兆 下行接口类型：以太网交换机 端口供电功能：非POE供电 | 1 | 台 |
| 19 | 教育云资源管理平台 | 一 、 软件系统要求 1. 为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求高清资源平台采用linux开源操作系统； 2. 支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求； 3. 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理； 4. 高清资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 5.系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改； 6.系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用； 7.支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置； 8.系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求； 9.支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放，保证视频观看连续性； 10. 教育动态：系统首页面支持教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源；支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数；支持教育动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复； 11. 课程管理：系统需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索；支持支持Word、Excel、PPT等课件上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习；支持视频的收藏，收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放；支持用户对视频进行评论功能，支持管理员对用户评论的审核或不审核设置，当关闭审核功能，则评论可直接显示，当开启审核设置，所有评论需经管理员审核方可演示，实现不良评论屏蔽操作； 12. 专辑管理：平台具备视频专辑管理功能，用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持公开发布、登录观看、暂不公开等观看权限设置，支持按照学科、学段、年级、班级等不同方式进行分类；视频专辑支持自定义专辑名称，支持专辑包含视频数量和浏览人数统计功能；支持一键播放专辑全部视频功能，并支持不少于3种播放布局，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名； 13. 优课评比：平台支持发起优课评比活动，系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家，参赛老师可以自己选择参赛视频，评审专家可以在评审阶段进行在线评审； 14. 微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定； 15. 名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行； 16. 排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 17. 用户管理：平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； 18、录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传； 19、直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置； 20、视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； 21、报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示；支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块，帮助学校老师充分了解各视频查看统计结果； | 1 | 套 |

1.2教练工作室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 | 规格：≥2400*1000*750 钢木结构会议桌，桌面采用25mm厚环保板材，整体高强度钢架支撑，钢架烤漆工艺，防污抗绣。 | 1 | 张 |
| 2 | 椅子 | 1、规格：常规 2、椅身:进口全新PP料，厚度≥8mm，三部分组成（椅座、背壳、椅背）。 3、椅座宽≥455mm,座深≥425mm，厚度≥8MM。顶腰高度≥190mm,顶腰和包覆性明显，提高整椅的舒适度。 4、优质钢架前脚架≥22mm*1.5mm厚，后脚架≥20*35扁管，壁厚≥1.5mm；喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特质PP扶手面，扶手宽≥620.特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强。 | 8 | 张 |
| 3 | 办公桌 | 1.规格：≥1600mm×1200mm×1100mm（±30）。桌子尺寸1200*600*750mm，边柜1200*400*1100mm。 2.材质：桌面采用环保E1级25mm饰面实木颗粒板，柜体采用16mm饰面实木颗粒板，截面采用优质PVC封边条高温热熔封边。 3.钢架脚：钢管厚度≥1.2mm，经过防锈、防腐处理粉末喷涂。 结构：单人位，桌面设置屏风，设置储物柜。 4.铰链：采用优质钢制缓冲铰链。 5.拉手：优质合金材质。 6、工艺要求：生产采用电脑数控全自动下料、钻孔、封边等自动化加工工艺，尺寸精确，专业人员安装。 | 2 | 套 |
| 4 | 文件柜 | 1、规格：≥800*400*1800mm 2、材质：优质环保18mmE1级三聚氰胺饰面板，其截面采用优质PVC封边条机械高温热溶胶封边。采用优质ABS板式家具专用连接件和拆装式三合一连接。 3、五金配件：铰链采用优质缓冲铰链，关门噪音小。拉手：优质合金一字型拉手。底脚加5mm厚塑料防潮脚垫。 4、结构：上部为框式玻璃对开门，内设二层活动层板。下部为板式木质对开门，内设一层固定层板。 5、工艺要求：板材采用全自动数控机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。整体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 1 | 个 |
| 5 | 储物柜 | 1、规格：≥1200*400*900mm 2、材质：优质环保18mmE1级三聚氰胺饰面板，其截面采用优质PVC封边条机械高温热溶胶封边。采用优质ABS板式家具专用连接件和拆装式三合一连接。 3、五金配件：采用优质缓冲铰链，关门噪音小。底脚加5mm厚塑料防潮脚垫。 4、结构要求：8门柜，每门安装锁具。可放书包，收纳学习用品、文件、教材器具等。 5、工艺要求：板材采用全自动数控机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。整体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 1 | 个 |
| 6 | 定制软包沙发 | 材料：采用优质棉布，柔软舒适，透气性强。 2、软层结构：采用一体切割高回弹海绵+座感平衡网，具有极强的透气性、回弹性、增强坐感的舒适度。 | 1 | 个 |
| 7 | 净水饮水一体机 | 工作原理：反渗透，容量：≥5L，安装方式：免安装，额定出水量：≥7.8L/h，加热方式：稀土厚膜加热管。 | 1 | 个 |

1.3创新发展实验室一（分析化学）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央准备台 | 规格：≥3000*1200*800 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 规格：≥550*450*310 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 2 | 付 |
| 4 | 试剂架 | 规格：≥2200*300*7501、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 5 | 单面滴水架 | 规格：≥401*117*555 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； | 1 | 套 |
| 6 | 边台 | 规格：≥3000*600*800 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 2 | 张 |
| 7 | 药品柜 | 1、外形尺寸（长*宽*高）：≥1000*500*2000mm,（±20mm）； 整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用1mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，达到可重复拆装使用； 2、上部为ABS工程塑料镶装5mm钢化玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门； 5、底座高，上下封板，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 1 | 组 |
| 8 | 仪器柜 | 1、外形尺寸（长*宽*高）：≥1000*500*2000mm,（±20mm）； 整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用1mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，达到可重复拆装使用； 2、上部为ABS工程塑料镶装5mm钢化玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门； 5、底座高，上下封板，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 1 | 组 |

1.4创新发展实验室二（无机化学和有机化学）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央准备台 | 规格：≥3000*1200*800 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 规格：≥550*450*310 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 2 | 付 |
| 4 | 试剂架 | 规格：≥2200*300*750 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 5 | 单面滴水架 | 规格：≥401*117*555 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； | 1 | 套 |
| 6 | 风量控制器 | 风机配套 用于控制专用通风机的启动与关闭，并根据实际需要控制专用通风机的风速。 | 1 | 套 |
| 7 | 风机 | 规格：功率≥5.5KW，箱式风机。 尺寸：≥1100*1100*1100mm， 电压：380V 工作时：配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 台 |
| 8 | 风机供电模块 | 专用风机供电模块：整体模块化设计，可配合风机安装使用，满足风机的取用电功能需求。 | 1 | 套 |
| 9 | 通风系统安装调试费 | 整体实验室通风系统安装； 通风系统电气安装； 通风系统调试； 不含地面开槽挖沟及回填恢复工程。 | 1 | 套 |

1.5创新发展实验室三（数字化实验）48座

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验教学管理系统平台软件 | 功能：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 规格参数： 1.多人分组实验登录管理； 2.分组实验任务内容接收与显示； 3.分组实验报告内容填写与提交； 4.分组实验活动视频的自动记录与关联管理； 5.学生可以登录云平台随时在线自主进行纠错学习； 6.学生可浏览、收藏平台上实验教学资源进行预习或复习。 ▲提供国家版权局出具的“实验教学管理系统平台软件——计算机软件著作权登记证书”原件扫描。 ▲提供国家权威软件测评机构出具并满足以下测试内容及说明的“实验教学管理系统平台软件测试报告”原件扫描。 1、测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2、参考规范：①.SSTL软件产品登记测试规范V18.0。②.GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范。 3、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5、可靠性：①.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；②.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 6、信息安全性：①.符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；②.软件具备访问控制功能，可实现授权访问控制；③.软件具备身份鉴别模块，且具备鉴别信息复杂度检查功能；测试结果为通过。 7、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 8、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 4 | 点 |
| 2 | 交换机 | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：432Gbps/4.32Tbps 4.包转发率（整机）：87Mpps/166Mpps 5.48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 |
| 3 | 视频多流云终端 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用 | 1 | 台 |
| 4 | 视频流媒体服务平台 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器 ▲提供国家版权局出具的“视频流媒体服务平台——计算机软件著作权登记证书”原件扫描。 ▲提供国家权威软件测评机构出具并满足以下测试内容及说明的“视频流媒体服务平台测试报告”原件扫描。 1、测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2、参考规范：1.软件产品登记测试规范[A3.1]。2.GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》国家标准。 3、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5、易用性：1.软件的问题、消息和结果是易理解的；2.软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；3.软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 6、可靠性：1.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；2.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 7、信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 8、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 1 | 套 |
| 5 | 教师演示台 | （1）教师台规格：≥2250*750*900mm； （2）面板材质：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 ▲冷轧钢板防腐性能要求：以《QB/T 3826-1999(2009) 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》为检测依据进行18h中性盐雾的耐腐蚀试验，18h中性盐雾试验检测结果达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项、原件备查。） （4）导轨：三节式，静音。 ▲防腐三节静音导轨防腐性能要求：以《GB/T 10125-2021》为测试方法进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项、原件备查。） （5）拉手：造型独特美观。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 ▲五金件（螺丝）防腐性能要求：以《QB/T 3826-1999(2009) 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》为检测依据进行18h中性盐雾的耐腐蚀试验，18h中性盐雾试验检测结果达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项、原件备查。） ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“教师演示台”检测报告原件扫描，依据为《GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件》《GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件》： 1）.结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点、孔及间隙等检测结果为合格或符合；实验室家具结构安全：操作台、储物柜安全性等检测结果为合格或符合。 2）.理化性能-通用要求：硬质覆面理化耐划痕、抗冲击等检测结果为合格或符合；理化性能-其他要求：物理实验台面抗冲击、物理、化学实验台面耐高温等检测结果为合格或符合。 3）.储物柜力学性能-强度和耐久性：搁板支撑件强度试验、顶板和底板静载荷试验、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验等检测结果为合格或符合。 4）.甲醛检测结果为合格或符合。 | 1 | 张 |
| 6 | 学生洗涤水槽台 | （1）产品外观尺寸：≥435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸≥435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：≥360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有≥25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为≥390*65/100*250，配置≥16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“学生洗涤水槽台”检测报告原件扫描，依据为《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件》： 1）.外观-金属件：管材、喷涂层等检测结果为合格或符合。 2）.结构安全性：基本结构安全、孔及间隙等检测结果为合格或符合。 3）.邻苯二甲酸酯等检测结果为合格或符合。 | 1 | 套 |
| 7 | 智能学生云终端 | 主要功能：本终端是学生实验时的前端信息显示、采集和交互设备，是集成的一体化设备，配备双路机器视觉系统，一路全局用于实验操作的全局画面采集，一路操作细节画面采集，整个实验过程无需调节摄像头，能完整记录整个实验过程及清晰的量具读数，同时支持实验操作技能关键点的记录。支持学生登录系统进行实验学习活动的展开，支持其他信息化设备的接入，提供组网功能。 智能学生云终端*1：用于实验教学与考试活动时在线接收、阅读实验教学或考试内容，在线填写并提交实验报告。 功能： 1.具备开机自动还原功能，支持设备的一键维护。操作系统远程克隆和恢复管理，远程电源管理。 2.具备电子教室软件学生端，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 规格参数： 1.处理器：ARM或X86架构，ARM架构主频不低于1.1GHz； 2.内存：≥2GB RAM 3.存储：≥32GB 4.网络：10/100/1000自适应以太网接口 5.显示屏：不少于15英寸，显示分辨率不低于1280*800 机器视觉采集终端*1：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 规格参数： 1.视频处理：支持H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式； 2.图像输出：摄像机不低于200万像素、能够支持1080P视频分辨率，最大图像尺寸支持:1920*1080，即1080P全高清。 3.网络接口：不低于100M自适应以太网接口 4.业务功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；支持MJPEG抓图 | 4 | 台 |
| 8 | 实验室辅件及配套设备 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材。配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 间 |
| 9 | 教师电源控制台 | 规格：≥460*360mm 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 安全供电模块，为教师做实验提供供电接口 | 1 | 套 |
| 10 | 台式洗眼器装置 | 双口 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 11 | 学生实验台 | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，经特殊的生产工艺1300度高温烧制,安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，便于清理，不囤积垃圾。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 ▲提供第三方检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“学生实验操作台”检测报告，依据为《GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件》《GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件》： 1）.结构安全性：基本结构安全、孔及间隙等检测结果为合格或符合。 2）.理化性能-通用要求：硬质覆面理化耐干热、耐湿热、耐划痕、耐磨性、抗冲击等检测结果为合格或符合；理化性能-其他要求：物理实验台面抗冲击、物理、化学实验台面耐高温等检测结果为合格或符合。 3）.实验台力学性能-实验台强度：水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验等检测结果为合格或符合； 4）.实验台力学性能-实验台耐久性：水平耐久性试验、垂直耐久性试验等检测结果为合格或符合； 5）.实验台力学性能-独立式实验台稳定性：水平冲击稳定性试验、垂直加载稳定性试验等检测结果为合格或符合。 6）.甲醛检测结果为合格或符合。 | 28 | 张 |
| 12 | 学生电源 | 规格：≥118*88mm 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、标准化图案清晰易懂。 2、零火供电方式，负载功率高。 3、具备2个安全供电接口 4、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 | 28 | 个 |
| 13 | 功能柱 | 规格：≥345*180*750mm 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 24 | 套 |
| 14 | 学生凳 | 凳面≥300(直径）*450mm（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； ▲钢管防腐性能要求：以《GB/T 10125-2021》为测试方法进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项、原件备查。） 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“实验凳（学生凳）”检测报告原件扫描，依据为《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》： 1）.椅凳类稳定性：凳子任意方向的倾翻试验等检测结果为合格或符合。 2）.椅凳类强度：椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验等检测结果为合格或符合。 | 56 | 张 |
| 15 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*2000mm。 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用国内知名品牌优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 ▲不锈钢拉手防腐性能要求：以《GB/T 10125-2021》为测试方法进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项、原件备查。） ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“仪器柜”的检测报告，依据为《GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件》《GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件》： 1）.外观-金属件：冲压件、喷涂层、电镀层等检测结果为合格或符合。 2）.结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点等检测结果为合格或符合。 3）.储物柜力学性能-强度和耐久性：搁板定位试验-水平向外的力、搁板定位试验-垂直向下的力、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、顶板和底板持续加载试验-顶板、顶板和底板持续加载试验-底板、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验等检测结果为合格或符合。 | 2 | 组 |
| 16 | 边台 | 规格：≥3600*600*800mm。 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |
| 17 | 水槽 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 4 | 套 |
| 18 | 三联水嘴 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 4 | 付 |
| 19 | 教学书写板 | 1.结构：主要由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面。 2.尺寸：长度≥4350mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。 4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。 5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。 7.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象，并提供证明文件。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》 8.边框：采用高强度银白色铝合金型材，横框规格≥45×100mmmm，立框规格≥35mm×135mm。立框应隐藏于固定板后部，以使闭合后整体性效果更美观，并从根本上解决滑动板撞击立框造成夹手及影响产品寿命的情形。横立框不可采用拼接方式以确保强度。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，并提供检测报告。 9.置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧应有封堵，避免物品掉落。其下侧面向学生侧应有避免物品从前端滚落的凸起。 10.滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下各4组。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，并提供检测报告。 11.拉手：拉手位置应可由用户在水平方向调整，确保舒适。 | 1 | 套 |
| 20 | 录播主机 | 1、要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性需求； 3、▲支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于2路HDMI输入接口；不小于3路HDMI接口视频输出；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） 4、为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集，最高支持4K分辨率接入，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换； 5、▲主机内含6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） 6、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子输出、1路双莲花LINE OUT可选； 7、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 8、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 9、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 10、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实现清晰管理设备操控； 11、控制接口不小6路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，其中一路带供电，可直接对接控制面板、无需额外给控制面板提供电源； 12、▲系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） 13、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； | 1 | 台 |
| 21 | 录播主机管理软件 | 1、录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，支持网络导播与本地导播两种导播方式；要求网络导播客户端软件支持windows以及国产操作系统、如UOS等； 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 4、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 5、系统支持异常课件修复和课件列表修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 6、系统支持输入音视频信号状态显示，如分辨率等；支持音频输入接口自由选择； 7、支持主机HDMI输出设定，支持分辨率、频率设置，支持HDMI输出音频开关； 8、支持教室属性设置，如常规录播教室、互动教室；并可对互动协议进行自由选择，支持H.323\SIP等标准协议，同时支持厂家私有协议互动； 9、录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面，并支持对主辅流合成布局进行设置；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； 10、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果。 11、支持与小组研讨协作教学系统联动，支持一键选择小组演示，此时录制画面为小组特写+小组演示PPT内容的两分屏图像，实现更精细化的研讨型教学课程录制效果； 12、支持web端发起互动教学，包括呼叫、挂断等，可实时显示互动教学连接状态，方便管理； 13、▲支持不少于6路流媒体图像设置，每一路均支持RTSP、RTMP、HTTP等协议自由选择，并可自由选择流媒体具体内容，如电影模式，老师特写/全景，学生特写/全景，电脑信号等；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） 14、支持IPv4、IPv6协议、支持DHCP或手动设置IP地址，支持将设备映射到公网、设置公网IP；支持网络状态检测、如上下行速度、网络抖动、丢包率等； 15、提供管理员和访客两种用户管理，支持对用户进行密码修改设定，不同的用户是相同的后台操作应用； 16、▲支持中控对接，可选串口中控和网络中控；支持标准协议，无缝对接物联网集控平台，将设备信息、状态以及基本的控制操作对接到物联网集控平台，如录制控制、直播开关等；（提供第三方机构出具的检测报告，要求检测机构具备CMA、CNAS资质；） | 1 | 套 |
| 22 | 音频处理器 | 1、可通过USB进行远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置； 2、集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 3、不少于6路差分输入，支持48V幻象供电开启关闭； 4、不少于3路Line-IN输入 5、不少于3路Line-OUT输出 6、6路平衡输入可做不少于16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 7、抗混响功能，课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰； 8、破音保护功能：防止学生齐声朗读时，输出破音，影响听感和舒适度； 9、两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字； 10、智能混音功能，保证音质清晰干净； 11、根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高； 12、语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号； 13、回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； | 1 | 套 |
| 23 | 拾音话筒 | 1、频率响应 100Hz～18KHz 2、灵敏度 -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 3.、向特性 超心型 ≤135° 4、输出阻抗 200Ω±30% 5、输出幅度 Max 300mV 6、最大承受声压 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%） 7、动态范围 76dB（A） 8、信噪比 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz) 9、幻象供电 直流48V | 6 | 套 |
| 24 | 云台摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB； 9、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°； 10、支持扩展预置位数量≥255； 11、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路3G-SDI； 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 14、USB 接口≥1 路； 15、1路RS232输入接口、1路RS232输出接口，1路RS485接口 16、工作输入电压DC 12V； 17、工作温度 -10 ~ 40° C； 18、功耗≤12W。 | 4 | 台 |
| 25 | 高清摄像机系统软件 | 1、 要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行； 2、 要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置； 3、 支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置； 4、 支持预置位设置，可设置预置位0-254； 5、 要求支持50Hz（PAL）、60Hz（NTSC）和拨码优先三种制式； 6、 为满足不同场景拍摄效果，支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能； 7、 要求提供摄像机系统软件著作权证书。 | 4 | 套 |
| 26 | 控制面板 | 1、 面板尺寸≥4.3寸； 2、 分辨率≥480*272； 3、 背光类别：LED； 4、 背光亮度：≥300nit，支持64级亮度可调 5、 支持RS485和RS232两种控制接口； 6、 支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作。 | 1 | 台 |
| 27 | 机柜 | 规格：≥600*600*1200mm | 1 | 台 |
| 28 | 时许电源控制器 | 1.采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质 2.8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 3.整机容量63A ，配置德力西双极63A空开 4.共提供8+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能； 5.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232及RS485串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； | 1 | 台 |
| 29 | 交换机 | 端口数量：16口 网管类型：非网管 上行端口速率：千兆 下行端口速率：千兆 下行接口类型：以太网交换机 端口供电功能：非POE供电 | 1 | 台 |
| 30 | 护眼灯 | 尺寸：600±20×600±20mm 功率：36±5W 光通量：≥2800lm 照度＞300lux 色温：4700K-5300K 功率因数：≥0.90 显色指数：≥90(R9≥50） | 22 | 盏 |
| 31 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 （校级管理端） | 主要功能： （1）实验数据云存储：提供日常实验教学活动数据、实验操作考试及评分数据的存储管理。 （2）系统后台管理：管理内容涉及年度学期、实验课程设置、单位信息、实验室信息、教职工信息、学生信息、用户权限等。 （3）实验教学资源：提供实验教学资源的管理，支持老师上传发布自制的word、excel、ppt、pdf等文档以及图片、视频、音频等实验相关教学资源，为教师自制实验教学资源提供自主上传、审核通过方可发布的相关管理，满足老师教学资源共享的需要和学生课外自主学习的需要；系统也提供了一些涉及教材上学生必做实验项目的教学动画视频资源作为教师实验教学的参考资料。 （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理：提供了教师自主设计学生实验报告的模板，教师可以根据实验内容设计需要自主定义实验报告结构，包含实验目的、实验原理、实验仪器、实验内容、报告内容、评分项目、评分说明等。教师设计的实验报告需要通过学科组审核后方可在平台上发布、共享使用，以维护平台上共享实验报告的质量和科学性，同时促进集体备课。 （5）学生实验报告提交管理、实验视频录播管理：通过审核的实验项目，学科教师可用于安排学生实验活动，无纸化下发至实验终端供学生阅览、按实验内容要求完成实验活动、按报告内容要求提交实验报告（例如实验现象、实验数据、实验结论等），整个学生实验活动过程被全程视频记录在案。 （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价：实验结束后，老师可基于学生实验时提交的实验报告内容以及实验过程记录的视频随时对学生的实验活动进行评阅评价。 （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 （8）实验错误点的统计分析管理：系统老师对学生实验活动评价时指出的错误点进行统计分析，方便老师知晓学生的共性错误在哪里，以便进行针对性实验教学；同时反馈学生实验评价信息，让学生知晓自己在实验过程中出现的错误，以便完成个性化纠错学习。 （9）实验考试管理：涉及实验考题制作与审核、实验考试组卷与审核、实验考务安排与审核、实验考位抽签、实验考试评分以及实验考试成绩等相关管理，可提供实验考后追溯机制，根据考生信息查询考生的实验考试成绩、评分记录和实验考试时提交的实验报告内容、实验操作视频记录等客观证据，以此消除考生或考生家长对成绩的异议，确保考试评分过程公平公正。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统：支持当前系统在日后可根据实际需要无缝升级，升级后在保有之前功能的基础上，可实现AI智能评分，以进一步提升实验考试评分的客观性，为实验考试评分工作赋能。 | 1 | 点 |
| 32 | 视频同步及管理系统 | 主要功能： （1）实验数据云存储：提供日常实验教学活动数据、实验操作考试及评分数据的存储管理。 （2）系统后台管理：管理内容涉及年度学期、实验课程设置、单位信息、实验室信息、教职工信息、学生信息、用户权限等。 （3）实验教学资源：提供实验教学资源的管理，支持老师上传发布自制的word、excel、ppt、pdf等文档以及图片、视频、音频等实验相关教学资源，为教师自制实验教学资源提供自主上传、审核通过方可发布的相关管理，满足老师教学资源共享的需要和学生课外自主学习的需要；系统也提供了一些涉及教材上学生必做实验项目的教学动画视频资源作为教师实验教学的参考资料。 （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理：提供了教师自主设计学生实验报告的模板，教师可以根据实验内容设计需要自主定义实验报告结构，包含实验目的、实验原理、实验仪器、实验内容、报告内容、评分项目、评分说明等。教师设计的实验报告需要通过学科组审核后方可在平台上发布、共享使用，以维护平台上共享实验报告的质量和科学性，同时促进集体备课。 （5）学生实验报告提交管理、实验视频录播管理：通过审核的实验项目，学科教师可用于安排学生实验活动，无纸化下发至实验终端供学生阅览、按实验内容要求完成实验活动、按报告内容要求提交实验报告（例如实验现象、实验数据、实验结论等），整个学生实验活动过程被全程视频记录在案。 （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价：实验结束后，老师可基于学生实验时提交的实验报告内容以及实验过程记录的视频随时对学生的实验活动进行评阅评价。 （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 （8）实验错误点的统计分析管理：系统老师对学生实验活动评价时指出的错误点进行统计分析，方便老师知晓学生的共性错误在哪里，以便进行针对性实验教学；同时反馈学生实验评价信息，让学生知晓自己在实验过程中出现的错误，以便完成个性化纠错学习。 （9）实验考试管理：涉及实验考题制作与审核、实验考试组卷与审核、实验考务安排与审核、实验考位抽签、实验考试评分以及实验考试成绩等相关管理，可提供实验考后追溯机制，根据考生信息查询考生的实验考试成绩、评分记录和实验考试时提交的实验报告内容、实验操作视频记录等客观证据，以此消除考生或考生家长对成绩的异议，确保考试评分过程公平公正。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统：支持当前系统在日后可根据实际需要无缝升级，升级后在保有之前功能的基础上，可实现AI智能评分，以进一步提升实验考试评分的客观性，为实验考试评分工作赋能。 ▲提供国家版权局出具的“实验教学及考核管理系统云平台软件{简称：校级管理端}——计算机软件著作权登记证书”原件扫描 ▲提供国家权威软件测评机构出具并满足以下测试内容及说明的“实验教学及考核管理系统云平台软件{简称：校级管理端}测试报告”原件扫描。 1、测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2、参考规范：1.软件产品登记测试规范[A3.1]。2.GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》国家标准。 3、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5、易用性：1.软件的问题、消息和结果是易理解的；2.软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；3.软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 6、可靠性：1.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；2.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 7、信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 8、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 1 | 点 |
| 33 | 数据汇聚交换机 | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 |
| 34 | 教师控制主机系统 | 一、教室控制软件功能： 1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 供应商需免费提供一台电脑主机（1.处理器：英特尔i7及以上 2.内存：8GB及以上，可扩展 3.硬盘：500GB及以上SSD、机械硬盘：2T/7200RPM及以上。 4.网卡：1000M自适应网卡 5.显示器：21.5英寸及以上，分辨率1920x1080及以上。 6.操作系统：Microsoft Windows 10 Home Chinese Market CPPP 64-bit OS 简体中文及以上），两台显示器（20.5英寸及以上，分辨率1920x1080及以上）来运行软件。 | 1 | 套 |
| 35 | 校级调度及视频服务器系统 | 为实验技能评价以及日常实验教学活动视频文件储存以及播放管理服务等。 服务功能： 支持同步各个实验室的视频数据、仪器数据以及考试数据，进行集中存储与管理，支持同步上传到区级管理平台。支持断点续传和数据完整性校验。具备数据加密传输保证数据安全。 多副本与强一致性 • 支持多副本与强一致性，数据的不同副本保存在不同存储节点与机架中，支持磁盘/节 点/机架级容错 • 使用专用的Cache管理算法，新修改的数据会立即写入磁盘，从而避免由于断电等故障 引起数据丢失 多层次数据修复 • 在数据读写过程中，对每个副本进行检查，并及时修复损坏的副本。 • 周期性对每个磁盘进行可靠性检查，如果发现磁盘损坏，则将该磁盘隔离，并启动数据修复。 • 当磁盘损坏而进行数据重建时，该磁盘的数据会分散到存储池中的其它磁盘，以分布式方式进行数据修复，从而显著缩短修复时间，降低数据丢失风险。 • 定期对全系统、指定的存储池（pool）或卷进行一致性检查，并进行修复。 • 根据系统I/O负载，自动调整修复速率，既能在系统工作时避免对正常业务产生干扰，又能在系统空闲时以大速率修复数据，降低数据丢失风险。 多协议支持 | 1 | 套 |

1.6数字化仪器

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数字创新实验设备 |  |  |  |  |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 1 | 台 |
| 2 | 传感器数据显示模块 | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 2 | 只 |
| 3 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 4 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20mL注射器； 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 5 | 相对压强传感器 | 1.测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa。 2.可用于测量气体的相对压强。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 6 | 高温传感器 | 1.量程：0℃~1200℃；分度：1℃。 2.不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 7 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 8 | 多量程电导率传感器 | 1.测量范围：0~20000μS/cm；分度：≤10μS/cm 测量范围：0~2000μS/cm；分度：≤1μS/cm 测量范围：0~200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≥0uS/cm~200uS/cm档：12uS/cm;0uS/cm~2000uS/cm档：100uS/cm;0uS/cm~20000uS/cm档：600uS/cm；采样率：≥5KHz； 2.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；可应用于Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 3.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 4.技术指标：温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm； 5.结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 6.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 7.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； ▲提供满足以上(1~3条)技术参数且带有CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 只 |
| 9 | 分光光度计Ⅰ | 1.主机设有电源开关、充电指示灯、蓝牙通讯指示灯，能够通过无线或者有线方式与计算机进行通讯。 2.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起； 3.可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 4.通过无线方式与移动端通讯，移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯 5.配套实验的专用软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。 6.主机设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品进行吸光数据测量； 7.可输出8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据；8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm. 8.产品经过低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作。 ▲提供满足以上技术参数要求的带CMA的第三方检测报告复印件加盖制造商公章（提供产品实物照片）。 | 1 | 只 |
| 10 | 浊度传感器 | 1.量程：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU; 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 11 | 二氧化硫传感器 | 1.量程：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 12 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 13 | 多量程电流传感器 | ①测量范围：-3A~+3A，分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度：0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度：0.01mA；准确度：±3A档：≤±0.03A；±300mA档：≤±2mA；±30mA档：≤±1mA；最大采样率：5KHz； ②采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台 | 1 | 只 |
| 14 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 15 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 16 | 钾离子传感器 | 1.量程：10-5～1mol/L；分度：10-5mol/L。用于检测溶液中钾离子浓度。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 17 | 氯离子传感器 | 1.量程：10-5～1mol/L；分度：10-5mol/L。用于检测溶液中氯离子浓度。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 18 | 铵根传感器 | 1.量程：10-5～1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中铵根浓度。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 19 | 硝酸根传感器 | 1.量程：10-5～1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中硝酸根浓度。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 20 | 氯气传感器 | 1.量程：0～20ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氯气含量。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 21 | 二氧化氮传感器 | 1.量程：0～200ppm；分度：1ppm；用于检测气体中二氧化氮含量。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 22 | 氨气传感器 | 1.量程：0～100ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氨气含量。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 23 | 甲烷传感器 | 1.测量范围：0～5%；分度：0.01%；用于检测气体中甲烷含量； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 24 | 氢气传感器 | 1.量程：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 25 | 一氧化碳传感器 | 1.测量范围：0～1000ppm；分度：1ppm；用于检测气体中一氧化碳含量； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式. 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 26 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 套 |
| 27 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 1 | 套 |
| 28 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 技术资料需包含产品实验案例； | 1 | 套 |
| 29 | 软件 | 专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求。 传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格。 软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式。 具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式。 具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板。 软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。学生可在软件中发送实验报告。 提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 提供以下1~4条具备软件的功能截图： 1.软件功能模块包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入； 2.同时录制实验操作（录制时间0-60分钟可调）；数据显示、双组合图线、计算表格；支持采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）连接； 3.支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集； 4.坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。 | 1 | 张 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |
| 30 | 中和滴定实验器 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 1 | 套 |
| 31 | 多用途生化传感器支架 | 1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成， 2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。 3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 4.机械臂长度：600mm。 | 1 | 套 |
| 32 | 实验用针筒 | 抗酸、碱塑料制作，适合于气压或气体实验,5毫升带针头 | 2 | 套 |
| 33 | 实验用多向转接头 | 配合各类传感器和辅材固定 | 1 | 套 |
| 34 | 电磁搅拌器 | 1.磁力搅拌器最大搅拌量：≥2L；转速范围≥：200转/分钟~2000转/分钟，调节最小幅度≤10转/分钟；额定功率10W。 2.磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口； 3.产品经过高低温试验（产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作。）合格。 4.由磁力搅拌器、搅拌子（含30mm和20mm的搅拌子各一个）、电源适配器构成。 5.磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速，调节完成后，会发出“滴”声提示音。用于各类生化实验，转速快，能快速将溶液搅拌均匀。 ▲提供满足以上(1~3条)技术参数且带有CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 35 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 1 | 套 |
| 36 | 原电池实验器 | 配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。 | 1 | 套 |
| 37 | 一种溶液稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 1 | 套 |
| 38 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |
| 39 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 4 | 台 |
| 40 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 4 | 只 |
| 41 | 高温传感器 | 1.量程：0℃~1200℃；分度：1℃。 2.不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 4 | 只 |
| 42 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20mL注射器； 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 4 | 只 |
| 43 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 4 | 只 |
| 44 | 电导率传感器 | 1.量程：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 4 | 只 |
| 45 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 4 | 只 |
| 46 | 多量程电流传感器 | ①测量范围：-3A~+3A，分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度：0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度：0.01mA；准确度：±3A档：≤±0.03A；±300mA档：≤±2mA；±30mA档：≤±1mA；最大采样率：5KHz； ②采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台 | 4 | 只 |
| 47 | 传感器数据显示模块 | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 4 | 只 |
| 48 | 色度传感器 | 1.量程：透光率0～100％，分度：0.1％；三波长光源（R、G、B）测量。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 4 | 只 |
| 49 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 4 | 只 |
| 50 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 4 | 套 |
| 51 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 技术资料需包含产品个实验案例； | 4 | 套 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |
| 52 | 中和滴定实验器 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 4 | 套 |
| 53 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 4 | 套 |
| 54 | 原电池实验器 | 配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。 | 4 | 套 |
| 55 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 4 | 套 |
| 56 | 电磁搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验 | 4 | 套 |

1.7环境布置

| 序号 | 名称 | 制作工艺 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛教室 |  |  |  |  |
| 1 | 文化墙1 | 设计区域尺寸：7300*2900mm 制作工艺： 1、墙面基础处理。 2、木龙骨刷防火漆造型，防火板打底、石膏板饰面、腻子、彩色涂料。 3、高密度雪弗板立体雕刻字，烤漆。 4、金属固件、环保胶安装。 | 1 | 项 |
| 2 | 文化墙2 | 设计区域尺寸：10700*2900mm 制作工艺： 1、墙面基础处理。 2、高密度雪弗板立体雕刻造型。 3、毛毡板、金属边框。 4、可移动小黑板，金属带槽滑轨。 5、金属固件、环保胶安装。 | 1 | 项 |
| 3 | 文化窗帘1 | 设计区域尺寸：2100*1950mm*3幅，1400*1950mm*1幅 制作工艺： 1、金属杆、支头、拉绳。 2、遮光帘、高清UV图文。 3、金属固件安装。 | 4 | 项 |
| 4 | 地胶 | 设计区域尺寸：10700*7300mm 制作工艺： 1、地面基础处理。 2、自流平。 3、软质pvc铺设、同色线条美缝。 | 1 | 项 |
| 5 | 搬运 | 将现有教室课桌椅（48套），及相关教具搬到校方指定位置 | 1 | 项 |
| 教练工作室 |  |  |  |  |
| 6 | 文化墙1 | 设计区域尺寸：7300*2900mm 制作工艺 1、墙面基础处理。 2、墙布铺设、高清UV图文。 3、铝合金展示框、透明亚克力面板、高清写真图文。 4、单面可视钢化玻璃、金属边框。 5、金属固件、环保胶安装。 | 1 | 项 |
| 7 | 文化墙2 | 设计区域尺寸：7300*2900mm 制作工艺 1、墙面基础处理。 2、墙布铺设、高清UV图文。 3、铝合金展示框、透明亚克力面板、高清写真图文。 4、单面可视钢化玻璃、金属边框。 5、金属固件、环保胶安装。 | 1 | 项 |
| 8 | 文化窗帘1 | 设计区域尺寸：2100*1950mm*1幅，1400*1950mm*1幅 制作工艺： 1、金属杆、支头、拉绳。 2、遮光帘、高清UV图文。 3、金属固件安装。 | 2 | 项 |
| 9 | 地胶 | 设计区域尺寸：7300*5300mm 制作工艺 1、地面基础处理。 2、自流平。 3、软质pvc铺设、同色线条美缝。 | 1 | 项 |
| 10 | 搬运 | 将现有教室课桌椅（24套），及相关教具搬到校方指定位置 | 1 | 项 |
| 创新发展实验室一 |  |  |  |  |
| 11 | 文化墙1 | 设计区域尺寸：7300*2900mm 制作工艺 1、墙面基础处理。 2、墙布铺设、高清uv图文。 3、高密度雪弗板立体雕刻造型烤漆。 | 1 | 项 |
| 12 | 文化窗帘 | 设计区域尺寸：2100*1950mm*2幅 制作工艺： 1、金属杆、支头、拉绳。 2、遮光帘、高清UV图文。 3、金属固件安装。 | 2 | 项 |
| 13 | 地胶 | 设计区域尺寸：7300*5200mm 制作工艺 1、地面基础处理。 2、自流平。 3、软质pvc铺设、同色线条美缝。 | 1 | 项 |
| 14 | 搬运 | 将现有教室课桌椅（24套），及相关教具搬到校方指定位置 | 1 | 项 |
| 创新发展实验室二 |  |  |  |  |
| 15 | 地胶 | 1、地面基础处理。 2、自流平。 3、软质pvc铺设、同色线条美缝。 | 1 | 项 |
| 创新发展实验室三 |  |  |  |  |
| 16 | 文化窗帘 | 设计区域尺寸：2100*1950mm*6幅 制作工艺： 1、金属杆、支头、拉绳。 2、遮光帘、高清UV图文。 3、金属固件安装。 | 6 | 项 |
| 17 | 地胶 | 设计区域尺寸：7300*2900mm 1、地面基础处理。 2、自流平。 3、软质pvc铺设、同色线条美缝。 | 1 | 项 |
| 18 | 拆除 | 区域尺寸：10710*7300mm ，将现有地板拆除并清扫干净 | 1 | 项 |
| 19 | 搬运 | 将现有教室课桌椅（24套），及相关教具搬到校方指定位置 | 1 | 项 |
| 走廊 |  |  |  |  |
| 20 | 主题墙 | 设计区域尺寸：6000*2700mm 制作工艺 1、木龙骨刷防火漆造型，防火板打底，石膏板饰面、腻子、环保涂料。 2、局部彩色涂料，金属线条造型、暗藏灯带。 3、亚克力立体雕刻造型。 4、高密度雪弗板立体雕刻造型、字组合。烤漆。 5、金属固件、环保胶安装。 | 1 | 项 |
| 21 | 室内加墙体 | 设计区域尺寸：7300mm宽度墙 制作工艺 1、轻钢龙骨造型、防火板打底、石膏板、腻子、环保涂料。 2、金属固件、环保胶安装。 | 1 | 项 |

三、相关要求

1、投标人按照招标文件要求对各个技术要求项作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

2、投标人可到现场进行勘察，根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件及辅材等，如在实施过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

3、本项目所需货物，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

4、中标人为确保所投产品质保期结束后正常使用、维护，需向采购人提供的备品备件及专用工具。

5、投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保及质保期间等一切费用。请各投标人认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

6、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他产品及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

7、中标人应保证提供的所有设备是全新、未使用过的产品，并且是非长期积压的库存材料。所有货物的制造都应按先进的工艺技术进行，无材料设计或制造工艺上的缺陷，并完全符合相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。

8、中标人所供设备如不符合招标文件要求、不符合投标文件中所承诺的技术标准、不符合国家相关强制性技术标准，采购人有权退货，并按中标人延误供货所造成的损失情况，按照合同约定向采购人交纳违约金。

9、如果采购人使用中标人所供设备，因中标人的瑕疵而受到第三方的追究，中标人要代替采购人向第三方承担责任，并赔偿采购人的经济损失。

10、如果因中标人原因合同终止，中标人应在合同终止之日起五个工作日内无条件退还采购人已付的合同预付款项，且采购人保留向中标人追究因此造成的相关损失的权利。

四、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

# 第五章评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 价格部分 30分 |  | 以满足采购文件要求且最低报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/报价）×30×100%。保留两位有效小数。 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （50分） | 产品技术指标符合程度评价 （35分） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等进行综合评比： 不满足技术参数要求的一项扣1分，凡带“▲”的不满足一项扣2.5分,扣完为止。 凡带“▲”的投标人应提供相关证明材料（检测报告等），未提供证明材料的则视为不满足技术参数要求。 注：中标人需根据用户要求，提供招标清单中部分产品，进行实物展示并演示功能，如不符合产品参数及功能要求，则视为投标人为虚假响应，作废标处理并追究法律责任。 |
|  | 项目供货方案、实施计划、质量保证 （5分） | 根据投标文件中实施方案项目供货方案、实施计划、质量保证等方面进行评审。 方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰的得5分； 方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制较健全，供货及安装较及时，整个方案语言表述较准确清晰的得3分； 方案有针对性，但是方案粗糙，可操作性有欠缺的得1分； 没有内容不得分。 |
|  | 项目设计方案 （5分） | 投标人在满足招标文件采购需求中规格要求、材质要求、项目功能和配置清单的基础上，依据采购人提供的CAD图纸出具优化设计效果图进行横向综合评审。 提供优化设计效果图，评委依据效果图酌情打分，装饰风格优秀、选材合理、效果图质量好的得5分； 装饰风格较好、选材基本合理、效果图质量一般的得3分； 装饰风格一般、选材不合理、效果图质量较差的得1分； 未提供内容的不得分。 |
|  | 视频演示 （5分） | 实验教学及考核管理系统云平台软件（校级管理端）/演示得5分 现场演示主要实验步骤： （1）实验数据云存储；（0.6分） （2）系统后台管理；（0.6分） （3）实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理；（0.8分） （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理；（0.6分） （5）学生实验报告提交管理；（0.6分） （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价；（0.6分） （7）实验成绩复核及争议消除机制；（0.6分） （8）实验错误点的统计分析管理等；（0.6分） 以高中氯气的实验室制取及性质实验为例，演示以上功能。 注：投标人未进行演示的或每项中功能演示不全的，则相应评分按0分计算，累计4项不满足，本项不得分。 （为防止网络与电源不稳定、系统设备发生故障等原因，导致演示失败，投标人除了在系统内上传演示视频，同时将视频（备份件）存放在U盘内，将U盘密封在不透明的包装物中，在投标文件递交截止时间前采用邮寄的方式，递交至江苏省扬州市邗江区蜀冈怡庭59栋4楼，江苏中兆工程咨询有限公司徐媛媛，18012148529），由工作人员签收保存。评审当日，如苏采云系统内视频无法正常打开，将播放备份件，否则备份件不予拆封，原路退回。） |
| 商务部分 （20分） | 制造商 企业实力 （11分） | 1、所投实验室设备产品制造商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须同时具有实验室设备的制造（涉及行政许可的产品除外）、信息系统集成服务、软件开发），每提供一类符合要求的证书得1分，最多得3分； （须提供证书复印件及及中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn）网站证书查询截图上传，证书状态须为“有效”） 2、所投实验室设备产品制造商具有知识产权合规管理体系认证证书，须提供有效期内的相关管理体系认证证书扫描件加盖公章，提供得2分，不提供不得分。 3、所投实验室设备产品制造商具有高新技术企业证书（须在有效期内）的得2分，不提供不得分； 4、所投实验室设备产品制造商依据GB/T27922-2011《商品售后服务评级体系》，经评价服务能力达到五星级及以上（证书覆盖范围实验室设备、专用教室设备、创新实验仪器、信息系统集成服务、软件开发的售后服务（五星级）。 （须提供证书复印件及及中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)网站证书查询截图上传，证书状态须为“有效”）提供证书得1分，不提供不得分。 5、所投录播产品制造商作为国标“智慧校园总体框架”出具相关证明文件复印件并加盖厂商公章得1分，不提供不得分。 6、投标录播产品制造商具有信息安全服务资质认证证书三级及以上，出具证书复印件并加盖厂家公章，得2分，不提供不得分。 |
|  | 售后服务 方案 （9分） | 投标人提供针对本项目详尽的售后服务方案（包括质保期内外的服务措施、服务计划、响应时间、应急方案等），根据投标人所提供的售后服务方案的科学性、合理性、完整性等方面进行评分，方案包含4点且响应时间在24小时以内的得3分； 包含3点且响应时间在24小时以内的得2分； 2点以下且响应时间在24小时以内的得1分； （响应时间24小时以内以在区域内有售后服务中心为准则，提供详细地址及路线图）。 |
|  |  | 投标人需提供原厂免费质保3年。在此基础上，每增加一年加1分，最高得3分。（提供承诺函原件上传，承诺函格式自拟，未按要求提供不得分） |
|  |  | 投标人承诺提供每学期（一年两学期，合计三年）一次免费上门产品技术培训的得3分。（提供承诺函原件上传，承诺函格式自拟，未按要求提供不得分） |
| 总分 |  | 100分 |

四、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价*45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

# 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

投标人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准） |  |
| 3 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 7 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | / |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 9 | / |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 投标函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

投标函格式

致：江苏中兆工程咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

行号：

日期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

法人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、货物采购项目中，货物制造商应当为中小微企业。

4、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、声明函请按照第四章项目需求中的采购清单并根据实际情况逐项填写，否则视为不符合要求。

7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

8、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号（如有）：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：（人民币：元） |

日期：年月日

## 五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 单位 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：