公开招标文件

项目编号：JSZC-320118-CHUN-G2025-0003

项目名称：漆桥中心小学运动场改造人造草坪、塑胶跑道等采购

采购单位：南京市高淳区漆桥中心小学

采购类别：货物类

南京淳诚工程咨询有限公司

二○二五年八月

第一章 投标人须知

项目概况

漆桥中心小学运动场改造人造草坪、塑胶跑道等采购 JSZC-320118-CHUN-G2025-0003     采购项目的潜在供应商应在 江苏政府采购网 获取采购文件，并于2025-09-16   14:00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320118-CHUN-G2025-0003

项目名称：漆桥中心小学运动场改造人造草坪、塑胶跑道等采购

预算金额：91.4万元

最高限价：91.4万元，超过最高限价按无效标处理。

采购需求：漆桥中心小学运动场改造人造草坪、塑胶跑道等采购，具体详见招标文件。

合同履行期限：30日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告,成立不满一年不需提供);

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件);

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录，如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件);

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）;

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。提供《中小企业声明函》（格式见附件）

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：网站下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-16   14:00 （北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目不收取投标保证金

6.2本公告在“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布，敬请各投标人关注。

6.3采购项目需要落实的政府采购政策:

(1)政府采购促进中小企业发展

(2)政府采购支持监狱企业发展

(3)政府采购促进残疾人就业

(4)政府采购鼓励采购节能环保产品

6.4政府采购信用承诺

（1）“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并加盖单位公章，作为投标文件的组成部分随响应文件一并递交。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

（2）在线打印时间要求：必须是在招标文件获取之日起至提交响应文件截止时间前。

（3）在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料。

（4）供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

（5）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

（6）其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.5拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.6采购人不统一组织，投标人自行勘察现场。投标人对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘并复核技术参数，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

6.7 全程电子化招标

（1）本次采购采用“苏采云”政府采购交易系统，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。
（2）供应商通过登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

（3）请供应商在开标前按要求登录“苏采云”系统内的江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，按系统流程开标解密，必要时请准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、设备发生故障等自身原因，导致开标、投标失败的，由供应商自行承担其后果。

（4）有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

（5）远程不见面开标大厅系统问题可咨询“苏采云”系统客服热线（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）、（政务CA技术咨询服务电话400-608-6099）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京市高淳区漆桥中心小学

地    址：南京市高淳区漆桥镇河滨路17号

联 系 人：诸金芳

联系电话：13813852681

2.采购代理机构信息

名    称：南京淳诚工程咨询有限公司

单位地址：南京市高淳区淳溪街道北岭路216号邻里中心商办写字楼309室

联系人：汪素琴

联系电话：15251866160

3.项目联系方式

项目联系人：汪素琴

电话：15251866160

第二章  投标人须知

一、总    则

- 1、适用法律

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关政府采购的法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.9 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。（非实质性要求）

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等），由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。（非实质性要求）

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，供应商中标后须提交的纸质投标文件份数：2份。

7、费用

7.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 本项目招标代理费及相关费用由中标供应商支付。代理费参照国家计委计价格（2002）1980号文件的规定标准计取。

8、投标文件组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性。

8.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、服务部分和技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章2.3本项目的特定资格要求证明材料（如有）；

（4）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（5）合同条款；

（6）★《开标一览表》、《报价表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

10、投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

10.2 若提供的货物与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.3 投标文件应按照招标文件要求提供货物说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于（其中加“★”项目不得有缺失或无效）：

（1）服务内容的详细说明；

（2）项目集成或实施方案；

（3）★服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料；

（5）★《分项报价表》。

10.4 供应商所提供的所有材料及陈述必须保证其真实性，如有虚假均作废标处理。采购人根据需求可实地考察。

11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

11.5 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

11.6 报价低于成本价说明：供应商应根据本企业的成本自行决定报价，报价是否合理，由评标委员会小组判定。

11.7包括但不限于招标文件要求的其他报价表。

11.8如有多个采购包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

12、投标文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件的份数、签署

14.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件。

14.2 投标文件中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

14.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

15、投标文件的递交

15.1 供应商应当将投标文件密封并加盖公章；

15.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

15.3 响应文件密封瑕疵不影响响应文件的有效性。

16、有下列情形之一的投标文件将拒收：

（1）在招标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

（2）未按采购文件要求对响应文件进行密封、加盖公章的。

17、投标文件的修改撤回和撤销

17.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤销；如果撤销的，投标保证金不予退还。投标人坚持撤销的，不影响评审活动和后续采购活动的进行。阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。四、开标、评标与确定中标人

18、开标

18.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。

18.2 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

18.3 请供应商在开标前按要求登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅，必要时请准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、设备发生故障等自身原因，导致开标失败，供应商自行承担其后果。

18.4 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）更正公告。

18.5 招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

18.6 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准。

18.7 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.8 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

18.9 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.10 同时出现18.6-18.9中两种以上不一致的,按照18.6-18.9的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字或盖章确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

18.11 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.12 投标人不足 3 家的，不得开标。

18.13 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件、投标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

18.14 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.15 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

18.16投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

19、评标
19.1 评标组织

19.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会可由采购人代表和有关专家组成，其中专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的投标文件相互混装；

（10）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（11）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（13）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（15）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（16）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

19.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

19.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）法律、法规和招标文件规定的其他情形；

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，按照招标文件规定执行。

19.2.3  投标文件的进一步评审。

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2.3.6 相同品牌产品的投标使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一条规定处理。

19.2.3.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.3 评标方法和标准

19.3.1 采用综合评分法

即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审总得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

19.3.2 综合评分的主要因素是：价格、产品质量、技术方案、其他要求、业绩，具体根据评分项内容确定。

19.3.3 评分标准详见文件第三章。

20、确定中标人

20.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务标准优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

20.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评标结束之日起两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

20.3 中标人确定之日起两个工作日内，代理机构将在“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）发布公告，中标人应及时到代理机构领取《中标通知书》。

20.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

20.5代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

20.6 所有投标文件不论成交与否，代理机构均不退回。

20.7 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22、评标过程的保密性

22.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

23、签订合同

23.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

23.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购包采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

25.3 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对质疑事项补充证据材料不属于提出新的质疑。

25.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.5 质疑函现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。

25.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

26、投诉

26.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰招标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

27.5 供应商应自觉遵守招标、评审纪律，扰乱招标、评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定推荐成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=(投标基准价/最后投标报价)×30。 专家小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，专家小组应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 2.1 | 技术方案（40分） | 对供应商提供的实施方案等进行综合评分，要求实施方案切实可行、安排合理、具有针对性、方案全面、科学。 提供的实施方案切实可行、安排合理、针对性强、方案全面、科学的得10分； 提供的实施方案较切实可行、安排较合理、针对性较强、方案较全面、科学的得7分； 提供的实施方案一般切实可行、安排一般合理、针对性一般、方案一般全面、科学的得4分； 提供的实施方案差的得1分； 未提供不得分。 | 10分 |
| 2.2 |  | 对供应商提供的安全保障措施、质量保障措施进行综合评分，方案全面、科学合理、 操作可行。 提供的方案全面、科学合理、操作可行得10分； 提供的方案较全面、科学较合理、操作较可行得7分； 提供的方案一般全面、科学一般合理、操作一般可行得4分； 提供的方案不全面、不科学合理、操作不可行得1分； 未提供不得分。 | 10分 |
| 2.3 |  | 对供应商提供的日常维护方案进行综合评分，维护方案切实可行、措施具体、针对性强。 提供的方案切实可行、措施具体、针对性强的得10分； 提供的方案较切实可行、措施较具体、针对较性强的得7分； 提供的方案一般切实可行、措施一般具体、针对性一般的得4分； 提供的方案不切实可行、措施不具体、针对性不强的得1分； 未提供不得分。 | 10分 |
| 2.4 |  | 评委根据供应商提供针对本项目的售后服务方案，从质保及售后服务方案的完善性、切实可行性、承诺情况、服务标准、备件支持、保修措施等方面进行打分： 售后服务方案全面合理，对本服务项目针对性强，可行性强的得10分； 售后服务方案较全面合理、针对性较强，可行性较强的得7分； 售后服务方案基本可行、有一定可行性的得4分； 售后服务方案不完整、没有可行性的得1分； 未提供不得分。 | 10分 |
| 3.1 | 产品质量（18分） | 跑道原材料EPDM颗粒,聚氨酯胶黏剂，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准的化学检测要求，气味等级，EPDM颗粒耐人工气候老化性能1500h和高聚物总量技术全项的要求提供合格的检测报告，得3分（提供检测报告复印件加盖供应商公章）。 | 3分 |
| 3.2 |  | 透气型跑道成品样块必须通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》现浇型面层成品中有害物质限量及气味要求、物理机械性能、耐人工气候老化性能1500h和湿热老化性能336h等全项要求提供合格的检测报告，得3分（提供检测报告复印件加盖供应商公章）。 | 3分 |
| 3.3 |  | 跑道原材料EPDM颗粒，色粉，色膏，聚氨酯胶黏剂，塑胶跑道通过GB/T21605-2018标准进行急性经口毒性试验和GBT/21604-2022化学品急性皮肤刺激/腐蚀性实验方法的检测报告提供具有“CNAS”资质的检测机构出具的测试报告得3分（提供检测报告复印件加盖供应商公章）。 | 3分 |
| 3.4 |  | 跑道原材料EPDM颗粒通过耐人工气候老化性能5000小时抗老化UVA的测试合格的检测报告得3分（提供检测报告复印件加盖供应商公章）。 | 3分 |
| 3.5 |  | 人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据GB36246-2018、GB/T 14833-2020标准检测拉伸强度≥11Mpa，经过氙灯老化500小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化500小时+高低温老化20次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试抗滑值≥85BPN、拉断伸长率≥45%、阻燃性能Ⅰ级、拉伸强度保留率≥85%，尺寸稳定性横向、纵向均小于等于0.5%的合格专项报告得3分，否则不得分（提供复印件并加盖生产厂家公章)。 | 3分 |
| 3.6 |  | 人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据GB36246-2018标准进行氙灯老化500小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化500小时+高低温老化20次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试有害物质释放量及有害物质含量均未检出，耐酸性(30%H₂SO₄,168h)、耐碱性(20%Na₂CO₃,168h)均合格专项报告得3分，否则不得分（提供复印件并加盖生产厂家公章）。 | 3分 |
| 4 | 企业业绩 （6分） | 投标人自 2022年1月1日（含）以来承担过类似业绩的有1个得3分，最高得6分。（同时提供中标通知书、合同、竣工验收证明三者缺一不可，证明材料复印件加盖公章，时间以竣工验收证明上的时间为准，提供的证明材料须体现相关数据和内容，否则视为未提供） | 6分 |
| 5.1 | 其他（6分） | 提供供应商或者制造厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且认证覆盖范围应包含体育场地设施工程施工。 有一个得1分，满分3分（提供复印件加盖公章）。 | 3分 |
| 5.2 |  | 1.提供《中国环境标志产品认证证书》(十环认证）Ⅰ型、Ⅱ型的认证证书及中国绿色材料标志授权使用证书； 2.提供相关产品符合《CEC019 -2019环境友好产品认证技术规范合成材料运动场地面层》的证明材料； 3.提供相关产品具有中国田径协会田径场地（跑道）合成面层审定证书。 有一个得1分，满分3分（提供复印件加盖公章）。 | 3分 |
| 合计 |  | 100分 |  |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据并加盖公章。

备注：

（一）本项目对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）本项目对小型和微型企业的投标价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）监狱和戒毒企业的价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）残疾人福利性单位的价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章  采购项目的服务要求和数量等

一、项目概况

1、项目名称：漆桥中心小学运动场改造人造草坪、塑胶跑道等采购。

2、合同履行期限:详见招标文件。

3、现场及交通运输情况:各投标人自行踏勘现场。

二、招标范围：

本项目主要内容有：详见采购清单及招标文件等相关内容。

三、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶跑道拆除 | 1、拆除塑胶地面 2.此项单价包含拆除及基层清理打磨、坑洼混凝土找平、基层破损地面拆除修复、垃圾外运等保洁、消纳一切费用 3.满足施工设计要求 | ㎡ | 2249.00 |
| 2 | 13mm透气型塑胶面层 | 1、透气型塑胶面层（含标线），三元乙丙橡胶（EPDM）面层 2、厚度要求：13mm 3、颜色：按甲方要求 4、满足设计图纸及甲方要求 | ㎡ | 1878.00 |
| 3 | 32mm曲直混编人造草坪 | 1、21000针双色曲直混编人造草坪（含标线） 2、厚度要求：32mm 3、颜色：按甲方要求 4、满足设计图纸及甲方要求 | ㎡ | 2735.00 |
| 4 | 1.5mm丙烯酸轮滑场地 | 1、基础层找平与修补 2、底涂1遍，下中涂铺设1遍，上中涂铺设1遍，柔和面涂1遍，耐磨面涂1遍 3、按体育工艺规范要求划跑道标志线 | ㎡ | 1272.00 |
| 5 | 笼式足球围网 | 笼式足球围网安装 ①立柱Φ76X1.8mm厚镀锌管，高度4000mm，静电喷塑； ②PE包塑勾花网：内径2.3mm，外径3.6mm，网孔45*45mm； ③横杆Φ60*1.8mm厚镀锌管，静电喷塑； ④铝合金压条固定包塑围网 ⑤每300mm间距装Φ5.5*32mm达克罗自钻螺丝，自钻丝防水垫，自钻丝防盗帽 | ㎡ | 576 |

图纸下载链接：https://pan.quark.cn/s/9ef4ab5e0af9      提取码：BqA4

四、商务要求：

4.1工期要求：

1、合同签订后，供应商负责在30天内将全部产品交付至学校，并验收通过。交货地点为采购方指定地点。

2、供应商提供的产品必须全部响应其投标文件中的技术要求。

3、供应商供货时须向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

五、服务要求：

1、质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为二年（含)以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、售后服务：供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

六、付款方式：

本合同为固定单价合同。

货物全部进场支付至合同总价的40%；项目竣工经验收合格决算资料交付给甲方后，支付至合同总价的70% ，完成审计并出具审计报告后，支付至审计价的97%；工程结算价款结算总额的3%作为质保金，质保起算时间为竣工验收合格之日起。质保期两年，质保期满时，系统所有设备、材料及铺装无质量问题，买方向卖方付清剩余尾款（保修金不计利息，并扣除维修费用）。

七、施工技术要求

塑胶面层施工技术要求及施工程序

一、基础要求及处理

新水泥混凝土基础：

1.1基础要求：

坚实平整（平整度要求：3m直尺误差不大于3mm），有一定排水坡度（一般横向不小于70/00，纵向不小于40/00，必须保证泄水），强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面）。新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6x10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割温度缝（因为两板块之间形成断裂面，受热胀冷缩影响最为明显），切割温度缝要求宽为6~8mm，深度为混凝土厚的1/3且不少于30mm，（保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不回导致基础其它地方开裂）。

1.2基础处理：(清缝—酸洗—底涂—填缝—找平、修补)

1.2.1清缝：把温度缝及施工缝用刮刀或铁条清理缝内积物，30mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置，保证整体的缓冲性好，使基础的热胀冷缩不影响塑胶表面。

1.2.2酸洗：用清水湿润基础（防止稀盐酸渗入基础里面），以浓度为8%左的稀盐酸或草酸均匀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净（一般冲洗两遍），洗完干燥后要求基面水泥原色，无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。

1.2.3底涂：基础足够干燥后用专用底涂（GD）分一道滚涂于基面，原则以涂刷后基面转变为湿润颜色，不足处应补涂（底涂的作用为渗透进基础的微细孔内，固化后起加固基面），。在基础表面强度<C20或表面较松散时，可用GD加1倍环保稀释剂稀释后厚涂于基面（增强其渗透性，增加TY渗入深度）直到表面颜色变湿润为止，使基础表面得以达到施工要求。应避免在烈日下或基础温度较高情况下（>450C）施工以保证底涂漆的渗透性（无雾雨天气的早上或傍晚较适宜）。

1.2.4填缝：底涂处理完表干后，用塑胶灌封，把塑胶和水按45：1比例，搅拌均匀后直接灌到温度缝内，灌胶的深度约为温度缝深度的一半，发泡后露出表面部分用手提磨机磨平或用刀割掉。

1.2.5找平、修补：在酸洗过程中圈出的积水地方，用GD加石英砂按1：5（重量比），再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处，修补时注意修边不要让修补后的边高出基面（若有高出需在固化后打磨平整）。大面积修补也可采用按摊铺机履带宽度打轨道的办法进行修补，轨道采用TY加胶粒按1：5（重量比）或TY加石英砂加胶粒按1：2：3（重量比），用经纬仪或拉线的办法确定轨道高度。

2、旧水泥混凝土基础：

2.1基础要求：

坚实、平整、无下沉板块，断裂缝不超10mm宽，若没有切割合理温度缝，必须按新水泥基础要求切割温度缝。若基础有下沉或极不平整、断裂缝过宽过多等现象，建议重新用沥青混凝土（＞40mm厚）或水泥混凝土（＞70mm厚）铺设找平基础。

2.2基础处理：

基本按新水泥混凝土基础处理方法处理。若基础有裂缝超过2mm宽的，应用切割机扩宽列6~8mm，按新水泥基础要求磨缝、填缝；若宽度少于2mm的缝直接用灌封胶灌缝，发泡固化后磨平即可。

3、沥青基础：

3.1基础要求：

表面整洁，粘接牢固，不得有碾压车轮印、裂纹、蜂窝麻面、油苞及油污。表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，接缝平顺光滑，无阻水现像，压实密实度不少于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度，保证泄水。新沥青基础自然养护不少于28天，使沥青中高沸点挥发物挥发完全，保证塑胶材料与基础有良好的粘结。

沥青材料质量标准：针入度（1/10mm）>60；軟化点>50℃；延伸度>100。

沥青混凝土结构配置合理。根据各结构层设计厚度，上面层细粒式沥青混凝土宜选用AC-10-Ⅰ；下面层中粗粒式沥青混凝土宜选用AC20～AC25。

沥青混凝土的配合比应由试验室按《公路沥青路面施工技术规范》要求的方法确定，必须符合马歇尔试验各项技术标准和最佳沥青用量要求，级配合理，具备良好的施工性能，且至少有一层为Ⅰ型密级配。

沥青混凝土必须采用机械摊铺，并配备足够的施工机械，包括6～8吨和12～15吨钢轮式（两轮）静态压路机、轮胎压路机及振动式压路机。在施工的各个环节中要特别注意不同的温度控制要求，以保证压实度达到规定标准。上下层纵向接缝应错开10cm～15cm；横向接缝应错开1m以上。

施工中禁止使用柴油清擦工具，以杜绝油污染侵蚀破坏现象的产生。

3.2基础处理：

3.2.1清洗: 用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的基础应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记 。

3.2.2找平修补：按新水泥基础要求1.2.5处理。

二、渗水（透气）型塑胶面层施工

渗水型塑胶面层须为中国田径协会审定塑胶产品，塑胶样品须提供经权威部门测试的物理性能、化学性能、抗老化性能的检测报告，提供颗粒5000小时及以上UVA测试报告。

1、EPDM渗水型塑胶面层材料由红色EPDM颗粒（2-4mm）、红色EPDM细粒（0.5-2mm）、底层环保聚氨酯胶粘剂、面层耐黄变、抗紫外线聚氨酯胶粘剂、划线漆组成，均为环保材料。

2、塑胶面层按国家强制性标准GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》执行。环保聚氨酯胶粘剂底涂0.3KG/m2满涂均匀，确保与原有基础接结；10mm厚含胶量15%彩色EPDM(2-4)颗粒拌环保聚氨酯胶粘剂机械摊铺（6：1）；3mm厚含胶量20%彩色EPDM（0.5-2）颗粒拌环保耐黄变、抗紫外线聚氨酯胶粘剂(1:1)适量加粉机械喷涂二遍。

3、外观：无裂痕或分层现象；面层与底胶粘合牢固、均匀；接缝平直、无明显凹凸现象；表面色泽均匀；面层颜色为均匀的蓝色或淡蓝色，色泽鲜艳、均匀，无明显色差。

4、标志线：标志线应清晰、不反光、无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/10000，跑道线宽5cm。画标志线所用材料要求增加无毒、无明显挥发性材料。

5、厚度合格率：跑道区域厚度必须在13mm以上。加厚区18mm（如跳远起跑道、跳高加厚区等）应不小于设计标准。

6、平整度合格率：塑胶跑道平整合格率不小于85%，在任何方向和位置上，在3米的丈量距离上不能有超过3mm的起伏；3mm间隙以上的点数应少于总检测点10%。

7、跑道坡度:纵向坡度不得超过1/1000、横向坡度不得超过在1/100之内，并须向跑道内侧倾斜，施工时应充分考虑施工误差；跳高区坡度不得超过4/1000。

8、各比赛场地设施应严格按图施工,所有塑胶面层完成面应一致，不允许因塑胶面层厚度不一而完成面有高差，基层施工时应特别注意。

9、原有运动场塑胶面层机械配合人工铲除并外运，废物垃圾倾倒符合当地政府相关要求。铲除后如有基础不平、松动、破坏等应修复，确保符合塑胶面层铺设要求。

三、足球场人造草坪施工

施工前准备工作

（1）复核需施工场地的尺寸，是否和草坪订购图纸的要求吻合，同时严格检查场地基础的质量，杜绝由于基础质量问题而影响人造草坪铺装质量问题的发生。

（2）清理场地，以使表面无石子等杂物。如有条件的场地应尽量封场，避免在施工中由于非施工人员进入等原因，而影响施工的质量和进度。

（3）检查草卷是否符合订购合同的技术要求，各草卷尺寸及卷号是否和施工图纸相对应。

（4）检查施工用胶水、接缝带、工具是否符合施工要求。

（5）检查石英砂、彩色EPDM颗粒是否符合施工要求。应特别注意施工用的石英砂必须干燥，决不允许用潮湿的石英砂进行施工。

施工步骤

1、测画底线

按照图纸尺寸把线仔细、清晰地画在场地的基础表面上。所有标志线必须是双线。

2、草卷展开、修边

将甲方提供的生产设计与铺装图进行对照，将生产设计上卷号为第一的草卷放进铺装图上注明“1”的位置，展开，经整理并确认无褶皱、扭曲等现象后，将草卷多余的边（无草苗部分）裁掉，裁剪后要保证草卷宽度不少于4米（因为生产的原因宽度可能会超过4米）同时要保证直线度；然后将第二卷草放入指定位置展开，展开时将其中多余的一边搭

到第一卷草坪上，然后将与第一卷搭接的部分裁掉，再将多余的另一边修剪整齐。其余的草卷依次类推。为保证场地美观，放草时，要尽可能使草坪搭接紧凑，但修边后不能有重叠，同时要保证草坪与草坪最边上一行的草丝不能相距太远，最多是该草坪一个行距的距离。

3、粘接接缝边

将已经修好的草卷的边均匀向上折叠20---30cm，把准备好的20厘米宽的接缝带放在相邻的草卷之间的基础上，然后均匀涂抹上胶水（胶水使用量请参照特别提示第4条），自然晾晒一段时间后，再放下接缝边（注意：不能将两边的草苗压在接缝边下）。在粘接好后，检查胶水凝固的情况，在胶水快要凝固的时候，用人工在接缝边上来回的踩踏，使接缝边、胶水、接缝带充分的粘接。

4、标志线的切割

在草坪上找准预留的标志线，在标志线的中间位置用刀划开，并且使它自然收缩一段时间（半天或一天）后，用美工刀沿画好的线，割出标志线的位置。

5、粘接标志线

将成卷的白色草坪剪成相应宽度的长条，将其放入预留的标志线位置，然后将其与旁边的绿草用30厘米宽的接缝带粘接在一起。工艺基本同绿草接缝边的粘接。

6、充草石英砂

将准备好的石英砂均匀地使用注砂机布在场地上，用刷子仔细地把布好的石英砂刷一遍，使石英砂能自然地落到草苗根部，起到使草丝自然竖立的作用，为注彩色EPDM颗粒做准备。

7、充草彩色EPDM颗粒

将准备好的EPDM颗粒均匀地使用充草机充入到场地上，用梳草机仔细地把充好的EPDM颗粒梳一遍，使颗粒能自然地落到草苗内部，起到使草苗自然竖立的作用，最后再进行梳草二遍，确保草丝留有1.5-2cm高度。EPDM面层颗粒含胶量必须达20%以上，提供EPDM颗粒5000小时及以上UVA测试报告。

施工中紧急情况的处理

1、下雨：在施工中，突然发生下雨的情况，应立即停止施工，对胶水粘接部分用遮雨布进行覆盖，确保胶水凝固时间。

2、大风：在施工中，突然发生大风的情况，应立即停止施工，对草坪周边部分有可能受影响的边，用重物压住。

3、对其他突发事件，视现场情况酌情处理。

塑胶面层技术性能要求

（一）塑胶面层安全、质量技术要求

1、塑胶面层使用的原材料每个施工点原则上必须一次性全部进场，现场由业主方、 监理等相关人员、中标人抽样（固体原料每组≥500g、非固体原料每组≥250mL），由业主方送具有国家认识资格的检测中心进行环保检测，合格后方可允许铺设。

2.厚度要求

| 类型 | 指标 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 400 米田径场地 | ≥13 mm | 除需加厚区域外，场地面层平均厚度应≥13 mm，低于规定厚度10的面积应≤总面积的10％；任何区域的厚度均应≥10mm。 跳高起跳区助跑道最后3m三级跳远助跑道最后13m、撑竿高跳高助跑道最后8m；掷标枪高助跑道最后8m以及起掷弧前端的区域的厚度应≥ 20 mm。 |

3. 物理机械性能要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 冲击吸收/%， | 35～50 |
| 垂直变形/mm | 0.6～3.0 |
| 抗滑值/（20 ℃）BPN | ≥47（湿测） |
| 拉伸强度/MPa | ≥0.4 |
| 拉断伸长率/% | ≥40 |
| 阻燃性能/（级） | Ⅰ |

注：

1).合成材料运动场地面层耐老化性能要求:

合成材料运动场地面层加速老化 500 h后，拉伸强度和拉断伸长率应满足表的要求。

2) 合成材料运动场地面层中无机填料及高聚物的限量要求:	无机填料含量不应超过 65%，颗粒中高聚物总量不应低于 20%。

4.合成材料面层成品中有害物质限量及气味要求

| 有害物质含量 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20c |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |

5.合成材料面层成品中有害物质限量及气味要求（续）

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.4 |
|  | 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | ≤7.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |

6.非固体原料中有害物质限量要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg） | ≤1.0 |
| 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg） | ≤1.0 |
| 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 /（g/kg） | ≤10 |
| 挥发性有机化合物/（g/L） | ≤50 |
| 游离甲醛/（g/kg） | ≤0.50 |
| 苯/（g/kg） | ≤0.05 |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 可溶性铅 b/（mg/kg） | ≤50 |
| 可溶性镉 b/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性铬 b/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性汞 b/（mg/kg） | ≤2 |

7.固体原料中有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20 c |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 气味 | 气味等级 d/级 | ≤3 |

（二）人造草坪安全、质量技术要求

1、 人造草坪物理性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容

| 检验检测项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲击吸收，% |  | ┄ | 45-70 |
|  |  | ┄ |  |
|  |  | ┄ |  |
| 垂直变形 |  | mm | 4～11 |
| 草丝拉断力 | 单丝 | N | ≥10 |
| 单簇草丝拔出力 |  | N | ≥20 |
| 加速老化500h后草丝拉断力保持率，% | 单丝 | ┄ | ≥80 |

2、 人造草坪化学性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容

| 检验检测项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 |  | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和 | mg/kg | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘 |  | ≤1 |
|  | 可溶性铅 |  | ≤50 |
|  | 可溶性铬 |  | ≤10 |
|  | 可溶性镉 |  | ≤10 |
|  | 可溶性汞 |  | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/（㎡▪h） | ≤5.0 |
|  | 甲醛 |  | ≤0.4 |
|  | 苯 |  | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 |  | ≤1.0 |

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购项目合同

（仅供参考）

| 合同编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 使用单位： |  |
| 供货单位： |  |
| 签订日期： |  |

南 京 市 财 政 局 监制

项目编号：

项目名称：

采 购 人：                         （以下简称甲方）

住 所 地：

供 应 商：                         （以下简称乙方）

住 所 地：

根据《中华人民共和国政府釆购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆桥中心小学运动场改造人造草坪、塑胶跑道等采购 | 1项 |  |

第二条 合同总价款

- 本合同项下货物总价款为                         （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本项目合同价格形式为固定单价合同。

第三条、组成本合同的有关文件

采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第六条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在      年    月     日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。保证所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。

5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、乙方应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责，并承担由此引起的一切后果。

第八条、合同款支付：

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

货物全部进场支付至合同总价的40%；项目竣工经验收合格决算资料交付给甲方后，支付至合同总价的70% ，完成审计并出具审计报告后，支付至审计价的97%；工程结算价款结算总额的3%作为质保金，质保起算时间为竣工验收合格之日起。质保期两年，质保期满时，系统所有设备、材料及铺装无质量问题，买方向卖方付清剩余尾款（保修金不计利息，并扣除维修费用）。

第九条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为： 贰 年(自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定对所甲方采购的货物提供质量保障。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1)乙方接到甲方提出的产品质量问题请求,应在2小时内响应, 48小时内解决问题。乙方须按报价时承诺所供货物免费质保期为二年( 含)以上(自验收报告签字确认日起开始进入质保期)。

（2)甲方有权对乙方所供货物送检,如果不符合采购文件要求,乙方须承担相关费用和责任。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为________。

2.履约保证金的有效期至________时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后________个工作日内无息退还给乙方。

第十一条、违约责任：

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条、合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条、合同生效及其他:

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章。如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。

2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）              乙方（供应商）：（盖章）

代表人（签字）：                      代表人（签字）：

电  话：                              电  话：

日   期：                             日   期：

- 第六章 响应文件格式及附件

响应文件

项 目 编号 ：

项 目 名称 ：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目	录

注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |

- 响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、 投标申请及声明

二、 法定代表人授权书

三、 报价表

四、 资格证明文件

五、 开标一览表

六、 分项报价表

七、 技术条款偏离表

八、 商务条款偏离表

九、 投标人拟投入本项目人员一览表

十、 投标人类似业绩情况表（及证明材料）

十一、 服务与承诺

十二、 招标需要的其他证明文件及材料（若有)

十三、 技术方案

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式				及证明材料

附件四、 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

目录一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）采购公告，我方正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为                （大写）元人民币。其中，小型企业的产品为               （大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

9、供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

法人身份证（正反）：

授权委托人身份证（正反）：

目录三、报价表格式

报价表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |  |

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录四、资格证明文件

- 资格证明文件

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（在线打印）。

- 本项目的特定资格要求（如有）。

以下是不适用（1）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书的情况：

供应商存在下列情形之一的，仍须按招标文件要求提供证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

不适用信用承诺的仍须按招标文件要求提供证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应文件截止时间前6个月内，任意一个月的财务状况报告或年度审计报告（至少包括资产负债表和利润表）（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，（提供本次采购活动前6个月内，任意1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

目录五、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： | 项目编号; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名 称 | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小、微型企业 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

1、在“供应商是否属于小、微型企业的服务项目”栏内，填写“是”或“否”。

2、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

目录六、分项报价表格式

分项报价表

（投标人根据情况自行拟定）

供应商名称：（加盖电子公章）

日   期：        年    月    日

目录七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条 目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录九、投标人拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |

说明：

“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；职务填项目负责人或项目组成员。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录十、投标人类似业绩情况表（及证明材料）

投标人类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 合同内容 | 合同金额 | 备注 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录十一、服务与承诺

服务与承诺

（注：详见招标文件及采购需求，格式自拟）

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录十二、招标需要的其他证明文件及材料

招标需要的其他证明文件及材料（如有）

目录十三、技术方案

格式自拟

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXX项目（包号：1）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于        行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市高淳区漆桥中心小学

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：南京市高淳区漆桥中心小学

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
(仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印)

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格 遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、 公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次 政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采 购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的 能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同 所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金 的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重 大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。 如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |