招　标　文　件

项目名称：南通市中医院后勤智慧化管理平台项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0092

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………22

- 评标方法与评标标准………………………45

- 投标文件格式………………………………49

第一章  投标邀请

受[南通市中医院]的委托，南通市政府采购中心就[南通市中医院后勤智慧化管理平台项目](JSZC-320600-JZCG-G2025-0092)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市中医院后勤智慧化管理平台项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月17日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0092

2.项目名称：南通市中医院后勤智慧化管理平台项目

3.预算金额：80万元

4.最高限价：80万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订后90个日历日内完成

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年7月17日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：详见第四章采购需求。

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市中医院

地址：南通市崇川区孩儿巷院区

联系人：倪红辉 王生锋

联系方式：0513-85126012 0513-85126007

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路150号

联系人：杨女士

联系方式：0513-59001986

3.软件技术支持：0519-86722801     那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

- 南通市中医院后勤智慧化管理项目合同

项目名称：南通市中医院后勤智慧化管理平台项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0092

甲方：（买方）南通市中医院

乙方：（卖方）_________

- 乙双方根据南通市公共资源交易中心南通市中医院后勤智慧化管理平台项目公开招标的结果，签署本合同。

- 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市中医院南通市中医院后勤智慧化管理平台项目协商一致，在完全自愿及清楚并理解本合同条款的基础上，订立本合同。

一、合同内容

1.1项目名称：南通市中医院

1.2项目地点：南通市中医院

1.3项目内容：南通市中医院 后勤智慧化管理平台项目  的供货、现场安装、设备调试、验收、培训、技术指导、配套软件实施等各类工作和服务。

二、项目承包范围及承包方式

1、承包范围：

1.1根据招标文件，提供南通市中医院  后勤智慧化管理平台项目  的采购及安装项目，劳动力、材料、设备、包装、货运、设备定位安装、调试、竣工验收、培训、技术指导等各类工作和服务；（如有配套软件，则包含软件项目的实施、测试环境搭建、本地化修改、调试、竣工验收、培训、技术指导等各类工作和服务）

2、承包方式：

2.1.1固定单价。如实际实施发生数量变化，按实结算，结算单价不变，最终价款以审计为准。

2.1.2固定总价。如实际实施发生数量变化，结算总价不变，实施过程中缺少的设备、材料、软件等物资由乙方免费补齐以确保项目完成，最终价款以审计为准。

本次招标采用的承包方式为             （除外项目为：            ）

2.2 乙方工作内容为满足甲方招标文件中所要求的所有内容。

三、合同金额

3.1 在实际实施数量符合本合同附件清单中所述数量的前提下，本合同总价为大写：人民币          元整，小写（￥         元）。
四、质量与技术要求

1、符合招标文件中所列明的各项要求。

2、招标文件未列明的，则需符合乙方投标文件所注明的事项及承诺。

3、符合附件所示的技术要求，附件均需甲乙双方盖章。

4、除上述列明以外，有关设备、材料及安装工艺需遵照最新的国家或地方权威部门的要求和安全标准，产品均应有出厂合格证和材质报告。

5、本项目不准使用国家及当地政府已明令禁止的淘汰产品。

6、在甲方要求时，乙方须呈交有关单据以证明所使用设备符合相关规定。

7、甲方可要求乙方把任何不符合本合同规定的工作或设备迁离工地。有关费用均由乙方承担。

五、工期要求

本项目分  个阶段实施。

乙方必须在接到招标人供货通知（或签订合同）后  日历天内完成供货及安装调试完毕（即工期自    年   月   日至    年  月  日）。

六、付款方式

合同签订后15个工作日内，支付合同价的20%；项目清单中产品部署完成且得到医院确认后，支付进度款合同价的40%；验收合格后支付合同价的30%；验收之日起两年后，采购人向中标方支付质保款即项目款10%。

七、质保、维修、售后服务

1、质保期为整个项目竣工验收合格、完成备案且乙方已得到甲方发出的竣工证书（验收报告）之日起    年（按招标文件或投标承诺），产品质量保修期内乙方负责免费保修（维护）。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由乙方负责全免费（免全部工时费、材料费、财务费等等）更换及维修（维保）。质保期满后，如出现质量问题或故障，乙方需在甲方通知后的 2 小时内（按投标承诺）派技术人员赶到，24 小时内及时解除故障。无论甲方是否另行选择维保供应商，乙方应及时优惠提供所需的备品备件。质保期后，每年的维护费用为软硬件合同总价的      （按投标承诺）。

2、本项目竣工前，乙方须提交给甲方关于本项目各系统、设备等的操作、维修、紧急程序及修补等手册，如包含配套软件，则还应包含以下文书档案：(1)需求分析说明书。(2)概要设计说明书。(3)测试报告。(4)用户使用手册。(5)项目验收报告。（6）所有基础数据字典。（7）所有业务流程图。（8）系统管理手册及密文手册。（9）业务层代码及代码变更手册等。乙方负责训练甲方有关员工关于本项目的操作、维修及紧急程序等。直至甲方有关人员完全掌握。

3、乙方应在试机后最少七天内在现场派驻一位合格的工程师为操作者和项目部主要职员提供重复深入的培训。乙方应确保营运方职员已经有能力处置并操作设备，以便保证最短的操作故障时间及最长的使用寿命。乙方在培训期内保存所有培训记录并在培训完成后移交业主。

4、乙方负责指导有关人士适当操作及妥善保养设备和配件，直至甲方有关人员完全掌握。

5、乙方应提供设备操作及保养说明书，由工程师呈交业主。

6、获得项目合约后，乙方应就每项设备提供制造商建议的产品零件清单予业主，由甲方方面保存，作日后维修保养时参考。

7、乙方应提供每项设备的制造商代理公司及保养维修公司名称、地址及电话号码等数据，以便能及时获得所需要的维修保养服务和零件。

8、所有根据本项目合约所提供的设备、软件及工艺必须附有标准的保养说明书。若任何因安装不当、培训不足、设备缺陷、设备不当、工艺欠佳或设计等出现问题，乙方应免费维修及实时作出补救。补救工作亦包括因上述问题而引致表面、设备及其它系统所遭到的全部损害。

9、在保养期内，若乙方收到工程师或甲方通知设备任何部分发生故障时，应在甲方通知的   小时内（依招标文件或投标承诺）派技术人员到达现场，24 小时内排除故障。

10、在检修及保养设备方面，乙方需负责提供一切所需设备、人工及有关杂项。同时应包括在质保期内提供免费检修及更换损坏的配件。

11、除例行的检查及检修服务外，乙方亦需提供全天候二十四小时的紧急维修服务，并指派熟练员工随时担任紧急维修工作。

12、无论如何，若因乙方未按上述时间及时到达现场或排除故障，甲方有权另行委托有关人员或单位进行紧急维修服务，由此引起的有关责任及费用概由乙方承担。

13、乙方提供原厂针对本项目的授权书和原厂服务承诺函原件，并注册在“南通市中医院”名下。

八、保险

1、乙方须对与本项目有关或本项目进行期间发生或本项目引致的人身伤亡及财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障甲方免负该等责任，除非有关伤亡由甲方或其应负责人士过错所引致。

2、 乙方须负责其供应设备在运送途中直至运抵工地的安全，若其认为有需要，需自行购买有关保险。

3、项目一切险和第三者责任险由乙方负责购买，无论乙方是否购买第三者责任险，甲方均认为乙方已购买第三者责任险，事故责任由乙方负全责。

九、违约责任

1、乙方不能如期完工，每超过一天，则按合同金额   %/天的违约金支付给甲方（因甲方付款引起的延迟除外），工期延迟达到   天后甲方可解除合同，乙方还需向甲方支付因延迟造成的所有经济损失。

2、乙方产品如不符合合同质量、技术等要求，甲方将拒收，乙方除赔偿因此而给甲方造成的损失外，另承担合同总价 5% 的质量违约金。

3、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外；

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外；

3、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任；

4、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落。

十一、其它

1、本项目安装由乙方完成，一切安全责任由乙方承担。

2、设备包含的软件产品永久维护，永久免费开放接口并负责软件产品与甲方相关信息系统接口对接，所有费用包含在本合同价中，结算时不得以任何理由要求甲方上调合同价款，不再另收各类接口费用。

3、乙方承诺设备包含的软件产品免费与甲方的集成平台进行无缝对接。

十二、合同生效

合同订立时间：    年   月   日，合同订立地点：南通，本合同须经双方法人代表或委托人签署并加盖公章后生效。

十三、合同争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时首先协商解决。

如双方发生纠纷又协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同份数

本合同一式肆份，由甲方保存叁份，乙方保存壹份。

十五、以下的文件作为本合同的附件

(甲)合同者(委托者)                              (乙)合同者(受委托者)

南通市中医院（盖章）                           （盖章）

负责人签章：                                    负责人签章：

年   月   日                                    年   月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

投标人需充分考虑招标文件需求报价，本工程为“交钥匙”工程。实施全流程承包，包含：系统上新、送货、安装、调试、人员培训、最终交付等一系列全过程服务。

- 采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 后勤智慧化管理平台 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

（一）标准及规范

包括不并限于以下标准；下述规范和标准如有缺少或有更新，须按现有或更新后的标准执行。

1.《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发[2021]18号）

2.《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》（国卫办医函[2021]86号）

3.《公立医院运营管理信息化功能指引》（国卫办财务函[2022]126号）

4.《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）

5.《三级医院评审标准（2022年版）》（国卫医发[2022] 31号）

6.《关于加强公立医院运营管理的指导意见》文件（国卫财务发[2020]27号）

7.《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》（国卫办规划发[2018]4号）

8.《医院信息化建设应用技术指引（2017年版）（试行）》（国卫办规划函[2017] 1232号）

9.《医院信息平台应用功能指引》（国卫办规划函[2016]1110号）

10.《医院后勤设备智能化管理系统建设技术规范》DB31/T 984-2016

11.《资产管理管理体系》ISO55001-2014

12.《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153-2015

13.《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

14.《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012

15.《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

16.《民用建筑设计通则》GB 50352-2019

17.《医院电力系统运行管理》WS 434-2013

18.《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016

19.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019

20.《智能建筑设计标准》GB50314-2015

21.《低压配电设计规范》GB50054-2011

22.《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

23.《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-200

24．其他相关标准

（二）总体要求

(1)本项目需统筹规划，统一设计系统结构。尤其是应用系统建设结构、数据模型结构、数据存储结构以及系统扩展规划等内容，需从全局出发、从长远的角度考虑。

(2)本项目系统的设计需满足建设先进性的要求，把科学的管理理念和先进的技术手段紧密结合起来，提供先进合理的业务流程；系统将使用先进成熟的技术手段和标准化产品，使系统具有较高性能，符合当今技术发展方向，确保系统具有较强的生命力，有长期的使用价值，符合未来的发展趋势。

(3)本项目系统设计的安全性，既要考虑信息资源的充分共享，也考虑了信息的保护和隔离；系统在各个层次对访问都进行了控制，设置了严格的操作权限；并充分利用日志系统、健全的备份和恢复策略增强系统的安全性。

(4)本项目系统设计的各环节具备故障分析与恢复和容错能力，并在安全体系建设、复杂环节解决方案和系统切换等各方面考虑周到、切实可行，建成的系统将安全可靠，稳定性强，把各种可能的风险降至最低。

(5)本项目应提供统一的操作台，集成多种不同类型的系统设备的综合管理操作，提供良好的人机交互式操作界面，方便用户操作，提高系统自动化管理能力，降低劳动强度。

(6)本项目系统的设计应具备前瞻性，充分考虑系统升级、扩容、扩充和维护的可行性，系统采用的各项设备均符合国际通用标准，符合开放性原则，支持业务功能二次开发，保证系统的开放性和技术延伸性。

(7)本项目应保护医院原有系统成果，充分利用原有业务系统，原有系统无法满足智慧管理评级要求的，需对医院原有业务系统提供升级改造意见，采购人负责监督原系统改造过程，若原系统投标人不配合改造，由投标人与采购人协商后进行替换。

（8）本项目内容包括但不限于智慧后勤管理平台底座、能源管理系统、报修系统、合同管理、设备管理、巡检管理等，实现孩儿巷院区与建设路院区从区域、科室、业态等多维度进行计量统计与分析，实现能源精细化管理、智能化管理，降低能耗支出等。

1一站式服务平台

1.1菜单管理

系统支持对菜单权限及操作权限的管理维护；支持PC端和移动端的多客户端权限管理；支持设置菜单显示或隐藏；支持对菜单和权限的新增、编辑和删除；支持按菜单名称进行搜索。

1.2角色管理

系统支持对用户角色进行维护管理，可自定义每个角色的功能权限，支持角色菜单功能权限的分配，支持角色对应用户的分配。支持对角色查看数据范围的限制。支持按角色名称进行搜索。

1.3▲区域管理

院区管理

系统支持对院区进行维护管理，支持设置院区的等级以及类型。支持按院区名称或者编号进行搜索。

区域管理

系统支持对区域进行维护管理。支持绑定区域内的楼宇楼层房间。支持按院区、区域名称或者区域编号进行搜索。

楼宇管理

系统支持对楼宇进行维护管理。支持按院区、楼宇名称或者楼宇编号进行搜索。

楼层管理

系统支持对楼层进行维护管理。支持按院区、楼宇名称、楼层名称或者楼层编号进行搜索。

房间管理

系统支持对房间进行维护管理。支持配置不同房间类型，如普通病房、办公室、设备间、手术室；支持按照所属院区、所属楼宇、楼层、科室进行搜索。

1.4▲部门管理

系统支持对医院的部门组织架构进行维护管理，支持设置部门类型、工作类型、工作技能及工作区域的配置。支持自动生成科室二维码。支持科室二维码打印。支持部门批量导入、导出操作。支持按院区、部门名称、部门类型、部门状态进行搜索。

1.5用户管理

系统支持对医院的员工信息进行管理维护，支持用户登录名、密码管理，支持对用户手机号进行脱敏处理。支持对用户密码进行重置。支持用户批量导入、导出操作。支持对用户角色的授予。支持对用户类型、工作类型和工作技能配置。支持按用户名或者昵称或者手机号进行搜索。

1.6在线报表设计

系统支持在线创建、修改报表，实时生效。系统支持常用数据库、静态数据等多种数据源。

1.7可视化开发平台

系统支持在线创建、修改大屏，实时生效。系统支持常用数据库、静态数据等多种数据源。

1.8系统参数管理

系统支持对某些特定的参数进行维护配置，如PC登录页输入错误X次需要输入验证码才可以进行登录。

1.9消息通知配置

系统支持对各模块的各个节点进行信息推送，可按照各个节点设置不同提示信息，选择不同推送对象及推送方式。

1.10字典管理

系统支持对常用的数据字典进行维护管理。

1.11品牌定制

系统支持自定义医院的logo、名称等个性化内容。

1.12客户端管理

系统支持对客户端的登录有效时长进行维护管理，授权方式支持密码模式、客户端模式、刷新模式、简化模式、验证码模式。支持按客户端ID进行搜索。

1.13日志管理

操作日志

系统支持对操作日志进行查看，支持显示操作模块、操作用户、主机、登录地点等信息。支持按操作模块、操作人员、业务类型、操作状态、操作时间进行搜索。

登录日志

系统支持对登录日志进行查看，支持显示登录用户、登录地址、登录客户端等信息。支持按登录地址、用户名称、状态、登录时间进行搜索。

- ★1.14 BI配置

支持不同科室基于自身数据分析要求灵活配置各类指标。

指标配置：支持通过拖、拉、拽等方式配置折线图、柱状图、雷达图、漏斗图等形式图表，支持灵活配置标题、图例、数据标签等，支持通过过滤器对图表数据进行筛选，呈现特定数据。

2维修管理

2.1WEB报修登记

一站式服务中心接到临床电话报修后，可进行工单登记操作。

系统支持根据报修人电话，自动带入报修人相关基础信息，包括报修部门、报修人姓名，报修电话，所在区域，所在楼宇，所在楼层等。同时支对报修人基础信息的修改。

系统支持报修历史查看。

系统提供报修类别供登记时选择，支持模糊查询及下拉选择；同时支持对报修事项进行自定义描述；

系统支持根据报修类型自动关联维修人，报修登记时也可指定维修人。

系统支持添加各类附件对报修事项进一步说明，如图片，音频，视频等。

系统支持一次添加多个报修事项，完成报修后系统自动将各个报修事项拆分为独立工单进行响应处理。

2.2▲APP报修

系统提供报修类别供报修时选择，节约临床用户的报修效率。

系统支持自动带入报修人相关信息，如报修位置。

系统支持拍照上传，在报修时，可以对报修现场进行拍照上传。

系统支持照片涂鸦编辑，对上传的照片进行标注说明。

2.3▲小程序报修

2.3.1 工单报修登记

系统提供报修类别供报修时选择，节约临床用户的报修效率。

系统提供快修入口供快速报修，快修入口选项可手动配置。

系统支持自动带入报修人相关信息，包括报修人姓名、所属科室、联系电话等。

系统支持拍照上传，在报修时，可以对报修现场进行拍照上传。

系统支持照片涂鸦编辑，对上传的照片进行标注说明。

2.3.2 报修工单管理

系统支持实时在线查询所报维修工单的完成进度，支持查看工单详情。

系统支持通过工单界面直接拨号呼叫维修人员。

系统支持对完工的工单进行在线满意度评价。

2.3.3 常用地址管理

系统支持对常用报修地址进行管理，报修用户可在系统中维护自己常用的报修位置，在报修时调用，系统同时可支持默认地址，方便临床用户快速报修。

2.4▲电话弹屏

一站式服务中心接到临床电话报修时，系统可自动识别来电号码并弹屏提醒，提醒内容包括来电号码、来电科室、科室位置等。操作人员可通过来电提醒界面直接进入工单登记界面，相关基础信息系统自动匹配。

2.5服务台

系统支持提供当前座机绑定信息和该座机全部、待分派、待审核数据统计，今日已接、未接电话为生成报修工单列表展示并支持点击生成报修工单，已接电话录音播放。今日已生成工单和已接电话支持统计数据。

2.6▲任务提醒

一站式服务中心接收到临床自主登记的报修单时，系统进行新任务提醒，支持弹屏、声音提醒，操作人员可通过提醒界面直接进入工单进行调度派工。

一站式服务中心接收到临床自主登记的报修单时，系统进行新任务提醒，支持弹屏、声音提醒，操作人员可通过提醒界面直接进入工单进行调度派工。

2.7工单关闭

一站式服务中心可对误报、错报等不需要维修或故障已不能维修或由于其他特殊情况不需再提供维修服务的工单，进行工单关闭处理。

2.8调度派工

一站式服务中心接收到临床自主登记的报修单后，可通过系统进行任务调度派工，根据报修内容分派指定到相应维修班组或维修人员提供维修服务。

2.9班组长派工

维修班组接到一站式服务中心分派的任务工单后，可通过系统进行派工处理，指派相对应的维修人员去现场进行维修处理。

2.10维修开始

维修人员可对派工给自己的工单以及之前接受的工单进行开始操作，表示正式开始维修。

2.11维修暂停

维修人员在开始维修后，发现维修服务暂时无法完成，如所需材料、配件短缺，需外送大修，需维保商维修等情况，可通过系统将工单暂停。

系统支持工单暂停时记录暂停原因

系统支持待维修条件成熟后，可对暂停的工单进行恢复处理，继续提供维修服务。

2.12▲维修协助

当维修人员进行现场维修时发现所接受的维修任务不能独自完成需要其他人员协助方能完成维修，可通过系统发起协助请求，选择协助人员进行维修协助，协助人员即时收到协助信息。

2.13维修完工

维修人员完成现场维修任务后，可对该维修工单进行完成处理。

系统支持维修过程记录。

系统支持完成时记录维修费用。

系统支持自动计算维修工时。

2.14维修耗材添加

维修人员在维修服务过程中发现维修需要使用相关配件、材料，可在系统中针对该工单添加维修耗材。

2.15工单审核

一站式服务中心可根据需要对工单进行审核。

系统支持审核不通过时记录不通过原因。

2.16▲工单回访

一站式服务中心可根据需要对任意工单进行回访。

系统支持访报修人或维修人。

系统支持回访时记录回访内容。

2.17工单状态跟踪

系统支持工单报修状态跟踪查询，可查看工单所有进展信息。

2.18工单打印

系统支持服务需求工单的打印，打印格式可根据用户需求定制。

我的工单

显示当前登录人的所有工单

我的报修

当前登录人所报修的工单管理页面

2.19调度电子屏

后勤维修服务处理进程通过电子屏实时滚动播放，服务状态以颜色区分一目了然。系统同时支持各类通知、公告的信息发布，同时可根据用户需求定制发布相关资讯信息。

支持重点设备重点科室维修进度监控电子屏显示：

2.20工人电子屏

支持工人工单量排行榜电子屏显示。

2.21交接班管理

交接班的维修工单管理页面，只显示所有标识包含”交接”的工单，其他页面功能和报修工单页面一致。

2.22统计报表

系统提供报修类型统计报表、班组维修量统计、科室报修分析、维修完成率统计表、维修事项统计报表、工单效率一览表、重复报修统计、总屏重点事项一览表、工单明细表、科室耗材使用统计、维修耗材使用汇总、当日完工率等多种报表。

2.23维修类别管理

系统支持对维修类别进行自定义维护管理，在报修时直接调用。

2.24维修事项管理

系统支持对维修事项进行自定义维护管理，在报修时直接调用。

2.25维修区域管理

维修区域管理页面，主要为班组的工作区域的下拉框提供初始化数据，且开启系统区域派工参数后，维修工单派工需要根据班组的工作区域筛选数据，支持跨院区维修功能。

新增维修工作区域

绑定维修工作区域的具体位置

3移动维修

3.1 APP工单派工

系统支持通过APP进行工单派工，维修班组长可通过APP进行工单派工处理，指派维修人员及协助人员。

3.2 APP工单关闭

系统支持通过APP进行工单关闭，针对不需要维修或无法维修的工单可进行关闭处理。

3.3 APP工单抢单

系统支持通过APP进行工单抢单，维修人员可对班组内未派工的工单进行抢单。

3.4 APP维修开始

系统支持通过APP进行工单开始，维修人员对自己的带处理工单可进行工单开始操作。

3.5 APP维修暂停

系统支持通过APP进行工单暂停与恢复，维修人员可对暂时无法完成维修的工单进行暂停操作，须说明暂停原因；维修条件成熟后可对暂停的工单进行恢复，继续维修。

3.6 APP维修协助

系统支持通过APP进行维修协助，维修人员在维修过程发现需要维修协助，可添加维修协助人。

3.7 APP维修完工

系统支持通过APP进行工单完工，维修人员完成维修后，可对工单进行完工操作，须进行维修说明，同时支持维修耗材添加。

3.8▲APP维修耗材添加

支持与物料管理模块对接，通过APP进行工单维修耗材添加。

3.9▲APP报修评价

系统支持通过APP进行工单评价，维修人员完成维修后，可对工单进行评价。

3.10 APP工单详情查看&维修状态跟踪

系统支持通过APP查看工单详情，实时查看维修进度。

4物料仓库管理

4.1仓库管理

可通过系统建立不同物料仓库对物料进行统一管理。

4.2物料类型

系统支持对各类物料进行分类和管理。

4.3物料信息

系统支持对各类物料进行物料属性的维护和管理。

4.4物料出入库

新近物料的入库处理，系统自动生成入库单号，操作员仅需选择入库仓库，入库物料，输入入库数量即可完成入库操作。

物料出库处理，系统自动生成出库单号，操作员仅需选择出库仓库，出库物料，输入出库数量即可完成出库操作。

4.5物料库存

可通过系统实时查询物料仓库仓储情况，了解物料库存状态，支持多条件组合查询。系统同时提供物料仓储低值预警，可通过手动设置预警值对低于仓储预警值的物料进行补货提醒。提醒方式可实现置顶颜色提醒，系统弹屏提醒等。

4.6物料盘点

系统支持物料盘点。

4.7▲库存预警

可自定义预警值，当库存量低于预警值时系统自动预警提醒。

4.8▲物料统计报表

系统提供入库统计表，入库明细表，入库汇总表，出库统计表，出库明细表，出库汇总表，收支明细表，收支汇总表等各类物料统计报表。

5设备管理

5.1设备分类

系统支持对设备分类进行自定义维护管理。

5.2▲设备台账

系统支持对设备建立电子化台账，对设备的基础性资料进行规范化和制度化的管理。包括设备名称、设备类型、设备编号、安装位置、品牌、型号、供应商、厂商、出厂日期、安装日期、使用日期、使用年限、质保期等。

5.3设备资料管理

系统支持上传各类设备资料，支持各种文件格式，如WORD、PDF、图片等。

5.4维修历史

系统支持设备管理系统与维修管理系统关联，实时查询设备的维修巡检记录。

5.5巡检历史

系统支持设备管理系统与巡检管理系统关联，实时查询设备的历史巡检记录。

5.6▲运维周期

系统支持对运维周期进行自定义维护管理，在创建巡检单/保养单时直接调用。

6巡检管理

6.1设备类巡检标准

系统支持根据不同的设备类型，提前配置不同的设备类的巡检标准参数，用于后续巡检计划设置的巡检标准参数使用。

系统支持设备类型筛选巡检标准参数、巡检内容模糊查询巡检标准、根据周期类型、输入类型、是否必填筛选巡检标准参数。

6.2▲巡检计划管理

一站式服务中心支持巡检功能，根据对应需求，创建对应巡检计划；

系统支持预创建巡检计划，生成后支持修改巡检计划。

巡检计划--巡检标准：巡检标准事项支持新增和删除（新增和删除该页面下的巡检标准和设备类巡检标准下的巡检事项无关，只本计划有效）。

巡检计划--巡检设备：支持根据条件查询设备，支持多选功能。

6.3发布计划

系统支持根据巡检计划自动生成巡检任务

6.4暂停计划

支持暂停巡检计划，暂停生成新的巡检任务，但已生成的任务任然需要执行。系统支持记录暂停原因。

6.5恢复计划

系统支持恢复计划，继续自动生成任务，系统支持记录恢复原因。

6.6作废计划

系统支持作废巡检计划，作废后计划无法恢复，同步作废未执行的所有该计划下的任务和工单，已完成或执行中的不作废。系统支持记录作废原因。

6.7克隆计划

系统支持克隆巡检计划，计划作废后无法恢复，但是可以克隆巡检计划的数据到新增巡检计划页面，创建新的计划。

6.8查看任务

系统支持根据条件筛选查询数据。

6.9巡检任务管理

管理根据已发布的巡检计划自动生成的巡检任务，数据列表展示任务名称、任务时间、完成时间、完成情况、巡检班组、巡检人、任务状态。

支持根据条件查询巡检任务。

6.10查询工单

支持根据条件查询工单。

6.11补检

任务超过最终完成时限时，任务下对应的工单无法正常巡检，只能查看巡检事项；

系统支持补偿机制，提供补检功能。系统支持记录补检原因。

6.12巡检工单管理

支持按巡检任务自动生成巡检工单，记录每台设备的巡检情况。

6.13查看详情

支持查看巡检工单下的所有巡检事项，无法操作数据。

6.14巡检

巡检工单下的所有巡检事项，支持照片、视频上传和巡检异常情况说明；

如果当前登录用户为管理员权限，还支持指定当前巡检人。否则巡检人为当前系统登录人。

6.15统计报表

巡检汇总报表、巡检单明细统计表、巡检汇总分析表、巡检设备明细统计表。

6.16移动app设备信息查询

通过手持终端扫描设备二维码可查询对应设备相关基础信息，包括设备基编号，使用地点，安装时间，供应商信息，维保商信息等等。

6.17移动app巡检任务查询

巡检人员可通过移动手持终端查看个人待巡检任务及已完成任务的详情。个人待巡检任务可进行巡检、报修等操作。

6.18▲移动app巡检任务执行

支持巡检人员可通过移动APP扫描设备二维码，跳转设备巡检详情列表，现进行巡检任务执行。巡检事项列表，支持照片、视频文件上传和异常事项描述。

支持巡检异常时进行异常情况描述记录并进行转报修操作。

6.19▲移动app一键同步

系统支持离线、在线双模式操作。在线模式，数据可实时同步到服务器，离线模式，数据暂存本地，在连接网络后一键同步到服务器。

7保养管理

7.1设备类保养标准

系统支持根据不同的设备类型，提前配置不同的设备类的保养标准参数，用于后续保养计划设置的保养标准参数使用；支持设备类型筛选保养标准参数、保养内容模糊查询保养标准、根据周期类型、输入类型、是否必填筛选保养标准参数。

7.2保养计划管理

系统支持对保养计划数据进行管理和维护，对保养计划名称、计划效期，启动日期、保养周期以及保养单位等数据进行展示；支持根据计划名称、发布时间、保养班组、计划状态等信息进行查询的功能。

7.3发布计划

系统支持对保养计划的一键发布，选择需要发布的保养计划，随后进行二次确认，即可进行发布。

7.4暂停计划

系统支持暂停后的保养贴恢复功能，能够恢复保养计划的生成；支持恢复原因记录功能，恢复保养计划时能够记录恢复的具体原因。

7.5恢复计划

系统支持暂停后的恢复功能，能够恢复保养计划的生成，同时支持恢复原因记录功能，恢复巡检计划时能够记录恢复的具体原因。

7.6作废计划

系统支持作废保养计划，作废后计划无法恢复，同步作废未执行的所有该计划下的任务和工单，已完成或执行中的不作废；系统支持记录作废原因。

7.7复制计划

系统支持保养计划的复制功能，当某个保养计划因故作废且无法恢复时，无需从头开始重新创建，而是可以利用复制功能，将该计划的所有数据快速复制到新增保养计划页面，通过复制，新计划将继承原计划的基本框架和重要信息，包括计划名称、保养班组、计划效期等基本信息。

7.8查看任务

系统支持对保养任务数据的管理和维护，对保养任务单号、任务名称、任务时间、完成情况、以及保养的班组、保养人等信息进行展示；支持对任务名称、保养班组、保养人员、任务开始时间、任务状态等信息的查询功能。

7.9▲保养任务管理

系统支持对已发布的保养计划自动生成的巡检任务进行管理，对任务名称、任务时间、完成时间、完成情况、班组、巡检人、任务状态等信息进行展示；支持根据保养任务、任务名称，保养班组人员，任务开始的时间等信息进行查询的功能；支持针对每条巡检任务查询出系统生产的对应的巡检工单。

7.10查询工单

支持保养任务产生的工单数据的管理和维护，对工单号、设备名称、设备安装位置、任务名称和任务时间、完成情况等信息进行展示，同时支持对异常情况、完成时间、巡检单号、巡检人员等信息的条件查询。

7.11保养工单管理

系统支持对保养工单数据的管理和维护，对工单号、设备名称、安装位置、任务名称、任务时间以及完成情况等信息进行展示；支持对异常情况的单选查询，支持对任务名称、巡检单号、保养人员等信息的查询。

7.12查看详情

系统支持对保养工单下设备保养详情情况的展示、包括保养的内容以及参考标准、保养结果、保养项必填情况、默认值等信息，同时支持保养过程当中现场图片的查阅。

8合同管理

8.1▲合同建档管理

支持合同建档，合同台账信息包括合同编号、合同名称、合同类型、归口部门、甲方单位、乙方单位、乙方联系人、乙方联系电话、签订日期、总金额、开始日期、结束日期等；支持合同文件的实时上传、下载、查阅。支持各种文件格式，如WORD、PDF、图片等。

8.2合同查询

系统支持对合同编码、合同性质、合同名称、合同的开始时间以及结束时间等数据进行管理维护；支持通过不同条件进行合同查询，如合同编号、合同名称、合同开始日期、合同结束日期、合同执行状态、乙方单位等。

8.3合同款项管理

支持对合同的收付款信息进行记录，对合同编号、应收/付金额、应收/付日期、财务凭证号等信息进行展示；支持根据收/付款状态进行查询功能；支持各类收付款凭证上传；支持按收付款状态进行筛选的功能；支持合同款项的新增、编辑、删除功能。

8.4合同履约保证金管理

支持对合同履约保证金数据的管理维护，对合同编号、履约保证金金额、履约保证金归还日期、实际归还日期、履约保证金描述等信息进行展示；支持根据付款状态进行条件查询功能；支持对履约保证金的新增、删除、编辑功能。

8.5合同KPI设置

支持对合同的KPI考核参数进行设置，支持对KPI类型、KPI周期、KPI等级范围以及备注等信息进行管理维护，同时支持对KPI的新增、编辑、删除功能，支持批量删除。

8.6合同KPI考核

支持对合同的KPI考核情况进行记录，包括KPI类型、KPI周期、KPI考核日期以及考核评价等信息，支持对KPI考核信息数据的新增、编辑、删除功能，支持批量删除。

8.7合同变更管理

支持对合同的变更进行记录，包括合同的变更字段、变更前以及变更后的日期，变更时间和备注等信息，同时支持合同变更信息的各类附件上传。

8.8合同文档管理

支持各类合同相关附件文档的上传，上传文件后自动识别文件类型、文件名、文件大小，上传时间等信息，同时支持对上传的附件进行预览以及删除功能。

8.9▲合同看板

系统支持对合同看板数据进行管理维护，对合同名称、执行速度、开始日期以及结束日期等信息进行展示；支持合同名称以及合同状态进行查询功能；支持展示90天的合同到期提醒以及合同付款提醒数据。

8.10合同类型管理

系统支持对合同的类型进行维护与管理，包括合同类型名称、类型编码、备注等信息，支持对合同类型名称及类型编码的查询功能；支持对合同类型的新增，编辑，删除功能；支持对合同类型的批量删除。

8.11合同模板

系统支持对不同合同类型配置不同的合同模板，对合同模板名称、合同类型、模板文件、备注等信息进行展示；支持模版名称的查询功能；支持对合同类型进行预览、编辑、删除功能，支持批量删除。

9供应商管理

9.1供应商信息管理

系统支持对供应商进行维护管理，支持填入供应商名称、供应商类型、供应商服务类型、供应商法人、供应商地址、营业执照号、营业执照有效期等信息。支持按供应商名称、供应商全名、供应商外文名、供应商地址、供应商法人、供应商类型进行搜索。

9.2委外审计统计报表

系统支持外包维修班组的日常维修工单，人工费、材料费、工时费等多维度统计报表。

10操作证管理

系统支持对操作证进行维护管理，支持填入颁证机关，颁证日期，过期日期，复审日期等信息。支持按人员名称、证书名称、证书号码、颁证机关、颁证日期、过期日期进行搜索。

11能源管理

11.1配置项管理

能耗分项管理

支持能耗分项的配置并绑定对应的能耗设备。

能耗站点管理

支持管理机站点和数据对接站点，管理机站点设置或显示的参数包括站点名称、站点IP、连接端口、通讯状态等。

数据对接站点支持的采集协议包括：OPC UA、Bacnet、西门子S7、MODBUS-TCP、OBIX。

11.2▲能耗数据采集

自动采集

系统具备能耗多种能源类别数据（电力、水、天然气等等）实时采集、远程传输、自动分类统计、数据分析、指标对比、图表显示、报表管理、数据储存等功能，代替繁重的人工记录。对于不支持系统主动采集的能耗设备，支持excel方式手动抄表导入系统。

11.3▲能耗查询统计

能耗概览

能耗首页提供了系统的概要信息，可以快速掌握系统当前医院下项目介绍、重点区域功能、能耗成本分析、告警事件分析、能耗排名、能耗分类、纵向能耗同比等信息。

另外首页还提供了医院今日/本月/本年的能耗用途统计，以及切换查看指定能源种类能耗数据。支持医院基本信息展示，主要用能情况（电、水、燃气等）监测数据展示；

支持按照医院、次级单元、建筑群、建筑楼层、房间等分级管理，并可生成折线图、柱状图、报表等统计方式展示用能结构的能耗数据，并支持导出。

支持重点设备用能（电、水、燃气等）数据统计展示，支持同比、环比数据展示；

支持科室用能（电、水、燃气等）排行展示，支持同比、环比数据展示；

建筑能耗

支持按照建筑、统计日期、分类能耗、分项能耗、能耗分项展示能耗统计数据，支持统计数据导出。

科室能耗

支持按照科室、统计日期、分类能耗、分项能耗、能耗分项展示能耗统计数据，支持统计数据导出。

重点设备能耗

支持按照重点设备、统计日期展示能耗统计数据，支持统计数据导出。

分类能耗统计

支持按照建筑名称或科室名称、日期显示逐日分类能耗统计（显示最大值、最小值、平均值）

支持按照建筑名称或科室名称、日期显示逐月分类能耗统计（显示最大值、最小值、平均值）

支持按照建筑名称或科室名称、日期显示逐年分类能耗统计（显示最大值、最小值、平均值）

分项能耗

支持按照建筑名称或科室名称、日期显示逐日分项能耗统计（显示最大值、最小值、平均值）

支持按照建筑名称或科室名称、日期显示逐月分项能耗统计（显示最大值、最小值、平均值）

支持按照建筑名称或科室名称、日期显示逐年分项能耗统计（显示最大值、最小值、平均值）

历史数据

通过历史数据查询一段时间内的抄表情况，包括表码等累积量、电流/电压/功率等历史量，查询结果可导出Excel。

能耗数据

通过能耗数据查询，可以查询日、月及自定义时间段内的各表计用电或用水量，查询结果可通过关键字或数据类型过滤及导出Excel。

能源站点状态

能源站点在线状态查询，可以查询所有站点的状态信息、最后在线时间及最后数据时间。

告警事件

系统支持平台数据分析的事件，包括数据的横向、纵向同比超阈值告警等。

通过告警事件查询，可以按时间段查询事件清单，并可以导出Excel。

档案管理

档案管理功能是平台的基本功能，一般用于系统建设初期或后期发生变化时。档案管理主要包括表计设置、用能结构、网关设置、分项分级设置、科室分线告警等参数设置及全局通用参数设置。

用能结构

对医院用能单元进行维护，根据用能单元进行对用能统计的公式配置。以及维护表计信息，并支持将表计信息导出Excel表格。

能源站点设置

管理机是现场表计与平台的中间环节，承上启下的作用。管理机设置的参数包括站点名称、站点IP、连接端口、通讯状态等参数。

分项设置

可按照医院用能单元进行能源用途类型配置相应参数，以及维护用能分项信息（新增用能分项、删除用能分项）等操作。

科室设置

科室设置中主要对医院下科室进行设置，包括科室的能耗指标、人数、科室门的层级关系、公式配置信息，以及科室中信息管理的维护。

账号管理

每个账户都需要分配相应的角色，并通过配置的角色集成其相应的功能范围。账户还可以设置可操作的数据范围，但具有系统管理员角色的账号是不需要配置数据范围的，默认为整个单位的所有数据。

11.4★科室能耗分摊

支持医院根据科室用能管理需求配置科室能耗分推规则，制定考核标准，实现科室能耗分摊，提升科室节能意识。

能耗分摊模型：支持对科室能耗模型梳理，建立科室模型树结构，并对未计量科室进行分摊规则配置，提供分摊规则说明。

考核指标配置：支持科室考核指标配置，可按照万元收入能耗、单位面积能耗等指标进行设置，同时可按照科室面积、业务量人次、万元收入等信息对科室进行信息维护。

能源考核类型：支持根据不同的能源类型来配置不同科室考核的能源类型。可选择考核的科室，并设置考核目标值。

科室考核明细：支持根据不同月份、能源类型、考核指标维度展示科室考核排行榜，并列出科室考核明细。

（三）配套硬件技术及参数要求

1.1硬件配套要求及基本参数

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 单位 | 新增数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 规格：≥2U标准机架式服务器；配置原厂导轨； 处理器：≥2颗，支持C86架构（单颗主频≥2.5GHz，核心数≥16核） 内存：配置≥32GB DDR4-3200内存; 硬盘：配置≥1块4TB SATA HDD硬盘; GPU插槽：最大支持≥3块双宽或8块单宽GPU卡； PCIE插槽：最大支持≥10个标准PCIe 4.0/3.0插槽; 阵列卡：配置≥1张RAID卡，支持RAID0/1; 网卡：配置≥1块2端口千兆电接口网卡; 电源：配置≥1块800W电源； | 台 | 3 | 配置可不少3台，但整体应满足现有功能要求，且空间布局应满足院方现有条件。 |
| 2 | 电脑 | C86-3G/3350/8GB/256GB SSD/ 1TB HDD/FH2 2G/DVDRW/23.8 | 台 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps 提供不少于24个千兆电口，4 个万兆光口； 3.支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备； 4.支持CPU保护功能； 5.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 6.支持Telemetry技术； | 台 | 1 | 可不少于1台，根据各厂商方案可以实际调整，投标后总价不调整。 |
| 4 | 电表 | 接线方式：单相、三相三线、三相四线 电压额定值：AC 57.7V、100V、220V、380V 电流额定值:AC 1A、 5A 功率:有功功率、无功功率、视在功率，精度0.5级 电能:四象限电能计量，有功电能精度0.5S级，无功电能精度1.0级 显示:液晶屏显示，可设置背光点亮时间和循环显示时间，量程自动切换; 辅助电源:AC 85~265V/ DC 90~300V(另有 DC 48V、DC 24V可选) 通讯:RS485，MODBUS-RTU协议 开关量接口:DI输入,D0输出(D0可设置为越限报警或遥控输出) 脉冲输出:2路电能脉冲输出，脉冲常数10000imp/kmh 变送输出:DC 4~20mA 0.5级 | 台 | 65 |  |
| 5 | 互感器 | 额定输入：0-1000A 额定输出：1A/5A 电压等级 ：0.66KV 工作频率：50-60HZ 默认引线：2米 精度：0.5 穿心匝数 1 | 项 | 1 | 根据实际需求，满足医院要求。 |
| 6 | 电源线 | BVR 2.5 | 项 | 1 | 根据实际需求，满足医院要求。 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 项 | 1 |  |
| 8 | 通讯线 | RVSP2*1.0 | 项 | 1 |  |
| 9 | 网线 | 六类屏蔽网络线缆 | 项 | 1 |  |
| 10 | JDG管 | φ20 | 项 | 1 |  |
| 11 | 通讯管理机 | CPU :ARM9， 32-bit RISC CPU， 主频 300 MHZ NANDFLASH :256MB 存储扩展 :1~64G（根据 SD 卡容量扩展） 操作系统 :内建嵌入式 Linux 其它 :独立时钟芯片 8025T,硬件看门狗。 数据采集器；2路网口4路RS485串口；1路RS232串口；壁挂式安装； | 项 | 1 | 根据实际需求，满足医院要求。 |
| 12 | 电话盒子 | 数据接口：USB2.0 电话接口：RJ11 通道数量：1通道 | 台 | 1 |  |
| 13 | 标签打印机套装 | 标签打印机；亚银标签55mm*80mm;1000张/卷；碳带300m | 台 | 1 |  |
| 14 | A4打印机 | 激光，A4打印机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 其他 | 其他应配的辅助材料 | 项 | 1 |  |

备注：中标商需提供能满足本次项目所需的所有辅材（包括但不限于网线、光缆等）。相关硬件设备须满足节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单。

1.2系统互联互通要求

支持建立与第三方系统协同联动机制。通过制定协议，建立有效通信通道，当出现能耗异常报警情况，快速通知智慧后勤管理平台，并自动生成维修工单，通过短信、站内信等方式发给相关负责人并提示维保人员进行设备维护，避免造成更大的经济损失，确保设备及人员安全。部分模块需和医院OA系统数据互通。

| 序号 | 系统 | 对接方 | 对接要求 | 对接要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孩儿巷院区1号楼BA系统 |  | 对接获取1号楼楼层计量表计数据 | 接口/协议 |
| 2 | 孩儿巷院区6号楼BA系统 |  | 对接获取6号楼楼层计量表计数据 | 接口/协议 |
| 3 | 建设路院区1号楼配电房 |  | 对接获取1号楼楼层计量表计数据 | 接口/协议 |

1.3二次开发

免费支持设备接入二次开发接口，免费支持用户根据需求自主拓展通信协议包，实现更多类型设备的免费快速接入与兼容；系统能接入南通市建筑能耗监测平台，上传能耗数据。

1.4计量点位设计

基于充分利旧原则考虑，主要设计为楼层配电箱内安装三相导轨式电能表，以及对接医院楼层配电箱和配电房电表，采集电度数据，上传至智慧后勤管理平台的能源管理系统。

| 序号 | 院区 | 建筑物 | 位置 | 科室/计量区域 | 系统对接点位数量 | 表计对接点位数量 | 新增表计点位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孩儿巷 | 1号楼高低压配电室 | 1号楼B2F | 1号楼 |  | 130 |  |
| 2 |  | 6号楼低压配电室 | 6号楼B1F | 6号楼 |  | 67 |  |
| 3 |  | 8号楼低压配电室 | B1F | 8号楼 |  | 71 |  |
| 4 |  | 1号楼 | 楼层 | 楼层 | 36 |  |  |
| 5 |  | 2号楼 | 楼层 | 楼层 |  |  | 24 |
| 6 |  | 6号楼 | 楼层 | 楼层 | 50 |  |  |
| 7 | 建设路 | 1号楼配电房 | 1号楼B1F | 建设路院区 |  | 76 |  |
| 8 |  | 1号楼 | 楼层 | 楼层 |  |  | 34 |
| 9 |  | 2号楼 | 楼层 | 楼层 |  |  | 4 |
| 10 |  | 3号楼 | 楼层 | 楼层 |  |  | 1 |
| 11 |  | 4号楼 | 楼层 | 楼层 |  |  | 1 |
| 12 |  | 5号楼 | 楼层 | 楼层 |  |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 86 | 354 | 65 |

- 1.5其他技术要求

1.系统对所有登录用户通过用户名+口令或验证码的方式进行身份鉴别，系统内各用户名具备唯一性，密码强度可配置为复杂密码，口令更新时间可配。

2.系统启用登录失败处理功能，用户登录失败次数可配。

3.系统支持使用 HTTPS 协议进行通信。

4.在数据传输时，对敏感数据使用加密算法，在数据库存储层使用进行敏感数据加密入库，兼顾密文的完整性和保密性。

5.业务数据支持定期进行备份和恢复。

6.服务器支持冗余模式部署，满足系统高可用性要求。

7、采集策略：对设备参数进行统一抽象化描述，支持以最小粒度自定义采集策略，可针对每个参数配置采集间隔及上传方式（如定时上传、值变更上传、不上传、非空上传等）。

8、采集能力：支持毫秒级采集频率以及一对多模式的数据采集能力。特别针对能耗仪表设备，单台边缘网关可完成对20台以上能耗仪表设备的数据采集任务。

9、协议适配：全面支持工业控制设备与通信协议的接入。具备Modbus、OpcUa、NC-Link等常用标准工业通信协议的适配能力，支持通过NC-Link协议上传采集数据。

10.系统需支持以下操作系统，如银河麒麟服务器操作系统、统信服务器操作系统、开源欧拉操作系统等。

11.系统需支持以下数据库，如达梦数据库管理系统、人大金仓数据库系统、平凯数据库系统等。

12.对接至孩儿巷院区1号楼1楼消控室，并对接现有的后勤管理软件大屏以及利旧现有医院安防物联网系统（楼间和保卫安监网络）并接入，做好衔接配合工作。免费配合液氧站、污水处理站、自动浇灌系统等子系统接入到后勤管理平台。做好原有建筑和管线的成品保护和修复工作。提供一张2组1.6米长的钢制标准操作台。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

标的：后勤智慧化管理平台

标的数量：1

交付时间：中标人应在采购合同签订后90个日历日内完成。

交付地点：南通市中医院。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

本项目实施计划分三个阶段进行，请投标人根据阶段划分进一步细化成工作计划：

第一阶段：合同签订后3日内确定系统实施方案、项目管理、项目测试/验收的方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过；

第二阶段：合同签订后3个月内完成本项目系统建设，经测试运行及培训，并通过采购人组织初步验收确认合格，投入试运行；

第三阶段：投入试运行后正常运行1个月，并完成本项目的培训任务，建立完善的系统运维体系，经正式验收合格，正式交付使用。

实施人员：

需提供一支专业、有丰富实施经验并且至少3人及以上组成的技术团队（含项目经理）保障项目建设及服务，并明确项目实施团队成员、岗位职责。项目经理有三年及以上系统运维的工作经验，实施期间，包括项目经理在内的实施团队成员稳定无变化，无特殊事由未经采购人同意不得随意更换。若有人员变动，需提前1个月向医院提出人员变动申请，经采购人同意并做好工作交接后方可变动。

3、采购标的的验收标准；

项目以实际建设内容和安装使用的相关配套设备进行验收。其所需的深化设计、全部设备、材料、软件、系统间对接、楼宇间连接及安装、调试，直至验收合格，交付采购方使用，即“交钥匙”工程。

1）服务相关配套硬件到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2）中标人应保证服务相关配套硬件到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3）提供相应验收文档包含但并不局限于：

系统功能说明书、项目实施计划、功能模块上线清单、产品测试方案、测试报告、试运行申请、试运行报告、系统检测报告、培训计划、培训记录、用户手册、运维方案、维护手册、售后服务等资料齐全。

4）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

5）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人签字确认。

6）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

7）中标人提供的服务相关配套硬件未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8）产品包装材料归采购人所有。

4、演示要求

1）上传视频演示

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2）演示内容如下：

①投标单位的简历、资质、核心团队、类似项目的成功案例；

②本项目中一站式服务平台、能源管理、维修管理、设备管理、巡检管理、合同管理等功能的展示。

③本项目实施的计划、亮点、优势等。

5、本项目不接受进口产品投标。

6、付款方式：

合同签订后15个工作日内，支付合同价的20%；项目清单中产品部署完成且得到医院确认后，支付进度款合同价的40%；验收合格后支付合同价的30%；验收之日起两年后，采购人向中标方支付质保款即项目款10%。

7、履约保证金：无

备注：中标供应商签订合同前需提供：招标文件中所涉及的证明文件原件备查，并承诺提供资料得真实性。以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权取消成交资格或终止合同。

四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求

本项目标记“★”的BI配置、科室能耗分摊为实质性响应参数，投标供应商必须逐条响应,明确声明“完全响应”，如有缺漏或负偏离将作废标处理。

互联互通：平台支持对于医院二期智能化建设相关子系统的数据免费接入（提供承诺函并加盖投标人公章）。

本智慧后勤管理系统支持多终端无缝部署，提供电脑（Windows/macOS）与移动端（iOS/Android）全平台适配方案，用户可根据实际业务场景需求，免费支持本地化部署模式。（须提供系统界面截图说明并加盖投标人公章）。

4.2商务部分实质性要求

本项目最高限价80万。

本次报价须为人民币报价，包含：软件费、设备费（包括安装、调试、布线、配件、耗材等费用）、辅材费、系统接口费、实施费、差旅住宿费用、保险费、税费、培训费、售后服务费用等完成本项目的所有费用。在免费质保期内产生的一切费用（含实施、培训、维护、集成、新增功能、升级、接口等）均包含在投标报价中。

以上要求提供承诺函，格式自拟。

本项目须进行总报价和分项明细报价。分项报价明细表按照软件、硬件、辅材分别进行报价。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微企业采购，价格评审不再执行折扣优惠。

评标方法与评标标准

- 价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：45分

| - 序号 | - 评分点名称 | - 评审标准 | - 最高分 | - 最低分 | - 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品质量及技术要求 | 软件相关参数投标人须逐条进行明确的书面响应，配置明细及技术偏移说明表，并加盖公章。 1、标“▲”项为重要技术参数，每满足有一项加0.5分，本项最多为11分。 2、没带“★”和“▲”的指标每满足有一项加0.1分，本项最多为8分。 | 19 | 0 | 客观分 |
| 2 | 建设方案 | 1.建设方案5分 针对本项目的实际需求，能够提供的项目建设方案进行综合评分，包括建设背景、建设可行性、建设目标、建设思路、设计原则、功能设计等。 （1）建设方案完整无缺项，表述清晰，对项目需求理解程度高，建设目标、思路清晰切实可行，功能设计完善、针对性强，满足采购人实际需求的得5分； （2）建设方案完整无缺项，表述较清晰，对项目需求理解程度较高，建设目标、思路较清晰且可行性较高，功能设计较完善、针对性较强，基本满足采购人实际需求的得3分； （3）建设方案不完整有缺项，表述不甚清晰，对项目需求理解程度不高，建设目标、思路不甚清晰或可行性不高，功能设计不甚完善或针对性不强，与采购人实际需求存在差距得1分。 （4）其余情况不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 3 | 实施方案 | 实施方案6分 针对本项目的实施特点，评委比较投标人提供计划实施交付方案。 （1）实施方案全面，具有前瞻性，功能模块设计成熟稳定、高度集成，人员配置合理，进度计划清晰、符合实际，风险控制措施针对性强、可行性高，满足采购人实际需求的得6分； （2）实施方案较全面，前瞻性略不足，功能模块设计较成熟稳定，集成度较高，人员配置较合理、进度计划清晰、符合实际，风险控制措施针对性不够强、可行性一般，基本满足采购人实际需求的得4分； （3）实施方案有缺失或有不可行表述，人员配置不够合理，无明确时间节点，风险控制措施针对性不强或可行性不高，与采购人实际需求存在差距得2分。 （4）其余情况不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 4 | 培训方案 | 培训方案3分 针对本项目提供项目培训方案，评委根据方案比较综合评价，具体评审内容如下： （1）培训方案支持到位，用户培训管理、计划等全面、系统、分层次、包含多种形式（线上、线下、理论、实操等），满足采购人实际需求的得3分； （2）培训方案支持较到位，用户培训管理、计划等较全面、系统，包含多种形式（线上、线下、理论、实操等），基本满足采购人实际需求的得2分； （3）培训方案与采购人实际需求存在差距得1分。 （4）其余情况不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 5 | 应急方案 | 针对本项目，提供应急方案进行综合评分，包括灾难备份策略、安全可靠性设计、网络系统安全性、病毒防护建议等。评委根据方案比较综合评价，具体评审内容如下： （1）应急方案具体、可行、针对性强，应对措施表述完整、思路清晰，明确责任人和时间点，满足采购人实际需求的得3分； （2）应急方案较具体、可行、针对性较强，应对措施表述较完整、思路尚可，明确责任人和时间点，基本满足采购人实际需求的得2分； （3）应急方案不够具体、针对性不强，应对措施表述不够完整、思路不够清晰，与采购人实际需求存在差距得1分。 （4）其余情况不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 6 | 售后方案 | 针对本项目，提供售后服务方案进行综合评分，包括质保期、服务响应、服务流程、服务质量控制等。 （1）售后方案全面详细，服务响应承诺完整，服务流程合理切实可行，服务质量保证措施针对性强，切实可行，满足采购人实际需求的得6分； （2）售后方案较为全面，服务响应承诺完整，服务流程较为合理且较为可行，服务质量保证措施针对性较强且较为可行，基本满足采购人实际需求的得4分； （3）售后方案不够全面详细，服务响应承诺不完整，服务流程不甚合理或可行性不高，服务质量保证措施针对性不强或可行性不高，与采购人实际需求存在差距得2分。 （4）其余情况不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 7 | 质保要求 | 满足2年基础质保不得分，每增加1年得1分，最高得3分，（即5年质保）（需提供加盖公章的质保承诺书）。 | 3 | 0 | 客观分 |

- 商务分：15分

| - 序号 | - 评分点名称 | - 评审标准 | - 最高分 | - 最低分 | - 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人服务能力 | 投标人需具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、具有ISO9001质量管理体系认证证书，有一项得1分。共计3分，须提供相关证明材料复印件并加盖公章。 投标单位的服务团队，具有二级及以上机电建造师得1分；具有系统集成项目管理工程师得1分，共计2分，需提供该团队人员近一年内任意一个月的社保，否则不得分。 注：投标人须提供以上证书证明材料复印件并加盖公章。 | 5 | 0 | 客观分 |
| 2 | 演示 （上传视频或PPT截图展示，单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M） | 根据投标人提供的平台功能演示进行综合评定： - 平台结合实际、性能优异、功能界面操作方便、简洁，画面清晰流畅、内容齐全的得10分； - 性能基本满足业主要求、功能界面操作较方便、简洁，画面较清晰流畅、内容缺项的得7分； - 性能、功能界面勉强满足业主要求、画面基本清晰效果差或者投标人只提供PPT讲解且比较符合项目需求的得3分。 - 4）未提供演示或未配讲解录音的本项不得分。 演示环节采用已录制好的视频、PPT等形式进行演示，时间不得超过15分钟。 | 10 | 0 | 主观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称： 南通市中医院后勤智慧化管理平台项目

项 目 编 号： JSZC-320600-JZCG-G2025-0092

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：南通市中医院后勤智慧化管理平台项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0092

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市中医院后勤智慧化管理平台项目，JSZC-320600-JZCG-G2025-0092投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-JZCG-G2025-0092号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320600-JZCG-G2025-0092号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（南通市中医院）采购编号为JSZC-320600-JZCG-G2025-0092，南通市中医院后勤智慧化管理平台项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。