招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2025-0046

- 项目名称：镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目

江苏建威建设管理有限公司

2025年07月08日

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年07月30日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2025-0046

项目名称：镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目

预算金额：150万元，包含服务期内人员工资、劳务用工服务费、社会保险费、雇主责任险费等本项目所有费用

最高限价（费率）：9%（劳务用工服务费费率），投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：在采购人的指导和管理下，根据考古发掘范围和考古发掘方案，组织劳务人员配合采购人按时按质按量完成全部考古技工服务。详细内容及要求见采购需求。

合同履行期限：签订合同后1年。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或提供资格承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函）;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据财政部、租赁和商务服务业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《租赁和商务服务业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的行业为租赁和商务服务业。

注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.本项目的特定资格要求：供应商具备有效的劳务派遣经营许可证。

## 三、获取招标文件

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）首页进入系统。

（2）获取采购文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

（3）时间：公告发布之日起至2025年07月15日23:59（北京时间）。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

3.采购文件获取费用:免费

## 四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：

线上递交投标文件截止时间：2025年07月30日9:30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的响应文件为无效文件，将被拒收。

2.提交投标文件地点：

线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

- 五、投标文件开启

1.投标文件开启时间：2025年07月30日9:30（北京时间）。

2.投标文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

## （5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、现场查勘：采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。

2.本项目支持和适用支持中小微企业《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）的政策。

3.请各投标人及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

4.投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html规定领取CA和办理电子签章。

客服热线：0519-86722803、0519-86722805

5.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》精神，自2023年9月18日起在“苏采云”政府采购交易系统发布采购公告的政府采购项目，CA锁为意源（方正）CA锁。（办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/help.html。）

镇江地区意源（方正）线下办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口

工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30 客服电话：400-608-6099

八八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市文物保护和考古研究所

地 址：镇江高新区蒋乔街道嶂山村劳动服务中心

联系人：吴老师

联系方式：0511-88992653

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建威建设管理有限公司

地 址：镇江市润州区常发广场 6 号楼 1115 室

联系方式：0511-85280398

3.项目联系方式

项目联系人：潘工

电 话：0511-85280398

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 报价要求： - 1、本项目按费率报价，采购人按照双方所约定的标准向供应商结算劳务费用，劳务总费用为年度劳务费用，月度劳务费为每月（当月人员工资、劳务用工服务费用、雇主责任险、社会保险费）的合价，供应商应向采购人开具相应金额的税务发票。 - 当月的劳务费用=当月人员工资+劳务用工服务费用+雇主责任险+社会保险费，其中劳务用工服务费=按当月人员工资* %（成交费率）； - 2、本项目服务费用采用实际用工结算制，根据采购人需求按照实际使用岗位和人数按月结算费用；签订合同后收到供应商发票之日起10个工作日内支付合同款的10%作为预付款；合同剩余尾款每季度按实际支付费用（根据资金拨付情况）。预付款在第一次付款时扣回。 - 3、不得克扣采购人按照劳务外包协议支付给考古技工服务劳动者的劳动报酬，因供应商自身原因未按时足额支付工资应由供应商承担相应的法律责任，且差额部分采购人有权要求供应商向甲方双倍赔偿，并有权立即终止合同关系。 - 4、其它发生的规定费用由供应商向采购人按实结算。其他要求详见采购需求 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 服务类 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：考古技工服务，属于租赁和商务服务业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 本项目按费率报价 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市文物保护和考古研究所。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏建威建设管理有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：/。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，服务包括镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务以及其它属于镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务范围内的工作，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

## 本项目招标代理服务费根据发改价格（2011）534号文件标准按人民币壹万玖仟元整计取，由中标供应商在领取中标通知书时支付。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏建威建设管理有限公司镇江分公司

收款账号：32001759300052500461

开户银行：中国建设银行镇江万达广场支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考 《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过镇江市公共资源交易中心提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1本项目不收取履约保证金。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

- 十、苏采云操作其他补充事项

- 38.苏采云系统要求

38.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，获取采购文件、提交响应文件、评审和成交结果发布全程电子化，响应文件开启方式为不见面开启。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加采购活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

38.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（意源CA联系人：邵娟，联系电话：13655287962，400-608-6099），“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html下载《“苏采云”系统供应商操作手册》及政府采购客户端。

38.3供应商如确定参加采购活动，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目开标。技术支持联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

38.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

38.3.2首次响应文件提交：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。

38.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

38.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

38.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三部分  拟签订的合同文本（服务类）

根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，签订本协议。

一、项目名称:镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目。

二、服务内容:考古技工服务。

三、人员数量:     人(附花名册)，若因工作情况变化可增减服务人员。

四、服务期限:自     年    月    日起至    年    月    日。因工作需要，经双方协商同意后可续订协议。

五、双方权利和义务

(一)甲方

1、执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护。

2、对考古技工服务人员的职业道德规范、工作任务、技能培训，应达到的工作要求，应注意的安全事项，应遵守的各项纪律等，甲方应履行告知、教育、管理督查的义务。

3、执行国家规定的工作时间和休息时间。

4、根据当地政府公布的工资指导线和生产（工作）经营情况，结合考古技工服务人员提供的正常劳动，按月以货币的形式支付考古技工服务人员工资，并建立正常的工资调整机制。

5、不得将考古技工服务人员再外派到其他用工单位。

6、考古技工服务人员所从事产生职业危害的工种，甲方应按照《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国职业病防治法》【（2001）60号主席令】及相关配套法规执行。

7、必须执行国家关于女职工和未成年工特殊保护的规定。

8、依法按时结算考古技工服务人员的人员工资、劳务用工服务费用、雇主责任险、社会保险费等。

9、根据《劳动合同法》及其他相关法律法规规定，结合工作实际情况，制定各项管理规章制度，公示并告之考古技工服务人员遵照执行。

10、按照国家和地方政府规定的应由实际用工单位承担的相关费用由甲方承担。

11、考古技工服务人员有下列情形之一的、甲方有权将考古技工服务劳动者退回乙方(书面材料):

①在试用期间被证明不符合录用条件的；

②严重违反甲方劳动纪律、规章制度；

③严重工作失职、徇私舞弊，给甲方造成重大经济损失的；

④被依法追究刑事责任的；

⑤法律、法规规定的其他情形。

12、有下列情形之一的，提前三十日以书面形式通知考古技工服务人员本人后，可以将考古技工服务人员退回乙方:

①劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的；

②劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

③ 法律、法规规定的其他情形。

- 乙方

1、根据甲方的工作需要，相应服务。

2、乙方有义务把甲，乙双方签订的考古技工服务的内容告知考古技工服务人员。

3、乙方须依法为考古技工服务人员缴纳社会保险及雇主责任险；

①社会保险为五险（包括养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），乙方报价时社会保险计算方式暂按镇江市人社局公布的最低社保基数标准计费（基数4879元/人/月），相关手续由乙方负责办理,结算时企业缴纳的社保费用凭实际支付的证明材料与甲方结算（不含个人须缴纳部分）；

②雇主责任险乙方报价时暂按4元/人/天计算，相关手续由乙方负责办理,结算时凭实际支付保费的相关证明材料与甲方结算，但每人每年实际缴纳雇主责任险的保额不得低于80万元。

4、收到甲方依法规定的解除或终止考古技工服务人员工作的书面通知，甲方将考古技工服务人员退回乙方的，由乙方按照相关规定办理解除或终止劳动合同等手续，并按规定向甲方结算应支付给考古技工服务人员的相关费用。

5、考古技工服务人员在甲方工作期间，发生工伤期间，发生工伤（亡）事故时，由甲方及时进行现场救助并向乙方出具书面通知，乙方及时办理申报手续。甲乙双方按照有关规定进行事故处理，所发生的费用属社会保险支付的由乙方负责办理，其他费用由乙方承担。

6、乙方提供的服务内容为：

①办理用工手续，签订劳动合同；

②办理社会保险的相关手续；

③考古技工服务人员的工资依法及时足额发放；

④建立及管理考古技工服务人员人事档案；

⑤办理工伤（亡）事故的认定和丧失劳动能力鉴定等手续；

⑥协助处理劳动事故纠纷；

⑦承担服务内容的相应责任。

- 费用结算

- 甲方按照甲乙双方所约定的标准向乙方结算劳务费用，劳务总费用为年度劳务费用，月度劳务费为每月（当月人员工资、劳务用工服务费用、雇主责任险、社会保险费）的合价，乙方应向甲方开具相应金额的税务发票。

- 本项目服务费用采用实际用工结算制，根据甲方需求按照实际使用岗位和人数按月结算费用；签订合同后收到乙方发票之日起10个工作日内支付合同款的10%作为预付款；合同剩余尾款每季度按实际支付费用（根据资金拨付情况）。预付款在第一次付款时扣回。。

- 不得克扣甲方按照协议支付给考古技工服务劳动者的劳动报酬，因乙方自身原因未按时足额支付工资应由乙方承担相应的法律责任，且差额部分甲方有权要求乙方向甲方双倍赔偿，并有权立即终止合同关系。

- 其它发生的规定费用由乙方向甲方按实结算。

七、违约责任

（一）乙方收到甲方为考古技工服务人员缴纳的社会保险、工资、雇主责任险的费用，未及时向当地经办机构缴纳和考古技工服务人员发放的，造成的争议及责任由乙方承担。

（二）甲方未按考古技工服务协议之规定，及时结算给乙方的各项社会保险、工资费用、劳务用工服务费用、雇主责任险等造成的争议及责任由甲方承担。

（三）甲、乙双方应按照本协议及补充协议所约定的内容履行各自的义务；不履行或不完全履行义务视为违约,须承担违约责任，并支付对方违约金，违约金的标准为所发生费用的。

（四）乙方与考古技工服务人员劳动合同期未满，甲方因体制改革、生产经营发生重大变化或组织结构调整等原因需解除、终止本协议或将考古技工服务人员退回乙方的，甲方应按法律规定承担应支付给考古技工服务人员的经济补偿金等相关费用，造成乙方其他损失的，甲方应子以赔偿。

（五）未经乙方同意，甲方将考古技工服务人员向其他单位提供服务的，视为甲方违约，甲方应全额承担经济赔偿。

（六）甲方在使用考古技工服务过程中，违反相关法律法规规定，侵害考古技工服务人员合法利益的，应当由甲方自行承担责任，如因此造成乙方损失的，甲方还应当赔偿乙方损失。

（七）乙方与考古技工服务人员劳动合同期未满，因甲方原因违法将考古技工服务人员退回乙方的，从而导致乙方与劳动者解除合同的，甲方应全额承担应当支付给劳动者的经济补偿金或赔偿金等。造成乙方损失的，甲方予以承担。

（八）乙方须按承诺为甲方提供响应服务，并指定专人负责甲方的所有考古技工服务相关工作。超过承诺的响应时间未响应的，每次支付违约金人民币200元整。

八、争议解决方式

在履行本协议过程中，若发生争议，由双方友好协商解决，并形成文字材料，作为本协议的有效附件。如不能达成协议，双方则有权利向相关法律部门申诉。

九、其他

（一）乙方与考古技工服务人员签订的劳动合同书可作为本协议的有效附件。

（二）甲方依法制订的并告之考古技工服务人员的各项管理制度可作为本协议的有效附件。

（三）本协议期内，国家或政府出台的新规定按照新规定执行。

（四）未尽事宜，由甲、乙双方另行签订附件，作为补充协议。

（五）本协议书正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本协议书经双方单位盖章后即日起生效。

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：    年   月  日

第四部分 采购需求

供应商所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

一、项目技术要求：

1、项目名称：镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目

2、服务内容：在采购人的指导和管理下，根据考古发掘范围和考古发掘方案，组织劳务人员配合采购人按时按质按量完成全部考古技工服务。为野外考古发掘、文物修复等岗位提供考古技工服务人员，并负责服务人员的招聘、培训、聘用、劳资关系建立、离辞退等。

3、服务人员要求：

3.1拥护中国共产党的领导，遵纪守法，品行端正，廉洁奉公，无不良征信记录。

3.2遵守公司各项规章制度，热爱应聘岗位工作，具有良好的敬业精神，保密性、责任感强。须遵守防疫防控相关要求。

3.3身体健康，有一定的劳动技能，能胜任本职工作，具备完全民事行为能力。

3.4年满 18 周岁持有第二代居民身份证。

3.5具有相应工作的相关技能和能力。

3.6具有初中或以上学历。能有效和清楚地口头和书面表达自己。

3.7未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者)，活动性肺结核化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病。

4.服务要求：在采购人的指导和管理下，根据考古发掘范围和考古发掘方案，组织劳务人员配合采购人按时按质按量完成全部考古技工服务。

二、服务要求

- 供应商须提供采购人要求配置的各岗位劳务人员，且在投标文件中承诺能够满足采购人用工人数要求，并能满足采购人根据工作需要调整岗位和人数的要求，具体岗位条件按照采购人实际要求配置。

- 服务人员工资及福利待遇：

- 服务人员工资由考评后人员工资、餐费补助、高温费等组成，工资部分由采购人根据考核情况核定，由供应商每月按时足额发放给服务人员，但不包含员工个人须缴纳的税费（如有）。

- 供应商向考古技工服务人员发放的工资，根据采购人的实际用工和对服务人员的考核情况进行发放。

- 三、服务内容

1、总体服务要求

- 1.1采购人按时向供应商支付相关费用，若供应商未按规定执行服务人员工资及相关福利待遇，由此引发的劳动用工纠纷，采购人不承担责任，所有责任由供应商全部承担（提供承诺函加盖公章）。

- 1.2.有严格的员工管理和考核体系

- 供应商对所有的员工和管理人员应进行必要的职业道德培训及相关岗位的技术培训、消防知识培训、考古发掘知识培训，以确保其良好的技术状态，能完成相应的技术工作。定期召开例会，总结各岗位工作情况，并针对与相关部门的配合情况向采购人提出建设性意见和建议。

- 2、人员要求及考评办法

- 2.1数量：预计总用工人数 19人，实际用工人数以采购方实际需求为准。

- 2.2考评办法:

- 采购人按照规章制度对服务人员进行日常考核，考核结果通过每月工资部分体现。采购人在一个用工年度内，按照服务人员的类别和具体工作内容，与主要用人部门以定期及不定期方式就服务人员的服务质量、响应速度、满意度和专业化进行联合考评，考评情况计入年度总评，考评分数作为发放和扣罚考古技工服务人员工资依据。根据采购人考核标准和实际用工，发放服务人员工资；

- 修复技工8人：

| 等级 | 工资标准 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 五级 | 200元/人/天 | 1 |
| 九级 | 160元/人/天 | 1 |
| 十级 | 150元/人/天 | 3 |
| 十二级 | 130元/人/天 | 3 |

- 发掘技工11人：

| 等级 | 工资标准 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 六级 | 260元/人/天 | 1 |
| 八级 | 240元/人/天 | 4 |
| 九级 | 230元/人/天 | 2 |
| 十级 | 220元/人/天 | 2 |
| 十一级 | 210元/人/天 | 2 |

- 餐费补助：修复技工：餐补20元/人/天；发掘技工：非镇江户籍餐补50元/人/天。镇江户籍的餐补20元/人/天，如镇江户籍的技工工作地在辖市区的餐补50元/人/天。

- 高温费按120天计，10元/人/天。

- 2.3供应商所交社保暂按镇江市人社局公布的最低社保基数标准计费（基数4879元/人/月），但个人需缴纳的社保由员工自己承担。

- 2.4供应商须为服务人员每人缴纳雇主责任险（暂按4元/人/天计算），但雇主责任险保额不得低于80万元；

- 2.5一年按300天计。

- 2.6考评细则：

| 镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目考评细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门： |  |  | 考评时间： |  |  |
| 序号 | 考评项目 |  | 分值设定 | 考核分值 | 备注 |
| 1 | 服务质量和效率 | 响应速度 | 15 |  |  |
| 2 |  | 工作质量 | 15 |  |  |
| 3 |  | 业务效率 | 10 |  |  |
| 4 |  | 遵章守法 | 10 |  |  |
| 5 |  | 组织协调 | 10 |  |  |
| 6 | 组织能力和工作态度 | 责任意识 | 10 |  |  |
| 7 |  | 考勤考核 | 10 |  |  |
| 8 | 满意度 | 职工满意度 | 10 |  |  |
| 9 |  | 部门满意度 | 10 |  |  |
| 考评分数： |  |  |  | 考评人员： |  |
| 备注：70分及以上合格，70分以下不合格 |  |  |  |  |  |

- 3、服务期考核

- 采购人有权在每季度组织对成交供应商的服务质量等情况组织考评。考评不合格的，采购人有权要求成交供应商整改。成交供应商拒不整改或经整改不合格的，采购人有权拒付服务费，并有权立即终止合作合同。

- 4、其他要求

- 4.1如因服务人员工作失误而造成设施设备损坏和经济损失、人身损害，由供应商负责经济赔偿，供应商可以依法向相关被服务人员主张权利；

- 4.2供应商提供的服务人员，因工作不到位，经采购人发出三次整改通知而不整改的，采购人有权扣罚当月服务费用和服务人员相应工资绩效福利待遇。若一年内3次通知整改无果的，采购人有权单方面终止合同，并不承担任何损失和补偿。

- 4.3供应商制定年度培训计划，为服务人员提供包括专业工作技能、以及相应应急处理程序等专业培训，并组织实施，每年不少于2次。

- 4.4采购人是考古技工服务的用工单位，与考古技工服务劳动者没有劳动关系；供应商是考古技工服务的服务单位，是考古技工服务劳动者的用人单位，与考古技工服务劳动者之间建立劳动关系，提供劳动合同复印件备案。本文件中没有注明的，按照劳务外包相关法律法规执行。

四、商务及其他要求

1、服务期限：签订合同后1年

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式:

- 3.1采购人按照双方所约定的标准向供应商结算劳务费用，劳务总费用为年度劳务费用，月度劳务费为每月（当月人员工资、劳务用工服务费用、雇主责任险、社会保险费）的合价，供应商应向采购人开具相应金额的税务发票。

- 当月的劳务费用=当月人员工资+劳务用工服务费用+雇主责任险+社会保险费，其中劳务用工服务费=按当月人员工资*    %（成交费率）；

- 3.2本项目服务费用采用实际用工结算制，根据采购人需求按照实际使用岗位和人数按月结算费用；签订合同后收到供应商发票之日起10个工作日内支付合同款的10%作为预付款；合同剩余尾款每季度按实际支付费用（根据资金拨付情况）。预付款在第一次付款时扣回。

- 3.3不得克扣采购人按照劳务外包协议支付给考古技工服务劳动者的劳动报酬，因供应商自身原因未按时足额支付工资应由供应商承担相应的法律责任，且差额部分采购人有权要求供应商向甲方双倍赔偿，并有权立即终止合同关系。

- 3.4 其它发生的规定费用由供应商向采购人按实结算。

4、履约验收：本项目采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求，采购文件及供应商响应文件要求执行。

5、售后服务要求：供应商为采购人提供24小时响应服务，并指定专人负责采购人的所有考古技工服务相关工作。

6、其他要求

6.1供应商根据采购人的要求，10个工作日内向采购人新增、缺岗等服务人员，退回、调整的服务人员也应在10个工作日内重新派出符合条件的服务人员。

6.2供应商负责劳务服务人员的录用、退工、退保费手续，及时为入职和离职人员签订劳动合同和办理、解除劳动关系等相关手续，建立员工档案，完善人员信息管理及其它服务规范中要求的内容，处理劳动纠纷，处理服务人员因在采购人工作期满或因违反采购人各项管理规章制度被终止劳务工作的事宜。

6.3供应商做好服务人员社保参保、增减、缴费、关系转移、待遇申请等相关服务。若发生工伤工亡情况，做好服务人员工伤认定、伤残鉴定、申报、理赔、善后协调等服务工作，并按照《工伤保险条例》的规定予以办理。

6.4供应商应承诺依法按月支付劳动报酬；采购人核准服务人员工资后，供应商根据采购人提供的发放标准向考古技工服务人员发放劳动报酬；并按照法律规定完成社会保险的缴纳；非经采购人书面意见或其他法定程序，供应商不得以任何形式扣发(缓发)考古技工服务人员劳动报酬，不得缩减或变更考古技工服务人员社会保险支付比例、金额，不得缩减付险种(类别)。按法律规定应当支付经济补偿费用的人员，由采购人核准金额后随每月费用统一转账给供应商，并由供应商代为支付经济补偿费用（提供承诺函，承诺函格式自拟，加盖公章）。

6.5供应商应承诺提供员工培训等方面的管理服务。供应商应承诺教育考古技工服务人员服从采购人规章制度和工作安排，按照要求及时更换不能胜任工作的考古技工服务人员，负责处理合同服务期所有劳资纠纷和调解管理纠纷，并按规定发放应发放的经济补偿金。供应商应承诺落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求（提供承诺函，承诺函格式自拟，加盖公章）。

6.6全体考古技工服务人员工作时间及具体休假时间由采购人根据国家有关规定及实际工作需要具体安排。

7、特别说明：

7.1供应商负责处理劳务人员的工作安排、劳务纠纷、工伤事故的处理和理赔等事宜。

7.2考古技工服务人员给采购人造成经济损失，采购人有权追究其责任，供应商应积极给予协助。

7.3考古技工服务人员在工作期间因工伤（亡）等引起的各种纠纷由供应商负责解决。

7.4考古技工服务人员因病或非因工死亡时，按照国家、地方相关法律法规、政策文件的规定执行，所有手续由供应商负责办理。

8、服务方案：供应商需为本次项目提供完善的服务方案（包含但不限于：①实施方案、②质量保证措施、③人员配备方案、④对本项目的理解和重点难点分析、⑤人员交接方案、⑥培训方案、⑦考勤管理方案、⑧管理应急预防措施）。

- 9、实际支付工资按实际天数和人数进行结算。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 根据财政部、租赁和商务服务业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《租赁和商务服务业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的行业为租赁和商务服务业。须提供中小企业声明函。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 供应商具备有效的劳务派遣经营许可证 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 65分 | 20分 | 15分 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务方案评价（65分） |  |  |  |
| 1.1 | 实施方案 | 对供应商的实施方案科学性、合理性、有效性，服务内容的完整性等方面进行综合评判。 实施方案科学合理，服务内容完整可行，完全满足项目需求得8分； 实施方案较为科学合理，服务内容较完整可行，基本满足项目需求得5分； 实施方案合理性一般，服务内容不完整，可行性低，与项目需求存在偏差得2分； 未见阐述不得分。 | 8.0 |
| 1.2 | 质量保证措施 | 对供应商的服务质量保障方案，从管理措施、技术措施、跟踪服务措施、质量保证体系、激励措施等方面进行综合评判。 服务质量保障方案科学合理，完全满足项目需求得8分； 服务质量保障方案较为科学合理，基本满足项目需求得5分； 服务质量保障方案合理性一般，与项目需求存在偏差得2分； 未见阐述不得分。 | 8.0 |
| 1.3 | 人员配备方案 | 对供应商人员配备方案从人员录用、解聘及考核方案等。 人员配备方案针对性、可操作性强，完全满足项目需求得8分； 人员配备方案针对性、可操作性较强，基本满足项目需求得5分； 人员配备方案针对性、可操作性一般，与项目需求存在偏差得2分； 未见阐述不得分。 | 8.0 |
| 1.4 | 对本项目的理 解和重点难点分析 | 对供应商提供的针对本项目的理解和重点、难点分析，包括但不限于：本项目全面理解的表述，本项目重点、难点管理服务工作的分析和解决思路等。 方案包含上述要点，切合项目需求及采购人工作，科学合理可行性强的得9分； 方案基本包含上述要点，基本切合项目需求及采购人工作，科学合理可行性较强的得6分； 方案有包含上述要点，部分切合项目需求及采购人工作，科学合理可行性一般的得3分； 未见阐述不得分。 | 9.0 |
| 1.5 | 人员交接方案 | 对供应商提供的人员交接方案，从交接的内容、交接中冲突事件的处理及项目结束人员解散安排等方面进行综合评判。 人员交接方案科学合理，完全满足项目需求得8分； 人员交接方案较为科学合理，基本满足项目需求得5分； 人员交接方案合理性一般，与项目需求存在偏差得2分； 未见阐述不得分。 | 8.0 |
| 1.6 | 培训方案 | 对供应商提供的考古技工服务人员培训方案，从后续培训计划、培训内容、培训周期、培训专业性等方面进行综合评判。 培训方案切实可行，与考古项目联系紧密，完全满足项目需求得8分； 培训方案较切实可行，与考古项目联系较紧密，基本满足项目需求得5分； 培训方案可行性一般，与考古项目联系不紧密，与项目需求存在偏差得2分； 未见阐述不得分。 | 8.0 |
| 1.7 | 考勤管理方案 | 对供应商的考勤管理方案（包括发掘技工和修复技工的早晚各一次的考勤打卡管理、请假管理、异常考勤处理机制）等方面进行综合评判。 方案合理，可操作性强，完全满足项目需求得8分； 方案比较合理，可操作性较强，基本满足项目需求得5分； 方案合理性一般，可操作性弱，与项目需求存在偏差得2分； 未见阐述不得分。 | 8.0 |
| 1.8 | 管理应急预防措施 | 对供应商的各项管理应急预防措施(包括对于应急事项的处理流程、处理方法,日常预防机制等)等方面进行综合评判。 方案合理，与考古行业联系紧密，完全满足项目需求得8分； 方案比较合理，与考古行业联系较紧密，基本满足项目需求得5分； 方案合理性一般，与考古行业联系不紧密，与项目需求存在偏差得2分； 未见阐述不得分。 | 8.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力评价（20分） |  |  |  |
| 1.1 | 业绩评价 | 供应商提供自 2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成的类似劳务服务项目业绩，每提供一个得 2 分，本项最高得10分。 备注：需提供中标通知书或合同复印件并加盖公章。 | 10.0 |
| 1.2 | 供应商认证评价 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一个认证得2分，最高得6分。 注：须提供有效的相关证书扫描件（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图）,否则不得分。 | 6.0 |
| 1.3 | 服务响应时间 | 供应商承诺如采购人提出人员需求，60分钟（含）赶到采购人办公地点进行协商的得4分，120分钟（含）赶到采购人办公地点进行协商的得3分，240分钟（含）赶到采购人办公地点进行协商的得2分。服务承诺函加盖公章，不提供不得分。（承诺函格式自拟） | 4.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（15分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15.00 | 15.0 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2025-0046

项目名称：镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目

投 标 人（公章）：

年  月   日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致江苏建威建设管理有限公司（采购代理机构）：

根据贵方关于镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2025-0046）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                   电话：

传真：               邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：年月日

## （二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023或2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2020年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （六）资格承诺函

## 致：镇江市文物保护和考古研究所、江苏建威建设管理有限公司

## 我单位参与镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目（项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2025-0046）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

根据财政部、租赁和商务服务业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《租赁和商务服务业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的行业为租赁和商务服务业。须提供中小企业声明函。（见投标文件（格式）七、其他部分（一）中小企业声明函）

注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

### （九）本项目的特定资格要求

供应商具备有效的劳务派遣经营许可证

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就江苏建威建设管理有限公司代理的镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目（项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2025-0046）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

| 单位名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目总费率 | % |
| 项目服务期 | 一年 |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：

日期：年月日

五、技术部分（与评分标准对应）

- 格式自拟，按照采购文件第四部分采购需求和第五部分评标标准的要求编制。

- 包含但不限于以下内容：

- ①实施方案、②质量保证措施、③人员配备方案、④对本项目的理解和重点难点分析、⑤人员交接方案、⑥培训方案、⑦考勤管理方案、⑧管理应急预防措施

六、商务部分（与评分标准对应）

- 1.业绩评价

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 项目类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

- 备注：

- 注1.按采购文件评标方法与评标标准中对应评分要求提供相关证明资料扫描件；

- 注2.行数不够，可自行添加。

- 2.供应商认证评价

- 3.服务响应时间（提供承诺函，承诺函格式自拟，加盖公章）

4.总体服务要求

- 采购人按时向供应商支付相关费用，若供应商未按规定执行服务人员工资及相关福利待遇，由此引发的劳动用工纠纷，采购人不承担责任，所有责任由供应商全部承担 （提供承诺函，承诺函格式自拟，加盖公章）

供应商应承诺依法按月支付劳动报酬；采购人核准服务人员工资后，供应商根据采购人提供的发放标准向考古技工服务人员发放劳动报酬；并按照法律规定完成社会保险的缴纳；非经采购人书面意见或其他法定程序，供应商不得以任何形式扣发(缓发)考古技工服务人员劳动报酬，不得缩减或变更考古技工服务人员社会保险支付比例、金额，不得缩减付险种(类别)。按法律规定应当支付经济补偿费用的人员，由采购人核准金额后随每月费用统一转账给供应商，并由供应商代为支付经济补偿费用（提供承诺函，承诺函格式自拟，加盖公章）。

供应商应承诺提供员工培训等方面的管理服务。供应商应承诺教育考古技工服务人员服从采购人规章制度和工作安排，按照要求及时更换不能胜任工作的考古技工服务人员，负责处理合同服务期所有劳资纠纷和调解管理纠纷，并按规定发放应发放的经济补偿金。供应商应承诺落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求（提供承诺函，承诺函格式自拟，加盖公章）。

七、其他部分

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加镇江市文物保护和考古研究所的镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.镇江市文物保护和考古研究所考古技工服务采购项目，属于工信部联企业〔2011〕300号文件中规定的租赁和商务服务业（行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局