附件：

江阴市人民医院两院区功能布局提升改造智能化采购项目采购要求

(以下除“二、分项清单、详细技术参数及功能要求”中“技术参数”外，其余均为实质性要求)

一、项目概述：

江阴市人民医院两院区功能布局提升改造包含城中院区及敔山湾院区两部分。

1.城中院区改造部分

城中院区改造包含门急诊楼整体改造及3#7#12#楼零星改造。

- 敔山湾院区改造部分

敔山湾院区1号楼的1、4、5层和3号楼的3层，整体结构、防火分区及消防系统不变，局部房间布局隔墙及设备点位调整，局部相应进行修缮。

敔山湾院区2号楼的西北角1~2层原急诊区域室内墙体、吊顶、地坪和设备管线等统一拆除（楼电梯间及管井除外），重新设计布局为健康管理中心。

敔山湾院区7号楼加建工程，7号楼现有地下1层地上2层，上部加建4层至6层。建成后1层功能为职工子女之家，2层为院史及办公，3层为行政办公，4层为档案室，5~6层为行政办公。

敔山湾院区综合楼为新建楼，地下一层及一层为洗涤消毒、二层办公、三层考站培训、四层会议及实验中心、五层为实验中心。

相关智能化设备利旧情况如下：

城中院区门急诊楼部分原有摄像机及存储部分利旧，不足部分新增。内网、外网、设备网接入交换机利旧，不足部分新增，汇聚交换机、核心交换机及网络安全设备利旧。原门急诊楼2F输液区及3F部分区域无线医疗专网设备利旧。排队叫号及信息发布系统中现有设备利旧。

敔山湾院区1#楼监控摄像机利旧。1#楼、2#楼、7#楼及综合楼（除考站）外网无线利旧使用院区已有无线控制器管理。公共广播系统利旧使用院区原广播管理平台。

根据两院区改造前现状分析以及改造后的需求，包含子系统如下：

- 城中区门急诊楼改造

（1）综合布线系统、（2）计算机网络系统、（3）无线AP覆盖及医疗无线覆盖系统、（4）安防监控系统、（5）一键报警系统、（6）公共广播系统、（7）电子巡查系统、（8）电子门禁系统、（9）排队叫号及信息发布系统、（10）护理呼叫系统、（11）会议扩声系统、（12）3#7#12#楼零星综合布线

2、敔山湾院区1#、2#、7#及综合楼

（1）综合布线系统、（2）计算机网络系统、（3）无线AP系统、（4）安防监控系统、（5）公共广播系统、（6）电子门禁系统、（7）会议扩声系统、（8）消控机房、（9）体检中心、（10）医警联动系统、（11）培训考试中心、

3、医疗业务软件

（1）临床技能中心综合管理系统、（2）OSCE多站式智能考核系统、（3）体检一体化协作平台、（4）供应链追溯系统、（5）EICU软件扩容、（6）智能分诊叫号系统软件模块功能升级及扩容

本项目标的所属行业：详见采购清单。

二、分项清单、详细技术参数及功能要求：（打“★”项为重要技术参数）

2.1分项清单：

| 城中院区智能化改造清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 一门诊楼综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽数据模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 产品描述 1.符合ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 2.工程美学的现代设计； 3.采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 4.色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 5.锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 6.可采用110 型.GigaPro等端接工具进行端接； 7.模块自带防尘门； 8.带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 9.性能向下兼容五类.超五类产品； 电气特性 1.介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 2.额定电流：1.5Amp 3.绝缘电阻：最小200MΩ 4.接触阻抗：1MΩ 5.温度范围：-40～70℃ 机械特性 1.模块连接器： 2.RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 3.材料：磷青铜.100μm镀镍层.50μm镀金层 4.IDC连接器： 5.可卡接22～26AWG规格导体 6.导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 1.IDC主体和覆盖材料：塑料 2.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 3293 | 个 | 工业 |
| 2 | 单口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸单口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 779 | 块 | 工业 |
| 3 | 双口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸双口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 102 | 块 | 工业 |
| 4 | 三口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸四口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 698 | 块 | 工业 |
| 5 | 两位信息地插 | 规格：2口地插 产品描述 1.应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议.机房.开放式办公室等场所。通过转接板可按数据.语音等模块。铜材质，材料坚固一体成型具有防渗.防尘构造。符合UL认证标准.FCC Part67标准。 产品特点 1.外型尺寸符合国家标准； 2.嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 3.根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 4.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 5.通用接入方式，使用更方便。 | 12 | 个 | 工业 |
| 6 | 三位信息地插 | 规格：3口地插 产品描述 1.应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议.机房.开放式办公室等场所。通过转接板可按数据.语音等模块。铜材质，材料坚固一体成型具有防渗.防尘构造。符合UL认证标准.FCC Part67标准。 产品特点 1.外型尺寸符合国家标准； 2.嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 3.根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 4.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 5.通用接入方式，使用更方便。 | 64 | 个 | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 164650 | 米 | 工业 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线（3m) | 规格：3米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 2531 | 根 | 工业 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线（5m) | 规格：5米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 2531 | 根 | 工业 |
| 10 | 50对大对数电缆 | 规格：室内三类50对大对数线缆 产品描述 1.100欧姆50线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 电气特性 1.阻抗：100欧姆+/-5 2.直流电阻，Max：8.83欧姆 / 每100米 3.线对不平衡直流电阻，Max：2% 4.最大电容：53.6nF/100m 5.传传播时延差：≤45 ns /100米 6.传播时延：≤555 ns /100米 7.额定传输速率：65% 物理特性 1.导体直径：26AWG 2.重量(kg/kft)：69.0(25PR) 3.最小弯曲半径：O.D. X 6~8 4.最大张力(kg)：2.5Kg/线对 5.绝缘层：高密度聚乙烯 6.外护套：PVC 7.工作温度：-25~75℃ 8.包装：轴包装 | 2250 | 米 | 工业 |
| 11 | 六类24口安装板（含模块） | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 产品描述 1.24 口模块化兼容型网络配线架符合 ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568 标准； 2.内置螺丝设计，配线架能直接安装在 19 英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架，支架上设置 24 个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压； 3.采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 4.配线架 24 个端口带有透明标识系统，较大的端口编码标识易于快速识别插座； 5.手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位.查找相关点位信息，提高工作效率。 | 158 | 条 | 工业 |
| 12 | 理线架 | 规格：网络理线架 产品描述 1.理线架现代美观大方； 2.配合网络配线架使用； 3.两者风格相得益彰,统一和谐; 4.1U高度，19”规格； 5.应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 6.建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 7.独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 8.理线架采用PVC材质； 9.最多可安装管理多达五十条跳线； 10.跳线安装拆卸简单方便； 11.更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径； 12.盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便。 | 320 | 条 | 工业 |
| 13 | 110语音配线架 | 规格：110型100对机架式配线架 产品描述 1.110型配线架分为有无腿型和有腿型； 2.无腿型适合安装在机柜.机架中； 3.110型配线架分50.100对和200对多种规格； 4.110连接端子是110型配线架不可分割的组成部分，端子有4对和5对两种规格可选择； 5.110型100对配线架套件含20个四对端子.4个五对端子和2个标签条； 6.110型100对配线架需要和110背板组装在一起，方可安装在19英寸机柜.机架上； 7.机架中的110型配线架可自由组合成100对.200对等百的倍数。 产品特点 1.110型配线架采用阻燃PVC； 2.配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3.施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 4.110型配线架符合ANSI/TIA 568C超五类连接件的性能要求； 5.采用5对打线工具端接，节省安装时间； 6.适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 34 | 条 | 工业 |
| 14 | 110-RJ45语音跳线(3米) | 规格：110-RJ45型快接式语音跳线 产品描述 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 762 | 根 | 工业 |
| 15 | 110-110语音跳线（3米） | 规格：110-110型快接式语音跳线 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 762 | 根 | 工业 |
| 16 | 多模光纤跳线（10米） | 规格：10米多模双芯LC-LC9/125光纤跳线 产品描述 1.光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品，外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 2.符合YD/T1272. ANSI/TIA-568.ISO/IEC 11801标准； 3.在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 4.具有极小的插入损耗； 5.提供高密度的连接方式； 6.具有合理的成本投资； 7.符合国际标准对SFP的要求； 8.提供多种规格和长度的跳线。 光学特性 1.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 2.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 3.最小反射损耗：20 dB 4.最大回损：-50 dB 物理特性 1.光纤外径:单芯：3mm.双芯：3.6mm×6.6mm 2.最小弯曲半径：3.8cm 3.工作温度范围：-20～70℃ 4.材料：陶瓷 | 234 | 对 | 工业 |
| 17 | 24口光纤配线架 | 规格：高端通用型24口光纤配线架 产品描述 1.光纤配线架是一款高级.紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 2.配线架内可容纳多达24芯SC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 3.配线架抽屉式设计，保证安装.检查.测试均非常方便； 4.带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 5.开创性的设计能确保安装.移动以及未来的变更时，均非常灵活； 6.设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 7.产品特点 8.1U高度.19英寸宽度； 9.空间合理，保证光纤跳接.熔接的合理弯曲半径； 10.单模.多模两种光纤均适用； 11.配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 12.框架材料选用高级钢板； 13.备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 14.配线架上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 15.从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 16.从技术上充分考虑光纤的安全性.储存和合理端接； 17.前端空间便于跳线的管理和保护； 18.安装.检查.测试都非常方便。 | 48 | 台 | 工业 |
| 18 | 144芯ODF配线架（满配） | 规格： 1.产品尺寸：宽×深×高：482mm*253mm*176mm； 2.适用于19英寸机柜及机架安装； 3.配线箱材质为优质冷轧板，表面米色（RAL1001）或黑色（RAL9005）喷塑处理； 4.标准配件：热缩管（一芯一根）数量根据芯数.扎带6根.魔术粘扣带6根.理线环2个； | 4 | 套 | 工业 |
| 19 | 光纤熔接 | 机熔 | 1152 | 芯 | 工业 |
| 20 | 12芯多模光纤 | 规格：12芯室内50/125多模低烟无卤光缆 产品描述 符合ANSI/TIA-568标准，ITU G.651 、IEC60793技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用低烟无卤材料； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为橙色，易于施工区分。 光纤几何机械特性 光纤类别：50/125 芯核直径(ìm)：50±2.2 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 光纤传输特性 在850nm情况下提供带宽大于500MHz/千米； 在1300nm情况下提供带宽大于1000MHz/千米； 在850nm情况下衰减为小于2.5dB/千米； 在1300nm情况下衰减为小于0.7dB/千米。 环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 6050 | 米 | 工业 |
| 21 | 五方通话线 | RVVP4*1.0 | 1100 | 米 | 工业 |
| 22 | 穿线管 | JDG20 | 13395 | 米 | 工业 |
| 23 | 穿线管 | JDG25 | 11430 | 米 | 工业 |
| 24 | 镀锌防火桥架 | 300*100 | 2600 | 米 | 工业 |
| 25 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 12 | 台 | 工业 |
| 25 | 2米网络机柜 | 利旧安装 | 22 | 台 | / |
| A | 综合布线安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 二.计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| （1）内网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网48口交换机（利旧） | 利旧安装 | 42 | 台 | / |
| 2 | 内网24口交换机（利旧） | 利旧安装 | 12 | 台 | / |
| 3 | 内网48口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 48 | 只 | 工业 |
| （2）外网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网48口交换机（利旧） | 利旧安装 | 15 | 台 | / |
| 2 | 外网24口交换机（利旧） | 利旧安装 | 7 | 台 | / |
| 3 | 外网48口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 4 | 台 | 工业 |
| 4 | 外网16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+)≥16，100M/1/2.5/5/10G Base-X 以太网端口(PoE++)≥2，10GE SFP+端口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：16个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G以太网端口(PoE++),2个万兆SFP+,125W PoE,内置交流供电,无风扇，5年原厂质保 | 12 | 台 | 工业 |
| 5 | 外网24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 5 | 台 | 工业 |
| 6 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 128 | 只 | 工业 |
| （3）设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备网16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+)≥16，100M/1/2.5/5/10G Base-X 以太网端口(PoE++)≥2，10GE SFP+端口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：16个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G以太网端口(PoE++),2个万兆SFP+,125W PoE,内置交流供电,无风扇，5年原厂质保 | 10 | 台 | 工业 |
| 2 | 设备网24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 19 | 台 | 工业 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 58 | 只 | 工业 |
| （4）设备间整理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有机柜内优化整理 | 现有机柜内优化整理 | 1 | 项 | / |
| A | 计算机网络安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 三.无线AP覆盖及医疗无线覆盖系统 |  |  |  |  |  |
| （1）外网无线AP系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线放装AP | 1.产品支持802.11ax标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2 MIMO)； 2.整机空间流数≥4，整机最高协商速率≥2.975Gbps； 3.支持 10M/100M/1GE 电口≥1（GE电口支持POE输入）； 4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； 5.支持包括 WEP.WPA/WPA2-PSK.WPA/WPA2/WPA3 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 6.工作温度0°C～40°C，工作湿度5%～95%； 7.支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位 8.支持自适应带宽管理，自动根据用户数量.环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 9.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 10.本次单台配置：11ax室内型,2+2双频,智能天线，5年原厂质保 | 60 | 台 | 工业 |
| 2 | 无线高密AP | 1.支持802.11be标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2MIMO)，5GHz (4x4 MIMO)； 2.整机空间流数≥8，整机最高协商速率≥9.33Gbps； 3.支持1个100M/1000M/2.5G/5GE 电口（5GE电口支持POE输入），1个10M/100M/1000M 电口（GE 电口支持 PoE 输出）； 4.采用国产芯片，自主可控； 5.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行精准稳定的覆盖； 6.为满足高密度接入，确保业务稳定，支持30用户观看1080P高清视频+1个用户FTP大流量同时下载，用户高清视频不卡顿； 7.内置蓝牙5.2，支持蓝牙串口远距无线运维 8.保障近场高速传输，4096QAM在半径5米的距离，单终端测速可达1.98Gbps； 9.支持应用识别和 QoS 分类，针对业界常用的 Zoom.QQ.微信等应用，能显著提升语音质量； 10.实现高速率业务需求，AP开启MLO（设置多链路负载分担模式)，单手机终端接入AP在5G+5G频 段，80MHz+160MHz下性能可达3.51Gbps； 11.支持 WPA-WPA2 混合认证.支持 WPA2-WPA3 混合认证.支持 Open system 认证方式.支持 802.1X 认证.MAC 地址认证.Portal 认证等 12.为提升关键数据可靠性，AP支持MLO冗余传输（多链路发送相同报文）； 13.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 14.本次单台配置：11be室内型,2+2+4三频,智能天线,USB,蓝牙,PoE OUT，5年原厂质保 | 8 | 台 | 工业 |
| 3 | 无线控制器 | - 设备最大管理AP数量≥512，最大接入用户数量≥4K，整机最大转发性能≥10Gbps； 2.GE电口≥10，10GE光口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持静态路由.路由策略.策略路由，RIP-1/RIP-2，OSPF.OSPFv3.BGP.BGP4+.ISIS.ISISv6； 5.支持MAC 地址认证.802.1x认证.Portal认证.MAC+Portal组合认证.支持WAPI认证加密.WPA标准.WEP认证加密；内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 6.AP支持IPv4与IPv6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理； 7.支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步； 8.支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 9.提供端到端智能诊断能力，快速分析网络中每个交互过程可能存在的问题，并给出解决建议 10.本次单台配置：10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器，5年原厂质保 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理64AP | 1 | 套 | / |
| 5 | 授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理128AP | 1 | 套 | / |
| （2）医疗无线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灵动数分主基站 | 详见2.2.1主要设备技术参数 | 3 | 台 | 工业 |
| 2 | 灵动数分子基站 | 1、并发支持WiFi和物联网； 2、802.11标准：支持IEEE802.11ax； 3、可选配外网WiFi模块，支持工作频段：5150-5350MHz、5725-5850Mhz、2400-2483.5MHz； 4、射频输入口：≥1组2.4G+5G WiFi输入接口，≥2组2.4GWiFi输入口，≥2组5GWiFi输入口； 5、射频输入口：≥3组400-7125MHz输入口，可供物联网、运营商4G/5G接入； 6、射频输出口：≥8个400-7125MHz输出口，支持外接数分微站； 7、支持端口数分微站状态监控； 8、支持射频口给数分微站远程供电； 9、支持数分微站端口控制，可关闭/打开数分微站使用权限； 10、灵动数分子基站工作状态可运维管理平台集中监控 11、工作温度：-10℃～+50℃； 12、工作湿度：5%～95%（非凝结）。 | 10 | 台 | 工业 |
| 3 | 全网通数分微站 | 详见2.2.2主要设备技术参数 | 69 | 只 | 工业 |
| 4 | 物联网信号传输线缆 | 支持400-7000MHz全频段无线信号；一端SMA射频接头，另一端N型射频接头；线长10米 | 38 | 根 | 工业 |
| 5 | 物联网信号传输线缆 | 支持400-7000MHz全频段无线信号；一端SMA射频接头，另一端N型射频接头；线长15米 | 24 | 根 | 工业 |
| 6 | 物联网信号传输线缆 | 支持400-7000MHz全频段无线信号；一端SMA射频接头，另一端N型射频接头；线长20米 | 7 | 根 | 工业 |
| 7 | 物联网信号传输线缆 | 支持400-7000MHz全频段无线信号；两端均为SMA射频接头；线长22米 | 2 | 根 | 工业 |
| 8 | 物联网信号传输主线缆 | 支持400-7000MHz全频段无线信号；两端均为SMA射频接头；线长30米 | 3 | 根 | 工业 |
| 9 | 物联网信号传输主线缆 | 支持400-7000MHz全频段无线信号；两端均为SMA射频接头；线长45米 | 3 | 根 | 工业 |
| 10 | 物联网信号传输主线缆 | 支持400-7000MHz全频段无线信号；两端均为SMA射频接头；线长65米 | 2 | 根 | 工业 |
| 11 | 穿线管 | JDG20 | 1500 | 米 | 工业 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 800 | 米 | 工业 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 800 | 米 | 工业 |
| A | 无线覆盖安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 四.安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆装高清半球摄像机（利旧） | 利旧安装 | 230 | 台 | / |
| 2 | 高清半球摄像机 | 1.传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560*1440； 2.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux； 3.内置拾音器，拾音距离可达到15m； 4.具有H.265.MJPEG.H.264设置选项，可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile； 5.具有普通模式.快速模式效果优先.快速模式速度优先设置选项； 6.设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓 7.智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对灯光告警时间和亮度进行设置； 8.设备开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的水印信息； 9.在浏览器下，具有宽动态条纹抑制.低拖影曝光设置选项；支持背光补偿功能； 10.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持396个区域移动侦测； 11.设备可通过浏览器设置开启匿名访问功能，即用户无需输入用户名和密码身份认证信息也能并且仅能浏览视频图像； 12.将经过摄像机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权； 13.支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数.大小.位置可设置，最多可设置8个区域； 14.支持认证模式设置功能：可通过WEB客户端或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无.Basic和Digest三种； 15.智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留； 16.设备启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放.回放和下载设备回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放.回放和下载设备回传的视频数据； 17.摄像机可对符合国标GB/T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能;摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密； 18.摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月; 19.支持远程方式实现重启.软件系统.固件升级功能； 20.电源适应范围检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 21.符合GB／T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）。 | 79 | 台 | 工业 |
| 3 | 拆装高清枪型摄像机（利旧） | 利旧安装 | 30 | 台 | / |
| 4 | 高清电梯半球摄像机 | 1.传感器靶面:1/2.7，像素:400万，分辨率:2560*1440；内置CPU、GPU、NPU三合一芯片；具有1路音频输入，1路音频输出，1路告警输入，1路告警输出； 2.最低照度试验：彩色≤0.0007lux，黑白：≤0.00011x； 3.摄像机可对距离样机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放；支持双向语音对讲和单向语音广播功能； 4.支持畸变矫正功能，开启畸变矫正功能后，输出视频图像几何失真应减小； 5.在音频编码格式设置为AAC－LC时，采样率最高可设置为48kHz； 6.具有强光抑制功能；具有可伸缩编码（SVC）设置选项； 7.支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 8.支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储；SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放；支持SD卡热插拔，最大支持256GBSD卡； 9、启用视频内容保护功能后，从样机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码密钥的用户才能正常播放，缺少解码密钥则无法正常播放 10.在客户端软件或WEB客户端下，对匀速周期运动物体具有循环过滤功能； 11.支持运动检测，越界检测、区域入侵（人车分类）等功能； 12.可通过WEB客户端对停车行为进行自动抓拍并生成停车图片；设置停车检测时间； 13.可通过WEB客户端在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 14.智能行为分析功能：可在web界面给出报警提示；a)区域入侵；b)越界检测；c)进入区域；d)离开区域；e)人脸检测；f)人流量统计；g)人员密度检测； 15.启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据 16.支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密； 17.支持通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括不少于无、Basic和Digest三种； 18.在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约92％五码流均可开启智能编码功能 19.软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20.样机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面； 21.供电方式：DC12V、PoE(IEEE802.3af)，IK10，支持防反接，支持电源返送。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 拆装高清电梯半球摄像机（利旧） | 利旧安装 | 4 | 台 | / |
| 6 | 拆装人脸抓拍半球（利旧） | 利旧安装 | 4 | 台 | / |
| 7 | 拆装人脸抓拍枪机（利旧） | 利旧安装 | 5 | 台 | / |
| 8 | 人脸抓拍枪机 | 1.具有不小于400万像素CMOS图像传感器；视频分辨率不低于2688*1520；内置CPU／GPU／NPU一体化芯片、2个麦克风和1个扬声器，具有1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽； 2.内置5颗补光灯，可同时发出红外光或同时发出暖光； 3.彩色：≤0.00021x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 4.支持AI－ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI－ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰 5.摄像机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能；摄像机可对距离摄像机20m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放； 6.在WEB客户端下，具有MD5、SHA256设置选项；具有低拖影曝光设置选项； 7.摄像机镜头与补光灯应采用独立舱体且使用上下布局，补光灯应置于镜头下方，镜头应前凸超过补光灯所在平面；摄像机表面应无明显污损 8.摄像机补光灯开启后，补光光斑应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 9.摄像机具有开启、关闭会话超时管理功能，当用户在WEB客户端登录且在时间阈值内无操作时，摄像机可自动退出登录状态，会话超时时间可设置； 10.摄像机变倍时可提前调整焦距范围，保证摄像机在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于0.1s； 11.在WEB客户端下具有防抖设置选项，防抖等级1-9可设置，开启后，摄像机视场角应变小，视频画应清晰稳定； 12.支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 13.支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防，支持机动车车牌号码、车牌颜色、车牌类型属性识别； 14.支持分车道机非人检测抓拍，支持多种车辆、车牌属性提取，支持卡口高杆、出入口低杆模式切换； 15.支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防，支持声音告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音； 16.可对监控画面全屏区域或设定区域内出现的机动车、二轮车、三轮车和行人进行检测，可将人脸与人体、车牌与车辆进行关联显示，可对监控画面中出现的320个目标进行检测，当检测到目标后可抓拍小图，并可抓拍全景大图上传至后台服务器 17.摄像机开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的暗文水印信息。当视频文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出提示信息 18.可同时对出现在监控场景内的不少于320张人脸图片进行检测，并可进行抓拍及人脸目标跟踪 19.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密； 20.在WEB客户端下，具有多种场景设置选项，包括混行、人脸、周界、通用、室内、客观、道路强光抑制、宽动态、星光、自定义场景设置，可手动切换或者根据时间进行自动切换； 21.在同一静止场景、相同图像参数，使用H.265／H.264编码格式，摄像机开启U－Code高级模式与关闭模式相比，码率节约95％； 22.摄像机应具有强光抑制功能，强光区域≤1％，减少输出视频图像的强光光晕范围，增强强光周围目标细节； 23.外壳防护等级不低于IP68；采用DC12V或POE供电，支持电源返送。 | 10 | 台 | 工业 |
| 9 | 拆装高清球机（利旧） | 利旧安装 | 2 | 台 | / |
| 10 | 安防一体化平台 | 详见2.2.7主要设备技术参数 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 48盘位存储服务器 | 1.设备具有2个USB3.0接口，1个RS232接口、2个PCIE4.0插槽、1个VGA接口和1个防腐蚀检测预警模块，4U48盘位前面板维护； 2.设备具有电源、风扇、电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔； 3.支持B／S、C／S客户端；支持手机、PAD移动客户端访问，支持预览／回放／下载／本地录像／抓拍／PTZ等功能，可兼容iOS、Andriod系统；支持多个客户端同时访问平台； 4.支持国产操作系统； 5.可将海康、大华、宇视和国外品牌（SONY、AXIS、BOSCH）等主流厂商SDK封装格式的视频转成标准（H.264）PS流和1920×1080分辨率输出； 6.主机可接入4端口2.5Gb以太网卡或2端口万兆以太网卡或4端口万兆以太网卡或2端口MiniSASHD卡（SAS3.0）； 7.设备可通过MiniSASHD(SAS3.0)接口连接扩展柜进行存储扩展，支持9级扩展柜级联；支持在线扩容； 8.设备可接入SATA硬盘（1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB）、SAS硬盘和SSD硬盘，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）不同类型磁盘混插； 9.设备支持自动识别磁盘的剩余空间容量；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展，存储业务正常；可划分1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为64TB，并可扩容； 10.对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。复制后的视(音)频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改； 11.在磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级／重建状态下，同时写入1000路2Mbps视频流时，数据写入无任何影响；可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断硬盘利用率最高为99％高利用率; 12.主机视频写入不低于2000Mbps存储主机视频写入不低于1200Mbps，同时转发不低于1200Mbps，同时回放120Mbps存储主机图片写入不低于1920Mbps；存储主机图片写入不低于1600Mbps，同时图片下载／读取不低于1600Mbps 13.可通过存储主机接入第三方存储设备，虚拟化后纳入本地RAID管理，从而实现异构存储设备虚拟化和逻辑资源跨设备扩容; 14.支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整R/Wcache参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭； 15.支持视频流转发，可通过客户端软件对视频录像进行时刻预览、录像回放和下载；支持发送RTSP协议、RTMP协议、国标GB28181、国标SIP协议实时码流；录像格式支持MP4、AVI； 16.设备支持录像极速（40倍速）、高速（8倍速）下载和普通下载；支持按文件、按时间、按标签下载录像，及查看下载管理；支持同一段录像根据指定规则（固定时间点、时间段）进行分段，可显示分段点的图像，并在同一画面的多窗口中并行回放/下载，对同一前端不同时刻的多段录像合并下载； 17.可支持同时开启SAN、VMS两种接入业务模式配置和管理； 18.设备可配置支持1000台设备接入：可配置支持2000路通道接入（含云端设备通道）； 19.支持主机管理20台从机；支持通过国标协议接入上级平台无需平台管理服务器参与，单台主机可管理视频和图片业务； 20.设备可通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警； 21.存储主机可将不使用的硬盘自动进行休眠； 22.支持平台数据、参数备份及还原；支持双机热备； 23.产品的外观和结构应符合GB／T9813-2000中4.3的要求数字录像主机应有显示主机状态的灯光指示数字录像主机机壳内应有接线座，外接引线须有数字或字符标识。 | 2 | 台 | 工业 |
| 12 | 16T存储硬盘 | 16TB企业级硬盘 容量:16TB 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:512MB | 96 | 块 | 工业 |
| 13 | 人脸图片对比数据分析服务器 | 1.具有2个SATA3.0磁盘接口；可接入不少于32路的高清网络视频；具有2个VGA（支持1080P），2个HDMI（支持8K）视频输出接口；HDMI支持最大双路8K（7680×4320）和双路1080P（1920×1080）异源输出； 2.设备可同时解码输出8路32MP＠30，或16路16MP＠30，或20路12MP＠30，或32路4K＠30，或48路5MP＠30，或64路4MP＠30，或64路3MP＠30，或64路1080p＠30，或64路960p＠30，或64路720p＠30及以下分辨率的H.265格式视频图像； 3.支持最大接入或存储带宽1536Mbps，最大回放或转发带宽1536Mbps;开启视频流智能分析后，设备解码性能不会降低；设备网络带宽不应降低； 4.静态库总容量为256G，动态库（路人库）总容量为128G； 5.支持外接实体键盘输入，万物搜搜索更快捷； 6.支持对单场景50张人脸进行检测并抓拍；支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸；支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下的人脸； 7.支持视频流方式识别（NVR人脸抓拍＋NVR人脸识别），支持图片流方式人脸识别（IPC人脸抓拍＋NVR人脸识别），支持视频流结构化方式人脸识别（NVR视频结构化＋NVR人脸识别），以及IPC人脸识别＋NVR人脸识别等多种识别方式 8.支持人脸库自动建模，可查看建模状态，建模状态包括建模成功、建模失败、建模中、未建模、其他，支持按检索结果导出人脸库图片; 9.支持64路视频流人脸识别，或64路NVR结构化人脸识别，或64路图片流人脸识别； 10.支持同时接入64路前端全结构化摄像机进行分析、存储和检索数据； 11.支持同时对64路普通摄像机实时视频进行结构化分析，支持同时对64路历史视频进行结构化分析； 12.支持识别人脸抓拍人脸属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、戴口罩、发型等信息； 13.支持64路人脸以图搜图功能，可从外部设备、人脸抓拍库、人脸底库上传方式导入最多30张人脸图片，并设置搜索相似度（0-100），检索时间范围（开始时间、结束时间），检索出符合设置条件的人脸图片，可查看人脸背景图，回放关联录像，并支持导出人脸图片和关联录像； 14.最大支持8个客户端同时运行以图搜图；客户端支持将人脸抓拍图、抓拍信息与地图关联，形成人员轨迹信息；以图搜图结果可按目标出现的时间排序，或者按相似度从高到低排序；200万人脸抓拍库中，以图搜图检索响应时间不大于2秒；500万人脸抓拍库中，以图搜图首位命中率不低于97％，以图搜图前十位命中率不低于99.9％; 15.支持人体、非机动车、机动车以图搜图，相似度可设置为0-100，搜索出符合相似度的人体、非机动车、机动车图片，并可查看检索结果目标的背景图和回放关联录像，以及支持导出人体人体、非机动车、机动车图片和关联的录像； 16.支持车辆抓拍照片存储和车辆比对识别；支持按通道、时间、车辆颜色、车牌颜色、车牌号码属性检索车辆图片，支持图表和列表方式显示车辆图片信息； 17.接入普通IPC，支持视频流人员密度检测，可实时统计区域的总人数，可按照设定时间将统计的人数上报给第三方设备，人员密度检测支持设置检测区域、布防计划；支持视频流热度图检测，可检测场景内的目标活动信息并按周期统计为热度数据，支持按设定时间将统计的热度数据上报给第三方设备； 18.支持万物检测功能，通过预设输入文字描述，对实时视频中出现的设定目标进行布控，当视频中出现文字描述布控的目标时，触发报警信息，报警支持联动声音报警、发送邮件（可带报警发生时的图片附件）、联动录像、联动报警输出、球机预置点、球机轮巡、球机轨迹、抓图、报警弹框、联动预览； 19.支持攀高检测、跌倒检测、逗留检测、打架检测、人员聚集、人员发散、睡岗检测、离岗检测、打电话检测、玩手机检测、未戴口罩检测、烟火检测、未戴安全帽检测、未穿工作服检测、反光衣检测、吸烟检测、未戴厨师帽检测、老鼠检测、电瓶车入梯检测、机动车违停、逃生通道阻塞、人流量统计、人员密度统计； 20.支持单机NVR人机或web客户端实现万物搜（智能文搜、智能图搜），或集群NVR组接入管理客户端实现多设备之间数据的融合搜索； 21.支持小模型预分析加大模型二次研判机制，支持按照机动车、非机动车、人作为条件为检索记录进行三次过滤检索，语义识别准识别率大于99％，目标分析准确率大于99％; 22.支持选中某一条万物搜（智能文搜、智能图搜）记录，并直接查看该目标事件发生前后10s的录像视频; 23.支持按照多窗格视图方式展示万物搜（智能文搜、智能图搜）结果，并支持按照时间、相似度方式进行排序显示，对检索结果支持在图片和视频中叠加目标标注框； 24.支持按照设定时间段、通道号、检索目标类型（机动车、非机动车、人）、相似度阈值作为检索条件进行万物搜（智能文搜、智能图搜）检索，最大支持对64路视频进行万物搜（智能文搜、智能图搜）检索； 25.支持通过Opennetworkvideointerface、GB／T28181等协议接入非智能IPC实现周界算法自学习功能，支持实现周界算法训练分析同时运行，单颗GPU支持在训练的同时，具有最多64路周界事件（包括进入区域／离开区域、越界侦测、区域入侵）分析能力； 26.支持在设备本地GUI画面、远程web界面进行实时动态隐私保护，对于动态追踪人脸和人体目标，可在实时预览界面对人脸和人体进行隐私化处理。可对画面中任一区域进行隐私化展示处理，隐私展示效果包含动态马赛克、动态毛玻璃特效等，支持同时对64路实时视频进行目标隐私处理； 27.支持实时视频加密，开启后可对实时发送的视频加密，加密方式包括AES、RSA、MD5、SHA；支持自动开启摄像机U－Code（智能编码）和H.265，启用后新添加的IPC会切换到该模式接入200万IPC下，开启U－Code（智能编码）基础模式，摄像机主码率可降低至1Mbps，画质无明显差异；接入200万IPC下，开启U－Code（智能编码）高级模式，摄像机主码率可降低至0.5Mbps，画质无明显差异； 28.支持兼容银河麒麟、统信UOS、NeoKylin、Deepin等国产品牌操作系统进行登录设备、预览、回放等操作； 29.具有不少于1个硬盘指示灯实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯、1个网络状态指示灯；具有16个报警输入接口，4个报警输出接口（支持12V／3Actrl）；具有16个报警输入接口，4个报警输出接口；具有一个红外传感器接收器。 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 16T存储硬盘 | 16TB企业级硬盘 容量:16TB 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:512MB | 2 | 块 | 工业 |
| 15 | 电梯无线网桥 | 电梯专用网桥 1.端口速率:百兆 2.支持标准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps） 3.天线增益:内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度 4.最大传输速率:11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps 5.最大传输距离:200m 6.接收灵敏度:-72dBm@65Mbps， -97dBm@1Mbps 7.整机功耗:5W 8.安全配置:IP/MAC地址过滤、隐藏网络名称、端口隔离 9.工作协议:TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP 10.工作模式:路由/桥接 11.加密方式:WPA-PSK/WPA2-PSK 12.频率范围:2412~2472MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312~2732MHz） 13.物理尺寸（W*D*H）:100×100×28mm 14.电源:PoE 15V或者DC 12V 15.工作湿度:5%~95%RH 不凝结 16.工作温度:-20℃~55℃ 17.接口类型:1×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E， RJ-45) 网口，支持POE受电 | 5 | 对 | 工业 |
| 16 | 15U网络墙柜 | 定制 | 2 | 台 | 工业 |
| 17 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 17050 | 米 | 工业 |
| 18 | 多模光纤跳线（3m） | 规格：3米多模双芯LC-LC9/125光纤跳线 产品描述 1.光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品，外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 2.符合YD/T1272. ANSI/TIA-568.ISO/IEC 11801标准； 3.在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 4.具有极小的插入损耗； 5.提供高密度的连接方式； 6.具有合理的成本投资； 7.符合国际标准对SFP的要求； 8.提供多种规格和长度的跳线。 光学特性 1.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 2.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 3.最小反射损耗：20 dB 4.最大回损：-50 dB 物理特性 1.光纤外径:单芯：3mm.双芯：3.6mm×6.6mm 2.最小弯曲半径：3.8cm 3.工作温度范围：-20～70℃ 4.材料：陶瓷 | 13 | 根 | 工业 |
| 19 | 多模光纤跳线（10米） | 规格：10米多模双芯LC-LC9/125光纤跳线 产品描述 1.光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品，外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 2.符合YD/T1272. ANSI/TIA-568.ISO/IEC 11801标准； 3.在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 4.具有极小的插入损耗； 5.提供高密度的连接方式； 6.具有合理的成本投资； 7.符合国际标准对SFP的要求； 8.提供多种规格和长度的跳线。 光学特性 1.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 2.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 3.最小反射损耗：20 dB 4.最大回损：-50 dB 物理特性 1.光纤外径:单芯：3mm.双芯：3.6mm×6.6mm 2.最小弯曲半径：3.8cm 3.工作温度范围：-20～70℃ 4.材料：陶瓷 | 13 | 对 | 工业 |
| 20 | 电源线 | RVV3*4 | 2000 | 米 | 工业 |
| 21 | 12芯多模光纤 | 规格：12芯室内50/125多模低烟无卤光缆 产品描述 符合ANSI/TIA-568标准，ITU G.651 、IEC60793技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用低烟无卤材料； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为橙色，易于施工区分。 光纤几何机械特性 光纤类别：50/125 芯核直径(ìm)：50±2.2 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 光纤传输特性 在850nm情况下提供带宽大于500MHz/千米； 在1300nm情况下提供带宽大于1000MHz/千米； 在850nm情况下衰减为小于2.5dB/千米； 在1300nm情况下衰减为小于0.7dB/千米。 环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 2500 | 米 | 工业 |
| 22 | 24口光纤配线架 | 规格：高端通用型24口光纤配线架 产品描述 1.光纤配线架是一款高级.紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 2.配线架内可容纳多达24芯SC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 3.配线架抽屉式设计，保证安装.检查.测试均非常方便； 4.带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 5.开创性的设计能确保安装.移动以及未来的变更时，均非常灵活； 6.设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 7.产品特点 8.1U高度.19英寸宽度； 9.空间合理，保证光纤跳接.熔接的合理弯曲半径； 10.单模.多模两种光纤均适用； 11.配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 12.框架材料选用高级钢板； 13.备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 14.配线架上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 15.从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 16.从技术上充分考虑光纤的安全性.储存和合理端接； 17.前端空间便于跳线的管理和保护； 18.安装.检查.测试都非常方便。 | 14 | 台 | 工业 |
| 23 | 144芯ODF配线架（满配） | 规格：1.产品尺寸：宽×深×高：482mm*253mm*176mm； 2.适用于19英寸机柜及机架安装； 3.配线箱材质为优质冷轧板，表面米色（RAL1001）或黑色（RAL9005）喷塑处理； 4.标准配件：热缩管（一芯一根）数量根据芯数.扎带6根.魔术粘扣带6根.理线环2个； | 1 | 套 | 工业 |
| 24 | 光纤熔接 | 机熔 | 312 | 芯 | / |
| 25 | 穿线管 | JDG20 | 2400 | 米 | 工业 |
| A | 安防监控安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 五.一键报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急按钮 | 工作电压:≤DC24V 工作电流:≤500mA 报警输出:NC/NO报警输出可选， 工作温度:-10°C~+55°C 工作湿度:≤95%RH 产品尺寸:86*86*285mm 触发报警响应时间:≤ 400ms 触发报警动作值≥1mm | 72 | 个 | 工业 |
| 2 | 八防区网络模块 | 具有8路有线和8路无线防区。 主机各防区属性可设置 (可设为延时. 即时.24小时防区 )。 信号采用低阻传输线技术，传输可靠抗干扰能力强。 减少查线工作量，提高维修效率，一户出故障不影响其它家庭。 八防区模块具有8路有线按钮接入防区。 8个防区属性可更改，操作简单，输码方便。 额定输入电压：12V DC±2V 额定消耗电流：静态65mA，报警90mA 使用工作温度：-20℃～+55℃ 相对湿度：≤95%RH 防区数量：8路有线+8路无线 报警通讯方式：有线.无线传输.网络 无线接收频率：315MHz 外形尺寸：163*112*23mm | 12 | 个 | 工业 |
| 3 | 网络报警主机 | 主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计。 大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘。 具有250个总线防区，各个防区属性可设置(延时.即时.24小时防区)。 不用任何中继或放大器，用线RVV2*1.0可达到5公里两边布线可达到10公里。 信号采用独创的低阻传输线技术，传输可靠,抗干扰能力强。 信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码。 全事件记忆(黑匣子):布撤防.报警.故障等全记录不可删除。 多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控。 自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编。 可与电子地图方便连接 。 具有RJ45网络端口功能，可连接电脑软件使用。输入电压：185～245VAC.50Hz/15VA 消耗电流：静态200mA 报警400mA 备用电池： 12V 7AH免维护电池 使用工作温度：-20℃～+55℃ 使用环境湿度：≤95%RH 总线输入端口: 2路普通总线+2路485自检总线 无线接收频率: 315MHz 与电脑连接端口: RJ45网络端口 外形尺寸：255*235*70mm | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 报警管理软件 | 软件可以对前端报警主机进行集中管理 软件使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理， 也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段。 理软件具有手动和自动二种模式配置用户资料，并可对用户资料进行导入导出操作，也可对全部用户进行分组设置。 用户发生报警时，可通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录像。（目前只支持海康跟大华网络摄像机） 电子地图报警用户闪烁指示，报警位置一目了然 多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。 | 1 | 套 | 软件和信息 技术服务业 |
| 5 | 网络串口模块 | 1.内置高性能处理芯片，可将报警系统模拟总线数据信号转换成TCP/IP协议数据包通过以太网传输 2.在上级通讯机出现故障时，可保存长达12 小时的状态数据，待上级通讯机恢复正常后， 会主动上报状态信息 4.接入系统中即自动发送本身的及转发的信号 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 报警管理工作站 | I5/16G/1T/24LCD/键鼠 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 紧急按钮信号线 | RVV2*1.0 | 3600 | 米 | 工业 |
| 8 | 穿线管 | JDG20 | 1080 | 米 | 工业 |
| A | 一键报警安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 六.公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP广播系统服务器 | 功能特点 1.机箱采用工业级机柜式设计和钢结构，具有比较高的防尘.防磁和防冲击的能力。 2.采用H310芯片组，四核I5-6500 CPU，具有处理速度快.运作性能强的特点，能够长时期不断电稳定工作。 3.内置大容量的SSD固态硬盘，有抗摔.抗震动.读写速度快.功耗低等的特点。 4.支持DHCP，兼容Intelnet.2G.3G.4G.Modem.路由器.网桥网关.组播.单播.交换机等任意网络结构。 5.设备采用17.3英寸的十点电容触摸屏和十点工规触控。 6.支持FTP.TCP/IP.IGMP.ICMP.UDP.ARP协议，支持跨网关跨路由配置和常用的网络协议。 7.一路短路触发开机运行接口，主要用于定时驱动开机运行，从而实现无人值守功能。 8.具有备份功能，添加备用工控机能够实现服务器软件数据共享，备用工控机可以实时检测主用工控机的工作状态，发生故障时可以实现自动主备切换，能够完全替代主用工控机的管理和控制功能。 9.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件是采用后台系统服务运行模式，是企业级的标准服务器工作模式；开机之后系统就会自动开始运行，相对于运行在界面前台的软件，后台运行软件具有更高的可靠性.稳定性。 技术参数： 10.屏幕尺寸：17.3英寸 11.屏幕颜色：TFT24位真彩色 12.操控方式：1920×1080分辨率十点电容触摸屏 13.主板：H310芯片组 14.内存：DDR4 8GB 15.网卡：1个REALTEK集成千兆网卡.1个INTEL芯片千兆网卡 16.CPU：I5-6500，4核4线程，基本主频3.2Ghz，最大睿频3.60Ghz 17.安装系统：WIN10专业版 18.存储容量：SSD固态硬盘 19.标准接口：2*RJ45接口.6*USB2.0.2*USB3.0.1*串口.1组PS/2接口.8个音频接口 20.显卡：INTEL集成显卡 21.声卡：集成声卡5.1声道（板载Line in, Line out,MIC） 22.音频模式：网络数据包，CD音质 23.传输速率：100/1000Mbps | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | IP网络广播系统软件 | 详见2.2.8主要设备技术参数 | 1 | 套 | 软件和信息 技术服务业 |
| 3 | 智能语音播控台 | 1.桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠.低功耗省电状态。 2.支持点播服务器内容广播到其他终端或分区。 3.具有1路线路输入.1路线路输出及1路MIC输入，支持外接耳机.便携式麦克风或有音源音箱进行外放功能。 4.支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 5.支持服务器音源获取和本地U盘获取音源。 6.支持多种播放模式选择：单曲，顺序，循环.随机播放，上一曲和下一曲切换，广播音量调节。 7.支持通讯记录功能，查看通话类型.通话设备.接听状态.通话时间.时长等，最多100条；支持可实时查看已接.未接.拒接通话记录，支持直接回拨。 8.具有监听功能，并支持分组循环监听，监听时间用户可自由设置。当选择多个分机或分组时，将进入轮巡监听模式，轮巡时间支持自定义。 9.支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 10.支持网络在线升级和本地USB升级。 11.支持双向对讲功能，带回声与啸叫抑制。 12.支持采播功能，可通过音频输入接口直接采集外部音频广播。 13.支持终端或分区收藏功能，便于用户快速发起广播或对讲。 14.支持免提通话，外接鹅颈式话筒，内置3W高品质喇叭，声音清晰洪亮。 15.支持全区.分区广播及喊话，分区数量不限。 16.支持用户鉴权，包括用户名密码和U-KEY（选配）两种方式，可满足安全播控的要求。 17.支持4G全网通，可内置2600mAh电池，待机大于24小时，连续工作时间大于4小时，无需网络布线，且可满足移动式广播应用需求。（选配） 技术参数 18.电源供电：DC12V/2A（电源适配器) 19.网络通讯协议：TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP 20.网络传输速率：10M/10OM 21.音频编码：PCM/ADPCM 22.广播音频码率：32Kbps~128Kbps 23.对讲音频码率：64Kbps 24.信噪比/频响：>80dB/40Hz～20KHz(±3dB) 25.总谐波失真（THD@1W）：≤1% 26.功放额定功率：3W/8Ω | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | IP网络有源音箱 | 1.网络接口：标准RJ45×1 2.传输速率：10M/100Mbps 3.音频格式：MP3/MP2 4.采样率：16K～48KHz 5.音频模式：16位立体声CD音质 6.输入灵敏度：MIC:10mV /AUX:250mV 7.输出频率：20Hz—20KHz 8.支持协议：TCP/IP/UDP/IGMP(组播) 9.谐波失真：≤0.3% 10.信噪比：≥90dB 11.内置扬声器：阻抗及功率8Ω，20W 12.外接扬声器：阻抗及功率8Ω，20W 13.线路输出：电平.阻抗775mV /1KΩ 14.工作环境：工作温度:-20℃～+60℃；工作湿度:10%～90% 15.电源电压：AC220V 50HZ | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | DVD/CD/VCD/MP3播放器 | 1.能够实现DVD的所有的通用功能。 2.支持USB2.0和支持3合1读卡的U盘/ SD卡可以实现即插即放。 3.支持多机级联，可最多扩展到8台设备。 4.前面板有LED显示屏，可以清楚的看到工作状态。 技术参数： 5.控制方式：按键控制/联机通信 6.音频输出通道数：2组立体声音频输出 7.视频输出：1路复合视频输出；1路色差信号（1个Cr/Pr输出.1个Cb/Pb输出.1个Cy输出）输出 8.光碟格式：兼容VCD.SVCD.DVD.GAME.MP3.JPEG.HDCD.CDDA.CD-G.DVD-R.DVD+R.VD-RW.DVD+RW.HDVD.CD.FLV 9.音频失真度：≤0 1%(1KHz) 10.输出幅度：≥500mV 11.主电源供电电压：AC220V 50Hz 12.最大输入功率：15W 13.额定功率：10W 14.功耗：10W | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | IP语音编码终端 | 1.电源：AC220V/50Hz 2.网络接口：RJ45传输速率10M/100bps 3.支持协议：TCP/IP.ICMP.IGMP（组播） 4.采样率：8K-48K 5.比特率：8K-512Kbps 6.支持格式：MP3.MP4（只采集音频部分）.WAV.MKV.FLAC等 7.AUX输入灵敏度：350mV 8.MIC输入灵敏度：35mV 9.待机功耗：3W 10.频率响应：16Hz-18KHz（+1/-3dB） 11.谐波失真：1% 12.信噪比：75dB | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | IP网络报警主机 | 1.报警输入：16路（短路信号输入） 2.串口：DB9接口 3.报警输出：4路（短路信号输出） 4.待机功率：1W 5.传输速率：10/100Mbps 6.支持协议：ARP.UDP.TCP/IP.ICMP.IGMP(组播) 7.电源：AC 220V 50/60Hz | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 1.通道数：8+2 2.总输出功率：7kW 3.电源线定义：火线（红色）.零线（黑色）.地线（白色） 4.电源：AC 220V 50-60Hz | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | IP网络功放60w | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 10 | 台 | 工业 |
| 10 | IP网络功放120w | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 15 | 台 | 工业 |
| 11 | 吸顶扬声器(6W) | 1.额定功率：3/6W 2.最大功率：12W 3.定压输入：100V 4.阻抗：COM/1.1KΩ 5.灵敏度：90dB 6.频率响应：110-15000Hz 7.扬声器：5''全频 8.安装开孔：Φ170mm 9.外部尺寸：Φ200×67mm 10.材料：铁 11.重量：0.7kg | 144 | 个 | 工业 |
| 12 | 室内壁挂扬声器（10W） | 额定功率：5/10W 最大功率：12W 定压输入：100V 阻抗：COM/1.1KΩ 灵敏度：90dB 频率响应：110-15000Hz 扬声器：5''全频 安装开孔：Φ170mm 外部尺寸：Φ200×67mm 材料：铁 重量：0.7kg | 18 | 个 | 工业 |
| 13 | 室内壁挂声柱(30W) | 功能特点： 1.额定功率：15/30W 2.最大功率：60W 3.定压输入：70/100V 4.阻抗：黑：COM 绿：234Ω 白：123Ω 5.灵敏度：95dB 6.频率响应：90-16000Hz 7.扬声器：6"×3 | 5 | 个 | 工业 |
| 14 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 15 | 24口网络交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）/（RCA）-（RCA） | 3 | 米 | 工业 |
| 17 | 扬声器信号线 | RVV2*2.5 | 4175 | 米 | 工业 |
| 18 | 穿线管 | JDG20 | 835 | 米 | 工业 |
| A | 公共广播安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 七.电子巡查系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离线式巡更点 | 全工程塑料材质密封罗纹设计，可镶嵌在墙体/设备中，内植不可修改64 位序列号的ID 代码一般多用于现场环境比较复杂的地点，具备防金属的作用，表面金属表面贴还是直接钉在设备上都可以。材质：工程塑料，聚碳酸酯 | 130 | 个 | 工业 |
| A | 电子巡更安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 八.电子门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视对讲门前机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 门口机，采用200W摄像头，支持刷卡，支持与管理机、室内机进行可视对讲，满足不同场景需求。 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 安装方式：暗装； 外观颜色：黑色面板+银色边框； 外壳材料：PC;亚克力面板； 卡片容量：10000； RS-485接口 | 3 | 台 | 工业 |
| 2 | 可视对讲分机 | 支持免打扰 支持主动预览门口机的画面 支持接收并查看中心下发的公告信息 支持呼梯功能 设备支持报警接入功能（8路有线防区） 支持SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心 采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话 接入标准：GB/T28181； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；RTP；TCP；SIP； 通讯方式：全数字； 信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息； 呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯； 免扰模式：可设置免打扰时段； 分机数量：别墅：9公寓：4； 报警输入：8路； 门铃接入：支持，复用报警输入接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应RJ-45接口； 外壳材料：PC+ABS； 外观颜色：黑色； | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 4路对讲楼道交换机 | 外壳材料：PC+ABS； 网络接口：6路RJ45 10M / 100Mbps以太网口(1路上行接口IN，1路下行接口OUT，4路接数字室内机）； 外观颜色：白色； 供电方式：DC24V 1.5A； 电源：标配； 安装方式：壁装；导轨安装； 产品尺寸：178.6mm×107.3mm×30.1mm（长×宽×高）；工业 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：10%～95%RH（无凝结）； 功耗：≤5W（待机），≤46W（工作）； | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 四门门禁控制器 | 网络型四门单向门禁控制器 通讯接口：TCP/IP 处理器：ARM® 32-bit 处理器 电压：DC 12V 电力消耗：小于100mA 开放的延迟时间：1~600S可调 支持持卡人数：40000 存储记录：160000条 输出和输入：标准WG26接口；四组标准门状态输入端口；四组出门按钮输出端口；四组C型电锁继电器输出端口 | 19 | 台 | 工业 |
| 5 | 门禁读卡器 | 输入电压：DC12V 通讯方式：韦根26或34 读卡模式：IC 外观：正方形 图案：公司LOGO+三张卡片 颜色：黑色 尺寸：86*86*20mm(可安装于标准86型底盒) | 57 | 台 | 工业 |
| 6 | 单门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、单门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg | 41 | 把 | 工业 |
| 7 | 双门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、双门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg | 16 | 把 | 工业 |
| 8 | 出门按钮 | 86型按键复位式门禁开关，塑料材质，输出NO/NC信号 | 57 | 个 | 工业 |
| 9 | 门禁电源 | DC12V10A | 57 | 台 | 工业 |
| 10 | 门禁读卡器信号线 | RVVP4*1.0 | 2800 | 米 | 工业 |
| 11 | 门禁读卡器电源线 | RVV2*1.0 | 2800 | 米 | 工业 |
| 12 | 门锁信号线 | RVV4*1.0 | 2800 | 米 | 工业 |
| 13 | 出门按钮信号线 | RVV2*1.0 | 2800 | 米 | 工业 |
| 14 | 穿线管 | JDG20 | 1120 | 米 | 工业 |
| A | 电子门禁安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 九.排队叫号及信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆装西药房窗口显示屏（利旧） | 利旧安装 | 8 | 台 | / |
| 2 | 拆装挂号收费窗口显示屏（利旧） | 利旧安装 | 6 | 台 | / |
| 3 | 拆装门诊一站式服务中心显示屏（利旧） | 利旧安装 | 10 | 台 | / |
| 4 | 急诊西药房显示屏（新增） | 1. 屏尺寸：43寸。 2. 屏幕宽⾼⽐16:9，屏幕显示方向横向，亮度300 cd/㎡，对⽐度（典型）1200:1。 3. 视⻆(H/V)178/178，分辨率 1920×1080，LED背光源。 4.显示⾊彩：16.7 M，响应时间(ms)<10ms。 5.刷新频率：60HZ。 6.操作系统 Android 。 7. CPU：4核ARM 主频1.8GHz， 8.内存：2G，存储空间：32G。 9.接口：USB*2，TF/SD*1，HDMI OUT*1，RJ45*1，DC*1，音频口*1。 | 4 | 台 | 工业 |
| 5 | 急诊收费挂号显示屏（新增） | 1. 屏尺寸：43寸。 2. 屏幕宽⾼⽐16:9，屏幕显示方向横向，亮度300 cd/㎡，对⽐度（典型）1200:1。 3. 视⻆(H/V)178/178，分辨率 1920×1080，LED背光源。 4.显示⾊彩：16.7 M，响应时间(ms)<10ms。 5.刷新频率：60HZ。 6.操作系统 Android 。 7. CPU：4核ARM 主频1.8GHz， 8.内存：2G，存储空间：32G。 9.接口：USB*2，TF/SD*1，HDMI OUT*1，RJ45*1，DC*1，音频口*1。 | 5 | 台 | 工业 |
| 6 | 拆装血液采集中心窗口显示屏（利旧） | 利旧安装 | 16 | 台 | / |
| 7 | 55寸候诊屏 | 详见2.2.4主要设备技术参数 | 10 | 台 | 工业 |
| 8 | 拆装55寸候诊屏（利旧） | 利旧安装 | 33 | 台 | / |
| 9 | 信息发布盒 | (1)CPU：4核ARM 主频1.8GHz。 (2)内存：2G (3)存储：32G (4)接口：USB*2，TF/SD*1，HDMI OUT*1，RJ45*1，DC*1，音频口*1 (5)操作系统 Android (6)主板供电方式 直流12V供电 (7)网络接入方式 有线/Wi-Fi (8)工作温度 0~45°C (9)工作湿度 0%~95% | 9 | 台 | 工业 |
| 10 | 拆装信息发布盒（利旧） | 利旧安装 | 73 | 台 | / |
| 11 | HDMI高清线 | 0.5米 | 82 | 根 | 工业 |
| 12 | 22寸诊间屏 | 详见2.2.5主要设备技术参数 | 82 | 台 | 工业 |
| 13 | 拆装22寸诊间屏（利旧） | 利旧安装 | 75 | 台 | / |
| 14 | 签到一体机 | 1.屏尺寸：22寸，显示比例：16:9，背光类型：LED，电容触摸 2. 亮度250 cd/㎡，对⽐度（典型）1200:1。 3. 视⻆(H/V)178/178，分辨率 1920×1080， 4.显示⾊彩：16.7 M，响应时间(ms)<10ms。 5.刷新频率：60HZ。 6.扫码模块:激光扫码模块，支持条形码、二维码。 7.操作系统Android 。 8. CPU：4核ARM ，主频1.8G 9.内存：2G，存储空间：32G。 10.接口：USB*2，RJ45*1，DC*1。 | 9 | 台 | 工业 |
| 15 | 拆装签到一体机（利旧） | 利旧安装 | 18 | 台 | / |
| 16 | 窗口对讲 | 1.采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2.支持内机与外机之间全双工对讲。 3.支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播； 4.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱； 5.内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； | 20 | 套 | 工业 |
| 17 | 接口模块(含各科室导医台联动调试) | 支持与HIS.LIS.PACS.平台.互联网应用等第三方系统对接实现数据交互。 | 1 | 项 | 工业 |
| 18 | 取号机（利旧） | 利旧安装 | 16 | 台 | / |
| A | 排队叫号及信息发布安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 十.护理呼叫系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 病房呼叫控制软件 | 床头智能终端与护士站主机之间呼叫，门口智能终端呼叫应答，走廊屏呼叫信息发布，护士站主机呼叫应答.解除，设备管理与配置；不含硬件服务器 | 1 | 套 | 软件和信息 技术服务业 |
| 2 | IP床头分机 | 1.超薄机身，含手持，壁挂式安装。 2.呼叫/解除：支持呼叫照护站主机与解除呼叫。 3.接口多样：防水按钮（需另购按钮接线盒）.门灯。 4.供电方式：总线制供电 | 104 | 台 | 工业 |
| 3 | IP网络可视对讲主机（10.2英寸高清液晶显示屏） | 1.采用10.2英寸触摸显示屏，含摄像头，支持1080P高清视频，桌面式安装在护士站。 2.具有呼叫对讲.语音播报.视频通话.托管转移.宣教广播.交班留言.门禁管理.数据同步等功能。 3.支持对通话过程录音录像（需另购32GB录音录像模块）。 4.支持网络数字信号与总线制模拟信号的转换与通讯。 5.供电方式：电源适配器供电。 | 4 | 台 | 工业 |
| 4 | 点阵走廊显示屏（双面） | 1.铝合金边框，支持双面显示。 2.具有呼叫报警提示.时间同步.语音播报等功能。 3.供电方式：电源适配器供电。 | 6 | 台 | 工业 |
| 5 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 7 | 台 | 工业 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 600 | 米 | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 6240 | 米 | 工业 |
| 8 | 穿线管 | JDG20 | 1560 | 米 | 工业 |
| A | 护理呼叫安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 十一.会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| （一）2F超声科多功能室（71.1㎡） |  |  |  |  |  |
| 1 | 150w全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 2 | 只 | 工业 |
| 2 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 6路调音台 | 1.2编组4母线调音台。 2.6路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 一拖二无线话筒 | 详见2.2.9主要设备技术参数 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 多媒体地插 | HDMI+6.5mm音频+电源插座 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 1.2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*1200mm ，24U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| （二）2F输液区南侧示教兼会议（48座） |  |  |  |  |  |
| 1 | 150w全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 2 | 只 | 工业 |
| 2 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 一拖二无线话筒 | 详见2.2.9主要设备技术参数 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 6路调音台 | 1.2编组4母线调音台。 2.6路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 多媒体地插 | HDMI+6.5mm音频+电源插座 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 1.2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*1200mm ，24U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| （三）2#3#楼部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线话筒 | 详见2.2.9主要设备技术参数 | 5 | 套 | 工业 |
| 2 | 150w全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 6 | 只 | 工业 |
| 3 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5 | 750 | 米 | 工业 |
| 5 | HDMI信号线 | 15m | 25 | 根 | 工业 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 1500 | 米 | 工业 |
| 7 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 360 | 米 | 工业 |
| 8 | 话筒线 | RVVP2*1 | 750 | 米 | 工业 |
| 9 | 穿线管 | JDG20 | 500 | 米 | 工业 |
| A | 会议安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
|  | 3#7#12#楼零星综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽数据模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 产品描述 1.符合ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 2.符合工程美学的现代设计； 3.采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 4.色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 5.锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 6.可采用110 型.GigaPro等端接工具进行端接； 7.模块自带防尘门； 8.带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 9.性能向下兼容五类.超五类产品； 电气特性 1.介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 2.额定电流：1.5Amp 3.绝缘电阻：最小200MΩ 4.接触阻抗：1MΩ 5.温度范围：-40～70℃ 机械特性 1.模块连接器： 2.RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 3.材料：磷青铜.100μm镀镍层.50μm镀金层 4.IDC连接器： 5.可卡接22～26AWG规格导体 6.导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 1.IDC主体和覆盖材料：塑料 2.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 99 | 个 | 工业 |
| 2 | 双口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸双口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 2 | 块 | 工业 |
| 3 | 三口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸四口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 95 | 块 | 工业 |
| 4 | 两位信息地插 | 规格：2口地插 产品描述 1.应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议.机房.开放式办公室等场所。通过转接板可按数据.语音等模块。铜材质，材料坚固一体成型具有防渗.防尘构造。符合UL认证标准.FCC Part67标准。 产品特点 1.外型尺寸符合国家标准； 2.嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 3.根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 4.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 5.通用接入方式，使用更方便。 | 2 | 个 | 工业 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 4950 | 米 | 工业 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线（5m) | 规格：5米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 99 | 根 | 工业 |
| 7 | 50对大对数电缆 | 规格：室内三类50对大对数线缆 产品描述 1.100欧姆50线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023），、 电气特性 1.阻抗：100欧姆+/-5 2.直流电阻，Max：8.83欧姆 / 每100米 3.线对不平衡直流电阻，Max：2% 4.最大电容：53.6nF/100m 5.传播时延差：≤45 ns /100米 6.传播时延：≤555 ns /100米 7.额定传输速率：65% 物理特性 1.导体直径：26AWG 2.重量(kg/kft)：69.0(25PR) 3.最小弯曲半径：O.D. X 6~8 4.最大张力(kg)：2.5Kg/线对 5.绝缘层：高密度聚乙烯 6.外护套：PVC 7.工作温度：-25~75℃ 8.包装：轴包装 | 300 | 米 | 工业 |
| 8 | 六类24口安装板（含模块） | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 产品描述 1.24 口模块化兼容型网络配线架符合 ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568 标准； 2.内置螺丝设计，配线架能直接安装在 19 英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架，支架上设置 24 个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压； 3.采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 4.配线架 24 个端口带有透明标识系统，较大的端口编码标识易于快速识别插座； 5.手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位.查找相关点位信息，提高工作效率。 | 5 | 条 | 工业 |
| 9 | 理线架 | 规格：网络理线架 产品描述 1.理线架现代美观大方； 2.配合网络配线架使用； 3.两者风格相得益彰,统一和谐; 4.1U高度，19”规格； 5.应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 6.建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 7.独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 8.理线架采用PVC材质； 9.最多可安装管理多达五十条跳线； 10.跳线安装拆卸简单方便； 11.更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径； 12.盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便。 | 5 | 条 | 工业 |
| 10 | 六类数据跳线(3m) | 规格：3米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 34 | 根 | 工业 |
| 11 | 110语音配线架 | 规格：110型100对机架式配线架 产品描述 1.110型配线架分为有无腿型和有腿型； 2.无腿型适合安装在机柜.机架中； 3.110型配线架分50.100对和200对多种规格； 4.110连接端子是110型配线架不可分割的组成部分，端子有4对和5对两种规格可选择； 5.110型100对配线架套件含20个四对端子.4个五对端子和2个标签条； 6.110型100对配线架需要和110背板组装在一起，方可安装在19英寸机柜.机架上； 7.机架中的110型配线架可自由组合成100对.200对等百的倍数。 产品特点 1.110型配线架采用阻燃PVC； 2.配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3.施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 4.110型配线架符合ANSI/TIA 568C超五类连接件的性能要求； 5.采用5对打线工具端接，节省安装时间； 6.适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 3 | 条 | 工业 |
| 12 | 110-RJ45语音跳线(3米) | 规格：110-RJ45型快接式语音跳线 产品描述 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 34 | 根 | 工业 |
| 13 | 110-110语音跳线（3米） | 规格：110-110型快接式语音跳线 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 34 | 根 | 工业 |
| 14 | 多模光纤跳线（10米） | 规格：10米多模双芯LC-LC9/125光纤跳线 产品描述 1.光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品，外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 2.符合YD/T1272. ANSI/TIA-568.ISO/IEC 11801标准； 3.在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 4.具有极小的插入损耗； 5.提供高密度的连接方式； 6.具有合理的成本投资； 7.符合国际标准对SFP的要求； 8.提供多种规格和长度的跳线。 光学特性 1.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 2.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 3.最小反射损耗：20 dB 4.最大回损：-50 dB 物理特性 1.光纤外径:单芯：3mm.双芯：3.6mm×6.6mm 2.最小弯曲半径：3.8cm 3.工作温度范围：-20～70℃ 4.材料：陶瓷 | 6 | 对 | 工业 |
| 15 | 24口光纤配线架 | 规格：高端通用型24口光纤配线架 产品描述 1.光纤配线架是一款高级.紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 2.配线架内可容纳多达24芯SC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 3.配线架抽屉式设计，保证安装.检查.测试均非常方便； 4.带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 5.开创性的设计能确保安装.移动以及未来的变更时，均非常灵活； 6.设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 7.产品特点 8.1U高度.19英寸宽度； 9.空间合理，保证光纤跳接.熔接的合理弯曲半径； 10.单模.多模两种光纤均适用； 11.配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 12.框架材料选用高级钢板； 13.备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 14.配线架上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 15.从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 16.从技术上充分考虑光纤的安全性.储存和合理端接； 17.前端空间便于跳线的管理和保护； 18.安装.检查.测试都非常方便。 | 3 | 台 | 工业 |
| 16 | 144芯ODF配线架（满配） | 规格：1.产品尺寸：宽×深×高：482mm*253mm*176mm； 2.适用于19英寸机柜及机架安装； 3.配线箱材质为优质冷轧板，表面米色（RAL1001）或黑色（RAL9005）喷塑处理； 4.标准配件：热缩管（一芯一根）数量根据芯数.扎带6根.魔术粘扣带6根.理线环2个； | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 光纤熔接 | 机熔 | 36 | 点 | / |
| 18 | 12芯多模光纤 | 规格：12芯室内50/125多模低烟无卤光缆 产品描述 符合ANSI/TIA-568标准，ITU G.651 、IEC60793技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用低烟无卤材料； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为橙色，易于施工区分。 光纤几何机械特性 光纤类别：50/125 芯核直径(ìm)：50±2.2 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 光纤传输特性 在850nm情况下提供带宽大于500MHz/千米； 在1300nm情况下提供带宽大于1000MHz/千米； 在850nm情况下衰减为小于2.5dB/千米； 在1300nm情况下衰减为小于0.7dB/千米。 环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 600 | 米 | 工业 |
| 19 | 穿线管 | JDG20 | 500 | 米 | 工业 |
| 20 | 穿线管 | JDG25 | 1200 | 米 | 工业 |
| 21 | 镀锌防火桥架 | 300*100 | 250 | 米 | 工业 |
| 22 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 2 | 个 | 工业 |
| A | 综合布线安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 敔山湾院区1#楼智能化改造清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 一．综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽数据模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 产品描述 1.符合ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 2.符合工程美学的现代设计； 3.采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 4.色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 5.锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 6.可采用110 型.GigaPro等端接工具进行端接； 7.模块自带防尘门； 8.带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 9.性能向下兼容五类.超五类产品； 电气特性 1.介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 2.额定电流：1.5Amp 3.绝缘电阻：最小200MΩ 4.接触阻抗：1MΩ 5.温度范围：-40～70℃ 机械特性 1.模块连接器： 2.RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 3.材料：磷青铜.100μm镀镍层.50μm镀金层 4.IDC连接器： 5.可卡接22～26AWG规格导体 6.导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 1.IDC主体和覆盖材料：塑料 2.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 463 | 个 | 工业 |
| 2 | 单口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸单口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 7 | 块 | 工业 |
| 3 | 双口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸双口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 22 | 块 | 工业 |
| 4 | 三口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸四口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 85 | 块 | 工业 |
| 5 | 两位信息地插 | 规格：2口地插 产品描述 1.应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议.机房.开放式办公室等场所。通过转接板可按数据.语音等模块。铜材质，材料坚固一体成型具有防渗.防尘构造。符合UL认证标准.FCC Part67标准。 产品特点 1.外型尺寸符合国家标准； 2.嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 3.根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 4.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 5.通用接入方式，使用更方便。 | 5 | 个 | 工业 |
| 6 | 三位信息地插 | 规格：3口地插 产品描述 1.应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议.机房.开放式办公室等场所。通过转接板可按数据.语音等模块。铜材质，材料坚固一体成型具有防渗.防尘构造。符合UL认证标准.FCC Part67标准。 产品特点 1.外型尺寸符合国家标准； 2.嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 3.根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 4.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 5.通用接入方式，使用更方便。 | 49 | 个 | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 23150 | 米 | 工业 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线（3m) | 规格：3米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 463 | 根 | 工业 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线（5m) | 规格：5米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 463 | 根 | 工业 |
| 10 | 50对大对数电缆 | 规格：室内三类50对大对数线缆 产品描述 1.100欧姆50线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 电气特性 1.阻抗：100欧姆+/-5 2.直流电阻，Max：8.83欧姆 / 每100米 3.线对不平衡直流电阻，Max：2% 4.最大电容：53.6nF/100m 5.传传播时延差：≤45 ns /100米 6.传播时延：≤555 ns /100米 7.额定传输速率：65% 物理特性 1.导体直径：26AWG 2.重量(kg/kft)：69.0(25PR) 3.最小弯曲半径：O.D. X 6~8 4.最大张力(kg)：2.5Kg/线对 5.绝缘层：高密度聚乙烯 6.外护套：PVC 7.工作温度：-25~75℃ 8.包装：轴包装 | 300 | 米 | 工业 |
| 11 | 六类24口安装板（含模块） | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 产品描述 1.24 口模块化兼容型网络配线架符合 ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568 标准； 2.内置螺丝设计，配线架能直接安装在 19 英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架，支架上设置 24 个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压； 3.采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 4.配线架 24 个端口带有透明标识系统，较大的端口编码标识易于快速识别插座； 5.手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位.查找相关点位信息，提高工作效率。 | 23 | 条 | 工业 |
| 12 | 理线架 | 规格：网络理线架 产品描述 1.理线架现代美观大方； 2.配合网络配线架使用； 3.两者风格相得益彰,统一和谐; 4.1U高度，19”规格； 5.应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 6.建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 7.独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 8.理线架采用PVC材质； 9.最多可安装管理多达五十条跳线； 10.跳线安装拆卸简单方便； 11.更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径； 12.盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便。 | 40 | 条 | 工业 |
| 13 | 110语音配线架 | 规格：110型100对机架式配线架 产品描述 1.110型配线架分为有无腿型和有腿型； 2.无腿型适合安装在机柜.机架中； 3.110型配线架分50.100对和200对多种规格； 4.110连接端子是110型配线架不可分割的组成部分，端子有4对和5对两种规格可选择； 5.110型100对配线架套件含20个四对端子.4个五对端子和2个标签条； 6.110型100对配线架需要和110背板组装在一起，方可安装在19英寸机柜.机架上； 7.机架中的110型配线架可自由组合成100对.200对等百的倍数。 产品特点 1.110型配线架采用阻燃PVC； 2.配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3.施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 4.110型配线架符合ANSI/TIA 568C超五类连接件的性能要求； 5.采用5对打线工具端接，节省安装时间； 6.适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 6 | 条 | 工业 |
| 14 | 110-RJ45语音跳线(3米) | 规格：110-RJ45型快接式语音跳线 产品描述 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 134 | 根 | 工业 |
| 15 | 110-110语音跳线（3米） | 规格：110-110型快接式语音跳线 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 200 | 根 | 工业 |
| 16 | 多模光纤跳线（10米） | 规格：10米多模双芯LC-LC9/125光纤跳线 产品描述 1.光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品，外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 2.符合YD/T1272. ANSI/TIA-568.ISO/IEC 11801标准； 3.在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 4.具有极小的插入损耗； 5.提供高密度的连接方式； 6.具有合理的成本投资； 7.符合国际标准对SFP的要求； 8.提供多种规格和长度的跳线。 光学特性 1.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 2.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 3.最小反射损耗：20 dB 4.最大回损：-50 dB 物理特性 1.光纤外径:单芯：3mm.双芯：3.6mm×6.6mm 2.最小弯曲半径：3.8cm 3.工作温度范围：-20～70℃ 4.材料：陶瓷 | 56 | 对 | 工业 |
| 17 | 24口光纤配线架 | 规格：高端通用型24口光纤配线架 产品描述 1.光纤配线架是一款高级.紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 2.配线架内可容纳多达24芯SC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 3.配线架抽屉式设计，保证安装.检查.测试均非常方便； 4.带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 5.开创性的设计能确保安装.移动以及未来的变更时，均非常灵活； 6.设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 7.产品特点 8.1U高度.19英寸宽度； 9.空间合理，保证光纤跳接.熔接的合理弯曲半径； 10.单模.多模两种光纤均适用； 11.配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 12.框架材料选用高级钢板； 13.备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 14.配线架上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 15.从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 16.从技术上充分考虑光纤的安全性.储存和合理端接； 17.前端空间便于跳线的管理和保护； 18.安装.检查.测试都非常方便。 | 6 | 台 | 工业 |
| 18 | 光纤熔接 | 机熔 | 216 | 芯 | 工业 |
| 19 | 12芯多模光纤 | 规格：12芯室内50/125多模低烟无卤光缆 产品描述 符合ANSI/TIA-568标准，ITU G.651 、IEC60793技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用低烟无卤材料； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为橙色，易于施工区分。 光纤几何机械特性 光纤类别：50/125 芯核直径(ìm)：50±2.2 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 光纤传输特性 在850nm情况下提供带宽大于500MHz/千米； 在1300nm情况下提供带宽大于1000MHz/千米； 在850nm情况下衰减为小于2.5dB/千米； 在1300nm情况下衰减为小于0.7dB/千米。 环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 1200 | 米 | 工业 |
| 20 | 穿线管 | JDG20 | 510 | 米 | 工业 |
| 21 | 穿线管 | JDG25 | 2010 | 米 | 工业 |
| 22 | 镀锌防火桥架 | 300*100 | 460 | 米 | 工业 |
| 23 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 5 | 台 | 工业 |
| A | 综合布线安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 二.计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| （1）内网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网48口交换机（利旧） | 利旧安装 | 5 | 台 | / |
| 2 | 内网24口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥24， 10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 12 | 只 | 工业 |
| （2）外网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网24口交换机（利旧） | 利旧安装 | 3 | 台 | / |
| 2 | 外网48口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps； 2. 10/100/1000Base-T 以太网端口≥48， 10GE SFP+端口≥4，2 个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 4 | 台 | 工业 |
| 3 | 16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+)≥16，100M/1/2.5/5/10G Base-X 以太网端口(PoE++)≥2，10GE SFP+端口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：16个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G以太网端口(PoE++),2个万兆SFP+,125W PoE,内置交流供电,无风扇，5年原厂质保 | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 32 | 只 | 工业 |
| （3）设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+)≥16，100M/1/2.5/5/10G Base-X 以太网端口(PoE++)≥2，10GE SFP+端口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：16个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G以太网端口(PoE++),2个万兆SFP+,125W PoE,内置交流供电,无风扇，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 8 | 只 | 工业 |
| A | 计算机网络安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 三．无线AP系统 |  |  |  |  |  |
| （1）.外网无线AP系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线放装AP | 1.产品支持802.11ax标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2 MIMO)； 2.整机空间流数≥4，整机最高协商速率≥2.975Gbps； 3.支持 10M/100M/1GE 电口≥1（GE电口支持POE输入）； 4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； 5.支持包括 WEP.WPA/WPA2-PSK.WPA/WPA2/WPA3 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 6.工作温度0°C～40°C，工作湿度5%～95%； 7.支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位 8.支持自适应带宽管理，自动根据用户数量.环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 9.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 10.本次单台配置：11ax室内型,2+2双频,智能天线，5年原厂质保 | 15 | 台 | 工业 |
| 2 | 授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理128AP | 1 | 个 | / |
| A | 无线AP安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 四．安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机(利旧) | 利旧安装 | 24 | 台 | / |
| 2 | 高清枪型摄像机(利旧) | 利旧安装 | 12 | 台 | / |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 1800 | 米 | 工业 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 200 | 米 | 工业 |
| 5 | 穿线管 | JDG20 | 360 | 米 | 工业 |
| A | 安防监控安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 五．公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器(6W) | 1.额定功率：3/6W 2.最大功率：12W 3.定压输入：100V 4.阻抗：COM/1.1KΩ 5.灵敏度：90dB 6.频率响应：110-15000Hz 7.扬声器：5''全频 8.安装开孔：Φ170mm 9.外部尺寸：Φ200×67mm 10.材料：铁 11.重量：0.7kg | 17 | 个 | 工业 |
| 2 | IP网络功放60w | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 扬声器信号线 | RVV2*2.5 | 595 | 米 | 工业 |
| 4 | 穿线管 | JDG20 | 170 | 米 | 工业 |
| A | 公共广播安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 六．电子门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 网络型四门单向门禁控制器 通讯接口：TCP/IP 处理器：ARM® 32-bit 处理器 电压：DC 12V 电力消耗：小于100mA 开放的延迟时间：1~600S可调 支持持卡人数：40000 存储记录：160000条 输出和输入：标准WG26接口；四组标准门状态输入端口；四组出门按钮输出端口；四组C型电锁继电器输出端口 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 门禁读卡器 | 输入电压：DC12V 通讯方式：韦根26或34 读卡模式：IC 外观：正方形 图案：公司LOGO+三张卡片 颜色：黑色 尺寸：86*86*20mm(可安装于标准86型底盒) | 8 | 台 | 工业 |
| 3 | 双门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、双门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg | 12 | 把 | 工业 |
| 4 | 出门按钮 | 86型按键复位式门禁开关，塑料材质，输出NO/NC信号 | 8 | 个 |  |
| 5 | 门禁电源 | DC12V10A | 8 | 台 |  |
| 6 | 门禁读卡器信号线 | RVVP4*1.0 | 400 | 米 | 工业 |
| 7 | 门禁读卡器电源线 | RVV2*1.0 | 400 | 米 | 工业 |
| 8 | 门锁信号线 | RVV4*1.0 | 400 | 米 | 工业 |
| 9 | 出门按钮信号线 | RVV2*1.0 | 400 | 米 | 工业 |
| 10 | 穿线管 | JDG20 | 450 | 米 | 工业 |
| A | 电子门禁安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 七．会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| （一） | 1F大会议室展示 | LED+全套扩声+无线发言 |  |  |  |
| 1 | 150w全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 2 | 只 | 工业 |
| 2 | 音箱吊架 | 定制 | 2 | 套 | 工业 |
| 3 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 2 | 套 | 工业 |
| 5 | 6路调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 智能混音器 | 1.产品接口：≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。 2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 多媒体地插 | HDMI+6.5mm音频+电源插座 | 1 | 只 | 工业 |
| 9 | HDMI信号线 | 3m | 1 | 根 | 工业 |
| 10 | HDMI信号线 | 10m | 1 | 根 | 工业 |
| 11 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 电源线 | RVV3*2.5 | 300 | 米 | 工业 |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 300 | 米 | 工业 |
| 14 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 100 | 米 | 工业 |
| 15 | 穿线管 | JDG25 | 500 | 米 | 工业 |
| A | 会议安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 敔山湾院区2#楼智能化改造清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一．综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽数据模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 产品描述 1.符合ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 2.符合工程美学的现代设计； 3.采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 4.色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 5.锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 6.可采用110 型.GigaPro等端接工具进行端接； 7.模块自带防尘门； 8.带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 9.性能向下兼容五类.超五类产品； 电气特性 1.介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 2.额定电流：1.5Amp 3.绝缘电阻：最小200MΩ 4.接触阻抗：1MΩ 5.温度范围：-40～70℃ 机械特性 1.模块连接器： 2.RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 3.材料：磷青铜.100μm镀镍层.50μm镀金层 4.IDC连接器： 5.可卡接22～26AWG规格导体 6.导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 1.IDC主体和覆盖材料：塑料 2.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 399 | 个 | 工业 |
| 2 | 单口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸单口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 96 | 块 | 工业 |
| 3 | 双口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸双口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 15 | 块 | 工业 |
| 4 | 三口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸四口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 91 | 块 | 工业 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 19950 | 米 | 工业 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线（3m) | 规格：3米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 399 | 根 | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线（5m) | 规格：5米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 399 | 根 | 工业 |
| 8 | 50对大对数电缆 | 规格：室内三类50对大对数线缆 产品描述 1.100欧姆50线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 电气特性 1.阻抗：100欧姆+/-5 2.直流电阻，Max：8.83欧姆 / 每100米 3.线对不平衡直流电阻，Max：2% 4.最大电容：53.6nF/100m 5.传传播时延差：≤45 ns /100米 6.传播时延：≤555 ns /100米 7.额定传输速率：65% 物理特性 1.导体直径：26AWG 2.重量(kg/kft)：69.0(25PR) 3.最小弯曲半径：O.D. X 6~8 4.最大张力(kg)：2.5Kg/线对 5.绝缘层：高密度聚乙烯 6.外护套：PVC 7.工作温度：-25~75℃ 8.包装：轴包装 | 600 | 米 | 工业 |
| 9 | 六类24口安装板（含模块） | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 产品描述 1.24 口模块化兼容型网络配线架符合 ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568 标准； 2.内置螺丝设计，配线架能直接安装在 19 英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架，支架上设置 24 个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压； 3.采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 4.配线架 24 个端口带有透明标识系统，较大的端口编码标识易于快速识别插座； 5.手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位.查找相关点位信息，提高工作效率。 | 30 | 条 | 工业 |
| 10 | 理线架 | 规格：网络理线架 产品描述 1.理线架现代美观大方； 2.配合网络配线架使用； 3.两者风格相得益彰,统一和谐; 4.1U高度，19”规格； 5.应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 6.建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 7.独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 8.理线架采用PVC材质； 9.最多可安装管理多达五十条跳线； 10.跳线安装拆卸简单方便； 11.更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径； 12.盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便。 | 39 | 条 | 工业 |
| 11 | 110语音配线架 | 规格：110型100对机架式配线架 产品描述 1.110型配线架分为有无腿型和有腿型； 2.无腿型适合安装在机柜.机架中； 3.110型配线架分50.100对和200对多种规格； 4.110连接端子是110型配线架不可分割的组成部分，端子有4对和5对两种规格可选择； 5.110型100对配线架套件含20个四对端子.4个五对端子和2个标签条； 6.110型100对配线架需要和110背板组装在一起，方可安装在19英寸机柜.机架上； 7.机架中的110型配线架可自由组合成100对.200对等百的倍数。 产品特点 1.110型配线架采用阻燃PVC； 2.配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3.施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 4.110型配线架符合ANSI/TIA 568C超五类连接件的性能要求； 5.采用5对打线工具端接，节省安装时间； 6.适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 4 | 条 | 工业 |
| 12 | 110-RJ45语音跳线(3米) | 规格：110-RJ45型快接式语音跳线 产品描述 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 91 | 根 | 工业 |
| 13 | 110-110语音跳线（3米） | 规格：110-110型快接式语音跳线 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 100 | 根 | 工业 |
| 14 | 多模光纤跳线（10米） | 规格：10米多模双芯LC-LC9/125光纤跳线 产品描述 1.光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品，外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 2.符合YD/T1272. ANSI/TIA-568.ISO/IEC 11801标准； 3.在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 4.具有极小的插入损耗； 5.提供高密度的连接方式； 6.具有合理的成本投资； 7.符合国际标准对SFP的要求； 8.提供多种规格和长度的跳线。 光学特性 1.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 2.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 3.最小反射损耗：20 dB 4.最大回损：-50 dB 物理特性 1.光纤外径:单芯：3mm.双芯：3.6mm×6.6mm 2.最小弯曲半径：3.8cm 3.工作温度范围：-20～70℃ 4.材料：陶瓷 | 36 | 对 | 工业 |
| 15 | 24口光纤配线架 | 规格：高端通用型24口光纤配线架 产品描述 1.光纤配线架是一款高级.紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 2.配线架内可容纳多达24芯SC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 3.配线架抽屉式设计，保证安装.检查.测试均非常方便； 4.带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 5.开创性的设计能确保安装.移动以及未来的变更时，均非常灵活； 6.设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 7.产品特点 8.1U高度.19英寸宽度； 9.空间合理，保证光纤跳接.熔接的合理弯曲半径； 10.单模.多模两种光纤均适用； 11.配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 12.框架材料选用高级钢板； 13.备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 14.配线架上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 15.从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 16.从技术上充分考虑光纤的安全性.储存和合理端接； 17.前端空间便于跳线的管理和保护； 18.安装.检查.测试都非常方便。 | 6 | 台 | 工业 |
| 16 | 光纤熔接 | 机熔 | 144 | 芯 | / |
| 17 | 12芯多模光纤 | 1.室外光缆主要以层绞式为主，使用涂塑钢带轻铠防护，结构设计周密，工艺控制精确，子单元结构为12芯着色裸纤的松套式，并填充专用油膏达到阻水效果，光缆以金属加强芯为中心，各个子单元紧绕中心加强芯绞合而成，通常以聚乙烯PE料为护套； 2.各项性能超过YD/T901-2009，YD/T981.3-2009所规定的光纤层绞式光缆及中心束管式光缆技术规范； 3.OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125,250um全色谱，色泽纯正，插损满足@1310nm ≤0.36Db/km，@1383nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1625nm ≤0.24dB/km | 800 | 米 | 工业 |
| 18 | 穿线管 | JDG20 | 1665 | 米 | 工业 |
| 19 | 穿线管 | JDG25 | 1365 | 米 | 工业 |
| 20 | 镀锌防火桥架 | 300*100 | 350 | 米 | 工业 |
| 21 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 2 | 台 | 工业 |
| A | 综合布线安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 二．计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| （1）内网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网48口交换机（利旧） | 利旧安装 | 5 | 台 | / |
| 2 | 内网48口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 内网24口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥24， 10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 12 | 只 | 工业 |
| （2）外网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网48口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 外网24口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥24， 10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 24口POE交换机（利旧） | 利旧安装 | 2 | 台 | / |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 16 | 只 | 工业 |
| （3）设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 2 | 只 | 工业 |
| A | 计算机网络安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 三．无线AP系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线放装AP | 1.产品支持802.11ax标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2 MIMO)； 2.整机空间流数≥4，整机最高协商速率≥2.975Gbps； 3.支持 10M/100M/1GE 电口≥1（GE电口支持POE输入）； 4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； 5.支持包括 WEP.WPA/WPA2-PSK.WPA/WPA2/WPA3 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 6.工作温度0°C～40°C，工作湿度5%～95%； 7.支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位 8.支持自适应带宽管理，自动根据用户数量.环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 9.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 10.本次单台配置：11ax室内型,2+2双频,智能天线，5年原厂质保 | 10 | 台 | 工业 |
| A | 无线AP安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 四．安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 1.传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560*1440； 2.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux； 3.内置拾音器，拾音距离可达到15m； 4.具有H.265.MJPEG.H.264设置选项，可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile； 5.具有普通模式.快速模式效果优先.快速模式速度优先设置选项； 6.设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓 7.智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对灯光告警时间和亮度进行设置； 8.设备开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的水印信息； 9.在浏览器下，具有宽动态条纹抑制.低拖影曝光设置选项；支持背光补偿功能； 10.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持396个区域移动侦测； 11.设备可通过浏览器设置开启匿名访问功能，即用户无需输入用户名和密码身份认证信息也能并且仅能浏览视频图像； 12.将经过摄像机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权； 13.支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数.大小.位置可设置，最多可设置8个区域； 14.支持认证模式设置功能：可通过WEB客户端或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无.Basic和Digest三种； 15.智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留； 16.设备启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放.回放和下载设备回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放.回放和下载设备回传的视频数据； 17.摄像机可对符合国标GB/T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能;摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密； 18.摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月; 19.支持远程方式实现重启.软件系统.固件升级功能；; 20.电源适应范围检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 21.符合GB／T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）。 | 34 | 台 | 工业 |
| 2 | 高清枪型摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 枪型星光网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态: 120 dB 最大图像尺寸: 1600*2500 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out） 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-232: 支持 RS-485: 支持 复位: 支持 启动及工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC12 V：0.5 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，0.2 A~0.17 A，最大功耗：7 W 产品尺寸: 132 × 68 × 56.3 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 425 g 带包装重量: 603 g 电源接口类型: 2芯接口 | 5 | 台 | 工业 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023）， 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 1950 | 米 | 工业 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 100 | 米 | 工业 |
| 5 | 穿线管 | JDG20 | 340 | 米 | 工业 |
| A | 安防监控安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 五．电子门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 网络型四门单向门禁控制器 通讯接口：TCP/IP 处理器：ARM® 32-bit 处理器 电压：DC 12V 电力消耗：小于100mA 开放的延迟时间：1~600S可调 支持持卡人数：40000 存储记录：160000条 输出和输入：标准WG26接口；四组标准门状态输入端口；四组出门按钮输出端口；四组C型电锁继电器输出端口 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 门禁读卡器 | 输入电压：DC12V 通讯方式：韦根26或34 读卡模式：IC 外观：正方形 图案：公司LOGO+三张卡片 颜色：黑色 尺寸：86*86*20mm(可安装于标准86型底盒) | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 双门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、双门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg | 2 | 把 | 工业 |
| 4 | 出门按钮 | 86型按键复位式门禁开关，塑料材质，输出NO/NC信号 | 2 | 个 |  |
| 5 | 门禁电源 | DC12V10A | 2 | 台 |  |
| 6 | 门禁读卡器信号线 | RVVP4*1.0 | 120 | 米 | 工业 |
| 7 | 门禁读卡器电源线 | RVV2*1.0 | 120 | 米 | 工业 |
| 8 | 门锁信号线 | RVV4*1.0 | 120 | 米 | 工业 |
| 9 | 出门按钮信号线 | RVV2*1.0 | 120 | 米 | 工业 |
| 10 | 穿线管 | JDG20 | 300 | 米 | 工业 |
| A | 电子门禁安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 六．会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| （一）门急诊部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线话筒 | 详见2.2.9主要设备技术参数 | 10 | 台 | 工业 |
| 2 | 专业吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 20 | 只 | 工业 |
| 3 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 10 | 台 | 工业 |
| 4 | 1.2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*1200mm ，24U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 11 | 台 | 工业 |
| 5 | HDMI信号线 | 10m | 11 | 根 | 工业 |
| 6 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）/RCA）-（RCA） | 22 | 根 | 工业 |
| 7 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 660 | 米 | 工业 |
| 8 | 穿线管 | JDG20 | 500 | 米 | 工业 |
| A | 会议安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| （二）住院部部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | HDMI信号线 | 10m | 21 | 根 | 工业 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 400 | 米 | 工业 |
| 3 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 400 | 米 | 工业 |
| 4 | 穿线管 | JDG20 | 400 | 米 | 工业 |
| （三） | 会议安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 七．消控机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防一体化平台 | 详见2.2.7主要设备技术参数 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 36盘位存储服务器 | 参数： 1.主处理器：64位高性能多核处理器； 2.操作系统：国产操作系统； 3.控制器：单控制器； 4.高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB； 5.视频直存（私有协议）：最大支持450路（1024Mbps）前端接入.存储.转发，32路（64Mbps）网络回放； 6.硬盘接口：36个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；（硬盘型号参考配套产品） | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 16T存储硬盘 | 16TB企业级硬盘 容量:16TB 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:512MB | 56 | 块 | 工业 |

| A | 消控机房安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八．体检中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 21.5寸诊室一体机 | ① 屏幕尺寸≥21.5寸； ② 操作系统：系统运行安卓7及以上系统； ③ 最大分辨率：1920×1080； ④ 接口：2xUSB2.0； ⑤ 内存：2GB，四核；网卡：百兆；存储：16G； ⑥ 音响：8欧3W+8欧3W； | 56 | 台 | 工业 |
| 2 | 10.1寸移动平板 | ① 屏幕尺寸≥10.8寸； ② 操作系统：系统运行安卓7及以上系统； ③ 最大分辨率：800×1280； ④ 接口：4xUSB2.0； ⑤ 内存1GB，四核；网卡：百兆；存储：16G；CPU：RK3128 ⑥ 音响：1W+1W； ⑦ 支持：10点电容式触摸，前置200W摄像头。 | 4 | 台 | 工业 |
| 3 | 32寸自助终端机 | ① 屏幕尺寸≥32寸； ② 操作系统：系统运行windows7及以上系统； ③ 最大分辨率：1920×1080； ④ 接口4xUSB2.0，CPU：I5 6代； ⑤ 内存：16G；硬盘 ：SSD256G；网卡：百兆千兆自适应； ⑥ 音响：8欧10W+8欧10W； | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 55寸综合显示屏 | ① 屏幕尺寸≥55寸； ② 操作系统：系统运行安卓7及以上系统； ③ 最大分辨率：1920×1080； ④ 接口：2xUSB2.0, 1xTF, 1xHDMI, 1xLAN； ⑤ 内存：1G；网卡：百兆；存储：16G；CPU：RK3128，四核； ⑥ 音响：8欧3W+8欧3W； | 6 | 台 | 工业 |
| 5 | 23.6寸自助查询机 | ① 屏幕尺寸≥23.6寸； ② 操作系统：系统运行windows7及以上系统； ③ 最大分辨率：1920×1080； ④ 接口：4xUSB2.0，X86主机配置：I3 四代 ; ⑤ 内存：4G ;硬盘：SSD 128G;网卡：百兆千兆自适应； ⑥ 音响：8欧5W+8欧5W； | 4 | 台 | 工业 |
| 6 | 高拍仪 | ① 拍摄幅面：A4 ② 文件格支持 JPG¦PDF,BGM ③ 像素≥800万 | 2 | 台 | 工业 |
| 7 | 签字版 | 1.操作系统：Windows7以上； 2.感应方式：电磁式； 3.分辨率：2540ipi， 4.压感级数：1000以上级（非插值）； 5.压感笔：尺寸130mm*10mm，压感级：1000级以上； 6.连接方式：有线，写字板一个，压感笔一个，usb连接线一条。 | 5 | 台 | 工业 |
| 8 | 随访电话 | 1.支技USB2.0协议，免装驱动取插即用 2.发送.接收.频响曲线:符合GB/T15279-2002的规定。 | 2 | 台 | 工业 |
| 9 | 身份证读卡器 | 1.扫描速度：≤1s 2.扫描介质：天线表面电磁强度（Hmax）≤7.5A/m rm 3.接口：USB2.0 | 5 | 台 | 工业 |
| 10 | 扫码枪 | 1.解码类型 ：一维 2.传输方式：有线 3.光源 ：影像 4.扫描介质：纸质,屏幕,金属 | 65 | 台 | 工业 |
| 11 | 采血条码打印机 | 1.输入方式：USB 2.剪切方式：手动剪切 3.纸张探测方式：穿透式 4.条形码：二维码 5.类型：热转印打印机 6.输入电源：适配器 | 5 | 台 | 工业 |
| 13 | 第三方接口数据对接 | 1.涉及到体检中心收退费及价格同步 2.涉及到检验相关结果互传 3.涉及到影像相关结果互传 4.涉及到心电相关结果互传 5.涉及到病理相关项目结果互传 6.涉及到体检预约信息确认及提醒 7.涉及到体检中心专用小设备的接口对接，数据是否能自动传输到体检系统内。（身高血压仪.动脉硬化.骨密度.C13/C14） | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 体检平台服务器及配套软件(甲供) | 包含操作系统.数据库(甲供) | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| A | 体检中心安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 敔山湾院区7#楼智能化改造清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 一．综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽数据模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 产品描述 1.符合ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 2.符合工程美学的现代设计； 3.采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 4.色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 5.锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 6.可采用110 型.GigaPro等端接工具进行端接； 7.模块自带防尘门； 8.带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 9.性能向下兼容五类.超五类产品； 电气特性 1.介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 2.额定电流：1.5Amp 3.绝缘电阻：最小200MΩ 4.接触阻抗：1MΩ 5.温度范围：-40～70℃ 机械特性 1.模块连接器： 2.RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 3.材料：磷青铜.100μm镀镍层.50μm镀金层 4.IDC连接器： 5.可卡接22～26AWG规格导体 6.导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 1.IDC主体和覆盖材料：塑料 2.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 709 | 个 | 工业 |
| 2 | 单口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸单口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 3 | 块 | 工业 |
| 3 | 双口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸双口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 22 | 块 | 工业 |
| 4 | 三口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸四口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 161 | 块 | 工业 |
| 5 | 两位信息地插 | 规格：2口地插 产品描述 1.应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议.机房.开放式办公室等场所。通过转接板可按数据.语音等模块。铜材质，材料坚固一体成型具有防渗.防尘构造。符合UL认证标准.FCC Part67标准。 产品特点 1.外型尺寸符合国家标准； 2.嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 3.根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 4.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 5.通用接入方式，使用更方便。 | 7 | 个 | 工业 |
| 6 | 三位信息地插 | 规格：3口地插 产品描述 1.应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议.机房.开放式办公室等场所。通过转接板可按数据.语音等模块。铜材质，材料坚固一体成型具有防渗.防尘构造。符合UL认证标准.FCC Part67标准。 产品特点 1.外型尺寸符合国家标准； 2.嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 3.根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 4.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 5.通用接入方式，使用更方便。 | 55 | 个 | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023） 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 35450 | 米 | 工业 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线（3m) | 规格：3米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 709 | 根 | 工业 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线（5m) | 规格：5米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 709 | 根 | 工业 |
| 10 | 50对大对数电缆 | 规格：室内三类50对大对数线缆 产品描述 1.100欧姆50线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023） 电气特性 1.阻抗：100欧姆+/-5 2.直流电阻，Max：8.83欧姆 / 每100米 3.线对不平衡直流电阻，Max：2% 4.最大电容：53.6nF/100m 5.传传播时延差：≤45 ns /100米 6.传播时延：≤555 ns /100米 7.额定传输速率：65% 物理特性 1.导体直径：26AWG 2.重量(kg/kft)：69.0(25PR) 3.最小弯曲半径：O.D. X 6~8 4.最大张力(kg)：2.5Kg/线对 5.绝缘层：高密度聚乙烯 6.外护套：PVC 7.工作温度：-25~75℃ 8.包装：轴包装 | 500 | 米 | 工业 |
| 11 | 六类24口安装板（含模块） | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 产品描述 1.24 口模块化兼容型网络配线架符合 ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568 标准； 2.内置螺丝设计，配线架能直接安装在 19 英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架，支架上设置 24 个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压； 3.采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 4.配线架 24 个端口带有透明标识系统，较大的端口编码标识易于快速识别插座； 5.手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位.查找相关点位信息，提高工作效率。 | 38 | 条 | 工业 |
| 12 | 理线架 | 规格：网络理线架 产品描述 1.理线架现代美观大方； 2.配合网络配线架使用； 3.两者风格相得益彰,统一和谐; 4.1U高度，19”规格； 5.应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 6.建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 7.独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 8.理线架采用PVC材质； 9.最多可安装管理多达五十条跳线； 10.跳线安装拆卸简单方便； 11.更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径； 12.盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便。 | 79 | 条 | 工业 |
| 13 | 110语音配线架 | 规格：110型100对机架式配线架 产品描述 1.110型配线架分为有无腿型和有腿型； 2.无腿型适合安装在机柜.机架中； 3.110型配线架分50.100对和200对多种规格； 4.110连接端子是110型配线架不可分割的组成部分，端子有4对和5对两种规格可选择； 5.110型100对配线架套件含20个四对端子.4个五对端子和2个标签条； 6.110型100对配线架需要和110背板组装在一起，方可安装在19英寸机柜.机架上； 7.机架中的110型配线架可自由组合成100对.200对等百的倍数。 产品特点 1.110型配线架采用阻燃PVC； 2.配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3.施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 4.110型配线架符合ANSI/TIA 568C超五类连接件的性能要求； 5.采用5对打线工具端接，节省安装时间； 6.适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 12 | 条 | 工业 |
| 14 | 110-RJ45语音跳线(3米) | 规格：110-RJ45型快接式语音跳线 产品描述 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 216 | 根 | 工业 |
| 15 | 110-110语音跳线（3米） | 规格：110-110型快接式语音跳线 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 300 | 根 | 工业 |
| 16 | 24口光纤配线架 | 规格：高端通用型24口光纤配线架 产品描述 1.光纤配线架是一款高级.紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 2.配线架内可容纳多达24芯SC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 3.配线架抽屉式设计，保证安装.检查.测试均非常方便； 4.带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 5.开创性的设计能确保安装.移动以及未来的变更时，均非常灵活； 6.设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 7.产品特点 8.1U高度.19英寸宽度； 9.空间合理，保证光纤跳接.熔接的合理弯曲半径； 10.单模.多模两种光纤均适用； 11.配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 12.框架材料选用高级钢板； 13.备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 14.配线架上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 15.从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 16.从技术上充分考虑光纤的安全性.储存和合理端接； 17.前端空间便于跳线的管理和保护； 18.安装.检查.测试都非常方便。 | 12 | 台 | 工业 |
| 17 | 光纤熔接 | 机熔 | 432 | 芯 | 工业 |
| 18 | 12芯多模光纤 | 规格：12芯室内50/125多模低烟无卤光缆 产品描述 符合ANSI/TIA-568标准，ITU G.651 、IEC60793技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用低烟无卤材料； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为橙色，易于施工区分。 光纤几何机械特性 光纤类别：50/125 芯核直径(ìm)：50±2.2 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 光纤传输特性 在850nm情况下提供带宽大于500MHz/千米； 在1300nm情况下提供带宽大于1000MHz/千米； 在850nm情况下衰减为小于2.5dB/千米； 在1300nm情况下衰减为小于0.7dB/千米。 环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 5400 | 米 | 工业 |
| 19 | 五方通话线 | RVVP4*1.0 | 1500 | 米 | 工业 |
| 20 | 穿线管 | JDG20 | 480 | 米 | 工业 |
| 21 | 穿线管 | JDG25 | 3240 | 米 | 工业 |
| 22 | 镀锌防火桥架 | 300*100 | 330 | 米 | 工业 |
| 23 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 6 | 台 | 工业 |
| A | 综合布线安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 二.计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| （1）.内网： |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网48口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 7 | 台 | 工业 |
| 2 | 内网24口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥24， 10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 40 | 只 | 工业 |
| （2）.外网： |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网48口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 6 | 台 | 工业 |
| 2 | 外网24口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥24， 10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+)≥16，100M/1/2.5/5/10G Base-X 以太网端口(PoE++)≥2，10GE SFP+端口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：16个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G以太网端口(PoE++),2个万兆SFP+,125W PoE,内置交流供电,无风扇，5年原厂质保 | 6 | 台 | 工业 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 60 | 只 | 工业 |
| （3）.设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+)≥16，100M/1/2.5/5/10G Base-X 以太网端口(PoE++)≥2，10GE SFP+端口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：16个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G以太网端口(PoE++),2个万兆SFP+,125W PoE,内置交流供电,无风扇，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 8 | 只 | 工业 |
| A | 计算机网络安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 三.无线AP系统 |  |  |  |  |  |
| （1）.外网无线AP系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线放装AP | 1.产品支持802.11ax标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2 MIMO)； 2.整机空间流数≥4，整机最高协商速率≥2.975Gbps； 3.支持 10M/100M/1GE 电口≥1（GE电口支持POE输入）； 4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； 5.支持包括 WEP.WPA/WPA2-PSK.WPA/WPA2/WPA3 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 6.工作温度0°C～40°C，工作湿度5%～95%； 7.支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位 8.支持自适应带宽管理，自动根据用户数量.环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 9.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 10.本次单台配置：11ax室内型,2+2双频,智能天线，5年原厂质保 | 12 | 台 | 工业 |
| A | 无线AP安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 四．安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 1.传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560*1440； 2.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux； 3.内置拾音器，拾音距离可达到15m； 4.具有H.265.MJPEG.H.264设置选项，可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile； 5.具有普通模式.快速模式效果优先.快速模式速度优先设置选项； 6.设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓 7.智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对灯光告警时间和亮度进行设置； 8.设备开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的水印信息； 9.在浏览器下，具有宽动态条纹抑制.低拖影曝光设置选项；支持背光补偿功能； 10.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持396个区域移动侦测； 11.设备可通过浏览器设置开启匿名访问功能，即用户无需输入用户名和密码身份认证信息也能并且仅能浏览视频图像； 12.将经过摄像机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权； 13.支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数.大小.位置可设置，最多可设置8个区域； 14.支持认证模式设置功能：可通过WEB客户端或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无.Basic和Digest三种； 15.智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留； 16.设备启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放.回放和下载设备回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放.回放和下载设备回传的视频数据； 17.摄像机可对符合国标GB/T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能;摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密； 18.摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月; 19.支持远程方式实现重启.软件系统.固件升级功能；; 20.电源适应范围检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 21.符合GB／T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）。 | 35 | 台 | 工业 |
| 2 | 高清枪型摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 枪型星光网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态: 120 dB 最大图像尺寸: 1600*2500 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out） 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-232: 支持 RS-485: 支持 复位: 支持 启动及工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC12 V：0.5 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，0.2 A~0.17 A，最大功耗：7 W 产品尺寸: 132 × 68 × 56.3 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 425 g 带包装重量: 603 g 电源接口类型: 2芯接口 | 14 | 台 | 工业 |
| 3 | 高清电梯半球摄像机 | 1.传感器靶面:1/2.7，像素:400万，分辨率:2560*1440；内置CPU、GPU、NPU三合一芯片；具有1路音频输入，1路音频输出，1路告警输入，1路告警输出； 2.最低照度试验：彩色≤0.0007lux，黑白：≤0.00011x； 3.摄像机可对距离样机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放；支持双向语音对讲和单向语音广播功能； 4.支持畸变矫正功能，开启畸变矫正功能后，输出视频图像几何失真应减小； 5.在音频编码格式设置为AAC－LC时，采样率最高可设置为48kHz； 6.具有强光抑制功能；具有可伸缩编码（SVC）设置选项； 7.支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 8.支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储；SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放；支持SD卡热插拔，最大支持256GBSD卡； 9、启用视频内容保护功能后，从样机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码密钥的用户才能正常播放，缺少解码密钥则无法正常播放 10.在客户端软件或WEB客户端下，对匀速周期运动物体具有循环过滤功能； 11.支持运动检测，越界检测、区域入侵（人车分类）等功能； 12.可通过WEB客户端对停车行为进行自动抓拍并生成停车图片；设置停车检测时间； 13.可通过WEB客户端在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 14.智能行为分析功能：可在web界面给出报警提示；a)区域入侵；b)越界检测；c)进入区域；d)离开区域；e)人脸检测；f)人流量统计；g)人员密度检测； 15.启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据 16.支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密； 17.支持通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括不少于无、Basic和Digest三种； 18.在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约92％五码流均可开启智能编码功能 19.软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20.样机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面； 21.供电方式：DC12V、PoE(IEEE802.3af)，IK10，支持防反接，支持电源返送。 | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 电梯无线网桥 | 电梯专用网桥 1.端口速率:百兆 2.支持标准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps） 3.天线增益:内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度 4.最大传输速率:11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps 5.最大传输距离:200m 6.接收灵敏度:-72dBm@65Mbps， -97dBm@1Mbps 7.整机功耗:5W 8.安全配置:IP/MAC地址过滤、隐藏网络名称、端口隔离 9.工作协议:TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP 10.工作模式:路由/桥接 11.加密方式:WPA-PSK/WPA2-PSK 12.频率范围:2412~2472MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312~2732MHz） 13.物理尺寸（W*D*H）:100×100×28mm 14.电源:PoE 15V或者DC 12V 15.工作湿度:5%~95%RH 不凝结 16.工作温度:-20℃~55℃ 17.接口类型:1×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E， RJ-45) 网口，支持POE受电 | 3 | 对 | 工业 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023） 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 2600 | 米 | 工业 |
| 6 | 多模光纤跳线（3m） | 规格：3米多模双芯LC-LC9/125光纤跳线 产品描述 1.光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品，外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 2.符合YD/T1272. ANSI/TIA-568.ISO/IEC 11801标准； 3.在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 4.具有极小的插入损耗； 5.提供高密度的连接方式； 6.具有合理的成本投资； 7.符合国际标准对SFP的要求； 8.提供多种规格和长度的跳线。 光学特性 1.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 2.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 3.最小反射损耗：20 dB 4.最大回损：-50 dB 物理特性 1.光纤外径:单芯：3mm.双芯：3.6mm×6.6mm 2.最小弯曲半径：3.8cm 3.工作温度范围：-20～70℃ 4.材料：陶瓷 | 4 | 米 | 工业 |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 100 | 米 | 工业 |
| 8 | 穿线管 | JDG20 | 520 | 米 | 工业 |
| A | 安防监控安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 五．公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器(6W) | 1.额定功率：3/6W 2.最大功率：12W 3.定压输入：100V 4.阻抗：COM/1.1KΩ 5.灵敏度：90dB 6.频率响应：110-15000Hz 7.扬声器：5''全频 8.安装开孔：Φ170mm 9.外部尺寸：Φ200×67mm 10.材料：铁 11.重量：0.7kg | 18 | 个 | 工业 |
| 2 | IP网络功放60w | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 6 | 台 | 工业 |
| 3 | 扬声器信号线 | RVV2*2.5 | 600 | 米 | 工业 |
| 4 | 穿线管 | JDG20 | 180 | 米 | 工业 |
| A | 公共广播安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 六．电子门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 网络型四门单向门禁控制器 通讯接口：TCP/IP 处理器：ARM® 32-bit 处理器 电压：DC 12V 电力消耗：小于100mA 开放的延迟时间：1~600S可调 支持持卡人数：40000 存储记录：160000条 输出和输入：标准WG26接口；四组标准门状态输入端口；四组出门按钮输出端口；四组C型电锁继电器输出端口 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 门禁读卡器 | 输入电压：DC12V 通讯方式：韦根26或34 读卡模式：IC 外观：正方形 图案：公司LOGO+三张卡片 颜色：黑色 尺寸：86*86*20mm(可安装于标准86型底盒) | 6 | 台 | 工业 |
| 3 | 单门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、单门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg | 4 | 把 | 工业 |
| 4 | 双门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、双门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg | 1 | 把 | 工业 |
| 5 | 出门按钮 | 86型按键复位式门禁开关，塑料材质，输出NO/NC信号 | 4 | 个 | 工业 |
| 6 | 门禁电源 | DC12V10A | 5 | 台 | 工业 |
| 7 | 门禁读卡器信号线 | RVVP4*1.0 | 300 | 米 | 工业 |
| 8 | 门禁读卡器电源线 | RVV2*1.0 | 300 | 米 | 工业 |
| 9 | 门锁信号线 | RVV4*1.0 | 300 | 米 | 工业 |
| 10 | 出门按钮信号线 | RVV2*1.0 | 300 | 米 | 工业 |
| 11 | 穿线管 | JDG20 | 360 | 米 | 工业 |
| A | 电子门禁安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 七．医警联动系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂双鉴探测器 | 1.探测距离 7.6m*9m 2.传感器 低噪音.高灵敏度.抗电磁干扰双元热释电传感器 3.检测速度 0.2m/s―3.5m/s 4.灵敏度 二级可调 5.报警输出 NC. NC. NC. NC. NC. 6.工作电压.电流 9―15V/DC 35mA 7.工作温度.湿度 -30℃―70℃ 5%―95% (RH) 8.PIR区域 44 9.安装高度 2.2m―3.0m 10.安装方式 壁挂式 11.防拆输出 常闭(NC) 接点容量AV/DC 28V/0.2mA 12.防宠物 10Kg 13.抗白光干扰 ≥8000LUX 14.抗电磁干扰 30V/m(10MHz―1000MHz) 15.应用范围 室内使用 | 4 | 只 | 工业 |
| 2 | 吸顶双鉴探测器 | 1.探测距离：12m×12m 2.微波频率：10.525GHz 3.工作电压：9.0～15.0VDC 4.抗白光干扰：15000LUX 5.抗RF/EMI：10V/M (10MHz～1000MHz) 6.继电器：固态继电器 7.防遮挡方式：主动红外防遮挡 8.防水等级：IP65 | 3 | 只 | 工业 |
| 3 | 报警控制键盘 | 至少可添加20个用户，每个用户最多可控制2048台设备；球机485地址最多256个◎ 支持网络控制.RS232.RS485.USB控制方式◎ 支持键盘控制DVR.NVR.球机等设备◎ 支持USB控制SmartPSS，DSS Pro等平台客户端，其他DSS平台客户端可定制支持◎ 支持云台基本操作，支持球机菜单.预置点.线扫.巡航.巡迹等功能◎ 可视化菜单设计.便捷的操作流程，精准的操控性◎ 支持第三方平台开发接入◎ 支持控制解码显控系列产品，如解码器.视频综合平台.拼接控制器 | 3 | 块 | 工业 |
| 4 | 报警电源 | DC12V10A | 3 | 个 | 工业 |
| 5 | 报警管理主机 | 1.提供9 个有线防区 2.通过内置的轮询回路接口(V-Plex®, multiplex)，VISTA-128BPT 可最多扩展 119 个防区，VISTA-250BPT 可扩展241 个防区 3.支持多达127 个无线防区扩展，最多使用2 个5800 系列的无线接收机。 （当使用有线防区/ 轮询回路的扩展防区时无线防区将少于127 个） 4.警铃输出电路：12VDC，最大输出电流1.7A 5.可分为8 个独立控制的子系统 6.提供7 个等级150 个用户码 7.提供32 条键盘宏指令，每个命令最多32 个字符 8.时间日志，VISTA-128BPT 能保存512 条事件记录，VISTA-250BPT 能保存1000 条时间记录 9.防区1 支持多达16 个2 线烟感探测器 10.防区7 可被用作钥匙布撤防开关 11.集成WIN-PAK 门禁控制系统，能提供更多的用户.事件报告和时间表控制 12.支持V-Plex® 扩展的VistaKey 门禁控制系统， 其中VISTA-128BPT 支持8个VistaKey 模块( 门禁点) 和250 张门禁卡，VISTA-250BPT 支持15 个VistaKey 模块( 门禁点) 和500 张门禁卡 13.使用基于Windows 系统的下载软件Compass 能够轻松的进行编程和维护 14.支持多达96 个可编程输出设备 15.可通过键盘复位烟感探测器 16.快速布防 17.群旁路 18.强制布防 19.事件布防 20.支持一氧化碳(CO) 防区类型 21.提供增强的高速RS-232 接口用于第三方接口和自动化设备 22.通过主机的ECP 总线扩展IP 通讯设备 23.支持 V-Plex 智能连接功能，可以提高V-Plex 防区的响应速度。 14.电话断线监测 | 3 | 台 | 工业 |
| 6 | 4G网络模块 | GPRS 无线通讯(4G)模块 | 3 | 套 | 工业 |
| 7 | 流量费 | 3套 | 5 | 年 | / |
| 8 | 年服务费 | 3套 | 5 | 年 | / |
| 9 | 报警信号线 | RVV4*1.0 | 100 | 米 | 工业 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5 | 200 | 米 | 工业 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 阻抗：100欧姆±5 最大直流电阻：9.0欧姆/100米 不平衡电阻：≤2% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 传播时延差：≤45 ns /100米 传播时延：≤534 ns /100米 额定传输速率：65% 芯数：4*2 导体直径：23AWG 外皮直径：6.0±0.3mm 最小弯曲半径：6～8 X O.D. 最大张力(kg)：≤11 绝缘层：高密度聚乙烯 工作温度：-25～+75℃ | 200 | 米 | 工业 |
| 12 | 穿线管 | JDG20 | 100 | 米 | 工业 |
| A | 医警联动安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 八．会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| （一）3F会议室（20人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 专业吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 2 | 只 | 工业 |
| 3 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 1.2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*1200mm ，24U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | HDMI信号线 | 10M | 1 | 根 | 工业 |
| 6 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 40 | 米 | 工业 |
| 7 | 话筒线 | RVVP2*1 | 10 | 米 | 工业 |
| 8 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）（RCA）-（RCA） | 2 | 根 | 工业 |
| 9 | 穿线管 | JDG20 | 50 | 米 | 工业 |
| （二）3F会议室（16人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 专业吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 2 | 只 | 工业 |
| 3 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 1.2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*1200mm ，24U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | HDMI信号线 | 10M | 1 | 根 | 工业 |
| 6 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 40 | 米 | 工业 |
| 7 | 话筒线 | RVVP2*1 | 10 | 米 | 工业 |
| 8 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）/（RCA）-（RCA） | 2 | 根 | 工业 |
| 9 | 穿线管 | JDG20 | 50 | 米 | 工业 |
| （三）5F会议室（21人）*2间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 2 | 套 | 工业 |
| 2 | 专业吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 4 | 只 | 工业 |
| 3 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 1.2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*1200mm ，24U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 2 | 台 | 工业 |
| 5 | HDMI信号线 | 10M | 2 | 根 | 工业 |
| 6 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 80 | 米 | 工业 |
| 7 | 话筒线 | RVVP2*1 | 20 | 米 | 工业 |
| 8 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）/（RCA）-（RCA） | 4 | 根 | 工业 |
| 9 | 穿线管 | JDG20 | 100 | 米 | 工业 |
| （四）6F会议室（33人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 150w全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 2 | 只 | 工业 |
| 2 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 6路调音台 | 1.2编组4母线调音台。 2.6路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 数字会议主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 数字会议主席单元 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5段EQ调节功能。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 数字会议代表单元 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元具有≥5段EQ调节功能。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 17 | 台 | 工业 |
| 7 | 数字会议专用延长线 | ≥20米延长线（一公一母） | 1 | 根 | 工业 |
| 8 | 数字会议专用地插 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 1 | 个 | 工业 |
| 9 | 多媒体地插 | HDMI+6.5mm音频+电源插座 | 1 | 个 | 工业 |
| 10 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 1.2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*1200mm ，24U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 8位PDU插排 | 220V10A | 1 | 个 | 工业 |
| 13 | HDMI信号线 | 10M | 2 | 根 | 工业 |
| 14 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 80 | 米 | 工业 |
| 15 | 话筒线 | RVVP2*1 | 50 | 米 | 工业 |
| 16 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）/（RCA）（RCA） | 4 | 根 | 工业 |
| 17 | 穿线管 | JDG25 | 100 | 米 | 工业 |
|  | 会议安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| （五）6F演播大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 150w全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 2 | 只 | 工业 |
| 2 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 6路调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 数字效果器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口VN.SH42022Y（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 一拖二无线话筒 | 详见2.2.9主要设备技术参数 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 无线领夹话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 有源指向性天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 1 | 对 | 工业 |
| 9 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | HDMI信号线 | 10M | 2 | 根 | 工业 |
| 11 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 80 | 米 | 工业 |
| 12 | 话筒线 | RVVP2*1 | 50 | 米 | 工业 |
| 13 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）/（RCA）（RCA） | 4 | 根 | 工业 |
| 14 | 穿线管 | JDG25 | 100 | 米 | 工业 |
| A | 演播大厅安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 敔山湾院区后勤综合楼智能化清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一．综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽数据模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 产品描述 1.符合ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 2.符合工程美学的现代设计； 3.采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 4.色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 5.锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 6.可采用110 型.GigaPro等端接工具进行端接； 7.模块自带防尘门； 8.带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 9.性能向下兼容五类.超五类产品； 电气特性 1.介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 2.额定电流：1.5Amp 3.绝缘电阻：最小200MΩ 4.接触阻抗：1MΩ 5.温度范围：-40～70℃ 机械特性 1.模块连接器： 2.RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 3.材料：磷青铜.100μm镀镍层.50μm镀金层 4.IDC连接器： 5.可卡接22～26AWG规格导体 6.导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 1.IDC主体和覆盖材料：塑料 2.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 548 | 个 | 工业 |
| 2 | 单口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸单口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 78 | 块 | 工业 |
| 3 | 双口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸双口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 66 | 块 |  |
| 4 | 三口网络面板 | 规格：86免工具快速拆卸四口面板 产品描述 1.面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块.遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 1.面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 2.面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 3.86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套； 4.所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料； 5.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 88 | 块 | 工业 |
| 5 | 两位信息地插 | 规格：2口地插 产品描述 1.应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议.机房.开放式办公室等场所。通过转接板可按数据.语音等模块。铜材质，材料坚固一体成型具有防渗.防尘构造。符合UL认证标准.FCC Part67标准。 产品特点 1.外型尺寸符合国家标准； 2.嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 3.根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 4.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 5.通用接入方式，使用更方便。 | 34 | 个 | 工业 |
| 6 | 三位信息地插 | 规格：3口地插 产品描述 1.应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议.机房.开放式办公室等场所。通过转接板可按数据.语音等模块。铜材质，材料坚固一体成型具有防渗.防尘构造。符合UL认证标准.FCC Part67标准。 产品特点 1.外型尺寸符合国家标准； 2.嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 3.根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 4.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 5.通用接入方式，使用更方便。 | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023） 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 32880 | 米 | 工业 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线（3m) | 规格：3米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 548 | 根 | 工业 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线（5m) | 规格：3米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 1.标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 2.性能超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 3.特别设计的RJ45接头，确保优异性能； 4.RJ45头.护套.线缆一体化，确保多次插拔； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.可用在工作区.设备.配线间等部分； 8.支持千兆网络应用； 9.导线间有PE绝缘层； 10.外护套为PVC绝缘材料； 11.可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 548 | 根 | 工业 |
| 10 | 50对大对数电缆 | 规格：室内三类50对大对数线缆 产品描述 1.100欧姆50线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023） 电气特性 1.阻抗：100欧姆+/-5 2.直流电阻，Max：8.83欧姆 / 每100米 3.线对不平衡直流电阻，Max：2% 4.最大电容：53.6nF/100m 5.传传播时延差：≤45 ns /100米 6.传播时延：≤555 ns /100米 7.额定传输速率：65% 物理特性 1.导体直径：26AWG 2.重量(kg/kft)：69.0(25PR) 3.最小弯曲半径：O.D. X 6~8 4.最大张力(kg)：2.5Kg/线对 5.绝缘层：高密度聚乙烯 6.外护套：PVC 7.工作温度：-25~75℃ 8.包装：轴包装 | 800 | 米 | 工业 |
| 11 | 六类24口安装板（含模块） | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 产品描述 1.24 口模块化兼容型网络配线架符合 ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568 标准； 2.内置螺丝设计，配线架能直接安装在 19 英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架，支架上设置 24 个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压； 3.采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 4.配线架 24 个端口带有透明标识系统，较大的端口编码标识易于快速识别插座； 5.手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位.查找相关点位信息，提高工作效率。 | 31 | 条 | 工业 |
| 12 | 理线架 | 规格：网络理线架 产品描述 1.理线架现代美观大方； 2.配合网络配线架使用； 3.两者风格相得益彰,统一和谐; 4.1U高度，19”规格； 5.应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 6.建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 7.独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 8.理线架采用PVC材质； 9.最多可安装管理多达五十条跳线； 10.跳线安装拆卸简单方便； 11.更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径； 12.盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便。 | 77 | 条 | 工业 |
| 13 | 110语音配线架 | 规格：110型100对机架式配线架 产品描述 1.110型配线架分为有无腿型和有腿型； 2.无腿型适合安装在机柜.机架中； 3.110型配线架分50.100对和200对多种规格； 4.110连接端子是110型配线架不可分割的组成部分，端子有4对和5对两种规格可选择； 5.110型100对配线架套件含20个四对端子.4个五对端子和2个标签条； 6.110型100对配线架需要和110背板组装在一起，方可安装在19英寸机柜.机架上； 7.机架中的110型配线架可自由组合成100对.200对等百的倍数。 产品特点 1.110型配线架采用阻燃PVC； 2.配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3.施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 4.110型配线架符合ANSI/TIA 568C超五类连接件的性能要求； 5.采用5对打线工具端接，节省安装时间； 6.适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 10 | 条 | 工业 |
| 14 | 110-RJ45语音跳线(3米) | 规格：110-RJ45型快接式语音跳线 产品描述 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 88 | 根 | 工业 |
| 15 | 110-110语音跳线（3米） | 规格：110-110型快接式语音跳线 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软.易弯曲不易折断； 2.110型插头分为1对.2对和4对插头三种规格； 3.110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 4.110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 5.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 6.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 7.性能向下兼容三类.五类系统； 8.外护套：PVC/ LSZH可选； 9.符合标准 ISO/IEC-11801 EN-50173 ANSI/TIA-568.2-D | 100 | 根 | 工业 |
| 16 | 24口光纤配线架 | 规格：高端通用型24口光纤配线架 产品描述 1.光纤配线架是一款高级.紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 2.配线架内可容纳多达24芯SC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 3.配线架抽屉式设计，保证安装.检查.测试均非常方便； 4.带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 5.开创性的设计能确保安装.移动以及未来的变更时，均非常灵活； 6.设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 7.产品特点 8.1U高度.19英寸宽度； 9.空间合理，保证光纤跳接.熔接的合理弯曲半径； 10.单模.多模两种光纤均适用； 11.配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 12.框架材料选用高级钢板； 13.备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 14.配线架上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 15.从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 16.从技术上充分考虑光纤的安全性.储存和合理端接； 17.前端空间便于跳线的管理和保护； 18.安装.检查.测试都非常方便。 | 10 | 台 | 工业 |
| 17 | 光纤熔接 | 机熔 | 360 | 芯 | 工业 |
| 18 | 12芯多模光纤 | 规格：12芯室内50/125多模低烟无卤光缆 产品描述 符合ANSI/TIA-568标准，ITU G.651 、IEC60793技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用低烟无卤材料； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为橙色，易于施工区分。 光纤几何机械特性 光纤类别：50/125 芯核直径(ìm)：50±2.2 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 光纤传输特性 在850nm情况下提供带宽大于500MHz/千米； 在1300nm情况下提供带宽大于1000MHz/千米； 在850nm情况下衰减为小于2.5dB/千米； 在1300nm情况下衰减为小于0.7dB/千米。 环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 1800 | 米 | 工业 |
| 19 | 五方通话线 | RVVP4*1.0 | 1200 | 米 | 工业 |
| 20 | 穿线管 | JDG20 | 2670 | 米 | 工业 |
| 21 | 穿线管 | JDG25 | 1350 | 米 | 工业 |
| 22 | 镀锌防火桥架 | 300*100 | 500 | 米 | 工业 |
| 23 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 7 | 台 | 工业 |
| A | 综合布线安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 二．计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| （1）.内网： |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网24口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥24， 10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 内网48口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 9 | 台 | 工业 |
| 3 | 内网汇聚交换机 | 详见2.2.3主要设备技术参数 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 44 | 只 | 工业 |
| 5 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,10km,LC) | 8 | 只 | 工业 |
| （2）.外网： |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网48口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 3 | 台 | 工业 |
| 2 | 外网24口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥24， 10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+)≥16，100M/1/2.5/5/10G Base-X 以太网端口(PoE++)≥2，10GE SFP+端口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：16个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G以太网端口(PoE++),2个万兆SFP+,125W PoE,内置交流供电,无风扇，5年原厂质保 | 5 | 台 | 工业 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 外网汇聚交换机 | 详见2.2.3主要设备技术参数 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 48 | 只 | 工业 |
| 7 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,10km,LC) | 8 | 只 | 工业 |
| （3）.设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+)≥16，100M/1/2.5/5/10G Base-X 以太网端口(PoE++)≥2，10GE SFP+端口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：16个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G以太网端口(PoE++),2个万兆SFP+,125W PoE,内置交流供电,无风扇，5年原厂质保 | 5 | 台 | 工业 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+）≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE 堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,400W PoE,交流供电，5年原厂质保 | 4 | 台 | 工业 |
| 5 | 设备网汇聚交换机 | 详见2.2.3主要设备技术参数 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,3km,LC) | 26 | 只 | 工业 |
| 7 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,10km,LC) | 2 | 只 | 工业 |
| A | 计算机网络安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 三．无线AP系统 |  |  |  |  |  |
| （1）.外网无线AP系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线放装AP | 1.产品支持802.11ax标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2 MIMO)； 2.整机空间流数≥4，整机最高协商速率≥2.975Gbps； 3.支持 10M/100M/1GE 电口≥1（GE电口支持POE输入）； 4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； 5.支持包括 WEP.WPA/WPA2-PSK.WPA/WPA2/WPA3 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 6.工作温度0°C～40°C，工作湿度5%～95%； 7.支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位 8.支持自适应带宽管理，自动根据用户数量.环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 9.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 10.本次单台配置：11ax室内型,2+2双频,智能天线，5年原厂质保 | 12 | 台 | 工业 |
| A | 无线AP安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 四．安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 1.传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560*1440； 2.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux； 3.内置拾音器，拾音距离可达到15m； 4.具有H.265.MJPEG.H.264设置选项，可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile； 5.具有普通模式.快速模式效果优先.快速模式速度优先设置选项； 6.设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓 7.智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对灯光告警时间和亮度进行设置； 8.设备开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的水印信息； 9.在浏览器下，具有宽动态条纹抑制.低拖影曝光设置选项；支持背光补偿功能； 10.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持396个区域移动侦测； 11.设备可通过浏览器设置开启匿名访问功能，即用户无需输入用户名和密码身份认证信息也能并且仅能浏览视频图像； 12.将经过摄像机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权； 13.支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数.大小.位置可设置，最多可设置8个区域； 14.支持认证模式设置功能：可通过WEB客户端或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无.Basic和Digest三种； 15.智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留； 16.设备启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放.回放和下载设备回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放.回放和下载设备回传的视频数据； 17.摄像机可对符合国标GB/T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能;摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密； 18.摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月; 19.支持远程方式实现重启.软件系统.固件升级功能；; 20.电源适应范围检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 21.符合GB／T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）。 | 33 | 台 | 工业 |
| 2 | 高清枪型摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 枪型星光网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态: 120 dB 最大图像尺寸: 1600*2500 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out） 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-232: 支持 RS-485: 支持 复位: 支持 启动及工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC12 V：0.5 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，0.2 A~0.17 A，最大功耗：7 W 产品尺寸: 132 × 68 × 56.3 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 425 g 带包装重量: 603 g 电源接口类型: 2芯接口 | 41 | 台 | 工业 |
| 3 | 高清电梯半球摄像机 | 1.传感器靶面:1/2.7，像素:400万，分辨率:2560*1440；内置CPU、GPU、NPU三合一芯片；具有1路音频输入，1路音频输出，1路告警输入，1路告警输出； 2.最低照度试验：彩色≤0.0007lux，黑白：≤0.00011x； 3.摄像机可对距离样机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放；支持双向语音对讲和单向语音广播功能； 4.支持畸变矫正功能，开启畸变矫正功能后，输出视频图像几何失真应减小； 5.在音频编码格式设置为AAC－LC时，采样率最高可设置为48kHz； 6.具有强光抑制功能；具有可伸缩编码（SVC）设置选项； 7.支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 8.支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储；SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放；支持SD卡热插拔，最大支持256GBSD卡； 9、启用视频内容保护功能后，从样机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码密钥的用户才能正常播放，缺少解码密钥则无法正常播放 10.在客户端软件或WEB客户端下，对匀速周期运动物体具有循环过滤功能； 11.支持运动检测，越界检测、区域入侵（人车分类）等功能； 12.可通过WEB客户端对停车行为进行自动抓拍并生成停车图片；设置停车检测时间； 13.可通过WEB客户端在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 14.智能行为分析功能：可在web界面给出报警提示；a)区域入侵；b)越界检测；c)进入区域；d)离开区域；e)人脸检测；f)人流量统计；g)人员密度检测； 15.启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据 16.支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密； 17.支持通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括不少于无、Basic和Digest三种； 18.在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约92％五码流均可开启智能编码功能 19.软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20.样机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面； 21.供电方式：DC12V、PoE(IEEE802.3af)，IK10，支持防反接，支持电源返送。 | 5 | 台 | 工业 |
| 4 | 防爆枪机 | 400万像素，防爆型 | 2 | 台 | 工业 |
| 5 | 电梯无线网桥 | 电梯专用网桥 1.端口速率:百兆 2.支持标准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps） 3.天线增益:内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度 4.最大传输速率:11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps 5.最大传输距离:200m 6.接收灵敏度:-72dBm@65Mbps， -97dBm@1Mbps 7.整机功耗:5W 8.安全配置:IP/MAC地址过滤、隐藏网络名称、端口隔离 9.工作协议:TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP 10.工作模式:路由/桥接 11.加密方式:WPA-PSK/WPA2-PSK 12.频率范围:2412~2472MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312~2732MHz） 13.物理尺寸（W*D*H）:100×100×28mm 14.电源:PoE 15V或者DC 12V 15.工作湿度:5%~95%RH 不凝结 16.工作温度:-20℃~55℃ 17.接口类型:1×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E， RJ-45) 网口，支持POE受电 | 5 | 对 | 工业 |
| 6 | 2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 2 | 台 | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023） 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 8450 | 米 | 工业 |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5 | 100 | 米 | 工业 |
| 9 | 穿线管 | JDG20 | 1640 | 米 | 工业 |
| A | 安防监控安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 五．公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器(6W) | 1.额定功率：3/6W 2.最大功率：12W 3.定压输入：100V 4.阻抗：COM/1.1KΩ 5.灵敏度：90dB 6.频率响应：110-15000Hz 7.扬声器：5''全频 8.安装开孔：Φ170mm 9.外部尺寸：Φ200×67mm 10.材料：铁 11.重量：0.7kg | 34 | 个 | 工业 |
| 2 | IP网络功放60w | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 5 | 台 | 工业 |
| 3 | IP网络功放120w | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 扬声器信号线 | RVV2*2.5 | 600 | 米 | 工业 |
| 5 | 穿线管 | JDG20 | 340 | 米 | 工业 |
| A | 公共广播安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 六．电子门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 网络型四门单向门禁控制器 通讯接口：TCP/IP 处理器：ARM® 32-bit 处理器 电压：DC 12V 电力消耗：小于100mA 开放的延迟时间：1~600S可调 支持持卡人数：40000 存储记录：160000条 输出和输入：标准WG26接口；四组标准门状态输入端口；四组出门按钮输出端口；四组C型电锁继电器输出端口 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 门禁读卡器 | 输入电压：DC12V 通讯方式：韦根26或34 读卡模式：IC 外观：正方形 图案：公司LOGO+三张卡片 颜色：黑色 尺寸：86*86*20mm(可安装于标准86型底盒) | 4 | 台 | 工业 |
| 3 | 单门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、单门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg | 2 | 把 | 工业 |
| 4 | 双门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、双门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg | 1 | 把 | 工业 |
| 5 | 出门按钮 | 86型按键复位式门禁开关，塑料材质，输出NO/NC信号 | 2 | 个 | 工业 |
| 6 | 门禁电源 | DC12V10A | 3 | 台 | 工业 |
| 7 | 门禁读卡器信号线 | RVVP4*1.0 | 1600 | 米 | 工业 |
| 8 | 门禁读卡器电源线 | RVV2*1.0 | 1600 | 米 | 工业 |
| 9 | 门锁信号线 | RVV4*1.0 | 1600 | 米 | 工业 |
| 10 | 出门按钮信号线 | RVV2*1.0 | 1600 | 米 | 工业 |
| 11 | 穿线管 | JDG20 | 480 | 米 | 工业 |
| A | 电子门禁安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 七．培训考试中心 |  |  |  |  |  |
| （一）考站内硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 考站外显示设备（电子门牌） | 1.屏幕尺寸：≧21英寸 2.最佳分辨率：≧1920*1080.屏幕比例： 16:9（宽屏） 3.高清标准：1080p（高清） 4.可视面积：345.00×194.00mm 对角距离：395mm 5.CPU：J1900 1.99GHz 6.内存：≧4GB 7.硬盘：≧128GB ssd | 12 | 台 | 工业 |
| 2 | 考站内显示设备 | 屏幕显示类型：LCD 屏幕色深：8bit + FRC 屏幕亮度：Min 250nits/Typ 300nits 背光方式：直下式 3D显示技术：不支持 显示刷新率：60Hz CPU型号：四核A35 存储：RAM 2GB ROM 32GB | 12 | 台 | 工业 |
| 3 | 四门门禁控制器 | 网络型四门单向门禁控制器 通讯接口： TCP/IP； 处理器：ARM® 32-bit 处理器 电压：DC 12V 电力消耗：小于100mA 工作温度：-20℃~70℃ 工作湿度：5-95% 不冷 开放的延迟时间：1~600S可调 PCB板尺寸：160*105mm 支持持卡人数：40000 存储记录：160000条 输出和输入：标准WG26接口；四组标准门状态输入端口；四组出门按钮输出端口；四组C型电锁继电器输出端口 | 6 | 台 | 工业 |
| 4 | 门禁读卡器 | 输入电压：DC12V 通讯方式：支持TCP/IP 读卡模式：IC 外观：正方形 图案：公司LOGO+三张卡片 颜色：黑色 尺寸：86*86*20mm(可安装与标准86型底盒) | 24 | 台 | 工业 |
| 5 | 单门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、单门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg 重量：1.80kg 尺寸：250*25*48mm | 24 | 把 | 工业 |
| 6 | 出门按钮 | 塑料型 输出NC/NO信号 | 24 | 个 | 工业 |
| 7 | 门禁电源 | DC12V10A | 24 | 台 | 工业 |
| 8 | 考官评分终端 | 11英寸平板电脑 144Hz高刷 2.8K超清 内存8+256GB | 12 | 台 | 工业 |
| 9 | 无线放装AP | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G. 固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口. | 12 | 台 | 工业 |
| 10 | 二维码扫描仪 | 二维码扫描器 即插即用签到核验系统扫码平台 标准版 TTL桌面式 | 12 | 台 | 工业 |
| 11 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 24 | 台 | 工业 |
| （二）候考区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子门牌 | 1.屏幕尺寸：≧21英寸 2.最佳分辨率：≧1920*1080.屏幕比例： 16:9（宽屏） 3.高清标准：1080p（高清） 4.可视面积：345.00×194.00mm 对角距离：395mm 5.CPU：J1900 1.99GHz 6.内存：≧4GB 7.硬盘：≧128GB ssd | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 候考信息显示设备 | 1.主体：全金属外框结构，窄边框设计；采用LED液晶A规屏；零贴合工艺，低视差流畅书写，显示更出色；莫氏7H防爆玻璃屏幕防护； 2.±1mm高精度红外触摸技术； 3.支持2.4G/5G双频wifi，AP+STA 工作模式； 4.支持5G无线传屏功能； 5.屏幕类型：IPS 6.画面比例：16：9 7.显示尺寸：1894x1065mm 8.分辨率：3840(H)×2160(V) 9.色彩度：1.07B(10bit) 10.色域：72% 11.对比度(Typ)：178°(H/V) 12.钢化玻璃类型：表面带AG防眩目处理，表面硬度7H 13.背光类型：DLED 14.屏亮度(Typ)：350cd/m²±10%(九点中心典型值) 15.支持系统：Windows10/Windows8/Windows7/Android 16.芯片型号：T982 17.RAM：4G 18.ROM：32G 19.CPU：四核 A55 20.GPU：Mali-G52 21.触摸点数：Windows默认支持20点；安卓默认支持10点书写 22.扬声器：2.0声道，2×10W喇叭 23.OPS模块（选配）：CPU i7CPU（可选），内存8G（可选），硬盘 256G固态硬盘（可选） 24.I/O前置接口：HDMI IN 1个，USB 2.0 2个，USB Type-C 1个，TOUCH 2.0 1个 25.I/O后置接口：HDMI IN 2个，USB 2.0 1个，USB 3.0 1个，USB Type-C 1个，TOUCH 2.0 1个，(Mini) LINE OUT 1个，OPTICAL OUT 1个，RS232 1个，RJ45 IN 1个，(Mini) MIC IN 1个，VGA IN 1个，PC AUDIO in 1个 26.整机尺寸：L1951.6xH1154.4xW87.3mm | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 无线放装AP | 1.产品支持802.11ax标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2 MIMO)； 2.整机空间流数≥4，整机最高协商速率≥2.975Gbps； 3.支持 10M/100M/1GE 电口≥1（GE电口支持POE输入）； 4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； 5.支持包括 WEP.WPA/WPA2-PSK.WPA/WPA2/WPA3 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 6.工作温度0°C～40°C，工作湿度5%～95%； 7.支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位 8.支持自适应带宽管理，自动根据用户数量.环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 9.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 10.本次单台配置：11ax室内型,2+2双频,智能天线，5年原厂质保 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 身份认证终端 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Android 11.0； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；RTP；TCP； 是否支持SDK和API：支持； 产品款式：身份核验终端； 显示屏：10.1英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏分辨率：1280(H)×800(V)； 摄像头：1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头； 光照补偿：自动白光补光；自动红外补光； 语音提示：支持； 外壳材料：PC+ABS、铝合金； 开关机按键：1个； 人证比对：支持； 读卡类型：IC卡；身份证； Wi-Fi：支持； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 人脸识别身高范围：0.9m～2.4m； 人脸识别距离：0.3m～1.0m； 人脸识别准确率：99.99%； 人脸识别速度：0.2s； 人证比对时间：2.5s； 居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； 存储记录数量：100000； USB接口：2个USB2.0接口； 网络接口：2个10Mbps/100Mbps以太网口； 电源：标配； 供电方式：DC 12V 2A； 功耗：≤15W（待机），≤20W（工作）； 产品尺寸：303.7mm×251.3mm×130.0mm（高×宽×厚）； 工作温度：-10℃～＋55℃； 工作湿度：5%～95%RH（无凝结）； 毛重：2.31kg； 储存温度：-20℃～+60℃； 储存湿度：30%～75%； 防腐蚀等级：普通防护 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 标签打印机 | 打印方式 热敏 打印分辨率≥ 203dpi 打印速度最高120mm/s 标签宽度50-108mm | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 二维码扫描仪 | 二维码扫描器 即插即用签到核验系统扫码平台 标准版 TTL桌面式 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 候考信息存储设备 | 1、处理器：i7 2、系统 ： windows 10 3、内存 ：16GB 4、硬盘 ：256GB SSD+1TB机械 5、显示器：21.3英寸 6、光驱 ： DVD 7、网卡 ：继承千兆网卡 8、数据传输 USB3.0 9、接口：VGA接口音频接口 10、声卡：继承声卡 11、鼠标键盘 浮岛式键盘+USB光电鼠标 | 1 | 台 | 工业 |
| （三）3F考站区走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 1 | 台 | 工业 |
| （四）技能训练室.模拟训练室.虚拟仿真训练室.公共培训平台等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子门牌 | 1.屏幕尺寸：≧21英寸 2.最佳分辨率：≧1920*1080.屏幕比例： 16:9（宽屏） 3.高清标准：1080p（高清） 4.可视面积：345.00×194.00mm 对角距离：395mm 5.CPU：J1900 1.99GHz 6.内存：≧4GB 7.硬盘：≧128GB ssd | 17 | 台 | 工业 |
| 2 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 17 | 台 | 工业 |
| 3 | 无线放装AP | 1.产品支持802.11ax标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2 MIMO)； 2.整机空间流数≥4，整机最高协商速率≥2.975Gbps； 3.支持 10M/100M/1GE 电口≥1（GE电口支持POE输入）； 4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； 5.支持包括 WEP.WPA/WPA2-PSK.WPA/WPA2/WPA3 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 6.工作温度0°C～40°C，工作湿度5%～95%； 7.支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位 8.支持自适应带宽管理，自动根据用户数量.环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 9.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 10.本次单台配置：11ax室内型,2+2双频,智能天线，5年原厂质保 | 10 | 台 | 工业 |
| （五）库房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 2 | 台 | 工业 |
| （六）中控会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 64路16盘位NVR | 1、 16盘位64路硬盘录像机；具备不低于音频1进1出、2个HDMI、2个VGA、2个GE网口、3个USB接口、16个SATA接口、报警16进10出、RS485、RS232、eSATA接口； 2、支持最大接入带宽1536Mbps，最大存储带宽1536Mbps，最大回放带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps，可接入H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级H.265+、超级H.264+视频编码格式的IPC 3、 设备支持同时解码输出8路32MP@30，或16路16MP@30，或20路12MP@30，或32路4K@30，或48路5MP@30，或64路4MP@30，或80路3MP@30，或128路1080p@30及以下分辨率的H.265格式视频图像； 4、 支持≧2个HDMI、≧2个VGA，支持4屏异源输出，支持4个视频输出接口之间异源输出视频图像，每个屏均可分别控制进行预览，回放，配置等操作； 5、 支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏模式； 6、 可接入1T-24T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入； 7、 具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式； 8、 支持一键创建RAID5阵列，支持对硬盘进行Smart检测，坏道检测，可查看Smart信息； 9、当RAID阵列组中某块工作正常的硬盘被误拔掉后10分钟内再插上，该硬盘能正常恢复到阵列中 10、 支持标准ONVIF、RTP、RTSP、RTMP、PSIA、HTTP、HTTPS、GB28181、私有、自定义等协议接入摄像机；支持标准国标GB28181协议、ONVIF协议、视图库GA/T1400协议； 11、 支持人脸抓拍、人脸比对、车辆、行为、人数统计等检索模式； 12、 支持10个车牌库，每个车牌库支持500万车牌库容，支持按车牌黑白名单进行布防； 13、 支持前端智能：人脸比对、车辆检测、深度周界、人数统计、混行检测、电瓶车入梯、高空抛物、双目拼接、枪球联动、热成像测温等； 14、 支持在视频画面叠加智能分析的规则框、目标框，规则框和目标框以不同颜色区分； 15、 支持按事件类型回放：报警输入、移动侦测、人脸侦测、人脸识别侦测、越界侦测、区域入侵侦测、车辆侦测等查询录像文件并回放 16、 支持IPC秒级补录功能，当IPC与NVR之间的网络断开并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 17、支持实时视频加密，开启后可对实时发送的视频加密，加密方式包括AES、RSA、MD5、SHA 18、 支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放； 19、 支持异常告警：存储满、存储错误、硬盘离线、硬盘异常、录像、抓图异常告警、网络断开告警、IP冲突、供电不稳环境温度过高、环境温度过低、非法拆卸等设备报警，当报警触发后可联动设备触发报够联动动作； 20、支持智能风扇，根据环境温度自动调整风扇转速，支持5级风扇转速调节 21、 具有双BIOS模式，提供主BIOS和备BIOS服务，主BIOS故障时，可通过备BIOS启动； 22、 支持1路12V电源输出，具备双重开关机控制器。 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 16T存储硬盘 | 16TB企业级硬盘 容量:16TB 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:512MB | 24 | 块 | 工业 |
| 3 | 中控显示大屏 | 55寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元 背光：DLED；面板尺寸（inches）：55；拼缝（mm）：3.5；分辨率：1920*1080；色彩数：16.7M；亮度（cd/m²）：450；对比度：4000：1；刷新率（Hz）：60Hz；响应时间（ms）：8；视角（H/V）：178°/178°；点距（H*V）（mm）：0.63*0.63；色域（NTSC）：72%；视频输入：1个DVI、1个HDMI、1个VGA；其它接口：1个USB、2个RS232（RJ45接口）、1个红外接口（3.5mm接口）；支持语言：中文（默认），英文；供电要求：AC 200～240V 50/60Hz；整机功耗（W）：180；产品尺寸（W*H*D）（mm）：1213.5*684.3*84.3；包装尺寸（W*H*D）（mm）：单包：1325*815*205 双包：1343*808*275； | 6 | 块 | 工业 |
| 4 | 电视墙管理器 | 6路高清视频解码器 输入路数：2路HDMI；视频输入分辨率：所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz；输出路数：6路HDMI；视频输出分辨率：所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz；解码格式：H.265、H.264、MPEG4；解码能力：H.265：2*8K@60/6*8K@30/24*12MP@20/24*4K@30/96*1080P@30/192*720P@30/384*D1@30 H.264：2*8K@60/4*8K@30/20*12MP@20/20*4K@30/80*1080P@30/160*720P@30/384*D1@30；拼接功能：M*N（总数不超过最大输出口个数）；多组电视墙：单机可建立管理4个配置不同的电视墙；场景管理：可保存64个场景；音频输入：1路3.5mm音频输入；音频输出：1路3.5mm音频输出，左右双声道；串口：2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用）；网络接口：2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应；USB接口：2个USB3.0接口；产品尺寸（W*H*D）（mm）：440*48*343.9；重量（Kg）：3.773；整机功耗（W）：30.89； | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 无线控制器 | 1.设备最大管理AP数量≥512，最大接入用户数量≥4K，整机最大转发性能≥10Gbps； 2.GE电口≥10，10GE光口≥2； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持静态路由.路由策略.策略路由，RIP-1/RIP-2，OSPF.OSPFv3.BGP.BGP4+.ISIS.ISISv6； 5.支持MAC 地址认证.802.1x认证.Portal认证.MAC+Portal组合认证.支持WAPI认证加密.WPA标准.WEP认证加密；内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 6.AP支持IPv4与IPv6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理； 7.支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步； 8.支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 9.提供端到端智能诊断能力，快速分析网络中每个交互过程可能存在的问题，并给出解决建议。 10.本次单台配置：10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器，5年原厂质保 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 无线授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理64AP | 1 | 套 | / |
| 7 | 交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.10/100/1000Base-T 以太网端口≥24，10GE SFP+端口≥4，2个12GE堆叠口； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持 MUX VLAN 功能，支持 VLAN Stacking.VLAN Mapping； 5.支持 静态路由.路由策略.策略路由 ，支持RIP.RIPng.OSPFv2.OSPFv3.VRRPv4.VRRPv6； 6.支持 MAC 地址.802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN.QoS.ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的 802.1x 认证.MAC 认证和混合认证； 7.支持以太网环网保护协议ERPS，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 8.支持 SNMPv1/v2c/v3.CLI（命令行）.Web 网管.SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式； 9.支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.本次配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电，5年原厂质保 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 2米服务器机柜 | 1.类型：网络服务器机柜 2.容量：大于等于42U 3.标准：ANSI/EIA RS-310-D.IEC297-2.DIN41491;PART1.DIN41494;PART7.GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 门及门锁 钢化玻璃前门.材料及工艺 脱脂.酸洗.磷化.静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板 4.附加功能：静载达800KG.深度600,800,1000,1200前面两侧加装带盖走线槽，槽盖可快速拆装,方便安装和维护.内部最大宽度空间可达740mm可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式,可以将19"扩展成23"25"27"安装 5.机柜尺寸：高度2055mm.宽度 600mm.深度 1000mm | 1 | 台 | 工业 |
| (七)4F小会议室兼候考区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 电子门牌 | 1.屏幕尺寸：≧21英寸 2.最佳分辨率：≧1920*1080.屏幕比例： 16:9（宽屏） 3.高清标准：1080p（高清） 4.可视面积：345.00×194.00mm 对角距离：395mm 5.CPU：J1900 1.99GHz 6.内存：≧4GB 7.硬盘：≧128GB ssd | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 无线放装AP | 1.产品支持802.11ax标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2 MIMO)； 2.整机空间流数≥4，整机最高协商速率≥2.975Gbps； 3.支持 10M/100M/1GE 电口≥1（GE电口支持POE输入）； 4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； 5.支持包括 WEP.WPA/WPA2-PSK.WPA/WPA2/WPA3 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 6.工作温度0°C～40°C，工作湿度5%～95%； 7.支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位 8.支持自适应带宽管理，自动根据用户数量.环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 9.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 10.本次单台配置：11ax室内型,2+2双频,智能天线，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| （八）4F走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 3 | 台 | 工业 |
| （九）4F大会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子门牌 | 1.屏幕尺寸：≧21英寸 2.最佳分辨率：≧1920*1080.屏幕比例： 16:9（宽屏） 3.高清标准：1080p（高清） 4.可视面积：345.00×194.00mm 对角距离：395mm 5.CPU：J1900 1.99GHz 6.内存：≧4GB 7.硬盘：≧128GB ssd | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 无线放装AP | 1.产品支持802.11ax标准，支持 2.4GHz (2x2 MIMO)，5GHz (2x2 MIMO)； 2.整机空间流数≥4，整机最高协商速率≥2.975Gbps； 3.支持 10M/100M/1GE 电口≥1（GE电口支持POE输入）； 4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； 5.支持包括 WEP.WPA/WPA2-PSK.WPA/WPA2/WPA3 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 6.工作温度0°C～40°C，工作湿度5%～95%； 7.支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位 8.支持自适应带宽管理，自动根据用户数量.环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 9.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 10.本次单台配置：11ax室内型,2+2双频,智能天线，5年原厂质保 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 2 | 台 | 工业 |
| （十）4F电子图书馆.仓库.样本库等其他区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 10 | 台 | 工业 |
| 2 | 四门门禁控制器 | 网络型四门单向门禁控制器 通讯接口： TCP/IP； 处理器：ARM® 32-bit 处理器 电压：DC 12V 电力消耗：小于100mA 工作温度：-20℃~70℃ 工作湿度：5-95% 不冷 开放的延迟时间：1~600S可调 PCB板尺寸：160*105mm 支持持卡人数：40000 存储记录：160000条 输出和输入：标准WG26接口；四组标准门状态输入端口；四组出门按钮输出端口；四组C型电锁继电器输出端口 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 门禁读卡器 | 输入电压：DC12V 通讯方式：支持TCP/IP 读卡模式：IC 外观：正方形 图案：公司LOGO+三张卡片 颜色：黑色 尺寸：86*86*20mm(可安装与标准86型底盒) | 6 | 台 | 工业 |
| 4 | 单门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、单门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 电压：DC12V/24V输入 工作电流：500mA/250mA 抗拉力：280kg 重量：1.80kg 尺寸：250*25*48mm | 6 | 把 | 工业 |
| 5 | 出门按钮 | 塑料型 输出NC/NO信号 | 6 | 个 | 工业 |
| 6 | 门禁电源 | DC12V10A | 6 | 台 | 工业 |
| （十一）5F走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 4 | 台 | 工业 |
| （十二）5F各类实验室.仪器室.库房等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 20 | 台 | 工业 |
| （十三）考试中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息显示大屏 | 1.主体：全金属外框结构，窄边框设计；采用LED液晶A规屏；零贴合工艺，低视差流畅书写，显示更出色；莫氏7H防爆玻璃屏幕防护； 2.±1mm高精度红外触摸技术； 3.支持2.4G/5G双频wifi，AP+STA 工作模式； 4.支持5G无线传屏功能； 5.屏幕类型：IPS 6.画面比例：16：9 7.显示尺寸：1894x1065mm 8.分辨率：3840(H)×2160(V) 9.色彩度：1.07B(10bit) 10.色域：72% 11.对比度(Typ)：178°(H/V) 12.钢化玻璃类型：表面带AG防眩目处理，表面硬度7H 13.背光类型：DLED 14.屏亮度(Typ)：350cd/m²±10%(九点中心典型值) 15.支持系统：Windows10/Windows8/Windows7/Android 16.芯片型号：T982 17.RAM：4G 18.ROM：32G 19.CPU：四核 A55 20.GPU：Mali-G52 21.触摸点数：Windows默认支持20点；安卓默认支持10点书写 22.扬声器：2.0声道，2×10W喇叭 23.OPS模块（选配）：CPU i7CPU（可选），内存8G（可选），硬盘 256G固态硬盘（可选） 24.I/O前置接口：HDMI IN 1个，USB 2.0 2个，USB Type-C 1个，TOUCH 2.0 1个 25.I/O后置接口：HDMI IN 2个，USB 2.0 1个，USB 3.0 1个，USB Type-C 1个，TOUCH 2.0 1个，(Mini) LINE OUT 1个，OPTICAL OUT 1个，RS232 1个，RJ45 IN 1个，(Mini) MIC IN 1个，VGA IN 1个，PC AUDIO in 1个 26.整机尺寸：L1951.6xH1154.4xW87.3mm | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 400W云台高清摄像机（带拾音器）） | 1、400万像素COMS传感器，1/2.8英寸，分辨率≥2688*1520，支持30倍数字变倍，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 2、补光灯关闭：彩色：≤0.0011x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 3、当侦测到球机监控场景发生变更时，可通过WEB客户端给出相应提示信息；当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示； 4、球机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、红蓝灯光闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁频率、时长、周期进行设置球机应支持多条自定义告警语音文件上传； 5、球机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、在WEB客户端下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变和音频门限检测设置选项，具有G.711A、G.711U设置选项，具有噪声抑制设置选项； 7、夜晚天气晴朗无遮挡，球机补光灯开启，可识别距球机80m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 8、支持深度智能功能：人脸检测、人员密度检测、人数统计、区域入侵、越界入侵； 9、应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；抓拍图片最大分辨率：2688×1520 10、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 11、球机可对设定区域的行人进行检测和跟踪，跟踪时间可设置； 12、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊球机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪； 13、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 14、在同一静止场景、相同图像参数，球机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约90％； 15、球机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 16、在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍； 17、球机可通过WEB客户端添加并绑定球机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问球机时，若使用正确的网关MAC地址即球机绑定的MAC地址则可以正常访问球机；当使用错误的网关MAC地址即不是球机绑定的MAC地址则不能访问球机； 18、球机支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 19、球机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、当摄像机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作； 21、应符合GB／T4208-2017中IP67的要求。 | 2 | 台 | 工业 |
| （十四）管线及安装调试 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023） 3.阻抗：100欧姆+/-5；最大直流电阻：9.0欧姆/100米；不平衡电阻：≤2%；额定传输速率：65% 4.外皮直径：6.0±0.3mm；重量(kg/kft)：12；工作温度：-25～+75℃；包装：纸箱/轴包装 | 1000 | 米 | 工业 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 800 | 米 | 工业 |
| 3 | 穿线管 | JDG20 | 1000 | 米 | 工业 |
| A | 培训考试中心安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 八．会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| （一）2F会议室（15人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 专业吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 2 | 只 | 工业 |
| 3 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 1.2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*1200mm ，24U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | HDMI信号线 | 10M | 1 | 根 | 工业 |
| 6 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 40 | 米 | 工业 |
| 7 | 话筒线 | RVVP2*1 | 10 | 米 | 工业 |
| 8 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）（RCA）-（RCA） | 2 | 根 | 工业 |
| 9 | 穿线管 | JDG20 | 50 | 米 | 工业 |
| （二）3F多媒体示教室（35人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 150w全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 2 | 只 | 工业 |
| 2 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 6路调音台 | 1.2编组4母线调音台。 2.6路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 一拖二无线话筒 | 详见2.2.9主要设备技术参数 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 多媒体地插 | HDMI+6.5mm音频+电源插座 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | HDMI信号线 | 10M | 2 | 根 | 工业 |
| 7 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 1.2m网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*1200mm ，24U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 8位PDU插排 | 220V10A | 1 | 个 | 工业 |
| 10 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 80 | 米 | 工业 |
| 11 | 话筒线 | RVVP2*1 | 10 | 米 | 工业 |
| 12 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）（RCA）-（RCA） | 2 | 根 | 工业 |
| 13 | 穿线管 | JDG20 | 80 | 米 | 工业 |
| （三）3F考官会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议平板移动支架 | 定制 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 专业吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 2 | 只 | 工业 |
| 4 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | HDMI信号线 | 10M | 1 | 根 | 工业 |
| 6 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 80 | 米 | 工业 |
| 7 | 话筒线 | RVVP2*1 | 20 | 米 | 工业 |
| 8 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）/（RCA）-（RCA） | 2 | 根 | 工业 |
| 9 | 穿线管 | JDG20 | 40 | 米 | 工业 |
| （四）4F会议室（55人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 150w全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 2 | 只 | 工业 |
| 2 | 音箱吊架 | 定制 | 2 | 套 | 工业 |
| 3 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 2 | 套 | 工业 |
| 5 | 6路调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 高清视频矩阵 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.内置≥7英寸触摸屏。 9.可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 10.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 多媒体地插 | HDMI+6.5mm音频+电源插座 | 2 | 只 | 工业 |
| 8 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 80 | 米 | 工业 |
| 10 | 话筒线 | RVVP2*1 | 10 | 米 | 工业 |
| 11 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）（RCA）-（RCA） | 2 | 根 | 工业 |
| 12 | 穿线管 | JDG20 | 80 | 米 | 工业 |
| （五）4F大会议室（87人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 150w全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 4 | 只 | 工业 |
| 2 | 音箱吊架 | 定制 | 4 | 套 |  |
| 3 | 主扩声功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 辅助音箱功放 | 1.立体声功率：8Ω 2×250W；4Ω 2×400W 2.信噪比：＞113dB 3.转换速率：80V/us 4.阻尼系数：400:1 5.频率响应：20Hz-20KHz，＜+/-0.1dB 6.总谐波失真：＜0.02%Ratedpower@8欧1kHZ 7.互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧 8.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.5V 9.输入阻抗：10K/20Kohous,unbalancedor balanced 10.共模拟制比：≦-75db 11.串音衰减：≦-70db 12.指示灯：Signal,protect,Active,clip/limiting 13.电源：220V 50/60HZ 14.FUSE：T8A 15.重量：13.1kg 16.尺寸（宽×深×高）：484×404.5×88mm | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 2 | 套 | 工业 |
| 6 | 6路调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 高清视频矩阵 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.内置≥7英寸触摸屏。 9.可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 10.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 多媒体地插 | HDMI+6.5mm音频+电源插座 | 1 | 只 | 工业 |
| 10 | 2米网络机柜 | 标准19英寸机柜，600*600*2000mm ，42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板门。 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 音箱信号线 | 300支音响线 | 80 | 米 | 工业 |
| 12 | 话筒线 | RVVP2*1 | 10 | 米 | 工业 |
| 13 | 音频跳线 | 3.5mm-（RCA）/（RCA）-（RCA） | 2 | 根 | 工业 |
| 14 | 穿线管 | JDG20 | 80 | 米 | 工业 |
| （六）5F会议室 |  |  |  |  |  |
|  | 会议安装调试费 |  | 1 | 项 | / |
| 医疗业务软件系统清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 软件名称 | 模块功能 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 一．临床技能中心综合管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 师资培训管理 | 师资名单：管理各类师资（基本技能带教师资.专科技能带教师资.医学模拟综合课程带教师资.实践技能考官等）的基本信息； 师资培训：管理各类师资参加的师资培训及考核记录； 带教考核：管理各类师资在中心的带教/考核/研究记录，包括师资个人信息.带教时间.地点.时长.带教内容.带教费发放情况等； 综合评价：管理培训对象对带教师资的满意度评价及意见建议。显示师资培训时间.地点.培训内容.时长.满意度.评价内容； 职称评分：根据师资的带教/考核/研究记录，按照职称评分办法，对每次活动赋予一定的分值； 师资档案：能够显示师资的所有信息，可以进行查询.批量导出； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 门禁智能管理 | 按照房间安全责任人.维护人员两步安全认证后，对于进入房间的人进行授权，在房间开启后自动启动摄录系统，在房间无运动痕迹或房间签退后关闭摄录系统。 管理人员设置开放训练时间及房间号，中心管理员对房间设置安全责任人，使责任人在某个时间段能对某个房间的训练活动进行门禁授权。 门禁系统.预约系统之间可以无缝衔接，当实训室预约成功后，系统可自行给予对应的预约人员.预约时间段的开门权限。同时支持通过人脸识别进行确认签到。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 预约评价管理 | 活动申请预约.技能室预约.带教预约.培训预约.练习预约.预审审批.参数设置.评价管理等功能子模块 | 1 | 套 |  |
| 4 | 课程资源管理 | 课程登记发布查询管理；学习进度管理；包含≥1300个情景式教学案例库；提供考核管理.签到管理.在线技能指导.用户注册.视频管理.课件管理.标本资源管理等 | 1 | 套 |  |
| 5 | 资产耗材管理 | 房屋教室基本信息管理维护； 模型设备资产管理； 模型设备维修报废管理； 物资耗材出入库信息管理； 技能培训考核项目模型.耗材物资管理； | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能监控管理 | 视频监控的实时监控.控制.回放； 自定义视频录制时间及模式； 摄录时间预约，支持门禁联动开启视频录制.房间无运动轨迹或签退后关闭摄录。 管理和控制中心所有门禁权限。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 自主学习管理 | 提供文献资料.视频课件.练习试题.技能训练录制视频.学习记录.学习评价等资料； 提供匿名评价与投票功能。 | 1 | 套 |  |
| 二．OSCE多站式智能考核系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 考前准备模块 | 考生信息管理，考题录入，考官分配，考站设置，智能排考 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 考程设计模块 | 认证签到，候区分配，语音叫号，智能引导，站外待考，入站核验，扫码抽题，显示计时，评分拍照，考生换站 | 1 | 套 |  |
| 3 | 中控管理模块 | 远程评分，中控对讲，智能调度，考程管理，摄录管理 | 1 | 套 |  |
| 4 | 考后分析模块 | 成绩发布，统计分析，摄录分析，考务分析，数据存档 | 1 | 套 |  |
| 三．体检一体化协作平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检预约管理模块 | 个人预约 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 团体预约 | 1 | 套 |  |
|  |  | 缴费模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 排期系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 套餐管理系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 问卷调查模块 | 1 | 套 |  |
| 2 | 检中体检系统管理模块 | 登记模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 科室检查模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 智能总检 | 1 | 套 |  |
|  |  | 报告模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 财务模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 报表模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 质控模块 | 1 | 套 |  |
| 3 | AI智能检中客户管理系统 | 导检系统主控模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 护士导检平台模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 医生呼叫模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 智队列分配模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 微信导检模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 主任工作台 | 1 | 套 |  |
|  |  | 满意度评价 | 1 | 套 |  |
| 4 | 检后客户关怀系统 | 危急值模块（阳性） | 1 | 套 |  |
|  |  | 随访计划.随访任务 | 1 | 套 |  |
|  |  | 客户关怀 | 1 | 套 |  |
|  |  | 报告查询 | 1 | 套 |  |
| 5 | 门诊随访管理模块 | 患者档案 | 1 | 套 |  |
|  |  | 随访系统 | 1 | 套 |  |
| 四．供应链追溯系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件版本升级 | 系统版本升级，满足集团区域化管理需求 A.数据脚本更新升级至最新，系统基础数据升级增加所属院区（医院） B.追溯系统客户端程序发布更新 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 基础数据库建设 | 建立下级医疗机构，建立下级机构基础数据（包括下级医院科室.人员.消 毒器械包信息等），建立区域二级库，测试流程 | 1 | 套 |  |
| 3 | 管理模块增项 | 集团下级医疗机构： 1) 增加下级医疗机构临床科室向本院供应室预定申领功能。 2) 增加下级医疗机构供应室对临床申请的预定信息进行审核 确认，并汇总申领的器械包信息，以医院为单位提交至江阴 市人民医院消毒供应中心。 3) 增加下级医疗机构供应室对消毒供应中心发放过来的消毒 包进行接收确认。 4) 增加下级医疗机构对临床科室.手术室进行发放操作。 5) 增加在库无菌物品效期查询和管理，临近有效期的无菌物品 需进行提醒和警告通知； 6) 增加无菌库库存管理。 7) 增加相应工作量报表：预定统计.接收确认统计.发放统计. 及过期包查询等。 8) 增加下级医疗机构无菌包追溯.病人追溯功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | HIS对接 | 与下级医疗机构 HIS 对接，满足下级医疗机构记录包和病人绑定，自动获取病人信息 | 1 | 套 |  |
| 5 | 数据管理升级 | 历史数据归档：正式库历史数据分离。 新增归档库供查询；正式库只保留 3 年以上数据即可； | 1 | 套 |  |
| 6 | 外来器械管理 | 外来器械包操作流程优化 外来器械初次登记一次可登记多个外来器械包； 配包界面增加外来器械归还功能 增加外来器械反洗归还率统计功能； | 1 | 套 |  |
| 7 | 移动端录入功能增项 | 增加以调用摄像头.高拍仪等方式拍照留证缺陷内容 | 1 | 套 |  |
| 8 | 流程管理增项 | 增加记录生产过程中的所有生产缺陷，以及处理人员和步骤，处理结果等 | 1 | 套 |  |
| 9 | 结算管理模块增项 | 支持设定不同价格体系，应用于不同医院，不同科室，用于结算 支持为不同的无菌物品设定处理成本，用于成本核算统计 | 1 | 套 |  |
| 10 | 培训模块 | 支出上传.文件.视频等格式内容帮助人员改善生产流程 支持给下级医疗机构.科室发送不同的培训可见供下载学习。 | 1 | 套 |  |
| 五．EICU软件扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件授权扩容 | 科室总览，图形化总览患者基本信息及危重情况，为医护人员提供临床基本资料，同步HIS系统患者信息，提供不同患者个性化监测，提供患者换床信息同步转换功能； 床边数据互联，多协议方式自动采集床边监护设备数据，同步存储患者所有体征趋势； 医嘱管理，自动从HIS系统提取医嘱，医护人员可按班次执行医嘱，支持医嘱执行状态标识； 观察项管理，个性化选择观察项目，自动标识异常数据，支持数据修正.主观参数录入及非整点数据录入； 护理记录，快速录入临床操与护理记录； 导管管理，对患者的各种导管进行管理； 支持评分管理.特护单生成.护理计划配置.病情分析.科室病患药品设施统计.历史数据查询.常规质控数据统计等功能 | 3 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 电脑专用支架 | 新增3个EICU床位配套 | 3 | 套 | 工业 |
| 六.智能分诊叫号系统软件升级改造（配套软件） |  |  |  |  |  |
| 1 | 门诊分诊管理改造 | 针对门诊分诊场景的改造，需满足以下要求： 1）提供对患者签到后可动态获取患者状态，提示就诊节点相关信息，并且可提供患者姓名.挂号小号.号别.等待人数.科室.签到时间.已等待时间在签到设备上的即时展示。 2）提供完备的日志管理功能，包括系统操作日志.接口日志.异常日志。 3）叫号系统与HIS系统对接，自动获取门诊排班，叫号排班时只需要将门诊排班与诊室维护对应关系，支持批量调整。 4）提供接口管理服务功能，针对接口管理分为业务接口和系统接口，业务接口分类等不少于35种分类，系统接口分类应不少于60种分类，并说明接口权限规则。 5）提供去中心化的管理模式，通过系统的管理权限灵活配置管理角色，如管理员.医生.护士等角色。对于不同的角色可配置不同的功能，比如护士端可操作队列.医生端自动或手动叫号.管理端做系统配置.权限管理.队列管理.设备管理.机构管理.信息发布。 6）提供不同业务要求的集中管理功能，具备队列管理.设备管理.机构管理.医院人员管理.患者综合信息管理.信息发布等，根据菜单与权限进行个性化配置，便于后期运维与管理。 7）提供队列管理配置功能，可在线查看队列管理.出诊安排。队列管理可提供医生姓名.职称.诊室.门诊类别.已叫.等待.总数.科室名称.队列模式.队列优先.患者优先.是否开启二次分诊的展示。支持叫号队列规则的配置，包括池模式和队列优先模式；患者优先规则可配置，包括初诊优先.复诊优先.混合.混合1:2.混合2:1。 8）支持一键调整患者叫号状态，如已到.未到.过号.就诊完毕.复诊.暂离等。支持患者顺序手动按序号排序.给患者指定医生。出诊安排可提供医生姓名.医生工号.出诊日期.科室.专科.诊室.门诊类别.午别的展示。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 急诊分诊管理 | 适用与新增急诊分诊场景： 无缝对接预分诊或急诊平台，动态设置患者急救紧急程度，对1级.2级急诊患者，直接进入抢救，对3级.4级急诊患者，按紧急程度进入分诊队列，提供绿色通道手动调整功能，可实时监控候诊区域内患者就诊状态。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 设备监控管理 | 设备监控管理对终端授权的显示设备进行在线实时管理， 1)系统可提示并自动发现未添加的设备，应体现护士终端.医生终端.终端应用.未知设备，并分菜单显示。 2)提供一键式安装.部署.升级，快捷运维：所有终端设备的管理（包括分诊叫号.信息发布.设备监管）统一采用一个软件安装包，快速安装。 3)用户权限管理：支持多级用户权限管理，确保只有授权人员能够进行设备管理操作，保障系统安全性。 4)提供已授权的设备在线实时控制功能，包括静音.取消静音.增大音量.减小音量.关机.重启.强制重启.设置状态栏.安装本地apk.安装远程apk.远程桌面.截图.背光控制.定时开关机时间.设置系统时间.选择横屏竖屏模式，设备状态监控支持颜色区分。提供信息发布功能，包含语音播报.滚动字幕。包括远程控制.后台管理等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 数据分析管理 | 1)系统提供多维度数据分析统计功能，科室统计展示科室绩效相关指标：挂号数.签到数.叫号数.平均等待时长，预约平均等候时长.签到率。 2)医生统计展示医生工作量信息：挂号数.签到数.叫号数.平均等待时长，预约平均医疗等候时长.签到率；患者统计按门诊类别.医生名称.挂号时间.签到时间.叫号时间.平均等候时长分别展示，同时具备可视化图表展示，如：柱状图.饼图.折线图等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 授权加密管理 | 包含软件授权.硬件授权，用于各显示终端载体（诊室屏.窗口屏.候诊屏.自助签到机等）的显示软件 | 1 | 套 |  |

2.2主要设备材料技术参数（打“★”项为重要指标项）

#### 2.2.1灵动数分主基站

1、并发支持WiFi和物联网；
2、射频输出口：≥8个400-7125MHz输出口，支持外接灵动数分子基站；
3、支持通过射频口给灵动数分子基站供电；
4、通过统一的Console口对无线和物联网设备进行配置；
5、弱电间壁挂式安装，采用220V AC供电；
6、射频口具备≥150W 直流电源输出能力，支持为数分微站供电；
7、支持通过管理平台监控设备运行状态，实现无线网、物联网统一监控；
8、无线信号强度：病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-75dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换；
9、WiFi模块：
   1）802.11标准：支持IEEE802.11ax；占用带宽：≤160MHz、≤80MHz和≤40MHz;
   2）支持单一病区内移动终端零漫游，零切换
   3)网络接口≥1个2.5G网口；
   4)支持包括WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2/WPA3、WAPI等认证/加密方式；
10、物联网模块：
   1)CPU：主频≥1.5GHz，≥4核Cortex A53；≥1G RAM/8G ROM；
   2)Linux操作系统；
   3)支持SSH远程配置
   4)★内置生物医学遥测模块，工作频率：至少满足608-630MHz，模块的发射功率、载频容限和杂散发射（工作状态）符合工信部公告2019年第52号要求；（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）；
   5)支持定位引擎协同处理定位数据，支持蓝牙+红外/低频定位数据通信；
   6)≥1个自适应100M/1000M以太网，支持POE+供电；
   7)支持人员定位、资产定位、婴儿防盗、围术期定位系统数据转发；
   8)支持输液监控、冷链管理、环境监控系统数据转发；
   9)提供HTTPS web管理能力；
   10)支持物联网控制器集中管理，统一配置下发参数；
   11)支持物联网终端联网管控，可查看在线物联网终端情况；

#### 2.2.2 全网通数分微站

1、★增益：470MHz：≥2.5dBi、630MHz：≥3.0dBi、2400MHz：≥6.0dBi、2483MHz：≥5.5dBi、3300MHz：≥6.0dBi、3600MHz：≥5.5dBi、5850MHz：≥6.5dBi；（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

2、一体化设计定位模块，需要同时配置：

1)RFID定位模块；

RFID频点：125KHz；

低频识别距离：0.5-3.5米，识别距离可调；

RFID发射功率：软件可调，多个调节档位；

组网方式：自动组网。

2)2.4G定位模块

同时支持网关和广播模式；

兼容iBeacon功能；

覆盖范围：≥10米（LoS）；

发射功率：支持多个调节档位；

发射周期：可配置；

心跳状态：支持心跳检测；

支持RSSI定位。

3.★内置模块：工作频率：至少满足608-630MHz，模块的发射功率、载频容限和杂散发射（工作状态）符合工信部公告2019年第52号要求；（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

4、具备定位数据通信模块，支持定位数据上报与与定位指令下发，通信速率≥250Kbps；

5、支持OTA固件升级；

6、功率容量：≥30W；

7、射频接口形式：N-Female；

8、供电方式：射频接口供电，不得额外拉电源线；

9、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与灵动数分主基站使用同一品牌产品；

#### 2.2.3 汇聚交换机

1、交换容量≥4.8Tbps ，包转发率≥2000Mpps；

2、 万兆 SFP+端口≥48， 40/100GE QSFP28 端口≥6；

★3、采用国产芯片，自主可控（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

4、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，为了保证散热效果，支持4个可插拔风扇模块；

5、支持 4K 个 VLAN ，支持 QinQ、增强型灵活 QinQ ，支持 VLAN Stacking、VLAN mapping ；

6、支持 静态路由，RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISV6、BGP、BGP4+；

7、支持统一用户管理功能，屏蔽了接入层设备能力和接入方式的差异，支持 802.1X/MAC 等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控，实现了从“以设备管理为中心”到“以用户管理为中心”的飞跃；

8、支持 VXLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；

9、支持端口部署 MACsec 功能，通过身份认证、数据加密、完整性校验、重播保护等功能对传输的以太网数据帧进行保护，降低信息泄露和遭受恶意网络攻击的风险；

10、支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验；

11、本次配置：48个万兆SFP+,6个40GE QSFP28,可选license升级到6个100GE QSFP28,冗余电源，5年原厂质保

#### 2.2.4 55寸候诊屏

1.屏尺寸：55寸。

2.屏幕宽⾼⽐：16:9，屏幕显示方向横向，亮度300 cd/㎡，对比度（典型）1200:1。

3.视角(H/V)178/178，分辨率 1920×1080，LED背光源。

4.显示色彩：16.7 M，响应时间(ms)<10ms。

5.刷新频率：60HZ。

6.操作系统 Android 。

7.CPU：4核ARM 主频1.8GHz，

8.内存：2G，存储空间：32G。

9.接口：USB*2，TF/SD*1，HDMI OUT*1，RJ45*1，DC*1，音频口*1。

10.★提供新手指导操作：后台具备新手指导功能，用户点击新手指导，选择想要指导的内容，系统会标出每个操作步骤并且有文字说明，用户设置后点击下一步就可以继续进行设置直到完成所有操作，在新手指导过程中用户也可选择退出新手指导。（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

11.具有完备的日志体系：具有终端日志.操作日志.发布日志并可导出。

#### 2.2.5 22寸诊间屏

1.尺⼨22⼨;

2.屏幕宽⾼⽐16:9，屏幕显示方向横向，亮度300 cd/㎡，对⽐度（典型）1200:1;

3.视⻆(H/V)178/178，分辨率 1920×1080，LED背光源;

4.显示⾊彩：16.7 M，响应时间(ms)<10ms;

5.刷新频率：60HZ;

6.操作系统 Android;

7.CPU：4核ARM;

8.内存：1G，存储空间：8G;

9. 接口：USB*2，TF/SD*1，HDMI OUT*1，RJ45*1，DC*1，音频口*1。

10、★终端控制：可以定时开关机、远程控制音量、远程终端升级、远程控制终端重启、唤醒、待机。（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

11、支持系统全局配置管理，包括系统配置参数：分辨率、天气、组件数据。

#### 2.2.6 智能分诊叫号系统软件

1、★提供接口管理服务功能，针对接口管理分为业务接口和系统接口，业务接口分类等不少于35种分类，系统接口分类应不少于60种分类，并说明接口权限规则。（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

2、提供去中心化的管理模式，通过系统的管理权限灵活配置管理角色，如管理员、医生、护士等角色。对于不同的角色可配置不同的功能，比如护士端可操作队列、医生端自动或手动叫号、管理端做系统配置、权限管理、队列管理、设备管理、机构管理、信息发布。

3、★提供队列管理配置功能，可在线查看队列管理、出诊安排。队列管理可提供医生姓名、职称、诊室、门诊类别、已叫、等待、总数、科室名称、队列模式、队列优先、患者优先、是否开启二次分诊的展示。支持叫号队列规则的配置，包括池模式和队列优先模式；患者优先规则可配置，包括初诊优先、复诊优先、混合、混合1:2、混合2:1。（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

4、系统可提示并自动发现未添加的设备，应体现护士终端、医生终端、终端应用、未知设备，并分菜单显示。

5、提供已授权的设备在线实时控制功能，包括静音、取消静音、增大音量、减小音量、关机、重启、强制重启、设置状态栏、安装本地apk、安装远程apk、远程桌面、截图、背光控制、定时开关机时间、设置系统时间、选择横屏竖屏模式，设备状态监控支持颜色区分。提供信息发布功能，包含语音播报、滚动字幕。

6、★医生统计展示医生工作量信息：挂号数、签到数、叫号数、平均等待时长，预约平均等候时长、签到率；患者统计按门诊类别、医生名称、挂号时间、签到时间、叫号时间、平均等候时长分别展示，同时具备可视化图表展示，如：柱状图、饼图、折线图等。（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

#### 2.2.7 安防一体化平台

1、 可接入管理1000路视频通道，100路门禁设备，150路门口机，1000路室内机，2台访客终端，200路智能通道，200路云端设备，8车道；

2、 支持PC客户端（C/S、B/S）、移动客户端（iOS、Android）；

3、 支持接入3套第三方对接协议；

4、★ 接入带宽≥400Mbps，转发带宽≥400Mbps，存储带宽≥400Mbps（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

5、 支持接入并管理IPC、NVR、AIBox、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商（报警、门禁）设备；

6、 支持标准ONVIF、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、RTSP协议；

7、 无图事件及告警上报数量可配置，最大可设置为150条/秒；带图事件及告警上报数量可配置，最大可设置为15条/秒；事件及告警推送客户端数量可配置，最大可设置为15条/秒；

8、 支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、客流统计、停车管理、巡更管理、消防、动环、报警系统、运维等扩展功能；

9、 支持通道语音对讲；支持通道语音广播；同一个通道同时只能进行一个对讲或广播；支持AAC格式的语音对讲；

10、支持设置自动计算考勤时间；支持配置时间段、班次管理、排班管理（将班次排给人员/部门）；支持假日配置；支持人员请假/出差处理；支持补签处理、查看补签记录；支持查询考勤原始数据和导出；支持查询考勤明细数据、导出、考勤计算；支持汇总考勤数据和导出；支持excel格式考勤数据导出；支持数据同步，同步第三方数据库（MySQL、PostgreSQL、SQLServer）；支持手动更正签到或签退记录（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

11、 支持查看智能相机和智能NVR下的人数统计，车辆识别，混行检测等功能的智能实况；支持在智能实况中叠加显示结构化属性；支持启动单路实况；支持查看智能相机、智能NVR下的视频通道以及门禁的实况；

12、★支持区分人流量统计区域和人员密度检测区域；支持区域增、删、改、查；支持观看人数统计相机实况，显示统计信息；支持显示进入人数、离开人数、可进入人数、滞留人数、通行状态在人流量统计区域；支持显示可进入人数、当前人数、区域状态在人员密度检测区域；支持人流量统计，根据不同类型（月/天/时/分）进行统计，可按图表和报表形式展示（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

13、 支持配套车辆抓拍摄像机、对讲设备等停车场设备；支持在出入口配置入口LED、出口LED；支持车辆进入权限、增加权限组、包期车管理、授权车管理、车辆分组、禁行车管理；支持临时车收费规则、包期规则、异常收费规则；支持过车查询、场内车辆查询、充值记录、临时车缴费记录、呼叫记录；支持收费统计、车流量统计；支持在界面视频画面中远程开闸；支持停车场工作人员（本系统用户）查看出入口设备的实况视频，手动控制车辆放行，发起呼叫；

14、 支持通过客户端和访客机进行访客登记；客户端支持访客签离；支持设置访客机权限组；支持查看访客访问记录、记录导出；支持对访客进行签离、查看授权状态、编辑、删除、导出、查询等操作；

15、 支持服务器时间配置（NTP服务器）；支持设备时间同步码，按时间间隔对设备进行时间同步；

16、 支持资源级联（从下级平台资源获取汇总）；支持数据级联（下级平台数据全量上报）；

17、 支持基于电子地图绘制并展人员行进轨迹，支持指定点位的轨迹回放；

18、 支持搭配ios/安卓app实现访客预约和访客通行、考勤管理、实况查看、告警业务；

19、 支持查看服务器状态、设备通道在线情况、日志查询等运维统计功能；

20、 支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动；

21、 具有1个eSATA存储扩展接口、4个千兆网口、16个告警输入接口、8个告警输出接口、1个12V电源输出接口、3个HDMI视频输出接口、1个VGA输出接口、1个RS485串口、1个RS232串口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB3.0接口，2个USB2.0接口。

#### 2.2.8 IP网络广播系统软件

1.软件为整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。

2.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心。

3.标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；

4.分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。

5.定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。

6.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。

7.支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。

8.远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。

9.音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。

10. 网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。

11.报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。

12.运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。

13.电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。

14.节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源。IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。

15.支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。

16.寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。

17.会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。

18.服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。

19.广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。

20.本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。

21.紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播之间实现全自动切换。

22.支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；

23.站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。

24.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。

25.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。

26.★出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案。（需提供公安机关出具的相关备案证明扫描件）

#### 2.2.9 一拖二无线话筒

1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

★3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。

★5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

### 2.3软件平台功能要求

#### 2.3.1临床技能中心综合管理系统

包括师资培训管理、门禁智能管理、智能预约评价管理、课程资源管理、资产耗材管理、智能监控管理、自主学习管理7个功能模块统一集成在一个平台。

##### （1）师资培训管理

①师资名单：管理各类师资（基本技能带教师资、专科技能带教师资、医学模拟综合课程带教师资、实践技能考官等）的基本信息，包括姓名、工号、手机号、性别、出生年月、身份证号、科室、专业、学历（含获得时间）、职称（含获得时间）、获得师资时间、聘期、带教课程等。可以对信息进行登记、修改、查询、批量导入、导出等。

②师资培训：管理各类师资参加的师资培训及考核记录。包括师资个人信息、参加培训时间、地点、时长、培训内容、考核内容、考核成绩等。可以对信息进行登记、修改、查询、批量导入、导出等。

③带教考核：管理各类师资在中心的带教/考核/研究记录，包括师资个人信息、带教时间、地点、时长、带教内容、带教费发放情况等。可以对信息进行登记、修改、查询、批量导入、导出等。

④综合评价：管理培训对象对带教师资的满意度评价及意见建议。显示师资培训时间、地点、培训内容、时长、满意度、评价内容。支持师资对活动举办方、工作人员、学员等进行满意度评价，并提出意见建议，结果可反馈至教学管理模块的质量监控栏目中。

⑤职称评分：根据师资的带教/考核/研究记录，按照职称评分办法，对每次活动赋予一定的分值。可以对每一名师资的职称加分进行查询、编辑、统计，能支持批量赋分。

⑥师资档案：能够显示师资的所有信息，可以进行查询、批量导出。每名师资可以形成一份个人档案表，可以打印、下载。对教师可以进行可视化图表胜任力分析。

⑦参数设置：支持基础模块中，相关的一些参数设置，可以自定义相关信息字段、设置字段内容限制、各类条件限制等。

（2）门禁智能管理

总体要求：门禁系统、预约系统之间可以无缝衔接，当实训室预约成功后，系统可自行给予对应的预约人员、预约时间段的开门权限。同时支持通过人脸识别进行确认签到。

①房间管理：可通过系统进行远程开门和关门，并可以设备门的常开和常关。且在远程开门时设备有语音提示“此门已打开”

②日志管理：所有人开门记录都将记录在此，记录了开门人员的姓名、工号、卡号、开门时间和进入的房间名。

③中心人员信息管理：管理技能中心各类管理人员的基础信息、登录账户以及权限信息。支持细粒度授权模式，可以针对角色授权，也可以把权限直接授权给个人。

④教师信息管理：可添加、编辑、删除培训教师的基本信息，可直接添加，支持Excel批量导入。支持按照班级和专业组两种方式进行筛选。支持通过姓名、性别、所在班级等条件进行查询。

⑤学生信息管理：按照学生类别和批次的方式对学生信息管理。学生类别和批次可根据需要自由扩展。可添加、编辑、删除学生的基本信息，支持Excel批量导入。支持通过姓名、身份证号、专业方向等字段的任意条件查询。

⑥门禁权限管理：针对不同的用户组，设置技能实训中心房间的开门权限。

##### （3）智能预约评价管理

①活动申请：相关部门人员或者老师，填写教学活动（包括培训和考核）申请，包括活动时间、地点、名称、课程类型、教学活动信息、授课老师、授课对象、时长、授课人数等。授课老师可以设置可预约，并设置预约条件（与带教预约相关联）。授课对象也可以设置可预约，并设置预约条件（与培训预约相关联）。活动地点与技训室预约相关联，中心工作人员可以直接预约，或者设置其他人员的预约条件。每条活动显示审核状态。支持查询、预约、取消、提醒等功能。

②技训室预约：能够显示已经开放的技训室信息，包括开放时间、容纳人数和可进行的技能训练信息；针对显示开放的训练室，其他部门人员、师资等可以在线预约操作，与教学活动必须关联；支持批量预约、取消、提醒等功能。能够显示审核状态。

③带教预约：对于已开展的培训活动中授课老师可预约的，符合带教资质的师资可以自行预约申请带教。支持预约、取消、提醒等功能。

④培训预约：对于开展的选修培训课程活动，符合要求的学员可以自行预约参加培训。支持预约、取消、提醒等功能。

⑤练习预约：对于自主训练活动，学员可以在线预约技能训练时间、地点。

⑥预约审批：中心技训室的预约审批，与预约管理进行关联，可以对其他部门、师资、学员的预约申请进行单项或批量审批、退回等操作。能够显示审批状态。可以通过短信、微信等方式发送相关信息提醒申请人员。

⑦参数设置：支持预约签到模块中，相关的一些参数设置，可以自定义相关信息字段、设置字段内容限制、各类条件限制等。

⑧评价管理：支持针对教学活动的评价，带教老师与学生互评；可自定义评价模板。支持对评价数据的统计分析。

⑨评价模板：管理教学活动评价模板，可设置评分项、评分点、标准分，有添加、编辑、删除功能。

⑩评价带课老师：学生可评价技能教学活动中带课老师的表现。

⑪对学生评价汇总：包括院系对学生培训质量评估汇总，管理部门评价学生汇总。

（4）课程资源管理

①课程管理：支持实训中心开设的各类课程信息管理，包括课程类型、课程名称、课程内容、培训对象、课时、授课老师等。可以对信息进行登记、修改、查询等。

②学习进度管理：课程管理的视频学习支持增加锚点功能，支持自主上传视频、支持设备学生观看视频时长及锚点时长。

③系统提供≥1300个情景式教学案例，教学案例涵盖内、外、妇、儿、急救、五官、皮肤及护理等多个学科，汇集了1300多个临床技能教学及考核案例。要求提供≥1300个的情景式教学案例列表，涵盖以下技能操作内容：

（1）内科基本技能：胸腔穿刺术，腹腔穿刺术，腰椎穿刺术，骨髓穿刺术，心包穿刺术，心电图操作，三腔二囊管操作，无创呼吸机操作等；

（2）外科基本技能：查胃管，外科洗手，穿脱手术服，戴脱无菌手套，消毒铺巾，手术切开，外科缝合，结扎止血，静脉切开术，体表肿块切除术，破伤风急救，脓肿切开引流术，换药拆线、引流术，运动系统体格检查，外固定术，牵引术，关节腔穿刺术，脊柱及骨科外伤搬运，外伤检查，气胸、血胸的急救，闭式胸腔引流术及拔管，男性导尿，耻骨上膀胱穿刺造口术，乳腺查体，乳腺肿块切除术，烧伤评估，烧伤局部处理等；

（3）妇科基本技能：妇科检查，产科检查，阴道分泌物检查，生殖道细胞学检查，诊断性刮宫术，宫内节育器放置及取出，经阴道后穹隆穿刺术，电子胎儿监护，产程图判断及操作等；

（4）儿科基本技能：新生儿出生时处理，小儿腰椎、骨髓、胸腔、腹腔穿刺术，小儿导尿、灌肠，新生儿复苏，儿童洗胃等；

⑥护理基本技能：吸氧、洗胃、动脉穿刺、静脉穿刺、皮内注射、皮下注射、肌肉注射、静脉输液、吸痰、小儿头皮静脉输液、静脉输血、小儿鼻胃插管、女性导尿等；

（5）眼科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊科、麻醉科等其它基本技能。

②题库管理：系统除内置临床技能题，还可自定义增加、编辑、删除临床技能题及评分标准。支持在线添加编辑，支持Excel导入。

（6）系统技能训练的情景案例题支持与OSCE考试系统无缝对接，作为OSCE考试试题使用。

④考核管理：登记考核活动信息，包括活动时间、地点、名称、课程类型、考核内容、考官、人数、考核对象、时长、考核人数、所需物资等。考官可以设置可预约，并设置预约条件（与带教预约相关联）。活动地点与技训室预约相关联，可以预约。每条活动显示审核状态。

⑤签到管理：技训室门口的智能门牌（液晶屏幕）能够显示当前活动签到二维码，可以扫描签到；或者门禁识别签到。

⑥技能指导：医护人员可通过软件向带教老师发出指导请求，该请求会以队列等候并自动编号方式发送给带教老师，带教老师可按顺序对提问请求进行解答，同时只有提问的医护人员和带教老师才可进行画面的交流，其他医护人员不受干扰。

⑦包含教学课件、教学视频、数字标本、三维标本、病例教学、手绘图等资源库。

⑧系统采用B/S结构，可以架设在局域网或互联网等网络环境，客户端不受系统和设备限制，支持Windows、Mac OS 、Android、iOS、Linux等系统，支持电脑、手机、平板电脑等设备，客户端可通过网络浏览器在任何时间、任何地点访问系统，不需要安装任何软件，客户端数量没有限制。

⑨用户注册：普通用户或社会用户可通过注册界面入口处，通过注册条件申请账户，申请通过之后可享有系统使用的相关权限，后台可针对注册用户进行相关的权限分配。注册设置用户类别、所属班级、用户名、用户密码、姓名等字段。

⑩视频管理：提供医学类视频超过40个，老师可以上传学科教学视频，按课程分类管理，学生在浏览时可以通过课程分类或关键词快速查找视频，视频支持在线播放，播放时可调整播放进度、播放声音，设置是否全屏等选项。

⑪课件管理：课件管理分为教学课件和学习课件两大类，也可实现添加或修改、删除等功能。老师可以上传相关教学课件、课程资料等内容，课件格式不限，按课程分类管理，提供在线浏览和下载服务，学生可根据课程分类或关键词快速查找。

⑫标本资源：提供数量≥900张高清标本图片，每个标本有专家标注和详细的描述说明，标本种类包含人体标本、寄生虫、微生物系列，人体标本根据运动系统、消化系统、呼吸系统、循环系统、生殖系统、神经系统、泌尿系统、内分泌系统八大系统进行分类。

⑬提供三维标本数量≥500个，病理标本按照人体病理学教材目录进行分类，可以对三维标本进行缩放、旋转、移动、测量等操作，对标本配有标本说明。

（5）资产耗材管理

①房屋教室：管理中心房屋（技训室、办公用房、会议室等），对基本信息进行维护，包括房间所在楼层、房间号、房间名称、面积、模型设备、可进行的技能训练信息等，可以对信息进行登记、修改、查询、排序、批量导入、导出等。

②模型设备：显示中心模型设备的信息，包括名称、购入时间、购入价值、存放地点、资产状态等信息，可以对信息进行登记、修改、查询、排序、批量导入、导出等。存放地点与房屋管理关联。每个模型设备可以形成二维码标签，可打印张贴。

③维修报废：登记中心模型设备的维修/报废情况，能够跟踪模型设备状态等内容；维修信息能够在对应的模型设备页面显示状态信息以及维修信息等。

④物资耗材：显示中心物资耗材库存信息。包括物资耗材名称、规格型号、生产厂家、有效期、价格、数量等。能够根据耗材库存的阀值、以及有效期自动生成预警信息提醒管理人员及时处理耗材问题。可以对信息进行查询、排序、批量导出。耗材出入库信息。包括耗材名称、规格型号、价格、数量、入库/领用时间、经办人等信息；登记后能够自动对耗材库存信息进行调整。可以对信息进行登记、修改、查询、排序、批量导入、导出等。

⑤物资配置：提供常用技能培训项目所需要的模型、耗材等物资清单。也可以自定义课程、项目的物资清单。可以在培训/考核管理中进行直接选择，执行后耗材直接按照出库管理。

⑥参数设置：固定资产及耗材模块中，相关的一些参数设置，如资产分类、资产状态、耗材分类、库存上限和库存下线阀值、有效期阈值等各信息字段设置、字段内容限制、各类条件限制等。

（6）智能监控管理

①视频监控：实时监控，显示当前中心所有摄像头清单，能够点击摄像头查看实时画面，并调节摄像头指向等；视频回放，能够根据时间、地点、摄像头等条件要求回看监控视频信息。

②视频录制：能够对视频设置时间标记，标记开始时间和结束时间，自动录制事件内容。

③摄录预约：管理和控制中心各个位置的摄像头开关、指向等，实现摄像头数据与系统功能的对接。能够预约开机时间，以及预约录制开始和结束的时间，自动录制。也可以与门禁系统连接，房间开启使用后自动开启摄录功能，房间无运动轨迹或签退后关闭摄录功能。

④门禁管理：管理和控制中心各个门禁，能够单个和批量设置门禁开关的时间、条件、进出人员限制。能够与技训室管理相关联，支持胸卡、指纹、人脸识别、扫描进入中心、技训室。显示查询出入门禁的记录。

（7）自主学习管理

①文献资料：提供部分图书、杂志等学习资料；医院可以上传书籍等文献资料。

②视频课件：提供部分视频、音频等学习资料；医院可以上传院内学习视频课件。

③练习试题：提供部分执医考试、住培结业考核的临床思维等相关练习题；医院可以上传部分院内学习试题。

④技能训练：支持自主技能训练活动的录制、回看，自我评价及他人评价。

⑤学习记录：显示、查询学员、老师等学习的记录。

⑥学习评价：能够提供多种评价方法，对自主学习活动进行评价，可以提供可视化图表的统计分析，结果可以打印、下载。

⑦匿名评价与投票功能，信息交流区涉及到投票或评价保护学生姓名信息时，可能过匿名发送来实现，教师端会对相关的数量信息自动统计。

#### 2.3.2  OSCE多站式智能考核系统

包含考前准备模块、考程设计模块、中控管理模块、考后分析模块4个子模块，整体平台功能要求如下：

①支持多种考核模板：

提供考核数据统计表库。能够提供各类考核数据统计表格，无需手动统计（含评分细则、分值），同时支持自行上传院内评分表。

②影像学判读题库：影像学判读PBL教学病例≥500道，专业影像学练习与考核理论题库数量≥18000道，所有教学病例题库均以临床中的实际病例、影像为依据。病例类别包含人体八大系统，每个类别中包含二级影像类型CT、MRI、X射线等，病例类别与影像类型可根据需要增设。

③考核信息：考核基本信息，包括考核名称、考核类型、考站设置、考核时间、站点间隔等内容。考核模式支持规范考核（预先知道考生信息）和自由考核（预先不知考生信息），能够通过时长设置决定长、短站时间。考生信息支持实名制和虚拟考生两种方式，虚拟考生现场签到时能够自动将考生与虚拟化考生信息进行匹配关联，现场签到生成考核二维条码。

④支持针对每个站点设置考生信息、考官信息、SP信息等。支持各站点考核内容设置，包括考题、评分表等，支持多站式考核中安排一站理论笔试（从试卷库中选择，同样试卷内容，试题顺序可以调整或随机）。

⑤考核安排基本信息：包含考试名称、考试全称、考试日期、考生换站时长、考站列队人数（最小1，最大不限）、语音提示时间、考试结束等待时长、考试结束是否包含准备时间、打分步长的调整等功能。

⑥考站设置流程：第一步添加考区名称、考场排序支持顺序和乱序，第二步考站设置包含考场名称、考场终端选择、考站轮转方式支持队列式和轮训式，考生换站方式支持统一换站和即时换站，支持每站准备时长、每站考核时长、每站评分时长、是否优先考核、是否自动签到等功能的设置。

⑦分组管理：考核方式支持分组考核，每组功能包含考站名称、考试抽题数量、准备时长、考核时长、评分时长、得分权重等。

⑧考试场次设置：支持场次添加、场次调度、场次监控等功能，包含场次名称、开始时间、结束时间、考试状态等功能，场次选择之后支持添加考生信息，包含考生姓名、准考证号、身份证号、是否签到、操作、打印等功能。

⑨排考签到：可以通过考生的身份证，人脸和指纹进行3码合一的认证，系统可以进行白名单设置，并需要系统采集考生的签到照片，只有导入系统的考生，才能通过认证后，系统直接随机分配打印考试唯一二维码。该二维码为整场考试的唯一认证方式。签到认证后，系统自动分配考生到指定侯考区进行侯考，并由语音提示。

⑩考核评分：支持多个考官进行评分，SP病人也可以作为评分老师参与评分；支持平板进行评分操作，可以单个或批量确认成绩，可对考生进行“强制交卷”、“终止考核”等操作；支持拍照上传，评分结束后电子签名提交。可以针对评分考官的属性不同设置不同的评分权重比例，根据比例自动计算得分。

⑪考场监控：支持实时对讲，能够对指定房间进行语音广播。站点内考官也可以通过pad与工作人员沟通。支持实时查询、显示每个站点的考核情况，包括候考、已考核、待考核和正考核的具体信息。中控室大屏可以实时调阅、显示各考场监控视频，以及显示考核情况相关数据。

⑫成绩管理：考生完成所有考核后可直接在大屏观看自己的考核分数，支持团队考核的组合分数展示，支持团队中单独分数展示，如医疗组、护理组分数分别展示，支持展示考官的评分明细。

⑬评分模式管理：支持同一考站分配考官不同的评分表，考核模式是医护组合完成时，支持医疗考官和护理考官单独分别评分，评分表支持N抽一和N抽N两种模式。

⑭分析评价：考核成绩的总分及明细可以按照不同的分类汇总生成各类数据报表，并进行可视化图和表的统计分析。数据报表支持导出、打印。支持编辑、发布考核反馈评价信息功能，通过邮件、短信、微信等方式向考官、工作人员、考生等发送进行调查。结果可反馈至教学管理模块的质量监控栏目中。反馈评价信息能够自动收集，能够查询、统计分析。

⑮考站显示端：站内站外双屏显示当前考生的现场签到照片、考生姓名，考核时间及后续考生等信息，支持语音提示进行考试。当考试结束时，支持由考官结束考试，同时支持考生点击屏幕的“完成”按钮，结束考试。

⑯考场管理：中控室与考站、考站与考站都具备互动聊天区，支持语音、文字、图片等方式，满足不同的教学交流需要，系统支持对考站内、外及候考区的显示终端进行统一的远程开关机功能

⑰参数设置：支持OSCE考核模块中相关的一些参数设置，可以自定义相关信息字段、设置字段内容限制、各类条件限制等。

⑱中控管理：中控室对考站具备监控模式、实时控制、远程指导、语音对讲、电子点名、作业下发、远程开关机、远程重启、U盘禁用等功能。

⑲考试录像管理：能够根据时间、地点、摄像头回看监控视频信息。支持以事件的方式，接收各类摄录任务的申请；摄录任务完成后，以流媒体的方式提供录像查询及播放功能。支持自动锚点及锚点播放，视频播放质量分为三个等级,可对视频进行静音或扩音的调节，并可以调节播放的节奏。支持单一考生的考试视频自动锚点功能，支持后台根据评分点读取锚点视频。

⑳离线考核：支持提前把考核题目、评分标准、考生及考官信息提前缓存到平板电脑上，支持评分标准与考官相关联、支持倒计时与考题相关联。支持在无网络的情况下进行技能考核，连网后自动上传考试信息。支持借助摄像头远程评分，可通过监控设备观看考生画面，进行远程评分。理论考核的客观题系统自动评分，主观题经评委批阅后提交得分。

#### 2.3.3体检一体化平台

##### 1、系统框架总体要求：

国产化要求：整个系统能够适配使用安全可控的国有知识产权的操作系统和数据库系统。

性能要求：系统支持平台保存20年的体检数据量的环境下，保证软件正常稳定、高效运行。

数据库环境：数据库服务器能适配到linux、华为欧拉操作系统上完整运行。

开发框架：系统基于B/S架构开发，所有体检流程能够在浏览器和客户端上运行，并完成所有功能。

##### 2、检预约管理模块：

1）预约套餐，加项，改项

①支持进行加项，改项，改期，撤单操作。

②支持通过“1+X”问卷自动推荐体检项目或套餐。

2）套餐对比

支持选择最多5个套餐进行横向对比套餐差异，包括套餐信息差异，金额差异，项目差异。

3）按科室，病症筛选项目

系统支持加项时，支持按照科室或按照病症筛查相关项目信息，并支持给项目信息配置解读，告知客户项目意义等信息。

4）预约缴费方式多样

①个人预约支持在微信端使用微信支付完成缴费；支持微信完成预约，在线下进行缴费。

5）预约提醒

系统支持预约完成，预约改期，以及预约到期前，可发送微信消息推送提醒，或手机短信提醒（体检中心提供短信平台）

6）亲属预约

①团检订单，支持帮亲属预约，亲属可以选择单位开放给亲属的套餐，可设置亲属是否享受单位折扣或者完全自费。

②可支持客户为自己亲属预约个人体检套餐。

7）报告查询

①支持微信端查询客户本人或他人电子报告，并支持将体检报告PDF文件保存在手机中。

②支持展示客户历年体检结果进行横向对比，并针对数值类型结果生成趋势图。

8）项目互斥及依赖

①选择了A项目，就不能选择B项目，比如选择了生化32项，就不允许选择生化16项。

②选择了A项目，必须选择B项目，比如做了血常规，必须选择耗材。

9）预约后台设置

①可设置每日及每个时间段、特殊日期可预约的个检人数，单位人数以及单位。

②可设置每日瓶颈项目、不同年龄段上限。

③可设置不同套餐的可约人数及周期。

④可针对不同体检类型设置可约人数及周期。

10）单位预约发布提醒及二维码

系统支持单位预约排期发布后，系统支持发送短信消息给单位人员。系统将自动生成单位预约二维码和预约详情，可直接复制，发送给单位负责人。客户扫描二维码后可立即进入微信单位预约界面

11）检前改项

系统支持查看所有的预约详情记录，并支持医护人员查看人员问卷，病史，提前联系客户对订单进行加项，减项处理，加项会在微信端体现，用户可直接在手机进行支付。

12）预约管理

系统支持所有预约的用户信息，都可以在后台用户管理页面查询到。管理医院的预约情况，同时可以增加新的预约。

13）体检单位管理模块

1）团体收费方式多样化

①按照单位套餐收费，不论单位人员是否检查套餐内的项目都将进行收费。

②按照单位人员实际做了多少项目进行收费。

③按照单位人员对应的定额值进行收费。如果未达到定额值可以按实际项目收费也可按照定额值收费。超出定额值可由用户自付，也可配置由单位统一结算。

④单位套餐定额，将套餐总金额作为定额金额。加项和减项获取差额。

⑤医护可以自定义哪些项目需要走公费，哪些项目需要自费。套餐项目将默认为公费项目，但可以变更为自费。

2）单位询价单管理

①针对单位订单提供专门的询价单制定模块，可自定义维护体检项目项目，调整折扣，项目意义，并导出Excel，PDF格式的询价单内容。

②系统支持通过将单位询价单项目自动转化为套餐，无需二次维护套餐信息。

3）CRM系统管理模块

①系统支持配置单位订单管理阶段，自定义制定如：立项，洽谈，签约，体检，结算等单位订单阶段。每个阶段支持上传附件，备注等内容。完成阶段时支持配置是否需要审核，相关人员收到审核提醒并审核通过后才可进入下一阶段。

②提供单位拜访记录维护界面，记录销售和单位的沟通拜访信息。

③提供单位联系人通讯录，支持维护所有单位的联系人通讯录，并分配专门的负责人员。

④单位信息变更，订单属性变更，编辑套餐，导入人员均有详细的操作记录。

##### 3、检中体检系统管理模块：

1）提供多种字体

系统提供至少两种字体选择，可以让医生按需求选择字体的大小，以适应老年医生的操作习惯。并且整个系统界面支持无极缩放功能，可放大，缩小显示的界面。

2）个性化首页显示

系统支持首页支持展示多种数据，多种样式的可视化统计图表，如未来七天体检人数，报告逾期统计，数据接收逾期统计，过去一周应收统计。并可按照角色权限，或者个人喜好调整图表是否展示以及展示顺序。如主任角色可看到所有统计图表，医生可只看到自己工作量相关的图表并把重要数据配置前面。

3）登记管理

系统支持可通过读取身份证、读取网络预约信息、手工登记、等多种方式获取体检者信息、可自动读取身份证头像或现场采集头像，自动打印体检指引单（指引单上有条码，照片等信息）及条码。可满足单个人登记，单位批量导入，预登记，正式登记。

4）黑名单管理：医生可以记录此类人员信息，记录以后此人自带特殊人员属性，其他医生都能看到此人的黑名单标记及相关记录信息。

5）多等级VIP：支持自定义客户等级，可按照业务需求自由设置多个等级的VIP。

6）单位套餐推荐包

①支持设置套餐推荐包，并在微信预约，体检登记界面选择推荐包项目内容。

②推荐包项目支持灵活定制多种方案，可选数量，是否必选属性。

7）单位替检管理：支持单位订单替检功能，可以将体检名额让给他人，系统会记录谁替检了谁，并支持统计相关替检数据。

8）多屏展示数据：开单医生操作的信息，可通过第二个屏幕向体检者展示个人登记信息，套餐信息，体检项目信息，体检者可以对本人信息，项目及金额进行确认。

9）检中加项：可在科室检查过程中，支持医生在数据录入页面直接进行加项操作。并且检中加项项目支持先付费后体检或先体检后付费。

10）检中加项提供线上缴费通道

系统支持体检者在检中加项后，提供即时的微信收费通道在手机上完成缴费，避免加项后需要折返到前台做登记，再到收费窗口缴费的过程，大大提高体检者检中加项的方便性，提升体检中心的运营效率。

11）协同会诊

系统支持医生在检查时，如发现体检者有异常情况，可以设置诊断提醒，如在内科检查时医生发现有问题，但不能确诊，可以设置提醒信息，提醒其它科室在检查时着重注意。

12）总检三级管理

①一级预总检：医护可在预总检页面对客户结果数据进行第一次审核。

②二级总检：总检医生将在总检界面对体检者进行初检，填写相关诊断及健康建议信息。

③三级审核：初检完成后将需要审核医生对总检报告进行审核，审核通过后方可发放报告。

13）预总检

系统支持在总检前将订单数据统计，由体检中心的人员确认该体检者的项目结果是否正确，图文报告是否出错，同时支持操作项目的弃检，延检，补检。审核通过后才生成总检任务，并在出错时可操作退回至相关的结果录入员同时进行消息提醒。

14）总检任务分配多样化

①自动分配：所有体检者的总检任务，将按照当天每个医生的任务数量，和总检医生排班进行自动平均分配，确保每位总检老师工作量一致。

②手动分配：可以批量选择总检任务，进行批量分配。

③重新分配：针对已分配的任务支持进行重新分配，选择其他总检老师。

④手动领取：总检老师可自行查询，领取某位体检者的总检任务进行总检。

15）智能总检

①支持根据体检结果自动产生综述和建议，并且诊断建议能够根据科室排序或按照诊断的严重程度进行自动排序。

②支持手动调整（增、删、改）建议，修改建议顺序，以及合并建议。

③支持查询历次的体检结果，近三年体检图片并进行横向预览对比。

④编辑区域支持鼠标拖动，自由放大缩小，方便总检医师编辑。

⑤具有完备的总检退回和重做功能，在总检未退回到检查前，各科室不能随意修改体检结果。

16）智能生成就诊建议

①总检时，支持医生手动选择就诊科室、医生或根据体检诊断智能自动推荐就诊科室、医生。

②就诊建议内容支持展示在微信查询报告界面，并和院内挂号平台、互联网医院快速跳转。

17）总检审核

系统支持初检完成后可由审核老师进行总审，可批量分配总检审核医生。在审核时支持对该份报告操作退回到总检或结果录入流程，在退回时可选择退回人，填写退回原因。

总检退回次数和原因支持进行记录和统计，作为绩效考核参考。

18）多种总检操作界面：支持为总检医生提供三种总检操作界面，适应不同医生的习惯。

19）乙肝检查：支持提供乙肝项目专用的总检建议，支持单独维护乙肝诊断建议，并打印单独的乙肝诊断报告。

20）收费管理

系统支持多种方式实现收费、退费功能如支付宝，微信，Pos机等；支持整体、单项打折；团检可换项目并自动补差价，超出统收金额自动转自费，具有发票管理功能；退项、退费、增项、增费严格又灵活，能跟踪到责任人，杜绝团体结算漏洞；团体支持中途结算、预结算，结算后禁检操作

21）消费卡、套餐卡、会员卡

①提供批量制作消费卡功能，消费卡可以当作一种支付方式抵扣体检费用。系统支持提供消费卡明细报表，方便体检中心对账。

②支持预制一批套餐卡，卡中有套餐信息和次数，体检者可以通过此卡预约医院的套餐或者现场去医院凭套餐卡进行体检。

③支持建立客户个人会员卡，建卡后该客户在进行团检、个检、微信预约时都可以使用会员卡余额进行支付，微信端可以看到会员卡使用记录。

22）危急值/重大阳性管理

系统支持将所有危急值及重大阳性结果进行收集管理，集中的处理所有重要异常结果，并支持填写处理建议及通知记录。

23）定制化报表

系统支持可以快速的定制化报表，不用改动程序，使用配置的方式展示报表内容，可以把一些简单的汇总数据显示在报表内，并且和数据一起导出，报表可进行多条件筛选，根据需求自定义报表，报表个性化显示，可以通过图表等形式展示。

24）分区管理模块

①系统支持体检中心分区管理，实现不同的人员在不同的区域体检，如VIP区、普检区等，方便体检中心管理体检者。

②实现微信端根据不同区域设置不同的预约人数。预约完成后通知用户在哪个区域体检。实现体检人员跨区体检，跨区体检者需要提示医生。工作量统计按照不同的分区来统计。

25）体检质控管理模块

1）结节管理

系统支持体检者如果检出结节，系统会自动在结节数据管理页面显示相关结果。支持医生管理维护结节数据包括结节形态，结节大小等各种属性以及随访记录。结节数据可支持统计导出，用于科研数据支持。

2）数据同步

系统支持提供数据同步模块，自动检测HIS科室信息，人员信息，物价数据变动。支持手动或自动同步体检项目价格，名称，编码等信息，并同步更新体检套餐。

3）结果特殊字符提示

系统支持支持针对性别，婚姻情况设置结果中不能出现的关键字，一旦出现将进行错误提醒不允许保存。如男性项目结果不能出现子宫。

4）人证核验

体检者在登记时，支持读取身份证照片和现场拍照进行人脸对比，防止他人替检情况发生。

5）消息预警和报错

系统支持针对如Lis,pacs的第三方平台的数据回传，如超期未收到或者接口异常将针对指定用户发送邮件预警消息。

6）结果/报告逾期提醒

①系统可自由配置不同体检类型的报告逾期天数，超过未出总检报告将在系统内提醒相关人员及时处理

②系统可自由配置每个体检项目的结果逾期天数，如果超期未接收或录入项目结果将在系统内提醒相关人员即使处理。

7）敏感信息保密

系统支持可对特殊客户进行标记，隐藏敏感信息（包括姓名，电话号码，身份证号），并且只有特殊授权的账号才能够查看该敏感信息。

8）登记信息校验

①体检项目数据会根据体检者性别，婚姻状态进行过滤及校验。

②针对项目互斥，相互关联提供自动校验及提醒，防止开单错误。

③支持在登记时，对客户电话，身份证号码格式进行校验，并在错误时进行提醒，防止登记错误客户信息。

④支持配置开单人员最低折扣，并低于折扣权限时给与提醒，防止误操作或乱开单。

9）体检轨迹

系统支持可在系统记录中自动记录客户的体检轨迹信息，针对如登记，选套餐，加减项，结算，收费，数据录入，总检，报告出入柜各节点中的操作人员，操作时间以及操作内容信息。

##### 4、全流程AI智能导检模块

1）微信端管理功能：提供管理者能在微信端查询、管控健康管理中心的日常运作，可统计日检量、性别比例、评价记录及回复等功能。

2）预警提示：区域、业务、诊室、瓶颈项目饱和度超过阈值时管理者会收到预警信息，从而方便管理者调整人员应对现场状况。

3）弹性化参数：系统可自动动态调整参数，当达到阈值时自动触发更改相关参数设置，让导检更加智能。

4)效用最大化：充分利用场地、硬件设备，诊间屏幕不同时段，显示不同内容，比如上午体检、中午宣教、下午门诊。

5）VIP优先原则：可设置优先人群，多级VIP、虚拟占位等，优先检查相关项目。

6）瓶颈项目独立原则：瓶颈项目独立队列，并可设置检查上限。

7）首站提示：体检者登记成功后，首站检查科室多种提示方式：①显示在大厅屏幕，并语音播报；②利用手机短信、微信等发送首站检查科室信息；③提供免费接口，打印到检查指引单。

8）客户偏好：支持根据体检者个人偏好，分配符合偏好的诊室，如男性医生或女性医生，或特定诊室。

9)策略多样的绿色通道：

①支持自定义客户类型，比如军人、老人孕妇、残疾人；

②支持自定义客户类型的优先级，低优先级不能插队高优先级的客户；

③支持客户类型配置相应的插队模式，比如空腹插队、直接插队、虚拟插队；

④支持客户类型定义专属图标，并显示在导检台、呼叫器、显示屏等。

10)灵活过号处理：

①支持过号自动退位，退位数量可自定义，重复过号退位可以叠加，叠加数量可自定义；

②支持过号自动转移到诊室自定义的专属过号队列；

③支持自定义迟到次数，超过该次数，冻结排队位置直到解除迟到状态；

④支持导检台、自助机、微信、带扫描显示屏等多种手段解除迟到状态。

11)独立队列排队：

①支持按照登记先后顺序独立排队；

②支持按照预约号先后顺序排队；

③独立排队的同时，在全流程并行排队，并能相互指引；

④根据体检者喜好，自行从全流程切换到独立队列，切换途径有自助机、导检台、微信、带扫描功能的显示屏等。

12)复检功能：

①支持科室检查需要复检的功能，比如B超需要憋尿，等憋尿好了后再进入科室；

②支持自助机，导检台、微信、带扫描的显示综合屏等多种途径复查进入复查科室的自定义的位置，并在导检台、呼叫器、显示屏等显示该客户复查的状态；

③支持忘记复检的客户，完成最后一项检查后，自动按照复检规则返回科室；

④支持设置复检间隔时间，达到时间后优先返回复检科室。

13)登记数量预警及控制：

①支持导检台实时查看单个或多个业务的登记人数，超过预警人数在导检台对指定工作人员发送消息提醒，如采血业务超过100人时向1楼导检护士发送预警；

②支持触发预警后登记客户项目自动改期检查；

③支持彩超根据部位总数或部位权重累计值来限制彩超的当天整体可检查数量；

④支持在导检台临时关闭或开启业务自动改期。

14)二次分检功能：

①支持自定义配置检查等候区（父队列），等候区的体检者自动分流到各个检查科室（等候区的子队列）；

②支持自定义配置各个检查科室（子队列）的检查规则，让等候区的体检者根据规则自动分流到适合的科室，例如检查科室检查的性别、拒检的项目、接待的客户类型等；

③等候区的体检者不能在一个科室一次检查完成，可以在该等候区的多个检查科室（子队列）分别检查后前往其他科室。

15)检查人数控制及提醒：

①支持体检中心体检总数的控制及提醒；

②支持自定义多个瓶颈项目的体检人数的控制及提醒；

③支持体检中心部分区域的体检人数控制及提醒；

④支持医生的检查部位的数量的控制及明细查看。

15)组队体检：

①支持组队体检，设置领队及伴检人员，伴检人员跟随领队前往同一检查科室，适用于公务员招聘及家庭成员伴随体检；

②支持队员的入队离队，队长更换。

16)消息提醒：

①支持体检后自定义延时提醒，比如呼气试验吃药后15分钟发送吹气提醒；

②支持进入科室发送检查科室的温馨提醒；

③支持抵达指定位置后的即将检查的提醒信息；

④支持进入指定区域后的信息提示；

17)呼叫功能：

①支持呼叫，重呼，过号，完成等基本操作功能；

②支持多种呼叫模式，包括顺序依次呼叫、完成当前呼叫同时呼叫下一位、重呼、重置状态依次呼叫；

③支持选择性呼叫；

④支持一次同时呼叫多个体检者，可设置呼叫数量；

⑤支持已完成体检者返回科室；

⑥支持不呼叫含特定项目的体检者；⑦支持自动呼叫，可自定义呼叫间隔时间。

18)客户标识：

①支持呼叫列表显示客户类型图标，如军人、老人、孕妇、残疾人等特殊群体；

②支持呼叫列表显示客户状态图标及文字，如正常、迟到、锁定、未签到、就餐状态等；

③支持呼叫列表显示客户性别图标。

19)医院科室评价：

①支持对本次体检整体进行星级打分及评价；

②支持对已检查科室进行多维星级打分及评价，包括医生技能、科室环境及服务态度；

③支持匿名评价；

④支持体检完成后提示体检者对本次体检进行评价

20)客户端评价管理：

①支持医院及科室评价数据查看、回复及导出；

②支持控评；

③支持未评价者默认好评；

④支持查看体检人数，微信使用人数，微信评价人数，微信使用率，参与评价率趋势图；

⑤支持查看医院及科室评价星级汇总图。

21）历史记录：①支持体检者查看过往的体检记录；②支持体检者查看过往的体检评价信息。

22）大数据可视化平台：

①支持通过大数据可视化平台，展示体检现场实时数据，为医院管理者提供实时可视化的导检现场监控平台；

②支持个性化定制显示健康管理中心当天体检数据，如登记人员套餐比例、年龄分布、体检者分类人数统计（团检个检人数、vip客户普通客户人数、登记人数交表人数），人员密度、科室实时总检已检人数、当天体检者流量趋势、近期体检者趋势等。

#### 2.3.4 智能分诊叫号系统软件升级改造

##### 1、门诊分诊管理改造

针对门诊分诊场景的改造，需满足以下要求：

1）提供对患者签到后可动态获取患者状态，提示就诊节点相关信息，并且可提供患者姓名、挂号小号、号别、等待人数、科室、签到时间、已等待时间在签到设备上的即时展示。

2）提供完备的日志管理功能，包括系统操作日志、接口日志、异常日志。

3）叫号系统与HIS系统对接，自动获取门诊排班，叫号排班时只需要将门诊排班与诊室维护对应关系，支持批量调整。

4）提供接口管理服务功能，针对接口管理分为业务接口和系统接口，业务接口分类等不少于35种分类，系统接口分类应不少于60种分类，并说明接口权限规则。

5）提供去中心化的管理模式，通过系统的管理权限灵活配置管理角色，如管理员、医生、护士等角色。对于不同的角色可配置不同的功能，比如护士端可操作队列、医生端自动或手动叫号、管理端做系统配置、权限管理、队列管理、设备管理、机构管理、信息发布。

6）提供不同业务要求的集中管理功能，具备队列管理、设备管理、机构管理、医院人员管理、患者综合信息管理、信息发布等，根据菜单与权限进行个性化配置，便于后期运维与管理。

7）提供队列管理配置功能，可在线查看队列管理、出诊安排。队列管理可提供医生姓名、职称、诊室、门诊类别、已叫、等待、总数、科室名称、队列模式、队列优先、患者优先、是否开启二次分诊的展示。支持叫号队列规则的配置，包括池模式和队列优先模式；患者优先规则可配置，包括初诊优先、复诊优先、混合、混合1:2、混合2:1。

8）支持一键调整患者叫号状态，如已到、未到、过号、就诊完毕、复诊、暂离等。支持患者顺序手动按序号排序、给患者指定医生。出诊安排可提供医生姓名、医生工号、出诊日期、科室、专科、诊室、门诊类别、午别的展示。

##### 2、急诊分诊管理

适用于新增急诊分诊场景：

无缝对接预分诊或急诊平台，动态设置患者急救紧急程度，对1级、2级急诊患者，直接进入抢救，对3级、4级急诊患者，按紧急程度进入分诊队列，提供绿色通道手动调整功能，可实时监控候诊区域内患者就诊状态。

##### 3、设备监控管理

设备监控管理对终端授权的显示设备进行在线实时管理，

- 系统可提示并自动发现未添加的设备，应体现护士终端、医生终端、终端应用、未知设备，并分菜单显示。

- 提供一键式安装、部署、升级，快捷运维：所有终端设备的管理（包括分诊叫号、信息发布、设备监管）统一采用一个软件安装包，快速安装。

3)用户权限管理：支持多级用户权限管理，确保只有授权人员能够进行设备管理操作，保障系统安全性。

4)提供已授权的设备在线实时控制功能，包括静音、取消静音、增大音量、减小音量、关机、重启、强制重启、设置状态栏、安装本地apk、安装远程apk、远程桌面、截图、背光控制、定时开关机时间、设置系统时间、选择横屏竖屏模式，设备状态监控支持颜色区分。提供信息发布功能，包含语音播报、滚动字幕。包括远程控制、后台管理等。

##### 4、数据分析管理

1)系统提供多维度数据分析统计功能，科室统计展示科室绩效相关指标：挂号数、签到数、叫号数、平均等待时长，预约平均等候时长、签到率。

2)医生统计展示医生工作量信息：挂号数、签到数、叫号数、平均等待时长，预约平均等候时长、签到率；患者统计按门诊类别、医生名称、挂号时间、签到时间、叫号时间、平均等候时长分别展示，同时具备可视化图表展示，如：柱状图、饼图、折线图等。

5、授权加密管理

包含软件授权、硬件授权，用于各显示终端载体（诊室屏、窗口屏、候诊屏、自助签到机等）的显示软件。

备注：

- 以上模块升级功能需与医院现有分诊叫号管理平台实现无技术障碍对接，改造内所有软硬件一并纳入原平台管理（投标时需提供无缝对接承诺函，格式自拟。不提供的作为无效投标）

- 投标人提供的检测报告证明应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。

3、本项目核心产品为：

| 序号 | 核心设备名称 | 所在子系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48口交换机 | 计算机网络系统 |
| 2 | 高清半球摄像机 | 视频监控系统 |
| 3 | IP网络功放60w | 公共广播系统 |

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的任一核心产品品牌均相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

4、项目清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

5、投标单位可对现场进行勘查（不统一组织，投标单位可与采购单位直接联系安排，因投标单位不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

三、 项目实施要求：

1、本项目建设视频监控系统，需满足与江阴市公安局平台对接的要求。

2、供应商在选型时须充分考虑到硬件、软件兼容，达到项目要求。

3、交货地点及要求：

（1）交货（服务）地点：江阴人民医院敔山湾院区及城中院区

（2）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。

（5）设备到达现场后，供应商派人到现场与采购单位一起开箱检验。

（6）资料齐全，并在竣工后统一移交给甲方。

四、 安装、调试、验收：

1.供应商应派经采购方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。根据项目建设内容和进度需要，派驻具有一定资质能力水平的成员组成项目小组进行实施及服务项目建设期的现场人员不少于5人（其中项目负责人1人，技术负责人1人），免费维保期的现场人员不少于3人。人员名单均需报采购人备案。

投标人中标后应提供团队人员的身份证及本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件，投标人应承诺现场人员务必到场实施，如需更换团队人员，需与需求方协商一致。未经采购人书面同意更换项目负责人、技术负责人的，每次扣5万元/人；未经采购人书面同意更换团队其他人员的，每次扣1万元/人；未按照要求配置相应人员的，一人一次扣2万元。

2.系统安装完成后，进行调试、检测、试运行、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由采购方与供应商及相关部门依国家有关标准、合同、设计图纸、采购文件中设备技术规格和要求及有关附件要求进行。

3.系统全部工程工期：管线敷设随现场施工进度穿插作业，采购单位（按交付楼栋批次）书面通知设备安装之日起120个自然日（含软件）内完成安装。

4.本项目在完成安装调试运行正常后进行初验，初验后正常试运行至少 3 个月，才能进行竣工验收。

5.技术培训

1）供应商须对采购方的技术人员进行维修培训。

2）技术培训费用应包含在项目总价中。

3）在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

4）培训内容要求分为运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

5）供应商应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

6）培训人员必须是供应商的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。如果使用第三方培训机构，投标单位应在投标文件中提供培训机构的名称，并能根据情况调整。

7）其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范。

五、运维要求：

1、响应时间：供应商应在收到采购人故障通知后响应时间不超过以下要求：

响应时间应小于 15 分钟；2小时内到达现场；遇到 8 小时内仍无法解决的系统故障，必须提出应急处理方案，保证系统稳定性和整体安全。

| 序号 | 故障类型 | 响应时间 | 修复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重故障 | 1小时内到达现场 | 4小时内修复 |
| 2 | 一般前端系统故障 | 2小时内到达现场 | 12小时内修复 |

2、故障

（1）故障的定义

故障是指设备未正常工作或不能提供合格的数据或服务。

严重故障：服务、系统功能无法提供给采购人正常使用的故障；

一般前端系统故障：是指系统局部或个别数据或功能无法提供但不影响主体使用的故障。故障确认：由系统使用人报修或运维人员巡检发现报修，并经供应商和采购方双方确认为故障。

六、质量保证及售后服务：

### 1、质量保证：

供应商所提供设备必须是全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。相关设备货物数量、质量、规格必须与技术参数要求相符。

### 2、售后服务：

1.质保：本项目硬件部分质保期为 5年，软件部分质保期为3年。质保期按项目分批次验收之日起算。

2.售后服务：

在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期内每年免费定期巡检与保养两次。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

3.采购人报修后，不论是否工作日，中标人服务响应时间均为：15分钟内响应，2小时内到现场，并在8小时内能排除故障，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

4.供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。供应商不得设置技术壁垒。

5.投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

6.考核及罚款细则：

（1）供应商在提供服务的过程中，涉及数据信息安全的，供应商应当对本项目履行过程中所知悉的数据信息、采购人商业秘密及服务对象的涉密信息承担保密义务。如因供应商行为造成数据安全事故，导致采购人及服务对象的数据资源、声誉等受到损害或泄露，供应商应承担以下责任：

- 及时同步通知采购人和需求方并采取紧急措施，最大限度地减少损失和恢复数据；

- 提供详细的事故调查报告，说明事件的原因、影响范围以及后续处理措施；

- 承担因安全事件导致的一切经济损失，包括但不限于修复、恢复、补偿等费用；

- 进行内部整改，并向采购人提供整改报告，说明采取的措施和改进方案；

配合采购人进行相关调查。

（2）罚款细则：

① 15分钟响应超时：每延迟10分钟，扣罚服务费用500元；延迟超过1小时，按单次2000元扣罚。

② 通用到场超时（非严重故障）：超过2小时未到场，每延迟1小时扣罚800元；延迟超过4小时，加倍扣罚。

③ 严重故障到场超时：超过1小时未到场，每延迟30分钟扣罚1000元；延迟超过2小时，按单次5000元扣罚。

④ 严重故障修复超时：超过4小时未修复，每延迟1小时扣罚1500元。

七、 付款方式：

1.预付款：合同签订并生效后，采购人在 15 个工作日内支付合同总价的 30%。

2.进度款：

硬件部分：按 5 个批次（敔山湾 1# 楼、2# 楼、7# 楼、综合楼、城中区改造部分）分别验收，每批次完成安装调试并经采购人初步验收合格后，支付该批次合同约定价的 40%（与预付款合计至该批次 70%）。

软件部分：按功能模块分阶段验收（如部署完成、试运行合格、终验通过），终验通过后，支付对应软件合同约定价的 40%（与预付款合计至该阶段 70%）。

竣工结算款：本项目按 5 个批次（敔山湾 1# 楼、2# 楼、7# 楼、综合楼、城中区改造部分）分别进行终验及结算。每批次初验合格后，软硬件试运行三个月后进行终验，终验结束后，中标人提交完整结算资料，采购方根据每批次实际实施完成情况和相应实施周期，经采购方审核验收及周期审计后进行分别结算（项目最终以第三方审计机构明确最终完成建设内容和完成批次作为结算价）并支付至相应周期审计金额的90%。剩余结算价的10% 硬件部分验收合格满5年，软件部分验收合格满3年后的30个工作日内，一次性无息付清。

如本项目为中小企业中标，则付款方式按照《保障中小企业款项支付条例》(中华人民共和国国务院令第802号)执行。

八、 有关说明：

1、公开招标为一次性报价。该项目为一个包，供应商报价内容必须报全，不得漏项。本项目总价中应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括各种工作经费（会议软件开发费、系统对接费、调查费、处理费等）、设备（含运输安装）费、成果验收费、运行维护费用、保险、税金，以及食宿费用及差旅费等。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

2、误期赔偿：如果成交供应商未能按确定的项目进度要求完成工作，成交供应商必须支付误期赔偿金，误期赔偿的支付将从应付款中扣除。误期赔偿费率为，每延迟 1 天，赔偿合同总额的 5‰（千分之五）。误期赔偿费的最高限额是合同金额的 5％。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权终止合同，而成交供应商仍有义务支付上述误期赔偿，并承担赔偿采购人因成交供应商误期而产生的经济损失的责任。

3、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、本项目所有产品最终注册用户为江阴市人民医院。

5、本项目下经采购方、需求单位、成交供应商三方共同确认为定制开发的软件的著作权、软件开发源代码等知识产权归属采购人，成交供应商应按照采购方、需求单位的需求协助完成软件著作权登记证书的申请和办理等工作。未经采购人同意供应商不得利用本项目研究成果进行经营性行为，否则采购人有权要求供应商返还所有通过本项目知识产权进行的经营所得。

6、供应商成交后应保证在本项目的任何产品使用（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，而影响采购人利益。若因本项目所产生的知识产权纠纷，采购人不承担任何责任。

7、投标人应承诺具备与国产化软硬件产品完全适配兼容的能力，并在具备国产化条件后，须免费对接国产化环境。

8、投标人应承诺项目建设符合国家信息安全等级保护三级认证要求。

9、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。

10、供方设备交货时，需包装完整无损坏，提供产品保修单、装箱单以及产品的主要材料、五金配件的质检报告、产品的合格证。

11、货物保管：货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

12、涉及采购文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

13、江阴市政府采购中心对本次采购结果不作任何解释。