招　标　文　件

项目名称：软件谷中学等校创新实验装备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0350

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年9月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………41

- 投标文件格式………………………………46

第一章  投标邀请

受南京市教育技术装备中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就软件谷中学等校创新实验装备进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0350

2.项目名称：软件谷中学等校创新实验装备

3.预算金额：280万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：根据中小学新课程标准要求，初中理科需要开展一定课时的跨学科实验实践项目。在学校自主选择的基础上，本项目侧重初中理科学科重点是生物学科的跨学科植物种植，包括实践空间、仪器和设备等，涉及9所学校。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1135天（交货期为合同签订后40天内，质保期为验收合格后1095天）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书（提供资质证书），或承诺分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施（提供《分包承诺书》（格式见第六章））。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年10月21日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市教育技术装备中心

地  址：南京市秦淮区马府街18号

联系人：宋老师

联系电话：025-84550982

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：朱老师

联系电话：025-68505724

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方（买方）：

# 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：1135天（交货期为合同签订后40天内，质保期为验收合格后1095天）

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据中小学新课程标准要求，初中理科需要开展一定课时的跨学科实验实践项目。基于学校申报，本项目侧重于初中理科学科重点是生物学科的跨学科支撑装备，包括实践空间、仪器和设备等。涉及涉及9所学校，分别是金陵汇淳学校、软件谷中学、宁海中学分校、致远初级中学、金陵中学附属初级中学、玄武高级中学（梅园校区）、光华东街小学南京市第五十四中学、南京一中明发滨江分校、金陵中学龙湖分校。

（二）项目建设遵循标准

1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.固定资产应符合《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市中小学通用资产配置标准》要求。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸智慧黑板（不含OPS电脑） | 4 | 台 | 16000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 65寸无触控液晶显示器 | 2 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 无线快拍仪 | 10 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 投屏器 | 10 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 教室扩声系统（单音箱） | 6 | 套 | 5600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 27寸触控屏 | 8 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 小组学习终端（含笔和键盘） | 90 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 终端充电箱（桌面） | 9 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 8口网络交换机 | 1 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 高密AP | 2 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 教师数码显微镜（含平板） | 7 | 台 | 13000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 三目体视数码显微镜 | 4 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 学生数码显微镜（不含平板） | 56 | 台 | 7200 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 学生数码放大镜 | 118 | 台 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 过保数码显微镜保养 | 2 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 种植区新风系统 | 7 | 套 | 3640 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 种植区除湿加湿一体机 | 9 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 种植区空调系统 | 8 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 聚氨酯冷库保温板（双面彩钢） | 230 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 种植机-大功率植物灯（模块） | 57 | 根 | 400 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 种植机-小功率植物灯（模块） | 369 | 根 | 230 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 延时摄影相机（室内） | 27 | 套 | 1560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 种植机-基础模块 | 57 | 套 | 2850 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 种植机-育苗、叶菜模块 | 87 | 套 | 1980 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 种植机-攀爬模块 | 15 | 套 | 2120 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 种植机-果菜模块 | 22 | 套 | 1850 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 种植机-RO自来水过滤模块 | 8 | 套 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 种植机-RO自动补水套装 | 8 | 套 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 种植机-营养液水冷模块 | 8 | 套 | 3900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 种植数据库系统 | 8 | 套 | 1000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 物联网管理及移动端平台 | 8 | 套 | 1000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 种植机-物联网大数据看板平台 | 4 | 页 | 18000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 种植机-水箱EC传感器 | 5 | 个 | 1750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 种植机-水箱PH传感器 | 5 | 个 | 1590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 种植机-环境监测模块（温度、湿度、CO2） | 10 | 个 | 1030 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 种植机-物联网溢水检测 | 15 | 个 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 种植机-物联网液位实时检测 | 9 | 个 | 1280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 种植机-LED紫外线杀菌灯 | 53 | 套 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 种植机-物联网对流风扇（套装） | 53 | 套 | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 种植机-有线物联网多模网关 | 55 | 个 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 种植机-物联网摄像头（室内） | 53 | 个 | 390 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 种植机-物联网摄像头（室外） | 6 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 双向智能温控发芽箱 | 9 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 250L恒温、湿度可调培养箱 | 1 | 台 | 9600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 智能鱼缸 | 4 | 套 | 52 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 食用菌网格种植架 | 5 | m | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 铵态氮（铵离子）传感器 | 7 | 个 | 5000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 电导率传感器 | 7 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 钾离子传感器 | 7 | 个 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 酸碱度（pH）传感器 | 7 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 硝态氮（硝酸根离子）传感器 | 7 | 个 | 5000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 笔式PH计 | 68 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 数显电子温度计 | 72 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 便携式溶氧仪 | 8 | 套 | 420 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 数显浊度计 | 8 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 笔式EC计 | 64 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 土壤氮磷钾检测仪 | 11 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 土壤湿度监测仪 | 32 | 套 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 数显果实糖度速测仪 | 20 | 台 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 数显叶绿素速测仪 | 13 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 光谱照度仪 | 9 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 高压灭菌锅 | 2 | 台 | 9500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 恒温振荡培养箱 | 2 | 台 | 9400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 超净工作台 | 1 | 台 | 17300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 教学用数字气象站 | 1 | 套 | 22000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 培养基搅拌器 | 1 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 教师演示桌（带水盆） | 2 | 张 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 学生实验桌（带水槽） | 4 | 张 | 7580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 学生凳（可升降） | 40 | 张 | 135 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 实验边柜 | 4 | m | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 实验室吊柜 | 4 | m | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 仪器柜 | 4 | 张 | 1950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 不锈钢水柜 | 6 | m | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 钢制花架 | 10 | m | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 设备周转推车 | 7 | 张 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 菌菇生产筐及塑料瓶、塑料包 | 1 | 项 | 1730 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 菌菇生产配料 | 1 | 项 | 2050 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 菌丝培养基配料及试剂 | 1 | 项 | 2250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 常规无土栽培肥料 | 9 | 套 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 冰箱 | 9 | 台 | 3150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 小厨宝 | 4 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 真空保鲜机 | 9 | 台 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 电子天平 | 18 | 套 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 微型拉压传感器（含单路数值显示器） | 48 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 拉压传感器专用4路数值显示器 | 2 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 桥梁模型结构材料 | 30 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 铁架台 | 24 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 热熔胶枪 | 24 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 微型钻床 | 2 | 套 | 3450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 24V 无线电钻+钻头 | 4 | 套 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 万用电表 | 24 | 套 | 190 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 数字化实验器线圈800匝（含电流传感显示器） | 12 | 套 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 温差发电实验仪（风扇） | 24 | 套 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 技术、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 86寸智慧黑板（不含OPS电脑） | 1）LED 液晶屏体：液晶显示尺寸86 英寸，A 规屏，显示比例 16:9，分辨率：3840*2160,触控方式：支持不低于10点电容触控。 2）整机尺寸：长（4000-4300）mm.高（1100-1300）mm。 3）接口：USB、HDMI。 4）整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线、显示屏表面钢化玻璃，卡嵌在金属边框内，四角圆弧型设计。 5）支持无线或蓝牙。 6）安装部署：教室黑板区域主显示设备，教室墙面固定安装；包括壁装支架、电源线、HDMI线、网线的安装等。 |
| 2 | 65寸无触控液晶显示器 | 1）尺寸：65英寸； 2）分辨率：4K； 3）开机无广告 4）音响：2.1声道； 5）配置：内存2G，存储32G，支持WiFi6； ★6）节能产品（签合同提供节能产品认证证书） 7）安装部署：安装部署在教室后部壁挂式安装；包括壁装支架、电源线、HDMI线、网线的安装等。部分学校需要加长吊装或伸缩型臂装。 |
| 3 | 无线快拍仪 | 1）像素：800万 2）拍摄灵活性：可多关节，多角度调节拍摄方向，支持旋钮放大缩小; 3）影像区域：A3幅面； 4）连接：支持有线无线连接、含USB连接线和无线网卡； 5）电池续航：6小时，具有电量显示功能； 6）无线传输距离：30米。 7）安装部署：用于教师实时视频展示，安装部署在教师讲台位置，预留充电位。 |
| 4 | 投屏器 | 1）支持扫码投屏和投屏码投屏。 ▲2）支持2路同时无线投屏显示。 3）支持Android、iOS、Mac、Windows设备投屏，兼容AirPlay、Miracast、WiDi协议。 4）支持4K高清显示。 5）安装部署：配合电视机和触控一体机使用，用于手机平板笔记本等终端设备快捷投屏，和显示设备连接和调试。 |
| 5 | 教室扩声系统（单音箱） | 1）控制器：输入方式：蓝牙、3.5mm（连接有线麦克风或音乐信号），USB 播放，Type-C；旋钮调节、液晶显示；与音箱模块匹配、自动适配；自动扫频、自动啸叫抑制 2）音箱（1只）：无线传输2.4G；额定功率40W；内置4英寸喇叭单元、包含3个不同方面；灵敏度：95dB；有效使用距离30m；吸顶式或吊挂安装（含支架） 3）无线麦克风：笔形麦（含单耳头戴麦）；UHF频段；面板显示 4）安装部署：讲台桌面预留充电位、便于控制器和充电；满足教师讲课扩声需求和教室多媒体播放，预留输出一路给录播主机无线麦克风充电；控制器建议壁装，电脑或笔记本用USB方式接入控制器；音箱安装于教室居中顶部，如用户吊顶，须提供金属专用吊架（费用包含在总报价中），并对吊顶进行匹配处理（含修补），保证音箱上部与吊顶平齐；强电线路和电脑（触控屏）音频线，均分别隐蔽穿管接入扩声系统。 |
| 6 | 27寸触控屏 | 1）主机性能：多核处理器、4G+32G、Wi-Fi、内置500万像素摄像头 2）触控屏幕：27英寸、1080P、支持10点触控、亮度350cd/m2； 3）壁挂：壁挂标准孔位、含壁挂支架、可横挂与竖挂； 4）接口：LAN、USB*2、TF、HDMI 5）材质：面框铝合金/后壳钣金 6）控制：内置集控APP，可远程管理开关机，更换展示素材； ★7）节能产品（签合同提供节能产品认证证书） 8）安装部署：壁挂安装：从最近的强电位置引线，并暗管预埋（墙面修复）、电源线及适配器收纳盒安装（1个）、86盒强电面板安装（1个）； 9）功能达成：安装种植机APP查看种植机的状态信息、查询有关信息资料 |
| 7 | 小组学习终端（含笔和键盘） | 1）显示屏：IPS、120Hz高刷、11-12英寸、2K-2.5K分辨率、多点触控； 2）摄像头：前置800万像素，后置1200万像素 3）存储：6G+128G； ★4）操作系统：国产化 5）机身：全金属 6）原厂键盘：磁吸式、含平板背部保护 7）内置电池容量：7000mAh 8）安装部署：协助软件安装，每组配备1台，可以查询资源、连接传感器或数字显微镜 |
| 8 | 终端充电箱（桌面） | 1）支持平板设备数量 12 台，USB 端口5V 2.1A 直流快速充电，免适配器，配专用数据线； 全封闭式防盗结构； 2）充电识别设备并分配所需电流，每路均有过流、过载、短路、漏电保护； 柜体LED数字指示灯，反映每台平板充电状态； 3）冷轧碳素钢，壁挂或桌面； 4）安装部署：含壁挂安装 |
| 9 | 8口网络交换机 | 1）8个10/100/1000M 自适应RJ45端口 2）交换容量：300Gbps 3）MAC地址表：8K 4）网管功能：支持APP端和Web远程管理设置，可以设置VLAN，具有端口流量统计等功能 5）整体材质：金属外壳 |
| 10 | 高密AP | 1）支持802.11ac，wave2协议； 2）单频最大接入速率866Mbps，整机最大接入速率1167Mbps； 3）支持双路双频设计，支持2.4和5GHz双频接入； 4）含原厂POE供电模块。 5）安装部署：吸顶安装。 6）功能达成：满足教室40台移动终端互动教学的接入需求。 |
| 11 | 教师数码显微镜（含平板） | 1）光学放大倍数：40X-400X； 2）目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm， 3）物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜: 4X/N.A.0.1/W.D.9mm，成像清晰圆直径16.8mm；10X/N.A.0.25/W.D.7mm，成像清晰圆直径16.5mm；20X/N.A.0.40/W.D.5mm，成像清晰圆直径15.9mm；40X/N.A.0.6/W.D.2mm,成像清晰圆直径16mm； 4）观察头：铰链式三目，30°/45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。 5）载物台：固定式载物平台，面积220X160mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：110mmX75mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.切片托座，皮氏培养皿托座。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.05mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.005mm； 6）照明： LED灯源亮度可调； 7）转换器：内定位物镜转换器4孔； 8）物镜齐焦：10→4倍 不超过0.12mm，10→20倍 不超过0.04mm，10→40倍 不超过0.04mm； 9）调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。 10）滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片； 11）相衬装置：φ30mm对中望远镜；10X-40X可调中相衬插板； 12）成像水平：静态图像800万像素，实时视频分辨率1080P（25FPS），延迟≤200MS；支持Wi-Fi传输，多用户无线同时访问； 13）显示平板：9英寸 14）软件：显示平板预装原厂图像分析软件，另提供win版本原厂图像分析软件。 15）安装部署： a）显微镜应根据学校实验需求，放置在适合的桌面上，确保充足的操作空间和便于观察的距离。 b）企业三年内每年到校进行一次进行设备维护，确保光学元件清洁。 |
| 12 | 三目体视数码显微镜 | 1）光学放大倍数（最小范围）：7X-45X 2）目镜：自带视度调节环 3）物镜：变倍最小范围 0.7X-4.5X，连续变倍 4）载物台：立柱式透射底座,调焦托架齿轮齿条升降，调焦行程50mm，扭力矩可调 6）最低工作距离：100mm。 7）成像水平：静态图像最低像素320万像素 8）配件：LED光源 10）软件：原厂图像分析软件 11)安装部署： a）显微镜应根据学校实验需求，放置在适合的桌面上，确保充足的操作空间和便于观察的距离。 b）企业三年内每年到校进行一次进行设备维护，确保光学元件清洁；保养后要将保养记录（内容和时间）标签粘贴在设备适合位置 |
| 13 | 学生数码显微镜（不含平板） | 1）光学放大倍数：40X-400X 2）目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X/18mm。 3）物镜：平场消色差物镜4X、10X、20X、40X；四孔物镜转换器； 4）观察头：铰链式双目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤1.5mm 5）载物台：复合式机械移动载物台，低手位同轴调节。带限位装置；移动范围76mm（X）×30（Y）mm，读数0.1mm； 6）照明：LED光源，阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，粗调行程25mm微调最小读数值0.002mm，微调机构空回≤0.004mm； 7）成像水平：静态图像500万像素，实时视频分辨率1080P（25FPS），延迟≤200MS，支持远程全分辨率拍照； ★8）含显微镜教学软件系统：支持40端点以上学生端在线，1080p实时高清图像监看，高清显微图像低延迟，实时反馈镜下图像，并发实时帧率大于20帧/秒，图像清晰流畅。通过监看功能，实时了解学生试验状态，可以同时进行2X2、3X3、4X4等模式的多路监看，实时切换。可以单独放大查看单路图像；支持广播教学，任意一台图像广播到其他学生的手机或平板电脑上； 9）配件：机身提供平板固定机构（支持10-12寸平板）和充电USB口； 11）服务：协助部署，组织现场培训，对多台终端协助安装集中管理互动软件； 12）软件：预装原厂图像分析软件（win、安卓、ios）均可。 13）安装部署： a）显微镜应根据学校实验需求，放置在适合的桌面上，确保充足的操作空间和便于观察的距离。 b）企业三年内每年到校进行一次进行设备维护，确保光学元件清洁；保养后要将保养记录（内容和时间）标签粘贴在设备适合位置。 |
| 14 | 学生数码放大镜 | 1）4英寸IPS屏幕，显示屏分辨率800*480； 2）放大倍率：1-800x；旋钮式对焦； 3）灯光亮度可调节；电池容量：2500mAH； ★4）支持APP，无线图传；内置8GB存储空间；视频录制格式MP4.可无线传输至平板和手机； 5)含支架，含智能底光。 |
| 15 | 过保数码显微镜保养 | 1、保养范围：使用5年以上的数字成像显微镜；含清晰度下降的物镜更换 2、保养内容： 1）单一校区内需要保养的显微镜数量10台为1套； 2）含清晰度影响观察的故障物镜的更换； 2）清洁光学成像系统和载物平台校准； 3）平板显示模块的软件升级和安卓系统升级； 4）数码成像系统的像差校正、聚焦和曝光设置； 5）显微镜互动教学平台的系统升级； 6）保养后要将保养记录（内容和时间）标签粘贴在设备适合位置。 |
| 16 | 种植区新风系统 | 1）尺寸：970*360*230mm； 2）额定风量：300m³/h； 3）额定电压：220v； 4）额定功率：40w； 5）噪音：≤35dB（A）； 6）支持WiFi无线连接； 7）净化效率：＞99.9％（针对PM2.5颗粒物）； 8）支持485通讯模块与管理系统连接，实现集中控制与管理； 9）安装部署：含人工安装和配件。新风机安装位置确保室内美观协调。同时，安装过程中需特别注意管道的布局与密封性，以避免漏风和影响系统效率。 |
| 17 | 种植区除湿加湿一体机 | 1）尺寸：（450±50）mm*（650±50）mm*(1680±100)mm； 2）外壳材质：碳钢冷板； 3）除湿量：90（L/24h）； 4）加湿量：90（L/24h）； 5）额定功率：≤1300W； 6）风量：不低于800-1200立方米每升 7）水箱容积：40L； 8）支持485通讯协议，具有自动缺水保护功能，工业级电机压缩机、底部有万向轮方便移动； 9）功能达成：实现种植室内环境的除湿、加湿与净化，提供洁净、舒适的空气效果，适用于多种室内场所，如办公、实验室、居住空间等； 10）安装部署：设备与上下水管道连接，以便于水的排放与补充。安装过程中需确保设备的平稳放置与水管的连接可靠，以确保设备正常运转。 |
| 18 | 种植区空调系统 | 1）3P风管机； 2）变频冷暖空调； 3）制冷量：7000w； 4）制热量：8000w； ▲5）配件：含顶部进出风口百叶格栅；如安装在教室内含进出风口外立面整体结构（铝塑板或石膏板），进出风口隐蔽美观。 ★6）节能产品（签合同提供节能产品认证证书） 7）可以通过485通讯协议与管理系统连接，实现集中监控与控制 8）安装部署：含室内空调布线（含10米加长铜管）、所需辅材及人工安装费。设备应安装于教室顶部，合理布局以确保空气流通和温度均匀，同时考虑到设备的维护与检修便捷性。 |
| 19 | 聚氨酯冷库保温板（双面彩钢） | 1）材质密度：40±2kg/m³ 2）抗压强度: 160KPA 3）导热系数: ≤0.024W/(M·K) 4）粘结强度: 0.1MPA 5）抗弯承载能力: ≤8.8mm 6）厚度：75mm 7）板面材质: 双面彩钢板 8）彩钢板厚度: 0.3mm 9）配件：含窗口和门边的防水美观的包边处理 |
| 20 | 种植机-大功率植物灯（模块） | 1、功率：25-30W; 2、尺寸：（L600±5）×（φ50±5）mm，发光角120°；连续光谱，无频闪，有效光子密度PPFD200umos/m2.s。交流电：220V 27W。灯具使用环境-10℃-40℃；寿命20000H。IP65防护等级，防水接线。 1）育苗模式 红光占比：20% - 25% 绿光占比：65% - 75% 蓝光占比：5% - 10% 光强（Flux）：2500 - 3000流明 光谱有效功率（Fe）：10 - 15瓦特 光效（Efficacy）：90 - 110流明/瓦特 光合光子通量PPF（380-780nm）：55 - 65 umol/s 2）叶菜模式 红光占比：35% - 40% 绿光占比：55% - 60% 蓝光占比：5% - 10% 光强（Flux）：1700 - 2000流明 光谱有效功率（Fe）：9 - 12瓦特 光效（Efficacy）：65 - 75流明/瓦特 光合光子通量PPF（380-780nm）：50 - 60 umol/s 3）果菜模式 红光占比：40% - 50% 绿光占比：45% - 50% 蓝光占比：5% - 10% 光强（Flux）：1200 - 1500流明 光谱有效功率（Fe）：9 - 11瓦特 光效（Efficacy）：50 - 55流明/瓦特 光合光子通量PPF（380-780nm）：50 - 60 umol/s 4）led灯副三通接头：用于模块化生长灯系统的安装与连接，可以用于连接多个管道或线路，使其能够分支或合并。 5）功能达成：三种模式任选，配合种植机育苗叶菜模块、种植机果菜模块、种植机攀爬模块等模块组合成适合各种果蔬花卉植物培养生长的光照环境。与种植机灯座组合使用，灯的高度可随灯座上下无极调节，同根灯管在灯座上支持水平安装、垂直安装两种方式。可探究不同光照条件（如光强、光谱、光照周期）等实验变量对各类植物生长的影响对照实验。 |
| 21 | 种植机-小功率植物灯（模块） | 1、功率：10-15W; 2、尺寸：（L600±5）×（φ30±5）mm，发光角120°；连续光谱，无频闪，有效光子密度PPFD200umos/m2.s。交流电：220V 12W。灯具使用环境-10℃-40℃；寿命20000H。IP65防护等级，防水接线。 1）育苗模式 红光占比：20% - 25% 绿光占比：65% - 75% 蓝光占比：5% - 10% 光强（Flux）：2500 - 3000流明 光谱有效功率（Fe）：10 - 15瓦特 光效（Efficacy）：90 - 110流明/瓦特 光合光子通量PPF（380-780nm）：55 - 65 umol/s 2）叶菜模式 红光占比：35% - 40% 绿光占比：55% - 60% 蓝光占比：5% - 10% 光强（Flux）：1700 - 2000流明 光谱有效功率（Fe）：9 - 12瓦特 光效（Efficacy）：65 - 75流明/瓦特 光合光子通量PPF（380-780nm）：50 - 60 umol/s 3）果菜模式 红光占比：40% - 50% 绿光占比：45% - 50% 蓝光占比：5% - 10% 光强（Flux）：1200 - 1500流明 光谱有效功率（Fe）：9 - 11瓦特 光效（Efficacy）：50 - 55流明/瓦特 光合光子通量PPF（380-780nm）：50 - 60 umol/s 4）led灯副三通接头：用于模块化生长灯系统的安装与连接，可以用于连接多个管道或线路，使其能够分支或合并。 5）功能达成：三种模式任选，配合种植机育苗叶菜模块、种植机果菜模块、种植机攀爬模块等模块组合成适合各种果蔬花卉植物培养生长的光照环境。与种植机灯座组合使用，灯的高度可随灯座上下无极调节，同根灯管在灯座上支持水平安装、垂直安装两种方式。可探究不同光照条件（如光强、光谱、光照周期）等实验变量对各类植物生长的影响对照实验。 |
| 22 | 延时摄影相机（室内） | 1）摄像机：1080P、广角、F2.8； ▲2）功能：电动红外滤镜、时间切片合成、定时任务、手机APP操作； 3）配件：硅胶保护套、三脚架、遮光罩、UV滤镜、内存卡64G、2万毫安充电宝、补光灯。 |
| 23 | 种植机-基础模块 | 1）产品尺寸：（65±5）*（65±5）*（50±5）cm。 2）组成构件：立柱4个，可调脚4个，分体式组合水箱4个（或者可选分格式组合水箱1个），水泵3个，机械增氧堵头3个，物联网集中模块，智能水箱控制中心。 ▲3）材质：无毒PP+PVC+ABS，种植基础模组整体采用PVC材质，不含金属零件，线材IP65防水。 4）分体式组合水箱：水箱数量4个，水箱容积25L/个，水泵数量3个。 5）每个水箱可独立控制供液循环，每台设备可提供4个独立水箱（三角水箱带滑轮便于移动），同时支持最多4种不同营养液循环分层独立供液。 6）模块化设计，可通过旋转方式与底部水箱连接任意选择本组架体水箱，可组合可叠加，不受层数限制，后期可根据种植需要在每台设备上增减模块。 7）营养液循环模式采用机械增氧，瀑布式供液，让营养液与空气充分搅拌，含氧量6mg/kg。 8）隐藏式水路，上下水管内置于设备，不可见光，有效避免绿藻滋生。隐藏式电路，防水秒接线。 9）水泵：尺寸：（35±2）*（35±2）*（100±10）mm；最大扬程4m，最大流量400L/h。具有防堵转功能，进水口带过滤棉；额定水流，减震硅胶套静音工作。额定电压DC12V，额定功率12W。出水口规格φ8mm（可替换水咀，配合使用内径7mm软管）。 10）四路水泵控制模块：四路控制，实现物联网控制功能，APP控制，可自定义水循环开启模式。水泵具有识别水箱功能，缺水报警功能，缺水自动切断电源，支持分级报警，使用者可自定义报警风险等级，支持APP、短信、电话三种报警方式。 11）物联网功能：通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4。 12）控制APP： a.提供多种蔬菜种植方案，从育苗到采收，手把手指导种植。 b.可远程控制、自动控制、联动控制所有相关物联网设备（灯光、水泵、空调、加湿除湿等）。 c.可设置多种管理模式，一人可以管理多台设备，一台设备也可由多人管理。 d.可以对设备进行分组，支持三层分组：学校、班级、小组设备。 e.可以自由设置多种联动场景（比如温度高于28℃，开启空调）。 f.可实现各项数据和设备状态的异常报警功能，并可自定义报警等级（支持APP报警、短信报警、电话报警）。 g.可视化个性化屏幕显示。 h.营养液在线调配教程、营养液使用全程指导。 i.在线升级各项种植教程和数据。 j.可以回看往期数据，并可下载以往数据，最多支持3个月。 13）功能达成：种植机的基础模块，由分体式/分格式组合水箱、水泵、远程APP、物联网模块组成。可与种植机育苗叶菜模块、种植机果菜模块、种植机攀爬模块等模块组合成适合各种果蔬培养生长的种植机。 |
| 24 | 种植机-育苗、叶菜模块 | 1）产品尺寸：（65±5）*（65±5）*（35±5）cm 2）组成构件：种植托盘1组，灯座套装1组，NFT浅液流挡块1个，DFT深液流挡块1个，32孔种植板套装（含种植杯、种植孔盖板）1组，164孔育苗种植板套装（含种植杯、种植孔盖板）1组，立柱4个，育苗叶菜模块智控套装。 3）材质：无毒PP+PVC+ABS，种植模组整体采用PVC材质，不含金属零件，线材IP65防水。 4）灌溉模式：潮汐、浅液流NFT、深液流DFT三种模式可同时展开。 5）种植机灯座：灯座高度可上下无极调节，可调节植物生长灯照射角度，提高光照利用率，即插式快捷安装。 6）灯具控制模块：输入110V-220V 50Hz，输出：110V-230V，负载：10A 7）设备支持分层独立清洗，各种植层互不影响。 8）通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4。 9）模块化设计，可通过旋转方式与底部水箱连接任意选择本组架体水箱，可组合可叠加，不受层数限制，后期可根据种植需要在每台设备上增减模块。 10）支持与物联网水溢检测，物联网高压智能开关，物联网温湿度计，物联网红外、射频遥控器，物联网摄像头，物联网低压多路控制开关，物联网智能水泵，物联网CO2检测仪以及对流风扇等物联网设备联动丰富种植机功能。 11）配合模块化生长灯系统使用，可通过app控制每层植物生长灯的开关、设置调节不同的光周期，并可拓展调节光强。 12）种植数据库：支持查询种植品类和方案，根据查询结果给出相应的营养液建议使用相对应的营养液。 13）功能达成：可同时用于叶菜、果菜、瓜类、花卉、中草药等多种类型植物的催芽、育苗，也可用于叶菜全生命周期的种植生长，同一台设备上两层或多层之间既可分层独立供液，也可多层并用供液；可分层独立控制灯光、水泵。可同时分组探究不同营养液（如营养液浓度、营养液配方）、不同光照条件（如光强、光谱、光照周期）等实验变量对叶菜类植物生长的影响对照实验。 |
| 25 | 种植机-攀爬模块 | 1）产品尺寸：（65±5）*（65±5）*（165±20）cm 2）组成构件：种植托盘1组，灯座套装1组，NFT浅液流挡块1个，DFT深液流挡块1个，32孔种植板套装（含种植杯、种植孔盖板）1组，高强度PVC攀爬立柱4个，果菜模块智控套装，顶部吊蔓架。 3）材质：无毒PP+PVC+ABS，种植模组整体采用PVC材质，不含金属零件，线材IP65防水。 4）灌溉模式：潮汐、浅液流NFT、深液流DFT三种模式可同时展开。 5）种植机灯座：灯座高度可上下无极调节，可调节植物生长灯照射角度，提高光照利用率，同根灯管在灯座上支持水平安装、垂直安装两种方式，即插式快捷安装。 6）灯具控制模块：输入110V-220V 50Hz，输出：110V-230V，负载：10A 7）设备支持分层独立清洗，各种植层互不影响。 8）通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4。 9）模块化设计，可通过旋转方式与底部水箱连接任意选择本组架体水箱，可组合可叠加，不受层数限制，后期可根据种植需要在每台设备上增减模块。 10）支持与物联网水溢检测，物联网高压智能开关，物联网温湿度计，物联网红外、射频遥控器，物联网摄像头，物联网低压多路控制开关，物联网智能水泵，物联网CO2检测仪以及对流风扇等物联网设备联动丰富种植机功能。 11）配合模块化生长灯系统使用，可通过app控制每层植物生长灯的开关、设置调节不同的光周期，并可拓展调节光强。 12）种植数据库：支持查询种植品类和方案，根据查询结果给出相应的营养液建议使用相对应的营养液。 13）功能达成：可用于西红柿、黄瓜等攀爬类、瓜类植物的种植生长，同一台设备上两层或多层之间既可分层独立供液，也可多层并用供液；可分层独立控制灯光、水泵。可同时分组探究不同营养液（如营养液浓度、营养液配方）、不同光照条件（如光强、光谱、光照周期）等实验变量对攀爬类、瓜类植物生长的影响对照实验。 |
| 26 | 种植机-果菜模块 | 1）产品尺寸：（65±5）*（65±5）*（75±5）cm 2）组成构件：种植托盘1组，灯座套装1组，NFT浅液流挡块1个，DFT深液流挡块1个，32孔种植板套装（含种植杯、种植孔盖板）1组，高强度PVC瓜果立柱4个，果菜模块智控套装。 3）材质：无毒PP+PVC+ABS，种植模组整体采用PVC材质，不含金属零件，线材IP65防水。 4）灌溉模式：潮汐、浅液流NFT、深液流DFT三种模式可同时展开。 5）种植机灯座：灯座高度可上下无极调节，可调节植物生长灯照射角度，提高光照利用率，同根灯管在灯座上支持水平安装、垂直安装两种方式，即插式快捷安装。 6）灯具控制模块：输入110V-220V 50Hz，输出：110V-230V，负载：10A 7）设备支持分层独立清洗，各种植层互不影响。 8）通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4。 9）模块化设计，可通过旋转方式与底部水箱连接任意选择本组架体水箱，可组合可叠加，不受层数限制，后期可根据种植需要在每台设备上增减模块。 10）支持与物联网水溢检测，物联网高压智能开关，物联网温湿度计，物联网红外、射频遥控器，物联网摄像头，物联网低压多路控制开关，物联网智能水泵，物联网CO2检测仪以及对流风扇等物联网设备联动丰富种植机功能。 11）配合模块化生长灯系统使用，可通过app控制每层植物生长灯的开关、设置调节不同的光周期，并可拓展调节光强。 12）种植数据库：支持查询种植品类和方案，根据查询结果给出相应的营养液建议使用相对应的营养液。 13）功能达成：可用于矮番茄、辣椒等果菜的种植生长，同一台设备上两层或多层之间既可分层独立供液，也可多层并用供液；可分层独立控制灯光、水泵。可同时分组探究不同营养液（如营养液浓度、营养液配方）、不同光照条件（如光强、光谱、光照周期）等实验变量对果菜类植物生长的影响对照实验。 |
| 27 | 种植机-RO自来水过滤模块 | 1、用于自来水过滤，为无土栽培提供较高纯度的供水，出水为RO水（PH=7，EC=0，TDS=0），带物联网自动补水功能。 2、自来水过滤进水装置 1）活性炭+pp棉+反渗透膜三级过滤，出水为RO水（PH=7，EC=0，TDS=0），最大流量60L/H，带物联网自动补水。 2）AC220V/50HZ，49w，电源配置：24V4A，进水压力0.1-0.4Mp。 3）含5米水管，超过5米另外核算（超出按15元/米核算）。 3）输入电压：220V50Hz，输出220V，最大负载10A 4）控制模块：实现物联网控制功能，APP控制。可以与物联网液位检测仪器联动控制，可以与水泵联动控制，可以单独设置补水计划。 5）通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4 3、进水过滤装置控制模块 1）实现物联网控制功能，APP控制。可以与物联网液位检测仪器联动控制，可以与水泵联动控制，可以单独设置补水计划。 2）输入电压220V50Hz，输出220V，最大负载10A。 |
| 28 | 种植机-RO自动补水套装 | 1）产品尺寸：（35±5）*（35±5）*（100±5）mm，每台种植机配置建议1个/台。 2）额定电压DC12V，额定功率12W。 3）最大扬程4M，最大流量400L/h。 4）外壳采用优质增强ABS，树脂灌缝，绝缘性能好，不漏水，轴心采用优质不锈钢，接线长度25cm，接头为3.5mm防水接头。 5）出水口规格φ8mm(可替换水咀，配合使用内径7mm软管)。 6）中轴采用两端头软链接固定，不偏心，不受震动损坏。 7）具有防堵转功能，进水口带过滤棉。 8）额定水流，静音工作，含减震硅胶套。 9）储水箱：（1500±200）*（500±100）*（400±50）mm，用于RO水蓄水存储。 10）功能达成：为种植机水箱提供手动、自动补水。 |
| 29 | 种植机-营养液水冷模块 | 1）尺寸：30*30*35cm(可±5%调整) 2）功率：300W 3）制冷量：600W 4）额定电流：1.45A 5）冷媒：R134a 6）冷却水量：≤900L 7）控制模块：实现物联网控制功能，APP控制。可以与营养液温度联动控制，也可以与环境明期暗期联动控制 8）通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4 9）含连接件、管件等零配件 10）功能达成：营养液专用，大流量，持续降温、搅拌降温一体。 |
| 30 | 种植数据库系统 | 1）包含了四大类（叶菜、果菜、瓜类、花卉）十小类（藜科、伞形科、十字花科、菊科、苋科、旋花科等六类叶菜；以及各种番茄、黄瓜、甜椒等果菜；各类草本花卉），总计50多个品种在全人工光水培种植条件下，从催芽、育苗、生长前期、生长后期、开花期、结果期等各阶段的生长参数以及种植方案，同时能够提供不同品种植物出现问题时的应对措施和解决方案。且数据库品种数量在不断增加。 2）提供30余种蔬菜花卉，从播种到采收每一步操作的图文和视频教程；提供育苗阶段每四天一次的小苗形态对比图；提供不同类型种子的浸泡时间表、催芽时间表。 3、提供四大类（叶菜、果菜、瓜类、花卉）不同植物在生长过程中对根上环境和根部环境敏感数据参数（即不同植物对于光强、光质、光周期、温度、湿度、CO2浓度、营养液EC、pH、溶氧量、N、P、K含量等等），便于学生有效地开展对比种植实验。 4）提供不低于15个不同因素对植物生长影响的实验方案（如光照、营养液、CO2、温湿度、采收品质调控等方向），并设计不同的实验方法、实验观察内容及实验结果预测、种植实验过程记录模板，引导学生开展更深入的实验探索。 |
| 31 | 物联网管理及移动端平台 | 物联网管理和移动端平台集智能设备控制、植物管理、种植知识分享于一体的综合性智慧水培种植服务平台。 1）设备控制 远程控制：可通过手机APP远程控制种植设备，如植物生长灯、空调、加湿机、除湿机、风扇、水泵、紫外杀菌灯等等，实现一键开关、设置定时等操作。 一键控制：可以自定义多个不同的设备，例如多盏灯和水泵或者风扇，同时一键开启和关闭。 设置定时：支持倒计时、定时，循环定时等多种定时方式。 场景控制模式：支持自定义多种种植联动场景，如：温度高于多少度自动开空调，温度低于多少度自动关空调；且支持多种叠加条件，例如当灯光开启时且温度大于多少度时自动开启空调；一键开关，实现相关环节要素的自动调节。设备名字可自定义，便于快速查找相应设备。 2）人员管理：一个账号可以建立多个种植室，每个种植室可以放多个种植设备和检测设备，账号所有者可以添加不同的账号进入不同的种植室观察或者管理各设备（权限由账号所有者决定）。 3）日程和警报：可设置各种提醒和警报，警报级别可以自定义，分三级：app弹窗、手机短信通知，手机电话通知。 4）营养液在线计算：可针对不同的种植设备和种植方式（NFT/DFT），对不同的植物和同一植物不同的生长阶段，提供营养液在线自动计算，提供营养液补充指导，精确补充营养液，确保植物健康生长。 5）资源：提供叶菜类育苗、花卉类育苗、果菜类育苗、苗芽菜等从育苗、生长前期、生长后期、开花期、结果期等各阶段的图文及视频教程 6）数据：支持实时查看当前数据，支持回看历史数据（最多3个月），自动形成数据变化曲线，可下载历史数据用于数据分析。 7）互动分享：种植教程分享提供交流平台，由学校或老师不定时发布植物种植教程，让学生可以学习不同植物的习性，了解植物生长过程。也可发布各个学校或者班级或者学生个人的种植日志。 8）可对外连接购物平台，支持学生把自己种植的蔬菜对外销售给朋友或者家长或者消费者。 9）在线升级各项种植教程和数据。 |
| 32 | 种植机-物联网大数据看板平台 | 1）实时数据监控：能够实时显示种植室内的环境参数，如温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等，以及植物营养液的EC、pH、温度等参数。这些数据通过传感器实时采集，并经过处理和分析后，以图表、曲线等形式直观展示在大屏上，让管理者能够随时了解植物工厂的运行状态和植物的生长情况。 2)智能分析预警:平台内置智能分析系统，能够对采集到的数据进行深度挖掘和分析，发现潜在的问题和趋势。当环境参数超出预设范围或植物生长出现异常时，系统会立即发出预警信号，并在大屏上突出显示，提醒管理者及时采取措施进行调整和优化。 3）平台管理：以网址登录形式展现，每个用户学校都有独立的网址，可以允许多个账号同时登录查看。 4）定制化服务：可以根据不同学校的植物种植实验室要求，定制个性化的数据显示平台，展示学校特点和种植实验室不同的研究方向。 |
| 33 | 种植机-水箱EC传感器 | 1）供电：DC7-30V 2）功耗：0.5w 3）测量范围：0-6ms/cm，精度0.1ms/cm 4）误差：±1%FS 5）分辨率：0.1ms/cm 6）温度参数：测量范围：-20-60℃，精度0.1℃ 7）防水：IP68 8）耐压：0.6MP 9）含PH传感器电极与电路板联动控制部件 |
| 34 | 种植机-水箱PH传感器 | 1）测量范围0-14 2）精度：±0.02pH 3）分辨率：0.01pH 含PH传感器电极与电路板联动控制部件 |
| 35 | 种植机-环境监测模块（温度、湿度、CO2） | 1）尺寸：16*9*4cm 2）双通道，NDIR红外传感器，LCD数字显示，自动校准，使用温度：0-70℃。 3）CO2测量范围：0-5000PPM，分辨率：1PPM，精度50PPM±5%。 4）测量温度范围：0-50℃，分辨率：0.1℃，精度±0.5℃。 5）湿度：0-99%，分辨率 1%，精度±5% 6）接口：typeC 7）电池容量：800mAh 8）输入电压：DC 5v 9）通信方式：ZigBee：IEEE 802.15.4 10）含报警功能，可与其他物联网设备联动控制 11）功能达成：用于种植机中环境监测（温度、湿度、CO2） |
| 36 | 种植机-物联网溢水检测 | 1）尺寸：φ50*18mm 2）电源：纽扣电池CR2032 3）工作温度：0-55℃ 4）通信方式：ZigBee：IEEE 802.15.4 5）反应度：0.5mm以上液位 6）低功耗，溢水可联动报警 |
| 37 | 种植机-物联网液位实时检测 | 1）输入：DC 0-24V 2）量程：0-200cm 3）精度：0.5级 4）年漂移：±0.2%FS 5）自动校准：内置0液位校准点 6）测量介质：水、油等不锈钢兼容介质 7）通信方式：ZigBee：IEEE 802.15.4 8）工作温度：-10-40℃ 9）探头防护等级：IP68 10）真实液位、精准数字显示、实时检测、可联动自动补水，报警功能，含一根一分二DC线、含电源适配器，可与执行设备联动控制。 |
| 38 | 种植机-LED紫外线杀菌灯 | 用于水箱营养液杀菌，含三灯，一分三线、一分二线、控制模块 |
| 39 | 种植机-物联网对流风扇（套装） | 用于种植机育苗叶菜模块、种植机果菜模块、种植机攀爬模块等模块微循环使用，含5风扇+1根电源线。 |
| 40 | 种植机-有线物联网多模网关 | 通过不同网络间的互通和转换，连接和管理各种智能设备，实现不同品牌、不同协议的智能设备之间的互联互通。 |
| 41 | 种植机-物联网摄像头（室内） | 1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS 2）最大分辨率：300W：1296P 3）红外灯：圈灯，红外距离可达10米，支持自动/手动 4）日夜切换：IR-CUT自动切换 5）降噪：3D降噪 6）镜头焦距：4mm 7）视场角：水平82.5度，垂直44.9度 8）云台控制：水平：0°~345°，垂直：：-10°~40° 9）光圈：固定，F2.1 10）视频编码标准：H.265/H.264/MJPEG 11）视频码率：主码流(高清):1.5Mbps;子码流(标清):512Kbps 12）视频帧率：主码流(高清):1296P@20fps;子码流(标清):640*360@20fps 13）音频输入：1路Mic 14）音频输出：1路speaker 15）双向语音：支持对讲/通话两种模式 16）多路预览：支持最大2路P2P，可实现多客户端同时预览 17）恢复默认：支持—键恢复默认 18）侦测功能：支持移动侦测、移动追踪、人形检测、声音检测、Siren报警 19）自定义音量：支持 20）简易巡航：支持 21）倍速回放：支持2倍倍速回放 22）SD卡存储：支持SD卡存储连续录像/事件录像，最大支持128G：SD卡 23）涂鸦云存储：支持 24）隐私模式：支持 25）连接方式：Wi-Fi：IEEE：802.11：b/g/n：2.4：GHz 26）电源输入：DC：5V：1A 27）工作温度：-10～45度 28）工作湿度：≤95% 29）外壳材料：塑料 30）安装部署：吊装、桌面摆放 |
| 42 | 种植机-物联网摄像头（室外） | 1）满足户外防水使用 2）免布线，无需布线 3）支持蓝牙（自动发现设备）和二维码分发网络 4）对角线120°广角镜头 5）支持彩色夜视 6）支持双向通话，回声消除 7）高精度PIR人体运动检测报警，误报过滤，灵敏度可调，支持人物识别，过滤误报 8）支持多种报警区域设置 9）支持声光报警 10）支持连续工作模式 11）支持离线本地录制 12）内置可充电锂电池，5200mAh，续航4-6个月 13）支持电量统计、电量实时同步、设备低电量报警 14）支持本地存储（SD卡） 15）支持云存储服务 16）IP65防护等级，满足多种室内外场景的需求 17）图像传感器1/2.8“ 18）像素2K 3MP 19）视频比特率主流（高清）：1Mbps；子流（标清）：384Kbps 20）视频帧率主流（高清）：2304*1296@15fps ;子流（标清）：360P@20fps 21）镜头焦距：3.3mm；F编号：F2.2 22）视野对角线120° 23）语音双向通话 24）音频输出单向扬声器 25）指示灯红/绿/白三色指示灯。红色和绿色是设备状态指示灯，白色是充电指示灯 26）红外线灯6支850nm红外线灯，最大8米 27）聚光灯2个白光，彩色夜视 28）夜视模式IR-CUT自动切换 29）Wi-Fi 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 30）本地存储SD卡（最高128G） 31）运动检测支持PIR人体运动检测 32）云存储支持事件记录 33）电池内置5200mah可充电电池，不可拆卸，充电保护 34）适配器DC 5V1.5A |
| 43 | 双向智能温控发芽箱 | 1）额定容积：270L； 2）外尺寸：（600±100）*（600±100）*（2000±100）mm； 3）电源：220V，加热功率400W，制冷功率170W； 4）温控范围：5～50℃，加热制冷双向温控，加热功率400W，制冷功率170W； 5）单门左开型，中空钢化玻璃门； 6）温度数显，PTC热风循环，智能数控，LED补光； 7）含种子发芽盒、防腐喷漆托架、喷壶、保湿布。 8）适用于植物发芽、育苗、微生物培养，具有自动控制光照，自动加热恒温等功能，可在不同地区不同季节使用不同的种子恒温快速发芽。 |
| 44 | 250L恒温、湿度可调培养箱 | 1.采用不锈钢内胆，四角半圆弧，易清洁，箱内搁板间距可调； 2.微电脑温度控制器，控温精确可靠，LED数码显示温度，时间； 3.微电脑自动带有掉电记忆功能，重新上电无需人为操作，自动运行未走完的程序； 4.循环风扇速度自动控制，避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发； 5.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外； 6.具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况选配）； 7.环保制冷剂（R134a），效率高，能耗低，促进节能； 8.工作室内搁架可随用户要求任意调节高度。 9.容积：250L； 10.控温范围：0-50℃控温精度0.1℃波动度±0.5℃-±1.0℃不均匀度±1.5℃； 11.控湿范围：50%RH~95%RH精度±2%RH波动度±5%RH-±7%RH(国家标准)； 12.照明：8W； 13.外形尺寸mm：600*670*1650，内胆尺寸mm：500*500*1040； 14.降温时间：40℃降至10℃≦100分钟； 15.工作时间：连续循环； 16.工作环境：0-30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体； 17.压缩机动延时间保护时间：3分钟； 18.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）； 19.噪音：≦70db； 20.电源要求：220V/50Hz； 21.风冷技术，无氟制冷； 22.微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便； 23.具有掉电记忆功能，保证在上电后，仪器能从断点继续运行； 24.数码显示屏，可显示温度，湿度，时间等； 25.控温控湿方式：采用箱体内背面风道循环制冷，循环均匀,风量为2m/s。 |
| 45 | 智能鱼缸 | 1）尺寸：(450±20)mm*(250±20)mm*(300±20)mm 2）材质：缸体超白玻璃，壳体ABS材料 3）水泵：高速无刷电机，运行噪音＜35dB 4）无线连接：支持IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 5）支持一键排水，包含多色域生态灯可根据需求调整鱼缸中光照环境，配备温度传感器，搭配电热棒可自由对温度进行精准控制 6）支持与APP相连，可以远程了解鱼缸环境情况 7）配件包含：电热棒，物理过滤模块，生化过滤模块，排水管，电源适配器，养鱼知识卡片 8）功能达成：缸体、灯光、温度显示、自动喂食器、水泵、过滤系统内置一体，用于观赏鱼类饲养。 |
| 46 | 食用菌网格种植架 | 1）尺寸：Lmm*(150±50)mm*(1800±50)mm： 2）材质：低碳钢丝，表面浸塑，防锈处理； 3）安装部署：种植食用菌，安装在湿度较高的培养区 |
| 47 | 铵态氮（铵离子）传感器 | 1）安装方式：投入式、流通式 2）测量范围：0.1-18000ppm 3）温度范围：0-50℃ 4）pH范围：4-10pH 5）测量原理：电极法 6）分辨率：0.001ppm 7）测量精度：±5%FS 8）输出：RS485,4-20mA， 9）防护等级：IP68 10）封装：可以单一封装或与本标其他类似传感器整体封装，封装采用密闭箱体，箱体和种植机水箱采用水泵接管的进出水循环机制，进行在线持续测量或临时测定，测试结束有排空内置余量水的功能。 ▲11）内置无线传输模块，设备或封装箱支持局域网内Wi-Fi读取传感器数据，以及远程4G蜂窝方式读取传感器数据，含手机平板等移动设备的图形化数据显示软件，且支持定制开发。 ★12）持续运行时间：可7*24h在线监测、持续时间3～5个月 13）安装部署：用于检测营养液中铵态氮（铵离子）的含量，提供专用设备箱，含5次（每3-4月一次）传感器数据校准服务。 |
| 48 | 电导率传感器 | 1）测量范围：0.1-2000uS/cm 2）测量温度范围：0-60℃ 3）分辨率：0.1uS/cm 4）测量精度：±2%FS 5）输出：RS485,4-20mA 6）补偿方式：自动/手动 8）防护等级：IP68 9）封装：可以单一封装或与本标其他类似传感器整体封装，封装采用密闭箱体，箱体和种植机水箱采用水泵接管的进出水循环机制，进行在线持续测量或临时测定，测试结束有排空内置余量水的功能。 ▲10）内置无线传输模块，设备或封装箱支持局域网内Wi-Fi读取传感器数据，以及远程4G蜂窝方式读取传感器数据，含手机平板等移动设备的图形化数据显示软件，且支持定制开发。 ★11）持续运行时间：可7*24h在线监测、持续时间3～5个月 12）安装部署：用于检测营养液中铵态氮（铵离子）的含量，提供专用设备箱，含5次（每3-4月一次）传感器数据校准服务。 |
| 49 | 钾离子传感器 | 1）安装方式：投入式、流通式 2）测量范围：0.04-39000ppm 3）温度范围：0-50℃ 4）pH范围：4-10pH 5）测量原理：电极法 6）分辨率：0.001ppm 7）测量精度：±5%FS 8）输出：RS485,4-20mA 9）壳体材质：PPS,ABS,PC+不锈钢 10）防护等级：IP68 11）封装：可以单一封装或与本标其他类似传感器整体封装，封装采用密闭箱体，箱体和种植机水箱采用水泵接管的进出水循环机制，进行在线持续测量或临时测定，测试结束有排空内置余量水的功能。 ▲12）内置无线传输模块，设备或封装箱支持局域网内Wi-Fi读取传感器数据，以及远程4G蜂窝方式读取传感器数据，含手机平板等移动设备的图形化数据显示软件，且支持定制开发。 ★13）持续运行时间：可7*24h在线监测、持续时间3～5个月 13）安装部署：用于检测营养液中铵态氮（铵离子）的含量，提供专用设备箱，含5次（每3-4月一次）传感器数据校准服务。 |
| 50 | 酸碱度（pH）传感器 | 1）测量范围：0-14pH 2）温度范围：0-60℃ 3）分辨率：0.01pH 4）测量精度：±0.02pH 5）输出：RS485,4-20mA 6）温度补偿：自动 7）防护等级：IP68 8）封装：可以单一封装或与本标其他类似传感器整体封装，封装采用密闭箱体，箱体和种植机水箱采用水泵接管的进出水循环机制，进行在线持续测量或临时测定，测试结束有排空内置余量水的功能。 ▲9）内置无线传输模块，设备或封装箱支持局域网内Wi-Fi读取传感器数据，以及远程4G蜂窝方式读取传感器数据，含手机平板等移动设备的图形化数据显示软件，且支持定制开发。 ★10）持续运行时间：可7*24h在线监测、持续时间3～5个月 11）安装部署：用于检测营养液中铵态氮（铵离子）的含量，提供专用设备箱，含5次（每3-4月一次）传感器数据校准服务。 |
| 51 | 硝态氮（硝酸根离子）传感器 | 1）测量范围：0.1-14000ppm 2）温度范围：0-50℃ 3）壳体材质：PC，PBT防腐 4）pH范围：2.5-11pH 5)输出：RS485,4-20mA 6）防护等级：IP68 7）封装：可以单一封装或与本标其他类似传感器整体封装，封装采用密闭箱体，箱体和种植机水箱采用水泵接管的进出水循环机制，进行在线持续测量或临时测定，测试结束有排空内置余量水的功能 ▲8）内置无线传输模块，设备或封装箱支持局域网内Wi-Fi读取传感器数据，以及远程4G蜂窝方式读取传感器数据，含手机平板等移动设备的图形化数据显示软件，且支持定制开发 ★9）持续运行时间：可7*24h在线监测、持续时间3～5个月 10）安装部署：用于检测营养液中铵态氮（铵离子）的含量，提供专用设备箱，含5次（每3-4月一次）传感器数据校准服务。 |
| 52 | 笔式PH计 | 1）背光液晶屏 2）防护等级：IP67 3）测量范围：0.01-14PH 4）测量精度：±0.02PH 5）带有温度补偿功能 6）功能达成：用于食物酸碱度、生活用水、化妆品等pH的检测，探究不同物质的酸碱性。匹配生物教学分组实践场景中如植物不同生长条件下对果实的酸碱度的影响等。 |
| 53 | 数显电子温度计 | 1）量程：-50℃-300℃ 2）精度：±0.1℃ 3）大屏数显 4）材质：外壳ABS，探针304不锈钢 5）功能达成：用于实验室常见实验环境中的环境温度、液体温度的监测与采集。匹配生物教学分组实践场景中如种子的萌发、细菌真菌与食品的制作、测定某种食物中的能量等实验。 |
| 54 | 便携式溶氧仪 | 1）量程：0-40mg/L 2）精度：±0.3mg/L 3）饱和浓度：0-300% 4）温度补偿：0-40℃ 5）包含校零试剂，电极膜套，补充液 6）功能达成：用于实验环境中溶解氧含量的监测与采集。匹配生物教学分组实践场景中如种子萌发的环境条件、光合作用、植物的呼吸作用、设计并制作生态缸等实验。 |
| 55 | 数显浊度计 | 1）量程：0-200NTU 2）误差：±2.5%F.S 3）零点漂移：±1%F.S |
| 56 | 笔式EC计 | 1）自动温度补偿0-50℃ 2）显示：液晶显示 3）供电模式：电池供电 4）测量范围：0-20.00ms/cm 5）分辨率：0.01ms/cm 6）电极类型：高效铂黑电极。 |
| 57 | 土壤氮磷钾检测仪 | 1）包含氮、磷、钾独立监测终端，液晶数显设计直接显示，锂电池供电，不锈钢探测针； 2）土壤氮磷钾检测仪：测量范围0-1999mg/kg，精度：±2%F.S，分辨率1mg/kg。 |
| 58 | 土壤湿度监测仪 | 1）液晶数显设计直接显示，锂电池供电，不锈钢探测针，分辨率高达0.1℃； 2）湿度检测仪：量程-40-80℃，精度：±0.5℃。 |
| 59 | 数显果实糖度速测仪 | 1）量程：糖度测试范围：0～32％，精度±0.1； 2）支持小程序及app双重连接； 3）用于水果、蔬菜、饮料罐头等甜度检测，探究植物不同生长条件下对甜度的影响。 |
| 60 | 数显叶绿素速测仪 | 1）叶绿素检测范围：0.0～99.99SPAD； 2）叶面温度测量范围：-10～99.9℃； 3）氮含量测量范围：0.0～99.99mg/g； 4）叶面湿度测量范围：0.0～99.9RH% ； 5）测量时间：≤0.8 秒； 6）工作环境：-10℃～50℃且相对湿度≤85%； 7）其他：内置锂电池容量3000毫安。 8）支持不低于以下类目检测，叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度；用于分析植物的光合作用效率及生长状况、蒸腾作用以及气孔开闭等生理过程，指导合理施肥、疾病预防及植物生长环境质量评估。 |
| 61 | 光谱照度仪 | 1、波长范围380nm～780nm； 2、分光模式：交叉非对称CT 分光系统； 3、传感器：高精度 CCD； 4、手机样态、电容触控屏、锂电池、数据可以导出至电脑。 |
| 62 | 高压灭菌锅 | 1）尺寸：(600±50)mm*（650±50）mm*（1050±50）mm 2）容积：75L 3）材质：304不锈钢，外筒容器厚度：2mm 4）内筒置物尺寸：φ（400±20)mm*(550±20)mm 5）外桶容器尺寸：φ（400±20)mm*(650±50)mm 6）额定温度/压力：134℃/0.22MPa 7）调温范围：116-134℃ 7）数显自动电加热，手轮式加盖，配有安全联锁装置，拥有自动放气阀全启式安全阀门，包含浮球控制方式的缺水保护措施 |
| 63 | 恒温振荡培养箱 | 1）尺寸：(650±50)mm*(700±50)mm*(1000±100)mm 2）输入功率：750W 3）托盘尺寸：(400±20)mm*(350±20)mm 4）振荡频率：40-300rpm 5）振幅：20mm 6）控温范围：RT+5～65℃，温度均匀度：±0.6℃ 7）定时范围：0～5999min |
| 64 | 超净工作台 | 1.采用了任意定位移门系统 2.外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 3.照明和杀菌系统安全互锁，可进行紫外灯定时杀菌 4.数显式液晶控制界面，更具人性化设计 5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6.配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命 7.洁净等级100级@0.5μM 8.菌落数≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿） 9.平均风速0.25～0.45m/s 10.噪音≤62dB（A） 11.振动半峰值≤0.5μM（x、y、z方向） 12.照度300Lx 13.电源AC单相220V/50Hz 14.最大功率800W 15.重量160Kg 16.工作区尺寸W1360×D580×H515mm 17.外型尺寸W1520×D670×H1625mm 18.适用人数双人/双面 19.高效过滤器规格及数量1355×555×38×① 20.荧光灯/紫外灯规格及数量30W×①/30W×① |
| 65 | 教学用数字气象站 | 教学用数字气象站包含： 1、在线数字气象站，施工安装调试费含基础辅材 2、显示器、自启动遥控器及安装支架及安装费 3、辅助材料（电缆网线及管线） 4、物联网智能插座(含OSTD智控APP、兼容气象站)，定制刷机 5、教学适用度： 固定式的地面自动观测设备，可进行常规的环境温度、环境湿度、地表温度、大气压力、风向、风速、PM2.5、PM10、降雨量、光照强度10类气象要素观测；可通过显示屏实时观测数据，可通过小程序远程查看数据，可通过网页端查看实时和历史数据。 6、主体结构： 立杆地埋组件和安装支架、气象站地面仿木围栏、气象站功能提示牌、气象传感器、气象数据采集仪、太阳能供电装置、轻型百叶箱、室外防护箱 7、传感器组件：环境温度、环境湿度、地表温度、大气压力、风向、风速、PM2.5、PM10、降雨量、光照强度 1）环境温湿度传感器 测量范围：温度：-40～85℃，湿度：0～99.9%RH； 分辨率：温度：0.1，湿度：分辨率：0.1； 精度：温度：±0.1，湿度：精度：±2。 2）地表温度传感器 测量范围：-40～85℃； 分辨率：0.1； 精度：±0.1。 3）风速传感器 测量范围：0～80m/s； 分辨率：0.1； 精度：±（0.3+0.03V） 4）风向传感器 测量范围：0～360°； 分辨率：1； 精度：±1 5）雨量传感器 测量范围：0～999.9mm； 分辨率：0.1； 精度：±0.1 6）气压传感器 测量范围：400～1100hpa； 分辨率：0.1； 精度：±0.3。 7）PM2.5、PM10传感器 测量范围：PM2.5：0～500 ug/m³ ，PM10：0～1000 8、信息传输： 通过WIFI、LORA、4G的其中一种方式将气象数据传输到教育城域网服务器中，实现统计分析和处理，通过公共区域数据显示器实现本地显示采集的所有气象数据。可接入到感知生长云平台，并可通过感知生长APP、小程序显示气象信息实时数据和历史数据，校内数据需发布在液晶电视上（含物联10、其他配件： 1）气象站观测支架：高度：3米；热镀锌管材质，表面喷塑，白色；含地垄、避雷。 太阳能供电系统 2）18V、100W单晶太阳能板； 3）12V,80Ah胶体蓄电池；（地埋箱和外置安装箱根据实际选择）； 4）蓄电池监测传感器，可监测蓄电池的电压、内阻 、温度，以及充放电电流； 5）防辐射通风罩防护等级IP54； 11、教学服务：软件定制（气象数据和太阳能数据传感器的数据通过在线程序进行实时展示，学生可以随时查看并做出实验分析）、培训服务； 12、区域多气象站联网：将多个气象站数据进行整合和比较，趋势分析等；教学可视化界面定制。 |
| 66 | 培养基搅拌器 | 1）结构：方向盘式双柄手； 2）连接：螺纹连接形式，稳定牢固； 3）6档可调速； 4）尺寸：300*250*190mm. 5）功率：2000w 6）含配套搅拌桶。 |
| 67 | 教师演示桌（带水盆） | 1）尺寸：2400×700×850mm； 2）结构：铝木结构； 3）台面：采用12mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 4）台身：前后柜门可开、抽屉多组及键盘位一组，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用16mm厚E1级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（80mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 5）五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链三节滑轨及铰链。 6）配套pp水盆及三联水嘴一套，含给排水；配插座一套，含布线。 |
| 68 | 学生实验桌（带水槽） | 1）尺寸：2800×1200×（640-760）mm； 2）结构：铝木结构； 3）台面：采用12mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 4）台身：采用铝合金框架结构，铝合金型材规格30*38mm，主框架壁厚1.45mm，横梁规格35*25mm，壁厚1.45mm，采用工业级卡锁式连接方式组装；底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密，台身含多级柜门、抽屉，牢固耐用，门板镶装铝质合金一字隐藏式拉手。所有板材均采用16mm厚E1级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面和开孔截面均应封边）； 5）一侧腿安装二三孔插座两套； 6）一侧桌面配陶瓷水盆及非高压防溅水龙头一套； 7）含学生实验桌布线及给排水。 |
| 69 | 学生凳（可升降） | 1）尺寸：φ300×（380-440）mm； 2）凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；表面细纹咬花，防滑不发光；凳腿：椭圆型钢架弯弧成型，四脚，无缝钢管； 3）脚垫：材质采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 4）凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可学生自行调节，可调范围（380-440）mm。 |
| 70 | 实验边柜 | 1）尺寸：延米×（400-600）×（600-800）mm； 2）结构：板式结构； 3）台面：采用12mm厚实芯理化板或抗倍特板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火； 4）柜体：基材采用16mm厚E1级三聚氰胺板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,柜体设板式对开门，内设隔板一层。 |
| 71 | 实验室吊柜 | 1）尺寸：延米×（300-500）×（600-800）mm； 2）结构：板式结构； 3）柜体：基材采用16mm厚E1级三聚氰胺板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,上部板式或玻璃柜门，柜体设隔板一层。 |
| 72 | 仪器柜 | 1）尺寸：1000×500×2000mm； 2）结构：铝木结构，铝合金框架规格：前侧腿25×35×1.2㎜，后侧腿35×35×1.2㎜； 3）柜体：基材采用16mm厚E1级三聚氰胺板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部为铝合金边框对开门边框规格40×16×1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。上下均带锁。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |
| 73 | 不锈钢水柜 | 1）尺寸：延米×600×800mm 2）材质：304不锈钢； 3）一体式不锈钢水槽柜，带柜体，圆角处理，含不锈钢水龙头及上下水配件。 |
| 74 | 钢制花架 | 1、尺寸：延米×（400-600）×1900mm 2、材质：钢制； 3、参数：货架下层高700mm，上面两层高600mm。 |
| 75 | 设备周转推车 | 1）尺寸：600mm×400×750mm 2）材质：不锈钢； 3）不锈钢台面，铝合金框架，万向脚轮。 |
| 76 | 菌菇生产筐及塑料瓶、塑料包 | 容量：1100ml 上口直径：7cm，下口直径：10cm 高度：17.5cm 重量：约97克/个，180个/箱，共2箱，PP瓶、金针菇种植瓶、韧性好，耐高温，抗低温，经久耐用不变色，使用高强度透明无毒材料制造。 |
| 77 | 菌菇生产配料 | 玉米芯50斤、棉籽壳50斤、麦麸50斤、石灰粉10斤、石膏粉10斤 |
| 78 | 菌丝培养基配料及试剂 | 琼脂1000g、蛋白胨1000g、葡萄糖1000g、磷酸二氢钾5KG、硫酸镁1000g、维生素B150g、酵母膏5kg、5桶蒸馏水25kg桶 |
| 79 | 常规无土栽培肥料 | 分A、B两类，共10斤，可配置成AB浓缩液，浓缩液稀释后再使用。 |
| 80 | 冰箱 | 1）额定容积：200L，一级能耗； 2）制冷方式：变频风冷，三门三温； ★3）节能产品（签合同提供节能产品认证证书） |
| 81 | 小厨宝 | 1）功率：2000W； 2）水电隔离； 3）温度：75±5℃； ★4）节能产品（签合同提供节能产品认证证书） 5）功能达成：单机满足3个以上水龙头使用 6）安装部署：含 4平方电线（部署设备）、PPR管、阀门、各种水路接头（水路到每个分组水柜）、漏电保护插座。 |
| 82 | 真空保鲜机 | 1)）吸力70kpa； 2）封口宽度300mm; 3）功率130w; 4）含100个常规尺寸真空袋。 |
| 83 | 电子天平 | 1）量程：5kg 2）精度0.05g 3）包含防尘罩，拥有数字显示，具有单位切换、累计、置零等功能 |
| 84 | 微型拉压传感器（含单路数值显示器） | 1）采用S型梁结构，拉，压均可使用； 2）不锈钢材质； 3）螺纹受力配套螺丝； 4）精度：0.1％； 5）尺寸：≤19*16*6mm； 6）量程：0-20kg； 7）含单路数值显示器及连接线 8）含两侧标准挂钩等配件 9）功能达成：用于桥梁模型斜拉索拉压力测试 |
| 85 | 拉压传感器专用4路数值显示器 | 1）输入方式：mV信号、标准变送信号； 2）测量精度:士0.02%(FS)/(23℃士5℃): 3）采样速度:10 次/秒:80 次/秒； 4）显示方式：5位0.8英寸高亮LED数码管，亮度四级可调；显示范围-19999--99999； 5）报警输出：四路继电器，每路可选下限、上下限、上下限区间报警:触点容量:(3A/220VAC)； 6）模拟量输出:0-5V、1-5V、4-20 mA等可选 7）通讯接口：标准串行RS-232/485双向接口、多机地址范围0-99:波特率2400-38400bps; 8）供电：220vac； 9）功能达成：用于桥梁模型斜拉索拉压力显示数值。 |
| 86 | 桥梁模型结构材料 | 1）尺寸：单桥跨度在60-80cm； 2）桥墩：根据学校设计图，制作带夹件的端桥墩 3）桥体：根据学校设计图，制作木制为主的桥梁结构含拉索线和螺丝等配件 4）每套包含：10个单桥 5）功能达成：用于梁桥、拱桥、斜拉桥等桥梁模型搭建所需材料 6）安装部署：中标供应商协助学校将手绘设计图用CAD分解为零件加工图纸，并采用加工中心或激光雕刻等设备按该图纸进行加工处理，部分金属配件协助定制完成。 |
| 87 | 铁架台 | 1)材质：钢制； 2）底宽：300mm;柱居中：500mm高； 3）上部及中部配套扣件。 4）功能达成：用于桥梁模型搭建 |
| 88 | 热熔胶枪 | 1）低压恒温防烫； 2）一键出胶； 3）锂电池续航不低于100分钟； 4）配20根胶棒。 |
| 89 | 微型钻床 | 1）工作台面：带棱压铸铝件，≥220X120mm。 2）机身结构：可调节挡板带刻度，钢条柱≥280mm，直径≥20mm。 压铸机头，平皮带3级铝制滑轮，转速最高不小于8500转/每分，带有可调钻孔深度刻度板的铬制进给杆，3个球轴承（确保转轴运转无波动）。可调节钻孔深度刻度板。喉口深度（条柱到钻轴处）≥140mm。包含至少6个三开槽口精确钢制筒夹,包括1.0-1.5-2.0-2.4-3.0-3.2mm。 |
| 90 | 24V 无线电钻+钻头 | 1）充电式锂电池， 2）电压：12V； 3）调速：无极变速； 4）夹头类型：通用夹头； 5）最大夹持能力：10mm； 6）操作方式：手持式； 7）有无正反转向：有； 8）平钻/冲击/螺丝起拧，一机三用； 9）配套钻头0.5-1cm。 |
| 91 | 万用电表 | 1）检测功能包含不低于：直/交流电压测量；直/交流电流测量；电阻测量；电容测量；二/三极管测量；非接触电压NCV检测；温度测量；真有效值测量；线路通断测量；超量程提示；频率测量；火线测量； 2）背部表笔收纳； 3）不锈钢笔针，测量精准； 4）LED照明，方便测量； 5）无操作自动关机。 |
| 92 | 数字化实验器线圈800匝（含电流传感显示器） | 80Ω，最大电流0.75A。 |
| 93 | 温差发电实验仪（风扇） | 1）材质：塑料＋铝板； 2）发电模式：冷热水发电； 3）结构：含扇叶，制冷片，铝板，塑料透明杯。 |

★（二）商务要求

1.实施要求

（1）报价要求

供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（2）平台监管要求

1）中标供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

2）中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

3）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律 追究合同责任方的责任。

4）中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

5）中标供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

（3）质保（维保）及售后要求

1）本项目要求整体质保期不少于3年。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

2）质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

3）质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

2.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 36 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的空间设计方案（包括鼓楼区宁海中学分校菌菇培育室、南京市金陵中学附属初级中学生物教室和无土栽培种植区一体化空间的进行深化设计）评分： 1、鼓楼区宁海中学分校菌菇培育室 1）方案围绕菌菇种植空间特点，在环境保温密闭控制、菌菇培育密度等方面，水电图合理性、效果图美观性、整体方案聚焦教学需求的，得2分； 2）方案水电图基本合理、效果图完整、整体方案能够基本呼应教学需求的，得1分； 3）某项设计达成度很低或设计图提交不完整，不得分。 2、南京市金陵中学附属初级中学生物教室和无土栽培种植区一体化空间 1）方案围空间特点，围绕整班常态教学木器设计；分割出的种植区环境温湿度控制、学生观察和实践操作等方面设计，水电图合理性、效果图美观性、整体方案突出教学需求的，得2分； 2）方案水电图基本合理、效果图完整、整体方案能够基本呼应教学需求的，得1； 3）某项设计达成度很低或设计图提交不完整，不得分。 3、两个区域学科文化设计方案 1）各区域的文化设计完整、与教学主题吻合，得2分； 2）各区域的文化设计比较完整、与教学主题基本吻合，得1分； 3）设计达成度很低或未提交，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 视频演示 | 评委根据投标人在本项目中提供的种植机各类模块和其他仪器所构成的无土栽培对比实验支撑系统，完成三个实验内容的的装备配置视频，视频要按实验实际场景模拟操作，用到的设备和投标产品一致（由于植物的生长历程较长，视频不要求完整呈现植物生长过程）。三个实验为1、营养液中氮元素浓度对叶菜生长的影响；2、光照强度对叶菜生长的影响；3、营养液液位高度对叶菜生长的影响。视频操作中包括但不限于对实验材料和器材准备、种植机模块和其他器材按实验过程的搭建连接操作、传感数据和物联数据读取。每位投标人的演示视频时长总计不超过5分钟。 1、实验1营养液中氮元素浓度对叶菜生长的影响 1）实验材料和器材准备符合教学要求；搭建连接操作简单明了易于学生操作；传感数据和物联数据读取直观清晰的，得3分 2）实验材料和器材基本准备符合教学要求；搭建连接操作基本符合学生操作；传感数据和物联数据读取比较清晰的，得1分； 3）某项达成度很低或未提交视频，不得分。 2、实验2光照强度对叶菜生长的影响 1）实验材料和器材准备符合教学要求；搭建连接操作简单明了易于学生操作；传感数据和物联数据读取直观清晰的，得3分； 2）实验材料和器材基本准备符合教学要求；搭建连接操作基本符合学生操作；传感数据和物联数据读取比较清晰的，得1分； 3）某项达成度很低或未提交视频，不得分。 3、实验3营养液液位高度对叶菜生长的影响 1）实验材料和器材准备符合教学要求；搭建连接操作简单明了易于学生操作；传感数据和物联数据读取直观清晰的，得3分； 2）实验材料和器材基本准备符合教学要求；搭建连接操作基本符合学生操作；传感数据和物联数据读取比较清晰的，得1分； 3）某项达成度很低或未提交视频，不得分。 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 安装调试方案 | 评委根据投标人提供的安装调试方案(包括提高履约速度 、提升实施品质举措、提高培训效果等)综合评分： （1）提高履约速度、提升实施品质举措科学合理的，得3分； （2）提高履约速度、提升实施品质举措较为科学合理的，得1分； （3）提高履约速度、提升实施品质举措不科学合理或未提供的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力，提供承诺书或相关证明材料（格式自拟）的得2分，未提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务体系、服务人员水平、响应情况、产品质量问题判定标准、产品质量问题处理方案等内容）综合评分： （1）售后服务全面、服务体系完善、判定标准科学合理、问题处理方案可行的，得5分； （2）售后服务较全面、服务体系较完善、判定标准较科学合理、问题处理方案较可行的，得2分； （3）售后服务不全面、服务体系不完善、判定标准不科学合理、问题处理方案不可行的或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案（包括线下培训方案、微视频培训方案（拍摄规划条目和实施方案等）、设备面向教师微视频培训中2个模块的拍摄脚本）综合评分： - 系统性和可行性强，培训目标、培训前准备、培训日程安排清晰，脚本提供清晰的视觉描述（包含实验准备、实验过程）和字幕配音的，得4分； - 系统性和可行性较强，培训目标、培训前准备、培训日程安排较清晰，脚本提供较清晰的视觉描述（包含实验准备、实验过程）和字幕配音的，得2分； - 某项达成度低或未提供，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似实验室项目（含无土栽培设备），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

# 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

# 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。